- TCVN 4684 : 1999

THAN NA DƯƠNG  – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Coal of Na Duong – Technical requirements

- 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than thương phẩm Na Dương tại mỏ.

- 2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 172:1997 (ISO 589:1981) Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần.

TCVN 173:1995 (ISO 1171:1981) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định hàm lượng tro

TCVN 174:1995 (ISO 652:1981) Than và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc.

TCVN 175:1995 (ISO 334:1992) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung - Phương pháp Eschka.

TCVN 200:1995 (ISO 1928:1976) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính trị số tỏa nhiệt thực.

TCVN 318:1997 (ISO 1170:1977) Than và cốc – Tính kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau.

TCVN 1693:1995 (ISO 1988:1975) Than đá – Lấy mẫu.

- 3. Phân loại

Than Na Dương được phân làm hai loại là:

Na Dương loại 1 và Na Dương loại 2.

- 4. Mã sản phẩm

Mã sản phẩm than Na Dương được quy định như trong bảng 1.

- 5. Yêu cầu kỹ thuật

Chất lượng các loại than thương phẩm Na Dương tại mỏ được quy định theo các chỉ tiêu chất lượng trong bảng 1.

- 6. Phương pháp thử

6.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 : 1995 (ISO 1988 – 1975).

6.2. Tính chuyển kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau theo TCVN 318:1997 (ISO 1170-1977).

6.3. Xác định độ tro khô Ak theo TCVN 173 : 1995 (ISO 1171 – 1981)

6.4. Xác định độ ẩm toàn phần Wtp theo TCVN 172 : 1997 (ISO 589 – 1981).

6.5. Xác định hàm lượng chất bốc khô Vk theo TCVN 174 : 1995 (ISO 652 – 1981).

6.6. Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung khô Sck theo TCVN 175 : 1995 (ISO 334-1992)

6.7. Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần khô Qgrk theo TCVN 200 : 1995 (ISO 1928-1976)

- Bảng 1 – Chất lượng than thương phẩm Na Dương tại mỏ

| Loại than | Mã sản phẩm | Cỡ hạt mm | Độ tro khô, Ak % |  | Độ ẩm toàn phần, Wtp % |  | Chất bốc khô Vk % | Lưu huỳnh chung khô, Skch % |  | Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô, Qgrkcal/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trung bình | Giới hạn | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình |
| Na Dương loại I | ND 010 | 0-200 | 35,0 | 32,00÷37,00 | 12,0 | 16,0 | 30,0 | 6,0 | 8,0 | 4 250 |
| Na Dương loại II | ND 020 | 0-200 | 38,0 | 37,01÷42,00 | 12,0 | 16,0 | 26,0 | 6,0 | 8,0 | 3 950 |

- PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

THUẬT NGỮ VIỆT – ANH

| Loại than: | Grade |
| --- | --- |
| Mã sản phẩm: | Product number |
| Cỡ hạt: | Size |
| Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu: | Under size rate at the initial delivery |
| Độ tro khô: | Ash, on dry basic |
| Độ ẩm toàn phần: | Total moisture, as received |
| Chất bốc khô: | Volatile matter, on dry basic |
| Lưu huỳnh chung khô: | Total sulfur, on dry basic |
| Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô: | Gross calorifie value, on dry basic |
| Trung bình: | Medium |
| Giới hạn: | Limit |
| Không lớn hơn: | Max |
| Không nhỏ hơn: | min |