PHẦN III

XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ANTEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

300.0000 XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ANTEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT, CHỐNG SÉT

Chương 1

301.0000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT ĐÁ

301.1000 ĐÀO, ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH

Qui định áp dụng:

+ Công tác đào đắp đất đá định mức được xác định đúng kích thước, hình dáng độ dốc theo thiết kế.

+Định mức đào đất đã tính công vận chuyển trong phạm vi 30 m, đảm bảo thành mép không bị sụt lở hoặc đất trôi xuống hố móng.

+Việc tính khối lượng đất đá đào phải áp dụng theo các qui định sau:

- Diện tích hố đào được tính theo diện tích đáy móng (trong định mức đã tính đến độ mở ta luy theo từng cấp đất phù hợp diện tích mặt hố móng tương ứng).

- Khối lượng đất đào là thể tích hố đào.

- Khối lượng đất đắp là thể tích phải đắp đã đầm chặt theo yêu cầu kĩ thuật.

- Khối lượng đào phá đá tính theo thể tích khối đá nguyển thổ.

- Đào đất ở vùng sình lầy ngập nước, định mức được nhân với hệ số: 1,5.

- Công đắp bờ bao và tát nước, vét bùn trước khi đào móng ở nơi sình lầy ngập nước được tính định mức riêng.

301.1100 ĐÀO ĐẤT RÃNH CÁP, HỐ GA

+Thành phần công việc:

- Đo, vạch tuyến, cảnh giới bảo vệ.

- Dọn dẹp mặt bằng, đào rãnh theo đúng yêu cầu kĩ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển phạm vi 30m.

+Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP |  | CẤP ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KÍCH THƯỚC |  | I | II | III | IV |
|  | Rộng (m) | Sâu (m) |  |  |  |  |
| 301.1110 | ≤0,3 | ≤1 | 0,73 | 1,09 | 1,64 | 2,46 |
| 301.1120 301.1130 | ≤0,5 | ≤1 >1 | 0,71 0,78 | 1,05 1,16 | 1,59 1,75 | 2,39 2,63 |
| 301.1140 301.1150 | ≤1 | ≤1 >1 | 0,69 0,75 | 1,02 1,13 | 1,54 1,70 | 2,32 2,55 |
| 301.1160 301.1170 | >1 | ≤1 >1 | 0,55 0,60 | 0,82 0,90 | 1,23 1,36 | 1,86 2,04 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: đối với công việc đào hố, rãnh của hệ thống tiếp đất, định mức được nhân với hệ số 1,5

301.1200 ĐÀO BỂ CÁP

+Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP |  | CẤP ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KÍCH THƯỚC |  | I | II | III | IV |
|  | Rộng (m) | Sâu (m) |  |  |  |  |
| 301.1210 301.1220 | ≤3 | ≤1 >1 | 0,55 0,78 | 0,84 1,44 | 1,37 1,66 | 2,2 2,57 |
| 301.1230 301.1240 | ≤5 | ≤1 >1 | 0,43 0,61 | 0,66 0,89 | 1,07 1,3 | 1,73 2,02 |
| 301.1250 301.1260 | >5 | ≤1 >1 | 0,34 0,48 | 0,52 0,71 | 0,85 1,04 | 1,38 1,61 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

301.1300 ĐẮP, LẤP ĐẤT HỐ, RÃNH CÁP, RÃNH TIẾP ĐỊA

+Thành phần công việc:

- Kiểm tra lần cuối vị trí lấp đất;

- Đắp, lấp đất bằng đất đào;

- Lấp đất vào hố, rãnh, cứ mỗi lớp dày từ 150-300mm xăm, vằm đầm chặt một lần cho đến lúc đầy rãnh theo yêu cầu kĩ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CẤP ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 301.1300 | +Nhân công -Công nhân: 3,0/7 | công | 0,51 | 0,59 | 0,68 | 0,68 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

301.2000	ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG CỘT ĐỘC LẬP, HỐ THẾ

+Thành phần công việc:

Dọn dẹp mặt bằng, đào hố theo đúng yêu cầu kĩ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển (trong phạm vi 30 m).

+Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP (DIỆN TÍCH HỐ ĐÀO - m2) | ĐỘ SÂU HỐ ĐÀO (m) | CẤP ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 301.2010 301.2020 | ≤5m2 “ | ≤1 >1 | 0,55 0,78 | 0,85 1,14 | 1,38 1,66 | 2,20 2,57 |
| 301.2030 301.2040301.2050 | ≤15m2 “ “ | ≤2 ≤3 >3 | 0,55 0,59 0,66 | 0,75 0,8 0,88 | 1,12 1,2 1,28 | 1,67 1,76 1,87 |
| 301.2060 301.2070301.2080 | ≤25m2 “ “ | ≤2 ≤3 >3 | 0,57 0,63 0,69 | 0,78 0,85 0,93 | 1,18 1,25 1,34 | 1,76 1,85 1,96 |
| 301.2090 301.2100 301.2110 | ≤35m2 “ “ | ≤2 ≤3 >3 | 0,61 0,66 0,73 | 0,83 0,89 0,97 | 1,23 1,32 1,41 | 1,85 1,94 2,06 |
| 301.2120 301.2130 301.2140 301.2150 | ≤50m2 “ “ “ | ≤2 ≤3 ≤4 >4 | 0,64 0,69 0,76 0,84 | 0,87 0,94 1,01 1,11 | 1,3 1,39 1,47 1,62 | 1,94 2,04 2,16 2,38 |
| 301.2160 301.2170 301.2180 301.2190 | ≤75m2 “ “ “ | ≤2 ≤3 ≤4 >4 | 0,66 0,72 0,78 0,86 | 0,89 0,96 1,05 1,16 | 1,33 1,43 1,52 1,67 | 1,99 2,09 2,22 2,44 |
| 301.2200 301.2210 301.2220 301.2230 | ≤100m2 “ “ “ | ≤2 ≤3 ≤4 >4 | 0,68 0,74 0,80 0,88 | 0,91 0,99 1,08 1,19 | 1,38 1,47 1,56 1,72 | 2,05 2,16 2,29 2,52 |
| 301.2240 301.2250 301.2260 301.2270 | ≤150m2 “ “ “ | ≤2 ≤3 ≤4 >4 | 0,72 0,77 0,85 0,94 | 0,96 1,05 1,13 1,24 | 1,44 1,55 1,64 1,80 | 2,15 2,27 2,4 2,64 |
| 301.2280 301.2290 301.2300 301.2310 | ≤200m2 “ “ “ | ≤2 ≤3 ≤4 ≤5 | 0,76 0,80 0,89 0,98 | 1,00 1,17 1,19 1,31 | 1,50 1,63 1,72 1,89 | 2,26 2,38 2,52 2,77 |
| 301.2320 301.2330 301.2340 301.2350 | >200m2 “ “ “ | ≤2 ≤3 ≤4 ≤5 | 0,84 0,88 0,97 1,07 | 1,10 1,17 1,28 1,41 | 1,65 1,73 1,90 2,09 | 2,49 2,64 2,87 3,16 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Đào hố cột bê tông treo cáp, hố dây co, hố chân chống cột thì định mức được nhân hệ số 1,2.

301.3000 	ĐÀO ĐẮP ĐẤT MÓNG CỘT

+Thành phần công việc:

- Đắp đát hố móng bằng đất đã đào trong phạm vi 30 m

- San, vằm và đầm đất đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật.

+Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | CẤP ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 301.3100 301.3200 | Đắp đất để đắp Đắp đất móng cột, móng méo | 0,56 0,51 | 0,74 0,66 | 0,93 0,74 | 1,15 0,74 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Công tác đào đất để đắp, nếu đào đất mượn thì lấy định mức nhân với hệ số sau:

-Đất cấp II nhân hệ số: 0,70

-Đất cấp III nhân hệ số: 0,80

-Đất cấp IV nhân hệ số: 0,90

Chương 2

302.0000	XÂY LẮP VÀ ĐỔ BÊ TÔNG

302.1000	ĐỔ BÊ TÔNG

302.1100	ĐỔ BÊ TÔNG GẠCH VỠ LÓT ĐÁY RÃNH CÁP, ĐÁY BỂ CÁP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- - Đổ bê tông bằng thủ công, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kĩ thuật gia công lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU RỘNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <=1 | >1 |
| 302.1100 | + Vật liệu - Vữa - Gạch vỡ + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | m3 m3 công | 0,538 0,893 1,75 | 0,538 0,893 1,47 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.1200 §æ bª t«ng t¹i chç r·nh c¸p, ®¸y bÓ c¸p

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bê tông bằng thủ công, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kĩ thuật

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 302.1200 | + Vật liệu - Vữa - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Máy trộn bê tông 250l | m3 % công ca | 1,025 1 2,43 0,095 |
|  |  |  | 1 |

ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT; MÓNG NÉO

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng, rửa, cân đong vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Sản xuất, lắp đặp, tháo dỡ dàn giáo, cầu công tác.

- Trộn, đổ dầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kĩ thuật.

302.1300	ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT; MÓNG NÉO, LỐC CỘT DÂY CO, QUẦY CHÂN CHỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | MÓNG TRỤ | MÓNG BẢN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302.1300 | + Vật liệu - Vữa + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | m3 công | 1,025 2,70 | 1,025 2,18 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.1400	ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT; MÓNG NÉO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP ĐẦM BÀN

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | MÓNG TRỤ | MÓNG BẢN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302.1400 | + Vật liệu - Vữa + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Máy trộn bê tông 250l - Máy đầm bàn 1 kW | m3 công ca ca | 1,025 1,82 0,095 0,089 | 1,025 1,82 0,095 0,089 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.1500	ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT; MÓNG NÉO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP ĐẦM DÙI

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÓ CẦU CÔNG TÁC | KHÔNG CÓ CẦU CÔNG TÁC | MÓNG BẢN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302.1400 | + Vật liệu - Vữa - Gỗ ván cầu công tác - Đinh các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Đầm bàn 1,5 kW | m3 m3 kg % công ca | 1,025 0,015 0,2 2 3,03 0,1 | 1,025 2 2,6 0,1 | 1,025 0,015 0,2 2 2,82 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.1600	ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÓ CẦU CÔNG TÁC | KHÔNG CÓ CẦU CÔNG TÁC | MÓNG BẢN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302.1400 | + Vật liệu - Vữa - Gỗ ván cầu công tác - Đinh các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Máy trộn bê tông 250l - Đầm bàn 1,5 kW | m3 m3 kg % công ca ca | 1,025 0,015 0,2 2 2,76 0,095 0,089 | 1,025 2 2,27 0,095 0,089 | 1,025 0,015 0,2 2 2,82 0,095 0,089 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.1700	ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MÓNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Móng trụ | Móng bản | Lót móng |
| 302.1700 | + Vật liệu - Vữa - Gỗ ván cầu công tác - Đinh các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Đầm bàn 1,5 kW | m3 m3 kg % công ca | 1,025 0,2 1 0,76 0,089 | 1,025 0,015 0,2 1 1,68 0,089 | 1,025 0,015 0,2 1 0,46 0,089 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.1800	ĐỔ BÊ TÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN VÀ TẤM ĐAN CÁC LOẠI

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng, rửa cát, sỏi, đá dăm, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Tách, dọn và sắp xếp cấu kiện vào vị trí qui định tại bãi sản xuất cấu kiện.

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THỦ CÔNG | THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Vật liệu - Vữa - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Máy trộn bê tông 250l - Đầm dùi 1,5kW - Máy khác | m3 % công ca ca % | 1,015 0,5 3,42 | 1,015 0,5 2,54 0,095 0,089 10 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.1900	ĐỔ BÊ TÔNG QUẦY GỐC CỘT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng, rửa, cân đong vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Trộn, đổ dầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng kĩ thuật.

302.1910	ĐỔ BÊ TÔNG QUẦY GỐC CỘT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1 ụ quầy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CỘT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cột đơn | Cột ghép |
| 302.1910 | + Vật liệu - Xi măng PC 40 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 - Nước - Gỗ ván khuôn - Đinh các loại + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | kg m3 m3 lít m3 kg công | 47 0,102 0,181 37 0,028 0,20 3,50 | 84 0,184 1 67 0,039 0,25 3,85 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.1920	ĐỔ BÊ TÔNG QUẦY GỐC CỘT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP ĐẦM DÙI

Đơn vị tính: 1 ụ quầy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CỘT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cột đơn | Cột ghép |
| 302.1920 | + Vật liệu - Xi măng PC 40 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 - Nước - Gỗ ván khuôn - Đinh các loại + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Đầm dùi 1,5 kW | kg m3 m3 lít m3 kg công ca | 47 0,102 0,181 37 0,028 0,20 2,98 0,10 | 84 0,184 1 67 0,039 0,25 3,28 0,10 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Công tác đổ ụ quầy chân dây co, chân chống được tính như công tác đổ ụ quầy gốc cột đơn.

302.2000	CÔNG TÁC XÂY LẮP

302.2100	XÂY RÃNH CÁP, BỂ CÁP BẰNG CHỈ

+Thành phần công việc:

- chuẩn bị vtư, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Trộn vữa, xây đảm bảo theo đúng thiết kế;;

- Hoàn thiện, dọn dẹp.

Đơn vị tính: 1m3

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU RỘNG (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <=1 | >1 |
| 302.2100 | + Vật liệu - Gạch - Vữa - Gỗ ván khuôn - Đinh các loại + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công - Máy trộn vữa 80 lít | viên m3 m3 kg công ca | 573 0,28 0,004 0,05 3,6 0,036 | 573 0,28 0,004 0,05 4 0,036 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.2200	XÂY HỐ GA (PHỤC VỤ ĐO THỬ)

+Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu thi công;

- Xây hố ga theo kích thước qui định;

- Đổ bê tông nắp hố ga.

Đơn vị tính:  1 hố ga

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC HỐ GA (mm2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 600x600x600 | 300x300x300 |
| 302.2210 | Xây hố ga | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC30 - Cát mịn + Nhân công: - Công nhân 4,0/7 | viên kg m3 công | 83 26 0,065 1,40 | 38 12 0,025 0,65 |
| 302.2220 | Đổ bê tông nắp hố ga | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm - Sắt Φ6 - Vật liệu khác + Nhân công: - Công nhân 4,0/7 | kg m3 m3 kg % công | 10 0,01 0,02 4,5 3 0,25 | 4 0,005 0,006 2 3 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

302.2300	LẮP ĐẶT TẤM ĐAN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật ăt trong phạm vi 30 m, kiểm tra, lắp đặt cố định cấu kiện, tâm đan bê tông.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG CẤU KIỆN (kg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <=50 | <=100 | <=250 | <=500 | >500 |
| 302.2300 | + Vật liệu chính - Tấm đan bê tông + Vật liệu phụ - Vữa xi măng - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | cái m3 % công | 1 0,003 10 0,15 | 1 0,005 10 0,25 | 1 0,007 10 0,45 | 1 0,01 10 1,49 | 1 0,01 10 2,6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

302.2400	ĐỔ BÊ TÔNG BỆ TỦ TIẾP CẬN THUÊ BAO

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kĩ thuật, chuẩn bị mặt bằng;

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ thi công trong phạm vi 30m;

- Lắp đặt ván khuôn, cốt thép;

- Gắn đặt các phụ kiện bệ tủ: ống nhựa PVC, bulông neo...;

- Đổ bê tông đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Rào chắn, bảo dưỡng bêtông, tháo ván khuôn.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC BỆ TỦ (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2100x900 | 2350x600 | 1900x800 |
|  | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá 4x6 - Đá 1x2 - Thép tròn Φ 10 - Thép buộc Φ 1 - Gỗ ván - Gỗ đà nẹp - Cây chống - Đinh các loại - Nước - Ống cong PVC R500 114/104 - Ống cong PVC R500 60/54 - Bu lông chẻ đuôi cá M20x400 - Vật liệu khác + Nhân công: - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy trộn 250 lít - Máy đầm bàn 1,5 kW - Máy cắt uốn - Máy đầm dùi 1,5 kW | kg m3 m3 m3 kg kg m3 m3 m3 kg m3 cái cái bộ % công ca ca ca ca | 709,53 1,04 0,25 1,68 90,45 1,93 0,12 0,03 0,05 0,98 0,41 4 4 8 1 15,84 0,21 0,02 0,04 0,17 | 557,75 0,82 0,22 ,131 73,21 1,56 0,13 0,03 0,05 1,00 0,32 4 4 8 1 15,71 0,16 0,02 0,03 0,13 | 578 0,85 0,21 1,37 76,38 1,63 0,12 0,03 0,05 0,94 0,33 4 4 8 1 15,76 0,16 0,02 0,03 0,14 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: đối với những trường hợp đặc biệt, bệ tủ có kích thước khác với thiết kế chuẩn, định mức được phép nhân với hệ số tính theo tỷ lệ thể tích.

302.2500	LẮP ĐẶT BLỐC MÓNG CHÂN ĐẾ CABIN ĐẶT NGOÀI TRỜI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kĩ thuật và bản vẽ thi công;

- Vận chuyển vật tư trong phạm vi 30m;

- Hàn đuôi cá, hàn khung sắt Φ8, đổ bê tông blốc móng chân đế cabin đúng yêu cầu kĩ thuật.

Đơn vị tính: 1 blốc

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 302.2500 | + Vật liệu chính - Blốc móng chân đế + Vật liệu phụ - Bu lông M14x250 - Thép Φ 8 - Que hàn - Xi mang PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Gỗ ván khuôn - Ống nhựa Φ42 - Cút góc ống nhựa Φ 42 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 14kW | cái bộ kg kg kg m3 m3 m3 m cái % công ca | 1 4 1,50 0,15 42,3 0,06 0,11 0,02 0,60 1 2 0,57 0,04 |
|  |  |  | 1 |

302.3000	XÂY LẮP BỂ CÁP THÔNG TIN

+ Thành phần công việc:

- Xây bể cáp bằng gạch, đá: chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ như: gờ, đường viên... tính vào khối lượng) đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;

- Làm bể cáp bằng bê tông: chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, lắp ván khuôn, đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

Ghi chú: Định mức tính cho các bể cáp thiết kế thoe TCN 69-153:1995 (gồm  đáy bể, thân bể, miệng bể)

302.3100	BỂ: MỘT NẮP ĐAN DỌC

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  | XÂY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống |
| 302.3110 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 341 147,65 0,326 0,1454 93,95 0,0068 0,0007 0,0039 0,22 4,84 | 444 172,22 0,396 0,1454 109,47 0,0068 0,0007 0,0039 0,22 5,72 | 673 289,7 0,62 0,39 182,7 0,013 0,0016 0,008 0,22 8,14 | 839 325,06 0,72 0,39 207,6 0,013 0,0016 0,008 0,22 9,79 |
| 302.3120 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 67 147,65 0,326 0,1454 93,95 0,0068 0,0007 0,0039 0,22 4,84 | 87 172,22 0,396 0,1454 109,47 0,0068 0,0007 0,0039 0,22. 5,72 | 132 289,7 0,62 0,39 182,7 0,013 0,0016 0,008 0,22 7,59 | 165 325,06 0,72 0,39 207,6 0,013 0,0016 0,008 0,22 8,58 |
| 302.3130 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 360,68 0,41 0,82 140 0,061 0,007 0,036 0,93 11,02 | 434,57 0,49 0,98 174 0,076 0,008 0,044 1,16 13,31 | 461,71 0,54 1,06 226,8 0,072 0,0085 0,045 1,2 13,86 | 533,23 0,62 1,21 259,8 0,085 0,0101 0,054 1,4 15,73 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.3200	BỂ: HAI NẮP ĐAN DỌC

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  | XÂY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống |
| 302.3210 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 564 244,2 0,538 0,302 158 0,0101 0,0011 0,0059 0,32 8,03 | 736 283,3 0,654 0,302 184 0,0101 0,0011 0,0059 0,32 9,57 | 1087 469 1,02 0,63 299 0,019 0,0023 0,012 0,32 13,3 | 1362 532 1,2 0,63 341 0,019 0,0023 0,012 0,32 14,96 |
| 302.3220 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 111 244,2 0,538 0,302 158 0,0101 0,0011 0,0059 0,32 7,48 | 145 283,3 0,654 0,302 184 0,0101 0,0011 0,0059 0,32 8,69 | 231 469 1,02 0,63 299 0,019 0,0023 0,012 0,32 12,32 | 268 532 1,20 0,63 341 0,019 0,0023 0,012 0,32 13,97 |
| 302.3230 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 601 0,69 1,36 291 0,10 0,011 0,058 1,90 18,81 | 723 0,82 1,62 347 0,124 0,013 0,072 2,20 22,44 | 756 0,89 1,74 3,73 0,115 0,0137 0,073 1,90 23,0 | 875 1,02 2,00 428 0,138 0,0163 0,087 2,30 25,85 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.3300 BỂ: BA NẮP ĐAN DỌC

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  | XÂY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống |
| 302.3310 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 787 344,5 0,759 0,436 224 0,0135 0,0015 0,0078 0,21 10,89 | 1029 398 0,917 0,436 260 0,0135 0,0015 0,0078 0,21 12,98 | 1469 649,7 1,41 0,87 413 0,026 0,003 0,016 0,42 18,26 | 1873 734,6 1,65 0,87 470 0,026 0,003 0,016 0,42 20,79 |
| 302.3320 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 155 344,5 0,759 0,436 224 0,0135 0,0015 0,0078 0,21 10,34 | 202 398 0,917 0,436 260 0,0135 0,0015 0,0078 0,21 12,1 | 294 649,7 1,41 0,87 413 0,026 0,003 0,016 0,42 22,22 | 368 734,6 1,65 0,87 470 0,026 0,003 0,016 0,42 25,08 |
| 302.3330 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 833,4 0,96 1,89 405 0,138 0,015 0,08 2,09 23,76 | 1036 1,14 2,25 483 0,171 0,019 0,099 2,59 37,07 | 1048,3 1,23 2,43 519 0,159 0,0189 0,1 2,6 31,35 | 1212,7 1,41 2,78 594 0,19 0,0225 0,119 3,1 47,08 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.3400	BỂ: HAI NẮP ĐAN VUÔNG

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  |  | XẤY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống |
| 302.3410 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 438 199 0,43 0,27 129 0,0082 0,0009 0,0048 0,26 6,60 | 573 229 0,52 0,27 149 0,0082 0,0009 0,0048 0,26 7,81 | 647 247 0,57 0,27 162 0,0082 0,0009 0,0048 0,26 8,36 | 851 382 0,82 0,54 244 0,016 0,0019 0,01 0,26 10,89 | 1065 429 0,95 0,54 276 0,016 0,0019 0,01 0,26 12,21 | 1178 454 1,02 0,54 293 0,016 0,0019 0,01 0,26 13,09 |
| 302.3420 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 86 199 0,43 0,27 129 0,0082 0,0009 0,0048 0,26 6,16 | 113 229 0,52 0,27 149 0,0082 0,0009 0,0048 0,26 9,35 | 127 247 0,57 0,27 162 0,0082 0,0009 0,0048 0,26 10,12 | 167 382 0,82 0,54 244 0,016 0,0019 0,01 0,26 13,31 | 209 429 0,95 0,54 276 0,016 0,0019 0,01 0,26 14,85 | 231 454 1,02 0,54 293 0,016 0,0019 0,01 0,26 15,84 |
| 302.3430 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 512,1 0,59 1,17 250 0,084 0,09 0,049 1,275 15,73 | 614,1 0,7 1,38 296 0,104 0,011 0,06 1,581 16,39 | 667,1 0,76 1,5 320 0,115 0,013 0,067 1,75 20,02 | 651 0,77 1,51 324 0,098 0,0116 0,062 1,6 19,69 | 751 0,87 1,72 369 0,117 0,0138 0,073 1,9 22,66 | 804 0,93 1,83 393 0,127 0,0151 0,08 2,1 24,20 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

302.3500	BỂ: BA NẮP ĐAN VUÔNG

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  |  | XẤY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống |
| 302.3510 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 529 250 0,533 0,358 163 0,0097 0,001 0,0056 0,15 8,36 | 689 288 0,649 0,358 187 0,0097 0,001 0,0056 0,15 9,9 | 774 308 0,697 0,358 202 0,0097 0,001 0,0056 0,15 10,45 | 1023 474 1,01 0,69 307 0,018 0,0022 0,012 0,3 13,64 | 1279 531 1,16 0,69 339 0,018 0,0022 0,012 0,3 15,51 | 1413 561 1,22 0,69 360 0,018 0,0022 0,012 0,3 16,39 |
| 302.3520 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 105 250 0,533 0,358 163 0,0097 0,001 0,0056 0,15 7,92 | 137 288 0,649 0,358 187 0,0097 0,001 0,0056 0,15 9,24 | 154 308 0,697 0,358 202 0,0097 0,001 0,0056 0,15 9,68 | 201 474 1,01 0,69 307 0,018 0,0022 0,012 0,3 12,87 | 251 531 1,16 0,69 339 0,018 0,022 0,012 0,3 15,29 | 279 561 1,22 0,69 360 0,018 0,0022 0,012 0,3 15,73 |
| 302.3530 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 663 0,77 1,52 325 0,107 0,012 0,075 1,62 20,46 | 792 0,91 1,79 384 0,132 0,014 0,093 2 24,31 | 902 0,98 1,94 4,16 0,147 0,016 0,108 2,22 27,5 | 842 1,01 1,97 421 0,124 0,0147 0,078 2 27,72 | 969 1,14 2,24 479 0,148 0,0175 0,093 2,4 29,37 | 1037 1,21 2,38 510 0,161 0,0191 0,101 2,6 31,46 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

302.3600	BỂ: BỐN NẮP ĐAN VUÔNG

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  |  | XẤY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống |
| 302.3610 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 624 403,1 0,88 0,44 172 0,0111 0,0012 0,0064 0,17 10,12 | 813 347,1 0,97 0,44 193 0,0111 0,0012 0,0064 0,17 11,88 | 915 373,7 1,03 0,44 207 0,0111 0,0012 0,0064 0,17 12,76 | 1199 565,4 1,2 0,84 360 0,021 0,0025 0,013 0,35 16,5 | 1500 632,8 1,39 0,84 406 0,021 0,0025 0,013 0,35 18,70 | 1658 668,2 1,49 0,84 429 0,021 0,0025 0,013 0,35 19,8 |
| 302.3620 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 123 403,1 0,88 0,44 172 0,0111 0,0012 0,0064 0,17 9,35 | 161 347,1 0,97 0,44 193 0,0111 0,0012 0,0064 0,17 10,89 | 182 373,7 1,03 0,44 207 0,0111 0,0012 0,0064 017 11,77 | 235 565,4 1,2 0,84 360 0,021 0,0025 0,013 0,35 15,51 | 295 632,8 1,39 0,84 406 0,021 0,0025 0,013 0,35 17,16 | 326 668,2 1,49 0,84 429 0,021 0,0025 0,013 0,35 18,48 |
| 302.3630 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 613,7 0,95 1,hình 400 0,129 0,014 0,075 1,96 25,3 | 971,7 1,12 2,2 472 0,161 0,018 0,093 2,43 26,51 | 1056,7 1,21 2,38 511 0,186 0,02 0,108 2,84 32,78 | 1032,6 1,23 2,43 519 0,15 0,179 0,195 2,5 31,35 | 1687,2 1,4 2,75 590 0,0178 0,0212 0,0231 2,9 36,41 | 1270,8 1,49 2,93 628 0,095 0,113 0,123 3,2 39,05 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

302.3700	BỂ: NĂM NẮP ĐAN VUÔNG

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  |  | XẤY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống |
| 302.3710 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 719 354,8 0,76 0,529 23 0,0125 0,0014 0,0073 0,19 11,77 | 938 404,8 0,899 0,529 266 0,0125 0,0014 0,0073 0,19 13,86 | 1056 434,9 0,992 0,529 287 0,0125 0,0014 0,0073 0,19 14,96 | 1374 657,9 1,4 1 421 0,24 0,0028 0,015 0,39 19,25 | 1720 735,7 1,62 1 474 0,24 0,0028 0,015 0,39 21,78 | 1904 776,7 1,73 1 501 0,24 0,0028 0,015 0,39 23,1 |
| 302.3720 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 141 354,8 0,76 0,529 23 0,0125 0,0014 0,0073 0,19 11,0 | 184 404,8 0,899 0,529 266 0,0125 0,0014 0,0073 0,19 12,76 | 207 434,9 0,992 0,529 287 0,0125 0,0014 0,0073 0,19 13,75 | 270 657,9 1,4 1 421 0,24 0,0028 0,015 0,39 18,15 | 338 735,7 1,62 1 474 0,24 0,0028 0,015 0,39 20,35 | 374 776,7 1,73 1 501 0,24 0,0028 0,015 0,39 21,56 |
| 302.3730 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 968,7 1,14 2,22 476 0,152 0,017 0,088 2,305 30,0 | 1155,5 1,34 2,62 562 0,189 0,021 0,109 2,858 35,09 | 1256,4 1,44 2,83 708 0,209 0,023 0,121 3,163 38,17 | 1223,5 1,47 2,88 616 0,176 0,0209 0,111 2,9 36,85 | 1406,2 1,67 3,27 700 0,21 0,0249 0,132 3,5 42,13 | 1505,2 1,77 3,48 745 0,229 0,0272 0,144 3,8 46,65 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

302.3800	BỂ: SÁU NẮP ĐAN VUÔNG

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  |  | XẤY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống |
| 302.3810 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 814 407,5 0,876 0,609 268 0,014 0,0017 0,0081 0,21 13,53 | 1067 464,2 1,036 0,609 306 0,014 0,0017 0,0081 0,21 15,84 | 1197 498,5 1,125 0,609 329 0,014 0,0017 0,0081 0,21 17,16 | 1549 750,3 1,6 1,15 479 0,026 0,0031 0,017 0,43 22,0 | 1942 834,4 1,85 1,15 539 0,026 0,0031 0,017 0,43 24,86 | 2149 885,1 1,98 1,15 571 0,026 0,0031 0,017 0,43 26,29 |
| 302.3820 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 160 407,5 0,876 0,609 268 0,014 0,0017 0,0081 0,21 12,54 | 209 464,2 1,036 0,609 306 0,014 0,0017 0,0081 0,21 14,52 | 235 498,5 1,125 0,609 329 0,014 0,0017 0,0081 0,21 15,62 | 304 750,3 1,6 1,15 479 0,026 0,0031 0,017 0,43 20,79 | 381 834,4 1,85 1,15 539 0,026 0,0031 0,017 0,43 23,32 | 422 885,1 1,98 1,15 571 0,026 0,0031 0,017 0,43 24,65 |
| 302.3830 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 1184,9 1,38 2,72 581 0,175 0,019 0,01 2,648 34,76 | 1399,9 1,6 3,17 680 0,217 0,024 0,126 3,283 41,03 | 1516,6 1,65 3,42 733 0,24 0,026 0,139 ,3635 45,0 | 1413,6 1,71 3,33 713 0,2 0,02 0,13 3,3 43,01 | 1624,1 1,93 3,78 809 0,24 0,03 0,15 4 49,39 | 1738,5 2,05 4,02 861 0,26 0,03 0,17 4,3 52,8 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

302.3900	BỂ: BẢY NẮP ĐAN VUÔNG

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | XẤY LẮP DƯỚI HÈ |  |  | XẤY LẮP DƯỚI ĐƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống | 1 tầng ống | 2 tầng ống | 3 tầng ống |
| 302.3910 | Xây lắp bể cáp bằng gạch chỉ | + Vật liệu - Gạch chỉ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 909 460,2 0,982 0,7 302 0,0154 0,0017 0,009 0,23 15,18 | 1187 526,7 1,172 0,7 344 0,0154 0,0017 0,009 0,23 17,82 | 1338 562,8 1,282 0,7 370 0,0154 0,0017 0,009 0,23 19,47 | 1725 842,5 1,79 1,3 539 0,029 0,0034 0,018 0,48 24,75 | 2162 940,9 2,07 1,3 604 0,029 0,0034 0,018 0,48 27,94 | 2395 993,3 2,22 1,3 640 0,029 0,0034 0,018 0,48 29,59 |
| 302.3920 | Xây bể cáp bằng đá chẻ | + Vật liệu - Đá chẻ 25x20x15 - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7cm) + Nhân công: - Công nhân 3,0/7 | viên kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 178 460,2 0,982 0,7 302 0,0154 0,0017 0,009 0,23 14,08 | 233 526,7 1,172 0,7 344 0,0154 0,0017 0,009 0,23 16,39 | 263 562,8 1,282 0,7 370 0,0154 0,0017 0,009 0,23 17,93 | 339 842,5 1,79 1,3 539 0,029 0,0034 0,018 0,48 23,43 | 425 940,9 2,07 1,3 604 0,029 0,0034 0,018 0,48 26,18 | 470 993,3 2,22 1,3 640 0,029 0,0034 0,018 0,48 27,72 |
| 302.3930 | Đổ bê tông | + Vật liệu - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 cm - Nước - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh (7 cm) + Nhân công: - Công nhân 3,2/7 | kg m3 m3 lít m3 m3 m3 kg công | 1266,4 1,49 2,92 625 0,197 0,022 0,114 2,99 39,49 | 1510,1 1,74 3,44 736 0,245 0,027 0,142 3,71 46,64 | 1642,5 1,88 3,72 797 0,271 0,03 0,157 4,11 45,43 | 1604,3 1,94 3,79 810 0,23 0,03 0,14 3,8 48,84 | 1842,6 2,19 4,29 919 0,27 0,03 0,17 4,5 56,0 | 1972,4 2,33 4,57 978 0,3 0,04 0,19 4,9 59,95 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

302.4000	ĐỔ BÊ TÔNG NẮP ĐAN BỂ CÁP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Gia công cốt thép khung nắp đan;

- Đổ bê tông;

- Láng mặt nắp đan;

- Bảo dưỡng bê tông.

Ghi chú: định mức tính cho các bể cáp thiết kế theo TCN 68-153: 1995.

Đơn vị tính: 1 nắp đan

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NẮP ĐAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nắp đan bể xây gạch hoặc đá chẻ |  | Nắp đan bê tông |  |
|  |  |  | Dưới hè | Dưới đường | Dưới hè | Dưới đường |
| 302.4000 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá răm (1x2) cm - Nước - Thép L100x100x10 - Thép L90x90x10 - Thép L75x75x8 - Thép Φ16 - Thép Φ12 - Thép Φ8 - Thép Φ6 - Dây kẽm Φ1 - Sơn chống gỉ - Xăng - Ô xy - Đất đèn - Que hàn + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW - Máy cắt uốn 5 kW | kg m3 m3 lít kg kg kg kg kg kg kg kg kg lít chai kg kg công ca ca | 20,79 0,024 0,032 134 29,88 2,38 1,23 0,05 0,09 0,07 0,03 0,12 0,74 2,3 0,04 0,01 | 25,26 0,03 0,04 134,2 54,4 9,5 4,8 0,15 0,10 0,05 0,23 1,36 2,8 0,08 0,01 | 27,67 0,029 0,046 126,0 33,39 3,33 1,23 0,05 0,10 0,08 0,03 0,14 0,83 2,6 0,05 0,1 | 36,89 0,04 0,06 139 60,8 13 7 0,17 0,12 0,05 0,27 1,62 3,7 0,10 0,01 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.5000        ĐẶT CẤU KIỆN TRONG BỂ CÁP LOẠI 1 ĐẾN 7 NẮP ĐAN

(Thiết kế theo TCN 68-153:1995)

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị lắp dựng, tiến hành lắp đặt khung bể, gắn bộ khung, xử lý độ vững chắc;

- Lắp ke đỡ cáp, gắn ke vào bể, xử lý độ vững chắc;

- Lắp thanh đỡ nắp đan, lắp thanh đỡ vào bể, xử lý độ vững chắc;

- Lắp đặt nắp đan vào vị trí, hoàn chỉnh thu dọn.

302.5100	LẮP ĐẶT CẤU KIỆN ĐỐI VỚI BỂ 1 TẦNG CÔNG (1 ĐẾN 3 ĐAN)

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NẮP ĐAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 302.5100 | + Vật liệu: Bộ khung bể: - Chân khung bể - Khung bể - Thanh đỡ nắp đan - Ke đỡ cáp - Nắp đan + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | cái cái cái cái cái công | 1 4 1 4 1 0,69 | 1 4 1 1 4 2 1,10 | 1 6 1 2 6 3 1,76 | 1 4 1 1 4 2 1,10 | 1 4 1 2 6 3 1,54 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

302.5200	LẮP ĐẶT CẤU KIỆN ĐỐI VỚI BỂ 2 VÀ 3 TẦNG CỐNG (1 ĐẾN 3 ĐAN)

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NẮP ĐAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 302.5200 | + Vật liệu: Bộ khung bể: - Chân khung bể - Khung bể - Thanh đỡ nắp đan - Ke đỡ cáp - Nắp đan + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | cái cái cái cái cái công | 1 4 1 8 1 0,91 | 1 4 1 1 8 2 1,39 | 1 6 1 2 12 3 2,09 | 1 4 1 1 8 2 1,39 | 1 4 1 2 12 3 1,87 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

302.5300	LẮP ĐẶT CẤU KIỆN ĐỐI VỚI BỂ 1 TẦNG CỐNG (4 ĐẾN 7 ĐAN)

Đơn vị tính: 1 bể

| 0MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NẮP ĐAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 302.5300 | + Vật liệu: Bộ khung bể: - Chân khung bể - Khung bể - Thanh đỡ nắp đan - Ke đỡ cáp - Nắp đan + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | cái cái cái cái cái công | 1 4 1 3 6 4 1,78 | 1 6 1 4 6 5 2,20 | 1 6 1 5 8 6 3,06 | 1 6 1 6 8 7 3,19 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.5400	LẮP ĐẶT CẤU KIỆN ĐỐI VỚI BỂ 2 VÀ 3 TẦNG CỐNG (4 ĐẾN 7 ĐAN)

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NẮP ĐAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 302.5300 | + Vật liệu: Bộ khung bể: - Chân khung bể - Khung bể - Thanh đỡ nắp đan - Ke đỡ cáp - Nắp đan + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | cái cái cái cái cái công | 1 4 1 3 12 4 2,20 | 1 6 1 4 12 5 2,53 | 1 6 1 5 16 6 3,63 | 1 6 1 6 16 7 3,85 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.6000	BỂ CÁP BÊ TÔNG CỐT THÉP

302.6100	BỂ CÁP BÊ TÔNG CỐT THÉP (BTCT) ĐỔ TẠI CHỖ

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.

- Đổ bê tông đáy mác 100 đá 4x6.

- Gia công lắp đựng ván khuông, lắp dựng cốt thép.

- Đổ bê tông bể theo đúng yêu cầu kĩ thuật, tháo dỡ ván khuôn, thu dọn hoàn chỉnh.

Ghi chú: Kích thước bể cáp

302.6110	BỂ BTCT DẠNG TELENZ NẮP THÉP

Đơn vị tính: 1 bể cáp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chữ L | Chữ T | Chữ nhật lớn | Chữ nhật TC | Chữ nhật nhỏ |
| 302.6110 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Đá 4x6 - Gỗ ván - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh các loại - Thép tròn Φ≤18 - Nước - Dây thép Φ 1mm - Que hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy trộn 250 lít - Máy đầm bàn 1kW - Máy đầm dùi 1.5 kW - Máy vận thăng 0,8T - Máy hàn 23 kW - Máy cắt uốn | kg m3 m3 m3 m3 m3 cây kg kg m3 kg kg % công ca ca ca ca ca ca | 4406 5,24 8,84 1,25 1,04 0,24 0,52 11,7 1440 2,12 20,17 6,55 2 67,54 2 0,12 1,31 0,22 1,27 0,45 | 4810 5,76 9,61 1,46 1,15 0,26 0,57 12,85 1774 2,32 24,84 8,06 2 75,58 2 0,14 1,41 0,26 1,95 0,56 | 3911 4,65 7,87 1,05 0,91 0,21 0,47 10,27 1323 1,87 18,53 6,01 2 60,56 1,6 0,1 1,15 0,2 1,46 0,41 | 2914 3,49 5,83 0,87 0,7 0,15 0,34 7,92 1026 1,4 14,37 4,66 2 46,74 1,3 0,08 0,87 0,14 0,94 0,32 | 1665 2 3,33 0,51 0,44 0,1 0,22 4,93 577 0,8 8,08 2,63 2 28,74 1 0,05 0,5 0,06 0,64 0,17 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

302.6120	BỂ BTCT DẠNG TELENZ NẮP ĐÚC BẰNG GANG

Đơn vị tính: 1 bể cáp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chữ L | Chữ T | Chữ nhật lớn | Chữ nhật TC | Chữ nhật nhỏ |
| 302.6120 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Đá 4x6 - Gỗ ván - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh các loại - Thép tròn Φ≤18 - Nước - Dây thép Φ 1mm - Que hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy trộn 250 lít - Máy đầm bàn 1kW - Máy đầm dùi 1.5 kW - Máy vận thăng 0,8T - Máy hàn 23 kW - Máy cắt uốn | kg m3 m3 m3 m3 m3 cây kg kg m3 kg kg % công ca ca ca ca ca ca | 4436 5,28 8,91 1,25 1,04 0,24 0,52 11,69 1520 2,13 21,28 6,91 2 65,56 1,42 0,12 1,32 0,75 1,67 0,47 | 4840 5,79 9,68 1,46 1,15 0,26 0,57 12,85 1655 2,33 23,18 7,52 2 71,43 1,55 0,14 1,42 0,25 1,82 0,52 | 3941 4,68 7,94 1,05 0,91 0,21 0,47 10,27 1407 1,89 20 6,4 2 58,62 1,25 0,1 1,16 0,66 1,55 0,44 | 2944 3,52 5,89 0,87 0,7 0,15 0,34 7,92 1029 1,42 14,41 4,67 2 43,95 0,94 0,08 0,88 0,15 1,14 0,32 | 1696 2,03 3,4 0,51 0,44 0,1 0,22 4,93 547 0,82 7,65 2,49 2 25,59 0,53 0,05 0,51 0,07 0,6 0,17 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

302.6130	BỂ BTCT DẠNG SIEMENS

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 nắp | 2 nắp | 3 nắp | 4 nắp |
| 302.6130 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Đá 4x6 - Gỗ ván - Gỗ cầu công tác - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Đinh các loại - Thép tròn Φ≤18 - Dây thép Φ 1mm - Que hàn - Nước - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy trộn 250 lít - Máy đầm bàn 1kW - Máy đầm dùi 1,5 kW - Máy hàn 23 kW - Máy cắt uốn | kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 cây kg kg kg kg m3 % công ca ca ca ca ca | 599 0,74 1,18 0,23 0,21 - 0,04 0,11 1,82 177 2,47 0,81 0,29 2 12,62 0,21 0,02 0,2 0,2 0,06 | 1001 1,22 1,98 0,35 0,28 0,09 0,07 0,12 3,37 377 5,28 1,73 0,49 2 20,64 0,32 0,03 0,34 0,42 0,12 | 1305 1,59 2,57 0,48 0,35 0,11 0,09 0,16 4,28 479 6,71 2,19 0,64 2 24,19 0,42 0,05 0,45 0,53 0,15 | 1609 1,96 3,16 0,6 0,42 0,14 0,1 0,19 5,17 592 8,28 2,71 0,79 2 28,9 0,52 0,06 0,55 0,65 0,19 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Kích thước bể cáp

302.6200	BỂ CÁP ĐÚC SẴN

302.6210	ĐỔ BÊ TÔNG BỂ CÁP ĐÚC SẴN

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Gia công lắp dựng ván khuôn, lắp dựng cốt thép cút nhựa;

- Đổ bê tông mác 250;

- Tháo dỡ ván khuôn;

- Chuyển cấu kiện từ nơi đổ bê tông vào bãi chứa bằng cẩu tự hành

Đơn vị tính: 1 bể cáp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bể phối | Bể telez tiêu chuẩn |
| 302.6210 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Thép tròn Φ≤18 - Nước - Dây thép Φ 1mm - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Thép hình L50x5 - Thép tấm 4mm - Dây xích d8 - Bu lông M12x80 - Keo dán - Cút nhựa PVC 100/100 - Cút nhựa Φ34 - Cút nhựa Φ60 - Cồn công nghiệp - Gỗ ván - Gỗ đà nẹp - Đinh các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW - Máy cắt uốn - Máy trộn 250 lít - Máy đầm dùi 1,5 kW - Cẩu 10T | kg m3 m3 kg m3 kg kg chai kg kg kg m bộ kg cái cái cía kg m3 m3 kg % công ca ca ca ca ca | 50 0,07 0,12 19 0,03 0,4 - - - - - 1,5 - - - 12 12 - 0,01 0,001 0,56 2 4,33 - 0,01 0,01 0,15 - | 2479 2,71 5,29 1118,3 1,14 15,2 10,52 0,8 4,2 51,5 107,25 - 10 1,9 48 - - 1,4 - - - 2 41,65 5,58 0,09 0,57 0,54 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.6220	LẮP ĐẶT BỂ CÁP ĐÚC SẴN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu phương án cẩu lắp bể cáp;

- Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn từ ôtô  đặt xuống hố móng, cố định đúng vị trí;

- Hàn liên kết  các mối nối, đổ bê tông mác 250 có phụ gia đông kết nhanh chèn đúng mối đúng yêu cầu kĩ thuật.

Đơn vị tính: 1 bể cáp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bể phối | Bể telez tiêu chuẩn |
| 302.6210 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Nước - Phụ gia Ceika R17 - Dây thép Φ 1mm - Que hàn - Ô xy - Gỗ chèn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW - Máy trộn 250 lít - Cẩu 10T - Cẩu 5 T | kg m3 m3 m3 lít kg kg chai m3 % công ca ca ca ca | - - - - - - - - 0,1 - 1 - - - 0,2 | 31 0,03 0,07 0,5 0,31 0,8 8 1,2 0,16 2 8,69 1,2 0,01 0,8 - |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.6300	LẮP ĐẶT CẤU KIỆN TRONG BỂ CÁP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m, tiến hành lấy dấu, cắt tẩy, hàn khoan đục tạo lỗ;

- Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kĩ thuật, lắp đặt và cố định các cấu kiện đúng vị trí thiết kế.

Qui định: 	- Giá đỡ loại lớn: 75x40x6, dài 1350 mm

- Giá đỡ loại nhỏ: 75x40x6, dài 950 mm

- Ke đỡ cáp loại lớn: 12x50, dài 675 mm

- Ke đỡ cáp loại nhỏ: 12x50, dài 400 mm

- Tất cả cấu kiện thép được mạ kẽm

302.6310	LẮP ĐẶT BỂ DẠNG TELENZ

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nắp thép |  |  | Nắp đúc |  |  |
|  |  |  | Chữ L hoặc T | Chữ nhật lớn hoặc tiêu chuẩn | Chữ nhật nhỏ | Chữ L hoặc T | Chữ nhật lớn hoặc tiêu chuẩn | Chữ nhật nhỏ |
| 302.6310 | + Vật liệu phụ - Que hàn - Bulon neo gắn ke - Chốt ke vào giá - Giá đỡ ke loại lớn - Ke đỡ cáp loại lớn - Giá đỡ ke loại nhỏ - Ke đỡ cáp loại nhỏ - Móc neo để kéo cáp - Nắp chắn rác bằng gang - Nắp bể bằng thép - Nắp bể bằng gang đúc sắn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg bộ cái cái cái cái cía cái cái bộ bộ % công ca | - 27 27 9 27 - - 6 1 1 - 1,5 4 - | - 18 18 6 18 - - 4 1 1 - 1,5 4 - | - 12 12 - - 4 12 4 1 1 - 1,5 4 - | 3,82 27 27 9 27 - - 6 1 - 1 1,5 5,8 0,69 | 3,82 18 18 6 18 - - 4 1 - 1 1,5 5,8 0,69 | 3,7 12 12 - - 4 12 4 1 - 1 1,5 5,6 0,67 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ghi chú: định mức lắp đặt cấu kiện trong bể Telenz  cho cả loại đúc sẵn và đổ tại chỗ.

302.6320	LẮP ĐẶT BỂ BTCT DẠNG SIEMENS

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 nắp | 2 nắp | 3 nắp | 4 nắp |
| 302.6320 | + Vật liệu phụ - Bu lông neo gắn ke - Chốt ke vào giá - Giá đỡ ke loại nhỏ - Ke đỡ cáp loại nhỏ - Móc neo để kéo cáp - Nắp chắn rác bằng gang - Nắp bể bằng thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | bộ cái cái cía cái cái bộ % công | - - - - - 1 1 1 0,5 | 12 12 4 12 4 1 2 1 2 | 12 12 4 12 4 1 3 1 2 | 18 18 6 18 4 1 4 1 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.6400	GIA CÔNG KHUÔN VÀ NẮP THÉP BỂ CÁP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m, tiến hành lấy dấu, cắt tẩy, hàn khoan đục tạo lỗ;

- Gia công chi tiết thép theo yêu cầu thiết kế, hàn các cấu kiện theo đúng kĩ thuật.

Đơn vị tính: 1 bể cáp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 nắp | 2 nắp | 3 nắp | 4 nắp | Telenz | Bổ phối cáp |
| 302.6400 | + Vật liệu chính - Thép hình các loại - Thép tấm 6mm + Vật liệu phụ - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg kg chai kg kg lít % công ca | 143,2 45,15 3,9 0,13 0,65 1,29 0,68 2 7,05 0,63 | 257,5 105 7,93 0,27 1,32 3,16 1,66 2 14,63 1,27 | 381,1 157,5 11,78 0,41 1,97 3,92 2,05 2 21,31 1,89 | 503,7 218,4 15,86 0,55 2,65 5,23 2,74 2 28,65 2,55 | 356 95,6 13,56 0,34 1,64 2,57 1,35 2 19,6 2,25 | 20,0 35,0 2,38 0,04 0,22 0,4 0,3 2 3,1 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ghi chú:

- Định mức trên áp dụngc hung cho các loại bể Telenz có cùng kích cỡ khuôn và nắp thép (kể cả đúc sẵn hay đổ tại chỗ), bể dạng Siemens, bể phối cáp đúc sẵn.

302.6500	ĐỔ BÊ TÔNG BỆ TỦ CÁP PHỐI

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Đổ bê tông bệ tủ mác 250 đúng yêu cầu kĩ thuật.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỆ TỦ POSTEF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 300x2 hoặc 600x2 | 1200x2 hoặc 1600x2 |
| 302.6500 | + Vật liệu - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đá 1x2 - Đinh các loại - Nước - Gỗ ván - Gỗ đà nẹp - Gỗ chống - Ống cong PVC R500 110/100 - Bu lông chẻ đuôi cá M20x400 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy trộn 250 lít - Đầm dùi 1,5 kW | kg m3 m3 kg m3 m3 m3 m3 cái bộ % công ca ca | 36 0,05 0,09 0,16 0,02 0,02 0,01 0,01 2 4 2 6,31 0,01 0,01 | 76 0,1 0,19 0,23 0,04 0,03 0,01 0,01 4 4 2 8,06 0,03 0,02 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Thiết kế chuẩn:

- Thể tích bê tông loại tủ cáp phối loại 300x2 hoặc 600x2 là 0,11 m3

- Thể tích bê tông loại tủ cáp phối loại 1200x2 hoặc 1600x2 là 0,22 m3

+ Đối với trường hợp đặc biệt bệ tủ có kích thước khác với thiết kế chuẩn định mức được phép nhân với hệ số theo tỷ lệ thể tích bệ tủ.

302.7000	ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC

302.7100	ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ trong phạm vi 30 m;

- Đóng cọc theo yêu cầu kĩ thuật.

302.7110	ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU DÀI CỌC NGẬP ĐẤT ≤ 2,5 m

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÂP ĐẤT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bùn | I | II |
| 302.7110 | + Vật liệu - Cọc tre d8-10cm - Cây chống - Gỗ ván - Dây thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m cây m3 kg % công | 105 1,25 0,008 0,35 5 1,52 | 105 1,56 0,009 0,45 5 1,84 | 105 1,56 0,009 0,45 5 1,98 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7120	ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU DÀI CỌC TRE NGẬP ĐẤT > 2,5 m

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÂP ĐẤT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bùn | I | II |
| 302.7120 | + Vật liệu - Cọc tre d8-10cm - Cây chống - Gỗ ván - Dây thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m cây m3 kg % công | 105 1,65 0,01 0,47 5 2,31 | 105 1,65 0,01 0,47 5 2,78 | 105 1,65 0,01 0,47 5 3,09 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7130	ĐÓNG CỌC GỖ BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU DÀI CỌC GỖ NGẬP ĐẤT ≤ 2,5 m

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÂP ĐẤT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bùn | I | II |
| 302.7120 | + Vật liệu - Cọc gỗ d8-10cm - Cây chống - Gỗ ván - Dây thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m cây m3 kg % công | 105 1,5 0,01 0,47 5 1,84 | 105 1,66 0,01 0,47 5 2,39 | 105 1,66 0,01 0,47 5 2,53 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7140	ĐÓNG CỌC GỖ BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU DÀI CỌC GỖ NGẬP ĐẤT > 2,5 m

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÂP ĐẤT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bùn | I | II |
| 302.7120 | + Vật liệu - Cọc gỗ d8-10cm - Cây chống - Gỗ ván - Dây thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m cây m3 kg % công | 105 1,55 0,012 0,49 3 3,18 | 105 1,73 0,012 0,49 3 3,6 | 105 1,73 0,012 0,49 3 3,98 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7200	ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

302.7210	ĐÓNG CỌC GỖ BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU DÀI CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤10 |  | >10 |  |
|  |  |  | I | II | I | II |
| 302.7210 | + Vật liệu - Cọc gỗ d8-10cm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy búa đóng cọc 1,2T - Máy khác | m % công ca % | 105 1 6,17 2,65 2 | 105 1 6,05 2,79 2 | 105 1 8,65 3,98 2 | 105 1 9,24 5,17 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7220	ĐÓNG CỌC CỪ GỖ BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐẤT CẤP 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | CấpII |
| 302.7220 | + Vật liệu - Cọc gỗ d8-10cm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy búa đóng cọc 1,2T | m % công ca | 105 1 6,93 3,15 | 105 1 7,19 3,32 |
|  |  |  | 1 | 2 |

ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP GIA CƯỜNG NỀN, MÓNG CỘT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY

+ Qui định áp dung:

- Định mức qui định chiều dài không ngập đất hỏ hơn hoặc bằng 0,5 m. Trường hợp chiều dài cọc hở trên mặt đất (mặt thoáng) lớn hơn 0,5 m thì định mức nhân công và định mức máy thi công được nhân với hệ số 0,98

- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,05. Trong bảng định mức chưa tính đến gia công chế tạo cọc dẫn.

- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến vật liệu để làm đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

- Qui định cách xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau: nếu tổng cộng số độ sâu của lớp đất cấp I lớn hơn hoặc bằng 60% chiều dài cọc theo thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp I, nếu tổng độ sâu lớp đất cấp I nhỏ hơn 40% chiều dài cọc theo thiết kế thì áp dụng cấp II.

- Khi đóng cọc trên mặt nước thì định mức nhân công và máy thi công nhân với hệ số 0,82. Trong mức chưa tính nhân công, vật liệu làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi và di chuyển máy từ vị trí cột này sang cột khác.

302.7300	MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,2 TẤN

302.7310	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 | 30x30 |
| 302.7310 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy búa đóng cọc 1,2T - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,27 2,29 6 | 101 1,5 5,52 2,44 6 | 101 1,5 5,75 2,84 6 | 101 1,5 7,82 3,45 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7320	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 | 30x30 |
| 302.7320 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy búa đóng cọc 1,2T - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,42 2,49 6 | 101 1,5 6,03 2,66 6 | 101 1,5 7,46 3,29 6 | 101 1,5 8,97 3,95 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7330	CHIỀU DÀI CỌC >12 m, TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 | 30x30 |
| 302.7330 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy búa đóng cọc 1,2T - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 4,28 1,87 6 | 101 1,5 4,50 1,99 6 | 101 1,5 5,41 2,39 6 | 101 1,5 6,62 2,92 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7340	CHIỀU DÀI CỌC >12 m, TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 | 30x30 |
| 302.7340 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy búa đóng cọc 1,2T - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,15 2,25 6 | 101 1,5 5,43 2,39 6 | 101 1,5 6,30 2,78 6 | 101 1,5 8,00 3,53 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7400	MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,2 TẤN ĐẾN 1,8 TẤN

302.7410	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 | 30x30 |
| 302.7410 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 4,39 1,94 6 | 101 1,5 5,27 2,32 6 | 101 1,5 6,49 2,84 6 | 101 1,5 7,92 3,48 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7420	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 35x35 |
| 302.7420 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,27 2,32 6 | 101 1,5 6,33 2,79 6 | 101 1,5 7,66 3,38 6 | 101 1,5 9,56 4,19 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7430	CHIỀU DÀI CỌC >12 m ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 35x35 |
| 302.7430 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 4,42 1,87 6 | 101 1,5 4,69 2,07 6 | 101 1,5 5,75 2,54 6 | 101 1,5 6,62 2,92 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7440	CHIỀU DÀI CỌC >12 m ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 35x35 |
| 302.7440 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,10 2,25 6 | 101 1,5 5,91 2,61 6 | 101 1,5 7,19 3,18 6 | 101 1,5 8,86 3,93 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7500	MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA >1,8 TẤN ĐẾN 2,5 TẤN

302.7510	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 |
| 302.7510 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,28 2,03 6 | 101 1,5 6,14 2,33 6 | 101 1,5 7,13 2,71 6 | 101 1,5 8,78 3,35 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7520	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 |
| 302.7520 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,88 2,18 6 | 101 1,5 7,46 2,68 6 | 101 1,5 8,64 3,11 6 | 101 1,5 10,63 3,83 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7530	CHIỀU DÀI CỌC >12 m , TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 |
| 302.7530 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 4,80 2,03 6 | 101 1,5 5,57 2,35 6 | 101 1,5 6,34 2,68 6 | 101 1,5 7,78 3,29 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7540	CHIỀU DÀI CỌC >12 m , TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 |
| 302.7540 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,76 2,19 6 | 101 1,5 6,34 2,68 6 | 101 1,5 7,58 3,21 6 | 101 1,5 8,69 3,57 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.7600 	MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 2.5 TẤN ĐẾN 3,5 TẤN

302.7610	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30x30 | 35x35 | 40X40 |
| 302.7610 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,62 2,07 6 | 101 1,5 6,60 2,42 6 | 101 1,5 7,92 2,89 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7620	CHIỀU DÀI CỌC ≤12 m, TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30x30 | 35x35 | 40X40 |
| 302.7620 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 6,60 2,52 6 | 101 1,5 7,56 2,89 6 | 101 1,5 8,64 3,47 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7630	CHIỀU DÀI CỌC >12 m , TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30x30 | 35x35 | 40X40 |
| 302.7630 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 4,73 1,99 6 | 101 1,5 5,50 2,32 6 | 101 1,5 6,74 2,85 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7640	CHIỀU DÀI CỌC >12 m , TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30x30 | 35x35 | 40X40 |
| 302.7640 | + Vật liệu - Cọc bê tông - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy đóng cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1,5 5,74 2,43 6 | 101 1,5 6,72 2,84 6 | 101 1,5 8,11 3,41 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7700	CÔNG TÁC ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

302.7710	ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC ≤ 4 m TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 |
| 302.7710 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cần cẩu 10T - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca ca % | 101 1 6,68 1,67 1,67 3 | 101 1 12,10 2,42 2,42 3 | 101 1 14,25 2,85 2,85 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7720	ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC ≤ 4 m TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 |
| 302.7730 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cần cẩu 10T - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca ca % | 101,000 1,000 7,680 1,920 1,92 3,000 | 101,000 1,000 13,9000 2,78 2,78 3 | 101 1 17,4 3,48 3,48 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7730	ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC > 4 m TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 |
| 302.7730 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cần cẩu 10T - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca ca % | 101 1 6,2 1,55 1,55 3 | 101 1 11,25 2,25 2,25 3 | 101 1 12,5 2,5 2,5 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7740	ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC > 4 m TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 | 25x25 |
| 302.7740 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cần cẩu 10T - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca ca % | 101 1 7,28 1,82 1,82 3 | 101 1 12,25 2,45 2,45 3 | 101 1 15,35 3,05 3,05 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7800	CÔNG TÁC ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

302.7810	ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC ≤ 4 m TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10x10 | 15x15 | 20x20 |
| 302.7810 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1 10,4 2,08 7 | 101 1 12,50 2,50 7 | 101 1 15,60 3,13 7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7820	ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC ≤ 4 m TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10x10 | 15x15 | 20x20 |
| 302.7820 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1 11,95 2,39 7 | 101 1 14,38 2,87 7 | 101 1 18,72 3,75 7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.7830	ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC > 4 m TRÊN ĐẤT CẤP I

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 |
| 302.7830 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1 11,62 2,32 7 | 101 1 14,20 2,84 7 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.7840	ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHIỀU DÀI CỌC > 4 m TRÊN ĐẤT CẤP II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỘT (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15x15 | 20x20 |
| 302.7840 | + Vật liệu - Cọc bê tông cốt thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy ép cọc - Máy khác | m % công ca % | 101 1 13,31 2,66 7 | 101 1 15,97 3,20 7 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.7900	PHÁ ĐẦU CỌC VÀ NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

302.7910	PHÁ ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: m3

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN |
| --- | --- | --- | --- |
| 302.7910 | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | công | 7,280 |
|  |  |  | 1 |

302.7920	NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính:  1 mối nối

| MÃ HIỆU | THẦNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC CỌC (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 |
| 302.7920 | + Vật liệu phụ - Thép tấm 6mm - Thép góc 80x80 mm - Thép góc 100x100 mm - Thép góc 120x120 mm - Que hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW - Máy khác | kg kg kg kg kg % công ca ca | 2,79 0,65 3 0,34 0,09 3 | 12,16 2,13 3 0,77 0,15 3 | 22,83 4,21 3 0,81 0,18 3 | 38,14 6,66 3 0,96 0,23 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

302.8000	CÔNG TÁC VÁN KHUÔN

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, ĐỎ TẠI CHỖ

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn theo đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn qui định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

302.8100	VÁN KHUÔN CHO CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: 100 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 302.8100 | + Vật liệu - Gỗ ván (cọc nẹp) - Đinh - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | m3 kg % công | 0,123 0,16 1 25,62 |
|  |  |  | 1 |

302.8200	VÁN KHUÔN CHO CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

Đơn vị tính: 100 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 302.8100 | + Vật liệu - Gỗ ván khuôn - Gỗ đà nẹp - Đinh - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | m3 m3 kg % công | 0,083 0,018 15 1 29,7 |
|  |  |  | 1 |

302.9000	HOÀN THIỆN, SƠN, QUÉT BI TUM

(HOÀN THIỆN HỐ GA, BỂ CÁP, MƯƠNG CÁP)

302.9100	CÔNG TÁC TRÁT

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, trộn vữa, trát theo yêu cầu kĩ thuật. Trát vữa tam hợp, vữa xi măng

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU DẦY (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 302.9100 | + Vật liệu - Vữa + Nhân công - Công nhân 3,7/7 + Máy thi công - Máy trộn 80 lít | m3 công ca | 0,012 0,151 0,003 | 0,017 0,151 0,003 | 0,023 0,151 0,003 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.9200	CÔNG TÁC LÁNG

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, trộn vữa, láng vữa theo đúng yêu cầu kĩ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU DẦY (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 302.9200 | + Vật liệu - Vữa + Nhân công - Công nhân 3,7/7 + Máy thi công - Máy trộn 80 lít | m3 công ca | 0,012 0,062 0,003 | 0,025 0,085 0,003 | 0,035 0,117 0,003 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.9300	CÔNG TÁC SƠN

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rỉ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật.

302.9310	SƠN BÁO HIỆU THEO CHIỀU CAO CỘT

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU CAO CỘT (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤70 | ≤100 | >100 |
| 302.9310 | + Vật liệu - Sơn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | kg % công | 0,18 5 0,28 | 0,22 5 0,34 | 0,25 5 0,41 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

302.9320	SƠN THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1 m2

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302.9320 | + Vật liệu - Sơn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | kg % công | 0,18 2 0,11 | 0,28 2 0,156 |
|  |  |  | 1 | 2 |

302.9400	QUÉT BI TUM MÓNG CỘT, MÓNG NÉO, LÒNG ỐNG THÉP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, quét dợn mặt bằng quét bi tum bảo vệ chống sâm thực, hoàn thiện, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BI TUM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nóng | Nguội |
| 302.9400 | + Vật liệu - Bi tum - Xăng - Củi - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | kg lít kg % công | 2,18 20 2 0,07 | 0,16 0,36 2 0,02 |
|  |  |  | 10 | 20 |

Chương 3

303.000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỐT THÉP

GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP TẤM ĐAN VÀ MÓNG CỘT ANTEN

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Kéo, nắn, đo, cắt, hàn nối, hoặc vừa buộc vừa hàn cắt thép theo thiết kế;

- Lắp đặt cốt thép theo yêu cầu kĩ thuật.

303.1000 GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP TẤM ĐAN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: 1 tấn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TẤM ĐAN (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Φ≤10 | Φ>10 |
| 303.1000 | + Vật liệu - Thép tròn - Dây thép Φ1 - Que hàn + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW - Máy cắt uốn 5 kW | tấn kg kg công ca ca | 1,005 21,42 21,37 0,48 | 1,005 14,28 4,62 13,14 2,13 0,32 |
|  |  |  | 1 | 2 |

303.2000	GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CỐT THÉP MÓNG CỘT ANTEN

Đơn vị tính: 1 tấn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Φ≤10 | Φ≤18 | Φ>18 |
| 303.2000 | + Vật liệu - Que hàn - Dây thép Φ1 - Thép tròn Φ≤18 + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW - Máy hàn điện 23 kW | kg kg tấn công ca ca | - 21,42 1,005 13,02 0,4 | 4,46 14,28 1,002 9,59 0,32 1,12 | 5,3 14,28 1,002 7,3 0,16 1,27 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

303.3000	GIA CÔNG CỐT THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m;

- Kéo, nắn, đo, cắt, hàn, nối hoặc vừa buộc và hàn cốt thép theo thiết kế;

- Lắp đặt cốt thép theo đúng yêu cầu kĩ thuật.

( Cốt thép blốc móng cột, móng neo, đế móng cột...)

Đơn vị tính: 1 tấn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Φ≤10 | Φ≤18 | Φ>18 |
| 303.3000 | + Vật liệu - Que hàn - Dây thép Φ1 - Thép tròn Φ≤18 + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW - Máy hàn điện 23 kW | kg kg tấn công ca ca | 21,42 1,005 15,68 0,4 | 4,7 14,28 1,002 8,6 0,32 1,133 | 4,7 14,28 1,002 8,24 0,16 1,093 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

303.4000	SẢN XUẤT CẤU KIỆN TRONG BỂ CÁP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy hàn, mặt bằng thi công, kiểm tra an toàn lao động.

- Cắt thép theo tiêu chuẩn của: ke đỡ cáp, khung, thanh đỡ nắp đan, chân khung.

- Gia công cấu kiện của cắt uốn, hàn, sơn chống gỉ ke, chân khung, khung, thanh đỡ nắp đan.

- Thu dọn, vệ sinh.

Ghi chú: Định mức tính cho các  cấu kiện trong bể cáp thiết kế theo TCN68-153:1995.

303.4100	SẢN XUẤT KHUNG BỂ CÁP DƯỚI HÈ CHO LOẠI BỂ TỪ 1 ĐẾN 7 ĐAN

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4110 | Sản xuất khung bể cho bể xây gạch, xây đá | + Vật liệu - Thép L75x75x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 32,58 0,738 0,025 0,123 0,005 0,004 1,0 0,052 | 55,69 1,262 0,043 0,211 0,009 0,007 1,8 0,089 | 78,8 1,786 0,061 0,298 0,013 0,009 2,5 0,126 | 42,43 0,961 0,033 0,160 0,007 0,005 1,4 0,068 | 52,28 1,185 0,041 0,198 0,009 0,006 1,7 0,084 |
| 303.4120 | Sản xuất khung bể cho bể bê tông | + Vật liệu - Thép L75x75x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 35,51 0,805 0,028 0,134 0,006 0,004 1,1 0,057 | 60,8 1,378 0,047 0,230 0,010 0,007 1,9 0,097 | 84,1 1,906 0,066 0,318 0,014 0,010 2,7 0,135 | 51,33 1,163 0,040 0,194 0,008 0,006 1,6 0,082 | 65,16 1,477 0,051 0,246 0,011 0,008 2,1 0,104 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4110 | Sản xuất khung bể cho bể xây gạch, xây đá | + Vật liệu - Thép L75x75x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 62,13 1,408 0,048 0,235 0,010 0,007 2,0 0,099 | 71,98 1,631 0,056 0,272 0,012 0,008 2,3 0,115 | 81,83 1,854 0,064 0,309 0,013 0,010 2,6 0,131 | 91,68 2,077 0,072 0,347 0,015 0,011 2,9 0,147 |
| 303.4120 | Sản xuất khung bể cho bể bê tông | + Vật liệu - Thép L75x75x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 78,99 1,790 0,062 0,299 0,013 0,009 2,5 0,126 | 92,82 2,103 0,072 0,351 0,015 0,011 3,0 0,149 | 106,64 2,416 0,083 0,403 0,017 0,013 3,4 0,171 | 120,47 2,730 0,094 0,455 0,020 0,014 3,8 0,193 |
|  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

303.4200	SẢN XUẤT KHUNG BỂ CÁP DƯỚI ĐƯỜNG CHO LOẠI BỂ TỪ 1 ĐẾN 7 ĐAN

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4210 | Sản xuất khung bể cho bể xây gạch, xây đá | + Vật liệu - Thép L100x100x10 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 55,01 1,247 0,043 0,208 0,009 0,006 1,8 0,088 | 94,02 2,130 0,073 0,355 0,015 0,011 3,0 0,150 | 133,04 3,015 0,104 0,503 0,022 0,016 4,2 0,213 | 71,64 1,623 0,056 0,271 0,012 0,008 2,3 0,115 | 88,26 2,000 0,069 0,334 0,014 0,010 2,8 0,141 |
| 303.4220 | Sản xuất khung bể cho bể bê tông | + Vật liệu - Thép L100x100x10 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 64 1,450 0,050 0,242 0,010 0,008 2,0 0,102 | 103 2,334 0,080 0,389 0,017 0,012 3,3 0,165 | 142 3,218 0,111 0,537 0,023 0,017 4,5 0,227 | 87,3 1,978 0,068 0,330 0,014 0,010 2,8 0,140 | 110,7 2,508 0,086 0,418 0,018 0,013 3,5 0,177 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4210 | Sản xuất khung bể cho bể xây gạch, xây đá | + Vật liệu - Thép L100x100x10 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 104,89 2,377 0,082 0,396 0,017 0,012 3,3 0,168 | 121,52 2,754 0,095 0,459 0,020 0,014 3,9 0,194 | 138,15 3,130 0,108 0,522 0,023 0,016 4,4 0,221 | 154,78 3,507 0,121 0,585 0,025 0,018 4,9 0,248 |
| 303.4220 | Sản xuất khung bể cho bể bê tông | + Vật liệu - Thép L100x100x10 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 134 3,036 0,105 0,507 0,022 0,016 4,3 0,214 | 157,3 3,564 0,123 0,595 0,026 0,019 5,0 0,252 | 180,7 4,095 0,141 0,683 0,030 0,021 5,8 0,289 | 204 4,623 0,159 0,771 0,033 0,024 6,5 0,326 |
|  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

303.4300	SẢN XUẤT KHUNG BỂ CÁP CHO LOẠI BỂ TỪ 1 ĐẾN 7 ĐAN

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4300 | + Vật liệu - Thép dẹt 300x80x8 - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW | kg kg lít công ca | 6,325 0,001 0,0007 0,20 0,01 | 6,325 0,001 0,0007 0,20 0,01 | 9,4878 0,002 0,0011 0,30 0,02 | 6,325 0,001 0,0007 0,20 0,01 | 6,325 0,001 0,0007 0,20 0,01 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4300 | + Vật liệu - Thép dẹt 800x80x8 - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW | kg kg lít công ca | 6,325 0,001 0,0007 0,20 0,01 | 9,4878 0,002 0,0011 0,30 0,02 | 9,4878 0,002 0,0011 0,30 0,02 | 9,4878 0,002 0,0011 0,30 0,02 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

303.4400 	SẢN XUẤT THANH ĐỠ NẮP ĐAN BỂ DƯỚI HÈ

(CHO BỂ XÂY VÀ BỂ BÊ TÔNG)

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4400 | + Vật liệu - Thép T100x70x8 - Thép T100x60x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg kg chai kg kg lít công ca | 6,26 0,14 0,005 0,020 0,001 0,001 0,2 0,01 | 12,51 0,29 0,008 0,040 0,002 0,001 0,3 0,02 | 12,4 0,281 0,010 0,047 0,002 0,001 0,4 0,020 | 24,81 0,562 0,019 0,094 0,004 0,003 0,8 0,040 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4400 | + Vật liệu - Thép T100x60x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 37,21 0,843 0,029 0,141 0,006 0,004 1,2 0,060 | 49,61 1,124 0,039 0,188 0,008 0,006 1,6 0,079 | 62,01 1,405 0,048 0,234 0,010 0,007 2,0 0,099 | 74,42 1,686 0,058 0,281 0,012 0,009 2,4 0,119 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

303.4500	SẢN XUẤT THANH ĐỠ NẮP ĐAN BỂ DƯỚI ĐƯỜNG

(CHO BỂ XÂY VÀ BỂ BÊ TÔNG)

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4500 | + Vật liệu - Thép T100x70x8 - Thép T100x60x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg kg chai kg kg lít công ca | 7,31 0,138 0,006 0,023 0,001 0,001 0,25 0,010 | 14,62 0,276 0,011 0,046 0,002 0,001 0,45 0,023 | 14,5 0,329 0,011 0,055 0,002 0,002 0,5 0,023 | 29 0,657 0,023 0,110 0,005 0,003 0,9 0,046 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4500 | + Vật liệu - Thép T100x60x8 - Que hàn - Ô xy - Đất đèn - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg chai kg kg lít công ca | 43,5 0,986 0,034 0,164 0,007 0,005 1,4 0,070 | 58 1,314 0,045 0,219 0,010 0,007 1,9 0,093 | 72,6 1,645 0,057 0,274 0,012 0,009 2,3 0,116 | 87,1 1,974 0,068 0,329 0,014 0,010 2,8 0,139 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

303.4600	SẢN XUẤT KE ĐỠ CÁP BỂ DƯỚI HÈ (CHO BỂ CÁP 2 VÀ 3 TẦNG CỐNG)

Ghi chú: Đối với loại bể một tầng cống định mức được nhân với hệ số 0,5 của định mức hai và ba tầng cống.

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4600 | + Vật liệu - Thép dẹt 30x50x5 - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW | kg kg lít công ca | 4,94 0,0008 0,006 0,2 0,002 | 4,94 0,0008 0,006 0,2 0,002 | 7,4 0,0012 0,0009 0,2 0,003 | 4,94 0,0008 0,006 0,2 0,002 | 7,4 0,0012 0,0009 0,2 0,003 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4600 | + Vật liệu - Thép dẹt 30x50x5 - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW | kg kg lít công ca | 7,4 0,0012 0,0009 0,2 0,003 | 7,4 0,0012 0,0009 0,2 0,003 | 9,88 0,0016 0,0012 0,3 0,004 | 9,88 0,0016 0,0012 0,3 0,004 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

303.4700	SẢN XUẤT KE ĐỠ CÁP BỂ DƯỚI ĐƯỜNG (CHO BỂ CÁP 2 VÀ 3 TẦNG CỐNG)

Ghi chú: Đối với loại bể một tầng cống định mức được nhân với hệ số 0,5 của định mức hai và ba tầng cống.

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 đan dọc | 2 đan dọc | 3 đan dọc | 2 đan vuông | 3 đan vuông |
| 303.4700 | + Vật liệu - Thép dẹt 30x60x6 - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW | kg kg lít công ca | 7,56 0,001 0,0009 0,2 0,003 | 7,56 0,001 0,0009 0,2 0,003 | 11,34 0,002 0,0013 0,4 0,005 | 7,56 0,001 0,0009 0,2 0,003 | 11,34 0,002 0,0013 0,4 0,005 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 bể

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỂ CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 đan vuông | 5 đan vuông | 6 đan vuông | 7 đan vuông |
| 303.4700 | + Vật liệu - Thép dẹt 30x60x6 - Sơn chống gỉ - Xăng + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy cắt uốn 5 kW | kg kg lít công ca | 11,34 0,002 0,0013 0,4 0,005 | 11,34 0,002 0,0013 0,4 0,005 | 15,12 0,002 0,0018 0,5 0,006 | 15,12 0,002 0,0018 0,5 0,006 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

303.4800	GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BỘ GIÁ CAMERA

+ Thành phần công việc:

- Đo, đánh dấu các chi tiết theo thiết kế;

- Tiến hành gia công (cưa, cắt, hàn, khoan, tẩy bavia) các chi tiết theo thiết kế;

- Làm sạch, sơn các chi tiết;

- Vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m;

- Lắp đặt bộ gá;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | BỘ GÁ CAMERA QUAY LẮP TRÊN TRẦN | BỘ GÁ CAMERA QUAY LẮP Ở TƯỜNG | BỘ GÁ CAMERA LẮP CỐ ĐỊNH | GIA CÔNG ĐẦU BÁO ĐẾ HỒNG NGOẠI | GIA CÔNG ĐẾ ĐẦU BÁO CƠ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.4800 | + Vật liệu - Ống thép Φ34 - Ống thép Φ27 - Thép Φ≥16 - Thép L60x60 - Thép tấm dầy 1,5mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tây 1 k | m m kg kg kg % công ca | 0,5 1,4 3,9 3 1,5 0,2 | 1,96 19,62 3 2,0 0,3 | 0,9 1,0 0,1 | 0,8 1,0 1,96 1,2 0,1 | 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Chương 4

304.0000 LẮP DỰNG CỘT TREO CÁP CỘT ANTEN VÀ CẦU CÁP

304.1000	LẮP DỰNG TUYẾN CỘT TREO CÁP

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, xác định vị trí, chuẩn bị mặt bằng;

- Vệ sinh làm sạch cột và sơn cột;

- Vận chuyển cột, blốc đến vị trí lắp dựng trong phạm vi 30m;

- Lắp kẹp bện, đào lỗ cột, dựng cột, chèn cát khô, trát vữa trên mặt blốc, lắp thu lôi (nếu có);

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

Ghi chú:

Định mức của công tác lắp dựng cột tính trong điều kiện địa hình bằng phẳng trường hợp gặp địa hình khác định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:

- Địa hình có độ dốc ≤ 25o, hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 35cm hệ số 1,1

- Địa hình có độ dốc ≤ 35o, hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 50cm hệ số 1,2

- Địa hình có độ dốc >35o, hoặc bùn nước có độ sâu > 50cm hệ số 1,5

304.1010	DỰNG CỘT BÊ TÔNG ĐƠN LOẠI 6,5m-7,5m

Đơn vị tính: 1 cột

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CỘT CÓ TRANG BỊ THU LÔI |  | CỘT KHÔNG TRANG BỊ THU LÔI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lắp dựng bằng thủ công | Lắp dựng bằng cơ giới | Lắp dựng bằng thủ công | Lắp dựng bằng cơ giới |
| 304.1010 | + Vật liệu chính - Cột bê tông 6,5m - 7,5m + Vật liệu phụ - Kẹp bện 3 lỗ 1 rãnh - Bu lông M 14x140 - Gỗ đệm - nhóm 5 - Cọc L50x50x5-2500 - Thép Φ4 (làm thu lôi) - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn | cột bộ bộ m3 thanh kg % công ca | 1 1 1 0,013 1 1,509 2 3,73 | 1 1 1 0,013 1 1,509 2 1,49 0,07 | 1 1 1 0,013 1 1,509 2 3,53 | 1 1 1 0,013 1 1,509 2 1,29 0,07 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

304.1020	LẮP DỰNG CỘT SẮT ĐƠN LOẠI 6m - 10m

Đơn vị tính: 1 cột

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LẮP DỰNG BẰNG THỦ CÔNG | LẮP DỰNG BẰNG CƠ GIỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304.1020 | + Vật liệu chính - Blốc cột - Cột sắt L100x100x10-6000 + Vật liệu phụ - Xi măng - Cát vàng - Kẹp bện 3 lỗ 1 rãnh - Bu lông M 14x140 - Gỗ đệm - nhóm 5 - Sơn màu các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn | cái cột kg m3 bộ bộ m3 kg % công ca | 1 1 1,33 0,008 1 1 0,013 0,43 2 2,5 | 1 1 1,33 0,008 1 1 0,013 0,43 2 1,00 0,07 |
|  |  |  | 1 | 2 |

304.1030	DỰNG CỘT BÊ TÔNG ĐÔI LOẠI 6,5m-7,5m

Đơn vị tính: 1 cột

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CỘT CÓ TRANG BỊ THU LÔI |  | CỘT KHÔNG TRANG BỊ THU LÔI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lắp dựng bằng thủ công | Lắp dựng bằng cơ giới | Lắp dựng bằng thủ công | Lắp dựng bằng cơ giới |
| 304.1030 | + Vật liệu chính - Cột bê tông 6,5m - 7,5m + Vật liệu phụ - Kẹp bện 3 lỗ 1 rãnh - Bu lông M 14x140 - Bu lông M12x240 - Gỗ đệm - nhóm 5 - Cọc L50x50x5-2500 - Thép Φ4 (làm thu lôi) - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn | cột bộ bộ bộ m3 thanh kg % công ca | 2 1 1 3 0,013 1 1,509 2 6,76 | 2 1 1 3 0,013 1 1,509 2 2,7 0,14 | 2 1 1 3 0,013 1 2 6,56 | 2 1 1 3 0,013 1 2 2,50 0,14 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

304.1020	LẮP DỰNG CỘT SẮT ĐÔI LOẠI 6m - 10m

Đơn vị tính: 1 cột

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LẮP DỰNG BẰNG THỦ CÔNG | LẮP DỰNG BẰNG CƠ GIỚI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304.1040 | + Vật liệu chính - Blốc cột - Cột sắt L100x100x10-6000 + Vật liệu phụ - Xi măng PC30 - Cát vàng - Kẹp bện 3 lỗ 1 rãnh - Bu lông M 14x45 - Bu lông M 12x45 - Gỗ đệm - Sơn màu các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn | cái cột kg m3 bộ bộ bộ m3 kg % công ca | 1 2 1,813 0,01 1 1 3 0,013 0,86 2 4,24 | 1 2 1,813 0,01 1 1 3 0,013 0,86 2 1,7 0,14 |
|  |  |  | 1 | 2 |

LẮP DỰNG CHÂN CHỐNG, LÀM DÂY CO BẢO VỆ CỘT

304.1050	LẮP DỰNG CHÂN CHỐNG LOẠI ,56m ĐẾN 10 m

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, xác định vị trí, chuẩn bị mặt bằng;

- Vệ sinh làm sạch chân chống và sơn;

- Vận chuyển chân chống, blốc đến vị trí lắp dựng trong phạm vi 30m;

- Lắp kẹp bện, đào lỗ cột, dựng cột, chèn cát khô, trát vữa trên mặt blốc, lắp thu lôi (nếu có);

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 304.1050 | + Vật liệu chính - Blốc chân chống (300x300x1000) - Chân chống sắt L100x100x(5,6-10 m) + Vật liệu phụ - Xi măng PC30 - Cát vàng - Bu lông M 14x45 - Gỗ ván - nhóm 5 - Sơn màu các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | cái cột kg m3 bộ m3 kg % công | 1 1 1,33 0,008 2 0,013 0,403 2 2,27 |
|  |  |  | 1 |

304.1060	LÀM DÂY CO

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, xác định vị trí, chuẩn bị mặt bằng thi công, vận chuyển blốc dây co từ bãi tập kết đến vị trí thi công trong phạm vi 30 m, quấn bao tải tẩm hắc ín, đào lỗ chôn chân dây co, làm thân dây co cho các loại cột ở các vị trí như cột đầu đường, cột cuối đường, cột góc;

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

Đơn vị tính: 1 bộ dây co

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DÂY CO CHO CỘT ĐẦU, CUỐI VÀ GÓC |  |  | DÂY CO CỘT TRUNG GIAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3x4 | 5x4 | 7x4 | 3x4 | 5x4 | 7x4 |
| 304.1060 | + Vật liệu chính - Blốc dây co (300x300x250) - Chân dây co (5x4) - Chân dây co (7x4) - Thân dây co + Vật liệu phụ - Then hãm co - Tai ico - Đệm co - Bu lông M 14x60 - Thép Φ3 - Tăng đơ loại trung - Thép Φ4 - Bao tải - Hắc ín + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | cái cái cái cái cái cái cái bộ kg cái kg kg kg công | 1 1 1 1 1 3 1 0,34 1 0,5 1,54 | 1 1 1 1 1 3 1 0,62 1 0,5 1,69 | 1 1 1 1 1 3 1 1,00 1 0,5 1,85 | 1 1 1 1 1 3 1 0,34 1 0,28 1 0,5 1,54 | 1 1 1 1 1 3 1 0,62 1 0,28 1 0,5 1,69 | 1 1 1 1 1 3 1 1,00 1 0,28 1 0,5 1,85 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

NỐI CỘT SẮT BẰNG SẮT L

+ Thành phần công việc:

- Vệ sinh làm sạch và sơn sắt nối, phân rải sắt nối từ bãi tập kết đến vị trí thi công trong phạm vi 30m; nối cột theo yêu cầu của thiết kế;

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

304.1070	NỐI CỘT ĐƠN BẰNG SẮT L

Đơn vị tính: 1 thanh sắt

| MÃ HIỆU | THAN PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI SẮT NỐI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sắt nối dài 1,850 m | Sắt nối dài 2,450 m | Sắt nối dài 3,050 m |
| 304.1070 | + Vật liệu chính - Sắt nối L 100x100x10 + Vật liệu phụ - Bu lông M 14x45 - Sơn màu các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | thanh bộ kg % công | 1 3 0,133 2 1,20 | 1 3 0,176 2 1,32 | 1 3 0,220 2 1,45 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

304.1080	NỐI CỘT ĐÔI BẰNG SẮT L

Đơn vị tính: 1 thanh sắt

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI SẮT NỐI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sắt nối dài 1,850 m | Sắt nối dài 2,450 m | Sắt nối dài 3,050 m |
| 304.1080 | + Vật liệu chính - Sắt nối L 100x100x10 + Vật liệu phụ - Bu lông M 14x45 - Sơn màu các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | thanh bộ kg % công | 2 8 0,266 2 2,40 | 2 9 0,352 2 2,64 | 2 9 0,440 2 2,9 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

304.1090	LẮP ĐẶT GHẾ THỬ DÂY

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vệ sinh làm sạch và sơn ghế, vận chuyển trong phạm vi 30m. Lắp ghế lên cột theo đúng kĩ thuật.

Đơn vị tính: 1 bộ ghế

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CỘT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cột đơn | Cột ghép |
| 304.1090 | + Vật liệu chính - Ghế thử dây + Vật liệu phụ - Giá đỡ - Đệm gỗ 90x90x100 - Bu lông M 12x240 - Bu lông M 12x140 - Bu lông M 12x45 - Sơn màu các loại - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | bộ bộ cái bộ bộ bộ kg % công | 1 1 2 4 6 0,468 2 1,40 | 1 1 4 4 6 0,468 2 1,54 |
|  |  |  | 1 | 2 |

304.2000	LẮP DỰNG CỘT ANTEN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kĩ thuật bản vẽ thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận vật tư, phụ kiện, phân loại chi tiết, lau chùi sạch sẽ;

- Vận chuyển vật tư thiết bị phụ kiện trong phạm vi 30 m vào vị trí lắp đặt;

- Xác định vị trí lắp, làm hố thế, lắp và tháo dỡ trụ leo;

- Lắp dựng cột, bắt khoá và căng dây néo (dây co);

- Cần chỉnh cơ khí, chỉnh tâm cột, cố định theo thiết kế đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra công việc lắp đặt theo yêu cầu kĩ thuật;

- Vệ sinh thu dọn.

304.2100	LẮP DỰNG CỘT ANTEN DÂY CO (DÂY NÉO)

Đơn vị tính:  1 cột

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỘ CAO CỘT ANTEN DÂY CO (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤30 | ≤45 | ≤60 |
| 304.2100 | + Vật liệu phụ - Gỗ kê - Thép Φ4 - Mỡ YOC-2 - Que hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 5,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW - Máy hàn 23 kW | m3 kg kg kg % công ca ca | 0,07 0,42 0,01 0,4 2 15,57 0,5 0,15 | 0,14 0,63 0,02 0,4 2 18,15 0,5 0,15 | 0,14 0,77 0,03 0,4 2 20,70 0,5 0,15 | 0,21 0,91 0,03 0,4 2 23,98 0,5 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Nếu lắp cột có chiều cao >60m, khi tăng thêm 10 m chiều cao lắp cột thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,20 với trị số mức liền kề.

304.2200	LẮP RÁP CỘT ANTEN TỰ ĐỨNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 30m;

- Lắp ráp từ các chi tiết (hoặc từng đoạn) thành cột;

- Xiết chặt các bu lông hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: 1 tấn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG CỘT (TẤN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤5 | ≤15 | ≤30 | >30 |
| 304.2210 304.2220 | + Vật liệu phụ - Gỗ kê - Đinh đỉa + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Từng chi tiết - Từng đoạn | m3 kg công công | 0,004 0,3 7,81 3,67 | 0,004 0,3 7,04 3,47 | 0,004 0,3 6,71 3,27 | 0,004 0,3 6,35 3,09 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

304.2300	DỰNG CỘT ANTEN TỰ ĐỨNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra, thi công trụ thế (hoặc néo xoáy);

- Lắp từng thanh, bắt chặt cố định các thanh giằng với nhau, lắp cầu thang, sàn thao tac;

- Sơn bu lông chân cột;

- Cân chỉnh cột.

(nếu phải đào hố thì phần đào đất được tính riêng).

Đơn vị tính: 1 tấn

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | HOÀN TOÀN THỦ CÔNG | THỦ CÔNG KẾT HỢP TỜI ĐIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304.2310 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 15m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,001 0,5 2 12,41 | 0,001 0,5 2 9,93 0,15 0,15 |
| 304.2320 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 25m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,003 0,9 2 13,65 | 0,002 0,7 2 10,93 0,15 0,15 |
| 304.2330 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 40m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,003 1 2 15,70 | 0,002 1 2 19,63 0,2 0,2 |
| 304.2340 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 55m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,004 1,1 2 18,06 | 0,004 1,1 2 14,45 0,2 0,2 |
| 304.2350 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 70m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,004 1,2 2 20,97 | 0,004 1,2 2 16,63 0,25 0,25 |
| 304.2360 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 85m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,004 1,3 2 23,68 | 0,004 1,3 2 19,10 0,3 0,3 |
| 304.2370 | Vừa lắp vừa dựng cột thép, chiều cao cột ≤ 100m | + Vật liệu phụ - Gỗ ván nhóm IV - Thép Φ4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời điện 2 tấn - Máy phát điện 10 kW | m3 kg % công ca ca | 0,004 1,3 2 27,46 | 0,004 1,3 2 21,97 0,4 0,4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Công tác lắp dựng cột thép áp dụng theo qui định sau;

1. Đối với cột có chiều cao >100 mét, khi tăng thêm 10 mét chiều cao định mức nhân công, máy thi công được nhân thêm hệ số 1,2 với trị số mức liền kề.

2. Định mức tínht rg điều kiện địa hình có độ dốc ≤15o, hoặc bùn nước có độ sâu ≤20 cm; trường hợp gặp địa hình khác thì định mức nhân công được nhân hệ số sau:

a- Đồi núi dốc ≤35o, hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm hệ số: 1,20

b- Đồi núi dốc >35o, hoặc bùn nước có độ sâu > 50 cm hệ số: 1,50

c- Vùng biển hải đảo: hệ số: 2,00

304.2400	LẮP ĐẶT ĐÈN TÍN HIỆU TRÊN CỘT ANTEN

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30 mét, làm vệ sinh công nghiệp tiến hành lắp giá đỡ đèn, đèn tín hiệu, chống nổ, cầu chì bảo vệ, bảng điện, cầu dao v.v... (Phần kéo dây điện từ trục chính đến bảng điện và vị trí đặt đèn được tính riêng);

- Đấu điện chạy thử, hoàn chỉnh nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 bộ đèn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU CAO LẮP ĐÈN (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤25 | ≤50 | ≤70 |
| 304.2400 | + Vật liệu chính - Đèn chống nổ hồng ngọc - Đèn chống nổ chụp thường - Cầu dao 3 pha - 100A + Vật liệu phụ - Hộp rẽ cáp 3 đường - Hộp rẽ cáp 4 đường - Bộ gá bắt đèn - Giá đỡ đèn tín hiệu - Cầu chì 5A - Bảng điện - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1k - Tời 0,5 tấn | bộ bộ cái cái cái bộ bộ cái cái % công ca ca | 1 4 1 1 2 1 4 3 1 5 5,7 0,5 0,75 | 1 4 1 1 2 1 4 3 1 5 6,84 0,5 0,75 | 1 4 1 1 2 1 4 3 1 5 8,21 0,5 0,75 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

Đối với cột có chiều cao > 70m, khi tăng thêm 10 m chiều cao thì định mức nhân công, máy thi công được nhân thêm hệ số 1,2 với trị số mức liền kề.

304.3000	LẮP ĐẶT CẦU CÁP

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế thi công;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công

- Chuẩn bị dụng cụ, tời kéo (đối với lắp đặt cầu cáp ngoài trời), mặt bằng thi công;

- Mở thùng kiểm tra, lau chùi, vận chuyển phụ kiện vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

- Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo;

- Xác định vị trí lấy dấu và lắp đặt các thanh đỡ, giá đỡ;

- Lắp đặt cố định cầu cáp, phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kĩ thuật lắp đặt;

- Lập sơ đồ lắp đặt thực tế;

304.3100	LẮP ĐẶT CẦU CÁP TRONG NHÀ CÓ ĐỘ CAO LẮP ĐẶT H=3m

Đơn vị tính: 1m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG 1m CẦU CÁP (kg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m < 3 | 5≤m<7 | 7≤<10 | m≥10 |
| 304.3100 | + Vật liệu phụ - Bu lông M8 - Bút đánh dấu - Sơn tổng hợp - Giấy giáp số 0 - Xăng + Công nhân - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 | bộ cái kg tờ lít công công | 1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 1,15 | 1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,25 1,65 | 1 0,1 0,1 0,5 0,15 0,3 2,05 | 1 0,1 0,1 1 0,15 0,35 2,29 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Cầu cáp được lắp ở vị trí lắp đặt h>3 m thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2.

- Cầu cáp được lắp ở vị trí lắp đặt h<3 m thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,8.

304.3200	LẮP ĐẶT CẦU CÁP NGOÀI TRỜ CÓ ĐỘ CAO LẮP ĐẶT H=3m

Đơn vị tính: 1m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG 1m CẦU CÁP (kg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m < 3 | 5≤m<7 | 7≤<10 | m≥10 |
| 304.3200 | + Vật liệu phụ - Bu lông M8 - Bút đánh dấu - Sơn tổng hợp - Giấy giáp số 0 - Xăng + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 | bộ cái kg tờ lít công công | 1 0,1 0,1 0,5 0,15 0,24 2,25 | 1 0,1 0,1 0,5 0,15 0,3 2,85 | 1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,36 3,84 | 1 0,1 0,1 1 0,25 0,42 4,20 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Trường hợp thi công lắp đặt ở hải đảo, núi cao...thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,3.

- Định mức nhân công trên tính cho vị trí lắp đặt cầu cáp ở độ cao 20 m (định mức chuẩn) nếu cầu cáp được lắp đặt ở độ cao <20m, thì định mức nhân công và máy thi công  được tính bằng định mức chuẩn nhân với hệ số k, được tính theo bảng:

| Độ cao lắp đặt (h) | h < 3m | 3m≤h<7m | 7m≤h<10m | 10m≤h<20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số k | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

- Nếu cầu cáp được lắp đặt ở độ cao >20m, thì định mức nhân công và máy thi công được tính bằng định mứcchuẩn nhân với hệ số k, được tính theo bảng:

| Độ cao lắp đặt (h) | 20m≤h<30m | 30m≤h<40m | 40m≤h<50m | 50m≤h<60m | 60m≤h<70m | 70m≤h<80m | h>80m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số k | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |

- Trường hợp thi công cầu cáp liên tục có chiều dài >30 m và được đặt thẳng đứng theo trụ anten thì định mức nhân công đoạn >30 m được nhân với hệ số k, được tính theo bảng:

| Độ cao lắp đặt (h) | 30m<h≤40m | 40m<h≤50m | h>50 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số k | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

304.3300	LẮP ĐẶT CỘT ĐỠ CẦU CÁP

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế kĩ thuật thi công;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Mở thùng kiểm tra, lau chùi, vận chuyển phụ kiện vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m;

- Xác định vị trí lắp cột, đo đạc, đánh dâu;

- Đào lỗ móng cột (350x350x1000), dựng cột;

- Kiểm tra công tác lắp đặt theo tiêu chuẩn kĩ thuật;

- Thu dọn hiện trường;

- Lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 cột

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 304.3300 | + Vật liệu phụ - Xi măng PC30 - Đá dăm 1x2 - Cát vàng - Sơn tổng hợp - Giấy giáp số 0 - Xăng + Công nhân - Công nhân 4,0/7 | kg m3 m3 kg tờ lít công | 20 0,043 0,022 0,1 2 0,5 2,6 |
|  |  |  | 1 |

Chương 5

305.0000	LẮP ĐẶT CÁP

305.1000	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế;

- Cảnh giới an toàn giao thông;

- Rải cát đen lót đáy rãnh có chiều dày cát 0,1m, san bằng, tưới nước, đầm nén.

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, vệ sinh các đầu nối phủ keo, đấu nố các đoạn ống đúng yêu cầu kĩ thuật, lắp gông định vị (1,5 mét lắp một gông định vị);

- Rải cát đen, giữa các ống và lớp ống, và trên mặt ống lớp trên cùng (độ dày cát 0,15 m);

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

305.1100	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114 NONG MỘT ĐẦU LOẠI MỘT VÀ HAI LỚP ỐNG

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MỘT LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 ống | 3 ống | 4 ống |
| 305.1100 305.1110 305.1120 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái % công công ca | 204 14,38 3,31 0,98 1,36 33 102 4 2 25,03 17,63 0,47 | 306 19,90 4,58 1,47 2,04 50 102 6 2 35,65 25,40 0,66 | 408 25,43 5,85 1,96 2,72 66 102 8 2 46,27 33,17 0,83 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI HAI LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 ống | 6 ống | 8 ống |
| 305.1100 305.1110 305.1120 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái % công công ca | 408 18,24 4,19 1,96 2,72 66 102 8 2 38,1 28,7 0,60 | 612 25,08 5,77 2,94 4,08 99 102 12 2 54,5 41,6 0,83 | 816 31,91 7,34 3,92 5,44 122 102 16 2 70,9 54,5 1,05 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

305.1200	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114 NONG MỘT 			ĐẦU LOẠI 3 VÀ 4 LỚP ỐNG

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BALỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 ống | 9 ống | 12 ống |
| 305.1200 305.1210 305.1220 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái % công công ca | 612 22,79 5,24 2,94 4,08 66 102 12,24 2 51,9 40,2 0,75 | 918 31,21 7,18 4,41 6,12 99 102,00 18,36 2 74,8 58,8 1,03 | 1224 39,63 9,11 5,88 7,20 122 102,00 24,48 2 97,0 76,6 1,31 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỐN LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 ống 4 lớp | 12 ống 4 lớp | 16 ống 4 lớp |
| 305.1200 305.1210 305.1220 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái % công công ca | 816 27,34 6,29 3,92 5,44 66 102 16 2 65,7 51,6 0,90 | 1224 37,35 8,59 5,88 8,16 99 102 24 2 94,4 75,2 1,23 | 1632 47,36 10,89 7,84 10,88 122 102 33 2 123,1 98,7 1,56 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

305.1300	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114 NONG MỘT 			ĐẦU LOẠI 5 VÀ 6 LỚP ỐNG

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NĂM LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 ống | 15 ống | 20 ống |
| 305.1300 305.1310 305.1320 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái % công công ca | 1020 31,88 7,33 4,90 6,8 83 102 20 2 79,54 63,13 1,05 | 1530 43,48 10,00 7,35 10,20 124 102 30 2 114,37 91,98 1,43 | 2040 55,08 12,66 9,80 13,60 165 102 40 2 149,19 120,83 1,82 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI SÁU LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24 ống | 30 ống | 36 ống |
| 305.1300 305.1310 305.1320 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái % công công ca | 2448 64,14 14,75 11,76 16,32 198 102 48 2 176,8 143,8 2,12 | 3060 75,31 17,31 14,70 20,40 248 102 60 2 215,5 176,7 2,49 | 3672 91,85 21,12 17,64 24,48 297 102 72 2 260,2 212,9 3,03 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

305.1400	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114 KHÔNG CÓ 			NONG ĐẦU LOẠI MỘT VÀ HAI LỚP ỐNG

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MỘT LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 ống | 3 ống | 4 ống |
| 305.1400 305.1410 305.1420 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Khớp nối - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái cái % công công ca | 202 14,38 3,31 1,00 1,92 33 102 4 32 2 25,08 17,7 0,47 | 303 19,90 4,58 1,50 2,88 50 102 6 48 2 35,72 25,5 0,66 | 404 25,43 5,85 2,00 3,84 66 102 8 64 2 46,37 33,3 0,83 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI HAI LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 ống | 6 ống | 8 ống |
| 305.1400 305.1410 305.1420 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Khớp nối - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái cái % công công ca | 404 18,24 4,19 1,00 3,84 66 102 8 64 2 38,17 28,78 0,60 | 606 25,08 5,77 1,30 5,76 99 102 12 96 2 54,66 41,75 0,83 | 808 31,91 7,34 1,60 7,68 122 102 16 128 2 71,14 54,70 1,05 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

305.1500	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114 KHÔNG CÓ 			NONG ĐẦU LOẠI 3 VÀ 4 LỚP ỐNG

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BA LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 ống | 9 ống | 12 ống |
| 305.1500 305.1510 305.1520 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Khớp nối - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái cái % công công ca | 606 22,79 5,24 3,00 5,76 66 102 12 96 2 52,67 40,93 0,75 | 909 31,21 7,18 4,50 8,64 99 102 18 144 2 74,68 58,61 1,03 | 1212 39,63 9,11 6,00 11,52 122 102,00 24 192 2 97,32 76,91 1,31 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỐN LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 ống | 12 ống | 16 ống |
| 305.1500 305.1510 305.1520 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Khớp nối - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái cái % công công ca | 808 27,34 6,29 4,00 7,68 66 102 16 128 2 65,93 51,85 0,90 | 1212 37,35 8,59 6,00 11,52 99 102 24 192 2 94,72 75,48 1,23 | 1616 47,36 10,89 8,00 15,36 122 102 33 256 2 123,51 99,12 1,56 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

305.1600	LẮP ỐNG DẪN CÁP THÔNG TIN PVC Φ110-Φ114 KHÔNG CÓ 			NONG ĐẦU LOẠI 5 VÀ 6 LỚP ỐNG

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI NĂM LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 ống | 15 ống | 20 ống |
| 305.1600 305.1610 305.1620 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Khớp nối - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái cái % công công ca | 1010 31,88 7,33 5,00 9,6 83 102 20 160 2 79,79 63,38 1,05 | 1515 43,48 10,00 7,50 14,40 124 102 31 240 2 114,74 92,35 1,43 | 2020 55,08 12,66 10,00 19,20 165 102 41 320 2 149,69 121,33 1,82 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI SÁU LỚP ỐNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24 ống | 30 ống | 36 ống |
| 305.1600 305.1610 305.1620 | + Vật liệu chính - Ống nhựa Φ110-Φ114 + Vật liệu phụ - Cát đen - Nước tưới cát - Cồn công nghiệp - Keo dán nhựa - Bộ gá 4 rãnh - Băng báo hiệu - Nút bịt ống - Khớp nối - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 - Đầm thủ công - Đầm bằng máy + Máy thi công - Máy đầm cóc | m m3 m3 kg kg bộ m cái cái % công công ca | 2424 64,14 14,75 12,00 23,4 198 102 49 384 2 177,40 144,37 2,12 | 3030 75,31 17,31 15,00 28,80 248 102 61 480 2 216,20 177,42 2,49 | 3636 91,85 21,12 18,00 34,56 297 102 72 576 2 261,13 213,83 3,03 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

350.2000	LẮP ỐNG PVC DẪN CÁP QUANG 30 ≤ Φ ≤ 35

350.2100	LẮP ỐNG PVC DẪN CÁP QUANG 30 ≤ Φ ≤ 35 TRONG ỐNG PVC Φ 114/110

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Đặt biển báo và cảnh giới an toàn giao thông;

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, vệ sinh lau chùi, phủ keo, đấu nối các đoạn ống, đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Luồn ống nhựa vào trong ống thép hoặc ống nhựa siêu bền, ống nhựa lớn từ Φ 110 - Φ 114

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 305.2100 | + Vật liệu chính - Ống nhựa 30 ≤ Φ ≤ 35 + Vật liệu phụ - Cút nối ống nhựa - Keo dán - Vật liệu khác + Nhân công Công nhân 3,5/7 | m cái kg % công | 102 25,4 0,33 2 4,8 |
|  |  |  | 1 |

350.2200	LẮP ỐNG PVC DẪN CÁP QUANG 30 ≤ Φ ≤ 35 CÓ LỚP BẢO VỆ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Đặt biển báo và cảnh giới an toàn giao thông;

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, vệ sinh lau chùi, phủ keo, đấu nối các đoạn ống, đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Đặt lát các tấm bê tông hoặc gạch;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LỚP BẢO VỆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấm bê tông | Gạch chỉ |
| 305.2200 | + Vật liệu chính - Ống nhựa 30 ≤ Φ ≤ 35 + Vật liệu phụ - Cút nối ống nhựa - Keo dán - Tấm bê tông 15x60x40 cm - Gạch chỉ - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m cái kg tấm viên % công | 102 25,4 0,33 168,3 - 2 5,3 | 102 25,4 0,33 - 461,4 2 5,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Bảng mức áp dụng trong trường hợp ống chôn nơi độ sâu không đạt tiêu chuẩn.

305.2300	LẮP ỐNG THÉP DẪN CÁP THÔNG TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Đặt biển báo và cảnh giới an toàn giao thông;

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, đấu nối các đoạn ống, đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Quét 1 lớp hắc ín trong và ngoài ống thép để chống gỉ;

- Đổ một lớp vữa bê tông mác 150 bao cố định ống trong rãnh;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 305.2300 | + Vật liệu chính - Ống thép 60 ≤ Φ ≤ 150 + Vật liệu phụ - Bộ nối ống thép - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 - Nước sạch - Giẻ lau - Giấy giáp số 0 - Hắc ín - Chổi quét sơn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m bộ kg m3 m3 lít kg tờ kg cái % công | 102 17 109,6 0,19 0,35 72 0,57 10 3,77 3 2 8,74 | 102 17 101,2 0,170 0,32 67 0,75 13 5,03 4 2 9,17 | 102 17 92,73 0,16 0,29 61 0,94 16 6,28 4 2 9,60 | 102 17 81,8 0,13 0,28 56 1,2 20 7,85 6 2 10,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

305.2400	LẮP ỐNG THÉP DẪN CÁP THÔNG TIN QUA CỐNG NGẦM THOÁT NƯỚC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế thi công;

- Xác định độ sâu rãnh đặt ống;

- Đặt biển báo và cảnh giới an toàn giao thông;

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, đấu nối các đoạn ống, đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Quét 1 lớp hắc ín trong và ngoài ống thép để chống gỉ;

- Mặt dọc ống thép đổ một lớp vữa bê tông mác 150 có kích thước 0,2x0,2 m;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 305.2400 | + Vật liệu chính - Ống thép 60 ≤ Φ ≤ 150 + Vật liệu phụ - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 - Giẻ lau - Giấy giáp số 0 - Hắc ín - Chổi quét sơn - Bộ nối ống thép - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m kg m3 m3 kg tờ kg cái bộ % công | 1,02 10,5 0,016 0,032 0,01 0,2 0,07 0,05 0,17 2 0,087 | 1,02 9,8 0,015 0,03 0,01 0,2 0,07 0,05 0,17 2 0,092 | 1,02 9,0 0,014 0,028 0,01 0,2 0,07 0,05 0,17 2 0,096 | 1,02 8,2 0,013 0,026 0,15 0,25 0,075 0,1 0,17 2 0,160 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

305.2500	LẮP ỐNG THÉP DẪN CÁP CHÔN QUA ĐƯỜNG Ô TÔ, ĐƯỜNG SẮT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế thi công;

- Đặt biển báo và cảnh giới an toàn giao thông;

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, đấu nối các đoạn ống, đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Quét 1 lớp hắc ín trong và ngoài ống thép để chống gỉ;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 305.2500 | + Vật liệu chính - Ống thép 60 ≤ Φ ≤ 150 + Vật liệu phụ - Bộ nối ống thép - Giẻ lau - Giấy giáp - Hắc ín - Chổi quét sơn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m bộ kg tờ kg cái % công | 1,02 0,17 0,01 0,2 0,04 0,05 2 0,078 | 1,02 0,17 0,01 0,2 0,05 0,05 2 0,083 | 1,02 0,17 0,01 0,2 0,07 0,05 2 0,088 | 1,02 0,17 0,02 0,2 0,1 0,1 2 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

305.2600	LẮP ỐNG THÉP DẪN CÁP QUA CẦU CỐNG NỔI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế;

- Xác định kích thước cần lắp đặt;

- Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, phân rải, cưa cắt, đấu nối các đoạn ống, đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Quét 1 lớp hắc ín trong và ngoài ống thép để chống gỉ;

- Đặt ống thép sắt vào gờ thành cầu, cống, dùng vữa bê tông mác 150 bao quanh ống kích thước 0,2x0,2 m;

- Dùng côliê để treo ống thép vào trụ lan can cầu (khoảng cách trung bình giữa 2 trụ là 2 m);

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế.

305.2610	LẮP ỐNG THÉP DẪN CÁP TRÊN CẦU

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 305.2610 | + Vật liệu chính - Ống thép 60 ≤ Φ ≤ 150 + Vật liệu phụ - Bộ nối ống thép - Côliê - Xi măng PC 30 - Cát vàng - Đá dăm 1x2 - Giẻ lau - Giấy giáp - Hắc ín - Chổi quét sơn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m bộ bộ kg m3 m3 kg tờ kg cái % công | 1,02 0,17 0 10,5 0,016 0,032 0,01 0,2 0,07 0,05 2 0,078 | 1,02 0,17 0 9,8 0,015 0,030 0,01 0,2 0,07 0,05 2 0,083 | 1,02 0,17 0 9 0,014 0,028 0,01 0,2 0,07 0,05 2 0,088 | 1,02 0,17 0 8,7 0,014 0,026 0,2 0,8 0,08 0,1 2 0,095 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

305.2620	LẮP ỐNG THÉP DẪN TREO VÀO LAN CAN

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 305.2620 | + Vật liệu chính - Ống thép 60 ≤ Φ ≤ 150 + Vật liệu phụ - Bộ nối ống thép - Côliê - Giẻ lau - Giấy giáp số 0 - Xăng - Sơn chống gỉ - Hắc ín - Chổi quét sơn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,5/7 | m bộ bộ kg tờ lít kg kg cái % công | 1,02 0,17 0,51 0,01 0,4 0,09 0,12 0,07 0,05 2 0,0510 | 1,02 0,17 0,51 0,01 0,6 0,12 0,17 0,07 0,05 2 0,052 | 1,02 0,17 0,51 0,01 0,7 0,15 0,22 0,07 0,05 2 0,053 | 1,02 0,17 0,51 0,02 0,82 0,2 0,3 0,08 0,1 2 0,058 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

305.3000	RA, KÉO, CĂNG HÃM CÁP TREO (LOẠI CÁP ĐÃ CÓ DÂY TREO)

+ Thành phần công việc:

- Khảo sát hiện trường, lập phương án thi công;

- Đo thử cáp tại kho;

- Vận chuyển cáp (cả cuộn) đến vị trí và phân rải vật liệu trong phạm vi 30m;

- Ra, kéo, căng hãm cáp trên cột;

- Treo bảng báo độ cao treo cáp;

- Cảnh giới thi công;

- Đo thử sau thi công, kiểm tra, hoàn thiện công trình.

305.3100	RA, KÉO, CĂNG HÃM CÁP ĐỒNG TREO

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cáp 10x2-50x2 | Cáp 100x2-200x2 |
| 305.3100 | + Vật liệu chính - Cáp đồng + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Xăng + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Đồng hồ Mêgômét - Đồng hồ vạn năng | km kg lít công ca ca ca | 1,02 2 1 28,5 0,1 0,1 0,1 | 1,02 3 1 47,3 0,1 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

305.3200	RA, KÉO, CĂNG HÃM CÁP QUANG TREO

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 sợi | 12 sợi | 16 sợi | 24 sợi | 32 sợi | 36 sợi | 48 sợi |
| 305.3200 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Xăng + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Máy đo cáp quang | km kg lít công ca ca | 1,02 5 1 80,3 0,1 0,2 | 1,02 5 1 93,5 0,1 0,2 | 1,02 5 1 101,2 0,1 0,2 | 1,02 5,5 1 121,0 0,1 0,2 | 1,02 5,5 1 80,3 0,1 0,2 | 1,02 6 1 128,7 0,1 0,2 | 1,02 6 1 140,8 0,1 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

305.4000	RA, KÉO CÁP TRONG CỐNG BỂ CÓ SẴN

305.4100	RA, KÉO CÁP ĐỒNG TỪ 50X2 ĐẾN 200X2

+ Thành phần công việc:

- Khảo sát hiện trường, lập phương án thi công;

- Đo thử cáp tại kho;

- Vận chuyển cáp (cả cuộn) đến vị trí và phân rải vật liệu trong phạm vi 30m; Phân rải vật liệu khác;

- Đâm ghi, kéo dây mồi;

- Vệ sinh, bơm nước cống bể;

- Ra, kéo cáp trong bể;

- Cảnh giới thi công;

- Đo thử sau thi công

- Hoàn thiện công trình.

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50x2-100x2 | 200x2-300x2 | 400x2-500x2 | 600x2-700x2 | 800x2-900x2 |
| 305.4100 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Thép Φ4 - Giẻ lau - Xăng - Mỡ bôi trơn + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Đồng hồ Mêgômét - Đồng hồ vạn năng - Máy bơm nước 1,5 kW | km kg kg lít kg công ca ca ca ca | 1,025 20 2 1 2 163,0 0,1 0,1 0,1 0,1 | 1,025 20 3 1 2 188,5 0,1 0,1 0,1 0,1 | 1,025 20 3 1 2 202,5 0,1 0,1 0,1 0,1 | 1,025 20 4 1 2 216,5 0,15 0,15 0,15 0,1 | 1,025 20 4 1 2 230,5 0,15 0,15 0,15 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000x2-1200x2 | 1300x2-1500x2 | 1600x2-1800x2 | 1900x2-2000x2 |
| 305.4100 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Thép Φ4 - Giẻ lau - Xăng - Mỡ bôi trơn + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Đồng hồ Mêgômét - Đồng hồ vạn năng - Máy bơm nước 1,5 kW | km kg kg lít kg công ca ca ca ca | 1,025 20 5 1 2 248,0 0,15 0,15 0,15 0,1 | 1,025 20 5 1 2 269,0 0,2 0,2 0,2 0,1 | 1,025 20 6 1 2 290,0 0,2 0,2 0,2 0,1 | 1,025 20 6 1 2 308,0 0,2 0,2 0,2 0,1 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

305.4200	RA, KÉO CÁP QUANG

+ Thành phần công việc:

- Khảo sát hiện trường, lập phương án thi công;

- Đo thử cáp tại kho;

- Vệ sinh cống, bể;

- Đâm ghi thả nổi dây mồi thông cống;

- Vận chuyển cáp quang cả cuộn đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m;

- Cảnh giới an toàn giao thông;

- Ra và kéo cáp;

- Đo thử toàn tuyến;

- Kiểm tra, hoàn thiện công trình.

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 sợi | 12 sợi | 16 sợi | 24 sợi | 32 sợi | 36 sợi | 48 sợi |
| 305.4200 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Dây sắt Φ4 mm - Giẻ lau - Xăng - Mỡ bôi trơn + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Máy đo cáp quang | km kg kg lít kg công ca ca | 1,025 20 5 1 2 132,6 0,1 0,2 | 1,025 20 5 1 2 145,8 0,1 0,2 | 1,025 20 5 1 2 153,5 0,1 0,2 | 1,025 20 5,5 1 2 163,4 0,1 0,2 | 1,025 20 5,5 1 2 173,3 0,1 0,2 | 1,025 20 6 1 2 181,0 0,1 0,2 | 1,025 20 6 1 2 193,1 0,1 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ghi chú:

Định mức của công tác ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn được tính trong điều kiện địa hình bằng phẳng, trường hợp gặp địa hình khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Đồi núi có độ dốc ≤ 15o, hoặc qua cầu, cống có độ dài < 0,5 km: hệ số 1,1.

- Đồi núi có độ dốc > 15o, đến ≤ 25o, hoặc qua cầu, cống có độ dài 0,5 km đến dưới 1 km: hệ số 1,2.

- Đồi núi có độ dốc > 25o, đến ≤ 35o, hoặc qua cầu, cống có độ dài 1 km đến dưới 1,5 km: hệ số 1,3.

- Đồi núi có độ dốc > 35o, hoặc qua cầu, cống có độ dài 1,5 km trở lên: hệ số 1,5.

305.5000	RA, KÉO CÁP CHÔN TRỰC TIẾP

+ Thành phần công việc:

- Khảo sát mặt bằng, lập phương án thi công;

- Đo thử cáp tại kho;

- Vận chuyển cáp (cả cuộn) đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m;

- Phân rải cát và lót cát đáy rãnh, phân rải gạch và đặt gạch chỉ, phân rải và chôn cọc mốc;

- Ra, kéo cáp;

- Cảnh giới thi công;

- Đo thử sau thi công;

- Hoàn thiện công trình.

305.5100	RA, KÉO CÁP ĐỒNG CHÔN TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <200x2 | 200x2÷300x2 | 400x2÷500x2 | 600x2÷700x2 | 800x2÷900x2 | 1000x2÷1100x2 |
| 305.5100 | + Vật liệu chính - Cáp đồng + Vật liệu phụ - Cát đen - Gạch chỉ - Cọc + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Đồng hồ Mêgômét - Đồng hồ vạn năng - Cẩu 5 tấn | km m3 viên cọc công ca ca ca | 1,025 84,5 5.000 5 172,90 0,1 0,1 0,1 | 1,025 84,5 5.000 5 187,76 0,1 0,1 0,1 | 1,025 84,5 5.000 5 214,16 0,1 0,1 0,1 | 1,025 84,5 5.000 5 240,56 0,15 0,15 0,15 | 1,025 84,5 5.000 5 277,00 0,15 0,15 0,15 | 1,025 84,5 5.000 5 297,20 0,15 0,15 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

305.5200	RA, KÉO CÁP QUANG CHÔN TRỰC TIẾP

+ Thành phần công việc:

- Khảo sát mặt bằng, lập phương án thi công;

- Đo thử cáp tại kho;

- Cảnh giới an toàn thi công;

- Vận chuyển cáp quang cả cuộn đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, rải cát lót đáy rãnh;

- Ra, kéo cáp;

- Rải băng báo hiệu, đặt tấm đậy bê tông, sơn viết, chôn cọc mốc;

- Đo thử toàn tuyến;

- Kiểm tra, hoàn thiện công trình.

305.5210	RA, KÉO CÁP QUANG ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG ỐNG PVC 2 					MẢNH ĐƯỜNG KÍNH 40

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 sợi | 12 sợi | 16 sợi | 24 sợi | 32 sợi | 36 sợi | 48 sợi |
| 305.5210 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Ống PVC 2 mảnh Φ40 - Côliê nhựa - Thép Φ2 - Băng báo hiệu - Cọc mốc - Sơn màu các loại + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Máy đo cáp quang | km m bộ kg m cọc kg công ca ca | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 97,35 0,1 0,2 | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 110,6 0,1 0,2 | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 118,3 0,1 0,2 | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 128,2 0,1 0,5 | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 138,1 0,1 0,5 | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 145,8 0,1 0,5 | 1,025 1.020 1.500 1 1.025 5 0,1 157,9 0,1 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

305.5220	RA, KÉO CÁP QUANG ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG TẤM ĐẬY BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 sợi | 12 sợi | 16 sợi | 24 sợi | 32 sợi | 36 sợi | 48 sợi |
| 305.5220 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Cát đen lót rãnh - Tấm đậy bê tông (650x150x40) - Cọc mốc - Sơn màu các loại + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Máy đo cáp quang | km m3 tấm cọc kg công ca ca | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 214,4 0,1 0,2 | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 227,6 0,1 0,2 | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 225,3 0,1 0,2 | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 245,2 0,1 0,5 | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 255,1 0,1 0,5 | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 262,8 0,1 0,5 | 1,025 84,5 15.539 5 0,1 274,9 0,1 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

305.5230	RA, KÉO CÁP QUANG CHỈ CÓ BĂNG BÁO HIỆU

(không có bảo vệ bằng ống PVC & tấm bê tông)

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 sợi | 12 sợi | 16 sợi | 24 sợi | 32 sợi | 36 sợi | 48 sợi |
| 305.5210 | + Vật liệu chính - Cáp quang + Vật liệu phụ - Cát đen lót rãnh - Băng báo hiệu - Cọc mốc - Sơn màu các loại + Nhân công - Công nhân 4,5/7 + Máy thi công - Cẩu 5 tấn - Máy đo cáp quang | km m3 m cọc kg công ca ca | 1,025 84,5 1.0225 0,1 168,6 0,1 0,2 | 1,025 84,5 1.0225 0,1 181,2 0,1 0,2 | 1,025 84,5 1.0225 0,1 189,5 0,1 0,2 | 1,025 84,5 1.0225 0,1 199,4 0,1 0,5 | 1,025 84,5 1.0225 0,1 209,3 0,1 0,5 | 1,025 84,5 1.0225 0,1 217,0 0,1 0,5 | 1,025 84,5 1.022 5 0,1 229,1 0,1 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

305.6000	CÁP THẢ SÔNG

Qui định áp dụng

+ Bảng mức áp dụng cho khoảng vượt sông ≤ 300 m; Nếu khoảng vượt sông > 300 m thì:

- Vật liệu tính theo chiều dài khoảng sông.

- Nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,3

+ Định mức thợ lặn trong những điều kiện và môi trường đặc biệt được tính như sau:

- Khi lặn trong nước đục (đến giới hạn không thể lặn được) định nghĩa nhân hệ số 1,3;

- Khi lặn trời tối (đến giới hạn không thể lặn được) định nghĩa nhân hệ số 1,4;

- Khi lặn với dòng chảy có lưu tốc biến thiên từ 1m/s đến 2m/s, định mức nhân hệ số 1,5;

- Khi lặn ở nhiệt độ nước bề mặt thấp hơn 20oC, cứ giảm xuống 1oC thì định mức được nhân hệ số 1,1;

- Khi lặn với sóng cấp 3, định mức nhân hệ số là 1,15; sóng cấp 4 nhân hệ số là 1,4;

305.6100	ĐÀO RÃNH CÁP (BẰNG TÀU HÚT BÙN)

(KÍCH THƯỚC RÃNH CÁP 4000x1000x1500 mm)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế, xác định tuyến;

- Tập kết vật tư, xây dựng lán trại;

- Lập phương án thi công;

- Đặt biển báo, cử người cảnh giới an toàn giao thông thuỷ;

- Định vị tuyến bằng phao nổi, cờ hiệu;

- Đào rãnh cáp bằng tàu hút bùn;

- Thợ lặn kiểm tra công việc đào rãnh.

305.6110	ĐÀO RÃNH CÁP THẢ SÔNG CẤP ĐẤT I & II

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CẤP ĐẤT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | Độ sâu nước (m) |  |  | Độ sâu nước (m) |  |  |
|  |  |  | 6-12 | 12-22 | 22-30 | 6-12 | 12-22 | 22-30 |
| 305.6110 | + Vật liệu phụ - Dây gai bện Φ20 - Phao nhựa hình cầu Φ500 - Quả dọi sắt 10 kg - Cờ hiệu màu đỏ có cán (30x15) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Thợ lặn + Máy thi công - Thuyền gỗ loại nhỏ 2 tấn - Tàu hút bùn công suất 300cv - Máy bộ đàm | m cái quả cái công công ca ca ca | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 0,86 0,05 0,43 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 0,98 0,05 0,43 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,25 0,05 0,43 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 0,88 0,05 0,44 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,01 0,05 0,44 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,28 0,05 0,44 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

305.6120	ĐÀO RÃNH CÁP THẢ SÔNG CẤP ĐẤT III & IV

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CẤP ĐẤT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | Độ sâu nước (m) |  |  | Độ sâu nước (m) |  |  |
|  |  |  | 6-12 | 12-22 | 22-30 | 6-12 | 12-22 | 22-30 |
| 305.6120 | + Vật liệu phụ - Dây gai bện Φ20 - Phao nhựa hình cầu Φ500 - Quả dọi sắt 10 kg - Cờ hiệu màu đỏ có cán (30x15) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Thợ lặn + Máy thi công - Thuyền gỗ loại nhỏ 2 tấn - Tàu hút bùn công suất 300cv - Máy bộ đàm | m cái quả cái công công ca ca ca | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 0,92 0,05 0,46 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,05 0,05 0,46 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,34 0,05 0,46 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,02 0,05 0,51 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,17 0,05 0,51 1 | 200,0 20,00 20,00 20,00 10 1,48 0,05 0,51 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

305.6200	LẮP GHÉP ỐNG SẮT

+ Thành phần công việc:

- Cố định neo, buộc phao và ống sắt với xà lan, hoặc thuyền;

- Ghép nối ống sắt, luồn dây mồi;

- Cảnh giới thi công.

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 305.6200 | + Vật liệu chính - Ống sắt Φ113 + Vật liệu phụ - Phao nhựa 50 lít khối chữ nhật (có quai hai bên sườn) - Dây sắt Φ4 (để buộc các phao và làm dây mồi) - Dây gai bện Φ20 để neo các phao vào xà lan thuyền hoặc tàu và đỡ ống sắt + Nhân công - Công nhân 3,5/7 + Máy thi công - Máy bộ đàm - Thuyền gỗ loại nhỏ (loại hai tấn) - Xà lan neo tại chỗ để giữ phao và ống | m cặp kg m công ca ca ca | 102 25 18,5 340 20 1 0,2 0,30 |
|  |  |  | 1 |

305.6300	KÉO CÁP, HẠ ỐNG SẮT XUỐNG RÃNH CÁP

+ Thành phần công việc:

- Đưa cáp lên bàn kích, đấu nối dây mồi vào rọ cáp hoặc cáp;

- Cảnh giới thi công;

- Kéo cáp, quay tời nhả cáp, bôi mỡ vào đầu cáp;

- Tháo dây gỡ ống sắt ra khỏi phao, hạ ống sắt;

- Thợ lặn đỡ ống sắt, kiểm tra định vị ống vào tâm rãnh;

- Sắp xếp vật tư, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỘ SÂU MỰC NƯỚC (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-12 | 12-22 | 22-30 |
| 305.6300 | + Vật liệu chính - Cáp thả sông + Vật liệu phụ - Mỡ bôi trơn - Giẻ lau - Xà phòng + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Thợ lặn + Máy thi công - Thuyền gỗ 2 tấn - Máy bộ đàm | m kg kg kg công công ca ca | 103 2 3 0,5 30 0,25 0,25 1 | 103 2 3 0,5 30 0,49 0,25 1 | 103 2 3 0,5 30 0,73 0,25 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

305.6400	LẤP RÃNH CÁP, HOÀN TRẢ MẶT BẰNG

+ Thành phần công việc:

- Đậy tấm panen lên rãnh cáp, định vị kiểm tra tuyến;

- Lấp rãnh cáp bằng máy nén khí thổi đất cát hai bên bờ rãnh vào rãnh cáp;

- Chôn biển báo hai bên bờ;

- Thu dọn mặt bằng, bàn giao công trình.

Đơn vị tính: 100 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỘ SÂU MỰC NƯỚC (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-12 | 12-22 | 22-30 |
| 305.6400 | + Vật liệu chính - Biển báo hiệu - Tấm panen (1000x300x500) Trọng lượng: 120 kg + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Thợ lặn + Máy thi công - Máy bộ đàm - Máy nén khí | cái tấm công công ca ca | 4 50 20 0,25 1 0,18 | 4 50 20 0,49 1 0,18 | 4 50 20 0,73 1 0,18 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Chương 6

306.0000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (TRỪ THIẾT BỊ)

306.1000	ĐO KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị máy đo (kiểm tra hoạt động, độ chính xác máy đo);

- Tiến hành đo điện trở suất của đất tại nơi thi công;

- Tính toán xác định giá trị điện trở suất của đất.

Đơn vị tính: 1 hệ thống tiếp đất

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.1000 | + Nhân công - Kỹ sư 3,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy đo điện trở suất của đất | công công ca | 2,0 1,0 0,5 |
|  |  |  | 1 |

306.2000	CHÔN CÁC ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT

306.2100	ĐÓNG TRỰC TIẾP ĐIỆN CỰC CHIỀU DÀI L ≤ 2,5m XUỐNG ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thi công;

- Chuẩn bị điện cực tiếp đất;

- Đóng trực tiếp điện cực xuống đất.

Đơn vị tính: 1 điện cực (cọc)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC ĐIỆN CỰC (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤25x25x4 (≤Φ25) | ≤40x40x4 (≤Φ40) | ≤75x75x7 (≤Φ75) | >75x75x7 (>Φ75) |
| 306.2100 | + Vật liệu chính - Điện cực tiếp đất (L≤ 2,5m) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | điện cực công | 1 0,4 | 1 0,5 | 1 0,7 | 1 1,0 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

Nếu chiều dài L của điện cực tiếp đất tăng, thì nhân công được nhân hệ số như sau:

- Khi L tăng 0,5 m nhân hệ số 1,2.

- Khi L tăng 1,0 m nhân hệ số 1,5.

306.2200 CHÔN ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công, xác định vị trí để khoan, lắp dựng dàn khoan;

- Thực hiện khoan với đường kính lỗ khoan Φ≤70;

- Đặt điện cực tiếp đất xuống lỗ khoan, chèn đất vào xung quanh điện cực tiếp đất;

- Tháo dỡ dàn khoan.

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỘ SÂU KHOAN (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1÷10 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 306.2200 | + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | công | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Khi đường kính lỗ khoan Φ tăng, nhân công được nhân hệ số như sau:

- Khi 70 mm < Φ ≤ 100 mm, nhân với 1,15

- Khi 100 mm < Φ ≤ 120 mm, nhân với 1,30

- Khi 120 mm < Φ ≤ 150 mm, nhân với 1,50

306.2300	CHÔN ĐIỆN CỰC CHIỀU DÀI L ≤ 2,5m BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Mặt bằng thi công;

- Xác định vị trí đặt điện cực tiếp đất;

- Đặt điện cực xuống hố;

- Chèn đất vào xung quanh điện cực;

Đơn vị tính: 1 điện cực

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC ĐIỆN CỰC (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤25x25x4 (≤Φ25) | ≤40x40x4 (≤Φ40) | ≤75x75x7 (≤Φ75) | >75x75x7 (>Φ75) |
| 306.2300 | + Vật liệu chính - Điện cực tiếp đất (L≤ 2,5m) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | điện cực công | 1 0,25 | 1 0,3 | 1 0,35 | 1 0,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Bảng định mức trên không bao gồm công đào đất.

- Trường hợp điện cực tiếp đất dài hơn: 2,5 m < L ≤ 3,5 m định mức nhân công được nhân hệ số 1,5

306.3000	KÉO, RẢI DÂY LIÊN KẾT CÁC ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dây liên kết;

- Cắt dây thành từng đoạn theo thiết kế;

- Uốn thẳng dây;

- Kéo, rải dây theo các rãnh đã đào.

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC DÂY LIÊN KẾT (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤25x4 (≤Φ12) | ≤55x5 (≤Φ20) | >55x5 (>Φ20) |
| 306.3000 | + Vật liệu chính - Dây liên kết (dẹt hoặc tròn) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m công | 1,01 0,03 | 1,01 0,035 | 1,01 0,04 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

306.4000	HÀN ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT VỚI DÂY LIÊN KẾT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy hàn hoặc dụng cụ để kết nối;

- Đánh sạch dây liên kết và điện cực tiếp đất;

- Buộc gá dây liên kết với điện cực tiếp đất;

- Thực hiện hàn, nối dây liên kết với điện cực tiếp đất;

- Kiểm tra mối hàn;

- Thực hiện bảo vệ mối hàn.

306.4100	HÀN ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT VỚI DÂY LIÊN KẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐIỆN

Đơn vị tính: 1 điện cực

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC ĐIỆN CỰC (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤25x25x4 (≤Φ25) | ≤40x40x4 (≤Φ40) | ≤75x75x7 (≤Φ75) | >75x75x7 (>Φ75) |
| 306.4100 | + Vật liệu phụ - Que hàn - Thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 23 kW | kg kg % công ca | 0,13 0,025 5 0,25 0,05 | 0,15 0,025 5 0,3 0,05 | 0,17 0,025 5 0,4 0,05 | 0,2 0,025 5 0,5 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

306.4200	HÀN ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT VỚI DÂY LIÊN KẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN HƠI

Đơn vị tính: 1 điện cực

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC ĐIỆN CỰC (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤25x25x4 (≤Φ25) | ≤40x40x4 (≤Φ40) | ≤75x75x7 (≤Φ75) | >75x75x7 (>Φ75) |
| 306.4200 | + Vật liệu phụ - Ôxy - Đất đèn - Que hàn hơi - Thuốc hàn - Thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | chai kg kg kg kg % công | 0,002 0,0348 0,045 0,003 0,025 5 0,25 | 0,005 0,089 0,06 0,005 0,025 5 0,3 | 0,01 0,17 0,067 0,005 0,025 5 0,4 | 0,015 0,25 0,21 0,006 0,025 5 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

306.4300	NỐI ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT VỚI DÂY LIÊN KẾT BẰNG BỘ KÉP TIẾP ĐẤT

Đơn vị tính: 1 điện cực

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.4300 | + Vật liệu phụ - Bộ kẹp tiếp đất - Thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | bộ kg % công | 1 0,025 5 0,3 |
|  |  |  | 1 |

306.4400	HÀN ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT VỚI DÂY LIÊN KẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN HOÁ NHIỆT

Đơn vị tính: 1 điện cực

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.4400 | + Vật liệu phụ - Mối hàn cadweld - Thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | mối kg % công | 1 0,025 2 0,3 |
|  |  |  | 1 |

306.5000	XỬ LÝ, CẢI TẠO ĐẤT

306.5100	CẢI TẠO ĐẤT BẰNG MUỐI ĂN

+ Thành phần công việc:

- Đập đất nhỏ (không bao gồm công đào đất);

- Trộn đất với muối;

- Lấp đất đã trộn muối vào xung quanh điện cực.

Đơn vị tính: 1 m

(chiều dài điện cực được cải tạo)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DẠNG THẲNG ĐỨNG | DẠNG NẰM NGANG |
| 306.5100 | + Vật liệu phụ - Muối ăn + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | kg công | 10 0,7 | 16 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

306.5200	CẢI TẠO ĐẤT BẰNG ĐẤT MƯỢN

+ Thành phần công việc:

- Đập nhỏ đất (mượn);

- Lấp đất mượn xung quanh điện cực tiếp đất với bán kính 2 ÷ 2,5m;

- Đầm đất cho chặt xung quanh điện cực tiếp đất đúng yêu cầu kĩ thuật;

Đơn vị tính: 1 m

(chiều dài điện cực được cải tạo)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.5200 | + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | công | 2,8 |
|  |  |  | 1 |

Ghi chú: Bảng định mức này không bao gồm công đào đất ban đầu, đào đất mượn và công vận chuyển đất mượn.

360.5300	CẢI TẠO ĐẤT BẰNG BỘT THAN CỐC

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu (bột than cốc);

- Tạo khuôn xung quanh điện cực tiếp đất;

- Cho bột than cốc vào khuôn trên để tạo một lớp than cốc xung quanh điện cực tiếp đất.

(các bảng định mức này không bao gồm công đào đất)

Đơn vị tính: 1 m

(chiều dài điện cực được cải tạo)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.5300 | + Vật liệu phụ - Bột than cốc - Gỗ tạp làm khuôn + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m3 m3 công | 0,049 0,02 0,5 |
|  |  |  | 1 |

306.5400	CẢI TẠO ĐẤT BẰNG HỢP CHẤT HOÁ HỌC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu đặc tính kĩ thuật của hợp chất hoá học;

- Pha chế hoá chất;

- Đưa hợp chất hoá học vào xung quanh điện cực.

Đơn vị tính: 1 m

(chiều dài điện cực được cải tạo)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.5400 | + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | công | 0,5 |
|  |  |  | 1 |

Ghi chú: Vật liệu phụ thuộc vào đặc tính kĩ thuật của từng chất.

306.6000	THI CÔNG CÁP DẪN ĐẤT

306.6100	KÉO, RẢI CÁP DẪN ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ thi công;

- Chuẩn bị vật liệu;

- Kéo, rải cáp dẫn đất;

- Ghim cố định cáp dẫn đất vào tường hoặc sàn nhà;

- Luồn cáp dẫn đất vào ống bảo vệ;

- Đo, xác định chiều dài cáp và ống bảo vệ;

- Cắt ống bảo vệ, cắt cáp;

- Lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Ghim cố định ống bảo vệ vào tường;

- Đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN CỦA CÁP DẪN ĐẤT (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤100 (≤Φ12) | ≤200 (≤Φ16) | ≤300 (≤Φ20) | >300 (>Φ20) |
| 306.6110 | Kéo, rải cáp dẫn đất dưới mương đất | + Vật liệu chính - Cáp đồng trần (hoặc có vỏ bọc) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m công | 1,01 0,05 | 1,01 0,065 | 1,01 0,085 | 1,01 0,1 |
| 306.6120 | Kéo, rải cáp dẫn đất dọc theo tường hoặc trên sàn nhà | + Vật liệu chính - Cáp đồng có vỏ bọc PVC + Vật liệu phụ - Kẹp nhựa để cố định cáp + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m cái công | 1,01 1 0,16 | 1,01 1 0,19 | 1,01 1 0,26 | 1,01 1 0,35 |
| 306.6130 | Kéo, rải cáp dẫn đất dọc theo tường hoặc trên sàn có ống nhựa bảo vệ đi nổi | + Vật liệu chính - Cáp đồng trần + Vật liệu phụ - Ống nhựa Φ <90 - Kẹp nhựa để cố định cáp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m m cái % công | 1,01 1,02 1 3 0,22 | 1,01 1,02 1 3 0,26 | 1,01 1,02 1 3 0,35 | 1,01 1,02 1 3 0,46 |
| 306.6140 | Kéo, rải cáp dẫn đất chôn ngầm trong tường có ống kim loại bảo vệ đi nổi | + Vật liệu chính - Cáp đồng trần + Vật liệu phụ - Ống bảo vệ cáp bằng kim loại Φ <80 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m m % công | 1,01 1,005 5 0,45 | 1,01 1,005 5 0,52 | 1,01 1,005 5 0,6 | 1,01 1,005 5 0,7 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

306.6200	LẮP ĐẶT DÂY CHỐNG SÉT TRÊN TUYẾN CÁP QUANG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra dây chống sét, vận chuyển trong phạm vi 30 m;

- Đo đạc, xác định vị trí, ra, kéo, lắp đặt dây chống sét;

- Kiểm tra, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 km

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.6200 | + Vật liệu chính - Dây chống sét mạ kẽm Φ4 - Sắt L 50x50x5-2500 + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | km thanh công | 1,025 1 5,5 |
|  |  |  | 1 |

306.6300	HÀN CÁP DẪN ĐẤT CỦA HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị các vật liệu hàn;

- Làm sạch những vị trí cần hàn;

- Hàn một tấm thép (cỡ 50x200x5 mm có một mặt tráng đồng) với điện cực tiếp đất đã chọn (đối với trường hợp điện cực tiếp đất bằng thép);

- Bắt chặt cáp dẫn đất với điện cực tiếp đất;

- Hàn cáp dẫn đất với tấm thép tráng đồng hoặc hàn trực tiếp cáp dẫn đất với điện cực tiếp đất.

Đơn vị tính: 1 hệ thống tiếp đất

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN CỦA CÁP DẪN ĐẤT (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤100 (≤Φ12) | ≤200 (≤Φ16) | ≤300 (≤Φ20) | >300 (>Φ20) |
| 306.6310 | Hàn cáp dẫn đất bằng phương pháp hàn hơi | + Vật liệu phụ - Tấm théo có một mặt mạ đồng (200x50x5)mm - Ôxy - Đất đèn - Que hàn - Thuốc hàn - Bộ ke, bu lông, ecu bắt cáp dẫn đất với điện cực tiếp đất - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | tấm chai kg kg kg bộ % công | 1 0,006 0,104 0,135 0,009 1 3 0,75 | 1 0,015 0,267 0,18 0,015 1 3 0,9 | 1 0,03 0,51 0,2 0,015 1 3 1,2 | 1 0,045 0,75 0,63 0,018 1 3 1,5 |
| 306.6320 | Hàn cáp dẫn đất bằng phương pháp hàn hoá nhiệt | + Vật liệu phụ - Bộ ke (bu lông, ecu) - Mối hàn cadweld - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | bộ mối % công | 1 1 2 0,5 | 1 1 2 0,5 | 1 1 2 0,5 | 1 1 2 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

306.7000	KIỂM TRA, XÁC LẬP SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT THEO THỰC TẾ THI CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra việc sử dụng vật liệu (chất liệu, kích thước của các điện cực tiếp đất, cáp dẫn đất);

- Kiểm tra các mối hàn (chất lượng các mối hàn, bảo vệ các mối hàn);

- Kiểm tra việc chèn lấp, chèn đất cho các điện cực tiếp đất;

- Đo  kiểm tra điện trở tiếp đất của tổ tiếp đất (tại vị trí điện cực trung tâm);

- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất (tại tấm tiếp đất chính);

- Xác nhận khối lượng công việc thi công thực tế;

- Hoàn thiện hồ sơ đo, kiểm tra nghiệm thu hệ thống tiếp đất;

- Xác nhận số liệu, sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 hệ thống tiếp đất

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bảo vệ | Công tác |
| 306.7000 | + Nhân công - Kỹ sư 3,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy đo điện trở tiếp đất | công công ca | 5,0 1,0 0,5 | 7,0 2,0 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 |

306.7800	LẮP ĐẶT CÁC MẠNG LIÊN KẾT DÂY NỐI ĐẤT TRONG NHÀ  TRẠM VIỄN THÔNG

306.8100	LẮP ĐẶT MẠNG LIÊN KẾT CHUNG (CBN)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế;

- Kéo, rải dây liên kết, vòng liên kết;

- Đục, khoan tạo rãnh trên tường;

- Cố định dây liên kết, vòng kết nối theo rãnh;

- Hàn các dây liên kết và vòng kết nối với các thành phần kim loại trong nhà trạm (như dây dẫn sét, khung bê tông cốt thép của nhà trạm, khung giá đỡ cáp nhập trạm, các ống dẫn nước, các ống dẫn cáp bằng kim loại).

306.8110	HÀN DÂY LIÊN KẾT CÁP ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐIỆN

Đơn vị tính: 1m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN DÂY DẪN (mm2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50<S70≤70 | 70<S≤120 |
| 306.8110 | + Vật liệu chính - Cáp đồng trần - Thép tròn hoặc dẹt mạ kẽm + Vật liệu phụ - Que hàn - Thép Φ1 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Máy hàn điện 23 kW | m m kg kg % công ca ca | 1,02 1,01 0,06 0,01 3 0,60 0,03 0,05 | 1,02 1,01 0,06 0,01 3 0,83 0,03 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 |

306.8120	HÀN DÂY LIÊN KẾT CÁP ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN HƠI

Đơn vị tính: 1 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN DÂY DẪN (mm2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50<S70≤70 | 70<S≤120 |
| 306.8120 | + Vật liệu chính - Cáp đồng trần - Thép tròn hoặc dẹt mạ kẽm + Vật liệu phụ - Thép Φ1 - Ô xy - Đất đèn - Que hàn - Thuốc hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW | m m kg chai kg kg kg % công ca | 1,02 1,01 0,01 0,002 0,0348 0,045 0,003 3 0,60 0,03 | 1,02 1,01 0,01 0,002 0,0348 0,045 0,003 3 0,83 0,03 |
|  |  |  | 1 | 2 |

306.8200	LẮP ĐẶT MẠNG LIÊN KẾT MẮT LƯỚI (MBN)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế;

- Kéo, rải dây tạo thành tấm lưới liên kết (dây đồng, dây thép mạ)

- Hàn các điểm nút của tấm lưới liên kết;

- Hàn tấm lưới với mạng liên kết chung.

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC MẮT LƯỚI (cmxcm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30x30 | 40x40 | 50x50 |
| 306.8200 | + Vật liệu chính - Dây đồng (S ≥ 14 mm2) - Dây (dải) thép (S ≥ 14 mm2) + Vật liệu phụ - Thép Φ1 - Ô xy - Đất đèn - Que hàn - Thuốc hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m m kg chai kg kg kg % công | 8,16 8,4 0,1 0,012 0,208 0,27 0,018 0,5 2,5 | 6,12 6,3 0,1 0,01 0,174 0,225 0,015 0,5 1,9 | 5,1 5,25 0,1 0,008 0,139 0,18 0,012 0,5 1,6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

306.8300	LẮP ĐẶT MẠNG LIÊN KẾT CÁCH LY MẮT LƯỚI (M-IBN)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Lắp đặt sàn cách ly với mạng CBN (khoan, bắt vít sàn cách điện với tấm gỗ kê);

- Kéo, rải dây thép hoặc dây đồng trên sàn cách ly tạo thành tấm lưới liên kết cách ly với mạng CBN;

- Hàn các nút của tấm lưới liên kết;

- Hàn điểm nối đơn (điểm nối đơn là dải đồng kích thước 2000x20x2 mm) vào một cạnh của tấm lưới liên kết;

- Nối dây từ điểm nối đơn với mạng liên kết chung.

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC MẮT LƯỚI (cmxcm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30x30 | 40x40 | 50x50 |
| 306.8300 | + Vật liệu chính - Sàn cách điện (bằng nhựa PVC hoặc gỗ+cao su) - Tấm kê sàn cách điện bằng gỗ nhóm II 1000x300x100 mm - Dải đồng 2000x20x2 mm - Dây đồng (S ≥ 14 mm2) - Dây, dải thép mạ kẽm (S ≥ 14 mm2) + Vật liệu phụ - Thép Φ1 - Ô xy - Đất đèn - Que hàn - Thuốc hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | m2 tấm tấm m m kg chai kg kg kg % công ca | 1,1 2 1 10,81 8,4 0,1 0,02 0,348 0,45 0,03 5 3,8 0,1 | 1,1 2 1 8,77 6,3 0,1 0,018 0,31 0,4 0,027 5 3,2 0,1 | 1,1 2 1 7,75 5,25 0,1 0,016 0,278 0,36 0,024 5 2,9 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

306.8400	LẮP ĐẶT MẠNG LIÊN KẾT CÁCH LY HÌNH SAO (S-IBN)

306.8410	LẮP ĐẶT TẤM THẢM CÁCH ĐIỆN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Kéo, rải thảm lên sàn nhà trạm;

- Căng và cố định tấm thảm lên sàn nhà trạm.

Đơn vị tính: 1 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.8410 | + Vật liệu chính - Thảm cách điện + Vật liệu phụ - Dải nhựa rộng 10 - 20 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m2 m % công | 1,1 1,05 5 0,2 |
|  |  |  | 1 |

306.8420	LẮP ĐẶT THANH NỐI ĐƠN BẰNG ĐỒNG: 2000x1000x5

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Khoan lỗ để lắp đặt thanh nối đơn;

- Bắt chặt thanh nối đơn vào vị trí thiết kế bằng vít nở có cách ly với mạng CBN;

- Thực hiện hàn dây dẫn từ thanh nối đơn đến mạng CBN;

Đơn vị tính: 1 thanh nối đơn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 306.8420 | + Vật liệu chính - Thanh nối đơn (thanh đồng 2000x100x5 mm) - Dây đồng (14 ≤ S ≤ 50) mm2 + Vật liệu phụ - Ô xy - Đất đèn - Que hàn - Thuốc hàn + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | thanh m chai kg kg kg công ca | 1 5,3 0,002 0,00348 0,045 0,003 0,75 0,2 |
|  |  |  | 1 |

306.9000	LẮP ĐẶT TẤM TIẾP ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu bản vẽ kĩ thuật;

- Đo đạc, xác định vị trí đặt tấm tiếp đất;

- Khoan lỗ và bắt cố định tấm tiếp đất vào vị trí qui định;

- Ép đầu cốt;

- Kết nối dây cáp với tấm tiếp đất.

Đơn vị tính: 1 tấm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC TẤM TIẾP ĐẤT (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤200x120x5 (S≤0,024) | ≤500x120x10 (S≤0,06) | ≤700x120x10 (S≤0,1) |
| 306.9000 | + Vật liệu chính - Tấm tiếp đất (bao gồm cả bulông, êcu... đã mạ niken để kết cuối cáp) + Vật liệu phụ - Bulông Φ12 (bao gồm cả vòng đệm cách điện) - Đầu cốt cáp dẫn đất (M100-M300) - Đầu cốt cáp các loại (M14-M50) + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | tấm bộ cái cái công ca | 1 4 2 12 1,25 0,3 | 1 4 2 12 1,95 0,3 | 1 4 2 12 2,6 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |