PHẦN IV

### LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN

400.0000	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN

#### Chương 1

401.0000	LẮP ĐẶT

401.0100	LẮP ĐẶT ỐNG MÁNG BẢO VỆ DÂY DẪN

401.0110	LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT NỔI TRÊN TƯỜNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ,  mặt bằng thi công;

- Đo đạc, xác định vị trí lắp đặt ống;

- Cưa cắt ống, lắp đặt ống theo yêu cầu kĩ thuật;

- Thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG NHỰA (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤15 | ≤27 | ≤34 | ≤48 | ≤76 | ≤90 | >90 |
| 401.0110 | + Vật liệu chính - Ống nhựa + Vật liệu phụ - Đinh vít nở M6 - Đinh vít nở M8 - Đinh vít nở M10 - Đai nhựa hoặc sắt - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | m bộ bộ bộ cái % công ca | 10,2 40 20 3 0,55 0,3 | 10,2 40 20 3 0,66 0,3 | 10,2 40 20 3 0,68 0,3 | 10,2 40 20 3 0,72 0,4 | 10,2 40 20 3 1,05 0,4 | 10,2 40 20 3 1,21 0,4 | 10,2 40 20 3 1,65 0,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ghi chú: Lắp đặt ống nhựa đặt nổi trên trần định mức nhân công, ca máy được nhân hệ số 1,3

## LẮP ĐẶT ỐNG NGẦM BẢO VỆ DÂY DẪN

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế kĩ thuật, lập phương án tổ chức thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công, vận chuyển vật tư tới các vị trí lắp đặt;

- Lấy dấu đo, cắt, uốn ống, zen đầu ống, đục cắt tường trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt ống, trèn trát, theo yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra, thu dọn, hoàn chỉnh, vệ sinh trả lại mặt bằng thi công.

Ghi chú: Định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh cho lắp đặt ống ở vị trí trong tường bê tông, sàn bê tông nhân hệ số 1,5.

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC ỐNG (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤48 | ≤75 |
| 401.0120 | + Vật liệu chính - Ống nhựa PVC + Vật liệu phụ - Vữa mác 100 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW - Máy cắt bê tông | m m3 % công ca ca | 10,5 0,02 3 3,13 0,5 1 | 10,5 0,03 3 4,7 0,5 1 | 10,5 0,05 3 6,3 0,5 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.0130	LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI BẢO VỆ DÂY DẪN ĐẶT NGẦM TRONG TƯỜNG GẠCH, DƯỚI SÀN NHÀ

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC ỐNG (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤48 | ≤75 |
| 401.0130 | + Vật liệu chính - Ống kim loại + Vật liệu phụ - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW - Máy cắt bê tông | m % công ca ca | 10,5 5 3,93 0,5 1 | 10,5 5 5,89 0,5 1 | 10,5 5 7,86 0,5 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: Lắp đặt ống kim loại nổi nhân hệ số 0,8

401.0140	LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu;

- Đo, lấy dấu, cắt, lau chùi, quét keo;

- Tiến hành lắp đặt và uốn đường ống cong đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH CÔN CÚT (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤15 | ≤27 | ≤34 | ≤48 | ≤76 | ≤90 | >90 |
| 401.0140 | + Vật liệu chính - Côn, cút + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Nhựa dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | m kg kg % công | 1 0,006 0,009 2 0,06 | 1 0,01 0,015 2 0,064 | 1 0,012 0,02 2 0,072 | 1 0,018 0,025 2 0,078 | 1 0,022 0,032 2 0,082 | 1 0,028 0,038 2 0,088 | 1 0,035 0,045 2 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

401.0150	LẮP ĐẶT TÊ NHỰA

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu;

- Đo, lấy dấu, cắt, lau chùi, quét keo;

- Tiến hành lắp đặt và uốn đường ống cong đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH CÔN, CÚT(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤15 | ≤27 | ≤34 | ≤48 | ≤76 | ≤90 | >90 |
| 401.0150 | + Vật liệu chính - Tê nhựa + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Nhựa dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | cái kg kg % công | 1 0,009 0,009 2 0,09 | 1 0,014 0,015 2 0,108 | 1 0,017 0,02 2 0,118 | 1 0,022 0,025 2 0,162 | 1 0,03 0,032 2 0,178 | 1 0,039 0,038 2 0,195 | 1 0,048 0,045 2 0,218 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## LẮP ĐẶT MÁNG NHỰA VÀ MÁNG KIM LOẠI

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế kĩ thuật, lập phương án tổ chức thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Vận chuyển trong phạm vi 30m và phân rải vật tư tới các vị trí lắp đặt;

- Lấy dấu đo, cắt, ghép thử máng trước khi lắp đặt;

- Lắp dấu, khoan lỗ lắp đặt máng  theo yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra lại công việc đã hoàn thành theo qui trình kĩ thuật;

- Thu dọn, vệ sinh.

401.0160	LẮP ĐẶT MÁNG NHỰA VÀ MÁNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC MÁNG (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤100x40 | >100x40 |
| 401.0160 | + Vật liệu chính - Máng cáp + Vật liệu phụ - Nối thẳng - Nối góc - Nối chữ T - Đinh vít nở Φ8 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | m cái cái cái bộ % công ca | 10,2 5 2,5 2,5 40 3 1,5 0,5 | 10,2 5 2,5 2,5 60 3 1,9 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.0170	LẮP ĐẶT MÁNG NHỰA VÀ KIM LOẠI TREO TRÊN TRẦN

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC MÁNG (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤100x40 | >100x40 |
| 401.0170 | + Vật liệu chính - Máng cáp + Vật liệu phụ - Nối thẳng - Nối góc - Nối chữ T - Quang treo máng - Vít nở sắt Φ10 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | m cái cái cái bộ bộ % công ca | 10,2 5 2,5 2,5 40 60 3 2,2 1 | 10,2 5 2,5 2,5 40 60 3 2,6 1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.0200	LẮP ĐẶT CÁP NGUỒN, DÂY ĐẤT

401.0210	LẮP ĐẶT CÁP NGUỒN TREO

+ Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra cáp;

- Khoan lỗ, lắp đặt puli;

- Ra dây, vuốt thẳng kéo rải luồn qua puli, buộc lên dây thép;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN DÂY DẪN S (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤6 | ≤16 | ≤70 | ≤120 |
| 401.0210 | + Vật liệu chính - Dây cáp điện + Vật liệu phụ - Dây thép Φ4 - Dây buộc Φ2 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 5,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện 1 kW | m m m % công ca | 10,2 11 2 5 0,5 0,22 | 10,2 11 2 5 0,52 0,22 | 10,2 11 2 6 0,54 0,24 | 10,2 11 2 6 0,84 0,24 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.0220	LẮP ĐẶT CÁP NGUỒN, DÂY ĐẤT TRONG MÁNG NỔI, TRÊN CẦU CÁP

+ Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra cáp;

- Ra dây, vuốt thẳng kéo, rải dây;

- Lắp đặt, cắt nối, cố định dây (buộc lạt nhựa hoặc cố định dây trên nẹp nhựa);

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN DÂY DẪN S (mm2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤6 | ≤16 | ≤70 | ≤120 | >120 |
| 401.0220 | + Vật liệu chính - Dây cáp + Vật liệu phụ - Lạt nhựa 5x200mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 5,0/7 | m cái % công | 10,2 20 4 0,26 | 10,2 20 4 0,29 | 10,2 20 4 0,31 | 10,2 20 4 0,35 | 10,2 20 4 0,41 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.0230	LẮP ĐẶT CÁP NGUỒN, DÂY ĐẤT TRONG ỐNG CHÌM

+ Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra cáp;

- Ra dây, vuốt thẳng kéo, rải cáp;

- Luồn dây qua ống (kéo dây bằng dây mồi), cắt nối, lắp đặt dây theo đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TIẾT DIỆN DÂY ĐiềuẪN S (mm2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤6 | ≤16 | ≤70 | ≤120 | >120 |
| 401.0230 | + Vật liệu chính - Dây cáp điện + Vật liệu phụ - Dây thép Φ2 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 5,0/7 | m m % công | 10,2 12 3 0,29 | 10,2 20 4 0,31 | 10,2 20 5 0,35 | 10,2 20 5 0,39 | 10,2 20 6 0,46 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú: Nếu lắp đặt trong ống nổi thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,9

401.0300	LẮP ĐẶT CÁP THÔNG TIN

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ thi công;

- Vận chuyển vật tư, vật liệu tới vị trí lắp đặt (trong phạm vi 30 m);

- Ra cáp, vuốt thẳng, kéo rải cáp theo đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Đo độ dài cáp, đo thử các thông số kĩ thuật trước và sau khi kéo cáp;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

401.0310	LẮP ĐẶT CÁP THOẠI TRONG MÁNG CÁP, TRÊN CẦU CÁP

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤10 đôi | ≤50 đôi | ≤100 đôi | ≤300 đôi | ≤600 đôi |
| 401.0310 | + Vật liệu chính - Cáp thoại + Vật liệu phụ - Tem đánh dấu - Giẻ lau - Lạt nhựa dài 300mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Mê gôm mét 1000V - Vạn năng kế | m cái kg cái % công ca ca | 10,3 20 0,1 10 5 0,5 0,12 0,12 | 10,3 20 0,1 10 5 0,6 0,2 0,15 | 10,3 20 0,1 10 5 0,8 0,3 0,2 | 10,3 20 0,2 10 5 1 0,4 0,3 | 10,3 20 0,2 10 5 1,5 0,5 0,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

- Nếu lắp đặt cáp trong ống nổi thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2

- Nếu lắp đặt cáp trong ống chìm thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5

401.0320	LẮP ĐẶT CÁP ĐỒNG TRỤC, CÁP ĐỐI XỨNG TRG MÁNG CÁP TRÊN CẦU CÁP

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ĐỒNG TRỤC |  | ĐỐI XỨNG |  |
|  |  |  | 50/75Ω d=4,95mm | 50/75Ω d=10,3mm | 120Ω 2-50 đôi | 120Ω 50-300 đôi |
| 401.0320 | + Vật liệu phụ - Tem đánh dấu - Lạt nhựa - Giẻ lau + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | cái cái kg công | 20 20 0,1 0,4 | 20 20 0,1 0,5 | 20 20 0,1 0,6 | 20 20 0,2 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Nếu lắp đặt cáp trong ống nổi thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2

- Nếu lắp đặt cáp trong ống chìm thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5

401.0330	LẮP ĐẶT CÁP ÂM TẦN TRÊN MÁNG CÁP, TRÊN CẦU CÁP

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤5Cx0,35 | ≤10Cx0,35 | ≤15Cx0,35 | ≤20Cx0,35 |
| 401.0330 | + Vật liệu chính - Cáp âm tần + Vật liệu phụ - Nhãn đánh dấu - Giẻ lau - Lạt nhựa 5x200 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Mê gôm mét 1000V - Vạn năng kế | m cái kg cái % công ca ca | 10,3 20 0,1 3 5 0,3 0,1 0,1 | 10,3 20 0,1 3 5 0,5 0,1 0,1 | 10,3 20 0,1 3 5 0,8 0,1 0,1 | 10,3 20 0,1 3 5 1 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Bảng định mức trên áp dụng cho cáp âm tần có thiết diện ≤ 0,35 mm2

- Nếu cáp âm tần có thiết diện ≤ 1 mm2 thì định mức nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2

- Nếu cáp âm tần có thiết diện > 1 mm2 thì định mức nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2

- Nếu lắp đặt cáp trong ống thì định mức nhân công nhân hệ số 1,2.

401.0400	HÀN, ĐẤU NỐI CÁP

401.0410	HÀN, ĐẤU NỐI CÁP VÀO ĐẦU GIẮC CẮM (CONNECTOR), ĐẦU CÚT

+ Thành phần công việc:

- Cắt đầu cáp, tách bóc vỏ cáp, tuốt đầu sợi cáp;

- Đo kiểm tra sợi cáp

- Đấu nói (hàn) cáp vào giắc cắm, đầu cút theo yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra công việc đã thực hiện;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 giắc cắm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI GIẮC CẮM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phích điện | Đầu phiến cáp thoại KRON | Đầu giao tiếp D-14 đến D-15 | Đầu giao tiếp D-25 đến D-50 |
| 401.0410 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy làm đầu cáp chuyên dụng | kg kg % công ca | 0,001 0,001 5 0,1 0,1 | 0,002 0,001 5 0,2 0,2 | 0,002 0,002 5 0,4 0,4 | 0,003 0,002 5 0,7 0,7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 10 cút

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐẦU CÚT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cút BNC | Đầu cút N | Đầu cút SMA, SMB | Đầu cút Siemen |
| 401.0410 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy làm đầu cáp chuyên dụng | kg kg % công ca | 0,01 0,01 5 1 1 | 0,01 0,01 5 1,25 1,25 | 0,01 0,01 5 1,5 1,5 | 0,01 0,01 5 1 1 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

401.0420	ÉP ĐẦU CỐT CÁP NGUỒN, DÂY ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Cắt đầu cáp, tuốt, làm sạch sợi cáp.

- Đo kiểm tra cáp

- Ép đầu cốt

- Kiểm tra công việc đã thực hiện.

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: 10 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH DÂY CÁP mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤10 | ≤30 | ≤50 | >50 |
| 401.0420 | + Vật liệu chính - Đầu cốt + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy ép thuỷ lực | cái kg kg % công ca | 10 0,2 0,05 5 0,8 0,7 | 10 0,2 0,05 4 0,9 0,8 | 10 0,2 0,1 4 1 0,8 | 10 0,3 0,1 4 1,2 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.0430	HÀN ĐẦU CỐT CÁP NGUỒN, DÂY ĐẤT

+ Thành phần công việc:

- Cắt đầu cáp, tuốt, làm sạch sợi cáp.

- Đo kiểm tra cáp

- Hàn đầu cốt

- Kiểm tra công việc đã thực hiện.

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 10 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH DÂY CÁP mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤10 | ≤30 | ≤50 | >50 |
| 401.0430 | + Vật liệu chính - Đầu cốt + Vật liệu phụ - Dây đồng - Ô xy - Đất đèn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 | cái m chai kg % công | 10 0,25 0,05 0,35 2 0,7 | 10 0,65 0,08 0,4 3 0,85 | 10 1,1 0,1 0,58 3 0,95 | 10 1,5 0,16 0,64 4 0,98 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.0440	ĐẤU NỐI CÁP VÀO PHIẾN, BẢNG

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công;

- Cắt đầu cáp, tách bóc vỏ cáp, tuốt sợi cáp;

- Luồn cáp, cố định cáp trên giá phiến;

- Đo kiểm tra cáp, sợi quang;

- Lắp đặt sợi quang trên giá ODF;

- Đấu nối cáp vào phiến, bảng, khung giá thiết bị;

- Đo thử, kiểm tra;

- Đấu nối sợi quang;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 đôi đầu dây

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÁP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sợi nhảy quang | Cáp 75Ω | Cáp 120 Ω | Cáp âm tần | Cáp nguồn | Dây đất |
| 401.0440 | + Vật liệu phụ - Lạt nhựa 5x200 mm - Tem đánh dấu - Băng dính cao su 15x50.000 mm - Cồn công nghiệp - Băng lau dầu connector quang - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 6,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo điện trở tiếp đất - Máy đo chất lượng OTDR | cái cái cuộn kg cuộng kg % công công ca ca ca | 20 2 0,1 0,2 0,3 0,02 2 0,1 0,4 0,2 | 4 2 0,02 2 0,06 0,02 | 2 0,02 2 0,02 0,02 | 2 0,02 2 0,02 0,02 | 4 2 0,02 2 0,03 0,02 | 4 2 0,02 2 0,03 0,02 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

401.0500	LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ ĐẤU DÂY

401.0510	LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 40 m

- Đo đạc, đánh dấu, khoan lỗ, lắp đặt, cố định giá, đấu nối dây đất vào khung giá;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kĩ thuật lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 khung giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI KHUNG GIÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá đấu dây nhảy quang (ODF) | Giá đấu dây tín hiệu số (DDF) | Giá âm tần (VDF) | Giá đấu dây (MDF) | Giá đấu dây (DSX) |
| 401.0510 | + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giấy giáp số 0 - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 4,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1kW - Máy cắt kim loại cầm tay 5 kW | kg tờ kg % công công ca ca | 0,2 1 0,1 2 0,1 1,4 0,1 0,05 | 0,1 1 0,05 2 0,1 1,4 0,1 0,05 | 0,1 1 0,05 2 0,1 1,4 0,1 0,05 | 0,1 1 0,05 2 0,1 1,5 0,1 | 0,1 1 0,05 2 0,1 0,6 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.0520	LẮP ĐẶT BLOC

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công;

- Nhận, mở hòm, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra bloc trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt bloc;

- Đấu dây đất vào bloc;

- Làm vệ sinh, thu dọn, xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 bloc

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.0520 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Bu lông M6 - Băng dính 10x20.000 mm - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1 kW | kg bộ cuộn kg % công công ca | 0,1 4 0,1 0,1 2 0,3 0,1 0,05 |
|  |  |  | 1 |

Ghi chú: 1 bloc: 100 đôi dây

401.0530	LẮP ĐẶT PHIẾN ĐẤU DÂY VÀO KHUNG GIÁ, VÀO TỦ

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm trả phiến trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt thanh đỡ phụ vào khung giá, lắp đặt phiến đấu dây;

- Đấu dây đất vào phiến đấu dây;

- Làm vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 phiến

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI PHIẾN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lắp vào khung giá |  |  | Lắp vào tủ |
|  |  |  | Phiến đấu cáp 75Ω | Phiến đấu cáp 120Ω | Phiến đấu cáp âm tần |  |
| 401.0530 | + Vật liệu phụ - Bu lông M6 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Tem đánh dấu - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 6,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy khoan cầm tay 1 kW | bộ kg kg cái % công ca ca | 2 0,05 0,05 1 2 0,05 0,05 | 4 0,05 0,1 2 2 0,08 0,1 0,05 | 4 0,05 0,1 2 2 0,1 0,1 0,05 | 4 0,05 0,1 2 2 0,15 0,1 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.0540	LẮP ĐẶT BỘ PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG 120Ω/75Ω

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công;

- Lắp đặt bộ phối hợp trở kháng 120Ω/75Ω

- Kiểm tra cách điện;

- Thử mạch;

- Vệ sinh thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.0540 | + Vật liệu phụ - Bu lông M6 - Sơn màu - Vật liệu khác + Nhân công: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW | bộ kg % công ca | 2 0,01 2 0,5 0,05 |
|  |  |  | 1 |

LẮP ĐẶT ANTEN, FIĐƠ

401.0600	LẮP ĐẶT, ĐIỀU CHỈNH ANTEN TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH VSAT

401.0610	LẮP CÂN CHỈNH CHÂN ĐẾ CỘT ANTEN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kĩ thuật;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị, phụ kiện;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Xác định vị trí lắp đặt đế trụ anten;

- Lắp, cân chỉnh cột và chân đế theo yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra các công việc đã lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.0610 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Sơn chống gỉ - Bu lông M14÷16 - Vật liệu khác + Nhân công: - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư 5,0/8 + Máy thi công - Máy khoan điện 1,5 kW - Máy đo tốc độ gió AIC | kg kg bộ % công công ca ca | 0,05 0,5 4 3 4,5 4 0,5 1,15 |
|  |  |  | 1 |

401.0620	LẮP ĐẶT ANTEN TRẠM VSAT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kĩ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật tư, thiết bị trong phạm vi 30 m;

- Kiểm tra nguội các thiết bị, đánh dấu các vị trí lắp đặt theo các sơ đồ kĩ thuật;

- Lắp đặt các bộ gá, hệ thống đỡ cánh, hệ thống cánh theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kĩ thuật; dán lôgô và quảng cáo trên anten;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 anten

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | BỘ GÁ GÓC |  | KHUNG ĐỠ MẶT | HỆ THỐNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phương vị | Ngẩng |  | Đỡ cánh | Cánh |
| 401.0620 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 5,0/8 + Máy thi công - Thiết bị đo góc phương vị và góc ngẩng | kg kg % công công ca | 0,05 0,1 3 0,75 1,5 0,5 | 0,05 0,1 3 0,75 1,5 0,5 | 0,05 0,2 3 2 2 | 0,1 0,2 3 4 4 | 0,15 0,3 3 5,5 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.0630	ĐIỀU CHỈNH ANTEN TRẠM VSAT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kĩ thuật; chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đo;

- Thiết lập góc phương vị góc ngẩng, đấu nối, đo thử, cố định phương vị anten;

- Triển khai thiết bị đo, đặt chế độ đo, đấu nối vào anten;

- Thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật;

- Cố định góc phương vị, góc ngẩng;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 anten

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐIỀU CHỈNH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thô | Tinh |
| 401.0630 | + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 5,0/8 + Máy thi công - Thiết bị đo góc phương vị và góc ngẩng - Máy định vị toạ độ qua vệ tinh GPS - Máy ghi chép tín hiệu - Thiết bị Inmarsat MINI-M | công công ca ca ca ca | 5 6 1 | 3 15 1,5 2 1,5 3,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.0700	LẮP ĐẶT ANTEN CÁC LOẠI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu thiết kế kĩ thuật, bản vẽ thi công;

- Nhận mặt bằng và lập phương án thi công

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, vận chuyển vật tư vào vị trí lắp đặt;

- Xác định vị trí lắp đặt và lắp đặt hệ thống tời kéo;

- Lắp ráp Anten từ các cấu kiện rờ;

- Lắp đặt bộ gá, anten, phụ kiện theo yêu cầu kĩ thuật;

- Kiểm tra các công tác đã lắp đặt;

- Điều chỉnh anten theo yêu cầu kĩ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ANTEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parabol+Anten hình trống D<2m | Parabol+Anten hình trống D≥2m | Yagi L < 2m | Yagi L ≥ 2m | Vô hướng L<2m (di động+ nhắn tin) |
| 401.0700 | + Vật liệu phụ - Bộ gá Anten - Bộ chống xoáy Anten - Băng keo - Keo cao su non - Giấy giáp số 0 - Giẻ lau - Xăng + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời 3 tấn - Máy định vị - Máy bộ đàm 5 W | bộ bộ cuộn cuộn tờ kg lít công công ca ca ca | 1 1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 5 10,5 1,5 0,5 1,5 | 1 1 0,5 0,5 0,5 0,11 0,5 5 12,2 2 0,5 2 | 1 1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 4 5,7 1 0,5 1 | 1 1 0,5 0,5 0,5 0,11 0,5 4,5 8,55 1 0,5 1 | 1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 3,05 3,7 0 0 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ANTEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vô hướng L≥2m (di động + nhắn tin) | Định hướng (di động) | Anten dây | Anten râu |
| 401.0700 | + Vật liệu phụ - Bộ gá Anten - Bộ chống xoáy Anten - Băng keo - Keo cao su non - Giấy giáp số 0 - Giẻ lau - Xăng + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Tời 3 tấn - Máy định vị - Máy bộ đàm 5 W | bộ bộ cuộn cuộn tờ kg lít công công ca ca ca | 1 0,5 0,5 0,5 0,11 0,5 3,85 4,45 0,5 | 1 1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 4,3 5,35 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 0,5 0,11 0,4 3 4,05 1 1 | 1 0,5 0,3 0,5 0,05 0,2 2,2 3,6 0,5 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ghi chú:

- Bảng định mức trên được áp dụng đối với lắp đặt anten ở vị trí có độ cao <20m và trong điều kiện bình thường. Nếu trong điều kiện thi công phức tạp (do anten được lắp đặt ở vị trí có nhiều anten xung quanh, anten lắp đặt có kết cấu dễ vỡ, anten lắp đặt ở hải đảo, núi cao...) thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,3.

- Nếu anten được lắp đặt ở vị trí có độ cao lớn hơn hoặc bằng 20m, thì định mức nhân công được nhân với hệ số k như sau:

| Độ cao lắp đặt | Từ 20m-40m | Từ 40m-60m | Từ 60m-80m | Lớn hơn 80m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số k | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |

401.0800  LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH ANTEN PARABOL TRẠM THU TRUYỀN HÌNH VỆ TINH (4 CHƯƠNG TRÌNH)

401.0810  LẮP ĐẶT VÀ CÂN CHỈNH BỘ GIÁ ĐỠ ANTEN PARABOL

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng thi công, xác định vị trí lắp đặt đế trụ anten;

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật tư, thiết  bị trong phạm vi 30 m;

- Tiến hành lắp chân đế anten đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật;

- Cân chỉnh giá đỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Hướng dẫn làm cốt pha và đổ bê tông chân đế;

- Hoàn chỉnh kiểm tra vệ sinh thu dọn;

Đơn vị tính: 1bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.0801 | + Vật liệu phụ - Bu lông M12 - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1kW | bộ kg % công công ca | 8 0,2 5 2,5 1,5 0,5 |
|  |  |  | 1 |

401.0820  LẮP ĐẶT ANTEN PARABOL CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2,4m ≤ D ≤ 3m

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụngcụ, mặt bằng thi công;

-  Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư, thiết bị trong phạm vi 30m;

-  Đánh dấu các vị trí lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Lắp đặt các bộ gá, hệ thống đỡ cánh, hệ thống cánh theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-  Kiểm tra công tác đã hoànthành theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

Đơn vị tính: 1 anten

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU CAO LẮP ĐẶT ANTEN (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 10 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
| 401.0820 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Thiết bị đo góc phương vị và góc ngẩng | kg kg % công công ca | 0,9 0,3 5 4,2 2,3 1 | 1,08 0,36 5 5,04 2,76 1,2 | 1,26 0,42 5 5,88 3,2 1,4 | 1,62 0,54 5 7,56 4,14 1,8 | 1,8 0,6 5 8,4 6,3 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

Nếu lắp đặt anten có đường kính khác thì định mức nhân công được tính hệ số sau:

- Lắp đặt anten có đường kính < 2,4 m: nhân với hệ số 0,8.

- Lắp đặt anten có đường kính < 4,0 m: nhân với hệ số 1,2.

- Lắp đặt anten có đường kính < 6,0 m: nhân với hệ số 1,45.

401.0830 ĐIỀU CHỈNH ANTEN PARABOL CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2,4 m≤ D ≤3m

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  chuẩn bị dụng cụ thiết bị thi công;

-  Thiết lập góc phương vị, góc ngẩng, đầu nối, đo thử, cố dịnh phương vị anten;

-  Triển khai thiết bị đo, thiết lập các bảng chế độ đo;

-  Thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Cố định phương vị, góc ngẩng;

-  Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

Đơn vị tính: 1 anten

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thô | Tinh |
| 401.0830 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Thiết bị đo góc phương vị và góc ngẩng - Máy định vị toạ độ qua vệ tinh - Máy kiểm tra tần số cao tần, tín hiệu cao tần | kg kg % công công ca ca ca | 0,2 3 0,8 0,6 0,5 0,2 | 0,2 0,2 3 0,8 2,1 0,1 0,5 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên tính cho điều chỉnh anten ở độ cao < 10m

+ Nếu điều chỉnh ở các độ cao khác và đường kính anten khác định mức nhân công được điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh anten ở độ cao<20m:                nhân với hệ số 1,2.

- Điều chỉnh anten ở độ cao <30m:               nhân với hệ số 1,4.

- Điều chỉnh anten ở độ cao <40m:               nhân với hệ số 1,6.

- Điều chỉnh anten ở độ cao <70m:               nhân với hệ số 1,8.

- Điều chỉnh anten có đường kính <2,4m:     nhân với hệ số 0,8.

- Điều chỉnh anten  có đường kính<4m:        nhân với hệ số 1,15.

- Điều chỉnh anten  có đường kính<6m:        nhân với hệ số 1,35.

401.0900  LẮP ĐẶT ĐIỀU CHỈNH ANTEN UHF - VHF TRẠM THU TRUYỀN HÌNH VỆ TINH (4 CHƯƠNG TRÌNH)

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật tư, thiết bị trong phạm vi 30m;

-  Đánh dấu các vị trí lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Lắp đặt các bộ gá, hệ thống đỡ anten theo thiết kế;

-  Kiểm tracông tác đã hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Hoàn chỉnh, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 anten

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | VỊ TRÍ LẮP ĐẶT ANTEN THEO CHIỀU CAO CỘT (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 50 |
| 401.0900 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan tay | kg kg % công công ca | 0,20 0,10 5 2 2 0,50 | 0,24 0,12 5 2,40 2,40 0,60 | 0,28 0,14 5 2,80 2,80 0,70 | 0,32 0,16 5 3,20 3,20 0,8 | 0,36 0,18 5 3,60 3,60 0.90 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

Nếu lắp đặt và điều chỉnh anten ở độ cao > 70 m, khi tăng thêm 10 m tiếp theo thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,15 so với định mức ở độ cao thấp hơn liền kề.

401.1000  LẮP ĐẶT FIĐƠ

401.1010  LẮP ĐẶT FIĐƠ (loại ống dẫn sóng)

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công;

-  Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

-  Mở thùng kiểm tra, vận chuyển Fiđơ đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m;

-  Xác định vị trí và lắp đặt hệ thống tời kéo;

-  Đo cắt, tách ruột, làm đầu Fiđơ và lắp đặt Fiđơ, phụ kiện theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Gá lắp kẹp Fiđơ vào trụ anten;

-  Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Vệ sinh, thu dọn;

-  Xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU CAO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT FIĐƠ(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | >80 |
| 410.1010 | + Vật liệu phụ: - Kẹp cố định cáp - Kẹp tiếp đất cho fiđơ - Dây đồng bọc nhựa M38 - Lạt nhựa 10x300mm - Băng keo 50x20.000mm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Kỹ sư: 5/8 - Công nhân: 4,5/7 + Máy thi công - Máy đo chất lượng cáp - Máy bộ đàm 5W - Tời 3 tấn | cái bộ m cái cuộn kg kg công công ca ca ca | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,05 1,3 4,1 0,05 0 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,05 1,56 4,92 0,05 1 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0.05 0,05 1,82 5,74 0,05 1 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,05 2,08 6,56 0,05 1,5 1,5 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,05 2,6 8,2 0,05 2 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.1020  LẮP ĐẶT FIĐƠ (loại cáp đồng trục)

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU CAO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT FIĐƠ(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | >80 |
| 410.1020 | + Vật liệu phụ: - Kẹp cố định cáp - Kẹp tiếp đất cho fiđơ - Dây đồng bọc nhựa M38 - Lạt nhựa 10x300mm - Băng keo 50x20.000mm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy đo chất lượng cáp - Máy bộ đàm 5W - Tời 3 tấn | cái bộ m cái cuộn kg kg công công ca ca ca | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 1,3 2,4 0,05 0 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 1,56 2,88 0,05 1 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0.05 0,1 1,82 3,36 0,05 1 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 2,08 3,84 0,05 1,5 1,5 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 2,6 4,8 0,05 2 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.1020  LẮP ĐẶT FIĐƠ (loại cáp đa chức năng)

Đơn vị tính: 10 m

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU CAO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT FIĐƠ(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | >80 |
| 410.1030 | + Vật liệu phụ: - Kẹp cố định cáp - Kẹp tiếp đất cho fiđơ - Dây đồng bọc nhựa M38 - Lạt nhựa 10x300mm - Băng keo 50x20.000mm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Kỹ sư: 5/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy đo chất lượng cáp - Máy bộ đàm 5W - Tời 3 tấn | cái bộ m cái cuộn kg kg công công ca ca ca | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 1,95 2,5 0,05 0 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 2,34 3 0,05 1 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0.05 0,1 2,73 3,5 0,05 1 1 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 3,12 4 0,05 1,5 1,5 | 5 3 4,5 5 0,1 0,05 0,1 3,9 5 0,05 2 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

+ Cáp đa chức năng là những loại cáp gồm có cáp fiđơ và các cáp khác đi kèm như cáp nguồn, cáp tín hiệu, cáp điều khiển...

+ Bảng định mức được áp dụng cho cáp fiđơ được lắp đặt trong điều kiện bình thường, nếu trong điều kiện thi công phức tạp (do fiđơ được lắp đặt ở vị trí nhiều anten xung quanh, đường đi cáp phức tạp, hoặc thi công ở hải đảo, núi cao) thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,3.

401.1100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH VSAT

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ;

-  Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công;

-  Mở hòm kiểm tra, vận chuyển thiết bị, phụ kiện đến vị trí lắp đặp tronh phạm vi 30 m;

-  Đánh dấu những vị trí lắp đặt ;

-  Lắp đặt, đo thử suy hao cáp, điều chỉnh thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Đấu nguồn cáp, cáp tín hiệu, dây đất vào thiết bị

-  Hoàn chỉnh, kiểm tra, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thiết bị ngoài trời (ODU) |  |  | Thiết bị trong nhà (IDU) |
|  |  |  | Phát và đổi tần (SSPA-5w) | Ẩng phóng (Feedhorn) | Thu tập âm thấp (LNA) |  |
| 401.1100 | + Vật liệu phụ - Sáp chống thấm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Que hàn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 5,0/8 + Máy thi công - Máy sấy ống dẫn sóng 1,5 kW - Máy đo VOM - Máy làm đầu cáp chuyên dụng - Đồng hồ vạn năng - Máy hàn điện - Máy phân tích phổ - Thiết bị đo ẩm và nhiệt độ ABS - Thiết bị Inmarsat MINI - M - Thiết bị đo góc phương vị và góc ngẩng - Máy định vị toạ độ qua vệ tinh JPS - Máy hút bụi1,5kW | hộp kg kg kg % công công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,1 0,1 3 4 7 1,1 2,2 0,5 2 | 0,5 0,05 0,05 3 1,5 2,5 0,3 0,5 1,4 | 0,05 0,05 3 2 2 3,3 | 0,3 0,3 0,3 3 3 25 20 1,4 2,2 2,2 2,2 1 2,2 1,1 1,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.1200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH INTELSAT

401.1210 LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ CỦA THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

-  Nhận, mở hòm kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi

30 m;

-  Lắp ráp thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

-  Đo đạc, đánh dấu, khoan lắp đặt giá thiết bị;

-  Lắp đặt các ngăn trong giá đỡ ;

-  Đấu cáp nguồn, dây đất vào khung giá;

-  Kiểm tra công việc đã lắp đặt, vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: 1giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1210 | Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan bê tông 1,5 kW | kg kg % công ca | 0,1 0,4 3 6 1 |
|  |  |  | 1 |

401.1200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ (thuộc thiết bị phát công suất lớn HPA)

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  Mở hòm, kiểm tra, vận chuyển thiết bị, phụ kiện đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Đo đạc, xác định độ dài ống thoát khí;

-  Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

-  Thi công các lỗ thoát khí;

-  Lắp đặt thiết bị thông gió;

-  Lắp đặt các đường ống dẫn khí từ thiết bị ra ngoài trời;

-  Đấu cáp nguồn, dây đất vào thiết bị;

-  Vận hành thử, kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1220 | Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Băng keo (50x50000mm) - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy khoan bê tông 1,5 kW | kg kg cuộn % công công ca | 0,35 0,2 0,1 3 10 10 1 |
|  |  |  | 1 |

401.1230 LẮP ĐẶT CÁC BẢNG (Panel) CỦA HỆ THỐNG THU PHÁT HÌNH

+ Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụng cụ thi công;

-  Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị, phụ kiệnđến vị trí lẳp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Đo nguội, kiểm tra sơ bộ chất lượng thiết bị;

-  Lắp ráp các bảng;

-  Đấu nối dây tín hiệu cho bảng chuyển mạch;

-  Đấu, hàn nối cáp Audio, Video;

-  Lắp ráp các rắc cắm Audio, Video;

-  Kết nối tín hiệu với các thiết bị liên quan;

-  Vận hành thử, kiểm tra, điều chỉnh;

-  Hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bảng

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BẢNG (PANEL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bảng chuyển mạch điêù khiển | Bảng giác cắm cho tín hiệu Video | Bảng giác cắm cho tín hiệu Audio |
| 401.1230 | Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng keo (50x50000mm) - Giấy giáp số 1 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | kg kg kg kg cuộn tờ % công | 0,1 0,1 0,02 0,01 0,2 0,5 3 15 | 0,1 0,1 3 12 | 0,1 0,1 0,04 0,02 0,5 0,5 3 12 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.1240  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG THU PHÁT HÌNH

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụng cụ thi công;

-  Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị, phụ kiệnđến vị trí lẳp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Lắp ráp bảng chuyển mạch;

-  Đấu nối dây tín hiệu từ bảng chuyển mạch tới máy thu phát hình;

-  Vận hành thử thiết bị;

-  Lắp đặt thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-  Kiểm tra công tác đã lắp đặt, hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾTBỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thiết bị ghép kênh | Chuyển mạch điều khiển xa | Máy thu hoặc phát hình | Máy đo dạng sóng |
| 401.1240 | Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng keo (50x50000mm) - Giấy giáp số 1 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Nhân công: 4,0/7 | kg kg kg kg cuộn tờ % công công | 0,005 0,1 3 8 | 0,1 0,1 0,18 0,01 0,5 1,5 3 17 | 0,05 0,1 0,3 3 12 | 0,1 0,05 3 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:  Định mức tính cho thiết bị, máy đo dạng sóng được dùng cho máy phát tín hiệu chuẩn, bộ khuếch đại hình, bộ khuếch đại tiếng.

# LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ KHÁC

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụng cụ thi công;

-  Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị, phụ kiệnđến vị trí lẳp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Đo nguội thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Lắp ráp thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất vào thiết bị ;

-  Kiểm tra công tác đã hoàn thành;

-  Hoàn chỉnh, thu dọn.

401.1250    LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÁT

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điều khiển | Đầu cuối Terminal | Điều khiển mức tự động (ALC) | Đo công suất |
| 401.1250 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | kg kg % công | 0,1 0,05 3 10 | 0,1 0,05 3 4 | 0,1 0,05 3 114 | 0,1 0,05 3 12 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.1260  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chuyển mạch dự phòng của modem |  |  |  | Chuyển mạch dự phòng của UP converter hoặc down converter |  |
|  |  |  | Chuyển mạch M:N | Mạch chuyển đổi Data | Ghép tín hiệu trung tần | Tách, ghép tín hiệu | Khối ghép | Khối chuyển mạch |
| 401.1260 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 | kg kg % công công | 0,05 0,05 2 11 | 0,05 0,05 2 1,5 8 | 0,05 0,05 2 10 | 0,05 0,05 2 1,5 6 | 0,1 0,1 3 2 9 | 0,15 0,15 3 5 23 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

401.1270  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH CÁP ĐỒNG TRỤC CHO THIẾT BỊ PHÁT CÔNG SUẤT LỚN (HPA) HOẶC THIẾT BỊ THU TẠP ÂM THẤP (LNA)

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m;

-  Đo, xác định vị trí thiết bị, độ dài cáp;

-  Đấu nối cáp giữa hệ thống thiết bị và phòng thiết bị cao tần;

-  Lắp ráp thiết bị chuyển mạch cho cả hệ thống;

-  Đo kiểm tra chất lượng đầu nối ;

-  Thử hoạt động của chuyển mạch;

-  Ghép nối các cổng điều khiển theo yêu cầu kỹ thuật ;

-  Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾT BỊ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPA hoặc LPA |
| 401.1270 | Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | kg kg % công | 0,1 0,1 3 25 |
|  |  |  | 1 |

410.1280  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ: ĐIỀU CHẾ (MODEM), CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ TỪ TRUNG TẦN LÊN CAO TẦN  (UP-CONVERTER), CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ TỪ CAO TẦN XUỐNG TRUNG TẦN (DOWN-CONVERTER),PHÁT CÔNG SUẤT LỚN (HPA), THU TẠP ÂM THẤP (LNA)

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

-  Chuẩn bị dụng cụ thi công;

-  Mở hòm, kiểm tra, vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Lắp đặt thiết bị lên giá theo yêu cầu kỹ thuật ;

-  Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất vào thiết bị;

-  Kiểm tra công việc đã lắp đặt;

-  Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modem | Up-converter | Down-converter |
| 401.1280 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 | kg kg % công công | 0,05 0,05 3 2 1,5 | 0,05 0,05 3 2 2 | 0,05 0,05 3 2 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPA |  | LNA |  |  |
|  |  |  | Khối nguồn | Khối đèn | Khối nguồn | Khối khuếch đại | Khôí chỉ thị |
| 401.1280 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Băng keo (50x50000cm) - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 | kg kg cuộn % công công | 0,05 0,1 0,15 3 2 17 | 0,05 0,05 0,2 3 2 16 | 0,05 0,1 0,3 3 2 13 | 0,05 0,05 0,3 3 2 12 | 0,05 0,1 0,3 3 2 14 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN

401.1300  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIBA

401.1310  LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ MÁY VÔ TUYẾN

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, bảnvẽ thi công ;

-  Nhận mặt bằng lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

-  Làm vệ sinh phòng máy trước khi lắp đặt;

-  Vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Nhận, mở hòm kiểm tra;

-  Đo đạc, đánh dấu, khoan lỗ;

-  Lắp đặt khung giá máy và đấu dây theo thiết kế;

-  Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

-  Xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 khung giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI GIÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120mm |  | 19 inch (480mm) |  |
|  |  |  | Thiết bị viba tốc độ đến 34Mb/s | Thiết bị viba tốc độ đến 140Mb/s | Thiết bị viba tốc độ đến 34Mb/s | Thiết bị viba tốc độ đến 140Mb/s |
| 401.1310 | + Vật liệu phụ: - Giấy giáp số 0 - Đinh + vít nở Φ8 - Giẻ lau - Bu lông M8x10cm - Sơn màu - Xăng - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1kW - Máy cắt kim loại 5kW | tờ bộ kg bộ kg lít % công ca ca | 1 4 0,1 2 0,1 0,1 2 3 0,1 0,05 | 1 4 0,1 2 0,1 0,1 2 4 0,1 0,05 | 1 4 0,1 2 0,15 0,15 2 2 0,1 0,05 | 1 4 0,1 2 0,15 0,15 2 2,5 0,1 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.1320  LẮP ĐẶT MÁY VÔ TUYẾN (PHẦN RADIO)

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ thi công;

-  Nhận, mở hòm kiểm tra và phân loại;

-  Vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Kiểm tra nguội các thiết bị, phụ kiện, các cầu nối trong máy;

-  Lắp đặt hộp máy khối vô tuyến;

-  Lắp đặt các ngăn máy vào hộp: Ngăn phát, ngăn thu, ngăn nguồn, ngăn chuyển mạch, nghiệp vụ;

-  Lắp đặt bơm khí khô;

-  Đấu nối Fiđơ vào khối máy;

-  Xác lập số liệu, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 khối

| MÃ HIỆU | THAN PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KHỐI MÁY TRÊN GIÁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại giá 120mm | Loại giá 19 inch (480mm) |
| 401.1320 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Lạt nhựa - Bu lông M6, M8x10cm - Cồn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1kW - Đồng hồ vạn năng | kg cái bộ kg % công công ca ca | 0,1 4 4 0,1 2 7,2 0,8 0,1 0,1 | 0,1 4 4 0,1 2 4,5 0,5 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

Bảng định mức trên tính cho thiết bị viba có cấu hình 1+0, nếu thiết bị viba có cấu hình khác định mức công được nhân hệ số sau:

- Thiết bị viba có cấu hình 1+1: hệ số 1,5.

- Thiết bị viba có cấu hình 2+1: hệ số 2,0.

401.1330  LẮPĐẶT MÁY GHÉP KÊNH BẬC CAO (MUX 2/34MB/S, MUX 34/140) CỦA THIẾT BỊ VIBA

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu thiết kế, kỹ thuật, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ,mặt bằng thi công;

-  Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loạivận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Lắp đặt hộp máy (Subrack);

-  Lắp đặt các phiến máy (Card);

-  Kiểm tra, đo thử an toàn, mở máy, thử cảnh báo;

-  Đo toàn máy;

-  Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 hộp máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MÁY GHÉP KÊNH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MUX 34-140 | MUX 2-34 | MUX 2-8-34 |
| 401.1330 | + Vật liệu phụ: - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Bu lông M8x10cm - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1kW - Đồng hồ vạn năng - Máy đo lỗi bit | kg kg bộ cuộn % công công ca ca ca | 0,05 0,1 4 1 2 6 6 0,1 0,1 6 | 0,05 0,1 4 1 2 6 6 0,1 0,1 6 | 0,05 0,1 4 1 2 8 6 0,1 0,1 6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.1340    LẮP ĐẶT MÁY GHÉP KÊNH CƠ SỞ 2MB/S (PCM30) THIẾT BỊ VIBA

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ thi công;

-  Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loạivận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Lắp đặt hộp máy ghép kênh;

-  Lắp đặt các card vào hộp máy;

-  Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 hộp máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MÁY GHÉP KÊNH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối | Trạm xen rẽ |
| 401.1340 | + Vật liệu phụ: - Thiếc hàn - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Lạt nhựa 200mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg kg kg cái % công công ca | 0,02 0,05 0,1 9 2 0,8 0,1 0,2 | 0,02 0,05 0,1 9 2 1,0 0,1 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.1035  LẮP ĐẶT KHỐI GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN XA CỦA THIẾT BỊ VIBA

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, mặt bằng thi công;

-  Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại vận chuyển thiết bị, phụ kiện đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

-  Lắp đặt khối giám sát tại chỗ ;

-  Lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển từ xa;

-  Kiểm tra tính năng giám sát;

-  Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 khối

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viba tốc độ16÷34Mb/s |  | Viba tốc độ 140Mb/s |  |
|  |  |  | Giá 120mm | 19inch (480mm) | Giá 120mm | 19inch (480mm) |
| 401.1350 | + Vật liệu phụ: - Bulông M6 - Lạt nhựa 5x200mm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Tem đánh dấu - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤ 2kW | bộ cái kg kg bộ cuộn % công công ca ca ca | 4 8 0,1 0,1 8 1 2 4,5 0,5 0,2 1 1 | 4 8 0,1 0,1 8 1 2 2,7 0,3 0,2 1 1 | 4 8 0,1 0,1 8 1 2 10 5 0,2 1 1 | 4 8 0,1 0,1 8 1 2 7 5 0,2 1 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.1400  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP SỢI QUANG

401.1410  LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP SỢI QUANG

+  Thành phần công việc:

-  Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

-  Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, mặt bằng thi công;

-  Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại vận chuyển thiết bị, phụ kiện đến vị trí lắp đặt ;

-  Đánh dấu lỗ khoan trên sàn, cầu cáp;

-  Lắp đặt khung giá máy theo thiết kế;

-  Kiểm tra côngviệc đã hoàn thành;

-  Thu dọn vệêsing, xác lậpếơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 khung giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI KHUNG GIÁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120mm | 19inch(480mm) |
| 401.1410 | + Vật liệu phụ: - Xăng - Giấy giáp số 0 - Đinh + vít nở M8-M10 - Giẻ lau - Bulông M8-M10 - Sơn màu tổng hợp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1kW - Máy cắt kim loại cầm tay 5kW | kg tờ bộ kg bộ kg % công ca ca | 0,1 1 4 0,2 2 0,1 2 2,5 0,1 0,05 | 0,1 1 4 0,2 0,1 2 2 0,1 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

Bảng định mức trên áp dụng cho trạm xen rẽ, nếu áp dụng cho trạm lặp thì định mức nhân công nhân hệ số 1,5.

LẮP ĐẶT HỘP THIẾT BỊ VÀO KHUNG GIÁ VÀ LẮP ĐẶT MÁY GHÉP KÊNH CƠ SỞ (PCM)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, vận chuyển thiết bị, phụ kiện (trong phạm vi 30 m);

- Lắp đặt hộp máy vào khung giá theo thiết kế;

- Lắp đặt các card vào hộp máy;

- Kiểm tra sơ bộ công việc đã hoàn thành;

- Thu dọn vệ sinh phòng máy;

- Xác lập số liệu.

401.1420	LẮP ĐẶT HỘP THIẾT BỊ VÀO KHUNG GIÁ

(Áp dụng cho trạm xen rẽ và trạm lặp)

Đơn vị tính: 1 hộp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1420 | + Vật liệu phụ - Bu lông M8 - Giẻ lau - Tem đánh dấu - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 4,0/8 - Công nhân 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | bộ kg cái kg % công công ca | 8 0,1 1 0,1 2 0,1 0,8 0,1 |
|  |  |  | 1 |

401.1430	LẮP ĐẶT MÁY GHÉ KÊNH CƠ SỞ 2MB/S (PCM)

Đơn vị tính: 1 hộp máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1430 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Giẻ lau - Tem đánh dấu - Bút đánh dấu - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 4,0/8 - Công nhân 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy thu phát sóng âm tần | kg kg cái cái % công công ca ca | 0,02 0,2 1 0,05 2 0,1 0,2 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 |

401.1440	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP SỢI QUANG

(Áp dụng cho trạm xen rẽ và trạm lặp)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Lắp đặt thiết bị quản lý mạng: máy tính, máy in để kết nối máy hoà mạng;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt;

- Vệ sinh phòng máy.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1440 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Giấy in 60x20000 mm - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 4,0/8 - Công nhân 5,0/7 + Máy thi công - Máy đo lỗi bít - Máy tính laptop - Đồng hồ vạn năng - Máy ổn áp ≤ 2kW | kg cuộn cái % công công ca ca ca ca | 0,01 0,2 1 3 0,1 0,7 1 0,4 0,01 0,4 |
|  |  |  | 1 |

401.1500	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÂN KÊNH

401.1510	LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ MÁY

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra và phân loại, vận chuyển thiết bị, phụ kiện đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc đánh dấu khoan lỗ;

- Lắp đặt khung giá máy theo thiết kế;

- Vệ sinh, thu dọn, lập sơ đồ lắp đặt  thực tế.

Đơn vị tính: 1 giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI KHUNG GIÁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 mm | 19 inch (480mm) |
| 401.1510 | + Vật liệu phụ - Giấy giáp số 0 - Đinh + vít nở M8 - Giẻ lau - Bu lông M8x10cm - Sơn tổng hợp - Xăng - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Máy cắt kim loại 5 kW | tờ bộ kg bộ kg kg % công ca ca | 1 4 0,1 2 0,1 0,1 2 3 0,1 0,05 | 1 4 0,1 2 0,15 0,15 2 2 0,1 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.1520	LẮP CÁC HỘP MÁY VÀO KHUNG GIÁ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị, mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra, vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt các hộp máy và khung giá;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI KHUNG GIÁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 mm | 19 inch (480mm) |
| 401.1520 | + Vật liệu phụ - Lạt nhựa 200 mm - Bu lông M6x10, M8x10 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 5,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | cái bộ % công công ca ca | 4 4 2 10,2 0,3 0,1 0,1 | 4 4 2 6,7 0,3 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.1530	LẮP ĐẶT KHỐI GIÁM SÁT THIẾT BỊ NHÂN KÊNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị, mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra, vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt khối giám sát;

- Lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển từ xa;

- Thiết lập kết nối cảnh báo & lệnh điều khiển xa;

- Kiểm tra tính năng giám sát, tạo cảnh báo giả;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 khối

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1530 | + Vật liệu phụ - Bulong M6x10 - Lạt nhựa 5x200 mm - Tem đánh dấu - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 5,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy LAPTOP | bộ cái cái cuộn % công công ca ca | 4 8 8 1 2 4,5 2 0,2 1 |
|  |  |  | 1 |

401.1600	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỔNG ĐÀI

401.1610	LẮP ĐẶT VỎ TỦ TỔNG ĐÀI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra vật tư;

- Vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu vị trí, khoan lỗ, lắp đặt vỏ tủ;

- Đấu nối cáp nguồn, dây đất vào vỏ tủ;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1610 | + Vật liệu phụ - Bu lông + ecu M8 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1,5 kW - Đồng hồ vạn năng - Máy đo điện trở đất | bộ kg kg % công công ca ca ca | 4 0,3 0,5 3 0,15 2,1 0,05 0,01 0,01 |
|  |  |  | 1 |

Ghi chú: Định mức áp dụng cho các loại tổng đài: host, vệ tinh, độc lập.

401.1620	LẮP ĐẶT NGĂN CHỨC NĂNG TỦ TỔNG ĐÀI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị, mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra vật tư. Vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt cạc vào ngăn và dán nhãn. Lắp ngăn tủ và dán nhãn;

- Đấu nối cáp nguồn, dây đất, cáp tín hiệu vào ngăn tủ;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 ngăn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1420 | + Vật liệu phụ - Tem dán nhãn - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 4,0/8 - Công nhân 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg cái kg % công công ca | 2 0,1 0,2 3 0,8 0,12 0,2 |
|  |  |  | 1 |

Ghi chú: Định mức áp dụng cho các loại tổng đài: host, vệ tinh, độc lập.

401.1630	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NGOẠI VI QUẢN LÝ TỔNG ĐÀI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công. Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại thiết bị vật tư;

- Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m đến vị trí lắp đặt.

- Đo nguội thiết bị, vật tư;

- Lắp đặt thiết bị ngoại vi: máy tính, máy in, modem vào vị trí đúng kỹ thuật;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Hoàn chỉnh và xác lập số liệu. Vệ sinh, thu dọn hiện trường, công cụ.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1630 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg kg % công công ca | 0,1 0,2 2 0,1 0,7 0,1 |
|  |  |  | 1 |

401.1640	LẮP ĐẶT TỔNG ĐÀI NỘI BỘ PABX

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra, phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc đánh dấu vị trí, khoan lỗ, lắp đặt tủ tổng đài (vỏ tủ tổng đài);

- Lắp đặt các card thuê bao, xử lý, điều khiển, card trung kế;

- Lắp đặt các modul nguồn;

- Đấu nối dây đất, cáp nguồn, cáp thuê bao, cáp tín hiệu, cáp trung kế vào tổng đài;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt thực tế so với thiết kế.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỔNG ĐÀI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤32 số | ≤128 số | ≤256 số | >256 số |
| 401.1640 | + Vật liệu phụ - Đinh vít nở M10 - Đầu cốt đường kính 10 mm - Thiếc hàn - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Băng dính cách điện 20x20000mm - Lạt nhựa 5x150mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy hút bụi 20V/1200W - Máy khoan điện cầm tay 220V/1,5 kW - Đồng hồ vạn năng | bộ cái kg kg kg cuộn cái % công công ca ca ca | 7 3 0,01 0,08 0,4 1,6 24 3 3,67 2,94 1,6 1,2 4 | 8 4 0,01 0,1 0,5 2 30 3 4,59 3,67 2 1,5 5 | 10 5 0,01 0,12 0,6 2,4 36 3 5,51 4,4 2,4 1,8 6 | 12 6 0,02 0,15 0,3 3 45 3 6,9 5,51 3 2,25 7,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Định mức trên chỉ áp dụng cho việc lắp đặt tổng đài, chưa tính đến các thành phần công việc khác như lắp đặt các thiết bị ngoại vi.

# LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

401.1700	LẮP ĐẶT VỎ TỦ TỔNG ĐÀI MSC/BSC VÀ VỎ TỦ THIẾT BỊ TRẠM BTS (TX, RX)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra vật tư;

- Vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt (trong phạm vi 30 m);

- Đo đạc, đánh dấu vị trí, khoan lỗ;

- Lắp đặt tủ;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường, dụng cụ;

- Xác lập số liệu và lập sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1700 | + Vật liệu phụ - Bu lông M12 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1,5 kW - Đồng hồ vạn năng - Máy đo điện trở đất | bộ kg kg % công công ca ca ca | 4,0 0,05 0,2 3 0,1 1,2 0,05 0,01 0,01 |
|  |  |  | 1 |

401.1800	LẮP CÁC NGĂN VÀO TỦ TỔNG ĐÀI MSC/BSC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại thiết bị vật tư;

- Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m đến vị trí lắp đặt;

- Đo nguội thiết bị, vật tư;

- Lắp ngăn vào tủ và dán nhãn;

- Lắp card vào ngăn và dán nhãn;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Xác lập số liệu và lập sơ đồ lắp đặt.

401.1810	LẮP CÁC NGĂN VÀO CÁC TỦ: XỬ LÝ, GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xử lý và điều khiển chuyển mạch | Giao tiếp giữa bộ xử lý, điều khiển chuyển mạch và ngoại vi | Xử lý, lưu trữ dữ liệu cước | Tủ kết nối dịch vụ fax/data |
| 401.1810 | + Vật liệu phụ - Tem đánh dấu - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | cái kg kg % công công ca | 10 0,17 0,6 2 2,91 0,2 1,8 | 10 0,17 0,6 2 3,91 0,2 2,5 | 10 0,17 0,6 2 5,91 0,2 3,1 | 10 0,17 0,6 2 3,91 0,2 3,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.1820	LẮP CÁC NGĂN VÀO CÁC TỦ: PHỤC VỤ, ĐIỀU KHIỂN TRẠM GỐC, TRIỆT TIẾNG VỌNG, NÉN LUỒNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔNG ĐÀI

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chức năng khác của tổng đài | Triệt tiếng vọng | Tủ phục vụ hệ thống trả tiền trước | Tủ phục vụ hệ thống nhắn tin ngắn, hộp thư thoại | Tủ nén luồng (MUX) | Tủ điều khiển trạm gốc |
| 401.1820 | + Vật liệu phụ - Tem đánh dấu - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | cái kg kg % công công ca | 10 0,18 0,45 2 6,05 0,2 1,6 | 6 0,16 0,4 2 4,71 0,2 0,57 | 10 0,17 0,6 2 2,91 0,2 1,9 | 10 0,17 0,6 2 3,41 0,2 2,3 | 12 0,24 1,8 2 6,84 0,2 1,02 | 10 0,17 0,6 2 3,91 0,2 2,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

401.1900	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NGOẠI VI QUẢN LÝ TỔNG ĐÀI MSC/BSC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại thiết bị vật tư;

- Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị ngoại vi: máy tính, máy in, terminal vào vị trí đúng kỹ thuật;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường. Xác lập số liệu và lập sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.1900 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | kg kg % công công ca | 0,02 0,1 2 0,31 0,11 0,03 |
|  |  |  | 1 |

401.2000	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THU, PHÁT TRẠM BTS (TX, RX)

401.2010	LẮP CÁC KHỐI THU PHÁT (TRX) VÀO TỦ THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại thiết bị vật tư;

- Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m đến vị trí lắp đặt;

- Đo nguội thiết bị;

- Lắp card vào tủ và dán nhãn;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường. Xác lập số liệu và lập sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 khối

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2010 | + Vật liệu phụ - Tem đánh dấu - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | cái kg kg % công công ca | 2 0,07 0,3 2 0,71 0,06 0,01 |
|  |  |  | 1 |

401.2020	LẮP ĐẶT NGĂN NGUỒN VÀO TỦ THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bản vẽ thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra, phân loại thiết bị vật tư;

- Vận chuyển thiết bị (trong phạm vi 30 m) đến vị trí lắp đặt;

- Đo nguội thiết bị;

- Lắp đặt ngăn vào vị trí. Lắp card vào ngăn;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường. Xác lập số liệu và lập sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 ngăn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2020 | + Vật liệu phụ - Tem đánh dấu - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | cái kg kg công công ca | 3 0,07 0,2 0,41 0,06 0,4 |
|  |  |  | 1 |

401.2030	LẮP ĐẶT VÀ HIỆU CHỈNH BỘ CHIA, BỘ TRỘN TÍN HIỆU THIẾT BỊ THU, PHÁT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Lắp đặt thiết bị vào vị trí, đấu nối cáp;

- Kiểm tra công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu và lập sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2030 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng chỉ số | công công ca | 0,2 0,5 0,1 |
|  |  |  | 1 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHẮN TIN

401.2100	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤC VỤ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Mở hòm, kiểm tra, vận chuyển thiết bị phụ kiện trong phạm vi 30 m;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt;thu dọn vệ sinh.

- Xác lập số liệu.

401.2110	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN TRUNG TÂM (ROC)

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy tính mã hoá (POCSAG) | Modem 64 Kbps G703↔V35 | Điều khiển hệ thống máy phát | Giám sát | Tổng đài ACD |
| 401.2110 | + Vật liệu phụ - Bu lông mạ M12 - Đinh vít nở M12 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Vạn năng kế - Khoan điện cầm tay 750 W | bộ bộ kg kg công công ca ca | 4 4 0,3 0,2 3 1,5 0,2 0,1 | 4 0,2 0,1 1 1 0,2 0,05 | 4 4 0,2 0,1 1,5 1 0,2 0,1 | 4 0,2 0,1 1 1 0,2 0,05 | 4 4 0,2 0,3 2 1 0,2 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.2120	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN TRẠM VỆ TINH (S.P.T.Z.)

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mã hoá và giả mã chữ viết | Tổng đài P.A.B.X 24 số | Modem 64 Data↔âm tân |
| 401.2120 | + Vật liệu phụ - Bu lông mạ M12 - Đinh vít nở M12 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Vạn năng kế - Khoan điện cầm tay 750 W | bộ bộ kg kg công công ca ca | 4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,04 | 4 4 0,2 0,2 1 1 0,2 0,06 | 4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,04 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.2130	LẮP ĐẶT BÀN KHAI THÁC ĐIỀU HÀNH MẠNG NHẮN TIN

Đơn vị tính: 1 bàn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2130 | + Vật liệu phụ - Bu lông mạ M12 - Đinh vít nở M12 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Thiếc hàn - Băng keo cách điện màu trong suốt + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư 4,0/8 + Máy thi công - Vạn năng kế - Khoan điện cầm tay 750 W | bộ bộ kg kg kg cuộn công công ca ca | 4 4 0,2 0,2 0,01 0,5 1 1 0,5 0,05 |
|  |  |  | 1 |

Ghi chú: Bảng định mức trên áp dụng đối với các loại bàn khai thác và điều hành mạng (như: Bàn khai thác viên, bàn tính cước và hoà mạng, bàn quản lý điều  hành mạng).

401.2200	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THU PHÁT NHẮN TIN (TX, RX)

401.2210	LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Nhận vật tư phân loại, kiểm tra, vận chuyển tới vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu khoan các vị trí lắp đặt;

- Gia công và sơn các các thanh giằng;

- Lắp đặt khung giá theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra công việc đã thực hiện, dán nhãn;

- Vệ sinh thu dọn xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 khung giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2210 | + Vật liệu phụ - Thanh giằng sắt dẹt 40x4x30mm - Bu lông M12 - Đinh vít nở M12 - Nhãn dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 3,0/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 750W | thanh bộ bộ cái % công công ca | 2 4 4 2 5 1,07 0,58 0,25 |
|  |  |  | 1 |

401.2220	LẮP ĐẶT TỦ MÁY PHÁT, MÁY THU

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận thiết bị, phân loại, kiểm tra nguội, tập kết tới vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu khoan các vị trí lắp đặt;

- Gia công và sơn các thanh giằng. Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra chất lượng, dán nhãn. Vệ sinh thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 tủ máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỦ MÁY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Rx |
| 401.2220 | + Vật liệu phụ - Thanh giằng sắt dẹt 40x4x30mm - Bu lông M12 - Đinh vít nở M12 - Nhãn dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 3,0/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 750W | thanh bộ bộ cái % công công ca | 2 4 4 2 5 1,32 0,58 0,25 | 2 4 4 2 5 1,12 0,53 0,25 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.2230	LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH CÁC HỘP THIẾT BỊ VÀO TỦ MÁY THU, PHÁT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ;

- Lập phương án thi công;

- Nhận, phân loại, kiểm tra, kiểm tra nguội, vận chuyển thiết bị, phụ kiện tới vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt hộp thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra chất lượng công việc đã thực hiện;

- Vệ sinh, thu dọn xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 hộp

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI HỘP CARD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nguồn | Kích thích phát | Công suất phát | Mô-đem nội | Card cấu hình | Máy thu |
| 401.2230 | + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 | công công | 0,32 0,57 | 0,37 0,67 | 0,43 0,72 | 0,25 0,48 | 0,23 0,65 | 0,39 0,72 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

401.2240	LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ TRẠM NHẮN TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ;

- Lập phương án thi công;

- Nhận, phân loại, kiểm tra, kiểm tra nguội, vận chuyển thiết bị, phụ kiện tới vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu các vị trí lắp đặt;

- Lắp các thiết bị phụ trợ nhắn tin theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra chất lượng công việc đã thực hiện, dán nhãn đánh dấu;

- Vệ sinh, thu dọn xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỘ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lọc băng thông máy phát Ftx | Ghép băng máy thu Ftx | Phối hợp mức kênh nhắn tin | Modem kênh nhắn tin | Cấp kênh nhắn tin Hostline | Chống sét cấp kênh nhắn tin |
| 401.2240 | + Vật liệu phụ - Gá đỡ - Bu lông M8 - Bu lông M6 - Lạt nhựa 250 mm - Nhán dãn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 750 W | chiếc bộ bộ chiếc chiếc % công công ca | 1 4 4 2 5 2 1,92 0,1 | 1 4 4 2 5 1,5 1,42 0,1 | 1 4 1 5 0,41 0,65 0,05 | 1 4 1 5 1,27 1,62 0,05 | 1 4 2 5 1,55 1,72 0,05 | 1 2 1 5 0,41 0,3 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

LẮP ĐẶT THIÉT BỊ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU

401.2300	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỔNG ĐÀI X.25

401.2310	LẮP ĐẶT TỦ GIAO DIỆN DUNG LƯỢNG 128 CỔNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra, phân loại, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30 m đến điểm lắp đặt;

- Lắp đặt tủ giao diện (vỏ tủ);

- Lắp đặt các card vào tủ;

- Đấu cáp vào card;

- Đấu nối dây đất, cáp nguồn;

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn, làm vệ sinh sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt;

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vỏ tủ | Card giao diện |
| 401.2310 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,07 - Kỹ sư: 4,0/8 | kg kg % công công | 0,05 0,2 3 1,3 0,1 | 0,1 0,5 2 1,4 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên tính cho công việc lắp đặt card giao diện I/O với tổng đài có dung lượng 128 cổng

+ Nếu tổng đài có dung lượng khác thì định mức được nhân với hệ số như sau:

- Tổng đài có dung lượng 256 cổng: hệ số 1,7

- Tổng đài có dung lượng 192 cổng: hệ số 1,4

- Tổng đài có dung lượng 64 cổng: hệ số 0,6

401.2320	LẮP ĐẶT TỦ CHUYỂN MẠCH DUNG LƯỢNG 128 CỔNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm, kiểm tra, phân loại, vận chuyển thiết bị đến địa điểm lắp đặt  (trong vòng 30 m);

- Lắp đặt tủ chuyển mạch(vỏ tủ);

- Lắp đặt các ngăn vào tủ;

- Lắp đặt hệ thống quạt làm mát;

- Đấu nối cáp vào các module;

- Lắp đặt các module chức năng vào tủ;

- Lắp đặt các module nguồn vào tủ;

- Đấu nối dây đất, cáp nguồn;

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn, làm vệ sinh sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TỦ CHUYỂN MẠCH | CÁC MODULE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401.2320 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,07 - Kỹ sư: 4,0/8 | kg kg % công công | 0,1 0,2 3 1,7 0,1 | 0,12 0,8 2 1,2 2,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên tính cho công việc lắp đặt card giao diện I/O với tổng đài có dung lượng 128 cổng.

+ Nếu tổng đài có dung lượng khác thì định mức nhân công được nhân với hệ số như sau:

- Tổng đài có dung lượng 256 cổng: hệ số 1,7

- Tổng đài có dung lượng 192 cổng: hệ số 1,4

- Tổng đài có dung lượng 64 cổng: hệ số 0,6

401.2330	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Mở hòm, nhận, chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị;

- Đấu nối cáp nguồn, tín hiệu, dây đất vào thiết bị;

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn mặt bằng, lau chùi thiết bị sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 máy chủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2330 | + Vật liệu - Băng dính (10x20000 mm) - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | cuộn kg kg % công công ca | 0,2 0,02 0,2 3 0,4 0,8 0,01 |
|  |  |  | 1 |

401.2400	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN BÁO ẢNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển thiết bị đến địa điểm lắp đặt trong phạm vi 30 m;

- Lau chùi thiết bị trước khi gia cố, lắp đặt;

- Đấu nối cáp tín hiệu, cáp nguồn, dây đất vào thiết bị;

- Kiểm tra toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu don, làm vệ sinh mặt bằng sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quét ảnh | In phim | Xử lý phim (RIP) | Trám phim | Đo phim | Ghi phim |
| 401.2400 | + Vật liệu - Băng dính (50x20000mm) - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | cuộn kg kg % công công ca | 0,2 0,05 0,8 4 1,6 4,8 0,1 | 0,2 0,04 0,7 3 1,3 4,1 0,1 | 0,2 0,04 0,5 2 1,1 3,4 0,1 | 0,2 0,03 0,5 2 0,9 2,9 0,1 | 0,2 0,02 0,3 2 0,6 2,2 0,1 | 0,2 0,02 0,3 2 0,5 1,9 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC HỆ THỐNG TRUY NHẬP

401.2500	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO GIÁN TIẾP DÂY A/B

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo thử nguội thiết bị trước khi lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu các vị trí, khoan lỗ, lắp đặt khung giá thiết bị;

- Đưa đủ thiết bị (RT) vào vị trí lắp đặt (dùng xe cẩu);

- Lắp đặt đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu trong tủ thiết bị (RT);

- Lắp đặt đấu nối các loại block trong tủ thiết bị (RT);

- Lắp bảng tiếp đất, làm đầu cốt, đấu nối dây đất vào tủ thiết bị (RT), bảng tiếp đất;

- Lắp đặt các ngăn, card vào thiết bị;

- Làm đầu cốt, đấu nối dây đất, đấu cáp nguồn vào giá thiết bị;

- Làm đầu connector, đấu nối cáp thuê bao, cáp tín hiệu, cáp nguồn 2Mb/s vào thiết bị;

- Lắp đặt thiết bị quản trị mạng;

- Thu dọn, vệ sinh sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (Cot) | Đầu cuối phía đầu xa (RT) |
| 401.2500 | + Vật liệu phụ - Thanh nhôm vuông có rãnh 50x50mm - Cốt đồng đường kính 10 mm - Lạt nhựa các loại - Bu lông M10x30 - Bu lông với con tán hình thoi 10x30 mm - Đinh vít nở 10x60mm - Miếng đỡ thép L50x50x50 mm - Đinh vít nở 12x100 mm - Nhãn đánh dấu đầu cáp - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng keo cách điện 20x20.000 mm - Giấy nhám số 0 - Giẻ lau sạch - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy ép đầu cốt thuỷ lực - Máy khoan cầm tay 1 kW | m cái cái bộ cái bộ cái bộ cái kg kg cuộn tờ kg lít % công công ca ca ca | 1,6 6 60 2 4 4 4 4 60 0,02 0,01 1 2 0,2 0,5 2 11,35 6 0,5 0,2 0,5 | 6 100 60 0,02 0,01 1 2 0,2 0,5 2 13,1 5,5 0,5 0,2 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị tiếp cận thuê bao gián tiếp dây a-b với dung lượng chuẩn 480 đường dây thuê bao. Với các thiết bị có dung lượng khác thì nhân các hệ số điều chỉnh định mức như sau:

- Cứ tăng thêm 120 số được nhân hệ số 1,2.

- Cứ giảm đi 120 số được nhân hệ số 0,9.

+ Giới hạn tối đa của RT là 960 số.

+ Đối với thiết bị RT lắp đặt ngoài trời dùng bệ bê tông; Phần bệ bê tông được tính theo định mức bệ bê tông cho thiết bị tiếp cận thuê bao.

+ Đối với thiết bị RT lắp đặt trong nhà, trạm dùng bệ sắt; Phần bệ sắt được tính theo như vật tư chính theo thiết kế.

401.2600	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO GIAO TIẾP V5.X

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo thử nguội thiết bị trước khi lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu các vị trí, khoan lỗ, lắp đặt khung giá thiết bị;

- Lắp đặt các ngăn, card vào giá thiết bị;

- Làm đầu cốt, đấu nối dây đất, đấu cáp nguồn vào giá thiết bị;

- Làm đầu connector, đấu nối cáp thuê bao, cáp tín hiệu, cáp nguồn 2Mb/s vào thiết bị;

- Lắp đặt thiết bị quản trị mạng;

- Thu dọn, vệ sinh sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (Cot) | Đầu cuối phía đầu xa (RT) |
| 401.2600 | + Vật liệu phụ - Thanh nhôm vuông có rãnh 50x50mm - Cốt đồng đường kính 10 mm - Lạt nhựa các loại - Bu lông M10x30 - Bu lông với con tán hình thoi 10x30 mm - Đinh vít nở 10x60mm - Miếng đỡ thép L50x50x50 mm - Đinh vít nở 12x100 mm - Nhãn đánh dấu đầu cáp - Thiếc hàn - Băng keo cách điện 20x2.000 mm - Giấy nhám số 0 - Giẻ lau sạch - Cồn công nghiệp + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy ép đầu cốt thuỷ lực - Máy khoan cầm tay 1 kW | m cái cái bộ cái bộ cái bộ cái kg cuộn tờ kg lít công công ca ca ca | 1,60 6,00 60,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 60,00 0,02 1,00 2,00 0,20 0,50 9,35 4,00 0,50 0,20 0,50 | 6,00 100,00 60,00 0,02 1,00 2,00 0,20 0,50 13,10 5,50 0,50 0,20 0,30 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị có dung lượng 480 lines nếu các thiết bị có dung lượng khác thì nhân các hệ số điều chỉnh định mức như sau:

- Cứ tăng thêm 120 số được nhân hệ số 1,2.

- Cứ giảm đi 120 số được nhân hệ số 0,9.

+ Giới hạn tối đa của 1 RT theo định mức này là 960 số.

401.2700	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỢI DÂY

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận và chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, lập phương án thi công;

- Nhận thiết bị, mở hòm kiểm tra phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

- Đo thử nguội thiết bị trước khi lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu các vị trí, khoan lỗ để lắp đặt khung giá thiết bị;

- Lắp đặt, cố định giá thiết bị vào khung, lắp cạc vào giá thiết bị;

- Làm đầu cốt, đấu nối dây đất vào hộp thiết bị, bảng tiếp đất, giá thiết bị;

- Đấu nối cáp trung kế vào hộp thiết bị;

- Làm đầu connector, đấu nối cáp thuê bao, cáp nguồn, cáp tín hiệu vào giá thiết bị;

- Lắp đặt thiết bị quản trị mạng;

- Lắp đặt, cố định hộp thiết bị;

- Lau chùi thiết bị, thu dọn, vệ sinh sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (Cot) | Đầu cuối phía đầu xa (RT) |
| 401.2700 | + Vật liệu phụ - Cốt đồng đường kính 10 mm - Lạt nhựa - Bu lông M10x30 - Đinh vít nở 100x12 - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng cách điện 10x20000 - Giấy nhám số 0 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,5/7 - Kỹ sư: 4,5/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1 kW - Máy ép đầu cốt thuỷ lực - Đồng hồ đo điện vạn năng | cái cái bộ bộ kg kg cuộn tờ kg kg công công ca ca ca | 6 30 2 4 0,02 0,01 0,1 1 0,2 0,5 2 1,65 2,39 0,2 0,5 0,2 | 7 4 0,02 0,01 0,1 1 0,2 0,5 2 0,35 0,14 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp đối với thiết bị (Cot) có dung lượng chuẩn 40 số.

+ Các thiết bị có dung lượng khác 40 số được tính hệ số định mức như sau:

- Dung lượng lớn hơn 40 số thì phần lớn hơn 40 số được coi như lắp mới 1 thiết bị (Cot) với hệ số điều chỉnh dung lượng như trên.

- Nếu giảm đi 12 số được nhân hệ số 0,95.

+ Bảng định mức áp dụng đối với công tác lắp đặt thiết bị (Rt) có dung lượng nhỏ hơn hay bằng 4 số.

401.2800	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỐ ĐỊNH

+ Qui định áp dụng::

Định mức áp dụng đối với thiết bị vô tuyến cố định GMH2000 (sử dụng công nghệ E-TDMA, nhà sản xuất Hughes Networks System) và PROXIMITY (sử dụng công nghệ TDMA-3, nhà sản xuất Nortel Networks System) và tương đương.

401.2810	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BSC 10890 SỐ, BTS DUNG LƯỢNG 2250 SỐ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận, chuẩn bị mặt bằng, lập phương án, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo thử nguội thiết bị trước khi lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu, khoan lỗ, lắp đặt tủ thiết bị;

- Lắp đặt card, module vào tủ thiết bị;

- Làm đầu cốt, đấu nối dây nguồn, dây đất vào thiết bị;

- Làm đầu connector, đấu cáp tín hiệu vào thiết bị;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BSC | BTS | Triết tiếng dội |
| 401.2810 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Băng keo cách điện 20x20.000 mm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy khoan bê tông cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | kg cuộn kg kg % công công ca ca | 0,02 0,20 0,20 0,50 2,00 7,60 5,19 0,10 1,00 | 0,02 0,20 0,20 0,50 2,00 9,85 5,25 0,10 1,00 | 0,20 0,20 0,20 2,00 1,7 1,0 0,10 0,50 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị BSC có dung lượng 10.890 số. Thiết bị BTS có dung lượng 2.250 số.

+ Nếu thiết bị BSC có dung lượng khác 10.890 số thì định mức được tính hệ số sau:

- Thiết bị BSC có dung lượng nhỏ hơn 2250 số được nhân với hệ số 0,5.

- Thiết bị BSC có dung lượng nhỏ hơn 3700 số được nhân với hệ số 0,6.

- Thiết bị BSC có dung lượng nhỏ hơn 7300 số được nhân với hệ số 0,8.

+ Thiết bị BTS có dung lượng nhỏ hơn 1025 số, thì định mức được nhân với hệ số bằng 0,80.

401.2820	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ OMC VÀ MSU

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OMC | MSU |
| 401.2820 | + Vật liệu phụ - Đinh vít nở M10 - Thanh đỡ 4x40 mm - Thiếc hàn - Băng keo cách điện 20x20.000 mm - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Lạt nhựa 5x150 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan bê tông cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | bộ m kg cuộn kg kg cái % công công ca ca | 0,2 0,2 0,5 2 2,9 2,3 1 | 16 2 0,02 0,2 0,2 0,5 10 3 7,1 3,7 0,1 1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.2900	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NÔNG THÔN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu, khoan lỗ, lắp đặt khung giá thiết bị;

- Lắp ngăn, card, mô đun vào thiết bị;

- Làm đầu cốt, đấu nối dây đất, cáp nguồn vào thiết bị;

- Làm đầu connector, đấu nối cáp tín hiệu cáp thuê bao  vào thiết bị;

- Thu dọn, vệ sinh sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu.

401.2910	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm gốc | Trạm lặp không rẽ | Trạm lặp có rẽ | Trạm đầu cuối thuê bao |
| 401.2910 | + Vật liệu phụ - Giấy giáp số 0 - Cốt đồng đường kính 10 mm - Lạt nhựa 5x150 mm - Lạt nhựa 3x100 mm - Đinh vít nở 12x100 - Nhựa thông - Băng cách điện 10x20.000 mm - Thiếc hàn - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy hút bụi 1kW - Máy khoan điện cầm tay 1kW | tờ cái cái cái bộ kg cuộn kg kg kg công công ca ca | 1 6 10 20 4 0,01 0,2 0,02 0,3 0,5 15,3 7,1 0,8 0,2 | 1 6 10 10 4 0,01 0,1 0,02 0,1 0,4 3,3 4 0,4 0,2 | 1 6 20 30 4 0,01 0,2 0,02 0,2 0,4 4,7 4,7 0,6 0,2 | 1 6 15 20 4 0,01 0,1 0,02 0,2 0,4 4,2 4,4 0,6 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị trạm gốc dung lượng chuẩn 512 số, trạm lặp không rẽ, trạm lặp có rẽ, trạm đầu cuối thuê bao có dung lượng chuẩn 64 số.

+ Thiết bị có dung lượng khác thì định mức được nhân theo hệ số a sau:

* Dung lượng: C=12+nx8; * Hệ số: a=1 + nx0,005 (Áp dụng cho trạm gốc)

* Dung lượng: C=64+nx8; * Hệ số: a=1 + nx0,001 (Áp dụng cho trạm lặp không rẽ)

* Dung lượng: C=64+nx8; * Hệ số: a=1 + nx0,01 (Áp dụng cho trạm lặp đầu cuối thuê bao)

Trong đó n là số tự nhiên 1,2,3...

401.2920	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN TRỊ MẠNG VIỄN THÔNG NÔNG THÔN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra phân loại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị;

- Đấu nối cáp nguồn, tín hiệu, dây đất vào thiết bị;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.2920 | + Vật liệu phụ - Lạt nhựa 3x100 mm - Nhựa thông - Băng cách điện 10x20.000 mm - Thiếc hàn - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 | cái kg cuộn kg kg kg công công | 10 0,01 0,1 0,01 0,2 0,2 0,4 0,1 |
|  |  |  | 1 |

401.3000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN BIỂN ĐẢO

+ Qui định áp dụng:

Định mức lắp đặt thiết bị thông tin biển đảo chỉ giới hạn trong việc lắp đặt thiết bị trạm gốc băng tần VHF, ÙH dùng cho thông tin biển đảo. Phạm vi định mức chưa xác định vùng phủ sóng.

401.3010	LẮP ĐẶT KHUNG GIÁ MÁY TRẠM GỐC UHF, VHF

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra và phân loại, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt khung giá máy theo thiết kế;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt thực tế.

Đơn vị tính: 1 giá

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.3010 | + Vật liệu phụ - Giấy giáp số 0 - Đinh vít nở Φ8 - Giẻ lau - Bu lông M8x10 - Sơn tổng hợp - Xăng - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Khoan bê tông 1 kW - Máy cắt kim loại 5 kW | tờ bộ kg bộ kg lít % công ca ca ca | 1 4 0,1 2 0,1 0,1 2 4,5 0,1 0,1 0,05 |
|  |  |  | 1 |

401.3020	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO KHUNG GIÁ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật tư thi công;

- Nhận, mở hòm kiểm tra và phân loại, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt: Ngăn vô tuyến, ngăn phát, ngăn thu, ngăn nguồn, ngăn chuyển mạch, ngăn tính cước, ngăn điều khiển vào giá thiết bị trạm gốc;

- Lắp đặt bơm khí khô cho thiết bị trạm gốc;

- Lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiên;

- Đấu nối dây đất, cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm gốc | Giám sát và điều kiện khiển |
| 401.3020 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Lạt nhựa 5x200mm - Đinh + Vít nở 12x100 mm - Vít nở Φ6 - Giẻ lau - Tem đánh dấu - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1kW - Đồng hồ vạn năng - Máy LAPTOP | kg kg cái bộ bộ kg bộ cuộn % công công ca ca ca | 0,02 0,02 12 12 4 0,02 2 16,4 0,6 0,2 0,2 | 8 4 0,02 8 1 2 4 3 0,2 1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

- Bảng định mức trên áp dụng đối với các thiết bị trạm gốc có cấu hình 1+0. Nếu thiết bị trạm gốc có cấu hình 1+1: Nhân hệ số 1,5.

- Máy ghép kênh cơ sở 2 Mb/s được áp dụng như bảng định mức máy ghép kênh 2 Mb/s trạm đầu cuối của thiết bị truyền dẫn viba.

# LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

401.3100	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI THẺ

+ Qui định áp dụng:

- Định mức nhân công lắp đặt các thiết bị quản lý điều hành, khai thác mạng điện thoại dùng thẻ đã bao gồm cả nhân công vận hành máy đo, máy thí nghiệm.

- Định mức áp dụng cho lắp đặt thiết bị trung tâm Quản lý điều hành khai thác mạng điện thoại dùng thẻ cấp quốc gia NPMS với dung lượng quản lý điều hành 61 PPMS (với khoảng 80.000 máy đầu cuối điện thoại dùng thẻ) và cấp tỉnh, thành phố PPMS với dung lượng quản lý, điều hành khai thác 1000 máy đầu cuối điện thoại dùng thẻ.

- Định mức áp dụng cho thiết bị chống đấu trộm đường dung lượng tối đa của mỗi thùng máy phục vụ được 64 máy payphone.

- Thiết bị trung tâm Quản lý điều hành khai thác mạng điện thoại dùng thẻ cấp tỉnh, thành phố PPMS với dung lượng quản lý, điều hành khai thác 2000 máy đầu cuối điện thoại dùng thẻ được nhân với hệ số 1,15 và với dung lượng 5000 máy, 10.000 máy nhân với hệ số 1,5.

401.3110	LẮP ĐẶT BÀN ĐẶT MÁY THIẾT BỊ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công;

- Nhận vật tư phân loại tập kết đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, đánh dấu vị trí để lắp đặt;

- Lắp đặt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bàn máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.3110 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 | kg kg % công | 0,1 0,1 2 0,15 |
|  |  |  | 1 |

401.3120	LẮP ĐẶT MODEM THIẾT BỊ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công;

- Nhận vật tư phân loại tập kết đến vị trí lắp đặt;

- Đo nguội kiểm tra thiết bị;

- Đo đạc, đánh dấu vị trí để lắp đặt;

- Lắp đặt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bộ modem

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.3120 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg kg % công ca | 1 0,1 2 0,3 0,05 |
|  |  |  | 1 |

401.3130	LẮP ĐẶT MÁY PAYPHONE

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận vật tư tập kết đến vị trí lắp đặt, kiểm tra cơ khí;

- Đóng cọc tiếp đất, hàn dây tiếp đất;

- Lắp đặt Block móng chân đế cabin, tô trát móng chân đế cabin và xung quanh.

- Lắp đặt cabin đúng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp đặt máy payphone, đầu nối dây đất, cáp điện thoại;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 cabin

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CABIN |  | LẮP ĐẶT MÁY PAYPHONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cabin ngoài trời | Cabin treo tường |  |
| 401.3130 | + Vật liệu phụ -Cọc mạ đồng Φ22 dài 2-2,5m - Dây đồng trần M22 - Sơn chống gỉ - Giẻ lau - Vít nở sắt M10 - Xi măng PC30 - Cát vàng - Đầu Cosse đấu dây đất - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công -Máy khoan điện cầm tay 1kW - Đồng hồ vạn năng | cọc kg kg kg bộ kg m3 chiếc % công công ca ca | 1 1 0,02 0,1 14,4 0,042 2 1,79 | 0,1 3 2 0,47 | 0,1 1 2 1,3 3,5 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.3140	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG ĐẤU TRỘM ĐƯỜNG DÂY (ATD)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận vật tư phân loại tập kết đến vị trí lắp đặt;

- Đo nguội kiểm tra thiết bị;

- Đánh dấu vị trí để lắp đặt, lắp đặt đúng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.3140 | + Vật liệu phụ - Sơn các loại - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng | kg kg % công ca | 0,12 0,10 1 0,4 0,05 |
|  |  |  | 1 |

401.3200	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ INTERNET

+ Qui định áp dụng:

- Định mức được tính đối với các thiết bị mạng Switch dòng 5000 và tương đương. Access server Baynerworks 5000. Cisco 580 và tương đương.

Các thiết bị khác được áp dụng hệ số như sau:

Router Cisco 4000 series và tương đương:		nhân hệ số 0,7

Router Cisco 3000 series và tương đương:		nhân hệ số 0,5

Router Cisco 4000 series và tương đương:		nhân hệ số 0,4

Switch dòng 8000 và tương đương:				nhân hệ số từ 1,25 đến 1,4

Access server Baynetworks 5005 và tương đương:nhân hệ số 0,8

Access server Cisco 5300 và tương đương:		nhân hệ số 0,7

401.3210	LẮP ĐẶT MÁY CHỦ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, mở hòm, nhận, chuyển thiết bị đế vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m;

- Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị;

- Đấu nối cáp nguồn, tín hiệu, dây đất vào thiết bị;

- Kiểm tra lại toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn sau khi lắp đặt;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 máy chủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.3210 | + Vật liệu phụ - Băng dính (50x20000 mm) - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | cuộn kg kg % công công ca | 0,1 0,02 0,2 3 0,4 0,8 0,01 |
|  |  |  | 1 |

401.3220	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, vận chuyển thiết bị đế địa điểm lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị;

- Đấu nối cáp nguồn, tín hiệu, dây đất... vào thiết bị;

- Kiểm tra công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ định tuyến (Router) | Bộ chuyển mạch (Switch) | Bộ quản lý truy nhập gián tiếp (Access Server) | Tủ modem (Rack modem/ Converter) |
| 401.3220 | + Vật liệu phụ - Lạt buộc 15 cm - Băng dính 50x20000 mm - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | cái cuộn kg % công công ca | 50 0,1 0,02 5 0,6 5 0,4 | 30 0,1 0,02 5 0,5 4,1 0,3 | 80 0,1 0,03 5 1,1 8,2 0,3 | 100 0,1 0,015 5 0,8 7,3 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

# LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NGUỒN

401.3300	LẮP ĐẶT BẢNG NGUỒN

401.3310	LẮP ĐẶT BẢNG GỖ (NHỰA) VÀO TƯỜNG GẠCH

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, lấy dấu, khoan lỗ;

- Khoan lỗ trên tường, luồn dây;

- Lắp đặt, cố định bảng gỗ vào tường.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC BẢNG ĐIỆN (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤90x150 | ≤180x250 | ≤300x400 | ≤450x500 | ≤600x700 |
| 401.3310 | + Vật liệu chính - Bảng điện + Vật liệu phụ - Đinh vít nở M6 - Đinh vít nở M8 + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | cái bộ bộ công ca | 1 4 0,132 0,1 | 1 4 0,165 0,1 | 1 4 0,231 0,15 | 1 4 0,264 0,15 | 1 4 0,363 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3320	LẮP ĐẶT BẢNG GỖ, NHỰA VÀO TƯỜNG BÊTÔNG

+ Thành phần công việc:

- Đo lấy dấu, khoan lỗ;

- Đóng tắc kê, khoan lỗ trên tường, luồn dây.

- Lắp đặt, cố định bảng gỗ vào tường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KÍCH THƯỚC BẢNG ĐIỆN (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤90x150 | ≤180x250 | ≤300x400 | ≤450x500 | ≤600x700 |
| 401.3320 | + Vật liệu chính - Bảng điện + Vật liệu phụ - Đinh vít nở M6 - Đinh vít nở M8 + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện 1 kW | cái bộ bộ công ca | 1 4 0,165 0,1 | 1 4 0,198 0,1 | 1 4 0,264 0,15 | 1 4 0,297 0,15 | 1 4 0,396 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3400	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, NGẮT, BẢO VỆ

401.3410	LẮP ĐẶT BỘ BẢO VỆ DÒNG (CB) VÀO BẢNG GỖ HOẶC NHỰA

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra bộ bảo vệ dòng trước khi lắp đặt.

- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, luồn dây.

- Gá bắt bộ bảo vệ dòng (CB).

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BẢO VỆ DÒNG (CB) (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5÷30 | 30÷100 | >100 |
|  | + Vật liệu chính - Bảo vệ dòng + Vật liệu phụ - Đinh vít M3 - Bu lông M6x50 + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 | cái bộ bộ công | 1 2 4 0,04 | 1 2 4 0,05 | 1 6 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.3420	LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, CẦU CHÌ, Ổ CẮM VÀO TƯỜNG

+ Thành phần công việc:

- Lấy dấu, đục lỗ, lắp đặt công tắc, cầu chì, ổ cắm, trèn trát cố định, luồn dây, đấu dây hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÔNG TẮC, CẦU CHÌ, Ổ CẮM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sứ | Nhựa | Đặc biệt |
|  | + Vật liệu chính - Cầu chì, ổ cắm, công tắc - Hộp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | cái cái % công | 1,01 1 6 0,13 | 1,01 1 6 0,16 | 1,01 1 6 0,17 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.3430	LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, CẦU CHÌ, Ổ CẮM VÀO BẢNG GỖ

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo lấy dấu, đục lỗ, luồn dây, bắt công tắc (hoặc cầu chì, ổ cắm) cố định vào bảng gỗ.

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CÔNG TẮC, CẦU CHÌ, Ổ CẮM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sứ, nhựa | Đặc biệt |
|  | + Vật liệu chính - Cầu chì, ổ cắm, công tắc - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | cái % công | 1,01 5 0,025 | 1,01 5 0,042 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.3440	LẮP ĐẶT CẦU DAO VÀO BẢNG GỖ

+ Thành phần công việc:

- Lấy dấu, khoan lỗ vào bảng gỗ, lắp đặt cầu dao vào bảng, đấu dâu, lắp dây theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CẦU DAO 2 CỰC |  | LOẠI CẦU DAO 3 CỰC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤100A | ≤400A | ≤100A | ≤400A |
| 401.3440 | + Vật liệu chính - Cầu dao - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | cái % công | 1 2 0,10 | 1 2 0,15 | 1 2 0,18 | 1 2 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.3450	LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU VÀO TƯỜNG GẠCH VÀ BÊ TÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, kiểm tra, lắp đặt, cố định cầu dao, đấu dây lắp dây theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn chỉnh.

# LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU VÀO TƯỜNG GẠCH

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤60 | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
| 401.3450 | + Vật liệu chính - Cầu dao - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1 kW | cái % công ca | 1 8 0,25 0,07 | 1 2 0,48 0,08 | 1 2 0,5 0,10 | 1 1 0,75 0,12 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

# LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤60 | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
| 401.3450 | + Vật liệu chính - Cầu dao - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1 kW | cái % công ca | 1 8 0,30 0,09 | 1 2 0,50 0,11 | 1 1,5 0,75 0,12 | 1 0,5 0,95 0,125 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

401.3460	LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU VÀO TƯỜNG GẠCH VÀ BÊ TÔNG

LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU TƯỜNG GẠCH

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤60 | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
| 401.3460 | + Vật liệu chính - Cầu dao - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1 kW | cái % công ca | 1 6 0,3 0,095 | 1 2 0,58 0,115 | 1 1 0,60 0,125 | 1 0,5 0,85 0,13 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

# LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤60 | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
| 401.3450 | + Vật liệu chính - Cầu dao - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 1 kW | cái % công ca | 1 6 0,40 0,15 | 1 2 0,60 0,17 | 1 1 0,75 0,172 | 1 0,5 1,05 0,182 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

# LẮP ĐẶT AUTOMAT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, kiểm tra lắp đặt cố định automat, đấu dây, lắp dây hoàn chỉnh.

401.3470	LẮP ĐẶT AUTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤100 | ≤150 | ≤200 | >200 |
| 401.3470 | + Vật liệu chính - Automat - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | cái % công | 1 5 0,27 | 1 2 0,40 | 1 1 0,56 | 1 0,5 1,35 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.3480	LẮP ĐẶT AUTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤100 | ≤150 | ≤200 | >200 |
| 401.3480 | + Vật liệu chính - Automat - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | cái % công | 1 3 0,50 | 1 1 0,85 | 1 1 1,50 | 1 0,5 2,00 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.3500	LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN

401.3510	LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN AC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt tủ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đấu nối cáp nguồn AC, cáp tín hiệu và dây đất vào thiết bị;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT TỦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2kW | ≤5kW | ≤10kW | ≤15kW | >15kW |
| 401.3510 | + Vật liệu chính - Tủ phân phối + Vật liệu phụ - Bulông M8x100 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1kW | tủ bộ % công ca | 1 4 3 0,2 0,05 | 1 4 3 0,26 0,05 | 1 6 4 0,28 0,1 | 1 6 5 0,36 0,1 | 1 6 5 0,42 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3520	LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN DC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận mở hòm, kiểm tra, phân loại vật tư thiết bị;

- Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc lấy dấu, xác định vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt tủ phân phối DC theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đấu nối cáp nguồn DC, cáp tín hiệu và dây đất vào thiết bị;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT TỦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2kW | ≤5kW | ≤10kW | ≤15kW | >15kW |
| 401.3520 | + Vật liệu chính - Tủ phân phối + Vật liệu phụ - Bulông M8x100 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1kW | tủ bộ % công ca | 1 4 3 0,2 0,05 | 1 4 3 0,25 0,05 | 1 6 3 0,27 0,1 | 1 6 4 0,30 0,1 | 1 6 5 0,45 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3600	LẮP ĐẶT TỦ NGUỒN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận mở hòm, kiểm tra, phân loại vật tư thiết bị;

- Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc lấy dấu, xác định vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đấu nối cáp nguồn AC, DC, cáp tín hiệu và dây đất vào thiết bị;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ TỦ NGUỒN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <50A | 50 A | 50÷100A | 100÷200A | >200 A |
| 401.3600 | + Vật liệu chính - Tủ nguồn + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng dính cách điện 20x20000mm - Giấy giáp số 2 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Lạt nhựa 5x200mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy khoan bê tông 1kW | tủ kg kg cuộn tờ kg kg cái % công công ca ca | 1 0,05 0,02 0,1 1 0,1 0,5 20 4 0,080 1,584 1 0,15 | 1 0,05 0,02 0,1 1 0,1 0,5 20 4 0,10 1,76 1 0,2 | 1 0,05 0,02 0,1 1 0,1 0,5 20 4 0,11 2,464 1,5 0,2 | 1 0,1 0,05 0,2 2 0,2 1 30 4 0,12 2,64 2 0,3 | 1 0,15 0,05 0,3 2 0,25 1 35 4 0,13 2,992 2 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3700	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ỔN ÁP XOAY CHIỀU (AUTOMACTIC AC STABILIZER)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Đo đạc lấy dấu, lắp đặt thiết bị;

- Kiểm tra, đo đạc, nguồn điện lưới, độ ổn định điện áp ra, thử tải;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ ỔN ÁP XOAY CHIỀU (KVA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <5 | 5÷10 | 10 | 10÷20 | >20 |
| 401.3700 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng dính cách điện 20x20000mm - Ống ghen - Giấy giáp số 2 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Tải giả | kg kg cuộn tờ kg kg cái % công công ca ca | 0,1 0,05 0,1 0,5 1 0,05 0,2 2 0,48 1,026 0,5 0,1 | 0,15 0,05 0,1 0,7 1 0,05 0,3 3 0,48 1,14 0,5 0,1 | 0,2 0,05 0,2 1 1,5 0,1 0,4 4 0,60 1,14 0,5 0,1 | 0,3 0,1 0,3 1,2 1,5 0,1 0,7 4 0,72 1,596 0,7 0,2 | 0,5 0,15 0,4 2 2 0,2 0,7 4 0,78 1,71 0,7 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3800	LẮP ĐẶT BỘ ĐỔI ĐIỆN MỘT CHIỀU SANG XOAY CHIỀU (DC TO AC CONVERTER)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Đo đạc lấy dấu, lắp đặt thiết bị;

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật, thử tải;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỘ ĐỔI ĐIỆN DC/AC (KVA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <5 | 5÷10 | 10 | 10÷20 | >20 |
| 401.3800 | + Vật liệu phụ - Băng dính cách điện 20x20000mm - Ống ghen - Giấy giáp số 1 - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy hiện sóng - Tải giả | cuộn tờ kg cái % công công ca ca ca | 0,1 0,5 1 0,5 3 1,44 1,971 0,1 0,2 0,1 | 0,2 0,5 1 0,5 3 1,44 2,19 0,1 0,2 0,1 | 0,3 0,5 1 0,2 3 1,80 2,19 0,1 0,3 0,1 | 0,4 0,5 2 0,2 3 2,16 2,847 0,15 0,3 0,15 | 1 0,5 2 0,2 3 2,34 3,066 0,15 0,4 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.3900	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Đo đạc lấy dấu, lắp đặt thiết bị;

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật, thử tải;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ UPS (KVA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <5 | 5÷10 | 10 | 10÷20 | >20 |
| 401.3900 | + Vật liệu phụ - Băng dính cách điện 20x20000mm - Ống ghen - Giấy giáp số 1 - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy hiện sóng - Tải giả | cuộn tờ kg cái % công công ca ca ca | 0,1 0,5 1 0,2 5 0,32 1,539 0,1 0,2 0,1 | 0,1 0,5 1 0,2 5 0,32 1,71 0,1 0,2 0,1 | 0,2 0,5 1 0,2 5 0,40 1,71 0,1 0,3 0,1 | 0,3 0,5 2 0,5 5 0,48 2,223 0,15 0,3 0,15 | 0,4 0,5 2 0,5 5 0,52 2,394 0,15 0,4 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.4000	LẮP ĐẶT TỦ ĐIỀU KHIỂN TỦ NGUỒN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận mở hòm, kiểm tra, phân loại vật tư thiết bị;

- Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc lấy dấu, xác định vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đấu nối cáp nguồn AC, cáp tín hiệu và dây đất vào thiết bị;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.4000 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng dính cách điện 20x20000mm - Giấy giáp số 2 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Lạt nhựa 5x200 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy hiện sóng - Máy khoan bê tông cầm tay 1 kW | kg kg cuộn tờ kg kg cái % công công ca ca ca | 0,05 0,02 0,1 1 0,1 0,5 20 4 4,40 1,81 0,5 0,5 0,4 |
|  |  |  | 1 |

401.4100	BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật;

- Nhận mặt bằng, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Đo đạc lấy dấu, xác định vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đấu nối cáp nguồn AC, cáp tín hiệu và dây đất vào thiết bị;

- Xác lập số liệu sơ đồ lắp đặt thực tế;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỘ ĐIỀU KHIỂN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tự động đề máy nổ | Pin mặt trời |
| 401.4100 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng dính cách điện 20x20000mm - Giấy giáp số 2 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Lạt nhựa 5x200 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | kg kg cuộn tờ kg kg cái % công công ca ca | 0,05 0,02 0,05 1 0,1 0,5 20 4 1,75 0,93 0,5 0,5 | 0,05 0,02 0,1 1 0,1 0,5 20 4 2,45 1,7 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.4200	LẮP ĐẶT MÁY NỔ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Đo đạc, xác định vị trí, đổ bê tông chân đế chống dung, lắp đặt;

- Kiểm tra hệ thống và an toàn kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ MÁY NỔ (KVA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <25 | 25-75 | 75 | 75-200 | >200 |
| 401.4200 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Băng dính cách điện 20x20000mm - Ống ghen - Giấy giáp số 2 - Giẻ lau - Xăng - Mỡ YOC - Dầu diezel - Amiang - Bulông M12 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Bộ đếm tần số máy nổ - Kích nâng - Máy khoan điện 1 kW - Cẩu nâng hàng 2 tấn | kg kg cuộn m tờ kg lít kg kg m2 bộ % công công ca ca ca ca ca | 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 2 0,05 4 2 0 2,775 0,1 0,1 | 0,1 0,1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,2 5 0,1 4 3 0,78 5,55 0,2 0,1 0,5 0,1 | 0,2 0,1 0,5 0,5 2 0,5 1 0,3 10 0,15 4 3 1,55 5,55 0,2 0,1 0,5 0,1 | 0,3 0,2 1 1 3 1 2 0,35 10 0,2 4 3 1,86 8,88 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 | 0,4 0,3 1 1 4 1 3 0,35 15 0,3 4 3 2,015 9,99 0,3 0,1 0,5 0,2 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.4300	LẮP ĐẶT ACCU

401.4310	LẮP ĐẶT ACCU KÍN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Đo đạc, xác định vị trí, lắp đặt;

- Kiểm tra, đo thử điện áp, thử tải;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 bình

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI ACCU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <110 Ah | 110÷200 Ah | 200 Ah | 200÷300 Ah | >300 Ah |
| 401.4310 | + Vật liệu phụ - Sơn màu - Giấy giáp số 1 - Giẻ lau - Xăng - Đầu boọc - Thanh nối - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg tờ kg lít cái cái % công ca | 0,05 0,1 0,2 0,1 2,1 1 3 0,73 0,25 | 0,05 0,15 0,2 0,2 2,1 1 3 0,80 0,35 | 0,08 0,15 0,2 0,2 2,1 1 4 0,89 0,35 | 0,1 0,2 0,2 0,2 2,1 1 4 1,07 0,35 | 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 1 5 1,25 0,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

401.4320	LẮP ĐẶT ACCU HỞ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế đối chiếu với hiện trường thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Đo đạc, xác định vị trí, lắp đặt;

- Pha chế, đổ dung dịch vào bình;

- Nạp ắc qui;

- Kiểm tra, đo thử điện áp , thử tải;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 bình (12V)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI ACCU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <110 Ah | 110÷200 Ah | 200 Ah | 200÷300 Ah | >300 Ah |
| 401.4320 | + Vật liệu phụ - Sơn màu - Giấy giáp số 1 - Giẻ lau - Xăng - Đầu boọc - Thanh nối - Dung dịch axit - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg tờ kg lít cái cái lít % công ca | 0,05 0,1 0,2 0,1 2,1 1 6 3 3,27 0,4 | 0,05 0,15 0,2 0,2 2,1 1 10,5 3 3,71 0,5 | 0,08 0,15 0,2 0,2 2,1 1 15 4 3,84 0,5 | 01 0,2 0,2 0,2 2,1 1 20 4 4,11 0,6 | 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 1 25 5 4,38 0,7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

- Năng lượng điện hao phí tính cho thời gian nạp và phóng thử ắc qui trung bình là 20 giờ.

401.4330	LẮP ĐẶT ACCU HỞ

+ Thành phần công việc:

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Đo đạc, xác định vị trí, lắp đặt;

- Pha chế, đổ dung dịch vào bình;

- Kiểm tra, đo thử điện áp , thử tải;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 bình (2V)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI ACCU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <110 Ah | 110÷200 Ah | 200 Ah | 200÷300 Ah | >300 Ah |
| 401.4330 | + Vật liệu phụ - Sơn màu - Giấy giáp số 1 - Giẻ lau - Xăng - Đầu boọc - Thanh nối - Dung dịch axit - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg tờ kg lít cái cái lít % công ca | 0,05 0,1 0,2 0,1 2,1 1 1 3 3,3 0,4 | 0,05 0,15 0,2 0,2 2,1 1 2,5 3 3,7 0,5 | 0,08 0,15 0,2 0,2 2,1 1 3 4 3,8 0,5 | 01 0,2 0,2 0,2 2,1 1 4 4 4 0,6 | 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 1 5 5 4,1 0,7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

- Năng lượng điện hao phí tính cho thời gian nạp và phóng thử ắc qui trung bình là 20 giờ.

401.4400	LẮP ĐẶT TẤM PIN MẶT TRỜI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế, tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, máy thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thử nghiệm ở mặt đất những kết cấu phức tạp;

- Đo đạc, xác định vị trí;

- Lắp đặt, định hướng, ghép nối modun;

- Kiểm tra hệ thống và an toàn kỹ thuật;

- Kiểm tra công việc đã hoàn thành;

- Hoàn chỉnh, chạy thử, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 modun

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI MODUL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤75W | >75W |
| 401.4400 | + Vật liệu chính - Tấm pin mặt trời + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Băng dính cách điện 20x20000mm - Ống ghen - Giấy giáp số 2 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Khung, giá pin - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - La bàn - Máy khoan điện 1kW | modun kg cuộn m tờ kg kg bộ % công công ca ca ca | 1 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 1 4 0,30 1,22 0,1 0,1 0,1 | 1 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 1 5 0,33 1,586 0,15 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

401.4500	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP BẰNG ĐIỆN CỰC THÔNG THƯỜNG (ĐIỆN CỰC FRANKLIN)

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | CÔNG TÁC XÂY LẮP | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CHIỀU DÀI KIM (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 401.4510 | Lắp đặt các kim thu sét | + Vật liệu chính - Kim thu sét + Vật liệu phụ - Que hàn - Đế bắt kim thu lôi - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 14kW | cái kg cái % công ca | 1 0,54 1 5 1,07 0,18 | 1 0,54 1 5 1,27 0,18 | 1 0,69 1 5 1,56 0,23 | 1 0,69 1 5 1,82 0,23 |
| 401.4520 | Lắp đặt kim thu sét trên các cột thu sét độc lập có chiều cao H ≤ 30m | + Vật liệu chính - Kim thu sét + Vật liệu phụ - Que hàn + Nhân công - Công nhân 4,0/7 + Máy thi công - Máy hàn 14 kW | cái kg công ca | 1 0,15 1,17 0,05 | 1 0,15 1,50 0,05 | 1 0,15 1,82 0,05 | 1 0,15 1,95 0,05 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Khi chiều cao của cột thu sét độc lập tăng, nhân công được phép điều chỉnh như sau:

+ Khi 30 m < H ≤ 50 m, nhân hệ số 1,3;

+ Khi 50 m < H ≤ 70 m, nhân hệ số 1,3;

+ Khi 70 m < H ≤ 100 m, nhân hệ số 1,3;

401.4600	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRÊN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP

401.4610	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẮT SÉT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, xác định vị trí, khoan tường;

- Đấu nối cáp điện với thiết bị chống sét;

- Đấu nối dây đất với thiết bị bảo vệ chống sét và tâm tiếp đất hoặc mạng CBN;

- Bắt chặt ke đỡ thiết bị vào tường;

- Đặt thiết bị lên ke đỡ;

- Kiểm tra công việc đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ CẮT SÉT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 PHA | 3 PHA |
| 401.4610 | + Vật liệu chính - Thiết bị cắt sét + Vật liệu phụ - Giá đỡ thiết bị - Đinh vít nở (M8÷M12) - Bu lông M12 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 3,0/7 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1kW | bộ bộ bộ bộ % công công ca | 1 1 12 4 2 1,5 1,0 0,2 | 1 1 12 4 2 2,5 1,0 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẮT SÉT VÀ LỌC SÉT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế, lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đấu nối cáp nguồn vào thiết bị và tải;

- Lắp đặt thanh tiếp đất phụ;

- Đấu nối dây đất với thiết bị lọc sét và tấm tiếp đất phụ;

- Đo đạc, đánh dấu, khoan tường;

- Bắt chặt ke đỡ thiết bị vào tường hoặc xuống nền nhà;

- Lắp đặt thiết bị vào ke đỡ;

- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị cắt và lọc sét;

- Thu dọn, vệ sinh.

401.4620	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẮT SÉT VÀ LỌC SÉT 1 PHA

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾT BỊ CẮT VÀ LỌC SÉT 1 PHA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤32A | ≤63A | ≤125A |
| 401.4620 | + Vật liệu chính - Thiết bị cắt và lọc sét 1 pha + Vật liệu phụ - Giá đỡ thiết bị - Đinh vít nở (M8÷M12) - Bu lông Φ12 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 3,0/8 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | bộ bộ bộ bộ % công công ca | 1 1 12 4 2 2 2,65 0,5 | 1 1 12 4 2 2,5 3,65 0,5 | 1 1 12 4 2 2,5 5,15 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.4630	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẮT SÉT VÀ LỌC SÉT 3 PHA

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾT BỊ CẮT VÀ LỌC SÉT 3 PHA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤125A | ≤200A | ≤400A | ≤630A |
| 401.4630 | + Vật liệu phụ - Giá đỡ thiết bị - Vít nở M12 - Bu lông M12÷M20 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư 3,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy khoan điện cầm tay 1 kW | bộ cái bộ % công công ca | 1 12 4 3 7,5 3,0 0,5 | 1 12 4 3 9,5 4,0 0,5 | 1 12 4 3 11,4 5,0 0,5 | 1 12 4 3 14,5 6,0 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.4700	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN ĐƯỜNG DÂY VIỄN THÔNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị phụ kiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anten feeder | Điện thoại, fax | Điện thoại vô tuyến | Truyền số liệu |
| 401.4700 | + Vật liệu phụ - Băng keo - Ống ghen (Φ8÷Φ10) - Giấy giáp số 0 - Giẻ lau - Xăng - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | cuộn m tờ kg lít % công ca | 0,1 0,25 0,05 0,03 0,03 2 0,689 0,20 | 0,1 0,25 0,05 0,03 0,03 2 0,689 0,20 | 0,1 0,50 0,10 0,05 0,05 2 1,43 0,21 | 0,1 0,25 0,05 0,03 0,03 2 0,689 0,20 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ, ĐÈN CHIẾU SÁNG

401.4800	LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG

401.4810	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐÈN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đèn thường | Đèn sát trần | Đèn chống nổ | Đèn chống ẩm |
| 401.4810 | + Vật liệu chính - Chao chụp - Đèn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ bộ % công | 1 1 5 0,13 | 1 1 5 0,15 | 1 1 5 0,21 | 1 1 5 0,19 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.4820	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG KHÔNG CHAO CHỤP

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐÈN CHIỀU DÀI (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
| 401.4820 | + Vật liệu chính - Đèn ống và phụ kiện - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 2 0,24 | 1 2 0,45 | 1 2 0,28 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.4830	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG CÓ CHAO CHỤP LOẠI DÀI 0,6m

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ BÓNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 401.4830 | + Vật liệu chính - Đèn ống và phụ kiện - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 2 0,29 | 1 2 0,45 | 1 2 0,54 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.4840	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG CÓ CHAO CHỤP LOẠI DÀI 1,2m

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ BÓNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.4840 | + Vật liệu chính - Đèn ống và phụ kiện - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 2 0,34 | 1 2 0,48 | 1 2 0,57 | 1 2 0,68 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.4850	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG CÓ CHAO CHỤP LOẠI DÀI 1,5m

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ BÓNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401.4850 | + Vật liệu chính - Đèn ống và phụ kiện - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 2 0,34 | 1 2 0,5 | 1 2 0,61 | 1 2 0,72 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.4860	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐÈN CHÙM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 bóng | 5 bóng | 10 bóng | >10 bóng |
| 401.4860 | + Vật liệu chính - Đèn chùm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 0.1 0,25 | 1 0.1 0,25 | 1 0.05 0,3 | 1 0.03 0,33 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.4870	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐÈN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | Đèn đũa | Đèn cổ cò |
| 401.4870 | + Vật liệu chính - Đèn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 3 0,18 | 1 3 0,2 | 1 3 0,16 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.4880	LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI ĐÈN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đèn trang trí nổi | Đèn trang trí âm trần |
| 401.4880 | + Vật liệu chính - Đèn - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 | bộ % công | 1 3 0,12 | 1 3 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.4900	LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra, lau chùi, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, lắp đặt máy vào vị trí, chèn trát. Bảo ôn và lắp ống (đối với điều hoà 2 cục). Đấu dây hoàn chỉnh (khi lắp điều hoà 2 cục đã kể đến công tác khoan lỗ, luồn ống qua tường. Khi lắp điều hoà 1 cục chưa tính công tác đục lỗ qua tường).

Đơn vị tính: 1 cái

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MÁY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điều hoà 1 cục | Điều hoà 2 cục |
| 401.4900 | + Vật liệu chính - Khung gỗ - Giá đỡ máy - Ống các loại và dây điện - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay | cái cái m % công ca | 1 1 Theo thiết kế 3 1 0,1 | 1 Theo thiết kế 5 1,2 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Nếu lắp máy điều hoà trung tâm cục bộ loại công suất nhỏ, nhân công tính hệ số 1,5 của định mức nhân công lắp máy điều hoà 2 cục

401.5000	LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÁC LOẠI QUẠT ĐIỆN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quạt trần | Quạt hút gió | Quạt treo tường |
| 401.5000 | + Vật liệu chính - Hộp số - Quạt - Khung gỗ - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 3,0/7 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay | cái cái cái % công ca | 1 1 1 0,25 0,15 | 1 1 2 0,35 0,25 | 1 1 0,2 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM

401.5100	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY

401.5110	LẮP ĐẶT ĐẾ ĐẦU BÁO VÀ ĐẤU BÁO CHÁY

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đầu báo;

- Lắp đặt đế đầu báo vào trần;

- Đấu nối dây tín hiệu;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu

Đơn vị tính: 10 đầu

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5110 | + Vật liệu chính - Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy các loại + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Đinh vít nở M8x100mm + Nhân công - Kỹ sư Phòng cháy chữa cháy: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW | bộ kg kg bộ công công ca | 10 0,1 0,1 20 1 1 1 |
|  |  |  | 1 |

401.5120	LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO CHÁY

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đèn báo cháy;

- Lắp đặt đèn báo cháy vào trần, vào tường;

- Đấu nối dây tín hiệu vào đèn báo cháy;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 5 đèn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5120 | + Vật liệu chính - Đèn báo cháy + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Đinh vít nở M8x100mm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW | bộ kg kg bộ công công ca | 5 0,1 0,1 10 0,5 1 0,5 |
|  |  |  | 1 |

401.5130	LẮP ĐẶT NÚT ẤN BÁO CHÁY KHẨN CẤP

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ấn báo cháy khẩn cấp;

- Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp vào tường;

- Đấu nối dây tín hiệu vào nút ấn báo cháy khẩn cấp;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 5 nút

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5130 | + Vật liệu chính - Nút ấn báo cháy khẩn cấp + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Đinh vít nở M6 + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | bộ kg kg bộ công công ca ca | 5 0,1 0,1 10 2 2 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 |

401.5140	LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc tường nhà để lấy dấu đế chuông báo cháy;

- Lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo cháy;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 5 chuông

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5140 | + Vật liệu chính - Chuông báo cháy + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Đinh vít nở M6 + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | bộ kg kg bộ công công ca ca | 5 0,1 0,1 10 1 1 0,5 1 |
|  |  |  | 1 |

401.5150	LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động;

- Lắp bảng mạch và ắc qui biến áp vào trung tâm;

- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống;

- Kiểm tra bộ nạp ắc qui;

- Kiểm tra chế độ toàn hệ thống;

- Luồn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài;

- Đo độ cách điện của từng tuyến cáp;

- Thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập số liệu

Đơn vị tính: 1 trung tâm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5150 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Đinh vít nở M8x100 mm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | kg kg bộ công công ca ca | 0,1 0,1 4 2 2 0,2 1 |
|  |  |  | 1 |

401.5200	LẮP ĐẶT VÀ HIỆU CHỈNH MÁY BƠM CHẠY ĐIỆN, BƠM CHẠY XĂNG THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

+ Thành phần công việc:

- Tháo dỡ máy bơm;

- Đo đạc, lấy dấu vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt máy;

- Lắp đặt đường ống nước vào ra với máy;

- Kiểm tra xăng dầu và ắc qui máy bơm xăng;

- Kiểm tra điện nguồn máy bơm điện;

- Thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5200 | + Vật liệu phụ - Đệm cao su - Giẻ lau - Cồn công nghiệp + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Palăng xích - Đồng hồ vạn năng - Đồng hồ áp lực | m2 kg kg công công ca ca ca | 0,01 0,1 0,1 2 2 1 1 1 |
|  |  |  | 1 |

401.5300	LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc lấy dấu, lắp đặt đèn thoát hiểm vào vị trí;

- Đấu nối dây nguồn và lắp đặt ắc qui vào đèn;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 5 đèn

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5300 | + Vật liệu chính - Đèn thoát hiểm + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Đinh vít nở M6 + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Khoan điện cầm tay 1 kW - Đồng hồ vạn năng | bộ kg kg bộ công công ca ca | 5 0,1 0,1 10 1 1 0,5 1 |
|  |  |  | 1 |

401.5400	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI BẢO VỆ

401.5410	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo, lấy dấu, khoan lỗ,  lắp chân đế camera;

- Xác định vị trí lắp monitor;

- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính v.v...);

- Làm đầu connector, đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều khiển;

- Kiểm tra toàn bộ công việc;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Camera | Monitor | Bàn điều khiển tín hiệu hình |
| 401.5410 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Giấy giáp số 0 - Đinh vít 5x10 mm - Gen nilon cách điện Φ6 + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan điện 750W - Vôn mét điện tử - Đồng hồ vạn năng | kg kg kg kg tờ bộ công công ca ca ca | 0,05 0,01 0,2 0,1 1 4 2 1 1 1 1 | 0,03 0,01 0,2 1,5 1,5 1 0,5 | 0,1 0,03 0,2 0,2 1 0,5 0,5 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.5420	LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ CỦA HỆ THỐNG CAMERA

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét;

- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom;

- Điều chỉnh bộ gạt nước;

- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh chia hình;

- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra;

- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây;

- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động;

- Lắp đặt nam châm, đấu báo vào vị trí;

- Trát bả ma tít sơn hoá trang;

- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;

- Lắp hộp che, đầu báo;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ điều khiển | Bộ chuyển mạch | Đầu báo từ của gỗ | Đầu báo từ bọc nhôm vào của sắt |
| 401.5420 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Sơn mầu - Giấy giáp số 0 - Ma tít - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan điện 750 W - Vôn mét điện tử | kg kg kg kg kg tờ kg % công công ca ca | 0,01 0,3 0,1 0,3 0,1 | 0,01 0,3 0,1 1 1 | 0,03 0,01 0,2 0,015 1 0,3 1 0,5 0,5 0,5 | 0,03 0,01 0,2 0,15 1 0,3 5 1 0,5 1 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.5430	LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Tháo dỡ vỏ, tấm cách nhiệt;

- Lấy dấu khoan lỗ;

- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại;

- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt;

- Vệ sinh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bộ (phát, thu)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5430 | + Vật liệu phụ - Đinh vít nở (4x5) - Đinh vít (3x4) - Thiếc hàn - Nhựa thông - Giấy giáp số 0 + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan 750 W - Vôn mét điện tử | bộ bộ kg kg tờ công công ca ca | 04 04 0,03 0,01 0,5 1 0,5 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 |

401.5440	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt;

Đơn vị tính: 1 tủ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5440 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Giẻ lau sạch - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Vôn mét điện tử - Oscilograf loại 2 tia | kg kg kg kg % công công ca ca ca | 0,15 0,01 0,2 0,3 1 3 3 2,5 1 1 |
|  |  |  | 1 |

401.5450	LẮP ĐẶT MÁY PHÁT XUNG CAO ÁP HÀNG RÀO ĐIỆN TỬ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;

- Lắp hộp để bảo vệ máy phát xung ngoài hàng rào;

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;

- Đo đạc, lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ;

- Lắp vỏ hộp máy phát xung vào giá đỡ, thiết kế mái che bảo vệ máy;

- Lắp modul vào hộp máy;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào máy;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt;

- Thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập số liệu

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5450 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Nhựa thông - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Giấy giáp số 0 - Đinh vít nở (5x10 mm) - Đinh vít nở (8x10 mm) + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan 0,75 kW - Đồng hồ vạn năng - Vôn mét điện tử | kg kg kg kg tờ bộ bộ công công ca ca ca | 0,05 0,102 0,2 0,3 1 4 8 3 1,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 |

401.5460	LẮP ĐẶT HÀNG RÀO BẢO VỆ HÀNG RÀO ĐIỆN TỬ

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, lấy dấu, khoan, bắt puli sứ vào cọc;

- Chôn cọc sắt hàng rào;

- Căng dây thép trần.

Đơn vị tính: 100 m2

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5460 | + Vật liệu phụ - Bu lông M12x80 + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 | bộ công | 400 10 |
|  |  |  | 1 |

401.5470	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢNG BÁO TÍN HIỆU <BỘ CHỈ THỊ>

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Khoan lỗ, đo đạc, đánh dấu lắp đặt các phụ kiện và đèn báo tín hiệu;

- Vẽ sơ đồ mặt bằng lắp đặt trên sa bàn;

- Phân khu vực báo động trên sa bàn để dễ phân biệt;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào các đèn hiệu;

- Lắp đặt bộ chuyển đổi tín hiệu (dẫn tín hiệu báo động từ trung tâm ra sa bàn);

- Kiểm tra đèn hiệu;

- Kiểm tra công việc đã lắp đặt;

- Xác lập số Liệu.

Đơn vị tính: 1 bảng (1 sa bàn)

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5470 | + Vật liệu chính - Bóng đèn LED - Đế bóng đèn LED - Đominô nối dây - Bảng phooc mi ca - Khung nhôm nẹp bảng phooc mi ca + Vật liệu phụ - Sơn - Giẻ lau - Ghen cách điện - Đầu coóc đông - Thiếc hàn - Nhựa thông - Ốc vít 4x10mm - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy khoan cầm tay 0,75 kW - Đồng hồ vạn năng | cái cái cái cái cái kg kg mét chiếc kg kg bộ kg % công công ca ca | 36 36 04 01 01 0,5 0,2 05 50 0,05 0,01 08 0,5 1 6 3 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 |

401.5500	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG TIN HỌC

+ Qui định áp dụng:

- Các bảng mức được áp dụng đối với máy chủ (Server) được cài đặt hệ điều hành Windows NT và số lượng máy PC trong mạng LAN từ 1 đến 24, đối với trường hợp khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Đối với hệ điều hành Novell:		hệ số 1,5

- Đối với hệ điều hành Unix:			hệ số 2,5

- Số lượng máy PC từ 25 đến 64:		hệ số 1,5

- Số lượng máy PC từ 65 đến 128:		hệ số 2,5

- Số lượng máy PC từ 129 đến 254:	hệ số 5

- Kết nối liên mạng (WAN): 			hệ số 1,5

- Các bảng mức áp dụng cho bộ định tuyến (Router): Point to Point, thủ tục truyền X.25, Router dòng 2500 và tương đương, các trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- Multipoints (3 điểm):				hệ số 1,5

- Multipoints (4 điểm):				hệ số 2

- Multipoints (n điểm):				hệ số 1+0,5xn

- Thủ tục truyền Frame Relay:			hệ số 1,2

- Thủ tục truyền IP	:					hệ số 0,5

- Router dòng 3600 và tương đương:	hệ số 1,5

- Router dòng 4700 và tương đương:	hệ số 2

- Router dòng 7500 và tương đương:	hệ số 4

- Các bảng mức áp dụng cho bộ chuyển mạch (Switch) dòng 5000 và thủ tục truyền X25, với trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- Switch dòng 8000:					hệ số 1,5

- Thủ tục truyền Frame Relay:			hệ số 1,5

- Các bảng mức áp dụng cho bộ tập trung (Hub) 16 port, với trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- 8 port:								hệ số 0,8

- 32 port:								hệ số 1,5

401.5510	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIN HỌC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển thiết bị đến địa điểm lắp đặt;

- Lắp đặt các thiết bị;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp  tín hiệu, dây đất... vào thiết bị;

- Kiểm tra toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy chủ (Server) | Máy trạm (Work Station) | Máy in (Printer) | Máy quét (Scanner) |
| 401.5510 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg kg % công công ca | 0,03 0,2 5 0,4 0,8 0,01 | 0,02 0,1 5 0,05 0,12 0,01 | 0,01 0,05 4 0,04 0,1 0,01 | 0,02 0,1 5 0,06 0,14 0,01 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

401.5520	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển thiết bị đến địa điểm lắp đặt;

- Lắp đặt các thiết bị và các modun chức năng;

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất... vào thiết bị;

- Kiểm tra toàn bộ công việc lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập số liệu và sơ đồ lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ định tuyến Router | Bộ chuyển mạch Switch | Thiết bị đầu cuối NTU | Thiết bị đầu cuối Modem | Bộ tập trung HUB |
| 401.5520 | + Vật liệu phụ - Lạt nhựa 150 mm - Giấy in 40x20000 - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | cái cuộn kg kg % công công ca | 15 0,1 0,01 0,05 5 0,23 0,63 0,06 | 15 0,1 0,01 0,05 4 0,17 0,78 0,05 | 0,05 0,01 0,03 4 0,03 0,11 0,04 | 0,003 0,01 3 0,02 0,05 | 15 0,006 0,03 4 0,15 0,39 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

401.5600 	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ HỆ THỐNG TRUYỀN THANH - ÂM THANH

401.5610	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ TĂNG ÂM CÔNG SUẤT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế, lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- Nhận, kiểm tra thiết bị;

- Lắp đặt thiết bị;

- Vận hành, giám sát chức năng thiết bị;

- Đo thử lấy số liệu các thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết bị (công suất ra, độ nhậy, độ ồn, các loại độ méo);

- Hiệu chỉnh thiết bị đạt chất lượng yêu cầu;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT TĂNG ÂM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤120W | ≤250W | ≤500W | ≤1000W |
| 401.5610 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn dây - Ống ghen mềm Ø5-Ø10 + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo mức milivôn - Máy hiện sóng âm tần - Máy đo méo tần số và tạp âm - Máy đo méo phi tuyến - Máy phát sóng âm tần - Tải giả công suất | kg m công công ca ca ca ca ca ca ca | 0,015 1 1,07 2,45 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 | 0,02 1,5 1,48 3,15 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 | 0,025 2 1,98 4,54 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 | 0,03 2,5 2,86 7,05 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Bảng định mức trên tính cho lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị tăng âm có công suất tới ≤ 1000W. Nếu lắp đặt và hiệu chỉnh tăng âm công suất khác thì tính hệ số định mức sau:

- Thiết bị tăng âm công suất ≤ 2000W định mức nhân công nhân với hệ số 1,2

- Thiết bị tăng âm công suất ≤ 3000W định mức nhân công nhân với hệ số 1,3

- Thiết bị tăng âm công suất ≤ 4000W định mức nhân công nhân với hệ số 1,4

- Thiết bị tăng âm công suất ≤ 5000W định mức nhân công nhân với hệ số 1,5

401.5620	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH LOA

+ Thành phần công việc:

- Nhận, kiểm tra loa và các cấu kiện phụ kèm theo;

- Nghiên cứu thuyết minh sử dụng lắp đặt loa, lập phương án thi công;

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của loa trước khi lắp đặt;

- Giàn giáo, giá đỡ, lắp đặt loa;

- Đấu nối loa vào đường dây tín hiệu, theo dõi, giám sát chất lượng âm thanh của loa;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 loa

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI LOA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loa gắn trần/ loa treo cột/ tường (3w-30w) | Loa/thùng (30w-100w) | Loa siêu trầm HT trang âm ≤1000w |
| 401.5620 | + Vật liệu phụ - Ống ghen mềm Ø5-Ø10 - Băng dính 15x20000 mm + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy tạo sóng âm tần - Máy đo mức milivôn - Máy hiện sóng âm tần - Máy khảo sát đặc tuyến tần số - Máy đo áp suất âm thanh - Máy khoan điện 1 kW | m cuộn công công ca ca ca ca ca ca ca | 0,5 0,2 0,62 0,22 0,2 0,3 | 1 0,5 1,33 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 | 1 0,5 1,94 1,75 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên tính cho lắp đặt hiệu chỉnh loa trần-loa treo cột/tường ở độ cao h ≤ 3m. Nếu thi công ở độ cao, công suất khác được tính hệ số định mức sau:

- Ở độ cao h ≤ 6m, định mức nhân công trên được nhân với hệ số 1,5.

- Ở độ cao h > 6m, định mức nhân công trên được nhân với hệ số 1,7.

+ Loa thùng có công suất (30W-100W)

- Với loa thùng công suất ≤ 500w, định mức nhân công được nhân hệ số 1,5.

+ Bảng định mức trên tính cho loa siêu trầm có công suất ≤ 1000w.

- Với loa siêu trầm ≤ 2000w, định mức trên được nhân với 1,2.

- Với loa siêu trầm ≤ 3000w, định mức trên được nhân với 1,3.

- Với loa siêu trầm ≤ 4000w, định mức trên được nhân với 1,4.

- Với loa siêu trầm ≤ 5000w, định mức trên được nhân với 1,5.

401.5700	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ NGOẠI VI

(Quay băng - Quay đĩa CD - Ghi âm - Đài AM/FM chuyên dụng)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thuyết minh sử dụng lắp đặt của thiết bị (Catalog), lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra tình  trạng thiết bị;

- Lắp đặt thiết bị vào vị trí quy định;

- Vận hành, giám sát chức năng thiết bị;

- Đo thử, lấy số liệu các thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết bị;

- Hiệu chỉnh thiết bị đạt chất lượng yêu cầu;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.5700 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn dây (kèm nhựa thông) - Ống ghen mềm Ø5-Ø10 - Băng dính 15x20000mm - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo mức milivôn - Máy hiện sóng âm tần - Máy đo méo tần số và tạp âm | kg m cuộn kg kg % công công ca ca ca ca | 0,015 1 0,5 0,1 0,2 5 0,84 1,55 0,5 0,1 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 |

401.5800	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ TRANG ÂM

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;

- Nhận, kiểm tra thiết bị và phụ kiện kèm theo;

- Lắp đặt thiết bị vào vị trí qui định;

- Vận hành, giám sát chức năng, độ ổn định hoạt động của thiết bị;

- Đo thử, lấy số liệu các thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết bị;

- Hiệu chỉnh thiết bị đạt chất lượng yêu cầu;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chuyển đổi A/D-D/A tạo trễ tạo vang phân chia vùng tần số | Trộn âm thanh (bàn trộn 16 kênh) |
| 401.5800 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn dây (kèm nhựa thông) - Ống ghen mềm Ø5-Ø10 - Băng dính 15x20000mm - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy hiện sóng hai tia - Máy phát tín hiệu A/D - Máy khảo sát đặc tuyến tần số - Máy so pha - Máy đo méo tần số và tạp âm - Máy đo méo phi tuyến - Máy đo mức milivôn | kg m cuộn kg kg % công công ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,015 1 0,2 0,2 0,1 5 1,32 2,95 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | 0,1 2 0,5 1 0,1 5 5,1 11,25 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức treê tính cho lắp đặt hiệu chỉnh bàn trộn 16 kêh (16 đầu vào). Khi số kênh thay đổi tược tính hệ số sau:

- Với bàn trộn 8 kênh, định mức được nhân hệ số 0,7

- Với bàn trộn 32 kênh, định mức được nhân hệ số 15

- Với bàn trộn 64 kênh, định mức được nhân hệ số 2,5

401.5900	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

401.5910	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ (THU TÍN HIỆU VỆ TÍNH, TRỘN TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU CHẾ, KHUYẾCH ĐẠI TÍN HIỆU ĐƯỜNG TRỤC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đo, mặt bằng lắp đặt;

- Mở hòm, kiểm tra, vận chuyển bị phụ kiện vào vị trí;

- Lắp đặt, đấu nối thiết bị, phụ kiện theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra các đặc tính, đặc tuyến và các chức năng thiết bị;

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp;

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số theo chức năng thiết bị;

- Xác lập số liệu;

- Hoàn chỉnh, kiểm tra, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thu tín hiệu vệ tinh | Trộn tín hiệu và điều chế | Khuyếch đại tín hiệu đường trục |
| 401.5910 | + Vật liệu phụ - Thiếc - Cồn công nghiệp - Giấy giáp số 0 - Giẻ lau - Ống ghen mềm ≤10 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy khoan điện 1 kW - Máy đo điện trở cách điện - Máy đo suy hao - Máy đo tần số - Máy đo hệ số khuyếch đại | kg kg tờ kg mét % công công ca ca ca ca ca ca | 0,03 0,1 0,1 0,5 3 3,2 1,9 1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 | 0,03 0,1 0,5 0,1 0,3 3 3,2 1,9 1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 | 0,03 0,1 0,5 0,1 0,5 3 2,9 2,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

401.5920	LẮP ĐẶT HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG QUAY ANTEN, THU TẠP ÂM THẤP LNA VÀ DẪN SÓNG CAO TẦN (FEEDHORRN)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế. Lập phương án thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đo, mặt bằng lắp đặt;

- Mở hòm, kiểm tra, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí;

- Kiểm tra, đo thử nguội thiết bị trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra các đặc tính, đặc tuyến và chức năng thiết bị;

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số theo chức năng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu;

- Hoàn chỉnh, kiểm tra, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điều khiển hướng quay anten | Thu tạp âm thấp và dẫn sóng cao tần (Feedhorn) |
| 401.5920 | + Vật liệu phụ - Thiếc - Keo chống thấm - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Giấy giáp số 0 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Thiết bị đo góc phương vị và góc ngẩng - Máy định vị toạ độ qua vệ tinh - Máy đo tíngười hiệu cao tần - Máy đo suy hao - Đồng hồ vạn năng - Máy khoan điện 1 kW - Am pe kìm - Thiết bị đo góc | kg kg kg kg tờ % công công ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,03 0,2 0,2 1 5 3,6 3,2 1,0 0,5 0,3 0,2 | 0,05 0,1 0,1 1 5 1,7 2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

401.6000	LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CHIA TÍN HIỆU CAO TẦN CÁC ĐẦU CUỐI TÍN HIỆU (TV, PA, CCTV...)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế;

- Nhận mặt bằng lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ;

- Nhận, vận chuyển vật tư, thiết bị vào vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt;

- Lắp đặt, điều chỉnh các thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, kiểm tra, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối tín hiệu | Chia tín hiệu ≤4 đường |
| 401.6000 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Băng keo 15x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy đo điện trở cách điện - Máy đo suy hao - Máy khoan điện 1 kW | kg kg % công công ca ca ca | 0,05 0,01 3 0,2 0,2 0,05 0,1 0,05 | 0,07 0,02 3 0,25 0,3 0,1 0,15 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Bảng định mức trên áp dụng cho thiết bị chia ≤ 4 đường, khi lắp đặt thiết bị chia ≤ 8 đường định mức được nhân với hệ số 1,5.

Chương 2

402.0000	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, KHAI BÁO THAM SỐ

THIẾT BỊ THÔNG TIN

402.0100	CÀI ĐẶT, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH INTELSAT

402.0110	CÀI ĐẶT GIÁ TRỊ SUY HAO, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÁT (TDMC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Đặt và kiểm tra giá trị suy hao của thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chuyển đổi tần số trung tần thành cao tần up-converter |  | Máy phát hình |  |
|  |  |  | Suy hao cứng | Suy hao mềm | Suy hao cứng | Suy hao mềm |
| 402.0110 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 | công | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

402.0120	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÁT (TPMC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Thống kê các tham số cụ thể cho từng sóng mang;

- Cài đặt chương trình giám sát, điều khiển cho từng sóng mang;

- Cài đặt chương trình cho cả hệ thống;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 402.0120 | + Nhân công: - Kỹ sư: 6,0/8 | công | 25 |
|  |  |  | 1 |

402.0130	KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG QUAN SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN (CMA)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Khai báo địa chỉ cho hệ thống theo yêu cầu kỹ thuật;

- Chạy thử, kiểm tra các chức năng;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chuyển đổi tần số trung tần thành cao tần (up-converter) | Chuyển đổi tần số cao tần thành trung tần (down-converter) | Điều chế và giải điều chế (IDR-modem) | Phát công suất lớn (HPA) | Thu tạp âm (LNA) |
| 402.0130 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | công | 5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

402.0140	KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH  BÁO, HIỂN THỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Khai báo tham số cho hệ thống điều khiển, cảnh báo;

- Vận hành thử các chức năng giám sát, điều khiển và cảnh báo;

- Hoàn chỉnh, kiểm tra;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phát công suất lớn (HPA) | Thu tạp âm (LNA) | Chuyển đổi tần số trung tần thành cao tần (up-converter) | Chuyển đổi tần số cao tần thành trung tần (down-converter) |
| 402.0140 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | công | 15 | 12 | 9,5 | 8 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ (IDR MODEM) | THIẾT BỊ GHÉP LUỒNG | THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH DỰ PHÒNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IDR modem | up-converter | down-converter |
| 402.0140 | - Kỹ sư: 5,0/8 | công | 9 | 15 | 6 | 7,5 | 8,3 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

402.0150	KHAI BÁO THAM SỐ CÁC THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH DỰ PHÒNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modem | up-converter | down-converter |
| 402.0150 | - Kỹ sư: 5,0/8 | công | 15 | 17 | 16,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CÀI ĐẶT, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN

(Cài đặt chương trình thiết bị viba tốc độ 140 Mb/s, cài đặt cấu hình, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn cáp quang)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Đo thử nguồn cấp cho thiết bị, kiểm tra cầu chì thiết bị;

- Kiểm tra an toàn về điện của thiết bị;

- Cài đặt hệ thống giám sát, cài đặt chương trình phần mềm và khai báo dữ liệu;

- Cài đặt thiết lập cấu hình kết nối, cài đặt kênh nghiệp vụ;

- Kiểm tra modem, cài đặt phần mềm, cảnh báo;

- Khai báo các dịch vụ, khai báo xen rẽ các luồng E1, cài đặt kiểm tra chế độ đồng hồ;

- Đấu nối khai báo hệ thống đồng bộ.

402.0200	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ VIBA TỐC ĐỘ 140 MB/S

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 402.0200 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤2 kW | cuộn % công ca ca | 1 2 13 4 4 |
|  |  |  | 1 |

402.0300	CÀI ĐẶT CẤU HÌNH, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP QUANG

Đơn vị tính: thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ CÁP QUANG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tốc độ 34Mb/s | Tốc độ 155Mb/s | Tốc độ 622Mb/s | Tốc độ 2,5Gb/s |
| 402.0300 | + Nhân công - Kỹ sư 5,0/8 - Công nhân: 5,0/7 + Máy thi công - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤2 kW | công công ca ca | 12 4 3 3 | 14 2 6 6 | 20 4 5 5 | 34 6 5 5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Định mức này áp dụng cho thiết bị trạm đầu cuối, thiết bị các trạm khác được nhân với hệ số sau:

- Trạm xen rẽ hệ số 1,50;

- Trạm lặp hệ số 0,12.

402.0400	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ NHÂN KÊNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Cài đặt chương trình phần mềm và khai báo dữ liệu;

- Cài đặt thiết lập cấu hình kết nối, cài đặt cấu hình trung kế, bearer;

- Cài đặt kênh nghiệp vụ, cài đặt thiết bị chống dội;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 402.0400 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy LAPTOP | cuộn % công ca | 1 2 5,5 4 |
|  |  |  | 1 |

402.0500	NẠP SỐ LIỆU, CÀI ĐẶT THIẾT BỊ TỔNG ĐÀI

Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài Host 20.000 số, tổng đài vệ tinh 1024 số, tổng đài độc lập 1024 số.

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị thiết bị làm số liệu, nạp số liệu tổng đài (máy làm băng số liệu, máy tính chuyên dụng;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu  ban đầu vào hệ thống điều khiển tổng đài Host;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu ban đầu vào hệ thống giao tiếp giữa bộ xử lý trung tâm và thiết bị ngoại vi;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu ban đầu vào hệ thống điều khiển giữa tổng đài Host và các tổng đài vệ tinh;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu ban đầu vào hệ thống điều khiển tổng đài vệ tinh;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu ban đầu vào hệ thống điều khiển tổng đài độc lập;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu ban đầu vào hệ thống tính cước;

- Nạp số liệu các trung kế;

- Nạp phần mềm điều khiển và dữ liệu ban đầu vào hệ thống điều khiển giữa tổng đài Host và hệ thống tính cước;

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu;

402.0510	NẠP SỐLIỆU, CÀI ĐẶT PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỔNG ĐÀI

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỔNG ĐÀI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm host | Trạm độc lập | Trạm vệ tinh |
| 402.0510 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy làm số liệu chuyên dụng - Máy nạp số liệu chuyên dụng | công ca ca | 232 30 40 | 110 15 20 | 67 10 10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: Bảng định mức trên áp dụng cho tổng đài Host có dung lượng 20.000 số, tổng đài vệ tinh và tổng đài độc lập có dung lượng 1024 số, đối với các tổng đài có dung lượg khác được nhân với các hệ số trong những bảng sau:

* Bảng hệ số áp dụng cho tổng đài Host

| Dung lượng | 20.000 số | 30.000 số | 40.000 số | 60.000 số | 80.000 số | 100.000 số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 1 | 1,24 | 1,47 | 1,7 | 1,93 | 2,16 |

* Bảng hệ số áp dụng cho tổng đài vệ tinh

| Dung lượng | 1024 số | 2048 số | 3072 số | 4096 số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 1 | 1,24 | 1,47 | 1,7 |

* Bảng hệ số áp dụng cho tổng đài độc lập

| Dung lượng (số) | 128 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 | 5120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 0,3 | 0,47 | 0,67 | 0,85 | 1 | 1,24 | 1,47 | 1,7 | 1,93 |

402.0520	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH ĐO KIỂM GIÁ THUÊ BAO

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Nạp số liệu cho giá thuê bao;

- Kiểm tra số liệu thuê bao;

- Kiểm tra hệ thống nguồn cung cấp;

- Kiểm tra khả năng hoạt động giá thuê bao;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng của hệ thống;

- Kiểm tra đồng bộ hệ thống;

- Kiểm tra các chức năng cảnh báo của hệ thống;

- Kiểm tra chức năng tính cước của hệ thống;

- Xác lập số liệu, vệ sinh thu dọn.

Đơn vị tính: 1 giá thuê bao

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI (SỐ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1024 | 768 | 512 | 256 | 128 |
| 402.0520 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy mô phỏng cuộc gọi - Máy đo đồng bộ mạng - Máy dọc băng lưu trữ và xử lý cước | công ca ca ca | 62 10 10 10 | 52,70 8,50 8,50 8,50 | 41,50 6,70 6,70 6,70 | 29,10 4,70 4,70 4,70 | 18,60 3,00 3,00 3,00 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

402.0600	CÀI ĐẶT, KHAI BÁO THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

* Qui định áp dụng đối với thiết bị thông tin di động;

+ Bảng định mức cài đặt khai báo cấu hình tính cho tổng đài có dung lượng 50.000 số (tương ứng cấu hình chuẩn: 100 ngăn bộ cho MSC, 40 ngăn bộ cho BSC và 224 luồng truyền dẫn E1 ứng với 256 khối thu phát TRX).

Đối với các tổng đài có dung lượng khác thì định mức được nhân hệ số như sau:

- Tổng đài có dung lượng dưới 35.000 số:							hệ số 0,80

- Tổng đài có dung lượng từ 35.000 số đến dưới 50.000 số:		hệ số 0,90

- Tổng đài có dung lượng từ 50.000 số đến 75.000 số:			hệ số 1,10

- Tổng đài có dung lượng từ 75.000 số đến 120.000 số:			hệ số 1,25

- Tổng đài có dung lượng >120.000 số:							hệ số 1,60

+ Bảng định mức công tác cài đặt, khai báo tính cho 1 trạm BTS có cấu hình chuẩn 6 nhóm thu phát TRX.

Nếu các trạm có cấu hình khác chuẩn, thì định mức được nhân hệ số như sau:

- Với trạm có cấu hình dưới 3 khối thu phát (TRX)		thì nhân hệ số 0,80

- Với trạm có cấu hình từ 3 đến 5 khối thu phát (TRX)	thì nhân hệ số 0,90

- Với trạm có cấu hình từ 7 đến 10 khối thu phát (TRX)	thì nhân hệ số 1,20

- Với trạm có cấu hình trên 10 khối thu phát (TRX)		thì nhân hệ số 1,50

402.0610	CÀI ĐẶT, KHAI BÁO CHO TỔNG ĐÀI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị thiết bị cài đặt, khai báo;

- Cài đặt, khai báo cho hệ thống tính cươớc(cho tổng đài MSC);

- Cài đặt, khai báo cho hệ thống trả tiền trước (cho tổng đài MSC);

- Khai báo các ngăn chức năng của tổng đài;

- Khai báo các luồng trung kế;

- Khai báo hệ thống báo hiệu, khai báo định tuyến cuộc gọi (cho tổng đài MSC);

- Khai báo các tham số kết nối sang hệ thống thông báo, triệt tiếng vọng (cho MSC);

- Khai báo handover cho BSC;

- Khai báo dữ liệu cho khối thu phát trạm BTS (Cho BSC);

- Khai báo các tham số vô tuyến (Cho BSC);

- Kiểm tra công tác cài đặt, khai báo theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỔNG ĐÀI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MSC | BSC |
| 402.0610 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy Laptop | công ca | 105,44 26,15 | 68,12 21,04 |
|  |  |  | 1 | 2 |

402.0620	CÀI ĐẶT, KHAI BÁO THIẾT BỊ TRẠM BTS

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị thiết bị nạp phần mềm;

- Cài đặt, khai báo cho các nhóm thu phát (TRX);

- Khai báo một BTS mới trong BSC;

- Khai báo các thông số cho các mô đun truyền dẫn;

- Khai báo tần số các trạm có liên quan, khai báo handover cho các trạm BTS;

- Kiểm tra công tác cài đặt, khai báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 402.0620 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Upsim - Máy khai báo, cài đặt - Máy Laptop | công ca ca ca | 12,3 3 3 4,75 |
|  |  |  | 1 |

402.0700	CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH THIẾT BỊ MẠNG NHẮN TIN

402.0710	CÀI ĐẶT LẬP TRIÌN CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN TRUNG TÂM (ROC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu, kiểm tra nguồn cấp điện;

- Đo kiểm tra ghép nối và các bộ phối hợp;

- Cài đặt, truy nhập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng;

- Xác lập số liệu, đối chiếu, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy tính mã hoá POCSAG | Tổng đài A.C.D | Bộ điều khiển máy phát | Bộ giám sát | Bộ modem 64 Kbps G703↔V35 |
| 402.0710 | + Vật liệu - Đĩa mềm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy kiểm tra chuyên dụng (PC) - Đồng hồ vạn năng - Máy đo điện trở - Máy hiện sóng 2 tia | cái công ca ca ca ca | 1 6 2 2 1 1 | 1 4 1,5 1 0,5 1 | 1 4 1,5 1 0,5 1 | 1 3 0,5 0,5 0,5 1 | 1 2 0,5 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

402.0720	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN TRẠM S.P.T.Z

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra nguồn cấp điện;

- Đo kiểm tra ghép nối và các bộ phối hợp;

- Cài đặt, truy nhập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng;

- Cài đặt, truy nhập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng;

- Xác lập số liệu, đối chiếu, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng đài P.A.B.X 24 số | Bộ mã và giải mã chữ viết | Bộ MODEM DATA↔âm tần |
| 402.0720 | + Vật liệu - Đĩa mềm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy kiểm tra chuyên dụng (PC) - Đồng hồ vạn năng - Máy đo điện trở - Máy hiện sóng 2 tia | cái công ca ca ca ca | 1 3 1 0,5 0,5 1 | 1 2 1 0,5 0,2 0,5 | 1 2,5 1 0,3 0,2 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

402.0730	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH THIẾT BỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, ĐIỀU HÀNH MẠNG NHẮN TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra nguồn cấp điện;

- Đo kiểm tra ghép nối và các bộ phối hợp;

- Cài đặt, truy nhập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng;

- Xác lập số liệu, đối chiếu, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 bàn khai thác

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾ BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bàn khai thác nhắn tin tại ROC hoặc S.P.T.Z | Bàn tính cước và hoà mạng tại ROC | Bàn quản lý điều hành tại ROC |
| 402.0730 | + Vật liệu - Đĩa mềm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công -Máy kiểm tra chuyên dụng(PC) - Đồng hồ vạn năng - Máy đo điện trở - Máy hiện sóng 2 tia | cái công ca ca ca ca | 1 3 1 0,5 0,5 1 | 1 4 1,5 0,5 0,2 1,5 | 1 3,5 1,5 0,5 0,5 1,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

402.0740	KHAI BÁO CẤU HÌNH, CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ TRẠM NHẮN TIN (TX,RX)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, mẫu biểu đo;

- Kiểm tra nguội, đóng điện bật máy hoạt động, thao tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Khai báo cấu hình, cài đặt chương trình hoạt động thiết bị;

- Kiểm tra chất lượng dán nhãn;

- Xác lập số liệu, lưu trữ số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Rx |
| 402.0740 | + Vật liệu - Đĩa mềm - Sổ sách ghi chép - Nhãn dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo - thử sóng cao tần - Tải giả cao tần - Máy phát tín hiệu chuẩn - Máy vi tính chuyên dụng - Máy đo thử tín hiệu kênh lẻ - Máy thu nhắn tin | chiếc bộ chiếc % công công ca ca ca ca ca ca ca | 4 4 2 5 1,2 10,3 0,5 0,5 0,3 0,5 2 0,5 6 | 4 4 2 5 2,2 12,3 0,5 0,5 0,5 2 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

402.0800	NẠP PHẦN MỀM, CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU

402.0810	NẠP PHẦN MỀM VÀ ĐẶT CẤU HÌNH CHO TỔNG ĐÀI X.25

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, nạp phần mềm cho tổng đài;

- Đặt cấu hình cho tổng đài, lập hồ sơ kỹ thuật;

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TỔNG ĐÀI CÓ DUNG LƯỢNG (CỔNG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 64 | 128 | 192 | 256 |
| 402.0810 | + Vật liệu - Băng từ DDS3 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục | cái % công ca | 2 5 18 3 | 2 5 30 5 | 3 5 42 7 | 4 5 51 8,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

402.0820	CÀI ĐẶT CƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU HÌNH THIẾT LẬP HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, cài đặt hệ điều hành;

- Nạp phần mềm cho thiết bị, cài đặt các thông số cấu hình của thiết bị;

- Lưu trữ các dữ liệu ra băng từ;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quản trị đường trong nước (NMS1) | Quản trị đường quốc tế (NMS2) | Quản trị truy nhập gián tiếp (TAMS) | Quản lý cước | Điều hành khai thác dịch vụ |
| 402.0810 | + Vật liệu phụ - Băng từ DDS3 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: ,0/8 | chiếc % công | 5 4 45,5 | 5 4 38,5 | 5 4 31,6 | 2 3 29,5 | 2 3 23,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

402.0830	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN BÁO, TRUYỀN ẢNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Cài đặt cấu hình cho thiết bị;

- Cài đặt các chương trình ứng dụng cho thiết bị;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quét ảnh | In phim | Xử lý phim (RIP) |
| 402.0830 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | chiếc % công | 1 5 3,5 | 1 5 4,6 | 7 3 6,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

402.0900	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH THIẾT BỊ CÁC HỆ THỐNG TRUY NHẬP

402.0910	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO GIAO TIẾP DÂY A/B (480 SỐ)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Nạp các phần mềm từ đĩa mềm, CD-ROM và ổ cứng máy vi tính chuyên dụng;

- Khai báo cấu hình COT (thời gian thực, tên, password, khe cắm sử dụng...);

- Khai báo thuê bao luồng truyền dẫn E1 tại giá ghép kênh;

- Khai báo thuộc tính cảnh báo và kênh giám sát điều khiển (DCC);

- Khai báo chế độ hoạt động cho đồng hồ cảnh báo và mức điều hành;

- Lưu trữ số liệu ra đĩa mềm;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (Cot) | Đầu cuối phía đầu xa (Rt) |
| 402.0910 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính cài đặt chuyên dụng | chiếc % công ca | 10 2 17,1 6 | 10 2 15,5 6 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Nếu thiết bị có dụng lượng khác 480 số, thì định mức được tính hệ số như sau:

- Khi tăng thêm 120 số so với dung lượng 480 số thì định mức nhân hệ số 1,2

- Khi giảm đi 120 số so với dung lượng 480 số thì định mức nhân hệ số 0,8

- Máy thi công không tính phần tận dụng thiết bị quản trị mạng.

402.0920	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO GIAO TIẾP V5.X (480 SỐ)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Nạp các phần mềm từ đĩa mềm, CD-ROM vào ổ cứng máy tính;

- Khai báo cấu hình RT (thời gian thực, tên, password, khe cắm sử dụng....)

- Khai báo thuê bao, luồng truyền dẫn E1 tại giá ghép kênh;

- Khai báo thuộc tính cảnh báo và kênh giám sát điều khiển (DCC);

- Khai báo chế độ hoạt động cho đồng hồ cảnh báo;

- Khai báo cảnh báo môi trường và mức điều hành;

- Lưu trữ số liệu ra đĩa mềm;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (Cot) | Đầu cuối phía đầu xa (Rt) |
| 402.0920 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính cài đặt chuyên dụng | chiếc % công ca | 10 2 19,1 4 | 10 2 17,1 4 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Nếu thiết bị có dụng lượng khác 480 số, thì định mức được tính hệ số như sau:

- Khi tăng thêm 120 số so với dung lượng 480 số thì định mức nhân hệ số 1,2

- Khi giảm đi 120 số so với dung lượng 480 số thì định mức nhân hệ số 0,8

- Máy thi công không tính phần tận dụng thiết bị quản trị mạng.

402.0930	CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH THIẾT BỊ LỢI DÂY

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Nạp phần mềm

- Khai báo cấu hình COT;

- Khai báo thuê bao, trung kế, thức tỉnh cảnh báo, mức điều hành;

- Lưu trữ số liệu;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 10 số | ≤ 40 số | >40 số |
| 402.0930 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Tập 50 trang - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính cài đặt chuyên dụng | cái cuốn % công ca | 9 0,45 3 2,34 0,9 | 10 0,5 3 2,6 1 | 12 0,6 3 3,12 1,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

402.0940	KHAI BÁO CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỐ ĐỊNH (THIẾT BỊ BSC, BTS, MSU, OMC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Nạp phần mềm từ đĩa mềm vào ổ cứng máy tính;

- Cài đặt chương trình cơ bản cho máy tính chủ;

- Cài đặt chương trình cơ bản cho máy tính trạm, cài đặt chương trình cho máy in;

- Khai báo các lớp lệnh, mức điều hành, password, khai báo cấu hình BSC, BTS, MSU;

- Khởi động MSU, nạp giá trị phần mềm thuê bao (MSU);

- Nạp phần mềm cho card xử lý (MSU), khai báo luồng truyền E1, T1;

- Khai báo tần số, khai báo thuộc tính cảnh báo;

- Thiết lập cấu hình dự phòng, lưu trữ số liệu ra đĩa mềm;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BSC | BTS | MSU |
| 402.0940 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Giấy A4 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo kiểm BTS 200mW - Máy tính cài đặt chuyên dụng | cái gram % công ca ca | 10,0 0,01 2 21,7 3,0 | 5,0 0,01 2 12,2 3 1,0 | 3,0 0,02 2 5,35 1,0 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ OMC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy tính chủ | Máy tính trạm | Máy in |
| 402.0940 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính cài đặt chuyên dụng | cái % công ca | 5,00 2 6,60 0,50 | 5,00 2 4,04 0,50 | 1,00 2 1,30 0,10 |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |

402.0950	CÀI ĐẶT, LẬP TRÌNH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NÔNG THÔN TRẠM 64 LINE

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu, nạp phần mềm vào thiết bị;

- Khai báo các thông số kỹ thuật của thiết bị;

- Khai báo dung lượng và thuê bao;

- Khai báo các dịch vụ, lưu trữ số liệu, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm gốc | Trạm lặp không rẽ | Trạm lặp có rẽ | Trạm đầu cuối thuê bao |
| 402.0950 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | cái % công | 10 2 5,0 | 2 2 1,3 | 2 2 2,5 | 2 2 2,0 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

402.0960	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ THÔNG TIN BIỂN BÁO

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 402.0960 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy LAPTOP | cuộn % công ca | 1 2 5,5 4 |
|  |  |  | 1 |

402.1000	CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

402.1100	CÀI ĐẶT CẤU HÌNH, LẬP TRÌNH PHẦN MỀM CHO THIẾT BỊ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, KHAI THÁC ĐIỆN THOẠI THẺ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật và trình tự cài đặt phần cứng, phần mềm;

- Đo nguội kiểm tra chất lượng thiết bị;

- Lắp đặt đấu nối các thiết bị phần cứng cho máy chủ và các thiết bị khác;

- Cài đặt phần cứng, lập trình phần mềm đúng theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra xử lý các chức năng đặc biệt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PPMS | NPMS |
| 402.1100 | + Vật liệu phụ -Băng từ cartridge 12/24GB-4mm - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy tính xác tay chuyên dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng | chiếc chiếc % công công ca ca | 8,0 6,0 2,0 0,25 8,3 1,0 0,1 | 10 8,0 2,0 0,2 13,8 3,0 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

402.1200	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG INTERNET

402.1210	CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MÁY CHỦ (SERVER)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, cài đặt hệ điều hành cho server;

- Cài đặt phần mềm chuyên dụng cho server và nhập dữ liệu;

- Thiết lập hệ thống bảo mật và lập trình backup cho server;

- Lập hồ sơ kỹ thuật;

Đơn vị tính: 1 bộ chương trình

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TÊN BỘ CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quản lý tên miền (DNS Server) | Làm bức tường lửa (Firewall Server) | Cung cấp thông tin (Netnews Server) | Thư điện tử (Mail Server) |
| 402.1210 | + Vật liệu - Băng từ DDS3 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục | cuộn % công ca | 2 4 24,0 0,8 | 2 4 30,5 1,0 | 2 4 19,8 0,7 | 2 4 38,5 1,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 bộ chương trình

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TÊN BỘ CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quản lý Web (Web Server) | Quản trị mạng (NMS Server) | Quản lý cước (Billing Server) | Thực hiện các chức năng khác |
| 402.1210 | + Vật liệu - Băng từ DDS3 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục | cuộn % công ca | 2 4 20,5 0,7 | 2 4 40,5 1,4 | 2 4 30,5 1,2 | 2 4 23,5 0,8 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

Bảng định mức cài đặt chương trình áp dụng đối với tất cả các trường hợp dùng cho mạng quốc gia có qui mô tời 100.000 khách hàng (User).

402.1220	CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Nghiên cứu mô hình thực tế đấu nối thiết bị;

- Xác định các tham số đấu nối;

- Đặt cấu hình cho thiết bị để thiết lập hoạt động;

- Lập hồ sơ kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ định tuyến (Router) | Bộ chuyển mạch (Switch) | Bộ quản lý truy nhập gián tiếp (Access Server) | Tủ modem (Rack modem/ Converter) |
| 402.1220 | + Vật liệu - Giấy khổ A4 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính Console | gram % công ca | 0,03 5 21,0 4,7 | 0,02 5 13,5 3,0 | 0,03 5 26,0 6,0 | 0,03 5 16,0 2,7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng cho trường hợp chuẩn như sau:

- Router Cisco 7000 series và tương đương

- Switch dòng 5000 và tương đương

- Access Server Baynetworks 5000, Cisco 5800 và tương đương.

+ Các trường hợp khác thì được nhân hệ số định mức như sau:

- Router Cisco 4000 series và tương đương: 			hệ số 0,7

- Router Cisco 3000 series và tương đương: 			hệ số 0,5

- Router Cisco 2000 series và tương đương: 			hệ số 0,4

- Switch dòng 8000 và tương đương:					hệ số 1,4

- Access Server Baynetworks 5005 và tương đương:	hệ số 0,8

- Access Server Cisco 5800 và tương đương:			hệ số 0,7

402.2000	CÀI ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG TIN HỌC, HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ THIẾT LẬP CẤU HÌNH

+ Qui định áp dụng:

- Các bảng mức được áp dụng đối với máy chủ (server) được cài đặt hệ điều hành Windows NT và số lượng máy PC trong mạng LAN từ 1 đến 24, đối với trường hợp khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Đối với hệ điều hành Novel:				hệ số 1,5

- Đối với hệ điều hành UNIX:				hệ số 2,5

- Số lượng máy PC từ 25 đến 64:			hệ số 1,5

- Số lượng máy PC từ 65 đến 128:			hệ số 2,5

- Số lượng máy PC từ 129 đến 254:		hệ số 5

- Kết nối liên mạng (WAN)				hệ số 1,5

- Các bảng mức áp dụng cho bộ định tuyến (Router): Point to point, thủ tục truyền X25, Router dòng 2500 và tương đương, các trường hợp khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Multipoints (3 điểm):					hệ số 1,5

- Multipoints (4 điểm):					hệ số 2

- Multipoints (n điểm):					hệ số 1+ 0,5.n

- Thủ tục truyền Frame Relay				hệ số 1,2

- Thủ tục truyền IP							hệ số 0,5

- Router dòng 3600 và tương đương		hệ số 1,5

- Router dòng 4700 và tương đương		hệ số 2

- Router dòng 7500 và tương đương		hệ số 4

- Các bảng mức áp dụng cho bộ chuyển mạch (Switch) dòng 5000 và thủ tục truyền X25, với trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- Switch dòng 8000:						hệ số 1,5

- Thủ tục truyền Frame Relay:				hệ số 1,5

- Các bảng mức áp dụng cho bộ tập trung (Hub) 16 port, với trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- 8 port: 									hệ số 0,8

- 32 port: 									hệ số 1,5

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Nghiên cứu mô hình thực tế đấu nối thiết bị;

- Xác định các tham số đấu nối;

- Cài đặt hệ điều hành;

- Cài đặc các chương trình điều khiển (Driver);

- Thiết lập cấu hình cho thiết bị;

- Đặt cấu hình cho thiết bị để thiết lập hoạt động;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy chủ (Server) | Máy trạm (Work Station) | Máy in (Printer) | Máy quét (Scanner) |
| 402.2100 | + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 | công | 1,08 | 0,27 | 0,15 | 0,18 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ định tuyến - Router | Bộ chuyển mạch - Switch | Thiết bị đầu cuối NTU | Thiết bị đầu cuối Modem | Bộ tập trung HUB |
| 402.2200 | + Vật liệu - Giấy khổ A4 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy tính Console | gram % công ca | 0,02 5 1,60 0,06 | 0,02 5 1,30 0,05 | 0,01 5 0,75 0,04 | 0,01 5 0,19 | 0,01 5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Chương 3

403.0000	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI HỆ THỐNG

KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH

403.1000	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH VSAT

403.0110	KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra thiết bị;

- Kiểm tra cố định các điểm đấu nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0110 | + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy phân tích phổ | công công ca | 3 4,5 1 |
|  |  |  | 1 |

403.0120	THIẾT LẬP THỬ CUỘC GỌI VỚI TRẠM ĐIỀU KHIỂN HUB, ĐO THỬ TỪNG KÊNH TÍN HIỆU; KẾT NỐI VỚI TỔNG ĐÀI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Thiết lập thử cuộc gọi với trạm điều khiển HUB;

- Đo từng kênh tín hiệu, so sánh các chỉ tiêu cao tần, âm tần, tín hiệu chuông và Echo;

- Kết nối với tổng đài để khai thác thử;

- Hoàn chỉnh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 kênh

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0120 | + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo chất lượng kênh PFA 35 - Máy ghi chép tín hiệu | công công ca ca | 2 14 2 3 |
|  |  |  | 1 |

403.2000	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT THÔNG TIN VỆ TINH INTELSAT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kết nối và hiệu chỉnh các máy đo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Chuẩn bị các tài liệu và biểu mẫu đo;

- Tiến hành các bước đo theo yêu cầu;

- Theo dõi trong toàn bộ quá trình đo để đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn;

- Xác lập số liệu

403.0210	ĐO CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ, THU PHÁT KÊNH, GHÉP KÊNH

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chuyển đổi tần số |  | Thu phát hình |  | Ghép kênh 34 Mbps |
|  |  |  | up-coverter | down-converter | Máy thu | Máy phát |  |
| 403.0210 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đếm tần số cao tần - Máy đo công suất (Power meter) - Bộ tiêu hao từng bước trung tần và cao tần - Máy phân tích biên độ tự động - Máy tạo quét Rohde & Schwarz - Máy đo luồng Data PFJ-8 - Máy đo luồng Data 34 Mbps - Máy ghi chép dữ liệu | công ca ca ca ca ca ca ca ca | 50 6 6 6 6 6 2,2 | 50 6 6 6 6 6 2,2 | 65 10 10 10 10 1,1 | 65 10 10 10 10 1,1 | 50 10 10 1,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

403.0220	ĐO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN VỆ TINH HPA, LPA, MODEM

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HPA |  | LNA |  | Modem |
|  |  |  | Máy phát | Khối nguồn | Khối khuyếch đại | Khối nguồn |  |
| 403.0220 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đếm tần số cao tần - Máy đo công suất (Power meter) - Máy phân tích biên độ tự động - Máy tạo quét Rohde & Schwarz - Máy ghi chép dữ liệu - Máy đo tín hiệu trên tập âm - Máy phân tích phổ 100 Khz-23Ghz/18Khz-140Ghz - Máy đo luồng Data PFJ-8 | công ca ca ca ca ca ca ca ca | 55 6 6 6 6 4 | 10 3 | 40 5 5 5 5 1,2 | 10 4 1 | 50 2,2 4 8 8 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

402.0230	ĐO MỞ SÓNG MANG THIẾT BỊ MODEM

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đo các chỉ số kỹ thuật tuyến vệ tinh (SSOG)

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đo mở sóng mang

- Kiểm tra nền tạp âm, phát sóng mang, đặt các thông số, thực hiện các bước đo

- Kiểm tra chế độ cảnh báo, chế độ lock, chế độ đệm

- Theo dõi, kiểm tra trong toàn bộ quá trình. Lập báo cáo kết quả đo mở sóng mang.

- Hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0230 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo tín hiệu trên tập âm - Máy phân tích phổ 100 Khz-23Ghz/ 18Khz - 140Ghz - Máy đo luồng Data PFJ-8 - Máy ghi chép dữ liệu | công ca ca ca ca | 50 4 8 8 2 |
|  |  |  | 1 |

403.0240	ĐO VÀ CÂN CHỈNH TOÀN BỘ TUYẾN CỦA HỆ THỐNG THU PHÁT HÌNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị máy đo, dây đo, biểu mẫu đo;

- Thực hiện các bước đo theo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra chế độ triệt tạp âm, chế độ chống sét;

- Kiểm tra chức năng chuyển mạch Pratel cho tín hiệu Video và Audio;

- Kiểm tra chất lượng tín hiệu qua các chuyển mạch thu phát, chuyển mạch Monitor;

- Kiểm tra và điều chỉnh tới mức chuẩn cho tín hiệu phát từ studio;

- Kiểm tra và điều chỉnh tới mức chuẩn cho tín hiệu thu phát từ thiết bị cáp quang

- Hiệu chỉnh máy thu phát hình, vẽ sơ đồ cho toàn bộ hệ thống;

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0240 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy phân tích phổ 100 Khz-23Ghz/ 18Khz - 140Ghz - Máy phát sóng chuẩn - Máy đo dạng sóng - Máy đo công suất (Power meter) | công ca ca ca ca | 55 5 5 5 2 |
|  |  |  | 1 |

403.0250	ĐO HIỆU CHỈNH SAI SỐ THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu đo;

- Kết nối máy đo, chạy thử và hiệu chỉnh máy đo;

- Tiến hành đo hiệu chỉnh các thiết bị;

- Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, thu dọn;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phát công suất lớn HPA | Thu tạp âm thấp LNA | Chuyển đổi tần số |  |
|  |  |  |  |  | Up-converter | Down-converter |
| 403.0250 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đếm tần số cao tần - Máy đo công suất (Power meter) - Bộ tiêu hao từng bước trung tần và cao tần - Máy phân tích biên độ tự động - Máy tạo quét Rohde & Schwarz - Máy ghi chép dữ liệu | công ca ca ca ca ca ca | 30 4 4 4 4 4 2 | 30 4 4 4 4 4 2 | 27 4 4 4 4 4 2 | 25 4 4 4 4 4 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.0260	KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH CÁC THAM SỐ KỸ THUẬT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu, quy trình vận hành thiết bị;

- Kiểm tra các yếu tố an toàn kỹ thuật;

- Thực hiện các thao tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Tiến hành kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Điều chỉnh các tham số kỹ thuật cho phù hợp;

- Đặt và điều chỉnh các giá trị thông số cần thiết;

- Chạy thử, theo dõi, ghi nhận các thông số làm việc;

- Xác lập số liệu;

- Hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modem | Chuyển đổi tần số Up-converter | Chuyển đổi tần số Down- converter | Giám sát và điều khiển công suất phát TPMC | Phát công suất lớn HPA | Thu tạp âm thấp LNA |
| 403.0260 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | công | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

403.0270	KIỂM TRA, KẾT NỐI HỆ THỐNG THU PHÁT HÌNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Tiến hành chạy thử thiết bị thu phát theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Kiểm tra các thông số theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0270 | + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | công | 10 |
|  |  |  | 1 |

ĐO THỬ, KIỂM TRA, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN

403.0300	ĐO THỬ, KIỂM TRA, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ VIBA TỐC ĐỘ 8MB/S

403.0310	KIỂM TRA, ĐO THỬ HỘP MÁY GHÉP KÊNH CƠ SỞ 2MB/S (PCM30)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, máy đo;

- Kiểm tra an toàn thiết bị;

- Bật nguồn, thử cảnh báo nội bộ, kiểm tra, hiệu chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đo thử kênh 64 kp/s;

- Thu dọn, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 hộp máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẻ |
| 403.0310 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo 60x20.000 mm - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy thu, phát sóng âm tần 90W | cuộn cái % công công ca ca | 0,2 0,1 2 3,7 0,4 1 2 | 0,3 0,1 2 5,3 0,6 1 3 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.0320	KIỂM TRA, ĐO CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị dụng cụ, máy đo;

- Kiểm tra an toàn, kiểm tra đấu nối toàn trình. Kiểm tra tiếp đất chống sét;

- Mở cho máy chạy, hiệu chỉnh;

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật chính, công suất phát, mức thu, ngưỡng thu...;

- Vệ sinh thu dọn hiện trường;

- Xác lập số liệu

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẽ | Rơ le |
| 403.0320 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo 50x20.000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy phân tích phổ - Máy đo bít lỗi và Jitter Biterror - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đo hiện sóng - Máy đo tín hiệu âm tần - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 18 0,5 0,1 0,1 10 0,5 0,5 0,5 10 | 1 2 27 1 0,2 0,2 10 0,5 0,5 0,5 10 | 1 2 15 0,5 0,2 0,5 10 0,5 0,5 0,5 10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với các thiết bị viba tốc độ 8 Mb/s.

- Nếu thiết bị viba có tốc độ 2Mb/s thì định mức nhân hệ số 0,80

- Nếu thiết bị viba tốc độ 4 Mb/s thì định mức nhân hệ số 0,90.

403.0330	HIỆU CHỈNH, THỬ CẢNH BÁO, ĐO TOÀN TRÌNH TRẠM 8 MB/S, CẤU HÌNH 1+0

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết kế, đối chiếu với hiện trường, lập phương án thi công;

- Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh từng khối chức năng;

- Cài đặt, sắp xếp kênh luồng theo thiết kế;

- Thử cảnh báo tại chỗ, cảnh báo xa. Thử kênh nghiệp vụ thoại;

- Đo lỗi bít các luồng số 8 Mbit/s. Đo lỗi bít và sâu chuỗi các luồng số 2 Mbit/s toàn tuyến;

- Đo, in ấn kết quả cuối cùng (các bảng biểu) để nghiệm thu;

- Xác lập số liệu;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẽ | Rơ le |
| 403.0330 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy đo bít lỗi và Jitter Biterror - Máy đếm tần - Máy đo pha đinh - Máy đo tín hiệu âm tần - Máy hiện sóng - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 18 1 1 36 0,5 0,5 0,5 0,5 6 40 | 1,5 2 36 1 1 51 1 1 0,5 0,5 6 51 | 16 1 1 0 1 1 0,5 0,5 6 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Đối với các thiết bị có tốc độ và cấu hình khác định mức được áp dụng theo hệ số  sau:

- Thiết bị viba tốc độ 2 Mbit/s:	nhân hệ số 0,80

- Thiết bị viba tốc độ 4 Mbit/s:	nhân hệ số 0,90

- Thiết bị cấu hình 1+1:			nhân hệ số 1,50

403.0400	ĐO THỬ, KIỂM TRA, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ VIBA TỐC ĐỘ 34 MB/S

403.0410	KIỂM TRA, ĐO CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TRẠM 34 MB/S

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ, máy đo;

- Kiểm tra an toàn, kiểm tra đấu nối toàn trình. Kiểm tra tiếp đất chống sét;

- Mở cho máy chạy, hiệu chỉnh;

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật chính, công suất phát, mức thu, ngưỡng thu...;

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, xác lập số liệu

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẽ | Rơ le |
| 403.0410 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy phân tích phổ - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đếm tần - Máy đo bít lỗi và Jitter Biterror - Máy hiện sóng - Máy đo tín hiệu âm tần - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 29 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 10 0,5 0,5 10 | 1 2 29 1 0,2 0,5 0,5 0,5 10 0,5 1 10 | 1 2 20 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 10 0,5 1 10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với các thiết bị viba tốc độ 34 Mb/s, nếu thiết bị viba có tốc độ 16Mb/s thì định mức nhân hệ số 0,8

403.0420	HIỆU CHỈNH, THỬ CẢNH BÁO, ĐO TOÀN TRÌNH TRẠM 34 MB/S

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết kế, đối chiếu với hiện trường, lập phương án thi công;

- Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh từng khối chức năng;

- Cài đặt, sắp xếp kênh luồng theo thiết kế;

- Thử cảnh báo tại chỗ, cảnh báo xa. Thử kênh nghiệp vụ thoại;

- Đo lỗi bít các luồng số 34 Mbit/s. Đo lỗi bít và sâu chuỗi các luồng số 2 Mbit/s toàn tuyến;

- Đo, in ấn kết quả cuối cùng xác lập số liệu. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẽ | Rơ le |
| 403.0420 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy đo Fa đinh - Máy phân tích phổ - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đếm tần - Máy đo bít lỗi và Jitter Biterror - Máy hiện sóng - Máy đo tín hiệu âm tần - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 27 1 1 0,5 6 0,5 0,5 36 0,5 0,5 6 40 | 1,5 2 38 1 1 0,5 6 1 1 51 0,5 1 6 51 | 25 1 1 0,5 6 1 1 0 0,5 1 6 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với các thiết bị trạm tốc độ 34 Mb/s có cấu hình 0+1:

- Nếu thiết bị viba có tốc độ 116 Mbit/s	định mức nhân hệ số 0,80

- Nếu thiết bị viba có cấu hình 1+1		định mức nhân hệ số 1,50

- Nếu thiết bị viba có cấu hình 2+1		định mức nhân hệ số 2,00

403.0500	ĐO THỬ, KIỂM TRA, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ VIBA TỐC ĐỘ 140 MB/S

403.0510	KIỂM TRA, ĐO CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ, máy đo;

- Kiểm tra an toàn, kiểm tra đấu nối toàn trình. Kiểm tra tiếp đất chống sét;

- Mở cho máy chạy, hiệu chỉnh;

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật chính, công suất phát, mức thu, ngưỡng thu...;

- Vệ sinh thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẽ | Rơ le |
| 403.0510 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy phân tích phổ - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đếm tần - Máy đo bít lỗi và Jitter - Máy hiện sóng - Máy đo phân tích kênh - Máy phân tích truyền dẫn số - Máy đo sóng dội - Máy đo sóng đứng - Máy ổn áp ≤ 2 KW | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 39 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15 1 2 2 2 1,5 15 | 1 2 58,5 2 2 1,5 1,5 1,5 15 1 3 2 2 1,5 15 | 1 2 31 1 1 1,5 1,5 1,5 15 1 2 2 2 1,5 15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

403.0520	HIỆU CHỈNH, THỬ CẢNH BÁO, ĐO TOÀN TRÌNH TRẠM 140 MB/S

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết kế, đối chiếu với hiện trường, lập phương án thi công;

- Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh từng khối chức năng;

- Cài đặt, sắp xếp kênh luồng theo thiết kế;

- Thử cảnh báo tại chỗ, cảnh báo xa, thử kênh nghiệp vụ;

- Đo lỗi bít luồng số 34 Mbit/s, 140 Mb/s

- Đo lỗi bít và sâu chuỗi các luồng số 2 Mbit/s toàn tuyến;

- Đo, in ấn kết quả cuối cùng xác lập số liệu.

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TRẠM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen rẽ | Rơ le |
| 403.0520 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy đo pha đinh - Máy phân tích phổ - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đếm tần - Máy đo bít lỗi và Jitter - Máy hiện sóng - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 36 1,5 1,5 51 12 1,5 1,5 22 2 2 20 | 1,5 2 78 1,5 1,5 92 12 1,5 1,5 22 2 2 20 | 0 0 42 1,5 1,5 46 12 1,5 1,5 2 2 4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với các thiết bị trạm tốc độ 140 Mb/s có cấu hình 0+1:

- Nếu thiết bị viba có cấu hình 1+1 định mức nhân hệ số 1,50

- Nếu thiết bị viba có cấu hình 2+1 định mức nhân hệ số 2,00

403.0600	ĐO THỬ, KIỂM TRA, THÔNG TUYẾN KẾT NỐI THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP SỢI QUANG

ĐO THỬ KÊNH ÂM TẦN, ĐO THỬ LUỒNG SỐ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra an toàn;

- Kiểm tra đấu nối toàn trình, kiểm tra tiếp đất chống sét;

- Vận hành, hiệu chỉnh thiết bị, đo thử kênh âm tần, đo chỉ tiêu kỹ thuật chính luồng số;

- Xác lập số liệu.

403.0610	ĐO THỬ KÊNH ÂM TẦN

Đơn vị tính: 1 kênh

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0610 | + Vật liệu phụ - Giấy in 60 x 20000 mm - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy thu phát sóng âm tần | cuộn cái % công công ca | 0,2 0,1 4 0,4 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 |

403.0620	ĐO THỬ LUỒNG SỐ

Đơn vị tính: 1 luồng

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI LUỒNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 Mb/s | 155 Mb/s |
| 403.0620 | + Vật liệu phụ - Giấy in 60 x 20000 mm - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy đo phân tích - Máy đo công suất và mức thu - Máy đo đồng bộ - Máy đo chất lượng sợi quang - Máy tính Laptop - Máy đo mặt nạ xung - Máy ổn áp ≤ 2 kw | cuộn cái % công công ca ca ca ca ca ca ca | 1 0,1 4 0,4 0,1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 | 1 1 4 0,4 0,1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.0630	ĐO THỬ THÔNG TUYẾN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra an toàn của toàn thiết bị;

- Kiểm tra đấu nối toàn trình;

- Kiểm tra tiếp đất chống sét của toàn thiết bị;

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật chính, công suất phát, mức thu, ngưỡng thu....;

- Đo kiểm tra chất lượng đồng bộ;

- Điều chỉnh thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | TRẠM THÔNG TIN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối | Trạm xen rẽ | Trạm lặp |
| 403.0630 | + Vật liệu phụ - Giấy in 60 x 20000 mm - Đĩa mềm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy đo phân tích - Máy đo công suất và mức thu - Máy đo đồng bộ - Máy đo chất lượng sợi quang - Máy tính Laptop - Đồng hồ vạn năng - Máy hiện sóng - Máy ổn áp ≤ 2 kw - Máy đo lỗi bit | cuộn cái công công ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 1 2,5 0,5 1 1 1 2 1 1 2 2 | 1,5 2 3,75 0,75 1,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 3 | 0,3 1 0,75 0,75 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

403.0640	KIỂM TRA TOÀN TRÌNH MẠNG THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP QUANG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra đấu nối toàn trình;

- Kiểm tra chế độ cảnh báo, dự phòng, nghiệp vụ, đồng bộ, chuyển mạch v.v...;

- Theo dõi trong thời gian chạy thử tại trạm trên tuyến;

- Xác lập số liệu;

- Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 34 Mb/s | 155 Mb/s | 622 Mb/s | 2,5 Gb/s |
| 403.0640 | + Vật liệu - Giấy in 60 x 20000 mm - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 - Công nhân: 4,0/7 + Máy thi công - Máy tính laptop - Máy ổn áp ≤ 2 kw | cuộn cái % công công ca ca | 1 1 3 36 6 1 1 | 1 1 3 46 7 1 1 | 1 1 3 67 10 1 1 | 1 1 3 108 15 1 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị ở trạm đầu cuối, đối với thiết bị ở các trạm khác được tính hệ số sau:

- Trạm xen rẽ định mức được nhân với hệ số 1,30.

- Trạm lăpọ định mức được nhân với hệ số 0,50.

403.0700	ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ NHÂN KÊNH

403.0710	KIỂM TRA, ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế;

- Kiểm tra an toàn thiết bị;

- Kiểm tra các điểm đấu nối;

- Kiểm tra tiếp đất chống sét;

- Vận hành, hiệu chỉnh thiết bị;

- Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh từng khối chức năng;

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật chính;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0710 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đếm tần 20 Ghz - Máy đo bít lỗi và Jitter - Máy đo phân tích kênh - Máy phân tích truyền dẫn số - Máy laptop - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 26 1,5 1,5 12 5 2 2 12 |
|  |  |  | 1 |

403.0720	KIỂM TRA, ĐO THỬ TOÀN TRÌNH THÔNG TUYẾN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế;

- Kiểm tra đấu nối toàn trình;

- Cài đặt, sắp xếp kênh luồng theo thiết kế;

- Thử cảnh báo tại chỗ;

- Thử cảnh báo xa;

- Thử kênh nghiệp vụ;

- Đo lỗi bít từng luồng 2 Mbit/s;

- Đo sâu chuỗi các luồng 2 Mb/s toàn tuyến;

- Đo, in kết quả cuối cùng (các bảng biểu) để nghiệm thu;

- Xác lập số liệu;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.0720 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đếm tần 20 Ghz - Đo bít lỗi và Jitter - Máy đo phân tích kênh - Máy laptop - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công công ca ca ca ca ca ca | 1 2 1 26 2 1,5 12 5 4 10 |
|  |  |  | 1 |

403.0800	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI TỔNG ĐÀI

403.0810	KIỂM TRA, ĐO THỬ TỔNG ĐÀI HOST

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị thiết bị đo;

- Kiểm tra các chế độ làm việc của tổng đài;

- Kiểm tra số liệu hệ thống;

- Kiểm tra hệ thống nguồn cung cấp;

- Kiểm tra khả năng khởi động hệ thống;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng của hệ thống;

- Kiểm tra đồng bộ hệ thống;

- Kiểm tra báo hiệu của hệ thống;

- Kiểm tra các luồng trung kế, các dịch vụ của thuê bao;

- Kiểm tra các chức năng cảnh báo của hệ thống;

- Kiểm tra chức năng tính cước của hệ thống;

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu;

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI (SỐ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| 403.0810 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy mô phỏng cuộc gọi - Máy đo đồng bộ mạng - Máy đo báo hiệu C7 và R2 - Máy dọc băng lưu trữ xử lý cước | công ca ca ca ca | 840 40 40 30 30 | 1.042 49,60 49,60 37,2 37,2 | 1.235 58,8 58,8 44,10 44,10 | 1.428 68,00 68,00 51,00 51,00 | 1.621 77,20 77,20 57,90 57,90 | 1.814 84,40 84,40 64,80 64,80 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

403.0820	KIỂM TRA, ĐO THỬ TỔNG ĐÀI VỆ TINH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị thiết bị đo;

- Kiểm tra hệ thống nguồn cung cấp, khả năng khởi động hệ thống;

- Kiểm tra các chế độ làm việc của tổng đài, kiểm tra số liệu hệ thống;

- Kiểm tra các chế độ làm việc dự phòng của hệ thống, khả năng khởi động hệ thống;

- Kiểm tra đồng bộ, báo hiệu của hệ thống;

- Kiểm tra các luồng trung kế và giao tiếp với tổng đài Host;

- Kiểm tra chế độ làm việc độc lập của tổng đài vệ tinh;

- Kiểm tra các dịch vụ của thuê bao, kiểm tra các chức năng cảnh báo của hệ thống;

- Kiểm tra chức năng tính cước của hệ thống. Hoàn chỉnh và xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI (SỐ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 |
| 403.0820 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy mô phỏng cuộc gọi - Máy đo đồng bộ mạng - Máy đo báo hiệu C7 và R2 | công ca ca ca | 112 10 10 8 | 138,9 12,4 12,4 9,9 | 164,6 14,7 14,7 11,8 | 190,4 17,0 17,0 13,6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.0830	KIỂM TRA, ĐO THỬ TỔNG ĐÀI ĐỘC LẬP

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị các thiết bị đo;

- Kiểm tra hệ thống nguồn cung cấp, kiểm tra khả năng khởi động hệ thống;

- Kiểm tra các chế độ làm việc của tổng đài, kiểm tra số liệu hệ thống;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng của hệ thống, kiểm tra đồng bộ hệ thống;

- Kiểm tra báo hiệu của hệ thống, kiểm tra các luồng trung kế;

- Kiểm tra các chức năng cảnh báo hệ thống, kiểm tra chức năng tính cước của hệ thống;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI (SỐ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 128 | 256 | 512 | 768 | 1024 |
| 403.0830 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy mô phỏng cuộc gọi - Máy đo đồng bộ mạng - Máy đo báo hiệu C7 và R2 - Máy đọc băng và xử lý cước | công ca ca ca ca | 44,4 4,5 4,5 3,0 3,0 | 69,6 7,1 7,1 4,7 4,7 | 99,2 10,1 10,1 6,7 6,7 | 125,8 12,8 12,8 8,5 8,5 | 148 15 15 10 10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI (SỐ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2048 | 3072 | 4096 | 5120 |
| 403.0830 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy mô phỏng cuộc gọi - Máy đo đồng bộ mạng - Máy đo báo hiệu C7 và R2 - Máy đọc băng và xử lý cước | công ca ca ca ca | 183,5 18,6 18,6 12,4 12,4 | 217,6 22,1 22,1 14,7 14,7 | 251,6 25,5 25,5 17,0 17,0 | 285,6 29,0 29,0 19,3 19,3 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

403.0840	CÀI ĐẶT,KIỂM TRA, ĐO THỬ TỔNG ĐÀI NỘI BỘ PABX

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra an toàn thiết bị, nguồn;

- Nạp phần mềm cho tổng đài;

- Cài đặt cấu hình chung cho tổng đài, thuê bao (nội bộ, nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế);

- Cài đặt trung kế 64 Kb/s, dịch vụ của tổng đài;

- Kiểm tra chức năng khởi động lại hệ thống (Auto/Manual);

- Kiểm tra các chức năng giám sát của tổng đài (giám sát, bảo dưỡng, báo cáo trước cuộc gọi);

- Kiểm tra các dịch vụ của tổng đài;

- Kiểm tra khả năng kết nối với tổng đài mạng điện thoại công cộng;

- Kiểm tra, đo thử các đường trung kế 64 Kb/s, thuê bao;

- Xác lập số liệu, thu dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI NỘI BỘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 32 số | ≤ 128 số | ≤ 256 số | >256 số |
| 403.0840 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy tính đo chuyên dụng - Đồng hồ vạn năng | cái % công ca ca | 2,4 2 66,4 4,0 2,4 | 3 2 83 5 3 | 3,6 2 99,6 6,0 3,6 | 4,5 2 124,5 7,5 4,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Định mức trên chỉ bao gồm phần cài đặt chương trình và kiểm tra các chức năng của tổng đài, chưa tính đến các thành phần công việc khác như lập trình, cài đặt các thiết bị ngoại vi.

403.0900	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

* Qui định áp dụng đối với thiết bị thông tin di động:

+ Bảng định mức đo thử khai báo cấu hình tính cho tổng đài có dung lượng 50.000 số (tương ứng cấu hình chuẩn: 100 ngăn bộ cho MSC, 40 ngăn bộ cho BSC và 224 luồng truyền dẫn E1 ứng với 256 khối thu phát TRX).

Đối với các tổng đài có dung lượng khác thì định mức được nhân hệ số như sau:

- Tổng đài có dung lượng dưới 35.000 số:						hệ số 0,80

- Tổng đài có dung lượng từ 35.000 số đến dưới 50.000 số:	hệ số 0,90

- Tổng đài có dung lượng từ 50.000 số đến 75.000 số:		hệ số 1,10

- Tổng đài có dung lượng từ 75.000 số đến 120.000 số:		hệ số 1,25

- Tổng đài có dung lượng > 120.000 số:						hệ số 1,60

+ Bảng định mức công tác kiểm tra đo thử, tính cho 1 trạm BTS có cấu hình chuẩn có 6 khối thu phát TRX. Nếu các trạm khác cấu hình khác chuẩn thì định mức được nhân hệ số như sau:

- Với trạm có cấu hình dưới 3 khối thu phát (TRX)		thì nhân hệ số 0,80

- Với trạm có cấu hình từ 3 đến 5 khối thu phát (TRX)	thì nhân hệ số 0,90

- Với trạm có cấu hình từ 7 đến 10 khối thu phát (TRX)	thì nhân hệ số 0,90

- Với trạm có cấu hình trên 10 khối thu phát (TRX)		thì nhân hệ số 0,90

403.0910 	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI TỔNG ĐÀI

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị máy đo, máy tính;

- Đo thử, kiểm tra nguồn cấp cho tổng đài;

- Đo thử, kiểm tra các chức năng của tổng đài;

- Đo thử, kiểm tra, luồng trung kế;

- Đo thử, kiểm tra các thông số vô tuyến, chất lượng cuộc gọi (cho BSC);

- Kiểm tra công việc đã thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI TỔNG ĐÀI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MSC | BSC |
| 403.0910 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Máy Laptop - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số - Máy phân tích phổ - Máy đo phân tích bản tin trên các giao diện - Máy đo lỗi bít và Jitter | công ca ca ca ca ca | 189,4 45 2 6 25 22,4 | 134,2 32 4 3 19 22,4 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.0920	ĐO THỬ, KIỂM TRA THIẾT BỊ TRẠM BTS (THEO CẤU HÌNH KHỐI THU PHÁT)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Chuẩn bị máy đo;

- Kiểm tra đầu ra nguồn DC cung cấp cho thiết bị;

- Kiểm tra công suất, tín hiệu cho nhóm thu phát;

- Đo kiểm tra chất lượng luồng E1;

- Đo kiểm tra hệ thống cảnh báo;

- Kiểm tra chất lượng cuộc gọi trên các kênh thuê bao thực tế;

- Đo thử suy hao bộ chia, bộ trộn tín hiệu khối thu phát;

- Kiểm tra công việc đã thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CẤU HÌNH THIẾT BỊ TRẠM BTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 3 khối TRX | ≤ 5 khối TRX | ≤ 7 khối TRX | >7 khối TRX |
| 403.0920 | + Nhân công - Kỹ sư: 6,0/8 + Máy thi công - Upsim - Máy Laptop - Máy phân tích phổ - Máy đo suy hao - Máy đo phần vô tuyến - Máy Ebite - Máy khai báo và cài đặt - Máy TMC2100 - Máy phân tích bản tin trên các giao diện - Máy đo đồng bộ - Máy kiểm tra cảnh báo - Máy đo lỗi bít - Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 20,96 2,4 5,6 2,8 1,6 2,4 1,6 2,4 0,24 2,0 1,6 0,8 2,4 0,16 | 23,6 2,7 6,3 3,2 1,8 2,7 1,8 2,7 0,27 2,3 1,8 0,9 2,7 0,18 | 26,2 3 7 3,5 2 3 2 3 0,3 2,5 2 1 3 0,2 | 31,4 3,6 8,4 4,2 2,4 3,6 2,4 3,6 0,36 3,0 2,4 1,1 3,6 0,24 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.1000	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ MẠNG NHẮN TIN

+ Qui định áp dụng:

Định mức này áp dụng cho việc đo thử, kiểm tra, hiệu chỉnh kết nối các thiết bị tại trung tâm ROC 10.000 thuê bao nhắn tin và các thiết bị tại trạm S.P.T.Z 1.000 thuê bao.

- Khi xây dựng một trung tâm ROC có tầm cỡ 20.000 thuê bao thì nhân thêm hệ số 1,35.

- Khi xây dựng một trạm vệ tinh S.P.T.Z 2.000 thuê bao thì nhân thêm hệ số 1,25.

403.1010	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN TRUNG TÂM (ROC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra nguồn cấp điện;

- Kiểm tra tiếp xúc (cửa vào cửa ra) của các thiết bị và các bộ phối hợp kết nối với nhau;

- Phát một bản tin chuẩn (từ máy phát xung chuẩn) vào hệ thống máy tính mã hoá POCSAG;

- Đo kiểm tra dạng sóng và mức (dB) ở đầu ra máy tính mã hoá POCSAG;

- Đo kiểm tra dạng sóng và mức ở đầu vào, đầu ra hệ thống điều khiển máy phát;

- Đo kiểm tra dạng sóng và mức (dB) ở đầu vào, đầu ra thiết bị giám sát, bộ Modem 64 Kb PS G703↔V35.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy tính mã hoá POCSAG | Điều khiển hệ thống máy phát | Giám sát | Modem 64 Kbps G703↔V35 |
| 403.1010 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm MAXELL + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy kiểm tra chuyên dụng (PC) - Vạn năng kế - Máy phát xung chuẩn - Máy đo mức (dB) - Máy hiện sóng 2 tia | cái công ca ca ca ca ca | 1 6 2 2 3 2 2 | 1 4 1,5 1 3 2 2 | 1 3 1 0,5 3 2 1,5 | 1 2 0,5 0,5 3 2 1,5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.1020	ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH, KẾT NỐI THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU NHẮN TIN TRẠM S.P.T.Z

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị;

- Kiểm tra tiếp xúc (cửa vào, cửa ra) của các thiết bị và các bộ phối hợp kết nối với nhau;

- Từ bàn khai thác viên trạm S.P.T.Z phát thử bản tin “Nhắn tin Việt Nam kính chào quý khách” (5 lần liên tục);

- Đo kiểm tra dạng sóng và mức (dB) ở đầu ra bộ mã và giải mã chữ viết, bộ modem data↔âm tần

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mã hoá và giải mã chữ viết | Modem data↔âm tần |
| 403.1020 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm MAXELL + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Vạn năng kế - Máy đo mức (dB) - Máy hiện sóng 2 tia - Máy kiểm tra chuyên dụng (PC) | cái công ca ca ca ca | 1 2 0,2 0,3 0,3 0,2 | 1 2 0,2 0,3 0,3 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.1030	ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH, KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ KHAI THÁC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM (ROC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị;

- Kiểm tra tiếp xúc (cửa vào, cửa ra) của các thiết bị và các bộ phối hợp kết nối với nhau;

- Quay mã nhắn tin từ một  máy điện thoại cố định đến khai thác viên nhắn tin trung tâm (ROC) và ngược lại (làm 05 lần liên tục);

- Đo kiểm tra dạng sóng và mức (dB) ở đầu ra, đầu vào ống nói, ống nghe của khai thác viên nhắn tin, đầu ra bàn khai thác viên;

- Thử kết nối và tính cước cho một cuộc thuê bao nhắn tin.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng đài ACD | Khai thác viên | Tính cước và hoà mạng | Quản lý điều hành |
| 403.1030 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Vạn năng kế - Máy đo mức (dB) - Máy hiện sóng 2 tia | cái công ca ca ca | 1 2 0,5 0,4 0,3 | 1 3 0,5 0,4 0,3 | 1 4 0,5 0,3 0,2 | 1 2 0,3 0,3 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.1040	ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH, KẾT NỐI THIẾT BỊ KHAI THÁC NHẮN TIN TRẠM S.P.T.Z

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị;

- Kiểm tra tiếp xúc (cửa vào, cửa ra) của các thiết bị và các bộ phối hợp kết nối với nhau;

- Từ một máy điện thoại cố định quay mã số nhắn tin, kiểm tra hiệu chỉnh sự thông tuyến từ máy điện thoại cố định đến khai thác viên nhắn tin trạm S.P.T.Z và ngược lại (làm 5 lần liên tục);

- Đo kiểm tra dạng sóng và mức (dB) ở đầu ra, đầu vào tổng đài nhỏ PABX, đầu ra, đầu vào ống nói, ống nghe của khai thác viên, đầu ra bàn khai thác viên;

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng đài PABX 24 số | Bàn khai thác viên |
| 403.1040 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Vạn năng kế - Máy đo mức (dB) - Máy hiện sóng 2 tia | cái công ca ca ca | 1 2 0,3 0,2 0,2 | 1 3 0,3 0,2 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.1050	XÁC LẬP SỐ LIỆU HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TRUNG TÂM (ROC)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Vẽ sơ đồ khối các phòng thuộc trung tâm (ROC) (phòng kỹ thuật, phòng khai thác viên, phòng tính cước, phòng quản lý điều hành...);

- Vẽ sơ đồ khối bố trí lắp đặt thiết bị, cáp tín hiệu, bảng điện AC, DC của từng phòng;

- Vẽ sơ đồ bố trí các đôi dây tín hiệu trên phiếu đầu dây, MDF, DDF, ODF (ghi rõ giá trị mức dB danh định của từng vị trí các đôi dây);

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị (trong lúc toàn mạng nhắn tin đang hoạt động bình thường);

- Kiểm tra công việc đã thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật;

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.1050 | + Vật liệu phụ - Giấy A4 - Giấy kẻ ly A0 hoặc A1 - Hộp bút dạ mầu + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo mức (dB) - Máy kiểm tra chuyên dụng (PC) - Máy phát sóng âm tần - Máy phát xung chuẩn - Máy hiện sóng 2 tia | gram tờ hộp công công ca ca ca ca ca ca | 0,1 8 2 10 13,5 4 6 5,5 3,5 3,5 3 |
|  |  |  | 1 |

403.1060	XÁC LẬP SỐ LIỆU HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TRẠM S.P.T.Z.

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu;

- Vẽ sơ đồ khối bố trí lắp đặt thiết bị, cáp tín hiệu, bảng điện AC, DC trạm S.P.T.Z;

- Vẽ sơ đồ bố trí các đôi dây tín hiệu trên phiến đấu dây MDF, DDF (ghi rõ giá trị mức dB danh định của từng vị trí đôi dây);

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị trạm S.P.T.Z (trong lúc trạm S.P.T.Z làm việc kết nối bình thường với trung tâm ROC);

- Kiểm tra công việc đã thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.1060 | + Vật liệu phụ - Giấy A4 - Giấy kẻ ly A0 hoặc A1 - Hộp bút dạ mầu + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo mức dB - Máy phát sóng âm tần - Máy kiểm tra chuyên dụng (PC) - Máy hiện sóng 2 tia | gram tờ hộp công công ca ca ca ca ca | 0,01 1 0,5 2 2 1 1 0,5 1 0,5 |
|  |  |  | 1 |

403.1070	KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG KHÔNG TẢI THIẾT BỊ THU PHÁT NHẮN TIN (TX, RX)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật bản vẽ, mẫu biểu đo;

- Kiểm tra nguội, đóng điện bật máy hoạt động, thao tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra chất lượng, điều chỉnh thiết bị hoạt động không tải;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Rx | Phụ trợ |
| 403.1070 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Giấy A4 - Nhãn dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo thử sóng cao tần - Tải giả cao tần - Máy phát tín hiệu chuẩn - Máy đo thử tín hiệu kênh lẻ - Máy vi tính chuyên dụng | chiếc gram chiếc % công công ca ca ca ca ca ca | 4 0,01 2 5 2,35 8,5 0,5 0,5 0,3 0,5 - 0,5 | 4 0,01 2 5 1,65 6,4 0,5 0,5 - 0,5 - 0,3 | 4 0,01 2 5 1,2 2,1 0,5 - - - 1 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

403.1080. 	KIỂM TRA KẾT NỐI CẤP KÊNH TÍN HIỆU CHO THIẾT BỊ THU PHÁT VỚI MẠNG NHẮN TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật bản vẽ, mẫu biểu đo. Kiểm tra nguội, đo thử điều chỉnh mức tín hiệu cấp cho máy hoạt động kết nối với mạng nhắn tin, thao tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra chất lượng kênh;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Rx |
| 403.1080 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Giấy A4 - Nhãn dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo thử tín hiệu kênh lẻ - Máy phát tín hiệu chuẩn - Máy vi tính chuyên dụng | chiếc gram chiếc % công công ca ca ca ca | 4 0,1 2 5 1,3 1 0,5 0,3 0,5 0,5 | 4 0,1 2 5 2,3 0,85 0,5 0,3 0,5 0,5 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.1090	CHẠY THỬ PHÁT SÓNG THIẾT BỊ THU PHÁT NHẮN TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật bản vẽ;

- Kiểm tra nguội, đóng điện bật máy hoạt động, thao tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra phát sóng của thiết bị;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Rx |
| 403.1090 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Giấy A4 - Nhãn dán - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo thử sóng cao tần - Tải giả cao tần - Máy phát tín hiệu chuẩn - Máy vi tính chuyên dụng | chiếc gram chiếc % công công ca ca ca ca ca | 4 0,1 2 5 2,75 9,8 0,5 0,5 0,3 0,5 4 | 4 0,1 2 5 6,5 4 0,5 0,5 0,3 0,5 4 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.1100	ĐỒNG CHỈNH KẾT NỐI HỆ THỐNG VÀ XÁC LẬP SỐ LIỆU BẢN ĐỒ VÙNG PHỦ SÓNG CỦA THIẾT BỊ TRẠM NHẮN TIN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, bản đồ, mẫu biểu đo của trạm phát Tx và trạm thu Rx;

- Thao tác kiểm tra số liệu kỹ thuật máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra chất lượng tín hiệu;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỒNG CHỈNH KẾT NỐI HỆ THỐNG | XÁC LẬP SỐ LIỆU BẢN ĐỒ VÙNG PHỦ SÓNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403.1100 | + Vật liệu - Đĩa mềm - Giấy vẽ khổ A0 - Giấy bóng can khổ A0 - Giấy in khổ A4 - Giấy kẻ ly - Hộp bút dạ màu - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo thử sóng cao tần - Máy phát tín hiệu chuẩn - Máy vi tính chuyên dụng - Xe ô tô chuyên dụng - Máy nhắn tin mẫu - Máy thu thử tín hiệu nhắn tin - Máy định vị toạ độ - Máy đo độ cao - Điện thoại di động - Máy in chuyên dụng | chiếc tờ m2 gram tờ hộp % công công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 6 2 2 0,1 2 1 5 4,5 14,5 0,5 2 2 4 4 16 4 4 4 8 | 4 2 2 0,1 1 1 5 2 4 4 2 4 16 4 4 4 4 1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.2000	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU

403.2100	KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU CHỈNH TỔNG ĐÀI X25

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra cổng của tổng đài;

- Kiểm tra hệ thống nguồn;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng (active/standby);

- Kiểm tra khả năng khôi phục lại hệ thống bằng tắt, bật nguồn;

- Đánh giá tổ hợp các chức năng của tổng đài;

- Hiệu chỉnh các tham số của tổng đài;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 tổng đài

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | DUNG LƯỢNG TỔNG ĐÀI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 64 cổng | 128 cổng | 192 cổng | 256 cổng |
| 403.2100 | + Vật liệu - Giấy in 40x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục - Đồng hồ vạn năng | cuộn % công ca ca | 0,6 5 16,7 0,36 0,6 | 1 5 27,9 8 1 | 1,4 5 39,1 11,2 1,4 | 1,7 5 47,43 13,6 1,7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.2200	KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị;

- Kiểm tra chế độ làm vịêc dự phòng (active/standby);

- Kiểm tra khả năng khôi phục lại hệ thống bằng tắt, bật nguồn;

- Đặt cấu hình thử một số cổng của tổng đài, gọi thử đi một số địa chỉ;

- Đánh giá tổ hợp các chức năng của thiết bị trong hệ thống;

- Điều chỉnh các thông số;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quản trị đường quốc tế (NMS1) | Quản trị đường trong nước (NMS2) | Quản trị truy nhập gián tiếp (TAMS) | Quản lý cước | Điều hành khai thác dịch vụ |
| 403.2200 | + Vật liệu phụ - Giấy khổ A4 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục | gram % công ca | 0,01 5 31,7 1,1 | 0,01 5 29,0 0,6 | 0,01 5 23,0 0,6 | 0,01 5 25,4 0,2 | 0,01 5 23,8 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

403.2300	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ TRUYỀN BÁO, ẢNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu;

- Cân chỉnh phần cơ khí của các thiết bị;

- Chạy kiểm tra các thông số kỹ thuật;

- Hiệu chỉnh các tham số của phần mềm ứng dụng;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Kết nối hệ thống (phối hợp hiệu chỉnh với các thiết bị khác trong mạng truyền báo);

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quét ảnh | In phim | Xử lý phim (RIP) | Tráng phim | Đo phim | Ghi phim |
| 403.2300 | + Vật liệu phụ - Giấy khổ A4 - Phim (762x60) - Thuốc hiện ảnh Develop R2000 - Thuốc tráng phim Fix R3000 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 | gram tờ lít lít % công | 0,005 5 8,0 | 0,005 1 5 8,9 | 0,005 1 4 9,2 | 0,005 1 0,1 4 8,8 | 0,005 1 3 8,4 | 0,005 1 0,1 2 8,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

403.3000	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ CÁC HỆ THỐNG TRUY NHẬP

403.3100	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra đo thử cáp thuê bao, cáp nguồn;

- Kiểm tra an toàn thiết bị và kiểm tra nguồn;

- Kiểm tra luồng truyền dẫn 2 Mb/s, cảnh báo;

- Kiểm tra các kênh thuê bao và dịch vụ tương ứng với tổng đài;

- Kết nối hệ thống;

- Xác lập số liệu.

Ghi chú:

+ Các bảng định mức áp dụng đối với thiết bị có dung lượng 480 số

+ Nếu thiết bị có dung lượng khác 480 số thì áp dụng hệ số định mức như sau:

- Khi tăng thêm 120 số so với dung lượng 480 số được nhân hệ số 1,2

- Khi giảm đi 120 số so với dung lượng 480 số được nhân hệ số 0,9

+ Nhân công trong bảng này đã bao gồm nhân lực phía tổng đài cùng phối hợp để thực hiện.

403.3110	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO GIAO TIẾP DÂY A/B

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (cot) | Đầu cuối phía đầu xa (RT) |
| 403.3110 | + Vật liệu phụ - Giấy in 100 x 20.000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo chất lượng âm tần - Máy đo luồng 2 Mb/s | cuộn % công công ca ca ca | 1 5 2,2 17 1 2 2 | 0,5 5 2,2 14 1 2 2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.3120	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI HỆ THỐNG THIẾT BỊ TIẾP CẬN THUÊ BAO GIAO TIẾP V5.X

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (cot) | Đầu cuối phía đầu xa (RT) |
| 403.3120 | + Vật liệu phụ - Giấy in 100 x 20.000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng - Máy đo chất lượng âm tần - Máy đo luồng 2 Mb/s | cuộn % công công ca ca ca | 1 5 0,2 17 1 2 2 | 0,5 5 2,2 14 1 2 2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.3200	KIỂM TRA, ĐO THỬ KẾT NỐI THIẾT BỊ LỢI DÂY

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra, đo thử cáp thuê bao, trung kế;

- Kiểm tra an toàn thiết bị và nguồn (trước và sau khi bật nguồn);

- Kiểm tra kênh thuê bao và trung kế, mạch vòng;

- Kiểm tra cảnh báo;

- Kiểm tra kênh và các dịch vụ thuê bao’

- Kết nối kiểm tra hoạt động của hệ thống;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối phía tổng đài (cot) | Đầu cuối phía đầu xa (Rt) |
| 403.3200 | + Vật liệu phụ - Giấy in khổ A4 - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 5,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo chất lượng âm tần - Máy tính cài đặt chuyên dụng | cuộn % công công ca ca ca | 0,1 5 0,25 2,21 0,5 0,25 1 | 0,05 5 0,25 2,21 0,5 0,25 1 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

+ Máy thi công không tính phần tận dụng thiết bị quản trị mạng.

+ Nhân công trong định mức này đã bao gồm nhân công phối hợp thực hiện phía tổng đài.

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị COT có dung lượng 40 số. Nếu thiết bị có dung lượng khác 40 số thì sẽ áp dụng hệ số định mức như sau:

- Khi giảm đi 12 số so với dung lượng 40 số thì nhân hệ số 0,95

- Khi dung lượng lớn hơn 40 số thì phần lớn hơn 40 số được coi như lắp mới 1 thiết bị COT với hệ số điều chỉnh dung lượng như trên.

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị RT có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4 số.

403.3300	KIỂM TRA, ĐO THỬ, KẾT NỐI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỐ ĐỊNH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kiểm tra đo thử cáp nguồn, kiểm tra an toàn thiết bị;

- Kiểm tra nguồn, kiểm tra tần số;

- Kiểm tra luồng E1, T1, kiểm tra phần đồng bộ với tổng đài;

- Kiểm tra cảnh báo, kiểm tra các dịch vụ thuê bao tương ứng với tổng đài;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BSC | BTS | Triệt tiếng dội | OMC | MSU |
| 403.3300 | + Vật liệu phụ - Đĩa mềm - Giấy in khổ A4 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính cài đặt chuyên dùng - Máy đo luồng - Máy hiện sóng 200 Mhz - Đồng hồ vạn năng -Máy phân tích phổ 30Hz-2,9Ghz - Máy đo kiểm BTS - Máy dò sóng 800 Mhz - Máy đo chất lượng âm tần | cái tờ % công ca ca ca ca ca ca ca ca | 5 20 2 39,7 3 3 2 2 | 5 20 2 14,2 3 0,5 2 2 3 2,0 | 20 1 2,7 0,5 | 20 1 22,7 20 | 5 20 1 13,5 2 0,5 0,5 0,2 1,0 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị BSC có dung lượng 10890 số, thiết bị BTS có dung lượng 2250 số, thiết bị MSU có dung lượng 96 số.

+ Đối với thiết bị có dung lượng khác thì hệ số định mức tính như sau:

- Thiết bị BSC có dung lượng < 2250 số nhân với hệ số 0,5

- Thiết bị BSC có dung lượng < 3700 số nhân với hệ số 0,6

- Thiết bị BSC có dung lượng < 7300 số nhân với hệ số 0,8

- Nhân công bao gồm cả công phối hợp từ tổng đài để kiểm tra các dịch vụ thoại

403.3400	KIỂM TRA, ĐO THỬ, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NÔNG THÔN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu;

- Kiểm tra đo thử cáp thuê bao;

- Kiểm tra an toàn thiết bị, kiểm tra nguồn;

- Đo kiểm tra công suất phát;

- Đo kiểm tra ngưỡng thu của thiết bị;

- Đo kiểm tra tần số;

- Đo kiểm tra lỗi đường truyền;

- Kiểm tra cảnh báo;

- Kiểm tra chức năng chuyển đổi chế độ làm việc/dự phòng;

- Kiểm tra chất lượng cuộc gọi kênh thuê bao;

- Kiểm tra các dịch vụ thuê bao;

- Thông tuyến, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm gốc | Trạm lặp không rẽ | Trạm lặp có rẽ | Trạm đầu cuối thuê bao |
| 403.3400 | + Vật liệu phụ - Giấy in 10x20.000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 6,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy phân tích phổ - Máy đo công suất - Máy test mođun - Máy đo lỗi bít | cuộn % công công ca ca ca ca | 0,1 2 2,1 8,1 0,2 0,1 6 | 0,10 2 3,9 0,4 0,2 0,2 2 | 0,1 2 0,3 4,8 0,4 0,2 0,2 2 | 0,1 2 0,3 4,4 0,1 0,1 0,1 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.3500	ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH, THÔNG TUYẾN THIẾT BỊ THÔNG TIN BIỂN ĐẢO

403.3510	KIỂM TRA, ĐO THỬ THIẾT BỊ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế;

- Kiểm tra an toàn thiết bị, kiểm tra các điểm đấu nối;

- Kiểm tra tiếp đất chống sét;

- Vận hành, hiệu chỉnh;

- Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh từng khối chức năng;

- Đo chỉ tiêu kỹ thuật chính, công suất phát, mức thu, ngưỡng thu...

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.3510 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy phân tích phổ - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đếm tần 20 Ghz - Máy đo bít lỗi và Jitter - Máy hiện sóng - Máy đo phân tích kênh - Máy phân tích truyền dẫn số - Máy đo sóng dội - Máy đo sóng đứng - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 1 2 22 1 2 1 1 1 10 0,5 2 1 1 1 10 |
|  |  |  | 1 |

403.3520	KIỂM TRA, ĐO THỬ TOÀN TRÌNH, THÔNG TUYẾN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết kế;

- Kiểm tra đấu nối toàn trình;

- Mở máy, chạy máy, hiệu chỉnh;

- Thử cảnh báo tại chỗ, cảnh báo xa;

- Thử kênh nghiệp vụ;

- Đo lỗi bít luồng 2 Mbit/s;

- Đo, in ấn kết quả cuối cùng;

- Xác lập số liệu, vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI CẤU HÌNH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1+0 | 1+1 | 1+2 |
| 403.3520 | + Vật liệu phụ - Giấy in máy đo - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo công suất cao tần - Máy đo Fa đinh - Máy phân tích phổ - Máy đo ống dẫn sóng - Máy đếm tần 20 Ghz - Đo lỗi bít và Jitter - Máy hiện sóng - Máy LAPTOP - Máy ổn áp ≤ 2 KVA | cuộn % công công ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 2 2 1 34 1,5 1,5 16 4 1 1 16 1,5 4 12 | 3 3 1,5 51 2,25 2,25 24 6 1,5 1,5 24 2,25 6 18 | 4 4 2 68 3 3 32 8 2 2 32 3 8 24 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

403.4000	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI THẺ

403.4100	ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỐI THIẾT BỊ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Kết nối, nạp phần mềm tính cước từ NPMS đến PPMS;

- Kết nối, nạp phần mềm tính cước từ PPMS đến Payphone;

- Đo thử hiệu chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật của PPMS, NPMS và kiểm tra các chức năng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra các mẫu báo cáo doanh thu, sản lượng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PPMS | NPMS |
| 403.4100 | + Vật liệu - Đĩa mềm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ đo điện vạn năng | chiếc % công ca | 4 1 27,1 0,2 | 4 1 48,6 0,2 |
|  |  |  | 1 | 2 |

403.4200	ĐO THỬ HIỆU CHỈNH, KẾT NỐI, MÁY PAYPHONE VỚI THIẾT BỊ KHÁC

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Kết nối hệ thống payphone, nạp bảng tính cước từ PPMS;

- Đo thử hiệu chỉnh máy payphone với PPMS, thử máy kiểm tra phần mềm tính cước;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.4200 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | kg % công công ca | 0,1 2 0,1 3,5 0,1 |
|  |  |  | 1 |

403.4300	ĐO THỬ, HIỆU CHỈNH, KẾT NỐI THIẾT BỊ CHỐNG ĐẤU TRỘM ĐƯỜNG DÂY (ATD)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật'

- Đo thử, hiệu chỉnh, kết nối ATD với các máy payphone theo yêu cầu kỹ thuật;

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.4300 | + Nhân công - Công nhân 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng | công công ca | 5,0 3,0 0,2 |
|  |  |  | 1 |

403.5000	KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ HIỆU CHỈNH VÀ THIẾT BỊ MẠNG INTERNET

403.5100	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH MÁY CHỦ (SERVER)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật;

- Tạo môi trường giả để chương trình hoạt động;

- Chạy thử các chức năng của chương trình;

- Giám sát việc hoạt động của chương trình trong quá trình thực hiện các chức năng;

- Đánh giá tổ hợp các chức năng của chương trình;

- Điều chỉnh các thông số phần mềm;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MÁY CHỦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quản lý tên miền (DNS server) | Làm bức tường lửa (Firewall Server) | Cung cấp thông tin (Netnews Server) | Thư điện tử (Mail Server) |
| 403.5100 | + Vật liệu - Giấy khổ A4 - Giấy in 40x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục | gram cuộn % công ca | 0,05 0,1 5 20,5 0,7 | 0,05 0,2 5 24,5 0,8 | 0,04 0,1 5 12,3 0,4 | 0,06 0,2 5 30,8 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 máy

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI MÁY CHỦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quản lý Web (Web Server) | Quản trị mạng (NMS Server) | Quản lý cước (Billing Server) | Thực hiện các chức năng khác |
| 403.5100 | + Vật liệu - Giấy khổ A4 - Giấy in 40x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục | gram cuộn % công ca | 0,04 0,1 5 12,5 0,5 | 0,06 0,2 5 30,5 1 | 0,06 0,3 5 34,7 1,2 | 0,05 0,1 5 25,5 0,9 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng cho các máy chủ với quy mô mạng: 25.000 khách hàng. Nếu quy mô mạng có dung lượng khác được tính theo hệ số như sau:

- Quy mô mạng: 50.000 khách hàng định mức nhân với hệ số 1,25.

- Quy mô mạng: 75.000 khách hàng định mức nhân với hệ số 1,50.

- Quy mô mạng: 100.000 khách hàng định mức nhân với hệ số 1,75.

(Quy mô mạng được hiểu là số lượng khách hàng tối đa mạng có thể đáp ứng được trong điều kiện đảm bảo chất lượng các dịch vụ, công tác quản lý).

403.5200	KIỂM TRA CÁC CHỨC NĂNG, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ MẠNG

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Kiểm tra hoạt động của các modul chức năng của thiết bị;

- Kiểm tra chế độ làm việc của nguồn điện;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng (Active/standby) của thiết bị;

- Kiểm tra khả năng khôi phục hệ thống bằng tắt bật nguồn;

- Đánh giá tổ hợp hoạt động của các chức năng;

- Điều chỉnh các thông số;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Định tuyến (Router) | Chuyển mạch (Switch) | Quản lý truy nhập gián tiếp (Access Server) | Modem (Rack Modem/ Converter) |
| 403.5200 | + Vật liệu - Giấy khổ A4 - Giấy in 40x20000 - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Máy tính Console - Đồng hồ vạn năng - Máy đo phân tích thủ tục | gram cuộn % công ca ca ca | 0,04 0,6 5 20 2,7 1,3 1,3 | 0,03 0,4 5 7,7 1,3 3 1,3 | 0,05 0,8 5 28,1 2 2 2,7 | 0,04 0,3 5 9,6 1 2,5 1,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Bảng định mức trên áp dụng đối với thiết bị Router Cisco 7000 series và tương đương, Switch dòng 5000 và tương đương, Access Server Baynetworks 5000, Cisco 5800 và tương đương.

+ Nếu các thiết bị khác thì được nhân hệ số định mức như sau:

- Router Cisco 4000 series và tương đương: 			hệ số 0,7

- Router Cisco 3000 series và tương đương: 			hệ số 0,5

- Router Cisco 2000 series và tương đương: 			hệ số 0,4

- Switch dòng 8000 và tương đương:					hệ số 1,4

- Access Server Baynetworks 5005 và tương đương:	hệ số 0,8

- Access Server Cisco 5800 và tương đương:			hệ số 0,7

ĐO THỬ, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

403.6000	THIẾT BỊ CẢNH GIỚI BẢO VỆ

403.6100	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG CAMERA

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thử nghiệm, nghiên cứu hồ sơ thiết kế, catalog thiết bị;

- Đấu nối dây nguồn và dây tín hiệu;

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật, kiểm tra quá trình thu nhận các tín hiệu;

- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI BỘ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Camera | Phụ trợ cho camera quay | Monitor |
| 403.6100 | + Vật liệu phụ - Giẻ lau sạch - Cồn công nghiệp - Dây điện PVC 2x0,75 + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Ômegômét - Biến thế tự ngẫu (220V/20A) - Vôn mét điện tử - Máy bộ đàm | kg kg m công công ca ca ca ca ca | 0,2 0,2 2 1 0,5 0,5 0,5 0,3 | 0,3 0,2 2 2 1 0,5 2 2 1 | 0,3 0,2 3 3 0,2 1 0,5 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

403.6200	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH ĐẦU BÁO TỪ

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thử nghiệm, nghiên cứu sơ đồ thiết kế;

- Kiểm tra, hiệu chỉnh vị trí đầu báo, nối dây dẫn nguồn và thiết bị tín hiệu.

Đơn vị tính: 1 bộ

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.6200 | + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau sạch - Dây điện PVC 2x0,5 + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy bộ đàm | kg kg m công công ca | 0,15 0,3 1,5 0,5 0,3 0,5 |
|  |  |  | 1 |

403.6300	HIỆU CHỈNH TOÀN TRÌNH HỆ THỐNG BẢO VỆ

+ Thành phần công việc:

- Cấp điện cho thiết bị trung tâm và các đầu báo;

- Kiểm tra sự hoạt động của các đầu báo ở các trạng thái làm việc khác nhau qua vị trí đặt các đầu báo;

- Kiểm tra và chỉnh máy trung tâm ở trạng thái toàn bộ các đầu báo làm việc;

- Lập trình chế độ làm việc của các đầu báo theo chế độ khác nhau 24 giờ hay 12 giờ;

- Thử nghiệm ghép nối với các bộ phận phụ trợ như còi, chuông, đèn báo, sa bàn, máy tính, máy in vào điện thoại và chuyển đi xa;

- Chạy thử toàn bộ hệ thống để nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 kênh

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.6300 | + Vật liệu phụ - Cồn công nghiệp - Giẻ lau sạch - Dây điện PVC 2x0,5 - Thiếc hàn - Nhựa thông + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Biến thế tự ngẫu (220V/20A) | kg kg m kg kg công công ca ca | 0,2 0,2 4 0,05 0,01 2 1 0,5 1 |
|  |  |  | 1 |

403.7000	KIỂM TRA CÁC CHỨC NĂNG, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH THIẾT BỊ MẠNG TIN HỌC

+ Qui định áp dụng:

- Các bảng mức áp dụng đối với máy chủ (server) được cài đặt hệ điều hành Windows NT và số lượng máy PC trong mạng LAN từ 1 đến 24, đối với trường hợp khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Đối với hệ điều hành Novel:				hệ số 1,5

- Đối với hệ điều hành UNIX:				hệ số 2,5

- Số lượng máy PC từ 25 đến 64:			hệ số 1,5

- Số lượng máy PC từ 65 đến 128:			hệ số 2,5

- Số lượng máy PC từ 129 đến 254:		hệ số 5

- Kết nối liên mạng (WAN)				hệ số 1,5

- Các bảng mức áp dụng cho bộ định tuyến (Router): Point to point, thủ tục truyền X25, Router dòng 2500 và tương đương, các trường hợp khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Multipoints (3 điểm):				hệ số 1,5

- Multipoints (4 điểm):				hệ số 2

- Multipoints (n điểm):				hệ số 1+ 0,5.n

- Thủ tục truyền Frame Relay				hệ số 1,2

- Thủ tục truyền IP							hệ số 0,5

- Router dòng 3600 và tương đương		hệ số 1,5

- Router dòng 4700 và tương đương		hệ số 2

- Router dòng 7500 và tương đương		hệ số 4

- Các bảng mức áp dụng cho bộ chuyển mạch (Switch) dòng 5000 và thủ tục truyền X25, với trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- Switch dòng 8000:					hệ số 1,5

- Thủ tục truyền Frame Relay:			hệ số 1,5

- Các bảng mức áp dụng cho bộ tập trung (Hub) 16 port, với trường hợp khác định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- 8 port: 								hệ số 0,8

- 32 port: 								hệ số 1,5

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Kiểm tra hoạt động của các modul, kiểm tra chế độ làm việc của nguồn điện;

- Kiểm tra chế độ làm việc dự phòng (Active/standby) của các thiết bị;

- Kiểm tra khả năng khôi phục hệ thống bằng tắt bật nguồn;

- Giám sát việc hoạt động của các thiết bị trong quá trình thực hiện các chức năng;

- Đánh giá tổ hợp các chức năng của các thiết bị trong mạng;

- Điều chỉnh các thông số, xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy chủ (Server) | Máy trạm (Work Station) | Máy in (Printer) | Máy quét (Scanner) |
| 403.7100 | + Vật liệu phụ - Giấy khổ A4 - Giấy in 40x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Máy đo phân tích thủ tục LAN, WAN | gram cuộn % công ca | 0,03 0,1 5 1,38 0,01 | 0,01 5 0,11 | 0,01 5 0,09 | 0,01 5 0,13 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1 thiết bị

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | LOẠI THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ định tuyến - Router | Bộ chuyển mạch - Switch | Thiết bị đầu cuối NTU | Thiết bị đầu cuối Modem | Bộ tập trung HUB |
| 403.7000 | + Vật liệu - Giấy khổ A4 - Giấy in 40x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy tính Console - Máy đo phân tích thủ tục LAN, WAN | gram cuộn % công ca ca ca | 0,05 0,1 5 0,95 0,01 0,05 0,01 | 0,03 0,1 5 0,88 0,01 0,02 0,01 | 0,01 0,05 5 0,35 0,01 0,01 0,01 | 0,01 5 0,17 | 0,01 5 0,3 0,01 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

403.8000	ĐO THỬ, KIỂM TRA MẠNG ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

403.8100	ĐO THỬ, KIỂM TRA HOÀN CHỈNH TOÀN TRÌNH HỆ THỐNG TRUYỀN THANH

403.8110	HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CÓ THIẾT BỊ TRANG ÂM: THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI A/D - D/A, TẠO VANG, PHÂN CHIA TẦN SỐ VÀ BÀN TRỘN 16 KÊNH

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra các thiết bị và các cấu kiện trung gian trong hệ thống trước khi hiệu chỉnh;

- Chuẩn bị mặt bằng làm việc và các thiết bị đo lường;

- Làm các đầu đấu nối, dây nối (dây link) phù hợp với thiết bị đo;

- Đấu nối mạch điện truyền dẫn liên hoàn giữa các thiết bị với nhau và với nguồn điện cung cấp;

- Thiết lập điểm đo thử toàn trình;

- Vận hành thiết bị của hệ thống, kiểm tra, giám sát chất lượng, chức năng của thiết bị và hệ thống loa;

- Giám sát hiệu quả của các thiết bị trang âm trong điều hành, xử lý, pha trộn tín hiệu âm thanh của toàn hệ thống;

- Đo thử các thông số kỹ thuật chủ yếu của hệ thống trong điều kiện các thiết bị hoạt động liên hoàn;

- Hiệu chỉnh toàn trình hệ thống;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ KÊNH BÀN TRỘN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 16 | 32 | 61 |
| 403.8110 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn dây (có nhựa thông) - Ống ghen Φ5 - Φ10 - Băng dính 15x20000 mm - Cồn công nghiệp - Giẻ lau - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo mức milivôn - Máy hiện sóng 2 tia - Máy khảo sát đặc tuyến tần số - Máy đo độ méo tần số và tạp âm - Máy đo méo phi tuyến - Máy đo pha | kg m cuộn kg kg % công công ca ca ca ca ca ca ca | 0,07 3,5 0,7 1,05 0,14 5 15,26 28 3,5 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,7 | 0,1 5 1 1,5 0,2 5 21,8 40 5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 | 0,15 7,5 1,5 2,25 0,3 5 32,7 60 7,5 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,5 | 0,18 9 1,8 2,7 0,36 5 39,24 72 9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,8 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Với hệ thống trang âm sử dụng nhiều chủng loại thiết bị có chức năng khác nhau (từ 5 chúng loại khác nhau trở lên), định mức nhân công được nhân hệ số 1,2.

403.8120	HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CÓ THIẾT BỊ NGOẠI VI: QUAY BĂNG, QUAY ĐĨA, GHI ÂM, ĐÀI AM/FM CHUYÊN DỤNG

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra các thiết bị và các cấu kiện trung gian trong hệ thống trước khi điều chỉnh;

- Làm các đầu đấu nối, dây nối (dây link) phù hợp với thiết bị đo;

- Đấu nối các thiết bị, nguồn điện cung cấp đúng quy cách;

- Vận hành, kiểm tra chất lượng, chức năng thiết bị của hệ thống truyền thanh;

- Kiểm tra khả năng phối hợp hệ thống thiết bị truyền thanh với các thiết bị ngoại vi;

- Đo thử các thông số kỹ thuật của hệ thống;

- Hiệu chỉnh toàn trình hệ thống;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 hệ thống

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT THIẾT BỊ TĂNG ÂM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 120W | ≤ 250W | ≤ 500W | ≤ 1000W |
| 403.8120 | + Vật liệu phụ - Thiếc - Ống ghen Φ5 - Φ10 - Băng dính 15x20000 mm - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 5,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo mức milivôn - Máy hiện sóng âm tần - Máy đo độ méo tần số và tạp âm | kg m cuộn % công công ca ca ca ca | 0,05 2 0,5 5 0,7 1,36 0,5 0,2 0,2 0,2 | 0,1 3 0,5 5 0,82 1,58 0,5 0,3 0,3 0,3 | 0,15 4 1 5 1,02 2,59 1 0,3 0,3 0,3 | 0,2 5 1 5 1,65 3,5 2 0,4 0,4 0,4 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

403.8200	ĐO THỬ, KIỂM TRA, HIỆU CHỈNH TOÀN TRÌNH HỆ THỐNG THU TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liêu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật;

- Cố định lại thiết bị lần cuối;

- Kiểm tra toàn bộ hoạt động của hệ thống;

- Đo thử từng kênh tín hiệu (tín hiệu cao tần, tín hiệu hình, tín hiệu tiếng, chèn kênh, suy hao....);

- Phối hợp, ghép nối, hiệu chỉnh các thiết bị thành hệ thống thu truyền hình tín hiệu truyền hình;

- Hoàn chỉnh, dán quảng cáo, thu dọn, vệ sinh;

- Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 trạm

| MÃ HIỆU | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ CHƯƠNG TRÌNH /TRẠM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤4 | ≤6 | ≤8 | ≤12 |
| 403.8200 | + Vật liệu phụ - Thiếc hàn - Giẻ lau - Cồn công nghiệp - Vật liệu khác + Nhân công - Công nhân: 4,0/7 - Kỹ sư: 4,0/8 + Máy thi công - Đồng hồ vạn năng - Máy đo hệ số khuyếch đại - Máy đo điện trở cách điện - Máy đo tín hiệu cao tần - Máy đo suy hao | kg kg kg % công công ca ca ca ca ca | 0,1 0,7 0,5 5 8,4 13 7 3 0,5 1 2 | 0,13 0,91 0,65 5 11 17 9 4 0,65 1,3 2,6 | 0,18 1,26 0,9 5 15,12 23,4 12,6 5,4 0,9 1,8 3,6 | 0,28 2 1,4 5 23,52 36,4 20 8,4 1,4 2,8 5,6 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |