TCVN 5937:1995

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Air quality - Ambient air quality standards

1. Phạm vi ·p dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 và chì ) trong không khí xung quanh

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí

2. Giá trị giới hạn

Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1.

Bảng 1 - Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong xung quanh

(mg/m3)

| TT | Thông số | Trung bình 1 giờ | Trung bình 8 giờ | Trung bình 24 giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 40 | 10 | 5 |
| 2 | NO2 | 0,4 | - | 0,1 |
| 3 | SO2 | 0,5 | - | 0,3 |
| 4 | Pb | - | - | 0,005 |
| 5 | O3 | 0,2 | - | 0,06 |
| 6 | Bụi lơ lửng | 0,3 | - | 0,2 |

Chú thích: phương pháp phân tịch, lẫy mẫu , tính toán, xác định các thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.