TCVN 5940 : 1995

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CHẤT HỮU CƠ
Air quality - industrial emission standards for organic substances

1.Phạm vi áp dụng

1.1.Tiêu chuẩn này quy định giá trị tối đa nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/m3  khí thải) khi thải vào không khí xung quanh.

Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí do các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch về và các hoạt động khác tạo ra.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ các chất hữu cơ trong thành phần khí

thải công nghiệp trước khi thải vào không khí xung quanh.

2.Giá trị giới hạn

2.1.Tên công thức hoá học và giá trị nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi xả vào khí quyển phải phù hợp với quy định trong bảng l: l

Bảng 1 – Giới hạn thải tối đa cho phép các chất hữu cơ vào không khí

(mg/m3).

| Thứ tự | Tên | Công thức hóa học | Giới hạn tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Axeton Axetylen tetrabromua Axetaldehyd Acrolein Amylaxetat Anilin Anhaydrit axetic Benzidin Benzen Benzyl clorua Butadien Butam Butyl axetat n-Butanol Butylamin Creson (o-m-p-) Clorbenzen Clorofom -clopren Clopicrin Cyclohexan Cyclohexanol Cyclohexanon Cyclohexen Dietylamin Dlnodiblommetan o-diclobenzen l,l - Dicloetan l,2 - Dicloetylen | CH3COCH3 CHBr2CHBr2 CH3CHO CH2=CHOH CH3COOC2H11 C5H5NH2 (CH3CO)2O NH2C6H4C6H4NH2 C6H6 C6H5CH2Cl C4H6 C4H10 CH3COOC4H9 C4H9OH CH3(CH2)2CH2NH2 CH3C6H4OH C6H5Cl CHCl3 CH2=CClCH=CH2 CCL3NO2 C6H12 C6H11OH C6H10O C6H10 (C2H5)2NH CF2Br2 C6H4Cl2 CHCl2CH3 Cl=CHCl | 2400 14 270 1,2 525 19 360 Không 80 5 2200 2350 950 300 15 22 350 240 90 0,7 1300 410 400 1350 75 860 300 400 790 |

| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | 1,2 - Diclodiflometan Dioxan Dimetylanilin Dicloetyl ete Dimetylfomamil Dimetylsunfat Dimetylhydrazin Dinitrobenzen (o, m, p) Etylaxetat Etylamin Etylbenzen Etylbrolưuua Etylendiamin Etylendibromua Etanol Etylacrilat Etylen clohydrin Etylen oxit Etyl ete Etyl clorua Etylsilicat Etanolamin Fufural Fonnaldehyt Fufuryl Flotriclometan n - Hepfan n - Hexan Isopropylamin Isobutanol Metylaxetat Metylacrylat Metanol Metylaxetylen Metylbromua Metylcyclohecxan Metylcyclohecxanol Metylcyclohecxanon Metylclorua Metylen clorua Metyl clorofom Monometylanilin Metnnolamin Naphtalen Nitrobenzen Nitroetan Nitroglycerin Nitrometan 2 - Nitropropan Nitrotaluen Octan Pentan Pentanon | CHCl2F2 C4H8O2 C6H5N(CH3)2 (ClCH2CH2)2O (CH3)2NOCH (CH3)2SO4 (NH3)2NNH2 C6H4(NO2)2 CH3COOC2H5 CH3CH2NH2 CH3CH2C6H5 C2H5Br NH2CH2CH2NH2 CHBr = CHBr C2H5OH CH2=CHCOOC2H5 CH2ClCH2OH CH2OCH2 C2H5OC2H5 CH3CH2Cl (C2H5)4SiO4 NH2CH2CH2OH C4H3OCHO HCHO C4H3OCH2OH CCl3F C7H16 C6H14 (CH3)2CHNH2 (CH3)2CHCH2OH CH3COOCH3 CH2=CHCOOCH3 CH3OH CH3C=CH CF3Br CH3C6H11 CH3C6H10OH CH3C6H9O CH3Cl CH2Cl2 CH3CCl3 C5H5NHCH8 HOCH2NH2 C10H8 C6H5NO2 CH3CH2NO2 C3H5(NO2)3 CH3NO2 CH3CH(NO2)2CH3 NO2C6H4CH3 C8H18 C5H12 CH3CO(CH2)2CH3 | 4950 360 25 90 60 0,5 1 1 1400 45 870 890 30 190 1900 100 16 20 1200 2600 850 45 20 6 120 5600 2000 450 12 360 610 35 260 1650 80 2000 470 460 210 1750 2700 9 31 150 5 310 5 250 1800 30 2850 2950 700 |
| --- | --- | --- | --- |

| 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Phenol Phenylhydrazin Tetracloetylen Propanol Propylaxetat Propylendiclorua Propylenoxil Propylen ete Pyrindin Pyren Quinon Styren Tetrahydrofural 1.l, 2.2 -Tetracloetan Tetraclometan Toluen Tetranitrometan Toluidin Toluen - 2,4 - diisocyanat Trietylamin 11, 2 - Tricloetan Tricloetylen Triflo brommetan Xilen (o, m, p) Xilidin Vinylclorua Vinylfoluen | C6H5OH C6H5NHNH2 CCl2 = CCl2 CH3CH2CH2OH CH3COOC3H7 CH3CHClCH2Cl C3H6O C3H5OC3H5 C5H5 C6H10 C6H4O2 C5H5CH=CH2 C4H8O Cl2HCCHCl2 CCl4 C6H5CH3 C(NO2)4 CH3C6H4NH2 CH3C6H3(NCO)2 (C2H5)3N CHCl2CH2Cl ClCH-CCl2 CBrF3 C6H4(CH3)2 (CH3)2C6H3NH2 CH2=CHCL CH2=CHC6H4CH3 | 19 22 670 980 810 350 240 2100 30 15 0,4 420 590 35 65 750 8 22 0,7 100 1080 110 6100 870 50 150 480 |
| --- | --- | --- | --- |

2.2.	Đối với khí thải của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch về đặc thù, khí thải vào khí quyển phải theo quy định ở các tiêu chuẩn riêng

Chú thích: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ do các chất hữu

cơ cụ thể trong khí thải công nghiệp được quy định trong các TCVN tương ứng.