TCVN 5944 : 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM 
Water quality -Standard for quality of underground water

1.Phạm vi áp dụng

1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các  thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong n|ớc ngầm.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất l|ợng của một nguồn n|ớc ngầm, để

giám sát tình trạng ô nhiễm n|ớc ngầm trong một khu vực xác định.

2.Giá trị giới hạn

2.1.Danh  mục  các  thông  số,  chất  ô  nhiễm  và  mức  giới  hạn  cho  phép  của  chúng trong n|ớc ngầm đ|ợc quy định trong bảng1.

2.2.Ph|ơng pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ

cụ thể đ|ợc quy định trong các TCVN t|ơng ứng.

Bảng 1 - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong n|ớc ngầm

| Thứ tự | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | pH Màu Độ cứng (tính theo CaCO3) Chất rắn tổng số Asen Cadimi Clorua Chì Crom (VI) Xianua Đồng Florua Kẽm Mangan Nitrat Phenola Sắt Sunfat Thủy ngân Senlen Fecal coli Coliform | Pt – C0 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgìl mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml | 6,5 đến 8,5 5 đến 50 300 đến 500 750 đến 1500 0,05 0,01 200 đến 600 0,05 0,05 0,01 1,0 1,0 5,0 0,1 đến 0,5 45 0,001 1 đến 5 200 đến 400 0,001 0,01 không 3 |