TCVN 6983 : 2001

CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH

THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 
Water quality – Standards for industrial  effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation

HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu

TCVN   6983:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn

TCVN / TC 147 "Chất lượng nước "   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.

Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước  thải  công  nghiệp  khi  đổ  vào  vực  nước  hồ  (tự  nhiên  hoặc  nhân  tạo)  có  chất  lượng  nước

dùng cho mục đích bơi lội, vui chơi, giải trí... dưới   nước

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

3. Giá trị giới hạn

3.1. Giá  trị  giới  hạn  theo  tải  lượng  của  các  thông  số  và  nồng  độ  của  các  chất  ô  nhiễm  trong nước thải khi thải vào các vực nước hồ có lượng nước hồ khác nhau, không được vượt quá các

giá trị nêu trong bảng 1. Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945: 1995.

3.2. Không  được  thải  ra  hồ  các  chất  thải  có  chứa  dung  môi  dễ  cháy,  chất  rắn  nổi  được  trong nước có kích thước lớn hơn 1 milimét.

3.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được

qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.

Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới   nước

| Thông số | V > 100 x 106 m3 |  |  | V = (10 100) x 106 m3 |  |  | V < 10 x 106 m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 |
| 1. Mầu, Pt-Co ở pH = 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. Mùi, cảm quan | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu | Không có mùi khó chịu |
| 3. BOD5 (20oC), mg/l | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 4. COD, mg/l | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 5. Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 6. Arsen, As, mg/l | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7. Chì, Pb, mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8. Crom (Cr) VI, mg/l | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9. Phospho tổng số, mg/l | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 10. Thuỷ ngân, Hg, mg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11. Clorua, Cl-, mg/l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. Coliform, MPN/100 ml | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Chú thích - V là lượng nước hồ, m3 F là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ). F1 Từ 50m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày, F2 Từ 500m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3 bằng hoặc lớn hơn 5000m3 /ngày |  |  |  |  |  |  |  |  |  |