TẬP II – KHU VỰC II

Chương 1.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

01.1000 CÔNG TÁC PHÁT TUYẾN VÀ CHẶT CÂY

Thành phần công việc:

- Xác định những đoạn tuyến phải phát (chiều dài, chiều rộng, chiều ngang tuyến, các vị trí cột, các loại cây phải chặt).

- Chặt và đào gốc cây có đường kính ≤10cm, vận chuyển ra khỏi phạm vi tuyến, lấp san lại sau khi đào.

- Nếu cây có đường kính >10cm được tính theo mức chặt và đào gốc cây.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.1100 | Công tác phát tuyến loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1110 01.1111 01.1112 01.1113 01.1121 01.1122 01.1123 01.1131 01.1132 01.1133 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây Sườn dốc > 25 độ 0 cây 2 cây 3 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 15.304 22.956 26.488 17.659 26.341 31.933 19.866 29.873 34.582 |  | 15.304 22.956 26.488 17.659 26.341 31.933 19.866 29.873 34.582 |
| 01.1200 | Công tác phát tuyến loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1210 01.1211 01.1212 01.1213 01.1214 01.1215 01.1221 01.1222 01.1223 01.1224 01.1225 01.1231 01.1232 01.1233 01.1234 01.1235 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sườn dốc >25 độ 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 19.572 29.431 34.140 42.087 53.124 22.515 33.846 39.291 48.415 60.923 25.458 38.261 44.441 54.742 69.017 |  | 19.572 29.431 34.140 42.087 53.124 22.515 33.846 39.291 48.415 60.923 25.458 38.261 44.441 54.742 69.017 |
| 01.1300 | Công tác phát tuyến loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1310 01.1311 01.1312 01.1313 01.1314 01.1315 01.1321 01.1322 01.1323 01.1324 01.1325 01.1331 01.1332 01.1333 01.1334 01.1335 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sườn dốc >25 độ 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây 5 cây > 5 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 22.515 32.080 36.936 44.883 56.067 25.752 36.789 42.381 51.505 65.779 29.284 41.645 47.973 58.421 72.843 |  | 22.515 32.080 36.936 44.883 56.067 25.752 36.789 42.381 51.505 65.779 29.284 41.645 47.973 58.421 72.843 |
| 01.1400 | Công tác phát tuyến loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 |  |  |  |  |  |
| 01.1410 01.1411 01.1412 01.1413 01.1421 01.1422 01.1423 01.1431 01.1432 01.1433 | Tương đối bằng phẳng 0 cây 2 cây 3 cây Sườn dốc >25 độ 0 cây 2 cây 3 cây Sình lầy 0 cây 2 cây 3 cây | 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 |  | 24.575 34.876 40.321 28.254 39.880 46.207 31.933 45.324 52.388 |  | 24.575 34.876 40.321 28.254 39.880 46.207 31.933 45.324 52.388 |

| Bảng quy đổi ra cây tiêu chuẩn | Hệ số |
| --- | --- |
| Đường kính cây từ: 10 - 20 cm Đổi ra cây tiêu chuẩn: 20 – 30 cm 30 – 40 cm > 40 – 50 cm > 50 – 60 cm | 1,0 1,5 3,5 6,0 15,0 |

01.2000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY

Quy định áp dụng

Công tác chặt cây chỉ áp dụng cho công tác giải phóng hành lang tuyến, mở đường vận chuyển vật liệu, giải phóng mặt bằng để thi công móng, dựng cột, kéo rải căng dây

Thành phần công việc:

- Chặt cây, đốn cành, ngọn, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Chặt cây thành từng khúc dài 4 đến 5 mét để tại chỗ.

01.2100 CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.2110 | Chặt cây ở địa hình tương đối bằng phẳng |  |  |  |  |  |
| 01.2111 01.2112 01.2113 01.2114 01.2115 01.2116 01.2117 01.2120 01.2121 01.2122 01.2123 01.2124 01.2125 01.2126 01.2127 | Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm Chặt cây ở sườn đồi dốc > 25 độ Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây |  | 1.913 3.679 7.652 14.421 31.344 75.050 141.859 2.207 4.120 8.977 16.334 45.913 98.448 161.873 |  | 1.913 3.679 7.652 14.421 31.344 75.050 141.859 0 2.207 4.120 8.977 16.334 45.913 98.448 161.873 |

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy nước thì đơn giá được nhân với hệ số 2

01.2200 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CẦM TAY

Thành phần công việc

- Chặt cây bằng máy, đốn cành, ngọn, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Chặt cây thành từng khúc dài 4 đến 5 mét để tại chỗ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.2210 | Chặt cây ở địa hình tương đối bằng phẳng |  |  |  |  |  |
| 01.2211 01.2212 01.2213 01.2214 01.2215 01.2216 01.2217 01.2220 01.2221 01.2222 01.2223 01.2224 01.2225 01.2226 01.2227 | Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm Chặt cây ở sườn đồi dốc > 25 độ Đường kính cây ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây |  | 1.030 1.913 3.826 7.211 15.746 37.525 70.930 1.177 2.207 4.562 8.241 18.100 43.117 80.936 | 3.900 4.964 6.382 8.510 10.992 14.183 18.438 4.609 5.673 7.801 9.928 13.119 17.019 21.983 | 4.930 6.877 10.208 15.720 26.737 51.708 89.367 0 5.787 7.880 12.362 18.169 31.219 60.136 102.920 |

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy nước thì đơn giá được nhân với hệ số 2

01.3000 ĐÀO GỐC CÂY TẠI VỊ TRÍ THI CÔNG MÓNG CỘT

Thành phần công việc

Đào gốc cây (cả rễ) theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

01.3100 ĐỊA HÌNH TƯƠNG ĐỐI BẰNG PHẲNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.3101 01.3102 01.3103 01.3104 01.3105 01.3106 01.3107 | Đường kính gốc cây: ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây Gốc cây |  | 2.796 5.298 9.860 19.130 45.619 85.645 153.485 |  | 2.796 5.298 9.860 19.130 45.619 85.645 153.485 |

01.3200 ĐỊA HÌNH SƯỜN ĐỒI DỐC > 25 ĐỘ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.3201 01.3202 01.3203 01.3204 01.3205 01.3206 01.3207 | Đường kính gốc cây: ≤ 20 cm ≤ 30 cm ≤ 40 cm ≤ 50 cm ≤ 60 cm ≤ 70 cm > 70 cm | gốc gốc gốc gốc gốc gốc gốc |  | 3.237 6.136 11.331 21.926 52.388 98.448 176.441 |  | 3.237 6.136 11.331 21.926 52.388 98.448 176.441 |

01.4000 ĐÀO BỤI CÂY TẠI VỊ TRÍ THI CÔNG MÓNG CỘT

01.4100 ĐÀO BỤI CÂY KHÁC ĐỊA HÌNH TƯƠNG ĐỐI BẰNG PHẲNG

Thành phần công việc

Đào bụi cây theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.4101 01.4102 01.4103 01.4104 01.4105 01.4106 01.4107 | Đào bụi cây Đường kính ≤ 30 cm Đường kính > 30 cm Đào bụi tre Đường kính ≤ 50 cm Đường kính ≤ 70 cm Đường kính ≤ 90 cm Đường kính ≤ 110 cm Đường kính > 110 cm | bụi bụi bụi bụi bụi bụi bụi |  | 7.358 10.595 33.846 50.769 76.227 114.194 171.291 |  | 7.358 10.595 33.846 50.769 76.227 114.194 171.291 |

01.4200 ĐÀO BỤI CÂY, BỤI TRE ĐỊA HÌNH SƯỜN ĐỒI DỐC > 25 ĐỘ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.4201 01.4202 01.4203 01.4204 01.4205 01.4206 01.4207 | Đào bụi cây Đường kính ≤ 30 cm Đường kính > 30 cm Đào bụi tre Đường kính ≤ 50 cm Đường kính ≤ 70 cm Đường kính ≤ 90 cm Đường kính ≤ 110 cm Đường kính > 110 cm | bụi bụi bụi bụi bụi bụi bụi |  | 8.535 12.214 38.997 58.568 87.706 131.558 197.485 |  | 8.535 12.214 38.997 58.568 87.706 131.558 197.485 |

01.5000 LÀM ĐƯỜNG TẠM

Thành phần công việc:

- Đắp nền đường bằng đất đã đào

- San, đầm đúng yêu cầu kỹ thuật

01.5100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.5110 01.5111 01.5112 01.5113 01.5114 01.5120 01.5121 01.5122 01.5123 01.5124 01.5130 01.5131 01.5132 01.5133 01.5134 | Tôn tạo đường cũ Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Đào san đất theo sườn đồi Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Làm đường mới Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 |  | 10.154 11.478 13.686 15.893 7.358 8.241 11.037 13.391 11.920 12.803 16.040 19.425 |  | 10.154 11.478 13.686 15.893 7.358 8.241 11.037 13.391 11.920 12.803 16.040 19.425 |

01.5200 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.5210 | Làm đường tạm bằng máy ủi  75CV |  |  |  |  |  |
| 01.5211 01.5212 01.5213 01.5214 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 234.750 287.292 345.136 456.003 | 276.690 342.034 410.620 535.468 |
| 01.5220 | Làm đường tạm bằng máy ủi  110CV |  |  |  |  |  |
| 01.5221 01.5222 01.5223 01.5224 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 204.382 250.175 300.789 405.872 | 246.322 304.918 366.273 485.337 |
| 01.5230 | Làm đường tạm bằng máy ủi ≤ 140CV |  |  |  |  |  |
| 01.5231 01.5232 01.5233 01.5234 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 65.485 | 187.511 233.304 233.304 285.364 | 229.451 288.046 298.798 350.848 |

01.6000 LÀM CẦU TẠM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m, tiến hành cưa, chặt, lắp vào vị trí đảm bảo kỹ thuật an toàn. (Vật liệu làm bằng cầu tre hoặc gỗ, cho xe thô sơ và người đi lại).

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.6000 | Làm cầu tạm trong mọi điều kiện | 10m2 | 236.250 | 47.090 |  | 283.340 |

01.7000 RẢI ĐÁ CHỐNG LÚN

- Rải đá theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, vận chuyển đến trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.7000 | Rải đá trong mọi điều kiện | m3 | 109.279 | 16.187 |  | 125.476 |

Ghi chú: - Nếu làm ngầm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,8.

01.8000 SAN MẶT BẰNG

Quy định áp dụng

Áp dụng cho công tác sửa mặt bằng để thi công móng, kho bãi, đường tạm

Thành phần công việc

Chuẩn bị, kiểm tra, đào mặt bằng, san sửa mặt bằng trong mọi điều kiện theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hoàn chỉnh.

01.8100 THI CÔNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.8110 | San sửa mặt bằng |  |  |  |  |  |
| 01.8111 01.8112 01.8113 01.8114 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m2 m2 m2 m2 |  | 736 883 1.030 1.177 |  | 736 883 1.030 1.177 |
| 01.8120 | Đào mặt bằng |  |  |  |  |  |
| 01.8121 01.8122 01.8123 01.8124 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 6.769 10.742 18.395 29.431 |  | 6.769 10.742 18.395 29.431 |

01.8200 THI CÔNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.8210 | San mặt bằng máy ủi  75CV |  |  |  |  |  |
| 01.8211 01.8212 01.8213 01.8214 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 173.532 212.095 284.399 380.806 | 215.472 266.837 349.884 460.271 |
| 01.8220 | San mặt bằng máy ủi  110CV |  |  |  |  |  |
| 01.8221 01.8222 01.8223 01.8224 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 149.430 183.173 241.017 327.782 | 191.370 237.915 306.501 407.247 |
| 01.8230 | San mặt bằng máy ủi  140CV |  |  |  |  |  |
| 01.8231 01.8232 01.8233 01.8234 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 |  | 41.940 54.742 65.485 79.465 | 139.790 173.532 231.376 308.501 | 181.729 228.274 296.861 387.966 |

01.9000 LÀM KHO TẠM

Thành phần công việc:

Làm kho theo yêu cầu kỹ thuật (kể cả đào hệ thống rãnh thoát nước)

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 01.9001 01.9002 | Kho kín Kho hở | m3 sd m3 sd | 252.000 149.625 | 24.281 21.926 |  | 276.281 171.551 |

Chương 2.

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN BỐC DỠ

02.1000 VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc, dỡ vận chuyển đến vị trí, đổ thành đống hoặc xếp gọn vào nơi quy định.

02.1100 BỐC DỠ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.1101 02.1102 02.1103 02.1104 02.1105 02.1106 02.1107 02.1108 02.1109 02.1110 02.1111 02.1112 02.1113 02.1114 02.1115 02.1116 02.1117 02.1118 02.1119 02.1120 02.1121 02.1122 02.1123 02.1124 02.1125 02.1126 | Xi măng Cát đen Cát vàng Đá dăm các loại Đá hộc Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV Bùn Nước Ván gỗ cốp pha Cốp pha thép Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh Cột thép đã lắp vận chuyển từng đoạn Gạch chỉ Cọc tre dài 1,5m đến 2,5m Tre cây d=8-10, dài 6-8m Phụ kiện các loại Cách điện các loại Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cấu kiện bê tông đúc sẵn Cột bê tông Bi tum Dụng cụ thi công | tấn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 tấn tấn tấn tấn 1000v 100cái 100cây tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 2.943 2.060 2.207 3.090 4.268 2.649 2.943 3.826 4.709 3.090 4.268 2.649 4.709 6.033 5.592 6.622 6.622 3.385 9.124 6.181 12.214 7.064 6.033 7.358 7.946 4.856 |  | 2.943 2.060 2.207 3.090 4.268 2.649 2.943 3.826 4.709 3.090 4.268 2.649 4.709 6.033 5.592 6.622 6.622 3.385 9.124 6.181 12.214 7.064 6.033 7.358 7.946 4.856 |

02.1200 VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị |  | Thành phần chi phí |  |  |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vật liệu |  | Nhân công | Máy |  |  |
| 02.1210 | Vận chuyển xi măng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1211 02.1212 02.1213 02.1214 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  |  | 71.813 67.545 66.956 66.515 |  |  | 71.813 67.545 66.956 66.515 |
| 02.1220 | Vận chuyển cát đen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1221 02.1222 02.1223 02.1224 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 64.749 61.953 61.364 61.070 |  |  | 64.749 61.953 61.364 61.070 |
| 02.1230 | Vận chuyển cát vàng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1231 02.1232 02.1233 02.1234 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 67.251 64.308 63.719 62.983 |  |  | 67.251 64.308 63.719 62.983 |
| 02.1240 | Vận chuyển đá dăm các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1241 02.1242 02.1243 02.1244 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 70.635 67.692 67.104 66.662 |  |  | 70.635 67.692 67.104 66.662 |
| 02.1250 | Vận chuyển đá hộc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1251 02.1252 02.1253 02.1254 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 66.515 62.689 61.953 59.746 |  |  | 66.515 62.689 61.953 59.746 |
| 02.1260 | Vận chuyển đất cấp I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1261 02.1262 02.1263 02.1264 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 64.896 62.100 61.512 61.070 |  |  | 64.896 62.100 61.512 61.070 |
| 02.1270 | Vận chuyển đất cấp II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1271 02.1272 02.1273 02.1274 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 67.104 64.013 63.425 62.983 |  |  | 67.104 64.013 63.425 62.983 |
| 02.1280 | Vận chuyển đất cấp III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1281 02.1282 02.1283 02.1284 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  | 72.254 69.458 68.869 68.428 |  |  |  | 72.254 69.458 68.869 68.428 |
| 02.1290 | Vận chuyển đất cấp IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1291 02.1292 02.1293 02.1294 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  | 77.993 75.050 74.461 74.020 |  |  |  | 77.993 75.050 74.461 74.020 |
| 02.1310 | Vận chuyển bùn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1311 02.1312 02.1313 02.1314 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  | 50.769 48.709 48.415 48.120 |  |  |  | 50.769 48.709 48.415 48.120 |
| 02.1320 | Vận chuyển nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1321 02.1322 02.1323 02.1324 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  | 57.833 56.950 49.592 48.415 |  |  |  | 57.833 56.950 49.592 48.415 |
| 02.1330 | Vận chuyển ván gỗ cốp pha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1331 02.1332 02.1333 02.1334 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | m3 m3 m3 m3 |  |  | 57.391 55.037 54.301 53.859 |  |  |  | 57.391 55.037 54.301 53.859 |
| 02.1340 | Vận chuyển cốp pha thép |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1341 02.1342 02.1343 02.1344 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 85.204 79.906 78.876 78.140 |  |  |  | 85.204 79.906 78.876 78.140 |
| 02.1350 | Vận chuyển bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1351 02.1352 02.1353 02.1354 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 110.221 103.451 102.127 93.739 |  |  |  | 110.221 103.451 102.127 93.739 |
| 02.1360 | Vận chuyển cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1361 02.1362 02.1363 02.1364 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 100.214 94.033 92.856 91.973 |  |  |  | 100.214 94.033 92.856 91.973 |
| 02.1370 | Vận chuyển cột thép đã lắp vận chuyển từng đoạn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1371 02.1372 02.1373 02.1374 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 120.227 112.869 111.398 110.368 |  |  |  | 120.227 112.869 111.398 110.368 |
| 02.1380 | Vận chuyển gạch chỉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1381 02.1382 02.1383 02.1384 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | 1000v 1000v 1000v 1000v |  |  | 102.421 77.846 75.786 74.314 |  |  |  | 102.421 77.846 75.786 74.314 |
| 02.1390 | Vận chuyển cọc tre dài 1,5m đến 2,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1391 02.1392 02.1393 02.1394 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | 100cái 100cái 100cái 100cái |  |  | 17.953 16.923 16.776 16.629 |  |  |  | 17.953 16.923 16.776 16.629 |
| 02.1410 | Vận chuyển tre cây d=8-10, dài 6-8m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1411 02.1412 02.1413 02.1414 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | 100cây 100cây 100cây 100cây |  |  | 132.147 124.348 122.729 121.404 |  |  |  | 132.147 124.348 122.729 121.404 |
| 02.1420 | Vận chuyển phụ kiện các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1421 02.1422 02.1423 02.1424 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 99.184 93.150 91.973 90.943 |  |  |  | 99.184 93.150 91.973 90.943 |
| 02.1430 | Vận chuyển sứ các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1431 02.1432 02.1433 02.1434 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 130.234 122.287 120.669 119.491 |  |  |  | 130.234 122.287 120.669 119.491 |
| 02.1440 | Vận chuyển dây dẫn điện, dây cáp các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1441 02.1442 02.1443 02.1444 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 100.214 93.886 92.856 91.973 |  |  |  | 100.214 93.886 92.856 91.973 |
| 02.1450 | Vận chuyển đất cấu kiện bê tông đức sẵn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1451 02.1452 02.1453 02.1454 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 90.207 84.615 83.585 82.702 |  |  |  | 90.207 84.615 83.585 82.702 |
| 02.1460 | Vận chuyển cột bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1461 02.1462 02.1463 02.1464 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 140.241 131.705 129.940 128.762 |  |  |  | 140.241 131.705 129.940 128.762 |
| 02.1470 | Vận chuyển bi tum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1471 02.1472 02.1473 02.1474 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 62.689 56.803 55.625 54.890 |  |  |  | 62.689 56.803 55.625 54.890 |
| 02.1480 | Vận chuyển dụng cụ thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1481 02.1482 02.1483 02.1484 | Cự ly 100m 300m 500m > 500m | tấn tấn tấn tấn |  |  | 91.090 84.615 83.585 82.849 |  |  |  | 91.090 84.615 83.585 82.849 |

Ghi chú:

Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc  15 độ, hoặc bùn nước  20cm. Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:

- Định hình vùng cát khô			hệ số 1,5

- Bùn nước  30cm, hoặc đồi dốc  20 độ	hệ số 1,5

- Bùn nước  40cm, hoặc đồi dốc  25 độ	hệ số 2,0

- Bùn nước  50cm, hoặc đồi dốc  30 độ	hệ số 2,5

- Bùn nước  60cm, hoặc đồi dốc  35 độ	hệ số 3,0

- Đường dốc từ 36-40 độ			hệ số 4,5

- Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40 độ	hệ số 6,0

Vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè mảng thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 0,6.

Cự ly vận chuyển bình quân gia quyền trên toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp tổ chức thi công của từng công trình). Đối với vị trí nằm gần đường mà ô tô vận chuyển vào được thì không được tính bằng vận chuyển bằng thủ công.

02.2000 VẬN CHUYỂN BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra, xúc dỡ, bốc xếp, chằng buộc, móc và tháo cáp, xeo bắn, dẹp chướng ngại dọc đường.

Đơn vị tính: đồng/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.2100 | Vận chuyển cát và nước |  |  |  |  |  |
| 02.2101 02.2102 | Cự ly  1km Cự ly > 1km | m3 m3 |  | 24.134 23.398 | 48.193 40.161 | 72.327 63.559 |
| 02.2200 | Vận chuyển đá sỏi các loại |  |  |  |  |  |
| 02.2201 02.2202 | Cự ly  1km Cự ly > 1km | m3 m3 |  | 25.900 24.575 | 50.201 42.169 | 76.101 66.744 |
| 02.2300 | Vận chuyển xi măng bao |  |  |  |  |  |
| 02.2301 02.2302 | Cự ly  1km Cự ly > 1km | tấn tấn |  | 19.425 18.395 | 33.467 28.113 | 52.892 46.507 |
| 02.2400 | Vận chuyển cốt thép, thép thanh, phụ kiện, dây, tre, gỗ, dụng cụ thi công |  |  |  |  |  |
| 02.2401 02.2402 | Cự ly  1km Cự ly > 1km | tấn tấn |  | 27.224 26.635 | 120.483 73.628 | 147.707 100.264 |
| 02.2500 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, cột bê tông |  |  |  |  |  |
| 02.2501 02.2502 | Cự ly  1km Cự ly > 1km | tấn tấn |  | 21.338 20.308 | 120.483 100.402 | 141.820 120.710 |
| 02.2600 | Vận chuyển sứ các loại |  |  |  |  |  |
| 02.2601 02.2602 | Cự ly  1km Cự ly > 1km | tấn tấn |  | 29.873 29.284 | 120.483 100.402 | 150.356 129.686 |

02.3000 BỐC DỠ VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN

Đơn giá áp dụng cho vận chuyển bằng cơ giới không có bộ phận bốc dỡ chuyên dùng với điều kiện:

- Vật liệu, phụ kiện để cách chỗ ô tô không quá 30m.

- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật liệu không bị hư hao.

Thành phần công việc:

- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại.

02.3100 BỐC LÊN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.3101 02.3102 02.3103 02.3104 02.3105 02.3106 02.3107 02.3108 02.3109 02.3110 02.3111 02.3112 02.3113 02.3114 02.3115 02.3116 | Cát các loại Đá dăm các loại Đá hộc Sỏi Đất đắp Gạch chỉ Xi măng bao Thép thanh cột Tre cây d = 8-10cm, L = 6-8m Cọc tre, cọc gỗ Cấu kiện thép các loại Phụ kiện Dụng cụ thi công Dây điện các loại Sứ các loại Gỗ các loại | m3 m3 m3 m3 m3 1000v tấn tấn 100 cây 100 cọc tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 4.709 6.328 7.064 6.328 5.298 6.769 6.916 8.094 16.923 5.592 8.682 13.391 6.916 9.271 11.037 4.120 |  | 4.709 6.328 7.064 6.328 5.298 6.769 6.916 8.094 16.923 5.592 8.682 13.391 6.916 9.271 11.037 4.120 |

02.3200 XẾP XUỐNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 02.3201 02.3202 02.3203 02.3204 02.3205 02.3206 02.3207 02.3208 02.3209 02.3210 02.3211 02.3212 02.3213 02.3214 02.3215 02.3216 | Cát các loại Đá dăm các loại Đá hộc Sỏi Đất đắp Gạch chỉ Xi măng bao Thép thanh cột Tre cây d = 8-10cm, L = 6-8m Cọc tre, cọc gỗ Cấu kiện thép các loại Phụ kiện Dụng cụ thi công Dây điện các loại Sứ các loại Gỗ các loại | m3 m3 m3 m3 m3 1000v tấn tấn 100 cây 100 cọc tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 3.090 5.298 6.769 5.298 4.415 6.328 3.090 7.446 8.535 3.090 6.769 6.916 5.150 8.682 11.478 3.679 |  | 3.090 5.298 6.769 5.298 4.415 6.328 3.090 7.446 8.535 3.090 6.769 6.916 5.150 8.682 11.478 3.679 |

Chương 3.

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẮP ĐẤT ĐÁ

Công tác đào đắp đất đá phải đảm bảo đúng kích thước, hình dạng, độ dốc taluy theo thiết kế bản vẽ thi công. Khi gặp đất sụt lở phải văng chống, thì chi phí đó được tính ngoài đơn giá đào đắp.

Đơn giá đào đất đã tính chi phí vận chuyển trong phạm vi 10m (để đảm bảo thành mép không bị sụt lở hoặc đất trôi xuống hố móng).

Việc tính khối lượng đất đá đào đắp phải áp dụng theo các quy định sau:

- Diện tích hố đào được tính theo diện tích đáy móng (đơn giá đã tính đến độ mở ta luy theo từng cấp đất phù hợp diện tích mặt hố móng tương ứng).

- Khối lượng đất đào là thể tích hố đào.

- Khối lượng đất đắp là thể tích phải đắp đã dầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật.

- Khối lượng đá phá đá tính theo thể tích khối đá nguyên thổ.

- Đào đất ở vùng sình lầy ngập nước, đơn giá được nhân với hệ số 1,5.

Chi phí đắp bờ bao và tát nước vét bùn trước khi đào móng ở nơi sình lầy nước ngập được tính riêng.

03.1000 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT ĐỘC LẬP

Thành phần công việc:

Đào đất theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 10 mét.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.1100 | Đào hố thế, móng néo, móng cột có diện tích đáy móng  5m2, độ sâu hố  1 |  |  |  |  |  |
| 03.1101 03.1102 03.1103 03.1104 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 8.094 12.508 20.308 32.375 |  | 8.094 12.508 20.308 32.375 |
| 03.1110 | Diện tích đáy móng  5m2, độ sâu hố đào > 1m |  |  |  |  |  |
| 03.1111 03.1112 03.1113 03.1114 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.478 16.776 24.428 37.819 |  | 11.478 16.776 24.428 37.819 |
| 03.1120 | Diện tích đáy móng  15m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1121 03.1122 03.1123 03.1124 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 8.094 11.037 16.482 24.575 |  | 8.094 11.037 16.482 24.575 |
| 03.1130 | Độ sâu hố < 3m |  |  |  |  |  |
| 03.1131 03.1132 03.1133 03.1134 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 8.682 11.773 17.659 25.900 |  | 8.682 11.773 17.659 25.900 |
| 03.1140 | Độ sâu hố > 3m |  |  |  |  |  |
| 03.1141 03.1142 03.1143 03.1144 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 9.712 12.950 18.836 27.518 |  | 9.712 12.950 18.836 27.518 |
| 03.1150 | Diện tích đáy móng  25m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1151 03.1152 03.1153 03.1154 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 8.388 11.478 17.365 25.900 |  | 8.388 11.478 17.365 25.900 |
| 03.1160 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1161 03.1162 03.1163 03.1164 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 9.271 12.508 18.395 27.224 |  | 9.271 12.508 18.395 27.224 |
| 03.1170 | Độ sâu hố > 3m |  |  |  |  |  |
| 03.1171 03.1172 03.1173 03.1174 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.154 13.686 19.719 28.843 |  | 10.154 13.686 19.719 28.843 |
| 03.1180 | Diện tích đáy móng < 35m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1181 03.1182 03.1183 03.1184 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 8.977 12.214 18.100 27.224 |  | 8.977 12.214 18.100 27.224 |
| 03.1190 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1191 03.1192 03.1193 03.1194 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 9.712 13.097 19.425 28.548 |  | 9.712 13.097 19.425 28.548 |
| 03.1200 | Độ sâu hố > 3m |  |  |  |  |  |
| 03.1201 03.1202 03.1203 03.1204 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.742 14.274 20.749 30.314 |  | 10.742 14.274 20.749 30.314 |
| 03.1210 | Diện tích đáy móng  50m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1211 03.1212 03.1213 03.1214 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 9.418 12.803 19.130 28.548 |  | 9.418 12.803 19.130 28.548 |
| 03.1220 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1221 03.1222 03.1223 03.1224 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.154 13.833 20.455 30.020 |  | 10.154 13.833 20.455 30.020 |
| 03.1230 | Độ sâu hố  4m |  |  |  |  |  |
| 03.1231 03.1232 03.1233 03.1234 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.184 14.863 21.632 31.786 |  | 11.184 14.863 21.632 31.786 |
| 03.1240 | Độ sâu hố > 4m |  |  |  |  |  |
| 03.1241 03.1242 03.1243 03.1244 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 12.361 16.334 23.839 35.023 |  | 12.361 16.334 23.839 35.023 |
| 03.1250 | Diện tích đáy móng  75m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1251 03.1252 03.1253 03.1254 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 9.712 13.097 19.572 29.284 |  | 9.712 13.097 19.572 29.284 |
| 03.1260 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1261 03.1262 03.1263 03.1264 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.595 14.127 21.043 30.756 |  | 10.595 14.127 21.043 30.756 |
| 03.1270 | Độ sâu hố  4m |  |  |  |  |  |
| 03.1271 03.1272 03.1273 03.1274 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.478 15.451 22.368 32.669 |  | 11.478 15.451 22.368 32.669 |
| 03.1280 | Độ sâu hố > 4m |  |  |  |  |  |
| 03.1281 03.1282 03.1283 03.1284 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 12.655 17.070 24.575 35.906 |  | 12.655 17.070 24.575 35.906 |
| 03.1290 | Diện tích đáy móng  100m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1291 03.1292 03.1293 03.1294 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.007 13.391 20.308 30.167 |  | 10.007 13.391 20.308 30.167 |
| 03.1300 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1301 03.1302 03.1303 03.1304 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.890 14.569 21.632 31.786 |  | 10.890 14.569 21.632 31.786 |
| 03.1310 | Độ sâu hố  4m |  |  |  |  |  |
| 03.1311 03.1312 03.1313 03.1314 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.773 15.893 22.956 33.699 |  | 11.773 15.893 22.956 33.699 |
| 03.1320 | Độ sâu hố > 4m |  |  |  |  |  |
| 03.1321 03.1322 03.1323 03.1324 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 12.950 17.512 25.311 37.084 |  | 12.950 17.512 25.311 37.084 |
| 03.1330 | Diện tích đáy móng  150m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1331 03.1332 03.1333 03.1334 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 10.595 14.127 21.191 31.639 |  | 10.595 14.127 21.191 31.639 |
| 03.1340 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1341 03.1342 03.1343 03.1344 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.331 15.451 22.809 33.405 |  | 11.331 15.451 22.809 33.405 |
| 03.1350 | Độ sâu hố  4m |  |  |  |  |  |
| 03.1351 03.1352 03.1353 03.1354 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 12.508 16.629 24.134 35.318 |  | 12.508 16.629 24.134 35.318 |
| 03.1360 | Độ sâu hố > 4m |  |  |  |  |  |
| 03.1361 03.1362 03.1363 03.1364 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 13.833 18.247 26.488 38.849 |  | 13.833 18.247 26.488 38.849 |
| 03.1370 | Diện tích đáy móng  200m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1371 03.1372 03.1373 03.1374 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.184 14.716 22.074 33.257 |  | 11.184 14.716 22.074 33.257 |
| 03.1380 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1381 03.1382 03.1383 03.1384 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 11.773 16.334 23.987 35.023 |  | 11.773 16.334 23.987 35.023 |
| 03.1390 | Độ sâu hố  4m |  |  |  |  |  |
| 03.1391 03.1392 03.1393 03.1394 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 13.097 17.512 25.311 37.084 |  | 13.097 17.512 25.311 37.084 |
| 03.1410 | Độ sâu hố > 4m |  |  |  |  |  |
| 03.1411 03.1412 03.1413 03.1414 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 14.421 19.278 27.813 40.762 |  | 14.421 19.278 27.813 40.762 |
| 03.1410 | Diện tích đáy móng > 200m2, độ sâu hố  2m |  |  |  |  |  |
| 03.1411 03.1412 03.1413 03.1414 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 12.361 16.187 24.281 36.642 |  | 12.361 16.187 24.281 36.642 |
| 03.1420 | Độ sâu hố  3m |  |  |  |  |  |
| 03.1421 03.1422 03.1423 03.1424 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 12.950 17.217 25.458 38.849 |  | 12.950 17.217 25.458 38.849 |
| 03.1430 | Độ sâu hố  4m |  |  |  |  |  |
| 03.1431 03.1432 03.1433 03.1434 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 14.274 18.836 27.960 42.234 |  | 14.274 18.836 27.960 42.234 |
| 03.1440 | Độ sâu hố > 4m |  |  |  |  |  |
| 03.1441 03.1442 03.1443 03.1444 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 15.746 20.749 30.756 46.502 |  | 15.746 20.749 30.756 46.502 |

03.4000 ĐẮP BỜ BAO

Thành phần công việc

- Đắp bờ phải đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo cách mặt nước tối thiểu 0,2m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đắp bờ bao |  |  |  |  |  |
| 03.4001 03.4002 03.4003 03.4004 | Độ sâu bùn nước  30cm Độ sâu bùn nước  50cm Độ sâu bùn nước  80cm Độ sâu bùn nước  100cm | mét mét mét mét | 24.000 37.500 45.000 | 5.592 8.241 12.655 16.187 |  | 5.592 32.241 50.155 61.187 |

Ghi chú: Đắp bờ bao chỉ được áp dụng cho các vị trí cần phải tát nước, vét bùn

03.5000 BƠM, TÁT NƯỚC

Thành phần công việc

- Tát nước trong mọi điều kiện

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.5100 03.5200 | Tát nước bằng thủ công Bơm nước bằng máy | m3 m3 | 5.827 | 2.567 |  | 5.827 2.567 |

03.6000 ĐÀO BÙN

Thành phần công việc

- Đào xúc đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đào bùn trong mọi điều kiện |  |  |  |  |  |
| 03.6001 03.6002 03.6003 03.6004 | Bùn đặc Bùn lẫn rác Bùn lẫn sỏi đá Bùn lỏng | m3 m3 m3 m3 |  | 15.157 16.187 26.341 23.104 |  | 15.157 16.187 26.341 23.104 |

03.7000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc

- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến phạm vi 30m.

- San, tưới nước đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.7001 | Đắp cát công trình trong mọi điều kiện | m3 | 24.423 | 9.124 |  | 33.546 |

03.8000 ĐÀO PHÁ ĐÁ

Thành phần công việc

- Đào phá đá bằng thủ công: Đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m hoàn thiện hố móng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đào phá đá bằng khoan nổ mìn: Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được hoàn thiện hố móng, mặt bằng sau khi đào phá đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đơn giá tính cho đào 1m2 đá nguyên khai.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Phá đá bằng tay |  |  |  |  |  |
| 03.8110 | Đá lộ thiên |  |  |  |  |  |
| 03.8111 03.8112 03.8113 03.8114 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 42.970 35.318 29.284 22.956 |  | 42.970 35.318 29.284 22.956 |
| 03.8115 03.8116 03.8120 | Đá sít son Cát lẫn quặng sắt Phá đá mồ côi | m3 m3 |  | 27.224 70.635 |  | 27.224 70.635 |
| 03.8121 03.8122 03.8123 03.8124 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 50.033 40.615 33.552 29.873 |  | 50.033 40.615 33.552 29.873 |
| 03.8130 | Đá ngầm |  |  |  |  |  |
| 03.8131 03.8132 03.8133 03.8134 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 |  | 58.421 46.649 40.762 35.023 |  | 58.421 46.649 40.762 35.023 |
| 03.8135 03.8136 | Đá sít son Cát lẫn quặng sắt | m3 m3 |  | 36.495 99.478 |  | 36.495 99.478 |
| 03.8137 | Đá vôi phong hóa, cuội hỏi trắng, đá silicát, mica kết cấu chặt | m3 |  | 44.441 |  | 44.441 |
| 03.8138 | Đá ong kết cấu chặt | m3 |  | 78.582 |  | 78.582 |
|  | Phá đá bằng mìn |  |  |  |  |  |
| 03.8140 | Đá lộ thiên |  |  |  |  |  |
| 03.8141 03.8142 03.8143 03.8144 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 | 10.347 9.396 8.666 7.347 | 14.554 11.767 9.135 8.516 | 4.075 3.684 2.847 2.847 | 28.977 24.847 20.648 18.710 |
| 03.8150 | Đá mồ côi |  |  |  |  |  |
| 03.8151 03.8152 03.8153 03.8154 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 | 10.347 9.396 8.666 7.347 | 17.032 13.780 10.683 9.600 | 4.075 3.684 2.847 2.847 | 31.454 26.860 22.197 19.794 |
| 03.8160 | Đá ngầm ở hố móng |  |  |  |  |  |
| 03.8161 03.8162 03.8163 03.8164 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | m3 m3 m3 m3 | 10.347 9.396 8.666 7.347 | 20.748 17.186 13.780 10.838 | 4.075 3.684 2.847 2.847 | 35.170 30.267 25.293 21.033 |
| 03.8165 03.8166 03.8167 | Đá sít son Đá lẫn cát, quặng sắt Đá vôi phong hóa, cuội sỏi trắng, đá silicát, mica, kết cấu chặt | m3 m3 m3 | 6.013 4.696 4.696 | 12.851 26.167 39.637 |  | 18.864 30.862 44.333 |
| 03.8168 | Đá ong kết cấu chặt | m3 | 4.696 | 58.837 |  | 63.532 |

Ghi chú: Khi đào phá đá mà khối đá cần đào nằm cả trên và dưới cốt mặt móng thì khối lượng đào phá đá trên cốt mặt móng và phần chìm dưới cốt mặt móng đến 0,5 mét thì tính theo đơn giá đào phá đá lộ thiên; phần chìm từ 0,5 mét trở xuống được tính theo đơn giá đào phá đá ngầm.

03.8200 PHÁ ĐÁ LÀM MẶT BĂNG, ĐƯỜNG TẠM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 03.8210 | Chiều dày  2m |  |  |  |  |  |
| 03.8211 03.8212 03.8213 03.8214 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 | 888.824 810.414 740.290 664.553 | 2.297.725 1.880.295 1.627.297 1.505.598 | 370.351 330.131 293.825 273.715 | 3.556.901 3.020.840 2.661.413 2.443.866 |
| 03.8220 | Chiều dày > 2m |  |  |  |  |  |
| 03.8221 03.8222 03.8223 03.8224 | Đá cấp I Đá cấp II Đá cấp III Đá cấp IV | 100m3 100m3 100m3 100m3 | 985.430 899.414 819.345 701.114 | 1.750.235 1.460.077 1.238.666 1.184.165 | 410.572 370.351 330.131 293.825 | 3.146.237 2.729.843 2.388.142 2.179.104 |

Chương 4.

CÔNG TÁC CỐT THÉP, BÊ TÔNG

04.1000 SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Kéo, nắn, đo, cắt, uốn, hàn nối, hoặc vừa buộc vừa hàn cốt thép theo thiết kế. Lắp đặt cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

04.1100 CỐT THÉP MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cốt thép móng cột |  |  |  |  |  |
| 04.1101 04.1102 04.1103 | Đường kính cốt thép  10mm Đường kính cốt thép  18mm Đường kính cốt thép > 18mm | tấn tấn tấn | 4.267.677 4.334.337 4.343.758 | 201.593 148.485 113.028 | 16.918 187.361 203.874 | 4.486.188 4.670.183 4.660.660 |

04.1200 SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị kéo, nắn, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc vừa buộc vừa hàn cốt thép.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cốt thép xà, thanh ngang, đế móng, cột vuông |  |  |  |  |  |
| 04.1201 04.1202 04.1203 | Đường kính cốt thép  10mm Đường kính cốt thép  18mm Đường kính cốt thép > 18mm | tấn tấn tấn | 4.267.677 4.337.029 4.337.029 | 242.779 133.157 127.583 | 16.918 189.378 176.403 | 4.527.374 4.659.564 4.641.014 |

04.2000 CÔNG TÁC LÀM VÁN KHUÔN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Công tác ván khuôn gỗ |  |  |  |  |  |
| 04.2001 04.2002 04.2003 | Móng cột Cột vuông chữ nhật Cấu kiện đúc sẵn | 100m2 100m2 100m2 | 1.978.873 2.110.231 2.253.287 | 530.919 570.246 508.980 |  | 2.509.792 2.680.477 2.762.267 |
|  | Công tác ván kim loại |  |  |  |  |  |
| 04.2004 | Móng cột, cấu kiện đúc sẵn | 100m2 | 1.249.310 | 684.328 | 267.723 | 2.201.361 |

04.3000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m trộn đổ, sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn dàn giáo, cầu công tác. Trộn, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

04.3100 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3100 | Bê tông móng trụ |  |  |  |  |  |
| 04.3101 04.3102 04.3103 04.3104 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 260.796 304.094 346.135 390.831 | 39.732 39.732 39.732 39.732 |  | 300.528 343.826 385.868 430.564 |
| 04.3110 | Bê tông móng bản |  |  |  |  |  |
| 04.3111 04.3112 04.3113 04.3114 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 260.796 304.094 346.135 390.831 | 32.080 32.080 32.080 32.080 |  | 292.876 336.174 378.216 422.911 |

04.3200 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3200 | Bê tông móng trụ |  |  |  |  |  |
| 04.3201 04.3202 04.3203 04.3204 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 260.796 304.094 346.135 390.831 | 26.783 26.783 26.783 26.783 | 12.544 12.544 12.544 12.544 | 300.123 343.421 385.462 430.158 |
| 04.3210 | Bê tông móng bản |  |  |  |  |  |
| 04.3211 04.3212 04.3213 04.3214 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 260.796 304.094 346.135 390.831 | 19.130 19.130 19.130 19.130 | 12.544 12.544 12.544 12.544 | 292.470 335.769 377.810 422.506 |

04.3300 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3300 | Thi công bằng thủ công Bê tông móng trụ có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3301 04.3302 04.3303 04.3304 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 297.725 344.917 390.491 437.964 | 52.388 52.388 52.388 52.388 |  | 350.113 397.305 442.879 490.352 |
| 04.3310 | Móng trụ không có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3311 04.3312 04.3313 04.3314 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 275.418 322.610 368.185 415.664 | 45.030 45.030 45.030 45.030 |  | 320.448 367.640 413.215 460.694 |
| 04.3320 | Móng bản có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3321 04.3322 04.3323 04.3324 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 297.725 344.917 390.491 437.971 | 51.946 51.946 51.946 51.946 |  | 349.671 396.864 442.438 489.918 |
|  | Thi công thủ công kết hợp đầm dùi |  |  |  |  |  |
| 04.3330 | Bê tông móng trụ có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3331 04.3332 04.3333 04.3334 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 297.725 344.917 390.491 437.971 | 44.589 44.589 44.589 44.589 | 4.003 4.003 4.003 4.003 | 346.316 393.508 439.083 486.562 |
| 04.3340 | Bê tông móng trụ không có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3341 04.3342 04.3343 04.3344 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 274.422 321.614 367.188 414.668 | 38.261 38.261 38.261 38.261 | 4.003 4.003 4.003 4.003 | 316.685 363.878 409.452 456.932 |
| 04.3350 | Bê tông móng bản có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3351 04.3352 04.3353 04.3354 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 297.725 344.917 390.491 437.971 | 41.498 41.498 41.498 41.498 | 4.003 4.003 4.003 4.003 | 343.226 390.418 435.992 483.472 |

04.3400 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Bê tông móng trụ có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3401 04.3402 04.3403 04.3404 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 297.725 344.917 390.491 437.971 | 42.734 42.734 42.734 42.734 | 12.986 12.986 12.986 12.986 | 353.445 400.637 446.211 493.691 |
| 04.3410 | Bê tông móng trụ không có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3411 04.3412 04.3413 04.3414 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 274.422 321.614 367.188 414.668 | 35.147 35.147 35.147 35.147 | 12.986 12.986 12.986 12.986 | 322.555 369.747 415.321 462.801 |
| 04.3420 | Bê tông móng bản có cầu công tác |  |  |  |  |  |
| 04.3421 04.3422 04.3423 04.3424 | M100 M150 M200 M250 | m3 m3 m3 m3 | 298.722 345.915 391.489 438.969 | 41.805 41.805 41.805 41.805 | 12.986 12.986 12.986 12.986 | 353.513 400.706 446.280 493.760 |

04.3500 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Bê tông móng trụ |  |  |  |  |  |
| 04.3501 04.3502 04.3503 04.3504 | M150 M200 M250 M300 | m3 m3 m3 m3 | 369.225 418.122 474.060 511.988 | 11.767 11.767 11.767 11.767 | 3.562 3.562 3.562 3.562 | 384.555 433.451 489.389 527.318 |
| 04.3510 | Bê tông móng bản |  |  |  |  |  |
| 04.3511 04.3512 04.3513 04.3514 | M150 M200 M250 M300 | m3 m3 m3 m3 | 392.300 445.565 502.056 540.360 | 26.012 26.012 26.012 26.012 | 3.562 3.562 3.562 3.562 | 421.874 475.139 531.631 569.935 |
| 04.3520 | Bê tông lót móng |  |  |  |  |  |
| 04.3521 04.3522 04.3523 04.3524 | M150 M200 M250 M300 | m3 m3 m3 m3 | 392.040 440.937 496.875 534.803 | 7.122 7.122 7.122 7.122 | 3.562 4.003 4.003 4.003 | 402.725 452.062 508.000 545.928 |

04.3600 ĐỔ BÊ TÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Xà thanh ngang móng néo, móng cột (bê tông đổ tại chỗ) |  |  |  |  |  |
| 04.3600 | Đổ bê tông bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 04.3601 04.3602 04.3603 | M200 M250 M300 hóa dẻo | m3 m3 m3 | 370.802 426.430 1.592.785 | 50.328 50.328 50.328 |  | 421.130 476.758 1.643.113 |
|  | Xà thanh ngang móng néo, móng cột (bê tông thương phẩm) |  |  |  |  |  |
| 04.3610 | Đổ bê tông bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 04.3611 04.3612 04.3613 | M200 M250 M300 | m3 m3 m3 | 411.993 467.111 504.483 | 50.328 50.328 50.328 |  | 462.321 517.438 554.811 |
| 04.3620 | Đổ bê tông bằng thủ công kết hợp cơ giới (bê tông đổ tại chỗ) |  |  |  |  |  |
| 04.3621 04.3622 04.3623 | M200 M250 M300 hóa dẻo | m3 m3 m3 | 370.802 426.430 1.592.785 | 37.378 37.378 37.378 | 14.285 14.285 14.285 | 422.464 478.092 1.644.447 |
| 04.3630 | Đổ bê tông bằng thủ công kết hợp cơ giới (bê tông thương phẩm) |  |  |  |  |  |
| 04.3631 04.3632 04.3633 | M200 M250 M300 | m3 m3 m3 | 411.993 467.111 504.483 | 37.378 37.378 37.378 | 14.285 14.285 14.285 | 463.655 518.773 556.146 |

04.3700 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CỘT BẰNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.3700 | Chiều rộng  100cm |  |  |  |  |  |
| 04.3701 04.3702 04.3703 | M25 M50 M75 | m3 m3 m3 | 95.890 134.326 167.279 | 25.752 25.752 25.752 |  | 121.643 160.078 193.031 |
| 04.3710 | Chiều rộng > 100cm |  |  |  |  |  |
| 04.3711 04.3712 04.3713 | M25 M50 M75 | m3 m3 m3 | 95.890 134.326 167.279 | 21.632 21.632 21.632 |  | 117.522 155.958 188.911 |

04.3800 LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt, điều chỉnh, cố định, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp móng cột, móng néo, thanh ngang |  |  |  |  |  |
| 04.3801 04.3802 04.3803 | Trọng lượng  0,25 tấn Trọng lượng  0,5 tấn Trọng lượng  0,5 tấn | m3 m3 m3 |  | 11.051 24.214 42.252 |  | 11.051 24.214 42.252 |

04.4000 XẾP ĐÁ, XÂY KÈ ĐÁ VÀ TƯỜNG CHẮN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo, trộn vữa, miết mạch, kẻ chỉ theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

04.4100 XẾP ĐÁ KHAN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.4100 | Xếp đá khan không chít mạch |  |  |  |  |  |
| 04.4101 04.4102 04.4103 | Mặt bằng Mái dốc thẳng Mái dốc cong | m3 m3 m3 | 97.786 97.786 99.699 | 20.438 23.844 33.754 |  | 118.224 121.631 133.453 |
|  | Xếp đá khan có chít mạch |  |  |  |  |  |
| 04.4104 04.4105 04.4106 | Mặt bằng Mái dốc thẳng Mái dốc cong | m3 m3 m3 | 97.786 97.786 99.320 | 26.476 29.883 34.218 |  | 124.263 127.669 133.538 |

04.4200 XÂY ĐÁ HỘC

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.4200 | Xây móng đá hộc |  |  |  |  |  |
| 04.4201 04.4202 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 114.998 123.359 | 40.627 40.627 | 2.480 2.480 | 158.105 166.466 |
| 04.4210 | Xây tường chắn chiều dày  30cm chiều cao  2m |  |  |  |  |  |
| 04.4211 04.4212 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 114.998 123.359 | 45.828 45.828 | 2.480 2.480 | 163.306 171.667 |
| 04.4220 | Xây tường chắn chiều dày  30cm chiều cao > 2m |  |  |  |  |  |
| 04.4221 04.4222 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 156.535 164.895 | 49.078 49.078 | 4.960 4.960 | 210.572 218.933 |
| 04.4230 | Xây tường chắn chiều dày > 30cm chiều cao  2m |  |  |  |  |  |
| 04.4231 04.4232 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 120.712 130.622 | 40.302 40.302 | 2.480 2.480 | 163.494 173.404 |
| 04.4240 | Xây tường chắn chiều dày > 30cm chiều cao > 2m |  |  |  |  |  |
| 04.4241 04.4242 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 151.796 161.706 | 47.778 47.778 | 4.960 4.960 | 204.533 214.443 |
| 04.4250 | Xây trụ độc lập bằng đá hộc |  |  |  |  |  |
| 04.4251 04.4252 | Vữa M75 Vữa M100 | m3 m3 | 179.789 192.828 | 78.330 78.330 | 6.944 4.960 | 265.062 276.118 |

04.5000 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC CỪ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật.

04.5100 ĐÓNG CỌC TRE, GỖ, (HOẶC TRÀM) BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.5110 | Đóng cọc cừ bằng tre chiều dài ngập đất  2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5111 04.5112 04.5113 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 253.792 262.190 262.190 | 23.535 28.489 30.657 |  | 277.327 290.680 292.847 |
| 04.5120 | Đóng cọc cừ bằng tre chiều dài ngập đất > 2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5121 04.5122 04.5123 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 264.647 264.647 264.647 | 35.766 43.044 47.843 |  | 300.414 307.691 312.491 |
| 04.5130 | Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ngập đất  2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5131 04.5132 04.5133 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 703.285 705.805 705.805 | 28.489 37.005 39.173 |  | 731.774 742.810 744.978 |
| 04.5140 | Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ngập đất > 2,5m |  |  |  |  |  |
| 04.5141 04.5142 04.5143 | Bùn Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m 100m | 693.778 696.559 696.559 | 49.237 55.740 61.624 |  | 743.015 752.299 758.183 |

04.5200 ĐÓNG CỌC GỖ BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.5210 | Đóng cọc gỗ trên mặt đất, chiều dài cọc  10m |  |  |  |  |  |
| 04.5211 04.5212 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 636.300 636.300 | 95.532 93.674 | 2.159.436 2.275.267 | 2.891.268 3.005.241 |
|  | Đóng cọc gỗ trên mặt đất, chiều dài cọc > 10m |  |  |  |  |  |
| 04.5213 04.5214 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 742.350 742.350 | 133.931 143.066 | 3.251.564 4.211.313 | 4.127.845 5.096.729 |
| 04.5220 | Đóng cọc gỗ trên mặt nước, chiều dài cọc  10m |  |  |  |  |  |
| 04.5221 04.5222 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 639.450 639.450 | 143.066 114.112 | 2.581.394 2.771.689 | 3.363.910 3.525.251 |
|  | Đóng cọc gỗ trên mặt nước, chiều dài cọc > 10m |  |  |  |  |  |
| 04.5223 04.5224 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 746.025 746.025 | 160.098 174.342 | 3.888.639 4.236.134 | 4.794.761 5.156.501 |

04.5300 ĐÓNG CỪ GỖ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đóng cừ gỗ |  |  |  |  |  |
| 04.5311 04.5312 | Đất cấp I Đất cấp II | 100m 100m | 636.300 636.300 | 105.596 111.325 | 2.514.556 2.652.451 | 3.256.452 3.400.076 |

04.6000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP GIA CƯỜNG NỀN MÓNG CỘT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY

Quy định áp dụng:

- Quy định chiều dài cọc không ngập đất nhỏ hơn hoặc bằng 0,5m. Trường hợp chiều dài cọc hở trên mặt đất (mặt thoáng) lớn hơn 0.5m thì đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 0,98.

- Trường hợp phải dùng cọc dẫn đển đóng cọc âm thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,05. Trong đơn giá chưa tính đến gia công chế tạo cọc dẫn.

- Chi phí vật liệu khác đã tính đến vật liệu để làm đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau: nếu tổng số độ sâu của lớp đất cấp I lớn hơn hoặc bằng 60% chiều dài cọc theo thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp I, nếu tổng độ sâu của lớp đất cấp I nhỏ hơn 40% chiều dài cọc theo thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.

- Khi đóng cọc trên mặt nước thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,82. Trong đơn giá chưa tính chi phí nhân công, vật liệu sàn đạo, xà kẹp, phao nổi và di chuyển máy từ vị trí cột này sang cột khác.

- Đơn giá quy định cho trường hợp thi công đường dây có số vị trí móng cột phải gia cường từ 5 vị trí trở lên, nếu đường dây có các vị trí phải đóng cọc gia cường gián đoạn dưới 5 vị trí liên tục thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,1.

04.6100 MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  1,2 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6101 04.6102 04.6103 04.6104 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 81.579 85.468 89.029 121.080 | 1.968.978 2.097.951 2.441.877 2.966.365 | 6.974.857 10.794.679 16.062.886 22.565.294 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6105 04.6106 04.6107 04.6108 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 83.920 93.364 115.506 138.885 | 2.140.941 2.287.110 2.828.794 3.396.272 | 7.145.581 10.991.735 16.476.280 23.013.008 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6111 04.6112 04.6113 04.6114 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 66.269 69.675 83.765 102.500 | 1.607.856 1.711.033 2.054.960 2.510.662 | 6.594.844 10.391.968 15.670.705 22.091.012 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6115 04.6116 04.6127 04.6128 | Tiết diện cọc 15x15 Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 | 100m 100m 100m 100m | 4.920.720 8.611.260 13.531.980 19.477.850 | 79.739 84.074 97.545 123.867 | 1.934.586 1.968.978 2.390.288 3.035.150 | 6.935.045 10.664.313 16.019.813 22.636.866 |

04.6200 MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,2 TẤN ĐẾN 1,8 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6211 04.6212 04.6213 04.6214 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 67.972 81.597 100.487 122.628 | 2.012.815 2.407.077 2.946.595 3.610.616 | 10.692.046 16.020.654 22.524.931 30.182.114 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6215 04.6216 04.6217 04.6218 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 81.597 98.009 118.602 148.021 | 2.407.077 2.894.718 3.506.863 4.347.265 | 11.099.934 16.524.707 23.103.315 30.944.155 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6221 04.6222 04.6223 04.6224 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 68.436 72.617 89.029 102.500 | 1.940.187 2.147.694 2.635.335 3.029.597 | 10.619.884 15.752.291 22.202.214 29.580.967 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6225 04.6226 04.6227 04.6228 | Tiết diện cọc 20x20 Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 | 100m 100m 100m 100m | 8.611.260 13.531.980 19.477.850 26.448.870 | 78.965 91.506 111.325 137.182 | 2.334.450 2.707.962 3.299.356 4.056.755 | 11.024.675 16.331.448 22.888.531 30.642.807 |

04.6300 MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,8 TẤN ĐẾN 2,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6311 04.6312 04.6313 04.6314 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 81.752 95.068 110.396 135.944 | 2.135.711 2.451.333 2.851.122 3.524.449 | 15.749.443 22.024.251 29.410.388 38.105.433 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6315 04.6316 04.6317 04.6318 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 91.042 115.506 133.776 164.588 | 2.293.522 2.819.559 3.271.951 4.029.445 | 15.916.544 22.412.915 29.854.597 38.639.073 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6321 04.6322 04.6323 04.6324 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 74.320 86.242 98.164 120.460 | 2.135.711 2.472.375 2.819.559 3.461.325 | 15.742.011 22.036.467 29.366.594 38.026.825 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6325 04.6326 04.6327 04.6328 | Tiết diện cọc 25x25 Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m 100m | 13.531.980 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 89.184 98.164 117.364 134.550 | 2.304.043 2.819.559 3.377.159 3.755.906 | 15.925.207 22.395.574 29.943.392 38.335.496 |

04.6400 MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 2,5 TẤN ĐẾN 3,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6411 04.6412 04.6413 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 87.016 102.190 122.628 | 2.177.794 2.546.020 3.040.495 | 21.742.660 29.097.080 37.608.163 |
|  | Chiều dài cọc  12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6414 04.6415 04.6416 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 102.190 117.054 133.776 | 2.651.227 3.040.495 3.650.698 | 22.231.267 29.606.419 38.229.514 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp I |  |  |  |  |  |
| 04.6421 04.6422 04.6423 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 73.236 85.158 104.358 | 2.093.628 2.440.813 2.998.412 | 21.644.714 28.974.841 37.547.810 |
|  | Chiều dài cọc > 12m, đóng thẳng. Đất cấp II |  |  |  |  |  |
| 04.6424 04.6425 04.6426 | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.477.850 26.448.870 34.445.040 | 88.874 104.048 125.570 | 2.556.541 2.987.891 3.587.574 | 22.123.265 29.540.809 38.158.183 |

Ghi chú:

Đóng viên: Khi cọc đóng xiên (âm hoặc dương) thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1.2.

Đóng trên mặt nước: Khi đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 0,82 (đối với cọc thẳng) và 0,91 (đối với đóng xiên).

04.7000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP GIA CƯỜNG NỀN MÓNG CỘT TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

04.7100 TÀU ĐÓNG CỌC  1,8 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 84.384 93.674 106.990 | 5.494.031 6.057.305 7.011.124 | 25.152.215 32.730.140 41.732.834 |
|  | Chiều dài cọc > 20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 69.520 83.610 97.235 | 5.255.494 5.864.182 6.675.766 | 24.898.814 32.526.952 41.387.721 |

04.7200 TÀU ĐÓNG CỌC > 1,8 - 2,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 82.526 89.184 103.738 | 4.951.150 5.559.838 6.777.213 | 24.607.476 32.228.182 41.495.672 |
|  | Chiều dài cọc > 20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 61.004 68.901 90.732 | 4.579.174 5.187.862 6.371.422 | 24.213.979 31.835.923 41.076.874 |

04.7300 TÀU ĐÓNG CỌC > 2,5 - 3,5 TẤN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều dài cọc  20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 59.766 69.830 78.965 | 4.545.358 5.255.494 5.965.630 | 24.178.924 31.904.484 40.659.315 |
|  | Chiều dài cọc > 20m |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện cọc 30x30 Tiết diện cọc 35x35 Tiết diện cọc 40x40 | 100m 100m 100m | 19.573.800 26.579.160 34.614.720 | 37.624 64.720 76.642 | 4.545.358 4.883.518 5.728.918 | 24.156.783 31.527.398 40.420.280 |

04.8000 PHÁ ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 04.8000 | Phá đầu cọc bê tông cốt thép | m3 |  | 107.130 |  | 107.130 |

04.9000 QUÉT NHỰA BI TUM MÓNG CỘT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, quét nhựa theo quy định thiết kế

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Quét nhựa bi tium nóng |  |  |  |  |  |
| 04.9001 04.9002 | Quét một nước Quét hai nước | 10m2 10m2 | 57.402 86.103 | 10.838 16.257 |  | 68.240 102.360 |
|  | Quét nhựa bi tium nguội |  |  |  |  |  |
| 04.9003 04.9004 | Quét một nước Quét hai nước | 10m2 10m2 | 24.226 37.192 | 1.858 2.787 |  | 26.084 39.979 |

Ghi chú: Quét nhựa bi tum ở vùng lầy nước đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,30.

Chương 5.

CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT

05.1000 PHÂN LOẠI CỘT THÉP NHẬP NGOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết vận chuyển trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 05.1000 | Chọn và phân loại cột thép | tấn |  | 32.502 | 4.472 | 36.974 |

05.2000 LẮP RÁP CỘT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết, xử lý cong vênh, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 30m. Lắp ráp từ các chi tiết thành cột. Xiết chặt các bu lông hoàn chỉnh

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp ráp cột thép bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.2000 | Lắp từng chi tiết |  |  |  |  |  |
| 05.2001 05.2002 05.2003 05.2004 | Trọng lượng cột  5 tấn  15 tấn  30 tấn > 30 tấn | tấn tấn tấn tấn | 6.239 6.239 6.239 6.239 | 115.382 104.006 99.131 93.931 |  | 121.621 110.245 105.370 100.169 |
| 05.2010 | Lắp từng đoạn |  |  |  |  |  |
| 05.2011 05.2012 05.2013 05.2014 | Trọng lượng cột  5 tấn  15 tấn  30 tấn > 30 tấn | tấn tấn tấn tấn | 6.239 6.239 6.239 6.239 | 54.278 51.353 48.428 45.665 |  | 60.517 57.592 54.667 51.904 |

05.3000 DỰNG CỘT THÉP ĐÃ LẮP SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thế (neo xoắy) dựng loại cột 4 chân đã lắp hoàn chỉnh xiết chặt bu lông chân cột, làm chết bu lông, sơn bu lông chân cột và khớp nối, thu dọn hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 05.3100 | Lắp ráp cột thép bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.3101 05.3102 05.3103 05.3104 05.3105 | Chiều cao cột  15m  25m  35m  45m  50m | Cột Cột Cột Cột Cột | 44.509 59.345 59.345 89.018 118.691 | 236.895 430.591 529.065 898.497 1.599.582 |  | 281.404 489.937 588.411 987.515 1.718.273 |
| 05.3200 | Lắp ráp cột thép thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |  |
| 05.3210 | Bằng máy kéo 100CV |  |  |  |  |  |
| 05.3211 05.3212 05.3213 05.3214 05.3215 | Chiều cao cột  15m  25m  35m  45m  50m | Cột Cột Cột Cột Cột | 41.738 59.345 59.345 89.018 118.691 | 172.949 322.982 396.838 673.834 1.199.648 | 100.402 194.764 324.607 454.449 649.213 | 315.089 577.091 780.790 1.217.302 1.967.552 |
| 05.3220 | Bằng cần trục 10 tấn |  |  |  |  |  |
| 05.3221 05.3222 05.3223 05.3224 05.3225 | Chiều cao cột  15m  25m  35m  45m  50m | Cột Cột Cột Cột Cột | 44.509 59.345 59.345 89.018 118.691 | 164.278 306.879 377.019 640.081 1.139.727 | 74.875 149.750 249.584 349.418 499.168 | 283.662 515.975 685.948 1.078.516 1.757.586 |

05.4000 VỪA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, làm hố thế, hoặc néo xoáy, lắp từng thanh, bắt chặt và làm chết bu lông đến độ cao 10m, sơn phần đánh chết ren, trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột (nếu phải đào hố thế thì phần đào đất được tính riêng).

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Vừa lắp vừa dựng cột thép bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.4101 05.4201 05.4301 05.4401 05.4501 05.4601 05.4701 | Chiều cao cột  15m  25m  40m  55m  70m  85m  100m | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn | 4.701 10.242 10.885 13.012 13.656 14.299 14.299 | 183.473 201.837 232.064 266.841 307.143 352.808 405.786 |  | 188.174 212.078 242.949 279.853 320.799 367.107 420.085 |
|  | Vừa lắp vừa dựng cột thép bằng thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |  |
| 05.4102 05.4202 05.4302 05.4402 05.4502 05.4602 05.4702 | Chiều cao cột  15m  25m  40m  55m  70m  85m  100m | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn | 4.701 7.471 9.401 13.012 13.656 14.299 14.299 | 146.746 161.534 185.586 213.538 245.714 282.279 324.694 | 6.878 6.878 9.171 11.464 11.464 13.757 18.342 | 158.325 175.884 204.159 238.014 270.834 310.335 357.335 |

05.5000 LẮP DỰNG CỘT BÊ TÔNG

05.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xeo bắn, căn chỉnh, chải rỉ, sơn mặt bích, nối cột theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Nối cột bê tông các loại |  |  |  |  |  |
| 05.5101 05.5102 05.5103 | Địa hình bình thường Sườn đồi Sình lầy | mốc nối mốc nối mốc nối | 6.186 6.186 15.088 | 48.753 51.190 58.503 |  | 54.939 57.376 73.591 |

05.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, làm hố thế (hoặc néo xoáy), dựng cột bê tông, đổ bê tông chèn chân cột, sơn kẻ biển, đánh số cột, hoàn thiện, tháo dỡ, thu dọn.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 05.5210 | Dựng cột bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 05.5211 05.5212 05.5213 05.5214 05.5215 05.5216 05.5217 05.5218 | Chiều cao cột  8,0m  10m  12m  14m  16m  18m  20m > 20m | cột cột cột cột cột cột cột cột | 9.516 9.516 9.516 9.516 10.970 10.970 10.970 10.970 | 74.917 80.605 86.293 107.419 116.844 152.271 177.460 193.711 |  | 84.433 90.120 95.808 116.935 127.815 163.242 188.431 204.682 |
| 05.5220 | Dựng thủ công kết hợp cơ giới (Bằng cần trục) |  |  |  |  |  |
| 05.5221 05.5222 05.5223 05.5224 05.5225 05.5226 05.5227 05.5228 | Chiều cao cột  8,0m  10m  12m  14m  16m  18m  20m > 20m | cột cột cột cột cột cột cột cột | 9.516 9.516 9.516 9.516 10.970 10.970 10.970 10.970 | 30.064 32.177 34.452 42.903 46.803 60.941 71.017 77.517 | 43.677 43.677 62.396 62.396 87.354 87.354 124.792 124.792 | 83.257 85.370 106.364 114.814 145.127 159.266 206.779 213.279 |
| 05.5230 | Dựng thủ công kết hợp cơ giới (Bằng máy kéo) |  |  |  |  |  |
| 05.5235 05.5236 05.5237 05.5238 | Chiều cao cột  16m  18m  20m > 20m | cột cột cột cột | 10.970 10.970 10.970 10.970 | 52.653 68.579 79.792 87.105 | 97.382 97.382 149.319 149.319 | 161.005 176.931 240.081 247.394 |

Ghi chú:

- Dựng cột có chiều cao, chiều cao > 100m, khi tăng thêm 10m chiều cao, đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2 với trị số giá liền kề.

- Dựng cột gỗ, cột thép tròn, đơn giá nhân công được nhân hệ số 0,7.

- Dựng cột đúp, đơn giá nhân công bằng 2 lần nhân công dựng cột đơn (bao gồm cả bắt thanh giằng).

- Dựng cột thép hình kim đơn giá nhân công nhân hệ số 1,2.

- Dựng cột thép 2 chân cao và 2 chân thấp đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.

- Đơn giá tính trong điều kiện địa hình có độ dốc  15 độ hoặc bùn nước  20cm, trường hợp gặp địa hình khác đơn giá nhân công được nhân với các hệ số sau:

+ Đồi núi dốc  35 độ, hoặc bùn nước  50cm				: 1,2

+ Núi dốc > 35 độ, hoặc bùn nước > 50cm				: 1,5

+ Dựng cột vượt biển							: 2,0

+ Dựng cột vượt sông có chiều cao > 100m ở vùng có nước thủy triều	: 2,0

05.6000 LẮP ĐẶT XÀ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, chụp đầu cột thanh giằng (nếu có) và cột. Hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột đỡ |  |  |  |  |  |
| 05.6011 05.6021 05.6031 05.6041 05.6051 05.6061 05.6071 05.6081 | Trọng lượng 25 kg 50 kg 100 kg 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 13.161 17.806 23.999 28.799 39.792 50.785 59.920 70.759 |  | 13.161 17.806 23.999 28.799 39.792 50.785 59.920 70.759 |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột néo |  |  |  |  |  |
| 05.6012 05.6022 05.6032 05.6042 05.6052 05.6062 05.6072 05.6082 | Trọng lượng 25 kg 50 kg 100 kg 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 17.496 23.689 31.896 38.244 52.798 67.507 79.584 93.984 |  | 17.496 23.689 31.896 38.244 52.798 67.507 79.584 93.984 |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột đúp |  |  |  |  |  |
| 05.6043 05.6053 05.6063 05.6073 05.6083 05.6093 05.6103 | Trọng lượng 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg 750 kg 1000 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 32.515 46.295 58.062 64.101 69.985 89.648 105.751 |  | 32.515 46.295 58.062 64.101 69.985 89.648 105.751 |
|  | Lắp đặt xà thép cho cột hình  |  |  |  |  |  |
| 05.6044 05.6054 05.6064 05.6074 05.6084 05.6094 05.6104 | Trọng lượng 140 kg 230 kg 320 kg 410 kg 500 kg 750 kg 1000 kg | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ |  | 36.076 51.559 64.565 71.223 77.726 99.558 117.518 |  | 36.076 51.559 64.565 71.223 77.726 99.558 117.518 |

Ghi chú:

1. Khi lắp, chụp đầu cột, ghế thao tác thì được lấy đơn giá lắp xà thép cho cột đỡ và trọng lượng tương đương.

2. Đơn giá lắp xà và chụp đầu cột, ghế thao tác tính ở cột chưa dựng nếu lắp ở cột đã dựng thì đơn giá nhân công được nhân hệ số sau:

- Cột ô vuông, mắt chéo			: 1,3

- Cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống	: 1,5

- Cột hình 				: 1,7

05.7000 LẮP TIẾP ĐỊA CỘT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, rải đặt, cố định tiếp địa vào chân cột (nếu tiếp địa không mạ thì cạo rỉ, sơn phần nổi trên mặt đất), hoàn thiện thu dọn.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Kéo rải và lắp tiếp địa cột điện |  |  |  |  |  |
| 05.7001 05.7002 05.7003 | Đường kính thép : 8-10mm Đường kính thép : 12-14mm Đường kính thép : 16-18mm | 100kg 100kg 100kg | 897 673 561 | 15.483 15.483 10.219 |  | 16.381 16.156 10.780 |

05.8000 ĐÓNG CỌC VÀ HÀN NỐI CỌC TIẾP ĐỊA

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đóng cọc tiếp địa |  |  |  |  |  |
| 05.8001 05.8002 05.8003 05.8004 | Đất cấp I Đất cấp II Đất cấp III Đất cấp IV | 10 cọc 10 cọc 10 cọc 10 cọc | 11.776 11.776 11.776 11.776 | 38.708 43.353 67.817 116.125 | 7.760 7.760 7.760 7.760 | 58.244 62.889 87.353 135.661 |

05.9000 SƠN SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Sơn báo hiệu theo chiều cao cột |  |  |  |  |  |
| 05.9001 05.9002 05.9003 | Chiều cao  70m  100m > 100m | m2 m2 m2 | 4.239 5.181 5.888 | 8.825 10.993 14.709 |  | 13.065 16.174 20.597 |
|  | Sơn sắt thép các loại và sơn báo hiệu |  |  |  |  |  |
| 05.9004 05.9005 | Sơn 2 nước Sơn 3 nước | m2 m2 | 4.118 6.406 | 1.703 2.415 |  | 5.821 8.821 |

Chương 6.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY

06.1000 LẮP ĐẶT SỨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ

06.1100 LẮP ĐẶT SỨ ĐỨNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt sứ đứng ở cột tròn: Dưới đất: |  |  |  |  |  |
| 06.1101 06.1102 06.1103 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.850 1.500 1.850 | 17.032 23.380 29.728 |  | 18.882 24.880 31.578 |
|  | Trên cột: |  |  |  |  |  |
| 06.1104 06.1105 06.1106 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.850 1.850 1.850 | 25.547 34.992 44.592 |  | 27.397 36.842 46.442 |
|  | Lắp đặt sứ đứng ở cột vuông: Dưới đất: |  |  |  |  |  |
| 06.1111 06.1112 06.1113 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.850 1.850 1.850 | 13.625 18.580 23.689 |  | 15.475 20.430 25.539 |
|  | Trên cột: |  |  |  |  |  |
| 06.1114 06.1115 06.1116 | Sứ đứng 6-10 kV 15-20 kV 35 kV | 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 1.850 1.850 1.850 | 17.651 24.154 30.812 |  | 19.501 26.004 32.662 |

06.1200 LẮP ĐẶT SỨ HẠ THẾ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt sứ hạ thế bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| 06.1211 06.1212 06.1213 06.1214 06.1215 | Các loại sứ khác Sứ tai mèo Loại 2 sứ Loại 3 sứ Loại 4 sứ | 10 sứ 10 sứ 10 bộ 10 bộ 10 bộ | 26.219 525.000 47.355 144.900 210.000 | 8.829 10.301 28.843 40.174 56.655 |  | 35.048 535.301 76.198 185.074 266.655 |
|  | Lắp đặt sứ hạ thế bằng thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |  |  |
| 06.1221 06.1222 06.1223 06.1224 06.1225 | Các loại sứ khác Sứ tai mèo Loại 2 sứ Loại 3 sứ Loại 4 sứ | 10 sứ 10 sứ 10 bộ 10 bộ 10 bộ | 26.219 525.000 47.355 144.900 210.000 | 3.532 4.120 11.478 16.040 22.662 | 43.056 43.056 57.408 57.408 57.408 | 72.806 572.176 116.241 218.348 290.070 |

06.1300 LẮP ĐẶT SỨ CHỐNG SÉT

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Chiều cao lắp sứ |  |  |  |  |  |
| 06.1301 06.1302 06.1303 06.1304 06.1305 |  20m  30m  40m  50m > 50m | 10 sứ 10 sứ 10 sứ 10 sứ 10 sứ | 455 455 455 455 455 | 3.738 3.900 4.388 5.038 5.525 |  | 4.193 4.355 4.843 5.493 5.980 |

06.1400 LẮP ĐẶT SỨ CHUỖI ĐỠ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.1410 | Loại sứ  2 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1411 06.1412 06.1413 06.1414 06.1415 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 505 505 505 505 505 | 2.925 3.738 4.550 5.363 6.175 |  | 3.430 4.243 5.055 5.868 6.680 |
| 06.1420 | Loại sứ  5 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1421 06.1422 06.1423 06.1424 06.1425 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 760 760 760 760 760 | 6.500 6.825 7.475 8.613 9.426 |  | 7.260 7.585 8.235 9.373 10.186 |
| 06.1430 | Loại sứ  8 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1431 06.1432 06.1433 06.1434 06.1435 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 | 10.401 10.888 11.863 13.813 15.113 |  | 11.616 12.103 13.078 15.028 16.328 |
| 06.1440 | Loại sứ  11 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1441 06.1442 06.1443 06.1444 06.1445 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 | 14.626 15.438 16.901 19.501 21.451 |  | 16.291 17.103 18.566 21.166 23.116 |
| 06.1450 | Loại sứ  14 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1451 06.1452 06.1453 06.1454 06.1455 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 | 18.526 19.501 21.289 24.701 27.139 |  | 20.541 21.516 23.304 26.716 29.154 |
| 06.1460 | Loại sứ  18 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1461 06.1462 06.1463 06.1464 06.1465 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 | 22.264 23.401 25.514 29.252 32.502 |  | 24.684 25.821 27.934 31.672 34.922 |
| 06.1470 | Loại sứ > 18 bát lắp ở |  |  |  |  |  |
| 06.1471 06.1472 06.1473 06.1474 06.1475 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 | 36.652 28.114 30.552 35.102 39.002 |  | 29.572 31.034 33.472 38.022 41.922 |

Ghi chú:

Đơn giá trong bảng tính cho chuỗi đơn. Trường hợp chuỗi sứ kép, chuỗi sứ hình V thì đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu được nhân với hệ số 1,5.

Đơn giá tính cho loại sứ có trọng lượng 1 bát  5 kg. Trường hợp trọng lượng bát sứ > 5 kg thì đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu được nhân với hệ số 1,05.

Chiều cao lắp đặt sứ có độ cao từ 60m trở lên thì cứ tăng 10m đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 với đơn giá liền kề trước đó.

Lắp chuỗi sứ trên cột vượt biển, đơn giá nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số bằng 2 với chiều cao lắp đặt tương ứng.

06.1500 LẮP ĐẶT SỨ CHUỖI NÉO DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.1510 | Bát sứ trong 1 chuỗi  2 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1511 06.1512 06.1513 06.1514 06.1515 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 505 505 505 505 505 | 3.088 3.900 4.875 5.688 6.663 |  | 3.593 4.405 5.380 6.193 7.168 |
| 06.1520 | Bát sứ trong 1 chuỗi  5 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1521 06.1522 06.1523 06.1524 06.1525 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 760 760 760 760 760 | 7.313 7.638 8.613 9.751 10.726 |  | 8.073 8.398 9.373 10.511 11.486 |
| 06.1530 | Bát sứ trong 1 chuỗi  8 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1531 06.1532 06.1533 06.1534 06.1535 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 | 11.538 12.188 13.813 15.438 17.063 |  | 12.753 13.403 15.028 16.653 18.278 |
| 06.1540 | Bát sứ trong 1 chuỗi  11 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1541 06.1542 06.1543 06.1544 06.1545 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 | 16.413 17.389 19.664 21.939 24.051 |  | 18.078 19.054 21.329 23.604 25.716 |
| 06.1550 | Bát sứ trong 1 chuỗi  14 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1551 06.1552 06.1553 06.1554 06.1555 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 | 20.801 21.939 24.864 27.789 30.552 |  | 22.816 23.954 26.879 29.804 32.567 |
| 06.1560 | Bát sứ trong 1 chuỗi  18 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1561 06.1562 06.1563 06.1564 06.1565 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 | 25.026 26.327 29.902 33.314 42.252 |  | 27.446 28.747 32.322 35.734 44.672 |
| 06.1570 | Bát sứ trong 1 chuỗi  18 bát |  |  |  |  |  |
| 06.1571 06.1572 06.1573 06.1574 06.1575 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi | 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 | 30.064 31.527 35.915 39.977 44.040 |  | 32.984 34.447 38.835 42.897 46.960 |

Ghi chú:

Đơn giá quy định cho lắp sứ chuỗi đơn. Trường hợp chuỗi kép, chuỗi chữ V đơn giá được nhân với hệ số 1,5.

Đơn giá được tính với loại sứ có trọng lượng 1 bát  5 kg. Trường hợp trọng lượng > 5 kg/bát thì đơn giá nhân công, giá được nhân với hệ số 1,05.

Đối với chiều cao lắp sứ có độ cao lớn hơn 60m thì cứ tăng 10m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 với trị số mức liền kề trước đó.

Lắp sứ chuỗi trên cột vượt biển, đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 2 với chiều cao lắp tương ứng.

06.2000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kiểm tra, lau chùi phụ kiện, vận chuyển vật liệu và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m. Lắp phụ kiện cố định vào vị trí, thu dọn, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.2010 | Lắp chống rung |  |  |  |  |  |
| 06.2011 06.2012 06.2013 06.2014 06.2015 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 5.850 6.175 6.988 7.963 8.776 |  | 5.850 6.175 6.988 7.963 8.776 |
| 06.2020 | Lắp tạ bù 25 kg |  |  |  |  |  |
| 06.2021 06.2022 06.2023 06.2024 06.2025 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 5.038 5.200 5.850 6.663 7.313 |  | 5.038 5.200 5.850 6.663 7.313 |
| 06.2030 | Lắp tạ bù 50 kg |  |  |  |  |  |
| 06.2031 06.2032 06.2033 06.2034 06.2035 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 7.800 8.125 9.101 10.563 11.538 |  | 7.800 8.125 9.101 10.563 11.538 |
| 06.2040 | Lắp tạ bù 100 kg |  |  |  |  |  |
| 06.2041 06.2042 06.2043 06.2044 06.2045 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 9.751 10.238 11.538 13.163 14.463 |  | 9.751 10.238 11.538 13.163 14.463 |
| 06.2050 | Lắp đèn tín hiệu trên cột |  |  |  |  |  |
| 06.2051 06.2052 | Chiều cao lắp dựng  50m > 50m | bộ bộ |  | 40.627 44.690 |  | 40.627 44.690 |
| 06.2060 | Lắp vòng gai bảo vệ |  |  |  |  |  |
| 06.2061 | Chiều cao lắp dựng  20m | Vị trí |  | 7.150 |  | 7.150 |
|  | Lắp biển cấm |  |  |  |  |  |
| 06.2070 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 3250 |  | 3250 |
|  | Lắp mỏ phóng sệt |  |  |  |  |  |
| 06.2080 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 8.125 |  | 8.125 |
|  | Lắp chống sét van |  |  |  |  |  |
| 06.2090 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 40.627 |  | 40.627 |
|  | Lắp thu lôi ống |  |  |  |  |  |
| 06.2100 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 8.125 |  | 8.125 |
|  | Lắp cổ dề |  |  |  |  |  |
| 06.2110 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 5.688 |  | 5.688 |
|  | Lắp dây néo cột |  |  |  |  |  |
| 06.2120 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 7.313 |  | 7.313 |
|  | Lắp kẹp cáp bọc |  |  |  |  |  |
| 06.2130 | Chiều cao lắp dựng  20m | bộ |  | 3.250 |  | 3.250 |
|  | Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét |  |  |  |  |  |
| 06.2140 | Tiết diện  70 |  |  |  |  |  |
| 06.2141 06.2142 06.2143 06.2144 06.2145 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 1.788 1.950 2.275 2.438 2.763 |  | 1.788 1.950 2.275 2.438 2.763 |
| 06.2140 | Có tiết diện  240 |  |  |  |  |  |
| 06.2151 06.2152 06.2153 06.2154 06.2165 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 2.763 2.925 3.250 3.738 4.225 |  | 2.763 2.925 3.250 3.738 4.225 |
| 06.2160 | Có tiết diện > 240 |  |  |  |  |  |
| 06.2161 06.2162 06.2163 06.2164 06.2165 | Cột có chiều cao  20m  30m  40m  50m > 50m | bộ bộ bộ bộ bộ |  | 5.688 5.850 6.663 7.475 8.288 |  | 5.688 5.850 6.663 7.475 8.288 |

Ghi chú:

Đối với chiều cao lắp phụ kiện > 50m thì cứ tăng 10m đơn giá được nhân hệ số 1,1 với đơn giá liền kề trước đấy.

Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét chỉ áp dụng công tác sửa chữa, thay thế không dùng trong công tác làm mới vì công việc này đã tính trong công tác kéo rải căng dây.

06.3000 LẮP ĐẶT CẦU DAO CÁCH LY 3 PHA  35KV

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, sứ, lắp cầu dao hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Lắp đặt cầu dao trong mọi điều kiện |  |  |  |  |  |
| 06.3001 06.3002 06.3003 | Trên giá đỡ Trên sứ và cầu dao Trên ghế thao tác | Bộ Bộ Bộ | 1.422 | 29.883 85.158 29.883 |  | 29.883 86.580 29.883 |

Ghi chú: Nếu trên đường dây có lắp máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo đơn giá trong công tác lắp đặt trạm biến áp và nhân công được nhân với hệ số 1.1.

06.4000 ÉP NỐI DÂY NHÔM LÕI THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, cưa cắt dây, lau chùi đầu dây, ống nối, bôi mỡ trung tính đánh dấu mối ghép trên ống nối, luồn dây vào ống nối, ép dây theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.4110 | Ép nối dây |  |  |  |  |  |
| 06.4111 06.4112 06.4113 06.4114 06.4115 06.4116 06.4117 | Tiết diện 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 | mối mối mối mối mối mối mối | 58.509 58.509 58.509 61.872 61.872 61.872 61.872 | 18.229 22.933 28.225 36.653 39.201 41.749 44.101 | 4.166 4.166 4.166 5.207 5.207 5.207 5.207 | 80.903 85.607 90.899 103.732 106.281 108.829 111.181 |
| 06.4120 | Ép nối lèo, khóa néo |  |  |  |  |  |
| 06.4121 06.4122 06.4123 06.4124 06.4125 06.4126 06.4127 | Tiết diện 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 | mối mối mối mối mối mối mối | 58.509 58.509 58.509 61.872 61.872 61.872 61.872 | 9.800 12.152 14.896 19.405 19.601 24.501 29.401 | 4.166 4.166 4.166 5.207 5.207 5.207 5.207 | 72.475 74.827 77.571 86.484 86.680 91.580 96.480 |
| 06.4130 | Ép vá dây |  |  |  |  |  |
| 06.4131 06.4132 06.4133 06.4134 06.4135 06.4136 06.4137 | Tiết diện 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 | mối mối mối mối mối mối mối | 58.509 58.509 58.509 61.872 61.872 61.872 61.872 | 9.016 11.368 13.916 18.033 19.209 23.325 27.049 | 4.166 4.166 4.166 5.207 5.207 5.207 5.207 | 71.691 74.043 76.591 85.112 86.288 90.404 94.128 |

Ghi chú: Đơn giá trong bảng chỉ áp dụng trong quá trình xử lý các sự cố. Không được dùng cho công tác làm mới vì đã tính trong đơn giá kéo rải căng dây.

06.5000 LÀM DÀN GIÁO RẢI DÂY VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m, lắp dàn giáo theo yêu cầu kỹ thuật, rải dây qua vị trí vượt, tháo dỡ thu dọn hoàn thiện mặt bằng sau khi thi công xong.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.5010 | Vượt đường dây thông tin, hạ thế |  |  |  |  |  |
| 06.5011 06.5012 06.5013 06.5014 06.5015 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 80.046 111.623 143.516 174.462 238.247 | 78.346 90.887 127.737 143.530 226.521 |  | 158.392 202.511 271.253 317.992 464.768 |
| 06.5020 | Vượt đường dây  35kV |  |  |  |  |  |
| 06.5021 06.5022 06.5023 06.5024 06.5025 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 127.570 159.462 190.093 239.193 334.870 | 105.596 121.544 148.795 166.446 290.467 |  | 233.166 281.006 338.888 405.639 625.337 |
| 06.5030 | Vượt đường dây  110kV |  |  |  |  |  |
| 06.5033 06.5034 06.5035 | Tiết diện dây  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí | 238.247 287.032 396.447 | 317.563 356.891 554.303 |  | 555.810 643.922 950.750 |
| 06.5040 | Đường ô tô  5m đường sắt |  |  |  |  |  |
| 06.5041 06.5042 06.5043 06.5044 06.5045 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 127.570 159.462 191.354 239.193 274.870 | 105.594 121.544 148.795 166.446 290.467 |  | 233.166 281.006 340.149 405.639 565.337 |
| 06.5050 | Đường giao thông  10m |  |  |  |  |  |
| 06.5051 06.5052 06.5053 06.5054 06.5055 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 159.462 221.922 284.193 350.186 399.412 | 125.725 159.014 194.471 218.470 345.433 |  | 285.187 380.936 478.664 568.655 744.845 |
| 06.5060 | Đường giao thông > 10m |  |  |  |  |  |
| 06.5061 06.5062 06.5063 06.5064 06.5065 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí | 189.462 269.130 350.186 411.447 568.260 | 143.995 190.445 233.024 261.823 410.618 |  | 333.457 459.575 583.210 673.270 978.878 |
| 06.5070 | Vị trí bẻ góc |  |  |  |  |  |
| 06.5071 06.5072 06.5073 06.5074 06.5075 | Tiết diện dây  50  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí |  | 30.967 61.933 78.346 80.978 150.188 |  | 30.967 61.933 78.346 80.978 150.188 |
| 06.5080 | Vượt sông  300m |  |  |  |  |  |
| 06.5081 06.5082 06.5083 06.5084 | Tiết diện dây  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí |  | 261.513 391.728 440.965 799.869 |  | 261.513 391.728 440.965 799.869 |
| 06.5090 | Vượt sông > 300m |  |  |  |  |  |
| 06.5091 06.5092 06.5093 06.5094 | Tiết diện dây  95  150  240 > 240 | vị trí vị trí vị trí vị trí |  | 418.050 625.836 705.420 1.279.697 |  | 418.050 625.836 705.420 1.279.697 |

Ghi chú: Đơn giá làm dàn giáo vượt chướng ngại vật được tính cho đường dây một mạch (kể cả đường dây chống sét), nếu:

Phân pha đôi: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1.1; đơn giá vật liệu nhân hệ số 1.05.

Phân pha > 2: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1.3; đơn giá vật liệu nhân hệ số 1.10.

06.6000 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG

Quy định chung:

1- Đơn giá trong các bảng rải căng dây lấy độ võng tính ở điều kiện đồi núi dốc  15o, hoặc bùn nước < 20cm. Gặp các địa hình phức tạp khác thì đơn giá nhân công được nhân với các hệ số sau:

- Khu đông dân cư của các thành phố, thị xã, thị trấn	1,15

- Đồi núi dốc  20o, hoặc ruộng nước sâu  30cm	1,30

- Đồi núi dốc  35o, hoặc ruộng nước  50cm		1,88

- Đồi núi dốc > 35o, hoặc ruộng nước sâu > 50cm	2,47

2- Riêng trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200 mét đối với sông loại I và rộng > 300 mét đối với sông loại II (phân loại sông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ được tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Các trường hợp kéo dây vượt đường sắt, đường bộ, đường sông  200m (đối với sông loại 1),  300m (đối với sông loại 2) chi phí đảm bảo an toàn đã được xác định trong tỷ lệ chi phí chung và trong đơn giá rải căng dây lấy độ võng.

3- Rải căng dây qua vùng nước phèn, mặn phải làm dàn giáo đơn giá nhân công được nhân với hệ số là 1,20 (tính cho chiều dài phải làm thêm dàn giáo).

4- Đơn giá rải căng dây tính cho đường dây 1 mạch.

- Đường dây 2 mạch đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.

- Đường dây 4 mạch đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Nếu phân pha đôi (Một pha hai dây) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,15.

- Nếu phân pha > 2 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,30, trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có).

5- Đơn giá rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10 đến 20 mét:

- Nếu độ cao > 20 mét thì cứ tăng 10 mét đơn giá nhân công nhân hệ số 1,10 với trị số giá liền kề.

- Nếu độ cao < 10 mét thì đơn giá nhân công nhân hệ số 0,7 với đơn giá máy thi công bằng thủ công.

6- Độ cao rải căng dây tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp tổ chức thi công của từng công trình).

7- Trường hợp rải căng dây có bọc vẫn áp dụng theo đơn giá trong bảng trên.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m kiểm tra, làm hố thế, đưa cuộn dây lên giá đỡ rải dây dọc tuyến, mắc dây vào phly, căng dây lấy dấu, ép lèo khóa néo.

Căng dây lấy độ võng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp khóa dây vào sứ, lắp dây lèo, thu dọn mặt bằng, dụng cụ thi công.

06.6100 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6100 | Dây nhôm lõi thép AC ACSR |  |  |  |  |  |
| 06.6101 06.6102 06.6103 06.6104 06.6105 06.6106 06.6107 06.6108 06.6109 06.6110 06.6111 06.6112 06.6113 06.6114 | Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 227.189 227.189 227.189 227.189 227.189 227.189 320.271 320.271 320.271 320.271 381.906 381.906 381.906 381.906 | 136.996 180.548 198.262 261.153 348.908 475.178 588.862 712.550 840.899 924.792 1.166.252 1.540.543 1.805.127 2.346.486 |  | 364.185 407.737 425.451 488.842 576.597 702.867 909.133 1.032.821 1.161.170 1.245.062 1.548.158 1.922.449 2.187.034 2.728.392 |
| 06.6120 | Dây nhôm (A) |  |  |  |  |  |
| 06.6121 06.6122 06.6123 06.6124 06.6125 06.6126 | Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 227.189 227.189 227.189 227.689 227.689 227.689 | 92.630 121.882 159.259 208.012 279.516 381.897 |  | 319.820 349.071 386.449 435.701 507.206 609.587 |
| 06.6130 | Dây chống sét |  |  |  |  |  |
| 06.6131 06.6132 06.6133 06.6134 06.6135 | Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây | 227.189 227.189 227.189 227.689 227.689 | 264.403 325.019 365.484 409.524 491.429 |  | 491.592 552.208 592.673 637.213 719.118 |
| 06.6140 | Dây đồng (M) |  |  |  |  |  |
| 06.6141 06.6142 06.6143 06.6144 06.6145 06.6146 06.6167 06.6168 06.6169 06.6170 | Tiết diện dây 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 227.189 227.189 227.189 227.689 227.689 227.689 320.271 320.271 320.271 320.271 | 181.198 235.151 257.740 336.720 453.564 618.186 760.233 926.046 1.093.115 1.202.283 |  | 408.387 462.341 484.929 564.409 681.253 845.875 1.080.504 1.246.317 1.413.386 1.522.554 |

06.6200 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KÉO

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6200 | Dây nhôm lõi thép AC |  |  |  |  |  |
| 06.6201 06.6202 06.6203 06.6204 06.6205 06.6206 06.6207 06.6208 06.6209 06.6210 06.6211 | Tiết diện dây 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 227.689 227.689 227.689 320.271 320.271 320.271 320.271 381.906 381.906 381.906 381.906 | 118.632 155.522 206.062 314.418 353.317 451.013 504.611 554.983 699.823 924.433 1.202.821 | 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 194.764 194.764 194.764 194.764 194.764 227.225 | 476.164 513.053 563.594 764.532 803.431 966.048 1.019.646 1.131.653 1.276.493 1.501.103 1.811.952 |
| 06.6220 | Dây chống sét |  |  |  |  |  |
| 06.6221 06.6222 06.6223 | Tiết diện dây 35 mm2 50 mm2 70 mm2 | km dây km dây km dây | 227.189 227.689 2276189 | 199.724 245.552 294.792 | 129.843 129.843 129.843 | 556.756 603.084 652.324 |
| 06.6230 | Dây đồng |  |  |  |  |  |
| 06.6231 06.6232 06.6233 06.6234 06.6235 06.6236 06.6237 06.6238 | Tiết diện dây 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây | 227.189 227.689 227.689 227.689 320.271 320.271 320.271 320.271 | 154.709 202.162 272.203 370.684 459.259 555.700 655.905 721.334 | 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 129.843 | 511.741 559.694 629.735 728.216 909.372 1.005.813 1.106.018 1.171.447 |

06.6300 KÉO RẢI DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KÉO VÀ MÁY RẢI DÂY

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6300 | Dây nhôm lõi thép AC |  |  |  |  |  |
| 06.6301 06.6302 06.6303 06.6304 06.6305 06.6306 06.6307 06.6308 06.6307 06.6308 06.6309 | Tiết diện dây 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây |  | 98.156 132.120 175.185 267.274 300.257 383.433 428.785 471.807 594.778 785.687 1.037.903 | 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 291.399 291.399 291.399 291.399 291.399 291.399 | 300.475 334.439 377.504 469.592 502.576 674.832 720.184 763.206 886.177 1.077.086 1.329.302 |
| 06.6310 | Dây chống sét |  |  |  |  |  |
| 06.6311 06.6312 06.6313 | Tiết diện dây 35 mm2 50 mm2 70 mm2 | km dây km dây km dây |  | 139.758 171.935 206.387 | 202.319 202.319 202.319 | 342.077 374.254 408.706 |
| 06.6320 | Dây đồng (M) |  |  |  |  |  |
| 06.6321 06.6322 06.6323 06.6324 06.6325 06.6326 06.6327 06.6328 | Tiết diện dây 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây |  | 131.633 171.773 231.414 315.106 390.424 472.345 557.492 613.062 | 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 202.319 291.399 291.399 | 333.952 374.091 433.732 517.425 592.743 674.664 848.891 904.461 |

06.6400 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY RẢI VÀ CĂNG DÂY

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.6401 06.6402 06.6403 06.6404 06.6405 06.6406 06.6407 06.6408 | Tiết diện dây 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 400 mm2 500 mm2 > 500 mm2 | km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây km dây |  | 80.128 90.167 115.084 128.707 141.614 178.362 235.724 311.550 | 135.289 135.289 164.280 164.280 183.607 183.607 202.934 202.934 | 215.417 225.456 279.363 292.987 325.220 361.968 438.658 514.484 |

06.7000 LẮP ĐẶT CÁP VẶN XOẮN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Mở cuộn cáp, đưa cáp lên giá đỡ, kiểm tra, đo cắt. Lắp khóa treo, khóa hãm, kéo rải căng dây, bịt đầu cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.Thu dọn, hoàn chỉnh, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.7000 06.7001 06.7002 06.7003 06.7004 06.7005 06.7006 06.7007 | Loại cáp: 4 x 16 mm2 4 x 25 mm2 4 x 35 mm2 4 x 50 mm2 4 x 70 mm2 4 x 95 mm2 4 x 120 mm2 | km km km km km km km | 4.372 4.372 4.372 4.687 5.012 5.328 5.328 | 209.637 285.042 320.306 387.585 457.464 634.437 837.574 |  | 214.009 289.414 324.678 392.272 462.477 639.765 842.902 |

Ghi chú: Nếu lắp đặt loại cáp 2 ruột đơn giá trong bảng được nhân hệ số 0,7.

06.8000 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG CÁP QUANG BẰNG TỜI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây. Nối cáp mồi với cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puli, lắp tạ chống xoắy.

Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu thiết kế, lắp khóa đỡ, khóa néo. Đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột. Lắp tạ chống rung.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.8001 06.8002 06.8003 06.8004 06.8005 | Chiều cao lắp đặt: 30m 40m 50m 60m 70m | km km km km km |  | 474.528 520.030 573.659 630.537 693.916 | 7.179 9.572 11.966 14.359 16.752 | 481.707 529.603 585.624 644.896 710.667 |

06.9000 LẮP ĐẶT HỘP VÀ HÀN NỐI CÁP QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra hộp cáp quang, làm sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến độ cao lắp đặt, lắp giá đỡ hộp nối. Lắp cố định hộp nối vào giá đỡ.

Kiểm tra các sợi cáp quang trước khi hàn, hàn nối sợi cáp quang, kiểm tra chất lượng mối nối, thu dọn hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 06.9001 06.9002 06.9003 06.9004 | Chiều cao lắp đặt: 10m 16m 20m 24m | hộp hộp hộp hộp | 93.598 93.598 93.598 93.598 | 102.381 117.819 122.857 128.058 | 349.544 349.544 349.544 349.544 | 545.523 560.962 566.000 571.200 |

Chương 7.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP DẪN ĐIỆN

Quy định áp dụng:

Đơn giá lắp đặt cáp tính cho độ dài cuộn cáp là 150m. Nếu dài hơn thì đơn giá nhân công được nhân với các hệ số như sau:

+ Từ 151 m đến 250 m 	hệ số 1,2

+ Từ 251 m đến 350 m 	hệ số 1,4

+ Từ 351 m trở lên	hệ số 1,6

Nếu lắp đặt đường cáp có chiều dài < 20m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2.

Kéo rải cáp ở đường phố, thị xã đông dân cư thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1.1.

Mỗi lần luồn cáp qua kiến trúc ngầm (ống nước, ống dầu, đường cáp ngầm..) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,15 cho chiều dài đoạn cáp phải kéo luồn qua.

Kéo cáp qua mỗi vị trí bẻ góc đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05.

07.1000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ

Thành phần công việc:

Phá dỡ kết cấu kiến trúc, mặt đường, hè đường cũ bằng búa, choòng, xà beng, cuốc chim, xếp đống theo từng loại, để đúng nơi quy định trên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

07.1100 PHÁ DỠ MẶT ĐƯỜNG, NỀN ĐƯỜNG, HÈ ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.1110 07.1111 07.1112 07.1113 07.1114 07.1115 | Loại phá dỡ: Nền gạch các loại Mặt đường đá dăm Mặt đường nhựa có độ dày  10cm > 10cm Mặt đường đá dăm thấm nhựa | m2 m2 m2 m2 m2 |  | 1.030 2.649 1.472 2.943 3.973 |  | 1.030 2.649 1.472 2.943 3.973 |

07.1200 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.1201 07.1202 07.1203 07.1204 | Phá dỡ nền xếp đá hộc Phá dỡ bê tông đá dăm Có cốt thép Không có cốt thép Kết cấu gạch | m3 m3 m3 m3 |  | 44.147 82.408 57.391 32.375 |  | 44.147 82.408 57.391 32.375 |

07.1300 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.1310 | Phá dỡ bằng búa căn Bê tông đá dăm |  |  |  |  |  |
| 07.1311 07.1312 07.1313 | Có cốt thép Không có cốt thép Kết cấu gạch | m3 m3 m3 | 16.823 | 31.786 29.137 19.278 | 506.649 392.600 373.745 | 555.257 421.737 393.023 |
| 07.1320 | Phá dỡ bằng khoan cầm tay Bê tông đá dăm |  |  |  |  |  |
| 07.1321 07.1322 | Có cốt thép Không có cốt thép | m3 m3 | 16.823 | 35.612 33.257 | 79.749 30.208 | 132.184 63.465 |

Ghi chú: Công tác đào đắp đất đường rãnh cáp lấy theo đơn giá đào đắp đất rãnh tiếp địa trong tập đơn giá này.

07.2000 CÔNG TÁC BẢO VỆ

07.2100 BẢO VỆ ĐƯỜNG CÁP NGẦM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Bảo vệ đường cáp ngầm bằng: |  |  |  |  |  |
| 07.2101 07.2102 07.2103 07.2104 07.2105 | Rải cát đệm Rải lưới ni lông Rải lưới thép Xếp gạch chỉ Tấm đan bê tông có trọng lượng  20 kg | m3 100m 100m 1000v tấm |  | 7.358 7.358 14.716 58.863 1.030 |  | 7.358 7.358 14.716 58.863 1.030 |
| 07.2106 | Tấm đan bê tông có trọng lượng > 20 kg | tấm |  | 1.472 |  | 1.472 |

07.2200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BẢO VỆ CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, tiến hành lấy dấu, cắt, ren răng, nối ống, uốn ống, đặt ống, đục lỗ, nối bắt chặt bằng colie, bắt vít hoặc bu lông sơn ngoài ống, chèn trát, cố định hoàn chỉnh và thu dọn.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Đường kính ống: |  |  |  |  |  |
| 07.2201 07.2202 07.2203 07.2204 | d  25mm d  50mm d  75mm d  100mm | 100m 100m 100m 100m | 181.812 420.000 420.000 420.000 | 418.050 491.905 568.857 657.886 |  | 599.861 911.905 988.857 1.077.886 |

07.2300 LẮP ĐẶT ỐNG BẢO VỆ CÁP QUA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đối với ống gang: Đo, sơn, đục rãnh, đặt ống, chèn trát mối nối phía trên đường ống bằng vữa xi măng.

Đối với ống bê tông: Đo, đục rãnh lớp mặt, đặt ống, chèn trát phía trên đường ống bằng vữa xi măng.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Loại bằng ống gang |  |  |  |  |  |
| 07.2301 07.2302 | Đường kính: d  120mm d  220mm | 100m 100m | 272.874 446.751 | 253.617 346.826 |  | 526.490 793.577 |
|  | Loại bằng ống bê tông |  |  |  |  |  |
| 07.2303 07.2304 | Đường kính: d  150mm d  250mm | 100m 100m | 201.860 302.930 | 596.108 758.683 |  | 797.968 1.061.612 |

07.2400 LẮP ỐNG NHỰA BẢO VỆ CÁP

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt, lau chùi. Lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
| 07.2401 07.2402 07.2403 07.2404 07.2405 07.2406 07.2407 | Đường kính: d  32mm d  40mm d  50mm d  65mm d  89mm d  100mm d > 100mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m | 1.678 2.228 2.805 3.245 4.345 5.445 6.655 | 71.223 88.100 109.932 119.222 139.350 171.865 174.962 |  | 72.901 90.328 112.737 122.467 143.695 177.310 181.617 |

07.3000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, mở cuộn cáp, đưa lên giá đỡ, đo cắt, kiểm tra cách điện bịt đầu cáp, kéo rải cáp. Bắt cố định vào vị trí theo thiết kế, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn, hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.

07.3100 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Trọng lượng cáp |  |  |  |  |  |
| 07.3101 |  1 kg/m | 100m | 40.750 | 26.327 |  | 67.077 |
| 07.3102 |  2 kg/m | 100m | 40.750 | 30.552 |  | 71.302 |
| 07.3103 |  3 kg/m | 100m | 40.750 | 40.627 |  | 81.377 |
| 07.3104 |  4,5 kg/m | 100m | 48.910 | 52.816 |  | 101.726 |
| 07.3105 |  6 kg/m | 100m | 48.910 | 67.116 |  | 116.026 |
| 07.3106 |  7,5 kg/m | 100m | 57.070 | 85.317 |  | 142.387 |
| 07.3107 |  9 kg/m | 100m | 57.070 | 107.256 |  | 164.326 |
| 07.3108 |  10,5 kg/m | 100m | 64.580 | 130.008 |  | 194.588 |
| 07.3109 |  12 kg/m | 100m | 64.580 | 175.835 |  | 240.415 |
| 07.3110 |  15 kg/m | 100m | 73.140 | 197.124 |  | 270.264 |
| 07.3111 |  18 kg/m | 100m | 73.790 | 255.952 |  | 329.742 |
| 07.3112 |  21 kg/m | 100m | 73.790 | 341.270 |  | 415.060 |
| 07.3113 |  24 kg/m | 100m | 79.120 | 455.027 |  | 534.147 |
| 07.3114 |  28 kg/m | 100m | 84.000 | 591.372 |  | 675.372 |
| 07.3115 |  32 kg/m | 100m | 88.230 | 768.670 |  | 856.900 |

07.3200 LẮP ĐẶT CÁP TRÊN GIÁ ĐỠ ĐẶT Ở TƯỜNG, TRONG HẦM CÁP

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Trọng lượng cáp |  |  |  |  |  |
| 07.3201 |  1 kg/m | 100m | 52.750 | 36.565 |  | 89.315 |
| 07.3202 |  2 kg/m | 100m | 52.750 | 40.627 |  | 93.377 |
| 07.3103 |  3 kg/m | 100m | 52.750 | 52.816 |  | 105.566 |
| 07.3104 |  4,5 kg/m | 100m | 60.910 | 69.067 |  | 129.977 |
| 07.3105 |  6 kg/m | 100m | 63.910 | 81.255 |  | 145.165 |
| 07.3106 |  7,5 kg/m | 100m | 72.070 | 101.568 |  | 173.638 |
| 07.3107 |  9 kg/m | 100m | 72.070 | 125.945 |  | 198.015 |
| 07.3108 |  10,5 kg/m | 100m | 79.580 | 152.434 |  | 232.014 |
| 07.3109 |  12 kg/m | 100m | 79.580 | 176.810 |  | 256.390 |
| 07.3110 |  15 kg/m | 100m | 88.140 | 223.451 |  | 311.591 |
| 07.3111 |  18 kg/m | 100m | 91.790 | 284.392 |  | 376.182 |
| 07.3112 |  21 kg/m | 100m | 91.790 | 377.835 |  | 469.625 |
| 07.3113 |  24 kg/m | 100m | 97.120 | 501.992 |  | 599.112 |
| 07.3114 |  28 kg/m | 100m | 102.000 | 652.638 |  | 754.638 |
| 07.3115 |  32 kg/m | 100m | 106.230 | 815.960 |  | 922.190 |

07.3300 LẮP ĐẶT CÁP TREO TRÊN DÂY THÉP

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Trọng lượng cáp |  |  |  |  |  |
| 07.3301 |  1 kg/m | 100m | 290.763 | 54.928 |  | 345.691 |
| 07.3302 |  2 kg/m | 100m | 290.763 | 60.941 |  | 351.704 |
| 07.3303 |  3 kg/m | 100m | 291.413 | 77.192 |  | 368.605 |
| 07.3304 |  4,5 kg/m | 100m | 298.923 | 103.519 |  | 402.442 |
| 07.3305 |  6 kg/m | 100m | 299.573 | 130.008 |  | 429.581 |
| 07.3306 |  7,5 kg/m | 100m | 307.083 | 170.635 |  | 477.718 |
| 07.3307 |  9 kg/m | 100m | 307.083 | 243.764 |  | 550.847 |
| 07.3308 |  10,5 kg/m | 100m | 315.243 | 284.392 |  | 599.635 |
| 07.3309 |  12 kg/m | 100m | 315.243 | 325.019 |  | 640.262 |

07.3400 LẮP ĐẶT CÁP TRONG ỐNG BẢO VỆ

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Trọng lượng cáp |  |  |  |  |  |
| 07.3401 |  1 kg/m | 100m | 46.469 | 42.740 |  | 89.209 |
| 07.3402 |  2 kg/m | 100m | 46.469 | 48.753 |  | 95.222 |
| 07.3403 |  3 kg/m | 100m | 46.469 | 60.941 |  | 107.410 |
| 07.3404 |  4,5 kg/m | 100m | 55.379 | 81.255 |  | 136.634 |
| 07.3405 |  6 kg/m | 100m | 55.379 | 103.519 |  | 158.898 |
| 07.3406 |  7,5 kg/m | 100m | 72.251 | 134.070 |  | 206.321 |
| 07.3407 |  9 kg/m | 100m | 72.251 | 164.622 |  | 236.873 |
| 07.3408 |  10,5 kg/m | 100m | 80.511 | 199.074 |  | 279.585 |
| 07.3409 |  12 kg/m | 100m | 80.511 | 231.576 |  | 312.087 |
| 07.3410 |  15 kg/m | 100m | 89.821 | 296.580 |  | 386.401 |
| 07.3411 |  18 kg/m | 100m | 90.471 | 414.399 |  | 504.870 |
| 07.3412 |  21 kg/m | 100m | 90.471 | 511.905 |  | 602.376 |
| 07.3413 |  24 kg/m | 100m | 96.551 | 632.162 |  | 728.713 |
| 07.3414 |  28 kg/m | 100m | 101.431 | 778.421 |  | 879.852 |
| 07.3415 |  32 kg/m | 100m | 107.161 | 932.805 |  | 1.039.966 |

07.4000 ĐẦU CÁP VÀ LẮP ĐẶT PHỄU CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo cắt, bóc vỏ, tẽ ruột, đo xác định pha, hàn đầu cốt, quấn băng nilông cách điện, sơn cách điện, lắp phễu, cố định đầu cáp, lắp tiếp địa, đổ chất cách điện, quét sơn, lau chùi, thu dọn hoàn chỉnh, bàn giao.

07.4100 ĐẦU CÁP  1 KV CÓ 3 ĐẾN 4 RUỘT

07.4110 PHỄU TÔN

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4111 |  35 mm2 | đầu | 59.240 | 26.889 |  | 86.129 |
| 07.4112 |  70 mm2 | đầu | 71.599 | 31.370 |  | 102.969 |
| 07.4113 |  120 mm2 | đầu | 75.552 | 40.333 |  | 115.885 |
| 07.4114 |  185 mm2 | đầu | 85.858 | 49.296 |  | 135.154 |
| 07.4115 |  240 mm2 | đầu | 100.547 | 53.777 |  | 154.324 |
| 07.4116 |  300 mm2 | đầu | 120.161 | 64.533 |  | 184.694 |

07.4120 PHỄU GANG ĐÚC

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4121 |  35 mm2 | đầu | 67.115 | 53.777 |  | 120.892 |
| 07.4122 |  70 mm2 | đầu | 82.099 | 60.589 |  | 142.688 |
| 07.4123 |  120 mm2 | đầu | 86.052 | 67.222 |  | 153.274 |
| 07.4124 |  185 mm2 | đầu | 101.608 | 74.034 |  | 175.641 |
| 07.4125 |  240 mm2 | đầu | 118.922 | 80.666 |  | 199.588 |
| 07.4126 |  300 mm2 | đầu | 151.661 | 86.044 |  | 273.705 |

07.4200 ĐẦU CÁP 3KV ĐẾN 15KV

07.4210 PHỄU TÔN 3-6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4211 |  35 mm2 | đầu | 73.783 | 29.219 |  | 103.002 |
| 07.4212 |  70 mm2 | đầu | 84.519 | 33.700 |  | 118.220 |
| 07.4213 |  120 mm2 | đầu | 89.412 | 44.814 |  | 134.227 |
| 07.4214 |  185 mm2 | đầu | 108.060 | 53.777 |  | 161.838 |
| 07.4215 |  240 mm2 | đầu | 122.067 | 58.259 |  | 180.326 |
| 07.4216 |  300 mm2 | đầu | 143.304 | 65.071 |  | 208.374 |

07.4220 PHỄU TÔN 10-15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4221 |  35 mm2 | đầu | 73.783 | 38.182 |  | 111.965 |
| 07.4222 |  70 mm2 | đầu | 84.519 | 42.663 |  | 127.183 |
| 07.4223 |  120 mm2 | đầu | 89.412 | 53.777 |  | 143.190 |
| 07.4224 |  185 mm2 | đầu | 108.060 | 65.071 |  | 173.131 |
| 07.4225 |  240 mm2 | đầu | 122.067 | 71.703 |  | 193.771 |
| 07.4226 |  300 mm2 | đầu | 143.304 | 79.053 |  | 222.356 |

07.4230 PHỄU GANG ĐÚC 3-6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4231 |  35 mm2 | đầu | 81.658 | 58.259 |  | 139.917 |
| 07.4232 |  70 mm2 | đầu | 95.019 | 65.071 |  | 160.090 |
| 07.4233 |  120 mm2 | đầu | 99.912 | 71.703 |  | 171.616 |
| 07.4234 |  185 mm2 | đầu | 123.810 | 78.515 |  | 202.325 |
| 07.4235 |  240 mm2 | đầu | 140.442 | 87.478 |  | 227.920 |
| 07.4236 |  300 mm2 | đầu | 174.804 | 96.441 |  | 271.244 |

07.4240 PHỄU GANG ĐÚC 10-15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4241 |  35 mm2 | đầu | 81.658 | 71.703 |  | 153.361 |
| 07.4242 |  70 mm2 | đầu | 95.019 | 78.515 |  | 173.534 |
| 07.4243 |  120 mm2 | đầu | 99.912 | 87.478 |  | 187.390 |
| 07.4244 |  185 mm2 | đầu | 123.810 | 96.441 |  | 220.251 |
| 07.4245 |  240 mm2 | đầu | 140.442 | 105.404 |  | 245.846 |
| 07.4246 |  300 mm2 | đầu | 174.804 | 115.801 |  | 290.604 |

07.4300 ĐẦU CÁP 22KV ĐẾN 35KV

07.4310 PHỄU TÔN CHO ĐẦU CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4311 |  35 mm2 | đầu | 188.464 | 54.494 |  | 242.959 |
| 07.4312 |  70 mm2 | đầu | 191.089 | 68.118 |  | 259.207 |
| 07.4313 |  120 mm2 | đầu | 195.032 | 81.742 |  | 276.773 |
| 07.4314 |  185 mm2 | đầu | 221.072 | 93.931 |  | 315.003 |
| 07.4315 |  240 mm2 | đầu | 227.640 | 105.045 |  | 332.685 |
| 07.4316 |  300 mm2 | đầu | 240.765 | 114.367 |  | 355.131 |

07.4320 PHỄU TÔN CHO ĐẦU CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4321 |  35 mm2 | đầu | 188.464 | 65.429 |  | 253.893 |
| 07.4322 |  70 mm2 | đầu | 191.089 | 81.742 |  | 272.831 |
| 07.4323 |  120 mm2 | đầu | 195.032 | 98.054 |  | 293.086 |
| 07.4324 |  185 mm2 | đầu | 221.072 | 112.753 |  | 333.825 |
| 07.4325 |  240 mm2 | đầu | 227.640 | 126.018 |  | 353.658 |
| 07.4326 |  300 mm2 | đầu | 240.765 | 137.312 |  | 378.076 |

07.4330 PHỄU GANG CHO ĐẦU CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4331 |  35 mm2 | đầu | 196.339 | 101.998 |  | 298.337 |
| 07.4332 |  70 mm2 | đầu | 201.589 | 113.650 |  | 315.239 |
| 07.4333 |  120 mm2 | đầu | 205.532 | 125.481 |  | 331.012 |
| 07.4334 |  185 mm2 | đầu | 236.822 | 136.953 |  | 373.775 |
| 07.4335 |  240 mm2 | đầu | 246.015 | 162.049 |  | 408.064 |
| 07.4336 |  300 mm2 | đầu | 272.265 | 165.455 |  | 437.720 |

07.4340 PHỄU GANG CHO ĐẦU CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.4341 |  35 mm2 | đầu | 196.339 | 132.651 |  | 328.990 |
| 07.4342 |  70 mm2 | đầu | 201.589 | 147.709 |  | 349.298 |
| 07.4343 |  120 mm2 | đầu | 205.532 | 163.125 |  | 368.657 |
| 07.4344 |  185 mm2 | đầu | 236.822 | 178.003 |  | 414.825 |
| 07.4345 |  240 mm2 | đầu | 246.015 | 210.628 |  | 456.643 |
| 07.4346 |  300 mm2 | đầu | 272.265 | 215.110 |  | 487.374 |

07.5000 LÀM HỘP NỐI CÁP ĐẦU

Nối cáp bằng phương pháp măng sông đặt trong sơ mi chì loại 2 mảnh úp lên nhau. Bên trong đổ chất cách điện, bên ngoài là hộp nối bảo vệ bằng gang, giữa 2 lớp chì và gang đổ nhựa đường.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt hai đầu cáp, bóc vỏ, tẽ ruột luồn vào trong sơ mi chì, nối bằng măng sông, đổ thiếc nguyên chất, kê chèn để đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi chì, hàn tiếp đất, lắp đặt và cố định vỏ gang, chèn khe hở bằng ma tít, đổ nhựa đường, đặt cố định hộp nối, đắp đất thu dọn hoàn chỉnh.

07.5100 HỘP NỐI CÁP  1KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.5101 |  35 mm2 | hộp | 47.563 | 107.555 |  | 155.118 |
| 07.5102 |  70 mm2 | hộp | 51.314 | 121.895 |  | 173.209 |
| 07.5103 |  120 mm2 | hộp | 63.333 | 134.443 |  | 197.776 |
| 07.5104 |  185 mm2 | hộp | 68.452 | 148.784 |  | 217.236 |
| 07.5105 |  240 mm2 | hộp | 75.874 | 161.332 |  | 237.206 |
| 07.5106 |  300 mm2 | hộp | 85.029 | 175.673 |  | 260.702 |

Ghi chú: Đơn giá bảng trên áp dụng cho loại cáp 3-4 ruột, nếu làm đầu cáp < 3 ruột thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,8.

07.5200 HỘP NỐI CÁP 3-15KV

07.5210 HỘP NỐI CÁP 3 ĐẾN 6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.5211 |  35 mm2 | hộp | 246.656 | 123.688 |  | 370.343 |
| 07.5212 |  70 mm2 | hộp | 251.008 | 137.132 |  | 388.140 |
| 07.5213 |  120 mm2 | hộp | 344.740 | 150.577 |  | 495.317 |
| 07.5214 |  185 mm2 | hộp | 354.946 | 166.710 |  | 521.656 |
| 07.5215 |  240 mm2 | hộp | 409.876 | 184.636 |  | 594.512 |
| 07.5216 |  300 mm2 | hộp | 419.840 | 202.561 |  | 622.402 |

07.5220 HỘP NỐI CÁP 10 ĐẾN 15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.5221 |  35 mm2 | hộp | 246.656 | 172.088 |  | 418.743 |
| 07.5222 |  70 mm2 | hộp | 251.008 | 188.221 |  | 439.229 |
| 07.5223 |  120 mm2 | hộp | 344.740 | 209.732 |  | 554.472 |
| 07.5224 |  185 mm2 | hộp | 354.946 | 233.752 |  | 588.699 |
| 07.5225 |  240 mm2 | hộp | 409.876 | 252.754 |  | 662.630 |
| 07.5226 |  300 mm2 | hộp | 419.840 | 277.850 |  | 697.690 |

07.5300 HỘP NỐI CÁP 22-35KV

07.5310 HỘP NỐI CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.5311 |  35 mm2 | hộp | 382.855 | 241.998 |  | 624.853 |
| 07.5312 |  70 mm2 | hộp | 390.348 | 262.434 |  | 652.781 |
| 07.5313 |  120 mm2 | hộp | 483.764 | 292.549 |  | 776.313 |
| 07.5314 |  185 mm2 | hộp | 494.824 | 322.664 |  | 817.488 |
| 07.5315 |  240 mm2 | hộp | 611.283 | 352.780 |  | 964.063 |
| 07.5316 |  300 mm2 | hộp | 617.343 | 387.197 |  | 1.004.540 |

07.5320 HỘP NỐI CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.5321 |  35 mm2 | hộp | 382.855 | 290.398 |  | 673.253 |
| 07.5322 |  70 mm2 | hộp | 390.348 | 315.494 |  | 705.841 |
| 07.5323 |  120 mm2 | hộp | 483.764 | 351.346 |  | 835.110 |
| 07.5324 |  185 mm2 | hộp | 494.824 | 458.074 |  | 952.898 |
| 07.5325 |  240 mm2 | hộp | 611.283 | 423.049 |  | 1.034.332 |
| 07.5326 |  300 mm2 | hộp | 617.343 | 464.278 |  | 1.081.621 |

07.6000 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ

07.6100 ĐẦU CÁP  1KV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30m, tiến hành đo cắt, bóc vỏ, tẽ ruột, xác định pha, hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6101 |  35 mm2 | đầu | 3.150 | 14.878 |  | 18.028 |
| 07.6102 |  70 mm2 | đầu | 3.150 | 17.209 |  | 20.359 |
| 07.6103 |  120 mm2 | đầu | 3.150 | 19.360 |  | 22.510 |
| 07.6104 |  185 mm2 | đầu | 4.200 | 21.511 |  | 25.711 |
| 07.6105 |  240 mm2 | đầu | 4.200 | 24.200 |  | 28.400 |
| 07.6106 |  300 mm2 | đầu | 4.200 | 27.247 |  | 31.447 |

Ghi chú: Đơn giá bảng trên áp dụng cho loại 3-4 ruột, nếu làm đầu cáp < 3 ruột thì đơn giá trên được nhân với hệ số 0,7.

07.6200 ĐẦU CÁP 3KV ĐẾN 15KV

07.6210 ĐẦU CÁP 3-6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6211 |  35 mm2 | đầu | 3.150 | 17.209 |  | 20.359 |
| 07.6212 |  70 mm2 | đầu | 3.150 | 19.001 |  | 22.151 |
| 07.6213 |  120 mm2 | đầu | 4.200 | 21.152 |  | 25.352 |
| 07.6214 |  185 mm2 | đầu | 4.200 | 24.738 |  | 28.938 |
| 07.6215 |  240 mm2 | đầu | 5.250 | 26.172 |  | 31.422 |
| 07.6216 |  300 mm2 | đầu | 5.250 | 34.059 |  | 39.309 |

07.6220 ĐẦU CÁP 10-15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6221 |  35 mm2 | đầu | 3.150 | 26.889 |  | 30.039 |
| 07.6222 |  70 mm2 | đầu | 3.150 | 29.757 |  | 32.907 |
| 07.6223 |  120 mm2 | đầu | 4.200 | 32.983 |  | 37.183 |
| 07.6224 |  185 mm2 | đầu | 4.200 | 36.210 |  | 40.410 |
| 07.6225 |  240 mm2 | đầu | 5.250 | 40.512 |  | 45.762 |
| 07.6226 |  300 mm2 | đầu | 5.250 | 52.523 |  | 57.773 |

07.6300 ĐẦU CÁP 22KV ĐẾN 35KV

07.6310 ĐẦU CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6311 |  35 mm2 | đầu | 6.300 | 34.955 |  | 41.255 |
| 07.6312 |  70 mm2 | đầu | 6.300 | 38.720 |  | 45.020 |
| 07.6313 |  120 mm2 | đầu | 6.300 | 42.843 |  | 49.143 |
| 07.6314 |  185 mm2 | đầu | 7.350 | 47.145 |  | 54.495 |
| 07.6315 |  240 mm2 | đầu | 7.350 | 52.702 |  | 60.052 |
| 07.6316 |  300 mm2 | đầu | 7.350 | 68.297 |  | 75.647 |

07.6320 ĐẦU CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6321 |  35 mm2 | đầu | 6.300 | 45.532 |  | 51.832 |
| 07.6322 |  70 mm2 | đầu | 6.300 | 50.371 |  | 56.671 |
| 07.6323 |  120 mm2 | đầu | 6.300 | 55.749 |  | 62.049 |
| 07.6324 |  185 mm2 | đầu | 7.350 | 61.127 |  | 68.477 |
| 07.6325 |  240 mm2 | đầu | 7.350 | 68.477 |  | 75.827 |
| 07.6326 |  300 mm2 | đầu | 7.350 | 88.733 |  | 96.083 |

07.6400 ĐẦU CÁP 66KV ĐẾN 110KV

07.6410 ĐẦU CÁP 66KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6411 |  120 mm2 | đầu | 12.600 | 167.248 |  | 179.848 |
| 07.6412 |  185 mm2 | đầu | 12.600 | 183.381 |  | 195.981 |
| 07.6413 |  240 mm2 | đầu | 14.700 | 205.430 |  | 220.130 |
| 07.6414 |  300 mm2 | đầu | 14.700 | 266.198 |  | 280.898 |

07.6420 ĐẦU CÁP 110KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.6421 |  120 mm2 | đầu | 12.600 | 217.440 |  | 230.040 |
| 07.6422 |  185 mm2 | đầu | 12.600 | 238.413 |  | 251.013 |
| 07.6423 |  240 mm2 | đầu | 14.700 | 267.094 |  | 281.794 |
| 07.6424 |  300 mm2 | đầu | 14.700 | 346.147 |  | 360.847 |

07.7000 LÀM HỘP NỐI CÁP KHÔ

07.7100 HỘP NỐI CÁP  1KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7101 |  35 mm2 | hộp | 6.450 | 35.852 |  | 43.302 |
| 07.7102 |  70 mm2 | hộp | 6.450 | 36.569 |  | 43.019 |
| 07.7103 |  120 mm2 | hộp | 6.450 | 40.333 |  | 46.783 |
| 07.7104 |  185 mm2 | hộp | 8.075 | 44.635 |  | 52.710 |
| 07.7105 |  240 mm2 | hộp | 8.075 | 48.400 |  | 56.475 |
| 07.7106 |  300 mm2 | hộp | 8.075 | 52.702 |  | 60.777 |

07.7200 NỐI CÁP 3KV ĐẾN 15KV

07.7210 HỘP NỐI CÁP 3-6KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7211 |  35 mm2 | hộp | 6.458 | 37.106 |  | 43.564 |
| 07.7212 |  70 mm2 | hộp | 6.458 | 41.229 |  | 47.687 |
| 07.7213 |  120 mm2 | hộp | 6.458 | 45.173 |  | 51.630 |
| 07.7214 |  185 mm2 | hộp | 8.085 | 50.013 |  | 58.098 |
| 07.7215 |  240 mm2 | hộp | 8.085 | 55.391 |  | 63.476 |
| 07.7216 |  300 mm2 | hộp | 8.085 | 60.768 |  | 68.853 |

07.7220 HỘP NỐI CÁP 10-15KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7221 |  35 mm2 | hộp | 6.458 | 51.626 |  | 58.084 |
| 07.7222 |  70 mm2 | hộp | 6.458 | 57.900 |  | 64.358 |
| 07.7223 |  120 mm2 | hộp | 6.458 | 62.920 |  | 69.377 |
| 07.7224 |  185 mm2 | hộp | 8.085 | 70.090 |  | 78.175 |
| 07.7225 |  240 mm2 | hộp | 8.085 | 75.826 |  | 83.911 |
| 07.7226 |  300 mm2 | hộp | 8.085 | 83.355 |  | 91.440 |

07.7300 HỘP NỐI CÁP 22KV ĐẾN 35KV

07.7310 HỘP NỐI CÁP 22KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7311 |  35 mm2 | hộp | 15.908 | 72.599 |  | 88.507 |
| 07.7312 |  70 mm2 | hộp | 15.908 | 78.694 |  | 94.602 |
| 07.7313 |  120 mm2 | hộp | 15.908 | 87.836 |  | 103.744 |
| 07.7314 |  185 mm2 | hộp | 21.210 | 96.799 |  | 118.009 |
| 07.7315 |  240 mm2 | hộp | 21.210 | 105.762 |  | 126.972 |
| 07.7316 |  300 mm2 | hộp | 21.210 | 116.159 |  | 137.369 |

07.7320 HỘP NỐI CÁP 35KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7321 |  35 mm2 | hộp | 15.908 | 87.119 |  | 103.027 |
| 07.7322 |  70 mm2 | hộp | 15.908 | 94.648 |  | 110.556 |
| 07.7323 |  120 mm2 | hộp | 15.908 | 105.404 |  | 121.311 |
| 07.7324 |  185 mm2 | hộp | 21.210 | 116.159 |  | 137.369 |
| 07.7325 |  240 mm2 | hộp | 21.210 | 126.915 |  | 148.125 |
| 07.7326 |  300 mm2 | hộp | 21.210 | 139.283 |  | 160.493 |

07.7400 HỘP NỐI CÁP 66KV ĐẾN 110KV

07.7410 HỘP NỐI CÁP 66KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7411 |  120 mm2 | hộp | 31.763 | 158.105 |  | 189.868 |
| 07.7412 |  185 mm2 | hộp | 42.263 | 174.239 |  | 216.501 |
| 07.7413 |  240 mm2 | hộp | 42.263 | 190.372 |  | 232.634 |
| 07.7414 |  300 mm2 | hộp | 42.263 | 209.015 |  | 251.277 |

07.7420 HỘP NỐI CÁP 110KV

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.7421 |  120 mm2 | hộp | 31.763 | 205.609 |  | 237.371 |
| 07.7422 |  185 mm2 | hộp | 42.263 | 226.582 |  | 268.845 |
| 07.7423 |  240 mm2 | hộp | 42.263 | 247.555 |  | 289.818 |
| 07.7424 |  300 mm2 | hộp | 42.263 | 271.576 |  | 313.838 |

07.8000 ÉP ĐẦU CỐT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dùng cồn công nghiệp lau sạch phía trong, ngoài đầu cốt và đầu sợi cáp, ép đầu cốt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí |  |  | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy |  |
|  | Cáp có tiết diện |  |  |  |  |  |
| 07.8001 |  35 mm2 | 10 đầu | 128.754 | 17.926 |  | 146.680 |
| 07.8002 |  70 mm2 | 10 đầu | 133.097 | 21.511 |  | 154.608 |
| 07.8003 |  120 mm2 | 10 đầu | 305.403 | 23.304 |  | 328.707 |
| 07.8004 |  185 mm2 | 10 đầu | 548.712 | 25.096 |  | 573.808 |
| 07.8005 |  240 mm2 | 10 đầu | 820.846 | 28.681 |  | 849.527 |
| 07.8006 |  300 mm2 | 10 đầu | 1.240.804 | 32.266 |  | 1.273.070 |

BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG

| STT | Bậc thợ | Đơn vị | Lương cơ bản | Lương cả phụ cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm IV A6 - Xây dựng cơ bản |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | Ngày công bậc 2/7 Ngày công bậc 2,1/7 Ngày công bậc 2,2/7 Ngày công bậc 2,3/7 Ngày công bậc 2,4/7 Ngày công bậc 2,5/7 Ngày công bậc 2,6/7 Ngày công bậc 2,7/7 Ngày công bậc 2,8/7 Ngày công bậc 2,9/7 Ngày công bậc 3,0/7 Ngày công bậc 3,1/7 Ngày công bậc 3,2/7 Ngày công bậc 3,3/7 Ngày công bậc 3,4/7 Ngày công bậc 3,5/7 Ngày công bậc 3,6/7 Ngày công bậc 3,7/7 Ngày công bậc 3,8/7 Ngày công bậc 3,9/7 Ngày công bậc 4,0/7 Ngày công bậc 4,1/7 Ngày công bậc 4,2/7 Ngày công bậc 4,3/7 Ngày công bậc 4,4/7 Ngày công bậc 4,5/7 Ngày công bậc 4,6/7 Ngày công bậc 4,7/7 Ngày công bậc 4,8/7 Ngày công bậc 4,9/7 Ngày công bậc 5,0/7 Ngày công bậc 5,1/7 Ngày công bậc 5,2/7 Ngày công bậc 5,3/7 Ngày công bậc 5,4/7 Ngày công bậc 5,5/7 Ngày công bậc 5,6/7 Ngày công bậc 5,7/7 Ngày công bậc 5,8/7 Ngày công bậc 5,9/7 Ngày công bậc 6,0/7 Ngày công bậc 6,1/7 Ngày công bậc 6,2/7 Ngày công bậc 6,3/7 Ngày công bậc 6,4/7 Ngày công bậc 6,5/7 Ngày công bậc 6,6/7 Ngày công bậc 6,7/7 Ngày công bậc 6,8/7 Ngày công bậc 6,9/7 Ngày công bậc 7,0/7 | công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công | 9.692,30 9.803,08 9.913,85 10.024,62 10.135,38 10.246,15 10.356,92 10.467,70 10.578,46 10.689,23 10.800,00 10.921,85 11.043,70 11.165,54 11.287,38 11.409,23 11.531,08 11.652,92 11.774,77 11.896,62 12.018,46 12.284,30 12.550,15 12.816,00 13.081,85 13.347,70 13.613,54 13.879,38 14.145,23 14.411,08 14.676,92 14.998,15 15.319,38 15.640,62 15.961,85 16.283,08 16.604,30 16.925,54 17.246,77 17.568,00 17.889,23 18.282,46 18.675,70 19.068,92 19.462,15 19.855,38 20.248,62 20.641,85 21.035,08 21.428,30 21.821,54 | 13.320,00 13.459,57 13.599,14 13.738,72 13.878,28 14.017,85 14.157,42 14.296,99 14.436,55 14.576,12 14.715,70 14.869,22 15.022,75 15.176,28 15.329,80 12.902,77 15.636,85 15.790,38 15.943,91 16.097,44 16.250,95 16.585,92 16.920,89 17.255,86 17.590,82 17.925,79 18.260,76 18.595,72 18.930,68 19.265,65 19.600,62 20.005,37 20.410,12 20.814,88 21.219,62 21.624,37 22.029,12 22.433,88 22.838,63 23.243,38 23.648,12 24.143,59 24.639,07 25.134,54 25.630,01 26.125,48 26.620,96 27.116,42 27.611,89 28.107,36 28.624,44 |

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CA MÁY THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

| STT | Tên máy thi công | Đơn vị | Đơn giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Búa căn 3m3 KN/phút Cần cẩu 10 tấn Cần cẩu 25 tấn Cẩu 5 tấn Cẩu nâng Máy đắm bàn 1 Kw Máy đắm dùi 1,5 Kw Máy bơm 3CV Máy búa đóng cọc 1,2 tấn Máy búa đóng cọc trên ray 2,5 tấn Máy búa đóng cọc tự hành 1,8 tấn Máy búa đóng cọc tự hành 3,5 tấn Máy cắt bê tông Máy cắt uốn Máy cưa cầm tay Máy bàn điện 23 Kw Máy hàn 14 kW Máy hàn cáp quang Máy kéo 100CV Máy khoan đá, cầm tay D = 40 Máy khoan bê tông cầm tay 1,5 kW Máy nén khí 10 m3/phút Máy ủi 110CV Máy ủi 140CV Máy ủi 75CV Máy phát điện 5KW Máy rải dây Máy rải dây hợp bộ Máy thủy lực nối ép, vá dây Máy trộn BT 250 lít Sà lan 250 tấn Tàu đóng cọc  1,8 tấn Tàu đóng cọc > 1,8 - 2,5 tấn Tàu đóng cọc > 2,5 - 3,5 tấn Tàu kéo 150CV Tời điện 2 tấn Tời DIEZEL sức kéo 2 tấn | Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca | 27.470 623.960 1.160.537 298.161 287.038 35.062 40.025 51.339 811.147 992.523 978.805 1.586.698 66.627 42.295 35.457 155.202 155.202 394.043 649.213 44.493 41.955 391.527 649.213 875.305 489.266 68.620 483.176 966.351 52.070 99.197 408.820 1.745.936 2.071.233 2.290.615 800.468 45.856 47.862 |

Ghi chú: Máy thi công làm việc ở vùng núi cao, sương mù thì giá ca máy được nhân hệ số 1,055.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP

| STT | Tên loại vật liệu | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 | Cát đổ nền Đất cấp phối Cát đen Cát vàng Đá dăm 0,5 x 1 Đá dăm 1 x 2 Đá dăm 2 x 4 Đá dăm 4 x 6 Đá hộc Gạch chỉ đặc Gạch vỡ Bột đá Xi măng PC40 Xi măng PC30 Bi tum Gỗ ván nhóm 4 Gỗ ván khuôn, cầu công tác Tre cây Nứa Giấy dầu Cọc tre d = 6 - 10 Cọc gỗ Sơn dầu màu các loại (nội) Sơn chống rỉ Dầu lanh Mỡ trung tính (OG2) Băng vải nhựa Băng dính cách điện d = 8cm Vít bắt gỗ D4 x 40 Matít Dây sợi gai buộc Sơ mi chì Giẻ lau Cồn 90 độ Vazơlin Củi Nhựa thông Rơm Nước tiêu chuẩn Cọc bê tông 15 x 15 Cọc bê tông 20 x 20 Cọc bê tông 25 x 25 Cọc bê tông 30 x 30 Cọc bê tông 35 x 35 Cọc bê tông 40 x 40 Thép tròn trơn d = 6-10 Thép tròn trơn d = 12-14 Thép tròn trơn d = 14-22 Thép tròn trơn d = 28-60 Thép vằn CT5 d10-12 Thép vằn CT5 d13-25 Thép vằn CT5 d28-40 Thép vằn CT3 d10-12 Thép vằn CT3 d13-25 Thép vằn CT3 d28-40 Thép cường độ cao Thép U80 - U120 Dây thép buộc d = 1mm Dây thép buộc d = 2,5mm Dây thép buộc d = 3mm Dây thép buộc d = 5mm Đinh các loại Đinh đỉa 6 x 120 Đinh đỉa 8 x 250 Thuốc nổ Amonít Kíp mìn Dây nổ Dây điện 2 x 2,5 Que hàn d = 3 - 4 Xăng A83 Thiếc hàn Tăng đơ M12 Tăng đơ M14 Ống PVC d = 15 Ống PVC d = 21 Ống PVC d = 27 Ống PVC d = 34 Ống PVC d = 42 Ống PVC d = 48 Ống PVC d = 60 Ống PVC d = 76 Ống PVC d = 90 Ống PVC d = 110 Ống PVC d = 125 Ống PVC d = 150 Bu lông các loại Thép đệm (tấm) Lưới thép Cọc thép mạ các loại Cọc tiếp địa 1.65x65x6 dài 2,5m Vữa xi măng M25 Vữa xi măng M50 Vữa xi măng M75 Vữa xi măng M100 Vữa BT đá 1 x 2 độ sụt 6-8 M100 Vữa BT đá 1 x 2 độ sụt 6-8 M150 Vữa BT đá 1 x 2 độ sụt 6-8 M200 Vữa BT đá 1 x 2 độ sụt 6-8 M250 Vữa BT đá 1 x 2 độ sụt 6-8 M300 Vữa BT đá 2 x 4 độ sụt 6-8 M100 Vữa BT đá 2 x 4 độ sụt 6-8 M150 Vữa BT đá 2 x 4 độ sụt 6-8 M200 Vữa BT đá 2 x 4 độ sụt 6-8 M250 Vữa BT đá 2 x 4 độ sụt 6-8 M300 Vữa BT đá 4 x 6 độ sụt 6-8 M100 Vữa BT đá 4 x 6 độ sụt 6-8 M150 Vữa BT đá 4 x 6 độ sụt 6-8 M200 Vữa BT đá 4 x 6 độ sụt 6-8 M250 Vữa BT đá 4 x 6 độ sụt 6-8 M300 Phễu cáp bằng gang tiết diện 35mm2 Phễu cáp bằng gang tiết diện 70mm2 Phễu cáp bằng gang tiết diện 90mm2 Phễu cáp bằng gang tiết diện 120mm2 Phễu cáp bằng gang tiết diện 185mm2 Phễu cáp bằng gang tiết diện 240mm2 Phễu cáp bằng gang tiết diện > 240mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện 35mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện 70mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện 90mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện 120mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện 185mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện 240mm2 Phễu cáp bằng tôn tiết diện > 240mm2 Hộp gang nối cáp đầu TD 35mm2 Hộp gang nối cáp đầu TD 70mm2 Hộp gang nối cáp đầu TD 90-120mm2 Hộp gang nối cáp đầu TD 185mm2 Hộp gang nối cáp đầu 1KV Hộp gang nối cáp đầu TD > 185mm2 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 viên m3 kg kg kg kg m3 m3 cây cây m2 m m kg kg kg kg cuộn cuộn cái kg kg m2 kg kg kg kg kg kg m3 m m m m m m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg cái cái kg cái m m kg kg kg cái cái m m m m m m m m m m m m kg kg m2 kg cọc m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 19.626,00 25.000,00 24.299,00 28.037,00 90.303,00 131.213,00 113.031,00 94.849,00 76.667,00 600,00 35.000,00 240,00 1.200,00 748,00 2.290,00 2.272.727,00 1.454.545,00 15.000,00 7.000,00 15.000,00 2.000,00 6.000,00 22.430,00 16.800,00 24.000,00 63.000,00 6.000,00 6.500,00 40,00 22.000,00 5.850,00 28.037,00 500,00 10.000,00 24.000,00 374,00 8.000,00 500,00 2.000,00 48.000,00 84.000,00 132.000,00 190.000,00 258.000,00 336.000,00 4.112,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.180,00 4.180,00 4.280,00 4.120,00 4.070,00 4.120,00 7.200,00 4.486,00 6.729,00 6.308,00 6.308,00 5.888,00 5.140,00 1.402,00 2.056,00 10.500,00 2.000,00 3.000,00 3.530,00 11.215,00 5.805,00 31.500,00 18.000,00 7.000,00 3.700,00 4.000,00 7.000,00 10.500,00 8.200,00 13.200,00 12.500,00 18.500,00 27.500,00 31.000,00 44.000,00 76.800,00 8.700,00 4.860,00 10.378,00 9.500,00 50.036,00 122.980,00 196.362,00 259.272,00 326.791,00 309.365,00 356.653,00 403.885,00 457.918,00 494.555,00 283.117,00 329.273,00 373.781,00 420.363,00 454.355,00 258.575,00 301.911,00 344.153,00 382.525,00 428.428,00 15.750,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 31.500,00 36.750,00 63.000,00 7.875,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 15.750,00 18.375,00 31.500,00 12.600,00 15.750,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 26.250,00 |

GIÁ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

| STT | Loại vật liệu | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cột bê tông |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Cột liền T7-140 Cột liền T8-140 Cột liền T8-160 Cột liền T8,5-160 Cột liền T8A Cột liền LT8,5A - 190 Cột liền LT8,5B - 190 Cột ly tâm LT8A - 130 Cột ly tâm LT8A - 130 có cửa Cột ly tâm LT8,5 - 130 bát giác Cột ly tâm LT10 - 130 Cột ly tâm LT10A Cột ly tâm LT10A cửa Cột ly tâm LT10B Cột ly tâm LT10B cửa Cột ly tâm LT10C Cột ly tâm LT10 - 6(D) Cột ly tâm LT12A Cột ly tâm LT12B Cột ly tâm LT12C Cột ly tâm LT12-6 Cột ly tâm LT14A Cột ly tâm LT14B Cột ly tâm LT14C Cột ly tâm LT14D Cột ly tâm LT16A Cột ly tâm LT16B Cột ly tâm LT16C Cột ly tâm LT16D Cột ly tâm LT18A Cột ly tâm LT18B Cột ly tâm LT18C Cột ly tâm LT18D Cột ly tâm LT20B Cột ly tâm LT20C Cột ly tâm LT20D Cột ly tâm LT22 Vận chuyển cự ly < 10km Loại cột 10-12m Loại cột 14, 16, 18, 20m Vận chuyển tiếp 1 km Loại cột 10-12m Loại cột 14, 16, 18, 20m | Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Cột Đồng/cột Đồng/cột Đồng/cột Đồng/cột | 500.000 560.000 595.000 635.000 750.000 722.728 731.819 477.728 509.091 1.023.000 1.023.000 825.728 877.000 1.060.000 1.092.728 1.536.364 1.230.000 1.262.728 1.535.455 2.347.273 2.910.910 3.740.364 3.754.000 3.998.000 3.878.000 3.877.728 4.052.000 4.222.000 4.500.000 3.986.000 4.415.000 4.745.000 5.220.000 5.130.000 5.536.630 5.991.630 8.619.000 50.000 135.000 2.000 4.000 |
|  | Cột điện vuông |  |  |
| 38 39 40 41 42 43 | 116,5 117 117,5 118 118,5 Cột thép mạ kẽm | Cột Cột Cột Cột Cột Tấn | 320.000 435.000 467.000 495.000 543.700 9.726.000 |
|  | Dây dẫn Dây ruột nhôm lõi thép 0,6/1kV |  |  |
| 44 45 46 47 48 49 50 51 | AsV35/6 AsV50/4 AsV70/6 AsV95/8 AsV120/11 AsV150/11 AsV185/11 AsV240/13 | m m m m m m m m | 6.000 7.600 9.600 12.200 14.700 17.900 21.200 27.400 |
|  | Dây nhôm lõi thép (AC) bọc PVC |  |  |
| 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 | m m m m m m m m m m m | 3.208 4.113 5.273 6.727 9.091 12.545 19.545 20.682 21.818 25.455 29.528 |
|  | Dây nhôm (A) trần |  |  |
| 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 | kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg | 26.627 26.462 26.361 26.260 26.158 26.058 26.100 26.048 25.996 25.944 25.892 |
|  | Dây nhôm (AV) bọc PVC 0,6/1kV |  |  |
| 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 | m m m m m m m m m m m | 2.470 3.535 4.200 5.600 7.420 9.800 12.320 15.400 19.200 23.800 29.400 |
|  | Cáp ABC ruột nhôm bọc A/XLPE 1kV (ký hiệu AE) |  |  |
| 85 86 87 88 89 90 | 4 x 35mm2 4 x 50mm2 4 x 70mm2 4 x 95mm2 4 x 120mm2 4 x 150mm2 | m m m m m m | 18.620 25.760 33.600 43.400 50.820 68.600 |
|  | Dây đồng (M) trần |  |  |
| 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 | 16mm2 25(24)mm2 35(36)mm2 50(48)mm2 70mm2 95(90)mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 | kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg | 30.200 30.000 29.818 29.600 29.500 29.400 30.000 29.900 29.800 29.700 29.600 |
|  | Cáp bọc Cu/PVC (Ký hiệu CV) 600V |  |  |
| 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 | 1 x 16mm2 1 x 25mm2 1 x 35mm2 1 x 50mm2 1 x 70mm2 1 x 95mm2 1 x 120mm2 1 x 150mm2 1 x 185mm2 1 x 240mm2 1 x 300mm2 | m m m m m m m m m m m | 6.300 9.240 12.320 16.520 23.660 31.640 37.800 49.700 60.200 77.700 96.600 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC (Ký hiệu CEV) 0,6/1kV |  |  |
| 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 | 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 | m m m m m m m m m m m | 7.420 10.920 14.420 20.160 28.280 37.800 47.460 59.200 72.800 93.800 116.340 |
|  | Cáp bọc Cu/PVC/PVC (Ký hiệu CVV) 600V |  |  |
| 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 | CVV 2 x 4 CVV 2 x 7 CVV 2 x 10 CVV 2 x 16 CVV 2 x 25 CVV 2 x 35 CVV 2 x 50 CVV 2 x 70 CVV 2 x 95 CVV 2 x 120 CVV 2 x 150 CVV 2 x 185 CVV 3 x 4 CVV 3 x 7 CVV 3 x 10 CVV 3 x 16 CVV 3 x 25 CVV 3 x 35 CVV 3 x 50 CVV 3 x 70 CVV 3 x 95 CVV 3 x 120 CVV 3 x 150 CVV 3 x 185 CVV 4 x 4 CVV 4 x 7 CVV 4 x 10 CVV 4 x 16 CVV 4 x 25 CVV 4 x 45 CVV 4 x 50 CVV 4 x 70 CVV 4 x 95 CVV 4 x 120 CVV 4 x 150 CVV 4 x 185 CVV 3 x 6 + 1 x 4 CVV 3 x 10 + 1 x 6 CVV 3 x 10 + 1 x 8 CVV 3 x 16 + 1 x 10 CVV 3 x 25 + 1 x 16 CVV 3 x 35 + 1 x 16 CVV 3 x 35 + 1 x 25 CVV 3 x 50 + 1 x 25 CVV 3 x 70 + 1 x 35 CVV 3 x 95 + 1 x 50 CVV 3 x 120 + 1 x 70 CVV 3 x 150 + 1 x 70 CVV 3 x 185 + 1 x 95 CVV 3 x 240 + 1 x 120 CVV 16mm2 CVV 25mm2 CVV 35mm2 CVV 50mm2 CVV 70mm2 CVV 95mm2 CVV 120mm2 CVV 150mm2 CVV 185mm2 | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 7.000 10.900 12.700 17.000 24.300 31.900 43.100 58.500 79.400 96.100 124.200 149.400 9.300 14.900 17.500 25.400 36.400 47.800 64.800 88.100 118.100 143.200 189.100 223.900 12.200 18.900 22.400 31.800 46.100 61.200 83.600 114.400 155.400 189.100 224.000 294.300 14.900 21.200 21.900 30.700 42.000 53.400 60.100 72.500 106.500 145.600 172.700 229.600 260.000 336.300 8.100 11.300 15.000 20.300 27.300 36.300 43.900 57.800 68.500 |
|  | Cáp vặn xoắn ruột nhôm 0,6/1kV LV-ABC:XLPE |  |  |
| 183 184 185 186 187 188 189 190 | 2 x 25 2 x 35 2 x 50 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 150 2 x 185 | m m m m m m m m | 8.400 10.000 14.600 19.600 24.900 28.900 37.800 49.441 |
| 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 | 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150 3 x 185 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 4 x 185 | m m m m m m m m m m m m m m m m | 12.400 14.900 21.800 28.400 36.100 42.000 56.500 76.006 16.100 19.200 26.600 34.500 44.600 52.400 70.600 95.121 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC loại 0,6/1kV (ký hiệu CEV) |  |  |
| 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 | CEV 3 x 6 + 1 x 4 3 x 10 + 1 x 6 3 x 10 + 1 x 8 3 x 16 + 1 x 10 3 x 25 + 1 x 16 3 x 35 + 1 x 16 3 x 35 + 1 x 25 3 x 50 + 1 x 25 3 x 70 + 1 x 35 3 x 95 + 1 x 50 3 x 120 + 1 x 70 3 x 150 + 1 x 70 3 x 185 + 1 x 95 3 x 240 + 1 x 120 | m m m m m m m m m m m m m m | 14.420 20.580 20.580 30.240 44.940 59.080 60.100 82.740 115.920 154.840 193.900 243.040 298.200 384.300 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC loại 0,6/1kV (ký hiệu CEVVST) |  |  |
| 230 231 232 233 234 235 236 237 238 | 3 x 25 + 1 x 16 3 x 35 + 1 x 16 3 x 50 + 1 x 25 3 x 70 + 1 x 35 3 x 95 + 1 x 50 3 x 120 + 1 x 70 3 x 150 + 1 x 70 3 x 185 + 1 x 95 3 x 240 + 1 x 120 | m m m m m m m m m | 52.360 69.440 97.020 135.940 182.000 227.360 284.900 350.000 450.520 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC (Ký hiệu CEV) 12/24kV |  |  |
| 239 240 241 242 243 244 245 246 | 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 | m m m m m m m m | 35.840 43.680 53.480 65.100 75.600 89.740 105.980 131.320 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/PVC (Ký hiệu CEVV) 12/24kV |  |  |
| 247 248 249 250 251 252 253 254 | 3 x 35mm2 3 x 50mm2 3 x 70mm2 3 x 95mm2 3 x 120mm2 3 x 150mm2 3 x 185mm2 3 x 240mm2 | m m m m m m m m | 120.120 144.200 175.840 213.500 246.400 292.600 344.960 425.040 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/DST/PVC (Ký hiệu CEVVST) 12/24kV |  |  |
| 255 256 257 258 259 260 261 262 | 3 x 35mm2 3 x 50mm2 3 x 70mm2 3 x 95mm2 3 x 120mm2 3 x 150mm2 3 x 185mm2 3 x 240mm2 | m m m m m m m m | 148.820 175.000 206.360 245.560 284.900 332.640 392.700 483.000 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/SW/PVC (Ký hiệu CEVVSW) 12/24kV |  |  |
| 263 264 265 266 267 268 269 270 | 3 x 35mm2 3 x 50mm2 3 x 70mm2 3 x 95mm2 3 x 120mm2 3 x 150mm2 3 x 185mm2 3 x 240mm2 | m m m m m m m m | 178.640 208.040 243.600 287.280 330.400 382.620 448.000 546.000 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC (Ký hiệu CEV) 18/35kV |  |  |
| 271 272 273 274 275 276 277 278 | 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 | m m m m m m m m | 39.620 47.600 58.520 70.700 82.740 97.020 113.680 138.460 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/PVC (Ký hiệu CEVV) 18/35kV |  |  |
| 279 280 281 282 283 284 285 286 | 3 x 35mm2 3 x 50mm2 3 x 70mm2 3 x 95mm2 3 x 120mm2 3 x 150mm2 3 x 185mm2 3 x 240mm2 | m m m m m m m m | 132.580 258.200 192.640 231.960 272.160 317.520 369.880 449.400 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/DST/PVC (Ký hiệu CEVVST) 18/35kV |  |  |
| 287 288 289 290 291 292 293 294 | 3 x 35mm2 3 x 50mm2 3 x 70mm2 3 x 95mm2 3 x 120mm2 3 x 150mm2 3 x 185mm2 3 x 240mm2 | m m m m m m m m | 173.040 202.300 238.700 281.400 341.460 392.420 450.520 536.340 |
|  | Cáp bọc Cu/XLPE/PVC/SW/PVC (Ký hiệu CEVVSW) 18/35kV |  |  |
| 295 296 297 298 299 300 301 302 | 3 x 35mm2 3 x 50mm2 3 x 70mm2 3 x 95mm2 3 x 120mm2 3 x 150mm2 3 x 185mm2 3 x 240mm2 | m m m m m m m m | 218.820 249.200 289.100 334.600 381.640 435.960 496.580 585.480 |
|  | Ống thép bảo vệ cáp |  |  |
| 303 304 305 306 | Loại D = 25mm Loại D = 50mm Loại D = 75mm Loại D = 100mm | m m m m | 12.500 30.000 45.000 78.000 |
|  | Ống gang bảo vệ cáp |  |  |
| 307 308 | Loại D = 120mm Loại D = 220mm | m m | 170.000 280.000 |
|  | Ống bê tông bảo vệ cáp |  |  |
| 309 310 | Loại D = 150mm Loại D = 250mm | m m | 20.000 19.000 |
|  | Ống nhựa bảo vệ cáp |  |  |
| 311 312 313 314 315 316 317 | Loại D = 32mm Loại D = 40mm Loại D = 50mm Loại D = 65mm Loại D = 89mm Loại D = 100mm Loại D > 100mm | m m m m m m m | 6.700 8.200 10.000 12.500 29.000 31.000 44.000 |
|  | CÁCH ĐIỆN |  |  |
| 318 319 320 321 322 323 324 | Sứ đứng 6kV 10; 11kV 15 kV 22; 24kV 24kV (ty mạ) 35kV 35kV (ty mạ) | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 32.000 32.000 35.000 50.000 65.000 125.000 134.000 |
|  | Ty sứ đứng mạ kẽm sử dụng trong môi trường nhiễm mặn, bụi bẩn, sương mù |  |  |
|  | Sứ 20 - 24 kV |  |  |
| 325 326 | dòng dò 450mm 559mm | Bát Bát | 57.750 185.000 |
|  | Sứ 35 - 45 kV |  |  |
| 327 328 329 | dòng dò 720mm 730mm 860mm | Bát Bát Bát | 134.000 145.000 165.000 |
| 330 331 332 333 334 335 336 337 338 | Sứ treo 35kV 100kV Sứ đỡ dây 10kV Sứ đỡ dây 15kV Sứ đỡ dây 20kV Sứ đỡ dây 22kV Sứ đỡ dây 24kV Sứ đỡ dây 24kV (chống mặn) Sứ đỡ dây 24kV (chống bẩn) | Bát Bát Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 68.000 75.000 32.000 35.000 47.000 50.000 53.000 78.000 56.000 |
|  | Sứ thủy tinh đơn |  |  |
| 339 340 341 | Sứ thủy tinh đơn 70 Sứ thủy tinh đơn 120 Sứ thủy tinh đơn 160 | Bát Bát Bát | 85.000 120.000 160.000 |
|  | Sứ gốm đơn |  |  |
| 342 343 344 | Sứ gốm đơn 70 Sứ gốm đơn 120 Sứ gốm đơn 160 | Bát Bát Bát | 64.000 64.000 70.000 |
|  | Sứ hạ thế |  |  |
| 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 | Sứ kiểu ống chỉ Sứ néo A 18 A 19 A 20 A 30 A 110 (loại 2 sứ cả ty) A 110 (loại 3 sứ cả ty) Sứ hạ thế loại 2 sứ Sứ hạ thế loại 3 sứ Sứ hạ thế loại 4 sứ | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 2.497 19.800 5.000 2.500 3.000 9.200 13.800 4.510 13.800 20.000 |
|  | PHỤ KIỆN |  |  |
| 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 | Vòng treo loại 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Móc treo loại 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Móc nối đơn 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Móc nối kép 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Móc treo chữ U 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Móc nối đầu tròn 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 5.114 6.023 7.955 9.886 7.386 9.773 15.909 24.427 9.091 12.500 18.182 29.545 11.364 17.045 21.022 33.182 7.363 9.727 15.909 23.068 5.090 6.000 7.020 8.213 |
|  | Khóa néo dây dẫn bằng bu lông liên kết |  |  |
| 380 381 382 | 3,57 tấn 9,12 tấn 15,8 tấn | Cái Cái Cái | 32.925 32.925 53.178 |
|  | Khóa néo dây dẫn kiểu ép |  |  |
| 383 384 385 | 240 300 Khóa néo cáp vặn xoắn | Cái Cái Cái | 109.090 163.636 44.000 |
|  | Khóa néo dây chống sét |  |  |
| 386 | 7 tấn | Cái | 13.636 |
|  | Khóa đỡ dây dẫn liên kết bu lông |  |  |
| 387 388 389 390 391 | 9,12 tấn 15,8 tấn Khóa đỡ dây dẫn bằng ép Khóa đỡ cáp vặn xoắn Khóa đỡ dây chống sét | Cái Cái Cái Cái Cái | 32.386 47.454 72.727 35.000 33.509 |
|  | Kẹp cáp sắt dây chống sét loại |  |  |
| 392 | 35 | Cái | 10.795 |
|  | Kẹp dây dẫn loại |  |  |
| 393 394 395 396 397 398 399 400 | 35 50 70 95 120 185 - 2 bu lông 185 - 3 bu lông 240 - 3 bu lông | Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Bộ Bộ | 6.250 8.000 12.386 18.636 24.000 31.818 31.818 38.182 |
|  | Kẹp rẽ nhánh |  |  |
| 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 | 185 24/185 - 240 300 - 2 + 300 Kẹp nối đất 50 Khánh đơn 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Khánh kép 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Nối trung gian 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn 6 tấn (nối 3 bu lông) 12 tấn (nối 3 bu lông) Nối lắp táp 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn Nối điều chỉnh 6 tấn 9 tấn 12 tấn 16 tấn | Bộ Bộ Bộ Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cá Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 38.182 40.909 47.273 8.545 7.455 9.882 12.500 22.727 8.636 11.364 13.636 24.545 6.818 7.954 11.363 13.636 8.545 17.045 16.477 21.818 27.273 36.909 25.000 35.818 59.091 95.000 |
|  | Ống nối dây chống sét |  |  |
| 427 428 429 430 | 35 50 70 95 | Cái Cái Cái Cái | 5.000 7.955 9.091 11.000 |
|  | Ống nối dây dẫn |  |  |
| 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 | 35 50 70 95 120 150 185 Cụm bắt chuỗi néo 16 tấn Bu lông chữ U 7 tấn 12 tấn 16 tấn 18 tấn 20 tấn | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 8.182 10.090 18.182 27.273 54.545 68.182 80.182 78.545 10.909 10.909 12.727 13.000 13.636 |
|  | Tạ chống rung |  |  |
| 444 445 446 447 448 | 9 kg 12 kg 17 kg 22 kg 25 kg | Cái Cái Cái Cái Cái | 37.827 44.477 50.090 58.295 79.454 |
|  | Tạ bù |  |  |
| 449 450 | 100 kg 200 kg | Cái Cái | 490.909 900.000 |
|  | Ống nối dây |  |  |
| 451 452 453 | AC 120 AC 150 AC 185 | Cái Cái Cái | 75.000 94.000 110.000 |
|  | Đầu nối nhôm |  |  |
| 454 455 456 457 458 459 460 461 462 | AK 50 AK 70 AK 95 AK 120 AK 150 AK 185 AK 240 AK 300 AK 400 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 60.390 60.390 79.090 79.090 90.750 90.750 102.300 102.300 235.180 |
|  | Đầu nối đồng |  |  |
| 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 | CK 25 CK 35 CK 50 CK 70 CK 95 CK 120 CK 150 CK 185 CK 240 CK 300 CK 400 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 5.940 7.590 9.460 12.540 16.280 23.430 26.070 30.250 50.710 67.980 80.630 |
|  | Đầu cốt đồng nhôm của Úc |  |  |
| 474 475 476 477 478 479 480 481 482 | Đầu cốt BK 50/35 Đầu cốt BK 70/50 Đầu cốt BK 90/70 Đầu cốt BK 95/95 Đầu cốt BK 120/95 Đầu cốt BK 150/120 Đầu cốt BK 185/150 Đầu cốt BK 240/185 Đầu cốt BK 300/240 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 73.040 84.040 94.050 128.040 131.010 137.050 165.000 188.980 189.970 |
|  | Đầu cốt đồng |  |  |
| 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 | Đầu cốt CG 50 - M10 Đầu cốt CG 70 - M12 Đầu cốt CG 95 - M12 Đầu cốt CG 120 - M16 Đầu cốt CG 150 - M16 Đầu cốt CG 185 - M16 Đầu cốt CG 240 - MB Đầu cốt CG 300 - MB Đầu cốt CG 400 - MB Đầu cốt CG 500 - MB | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 12.540 12.970 19.030 30.030 37.950 54.016 80.960 122.540 127.050 132.550 |
|  | Đầu cốt nhôm |  |  |
| 493 494 495 496 497 498 499 | Đầu cốt AG 95 - M10 Đầu cốt AG 120 - M10 Đầu cốt AG 150 - M10 Đầu cốt AG 185 - M12 Đầu cốt AG 240 - M12 Đầu cốt AG 300 - M12 Đầu cốt AG 400 - M12 | Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái | 50.050 50.050 74.030 74.030 123.090 123.090 208.780 |
|  | Đầu cáp co ngót nóng 36kV Lắp trong nhà 1 pha |  |  |
| 500 501 502 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 794.483 888.848 952.318 |
|  | Lắp ngoài nhà 1 pha |  |  |
| 503 504 505 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 1.125.809 1.200.323 1.269.384 |
|  | Lắp trong nhà 3 pha |  |  |
| 506 507 508 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 4.362.319 4.724.960 4.973.245 |
|  | Lắp ngoài nhà 3 pha |  |  |
| 509 510 511 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 5.080.052 5.365.244 5.722.853 |
|  | Đầu cáp co ngót nóng 24kV Lắp trong nhà 1 pha |  |  |
| 512 513 514 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 625.325 695.086 771.416 |
|  | Lắp ngoài nhà 1 pha |  |  |
| 515 516 517 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 941.553 1.067.513 1.153.350 |
|  | Lắp trong nhà 3 pha |  |  |
| 518 519 520 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 2.234.843 2.552.748 3.030.864 |
|  | Lắp ngoài nhà 3 pha |  |  |
| 521 522 523 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 300mm2 | Cái Cái Cái | 3.037.574 3.349.328 3.694.355 |
|  | Chụp đầu cáp co ngót nóng |  |  |
| 524 525 526 | Loại 25 - 50mm2 Loại 70 - 120mm2 Loại 150 - 400mm2 | Cái Cái Cái | 692.010 692.010 768.900 |
|  | Đầu cáp lắp đặt trong nhà |  |  |
|  | Đầu cáp 24kV - XLPE không có băng thép |  |  |
| 527 528 529 530 531 532 533 | VN551A 50-CU 3M VN551A 95-CU 3M VN551A 120-CU 3M VN551A 150-CU 3M VN551A 185-CU 3M VN551A 240-CU 3M VN551A 300-CU 3M | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 1.881.880 2.322.320 2.362.360 2.402.400 2.602.600 3.103.100 3.383.380 |
|  | Đầu cáp 24kV - XLPE có băng thép |  |  |
| 534 535 536 537 538 539 540 541 542 | VN503A 35-CU 3M VN503A 50-CU 3M VN503A 70-CU 3M VN503A 95-CU 3M VN503A 120-CU 3M VN503A 150-CU 3M VN503A 185-CU 3M VN503A 240-CU 3M VN503A 300-CU 3M | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 3.003.000 3.072.300 3.257.100 3.511.200 3.857.700 3.973.200 4.204.200 5.197.500 5.982.900 |
|  | Đầu cáp lắp đặt ngoài trời |  |  |
|  | Đầu cáp 24kV - XLPE không có băng thép |  |  |
| 542 543 544 545 546 547 548 | VN551A 50-CU 3M VN551A 95-CU 3M VN551A 120-CU 3M VN551A 150-CU 3M VN551A 185-CU 3M VN551A 240-CU 3M VN551A 300-CU 3M | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 2.202.200 2.762.760 2.802.800 2.822.820 3.103.100 3.403.400 3.683.680 |
|  | Đầu cáp 24kV - XLPE có băng thép |  |  |
| 549 550 551 552 553 554 555 556 557 | VN503A 35-CU 3M VN503A 50-CU 3M VN503A 70-CU 3M VN503A 95-CU 3M VN503A 120-CU 3M VN503A 150-CU 3M VN503A 185-CU 3M VN503A 240-CU 3M VN503A 300-CU 3M | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 3.742.200 3.811.500 4.019.400 4.296.600 4.620.000 4.666.200 4.989.600 6.745.200 6.999.300 |
|  | Đầu cáp < 1kV, 1 pha |  |  |
| 558 559 560 561 562 563 564 565 566 | VN 1/C-HS-35CU 3M VN 1/C-HS-50CU 3M VN 1/C-HS-70CU 3M VN 1/C-HS-95CU 3M VN 1/C-HS-120CU 3M VN 1/C-HS-150CU 3M VN 1/C-HS-185CU 3M VN 1/C-HS-240CU 3M VN 1/C-HS-300CU 3M | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 409.640 409.640 560.560 560.560 560.560 560.560 754.600 754.600 754.600 |
|  | Hộp nối cáp 24kV |  |  |
| 566 567 568 569 570 571 572 | VN 5B 50-CU 3M VN 5B 95-CU 3M VN 5B 120-CU 3M VN 5B 150-CU 3M VN 5B 185-CU 3M VN 5B 240-CU 3M VN 5B 300-CU 3M | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 4.573.800 5.012.700 5.243.700 5.567.100 6.144.600 6.814.500 6.999.300 |
|  | Hộp nối cáp |  |  |
| 573 574 | Ống nối D = 150/300 RTU 25kV Ống nối D = 150/300 RTU 36kV | Cái Cái | 6.908.300 7.756.200 |
| 575 576 577 578 579 | Hộp nối cáp 3-6kV 35mm2 Hộp nối cáp 3-6kV 70mm2 Hộp nối cáp 3-6kV 120mm2 Hộp nối cáp 3-6kV 185mm2 Hộp nối cáp 3-6kV 240mm2 | Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ | 12.360 15.450 20.600 20.600 25.750 |
| 580 581 582 583 584 | Hộp đầu cáp khô < 6kV 35mm2 Hộp đầu cáp khô < 6kV 70mm2 Hộp đầu cáp khô < 6kV 120mm2 Hộp đầu cáp khô < 6kV 185mm2 Hộp đầu cáp khô < 6kV 240mm2 | Cái Cái Cái Cái Cái | 20.600 20.600 20.600 30.900 36.150 |

BẢNG TRA TIẾT DIỆN VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁP

I. CÁP KHÔNG CÓ LỚP BẢO VỆ

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 1KV (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 2 lõi |  | 3 lõi |  | 4 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 6-70 95-185 240-300 400 500 630 800 1000 | 6-240 300-500 630 800 | 6-35 50-70 95-120 150-185 240 300 400 500 | 6-70 95-150 185-240 300-400 500 | 6-25 35-50 70 95-120 150 185 240-300 400 500 | 6-50 70-120 150-185 240-300 400 500 | 6-16 25-35 35-50 70-95 120 150 185 240 300 400 500 | 6-35 50-95 120-150 185-240 300 400 500 |

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 3KV (mm2) |  |  |  | Tiết diện cáp 6KV (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 3 lõi |  | 1 lõi |  | 3 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 10-70 95-185 240 300-400 500 630 800 1000 | 10-185 240-500 630 800-1000 | 10-16 25-50 70 95-120 150 185 240 300 400 500 | 10-35 50-95 120-185 240-300 400 500 | 10-70 95-150 185-240 300-400 500 630 800 1000 | 10-150 185-400 500-630 800-1000 | 10-35 50 70-95 120-150 185 240 300 400 500 | 10-16 25-70 95-120 150-185 240-300 400 500 |

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 10KV (mm2) |  |  |  | Tiết diện cáp 15KV (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 3 lõi |  | 1 lõi |  | 3 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 16-50 70-150 185-240 300-400 500 630 800 1000 | 10-120 150-240 300-500 630 | 16-25 35-50 70 95-120 150-185 240 300 400 500 | 16-50 70-95 120-185 240-300 400 500 | 25-50 70-120 150-185 240-300 400-500 630 800 1000 | 25-95 120-300 400-500 630-800 1000 | 25-35 50-70 95-120 150 185 240 300 400 500 | 25 35-70 95-150 185-300 400-500 |

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 20; 22; 24KV (mm2) |  |  |  | Tiết diện cáp 35KV (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 3 lõi |  | 1 lõi |  | 3 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 35 50-120 150-185 240-300 400-500 630 800 1000 | 35-70 95-240 300-500 630-800 1000 | 35-50 70-95 120-150 185 240 300 400 500 | 35-50 70-120 150-240 300 400 500 | 50-70 95-150 185-240 300-500 630 800 1000 | 50-95 120-400 500-630 800-1000 | 50-70 95 120 150 185 240 300 400 500 | 50 70-150 185 240 300 400 500 |

| K.lượng cáp kg/m | Cáp 1000V (mm2) có dây trung tính |  | Cáp 1000V (mm2) 3 lõi đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không bảo vệ | Có bảo vệ | Không bảo vệ | Có bảo vệ |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 25-35 50-70 95 120-150 185 240 300 | 25 35-50 70 95 120 150 185 240 300 | 10-25 35-50 70 95-120 150 185-240 300 | 10 16-25 35-50 70 95-120 150 185 240 300 |

| K.lượng cáp kg/m | Cáp 1000V có 4 lõi |  | Cáp 1000V có dây trung tính |  | Cáp 1000V không dây trung tính |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không bảo vệ | Có bảo vệ | Không bảo vệ |  | Có bảo vệ |  |
|  |  |  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 10-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 | 10-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 | 25-50 70 95 120-150 185 240 | 25-50 70-95 120-150 185-300/150 300/185 | 25 35-50 70 95 120 150 185 240-300/150 300/185 | 25-50 70 95-120 150-185 240-300/150 300-185 |

II. CÁP CÓ LỚP BẢO VỆ BẰNG KIM LOẠI

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 1KV (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 2 lõi |  | 3 lõi |  | 4 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 1,5-70 95-150 185-240 300-400 500 | 1,5-185 240-400 500 | 1,5-25 35-50 75-95 120 150-185 240 300 400 500 | 1,5-50 70-95 120-150 185-240 300-400 500 | 1,5-16 25-35 50-70 95 120 150-185 240 300 400 500 | 1,5-35 50-70 95-120 150-185 240-300 400 500 | 1,5-10 16-35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 | 1,5-25 35-70 95 120-150 185 240-300 400 500 |

CÁP CÓ LỚP BẢO VỆ BẰNG BĂNG BẢO VỆ

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 10KV (mm2) |  |  |  | Tiết diện cáp 15KV (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 3 lõi |  | 1 lõi |  | 3 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 16-35 50-120 150-185 240-300 400 | 10-95 120-240 300-500 | 16-25 35-50 70-95 120 150 185 240 300 400 | 10-35 50-95 120-185 240 300 400 | 25-35 50-95 120-185 240-300 400 500 | 25-70 95-185 240-400 500 | 35-50 70 95-120 150 185 240 300 400 | 25 35-70 95-150 185-240 300 400 |

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 20KV (mm2) |  |  |  | Tiết diện cáp 35KV (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 3 lõi |  | 1 lõi |  | 3 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 35-95 120-150 185-300 400 500 | 35-50 70-185 240-400 500 | 35-50 70-95 120 150 185 240 300 400 | 35-50 70-95 120-185 240 300 400 | 50 70-120 150-240 300 400-500 | 50-95 120-240 300-500 | 50 70 95 120 150-185 240 300 400 | 50-95 120-150 185 240-300 400 |

CÁP CÓ LỚP BẢO VỆ BẰNG BĂNG BẢO VỆ

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 1KV (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 2 lõi |  | 3 lõi |  | 4 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 6-70 95-150 185-240 300 400-500 | 6-150 185-300 400-500 | 6-16 25-35 50-70 95 120-150 185 240 300 400 500 | 6-16 25-70 95 120-150 185-240 300-400 500 | 6-10 16-25 35-50 70 95-120 150 185 240 300 400 500 | 6-16 25-50 70 95-120 150-185 240-300 400 500 | 6-10 16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 500 630 | 6-16 25-35 50-70 95 120-150 185 240 300 500-630 |

| K.lượng cáp kg/m | Tiết diện cáp 3KV (mm2) |  |  |  | Tiết diện cáp 6KV (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 lõi |  | 3 lõi |  | 1 lõi |  | 3 lõi |  |
|  | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng | Nhôm |
|  1  2  3  4,5  6  7,8  9  10,5  12  15  18  21  24  28  32 | 10-70 95-150 185-240 300-400 500 | 10-15 185-400 500 | 16-35 50 70-95 120 150-185 240 300 400 500 | 10-16 25-50 70-95 120-185 240 300-400 500 | 10-50 70-120 150-185 240-300 400 500 | 10-120 150-240 300-500 | 10 16-35 50-70 95 120-150 185 240 300 400 | 10-16 25-50 70-120 150-185 240-300 400 |