| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |

DỰ KIẾN

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

MÔN HOÁ HỌC

(Kèm theo tờ trình số 09/GDTrH ngày 04 tháng 02 năm 2008)

| STT | Tên thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng dành cho |  | Bài trong SGK |  | Tự làm tự sắm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GV | HS | CB | NC |  |  |
| I | TRANH ẢNH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sơ đồ thùng điện phân Al2O3 nóng chảy | (79x109) cm, in 4 màu trên giấy couche 200g/m2, cán mờ | Tờ | 2 |  | 28 | 37 |  |  |
| 2 | Sơ đồ lò cao bổ dọc và các phản ứng hoá học xảy ra trong lò cao | nt | Tờ | 2 |  | 34 | 46 |  |  |
| 3 | Sơ đồ lò luyện thép Mác tanh | nt | Tờ | 2 |  | 34 | 46 |  |  |
| II | DỤNG CỤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ống nghiệm (16x160mm) | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt 16mm, dài 160mm | Chiếc | 30 | 60 | nhiều bài | nhiều bài |  | TB lớp 10 |
| 2 | Ống hút nhỏ giọt | Thuỷ tinh trung tính, quả bóp cao su dầy và có độ đàn hồi cao | Chiếc | 4 | 24 | nhiều bài | nhiều bài |  | TB lớp 10 |
| 3 | Bộ ống dẫn thuỷ tinh các loại (bộ gồm 6 chiếc: 2 chữ L, 2 chữ Z và 2 thẳng dài 200mm, ống có đầu vuốt nhọn) | Thuỷ tinh trung tính. Đường kính: 5mm, hình dạng và kích thước phù hợp các bài thí nghiệm quy định | Bộ | 2 | 12 |  |  |  | TB lớp 10 |
| 4 | Ống thuỷ tinh thẳng | Đk: 16mm, dài 20cm. Thuỷ tinh trung tính | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  | TB lớp 10 |
| 5 | Ống hình trụ có đế dày 2,5 cm | Đk: 42mm, cao 13cm. Thuỷ tinh trung tính. | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  |  |
| 6 | Ống thuỷ tinh chữ U | Đk: 16-18 mm, miệng hơi loe. Dung tích 100ml | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  |  |
| 7 | Ống đong hình trụ 100ml | Thuỷ tinh trung tính | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  | TB lớp 10 |
| 8 | Cốc thuỷ tinh 100 ml | Thuỷ tinh trung tính, có vạch chia độ ( 50mm, cao 73mm) | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  | TB lớp 10 |
| 9 | Đèn cồn | Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút bấc bằng sứ. Thân ( 75, cao 84mm, cổ  22) | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  | TB lớp 10 |
| 10 | Bình định mức( theo mẫu của Đức) | Thuỷ tinh trung tính, vạch đo chính xác, dung tích 100ml | Chiếc | 4 |  | - |  |  |  |
| 11 | Pipét | 10ml | Chiếc | 4 |  | - |  |  |  |
| 12 | Buret | 25ml (đế bằng gạch men kính chịu axit, kiềm) | Chiếc | 4 |  | - |  |  |  |
| 13 | Phễu lọc thuỷ tinh | Đk: 9-10mm | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  | TB lớp 10 |
| 14 | Tờ bìa cứng đậy cốc 100ml | dày 2mm | Chiếc | 4 | 18 | - |  | X |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo SĐĐ của pin điện hoá |  | Bộ | 2 |  | - |  |  |  |
| 16 | Bộ giá thí nghiệm phân tích thể tích | Nguồn ra từ 2v đến 24v, đế bằng sứ hoặc gạch men kính chịu axit, kiềm | Chiếc | 4 | 18 | - |  |  |  |
| 17 | Chén sứ | Chịu nhiệt độ cao, tráng men bên trong | Chiếc | 4 |  | - |  |  |  |
| 18 | Cáp sun sứ | nt | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 19 | Cối chày sứ | nt | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 20 | Thìa xúc hoá chất | Thuỷ tinh, nhẵn không bọt | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 21 | Đế sứ | Chịu nhiệt độ cao, tráng men bên trong | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 22 | Chổi rửa ống nghiệm | Sợi nylon quấn bởi dây inox đường kính 1.5mm, không thò dây inox ra khỏi các sợi nylon | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 23 | Cặp ống nghiệm bằng gỗ | Cán dài, gỗ và lò xo chât lượng cao, độ đàn hồi tốt | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 24 | Giá để ống nghiệm | Bằng nhựa PS, dày 2mm, không có ba via, 2 tầng, 5 lỗ, 5 cọc | Chiếc | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 25 | Bộ giá thí nghiệm sắt | Đế gang, cọc inox đặc, 4 cảo, 2 cặp cạng cua có lò xo | Bộ | 4 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 26 | Kẹp hóa chất và đốt hoá chất | Inox, chắc chắn không lỏng lẻo | Chiếc | 4 | 4 | - |  |  | TB lớp 10 |
| 27 | Giấy ráp |  | Hộp | 1 |  |  |  |  |  |
| II | HOÁ CHẤT |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1 | Phoi bào sắt Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bột sắt Fe | Tất cả hóa chất được đựng trong lọ nhựa hoặc thuỷ tinh có nắp kín. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng. - Phải đảm bảo hàm lượng và chất lượng để thí nghiệm thành công. - Đối với các hoá chất độc như Axit đậm đặc... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng. - Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. | Kg | 0,1 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 3 | Băng Magie Mg |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 4 | Nhôm bột Al |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 5 | Đồng phoi bào Cu |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 6 | Brom Br2 dung dịch đặc |  | mL | 5 | 5ml/ămpun x 80 ămpun |  |  |  | TB lớp 10 |
| 7 | Iot I2 |  | Kg | 0,1 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 8 | Đồng oxit CuO |  | Kg | 0,2 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 9 | Sắt (III) oxit Fe2O3 |  | Kg | 0,1 |  | - |  |  |  |
| 10 | Crom (II) oxit CrO |  | Kg | 0,1 |  | - |  |  |  |
| 11 | Crom (III) oxit Cr2O3 |  | Kg | 0,1 |  | - |  |  |  |
| 12 | Axit clohidric HCl 37% |  | L | 2 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 13 | Axit sunfuric H2SO4 98% |  | L | 2 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 14 | Axit axetic CH3COOH 50% |  | L | 2 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 15 | Axit nitric HNO3 63% |  | L | 2 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 16 | Natri hiđroxit NaOH |  | Kg | 1 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 17 | Canxi hiđroxit Ca(OH)2 |  | L | 1 |  | - |  |  |  |
| 18 | Dung dịch amoniac NH3 bão hoà |  | L | 1 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 19 | Bạc nitrat AgNO3 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 20 | Đồng sunfat CuSO4.5H2O |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 21 | Canxi cacbonat CaCO3 |  | Kg | 0,5 |  | - |  | X |  |
| 22 | Natri cacbonat Na2CO3 |  | Kg | 1 |  | - |  |  |  |
| 23 | Natri hiđrocacbonat NaHCO3 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 11 |
| 24 | Natri nitrit NaNO2 |  | Kg | 0,3 |  | - |  |  | TB lớp 11 |
| 25 | Kẽm sunfat ZnSO4.7H2O |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 11 |
| 26 | Nhôm sunfat Al2(SO4)3.10H2O |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 11 |
| 27 | Phèn chua |  | Kg | 0,1 |  | - |  |  |  |
| 28 | Sắt (III) clorua FeCl3 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 29 | Natri hidrophotphat Na2HPO4 |  | Kg | 0,05 |  | - |  |  |  |
| 30 | Kali iotua KI |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 31 | Kali clorua KCl |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 11 |
| 32 | Kali nitrat KNO3 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 11 |
| 33 | Kali sunfoxianua KSCN |  | Kg | 0,1 |  | - |  |  |  |
| 34 | Kali pemanganat KMnO4 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 35 | Kali dicromat K2Cr2O7 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 36 | Bari clorua BaCl2 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 37 | Nước cất H2O |  | L | 5 |  | - |  | X | TB lớp 10 |
| 38 | Crom (III) clorua CrCl3 |  | Kg | 0,2 |  | - |  |  |  |
| 39 | Nhôm clorua AlCl3 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 40 | Magie sunfat MgSO4 |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 41 | Amoni clorua NH4Cl |  | Kg | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 42 | Ancol etylic 96o C2H5OH |  | L | 1 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 43 | Anđehit fomic H-CHO |  | L | 0,2 |  |  |  |  | TB lớp 11 |
| 44 | Glucozơ CH2OH(CHOH)4CHO |  | Kg | 0,2 |  | - |  |  |  |
| 45 | Saccarozơ C12H22O11 |  | Kg | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 46 | Metylamin CH3NH2 |  | L | 0,2 |  | - |  |  |  |
| 47 | Etylamin C2H5NH2 |  | L | 0,2 |  | - |  |  |  |
| 48 | Anilin C6H5NH2 |  | L | 0,2 |  | - |  |  |  |
| 49 | Glyxin H2N-CH2-COOH |  | L | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 50 | Glixerol C3H8O3 |  | L | 0,5 |  | - |  |  |  |
| 51 | Giấy quỳ tím |  | Tập | 6 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 52 | metyl dacam |  | L | 0,1 |  | - |  |  | TB lớp 10 |
| 53 | Giấy phenolphtalein |  | Tập | 6 |  | - |  |  |  |
| 54 | Muối ăn NaCl |  | Kg | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 55 | Nhôm lá Al |  | Kg | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 56 | Natri kim loại Na |  | Kg | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Canxi clorua CaCl2 |  | Kg | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 58 | Muối Mo |  | Kg | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 59 | Amoni cacbonat (NH4)2 CO3 |  | Kg | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 60 | Đồng lá Cu |  | Kg | 0,3 |  |  |  |  |  |
| IV | MÔ HÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ba dạng tinh thể kim loại | Nhựa và kim loại chất lượng tốt | Bộ | 1 |  | 21 | 17 |  |  |
| 2 | Bộ mô hình cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ đặc, rông. | Bằng nhựa tốt |  |  |  | Nhiều bài |  |  |  |
| V | MẪU VẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Một số vật liệu polime |  | Hộp | 1 |  | 19 |  |  |  |
| VI | ĐĨA HÌNH | Đĩa ghi hình trong nước hoặc nước ngoài sản xuât |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thí nghiệm thực hành trong sách giáo khoa lớp 12 | Đĩa chất lượng tốt, có tem mác và nơi sản xuất. | Đĩa | 1 |  | nhiều bài |  |  |  |
| 2 | Thí nghiệm biểu diễn hoá vô cơ |  | Đĩa |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Thí nghiệm biểu diễn hoá hữu cơ |  | Đĩa |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Mô phỏng sản xuất Gang, thép và luyện gang, thép ở Việt Nam |  | Đĩa | 1 |  | 46 | 34 |  |  |
| 5 | Mô phỏng sản xuất đường Saccarozơ và thực tế sản xuất đường ở Việt Nam |  | Đĩa | 1 |  | 7 |  |  |  |
| 6 | Mô phỏng cơ chế phản ứng hoá hữu cơ |  | Đĩa | 1 |  | nhiều bài |  |  |  |
| 7 | Mô phỏng quá trình sản xuất vôi |  | Đĩa | 1 |  | - |  |  |  |
| 8 | Sản xuất NaOH trong công nghiệp |  | Đĩa | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Đĩa hình về Hoá học với các vấn đề Kinh tế, Xã hội, môi trường |  | Đĩa | 1 |  |  |  |  |  |
| VII | BẢN TRONG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ bản trong dạy Hoá học lớp 12 |  | Bộ | 15 |  | nhiều bài |  |  |  |

|  | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Sỹ Đức |
| --- | --- |