| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |

DỰ KIẾN

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

MÔN VẬT LÝ

(Kèm theo tờ trình  số 09/GDTrH  ngày 04 tháng 02 năm 2008)

| STT | Tên thiết bị | Yêu cầu kĩ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Bài trong SGK |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CB | NC |  |
| A | THIẾT BỊ DẠY HỌC DÙNG CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biến thế nguồn | Điện áp vào: 220V – 50Hz Điện áp ra: Xoay chiều: 3-6-9-12V Một chiều: 3-6-9-12V Dòng xoay chiều cực đại 5A, Dòng một chiều cực đại 3A Cầu chì 5A Công tắc đóng ngắt | Cái |  |  |  | Đã trang bị lớp 11 |
| 2 | Đồng hồ đo điện đa năng | Hiển thị 4 chữ số Các thang đo: - Dòng xoay chiều(DAC) 200 - 2000A; 20-200mA; 10A - Điện áp một chiều(DCV): 200-2000mV; 20 – 200 – 1000V - Điện trở(): 200-2000; 20-200-2000k Cầu chì: 0,5A Nguồn: Pin 9V | Cái |  |  |  | Đã trang bị lớp 11 |
| 3 | Đồng hồ đo thời gian | Đo thời gian hiện số điều khiển bằng cổng quang | Cái |  |  |  | Đã trang bị lớp 10 |
| B | CÁC BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH |  |  |  |  |  |  |
| I | Khảo sát chu kỳ dao động của con lắc đơn. Đo gia tốc trọng trường. |  | Bộ | 1 | 6 | 13 |  |
| 1 | Giá thí nghiệm |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Bộ gia trọng | 20 g, 30 g, 50 g, mạ Cr – Ni, có móc treo | Bộ | 1 |  |  |  |
| 3 | Cuộn dây chỉ | Không co dãn | Cuộn | 1 |  |  |  |
| 4 | Thước |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 5 | Cảm biến |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 6 | Đồng hồ đo thời gian | Đo thời gian hiện số điều khiển bằng cổng quang | Cái | 1 |  |  | Dùng chung |
| 7 | Dây nối |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| II | Xác định vận tốc truyền âm trong không khí |  | Bộ | 1 |  | 20 |  |
| 1 | Giá đỡ |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Thước | Độ chia nhỏ nhất 1 mm | Cái | 1 |  |  |  |
| 3 | Ống trụ |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 4 | Ống nhựa |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 5 | Bình |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 6 | Nguồn âm | Phát âm tần số chuẩn | Cái | 1 |  |  |  |
| III | Khảo sát mạch điện RLC nối tiếp 1. Sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số để xác định trở kháng của mạch điện xoay chiều. 2. Vận dụng phương pháp vẽ giản đồ véctơ Frê-xnen để xác định L, r, C, I, cos và công suất P của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều. |  | Bộ | 1 | 19 | 34 |  |
| 1 | Biến thế nguồn |  | Cái | 1 |  |  | Dùng chung |
| 2 | Đồng hồ đo điện đa năng |  | Cái | 2 |  |  | Dùng chung |
| 3 | Bảng lắp ráp mạch điện |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 4 | Cuộn dây |  | Cái | 2 |  |  |  |
| 5 | Tụ điện |  | Cái | 2 |  |  |  |
| 6 | Điện trở |  | Cái | 2 |  |  |  |
| 7 | Dây nối |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| IV | Xác định bước sóng của ánh sáng |  | Bộ | 1 | 15; 29 | 36; 42 |  |
| 1 | Nguồn Laser | Laser bán dẫn | Cái | 1 |  |  |  |
| 2 | Khe Iâng |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 3 | Màn ảnh |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 4 | Giá đỡ |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 5 | Thước |  | Cái | 1 |  |  |  |
| C | CÁC BỘ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN |  |  |  |  |  |  |
| I | Bộ thí nghiệm về mô men quán tính của vật rắn |  | Bộ | 1 |  | 1; 2 |  |
| 1 | Giá thí nghiệm |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Đồng hồ đo thời gian hiện số |  | Cái | 1 |  |  | Dùng chung |
| 3 | Cảm biến |  | Cái | 2 |  |  |  |
| 4 | Các vật rắn có hình dạng khác nhau |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 5 | Ghế Giuôpxki |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| II | Bộ thí nghiệm dao động cơ học 1.Ghi đồ thị dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo 2.Cộng hưởng dao động |  | Bộ | 1 | 2; 3 | 6; 7; 11 |  |
| 1 | Thiết bị ghi dao động điều hòa |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Con lắc lò xo dọc |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 3 | Hai con lắc đơn có khối lượng khác nhau |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| III | Bộ thí nghiệm sóng cơ học 1. Quan sát sự tạo thành sóng ngang và sóng dọc 2. Khảo sát hiện tượng cộng hưởng sóng dừng trên dây 3. Khảo sát giao thoa và nhiễu xạ sóng nước |  | Bộ | 1 | 7; 8; 9 | 14; 15; 16 |  |
| 1 | Lò xo mềm, dài |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 2 | Bộ tạo dao động cơ | Mô tơ lệch tâm có thanh lò xo gắn 1 hoặc 2 t â m dao động | Cái | 1 |  |  |  |
| 3 | Sợi dây đàn hồi |  | Sợi | 1 |  |  |  |
| 4 | Khay sóng nước |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 5 | Đèn chiếu sáng | Bóng đèn 12 V – 21 W, có hộp bảo vệ | Cái | 1 |  |  |  |
| 6 | Các vật chắn sóng |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 7 | Biến thế nguồn |  | Cái | 1 |  |  | Dùng chung |
| 8 | Dây nối |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 9 | Bộ âm thoa |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 10 | Máy phát tần số chuẩn | Phân biệt hạ âm, siêu âm | Bộ | 1 |  |  |  |
| 11 | Giá thí nghiệm |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| IV | Máy biến áp 1. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp. 2. Phương pháp truyền tải điện đi xa |  | Bộ | 1 | 16 | 32 |  |
|  | Máy biến áp | Biến thế thực hành | Cái | 1 |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện đa năng |  | Cái | 2 |  |  | Dùng chung |
|  | Bóng đèn + Đui |  | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Điện trở |  | Cái | 1 |  |  |  |
|  | Dây nối mạch |  | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Dụng cụ khảo sát truyền tải điện đi xa |  | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Biến thế nguồn |  | Cái | 1 |  |  | Dùng chung |
| V | Máy phát điện xoay chiều ba pha. Từ trường quay. Động cơ không đồng bộ ba pha. 1.Khảo sát cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện ba pha. 2.Khảo sát cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha. 3.Tìm hiểu cách mắc sao-tam giác trong mạch điện ba pha |  | Bộ | 1 | 17; 18 | 30; 31 |  |
| 1 | Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha quay tay. |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha. |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 3 | Bảng lắp ráp mạch điện đấu sao. | Mạch in, có gắn đui đèn, bóng đèn | Cái | 1 |  |  |  |
| 4 | Bảng lắp ráp điện đấu tam giác. | Mạch in, có gắn đui đèn, bóng đèn | Cái | 1 |  |  |  |
| 5 | Bộ dây nối mạch điện |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| VI | Bộ thí nghiệm Quang lí 1. Quan sát sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính. Quang phổ liên tục 2. Phát hiện tia hồng ngoại và tử ngoại 3. Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài và kiểm chứng các định luật quang điện. Xác định hiệu điện thế cản 4.Hiện tượng quang điện trong. Quang trở, pin quang điện |  | Bộ | 1 | 24; 26; 27; 30; 31 | 35; 39; 40; 43; 46 |  |
| 1 | Lăng kính | Thủy tinh | Cái | 1 |  |  |  |
| 2 | Đèn chiếu sáng | 12 V – 21 W, có hộp bảo vệ, có tấm chắn sáng 1 khe và 3 khe | Cái | 1 |  |  |  |
| 3 | Kính lọc sắc | Màu đỏ, lục, lam | Bộ | 1 |  |  |  |
| 4 | Giác kế |  | C ái | 1 |  |  |  |
| 5 | Ống trực chuẩn |  | C ái | 1 |  |  |  |
| 6 | Bảng | Sắt, sơn trắng | Cái | 1 |  |  |  |
| 7 | Biến thế nguồn |  | Cái | 1 |  |  | Dùng chung |
| 8 | Pin quang điện |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 9 | Quang trở | Lắp trong mạch điều khiển | Cái | 1 |  |  |  |
| 10 | Tế bào quang điện chân không | Lắp trong mạch điều khiển | Cái | 1 |  |  |  |
| 11 | Đồng hồ đo điện đa năng hiện số |  | Cái | 2 |  |  | Dùng chung |
| 12 | Đèn Hêli, Narti |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 13 | Giá thí nghiệm |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 14 | Dây nối |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| D | THIẾT BỊ DẠY HỌC MỞ RỘNG |  |  |  |  |  |  |
| I | Dao động kí điện tử |  | Chiếc | 1 |  |  |  |
| II | Mô hình máy phát, thu sóng điện từ |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| III | Phần mềm, đĩa tư liệu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phản ứng hạt nhân | Phản ứng hạt nhân, phân hạch, lò phản ứng, mẫu nguyên tử Bo | Bộ | 1 |  |  |  |
| 2 | Thiên văn học | Thiên hà, hệ mặt trời, mô hình Big bang | Bộ | 1 |  |  |  |
| 3 | Dao động và sóng cơ | Phần mềm mô phỏng | Bộ | 1 |  |  |  |
| 4 | Hướng dẫn sử dụng TBDH tối thiểu lớp 12 | Đĩa hình VCD | Bộ | 1 |  |  |  |
| IV | Tranh ảnh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mẫu Bo |  | Cái | 1 |  |  |  |
| 2 | Một số nhà Vật lí |  | Bộ | 1 |  |  |  |

|  | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Sỹ Đức |
| --- | --- |