PHỤ LỤC 03:

BẢNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÒN LẠI CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Kết cấu | Tỷ lệ còn lại |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | > 80% | 70% - 80% | 60%-70% | 50%- 60% | 40%-50% | <40% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kết cấu bằng bê tông cốt thép (khung cột, dầm, sàn, tấm bê tông...). | Lớp trát bảo vệ bị bong tróc, bê tông băng đầu bị nứt. | Bê tông nứt cốt thép bắt đầu rỉ. | Bê tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh. | Kết cấu bắt đầu cong vênh. | Bê tông nứt rạn nhiều chỗ, cốt thép bị đứt nhiều chỗ. | Kết cấu mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ. |
| 2 | Kết cấu bằng gạch (móng cột tường...). | Lớp trát bảo vệ bắt đầu bong tróc có vết nứt nhỏ. | Vết nứt rộng sâu tới gạch. | Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt rộng. | Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước. | Các vết nứt thông suốt bề mặt có chỗ bị cong vênh, đổ. | Hầu hết kết cấu bị rạn, nứt nhiều chỗ bị đổ hay hỏng hoàn toàn. |
| 3 | Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu đỡ mái). | Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ. | Bị mối mọt hoặc rỉ nhiều chỗ. | Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh. | Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị nứt. | Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời. | Nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ cần sửa chữa hoặc phá bỏ. |
| 4 | Mái bằng ngói, tôn Fibro xi măng. | Chất liệu lợp mái bị hư hỏng nhà bị dột, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | < 20% diện tích mái bị hư hỏng. | 20% - 30% diện tích mái bị hư hỏng. | 30% - 40% diện tích mái bị hư hỏng. | 40% - 50% diện tích mái bị hư hỏng. | 50% -60% diện tích mái bị hư hỏng. | >60% diện tích mái bị hư hỏng. |