BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

|  | STT | LOẠI MÁY & THIẾT BỊ | Số ca / năm | Định mức khấu hao, s.c, c.p khác / năm (%/giá tính KH) |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000đ) | Chi phí khấu hao (CKH) | Chi phí sửa chữa (CSC) | Chi phí NL, NL (CNL) | Chi phí tiền lương (CTL) | Chi phí khác (CCPK) | Giá ca máy (CCM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K. hao | S.chữa | CP # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA01 | 1 | 0,22m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5 | 32,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 127.000 | 83.527 | 29.503 | 236.609 | 48.658 | 24.423 | 422.720 |
| MA02 | 2 | 0,30m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5 | 35,10 lít diezel | 1 x 4/7 | 162.000 | 106.546 | 37.634 | 256.327 | 48.658 | 31.154 | 480.318 |
| MA03 | 3 | 0,40m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 42,66 lít diezel | 1 x 4/7 | 188.000 | 116.777 | 41.649 | 311.535 | 48.658 | 36.154 | 554.773 |
| MA04 | 4 | 0,50m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 51,30 lít diezel | 1 x 4/7 | 358.000 | 222.373 | 79.311 | 374.631 | 48.658 | 68.846 | 793.819 |
| MA05 | 5 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 59,40 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 446.000 | 277.035 | 98.806 | 433.783 | 98.673 | 85.769 | 994.066 |
| MA06 | 6 | 0,80m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 64,80 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 586.000 | 363.996 | 129.822 | 473.218 | 98.673 | 112.692 | 1.178.401 |
| MA07 | 7 | 1,00m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 74,52 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 738.000 | 458.412 | 163.495 | 544.201 | 114.786 | 141.923 | 1.422.817 |
| MA08 | 8 | 1,20m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 78,30 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 981.000 | 609.352 | 217.329 | 571.805 | 114.786 | 188.654 | 1.701.926 |
| MA09 | 9 | 1,25m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 82,62 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 988.000 | 613.700 | 218.880 | 603.353 | 114.786 | 190.000 | 1.740.719 |
| MA10 | 10 | 1,60m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 113,22 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.007.000 | 588.708 | 212.245 | 826.817 | 114.786 | 193.654 | 1.936.210 |
| MA11 | 11 | 2,00m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 127,50 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 1.275.000 | 745.385 | 268.731 | 931.101 | 125.981 | 245.192 | 2.316.389 |
| MA12 | 12 | 2,30m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 137,70 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 1.524.000 | 890.954 | 321.212 | 1.005.589 | 125.981 | 293.077 | 2.636.813 |
| MA13 | 13 | 2,50m3 | 300 | 16 | 5,48 | 5 | 163,71 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 1.786.000 | 904.907 | 326.243 | 1.195.533 | 125.981 | 297.667 | 2.850.330 |
| MA14 | 14 | 3,50m3 | 300 | 14 | 4,08 | 5 | 196,35 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.000.000 | 1.330.000 | 408.000 | 1.433.895 | 125.981 | 500.000 | 3.797.876 |
| MA15 | 15 | 3,60m3 | 300 | 14 | 4 | 5 | 198,90 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.100.000 | 1.374.333 | 413.333 | 1.452.517 | 125.981 | 516.667 | 3.882.831 |
| MA16 | 16 | 5,40m3 | 300 | 14 | 3,8 | 5 | 218,28 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.800.000 | 1.684.667 | 481.333 | 1.594.044 | 125.981 | 633.333 | 4.519.359 |
| MA17 | 17 | 6,50m3 | 300 | 14 | 3,8 | 5 | 332,01 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 5.100.000 | 2.261.000 | 646.000 | 2.424.586 | 125.981 | 850.000 | 6.307.567 |
| MA18 | 18 | 9,50m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5 | 397,80 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 7.800.000 | 3.458.000 | 915.200 | 2.905.034 | 125.981 | 1.300.000 | 8.704.215 |
| MA19 | 19 | 10,40m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5 | 408,00 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 8.800.000 | 3.901.333 | 1.032.533 | 2.979.522 | 125.981 | 1.466.667 | 9.506.036 |
|  |  | Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA20 | 20 | 2,50m3 | 300 | 14 | 5,2 | 5 | 672kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 1.790.000 | 793.567 | 310.267 | 719.040 | 125.981 | 298.333 | 2.247.188 |
| MA21 | 21 | 4,00m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5 | 924kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 2.450.000 | 1.086.167 | 401.800 | 988.680 | 125.981 | 408.333 | 3.010.961 |
| MA22 | 22 | 4,60m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5 | 1050kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.450.000 | 1.529.500 | 565.800 | 1.123.500 | 125.981 | 575.000 | 3.919.781 |
| MA23 | 23 | 5,00m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5 | 1134kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.600.000 | 1.596.000 | 530.400 | 1.213.380 | 125.981 | 600.000 | 4.065.761 |
| MA24 | 24 | 8,00m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5 | 2079kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.200.000 | 2.748.667 | 913.467 | 2.224.530 | 125.981 | 1.033.333 | 7.045.978 |
|  |  | Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA25 | 25 | 0,15m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5 | 29,70 lít diezel | 1 x 4/7 | 88.000 | 57.877 | 19.225 | 216.892 | 48.658 | 16.923 | 359.574 |
| MA26 | 26 | 0,30m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5 | 33,48 lít diezel | 1 x 4/7 | 170.000 | 111.808 | 37.138 | 244.496 | 48.658 | 32.692 | 474.793 |
| MA27 | 27 | 0,75m3 | 260 | 17 | 5,42 | 5 | 56,70 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 437.000 | 271.444 | 91.098 | 414.066 | 98.673 | 84.038 | 959.319 |
| MA28 | 28 | 1,25m3 | 260 | 17 | 4,74 | 5 | 73,44 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.067.000 | 662.771 | 194.522 | 536.314 | 114.786 | 205.192 | 1.713.586 |
|  |  | Máy xúc lật - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA29 | 29 | 1,00m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 38,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 343.000 | 200.523 | 63.851 | 283.055 | 48.658 | 65.962 | 662.048 |
| MA30 | 30 | 1,65m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 75,24 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 370.000 | 216.308 | 68.877 | 549.459 | 98.673 | 71.154 | 1.004.470 |
| MA31 | 31 | 2,00m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 86,64 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 390.000 | 199.500 | 65.400 | 632.710 | 98.673 | 75.000 | 1.071.283 |
| MA32 | 32 | 2,80m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 100,8 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 717.000 | 366.773 | 120.235 | 736.117 | 114.786 | 137.885 | 1.475.796 |
| MA33 | 33 | 3,20m3 | 260 | 14 | 3,8 | 5 | 134,4 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.060.000 | 542.231 | 154.923 | 981.490 | 114.786 | 203.846 | 1.997.276 |
| MA34 | 34 | 4,20m3 | 260 | 14 | 3,8 | 5 | 159,6 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.400.000 | 716.154 | 204.615 | 1.165.519 | 114.786 | 269.231 | 2.470.305 |
|  |  | Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA35 | 35 | 0,90m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6 | 51,84 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 890.000 | 552.827 | 165.677 | 378.575 | 98.673 | 205.385 | 1.401.136 |
| MA36 | 36 | 1,65m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6 | 65,25 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.000.000 | 621.154 | 186.154 | 476.504 | 98.673 | 230.769 | 1.613.254 |
| MA37 | 37 | 4,20m3 | 260 | 14 | 3,4 | 6 | 89,04 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.340.000 | 1.197.000 | 306.000 | 650.237 | 114.786 | 540.000 | 2.808.023 |
|  |  | Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA38 | 38 | 2m3/ph | 260 | 14 | 5,3 | 6 | 132,00kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 178.000 | 91.054 | 36.285 | 141.240 | 105.458 | 41.077 | 415.113 |
| MA39 | 39 | 3m3/ph | 260 | 14 | 5,3 | 6 | 247,50kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 314.000 | 160.623 | 64.008 | 264.825 | 105.458 | 72.462 | 667.375 |
| MA40 | 40 | 8m3/ph | 260 | 14 | 5,1 | 6 | 673,20kwh | 1x4/7 + 1x6/7 | 681.000 | 348.358 | 133.581 | 720.324 | 114.786 | 157.154 | 1.474.202 |
|  |  | Máy ủi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA41 | 41 | 45cv | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 22,95 lít diezel | 1 x 4/7 | 197.000 | 146.465 | 51.734 | 167.598 | 48.658 | 42.826 | 457.281 |
| MA42 | 42 | 54cv | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 27,54 lít diezel | 1 x 4/7 | 204.000 | 151.670 | 53.572 | 201.118 | 48.658 | 44.348 | 499.365 |
| MA43 | 43 | 75cv | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 38,25 lít diezel | 1 x 4/7 | 285.500 | 212.263 | 74.975 | 279.330 | 48.658 | 62.065 | 677.291 |
| MA44 | 44 | 105cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 44,10 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 455.000 | 293.930 | 104.832 | 322.051 | 98.673 | 91.000 | 910.486 |
| MA45 | 45 | 108cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 46,20 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 468.000 | 302.328 | 107.827 | 337.387 | 98.673 | 93.600 | 939.815 |
| MA46 | 46 | 130cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 54,60 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 590.500 | 381.463 | 136.051 | 398.730 | 98.673 | 118.100 | 1.133.017 |
| MA47 | 47 | 140cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 58,80 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 638.000 | 412.148 | 146.995 | 429.402 | 98.673 | 127.600 | 1.214.818 |
| MA48 | 48 | 160cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 67,20 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 687.500 | 444.125 | 158.400 | 490.745 | 98.673 | 137.500 | 1.329.443 |
| MA49 | 49 | 180cv | 250 | 16 | 5,48 | 5 | 75,60 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 698.500 | 424.688 | 153.111 | 552.088 | 98.673 | 139.700 | 1.368.260 |
| MA50 | 50 | 250cv | 250 | 16 | 5,16 | 5 | 93,60 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 839.000 | 510.112 | 173.170 | 683.537 | 108.001 | 167.800 | 1.642.620 |
| MA51 | 51 | 271cv | 250 | 14 | 4,64 | 5 | 105,69 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 953.000 | 506.996 | 176.877 | 771.828 | 108.001 | 190.600 | 1.754.301 |
| MA52 | 52 | 320cv | 250 | 14 | 4,08 | 5 | 124,80 lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 1.376.000 | 732.032 | 224.563 | 911.383 | 119.196 | 275.200 | 2.262.374 |
|  |  | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA53 | 53 | 2,50m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 37,67 lít diezel | 1 x 4/7 | 225.000 | 183.214 | 45.429 | 275.095 | 48.658 | 53.571 | 605.967 |
| MA54 | 54 | 2,75m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 38,48 lít diezel | 1 x 4/7 | 252.000 | 205.200 | 50.880 | 281.010 | 48.658 | 60.000 | 645.748 |
| MA55 | 55 | 3,00m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 40,50 lít diezel | 1 x 4/7 | 272.000 | 221.486 | 54.918 | 295.761 | 48.658 | 64.762 | 685.585 |
| MA56 | 56 | 4,50m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 58,32 lít diezel | 1 x 4/7 | 281.000 | 228.814 | 56.735 | 425.896 | 48.658 | 66.905 | 827.009 |
| MA57 | 57 | 5,00m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 58,32 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 330.000 | 253.786 | 63.800 | 425.896 | 98.673 | 78.571 | 920.727 |
| MA58 | 58 | 8,00m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 71,40 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 366.000 | 281.471 | 70.760 | 521.416 | 98.673 | 87.143 | 1.059.464 |
| MA59 | 59 | 9,00m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 76,50 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 405.230 | 311.641 | 78.344 | 558.660 | 108.001 | 96.483 | 1.153.130 |
|  |  | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA60 | 60 | 9,0m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5 | 132,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 435.000 | 292.719 | 76.669 | 963.963 | 108.001 | 90.625 | 1.531.977 |
| MA61 | 61 | 10,0m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5 | 138,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 545.000 | 366.740 | 96.056 | 1.007.780 | 108.001 | 113.542 | 1.692.118 |
| MA62 | 62 | 16,0m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5 | 153,90 lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 926.000 | 586.467 | 155.877 | 1.123.893 | 119.196 | 192.917 | 2.178.349 |
| MA63 | 63 | 25,0m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5 | 182,40 lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 1.340.000 | 848.667 | 225.567 | 1.332.022 | 119.196 | 279.167 | 2.804.618 |
|  |  | Máy san tự hành - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA64 | 64 | 54cv | 210 | 18 | 3,7 | 5 | 19,44 lít diezel | 1 x 4/7 | 300.000 | 244.286 | 52.857 | 141.965 | 48.658 | 71.429 | 559.195 |
| MA65 | 65 | 90cv | 210 | 17 | 3,55 | 5 | 32,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 355.000 | 273.012 | 60.012 | 236.609 | 48.658 | 84.524 | 702.815 |
| MA66 | 66 | 108cv | 210 | 17 | 3,55 | 5 | 38,88 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 371.000 | 285.317 | 62.717 | 283.931 | 98.673 | 88.333 | 818.971 |
| MA67 | 67 | 180cv | 210 | 16 | 3,08 | 5 | 54,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 643.000 | 465.410 | 94.307 | 394.349 | 98.673 | 153.095 | 1.205.833 |
| MA68 | 68 | 250cv | 210 | 16 | 3,08 | 5 | 75,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 689.000 | 498.705 | 101.053 | 547.706 | 108.001 | 164.048 | 1.419.513 |
|  |  | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA69 | 69 | 50kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 3,06 lít xăng | 1 x 3/7 | 5.000 | 6.667 | 1.800 | 29.227 | 41.873 | 1.333 | 80.900 |
| MA70 | 70 | 60kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 3,57 lít xăng | 1 x 3/7 | 6.000 | 8.000 | 2.160 | 34.098 | 41.873 | 1.600 | 87.731 |
| MA71 | 71 | 70kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 4,08 lít xăng | 1 x 3/7 | 6.500 | 8.667 | 2.340 | 38.969 | 41.873 | 1.733 | 93.582 |
| MA72 | 72 | 80kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 4,59 lít xăng | 1 x 3/7 | 7.000 | 9.333 | 2.520 | 43.840 | 41.873 | 1.867 | 99.433 |
|  |  | Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA73 | 73 | 9T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 55.000 | 40.891 | 11.622 | 262.899 | 48.658 | 11.957 | 376.027 |
| MA74 | 74 | 12,5T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 38,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 132.000 | 98.139 | 27.892 | 280.426 | 48.658 | 28.696 | 483.811 |
| MA75 | 75 | 18T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 46,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 167.000 | 124.161 | 35.288 | 337.387 | 48.658 | 36.304 | 581.798 |
| MA76 | 76 | 25T | 230 | 17 | 4,59 | 5 | 54,60 lít diezel | 1 x 5/7 | 180.000 | 126.391 | 35.922 | 398.730 | 56.800 | 39.130 | 656.974 |
| MA77 | 77 | 26,5T | 230 | 17 | 4,59 | 5 | 63,00 lít diezel | 1 x 5/7 | 190.000 | 133.413 | 37.917 | 460.073 | 56.800 | 41.304 | 729.508 |
|  |  | Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA78 | 78 | 16T | 230 | 18 | 4,32 | 5 | 37,80 lít diezel | 1 x 5/7 | 236.816 | 176.068 | 44.480 | 276.044 | 56.800 | 51.482 | 604.873 |
| MA79 | 79 | 17,5T | 230 | 18 | 4,32 | 5 | 42,00 lít diezel | 1 x 5/7 | 235.678 | 175.221 | 44.266 | 306.716 | 56.800 | 51.234 | 634.238 |
| MA80 | 80 | 25T | 230 | 17 | 4,08 | 5 | 54,60 lít diezel | 1 x 5/7 | 304.598 | 213.881 | 54.033 | 398.730 | 56.800 | 66.217 | 789.661 |
|  |  | Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA81 | 81 | 8T | 230 | 17 | 4,59 | 5 | 19,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 466.000 | 327.213 | 92.997 | 140.213 | 48.658 | 101.304 | 710.386 |
| MA82 | 82 | 15T | 230 | 17 | 4,25 | 5 | 38,64 lít diezel | 1 x 4/7 | 690.000 | 484.500 | 127.500 | 282.178 | 48.658 | 150.000 | 1.092.836 |
| MA83 | 83 | 18T | 230 | 17 | 4,25 | 5 | 52,80 lít diezel | 1 x 4/7 | 788.000 | 553.313 | 145.609 | 385.585 | 48.658 | 171.304 | 1.304.469 |
| MA84 | 84 | 25T | 230 | 17 | 3,74 | 5 | 67,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 890.000 | 624.935 | 144.722 | 490.745 | 48.658 | 193.478 | 1.502.538 |
|  |  | Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA85 | 85 | 5,5T | 230 | 18 | 3,6 | 5 | 25,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 216.000 | 160.591 | 33.809 | 189.287 | 48.658 | 46.957 | 479.302 |
| MA86 | 86 | 9T | 230 | 18 | 3,6 | 5 | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 199.000 | 147.952 | 31.148 | 262.899 | 48.658 | 43.261 | 533.918 |
|  |  | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA87 | 87 | 8,5T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 24,00 lít diezel | 1 x 3/7 | 125.000 | 92.935 | 15.652 | 175.266 | 41.873 | 27.174 | 352.900 |
| MA88 | 88 | 10T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 26,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 150.000 | 111.522 | 18.783 | 192.793 | 48.658 | 32.609 | 404.364 |
| MA89 | 89 | 12,2T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 32,16 lít diezel | 1 x 4/7 | 163.000 | 121.187 | 20.410 | 234.856 | 48.658 | 35.435 | 460.547 |
| MA90 | 90 | 13T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 176.000 | 130.852 | 22.038 | 262.899 | 48.658 | 38.261 | 502.708 |
| MA91 | 91 | 14,5T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 38,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 200.000 | 148.696 | 25.043 | 280.426 | 48.658 | 43.478 | 546.301 |
| MA92 | 92 | 15,5T | 230 | 17 | 2,72 | 5 | 41,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 248.000 | 174.139 | 29.329 | 304.963 | 48.658 | 53.913 | 611.002 |
|  |  | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA93 | 93 | 10T | 230 | 17 | 2,5 | 5 | 40,32 lít diezel | 1 x 4/7 | 190.000 | 133.413 | 20.652 | 294.447 | 48.658 | 41.304 | 538.474 |
|  |  | Ô tô vận tải thùng - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA94 | 94 | 2T | 220 | 18 | 6,2 | 6 | 12,00 lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 50.000 | 38.864 | 14.091 | 114.614 | 46.283 | 13.636 | 227.488 |
| MA95 | 95 | 2,5T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 13,00 lít xăng | 1x3/4 loại < 3,5T | 66.000 | 48.450 | 18.600 | 124.165 | 46.283 | 18.000 | 255.498 |
| MA96 | 96 | 4T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 20,00 lít xăng | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 80.000 | 58.727 | 22.545 | 191.024 | 49.506 | 21.818 | 343.621 |
| MA97 | 97 | 5T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 25,00 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 88.000 | 64.600 | 24.800 | 182.569 | 49.506 | 24.000 | 345.475 |
| MA98 | 98 | 6T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 29,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 108.000 | 79.282 | 30.436 | 211.780 | 57.817 | 29.455 | 408.769 |
| MA99 | 99 | 7T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 31,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 164.000 | 120.391 | 46.218 | 226.385 | 57.817 | 44.727 | 495.539 |
| MB00 | 100 | 10T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 38,00 lít diezel | 1x2/4 loại (7,5-16,5)T | 216.000 | 149.236 | 60.873 | 277.505 | 52.559 | 58.909 | 599.082 |
| MB01 | 101 | 12T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 41,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 244.000 | 168.582 | 68.764 | 299.413 | 61.040 | 66.545 | 664.344 |
| MB02 | 102 | 12,5T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 42,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 270.000 | 186.545 | 76.091 | 306.716 | 61.040 | 73.636 | 704.028 |
| MB03 | 103 | 20T | 220 | 14 | 5,44 | 6 | 56,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 295.000 | 178.341 | 72.945 | 408.954 | 64.432 | 80.455 | 805.127 |
|  |  | Ô tô tự đổ - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB04 | 104 | 2,5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 18,90 lít xăng | 1x2/4 loại <= 3,5T | 32.000 | 19.877 | 9.231 | 180.517 | 46.283 | 7.385 | 263.293 |
| MB05 | 105 | 3,5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 28,35 lít xăng | 1x2/4 loại <= 3,5T | 35.000 | 21.740 | 10.096 | 270.776 | 46.283 | 8.077 | 356.973 |
| MB06 | 106 | 4T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 32,40 lít xăng | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 60.000 | 37.269 | 17.308 | 309.459 | 49.506 | 13.846 | 427.388 |
| MB07 | 107 | 5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 40,50 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 77.000 | 47.829 | 22.212 | 295.761 | 49.506 | 17.769 | 433.077 |
| MB08 | 108 | 6T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 43,20 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 94.000 | 58.388 | 26.392 | 315.479 | 57.817 | 21.692 | 479.769 |
| MB09 | 109 | 7T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 45,90 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 198.000 | 122.988 | 55.592 | 335.196 | 57.817 | 45.692 | 617.286 |
| MB10 | 110 | 9T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 51,30 lít diezel | 1x2/4 loại (7,5-16,5)T | 233.000 | 144.729 | 65.419 | 374.631 | 52.559 | 53.769 | 691.107 |
| MB11 | 111 | 10T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 56,70 lít diezel | 1x2/4 loại (7,5-16,5)T | 236.000 | 146.592 | 66.262 | 414.066 | 52.559 | 54.462 | 733.940 |
| MB12 | 112 | 12T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 64,80 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 240.000 | 149.077 | 67.385 | 473.218 | 61.040 | 55.385 | 806.104 |
| MB13 | 113 | 15T | 260 | 16 | 6,8 | 6 | 72,90 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 245.000 | 143.231 | 64.077 | 532.370 | 61.040 | 56.538 | 857.257 |
| MB14 | 114 | 20T | 300 | 16 | 6,8 | 6 | 75,60 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 350.000 | 177.333 | 79.333 | 552.088 | 64.432 | 70.000 | 943.187 |
| MB15 | 115 | 22T | 300 | 16 | 6,8 | 6 | 76,95 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 382.000 | 193.547 | 86.587 | 561.947 | 64.432 | 76.400 | 982.912 |
| MB16 | 116 | 25T | 300 | 14 | 6,8 | 6 | 81,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 436.000 | 193.293 | 98.827 | 591.523 | 72.404 | 87.200 | 1.043.247 |
| MB17 | 117 | 27T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 86,40 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 637.000 | 282.403 | 140.140 | 630.958 | 72.404 | 127.400 | 1.253.305 |
| MB18 | 118 | 32T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 91,68 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 723.000 | 320.530 | 159.060 | 669.516 | 72.404 | 144.600 | 1.366.110 |
| MB19 | 119 | 36T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 116,40 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 902.000 | 399.887 | 198.440 | 850.040 | 72.404 | 180.400 | 1.701.171 |
| MB20 | 120 | 42T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 130,56 lít diezel | 1x3/4 loại > 40T | 1.130.000 | 500.967 | 248.600 | 953.447 | 77.153 | 226.000 | 2.006.167 |
| MB21 | 121 | 55T | 300 | 14 | 6,5 | 6 | 156,00 lít diezel | 1x4/4 loại > 40T | 1.276.000 | 565.693 | 276.467 | 1.139.229 | 90.044 | 255.200 | 2.326.633 |
|  |  | Ô tô đầu kéo - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB22 | 122 | 150cv | 200 | 13 | 4,85 | 6 | 30,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 187.000 | 115.473 | 45.348 | 219.083 | 61.040 | 56.100 | 497.043 |
| MB23 | 123 | 180cv | 200 | 13 | 4,85 | 6 | 36,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 300.000 | 185.250 | 72.750 | 262.899 | 61.040 | 90.000 | 671.939 |
| MB24 | 124 | 200cv | 200 | 13 | 4,85 | 6 | 40,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 317.000 | 195.748 | 76.873 | 292.110 | 64.432 | 95.100 | 724.262 |
| MB25 | 125 | 240cv | 200 | 12 | 4,35 | 6 | 48,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 332.000 | 189.240 | 72.210 | 350.532 | 64.432 | 99.600 | 776.014 |
| MB26 | 126 | 255cv | 200 | 12 | 4,35 | 6 | 51,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 369.000 | 210.330 | 80.258 | 372.440 | 72.404 | 110.700 | 846.132 |
| MB27 | 127 | 272cv | 200 | 11 | 4,04 | 6 | 56,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 537.000 | 280.583 | 108.474 | 408.954 | 72.404 | 161.100 | 1.031.515 |
|  |  | Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB28 | 128 | 5m3 | 220 | 17 | 5,7 | 6 | 36,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 277.000 | 203.343 | 71.768 | 262.899 | 106.306 | 75.545 | 719.862 |
| MB29 | 129 | 6m3 | 220 | 17 | 5,7 | 6 | 43,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 428.000 | 314.191 | 110.891 | 314.018 | 106.306 | 116.727 | 962.133 |
| MB30 | 130 | 8m3 | 220 | 17 | 5,7 | 6 | 50,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 609.000 | 447.061 | 157.786 | 365.138 | 112.242 | 166.091 | 1.248.318 |
| MB31 | 131 | 8,7m3 | 220 | 17 | 5,5 | 6 | 52,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 704.000 | 516.800 | 176.000 | 379.743 | 112.242 | 192.000 | 1.376.785 |
| MB32 | 132 | 10,7m3 | 220 | 17 | 5,5 | 6 | 64,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 760.000 | 557.909 | 190.000 | 467.376 | 112.242 | 207.273 | 1.534.800 |
| MB33 | 133 | 14,5m3 | 220 | 17 | 5,5 | 6 | 70,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 1.240.000 | 910.273 | 310.000 | 511.193 | 125.811 | 338.182 | 2.195.458 |
|  |  | Ô tô tưới nước - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB34 | 134 | 4m3 | 220 | 15 | 4,78 | 6 | 20,25 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 209.598 | 135.762 | 45.540 | 147.881 | 49.506 | 57.163 | 435.852 |
| MB35 | 135 | 5m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6 | 22,50 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 240.133 | 145.171 | 47.481 | 164.312 | 57.817 | 65.491 | 480.272 |
| MB36 | 136 | 6m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6 | 24,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 281.921 | 170.434 | 55.743 | 175.266 | 57.817 | 76.888 | 536.148 |
| MB37 | 137 | 7m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6 | 25,50 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 325.265 | 182.592 | 60.913 | 186.220 | 61.040 | 88.709 | 579.474 |
| MB38 | 138 | 9m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6 | 27,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 375.000 | 210.511 | 70.227 | 197.174 | 61.040 | 102.273 | 641.226 |
|  |  | Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB39 | 139 | 5T | 240 | 17 | 4,55 | 6 | 27,00 lít diezel | 1x(1/4+3/4)loại (3,5-7,5)T | 325.000 | 218.698 | 61.615 | 197.174 | 100.369 | 81.250 | 659.106 |
| MB40 | 140 | 6T | 240 | 17 | 4,55 | 6 | 28,80 lít diezel | 1x(1/4+3/4)loại (3,5-7,5)T | 387.000 | 260.419 | 73.369 | 210.319 | 100.369 | 96.750 | 741.226 |
| MB41 | 141 | 7T | 240 | 17 | 4,35 | 6 | 30,60 lít diezel | 1x(1/4+3/4)loại (3,5-7,5)T | 485.000 | 326.365 | 87.906 | 223.464 | 100.369 | 121.250 | 859.354 |
| MB42 | 142 | 10T | 230 | 17 | 4,35 | 6 | 37,80 lít diezel | 1x(1/4+3/4)loại (7,5-16,5)T | 694.000 | 487.309 | 131.257 | 276.044 | 106.306 | 181.043 | 1.181.959 |
|  |  | Rơ mooc - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB43 | 143 | 2T | 200 | 20 | 4,9 | 6 |  | 1x1/4 loại < 3,5T | 15.000 | 14.250 | 3.675 |  | 39.668 | 4.500 | 62.093 |
| MB44 | 144 | 4T | 200 | 20 | 4,9 | 6 |  | 1x1/4 loại (3,5-7,5)T | 23.000 | 21.850 | 5.635 |  | 42.552 | 6.900 | 76.937 |
| MB45 | 145 | 7,5T | 200 | 16 | 4,32 | 6 |  | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 35.700 | 27.132 | 7.711 |  | 45.266 | 10.710 | 90.819 |
| MB46 | 146 | 14T | 200 | 13 | 3,66 | 6 |  | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 66.000 | 40.755 | 12.078 |  | 45.266 | 19.800 | 117.899 |
| MB47 | 147 | 15T | 200 | 13 | 3,66 | 6 |  | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 73.000 | 45.078 | 13.359 |  | 45.266 | 21.900 | 125.603 |
| MB48 | 148 | 21T | 200 | 13 | 3,66 | 6 |  | 1x1/4 loại (16,5-25)T | 90.550 | 55.915 | 16.571 |  | 47.810 | 27.165 | 147.460 |
| MB49 | 149 | 40T | 200 | 13 | 3,14 | 6 |  | 1x1/4 loại >= 40T | 168.500 | 104.049 | 26.455 |  | 56.969 | 50.550 | 238.022 |
| MB50 | 150 | 100T | 200 | 13 | 3,14 | 6 |  | 1x1/4 loại >= 40T | 305.500 | 188.646 | 47.964 |  | 56.969 | 91.650 | 385.229 |
| MB51 | 151 | 125T | 200 | 13 | 3,14 | 6 |  | 1x1/4 loại >= 40T | 342.165 | 211.287 | 53.720 |  | 56.969 | 102.650 | 424.625 |
|  |  | Máy kéo bánh xích - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB52 | 152 | 45cv | 200 | 18 | 5,04 | 5 | 21,6 lít diezel | 1 x 4/7 | 65.500 | 56.003 | 16.506 | 157.739 | 48.658 | 16.375 | 295.281 |
| MB53 | 153 | 54cv | 200 | 18 | 5,04 | 5 | 25,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 78.600 | 67.203 | 19.807 | 189.287 | 48.658 | 19.650 | 344.605 |
| MB54 | 154 | 75cv | 200 | 18 | 5,04 | 5 | 32,4 lít diezel | 1 x 4/7 | 147.000 | 125.685 | 37.044 | 236.609 | 48.658 | 36.750 | 484.746 |
| MB55 | 155 | 110cv | 200 | 17 | 4,76 | 5 | 41,47 lít diezel | 1 x 4/7 | 166.000 | 134.045 | 39.508 | 302.845 | 48.658 | 41.500 | 566.556 |
| MB56 | 156 | 130cv | 200 | 17 | 4,76 | 5 | 49,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 177.000 | 142.928 | 42.126 | 364.553 | 48.658 | 44.250 | 642.515 |
|  |  | Máy kéo bánh hơi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB57 | 157 | 28cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 11,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 88.000 | 75.240 | 19.008 | 85.880 | 48.658 | 22.000 | 250.786 |
| MB58 | 158 | 40cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 16,80 lít diezel | 1 x 4/7 | 95.000 | 81.225 | 20.520 | 122.686 | 48.658 | 23.750 | 296.839 |
| MB59 | 159 | 50cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 21,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 103.000 | 88.065 | 22.248 | 153.358 | 48.658 | 25.750 | 338.079 |
| MB60 | 160 | 60cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 25,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 121.600 | 103.968 | 26.266 | 184.029 | 48.658 | 30.400 | 393.321 |
| MB61 | 161 | 80cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 33,60 lít diezel | 1 x 4/7 | 130.000 | 111.150 | 28.080 | 245.372 | 48.658 | 32.500 | 465.760 |
| MB62 | 162 | 165cv | 200 | 15 | 3,6 | 5 | 55,44 lít diezel | 1 x 4/7 | 228.000 | 162.450 | 41.040 | 404.864 | 48.658 | 57.000 | 714.012 |
| MB63 | 163 | 215cv | 200 | 15 | 3,2 | 5 | 67,73 lít diezel | 1 x 5/7 | 274.200 | 195.368 | 43.872 | 494.615 | 56.800 | 68.550 | 859.205 |
|  |  | Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB64 | 164 | Tời manơ 13kw | 300 | 14 | 4,3 | 6 | 42,90kwh | 1 x 4/7 + 1 x 5/7 | 14.600 | 6.473 | 2.093 | 45.903 | 105.458 | 2.920 | 162.846 |
| MB65 | 165 | Xe goòng 3T | 300 | 14 | 4,3 | 6 |  | 1 x 4/7 + 1 x 5/7 | 15.500 | 6.872 | 2.222 |  | 105.458 | 3.100 | 117.651 |
| MB66 | 166 | Xe goòng 5,8m3 | 300 | 14 | 4,3 | 6 |  | 1 x 4/7 + 1 x 5/7 | 630.000 | 279.300 | 90.300 |  | 105.458 | 126.000 | 601.058 |
| MB67 | 167 | Đầu kéo 30T | 300 | 11 | 3,8 | 6 | 37,44 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 5/7 | 1.500.000 | 522.500 | 190.000 | 273.415 | 105.458 | 300.000 | 1.391.373 |
| MB68 | 168 | Quang lật 360T/h | 300 | 14 | 4,3 | 6 | 27,00kwh | 1 x 4/7 + 1 x 5/7 | 125.000 | 55.417 | 17.917 | 28.890 | 105.458 | 25.000 | 232.681 |
|  |  | Cần trục máy kéo - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB69 | 169 | 5T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 18 lít diezel | 1 x 5/7 | 175.000 | 133.000 | 39.375 | 131.450 | 56.800 | 43.750 | 404.375 |
| MB70 | 170 | 6T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 21 lít diezel | 1 x 5/7 | 200.000 | 152.000 | 45.000 | 153.358 | 56.800 | 50.000 | 457.158 |
| MB71 | 171 | 7T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 24 lít diezel | 1 x 5/7 | 245.000 | 186.200 | 55.125 | 175.266 | 56.800 | 61.250 | 534.641 |
| MB72 | 172 | 8T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 33 lít diezel | 1 x 5/7 | 285.000 | 216.600 | 64.125 | 240.991 | 56.800 | 71.250 | 649.766 |
|  |  | Cần trục ô tô - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB73 | 173 | 1T | 220 | 16 | 4,72 | 5 | 21,38 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T | 45.000 | 31.091 | 9.655 | 156.133 | 94.093 | 10.227 | 301.199 |
| MB74 | 174 | 3T | 220 | 16 | 4,72 | 5 | 24,75 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T | 48.000 | 33.164 | 10.298 | 180.743 | 94.093 | 10.909 | 329.207 |
| MB75 | 175 | 4T | 220 | 16 | 4,72 | 5 | 25,88 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 52.000 | 35.927 | 11.156 | 188.995 | 100.369 | 11.818 | 348.266 |
| MB76 | 176 | 5T | 220 | 16 | 4,4 | 5 | 30,38 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 77.000 | 53.200 | 15.400 | 221.858 | 100.369 | 17.500 | 408.327 |
| MB77 | 177 | 6T | 220 | 16 | 4,4 | 5 | 32,63 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 144.000 | 99.491 | 28.800 | 238.289 | 100.369 | 32.727 | 499.676 |
| MB78 | 178 | 10T | 220 | 14 | 4,28 | 5 | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 472.000 | 285.345 | 91.825 | 270.202 | 106.306 | 107.273 | 860.951 |
| MB79 | 179 | 16T | 220 | 14 | 4,28 | 5 | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 713.000 | 431.041 | 138.711 | 314.018 | 106.306 | 162.045 | 1.152.122 |
| MB80 | 180 | 20T | 220 | 14 | 4,28 | 5 | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 889.000 | 537.441 | 172.951 | 321.321 | 112.242 | 202.045 | 1.346.000 |
| MB81 | 181 | 25T | 220 | 14 | 4,00 | 5 | 50 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.115.000 | 674.068 | 202.727 | 365.138 | 112.242 | 253.409 | 1.607.584 |
| MB82 | 182 | 30T | 220 | 14 | 4,00 | 5 | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 1.265.000 | 764.750 | 230.000 | 394.349 | 125.811 | 287.500 | 1.802.410 |
| MB83 | 183 | 35T | 220 | 14 | 4,00 | 5 | 60 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 1.460.000 | 882.636 | 265.455 | 438.165 | 125.811 | 331.818 | 2.043.885 |
| MB84 | 184 | 40T | 220 | 13 | 3,8 | 5 | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40T | 1.740.000 | 976.773 | 300.545 | 467.376 | 134.122 | 395.455 | 2.274.271 |
| MB85 | 185 | 45T | 220 | 13 | 3,8 | 5 | 66 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40T | 2.030.000 | 1.139.568 | 350.636 | 481.982 | 134.122 | 461.364 | 2.567.672 |
| MB86 | 186 | 50T | 220 | 13 | 3,8 | 5 | 66 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40T | 2.450.000 | 1.375.341 | 423.182 | 481.982 | 134.122 | 556.818 | 2.971.444 |
|  |  | Cần trục bánh hơi - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB87 | 187 | 16T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 33 lít diezel | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 720.000 | 478.800 | 154.080 | 240.991 | 98.673 | 180.000 | 1.152.544 |
| MB88 | 188 | 25T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 36 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 1.089.000 | 724.185 | 233.046 | 262.899 | 114.786 | 272.250 | 1.607.166 |
| MB89 | 189 | 40T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 49,5 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 1.700.000 | 1.049.750 | 323.000 | 361.486 | 114.786 | 425.000 | 2.274.022 |
| MB90 | 190 | 63T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 60,5 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 2.224.000 | 1.373.320 | 422.560 | 441.816 | 114.786 | 556.000 | 2.908.482 |
| MB91 | 191 | 90T | 200 | 12 | 3,6 | 5 | 68,75 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 7/7 | 2.900.000 | 1.653.000 | 522.000 | 502.064 | 125.981 | 725.000 | 3.528.045 |
| MB92 | 192 | 100T | 200 | 12 | 3,6 | 5 | 74,25 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 3.500.000 | 1.995.000 | 630.000 | 542.229 | 174.639 | 875.000 | 4.216.868 |
| MB93 | 193 | 110T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 77,5 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 4.425.000 | 2.522.250 | 743.400 | 565.963 | 174.639 | 1.106.250 | 5.112.502 |
| MB94 | 194 | 130T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 81 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 5.280.000 | 3.009.600 | 887.040 | 591.523 | 174.639 | 1.320.000 | 5.982.802 |
|  |  | Cần trục bánh xích - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB95 | 195 | 5T | 200 | 16 | 5,04 | 5 | 31,5 lít diezel | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 58.000 | 44.080 | 14.616 | 230.037 | 98.673 | 14.500 | 401.906 |
| MB96 | 196 | 7T | 200 | 14 | 4,56 | 5 | 33 lít diezel | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 72.700 | 48.346 | 16.576 | 240.991 | 98.673 | 18.175 | 422.760 |
| MB97 | 197 | 10T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 36 lít diezel | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 295.300 | 196.375 | 63.194 | 262.899 | 98.673 | 73.825 | 694.966 |
| MB98 | 198 | 16T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 45 lít diezel | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 582.000 | 387.030 | 124.548 | 328.624 | 98.673 | 145.500 | 1.084.375 |
| MB99 | 199 | 25T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 47 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 984.300 | 654.560 | 210.640 | 343.229 | 114.786 | 246.075 | 1.569.290 |
| MC00 | 200 | 28T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 48,75 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 1.043.000 | 693.595 | 223.202 | 356.009 | 114.786 | 260.750 | 1.648.342 |
| MC01 | 201 | 40T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 51,25 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 1.582.300 | 977.070 | 300.637 | 374.266 | 114.786 | 395.575 | 2.162.334 |
| MC02 | 202 | 50T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 53,75 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 6/7 | 1.690.400 | 1.043.822 | 321.176 | 392.523 | 114.786 | 422.600 | 2.294.907 |
| MC03 | 203 | 63T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 56,25 lít diezel | 1 x 4/7 + 1 x 7/7 | 2.224.014 | 1.373.329 | 422.563 | 410.780 | 125.981 | 556.004 | 2.888.655 |
| MC04 | 204 | 100T | 200 | 12 | 3,6 | 5 | 58,95 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 2.842.600 | 1.620.282 | 511.668 | 430.497 | 174.639 | 710.650 | 3.447.736 |
| MC05 | 205 | 110T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 62,78 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 3.300.000 | 1.881.000 | 554.400 | 458.467 | 174.639 | 825.000 | 3.893.506 |
| MC06 | 206 | 130T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 72 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 3.837.000 | 2.187.090 | 644.616 | 525.798 | 174.639 | 959.250 | 4.491.393 |
| MC07 | 207 | 150T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 83,25 lít diezel | 2 x 4/7 + 1 x 7/7 | 4.281.000 | 2.440.170 | 719.208 | 607.954 | 174.639 | 1.070.250 | 5.012.221 |
|  |  | Cần trục tháp - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC08 | 208 | 3T | 280 | 16 | 4,72 | 6 | 37,5kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 157.575 | 85.541 | 26.563 | 40.125 | 98.673 | 33.766 | 284.667 |
| MC09 | 209 | 5T | 280 | 16 | 4,72 | 6 | 42kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 307.130 | 166.728 | 51.773 | 44.940 | 98.673 | 65.814 | 427.928 |
| MC10 | 210 | 8T | 280 | 14 | 4,28 | 6 | 52,5kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 568.091 | 269.843 | 86.837 | 56.175 | 98.673 | 121.734 | 633.262 |
| MC11 | 211 | 10T | 280 | 14 | 4 | 6 | 60kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 797.482 | 378.804 | 113.926 | 64.200 | 98.673 | 170.889 | 826.492 |
| MC12 | 212 | 12T | 280 | 14 | 4 | 6 | 67,5kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 809.250 | 384.394 | 115.607 | 72.225 | 98.673 | 173.411 | 844.310 |
| MC13 | 213 | 15T | 280 | 14 | 4 | 6 | 90kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 876.760 | 416.461 | 125.251 | 96.300 | 98.673 | 187.877 | 924.563 |
| MC14 | 214 | 20T | 280 | 13 | 3,8 | 6 | 112,5kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 1.250.980 | 551.772 | 169.776 | 120.375 | 98.673 | 268.067 | 1.208.663 |
| MC15 | 215 | 25T | 280 | 13 | 3,8 | 6 | 120kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 1.792.121 | 790.453 | 243.216 | 128.400 | 108.001 | 384.026 | 1.654.097 |
| MC16 | 216 | 30T | 280 | 13 | 3,8 | 6 | 127,5kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 2.042.219 | 900.764 | 277.158 | 136.425 | 108.001 | 437.618 | 1.859.967 |
| MC17 | 217 | 40T | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 135kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 2.422.870 | 1.068.659 | 306.320 | 144.450 | 108.001 | 519.186 | 2.146.616 |
| MC18 | 218 | 50T | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 142,5kwh | 2 x 4/7 + 1 x 6/7 | 3.015.299 | 1.329.962 | 381.220 | 152.475 | 163.444 | 646.136 | 2.673.237 |
| MC19 | 219 | 60T | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 198kwh | 2 x 4/7 + 1 x 6/7 | 3.686.000 | 1.625.789 | 466.016 | 211.860 | 163.444 | 789.857 | 3.256.966 |
| MC20 | 220 | Cẩu tháp MD 900 | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 480kwh | 2x4/7+1x6/7+1x7/7 | 10.663.400 | 4.703.321 | 1.348.158 | 513.600 | 240.767 | 2.285.014 | 9.090.861 |
|  |  | Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC21 | 221 | 30T | 170 | 13 | 5,9 | 7 | 81 lít diezel | Thuyền phó 2x1/2 +3 thợ máy (2x2/4 + 1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 1.353.800 | 983.496 | 469.848 | 591.523 | 330.959 | 557.447 | 2.933.273 |
|  |  | Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC22 | 222 | 100T | 170 | 13 | 5,77 | 7 | 117,6 lít diezel | Thuyền trưởng 1/2 + thuyền phó 2x1/2 + 4 thợ máy (3x2/4 + 1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 1.781.959 | 1.294.541 | 604.818 | 858.803 | 344.868 | 733.748 | 3.836.778 |
|  |  | Cẩu lao dầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC23 | 223 | Cẩu K33-60 | 170 | 14 | 3,52 | 6 | 232,56kwh | 1x3/7+4x4/7+1x6/7 | 2.070.000 | 1.619.471 | 428.612 | 248.839 | 302.633 | 730.588 | 3.330.143 |
|  |  | Cổng trục - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC24 | 224 | 10T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 81kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 443.500 | 346.974 | 73.047 | 86.670 | 98.673 | 130.441 | 735.805 |
| MC25 | 225 | 25T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 86,4kwh | 1 x 3/7 + 1 x 5/7 | 592.500 | 463.544 | 97.588 | 92.448 | 98.673 | 174.265 | 926.518 |
| MC26 | 226 | 30T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 90kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 633.000 | 495.229 | 104.259 | 96.300 | 108.001 | 186.176 | 989.966 |
| MC27 | 227 | 60T | 170 | 14 | 2,5 | 5 | 144kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 855.000 | 668.912 | 125.735 | 154.080 | 119.196 | 251.471 | 1.319.394 |
|  |  | Cầu trục - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC28 | 228 | 30T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 48kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 288.668 | 97.941 | 23.712 | 51.360 | 108.001 | 51.548 | 332.562 |
| MC29 | 229 | 40T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 60kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 325.877 | 110.565 | 26.768 | 64.200 | 108.001 | 58.192 | 367.727 |
| MC30 | 230 | 50T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 72kwh | 1 x 3/7 + 1 x 6/7 | 370.076 | 125.562 | 30.399 | 77.040 | 108.001 | 66.085 | 407.087 |
| MC31 | 231 | 60T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 84kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 443.653 | 150.525 | 36.443 | 89.880 | 119.196 | 79.224 | 475.268 |
| MC32 | 232 | 90T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 108kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 552.086 | 187.315 | 45.350 | 115.560 | 119.196 | 98.587 | 566.008 |
| MC33 | 233 | 110T | 280 | 10 | 2,1 | 5 | 132kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 758.983 | 257.512 | 56.924 | 141.240 | 119.196 | 135.533 | 710.404 |
| MC34 | 234 | 125T | 280 | 10 | 2,1 | 5 | 144kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 871.345 | 295.635 | 65.351 | 154.080 | 119.196 | 155.597 | 789.859 |
| MC35 | 235 | 180T | 280 | 10 | 2,1 | 5 | 168kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 1.129.189 | 383.118 | 84.689 | 179.760 | 119.196 | 201.641 | 968.404 |
| MC36 | 236 | 250T | 280 | 10 | 2 | 5 | 204kwh | 1 x 3/7 + 1 x 7/7 | 1.455.669 | 493.888 | 103.976 | 218.280 | 119.196 | 259.941 | 1.195.281 |
|  |  | Máy vận thăng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC37 | 237 | 0,3T-H nâng 30m | 280 | 18 | 4,32 | 5 | 8,4kwh | 1 x 3/7 | 1.934 | 1.243 | 298 | 8.988 | 41.873 | 345 | 52.748 |
| MC38 | 238 | 0,5T-H nâng 50m | 280 | 18 | 4,32 | 5 | 15,75kwh | 1 x 3/7 | 18.618 | 11.370 | 2.872 | 16.853 | 41.873 | 3.325 | 76.293 |
| MC39 | 239 | 0,8T-H nâng 80m | 280 | 18 | 4,32 | 5 | 21kwh | 1 x 3/7 | 42.000 | 25.650 | 6.480 | 22.470 | 41.873 | 7.500 | 103.973 |
| MC40 | 240 | 2T-H nâng 100m | 280 | 17 | 4,08 | 5 | 31,5kwh | 1 x 3/7 | 56.652 | 32.676 | 8.255 | 33.705 | 41.873 | 10.116 | 126.625 |
|  |  | Cần trục thiếu nhi - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC41 | 241 | 0,5T | 180 | 20 | 4,8 | 5 | 3,6kwh | 1 x 3/7 | 1.500 | 1.667 | 400 | 3.852 | 41.873 | 417 | 48.208 |
|  |  | Tời điện - sức kéo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC42 | 242 | 0,5T | 230 | 17 | 5,1 | 4 | 3,78kwh | 1 x 3/7 | 726 | 537 | 161 | 4.045 | 41.873 | 126 | 46.741 |
| MC43 | 243 | 1T | 230 | 17 | 5,1 | 4 | 4,5kwh | 1 x 3/7 | 1.176 | 869 | 261 | 4.815 | 41.873 | 205 | 48.023 |
| MC44 | 244 | 1,5T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 5,58kwh | 1 x 3/7 | 3.383 | 2.500 | 675 | 5.971 | 41.873 | 588 | 51.608 |
| MC45 | 245 | 2T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 6,3kwh | 1 x 3/7 | 11.207 | 7.869 | 2.237 | 6.741 | 41.873 | 1.949 | 60.669 |
| MC46 | 246 | 2,5T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 9,18kwh | 1 x 3/7 | 14.234 | 9.995 | 2.841 | 9.823 | 41.873 | 2.475 | 67.006 |
| MC47 | 247 | 3T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 10,8kwh | 1 x 3/7 | 23.525 | 16.519 | 4.695 | 11.556 | 41.873 | 4.091 | 78.734 |
| MC48 | 248 | 4T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 11,7kwh | 1 x 3/7 | 30.575 | 21.469 | 6.102 | 12.519 | 41.873 | 5.317 | 87.280 |
| MC49 | 249 | 5T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 13,5kwh | 1 x 3/7 | 39.320 | 27.609 | 7.847 | 14.445 | 41.873 | 6.838 | 98.613 |
| MC50 | 250 | Kích thông tâm YCW-150T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1 x4/7 | 34.000 | 25.122 | 4.156 |  | 48.658 | 9.444 | 87.380 |
| MC51 | 251 | Kích thông tâm YCW-250T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1 x4/7 | 63.992 | 47.283 | 7.821 |  | 48.658 | 17.776 | 121.538 |
| MC52 | 252 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T, 6c) | 180 | 14 | 3,5 | 5 | 30kwh | 1x4/7+1x5/7 | 292.204 | 215.906 | 56.500 | 32.100 | 105.458 | 81.168 | 491.132 |
| MC53 | 253 | Kích thông tâm YCW-500T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1 x4/7 | 161.200 | 119.109 | 19.702 |  | 48.658 | 44.778 | 232.247 |
| MC54 | 254 | Kích sợi đơn YDC-500T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1 x4/7 | 58.768 | 43.423 | 7.183 |  | 48.658 | 16.324 | 115.588 |
| MC55 | 255 | Kích thông tâm RRH-100T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1 x4/7 | 122.606 | 90.592 | 14.985 |  | 48.658 | 34.057 | 188.293 |
| MC56 | 256 | Kích thông tâm RRH-300T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1 x4/7 | 389.662 | 287.917 | 47.625 |  | 48.658 | 108.239 | 492.440 |
|  |  | Máy luồn cáp, công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC57 | 257 | 15kw | 220 | 10 | 2,2 | 5 | 27kwh | 1 x4/7 | 288.000 | 124.364 | 28.800 | 28.890 | 48.658 | 65.455 | 296.166 |
|  |  | Trạm bơm dầu áp lực, công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC58 | 258 | 40MPa (HCP-400) | 180 | 20 | 6,5 | 5 | 13,65kwh | 1 x4/7 | 1.112 | 1.236 | 402 | 14.606 | 48.658 | 309 | 65.210 |
| MC59 | 259 | 50MPa (ZB4-500) | 180 | 20 | 6,5 | 5 | 19,5kwh | 1 x4/7 | 4.923 | 5.470 | 1.778 | 20.865 | 48.658 | 1.368 | 78.138 |
|  |  | Xe nâng hàng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC60 | 260 | 1,5T | 240 | 17 | 3,74 | 5 | 7,92 lít diezel | 1 x4/7 | 72.507 | 48.791 | 11.299 | 57.838 | 48.658 | 15.106 | 181.692 |
| MC61 | 261 | 2T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 9 lít diezel | 1 x4/7 | 99.790 | 63.200 | 14.636 | 65.725 | 48.658 | 20.790 | 213.009 |
| MC62 | 262 | 3T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 10,08 lít diezel | 1 x4/7 | 139.334 | 88.245 | 20.436 | 73.612 | 48.658 | 29.028 | 259.978 |
| MC63 | 263 | 3,2T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 11,52 lít diezel | 1 x4/7 | 143.839 | 91.098 | 21.096 | 84.128 | 48.658 | 29.966 | 274.947 |
| MC64 | 264 | 3,5T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 14,4 lít diezel | 1 x4/7 | 154.784 | 98.030 | 22.702 | 105.160 | 48.658 | 32.247 | 306.796 |
| MC65 | 265 | 5T | 240 | 14 | 3,08 | 5 | 16,2 lít diezel | 1 x4/7 | 213.000 | 118.038 | 27.335 | 118.305 | 48.658 | 44.375 | 356.710 |
|  |  | Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC66 | 266 | 135cv | 240 | 14 | 3,08 | 6 | 44,55 lít diezel | 1 x4/7 | 367.000 | 203.379 | 47.098 | 319.141 | 48.658 | 91.750 | 710.026 |
|  |  | Máy trộn bê tông - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC67 | 267 | 100 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 6,72kwh | 1 x3/7 | 8.517,8 | 15.487 | 5.033 | 7.190 | 41.873 | 3.872 | 73.455 |
| MC68 | 268 | 150 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 8,4kwh | 1 x3/7 | 14.781 | 25.531 | 8.734 | 8.988 | 41.873 | 6.719 | 91.845 |
| MC69 | 269 | 200 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 9,6kwh | 1 x3/7 | 20.969 | 36.219 | 12.391 | 10.272 | 41.873 | 9.531 | 110.286 |
| MC70 | 270 | 250 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 10,8kwh | 1 x3/7 | 29.340 | 50.678 | 17.337 | 11.556 | 41.873 | 13.336 | 134.781 |
| MC71 | 271 | 425 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 24kwh | 1 x4/7 | 34.174 | 59.028 | 20.194 | 25.680 | 48.658 | 15.534 | 169.093 |
| MC72 | 272 | 500 lít | 140 | 20 | 6,5 | 5 | 33,6kwh | 1 x4/7 | 45.592 | 61.875 | 21.168 | 35.952 | 48.658 | 16.283 | 183.935 |
| MC73 | 273 | 800 lít | 140 | 20 | 6,5 | 5 | 60kwh | 1 x4/7 | 54.533 | 74.009 | 25.319 | 64.200 | 48.658 | 19.476 | 231.662 |
| MC74 | 274 | 1150 lít | 140 | 20 | 6,3 | 5 | 72kwh | 1 x4/7 | 100.107 | 135.860 | 45.048 | 77.040 | 48.658 | 35.753 | 342.358 |
| MC75 | 275 | 1600 lít | 140 | 20 | 6,3 | 5 | 96kwh | 1 x4/7 | 122.463 | 166.200 | 55.108 | 102.720 | 48.658 | 43.737 | 416.423 |
|  |  | Máy trộn vữa - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC76 | 276 | 80 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 5,28kwh | 1 x3/7 | 5.995,2 | 9.992 | 3.397 | 5.650 | 41.873 | 2.498 | 63.410 |
| MC77 | 277 | 110 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 7,68kwh | 1 x3/7 | 8.182,5 | 13.638 | 4.637 | 8.218 | 41.873 | 3.409 | 71.774 |
| MC78 | 278 | 150 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 8,4kwh | 1 x3/7 | 12.100 | 19.158 | 6.857 | 8.988 | 41.873 | 5.042 | 81.918 |
| MC79 | 279 | 200 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 9,6kwh | 1 x3/7 | 17.737 | 28.084 | 10.051 | 10.272 | 41.873 | 7.390 | 97.670 |
| MC80 | 280 | 250 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 10,8kwh | 1 x3/7 | 20.150 | 31.904 | 11.418 | 11.556 | 41.873 | 8.396 | 105.147 |
| MC81 | 281 | 325 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 16,8kwh | 1 x3/7 | 24.926 | 39.466 | 14.125 | 17.976 | 41.873 | 10.386 | 123.826 |
|  |  | Trạm trộn bê tông - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC82 | 282 | 20m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 92,4kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 800.925 | 622.537 | 203.872 | 98.868 | 98.673 | 182.028 | 1.205.978 |
| MC83 | 283 | 22m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 99kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 864.651 | 672.070 | 220.093 | 105.930 | 98.673 | 196.512 | 1.293.277 |
| MC84 | 284 | 25m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 115,5kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 945.012 | 734.532 | 240.549 | 123.585 | 98.673 | 214.775 | 1.412.114 |
| MC85 | 285 | 30m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 171,6kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 1.021.384 | 793.894 | 259.989 | 183.612 | 140.546 | 232.133 | 1.610.173 |
| MC86 | 286 | 50m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 198kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 1.345.932 | 1.046.156 | 342.601 | 211.860 | 140.546 | 305.894 | 2.047.057 |
| MC87 | 287 | 60m3/h | 220 | 17 | 5,25 | 5 | 265,2kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 1.534.324 | 1.126.333 | 366.146 | 283.764 | 140.546 | 348.710 | 2.265.499 |
| MC88 | 288 | 75m3/h | 220 | 17 | 5,25 | 5 | 417,6kwh | 2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 1.874.575 | 1.376.108 | 447.342 | 446.832 | 198.532 | 426.040 | 2.894.854 |
| MC89 | 289 | 125m3/h | 220 | 17 | 5,25 | 5 | 445,5kwh | 2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 2.991.550 | 2.196.070 | 713.893 | 476.685 | 198.532 | 679.898 | 4.265.077 |
|  |  | Máy bơm vữa - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC90 | 290 | 2m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 12,6kwh | 1 x4 /7 | 34.394 | 59.408 | 20.636 | 13.482 | 48.658 | 15.634 | 157.818 |
| MC91 | 291 | 4m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 16,2kwh | 1 x4 /7 | 47.353 | 81.792 | 28.412 | 17.334 | 48.658 | 21.524 | 197.719 |
| MC92 | 292 | 6m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 19,8kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 50.887 | 87.896 | 30.532 | 21.186 | 90.531 | 23.130 | 253.275 |
| MC93 | 293 | 9m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 33,75kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 66.088 | 114.152 | 39.653 | 36.113 | 90.531 | 30.040 | 310.488 |
| MC94 | 294 | 32 – 50m3/h | 110 | 20 | 6,1 | 5 | 72kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 86.973 | 150.226 | 48.230 | 77.040 | 90.531 | 39.533 | 405.561 |
|  |  | Xe bơm bê tông tự hành - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC95 | 295 | 50m3/h | 200 | 14 | 5,42 | 6 | 52,8 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.220.726 | 811.783 | 330.817 | 385.585 | 112.242 | 366.218 | 2.006.645 |
| MC96 | 296 | 60m3/h | 200 | 14 | 5 | 6 | 60 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.491.783 | 992.036 | 372.946 | 438.165 | 112.242 | 447.535 | 2.362.923 |
|  |  | Máy bơm bê tông - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC97 | 297 | 40 - 60m3/h | 200 | 14 | 6,5 | 5 | 180,68kwh | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 834.043 | 554.639 | 271.064 | 193.328 | 112.242 | 208.511 | 1.339.783 |
| MC98 | 298 | 60 - 90m3/h | 200 | 14 | 6,5 | 5 | 247,5kwh | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.146.810 | 762.629 | 372.713 | 264.825 | 112.242 | 286.703 | 1.799.111 |
|  |  | Máy phun vẩy - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC99 | 299 | 9m3/h (AL 285) | 180 | 14 | 4,92 | 6 | 54kwh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 880.405 | 650.521 | 240.644 | 57.780 | 198.532 | 293.468 | 1.440.946 |
| MD00 | 300 | 16m3/h (AL 500) | 180 | 14 | 4,5 | 6 | 429kwh | 2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7 | 2.466.779 | 1.822.676 | 616.695 | 459.030 | 255.332 | 822.260 | 3.975.992 |
|  |  | Máy trải bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD01 | 301 | SP.500 | 180 | 14 | 4,2 | 5 | 72,6 lít diezel | 1x6/7+1x5/7+2x3/7 | 5.316.500 | 3.928.303 | 1.240.517 | 530.180 | 206.674 | 1.476.806 | 7.382.479 |
|  |  | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD02 | 302 | 0,4kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 1,8kwh | 1x3/7 | 1.096,5 | 2.492 | 872 | 1.926 | 41.873 | 399 | 47.562 |
| MD03 | 303 | 0,6kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 2,7kwh | 1x3/7 | 1.371 | 3.116 | 1.091 | 2.889 | 41.873 | 499 | 49.467 |
| MD04 | 304 | 0,8kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 3,6kwh | 1x3/7 | 1.644,5 | 3.738 | 1.308 | 3.852 | 41.873 | 598 | 51.369 |
| MD05 | 305 | 1kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 4,5kwh | 1x3/7 | 1.891 | 4.298 | 1.504 | 4.815 | 41.873 | 688 | 53.178 |
|  |  | Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD06 | 306 | 1kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 4,5kwh | 1x3/7 | 2.219 | 5.043 | 1.765 | 4.815 | 41.873 | 807 | 54.303 |
|  |  | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD07 | 307 | 0,6kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 2,7kwh | 1x3/7 | 1.933,8 | 4.395 | 1.538 | 2.889 | 41.873 | 703 | 51.398 |
| MD08 | 308 | 0,8kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 3,6kwh | 1x3/7 | 2.585 | 5.874 | 2.056 | 3.852 | 41.873 | 940 | 54.595 |
| MD09 | 309 | 1kw | 110 | 20 | 8,75 | 4 | 4,5kwh | 1x3/7 | 2.959,7 | 5.381 | 2.354 | 4.815 | 41.873 | 1.076 | 55.500 |
| MD10 | 310 | 1,5kw | 110 | 20 | 8,75 | 4 | 6,75kwh | 1x3/7 | 3.344,5 | 6.081 | 2.660 | 7.223 | 41.873 | 1.216 | 59.053 |
| MD11 | 311 | 2,8kw | 110 | 20 | 8,75 | 4 | 12,6kwh | 1x3/7 | 4.057 | 7.376 | 3.227 | 13.482 | 41.873 | 1.475 | 67.434 |
| MD12 | 312 | 3,5kw | 110 | 20 | 6,5 | 4 | 15,75kwh | 1x3/7 | 6.770,5 | 12.310 | 4.001 | 16.853 | 41.873 | 2.462 | 77.498 |
|  |  | Máy sàng rửa đá sỏi - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD13 | 313 | 11m3/h | 110 | 20 | 7,6 | 5 | 29,4kwh | 1x3/7 | 5.100 | 9.273 | 3.524 | 31.458 | 41.873 | 2.318 | 88.446 |
| MD14 | 314 | 35m3/h | 110 | 20 | 7,6 | 5 | 75,6kwh | 1x4/7 | 7.860 | 14.291 | 5.431 | 80.892 | 48.658 | 3.573 | 152.844 |
| MD15 | 315 | 45m3/h | 110 | 20 | 7,6 | 5 | 96,6kwh | 1x4/7 | 9.780 | 17.782 | 6.757 | 103.362 | 48.658 | 4.445 | 181.004 |
|  |  | Máy nghiền sàng đá di động - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD16 | 316 | 6m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 63kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 259.280 | 223.924 | 101.355 | 67.410 | 90.531 | 58.927 | 542.147 |
| MD17 | 317 | 20m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 315kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 782.000 | 675.364 | 305.691 | 337.050 | 90.531 | 177.727 | 1.586.363 |
| MD18 | 318 | 25m3/h | 220 | 20 | 7,6 | 5 | 357kwh | 2x3/7 + 1x4/7 | 948.000 | 818.727 | 327.491 | 381.990 | 132.404 | 215.455 | 1.876.067 |
| MD19 | 319 | 125m3/h | 220 | 20 | 7,6 | 5 | 630kwh | 2x3/7 + 1x4/7 | 3.170.860 | 2.738.470 | 1.095.388 | 674.100 | 132.404 | 720.650 | 5.361.012 |
|  |  | Máy nghiền đá thô - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD20 | 320 | 14m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 134,4kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 20.540 | 17.739 | 8.029 | 143.808 | 90.531 | 4.668 | 264.776 |
| MD21 | 321 | 200m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 840kwh | 1x3/7+ 2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 383.029 | 330.798 | 149.730 | 898.800 | 262.117 | 87.052 | 1.728.496 |
|  |  | Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD22 | 322 | 25T/h (140T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1190 lít mazút | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 455.000 | 461.067 | 173.507 | 7.193.603 | 598.652 | 151.667 | 8.578.495 |
|  |  |  |  |  |  |  | 210kwh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 210 lít diezel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD23 | 323 | 30T/h (156T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1326 lít mazút | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 546.000 | 553.280 | 208.208 | 8.015.729 | 598.652 | 182.000 | 9.557.869 |
|  |  |  |  |  |  |  | 234kwh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 lít diezel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD24 | 324 | 40T/h (176T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1496 lít mazút | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 607.750 | 615.853 | 231.755 | 9.043.386 | 745.983 | 202.583 | 10.839.561 |
|  |  |  |  |  |  |  | 264kwh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 264 lít diezel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD25 | 325 | 50T/h (200T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1700 lít mazút | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 625.500 | 633.840 | 238.524 | 10.276.575 | 745.983 | 208.500 | 12.103.422 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300kwh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 lít diezel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD26 | 326 | 60T/h (216T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1836 lít mazút | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 1.126.125 | 1.141.140 | 429.429 | 11.098.701 | 745.983 | 375.375 | 13.790.628 |
|  |  |  |  |  |  |  | 324kwh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 lít diezel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD27 | 327 | 80T/h (256T/ca) | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 2176 lít mazút | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 2.193.776 | 1.806.209 | 798.534 | 13.154.016 | 745.983 | 731.259 | 17.236.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 384kwh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 384 lít diezel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy phun nhựa đường - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD28 | 328 | 190cv | 120 | 14 | 5,6 | 6 | 57 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 335.865 | 372.250 | 156.737 | 416.257 | 106.306 | 167.933 | 1.219.483 |
|  |  | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD29 | 329 | 65T/h | 150 | 16 | 6,4 | 5 | 33,6 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 314.000 | 318.187 | 133.973 | 245.372 | 98.673 | 104.667 | 900.872 |
| MD30 | 330 | 100T/h | 150 | 16 | 6,4 | 5 | 50,4 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 333.000 | 337.440 | 142.080 | 368.059 | 98.673 | 111.000 | 1.057.252 |
| MD31 | 331 | Máy cào bóc đường Wirtgen 1000C | 220 | 18 | 5,8 | 5 | 92,4 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 2.918.247 | 2.268.274 | 769.356 | 674.774 | 105.458 | 663.238 | 4.481.100 |
| MD32 | 332 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A | 170 | 20 | 3,5 | 5 |  | 1x4/7 | 33.861,5 | 37.845 | 6.971 |  | 48.658 | 9.959 | 103.434 |
| MD33 | 333 | Lò nấu sơn YHK 3A | 170 | 17 | 3,56 | 5 | 10,54 lít diezel | 1x4/7 | 217.980 | 207.081 | 45.648 | 76.971 | 48.658 | 64.112 | 442.469 |
| MD34 | 334 | Nồi nấu nhựa | 170 | 25 | 10 | 5 |  | 1x4/7 | 2.673,5 | 3.932 | 1.573 |  | 48.658 | 786 | 54.949 |
|  |  | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD35 | 335 | 0,55kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 1,49kwh | 1x3/7 | 967 | 913 | 255 | 1.594 | 41.873 | 215 | 44.850 |
| MD36 | 336 | 0.75kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 2,03kwh | 1x3/7 | 1.188 | 1.122 | 313 | 2.172 | 41.873 | 264 | 45.744 |
| MD37 | 337 | 1.1kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 2,97kwh | 1x3/7 | 1.562 | 1.475 | 411 | 3.178 | 41.873 | 347 | 47.285 |
| MD38 | 338 | 1.5kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 4,05kwh | 1x3/7 | 1.500 | 1.417 | 395 | 4.334 | 41.873 | 333 | 48.352 |
| MD39 | 339 | 2kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 5,4kwh | 1x3/7 | 1.511 | 1.427 | 398 | 5.778 | 41.873 | 336 | 49.812 |
| MD40 | 340 | 2.8kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 7,56kwh | 1x3/7 | 1.631 | 1.540 | 429 | 8.089 | 41.873 | 362 | 52.295 |
| MD41 | 341 | 4kw | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 10,8kwh | 1x3/7 | 2.250 | 2.550 | 711 | 11.556 | 41.873 | 750 | 57.440 |
| MD42 | 342 | 4.5kw | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 12,15kwh | 1x3/7 | 2.813 | 3.188 | 889 | 13.001 | 41.873 | 938 | 59.888 |
| MD43 | 343 | 7kw | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 16,8kwh | 1x3/7 | 5.602,5 | 6.350 | 1.770 | 17.976 | 41.873 | 1.868 | 69.836 |
| MD44 | 344 | 10kw | 150 | 16 | 4,52 | 5 | 24kwh | 1x4/7 | 8.473,0 | 9.038 | 2.553 | 25.680 | 48.658 | 2.824 | 88.753 |
| MD45 | 345 | 14kw | 150 | 16 | 4,52 | 5 | 33,6kwh | 1x4/7 | 12.789 | 12.960 | 3.854 | 35.952 | 48.658 | 4.263 | 105.686 |
| MD46 | 346 | 20kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 48kwh | 1x4/7 | 20.735 | 21.011 | 5.806 | 51.360 | 48.658 | 6.912 | 133.747 |
| MD47 | 347 | 22kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 52,8kwh | 1x4/7 | 23.925 | 24.244 | 6.699 | 56.496 | 48.658 | 7.975 | 144.072 |
| MD48 | 348 | 28kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 67,2kwh | 1x4/7 | 26.970 | 27.330 | 7.552 | 71.904 | 48.658 | 8.990 | 164.433 |
| MD49 | 349 | 30kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 72kwh | 1x4/7 | 32.683 | 33.119 | 9.151 | 77.040 | 48.658 | 10.894 | 178.862 |
| MD50 | 350 | 40kw | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 96kwh | 1x4/7 | 42.021 | 42.581 | 11.094 | 102.720 | 48.658 | 14.007 | 219.060 |
| MD51 | 351 | 50kw | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 120kwh | 1x4/7 | 49.358 | 50.016 | 13.031 | 128.400 | 48.658 | 16.453 | 256.557 |
| MD52 | 352 | 55kw | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 132kwh | 1x4/7 | 52.026 | 52.720 | 13.735 | 141.240 | 48.658 | 17.342 | 273.695 |
| MD53 | 353 | 75kw | 150 | 14 | 3,59 | 5 | 180kwh | 1x4/7 | 74.831 | 66.350 | 17.910 | 192.600 | 48.658 | 24.944 | 350.461 |
| MD54 | 354 | 113kw | 150 | 14 | 3,59 | 5 | 271,2kwh | 1x4/7 | 97.808 | 86.723 | 23.409 | 290.184 | 48.658 | 32.603 | 481.576 |
|  |  | Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD55 | 355 | 5cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 2,7 lít diezel | 1x4/7 | 3.239,5 | 4.319 | 1.166 | 19.717 | 48.658 | 1.080 | 74.941 |
| MD56 | 356 | 5.5cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 2,97 lít diezel | 1x4/7 | 5.535 | 7.380 | 1.993 | 21.689 | 48.658 | 1.845 | 81.565 |
| MD57 | 357 | 7cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 3,78 lít diezel | 1x4/7 | 7.000 | 9.333 | 2.520 | 27.604 | 48.658 | 2.333 | 90.449 |
| MD58 | 358 | 7,5cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 4,05 lít diezel | 1x4/7 | 7.675 | 10.233 | 2.763 | 29.576 | 48.658 | 2.558 | 93.789 |
| MD59 | 359 | 10cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 5,1 lít diezel | 1x4/7 | 11.025 | 13.965 | 3.969 | 37.244 | 48.658 | 3.675 | 107.511 |
| MD60 | 360 | 15cv | 150 | 18 | 4,68 | 5 | 7,65 lít diezel | 1x4/7 | 30.240 | 34.474 | 9.435 | 55.866 | 48.658 | 10.080 | 158.513 |
| MD61 | 361 | 20cv | 150 | 18 | 4,68 | 5 | 10,2 lít diezel | 1x4/7 | 40.813 | 46.527 | 12.734 | 74.488 | 48.658 | 13.604 | 196.011 |
| MD62 | 362 | 37cv | 150 | 17 | 4,42 | 5 | 17,76 lít diezel | 1x4/7 | 87.500 | 94.208 | 25.783 | 129.697 | 48.658 | 29.167 | 327.513 |
| MD63 | 363 | 45cv | 150 | 17 | 4,42 | 5 | 21,6 lít diezel | 1x4/7 | 90.450 | 97.385 | 26.653 | 157.739 | 48.658 | 30.150 | 360.585 |
| MD64 | 364 | 75cv | 150 | 16 | 3,84 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7 | 213.108 | 215.949 | 54.556 | 262.899 | 48.658 | 71.036 | 653.098 |
| MD65 | 365 | 100cv | 150 | 16 | 3,84 | 5 | 45 lít diezel | 1x4/7 | 217.312 | 220.209 | 55.632 | 328.624 | 48.658 | 72.437 | 725.560 |
| MD66 | 366 | 150cv | 150 | 16 | 3,84 | 5 | 63 lít diezel | 1x5/7 | 329.405 | 333.797 | 84.328 | 460.073 | 56.800 | 109.802 | 1.044.800 |
|  |  | Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD67 | 367 | 3cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 1,62 lít xăng | 1x4/7 | 3.897 | 5.196 | 1.507 | 15.473 | 48.658 | 1.299 | 72.133 |
| MD68 | 368 | 4cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 2,16 lít xăng | 1x4/7 | 6.666 | 8.888 | 2.578 | 20.631 | 48.658 | 2.222 | 82.976 |
| MD69 | 369 | 6cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 3,24 lít xăng | 1x4/7 | 13.651 | 17.291 | 5.278 | 30.946 | 48.658 | 4.550 | 106.724 |
| MD70 | 370 | 7cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 3,78 lít xăng | 1x4/7 | 19.093 | 24.184 | 7.383 | 36.103 | 48.658 | 6.364 | 122.693 |
| MD71 | 371 | 8cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 4,32 lít xăng | 1x4/7 | 22.159 | 28.068 | 8.568 | 41.261 | 48.658 | 7.386 | 133.942 |
|  |  | Máy phát điện lưu động - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD72 | 372 | 5,2kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 4,86 lít diezel | 1x3/7 | 11.637 | 11.055 | 3.491 | 35.491 | 41.873 | 4.156 | 96.067 |
| MD73 | 373 | 8kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 7,56 lít diezel | 1x3/7 | 16.327 | 15.511 | 4.898 | 55.209 | 41.873 | 5.831 | 123.322 |
| MD74 | 374 | 10kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 10,8 lít diezel | 1x3/7 | 23.226 | 22.065 | 6.968 | 78.870 | 41.873 | 8.295 | 158.070 |
| MD75 | 375 | 15kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 13,5 lít diezel | 1x3/7 | 29.866 | 26.346 | 8.320 | 98.587 | 41.873 | 10.666 | 185.792 |
| MD76 | 376 | 20kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 19,2 lít diezel | 1x3/7 | 23.099 | 20.377 | 6.435 | 140.213 | 41.873 | 8.250 | 217.147 |
| MD77 | 377 | 25kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 21,6 lít diezel | 1x3/7 | 32.336 | 28.525 | 9.008 | 157.739 | 41.873 | 11.549 | 248.694 |
| MD78 | 378 | 30kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 24 lít diezel | 1x3/7 | 42.534 | 37.521 | 11.849 | 175.266 | 41.873 | 15.191 | 281.700 |
| MD79 | 379 | 38kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 28,8 lít diezel | 1x3/7 | 47.942 | 42.292 | 13.355 | 210.319 | 41.873 | 17.122 | 324.961 |
| MD80 | 380 | 45kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 31,2 lít diezel | 1x3/7 | 53.942 | 47.585 | 15.027 | 227.846 | 41.873 | 19.265 | 351.595 |
| MD81 | 381 | 50kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 36 lít diezel | 1x3/7 | 62.034 | 54.723 | 17.281 | 262.899 | 41.873 | 22.155 | 398.931 |
| MD82 | 382 | 60kw | 140 | 12 | 3,6 | 5 | 40,5 lít diezel | 1x3/7 | 63.620 | 51.805 | 16.359 | 295.761 | 41.873 | 22.721 | 428.520 |
| MD83 | 383 | 75kw | 140 | 12 | 3,6 | 5 | 45 lít diezel | 1x4/7 | 80.621 | 65.649 | 20.731 | 328.624 | 48.658 | 28.793 | 492.455 |
| MD84 | 384 | 112kw | 140 | 11 | 3,3 | 5 | 68,25 lít diezel | 1x4/7 | 146.153 | 109.093 | 34.450 | 498.413 | 48.658 | 52.198 | 742.811 |
| MD85 | 385 | 122kw | 140 | 11 | 3,3 | 5 | 75,6 lít diezel | 1x4/7 | 144.369 | 107.761 | 34.030 | 552.088 | 48.658 | 51.560 | 794.097 |
|  |  | Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD86 | 386 | 3m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 0,63 lít xăng | 1x4/7 | 1.750 | 1.517 | 637 | 6.017 | 48.658 | 583 | 57.412 |
| MD87 | 387 | 11m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 1,8 lít xăng | 1x4/7 | 2.600 | 2.253 | 946 | 17.192 | 48.658 | 867 | 69.917 |
| MD88 | 388 | 25m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 2,88 lít xăng | 1x4/7 | 4.500 | 3.900 | 1.638 | 27.507 | 48.658 | 1.500 | 83.203 |
| MD89 | 389 | 40m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 7,8 lít xăng | 1x4/7 | 14.720 | 12.119 | 5.358 | 74.499 | 48.658 | 4.907 | 145.541 |
| MD90 | 390 | 120m3/h | 150 | 12 | 5,04 | 5 | 14,4 lít xăng | 1x4/7 | 45.954 | 34.925 | 15.441 | 137.537 | 48.658 | 15.318 | 251.879 |
| MD91 | 391 | 200m3/h | 150 | 12 | 5,04 | 5 | 24 lít xăng | 1x4/7 | 73.606 | 55.941 | 24.732 | 229.229 | 48.658 | 24.535 | 383.094 |
| MD92 | 392 | 300m3/h | 150 | 12 | 5,04 | 5 | 33 lít xăng | 1x4/7 | 106.056 | 80.603 | 35.635 | 315.189 | 48.658 | 35.352 | 515.437 |
| MD93 | 393 | 600m3/h | 150 | 11 | 4,62 | 5 | 46,2 lít xăng | 1x4/7 | 241.715 | 168.395 | 74.448 | 441.265 | 48.658 | 80.572 | 813.338 |
|  |  | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD94 | 394 | 5,5m3/h | 150 | 13 | 7,15 | 5 | 0,63 lít diezel | 1x4/7 | 1.000 | 867 | 477 | 4.601 | 48.658 | 333 | 54.935 |
| MD95 | 395 | 75m3/h | 150 | 13 | 5,85 | 5 | 5,76 lít diezel | 1x4/7 | 10.894 | 8.969 | 4.249 | 42.064 | 48.658 | 3.631 | 107.571 |
| MD96 | 396 | 102m3/h | 150 | 13 | 5,85 | 5 | 13,2 lít diezel | 1x4/7 | 18.241 | 15.018 | 7.114 | 96.396 | 48.658 | 6.080 | 173.267 |
| MD97 | 397 | 120m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 13,86 lít diezel | 1x4/7 | 26.570 | 20.193 | 9.565 | 101.216 | 48.658 | 8.857 | 188.489 |
| MD98 | 398 | 200m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 18 lít diezel | 1x4/7 | 63.291 | 48.101 | 22.785 | 131.450 | 48.658 | 21.097 | 272.090 |
| MD99 | 399 | 240m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 27,54 lít diezel | 1x4/7 | 74.894 | 56.919 | 26.962 | 201.118 | 48.658 | 24.965 | 358.622 |
| ME00 | 400 | 300m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 32,4 lít diezel | 1x4/7 | 76.571 | 58.194 | 27.566 | 236.609 | 48.658 | 25.524 | 396.550 |
| ME01 | 401 | 360m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 34,56 lít diezel | 1x4/7 | 96.472 | 73.319 | 34.730 | 252.383 | 48.658 | 32.157 | 441.247 |
| ME02 | 402 | 420m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 37,8 lít diezel | 1x4/7 | 129.319 | 98.282 | 46.555 | 276.044 | 48.658 | 43.106 | 512.646 |
| ME03 | 403 | 540m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 36,48 lít diezel | 1x4/7 | 141.022 | 107.177 | 50.768 | 266.404 | 48.658 | 47.007 | 520.014 |
| ME04 | 404 | 600m3/h | 150 | 11 | 4,95 | 5 | 38,4 lít diezel | 1x4/7 | 156.683 | 109.156 | 51.705 | 280.426 | 48.658 | 52.228 | 542.172 |
| ME05 | 405 | 660m3/h | 150 | 11 | 4,95 | 5 | 38,88 lít diezel | 1x4/7 | 192.533 | 134.131 | 63.536 | 283.931 | 48.658 | 64.178 | 594.434 |
| ME06 | 406 | 1200m3/h | 150 | 11 | 3,85 | 5 | 75 lít diezel | 1x4/7 | 446.270 | 310.901 | 114.543 | 547.706 | 48.658 | 148.757 | 1.170.565 |
|  |  | Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME07 | 407 | 5m3/h | 150 | 13 | 5,2 | 5 | 1,85kwh | 1x3/7 | 1.890 | 1.638 | 655 | 1.980 | 41.873 | 630 | 46.776 |
| ME08 | 408 | 10m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 5,41kwh | 1x3/7 | 3.150 | 2.730 | 956 | 5.789 | 41.873 | 1.050 | 52.397 |
| ME09 | 409 | 22m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 6,9kwh | 1x3/7 | 7.140 | 6.188 | 2.166 | 7.383 | 41.873 | 2.380 | 59.990 |
| ME10 | 410 | 30m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 10,05kwh | 1x3/7 | 9.135 | 7.917 | 2.771 | 10.754 | 41.873 | 3.045 | 66.359 |
| ME11 | 411 | 56m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 16,77kwh | 1x3/7 | 19.635 | 16.166 | 5.956 | 17.944 | 41.873 | 6.545 | 88.484 |
| ME12 | 412 | 150m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 44,28kwh | 1x3/7 | 42.000 | 31.920 | 10.752 | 47.380 | 41.873 | 14.000 | 145.925 |
| ME13 | 413 | 216m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 52,38kwh | 1x3/7 | 59.288 | 45.059 | 15.178 | 56.047 | 41.873 | 19.763 | 177.919 |
| ME14 | 414 | 270m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 80,46kwh | 1x3/7 | 76.031 | 57.784 | 19.464 | 86.092 | 41.873 | 25.344 | 230.556 |
| ME15 | 415 | 300m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 86,4kwh | 1x3/7 | 96.138 | 73.065 | 24.611 | 92.448 | 41.873 | 32.046 | 264.043 |
| ME16 | 416 | 600m3/h | 150 | 12 | 3,3 | 5 | 125,28kwh | 1x4/7 | 207.428 | 157.645 | 45.634 | 134.050 | 48.658 | 69.143 | 455.130 |
|  |  | Máy biến thế hàn một chiều - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME17 | 417 | 40kw | 180 | 24 | 4,5 | 5 | 84kwh | 1x4/7 | 11.540 | 14.617 | 2.885 | 89.880 | 48.658 | 3.206 | 159.246 |
| ME18 | 418 | 50kw | 180 | 24 | 4,5 | 5 | 105kwh | 1x4/7 | 19.005 | 24.073 | 4.751 | 112.350 | 48.658 | 5.279 | 195.111 |
|  |  | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME19 | 419 | 4kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 8,4kwh | 1x4/7 | 1.084 | 1.445 | 291 | 8.988 | 48.658 | 301 | 59.684 |
| ME20 | 420 | 7kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 14,7kwh | 1x4/7 | 2.411 | 3.215 | 648 | 15.729 | 48.658 | 670 | 68.920 |
| ME21 | 421 | 10kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 21kwh | 1x4/7 | 2.893,5 | 3.858 | 778 | 22.470 | 48.658 | 804 | 76.568 |
| ME22 | 422 | 14kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 29,4kwh | 1x4/7 | 3.376 | 4.501 | 908 | 31.458 | 48.658 | 938 | 86.463 |
| ME23 | 423 | 23kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 48,3kwh | 1x4/7 | 4.219,5 | 5.626 | 1.135 | 51.681 | 48.658 | 1.172 | 108.272 |
| ME24 | 424 | 27,5kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 57,75kwh | 1x4/7 | 7.615 | 10.153 | 2.031 | 61.793 | 48.658 | 2.115 | 124.750 |
| ME25 | 425 | 29,2kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 61,32kwh | 1x4/7 | 8.840 | 11.787 | 2.357 | 65.612 | 48.658 | 2.456 | 130.870 |
| ME26 | 426 | 33,5kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 70,35kwh | 1x4/7 | 11.350 | 14.377 | 3.027 | 75.275 | 48.658 | 3.153 | 144.489 |
|  |  | Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME27 | 427 | 9cv | 160 | 20 | 5,6 | 5 | 2,7 lít xăng | 1x4/7 | 26.770 | 31.789 | 9.370 | 25.788 | 48.658 | 8.366 | 123.971 |
| ME28 | 428 | 20cv | 160 | 18 | 5,04 | 5 | 4,8 lít xăng | 1x4/7 | 36.300 | 38.796 | 11.435 | 45.846 | 48.658 | 11.344 | 156.078 |
|  |  | Máy hàn điện, động cơ diezel - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME29 | 429 | 4cv | 160 | 20 | 5,6 | 5 | 1,44 lít diezel | 1x4/7 | 14.980 | 17.789 | 5.243 | 10.516 | 48.658 | 4.681 | 86.887 |
| ME30 | 430 | 10,2cv | 160 | 20 | 5,2 | 5 | 3,06 lít diezel | 1x4/7 | 29.100 | 34.556 | 9.458 | 22.346 | 48.658 | 9.094 | 124.112 |
| ME31 | 431 | 27,5cv | 160 | 18 | 4,5 | 5 | 7,43 lít diezel | 1x4/7 | 79.410 | 84.869 | 22.334 | 54.259 | 48.658 | 24.816 | 234.937 |
|  |  | Máy hàn hơi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME32 | 432 | 1000l/h | 100 | 24 | 4,8 | 5 |  | 1x4/7 | 828 | 1.987 | 397 |  | 48.658 | 414 | 51.457 |
| ME33 | 433 | 2000l/h | 100 | 24 | 4,8 | 5 |  | 1x4/7 | 1.296 | 3.110 | 622 |  | 48.658 | 648 | 53.038 |
| ME34 | 434 | Máy hàn cắt dưới nước | 60 | 25 | 10 | 5 |  | 2x5/7 | 58.227 | 230.482 | 97.045 |  | 113.600 | 48.523 | 489.649 |
|  |  | Máy phun sơn (chưa tính khí nén)- năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME35 | 435 | 400m2/h | 120 | 30 | 5,4 | 4 |  | 1x3/7 | 2.389,2 | 5.973 | 1.075 |  | 41.873 | 796 | 49.718 |
| ME36 | 436 | Máy phun cát (chưa tính khí nén) | 180 | 30 | 4,2 | 4 |  | 1x3/7 | 5.337 | 8.895 | 1.245 |  | 41.873 | 1.186 | 53.199 |
|  |  | Máy khoan đứng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME37 | 437 | 4,5kw | 200 | 14 | 4,08 | 4 | 9,45kwh | 1x3/7 | 35.275 | 23.458 | 7.196 | 10.112 | 41.873 | 7.055 | 89.693 |
|  |  | Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME38 | 438 | 13mm | 120 | 30 | 8,4 | 4 | 1,05kwh | 1x3/7 | 289,5 | 724 | 203 | 1.124 | 41.873 | 97 | 44.019 |
|  |  | Máy cắt sắt cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME39 | 439 | 1kw | 80 | 30 | 7,5 | 4 | 2,1kwh | 1x3/7 | 1505,5 | 5.646 | 1.411 | 2.247 | 41.873 | 753 | 51.930 |
|  |  | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME40 | 440 | 0,62kw | 120 | 30 | 7,5 | 4 | 0,93kwh | 1x3/7 | 1.181 | 2.953 | 738 | 995 | 41.873 | 394 | 46.952 |
| ME41 | 441 | 0,75kw | 120 | 20 | 7,5 | 4 | 1,13kwh | 1x3/7 | 1.550 | 2.583 | 969 | 1.209 | 41.873 | 517 | 47.151 |
| ME42 | 442 | 0,85kw | 120 | 20 | 7,5 | 4 | 1,28kwh | 1x3/7 | 1.707 | 2.845 | 1.067 | 1.370 | 41.873 | 569 | 47.723 |
| ME43 | 443 | 1,05kw | 120 | 20 | 7,5 | 4 | 1,58kwh | 1x3/7 | 2.700 | 4.500 | 1.688 | 1.691 | 41.873 | 900 | 50.651 |
| ME44 | 444 | 1,5kw | 100 | 20 | 7,5 | 4 | 2,25kwh | 1x3/7 | 3.106,2 | 6.212 | 2.330 | 2.408 | 41.873 | 1.242 | 54.065 |
|  |  | Máy cắt gạch đá - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME45 | 445 | 1,7kw | 80 | 14 | 7 | 4 | 3,06kwh | 1x3/7 | 1.982 | 3.469 | 1.734 | 3.274 | 41.873 | 991 | 51.341 |
|  |  | Máy cắt bê tông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME46 | 446 | 1,5kw | 100 | 20 | 7,5 | 4 | 2,7kwh | 1x3/7 | 2.166 | 4.332 | 1.625 | 2.889 | 41.873 | 866 | 51.585 |
| ME47 | 447 | 1,2cv (MCD218) | 100 | 20 | 4,5 | 5 | 7,92 lít xăng | 1x4/7 | 15.303 | 29.076 | 6.886 | 75.645 | 48.658 | 7.652 | 167.917 |
|  |  | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén)- tiêu hao khí nén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME48 | 448 | 1,5m2/ph | 110 | 30 | 6,6 | 5 |  | 1x4/7 | 2290,5 | 6.247 | 1.374 |  | 48.658 | 1.041 | 57.320 |
| ME49 | 449 | 3m3/ph | 110 | 30 | 6,6 | 5 |  | 1x4/7 | 2706 | 7.380 | 1.624 |  | 48.658 | 1.230 | 58.892 |
|  |  | Máy uốn ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME50 | 450 | 2,8kw | 220 | 14 | 4,5 | 4 | 5,04kwh | 1x3/7 | 14.000 | 8.464 | 2.864 | 5.393 | 41.873 | 2.545 | 61.139 |
|  |  | Máy cắt ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME51 | 451 | 5kw | 220 | 14 | 4,5 | 4 | 9kwh | 1x3/7 | 14.000 | 8.464 | 2.864 | 9.630 | 41.873 | 2.545 | 65.376 |
|  |  | Máy cắt tôn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME52 | 452 | 15kw | 220 | 13 | 3,86 | 4 | 27kwh | 1x3/7 | 116.000 | 65.118 | 20.353 | 28.890 | 41.873 | 21.091 | 177.325 |
|  |  | Máy cắt đột - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME53 | 453 | 2,8kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 5,04kwh | 1x3/7 | 30.900 | 18.680 | 5.731 | 5.393 | 41.873 | 5.618 | 77.295 |
|  |  | Máy cắt uốn cốt thép - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME54 | 454 | 5kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 9kwh | 1x3/7 | 6.536 | 4.159 | 1.212 | 9.630 | 41.873 | 1.188 | 58.063 |
|  |  | Máy cưa kim loại - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME55 | 455 | 1,7kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 3,57kwh | 1x3/7 | 4.164 | 2.650 | 772 | 3.820 | 41.873 | 757 | 49.872 |
|  |  | Máy tiện - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME56 | 456 | 4,5kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 9,45kwh | 1x3/7 | 31.100 | 18.801 | 5.768 | 10.112 | 41.873 | 5.655 | 82.208 |
|  |  | Máy mài - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME57 | 457 | 1kw | 200 | 14 | 4,92 | 4 | 1,8kwh | 1x3/7 | 1.491 | 1.044 | 367 | 1.926 | 41.873 | 298 | 45.508 |
| ME58 | 458 | 2,7kw | 220 | 14 | 4,92 | 4 | 4,05kwh | 1x3/7 | 4.687 | 2.983 | 1.048 | 4.334 | 41.873 | 852 | 51.090 |
|  |  | Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME59 | 459 | 1,3kw | 160 | 30 | 10,5 | 4 | 2,73kwh | 1x3/7 | 2.424 | 4.545 | 1.591 | 2.921 | 41.873 | 606 | 51.536 |
|  |  | Máy cắt cỏ cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME60 | 460 | 0,8kw | 160 | 30 | 10,5 | 4 | 2,16kwh | 1x4/7 | 1.476 | 2.768 | 969 | 2.311 | 48.658 | 369 | 55.074 |
|  |  | Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME61 | 461 | Φ ≤ 42mm (động cơ điện -1,2kw) | 180 | 20 | 8,5 | 5 | 4,68kwh | 1x3/7 | 3.395,5 | 3.773 | 1.603 | 5.008 | 41.873 | 943 | 53.200 |
| ME62 | 462 | Φ ≤ 42mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) | 180 | 20 | 8,5 | 5 |  | 1x3/7 | 6.694 | 7.438 | 3.161 |  | 41.873 | 1.859 | 54.331 |
| ME63 | 463 | Φ ≤ 42mm (khoan SIG - chưa tính khí nén) | 180 | 20 | 6,5 | 5 |  | 1x3/7 | 40.937 | 43.211 | 14.783 |  | 41.873 | 11.371 | 111.238 |
| ME64 | 464 | Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) | 180 | 20 | 8,5 | 5 |  | 1x3/7 | 1.554,5 | 1.727 | 734 |  | 41.873 | 432 | 44.766 |
|  |  | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén)- đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME65 | 465 | Φ 75 - 95mm | 240 | 18 | 5,26 | 5 |  | 1x3/7+1x4/7 | 203.911 | 145.287 | 44.690 |  | 90.531 | 42.481 | 322.990 |
| ME66 | 466 | Φ 105 - 110mm | 240 | 18 | 5,26 | 5 |  | 1x3/7+1x4/7 | 325.471 | 231.898 | 71.332 |  | 90.531 | 67.806 | 461.568 |
|  |  | Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện- đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME67 | 467 | Φ 150 (56kw) | 250 | 15 | 4,3 | 5 | 184,8kwh | 1x3/7+1x4/7 | 462.760 | 263.773 | 79.595 | 197.736 | 90.531 | 92.552 | 724.187 |
|  |  | Máy khoan đập cáp - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME68 | 468 | Φ 200 - 260 (20kw) | 250 | 16 | 6,72 | 5 | 54kwh | 2x3/7+1x4/7 | 105.634 | 64.225 | 28.394 | 57.780 | 132.404 | 21.127 | 303.931 |
|  |  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME69 | 469 | Φ 160 – 200 (90kw) | 250 | 15 | 4,8 | 5 | 243kwh | 1x3/7+1x4/7 | 519.979 | 296.388 | 99.836 | 260.010 | 90.531 | 103.996 | 850.761 |
|  |  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME70 | 470 | Φ 51 - 76(310cv) | 250 | 15 | 5,8 | 5 | 167,4 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 896.443 | 510.973 | 207.975 | 1.222.480 | 125.981 | 179.289 | 2.246.697 |
| ME71 | 471 | Φ 76 - 89(145cv) | 250 | 15 | 5,5 | 5 | 82,65 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.229.834 | 701.005 | 270.563 | 603.572 | 125.981 | 245.967 | 1.947.089 |
| ME72 | 472 | Φ 89 - 102 (220cv) | 250 | 15 | 5,2 | 5 | 121,44 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.602.372 | 913.352 | 333.293 | 886.846 | 125.981 | 320.474 | 2.579.947 |
| ME73 | 473 | Φ 102 -115 (300cv) | 250 | 15 | 4,2 | 5 | 162 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.791.103 | 1.020.929 | 300.905 | 1.183.046 | 125.981 | 358.221 | 2.989.081 |
| ME74 | 474 | Φ 115 -127 (144cv) | 250 | 15 | 4,2 | 5 | 82,08 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.794.998 | 1.023.149 | 301.560 | 599.410 | 125.981 | 359.000 | 2.409.099 |
| ME75 | 475 | Φ 127 -152(335cv) | 250 | 15 | 4,2 | 5 | 180,9 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.031.207 | 1.157.788 | 341.243 | 1.321.067 | 125.981 | 406.241 | 3.352.321 |
|  |  | Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME76 | 476 | Φ 243-269 (322kw) | 250 | 15 | 3,9 | 5 | 1042,2kwh | 1x4/7+1x7/7 | 2.574.448 | 1.467.435 | 401.614 | 1.115.154 | 125.981 | 514.890 | 3.625.074 |
|  |  | Máy khoan xoay cầu, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME77 | 477 | Φ 152-228(450cv) | 250 | 15 | 3,9 | 5 | 202,5 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.015.097 | 1.718.605 | 470.355 | 1.478.807 | 125.981 | 603.019 | 4.396.768 |
|  |  | Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME78 | 478 | Φ 45(2cần-147cv) | 250 | 15 | 3,9 | 6 | 83,79 lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 2.883.139 | 1.643.389 | 449.770 | 611.897 | 251.962 | 691.953 | 3.648.972 |
| ME79 | 479 | Φ 45(3cần-255cv) | 250 | 15 | 3,9 | 6 | 137,7 lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 4.208.241 | 2.398.697 | 656.486 | 1.005.589 | 251.962 | 1.009.978 | 5.322.711 |
|  |  | Máy khoan néo - độ sâu khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME80 | 480 | H ≤ 3,5m (80cv) | 250 | 15 | 3,9 | 6 | 38,4 lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 3.167.942 | 1.805.727 | 494.199 | 280.426 | 251.962 | 760.306 | 3.592.620 |
|  |  | Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME81 | 481 | Φ 2,4m (250kw) | 200 | 15 | 3,2 | 6 | 675kwh | 2x4/7+2x7/7 | 10.432.863 | 7.433.415 | 1.669.258 | 722.250 | 251.962 | 3.129.859 | 13.206.744 |
|  |  | Tổ hợp dàn khoan leo, công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME82 | 482 | 9kw | 200 | 20 | 1,8 | 6 | 16,2kwh | 1x4/7 | 551.346 | 523.779 | 49.621 | 17.334 | 48.658 | 165.404 | 804.796 |
|  |  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME83 | 483 | 40kw | 220 | 16 | 6,4 | 5 | 144kwh | 2x3/7+1x4/7 | 193.380 | 133.608 | 56.256 | 154.080 | 132.404 | 43.950 | 520.298 |
|  |  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME84 | 484 | 54cv | 220 | 15 | 6,5 | 5 | 19,44 lít diezel | 2x3/7+1x4/7 | 325.541 | 210.862 | 96.183 | 141.965 | 132.404 | 73.987 | 655.400 |
| ME85 | 485 | 300cv | 220 | 13 | 3,9 | 5 | 97,2 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 2.123.423 | 1.192.012 | 376.425 | 709.827 | 198.532 | 482.596 | 2.959.393 |
|  |  | Búa diezel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME86 | 486 | 0,6T | 220 | 17 | 4,74 | 5 | 45 lít diezel | 1x3/7+1x4/7+1x5/7 | 370.000 | 271.614 | 79.718 | 328.624 | 147.331 | 84.091 | 911.377 |
| ME87 | 487 | 1,2T | 220 | 17 | 4,4 | 5 | 56,4 lít diezel | 1x3/7+1x4/7+1x5/7 | 482.000 | 353.832 | 96.400 | 411.875 | 147.331 | 109.545 | 1.118.983 |
| ME88 | 488 | 1,8T | 220 | 17 | 4,4 | 5 | 58,5 lít diezel | 1x3/7+1x4/7+1x6/7 | 661.000 | 485.234 | 132.200 | 427.211 | 156.659 | 150.227 | 1.351.531 |
| ME89 | 489 | 3,5T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 61,5 lít diezel | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 1.414.500 | 977.291 | 249.466 | 449.119 | 198.532 | 321.477 | 2.195.886 |
| ME90 | 490 | 4,5T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 64,5 lít diezel | 2x3/7+1x5/7+1x6/7 | 1.718.000 | 1.186.982 | 302.993 | 471.027 | 206.674 | 390.455 | 2.558.130 |
|  |  | Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME91 | 491 | 1,2T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 24 lít diezel 14,12kwh | 1x3/7+1x4/7+1x5/7 | 438.000 | 302.618 | 77.247 | 190.374 | 147.331 | 99.545 | 817.116 |
| ME92 | 492 | 1,8T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 30 lít diezel 14,12kwh | 1x3/7+1x4/7+1x5/7 | 630.000 | 435.273 | 111.109 | 234.191 | 147.331 | 143.182 | 1.071.086 |
| ME93 | 493 | 2,2T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 33 lít diezel 14,12kwh | 1x3/7+1x4/7+1x5/7 | 888.000 | 536.836 | 142.080 | 256.099 | 147.331 | 201.818 | 1.284.165 |
| ME94 | 494 | 2,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 36 lít diezel 25,42kwh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 890.000 | 538.045 | 142.400 | 290.098 | 198.532 | 202.273 | 1.371.349 |
| ME95 | 495 | 3,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 48 lít diezel 25,42kwh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 979.100 | 591.910 | 156.656 | 377.731 | 198.532 | 222.523 | 1.547.353 |
| ME96 | 496 | 4,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 63 lít diezel 33,75kwh | 2x3/7+1x5/7+1x6/7 | 1.036.500 | 626.611 | 165.840 | 496.186 | 206.674 | 235.568 | 1.730.879 |
| ME97 | 497 | 5,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 78 lít diezel 33,75kwh | 2x3/7+1x5/7+1x6/7 | 1.111.000 | 671.650 | 177.760 | 605.727 | 206.674 | 252.500 | 1.914.311 |
|  |  | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME98 | 498 | 60kw | 220 | 16 | 4,8 | 5 | 39,6 lít diezel | 1x3/7+1x5/7+1x6/7 | 781.677 | 540.068 | 170.548 | 289.189 | 164.801 | 177.654 | 1.342.259 |
|  |  | Búa rung - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME99 | 499 | 40kw | 200 | 17 | 3,81 | 5 | 108kwh | 1x3/7+1x4/7 | 155.800 | 125.809 | 29.680 | 115.560 | 90.531 | 38.950 | 400.529 |
| MF00 | 500 | 50kw | 200 | 17 | 3,81 | 5 | 135kwh | 1x3/7+1x4/7 | 200.000 | 161.500 | 38.100 | 144.450 | 90.531 | 50.000 | 484.581 |
| MF01 | 501 | 170kw | 200 | 17 | 2,64 | 5 | 357kwh | 1x3/7+1x4/7 | 469.000 | 378.718 | 61.908 | 381.990 | 90.531 | 117.250 | 1.030.397 |
|  |  | Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF02 | 502 | ≤ 3,5T | 200 | 14 | 5,9 | 6 | 51,87 lít diezel | T.ph2.1/2 + 3thợ máy(2x2/4 + 1x3/4) + 1thợ điện2/4 + 1thủy thủ2/4 | 1.951.148 | 1.297.513 | 575.589 | 378.794 | 330.959 | 585.344 | 3.168.199 |
|  |  | Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF03 | 503 | 7,5T | 200 | 13 | 4,6 | 6 | 162 lít diezel | T.tr1/2 + T.pII.1/2 + 4thợ máy(3x2/4 + 1x4/4) + 1thợ điện3/4 + 1thủy thủ2/4 | 4.986.930 | 3.079.429 | 1.146.994 | 1.183.046 | 490.863 | 1.496.079 | 7.396.411 |
|  |  | Máy ép cọc trước - lực ép: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF04 | 504 | 60T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 37,5kwh | 1x3/7+1x4/7 | 123.668 | 143.592 | 27.207 | 40.125 | 90.531 | 34.352 | 335.807 |
| MF05 | 505 | 100T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 52,5kwh | 1x3/7+1x4/7 | 147.406 | 171.155 | 32.429 | 56.175 | 90.531 | 40.946 | 391.236 |
| MF06 | 506 | 150T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 75kwh | 1x3/7+1x4/7 | 177.079 | 205.608 | 38.957 | 80.250 | 90.531 | 49.189 | 464.535 |
| MF07 | 507 | 200T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 84kwh | 1x3/7+1x4/7 | 197.689 | 229.539 | 43.492 | 89.880 | 90.531 | 54.914 | 508.355 |
| MF08 | 508 | Máy ép cọc sau | 160 | 22 | 3,96 | 5 | 36kwh | 1x3/7+1x4/7 | 52.000 | 67.925 | 12.870 | 38.520 | 90.531 | 16.250 | 226.096 |
| MF09 | 509 | Máy cấm bấc thấm | 180 | 14 | 3,08 | 5 | 47,85 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 428.191,5 | 316.386 | 73.268 | 349.437 | 98.673 | 118.942 | 956.706 |
|  |  | Máy khoan cọc nhồi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF10 | 510 | Búa khoan VRM 1500/800HD | 280 | 13 | 5,4 | 5 | 51,6 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 7.232.504 | 3.190.051 | 1.394.840 | 376.822 | 198.532 | 1.291.519 | 6.451.763 |
| MF11 | 511 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC -15 | 280 | 13 | 5,4 | 5 | 330kwh | 2x6/7+1x5/7+1x4/7+2x3/7 | 13.769.120 | 6.073.165 | 2.655.473 | 353.100 | 321.460 | 2.458.771 | 11.861.970 |
| MF12 | 512 | Máy khoan cọc nhồi GPS 15 | 220 | 17 | 9,15 | 5 | 594kwh | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 986.455 | 724.148 | 410.276 | 635.580 | 198.532 | 224.194 | 2.192.730 |
| MF13 | 513 | Máy khoan cọc nhồi QJ 250 | 280 | 14 | 7,8 | 5 | 675kwh | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 2.749.106 | 1.305.825 | 765.822 | 722.250 | 198.532 | 490.912 | 3.483.342 |
| MF14 | 514 | Máy khoan cọc nhồi VRM 2000 | 280 | 13 | 5,14 | 5 | 60 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 8.245.838 | 3.637.004 | 1.513.700 | 438.165 | 198.532 | 1.472.471 | 7.259.872 |
|  |  | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF15 | 515 | ≤ 750 lít | 280 | 20 | 6,4 | 5 | 12,6kwh | 1x3/7 | 11.324 | 7.684 | 2.588 | 13.482 | 41.873 | 2.022 | 67.650 |
| MF16 | 516 | 1000 lít | 280 | 18 | 5,76 | 5 | 18kwh | 1x4/7 | 75.476 | 46.094 | 15.526 | 19.260 | 48.658 | 13.478 | 143.017 |
|  |  | Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF17 | 517 | 100m3/h | 280 | 18 | 5,76 | 5 | 21,12kwh | 1x4/7 | 228.420 | 139.499 | 46.989 | 22.598 | 48.658 | 40.789 | 298.534 |
|  |  | Sà lan công trình - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF18 | 518 | 100T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 210.256 | 99.872 | 47.308 |  | 93.246 | 48.521 | 288.946 |
| MF19 | 519 | 200T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 388.695 | 184.630 | 87.456 |  | 93.246 | 89.699 | 455.031 |
| MF20 | 520 | 250T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 505.500 | 240.113 | 113.738 |  | 93.246 | 116.654 | 563.750 |
| MF21 | 521 | 300T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 623.500 | 296.163 | 140.288 |  | 93.246 | 143.885 | 673.581 |
| MF22 | 522 | 400T | 260 | 13 | 5,46 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 923.790 | 438.800 | 193.996 |  | 93.246 | 213.182 | 939.224 |
| MF23 | 523 | 600T | 260 | 13 | 5,46 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.258.346 | 597.714 | 264.253 |  | 93.246 | 290.388 | 1.245.601 |
| MF24 | 524 | 800T | 260 | 13 | 5,2 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.610.488 | 764.982 | 322.098 |  | 93.246 | 371.651 | 1.551.976 |
| MF25 | 525 | 1000T | 260 | 13 | 5,2 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.948.738 | 925.651 | 389.748 |  | 93.246 | 449.709 | 1.858.353 |
|  |  | Phà chuyên dùng, trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF26 | 526 | 250T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  | 1 thuyền trưởng ½ + 3 thủy thủ 2/4 + 2 thợ máy 3/4 | 298.101 | 175.312 | 83.042 |  | 347.244 | 85.172 | 690.770 |
|  |  | Phao thép, trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF27 | 527 | 10T | 210 | 14 | 6,3 | 6 |  |  | 44.000 | 27.867 | 13.200 |  |  | 12.571 | 53.638 |
| MF28 | 528 | 15T | 210 | 14 | 6,3 | 6 |  |  | 58.100 | 36.797 | 17.430 |  |  | 16.600 | 70.827 |
| MF29 | 529 | 60T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 95.830 | 56.357 | 26.696 |  |  | 27.380 | 110.433 |
| MF30 | 530 | 200T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 167.025 | 98.227 | 46.528 |  |  | 47.721 | 192.476 |
|  |  | Ca nô - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF31 | 531 | 15cv | 200 | 12 | 6 | 6 | 3,15 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 | 34.688 | 19.772 | 10.406 | 23.004 | 90.723 | 10.406 | 154.312 |
| MF32 | 532 | 23cv | 200 | 12 | 6 | 6 | 4,83 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 | 38.509 | 21.950 | 11.553 | 35.272 | 90.723 | 11.553 | 171.051 |
| MF33 | 533 | 30cv | 200 | 12 | 5,4 | 6 | 6,3 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 | 41.132 | 23.445 | 11.106 | 46.007 | 90.723 | 12.340 | 183.621 |
| MF34 | 534 | 55cv | 200 | 12 | 5,4 | 6 | 9,9 lít diezel | 1 thuyền trưởng1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 54.795 | 31.233 | 14.795 | 72.297 | 137.346 | 16.439 | 272.110 |
| MF35 | 535 | 75cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 13,5 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 78.592 | 41.064 | 18.155 | 98.587 | 137.346 | 23.578 | 318.730 |
| MF36 | 536 | 90cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 16,2 lít diezel | 1 thuyền trưởng1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 101.901 | 53.243 | 23.539 | 118.305 | 137.346 | 30.570 | 363.003 |
| MF37 | 537 | 120cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 18 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2+1 thủy thủ 2/4 | 126.364 | 66.025 | 29.190 | 131.450 | 137.346 | 37.909 | 401.920 |
|  |  | Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF38 | 538 | 75cv | 200 | 11 | 5,2 | 6 | 68,25 lít diezel | 1 thuyền trưởng1/2 + 2 thợ máy (1x2/4 + 1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 2 thủy thủ 2/4 | 107.823 | 56.338 | 28.034 | 498.413 | 288.578 | 32.347 | 903.709 |
| MF39 | 539 | 150cv | 200 | 11 | 4,95 | 6 | 94,5 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I1/2 + 1 máy I1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 198.850 | 103.899 | 49.215 | 690.110 | 465.613 | 59.655 | 1.368.492 |
| MF40 | 540 | 360cv | 200 | 11 | 4,95 | 6 | 201,6 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I1/2 + 1máy I1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 288.000 | 150.480 | 71.280 | 1.472.234 | 465.613 | 86.400 | 2.246.007 |
| MF41 | 541 | 600cv | 200 | 11 | 4,2 | 6 | 315 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I2/2 + 1 máy I2/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 428.200 | 223.735 | 89.922 | 2.300.366 | 660.437 | 128.460 | 3.402.920 |
| MF42 | 542 | 1200cv (tàu kéo biển) | 220 | 11 | 3,8 | 6 | 714 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I2/2 + 1máy I2/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 3.940.600 | 1.871.785 | 680.649 | 5.214.164 | 660.437 | 1.074.709 | 9.501.744 |
|  |  | Xe nâng - chiều cao nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF43 | 543 | 12m | 260 | 14 | 4,02 | 5 | 25,2 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 238.753 | 122.131 | 36.915 | 184.029 | 106.306 | 45.914 | 495.296 |
| MF44 | 544 | 18m | 260 | 14 | 3,81 | 5 | 29,4 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 387.002 | 197.966 | 56.711 | 214.701 | 106.306 | 74.423 | 650.107 |
| MF45 | 545 | 24m | 260 | 14 | 3,81 | 5 | 32,55 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 547.213 | 279.920 | 80.188 | 237.705 | 106.306 | 105.233 | 809.352 |
|  |  | Xe thang - chiều dài thang: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF46 | 546 | 9m | 260 | 14 | 3,88 | 5 | 25,2 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 410.246 | 209.857 | 61.221 | 184.029 | 106.306 | 78.893 | 640.307 |
| MF47 | 547 | 12m | 260 | 14 | 3,74 | 5 | 29,4 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 612.741 | 313.441 | 88.140 | 214.701 | 106.306 | 117.835 | 840.423 |
| MF48 | 548 | 18m | 260 | 14 | 3,74 | 5 | 32,55 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L (7,5-16,5)T | 798.935 | 408.686 | 114.924 | 237.705 | 106.306 | 153.641 | 1.021.262 |
|  |  | Bộ phao thả kè - loại trọng tải, cự ly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF49 | 549 | 95T L ≤30m | 160 | 12 | 6,24 | 6 |  |  | 60.900 | 43.391 | 23.751 |  |  | 22.838 | 89.980 |
| MF50 | 550 | 137T -30 < L≤70m | 160 | 12 | 6,24 | 6 |  |  | 87.900 | 62.629 | 34.281 |  |  | 32.963 | 129.872 |
| MF51 | 551 | 190T -L >70m | 160 | 12 | 6,24 | 6 |  |  | 121.650 | 86.676 | 47.444 |  |  | 45.619 | 179.738 |
|  |  | Tàu cuốc sông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF52 | 552 | 495cv | 260 | 7,5 | 5,12 | 6 | 519,75 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1máy trưởng 2/2 + 1máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 4.682.200 | 1.283.103 | 922.033 | 3.795.604 | 1.052.928 | 1.080.508 | 8.134.176 |
|  |  | Tàu cuốc biển - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF53 | 553 | 2085cv | 260 | 7,5 | 4,5 | 6 | 1751,4 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1máy trưởng 2/2 + 1máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 14.437.500 | 3.956.430 | 2.498.798 | 12.790.036 | 1.120.066 | 3.331.731 | 23.697.061 |
|  |  | Tàu hút bùn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF54 | 554 | 150cv | 260 | 10 | 6 | 6 | 157,5 lít diezel | 1 máy trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 2 thợ máy (1x2/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 575.700 | 210.352 | 132.854 | 1.150.183 | 471.358 | 132.854 | 2.097.601 |
| MF55 | 555 | 300cv | 260 | 10 | 6 | 6 | 304,5 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + thuyền phó 1/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x2/4) | 818.300 | 298.994 | 188.838 | 2.223.687 | 558.880 | 188.838 | 3.459.239 |
| MF56 | 556 | 585cv | 260 | 10 | 4,13 | 6 | 573,3 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1máy trưởng + 1máy hai 2/2 + kỹ thuật viên cuốc I2/2 + kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 4.452.935 | 1.627.034 | 707.332 | 4.186.667 | 877.332 | 1.027.600 | 8.425.965 |
| MF57 | 557 | 900cv | 260 | 7,5 | 4,1 | 6 | 756 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1máy trưởng 2/2 + 1máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 6.621.240 | 1.814.474 | 1.044.119 | 5.520.879 | 877.332 | 1.527.978 | 10.784.783 |
| MF58 | 558 | 1200cv | 260 | 7,5 | 3,75 | 6 | 1008 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 1kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 13.668.078 | 3.745.579 | 1.971.357 | 7.361.172 | 1.063.333 | 3.154.172 | 17.295.613 |
| MF59 | 559 | 4170cv | 260 | 7,5 | 2,4 | 6 | 3210,9 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1máy trưởng 2/2 + 1máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 61.539.242 | 16.864.119 | 5.680.545 | 23.448.400 | 1.373.983 | 14.201.364 | 61.568.411 |
|  |  | Tàu hút bụng tự hành - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF60 | 560 | 1390cv | 260 | 7,5 | 6,5 | 6 | 1445,6 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 5.816.914 | 1.594.058 | 1.454.229 | 10.556.855 | 869.190 | 1.342.365 | 15.816.697 |
| MF61 | 561 | 5945cv | 260 | 7,5 | 6 | 6 | 5231,6 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 47.011.000 | 12.882.822 | 10.848.692 | 38.205.067 | 982.811 | 10.848.692 | 73.768.085 |
|  |  | Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF62 | 562 | 17m3 | 260 | 10 | 5,5 | 6 | 2662,8 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 23.704.522 | 8.661.268 | 5.014.418 | 19.445.763 | 1.133.533 | 5.470.274 | 39.725.256 |
|  |  | Xáng cạp - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF63 | 563 | 0,65m3 | 220 | 13 | 5,2 | 6 | 45,9 lít diezel | 1x5/7+1x4/7+2x3/7 | 745.710 | 418.614 | 176.259 | 335.196 | 189.204 | 203.375 | 1.322.649 |
| MF64 | 564 | 1m3 | 220 | 13 | 5,2 | 6 | 62,1 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 841.431 | 472.349 | 198.884 | 453.501 | 198.532 | 229.481 | 1.552.746 |
| MF65 | 565 | 1,25m3 | 220 | 13 | 5,2 | 6 | 70,2 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 1.019.378 | 572.242 | 240.944 | 512.653 | 198.532 | 278.012 | 1.802.383 |
| Phần bổ sung (kèm theo Công văn số 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF80 | 1 | 0,4m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 59,4 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 392.351 | 243.710 | 86.921 | 433.783 | 98.673 | 75.452 | 938.540 |
| MF81 | 2 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 64,8 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 431.590 | 268.084 | 95.614 | 473.218 | 98.673 | 82.998 | 1.018.587 |
| MG31 | 3 | 1m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 82,6 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 665.790 | 413.558 | 147.498 | 603.207 | 114.786 | 128.037 | 1.407.086 |
| MF82 | 4 | 1,2m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 113,2 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 801.760 | 468.721 | 168.986 | 826.671 | 114.786 | 154.185 | 1.733.349 |
| MF83 | 5 | 1,6m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 127,5 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.019.060 | 595.758 | 214.786 | 931.101 | 125.981 | 195.973 | 2.063.599 |
| MF84 | 6 | 2,3m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 163,7 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.355.212 | 792.278 | 285.637 | 1.195.460 | 125.981 | 260.618 | 2.659.974 |
|  |  | Máy xúc lật - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 0,6m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 29,1 lít diezel | 1x4/7 | 276.450 | 161.617 | 51.462 | 212.510 | 48.658 | 53.163 | 527.411 |
|  | 8 | 1,25m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 46,5 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 434.390 | 253.951 | 80.863 | 339.578 | 98.673 | 83.537 | 856.602 |
|  | 9 | 2,3m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 94,65 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 723.900 | 370.303 | 121.392 | 691.205 | 114.786 | 139.212 | 1.436.898 |
|  |  | Gầu đào (thi công móng cọc, tường barette): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF93 | 10 | 125cv | 260 | 17 | 5,76 | 5 |  |  | 132.000 | 81.992 | 29.243 |  |  | 25.385 | 136.620 |
|  |  | Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG05 | 11 | 9T | 230 | 18 | 4,32 | 5 | 34 lít diezel | 1x5/7 | 232.450 | 172.822 | 43.660 | 248.294 | 56.800 | 50.533 | 572.108 |
|  |  | Máy vận thăng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3T - H nâng 100m | 280 | 17 | 4,08 | 5 | 39,4kwh | 1x3/7 | 108.000 | 62.293 | 15.737 | 42.158 | 41.873 | 19.286 | 181.347 |
|  |  | Máy vận thăng lồng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF99 | 13 | 3T - H nâng 100m | 280 | 17 | 4,08 | 5 | 47,3kwh | 1x3/7 | 140.000 | 80.750 | 20.400 | 50.611 | 41.873 | 25.000 | 218.634 |
|  |  | Tời điện - sức kéo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG16 | 14 | 3,5T | 230 | 17 | 4,6 | 4 | 11,3kwh | 1x3/7 | 27.050 | 18.994 | 5.410 | 12.091 | 41.873 | 4.704 | 83.072 |
|  |  | Palăng xích - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG07 | 15 | 3T | 230 | 17 | 4,6 | 4 |  | 1x3/7 | 3.960 | 2.781 | 792 |  | 41.873 | 689 | 46.134 |
| MG30 | 16 | 5T | 230 | 17 | 4,2 | 4 |  | 1x3/7 | 5.100 | 3.581 | 931 |  | 41.873 | 887 | 47.272 |
|  |  | Bộ kích chuyên dùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG12 | 17 | Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T) | 180 | 20 | 4,5 | 5 | 64,6kwh | 2x4/7+1x5/7+1x7/7 | 233.884 | 246.878 | 58.471 | 69.122 | 231.439 | 64.968 | 670.877 |
| MG18 | 18 | Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60T | 180 | 14 | 2,2 | 5 | 14,1kwh | 2x4/7 | 39.441 | 29.143 | 4.821 | 15.087 | 97.316 | 10.956 | 157.322 |
|  |  | Kích các loại - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Kích 10T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 2.205 | 1.715 | 270 |  | 48.658 | 613 | 51.255 |
| MG19 | 20 | Kích 30T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 2.785 | 2.166 | 340 |  | 48.658 | 774 | 51.938 |
| MH15 | 21 | Kích 50T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 4.757 | 3.700 | 581 |  | 48.658 | 1.321 | 54.261 |
| MH26 | 22 | Kích 100T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 9.167 | 7.130 | 1.120 |  | 48.658 | 2.546 | 59.455 |
|  | 23 | Kích 200T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 13.680 | 10.108 | 1.672 |  | 48.658 | 3.800 | 64.238 |
| MG10 | 24 | Kích 250T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 22.020 | 16.270 | 2.691 |  | 48.658 | 6.117 | 73.736 |
| MG11 | 25 | Kích 500T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 47.760 | 35.289 | 5.837 |  | 48.658 | 13.267 | 103.051 |
|  |  | Trạm trộn bê tông - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG03 | 26 | 16 m3/h | 220 | 18 | 5,8 | 5 | 92,4kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 657.509 | 511.064 | 173.343 | 98.868 | 98.673 | 149.434 | 1.031.382 |
| MG04 | 27 | 160 m3/h | 220 | 17 | 5 | 5 | 553,1kwh | 3x3/7+1x4/7+1x6/7 | 3.141.161 | 2.305.898 | 713.900 | 591.817 | 240.405 | 713.900 | 4.565.920 |
|  |  | Máy rải hỗn hợp bêtông nhựa - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF96 | 28 | 130cv đến 140cv | 150 | 14 | 4,2 | 5 | 63 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.338.000 | 1.186.360 | 374.640 | 460.073 | 98.673 | 446.000 | 2.565.746 |
|  |  | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG28 | 29 | 60m3/h | 150 | 16 | 4,5 | 5 | 47,9 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 822.600 | 833.568 | 246.780 | 349.802 | 98.673 | 274.200 | 1.803.023 |
| MG34 | 30 | Thiết bị đun rót (mastic) | 170 | 17 | 4,5 | 5 | 3,7 lít xăng | 1x4/7 | 17.160 | 16.302 | 4.542 | 35.339 | 48.658 | 5.047 | 109.889 |
|  |  | Máy khoan đứng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG23 | 31 | 2,5kw | 200 | 14 | 4,1 | 4 | 5,3kwh | 1x3/7 | 19.637 | 13.059 | 4.026 | 5.671 | 41.873 | 3.927 | 68.556 |
|  |  | Máy cắt sắt cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 1,7kw | 120 | 30 | 7,5 | 4 | 3,2kwh | 1x3/7 | 2.928 | 7.320 | 1.830 | 3.424 | 41.873 | 976 | 55.423 |
|  |  | Máy cắt bêtông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG33 | 33 | 7,5kw | 100 | 20 | 5,5 | 4 | 10,8kwh | 1x3/7 | 8.179 | 16.358 | 4.498 | 11.556 | 41.873 | 3.272 | 77.557 |
|  |  | Máy cắt tôn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 5kw | 220 | 13 | 3,8 | 4 | 9,9kwh | 1x3/7 | 9.555 | 5.646 | 1.650 | 10.593 | 41.873 | 1.737 | 61.500 |
|  |  | Máy cắt thép plasma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG27 | 35 |  | 220 | 13 | 3,8 | 4 | 12,6kwh | 1x3/7 | 32.145 | 18.045 | 5.552 | 13.482 | 41.873 | 5.845 | 84.797 |
|  |  | Máy lốc tôn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG29 | 36 | 5kw | 220 | 13 | 3,86 | 4 | 9,9kwh | 1x3/7 | 25.570 | 14.354 | 4.486 | 10.593 | 41.873 | 4.649 | 75.956 |
|  |  | Máy cưa kim loại - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG24 | 37 | 2,7kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 5,7kwh | 1x3/7 | 12.778 | 7.725 | 2.381 | 6.099 | 41.873 | 2.323 | 60.402 |
|  |  | Máy tiện - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG25 | 38 | 10kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 18,9kwh | 1x3/7 | 51.683 | 31.245 | 9.632 | 20.223 | 41.873 | 9.397 | 112.369 |
|  |  | Máy bào thép - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG21 | 39 | 7,5kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 15,8kwh | 1x3/7 | 34.225 | 20.691 | 6.378 | 16.906 | 41.873 | 6.223 | 92.071 |
|  |  | Máy phay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG26 | 40 | 7kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 14,7kwh | 1x3/7 | 41.298 | 24.967 | 7.696 | 15.729 | 41.873 | 7.509 | 97.774 |
|  |  | Máy ghép mí - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG45 | 41 | 1,1kw | 200 | 14 | 4,1 | 4 | 2,3kwh | 1x4/7 | 2.848 | 1.994 | 584 | 2.461 | 48.658 | 570 | 54.266 |
|  |  | Máy cắt cáp - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 1kw | 200 | 14 | 4,8 | 4 | 1,8kwh | 1x3/7 | 2.704 | 1.893 | 649 | 1.926 | 41.873 | 541 | 46.882 |
| MG08 | 43 | 10kw | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 12,6kwh | 1x3/7 | 12.161 | 8.087 | 2.128 | 13.482 | 41.873 | 2.432 | 68.002 |
|  |  | Máy phát điện: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH13 | 44 | 2,5 - 3kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 2,3 lít diezel | 1x3/7 | 3.299,5 | 3.300 | 990 | 16.796 | 41.873 | 1.178 | 64.137 |
|  |  | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG60 | 45 | 7,5kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 15,8kwh | 1x4/7 | 3.472 | 4.629 | 926 | 16.906 | 48.658 | 964 | 72.084 |
|  |  | Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF94 | 46 | Máy khoan ngầm có định hướng | 240 | 15 | 3,5 | 6 | 201kwh | 1x4/7+1x7/7 | 1.941.070 | 1.152.510 | 283.073 | 215.070 | 125.981 | 485.268 | 2.261.902 |
| MF95 | 47 | Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng) | 120 | 15 | 3,5 | 6 | 1,6kwh | 1x4/7+1x6/7 | 589.091 | 699.546 | 171.818 | 1.712 | 114.786 | 294.546 | 1.282.407 |
|  |  | Máy khoan đặt đường ống ngầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm, | 120 | 15 | 3,5 | 6 | 107,1 lít diezel | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+3x6/7+1x7/7 | 1.360.842 | 1.616.000 | 396.912 | 970.283 | 808.231 | 680.421 | 4.471.847 |
|  |  | đường kính ống ngầm <=600mm |  |  |  |  | 19,7 lít xăng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG42 | 49 | Máy khoan ngang UĐB - 4 | 120 | 17 | 4,2 | 6 | 32,9 lít xăng | 3x3/7+2x4/7+2x6/7+1x7/7 | 278.761,5 | 375.167 | 97.567 | 314.234 | 432.514 | 139.381 | 1.358.862 |
|  |  | Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái taluy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG36 | 50 | Máy khoan YG 60 | 220 | 15 | 4,5 | 5 | 28,4 lít diezel | 2x3/7+1x4/7 | 335.044 | 217.017 | 68.532 | 207.398 | 132.404 | 76.146 | 701.497 |
|  |  | Máy ép thủy lực KGK-130C4 - lực ép: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF85 | 51 | 130T | 200 | 17 | 2,6 | 5 | 137,7kwh | 1x3/7+1x4/7 | 245.528 | 198.264 | 31.919 | 147.339 | 90.531 | 61.382 | 529.435 |
|  |  | Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF88 | 52 | ≤ 1,8T | 200 | 14 | 5,9 | 6 | 41,5 lít diezel | T.ph 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 1.621.134 | 1.078.054 | 478.235 | 303.064 | 330.959 | 486.340 | 2.676.652 |
| MF89 | 53 | ≤ 2,5T | 200 | 14 | 5,9 | 6 | 46,7 lít diezel | T.ph 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 1.692.460 | 1.125.486 | 499.276 | 341.038 | 330.959 | 507.738 | 2.804.497 |
|  |  | Máy khoan cọc nhồi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF66 | 54 | Máy khoan cọc nhồi ED | 220 | 17 | 8,2 | 5 | 51,6 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 1.860.000 | 1.365.409 | 693.273 | 376.822 | 198.532 | 422.727 | 3.056.763 |
| MF73 | 55 | Máy khoan có mômen xoay > 200kNm | 220 | 17 | 6,5 | 5 | 59,3 lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 4.500.000 | 3.303.409 | 1.329.545 | 433.053 | 198.532 | 1.022.727 | 6.287.267 |
|  |  | Phao thép, trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF71 | 56 | 250T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 175.400 | 103.152 | 48.861 |  |  | 50.114 | 202.128 |
|  |  | Ca nô - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF69 | 57 | 150cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 22,5 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 138.886 | 72.568 | 32.083 | 164.312 | 223.489 | 41.666 | 534.117 |
|  |  | Tàu công tác sông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 12cv | 200 | 12 | 7,2 | 6 | 19,2 lít diezel | 1 thuyền trưởng ½ + 1 thủy thủ 3/4 | 18.900 | 10.773 | 6.804 | 140.213 | 145.657 | 5.670 | 309.117 |
|  | 59 | 25cv | 200 | 12 | 5,2 | 6 | 39,5 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2+1 máy I 1/2+1 thủy thủ 2/4 | 199.080 | 113.476 | 51.761 | 288.459 | 223.489 | 59.724 | 736.908 |
|  | 60 | 33cv | 200 | 12 | 5 | 6 | 50,6 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 262.800 | 149.796 | 65.700 | 369.519 | 223.489 | 78.840 | 887.344 |
|  | 61 | 50cv | 200 | 12 | 5 | 6 | 67,5 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 289.440 | 164.981 | 72.360 | 492.936 | 223.489 | 86.832 | 1.040.597 |
|  | 62 | 90cv | 200 | 11 | 5 | 6 | 110 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 t.phó I1/2 + 1 máy I1/2 + 1 thợ máy 3/4 + 1 thủy thủ 3/4 | 352.200 | 184.025 | 88.050 | 803.303 | 367.449 | 105.660 | 1.548.486 |
|  | 63 | 150cv | 200 | 11 | 4,2 | 6 | 166,1 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 t.phó I1/2 + 1 máy I1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 586.980 | 306.697 | 123.266 | 1.212.987 | 458.659 | 176.094 | 2.277.703 |
|  | 64 | 190cv | 200 | 11 | 3,8 | 6 | 216,8 lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 t.phó I1/2 + 1 máy I1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 1.055.580 | 551.541 | 200.560 | 1.583.236 | 458.659 | 316.674 | 3.110.670 |
|  |  | Xuồng cao tốc - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 25cv | 150 | 11 | 5,4 | 6 | 105 lít xăng | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 3/4 | 41.400 | 28.842 | 14.904 | 1.002.875 | 145.657 | 16.560 | 1.208.838 |
|  | 66 | 50cv | 150 | 11 | 5,4 | 6 | 148 lít xăng | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 3/4 | 49.750 | 34.659 | 17.910 | 1.413.576 | 145.657 | 19.900 | 1.631.702 |
|  | 67 | 120cv | 150 | 11 | 4,6 | 6 | 350 lít xăng | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 3/4 | 110.800 | 77.191 | 33.979 | 3.342.917 | 145.657 | 44.320 | 3.644.063 |
|  | 68 | 225cv | 150 | 11 | 4,2 | 6 | 630 lít xăng | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 3/4 | 225.000 | 156.750 | 63.000 | 6.017.250 | 145.657 | 90.000 | 6.472.657 |
|  |  | Xuồng vớt rác - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 4cv | 280 | 20 | 9 | 6 | 2,7 lít xăng | 1x3/7+1x4/7 | 5.110 | 3.650 | 1.643 | 25.788 | 90.531 | 1.095 | 122.707 |
|  | 70 | 24cv | 280 | 17 | 7 | 6 | 11,4 lít xăng | 1x3/7+1x5/7 | 41.100 | 23.706 | 10.275 | 108.884 | 98.673 | 8.807 | 250.345 |
|  |  | Thiết bị lặn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF72 | 71 |  | 120 | 30 | 7,5 | 8 |  | 1 thợ lặn cấp I1/2 + 1 thợ lặn 2/4 | 48.100 | 114.238 | 30.063 |  | 140.229 | 32.067 | 316.596 |
|  |  | Máy quạt gió - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG49 | 72 | 2,5kw | 150 | 20 | 1,7 | 5 | 16kwh | 1x3/7 | 2.695 | 3.593 | 305 | 17.120 | 41.873 | 898 | 63.790 |
| MG62 | 73 | 4,5kw | 150 | 20 | 1,7 | 5 | 28,8kwh | 1x3/7 | 5.871,5 | 7.829 | 665 | 30.816 | 41.873 | 1.957 | 83.140 |
|  |  | Ô tô vận tải thùng - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 15 T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 46,20 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 268.726 | 185.665 | 75.732 | 337.387 | 61.040 | 73.289 | 733.113 |
|  |  | Ô tô bán tải - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 1,5T | 200 | 18 | 4,5 | 6 | 18,00 lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 110.000 | 94.050 | 24.750 | 171.921 | 46.283 | 33.000 | 370.004 |
|  |  | Ô tô tưới nước - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 16m3 | 240 | 13 | 4,1 | 6 | 35,10 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 540.000 | 277.875 | 92.250 | 256.327 | 61.040 | 135.000 | 822.492 |
|  |  | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 2m3 (3T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 18,90 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 196.000 | 143.882 | 46.327 | 138.022 | 49.506 | 53.455 | 431.192 |
| MG52 | 78 | 3m3 (4,5T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 27,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 294.000 | 215.823 | 69.491 | 197.174 | 57.817 | 80.182 | 620.487 |
|  |  | Xe ép rác - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 1,2T | 280 | 17 | 9 | 6 | 16,10 lít diezel | 1x2/4 loại <= 3,5T | 143.820 | 82.953 | 46.228 | 117.574 | 46.283 | 30.819 | 323.857 |
|  | 80 | 1,5T | 280 | 17 | 9 | 6 | 18,00 lít diezel | 1x2/4 loại <= 3,5T | 149.820 | 86.414 | 48.156 | 131.450 | 46.283 | 32.104 | 344.407 |
|  | 81 | 2T | 280 | 17 | 9 | 6 | 20,80 lít diezel | 1x2/4 loại <= 3,5T | 207.480 | 119.672 | 66.690 | 151.897 | 46.283 | 44.460 | 429.002 |
|  | 82 | 4T | 280 | 17 | 9 | 6 | 40,50 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 243.360 | 140.367 | 78.223 | 295.761 | 49.506 | 52.149 | 616.005 |
|  | 83 | 7T | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 51,30 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 279.300 | 161.096 | 84.788 | 374.631 | 49.506 | 59.850 | 729.871 |
|  | 84 | 10T | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 64,80 lít diezel | 1x3/4 L (7,5-16,5)T | 311.340 | 179.576 | 94.514 | 473.218 | 61.040 | 66.716 | 875.064 |
|  | 85 | Xe ép rác kín (xe hooklip) | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 64,80 lít diezel | 1x3/4 L (7,5-16,5)T | 363.240 | 209.512 | 110.269 | 473.218 | 61.040 | 77.837 | 931.876 |
|  | 86 | Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5T | 280 | 17 | 9 | 6 | 20,80 lít diezel | 1x2/4 loại <= 3,5T | 145.500 | 83.922 | 46.768 | 151.897 | 46.283 | 31.179 | 360.049 |
|  | 87 | Xe nhặt xác | 120 | 17 | 4,5 | 5 | 15,10 lít diezel | 1x2/4 loại <= 3,5T | 211.620 | 284.805 | 79.358 | 110.272 | 46.283 | 88.175 | 608.892 |
|  |  | Máy nối ống nhựa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG43 | 88 | Máy hàn nhiệt | 180 | 25 | 6,5 | 5 | 5,6kwh | 1x4/7 | 57.000 | 75.208 | 20.583 | 5.992 | 48.658 | 15.833 | 166.275 |
|  |  | Máy đặt đường ống: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG41 | 89 | Cần trục TO-12-24 sức nâng 15T | 150 | 16 | 4,2 | 6 | 53,1 lít diezel | 1x4/7+1x5/7+1x6/7 | 399.750 | 405.080 | 111.930 | 387.776 | 171.586 | 159.900 | 1.236.272 |
|  | 90 | Tời kéo ống trên xe xích sức kéo 7,5T | 150 | 17 | 3,8 | 6 | 53,1 lít diezel | 2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 213.200 | 229.545 | 54.011 | 387.776 | 220.244 | 85.280 | 976.856 |
|  |  | Máy bơm rửa đường ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 300cv (AH-151) | 120 | 16 | 3 | 6 | 123,8 lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 350.000 | 443.333 | 87.500 | 904.080 | 154.116 | 175.000 | 1.764.030 |
|  | 92 | 280cv (A-206) | 120 | 16 | 3 | 6 | 105,2 lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 297.500 | 376.833 | 74.375 | 768.249 | 154.116 | 148.750 | 1.522.324 |
|  | 93 | 90cv (AH-2) | 120 | 16 | 3,8 | 6 | 67,6 lít xăng | 1x4/7+1x5/7 | 210.000 | 266.000 | 66.500 | 645.660 | 105.458 | 105.000 | 1.188.618 |
|  |  | Máy kiểm tra mối hàn ống: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Máy hút chân không thử đường hàn | 150 | 14 | 3,8 | 4 | 32,9 lít xăng | 2x4/7+1x5/7 | 30.000 | 26.600 | 7.600 | 314.234 | 154.116 | 8.000 | 510.550 |
|  | 95 | Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống | 150 | 14 | 3,2 | 4 | 5kwh | 1x4/7+1x5/7 | 180.000 | 159.600 | 38.400 | 5.350 | 105.458 | 48.000 | 356.808 |
| MG50 | 96 | Vi áp kế đo áp lực đường ống | 200 | 14 | 4 | 4 |  |  | 1.859 | 1.301 | 372 |  |  | 372 | 2.045 |
|  |  | Máy nén thử đường ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 170cv (lắp trên xe ZIL - 130) | 150 | 16 | 4,1 | 6 | 49 lít xăng | 2x4/7+1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 210.000 | 212.800 | 57.400 | 468.008 | 146.822 | 84.000 | 969.030 |
|  | 98 | 75cv (AHO-201) | 150 | 17 | 5 | 6 | 24,6 lít xăng | 2x3/7+1x5/7 | 48.000 | 51.680 | 16.000 | 234.959 | 140.546 | 19.200 | 462.385 |
|  |  | Lò đốt rác y tế bằng gaz - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | 7T/ngày | 280 | 14 | 5,5 | 6 |  | 3x4/7+1x5/7 | 5.350.100 | 2.541.298 | 1.050.913 |  | 202.774 | 1.146.450 | 4.941.434 |
|  |  | Thiết bị khoan và thăm dò khảo sát: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG63 | 100 | Bộ khoan tay | 180 | 20 | 6 | 5 |  |  | 23.500 | 24.806 | 7.833 |  |  | 6.528 | 39.167 |
| MG64 | 101 | Bộ máy khoan CBY-150-ZUB | 250 | 15 | 6,5 | 5 | 16,4 lít diezel |  | 296.000 | 168.720 | 76.960 | 119.765 |  | 59.200 | 424.645 |
| MH08 | 102 | Bộ nén ngang GA | 180 | 15 | 5,2 | 5 | 4,5 lít diezel |  | 312.000 | 247.000 | 90.133 | 32.862 |  | 86.667 | 456.662 |
| MG59 | 103 | Búa căn MO - 10 (chưa có khí nén) | 180 | 30 | 6,6 | 5 |  |  | 2.891,5 | 4.819 | 1.060 |  |  | 803 | 6.683 |
| MG53 | 104 | Búa khoan tay P30 (2,02kw) | 180 | 20 | 8,5 | 5 | 5,2kwh |  | 6.209 | 6.899 | 2.932 | 5.564 |  | 1.725 | 17.120 |
| MG58 | 105 | Thùng trục 0,5m3 | 150 | 30 | 8 | 5 |  |  | 1.930 | 3.860 | 1.029 |  |  | 643 | 5.533 |
| MG65 | 106 | Máy khoan F-60L hoặc B-40L | 250 | 15 | 4 | 5 | 27,8 lít diezel |  | 685.000 | 390.450 | 109.600 | 203.016 |  | 137.000 | 840.066 |
| MH07 | 107 | Máy xuyên động RA-50 | 180 | 14 | 3,5 | 5 |  |  | 38.000 | 28.078 | 7.389 |  |  | 10.556 | 46.022 |
|  | 108 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP | 180 | 14 | 1,4 | 5 |  |  | 425.000 | 314.028 | 33.056 |  |  | 118.056 | 465.139 |
| MH06 | 109 | Máy xuyên tĩnh Gouda | 180 | 14 | 2,8 | 5 | 19,8 lít diezel |  | 214.385 | 158.407 | 33.349 | 144.594 |  | 59.551 | 395.901 |
| MH34 | 110 | Thiết bị đo ngẫu lực | 180 | 14 | 3 | 5 |  |  | 154.000 | 113.789 | 25.667 |  |  | 42.778 | 182.233 |
| MH09 | 111 | Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT | 180 | 14 | 3,5 | 5 |  |  | 6.976 | 5.426 | 1.356 |  |  | 1.938 | 8.720 |
| MG61 | 112 | Biến thế thắp sáng | 150 | 25 | 4,5 | 5 |  |  | 1.272 | 2.120 | 382 |  |  | 424 | 2.926 |
|  |  | Máy bơm nước - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG55 | 113 | B48 (0,46kw) | 150 | 17 | 5 | 5 | 1,3kwh | 1x3/7 | 894 | 1.013 | 298 | 1.391 | 41.873 | 298 | 44.873 |
| MF67 | 114 | Bơm xói 4MC (75kw) | 150 | 14 | 3,6 | 5 | 180kwh | 1x4/7 | 74.800 | 66.323 | 17.952 | 192.600 | 48.658 | 24.933 | 350.466 |
| MG56 | 115 | Máy bơm 250/50, b100 (25cv) | 150 | 16 | 4 | 5 | 11 lít diezel | 1x4/7 | 45.494 | 46.101 | 12.132 | 80.330 | 48.658 | 15.165 | 202.385 |
| MF87 | 116 | Bơm áp lực xói nước đầu cọc (300cv) | 150 | 14 | 2,2 | 5 | 110,9 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 831.600 | 737.352 | 121.968 | 809.875 | 105.458 | 277.200 | 2.051.853 |
|  |  | Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH10 | 117 | Máy nén khí DK9 | 150 | 11 | 5 | 5 | 45,6 lít diezel | 1x4/7 | 164.486 | 114.592 | 54.829 | 333.005 | 48.658 | 54.829 | 605.913 |
| MG54 | 118 | Máy nén khí 660m3/h - 9at | 150 | 11 | 5 | 5 | 48,6 lít diezel | 1x4/7 | 192.533 | 134.131 | 64.178 | 354.914 | 48.658 | 64.178 | 666.058 |
| MG51 | 119 | Máy nén khí 1260m3/h - 12 at | 150 | 11 | 3,5 | 5 | 89,3 lít diezel | 1x5/7 | 512.790 | 357.244 | 119.651 | 652.136 | 56.800 | 170.930 | 1.356.760 |
|  |  | Máy thăm dò địa vật lý: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH19 | 120 | Máy UJ-18 | 150 | 14 | 3,2 | 4 |  |  | 21.000 | 18.620 | 4.480 |  |  | 5.600 | 28.700 |
| MH20 | 121 | Máy MF-2-100 | 150 | 14 | 3,2 | 4 |  |  | 26.000 | 23.053 | 5.547 |  |  | 6.933 | 35.533 |
|  |  | Máy, thiết bị trắc đạc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG67 | 122 | Theo 020 | 180 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 12.700 | 9.384 | 1.764 |  |  | 2.822 | 13.970 |
| MG68 | 123 | Theo 010 | 180 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 29.600 | 21.871 | 3.618 |  |  | 6.578 | 32.067 |
| MG69 | 124 | Đitômát | 180 | 14 | 2 | 4 |  |  | 48.900 | 36.132 | 5.433 |  |  | 10.867 | 52.432 |
| MG70 | 125 | Ni 030 | 180 | 14 | 3 | 4 |  |  | 6.187 | 4.812 | 1.031 |  |  | 1.375 | 7.218 |
| MG73 | 126 | Ni 004 | 180 | 14 | 2,8 | 4 |  |  | 9.277 | 7.215 | 1.443 |  |  | 2.062 | 10.720 |
| MG71 | 127 | Dalta 020 | 180 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 18.000 | 13.300 | 2.200 |  |  | 4.000 | 19.500 |
| MG72 | 128 | Bộ đo mia bala | 180 | 20 | 3 | 4 |  |  | 1.155 | 1.283 | 193 |  |  | 257 | 1.733 |
| MH28 | 129 | Máy thủy bình NA 270 | 180 | 14 | 2,8 | 4 |  |  | 10.600 | 7.832 | 1.649 |  |  | 2.356 | 11.837 |
| MG14 | 130 | Máy toàn đạc điện tử | 180 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 96.000 | 70.933 | 9.600 |  |  | 21.333 | 101.867 |
|  | 131 | Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) | 180 | 14 | 1,5 | 4 |  |  | 360.000 | 266.000 | 30.000 |  |  | 80.000 | 376.000 |
| MH22 | 132 | Xe chuyên dùng (Pajero) | 180 | 14 | 2,5 | 4 | 34 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 420.000 | 310.333 | 58.333 | 248.294 | 61.040 | 93.333 | 771.334 |
|  |  | Thiết bị quang học và quang phổ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG66 | 133 | Ống nhòm | 180 | 14 | 2 | 4 |  |  | 772 | 600 | 86 |  |  | 172 | 858 |
| MH04 | 134 | Kính hiển vi | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 5.788 | 4.052 | 521 |  |  | 1.158 | 5.730 |
|  | 135 | Kính hiển vi điện tử quét | 200 | 14 | 1,2 | 4 |  |  | 2.248.000 | 1.494.920 | 134.880 |  |  | 449.600 | 2.079.400 |
| MH21 | 136 | Máy ảnh | 150 | 14 | 2 | 4 |  |  | 3.850,5 | 3.594 | 513 |  |  | 1.027 | 5.134 |
|  |  | Máy, thiết bị kiểm tra nén, mặt đường bộ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH31 | 137 | Cần Belkenman | 180 | 14 | 2,8 | 4 |  |  | 14.000 | 10.344 | 2.178 |  |  | 3.111 | 15.633 |
|  | 138 | Thiết bị đếm phóng xạ | 180 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 86.040 | 63.574 | 10.516 |  |  | 19.120 | 93.210 |
|  | 139 | TRL Profile Beam | 180 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 241.200 | 178.220 | 24.120 |  |  | 53.600 | 255.940 |
|  | 140 | Máy FWD | 180 | 14 | 1,4 | 4 |  |  | 1.104.000 | 815.733 | 85.867 |  |  | 245.333 | 1.146.933 |
|  | 141 | Thiết bị đo phản ứng Romdas | 180 | 14 | 3 | 4 |  |  | 49.600 | 36.649 | 8.267 |  |  | 11.022 | 55.938 |
|  |  | Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH29 | 142 | Thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) | 180 | 14 | 2,2 | 4 | 1,1kwh |  | 117.000 | 86.450 | 14.300 | 1.177 |  | 26.000 | 127.927 |
|  | 143 | Thiết bị PDA (đo biến dạng lớn) | 180 | 14 | 1,4 | 4 | 1,6kwh |  | 460.000 | 339.889 | 35.778 | 1.712 |  | 102.222 | 479.601 |
| MH30 | 144 | Thiết bị siêu âm | 180 | 14 | 2 | 4 | 1,1kwh |  | 308.115 | 227.663 | 34.235 | 1.177 |  | 68.470 | 331.545 |
|  |  | Thiết bị thăm dò địa chấn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH16 | 145 | Loại 1 mạch ES-125 | 150 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 65.600 | 58.165 | 9.621 |  |  | 17.493 | 85.280 |
| MH17 | 146 | Loại 12 mạch Triosx - 12 | 150 | 14 | 2 | 4 |  |  | 196.000 | 173.787 | 26.133 |  |  | 52.267 | 252.187 |
| MH18 | 147 | Loại 24 mạch Triosx - 24 | 150 | 14 | 2 | 4 |  |  | 230.400 | 204.288 | 30.720 |  |  | 61.440 | 296.448 |
|  |  | Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 | Cân điện tử | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 5.306 | 3.714 | 478 |  |  | 1.061 | 5.253 |
| MG78 | 149 | Cân phân tích | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 8.200 | 5.740 | 738 |  |  | 1.640 | 8.118 |
| MG96 | 150 | Cân bàn | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 3.087 | 2.161 | 278 |  |  | 617 | 3.056 |
|  | 151 | Cân thủy tĩnh | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 3.800 | 2.660 | 342 |  |  | 760 | 3.762 |
| MG76 | 152 | Lò nung | 200 | 14 | 4 | 4 | 12,2kwh |  | 5.844,5 | 4.091 | 1.169 | 13.054 |  | 1.169 | 19.483 |
| MG77 | 153 | Tủ sấy | 200 | 14 | 4,5 | 4 | 8,2kwh |  | 7.174 | 5.022 | 1.614 | 8.774 |  | 1.435 | 16.845 |
| MG79 | 154 | Tủ hút độc | 200 | 14 | 4 | 4 | 2,4kwh |  | 7.110 | 4.977 | 1.422 | 2.568 |  | 1.422 | 10.389 |
|  | 155 | Tủ lạnh | 250 | 14 | 4 | 4 | 2,4kwh |  | 4.178 | 2.340 | 668 | 2.568 |  | 668 | 6.245 |
| MG95 | 156 | Máy hút chân không | 200 | 14 | 4,5 | 4 | 0,8kwh |  | 2.582 | 1.807 | 581 | 856 |  | 516 | 3.761 |
|  | 157 | Máy hút ẩm OASIS America | 200 | 14 | 4 | 4 |  |  | 6.681 | 4.677 | 1.336 |  |  | 1.336 | 7.349 |
| MG80 | 158 | Bếp điện | 150 | 40 | 6,5 | 4 | 2,9kwh |  | 385,2 | 1.027 | 167 | 3.103 |  | 103 | 4.400 |
| MG88 | 159 | Bếp cát | 150 | 40 | 6,5 | 4 | 2,9kwh |  | 577 | 1.539 | 250 | 3.103 |  | 154 | 5.046 |
| MG74 | 160 | Máy chưng cất nước | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 2,9kwh |  | 5.140 | 3.598 | 900 | 3.103 |  | 1.028 | 8.629 |
| MH00 | 161 | Máy trộn đất | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 4,1kwh |  | 4.492 | 3.144 | 786 | 4.387 |  | 898 | 9.216 |
|  | 162 | Máy trộn xm, dung tích | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 10.720 | 7.129 | 1.876 |  |  | 2.144 | 11.149 |
|  | 163 | Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa) | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 8.823 | 6.176 | 1.544 |  |  | 1.765 | 9.485 |
| MG90 | 164 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) | 200 | 14 | 4,5 | 4 | 4,1kwh |  | 2.442 | 1.709 | 549 | 4.387 |  | 488 | 7.134 |
| MG98 | 165 | Máy cắt đất | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  | 1.740 | 1.218 | 261 |  |  | 348 | 1.827 |
| MG97 | 166 | Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm | 200 | 14 | 3 | 4 | 3,8kwh |  | 11.500 | 7.648 | 1.725 | 4.066 |  | 2.300 | 15.739 |
| MH32 | 167 | Máy cắt ứng biến | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 110.000 | 73.150 | 12.100 |  |  | 22.000 | 107.250 |
|  | 168 | Máy nén 3 trục | 200 | 14 | 1,6 | 4 | 4,5kwh |  | 470.880 | 313.135 | 37.670 | 4.815 |  | 94.176 | 449.797 |
| MH02 | 169 | Máy ép Litvinốp | 200 | 14 | 3 | 4 | 1,9kwh |  | 12.000 | 7.980 | 1.800 | 2.033 |  | 2.400 | 14.213 |
| MH33 | 170 | Kích tháo mẫu | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 4.016 | 2.811 | 442 |  |  | 803 | 4.056 |
| MG93 | 171 | Máy ép mẫu đá, bê tông | 200 | 14 | 2,2 | 4 | 7,2kwh |  | 112.000 | 74.480 | 12.320 | 7.704 |  | 22.400 | 116.904 |
|  | 172 | Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá) | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 6,5kwh |  | 48.700 | 32.386 | 8.523 | 6.955 |  | 9.740 | 57.603 |
| MG92 | 173 | Máy khoan mẫu đá | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 4,8kwh |  | 35.000 | 23.275 | 6.125 | 5.136 |  | 7.000 | 41.536 |
| MG91 | 174 | Máy mài thử độ mài mòn | 200 | 14 | 4,2 | 4 | 7,2kwh |  | 6.683 | 4.678 | 1.403 | 7.704 |  | 1.337 | 15.122 |
| MG85 | 175 | Máy nén 1 trục | 200 | 14 | 3 | 4 | 0,8kwh |  | 12.000 | 7.980 | 1.800 | 856 |  | 2.400 | 13.036 |
|  | 176 | Máy nén Marshall | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 142.080 | 94.483 | 15.629 |  |  | 28.416 | 138.528 |
| MH05 | 177 | Máy CBR | 200 | 14 | 2,5 | 4 | 4,1kwh |  | 48.569 | 32.298 | 6.071 | 4.387 |  | 9.714 | 52.470 |
|  | 178 | Máy thí nghiệm thủy lực quay tay | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 5.600 | 3.920 | 980 |  |  | 1.120 | 6.020 |
|  | 179 | Máy nén 4t quay tay | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 5.200 | 3.640 | 910 |  |  | 1.040 | 5.590 |
|  | 180 | Máy nén thủy lực 10T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 14.000 | 9.310 | 2.450 |  |  | 2.800 | 14.560 |
|  | 181 | Máy nén thủy lực 50T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 23.900 | 15.894 | 4.183 |  |  | 4.780 | 24.856 |
|  | 182 | Máy nén thủy lực 125T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 32.000 | 21.280 | 5.600 |  |  | 6.400 | 33.280 |
|  | 183 | Máy kéo nén thủy lực 100T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 35.000 | 23.275 | 6.125 |  |  | 7.000 | 36.400 |
|  | 184 | Máy kéo nén uốn thủy lực 25T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 19.400 | 12.901 | 3.395 |  |  | 3.880 | 20.176 |
|  | 185 | Máy kéo nén uốn thủy lực 100T | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 129.520 | 86.131 | 14.247 |  |  | 25.904 | 126.282 |
|  | 186 | Máy gia tải 20T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 25.000 | 16.625 | 4.375 |  |  | 5.000 | 26.000 |
| MH03 | 187 | Máy Casagrăng (làm thí nghiệm chảy) | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.063 | 2.844 | 711 |  |  | 813 | 4.368 |
| MG87 | 188 | Máy xác định hệ số thấm | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 58.000 | 38.570 | 7.250 |  |  | 11.600 | 57.420 |
| MG75 | 189 | Máy đo PH | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 5.998 | 4.199 | 1.050 |  |  | 1.200 | 6.448 |
|  | 190 | Máy đo âm thanh | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 5.600 | 3.920 | 980 |  |  | 1.120 | 6.020 |
|  | 191 | Máy đo chiều dày màng sơn | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 57.840 | 38.464 | 7.230 |  |  | 11.568 | 57.262 |
|  | 192 | Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong BT | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 49.600 | 32.984 | 6.200 |  |  | 9.920 | 49.104 |
|  | 193 | Máy đo vết nứt | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 10.900 | 7.249 | 1.908 |  |  | 2.180 | 11.336 |
|  | 194 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong BT | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 71.920 | 47.827 | 7.911 |  |  | 14.384 | 70.122 |
|  | 195 | Máy đo độ thấm của ion Clo | 200 | 14 | 2 | 4 |  |  | 104.080 | 69.213 | 10.408 |  |  | 20.816 | 100.437 |
|  | 196 | Dụng cụ đo độ cháy của than | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 6.480 | 4.309 | 1.134 |  |  | 1.296 | 6.739 |
|  | 197 | Máy đo gia tốc | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 52.800 | 35.112 | 6.600 |  |  | 10.560 | 52.272 |
|  | 198 | Máy ghi nhiệt ổn định | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 9.040 | 6.328 | 1.582 |  |  | 1.808 | 9.718 |
|  | 199 | Máy đo chuyển vị | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 32.640 | 21.706 | 4.080 |  |  | 6.528 | 32.314 |
| MG94 | 200 | Máy xác định mô đun | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  | 16.800 | 11.172 | 2.520 |  |  | 3.360 | 17.052 |
| MG83 | 201 | Máy so màu ngọn lửa | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  | 22.400 | 14.896 | 3.360 |  |  | 4.480 | 22.736 |
| MG82 | 202 | Máy so màu quang điện | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 57.600 | 38.304 | 7.200 |  |  | 11.520 | 57.024 |
|  | 203 | Máy đo độ dãn dài bitum | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 33.600 | 22.344 | 4.200 |  |  | 6.720 | 33.264 |
|  | 204 | Máy chiết nhựa (xốc lét) | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.720 | 3.304 | 826 |  |  | 944 | 5.074 |
|  | 205 | Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.840 | 5.488 | 1.372 |  |  | 1.568 | 8.428 |
|  | 206 | Thiết bị thử tỷ diện | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 8.480 | 5.936 | 1.484 |  |  | 1.696 | 9.116 |
|  | 207 | Bàn dằn | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 14.400 | 9.576 | 2.520 |  |  | 2.880 | 14.976 |
|  | 208 | Bàn rung | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 5.200 | 3.640 | 910 |  |  | 1.040 | 5.590 |
|  | 209 | Máy khuấy bằng từ | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 8.160 | 5.712 | 1.428 |  |  | 1.632 | 8.772 |
|  | 210 | Máy khuấy cầm tay NAG-2 | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.880 | 3.416 | 854 |  |  | 976 | 5.246 |
|  | 211 | Máy nghiền bi sứ LE1 | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.480 | 3.136 | 784 |  |  | 896 | 4.816 |
|  | 212 | Máy phân tích hạt Lazer | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 44.400 | 29.526 | 5.550 |  |  | 8.880 | 43.956 |
|  | 213 | Máy phân tích vi nhiệt | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 36.000 | 23.940 | 4.500 |  |  | 7.200 | 35.640 |
|  | 214 | Tenxômét | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.240 | 2.968 | 742 |  |  | 848 | 4.558 |
|  | 215 | Máy đo độ giãn nỡ BT | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 44.800 | 29.792 | 5.600 |  |  | 8.960 | 44.352 |
|  | 216 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.000 | 2.800 | 700 |  |  | 800 | 4.300 |
|  | 217 | Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu) | 200 | 14 | 1,2 | 4 |  |  | 1.269.360 | 844.124 | 76.162 |  |  | 253.872 | 1.174.158 |
|  | 218 | Cần ép mẫu thử gạch | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 640 | 2.133 | 347 |  |  | 213 | 2.693 |
|  | 219 | Côn thử độ sụt | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 400 | 1.333 | 217 |  |  | 133 | 1.683 |
|  | 220 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt) | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 640 | 2.133 | 347 |  |  | 213 | 2.693 |
|  | 221 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 400 | 1.333 | 217 |  |  | 133 | 1.683 |
|  | 222 | Chén bạch kim | 200 | 14 | 1,2 | 4 |  |  | 13.520 | 8.991 | 811 |  |  | 2.704 | 12.506 |
|  | 223 | Kẹp niken | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 4.880 | 3.416 | 439 |  |  | 976 | 4.831 |
|  | 224 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  | 22.720 | 15.109 | 3.408 |  |  | 4.544 | 23.061 |
|  | 225 | Máy dò vị trí cốt thép | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 36.000 | 23.940 | 4.500 |  |  | 7.200 | 35.640 |
|  | 226 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 82.400 | 54.796 | 9.064 |  |  | 16.480 | 80.340 |
|  | 227 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 34.480 | 22.929 | 4.310 |  |  | 6.896 | 34.135 |
|  | 228 | Súng bi | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 4.640 | 3.248 | 812 |  |  | 928 | 4.988 |
|  |  | Máy tính chuyên dùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MH23 | 229 | Máy scanner (khổ A0) | 150 | 20 | 3 | 4 | 1,8kwh |  | 69.636 | 88.206 | 13.927 | 1.926 |  | 18.570 | 122.628 |
| MH25 | 230 | Máy vẽ plotter | 220 | 20 | 3 | 4 | 1,8kwh |  | 58.331 | 50.377 | 7.954 | 1.926 |  | 10.606 | 70.863 |
| MH24 | 231 | Máy vi tính | 220 | 20 | 4 | 4 | 1,6kwh |  | 6.313 | 5.739 | 1.148 | 1.712 |  | 1.148 | 9.747 |
|  | 232 | Máy tính xách tay | 220 | 20 | 3,5 | 4 | 0,8kwh |  | 15.075 | 13.019 | 2.398 | 856 |  | 2.741 | 19.015 |
|  |  | Phần máy thiết bị tham khảo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG15 | 233 | Bộ kích 10T (6 kích nâng - 10T) | 180 | 14 | 2,2 | 5 | 14,1kwh | 2x4/7 | 47.051 | 34.765 | 5.751 | 15.087 | 97.316 | 13.070 | 165.989 |
| MG89 | 234 | Máy cắt 3 trục | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 6,5kwh |  | 39.662 | 26.375 | 6.941 | 6.955 |  | 7.932 | 48.203 |
| MH01 | 235 | Máy cắt nước | 150 | 14 | 2,5 | 5 | 1,6kwh |  | 2.816,5 | 2.629 | 469 | 1.712 |  | 939 | 5.749 |
| MH11 | 236 | Máy khoan phục vụ ép nước & hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 200 | 15 | 5,5 | 5 | 9,2 lít diezel |  | 146.479 | 104.366 | 40.282 | 67.185 |  | 36.620 | 248.453 |
| MH12 | 237 | Máy bơm nước (phục vụ thí nghiệm ngoài trời) | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 13,8 lít diezel |  | 64.156 | 65.011 | 16.937 | 100.778 |  | 21.385 | 204.112 |
| MH35 | 238 | Máy khoan tạo lỗ (phục vụ SPT) | 200 | 15 | 5,2 | 5 | 15,8 lít diezel |  | 228.375 | 162.717 | 59.378 | 115.383 |  | 57.094 | 394.572 |
| MG40 | 239 | Cần trục bánh hơi sức nâng 6T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 24 lít diezel | 1 x 3/7 + 1 x 4/7 | 207.481 | 137.975 | 44.401 | 175.266 | 90.531 | 51.870 | 500.043 |