Phần III

KHOAN

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan

Bảng 1

| Cấp đất đá | Đất đá và quặng đặc trưng |
| --- | --- |
| I | Trầm tích bở rời hạt nhỏ Đệ tứ: Cát, bùn, than bùn, cát pha sét, sét pha cát … Đá gốc xâm nhập, phun trào, trầm tích vụn hạt nhỏ, đá biến đổi nhiệt dịch sericit hóa, propylit hóa, carbonat hóa bị phong hóa hoàn toàn. |
| II | Trầm tích hạt nhỏ nén ép yếu, trầm tích vụn hạt lớn bở rời Đệ tứ: Sét pha ít cát, cát sạn, đất pha cát lẫn ít sạn, dăm hạt nhỏ. Đá biến chất, biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa, trầm tích hạt vụn thô phong hóa hoàn toàn lẫn ít dăm sạn thạch anh và các đá khó phong hóa. |
| III | Trầm tích vụn Đệ tứ hạt lớn bở rời hoặc gắn kết yếu: Lớp phủ lẫn trên 30% sạn dăm kích thước nhỏ hơn 3-5cm; sét nén chắc; Cát, sét gắn kết yếu (trầm tích tuổi Pleistocen hoặc Pliocen). Bauxit phong hóa, laterit (đá ong) gắn kết yếu; Than nâu. Quặng sắt limonit phong hóa, quặng mangan phong hóa. Đá gốc trầm tích vụn hạt nhỏ (cát kết, bột kết, đá phiến sét), xâm nhập, phun trào, biến đổi nhiệt dịch propylit, greisen, beresit bị phong hóa mạnh có thể đào bằng cuốc chim dễ dàng. |
| IV | Trầm tích vụn thô: Sạn, dăm, cuội sỏi có kích thước cuội nhỏ hơn 1-3cm trên 50%. Trầm tích gắn kết trung bình không bị biến chất: cát kết, sét kết, travertin; than đá. Đá gốc biến chất, xâm nhập, phun trào; đá biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa bị phong hóa mạnh. |
| V | Đá gốc trầm tích hạt vụn hạt nhỏ gắn kết chắc chưa bị biến chất (sét kết, bột kết, cát kết hạt nhỏ tuổi Trias - Paleogen); Đá trepel, diatomit; Quặng sắt limonit. Đá gốc biến chất, xâm nhập, phun trào; đá biến đổi nhiệt dịch silic hoá, thạch anh hoá bị bán phong hoá, bị dập vỡ yếu nhưng còn cứng. |
| VI | Đá carbonat (đá vôi, đolomit, đá hoa, canxiphia). Quặng sắt gơtit. Đá xâm nhập mafic, kiềm, siêu mafic; đá biến đổi nhiệt dịch thạch anh - carbonat bị bán phong hoá. Đá gốc xâm nhập mafic, kiềm, siêu mafic; đá biến đổi nhiệt dịch thạch anh - carbonat tươi hoặc bán phong hoá bị dập vỡ mạnh, rất mạnh. |
| VII | Tufit, tuf, cát kết, cát kết tuf. Đá phiến sét, đá phiến sét sericit. Đá vôi bị silic hoá. Đá xâm nhập mafic, kiềm, siêu mafic bán phong hoá; các loại đá gốc xâm nhập, phun trào, biến chất bị phong hoá hoặc phong hoá yếu, bị dập vỡ. |
| VIII | Cát kết. Cuội kết tuf, cát kết tuf. Aglomerat. Đá vôi silic. Bột kết, cát kết hạt nhỏ bị thạch anh hóa yếu (thạch anh nhỏ hơn 10%) Đá xâm nhập, phun trào, biến chất thuộc cấp X, XI, XII bị dập vỡ mạnh, rất mạnh (dập vỡ cấp V, cấp VI) bị bán phong hoá (phong hoá cấp II). |
| IX | Đá xâm nhập, biến chất, biến đổi nhiệt dịch có thành phần felspat chiếm trên 80% không có hoặc có rất ít thạch anh; đá phiến thạch anh sericit. Cuội kết. Đá biến đổi nhiệt dịch silic hoá, thạch anh hoá có hàm lượng silic và thạch anh 30-50%. Đá cấp X, XI, XII bị phong hoá yếu, bị dập vỡ. |
| X | Đá xâm nhập axit, trung tính, kiềm, mafic, siêu mafic và đá mạch: Granit, leucogranit, plagiogranit, granodiorit, aplit; diorit, diorit thạch anh, diaba, spexatit; syenit, syenit thạch anh, granosyenit, monzonit; gabro, gabroid, gabrodiorit; dunit, periditit, pyroxenit… Đá phun trào: Ryolit, ryodacit, dacit; trachiryolit, trachidacit; andesit, andesitobazan, trachyt; bazan, trachytobazan, phonolit; picrit… Đá biến chất tướng granulit; Đá skarn; Quặng sắt magnetit; Quặng titan gốc; Đá biến đổi nhiệt dịch silic hoá, thạch anh hoá có hàm lượng silic và thạch anh 50-70%. Nhóm đá cấp XI bị phong hoá, dập vỡ yếu. |
| XI | Đá phiến kết tinh, micmatit, cát kết dạng quazit, bột kết dạng quazit, gneis, dăm kết kiến tạo, cataclasit. Đá thuộc cấp XII bị phong hoá yếu, bị nứt nẻ. |
| XII | Quazit, đá silic, đá mạch thạch anh, đá sừng các loại; đá biến đổi nhiệt dịch silic hoá, thạch anh hoá có hàm lượng silic và thạch anh trên 70%; najdac; cuội tảng có thành phần cuội là đá silic, quarzit, thạch anh; đá có thành phần khoáng vật corindon, thạch anh chiếm chủ yếu; gneis dạng mắt. |

Ghi chú: Đối với công trình khoan, đất đá bị dập vỡ làm cho việc khoan khó lên rất nhiều. Do vậy, với đá bị dập vỡ không những không giảm cấp độ cứng mà còn phải tăng hệ số khó khăn khi phải sử dụng quy trình lấy mẫu hợp lý.

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay có tháp

Bảng 2

| Cấp đất đá | Đất đá đặc trưng |
| --- | --- |
| I | - Đất trồng không có rễ cây lẫn ít cuội sỏi, bùn ướt, đất dính chứa hữu cơ, đất hoàng thổ đất dính sét pha ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy. - Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay. |
| II | - Cát bở rời, cát lẫn sét có tới 10% hạt cuội sỏi. Sét dạng dải, dẻo chứa cát diatomit, muối. - Trạng thái đất dính, thường dẻo cứng, dẻo mềm, đất rời trạng thái xốp. - Đất rất dễ nhào nặn bằng tay. |
| III | - Đất sét cát lẫn tạp chất chứa 10 đến 30% cuội nhỏ đá dăm và sỏi (< 3cm). Đất hoàng thổ chặt sít, đất sét có nhiều lớp, macnơ bở rời và sét pha, phấn mềm. Cát khô, cát các loại chứa nước có áp lực. Đất dính, than nâu, đất chảy. - Dùng ngón tay có thể ấn lõm mẫu đất. |
| IV | - Đất sét cát chứa nhiều cuội và dăm > 30%. Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng. Đất rời trạng thái chặt. Đá vôi vỏ sò rỗng. Thạch cao bauxit anhydrit, photphorit, muối mỏ, than đá mềm. - Tạo được vệt lõm sâu tới 5mm trên mặt mẫu đất đá bằng đầu nhọn búa địa chất, bẻ mạnh bằng tay mẫu đất đá bắn thành từng mảnh. |
| V | - Đất dính lẫn > 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Đá phiến sét cát và các biến dạng khác của các loại đá phiến mềm. Cát gắn kết yếu. Đất rời trạng thái rất chặt sít. Đá trầm tích với xi măng vôi. - Mẫu đá không thể ấn lõm bằng ngón tay cái mà bẻ mạnh bằng tay mới vỡ thành từng mảnh. |

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất

Ven bờ biển - Bãi triều - Cồn nổi

Bảng 3

| Cấp đất đá | Đất đá đặc trưng |
| --- | --- |
| I | Bùn ướt và đất đầm lầy không tạo mút. Đất trồng và than bùn lẫn ít cuội sỏi. Sét pha xốp, hoàng thổ đất tảo cát |
| II | Đất sét cát và cuội nhỏ, không dính kết với nhau. Sét dạng dải, dẻo chứa cát, sét hoàng thổ, sét chảy có mút |
| III | Đất sét và cuội dính kết bằng sét voi ít tảng lăn, cát dính kết yếu bằng sét. Sét pha chắc sít, sét khô hoặc ướt. Cát khô, đất chảy, hoàng thổ kết đọng lâu năm, phấn mềm, macnơ bở rời |

Chương I.

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

Mục 1. KHOAN MÁY

1.1. Khoan địa chất

1.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật liệu;

- Bảo hành, bảo dưỡng thiết bị khoan, gia công cơ khí phụ tùng, dụng cụ sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu và chỉ đạo sản xuất trong quá trình thi công lỗ khoan;

- San gạt làm nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3);

- Vận chuyển nước và đặt trạm đánh dung dịch;

- Khoan thuần tuý lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;

- Sản xuất dung dịch sét, làm sạch mùn khoan trong hệ thống hố máng dung dịch và kiểm tra chất lượng các thông số dung dịch sét;

- Chống nhổ, trám chống phức tạp, lấp lỗ khoan, thực hiện các công việc phục vụ nghiên cứu kỹ thuật lỗ khoan (100m/1 lần) và các công việc nghiên cứu khác;

- Lau chùi bão dưỡng máy khi kết thúc khoan và nghiệm thu, hoàn thiện tài liệu khoan, bàn giao công trình.

- Vận chuyển vật tư, nguyên liệu, lao động trong quá trình thi công từ điểm tập kết đến công trình và ngược lại.

- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;

- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;

+ Điều kiện thực hiện

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với  mặt phẳng nằm ngang);

- Dụng cụ phá đất đá:

+ Bằng lưỡi khoan hợp kim có đường kính từ  93mm đến 112 mm;

+ Bằng lưỡi khoan kim cương có đường kính từ  59 mm đến 76 mm.

- Rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15 g/cm3;

- Chống ống ≤ 10 % chiều sâu lỗ khoan;

- Khi khoan có sử dụng biện pháp chống mất dung dịch ở mức độ nhẹ;

- Bộ máy khoan được sử dụng là các máy khoan cố định và tự hành có đặc tính kỹ thuật ứng với chiều sâu lỗ khoan;

- Vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước ≤ 30m và độ sâu lấy nước ≤ 8m.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thuỷ văn tại lỗ khoan;

- Làm đường để vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật liệu vào vị trí lỗ khoan; Gia cố móng tháp và móng máy khoan khi chiều sâu lỗ khoan >500m;

- Khoan nổ mìn phá đất đá bằng máy ép hơi khi nền khoan gặp đất đá cứng;

- Xác định vị trí lỗ khoan trước và sau khi khoan;

- Gia cố bè mảng, phao phà để thi công các lỗ khoan trên bãi lầy, sông, hồ và trên mặt biển;

- Khoan không bơm rửa (khoan khô);

- Kết cấu giếng khai thác nước tại lỗ khoan;

- Chuyển quân (máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu và người) từ đơn vị đến điểm tập kết thi công đề án và ngược lại;

- Tiếp nước cho khoan khi vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước > 30m và độ sâu lấy nước > 8m;

- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị.

1.1.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn theo cấp đất đá được quy định tại bảng 1.

1.1.3. Định biên

Bảng 4

| TT | Công việc | KS6 | CN6 (N3) | CN4 (N3) | CN3 (N3) | CN2 (N3) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu địa chất - Chiều sâu lỗ khoan ≤ 300m | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 5 |
| 2 | Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu địa chất - Chiều sâu lỗ khoan từ 301m đến 700m | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |

1.1.4. Định mức: công nhóm/100m khoan

Bảng 5

| Chiều sâu lỗ khoan (m) | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dùng lưỡi khoan hợp kim |  |  |  |  |  | Dùng lưỡi khoan kim cương |  |  |  |
|  | I - III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0 - 100 | 24,40 | 29,30 | 35,40 | 42,70 | 53,70 | 72,00 | 84,20 | 97,60 | 114,70 | 154,90 |
| 0 - 200 | 26,80 | 31,70 | 37,80 | 47,60 | 61,00 | 75,60 | 87,80 | 102,50 | 120,80 | 162,30 |
| 0 - 300 | 28,10 | 32,90 | 39,00 | 51,20 | 63,40 | 78,10 | 90,30 | 104,90 | 123,20 | 167,10 |
| 0 - 400 | 29,30 | 35,40 | 43,90 | 56,10 | 65,90 | 80,50 | 93,90 | 108,60 | 128,10 | 173,20 |
| 0 - 500 | 35,40 | 45,10 | 50,00 | 63,40 | 75,60 | 87,80 | 101,30 | 118,30 | 137,90 | 184,20 |
| 0 - 600 | 36,60 | 46,40 | 53,70 | 67,10 | 79,30 | 91,50 | 106,10 | 123,20 | 144,00 | 192,80 |
| 0 - 700 | 37,80 | 47,60 | 56,10 | 70,80 | 84,20 | 92,70 | 107,40 | 125,70 | 146,40 | 196,40 |

Ghi chú: Định mức tại bảng 5 cho khoan địa chất bình thường như nêu trong điều kiện thực hiện. Khi khoan với các điều kiện khác, định mức thời gian được nhân với các hệ số tại bảng 6

Bảng 6

| TT | Điều kiện khoan | Hệ số điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khoan xiên so với mặt phẳng nằm ngang |  |
|  | Từ 890 đến 750 | 1,15 |
|  | Từ 740 đến 600 | 1,25 |
|  | Từ 590 đến 00 | 1,50 |
| 2 | Rửa lỗ khoan |  |
|  | Bằng nước lã | 0,95 |
|  | Bằng dung dịch sét tỷ trọng đến 1,3 g/cm3 | 1,10 |
| 3 | Đường kính lỗ khoan |  |
|  | Từ 75 đến 92mm | 0,90 |
|  | Từ 113 đến 132 mm | 1,10 |
|  | Từ 133 đến 160 mm | 1,25 |
|  | Từ 161 đến 250 | 1,35 |
| 4 | Khoan hiệp ngắn ≤ 1m (nâng cao tỷ lệ lấy mẫu, khoan khô, khoan qua địa tầng đất đá phức tạp dễ sập lở, mất nước mạnh) | 1,30 |
| 5 | Khoan lỗ khoan nhiều đáy | 1,15 |
| 6 | Khoan phá mẫu | 0,80 |
| 7 | Mở rộng lỗ khoan |  |
|  | - Cho đường kính tiếp theo (từ  112mm mở ra  132mm) | 1,50 |
|  | - Qua một cấp đường kính (từ  112mm mở ra  151mm) | 1,70 |
|  | - Qua từ 2 cấp đường kính trở lên (từ  112mm mở ra  250mm) | 1,80 |

1.2. Khoan địa chất thuỷ văn

1.2.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật liệu;

- San gạt làm nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3);

- Bảo hành, bảo dưỡng thiết bị khoan gia công cơ khí phụ tùng, dụng cụ sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu và chỉ đạo sản xuất trong quá trình thi công lỗ khoan;

- Vận chuyển nước, dung dịch và đặt trạm đánh dung dịch;

- Khoan thuần tuý lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;

- Sản xuất dung dịch sét, làm sạch mùn khoan trong hệ thống hố máng dung dịch và kiểm tra chất lượng các thông số dung dịch sét;

- Chống nhổ, trám chống phức tạp, lấp lỗ khoan, thực hiện các công việc phục vụ nghiên cứu kỹ thuật lỗ khoan (100m/1 lần) và các công việc nghiên cứu khác;

- Lau chùi bão dưỡng máy khi kết thúc khoan và nghiệm thu, hoàn thiện tài liệu khoan, bàn giao công trình;

- Vận chuyển vật tư nguyên liệu, lao động trong quá trình thi công từ địa điểm tập kết đến công trình và ngược lại;

- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;

- Vận chuyển ống chống - ống lọc và dụng cụ thí nghiệm ĐCTV lỗ khoan;

- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;

+ Điều kiện thực hiện

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với  mặt phẳng nằm ngang);

- Dụng cụ phá đất đá:

+ Bằng lưỡi khoan hợp kim có đường kính từ  93mm đến 112 mm;

+ Bằng lưỡi khoan kim cương có đường kính từ  59 mm đến 76 mm.

- Rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15 g/cm3;

- Chống ống ≤ 10 % chiều sâu lỗ khoan;

- Khi khoan có sử dụng biện pháp chống mất dung dịch ở mức độ nhẹ;

- Bộ máy khoan được sử dụng là các máy khoan tự hành có đặc tính kỹ thuật ứng với chiều sâu lỗ khoan.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thuỷ văn tại lỗ khoan;

- Làm đường để vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật liệu vào vị trí lỗ khoan;

- San gạt nền khoan ở sườn đồi núi khi khối lượng công việc đào đắp > 5m3;

- Khoan nổ mìn phá đất đá bằng máy ép hơi khi nền khoan gặp đất đá cứng;

- Xác định vị trí lỗ khoan trước và sau khi khoan;

- Các công việc gia cố bè mảng, phao phà để thi công các lỗ khoan trên bãi lầy, sông, hồ và trên mặt biển;

- Khoan không bơm rửa (khoan khô);

- Việc kết cấu giếng khai thác nước tại lỗ khoan;

- Chuyển quân (máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu và người) từ đơn vị đến điểm tập kết thi công đề án và ngược lại;

- Công tác cấp nước phục vụ khoan: vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước > 30m và độ sâu lấy nước > 8m;

- Chi phí chống ống, ống lọc trong khoan lấy mẫu các lỗ khoan phục vụ nghiên cứu địa chất thuỷ văn sẽ được tính dự toán kinh phí trực tiếp riêng;

- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị.

1.2.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn theo cấp đất đá được quy định ở bảng 1.

1.2.3. Định biên

Bảng 7

| TT | Công việc | KS6 | CN6 (N3) | CN4 (N3) | CN3 (N3) | CN2 (N3) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu ĐCTV. Chiều sâu LK đến 300m | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 5 |
| 2 | Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu ĐCTV. Chiều sâu LK từ 301- 500m | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |

1.2.4. Định mức: công nhóm/100m khoan

Bảng 8

| Chiều sâu lỗ khoan (m) | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dùng lưỡi khoan hợp kim |  |  |  |  |  | Dùng lưỡi khoan bi |  |  |  |
|  | I - III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0 - 100 | 30,50 | 36,63 | 44,25 | 53,38 | 67,13 | 90,00 | 105,25 | 122,00 | 143,38 | 193,63 |
| 0 - 200 | 33,50 | 39,63 | 47,25 | 59,50 | 76,25 | 94,50 | 109,75 | 128,13 | 151,00 | 202,88 |
| 0 - 300 | 35,13 | 41,13 | 48,75 | 64,00 | 79,25 | 97,63 | 112,88 | 131,13 | 154,00 | 208,88 |
| 0 - 400 | 36,63 | 44,25 | 54,88 | 70,13 | 82,38 | 100,63 | 117,38 | 135,75 | 160,13 | 216,50 |
| 0 - 500 | 44,25 | 56,38 | 62,50 | 79,25 | 94,50 | 109,75 | 126,63 | 147,88 | 172,38 | 230,25 |

Ghi chú: Định mức tại bảng 8 cho khoan bình thường như nêu trong điều kiện thực hiện. Khi khoan với các điều kiện khác, định mức thời gian được nhân với các hệ số tại bảng 6

Mục 2. KHOAN TAY

2.1. Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất và ĐCTV - ĐCCT

2.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Lập phương án, thăm thực địa, làm đường và san nền khoan (< 5m3);

- Tạo nguồn nước phục vụ thi công, vận chuyển nước hoặc đặt các trạm bơm dẫn nước đến lỗ khoan;

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu, ghi chép mô tả, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;

- Chống và nhổ ống chống trong quá trình khoan;

- Thực hiện các Nội dung công việc nghiên cứu địa chất thuỷ văn trong lỗ khoan đối với khoan tay ĐCTV - ĐCCT;

- Lấp, xây mốc lỗ khoan, san lấp nền khoan;

- Lau chùi, bảo dưỡng thiết bị dụng cụ, gia công cơ khí phụ tùng, sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu khi kết thúc khoan;

- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;

- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;

- Hoàn chỉnh tài liệu, nghiệm thu, bàn giao công trình.

+ Điều kiện thực hiện

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với  mặt phẳng nằm ngang);

- Địa hình nền khoan khô ráo, đường vận chuyển dụng cụ, thiết bị khoan vào vị trí lỗ khoan thuận tiện;

- Hiệp khoan dài 0,5 m;

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan;

- Khoan khô và đôi khi có đổ nước;

- Đường kính lỗ khoan đến 112 mm;

- Nguồn cung cấp nước cho khoan trong phạm vi ≤ 50 m.

+ Những  công việc chưa có trong định mức

- Thí nghiệm mẫu, thí nghiệm ĐCTV lỗ khoan và lấy mẫu nguyên dạng nghiên cứu ĐCCT;

- Xác định vị trí lỗ khoan;

- Làm đường, nền khoan (khối lượng đất đá > 5m3);

- Thiết kế, xây dựng phao bè khi thi công trên bãi lầy, sông, hồ, bãi biển;

- Khoan nổ mìn phá vỡ đất đá bằng máy ép hơi khi san gạt nền khoan gặp đất đá cứng;

- Công tác chuyển quân, người và thiết bị từ đơn vị đến vùng thi công đề án;

- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị.

2.1.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn theo cấp đất đá được quy định tại bảng 2.

2.1.3. Định biên

Bảng 9

| TT | Công việc | KS6 | CN5 (N2) | CN3 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất và ĐCTV - ĐCCT | 1 | 1 | 4 | 6 |

2.1.4. Định mức: công nhóm/100m khoan

Bảng 10

| Chiều sâu lỗ khoan (m) | Khoan lấy mẫu ĐC |  |  |  |  | Khoan lấy mẫu ĐCTV-ĐCCT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| 0 - 10 m | 24,20 | 30,80 | 37,40 | 47,30 | 61,60 | 27,50 | 34,10 | 40,70 | 50,60 | 64,90 |
| 0 - 20 m | 37,40 | 47,30 | 59,40 | 73,70 | 95,70 | 40,70 | 50,60 | 62,70 | 77,00 | 99,00 |
| 0 - 30 m | 58,30 | 73,70 | 91,30 | 114,40 | 148,50 | 61,60 | 77,00 | 94,60 | 117,70 | 151,80 |

Ghi chú: Định mức tại bảng 10 cho khoan địa chất bình thường như nêu trong điều kiện thực hiện. Khi khoan với các điều kiện khác, định mức thời gian được nhân với các hệ số sau:

- Đường kính lỗ khoan ≤ 112 mm - hệ số: 1,00;

- Đường kính lỗ khoan > 112 mm - hệ số: 1,10;

- Địa hình lầy lội, khó thi công - hệ số: 1,20;

2.2. Khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi.

2.2.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ vật liệu và phương tiện thi công;

- Vận chuyển dụng cụ, vật liệu tới vị trí khoan lấy mẫu bằng thuyền máy hoặc xuồng máy. Xác định toạ độ lỗ khoan để lấy mẫu;

- Chống và nhổ ống vách;

- Khoan thuần tuý, mô tả mẫu, ghi chép, hoàn thiện các tài liệu địa chất, vẽ thiết đồ lỗ khoan, lập sổ đăng ký mẫu, đóng gói bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu lên bờ;

- Thu dọn dụng cụ, gia công cơ khí phụ tùng, sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu khi kết thúc khoan và di chuyển tới vị trí khoan khác trong phạm vi 2 - 3 km;

- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;

- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Sử dụng bộ ống mẫu van bi để lấy mẫu;

- Khoan lấy mẫu tại một vị trí chiều sâu tới 6 - 8m;

- Khoan lấy mẫu thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang);

- Khoan được tiến hành ở dộ sâu mực nước biển: 0 - 15m nước (trong đới ngập nước ≤ 1,5m);

- Đường kính dụng cụ lấy mẫu (ống mẫu van bi): 27 - 30mm;

- Chống vách 100%, đường kính 100mm;

- Khoan và di chuyển vị trí khoan để lấy mẫu thực hiện 1 ca trong ngày, thời gian làm việc 6 giờ;

- Phương tiện để di chuyển dụng cụ khoan đến các vị trí khoan lấy mẫu dọc bờ biển, bãi triều và cồn nổi được thực hiện bằng thuyền máy hoặc xuồng máy;

- Sóng và gió biển đến cấp 2;

- Thuỷ triều kiệt, bãi triều và bờ biển, cồn nổi trong vị trí thi công đi lại thuận tiện.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Thuê phương tiện vận chuyển khoan như thuyền máy hoặc xuồng máy;

- Công tác chuyển quân, người và thiết bị từ đơn vị đến vùng thi công đề án và ngược lại.

2.2.2. Phân loại khó khăn

Phân cấp đất đá cho công tác khoan tay không tháp lấy mẫu ven bờ biển, bãi triều, cồn nổi được quy định tại bảng 3.

2.2.3. Định biên

Bảng 11

| TT | Công việc | KSC 4 | CN 4 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi. | 1 | 6 | 7 |

2.2.4. Định mức: công nhóm/100m khoan

Bảng 12

| Khoảng chiều sâu lỗ khoan tại một vị trí | Khoảng cách các vị trí khoan lấy mẫu | Mức |
| --- | --- | --- |
| 6 – 8 m | 2 – 3 km | 19,80 |

Mục 3. THÁO LẮP VÀ VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ KHOAN

3.1. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan cố định

3.1.1. Nội dung công việc

- San bằng nền khoan, đào khối lượng đất cần thiết để đặt hệ thống dung dịch và móng;

- Chuẩn vị gỗ - ván - xát xi và các vật liệu để xây lắp máy khoan, nhà khoan;

- Xây dựng móng tháp và móng máy khi chiều sâu lỗ khoan > 500m, đối với các máy khoan cố định;

- Lắp ráp tháp khoan, máy khoan, hệ thống chiếu sáng, cần dựng, nhà khoan, hệ thống dung dịch và hệ thống an toàn;

- Tháo dỡ máy khoan, tháp khoan, nhà khoan, vận chuyển chúng đến vị trí thi công mới;

- Lấp hố máng dung dịch, đặt mốc lỗ khoan.

3.1.2. Định biên

Bảng 13

| TT | Công việc | KS6 | CN5 (N2) | LX3 (B12 N3) | CN3 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều sâu lỗ khoan 0 đến ≤ 300m | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 2 | Chiều sâu lỗ khoan từ 301m đến 700m | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 |

3.1.3. Định mức

3.1.3.1. Tháo lắp tháp khoan, máy khoan cố định với các tháp khoan sắt: công nhóm/lần

Bảng 14

| Chiều sâu lỗ khoan (m) |  | Lắp và tháo tháp | Lắp và tháo máy | Định mức cho 1 lần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm thăm dò | Chuyên đề |  |  |  |
| 100 |  | Chi tiết | Từng phần | 3,05 |
| 300 | 100 | Từng phần | Từng khối | 6,67 |
|  |  | Chi tiết | Từng phần | 7,88 |
| 700 | 500 | Từng phần | Từng khối | 11,59 |
|  |  | Chi tiết | Từng phần | 15,77 |

3.1.3.2.Vận chuyển máy khoan, tháp khoan, thiết bị dụng cụ đi kèm khi tháo lắp chi tiết máy khoan cố định: ca-xe/lần vận chuyển

Bảng 15

| Theo chiều sâu LK (m) |  | Kiểu vận chuyển |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm thăm dò | Chuyên đề | Ôtô |  | Máy kéo |  |
|  |  | Cho 10km đầu | Cho 1km tiếp theo | Cho 10km đầu | Cho 1km tiếp theo |
| 100 | - | 1,76 | 0,09 | 1,40 | 0,07 |
| 300 | 100 | 3,25 | 0,15 | 2,60 | 0,12 |
| 700 | 500 | 6,48 | 0,31 | 5,19 | 0,24 |

3.2. Tháo lắp và vận chuyển các máy khoan tự hành

3.2.1. Nội dung  công việc

- San bằng nền khoan, đào, đặt hệ thống máng, hố dung dịch;

- Đặt máy khoan tự hành và các thiết bị, kê kích, kiểm tra máy ở vị trí an toàn, dựng tháp;

- Làm nhà khoan và các mái che, hệ thống an toàn, hệ thống chiếu sáng;

- Hạ tháp, xếp máy ở vị trí vận chuyển;

- Tháo dỡ dụng cụ, thiết bị, cần dựng, hệ thống dung dịch nhà khoan xếp lên phương tiện vận chuyển;

-  Lấp hố rãnh sau khi khoan xong lỗ khoan, cắm mốc lỗ khoan;

- Vận chuyển máy khoan, thiết bị, dụng cụ đến vị trí thi công mới;

- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ khoan từ nơi tập kết đến vị trí lỗ khoan trong phạm vi ≤ 10km.

3.2.2. Định biên

Bảng 16

| TT | Công việc | KS4 | CN5 (N2) | CN3 | LX3 (B12 N3) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều sâu lỗ khoan 0 đến ≤ 300m | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Chiều sâu lỗ khoan từ 301m đến 500m | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 |

3.2.3. Định mức

3.2.3.1. Tháo lắp các máy khoan tự hành: công nhóm/lần tháo lắp

Bảng 17

| Chiều sâu lỗ khoan (m) | Tìm kiếm - thăm dò Cho 1 lần | Nghiên cứu ĐCTV Cho 1 lần |
| --- | --- | --- |
| 100 | 3,89 | 4,04 |
| 500 | 7,16 | 10,48 |

3.2.3.2. Vận chuyển tháp khoan máy khoan, thiết  bị dụng cụ đi kèm khi tháo lắp máy khoan tự hành: ca-xe/lần vận chuyển

Bảng 18

| Chiều sâu lỗ khoan (m) | Các lỗ khoan tìm kiếm - thăm dò |  | Các lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cho 10km đầu | Cho 1km tiếp theo | Cho 10km đầu | Cho 1km tiếp theo |
| 100 | 1,46 | 0,07 | 1,75 | 0,08 |
| 500 | 2,89 | 0,13 | 4,99 | 0,24 |

3.3. Tháo lắp và vận chuyển bộ khoan tay có tháp

3.3.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị nền;

- Tháo và lắp thiết bị, dụng cụ, xếp chúng lên phương tiện vận chuyển, di chuyển chúng đến vị trí lỗ khoan mới;

- Cắm mốc lỗ khoan.

3.3.2. Định biên

Công tác tháo lắp và di chuyển bộ khoan tay có tháp do tổ khoan thực hiện (bảng 9)

3.3.3. Định mức: công nhóm/lần

Bảng 19

| Chiều sâu lỗ khoan đến (m) | Cho khoảng cách 10km | Cho 1 km tiếp theo | Cho di chuyển dọc tuyến tìm kiếm thăm dò |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,779 | 0,013 | 0,440 |

Chương II.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ - THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU

I.1. Khoan máy

I.1.1. Khoan địa chất: tính cho 100m khoan

Định mức vật liệu được quy định ở các bảng 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

I.1.1.1. Chiều sâu lỗ khoan đến 100m

Bảng 20

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 0,73 | 1,20 | 1,60 | 2,20 | 3,10 | 4,50 | 3,20 | 5,00 | 6,30 | 17,40 |
| 2 | Cần khoan Φ 42mm | m | 1,32 | 2,16 | 2,88 | 3,96 | 5,58 | 8,10 | 5,76 | 9,00 | 11,34 | 31,32 |
| 3 | Da mốc nối cần Φ 42mm | bộ | 0,51 | 0,84 | 1,12 | 1,54 | 2,17 | 3,15 | 2,24 | 3,50 | 4,41 | 12,18 |
| 4 | Đất sét bột | kg | 233,58 | 382,23 | 509,64 | 700,75 | 987,43 | 1433,36 | 1019,28 | 1592,62 | 2006,70 | 5542,32 |
| 5 | Dầu áp lực | kg | 4,40 | 7,20 | 9,60 | 13,20 | 18,60 | 27,00 | 19,20 | 30,00 | 37,80 | 104,40 |
| 6 | Dầu bôi trơn | kg | 4,40 | 7,20 | 9,60 | 13,20 | 18,60 | 27,00 | 19,20 | 30,00 | 37,80 | 104,40 |
| 7 | Hoá phẩm CMC | kg | 36,67 | 60,00 | 80,00 | 110,00 | 155,00 | 225,00 | 160,00 | 250,00 | 315,00 | 870,00 |
| 8 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 10,71 | 17,52 | 23,36 | 32,12 | 45,26 | 65,70 |  |  |  |  |
| 9 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 12,80 | 20,00 | 25,20 | 69,60 |
| 10 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,22 | 0,36 | 0,48 | 0,66 | 0,93 | 1,35 | 0,96 | 1,50 | 1,89 | 5,22 |
| 11 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,45 | 0,32 | 0,50 | 0,63 | 1,74 |
| 12 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 1,25 | 2,04 | 2,72 | 3,74 | 5,27 | 7,65 | 5,76 | 9,00 | 11,34 | 31,32 |
| 13 | Ống chống Φ 146mm | m | 0,29 | 0,48 | 0,64 | 0,88 | 1,24 | 1,80 | 1,28 | 2,00 | 2,52 | 6,96 |
| 14 | Ống mẫu Φ108mm | m | 4,58 | 7,50 | 10,00 | 13,75 | 19,38 | 28,13 | 20,48 | 32,00 | 40,32 | 111,36 |
| 15 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,37 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,55 | 2,25 | 1,92 | 3,00 | 3,78 | 10,44 |
| 16 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,33 |

I.1.1.2. Chiều sâu lỗ khoan đến 200m

Bảng 21

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 0,83 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 3,50 | 4,70 | 3,30 | 5,30 | 6,70 | 18,20 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 1,50 | 2,34 | 3,06 | 4,50 | 6,30 | 8,46 | 5,94 | 9,54 | 12,06 | 32,76 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,58 | 0,91 | 1,19 | 1,75 | 2,45 | 3,29 | 2,31 | 3,71 | 4,69 | 12,74 |
| 4 | Đất sét bột | kg | 265,44 | 414,08 | 541,49 | 796,31 | 1114,84 | 1497,06 | 1051,13 | 1688,18 | 2134,11 | 5797,14 |
| 5 | Dầu áp lực | kg | 5,00 | 7,80 | 10,20 | 15,00 | 21,00 | 28,20 | 19,80 | 31,80 | 40,20 | 109,20 |
| 6 | Dầu bôi trơn | kg | 5,00 | 7,80 | 10,20 | 15,00 | 21,00 | 28,20 | 19,80 | 31,80 | 40,20 | 109,20 |
| 7 | Hoá phẩm CMC | kg | 41,67 | 65,00 | 85,00 | 125,00 | 175,00 | 235,00 | 165,00 | 265,00 | 335,00 | 910,00 |
| 8 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 12,17 | 18,98 | 24,82 | 36,50 | 51,10 | 68,62 |  |  |  |  |
| 9 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 13,20 | 21,20 | 26,80 | 72,80 |
| 10 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,25 | 0,39 | 0,51 | 0,75 | 1,05 | 1,41 | 0,99 | 1,59 | 2,01 | 5,46 |
| 11 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,47 | 0,33 | 0,53 | 0,67 | 1,82 |
| 12 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 1,42 | 2,21 | 2,89 | 4,25 | 5,95 | 7,99 | 5,94 | 9,54 | 12,06 | 32,76 |
| 13 | Ống chống Φ146mm | m | 0,33 | 0,52 | 0,68 | 1,00 | 1,40 | 1,88 | 1,32 | 2,12 | 2,68 | 7,28 |
| 14 | Ống mẫu Φ108mm | m | 5,21 | 8,13 | 10,63 | 15,63 | 21,88 | 29,38 | 21,12 | 33,92 | 42,88 | 116,48 |
| 15 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,42 | 0,65 | 0,85 | 1,25 | 1,75 | 2,35 | 1,98 | 3,18 | 4,02 | 10,92 |
| 16 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,35 |

I.1.1.3. Chiều sâu lỗ khoan đến 300m

Bảng 22

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 0,93 | 1,40 | 1,90 | 2,80 | 3,60 | 4,90 | 3,40 | 5,40 | 7,00 | 18,90 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 2,33 | 3,50 | 4,75 | 7,00 | 9,00 | 12,25 | 8,50 | 13,50 | 17,50 | 47,25 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,56 | 0,72 | 0,98 | 0,68 | 1,08 | 1,40 | 3,78 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 0,84 | 1,26 | 1,71 | 2,52 | 3,24 | 4,41 | 3,06 | 4,86 | 6,30 | 17,01 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 333,04 | 499,56 | 677,97 | 999,12 | 1284,58 | 1748,46 | 1213,22 | 1926,88 | 2497,80 | 6744,07 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 8,59 | 12,88 | 17,48 | 25,76 | 33,12 | 45,08 | 31,28 | 49,68 | 64,40 | 173,88 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 8,59 | 12,88 | 17,48 | 25,76 | 33,12 | 45,08 | 31,28 | 49,68 | 64,40 | 173,88 |
| 8 | Hoá phẩm CMC | kg | 70,00 | 105,00 | 142,50 | 210,00 | 270,00 | 367,50 | 255,00 | 405,00 | 525,00 | 1417,50 |
| 9 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 12,51 | 18,76 | 25,46 | 37,52 | 48,24 | 65,66 |  |  |  |  |
| 10 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 13,60 | 21,60 | 28,00 | 75,60 |
| 11 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,47 | 0,70 | 0,95 | 1,40 | 1,80 | 2,45 | 1,70 | 2,70 | 3,50 | 9,45 |
| 12 | Múpta Φ 50mm | cái | 0,84 | 1,26 | 1,71 | 2,52 | 3,24 | 4,41 | 3,06 | 4,86 | 6,30 | 17,01 |
| 13 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,49 | 0,34 | 0,54 | 0,70 | 1,89 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 1,40 | 2,10 | 2,85 | 4,20 | 5,40 | 7,35 | 6,12 | 9,72 | 12,60 | 34,02 |
| 15 | Ống chống Φ146mm | m | 0,40 | 0,60 | 0,82 | 1,20 | 1,55 | 2,11 | 1,46 | 2,32 | 3,01 | 8,13 |
| 16 | Ống mẫu Φ108mm | m | 5,13 | 7,70 | 10,45 | 15,40 | 19,80 | 26,95 | 22,10 | 35,10 | 45,50 | 122,85 |
| 17 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,47 | 0,70 | 0,95 | 1,40 | 1,80 | 2,45 | 2,04 | 3,24 | 4,20 | 11,34 |
| 18 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,35 | 0,48 | 0,33 | 0,52 | 0,68 | 1,83 |

I.1.1.4. Chiều sâu lỗ khoan đến 400m

Bảng 23

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,03 | 1,60 | 2,20 | 3,20 | 4,00 | 5,10 | 3,70 | 5,80 | 7,60 | 20,50 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 2,58 | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 12,75 | 9,25 | 14,50 | 19,00 | 51,25 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,64 | 0,80 | 1,02 | 0,74 | 1,16 | 1,52 | 4,10 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 0,93 | 1,44 | 1,98 | 2,88 | 3,60 | 4,59 | 3,33 | 5,22 | 6,84 | 18,45 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 368,72 | 570,93 | 785,02 | 1141,85 | 1427,32 | 1819,83 | 1320,27 | 2069,61 | 2711,90 | 7314,99 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 9,51 | 14,72 | 20,24 | 29,44 | 36,80 | 46,92 | 34,04 | 53,36 | 69,92 | 188,60 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 9,51 | 14,72 | 20,24 | 29,44 | 36,80 | 46,92 | 34,04 | 53,36 | 69,92 | 188,60 |
| 8 | Hoá phẩm CMC | kg | 77,50 | 120,00 | 165,00 | 240,00 | 300,00 | 382,50 | 277,50 | 435,00 | 570,00 | 1537,50 |
| 9 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 13,85 | 21,44 | 29,48 | 42,88 | 53,60 | 68,34 |  |  |  |  |
| 10 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 14,80 | 23,20 | 30,40 | 82,00 |
| 11 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,52 | 0,80 | 1,10 | 1,60 | 2,00 | 2,55 | 1,85 | 2,90 | 3,80 | 10,25 |
| 12 | Múpta Φ 50mm | cái | 0,93 | 1,44 | 1,98 | 2,88 | 3,60 | 4,59 | 3,33 | 5,22 | 6,84 | 18,45 |
| 13 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,51 | 0,37 | 0,58 | 0,76 | 2,05 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 1,55 | 2,40 | 3,30 | 4,80 | 6,00 | 7,65 | 6,66 | 10,44 | 13,68 | 36,90 |
| 15 | Ống chống Φ146mm | m | 0,44 | 0,69 | 0,95 | 1,38 | 1,72 | 2,19 | 1,59 | 2,49 | 3,27 | 8,82 |
| 16 | Ống mẫu Φ108mm | m | 5,68 | 8,80 | 12,10 | 17,60 | 22,00 | 28,05 | 24,05 | 37,70 | 49,40 | 133,25 |
| 17 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,52 | 0,80 | 1,10 | 1,60 | 2,00 | 2,55 | 2,22 | 3,48 | 4,56 | 12,30 |
| 18 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,39 | 0,49 | 0,36 | 0,56 | 0,74 | 1,99 |

I.1.1.5. Chiều sâu lỗ khoan đến 500m

Bảng 24

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,14 | 1,92 | 2,32 | 3,43 | 4,34 | 5,35 | 3,84 | 6,06 | 7,88 | 21,31 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 2,83 | 4,75 | 5,75 | 8,50 | 10,75 | 13,25 | 9,50 | 15,00 | 19,50 | 52,75 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,23 | 0,38 | 0,46 | 0,68 | 0,86 | 1,06 | 0,76 | 1,20 | 1,56 | 4,22 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,02 | 1,71 | 2,07 | 3,06 | 3,87 | 4,77 | 3,42 | 5,40 | 7,02 | 18,99 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 404,41 | 677,97 | 820,71 | 1213,22 | 1534,36 | 1891,19 | 1355,95 | 2140,97 | 2783,27 | 7529,09 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 10,43 | 17,48 | 21,16 | 31,28 | 39,56 | 48,76 | 34,96 | 55,20 | 71,76 | 194,12 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 10,43 | 17,48 | 21,16 | 31,28 | 39,56 | 48,76 | 34,96 | 55,20 | 71,76 | 194,12 |
| 8 | Hoá phẩm CMC | kg | 85,00 | 142,50 | 172,50 | 255,00 | 322,50 | 397,50 | 285,00 | 450,00 | 585,00 | 1582,50 |
| 9 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 15,19 | 25,46 | 30,82 | 45,56 | 57,62 | 71,02 |  |  |  |  |
| 10 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 15,39 | 24,30 | 31,59 | 85,46 |
| 11 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,57 | 0,95 | 1,15 | 1,70 | 2,15 | 2,65 | 1,90 | 3,00 | 3,90 | 10,55 |
| 12 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,02 | 1,71 | 2,07 | 3,06 | 3,87 | 4,77 | 3,42 | 5,40 | 7,02 | 18,99 |
| 13 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,11 | 0,19 | 0,23 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,38 | 0,60 | 0,78 | 2,11 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 1,70 | 2,85 | 3,45 | 5,10 | 6,45 | 7,95 | 6,84 | 10,80 | 14,04 | 37,98 |
| 15 | Ống chống Φ146mm | m | 0,49 | 0,82 | 0,99 | 1,46 | 1,85 | 2,28 | 1,63 | 2,58 | 3,35 | 9,07 |
| 16 | Ống mẫu Φ108mm | m | 6,23 | 10,45 | 12,65 | 18,70 | 23,65 | 29,15 | 24,70 | 39,00 | 50,70 | 137,15 |
| 17 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,57 | 0,95 | 1,15 | 1,70 | 2,15 | 2,65 | 2,28 | 3,60 | 4,68 | 12,66 |
| 18 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,33 | 0,42 | 0,51 | 0,37 | 0,58 | 0,76 | 2,05 |

I.1.1.6. Chiều sâu lỗ khoan đến 600m

Bảng 25

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,25 | 2,02 | 2,63 | 3,74 | 4,65 | 5,66 | 3,94 | 6,16 | 8,18 | 21,72 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 4,19 | 6,80 | 8,84 | 12,58 | 15,64 | 19,04 | 13,26 | 20,74 | 27,54 | 73,10 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,37 | 0,60 | 0,78 | 1,11 | 1,38 | 1,68 | 1,17 | 1,83 | 2,43 | 6,45 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,36 | 2,20 | 2,86 | 4,07 | 5,06 | 6,16 | 4,29 | 6,71 | 8,91 | 23,65 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 492,17 | 798,12 | 1037,55 | 1476,51 | 1835,67 | 2234,73 | 1556,33 | 2434,25 | 3232,37 | 8579,75 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 16,03 | 26,00 | 33,80 | 48,10 | 59,80 | 72,80 | 50,70 | 79,30 | 105,30 | 279,50 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 16,03 | 26,00 | 33,80 | 48,10 | 59,80 | 72,80 | 50,70 | 79,30 | 105,30 | 279,50 |
| 8 | Hoá phẩm CMC | kg | 98,67 | 160,00 | 208,00 | 296,00 | 368,00 | 448,00 | 312,00 | 488,00 | 648,00 | 1720,00 |
| 9 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 11,22 | 18,20 | 23,66 | 33,67 | 41,86 | 50,96 |  |  |  |  |
| 10 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 15,80 | 24,71 | 32,81 | 87,08 |
| 11 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,74 | 1,20 | 1,56 | 2,22 | 2,76 | 3,36 | 2,34 | 3,66 | 4,86 | 12,90 |
| 12 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,36 | 2,20 | 2,86 | 4,07 | 5,06 | 6,16 | 4,29 | 6,71 | 8,91 | 23,65 |
| 13 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,25 | 0,40 | 0,52 | 0,74 | 0,92 | 1,12 | 0,78 | 1,22 | 1,62 | 4,30 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 1,85 | 3,00 | 3,90 | 5,55 | 6,90 | 8,40 | 7,41 | 11,59 | 15,39 | 40,85 |
| 15 | Ống chống Φ146mm | m | 1,05 | 1,70 | 2,21 | 3,15 | 3,91 | 4,76 | 3,32 | 5,19 | 6,89 | 18,28 |
| 16 | Ống mẫu Φ108mm | m | 6,66 | 10,80 | 14,04 | 19,98 | 24,84 | 30,24 | 26,36 | 41,24 | 54,76 | 145,34 |
| 17 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,62 | 1,00 | 1,30 | 1,85 | 2,30 | 2,80 | 2,34 | 3,66 | 4,86 | 12,90 |
| 18 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,27 | 0,43 | 0,57 | 1,51 |

I.1.1.7. Chiều sâu lỗ khoan đến 700m

Bảng 26

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,35 | 2,12 | 2,83 | 3,94 | 5,05 | 5,76 | 4,14 | 6,57 | 8,59 | 22,12 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 4,53 | 7,14 | 9,52 | 13,26 | 17,00 | 19,38 | 13,94 | 22,10 | 28,90 | 74,46 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,40 | 0,63 | 0,84 | 1,17 | 1,50 | 1,71 | 1,23 | 1,95 | 2,55 | 6,57 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,47 | 2,31 | 3,08 | 4,29 | 5,50 | 6,27 | 4,51 | 7,15 | 9,35 | 24,09 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 532,08 | 838,02 | 1117,36 | 1556,33 | 1995,29 | 2274,63 | 1636,14 | 2593,88 | 3391,99 | 8739,37 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 17,33 | 27,30 | 36,40 | 50,70 | 65,00 | 74,10 | 53,30 | 84,50 | 110,50 | 284,70 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 17,33 | 27,30 | 36,40 | 50,70 | 65,00 | 74,10 | 53,30 | 84,50 | 110,50 | 284,70 |
| 8 | Hoá phẩm CMC | kg | 106,67 | 168,00 | 224,00 | 312,00 | 400,00 | 456,00 | 328,00 | 520,00 | 680,00 | 1752,00 |
| 9 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 12,13 | 19,11 | 25,48 | 35,49 | 45,50 | 51,87 |  |  |  |  |
| 10 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 16,61 | 26,33 | 34,43 | 88,70 |
| 11 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,80 | 1,26 | 1,68 | 2,34 | 3,00 | 3,42 | 2,46 | 3,90 | 5,10 | 13,14 |
| 12 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,47 | 2,31 | 3,08 | 4,29 | 5,50 | 6,27 | 4,51 | 7,15 | 9,35 | 24,09 |
| 13 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,27 | 0,42 | 0,56 | 0,78 | 1,00 | 1,14 | 0,82 | 1,30 | 1,70 | 4,38 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 2,00 | 3,15 | 4,20 | 5,85 | 7,50 | 8,55 | 7,79 | 12,35 | 16,15 | 41,61 |
| 15 | Ống chống Φ146mm | m | 1,13 | 1,79 | 2,38 | 3,32 | 4,25 | 4,85 | 3,49 | 5,53 | 7,23 | 18,62 |
| 16 | Ống mẫu Φ108mm | m | 7,20 | 11,34 | 15,12 | 21,06 | 27,00 | 30,78 | 27,72 | 43,94 | 57,46 | 148,04 |
| 17 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,67 | 1,05 | 1,40 | 1,95 | 2,50 | 2,85 | 2,46 | 3,90 | 5,10 | 13,14 |
| 18 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,40 | 0,29 | 0,46 | 0,60 | 1,53 |

I.1.2. Khoan địa chất thuỷ văn:  tính cho 100m

Định mức vật liệu được quy định ở các bảng 27, 28, 29, 30, 31.

I.1.2.1. Chiều sâu lỗ khoan đến 100m

Bảng 27

| Số TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 0,12 | 1,40 | 1,90 | 1,00 | 2,70 | 3,90 | 5,80 | 8,70 | 10,18 | 13,74 |
| 2 | Cần khoan Φ 42mm | m | 2,16 | 2,52 | 3,42 | 1,80 | 4,86 | 7,02 | 10,44 | 15,66 | 18,32 | 24,73 |
| 3 | Da mốc nối cần Φ 42mm | bộ | 0,84 | 0,98 | 1,33 | 0,70 | 1,89 | 2,73 | 4,06 | 6,09 | 7,13 | 9,62 |
| 4 | Đất sét bột | kg | 382,23 | 445,93 | 605,20 | 318,52 | 860,02 | 1242,24 | 1847,44 | 2771,16 | 3242,26 | 4377,05 |
| 5 | Dầu áp lực | kg | 10,92 | 12,74 | 17,29 | 9,10 | 24,57 | 35,49 | 52,78 | 79,17 | 92,63 | 125,05 |
| 6 | Dầu bôi trơn | kg | 10,92 | 12,74 | 17,29 | 9,10 | 24,57 | 35,49 | 52,78 | 79,17 | 92,63 | 125,05 |
| 7 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,21 | 0,30 | 0,44 | 0,66 | 0,77 | 1,04 |
| 8 | Hoá phẩm CMC | kg | 60,00 | 70,00 | 95,00 | 50,00 | 135,00 | 195,00 | 290,00 | 435,00 | 508,95 | 687,08 |
| 9 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 23,40 | 27,30 | 37,05 | 19,50 | 52,65 | 76,05 |  |  |  |  |
| 10 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 23,20 | 34,80 | 40,72 | 54,97 |
| 11 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 0,50 | 1,35 | 1,95 | 2,90 | 4,35 | 5,09 | 6,87 |
| 12 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 0,50 | 1,35 | 1,95 | 2,90 | 4,35 | 5,09 | 6,87 |
| 13 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,10 | 0,27 | 0,39 | 0,58 | 0,87 | 1,02 | 1,37 |
| 14 | Ống chống Φ 146mm | m | 0,62 | 0,73 | 0,99 | 0,52 | 1,40 | 2,03 | 3,02 | 4,52 | 5,29 | 7,15 |
| 15 | Ống mẫu Φ108mm | m | 2,64 | 3,08 | 4,18 | 2,20 | 5,94 | 8,58 | 12,76 | 19,14 | 22,39 | 30,23 |
| 16 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,36 | 0,42 | 0,57 | 0,30 | 0,81 | 1,17 | 1,74 | 2,61 | 3,05 | 4,12 |

I.1.2.2. Chiều sâu lỗ khoan đến 200m

Bảng 28

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,33 | 1,60 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 4,30 | 6,30 | 9,30 | 10,88 | 14,69 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 3,33 | 4,00 | 5,25 | 6,00 | 7,50 | 10,75 | 15,75 | 23,25 | 27,20 | 36,72 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,48 | 0,60 | 0,86 | 1,26 | 1,86 | 2,18 | 2,94 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,20 | 1,44 | 1,89 | 2,16 | 2,70 | 3,87 | 5,67 | 8,37 | 9,79 | 13,22 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 475,77 | 570,93 | 749,34 | 856,39 | 1070,49 | 1534,36 | 2248,02 | 3318,51 | 3882,66 | 5241,58 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 14,53 | 17,44 | 22,89 | 26,16 | 32,70 | 46,87 | 68,67 | 101,37 | 118,60 | 160,11 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 14,53 | 17,44 | 22,89 | 26,16 | 32,70 | 46,87 | 68,67 | 101,37 | 118,60 | 160,11 |
| 8 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,48 | 0,71 | 0,83 | 1,12 |
| 9 | Hoá phẩm CMC | kg | 100,00 | 120,00 | 157,50 | 180,00 | 225,00 | 322,50 | 472,50 | 697,50 | 816,08 | 1101,70 |
| 10 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 21,60 | 25,92 | 34,02 | 38,88 | 48,60 | 69,66 |  |  |  |  |
| 11 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 25,20 | 37,20 | 43,52 | 58,76 |
| 12 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,80 | 0,96 | 1,26 | 1,44 | 1,80 | 2,58 | 3,78 | 5,58 | 6,53 | 8,81 |
| 13 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,20 | 1,44 | 1,89 | 2,16 | 2,70 | 3,87 | 5,67 | 8,37 | 9,79 | 13,22 |
| 14 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,80 | 0,96 | 1,26 | 1,44 | 1,80 | 2,58 | 3,78 | 5,58 | 6,53 | 8,81 |
| 15 | Nhíp pen Φ 108mm | m | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,93 | 1,09 | 1,47 |
| 16 | Ống chống Φ146mm | m | 0,69 | 0,83 | 1,09 | 1,25 | 1,56 | 2,24 | 3,28 | 4,84 | 5,66 | 7,64 |
| 17 | Ống mẫu Φ108mm | m | 4,53 | 5,44 | 7,14 | 8,16 | 10,20 | 14,62 | 21,42 | 31,62 | 37,00 | 49,94 |
| 18 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,40 | 0,48 | 0,63 | 0,72 | 0,90 | 1,29 | 1,89 | 2,79 | 3,26 | 4,41 |

I.1.2.3. Chiều sâu lỗ khoan đến 300m

Bảng 29

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,43 | 1,70 | 2,30 | 2,60 | 3,20 | 4,60 | 6,70 | 9,90 | 11,58 | 15,64 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 3,58 | 4,25 | 5,75 | 6,50 | 8,00 | 11,50 | 16,75 | 24,75 | 28,96 | 39,09 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,29 | 0,34 | 0,46 | 0,52 | 0,64 | 0,92 | 1,34 | 1,98 | 2,32 | 3,13 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,29 | 1,53 | 2,07 | 2,34 | 2,88 | 4,14 | 6,03 | 8,91 | 10,42 | 14,07 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 511,45 | 606,61 | 820,71 | 927,76 | 1141,85 | 1641,41 | 2390,75 | 3532,61 | 4133,15 | 5579,75 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 15,62 | 18,53 | 25,07 | 28,34 | 34,88 | 50,14 | 73,03 | 107,91 | 126,25 | 170,44 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 15,62 | 18,53 | 25,07 | 28,34 | 34,88 | 50,14 | 73,03 | 107,91 | 126,25 | 170,44 |
| 8 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,35 | 0,51 | 0,75 | 0,88 | 1,19 |
| 9 | Hoá phẩm CMC | kg | 107,50 | 127,50 | 172,50 | 195,00 | 240,00 | 345,00 | 502,50 | 742,50 | 868,73 | 1172,78 |
| 10 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 23,22 | 27,54 | 37,26 | 42,12 | 51,84 | 74,52 |  |  |  |  |
| 11 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 26,80 | 39,60 | 46,33 | 62,55 |
| 12 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,86 | 1,02 | 1,38 | 1,56 | 1,92 | 2,76 | 4,02 | 5,94 | 6,95 | 9,38 |
| 13 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,29 | 1,53 | 2,07 | 2,34 | 2,88 | 4,14 | 6,03 | 8,91 | 10,42 | 14,07 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 0,86 | 1,02 | 1,38 | 1,56 | 1,92 | 2,76 | 4,02 | 5,94 | 6,95 | 9,38 |
| 15 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,67 | 0,99 | 1,16 | 1,56 |
| 16 | Ống chống Φ 146mm | m | 0,75 | 0,88 | 1,20 | 1,35 | 1,66 | 2,39 | 3,48 | 5,15 | 6,02 | 8,13 |
| 17 | Ống mẫu Φ108mm | m | 4,87 | 5,78 | 7,82 | 8,84 | 10,88 | 15,64 | 22,78 | 33,66 | 39,38 | 53,17 |
| 18 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,43 | 0,51 | 0,69 | 0,78 | 0,96 | 1,38 | 2,01 | 2,97 | 3,47 | 4,69 |

I.1.2.4. Chiều sâu lỗ khoan đến 400m

Bảng 30

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,53 | 1,90 | 2,50 | 2,80 | 3,40 | 4,90 | 7,20 | 10,70 | 12,52 | 16,90 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 3,83 | 4,75 | 6,25 | 7,00 | 8,50 | 12,25 | 18,00 | 26,75 | 31,30 | 42,25 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,56 | 0,68 | 0,98 | 1,44 | 2,14 | 2,50 | 3,38 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,38 | 1,71 | 2,25 | 2,52 | 3,06 | 4,41 | 6,48 | 9,63 | 11,27 | 15,21 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 547,14 | 677,97 | 892,07 | 999,12 | 1213,22 | 1748,46 | 2569,17 | 3818,07 | 4467,14 | 6030,64 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 19,01 | 23,56 | 31,00 | 34,72 | 42,16 | 60,76 | 89,28 | 132,68 | 155,24 | 209,57 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 19,01 | 23,56 | 31,00 | 34,72 | 42,16 | 60,76 | 89,28 | 132,68 | 155,24 | 209,57 |
| 8 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,37 | 0,55 | 0,81 | 0,95 | 1,28 |
| 9 | Hoá phẩm CMC | kg | 115,00 | 142,50 | 187,50 | 210,00 | 255,00 | 367,50 | 540,00 | 802,50 | 938,93 | 1267,55 |
| 10 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 18,71 | 23,18 | 30,50 | 34,16 | 41,48 | 59,78 |  |  |  |  |
| 11 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 28,80 | 42,80 | 50,08 | 67,60 |
| 12 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,68 | 2,04 | 2,94 | 4,32 | 6,42 | 7,51 | 10,14 |
| 13 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,38 | 1,71 | 2,25 | 2,52 | 3,06 | 4,41 | 6,48 | 9,63 | 11,27 | 15,21 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,68 | 2,04 | 2,94 | 4,32 | 6,42 | 7,51 | 10,14 |
| 15 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,56 | 0,68 | 0,98 | 1,44 | 2,14 | 2,50 | 3,38 |
| 16 | Ống chống Φ 146mm | m | 1,27 | 1,58 | 2,08 | 2,32 | 2,82 | 4,07 | 5,98 | 8,88 | 10,39 | 14,03 |
| 17 | Ống mẫu Φ108mm | m | 5,21 | 6,46 | 8,50 | 9,52 | 11,56 | 16,66 | 24,48 | 36,38 | 42,56 | 57,46 |
| 18 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,46 | 0,57 | 0,75 | 0,84 | 1,02 | 1,47 | 2,16 | 3,21 | 3,76 | 5,07 |

I.1.2.5. Chiều sâu lỗ khoan đến 500m

Bảng 31

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Bộ mở rộng thành Φ 76-112mm | bộ | 1,65 | 2,02 | 2,63 | 2,93 | 3,74 | 5,25 | 7,68 | 11,31 | 13,24 | 17,87 |
| 2 | Cần khoan Φ 50mm | m | 4,08 | 5,00 | 6,50 | 7,25 | 9,25 | 13,00 | 19,00 | 28,00 | 32,76 | 44,23 |
| 3 | Da mốc an toàn Φ 50mm | bộ | 0,33 | 0,40 | 0,52 | 0,58 | 0,74 | 1,04 | 1,52 | 2,24 | 2,62 | 3,54 |
| 4 | Da mốc nối cần Φ 50mm | bộ | 1,47 | 1,80 | 2,34 | 2,61 | 3,33 | 4,68 | 6,84 | 10,08 | 11,79 | 15,92 |
| 5 | Đất sét bột | kg | 582,82 | 713,66 | 927,76 | 1034,80 | 1320,27 | 1855,51 | 2711,90 | 3996,48 | 4675,89 | 6312,45 |
| 6 | Dầu áp lực | kg | 20,25 | 24,80 | 32,24 | 35,96 | 45,88 | 64,48 | 94,24 | 138,88 | 162,49 | 219,36 |
| 7 | Dầu bôi trơn | kg | 20,25 | 24,80 | 32,24 | 35,96 | 45,88 | 64,48 | 94,24 | 138,88 | 162,49 | 219,36 |
| 8 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,40 | 0,58 | 0,85 | 1,00 | 1,34 |
| 9 | Hoá phẩm CMC | kg | 122,50 | 150,00 | 195,00 | 217,50 | 277,50 | 390,00 | 570,00 | 840,00 | 982,80 | 1326,78 |
| 10 | Lưỡi khoan HK Φ 112mm | cái | 19,93 | 24,40 | 31,72 | 35,38 | 45,14 | 63,44 |  |  |  |  |
| 11 | Lưỡi khoan KC Φ 76-112mm | cái |  |  |  |  |  |  | 30,78 | 45,36 | 53,07 | 71,65 |
| 12 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,98 | 1,20 | 1,56 | 1,74 | 2,22 | 3,12 | 4,56 | 6,72 | 7,86 | 10,61 |
| 13 | Múpta Φ 50mm | cái | 1,47 | 1,80 | 2,34 | 2,61 | 3,33 | 4,68 | 6,84 | 10,08 | 11,79 | 15,92 |
| 14 | Nhíp pen Φ 108mm | cái | 0,98 | 1,20 | 1,56 | 1,74 | 2,22 | 3,12 | 4,56 | 6,72 | 7,86 | 10,61 |
| 15 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,33 | 0,40 | 0,52 | 0,58 | 0,74 | 1,04 | 1,52 | 2,24 | 2,62 | 3,54 |
| 16 | Ống chống Φ 146mm | m | 1,36 | 1,66 | 2,16 | 2,41 | 3,07 | 4,32 | 6,31 | 9,30 | 10,88 | 14,68 |
| 17 | Ống mẫu Φ108mm | m | 5,55 | 6,80 | 8,84 | 9,86 | 12,58 | 17,68 | 25,84 | 38,08 | 44,55 | 60,15 |
| 18 | Ống Slam Φ 108mm | ống | 0,49 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 1,11 | 1,56 | 2,28 | 3,36 | 3,93 | 5,31 |

I.2. Khoan tay: tính cho 100m khoan

I.2.1. Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất, ĐCTV-ĐCCT

Lấy mẫu địa chất

Bảng  32

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Chiều sâu và nhóm cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đến 10m |  | Đến 20m |  | Đến 30m |  |
|  |  |  | I-III | IV-V | I - III | IV-V | I-III | IV-V |
| 1 | Bạt che máy 4x8m | m2 | 0,60 | 1,52 | 0,92 | 2,30 | 1,40 | 3,55 |
| 2 | Bulông, ecu | kg | 0,24 | 0,61 | 0,37 | 0,92 | 0,56 | 1,42 |
| 3 | Cần khoan  42mm | m | 1,10 | 2,70 | 1,60 | 4,10 | 2,50 | 6,20 |
| 4 | Cáp khoan  5-16mm | m | 0,24 | 0,61 | 0,37 | 0,92 | 0,56 | 1,42 |
| 5 | Choòng khoan  93mm | cái | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| 6 | Cót nứa 1x2m | tấm | 0,24 | 0,61 | 0,37 | 0,92 | 0,56 | 1,42 |
| 7 | Da mốc cần  42mm | bộ | 0,23 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 1,40 |
| 8 | Đinh các loại | kg | 0,48 | 1,22 | 0,74 | 1,84 | 1,12 | 2,81 |
| 9 | Gỗ nhóm IV | m3 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 1,50 | 0,90 | 2,40 |
| 10 | Lưỡi khoan ruột gà  112mm | cái | 0,47 | 1,19 | 0,72 | 1,79 | 1,09 | 2,77 |
| 11 | Lưỡi khoan thường  112mm | cái | 0,43 | 1,09 | 0,66 | 1,65 | 1,00 | 2,54 |
| 12 | Mỡ YC-2 | kg | 2,10 | 5,20 | 3,20 | 7,87 | 4,79 | 12,14 |
| 13 | Nhíp pen  146mm | cái | 0,24 | 0,61 | 0,37 | 0,92 | 0,56 | 1,42 |
| 14 | Ống chống  146mm | m | 0,90 | 2,20 | 1,30 | 3,40 | 2,10 | 5,20 |
| 15 | Ống mẫu  89mm | m | 0,30 | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 1,60 |
| 16 | Thừng đay | kg | 2,34 | 5,94 | 3,60 | 8,96 | 5,45 | 13,83 |
| 17 | Tre cây | cây | 0,29 | 0,73 | 0,44 | 11,00 | 0,67 | 1,70 |

Lấy mẫu địa chất thuỷ văn - địa chất công trình

Bảng 33

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Định mức theo chiều sâu và nhóm cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đến 10m |  | Đến 20m |  | Đến 30m |  |
|  |  |  | I-III | IV-V | I-III | IV-V | I-III | IV-V |
| 1 | Bạt che máy | m2 | 0,67 | 1,62 | 1,00 | 2,40 | 1,47 | 3,65 |
| 2 | Bulông êcu | kg | 0,27 | 0,65 | 0,40 | 0,96 | 0,59 | 1,46 |
| 3 | Cần khoan Φ 42mm | m | 1,20 | 2,90 | 1,80 | 4,20 | 2,60 | 6,40 |
| 4 | Cáp khoan | m | 0,27 | 0,65 | 0,40 | 0,96 | 0,59 | 1,46 |
| 5 | Choòng khoan | cái | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| 6 | Cót nứa | tấm | 0,27 | 0,65 | 0,40 | 0,96 | 0,59 | 1,46 |
| 7 | Da mốc nối cần Φ 42mm | bộ | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | 0,60 | 1,40 |
| 8 | Đinh các loại | kg | 0,54 | 1,30 | 0,80 | 1,92 | 1,18 | 2,92 |
| 9 | Gỗ nhóm VI | m3 | 0,45 | 1,10 | 0,67 | 1,60 | 0,99 | 2,50 |
| 10 | Lưỡi khoan ruột gà Φ112mm | cái | 0,53 | 1,27 | 0,78 | 1,87 | 1,15 | 2,85 |
| 11 | Lưỡi khoan thường | cái | 0,48 | 1,16 | 0,01 | 1,72 | 1,06 | 2,61 |
| 12 | Mỡ YC-2 | kg | 2,30 | 5,56 | 3,42 | 8,21 | 5,04 | 12,48 |
| 13 | Nhíp pen Φ 146mm | cái | 0,27 | 0,65 | 0,40 | 0,96 | 0,59 | 1,46 |
| 14 | Ống chống Φ146mm | m | 1,00 | 2,40 | 1,50 | 3,50 | 2,20 | 5,30 |
| 15 | Ống mẫu Φ108mm | m | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 1,10 | 0,70 | 1,70 |
| 16 | Thừng đay | kg | 2,63 | 6,33 | 3,90 | 9,35 | 5,75 | 14,22 |
| 17 | Tre cây | cây | 0,32 | 0,78 | 0,48 | 1,15 | 0,71 | 1,75 |

I.2.2. Công tác khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi: tính cho 100m khoan

Bảng 34

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần khoan | m | 1,35 |
| 2 | Đầu nối các loại | cái | 0,41 |
| 3 | Khoá vặn ống | cái | 0,83 |
| 4 | Lưỡi khoan ruột gà Φ32mm | cái | 0,27 |
| 5 | Ống chống | m | 2,16 |
| 6 | Ống mẫu van bi | cái | 0,68 |
| 7 | Ống mẫu van lá | cái | 0,41 |
| 8 | Thừng đay | kg | 40,5 |
| 9 | Túi đựng mẫu | kg | 0,14 |
| 10 | Gỗ nhóm VI | m3 | 0,02 |

I.3. Tháo lắp và vận chuyển thiết bị khoan:  cho 1 lần tháo lắp và vận chuyển

I.3.1. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan cố định

Mức tiêu hao tại bảng 35

I.3.2. Tháo lắp và vận chuyển các máy khoan tự hành

Mức tiêu hao tại bảng 35

Bảng  35

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Máy cố định theo chiều sâu LK |  |  | Máy tự hành theo chiều sâu LK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 đến 100m | 101 đến 300m | 301 đến 700m | 0 đến 300m | 301 đến 500m |
| 1 | Bạt che máy 4x8m | m2 |  |  |  | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Bóng điện 100w | cái | 0,40 | 0,60 | 2,00 | 0,30 | 1,60 |
| 3 | Bulông êcu | kg | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| 4 | Bút bi | cái | 0,11 | 0,15 | 0,28 | 0,11 | 0,17 |
| 5 | Bút chì | cái | 0,11 | 0,15 | 0,28 | 0,11 | 0,17 |
| 6 | Cáp khoan 15-17 | m | 2,50 | 5,55 | 15,00 | 2,50 | 15,00 |
| 7 | Cát vàng | m3 |  |  | 2,20 |  |  |
| 8 | Công tắc điện 1,5A | cái | 0,40 | 0,60 | 2,00 | 0,30 | 1,60 |
| 9 | Cót nứa 1x2m | tấm | 7,00 | 10,00 | 32,00 | 6,40 | 25,60 |
| 10 | Dây điện kép | m | 5,00 | 10,50 | 20,00 | 5,00 | 16,00 |
| 11 | Đinh | kg | 1,75 | 4,73 | 12,19 | 1,38 | 4,76 |
| 12 | Đinh đỉa 15x20 | cái | 5,00 | 10,50 | 25,00 | 5,00 | 10,00 |
| 13 | Dây thép | kg | 3,00 | 5,25 | 9,00 | 2,00 | 9,00 |
| 14 | Đui điện 1,5A | cái | 0,40 | 0,60 | 2,00 | 0,30 | 1,60 |
| 15 | Giấy thếp | thếp | 0,07 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,19 |
| 16 | Gỗ nhóm | m3 | 0,10 | 0,43 | 0,82 | 0,10 | 0,50 |
| 17 | Sổ công tác | quyển | 0,11 | 0,15 | 0,28 | 0,11 | 0,17 |
| 18 | Sỏi | kg |  |  | 810,00 |  |  |
| 19 | Tre cây | cây | 8,80 | 13,20 | 49,00 | 8,00 | 32,00 |
| 20 | Xi măng | kg |  |  | 370,00 |  |  |

I.3.3. Tháo lắp và vận chuyển bộ khoan tay có tháp: cho 1 lần tháo lắp và vận chuyển

Bảng 36

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạt che máy | m2 | 2,50 |
| 2 | Bu lông ê cu các loại | kg | 1,00 |
| 3 | Cáp khoan Ф 9-13mm | m | 1,00 |
| 4 | Cót nứa | tấm | 1,00 |
| 5 | Đinh các loại | kg | 2,00 |
| 6 | Gỗ xát xi kê máy | m3 | 0,01 |
| 7 | Tre cây khoan | cây | 1,20 |

II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

II.1. Khoan máy

II.1.1. Khoan địa chất: ca/100m khoan

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho khoan địa chất được quy định ở bảng 37  và 39 từ 0 đến 100m, từ 101  đến  300m, từ 301 đến 700m được xây dựng cho cấp đất đá VIII ở độ sâu 0-100m, 0-200, 0-500m. Đối  với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 41.

II.1.2. Khoan địa chất thuỷ văn: ca/100m khoan

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho khoan địa chất thuỷ văn được quy định tại bảng 38 và 40 từ 0 đến 300m, từ 301 đến 500m được xây dựng cho cấp đất đá VIII ở độ sâu  0-200m, 0-400m. Đối  với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 42.

Bảng 37

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Khoan địa chất |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 đến 100m | 101 đến 300m | 301 đến 700m |
| 1 | Bơm mỡ | cái | 24 | 1,44 | 1,52 | 1,76 |
| 2 | Búa tạ | cái | 48 | 1,44 | 1,52 | 1,76 |
| 3 | Búa thợ nguội | cái | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 4 | Calê dẹt | bộ | 36 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 5 | Calê tẩu | bộ | 36 | 1,44 | 1,52 | 1,76 |
| 6 | Cần nâng Φ 73mm | cái | 72 |  |  | 70,40 |
| 7 | Can sắt 20 lít | cái | 12 | 115,20 | 121,60 | 140,80 |
| 8 | Cầu dao điện | cái | 24 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 9 | Côlô con Φ 42mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 10 | Côlô con Φ 50mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 11 | Culiê bắt cáp Φ 15,5mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 12 | Culiê bắt cáp Φ 17,5mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 13 | Culiê bắt tuyô Φ 42mm | cái | 36 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 14 | Cuốc bàn | cái | 12 | 5,76 | 6,08 | 7,04 |
| 15 | Cuốc chim | cái | 12 | 5,76 | 6,08 | 7,04 |
| 16 | Dao chặt cây | cái | 12 | 5,76 | 6,08 | 7,04 |
| 17 | Đầu xa nhích đầu trâu 10T | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 18 | Đầu xa nhích quang treo 5T | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 19 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 20 | Dũa | bộ | 12 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 21 | Đục thợ mộc | bộ | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 22 | Đục thợ nguội | bộ | 12 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 23 | Elevato Φ 42mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 24 | Elevato Φ 50mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 25 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 230,40 | 243,20 | 352,00 |
| 26 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 230,40 | 243,20 | 352,00 |
| 27 | Khamút kẹp cần Φ 50mm | cái | 48 |  | 60,80 | 70,40 |
| 28 | Khamút kẹp cần Φ 42mm | cái | 48 | 57,60 |  |  |
| 29 | Khamut kẹp ống Φ 146mm | cái | 36 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 30 | Khoá goongô Φ 42mm | cái | 48 | 115,20 |  |  |
| 31 | Khoá goongô Φ 50mm | cái | 48 |  | 121,60 | 140,80 |
| 32 | Khoá tháo lắp cần Φ 42mm | cái | 24 | 115,20 |  |  |
| 33 | Khoá tháo lắp cần Φ 50mm | cái | 24 |  | 121,60 | 140,80 |
| 34 | Khoá tháo lắp ống Φ 89mm | cái | 24 | 115,20 | 121,60 | 140,80 |
| 35 | Khoá xích Φ 219mm | cái | 24 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 36 | Khoan tay gỗ Ф18mm | cái | 24 | 5,41 | 5,70 | 6,60 |
| 37 | Khoan tay sắt | cái | 24 | 10,80 | 11,40 | 13,20 |
| 38 | Kìm nguội | cái | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 39 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 230,40 | 243,20 | 352,00 |
| 40 | Lưỡi cưa gỗ | cái | 12 | 0,86 | 0,91 | 1,05 |
| 41 | Lưỡi cưa sắt | cái | 12 | 3,60 | 3,80 | 4,40 |
| 42 | Mectrich Φ 42mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 43 | Mectrich Φ 50mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 44 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 230,40 | 243,20 | 352,00 |
| 45 | Mũi khoan kim loại | bộ | 24 | 10,80 | 11,40 | 13,20 |
| 46 | Perekhot các loại Φ89/108 mm | cái | 48 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 47 | Phễu đổ dầu | cái | 12 | 1,81 | 1,90 | 2,20 |
| 48 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 230,40 | 243,20 | 352,00 |
| 49 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 18 | 115,20 | 121,60 | 176,00 |
| 50 | Quang treo Φ 42mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 51 | Quang treo Φ 50mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 52 | Rìu thợ mộc | cái | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 53 | Tạ đập 50kg | cái | 60 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 54 | Taro của ống 108/146mm | cái | 36 | 57,60 | 60,80 | 70,40 |
| 55 | Thùng gánh nước | đôi | 24 | 2,88 | 3,04 | 3,52 |
| 56 | Thùng phi 200lít | cái | 24 | 115,20 | 121,60 | 140,80 |
| 57 | Thước cặp | cái | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 58 | Thước cuộn dây 20m | cái | 24 | 3,60 | 3,80 | 4,40 |
| 59 | Thước niro | cái | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 60 | Thước thép gấp | cái | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 61 | Tuốc nơ vít các loại | bộ | 24 | 0,72 | 0,76 | 0,88 |
| 62 | Vinca Φ 42mm | cái | 48 | 57,60 |  |  |
| 63 | Vinca Φ 50mm | cái | 48 |  | 60,80 | 70,40 |
| 64 | Vịt dầu | cái | 24 | 1,44 | 1,52 | 1,76 |
| 65 | Vòng đệm bắt cáp Φ15,5mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 66 | Vòng đệm bắt cáp Φ17,5mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 67 | Xà beng | cái | 24 | 5,76 | 6,08 | 7,04 |
| 68 | Xẻng xúc đất | cái | 12 | 5,76 | 6,08 | 7,04 |
| 69 | Xeniga Φ 42mm | cái | 36 | 57,60 |  |  |
| 70 | Xeniga Φ 50mm | cái | 36 |  | 60,80 | 70,40 |
| 71 | Xô xách nước | cái | 12 | 5,76 | 6,08 | 7,04 |
| 72 | Máy bơm HБ - 120 | cái | 48 | 32,00 | 35,00 | 38,00 |

Bảng 38

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Khoan ĐCTV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 300m | 301 - 500m |
| 1 | Bơm mỡ | cái | 24 | 1,90 | 2,06 |
| 2 | Búa tạ | cái | 48 | 1,90 | 2,06 |
| 3 | Búa thợ nguội | cái | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 4 | Calê dẹt | bộ | 36 | 0,95 | 1,03 |
| 5 | Calê tẩu | bộ | 36 | 1,90 | 2,06 |
| 6 | Can sắt 20 lít | cái | 12 | 151,70 | 165,10 |
| 7 | Cầu dao điện | cái | 24 | 75,84 | 82,56 |
| 8 | Côlô con Φ 42mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 9 | Côlô con Φ 50mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 10 | Culiê bắt cáp Φ 15,5mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 11 | Culiê bắt cáp Φ 17,5mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 12 | Culiê bắt tuyô Φ 42mm | cái | 36 | 75,84 | 82,56 |
| 14 | Cuốc bàn | cái | 12 | 7,58 | 8,26 |
| 15 | Cuốc chim | cái | 12 | 7,58 | 8,26 |
| 16 | Dao chặt cây | cái | 12 | 7,58 | 8,26 |
| 17 | Đầu xa nhích BP- YPБ | cái | 36 |  | 82,56 |
| 18 | Đầu xa nhích quang treo 5T | cái | 36 | 75,84 |  |
| 19 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 75,84 | 82,56 |
| 20 | Dũa | bộ | 12 | 0,95 | 1,03 |
| 21 | Đục thợ mộc | bộ | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 22 | Đục thợ nguội | bộ | 12 | 0,95 | 1,03 |
| 23 | Elevato Φ 42mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 24 | Elevato Φ 50mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 25 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 303,36 | 412,80 |
| 26 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 303,36 | 412,80 |
| 27 | Khamút kẹp cần Φ 50mm | cái | 48 |  | 82,56 |
| 28 | Khamút kẹp cần Φ 42mm | cái | 48 | 75,84 |  |
| 29 | Khamut kẹp ống Φ 146mm | cái | 36 | 75,84 | 82,56 |
| 30 | Khoá goongô Φ 42mm | cái | 48 | 75,84 |  |
| 31 | Khoá goongô Φ 50mm | cái | 48 |  | 165,12 |
| 32 | Khoá tháo lắp cần Φ 42mm | cái | 24 | 75,84 |  |
| 33 | Khoá tháo lắp cần Φ 50mm | cái | 24 |  | 165,12 |
| 34 | Khoá tháo lắp ống Φ 89mm | cái | 24 | 151,68 | 165,12 |
| 35 | Khoá xích Φ 219mm | cái | 24 | 75,84 | 82,56 |
| 36 | Khoan tay gỗ Ф18mm | cái | 24 | 7,12 | 7,74 |
| 37 | Khoan tay sắt | cái | 24 | 14,22 | 15,48 |
| 38 | Kìm nguội | cái | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 39 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 303,36 | 412,80 |
| 40 | Lưỡi cưa gỗ | cái | 12 | 1,14 | 1,24 |
| 41 | Lưỡi cưa sắt | cái | 12 | 4,74 | 5,16 |
| 42 | Mectrich Φ 42mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 43 | Mectrich Φ 50mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 44 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 303,36 | 412,80 |
| 45 | Mũi khoan kim loại | bộ | 24 | 14,22 | 15,48 |
| 46 | Perekhot các loại Φ89/108 mm | cái | 48 | 75,84 | 82,56 |
| 47 | Phễu đổ dầu | cái | 12 | 2,38 | 2,58 |
| 48 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 303,36 | 412,80 |
| 49 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 18 | 151,68 | 206,40 |
| 50 | Quang treo Φ 42mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 51 | Quang treo Φ 50mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 52 | Rìu thợ mộc | cái | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 53 | Tạ đập 50kg | cái | 60 | 75,84 | 82,56 |
| 54 | Taro của ống 108/146mm | cái | 36 | 75,84 | 82,56 |
| 55 | Thùng gánh nước | đôi | 24 | 3,79 | 4,13 |
| 56 | Thùng phi 200lít | cái | 24 | 151,68 | 165,12 |
| 57 | Thước cặp | cái | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 58 | Thước cuộn dây 20m | cái | 24 | 4,74 | 5,16 |
| 59 | Thước niro | cái | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 60 | Thước thép gấp | cái | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 61 | Tuốc nơ vít các loại | bộ | 24 | 0,95 | 1,03 |
| 62 | Vinca Φ 42mm | cái | 48 | 75,84 |  |
| 63 | Vinca Φ 50mm | cái | 48 |  | 82,56 |
| 64 | Vịt dầu | cái | 24 | 1,90 | 2,06 |
| 65 | Vòng đệm bắt cáp Φ15,5mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 66 | Vòng đệm bắt cáp Φ17,5mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 67 | Xà beng | cái | 24 | 7,58 | 8,26 |
| 68 | Xẻng xúc đất | cái | 12 | 7,58 | 8,26 |
| 69 | Xeniga Φ 42mm | cái | 36 | 75,84 |  |
| 70 | Xeniga Φ 50mm | cái | 36 |  | 82,56 |
| 71 | Xô xách nước | cái | 12 | 7,58 | 8,26 |

Bảng 39

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Định mức theo chiều sâu lỗ khoan địa chất |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ 0 đến  200 m | Từ 200m đến  300m | Từ > 300m đến 700 m |
| 1 | Động cơ điezen 12 - 15 CV | cái | 32,00 |  |  |
|  | Động cơ điezen 37 E | cái |  | 35,00 |  |
|  | Động cơ điezen D54 | cái |  |  | 43,00 |
| 2 | Máy khoan XJ - 100 | cái | 32,00 |  |  |
|  | Máy khoan CKБ - 4 | cái |  | 35,00 |  |
|  | Máy khoan ЗИФ650M | cái |  |  | 43,00 |
| 3 | Tháp khoan H - 9 | cái | 32,00 |  |  |
|  | Tháp khoan H - 12 | cái |  | 35,00 |  |
|  | Tháp khoan H - 18 | cái |  |  | 43,00 |
| 4 | Xitec kim loại 2 m3 | cái | 32,00 |  |  |
|  | Xitec kim loại 4 m3 | cái |  | 35,00 | 43,00 |
| 5 | Amotichxe – 5 tấn | cái | 32,00 |  |  |
| 6 | Amotichxe – 10 tấn | cái | 32,00 | 35,00 |  |
| 7 | Kich ren 40 tấn | cái | 32,00 |  | 43,00 |
| 8 | Máy trộn dung dịch | cái | 32,00 | 35,00 | 43,00 |
| 9 | Máy tháo lắp cần |  |  | 35,00 | 43,00 |
| 10 | Nhiên liệu diezen | lít/ca | 14,03 | 21,43 | 30,88 |
| 11 | Xăng | lít/ca | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Bảng 40

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Định mức theo chiều sâu lỗ khoan ĐCTV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 300m | 301 - 500m |
| 1 | Xe khoan 54CV-УГБ-50 M | bộ | 43,00 |  |
|  | Xe khoan 54CV-УРБЗAM500 | bộ |  | 49,00 |
| 2 | Xitec kim loại 2 m3 | cái | 43,00 |  |
|  | Xitec kim loại 4 m3 | cái |  | 49,00 |
| 3 | Nhiên liệu diezen | lít/ca | 25,47 | 28,84 |
| 4 | Xăng A90 | lít/ca | 0,06 | 0,06 |

Bảng hệ số mức dụng cụ - thiết bị theo cấp đất đá

Khoan địa chất

Bảng 41

| Chiều sâu lỗ khoan (m) | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dùng lưỡi khoan hợp kim |  |  |  |  |  | Dùng lưỡi khoan kim cương |  |  |  |
|  | I - III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0 - 100 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,59 | 0,75 | 1,00 | 1,17 | 1,36 | 1,59 | 2,15 |
| 0 - 200 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 1,16 | 1,36 | 1,60 | 2,15 |
| 0 - 300 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | 1,03 | 1,19 | 1,39 | 1,63 | 2,21 |
| 0 - 400 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,75 | 0,92 | 1,07 | 1,24 | 1,46 | 1,97 |
| 0 - 500 | 0,40 | 0,51 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | 1,35 | 1,57 | 2,10 |
| 0 - 600 | 0,42 | 0,53 | 0,61 | 0,76 | 0,90 | 1,04 | 1,21 | 1,40 | 1,64 | 2,20 |
| 0 - 700 | 0,43 | 0,54 | 0,64 | 0,81 | 0,96 | 1,06 | 1,22 | 1,43 | 1,67 | 2,24 |

Khoan địa chất thủy văn

Bảng 42

| TT | Chiều sâu lỗ khoan (m) | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dùng lưỡi khoan hợp kim |  |  |  |  |  | Dùng lưỡi khoan bi |  |  |  |
|  |  | I - III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 0 - 100 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,71 | 0,95 | 1,11 | 1,29 | 1,52 | 2,05 |
| 2 | 0 - 200 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 1,16 | 1,36 | 1,60 | 2,15 |
| 3 | 0 - 300 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | 1,03 | 1,19 | 1,39 | 1,63 | 2,21 |
| 4 | 0 - 400 | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,70 | 0,82 | 1,00 | 1,17 | 1,35 | 1,59 | 2,15 |
| 5 | 0 - 500 | 0,44 | 0,56 | 0,62 | 0,79 | 0,94 | 1,09 | 1,26 | 1,47 | 1,71 | 2,29 |

II.2. Khoan tay

II.2.1. Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất, ĐCTV – ĐCCT: ca/100m khoan

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định ở bảng  43, 44  xây dựng cho cấp đất đá III, khoảng chiều sâu lỗ khoan từ 0 đến 20m. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 45.

Bảng 43

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Khoan địa chất | Khoan ĐCTV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa tạ | cái | 24 | 0,59 | 0,63 |
| 2 | Búa thợ nguội | cái | 24 | 3,56 | 3,76 |
| 3 | Calê dẹt | bộ | 36 | 1,78 | 1,88 |
| 4 | Can sắt 20 lít | cái | 12 | 8,91 | 9,41 |
| 5 | Chấu khamut | cái | 36 | 47,52 | 50,16 |
| 6 | Chấu khoá cần ống | cái | 36 | 47,52 | 50,16 |
| 7 | Cưa gỗ | cái | 12 | 0,59 | 0,63 |
| 8 | Cuốc bàn | cái | 12 | 11,88 | 12,54 |
| 9 | Cuốc chim | cái | 12 | 11,88 | 12,54 |
| 10 | Dao chặt cây | cái | 12 | 2,38 | 2,51 |
| 11 | Dũa | bộ | 36 | 0,59 | 0,63 |
| 12 | Đục thợ nguội | cái | 12 | 1,78 | 1,88 |
| 13 | Elevato Φ 42mm | cái | 48 | 47,52 | 50,16 |
| 14 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 285,12 | 300,96 |
| 15 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 285,12 | 300,96 |
| 16 | Goongô Φ 42mm | cái | 48 | 47,52 | 50,16 |
| 17 | Khamut kẹp ống Φ 146mm | cái | 36 | 47,52 | 50,16 |
| 18 | Khoá mở cần | cái | 36 | 11,88 | 12,54 |
| 19 | Khoá mở ống Φ 146mm | cái | 36 | 11,88 | 12,54 |
| 20 | Khoá mở ống Φ 89/73mm | cái | 36 | 11,88 | 12,54 |
| 21 | Kich ren | bộ | 48 | 2,97 | 3,14 |
| 22 | Kìm nguội | cái | 24 | 1,19 | 1,25 |
| 23 | Kìm thợ mộc | cái | 24 | 1,78 | 1,88 |
| 24 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 285,12 | 300,96 |
| 25 | Mectrich | cái | 36 | 47,52 | 50,16 |
| 26 | Mỏ lết | cái | 24 | 2,97 | 3,14 |
| 27 | Mũ cứng BHLĐ | cái | 12 | 285,12 | 300,96 |
| 28 | Perekhot các loại Φ89/108 mm | cái | 48 | 47,52 | 50,16 |
| 29 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 285,12 | 300,96 |
| 30 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 18 | 142,56 | 150,48 |
| 31 | Tạ đập 50kg | cái | 48 | 2,97 | 3,14 |
| 32 | Thùng gánh nước | đôi | 24 | 23,76 | 25,08 |
| 33 | Thước cuộn | cái | 24 | 0,59 | 0,63 |
| 34 | Thước thép gấp | cái | 24 | 0,59 | 0,63 |
| 35 | Tuốc nơ vít các loại | bộ | 24 | 2,38 | 2,51 |
| 36 | Vinca Φ 42mm | cái | 36 | 47,52 | 50,16 |
| 37 | Xà beng | cái | 24 | 11,88 | 12,54 |
| 38 | Xẻng xúc đất | cái | 12 | 17,82 | 18,81 |
| 39 | Xô xách nước | cái | 12 | 35,64 | 37,62 |

Bảng 44

| TT | Tên thiết bị | Quy cách | ĐVT | Khoan địa chất | Khoan ĐCTV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ khoan tay | AG-30 | bộ | 43,20 | 45,60 |

Bảng hệ số mức dụng cụ, thiết bị theo cấp đất đá.

Bảng 45

| Khoảng chiều sâu lỗ khoan | Khoan lấy mẫu ĐC |  |  |  |  | Khoan lấy mẫu ĐCTV-ĐCCT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| 0 - 10 m | 0,41 | 0,52 | 0,63 | 0,80 | 1,04 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,81 | 1,04 |
| 0 - 20 m | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,24 | 1,61 | 0,65 | 0,81 | 1,00 | 1,23 | 1,58 |
| 0 - 30 m | 0,98 | 1,24 | 1,54 | 1,93 | 2,5 | 0,98 | 1,23 | 1,51 | 1,88 | 2,42 |

II.2.2. Khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi: ca/100m khoan

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 46.

Bảng 46

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa tạ 5 kg | cái | 48 | 2,00 |
| 2 | Dụng cụ cứu sự cố | bộ | 36 | 2,00 |
| 3 | Dụng cụ làm mộc | bộ | 36 | 2,00 |
| 4 | Dụng cụ sửa chữa | bộ | 36 | 2,00 |
| 5 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 112,00 |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 112,00 |
| 7 | Goongô  32mm | cái | 36 | 16,00 |
| 8 | Khamút kẹp cần  32mm | cái | 36 | 16,00 |
| 9 | Khamút kẹp ống  89mm | cái | 36 | 16,00 |
| 10 | Khoá vặn cần  32mm | cái | 24 | 2,00 |
| 11 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 112,00 |
| 12 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 112,00 |
| 13 | Phao bảo hiểm | bộ | 24 | 112,00 |
| 14 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 112,00 |
| 15 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 18 | 56,00 |
| 16 | Vinca  32mm | cái | 36 | 16,00 |

Mức sử dụng thiết bị: không có.

II.3. Tháo lắp và vận chuyển thiết bị khoan: ca/lần

II.3.1. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan cố định

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 47.

II.3.2. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan tự hành

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 47.

Bảng 47

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Máy cố định chiều sâu LK |  |  | Máy tự hành chiều sâu LK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đến 100m | 101m -300m | >301 -700m | Đến  300m | Từ 301 - 500m |
| 1 | Búa tạ | cái | 36 | 0,31 | 0,79 | 2,05 | 0,41 | 1,36 |
| 2 | Cà lê dẹt | bộ | 24 | 0,61 | 1,57 | 4,10 | 0,80 | 2,73 |
| 3 | Cuốc bàn | cái | 12 | 4,27 | 11,03 | 28,38 | 5,66 | 18,86 |
| 4 | Dao chặt cây | cái | 12 | 0,76 | 1,97 | 5,12 | 1,01 | 3,41 |
| 5 | Dụng cụ làm mộc | bộ | 24 | 0,15 | 0,40 | 1,02 | 0,20 | 0,68 |
| 6 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 24,40 | 63,04 | 164,01 | 32,32 | 108,99 |
| 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 24,40 | 63,04 | 164,01 | 32,32 | 108,99 |
| 8 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 24,40 | 63,04 | 164,01 | 32,32 | 108,99 |
| 9 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 24,40 | 63,04 | 164,01 | 32,32 | 108,99 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 24,40 | 63,04 | 164,01 | 32,32 | 108,99 |
| 11 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 18 | 12,20 | 31,52 | 82,01 | 16,16 | 54,50 |
| 12 | Xà beng | cái | 24 | 1,53 | 3,94 | 10,25 | 2,03 | 6,81 |
| 13 | Xẻng xúc đất | cái | 12 | 4,27 | 11,03 | 28,38 | 5,66 | 18,86 |

Mức sử dụng thiết bị: không có.

II.3.3. Tháo lắp và vận chuyển bộ khoan tay có tháp

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 50.

Bảng 48

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa tạ | cái | 36 | 0,04 |
| 2 | Cà lê dẹt | bộ | 24 | 0,15 |
| 3 | Cuốc bàn | cái | 12 | 0,04 |
| 4 | Dao chặt cây | cái | 12 | 0,04 |
| 5 | Dụng cụ làm mộc | bộ | 24 | 0,04 |
| 6 | Găng tay BHLĐ | bộ | 6 | 3,74 |
| 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 3,74 |
| 8 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 3,74 |
| 9 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 3,74 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 3,74 |
| 11 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 18 | 1,87 |
| 12 | Xà beng | cái | 12 | 0,08 |
| 13 | Xẻng xúc đất | cái | 24 | 0,08 |

Mức sử dụng thiết bị: không có

Phần IV

KHAI ĐÀO

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khai đào

Bảng 1

| Cấp độ cứng | Tên đá |
| --- | --- |
| I | Trầm tích bở rời hạt nhỏ Đệ tứ: Cát, bùn, than bùn, cát pha sét, sét pha cát … Đá gốc xâm nhập, phun trào, trầm tích vụn hạt nhỏ, đá biến đổi nhiệt dịch sericit hóa, propylit hóa, carbonat hóa bị phong hóa hoàn toàn. Trầm tích hạt nhỏ nén ép yếu, trầm tích vụn hạt lớn bở rời Đệ tứ: Sét pha ít cát, cát sạn, đất pha cát lẫn ít sạn, dăm hạt nhỏ, than nâu. Đá biến chất, biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa, trầm tích hạt vụn thô phong hóa hoàn toàn có ít dăm sạn thạch anh và các đá khó phong hóa. |
| II | Trầm tích vụn Đệ tứ hạt lớn bở rời hoặc gắn kết yếu : Lớp phủ lẫn trên 30% sạn dăm kích thước nhỏ hơn 3-5cm; sét nén chắc, cát, sét gắn kết yếu (trầm tích tuổi Pleistocen hoặc Pliocen). Bauxit phong hóa, laterit (đá ong) gắn kết yếu. Quặng sắt limonit phong hóa, quặng mangan phong hóa. Đá gốc trầm tích vụn hạt nhỏ (cát kết, bột kết, đá phiến sét), xâm nhập, phun trào, biến đổi nhiệt dịch propylit, greisen, beresit bị phong hóa mạnh có thể đào bằng cuốc chim dễ dàng. |
| III | Trầm tích vụn thô: Sạn, dăm, cuội sỏi có kích thước cuội nhỏ hơn 1-3cm trên 50%. Trầm tích gắn kết trung bình không bị biến chất (tuổi Đệ tứ, Neogen): cát kết, sét kết, travertin; Đá gốc biến chất, xâm nhập, phun trào; đá biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa bị phong hóa mạnh nhưng còn rất khó đào bằng cuốc chim Đá gốc biến chất, xâm nhập, phun trào; đá biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa bị dập vỡ rất mạnh. Than nâu |
| IV | Trầm tích lục nguyên hạt nhỏ, hạt trung, hạt lớn gắn kết chắc chưa bị biến chất: sét kết, cát kết, bột kết, sạn kết tuổi Neogen - Trias. Than đá. |
| V | Đá gốc trầm tích hạt vụn hạt nhỏ gắn kết chắc chưa bị biến chất (sét kết, bột kết, cát kết hạt nhỏ tuổi Trias - Paleogen). Đá trepel, diatomit. Quặng sắt limonit. |
| VI | Đá carbonat (đá vôi, đolomit, đá hoa, canxiphia). Quặng sắt gơtit. Trầm tích carbonat: đá vôi, đolomit, đá hoa, canxiphia. |
| VII | Tufit, tuf. Đá phiến sét, đá phiến sét sericit. Đá vôi bị silic hóa. Trầm tích lục nguyên hạt nhỏ, hạt trung, hạt lớn bị nén ép, biến chất yếu (tuổi Permi - Devon): cát kết, bột kết, đá phiến thạch anh sericit Đá carbonat bị thạch anh hoá có hàm lượng thạch anh, silic 30-50%. Quặng chì- kẽm, quặng sulfur trong đới, trong mạch thạch anh. |
| VIII | Cát kết. Cuội kết tuf, cát kết tuf, cuội kết tuf (tuổi Cambri - Silur). Aglomerat. Đá vôi silic. Bột kết, cát kết hạt nhỏ bị thạch anh hóa yếu (thạch anh nhỏ hơn 10%) Trầm tích lục nguyên hạt thô có thành phần cuội gồm thạch anh, đá biến chất độ cứng cao. Trầm tích lục nguyên hạt nhỏ, hạt trung, hạt lớn bị nén ép, biến chất thạch anh hoá, silic hoá. |
| IX | Đá xâm nhập axit, trung tính, kiềm, mafic, siêu mafic và đá mạch: Granit, leucogranit, plagiogranit,granodiorit, aplit; diorit, diorit thạch anh, diaba, spexatit; syenit, syenit thạch anh, granosyenit, monzonit; gabro, gabroid, gabrodiorit; dunit, periditit, pyroxenit ... Đá phun trào: Ryolit, ryodacit, dacit; trachiryolit, trachidacit; andesit, andesitobazan, trachyt; Bazan, trachytobazan, phonolit; picrit .... Đá biến chất tướng granulit, Đá skarn. Quặng sắt magnetit. Quặng titan gốc. Đá biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa có hàm lượng silic và thạch anh 50 - 70% Cát kết dạng quarzit, Gneis, đá phiến thạch anh mica, amphibolit…. Đá phun trào axit, trung tính, mafic, siêu mafic ẩn tinh vi tinh Đá carbonat bị thạch anh hoá, silic hoá có hàm lượng thạch anh 60% - 70%. Quặng đồng trong đá biến chất, đá magma. Quặng sắt skarn. |
| X | Quazit, đá silic, đá mạch thạch anh, đá sừng các loại; đá biến đổi nhiệt dịch silic hóa, thạch anh hóa có hàm lượng silic và thạch anh trên 70%; najdac; cuội tảng có thành phần cuội là đá silic, quarzit, thạch anh; đá có thành phần khoáng vật thạch anh chiếm chủ yếu; gneis dạng mắt. Đá xâm nhập, phun trào, biến chất bị thạch anh hoá, silic hoá có hàm lượng thạch anh, silic trên 70% Quặng thiếc, wolram gốc. |

Ghi chú:

- Đá cấp I đến cấp III trong khai đào không dùng chất nổ để phá;

- Đá cấp IV chủ yếu không sử dụng chất nổ, nếu có cũng rất ít;

- Từ cấp V trở lên phải phá đá bằng mìn;

- Đá cấp IX, cấp X đục lỗ mìn cực kỳ khó khăn, chủ yếu phải đục bằng máy.

Chương I.

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

Mục 1. THI CÔNG HỐ

1.1. Nội dung công việc

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;

- Chuẩn bị địa điểm thi công (đào gốc cây, phá tảng đá…), giải phóng mặt bằng thi công;

- Cuốc xúc, chuyển đá ra khỏi hố đổ thành từng đống theo chiều sâu lấy mẫu;

- Lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêket, xếp mẫu vào thùng mẫu, hoàn thiện tài liệu địa chất, bảo quản và vận chuyển mẫu đến vị trí tập kết (trong phạm vi ≤ 10km);

- Thu dọn, sửa chữa dụng cụ, di chuyển địa điểm làm việc đến vị trí hố khác;

- Che chắn bảo vệ công trình.

+ Điều kiện thực hiện

- Kích thước tiết diện hố đào: sâu đến 2m, chiều ngang mặt 1m, chiều ngang đáy 1m;

- Thi công hố bằng phương pháp thủ công không sử dụng chất nổ trong đất đá từ cấp I đến cấp IV;

- Khoảng cách di chuyển giữa các hố đến 400m.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết về đơn vị;

- Chuyển quân từ đơn vị đến địa điểm tập kết thi công đề án và ngược lại.

1.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.

1.3. Định biên

Bảng 2

| TT | Công việc | KS4 | CN4 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công hố | 1 | 1 | 2 |

1.4. Định mức: công nhóm/100m3

Bảng 3

| Khoảng cách di chuyển giữa các hố | Cấp đất đá |  |
| --- | --- | --- |
|  | I - III | IV |
| 0 - 100m | 59,80 | 72,50 |
| 101m - 200m | 62,10 | 74,80 |
| 201m - 300m | 64,40 | 77,10 |
| 301m - 400m | 65,60 | 79,40 |

Ghi chú: Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với các hệ số k=1,15

Mục 2. THI CÔNG VỈA LỘ

2.1. Nội dung công việc

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;

- Chuẩn bị vị trí đặt công trình, san gạt mặt bằng, dọn đất đá, gốc cây, phát bụi rậm, đánh dấu vị trí thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ cho thi công;

- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;

- Giám sát kỹ thuật, hướng dẫn công nhân thực hiện nhiệm vụ;

- Làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng chất nổ;

- Đào xúc đất đá không sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng cuốc chim, xúc đất đá hất lên miệng vỉa (với độ sâu dưới 2m);

- Đối với việc thi công có sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng nổ mìn, đục lỗ mìn, nạp thuốc nổ, làm sạch lỗ mìn, nạp thuốc nổ và các vật liệu nổ, bắn mìn, kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn sau đó hất đất đá lên trên miệng;

- Sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ các thiết bị bơm, thông gió và các thiết bị phục vụ khác;

- Lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêket, xếp mẫu vào thùng mẫu và hoàn thiện tài liệu địa chất, vẽ thiết đồ, bảo quản đóng gói  mẫu và vận chuyển mẫu về nơi tập kết (trong phạm vi ≤ 10km);

- Bảo quản vật tư, chất nổ tại vùng đề án đối với các công trình phải sử dụng chất nổ;

- Che chắn bảo tại vệ công trình;

- Nghiệm thu công việc và thu dọn dụng cụ, bàn giao và di chuyển công trình ≤ 10km.

+ Điều kiện thực hiện

- Thi công trong đất đá cấp I - IV không sử dụng chất nổ, từ đất đá cấp V trở lên sử dụng chất nổ;

- Kích thước công trình: sâu công trình đến 2m, chiều ngang mặt 1m, chiều ngang đáy 1m;

- Phương pháp thi công thủ công, đục lỗ mìn bằng tay;

- Chống chèn bằng gỗ ván hay gỗ tròn với những công trình có chiều sâu trên 2m.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết về đơn vị;

- Di chuyển công trình > 10km;

- Chuyển quân, vật tư từ đơn vị đến địa điểm tập kết thi công đề án và ngược lại.

2.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.

2.3. Định biên

Bảng 4

| TT | Công việc | KS4 | CN4 (N2) | CN3 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công vỉa lộ | 1 | 1 | 1 | 3 |

2.4. Định mức: công nhóm/100m3

Bảng 5

| Khoảng sâu vỉa lộ (m) | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thủ công |  | Thủ công, có sử dụng mìn phá đá |  |  |  |
|  | I - III | IV | V-VI | VII | VIII | IX-X |
| 0 - 2m | 27,83 | 37,51 | 26,02 | 33,88 | 41,14 | 79,46 |

Ghi chú: Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với các hệ số k=1,15.

Mục 3. THI CÔNG HÀO

3.1. Nội dung công việc

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;

- Chuẩn bị vị trí đặt công trình, san gạt mặt bằng, dọn đất đá, gốc cây, phát bụi rậm, đánh dấu vị trí thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ cho thi công;

- Giám sát kỹ thuật, hướng dẫn công nhân thực hiện nhiệm vụ;

- Làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng chất nổ;

- Bảo quản vật tư, chất nổ tại vùng đề án đối với các công trình phải sử dụng chất nổ;

- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;

- Đào xúc đất đá không sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng cuốc chim, xúc đất đá hất lên miệng hào (với độ sâu dưới 2m), hoặc đổ vào thùng chứa dùng tời kéo lên miệng (đối với độ sâu trên 2m), đưa đất đá lên bằng tời quay tay, làm sạch và sửa vách hào;

- Đối với việc thi công có sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng nổ mìn phá đá, đục lỗ mìn, làm sạch lỗ mìn, nạp thuốc nổ và các vật liệu nổ, bắn mìn, kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn sau đó hất đất đá lên trên miệng;

- Sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ thiết bị bơm, thông gió và các thiết bị phục vụ khác;

- Lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêket, xếp mẫu vào thùng mẫu, hoàn thiện tài liệu địa chất, vẽ thiết đồ, bảo quản đóng gói mẫu và vận chuyển mẫu về nơi tập kết (trong phạm vi ≤ 10km);

- Vận chuyển gỗ chống từ nơi tập kết đến công trình;

- Chặt vì gỗ và chống chèn công trình;

- Che chắn bảo vệ tại công trình;

- Nghiệm thu công việc và thu dọn dụng cụ, bàn giao ca và di chuyển công trình (trong phạm vi ≤ 10km);

- Phục vụ đời sống CBCN tổ hào tại thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Thi công trong đất đá cấp I - IV bằng phương pháp thủ công không sử dụng chất nổ;

- Thi công trong đất đá cấp V trở lên bằng phương pháp thủ công được sử dụng chất nổ và đục lỗ mìn bằng tay;

- Kích thước tiết diện hào có chống sâu 2 đến 8m, chiều ngang mặt 1m, chiều ngang đáy 1m (kích thước chưa chống);

- Hào không chống sâu ≤ 2m, chiều ngang mặt 1,2m, chiều ngang đáy 1m (kích thước chưa chống);

- Chống chèn trong hào bằng gỗ trong hay gỗ ván với những hào có độ sâu >2m.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển mẫu từ điểm tập kết về đơn vị;

- Di chuyển công trình > 10km;

- Chuyển quân, vật tư từ đơn vị đến điểm tập kết thi công đề án và ngược lại;

- Khoan nổ mìn bằng máy ép hơi;

3.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.

3.3. Định biên

Bảng 6

| TT | Công việc | KS7 | CN6 (N2) | CN4 (N2) | CN3 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công hào | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |

3.4. Định mức: công nhóm/100m3

Bảng 7

| Khoảng sâu hào (m) | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thủ công |  | Thi công có sử dụng mìn phá đá |  |  |  |
|  | I - III | IV | V-VI | VII | VIII | IX-X |
| 0 - 2 | 20,63 | 28,38 | 25,74 | 29,21 | 35,64 | 60,28 |
| 0 - 4 | 25,08 | 31,02 | 34,41 | 40,59 | 45,14 | 70,62 |
| 0 - 6 | 27,39 | 33,66 | 38,12 | 47,03 | 50,29 | 78,76 |
| 0 - 8 | 30,86 | 36,96 | 44,31 | 52,97 | 55,04 | 87,12 |

Ghi chú:

- Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với hệ số k=1,15;

- Thi công hào có lượng nước:

+ Dạng giọt và dòng chảy đến 1,2 m3/h: hệ số 1,11;

+ Dạng dòng chảy từ 1,3 - 2,0 m3/h: hệ số 1,25;

+ Chảy thành dòng lớn > 2,0m3/h: hệ số 1,35;

- Thi công hào có nguy hiểm về khí nổ và hơi độc: hệ số 1,05;

- Công trình khó đục lỗ mìn do ngập nước: hệ số 1,25;

Mục 4. THI CÔNG GIẾNG

4.1. Nội dung công việc

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng thi công, san gạt nền mặt giếng, đưa vị trí thi công vào trạng thái an toàn;

- Vận chuyển gỗ, vận chuyển gỗ từ nơi tập kết đến công trình, chặt vì gỗ và chống chèn;

- Làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng chất nổ;

- Bảo quản vật tư, làm kho, vận chuyển chất nổ tại vùng đề án đối với các công trình phải sử dụng chất nổ;

- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;

- Sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ thiết bị bơm, thông gió và các thiết bị phục vụ khác;

- Đào, xúc đất đá (đất đá mềm bở) và chuyển đất đá ra khỏi công trình;

- Đục lỗ mìn bằng tay và nạp thuốc nổ để bắn mìn (đối với đất đá cứng từ cấp VI trở lên), phá vỡ đất đá;

- Lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêket, xếp mẫu vào thùng mẫu, thu thập tài liệu địa chất, bảo quản và vận chuyển mẫu về nơi tập kết (trong pham vi ≤ 10 km);

- Giám sát kỹ thuật thi công, kiểm tra tiết diện giếng, sửa vách giếng;

- Che chắn bảo vệ tại công trình;

- Nghiệm thu công việc, hoàn thiện tài liệu, thu dọn công trình, bàn giao ca và di chuyển công trình (trong phạm vi ≤ 10km);

- Phục vụ đời sống CBCN tổ giếng tại thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Thi công giếng bằng phương pháp thủ công, chống chèn giếng bằng gỗ tròn;

- Thi công giếng trong đất đá cấp I - IV không sử dụng chất nổ, trong đất đá từ cấp V trở lên sử dụng chất nổ để phá vỡ đất đá và đục lỗ nạp thuốc nổ bằng tay;

- Kích thước tiết diện giếng như sau:

Bảng 8

| Chiều sâu thi công giếng (m) | Kích thước chống rồi (m) |  | Tiết diện (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều dài | Chiều rộng |  |
| Đến 10m | 1,20 | 0,80 | 0,96 |
| Đến 30m | 1,40 | 1,00 | 1,40 |

- Đưa đất đá từ đáy giếng lên miệng giếng, ở độ sâu tới ≤ 2m, được hất lên bằng xẻng, ở độ sâu >2m, được đưa vào thùng (sọt) quay lên bằng tời quay tay;

- Thi công trong đất đá ổn định, khô ráo, không sạt lở áp dụng phương pháp chống trụ với khoảng cách các vì chống 0,5m; từ 2m - 2,5m có 1 vì chính, khoảng cách chèn 0-1,5-2m;

- Thi công trong đất đá không đồng nhất, mềm rắn xen kẽ nhau áp dụng phương pháp chống phối hợp (dày thưa xen kẽ);

- Dùng thùng múc nước khi lượng nước chảy vào giếng không quá 0,3 m3/h;

- Dùng máy bơm hút nước khi lượng nước chảy vào giếng > 0,3 m3/h;

- Đối với giếng sa khoáng, đất đá bở rời dễ sập lở (nhóm 1) và có lượng nước chảy vào giếng ≥ 0,3 m3/h áp dụng phương pháp chống liền vì. Khoảng đào sâu lấy mẫu trong giếng sa  khoáng là 0,2m và 0,4m. Đất đá được chuyển lên đổ thành từng đống ở chỗ dọn sạch trên miệng giếng.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết mẫu về đơn vị;

- Di chuyển công trình để thi công > 10km;

- Chuyển quân, vật tư từ đơn vị đến điểm tập kết và  ngược lại;

- Khoan nổ mìn bằng máy ép hơi.

4.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.

4.3. Định biên

Bảng 9

| TT | Công việc | KS7 | CN7 (N3) | CN6 (N3) | CN4 (N3) | CN3 (N3) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công giếng nông, tiết diện 0,96m2, chiều sâu giếng đến 10m | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Thi công giếng sâu, tiết diện 1,42m2, chiều sâu giếng đến 30m | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 |
| 3 | Thi công giếng sa khoáng, các tiết diện 0,96m2 và 1,42m2, chiều sâu giếng đến 30m | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 |

4.4. Định mức: công nhóm/100m

a) Giếng thường

Bảng 10

| Tiết diện giếng (m2) | Phương pháp chống | Khoảng lấy mẫu (m) | Nhóm đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thủ công |  | Thủ công, sử dụng mìn phá đá |  |  |  |
|  |  |  | I - III | IV | V-VI | VII | VIII | IX-X |
| 0,96 | Chống trụ | 0-5 | 61,47 | 79,91 | 75,91 | 98,68 | 128,29 | 379,31 |
|  |  | 0-10 | 69,79 | 90,72 | 86,19 | 112,04 | 145,66 | 439,90 |
|  | Chống liền vì | 0-5 | 69,50 | 90,34 | 85,83 | 111,58 | 145,05 | 442,82 |
|  |  | 0-10 | 79,42 | 103,25 | 98,09 | 127,52 | 165,77 | 494,36 |
| 1,42 | Chống trụ | 0-10 | 89,00 | 111,25 | 109,69 | 142,60 | 185,38 | 639,00 |
|  |  | 0-15 | 112,11 | 140,14 | 138,13 | 179,57 | 233,44 | 695,24 |
|  |  | 0-20 | 119,21 | 149,01 | 147,56 | 191,83 | 249,38 | 701,97 |
|  |  | 0-25 | 127,04 | 158,80 | 155,86 | 202,62 | 263,40 | 707,43 |
|  |  | 0-30 | 134,50 | 168,12 | 162,72 | 211,54 | 275,00 | 714,71 |
|  | Chống liền vì | 0-5 | 96,10 | 120,12 | 119,11 | 154,84 | 201,30 | 654,65 |
|  |  | 0-10 | 111,20 | 139,00 | 137,05 | 178,17 | 231,61 | 717,99 |
|  |  | 0-15 | 125,94 | 157,43 | 154,56 | 200,93 | 261,21 | 781,69 |
|  |  | 0-20 | 134,13 | 167,67 | 170,37 | 221,48 | 287,93 | 789,15 |
|  |  | 0-25 | 142,87 | 178,59 | 183,44 | 238,47 | 310,01 | 795,52 |
|  |  | 0-30 | 149,42 | 186,78 | 192,54 | 250,30 | 325,39 | 802,98 |

b) Giếng sa khoáng - chống liền vì

Bảng 11

| Tiết diện giếng (m2) | Chiều sâu giếng (m) | Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,2m |  | Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,4m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp I - III | Cấp IV | Cấp I - III | Cấp IV |
| 0,96 | 0 - 5 | 200,40 | 280,80 | 180,00 | 252,00 |
|  | 0 - 10 | 220,80 | 308,40 | 196,80 | 276,00 |
| 1,42 | 0 - 5 | 220,80 | 309,60 | 198,00 | 277,20 |
|  | 0 - 10 | 243,60 | 340,80 | 218,40 | 306,00 |
|  | 0 - 15 | 266,40 | 373,20 | 238,80 | 334,80 |
|  | 0 - 20 | 279,60 | 391,20 | 250,80 | 351,60 |
|  | 0 - 25 | 294,00 | 412,80 | 262,80 | 368,40 |
|  | 0 - 30 | 308,40 | 430,80 | 276,00 | 386,40 |

Ghi chú:

- Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với các hệ số k=1,15;

- Thi công hào có lượng nước:

+ Dạng giọt và dòng chảy đến 1,2 m3/h: hệ số 1,11;

+ Dạng dòng chảy từ 1,3 - 2,0 m3/h: hệ số 1,25;

+ Chảy thành dòng lớn > 2,0m3/h: hệ số 1,35;

- Thi công hào có nguy hiểm về khí nổ và hơi độc: hệ số 1,05;

- Công trình khó đục lỗ mìn do ngập nước: hệ số 1,25;

- Khi thi công tiết diện giếng khác với tiết diện ghi trong bảng định mức thì hệ số định mức sẽ được tính như sau:

K = S1S2

Trong đó:

S1 - Tiết diện giếng thi công thực tế;

S2 - Tiết diện giếng ghi trong bảng định mức.

Mục 5. SỬA LÒ CŨ

5.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, kiểm tra chỗ lò bị sập lở, chuẩn bị vật liệu gỗ để chống sửa lại;

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ đến vị trí lò cần sửa trong phạm vi ≤ 10km của đề án;

- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;

- Dọn đất đá, vì chống cũ và chuyển chúng ra bãi thải;

- Chặt vì gỗ, đào hố vì chính, chống chèn đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn đất đá và gỗ vụn, sau khi chống vận chuyển ra cửa lò và ra bãi thải;

- Khơi thông rãnh nước, sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ thiết bị bơm, thông gió và các dụng cụ phục vụ khác;

- Kiểm tra nghiệm thu kết quả và di chuyển công trình (trong phạm vi ≤ 10km).

- Che chắn bảo vệ công trình;

- Phục vụ đời sống CBCN tổ lò tại thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Phương pháp thi công chủ yếu là thủ công: dùng cuốc xẻng, xà beng để thi công;

- Tiết diện lò 2,04m2 (kích thước chống rồi), chiều ngang nóc 1m, chiều ngang đáy 1,4m, chiều cao 1,7m;

- Tiết diện lò 2,72m2 (kích thước chống rồi), chiều ngang nóc 1,4m, chiều ngang đáy 1,8m, chiều cao 1,7m;

- Chống dặm các đoạn lò cũ khi các vì chống không đủ khả năng chịu tải trọng của đất đá có nguy cơ sập đổ;

- Chống lại các đoạn lò cũ khi các vì cũ đã bị mục nát hoặc vì cũ bị đổ, đất đá sập lở theo;

- Chống các đoạn lò cũ chưa chống nhưng đất đá bị sập lở hoặc có nguy cơ sập lở.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ giữa các công trình > 10km;

- Chuyển quân và vận chuyển vật tư từ đơn vị đến địa điểm tập kết thi công đề án và ngược lại.

5.2. Phân  loại khó khăn: Theo tiết diện lò

5.3. Định biên

Bảng 12

| TT | Công việc | CN7 (N3) | CN4 (N3) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lò cũ | 1 | 3 | 4 |

5.4. Định mức: công nhóm/100m

Bảng 13

| TT | Tên công việc | Tiết diện lò |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,04 m2 | 2,72 m2 |
| 1 | Chống dặm lò cũ |  |  |
|  | - Trong đất đá mềm bở và cứng vừa | 73,2 | 73,2 |
|  | - Trong đất đá cứng | 87,8 | 87,8 |
| 2 | Chống lại lò cũ bị sập lở |  |  |
|  | - Phải xúc từ 0  2 m3 đất đá | 102,4 | 102,4 |
|  | - Phải xúc 2 4 m3 đất đá | 175,6 | 131,7 |
|  | - Phải xúc 4  6 m3 đất đá | 226,1 | 175,6 |
| 3 | Chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở |  |  |
|  | - Phải xúc từ 0 - 2 m3 đất đá | 117 | 117 |
|  | - Phải xúc 2  4 m3 đất đá | 190,2 | 146,3 |
|  | - Phải xúc 4  6 m3 đất đá | 239,4 | 190,2 |

Ghi chú: Khi thi công khác với điều kiện trên thì định mức thời gian được nhân với các hệ số sau:

- Thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh, dính chặt cuốc, xẻng: hệ số 1,15;

- Thi công ở lò có nguy hiểm về khí nổ và hơi độc: hệ số 1,05;

- Thi công lò ngang hoặc nghiêng khi ở nơi làm việc có nước chảy từ nóc và thành công trình:

+ Dạng giọt: hệ số 1,10

+ Dạng dòng chảy liên tục: hệ số 1,35

- Khi sửa lò cũ có độ sâu:

+ Lò sâu 0 - 200m: hệ số 1,10

+ Lò sâu 0 - 300m: hệ số 1,20

Mục 6. LẤP CÔNG TRÌNH HÀO, HỐ VÀ GIẾNG

6.1. Nội dung công việc

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ để thi công;

- Đào hoặc xới tơi đất đá đã được hót lên từ trước, xúc đổ xuống công trình;

- Đầm nén đất đá trên mặt công trình và tiếp tục đưa đất dá vào lấp cho đến khi đầy;

- Kiểm tra việc lấp;

- Thu dọn dụng cụ và di chuyển địa điểm đến công trình khác trong phạm vi thi công đề án ≤ 10km.

- Che chắn bảo vệ công trình.

+ Điều kiện thực hiện

- Lấp công trình hào, hố và giếng được thực hiện bằng phương pháp thủ công;

- Việc lấp được  thực hiện lấy đất đá cách miệng công trình là ≤ 2m;

- Đất đá để lấp thuộc đất tươi hoặc cục;

- Nếu công trình ở vùng ruộng đất canh tác, công trình phải được lấp đảm bảo bằng mặt ngang để có thể tiếp tục canh tác được;

- Công trình ở vùng đất không canh tác phải lấp tới định mức không gây tai nạn cho người và súc vật qua lại.

+ Những  công việc chưa có trong định mức

-  Di chuyển giữa các công trình trong phạm vi > 10km;

- Chuyển quân từ đơn vị đến điểm tập kết thi công và ngược lại.

6.2. Định biên

Bảng 14

| TT | Công việc | CN 4 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lấp công trình hào, hố và giếng | 1 | 1 |

6.3. Định mức: công nhóm/100m3

Bảng 15

| Công việc | Khoảng cách lấy đất lấp |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤ 2m | > 2 - 5m |
| Lấp thủ công không đầm nén | 28,4 | 44,6 |
| Lấp thủ công có đầm nén | 33,2 | 53,5 |

Ghi chú:  Khi thi công khác với điều kiện trên thì định mức thời gian được nhân với các hệ số sau:

- Điều kiện đất sét dẻo dính bết vào cuốc, xẻng khó thi công: hệ số 1,15;

- Điều kiện rừng núi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn: hệ số 1,15.

Chương II.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU

I.1. Thi công hố: không có tiêu hao

I.2. Thi công vỉa lộ:  tính cho 100m3

Bảng 16

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Định mức theo nhóm cấp đất đá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-VII | VIII-X |
| 1 | Dây cháy chậm DW | m | 144 | 207 |
| 2 | Kíp nổ KD-8M | cái | 120 | 172 |
| 3 | Thuốc nổ AD-6 | kg | 32 | 62 |

I.3. Thi công hào:  tính cho 100m3

Bảng 17

| TT | Tên vật liệu Ký mã hiệu | ĐVT | Nhóm cấp đất đá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV | V-VII | VIII-X |
| Chiều sâu hào đến 2m |  |  |  |  |  |
| 1 | Thuốc nổ AD-6 | kg |  | 32 | 62 |
| 2 | Kíp nổ KD-8 M | cái |  | 120 | 172 |
| 3 | Dây cháy chậm DW-5 | m |  | 144 | 207 |
| Chiều sâu hào từ 4m đến 8m |  |  |  |  |  |
| 1 | Gỗ chống F 10-15 | m3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Thuốc nổ AD-6 | kg |  | 32 | 62 |
| 3 | Kíp nổ KD-8 M | cái |  | 120 | 172 |
| 4 | Dây cháy chậm DW-5 | m |  | 144 | 207 |
| 5 | Đinh đỉa 10-15 cm | cái | 1000 | 1000 | 1000 |

I.4. Thi công giếng

I.4.1. Giếng thường: tiết diện 0,96m2  (tính cho 100m giếng)

Bảng 18

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Nhóm cấp đất đá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV | V-VII | VIII-X |
| 1 | Gỗ chống trụ 10 - 15 cm | m3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 2 | Gỗ chống liền vì 10 - 15 cm | m3 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | Cáp thép 6 - 9 mm | m | 3,4 | 3,4 | 4,5 |
| 4 | Dây cháy chậm DW - 5 | m |  | 529 | 826 |
| 5 | Đinh đỉa 10-15 cm | cái | 1200 | 1200 | 1200 |
| 6 | Kíp nổ KD - 8 M | c¸i |  | 441 | 688 |
| 7 | Thuốc nổ AD - 6 | kg |  | 128 | 244 |

I.4.2. Giếng thường tiết diện 1,42m2 (tính cho 100m giếng)

Bảng 19

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Nhóm cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV | V-VII | VIII | IX-X |
| 1 | Gỗ chống trụ F-cm | m3 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 2 | Gỗ chống liền vì F-cm | m3 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 3 | Thuốc nổ AD - 6 | kg |  | 192 | 340 | 579 |
| 4 | Kíp nổ KD - 8 M | cái |  | 597 | 897 | 1280 |
| 5 | Cáp thép F-cm |  |  |  |  |  |
|  | - Giếng sâu đến 10 m | m | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 4,5 |
|  | - Giếng sâu đến 20 m | m | 6,3 | 6,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | - Giếng sâu đến 30 m | m | 9,2 | 9,2 | 12 | 12 |
| 6 | Dây cháy chậm DW - 5 |  |  |  |  |  |
|  | - Giếng sâu đến 10 m | m |  | 716 | 1076 | 1536 |
|  | - Giếng sâu đến 15 m | m |  | 835 | 1255 | 1792 |
|  | - Giếng sâu đến 20 m | m |  | 955 | 1435 | 2048 |
|  | - Giếng sâu đến 25 m | m |  | 1074 | 1614 | 2304 |
|  | - Giếng sâu đến 30 m | m |  | 1193 | 1793 | 2560 |
| 7 | Đinh đỉa 10-15 cm | cái | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

I.4.3. Giếng sa khoáng  - chống liền vì (tính cho 100m giếng)

Bảng 20

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Tiết diện 0,96 m2 | Tiết diện 1,40 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gỗ chống liền vì F-cm | m3 | 43 | 56,4 |
| 2 | Cáp thép F-mm | m |  |  |
|  | - Chiều sâu giếng  10 m | m | 3,4 | 3,4 |
|  | - Chiều sâu giếng đến 20 m | m | 6,3 | 6,3 |
|  | - Chiều sâu giếng đến 30 m | m | 9,2 | 12 |
| 3 | Đinh đỉa 10-15 cm | cái | 1200 | 1200 |

I.5. Sửa lò cũ:  cho 100m

Bảng 21

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Các tiết diện lò |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,04 m2 | 2,72m2 |
| 1 | Đất đèn | kg | 36 | 36 |
| 2 | Đèn đất | cái | 6 | 6 |
| 3 | Đinh đỉa 10-20 cm | cái | 400 | 400 |
| 4 | Gỗ chống | m3 | 41,4 | 48,1 |

I.6. Lấp công trình hào hố và giếng: không có tiêu hao

II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

II.1. Thi công hố: ca/100m3

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 22 xây dựng cho khoảng cách di chuyển giữa các hố là 0-100m. Đối với các điều kiện khác, định mức trên được điều chỉnh bằng các hệ số tại bảng 23

Bảng  22

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đất đá cấp I - III | Đất đá cấp IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đồ vẽ | bộ | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 2 | Búa địa chất | cái | 24 | 3,60 | 4,32 |
| 3 | Búa tạ | cái | 60 | 1,80 | 2,16 |
| 4 | Bút chì kim | cái | 24 | 3,60 | 4,32 |
| 5 | Compa 12 bộ phận | bộ | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 6 | Cuốc chim | cái | 12 | 12,00 | 14,40 |
| 7 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 3,00 | 3,60 |
| 8 | Eke | cái | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 9 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 96,00 | 115,20 |
| 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 96,00 | 115,20 |
| 11 | Hộp đựng mẫu | hộp | 24 | 48,00 | 57,60 |
| 12 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 96,00 | 115,20 |
| 13 | Kính lúp | cái | 36 | 0,60 | 0,72 |
| 14 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 96,00 | 115,20 |
| 15 | Ống nhôm đựng bản đồ | cái | 24 | 48,00 | 57,60 |
| 16 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 48,00 | 57,60 |
| 17 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 96,00 | 115,20 |
| 18 | Sổ danh mục | quyển | 24 | 48,00 | 57,60 |
| 19 | Sọt đựng đất | cái | 12 | 12,00 | 14,40 |
| 20 | Thùng sắt | cái | 24 | 48,00 | 57,60 |
| 21 | Thước chữ T | cái | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 22 | Thước cuộn | cái | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 23 | Thước đo góc | cái | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 24 | Thước kẻ | cái | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 25 | Thước thép | cái | 24 | 1,80 | 2,16 |
| 26 | Túi đựng mẫu | cái | 12 | 96,00 | 115,20 |
| 27 | Túi thực địa | cái | 12 | 96,00 | 115,20 |
| 28 | Xà beng | cái | 24 | 6,00 | 7,20 |
| 29 | Xẻng | cái | 12 | 12,00 | 14,40 |

Mức thiết bị: không có

Bảng  hệ số mức dụng cụ theo nhóm cấp đất đá

Bảng 23

| Khoảng cách di chuyển giữa các hố | Cấp đất đá |  |
| --- | --- | --- |
|  | I - III | IV |
| 0 - 100m | 1,00 | 1,00 |
| 101m - 200m | 1,03 | 1,03 |
| 201m - 300m | 1,06 | 1,06 |
| 301m - 400m | 1,09 | 1,09 |

II.2. Thi công vỉa lộ : ca/100m3

Mức sử dụng dụng cụ thi công lộ vỉa được quy định ở bảng 24, 25 cho cấp đất đá I-III, IV và VIII. Đối với cấp đất đá V-VI, VII và IX-X, mức được điều chỉnh nhân bảng 25 với các hệ số tại bảng 26

Bảng 24

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đất đá cấp I-III | Đất đá cấp IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đồ vẽ | bộ | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 2 | Búa địa chất | cái | 24 | 2,52 | 3,25 |
| 3 | Búa tạ | cái | 60 | 0,84 | 1,08 |
| 4 | Bút chì kim | cái | 24 | 2,52 | 3,25 |
| 5 | Compa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 6 | Cuốc chim | cái | 12 | 8,39 | 10,83 |
| 7 | Dao nhíp | cái | 12 | 1,40 | 1,81 |
| 8 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 1,40 | 1,81 |
| 9 | Eke | cái | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 10 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 67,12 | 86,68 |
| 11 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 67,12 | 86,68 |
| 12 | Hộp đựng mẫu | hộp | 24 | 22,38 | 28,90 |
| 13 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 67,12 | 86,68 |
| 14 | Kính lúp | cái | 36 | 0,28 | 0,36 |
| 15 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 67,12 | 86,68 |
| 16 | Ống nhôm đựng bản đồ | cái | 24 | 22,38 | 28,90 |
| 17 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 67,12 | 86,68 |
| 18 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 67,12 | 86,68 |
| 19 | Sổ danh mục | quyển | 24 | 22,38 | 28,90 |
| 20 | Sọt đựng đất | cái | 12 | 8,39 | 10,83 |
| 21 | Thùng sắt | cái | 24 | 22,38 | 28,90 |
| 22 | Thước chữ T | cái | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 23 | Thước cuộn | cái | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 24 | Thước đo góc | cái | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 25 | Thước kẻ | cái | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 26 | Thước thép | cái | 24 | 0,84 | 1,08 |
| 27 | Túi đựng mẫu | cái | 12 | 67,12 | 86,68 |
| 28 | Túi thực địa | cái | 12 | 67,12 | 86,68 |
| 29 | Xà beng | cái | 24 | 5,59 | 7,22 |
| 30 | Xẻng | cái | 12 | 8,39 | 10,83 |

Bảng 25

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đất đá cấp VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đồ vẽ | bộ | 24 | 1,41 |
| 2 | Búa địa chất | cái | 24 | 4,22 |
| 3 | Búa tạ | cái | 60 | 1,41 |
| 4 | Bút ghi chép | cái | 24 | 4,22 |
| 5 | Choòng đục mìn | cái | 24 | 7,04 |
| 6 | Còi báo động | cái | 24 | 0,35 |
| 7 | Compa 12 bộ phận | bộ | 36 | 1,41 |
| 8 | Cuốc chim | cái | 12 | 21,11 |
| 9 | Dao rựa | cái | 12 | 0,35 |
| 10 | Dao nhíp | cái | 12 | 0,35 |
| 11 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 1,41 |
| 12 | Đồng hồ đeo tay | cái | 36 | 168,94 |
| 13 | Eke | cái | 24 | 0,35 |
| 14 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 168,94 |
| 15 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 168,94 |
| 16 | Hộp đựng mẫu | hộp | 24 | 112,63 |
| 17 | Kìm | cái | 36 | 0,35 |
| 18 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 168,94 |
| 19 | Kính lúp | cái | 36 | 0,35 |
| 20 | Máy bắn mìn | cái | 36 | 1,41 |
| 21 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 168,94 |
| 22 | Ống đựng bản vẽ | ống | 24 | 56,31 |
| 23 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 84,48 |
| 24 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 168,94 |
| 25 | Sổ danh mục | quyển | 24 | 56,31 |
| 26 | Sọt đựng đất | cái | 12 | 21,11 |
| 27 | Thùng sắt | cái | 24 | 56,31 |
| 28 | Thước chữ T | cái | 24 | 0,35 |
| 29 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,35 |
| 30 | Thước đo góc | cái | 24 | 0,35 |
| 31 | Thước kẻ nhựa | cái | 24 | 0,35 |
| 32 | Thước thép gấp | cái | 24 | 0,35 |
| 33 | Túi đựng mẫu | cái | 12 | 168,94 |
| 34 | Túi thực địa | cái | 12 | 168,94 |
| 35 | Xà beng | cái | 24 | 14,08 |
| 36 | Xẻng | cái | 12 | 21,11 |

Mức sử dụng thiết bị: không có

Bảng  hệ số mức dụng cụ theo nhóm cấp đất đá

Bảng 26

| Cấp đất đá | V-VI | VII | VIII | IX-X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 0,63 | 0,82 | 1,00 | 1,93 |

II.3. Thi công hào: ca/100m3

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 27 xây dựng cho chiều sâu hào từ 0 - 4m cấp đất đá I-III, IV. Đối với các điều kiện khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 29.

Bảng  27

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đất đá cấp I-III | Đất đá cấp IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bếp đèn đất | cái | 24 | 36,29 | 44,10 |
| 2 | Bộ đồ vẽ | bộ | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 3 | Búa chém | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 4 | Búa địa chất | cái | 24 | 3,63 | 4,41 |
| 5 | Búa tạ | cái | 60 | 1,81 | 2,20 |
| 6 | Bút ghi chép | cái | 24 | 3,63 | 4,41 |
| 7 | Compa 12 bộ phận | bộ | 36 | 0,91 | 1,10 |
| 8 | Cưa gỗ | cái | 36 | 0,91 | 1,10 |
| 9 | Cuốc chim | cái | 12 | 18,14 | 22,04 |
| 10 | Dao rựa | cái | 12 | 0,91 | 1,10 |
| 11 | Dao nhíp | cái | 12 | 0,91 | 1,10 |
| 12 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 72,58 | 88,19 |
| 13 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,91 | 1,10 |
| 14 | Eke | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 15 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 145,16 | 176,37 |
| 16 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 145,16 | 176,37 |
| 17 | Hộp đựng mẫu | hộp | 24 | 108,87 | 132,29 |
| 18 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 145,16 | 176,37 |
| 19 | Kính lúp | cái | 36 | 0,45 | 0,55 |
| 20 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 145,16 | 176,37 |
| 21 | Ống đựng bản vẽ | ống | 36 | 36,29 | 44,10 |
| 22 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 72,58 | 88,19 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 145,16 | 176,37 |
| 24 | Sổ danh mục | quyển | 18 | 36,29 | 44,10 |
| 25 | Sọt đựng đất | cái | 12 | 18,14 | 22,04 |
| 26 | Thùng sắt | cái | 24 | 36,29 | 44,10 |
| 27 | Thước chữ T | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 28 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 29 | Thước đo góc | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 30 | Thước kẻ nhựa | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 31 | Thước thép gấp | cái | 24 | 0,91 | 1,10 |
| 32 | Tời quay tay | cái | 24 | 4,53 | 5,51 |
| 33 | Túi đựng mẫu | cái | 24 | 145,16 | 176,37 |
| 34 | Túi thực địa | cái | 12 | 145,16 | 176,37 |
| 35 | Xà beng | cái | 24 | 9,08 | 11,02 |
| 36 | Xẻng | cái | 12 | 18,14 | 22,04 |

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 28 xây dựng cho chiều sâu hào từ 0 - 4m cấp đất đá VIII. Đối với các cấp đất đá và điều kiện khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 29.

Bảng 28

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đất đá cấp VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bếp đèn đất | cái | 24 | 84,88 |
| 2 | Bộ đồ vẽ | bộ | 24 | 2,12 |
| 3 | Búa chém | cái | 24 | 2,12 |
| 4 | Búa địa chất | cái | 24 | 4,24 |
| 5 | Búa tạ | cái | 60 | 4,24 |
| 6 | Bút ghi chép | cái | 24 | 8,49 |
| 7 | Choòng đục mìn | cái | 24 | 21,22 |
| 8 | Còi báo động | cái | 24 | 1,05 |
| 9 | Compa 12 bộ phận | bộ | 36 | 1,05 |
| 10 | Cưa gỗ | cái | 36 | 1,05 |
| 11 | Cuốc chim | cái | 12 | 42,45 |
| 12 | Dao rựa | cái | 12 | 1,05 |
| 13 | Dao gấp | cái | 12 | 1,05 |
| 14 | Dao nhíp | cái | 12 | 1,05 |
| 15 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 169,76 |
| 16 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 2,12 |
| 17 | Đồng hồ đeo tay | cái | 36 | 339,52 |
| 18 | Eke | cái | 24 | 0,53 |
| 19 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 339,52 |
| 20 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 339,52 |
| 21 | Hộp đựng mẫu | hộp | 24 | 254,64 |
| 22 | Kìm | cái | 36 | 2,12 |
| 23 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 339,52 |
| 24 | Kính lúp | cái | 36 | 0,53 |
| 25 | Máy bắn mìn | cái | 36 | 0,53 |
| 26 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 339,52 |
| 27 | Ống đựng bản vẽ | ống | 24 | 84,88 |
| 28 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 169,76 |
| 29 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 339,52 |
| 30 | Sổ danh mục | quyển | 18 | 84,88 |
| 31 | Sọt đựng đất | cái | 12 | 42,45 |
| 32 | Thùng sắt | cái | 24 | 84,88 |
| 33 | Thước chữ T | cái | 12 | 1,05 |
| 34 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 2,12 |
| 35 | Thước đo góc | cái | 24 | 2,12 |
| 36 | Thước kẻ nhựa | cái | 24 | 1,05 |
| 37 | Thước thép gấp | cái | 24 | 1,05 |
| 38 | Tời quay tay | cái | 24 | 5,30 |
| 39 | Túi đựng mẫu | cái | 24 | 339,52 |
| 40 | Túi thực địa | cái | 12 | 339,52 |
| 41 | Xà beng | cái | 24 | 21,22 |
| 42 | Xẻng | cái | 12 | 42,45 |

Mức sử dụng thiết bị: không có

Bảng hệ số mức dụng cụ theo nhóm cấp đất đá

Bảng 29

| Khoảng chiều sâu hào | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thủ công |  | Có sử dụng mìn |  |  |  |
|  | I - III | IV | V-VI | VII | VIII | IX-X |
| 0 - 2 | 0,82 | 0,91 | 0,57 | 0,65 | 0,79 | 1,34 |
| 0 - 4 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,90 | 1,00 | 1,56 |
| 0 - 6 | 1,09 | 1,09 | 0,84 | 1,04 | 1,11 | 1,74 |
| 0 - 8 | 1,23 | 1,19 | 0,98 | 1,17 | 1,22 | 1,93 |

II.4. Thi công giếng: ca/100m

Mức sử dụng dụng cụ quy định ở bảng 30 được xây dựng cho giếng thường cấp đất đá IV phương pháp thủ công, cấp đất đá VIII phương pháp nổ mìn, khoảng lấy mẫu 0-10m; cho giếng sa khoáng cấp đất đá IV, độ sâu giếng 0-10m, khoảng đào sâu lấy mẫu 0,2m. Đối với các điều kiện khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 31 và 32

Bảng 30

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Loại giếng và cấp đất đá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Giếng nông tiết diện 0,96m2 |  | Giếng sâu tiết diện 1,42 m2 |  | Giếng sa khoáng |
|  |  |  |  | I-IV | VIII | I-IV | VIII |  |
| 1 | Bếp đèn đất | cái | 24 | 408,00 | 710,40 | 499,20 | 938,39 | 739,20 |
| 2 | Bộ đồ vẽ | bộ | 24 | 3,40 | 5,92 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 3 | Búa chém | cái | 24 | 6,80 | 11,84 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 4 | Búa con | cái | 24 | 3,40 | 5,92 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 5 | Búa địa chất | cái | 24 | 6,80 | 11,84 | 10,40 | 19,55 | 15,41 |
| 6 | Búa tạ | cái | 60 | 6,80 | 11,84 | 8,32 | 15,64 | 12,32 |
| 7 | Bút ghi chép | cái | 24 | 13,60 | 23,68 | 20,80 | 39,10 | 30,80 |
| 8 | Cà lê dẹt | bộ | 36 | 3,40 | 5,92 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 9 | Choòng đục mìn | cái | 24 |  | 29,60 |  | 39,10 |  |
| 10 | Còi báo động | cái | 24 |  | 2,96 |  | 3,90 |  |
| 11 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 36 | 1,70 | 2,96 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 12 | Cưa gỗ | cái | 36 | 3,40 | 5,92 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 13 | Cuốc chim | cái | 12 | 68,00 | 118,40 | 104,00 | 195,50 | 154,00 |
| 14 | Dao rựa | cái | 12 | 1,70 | 2,96 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 15 | Dao con | cái | 12 | 1,70 | 2,96 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 16 | Dao gấp | cái | 12 |  | 1,48 |  | 1,95 |  |
| 17 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 408,00 | 710,40 | 499,20 | 938,39 | 739,20 |
| 18 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 3,40 | 5,92 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 19 | Đồng hồ đeo tay | cái | 36 |  | 947,20 |  | 1564,00 |  |
| 20 | Eke | cái | 24 | 0,85 | 1,48 | 1,05 | 1,95 | 1,53 |
| 21 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 1232,0 |
| 22 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 1232,0 |
| 23 | Hộp đựng mẫu | hộp | 24 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 1232,0 |
| 24 | Kìm | cái | 36 |  | 5,92 |  | 7,82 |  |
| 25 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,0 | 1232,0 |
| 26 | Kính lúp | cái | 36 | 0,85 | 1,48 | 1,05 | 1,95 | 1,53 |
| 27 | Máy bắn mìn | cái | 36 |  | 1,48 |  | 1,95 |  |
| 28 | Máy bơm nước | cái | 48 | 3,40 | 5,92 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 29 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 1232,0 |
| 30 | Ống dẫn gió 30m | cuộn | 12 | 136,00 | 236,80 | 166,40 | 312,80 | 246,40 |
| 31 | Ống dẫn nước 30m | cuộn | 12 | 136,00 | 236,80 | 166,40 | 312,80 | 246,40 |
| 32 | Ống đựng bản vẽ | cái | 24 | 136,00 | 236,80 | 166,40 | 312,80 | 246,40 |
| 33 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 272,00 | 473,60 | 416,01 | 782,00 | 616,00 |
| 34 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 1232,0 |
| 35 | Quạt thông gió | cái | 36 | 136,00 | 236,80 | 166,40 | 312,80 | 246,40 |
| 36 | Sổ danh mục | quyển | 18 | 136,00 | 236,80 | 166,40 | 312,80 | 246,40 |
| 37 | Thùng sắt | cái | 24 | 136,00 | 236,80 | 166,40 | 312,80 | 246,40 |
| 38 | Thước chữ T | cái | 24 | 1,70 | 2,96 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 39 | Thước cuộn | cái | 24 | 3,40 | 5,92 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 40 | Thước đo góc | cái | 24 | 3,40 | 5,92 | 4,16 | 7,82 | 6,16 |
| 41 | Thước kẻ nhựa | cái | 24 | 1,70 | 2,96 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 42 | Thước thép cuộn | cái | 24 | 1,70 | 2,96 | 2,08 | 3,90 | 3,08 |
| 43 | Tời quay tay | cái | 24 | 8,50 | 14,80 | 10,40 | 19,55 | 15,41 |
| 44 | Túi đựng mẫu | cái | 12 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 1232,0 |
| 45 | Túi thực địa | cái | 12 | 544,00 | 947,20 | 832,00 | 1564,00 | 985,60 |
| 46 | Xà beng | cái | 24 | 51,00 | 88,80 | 83,20 | 156,40 | 123,20 |
| 47 | Xẻng | cái | 12 | 68,00 | 118,40 | 104,00 | 195,50 | 154,00 |

Mức sử dụng thiết bị: không có

Hệ số sử dụng dụng cụ thi công giếng

a, Giếng thường

Bảng 31

| Tiết diện giếng (m2) | Phương pháp chống | Khoảng lấy mẫu | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thủ công |  | Sử dụng mìn phá đá |  |  |  |
|  |  |  | I - III | IV | V-VI | VII | VIII | IX-X |
| 0,96 | Chống trụ | 0-5 | 0,68 | 0,88 | 0,52 | 0,68 | 0,88 | 2,60 |
|  |  | 0-10 | 0,76 | 0,99 | 0,58 | 0,76 | 0,99 | 2,92 |
|  | Chống liền vì | 0-5 | 0,67 | 0,88 | 0,52 | 0,67 | 0,88 | 2,67 |
|  |  | 0-10 | 0,77 | 1,00 | 0,59 | 0,77 | 1,00 | 2,98 |
| 1,42 | Chống trụ | 0-10 | 0,80 | 1,00 | 0,59 | 0,77 | 1,00 | 3,45 |
|  |  | 0-15 | 1,01 | 1,26 | 0,75 | 0,97 | 1,26 | 3,75 |
|  |  | 0-20 | 1,07 | 1,34 | 0,80 | 1,03 | 1,35 | 3,79 |
|  |  | 0-25 | 1,14 | 1,43 | 0,84 | 1,09 | 1,42 | 3,82 |
|  |  | 0-30 | 1,21 | 1,51 | 0,88 | 1,14 | 1,48 | 3,86 |
|  | Chống liền vì | 0-5 | 0,69 | 0,86 | 0,51 | 0,67 | 0,87 | 2,83 |
|  |  | 0-10 | 0,80 | 1,00 | 0,59 | 0,77 | 1,00 | 3,10 |
|  |  | 0-15 | 0,91 | 1,13 | 0,67 | 0,87 | 1,13 | 3,37 |
|  |  | 0-20 | 0,96 | 1,21 | 0,74 | 0,96 | 1,24 | 3,41 |
|  |  | 0-25 | 1,03 | 1,28 | 0,79 | 1,03 | 1,34 | 3,43 |
|  |  | 0-30 | 1,07 | 1,34 | 0,83 | 1,08 | 1,40 | 3,47 |

b) Giếng sa khoáng

Bảng 32

| Tiết diện giếng (m2) | Chiều sâu giếng (m) | Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,2m |  | Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,4m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp I - III | Cấp IV | Cấp I - III | Cấp IV |
| 0,96 | 0 - 5 | 0,65 | 0,91 | 0,58 | 0,82 |
|  | 0 - 10 | 0,72 | 1,00 | 0,64 | 0,89 |
| 1,42 | 0 - 5 | 0,65 | 0,91 | 0,58 | 0,81 |
|  | 0 - 10 | 0,71 | 1,00 | 0,64 | 0,90 |
|  | 0 - 15 | 0,78 | 1,10 | 0,70 | 0,98 |
|  | 0 - 20 | 0,82 | 1,15 | 0,74 | 1,03 |
|  | 0 - 25 | 0,86 | 1,21 | 0,77 | 1,08 |
|  | 0 - 30 | 0,90 | 1,26 | 0,81 | 1,13 |

II.5. Sửa lò cũ: ca/100m

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 33 xây dựng cho chống dặm lò cũ đất đá mềm bở và cứng vừa; cho chống lại lò cũ và chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở phải xúc từ 2 đến 4 m3 và tiết diện 2,04 m2. Đối với các điều kiện khác,  mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 34.

Bảng 33

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Chống dặm lò cũ | Chống lại lò cũ bị sập lở | Chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bếp đèn đất | cái | 24 | 58,40 | 140,80 | 152,00 |
| 2 | Búa chém | cái | 24 | 2,92 | 7,04 | 7,60 |
| 3 | Búa con | cái | 24 | 2,92 | 7,04 | 7,60 |
| 4 | Búa tạ | cái | 60 | 2,92 | 7,04 | 7,60 |
| 5 | Cưa gỗ | cái | 36 | 2,92 | 7,04 | 7,60 |
| 6 | Cuốc chim | cái | 12 | 21,90 | 52,80 | 57,00 |
| 7 | Dao chặt gỗ | cái | 24 | 2,92 | 7,04 | 7,60 |
| 8 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 175,20 | 422,40 | 456,00 |
| 9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 175,20 | 422,40 | 456,00 |
| 10 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 175,20 | 422,40 | 456,00 |
| 11 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 175,20 | 422,40 | 456,00 |
| 12 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 87,60 | 211,20 | 228,00 |
| 13 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 175,20 | 422,40 | 456,00 |
| 14 | Sọt đựng đất | cái | 12 | 14,60 | 35,20 | 38,00 |
| 15 | Xà beng | cái | 24 | 7,30 | 17,60 | 19,00 |
| 16 | Xe cải tiến | cái | 48 | 7,30 | 17,60 | 19,00 |
| 17 | Xẻng | cái | 12 | 43,80 | 105,60 | 114,00 |

Mức sử dụng thiết bị:  không có

Bảng hệ số mức dụng cụ theo mức độ phức tạp

Bảng 34

| TT | Công việc | Tiết diện lò |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,04 m2 | 2,72 m2 |
| 1 | Chống dặm lò cũ |  |  |
|  | - Trong đất đá mềm bở và cứng vừa | 1,00 | 1,00 |
|  | - Trong đất đá cứng | 1,20 | 1,20 |
| 2 | Chống lại lò cũ bị sập lở |  |  |
|  | - Phải xúc từ 0  2 m3 đất đá | 0,58 | 0,58 |
|  | - Phải xúc > 2 4 m3 đất đá | 1,00 | 0,75 |
|  | - Phải xúc > 2  6 m3 đất đá | 1,29 | 1,00 |
| 3 | Chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở |  |  |
|  | - Phải xúc từ 0 - 2 m3 đất đá | 0,62 | 0,62 |
|  | - Phải xúc > 2  4 m3 đất đá | 1,00 | 0,77 |
|  | - Phải xúc > 4  6 m3 đất đá | 1,26 | 1,00 |

II.6. Lấp công trình hố, hào và giếng: ca/100m

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 35 xây dựng cho lấp thủ công không đầm nén. Khi thi công có đầm nén, mức trên được điều chỉnh với hệ số k=1,18.

###### Bảng 35

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Khoảng cách lấy đất lấp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 2m | > 2-5m |
| 1 | Cuốc chim | cái | 12 | 9,24 | 14,52 |
| 2 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 22,4 | 35,2 |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 22,4 | 35,2 |
| 4 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 22,4 | 35,2 |
| 5 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 22,4 | 35,2 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 22,4 | 35,2 |
| 7 | Quần áo mưa BHLĐ | bộ | 12 | 11,2 | 17,6 |
| 8 | Xà beng | cái | 24 | 9,24 | 14,52 |
| 9 | Xẻng | cái | 12 | 9,24 | 14,52 |

Mức sử dụng thiết bị: không có