TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi (15 trẻ)

(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| Số TT | Mã số | Tên đồ dùng, đồ chơi, thiết bị | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Kí hiệu TCCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ĐỒ DÙNG |  |  |  |  |
| 1 | MN011001 | Giá phơi khăn mặt | Vật liệu không bị ôxi hóa. Phơi tối thiểu được 15 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1001:2010/BGDĐT |
| 2 | MN011002 | Tủ (giá) ca, cốc | Vật liệu không bị ôxi hóa. Đủ úp được tối thiểu 15 ca, cốc. Kích thước khoảng (600x200x1000)mm, đáy cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. | TCCS1002:2010/BGDĐT |
| 3 | MN011003 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo độ bền, an toàn, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của 15 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ. | TCCS1003:2010/BGDĐT |
| 4 | MN011004 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù hợp. Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ. | TCCS1004:2010/BGDĐT |
| 5 | MN011005 | Giường chơi | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước; kích thước tối thiểu (1400x1500x400)mm. Có thể tháo lắp được, đảm bảo độ bền và an toàn cho trẻ. | TCCS1005:2010/BGDĐT |
| 6 | MN011006 | Phản | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu (1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng | TCCS1006:2010/BGDĐT |
| 7 | MN011007 | Bình ủ nước | Vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích khoảng 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. | TCCS1007:2010/BGDĐT |
| 8 | MN011008 | Bàn cho trẻ | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (800x450)mm, chiều cao khoảng 450mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1008:2010/BGDĐT |
| 9 | MN011009 | Ghế cho trẻ | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (250x250x)mm, chiều cao khoảng 250mm, hai bên có tay vịn đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1009:2010/BGDĐT |
| 10 | MN011010 | Ghế giáo viên | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (320x320)mm, chiều cao khoảng 350mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS1010:2010/BGDĐT |
| 11 | MN011011 | Bàn quấn tã | Bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực đảm bảo chắc chắn an toàn, vệ sinh, kích thước khoảng (600x700x800)mm, có gờ cao khoảng 70mm. | TCCS1011:2010/BGDĐT |
| 12 | MN011012 | Thùng đựng nước có vòi | Vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích tối thiểu 20 lít, có nắp đậy, có van vòi, có chân đế cao khoảng 500mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1012:2010/BGDĐT |
| 13 | MN011013 | Thùng đựng rác | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1013:2010/BGDĐT |
| 14 | MN011014 | Xô | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1014:2010/BGDĐT |
| 15 | MN011015 | Giá để giày dép | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đủ để tối thiểu 15 đôi giày, dép. Đảm bảo chắc chắn. | TCCS1015:2010/BGDĐT |
| 16 | MN011016 | Cốc uống nước | Loại thông dụng có quai, đảm bảo an toàn, vệ sinh. | TCCS1016:2010/BGDĐT |
| 17 | MN011017 | Bô có ghế tựa và nắp đậy | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo chắc chắn, an toàn.Gồm: - Bô có nắp đậy. - Ghế có tựa và tay vịn. | TCCS1017:2010/BGDĐT |
| 18 | MN011018 | Chậu | Loại thông dụng. | TCCS1018:2010/BGDĐT |
| 19 | MN011019 | Ti vi màu | Hệ màu: Đa hệ. Màn hình phù hợp với diện tích lớp học. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90V – 240V/50 Hz. | TCCS1019:2010/BGDĐT |
| 20 | MN011019 | Đầu đĩa DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90V – 240V/50Hz. | TCCS1020:2010/BGDĐT |
| 21 | MN011020 | Giá để đồ chơi và học liệu | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có các ngăn để đồ chơi và học liệu. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học. | TCCS1021:2010/BGDĐT |
| II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |  |
| 22 | MN012022 | Bóng nhỏ | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm. | TCCS2022:2010/BGDĐT |
| 23 | MN012023 | Bóng to | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 150mm. | TCCS2023:2010/BGDĐT |
| 24 | MN012024 | Xe ngồi đẩy | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác được sơn màu. Có hệ thống bánh xoay tròn, có dây đỡ hoặc ghế đảm bảo chắc chắn, an toàn khi trẻ ngồi đẩy. | TCCS2024:2010/BGDĐT |
| 25 | MN012025 | Xe đẩy tập đi | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có hình các con vật. Kết cấu chắc chắn đảm bảo an toàn cho trẻ. Trẻ có thể vịn vào tay đẩy để đẩy xe đi về phía trước hoặc lùi về phía sau, có hệ thống chống lật, trượt khi di chuyển. | TCCS2025:2010/BGDĐT |
| 26 | MN012026 | Gà mổ thóc | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có hình các con gà gắn với hệ thống dây và quả cầu, khi chuyển động gà mổ thóc và tạo ra tiếng kêu. Kích thước tối thiểu của từng chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2026:2010/BGDĐT |
| 27 | MN012027 | Hề tháp | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu đảm bảo an toàn. Cấu trúc gồm một trục đường kính khoảng 10mm được gắn vào đế có đường kính khoảng 90mm, vòng tháp nhỏ nhất có đường kính khoảng 50mm, khi xếp chồng lên nhau tạo thành một hình tháp cao khoảng 190mm. Tháo lắp được đầu hề và các vòng tháp. Kích thước của chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2027:2010/BGDĐT |
| 28 | MN012028 | Bộ xếp vòng tháp | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Cấu trúc gồm trục hình côn gắn vào đế có đường kính khoảng 180mm và 7 vòng tròn các màu, đường kính trong của mỗi vòng tròn phù hợp với trục. Đường kính của vòng tròn lớn nhất khoảng 130mm, đường kính của vòng tròn nhỏ nhất khoảng 80mm. Khi xếp chồng lên nhau tạo thành một hình tháp cao khoảng 250mm. | TCCS2028:2010/BGDĐT |
| 29 | MN012029 | Bộ khối hình | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ có các màu cơ bản, bề mặt phẳng, không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 14 khối: - 4 khối hình vuông, kích thước tối thiểu (40x40)mm. - 4 khối hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (20x80)mm. - 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh có chiều dài tối thiểu 40mm. - 2 khối hình trụ đường kính tối thiểu 40mm, cao khoảng 40mm. | TCCS2029:2010/BGDĐT |
| 30 | MN012030 | Xe chuyển động vui | Vật liêu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có 4 bánh xe và hệ thống truyền chuyển động, dây kéo. Khi xe chuyển động tạo ra các vòng quay và âm thanh. Kích thước của chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2030:2010/BGDĐT |
| 31 | MN012031 | Lục lặc | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Cấu trúc: 2 hình tròn có đường kính khoảng 80mm được gắn trên 3 trục có đường kính khoảng 8mm, chiều dài trục khoảng 120mm. Trên mỗi trục có lồng một thanh gỗ hoặc nhựa màu để khi lăn tạo tiếng kêu. | TCCS2031:2010/BGDĐT |
| 32 | MN012032 | Bộ tranh nhận biết tập nói | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2032:2010/BGDĐT |
| 33 | MN012033 | Búp bê bé trai | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm. | TCCS2033:2010/BGDĐT |
| 34 | MN012034 | Búp bê bé gái | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm. | TCCS2034:2010/BGDĐT |
| 35 | MN012035 | Xe cũi thả hình | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Xe cũi có kích thước khoảng (150x200x150)mm, 4 bánh xe, đường kính nan cũi tối thiểu10mm, có dây kéo. Mặt trên của xe có ít nhất 5 lỗ hình học cơ bản (hình vuông, tam giác, tròn, chữ nhật và bán nguyệt) và các khối hình tương ứng để thả có tỉ lệ và kích thước tương ứng; các khối hình để thả được sơn mầu cơ bản có kích thước tối thiểu khối hình chuẩn (35x35x35)mm và đảm bảo không thể thả lẫn các hình với nhau. | TCCS2035:2010/BGDĐT |
| 36 | MN012036 | Chút chít các loại | Vật liệu bằng cao su tổng hợp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, loại thông dụng, có kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2036:2010/BGDĐT |
| 37 | MN012037 | Thú nhồi | Vật liệu bằng vải mịn, màu sắc tươi sáng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. Kích thước khoảng (200x100x100)mm. | TCCS2037:2010/BGDĐT |
| 38 | MN012038 | Xúc xắc các loại | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2038:2010/BGDĐT |
| 39 | MN012039 | Xắc xô to | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 180mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2039:2010/BGDĐT |
| 40 | MN012040 | Trống con | Vật liệu bằng gỗ bọc da, đường kính khoảng 150mm, cò dùi trống. | TCCS2040:2010/BGDĐT |
| 41 | MN012041 | Chuỗi dây xúc xắc | Gồm nhiều xúc xắc bằng nhựa, kích thước tối thiểu của chi tiết (35x35x35)mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, được liên kết với nhau bằng dây có tính đàn hồi tốt. | TCCS2041:2010/BGDĐT |
| 42 | MN012042 | Bộ tranh nhận biết - Tập nói | Bằng vải hoặc vật liệu khác, gồm các hình có nội dung: "Mẹ và con", "Mầu sắc", "Chúc ngủ ngon", "Khám phá", "Số đếm".... Kích thước tối thiểu mỗi hình (180x180)mm. | TCCS2042:2010/BGDĐT |
| III. SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |
| 43 | MN013043 | Thơ ở Nhà trẻ | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3043:2010/BGDĐT |
| 44 | MN013044 | Truyện kể ở Nhà trẻ | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3044:2010/BGDĐT |
| 45 | MN013045 | Chương trình giáo dục mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3045:2010/BGDĐT |
| 46 | MN013046 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3 - 36 tháng tuổi) | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3046:2010/BGDĐT |
| 47 | MN013047 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3047:2010/BGDĐT |
| 48 | MN013048 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3048:2010/BGDĐT |
| 49 | MN013049 | Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ. | Chuẩn CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3049:2010/BGDĐT |
| 50 | MN013050 | Đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật. | Chuẩn VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các con vật (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3050:2010/BGDĐT |

Ghi chú:

Các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục này đều phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn mác hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006.

- Phải có xuất xứ hàng hoá (nơi sản xuất; đơn vị nhập khẩu ...) và kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh và thời hạn sử dụng.

- Sử dụng các vật liệu: Nhựa, gỗ, sơn, chất phủ, keo dán... phải có chứng nhận nguồn hàng hoá, vật tư đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi (20 trẻ)

(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| Số TT | Mã số | Tên đồ dùng, đồ chơi, thiết bị | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Kí hiệu TCCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ĐỒ DÙNG |  |  |  |  |
| 1 | MN121001 | Giá phơi khăn mặt | Vật liệu không bị ôxi hóa. Phơi tối thiểu được 20 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1001:2010/BGDĐT |
| 2 | MN121002 | Tủ (giá) ca, cốc | Vật liệu không bị ôxi hóa. Đủ úp được tối thiểu 20 ca, cốc. Kích thước khoảng (600x200x1000)mm, đáy cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. | TCCS1002:2010/BGDĐT |
| 3 | MN121003 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo độ bền, an toàn, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của 20 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ. | TCCS1003:2010/BGDĐT |
| 4 | MN121004 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù hợp. Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ. | TCCS1004:2010/BGDĐT |
| 5 | MN121005 | Phản | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu (1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng | TCCS1006:2010/BGDĐT |
| 6 | MN121006 | Bình ủ nước | Vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích khoảng 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. | TCCS1007:2010/BGDĐT |
| 7 | MN121007 | Giá để giày dép | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đủ để tối thiểu 20 đôi giày, dép. Đảm bảo chắc chắn. | TCCS1015:2010/BGDĐT |
| 8 | MN121008 | Cốc uống nước | Loại thông dụng có quai, đảm bảo an toàn, vệ sinh. | TCCS1016:2010/BGDĐT |
| 9 | MN121009 | Bô có ghế tựa và nắp đậy | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo chắc chắn, an toàn.Gồm: - Bô có nắp đậy. - Ghế có tựa và tay vịn. | TCCS1017:2010/BGDĐT |
| 10 | MN121010 | Xô | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1014:2010/BGDĐT |
| 11 | MN121011 | Chậu | Loại thông dụng. | TCCS1018:2010/BGDĐT |
| 12 | MN121012 | Bàn cho trẻ | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (800x450)mm, chiều cao khoảng 450mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1008:2010/BGDĐT |
| 13 | MN121013 | Ghế cho trẻ | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (250x250x)mm, chiều cao khoảng 250mm, hai bên có tay vịn đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1009:2010/BGDĐT |
| 14 | MN121014 | Ghế giáo viên | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (320x320)mm, chiều cao khoảng 350mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS1010:2010/BGDĐT |
| 15 | MN121015 | Thùng đựng nước có vòi | Bằng vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích tối thiểu 20 lít, có nắp đậy, có van vòi, có chân đế cao khoảng 500mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1012:2010/BGDĐT |
| 16 | MN121016 | Thùng đựng rác | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1013:2010/BGDĐT |
| 17 | MN121017 | Ti vi màu | Hệ màu: Đa hệ. Màn hình phù hợp với diện tích lớp học. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90V – 240V/50Hz. | TCCS1019:2010/BGDĐT |
| 18 | MN121018 | Đầu đĩa DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90V – 240V/ 50Hz. | TCCS1020:2010/BGDĐT |
| 19 | MN121019 | Giá để đồ chơi và học liệu | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có các ngăn để đồ chơi và học liệu. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học. | TCCS1021:2010/BGDĐT |
| II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |  |
| 20 | MN122020 | Bóng nhỏ | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm. | TCCS2022:2010/BGDĐT |
| 21 | MN122021 | Bóng to | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 150mm. | TCCS2023:2010/BGDĐT |
| 22 | MN122022 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm. | TCCS2043:2010/BGDĐT |
| 23 | MN122023 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | TCCS2044:2010/BGDĐT |
| 24 | MN122024 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | TCCS2045:2010/BGDĐT |
| 25 | MN122025 | Búa cọc | Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, được cấu trúc: - Bàn cọc gồm 6 lỗ được thiết kế đóng cọc từ hai chiều. - Cọc dài khoảng 50mm, đường kính 20mm được khoan thủng và xẻ rãnh dọc cọc. - Đầu búa có đường kính khoảng 30mm, dài khoảng 80mm; cán búa có đường kính khoảng 15mm, dài khoảng 120mm. | TCCS2046:2010/BGDĐT |
| 26 | MN122026 | Bập bênh | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, thân là hình các con vật, chỗ ngồi cách mặt đất khoảng 200mm. Có đế cong, kích thước khoảng (800x300)mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang và lật dọc. | TCCS2047:2010/BGDĐT |
| 27 | MN122027 | Thú nhún | Vật liệu bằng chất dẻo có đường bơm hơi, đảm bảo kín hơi, là hình các con thú. Kích thước khoảng (550x250x300)mm. | TCCS2048:2010/BGDĐT |
| 28 | MN122028 | Thú kéo dây | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, hình các con vật, có kích thước khoảng (100x150x100)mm, có bánh xe và dây kéo. | TCCS2049:2010/BGDĐT |
| 29 | MN122029 | Cổng chui | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS2050:2010/BGDĐT |
| 30 | MN122030 | Xe ngồi có bánh | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có tay cầm và chỗ ngồi, xe di chuyển được, kích thước khoảng (450x300x250)mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS2051:2010/BGDĐT |
| 31 | MN122031 | Lồng hộp vuông | Gồm 4 hộp bằng gỗ hoặc nhựa 4 màu cơ bản có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; 4 hộp có thể lồng vào nhau, kích thước hộp ngoài cùng khoảng (100x100x100)mm, kích thước hộp trong cùng khoảng (50x50x50)mm. | TCCS2052:2010/BGDĐT |
| 32 | MN122032 | Lồng hộp tròn | Gồm 7 trụ tròn côn bằng nhựa hoặc gỗ đồng màu, có các màu khác nhau, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có thể lồng vào nhau, đường kính tối thiểu của trụ ngoài khoảng 80mm, cao 50mm, đường kính tối thiểu của trụ nhỏ nhất khoảng 50mm, cao 35mm. | TCCS2053:2010/BGDĐT |
| 33 | MN122033 | Bộ xâu dây | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm khoảng 10 khối hình khác nhau nhiều màu sắc, có lỗ xâu dây, Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm, chiều dài dây xâu tối đa là 220mm. | TCCS2054:2010/BGDĐT |
| 34 | MN122034 | Thả vòng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm: - Cọc được gắn trên đế chắc chắn cao khoảng 300mm. - Gồm 6 vòng đường kính của thân vòng 20mm; đường kính vòng khoảng 160mm. | TCCS2055:2010/BGDĐT |
| 35 | MN122035 | Các con vật đẩy | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, hình các con vật, kích thước khoảng (100x100x150)mm, có cán dài khoảng 450mm, đường kính thân cán khoảng 12mm và có bánh xe để đẩy dễ dàng. | TCCS2056:2010/BGDĐT |
| 36 | MN122036 | Bộ xếp hình trên xe | Vật liệu bằng gỗ sơn màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 28 chi tiết là các khối hình vuông, tam giác, trụ, chữ nhật, có bề mặt phẳng, không sắc cạnh. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm, các khối hình khác có tỉ lệ tương ứng với khối hình chuẩn được xếp trên xe có dây kéo. | TCCS2057:2010/BGDĐT |
| 37 | MN122037 | Bộ nhận biết những con vật nuôi | Gồm hình các con vật nuôi, kích thước tối thiểu (150x130)mm in 4 màu, 2 mặt trên giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2), cán láng, gắn trên đế. Hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các con vật hình khối, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2058:2010/BGDĐT |
| 38 | MN122038 | Giỏ trái cây | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn có màu tự nhiên, gồm khoảng 12 loại quả khác nhau, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm, có giỏ đựng. | TCCS2059:2010/BGDĐT |
| 39 | MN122039 | Búp bê bé trai | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm. | TCCS2033:2010/BGDĐT |
| 40 | MN122040 | Búp bê bé gái | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm. | TCCS2034:2010/BGDĐT |
| 41 | MN122041 | Hề tháp | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu đảm bảo an toàn. Cấu trúc gồm một trục đường kính khoảng 10mm được gắn vào đế có đường kính khoảng 90mm, vòng tháp nhỏ nhất có đường kính khoảng 50mm, khi xếp chồng lên nhau tạo thành một hình tháp cao khoảng 190mm. Tháo lắp được đầu hề và các vòng tháp. Kích thước của chi tíêt tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2027:2010/BGDĐT |
| 42 | MN122042 | Khối hình to | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ có các màu cơ bản, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Gồm 14 khối: - 4 khối hình vuông, kích thước tối thiểu (60x60)mm. - 4 khối hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (30x120)mm. - 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh tam giác có chiều dài tối thiểu 60mm. - 2 khối hình trụ đường kính tối thiểu 60mm, cao khoảng 60mm. | TCCS2060:2010/BGDĐT |
| 43 | MN122043 | Khối hình nhỏ | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ có các màu cơ bản, bề mặt phẳng không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Gồm 14 khối: - 4 khối hình vuông, kích thước tối thiểu (40x40)mm. - 4 khối hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (20x80)mm. - 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh có chiều dài tối thiểu 40mm. - 2 khối hình trụ đường kính tối thiểu 40mm, cao khoảng 40mm. | TCCS2029:2010/BGDĐT |
| 44 | MN122044 | Xe cũi thả hình | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Xe cũi có kích thước khoảng (150x200x150)mm, 4 bánh xe, đường kính nan cũi tối thiểu10mm, có dây kéo. Mặt trên của xe có ít nhất 5 lỗ hình học cơ bản (hình vuông, tam giác, tròn, chữ nhật và bán nguyệt) và các khối hình tương ứng để thả có tỉ lệ và kích thước tương ứng; các khối hình để thả được sơn mầu cơ bản có kích thước tối thiểu khối hình chuẩn (35x35x35)mm và đảm bảo không thể thả lẫn các hình với nhau. | TCCS2035:2010/BGDĐT |
| 45 | MN122045 | Đồ chơi nhồi bông | Vật liệu bằng vải mịn, màu sắc tươi sáng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. Kích thước khoảng (200x100x100)mm. | TCCS2037:2010/BGDĐT |
| 46 | MN122046 | Xếp tháp | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Cấu trúc gồm trục hình côn gắn vào đế có đường kính khoảng 180mm và 7 vòng tròn các màu, đường kính trong của mỗi vòng tròn phù hợp với trục. Đường kính của vòng tròn lớn nhất khoảng 130mm, đường kính của vòng tròn nhỏ nhất khoảng 80mm. Khi xếp chồng lên nhau tạo thành một hình tháp cao khoảng 250mm. | TCCS2028:2010/BGDĐT |
| 47 | MN122047 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại. | TCCS2061:2010/BGDĐT |
| 48 | MN122048 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2062:2010/BGDĐT |
| 49 | MN122049 | Bộ tranh nhận biết tập nói | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2032:2010/BGDĐT |
| 50 | MN122050 | Xắc xô 2 mặt nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 120mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2063:2010/BGDĐT |
| 51 | MN122051 | Xắc xô 2 mặt to | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 180mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2064:2010/BGDĐT |
| 52 | MN122052 | Phách gõ | Gồm 2 thanh bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước khoảng (20x200x5)mm. | TCCS2065:2010/BGDĐT |
| 53 | MN122053 | Trống cơm | Vật liệu bằng nhựa, hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 120mm, chiều dài tối thiểu 350mm và có dây đeo. | TCCS2066:2010/BGDĐT |
| 54 | MN122054 | Trống con | Vật liệu bằng gỗ bọc da, đường kính khoảng 150mm, cò dùi trống. | TCCS2040:2010/BGDĐT |
| 55 | MN122055 | Đàn Xylophone | Gồm 5 thanh bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài thanh lớn nhất khoảng 180mm, chiều dài thanh ngắn nhất khoảng 130mm, các thanh được gắn chắc chắn trên giá và một dùi gõ. | TCCS2067:2010/BGDĐT |
| 56 | MN122056 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay. | TCCS2068:2010/BGDĐT |
| 57 | MN122057 | Bảng con | Vật liệu bằng foomica hoặc vật liệu khác. Kích thước tối thiểu (150x200x0,5)mm, một mặt trắng, một mặt sơn mầu có kẻ ô, không cong vênh. | TCCS2069:2010/BGDĐT |
| 58 | MN122058 | Bộ tranh truyện nhà trẻ | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2070:2010/BGDĐT |
| 59 | MN122059 | Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2071:2010/BGDĐT |
| 60 | MN122060 | Bộ nhận biết, tập nói | Bằng vải hoặc vật liệu khác, gồm các hình có nội dung: "Mẹ và con", "Mầu sắc", "Chúc ngủ ngon", "Khám phá", "Số đếm".... Kích thước mỗi hình tối thiểu (180x180)mm. | TCCS2042:2010/BGDĐT |
| III. SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |
| 61 | MN123061 | Thơ ở Nhà trẻ | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3043:2010/BGDĐT |
| 62 | MN123062 | Truyện kể ở Nhà trẻ | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3044:2010/BGDĐT |
| 63 | MN123063 | Chương trình giáo dục mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3045:2010/BGDĐT |
| 64 | MN123064 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3046:2010/BGDĐT |
| 65 | MN123065 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3047:2010/BGDĐT |
| 66 | MN123066 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3048:2010/BGDĐT |
| 67 | MN123067 | Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ. | Chuẩn CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3049:2010/BGDĐT |
| 68 | MN123068 | Đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật. | Chuẩn VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các con vật (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3050:2010/BGDĐT |

Ghi chú:

Các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục này đều phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn mác hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006.

- Phải có xuất xứ hàng hoá (nơi sản xuất; đơn vị nhập khẩu ...) và kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh và thời hạn sử dụng.

- Sử dụng các vật liệu: Nhựa, gỗ, sơn, chất phủ, keo dán... phải có chứng nhận nguồn hàng hoá, vật tư đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (25 trẻ)

(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| Số TT | Mã số | Tên đồ dùng, đồ chơi, thiết bị | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Kí hiệu TCCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ĐỒ DÙNG |  |  |  |  |
| 1 | MN231001 | Giá phơi khăn mặt | Vật liệu không bị ôxi hóa. Phơi tối thiểu được 25 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1001:2010/BGDĐT |
| 2 | MN231002 | Tủ (giá) ca, cốc | Vật liệu không bị ôxi hóa. Đủ úp được tối thiểu 25 ca, cốc. Kích thước khoảng (600x200x1000)mm, đáy cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. | TCCS1002:2010/BGDĐT |
| 3 | MN231003 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo độ bền, an toàn, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của 25 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ. | TCCS1003:2010/BGDĐT |
| 4 | MN231004 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù hợp. Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ. | TCCS1004:2010/BGDĐT |
| 5 | MN231005 | Phản | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu (1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng | TCCS1006:2010/BGDĐT |
| 6 | MN231006 | Bình ủ nước | Vật liệu bằng vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích khoảng 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. | TCCS1007:2010/BGDĐT |
| 7 | MN231007 | Giá để giày dép | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đủ để tối thiểu 15 đôi giày, dép. Đảm bảo chắc chắn. | TCCS1015:2010/BGDĐT |
| 8 | MN231008 | Cốc uống nước | Loại thông dụng có quai, đảm bảo an toàn, vệ sinh. | TCCS1016:2010/BGDĐT |
| 9 | MN231009 | Bô có ghế tựa và nắp đậy | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo chắc chắn, an toàn.Gồm: - Bô có nắp đậy. - Ghế có tựa và tay vịn. | TCCS1017:2010/BGDĐT |
| 10 | MN231010 | Xô | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1014:2010/BGDĐT |
| 11 | MN231011 | Chậu | Loại thông dụng. | TCCS1018:2010/BGDĐT |
| 12 | MN231012 | Bàn giáo viên | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (950x500)mm, chiều cao khoảng 550mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS2073:2010/BGDĐT |
| 13 | MN231013 | Ghế giáo viên | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (320x320)mm, chiều cao khoảng 350mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS1010:2010/BGDĐT |
| 14 | MN231014 | Bàn cho trẻ | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (800x450)mm, chiều cao khoảng 450mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1008:2010/BGDĐT |
| 15 | MN231015 | Ghế cho trẻ | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (250x250x)mm, chiều cao khoảng 250mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1009:2010/BGDĐT |
| 16 | MN231016 | Thùng đựng nước có vòi | Bằng vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích tối thiểu 20 lít, có nắp đậy, có van vòi, có chân đế cao khoảng 500mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1012:2010/BGDĐT |
| 17 | MN231017 | Thùng đựng rác | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1013:2010/BGDĐT |
| 18 | MN231018 | Ti vi màu | Hệ màu: Đa hệ. Màn hình phù hợp với diện tích lớp học. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90V – 240V/50Hz. | TCCS1019:2010/BGDĐT |
| 19 | MN231019 | Đầu đĩa DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90V – 240V/ 50Hz. | TCCS1020:2010/BGDĐT |
| 20 | MN231020 | Đàn Organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. | TCCS2074:2010/BGDĐT |
| 21 | MN231021 | Giá để đồ chơi và học liệu | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có các ngăn để đồ chơi và học liệu. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học. | TCCS1021:2010/BGDĐT |
| II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |  |
| 22 | MN232022 | Bóng nhỏ | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm. | TCCS2022:2010/BGDĐT |
| 23 | MN232023 | Bóng to | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 150mm. | TCCS2023:2010/BGDĐT |
| 24 | MN232024 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm. | TCCS2043:2010/BGDĐT |
| 25 | MN232025 | Gậy thể dục to | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm. | TCCS2075:2010/BGDĐT |
| 26 | MN232026 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | TCCS2044:2010/BGDĐT |
| 27 | MN232027 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính thân vòng khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | TCCS2045:2010/BGDĐT |
| 28 | MN232028 | Bập bênh | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, thân là hình các con vật, chỗ ngồi cách mặt đất khoảng 200mm. Có đế cong, kích thước khoảng (800x300)mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang và lật dọc. | TCCS2047:2010/BGDĐT |
| 29 | MN232029 | Cổng chui | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS2050:2010/BGDĐT |
| 30 | MN232030 | Cột ném bóng | Vật liệu bằng thép hoặc vật liệu khác có chân đế chắc chắn. chiều cao thay đổi từ 600mm đến 1000mm, đường kính vòng ném khoảng 400mm. Có 2 tác dụng ném bóng đứng và ném bóng ngang, kèm theo lưới. | TCCS2076:2010/BGDĐT |
| 31 | MN232031 | Đồ chơi có bánh xe và dây kéo | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có khoảng 5 loại đồ chơi có bánh xe, dây kéo. Gồm các phương tiện giao thông quen thuộc có kích thước khoảng (150x70x70)mm và con giống có kích thước khoảng (200x100x100)mm. | TCCS2077:2010/BGDĐT |
| 32 | MN232032 | Hộp thả hình | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước khoảng (140x140x140)mm, có tối thiểu 3 mặt được khoét các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Kích thước lỗ to khoảng (42x42)mm, lỗ nhỏ khoảng (37x37)mm và 8 khối hình màu khác nhau, có kích thước tương ứng với các lỗ. Kích thước tối thiểu của 1 khối chuẩn (35x35x35)mm. | TCCS2078:2010/BGDĐT |
| 33 | MN232033 | Lồng hộp vuông | Gồm 4 hộp bằng gỗ hoặc nhựa 4 màu cơ bản có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; 4 hộp có thể lồng vào nhau, kích thước hộp ngoài cùng khoảng (100x100x100)mm, kích thước hộp trong cùng khoảng (50x50x50)mm. | TCCS2052:2010/BGDĐT |
| 34 | MN232034 | Lồng hộp tròn | Gồm 7 trụ tròn côn bằng nhựa hoặc gỗ đồng màu, có các màu khác nhau, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có thể lồng vào nhau, đường kính tối thiểu của trụ ngoài khoảng 80mm, cao 50mm, đường kính tối thiểu của trụ nhỏ nhất khoảng 50mm, cao 35mm. | TCCS2053:2010/BGDĐT |
| 35 | MN232035 | Bộ xâu hạt | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa màu khác nhau. Gồm khoảng 10 hình cầu , có đường kính tối thiểu 32mm, có lỗ luồn dây có đường kính lỗ khoảng 6mm. Chiều dài dây xâu tối đa 220mm. | TCCS2079:2010/BGDĐT |
| 36 | MN232036 | Bộ xâu dây | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm khoảng 10 khối hình khác nhau nhiều màu sắc, có lỗ xâu dây, Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm, chiều dài dây xâu tối đa là 220mm. | TCCS2054:2010/BGDĐT |
| 37 | MN232037 | Búa cọc | Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, được cấu trúc: - Bàn cọc gồm 6 lỗ được thiết kế đóng cọc từ hai chiều. - Cọc dài khoảng 50mm, đường kính 20mm được khoan thủng và xẻ rãnh dọc cọc. - Đầu búa có đường kính khoảng 30mm, dài khoảng 80mm; cán búa có đường kính khoảng 15mm, dài khoảng 120mm. | TCCS2046:2010/BGDĐT |
| 38 | MN232038 | Búa 3 bi 2 tầng | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có 3 viên bi đường kính khoảng 40mm, có 2 tầng. Tầng trên được đặt 3 viên bi, tầng dưới có hệ thống trượt dẫn bi ra ngoài, kèm theo búa có kích thước đầu búa khoảng (35x55)mm, cán dài khoảng 180mm. | TCCS2080:2010/BGDĐT |
| 39 | MN232039 | Các con kéo dây có khớp | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa hình các con vật đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước khoảng (200x90x90)mm, kết cấu bằng các khớp nối, có dây kéo. | TCCS2081:2010/BGDĐT |
| 40 | MN232040 | Bộ tháo lắp vòng | Gồm các vòng tròn không liền, bằng nhựa nhiều mầu, đường kính tối thiểu 35mm. | TCCS2082:2010/BGDĐT |
| 41 | MN232041 | Bộ xây dựng trên xe | Vật liệu bằng gỗ sơn màu, có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 35 chi tiết: khối trụ, khối chữ nhật, khối hình vuông, khối tam giác. Có kích thước tối thiểu khối hình chuẩn (35x35x35)mm, các khối hình khác có tỉ lệ tương ứng với khối hình chuẩn. Được xếp trên xe. Có dây kéo. | TCCS2083:2010/BGDĐT |
| 42 | MN232042 | Hàng rào nhựa | Vật liệu bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm: - Hàng rào có kích thước khoảng (150x50)mm. - Trụ liên kết liền khối có đế và mái, cài được hàng rào từ 4 mặt, kích thước tương ứng với hàng rào. Đảm bảo liên kết chắc chắn, an toàn cho trẻ. | TCCS2084:2010/BGDĐT |
| 43 | MN232043 | Bộ rau, củ, quả | Bằng gỗ hoặc nhựa mầu tự nhiên, có thớt, dao để cắt, các chi tiết rau, quả được liên kết với nhau bằng tấm liên kết. Kích thước chuẩn tối thiểu cho mỗi chi tiết cắt rời (35x35x35)mm. | TCCS2085:2010/BGDĐT |
| 44 | MN232044 | Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình | Gồm hình các con vật nuôi trong gia đình, kích thước tối thiểu (150x130)mm in 4 màu, 2 mặt trên giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2), cán láng, gắn trên đế. Hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các con vật hình khối, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2086:2010/BGDĐT |
| 45 | MN232045 | Đồ chơi các con vật sống dưới nước | Gồm hình các con vật sống dưới nước, kích thước tối thiểu (150x130)mm in 4 màu, 2 mặt trên giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2), cán láng, gắn trên đế. Hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các con vật hình khối, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2087:2010/BGDĐT |
| 46 | MN232046 | Đồ chơi các con vật sống trong rừng | Gồm hình các con vật sống trong rừng, kích thước tối thiểu (150x130)mm in 4 màu, 2 mặt trên giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2), cán láng, gắn trên đế. Hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các con vật hình khối, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2088:2010/BGDĐT |
| 47 | MN232047 | Đồ chơi các loại rau, củ, quả | Gồm hình các loại rau, củ, quả thông thường, kích thước tối thiểu (150x130)mm in 4 màu, 2 mặt trên giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2), cán láng, gắn trên đế. Hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các loại rau, củ, quả hình khối, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2089:2010/BGDĐT |
| 48 | MN232048 | Tranh ghép các con vật | Vật liệu bằng gỗ sơn màu hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm tranh ghép là các con vật gần gũi, kích thước tối thiểu (250x200)mm. Chi tiết ghép từ 5 đến 7 mảnh, không sắc cạnh, kích thước tối thiểu của mỗi chi tiết (35x35)mm. | TCCS2090:2010/BGDĐT |
| 49 | MN232049 | Tranh ghép các loại quả | Vật liệu bằng gỗ sơn màu hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm tranh ghép là các loại quả phổ biến, kích thước tối thiểu (250x200)mm. Chi tiết ghép từ 5 đến 7 mảnh, không sắc cạnh, kích thước tối thiểu của mỗi chi tiết (35x35)mm. | TCCS2091:2010/BGDĐT |
| 50 | MN232050 | Đồ chơi nhồi bông | Vật liệu bằng vải mịn, màu sắc tươi sáng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. Kích thước khoảng (200x100x100)mm. | TCCS2091:2010/BGDĐT |
| 51 | MN232051 | Đồ chơi với cát | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, bao gồm xẻng, xô và các khuôn. Kích thước chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2092:2010/BGDĐT |
| 52 | MN232052 | Bảng quay 2 mặt | Vật liệu bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. | TCCS2093:2010/BGDĐT |
| 53 | MN232053 | Tranh động vật nuôi trong gia đěnh | Gồm các tranh vật nuôi trong gia đình. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2094:2010/BGDĐT |
| 54 | MN232054 | Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa | Gồm các tranh về rau, củ, quả, hoa thông dụng. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2095:2010/BGDĐT |
| 55 | MN232055 | Tranh các phương tiện giao thông | Gồm các tranh về phương tiện giao thông quen thuộc với trẻ. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2096:2010/BGDĐT |
| 56 | MN232056 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Gồm các tranh có nội dung cảnh báo nguy hiểm thường gặp phù hợp với chương trình độ tuổi. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2097:2010/BGDĐT |
| 57 | MN232057 | Bộ tranh truyện nhà trẻ | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2070:2010/BGDĐT |
| 58 | MN232058 | Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2071:2010/BGDĐT |
| 59 | MN232059 | Lô tô các loại quả | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 60 | MN232060 | Lô tô các con vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 61 | MN232061 | Lô tô các phương tiện giao thông | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 62 | MN232062 | Lô tô các hoa | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 63 | MN232063 | Con rối | Bằng vải hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các nhân vật theo nội dung chuyện kể, kích thước tối thiểu (200x100x100)mm. | TCCS2099:2010/BGDĐT |
| 64 | MN232064 | Khối hình to | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ có các màu cơ bản, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Gồm 14 khối: - 4 khối hình vuông, kích thước tối thiểu (60x60)mm. - 4 khối hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (30x120)mm. - 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh tam giác có chiều dài tối thiểu 60mm. - 2 khối hình trụ đường kính tối thiểu 60mm, cao khoảng 60mm. | TCCS2060:2010/BGDĐT |
| 65 | MN232065 | Khối hình nhỏ | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ có các màu cơ bản, bề mặt phẳng không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Gồm 14 khối: - 4 khối hình vuông, kích thước tối thiểu (40x40)mm. - 4 khối hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (20x80)mm. - 4 khối hình tam giác vuông cân, cạnh có chiều dài tối thiểu 40mm. - 2 khối hình trụ đường kính tối thiểu 40mm, cao khoảng 40mm. | TCCS2029:2010/BGDĐT |
| 66 | MN232066 | Búp bê bé trai (cao - thấp) | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm, và 300mm. | TCCS2100:2010/BGDĐT |
| 67 | MN232067 | Búp bê bé gái (cao- thấp) | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm, và 300mm. | TCCS2100:2010/BGDĐT |
| 68 | MN232068 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2062:2010/BGDĐT |
| 69 | MN232069 | Bộ bàn ghế giường tủ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 1 bộ bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. Kích thước tối thiểu của tủ (150x70x90)mm, kích thước của các sản phẩm khác có tỉ lệ tương ứng. Các chi tiết lắp ghép có kích thước tối thiểu (35x35x35). | TCCS2101:2010/BGDĐT |
| 70 | MN232070 | Bộ dụng cụ bác sĩ | Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2102:2010/BGDĐT |
| 71 | MN232071 | Giường búp bê | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có đệm, kích thước khoảng (500x350x50)mm. | TCCS2103:2010/BGD2T |
| 72 | MN232072 | Xắc xô 2 mặt to | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 180mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2064:2010/BGDĐT |
| 73 | MN232073 | Xắc xô 2 mặt nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 120mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2063:2010/BGDĐT |
| 74 | MN232074 | Phách gõ | Gồm 2 thanh bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước khoảng (20x200x5)mm. | TCCS2065:2010/BGDĐT |
| 75 | MN232075 | Trống cơm | Vật liệu bằng nhựa, hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 120mm, chiều dài tối thiểu 350mm và có dây đeo. | TCCS2066:2010/BGDĐT |
| 76 | MN232076 | Xúc xắc | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. Loại thông dụng. | TCCS2104:2010/BGDĐT |
| 77 | MN232077 | Trống con | Vật liệu bằng gỗ bọc da, đường kính khoảng 150mm, cò dùi trống. | TCCS2040:2010/BGDĐT |
| 78 | MN232078 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay. | TCCS2068:2010/BGDĐT |
| 79 | MN232079 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại. | TCCS2061:2010/BGDĐT |
| 80 | MN232080 | Bảng con | Vật liệu bằng foomica hoặc vật liệu khác. Kích thước tối thiểu (150x200x0,5)mm, một mặt trắng, một mặt sơn mầu có kẻ ô, không cong vênh. | TCCS2069:2010/BGDĐT |
| 81 | MN232081 | Bộ nhận biết, tập nói | Bằng vải hoặc vật liệu khác, gồm các hình có nội dung: "Mẹ và con", "Mầu sắc", "Chúc ngủ ngon", "Khám phá", "Số đếm".... Kích thước mỗi hình tối thiểu (180x180)mm. | TCCS2105:2010/BGDĐT |
| III. SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |
| 82 | MN233082 | Thơ ở Nhà trẻ | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3043:2010/BGDĐT |
| 83 | MN233083 | Truyện kể ở Nhà trẻ | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3044:2010/BGDĐT |
| 84 | MN233084 | Vở tập tạo hình | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3106:2010/BGDĐT |
| 85 | MN233085 | Chương trình giáo dục mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3045:2010/BGDĐT |
| 86 | MN233086 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3046:2010/BGDĐT |
| 87 | MN233087 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3047:2010/BGDĐT |
| 88 | MN233088 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3048:2010/BGDĐT |
| 89 | MN233089 | Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ. | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3049:2010/BGDĐT |
| 90 | MN233090 | Đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật. | Chuẩn VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các con vật (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3050:2010/BGDĐT |

Ghi chú:

Các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục này đều phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn mác hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006.

- Phải có xuất xứ hàng hoá (nơi sản xuất; đơn vị nhập khẩu ...) và kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh và thời hạn sử dụng.

- Sử dụng các vật liệu: Nhựa, gỗ, sơn, chất phủ, keo dán... phải có chứng nhận nguồn hàng hoá, vật tư đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi (25 trẻ)

(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| Số TT | Mã số | Tên đồ dùng, đồ chơi, thiết bị | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Kí hiệu TCCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ĐỒ DÙNG |  |  |  |  |
| 1 | MN341001 | Giá phơi khăn mặt | Vật liệu không bị ôxi hóa. Phơi tối thiểu được 25 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1001:2010/BGDĐT |
| 2 | MN341002 | Tủ (giá) ca, cốc | Vật liệu không bị ôxi hóa. Đủ úp được tối thiểu 25 ca, cốc. Kích thước khoảng (600x200x1000)mm, đáy cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. | TCCS1002:2010/BGDĐT |
| 3 | MN341003 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo độ bền, an toàn, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của 25 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ. | TCCS1003:2010/BGDĐT |
| 4 | MN341004 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù hợp. Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ. | TCCS1004:2010/BGDĐT |
| 5 | MN341005 | Phản | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu (1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng. | TCCS1006:2010/BGDĐT |
| 6 | MN341006 | Cốc uống nước | Loại thông dụng có quai, đảm bảo an toàn, vệ sinh. | TCCS1016:2010/BGDĐT |
| 7 | MN341007 | Bình ủ nước | Bằng vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích khoảng 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. | TCCS1007:2010/BGDĐT |
| 8 | MN341008 | Giá để giày dép | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đủ để tối thiểu 25 đôi giày, dép. Đảm bảo chắc chắn. | TCCS1015:2010/BGDĐT |
| 9 | MN341009 | Xô | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1014:2010/BGDĐT |
| 10 | MN341010 | Chậu | Loại thông dụng. | TCCS1018:2010/BGDĐT |
| 11 | MN341011 | Bàn giáo viên | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (950x500)mm, chiều cao khoảng 550mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS2073:2010/BGDĐT |
| 12 | MN341012 | Ghế giáo viên | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (320x320)mm, chiều cao khoảng 350mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS1010:2010/BGDĐT |
| 13 | MN341013 | Bàn cho trẻ | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước khoảng (900x480)mm, chiều cao khoảng 460mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1008:2010/BGDĐT |
| 14 | MN341014 | Ghế cho trẻ | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (260x260), chiều cao khoảng 260mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1009:2010/BGDĐT |
| 15 | MN341015 | Thùng đựng nước có vòi | Bằng vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích tối thiểu 20 lít, có nắp đậy, có van vòi, có chân đế cao khoảng 500mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1012:2010/BGDĐT |
| 16 | MN341016 | Thùng đựng rác | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1013:2010/BGDĐT |
| 17 | MN341017 | Ti vi màu | Hệ màu: Đa hệ. Màn hình phù hợp với diện tích lớp học. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90V – 240V/50Hz. | TCCS1019:2010/BGDĐT |
| 18 | MN341018 | Đầu đĩa DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90V– 240V/50Hz. | TCCS1020:2010/BGDĐT |
| 19 | MN341019 | Đàn Organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. | TCCS2074:2010/BGDĐT |
| 20 | MN341020 | Giá để đồ chơi và học liệu | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có các ngăn để đồ chơi và học liệu. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học. | TCCS1021:2010/BGDĐT |
| II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |  |
| 21 | MN342021 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Vật liệu bằng nhựa. Loại thông dụng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ em. | TCCS2107:2010/BGDĐT |
| 22 | MN342022 | Mô hình hàm răng | Vật liệu bằng nhựa. Loại thông dụng, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2108:2010/BGDĐT |
| 23 | MN342023 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | TCCS2045:2010/BGDĐT |
| 24 | MN342024 | Gậy thể dục to | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm. | TCCS2075:2010/BGDĐT |
| 25 | MN342025 | Cột ném bóng | Vật liệu bằng thép hoặc vật liệu khác có chân đế chắc chắn. chiều cao thay đổi từ 600mm đến 1000mm, đường kính vòng ném khoảng 400mm. Có 2 tác dụng ném bóng đứng và ném bóng ngang, kèm theo lưới. | TCCS2076:2010/BGDĐT |
| 26 | MN342026 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | TCCS2044:2010/BGDĐT |
| 27 | MN342027 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm. | TCCS2043:2010/BGDĐT |
| 28 | MN342028 | Xắc xô | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 180mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2109:2010/BGDĐT |
| 29 | MN342029 | Trống da | Vật liệu bằng gỗ bọc da, đường kính khoảng 150mm, cò dùi trống. | TCCS2110:2010/BGDĐT |
| 30 | MN342030 | Cổng chui | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS2050:2010/BGDĐT |
| 31 | MN342031 | Bóng nhỏ | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm. | TCCS2022:2010/BGDĐT |
| 32 | MN342032 | Bóng to | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 150mm. | TCCS2023:2010/BGDĐT |
| 33 | MN342033 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm. | TCCS2111:2010/BGDĐT |
| 34 | MN342034 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | TCCS2112:2010/BGDĐT |
| 35 | MN342035 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | TCCS2113:2010/BGDĐT |
| 36 | MN342036 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | TCCS2114:2010/BGDĐT |
| 37 | MN342037 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại. | TCCS2061:2010/BGDĐT |
| 38 | MN342038 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay. | TCCS2068:2010/BGDĐT |
| 39 | MN342039 | Giấy màu | Giấy các màu, kích thước khoảng (250x150)mm. | TCCS2115:2010/BGDĐT |
| 40 | MN342040 | Bộ dinh dưỡng 1 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao…. Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2116:2010/BGDĐT |
| 41 | MN342041 | Bộ dinh dưỡng 2 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả mướp.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2117:2010/BGDĐT |
| 42 | MN342042 | Bộ dinh dưỡng 3 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Ngô bắp, khoai lang, củ sắn, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, trứng gà, trứng vịt.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2118:2010/BGDĐT |
| 43 | MN342043 | Bộ dinh dưỡng 4 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại bánh: Bánh dày, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay, bánh mỳ.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2119:2010/BGDĐT |
| 44 | MN342044 | Hàng rào lắp ghép lớn | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế. | TCCS2120:2010/BGDĐT |
| 45 | MN342045 | Ghép nút lớn | Khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau. | TCCS2121:2010/BGDĐT |
| 46 | MN342046 | Tháp dinh dưỡng | Kích thước (790x1020)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 230g/m2, cán láng. | TCCS2122:2010/BGDĐT |
| 47 | MN342047 | Búp bê bé trai | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm. | TCCS2100:2010/BGD2T |
| 48 | MN342048 | Búp bê bé gái | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm. | TCCS2100:2010/BGD2T |
| 49 | MN342049 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2062:2010/BGDĐT |
| 50 | MN342050 | Bộ dụng cụ bác sĩ | Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2102:2010/BGD2T |
| 51 | MN342051 | Bộ xếp hình trên xe | Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 25 chi tiết: Khối hình chữ nhật, khối hình chữ nhật khuyết bán cầu, khối hình vuông, khối hình thang, khối hình trụ, khối tam giác, khối nửa hình trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có tỉ lệ tương ứng với khối hình chuẩn. Được xếp trên xe có dây kéo. | TCCS2123:2010/BGDĐT |
| 52 | MN342052 | Bộ xếp hình các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng gỗ bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 36 chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có tỉ lệ tương ứng với khối hình chuẩn. Được xếp trong hộp. | TCCS2124:2010/BGDĐT |
| 53 | MN342053 | Gạch xây dựng | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các viên kích thước tối thiểu (140x70x35)mm và các viên kích thước (70x70x35)mm. Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, dao xây, quả dọi có kích thước tương ứng với kích thước gạch. | TCCS2125:2010/BGDĐT |
| 54 | MN342054 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2126:2010/BGDĐT |
| 55 | MN342055 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm kìm, ốc vít, clê, búa… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2127:2010/BGDĐT |
| 56 | MN342056 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2128:2010/BGDĐT |
| 57 | MN342057 | Bộ động vật biển | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật biển khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2129:2010/BGDĐT |
| 58 | MN342058 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2130:2010/BGDĐT |
| 59 | MN342059 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm.. | TCCS2131:2010/BGDĐT |
| 60 | MN342060 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2132:2010/BGDĐT |
| 61 | MN342061 | Nam châm thẳng | Loại thẳng, thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2133:2010/BGDĐT |
| 62 | MN342062 | Kính lúp | Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2134:2010/BGDĐT |
| 63 | MN342063 | Phễu nhựa | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2135:2010/BGDĐT |
| 64 | MN342064 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm. | TCCS2136:2010/BGDĐT |
| 65 | MN342065 | Bộ làm quen với toán | Gồm khoảng 50 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2178:2010/BGDĐT |
| 66 | MN342066 | Con rối | Bằng vải hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các nhân vật theo nội dung chuyện kể, kích thước tối thiểu (200x100x100)mm. | TCCS2099:2010/BGDĐT |
| 67 | MN342067 | Bộ hình học phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng. | TCCS2137:2010/BGDĐT |
| 68 | MN342068 | Bảng quay 2 mặt | Vật liệu bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. | TCCS2093:2010/BGD2T |
| 69 | MN342069 | Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa | Gồm các bức tranh về rau, củ, quả, hoa thông dụng. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2095:2010/BGD2T |
| 70 | MN342070 | Tranh các con vật | Gồm các bức tranh in các con vật quen thuộc. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2138:2010/BGDĐT |
| 71 | MN342071 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp | Tranh ảnh về hoạt động một số nghề phổ biến liên quan sinh hoạt hàng ngày của giáo viên, bác sỹ, công an, bộ đội, công nhân, nông dân, dịch vụ. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2139:2010/BGDĐT |
| 72 | MN342072 | Đồng hồ học đếm 2 mặt | Vật liệu bằng gỗ sơn mầu hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bao gồm: 1 mặt đồng hồ, 1 mặt các bàn tính gồm 5 hàng con tính gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 hạt màu khác nhau, đường kính mỗi hạt khoảng 30mm. Kích thước đồng hồ khoảng (300x300)mm. | TCCS2140:2010/BGDĐT |
| 73 | MN342073 | Hộp thả hình | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước khoảng (140x140x140)mm, có tối thiểu 3 mặt được khoét các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Kích thước lỗ to khoảng (42x42)mm, lỗ nhỏ khoảng (37x37)mm và 8 khối hình màu khác nhau, có kích thước tướng ứng với các lỗ. Kích thước tối thiểu của 1 khối chuẩn (35x35x35)mm. | TCCS2078:2010/BGDĐT |
| 74 | MN342074 | Bàn tính học đếm | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 35mm. | TCCS2141:2010/BGDĐT |
| 75 | MN342075 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2142:2010/BGDĐT |
| 76 | MN342076 | Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-4 tuổi | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2143:2010/BGDĐT |
| 77 | MN342077 | Bảng con | Vật liệu bằng foomica hoặc vật liệu khác. Kích thước tối thiểu (150x200x0,5)mm, một mặt trắng, một mặt sơn mầu có kẻ ô, không cong vênh. | TCCS2069:2010/BGDĐT |
| 78 | MN342078 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Gồm các tranh có nội dung cảnh báo nguy hiểm thường gặp phù hợp với chương trình độ tuổi. Kích thước khoảng (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2144:2010/BGDĐT |
| 79 | MN342079 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2145:2010/BGDĐT |
| 80 | MN342080 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng. | TCCS2146:2010/BGDĐT |
| 81 | MN342081 | Bút lông cỡ to | Loại thông dụng | TCCS2147:2010/BGDĐT |
| 82 | MN342082 | Bút lông cỡ nhỏ | Loại thông dụng | TCCS2148:2010/BGDĐT |
| 83 | MN342083 | Dập ghim | Loại thông dụng | TCCS2149:2010/BGDĐT |
| 84 | MN342084 | Bìa các màu | Loại thông dụng, nhiều màu kích thước tối thiểu (190x270)mm | TCCS2150:2010/BGDĐT |
| 85 | MN342085 | Giấy trắng A0 | Loại thông dụng | TCCS2151:2010/BGDĐT |
| 86 | MN342086 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. | TCCS2152:2010/BGDĐT |
| 87 | MN342087 | Dập lỗ | Loại thông dụng | TCCS2153:2010/BGDĐT |
| 88 | MN342088 | Súng bắn keo | Loại thông dụng | TCCS2154:2010/BGDĐT |
| 89 | MN342089 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Gồm các loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2155:2010/BGDĐT |
| 90 | MN342090 | Lịch của trẻ | Bằng giấy hoặc vật liệu khác, kích thước khoảng (600x600)mm, thể hiện nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt trong ngày của trẻ. | TCCS2156:2010/BGDĐT |
| III. SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |
| 91 | MN343091 | Truyện tranh các loại | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3157:2010/BGDĐT |
| 92 | MN343092 | Vở tập tạo hình | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3073:2010/BGDĐT |
| 93 | MN343093 | Vở làm quen với toán | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3158:2010/BGDĐT |
| 94 | MN343094 | Chương trình giáo dục mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3045:2010/BGDĐT |
| 95 | MN343095 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3046:2010/BGDĐT |
| 96 | MN343096 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3047:2010/BGDĐT |
| 97 | MN343097 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3048:2010/BGDĐT |
| 98 | MN343098 | Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3159:2010/BGDĐT |
| 99 | MN343099 | Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3160:2010/BGDĐT |
| 100 | MN343100 | Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ. | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3049:2010/BGDĐT |
| 101 | MN343101 | Đĩa thơ ca, truyện kể | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài thơ, câu chuyện (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3050:2010/BGDĐT |
| 102 | MN343102 | Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể" | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3161:2010/BGDĐT |
| 103 | MN343103 | Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo tranh" | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3162:2010/BGDĐT |
| 104 | MN343104 | Băng/đĩa hình về Bác Hồ | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3163:2010/BGDĐT |

Ghi chú:

Các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục này đều phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn mác hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006.

- Phải có xuất xứ hàng hoá (nơi sản xuất; đơn vị nhập khẩu ...) và kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh và thời hạn sử dụng.

- Sử dụng các vật liệu: Nhựa, gỗ, sơn, chất phủ, keo dán... phải có chứng nhận nguồn hàng hoá, vật tư đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi (30 trẻ)

(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| Số TT | Mã số | Tên đồ dùng, đồ chơi, thiết bị | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Kí hiệu TCCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ĐỒ DÙNG |  |  |  |  |
| 1 | MN451001 | Giá phơi khăn mặt | Vật liệu không bị ôxi hóa. Phơi tối thiểu được 30 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1001:2010/BGDĐT |
|  | MN451002 | Cốc uống nước | Loại thông dụng có quai, đảm bảo an toàn, vệ sinh. | TCCS1016:2010/BGDĐT |
| 2 | MN451003 | Tủ (giá) ca, cốc | Vật liệu không bị ôxi hóa. Đủ úp được tối thiểu 30 ca, cốc. Kích thước khoảng (600x200x1000)mm, đáy cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. | TCCS1002:2010/BGDĐT |
|  | MN451004 | Bình ủ nước | Vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích khoảng 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. | TCCS1007:2010/BGDĐT |
| 3 | MN451005 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo độ bền, an toàn, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của 30 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ. | TCCS1003:2010/BGDĐT |
| 4 | MN451006 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù hợp. Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ. | TCCS1004:2010/BGDĐT |
| 5 | MN451007 | Phản | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu (1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng. | TCCS1006:2010/BGDĐT |
| 8 | MN451008 | Giá để giày dép | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đủ để tối thiểu 30 đôi giày, dép. Đảm bảo chắc chắn. | TCCS1015:2010/BGDĐT |
| 9 | MN451009 | Xô | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1014:2010/BGDĐT |
| 10 | MN451010 | Chậu | Loại thông dụng. | TCCS1018:2010/BGDĐT |
| 11 | MN451011 | Bàn giáo viên | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (950x500)mm, chiều cao khoảng 550mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS2073:2010/BGDĐT |
| 12 | MN451012 | Ghế giáo viên | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (320x320)mm, chiều cao khoảng 350mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS1010:2010/BGDĐT |
| 13 | MN451013 | Bàn cho trẻ | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước khoảng (900x480)mm, chiều cao khoảng 480mm đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1008:2010/BGDĐT |
| 14 | MN451014 | Ghế cho trẻ | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (260x260)mm, chiều cao khoảng 270mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1009:2010/BGDĐT |
| 15 | MN451015 | Thùng đựng nước có vòi | Bằng vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích tối thiểu 20 lít, có nắp đậy, có van vòi, có chân đế cao khoảng 500mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1012:2010/BGDĐT |
| 16 | MN451016 | Thùng đựng rác | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1013:2010/BGDĐT |
| 17 | MN451017 | Ti vi màu | Hệ màu: Đa hệ. Màn hình phù hợp với diện tích lớp học. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90V – 240V/50Hz. | TCCS1019:2010/BGDĐT |
| 18 | MN451018 | Đầu đĩa DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90V – 240V/50Hz. | TCCS1020:2010/BGDĐT |
| 19 | MN451019 | Đàn Organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. | TCCS2074:2010/BGDĐT |
| 20 | MN451020 | Giá để đồ chơi và học liệu | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có các ngăn để đồ chơi và học liệu. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học. | TCCS1021:2010/BGDĐT |
| II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |  |
| 21 | MN452021 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Vật liệu bằng nhựa. Loại thông dụng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ em. | TCCS2107:2010/BGDĐT |
| 22 | MN452022 | Mô hình hàm răng | Vật liệu bằng nhựa. Loại thông dụng, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2108:2010/BGDĐT |
| 23 | MN452023 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | TCCS2044:2010/BGDĐT |
| 24 | MN452024 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm. | TCCS2043:2010/BGDĐT |
| 25 | MN452025 | Cổng chui | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS2050:2010/BGDĐT |
| 26 | MN452026 | Cột ném bóng | Vật liệu bằng thép hoặc vật liệu khác có chân đế chắc chắn. chiều cao thay đổi từ 600mm đến 1000mm, đường kính vòng ném khoảng 400mm. Có 2 tác dụng ném bóng đứng và ném bóng ngang, kèm theo lưới. | TCCS2076:2010/BGDĐT |
| 27 | MN452027 | Vòng thể dục cho giáo viên | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | TCCS2045:2010/BGDĐT |
| 28 | MN452028 | Gậy thể dục cho giáo viên | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm. | TCCS2075:2010/BGDĐT |
| 29 | MN452029 | Bộ chun học toán | Bảng bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có kích thước khoảng (200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu. | TCCS2164:2010/BGDĐT |
| 30 | MN452030 | Ghế băng thể dục | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo chắc chắn an toàn, kích thước khoảng (2000x200x 200)mm. | TCCS2165:2010/BGDĐT |
| 31 | MN452031 | Bục bật sâu | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, kích thước khoảng (400x300x300)mm. | TCCS2166:2010/BGDĐT |
| 32 | MN452032 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm. | TCCS2111:2010/BGDĐT |
| 33 | MN452033 | Các khối hình học | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 5 hình khối: Khối hình chữ nhật, khối hình tam giác, khối hình cầu, khối hình trụ tròn, khối hình vuông. Kích thước tối thiểu khối hình chuẩn (80x80x80)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng. | TCCS2167:2010/BGDĐT |
| 34 | MN452034 | Bộ xâu dây tạo hình | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các khối hình chữ nhật, khối hình tròn, khối hình tam giác, khối hình vuông (mỗi loại có khoảng 3 khối), kích thước tối thiểu 1 khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng và có lỗ luồn dây, đường kính khoảng 2mm. Dây xâu dài tối đa 220mm. | TCCS2168:2010/BGDĐT |
| 35 | MN452035 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | TCCS2112:2010/BGDĐT |
| 36 | MN452036 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | TCCS2113:2010/BGDĐT |
| 37 | MN452037 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | TCCS2114:2010/BGDĐT |
| 38 | MN452038 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại. | TCCS2061:2010/BGDĐT |
| 39 | MN452039 | Giấy màu | Giấy các màu, kích thước khoảng (250x150)mm. | TCCS2115:2010/BGDĐT |
| 40 | MN452040 | Bộ dinh dưỡng 1 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao…. Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2116:2010/BGDĐT |
| 41 | MN452041 | Bộ dinh dưỡng 2 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả mướp.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2117:2010/BGDĐT |
| 42 | MN452042 | Bộ dinh dưỡng 3 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Ngô bắp, khoai lang, củ sắn, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, trứng gà, trứng vịt.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2118:2010/BGDĐT |
| 43 | MN452043 | Bộ dinh dưỡng 4 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại bánh: Bánh dày, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay, bánh mỳ.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2119:2010/BGDĐT |
| 44 | MN452044 | Tháp dinh dưỡng | Kích thước (790x1020)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 230g/m2, cán láng. | TCCS2122:2010/BGDĐT |
| 45 | MN452045 | Lô tô dinh dưỡng | Gồm khoảng 25 thẻ, kích thước thẻ khoảng (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2169:2010/BGDĐT |
| 46 | MN452046 | Bộ luồn hạt | Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. Kích thước của bộ luồn hạt khoảng (400x300x150)mm. Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. | TCCS2170:2010/BGDĐT |
| 47 | MN452047 | Bộ lắp ghép | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm khoảng 55 chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2171:2010/BGDĐT |
| 48 | MN452048 | Búp bê bé trai | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm. | TCCS2100:2010/BGD2T |
| 49 | MN452049 | Búp bê bé gái | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm. | TCCS2100:2010/BGD2T |
| 50 | MN452050 | Bộ đồ chơi gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm: nhà, tủ, giường, bàn ghế…kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2172:2010/BGDĐT |
| 51 | MN452051 | Bộ dụng cụ bác sĩ | Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2102:2010/BGD2T |
| 52 | MN452052 | Tranh cảnh báo | Gồm các tranh có nội dung cảnh báo nguy hiểm thường gặp phù hợp với chương trình độ tuổi. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2144:2010/BGDĐT |
| 53 | MN452053 | Bộ ghép hình hoa | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x5)mm, các chi tiết được ghép lẫn với nhau. | TCCS2173:2010/BGDĐT |
| 54 | MN452054 | Bộ lắp ráp nút tròn | Vật liệu bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm khoảng 64 chi tiết. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm, các chi tiết được ghép lẫn với nhau. | TCCS2174:2010/BGDĐT |
| 55 | MN452055 | Hàng rào lớn | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế. | TCCS2120:2010/BGDĐT |
| 56 | MN452056 | Bộ xây dựng | Bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X. Kích thước tối thiểu của 1 khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối khác có kích thước tương ứng. | TCCS2175:2010/BGDĐT |
| 57 | MN452057 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2126:2010/BGDĐT |
| 58 | MN452058 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm kìm, ốc vít, clê, búa... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2127:2010/BGDĐT |
| 59 | MN452059 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2128:2010/BGDĐT |
| 60 | MN452060 | Bộ lắp ráp xe lửa | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các hình khối , có thể lắp ráp thành đầu tàu và các toa tàu được liên kết với nhau bằng khớp nối, kích thước tối thiểu của các chi tiết (35x35x35)mm, có dây kéo. | TCCS2176:2010/BGDĐT |
| 61 | MN452061 | Bộ động vật biển | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật biển khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2129:2010/BGDĐT |
| 62 | MN452062 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2130:2010/BGDĐT |
| 63 | MN452063 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm.. | TCCS2131:2010/BGDĐT |
| 64 | MN452064 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2132:2010/BGDĐT |
| 65 | MN452065 | Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa | Gồm các bức tranh về rau, củ, quả, hoa thông dụng. Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2095:2010/BGD2T |
| 66 | MN452066 | Nam châm thẳng | Loại thẳng, thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2133:2010/BGDĐT |
| 67 | MN452067 | Kính lúp | Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2134:2010/BGDĐT |
| 68 | MN452068 | Phễu nhựa | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2135:2010/BGDĐT |
| 69 | MN452069 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm. | TCCS2136:2010/BGDĐT |
| 70 | MN452070 | Cân thăng bằng | Loại cân đòn, bằng nhựa hoặc vật liệu khác và các chi tiết để cân. Các chi tiết có kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2177:2010/BGDĐT |
| 71 | MN452071 | Bộ làm quen với toán | Gồm khoảng 100 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2178:2010/BGDĐT |
| 72 | MN452072 | Đồng hồ lắp ráp | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các khối hình in số từ 1 đến 12, có thể ghép với nhau thành đồng hồ. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2179:2010/BGDĐT |
| 73 | MN452073 | Bàn tính học đếm | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 35mm. | TCCS2141:2010/BGDĐT |
| 74 | MN452074 | Bộ hình học phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước tương ứng. | TCCS2137:2010/BGDĐT |
| 75 | MN452075 | Ghép nút lớn | Gồm khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau. | TCCS2121:2010/BGDĐT |
| 76 | MN452076 | Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2062:2010/BGDĐT |
| 77 | MN452077 | Bộ xếp hình các phương tiện giao thông. | Vật liệu bằng gỗ bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 36 chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng, được xếp trong hộp. | TCCS2124:2010/BGDĐT |
| 78 | MN452078 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp. | Tranh ảnh về hoạt động một số nghề phổ biến liên quan sinh hoạt hàng ngày của giáo viên, bác sỹ, công an, bộ đội, công nhân, nông dân, dịch vụ. Kích thước (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2139:2010/BGDĐT |
| 79 | MN452079 | Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh. | Tranh ảnh về lễ hội, danh lam, thắng cảnh. Kích thước khoảng (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2180:2010/BGDĐT |
| 80 | MN452080 | Bảng quay 2 mặt | Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. | TCCS2093:2010/BGD2T |
| 81 | MN452081 | Bộ sa bàn giao thông | Bằng gỗ hoặc nhựa thể hiện nút giao thông có kích thước tối thiểu (600x600)mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2181:2010/BGDĐT |
| 82 | MN452082 | Lô tô động vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 83 | MN452083 | Lô tô thực vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 84 | MN452084 | Lô tô các phương tiện giao thông | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 85 | MN452085 | Lô tô đồ vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 86 | MN452086 | Tranh số lượng | Bằng giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, in 4 màu, cán láng, kích thước (790x540)mm. In số từ 1 đến 10 và các hình minh hoạ. | TCCS2182:2010/BGDĐT |
| 87 | MN452087 | Đomino học toán | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm tối thiểu 28 quân có kích thước khoảng (65x35)mm, thể hiện nội dung làm quen với toán. | TCCS2183:2010/BGDĐT |
| 88 | MN452088 | Bộ chữ số và số lượng | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (100x80)mm được chia tối thiểu 2 miếng ghép, mỗi chi tiết có kích thước tối thiểu (35x35)mm, in màu thể hiện chữ số từ 1 đến 10 và hình ảnh minh hoạ số lượng tương ứng. | TCCS2184:2010/BGDĐT |
| 89 | MN452089 | Lô tô hình và số lượng | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2185:2010/BGDĐT |
| 90 | MN452090 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2186:2010/BGDĐT |
| 91 | MN452091 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4- 5 tuổi | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2187:2010/BGDĐT |
| 92 | MN452092 | Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2188:2010/BGDĐT |
| 93 | MN452093 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2145:2010/BGDĐT |
| 94 | MN452094 | Lịch của bé | Bằng giấy hoặc chất liệu khác, kích thước tối thiểu (600x600)mm, thể hiện nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt trong ngày của trẻ. | TCCS2156:2010/BGDĐT |
| 95 | MN452095 | Bộ chữ và số | Bằng giấy Couche định lượng tối thiểu 230g/m2 hoặc vật liệu khác, in 1 màu các chữ cái tiếng Việt và các số từ 1 đến 10. Kích thước khoảng (40x80)mm. | TCCS2189:2010/BGDĐT |
| 96 | MN452096 | Bộ trang phục Công an | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2190:2010/BGDĐT |
| 97 | MN452097 | Bộ trang phục Bộ đội | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2191:2010/BGDĐT |
| 98 | MN452098 | Bộ trang phục Bác sỹ | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2192:2010/BGDĐT |
| 99 | MN452099 | Bộ trang phục nấu ăn | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2193:2010/BGDĐT |
| 100 | MN4520100 | Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, Gồm nhiều khối hình và các chi tiết khác nhau có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2194:2010/BGDĐT |
| 101 | MN4520101 | Gạch xây dựng | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các viên kích thước tối thiểu (140x70x35)mm và các viên kích thước (70x70x35)mm. Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, dao xây, quả dọi có kích thước tương ứng với kích thước gạch. | TCCS2125:2010/BGDĐT |
| 102 | MN4520102 | Con rối | Bằng vải hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thể hiện các nhân vật theo nội dung chuyện kể, kích thước tối thiểu (200x100x100)mm. | TCCS2099:2010/BGDĐT |
| 103 | MN4520103 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Gồm các loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2155:2010/BGDĐT |
| 104 | MN4520104 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay. | TCCS2068:2010/BGDĐT |
| 105 | MN4520105 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng, | TCCS2146:2010/BGDĐT |
| 106 | MN4520106 | Bút lông cỡ to | Loại thông dụng | TCCS2147:2010/BGDĐT |
| 107 | MN4520107 | Bút lông cỡ nhỏ | Loại thông dụng | TCCS2148:2010/BGDĐT |
| 108 | MN4520108 | Dập ghim | Loại thông dụng | TCCS2149:2010/BGDĐT |
| 109 | MN4520109 | Bìa các màu | Loại thông dụng, nhiều màu kích thước tối thiểu (190x270)mm | TCCS2150:2010/BGDĐT |
| 110 | MN4520110 | Giấy trắng A0 | Loại thông dụng | TCCS2151:2010/BGDĐT |
| 111 | MN4520111 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. | TCCS2152:2010/BGDĐT |
| 112 | MN4520112 | Dập lỗ | Loại thông dụng | TCCS2153:2010/BGDĐT |
| III. SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |
| 113 | MN4520113 | Truyện tranh các loại | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3157:2010/BGDĐT |
| 114 | MN4520114 | Vở tập tạo hình | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3073:2010/BGDĐT |
| 115 | MN4520115 | Vở làm quen với toán | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3158:2010/BGDĐT |
| 116 | MN4520116 | Chương trình giáo dục mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3045:2010/BGDĐT |
| 117 | MN4520117 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3046:2010/BGDĐT |
| 118 | MN4520118 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3047:2010/BGDĐT |
| 119 | MN4520119 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3048:2010/BGDĐT |
| 120 | MN4520120 | Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3159:2010/BGDĐT |
| 121 | MN4520121 | Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3160:2010/BGDĐT |
| 122 | MN4520122 | Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ. | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3049:2010/BGDĐT |
| 123 | MN4520123 | Đĩa thơ ca, truyện kể | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài thơ, câu chuyện (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3050:2010/BGDĐT |
| 124 | MN4520124 | Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể" | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3161:2010/BGDĐT |
| 125 | MN4520125 | Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo tranh" | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3162:2010/BGDĐT |
| 126 | MN4520126 | Băng/đĩa hình về Bác Hồ | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3163:2010/BGDĐT |

Ghi chú:

Các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục này đều phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn mác hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006.

- Phải có xuất xứ hàng hoá (nơi sản xuất; đơn vị nhập khẩu ...) và kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh và thời hạn sử dụng.

- Sử dụng các vật liệu: Nhựa, gỗ, sơn, chất phủ, keo dán... phải có chứng nhận nguồn hàng hoá, vật tư đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi (35 trẻ)

(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| Số TT | Mã số | Tên đồ dùng, đồ chơi, thiết bị | Tiêu chuẩn kĩ thuật | Kí hiệu TCCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ĐỒ DÙNG |  |  |  |  |
| 1 | MN561001 | Giá phơi khăn mặt | Vật liệu không bị ôxi hóa. Phơi tối thiểu được 35 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1001:2010/BGDĐT |
| 2 | MN561002 | Cốc uống nước | Loại thông dụng có quai, đảm bảo an toàn, vệ sinh. | TCCS1016:2010/BGDĐT |
| 3 | MN561003 | Tủ (giá) ca, cốc | Vật liệu không bị ôxi hóa. Đủ úp được tối thiểu 35 ca, cốc. Kích thước khoảng (600x200x1000)mm, đáy cách mặt đất tối thiểu 150mm. Đảm bảo chắc chắn, an toàn, vệ sinh. | TCCS1002:2010/BGDĐT |
| 4 | MN561004 | Bình ủ nước | Vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích khoảng 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. | TCCS1007:2010/BGDĐT |
| 5 | MN561005 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo độ bền, an toàn, đủ ô để đựng ba lô, tư trang của 35 trẻ. Kích thước tối thiểu của mỗi ô (350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ. | TCCS1003:2010/BGDĐT |
| 6 | MN561006 | Tủ đựng chăn, chiếu, màn | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù hợp. Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ. | TCCS1004:2010/BGDĐT |
| 7 | MN561007 | Phản | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo không thấm nước, an toàn; kích thước tối thiểu (1200x800x50)mm, bề mặt phẳng, có thể xếp lại dễ dàng | TCCS1006:2010/BGDĐT |
| 8 | MN561008 | Giá để giày dép | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác đủ để tối thiểu 35 đôi giày, dép. Đảm bảo chắc chắn. | TCCS1015:2010/BGDĐT |
| 9 | MN561009 | Thùng đựng nước có vòi | Vật liệu không bị ôxi hoá, dung tích tối thiểu 20 lít, có nắp đậy, có van vòi, có chân đế cao khoảng 500mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1012:2010/BGDĐT |
| 10 | MN561010 | Thùng đựng rác | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1013:2010/BGDĐT |
| 11 | MN561011 | Xô | Loại thông dụng có nắp đậy. | TCCS1014:2010/BGDĐT |
| 12 | MN561012 | Chậu | Loại thông dụng. | TCCS1018:2010/BGDĐT |
| 13 | MN561013 | Bàn cho trẻ | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước khoảng (900x480)mm, chiều cao khoảng 500 đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1008:2010/BGDĐT |
| 14 | MN561014 | Ghế cho trẻ | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (260x260), chiều cao khoảng 280mm, đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS1009:2010/BGDĐT |
| 15 | MN561015 | Bàn giáo viên | Mặt bàn bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện, kích thước mặt bàn khoảng (950x500)mm, chiều cao khoảng 550mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS2073:2010/BGDĐT |
| 16 | MN561016 | Ghế giáo viên | Mặt ghế bằng gỗ hoặc nhựa chịu nước, chịu lực. Chân ghế bằng gỗ, nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện. Kích thước mặt ghế khoảng (320x320)mm, chiều cao khoảng 350mm, đảm bảo chắc chắn. | TCCS1010:2010/BGDĐT |
| 17 | MN561017 | Giá để đồ chơi và học liệu | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, có các ngăn để đồ chơi và học liệu. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học. | TCCS1021:2010/BGDĐT |
| 18 | MN561018 | Ti vi màu | Hệ màu: Đa hệ. Màn hình phù hợp với diện tích lớp học. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10 W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90 V– 240 V/50Hz. | TCCS1019:2010/BGDĐT |
| 19 | MN561019 | Đầu đĩa DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90 V – 240 V/ 50 Hz. | TCCS1020:2010/BGDĐT |
| 20 | MN561020 | Đàn Organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. | TCCS2074:2010/BGDĐT |
| II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |  |
| 21 | MN562021 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Vật liệu bằng nhựa. Loại thông dụng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ em. | TCCS2107:2010/BGDĐT |
| 22 | MN562022 | Mô hình hàm răng | Vật liệu bằng nhựa. Loại thông dụng, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2108:2010/BGDĐT |
| 23 | MN562023 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | TCCS2045:2010/BGDĐT |
| 24 | MN562024 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệt khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | TCCS2044:2010/BGDĐT |
| 25 | MN562025 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm. | TCCS2043:2010/BGDĐT |
| 26 | MN562026 | Xắc xô | Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính khoảng 180mm. Không sắc cạnh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh. | TCCS2109:2010/BGDĐT |
| 27 | MN562027 | Cổng chui | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn. | TCCS2050:2010/BGDĐT |
| 28 | MN562029 | Gậy thể dục to | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm. | TCCS2075:2010/BGDĐT |
| 29 | MN562029 | Cột ném bóng | Vật liệu bằng thép hoặc vật liệu khác có chân đế chắc chắn. chiều cao thay đổi từ 600mm đến 1000mm, đường kính vòng ném khoảng 400mm. Có 2 tác dụng ném bóng đứng và ném bóng ngang, kèm theo lưới. | TCCS2076:2010/BGDĐT |
| 30 | MN562030 | Bóng các loại | Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm đến 150mm | TCCS2023:2010/BGDĐT |
| 31 | MN562031 | Đồ chơi Bowling | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 con Ky có chiều cao khoảng 200mm, có đánh số thứ tự từ 1 đến 10, kèm theo bóng có đường kính khoảng 80mm. | TCCS2159:2010/BGDĐT |
| 32 | MN562032 | Dây thừng | Loại không dãn, chiều dài khoảng 2500mm, đường kính khoảng 10mm. | TCCS2160:2010/BGDĐT |
| 33 | MN562033 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm. | TCCS2111:2010/BGDĐT |
| 34 | MN562034 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | TCCS2112:2010/BGDĐT |
| 35 | MN562035 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | TCCS2113:2010/BGDĐT |
| 36 | MN562036 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | TCCS2114:2010/BGDĐT |
| 37 | MN562037 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại. | TCCS2061:2010/BGDĐT |
| 38 | MN562038 | Bộ dinh dưỡng 1 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao…. Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2116:2010/BGDĐT |
| 39 | MN562039 | Bộ dinh dưỡng 2 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả mướp.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2117:2010/BGDĐT |
| 40 | MN562040 | Bộ dinh dưỡng 3 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại: Ngô bắp, khoai lang, củ sắn, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, trứng gà, trứng vịt.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2118:2010/BGDĐT |
| 41 | MN562041 | Bộ dinh dưỡng 4 | Vật liệu bằng nhựa hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại bánh: Bánh dày, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay, bánh mỳ.... Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. | TCCS2119:2010/BGDĐT |
| 42 | MN562042 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2126:2010/BGDĐT |
| 43 | MN562043 | Bộ lắp ráp kỹ thuật | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm ốc vít, clê, búa…bàn êtô. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2161:2010/BGDĐT |
| 44 | MN562044 | Bộ xếp hình xây dựng | Bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2162:2010/BGDĐT |
| 45 | MN562045 | Bộ luồn hạt | Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. Kích thước của bộ luồn hạt khoảng (400x300x150)mm. Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. | TCCS32170:2010/BGDĐT |
| 46 | MN562046 | Bộ lắp ghép | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm nhiều chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS32171:2010/BGDĐT |
| 47 | MN562047 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2128:2010/BGDĐT |
| 48 | MN562048 | Bộ lắp ráp xe lửa | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các hình khối , có thể lắp ráp thành đầu tàu và các toa tàu được liên kết với nhau bằng khớp nối, kích thước tối thiểu của các chi tiết (35x35x35)mm, có dây kéo. | TCCS32176:2010/BGDĐT |
| 49 | MN562049 | Bộ sa bàn giao thông | Bằng gỗ hoặc nhựa thể hiện nút giao thông có kích thước tối thiểu (600x600)mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS32181:2010/BGDĐT |
| 50 | MN562050 | Bộ động vật sống dưới nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2129:2010/BGDĐT |
| 51 | MN562051 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2130:2010/BGDĐT |
| 52 | MN562052 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà . Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm.. | TCCS2131:2010/BGDĐT |
| 53 | MN562053 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2132:2010/BGDĐT |
| 54 | MN562054 | Cân chia vạch | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS32177:2010/BGDĐT |
| 55 | MN562055 | Nam châm thẳng | Loại thẳng, thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2133:2010/BGDĐT |
| 56 | MN562056 | Kính lúp | Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2134:2010/BGDĐT |
| 57 | MN562057 | Phễu nhựa | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2135:2010/BGDĐT |
| 58 | MN562058 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm. | TCCS2136:2010/BGDĐT |
| 59 | MN562059 | Ghép nút lớn | Gồm khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau. | TCCS2121:2010/BGDĐT |
| 60 | MN562060 | Bộ ghép hình hoa | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều. | TCCS32173:2010/BGDĐT |
| 61 | MN562061 | Bộ chun học toán | Bảng bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có kích thước khoảng (200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu. | TCCS32164:2010/BGDĐT |
| 62 | MN562062 | Đồng hồ học số, học hình | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, mặt đồng hồ gồm 12 hình khác nhau có đánh số từ 1 đến 12, lắp ráp được. Kích thước tối thiểu của 1 khối hình (35x35x35)mm. | TCCS2163:2010/BGDĐT |
| 63 | MN562063 | Bàn tính học đếm | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 35mm. | TCCS2141:2010/BGDĐT |
| 64 | MN562064 | Bộ làm quen với toán | Gồm khoảng 150 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng nhựa hoặc giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu đảm bảo tiêu chí an toàn khác. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2178:2010/BGDĐT |
| 65 | MN562065 | Bộ hình khối | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 5 khối hình: Khối hình chữ nhật, khối hình trụ tròn, khối hình vuông, khối hình tam giác, khối hình cầu. Kích thước tối thiểu khối hình chuẩn (80x80x80)mm. Các khối hình khác có tỉ lệ tương ứng. | TCCS32167:2010/BGDĐT |
| 66 | MN562066 | Bộ nhận biết hình học phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước tương ứng. | TCCS2137:2010/BGDĐT |
| 67 | MN562067 | Bộ que tính | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 que tính, chiều dài khoảng 150mm, đường kính khoảng 0,4mm. | TCCS2164:2010/BGDĐT |
| 68 | MN562068 | Lô tô động vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 69 | MN562069 | Lô tô thực vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 70 | MN562070 | Lô tô các phương tiện giao thông | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 71 | MN562071 | Lô tô đồ vật | Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2098:2010/BGDĐT |
| 72 | MN562072 | Domino chữ cái và số | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn., in 2 mặt, gồm 39 thẻ kích thước khoảng (65x35)mm. In các chữ cái tiếng Việt và các chữ số từ 1 đến 10. | TCCS2165:2010/BGDĐT |
| 73 | MN562073 | Bảng quay 2 mặt | Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. | TCCS2093:2010/BGD2T |
| 74 | MN562074 | Bộ chữ cái | Gồm 29 thẻ chữ, kích thước khoảng (20x60)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). | TCCS2166:2010/BGDĐT |
| 75 | MN562075 | Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản | Vật liệu bằng giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2 hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm khoảng 25 cặp có nội dung tương phản, kích thước khoảng (105x75)mm. | TCCS2167:2010/BGDĐT |
| 76 | MN562076 | Lịch của trẻ | Bằng giấy hoặc chất liệu khác, kích thước tối thiểu (600x600)mm, thể hiện nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt trong ngày của trẻ. | TCCS2156:2010/BGDĐT |
| 77 | MN562077 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Kích thước tối thiểu (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2145:2010/BGDĐT |
| 78 | MN562078 | Tranh cảnh báo | Gồm các tranh có nội dung cảnh báo nguy hiểm thường gặp phù hợp với chương trình độ tuổi. Kích thước khoảng (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2144:2010/BGDĐT |
| 79 | MN562079 | Tranh ảnh một số nghề phổ biến | Tranh ảnh về hoạt động một số nghề phổ biến liên quan sinh hoạt hàng ngày của giáo viên, bác sỹ, công an, bộ đội, công nhân, nông dân, dịch vụ. Kích thước (190x270)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2139:2010/BGDĐT |
| 80 | MN562080 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 - 6 tuổi | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2168:2010/BGDĐT |
| 81 | MN562081 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2169:2010/BGDĐT |
| 82 | MN562082 | Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | TCCS2170:2010/BGDĐT |
| 83 | MN562083 | Bộ dụng cụ lao động | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2171:2010/BGDĐT |
| 84 | MN562084 | Bộ đồ chơi nhà bếp | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2062:2010/BGDĐT |
| 85 | MN562085 | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác, gồm 1 bộ bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. Kích thước tối thiểu của tủ (150x70x90)mm, kích thước của các sản phẩm khác có tỉ lệ tương ứng. Các chi tiết lắp ghép có kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2172:2010/BGDĐT |
| 86 | MN562086 | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. | TCCS2173:2010/BGDĐT |
| 87 | MN562087 | Bộ trang phục nấu ăn | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2193:2010/BGDĐT |
| 88 | MN562088 | Búp bê bé trai | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm. | TCCS2100:2010/BGD2T |
| 89 | MN562089 | Búp bê bé gái | Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 400mm. | TCCS2100:2010/BGD2T |
| 90 | MN562090 | Bộ trang phục Công an | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2190:2010/BGDĐT |
| 91 | MN562091 | Doanh trại bộ đội | Bằng giấy Duplex định lượng tối thiểu (450g/m2x2) có chân đế hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm các hoạt động của bộ đội trong doanh trại. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35)mm. | TCCS2174:2010/BGDĐT |
| 92 | MN562092 | Bộ trang phục Bộ đội | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2191:2010/BGDĐT |
| 93 | MN562093 | Bộ trang phục công nhân | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2175:2010/BGDĐT |
| 94 | MN562094 | Bộ dụng cụ bác sĩ | Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe. | TCCS2102:2010/BGD2T |
| 95 | MN562095 | Bộ trang phục Bác sỹ | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | TCCS2192:2010/BGDĐT |
| 96 | MN562096 | Gạch xây dựng | Vật liệu bằng gỗ hoặc vật liệu khác màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các viên kích thước tối thiểu (140x70x35)mm và các viên kích thước (70x70x35)mm. Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, dao xây, quả dọi có kích thước tương ứng với kích thước gạch. | TCCS2125:2010/BGDĐT |
| 97 | MN562097 | Bộ xếp hình xây dựng | Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng. | TCCS2175:2010/BGDĐT |
| 98 | MN562098 | Hàng rào lắp ghép lớn | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế. | TCCS2120:2010/BGDĐT |
| 99 | MN562099 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Gồm các loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm. | TCCS2155:2010/BGDĐT |
| 100 | MN562100 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay. | TCCS2068:2010/BGDĐT |
| 101 | MN562101 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng, | TCCS2146:2010/BGDĐT |
| 102 | MN562102 | Bút lông cỡ to | Loại thông dụng | TCCS2147:2010/BGDĐT |
| 103 | MN562103 | Bút lông cỡ nhỏ | Loại thông dụng | TCCS2148:2010/BGDĐT |
| 104 | MN562104 | Dập ghim | Loại thông dụng | TCCS2149:2010/BGDĐT |
| 105 | MN562105 | Bìa các màu | Loại thông dụng, nhiều màu kích thước tối thiểu (190x270)mm | TCCS2150:2010/BGDĐT |
| 106 | MN562106 | Giấy trắng A0 | Loại thông dụng | TCCS2151:2010/BGDĐT |
| 107 | MN562107 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. | TCCS2152:2010/BGDĐT |
| 108 | MN562108 | Dập lỗ | Loại thông dụng | TCCS2153:2010/BGDĐT |
| III. SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |
| 109 | MN563109 | Truyện tranh các loại | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3157:2010/BGDĐT |
| 110 | MN563110 | Vở tập tạo hình | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3073:2010/BGDĐT |
| 111 | MN563111 | Vở làm quen với toán | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3158:2010/BGDĐT |
| 112 | MN563112 | Tập tô chữ cái | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS2176:2010/BGDĐT |
| 113 | MN563113 | Chương trình giáo dục mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3045:2010/BGDĐT |
| 114 | MN563114 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn). | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3046:2010/BGDĐT |
| 115 | MN563115 | Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3047:2010/BGDĐT |
| 116 | MN563116 | Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố. | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3048:2010/BGDĐT |
| 117 | MN563117 | Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3159:2010/BGDĐT |
| 118 | MN563118 | Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả | Sách, tài liệu có nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do các NXB phát hành. | TCCS3160:2010/BGDĐT |
| 119 | MN563119 | Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ. | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3049:2010/BGDĐT |
| 120 | MN563120 | Đĩa thơ ca, truyện kể | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài thơ, câu chuyện (có thể thay bằng băng castsete). | TCCS3050:2010/BGDĐT |
| 121 | MN563121 | Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể" | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3161:2010/BGDĐT |
| 122 | MN563122 | Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo tranh" | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3162:2010/BGDĐT |
| 123 | MN563123 | Băng/đĩa hình về Bác Hồ | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3163:2010/BGDĐT |
| 124 | MN563124 | Băng/đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | TCCS3177:2010/BGDĐT |

Ghi chú:

Các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục này đều phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn mác hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/ND-CP ngày 30/08/2006.

- Phải có xuất xứ hàng hoá (nơi sản xuất; đơn vị nhập khẩu ...) và kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh và thời hạn sử dụng.

- Sử dụng các vật liệu: Nhựa, gỗ, sơn, chất phủ, keo dán... phải có chứng nhận nguồn hàng hoá, vật tư đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.