MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	4

1. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.	4

2. Mục tiêu quy hoạch:	4

3. Những căn cứ để xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.	4

4. Đối tượng và phạm vi quy hoạch.	6

PHẦN THỨ NHẤT	7

RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN	7

TỈNH TÂY NINH ĐẾN 31/12/2009.	7

I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2006-2008 tác động  đến tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu.	7

1. Khái quát chung tình hình phát triển kinh tế xã hội.	7

2. Tình hình phát triển một số ngành chủ yếu có liên quan đến tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .)	7

2.1. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản.	7

2.2. Ngành công nghiệp và xây dựng.	8

2.3. Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.	8

2.4. Về giao thông - vận tải.	9

3. Đánh giá tác động của các yếu tố trên đến phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.	9

II. Tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu từ khi xây dựng quy hoạch đến 31/12/2009.	10

1. Về tình hình phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu.	10

2. Tình hình phát triển các chủ thể kinh doanh xăng dầu.	12

3. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng.	13

4. Cơ cấu tiêu dùng xăng dầu.	14

5. Tình hình phát triển và xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới theo quy hoạch.	15

6. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị cửa hàng xăng dầu.	15

7. Tình hình thực hiện các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.	16

7.1. Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy:	16

7.2. Vệ sinh môi trường khu vực cửa hàng xăng dầu:	16

III. Tình hình quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu.	16

1* Quản lý Nhà nước về giá cả.	16

2*  Quản lý Nhà nước về đo lường chất lượng.	17

3*  Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường.	17

4*  Công tác quản lý nhà nước về an toàn phòng, chống cháy nổ.	17

PHẦN THỨ HAI	18

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN	18

TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020.	18

I. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.	18

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.	18

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế   	19

3.Quy mô dân số.	19

4. Thu nhập bình quân đầu người.	19

5. Phát triển các khu kinh tế đô thị và dân cư, các tuyến giao thông chính.	19

II. Dự báo thị trường xăng dầu cả nước và các yếu tố tác động đến thị trường xăng dầu của tỉnh đến năm 2020.	20

1. Tình hình cung ứng.	20

2. Dự báo tình hình giá cả xăng dầu từ 2010 và 2020	21

III. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn và khả năng cung ứng.	21

1. Nhu cầu tiêu thụ.	21

2. Khả năng cung ứng.	23

IV. Quan điểm và định hướng phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.	23

PHẦN THỨ BA	25

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH  XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020.	25

I. Xác định số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần có, quy mô (diện tích), thiết bị, các loại dịch vụ.	25

1. Xác định số lượng cửa hàng xăng dầu	25

2. Quy mô xây dựng các loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.	25

II. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.	29

1. Tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu	29

2. Quy hoạch địa điểm xây dựng và lựa chọn loại hình cửa hàng, quy mô xây dựng.	30

2.1. Theo tuyến đường giao thông.	31

2.2. Theo khu kinh tế, khu du lịch	31

2.3. Quy hoạch tổng hợp hệ thống cửa hàng xăng dầu theo địa bàn huyện, thị và toàn tỉnh.	32

2.3.1. Đối với các cửa hàng đã có phải cải tạo và nâng cấp do chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. ( )	32

2.3.2. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CHXD xây dựng mới theo địa bàn huyện, thị.	33

2.4. Nhu cầu đất xây dựng.	41

2.5. Tổng hợp hệ thống mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.	41

3. Khái toán nhu cầu vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư.	42

3.1. Khái toán vốn đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.	42

3.2. Phân kỳ vốn đầu tư.	42

PHẦN THỨ TƯ	43

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH	43

I. Giải pháp về vốn đầu tư.	43

II. Giải pháp về bố trí địa điểm, diện tích, khoảng cách xây dựng cửa hàng xăng dầu mới.	43

III/ Giải pháp xử lý đối với những cửa hàng phải giải tỏa di dời; nâng cấp cải tạo.	44

IV. Giải pháp về công nghệ, môi trường và đảm bảo an toàn kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu.	44

1-. Giải pháp công nghệ.	44

2- Giải pháp xây dựng.	45

3- Giải pháp kiến trúc.	46

4- Giải pháp cấp điện.	46

5- Giải pháp cấp nước.	47

6- Giải pháp thoát nước và vệ sinh môi trường	47

7- Giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.	48

V. Kiến nghị UBND tỉnh các chính sách nhằm đảm bảo thực hiện các giải pháp thực hiện quy hoạch.	48

VI/ Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch	49

1/ Các sở, ban, ngành tỉnh:	49

2/ UBND các huyện và thị xã:	49

VII. Kết luận	50

- MỞ ĐẦU

- 1. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống và an ninh - quốc phòng. Việc cung ứng xăng dầu cho các nhu cầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống CHXD được xây dựng năm 2003, trong quá trình triển khai đã thu được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên do quá trình vận động của nền kinh tế, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập do đó cần phải quy hoạch theo hướng phân bổ hợp lý nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống của xã hội.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh sẽ dẫn đến những thay đổi về quy mô và phân bố các ngành sản xuất, sự gia tăng của các phương tiện máy móc thiết bị cần sử dụng nhiên liệu làm gia tăng nhu cầu  tiêu thụ xăng dầu.

Sự gia tăng dân số, thu nhập và đời sống dân cư được cải thiện, quá trình đô thị hóa phát triển sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng các phương tiện cá nhân và do đó sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu.

Tất cả những vấn đề nêu trên đặt ra yêu cầu cần phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm góp phần ổn định mạng lưới cung ứng và ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- 2. Mục tiêu quy hoạch:

Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện tại, dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu và nhu cầu phát triển mới cửa hàng xăng dầu trong thời gian tới, tiến hành điều chỉnh, bổ sung việc bố trí hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- 3. Những căn cứ để xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

1- Quy hoạch tổng thể KT - XH tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

2- Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và 2020 đã được phê duyệt.

3- Quyết định số 85/QĐ-UB, ngày 05/02/2004 v/v phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến 2010 và định hướng đến năm 2020.

4- Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND, ngày 31/05/2007 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

5- Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND, ngày 18/08/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

6- Nghị định 84/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu.

Tài liệu tham khảo

1- Nghị định 186/2004/NĐ-CP, ngày 05/11/2004 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chình phủ về quản lý dử án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chình phủ về Quản lý dử án đầu tư xây dựng công trình.

3- Nghị định 21/2005/NĐ-CP, ngày 1/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

4- Quyết định số 0278/QĐ-BTM, của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I.

5- Thông tư số 14/1999/TT-BTM, ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng đẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu.

6- Thông tư số 02/TT-BXD, ngày 05/2/2010 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN: 07 2010/BXD Quy chuẩn Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

7- Các tiêu chuẩn Việt Nam:

- TCVN-4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế.

- TCVN-5307-2002: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ, yêu cầu thiết kế.

- TCVN-5684-1992: An toàn PCCC các công trình xăng dầu.

- TCVN-5937-1993: Về bảo vệ môi trường tại các trạm xăng dầu.

- TCVN 2622-1995 và TCVN 5684-1992. Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình.

- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT, ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186//2004/NĐ-CP, ngày 05 tháng 11 năm 2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

8- Số liệu về kinh doanh xăng dầu của Sở Công thương Tây Ninh thực hiện qua các năm.

9- Niên giám thống kê các năm 2003-2009, nhà xuất bản Thống kê; Niên giám Thống kê tỉnh Tây Ninh 2005-2008.

- 4. Đối tượng và phạm vi quy hoạch.

- 4.1- Đối tượng quy hoạch: Rà soát toàn bộ hệ thống của hàng kinh doanh xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh, tình hình cung ứng xăng dầu; các chủ thể kinh doanh xăng dầu và tình hình hoạt động của mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ và đường sông thuộc địa bàn tỉnh.

4.2- Phạm vi quy hoạch: Hệ thống mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó chú trọng những nơi có nhu cầu tiêu dùng tập trung (các trung tâm huyện, thị, các trục đường giao thông chính, bến bãi ven sông, các khu kinh tế và các cụm dân cư tập trung...)

Nội dung quy hoạch: Gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến 31/12/2009.

Phần thứ hai: Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch.

PHẦN THỨ NHẤT

- RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN

- TỈNH TÂY NINH ĐẾN 31/12/2009.

- I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2006-2008 tác động  đến tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- 1. Khái quát chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội.()

Tây Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có nền kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trong những năm vừa qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước được củng cố, phát triển đi dần vào thế ổn định và tăng trưởng. Các ngành sản xuất phát triển theo hướng khai thác những lợi thế và thực hiện chuyển đổi cơ cấu các ngành, nội bộ ngành, xác định các loại cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao để tập trung đầu tư đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Tổng sản phẩm GDP tăng bình quân 04 năm từ 2005-2008 đạt hàng năm là 16,20%. Trong đó ngành nông, lâm nghiệp tăng 8,25%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,25%; dịch vụ tăng 23,29%.

Cơ cấu kinh tế trong 05 năm 2005-2009 có sự chuyển biến tích cực trong các ngành và nội bộ ngành theo hướng khai thác những lợi thế. Các loại cây lâu năm, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cao su, mía, mì (sắn), đều tăng cả sản lượng, năng suất và chất lượng. Trong tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh. Tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP chuyển dịch: Ngành nông, lâm nghiệp từ 41,20% năm 2005 giảm xuống còn 40,81% vào năm 2008; ngành công nghiệp và xây dựng tương đối ổn định năm 2005: 26,08%, năm 2007: 27,67% và năm 2008 là 25,83%; thương mại và dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế tỉnh từ 32,71%/năm 2005 lên 34,13%/năm 2007 năm 2008 là 33,36%/. Riêng trong nội bộ ngành nông nghiệp tỷ trọng chăn nuôi tăng dần từ 15,30% năm 2005 lên 20,36% năm 2008. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành nông nghiệp năm 2008 tổng số là 14.130.028 triệu đồng trong đó ngành trồng trọt 11.069.190 triệu đồng và ngành chăn nuôi chiếm 2.876.267 triệu đồng.

GDP bình quân đầu người năm 2005 là 9,6 triệu đồng/người/năm; năm 2007 là 14,2 triệu đồng/người và năm 2009 ước đạt 18,7 triệu đồng/người. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 đến 2009 là: 16,3%, cao hơn cả nước là 6,2%

- 2. Tình hình phát triển một số ngành chủ yếu có liên quan đến tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .()

- 2.1. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đã có những chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nhờ vậy đã giữ được tốc độ phát triển trên một số ngành và lĩnh vực chủ yếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng tới độ phát triển chung của nền kinh tế. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2008 đạt 14.130,028 tỷ đồng, gấp 2,13 lần so với năm 2005, tăng bình quân 8,31%/năm giai đoạn 2005-2008. Trong đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 4.180,961 tỷ đồng, ngành chăn nuôi đạt 710,764 tỷ đồng và ngành dịch vụ đạt 151,442 tỷ đồng. Với giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những năm vừa qua vẫn giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh. Cơ cấu của ngành nông, lâm nghiệp năm 2008 là: Trồng trọt 78,34%; chăn nuôi là 20,36%; dịch vụ là 1,31% và các hoạt động khác không đáng kể.

- 2.2. Ngành công nghiệp và xây dựng.

Công nghiệp Tây Ninh đang là ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá hiện hành; năm 2005 là 5.822.038 triệu đồng; năm 2008 đạt 12.407.466 triệu đồng, tăng gấp 2,2 lần. Các ngành công nghiệp chính của Tây Ninh hiện nay là: Chế biến thực phẩm, đồ uống, sản phẩm từ cao su, may mặc, các sản phẩm từ kim loại, vật liệu xây dựng…sản phẩm điện, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Dự kiến đến năm 2010, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế  GDP ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 38,7%; Giai đoạn 2011 - 2015 là 45- 45,5%; năm 2016-2020 chiếm từ 47 đến 48%. Mục tiêu của ngành công nghiệp trong những năm tới là tiếp tục duy trì phát triển với tốc độ cao đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất công nghiệp để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, coi trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến. Phấn đấu tốc độ phát triển công nghiệp thời kỳ đến 2010 là 15,5-16,0%; giai đoạn 2011-2015 là 15,0-15,5%; giai đoạn 2016- 2020 đạt từ 14,5-15,0%.

- 2.3. Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Trong những năm vừa qua Tây Ninh đã có nhiều biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực hoạt động thương mại nội địa, hàng hóa được tự do lưu thông với nhiều thành phần kinh tế tham gia do vậy huy động được tiềm năng cho phát triển ngành thương mại và dịch vụ. Tính đến tháng 12 năm 2008 trên địa bàn toàn tỉnh có 42.923 cơ sở tham gia kinh doanh thương mại - dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Hoạt động xuất khẩu có nhiều cố gắng, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; năm 2008 toàn tỉnh xuất khẩu đạt 652,88 triệu USD, so với năm 2005 tăng 2,49 lần. Mặc dù hoạt động ngành thương mại đã có bước phát triển đáng kể nhưng việc phát triển thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn chậm, những hình thức kinh doanh thương mại hiện đại, văn minh…chậm phát triển; hoạt động xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Trong những năm tiếp theo cần đẩy nhanh tốc độ phát triển hoạt động thương mại - dịch vụ, phấn đấu đến năm 2015 chiếm 37,0-37,5% và đến năm 2020 chiếm khoảng 40,0% đến 41,0% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ. Khuyến khích phát triển các hoạt động xuất khẩu, nhất là xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nguyên liệu sản xuất trong tỉnh. Năm 2005 giá trị xuất khẩu của Tây Ninh là 260,918 triệu USD, phấn đấu đến năm 2010 đạt 812,311 triệu USD; đến năm 2015 là 2.478,978 triệu USD và đến năm 2020 sẽ đạt 7.267,345 triệu USD. Quan tâm phát triển các dịch vụ hỗ trợ hoạt động cho các khu, cụm công nghiệp như: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, kho tàng, bến, cảng, đào tạo nghề, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, chợ, trung tâm thương mại...Phát huy tiềm năng sẵn có về hoạt động du lịch, tỉnh cần đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhằm thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan.

- 2.4. Về giao thông - vận tải.

Mạng lưới giao thông đường bộ ở Tây Ninh phân bổ tương đối đồng đều, hầu hết các tuyến đường đều xuất phát từ thị xã Tây Ninh lan tỏa đi các huyện trên địa bàn. Toàn tỉnh có 02 tuyến quốc lộ, 39 tuyến tỉnh lộ và 218 tuyến đường huyện. Đường giao thông nông thôn phát triển tương đối rộng khắp trên địa bàn. Tổng chiều dài của 02 tuyến quốc lộ là 116,2 km; chiều dài của các tuyến tỉnh lộ dài 689,665 km và chiều dài của 218 tuyến đường huyện là 1.031,3 km. Mật độ mạng lưới giao thông đường bộ so với cả nước là khá cao, trung bình đạt 1,17km/ km2, tại các khu vực đô thị đạt 2,34 km/km2. Chất lượng mặt đường tương đối tốt, đường quốc lộ được phủ bê tông nhựa, các tuyến tỉnh lộ có 86,1% đã được trải nhựa, các tuyến đường huyện chủ yếu là đường cấp phối, đã có 20,7% được trải nhựa. Nhìn chung hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh hiện nay đang trong quá trình đầu tư nâng cấp nên chất lượng còn thấp, nhất là các tuyến tỉnh lộ và đường huyện, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, quốc phòng của tỉnh cũng như của vùng và của cả nước, do đó cần phải bảo dưỡng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa trong tỉnh và khu vực.

Ngoài các tuyến giao thông đường bộ, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn có 617 km đường giao thông thủy có thể sử dụng trong việc vận tải hàng hóa và đi lại của dân cư. Trong đó có 02 tuyến đường sông quan trọng là sông Vàm Cỏ Đông dài 102 km bắt nguồn từ Cămpuchia chảy qua Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Long An; sông Sài Gòn dài 101 km chảy từ Bình Phước qua huyện Dương Minh Châu, Trảng Bàng chảy xuống Bình Dương qua TP Hồ Chí Minh. Ngoài 02 tuyến sông lớn còn có các rạch có thể khai thác cho tàu 10 đến 15 tấn lưu thông: Rạch Trảng Bàng nối từ sông Vàm Cỏ Đông đến thị trấn Trảng Bàng dài 10 km; rạch Tây Ninh từ núi Bà Đen đổ ra sông Vàm Cỏ Đông dài 25 km; rạch Vàm Bảo từ sông Vàm Cỏ Đông đến Bến Cầu dài 05 km; rạch Bến Đá từ thị trấn Tân Biên đến sông Vàm Cỏ Đông dài 35 km, rạch Đìa Xù từ thị trấn Bến Cầu ra sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài 5,5km…. nhìn chung, mạng lưới giao thông đường thủy tương đối thuận tiện cho lưu thông vận tải hàng hóa, tuy nhiên hệ thống cảng, bến bãi  chưa được đầu tư nhiều để đảm bảo năng lực bốc dỡ, vận tải hàng hóa an toàn và hạn chế tác động xấu đến môi trường trên địa bàn.

- 3. Đánh giá tác động của các yếu tố trên đến phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Trong giai đoạn 2005-2008 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá  ổn định và cao hơn mức trung bình của cả nước. Năm 2008 và 2009 cả nước chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Tây Ninh vẫn giữ được tốc độ phát triển ổn định, tuy có ảnh hưởng nhưng không lớn, thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 16,2%/năm.

Các ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp, thương mại dịch vụ đều có mức tăng trưởng bình quân khá. Sản xuất phát triển sự gia tăng cường độ hoạt động của các loại máy móc thiết bị động lực, phương tiện vận tải … làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng lên với tốc độ cao.

Mạng lưới đường giao thông ngày càng được phát triển, cải thiện và mở rộng, chất lượng mặt đường ngày càng tốt hơn; khối lượng hàng hóa lưu thông và lưu lượng hành khách vận chuyển tăng cao đòi hỏi nhu cầu sử dụng xăng dầu trong ngành vận tải tăng cao.

Thu nhập bình quân đầu người tăng cao góp phần cải thiện đời sống dân cư, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn phát triển đã làm cho các loại phương tiện lưu thông cá nhân tăng nhanh chóng làm cho mức tiêu thụ xăng dầu tăng theo.

Các yếu tố trên đây đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cả về khối lượng xăng dầu tiêu thụ, hệ thống cửa hàng cung ứng, chất lượng phục vụ và sự quản lý của nhà nước… nhằm đạt mục đích phát triển kinh doanh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của nhân dân.

- II. Tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu từ khi xây dựng quy hoạch đến 31/12/2009.

Thực hiện chủ trương của Bộ Thương mại tại văn bản số 2148/TM/KHTK, ngày 03/6/2002 về việc Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2010; năm 2003 Sở Thương mại Tây Ninh đã chủ trì việc xây dựng quy hoạch hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2010 và được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 85/QĐ-UB, ngày 05/2/2004. trong quá trình thực hiện quy hoạch đã phát sinh một số yếu tố bất cập cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; ngày 31/5/2007 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 12/2007/QĐ-UBND, nhằm điều chỉnh một số mục của quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Qua hơn 06 năm thực hiện quy hoạch đã thu được một số kết quả sau:

- 1. Về tình hình phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu.

Tại thời điểm xây dựng quy hoạch 31/12/2003 toàn tỉnh có 265 cửa hàng xăng dầu; số lượng cửa hàng xăng dầu quy hoạch phát triển thêm trong giai đoạn 2004-2010 là 198 cửa hàng (trong đó có 46 điểm đã được cấp phép trước khi xây dựng quy hoạch); cho đến 31/12/2009 chỉ phát triển được đạt 26,7% so với quy hoạch. Dự kiến đến 2010 trên địa bàn tỉnh sẽ có 463 cửa hàng nhưng trên thực tế số lượng cửa hàng xăng dầu có đến 31 tháng 12 năm 2009 trên địa bàn tỉnh là 309 cửa hàng đạt 66,7% so với quy hoạch.

Tại thời điểm 2007 Quyết định 12/2007/QĐ-UBND, quy định các cửa hàng xăng dầu đã xây dựng trước khi có quy hoạch đến hết năm 2010 phải nâng cấp, cải tạo đạt theo tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên cho đến nay mới có rất ít cửa hàng thực hiện; hiện tại có đến 70% cửa hàng chưa đạt chuẩn theo quy định tại quyết định 85/QĐ-UB, ngày 5/2/2004 của UBND tỉnh. Các cửa hàng phải cải tạo, nâng cấp chủ yếu thuộc dạng không đảm bảo diện tích, thiếu trang thiết bị đảm bảo PCCC, xử lý môi trường và thiết bị đo đếm lạc hậu.

* Tuyệt đại bộ phận cửa hàng xăng dầu đang hoạt động được phát triển trên các trục tuyến giao thông đường bộ;

* Trên các tuyến giao thông đường thủy chưa có cửa hàng xăng dầu.

Theo số liệu thống kê đến 31 tháng 12 năm 2009 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 309 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, có 114 cửa hàng xăng dầu có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nước; Doanh nghiệp tư nhân có 195 cửa hàng, được phân bổ trên địa bàn các huyện và thị xã Tây Ninh.

A- Phân theo các thành phần kinh tế.

* Thị xã Tây Ninh: Hiện có 45 cửa hàng xăng dầu, bao gồm:

- Doanh nghiệp Nhà nước: 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Trảng Bàng: Hiện có 33 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Doanh nghiệp nhà nước: 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty cổ phần: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH: 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Gò Dầu: Hiện có 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Doanh nghiệp Nhà nước: 11 cửa hàng bán lẻ

- Doanh nghiệp tư nhân:  21 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Bến Cầu: Hiện có 18 cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Doanh nghiệp Nhà nước: 06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty cổ phần: 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Hòa Thành: hiện có 45 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Doanh nghiệp Nhà nước: 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Châu Thành: hiện có 31 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Doanh nghiệp Nhà nước: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 15 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Dương Minh Châu: hiện có 41 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp Nhà nước: 14 cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Doanh nghiệp tư nhân: 27 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Tân Châu: Hiện có 35 cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Doanh nghiệp Nhà nước: 19 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Huyện Tân Biên: Hiện có 29 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp Nhà nước: 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Công ty TNHH: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Doanh nghiệp tư nhân: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

B. Phân theo tuyến, điểm khu vực

- Hiện tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được phát triển chủ yếu trên các tuyến giao thông đường bộ; cụ thể:

- Quốc lộ 22: 73 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 781: Có 18 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 782: Có 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 784: 19 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 785: 31 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 786: 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 787: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 788: 07 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 792: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 793: 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 794: 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tỉnh lộ 795: 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Vùng nông thôn ngoài các trục đường nêu trên có 127 CHBLXD.

Trong đó:

+  Có 49 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc nội thị xã, thị trấn.

+  Có 41 cửa hàng xăng dầu thuộc các xã  khu vực biên giới Campuchia.

- 2. Tình hình phát triển các chủ thể kinh doanh xăng dầu.

a. Doanh nghiệp Nhà nước

Tính đến 31/12/2009 trên địa bàn tỉnh có 114 cửa hàng kinh doanh xăng dầu do các doanh nghiệp Nhà nước quản lý khai thác gồm: Công ty xăng dầu Tây Ninh thuộc Tổng Công ty xăng dầu Ptrolimex; Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PV oil); Công ty cao su Tây Ninh và 01 CHXD của quân đội. Trong số 114 CHXD có 04 cửa hàng do không đảm bảo các điều kiện đã ngưng kinh doanh.

b. Các cửa hàng thuộc thành phần kinh tế tư nhân.

Giai đoạn từ năm 2004-2009, các thành phần kinh tế tư nhân tham gia kinh doanh xăng dầu phát triển nhanh về số lượng, hiện có 195 CHXD, tăng 44 cửa hàng so với năm 2003, cửa hàng xăng dầu tư nhân đã góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội. Tính đến 31 tháng 12 năm 2009 có 173 tổ chức và cá nhân thuộc thành phân kinh tế tư nhân tham gia kinh doanh với 195 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trong đó:

- Doanh nhiệp tư nhân:         168 doanh nghiệp với 186 cửa hàng

- Công ty TNHH:                  04 công ty có 06 cửa hàng

- Công ty cổ phần:                03 công ty với 03 cửa hàng.

Đối tượng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2009

| STT | Địa bàn kinh doanh | Số lượng cửa hàng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Doanh nghiệp Nhà nước | Doanh nghiệp dân doanh |
| 1 | Thị xã Tây Ninh | 45 | 13 | 32 |
| 2 | Huyện Trảng Bàng | 33 | 12 | 21 |
| 3 | Huyện Gò Dầu | 32 | 11 | 21 |
| 4 | Huyện Bến Cầu | 18 | 06 | 12 |
| 5 | Huyện Hòa Thành | 45 | 11 | 34 |
| 6 | Huyện Châu Thành | 31 | 16 | 15 |
| 7 | Huyện Dương Minh Châu | 41 | 14 | 27 |
| 8 | Huyện Tân Châu | 35 | 19 | 16 |
| 9 | Huyện Tân Biên | 29 | 12 | 17 |
| Cộng toàn tỉnh |  | 309 | 114 | 195 |

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công thương tháng 12-2009

Như vậy trong hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện tại thành phần kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng đa số (63%).

- 3. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng.

Tổng khối lượng bán buôn và bán lẻ xăng dầu thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh qua các năm như sau: 2005: 317.713 m3, năm 2006: 326.823 m3, năm 2008: 331.667 m3. Trong đó lượng xăng dầu bán qua biên giới trong những năm 2004-2008 có năm ước tới 30% trong tổng lượng bán ra. Sau khi loại trừ lượng xăng dầu bán ra ngoài tỉnh cho thấy nhu cầu thực tế phục vụ cho tiêu dùng của tỉnh được thể hiện qua bảng sau.

Sản lượng xăng dầu phục vụ cho nhu cầu trực tiếp trên địa bàn tỉnh

Đơn vị tính: m3

| Chỉ Tiêu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Tốc độ PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xăng | 90.612 | 98.585 | 100.908 | 114.771 | 119.620 | 7,20 |
| Dầu DO | 130.208 | 141.667 | 169.375 | 175.000 | 180.260 | 8,47 |
| Dầu KO | 7.941 | 8.639 | 9.433 | 9.870 | 9.890 | 5,64 |
| Loại khác | 6.857 | 7.460 | 8.519 | 9.960 | 11.480 | 13,7 |
| Tổng cộng | 235.618 | 256.351 | 288.235 | 307.434 | 321.250 | 8,05 |

Nguồn:  Sở Công thương Tây Ninh

- Tình hình tăng trưởng nhu cầu: Tốc độ tăng trưởng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 8,05%/năm. Năm 2008 bình quân trong toàn tỉnh mỗi người tiêu thụ khoảng 290,5 lít xăng dầu, mức tiêu thụ bình quân vào loại trung bình so với các tỉnh trong khu vực.

- Tốc độ phát triển mạng lưới: Trong những năm gần đây hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã không ngừng phát triển mở rộng trên địa bàn. Năm 2005, toàn tỉnh có 265 cửa hàng, năm 2008 có 281 cửa hàng; đến năm 2009 đã có 309 cửa hàng. Qua số liệu 5 năm gần đây cho thấy, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh tăng thêm 11cửa hàng kinh doanh xăng dầu; tốc độ phát triển bình quân trong 04 năm là 4,66%/năm.

Qua nghiên cứu tình hình kinh doanh xăng dầu của Tây Ninh trong các năm 2005-2009 cho thấy số lượng cửa hàng có sự tăng tương đối khá song  mới chỉ tập trung trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các đô thị; vùng sâu, xa chậm phát triển.

- 4. Cơ cấu tiêu dùng xăng dầu.

Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự gia tăng dân số và đời sống dân cư dần dần được nâng cao, tốc độ đô thị hoá phát triển nhanh đã tác động đến cơ cấu tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2005-2009, theo số liệu điều tra Sở Công thương và báo cáo của các đơn vị kinh doanh xăng dầu năm 2009 như sau:

+  Xăng các loại chiếm tỷ trọng: 49%.

+  Dầu các loại chiếm tỷ trọng:  51%.

Cơ cấu tiêu dùng phân theo các ngành kinh tế như sau:

+  Giao thông vận tải chiếm: 48,6 %

+  Phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm:  24,5 %.

+  Sản xuất công nghiệp và xây dựng chiếm: 21,7 %.

+  Các nhu cầu khác chiếm: 5,2 %.

Như vậy trên địa bàn Tây Ninh nhu cầu xăng dầu được tiêu thụ chủ yếu phục vụ cho ngành giao thông vận tải (48,6 %) và ngành nông, lâm nghiệp (24,5%) trong cơ cấu tiêu dùng.

- 5. Tình hình phát triển và xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới theo quy hoạch.

Theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu năm 2003 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đến năm 2010, dự kiến xây dựng mới 198 CHXD. Trong quá trình thực hiện quy hoạch tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 trên địa bàn tỉnh đã phát triển thêm được 53 CHXD, như vậy mới thực hiện được 26,76% kế hoạch.

- 6. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị cửa hàng xăng dầu.

Giai đoạn năm 2005- 2009, việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, thay thế trụ bơm mới (loại trụ điện tử) của các cửa hàng xăng dầu tập trung chủ yếu dọc theo tuyến quốc lộ 22A, quốc lộ 22B, tỉnh lộ 781, 794, 785…và đường nội thị, tổ chức tốt các dịch vụ đẩy mạnh xúc tiến bán hàng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội. Vốn đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất cửa hàng xăng dầu thuộc các tuyến lộ 70,5 tỷ đồng; vùng nội thị 14,6 tỷ đồng; vùng nông thôn 21,1 tỷ đồng.

Hiện trạng cơ sở vật chất cửa hàng xăng dầu có 216 cửa hàng được xây dựng kiên cố (chiếm 70,5%) đảm bảo đạt yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530: 1998, về vị trí mặt bằng xây dựng cửa hàng, khoảng cách an toàn từ trụ bơm và cụm bể chứa tới ranh giới của công trình ngoài khu vực cửa hàng, khoảng cách các hạng mục xây dựng trong cửa hàng, yêu cầu kiến trúc - kết cấu vật liệu xây dựng, đảm bảo yêu cầu về PCCC. lắp đặt bồn chứa, đường ống công nghệ, hệ thống điện và trang thiết bị chữa cháy tại cửa hàng. Số cửa hàng xây dựng bán kiên cố là 91 (chiếm 29,5%) không đảm bảo yêu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam 4530: 1998; về khoảng cách bố trí hạng mục xây dựng trong cửa hàng, kiến trúc - kết cấu vật liệu xây dựng cửa hàng không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; hầu hết các cửa hàng xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh đều chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống xử lý môi trường về nước thải nhiễm bẩn xăng dầu theo quy định.

Toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện có 1.228 trụ bơm (294 trụ bơm cơ (23,9%) và 934 trụ bơm điện tử (76,1%) ). Số lượng bồn chứa 408 bồn; với sức chứa: 1.573m3 (gồm 12 bồn loại 30m3; 43 bồn 20m3; 353 bồn 10m3). Đại đa số cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường quốc lộ, đường nội thị đều được trang bị trụ bơm điện tử, có một số trụ bơm đã qua sử dụng của các nước Mỹ, Hàn quốc, Đức…một số cửa hàng vùng nông thôn vẫn còn sử dụng trụ bơm cơ do mức tiêu thụ còn ít, doanh số thấp, lợi nhuận ít, thời gian thu hồi vốn cho việc đầu tư thay thế trụ bơm cơ bằng trụ bơm điện tử kéo dài, không có hiệu quả với số vốn đã đầu tư.

- 7. Tình hình thực hiện các điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

- 7.1. Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy:

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều chấp hành đúng quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, đánh giá tác động môi trường đảm bảo yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cửa hàng đều có trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ, cử người đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Tuy vậy còn  một số cửa hàng có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, có khó khăn về tài chính nên trang bị chưa đồng bộ về thiết bị PCCC nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu cửa hàng mất cảnh giác.

- 7.2. Vệ sinh môi trường khu vực cửa hàng xăng dầu:

Hầu hết các cửa hàng đều chưa có hệ thống thu gom và xử lý dầu cặn, không có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Nhìn chung các cửa hàng xăng dầu đều được xây dựng trên các trục đường giao thông, trong nội ô thị xã, thị trấn. Một số cửa hàng bố trí sát nhà ở, diện tích chật hẹp, không có cây xanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư. Môi trường không khí tại các cửa hàng xăng dầu ở Tây Ninh tuy chưa được đo đạc kiểm nghiệm, nhưng qua số liệu khảo sát ở các địa phương khác cho thấy mức độ ô nhiễm tại các cửa hàng xăng dầu có khả năng vượt quá giới hạn cho phép. Đại bộ phận  nhân viên trực tiếp bán hàng không mang phương tiện phòng, chống ô nhiễm độc hại.

- III. Tình hình quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

Là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Sở Công thương Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại đối với các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh trong đó xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

- 1* Quản lý nhà nước về giá cả.

Là mặt hàng độc hại, dễ cháy nổ nhưng có vị trí rất quan trọng trong sản xuất và đời sống; trong những năm qua Nhà nước độc quyền quản lý kinh doanh xăng dầu. Tại những thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động Nhà nước quy định giá bán và bù giá xăng dầu nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống. Nhằm từng bước đưa giá xăng dầu sát với giá thị trường thế giới Nhà nước đã quy định giá định hướng, tỷ lệ tăng giảm và giao quyền cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự đề xuất giá bán lẻ theo tinh thần Quyết định 187/2003/QĐ-TTg, ngày 15/9/2003 và Nghị định 55/2007/NĐ-CP, của Chính phủ. Kể từ tháng 12/2009 kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh bởi Nghị định 84/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu như: Niêm yết giá, bán đúng giá quy định. Xử lý những trường hợp bán vượt giá quy định. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra về chất lượng, số lượng xăng dầu bán ra qua các trụ bơm nhằm ngăn chặn, xử lý những hành vi bán xăng dầu kém chất lượng, sai chủng loại để trục lợi. Nhìn chung đã có tác dụng ngăn chặn, hạn chế những hành vi gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu thời gian vừa qua.

- 2*  Quản lý nhà nước về đo lường chất lượng.

Để đảm bảo chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, Sở Công thương phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm định  nhằm ngăn chặn và xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên để công tác quản lý chất lượng có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng hàng năm, ngoài việc kiểm tra định kỳ theo quy định khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có những thông tin nghi vấn về vấn đề chất lượng xăng dầu thì Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng kịp thời kiểm tra và chấn chỉnh. Nhìn chung trong các năm qua công tác quản lý chất lượng xăng dầu đã có nhiều tiến bộ, đã tiến hành kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm. Tuy vậy hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu đang trở thành hiện tượng phổ biến cần có biện pháp nghiêm khắc để chấn chỉnh.

- 3*  Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường.

Sở Công thương Tây Ninh kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và vệ sinh môi trường trong khu vực cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Hầu hết các cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đều có cam kết đánh giá tác động môi trường. Tuy vậy tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang là vấn đề cần được các cơ quan quản lý môi trường quan tâm.

- 4*  Công tác quản lý nhà nước về an toàn phòng, chống cháy nổ.

Công tác an toàn phòng, chống cháy nổ đối với xăng dầu được đưa lên hàng đầu. Ngay từ khi thiết kế xây dựng các chủ cửa hàng xăng dầu đã được Cảnh sát PCCC thỏa thuận thiết kế về an toàn PCCC, sau đó tái thẩm định và chấp thuận đề nghị cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn PCCC cho các cửa hàng.

Sở Công thương phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn cách bố trí, lắp đặt các phương tiện chữa cháy tại các vị trí hợp lý, dễ thấy, dễ lấy thuận tiện sử dụng khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên việc phối hợp này chưa được thường xuyên.

Tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều thực hiện nghiêm túc và có ý thức đề phòng cao trong việc phòng, chống cháy nổ. Tuy vậy công tác phòng chống cháy nổ phải luôn luôn được các ngành, các cấp, nhất là các chủ cửa hàng cần quan tâm nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và những người xung quanh.

- PHẦN THỨ HAI

- DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN

- HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN

- TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020.

- I. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.

- 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2006-2010 khoảng 15,5-16%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 6-6,5%; Công nghiệp và xây dựng tăng bình quân khoảng 25-26%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 16,5-17%;

Giai đoạn 2011-2015 dự kiến tăng trưởng khoảng 15-15,5%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 6-6,3%; công nghiệp và xây dựng tăng bình quân khoảng 19,5-20%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 16-16,5%.

Giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng trưởng khoảng 14,5-15%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,5-6,0%; công nghiệp và xây dựng tăng bình quân khoảng 16,0-16,5%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 16%.

Dự báo tăng trưởng kinh tế tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

| STT | Danh mục | TH 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | Tốc độ PT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010-2015 | 2016-2020 |
| I | Tổng GDP (tỷ đồng, giá 94) | 10.496 | 13.172 | 24.468 | 45.571 | 16,74 | 16,82 |
| 1 | Nông, lâm, thủy sản | 3.191 | 3.478 | 4.654 | 6.082 | 7,55 | 6,92 |
| 2 | Công nghiệp - xây dựng | 2.718 | 4.129 | 8.860 | 18.212 | 21,03 | 19,74 |
| 3 | Dịch vụ | 4.586 | 5.566 | 10.954 | 21.272 | 18,44 | 18,05 |
| II | Tổng GDP (tỷ đồng, giá thực tế) | 21.631 | 22.174 | 49.906 | 112.461 | 22,48 | 22,52 |
| 1 | Nông, lâm, thủy sản | 8.829 | 6.190 | 10.187 | 16.373 | 13,26 | 12,60 |
| 2 | Công nghiệp- xây dựng | 5.588 | 7.031 | 18.657 | 45.667 | 27,63 | 25,98 |
| 3 | Dịch vụ | 7.215 | 8.683 | 21.062 | 50.420 | 24,80 | 24,39 |

Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2006-2020

- 2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 xác định: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Dự kiến đến năm 2010: Khu vực I chiếm tỷ trọng 26,3%, năm 2011-2015 là 17-17,5%, vào năm 2020 sẽ là 11,5 đến 12%. Công nghiệp và xây dựng năm 2010 là 38,7%, năm 2015 là 45,0 đến 45,5%, năm 2020 sẽ là 47-48%; khu vực dịch vụ năm 2010 chiếm 38-39%, năm 2015 là 39,5-40,0% và đến năm 2020 sẽ là 42-43%.

- 3. Quy mô dân số.

Dự báo quy mô dân số của tỉnh Tây Ninh sẽ tăng bình quân 1,1%/năm trong giai đoạn đến năm 2010; tỷ lệ tăng 0,81% trong giai đoạn 2011-2015; giai đoạn 2016-2020 sẽ là 0,65%. Như vậy đến năm 2010 dân số của tỉnh Tây Ninh sẽ là 1.096 ngàn người; năm 2015 là 1.141 ngàn người và đến năm 2020 sẽ là 1.179 ngàn người. Tốc độ tăng dân số chủ yếu là khu vực thành thị và giảm dần khu vực nông thôn.

- 4. Thu nhập bình quân đầu người.

Giai đoạn năm 2006 đến năm 2010, GDP bình quân đầu người của tỉnh Tây Ninh dự kiến tăng bình quân 15,5-16%/năm, ước đạt 1.162 USD/người vào năm 2010. Giai đoạn 2011đến 2015 tăng bình quân 15-15,5%/năm, đạt 2.452 USD/người vào năm 2015 và giai đoạn 2016 đến 2020 tăng bình quân 14,5-15%/năm, đạt 5.100 USD/người vào năm 2020.

- 5. Phát triển các khu kinh tế đô thị và dân cư, các tuyến giao thông chính.

Tây Ninh là tỉnh nông nghiệp, dân số phân bố chủ yếu ở vùng nông thôn, tỷ lệ dân số đô thị khá thấp. Dự báo đến 2020 dân số đô thị sẽ chiếm khoảng 54% dân số toàn tỉnh.

Đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh sẽ xây dựng phát triển 06 khu đô thị trung tâm vùng là: Thành phố Tây Ninh trực thuộc tỉnh; thị trấn Hòa thành; đô thị trung tâm công nghiệp Trảng Bàng; thị trấn Gò Dầu; thị trấn Mộc Bài và thị trấn trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu Xa Mát. Phát triển 04 đô thị trung tâm vùng huyện là: Thị trấn huyện lỵ Tân Biên; Tân Châu; Dương Minh Châu và Châu Thành. Ngoài ra phát triển thêm 04 khu đô thị mới là: Thị trấn công nghiệp Tân Hưng; thị trấn Tân Hòa; thị trấn Bình Thạnh và thị tứ cửa khẩu Phước Tân.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ xây dụng các khu, cụm công nghiệp: KCN Trảng Bàng, KCN Trâm Vàng (Gò Dầu), BourBon An Hòa, Phước Đông-Bời Lời, Bàu Đồn; Hiệp Thạnh (Rạch sơn) … các cụm công nghiệp Bến Kéo, Trường Hòa (Hòa Thành), Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh (thị xã Tây Ninh) Thanh Điền (Châu Thành), cụm công nghiệp Chà Là (Dương Minh Châu) .v.v.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH  Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng một số trục tuyến giao thông quan trọng: Đường cao tốc xuyên Á (quốc lộ 22A) từ TP Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Mộc Bài dài 59 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh là 29 km); nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp I-II  đường Quốc lộ 22B là trục giao thông huyết mạch quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía bắc tỉnh; đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 14 theo quy hoạch đường Hố Chí Minh đi qua các huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng đến Đức Hòa (tỉnh Long An) nhập vào đường N1 với chiều dài 29 km; xây dựng tuyến quốc lộ 14C dài 101 km bám theo tuyến biên giới hiện hữu từ Bình Phước đến Tây Ninh nối vào đường tỉnh 794 và qua các tuyến lộ 783, 796, 786 và một số đường huyện để đi đến huyện Đức Huệ tỉnh Long An.

Về hệ thống đường thủy và các công trình phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa đến năm 2020 tỉnh cần tiếp tục đầu tư khai thác các tuyến sông rạch: Sông Sài Gòn; sông Vàm Cỏ Đông; rạch Trảng Bàng; rạch Tây Ninh; rạch Vàm Bảo; rạch Bến Đá; rạch Đìa Xù. Trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ xây dựng 17 cảng nội địa (trong đó có 07 cảng hàng bách hóa, 03 cảng xăng dầu, 07 cảng vật liệu xây dựng) với tổng khối lượng hàng hóa bốc dỡ qua cảng là 18,4 triệu tấn/năm.

- II. Dự báo thị trường xăng dầu cả nước và các yếu tố tác động đến thị trường xăng dầu của tỉnh đến năm 2020.

- 1. Tình hình cung ứng.

Hiện nay nhà máy lọc dầu Dung quất đã đi vào hoạt động với công suất 6,5 triệu tấn/năm, đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ của thị trường cả nước. Trước mắt xăng dầu vẫn còn phải nhập khẩu và đến năm 2015 sẽ có thêm 03 nhà máy lọc dầu là số 02 Dung Quất (Quảng Ngãi); Nghi Sơn (Thanh Hóa), Long Sơn (Bà Rịa- Vũng Tàu) đi vào hoạt động sẽ sản xuất 18 triệu tấn sản phẩm xăng dầu/năm, cung cấp đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường Việt Nam.

Về nhu cầu tiêu thụ: Theo nhóm chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng nhu cầu năng lượng nói chung của Việt Nam phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh và toàn cầu hóa thương mại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể xảy ra theo 03 phương án: Tăng trưởng thấp: bình quân 6,0%/năm; phương án trung bình: 7,5%/năm và phương án cao: 9,0%/năm trong giai đoạn 2010-2020.

Trên cơ sở dự báo tăng trưởng GDP như vậy và kết hợp với các yếu tố ảnh hưởng khác WB dự báo về tiêu thụ dầu khí của Việt Nam sẽ tăng từ 117,8 triệu thùng năm 2010 lên 180 triệu thùng vào năm 2020, tốc độ tăng tiêu thụ trung bình hàng năm là 7,3%, việc dùng khí gas cho phát điện và làm chất đốt sẽ tăng nhanh với tốc độ trung bình là 12,7%/năm. Dầu DO và FO dùng cho công nghiệp, nông nghiệp, vận tải  tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 7,6% và 3,4%. Tiêu thụ xăng dự báo tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 9,2%, các loại khác tăng 8,5%…

Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch - Đầu tư dự báo nhu cầu dầu khí của nước ta vào năm 2010 là 15.185 ngàn tấn và năm 2020 là 22.180 ngàn tấn.

Dự báo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về nhu cầu dầu khí của Việt Nam đến năm 2010 sẽ là 16,935 triệu tấn, chênh lệch khoảng 900 ngàn tấn so với kết quả dự báo của WB. Kết hợp kết quả dự báo của ba tổ chức này cho thấy mức tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2010 sẽ ở mức khoảng 16 triệu tấn, với tốc độ tăng trung bình hàng năm tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ thời kỳ 2010-2020 sẽ là 7,5%.

- 2. Dự báo tình hình giá cả xăng dầu từ 2010 và 2020

Giá cả bán lẻ xăng dầu trước đây do Nhà nước quy định trên cơ sở cân đối chung toàn bộ nền kinh tế, nay giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước;

Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc thương nhân đầu mối lập phương án tăng, giảm giá thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền để giám sát thực hiện đúng quy định của pháp luật;

Giá bán xăng dầu hiện đang tiệm cận với giá của các nước trong khu vực trên cơ sở giá giao dịch trên thị trường thế giới. Tuy vậy khi giá thế giới tăng thì giá bán trong nước được điều chỉnh kịp thời, song khi giá thế giới giảm thì giá trong nước lại chậm được điều chỉnh, nên người tiêu dùng chịu nhiều thiệt thòi.

Dự báo từ nay đến năm 2020 giá bán lẻ xăng dầu sẽ được tăng, giảm do tác động của 02 yếu tố, một là Nhà nước chủ động điều chỉnh cơ chế chính sách nhằm đảm bảo giá trong nước ngang bằng với giá thị trường khu vực, hai là yếu tố tăng giá trên thị trường theo quan hệ cung cầu dưới sự tác động trực tiếp của thị trường thế giới và thị trường trong nước.

- III. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn và khả năng cung ứng.

- 1. Nhu cầu tiêu thụ.

Qua số liệu tổng hợp lượng xăng dầu bán ra trên địa bàn tỉnh do Sở Công thương cung cấp, từ năm 2006 đến năm 2008 mức độ tăng trưởng không đồng đều, trong đó có số lượng lớn xăng dầu được xuất lậu qua biên giới Việt Nam-Cămpuchia. Kể từ năm 2010 giá xăng dầu sẽ tiệm cận với giá khu vực và thế giới, do đó mức chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và Cămpuchia sẽ không đáng kể. Như vậy nhu cầu ảo do xăng dầu xuất lậu qua biên giới sẽ giảm thiểu.

Dự báo trong thời gian tới nhu cầu xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng trưởng do các nguyên nhân:

Một là: Do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm tăng dẫn tới nhu cầu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của tỉnh tăng lên.

Hai là: Do giao thông phát triển việc kết nối giao lưu kinh tế giữa các tỉnh và các nước trong khu vực tăng lên, lượng khách và phương tiện vãng lai tăng sẽ làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao.

Ba là: Không loại trừ chính sách và quản lý kinh tế giữa các nước lân cận tạo điều kiện cho xăng dầu qua lại biên giới.

Dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020 được dựa trên các cơ sở sau:

- Năm 2010 GDP tăng 15,5-16,0%.

- Năm 2015 GDP tăng 15,0-15,5%.

- Năm 2020 GDP tăng 14,5-15,0%.

- Mục tiêu năm 2010 đến năm 2020 GDP bình quân tăng 15%/năm.

Trên cơ sở nghiên cứu mức tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu giai đoạn 2005-2009 và tham khảo mức tiêu thụ xăng dầu trong khu vực và tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước; đồng thời căn cứ tình hình thực tế của địa phương như tốc độ đô thị hóa, mức tăng dân số, cơ cấu và tốc độ tăng của phương tiện tham gia giao thông, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa…Dự kiến mức tăng trưởng lượng xăng dầu trong thời gian tới tỉnh Tây Ninh sẽ là:

- Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 tăng  8,4%

- Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 tăng  7,59%.

Về mặt hàng, các loại xăng dầu tiêu thụ tăng nhanh do phát triển giao thông đường bộ cùng với sự nâng cao mức sống của nhân dân (tăng lượng ô tô, xe máy), dầu do tiêu thụ cho các phương tiện giao thông vận tải đường bộ và đường thủy vẫn tăng ở mức cao, tỉnh tuy phát triển công nghiệp nhưng năng lượng sử dụng điện là chủ yếu, lượng mazut tăng nhưng không nhiều. Do tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến lượng dầu lửa giảm dần vì người dân sử dụng điện thắp sáng là chính; bếp gas, bếp điện thay cho bếp dầu. Như đã phân tích ở trên, dự báo từ nay đến năm 2020 nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu tên địa bàn tỉnh bình quân thời kỳ 2010-2020  tăng trung bình hàng năm là 8,0%.

Trong giai đoạn đến 2020 các sản phẩm khí hóa lỏng LPG và khí nén CNG sẽ trở thành loại nhiên liệu mới bổ sung, thay thế một phần cho xăng dầu làm nhiên liệu cho ôtô, xe máy với ưu điểm giá thành rẻ hơn xăng 30% và Diesel 10%; là loại nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường. Tại một số cửa hàng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nội ô thị xã cần dự phòng đất lắp đặt trạm nạp LPG và CNG cho phương tiện giao thông.

Dự báo nhu cầu tiệu thụ xăng dầu của tỉnh Tây Ninh

Đơn vị tính: m3

| Diễn giải | 2010 | 2015 | 2020 | Tốc độ tăng bình quân%/năm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011-2015 | 2016-2020 |
| Xăng | 174.190 | 241.408 | 356.918 | 6,75 | 8,13 |
| Dầu DO | 163.946 | 264.834 | 373.021 | 10,06 | 7,09 |
| Dầu KO | 8.625 | 12.880 | 18.572 | 8,35 | 7,59 |
| Tổng | 346.761 | 519.122 | 748.511 | 8,40 | 7,59 |

- 2. Khả năng cung ứng.

- Tây Ninh không phải là đầu mối trực tiếp nhập khẩu xăng dầu. Lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường Tây Ninh trong thời gian qua và sắp tới đều nhận từ các đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Trong số các đầu mối được Chính phủ cho phép trực tiếp nhập khẩu xăng dầu thời gian qua có 03 đầu mối mở chi nhánh và Tổng Đại lý tiêu thụ xăng dầu ở Tây Ninh đó là: Công ty xăng dầu khu vực 2 thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro), Công ty dầu khí Mê Kông Cần Thơ (thuộc công ty PV Oil). Ngoài ra còn có  các công ty cung ứng xăng dầu cho tỉnh Tây Ninh là: Công ty XNK Thành Lễ (Bình Dương); Xí nghiệp dầu khí Tây Ninh (Hòa Thành, Tây Ninh); Công ty xăng dầu Tây Ninh; Công ty SX-TM-DV XNK Tây Nam (Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)…

Nhu cầu tới năm 2020, Tây Ninh tiếp tục nhận xăng dầu từ các đầu mối nhập khẩu xăng dầu nói trên. Hoặc các đầu mối nhập khẩu xăng dầu trực tiếp lập chi nhánh, ký hợp đồng mở Tổng đại lý, đại lý bán lẻ trực tiếp trên thị trường Tây Ninh.

- IV. Quan điểm và định hướng phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

1. Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội. Tạo điều kiện thuân lợi cho người tiêu dùng đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người kinh doanh, việc xây dựng mới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo xu hướng từng bước thực hiện yêu cầu về văn minh, hiện đại và phù hợp với các quy định hiện hành trong kinh doanh xăng dầu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian tới.

2. Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 mang tính kế thừa, chọn lọc trên cơ sở cải tạo, nâng cấp các cửa hàng hiện có; điều chỉnh một số cửa hàng chưa đúng với quy định hiện hành; bổ sung và quy hoạch mới một số điểm tại các khu vực có tiềm năng phát triển, nhất là đối với các trục giao thông đường sông, khu đô thị công nghiệp mới và địa bàn các vùng nông thôn.

3. Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư trong quy hoạch. Không phát triển thêm ở nơi gần trường học, sát khu dân cư tập trung, gần chợ…trong nội vi thị trấn các huyện, các phường của thị xã. Tuy nhiên, để đáp ứng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nội thị cho phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đối với các địa điểm ở thị trấn các huyện, các phường của thị xã thuộc khu vực vành đai giáp với các xã, là vùng ven, xa khu dân cư, trường học, chợ, bệnh viện, các công trình công cộng khác và cách ranh giới địa phận các xã tối đa là 200m. Các địa điểm này phải đảm bảo khoảng cách giữa các cửa hàng là 1000m và đủ tổng diện tích 2400m2 hoặc 4000m2 theo quy định trong Quy hoạch này.

4. Xăng dầu là mặt hàng quan trọng đối với sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội, có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Mặt khác xăng dầu dễ cháy nổ, rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Xăng dầu là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, Nhà nước độc quyền quản lý và điều tiết nhu cầu trên thị trường. Các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

5. Để đảm bảo tính nhất quán trong quản lý và điều tiết của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu, việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với chính quyền địa phương các cấp, trong đó đặc biệt là cấp cơ sở xã, phường bởi vì các cửa hàng xăng dầu đặt trên địa bàn quản lý trực tiếp của xã, phường.

6. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo an toàn, hiện đại, chống cháy nổ; phục vụ tốt cho các yêu cầu về sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đối với các cửa hàng ven sông: Phải phù hợp với quy hoạch bến bãi, Sở Công Thương sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương từng trường hợp cụ thể sau khi có thỏa thuận với Sở Giao thông - Vận tải.

Việc kinh doanh xăng dầu trên sông dễ làm ô nhiễm môi trường do dầu thải và sự cố tràn dầu; mặt khác nếu xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, khi thật cần thiết xây dựng các cửa hàng trên sông, Sở Công thương trình UBND tỉnh cho chủ trương (sau khi đã thỏa thuận các sở, ngành liên quan) dùng phương tiện thủy chuyên dùng neo đậu cố định trên mặt sông để kinh doanh xăng dầu và phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+  Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông phải có địa điểm cố định, phương tiện dùng để làm cửa hàng phải được neo đậu cố định, chắc chắn, chống tràn dầu ra sông theo quy định.

+ Phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

7. Trong quá trình quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn  tỉnh phải tính đến yếu tố hội nhập của Việt Nam vào thị trường khu vực và thế giới. Vì vậy, hệ thống cửa hàng xăng dầu phải từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh và quản lý đáp ứng được yêu cầu văn minh thương mại và thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường…

- PHẦN THỨ BA

- QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH  XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020.

- I. Xác định số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần có, quy mô (diện tích), thiết bị, các loại dịch vụ.

- 1. Xác định số lượng cửa hàng xăng dầu

Theo kết quả khảo sát cho thấy tuy phân bố không đều nhưng số lượng cửa hàng xăng dầu trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông chính đã tương đối nhiều, một số cửa hàng lượng bán ra thấp nên hiệu quả kinh tế kém. Mặt khác theo tính toán với mức chênh lệch giữa giá mua với giá bán định hướng hiện nay thì mỗi cửa hàng cần có số lượng bán ra bình quân 4.000-5.000lít/ngày mới đảm bảo được chi phí và có tích luỹ để tái đầu tư; trong khi đó năm 2009 theo số liệu điều tra, tính bình quân mỗi ngày một cửa hàng trong tỉnh bán ra khoảng 2.860 lít/ngày.

Căn cứ vào các tiêu chí trên và dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ hàng năm đến 2020 thì số lượng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2015 cần có khoảng 285 cửa hàng và đến 2020 cần có từ 350-400 cửa hàng. Như vậy số lượng cửa hàng xăng dầu hiện có đã đủ khả năng phục vụ cho đến 2015. Tuy nhiên mạng lưới lại phân bổ không đồng đều do có quá nhiều cửa hàng ở trên các trục quốc lộ, nội ô thị xã, thị trấn. Nhưng ở vùng nông thôn, vùng sâu còn có nơi chưa có cửa hàng xăng dầu hoặc khoảng cách giữa các cửa hàng quá xa. Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu của công tác quy hoạch là điều chỉnh, bổ sung hệ thống cửa hàng xăng dầu nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

2. Quy mô xây dựng các loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Việc phân loại CHXD trong quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng xăng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dựa vào tiêu chí về phân loại CHXD trong tiêu chuẩn Việt Nam 4530-1998: Về cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế. Qua tham khảo mô hình phân loại cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được Bộ Thương mại phê duyệt và quy mô thiết kế phân loại cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh dự kiến được phân làm 02 loại như sau:

* Cửa hàng loại I: Ngoài dịch vụ bán lẻ xăng dầu các loại, khí hóa lỏng (LPG), khí nén (CNG) còn có thêm một số dịch vụ thương mại khác:

- Vệ sinh và bảo dưỡng phương tiện.

- Bán hàng nhu yếu phẩm, ăn uống, giải khát.

- Bãi đậu phương tiện qua đêm và nhà nghỉ.

Cửa hàng loại I bố trí từ 04 trụ bơm trở lên: Có ít nhất 06 họng xuất, có 02 làn đường (hoặc cầu tàu) cho các loại phương tiện vào xuất, nhập xăng dầu. Cửa hàng loại I bố trí trên các đường quốc lộ, đường liên tỉnh, đường sông lớn, các nơi xa khu vực dân cư, thích hợp cho các loại xe tải lớn dừng qua đêm.

* Cửa hàng loại II:  Ngoài dịch vụ bán lẻ xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), khí nén (CNG)  cửa hàng còn có thêm một số dịch vụ khác:

- Vệ sinh và bảo dưỡng phương tiện.

- Bán hàng ăn uống, giải khát.

Cửa hàng loại II bố trí từ 04 trụ bơm trở lên: Có ít nhất 06 họng xuất, có 01 hoặc 02 làn đường cho các xe tải, xe khách hoặc cầu tàu cho các loại phương tiện thủy vào mua hàng.

Cửa hàng loại II bố trí tại các trục quốc lộ, đường tỉnh, cửa ngõ thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, đường sông chính.

Quy mô các hạng mục công trình:

a) Đối với cửa hàng trên đường bộ.

* Cửa hàng xăng dầu loại I.

Quy mô cửa hàng loại I như sau:

- Khu bể chứa: 04-05 bể chứa 25m3 chứa các loại: Xăng A95, xăng A92, Diezel và dầu lửa. Dự phòng phát triển trụ nạp khí LPG và CNG (dự phòng quỹ đất).

- Từ 04 trụ bơm trở lên: Có ít nhất 06 họng xuất.

- Mái che trụ bơm có diện tích từ 215m2 trở lên.

- Văn phòng cửa hàng bao gồm các gian:

+  Giao dịch.

+  Phòng làm việc, bảo vệ.

+  Trưng bày và bán mỡ nhờn.

- Hệ thống công nghệ hiện đại, khách hàng có thể kiểm tra được số lượng, phân biệt được chủng loại (màu sắc) của xăng dầu.

- Trạm biến áp hoặc máy phát điện (nếu cần).

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Giếng, bể, trạm bơm.

- Hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối với hệ thống chung.

- Đường bãi bêtông 1500 m2 trở lên.

- Nhà vệ sinh công cộng 50m2  trở lên.

- Dịch vụ rửa xe.

- Xưởng sửa chữa diện tích 162 m2 trở lên.

- Cửa hàng tự chọn có diện tích từ 135 m2 trở lên.

- Nhà nghỉ, ăn uống diện tích chiếm đất 500 m2 trở lên.

- Tường rào.

- Biển trưng, biển báo.

Nhu cầu về đất xây dựng:

- Mặt tiền: 50m trở lên.

- Chiều sâu: 80m trở lên.

- Diện tích mặt bằng ít nhất từ 4.000m2 trở lên.

- Diện tích xây dựng 1.100m2 trở lên.

* Cửa hàng loại II.

Ngoài việc bán các sản phẩm xăng dầu, cửa hàng loại II còn có thêm các dịch vụ thương mại với quy mô như sau:

- Khu bể chứa: 04-05 bể 15-25m3 chứa các loại: Xăng A95, A92, diezel, và dầu lửa. Dự phòng phát triển (dự phòng quỹ đất) 02 bể 25m3.

- Từ 04 trụ bơm trở lên: Có ít nhất 06 họng xuất.

- Mái che trụ bơm có diện tích từ 200m2 trở lên.

- Văn phòng cửa hàng gồm các gian:

+  Giao dịch.

+  Phòng nhân viên, bảo vệ.

+ Trưng bày và bán dầu mỡ nhờn.

- Hệ thống công nghệ như loại I.

- Trạm biến áp hoặc máy phát điện.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Giếng, bể, trạm bơm.

- Hệ thống xử lý nước thải.

- Đường bãi bê tông 600-900m2.

- Nhà vệ sinh công cộng 40-50m2.

- Dịch vụ rửa xe.

- Xưởng sửa chữa có diện tích 140m2 trở lên..

- Cửa hàng tự chọn có diện tích từ 120m2 trở lên.

- Tường rào.

- Biển trưng, biển báo.

Nhu cầu về đất xây dựng:

- Mặt tiền: 40-50m.

- Chiều sâu: 60m trở lên.

- Diện tích măt bằng ít nhất từ 2.400 m2 trở lên.

- Diện tích xây dựng từ 550m2 trở lên.

b) Đối với cửa hàng ven sông:

Cửa hàng ven sông chỉ thống nhất một loại cửa hàng với các hạng mục công trình như sau:

- Khu bể chứa: 04-05 bể chứa 25m3 chứa các loại: Xăng A95, xăng A92, Diezel và dầu lửa. Dự phòng phát triển (dự phòng quỹ đất) 02 bể 25m3.

-  04 trụ bơm trở lên.

-  Mái che trụ bơm có diện tích từ 120m2 trở lên.

-  Cầu tàu.

-  Bờ kè chống sạt lở dọc mặt tiền cửa hàng.

- Văn phòng cửa hàng, bao gồm các gian:

+ Giao dịch.

+ Phòng làm việc, bảo vệ.

+ Trưng bày và bán các sản phẩm mỡ nhờn.

- Hệ thống công nghệ hiện đại, khách hàng có thể kiểm tra được số lượng.

- Trạm biến áp hoặc máy phát điện (nếu cần).

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Giếng, bể, trạm bơm.

- Hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

- Nhà vệ sinh công cộng 30m2  trở lên.

- Tường rào.

- Biển trưng, biển báo.

Nhu cầu về đất xây dựng:

- Mặt tiền: 50m trở lên.

- Chiều sâu: 40m trở lên.

- Diện tích mặt bằng ít nhất từ 2.000 m2 trở lên.

- Diện tích xây dựng 300m2 trở lên.

c/. Đối với cửa hàng xăng dầu trên sông:

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông phải có địa điểm cố định, phương tiện dùng để làm cửa hàng phải được neo đậu cố định, chắc chắn, chống tràn dầu ra sông theo quy định.

- Phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

- II. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

- 1. Tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh, bổ sung ở các vị trí có điều kiện về địa lý, về kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ có sự khác nhau về diện tích xây dựng, quy mô cửa hàng và các dịch vụ kèm theo. Để đáp ứng được các nhu cầu của thị trường trên từng địa bàn huyện, thị xã; tại các vị trí được quy hoạch, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu lựa chọn quy mô cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo các tiêu chí sau để thỏa thuận địa điểm xây dựng cửa hàng:

+ Việc phát triển cửa hàng xăng dầu phải phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành sản xuất kinh doanh và quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch giao thông của tỉnh và các địa phương; các cửa hàng xăng dầu không nằm trong khu dân cư tập trung, không nằm cạnh các công trình công cộng như: Nhà văn hóa, trường học, bệnh viện, kho tàng, bến xe, chợ...không nằm ở khu vực đường cong, đường dốc, đầu cầu, nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông lớn, phức tạp…

+ Thuận tiện cho việc mua hàng của các đối tượng tiêu thụ xăng dầu và nhập hàng của chủ cửa hàng xăng dầu. Có khả năng phát triển kinh doanh, tăng khối lượng hàng hóa bán ra, tăng lợi nhuận đảm bảo tích lũy tái đầu tư mở rộng.

+ Khoảng cách giữa các cửa hàng phải hợp lý và phục vụ tốt cho các nhu cầu.

+ Cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

+ Ưu tiên phát triển cửa hàng xăng dầu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, xa.

+ Bố trí hợp lý các cửa hàng xăng dầu trên các trục giao thông mới xây dựng trên địa bàn huyện, xã và các tuyến quan trọng của tỉnh.

Chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu cần chú ý một số tiêu thức như:

+ Chọn địa điểm trên nguyên tắc kế thừa: Các địa điểm đã quy hoạch phải đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC, môi trường, an ninh trật tự… kiên quyết không phát triển cửa hàng mới tại những địa điểm không đạt yêu cầu theo quy chuẩn.

+ Địa điểm xây dựng mới:

Các cửa hàng xăng dầu loại I được lựa chọn bố trí trên các trục đường quốc lộ.

Các cửa hàng xăng dầu loại II được lựa chọn bố trí trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các khu công nghiệp, các vùng mới phát triển nhu cầu.

+ Do yếu tố đặc trưng của ngành hàng xăng dầu và hoạt động theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế nên quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu là quy hoạch mở; không áp đặt tọa độ cố định cho các vị trí quy hoạch. Giải pháp xác định địa điểm quy hoạch là lựa chọn địa điểm thoả mãn tiêu chí trong phạm vi ấp, xã, tuyến đường... Vị trí xây dựng cụ thể do chủ doanh nghiệp lựa chọn trong phạm vi quy hoạch và được chính quyền xã và UBND huyện, thị chấp thuận tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh ngành hàng theo định hướng đã quy hoạch. Ngoài ra, trong trường hợp thật cần thiết yêu cầu bổ sung thêm điểm kinh doanh mới ngoài quy hoạch thì phải có sự thống nhất giữa UBND huyện, thị xã và Sở Công thương; Sở Công thương trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

Về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện nay thực hiện thống nhất theo TCVN-4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 07:2010/BXD  về các công trình hạ tầng đô thị.

Về việc thể hiện địa điểm: Các địa điểm được quy hoạch xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng chưa được đầu tư xây dựng và các địa điểm được bổ sung, chỉ nêu đơn vị hành chính là xã, phường, thị trấn và tên các tuyến đường; không cần ghi cụ thể để thuận tiện cho các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm phù hợp.

Về khoảng cách giữa hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên các tuyến quốc lộ   căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND quy định khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng xăng dầu. Do vị trí quy hoạch có tính linh động nên khi phê duyệt địa điểm xây dựng cửa hàng mới sẽ tuân thủ theo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự thời gian: Trước, sau; nếu cùng thời điểm sẽ ưu tiên theo quy mô: Lớn, nhỏ.

- 2. Quy hoạch địa điểm xây dựng và lựa chọn loại hình cửa hàng, quy mô xây dựng.

- 2.1. Theo tuyến đường giao thông.

| STT | Tên đường Quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến khác… | CHXD hiện có | Dự kiến phát triển | Đến năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quốc lộ 22A ( đường xuyên Á) | 18 | 0 | 18 |
|  | Quốc lộ 22B | 53 | 06 | 59 |
|  | Tỉnh lộ 781 | 16 |  | 16 |
|  | Tỉnh lộ 782 | 06 |  | 06 |
|  | Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) |  | 03 | 03 |
|  | Tỉnh lộ 784 | 18 | 06 | 24 |
|  | Tỉnh lộ 785 | 19 | 06 | 25 |
|  | Tỉnh lộ 786 | 05 | 05 | 10 |
|  | Tỉnh lộ 788 | 04 |  | 04 |
|  | Tỉnh lộ 793 | 03 | 05 | 08 |
|  | Tỉnh lộ 794 | 04 | 01 | 05 |
|  | Tỉnh lộ 790 |  | 02 | 02 |
|  | Đường ĐH 1 |  | 03 | 03 |
|  | Đường ĐH 7 |  | 01 | 01 |
|  | Hương lộ 20 (Lộc Ninh-Ninh Thọ) |  | 03 | 03 |
|  | Lộ 12B, xã Tân Bình,TX Tây Ninh |  | 01 | 01 |
|  | CHXD ven sông |  | 17 | 17 |
|  | Các xã biên giới | 41 | 28 | 69 |
|  | Các tuyến đường khác | 122 | 25 | 147 |
|  | Tổng cộng | 309 | 112 | 421 |

Số liệu dự kiến của đơn vị lập QH

- 2.2. Theo khu kinh tế, khu du lịch

Các Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, khu du lịch núi Bà Đen, quần thể di tích lịch sử cách mạng Trung ương cục Miền Nam, khu du lịch hồ Dầu Tiếng, khu du lịch Ma Thiên Lãnh... hiện nay đã có các CHXD đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của dân cư và khách du lịch nên không phát triển thêm. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nếu xét thấy cần thiết thì Ban QLKKT, khu Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau thỏa thuận với Sở Công thương.

2.3. Quy hoạch tổng hợp hệ thống cửa hàng xăng dầu theo địa bàn huyện, thị và toàn tỉnh.

- 2.3.1. Đối với các cửa hàng đã có phải cải tạo và nâng cấp do chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. ( )

Phần lớn các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi xây dựng chưa có quy hoạch nên một số chủ đầu tư, do tự thiết kế không được phê duyệt, nên các hạng mục công trình xây dựng trong cửa hàng không đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn CHXD, một số cửa hàng vi phạm lộ giới do đường giao thông mới được nâng cấp mở rộng sau khi đã có cửa hàng.

Qua khảo sát kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho thấy có tới 70% số cửa hàng  phải cải tạo và nâng cấp chủ yếu thuộc các dạng sau:

- Mở rộng mặt bằng, hoặc điều chỉnh vị trí đặt trang thiết bị do vi phạm lộ giới.

- Bổ sung các hạng mục công trình theo quy mô cấp loại đổi mới trang thiết bị.

- Trang bị, bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy mới.

- Cải tạo hệ thống xử lý xăng, dầu, nước thải, chống ô nhiễm môi trường, đảm bảo thông số Pb giới hạn trong không khí khu vực xung quanh theo TCVN-5937: 1995 (trung bình 24 giờ = 0,005)

+ Hướng xử lý đối với các cửa hàng phải nâng cấp, mở rộng như sau:

2.3.1.1/ Cửa hàng thuộc phạm vi nội đô (các phường thuộc thị xã và thị trấn các huyện):

a. Những cửa hàng có tổng diện tích đất dưới 300m2 (không kể diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân và đường cho xe ra vào cửa hàng): Cho phép tồn tại đến 31/12/2012 nhưng phải đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và môi trường. Nếu sau 31/12/2012 không mở rộng được diện tích đất theo QCVN 07:2010/BXD phải di dời hoặc chuyển đổi công năng.

b. Đối với cửa hàng có tổng diện tích chiếm đất từ 300m2 trở lên (không tính diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành cửa hàng và đường cho xe ra vào cửa hàng) được tiếp tục kinh doanh. Các cửa hàng này phải xây dựng tường ngăn cháy theo quy định về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo về môi trường.

- Tổng diện tích chiếm đất từ 300m2 đến dưới 500m2: Chỉ được xây dựng cửa hàng loại 03 theo QCVN 07:2010/BXD Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

- Tổng diện tích chiếm đất từ 500m2 đến dưới 1.000m2: Chỉ được xây dựng cửa hàng loại 02.

- Tổng diện tích chiếm đất từ 1.000m2 trở lên: Được xây dựng cửa hàng loại 01 theo QCVN 07:2010/BXD.

2.3.1.2/ Các cửa hàng xăng dầu còn lại (trên QL22 và các tuyến đường khác):

a. Có tổng diện tích chiếm đất tối thiểu từ 1.200m2 trở lên (tính cả diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành của cửa hàng và đường cho xe ra vào cửa hàng) được tiếp tục kinh doanh nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và môi trường.

- Tổng diện tích chiếm đất từ 1.200m2 đến dưới 2.400m2: Chỉ được xây dựng cửa hàng loại 03 theo Quyết định số 85/QĐ-UB, ngày 05 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh.

- Tổng diện tích chiếm đất từ 2.400m2 đến dưới 4.000m2: Chỉ được xây dựng cửa hàng loại 02 theo Quyết định số 85/QĐ-UB, ngày 05 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh.

- Tổng diện tích chiếm đất từ 4.000m2 trở lên: Được xây dựng cửa hàng loại 01 theo Quyết định số 85/QĐ-UB, ngày 05 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh.

b. Có tổng diện tích chiếm đất dưới 1.200m2: Cho phép tồn tại đến 31/12/2012 nhưng phải đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và môi trường. Nếu sau 31/12/2012 không mở rộng diện tích đất được tối thiểu bằng 1.200m2  phải di dời, hoặc chuyển đổi công năng.

- 2.3.2. Quy hoạch CHXD xây dựng mới theo địa bàn huyện, thị.

2.3.2.1- Thị xã Tây Ninh

Sau năm 2010 thị xã Tây Ninh sẽ là đô thị loại III. Quy mô dân số dự kiến vào năm 2010 là 150 ngàn người, năm 2020 sẽ là 230 ngàn người; với diện tích là 140,00 km2. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 45 CHXD; khu nội thị có 18 CHXD đã đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của dân cư nên không phát triển thêm cửa hàng mới. Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn thị xã sẽ phát triển thêm 07 CHXD tại các khu vực sau:

-  Xã Bình Minh: Bổ sung mới 02 CHXD tại các vị trí sau:

1. Tại khu vực ấp Bàu Lùn

2.  Đường Giồng Cà

-  Xã Ninh Thạnh: 02  CHXD:

1. Lộ Bình Dương (Ninh Hòa)

2. Ấp Ninh Lợi (Liên xã)

-  Xã Tân Bình: 01 CHXD tại khu vực gần UBND xã

-  Xã Thạnh Tân: 01 CHXD trên đường 784 ấp Thạnh Hiệp

-  Phường 1: 01 CHXD trên đường 786 giáp huyện Châu Thành

Đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn thị xã Tây Ninh sẽ có 51 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.2- Huyện Trảng Bàng

Đến năm 2020 huyện Trảng bàng sẽ là đô thị loại IV, với vị trí khu trung tâm công nghiệp của tỉnh và là trung tâm dịch vụ trên tuyến đường xuyên Á. Vì vậy trên địa bàn huyện sẽ phát triển các cơ sở dịch vụ khu công nghiệp, giao thông, du lịch, văn hóa, lịch sử. Dự kiến đến năm 2020 Trảng Bàng sẽ 280 ngàn dân, trong đó dân cư đô thị chiếm 75%, diện tích của huyện là 340,23 km2.

Hiện nay trên địa bàn huyện Trảng Bàng có 33 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 09 CHXD (trong đó: 02 CHXD ven sông) tại các khu vực sau:

-  Xã Bình Thạnh: 01 CHXD tại Ngã tư  ấp Bình Phú  (đường 786)

-  Xã Phước Chỉ : 02 CHXD tại:

1. Ngã tư Truông Dầu (đường 786)

2.Ven sông Vàm Cỏ Đông (tại khu vực ấp Phước Bình)

-  Xã An Hòa: 02 CHXD.

1.Cầu Bình Thủy ấp An Lợi

2.Cầu Hàng ấp An Hội

- Xã Phước Lưu: 02 CHXD

1. Ấp Phước Giang (cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông gần cảng Bourbon).

2. Gò Ngãi ấp Phước Tân

- Xã Lộc Hưng

1. Ngã 3 Lộc Thành.

- Xã Hưng Thuận.

1. Ngã 3 Lộc Trị

Đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn huyện Trảng Bàng sẽ có 42 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.3- Huyện Gò Dầu

Theo quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020 thị trấn Gò Dầu sẽ là đô thị loại IV, có diện tích là 250,70 km2. Dân số năm 2010 sẽ là 150 ngàn người, năm 2020 là 200 ngàn người.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 32 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 06 CHXD (trong đó: 03 CHXD ven sông) như sau:

-  Xã Hiệp Thạnh.: 01 CHXD ven sông tại ấp Đá Hàng.

-  Xã Phước Trạch: 02 CHXD

1. Cửa hàng ven sông tại ấp Xóm Mía

2. Ấp Cây Nính.

-  Xã  Thạnh Đức: 02 CHXD

1. Cửa hàng ven sông tại ấp Bến Đình.

2. Tại ấp Trà Vỏ.

-  Xã Phước Đông: 01 CHXD tại  ấp Phước Đức B

Đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn huyện Gò Dầu sẽ có 33 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.4- Huyện Bến Cầu

Theo quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020 Bến Cầu sẽ là thị xã thuộc tỉnh, là trung tâm kinh tế cửa khẩu, là đô thị cửa khẩu quốc tế nằm trên đường xuyên Á. Năm 2010 Bến cầu sẽ có 90 ngàn dân và đến năm 2020 sẽ là 120 ngàn dân, dân cư đô thị chiếm 50%, diện tích 233,32 km2.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 18 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 16 CHXD (trong đó: 02 CHXD ven sông) như sau:

-  Xã An Thạnh: 02 CHXD:

1. Tại ấp Bến (ven sông Vàm Cỏ Đông).

2. 01 CH trên đường đi Bình Thạnh - Trà Cao tại ấp Voi.

-  Xã Lợi Thuận: 02 CHXD:

1. 01 CH Giáp ranh xã Tiên Thuận (tỉnh lộ 786) ấp Thuận Tây.

2. 01 CH cặp tỉnh lộ 786 đi Long An.

-  Xã Long Thuận: 03 CHXD:

1. Ngã 4 đường đi Long Hưng- cầu Thúc Múc.

2. Gần cầu  Long Hưng.

3. Ấp long An xã Long Thuận.

-  Xã Long Khánh: 02 CHXD

1. Ấp Long Châu tỉnh lộ 786.

2. Trên tuyến đường đi Long Khánh - Bàu Nổ tại ấp Long Thịnh.

-  Xã Long Chữ: 02 CHXD

1. Gần ranh giới xã Long Vĩnh (tỉnh lộ 786).

2. Đối diện đình Long Chữ ấp Long Giao (tỉnh lộ 786)

-  Xã  Long Phước: 02 CHXD

1. Ngã 3 Mã Đá Đỏ, ấp Phước Trung

2.  01 CH tại ấp Long Tân.

-  Xã Tiên Thuận: 01 CHXD Tại  Bến Đình, ấp B (ven sông VCĐ).

-  Xã An Thạnh: 01 CHXD Tại ấp Bến.

-  Xã Long Giang.: 02 CHXD:

1.Tại Ngã 3 Cao Su đi cầu Gò Cầy.

2.Tại xã Long Giang có 01 Cửa hàng đang xây dựng tại ấp Cao Su đường Long Giang - Long Phước.

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu sẽ có 29 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.5- Huyện Hòa Thành

Đến năm 2010 dân số của huyện Hòa thành sẽ là 150 ngàn người và đến năm 2020 sẽ là 170 ngàn; diện tích 83,12 km2, trên địa bàn huyện có 02 Khu công nghiệp Bến Kéo và Trường Hòa được bố trí các ngành công nghiệp chế biến hoa quả, lắp ráp điện tử, sản xuất các sản phẩm gang, nhôm, mây tre xuất khẩu.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 16 CHXD (có 04 CHXD ven sông) như sau:

-  Xã Long Thành Trung: 02 CHXD.

1. Đường Trần Phú  (ấp Long Chí).

2. Đường Nguyễn Chí Thanh (ấp Long Chí).

3. Quốc lộ 22B (ấp Long Trung).

-  Xã Long Thành Nam: 03 CHXD.

1. Đường Nguyễn Chí Thanh  (ấp Long Khương).

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông (ấp Long Yên).

3. Cửa hàng ven sông (ấp Long Bình).

- Xã Trường Đông: 02 CHXD.

1. Đường  Nguyễn Lương Bằng, (ấp Trường Đức).

2. Cửa hàng ven sông  Vàm Cỏ Đông (tại khu vực ấp Trường Đức).

- Xã Trường Tây: 02 CHXD.

1. Đường Ngô Quyền.

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông (tại khu vực ấp Trường Huệ)

- Xã Trường Hòa: 04 CHXD.

1. Đường Trịnh Phong Đáng (ấp Trường Thiện).

2. Ngã 3 cầu Trường Long đến giáp ranh xã Chà Là-DMC

3. Đường đi cầu Bà Mai (ấpTrường Xuân).

4. Đường đi cầu Ông Hổ ấp Trường Cửu.

- Xã Hiệp Tân:

1. Cửa hàng trên quốc lộ 22B đi cầu Nổi (tại khu vực ấp Hiệp Hòa).

- Xã Long Thành Bắc  01 CHXD:

1. Trên đường đi Sân Cu (ấp Long Đại).

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hòa Thành sẽ có 61 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.6- Huyện Châu Thành

Diện tích của huyện Châu Thành là 571,25 km2; dự kiến đến năm 2010 dân số sẽ là 130 ngàn người và đến năm 2020 sẽ là 150 ngàn. Trên địa bàn huyện có Khu thương mại dịch vụ Phước Tân và Khu công nghiệp Thanh Điền.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 31 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 24 CHXD (trong đó: 05 CHXD ven sông) như sau:

-  Xã Đồng Khởi: bổ sung  01 CHXD (tại khu vực ấp Chòm Dừa).

-  Xã Thái Bình: 01 CHXD (tại khu vực ấp Suối Muồn).

-  Xã An Cơ: 01 CHXD (tại khu vực ấp Vịnh).

-  Xã Phước Vinh: 03 CHXD.

1. Tại khu vực (ấp Phước Hòa).

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông  tại Bến Băng Dung (ấp Phước Lộc).

3. Tại ngã 03 đường vào Vàm Trảng Trâu (ấp Phước Trung).

- Xã Hảo Đước: 01CHXD ven sông Vàm Cỏ Đông (tại ấp Bến Trường)

- Xã Hòa Thạnh: 02 CHXD:

1. Tại ấp Hiệp Phước.

2. Tại bến phà Cây Ổi CHXD ven sông Vàm Cỏ Đông (ấp Cây Ổi).

- Xã Thành Long: 02 CHXD:

1. Tại ấp Thành Nam.

2. Tại cửa khẩu Phước Tân ấp Thành Trung.

-  Xã An Bình: 02 CHXD

1. Ấp Thanh Bình.

2. Ấp An Điền.

-  Xã Trí Bình: 03 CH XD:

1. Ấp Tầm Long.

2. Bến thủy nội địa CHXD ven sông Vàm Cỏ Đông (ấp Xóm Ruộng).

3. Tại ngã 3 đường D14 An Cơ - Hảo Đước (ấp Tầm Long).

- Xã Long Vĩnh:  02 CHXD:

1. Tại ấp Long Chẩn.

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông (gần cầu Gò Chai ấp Long Chẩn)

- Xã Thanh Điền: 03 CHXD:

1. Tại ấp Thanh Phước.

2. Ấp An Hòa. (giao lộ An Bình - Thanh Điền)

3. Ấp Thanh Phước. (giao lộ 786-An Bình - Thanh Điền).

- Xã Ninh Điền bổ sung 02 cửa hàng:

1. Ấp Gò Nổi (Cụm công nghiệp Ninh Điền).

2. Tại ấp Bến Cừ (đường vào ĐBP 845- làng Thanh Niên)

- Xã Hòa Hội bổ sung 01 cửa hàng:

+ Tại ấp Hòa Bình (ngã 4 UBND xã cũ).

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ có 53 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2. 7- Huyện Dương Minh Châu

Dự kiến đến năm 2010 dân số huyện Dương Minh Châu sẽ có 105 ngàn người và đến năm 2020 sẽ là 125 ngàn người; diện tích là 453,11 km2.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 41 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 11 CHXD (trong đó: 01 CHXD ven sông) như sau:

- Xã Suối Đá: 04 CHXD.

1. Đường ĐH10

2. Đường Suối Đá - Kedon

3. Đường Suối Đá - Tân Châu.

4. Đường 790 Nuối Bà

-  Xã Bến Củi: 01 CHXD trên đường 789 ấp 01(ven sông Sài Gòn)

-  Xã Chà Là:  01 CHXD trên Đường Chà Là - Trường Hòa.

-  Xã Truông Mít: 02 CHXD .

1.Trên Đường 784 ấp Thuận Tân

2. Ấp Thuận An.

-  Xã Phước Minh: 02 CHXD.

1. Đường 781 (Bờ hồ)

2. Đường Phước Minh - Kênh Đông.

- Xã Lộc Ninh: 01 CHXD trên đường ĐH1 (nối dài)

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu sẽ có 51 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.8- Huyện Tân Châu.

Là huyện có thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng và có diện tích đất trồng cao su lớn nhất tỉnh; trên địa bàn co nhà máy đường BourBon và máy sản xuất vật liệu xây dựng 60 ha. Đến năm 2020 dân số của huyện sẽ là 125 ngàn người, diện tích 1.110,39 km2.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 35 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 15 CHXD như sau:

-  Xã Tân Hưng: 02 CHXD.

1. Đối diện Nhà máy đường BourBon

2. Đường Bàu Vuông (giáp ranh huyện Dương  Minh Châu).

-  Xã Suối Ngô: 02 CHXD.

1.  Ấp 1 (tỉnh lộ 794)

2.  Ngã 3 Sóc Tà Em

-  Xã Tân Hòa: 02 CHXD.

1.  Ngã 3 suối bà Chiêm

2.  Ngã 3 ấp Tân Thuận

-  Xã Tân Hội: 02 CHXD.

1. Ngã 4 đường Thiện Ngôn - Tân hiệp

2. Ấp Hội Tân (đường 785)

-  Xã Tân Phú: 01 CHXD tại ấp Tân Thuận  (ngã 3 đường 793 vào nông  trường Thạnh Bình).

-  Xã Tân Hiệp: 01 CHXD tại ấp Hội Thắng (ngã 3 đường 785 và đường Thiện Ngôn TL 793).

-  Xã Tân Thành: 02 CHXD.

1. Ấp Tân Hiệp.

2. Ấp Đồng kèn.

-  Xã Tân Đông: 01 CHXD.

1. Khu vực cửa khẩu Trạm I (đồn Biên phòng 819).

-  Xã Tân Hà: 02 CHXD.

1. Khu vực cửa khẩu trạm II, Đồn Biên phòng 821.

2. Ấp Tân Lâm (ngã 3 Xe cháy).

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Châu sẽ có 50 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2.3.2.9- Huyện Tân Biên.

Đến năm 2010 dân số của huyện sẽ có khoảng 85 ngàn người và đến năm 2020 sẽ có 100 ngàn người, diện tích 835,20 km2. Huyện Tân Biên có Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát và 2 Cụm công nghiệp Suối Cạn và Thanh Xuân.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 29 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 08 CHXD như sau:

-  Xã Thạnh Tây: 02 CHXD.

1. Khu vực giáp ranh thị trấn.

2. Trên QL 22  (đầu sân bay Thiện Ngôn)

-  Xã Thạnh Bình: 01 CHXD tại ấp Thạnh Tân.

-  Xã Thạnh Bắc: 01 CHXD trên  Đường Thiện Ngôn –Tân Hiệp.

-  Xã Trà Vong: 01 CHXD Tại khu vực ấp Trà Hiệp

-  Xã Mỏ Công: 01 CHXD Ngã 4 ấp Thanh Xuân về xã Thạnh Bình.

-  Xã Hòa Hiệp: 01 CHXD Ngã 4 chợ Hòa Hiệp đến cầu Suối Tre.

-  Xã Tân Bình: 01 CHXD ấp Tân Nam.

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Biên sẽ có 37 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 309 CHXD, từ nay đến năm 2020 dự kiến sẽ xây dựng mới 112 CHXD, như vậy tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh đến 2020 là 421 CHXD.

- 2.4. Nhu cầu đất xây dựng.

| - Số - TT | Loại Cửa hàng | Số lượng cửa hàng | Diện tích/CHXD | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Loại I | 15 | 4.000m2 | 60.000m2 |
| 02 | Loại II | 97 | 2.400m2 | 232.800m2 |
| Cộng |  | 112 |  | 292.800m2 |

2.5. Tổng hợp hệ thống mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

| Số TT | Huyện, thị xã | CHXD hiện có | CHXD xây mới |  | CHXD năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010-2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | Thị xã Tây Ninh | 45 | 05 | 02 | 51 |
| 2 | H. Trảng Bàng | 33 | 07 | 02 | 42 |
| 3 | H. Gò Dầu | 32 | 04 | 02 | 33 |
| 4 | H. Bến Cầu | 18 | 10 | 06 | 29 |
| 5 | H. Hòa Thành | 45 | 09 | 07 | 61 |
| 6 | H. Châu Thành | 31 | 10 | 14 | 53 |
| 7 | H. Dương Minh Châu | 41 | 07 | 04 | 51 |
| 8 | H. Tân Châu | 35 | 10 | 05 | 50 |
| 9 | H. Tân Biên | 29 | 05 | 03 | 37 |
| Tổng cộng |  | 309 | 67 | 45 | 421 |

3. Khái toán nhu cầu vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư.

- 3.1. Khái toán vốn đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.

Bảng khái toán tổng vốn đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch  giai đoạn 2010 - 2020

ĐVT: Triệu đồng

| Loại cửa hàng xăng dầu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Cửa hàng XD loại I | 15 | 6.000 | 90.000 |
| - Cửa hàng XD loại II | 97 | 4.000 | 388.000 |
| - Tổng cộng | 112 |  | 478.000 |

3.2. Phân kỳ vốn đầu tư.

- Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có khoảng 421 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong đó  xây dựng mới khoảng 112 cửa hàng. Dự kiến trong giai đoạn 2010-2015 sẽ xây dựng 67 CHXD, giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ xây dựng 45 CHXD. Tổng số vốn đầu tư dự kiến khoảng 478 tỷ đồng. Như vậy giai đoạn 2010 đến 2015 sẽ đầu tư khoảng 286 tỷ đồng và giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ đầu tư 192 tỷ đồng.

- PHẦN THỨ TƯ

- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

- I. Giải pháp về vốn đầu tư.

Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu do các chủ đầu tư mở cửa hàng kinh doanh tự huy động và bố trí sử dụng. Đất để xây dựng cửa hàng trên từng địa bàn sẽ do chủ đầu tư tự sang nhượng. Trường hợp có đất công Nhà nước sẽ cho thuê hoặc bán thông qua đấu giá theo quy định hiện hành. Thời gian thuê đất được xác định thống nhất và theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Đối với cửa hàng xây dựng mới: Các hạng mục công trình cơ bản phục vụ cho kinh doanh xăng dầu như: Hệ thống bồn, bể chứa, trụ bơm, văn phòng, hệ thống PCCC, xử lý môi trường, nhà vệ sinh công cộng... phải hoàn thành trước khi đưa cửa hàng vào sử dụng. Các hạng mục khác như: Xưởng sửa chữa, nơi vệ sinh phương tiện, cửa hàng mua sắm, cửa hàng ăn uống... tùy theo sự phát triển của nhu cầu người tiêu dùng, chủ cửa  hàng lựa chọn thời điểm đầu tư cho phù hợp tránh lãng phí vốn đầu tư; phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất chuyên dùng lần đầu ít nhất là 1.100m2. khi xây dựng các hạng mục công trình khác thì tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất tiếp theo tương ứng.

II. Giải pháp về bố trí địa điểm, diện tích, khoảng cách xây dựng cửa hàng xăng dầu mới.

a/ Xác định vị trí địa điểm: Do tính đặc thù của xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch, thương nhân đầu tư, kinh doanh trên cơ sở quy hoạch định hướng của Nhà nước nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy địa điểm quy hoạch dự kiến xây dựng mới cửa hàng xăng dầu là địa chỉ mở, mang tính khu vực và vùng lân cận. Trong quy hoạch chỉ xác định vị trí tại ấp, xã, tuyến đường ... vì vậy khi thương nhân có nhu cầu xin mở cửa hàng phòng Công thương huyện, Phòng kinh tế Thị xã có trách nhiệm thẩm định vị trí quy hoạch và đảm bảo khoảng cách tối thiểu cho phép theo quy định thì tham mưu cho UBND huyện, thị xã cho chủ trương mở cửa hàng xăng dầu.

Riêng đối với địa điểm thuộc các xã biên giới và trên đường quốc lộ. Sở Công thương sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương.

Nhà nước khuyến khích thương nhân mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các xã vùng nông thôn, vùng sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

b/ Diện tích chiếm đất các cửa hàng xăng dầu mới: Cho phép chủ đầu tư được co, giãn số đo mặt tiền và chiều sâu tối đa 10% nhưng tổng diện tích chiếm đất ít nhất là 4.000m2 đối với cửa hàng loại I và 2.400 m2 đối với cửa hàng hàng loại II.

c/ Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu: Nếu đường không có dải phân cách cứng thì khoảng cách giữa 02 cửa hàng xăng dầu ít nhất phải đạt 01km (được giảm 05%). Nếu đường có dải phân cách cứng thì cửa hàng cùng phía cách nhau tối thiểu 01 km (được giảm 05%), cửa hàng khác phía không quy định khoảng cách.

- III/ Giải pháp xử lý đối với những cửa hàng phải giải tỏa di dời; nâng cấp cải tạo.

Đối với những cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo hoặc giải tỏa, di dời: Sở Công thương phối hợp với Ủy ban nhân nhân các huyện, thị xã kiểm tra và xác định lại các hạng mục phải nâng cấp, cải tạo hoặc thuộc diện phải giải tỏa, di dời, chủ cửa hàng phải thực hiện trước 31/12/2012 và tất cả các cửa hàng phải đạt diện tích quy định theo cấp loại; 100% cửa hàng sử dụng trụ bơm điện tử để đong rót xăng dầu, có hố ga thu gom nước thải nhiễm xăng dầu và xử lý trước khi đưa ra môi trường.

Đến hết thời hạn nói trên Sở Công thương đề nghị  UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở KHCN, Sở Giao thông - Vận tải để kiểm tra nếu chủ cửa hàng không thực hiện đảm bảo đúng theo quy định sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- IV. Giải pháp về công nghệ, môi trường và đảm bảo an toàn kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các cửa hàng phải được xây dựng dựa trên thiết kế kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu theo từng loại hình và quy mô đã được chuẩn hóa tại các bộ tiêu chuẩn Quốc gia. Từ quầy hàng, trụ bơm, bồn chứa, hệ thống phòng cháy, hệ thống cấp thoát nước, đường ra vào cho phương tiện, khu vệ sinh …

Phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật đối với cửa hàng xăng dầu. Con người là vốn quý vì vậy vấn đề an toàn và môi trường là hết sức quan trọng, cần phải đặt lên hàng đầu.

- 1-. Giải pháp công nghệ.

Nhập hàng: Xăng dầu được vận chuyển từ các kho đầu mối trong tỉnh bằng xà lan, ghe chuyên dùng hoặc xe bồn nhập vào các bồn chứa qua hệ thống nhập kín bằng phương pháp tự chảy hoặc bơm đẩy. Mỗi bể chứa có một hệ thống nhập riêng biệt, tại hố van đầu bể, ống nhập được lắp đặt van chặn để bảo đảm an toàn khi vận hành.

Xuất: Xăng dầu được hút từ bể chứa và xuất bán cho các phương tiện  qua trụ bơm, tại hố van đầu bể chứa, ống hút được lắp đặt các van chặn. Mỗi trụ bơm có một hệ thống xuất riêng biệt.

Dự trữ và bảo quản: Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và chống tổn thất do bay hơi, xăng dầu được bảo quản trong bồn chứa chôn ngầm. Các bồn  chứa phải được chế tạo bằng thép được thử bền, thử kín, bọc chống gỉ.

Để đảm bảo an toàn cho bồn chứa, mỗi bồn chứa xăng dầu được lắp hệ thống van thở và bình ngăn tia lửa riêng biệt.

Tự động hóa: Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và phù hợp trình độ khoa học công nghệ của khu vực và thế giới, nhằm xây dựng cửa hàng xăng dầu an toàn, hiện đại, văn minh và đảm bảo uy tín đối với khách hàng, cửa hàng xăng dầu sẽ chọn dùng các thiết bị tự động hóa sau:

Bán hàng: Chỉ dùng trụ bơm xăng dầu loại điện tử, có nút đặt tự động cấp hàng theo khối lượng hoặc số tiền mà khách hàng cần mua, đảm bảo được tính mở và sự tương thích trong tương lai. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng khi có nhu cầu  thì  lắp đặt các thiết bị bán hàng bằng thẻ từ để phù hợp với yêu cầu hội nhập.

Khu bồn bể: Sử dụng thiết bị đo mức xăng dầu tự động, có hiển thị tại chỗ và truyền dẫn tín hiệu về văn phòng  xử lý.

Khu văn phòng cửa hàng: Lắp đặt mạng máy tính với phần mềm quản lý chuyên ngành để cập nhật số liệu nhập xuất, theo dõi báo cáo, xử lý quyết toán theo định kỳ.

Tất cả các cửa hàng xăng dầu trong một hệ thống được nối mạng quản lý thống nhất thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo thông tin thông suốt, truyền dẫn đầy đủ các tư liệu, báo cáo và thông tin chỉ đạo cần thiết. Quản lý theo mạng sẽ giúp cho việc thống kê, báo cáo và chỉ đạo kinh doanh được thuận tiện, kịp thời và chính xác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

- 2- Giải pháp xây dựng.

Tiêu chuẩn thiết kế:

- Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình. TCVN 2622-1995 và TCVN 5684-1992.

- Thiết kế cửa hàng xăng dầu  TCVN 4530-1998.

Cửa hàng xăng dầu loại I: Cửa hàng xăng dầu loại I phải có đầy đủ các chức năng của một trạm dịch vụ xăng dầu tổng hợp và được phát triển trên cơ sở quy mô của cửa hàng xăng dầu loại II. Khu vực nhà nghỉ, nhà ăn uống và bãi đỗ xe  được bố trí liên hoàn với khu vực bán xăng dầu và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện tạo thành một tổ hợp các công trình dịch vụ thống nhất. Tuy vậy, khu vực nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống và bãi đậu phương tiện có thể được quản lý và hoạt động độc lập.

Cửa hàng xăng dầu loại II: Chức năng của cửa hàng xăng dầu loại này là cung cấp các sản phẩm xăng dầu, hàng hóa nhu yếu phẩm và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện. Cửa hàng tự chọn được bố trí hợp lý trong cùng một khu vực và được bố trí cạnh luồng ra vào của phương tiện.

Mái che trụ bơm được bố trí ở vị trí trung tâm khuôn viên cửa hàng, tạo các luồng đường ra vào cửa hàng thoáng rộng. Nhà giao dịch, bán hàng hợp khối với mái che trụ bơm, thuận tiện cho việc giao dịch. Cầu rửa xe độc lập được bố trí phía sau khối mái che và nhà văn phòng.

Các hạng mục khác như: Bồn bể đặt ngầm, trạm cấp nước sạch được bố trí cách xa với khu vực bán xăng dầu theo quy định hiện hành.

- 3- Giải pháp kiến trúc:

Các hạng mục kiến trúc của cửa hàng được thiết kế theo hướng tạo từng khối có chức năng cụ thể, với nhịp nhà và hình thức kiến trúc thống nhất. Các hạng mục này có thể được xây dựng một cách độc lập cũng như có khả năng kết hợp linh hoạt với nhau trong một công trình. Giải pháp này thích hợp với quá trình phát triển cửa hàng theo từng bước đầu tư, mang  tính điển hình hóa xây dựng cao.

Sử dụng vật liệu khó cháy chủ yếu là bê tông cốt thép, gạch, đá, tôn kẽm và thép tấm các loại. Không sử dụng các loại vật liệu dễ cháy và dẫn cháy trong xây dựng công trình xăng dầu. Việc sử dụng các kết cấu bê tông cốt thép sẽ an toàn hơn khi có gió bão và tăng tuổi thọ công trình do ít bị ăn mòn so với kết cấu nhà thép tiền chế.

Việc lựa chọn các giải pháp xây dựng sẽ được xác định trong dự án xây dựng từng công trình cụ thể.

- 4- Giải pháp cấp điện.

Phương án cấp điện: Lưới điện quốc gia đã được kéo đến hầu hết các địa phương trong tỉnh. Việc cung cấp điện cho các cửa hàng xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh nhìn chung thuận lợi.

- Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải của cửa hàng xăng dầu là lưới điện quốc gia, các yêu cầu về lắp đặt trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 4756-89

- Ở những nơi không có điện lưới quốc gia có thể sử dụng máy phát điện cỡ nhỏ, ống xả máy nổ phải có bộ dập tàn lửa và dây dẫn được bọc cách điện.

Thiết kế: Hệ thống dây dẫn điện được sử dụng trong cửa hàng xăng dầu là các loại cáp ngầm chôn trong tường hoặc dưới đất, các loại thiết bị khác như công tắc, đèn, cầu dao... phải là thiết bị được bọc kín và cách điện tốt. Cấm tuyệt đối việc sử dụng các loại thiết bị hở như: cầu dao, công tắc, ổ cắm đặt gần trụ bơm xăng dầu.

Cách lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải theo các yêu cầu sau:

+ Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu.

+ Cáp đặt ngầm trực tiếp trong lòng đất phải dùng loại cáp ruột đồng cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu, có vỏ chì bảo vệ. Trường hợp không có vỏ chì bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải được luồn trong ống nhựa tổng hợp hoặc đặt trong đường hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Cấm đặt cáp điện chung trong đường hào đặt ống dẫn xăng dầu.

+ Tất cả các đường cáp đặt ngầm khi vượt qua đường giao thông, các hạng mục xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu thì dây cáp phải được đặt trong ống thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi phía là 0,5m.

+ Trong một ống thép bảo vệ không được luồn cáp điện động lực và chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu…

+ Dây dẫn và cáp điện đi trong cửa hàng nhất thiết phải đặt trong ống bảo vệ; khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.

+ Đối với các bể chứa đặt nổi phải có hệ thống thu lôi chống sét đánh thẳng. Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện  yêu cầu các bể bằng thép phải hàn nối ít nhất mỗi bể 02 dây kim loại với hệ thống nối đất cảm ứng và chống tĩnh điện. Tại các vị trí nạp xăng dầu phải có dây nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nạp xăng dầu.

- 5- Giải pháp cấp nước.

Các cửa hàng xăng dầu đặt tại thị xã, các thị trấn, khu công nghiệp... có hệ thống đường ống cấp nước của các trạm cấp nước dân cư. Một số cửa hàng xăng dầu nằm xa khu dân cư và không có hệ thống cấp nước chung phải sử dụng nguồn nước từ các giếng nước ngầm.

Các cửa hàng loại I, II, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần có máy bơm hoặc tháp nước để cấp nước cho hệ thống chữa cháy, hệ thống nước sinh hoạt và đổ nước mui.

- 6- Giải pháp thoát nước và vệ sinh môi trường

Mặt bằng xây dựng cửa hàng được san lấp và tạo độ dốc thoát nước tự nhiên. Mặt bằng cửa hàng xăng dầu không được láng bằng bêtông nhựa đường.

Nước thải được chia ra hai loại: Không nhiễm xăng dầu và bị nhiễm xăng dầu.

- Nước không bị nhiễm xăng dầu bao gồm: Nước mưa trên nền, nước thải sinh hoạt được thải theo hệ thống hố ga, ống dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Nước nhiễm xăng dầu bao gồm: Nước vệ sinh mặt bằng, bãi đậu, rửa xe. Toàn bộ nước nhiễm xăng dầu được xử lý thông qua hệ thống lắng gạn cơ học hoặc bằng phương pháp hóa lý…, sau đó được kết nối với hệ thống thoát nước không nhiễm xăng dầu và được thoát ra ngoài. Nước thải nhiễm xăng dầu phải được xử lý đạt tiêu chuẩn: TCVN 5945-1995.

Khi nhập nhiên liệu hơi xăng dầu được thoát ra theo hệ thống van thở cao từ 3,5 đến 04m đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận.

Ngoài ra trong khuôn viên cửa hàng nên bố trí một số tiểu cảnh và hệ thống cây xanh nhằm điều hòa không khí và cải thiện môi trường.

- 7- Giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cửa hàng được trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu theo quy định tại TCVN 5684-1992 như: Bình tạo bọt chống cháy, bình C02  xách tay, hố cát, bể nước, mền sợi, bao bố, xô, xẻng... tường xây có bậc chịu lửa theo TCVN 2622-1995.

Các cửa hàng loại I, II, đều phải có tháp nước, máy bơm cấp nước cho hệ thống chữa cháy và bố trí các các họng cứu hoả xung quanh khu vực trụ bơm và trong phạm vi cửa hàng.

Nếu CHXD có bán khí đốt hoá lỏng thì tại gian hàng khí đốt phải trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định tại TCVN 6223-1996.

Các biển báo về an toàn PCCC như: C3ấm lửa, cấm hút thuốc... phải đặt tại khu vực cửa hàng, bể chứa.

Lắp đặt các biển hướng dẫn cho phương tiện ra vào. Có bảng nội quy cụ thể về an toàn PCCC. Các dụng cụ chữa cháy phải đặt ở xa những nơi dễ phát cháy; nhưng phải đảm bảo yêu cầu dễ thấy và dễ lấy.

- V. Các chính sách nhằm đảm bảo thực hiện các giải pháp thực hiện quy hoạch.

1/ Chính sách ưu đãi vốn đầu tư: Chủ đầu tư xây dựng cửa hàng mới, nâng cấp cải tạo cửa hàng xăng dầu và những cửa hàng trong diện phải di dời được vay vốn đầu tư tại ngân hàng thương mại.

2/ Chính sách về đất đai: Đất xây dựng mới, mở rộng cửa hàng xăng dầu do chủ đầu tư tự sang nhượng; trường hợp có đất công Nhà nước sẽ giải quyết cho chủ đầu tư thuê; giá cả và thời gian cho thuê tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Cho phép chủ đầu tư cửa hàng xăng dầu chuyển mục đích sử dụng đất theo phân kỳ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (chuyển lần đầu tối thiểu từ 1,100m2 ).

3/ Chính sách đối với cửa hàng phải di dời, giải tỏa: Đối với cửa hàng trong diện bắt buộc phải di dời giải tỏa hoặc chủ cửa hàng muốn di dời đến vị trí mới thì chủ cửa hàng được ưu tiên lựa chọn địa điểm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

VI/ Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch

- 1/ Các sở, ban, ngành tỉnh:

Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, do vậy Sở Công thương là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện “ Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thời kỳ đến năm 2020”.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công thương sẽ tổ chức công bố nội dung quy hoạch theo quy định. Thông báo cụ thể các vị trí dự kiến phát triển cửa hàng mới và những cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu cần phải khắc phục, điều chỉnh.

Sở Công thương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC... sự phối hợp này nhằm đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ hóa trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để dành quỹ đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Sở Xây dựng: Hướng dẫn cấp phép xây dựng cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và QCVN 07:2010/BXD. Thẩm định thiết kế các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Ngành Giao thông - vận tải: Xác định địa điểm, chỉ giới quy định trên các tuyến giao thông. Hướng dẫn thủ tục đấu nối vào đường giao thông, xem xét cấp phép sử dụng bến thủy nội địa đối với cửa hàng xăng dầu ven sông theo thẩm quyền... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục trước khi xây dựng.

Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm định hệ thống đo lường, phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Cảnh sát PCCC: Thỏa thuận thiết kế xây dựng, thiết kế hệ thống PCCC đối với các cửa hàng đã được cấp phép xây dựng. Thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra an toàn PCCC đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- 2/ UBND các huyện và thị xã:

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt địa điểm theo đúng quy hoạch và các quy định hiện hành, theo dõi tình hình phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; giao cho Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế thường xuyên báo cáo về Sở Công thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện, thị xã.

- Phối hợp với Sở Công thương và các ngành chức năng của tỉnh xử lý hoặc đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- VII. Kết luận

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược do Nhà nước thống nhất quản lý, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Do tầm quan trọng của mặt hàng xăng dầu nên nhà nước còn độc quyền quản lý và chỉ cho phép một số doanh nghiệp được kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu do các thành phần kinh tế cùng tham gia ở thị trường trong nước và đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước.

Do nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và việc bùng phát các phương tiện giao thông cá nhân nên trong những năm gần đây, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách ồ ạt và đa dạng, tuy có những mặt tích cực như cung ứng đủ và thuận tiện cho nhu cầu tiêu dùng, góp phần xóa bỏ độc quyền trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu của các DNNN, huy động được vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Nhưng do quá trình hình thành và phát triển tự phát nên hệ thống kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng đã bộc lộ nhiều thiếu sót bất cập, biểu hiện trước hết là sự mất cân đối về số lượng cửa hàng so với nhu cầu thực tế.

Việc xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 sẽ góp phần thực hiện tốt việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các đối tượng tiêu dùng trong xã hội, giải quyết các đòi hỏi của doanh nghiệp, việc xây dựng mới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo xu hướng từng bước thực hiện yêu cầu về văn minh, hiện đại và phù hợp với các quy định hiện hành trong kinh doanh xăng dầu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian tới.

Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 thay thế các Quyết định số 85/QĐ-UB, ngày 05/02/2004 và Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND, ngày 31/5/2007 trên cơ sở mang tính kế thừa, chọn lọc có điều chỉnh một số cửa hàng chưa đúng với quy định hiện hành và có lộ trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng các cửa hàng hiện có, bổ sung quy hoạch mới 112 điểm với 15 cửa hàng loại I và 97 cửa hàng loại II, trong đó quy hoạch cửa hàng trên các tuyến giao thông đường sông, các khu vực có tiềm năng phát triển, nhất là đối với khu đô thị công nghiệp mới và các địa bàn nông thôn. Đồng thời giải quyết được cân đối trên địa bàn và làm cơ sở cho việc đấu nối giao thông. Tạo được chính sách, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển./.

TRÍCH QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 07: 2010BXD

CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

6.2. Hệ thống các trạm xăng dầu đô thị

6.2.1. Phân cấp các trạm xăng dầu

1) Căn cứ vào dung tích chứa xăng dầu, trạm xăng dầu được phân cấp theo quy định tại bảng 6.1:

Bảng 6.1. Phân cấp trạm xăng dầu

| Cấp trạm xăng dầu | Tổng dung tích, m3 |
| --- | --- |
| 1 | > 61 - 150 |
| 2 | 16 - 61 |
| 3 | 3 <16 |

2) Xây dựng các trạm xăng dầu trong đô thị có dung tích lớn hơn 150m3 phải được thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền.

6.2.2. Vị trí xây dựng trạm xăng dầu

1) Khoảng cách an toàn từ tường rào trạm xăng dầu đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100m, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50m;

2) Khoảng cách giữa các trạm xăng dầu liền kề nhau tối thiểu là 300m.

3) Trạm xăng dầu có kèm theo các dịch vụ khác như căng tin, rửa xe, vệ sinh công cộng thì các công trình dịch vụ này phải cách khu vực bể chứa và cột bơm xăng dầu ít nhất là 10 m.

4) Diện tích đất tối thiểu của các trạm xăng dầu được quy định tại bảng 6.2.

Bảng 6.2. Diện tích đất tối thiểu của một trạm xăng dầu

| Cấp của trạm xăng dầu | Diện tích đất, (m2) |
| --- | --- |
| 1 | 3.000 (1.000) |
| 2 | 2.000 (500) |
| 3 | 1.000 (300) |

Chú thích: Trị số ghi trong dấu ngoặc ( ) dùng cho nội đô. Diện tích chiếm đất nêu trong bảng trên

không kể đến diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành của trạm và đường cho xe ra vào trạm.

5) Đối với các công trình nhà ở và các công trình xây dựng khác tương tự xung quanh trạm xăng dầu (không kể nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa bậc I, II, nếu mặt tường về phía trạm xăng dầu là tường ngăn cháy (chiều cao của tường ngăn cháy tối thiểu là 2,2m) thì khoảng cách an toàn từ công trình đó đến tường rào trạm xăng dầu không quy định.

6) Chiều rộng đường trong trạm xăng dầu phải đảm bảo thuận tiện cho hoạt động xuất nhập hàng.

6.2.3. Nhà của trạm xăng dầu

1) Kết cấu xây dựng nhà của trạm xăng dầu phải có bậc chịu lửa tối thiểu là bậc II;

2) Nếu trạm xăng dầu có gian bán khí hóa lỏng thì khoảng cách phòng cháy chữa cháy của trạm phải đáp ứng cả quy định phòng cháy chữa cháy đối với trạm khí đốt.

6.2.4. Bể chứa xăng dầu

1) Bể chứa xăng dầu không được đặt trong hoặc dưới các gian nhà bán hàng của trạm;

2) Bể chứa xăng dầu đặt ngầm phải có biện pháp chống đẩy nổi, khi bị ngập lụt;

3) Bể chứa xăng dầu đặt ngầm dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể.

4) Bể chứa xăng dầu đặt ngầm phải được bọc chống gỉ, bể đặt nổi phải được sơn bảo vệ.

5) Bể chứa xăng dầu đặt nổi trên mặt đất phải có đê ngăn cháy phù hợp với các yêu cầu sau:

- Đê phải được xây dựng bằng vật liệu không cháy;

- Độ cao đê tối thiểu là 0,5m;

- Khoảng cách từ mép bể hình trụ nằm ngang đến chân đê phía trong không được nhỏ hơn 0,5 lần đường kính bể, nhưng không nhỏ hơn 1,2m;

- Dung tích có ích của đê không được nhỏ hơn dung tích bể chứa lớn nhất. Mức xăng tràn ra trong đê khi có sự cố phải thấp hơn mặt đê 0,1m;

- Khi một bể chứa cấp xăng dầu cho nhiều cột bơm thì mỗi cột bơm phải có đường ống hút riêng biệt.

- Bể chứa xăng dầu phải được lắp van thở và thiết bị ngăn lửa.

6.2.5. Đường ống công nghệ

1) Đường ống dẫn sản phẩm xăng dầu trong trạm xăng dầu phải được chế tạo từ vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.

2) Liên kết giữa các ống dẫn đặt nổi trên mặt đất bằng phương pháp hàn, bằng ren

hoặc bằng mặt bích. Liên kết giữa các ống đặt ngầm chỉ bằng phương pháp hàn.

3) Trường hợp đường ống công nghệ trong trạm xăng dầu đặt ngầm trong đất hoặc đặt trong mương, hào thì xung quanh ống phải chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn tối thiểu bằng 15cm.

4) Đường ống công nghệ đi song song với nhau phải đặt cách nhau ít nhất bằng 1 lần đường kính ống. Đối với đường ống liên kết bằng mặt bích đặt song song, khoảng cách giữa các ống ít nhất bằng đường kính mặt bích cộng thêm 03cm.

5) Đường ống công nghệ phải được bảo vệ chống ăn mòn.

6) Đường ống công nghệ tại các khu vực ô tô qua lại, phải được đặt trong ống lồng đặt ngầm hoặc trong mương, hào chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng phải được chèn kín bằng vật liệu không cháy. Độ sâu chôn ống phải đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền của toàn bộ hệ thống đường ống. Đường ống công nghệ qua đê phải được đặt trong ống lồng và chèn bằng vật liệu không cháy.

6.2.6. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

1) Trạm xăng dầu phải được cung cấp đủ nước sinh hoạt và nước chữa cháy.

2) Nước thải của trạm xăng dầu trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của đô thị hoặc khu dân cư phải được làm sạch phù hợp với yêu cầu của nơi tiếp nhận.

3) Chỉ được phép nối hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa vào sau khi công trình làm sạch nước thải nhiễm bẩn xăng dầu.

4) Hệ thống rãnh thoát nước mưa trong khu bể chứa xăng dầu nổi được phép làm kiểu hở. Vật liệu của hệ thống thoát nước là vật liệu không cháy.

TRÍCH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4530:1998

CỬA HÀNG XĂNG DẦU-YÊU CẦU THIẾT KẾ

Bảng 1 - Phân cấp cửa hàng xăng dầu

| Cấp cửa hàng | Tổng dung tích, m3 |
| --- | --- |
| 01 | > 61 - 150 |
| 02 | 16 - 61 |
| 03 | < 16 |

4.4. Phân loại các hạng mục công trình trong khu vực cửa hàng theo nguy hiểm cháy nổ được quy định trong bảng 02

Bảng 2 - Phân loại khu vực trong cửa hàng theo loại nguy hiểm cháy nổ

| Tên hạng mục công trình | Loại nguy hiểm cháy nổ (TCVN 5334-1991) |
| --- | --- |
| 1. Khu vực bể chứa xăng dầu, họng nạp, van thở và cột bơm | N-1c |
| 2. Khi cột bơm đặt trong nhà, buồng đặt cột bơm có thông gió cưỡng bức | N-1a |
| 3. Khi cột bơm đặt trong nhà, buồng đặt cột bơm không có thông gió cưỡng bức | N-1 |
| 4. Nơi chứa và bán dầu mỡ nhờn: - Trong nhà - Ngoài nhà | C-1 C-2 |

Chú thích:

1. N: Là ký hiệu nguy hiểm nổ.

2. C: Là ký hiệu nguy hiểm cháy.

5. Vị trí và mặt bằng xây dựng cửa hàng xăng dầu

5.1. Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải thuận tiện cho việc bố trí xe ra, vào phù hợp với yêu cầu quy hoạch thành phố thị xã, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy.

5.2. Trường hợp vị trí cửa hàng xăng dầu gần giao lộ phải bố trí đường ra, vào khu vực cửa hàng không làm ảnh hưởng đến giao thông chung.

5.3. Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể chứa của cửa hàng tới các công trình xây dựng ngoài khu vực cửa hàng không nhỏ hơn quy định trong bảng 03.

Bảng 3- Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể ranh giới của công trình ngoài khu vực của cửa hàng:

Đơn vị tính bằng mét

| Hạng mục xây dựng |  |  | Khoảng cách an toàn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cửa hàng cấp 01 |  | Cửa hàng cấp 02 |  | Cửa hàng cấp 03 |
|  |  |  | Cột bơm và cụm bể chứa đặt ngầm | Cột bơm và cụm bể chứa đặt nổi | Cột bơm và cụm bể chứa đặt ngầm | Cột bơm và cụm bể chứa đặt nổi | Cột bơm và cụm bể chứa đặt ngầm |
| Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa |  |  | 30 | 30 | 25 | 25 | 18 |
| Công trình công cộng |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng | Bậc chịu lửa | I; II | 12 | 15 | 6 | 12 | 5 |
|  |  | III | 15 | 20 | 12 | 15 | 10 |
|  |  | VI; V | 20 | 25 | 14 | 20 | 14 |
| - Đường dây điện trên cột - Đường dây thông tin quốc gia trên cột |  |  | 1,5 chiều cao cột |  | 1,5 chiều cao cột |  | 1,5 chiều cao cột |

Bảng 4 - Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng

Tính bằng mét

| Hạng mục | Bể chứa đặt ngầm | Bể chứa đặt nổi | Cột bơm | Khu bán hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bể chứa đặt ngầm | 0,5 | - | Không quy định | 2 |
| Bể chứa đặt nổi | - | 0,8 | 8 | 8 |
| Họng nạp kín | Không quy định | Không quy định | Không quy định | 3 |
| Cột bơm | Không quy định | 8 | Không quy định | Không quy định |
| Các hạng mục xây dựng khác | 5 | 10 | 5 | 5 |

Bảng 5- Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu

| Tên hạng mục cửa hàng | Bình bột (cái) |  | Cát (m3) | Xẻng (cái) | Chăn sợi (cái) | Phuy hoặc bể nước 200 lít |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >=25kg | >=4kg |  |  |  |  |
| 1. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 1, 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3. Cột bơm xăng dầu và nơi nạp xăng dầu | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 4. Nơi tra dầu mỡ | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. Nơi bán dầu nhờn và các sản phẩm khác | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 6. Phòng giao dịch bán hàng | - | 1 | - | - | - | - |
| 7. Phòng bảo vệ | - | 2 | - | - | - | - |
| 8. Máy phát điện trạm biến thế | 1 | - | - | - | - | - |

BẢNG TỔNG HỢP

“ ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020”



| TT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | THUỘC KHU VỰC | Loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | H. Trảng Bàng | 09 |  |  |  |
| 1 | Xã Bình Thạnh | 01 | 1- Ngã tư ấp Bình Phú (đường 786) | Biên giới | 2 |
| 2 | Xã Phước Chỉ | 02 | 1- Ngã tư Truông Dầu (đường 786) 2- Tại khu vực ấp Phước Bình (ven sông Vàm Cỏ Đông) | Biên giới Ven sông | 2 1 |
| 3 | Xã An Hòa | 02 | 1- Cầu Bình Thủy ấp An Lợi 2- Cầu Hàng ấp An Hội | Nội địa Khu CN | 2 2 |
| 4 | Xã Phước Lưu | 02 | 1-Ấp Phước Giang (gần Cảng Bourbon) 2- Gò Ngãi ấp Phước Tân | Ven sông Nội địa | 1 2 |
| 5 | Xã Lộc Hưng | 01 | 1- Ngã 3 Lộc Thành | Nội địa | 2 |
| 6 | Xã Hưng Thuận | 01 | 1- Ngã 3 Lộc Trị | Nội địa | 2 |
| II | H. Bến Cầu | 16 |  |  |  |
| 1 | Xã An Thạnh | 02 | 1.Tạ Ấp Bến(ven sông Vàm Cỏ Đông). 2. CH trên đường đi Bình Thạnh - Trà Cao (tại Ấp Voi). | Ven sông Nội địa | 1 2 |
| 2 | Xã Lợi Thuận | 02 | 1.CH Giáp ranh xã Tiên Thuận (tỉnh lộ 786 ấp Thuận Tây). 2- Cập tỉnh lộ 786 đi Long An | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 3 | Xã Long Thuận | 03 | 1- Ngã 3 đường đi Long Hưng - cầu Thúc Múc. 2- Ngã 3 xã đường đi Long An. 3- Ấp Long An | Biên giới Biên giới Biên giới | 2 2 2 |
| 4 | Xã Long Khánh | 02 | 1- Trên tuyến đường đi ấp Long Thịnh. 2- Tỉnh lộ 780-Ấp Long Châu. | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 5 | Xã Long Chữ | 02 | 1- Gần ranh giới xã Long Vĩnh (tỉnh lộ 786). 2- Đối diện đình Long Chữ ấp Long Giao (tỉnh lộ 786) | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 6 | Xã Long Phước | 02 | 1- Ngã 3 Mã đá đỏ ấp Phước Trung 2- Ấp Long Tân | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 7 | Xã Tiên Thuận | 01 | 1- Ấp B Bến Đình (ven sông Vàm Cỏ Đông) | Ven sông | 1 |
| 8 | Xã Long Giang | 01 | 1- Ngã 3 cao su đi cầu Gò Cầy. | Nội địa | 2 |
| III | H. Tân Châu | 15 |  |  |  |
| 1 | Xã Tân Hưng | 02 | 1- Đối diện Nhà máy đường BouBon 2- Đường Bàu Vuông (giáp ranh huyện DMC) | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 2 | Xã Suối Ngô | 02 | 1- Ấp 1 (tỉnh lộ 794) 2- Ngã 3 Sóc Tà Em | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 3 | Xã Tân Hòa | 02 | 1- Ngã 3 ấp Trảng Trai 2- Ngã 3 ấp Tân Thuận | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 4 | Xã Tân Hội | 02 | 1- Ngã 4 đường 793 (Thiện Ngôn - Tân hiệp) 2- Ấp Hội Tân (đường 785) | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 5 | Xã Tân Phú | 01 | 1- Ấp Tân Thuận (ngã 3 đường 793 vào Nông trường Thạnh Bình). | Nội địa | 2 |
| 6 | Xã Tân Hiệp | 01 | 1- Ấp Hội Thắng (ngã 3 đường 785 và đường Thiện Ngôn - đường 793). | Nội địa | 2 |
| 7 | Xã Tân Thành | 02 | 1- Ấp Tân Hiệp. 2- Ấp Đồng kèn. | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 8 | Xã Tân Hà | 02 | 1- Khu vực cửa khẩu trạm II, Đồn Biên phòng 821. 2- Ấp Tân Lâm (ngã 3 Xe cháy). | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 9 | Xã Tân Đông | 01 | 1- Khu vực cửa khẩu Trạm I (đồn Biên phòng 819). | Biên giới | 2 |
| IV | H.Châu Thành | 24 |  |  |  |
| 1 | Xã Đồng Khởi | 01 | 1- Ấp Chòm Dừa | Nội địa | 2 |
| 2 | Xã Thái Bình | 01 | 1- Ấp Suối Muồng | Nội địa | 2 |
| 3 | Xã An Cơ | 01 | 1- Ấp Vịnh. | Nội địa | 2 |
| 4 | Xã Phước Vinh | 03 | 1- Ấp Phước Hòa 2- Bến Băng Dung (ấp Phước Lộc ven sông VCĐ) 3. Tại ngã 3 đường vào Vàm Trảng Trâu ấp Phước Trung. | Biên giới Ven sông Nội địa | 2 1 2 |
| 5 | Xã Hảo Đước | 01 | 1- Ấp Bến Trường (ven sông Vàm Cỏ Đông) | Ven sông | 2 |
| 6 | Xã Hòa Thạnh | 02 | 1.Ấp Hiệp Phước. 2. Tại bến phà Cây Ổi ấp Cây Ổi (ven sông Vàm Cỏ Đông). | Biên giới Ven sông | 2 2 |
| 7 | Xã Thành Long | 02 | 1. Tại ấp Thành Nam. 2. Tại cửa khẩu Phước Tân ấp Thành Trung | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 8 | Xã An Bình | 02 | 1- Ấp Thanh An. 2- Ấp An Bình | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 9 | Xã Trí Bình | 03 | 1- Ấp Tầm Long. 2- Bến thủy nội địa (ấp Xóm Ruộng ven sông VCĐ). 3. Tại ngã 3 đường D14 An Cơ - Hảo Đước, ấp Tầm Long. | Nội địa Ven sông Nội địa | 2 2 2 |
| 10 | Xã Long Vĩnh | 02 | 1. Ấp Long Chẩn 2. Cửa hàng ven sông VCĐ gần cầu Gò Chai ấp Long Chẩn. | Nội địa Ven sông | 2 2 |
| 11 | Xã Thanh Điền | 03 | 1. Ấp Thanh Phước 2. Ấp An Hòa. (giao lộ An Bình -Thanh Điền) 3. Ấp Thanh Phước. (giao lộ 786 - An Bình - Thanh Điền). | Nội địa Nội địa Nội địa | 2 2 2 |
| 12 | Xã Ninh Điền | 02 | 1. Ấp Gò Nổi (cụm công nghiệp Ninh Điền). 2. Tại ấp Bến Cừ (đường vào ĐBP 845- làng Thanh Niên) | Biên giới Biên giới | 2 2 |
| 13 | Xã Hòa Hội | 01 | + Tại ấp Hòa Bình (ngã 4 UBND xã cũ). | Biên giới | 2 |
| V | Huyện Hòa Thành | 16 |  |  |  |
| 1 | Xã Long Thành Trung | 03 | 1- Đường Trần Phú-QL22 (ấp Long Chí). 2- Đường Nguyễn Chí Thanh (ấp Long Chí). 3. Quốc lộ 22B (ấp Long Trung). | Nội địa Nội địa Nội địa | 1 2 1 |
| 2 | Xã Long Thành Nam | 03 | 1- Đường Nguyễn Chí Thanh (ấp Long Khương) 2- Ấp Long Bình (ven sông VCĐ) 3- Ấp Long Yên (ven sông VCĐ) | Nội địa Ven sông Ven sông | 2 1 1 |
| 3 | Xã Trường Đông | 02 | 1- Đường Nguyễn Lương Bằng (ấp Trường Đức). 2- Cầu Đôi Ấp Trường Đức (ven sông VCĐ) | Nội địa Ven sông | 2 2 |
| 4 | Xã Trường Tây | 02 | 1- Ấp Trường An - Đường Ngô Quyền 2- Ấp Trường Huệ (ven sông Vàm Cỏ Đông) | Nội địa Ven sông | 2 2 |
| 5 | Xã Trường Hòa | 04 | 1- Đường Trịnh Phong Đáng (ấp Trường Thiện) 2- Ngã 3 cầu Trường Long đến giáp ranh xã Chà Là - DMC. 3- Đường cầu Bà Mai (ấp Trường Xuân). 4. Đường đi cầu Ông Hổ ấp Trường Cửu. | Nội địa Nội địa Nội địa Nội địa | 2 2 2 2 |
| 6 | Xã Hiệp Tân | 01 | 1. Cửa hàng trên quốc lộ 22B đi cầu Nổi tại ấp Hiệp Hòa. | Nội địa | 1 |
| 7 | Xã Long Thành Bắc | 01 | 1. Trên đường đi Sân Cu (ấp Long Đại). | Nội địa | 2 |
| VI | Huyện Gò Dầu | 06 |  |  |  |
| 1 | Xã Hiệp Thạnh | 01 | 1- Ấp Đá Hàng (ven sông VCĐ) | Ven sông | 1 |
| 2 | Xã Phước Trạch | 02 | 1- Ấp Xóm Mía (ven sông VCĐ) 2- Ấp Cây Nính. | Ven sông Nội địa | 1 2 |
| 3 | Xã Thạnh Đức | 02 | 1- Âp Bến Đình (ven sông VCĐ) 2- Trà Vỏ. | Ven sông Nội địa | 1 2 |
| 4 | Xã Phước Đông | 01 | 1- Ấp Phước Đức B | Nội địa | 2 |
| VII | H. Dương Minh Châu | 11 |  |  |  |
| 1 | Xã Suối Đá | 04 | 1- Đường ĐH10 2- Đường Suối Đá - Kedon 3- Đường Suối Đá - Tân Châu. 4- Đường 790 Núi Bà | Nội địa Nội địa Nội địa Nội địa | 2 2 2 2 |
| 2 | Xã Bến Củi | 01 | 1- Đường 789 (Ấp 01 ven sông Sài Gòn). | Ven sông | 2 |
| 3 | Xã Chà Là | 01 | 1- Đường Chà Là-Trường Hòa | Nội địa | 2 |
| 4 | Xã Truông Mít | 02 | 1- Đường 784 Thuận A -Thuận Tân 2- Đường Đất sét - Thạnh Đức | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 5 | Xã Phước Minh | 02 | 1- Đường 781 (bờ hồ). 2- Đường Phước Minh - Kênh Đông. | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 6 | Xã Lộc ninh | 01 | 1- Đường ĐH1 (nối dài) | Nội địa | 2 |
| VIII | Huyện Tân Biên | 08 |  |  |  |
| 1 | Xã Thạnh Tây | 02 | 1- Giáp ranh thị trấn. 2- Quốc lộ 22 (đầu Sân bay Thiện Ngôn) | Nội địa Nội địa | 2 1 |
| 2 | Xã Thạnh Bình | 01 | 1- Ấp Thạnh Tân | Nội địa | 2 |
| 3 | Xã Thạnh Bắc | 01 | 1- Đường Thiện Ngôn - Tân Hiệp (giáp ranh xã Tân Lập) | Nội địa | 2 |
| 4 | Xã Trà Vong | 01 | 1- Tại khu vực ấp Trà Hiệp | Nội địa | 2 |
| 5 | Xã Mỏ Công | 01 | 1- Ngã 4 ấp Thanh Xuân về xã Thạnh Bình. | Nội địa | 2 |
| 6 | Xã Hòa Hiệp | 01 | 1- Ngã 4 chợ Hòa Hiệp đến cầu Suối Tre. | Biên giới | 2 |
| 7 | Xã Tân Bình | 01 | 1- Ấp Tân Nam . | Biên giới | 2 |
| IX | Thị xã | 07 |  |  |  |
| 1 | Xã Bình Minh | 02 | 1- Tại khu vực ấp Bàu Lùn 2- Đường Giồng Cà | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 2 | Xã Ninh Thạnh | 02 | 1- Lộ Bình Dương (Ninh Hòa) 2- Ấp Ninh Lợi (liên xã) | Nội địa Nội địa | 2 2 |
| 3 | Xã Tân Bình | 01 | 14- Khu vực gần UBND xã | Nội địa | 2 |
| 5 | Phường 1 | 01 | 1- Đường 786 (Giáp ranh với huyện Châu Thành) | Nội địa | 2 |
|  | TỔNG CỘNG | 112 |  |  |  |

+ Cửa hàng loại 1: 15.

+ Cửa hàng loại 2: 97.

| G THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN 31/12/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cửa hàng | Đường | Địa chỉ | Năm xây dựng |  |  |  | Diện tích đất (m2) |  |  |
|  | xăng dầu |  |  | Trước |  | Sau 5/2/2004- | 31/5/2007- | Tổng | Đủ | Thiếu |
|  |  |  |  | 5/2/2004 |  | trước 31/5/2007 | đến nay | diện tích |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | TRÊN QL 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- | THỊ XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DNTN Bình Minh | QL22B | Bình Minh | 2000 |  |  |  | 5033 | x |  |
| II- | HÒA THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD 1-PDC | QL22B | Long Thành Nam | 2001 |  |  |  | 14824 | x |  |
| 2 | Trường Thanh | QL22B | Trường Đông | 1995 |  |  |  | 3670 |  | x |
| 3 | Hiệp Hòa | QL22B | Hiệp Tân | 2003 |  |  |  | 3009,8 |  | x |
| 4 | Long Vân | QL22B | Long Thành Nam | 1992 |  |  |  | 2826 |  | x |
| 5 | Quốc Cường | QL22B | Hiệp Tân |  |  | 2004 |  | 2127 |  | x |
| 6 | Long Trung | QL22B | Long Thành Trung | 2001 |  |  |  | 1920 |  | x |
| 7 | CHXD 22 | QL22B | Long Thành Nam | 1991 |  |  |  | 1015 |  | x |
| 8 | Thịnh Phát | QL22B | Hiệp Tân | 1993 |  |  |  | 923 |  | x |
| 9 | Thiện An | QL22B | Long Thành Nam | 1989 |  |  |  | 864 |  | x |
| 10 | Quốc Huy | QL22B | Trường Tây | 1997 |  |  |  | 720 |  | x |
| 11 | CHXD 62 | QL22B | Long Thành Nam | 1994 |  |  |  | 640 |  | x |
| 12 | CHXD 8 | QL22B | Long Thành Nam | Trước 1975 |  |  |  |  |  |  |
| III | CHÂU THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Như Linh | QL22B | Đồng Khởi |  |  |  | 2009 | 5568 | x |  |
| 2 | CN Trần Hoàng | QL22B | Thái Bình |  |  |  | 2009 | 4392 | x |  |
| 3 | DNTN Phước Hạnh | QL22B | Thanh Điền | 1999 |  |  |  | 1351 |  | x |
| 4 | CHXD 94 | QL22B | Đồng Khởi | 2002 |  |  |  | 736,8 |  | x |
| 5 | CHXD 17 | QL22B | Thanh Điền | 2000 |  |  |  | 891 |  | x |
| 6 | CHXD 10 | QL22B | Đồng Khởi | 2000 |  |  |  | 480 |  | x |
| IV | TRẢNG BÀNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Anpha | QL22A | An Tịnh |  |  | 2005 |  | 10631 | x |  |
| 2 | Tín Nghĩa | QL22A | Gia Bình | 1994 |  |  |  | 3500 |  | x |
| 3 | Hoàng Phúc | QL22A | Gia Lộc | 2001 |  |  |  | 2640 |  | x |
| 4 | Bình Nguyên | QL22A | Gia Bình | 2000 |  |  |  | 2295 |  | x |
| 5 | Phúc Hậu | QL22A | An Tịnh | 1994 |  |  |  | 1900 |  | x |
| 6 | CHXD số 3-PDC | QL22A | An Tịnh | 2002 |  |  |  | 1715 |  | x |
| 7 | CHXD 89 | QL22A | An Tịnh | 2002 |  |  |  | 1679 |  | x |
| 8 | Suối Sâu | QL22A | An Tịnh | 1997 |  |  |  | 915,3 |  | x |
| 9 | CHXD 21 | QL22A | Thị trấn | Trước 1975 |  |  |  | 676 |  | x |
| 10 | CHXD 43 | QL22A | Lộc An, Thị trấn | 1993 |  |  |  | 185 |  | x |
| V | GÒ DẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cty CP Cao su TN | QL22B | Hiệp Thạnh |  |  |  | 2007 | 9950 | x |  |
| 2 | Châu Bình | QL22B | Phước Trạch |  |  |  | 2008 | 4925 | x |  |
| 3 | Quang Huy | QL22B | Cẩm Giang | 2001 |  |  |  | 4492 | x |  |
| 4 | Trung Hiếu | QL22A | Thạnh Đức | 2000 |  |  |  | 3110 |  | x |
| 5 | Long Thủy | QL22B | Hiệp Thạnh | 2002 |  |  |  | 2895 |  | x |
| 6 | CHXD 24 | QL22B | Hiệp Thạnh | 1991 |  |  |  | 2259 |  | x |
| 7 | Trường Thủy | QL22B | Thị trấn | 2001 |  |  |  | 2079,5 |  | x |
| 8 | Tân Tiếng | QL22B | Thị trấn | 1992 |  |  |  | 1298 |  | x |
| 9 | Trung Hưng | QL22B | Hiệp Thạnh | 2001 |  |  |  | 1283 |  | x |
| 10 | CHXD 84 | QL22B | Phước Trạch |  |  |  |  | 1265 |  | x |
| 11 | CHXD 18 | QL22A | Thanh Phước | 1991 |  |  |  | 978 |  | x |
| 12 | Trường An | QL22B | Thị trấn | 1992 |  |  |  | 891 |  | x |
| 13 | CHXD 09 | QL22B | Cẩm Giang | 1990 |  |  |  | 710 |  | x |
| 14 | Cẩm Long | QL22B | Cẩm Giang | 1995 |  |  |  | 548 |  | x |
| 15 | Thời Hưng | QL22B | Thạnh Đức | 2001 |  |  |  | 500 |  | x |
| 16 | Cẩm Trang | QL22B | Cẩm Giang | 2001 |  |  |  | 460 |  | x |
| 17 | CHXD 36 | QL22B | Thạnh Đức | 1992 |  |  |  | 382,7 |  | x |
| 18 | CN Long Vân 5 | QL22B | Thạnh Đức | 1995 |  |  |  | 304 |  | x |
| 19 | CHXD 40 | QL22A | Thị trấn | 1992 |  |  |  | 250,1 |  | x |
| VI | BẾN CẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD số 4-PDC | QL22A | KKTCK Mộc Bài |  |  | 2005 |  | 13323 | x |  |
| 2 | Công Trí | QL22A | An Thạnh | 2003 |  |  |  | 12190 | x |  |
| 3 | Trung Nam | QL22A | Khu KTCK Mộc Bài | 2003 |  |  |  | 9360 | x |  |
| 4 | CHXD Mộc Bài | QL22A | Khu KTCK Mộc Bài | 2003 |  |  |  | 6974 | x |  |
| 5 | Khí hóa lỏng Miền Nam | QL22 | An Thạnh | 1992 |  |  |  | 4041,7 | x |  |
| 6 | Hải Thông | QL22 | An Thạnh | 2000 |  |  |  | 900 |  | x |
| 7 | Lam Sơn | QL22 | An Thạnh | 2003 |  |  |  | 440 |  | x |
| VII | TÂN BIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tân Hưng | QL22B | Tân Lập | 2001 |  |  |  | 26196 | x |  |
| 2 | CN Thạnh Đông 1 | QL22B | KP3, thị trấn | 1989 |  |  |  | 5434 | x |  |
| 3 | Thành Đạt | QL22B | Thị trấn | 2002 |  |  |  | 4500 | x |  |
| 4 | Huỳnh Như | QL22B | Tân Lập | 2002 |  |  |  | 4160 | x |  |
| 5 | Thu Hùng | QL22B | Tân Phong | 2002 |  |  |  | 2750 |  | x |
| 6 | CN Ngọc Lân | QL22B | Tân Lập | 2002 |  |  |  | 2160 |  | x |
| 7 | CHXD 102 | QL22B | Thạnh Tây | 1995 |  |  |  | 1881 |  | x |
| 8 | CHXD 13 | QL22B | Thị trấn | 1991 |  |  |  | 1810 |  | x |
| 9 | Ngọc Điệp | QL22B | Trà Vong | 2002 |  |  |  | 1573 |  | x |
| 10 | CHXD 64 | QL22B | Tân Phong | 1994 |  |  |  | 1564 |  | x |
| 11 | Năm Khởi | QL22B | Trà Vong | 2000 |  |  |  | 1125 |  | x |
| 12 | CN Long Chí | QL22B | Trà Vong | 1995 |  |  |  | 1075 |  | x |
| 13 | Phú Thịnh | QL22B | Tân Phong | 1995 |  |  |  | 1004 |  | x |
| 14 | CHXD 100 | QL22B | Thạnh Tây |  |  | 2004 |  | 900 |  | x |
| 15 | CHXD 78 | QL22B | Tân Lập | 2000 |  |  |  | 900 |  | x |
| 16 | CHXD 48 | QL22B | Mỏ Công | 1993 |  |  |  | 470 |  | x |
| 17 | CHXD 29 | QL22B | Tân Lập | 1992 |  |  |  | 394 |  | x |
| 18 | CHXD 95 | QL22B | Thị trấn | 2003 |  |  |  | 200 |  | x |
| B. | Các đường khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- | THỊ XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại Phát | TL785 | Ninh Sơn | 2002 |  |  |  | 7100 | x |  |
| 2 | Công Thành | TL785 | Ninh Sơn | 2002 |  |  |  | 5184 | x |  |
| 3 | CHXD 110 | TL785 | Thạnh Tân |  |  | 2005 |  | 4037 | x |  |
| 4 | Thanh Tuyền | TL785 | Thạnh Tân |  |  | 2004 |  | 3555 | x |  |
| 5 | Tân Bình | TL793 | Tân Bình |  |  |  | 2009 | 3480 | x |  |
| 6 | Thắng Lợi | TL785 | Thị xã |  |  |  | 2009 | 3192 | x |  |
| 7 | Minh Tuấn | TL785 | Tân Bình | 2001 |  |  |  | 3122 | x |  |
| 8 | CHXD 37 | 30/4 | KP1, F1 | 1992 |  |  |  | 2996 | x |  |
| 9 | Tuyên Tuấn | 30/4 | KP4, F3 | 1996 |  |  |  | 2717 | x |  |
| 10 | Phát Đạt | CMT8 | KP4, F1 | 1996 |  |  |  | 2663 | x |  |
| 11 | Thanh Trâm | 30/4 | KP4, F3 | 2002 |  |  |  | 2419,6 | x |  |
| 12 | CN Ngọc Sáng | Liên xã | Thị xã |  |  |  | 2009 | 2400 | x |  |
| 13 | Quyết Thắng | Suối Đá - Khedol | Thị xã |  |  |  | 2009 | 2400 | x |  |
| 14 | CN Long Vân 2 | TL790 | Ninh Sơn | 2003 |  |  |  | 2108 |  | x |
| 15 | Thịnh Phát | Nguyễn Thái Học | KP3, F3 | 1995 |  |  |  | 1844 |  | x |
| 16 | Quốc Thái | Tua Hai | F1 | 1993 |  |  |  | 1549,9 |  | x |
| 17 | Tín Hưng | Lộ Bình Dương | Ninh Sơn | 2002 |  |  |  | 1284 |  | x |
| 18 | TNHH MTV 22/12 | TL785 | Ninh Sơn | 2001 |  |  |  | 1200 |  | x |
| 19 | CHXD 2 | 30/4 | KP4, F2 | Trước 1975 |  |  |  | 1064 |  | x |
| 20 | CHXD 72 | TL785 | Ninh Sơn | 1996 |  |  |  | 1012 |  | x |
| 21 | Tấn Đạt | Điện Biên Phủ | Ninh Thạnh | 1993 |  |  |  | 803 |  | x |
| 22 | CHXD 01 | 30/4 | KP4, F2 | Trước 1975 |  |  |  | 745 |  | x |
| 23 | Phương Vinh | CMT8 | KP3, F3 | 1993 |  |  |  | 720,7 |  | x |
| 24 | CHXD 97 | TL798 | Bình Minh | 2003 |  |  |  | 699 |  | x |
| 25 | Tín Đức | Nguyễn Chí Thanh | KP2, F3 | 2002 |  |  |  | 610,41 |  | x |
| 26 | Kim Thao | Điện Biên Phủ | Ninh Thạnh | 2002 |  |  |  | 600 |  | x |
| 27 | Huỳnh Anh | TL790 | Ninh Sơn | 2003 |  |  |  | 594 |  | x |
| 28 | CHXD 63 | TL785 | Ninh Sơn | 1994 |  |  |  | 570 |  | x |
| 29 | Diễm Thi 4 | TL784 | Ninh Sơn | 2001 |  |  |  | 563 |  | x |
| 30 | Đại Tâm | TL790 | Ninh Sơn | 2002 |  |  |  | 534 |  | x |
| 31 | Thế Hiển | CMT8 | KP2, F3 | 1994 |  |  |  | 516 |  | x |
| 32 | CN II Đại Tâm | Trương Nữ Vương | KP1, F2 | 1990 |  |  |  | 513,8 |  | x |
| 33 | Xuân Trang | TL785 | Ninh Sơn | 2003 |  |  |  | 510 |  | x |
| 34 | Ngọc Phương | Trương Quyền | KP1, F2 | 1989 |  |  |  | 421.1 |  | x |
| 35 | Anh Đức | Trương Quyền | KP1 | 1992 |  |  |  | 390,7 |  | x |
| 36 | CHXD 53 | Lộ Bình Dương | Ninh Thạnh | 1994 |  |  |  | 374 |  | x |
| 37 | Danh Phúc | CMT8 | Ninh Thạnh | 2002 |  |  |  | 372 |  | x |
| 38 | CHXD 12 | CMT8 | KP2, F3 | 1990 |  |  |  | 278.1 |  | x |
| 39 | CHXD 30 | CMT8 | KP2, F2 | Trước 1975 |  |  |  | 250 |  | x |
| 40 | Quốc Thanh | TL785 | Ninh Sơn | 1997 |  |  |  | 225 |  | x |
| 41 | Quang Minh | Điện Biên Phủ | Hiệp Ninh | 1994 |  |  |  | 220 |  | x |
| 42 | CHXD 61B | CMT8 | KP3, F3 | 1994 |  |  |  | 206.6 |  | x |
| 43 | CN Thùy Trang | TL784 | Ninh Thạnh | 2001 |  |  |  | 167 |  | x |
| 44 | CHXD 5 | CMT8 | Hiệp Ninh | Trước 1975 |  |  |  |  |  |  |
| II- | HÒA THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngọc Hoa | Phạm Hùng-NVC | Long Thành Nam |  |  |  | 2009 | 2735 | x |  |
| 2 | Phương Quyên | TL781 | Long Thành Bắc | 2000 |  |  |  | 2625 | x |  |
| 3 | Thanh Phú | Nguyễn Chí Thanh | Long Thành Trung | 2003 |  |  |  | 1959 |  | x |
| 4 | CN Trường Thanh 2 | Tôn Đức Thắng | Long Thành Nam | 2000 |  |  |  | 1750 |  | x |
| 5 | CN Thanh Trâm | Phạm Hùng | Long Thành Nam |  |  | 2004 |  | 1516,7 |  | x |
| 6 | Phượng Hoàng | Tôn Đức Thắng | Long Thành Nam | 2002 |  |  |  | 1500 |  | x |
| 7 | Kim Thủy | Nguyễn Văn Linh | Trường Đông | 2001 |  |  |  | 1273 |  | x |
| 8 | Bình Phước | Lộ Trung Hòa | Long Thành Bắc | 2001 |  |  |  | 1080 |  | x |
| 9 | CN1 Hùng Duy | Lý Thường Kiệt | KP4, thị trấn | 2003 |  |  |  | 1020,1 |  | x |
| 10 | CHXD 28 | Hùng Vương | Long Thành Trung | Trước 1975 |  |  |  | 866 |  | x |
| 11 | Ngọc Thảo | Trần Phú | Long Thành Bắc | 2001 |  |  |  | 866 |  | x |
| 12 | Long Hoa | Phạm Hùng | KP3, thị trấn | 2001 |  |  |  | 862,1 |  | x |
| 13 | CN Trường Thanh 1 | Nguyễn Thái Học | Hiệp Tân | 2001 |  |  |  | 776,7 |  | x |
| 14 | Nguyên Phước | Nguyễn Văn Linh | Long Thành Bắc | 2001 |  |  |  | 776,3 |  | x |
| 15 | Long Đức III | Cao Thượng Phẩm | Long Thành Trung | 1999 |  |  |  | 717 |  | x |
| 16 | Tài Hưng | Lộ Bình Dương | Long Thành Bắc | 1996 |  |  |  | 688 |  | x |
| 17 | Phương Bình | Âu Cơ | Hiệp Tân |  |  | 2004 |  | 662 |  | x |
| 18 | Ngọc Sáng | Trần Phú | Long Thành Nam | 2001 |  |  |  | 644,1 |  | x |
| 19 | Đắc Thi | Nguyễn Văn Linh | Trường Hòa | 2002 |  |  |  | 637 |  | x |
| 20 | Đông Á | Nguyễn Văn Linh | Trường Tây | 2001 |  |  |  | 605 |  | x |
| 21 | CHXD 79 | Nguyễn Thái Học | Hiệp An, Hiệp Tân | 2001 |  |  |  | 540 |  | x |
| 22 | Vạn Lợi | Lạc Long Quân | Hiệp Tân | 1994 |  |  |  | 510 |  | x |
| 23 | Kim Sáng | Phan Đăng Lưu | KP2, thị trấn | 2002 |  |  |  | 427,1 |  | x |
| 24 | CHXD 7 | Hùng Vương | KP4, thị trấn | trước 1975 |  |  |  | 418 |  | x |
| 25 | CHXD 49 | Nguyễn Lương Bằng | Trường Đông | 1993 |  |  |  | 338 |  | x |
| 26 | CHXD 27 | Hùng Vương | Long Thành Trung | trước 1975 |  |  |  | 327 |  | x |
| 27 | Phước Hồng | Ngô Tùng Châu | Hiệp Tân | 2003 |  |  |  | 290 |  | x |
| 28 | Hoàng Hiếu | Nguyễn Văn Linh | Trường Tây | 2001 |  |  |  | 260 |  | x |
| 29 | DNTN Diễm Thi 1 | An Dương Vương | Long Thành Bắc | 2002 |  |  |  | 244 |  | x |
| 30 | Ngọc Lân | Lộ Bình Dương | Long Thành Bắc | 1998 |  |  |  | 137 |  | x |
| 31 | CHXD 4 | 30/4 | Hiệp Tân | trước 1975 |  |  |  | 116 |  | x |
| 32 | Ngọc Qui | Ngô Tùng Châu | Hiệp Tân | 1997 |  |  |  | 110 |  | x |
| 33 | CHXD 25 | Hùng Vương | thị trấn | trước 1975 |  |  |  |  |  |  |
| III- | CHÂU THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Long Thái Hòa 3 | HL2 | KP , Thị trấn |  |  |  | 2009 | 2400 | x |  |
| 2 | Triệu Đức | TL781 | KP4, thị trấn | 2000 |  |  |  | 2280 |  | x |
| 3 | CHXD 116 | TL781 | Thái Bình |  |  | 2006 |  | 2250 |  | x |
| 4 | Tăng Thành | TL786 | Thanh Điền | 2003 |  |  |  | 2150 |  | x |
| 5 | CHXD 111 | ĐH4 | Hảo Đước |  |  | 2005 |  | 1816 |  | x |
| 6 | Phước Hạnh 2 | TL786 | Thanh Điền | 2000 |  |  |  | 1500 |  | x |
| 7 | CHXD 42 | TL788 | Hảo Đước | 1993 |  |  |  | 1451,8 |  | x |
| 8 | Long phước | TL788 | Phước Vinh | 1995 |  |  |  | 1255 |  | x |
| 9 | Thanh Việt | TL786 | Thanh Điền | 2003 |  |  |  | 1252 |  | x |
| 10 | CHXD 59 | Liên xã | Hòa Hội | 2000 |  |  |  | 1000 |  | x |
| 11 | CHXD 70 | TL786 | Long Vĩnh | 1995 |  |  |  | 999 |  | x |
| 12 | CHXD 101 | TL796 | Ninh Điền | 2004 |  |  |  | 784,2 |  | x |
| 13 | Cao Tấn | Liên xã | Biên Giới | 1998 |  |  |  | 741 |  | x |
| 14 | Út Minh | TL781 | Thành Long | 2002 |  |  |  | 665 |  | x |
| 15 | CHXD 85 | TL788 | Phước Vinh | 2002 |  |  |  | 600 |  | x |
| 16 | CHXD 80 | Liên xã | Hòa Thạnh | 2001 |  |  |  | 600 |  | x |
| 17 | Hoàng Hậu | Liên xã | Biên Giới | 1993 |  |  |  | 592 |  | x |
| 18 | Ngọc Phát | TL788 | An Cơ | 2000 |  |  |  | 458,4 |  | x |
| 19 | CHXD 75 | TL788 | Thành Long | 1996 |  |  |  | 450 |  | x |
| 20 | Thành Luân | TL796 | Ninh Điền | 2002 |  |  |  | 446,5 |  | x |
| 21 | CHXD 31 | TL781 | KP3, thị trấn | 1992 |  |  |  | 428 |  | x |
| 22 | CHXD 55 | Liên xã | Biên Giới | 1994 |  |  |  | 419 |  | x |
| 23 | CHXD 51 | TL781 | Thái Bình | 1993 |  |  |  | 272 |  | x |
| 24 | Minh Mẫn | Liên xã | Thanh Điền | 1997 |  |  |  | 120 |  | x |
| 25 | CHXD 47 | TL788 | Thành Long | 1993 |  |  |  | 212 |  | x |
| IV- | TRẢNG BÀNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đức Toàn | TL789 | Hưng Thuận | 2002 |  |  |  | 12960 | x |  |
| 2 | Hoa Anh Đào | TL782 | Đôn Thuận | 2001 |  |  |  | 4698 | x |  |
| 3 | CHXD An Phú | HL10 | An Tịnh |  |  |  | 2008 | 3830 | x |  |
| 4 | CHXD 108 | TL789 | Đôn Thuận |  |  | 2004 |  | 2623 | x |  |
| 5 | CHXD Linh Trung | An Dương Vương | KCX L.Trung 3 |  |  |  | 2009 | 2400 | x |  |
| 6 | Kim Tâm | Liên xã | Phước Lưu | 2001 |  |  |  | 2180 |  | x |
| 7 | CHXD 107 | TL782 | Gia Lộc | 2001 |  |  |  | 1720 |  | x |
| 8 | CHXD 106 | TL789 | Đôn Thuận |  |  | 2004 |  | 1711 |  | x |
| 9 | CN Ngọc Long | TL782 | Thị trấn | 2003 |  |  |  | 1650 |  | x |
| 10 | Gia Lâm | TL6 | Gia Lộc | 2001 |  |  |  | 1520 |  | x |
| 11 | Diễm Thi 5 | TL782 | thị trấn | 1998 |  |  |  | 1237,5 |  | x |
| 12 | CHXD 113 | HL2 | An Tịnh |  |  | 2005 |  | 1224 |  | x |
| 13 | Út Lý | HL6 | Lộc Hưng | 1994 |  |  |  | 1173 |  | x |
| 14 | Cẩm Tiên | TL6 | Đôn Thuận | 1996 |  |  |  | 1000 |  | x |
| 15 | Thủy Uyên | TL6 | Lộc Hưng | 2000 |  |  |  | 950 |  | x |
| 16 | CHXD 54 | Liên xã | Bình Thạnh | 1994 |  |  |  | 739 |  | x |
| 17 | Hồng Hóa | TL56 | Hưng Thuận | 2003 |  |  |  | 645 |  | x |
| 18 | CHXD 56 | TL787 | Lộc Hưng | 1994 |  |  |  | 565 |  | x |
| 19 | CHXD 90 | HL8 | Bình Thạnh | 2002 |  |  |  | 524 |  | x |
| 20 | An Hòa | TL6A | An Hòa | 1997 |  |  |  | 499,5 |  | x |
| 21 | CHXD 52 | TL782 | Gia Bình | 1993 |  |  |  | 410 |  | x |
| 22 | Quang Sáu | Liên xã | Phước Chỉ | 2001 |  |  |  | 348 |  | x |
| 23 | CN Liên Thành | TL56 | Lộc Hưng | 2002 |  |  |  |  |  |  |
| V- | GÒ DẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Khánh Linh | TL782 | Thanh Phước |  |  |  | 2008 | 5470 | x |  |
| 2 | CN Thuý Lan | TL784 | ấp 5, Bàu Đồn | 2001 |  |  |  | 2646 | x |  |
| 3 | CN Thiện Nga 1 | Lê Hồng Phong | thị trấn | 2002 |  |  |  | 2441 | x |  |
| 4 | Minh Thế | Liên xã | Phước Thạnh | 2002 |  |  |  | 2375 |  | x |
| 5 | Phạm Tính | Liên xã | Thanh Phước | 1999 |  |  |  | 1213 |  | x |
| 6 | Công Lý | TL784 | ấp 2, Bầu Đồn | 1995 |  |  |  | 1138 |  | x |
| 7 | Hưng Thịnh | TL 784 | ấp 4, Bàu Đồn | 2001 |  |  |  | 1134 |  | x |
| 8 | CHXD 87 | TL782 | Phước Đông | 2,002 |  |  |  | 812 |  | x |
| 9 | Phước Đức | TL782 | Phước Đông | 1996 |  |  |  | 722 |  | x |
| 10 | CHXD 88 | TL784 | ấp 6, Bàu Đồn | 2002 |  |  |  | 650 |  | x |
| 11 | CHXD 35 | Liên xã | Phước Đông | 1992 |  |  |  | 480 |  | x |
| 12 | CHXD 41 | TL784 | ấp 4, Bàu Đồn | 1992 |  |  |  | 347 |  | x |
| 13 | Minh Trí | TL782 | Phước Đông | 2000 |  |  |  | 286 |  | x |
| VI- | BẾN CẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diệu Hiền | TL786 | Long Chữ |  |  | 2004 |  | 3620 | x |  |
| 2 | Ngọc Triệu | Liên xã | Long Giang |  |  |  | 2009 | 3000 | x |  |
| 3 | Thành Công | Liên xã | Tiên Thuận |  |  |  | 2008 | 2400 | x |  |
| 4 | Long Chí | TL786 | Tiên Thuận | 2000 |  |  |  | 1300 |  | x |
| 5 | Diễm Phúc | TL786 | KP4, thị trấn | 2002 |  |  |  | 1047 |  | x |
| 6 | CHXD 81 | Liên xã | Long Giang | 2001 |  |  |  | 812 |  | x |
| 7 | CHXD 93 | TL786 | Long Chữ | 2002 |  |  |  | 731 |  | x |
| 8 | CHXD 99 | TL786 | Tiên Thuận | 2003 |  |  |  | 624 |  | x |
| 9 | CHXD 33 | TL786 | KP2, thị trấn | 1992 |  |  |  | 575 |  | x |
| 10 | Thanh Hà | Liên xã | KP1, thị trấn | 2001 |  |  |  | 502 |  | x |
| 11 | CHXD 44 | TL786 | Long Thuận | 1993 |  |  |  | 259 |  | x |
| VI- | TÂN BIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoa Ngọc Điệp | Liên xã | Tân Lập | 2002 |  |  |  | 4150 | x |  |
| 2 | Diễm Thi 3 | TL793 | Thạnh Bắc | 1997 |  |  |  | 3600 | x |  |
| 3 | Kim Huệ | TL793 | Thạnh Bình | 1998 |  |  |  | 2503 | x |  |
| 4 | Diễm Thi 2 | Liên xã | Thạnh Bắc | 2001 |  |  |  | 2500 | x |  |
| 5 | Lâm Vân | Liên xã | Mỏ Công | 2002 |  |  |  | 1325 |  | x |
| 6 | CHXD 117 | Liên xã | Hòa Hiệp | 1985 |  |  |  | 1155 |  | x |
| 7 | CHXD 96 | Liên xã | Tân Bình | 2003 |  |  |  | 951 |  | x |
| 8 | CHXD 77 | TL788 | Hòa Hiệp | 2000 |  |  |  | 900 |  | x |
| 9 | Cẩm Linh | TL795 | Thạnh Bình | 2001 |  |  |  | 860 |  | x |
| 10 | Trường Thành | TL795 | Thạnh Tây | 1999 |  |  |  | 637 |  | x |
| 11 | CHXD 57 | TL795 | Thạnh Bình | 1994 |  |  |  | 583 |  | x |
| VII- | TÂN CHÂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kim Thủy | TL795 | Thạnh Đông | 2001 |  |  |  | 8220 | x |  |
| 2 | Khanh Khoa | TL785 | Tân Hội |  |  | 2005 |  | 6825 | x |  |
| 3 | CHXD 112 | đường huyện | Tân Hòa |  |  | 2005 |  | 4000 | x |  |
| 4 | Dương Linh | TL785 | Tân Hiệp | 2001 |  |  |  | 3834 | x |  |
| 5 | Quý Thành | TL785 | Tân Hưng |  |  |  | 2009 | 3645 | x |  |
| 6 | Nhiều Lộc | TL785 | Tân Hiệp | 2000 |  |  |  | 3590 | x |  |
| 7 | Nam Trung | TL785 | Tân Phú |  |  |  | 2009 | 3300 | x |  |
| 8 | Bảo Thắng | TL785 | Tân Phú | 2000 |  |  |  | 3000 | x |  |
| 9 | Thành Phát | Đường huyện | Ấp 2, Suối Dây | 1995 |  |  |  | 3000 | x |  |
| 10 | Hiếu Mỹ | TL793 | Tân Hội |  |  | 2005 |  | 2400 | x |  |
| 11 | CHXD 115 | TL785 | Hội An, Tân Hội | 2001 |  |  |  | 2400 | x |  |
| 12 | CHXD 109 | TL795 | Ấp 3, Suối Dây |  |  | 2005 |  | 2400 | x |  |
| 13 | Sóc Hên | TL785 | Thạnh Đông | 2004 |  |  |  | 2396 |  | x |
| 14 | CHXD 105 | TL785 | Tân Phú | 1994 |  |  |  | 2000 |  | x |
| 15 | Ngọc Yến | Đường huyện | Tân Hòa |  |  | 2005 |  | 2000 |  | x |
| 16 | Minh Văn | TL785 | Thạnh Đông | 2001 |  |  |  | 2000 |  | x |
| 17 | CHXD 68 | Liên xã | Tân Thành | 1995 |  |  |  | 1711 |  | x |
| 18 | Hưng Thịnh | TL785 | Tân Hưng | 1997 |  |  |  | 1604 |  | x |
| 19 | CHXD 104 | Liên xã | Ấp 6, Suối Ngô |  |  | 2005 |  | 1400 |  | x |
| 20 | CHXD 50 | Liên xã | KP3, Suối Dây | 1993 |  |  |  | 1352 |  | x |
| 21 | Trọng Đức | TL785 | Tân Thành | 1996 |  |  |  | 1165 |  | x |
| 22 | CHXD 23A | TL785 | Tân Đông | 1991 |  |  |  | 1005 |  | x |
| 23 | CHXD 11 | TL785 | KP3, thị trấn | 1990 |  |  |  | 885 |  | x |
| 24 | CHXD 91 | TL793 | Thạnh Đông | 2002 |  |  |  | 882 |  | x |
| 25 | CHXD 86 | TL792 | Tân Cường, Tân Hà | 2002 |  |  |  | 774 |  | x |
| 26 | CHXD 74 | Liên xã | Tân Dũng, Tân Hà | 1996 |  |  |  | 752 |  | x |
| 27 | CHXD 73 | TL794 | Ấp 2, Suối Ngô | 1996 |  |  |  | 706 |  | x |
| 28 | Phước Long | TL785 | KP1, thị trấn | 1994 |  |  |  | 634,6 |  | x |
| 29 | CHXD 23B | TL785 | Tân Đông | 1994 |  |  |  | 534 |  | x |
| 30 | CHXD 15 | TL785 | Tân Hưng | 1991 |  |  |  | 486 |  | x |
| 31 | CHXD số 2-PDC | Đường huyện | KP4, thị trấn | 1996 |  |  |  | 440 |  | x |
| 32 | Minh Lợi | TL785 | Tân Hà | 2001 |  |  |  | 400 |  | x |
| 33 | CHXD 39A | TL785 | Tân Hội | 1992 |  |  |  | 395 |  | x |
| 34 | CHXD 98 | TL794 | Ấp 1, Suối Ngô | 2003 |  |  |  | 353,6 |  | x |
| 35 | CHXD 39B | TL785 | Tân Hội | 1992 |  |  |  | 294 |  | x |
| IX- | DƯƠNG MINH CHÂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hữu Thuận | TL13 | Suối Đá | 2001 |  |  |  | 6360 | x |  |
| 2 | Nam Việt | TL784 | Bàu Năng | 2002 |  |  |  | 6319 | x |  |
| 3 | Võ Nguyễn | TL784 | Chà Là |  |  |  | 2009 | 5550 | x |  |
| 4 | Thuận Phát | TL784 | Truông Mít | 2000 |  |  |  | 5250 | x |  |
| 5 | Mỹ Hương | TL781 | Suối Đá |  |  | 2004 |  | 5000 | x |  |
| 6 | Mỹ Ý | TL784 | Suối Đá |  |  |  | 2008 | 3290 | x |  |
| 7 | Quyết Định | TL784 | Cầu Khởi | 1995 |  |  |  | 3178 | x |  |
| 8 | Việt Hoa | TL784 | Truông Mít | 2002 |  |  |  | 3000 | x |  |
| 9 | Quốc Bảo | Đường huyện | Phước Ninh | 1998 |  |  |  | 3000 | x |  |
| 10 | CHXD số 123 | TL784 | Chà Là |  |  |  | 2009 | 2858 | x |  |
| 11 | Thanh Trà | TL781 | Xã Phan |  |  |  | 2009 | 2766 | x |  |
| 12 | CHXD số 122 | Liên xã | Suối Đá |  |  |  | 2009 | 2704 | x |  |
| 13 | Tường Vy | TL784 | Cầu Khởi |  |  |  | 2008 | 2430 | x |  |
| 14 | Nguyên Cương | TL784 | Cầu Khởi | 2002 |  |  |  | 2430 | x |  |
| 15 | Thanh Thảo | TL781 | Bàu Năng | 2001 |  |  |  | 2336 |  | x |
| 16 | Tấn Thịnh | Đường huyện | Phước Minh | 1991 |  |  |  | 2050 |  | x |
| 17 | Tấn Phát | TL781 | Bàu Năng | 2001 |  |  |  | 1966 |  | x |
| 18 | CHXD 114 | Liên xã | Bến Củi | 2001 |  |  |  | 1750 |  | x |
| 19 | Ngọc Trai | Đường huyện | Lộc Ninh |  |  | 2004 |  | 1656 |  | x |
| 20 | Thành Phát | TL784 | Chà Là | 2000 |  |  |  | 1562 |  | x |
| 21 | Hùng Diệp | TL784 | Truông Mít | 2002 |  |  |  | 1300 |  | x |
| 22 | CHXD 82 | TL784 | Chà Là | 2001 |  |  |  | 1194 |  | x |
| 23 | Liên Phát | Đường huyện | Lộc Ninh | 1997 |  |  |  | 1175 |  | x |
| 24 | Hoàng Duy | TL784 | Truông Mít | 2003 |  |  |  | 1167 |  | x |
| 25 | Minh Đức | TL781 | KP3, thị trấn | 1992 |  |  |  | 1110 |  | x |
| 26 | CHXD 92 | Liên xã | Phước Ninh | 2002 |  |  |  | 960 |  | x |
| 27 | CHXD 19 | TL13 | KP2, thị trấn | 1991 |  |  |  | 862 |  | x |
| 28 | Minh Phương | TL781 | Bàu Năng | 1992 |  |  |  | 770 |  | x |
| 29 | Tấn Phú | TL784 | Truông Mít | 1996 |  |  |  | 754 |  | x |
| 30 | CHXD 103 | TL781 | Bàu Năng | 1995 |  |  |  | 748,2 |  | x |
| 31 | Thành Phát 4 | TL784 | Chà Là | 2001 |  |  |  | 745 |  | x |
| 32 | CHXD 83 | TL781 | Suối Đá | 2001 |  |  |  | 702 |  | x |
| 33 | Phương Nam | TL781 | xã Phan | 1999 |  |  |  | 600 |  | x |
| 34 | Quốc Thắng | TL781 | Suối Đá | 1997 |  |  |  | 540 |  | x |
| 35 | CHXD 69 | Liên xã | Phước Minh | 1995 |  |  |  | 519 |  | x |
| 36 | Hoàng Phát | TL26 | Cầu Khởi | 1990 |  |  |  | 489 |  | x |
| 37 | CHXD 46 | TL784 | Truông Mít | 1993 |  |  |  | 471 |  | x |
| 38 | CHXD 14 | TL781 | Bàu Năng | 1991 |  |  |  | 450 |  | x |
| 39 | CHXD 61A | TL26 | Lộc Ninh | 1994 |  |  |  | 419 |  | x |
| 40 | CHXD số 76 | TL784 | Truông Mít | 1997 |  |  |  | 285 |  | x |
| 41 | CHXD 45 | TL784 | Cầu Khởi | 1993 |  |  |  | 250 |  | x |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  | 559.505,8 | 74 | 232 |

(?) Số liệu  niên giám thống kê do cục thống kê Tây Ninh phát hành.

(?)  Quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Tây Ninh đến 2020.

(?) Xem danh sách trong phần phụ lục.