PHỤ LỤC

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 / 02 /2011 của Bộ Xây dựng)

Chỉ số giá xây dựng được xác định theo phương pháp như sau:

1. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình

Chỉ số giá xây dựng công trình được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác với các Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện lựa chọn.

Chỉ số giá xây dựng công trình (I) được tính theo công thức sau:

I = PXDIXD + PTBITB+PCPKICPK	(1)

Trong đó: PXD, PTB, PCPK - Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn; Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

IXD, ITB, ICPK - Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác của công trình đại diện lựa chọn.

Cách xác định các thành phần của công thức (1) như sau:

- Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác (IXD, ITB, ICPK) xác định theo hướng dẫn tại Mục 2 dưới đây.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác (PXD, PTB, PCPK) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng (PXD), chi phí thiết bị (PTB), chi phí khác (PCPK) được xác định bằng bình quân số học của các tỷ trọng chi phí xây dựng, tỷ trọng chi phí thiết bị, tỷ trọng chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện trong loại công trình.

Tỷ trọng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện đó so với tổng các chi phí này của công trình. Công thức xác định như sau:

PXDi=GXDiGXDCTi		(2)

PTBi=GTBiGXDCTi		(3)

PCPKi=GCPKiGXDCTi	(4)

Trong đó: PXDi, PTBi, PCPKi - Tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác so với tổng các chi phí này của công trình đại diện thứ i;

GXDi, GTBi, GCPKi - Chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i;

GXDCTi - Tổng các chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác của công trình đại diện thứ i.

Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn được xác định từ các số liệu thống kê thu thập.

2. Xác định các chỉ số theo cơ cấu chi phí

2.1. Chỉ số giá phần xây dựng (IXD) xác định bằng tích của Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) nhân với hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại tính trên thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng.

IXD = ITT H	(5)

Trong đó:

ITT - Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) trong chi phí xây dựng của công trình đại diện;

H - Hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng của công trình đại diện.

Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) (ITT) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu xây dựng, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp với các chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương ứng, được xác định theo công thức sau:

ITT = PVL xKVL + PNC xKNC + PMTC xKMTC	(6)

Trong đó: PVL, PNC, PMTC - Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện;

Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

K VL , K NC , K MTC - Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện.

Cách xác định các thành phần của công thức (6) như sau:

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình ( K VL , K NC , K MTC ) xác định theo hướng dẫn tại Mục 3 dưới đây.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp (PVL, PNC, PMTC) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu (PVL), nhân công (PNC), máy thi công xây dựng (PMTC) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng của các công trình đại diện lựa chọn.

Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng so với tổng các chi phí này của công trình đại diện đó. Công thức xác định như sau:

|  |  | (7) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (8) |
|  |  | (9) |

Trong đó:

PVLi, PNCi, PMTCi - Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i;

GVLi, GNCi, GMTCi - Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện thứ i;

GTTi - Tổng của chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i.

Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng được xác định căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng thực hiện, các định mức, đơn giá dự toán xây dựng công trình, thông báo giá, báo giá vật liệu, công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công .

Hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại (H) trong chi phí xây dựng được xác định bằng tỷ số của tổng tích các hệ số khoản mục tính trên vật liệu, nhân công, máy thi công nhân với tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điểm so sánh và tổng tích của hệ số đó với tỷ trọng chi phí của chúng tại thời điểm gốc.

Hệ số H có thể được xác định như sau:

|  |  | (10) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

- Hệ số các khoản mục chi phí còn lại (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC tại thời điểm so sánh;

- Hệ số các khoản mục chi phí còn lại (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC tại thời điểm gốc;

- Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm so sánh.

Tỷ trọng chi phí của từng loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp tại thời điểm so sánh xác định bằng tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điểm gốc nhân với chỉ số giá của nó chia cho Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp.

|  |  | (11) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (12) |
|  |  | (13) |

Hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định căn cứ vào hướng dẫn việc lập dự toán chi phí xây dựng ban hành tại thời điểm gốc và thời điểm so sánh và loại công trình.

2.2. Chỉ số giá phần thiết bị công trình (ITB) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị chủ yếu đó (nếu có) nhân với hệ số biến động các chi phí tương ứng nói trên của các công trình đại diện lựa chọn.

(14)

Trong đó:

PSTB, PLĐ - Tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn;

KSTB, KLĐ - Hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, hệ số biến động chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn.

Hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa chi phí mua sắm thiết bị bình quân tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

Giá thiết bị xác định theo phương pháp điều tra, thống kê số liệu giá cả của những loại thiết bị chủ yếu có số lượng lớn, giá cả cao và biến động nhiều trên thị trường, hoặc có thể xác định trên cơ sở tham khảo mức độ trượt giá thiết bị, hoặc tính theo yếu tố trượt giá của cơ cấu sản xuất thiết bị.

Các loại thiết bị chủ yếu là những loại thiết bị có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí mua sắm thiết bị. Ví dụ đối với các công trình xây dựng dân dụng: hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa v.v.; đối với các công trình xây dựng công nghiệp: dây chuyền công nghệ sản xuất chính v.v.

Hệ số biến động chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) xác định như đối với chỉ số giá phần xây dựng. Tỷ trọng chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) có thể tính bằng 6-10% của chi phí mua sắm thiết bị.

2.3. Chỉ số giá phần chi phí khác (ICPK) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của các công trình đại diện nhân với hệ số biến động các khoản mục chi phí tương ứng, được xác định theo công thức sau:

|  |  | (15) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

PKMKs - Tỷ trọng bình quân của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong tổng chi phí các khoản mục chủ yếu thuộc phần chi phí khác của các công trình đại diện;

KKMKs - Hệ số biến động chi phí của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong chi phí khác của các công trình đại diện;

e - Số khoản mục chi phí chủ yếu thuộc chi phí khác của các công trình đại diện.

Các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của công trình đại diện là những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đại diện, ví dụ đối với công trình xây dựng dân dụng, những khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác như chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án,…

Đối với những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1,5% trong tổng chi phí khác của công trình đại diện thì có thể không xét tới.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng Chỉ số giá phần xây dựng hoặc Chỉ số giá phần thiết bị tương ứng.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng bình quân của Chỉ số giá phần xây dựng và Chỉ số giá phần thiết bị.

3. Xác định các chỉ số theo yếu tố chi phí

3.1. Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình ( K VL ) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng chi phí từng loại vật liệu chủ yếu nhân với chỉ số giá loại vật liệu chủ yếu tương ứng đó. Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điểm so sánh như sau:

|  |  | (16) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

Pvlj - Tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

K VLj - Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng thứ j;

m - Số loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Tỷ trọng chi phí bình quân (Pvlj) của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu bằng bình quân các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của các công trình đại diện.

Tổng các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí loại vật liệu chủ yếu thứ j so với tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện đó, được xác định như sau:

|  |  | (17) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

- Tỷ trọng chi phi loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện i;

- Chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện i.

Các loại vật liệu xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: Xi măng, cát xây dựng, đá xây dựng, gỗ xây dựng, gạch xây, gạch ốp lát, thép xây dựng, vật liệu bao che, vật liệu điện, vật liệu nước, nhựa đường, vật liệu hoàn thiện.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, loại vật liệu xây dựng chủ yếu có thể bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng (K VLj) được tính bằng bình quân các chỉ số giá của các loại vật liệu xây dựng có trong nhóm vật liệu đó.

Chỉ số giá của từng loại vật liệu trong nhóm được xác định bằng tỷ số giữa giá bình quân đến hiện trường của loại vật liệu xây dựng đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

3.2. Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình (K NC) xác định bằng bình quân các chỉ số giá nhân công xây dựng của các loại thợ chủ yếu của công trình hoặc loại công trình.

Các loại nhân công xây dựng chủ yếu được quy định như sau: Nhân công lao động phổ thông, nhân công nề, nhân công cho công tác bê tông, nhân công làm mộc, nhân công chế tạo, lắp dựng thép, nhân công lắp đặt điện, nhân công lắp đặt nước, nhân công xây dựng đường.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình/loại công trình xây dựng để lựa chọn loại nhân công chủ yếu phục vụ tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng công trình cho phù hợp.

Chỉ số giá loại nhân công xây dựng xác định bằng tỷ số giữa tiền lương ngày công bậc thợ bình quân tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

3.3. Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình (K MTC) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu nhân với chỉ số giá của nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu này, cụ thể như sau:

|  |  | (18) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

PMk - Tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k trong tổng chi phí các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

KMk - Chỉ số giá của nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của các công trình đại diện;

f - Số nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện.

Tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu k trong tổng chi phí các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu (PMk) bằng bình quân tỷ trọng chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu k của các công trình đại diện.

Tổng các tỷ trọng chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu đó so với tổng chi phí các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện. Công thức xác định như sau:

|  |  | (19) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

- Tỷ trọng chi phi nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i;

- Chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i.

Các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: nhóm máy làm đất, nhóm máy vận chuyển, nhóm máy nâng hạ, nhóm máy phục vụ công tác bê tông, nhóm máy gia công kim loại, nhóm máy phục vụ công tác cọc, máy đào hầm, nhóm máy làm đường.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu có thể bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá nhóm máy thi công xây dựng (K Mk) được tính bằng bình quân các chỉ số giá ca máy và thiết bị thi công của các loại máy và thiết bị thi công có trong nhóm.

Chỉ số giá ca máy và thiết bị thi công của từng loại máy và thiết bị thi công được xác định bằng tỷ số giữa giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của loại máy và thiết bị thi công đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

4. Tồng hợp xác định chỉ số giá cho địa phương (trường hợp có phân chia khu vực tính toán)

Trong trường hợp địa phương có phân chia nhiều khu vực để xác định chỉ số giá xây dựng, việc tổng hợp các chỉ số giá các khu vực của địa phương thành chỉ số giá cho địa phương thực hiện theo công thức sau:

|  |  | (20) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

PKVt - Tỷ trọng giá trị vốn đầu tư xây dựng của địa phương t trong tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng của địa phương trong năm trước năm tính toán;

IKVt - Chỉ số giá xây dựng của khu vực t;

n - Số khu vực thuộc địa phương.

Việc tính toán chỉ số giá xây dựng khu vực được thực hiện như trình bày ở phần trên.

5. Ví dụ tính toán chỉ số giá xây dựng

Ví dụ sau đây là kết quả tính toán xác định chỉ số giá xây dựng tại 1 địa phương. Thời điểm gốc được lựa chọn là năm 2006, thời điểm so sánh là theo quý.

Sau khi lập danh mục các loại công trình thuộc loại hình công trình cần tính toán; Lựa chọn các công trình đại diện cho từng loại công trình; Thu thập số liệu, dữ liệu tại thời điểm gốc và các thời điểm tính toán, tiến hành xác định các chỉ số giá xây dựng.

Dưới đây trình bày ví dụ việc tính toán xác định chỉ số giá xây dựng cho loại công trình Nhà ở:

Việc tính toán xác định chỉ số giá xây dựng công trình thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Quy đổi các số liệu chi phí thu thập được về thời điểm lựa chọn gốc để phục vụ việc xác định tỷ trọng chi phí

- Thu thập số liệu Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí của một số công trình đại diện thuộc loại công trình Nhà ở tại khu vực lựa chọn. Sau khi tiến hành quy đổi chi phí về mặt bằng giá tại thời điểm lựa chọn làm gốc, ta có giá trị vốn đầu tư và chi tiết các khoản mục chi phí của các công trình đại diện.

Ví dụ chi tiết các khoản mục chi phí cấu thành vốn đầu tư xây dựng công trình của công trình đại diện số 1 như sau:

+ Với vốn đầu tư xây dựng công trình (GXDCT1) là: 53.093.482.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng (GXD1) :	43.235.591.000 đồng

- Chi phí thiết bị (GTB1):		3.746.281.000 đồng

+ Chi phí mua sắm thiết bị: 	3.466.036.000 đồng

+ Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 280.245.000 đồng

- Chi phí khác (GCPK1):		6.111.610.000 đồng

- Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp và chi phí của từng loại vật liệu, nhân công, nhóm máy thi công chủ yếu như trình bày trong Bảng 1.

Bước 2: Xác định các tỷ trọng chi phí

a. Xác định các tỷ trọng chi phí theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí cho từng công trình đại diện

* Tính toán cơ cấu chi phí xây dựng, thiết bị, khoản mục chi phí khác của công trình đại diện số 1 (theo công thức số 2, 3, 4), kết quả như sau:

- Tỷ trọng chi phí xây dựng (PXD1):	81,43%

- Tỷ trọng chi phí thiết bị (PTB1):		7,06%, trong đó:

+ Tỷ trọng chi phí mua sắm thiết bị:	92,52%

+ Tỷ trọng chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 7,48%

- Tỷ trọng chi phí khác (PCPK1):		11,51%, trong đó:

+ Tỷ trọng chi phí khảo sát xây dựng: 	17%

+ Tỷ trọng chi phí thiết kế công trình: 	18%

+ Tỷ trọng chi phí quản lý dự án:	65%

Các tỷ trọng cơ cấu chi phí của các công trình đại diện khác được tính toán tương tự theo cách tính đối với công trình nhà ở đại diện số 1 nêu trên.

* Xác định cơ cấu chi phí Vật liệu, Nhân công, Máy thi công trong chi phí trực tiếp; cơ cấu chi phí loại vật liệu, nhóm máy thi công chủ yếu của công trình 1 (Xem Bảng 1);

Bảng 1. Tính toán tỷ trọng chi phí vật liệu chủ yếu, nhóm máy thi công chủ yếu của công trình số 1 theo mặt bằng giá năm 2006

| STT | Tên VL, NC, nhóm MTC | Giá trị (đồng) | Tỷ trọng chi phí VL, NC, MTC | Tỷ trọng chi phí loại VL, NC, nhóm MTC chủ yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Loại vật liệu | 21.172.067.758 | 61,75% | 100,00% |
| 1 | Gỗ | 2.629.570.816 |  | 12,42% |
| 2 | Cát xây dựng | 302.760.569 |  | 1,43% |
| 3 | Thép xây dựng | 7.501.263.607 |  | 35,43% |
| 4 | Gạch ốp lát | 472.137.111 |  | 2,23% |
| 5 | Gạch xây | 1.084.009.869 |  | 5,12% |
| 6 | Xi măng | 2.646.508.470 |  | 12,50% |
| 7 | Đá xây dựng | 774.897.680 |  | 3,66% |
| 8 | Vật liệu điện | 2.650.742.883 |  | 12,52% |
| 9 | Vật liệu nước | 2.026.166.884 |  | 9,57% |
| 10 | Vật liệu kiến trúc | 946.391.429 |  | 4,47% |
| 11 | Vật liệu bao che | 137.618.440 |  | 0,65% |
| II | Loại nhân công | 5.760.173.900 | 16,80% | 100,00% |
| III | Nhóm Máy thi công | 7.354.507.747 | 21,45% | 100,00% |
| 1 | Nhóm máy nâng hạ | 2.443.902.924 |  | 33,23% |
| 2 | Nhóm máy phục vụ công tác bê tông | 2.594.670.333 |  | 35,28% |
| 3 | Nhóm máy gia công kim loại | 838.413.883 |  | 11,40% |
| 4 | Nhóm máy làm đất | 286.090.351 |  | 3,89% |
| 5 | Nhóm máy vận chuyển | 218.428.880 |  | 2,97% |
| 6 | Nhóm máy phục vụ công tác cọc | 973.001.375 |  | 13,23% |
|  | Tổng giá trị vật liệu, nhân công, máy thi công | 34.286.749.405 |  |  |

Các cơ cấu chi phí của các công trình đại diện khác trong loại công trình được tính toán tương tự theo cách tính đối với công trình nhà ở đại diện số 1.

b. Xác định các tỷ trọng theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí bình quân cho loại công trình

Sau khi bình quân các tỷ trọng của các công trình đại diện thuộc loại công trình Nhà ở, ta được các tỷ trọng chi phí bình quân như sau:

- Tỷ trọng chi phí xây dựng (PXD):	83,43%

- Tỷ trọng chi phí thiết bị (PTB):		8,03%, trong đó:

+ Tỷ trọng chi phí mua sắm thiết bị:	94,00%

+ Tỷ trọng chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 6,00%

- Tỷ trọng chi phí khác (PCPK):		8,54%, trong đó:

+ Tỷ trọng chi phí khảo sát xây dựng: 	15%

+ Tỷ trọng chi phí thiết kế công trình: 	29%

+ Tỷ trọng chi phí quản lý dự án:	56%

- Tỷ trọng chi phí bình quân của vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng và tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu, nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu (xem Bảng 2)

Bảng 2. Tỷ trọng chi phí bình quân của vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng và các loại vật liệu chủ yếu, nhóm máy thi công chủ yếu theo mặt bằng giá năm 2006

| STT | Tên VL, NC, MTC | Tỷ trọng chi phí VL, NC, MTC | Tỷ trọng chi phí VL, nhóm MTC chủ yếu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Loại vật liệu | 64,33% | 100,00% |
| 1 | Gỗ |  | 4,90% |
| 2 | Cát xây dựng |  | 1,63% |
| 3 | Thép xây dựng |  | 42,17% |
| 4 | Gạch ốp lát |  | 5,33% |
| 5 | Gạch xây |  | 4,63% |
| 6 | Xi măng |  | 10,78% |
| 7 | Đá xây dựng |  | 2,36% |
| 8 | Vật liệu điện |  | 8,39% |
| 9 10 11 | Vật liệu nước Vật liệu kiến trúc Vật liệu bao che |  | 8,30% 10,82% 0,69% |
| II | Loại nhân công | 24,12% | 100,00% |
| III 1 2 3 4 5 6 | Nhóm Máy thi công Nhóm máy nâng hạ Nhóm máy phục vụ công tác bê tông Nhóm máy gia công kim loại Nhóm máy làm đất Nhóm máy vận chuyển Nhóm máy phục vụ công tác cọc | 11,55% | 100,00% 40,15% 27,44% 16,75% 4,88% 3,98% 6,80% |

Bước 3: Xác định chỉ số giá xây dựng công trình

a. Xác định chỉ số giá loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu

Trong Bảng 3 và Bảng 4 là ví dụ cách tính chỉ số giá cho loại vật liệu cát xây dựng và nhóm máy thi công phục vụ công tác bê tông.

Bảng 3. Tính chỉ số giá cho loại vật liệu cát xây dựng

| STT | Loại vật liệu | Đơn vị | Năm gốc | Quý I/2010 |  | Quý II/2010 |  | Quý III/2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá (đồng) | Giá (đồng) | Chỉ số (%) | Giá (đồng) | Chỉ số (%) | Giá (đồng) | Chỉ số (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 x 100% | 7 | 8 = 7/4 x 100% | 9 | 10 = 9/4 x 100% |
| 1 | Cát vàng | m3 | 80.000 | 120.000 | 150,00 | 122.000 | 152,50 | 130.000 | 162,50 |
| 2 | Cát xây, trát | m3 | 65.000 | 95.000 | 146,15 | 91.000 | 140,00 | 94.000 | 144,62 |
| 3 | Cát san nền | m3 | 31.000 | 40.000 | 129,03 | 39.000 | 125,81 | 42.000 | 135,48 |
|  | Chỉ số giá Cát xây dựng, % |  |  | 141,73 |  | 139,44 |  | 147,53 |  |

Ghi chú: Giá vật liệu tại các thời điểm so sánh là giá bình quân theo quý

Tương tự tính toán để xác định chỉ số giá cho các loại vật liệu khác

Bảng 4. Tính chỉ số giá cho nhóm máy phục vụ cho công tác bê tông

| STT | Loại máy | Đơn vị | Năm gốc | Quý I/2010 |  | Quý II/2010 |  | Quý III/2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá (đồng) | Giá (đồng) | Chỉ số (%) | Giá (đồng) | Chỉ số (%) | Giá (đồng) | Chỉ số (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 x 100% | 7 | 8 = 7/4 x 100% | 9 | 10 = 9/4 x 100% |
| 1 | Máy trộn bê tông 250lít | ca | 91.325 | 157.420 | 172,37 | 157.420 | 172,37 | 157.420 | 172,37 |
| 2 3 4 5 | Ô tô chuyển trộn 10,7m3 Máy đầm bàn 1KW Máy đầm dùi 1,5KW Máy bơm BT tự hành 50m3/h | ca ca ca ca | 1.753.712 60.268 62.997 1.994.830 | 2.610.806 113.225 115.885 2.805.878 | 148,87 187,87 183,95 140,66 | 2.610.806 113.225 115.885 2.805.878 | 148,87 187,87 183,95 140,66 | 2.610.806 113.225 115.885 2.805.878 | 148,87 187,87 183,95 140,66 |
|  | Chỉ số giá nhóm máy phục vụ công tác bê tông (%) |  |  | 166,75 |  | 166,75 |  | 166,75 |  |

Ghi chú: Giá ca máy thi công trong ví dụ này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Tương tự tính toán để xác định chỉ số giá cho các nhóm máy khác

b. Xác định chỉ số giá theo yếu tố chi phí

Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình thực hiện theo công thức (16, 18). Tại Bảng 5 là ví dụ tính chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình.

Bảng 5. Tính chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình

| STT | Nội dung | Tỷ trọng | Chỉ số giá (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Loại Vật liệu Gỗ Cát xây dựng Thép xây dựng Gạch ốp lát Gạch xây Xi măng Đá xây dựng Vật liệu điện Vật liệu nước Vật liệu kiến trúc Vật liệu bao che | 4,90% 1,63% 42,17% 5,33% 4,63% 10,78% 2,36% 8,39% 8,30% 10,82% 0,69% | 132,86 141,73 159,46 139,39 188,50 137,06 129,31 126,68 126,34 133,67 115,87 | 132,86 139,44 168,62 140,37 189,50 140,35 132,54 131,33 126,34 137,88 118,77 | 132,86 147,53 169,05 140,26 191,32 142,43 133,75 139,35 127,63 138,89 119,45 |
|  | Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình |  | 146,43 | 151,65 | 153,18 |
| II 1 2 3 4 | Loại nhân công Nhân công nề Nhân công mộc Nhân công gia công lắp dựng thép Nhân công bê tông |  | 234,12 234,12 234,12 234,12 | 234,12 234,12 234,12 234,12 | 234,12 234,12 234,12 234,12 |
|  | Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình (1+...+4)/4 |  | 234,12 | 234,12 | 234,12 |
| III 1 2 3 | Nhóm Máy thi công Nhóm máy nâng hạ Nhóm máy phục vụ công tác bê tông Nhóm máy gia công kim loại | 40,15% 27,44% 16,75% | 138,67 166,75 158,65 | 138,67 166,75 158,65 | 138,67 166,75 158,65 |
| 4 5 6 | Nhóm máy làm đất Nhóm máy vận chuyển Nhóm máy phục vụ công tác cọc | 4,88% 3,98% 6,80% | 132,17 141,80 149,54 | 132,17 141,80 149,54 | 132,17 141,80 149,54 |
|  | Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình |  | 150,27 | 150,27 | 150,27 |

Ghi chú: Chỉ số giá loại nhân công xây dựng xác định trên cơ sở so sánh lương tối thiểu vùng bình quân do Nhà nước quy định tại thời điểm so sánh và thời điểm gốc.

K VL _ I / 2010 = 132,86 x 4,90% + 141,73 x 1,63% + ... + 115,87 x 0,69% = 146,43%

K MTC _ I / 2010 = 138,67 x 40,15% + 166,75 x 27,44% + ...+  149,54 x 6,80% = 150,27%

c. Xác định chỉ số giá theo cơ cấu chi phí

- Việc xác định chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) theo Công thức số (6). Kết quả tính toán chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) thể hiện ở Bảng 6 dưới đây.

Bảng 6. Tính chỉ số giá chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác)

| STT | Nội dung | Tỷ trọng | Chỉ số giá (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| 1 2 3 | Vật liệu xây dựng CT Nhân công xây dựng CT Máy thi công xây dựng CT | 64,33% 24,12% 11,55% | 146,43 234,12 150,27 | 151,65 234,12 150,27 | 153,18 234,12 150,27 |
|  | Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp |  | 168,02 | 171,38 | 172,37 |

I TT _ I / 2010 = 146,43 x 64,33% + 234,12 x 24,12% + 150,27 x 11,55% = 168,02%

- Xác định hệ số H: Hệ số (H) liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được tính toán theo Công thức (10). Kết quả tính toán trình bày tại Bảng 7.

Bảng 7. Tính hệ số (H) liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công

| S T T | Nội dung | Tỷ trọng gốc | HS KM thời điểm gốc | Quý I/2010 |  |  | Quý II/2010 |  |  | Quý III/2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chỉ số giá (%) | Tỷ trọng thời điểm QI/2010 | HS Khoả n mục | Chỉ số giá (%) | Tỷ trọng thời điểm QII/2010 | HS Khoản mục | Chỉ số giá (%) | Tỷ trọng thời điểm QIII/2010 | HS Khoản mục |
| 1 | Vật liệu | 0,64 | 1,26 | 146,43 | 0,56 | 1,27 | 151,65 | 0,57 | 1,27 | 153,18 | 0,57 | 1,27 |
| 2 | Nhân công | 0,24 | 1,26 | 234,12 | 0,34 | 1,27 | 234,12 | 0,33 | 1,27 | 234,12 | 0,33 | 1,27 |
| 3 | Máy thi công | 0,12 | 1,26 | 150,27 | 0,10 | 1,27 | 150,27 | 0,10 | 1,27 | 150,27 | 0,10 | 1,27 |
|  | Hệ số H |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |  |

Ghi chú: Hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC tại thời điểm gốc và thời điểm so sánh xác định trên cơ sở quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ví dụ kết quả xác định được trình bày tại Bảng 8 và Bảng 9

Bảng 8. Tổng hợp các khoản mục chi phí còn lại tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho công trình Dân dụng (Xác định tại thời điểm lựa chọn làm gốc)

| STT | Chi phí | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1 2 3 4 II III IV V | CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu Chi phí nhân công Chi phí máy xây dựng Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp T=VL+NC+M CHI PHÍ CHUNG CPC=6,0%*T THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC TL=5,5%*(T+CPC) Giá trị dự toán xây lắp trớc thuế Z=T+CPC+TL THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA (Z*10%) Giá trị dự toán sau thuế (Z+VAT) CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG TỔNG CỘNG | 1,000 0,015 1,015 0,061 0,059 1,135 0,114 1,249 0,012 1,261 | 1,000 0,015 1,015 0,061 0,059 1,135 0,114 1,249 0,012 1,261 | 1,000 0,015 1,015 0,061 0,059 1,135 0,114 1,249 0,012 1,261 |

Bảng 9. Tổng hợp các khoản mục chi phí còn lại tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho công trình Dân dụng (Xác định tại thời điểm so sánh)

| STT | Chi phí | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1 2 3 4 II | CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu Chi phí nhân công Chi phí máy xây dựng Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp T=VL+NC+M CHI PHÍ CHUNG CPC=6,5%*T | 1,00 0,02 1,02 0,07 | 1,00 0,02 1,02 0,07 | 1,00 0,02 1,02 0,07 |
| III IV V | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC TL=5,5%*(T+CPC) Giá trị dự toán xây lắp trớc thuế Z=T+CPC+TL THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA (Z*10%) Giá trị dự toán sau thuế (Z+VAT) CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG TỔNG CỘNG | 0,06 1,15 0,11 1,26 0,01 1,27 | 0,06 1,15 0,11 1,26 0,01 1,27 | 0,06 1,15 0,11 1,26 0,01 1,27 |

- Xác định chỉ số giá phần xây dựng theo Công thức số (5), kết quả tính toán được trình bày tại Bảng 10.

Bảng 10. Tính chỉ số giá phần xây dựng

| STT | Nội dung | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) (%) Hệ số liên quan đến khoản mục chi phí còn lại H | 168,02 1,01 | 171,38 1,01 | 172,37 1,01 |
|  | Chỉ số giá phần xây dựng | 169,65 | 173,04 | 174,04 |

- Xác định chỉ số giá phần thiết bị theo công thức số (14), kết quả tính toán được trình bày tại Bảng 11.

Bảng 11. Tính chỉ số giá phần thiết bị Hệ số biến động chi phí (%)

| STT | Nội dung | Tỷ trọng | Hệ số biến động chi phí (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| 1 | Mua sắm thiết bị | 94% | 121,23 | 121,23 | 121,23 |
| 2 | Lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh | 6% | 155,65 | 160,04 | 160,04 |
|  | Chỉ số giá phần thiết bị |  | 123,30 | 123,56 | 123,56 |

- Xác định chỉ số giá phần chi phí khác theo Công thức số (15), kết quả tính toán được trình bày tại Bảng 12.

Bảng 12. Tính chỉ số giá phần chi phí khác

| STT | Nội dung | Tỷ trọng | Hệ số biến động chi phí (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| 1 2 3 | Khảo sát xây dựng Thiết kế xây dựng Chi phí quản lý dự án | 15% 29% 56% | 234,12 169,65 151,44 | 234,12 173,04 154,29 | 234,12 174,04 155,12 |
|  | Chỉ số giá phần chi phí khác |  | 169,12 | 171,70 | 172,46 |

c. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình

Chỉ số giá xây dựng công trình được xác định theo Công thức số (1). Kết quả tính toán được trình bày tại Bảng 13

Bảng 13. Tính chỉ số giá xây dựng công trình

| STT | Nội dung | Tỷ trọng | Chỉ số giá (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| 1 | Xây dựng | 83,43% | 169,65 | 173,04 | 174,04 |
| 2 | Thiết bị | 8,03% | 123,30 | 123,56 | 123,56 |
| 3 | Phần chi phí khác | 8,54% | 169,12 | 171,70 | 172,46 |
|  | Chỉ số giá xây dựng công trình |  | 165,88 | 168,95 | 169,85 |

I I / 2010 = 169,65 x 83,43% + 123,30 x 8,03% + 169,12 x 8,54% = 165,88%

Trên đây là ví dụ tính toán chỉ số giá xây dựng với các thời điểm so sánh là theo quý. Trong trường hợp cần xác định chỉ số giá với các thời điểm so sánh theo tháng hoặc theo năm thì cách tính toán tương tự như trên nhưng giá các yếu tố đầu vào (giá các loại vật liệu, nhân công, ca máy thi công) là giá bình quân theo tháng hoặc theo năm tương ứng.

Hình thức tổng hợp kết quả để công bố:

A. Chỉ số giá xây dựng công trình

(Năm 2006=100)

Đơn vị tính: %

| STT | Loại công trình | Quý I/2010 | Quý II/2010 | Quý III/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình xây dựng dân dụng |  |  |  |
| 1 | Công trình nhà ở | 165,878 | 168,949 | 169,847 |

B. Chỉ số giá theo cơ cấu chi phí

(Năm 2006=100)

Đơn vị tính: %

| STT | Loại công trình | … | Quý II/2010 |  |  | Quý III/2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ số giá phần xây dựng | Chỉ số giá phần thiết bị | Chỉ số giá phần chi phí khác | Chỉ số giá phần xây dựng | Chỉ số giá phần thiết bị | Chỉ số giá phần chi phí khác |
| I | Công trình xây dựng dân dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình nhà ở |  | 173,04 | 123,56 | 171,70 | 174,04 | 123,56 | 172,46 |

C. Chỉ số giá theo yếu tố chi phí

(Năm 2006=100)

Đơn vị tính:%

| STT | Loại công trình | … | Tháng 2/2010 |  |  | Tháng 3/2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ số giá vật liệu XDCT | Chỉ số giá nhân công XDCT | Chỉ số giá Máy TC XDCT | Chỉ số giá vật liệu XDCT | Chỉ số giá nhân công XDCT | Chỉ số giá Máy TC XDCT |
| I | Công trình xây dựng dân dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình nhà ở |  | 145,65 | 234,12 | 150,27 | 146,35 | 234,12 | 150,27 |

D. Chỉ số giá một số loại vật liệu, nhân công, nhóm máy thi công

(Năm 2006=100)

Đơn vị tính: %

| STT | Loại vật liệu, nhân công, máy thi công | Tháng 1/2010 | Tháng 2/2010 | Tháng 3/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Loại Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Gỗ | 131,36 | 131,36 | 131,36 |
| 2 | Cát xây dựng | 140,63 | 140,63 | 141,52 |
| 3 | Thép xây dựng | 157,48 | 158,61 | 159,15 |
| 4 | Gạch ốp lát | 132,39 | 132,39 | 133,26 |
| 5 | Gạch xây | 188,50 | 189,50 | 189,52 |
| 6 | Xi măng | 137,06 | 137,06 | 137,07 |
| 7 | Đá xây dựng | 129,31 | 129,33 | 130,75 |
| 8 | Vật liệu điện | 126,68 | 126,68 | 128,35 |
| 9 | Vật liệu nước | 126,34 | 126,34 | 127,63 |
| 10 | Vật liệu kiến trúc | 133,67 | 133,68 | 134,89 |
| 11 | Vật liệu bao che | 115,87 | 115,87 | 115,87 |
| II | Nhân công |  |  |  |
| 1 | Nhóm nhân công nề | 234,12 | 234,12 | 234,12 |
| 2 | Nhóm nhân công mộc | 234,12 | 234,12 | 234,12 |
| 3 | Nhóm nhân công gia công lắp dựng thép | 234,12 | 234,12 | 234,12 |
| 4 | Nhóm nhân công bê tông | 234,12 | 234,12 | 234,12 |
| III | Nhóm Máy thi công |  |  |  |
| 1 | Nhóm máy nâng hạ | 138,67 | 138,67 | 138,67 |
| 2 | Nhóm máy phục vụ công tác bê tông | 166,75 | 166,75 | 166,75 |
| 3 | Nhóm máy gia công kim loại | 158,65 | 158,65 | 158,65 |
| 4 | Nhóm máy làm đất | 132,17 | 132,17 | 132,17 |
| 5 | Nhóm máy vận chuyển | 141,80 | 141,80 | 141,80 |
| 6 | Nhóm máy phục vụ công tác cọc | 149,54 | 149,54 | 149,54 |