PHỤ LỤC III

(kèm theo hướng dẫn số1378/ĐKVN ngày 9 tháng 9.năm 2010)

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ RỘNG THỪA NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM PHÉP THỬ BAY HƠI NHIÊN LIỆU MÔ TÔ, XE MÁY

Kiểu loại mô tô, xe máy mới có thể được sử dụng kết quả thử nghiệm phép thử bay hơi nhiên liệu của một kiểu loại mô tô, xe máy gốc nếu có cùng các đặc điểm kỹ thuật chính liên quan đến bay hơi nhiên liệu như sau:

1. Nguyên lý cơ bản của việc tạo hỗn hợp nhiên liệu và không khí giống nhau: cùng sử dụng bộ chế hòa khí hoặc cơ cấu phun nhiên liệu...

2. Thiết bị giữ hơi nhiên liệu (Hộp các bon hoặc loại khác): hình dạng, dung tích, cách lưu giữ, lọc không khí của hộp các bon (nếu sử dụng).

3. Thùng nhiên liệu: Dung tích danh định (sai khác nhau không quá 10%), vật liệu, hình dạng thùng.

4. Thông số chỉnh đặt van thông hơi thùng nhiên liệu.

5. Thể tích nhiên liệu trong buồng phao bộ chế hòa khí (nếu sử dụng) sai khác nhau không quá 10 ml.

6. Phương pháp làm kín, thông hơi bộ chế hòa khí (nếu sử dụng).

7. Hình dạng, vật liệu các ống mềm dẫn nhiên liệu.