THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Công bố kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

I – QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) quy định chi phí cho một ca máy làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn

giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

2. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí sau :

a) Chi phí khấu hao :

Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Giá tính khấu hao (giá trước thuế) bao gồm : giá mua máy, thiết bị (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, vận chuyển từ cảng về nơi đặt máy, chi phí lắp đặt, chạy thử lần đầu, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy.

b) Chi phí sửa chữa:

Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chi để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Nội dung công việc sửa chữa máy được xác định theo quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa định kỳ, quy trình vận hành của từng loại máy và các quy định có liên quan.

c) Chi phí nhiên liệu, năng lượng :

Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai,

dầu truyền động. Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong đó đơn giá nhiên liệu (chưa bao gồm thuế VAT) cụ thể là :

+ Xăng	: 14.909 đ/lít

+ Dầu diezel	: 13.409 đ/lít

+ Điện	: 1.058 đ/kwh

d) Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy :

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy tính trong giá ca máy là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy đinh tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng trong doanh nghiệp đó.

Chi phí lương thợ điều khiển tính trong giá ca máy bao gồm tiền lương cơ bản được tính với mức lương tối thiểu 1.050.000 đ/tháng. Hệ số bậc thợ áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.

Cụ thể là : Bảng lương xây dựng cơ bản A.1.8 – nhóm 2; Đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải áp dụng theo bảng B2 và B5; công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12. Các khoản phụ cấp bao gồm : phụ cấp lưu động bằng 20% lương tối thiểu; phụ cấp không ổn định sản xuất bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ tết, phép, …) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

Máy móc và thiết bị thi công lập đơn giá khảo sát xây dựng không tính thành phần

chi phí tiền lương thợ điều khiển trong giá ca máy vì đã được tính trong chi phí nhân công của đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng.

e) Các chi phí khác

Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình.

Chi phí khác của máy bao gồm:

+ Bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng;

+ Bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy;

+ Đăng kiểm các loại;

+ Di chuyển máy trong nội bộ công trình;

+ Các khoản chi phí khác có liên quan đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình.

Chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy,

hệ thống cấp điện - nước - khí nén tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray,... thì được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của công trình.

II – CÁC CƠ SỞ ĐỂ TÍNH GIÁ CA MÁY

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

- Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thanh lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp

tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam

có thuê mướn lao động;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 24/2/2010 quy định về giá bán điện năm 20210;

- Thông báo giá bán xăng dầu kể từ ngày 09/8/2010 của Tổng công ty xăng dầu

Việt Nam.

III – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình này dùng để tham khảo khi lập đơn giá xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng công trình, quản lý

chi phí máy của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng để thi công các công trình có điều kiện làm việc bình thường. Trong trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, vùng núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh hệ số 1,055.

3. Đối với những máy và thiết bị thi công xây dựng chưa có qui định trong bảng

giá ca máy này thì các chủ đầu tư xây dựng công trình, tư vấn, nhà thầu trong hoạt động xây dựng căn cứ vào những nguyên tắc, phương pháp xác định giá ca máy quy định trong thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, các điều kiện cụ thể của công trình, các thông số của máy và thiết bị xây dựng và các qui định chung của Nhà nước để lập, xác định, tính toán giá ca máy, gửi báo cáo về Sở xây dựng để kiểm tra

và trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Trong quá trình sử dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công này, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Công bố kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Máy đào một gầu, bánh xích -dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,22 m3 | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 456.177 | 145.974 | 1.099.710 |
| 2 | 0,30 m3 | 35,10 | lít diezel | 1x4/7 | 494.192 | 145.974 | 1.242.535 |
| 3 | 0,40 m3 | 42,66 | lít diezel | 1x4/7 | 600.633 | 145.974 | 1.428.186 |
| 4 | 0,50 m3 | 51,30 | lít diezel | 1x4/7 | 722.281 | 145.974 | 1.669.531 |
| 5 | 0,65 m3 | 59,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 836.325 | 296.019 | 2.037.483 |
| 6 | 0,80 m3 | 64,80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 912.355 | 296.019 | 2.204.054 |
| 7 | 1,00 m3 | 74,52 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.049.208 | 344.360 | 2.513.417 |
| 8 | 1,20 m3 | 78,30 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.102.428 | 344.360 | 2.983.857 |
| 9 | 1,25 m3 | 82,62 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.163.252 | 344.360 | 3.075.885 |
| 10 | 1,60 m3 | 113,22 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.594.086 | 344.360 | 3.740.649 |
| 11 | 2,00 m3 | 127,50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.795.142 | 377.943 | 4.488.196 |
| 12 | 2,30 m3 | 137,70 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.938.753 | 377.943 | 4.933.241 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 13 | 2,50 m3 | 163,71 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.304.962 | 377.943 | 5.379.845 |
| 14 | 3,50m3 | 196,35 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.764.519 | 377.943 | 7.255.458 |
| 15 | 3,60 m3 | 198,90 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.800.422 | 377.943 | 7.529.541 |
| 16 | 5,40 m3 | 218,28 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.073.283 | 377.943 | 8.699.004 |
| 17 | 6,50 m3 | 332,01 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.674.550 | 377.943 | 11.960.953 |
| 18 | 9,50 m3 | 397,80 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.600.843 | 377.943 | 16.495.001 |
| 19 | 10,40 m3 | 408,00 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.744.455 | 377.943 | 17.953.180 |
|  | Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 20 | 2,5m3 | 672,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 760.744 | 377.943 | 3.682.045 |
| 21 | 4,00 m3 | 924,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.046.023 | 377.943 | 4.905.086 |
| 22 | 4,60 m3 | 1.050,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.188.663 | 377.943 | 6.426.366 |
| 23 | 5,00 m3 | 1.134,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.283.756 | 377.943 | 6.606.571 |
| 24 | 8,00m3 | 2.079,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 2.353.553 | 377.943 | 11.354.145 |
|  | Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 25 | 0,15 m3 | 29,70 | lít diezel | 1x4/7 | 418.163 | 145.974 | 1.033.693 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 26 | 0,30 m3 | 33,48 | lít diezel | 1x4/7 | 471.383 | 145.974 | 1.230.387 |
| 27 | 0,75 m3 | 56,70 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 798.310 | 296.019 | 2.035.030 |
| 28 | 1,25 m3 | 73,44 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.034.002 | 344.360 | 3.007.908 |
|  | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 29 | 0,40 m3 | 59,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 836.325 | 296.019 | 2.010.376 |
| 30 | 0,65 m3 | 64,80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 912.355 | 296.019 | 2.174.153 |
| 31 | 1,00 m3 | 82,60 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.162.970 | 344.360 | 2.997.265 |
| 32 | 1,20 m3 | 113,20 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.593.805 | 344.360 | 3.650.230 |
| 33 | 1,60 m3 | 127,50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.795.142 | 377.943 | 4.349.258 |
| 34 | 2,30 m3 | 163,70 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.304.822 | 377.943 | 5.576.831 |
|  | Máy xúc lật - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 35 | 0,60 m3 | 29,10 | lít diezel | 1x4/7 | 409.715 | 145.974 | 1.077.831 |
| 36 | 1,00 m3 | 38,76 | lít diezel | 1x4/7 | 545.723 | 145.974 | 1.380.779 |
| 37 | 1,25 m3 | 46,50 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 654.699 | 296.019 | 1.753.346 |
| 38 | 1,65 m3 | 75,24 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.059.345 | 296.019 | 2.385.433 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 39 | 2,00 m3 | 86,64 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.219.852 | 296.019 | 2.540.669 |
| 40 | 2,30 m3 | 94,65 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.332.629 | 344.360 | 2.887.373 |
| 41 | 2,80 m3 | 100,80 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.419.218 | 344.360 | 3.276.342 |
| 42 | 3,20 m3 | 134,40 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.892.291 | 344.360 | 4.426.693 |
| 43 | 4,20 m3 | 159,60 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.247.095 | 344.360 | 5.511.460 |
| 44 | Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) |  |  |  | - | - | 485.136 |
|  | Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 45 | 0,90m3 | 51,84 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 729.884 | 296.019 | 3.572.534 |
| 46 | 1,65m3 | 65,25 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 918.690 | 296.019 | 4.143.363 |
| 47 | 4,20m3 | 89,04 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.253.643 | 344.360 | 7.326.575 |
|  | Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 48 | 2m3/ph | 132,00 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 149.432 | 316.373 | 902.914 |
| 49 | 3m3/ph | 247,50 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 280.185 | 316.373 | 1.321.302 |
| 50 | 8m3/ph | 673,20 | kWh | 1x4/7+1x6/7 | 762.103 | 344.360 | 2.622.801 |
|  | Máy ủi - công suất: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 51 | 45,0 CV | 22,95 | lít diezel | 1x4/7 | 323.126 | 145.974 | 848.941 |
| 52 | 54,0 CV | 27,54 | lít diezel | 1x4/7 | 387.751 | 145.974 | 937.974 |
| 53 | 75,0 CV | 38,25 | lít diezel | 1x4/7 | 538.543 | 145.974 | 1.187.446 |
| 54 | 105,0 CV | 44,10 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 620.908 | 296.019 | 1.590.603 |
| 55 | 108,0 CV | 46,20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 650.475 | 296.019 | 1.666.283 |
| 56 | 130,0 CV | 54,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 768.743 | 296.019 | 1.984.987 |
| 57 | 140,0 CV | 58,80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 827.877 | 296.019 | 2.278.949 |
| 58 | 160,0 CV | 67,20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 946.145 | 296.019 | 2.549.215 |
| 59 | 180,0 CV | 75,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.064.414 | 296.019 | 2.774.610 |
| 60 | 250,0 CV | 93,60 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.317.845 | 324.006 | 3.396.287 |
| 61 | 271,0 CV | 105,69 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.488.067 | 324.006 | 3.758.743 |
| 62 | 320,0 CV | 124,80 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 1.757.127 | 357.590 | 4.722.381 |
|  | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |  |  |  | - | - | - |
| 63 | 2,50 m3 | 37,67 | lít diezel | 1x4/7 | 530.306 | 145.974 | 1.246.804 |
| 64 | 2,75 m3 | 38,48 | lít diezel | 1x4/7 | 541.711 | 145.974 | 1.315.668 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 65 | 3,00 m3 | 40,50 | lít diezel | 1x4/7 | 570.222 | 145.974 | 1.376.238 |
| 66 | 4,50 m3 | 58,32 | lít diezel | 1x4/7 | 821.119 | 145.974 | 1.840.377 |
| 67 | 5,00 m3 | 58,32 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 821.119 | 296.019 | 2.025.238 |
| 68 | 8,0 m3 | 71,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.005.280 | 296.019 | 2.427.429 |
| 69 | 9,0 m3 | 76,50 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.077.085 | 324.006 | 2.625.325 |
|  | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |  |  |  | - | - | - |
| 70 | 9,0 m3 | 132,00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.858.500 | 324.006 | 3.616.888 |
| 71 | 10,0 m3 | 138,00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.942.977 | 324.006 | 3.718.116 |
| 72 | 16,0 m3 | 153,90 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.166.842 | 357.590 | 4.610.860 |
| 73 | 25,0 m3 | 182,40 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.568.109 | 357.590 | 5.533.620 |
|  | Máy san tự hành - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 74 | 54,0 CV | 19,44 | lít diezel | 1x4/7 | 273.706 | 145.974 | 1.147.572 |
| 75 | 90,0 CV | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 456.177 | 145.974 | 1.469.121 |
| 76 | 108,0 CV | 38,88 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 547.413 | 296.019 | 1.787.783 |
| 77 | 180,0 CV | 54,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 760.295 | 296.019 | 2.547.398 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 78 | 250,0 CV | 75,00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.055.966 | 324.006 | 3.257.970 |
|  | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 79 | 50 kg | 3,06 | lít xăng | 1x3/7 | 46.990 | 125.620 | 216.346 |
| 80 | 60 kg | 3,57 | lít xăng | 1x3/7 | 54.822 | 125.620 | 235.160 |
| 81 | 70 kg | 4,08 | lít xăng | 1x3/7 | 62.654 | 125.620 | 247.346 |
| 82 | 80 kg | 4,59 | lít xăng | 1x3/7 | 70.486 | 125.620 | 258.302 |
|  | Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 83 | 9,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 506.864 | 145.974 | 1.017.196 |
| 84 | 12,5 T | 38,40 | lít diezel | 1x4/7 | 540.655 | 145.974 | 1.064.684 |
| 85 | 18,0 T | 46,20 | lít diezel | 1x4/7 | 650.475 | 145.974 | 1.267.264 |
| 86 | 25,0 T | 54,60 | lít diezel | 1x5/7 | 768.743 | 170.399 | 1.516.882 |
| 87 | 26,5 T | 63,00 | lít diezel | 1x5/7 | 887.011 | 170.399 | 1.666.575 |
|  | Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 88 | 9,0 T | 34,00 | lít diezel | 1x5/7 | 478.705 | 170.399 | 1.200.650 |
| 89 | 16,0 T | 37,80 | lít diezel | 1x5/7 | 532.207 | 170.399 | 1.329.311 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 90 | 17,5 T | 42,00 | lít diezel | 1x5/7 | 591.341 | 170.399 | 1.452.439 |
| 91 | 25,0 T | 54,60 | lít diezel | 1x5/7 | 768.743 | 170.399 | 1.691.336 |
|  | Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 92 | 8 T | 19,20 | lít diezel | 1x4/7 | 270.327 | 145.974 | 1.100.303 |
| 93 | 15T | 38,64 | lít diezel | 1x4/7 | 544.034 | 145.974 | 1.789.474 |
| 94 | 18T | 52,80 | lít diezel | 1x4/7 | 743.400 | 145.974 | 2.175.994 |
| 95 | 25T | 67,20 | lít diezel | 1x4/7 | 946.145 | 145.974 | 2.509.908 |
|  | Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 96 | 5,5 T | 25,92 | lít diezel | 1x4/7 | 364.942 | 145.974 | 948.157 |
| 97 | 9,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 506.864 | 145.974 | 1.166.826 |
|  | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 98 | 8,50 T | 24,00 | lít diezel | 1x3/7 | 337.909 | 125.620 | 792.771 |
| 99 | 10,0 T | 26,40 | lít diezel | 1x4/7 | 371.700 | 145.974 | 946.173 |
| 100 | 12,2 T | 32,16 | lít diezel | 1x4/7 | 452.798 | 145.974 | 1.064.003 |
| 101 | 13,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 506.864 | 145.974 | 1.155.213 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 102 | 14,5 T | 38,40 | lít diezel | 1x4/7 | 540.655 | 145.974 | 1.226.881 |
| 103 | 15,5 T | 41,76 | lít diezel | 1x4/7 | 587.962 | 145.974 | 1.374.783 |
|  | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng: |  |  |  | - | - | - |
| 104 | 10 T | 40,32 | lít diezel | 1x4/7 | 567.687 | 145.974 | 1.196.276 |
|  | Ô tô vận tải thùng - trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 105 | 2,0 T | 12,00 | lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5 tấn | 184.276 | 138.850 | 525.310 |
| 106 | 2,5 T | 13,00 | lít xăng | 1x3/4 loại < 3,5 tấn | 199.633 | 163.275 | 596.731 |
| 107 | 4,0 T | 20,00 | lít xăng | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 307.127 | 148.518 | 716.952 |
| 108 | 5,0 T | 25,00 | lít diezel | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 351.989 | 148.518 | 839.917 |
| 109 | 6,0 T | 29,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 408.307 | 173.452 | 963.037 |
| 110 | 7,0 T | 31,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 436.466 | 173.452 | 1.065.995 |
| 111 | 10,0 T | 38,00 | lít diezel | 1x2/4 loại 7,5-16,5 tấn | 535.023 | 157.678 | 1.270.863 |
| 112 | 12,0 T | 41,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 577.261 | 183.120 | 1.352.894 |
| 113 | 12,5 T | 42,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 591.341 | 183.120 | 1.403.123 |
| 114 | 15,0 T | 46,20 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 650.475 | 183.120 | 1.556.581 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 115 | 20,0 T | 56,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 16,5-25,0 tấn | 788.455 | 193.297 | 2.083.767 |
|  | Ô tô tự đổ - trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 116 | 2,5 T | 18,90 | lít xăng | 1x2/4 loại <= 3,5 tấn | 290.235 | 138.850 | 663.526 |
| 117 | 3,5 T | 28,35 | lít xăng | 1x2/4 loại <= 3,5 tấn | 435.353 | 138.850 | 848.132 |
| 118 | 4,0 T | 32,40 | lít xăng | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 497.546 | 148.518 | 952.548 |
| 119 | 5,0 T | 40,50 | lít diezel | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 570.222 | 148.518 | 1.094.613 |
| 120 | 6,0 T | 43,20 | lít diezel | 1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 608.236 | 173.452 | 1.211.950 |
| 121 | 7,0 T | 45,90 | lít diezel | 1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 646.251 | 173.452 | 1.345.842 |
| 122 | 9,0 T | 51,30 | lít diezel | 1x2/4 loại 7,5-16,5 tấn | 722.281 | 157.678 | 1.453.639 |
| 123 | 10,0 T | 56,70 | lít diezel | 1x2/4 loại 7,5-16,5 tấn | 798.310 | 157.678 | 1.582.016 |
| 124 | 12,0 T | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 912.355 | 183.120 | 1.817.838 |
| 125 | 15,0 T | 72,90 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 1.026.399 | 183.120 | 2.084.831 |
| 126 | 20,0 T | 75,60 | lít diezel | 1x3/4 loại 16,5-25,0 tấn | 1.064.414 | 193.297 | 2.386.335 |
| 127 | 22,0 T | 76,95 | lít diezel | 1x3/4 loại 16,5-25,0 tấn | 1.083.421 | 193.297 | 2.597.114 |
| 128 | 25,0 T | 81,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 25,0-40,0 tấn | 1.140.443 | 217.213 | 2.956.699 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 129 | 27,0 T | 86,40 | lít diezel | 1x3/4 loại 25,0-40,0 tấn | 1.216.473 | 217.213 | 3.299.884 |
| 130 | 32,0 T | 91,68 | lít diezel | 1x3/4 loại 25,0-40,0 tấn | 1.290.813 | 217.213 | 4.131.022 |
| 131 | 36,0 T | 116,40 | lít diezel | 1x3/4 loại 25,0-40,0 tấn | 1.638.859 | 217.213 | 5.128.718 |
| 132 | 42,0 T | 130,56 | lít diezel | 1x3/4 loại > 40,0 tấn | 1.838.225 | 231.460 | 6.032.852 |
| 133 | 55,0 T | 156,00 | lít diezel | 1x4/4 loại > 40,0 tấn | 2.196.409 | 270.133 | 6.746.994 |
|  | Ô tô đầu kéo - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 134 | 150,0 CV | 30,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 422.386 | 183.120 | 1.099.257 |
| 135 | 180,0 CV | 36,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 506.864 | 183.120 | 1.249.046 |
| 136 | 200,0 CV | 40,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 16,5-25,0 tấn | 563.182 | 193.297 | 1.402.454 |
| 137 | 240,0 CV | 48,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 16,5-25,0 tấn | 675.818 | 193.297 | 1.617.418 |
| 138 | 255,0 CV | 51,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 25,0-40,0 tấn | 718.057 | 217.213 | 1.794.906 |
| 139 | 272,0 CV | 56,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 25,0-40,0 tấn | 788.455 | 217.213 | 2.001.435 |
|  | Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: |  |  |  | - | - | - |
| 140 | 5,0 m3 | 36,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 506.864 | 318.917 | 1.590.092 |
| 141 | 6,0 m3 | 43,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 605.420 | 318.917 | 1.803.435 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 142 | 8,0 m3 | 50,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4loại 16,5-25 tấn | 703.977 | 336.727 | 2.408.798 |
| 143 | 8,7 m3 | 52,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 16,5-25 tấn | 732.136 | 336.727 | 2.662.804 |
| 144 | 10,7 m3 | 64,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 16,5-25 tấn | 901.091 | 336.727 | 3.385.393 |
| 145 | 14,5 m3 | 70,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 25-40 tấn | 985.568 | 377.435 | 4.290.158 |
|  | Ô tô tưới nước - dung tích: |  |  |  | - | - | - |
| 146 | 4,0 m3 | 20,25 | lít diezel | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 285.111 | 148.518 | 847.050 |
| 147 | 5,0 m3 | 22,50 | lít diezel | 1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 316.790 | 173.452 | 933.362 |
| 148 | 6,0 m3 | 24,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 337.909 | 173.452 | 1.020.250 |
| 149 | 7,0 m3 | 25,50 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 359.028 | 183.120 | 1.093.961 |
| 150 | 9,0 m3 | 27,00 | lít diezel | 1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 380.148 | 183.120 | 1.201.671 |
| 151 | 16,0 m3 | 35,10 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 494.192 | 183.120 | 1.495.615 |
|  | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: |  |  |  | - | - | - |
| 152 | 2,0 m3 (3 T) | 18,90 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 266.103 | 138.850 | 853.683 |
| 153 | 3,0 m3 (4.5 T) | 27,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 380.148 | 173.452 | 1.180.499 |
|  | Xe ép rác - trọng tải: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 154 | 1,2 T | 16,10 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 226.681 | 138.850 | 764.554 |
| 155 | 1,5 T | 18,00 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 253.432 | 138.850 | 807.951 |
| 156 | 2,0 T | 20,80 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 292.855 | 138.850 | 977.035 |
| 157 | 4,0 T | 40,50 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 570.222 | 148.518 | 1.358.338 |
| 158 | 7,0 T | 51,30 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 722.281 | 148.518 | 1.593.132 |
| 159 | 10,0 T | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 912.355 | 183.120 | 1.900.612 |
| 160 | Xe ép rác kín (xe hooklip) | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 912.355 | 183.120 | 2.034.842 |
| 161 | Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5 tấn | 20,80 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 292.855 | 138.850 | 828.984 |
| 162 | Xe nhặt xác | 15,10 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 212.601 | 138.850 | 1.461.757 |
|  | Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe: |  |  |  | - | - | - |
| 163 | 5,0 T | 27,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 380.148 | 301.108 | 1.343.633 |
| 164 | 6,0 T | 28,80 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 405.491 | 301.108 | 1.496.385 |
| 165 | 7,0 T | 30,60 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 430.834 | 301.108 | 1.715.307 |
| 166 | 10,0 T | 37,80 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 532.207 | 318.917 | 2.318.106 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Ô tô bán tải - trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 167 | 1,5 T | 18,00 | lít xăng | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 276.415 | 138.850 | 826.591 |
|  | Rơ mooc - trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 168 | 2,0 T |  |  | 1x1/4 Loại <= 3,5 Tấn | - | 119.005 | 181.197 |
| 169 | 4,0 T |  |  | 1x1/4 loại 3,5-7,5 tấn | - | 127.656 | 210.778 |
| 170 | 7,5 T |  |  | 1x1/4 loại 7,5-16,5 tấn | - | 135.797 | 229.455 |
| 171 | 14,0 T |  |  | 1x1/4 loại 7,5-16,5 tấn | - | 135.797 | 272.650 |
| 172 | 15,0 T |  |  | 1x1/4 loại 7,5-16,5 tấn | - | 135.797 | 282.477 |
| 173 | 21,0 T |  |  | 1x1/4 loại 16,5-25 tấn | - | 143.430 | 313.633 |
| 174 | 40,0 T |  |  | 1x1/4 loại >= 40 tấn | - | 170.908 | 435.442 |
| 175 | 100,0 T |  |  | 1x1/4 loại >= 40 tấn | - | 170.908 | 649.396 |
| 176 | 125,0 T |  |  | 1x1/4 loại >= 40 tấn | - | 170.908 | 678.658 |
|  | Máy kéo bánh xích - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 177 | 45,0 CV | 21,60 | lít diezel | 1x4/7 | 304.118 | 145.974 | 707.278 |
| 178 | 54,0 CV | 25,92 | lít diezel | 1x4/7 | 364.942 | 145.974 | 813.608 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 179 | 75,0 CV | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 456.177 | 145.974 | 952.284 |
| 180 | 110,0 CV | 41,47 | lít diezel | 1x4/7 | 583.907 | 145.974 | 1.146.358 |
| 181 | 130,0 CV | 49,92 | lít diezel | 1x4/7 | 702.851 | 145.974 | 1.294.224 |
|  | Máy kéo bánh hơi - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 182 | 28,0 CV | 11,76 | lít diezel | 1x4/7 | 165.575 | 145.974 | 500.294 |
| 183 | 40,0 CV | 16,80 | lít diezel | 1x4/7 | 236.536 | 145.974 | 587.569 |
| 184 | 50,0 CV | 21,00 | lít diezel | 1x4/7 | 295.670 | 145.974 | 669.669 |
| 185 | 60,0 CV | 25,20 | lít diezel | 1x4/7 | 354.805 | 145.974 | 755.659 |
| 186 | 80,0 CV | 33,60 | lít diezel | 1x4/7 | 473.073 | 145.974 | 947.593 |
| 187 | 165,0 CV | 55,44 | lít diezel | 1x4/7 | 780.570 | 145.974 | 1.327.807 |
| 188 | 215,0 CV | 67,73 | lít diezel | 1x5/7 | 953.537 | 170.399 | 1.633.130 |
|  | Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: |  |  |  | - | - | - |
| 189 | Tời ma nơ - 13 kW | 42,90 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 48.565 | 316.373 | 384.920 |
| 190 | Xe goòng 3 T |  |  | 1x4/7+1x5/7 | - | 316.373 | 337.613 |
| 191 | Xe goòng 5,8m3 |  |  | 1x4/7+1x5/7 | - | 316.373 | 1.096.589 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 192 | Đầu kéo 30 T | 37,44 | lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 527.138 | 316.373 | 2.490.201 |
| 193 | Quang lật 360 T/h | 27,00 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 30.566 | 316.373 | 508.512 |
|  | Cần trục máy kéo - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 194 | 5,0 T | 18,00 | lít diezel | 1x5/7 | 253.432 | 170.399 | 799.153 |
| 195 | 6,0 T. | 21,00 | lít diezel | 1x5/7 | 295.670 | 170.399 | 897.708 |
| 196 | 7,0 T | 24,00 | lít diezel | 1x5/7 | 337.909 | 170.399 | 1.029.466 |
| 197 | 8,0 T | 33,00 | lít diezel | 1x5/7 | 464.625 | 170.399 | 1.202.889 |
|  | Máy đặt đường ống: |  |  |  | - | - | - |
| 198 | Cần trục TO-12-24 - sức nâng: 15 T | 53,10 | lít diezel | 1x4/7+1x5/7+1x6/7 | 747.624 | 514.758 | 2.712.925 |
| 199 | Tời kéo ống trên xe xích - sức kéo: 7,5 T | 53,10 | lít diezel | 2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 747.624 | 660.733 | 2.227.962 |
|  | Cần trục ô tô - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 200 | 1,0 T | 21,38 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại <3,5 tấn | 300.950 | 282.280 | 1.085.334 |
| 201 | 3,0 T | 24,75 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại <3,5 tấn | 348.469 | 282.280 | 1.205.007 |
| 202 | 4,0 T | 25,88 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 364.308 | 301.108 | 1.281.880 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 203 | 5,0 T | 30,38 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 427.666 | 301.108 | 1.404.547 |
| 204 | 6,0 T | 32,63 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5 tấn | 459.345 | 301.108 | 1.593.420 |
| 205 | 10,0 T | 37,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 520.943 | 318.917 | 1.910.275 |
| 206 | 16,0 T | 43,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4loại 7,5-16,5 tấn | 605.420 | 318.917 | 2.178.574 |
| 207 | 20,0 T | 44,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 16,5-25 tấn | 619.500 | 336.727 | 2.518.896 |
| 208 | 25,0 T | 50,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4loại 16,5-25 tấn | 703.977 | 336.727 | 2.815.622 |
| 209 | 30,0 T | 54,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 25-40 tấn | 760.295 | 377.435 | 3.144.001 |
| 210 | 35,0 T | 60,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 25-40 tấn | 844.773 | 377.435 | 3.537.191 |
| 211 | 40,0 T | 64,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4loại =>40 tấn | 901.091 | 402.368 | 4.122.889 |
| 212 | 45,0 T | 66,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40 tấn | 929.250 | 402.368 | 4.610.829 |
| 213 | 50,0 T | 70,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40 tấn | 985.568 | 402.368 | 5.343.842 |
|  | Cần trục bánh hơi - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 214 | 16,0 T | 33,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 464.625 | 296.019 | 1.675.744 |
| 215 | 25,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 506.864 | 344.360 | 1.973.303 |
| 216 | 40,0 T | 49,50 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 696.938 | 344.360 | 3.219.853 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 217 | 63,0 T | 60,50 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 851.813 | 344.360 | 3.777.223 |
| 218 | 90,0 T | 68,75 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 967.969 | 377.943 | 5.954.362 |
| 219 | 100,0 T | 74,25 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 1.045.406 | 523.918 | 7.120.974 |
| 220 | 110,0 T | 77,50 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 1.091.165 | 523.918 | 8.545.863 |
| 221 | 130,0 T | 81,00 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 1.140.443 | 523.918 | 9.939.701 |
|  | Cần trục bánh xích - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 222 | 5,0 T | 31,50 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 443.506 | 296.019 | 1.540.491 |
| 223 | 7,0 T | 33,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 464.625 | 296.019 | 1.651.704 |
| 224 | 10,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 506.864 | 296.019 | 1.764.825 |
| 225 | 16,0 T | 45,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 633.580 | 296.019 | 2.180.316 |
| 226 | 25,0 T | 47,00 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 661.739 | 344.360 | 2.686.830 |
| 227 | 28,0 T | 48,75 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 686.378 | 344.360 | 3.037.129 |
| 228 | 40,0 T | 51,25 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 721.577 | 344.360 | 3.940.602 |
| 229 | 50,0 T | 53,75 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 756.776 | 344.360 | 4.271.320 |
| 230 | 63,0 T | 56,25 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 791.974 | 377.943 | 5.032.785 |
| 231 | 100,0 T | 58,95 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 829.989 | 523.918 | 6.852.277 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 232 | 110,0 T | 62,78 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 883.843 | 523.918 | 7.734.242 |
| 233 | 130,0 T | 72,00 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 1.013.727 | 523.918 | 10.428.489 |
| 234 | 150,0 T | 83,25 | lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 1.172.122 | 523.918 | 11.615.955 |
|  | Cần trục tháp - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 235 | 3,0 T | 37,50 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 42.452 | 296.019 | 803.032 |
| 236 | 5,0 T | 42,00 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 47.547 | 296.019 | 977.004 |
| 237 | 8,0 T | 52,50 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 59.433 | 296.019 | 1.057.067 |
| 238 | 10,0 T | 60,00 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 67.924 | 296.019 | 1.291.416 |
| 239 | 12,0 T | 67,50 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 76.414 | 296.019 | 1.502.491 |
| 240 | 15,0 T | 90,00 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 101.885 | 296.019 | 1.639.328 |
| 241 | 20,0 T | 112,50 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 127.357 | 296.019 | 1.839.188 |
| 242 | 25,0 T | 120,00 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 135.847 | 324.006 | 2.423.166 |
| 243 | 30,0 T | 127,50 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 144.338 | 324.006 | 2.928.750 |
| 244 | 40,0 T | 135,00 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 152.828 | 324.006 | 3.299.073 |
| 245 | 50,0 T | 142,50 | kWh | 2x47/7+1x6/7 | 161.319 | 490.334 | 4.191.711 |
| 246 | 60,0 T | 198,00 | kWh | 2x47/7+1x6/7 | 224.148 | 490.334 | 5.139.608 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 247 | Cẩu tháp MD 900 | 480,00 | kWh | 2x4/7+1x6/7+1x7/7 | 543.389 | 722.303 | 16.959.157 |
|  | Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 248 | 30 T | 81,00 | lít diezel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 1.140.443 | 847.859 | 5.723.356 |
|  | Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 249 | 100 T | 117,60 | lít diezel | T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3x2/4+1x4/4)+1thợ điện3/4+1 Thuỷ thủ 2/4 | 1.655.755 | 1.220.714 | 8.469.555 |
|  | Cẩu lao dầm: |  |  |  | - | - | - |
| 250 | Cẩu K33-60 | 232,56 | kWh | 1x3/7+4x4/7+1x6/7 | 263.272 | 907.903 | 4.014.601 |
|  | Cổng trục - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 251 | 10 T | 81,00 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 91.697 | 296.019 | 943.434 |
| 252 | 25 T | 86,40 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 97.810 | 296.019 | 1.087.411 |
| 253 | 30 T | 90,00 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 101.885 | 324.006 | 1.241.903 |
| 254 | 60 T | 144,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 163.017 | 357.590 | 1.585.334 |
|  | Cầu trục - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 255 | 30 T | 48,00 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 54.339 | 324.006 | 566.616 |
| 256 | 40 T | 60,00 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 67.924 | 324.006 | 603.799 |
| 257 | 50 T | 72,00 | kWh | 1x3/7+1x6/7 | 81.508 | 324.006 | 645.598 |
| 258 | 60 T | 84,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 95.093 | 357.590 | 725.599 |
| 259 | 90 T | 108,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 122.262 | 357.590 | 819.134 |
| 260 | 110 T | 132,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 149.432 | 357.590 | 969.628 |
| 261 | 125 T | 144,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 163.017 | 357.590 | 1.052.577 |
| 262 | 180 T | 168,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 190.186 | 357.590 | 1.239.445 |
| 263 | 250 T | 204,00 | kWh | 1x3/7+1x7/7 | 230.940 | 357.590 | 1.476.136 |
|  | Máy vận thăng - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 264 | 0,3 T - H nâng 30 m | 8,40 | kWh | 1x3/7 | 9.509 | 125.620 | 193.348 |
| 265 | 0,5 T - H nâng 50 m | 15,75 | kWh | 1x3/7 | 17.830 | 125.620 | 243.756 |
| 266 | 0,8 T - H nâng 80 m | 21,00 | kWh | 1x3/7 | 23.773 | 125.620 | 296.133 |
| 267 | 2,0 T - H nâng 100 m | 31,50 | kWh | 1x3/7 | 35.660 | 125.620 | 348.833 |
| 268 | 3,0 T - H nâng 100 m | 39,40 | kWh | 1x3/7 | 44.603 | 125.620 | 385.940 |
|  | Máy vận thăng lồng - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 269 | 3,0 T - H nâng 100 m | 47,30 | kWh | 1x3/7 | 53.546 | 125.620 | 596.732 |
|  | Cần trục thiếu nhi - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 270 | 0,5t | 3,60 | kWh | 1x3/7 | 4.075 | 125.620 | 143.933 |
|  | Tời điện - sức kéo: |  |  |  | - | - | - |
| 271 | 0,5 T | 3,78 | kWh | 1x3/7 | 4.279 | 125.620 | 135.119 |
| 272 | 1,0 T | 4,50 | kWh | 1x3/7 | 5.094 | 125.620 | 137.409 |
| 273 | 1,5 T | 5,58 | kWh | 1x3/7 | 6.317 | 125.620 | 149.578 |
| 274 | 2,0 T | 6,30 | kWh | 1x3/7 | 7.132 | 125.620 | 158.460 |
| 275 | 2,5 T | 9,18 | kWh | 1x3/7 | 10.392 | 125.620 | 170.326 |
| 276 | 3,0 T | 10,80 | kWh | 1x3/7 | 12.226 | 125.620 | 179.366 |
| 277 | 3,5 T | 11,30 | kWh | 1x3/7 | 12.792 | 125.620 | 184.146 |
| 278 | 4,0 T | 11,70 | kWh | 1x3/7 | 13.245 | 125.620 | 186.839 |
| 279 | 5,0 T | 13,50 | kWh | 1x3/7 | 15.283 | 125.620 | 196.514 |
|  | Pa lăng xích - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 280 | 3,0 T |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 134.413 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 281 | 5,0 T |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 136.796 |
|  | Bộ kích chuyên dùng: |  |  |  | - | - | - |
| 282 | Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T) | 64,60 | kWh | 2x4/7+1x5/7+1x7/7 | 73.131 | 694.317 | 1.551.626 |
| 283 | Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60T | 14,10 | kWh | 2x4/7 | 15.962 | 291.948 | 411.891 |
|  | Kích nâng - sức nâng (T): |  |  |  | - | - | - |
| 284 | 10 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 151.392 |
| 285 | 30 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 152.805 |
| 286 | 50 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 157.516 |
| 287 | 100 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 167.613 |
| 288 | 200 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 177.180 |
| 289 | 250 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 196.085 |
| 290 | 500 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 254.738 |
| 291 | Kích thông tâm YCW - 150 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 157.591 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 292 | Kích thông tâm YCW - 250 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 163.855 |
| 293 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c) | 29,38 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 33.260 | 316.373 | 593.206 |
| 294 | Kích thông tâm YCW - 500 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 201.096 |
| 295 | Kích sợi đơn YDC - 500 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 166.018 |
| 296 | Kích thông tâm RRH - 100 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 229.796 |
| 297 | Kích thông tâm RRH - 300 T |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 398.933 |
|  | Máy luồn cáp - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 298 | 15 kW | 27,00 | kWh | 1x4/7 | 30.566 | 145.974 | 248.577 |
|  | Máy cắt cáp - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 299 | 1,0 kW | 1,80 | kWh | 1x3/7 | 2.038 | 125.620 | 133.928 |
| 300 | 10,0 kW | 12,60 | kWh | 1x3/7 | 14.264 | 125.620 | 164.220 |
|  | Trạm bơm dầu áp lực- công suất: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 301 | 40 MPa (HCP-400) | 13,65 | kWh | 1x4/7 | 15.453 | 145.974 | 197.010 |
| 302 | 50 MPa (ZB4 - 500) | 19,50 | kWh | 1x4/7 | 22.075 | 145.974 | 213.121 |
|  | Xe nâng hàng - sức nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 303 | 1,5 T | 7,92 | lít diezel | 1x4/7 | 111.510 | 145.974 | 411.869 |
| 304 | 2,0 T | 9,00 | lít diezel | 1x4/7 | 126.716 | 145.974 | 441.883 |
| 305 | 3,0 T | 10,08 | lít diezel | 1x4/7 | 141.922 | 145.974 | 499.058 |
| 306 | 3,2 T | 11,52 | lít diezel | 1x4/7 | 162.196 | 145.974 | 540.552 |
| 307 | 3,5 T | 14,40 | lít diezel | 1x4/7 | 202.745 | 145.974 | 609.551 |
| 308 | 5,0 T | 16,20 | lít diezel | 1x4/7 | 228.089 | 145.974 | 682.705 |
|  | Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 309 | 135 CV | 44,55 | lít diezel | 1x4/7 | 627.244 | 145.974 | 1.345.586 |
|  | Máy trộn bê tông - dung tích: |  |  |  | - | - | - |
| 310 | 100,0 lít | 6,72 | kWh | 1x3/7 | 7.607 | 125.620 | 171.768 |
| 311 | 150,0 lít | 8,40 | kWh | 1x3/7 | 9.509 | 125.620 | 184.622 |
| 312 | 200,0 lít | 9,60 | kWh | 1x3/7 | 10.868 | 125.620 | 191.111 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 313 | 250,0 lít | 10,80 | kWh | 1x3/7 | 12.226 | 125.620 | 210.908 |
| 314 | 425,0 lít | 24,00 | kWh | 1x4/7 | 27.169 | 145.974 | 299.303 |
| 315 | 500,0 lít | 33,60 | kWh | 1x4/7 | 38.037 | 145.974 | 311.458 |
| 316 | 800,0 lít | 60,00 | kWh | 1x4/7 | 67.924 | 145.974 | 386.005 |
| 317 | 1150,0 lít | 72,00 | kWh | 1x4/7 | 81.508 | 145.974 | 433.501 |
| 318 | 1600,0 lít | 96,00 | kWh | 1x4/7 | 108.678 | 145.974 | 537.362 |
|  | Máy trộn vữa - dung tích: |  |  |  | - | - | - |
| 319 | 80,0 lít | 5,28 | kWh | 1x3/7 | 5.977 | 125.620 | 160.344 |
| 320 | 110,0 lít | 7,68 | kWh | 1x3/7 | 8.694 | 125.620 | 167.296 |
| 321 | 150,0 lít | 8,40 | kWh | 1x3/7 | 9.509 | 125.620 | 175.041 |
| 322 | 200,0 lít | 9,60 | kWh | 1x3/7 | 10.868 | 125.620 | 182.559 |
| 323 | 250,0 lít | 10,80 | kWh | 1x3/7 | 12.226 | 125.620 | 189.051 |
| 324 | 325,0 lít | 16,80 | kWh | 1x3/7 | 19.019 | 125.620 | 217.147 |
|  | Trạm trộn bê tông - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 325 | 16,0 m3/h | 92,40 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 104.602 | 296.019 | 1.304.353 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 326 | 20,0 m3/h | 92,40 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 104.602 | 296.019 | 1.456.407 |
| 327 | 22,0 m3/h | 99,00 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 112.074 | 296.019 | 1.586.715 |
| 328 | 25,0 m3/h | 115,50 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 130.753 | 296.019 | 1.676.105 |
| 329 | 30,0 m3/h | 171,60 | kWh | 2x3/7+1x5/7 | 194.261 | 421.640 | 2.194.310 |
| 330 | 50,0 m3/h | 198,00 | kWh | 2x3/7+1x5/7 | 224.148 | 421.640 | 3.165.531 |
| 331 | 60,0 m3/h | 265,20 | kWh | 2x3/7+1x5/7 | 300.222 | 421.640 | 3.363.650 |
| 332 | 75,0 m3/h | 417,60 | kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 472.748 | 595.600 | 4.117.944 |
| 333 | 125,0 m3/h | 445,50 | kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 504.333 | 595.600 | 6.163.297 |
| 334 | 160,0 m3/h | 553,10 | kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 626.142 | 721.221 | 6.613.534 |
|  | Máy bơm vữa - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 335 | 2,0 m3/h | 12,00 | kWh | 1x4/7 | 13.585 | 145.974 | 314.506 |
| 336 | 4,0 m3/h | 16,80 | kWh | 1x4/7 | 19.019 | 145.974 | 359.720 |
| 337 | 6,0 m3/h | 18,90 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 21.396 | 271.595 | 543.911 |
| 338 | 9,0 m3/h | 33,60 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 38.037 | 271.595 | 609.053 |
| 339 | 32 - 50 m3/h | 72,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 81.508 | 271.595 | 740.436 |
|  | Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 340 | 50 m3/h | 52,80 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T | 743.400 | 336.727 | 3.514.281 |
| 341 | 60 m3/h | 60,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T | 844.773 | 336.727 | 3.861.340 |
|  | Máy bơm bê tông - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 342 | 40 - 60 m3/h | 181,50 | kWh | 1x3/7+1x5/7 | 205.469 | 336.727 | 1.754.172 |
| 343 | 60 - 90 m3/h | 247,50 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 280.185 | 336.727 | 2.283.211 |
|  | Máy phun vẩy - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 344 | 9 m3/h (AL 285) | 54,00 | kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 61.131 | 595.600 | 2.488.732 |
| 345 | 16 m3/h (AL 500) | 429,00 | kWh | 2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7 | 485.654 | 765.999 | 8.244.688 |
| 346 | Máy trải bê tông SP.500 | 72,60 | lít diezel | 1x6/7+1x5/7+2x3/7 | 1.022.175 | 620.025 | 8.873.250 |
|  | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 347 | 0,4 kW | 1,80 | kWh | 1x3/7 | 2.038 | 125.620 | 138.811 |
| 348 | 0,6 kW | 2,70 | kWh | 1x3/7 | 3.057 | 125.620 | 142.747 |
| 349 | 0,8 kW | 3,60 | kWh | 1x3/7 | 4.075 | 125.620 | 145.997 |
| 350 | 1,0 kW | 4,50 | kWh | 1x3/7 | 5.094 | 125.620 | 149.932 |
|  | Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 351 | 1,0 kW | 4,50 | kWh | 1x3/7 | 5.094 | 125.620 | 145.814 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 352 | 0,6 kW | 2,70 | kWh | 1x3/7 | 3.057 | 125.620 | 142.061 |
| 353 | 0,8 kW | 3,60 | kWh | 1x3/7 | 4.075 | 125.620 | 147.198 |
| 354 | 1,0 kW | 4,50 | kWh | 1x3/7 | 5.094 | 125.620 | 147.982 |
| 355 | 1,5 kW | 6,75 | kWh | 1x3/7 | 7.641 | 125.620 | 152.465 |
| 356 | 2,8 kW | 12,60 | kWh | 1x3/7 | 14.264 | 125.620 | 163.702 |
| 357 | 3,5 kW | 15,75 | kWh | 1x3/7 | 17.830 | 125.620 | 200.841 |
|  | Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 358 | 11,0 m3/h | 29,40 | kWh | 1x3/7 | 33.283 | 125.620 | 193.088 |
| 359 | 35,0 m3/h | 75,60 | kWh | 1x4/7 | 85.584 | 145.974 | 278.958 |
| 360 | 45,0 m3/h | 96,60 | kWh | 1x4/7 | 109.357 | 145.974 | 314.509 |
|  | Máy nghiền sàng đá di động - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 361 | 6,0 m3/h | 63,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 71.320 | 271.595 | 847.444 |
| 362 | 20,0 m3/h | 315,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 356.599 | 271.595 | 2.200.018 |
| 363 | 25,0 m3/h | 357,00 | kWh | 2x3/7+1x4/7 | 404.145 | 397.215 | 2.792.807 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 364 | 125,0 m3/h | 630,00 | kWh | 2x3/7+1x4/7 | 713.198 | 397.215 | 7.835.956 |
|  | Máy nghiền đá thô - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 365 | 14,0 m3/h | 134,40 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 152.149 | 271.595 | 687.270 |
| 366 | 200,0 m3/h | 840,00 | kWh | 1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 950.930 | 786.353 | 3.868.034 |
|  | Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 367 | 25,0 T/h (140 T/ca) | 210,00 | kWh | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 237.733 | 1.795.960 | 6.491.673 |
| 368 | 30,0 T/h (156 T/ca) | 234,00 | kWh | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 264.902 | 1.795.960 | 7.410.439 |
| 369 | 40,0 T/h (176 T/ca) | 264,00 | kWh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 298.864 | 2.237.954 | 8.491.523 |
| 370 | 50,0 T/h (200 T/ca) | 300,00 | kWh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 339.618 | 2.237.954 | 8.882.508 |
| 371 | 60,0 T/h (216 T/ca) | 324,00 | kWh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 366.787 | 2.237.954 | 9.960.526 |
| 372 | 80,0 T/h (256 T/ca) | 384,00 | kWh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 434.711 | 2.237.954 | 9.947.732 |
|  | Máy phun nhựa đường - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 373 | 190 CV | 57,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 802.534 | 318.917 | 2.636.554 |
|  | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 374 | 65,0 T/h | 33,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 473.073 | 296.019 | 2.557.729 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 375 | 100,0 T/h | 50,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 709.609 | 296.019 | 3.122.403 |
| 376 | 130 CV đến 140 CV | 63,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 887.011 | 296.019 | 4.940.134 |
|  | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 377 | 60 m3/h | 30,20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 425.202 | 296.019 | 3.330.508 |
| 378 | Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C | 92,40 | lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 1.300.950 | 316.373 | 4.731.876 |
| 379 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 226.695 |
| 380 | Lò nấu sơn YHK 3A | 10,54 | lít diezel | 1x4/7 | 148.383 | 145.974 | 685.691 |
| 381 | Thiết bị đun rót mastic | 3,70 | lít xăng | 1x4/7 | 56.819 | 145.974 | 247.755 |
| 382 | Nồi nấu nhựa 500 lít |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 239.386 |
|  | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 383 | 0,46 kW (b48) | 1,30 | kWh | 1x3/7 | 1.472 | 125.620 | 129.432 |
| 384 | 0,55 kW | 1,49 | kWh | 1x3/7 | 1.681 | 125.620 | 130.569 |
| 385 | 0,75 kW | 2,03 | kWh | 1x3/7 | 2.292 | 125.620 | 131.626 |
| 386 | 1,10 kW | 2,97 | kWh | 1x3/7 | 3.362 | 125.620 | 133.439 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 387 | 1,50 kW | 4,05 | kWh | 1x3/7 | 4.585 | 125.620 | 134.959 |
| 388 | 2,00 kW | 5,40 | kWh | 1x3/7 | 6.113 | 125.620 | 136.784 |
| 389 | 2,80 kW | 7,56 | kWh | 1x3/7 | 8.558 | 125.620 | 140.121 |
| 390 | 4,00 kW | 10,80 | kWh | 1x3/7 | 12.226 | 125.620 | 147.473 |
| 391 | 4,50 kW | 12,15 | kWh | 1x3/7 | 13.755 | 125.620 | 150.249 |
| 392 | 7,00 kW | 16,80 | kWh | 1x3/7 | 19.019 | 125.620 | 161.217 |
| 393 | 10,00 kW | 24,00 | kWh | 1x4/7 | 27.169 | 145.974 | 191.107 |
| 394 | 14,00 kW | 33,60 | kWh | 1x4/7 | 38.037 | 145.974 | 208.731 |
| 395 | 20,00 kW | 48,00 | kWh | 1x4/7 | 54.339 | 145.974 | 239.841 |
| 396 | 22,00 kW | 52,80 | kWh | 1x4/7 | 59.773 | 145.974 | 251.293 |
| 397 | 28,00 kW | 67,20 | kWh | 1x4/7 | 76.074 | 145.974 | 275.403 |
| 398 | 30,00 kW | 72,00 | kWh | 1x4/7 | 81.508 | 145.974 | 292.061 |
| 399 | 40,00 kW | 96,00 | kWh | 1x4/7 | 108.678 | 145.974 | 339.856 |
| 400 | 50,00 kW | 120,00 | kWh | 1x4/7 | 135.847 | 145.974 | 382.005 |
| 401 | 55,00 kW | 132,00 | kWh | 1x4/7 | 149.432 | 145.974 | 400.905 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 402 | 75,00 kW | 180,00 | kWh | 1x4/7 | 203.771 | 145.974 | 487.214 |
| 403 | Máy bơm xói 4MC (75 kW) | 180,00 | kWh | 1x4/7 | 203.771 | 145.974 | 494.964 |
| 404 | 113,00 kW | 271,20 | kWh | 1x4/7 | 307.015 | 145.974 | 623.789 |
|  | Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 405 | 5,0 CV | 2,70 | lít diezel | 1x4/7 | 38.015 | 145.974 | 206.137 |
| 406 | 5,5 CV | 2,97 | lít diezel | 1x4/7 | 41.816 | 145.974 | 214.250 |
| 407 | 7,0 CV | 3,78 | lít diezel | 1x4/7 | 53.221 | 145.974 | 229.379 |
| 408 | 7,5 CV | 4,05 | lít diezel | 1x4/7 | 57.022 | 145.974 | 235.728 |
| 409 | 10,0 CV | 5,10 | lít diezel | 1x4/7 | 71.806 | 145.974 | 263.840 |
| 410 | 15,0 CV | 7,65 | lít diezel | 1x4/7 | 107.709 | 145.974 | 334.023 |
| 411 | 20,0 CV | 10,20 | lít diezel | 1x4/7 | 143.611 | 145.974 | 392.063 |
| 412 | 25,0 CV (250/50, b100) | 11,00 | lít diezel | 1x4/7 | 154.875 | 145.974 | 404.586 |
| 413 | 37,0 CV | 17,76 | lít diezel | 1x4/7 | 250.053 | 145.974 | 560.868 |
| 414 | 45,0 CV | 21,60 | lít diezel | 1x4/7 | 304.118 | 145.974 | 622.076 |
| 415 | 75,0 CV | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 506.864 | 145.974 | 968.154 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 416 | 100,0 CV | 45,00 | lít diezel | 1x4/7 | 633.580 | 145.974 | 1.099.133 |
| 417 | 150,0 CV | 63,00 | lít diezel | 1x5/7 | 887.011 | 170.399 | 1.467.124 |
| 418 | Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 CV) | 110,90 | lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 1.561.422 | 316.373 | 3.120.464 |
|  | Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 419 | 3,0 CV | 1,62 | lít xăng | 1x4/7 | 24.877 | 145.974 | 188.510 |
| 420 | 4,0 CV | 2,16 | lít xăng | 1x4/7 | 33.170 | 145.974 | 200.600 |
| 421 | 6,0 CV | 3,24 | lít xăng | 1x4/7 | 49.755 | 145.974 | 224.933 |
| 422 | 7,0 CV | 3,78 | lít xăng | 1x4/7 | 58.047 | 145.974 | 240.178 |
| 423 | 8,0 CV | 4,32 | lít xăng | 1x4/7 | 66.339 | 145.974 | 250.457 |
|  | Máy bơm rửa đường ống - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 424 | 300 CV (AH-151) | 123,80 | lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 1.743.048 | 462.347 | 2.851.988 |
| 425 | 280 CV (A-206) | 105,20 | lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 1.481.168 | 462.347 | 2.493.168 |
| 426 | 90 CV (AH-2) | 67,60 | lít xăng | 1x4/7+1x5/7 | 1.038.090 | 316.373 | 1.755.244 |
|  | Máy nén thử đường ống - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 427 | 75 CV (AHO-201) | 24,60 | lít xăng | 2x3/7+1x5/7 | 377.767 | 421.640 | 985.113 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 428 | 170 Cv (lắp trên xe ZIL - 130) | 49,00 | lít xăng | 2x4/7+1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 752.462 | 440.467 | 1.950.031 |
|  | Máy kiểm tra mối hàn đường ống: |  |  |  | - | - | - |
| 429 | Máy hút chân không thử đường hàn | 32,90 | lít xăng | 2x4/7+1x5/7 | 505.224 | 462.347 | 1.051.971 |
| 430 | Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống | 5,00 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 5.660 | 316.373 | 789.433 |
| 431 | Vi kế đo áp lực đường ống |  |  |  | - | - | 3.089 |
|  | Máy phát điện lưu động - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 432 | 2,5-3 kW | 2,30 | lít diezel | 1x3/7 | 32.383 | 125.620 | 170.100 |
| 433 | 5,2 kW | 4,86 | lít diezel | 1x3/7 | 68.427 | 125.620 | 233.904 |
| 434 | 8,0 kW | 7,56 | lít diezel | 1x3/7 | 106.441 | 125.620 | 280.919 |
| 435 | 10,0 kW | 10,80 | lít diezel | 1x3/7 | 152.059 | 125.620 | 354.340 |
| 436 | 15,0 kW | 13,50 | lít diezel | 1x3/7 | 190.074 | 125.620 | 402.212 |
| 437 | 20,0 kW | 19,20 | lít diezel | 1x3/7 | 270.327 | 125.620 | 513.733 |
| 438 | 25,0 kW | 21,60 | lít diezel | 1x3/7 | 304.118 | 125.620 | 565.435 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 439 | 30,0 kW | 24,00 | lít diezel | 1x3/7 | 337.909 | 125.620 | 610.898 |
| 440 | 38,0 kW | 28,80 | lít diezel | 1x3/7 | 405.491 | 125.620 | 710.203 |
| 441 | 45,0 kW | 31,20 | lít diezel | 1x3/7 | 439.282 | 125.620 | 760.576 |
| 442 | 50,0 kW | 36,00 | lít diezel | 1x3/7 | 506.864 | 125.620 | 849.932 |
| 443 | 60,0 kW | 40,50 | lít diezel | 1x3/7 | 570.222 | 125.620 | 943.249 |
| 444 | 75,0 kW | 45,00 | lít diezel | 1x4/7 | 633.580 | 145.974 | 1.069.439 |
| 445 | 112,0 kW | 68,25 | lít diezel | 1x4/7 | 960.929 | 145.974 | 1.462.771 |
| 446 | 122,0 kW | 75,62 | lít diezel | 1x4/7 | 1.064.414 | 145.974 | 1.582.923 |
|  | Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 447 | 3,0 m3/h | 0,63 | lít xăng | 1x4/7 | 9.675 | 145.974 | 162.999 |
| 448 | 11,0 m3/h | 1,80 | lít xăng | 1x4/7 | 27.641 | 145.974 | 184.563 |
| 449 | 25,0 m3/h | 2,88 | lít xăng | 1x4/7 | 44.226 | 145.974 | 210.577 |
| 450 | 40,0 m3/h | 7,80 | lít xăng | 1x4/7 | 119.780 | 145.974 | 295.863 |
| 451 | 120,0 m3/h | 14,40 | lít xăng | 1x4/7 | 221.132 | 145.974 | 455.867 |
| 452 | 200,0 m3/h | 24,00 | lít xăng | 1x4/7 | 368.553 | 145.974 | 656.602 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 453 | 300,0 m3/h | 33,00 | lít xăng | 1x4/7 | 506.760 | 145.974 | 847.181 |
| 454 | 600,0 m3/h | 46,20 | lít xăng | 1x4/7 | 709.464 | 145.974 | 1.270.198 |
|  | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 455 | 5,50 m3/h | 0,63 | lít diezel | 1x4/7 | 8.828 | 145.974 | 161.676 |
| 456 | 75,00 m3/h | 5,76 | lít diezel | 1x4/7 | 81.098 | 145.974 | 284.763 |
| 457 | 102,00 m3/h | 13,20 | lít diezel | 1x4/7 | 185.850 | 145.974 | 415.963 |
| 458 | 120,00 m3/h | 13,86 | lít diezel | 1x4/7 | 195.143 | 145.974 | 438.781 |
| 459 | 200,00 m3/h | 18,00 | lít diezel | 1x4/7 | 253.432 | 145.974 | 547.966 |
| 460 | 240,00 m3/h | 27,54 | lít diezel | 1x4/7 | 387.751 | 145.974 | 722.600 |
| 461 | 300,00 m3/h | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 456.177 | 145.974 | 844.044 |
| 462 | 360,00 m3/h | 34,56 | lít diezel | 1x4/7 | 486.589 | 145.974 | 893.923 |
| 463 | 420,00 m3/h | 37,80 | lít diezel | 1x4/7 | 532.207 | 145.974 | 1.017.549 |
| 464 | 540,00 m3/h | 36,48 | lít diezel | 1x4/7 | 513.622 | 145.974 | 1.046.597 |
| 465 | 600,00 m3/h | 38,40 | lít diezel | 1x4/7 | 540.655 | 145.974 | 1.149.552 |
| 466 | 660,00 m3/h | 38,88 | lít diezel | 1x4/7 | 547.413 | 145.974 | 1.232.668 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 467 | 1200,00 m3/h | 75,00 | lít diezel | 1x4/7 | 1.055.966 | 145.974 | 2.171.533 |
|  | Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 468 | 5,0 m3/h | 1,85 | kWh | 1x3/7 | 2.089 | 125.620 | 131.575 |
| 469 | 10,0 m3/h | 5,41 | kWh | 1x3/7 | 6.127 | 125.620 | 138.061 |
| 470 | 22,0 m3/h | 6,90 | kWh | 1x3/7 | 7.808 | 125.620 | 147.258 |
| 471 | 30,0 m3/h | 10,05 | kWh | 1x3/7 | 11.377 | 125.620 | 154.225 |
| 472 | 56,0 m3/h | 16,77 | kWh | 1x3/7 | 18.985 | 125.620 | 181.835 |
| 473 | 150,0 m3/h | 44,28 | kWh | 1x3/7 | 50.128 | 125.620 | 249.421 |
| 474 | 216,0 m3/h | 52,38 | kWh | 1x3/7 | 59.297 | 125.620 | 288.951 |
| 475 | 270,0 m3/h | 80,46 | kWh | 1x3/7 | 91.086 | 125.620 | 350.020 |
| 476 | 300,0 m3/h | 86,40 | kWh | 1x3/7 | 97.810 | 125.620 | 383.535 |
| 477 | 600,0 m3/h | 125,28 | kWh | 1x4/7 | 141.824 | 145.974 | 625.194 |
|  | Máy biến thế hàn một chiều - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 478 | 40,0 kW | 84,00 | kWh | 1x4/7 | 95.093 | 145.974 | 277.315 |
| 479 | 50,0 kW | 105,00 | kWh | 1x4/7 | 118.866 | 145.974 | 311.496 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 480 | 4,0 kW | 8,40 | kWh | 1x4/7 | 9.509 | 145.974 | 160.559 |
| 481 | 7,0 kW | 14,70 | kWh | 1x4/7 | 16.641 | 145.974 | 170.699 |
| 482 | 7,5 kW | 15,80 | kWh | 1x4/7 | 17.887 | 145.974 | 172.686 |
| 483 | 10,0 kW | 21,00 | kWh | 1x4/7 | 23.773 | 145.974 | 181.027 |
| 484 | 14,0 kW | 29,40 | kWh | 1x4/7 | 33.283 | 145.974 | 195.425 |
| 485 | 23,0 kW | 48,30 | kWh | 1x4/7 | 54.678 | 145.974 | 229.666 |
| 486 | 27,5 kW | 57,75 | kWh | 1x4/7 | 65.376 | 145.974 | 245.218 |
| 487 | 29,2 kW | 61,32 | kWh | 1x4/7 | 69.418 | 145.974 | 250.709 |
| 488 | 33,5 kW | 70,35 | kWh | 1x4/7 | 79.640 | 145.974 | 264.734 |
|  | Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 489 | 9,0 CV | 2,70 | lít xăng | 1x4/7 | 41.462 | 145.974 | 238.866 |
| 490 | 20,0 CV | 4,80 | lít xăng | 1x4/7 | 73.711 | 145.974 | 283.633 |
|  | Máy hàn điện, động cơ diezel - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 491 | 4,0 CV | 1,44 | lít diezel | 1x4/7 | 20.275 | 145.974 | 198.439 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 492 | 10,2 CV | 3,06 | lít diezel | 1x4/7 | 43.083 | 145.974 | 249.465 |
| 493 | 27,5 CV | 7,43 | lít diezel | 1x4/7 | 104.541 | 145.974 | 343.448 |
|  | Máy hàn hơi - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 494 | 1000 l/h |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 157.466 |
| 495 | 2000 l/h |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 163.550 |
| 496 | Máy hàn cắt dưới nước |  |  | 1 thợ lặn CI 1/2 + 1 thợ lặn 2/4 | - | 420.687 | 1.076.563 |
|  | Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 497 | 400,0 m2/h |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 148.603 |
| 498 | Máy phun cát (chưa tính khí nén) |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 154.980 |
|  | Máy khoan đứng - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 499 | 2,5 kW | 5,30 | kWh | 1x3/7 | 6.000 | 125.620 | 177.523 |
| 500 | 4,5 kW | 9,45 | kWh | 1x3/7 | 10.698 | 125.620 | 197.465 |
|  | Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 501 | 13 mm | 1,05 | kWh | 1x3/7 | 1.189 | 125.620 | 141.472 |
|  | Máy cắt sắt cầm tay - công suất: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 502 | 1,0 kW | 2,10 | kWh | 1x3/7 | 2.377 | 125.620 | 154.454 |
| 503 | 1,7 kW | 3,20 | kWh | 1x3/7 | 3.623 | 125.620 | 156.045 |
|  | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 504 | 0,62 kW | 0,93 | kWh | 1x3/7 | 1.053 | 125.620 | 143.273 |
| 505 | 0,75 kW | 1,13 | kWh | 1x3/7 | 1.274 | 125.620 | 143.300 |
| 506 | 0,85 kW | 1,28 | kWh | 1x3/7 | 1.443 | 125.620 | 144.782 |
| 507 | 1,05 kW | 1,58 | kWh | 1x3/7 | 1.783 | 125.620 | 149.453 |
| 508 | 1,50 kW | 2,25 | kWh | 1x3/7 | 2.547 | 125.620 | 159.887 |
|  | Máy cắt gạch đá - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 509 | 1,7 kW | 3,06 | kWh | 1x3/7 | 3.464 | 125.620 | 153.772 |
|  | Máy cắt bê tông - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 510 | 1,50 kW | 2,70 | kWh | 1x3/7 | 3.057 | 125.620 | 156.239 |
| 511 | 7,50 kW | 10,80 | kWh | 1x3/7 | 12.226 | 125.620 | 187.436 |
| 512 | 12 CV (MCD 218) | 7,92 | lít xăng | 1x4/7 | 121.622 | 145.974 | 377.321 |
|  | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 513 | 1,5m3/ph |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 166.396 |
| 514 | 3,0m3/ph |  |  | 1x4/7 | - | 145.974 | 169.043 |
|  | Máy uốn ống - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 515 | 2,8 kW | 5,04 | kWh | 1x3/7 | 5.706 | 125.620 | 159.269 |
|  | Máy cắt ống - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 516 | 5,0 kW | 9,00 | kWh | 1x3/7 | 10.189 | 125.620 | 163.752 |
|  | Máy cắt tôn - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 517 | 5,0 kW | 9,90 | kWh | 1x3/7 | 11.207 | 125.620 | 154.046 |
| 518 | 15,0 kW | 27,00 | kWh | 1x3/7 | 30.566 | 125.620 | 292.851 |
| 519 | Máy cắt thép Plaxma | 12,60 | kWh | 1x3/7 | 14.264 | 125.620 | 202.990 |
|  | Máy lốc tôn - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 520 | 5,0 kW | 9,90 | kWh | 1x3/7 | 11.207 | 125.620 | 187.169 |
|  | Máy cắt đột - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 521 | 2,8 kW | 5,04 | kWh | 1x3/7 | 5.706 | 125.620 | 171.850 |
|  | Máy cắt uốn cốt thép - công suất: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 522 | 5,0 kW | 9,00 | kWh | 1x3/7 | 10.189 | 125.620 | 153.496 |
|  | Máy cưa kim loại - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 523 | 1,7 kW | 3,57 | kWh | 1x3/7 | 4.041 | 125.620 | 151.722 |
| 524 | 2,7 kW | 5,70 | kWh | 1x3/7 | 6.453 | 125.620 | 158.628 |
|  | Máy tiện - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 525 | 4,5 kW | 9,45 | kWh | 1x3/7 | 10.698 | 125.620 | 175.677 |
| 526 | 10,0 kW | 18,90 | kWh | 1x3/7 | 21.396 | 125.620 | 249.960 |
|  | Máy bào thép - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 527 | 7,5 kW | 15,80 | kWh | 1x3/7 | 17.887 | 125.620 | 214.418 |
|  | Máy phay - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 528 | 7,0 kW | 14,70 | kWh | 1x3/7 | 16.641 | 125.620 | 228.931 |
|  | Máy ghép mí - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 529 | 1,1 kW | 2,30 | kWh | 1x4/7 | 2.604 | 145.974 | 155.318 |
|  | Máy mài - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 530 | 1,0 kW | 1,80 | kWh | 1x3/7 | 2.038 | 125.620 | 131.669 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 531 | 2,7 kW | 4,05 | kWh | 1x3/7 | 4.585 | 125.620 | 141.517 |
|  | Máy nối ống nhựa: |  |  |  | - | - | - |
| 532 | Máy hàn nhiệt | 5,60 | kWh | 1x4/7 | 6.340 | 145.974 | 364.401 |
|  | Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 533 | 1,3 kW | 2,73 | kWh | 1x3/7 | 3.091 | 125.620 | 149.848 |
|  | Máy cắt cỏ cầm tay - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 534 | 0,8 kW | 2,16 | kWh | 1x4/7 | 2.445 | 145.974 | 161.213 |
|  | Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 535 | D<=42mm (động cơ điện -1,2kW) | 4,68 | kWh | 1x3/7 | 5.298 | 125.620 | 152.133 |
| 536 | D<=42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 167.328 |
| 537 | D<=42mm (khoan SIG - chưa tính khí nén) |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 303.655 |
| 538 | Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) |  |  | 1x3/7 | - | 125.620 | 135.577 |
|  | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | khoan: |  |  |  |  |  |  |
| 539 | D75 - 95 mm |  |  | 1x3/7+1x4/7 | - | 271.595 | 1.257.376 |
| 540 | D105 - 110 mm |  |  | 1x3/7+1x4/7 | - | 271.595 | 1.503.616 |
|  | Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 541 | D150 (56 kW) | 184,80 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 209.205 | 271.595 | 1.788.531 |
|  | Máy khoan đập cáp - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 542 | D200 - 260 (20 kW) | 54,00 | kWh | 2x3/7+1x4/7 | 61.131 | 397.215 | 816.382 |
|  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 543 | D160 - 200 (90 kW) | 243,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 275.091 | 271.595 | 2.036.381 |
|  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 544 | D51 - 76 (310 CV) | 167,40 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.356.916 | 377.943 | 5.362.884 |
| 545 | D76 - 89 (145 CV) | 82,65 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.163.674 | 377.943 | 5.277.491 |
| 546 | D89 - 102 (220 CV) | 121,44 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.709.820 | 377.943 | 6.878.163 |
| 547 | D102 - 115 (300 CV) | 162,00 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.280.886 | 377.943 | 7.756.193 |
| 548 | D115 - 127 (144 CV) | 82,08 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 1.155.649 | 377.943 | 6.738.592 |
| 549 | D127 - 152 (335 CV) | 180,90 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.546.990 | 377.943 | 8.708.969 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 550 | D243 - 269 (322 kW) | 1.042,20 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 1.179.833 | 377.943 | 8.698.347 |
|  | Máy khoan xoay cầu, động cơ điezel - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 551 | D152 - 228 (450 CV) | 202,50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.851.108 | 377.943 | 11.780.235 |
|  | Máy khoan hầm tự hành, động cơ điezel - đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 552 | D45 (2 cần - 147 CV) | 83,79 | lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 1.179.725 | 755.887 | 10.607.964 |
| 553 | D45 (3 cần - 255 CV) | 137,70 | lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 1.938.753 | 755.887 | 15.334.238 |
|  | Máy khoan néo - độ sâu khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 554 | H <= 3,5 m (80 CV) | 38,40 | lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 540.655 | 755.887 | 10.890.110 |
|  | Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 555 | D2,40 m (250 kW) | 675,00 | kWh | 2x4/7+2x7/7 | 764.141 | 755.887 | 39.813.678 |
|  | Tổ hợp dàn khoan leo, công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 556 | 9,0 kW | 16,20 | kWh | 1x4/7 | 18.339 | 145.974 | 2.485.863 |
|  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 557 | 40 kW | 144,00 | kWh | 2x3/7+1x4/7 | 163.017 | 397.215 | 1.245.786 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 558 | 54 CV | 19,44 | lít Diezel | 2x3/7+1x4/7 | 273.706 | 397.215 | 1.847.790 |
| 559 | 300 CV | 97,20 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 1.368.532 | 595.600 | 8.081.437 |
|  | Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm: |  |  |  | - | - | - |
| 560 | Máy khoan ngầm có định hướng | 201,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 227.544 | 377.943 | 5.218.301 |
| 561 | Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước) | 1,60 | kWh | 1x4/7+1x6/7 | 1.811 | 344.360 | 3.073.978 |
|  | Máy khoan đặt đường ống ngầm: |  |  |  | - | - | - |
| 562 | Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm đường kính ống ngầm <=600 mm | 107,10 19,70 | lít diezel + lít xăng | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+3x6/7+1 x7/7 | 1.810.440 | 2.424.700 | 10.613.262 |
| 563 | Máy khoan ngang UĐB-4 | 32,90 | lít xăng | 3x3/7+2x4/7+ 2x6/7+1x7/7 | 505.224 | 1.297.550 | 2.647.621 |
|  | Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: |  |  |  | - | - | - |
| 564 | Máy khoan YG 60 | 28,40 | lít Diezel | 2x3/7+1x4/7 | 399.859 | 397.215 | 1.681.222 |
|  | Búa diezel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 565 | 0,6 T | 45,00 | lít diezel | 1x2/7+1x4/7+1x5/7 | 633.580 | 424.184 | 1.874.834 |
| 566 | 1,2 T | 56,40 | lít diezel | 1x2/7+1x4/7+1x5/7 | 794.086 | 424.184 | 2.244.736 |
| 567 | 1,8 T | 58,50 | lít diezel | 1x2/7+1x4/7+1x6/7 | 823.653 | 452.170 | 2.400.645 |
| 568 | 3,5 T | 61,50 | lít diezel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | 865.892 | 559.981 | 3.449.053 |
| 569 | 4,5 T | 64,50 | lít diezel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | 908.131 | 559.981 | 3.832.625 |
|  | Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: |  |  |  | - | - | - |
| 570 | 1,2 T | 24 lít diezl+14,12 kWh |  | 1x2/7+1x3/7+1x4/7 | 353.894 | 379.405 | 1.231.361 |
| 571 | 1,8 T | 30 lít diezl+ 14,12 kWh |  | 1x2/7+1x3/7+1x5/7 | 438.371 | 403.830 | 1.574.813 |
| 572 | 2,2 T | 33 lít diezl+ 14,12 kWh |  | 1x2/7+1x3/7+1x5/7 | 480.610 | 403.830 | 1.701.291 |
| 573 | 2,5 T | 36 lít diezl+ 25,42kWh |  | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 535.641 | 539.627 | 1.954.336 |
| 574 | 3,5 T | 48 lít diezl+ 25,42 kWh |  | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 704.595 | 539.627 | 2.234.513 |
| 575 | 4,5 T | 63 lít diezl+ 33,75 kWh |  | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 925.218 | 539.627 | 2.687.846 |
| 576 | 5,5 T | 78 lít diezl+ 33,75 kWh |  | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 1.136.412 | 539.627 | 3.134.249 |
|  | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất: |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 60,0 kW | 39,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7+1x6/7 | 557.550 | 494.405 | 2.167.188 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Búa rung - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 578 | 40,0 kW | 108,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 122.262 | 271.595 | 520.954 |
| 579 | 50,0 kW | 135,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 152.828 | 271.595 | 579.262 |
| 580 | 170,0 kW | 357,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 404.145 | 271.595 | 953.953 |
|  | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: |  |  |  | - | - | - |
| 581 | <= 1,8 T | 41,50 | lít diezel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 584.301 | 847.859 | 4.291.881 |
| 582 | <= 2,5 T | 46,70 | lít diezel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 657.515 | 847.859 | 4.467.382 |
| 583 | <= 3,5 T | 51,87 | lít diezel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 730.306 | 847.859 | 4.594.265 |
|  | Tàu đóng cọc C 96-búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa: |  |  |  | - | - | - |
| 584 | 7,5 T | 162,00 | lít diezel | T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3x2/4+1x4/4)+1thợ điện3/4+1 Thuỷ thủ 2/4 | 2.280.886 | 1.220.714 | 12.344.419 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Máy ép cọc trước - lực ép: |  |  |  | - | - | - |
| 585 | 60 T | 37,50 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 42.452 | 271.595 | 504.737 |
| 586 | 100 T | 52,50 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 59.433 | 271.595 | 589.798 |
| 587 | 150 T | 75,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 84.905 | 271.595 | 649.310 |
| 588 | 200 T | 84,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 95.093 | 271.595 | 693.539 |
| 589 | Máy ép cọc sau | 36,00 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 40.754 | 271.595 | 417.232 |
|  | Máy ép thuỷ lực (KGK-130C4) - lực ép: |  |  |  | - | - | - |
| 590 | 130 T | 137,70 | kWh | 1x3/7+1x4/7 | 155.885 | 271.595 | 1.053.660 |
| 591 | Máy cắm bấc thấm | 47,85 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 673.706 | 296.019 | 1.994.896 |
|  | Máy khoan cọc nhồi: |  |  |  | - | - | - |
| 592 | Búa khoan VRM 1500/800HD | 51,60 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 726.505 | 595.600 | 8.461.956 |
| 593 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15 | 330,00 | kWh | 2x6/7+1x5/7+1x4/7+2x3/7 | 373.580 | 964.385 | 14.930.659 |
| 594 | Máy khoan cọc nhồi GPS 15 | 594,00 | kWh | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 672.444 | 595.600 | 3.610.785 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 595 | Máy khoan cọc nhồi ED | 51,60 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 726.505 | 595.600 | 5.442.484 |
| 596 | Máy khoan cọc nhồi QJ 250 | 675,00 | kWh | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 764.141 | 595.600 | 4.663.022 |
| 597 | Máy khoan cọc nhồi VRM 2000 | 60,00 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 844.773 | 595.600 | 10.813.618 |
| 598 | Máy khoan có mô men xoay >200 kNm | 59,30 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 834.917 | 595.600 | 12.883.273 |
|  | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: |  |  |  | - | - | - |
| 599 | < 750 lít | 12,60 | kWh | 1x3/7 | 14.264 | 125.620 | 164.313 |
| 600 | 1000 lít | 18,00 | kWh | 1x4/7 | 20.377 | 145.974 | 312.676 |
|  | Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất: |  |  |  | - | - | - |
| 601 | 100 m3/h | 21,12 | kWh | 1x4/7 | 23.909 | 145.974 | 461.304 |
|  | Xà lan công trình - trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 602 | 100,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 637.656 |
| 603 | 200,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 786.290 |
| 604 | 250,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 917.976 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 605 | 300,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 1.050.917 |
| 606 | 400,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 1.127.586 |
| 607 | 600,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 1.280.804 |
| 608 | 800,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 1.690.615 |
| 609 | 1000,0 T |  |  | 2 x Thuỷ thủ 2/4 | - | 259.382 | 1.943.162 |
|  | Phà chuyên dùng, trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 610 | 250 T |  |  | 1T.trưởng1/2 + 3t.thủ2/4 + 2thợ máy3/4 | - | 900.270 | 1.960.334 |
|  | Phao thép, trọng tải: |  |  |  | - | - | - |
| 611 | 10 T |  |  |  | - | - | 59.246 |
| 612 | 15 T |  |  |  | - | - | 78.263 |
| 613 | 60 T |  |  |  | - | - | 116.045 |
| 614 | 200 T |  |  |  | - | - | 202.093 |
| 615 | 250 T |  |  |  | - | - | 212.165 |
|  | Ca nô - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 616 | 15 CV | 3,15 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 | 44.351 | 197.877 | 338.870 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 617 | 23 CV | 4,83 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 | 68.004 | 197.877 | 372.000 |
| 618 | 30 CV | 6,30 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 | 88.701 | 197.877 | 398.754 |
| 619 | 55 CV | 9,90 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 | 139.388 | 327.568 | 603.847 |
| 620 | 75 CV | 13,50 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 | 190.074 | 327.568 | 698.691 |
| 621 | 90 CV | 16,20 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 | 228.089 | 327.568 | 791.551 |
| 622 | 120 CV | 18,00 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2+1t.thủ2/4 | 253.432 | 327.568 | 870.138 |
| 623 | 150 CV | 22,50 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 +1 máy I 1/2+1 thủy thủ 2/4 | 316.790 | 439.958 | 1.074.810 |
|  | Tàu công tác sông - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 624 | 12 CV | 19,20 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4 | 270.327 | 346.395 | 668.997 |
| 625 | 25 CV | 39,50 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 +1 máy I 1/2 + 1 thuỷ thủ 2/4 | 556.142 | 439.958 | 1.476.921 |
| 626 | 33 CV | 50,60 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 +1 máy I 1/2 + 1 thuỷ thủ 2/4 | 712.425 | 439.958 | 1.748.413 |
| 627 | 50 CV | 67,50 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2 +1 máy I 1/2 + 1 thuỷ thủ 2/4 | 950.369 | 439.958 | 2.046.737 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 628 | 90 CV | 110,00 | lít diezel | 1Thuyền trưởng 1/2+1thuyền phó I ½ +1 máy I 1/2+1 Thợ máy 3/4+1 Thuỷ thủ 3/4 | 1.548.750 | 784.827 | 3.098.538 |
| 629 | 150 CV | 166,10 | lít diezel | 1Thuyền trưởng 1/2+1 thuyền phó I ½ + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 2.338.613 | 1.053.877 | 4.574.310 |
| 630 | 190 CV | 216,80 | lít diezel | 1Thuyền trưởng 1/2+1 thuyền phó I 1/2+ 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 3.052.445 | 1.053.877 | 6.190.442 |
|  | Xuồng cao tốc - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 631 | 25 CV | 105,00 | lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4 | 1.612.418 | 346.395 | 2.113.526 |
| 632 | 50 CV | 148,00 | lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4 | 2.272.742 | 346.395 | 2.804.986 |
| 633 | 120 CV | 350,00 | lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4 | 5.374.727 | 346.395 | 6.120.006 |
| 634 | 225 CV | 630,00 | lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4 | 9.674.509 | 346.395 | 10.773.597 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 635 | Thiết bị lặn |  |  | 1 Thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4 | - | 420.687 | 667.453 |
|  | Xuồng vớt rác - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 636 | 4 CV | 2,70 | lít xăng | 1x3/7+1x4/7 | 41.462 | 271.595 | 325.432 |
| 637 | 24 CV | 11,40 | lít xăng | 1x3/7+1x5/7 | 175.063 | 296.019 | 567.381 |
|  | Lò đốt rác y tế bằng gaz (chưa tính gaz) - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 638 | 7 Tấn/ngày |  |  | 3x4/7+1x5/7 | - | 608.322 | 8.528.654 |
|  | Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 639 | 75 CV | 68,25 | lít diezel | 1 Thuyền trưởng 1/2+2 Thợ máy (1x2/4+1x3/4)+1 Thợ điện 2/4+2 Thuỷ thủ 2/4 | 960.929 | 892.637 | 2.118.887 |
| 640 | 150 CV | 94,50 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó I 1/2+1 máy I 1/2+2 thợ máy (1x3/4+1x2/4)+2 thuỷ thủ (1x2/4+1x3/4) | 1.330.517 | 1.063.036 | 2.983.391 |
| 641 | 360 CV | 201,60 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó I 1/2+1 máy I 1/2+2 thợ máy (1x3/4+1x2/4)+2 thuỷ thủ (1x2/4+1x3/4) | 2.838.436 | 1.063.036 | 4.755.653 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 642 | 600 CV | 315,00 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó I 2/2+1 máy I 2/2+3 thợ máy (2x3/4+1x2/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 4.435.057 | 1.575.250 | 7.235.802 |

| 643 | 1200 CV (tầu kéo biển) | 714,00 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó I 2/2+1 máy I 2/2+3 thợ máy (2x3/4+1x2/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 10.052.795 | 1.575.250 | 19.789.118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xe nâng - chiều cao nâng: |  |  |  | - | - | - |
| 644 | 12 m | 25,20 | lít diezel | 1x14+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 354.805 | 296.019 | 1.143.945 |
| 645 | 18 m | 29,40 | lít diezel | 1x14+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 413.939 | 296.019 | 1.374.010 |
| 646 | 24 m | 32,55 | lít diezel | 1x14+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 458.289 | 296.019 | 1.591.788 |
|  | Xe thang - chiều dài thang: |  |  |  | - | - | - |
| 647 | 9 m | 25,20 | lít diezel | 1x14+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 354.805 | 296.019 | 1.326.269 |
| 648 | 12 m | 29,40 | lít diezel | 1x14+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 413.939 | 296.019 | 1.622.375 |
| 649 | 18 m | 32,55 | lít diezel | 1x14+1x3/4 loại 7,5-16,5 tấn | 458.289 | 296.019 | 1.860.776 |
|  | Bộ phao thả kè - Loại trọng tải, cự ly: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 650 | 95 TL < 30 m |  |  |  | - | - | 148.223 |
| 651 | 137 T - 30 < L <70 m |  |  |  | - | - | 213.912 |
| 652 | 190 T -L > 70 m |  |  |  | - | - | 296.025 |
|  | Tàu cuốc sông- công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 653 | 495 CV | 519,75 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 điện trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+4 thợ máy (3x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 7.317.844 | 3.239.807 | 17.654.654 |
|  | Tàu cuốc biển - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 654 | 2085 CV | 1.751,40 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 điện trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+4 thợ máy (3x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ | 24.658.916 | 3.239.807 | 49.038.555 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  |  |  |  | (3x3/4+1x4/4) |  |  |  |
|  | Tàu hút bùn- công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 655 | 150 CV | 157,50 | lít diezel | 1 máy trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+2 thợ máy (1x2/4+1x4/4)+2 thuỷ thủ (1x3/4+1x2/4) | 2.217.528 | 1.139.363 | 4.428.063 |
| 656 | 300 CV | 304,50 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 1/2+thuyền phó 1/2+1 máy trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+2 thợ máy (1x3/4+1x4/4)+2 thuỷ thủ(1x3/4+1x2/4) | 4.287.222 | 1.139.363 | 6.949.132 |
| 657 | 585 CV | 573,30 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+2 thợ máy (1x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ | 8.071.803 | 2.445.757 | 15.739.858 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  |  |  |  | (3x3/4+1x4/4) |  |  |  |
| 658 | 900 CV | 756,00 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+2 thợ máy (1x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 10.644.136 | 2.445.757 | 19.003.560 |
| 659 | 1200 CV | 1.008,00 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 điện trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+6 thợ máy (5x3/4+1x4/4)+2 thuỷ thủ (1x3/4+1x4/4) | 14.192.182 | 3.013.435 | 28.955.777 |
| 660 | 4170 CV | 3.210,90 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 điện trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I | 45.208.013 | 3.803.924 | 103.814.285 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  |  |  |  | 2/2+3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+6 thợ máy (5x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) |  |  |  |
|  | Tàu hút bụng tự hành - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 661 | 1390 CV | 1.445,60 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 điện trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+2 thợ máy (1x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 20.353.391 | 2.812.062 | 30.901.899 |
| 662 | 5945 CV | 5.231,60 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 điện trưởng 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+2 thợ máy (1x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 73.658.550 | 2.812.062 | 120.057.958 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
|  | Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 663 | 17,00 m3 | 2.662,80 | lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2+1 thuyền phó 2/2+1 máy trưởng 2/2+1 máy hai 2/2+1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2+3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2+4 thợ máy (3x3/4+1x4/4)+4 thuỷ thủ (3x3/4+1x4/4) | 37.491.014 | 3.574.628 | 69.036.551 |
|  | Xáng cạp - dung tích gầu: |  |  |  | - | - | - |
| 664 | 0,65m3 | 45,90 | lít diezel | 1x5/7+1x4/7+2x3/7 | 646.251 | 567.614 | 2.241.534 |
| 665 | 1,00m3 | 62,10 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+ 2x3/7 | 874.340 | 595.600 | 2.647.033 |
| 666 | 1,25m3 | 70,20 | lít diezel | 1x6/7+1x4/7+ 2x3/7 | 988.384 | 595.600 | 3.012.238 |
|  | Máy quạt gió - công suất: |  |  |  | - | - | - |
| 667 | 2,5 kW | 16,00 | kWh | 1x3/7 | 18.113 | 125.620 | 150.141 |
| 668 | 4,5 kW (CBM - 5) | 28,80 | kWh | 1x3/7 | 32.603 | 125.620 | 172.285 |
|  | Máy - thiết bị khoan và thăm dò khảo sát: |  |  |  | - | - | - |
| 669 | Bộ khoan tay |  |  |  | - | - | 51.000 |
| 670 | Bộ máy khoan cby-150-zub | 16,40 | lít diezel |  | 230.905 | - | 920.575 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 671 | Bộ nén ngang GA | 4,50 | lít diezel |  | 63.358 | - | 531.011 |
| 672 | Búa căn MO - 10 (chưa tính khí nén) |  |  |  | - | - | 12.827 |
| 673 | Búa khoan tay P30 (2,02 kW) | 5,20 | kWh |  | 5.887 | - | 25.206 |
| 674 | Thùng trục 0,5 m3 |  |  |  | - | - | 7.740 |
| 675 | Máy khoan F-60L | 27,80 | lít diezel |  | 391.411 | - | 1.410.877 |
| 676 | Máy xuyên động RA-50 |  |  |  | - | - | 62.130 |
| 677 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP |  |  |  | - | - | 1.360 |
| 678 | Máy xuyên tĩnh Gouda | 19,80 | lít diezel |  | 278.775 | - | 759.855 |
| 679 | Thiết bị đo ngẫu lực |  |  |  | - | - | 333.878 |
| 680 | Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT |  |  |  | - | - | 11.750 |
| 681 | Biến thế thắp sáng |  |  |  | - | - | 6.670 |
|  | Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan: |  |  |  | - | - | - |
| 682 | Máy nén khí DK9 | 45,60 | lít diezel |  | 642.027 | - | 1.105.956 |
| 683 | Máy nén khí 660 m3/h | 48,60 | lít diezel |  | 684.266 | - | 1.224.868 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 684 | Máy nén khí 1260 m3/h | 89,30 | lít diezel |  | 1.257.303 | - | 2.352.007 |
|  | Máy thăm dò địa vật lý: |  |  |  | - | - | - |
| 685 | Máy UJ-18 |  |  |  | - | - | 37.310 |
| 686 | Máy MF-2-100 |  |  |  | - | - | 46.193 |
|  | Máy, thiết bị trắc đạc: |  |  |  | - | - | - |
| 687 | Theo 020 |  |  |  | - | - | 18.150 |
| 688 | Theo 010 |  |  |  | - | - | 41.708 |
| 689 | Đitomát |  |  |  | - | - | 68.193 |
| 690 | Ni 030 |  |  |  | - | - | 9.683 |
| 691 | Ni 004 |  |  |  | - | - | 13.958 |
| 692 | Dalta 020 |  |  |  | - | - | 25.350 |
| 693 | Bộ đo Mia bala |  |  |  | - | - | 2.400 |
| 694 | Máy thuỷ bình NA 720 |  |  |  | - | - | 15.410 |
| 695 | Máy toàn đạc điện tử |  |  |  | - | - | 157.257 |
| 696 | Bộ thiết bị không chế mặt bằng GPS (3 máy) |  |  |  | - | - | 549.900 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 697 | Xe chuyên dùng (Pajero) | 34,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 478.705 | 183.120 | 1.202.365 |
|  | Máy, thiết bị quang học: |  |  |  | - | - | - |
| 698 | Ống nhòm |  |  |  | - | - | 1.111 |
| 699 | Kính hiển vi |  |  |  | - | - | 7.722 |
| 700 | Kính hiển vi điện tử quét |  |  |  | - | - | 2.339.325 |
| 701 | Máy ảnh |  |  |  | - | - | 7.333 |
|  | Máy, thiết bị kiểm tra nền, mặt đường bộ: |  |  |  | - | - | - |
| 702 | Cần Belkenman |  |  |  | - | - | 20.323 |
| 703 | Thiết bị đếm phóng xạ |  |  |  | - | - | 127.925 |
| 704 | TRL Profile Beam |  |  |  | - | - | 351.207 |
| 705 | Máy FWD |  |  |  | - | - | 1.677.390 |
| 706 | Thiết bị đo phản ứng Romdas |  |  |  | - | - | 90.899 |
|  | Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi: |  |  |  | - | - | - |
| 707 | Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) | 1,10 | kWh |  | 1.245 | - | 314.318 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 708 | Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng lớn) | 1,60 | kWh |  | 1.811 | - | 1.120.071 |
| 709 | Bộ thiết bị siêu âm | 1,10 | kWh |  | 1.245 | - | 484.228 |
|  | Máy, thiết bị thăm dò địa chấn: |  |  |  | - | - | - |
| 710 | Loại 1 mạch (ES-125) |  |  |  | - | - | 110.890 |
| 711 | Loại 12 mạch (Triosx-12) |  |  |  | - | - | 311.451 |
| 712 | Loại 24 mạch (Triosx-24) |  |  |  | - | - | 366.089 |
|  | Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm: |  |  |  | - | - | - |
| 713 | Cân điện tử |  |  |  | - | - | 7.128 |
| 714 | Cân phân tích |  |  |  | - | - | 10.601 |
| 715 | Cân bàn |  |  |  | - | - | 4.158 |
| 716 | Cân thuỷ tĩnh |  |  |  | - | - | 4.851 |
| 717 | Lò nung | 12,20 | kWh |  | 13.811 | - | 27.017 |
| 718 | Tủ sấy | 8,20 | kWh |  | 9.283 | - | 20.946 |
| 719 | Tủ hút độc | 2,40 | kWh |  | 2.717 | - | 14.112 |
| 720 | Tủ lạnh | 2,40 | kWh |  | 2.717 | - | 8.701 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 721 | Máy hút chân không | 0,80 | kWh |  | 906 | - | 4.618 |
| 722 | Máy hút ẩm OASIS- America |  |  |  | - | - | 9.900 |
| 723 | Bếp điện (0,6 kW) | 2,90 | kWh |  | 3.283 | - | 5.640 |
| 724 | Bếp cát | 2,90 | kWh |  | 3.283 | - | 6.313 |
| 725 | Máy chưng cất nước | 2,90 | kWh |  | 3.283 | - | 10.378 |
| 726 | Máy trộn đất | 4,10 | kWh |  | 4.641 | - | 10.554 |
| 727 | Máy trộn xi măng, dung |  |  |  | - | - | 18.096 |
| 728 | Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa) |  |  |  | - | - | 15.392 |
| 729 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) | 4,10 | kWh |  | 4.641 | - | 10.829 |
| 730 | Máy cắt đất |  |  |  | - | - | 2.415 |
| 731 | Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm | 3,80 | kWh |  | 4.302 | - | 19.527 |
| 732 | Máy cắt ứng biến |  |  |  | - | - | 132.454 |
| 733 | Máy ép 3 trục | 4,50 | kWh |  | 63.358 | - | 641.868 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 734 | Máy ép litvinốp | 1,90 | kWh |  | 2.151 | - | 17.985 |
| 735 | Kích tháo mẫu |  |  |  | - | - | 6.868 |
| 736 | Máy ép mẫu đá, bê tông | 7,20 | kWh |  | 8.151 | - | 143.013 |
| 737 | Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá) | 6,50 | kWh |  | 7.358 | - | 73.190 |
| 738 | Máy khoan mẫu đá | 4,80 | kWh |  | 5.434 | - | 66.274 |
| 739 | Máy mài thử độ mài mòn | 7,20 | kWh |  | 101.373 | - | 111.363 |
| 740 | Máy nén một trục | 0,80 | kWh |  | 11.264 | - | 27.098 |
| 741 | Máy nén Marshall |  |  |  | - | - | 213.871 |
| 742 | Máy CBR | 4,10 | kWh |  | 4.641 | - | 72.852 |
| 743 | Máy thí nghiệm thuỷ lực quay tay |  |  |  | - | - | 7.848 |
| 744 | Máy nén 4t quay tay |  |  |  | - | - | 7.310 |
| 745 | Máy nén thuỷ lực 10t |  |  |  | - | - | 19.448 |
| 746 | Máy nén thuỷ lực 50t |  |  |  | - | - | 32.344 |
| 747 | Máy nén thuỷ lực 125t |  |  |  | - | - | 43.264 |
| 748 | Máy kéo nén thuỷ lực 100t |  |  |  | - | - | 47.320 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 749 | Máy kéo nén uốn thuỷ lực 25t |  |  |  | - | - | 26.208 |
| 750 | Máy kéo nén uốn thuỷ lực 100t |  |  |  | - | - | 194.976 |
| 751 | Máy gia tải 20t |  |  |  | - | - | 33.800 |
| 752 | Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy) |  |  |  | - | - | 5.913 |
| 753 | Máy xác định hệ số thấm |  |  |  | - | - | 74.646 |
| 754 | Máy đo PH |  |  |  | - | - | 8.708 |
| 755 | Máy đo âm thanh |  |  |  | - | - | 7.848 |
| 756 | Máy đo chiều dày màng sơn |  |  |  | - | - | 93.060 |
| 757 | Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông |  |  |  | - | - | 79.794 |
| 758 | Máy đo vết nứt |  |  |  | - | - | 14.768 |
| 759 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông |  |  |  | - | - | 108.279 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 760 | Máy đo độ thấm của Ion Clo |  |  |  | - | - | 155.022 |
| 761 | Dụng cụ đo độ cháy của than |  |  |  | - | - | 10.920 |
| 762 | Máy đo gia tốc |  |  |  | - | - | 84.942 |
| 763 | Máy ghi nhiệt ổn định |  |  |  | - | - | 15.288 |
| 764 | Máy đo chuyển vị |  |  |  | - | - | 52.470 |
| 765 | Máy xác định môđun |  |  |  | - | - | 27.710 |
| 766 | Máy so màu ngọn lửa |  |  |  | - | - | 36.946 |
| 767 | Máy so màu quang điện |  |  |  | - | - | 92.664 |
| 768 | Máy đo độ dãn dài Bitum |  |  |  | - | - | 54.054 |
| 769 | Máy chiết nhựa (Xốc lét) |  |  |  | - | - | 8.278 |
| 770 | Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở |  |  |  | - | - | 13.208 |
| 771 | Thiết bị thử tỷ diện |  |  |  | - | - | 14.352 |
| 772 | Bàn dằn |  |  |  | - | - | 24.336 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 773 | Bàn rung |  |  |  | - | - | 9.138 |
| 774 | Máy khuấy bằng từ |  |  |  | - | - | 13.832 |
| 775 | Máy khuấy cầm tay NAG-2 |  |  |  | - | - | 8.493 |
| 776 | Máy nghiền bi sứ LE1 |  |  |  | - | - | 7.848 |
| 777 | Máy phân tích hạt LAZER |  |  |  | - | - | 71.478 |
| 778 | Máy phân tích vi nhiệt |  |  |  | - | - | 57.915 |
| 779 | Tenxômét |  |  |  | - | - | 7.418 |
| 780 | Máy đo độ giãn nở bê tông |  |  |  | - | - | 72.072 |
| 781 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt |  |  |  | - | - | 6.988 |
| 782 | Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu) |  |  |  | - | - | 1.717.198 |
| 783 | Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa |  |  |  | - | - | 4.208 |
| 784 | Côn thử độ sụt |  |  |  | - | - | 2.946 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 785 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt) |  |  |  | - | - | 4.208 |
| 786 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết |  |  |  | - | - | 2.946 |
| 787 | Chén bạch kim |  |  |  | - | - | 20.350 |
| 788 | Kẹp niken |  |  |  | - | - | 7.821 |
| 789 | Máy siêu âm đo chiều dầy kim loại |  |  |  | - | - | 37.454 |
| 790 | Máy dò vị trí cốt thép |  |  |  | - | - | 57.915 |
| 791 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn |  |  |  | - | - | 124.025 |
| 792 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường |  |  |  | - | - | 55.440 |
| 793 | Súng bi |  |  |  | - | - | 8.063 |
|  | Máy tính chuyên dùng: |  |  |  | - | - | - |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 794 | Máy scanner (khổ Ao) | 1,80 | kWh |  | 2.038 | - | 173.785 |
| 795 | Máy vẽ plotter | 1,80 | kWh |  | 2.038 | - | 105.092 |
| 796 | Máy vi tính | 1,60 | kWh |  | 1.811 | - | 13.011 |
| 797 | Máy tính xách tay | 0,80 | kWh |  | 906 | - | 20.781 |
|  | Máy thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp |  |  |  | - |  |  |
| 798 | Bộ tạo nguồn 3 pha |  |  |  | - | - | 417.689 |
| 799 | Bộ nguồn AC-DC |  |  |  | - | - | 43.243 |
| 800 | Công tơ mẫu xách tay |  |  |  | - | - | 173.087 |
| 801 | Hộp bộ đo tgd Delta |  |  |  | - | - | 779.272 |
| 802 | Hợp bộ đo lường |  |  |  | - | - | 736.693 |
| 803 | Hợp bộ phân tích hàm lượng khí |  |  |  | - | - | 1.260.403 |
| 804 | Hợp bộ thí nghiệm cao áp |  |  |  | - | - | 417.124 |
| 805 | Hợp bộ thí nghiệm rơ le |  |  |  | - | - | 744.280 |
| 806 | Máy điều chỉnh điện áp 1 pha |  |  |  | - | - | 17.158 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 807 | Máy đo độ A xít |  |  |  | - | - | 150.003 |
| 808 | Máy đo độ chớp cháy kín |  |  |  | - | - | 143.784 |
| 809 | Máy đo độ nhớt |  |  |  | - | - | 123.526 |
| 810 | Máy đo điện áp xuyên thủng |  |  |  | - | - | 31.639 |
| 811 | Máy đo điện trở một chiều |  |  |  | - | - | 147.647 |
| 812 | Máy đo điện trở tiếp địa |  |  |  | - | - | 52.864 |
| 813 | Máy đo điện trở tiếp xúc |  |  |  | - | - | 90.751 |
| 814 | Cầu đo tang dầu cách điện |  |  |  | - | - | 300.194 |
| 815 | Máy đo tỷ trọng |  |  |  | - | - | 63.576 |
| 816 | Máy đo vạn năng |  |  |  | - | - | 124.280 |
| 817 | Máy chụp sóng |  |  |  | - | - | 428.431 |
| 818 | Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hoá dầu |  |  |  | - | - | 307.449 |
| 819 | Máy phát tần số |  |  |  | - | - | 109.487 |

| STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Thành phần-cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá ca máy (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Loại nhiên liệu |  | Trong đó : |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Tiền lương thợ điều khiển máy |  |
| 820 | Máy phân tích độ ẩm khí SF6 |  |  |  | - | - | 151.416 |
| 821 | Máy tính xách tay |  |  |  | - | - | 40.962 |
| 822 | Máy đo vi lượng ẩm |  |  |  | - | - | 137.000 |
| 823 | Mê gôm mét |  |  |  | - | - | 43.640 |
| 824 | Thiết bị kiểm tra áp lực |  |  |  | - | - | 74.684 |
| 825 | Thiết bị tạo dòng điện |  |  |  | - | - | 410.717 |