SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

#### Tên nghề: Lắp đặt điện công trình

#### Mã số nghề:

#### Mô tả nghề:

Nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Việc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhằm mục đích định hướng cho người lao động phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức, kỹ năng thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc, người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, các cơ sở dạy nghề  có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề, các cơ quan có căn cứ để tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động.

Nghề lắp đặt điện công trình là nghề chuyên kiểm tra, lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện trong các công trình xây dựng như: Các hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét cho công trình, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

Nhiệm vụ chính của người lắp đặt điện công trình là lắp đặt các thiết bị điện trong công nghiệp, dân dụng đang xây dựng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các văn phòng làm việc… Sau đó bàn giao cho đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý và sử dụng. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bi, tiếp cận với công nghệ mới đang thay đổi và phát triển được đưa vào sử dụng chủ yếu của nghề: Các thiết bị và dụng cụ thi công, thiết bị và dụng cụ đo kiểm....

Vì vậy người hành nghề phải sử dụng thành thạo và bảo quản trang thiết bị dụng cụ, thiết bị đo kiểm cần thiết của nghề. Ngoài ra còn phải tính chọn đề xuất các loại thiết bị vật tư phù hợp với yêu cầu. Tổ chức quản lý quá trình lắp đặt tương ứng với trình độ bậc thợ, có lòng say mê với nghề nghiệp và tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để làm việc ở độ cao và ở môi trường luôn luôn tiềm ẩn các tai nạn về điện và tai nạn lao động.

Người hành nghề lắp đặt điện công trình có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, ứng dụng sáng tạo kỹ thuật công nghệ vào công việc, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để sử lý các tình huống sự cố kỹ thuật. Ngoài ra người hành nghề còn phải giao tiếp tốt để hoàn thành tốt công việc được giao.

| CÁC NHIỆM VỤ | CÁC CÔNG VIỆC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. THỰC HIỆN AN TOÀN TRONG THI CÔNG | A1. An toàn lao động. | A2. Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động. | A3. Thực hiện các biện pháp an toàn. | A4. Đặt các biển báo cảnh giới an toàn. | A5. Thực hiện quy định về an toàn làm việc trên cao. |
|  | A6. Thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ. | A7. Sơ cứu người bị tai nạn lao động. | A8. Sơ cứu nạn nhân bị điện giật. |  |  |
| B. CHUẨN BỊ THI CÔNG | B1. Đọc bản vẽ thi công. | B2. Kiểm tra mặt bằng thi công. | B3. Đề xuất phương án xử lý khi mặt bằng thi công không đúng thiết kế. | B4. Lập phương án thi công. | B5. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. |
|  | B6. Chuẩn bị nơi ở cho công nhân. | B7. Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh. |  |  |  |
| C. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN | C1. Lấy dấu vị trí dựng cột, đi dây. | C2. Đào rãnh. | C3. Dựng cột. | C4. Đục tường, đặt ống bảo vệ. | C5. Lắp máng dẫn. |
|  | C6. Đặt ống dẫn. | C7. Kéo cáp điện. | C8. Rải cáp điện ngầm. | C9. Đánh dấu đầu cáp. | C10. Nối cáp điện. |
|  | C11. Nối dây điện. | C12. Đi dây. |  |  |  |
| D. LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI, BẢNG ĐIỆN | D1. Lấy dấu vị trí lắp đặt tủ, bảng điện. | D2. Cố định bảng, tủ điện vào vị trí. | D3. Kiểm tra tủ, bảng điện. |  |  |
| E. LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ TRẠM MBA | E1. Đọc bản vẽ thiết kế. | E2. Lấy dấu vị trí lắp đặt trạm MBA. | E3. Dựng cột, chôn cọc tiếp địa. | E4. Lắp đặt thiết bị trạm MBA. | E5. Kiểm tra trạm sau lắp đặt. |
| F. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN | F1. Lấy dấu vị trí tủ, bảng điều khiển. | F2. Kiểm tra thiết bị điều khiển có tiếp điểm. | F3. Kiểm tra thiết bị điều khiển không tiếp điểm. | F4. Lắp đặt thiết bị điều khiển. | F5. Thao tác, sử dụng dụng cụ thuỷ lực. |
|  | F6. Thao tác, sử dụng dụng cụ khí nén. | F7. Đấu nối các thiết bị trong tủ, bảng điều khiển. | F8. Cố định bảng điều khiển vào vị trí. | F9. Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực. | F10. Kiểm tra và chạy thử. |
| G. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG | G1. Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị chiếu sáng. | G2. Kiểm tra thiết bị chiếu sáng. | G3. Lắp các cột đèn và giá đỡ. | G4. Lắp đèn sợi đốt. | G5. Lắp đèn huỳnh quang. |
|  | G6. Lắp đèn cao áp. | G7. Lắp công tắc, thiết bị điều khiển. | G8. Thử thông mạch và đo cân pha. | G9. Kiểm tra và vận hành thử. |  |
| H. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH BÁO AN TOÀN | H1. Đọc bản vẽ thiết kế | H2. Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn. | H3. Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn. | H4. Lắp đặt các thiết bị cảm biến. | H5. Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo. |
|  | H6. Lắp đặt thiết bị báo hiệu. | H7. Đấu nối hệ thống cảnh báo. | H8. Kiểm tra và vận hành thử. |  |  |
| I. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT | I1. Đọc bản vẽ thiết kế. | I2. Lấy dấu lắp đặt hệ thống chống sét. | I3. Đào hố chôn tiếp địa. | I4. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa. | I5. Lắp kim thu lôi. |
|  | I6. Rải dây và liên kết. | I7. Kiểm tra toàn bộ hệ thống. |  |  |  |
| J. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA BẢO VỆ | J1. Đọc bản vẽ thiết kế. | J2. Lấy dấu lắp đặt hệ thống tiếp địa. | J3. Đào hố chôn tiếp địa. | J4. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa. | J5. Rải dây liên kết. |
|  | J6. Kiểm tra toàn bộ hệ thống. | J7. Đấu thiết bị điện với hệ thống tiếp địa. |  |  |  |
| K. ĐẤU NỐI HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ | K1. Đổ phễu cáp dầu. | K2. ép đầu cốt. | K3. Uốn khuyết đầu dây. | K4. Đánh dấu đầu cáp. | K5. Đấu cáp vào thiết bị phân phối. |
| L. KIỂM TRA, CHẠY THỬ TỪNG PHẦN | L1. Kiểm tra tổng thể. | L2. Nghiên cứu quá trình kiểm tra. | L3. Kiểm tra thử thiết bị không tải. | L4. Kiểm tra hệ thống không tải. | L5. Kiểm tra thử thiết bị có tải. |
|  | L6. Kiểm tra hệ thống có tải. | L7. Bàn giao sau kiểm tra. | L8. Lập bản vẽ hoàn công. |  |  |
| M. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN THANG MÁY | M1. Chuẩn bị. | M2. Lắp đặt mạch điện thang máy. | M3. Hiệu chỉnh và kiểm định kỹ thuật an toàn. |  |  |
| N. SỬ LÝ SỰ CỐ | N1. Theo dõi phát hiện sự cố. | N2. Dừng máy. | N3. Xác định nguyên nhân. | N4. Sử lý sự cố trong phạm vi cho phép. | N5. Báo cáo người có trách nhiệm khi sự cố vượt quá thẩm quyền. |
|  | 6. Lập biên bản sử lý sự cố. |  |  |  |  |
| O. NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ | O1. Chuẩn bị dụng cụ. | O2. Thao tác các nút nối, buộc, móc, khoá cáp. | O3. Nâng , hạ thiết bị bằng kích. | O4. Nâng, hạ thiết bị bằng Palăng. | O5. Nâng, hạ di chuyển thiết bị bằng tời. |
| P. LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI PLC | P1. Làm quen với bộ lập trình PLC. | P2. Ngôn ngữ lập trình | P3. Các lệnh cơ bản, các bộ đếm, thời gian. | P4. Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn. | P5. Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha kiểu đổi nối sao-tam giác. |
|  | P6. Lập trình điều khiển đảo chiều quay động cơ KĐB xoay chiều 3 pha. | P7. Lập trình điều khiển quá trình tự động mở máy động cơ theo trình tự. |  |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                       Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A1: An toàn lao động		                                          Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Học về an toàn lao động, xây dựng                              Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

ý thức, thói quen, hành vi an toàn lao động xây lắp điện.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dự lớp học về an toàn lao động | Hiểu nguên nhân gây ra tai nạn trong thi công và các biện pháp an toàn TCVN 5308-1991. TCVN 3256-1974. TCVN 4086 -1995. QCVN 01-2008. TCVN 3153-1979. TCVN 4086-1995 | Tài liệu hướng dẫn, tranh ảnh, băng hình, các loại biển báo. | Kiến thức về lắp đặt thiết bị Kiến thức về xây lắp điện. | Thực hiện các biện pháp an toàn Xử lí tai nạn. | Nghiêm túc, cẩn thận | Chủ quan, đại khái |
| 2.Học sử dụng trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động | Sử dụng thành thạo trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động QCVN 01 – 2008. | Tài liệu hướng dẫn, sử dụng trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động | Kiến thức về lắp đặt thiết bị Kiến thức về xây lắp điện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Làm đại khái, qua chuyện |
| 3. Học nội qui an toàn lao động xây lắp điện | Hình thành ý thức, thói quen hành vi an toàn lao động xây lắp điện TCVN 4086 -1995. QCVN 01 – 2008. | Nội qui an toàn lao động xây lắp điện, | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng về ghi nhớ nội qui an toàn | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Làm đại khái, qua chuyện |
| 4. Học sơ cứu người bị tai nạn | Sơ cứu Tìm biện pháp đưa người bị tai nạn đến cơ quan y tế | Dụng cụ sơ cứu Địa điểm thực hành | Kiến thức về y tế Hiểu biết về các tai nạn thường gặp | Cấp cứu | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Thiếu nghiêm túc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                	                  Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A2: Thực hiện các qui định về trang phục                           Người biên soạn: Mai Hùng Cường

bảo hộ lao động                                                              Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mô tả công việc:  Làm quen với các trang phục bảo

hộ lao động,sử dụng thành thạo

và đúng các trang phục bảo hộ lao động

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nội qui an toàn lao động xây lắp điện | Hình thành ý thức, thói quen hành vi an toàn lao động xây lắp điện TCVN 5308-1991. TCVN 4086-1985 QCVN 01 – 2008. | Nội qui an toàn lao động xây lắp điện, | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng về ghi nhớ nội qui an toàn | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Làm đại khái, qua chuyện |
| 2. Tìm hiểu các trang phục bảo hộ lao động | Hiểu rõ tác dụng từng loại trang phục bảo hộ lao động TCVN 5586, 5587, 5588, 5589-1991. QCVN 01 – 2008. | Tranh ảnh, băng hình, trang phục bảo hộ lao động | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Xem xét không cẩn thận |
| 3. Phân loại trang phục bảo hộ lao động, sắp xếp hợp lí | Phân loại chính xác các loại trang phục bảo hộ lao động QCVN 01 – 2008. | Nội qui an toàn lao động xây lắp điện, trang phục bảo hộ lao động | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Thói quen sử dụng trang phục bảo hộ lao động | Tính ngăn nắp Chịu khó Cẩn thận | Làm đại khái, qua chuyện |
| 4. Sử dụng các trang phục bảo hộ lao động | Sử dụng đúng và thành thạo. TCVN 3146-1979 | Trang phục bảo hộ lao động | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Làm đại khái, qua chuyện |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                      Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A3: Thực hiện các biện pháp an toàn điện                              Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp về tổ chức,                            Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

kỹ thuật đảm bảo an toàn nơi làm việc và khi sử dụng thiết bị

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện các biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động | Nắm vững mức độ an toàn từng loại công việc. QCVN 01 – 2008. | Nhiệm vụ và kế hoạch công việc | Xây lắp điện, An toàn lao động | Tổ chưc lao động kỹ thuật | Chính xác và quyết đoán | Xuề xoà, đại khái |
| 2. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động ở công trường | Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động TCVN 4086 -1995. QCVN 01 – 2008. | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện | Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy định |
| 3. Thực hiện các biện pháp an toàn khi sửa chữa mạng điện hoặc thiết bị điện | Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện QCVN 01 – 2008. TCVN 3256-1979. | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện Biển báo, dây nối đất... | Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Bình tĩnh, cẩn thận chính xác | Chủ quan, đại khái |
| 4. Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc ở các bộ phận đang mang điện | Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện QCVN 01 – 2008. | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện Biển báo, dây nối đất... | Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Bình tĩnh, cẩn thận chính xác | Chủ quan, đại khái |
| 5. Kiểm tra an toàn điện | Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện TCXDVN 391 – 2007 | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện | Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Bình tĩnh, cẩn thận chính xác | Thực hiện sai quy định |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A4: Đặt các biển báo cảnh giới an toàn                            Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:Làm quen với các biển báo cảnh giới an toàn.        Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sử dụng thành thạo biển báo cảnh giới an toàn

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Làm quen với các loại biển báo an toàn | Hiểu đúng các biển báo cảnh giới an toàn xây lắp điện TCVN 2572 -1978. QCVN 01 – 2008. | Các loại biển báo an toàn Giấy bút, sổ tay ghi chép | Kiến thức về an toàn điện | Kỹ năng nhận biệt các loại biển báo | Chính xác và quyết đoán | Khống thuộc các loại biển báo |
| 2. Chọn địa điểm đặt biển báo cảnh giới | Thực hiện đúng quy trình QCVN 01 – 2008. TCVN 2572-1978 | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện Mặt bằng thi công. | Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư | Nhận thức về xã hội học | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình |
| 3. Kiểm tra đặt biển báo cảnh giới | Thực hiện đúng quy trình QCVN 01 – 2008. TCVN 2572-1978 | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện Mặt bằng thi công đã đặt biển báo cảnh giới | Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư | Kỹ năng nhận biết các loại biển báo, Nhận thức về xã hội học | Bình tĩnh, nhậy bén chính xác | Thực hiện sai quy trình |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong thi công                                        Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A5: Thực hiện quy đị về an toàn làm viẹc trên cao                 Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp tổ chức,                                  Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn làm việc trên cao

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nghiên cứu tài liêụ, nội qui an toàn làm việc trên cao xây lắp điện | Hình thành ý thức, thói quen thông hiểu nội quy an toàn lao động làm việc trên cao TCVN 4086 -1995. | Nội qui, tài liệu an toàn lao động xây lắp điện, | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng về ghi nhớ nội qui an toàn | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Làm đại khái, qua chuyện |
| 2. Sử dụng các trang phục bảo hộ lao động | Sử dụng đúng và thành thạo | Trang phục bảo hộ lao động | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Làm đại khái, qua chuyện |
| 3. áp dụng các trang thiết bị an tòan làm việc trên cao | Sử dụng đúng và thành thạo | dây bảo hiểm, nối đất an toàn, kiểm tra cắt điện | Kiến thức về xây lắp địện Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Làm đại khái, qua chuyện |
| 4. Đặt biển báo cảnh giới | Thực hiện đúng quy trình TCVN 2572 -1978. | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện Mặt bằng thi công. | Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư | Nhận thức về xã hội học | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình |
| 5. Kiểm tra giám sát | Thực hiện đúng quy trình TCVN 5308 -1991. | Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện | Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư | Kỹ năng làm việc trên cao | Bình tĩnh, nhậy bén chính xác | Thực hiện sai quy trình |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                    Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A6: Thực hiện qui định về                                                    Người biên soạn: Mai Hùng Cường

phòng chống cháy nổ                                                    Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mô tả công việc: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ

nguyên nhân cháy nổ và thực hiện các biện pháp phồng cháy nổ

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu luật và các tiêu chuẩn về phòng cháy nổ | Tìm hiểu đầy đủ các điều luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ. TCVN 3991-1985. TCXD 215, 216-1998. TCXD 530-1990. TCVN 3255-1986. TCVN 4879-1989. | Tài liệu về điều luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ | Luật phòng chống cháy nổ Pháp lệnh phòng chống cháy nổ | Nghiên cứu tổng hợp những nội dung cần thiết | Nghiêm túc, Tự giác và ý thức trách nhiệm cao | Hiểu sai qui định |
| 2. Khảo sát đặc điểm khu vực cần trang bị phòng cháy nổ | Chỉ ra được tính chất, đặc điểm , nguy cơ và mức độ nguy hiểm khi sảy ra cháy nổ khu vực khảo sát TCVN 3991-1985. TCXD 215, 216, 217-1998. TCVN 3254-1989. TCVN 3255-1986. TCVN 5040-1990. | Sơ đồ mặt bằng khu vực cần trang bị phòng cháy nổ Đặc điểm, tính chất hoạt động khu vực khảo sát liên quan Sổ tay ghi chép | Nguy cơ gây cháy nổ đối với các loại hàng hoá, nguyên vật liệu, Các phương cách thực hiện và trang thiết bị phòng chống cháy nổ | Khảo sát địa bàn Đề ra phương án phòng chống cháy nổ | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình |
| 3. Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ | Phương án xay dựng cần thoả mãn các yếu tố: - Hiệu quả trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở công tác phồng chống cháy nổ -Vị trí lắp đặt các phương tiện dễ thấy, dễ sử dụng khi sẩy ra cháy nổ kinh tế. TCVN 5303-1990. TCVN 3254-1989. | Sơ đồ mặt bằng khu vực cần trang bị phòng cháy nổ Tài liệu, sổ tay về các phương tiện phòng chống cháy nổ | Pương pháp xây dựng phương án phòng chống cháy nổ | Phân tích, tổng hợp các mối tương quan giữa các hoạt động với công việc thực hiện phòng chống cháy nổ | Bình tĩnh, chính xác | Chủ quan, thiếu hiểu biết về công tác phòng chống cháy nổ |
| 4. Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ | Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện phòng chống cháy nổ Nhận dạng các phương tiện phòng chống cháy nổ. TCVN 3991-1985. TCVN 217-1998. | Các bảngphòng cháy nổ Phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy CO2, nước, thùng cát.. Các bảng hướng dẫn phòng chống cháy nổ | Công dụng, đặc điểm các phương tiện phòng chống cháy nổ | Chọn lựa các phương tiện phòng chống cháy nổ phù hợp | Tính chính xác Nhạy bén | Hiểu sai qui định |
| 5. Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ | Vị trí lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ đúng qui định | Các bảngphòng cháy nổ Phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy CO2, nước, thùng cát.. Các bảng hướng dẫn phòng chống cháy nổ | Qui cách, phương pháp lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ | Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ | Tính chính xác Nhạy bén | Hiểu sai qui định |
| 6. Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ | Kiểm tra đầy đủ, ghi nhận đúng tình trạng hoạt động các thiết bị chữa cháy. TCXD 216-1998. | Tài liệu qui định các tiêu chuẩn đổi với các phương tiện phòng chống cháy nổ | Các quy định nội dung kiểm tra các phương tiện hoạt động công tác phòng chống cháy nổ | Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ | Nghiêm túc, cẩn thận | Làm đại khái, qua chuyện |
| 7. Tổ chức luyện tập chữa cháy | Thao tác thành thạo các phương tiện phòng chống cháy nổ Thường xuyên tổ chức luyện tập. TCXD 216 1998. | các phương tiện phòng chống cháy nổ | Qui trình luyện tập phòng chống cháy nổ, phương pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ | Thao tác thành thạo, chính xác các động táckhi luyện tập. | Nghiêm túc, cẩn thận, chuyên nghiệp. | Làm đại khái, qua chuyện. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công	                                Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A7: Sơ cứu người bị tai nạn lao động                                      Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Tuỳ theo nguyên nhân tai nạn,                                     Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

loại thương tích, thể trạng của nạn nhân, tiến hành

các biện pháp sơ cứu phù hợp và hiệu quả

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận nạn nhân | Bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy hợp lý | Băng ca, Các vật dụng để mang, nâng đỡ nạn nhân | Cách đặt nạn nhân lên băng ca khi bị tai nạn | Phán đoán, đánh giá loại chấn thương | Bình tĩnh và trách nhiệm | Lẩn tránh |
| 2. Xác định tình trạng và loại chấn thương của nạn nhân | Phân biệt các loại chấn thương: gãy xương, bất tỉnh, bỏng... | Băng, bông, kẹp, giấy, bút.... | Hiện tượng, nguyên nhân chấn thương Các biện pháp cứu thương cơ bản | Quan sát chẩn đoán loại tai nạn, mức độ, nguyên nhân gây thương tích | Tỷ mỉ, chính xác | Thiếu tinh thần trách nhiệm Làm qua loa đại khái |
| 3. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân chảy máu | Thực hiện đúng yêu cầu và vệ sinh khi tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương | Bông băng y tế, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu | Phương pháp cầm máu cho nạn nhân Cách băng vết thương ở các vị trí khác nhau trên cơ thể | Băng thường, băng treo, băng hỗn hợp | Bình tĩnh Thực hiện nhanh chóng | Sơ cứu qua loa, băng bông không chặt. |
| 4. Thực hiện hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngưng thở | Thực hiện thành thạo, kiên trì và có hiệu quả các phương pháp hô hấp nhân tạo | Gạt thưa, gối đỡ | Các phương pháp hô hấp nhân tạo | Thực hiện hô hấp nhân tạo | Bình tĩnh Thực hiện kiên trì | Sai Quy trình hô hấp nhân tạo. |
| 5. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương | Thực hiện đúng yêu cầu và quy trình bó gãy xương | Nẹp bó gãy xương tạm thời Băng y tế | Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương | Bó nẹp xương sơ cứu nạn nhân | Cẩn thận Trách nhiệm | Sơ cứu nhầm vị trí, đánh giá mức độ thương tật sai. |
| 6. Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế | Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ quan y tế kịp thời Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân | Phương tiện liên lạc, Phương tiện chuyển nạn nhân | Cách khai thác phương tiện chuyển nạn nhân Địa chỉ các cơ quan y tế | Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ quan y tế | Khẩn trương, trách nhiệm | Theo dõi nạn nhân khi di chuyển |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công	                          Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A8: Cấp cứu nạn nhân bị điện giật                                    Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Khẩn trương, an toàn tách                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện , tiến hành

cấp cứu nạn nhân: Sơ cứu, đưa nạn nhân đến cơ quan y tế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện | Biện pháp cắt nguồn điện Tìm kiếm nhanh những phương tịên có thể tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện một cách an toàn. TCXD 394-2007. | Ủng găng tay, sào khô... | Kiến thức về hệ thống cung cấp điện Các dụng cụ và phương tiện cách điện an toàn | Nhận biết các dụng cụ và phương tiện cách điện an toàn | Bình tĩnh, tự tin Dũng cảm, chính xác | Sơ xuất về vật liệu cách điện |
| 2. Xác định mức độ thương tích do điện giật | Xác định nhanh và chính xác mức độ thương tích do điện giật | Băng, bông, kẹp, giấy, bút.... | Nhận biết phản ứng của người bị điện giật | Đánh giá mức độ tai nạn | Khẩn trương, chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao | Thiếu tinh thần trách nhiệm Làm qua loa đại khái |
| 3. Thực hiện hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngưng thở | Thực hiện thành thạo, kiên trì và có hiệu quả các phương pháp hô hấp nhân tạo | Gạt thưa, gối đỡ | Các phương pháp hô hấp nhân tạo | Thực hiện hô hấp nhân tạo | Bình tĩnh Thực hiện kiên trì | Sai Quy trình hô hấp nhân tạo. Bỏ qua các động tác cơ bản. |
| 4. Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế | Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ quan y tế kịp thời Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân. | Phương tiện liên lạc, Phương tiện chuyển nạn nhân | Cách khai thác phương tiện chuyển nạn nhân Địa chỉ các cơ quan y tế | Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ quan y tế | Khẩn trương, trách nhiệm | Theo dõi nạn nhân khi di chuyển |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công		                                                   Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B1: Đọc bản vẽ thi công                                                       Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                    Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

nội dung công việc

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ thi công | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ. TCVN 185-1986. | Hệ thống bản vẽ thi công Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Đọc hiểu, nắm được tên gọi và chức năng các linh kiện trên bản vẽ | Nhận biết và gọi đúng tên kỹ thuật của các linh liện, chi tiết và nhiệm vụ của chúng trong hệ thống. TCVN 185-1986. | Catalog có hình minh họa hoặc bản vẽ của chi tiết, linh kiện và tính năng kỹ thuật của chúng Mạng máy tính | Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình Kiến thức về sử dụng máy tính | Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu Kỹ năng tìm tài liệu trên mạng | Bình tĩnh, chủ động, cần cù | Đọc nhầm tên chi tiết, linh kiện Hiểu sai tính năng kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện |
| 3. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện | Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các chi tiết, linh kiện. TCVN 185-1986. | Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật |
| 4. Vạch ra các bước tiến hành công việc | Vạch ra được quy trình lắp đặt hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện tại của công trình. TCVN 185-1986. TCXD 25, 27-1991. TCVN 2328-1978. TCVN 7447-2005. | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất | Nhanh nhẹn, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán | Chủ quan, nắm chưa vững hiện trường thi công Chọn thời điểm thi công không hợp lý |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công		                                                   Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B2: Kiểm tra mặt bằng thi công                                             Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:  Kiểm tra kỹ thuật và an toàn                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

mặt bằng thi công.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ thi công | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ. TCVN 5681-1992. TCVN 185-1986. | Hệ thống bản vẽ thi công Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Kiểm tra các công trình hiện có trên mặt bằng | Kiến thức thi công xây lắp điện Khả năng phát hiện sai sót thiết kế thi công. TCVN 185-1986. | Tài liệu liên quan về mặt bằng và hỏi chủ đất | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Không phát hiện các công trình ngầm Có quyết định di dời không cần thiết gâylãng phí |
| 3. Kiểm tra mặt bằng thực tế đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp | Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau. TCVN 185-1986. | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt điện tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 4. Kiểm tra đường vận chuyển vật tư , thiết bị | Hiểu biết yêu cầu sử dụng thiết bị thi công cho công trình | Mặt bằng và địa điểm thi công | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt điện tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Thiếu hiểu biết luật giao thông |
| 5. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công việc cụ thể | Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ | - Phần mềm máy máy. - Máy tính. - Bản vẽ kỹ thuật. | Kiến thức kỹ thuật Kiến thức thi công | Kỹ năng giao tiếp | Thẳng thắn Lễ phép | Coi thường lãnh đạo Tính người nhà |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công			                                          Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B3: Phát hiện và đề xuất phương án xử lý khi                         Người biên soạn: Mai Hùng Cường

mặt bằng thi công không đúng thiết kế                             Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mô tả công việc: Phân biệt được các điểm không phù hợp giữa thiết kế

và mặt bằng thi công, đề xuất phương án xử lí thích hợp

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức liên quan | Kỹ năng liên quan | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nghiên cứu bản vẽ thi công và đối chiếu với mặt bằng thi công | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ, biết đối chiếu với mặt bằng thi công. TCVN 185-1986. | Hệ thống bản vẽ thi công, mặt bằng thi công Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2.Phát hiện các điểm không phù hợp giữa thiết kế và mặt bằng thi công | Khả năng phát hiện sai sót của thiết kế với thực tế của mặt bằng thi công. TCVN 185-1986. | Bản vẽ thiết kế thi công, mặt bằng thi công, thuyết minh các công trình nổi và chìm liên quan | Kiến thức vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình An toàn | Nhạy bén phát hiện sự ảnh hưởng các công trình trên cùng mặt bằng | Nhanh nhẹn Chính xác | Cẩu thả trong đánh giá Chưa coi trọng an toàn lao động |
| 3. Đề xuất phương án xử lí | Khả năng thiết kế thi công xây lắp điện Kinh nghiêm thi công xây lắp điện | Hệ thống bản vẽ thi công, mặt bằng thi công Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình Khả năng trình bày một vấn đề kỹ thuật An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Trình bày không thuyết phục |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công			                                         Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B4: Lập phương án thi công                                                   Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Dựa vào nhiệm vụ và khả năng của                             Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

đơn vị,  lập phương án thi công

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu nhiệm vụ thi công, nghiên cứu tiến độ hợp đồng | Hiểu rõ nhiệm vụ thi công, thời gian cho phép thi công | Hệ thống bản vẽ thi công, mặt bằng thi công Sổ tay, bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình Kế hoạch hoá | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật |
| 2. Thống kê đầu việc tổng thể | Hiểu biết về thi công xây lắp điện | Hệ thống bản vẽ thi công, mặt bằng thi công Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC | Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình Kế hoạch hoá | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thống kê |
| 3. Sắp xếp thứ tự công việc theo đầu việc | Hiểu biết về thi công xây lắp điện Kiến thức về kế hoạch hoá. TCVN 185-1986. | Hệ thống bản vẽ thi công, Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình Kế hoạch hoá An toàn | Kỹ năng làm việc tại công trường Kế hoạch hoá | Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật |
| 4. Lập phương án thi công | Hiểu biết nhiệm vụ thi công và năng lực của đơn vị. TCVN 185-1986. | Hệ thống bản vẽ thi công, Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình Kế hoạch hoá An toàn | Kỹ năng làm việc tại công trường Kế hoạch hoá | Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật |
| 3. Kiểm tra phương án | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, phù hợp khả năng của đơn vị | Phương án thi công, hệ thống bản vẽ thi công | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình Kế hoạch hoá An toàn | Kỹ năng làm việc tại công trường Kế hoạch hoá | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công		                                                       Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B5: Chuẩn bị dụng cụ vật tư                                                       Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư và trang                                     Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

thiết bị bảo hộ lao động

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu phương án thi công và tiến độ thi công | Hiểu biết các yêu cầu thi công. TCVN 185-1986. | Phương án thi công và tiến độ thi công, sổ tay, giấy bút, máy tính PC | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình An toàn | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác |
| 2. Chuẩn bị địa điểm tập kết dụng cụ vật tư | Lựa chọn vật tư đúng qui cách, biết tận dụng cơ sở hiện có | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình An toàn | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 3. Lập phiếu báo thiết bị, dụng cụ cần chuẩn bị | Đảm bảo cho thi công. TCVN 185-1986. | Sổ ghi chép Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình An toàn | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 4. Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động | Đảm bảo cho thi công. TCVN 185-1986. | Sổ ghi chép Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công		                                                      Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B6: Chuẩn bị nơi ở cho công nhân                                            Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Dựa vào kế hoạch điều động nhân lực                           Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

chuẩn bị nơi ở cho công nhân

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu phương án thi công và tiến độ thi công | Sắp xếp tổ chức lao động trên công trường TCVN 185-1986. | Sổ ghi chép hoặc phương án thi công | Kiến thức về tổ chức lao đông trên công trường | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chưa chú ý đúng mức đến quyền lợi người lao động |
| 2. Thống kê cơ sở vật chất hiện có để khai thác | Đảm bảo quyền lợi người lao động trên công trường | Sổ ghi chép Tài liệu về mặt bằng thi công | Kiến thức về tổ chức lao đông trên công trường | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Đại khái, kiểm tra không đầy đủ |
| 3. Phương án thiết kế kinh tế kỹ thuật tổng thể lán trại | Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành | Văn bản liên quan đến quyền lợi người lao động trên công trường | Kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội hiện hành | Kỹ năng hoạch toán kinh tế | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu bảo hiểm xã hội |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công		                                                    Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B7: Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh             Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Thoả thuận với bên A về những điểm                          Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

điều chỉnh  liên quan đến thiết kế, kỹ thuật, kinh tế.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nghiên cứu văn bản hợp đồng | Hiểu biết những ràng buộc của hợp đồng | Sổ ghi chép Văn bản hợp đồng | Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan | Kỹ năng làm văn bản hợp đồng | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ |
| 2.Chuẩn bị nội dung điều chỉnh liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí | Kiến thức kinh tế, kỹ thuật về xây lắp điện | Sổ ghi chép Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của hợp đồng Những điểm cần điều chỉnh | Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan | Kỹ năng làm văn bản hợp đồng | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Thiếu hiểu biết kinh tế kỹ thuật |
| 3. Chuẩn bị nội dung điều chỉnh không liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí | Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành | Sổ ghi chép Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của hợp đồng Những điểm cần điều chỉnh | Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan | Kỹ năng làm văn bản hợp đồng | Cẩn thận, chính xác | Thiếu hiểu biết kinh tế kỹ thuật |
| 4. Chuẩn bị địa điểm thời gian và môi trường thương thảo | Biết khai thác điểm mạnh để nhanh chóng đạt hiệu quả trong thương thuyết | Giấy, bút Máy tính, máy in, hội trường | Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan | Kỹ năng giao tiếp | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Thiếu hiểu biết về giao tiếp |
| 5. Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh | Biết khai thác điểm mạnh để nhanh chóng đạt hiệu quả trong thương thuyết | Giấy, bút Máy tính, máy in, hội trường Các văn bản pháp lí liên quan | Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan | Kỹ năng giao tiếp | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Thiếu hiểu biết về giao tiếp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện    	                    	                     Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C1: Lấy dấu vị trí dựng cột đi dây	                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                      Người thẩm định: Lục Kim Anh

nội dung công việc

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí dựng cột đi dây trên sơ đồ. TCVN 185-1986. TCXD 25, 27-1991. TCVN 2528-1978. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt dựng cột đi dây Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Các ký hiệu trên sơ đồ | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác |
| 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thi công | Rõ ràng và chi tiết. TCVN 185-1986. | Bút, bút dấu, thước kẻ Bản vẽ thi công | Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác, ghi chú không tỉ mỉ Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 3. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác. TCVN 185-1986. | Vật làm dấu Bảng ghi chú và chỉ dẫn Mặt bằng thi công | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |
| 4. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp | Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau. TCVN 185-1986. | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy | Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 5. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công việc cụ | Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ | Bút chì, thước kẻ. Giấy viết. | Kiến thức kỹ thuật Kiến thức thi công | Kỹ năng giao tiếp | Thẳng thắn Lễ phép | Coi thường lãnh đạo Tính người nhà |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                            Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C2: Đào rãnh	                                                                           Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đọc bản vẽ kỹ thuật chuẩn bị dụng cụ                            Người thẩm định: Lục Kim Anh

thủ công, thiết bị cơ giới đào rãnh đúng yêu cầu kỹ thuật

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế tuyến cáp ngầm | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ. TCVN 185-1986. | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về cáp ngầm An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Đánh dấu đúng vị trí tuyến cáp trên thực tế. TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp Bút, bút dấu Thước dây | Các ký hiệu trên sơ đồ An toàn lao động | Đo chiều dài Vạch dấu | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu chính xác Cẩu thả |
| 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố TCVN 185-1986. TCVN 5747-1993. | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về cáp ngầm Kỹ thuật san lấp mặt bằng An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn, thận trọng chính xác phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 4. Đào rãnh | Đúng vị trí đã đánh dấu Đảm bảo chiều rộng, chiều sâu Không ảnh hưởng xấu đến công trình liên quan TCVN 185-1986. | Máy xúc Máy khoan, dùi Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước Bảo hộ lao động Phương tiện vận chuyển | Kiến thức cơ bản về cáp ngầm Kỹ thuật san lấp mặt bằng An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn Chính xác | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 5. Kiểm tra rãnh đào theo yêu cầu bản vẽ | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. | Thước dây, thước rút | Kiến thức cơ bản về hệ thống cáp ngầm Kỹ thuật đo đạc | Sử dụng dụng cụ đo | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                            Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C3: Dựng cột	                                                                           Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Chuẩn bị móng cột, dựng cột bằng                                 Người thẩm định:  Lục Kim Anh

phương pháp thủ công hay cơ giới căn chỉnh cột,

chêm cột và đổ móng cột

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, thiết bị | Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực dựng cột điện TCVN 185-1986. | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn, thận trọng chính xác phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đào móng cột | Đúng vị trí đã đánh dấu TCVN 185-1986. 11 TCN 19 – 2006. | Máy xúc Máy khoan, dùi Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước Bảo hộ lao động Phương tiện vận chuyển | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn Chính xác | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 3. Kiểm tra móng cột theo yêu cầu bản vẽ | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 19 – 2006. | Thước dây, thước rút | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật đo đạc | Sử dụng dụng cụ đo | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |
| 4. Dựng cột bằmg phương pháp thủ công | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 19 – 2006. | Tó và palăng, hoặc tời và trạc. Các dụng cụ cơ khí cầm tay khác | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện | Dựng cột bằng thủ công | Chính xác Hợp lý An toàn | Không chuẩn mực, thiếu an toàn |
| 5. Dựng cột bằmg cơ giới | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. TCVN 5863, 5864-1995. | Xe cẩu, cáp, dây thừng, tre, gỗ, nêm gỗ, búa | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện | Dựng cột bằmg cơ giới | Chính xác Hợp lý An toàn | Không chuẩn mực, thiếu an toàn |
| 6. Căn chỉnh cột chêm cột | Cột thẳng, Chêm cột đúng phương pháp và chắc chắn An toàn. TCVN 185-1986. | Thước ngắm (hoặc quả dọi) cáp, dây thừng, tre, gỗ, nêm gỗ, búa | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Căn chinh cột | Sử dụng thước ngắm, quả dọi Chêm cột | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |
| 7. Đổ móng cột | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. | Xi măng, cát, đá sỏi, nước, đầm bê tông, cuốc xẻng | Kiến thức cơ bản về dổ móng bê tông | Đổ móng bê tông | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                              Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C4: Đục tường, đặt ống bảo vệ    	                                              Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lấy dấu vị trí đục tường, khoan  đục tường                      Người thẩm định:  Lục Kim Anh

đặt ống luồn bảo vệ xây trát hoàn thiện theo yêu cầu kĩ thuật cho trước

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công. TCVN 4056-1986. TCVN 5308-1991. TCVN 3256-1979. TCVN 4086-1985. | Bút, bút dấu Búa, đục, khoan, ống luồn, xi măng cát, dụng cụ xây trát | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật nề An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Lấy dấu các vị trí đục tường | Rõ ràng, chính xác. TCVN 185-1986. TCVN 25-1991. TCVN 2328, 2546-1978. TCVN 7447-5-53, 54, 55-2005 | Dụng cụ lấy dấu Mặt bằng thi công | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |
| 3. Khoan đục tường | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật. TCVN 4056-1986. | khoan bê tông, búa, đục | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị khoan, dục bê tông | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 4. Đặt ống luồn bảo vệ, xây trát hoàn thiện | Ông luồn dây đúng qui cách Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật TCVN 185-1986. TCVN 6250-1997 | Ông luồn, xi măng cát, dụng cụ xây trát | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                         Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C5: Lắp máng dẫn                                                                  Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp máng cáp cố định bằng  quang treo                      Người thẩm định:  Lục Kim Anh

hoặc giá đỡ kể cả công việc ghép nối phân đoạn

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc sơ đồ | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí máng dẫn trên sơ đồ. TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt máng dẫn Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Các ký hiệu trên sơ đồ | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác |
| 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công. TCVN 185-1986. TCXD 25, 27-1991. TCVN 2328, 2546-1978. TCVN 4747-2004 | Sổ ghi chép máng dẫn và các phụ kiện, dụng cụ lắp ráp cơ khí Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường kỹ năng làm việc trên cao | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 3. Lắp đặt ống luồn dây | Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Máy khoan, máy hàn Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị lắp ráp cơ khí Kỹ năng làm việc trên cao | Cẩn thận, chính xác Chắc chắn | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 4. Ghép nối máng cáp. | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí tọa độ yêu cầu. TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006. | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Máy khoan, máy hàn Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị lắp ráp cơ khí Kỹ năng làm việc trên cao | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 5. Lắp đặt hộp nối | Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Máy khoan, máy hàn Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị lắp ráp cơ khí Kỹ năng làm việc trên cao | Cẩn thận, chính xác Chắc chắn | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 6. Vệ sinh hoàn tất công việc | Vệ sinh khu vực làm việc Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ | chổi, thùng đựng rác | Nội dung công việc vệ sinh Phương pháp bảo quản thiết bị | Phương pháp bảo quản thiết bị | Cẩn thận Nghiêm túc | Thiếu nghiêm túc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                           Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C6: Lắp đặt ống dẫn                                                                 Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối                                   Người thẩm định: Lục Kim Anh

cho mạng điện đặt ngầm kể cả công việc cắt phân đoạn,

uấn, cắt ren ngoài doa miêng và đấu nối

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí đường ống và hộp nối trên sơ đồ. TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Các ký hiệu trên sơ đồ | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Đánh dấu đúng vị trí đường ống và hộp nối trên thực tế Đo chính xác độ dài các đường ống cần lắp đặt. TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống Bút, bút dấu Thước dây Thang 4 chân | Các ký hiệu trên sơ đồ An toàn lao động khi làm việc trên cao | Đo chiều dài Vạch dấu | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động khi làm việc trên cao | Thiếu chính xác Cẩu thả |
| 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đầy đủ số lượng Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu. TCVN 185-1986. | Ống luồn dây Hộp nối Vữa xi măng | Các loại ống luồn dây Các loại hộp nối | Nhận dạng các loại ống luồn dây, các loại hộp nối | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 4. Đục rãnh đặt ống và hộp nối | Đục rãnh đúng vị trí và đúng kích thước. TCXD 25-1991. | Búa, đục sắt, máy cắt bê tông bằng tay Thang 4 chân | Cách sử dụng máy cắt bê tông Cách đục tường Công tác bảo hộ lao động khi sử dụng máy cắt bê tông Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao | Sử dụng máy cắt bê tông cầm tay Đục tường Sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động | An toàn lao động khi làm việc trên cao | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 5. Đo cắt ống và cắt ren hai đầu ống | Cắt ống có chiều dài chính xác Miệng ống không loe, vỡ Mặt cắt vuông góc với ống Chiều dài đoạn ren đủ vặn vòng giữ | Bàn ren Cưa sắt Thước dây | Cách sử dụng bàn ren | sử dụng bàn ren Cắt ống bằng cưa sắt | Cẩn thận, tỉ mỉ | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 6. Gá lắp ống và hộp nói | ống phải được dẫn vào hộp npối qua lỗ thoát dây Miệng ống phaỉ được giữ với hộp nối chắc chắn Phần thừa của ống trong hộp nối không quá 3mm Miêng ống dược bịt kín sau khi gá lắp | Thang 4 chân Sơ đồ mắt bằng hệ thống điện | Cách gá ống và hộp nối vao rãnh | Gá ống vào hộp nối | Cẩn thận, tỉ mỉ | Phần thừa các đàu nối quá qui định |
| 7. Định vị ống và hộp nói | Định vị ống không làm xê dịch hộp nối Trát vữa lấp đầy khe hở bằng phẳng với mặt tường Mặt hộp ngang mặt tường Hệ thống đường ống và hộp nối đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ, mỹ thuật | Vữa xi măng Dụng cụ thợ nề Thang 4 chân Sơ đồ mắt bằng hệ thống điện | Phương pháp định vị ống và hộp nói bằng vữa xi măng Kí hiệu dùng cho sơ đồ mặt bằng | Tô trát vữa xi măng Đọc sơ đồ mặt bằng | Cẩn thận, tỉ mỉ | Bề mắt hộp nối cao hoặc thấp hơn mặt tường |
| 8. Vệ sinh hoàn tất công việc | Vệ sinh khu vực làm việc Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ | Chổi, thùng rác | Nội dung công việc vệ sinh Phương pháp bảo quản thiết bị | Phương pháp bảo quản thiết bị | Cẩn thận Nghiêm túc | Thiếu nghiêm túc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                               Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C7: Kéo cáp điện                                                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc:  Kéo cáp điện đặt trong các                                               Người thẩm định: Lục Kim Anh

phương tiện bảo vệ như khay cáp, ống luồn dây, hầm cáp

và kéo cáp đường dây trên không đúng yêu cầu kỹ thuật

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí tuyến cáp trên sơ đồ TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Các ký hiệu trên sơ đồ | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Phương án thi công phù hợp hiện trường. TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp Mặt bằng đã lắp đặt cột hoặc phương tiện bảo vệ | Các ký hiệu trên sơ đồ An toàn lao động | Xây dựng phương án thi công kéo cáp | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đầy đủ số lượng Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu. TCVN 185-1986. | Cáp diện và các phương tiện kéo cáp Các phụ kiện cố định cáp | Kéo cáp Cố định cáp | Cách kéo cáp và cố định cáp | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc |
| 4. Kéo cáp điện đặt trong khay cáp | Cách sắp xếp cáp trong khay cáp Khoảng cách cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Cố định cáp trong khay đúng tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 185-1986. | Cáp diện và các phương tiện kéo cáp Các phụ kiện cố định cáp | Kéo cáp điện đặt trong khay cáp Cố định cáp An toàn lao động | Cách kéo cáp điện đặt trong khay cáp và cố định cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 5. Kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ | Cách kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ Cáp không bị xước hỏng cách điện Cố định cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 185-1986. | Cáp diện và các phương tiện kéo cáp Các phụ kiện cố định cáp | Kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ Cố định cáp An toàn lao động | Cách kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ và cố định cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 6. Kéo cáp điện đường dây trên không | Cách kéo cáp điện đường dây trên không Cáp không bị sước hỏng Cố định cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 185-1986. | Cáp diện và các phương tiện kéo cáp như Pulo cáp và các Puly để dẫn cáp trên không. Các phụ kiện cố định cáp | Kéo cáp điện đường dây trên không Cố định cáp An toàn lao động | Cách kéo cáp điện đường dây trên không và cố định cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 7. Vệ sinh hoàn tất công việc | Vệ sinh khu vực làm việc Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ | Chổi, cuốc xẻng... | Nội dung công việc vệ sinh Phương pháp bảo quản thiết bị | Phương pháp bảo quản thiết bị | Cẩn thận Nghiêm túc | Thiếu nghiêm túc |
| 8. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt | Theo mẫu đã ban hành | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về hệ thống cung cấp điện Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra Ghi chép không đầy đủ Đánh giá sơ sài |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                                 Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C8: Rải cáp ngầm                                                                           Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Kiểm tra rãnh cáp và mương cáp,                                       Người thẩm định: Lục Kim Anh

tiến hành rải cáp ngầm theo thiết kế kỹ thuật

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường thi công | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Phương án thi công phù hợp hiện trường. 11 TCN 19-2006. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp Mặt bằng đã đào rãnh cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật | Các ký hiệu trên sơ đồ An toàn lao động | Xây dựng phương án thi công rải cáp | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đầy đủ số lượng Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu. 11 TCN 19-2006 | Cáp điện và các phương tiện kéo cáp Dụng cụ chuyên dùng cắt cáp Vật tư thiết bị bảo vệ đầu cáp, Cát mịn, băng thép (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ), Cọc đánh dấu tuyến cáp | Rải cáp, cắt cáp, bảo vệ đầu cáp Kỹ thuật lấp rãnh cáp Đánh dấu tuyến cáp | Kỹ năng cắt cáp, bảo vệ đầu cáp, lấp rãnh cáp và đánh dấu tuyến cáp | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc |
| 3. Kéo cáp điện rải trong rãnh cáp | Cáp điện rải trong rãnh cáp đúng qui trình, qui phạm Xử lý trường hợp hai tuyến cáp giao nhau. 11 TCN 19-2006 | Cáp diện và các phương tiện kéo cáp | Kéo cáp điện rải trong rãnh cáp Cố định cáp An toàn lao động | Cách kéo cáp điện rải trong rãnh cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 4. Cưa đầu cáp và bảo vệ đầu cáp | Sử dụng phương tiện chuyên dùng cắt cáp Kỹ thuật sử dụng băng quấn, bê tum, phễu dầu băng vy- nyl bảo vệ đầu cáp. 11 TCN 19-2006 | Dụng cụ chuyên dùng cắt cáp Vật tư thiết bị bảo vệ đầu cáp, | Sử dụng phương tiện chuyên dùng cắt cáp Kỹ thuật sử dụng băng quấn, bê tum, băng vy- nyl bảo vệ đầu cáp | Sử dụng phương tiện chuyên dùng cắt cáp Kỹ thuật sử dụng băng quấn, bê tum, băng vy- nyl bảo vệ đầu cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 5. Lấp rãnh cáp | Qui trình lấp rãnh cáp Sử dụng cát mịn, băng thép, (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) lấp rãnh cáp 11 TCN 19-2006 | Cát mịn, băng thép (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) Cuốc xẻng, dụng cụ san lấp đất, đầm đất... | Qui trình lấp rãnh cáp Sử dụng cát mịn, băng thép, (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) lấp rãnh cáp | Sử dụng cát mịn, băng thép, (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) lấp rãnh cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 6. Đánh dấu tuyến cáp | Chọn vị trí đánh dấu tuyến cáp Kỹ thuật đóng cọc dấu và đánh dấu tuyến cáp 11 TCN 19-2006 | Cọc đánh dấu Son, chổi quét sơn | Chọn vị trí đánh dấu tuyến cáp Kỹ thuật đóng cọc dấu và đánh dấu tuyến cáp | Chọn vị trí đánh dấu tuyến cáp Kỹ thuật đóng cọc dấu và đánh dấu tuyến cáp | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 7. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt | Theo mẫu đã ban hành | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về hệ thống cáp ngầm Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra Ghi chép không đầy đủ Đánh giá sơ sài |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                                Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C9: Đánh dấu đầu cáp                                                                   Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc:  Dùng thẻ hoặc vòng số đánh dấu các                                Người thẩm định: Lục Kim Anh

đầu dây và cáp theo trình tự đã được quy định

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công 11 TCN 19-2006 | Bản vẽ thiết kế Tem, thẻ đánh dấu Đầu số hoặc chữ Dây buộc, keo dán. | Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đánh dấu đầu cáp | Đúng vị trí, và đảm bảo kỹ thuật thiết kế 11 TCN 19-2006 | Dụng cụ chuyên dùng Đầu số, thẻ , dây buộc v.v | Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện | Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chính xác trong việc đánh dấu. 11 TCN 19-2006 | Đồng hồ đo điện trở | Kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện Kiến thức về đo lường | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                            Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C10: Nối cáp điện                                                                      Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Nối cáp điện: loại cáp dầu và cáp khô   	                       Người thẩm định: Lục Kim Anh

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công. 11 TCN 19-2006 | Bản vẽ thi công. Dụng cụ đấu nối. Dụng cụ chuyên dùng Vật tư thiết bị chuyên dùng nối cáp dầu và cáp khô | Kiến thức về hệ thống điện Kiến thức về lắp ráp mạch điện Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Chuẩn bị không đầy đủ |
| 2 Chọn ống nối và đầu cốt | Đường kính ống nối và đầu cốt phù hợp với đường kính dây Vật liệu làm ống nối và đầu cốt cùng vật liệu với dây dẫn. 11 TCN 19-2006. | ống nối và đầu cốt | Các loại ống nối và đầu cốt cáp | Nhận dạng và phân biệt các loại ống nối và đầu cốt | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Nhầm kich thước ống nối và đầu cốt cáp |
| 3. Làm đầu cáp | Bóc vỏ bọc đúng kỹ thuật. 11 TCN 19-2006 | Dụng cụ chuyên dùng Dao, kéo Xăng hoặc chất tẩy,cồn công nghiệp, giấy ráp Giẻ lau, băng nilông | Cách bóc vỏ cáp | Sử dụng dao gọt dây | Cẩn thận Tỷ mỉ | Tạo vết cắt trên lõi dây khi bóc vỏ cách điện |
| 4. Thực hiện nối dây cáp và bấm đầu cốt bằng kìm bấm chuyên dụng | Thực hiện đúng trình tự Mỏ kìm phù hợp kích thước ống nối và đầu cốt cáp Tiếp xúc tốt 11 TCN 19-2006 | Kìm bấm chuyên dụng ống nối và đầu cốt | Cách sử dụng kìm bấm chuyên dụng để nối cáp và làm đầu cốt | Sử dụng kìm bấm chuyên dụng để nối cáp và làm đầu cốt | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Lực ép kìm thực hiện không phù hợp |
| 5. Bọc cách điện | Dùng băng cách điện, ghen cách điện chuyên dụng đúng chủng loại, đúng kích thước phù hợp điện áp sử dụng Độ dày và độ dài lớp băng đủ, gọn, thẩm mỹ. 11 TCN 19-2006 | Băng cách điện Ghen cách điện chuyên dụng | Các loại băng cách điện, ghen cách điện chuyên dụng Cách bọc cách điện bằng băng cách điện và sử lí gia nhiệt ghen cách điện chuyên dụng | Bọc cách điện bằng băng cách điện và sử lí gia nhiệt ghen cách điện chuyên dụng | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Gia nhiệt vớ ghen chuyên dung cho cáp khô trung áp không đúng kàm hỏng ghen |
| 6. Bọc phễu Lắp Côliê cho cáp dầu | Đúng tiêu chuẩn hiện hành. 11 TCN 19-2006 | Phễu cáp ( Thép hoặc gang) Côliê Thiếc hàn, nhựa thông Dây đồng Mỏ hàn thiếc Dụng cụ vật liệu khác | Kiến thức về lắp phễu cáp Kiến thức về hàn thiếc | Kỹ năng làm đầu cáp | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Lắp không đúng Mối hàn không ngấu chắc |
| 7. Đổ chất cách điện cáp dầu | Đúng tiêu chuẩn hiện hành. 11 TCN 19-2006 | Chất cách điệnn Đồ gá đầu cáp Phễu đổ chất cách điện | Kiến thức về hóa | Kỹ năng làm đầu cáp | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Đổ không đúng kỹ thuật |
| 8. Vệ sinh hoàn tất | Vệ sinh khu vực làm việc Bảo quản, vệ sinh dụng cụ | Giẻ sạch Bình dầu nhờn | Cách bảo quản kìm bấm chuyên dụng | Bảo quản dụng cụ | Nghiêm túc | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	                                               Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C11: Nối dây điện                                                                         Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Thực hiện đấu nối tiếp và rẽ nhánh.                                   Người thẩm định: Lục Kim Anh

Thực hiện làm đầu cốt khuyên tròn cho dây dẫn đường kính đến 3mm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Xác định vị trí và loại mối nối (nối tiếp, rẽ nhánh, nối với thiết bị) | Xác định đúng vị trí nối. 11 TCN 19-2006 | Bút làm dấu | Các phương pháp nối dây | Cách nối dây | Cẩn thận Tỷ mỉ chu đáo | Đánh dấu sai |
| 2. Tính toán độ dài day dẫn cần bóc vỏ cách điện | Đo chính xác đường kính lõi dây Xác định chính xác độ dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện. 11 TCN 18-2006 | Sổ tay bút ghi chép Máy tính | Mối quan hệ giữa đường kính dây và độ dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện | Sử dụng máy tính | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Độ dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện quá dài hoặc quá ngắn |
| 3. Bóc vỏ cách điện | Bóc vỏ bọc đúng kỹ thuật Chiều dài lớp vỏ cách điện bóc đúng Dao cắt không phạm vào lõi dây | Thước đo Dao thợ điện | Công thức tính chiều dài đoạn bóc vỏ (trường hợp nối tiếp và nối rẽ nhánh) Làm đầu cốt | Sử dụng dao gọt dây | Cẩn thận Tỷ mỉ | Tạo vết cắt trên lõi dây khi bóc vỏ cách điện |
| 4. Làm sạch vị trí nối | Bề mặt mối nối không còn lớp ôxýt, sạch | Giấy ráp, giẻ lau sạch | Cách sử dụng giấy ráp làm sạch mối nối | Sử dụng giấy ráp làm sạch mối nối | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Bề mặt mối nối không sạch |
| 5. Thực hiện nối nối tiếp và nối rẽ nhánh | Số vòng quấn đủ, dây tiếp xúc tốt | Kìm điện, kìm mỏ nhọn, tuốc vít | Phương pháp nối dây kiểu nối tiếp và nối rẽ nhánh | Sử dụng kìm điện để giữ và vặn xoắn | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Nối không tiếp xúc tốt |
| 6. Thực hiện nối dây với thiết bị (làm đầu cốt) |  | Kìm điện, kìm mỏ nhọn, tuốc vít | Phương pháp làm khuyên đầu cốt | Sử dụng kìm mỏ nhọn để làm khuyên đầu cốt | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Chiều uấn của khuyên ngược chiều vặn vít |
| 7. Kiểm tra mối nối | Kiểm tra đầy đủ về: tiếp xúc, độ bền cơ, kích thước, thẩm mỹ | Đồng hồ đo điện vạn năng | Cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng | Khả năng quan sát | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Không cẩn thận |
| 8. Bọc cách điện | Dùng băng cách điện đúng chủng loại, úng kíchhước Độ dày và độ dài lớp băng đủ, gọn, thẩm mỹ | Băng cách điện | Các loại băng cách điện, Cách bọc cách điện bằng băng cách điện | Bọc cách điện bằng băng cách điện | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Băng không chặt |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện	   	                                Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C12: Đi dây                                                                             Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đi dây qua ống luồn dây, đấu nối                                Người thẩm định: Lục Kim Anh

hộp điều khiển, ổ cắm điện, phụ tải.

Kiểm tra nguội và kiểm tra nóng

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí tuyến cáp trên sơ đồ. TCVN 185-1986. | Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện Giây, bút | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Các ký hiệu trên sơ đồ | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu nghiêm túc |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Phương án thi công phù hợp hiện trường | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp Mặt bằng đã lắp đặt ống luồn dây hộp nối và các thiết bị điện | Các ký hiệu trên sơ đồ An toàn lao động | Xây dựng phương án thi công đi dây | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị thi công | Đầy đủ số lượng Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu | Dây điện và các phương tiện luồn dây Kìm cắt Thang 4 chân Bộ đồ nghề điện dân dụng | Kỹ thuật luồn dây qua ống Đấu nối dây đến thiết bị | Kỹ năng luồn dây qua ống Đấu nối dây đến thiết bị | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc |
| 4. Ra dây | Xác định thứ tự đoạn ống cần luồn dây Chọn đúng chủng loại dây Rải dây thẳng không bị gấp vỏ dây không bị xước Đo cắt dây đúng độ dài yêu cầu 11 TCN 19-2006 | Các loại dây theo yêu cầu Thước Kìm cắt | Cách rải dây Cách tính lượng dư dây dẫn tại các hộp nối | Rải dây thẳng Tính lượng dư dây hai đầu | Cẩn thận, chính xác | Tính lượng dư không phù hợp |
| 5. Luồn dây mồi | Lựa chọn dây mồi | Dây mồi bằng thép, không bị gẫy khúc | Công dụng, đặc điểm cấu tạo dây mồi | Lựa chọn dây mồi | Không nôn nóng, vội vàng | Nôn nóng |
| 6. Luồn dây vào ống | Đủ đúng số lượng màu sắc dây vào ống Đấu nối các dây vào dây mồi đúng kỹ thuật Luồn dây đúng qui trình kỹ thuật đảm bảo dây trượt đều trong ống. 11 TCN 19-2006 | Thang 4 chân Các loại dây theo yêu cầu | Hiểu nguyên lý mạch điện để sắp xếp số lượng dây dẫn. Phương pháp luồn dây vào ống | Buộc bó dây dẫn với dây mồi Luồn dây Khoá dây | Không nôn nóng, vội vàng Cẩn thận | Quên khoá đầu dây |
| 7. Kiểm tra | Đo cách điện giữa các dây với nhau và với ống Đo thông mạch các dây 11 TCN 18-2006 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Cách đo cách điện giữa các dây với nhau và với ống Đo thông mạch các dây | Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng | Cẩn thận, chính xác | Quên không kiểm tra |
| 8. Đấu nối hộp điều khiển | Đấu đúng các đầu dây vào vị trí Chiều dài đầu thừa đúng qui định Nối chắc chắn, tiếp xúc tốt Kiểm tra nguội đạt yêu cầu Sử dụng đúng dụng cụ. 11 TCN 19-2006 | Hộp dụng cụ đồ nghề điện dân dụng Sơ đồ nối dây hệ thống điện Đồng hồ đo điện vạn năng | Cách đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện sơ đồ nối dây hệ thống điện | Đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | Cẩn thận, chính xác | Đầu dây dư quá ngắn hoặc quá dài |
| 9. Đấu nối hệ thống ổ cắm điện | Đấu đúng các đầu dây vào vị trí Chiều dài đầu thừa đúng qui định Nối chắc chắn, tiếp xúc tốt Kiểm tra nguội đạt yêu cầu Sử dụng đúng dụng cụ | Hộp dụng cụ đồ nghề điện dân dụng Sơ đồ nối dây hệ thống điện Đồng hồ đo điện vạn năng | Cách đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện sơ đồ nối dây hệ thống điện | Đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | Cẩn thận, chính xác An toàn | Gá lắp sai |
| 1.0 Đấu nối các phụ tải | Các đầu dây nối với phụ tải tiếp xúc tốt Vỏ thiết bị cách điện tốt với đường dây. 11 TCN 19-2006. | Hộp dụng cụ đồ nghề điện dân dụng Sơ đồ nối dây hệ thống điện Đồng hồ đo điện vạn năng | Cấu tạo các thiết bị điện ( phụ tải) | Đấu nối dây với các loại thiết bị khác nhau | Thận trọng An toàn | Đấu nói sai khi gặp thiết bị mới |
| 11. Kiểm tra nguội | Điện trở cách điện các dây dẫn, khí cụ điện và các phụ tải đều tốt. 11 TCN 19-2006. | Đồng hồ đo điện vạn năng | Phương pháp kiểm tra nguội sau khi lắp đắt | Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng | Khách quan | Quên cắt điện |
| 12. Kiểm tra nóng | Các thiết bị điện hoạt động bình thường Các ổ cắm đều có điện và tiếp xúc tốt | Đồng hồ đo điện vạn năng Phiếu nghiệm thu | Cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng Cách lập phiếu nghiệm thu | Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng Quan sát | Bình tĩnh tự tin Trung thực | hủ quan Thiếu chú ý an toàn |
| 13. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt | Theo mẫu đã ban hành | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về hệ thống cáp ngầm Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra Ghi chép không đầy đủ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ D: Lắp đặt tủ phân phối, bảng điện	                            Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc D1: Lấy dấu vị trí lắp đặt tủ , bảng điện                              Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                   Người thẩm định: Lục Kim Anh

nội dung công việc lấy dấu vị trí lắp đặt tủ , bảng điện

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí lấy dấu lắp đặt tủ , bảng điện. TCVN 185-1986. TCVN 2546-1978. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ , bảng điện Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Các ký hiệu trên sơ đồ. | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác |
| 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ , bảng điện trên mặt bằng bản vẽ thi công | Rõ ràng và chi tiết. 11 TCN 20-2006. | Bút, bút dấu, thước kẻ Bản vẽ thi công | Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác, ghi chú không tỉ mỉ Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 3. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác. 11 TCN 20-2006. | Vật làm dấu Bảng ghi chú và chỉ dẫn Mặt bằng thi công | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |
| 4. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp | Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau. 11 TCN 20-2006. | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy | Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện Kiến thức thực tiễn về lắp đặt tủ bảng điện An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 5. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành | Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ | Bút chì, thước kẻ. Giấy viết. | Kiến thức kỹ thuật Kiến thức thi công | Kỹ năng giao tiếp | Thẳng thắn Lễ phép | Coi thường lãnh đạo Tính người nhà |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ D: Lắp đặt tủ phân phối, bảng điện	                            Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc D2: Cố định tủ bảng điện vào vị trí                                     Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đưa tủ, bảng điện vào vị trí, cố định                        Người thẩm định:  Lục Kim Anh

tủ bảng điện trêntường hoặc tại trạm

điện theo dúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện | Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ Xác định đúng vị trí lắp đặt tủ, bảng điện trên sơ đồ. 11 TCN 20-2006. TCVN 2546-1978 | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về lắp đặt tủ, bảng điện Các ký hiệu trên sơ đồ | Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng | Chi tiết Tỷ mỉ | Thiếu chính xác |
| 2. Khảo sát mạt bằng lắp đặt tủ, bảng điện | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Phương án thi công phù hợp hiện trường. 11 TCN 20-2006. | Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện Mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện | Các ký hiệu trên sơ đồ An toàn lao động | Xây dựng phương án thi công lắp đặt tủ, bảng điện | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đầy đủ số lượng Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu | Sổ tay, bút Tủ bảng điện Xe nâng, con lăn, đòn bẩy, dây thừng Máy hàn, máy khoan, Bộ đồ nghề cơ khí | Di chuyển tủ điện Cố định tủ diện | Di chuyển và căn chỉnh tủ điện đúng vị trí | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc |
| 4. Di chuyển và căn chỉnh tủ , bảng điện đúng vị trí lắp đặt | Phương án di chuyển và điều chỉnh tủ điện đúng vị trí Không sây xước tủ, không phá hỏng mặt bằng | Xe nâng, con lăn, đòn bẩy, các dụng cụ căn chỉnh Dây thừng | Di chuyển và căn chỉnh tủ điện đúng vị trí | Di chuyển và căn chỉnh tủ điện đúng vị trí | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 5. Cố định tủ , bảng điện vào vị trí lắp đặt | Cố định tủ , bảng điện vào vị trí lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 11 TCN 20-2006. | Máy hàn, máy khoan, Bộ đồ nghề cơ khí Các phụ kiện cố định tủ, bảng điện vào vị trí lắp đặt | Gá lắp cố định thiết bị tủ bảng điện An toàn lao động | Gá lắp cố định thiết bị tủ bảng điện | Cẩn thận, chính xác | Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác |
| 6. Vệ sinh hoàn tất công việc | Vệ sinh khu vực làm việc Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ | chổi, thùng đựng rác | Nội dung công việc vệ sinh Phương pháp bảo quản thiết bị | Phương pháp bảo quản thiết bị | Cẩn thận Nghiêm túc | Thiếu nghiêm túc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ D: Lắp đặt tủ phân phối, bảng điện	                                Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc D3: Kiểm tra tủ bảng điện                                                       Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Kiểm tra lắp đặt kiểm tra nối dây,                                Người thẩm định: Lục Kim Anh

đóng điện kiểm tra sự làm việc của các thiết bị điện trong tủ điện

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế tủ, bảng điện | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về tủ, bảng điện An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đầy đủ số lượng Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu | Tủ điện đã lắp đặt thiết bị Đèn pin Bút, bút dấu Dây nối kiểm tra, đồng hồ đo điện vạn năng | Đấu nối dây điện trong tủ bảng điện | Đấu nối dây điện trong tủ bảng điện | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, Chuẩn bị không đầy đủ |
| 3. Kiểm tra các thiết bị đã lắp đặt: đồng hồ đo điện, thanh cái, thanh dẫn, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ | Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế Xác định chính xác các đầu dây sẽ đấu nối. | Tủ điện đã lắp đặt thiết bị Đèn pin Bút, bút dấu | Các các thiết bị điện: Đồng hồ do điện, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng An toàn lao động | Nhận biết các thiết bị điện trong tủ điện | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu chính xác Cẩu thả |
| 4. Kiểm tra đấu nối các thiết bị điên trong tủ bảng điện | Đảm bảo cắt điện trước khi kiểm tra Đo điện trở cách điện giữa các dây dẫn và điện trở cách điện với vỏ Đo điện trở tiếp xúc thiét bị đóng cắt bằng cách ngắn mạch đầu ra | Tủ điện đã lắp đặt thiết bị Đèn pin Bút, bút dấu Dây nối kiểm tra, đồng hồ đo điện vạn năng Đảm bảo các dây nối kiểm tra phải được tháo sau khi kiểm tra | Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng An toàn lao động | Các phương pháp đo điện trở cách điện và đo điện trở tiếp xúc | Cẩn thận, chính xác An toàn lao động | Thiếu chính xác Cẩu thả |
| 5. Đóng điện kiểm tra | Đóng áptômát cấp nguồn an toàn Xác định được sự làm việc bình thường của tải | - Đồng hồ VOM. - Bút điện, bản vẽ. - Ăm pe kìm | Sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm định. | Quan sát sử lí sự cố | Cẩu thả tỉ mỉ chính xác, chính xác. | Thiếu chính xác, cẩu thả. |
| 6. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt | Theo mẫu đã ban hành | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về tủ, bảng điện Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra Ghi chép không đầy đủ Đánh giá sơ sài |
| 7. Vệ sinh hoàn tất công việc | Vệ sinh khu vực làm việc Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ | chổi, thùng đựng rác | Nội dung công việc vệ sinh Phương pháp bảo quản thiết bị | Phương pháp bảo quản thiết bị | Cẩn thận Nghiêm túc | Thiếu nghiêm túc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                                 Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E1: Đọc bản vẽ thiết kế		                                               Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                            Người thẩm định: Lục Kim Anh

nội dung công việc

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc bản vẽ thiết kế và bản thuyết minh | Hiểu bản vẽ lắp ráp và chi tiết Nắm được hệ thống các bản vẽ và thuyết minh theo các tiêu chuẩn hiện hành. 11 TCN 20-2006. | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức về trạm biến áp | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện Chỉ đọc bản vẽ, không xem phần thuyết minh |
| 2. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện | Quy trình lắp đặt các thiết bị trạm theo quy định hoặc tiêu chuẩn hiện hành. 11 TCN 20-2006. | Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện | Kiến thức cơ bản về hệ thống điện, thiết bị điện cao hạ thế Kiến thức về sử dụng máy tính | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                                 Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E2: Lấy dấu vị trí lắp đặt trạm    	                                               Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc:  Đánh dấu các vị trí lắp đặt                                                Người thẩm định: Lục Kim Anh

thiết bị trên mặt bằng thi công

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét hiện trường, xác định tọa độ trạm và xuất tuyến cao thế | Theo bản vẽ mặt bằng tuyến và vị trí máy biến áp. 11 TCN 20-2006. | Bản vẽ mặt bằng tuyến Bản đồ khu vực lắp đặt trạm biến áp Các dụng cụ xác định vị trí đặt máy. | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống điện Kiến thức thực tiễn về thi công, lắp đặt trạm biến áp Kiến thức về bản đồ | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng xác định vị trí thực địa | Thận trọng Nghiêm túc chính xác | Xác định tọa độ không chính xác Ghi chú không tỉ mỉ Không hiểu tính chất công việc |
| 2. Đánh dấu các vị trí trên bản vẽ tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác theo quy định của bản vẽ. 11 TCN 20-2006. | Vật làm dấu Bảng ghi chú và chỉ dẫn, thước đo, thước ngắm... | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |
| 3. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp | Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau. 11 TCN 20-2006. | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống điện Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 4. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành | Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ. 11 TCN 20-2006. | Các tài liệu đo đạc thực tiễn và bản vẽ thiết kế | Kiến thức kỹ thuật Kiến thức thi công | Kỹ năng giao tiếp | Thẳng thắn Lễ phép | Coi thường lãnh đạo Tính người nhà |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                             Ngày 21 tháng 9 năm  2009

Công việc E3: Dựng cột, chôn tiếp địa                                                      Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đào hố, dựng cột, đổ bê tông, chôn tiếp địa                  Người thẩm định: Lục Kim Anh

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố. QCVN 01 -2008 11 TCN 19-2006. | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống điện Kỹ thuật san lấp mặt bằng An toàn lao động. | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận chính xác phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đào hố | Đúng vị trí đã đánh dấu. TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006. | Máy xúc Máy khoan, dùi Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước Bảo hộ lao động Phương tiện vận chuyển | Như mục I3.1 | Như mục I3.1 | Nhanh nhẹn Chính xác | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 3. Kiểm tra hố đào theo yêu cầu bản vẽ | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. | Thước dây, thước rút | Kỹ thuật đo đạc, kiểm tra | Sử dụng dụng cụ đo | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |
| 4. Dựng cột (Trường hợp đổ bê tông móng cột sau khi dựng cột) Trường hợp đổ bê tông móng trước thì bước này sẽ chuyển về sau bước đổ bê tông | Theo yêu cầu bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006. | Tó 3 hoặc cẩu, tời Địa hình phức tạp có thể dùng tó 2 chân kết hợp tời kéo. Các dụng cụ khác có liên quan | Kiến thức cơ bản về hệ thống điện An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn, thận trọng chính xác phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra, tuyệt đối tôn trọng kỷ luật và an toàn lao động | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 5. Kiểm tra hiệu chỉnh vị trí và độ thẳng đứng của cột, chèn định vị cột. | Theo yêu cầu bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006. | Như mục 3.4 Thước ngắm, qủa rọi. | Kiến thức cơ bản về hệ thống điện An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng, chính xác, an toàn | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 6. Đổ bê tông móng cột Đổ bê tông tại chỗ hoặc đổ móng trước | Đúng mác quy định TCVN 185-1986. TCXDVN 302-2004. TCXDVN 337-2005. | Máy trộn, cuốc xẻng. Xi măng, cát, đá theo tỷ lệ quy định | Kiến thức cơ bản về xây dựng An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác | Cẩu thả trong thi công, bê tông trộn không đều, sai mác Mất an toàn lao động |
| 7. Chôn tiếp địa | Theo yêu cầu bản vẽ thi công. TCXDVN 394-2007. TCXDVN 319-2004. | Cuốc, xẻng, xà beng, khoan. | Kiến thức về hệ thống tiếp địa An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác | Thiêu thận trọng, sai vị trí, không đạt yêu cầu về điện trở tiếp địa. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35 kV                        Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E4: Lắp đặt thiết bị trạm biến áp                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp các xà đỡ, giá đỡ và các thiết bị của trạm.          Người thẩm định: Lục Kim Anh

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo đầy đủ cho thi công. QCVN 01-2008 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị theo dự toán Bút, bút dấu | Kiến thức về thiết bị điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Lắp xà đỡ chống sét | Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 20-2006. | Xe cẩu Ròng dọc, dây an toàn, Livô, Dụng cụ tháo lắp bu lông | Lấy thăng bằng bằng li vô An toàn khi làm việc trên cao | Kỹ năng làm việc trên cao | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công Mất an toàn |
| 3. Lắp xà đỡ sứ trung gian | Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 20-2006. | Như mục A4.2 | Như mục A4.2 | Như mục A4.2 | Như mục A4.2 | Như mục A4.2 |
| 4. Lắp giá đỡ tủ hạ thế | Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 20-2006. |  |  |  |  |  |
| 5. Lắp giá đỡ máy biến áp | Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công |  |  |  |  |  |
| 6. Lắp ghế cách điện trạm | Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công. 11 TCN 20-2006. |  |  |  |  |  |
| 7. Lắp thang sắt | Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công. 11 TCN 20-2006. | Xe cẩu,thang, dòng dọcmáy hàn, các dụng cụ tháo lắp | An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn |
| 8. Lắp thiết bịchống sét, Lắp cầu chì tự rơi, sứ đỡ trung gian ( nếu có) | Thiết bị đúng chủng loại Lắp đúng theo yêu cầu bản vẽ. 11 TCN 18-2006. TCXDVN 46-2007. | Xe thang, dây an toàn Các dụng cụ tháo lắp. | Kiến thức về Thiết bị điện Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng làm việc trên cao | Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác | Thực hiện không đúng quy trình, mất an toàn lao động |
| 9. Lắp máy biến áp | Theo quy trình lắp đặt hiện hành. 11 TCN 20-2006. | Xe cẩu, xe thang, hoặc tời Các dụng cụ tháo lắp, đo thăng bằng | Kiến thức cơ bản về lắp đặt , vận hành máy biến áp Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng lắp đặt thiết bị điện | Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, an toàn | Thực hiện không đúng quy trình, mất an toàn lao động |
| 10. Lắp dây cao thế | Theo bản vẽ thi công. 11 TCN 19-2006. | Xe thang, dây an toàn Các dụng cụ tháo lắp. | Kiến thức cơ bản về trạm biến áp Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Lắp không đúng bản vẽ Mất an toàn lao động |
| 11. Lắp tủ điện hạ thế | Đúng vị trí và đạt tiêu chuẩn theo các yêu cầu của bản vẽ thi công TCVN 2295-1978. TCVN 3623-1981. | Xe cẩu, xe thang, hoặc tời Các dụng cụ tháo lắp, đo thăng bằng | Kiến thức cơ bản về lắp đặt , vận hành máy biến áp Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng lắp đặt thiết bị điện | Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, an toàn | Lắp ráp không đạt yêu cầu, mất an toàn lao động |
| 12. Lắp hệ thống tiếp địa | Theo đúng bản vẽ thi công và tiêu chuẩn tiếp địa hiện hành cho trạm biến áp. TCVN 319-2004. 11 TCN 18-2006. | Xe thang, dây an toàn Các dụng cụ tháo lắp, máy hàn hồ quang | Kiến thức về hệ thống tiếp địa Kiến thức về lắp đặt trạm biến áp | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng lắp đặt hệ thống tiếp địa | Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, an toàn | Không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật |
| 13. Lắp đặt cáp hạ thế | Theo bản vẽ sơ đồ một sợi trạm biến áp Theo tiêu chuẩn ( quy trình lắp đặt cáp hạ thế ). 11 TCN 18-2006. 11 TCN 19-2006. | Dụng cụ cắt cáp, bóc dây, bóp đầy cốt. Các dụng cụ tháo lắp bu lông, ốc vít Các vật tư theo dự toán cho phần lắp đặt cáp hạ thế. | Kiến thức về lắp đặt cáp hạ thế Kiến thức về Thiết bị điện Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng lắp đặt cáp hạ thế | Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận | Cẩu thả, không đúng yêu cầu kỹ thuật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                             Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E5: Kiểm tra trạm sau lắp đặt                                                   Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Kiểm tra các mối lắp ghép,                                            Người thẩm định: Lục Kim Anh

kiểm tra tiếp địa, kiểm tra máy biến áp

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công. 11 TCN 20-2006. | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về trạm biến áp An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường kỹ năng làm việc trên cao | Thận trọng, tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Kiểm tra các mối lắp ghép | Kiểm tra bằng cảm quan và dụng cụ tháo lắp. 11 TCN 20-2006. | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Kiến thức lắp đặt trạm biến áp | Kỹ năng làm việc tại công trường kỹ năng làm việc trên cao | Cẩn thận, chính xác Chắc chắn | Sơ sài, qua loa, thiếu thận trọng, mất an toàn. |
| 3. Kiểm tra tiếp địa | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành. 11 TCN 20-2006. | Dụng cụ đo điện trở tiếp địa | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa Kiến thức về đo lường | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 4. Kiểm tra máy biến áp sau lắp đặt | Theo yêu cầu của quy trình lắp đặt. 11 TCN 20-2006. | Dụng cụ đo điện trở một chiều Dụng cụ đo cách điện dụng cụ đo tỷ số biến và xác định tổ nối dây Biên bản kiểm tra... | Kiến thức về thí nghiệm máy biến áp | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Không đo hết tại các vị trí chuyển mạch Đo đại khái Không ghi lại kết quả đo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển |  |  |  | Ngày 21 tháng 9 năm 2009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc F1: Lấy dấu vị trí tủ, bảng điều khiển |  |  |  | Người biên soạn: Dương Công Hưng |  |  |  |  |
| Mô tả công việc: Thực hiện lấy dấu vị trí lắp đặt bảng điều khiển của thiết bị động lực |  |  |  | Người thẩm định: Lục Kim Anh |  |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |  |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Đọc và hiểu bản vẽ thi công. TCVN 185-1986. 11 TCN 20-2006 | Bản vẽ thi công Giấy, bút, thước kẻ | Các tiêu chuẩn, ký hiệu cơ khí liên quan |  | Phân tích chính xác sơ đồ thi công | Tỉ mỉ, chính xác | Đọc bỏ sót các thông tin |  |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định vị trí lắp đặt trên thực tế Đối chiếu với thiết bị thực tế với bản vẽ để có quyết định đúng. TCVN 185-1986. | Phấn, hoặc mực dấu | Quy định lắp đặt Kiến thức thi công công trình |  | Kỹ năng thi công tại công trình | Chính xác | Đo đạc sai kích thước |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Tập kết đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy cách các vật tư, dụng cụ, phương tiện liên quan. TCVN 185-1986. | Các dụng cụ đo đạc Thước dây Sổ ghi chép | Công dụng của các loại dụng cụ liên quan |  | Lập dự trù vật tư Xác định được các dụng cụ vật tư liên quan | Đầy đủ,cẩn thận | Thiếu dụng cụ vật tư khi dự trù hoặc vật tư không đúng |  |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu đúng vị trí đã chọn. TCVN 185-1986. | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan |  | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành. | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng, vị trí lấy dấu thiếu |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 21 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F2: Kiểm tra thiết bị tủ, bảng thiết bị điều khiển | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra số lượng, chất lượng các thiết bị điều khiển sẽ được lắp đặt | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, rang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan | Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan. TCVN 185-1986. | Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt | Kiến thức đọc bản vẽ kỹ thuật Kỹ thuật cơ Kỹ thuật điện | Làm việc với các bản vẽ, sơ đồ nguyên lý. Kỹ năng tổng quát | Tỉ mỉ, củ động | Kiểm tra thiếu tài liệu, Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ |
| 2. Kiểm tra bên ngoài thiết bị | Đầy đủ các thiết bị, tủ điều khiển theo yêu cầu. TCVN 3623-1981 | Dao cắt dây, kìm cắt | Kỹ năng sâu về thiết bị. Kỹ năng cảm quan | Kỹ năng tổng quan về thiết bị điều khiển | Tỉ mỉ, cẩn thận | Bỏ sót, bỏ qua thao tác |
| 3. Kiểm tra về phần điện | Phần điện của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu | Đồng hồ đo vạn năng VOM | Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra | Tỉ mỉ, cẩn thận | Đại khái, qua loa |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F3: Kiểm tra thiết bị điều khiển không tiếp điểm | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng của thiết bị điều khiển loại không tiếp điểm | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan | Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và linh kiện lắp đặt liên quan. TCVN 185-1986. | Các tài liệu và linh kiện lắp đặt | Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật đo | Kỹ năng đọc và xử lý các tài liệu | Tỉ mỉ, chủ động | Kiểm tra thiếu tài liệu, Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ |
| 2. Kiểm tra bên ngoài | Tình trạng các thiết bị điều khiển theo yêu cầu. Tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Dao cắt dây, kìm cắt | Kỹ năng sâu về thiết bị | Kỹ năng tổng quan về thiết bị | Tỉ mỉ, chịu khó | Bỏ sót, bỏ qua thao tác |
| 3. Kiểm tra về phần điện | Phần điện của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu | Đồng hồ đo vạn năng VOM, các bộ tạo nguồn kiểm tra | Kỹ thuật điện, Kỹ thuật đo Kỹ thuật điện tử | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra | Tỉ mỉ, cẩn thận | Đại khái, qua loa |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F4: Kiểm tra thiết bị điều khiển có tiếp điểm | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng của thiết bị điều khiển có tiếp điểm | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan | Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan | Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt | Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng đọc và xử lý các tài liệu | Tỉ mỉ, chủ động | Kiểm tra thiếu tài liệu, Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ |
| 2. Kiểm tra bên ngoài | Tình trạng các thiết bị điều khiển theo yêu cầu | Dao cắt dây, kìm cắt | Kỹ năng sâu về thiết bị | Kỹ năng tổng quan về thiết bị | Tỉ mỉ, cẩn thận | Bỏ sót, bỏ qua thao tác |
| 3. Kiểm tra về phần điện | Phần điện của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu | Đồng hồ đo vạn năng VOM, các bộ tạo nguồn kiểm tra | Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra | Tỉ mỉ, cẩn thận | Đại khái, qua loa |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F5: Thao tác, sử dụng dụng cụ thuỷ lực | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị điều khiển thông qua các dụng cụ thuỷ lực | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu | Các tài liệu, bản vẽ thi công | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Kiến thức làm việc với máy tính | Kỹ năng sử dụng máy tính PC, các phần mềm chuyên dụng | Cần cù, tỷ mỷ, chủ động | Đọc tài liệu qua loa, hoặc không sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ |
| 2. Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư | Đầy đủ chủng loại dụng cụ thuỷ lực lắp đặt | Sổ, bút, phiếu ghi các dụng cụ thuỷ lực cần thiết | Kiến thức thi công tại công trường | Kỹ năng lên kế hoạch thi công tại công trình | Cẩn thận, chủ động | Dụng cụ, thiết bị không đủ hoặc không phù hợp |
| 3. Lắp đặt bằng dụng cụ thuỷ lực | Đầy đủ thiết bị điều khiển và dụng cụ thuỷ lực lắp đặt | Các thiết bị điều khiển lắp đặt. Các dụng cụ lắp ráp thuỷ lực | Kiến thức Kỹ thuật điện. Kiến thức về máy thuỷ lực | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ thuỷ lực | Bình tĩnh, chủ động, chính xác | Sử dụng không đúng loại thiết bị hoặc chưa thành thạo |
| 4. Kiểm tra các thiết bị sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu | Các thiết bị kiểm tra | Kiến thức Kỹ thuật điện, Kỹ thuật đo | Kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm tra | Cẩn thận, chủ động | Thao tác đo đạc chưa thành thạo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F6: Thao tác, sử dụng dụng cụ khí nén | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị điều khiển thông qua các dụng cụ khí nén | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu | Các tài liệu, bản vẽ thi công | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Kiến thức làm việc với máy tính | Kỹ năng sử dụng máy tính PC, các phần mềm chuyên dụng | Cần cù, tỷ mỷ, chủ động | Đọc tài liệu qua loa, hoặc không sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ |
| 2. Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư | Đầy đủ chủng loại dụng cụ khí nén lắp đặt | Sổ, bút, phiếu ghi các dụng cụ khí nén cần thiết | Kiến thức thi công tại công trường | Kỹ năng lên kế hoạch thi công tại công trình | Cẩn thận, chủ động | Dụng cụ, thiết bị không đủ hoặc không phù hợp |
| 3. Lắp đặt bằng dụng cụ khí nén | Đầy đủ thiết bị điều khiển và dụng cụ khí nén lắp đặt | Các thiết bị điều khiển lắp đặt. Các dụng cụ lắp ráp khí nén. | Kiến thức Kỹ thuật điện. Kiến thức về máy và dụng cụ khí nén | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ khí nén | Bình tĩnh, chủ động, chính xác | Sử dụng không đúng loại thiết bị hoặc thao tác chưa thành thạo |
| 4. Kiểm tra các thiết bị sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu | Các thiết bị kiểm tra | Kiến thức Kỹ thuật điện, Kỹ thuật đo | Kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm tra | Cẩn thận, chủ động | Thao tác đo đạc chưa thành thạo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F7: Đấu nối các thiết bị trong tủ, bảng điều khiển | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Đấu nối về phần điện các thiết bị điều khiển đã được gá lắp trong tủ, bảng điều khiển theo sơ đồ nguyên lý cho trước. | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đấu nối | Đọc hiểu bản vẽ nguyên lý Theo tiêu chuẩn đấu nối. TCVN 7447-2005. TCVN 185-1986. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn đấu nối | Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ | Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ. |
| 2. Lên phương án đấu nối thực tế | Chuyển hoá chính xác và mỹ thuật từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ đi dây thực tế. TCVN 185-1986. | Sổ, bút ghi chép, bút dấu | Kiến thức thi công công trình | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ các thiết bị đảm bảo thi công. TCVN 185-1986. | Các thiết bị đấu nối bằng tay | Kién thức thi công công trình An toàn | Kỹ năng | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện đấu nối thiết bị | Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt TCVN 185-1986. | Các bản vẽ thi công Các thiết bị đấu nối bằng tay | Kiến thức về hệ thống điện Kiến thức về lắp ráp mạch điện Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Lắp ráp không chính xác Tiếp xúc không tốt |
| 5. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí và tiếp xúc tốt TCVN 185-1986. | Bản vẽ thi công Đồng hồ vạn năng VOM Dụng cụ lắp ráp | Kiến thức về hệ thống điện | Kỹ năng kiểm tra mạch điện | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F8: Cố định tủ, bảng điều khiển vào vị trí | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Cố định tủ, bảng điều khiển, trong đó các thiết bị điều khiển đã được đấu nối vào vị trí lắp đặt | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, rang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các thiết bị. TCVN 185-1986. | Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện | Kiến thức cơ bản về lắp đặt cơ khí tủ, bảng điều khiển | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định vị trí lắp đặt trên thực tế Đối chiếu với thiết bị thực tế với bản vẽ để có quyết định đúng. TCVN 185-1986. | Bút, sổ ghi chép. Phấn, hoặc mực dấu | Quy định lắp đặt Kiến thức thi công công trình | Kỹ năng thi công tại công trình | Chính xác, tỷ mỷ | Đo đạc sai kích thước. Hoặc đề xuất phương án sửa chữa không chính xác |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Tập kết đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy cách các vật tư, dụng cụ, phương tiện liên quan. TCVN 185-1986. | Các dụng cụ đo đạc Thước dây Sổ ghi chép | Công dụng của các loại dụng cụ liên quan | Lập dự trù vật tư Xác định được các dụng cụ vật tư liên quan | Đầy đủ, cẩn thận | Thiếu dụng cụ vật tư khi dự trù hoặc vật tư không đúng |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Rõ ràng và chi tiết TCVN 185-1986. | Bút, bút dấu, thước kẻ, | Kiến thức cơ bản về Lắp đặt cơ khí. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng sử dụng vật lấy dấu | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không tỉ mỉ. Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 5. Cố định tủ bảng | Đúng vị trí đã lấy dấu Chắc chắn, mỹ thuật. TCVN 185-1986. | Đầy đủ tủ bảng điện lắp đặt. Các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức cơ bản về Lắp đặt cơ khí. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ lắp ráp Kỹ năng tổng quát | Cẩn thận, an toàn lao động | Cẩu thả trong thi công. Mất an toàn trong lao động |
| 6. Kiểm tra | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công TCVN 185-1986. | Bản vẽ thi công Trang thiết bị sử dụng đo: nivô nước, thước dây | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình Kiến thức đo đạc | Kỹ năng đo và sử dụng các dụng cụ đo | Cẩn thận, tỷ mỷ | Kiểm tra qua loa Sử dụng dụng cụ kiểm tra chưa thành thạo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F9: Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực theo sơ đồ nguyên lý đã cho | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đấu nối | Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực. TCVN 185-1986. TCXDVN 394-2007 | Bản vẽ thi công, hay sơ đồ, chỉ dẫn vận hành. Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật đấu nối | Kiến thức cơ bản về đấu nối Kiến thức sử dụng máy tính, phần mềm trợ giúp | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu |
| 2. Khảo sát thiết bị đấu nối | Nắm bắt được các tiêu chuẩn đấu nối để có đề xuất khi thực tế sai khác với bản vẽ thi công TCVN 185-1986. TCXDVN 394-2007 | Bản vẽ, tài liệu hướng dẫn đấu nối Mặt bằng thi công | Kiến thức thi công thực tế Kiến thức chỉnh sửa khi phát hiện sai sót | Kỹ năng thi công thực tế Kỹ năng trình bày đề xuất khi có sự sai khác | Cẩn thận, nghiêm túc | Khảo sát qua loa, hoặc đề xuất biện pháp xử lý không chính xác gây tốn thời gian |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị vật tư sử dụng để đấu nối thiết bị. TCVN 185-1986. TCXDVN 394-2007 | Bản vẽ thi công Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê. | Kiến thức thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận, nghiêm túc | Chuẩn bị không đúng hoặc không đầy đủ dụng cụ thi công |
| 4. Thực hiện đấu nối | Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt TCVN 185-1986. | Bản vẽ thi công Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit, kìm, clê. | Kiến thức về hệ thống điện Kiến thức về đấu nối mạch điện Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng đấu nối mạch điện Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đấu nối | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêm túc | Lắp ráp không chính xác Tiếp xúc không tốt Sử dụng các dụng cụ đấu nối chưa thành thạo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ F: Lắp đặt thiết bị điều khiển | Ngày 22 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |
| Công việc F10: Kiểm tra và chạy thử | Người biên soạn: Dương Công Hưng |
| Mô tả công việc: Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài, độ an toàn, chắc chắn về mặt cơ khí lắp đặt và chạy thử thiết bị động lực theo yêu cầu. | Người thẩm định: Lục Kim Anh |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, Trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí Tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện TCXDVN 394-2007 | Các tài liệu, sơ đồ lắp đặt và đấu nối thi công Sơ đồ nguyên lý mạch điện động lực và điều khiển | Kiến thức đọc bản vẽ, sơ đồ Kiến thức sử dụng máy tính và phần mềm trợ giúp | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ | Cẩn thận, tỷ mỷ | Đọc không cẩn thận, hoặc sửa chữa bản vẽ tuỳ tiện |
| 2. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện kiểm tra | Theo tiêu chuẩn kiểm tra và chạy thử TCXDVN 394-2007 | Các dụng cụ kiểm tra độ chắc chắn lắp ráp cơ khí Các dụng cụ kiểm tra điện vạn năng | Kiến thức thực tế kiểm tra và chạy thử thiết bị | Kỹ năng quan sát và sử dụng thiết bị đo lường điện. | Chủ động, Cẩn thận | Đọc bản vẽ không cẩn thận hoặc sử dụng thiết bị đo kiểm tuỳ tiện. |
| 3. Kiểm tra phần cơ khí | Tiêu chuẩn lắp đặt cơ khí. Tiêu chuẩn mỹ thuật, tiện dụng. TCXDVN 394-2007 | Đầy đủ các dụng cụ lắp ráp cơ khí: cờlê, tuốcnơvít, kìm, nivô nước,... | Kiến thức lắp đặt cơ khí Kiến thức vận hành thiết bị | Kỹ năng đọc bản vẽ cơ khí. | Tỷ mỷ, Cẩn thận | Đọc bản vẽ không cẩn thận, lắp ráp sai vị trí. |
| 4. Kiểm tra phần điện | Tiêu chuẩn đấu nối điện Tiêu chẩn an toàn điện TCXDVN 394-2007 | Đầy đủ các đồng hồ đo vạn năng VOM, Mêgaôm kế, kìm điện,... | Kiến thức sử dụng các thiết bị đo lường Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng quan sát, sử dụng các thiết bị đo kiểm. | Tỷ mỷ, Cẩn thận, An toàn | Đọc sai các thông số khi đo. |
| 5. Chạy thử | Theo tiêu chuẩn vận hành thử nghiệm thiết bị. Theo bản hướng dẫn vận hành. Đo chính xác các TCXDVN 394-2007 | Các tài liệu hướng dẫn kèm theo Trang thiết bị bảo hộ lao động Sổ, bút ghi chép | Kiến thức vận hành thiết bị Kiến thức xử lý các tình huống xảy ra | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình Kết quả đo không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng		                             Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G1: Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị chiếu sáng                       Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lấy dấu vị trí để thực hiện công tác                          Người them định: Bùi Hồng Huế

lắp đặt thiết bị chiếu sáng

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ. TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức về hệ thống chiếu sáng An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác, cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế | Rõ ràng và chi tiết TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bút, bút dấu, thước kẻ | Kiến thức cơ bản về hệ thống chiếu sáng. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không tỉ mỉ, hoặc làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 3. Khảo sát vị trí lắp đặt | Bản vẽ thi công và thực tiễn có phù hợp với nhau. Nếu không thí cần có đề xuất thay đổi. TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987 | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy Sổ ghi chép, bút | Kiến thức cơ bản về hệ thống chiếu sáng. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình. An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 4. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đảm bảo cho thi công | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kỹ thuật đóng cọc An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 5. Thực hiện lấy dấu, vị trí trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác TCVN 185-1986. | Vật làm dấu Bảng ghi chú và chỉ dẫn | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng		                                  Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G2: Kiểm tra thiết bị chiếu sáng	                                            Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra thiết bị chiếu sáng                                            Người thẩm định:  Bùi Hồng Huế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan | Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987 | Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt | Kỹ thuật điện Kỹ thuật chiếu sáng | Khéo léo Tổng quát | Tỉ mỉ, cẩn thận, chủ động | Kiểm tra thiếu tài liệu. Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ |
| 2. Kiểm tra bên ngoài | Tình trạng thiết bị theo yêu cầu thiết kế, cấp bảo vệ TCVN 7447-2005. TCVN 4400-1987 | Dao cắt dây, kìm cắt | Kỹ năng sâu về thiết bị | Kỹ năng tổng quan về thiết bị chiếu sáng | Tỉ mỉ, cẩn thận | Bỏ sót, bỏ qua thao tác |
| 3. Kiểm tra về phần các chi tiết cơ khí, phụ kiện | Phần cơ khí của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu TCVN 4400-1987 | Các thiết bị cơ khí cầm tay | Cơ kỹ thuật Kỹ thuật thi công thực tiễn | Kỹ năng lắp đặt các thiết bị thực tế | Tỉ mỉ, cẩn thận | Bỏ sót, làm chiếu lệ, qua loa |
| 4. Kiểm tra về phần điện | Tiêu chuẩn về thiết bị chiếu sáng, cấp bảo vệ, công suất yêu cầu TCVN 4400-1987 TCVN 7447-2005 | Đồng hồ đo vạn năng VOM, Mêgaôm kế | Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra | Tỉ mỉ, cẩn thận, an toàn | Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thiếu an toàn khi làm việc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng		                                Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G3: Lắp cột đèn và giá đỡ	                                                     Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp cột đèn và giá đỡ để                                               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

tạo cột đèn chiếu sáng hoàn chỉnh

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đặt thiết bị vào vị trí | Đúng vị trí lấy dấu đã có. TCVN 185-1986 | Thiết bị lắp đặt Các thiết bị trợ giúp | Cơ kỹ thuật Kiến thức thi công thực tế | Kỹ năng lắp đặt cơ khí. Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, thạn trọng, tỉ mỉ | Thao tác ẩu, không chính xác |
| 2. Bắt bulông, vít cố định cột đèn và gia đỡ | Thao tác thành thạo, chính xác | Các dụng cụ cơ khí cầm tay, bulông. Các dụng cụ trợ giúp lắp đặt | Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật đo Kiến thức thi công thực tế | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng là việc tại công trường | Chính xác, chắc chắn | Sử dụng dụng cụ lắp đặt chưa đúng |
| 3. Căn chỉnh vị trí và cân bằng thiết bị | Chính xác, nhanh, mỹ thuật | Nivo nước, thước rọi, thước thẳng, căn chỉnh | Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật đo Kiến thức thi công thực tế | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng là việc tại công trường | Nhanh nhen, chính xác | Đo đạc, căn chỉnh qua loa |
| 4. Kiểm tra thiết bị sau lắp đặt | Độ chính xác lắp đặt thiết bị. TCVN 4400-1987 | Thước dây, thước rút, Nivô nước, quả rọi, thước thẳng | Kiến thức cơ bản về lắp đặt Kỹ thuật đo chính xác | Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo | Chính xác, hợp lý, an toàn | Đại khái, không chuẩn mực |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng	         	                              Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G4: Lắp đèn sợi đốt		                                                  Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đèn sợi đốt vào vị trí theo bản vẽ thi công           Người thẩm định:  Bùi Hồng Huế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt. TCVN 4400-1987 TCXDVN 253-2001 TCXDVN 333-2005 TCXDVN 259-2001 | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt | Kiến thức dọc bản vẽ. Kiến thức chiếu sáng | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ | Chủ động, cần cù | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định sự đúng hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công Mặt bằng lắp đặt Sổ ghi chép, bút | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 185-1986. | Khoan bêtông, mũi khoan búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu đúng vị trí đã chọn TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |
| 5. Thực hiện lắp đèn sợi đốt | Lắp đúng vị trí đã lấy dấu TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các dụng cụ cơ lắp đặt cơ khí | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận, tỷ mỷ | Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt không chắc chắn |
| 6. Lắp đặt các thiết bị điều khiển | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thi công Đảm bảo mỹ thuật, dễ thao tác TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các thiết bị điều khiển đèn. Các dụng cụ lắp ráp cơ khí bằng tay | Kiến thức về Kỹ thuật điện | Kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện thực tế | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Lắp đặt không đúng yêu cầu hoặc không đảm bảo yêu cầu mỹ thuật |
| 7. Kiểm tra sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các bản vẽ thi công lắp đặt đèn và thiết bị điều khiển Tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng Các dụng cụ đo: VOM, Lux Kế | Kỹ thuật chiếu sáng Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng kiểm tra thiết bị Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo chính xác | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo.Thao tác thực hiện không thành thục. Các số liệu đo được không chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng	                                          Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G5: Lắp đèn huỳnh quang	                                                    Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đèn huỳnh quang vào vị trí                                    Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

theo bản vẽ thi công

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt Xác định cấp bộ đèn sử dụng TCVN 4400-1987. | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt | Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức chiếu sáng | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ | Chủ động, cần cù | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công Mặt bằng lắp đặt Sổ ghi chép, bút | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Khoan bêtông, mũi khoan, búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí đã chọn TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |
| 5. Thực hiện lắp đèn huỳnh quang | Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Đầy đủ thiết bị của bộ đèn huỳnh quang yêu cầu. Các dụng cụ lắp đặt cơ khí. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế. | Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận, tỷ mỷ | Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt không chắc chắn |
| 6. Lắp đặt các thiết bị điều khiển | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thi công. Đảm bảo mỹ thuật, dễ thao tác. TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các thiết bị điều khiển đèn. Các dụng cụ lắp ráp cơ khí bằng tay | Kiến thức về Kỹ thuật điện. Cơ kỹ thuật. | Kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện thực tế | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Lắp đặt không đúng yêu cầu hoặc không đảm bảo yêu cầu mỹ thuật |
| 7. Kiểm tra sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các bản vẽ thi công lắp đặt đèn và thiết bị điều khiển Tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng Các dụng cụ đo: VOM, Lux Kế | Kỹ thuật chiếu sáng Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng kiểm tra thiết bị Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo chính xác | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thao tác thực hiện không thành thục. Các số liệu đo được không chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng                                               Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G6: Lắp đèn cao áp          	                                                        Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp bộ đèn cao áp vào cần đèn                                         Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

đã được lấy dấu vị trí

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt Xác định cấp bộ đèn sử dụng theo yêu cầu TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. | Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức chiếu sáng. Kỹ thuật điện | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ. | Chủ động, cần cù. | Đọc không hiểu hết các ký hiệu của bản vẽ hoặc bỏ sót các thông báo, ghi chú |
| 2. Kiểm tra bộ đèn và các chi tiết, phụ kiện lắp kèm | Theo tiêu chuẩn lắp ráp của chủng loại đèn yêu cầu. TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các tài liệu liên quan thi công. Sổ, bút ghi chép. | Kiến thức về lắp đặt đèn cao áp thực tế. | Kỹ năng đọc và đối chiếu giữa bản vẽ với thự tế thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Làm đại khái, qua loa |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế. | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lắp đặt đèn cao áp | Tiêu chuẩn lắp đặt đèn cao áp. Tiêu chuẩn an toàn điện đối với đèn và người vân hành. TCVN 4400-1987. | Bộ đèn lắp đặt . Thiết bị nối đất lặp lại. Dụng cụ lắp đặt cơ khí. Trang thiết bị bảo hộ lao động . | Kiến thức thi công tại công trường. An toàn lao động. | Kỹ năng thi công tại công trường. Kỹ năng sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị lao động | Cẩn thận, chính xác, an toàn | Lắp đặt không chắc chắn hoặc sử dụng trang thiết bị lao động chưa thành thạo. Thiếu an toàn lao động. |
| 5. Thực hiện lắp đặt các thiết bị điều khiển | Lắp đặt đèn và các thiết bị điều khiển chính xác, chắc chắn tại vị trí đã lấy dấu TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công phần các thiết bị điều khiển. Các phụ kiện lắp đặt kèm theo. Các thiết bị lắp đặt cơ khí cầm tay | Kiến thức thi công thực tế tại công trường. An toàn lao động. Kỹ thuật điện | Kỹ năng thi công tại công trường. | Cẩn thận, an toàn | Lắp đặt không chắc chắn hoặc sử dụng trang thiết bị lao động chưa thành thạo. Thiếu an toàn lao động. |
| 6. Kiểm tra thực hiện công việc | Tiêu chuẩn lắp đặt đèn cao áp và theo bản vẽ thiết kế thi công. TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công. Bản vẽ nguyên lý mạch điện điều khiển Các dụng cụ đo lường vạn năng, Mêgaôm kế | Kiến thức kiểm tra lắp ráp cơ khí và mạch điện điều khiển Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng tổng quát Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường | Cẩn thận, tỷ mỷ, an toàn | Thực hiện công việc qua loa, đại khái. Sử dụng các dụng cụ đo chưa thành thạo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng		                                  Ngày 22 tháng 09 năm 2009

Công việc G7: Lắp công tắc, thiết bị điều khiển	                                  Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp công tắc, thiết bị điều khiền                                     Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

như áptômát, dây dẫn,. theo sơ đồ mạch điện điều khiển yêu cầu.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện dân dụng và công nghiệp TCVN 4400-1987. | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. | Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức chiếu sáng. Kỹ thuật điện | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ. | Chủ động, cần cù. | Đọc không hiểu hết các ký hiệu của bản vẽ hoặc bỏ sót các thông báo, ghi chú |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công Mặt bằng lắp đặt Sổ ghi chép, bút | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Khoan bêtông, mũi khoan, búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí đã chọn TCVN 185-1986. | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |
| 5. Lắp đặt các thiết bị điều khiển | Lắp đặt đèn và các thiết bị điều khiển chính xác, chắc chắn tại vị trí đã lấy dấu Lắp đặt chắc chắn, tiếp xúc tốt TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công phần các thiết bị điều khiển. Các phụ kiện lắp đặt kèm theo. Các thiết bị lắp đặt cơ khí cầm tay | Kiến thức thi công thực tế tại công trường. An toàn lao động. Kỹ thuật điện | Kỹ năng thi công tại công trường. | Cẩn thận, an toàn | Lắp đặt không chắc chắn hoặc sử dụng trang thiết bị lao động chưa thành thạo. Thiếu an toàn lao động. |
| 6. Kiểm tra sau lắp đặt | Tiêu chuẩn lắp đặt đèn cao áp và theo bản vẽ thiết kế thi công. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ thi công. Bản vẽ nguyên lý mạch điện điều khiển Các dụng cụ đo lường vạn năng, Mêgaôm kế | Kiến thức kiểm tra lắp ráp cơ khí và mạch điện điều khiển Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng tổng quát Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường | Cẩn thận, tỷ mỷ, an toàn | Thực hiện công việc qua loa, đại khái. Sử dụng các dụng cụ đo chưa thành thạo |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng		                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc G8: Thử thông mạch và đo cân pha	                                 Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Thử thông mạch và đo cân pha hệ                                  Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

thống điện sau lắp đặt

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu | Đọc và hiểu các bản vẽ, sơ đồ mạch điện điều khiển, phân pha TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các bản vẽ thiết kế, thi công Máy tính và phần mềm trợ giúp | Kiến thức đọc và xử lý bản vẽ. Kiến thức về kỹ thuật điện | Kỹ năng tổng quát Kỹ năng đánh dấu và chú thích trên bản vẽ | Cần cù, tỷ mỷ, chính xác | Không hiểu hết sơ đồ vận hành, hoặc các ký hiệu thiết bị Đánh dấu, thay đổi tuỳ tiện bản vẽ |
| 2. Chuẩn bị phương tiện kiểm tra | Đầy đủ các dụng cụ phương tiện sử dụng để kiểm tra TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Sổ, bút ghi chép Phiếu xuất kho các trang thiết bị thi công | Kiến thức kiểm tra thực tế mạch cung cấp điện | Kỹ năng kiểm tra thực tế Kỹ năng lên kế hoạch thi công kiểm tra | Cẩn thận, chủ động | Chuẩn bị không đầy đủ thiết bị hoặc không đúng chủng loại |
| 3. Thực hiện kiểm tra | Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện điều khiển Theo tiêu chuẩn đối với thiết bị chiếu sáng TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Các bản vẽ thiết kế, thi công Các dụng cụ đo lường như: VOM, Mêgaôm kế, Ampe kìm, | Kiến thức đo lường các đại lượng điện Kiến thức về kỹ thuật điện An toàn điện | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đo lường | Cẩn thận, an toàn, chính xác | Đo không chính xác các thông số Sử dụng chưa thành thạo các dụng cụ đo lường Thao tác đo kém an toàn |
| 4. Đề xuất ý kiến khi phát hiện số liệu đo có sai khác với tiêu chuẩn | Theo tiêu chuẩn cho phép của kỹ thuật chiếu sáng Đúng chuẩn mực của một cán bộ | Tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng yêu cầu Sổ, bút ghi chép | Kiến thức về Kỹ thuật chiếu sáng Kiến thức về Kỹ thuật điện | Kỹ ghi chép và trình bày | Tỷ mỷ, chính xác | Nghiên cứu chua kỹ đã có những đề xuất không đúng, gây tốn thời gian |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng	                                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc G9: Kiểm tra, vận hành thử	                                                           Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra, vận hành thử hệ thống                                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

chiếu sáng theo quy trình vận hành đã đặt ra

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tổng thể bằng cảm quan | Hệ thống thiết bị được lắp đặt đúng tiêu chuẩn và bản vẽ TCVN 185-1986. TCVN 4400-1987. | Bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị Bản vẽ sơ đồ điện hệ thống | Kiến thức về lắp đặt thiết bị chiéu sáng Kiến thức về điện | Kỹ năng kiểm tra | Nghiêm túc, cẩn thận | Kiểm tra sơ sài, đại khái |
| 2. Kiểm tra những vị trí, thiết bị cần thiết bằng dụng cụ đo | Theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công hoặc tiêu chuẩn hiện hành TCVN 4400-1987. | Dụng cụ đo điện và các dụng cụ đo khác Bản vẽ sơ đồ điện và các yêu cầu kỹ thuật | Kiến thức về lắp đặt thiết bị Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo | Kỹ năng kiểm tra Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Không kiểm tra hoặc bỏ sót những vị trí, thiết bị cần thiết |
| 3. Lập biên bản kết quả kiểm tra và khắc phục những chỗ chưa phù hợp | Theo quy định của cơ sở hoặc tiêu chuẩn theo các hệ thống quản lý chất lượng TCVN 4400-1987. | Biểu mẫu Giấy, bút | Kiến thức về lắp đặt hệ thống chiéu sáng Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo | Kỹ năng về ghi chép tài liệu | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Làm đại khái, qua chuyện |
| 4. Đọc thuộc quy trình vận hành hệ thống chiếu sáng | Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng toàn bộ hệ thống và xử lý khi có sự cố | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành hệ thống chiếu sáng | Kỹ năng vận hành hệ thống | Chính xác và quyết đoán | Không thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố |
| 5. Vận hành thiết bị mang tải và đo đạc các thông số cần thiết | Thực hiện đúng quy trình Đo chính xác các thông số TCVN 394-2007. | Quy trình vận hành. Nguồn điện đúng thiết kế. Các dụng cụ đo. Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành Các trang thiết bị BHLĐ. | Kiến thức về vận hành hệ thống chiếu sáng Kiến thức về đo lường Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình Kết quả đo không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                                    Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H1: Đọc bản vẽ thiết kế                                                              Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

nội dung công việc

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc bản vẽ thiết kế và bản thuyết minh | Hiểu bản vẽ lắp ráp và chi tiết Nắm được hệ thống các bản vẽ và thuyết minh theo các tiêu chuẩn hiện hành. TCXD 215, 216, 217-1998 TCVN 3991-1985 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức về hệ thống báo cháy, báo khói. | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện Chỉ đọc bản vẽ, không xem phần thuyết minh |
| 2. Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện | Quy trình lắp đặt các thiết bị cảnh báo an toàn theo quy định hoặc tiêu chuẩn hiện hành. TCXD 215, 216, 217-1998 TCVN 3991-1985 | Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện | Kiến thức cơ bản về hệ thống báo cháy tự động. Kiến thức về sử dụng máy tính | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                                  Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H2: Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ TCVN 185-1986 TCVN 3991-1985 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo an toàn An toàn | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác, cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế | Rõ ràng và chi tiết TCVN 185-1986 TCVN 3991-1985 | Bút, bút dấu, thước kẻ | Kiến thức cơ bản về hệ thống cảnh báo an toàn. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không tỉ mỉ, hoặc làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 3. Khảo sát vị trí lắp đặt | Bản vẽ thi công và thực tiễn có phù hợp với nhau. Nếu không thí cần có đề xuất thay đổi TCVN 3991-1985 | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy Sổ ghi chép, bút | Kiến thức cơ bản về hệ thống cảnh báo an toàn. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình. An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 4. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đảm bảo cho thi công TCVN 185-1986 TCVN 3991-1985 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị. Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống cảnh báo an toàn Kỹ thuật lấy dấu An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 5. Thực hiện lấy dấu, vị trí trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác TCVN 3991-1985 | Vật làm dấu. Bảng ghi chú và chỉ dẫn | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                               Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H3: Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn                                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn xem                       Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

có phù hợp với yêu cầu thiết kế để có được những đề xuất sửa đổi.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan | Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan TCXD 215, 216, 217-1998 TCVN 3991-1985 | Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt | Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật an toàn | Khéo léo Tổng quát | Tỷ mỉ, cẩn thận, chủ động | Kiểm tra thiếu tài liệu. Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ |
| 2. Kiểm tra bên ngoài | Tình trạng thiết bị theo yêu cầu thiết kế, cấp bảo vệ TCVN 3991-1985 | Dao cắt dây, kìm cắt | Kỹ năng sâu về thiết bị | Kỹ năng am hiểu tổng quan về thiết bị cảnh báo, an toàn | Tỷ mỉ, cẩn thận | Bỏ sót, bỏ qua thao tác |
| 3. Kiểm tra về phần các chi tiết cơ khí, phụ kiện | Phần cơ khí của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu TCVN 3991-1985 | Các thiết bị cơ khí cầm tay | Cơ kỹ thuật Kỹ thuật thi công thực tiễn | Kỹ năng thi công thực tế | Tỷ mỉ, cẩn thận | Bỏ sót, làm chiếu lệ, qua loa |
| 4. Kiểm tra về phần điện | Tiêu chuẩn về thiết bị cảnh báo an toàn, cấp bảo vệ TCVN 3991-1985 | Đồng hồ đo vạn năng VOM và đồng hồ đo chuyên dụng khác | Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật đo lường | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ kiểm tra | Tỷ mỉ, cẩn thận, an toàn | Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thiếu an toàn khi làm việc |
| 5. Đề xuất sửa đổi nếu phát hiện có sai khác với tài liệu thi công | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kê thi công Đúng chuẩn mực người kiểm tra TCVN 3991-1985 | Các tài liệu liên quan Sổ, bút ghi chép | Kiến thức thi công lắp đặt các thiết bị cảnh báo an toàn thực tế | Kỹ năng ghi chép, viết văn bản | Cẩn thận, chính xác | Đè xuất không đúng gây mất thời gian |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                                Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H4: Lắp đặt các thiết bị cảm biến	                                          Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt các thiết bị cảm biến đúng                               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

tại vị trí đã lấy dấu

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị cảm biến. Xác định loại thiết bị cảm biến sử dụng theo yêu cầu TCVN 3991-1985 | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt | Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức về các thiết bị cảm biến. Kỹ thuật điện tử | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ | Chủ động, cần cù | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp TCVN 3991-1985 TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công Mặt bằng lắp đặt Sổ ghi chép, bút | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Kiến thức về các thiết bị cảm biến. Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng kiểm tra mặt bằng thi công, so sánh bản vẽ với mặt bằng thi công thực tế. | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 3991-1985 TCVN 3991-1985 | Khoan dân dụng, mũi khoan, tuốcnơvít, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí yêu cầu TCVN 3991-1985 TCVN 3991-1985 | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |
| 5. Thực hiện lắp các thiết bị cảm biến | Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu TCVN 3991-1985 | Đầy đủ thiết bị cảm biến và phụ kiện lắp kèm. Các dụng cụ lắp đặt cơ khí. | Kiến thức lắp đặt thiết bị cảm biến thực tế. | Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận, tỷ mỷ | Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt không chắc chắn |
| 6. Kiểm tra sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành các thiết bị cảm biến TCVN 3991-1985 | Các bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị cảm biến Các bản hướng dẫn kỹ thuật của thiết bị cảm biến. Các dụng cụ đo chuyên dùng. | Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng kiểm tra thiết bị. Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo. | Cẩn thận, chính xác | Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thao tác thực hiện không thành thục. Các số liệu đo được không chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                               Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H5: Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo                         Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo....                 Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức liên quan | Kỹ năng liên quan | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điều khiển cảnh báo. Xác định loại thiết bị điều khiển cảnh báo sử dụng theo yêu cầu TCVN 3991-1985 | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. Các tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điều khiển cảnh báo | Kiến thức đọc bản vẽ thiết kê và thi công. Kiến thức về các thiết bị điều khiển cảnh báo.. Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật điện. | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ. Kỹ năng làm việc với máy tính và phần mềm trợ giúp. | Chủ động, cần cù | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích. Hiểu không đúng hoặc sửa chữa tuỳ tiện bản vẽ. |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp. TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công. Mặt bằng lắp đặt. Sổ ghi chép, bút. | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Kiến thức về các thiết bị điều khiển cảnh báo. Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 3991-1985 | Khoan dân dụng, mũi khoan, búa, tuốcnơvít, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí yêu cầu TCVN 3991-1985 | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |
| 5. Thực hiện lắp các thiết bị điều khiển cảnh báo | Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu TCVN 3991-1985 | Đầy đủ thiết bị cảm biến và phụ kiện lắp kèm. Các dụng cụ lắp đặt cơ khí. | Kiến thức lắp đặt thiết bị cảm biến thực tế. | Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận, tỷ mỷ | Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt không chắc chắn |
| 6. Kiểm tra sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành các thiết bị điều khiển cảnh báo. Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện TCVN 3991-1985 | Các bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị điều khiển cảnh báo. Các dụng cụ đo chuyên dùng như: VOM,.. | Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện Kỹ thuật đo | Kỹ năng kiểm tra thiết bị. Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo. | Cẩn thận, chính xác | Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thao tác thực hiện không thành thục. Các số liệu đo được không chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                         Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H6: Lắp đặt thiết bị báo hiệu	                                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị báo hiệu dúng tại                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

vị trí đã lấy dấu

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị báo hiệu. Xác định chủng loại thiết bị báo hiệu sử dụng theo yêu cầu. TCVN 3991-1985 | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. Các tiêu chuẩn lắp đặt báo hiệu. | Kiến thức đọc bản vẽ thiết kê và thi công. Kiến thức về các thiết bị báo hiệu. | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ. Kỹ năng làm việc với máy tính và phần mềm trợ giúp. | Chủ động, cần cù | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích. Hiểu không đúng hoặc sửa chữa tuỳ tiện bản vẽ. |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp. TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công. Mặt bằng lắp đặt. Sổ ghi chép, bút. | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Kiến thức về các thiết bị báo hiệu. Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công TCVN 3991-1985 | Khoan dân dụng, mũi khoan, búa, tuốcnơvít, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí yêu cầu TCVN 3991-1985 | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |
| 5. Thực hiện lắp các thiết bị báo hiệu | Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu TCVN 3991-1985 | Đầy đủ thiết bị báo hiệu và phụ kiện lắp kèm. Các dụng cụ lắp đặt cơ khí. | Kiến thức lắp đặt thiết bị báo hiệu thực tế. Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận, tỷ mỷ | Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt không chắc chắn |
| 6. Kiểm tra sau lắp đặt | Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành các thiết bị báo hiệu. TCVN 3991-1985 | Các bản vẽ thi công lắp đặt báo hiệu. | Kiến thức lắp đặt thiết bị báo hiệu thực tế. Kiến thức an toàn lao động | Kỹ năng kiểm tra thiết bị. Kỹ năng thi công thực tế. | Cẩn thận, chính xác | Thao tác thực hiện không thành thục. Kiểm tra qua loa, chiếu lệ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H7: Đấu nối hệ thống các thiết bị cảnh báo                             Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đấu nối hệ thống các thiết bị cảnh báo	                      Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Hiểu và nắm vững quy trình vận hành của từng thiết bị và hệ thống các thiết bị TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thiết kế Hồ sơ thiết bị Quy trình vận hành | Kiến thức về hệ thống điện Kiến thức về hệ thống các thiết bị cảnh báo | Kỹ năng tìm và đọc tài liệu Kỹ năng sử dụng các phương tiên trợ giúp khác. | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Đọc qua loa Không hiểu nguyên lý vận hành thiết bị và hệ thống |
| 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ lắp đặt | Đảm bảo cho thi công TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê Dây buộc | Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo Kiến thức về lắp ráp mạch điện Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng chủng loại dụng cụ lắp đặt. |
| 3. Thực hiện đấu nối thiết bị | Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê Dây buộc | Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo Kiến thức về lắp ráp mạch điện Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện Kỹ năng thi công thực tế | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Lắp ráp không chính xác Tiếp xúc không tốt |
| 4. Kiểm tra thực hiện | Hệ thống thiết bị được lắp đặt đúng tiêu chuẩn bản vẽ. Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí và tiếp xúc tốt. TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công Đồng hồ vạn năng VOM. Các dụng cụ đo chuyên dùng khác Dụng cụ lắp ráp | Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo Kiến thức về lắp ráp mạch điện Kiến thức an toàn điện Kiến thức đo lường | Kỹ năng kiểm tra mạch điện | Cẩn thận Tỷ mỉ Chính xác | Đại khái Cẩu thả Đo không chính xác các đại lượng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn	                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H8: Kiểm tra và vận hành thử		                                 Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra và vận hành thử. Theo dõi,                              Người thẩm định:  Bùi Hồng Huế

đo đạc, lập biên bản và đánh giá sự hoạt động

và an toàn của hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc bản vẽ hướng dẫn lắp đặt và vận hành | Hiểu và nắm vững quy trình và hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị, hệ thống. TCVN 3991-1985 | Các tài liệu, bản vẽ thiết kế, thi công Bút, sổ ghi chép | Kiến thức lắp đặt và kiểm tra hệ thống cảnh báo an toàn. Kỹ thuật điện | Kỹ năng đọc và chú thích tài liệu. Kỹ năng vận hành và kiểm tra hệ thống thực tế | Cẩn thận, tỷ mỷ, chi tiết | Không hiểu hết ý nghĩa bản vẽ hoặc hiểu sai dẫn đến chú thích tuỳ tiện trên bản vẽ. |
| 2. Kiểm tra tổng quan từng thiết bị và toàn hệ thống | Kiểm tra, đối chiếu giữa lắp ghép hệ thống trên thực tế với bản vẽ thi công để có được sự điều chỉnh hợp lý TCVN 3991-1985 | Các bản vẽ thiết kế thi công Hiện trường với đầy đủ hệ thống các thiết bị đã được lắp đặt | Kiến thức sâu về vận hành từng thiết bị và kiến thức tổng quát về hệ thống các thiết bị cảnh báo an toàn. | Kỹ năng tổng quát kiểm tra Kỹ năng đọc và đối chiếu thực tế thi công | Cẩn trọng, chính xác | Kiểm tra đại khái hoặc có những đề xuất chưa hợp lý gây tốn thời gian |
| 3. Kiểm tra phần kết nối điện điều khiển | Đúng theo bản vẽ đấu nối thi công. Các vị trí tiếp xúc tốt, chắc chắn và đảm bảo mỹ thuật TCVN 3991-1985 | Bản vẽ thi công đấu nối phần điện. Các đồng hồ đo chuyên dụng. Các dụng lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức về hệ thống các thiết bị cảnh báo. Kiến thức về hệ thống mạch điện. Kiến thức đo lường | Kỹ năng kiểm tra hệ thống Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo | Chủ động, chính xác, an toàn | Kiểm tra đại khái, hoặc sử dụng không thành thạo các thiết bị kiểm tra chuyên dụng. |
| 4. Vận hành thử hệ thống và viết báo cáo | Đúng theo bản hướng dẫn vận hành hệ thống. TCVN 3991-1985 | Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống cảnh báo. Sổ, bút ghi chép tổng hợp. | Kiến thức vận hành hệ thống thiết bị cảnh báo thực tế. | Kỹ năng vận hành và xử lý các tình huống cảnh báo thực tế. | Chủ động, chính xác, tỷ mỷ | Chưa đọc thuộc tài liệu hướng dẫn vận hành hoặc vận hành hệ thống không đúng trình tự, xử lý các trường hợp xảy ra chưa hợp lý. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	                                            Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I1: Đọc bản vẽ thiết kế		                                            Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                         Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

nội dung công việc

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức về hệ thống chống sét An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Đọc hiểu, nắm được tên gọi và chức năng các linh kiện trên bản vẽ | Nhận biết và gọi đúng tên kỹ thuật của các linh liện, chi tiết và nhiệm vụ của chúng trong hệ thống TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Catalog có hình minh họa hoặc bản vẽ của chi tiết, linh kiện và tính năng kỹ thuật của chúng Mạng máy tính | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kiến thức về sử dụng máy tính | Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu Kỹ năng tìm tài liệu trên mạng | Bình tĩnh, chủ động, cần cù | Đọc nhầm tên chi tiết, linh kiện Hiểu sai tính năng kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện |
| 3. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện | Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các chi tiết, linh kiện TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật |
| 4. Vạch ra các bước tiến hành công việc | Vạch ra được quy trình lắp đặt hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện tại của công trình TCXDVN 46-2007 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất | Nhanh nhẹn, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán | Chủ quan, nắm chưa vững hiện trường thi công Chọn thời điểm thi công không hợp lý |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	     	                                  Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I2: Lấy dấu lắp đặt hệ thống chống sét 	                                  Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đánh dấu các vị trí lắp đặt                                               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

thiết bị trên mặt bằng thi công

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế | Rõ ràng và chi tiết TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Bút, bút dấu, thước kẻ | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không tỉ mỉ Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 2. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Vật làm dấu Bảng ghi chú và chỉ dẫn | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràngLàm mất vật đánh dấu |
| 3. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp | Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 4. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công việc cụ thể | Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ | Bản vẽ, bút chì, thước kẻ, phần mềm máy tính. | Kiến thức kỹ thuật Kiến thức thi công | Kỹ năng giao tiếp | Thẳng thắn Lễ phép | Coi thường lãnh đạo Tính người nhà |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	     	                              Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I3: Đào hố chôn tiếp địa            	  	                              Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Sử dụng thiết bị dụng cụ,                                            Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

đào hố chôn tiếp địa hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kỹ thuật san lấp mặt bằng An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn, thận trọng chính xác phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đào hố | Đúng vị trí đã đánh dấu TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Máy xúc Máy khoan, dùi Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước Bảo hộ lao động Phương tiện vận chuyển | Như mục I3.1 | Như mục I3.1 | Nhanh nhẹn Chính xác | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 3. Kiểm tra hố đào theo yêu cầu bản vẽ | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Thước dây, thước rút | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kỹ thuật đo đạc | Sử dụng dụng cụ đo | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	         	                               Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I4:  Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa                                        Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc:  Đóng các cọc tiếp địa hoặc đặt                                   Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

các tấm tiếp địa theo tiêu chuẩn

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kỹ thuật đóng cọc An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa | Đúng vị trí, đúng độ sau cần thiết TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Máy đóng cọc Búa, cuốc, xẻng Dụng cụ nâng hạ | Như mục I4.1 | Như mục I4.1 | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật TCXDVN 46-2007 | Đồng hồ đo điện trở tiếp địa Livô nước | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kiến thức về đo lường | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	                                       Ngày 23háng 9 năm 2009

Công việc I5: Lắp kim thu lôi                                                                Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt kim thu lôi vào các vị trí quy định                Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, kỹ thuât hàn, kỹ thuật nối dây An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng làm việc trên cao | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Lắp kim thu lôi vào các vị trí đã xác định | Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Máy khoan, máy hàn Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Như mục I5.1 | Như mục I5.1 | Cẩn thận, chính xác Chắc chắn | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí tọa độ yêu cầu TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Quả rọi đo độ thẳng đúng của kim Thước đo vị trí tọa độ, độ cao | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kiến thức về đo lường | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	         	                                   Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I6: Rải dây và liên kết                     	                                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Nối dây từ tấm ( hoặc cọc) tiếp địa                                  Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

đến các kim thu lôi

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, kỹ thuât hàn An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Rải dây và liên kết các phần tử trong hệ thống | Đúng vị trí, tiếp xúc tốt, lien kết tốt TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Máy khoan, máy hàn Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Như mục I6.1 | Như mục I6.1 | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật của bản vẽ thiết kế đã phê duyệt TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Bản vẽ thiết kế Trang bị BHLĐ | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét | Như mục I6.1 | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét	                                      Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc I7: Kiểm tra toàn bộ hệ thống                                             Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra bằng đo đạc và cảm quan                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

toàn bộ hệ thống sau lắp đặt

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho việc kiểm tra TCXDVN 46-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng kiểm tra | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Kiểm tra bằng cảm quan | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật lắp ghép, Vị trí đặt chi tiết, linh kiện Các mối nối đúng kỹ thuật TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép Phiếu đánh dấu lỗi | Như mục I7.1 | Như mục I7.1 | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Đại khái, kiểm tra không đầy đủ |
| 3. Đo điện trở tiếp địa | Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 46-2007 | Bản vẽ thiết kế Tiêu chuẩn kiểm tra Trang bị BHLĐ | Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét Hệ thống các tiêu chuẩn đang có hiệu lực | Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo Xác định chính xác vị trí đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 4. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt | Theo mẫu đã ban hành | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về hệ thống chống sét Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra Ghi chép không đầy đủ Đánh giá sơ sài |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ	                                                Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J1: Đọc bản vẽ thiết kế		                                                Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                             Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

nội dung công việc

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế | Hiểu bản vẽ Nắm được hệ thống các bản vẽ TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức về vẽ kỹ thuật Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ An toàn | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng | Chủ động, bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin | Hiểu sai bản vẽ Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện |
| 2. Đọc hiểu, nắm được tên gọi và chức năng các linh kiện trên bản vẽ | Nhận biết và gọi đúng tên kỹ thuật của các linh liện, chi tiết và nhiệm vụ của chúng trong hệ thống. TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Catalog có hình minh họa hoặc bản vẽ của chi tiết, linh kiện và tính năng kỹ thuật của chúng Mạng máy tính | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kiến thức về sử dụng máy tính | Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu Kỹ năng tìm tài liệu trên mạng | Bình tĩnh, chủ động, cần cù | Đọc nhầm tên chi tiết, linh kiện Hiểu sai tính năng kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện |
| 3. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuậtcủa các chi tiết, linh kiện | Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các chi tiết, linh kiện. TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ | Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu | Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc | Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật |
| 4. Vạch ra các bước iến hành công việc | Vạch ra được quy trình lắp đặt hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện tại của công trình TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Hệ thống bản vẽ thiết kế Sổ tay, bút, bút dấu Máy tính PC hoặc Notebook | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất | Nhanh nhẹn, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán | Chủ quan, nắm chưa vững hiện trường thi công Chọn thời điểm thi công không hợp lý |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ	                                             Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J2: Lấy dấu lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ                               Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc:  Đánh dấu các vị trí lắp đặt thiết bị                                  Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

trên mặt bằng thi công

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế | Rõ ràng và chi tiết TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Bút, bút dấu, thước kẻ | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình | Kỹ năng sử dụng bản vẽ | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không tỉ mỉ Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ |
| 2. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công | Rõ ràng, chính xác TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Vật làm dấu Bảng ghi chú và chỉ dẫn | Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Đánh dấu không chính xác Ghi chú không rõ ràng Làm mất vật đánh dấu |
| 3. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đềnghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp | Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Bút chì, bút dấu Thước kẻ, tẩy | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn laođộng | Kỹ năng sử dụng bản vẽ Kỹ năng làm việc tại công trường | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian |
| 4. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công | Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Bút chì, thước kẻ, bản vẽ, phần mềm. | Kiến thức kỹ thuật Kiến thức thi công | Kỹ năng giao tiếp | Thẳng thắn Lễ phép | Coi thường lãnh đạo Tính người nhà |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ		                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J3: Đào hố chôn tiếp địa	    	                                            Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Sử dụng thiết bị dụng cụ,                                                Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

đào hố chôn tiếp địa hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kỹ thuật san lấp mặt bằng An toàn lao động | Kỹ năng thao tác dụng cụ Kỹ năng làm việc tại công trường | Nhanh nhẹn, thận trọng chính xác phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đào hố | Đúng vị trí đã đánh dấu TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Máy xúc Máy khoan, dùi Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước Bảo hộ lao động Phương tiện vận chuyển | Như mục J3.1 | Như mục J3.1 | Nhanh nhẹn Chính xác | Cẩu thả trong thi công Mất an toàn lao động |
| 3. Kiểm tra hố đào theo yêu cầu bản vẽ | Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Thước dây, thước rút | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kỹ thuật đo đạc | Sử dụng dụng cụ đo | Chính xác Hợp lý An toàn | Đại khái, không chuẩn mực |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ	                                               Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J4: Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa                                               Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Đóng các cọc tiếp địa hoặc                                                Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

đặt các tấm tiếp địa theo tiêu chuẩn

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCXDVN 46-2007 TCXDVN 394-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kỹ thuật đóng cọc An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa | Đúng vị trí, đúng độ sau cần thiết TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Máy đóng cọc Búa, cuốc, xẻng Dụng cụ nâng hạ | Như mục J4.1 | Như mục J4.1 | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật TCVN 185-1988. | Đồng hồ đo điện trở tiếp địa Livô nước | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ	     	                                   Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J5: Rải dây và liên kết                            	                                   Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Nối dây từ tấm ( hoặc cọc) tiếp địa                                  Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

đến các khu vực cần thiết

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức liên quan | Kỹ năng liên quan | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCXDVN 46-2007 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, kỹ thuât hàn An toàn lao động | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Rải dây, cố định dây, liên kết dây giữa các chi tiết, phần vtử của hệ thống | Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Dụng cụ lắp ráp cơ khí Máy khoan, máy hàn Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao | Như mục J5.1 | Như mục J5.1 | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật của bản vẽ thiết kế đã phê duyệt | Bản vẽ thiết kế Trang bị BHLĐ | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ | Như mục J5.1 | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ		                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J6: Kiểm tra toàn bộ hệ thống                                                    Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Kiểm tra bằng đo đạc và cảm quan                                 Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

toàn bộ hệ thống sau lắp đặt

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho việc kiểm tra TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị | Kiến thức sâu về hệ thống tiếp địa bảo vệ | Kỹ năng làm việc tại công trường Kỹ năng kiểm tra | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Kiểm tra bằng cảm quan | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật lắp ghép, Vị trí đặt chi tiết, linh kiện Các mối nối đúng kỹ thuật TCXDVN 46-2007 | Sổ ghi chép Phiếu đánh dấu lỗi | Như mục J6.1 | Như mục J6.1 | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Đại khái, kiểm tra không đầy đủ |
| 3. Đo điện trở tiếp địa | Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Bản vẽ thiết kế Tiêu chuẩn kiểm tra Trang bị BHLĐ | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ. Hệ thống các tiêu chuẩn có hiệu lực | Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo. Xác định chính xác vị trí đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 4. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt | Theo mẫu đã ban hành TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về hệ thống chống sét Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra. Ghi chép không đầy đủ. Đánh giá sơ sài |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ	                                                    Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J7: Đấu thiết bị điện với hệ thống tiếp địa                                         Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Nối vỏ hoặc vít tiếp địa  của các thiét bị                                 Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

điện với hệ thống tiếp địa chung

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho lắp ráp TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ | Kỹ năng làm việc tại công trường | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đấu nối, liên kết | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật an toàn TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Dụng cụ lắp ráp Dây nối liên kết Dụng cụ đào rãnh để đi ngầm dây liên kết ( nếu cần) | Như mục J7.1 | Như mục J7.1 | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Đấu nối sai vị trí Liên kết không chắc chắn, tiếp xúc điện không tốt. Dây liên kết không đủ tiết diện |
| 3. Kiểm tra mối liên kết. Đo điện trở tiếp địa chung | Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Bản vẽ thiết kế Tiêu chuẩn kiểm tra | Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ Hệ thống các tiêu chuẩn đang có hiệu lực | Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo Xác định chính xác vị trí đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |
| 4. Lập phiếu kiểm tra tình trạng đấu nối thiết bị với hệ thống tiếp địa chung | Theo mẫu đã ban hành TCVN 185-1988. TCVN 319-2004 | Biểu mẫu ( nếu có) Giấy, bút Máy tính, máy in | Kiến thức về hệ thống chống sét Kiến thức kiểm tra hệ thống | Kỹ năng lập biểu và đánh giá | Cẩn thận, chính xác Tỷ mỉ | Không lập phiếu kiểm tra Ghi chép không đầy đủ Đánh giá sơ sài |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị		                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K1: Đổ phễu cáp dầu		                                                       Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Làm đầu cáp, bọc phễu,                                                  Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

đổ chất cách điện

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm đầu cáp | Bóc vỏ bọc đúng kỹ thuật TCVN 185-1986. !! TCN 19-2006 | Dụng cụ chuyên dùng Dao, kéo Xăng hoặc chất tẩy Cồn công nghiệp Rẻ lau, băng nilông | Kiến thức về lắp đặt cáp dầu | Kỹ năng làm đầu cáp | Cẩn thận Tỷ mỉ | Bóc sai quy định |
| 2. Bọc phễu Lắp Côliê | Đúng tiêu chuẩn hiện hành TCVN 185-1986. !! TCN 19-2006 | Phễu cáp ( Thép hoặc gang) Côliê Thiếc hàn, nhựa thông Dây đồng Mỏ hàn thiếc Dụng cụ vật liệu khác | Kiến thức về lắp phễu cáp Kiến thức về hàn thiếc | Kỹ năng làm đầu cáp | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Lắp không đúng Mối hàn không ngấu chắc |
| 3. Đổ chất cách điện | Đúng tiêu chuẩn hiện hành TCVN 185-1986. !! TCN 19-2006 | Chất cách điện Đồ gá đầu cáp Phễu đổ chất cách điện | Kiến thức về hóa | Kỹ năng làm đầu cáp | Cẩn thận Tỷ mỉ, chính xác | Đổ không đúng kỹ thuật |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị		                         Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K2: Ép đầu cốt                                                                  Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Làm đầu cáp, lắp đầu cốt,                                      Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

ép đầu cốt, bọc đầu cốt

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm đầu cáp | Bóc vỏ cáp đúng kỹ thuật và độ dài phù hợp với đầu cốt. 11 TCN 19-2006 | Dụng cụ chuyên dùng Dao, kéo, kìm cắt. | Kiến thức về làm sạch đầu cáp và bóp cốt | Sử dụng thành thạo thiết bị | Cẩn thận Tỷ mỉ | Phần vỏ bọc cáp bị cắt quá dài hoặc quá ngắn Vết cắt ngang vỏ cáp không phẳng đều |
| 2. Lắp đầu cốt vào phần vỏ cáp đã bóc vỏ | Lắp đúng và chính xác 11 TCN 19-2006 | Kìm, búa, vải giáp, rẻ lau, cồn công nghiệp, đầu đánh dấu | Như mục K2.1 | Kỹ năng lắp đầu cốt | Dứt khoát Cẩn thận Tỷ mỉ | Lắp không đúng góc độ . |
| 3. Bóp đầu cốt | Bóp đúng kỹ thuật, Liên kết chặt chẽ. 11 TCN 19-2006 | Kìm bóp cốt thông thường hoặc Thủy lực | Biết sử dụng kìm bóp cốt và chọn cỡ phù hợp | Kỹ năng bóp đầu cốt | Cẩn thận | Bóp không chặt hoặc quá mạnh làm bẹp phần cáp và đâu cốt |
| 4. Bọc đầu cốt | Bọc kín phần đầu cốt liên kết với cáp, không để lộ dây cáp | Vỏ bọc chuyên dụng hoặc băng dính cách điện | Kiến thức về điện | Kỹ năng bọc đầu dây | Nghiêm túc Cẩn thận | Bọc sai hoặc không chặt chẽ, phần đồng của cáp hở ra nhiều |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị		                            Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K3: Uốn khuyết đầu dây	                                                 Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Sử dụng thiết bị dụng cụ, uốn                                    Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

thành khuyết các đầu dây nhỏ

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bóc vỏ phần đầu dây chuẩn bị uốn khuyết | Bóc vỏ đúng kích thước Đầu dây sạch sẽ TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006 | Dụng cụ bóc vỏ dây Giấy giáp, cồn công nghiệp | Kiến thức về tiếp xúc điện | Kỹ năng làm đầu dây | Bình tĩnh, tỷ mỉ | Để bẩn đầu dây Đoạn bóc vỏ quá dài hoặc quá ngắn |
| 2. Uốn khuyết | Uốn đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006 | Kìm uốn hoặc thiết bị chuyên dụng | Kiến thức về cơ khí và tiếp xúc điện | Kỹ năng làm đầu dây | Bình tĩnh, tỷ mỉ | Uốn sai kích thước Đầu uốn bị bẩn và công vênh |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị		                               Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K4: Đánh dấu đầu cáp                                                            Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Dùng thẻ hoặc vòng số đánh dấu các đầu dây             Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

và cáp theo trình tự đã được quy định

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCVN 185-1986. 11TCN 19-2006 | Bản vẽ thiết kế Tem, thẻ đánh dấu Đầu số hoặc chữ Dây buộc, keo dán. | Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện | Chi tiết Tỷ mỉ | Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp |
| 2. Đánh dấu đầu cáp | Đúng vị trí, và đảm bảo kỹ thuật thiết kế TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006 | Dụng cụ chuyên dùng Đầu số, thẻ , dây buộc v.v | Như mục K4.1 | Như mục K4.1 | Cẩn thận, chính xác | Thiếu chính xác Cẩu thả trong thi công |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chính xác trong việc đánh dấu TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006 | Đồng hồ đo điện trở | Kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện Kiến thức về đo lường | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo | Cẩn thận, chính xác | Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị	                                    Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K5: Đấu cáp vào các thiết bị phân phối                             Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Nối các đầu cáp, đầu dây vào                                 Người thẩm định:  Vũ Hoàng Minh

các thiết bị trong hệ thống điện

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | Đảm bảo cho thi công TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006 11 TCN 18-2006 | Bản vẽ thi công Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê Dây buộc | Kiến thức về hệ thống điện Kiến thức về lắp ráp mạch điện Kiến thức an toàn điện | Kỹ năng lắp ráp mạch điện | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Chuẩn bị không đầy đủ |
| 2. Đấu nối | Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt | như mục K6.1 | như mục K5.1 | như mục K5.1 | như mục K5.1 | Lắp ráp không chính xác Tiếp xúc không tốt |
| 3. Kiểm tra thực hiện | Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí và tiếp xúc tốt TCVN 185-1986. 11 TCN 19-2006 | Bản vẽ thi công Đồng hồ vạn năng đo được điện trở Dụng cụ lắp ráp | như mục K5.1 | Kỹ năng kiểm tra mạch điện | như mục K5.1 | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                      	       Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L1: Kiểm tra tổng thể	                                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Bằng cảm quan và các thiết bị đo,                                      Người thẩm định: Mai Hùng Cường

kiểm tra toàn bộ hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tổng thể bằng cảm quan | Hệ thống thiết bị được lắp đặt đúng tiêu chuẩn và bản vẽ TCXDVN 394-2007 | Bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị Bản vẽ sơ đồ điện hệ thống | Kiến thức về lắp đặt thiết bị Kiến thức về điện | Kỹ năng kiểm tra | Nghiêm túc, cẩn thận | Kiểm tra sơ sài, đại khái |
| 2. Kiểm tra những vị trí, thiết bị cần thiết bằng dụng cụ đo | Theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công hoặc tiêu chuẩn hiện hành TCVN 185-2006 TCXDVN 394-2007 | Dụng cụ đo điện Và các dụng cụ đo khácBản vẽ sơ đồ điện và các yêu cầu kỹ thuật | Kiến thức về lắp đặt thiết bị Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo | Kỹ năng kiểm tra Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Không kiểm tra hoặc bỏ sót những vị trí, thiết bị cần thiết |
| 3. Lập biên bản kết quả kiểm tra và khắc phục những chỗ chưa phù hợp | Theo quy định của cơ sở hoặc tiêu chuẩn theo các hệ thống quản lý chất lượng TCXDVN 394-2007 | Biểu mẫu Giấy, bút | Kiến thức về lắp đặt thiết bị Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo | Kỹ năng về ghi chép tài liệu | Nghiêm túc, cẩn thận tỷ mỉ | Làm đại khái, qua chuyện |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                      	    Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L2: Nghiên cứu quá trình kiểm tra                                             Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đọc, xem xét tài liệu và hệ thống                                    Người thẩm định: Mai Hùng Cường

lắp đặt thực tiễn. Tìm hiểu chính xác

quy trình vận hành thiết bị và hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu tài liệu liên quan | Hiểu và nắm vững quy trình vận hành của từng thiết bị và hệ thống TCXDVN 394-2007 | Bản vẽ thiết kế Hồ sơ thiết bị Quy trình vận hành | Kiến thức về hệ thống điện | Kỹ năng tìm và đọc tài liệu | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Đọc qua loa Không hiểu nguyên lý vận hành thiết bị và hệ thống |
| 2. Xem xét hệ thống lắp đặt thực tiễn để nắm vững quy trình vận hành thiết bị | Đúng với bản vẽ thiết kế thi công TCXDVN 185-1986 TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Bản vẽ thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị Các biên bản lắp đặt thiết bị và đấu nối hệ thống | Kiến thức về hệ thống điện | Kỹ năng làm việc tại công trường | Nghiêm túc Chịu khó Cẩn thận | Không xem xét cẩn thận |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                                   Ngày 15 tháng 9 năm 2009

Công việc L3: Kiểm tra thử thiết bị không tải	                                     Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Cho lần lượt từng thiết bị hoạt động                                   Người thẩm định: Mai Hùng Cường

không tải độc lập. Đo lường các thông số không tải và đánh giá

tính năng và tiên lượng độ an toàn của thiết bị nếu vận hành có tải

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc thuộc lại quy trình vận hành thiết bị | Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng thiết bị và xử lý khi có sự cố TCXDVN 394-2007 | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành thiết bị điện | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Chính xác và quyết đoán | Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố |
| 2. Vận hành thiết bị không tải và đo đạc các thông số cần thiết | Thực hiện đúng quy trình Đo chính xác các thông số TCXDVN 394-2007 | Quy trình vận hành Các dụng cụ đo Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành Các trang thiết bị BHLĐ | Kiến thức về vận hành thiết bị điện Kiến thức về đo lường Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình Kết quả đo không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                               Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L4: Kiểm tra hệ thống không tải                                               Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Cho hệ thống hoạt động không tải                                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường

một cách đồng bộ. Theo dõi, đo đạc, lập biên bản và

đánh giá sự hoạt động và an toàn của hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc thuộc quy trình vận hành thiết bị | Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng toàn bộ hệ thống và xử lý khi có sự cố TCXDVN 394-2007 | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành hệ thống thiết bị điện | Kỹ năng vận hành hệ thống | Chính xác và quyết đoán | Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố |
| 2. Vận hành không tải lần lượt các thiết bị trong hệ thống | Thực hiện đúng quy trình TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành thiết bị điện | Kỹ năng vận hành thiết bị | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình |
| 3. Vận hành không tải toàn hệ thống và đo đạc các thông số cần thiết | Thực hiện đúng quy trình Đo chính xác các thông số TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Quy trình vận hành Các dụng cụ đo Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành Các trang thiết bị BHLĐ | Kiến thức về vận hành thiết bị điện Kiến thức về đo lườngKiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình Kết quả đo không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần	                                        Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L5: Kiểm tra thử thiết bị có tải	                                        Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Cho lần lượt từng thiết bị hoạt động mang                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường

tải độc lập Đo lường các thông số ở một số điểm tải

và đánh giá tính năng và tiên lượng độ an toàn của

thiết bị nếu đưa vào phục vụ sản xuất

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc thuộc quy trình vận hành thiết bị | Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng, thay đổi phụ tải cho thiết bị và xử lý khi có sự cố TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành thiết bị điện | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Chính xác và quyết đoán | Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố |
| 2. Vận hành thiết bị mang tải và đo đạc các thông số cần thiết | Thực hiện đúng quy trình Đo chính xác các thông số TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Quy trình vận hành Các dụng cụ đo Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành Các trang thiết bị BHLĐ | Kiến thức về vận hành thiết bị điện Kiến thức về đo lường Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình Kết quả đo không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                 	       Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L6: Kiểm tra hệ thống khi có tải                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Cho hệ thống hoạt động mang tải                             Người thẩm định: Mai Hùng Cường

một cách đồng bộ Theo dõi, đo đạc, lập biên bản

và đánh giá sự hoạt động và an toàn của hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc thuộc quy trình vận hành thiết bị | Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng toàn bộ hệ thống và xử lý khi có sự cố TCXDVN 394-2007 | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành hệ thống thiết bị điện | Kỹ năng vận hành hệ thống | Chính xác và quyết đoán | Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố |
| 2. Vận hành không tải lần lượt các thiết bị trong hệ thống | Thực hiện đúng quy trình TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Quy trình vận hành Hướng dẫn sử dụng | Kiến thức về vận hành thiết bị điện | Kỹ năng vận hành thiết bị | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình |
| 3. Vận hành có tải toàn hệ thống và đo đạc các thông số cần thiết | Thực hiện đúng quy trình Đo chính xác các thông số TCXDVN 394-2007 QCVN 01-2008 | Quy trình vận hành Các dụng cụ đo Sổ nhật ký hoặcbiên bản vận hànhCác rangthiết bị BHLĐ | Kiến thức về vận hành thiết bị điện Kiến thức về đo lường Kiến thức về an toàn lao động | Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả | Bình tĩnh, chính xác | Thực hiện sai quy trình Kết quả đo không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần	                                           Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L7: Bàn giao sau vận hành                                                       Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lập biên bản bàn giao trên                                            Người thẩm định: Mai Hùng Cường

cơ sở kết quả vận hành của hệ thống

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tập hợp tất cả các biên bản ghi hiện trạng hoạt động của từng thiết bị và hệ thống | Đầy đủ các biên bản và ghi chú cần thiết QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 4252-1988 TCVN 5640-1991 | Các giấy tờ, tài liệu ghi chép liên quan đến quá trình vận hành không tải và có tải | Kiến thức về vận hành thiết bị và hệ thống | Kỹ năng tập hợp số liệu | Tỷ mỉ Nghiêm túc | Thiếu biên bản vận hành Các biên bản ghi không đầy đủ các mục để đánh giá hoạt động của chúng trong hệ thống |
| 2. Lập biên bản bàn giao | Rõ ràng, dễ hiểu | Các biểu mẫu hoặc giấy viết Bút , máy tính, máy in | Kiến thức về vận hành thiết bị và hệ thống | Kỹ năng lập biên bản | Tỷ mỉ, chính xác | Thiếu tinh thần trách nhiệm Làm qua loa đại khái |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                    	  Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L8: Lập bản vẽ hoàn công                                                         Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Căn cứ vào bản vẽ thiết kế ban đầu                                Người thẩm định: Mai Hùng Cường

và  bản vẽ thực tế thi công sửa lại cho

chính xác với thực tiễn lắp đặt vận hành

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tập hợp tất cả các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, các sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công, biên bản ghi hiện trạng hoạt động của từng thiết bị và hệ thống | Đầy đủ các tài liệu liên quan QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 4252-1988 TCVN 5640-1991 | Các giấy tờ, tài liệu ghi chép liên quan đến quá trình thiết kế, lắp đặt và vận hành | Kiến thức về hệ thống thiết bị điện | Kỹ năng tập hợp tài liệu | Tỷ mỉ Nghiêm túc | Thiếu tài liệu hoặc sơ sài khi sửa đổithiết kế |
| 2. Lập bản vẽ hoàn công | Đúng với thực tiễn lắp đặt và vận hành | Giấy, bút Máy tính, máy in và thiết bị văn phòng | Kiến thức về lắp đặt và vận hành thực tiễn | Kỹ năng thiết kế và sửa đổi thiết kế | Tỷ mỉ, chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao | Thiếu tinh thần trách nhiệm Làm qua loa đại khái |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ M: Lắp đặt mạch điện thang máy           	                          Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc M1: Chuẩn bị điều kiện lắp đặt                                         Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Chuẩn bị điều kiện lắp đặt                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

và lấy dấu vị trí .

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt | Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức thang máy, thang nâng hàng. | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ | Chủ động, cần cù | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Bản vẽ thi công Mặt bằng lắp đặt Sổ ghi chép, bút | Kiến thức đọc bản vẽ thi công Khả năng thi công thực tế | Kỹ năng thi công thực tế | Cần cù, tỷ mỷ | Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Khoan bêtông, mũi khoan, búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. | Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế | Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận | Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. | Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan | Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo | Lấy dấu đầy đủ, chính xác | Đánh dấu vị trí không rõ ràng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ M: Lắp đặt mạch điện thang máy                                        Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc M2: Lắp đặt mạch điện các bộ phận cấu thành                   Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp đặt mạch điện động lực và điều khiển.              Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiệm thu trước khi lắp đặt. | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Thước đo, Bản vẽ thiết kế, Đồng hồ vạn năng, đồng hồ Mêgaôm... | Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức kỹ thuật đo điện, điện trở... | Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ. Kỹ năng đo đạc, đo điện. | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích trên bản vẽ. đo sai các thông số. |
| 2. Đưa vật tư, thiết bị lên bưồng thang máy. | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Bản vẽ thiết kế, tời hàng, thang trèo, dụng cụ, vật tư.... | Kiến thức về vật tư, thiết bị, an toàn trong lắp đặt. | Thao tác các dụng cụ vận chuyển. | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Thao tác vậnchuyển không an toàn, làm sai quy trình an toàn... |
| 3. Lắp đặt cáp động lực. | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | Bo cửa, đầu cửa, cánh cửa ngưỡng cửa, thước đo, dụng cụ thi công.... | Kỹ thuật lắp đặt, định vị, đo đạc, | Sử dụng dụng cụ đo đạc, khoan cắt, định vị, căn chỉnh.... | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Thao tác lắp đặt không an toàn, làm sai quy trình Lắp nhầm vị trí... |
| 4. Lắp đặt cáp điều khiển cho các cửa tầng, ca bin. | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | ca bin, ray đối trọng thước đo, dụng cụ thi công.... | Kỹ thuật lắp đặt, định vị, đo đạc, | Sử dụng dụng cụ đo đạc, khoan cắt, định vị, | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Thao tác lắp đặt không an toàn, làm sai quy trình Lắp nhầm vị |
| 5. Lắp đặt tủ điều khiển, các thiết bị điều khiển, khống chế cho các cửa tầng. | TCVN 6395-1998 TCVN 5744-1993 | ca bin, ray đối trọng thước đo, dụng cụ thi công.... | Kỹ thuật lắp đặt, định vị, đo đạc, | Sử dụng dụng cụ đo đạc, khoan cắt, định vị, | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Thao tác lắp đặt không an toàn, làm sai quy trình Lắp nhầm vị |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ M: Lắp đặt thang máy   	              	                                 Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc M3: Hiệu chỉnh sau lắp đặt                                                      Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Hiệu chỉnh và kiểm định kỹ thuật an toàn.                    Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hiệu chỉnh thang máy. | TCVN 5744-1993 TCVN 6904-2001 | Bản vẽ thi công, dụng cụ hiểu chỉnh, đo đạc, | Kiến thức căn chỉnh, sử dụng dụng cụ căn chỉnh.... | Kỹ năng căn chỉnh, kỹ thuật rọi. | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Đo sai kích thước, căn chỉnh lệch lạc, |
| 1. Kiểm định kỹ thuật an toàn. | TCVN 5744-1993 TCVN 6904-2001 | Bản vẽ thi công, dụng cụ hiểu chỉnh, đo đạc, | Kiến thức kiểm định, sử dụng dụng cụ kiểm định.... | Kỹ năng kiểm định, đo đạc các thông số. | Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác... | Kiểm định sai các giá trị. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố				                                           Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N1: Theo dõi phát hiện sự cố                                                   Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Theo dõi quá trình vận hành và phát hiện sự cố            Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Theo dõi trong suốt quá trình vận hành. | Nắm được Quy trình vận hành, điều kiện làm việc của máy. QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy (Catalogue) các dụng cụ kiểm tra. | Kiến thức cơ bản về máy đang sử dụng. | Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng, các dụng cụ đo. | Thận trọng Nghiêm túc, chủ động. | Không theo dõi trong suốt quá trình làm việc của máy. |
| 2. Quan sát các hiện tượng làm việc không bình thường và các thiết bị kiểm tra phát hiện sự cố. | Phân biệt được các hiện tượng làm việc bình thường hay không bình thường của máy. QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy (catalogue). Sổ tay, bút ghi chép. Các dụng cụ đo kiểm. | Kiến thức thực tiễn về về sự cố máy và các thiết bị kiểm tra. | Kỹ năng làm việc thực tế. Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu. Sử dụng dụng cụ đo. | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Phân biệt nhầm các hiện tượng làm việc của máy. |
| 3. Kịp thời có biện pháp sử lý. | Sử lý chính xác sự cố. QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy. | Kiến thức kỹ thuật, Kiến thức thi công. | Kỹ năng thao tác dụng cụ. | Chủ động, chính xác cẩn thận. | Sử lý nhầm sự cố. Sử lý sự cố vượt quá thẩm quyền. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố				                                          Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N2: Dừng máy                                                                         Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Ngừng hoạt động của máy khi có                                 Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

quyết định dừng máy

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quyết định dừng máy. | Rõ ràng và chi tiết QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 391-2007 | Máy thông tin nội bộ, loa báo, văn bản. | Có đầy đủ thông tin về việc dừng máy (Sự cố hay bảo dưỡng) | Kỹ năng làm việc thực tế | Thận trọng Nghiêm túc | Phản ứng nhầm sự cố. |
| 2. Xác định biên pháp ừng máy hợp lý | Rõ ràng, chính xác QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy điện (catalogue). Sổ tay, bút ghi chép. | Kiến thức thực tiễn về về sự cố máy và các thiết bị kiểm tra. | Kỹ năng làm việc thực tế. | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Xác định không đúng mục đích dừng máy. Xác định nhầm biên pháp dừng máy. |
| 3. Thực hiện dừng máy. | Thực hiện đúng trình tự.Dảm bảo các biện pháp an toàn cho người và thiết bị. QCVN 01-2008 TCVN 185-1986 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy điện(catalogue). Sổ tay, bút ghi chép.Dụng cụ nghề điện. | Kiến thức thực tiễn về về sự cố máy và các thiết bị kiểm tra. | Kỹ năng làm việc thực tế. kỹ năng sử dụng các dụng cụ nghề điện. | Thận trọng Nghiêm túc Tỷ mỉ chính xác | Làm không đúng thao tác. Không có các thiết bị an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố			    	                                            Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N3: Xác định nguyên nhân		                                            Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Xác định nguyên nhân dẫn đến những                            Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

sự cố khi vận hành máy điện, có biện pháp sử lý.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác dịnh nguyên nhân sự cố, phân loại sự cố | Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố, phân loại sự cố theo đúng tiêu chuẩn. phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. | Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn Thận trọng, chính xác | Xác định nhầm sự cố, phân loại không đúng sự cố. |
| 2. Có biện pháp kịp thời xử lý. | Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trong trường hợp có sự cố. Tìm ra phương án hữu hiệu nhất để xử lí sự cố QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bảo quản máy của nhà chế tạo (catalogue máy). Có đầy đủ các thiết bị để kiểm tra. Sổ tay, bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. Chọn thiết bị thay thế. | Kĩ năng thao tác các dụng cụ nghề điện | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn. An toàn | Thao tác không dúng chu trình kỹ thuật, an toàn. Xử lý chậm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố				                                           Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N4: Sử lý sự cố trong phạm vi cho phép                                   Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Sử lí những sự cố hư hỏng nằm trong                            Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

phạm vi cho phép, Trong điều kiện về dụng cụ nhà xưởng

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác dịnh nguyên nhân sự cố, phân loại sự cố | Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố, phân loại sự cố theo đúng tiêu chuẩn. phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. | Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn Thận trọng, chính xác | Xác định nhầm sự cố, phân loại không đúng sự cố. |
| 2. Xử lí những sự cố hư hỏng nằm trong pham vi cho phép, trong điều kiện về dụng cụ nhà xưởng. | Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trong trường hợp có sự cố. Chọn vật tư nhiên liệu đúng chủng loại, đặc điểm kỹ thuật. Sửa chữa đúng qui trình QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bảo quản máy của nhà chế tạo (catalogue máy). Có đầy đủ các thiết bị để sửa chữa thay thế và kiểm tra. Sổ tay, bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. Chọn thiết bị thay thế. | Kĩ năng thao tác các dụng cụ nghề điện | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn. An toàn | Thao tác không dúng chu trình kỹ thuật, an toàn. Chọn thay thế sai thiết bị |
| 3. Kiểm tra, chạy thử. | Khắc phục được sự cố, máy chạy êm không có dấu hiệu tiếp tục sự cố. QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Các thiết bị kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện.,chạy thử máy. | Thao tác đo đạc thuần thục thuần thục. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, an toàn | Thiết bị kiểm tra không chuẩn,kiểm tra dại khái qua loa. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố	                      	                                           Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N5: Báo cáo người có trách nhiệm                                           Người biên soạn: Mai Hùng Cường

khi sư cố  vượt quá thẩm quyền		                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mô tả công việc: Xác dịnh nguyên nhân sự cố,

phân loại sự cố, báo cáo người có trách nhiệm

khi sự cố vượt quá thẩm quyền

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác dịnh nguyên nhân sự cố. | Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố, phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. | Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn, chính xác | Xác định nhầm sự cố. |
| 2. Phân loại sự cố | Phân loại sự cố theo đúng tiêu chuẩn QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tế trong vận hành sửa chữa máy điện. Phân loại sự cố trong máy điện. | Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn , chính xác | Phân loại không đúng sự cố. |
| 3. Báo cáo người có trách nhiêm khi sự cố vượt qua thẩm quyền. | Báo cáo kịp thời cho người có trách nhiệm để sử lí sự cố. Lập biên bản. QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Sổ tay, bút ghi chép, phấn, phiếu kiểm tra. | Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tế trong vận hành sửa chữa máy điện. | Kỹ năng làm việc thực tế. Kỹ năng làm báo cáo. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn, chính xác | Đại khái. Trốn tránh trách nhiệm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố					                             Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N6: Lập biên bản sử lí sự cố.		                             Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Lập biên bản sử lý sự cố                                             Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

theo đúng quy định

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Giữ nguyên hiện trường. Thực hiên các biện pháp an toàn. | Đảm bảo an toàn và giữ nguyên hiện trường. QCVN 01-2008 | Sổ tay, bút ghi chép. Hiện trường xảy ra sự cố, đương sự. | Kiến thức về an toàn. Xử lý sự cố. | Kỹ năng làm việc thực tế. | Cẩn thận, chính xác | Làm hư hỏng hiện trường, trốn tránh trách nhiệm. |
| 2. Lập biên bản xử lý sự cố. | Nêu được nguyên nhân sự cố, thời gian xảy ra sự cố,hiện trường xảy ra sự cố. Các bước tiến hành sử lý, hiệu quả của sử lý. QCVN 01-2008 TCVN 391-2007 | Sổ tay, bút ghi chép. Hiện trường xảy ra sự cố, đương sự. | Kiến thức về lập biên bản bản. | Kỹ năng giám định và xử lý sự cố. | Thận trọng, Nghiêm túc, Tỷ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn, chính xác | Biên bản ghi không đầy đủ. Bao che, trốn tránh trách nhiệm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O:  Nâng chuyển thiết bị     	                                                    Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O1: Chuẩn bị dụng cụ		                                          Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Chuẩn bị và lập kế hoạch                                              Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

sử dụng dụng cụ.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Thống kê số lượng thiết bị và dụng cụ | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | - Các trang thiết bị móc, khoá cáp, kích, tời, Palăng... - Toàn bộ các dụng cụ trợ giúp như kìm, Clê, búa, kích, thiết bị thuỷ lực cần thiết... - Các dụng cụ bảo hộ an toàn lao động, dây neo buộc, mũ bảo hiểm, dày dép... | - Kiến thức về công việc nâng chuyển thiết bị. - Kiến thức về các dụng cụ trợ giúp quá trình nâng chuyển. - An toàn lao động | - Liên hệ các công việc sắp tiến hành để chuẩn bị các trang thiết bị cho phù hợp. - Hiểu biết nội quy an toàn lao động. | - đầy đủ. - Cụ thể. - Chắc chắn. - Rõ ràng. | - Trang thiết bị không phù hợp hoặc thiếu, hoặc thừa chưa đảm bảo tiến độ cho công việc. |
| 2. Yêu cầu cung cấp các dụng cụ và thiết bị còn thiếu | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | - Bảng liệt kê cụ thể các dụng cụ, trang thiết bị còn thiếu. | - Kiến thức công việc nâng chuyển. - Giao tiếp và quan hệ công việc. | - Giao tiếp. | - Cụ thể. - đúng hạn. | - Thiếu thuyết phục, không trình bày rõ công việc để mua sắm dụng cụ. |
| 3. Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ. | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | - Các trang thiết bị. - Các dụng cụ nâng hạ. - Các đồ dùng bảo hộlao động. | - Kế hoạch sản xuất và sử dụng dụng cụ. | - Lập kế hoạch. | -Nghiêm túc. - Cẩn thận. | - Kế hoạch thiếu cụ thể. |
| 4. Lập kế hoạch bảo quản dụng cụ. | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | - Các trang thiết bị . - Các dụng cụ neo buộc. - Các đồ dùng bảo hộ lao động. - Tủ đựng, dụng cụ lưu giữ và quản lý. | - Lưu giữ và quản lý trang thiết bị sản xuất và dụng cụ sản xuất. | - Quản lý và lưu giữ trang thiết bị . | -Nghiêm túc. | - Bảo quản không đúng, để lộn xộn vị trí các đồ dùng dụng cụ. |
| 5. Bàn giao tổ đội lắp, lưu giữ và sử dụng. | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | - Danh sách công việc của từng đội được giao. - Danh sách trang thiết bị dụng cụ đã được phân loại. - Toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ sản xuất. | - Kiến thức sử dụng trang thiết bị. - Kiến thức chỉ đạo, lắp ráp. - Kiến thức sử dụng trang thiết bị. | - Giao nhận đồ dùng, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất trong nội bộ. | - Cụ thể. - Chính xác. - Rõ ràng. | - Bàn giao thiếu cụ thể và không đầy đủ. - Chưa có biện pháp cất giữ bảo quản trong từng đội. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị     	                                                  Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O2: Thao tác các nút nối, buộc, móc, khoá cáp.                  Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng dây, móc, khóa cáp                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

nâng chuyển thiết bị

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đấu nối | Đọc hiểu bản vẽ nguyên lý Theo tiêu chuẩn đấu nối | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn đấu nối | Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ | Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ. |
| 2. Lên phương án đấu nối thực tế | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | Sổ, bút ghi chép, bút dấu | Kiến thức thi công công trình | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | TCVN 5862 TCVN 5180 | Các thiết bị đấu nối bằng tay | Kién thức thi công công trình An toàn | Kỹ năng nút nối, buộc, móc, khoá cáp. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ lắp đặt |
| 4. Thực hiện nút nối, buộc, móc, khóa cáp | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | Các bản vẽ thi công Các thiết bị đấu nối bằng tay: Dây, móc, khoá cáp.... | Kiến thức về hệ thống nâng chuyển Kiến thức an toàn thi công. | Kỹ năng buộc, móc, khoá cáp. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Nút nối, móc, khoá cáp không chắc chắn. |
| 5. Kiểm tra thực hiện | TCVN 5862-1995 TCVN 5180-1990 | Bản vẽ thi công. | Kiến thức về thiết bị nâng chuyển | Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị     	                                               Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O3: Nâng hạ thiết bị bằng Kích                                         Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng kích nâng chuyển thiết bị                          Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kích | Đọc hiểu tài liệu nguyên lý theo tiêu chuẩn kích | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn kích | Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ | Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ. |
| 2. Lên phương án sử dụng kích thực tế | TCVN 5862-1995 TCVN 5864-1995 | Sổ, bút ghi chép, bút dấu. | Kiến thức thi công công trình | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | TCVN 5862-1995 TCVN 5864-1995 | Các thiết bị kích bằng tay, máy. | Kiến thức thi công công trình An toàn trong thi công. | Kỹ năng kích bằng tay, máy. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ. |
| 4. Thực hiện kích bằng tay, máy | TCVN 5862-1995 TCVN 5864-1995 | Bản vẽ thi công Dụng cụ kích bằng tay, máy. | Kiến thức về dụng cụ kích tay, máy. Kiến thức an trong thi công | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ kích bằng tay, máy. | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Lắp đặt không chính xác Sử dụng các dụng cụ kích chưa thành thạo. |
| 5. Kiểm tra thực hiện | TCVN 5862-1995 TCVN 5864-1995 | Bản vẽ thi công. Các loại kích bằng tay, máy. | Kiến thức về thiết bị nâng chuyển | Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị     	                                                    Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O4: Nâng hạ thiết bị bằng Plăng                                             Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng Plăng nâng chuyển thiết bị                             Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn Palăng | TCVN 5180-1990 | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng Palăng | Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ | Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ. |
| 2. Lên phương án sử dụng Palăng thực tế | TCVN 5180-1990 | Sổ, bút ghi chép, bút dấu | Kiến thức thi công công trình | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | TCVN 5180-1990 | Các thiết bị Palăng tay, điện. | Kiến thức thi công công trình An toàn trong thi công. | Kỹ năng thao tác Palăng bằng tay, điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ. |
| 4. Thực hiện nâng hạ bằng Palăng tay, điện. | TCVN 5180-1990 | Bản vẽ thi công Dụng cụ nâng hạ bằng Palăng tay, điện. | Kiến thức về dụng cụ Palăng tay, điện. Kiến thức an trong thi công | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ Palăng bằng tay, điện. | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Lắp đặt không chính xác Sử dụng Palăng chưa thành thạo. |
| 5. Kiểm tra thực hiện | TCVN 5180-1990 | Bản vẽ thi công. Các loại Palăng bằng tay, điện. | Kiến thức về thiết bị nâng chuyển | Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị                                             Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O5: Nâng hạ thiết bị bằng Tời                                   Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng Tời nâng chuyển thiết bị                   Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn Tời. | TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995 | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng Tời | Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ | Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ. |
| 2. Lên phương án sử dụng Tời thực tế | TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995 | Sổ, bút ghi chép, bút dấu | Kiến thức thi công công trình | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện | TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995 | Các thiết bị Tời. | Kiến thức thi công công trình An toàn trong thi công. | Kỹ năng thao tác Tời. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ. |
| 4. Thực hiện nâng hạ bằng Tời. | TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995 | Bản vẽ thi công Dụng cụ nâng hạ bằng Tời. | Kiến thức về dụng cụ Tời Kiến thức an trong thi công | Kỹ năng sử dụng các dụng cụ Tời. | Cẩn thận Tỷ mỉ Nghiêp túc | Lắp đặt không chính xác Sử dụng Tời chưa thành thạo. |
| 5. Kiểm tra thực hiện | TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995 | Bản vẽ thi công. Các loại Tời | Kiến thức về thiết bị nâng chuyển | Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc | Đại khái Cẩu thả |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC                                                   Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P1: Làm quen với bộ lập trình PLC                                       Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của PLC                              Người thẩm định: Mai Hùng Cường

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Giới thiệu về PLC | Đọc hiểu tài liệu nguyên lý theo tiêu chuẩn. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC, bộ PLC. | Kiến thức đọc và hiểu ứng dụng PLC | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai ứng dụng thực tế của PLC. |
| 2. Cấu trúc cơ bản các đầu vào ra của PLC. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế bộ điều khiển logic. | Sổ, bút ghi chép, bút dấu tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC, bộ PLC. | Kiến thức hệ nhị phân. | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai các đầu vào ra của PLC với các thiết bị ngoại vi khác. |
| 3. Đặc tính kỹ thuật của bộ PLC S7-200 CPU224. | Theo tiêu chuẩn Đức. | Bộ PLC S7-200 CPU224. | Cấu trúc cơ bản các đầu vào ra của PLC S7-200 CPU224. | Kỹ năng tưởng tượng không gian Kỹ năng tổng quát. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hểu sai sang các bộ điều khiển khác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    	                                        Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P2: Ngôn ngữ lập trình                                                          Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc:  Nghiên cứu các phương pháp lập trình                      Người thẩm định: Mai Hùng Cường

Làm quen với phần mềm Mircowin 3.2

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu phương pháp lặp trình | Theo tiêu chuẩn Đức. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC, bộ PLC. | Kiến thức về ký hiệu các loại tiếp điểm, thiết bị ngoại vi. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC. |
| 2. Làm quen phần mêm. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Bộ PLC, máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    	                                Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P3: Các lệnh cơ bản, các bộ đếm, thời gian.                 Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc:  Tìm hiểu các lệnh cơ bản,                                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường

các bộ đếm, thời gian.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu lệnh tiếp điểm thường đóng, thường mở. | Đọc hiểu tài liệu theo tiêu chuẩn châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224. | Kiến thức ký hiệu, ý nghĩa các đầu vào ra. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung. | Hiểu sai ý nghĩa tiếp điểm. |
| 2. Tìm hiểu về lệnh chuyển tiếp âm dương. | Đọc hiểu tài liệu theo tiêu chuẩn châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224. | Kiến thức ký hiệu, ý nghĩa các đầu vào ra. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung. | Hiểu sai ý nghĩa tiếp điểm. |
| 3. Tìm hiểu về bộ thời gian trễ không có nhớ. | Đọc hiểu tài liệu theo tiêu chuẩn châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224. | Kiến thức nguyên lý hoạt động của Rơle thời gian. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung. | Hiểu sai ý nghĩa độ phân giải, giá trị đặt. |
| 4. Tìm hiểu về bộ thời gian trễ có nhớ. | Đọc hiểu tài liệu theo tiêu chuẩn châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224. | Kiến thức nguyên lý hoạt động của Rơle thời gian. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung. | Hiểu sai ý nghĩa độ phân giải, giá trị đặt. |
| 5. Tìm hiểu về bộ đém tiến. | Đọc hiểu tài liệu theo tiêu chuẩn châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224. | Kiến thức nguyên lý hoạt động của Sensor. Kiến thức toán học đại số. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung. | Hiểu sai ý nghĩa giá trị đặt. |
| 5. Tìm hiểu về bộ đém tiến/lùi. | Đọc hiểu tài liệu theo tiêu chuẩn châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224. | Kiến thức nguyên lý hoạt động của Sensor. Kiến thức toán học đại số. | Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung. | Hiểu sai ý nghĩa giá trị đặt. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    	                                         Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P4: Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB                    Người biên soạn: Lục Kim Anh

xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn                            Người thẩm định: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:  Lập trình điều khiển động cơ.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ. | Theo tiêu chuẩn Châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch khởi động từ đơn. | Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện. | Đọc sơ đồ mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC. |
| 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm. |
| 3. Mô phỏng chương trình lập trình. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình. |
| 4. Kết nối phần cứng. | - Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Cấu trúc PLC | Lắp ráp mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Kết nối phần cứng sai. |
| 5. Dowload chương trình vào PLC | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Dowload chương trình vào PLC sai. |
| 6. Cấp nguồn và tác động đầu vào. | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Thực hành điện. | Thực hành điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Đấu sai nguồn điện cấp. |

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC                                                          Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P5: Lập trình điều khiển mở máy động cơ                                    Người biên soạn: Lục Kim Anh

KĐB xoay chiều 3 pha kiểu đổi nối sao-tam giác.                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:  Lập trình điều khiển động cơ.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ. | Theo tiêu chuẩn Châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch điện kiểu đổi nối sao-tam giác | Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện. | Đọc sơ đồ mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC. |
| 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm. |
| 3. Mô phỏng chương trình lập trình. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình. |
| 4. Kết nối phần cứng. | - Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Cấu trúc PLC | Lắp ráp mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Kết nối phần cứng sai. |
| 5. Dowload chương trình vào PLC | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Dowload chương trình vào PLC sai. |
| 6. Cấp nguồn và tác độngđầuvào. | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam. | Máy vi tính và bàn thực hànhplc | Thực hành điện. | Thực hành điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Đấu sai nguồn điện cấp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    	                                      Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P6: Lập trình điều khiển đảo chiều quay                             Người biên soạn: Lục Kim Anh

động cơ KĐB xoay chiều 3 pha.                                   Người thẩm định: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:  Lập trình điều khiển động cơ.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ. | Theo tiêu chuẩn Châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB xoay chiều 3 pha. | Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện. | Đọc sơ đồ mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC. |
| 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm. |
| 3. Mô phỏng chương trình lập trình. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình. |
| 4. Kết nối phần cứng. | - Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Cấu trúc PLC | Lắp ráp mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Kết nối phần cứng sai. |
| 5. Dowload chương trình vào PLC | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Dowload chương trình vào PLC sai. |
| 6. Cấp nguồn và tác động đầu vào. | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Thực hành điện. | Thực hành điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Đấu sai nguồn điện cấp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC                                                         Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P7: Lập trình điều khiển quá trình                                               Người biên soạn: Lục Kim Anh

tự động mở máy động cơ theo trình tự.                                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Lập trình điều khiển động cơ.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ. | Theo tiêu chuẩn Châu âu. | Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch điện tự động mở máy động cơ theo trình tự. | Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện. | Đọc sơ đồ mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động | Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC. |
| 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm. |
| 3. Mô phỏng chương trình lập trình. | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình. |
| 4. Kết nối phần cứng. | - Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Cấu trúc PLC | Lắp ráp mạch điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Kết nối phần cứng sai. |
| 5. Dowload chương trình vào PLC | - Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Kiến thức phàn mềm. | sử dụng máy tính. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Dowload chương trình vào PLC sai. |
| 6. Cấp nguồn và tác động đầu vào. | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam. | Máy vi tính và bàn thực hành PLC. | Thực hành điện. | Thực hành điện. | Cẩn trọng, tỷ mỷ | Đấu sai nguồn điện cấp. |

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Tên nghề: Lắp đặt điện công trình

Mã số nghề:

| TT | MÃ SỐ CÔNG VIỆC | CÔNG VIỆC | TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | THỰC HIỆN AN TOÀN TRONG THI CÔNG |  |  |  |  |  |
| 1 | A1 | # An toàn lao động | x |  |  |  |  |
| 2 | A2 | # Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động | x |  |  |  |  |
| 3 | A3 | Thực hiện các biện pháp an toàn điện. | x |  |  |  |  |
| 4 | A4 | Đặt các biển báo cảnh giới an toàn | x |  |  |  |  |
| 5 | A5 | Thực hiện quy định về an toàn làm việc trên cao |  | x |  |  |  |
| 6 | A6 | Thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ |  | x |  |  |  |
| 7 | A7 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động | x |  |  |  |  |
| 8 | A8 | Cấp cứu nạn nhân bị điện giật | x |  |  |  |  |
|  | B | CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |  |
| 9 | B1 | Đọc bản vẽ thi công |  | x |  |  |  |
| 10 | B2 | Kiểm tra mặt bằng thi công |  |  | ### x |  |  |
| 11 | B3 | Đề xuất phương án xử lý khi mặt bằng thi công không đúng thiết kế |  |  |  | x |  |
| 12 | B4 | Lập phương án thi công |  |  |  |  | x |
| 13 | B5 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư |  | x |  |  |  |
| 14 | B6 | Chuẩn bị nơi ở cho công nhân |  |  |  | x |  |
| 15 | B7 | Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh |  |  |  | x |  |
|  | C | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN |  |  |  |  |  |
| 16 | C1 | Lấy dấu vị trí dựng cột, đi dây |  |  | x |  |  |
| 17 | C2 | Đào rãnh | x |  |  |  |  |
| 18 | C3 | Dựng cột |  |  | x |  |  |
| 19 | C4 | Đục tường, đặt ống bảo vệ | x |  |  |  |  |
| 20 | C5 | ##### Lắp máng dẫn |  | ##### x |  |  |  |
| 21 | C6 | Lắp đặt ống dẫn |  | x |  |  |  |
| 22 | C7 | Kéo cáp điện | x |  |  |  |  |
| 23 | C8 | Rải cáp điện ngầm | x |  |  |  |  |
| 24 | C9 | Đánh dấu đầu dây, đầu cáp |  |  |  | x |  |
| 25 | C10 | Nối cáp điện |  |  | x |  |  |
| 26 | C11 | Nối dây điện | x |  |  |  |  |
| 27 | C12 | Đi dây | x |  |  |  |  |
|  | D | LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI, BẢNG ĐIỆN |  |  |  |  |  |
| 28 | D1 | Lấy dấu vị trí lắp đặt tủ, bảng điện |  | x |  |  |  |
| 29 | D2 | Cố định bảng, tủ điện vào vị trí |  |  | x |  |  |
| 30 | D3 | Kiểm tra tủ, bảng điện |  |  | x |  |  |
|  | E | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |  |
| 31 | E1 | # Đọc bản vẽ thiết kế |  |  |  | x |  |
| 32 | E2 | # Lấy dấu vị trí lắp đặt trạm biến áp |  |  |  |  | x |
| 33 | E3 | Dựng cột, chôn tiếp địa |  |  | x |  |  |
| 34 | E4 | Lắp đặt thiết bị trạm biến áp |  |  |  |  | x |
| 35 | E5 | Kiểm tra thiết bị trạm sau lắp đặt |  |  |  |  | x |
|  | F | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN |  |  |  |  |  |
| 36 | F1 | Lấy dấu vị trí tủ, bảng điều khiển |  |  | x |  |  |
| 37 | F2 | ### Kiểm tra thiết bị tủ, bảng điều khiển |  |  |  | x |  |
| 38 | F3 | Kiểm tra thiết bị điều khiển không tiếp điểm |  |  | x |  |  |
| 39 | F4 | Kiểm tra thiết bị điều khiển có tiếp điểm |  |  | x |  |  |
| 40 | F5 | Thao tác, sử dụng dụng cụ thuỷ lực |  | x |  |  |  |
| 41 | F6 | Thao tác, sử dụng dụng cụ khí nén |  | x |  |  |  |
| 42 | F7 | Đấu nối các thiết bị trong tủ, bảng điều khiển |  |  |  | x |  |
| 43 | F8 | Cố định bảng điều khiển vào vị trí |  | x |  |  |  |
| 44 | F9 | Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực |  |  |  | x |  |
| 45 | F10 | Kiểm tra và chạy thử |  |  |  | x |  |
|  | G | LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG |  |  |  |  |  |
| 46 | G1 | Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị chiếu sáng |  | x |  |  |  |
| 47 | G2 | Kiểm tra thiết bị chiếu sáng |  |  | x |  |  |
| 48 | G3 | Lắp cột đèn và giá đỡ |  | x |  |  |  |
| 49 | G4 | Lắp đèn sợi đốt | x |  |  |  |  |
| 50 | G5 | ##### Lắp đèn huỳnh quang | x |  |  |  |  |
| 51 | G6 | Lắp đèn cao áp | x |  |  |  |  |
| 52 | G7 | Lắp công tắc, thiết bị điều khiển | x |  |  |  |  |
| 53 | G8 | Thử thông mạch và đo cân pha |  |  | x |  |  |
| 54 | G9 | Kiểm tra và vận hành thử |  |  |  | x |  |
|  | H | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH BÀO AN TOÀN |  |  |  |  |  |
| 55 | H1 | Đọc bản vẽ thiết kế |  |  | x |  |  |
| 56 | H2 | Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn |  | x |  |  |  |
| 57 | H3 | Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn |  |  | x |  |  |
| 58 | H4 | Lắp đặt các thiết bị cảm biến | x |  |  |  |  |
| 59 | H5 | Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo |  |  |  | x |  |
| 60 | H6 | Lắp đặt thiết bị báo hiệu |  |  | x |  |  |
| 61 | H7 | Đấu nối hệ thống các thiết bị cảnh báo |  |  |  | x |  |
| 62 | H8 | Kiểm tra và vận hành thử |  |  |  | x |  |
|  | I | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT |  |  |  |  |  |
| 63 | I1 | # Đọc bản vẽ thiết kế |  |  | x |  |  |
| 64 | I2 | # Lấy dấu lắp đặt hệ thống chống sét |  | x |  |  |  |
| 65 | I3 | Đào hố chôn tiếp địa | x |  |  |  |  |
| 66 | I4 | Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa | x |  |  |  |  |
| 67 | I5 | Lắp kim thu lôi |  | x |  |  |  |
| 68 | I6 | Rải dây và liên kết | x |  |  |  |  |
| 69 | I7 | Kiểm tra toàn bộ hệ thống |  |  |  | x |  |
|  | J | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA BẢO VỆ |  |  |  |  |  |
| 70 | J1 | Đọc bản vẽ thiết kế |  |  | x |  |  |
| 71 | J2 | ### Lấy dấu lắp đặt hệ thống tiếp địa |  | x |  |  |  |
| 72 | J3 | Đào hố chôn tiếp địa | x |  |  |  |  |
| 73 | J4 | Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa | x |  |  |  |  |
| 74 | J5 | Rải dây và liên kết | x |  |  |  |  |
| 75 | J6 | Kiểm tra toàn bộ hệ thống |  |  |  | x |  |
| 76 | J7 | Đấu thiết bị điện với hệ thống tiếp địa |  |  | x |  |  |
|  | K | ĐẤU NỐI HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| 77 | K1 | Đổ phễu cáp dầu |  |  |  | x |  |
| 78 | K2 | Ép đầu cốt |  | x |  |  |  |
| 79 | K3 | Uốn khuyết đầu dây | x |  |  |  |  |
| 80 | K4 | Đánh dấu đầu cáp |  | x |  |  |  |
| 81 | K5 | ##### Đấu cáp vào thiết bị phân phối |  |  | x |  |  |
|  | L | KIỂM TRA, CHẠY THỬ TỪNG PHẦN |  |  |  |  |  |
| 82 | L1 | Kiểm tra tổng thể |  |  |  | x |  |
| 83 | L2 | Nghiên cứu quá trình kiểm tra |  |  |  | x |  |
| 84 | L3 | Kiểm tra thử thiết bị không tải |  |  |  | x |  |
| 85 | L4 | Kiểm tra hệ thống không tải |  |  |  | x |  |
| 86 | L5 | Kiểm tra thử thiết bị có tải |  |  |  | x |  |
| 87 | L6 | Kiểm tra hệ thống có tải |  |  |  | x |  |
| 88 | L7 | Bàn giao sau kiểm tra |  |  |  |  | x |
| 89 | L8 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
|  | M | LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN THANG MÁY |  |  |  |  |  |
| 90 | M1 | Chuẩn bị điều kiện lắp đặt | x |  |  |  |  |
| 91 | M2 | Lắp đặt mạch điện thang máy. |  |  | x |  |  |
| 92 | M3 | Hiệu chỉnh sau lắp đặt. |  |  |  |  | x |
|  | N | SỬ LÝ SỰ CỐ |  |  |  |  |  |
| 93 | N1 | # Theo dõi phát hiện sự cố |  |  | x |  |  |
| 94 | N2 | # Dừng máy |  |  |  | x |  |
| 95 | N3 | Xác định nguyên nhân |  |  |  | x |  |
| 96 | N4 | Xử lý sự cố trong phạm vi cho phép |  |  |  |  | x |
| 97 | N5 | Báo cáo người có trách nhiệm khi sự cố vượt quá thẩm quyền | x |  |  |  |  |
| 98 | N6 | Lập biên bản xử lý sự cố |  |  |  | x |  |
|  | O | NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |
| 99 | O1 | Chuẩn bị dụng cụ. |  | x |  |  |  |
| 100 | O2 | Thao tác các nút nối, buộc, móc, khoá cáp. |  |  | x |  |  |
| 101 | O3 | Nâng , hạ thiết bị bằng kích. |  |  | x |  |  |
| 102 | O4 | Nâng, hạ thiết bị bằng Palăng. |  |  | x |  |  |
| 103 | O5 | Nâng, hạ di chuyển thiết bị bằng tời. |  |  | x |  |  |
|  | P | LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI PLC |  |  |  |  |  |
| 104 | ###### P1 | Làm quen với bộ lập trình PLC. |  |  | x |  |  |
| 105 | P2 | Ngôn ngữ lập trình. |  |  | x |  |  |
| 106 | P3 | Các lệnh cơ bản, các bộ đếm, thời gian. |  |  | x |  |  |
| 107 | P4 | Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn |  |  | x |  |  |
| 108 | P5 | Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha kiểu đổi nối sao-tam giác |  |  |  |  | x |
| 109 | P6 | Lập trình điều khiển đảo chiều quay động cơ KĐB xoay chiều 3 pha. |  |  |  |  | x |
| 110 | P7 | Lập trình điều khiển quá trình tự động mở máy động cơ theo trình tự. |  |  |  |  | x |