PHỤ LỤC SỐ 3

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP BÙ TRỪ TRỰC TIẾP

1. Phương pháp tính:

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá (CPM) phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, dịch vụ công ích đô thị có thể tham khảo các cách tính điều chỉnh sau:

a. Điều chỉnh chi phí máy thi công theo giá ca máy mới

Theo cách tính điều chỉnh này, không cần quan tâm đến chi phí máy thi công theo các bộ đơn giá (phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, dịch vụ công ích đô thị) đã công bố.

Chi phí máy thi công tính theo công thức (1):

CPM = i=lnCAi x [ GCMMi + MNLi x (G2i - G1i) x Kpi + MTLi x (KKVLĐi x KNC x (fKV + fLĐ - 0,2)/10 + KNC - 1)] (1)

Trong đó:

+ CAi: Số ca máy của loại máy thi công thứ i.

+ GCMMi: Đơn giá ca máy của loại máy thi công thứ i trong giá ca máy mới ứng với mức lương tối thiểu vùng IV (830.000 đ/tháng, cột 8 của Phụ lục số 1 hoặc cột 9 của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi).

+ MNLi: Định mức nhiên liệu, năng lượng của loại máy thi công thứ i trong giá ca máy mới.

+ MTLi: Hao phí tiền lương thợ điều khiển máy của loại máy thi công thứ i trong giá ca máy mới ứng với mức lương tối thiểu vùng IV (830.000 đ/tháng) và tổng phụ cấp khu vực với phụ cấp lưu động bằng 20% (cột 7 của Phụ lục số 1 hoặc cột 8 của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi).

+ Kpi: Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ của loại máy thi công thứ i.

+ G2i: Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm lập, điều chỉnh dự toán.

+ G1i: Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm xây dựng đơn giá ca máy mới.

+ fKV: Mức phụ cấp khu vực (theo Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc)

+ fLĐ: Mức phụ cấp lưu động (theo Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

+ KKVLĐi: Hệ số tính bù phụ cấp khu vực, lưu động của tiền lương thợ điều khiển máy của loại máy thi công thứ i trong giá ca máy mới ứng với mức lương tối thiểu vùng IV (830.000 đ/tháng) (cột 10 của Phụ lục số 1 hoặc cột 10 của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi). Hệ số KKVLĐitính theo công thức (2):

KKVLĐi = ni x 8.30026 x MTLi 	(2)

+ ni: Số lượng công nhân của loại máy thi công thứ i

+ KNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo công thức (3):

KNC = LTTMLTTGCM (3)

+ LTTM: Mức lương tối thiểu vùng tại khu vực xây dựng công trình.

+ LTTGCM: Mức lương tối thiểu vùng IV trong giá ca máy mới. LTTGCM = 830.000 đ/tháng.

+ Nếu LTTM = 1.050.000 đ/tháng thì KNC = 1,265

+ Nếu LTTM = 830.000 đ/tháng thì KNC = 1

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công theo giá ca máy công bố theo Quyết định 1023/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 (sau đây gọi là giá ca máy cũ) và giá ca máy mới:

Theo cách tính điều chỉnh này, chi phí máy thi công điều chỉnh bằng tổng chi phí máy thi công theo các bộ đơn giá (phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, dịch vụ công ích đô thị) đã công bố, phần chênh lệch giá ca máy mới và giá ca máy cũ và bù chênh lệch phần nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy.

Chi phí máy thi công tính theo công thức (4):

CPM = CPMĐG + i=lnCAi x [GCMMi - GCMCi + MNLi x (G2i - G1i) x Kpi + MTLi x [KKVLĐi x KNC x (fKV + fLĐ - 0,2)/10 + KNC - 1)] (4)

Trong đó:

+ CPMĐG: Chi phí máy thi công theo các bộ đơn giá đã công bố.

+ GCMMi: Đơn giá ca máy của loại máy thi công thứ i theo giá ca máy công bố theo Quyết định 1023/QĐ-UBND ngày 23/6/2008.

+ Các tham số khác theo điểm a.

2. Ví dụ tính toán:

Ví dụ: Dự toán chi phí xây dựng công trình A, có chi phí máy thi công theo các bộ đơn giá là: 119.721.651đ. Phần mềm dự toán đã phân tích định mức ca máy bao gồm:

| TT | Mã hiệu | Tên máy thi công | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá ca máy cũ (đ) | Chi phí ca máy (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C24.0143 | Máy khoan đất đá cầm tay f <=42 | ca | 6,32 | 78.754 | 497.725 |
| 2 | C24.0151 | Máy khoan xoay đập tự hành f105 | ca | 37,24 | 1.338.650 | 49.851.326 |
| 3 | C24.0167 | Máy nén khí điêzen 660m3/h | ca | 39,36 | 802.251 | 31.576.599 |
| 4 | C24.0169 | Máy ủi 75CV | ca | 21,48 | 802.788 | 17.243.886 |
| 5 | C24.0170 | Máy ủi 108CV | ca | 6,88 | 1.150.056 | 7.912.385 |
| 6 | C24.0066 | Máy đào 1,6m3 | ca | 4,70 | 2.689.304 | 12.639.729 |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  | 119.721.651 |

Tính điều chỉnh chi phí máy thi công của công trình xây dựng ở khu vực có mức lương tối thiểu thuộc vùng III (1.050.000 đ/tháng) và có tổng phụ cấp khu vực và lưu động bằng 0,2 (hoặc 0,5), tại thời điểm tháng 01/2011.

Xem bảng tính toán chi tiết cho các trường hợp kèm theo

BẢNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

KNC = 1.050.000/830.000 = 1,265

| TT | Mã hiệu | Tên máy thi công | Khối lượng (ca) | Đơn giá ca máy (đ) | Bù chi phí tiền lương |  |  | Bù chi phí nhiên liệu, điện năng |  |  |  | Chênh lệch nhiên liệu (đ) | Thành tiền ca máy (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tiền lương ca máy (đ) | Hệ số KKVLĐ | Chênh lệch (đ) | Loại | Định mức (L, KWh) | Đơn giá gốc (đ) | Đơn giá 01/2011 (đ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10x(12-11)xKP | 14=4x(5+13+8) |
| 1 | C24.0143 | Máy khoan đất đá cầm tay f <=42 | 6,32 | 141.008 | 99.300 | 3,215 | 38.430 |  |  |  |  | - Xăng: KP=1,03 - Diezel: KP=1,05 - Điện: KP=1,07 | 1.134.048 |
| 2 | C24.0151 | Máy khoan xoay đập tự hành f105 | 37,24 | 1.583.601 | 214.689 | 2,974 | 81.123 |  |  |  |  |  | 61.994.325 |
| 3 | C24.0167 | Máy nén khí điêzen 660m3/h | 39,36 | 1.230.462 | 115.389 | 2,767 | 42.695 | Diezen | 38,88 | 13.409 | 13.409 | 0 | 50.111.452 |
| 4 | C24.0169 | Máy ủi 75CV | 21,48 | 1.183.327 | 115.389 | 2,767 | 42.695 | Diezen | 38,25 | 13.409 | 13.409 | 0 | 26.334.949 |
| 5 | C24.0170 | Máy ủi 108CV | 6,88 | 1.684.232 | 233.996 | 2,729 | 86.243 | Diezen | 46,20 | 13.409 | 13.409 | 0 | 12.180.867 |
| 6 | C24.0066 | Máy đào 1,6m3 | 4,70 | 3.868.731 | 272.208 | 2,345 | 96.360 | Diezen | 113,22 | 13.409 | 13.409 | 0 | 18.635.926 |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.391.567 |
| Ghi chú: (8) = (6)*(7)*KNC*(fKV+fLĐ-0,2)/10+KNC-1] với fKV+fLĐ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BẢNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

KNC = 1.050.000/830.000 = 1,265

| TT | Mã hiệu | Tên máy thi công | Khối lượng (ca) | Đơn giá ca máy (đ) | Bù chi phí tiền lương |  |  | Bù chi phí nhiên liệu, điện năng |  |  |  | Chênh lệch nhiên liệu (đ) | Thành tiền ca máy (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tiền lương ca máy (đ) | Hệ số KKVLĐ | Chênh lệch (đ) | Loại | Định mức (L, KWh) | Đơn giá gốc (đ) | Đơn giá 01/2011 (đ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10x(12-11)xKP | 14=4x(5+13+8) |
| 1 | C24.0143 | Máy khoan đất đá cầm tay f <=42 | 6,32 | 141.008 | 99.300 | 3,215 | 26.315 |  |  |  |  | - Xăng: KP=1,03 - Diezel: KP=1,05 - Điện: KP=1,07 | 1.057.478 |
| 2 | C24.0151 | Máy khoan xoay đập tự hành f105 | 37,24 | 1.583.601 | 214.689 | 2,974 | 56.893 |  |  |  |  |  | 61.091.981 |
| 3 | C24.0167 | Máy nén khí điêzen 660m3/h | 39,36 | 1.230.462 | 115.389 | 2,767 | 30.578 | Diezen | 38,88 | 13.409 | 13.409 | 0 | 49.634.538 |
| 4 | C24.0169 | Máy ủi 75CV | 21,48 | 1.183.327 | 115.389 | 2,767 | 30.578 | Diezen | 38,25 | 13.409 | 13.409 | 0 | 26.074.681 |
| 5 | C24.0170 | Máy ủi 108CV | 6,88 | 1.684.232 | 233.996 | 2,729 | 62.009 | Diezen | 46,20 | 13.409 | 13.409 | 0 | 12.014.138 |
| 6 | C24.0066 | Máy đào 1,6m3 | 4,70 | 3.868.731 | 272.208 | 2,345 | 72.135 | Diezen | 113,22 | 13.409 | 13.409 | 0 | 18.522.071 |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.394.887 |
| Ghi chú: (8) = (6)*(7)*KNC*(fKV+fLĐ-0,2)/10+KNC-1] với fKV+fLĐ=0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BẢNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

KNC = 1.050.000/830.000 = 1,265

| TT | Mã hiệu | Tên máy thi công | Khối lượng (ca) | Đơn giá ca máy (đ) | Đơn giá ca máy cũ (đ) | Bù chi phí tiền lương |  |  | Bù chi phí nhiên liệu, điện năng |  |  |  | Chênh lệch nhiên liệu (đ) | Thành tiền bù chi phí ca máy (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tiền lương ca máy (đ) | Hệ số KKVLĐ | Chênh lệch (đ) | Loại | Định mức (L, KWh) | Đơn giá gốc (đ) | Đơn giá (đ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10x(12-11)xKP | 14=4x(5-5*+13+8) |
| 1 | C24.0143 | Máy khoan đất đá cầm tay f <=42 | 6,32 | 141.008 | 78.754 | 99.300 | 3,215 | 38.430 |  |  |  |  | - Xăng: KP=1,03 - Diezel: KP=1,05 - Điện: KP=1,07 | 636.323 |
| 2 | C24.0151 | Máy khoan xoay đập tự hành f105 | 37,24 | 1.583.601 | 1.338.650 | 214.689 | 2,974 | 81.123 |  |  |  |  |  | 12.142.999 |
| 3 | C24.0167 | Máy nén khí điêzen 660m3/h | 39,36 | 1.230.462 | 802.251 | 115.389 | 2,767 | 42.695 | Diezen | 38,88 | 13.409 | 13.409 | 0 | 18.534.853 |
| 4 | C24.0169 | Máy ủi 75CV | 21,48 | 1.183.327 | 802.788 | 115.389 | 2,767 | 42.695 | Diezen | 38,25 | 13.409 | 13.409 | 0 | 9.091.062 |
| 5 | C24.0170 | Máy ủi 108CV | 6,88 | 1.684.232 | 1.150.056 | 233.996 | 2,729 | 86.243 | Diezen | 46,20 | 13.409 | 13.409 | 0 | 4.268.482 |
| 6 | C24.0066 | Máy đào 1,6m3 | 4,70 | 3.868.731 | 2.689.304 | 272.208 | 2,345 | 96.360 | Diezen | 113,22 | 13.409 | 13.409 | 0 | 5.996.197 |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  | Bù chi phí máy thi công |  |  |  | 50.669.916 |
| Ghi chú: (8) = (6)*(7)*KNC*(fKV+fLĐ-0,2)/10+KNC-1] với fKV+fLĐ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chi phí máy thi công theo bộ đơn giá |  |  |  | 119.721.651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng chi phí máy thi công |  |  |  | 170.391.567 |

BẢNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

KNC = 1.050.000/830.000 = 1,265

| TT | Mã hiệu | Tên máy thi công | Khối lượng (ca) | Đơn giá ca máy (đ) | Đơn giá ca máy cũ (đ) | Bù chi phí tiền lương |  |  | Bù chi phí nhiên liệu, điện năng |  |  |  | Chênh lệch nhiên liệu (đ) | Thành tiền bù chi phí ca máy (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tiền lương ca máy (đ) | Hệ số KKVLĐ | Chênh lệch (đ) | Loại | Định mức (L, KWh) | Đơn giá gốc (đ) | Đơn giá (đ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10x(12-11)xKP | 14=4x(5-5*+13+8) |
| 1 | C24.0143 | Máy khoan đất đá cầm tay f<=42 | 6,32 | 141.008 | 78.754 | 99.300 | 3,215 | 26.315 |  |  |  |  | - Xăng: KP=1,03 - Diezel: KP=1,05 - Điện: KP=1,07 | 559.753 |
| 2 | C24.0151 | Máy khoan xoay đập tự hành f105 | 37,24 | 1.583.601 | 1.338.650 | 214.689 | 2,974 | 56.893 |  |  |  |  |  | 11.240.655 |
| 3 | C24.0167 | Máy nén khí điêzen 660m3/h | 39,36 | 1.230.462 | 802.251 | 115.389 | 2,767 | 30.578 | Diezen | 38,88 | 13.409 | 13.409 | 0 | 18.057.938 |
| 4 | C24.0169 | Máy ủi 75CV | 21,48 | 1.183.327 | 802.788 | 115.389 | 2,767 | 30.578 | Diezen | 38,25 | 13.409 | 13.409 | 0 | 8.830.795 |
| 5 | C24.0170 | Máy ủi 108CV | 6,88 | 1.684.232 | 1.150.056 | 233.996 | 2,729 | 62.009 | Diezen | 46,20 | 13.409 | 13.409 | 0 | 4.101.752 |
| 6 | C24.0066 | Máy đào 1,6m3 | 4,70 | 3.868.731 | 2.689.304 | 272.208 | 2,345 | 72.135 | Diezen | 113,22 | 13.409 | 13.409 | 0 | 5.882.342 |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  | Bù chi phí máy thi công |  |  |  | 78.673.236 |
| Ghi chú: (8) = (6)*(7)*KNC*(fKV+fLĐ-0,2)/10+KNC-1] với fKV+fLĐ=0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chi phí máy thi công theo bộ đơn giá |  |  |  | 119.721.651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng chi phí máy thi công |  |  |  | 168.394.887 |