THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU, THUYỀN, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 
(Ban hành kèm Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2011của UBND Tỉnh Hà Tĩnh )

A. THUYẾT MINH

1. Nội dung đơn giá :

Đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Điều 10, Điều 12 của Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, bao gồm:

- Nhà cửa, vật kiến trúc được tính cho một số loại thông dụng thường gặp trong giải phóng mặt bằng ở các địa phương.

Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công và một số khoản chi phí khác để hoàn thành việc xây dựng công trình.

- Mồ mả xây được tính theo quy mô trung bình. Giá trị tính bồi thường bao gồm chi phí xây dựng cần thiết và chi phí nghi lễ theo phong tục tập quán địa phương. Đối với mồ mả hung táng dưới 3 năm ngoài việc tính chi phí xây dựng, nghi lễ, còn tính thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển, chôn cất đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Quy cách các loại nhà và công trình để tính đơn giá được nêu ở phần Phụ lục.

- Đối với tàu, thuyền, ngư cụ:

+ Quy định đơn giá căn cứ vào đặc điểm tính năng kỹ thuật, quy mô, model nhãn mác, công suất, nước sản xuất, mẫu mã thiết kế để phân loại cho các vỏ tàu, các loại máy động lực phục vụ hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh.

Đơn giá làm cơ sở cho quy định hỗ trợ theo tỷ lệ (%) mức kinh phí bồi thường đặc thù của mỗi dự án do UBND tỉnh Quyết định.

Trong quá trình thực hiện xác định thực tế về quy cách, chủng loại công suất phải xem xét giấy tờ hồ sơ đăng kí, đăng kiểm của cơ quan theo quy định pháp luật và chứng minh tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.

Nếu có loại vỏ tàu thép hoặc tàu xi măng lưới thép, hội đồng bồi thường cơ sở lập dự toán trình các sở chuyên ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với cây trồng, vật nuôi thực hiện như sau:

+ Đối với cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây, được xác định như sau:

* Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây được tính theo toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi theo thời giá tại thời điểm tháng 01/2011.

* Cây lâu năm đối với loại cây thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị được tính bằng số lượng cây nhân (x) giá bán 01 cây trừ đi (-) giá trị thu hồi( nếu có).

* Cây lâu năm đối với loại cây thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, lấy nhựa…) đang trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị bồi thường là giá bán vườn cây trên thị trường trừ đi (-) giá trị thu hồi( nếu có).

* Cây lâu năm đã đến thời hạn thanh lý thì tính bồi thường chi phí chặt hạ vườn cây.

* Cây thu hoạch hàng năm, hoa màu, mức bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một(01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

+ Đối với nuôi trồng thủy sản:

- Chi phí đền bù tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch, nạo vét ao đầm, chăm sóc bảo vệ…) theo giai đoạn phát triển, năng suất sản lượng bình quân.

- Về diện tích đất nuôi trồng thủy sản, kết cấu hạ tầng được bồi thường theo khối lượng thực tế và đơn giá hiện hành.

- Đơn giá bồi thường chưa bao gồm khoản chi phí di chuyển và các khoản hỗ trợ theo quy định.

2. Căn cứ xây dựng đơn giá :

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về , qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng theo Công văn công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Công văn số 676/UBND-XD ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công bố Đơn giá xây dựng XDCB;

- Các văn bản hiện hành khác có liên quan.

a) Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu xây dựng, cây cối chọn tính trong đơn giá lấy theo mức giá thị trường bình quân trong tháng 01/2011 tại khu vực Thành phố Hà Tĩnh.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính với mức lương tối thiểu là 830.000 đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% lương tối thiểu, và các khoản lương phụ và phụ cấp khác theo quy định hiện hành.

c) Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công áp dụng theo đơn giá tại Công văn số 606/UBND-XD ngày 20/03/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng đã được điều chỉnh theo mức tiền lương của năm 2011.

B. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Đơn giá này là cơ sở để lập dự toán chi phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009, Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009.

2. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ vào thực tế để vận dụng đơn giá cho phù hợp. Trường hợp đặc biệt, không thể vận dụng được đơn giá đã có thì Hội đồng bồi thường phải xác định cụ thể về khối lượng, quy cách và phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét, xác định mức giá, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá:

- Trường hợp, nhà lợp tôn áp theo đơn giá thì tính giảm giá trị công trình với mức 70.000 đồng cho 1m2 XD. Nhà lợp Fibrô XM thì giảm giá trị công trình với mức 130.000 đồng cho 1m2 XD.

- Đối với nhà xây, khi chiều cao tầng nhà tăng hoặc giảm thêm 0,1 m so với mức đã tính toán thì được điều chỉnh tăng hoặc giảm với mức 17.300 đồng cho 1 m2 nền hoặc sàn của tầng đó. (Theo phụ lục quy định tiêu chuẩn).

- Đối với nhà xây bao khung gỗ, khi chiều cao tầng nhà tăng hoặc giảm thêm 0,1 m so với mức đã tính toán thì được điều chỉnh tăng hoặc giảm với mức 12.000 đồng cho 1 m2 nền của tầng đó. (Theo phụ lục quy định tiêu chuẩn).

- Đối với nhà 1 tầng, nếu có trần nhựa, trần gỗ, trần tôn, trần cót, trần xốp, trần vải bạt hoặc có đổ bê tông cốt thép mái hiên, sê nô thì được tính thêm chi phí theo diện tích thực tế và đơn giá tương ứng trong bảng giá này.

- Hệ số khu vực điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc như sau:

+ Các xã vùng núi thuộc các huyện:

Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh hệ số là 1,07

Thạch Hà, Cẩm Xuyên, hệ số là 1,05

+ Khu vực Tây Sơn các xã từ Sơn Tây trở lên hệ số là 1,1;

+ Khu vực Thị xã Hồng Lĩnh hệ số là 0,98;

+ Các khu vực khác hệ số bằng 1.

4. Diện tích nhà để tính giá trị bồi thường xác định như sau:

- Diện tích nền đối với nhà 1 tầng và tầng 1 của nhà nhiều tầng, tính theo kích thước đến mép ngoài của tường móng;

- Diện tích sàn, tính theo diện tích của sàn bê tông cốt thép;

5. Đối với cây cối:

Đường kính thân cây đo cách gốc 0,3-0,5m

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp với Sở Xây dựng để nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

ĐƠN GIÁ

BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU, THUYỀN, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh)

PHẦN I ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ

| TT | Loại công trình, quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá 2011 (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TRƯỜNG HỌC |  |  |
| 1 | Nhà 3 tầng, sàn BTCT, không có vệ sinh, lợp ngói 22v/m2 | m2 sàn | 2.760.000 |
| 2 | Nhà 2 tầng, sàn BTCT, không có vệ sinh, lợp ngói 22v/m2 | m2 sàn | 2.875.000 |
| 3 | Nhà 1 tầng: |  |  |
| 3.1 | - Loại khung chịu lực, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 2.990.000 |
| 3.2 | - Loại tường chịu lực, sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 2.760.000 |
| 3.3 | - Loại không đổ mái bằng, lợp ngói 22v/m2 ( Loại A) | m2XD | 2.473.000 |
| 3.4 | - Loại không đổ mái bằng, lợp ngói 22v/m2 ( Loại B) | m2XD | 2.013.000 |
| II | TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM XÁ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ. |  |  |
| 1 | Nhà 3 tầng: |  |  |
| 1.1 | - Sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2 sàn | 3.048.000 |
| 1.2 | - Sàn mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2 sàn | 2.875.000 |
| 2 | Nhà 2 tầng: |  |  |
| 2.1 | - Sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2 sàn | 3.163.000 |
| 2.2 | - Sàn mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2 sàn | 2.990.000 |
| 3 | Nhà 1 tầng: |  |  |
| 3.1 | - Khung chịu lực, mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2XD | 3.278.000 |
| 3.2 | - Tường chịu lực, mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2XD | 2.990.000 |
| 3.3 | - Khung chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2XD | 3.105.000 |
| 3.4 | - Tường chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22V/m2 | m2XD | 2.818.000 |
| 3.5 | - Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà mái lợp ngói 22V/m2 ( Loại A) | m2XD | 2.530.000 |
| 3.6 | - Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22V/m2 (Loại B) | m2XD | 2.015.000 |
| III | NHÀ Ở DẠNG ĐỘC LẬP |  |  |
| 1 | Nhà 3 tầng: |  |  |
| 1.1 | - Loại sàn mái BTCT, lợp mái ngói 22v/m2, có vệ sinh khép kín | m2 sàn | 3.335.000 |
| 1.2 | - Loại sàn mái BTCT, không lợp mái, có vệ sinh khép kín | m2 sàn | 3.220.000 |
| 2 | Nhà 2 tầng: |  |  |
| 2.1 | - Sàn mái BTCT, lợp ngói 22v/m2, có vệ sinh khép kín | m2 sàn | 3.450.000 |
| 2.2 | - Sàn mái BTCT, không lợp mái, có vệ sinh khép kín | m2 sàn | 3.278.000 |
| 3 | Nhà 1 tầng: |  |  |
| 3.1 | - Loại khung chịu lực, mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2, có cầu thang | m2XD | 3.565.000 |
|  | + Loại không có cầu thang thì trừ tay vịn và bậc theo mục VI và mục VII |  |  |
| 3.2 | - Loại khung chịu lực , mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, không lợp mái, có cầu thang | m2XD | 3.278.000 |
|  | + Loại không có cầu thang thì trừ tay vịn và bậc theo mục VI và mục VII |  |  |
| 3.3 | - Loại khung chịu lực, mái BTCT, không có vệ sinh , không lợp mái, | m2XD | 3.048.000 |
|  | kiến trúc đẹp ( Loại A) |  |  |
|  | + Loại không có cầu thang thì trừ tay vịn và bậc theo mục VI và mục VII |  |  |
| 3.4 | - Khung chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh, không lợp mái, | m2XD | 2.645.000 |
|  | kiến trúc bình thường ( Loại B) |  |  |
| 3.5 | - Tường chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh, không lợp mái, | m2XD | 2.358.000 |
|  | kiến trúc bình thường |  |  |
| 3.6 | - Loại tường chịu lực cao 3,5m, không vệ sinh trong nhà, xây gạch, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 2.070.000 |
| 3.7 | - Loại tường chịu lực cao 3,2m, không vệ sinh trong nhà, xây gạch, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 2.018.000 |
| 3.8 | - Loại tường chịu lực cao 2,9m, không vệ sinh trong nhà, xây gạch, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 1.967.000 |
| 3.9 | - Loại xây gạch táp lô cao 3,5m, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 1.725.000 |
| 3.10 | - Loại xây gạch táp lô cao 3,2m, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 1.673.000 |
| 3.11 | - Loại xây gạch táp lô cao 2,9m, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 1.622.000 |
| 3.12 | Nhà khung gỗ xây bao cao 2,8m, móng đá, tường xây gạch táp lô 150 hoặc xây đá, nền láng xi măng.( không tính mái). | m2XD | 817.000 |
| 3.13 | Nhà khung gỗ cao 3,4m, móng đá, tường xây gạch táp lô 150 hoặc xây đá, nền láng xi măng (không tính mái). | m2XD | 872.000 |
| 3.14 | Nhà khung gỗ cao 3,8, móng đá, tường xây gạch táp lô 150 hoặc xây đá, nền láng xi măng (không tính mái). | m2XD | 950.000 |
|  | - Đối với phần đổ mái via BTCT thì cộng thêm 460.000đ/m2 cho diện tích sàn via.(Nhà khung gỗ có xây bao ( 3.12, 3.13, 3.14 ) cộng thêm giá nhà khung gỗ mục V (đã tính mái)) |  |  |
|  | - Nếu tường 110 gạch táp lô hoặc gạch 2 lỗ | m2XD | 620.000 |
|  | - Nếu tường 110 gạch chỉ | m2XD | 700.000 |
|  | - Nếu tường 220 gạch chỉ | m2XD | 910.000 |
| 3.15 | Nhà, công trình phụ trợ liền kề( chái) móng xây đá, tường gạch táp lô 150, gạch đỏ 110 hoặc xây đá cao 2,6m, nền láng xi măng. | m2XD | 565.000 |
| IV | NHÀ CÔNG NGHIỆP, NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TƯƠNG TỰ |  |  |
|  | Cột bê tông hoặc cột thép, vì kèo thép hình, mái lợp tôn sóng màu, xà gồ thép hình, nền đổ BT, cửa sắt xếp ( trường hợp lợp mái Fibro Ximăng thì đơn giá giảm 85.000đ/m2 XD. Nếu có trần, được tính riêng |  |  |
| 1 | Nhịp khung <=15m, cao <=6m ( không kể chiều cao mái): |  |  |
| 1.1 | - Có bao che bằng tường gạch chỉ | m2XD | 2.128.000 |
| 1.2 | - Có bao che bằng tôn sóng | m2XD | 1.938.000 |
| 1.3 | - Không có bao che | m2XD | 1.668.000 |
| 2 | Nhịp khung >15m, cao >6m ( không kể chiều cao mái) |  |  |
| 2.1 | - Có bao che bằng tường gạch chỉ | m2XD | 2.317.000 |
| 2.2 | - Có bao che bằng tôn sóng | m2XD | 2.128.000 |
| 2.3 | - Không có bao che | m2XD | 1.806.000 |
| V | NHÀ Ở KẾT CẤU BẰNG GỖ, LỢP CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC NHAU |  |  |
|  | ( Phần nhà xây bao được tính theo đơn giá tại mục 3.12, 3.13, 3.14 của phần nhà ở độc lập ) |  |  |
| 1 | Nhà khung gỗ N 2, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 670.000 |
| 2 | Nhà khung gỗ N 2, lợp tranh | m2XD | 437.000 |
| 3 | Nhà khung gỗ N 3-4, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 621.000 |
| 4 | Nhà khung gỗ N 3-4, lợp tranh | m2XD | 391.000 |
| 5 | Nhà khung gỗ N 5-6, lợp ngói 22v/m2 | m2XD | 529.000 |
| 6 | Nhà khung gỗ N 5-6, lợp tranh | m2XD | 345.000 |
| 7 | Vách thưng bằng gỗ nhóm 2 | m2 | 230.000 |
| 8 | Vách thưng bằng gỗ nhóm 3-4 | m2 | 173.000 |
| 9 | Vách thưng bằng gỗ nhóm 5-6, gỗ tạp | m2 | 69.000 |
| 10 | Vách thưng bằng tre nứa các loại | m2 | 35.000 |
| VI | MỘT SỐ BỘ PHẬN NHÀ CỬA |  |  |
| 1 | Trần cót ép | m2 | 75.000 |
| 2 | Trần xốp dày 5cm | m2 | 50.000 |
| 3 | Trần xốp dày 3cm | m2 | 45.000 |
| 4 | Trần vải bạt láng phủ sơn 2 mặt có khung sườn | m2 | 17.000 |
| 5 | Trần vải bạt láng phủ sơn 2 mặt không có khung sườn | m2 | 10.000 |
| 6 | Trần nhựa cứng | m2 | 98.000 |
| 7 | Trần gỗ dán | m2 | 109.000 |
| 8 | Trần gỗ nhóm 5-6 | m2 | 207.000 |
| 9 | Trần gỗ De, Xoan đâu sơn PU | m2 | 403.000 |
| 10 | Trần gỗ Dỗi, Mít,Vàng tâm sơn PU | m2 | 483.000 |
| 11 | Trần gỗ Pmu sơn PU | m2 | 587.000 |
| 12 | Trần Thạch cao | m2 | 242.000 |
| 13 | Trần tôn sóng màu | m2 | 113.000 |
| 14 | Lambri gỗ dỗi ván dày 1,5-2cm | m2 | 452.000 |
| 15 | Lambri gỗ đinh hương ván dày 1,5-2cm | m2 | 555.000 |
| 16 | Vách ngăn bằng khung nhôm, kính màu | m2 | 403.000 |
| 17 | Vách ngăn bằng gỗ ván ép | m2 | 92.000 |
|  | Phần trần tính cả khung sườn. Nếu trần gỗ, trần thạch cao giật cấp, trang trí hoa văn thì nhân (x) hệ số 1,2 |  |  |
| 18 | Lan can cầu thang Inox 1 trụ chính | md | 552.000 |
| 19 | Lan can cầu thang con tiện xi măng cát giằng bê tông mác 200 | md | 102.000 |
| 20 | Lan can hành lang xây gạch giằng bê tông mác 200 | md | 97.300 |
| 21 | Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ lim | md | 1.010.000 |
| 22 | Lan can cầu thang song tiện bằng gỗ nhóm 3 | md | 800.000 |
| 23 | Bê tông cốt thép sàn mái ( cả dầm và hoàn thiện) | m2 | 460.000 |
| 24 | Lợp ngói 22v/m2, cả sườn ( xà gồ, cầu phong, mèn) | m2mái | 242.000 |
| 25 | Lợp tôn màu mạ kẽm cả sườn ( xà gồ thép hình ) | m2mái | 184.000 |
| 26 | Lợp Fibrô XM cả sườn ( xà gồ gỗ) | m2mái | 104.000 |
|  | Phần diện tích mái lợp quy đổi về mặt bằng XD( m2XD) như sau: |  |  |
|  | - Mái ngói nhân với hệ số 1,16 |  |  |
|  | - Mái tôn nhân hệ số 1,07 |  |  |
|  | - Mái Fibrô XM nhân hệ số 1,08 |  |  |
| 27 | Sơn trần, tường, cột | m2 | 15.000 |
| 28 | Quét vôi ve | m2 | 5.000 |
| 29 | Trát trần, dầm, trụ | m2 | 24.000 |
| 30 | Trát Granito | m2 | 136.000 |
| 31 | Trát đá rửa | m2 | 82.000 |
| 32 | Trát đắp phào đơn | md | 24.000 |
| 33 | Trát đắp phào kép | md | 31.000 |
| 34 | Trát gờ chỉ | md | 13.000 |
| VII | CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHÁC: |  |  |
| 1 | Ốt kinh doanh nền láng vữa XM, trát tường, vữa xi măng, sơn vôi ve |  |  |
|  | Nếu kết cấu phần móng và thân tương tự nhưng vật liệu mái khác nhau thì tính chênh lệch theo hướng dẫn áp dụng tại đơn giá này cụ thể: nếu lợp ngói cộng (+) thêm 70.000/ m2XD, nếu lợp Fibrô XM trừ (-) 60.000đ/ m2XD. |  |  |
| 1.1 | Móng gạch đá, tường 220 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần | m2XD | 1.156.000 |
| 1.2 | Móng gạch đá, tường 220 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần | m2XD | 1.032.000 |
| 1.3 | Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần | m2XD | 920.000 |
| 1.4 | Móng gạch đá, tường 110 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, không trần | m2XD | 858.000 |
| 1.5 | Móng gạch đá, tường 220 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa | m2XD | 1.236.000 |
| 1.6 | Móng gạch đá, tường 220 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa | m2XD | 1.112.000 |
| 1.7 | Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa | m2XD | 1.000.000 |
| 1.8 | Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần nhựa | m2XD | 938.000 |
| 1.9 | Móng gạch đá, tường 220 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép | m2XD | 1.225.000 |
| 1.10 | Móng gạch đá, tường 220 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép | m2XD | 1.101.000 |
| 1.11 | Móng gạch đá, tường 110 gạch chỉ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép | m2XD | 990.000 |
| 1.12 | Móng gạch đá, tường 110 gạch lỗ, mái lợp tôn màu tráng kẽm, trần cót ép | m2XD | 927.000 |
| 1.13 | Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, không trần | m2XD | 863.000 |
| 1.14 | Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, trần nhựa | m2XD | 943.000 |
| 1.15 | Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, trần cót ép | m2XD | 920.000 |
| 1.16 | Móng đá hộc, tường 100 gạch táp lô , mái lợp Fibro XM, trần cót ép | m2XD | 886.000 |
| 1.17 | Móng đá hộc, tường 150 gạch táp lô, mái lợp Fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa tại mục 6-VII) | m2XD | 400.000 |
| 1.18 | Móng đá hộc, tường 100 gạch táp lô, mái lợp Fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa, phần thưng bao che vật liệu khác nhau được áp dụng tại mục 6;9-VII). | m2XD | 310.000 |
| 1.19 | Móng đá hộc, khung sườn bằng sắt, mái lợp fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa, phần thưng bao che vật liệu khác nhau được áp dụng tại mục 6;9-VII) | m2XD | 340.000 |
| 1.20 | Móng đá hộc, cột trụ BT, mái lợp fibro, nền láng xi măng (không cánh cửa tại mục 6-VII) | m2XD | 280.000 |
| 1.21 | Ki ốt cột gỗ, mái lợp Fibrô XM xà gồ tre hoặc gỗ nhóm 5-6, thưng phên | m2XD | 196.000 |
| 1.22 | Ốt khung cột gỗ nhóm 5-6, lợp tôn màu, nền láng xi măng (không cánh cửa tại mục 6-VII). | m2XD | 230.000 |
|  | Tất cả các cánh cửa nếu có loại nào cộng thêm đơn giá tại mục 6-VII |  |  |
| 1.23 | Quán lều khung bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp tranh ( nhà tạm ) | m2XD | 109.000 |
| 2 | Nhà vệ sinh, nhà tắm |  |  |
| 2.1 | - Nhà vệ sinh (tự hoại), mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh (bồn nước, bể nước được tính riêng) | m2XD | 3.036.000 |
| 2.2 | - Nhà tắm xây, mái bê tông, ốp lát gạch liên doanh (bể nước nếu có được tính riêng) | m2XD | 2.175.000 |
| 2.3 | - Nhà tắm xây, mái ngói, nền láng xi măng | m2XD | 1.680.000 |
| 2.4 | - Nhà tắm xây, mái tôn tráng kẽm, nền láng ximăng | m2XD | 1.645.000 |
| 2.5 | - Nhà tắm xây, mái phibrô xi măng, nền láng ximăng | m2XD | 1.564.000 |
| 2.6 | - Nhà vệ sinh xây, mái ngói | m2XD | 2.047.000 |
| 2.7 | - Nhà vệ sinh xây, mái tôn tráng kẽm | m2XD | 1.990.000 |
| 2.8 | - Nhà vệ sinh xây, mái phibrô xi măng | m2XD | 1.932.000 |
| 2.9 | - Nhà vệ sinh ủ ngăn | Cái | 1.725.000 |
| 2.10 | - Nhà tiểu tường gạch, lợp mái | m2XD | 1.411.000 |
| 2.11 | Công trình phụ, vệ sinh làm bằng tranh tre gỗ tạp | m2XD | 104.000 |
| 2.12 | Bể phốt, xây gạch chỉ 220 ,đáy BT, nắp đậy BTCT: |  |  |
| 2.12.1 | Thể tích <= 2m3 | m3 | 1.495.000 |
| 2.12.2 | Thể tích <= 4m3 | m3 | 1.300.000 |
| 2.12.3 | Thể tích > 4m3 | m3 | 1.150.000 |
| 2.13 | Bể chứa hố xí bán tự hoại ( 2 ngăn) | m3 | 992.000 |
|  | - Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110 nhân hệ số 0,8 |  |  |
|  | - Nếu thành bể đổ bằng BT nhân hệ số 1,1 |  |  |
| 2.14 | Bể chứa nước, xây gạch chỉ 220, đáy BT, nắp đậy BTCT |  |  |
| 2.14.1 | Thể tích <= 2m3 | m3 | 1.369.000 |
| 2.14.2 | Thể tích <= 4m3 | m3 | 1.185.000 |
| 2.14.3 | Thể tích > 4m3 | m3 | 1.047.000 |
|  | - Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110 nhân hệ số 0,8 |  |  |
|  | - Nếu thành bể đổ bằng BT nhân hệ số 1,1 |  |  |
|  | - Nếu bể chứa không có nắp đậy giảm trừ 205.000đ/m2 mặt bể |  |  |
| 3 | Chuồng trại chăn nuôi: trâu, bò, lợn, gà, dê, vịt... |  |  |
| 3.1 | Móng xây gạch, đá; tường xây gạch nung, trát VXM, lợp ngói hoặc tôn màu | m2XD | 460.000 |
| 3.2 | Móng xây gạch, đá; tường xây táp lô, trát VXM, mái lợp Fibro XM | m2XD | 403.000 |
| 3.3 | Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, lợp ngói | m2XD | 288.000 |
| 3.4 | Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhhóm 4-5, lợp ngói | m2XD | 334.000 |
| 3.5 | Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, lợp tranh | m2XD | 230.000 |
| 3.6 | Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, lợp Fibro XM | m2XD | 276.000 |
| 3.7 | Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp Fibro XM | m2XD | 173.000 |
| 3.8 | Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, lợp tranh | m2XD | 127.000 |
|  | Nếu nền láng xi măng cộng thêm 58.500 đ/m2 |  |  |
| 4 | Mái che: |  |  |
| 4.1 | Mái che khung sườn bằng ống thép tráng kẽm, lợp tôn mạ kẽm màu | m2 | 288.000 |
| 4.2 | Mái che khung sườn bằng ống thép tráng kẽm, lợp tôn trắng | m2 | 253.000 |
| 4.3 | Mái che cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 3-4, mái lợp tôn màu mạ kẽm | m2 | 207.000 |
| 4.4 | Mái che cột gỗ nhóm 4-5, khung sườn bằng gỗ nhóm 4 -5, | m2 | 230.000 |
|  | mái lợp tôn màu mạ kẽm |  |  |
| 4.5 | Mái che cột BTCT hoặc cột gỗ , khung sườn bằng gỗ nhóm 4 -5, | m2 | 207.000 |
|  | mái lợp Fibrô XM |  |  |
| 4.6 | Mái che khung sườn bằng gỗ tạp hoặc tre, lợp tranh | m2 | 132.000 |
| 4.7 | Mái che khung sườn bằng gỗ tạp nhóm 5-6, lợp tôn sóng tráng kẽm | m2 | 115.000 |
| 4.8 | Giàn che nắng làm bằng tranh, tre nứa, mét phủ tạm | m2 | 69.000 |
| 5 | Cổng nhà |  |  |
| 5.1 | Cột cổng ( Bao gồm cả móng và cột ): |  |  |
| 5.1.1 | Móng và thân BTCT đổ tại chổ, xây bó gạch, trát vữa, đắp phào chỉ, | m3 cột | 1.725.000 |
|  | ốp gạch trang trí hoặc giã đá |  |  |
| 5.1.2 | Móng gạch đá, lỏi BTCT đổ tại chổ, xây bó gạch, trát vữa, | m3 cột | 1.495.000 |
|  | đắp phào chỉ, ốp gạch trang trí hoặc giã đá |  |  |
| 5.1.3 | Móng xây đá hộc, thân xây gạch chỉ lỏi BTCT, trát VXM, đắp gờ chỉ | m3 cột | 1.150.000 |
| 5.1.4 | Móng xây đá hộc, thân xây táp lô lỏi BTCT, trát vữa, đắp gờ chỉ | m3 cột | 1.035.000 |
| 5.1.5 | Móng xây đá hộc, thân xây gạch chỉ, trát vữa | m3 cột | 920.000 |
| 5.1.6 | Móng xây đá hộc, thân xây gạch táp lô, trát vữa | m3 cột | 805.000 |
| 5.1.7 | Móng xây đá hộc, thân xây gạch táp lô, không trát | m3 cột | 633.000 |
| 5.1.8 | Cột trụ cổng hộp bằng thép hình cao 2,9m, tiết diện cột <0,1m2, kiến trúc đẹp | Cột | 1.150.000 |
| 5.2 | Mái cổng : |  |  |
| 5.2.1 | Mái cổng BTCT, lợp ngói | m2mái | 265.000 |
| 5.2.2 | Mái cổng sườn mái bằng gỗ, lợp ngói | m2mái | 173.000 |
| 6 | Cánh cửa các loại: |  |  |
| 6.1 | Cánh cổng thép hộp đen sơn chống gỉ | m2 | 518.000 |
| 6.2 | Cánh cổng thép hộp bản 4x 1,5 khung thép bản 70x2 mạ kẽm sơn tĩnh điện | m2 | 1.100.000 |
| 6.3 | Cánh cổng khung thép ống, đan lưới B40 | m2 | 196.000 |
| 6.4 | Cánh cổng bằng thép đặc khung thép ống | m2 | 403.000 |
| 6.5 | Cánh cổng bằng gỗ nhóm 2-3 | m2 | 173.000 |
| 6.6 | Cánh cổng bằng gỗ nhóm 4-5 | m2 | 104.000 |
| 6.7 | Cửa sắt xếp có bọc tôn tráng kẽm | m2 | 400.000 |
| 6.8 | Cửa sắt xếp không có bọc tôn tráng kẽm | m2 | 350.000 |
| 6.9 | Cửa lùa ván ghép | m2 | 50.000 |
| 6.10 | Cánh cửa bằng tre khung tre nẹp đinh | m2 | 15.000 |
| 6.11 | Cửa gỗ các loại khi áp dụng điều chỉnh, vận dụng đơn giá tháng 12 năm 2009 của Sở Xây dựng ban hành ngày 29/12/2010 |  |  |
| 7 | Hàng rào xây : |  |  |
| 7.1 | Phần móng xây đá hộc( cả đào móng và lót móng) | m3 | 633.000 |
| 7.2 | Phần thân |  |  |
| 7.2.1 | Xây gạch 2 lỗ mác 75 dày 110, mác vữa 50, bổ trụ khoảng cách 3m | m2 | 112.000 |
| 7.2.2 | Xây gạch 2 lỗ mác 75 dày 220, mác vữa 50, bổ trụ khoảng cách 3,3m | m2 | 184.000 |
| 7.2.3 | Xây gạch táp lô 10x15x30 dày 100, mác vữa 50, bổ trụ khoảng cách 3m | m2 | 75.000 |
| 7.2.4 | Xây gạch táp lô dày 150, mác vữa 50 | m2 | 106.000 |
| 7.2.5 | Trụ bê tông 15x15 khoảng cách 3m, lưới thép B40 | m2 | 92.000 |
| 8 | Các loại hàng rào khác: |  |  |
| 8.1 | Trụ BT 20x20 hoặc trụ xây 220, khoảng cách 3m, khung thép hình hoặc thép ống, lưới thép B40 | m2 | 253.000 |
| 8.2 | Hàng rào thép vuông đặc hoặc tròn | m2 | 403.000 |
| 8.3 | Hàng rào thép hộp | m2 | 345.000 |
| 8.4 | Hàng rào dây thép gai đan ô 25-30 cm, cọc thép, bê tông | m2 | 58.000 |
| 8.5 | Hàng rào lưới B40, cọc gỗ, tre | m2 | 79.000 |
| 8.6 | Hàng rào bằng gỗ bìa, gỗ tạp | md | 23.000 |
| 8.7 | Hàng rào cột gỗ, tre mét, chăng dây thép gai dây ( không đan ô) | md | 29.000 |
| 8.8 | Hàng rào cột BTCT, chăng dây thép gai dây ( không đan ô) | md | 40.000 |
| 8.9 | Hàng rào chăng dây thép gai, nẹp đinh vào cây sống bờ rào | md | 17.000 |
| 8.10 | Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu có cắt tỉa | md | 46.000 |
| 8.11 | Hàng rào cây : Dâm bụt , Ngâu, Mận hảo , Chè tàu không cắt tỉa | md | 12.000 |
| 9 | Một số loại kết cấu công trình cụ thể sau: |  |  |
| 9.1 | Kết cấu xây đá hộc | m3 | 490.000 |
| 9.2 | Kết cấu bê tông mác 200 | m3 | 637.000 |
| 9.3 | Xây tường gạch đặc mác 75, VXM mác 50 |  |  |
| 9.3.1 | Loại dày 110, cao <=4m | m2 | 118.000 |
| 9.3.2 | Loại dày 110, cao <=16m | m2 | 122.000 |
| 9.3.3 | Loại dày 220, cao <= 4m | m2 | 210.000 |
| 9.3.4 | Loại dày 220, cao <=16m | m2 | 214.000 |
| 9.4 | Xây tường gạch đặc 220x150x60 mác 75, VXM mác 50 |  |  |
| 9.4.1 | Loại dày 150, cao <= 4m | m2 | 150.000 |
| 9.4.2 | Loại dày 150, cao <= 16m | m2 | 153.000 |
| 9.5 | Xây tường gạch 2 lỗ mác 75, VXM mác 50 |  |  |
| 9.5.1 | Loại dày 110, cao <=4m | m2 | 95.000 |
| 9.5.2 | Loại dày 110, cao <=16m | m2 | 98.000 |
| 9.5.3 | Loại dày 220, cao <= 4m | m2 | 169.000 |
| 9.5.4 | Loại dày 220, cao <=16m | m2 | 174.000 |
| 9.5.5 | Loại gạch táp lô dày 150, cao <= 4m | m2 | 101.000 |
| 9.5.6 | Loại gạch táp lô dày 110, cao <= 4m | m2 | 83.000 |
| 9.6 | Bao che |  |  |
| 9.6.1 | Bao che ván ghép nẹp xung quanh | m2 | 30.000 |
| 9.6.2 | Bao che bằng tấm lưới thép mắt gáo có khung gỗ | m2 | 20.000 |
| 9.6.3 | Bao che lưới B40 khung gỗ 5x6 | m2 | 30.000 |
| 9.6.4 | Bao che tôn sóng khung gỗ | m2 | 110.000 |
| 9.6.5 | Bao che bằng nhựa tiết diện <=30cm, khung gỗ | m2 | 70.000 |
| 9.6.6 | Bao che bằng fibro ép khung gỗ | m2 | 34.000 |
| 9.7 | Xây cột gạch đặc mác 75, VXM mác 50 |  |  |
| 9.7.1 | Loại cao <=4m | m3 | 1.030.000 |
| 9.7.2 | Loại cao <=16m | m3 | 1.118.500 |
| 9.8 | Xây cột gạch 2 lỗ mác 75, VXM mác 50 |  |  |
| 9.8.1 | Loại cao <=4m | m3 | 850.700 |
| 9.8.2 | Loại cao <=16m | m3 | 940.000 |
| 9.9 | Trát tường |  |  |
| 9.9.1 | Trát tường VXM mác 25 dày 1,5cm, cao <= 4m | m2 | 21.800 |
| 9.9.2 | Trát tường VXM mác 50 dày 1,5cm, cao <=4m | m2 | 23.800 |
| 9.9.3 | Trát tường VXM mác 25 dày 1,5cm, cao > 4m | m2 | 26.800 |
| 9.9.4 | Trát tường VXM mác 50 dày 1,5cm, cao > 4m | m2 | 28.700 |
| 9.9.5 | Tường trát toóc-xy | m2 | 25.300 |
| 9.9.6 | Nền xi măng, nền đất đầm kỹ, BT lót dày 10cm, láng VXM mác 75 dày 2cm | m2 | 58.500 |
| 9.9.7 | Nền xi măng, nền đất đầm kỹ, BT lót dày 10cm, láng VXM mác 50 dày 2cm | m2 | 56.000 |
| 9.9.8 | Lát nền, sân bằng gạch gốm | m2 | 104.000 |
| 9.9.9 | Lát nền, sân bằng gạch đất sét nung cẩm trang, gạch lá nem | m2 | 90.000 |
| 9.9.10 | Lát sân bằng gạch Blôck tự chèn | m2 | 92.000 |
| 9.9.11 | Lát sân bằng gạch XM | m2 | 75.000 |
| 9.9.12 | Lát nền bằng gạch liên doanh loại thường | m2 | 103.500 |
| 9.9.13 | Lát nền bằng gạch liên doanh Ceramic men kính | m2 | 127.000 |
| 9.9.14 | Lát nền bằng gạch Granit | m2 | 188.000 |
| 9.9.15 | Lát nền bằng gạch men trung quốc | md | 75.000 |
| 9.9.16 | Viền chân tường bằng gạch liên doanh | md | 11.500 |
| 9.9.17 | Viền chân tường bằng gạch trung quốc | md | 6.500 |
| 9.9.18 | Ốp Lambri bằng gạch liên doanh | m2 | 132.000 |
| 9.10 | Mương thoát nước xây gạch chỉ M75, trát láng VXM mác75 |  |  |
| 9.10.1 | Loại kích thước 30x30cm, có nắp đanh BTCT | md | 138.500 |
| 9.10.2 | Loại kích thước 40x40cm, có nắp đanh BTCT | md | 180.500 |
| 9.10.3 | Loại kích thước 40x50cm, có nắp đanh BTCT | md | 203.000 |
| 9.10.4 | Loại kích thước 40x60cm, có nắp đanh BTCT | md | 225.000 |
| 9.10.5 | Loại kích thước 50x50cm, có nắp đanh BTCT | md | 225.500 |
| 9.10.6 | Loại kích thước 50x60cm, có nắp đanh BTCT | md | 248.000 |
| 9.10.7 | Loại kích thước 30x30cm, không có nắp đậy | md | 110.000 |
| 9.10.8 | Loại kích thước 40x40cm, không có nắp đậy | md | 139.000 |
| 9.10.9 | Loại kích thước 40x50cm, không có nắp đậy | md | 161.500 |
| 9.10.10 | Loại kích thước 40x60cm, không có nắp đậy | md | 184.000 |
| 9.10.11 | Loại kích thước 50x50cm, không có nắp đậy | md | 177.000 |
| 9.10.12 | Loại kích thước 50x60cm, không có nắp đậy | md | 199.500 |
| 9.10.13 | Mương xây đá hộc các loại không nắp đậy, trát láng vữa mác XM 75 | m3 | 799.000 |
| 9.10.14 | Mương xây đá hộc các loại, nắp đậy BTCT, láng vữa mác XM 75 | m3 | 989.000 |
| 9.11 | Giếng đào ( phần ống giếng và xây gạch, đá tính riêng) |  |  |
|  | Đường kính giếng tính như sau: |  |  |
|  | - Đối với giếng đất: lấy đường kính miệng giếng thực tế. |  |  |
|  | - Đối với giếng ghép đá: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 70cm. |  |  |
|  | - Đối với giếng ống bi: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 20cm. |  |  |
| 9.11.1 | Đào giếng đất cấp 1 |  |  |
|  | Sâu 1-3m | m3 | 52.500 |
|  | Sâu 4-6m | m3 | 72.900 |
|  | Sâu 7-10m | m3 | 82.800 |
|  | Sâu >10m | m3 | 95.300 |
| 9.11.2 | Đào giếng đất cấp 2 |  |  |
|  | Sâu 1-3m | m3 | 78.000 |
|  | Sâu 4-6m | m3 | 105.800 |
|  | Sâu 7-10m | m3 | 111.400 |
|  | Sâu >10m | m3 | 118.400 |
| 9.11.3 | Đào giếng đất cấp 3 |  |  |
|  | Sâu 1-3m | m3 | 121.600 |
|  | Sâu 4-6m | m3 | 156.000 |
|  | Sâu 7-10m | m3 | 163.700 |
|  | Sâu >10m | m3 | 172.000 |
| 9.11.4 | Đào giếng đất cấp 4 |  |  |
|  | Sâu 1-3m | m3 | 194.000 |
|  | Sâu 4-6m | m3 | 240.000 |
|  | Sâu 7-10m | m3 | 251.700 |
|  | Sâu >10m | m3 | 261.100 |
| 9.11.5 | Đào đất thủ công( đào ao, đào mương rãnh...) |  |  |
|  | Đất cấp 1 | m3 | 52.000 |
|  | Đất cấp 2 | m3 | 73.800 |
|  | Đất cấp 3 | m3 | 110.000 |
|  | Đất cấp 4 | m3 | 167.700 |
| 9.11.6 | Đào đất bằng máy ( đào ao, kênh mương ...) |  |  |
|  | Đất cấp 1 | m3 | 11.600 |
|  | Đất cấp 2 | m3 | 13.800 |
|  | Đất cấp 3 | m3 | 17.000 |
|  | Đất cấp 4 | m3 | 21.000 |
| 9.12 | Giếng khoan ( không tính đầu bơm, máy bơm). |  |  |
| 9.12.1 | Đất cấp 1 | cái | 1.150.000 |
| 9.12.2 | Đất cấp 2 | cái | 1.552.500 |
| 9.12.3 | Đất cấp 3 | cái | 2.450.000 |
| 9.12.4 | Đất cấp 4 | cái | 3.163.000 |
| 10 | Ống bê tông các loại |  |  |
| 10.1 | Sản xuất & lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D 0,9-1m | md | 403.000 |
| 10.2 | Sản xuất & lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D 0,7-0,8m | md | 311.000 |
| 10.3 | Ống cống bê tông thường ĐK 300 mm không có cốt thép | md | 54.000 |
| 10.4 | Ống cống bê tông thường ĐK 400 mm không có cốt thép | md | 70.000 |
| 10.5 | Ống cống bê tông thường ĐK 500 mm không có cốt thép | md | 105.000 |
| 10.6 | Ống giếng bê tông  600 thành bê tông dày 50-70, mác 150 | md | 123.000 |
| 10.7 | Ống giếng bê tông  700 thành bê tông dày 50-70, mác 150 | md | 155.000 |
| 10.8 | Ống giếng bê tông  800 thành bê tông dày 60-70 , mác 150 | md | 188.000 |
| 11 | Xếp đá khan thành giếng |  |  |
| 11.1 | Sâu 1-3m | m3 | 288.000 |
| 11.2 | Sâu 4-6m | m3 | 345.000 |
| 11.3 | Sâu 7-10m | m3 | 403.000 |
| 11.4 | Sâu >10m | m3 | 460.000 |
| 12 | Sân, mặt đường các loại ( chưa tính phần nền và lề đường). |  |  |
| 12.1 | Sân, mặt đường Bê tông đá dăm dày 10cm, mác 200 | m2 | 103.500 |
| 12.2 | Mặt đường Bê tông đá dăm dày 12cm, mác 200 | m2 | 115.000 |
| 12.3 | Mặt đường Bê tông đá dăm dày 15cm, mác 200 | m2 | 155.000 |
| 12.4 | Mặt đường Bê tông đá dăm dày 20cm, mác 200 | m2 | 207.000 |
| 12.5 | Mặt đường đá dăm láng nhựa 3,5kg/m2 | m2 | 149.000 |
| 12.6 | Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5kg/m2 | m2 | 186.000 |
| 12.7 | Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/m2 | m2 | 209.000 |
| 12.8 | Mặt đường cấp phối đồi chọn lọc dày 15cm - 25cm | m2 | 33.000 |
| 12.9 | Mặt đường đá dăm kẹp đất | m2 | 53.000 |
| 12.10 | Mặt đường đá dăm nước | m2 | 95.000 |
| 12.11 | Mặt đường cấp phối đá dăm | m2 | 72.000 |
| 13 | Mồ mả các loại |  |  |
| 13.1 | Mộ xây hung táng < =3 năm, có xây quách | Cái | 8.050.000 |
| 13.2 | Mộ xây hung táng < =3 năm, không xây quách | Cái | 6.670.000 |
| 13.3 | Mộ xây hung táng >3 năm, có xây quách | Cái | 4.025.000 |
| 13.4 | Mộ xây hung táng >3 năm, không xây quách | Cái | 3.220.000 |
| 13.5 | Mộ đất hung táng <=3 năm, có xây quách | Cái | 5.175.000 |
| 13.6 | Mộ đất hung táng <=3 năm, không xây quách | Cái | 3.680.000 |
| 13.7 | Mộ đất hung táng > 3 năm, có xây quách | Cái | 2.300.000 |
| 13.8 | Mộ đất hung táng > 3 năm, không xây quách | Cái | 1.725.000 |
| 13.9 | Mộ xây cải táng | Cái | 2.300.000 |
| 13.10 | Mộ đất cải táng | Cái | 1.380.000 |
| 13.11 | Mộ vô chủ | Cái | 805.000 |
|  | Đối với mộ có kết cấu đặc biệt tính theo đơn giá XDCB hiện hành |  |  |
| 14 | Bàn thờ ngoài trời xây ( cột thiên đài ) |  |  |
| 14.1 | Hỗ trợ chi phí cất bốc hài cốt Liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng | Cái | 1.150.000 |
| 14.2 | Loại lớn: tiết diên bản đáy > 0,3m2 | Cái | 1.150.000 |
| 14.3 | Loại vừa: tiết diện bản đáy từ 0,2 - 0,3m2 | Cái | 805.000 |
| 14.4 | Loại nhỏ: tiết diện bản đáy < 0,2m2 | Cái | 575.000 |
| 14.5 | Bàn thờ ngoài trời bằng gỗ loại lớn | Cái | 517.500 |
| 14.6 | Nhà thờ, từ đường kết cấu móng đá xây, lợp ngói đỏ, nền láng xi măng | m2XD | 1.530.000 |
| 14.7 | Bàn thờ xây bậc( từ cốt nền), ốp gạch men | m2XD | 926.000 |
| 14.8 | Bàn thờ xây bậc( từ cốt nền), không ốp gạch men | m2XD | 576.000 |
| 14.9 | Loại vừa | Cái | 287.500 |
| 14.10 | Loại nhỏ | Cái | 172.500 |
| 14.11 | Am thờ (Mái bê tông cốt thép, tường xây gạch) có kiến trúc hoa văn đẹp | m2XD | 2.875.000 |
| 14.12 | Am thờ ( Mái bê tông cốt thép, tường xây gạch) có kiến trúc bình thường | m2XD | 2.645.000 |
| 14.13 | Am thờ thổ công, thổ địa | m2XD | 1.092.500 |
| 15 | Một số chi tiết về nhà thờ, lăng mộ |  |  |
| 15.1 | Đầu đao bằng sứ | cái | 72.500 |
| 15.2 | Đầu đao bằng xi măng | cái | 36.000 |
| 15.3 | Mặt nguyệt bằng sứ | cái | 172.500 |
| 15.4 | Mặt nguyệt bằng xi măng | cái | 72.500 |
| 15.5 | Rồng chầu bằng sứ | Đôi | 862.500 |
| 15.6 | Rồng chầu bằng xi măng | Đôi | 287.500 |
| 15.7 | Nghê chầu | Con | 258.700 |
| 16 | Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc ngoài nhà |  |  |
| 16.1 | Cột điện ly tâm ( bao gồm cả xà, sứ) cao =>8 m | Cột | 1.944.000 |
| 16.1 | Cột điện ly tâm ( bao gồm cả xà, sứ) cao <8 m | Cột | 1.552.500 |
| 16.2 | Cột điện BTCT chữ H ( bao gồm cả xà, sứ) cao =>8m | Cột | 1.481.000 |
| 16.2 | Cột điện BTCT chữ H ( bao gồm cả xà, sứ) cao < 8m | Cột | 1.207.500 |
| 16.3 | Cột điện BTCT thường | Cột | 912.000 |
| 16.4 | Cột điện bằng gỗ ( bao gồm cả xà, sứ) cao < 7m | Cột | 173.000 |
| 16.5 | Lắp đặt tuyến nước sinh hoạt (tính từ đài khơi thủy, ống <Ø34, van khóa, đồng hồ, rumine). Tính khoảng cách <25m. | Ht | 1.100.000 |
|  | Phần dây cáp điện, công tơ và các thiết bị khác tính theo Công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá |  |  |
| 17 | Tủ, sập có kết cấu bằng BTCT, trang trí gờ, phào, chỉ nẹp | m3 | 370.000 |
| 18 | Bàn bếp nấu bằng đá Granit ( mặt bếp) |  |  |
| 18.1 | Màu hồng | m2 | 920.000 |
| 18.2 | Màu đen | m2 | 759.000 |
| 18.3 | Màu xám | m2 | 552.000 |
| 19 | Bàn bếp nấu bằng BTCT ( cả mặt bếp và bệ đỡ ) |  |  |
| 19.1 | Ốp gạch men | m2 | 713.000 |
| 19.2 | Láng xi măng | m2 | 580.700 |
| 20 | Bể cảnh non bộ, tranh vẽ, điêu khắc, chạm gỗ, đắp chữ, câu đối bằng hồ vữa: Hội đồng bồi thường căn cứ vào khối lượng thực tế và đơn giá trên thị trường tại thời điểm áp giá lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. |  |  |

PHẦN II ĐƠN GIÁ TÀU, THUYỀN, NGƯ CỤ

| TT | Chủng loại, quy cách | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | VỎ TÀU CÁ |  |  |
| 1 | Thuyền đánh cá loại nhỏ |  |  |
| 1.1 | Thuyền thúng | chiếc | 1.500.000 |
| 1.2 | Thuyền vỏ Compossite | chiếc | 18.000.000 |
| 1.3 | Thuyền tôn | chiếc | 1.000.000 |
| 1.4 | Xăm bè cao su đánh bắt hải sản | chiếc | 200.000 |
| 1.5 | Thuyền nan dài dưới 6m | chiếc | 5.000.000 |
| 1.6 | Thuyền nan dài từ 6m trở lên | chiếc | 7.000.000 |
| 1.7 | Thuyền vỏ gỗ dưới 5m | chiếc | 10.000.000 |
| 2 | Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian tại Hà Tĩnh, không có ky đáy, nhóm gỗ 3) |  |  |
|  | Chiều dài tàu |  |  |
| 2.1 | 5m đến < 6m | chiếc | 20.000.000 |
| 2.2 | 6m đến <7m | chiếc | 35.000.000 |
| 2.3 | 7m đến <8m | chiếc | 40.000.000 |
| 2.4 | 8m đến <9m | chiếc | 45.000.000 |
| 2.5 | 9m đến <10m | chiếc | 50.000.000 |
| 2.6 | 10m đến <11m | chiếc | 60.000.000 |
| 2.7 | 11m đến <12m | chiếc | 70.000.000 |
| 2.8 | 12m đến <13m | chiếc | 90.000.000 |
| 2.9 | 13m đến <14m | chiếc | 120.000.000 |
| 2.10 | 14m đến <15m | chiếc | 150.000.000 |
| 2.11 | 15m đến <16m | chiếc | 250.000.000 |
| 3 | Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian , có ky đáy, nhóm gỗ 3) |  |  |
|  | Chiều dài tàu |  |  |
| 3.1 | 16m đến <18m | chiếc | 450.000.000 |
| 3.2 | 18m đến <20m | chiếc | 550.000.000 |
| 3.3 | ≥20m | chiếc | 650.000.000 |
| II | GIÁ MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Máy tàu (bao gồm bộ phận truyền lực) |  |  |
|  | Công suất (CV) |  |  |
| 1.1 | 6 | 1CV | 4.000.000 |
| 1.2 | 8 | 1CV | 4.800.000 |
| 1.3 | 9 | 1CV | 5.600.000 |
| 1.4 | 12 | 1CV | 5.900.000 |
| 1.5 | 15-16 | 1CV | 7.000.000 |
| 1.6 | 18 | 1CV | 7.300.000 |
| 1.7 | 20 | 1CV | 11.000.000 |
| 1.8 | 22-24 | 1CV | 12.000.000 |
| 1.9 | 28 | 1CV | 13.000.000 |
|  | Với máy xuất xứ từ Nhật Bản được tính giá như sau: |  |  |
| 1.10 | Máy nội địa | 1CV | 800.000 |
| 1.11 | Máy mới | 1CV | 2.500.000 |
| 2 | Máy phát điện (xuất xứ Trung Quốc) |  |  |
| 2.1 | - Loại 5KW | chiếc | 3.000.000 |
| 2.2 | - Loại 7KW | chiếc | 4.000.000 |
| 2.3 | - Loại 10KW | chiếc | 5.000.000 |
| 2.4 | - Loại 42KW | chiếc | 44.000.000 |
| III | NGƯ CỤ |  |  |
| 1 | Chụp mực |  |  |
| 1.1 | Đối với tàu có công suất (Ne)≥40CV/chiếc | vàng | 190.000.000 |
| 1.2 | Đối với tàu có công suất 30CV <Ne< 40CV | vàng | 100.000.000 |
|  | (Bao gồm: lưới và phụ kiện kèm theo, chì, tăng gông, bóng đèn tập trung mực, tời thu lưới) |  |  |
| 2 | Rê |  |  |
| 2.1 | - Lưới chồng 400m-500m | vàng | 5.000.000 |
| 2.2 | - Rê mực 400m-500m | vàng | 3.500.000 |
| 2.3 | - Lưới tư 400m-500m | vàng | 5.000.000 |
| 2.4 | - Lưới bén 400m-500m | vàng | 3.000.000 |
| 2.5 | - Lưới hai 400m- 500m | vàng | 3.000.000 |
| 2.6 | - Lưới chim A10 400m- 500m | vàng | 5.000.000 |
| 3 | Lưới kéo | bộ | 76.000.000 |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | - Lưới | vàng | 30.000.000 |
|  | - Cáp kéo (600m x 2 dây x 30.000đ/m - đã hoàn thiện) | m | 36.000.000 |
|  | - Dây lõi- dây lùa cá (100m x 2 x 50.000đ/m ) | m | 10.000.000 |
| 4 | Các loại khác |  |  |
| 4.1 | Câu vàng | 1.000m | 1.000.000 |
| 4.2 | Xăm 10 | vàng/100m | 7.000.000 |
| 4.3 | Bóng mực | bóng | 80.000 |
| 4.4 | Mành | vàng/50mx30m | 35.000.000 |
| 4.5 | Te | vàng | 5.000.000 |
| 4.6 | Bộ máy lặn bằng hơi | bộ | 3.000.000 |

PHẦN III ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

| TT | Chủng loại, quy cách | ĐVT | Đơn giá(đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nuôi trồng thủy sản |  |  |
| 1 | Tôm thẻ( nuôi trong ao, đầm) |  |  |
| 1.1 | Nuôi thâm canh công nghiệp( mật độ 100con/m2) |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 130.000 |
|  | Trong vòng 2 tháng | m2 | 24.500 |
|  | Đã thu hoạch được ( 3 tháng ) | m2 | 10.800 |
| 1.2 | Nuôi bán thâm canh |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 9.000 |
|  | Trong vòng 2 tháng | m2 | 18.000 |
|  | Đã thu hoạch được ( 3 tháng ) | m2 | 6.000 |
| 1.3 | Nuôi quảng canh cải tiến |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 4.000 |
|  | Trong vòng 2 tháng | m2 | 9.500 |
|  | Đã thu hoạch được (3 tháng ) | m2 | 3.000 |
| 2 | Tôm sú( nuôi trong ao, đầm) |  |  |
| 2.1 | Nuôi thâm canh (mật độ 25con/m2) |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 11.000 |
|  | Trong vòng 2 tháng | m2 | 16.000 |
|  | Trong vòng 3 tháng | m2 | 22.000 |
|  | Đã thu hoạch được ( 4 tháng ) | m2 | 9.000 |
| 2.1 | Nuôi bán thâm canh (mật độ 10-15con/m2) |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 7.000 |
|  | Trong vòng 2 tháng | m2 | 10.500 |
|  | Trong vòng 3 tháng | m2 | 14.000 |
|  | Đã thu hoạch được ( 4 tháng ) | m2 | 6.000 |
| 3 | Cá nước ngọt |  |  |
| 3.1 | Nuôi thâm canh |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 4.500 |
|  | Trong vòng 3 tháng | m2 | 9.500 |
|  | Trong vòng 5 tháng | m2 | 13.000 |
|  | Đã thu hoạch được ( 6 tháng ) | m2 | 4.000 |
| 3.2 | Nuôi bán thâm canh |  |  |
|  | Trong vòng 1 tháng | m2 | 3.000 |
|  | Trong vòng 3 tháng | m2 | 6.000 |
|  | Trong vòng 5 tháng | m2 | 9.000 |
|  | Đã thu hoạch được ( 6 tháng ) | m2 | 3.000 |
| 4 | Nghêu nuôi bãi triều ven biển( nhuyễn thể) |  |  |
|  | mật độ 1,5tấn giống/ha( kích cỡ 2.000con/kg) |  |  |
|  | Chưa thu hoạch ( <= 9 tháng ) | m2 | 20.000 |
|  | Đã thu hoạch được ( > 9 tháng ) | m2 | 6.000 |
|  | Lồng gỗ để nuôi cá, các thiết bị, dụng cụ máy móc phục vụ cho nuôi trồng Hội đồng căn cứ vào khối lượng thực tế, giá cả thị trường đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt |  |  |

PHẦN IV ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY CỐI HOA MÀU

| TT | Chủng loại, quy cách | ĐVT | Đơn giá(đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cây ăn quả |  |  |
| 1 | Bưởi Phúc Trạch |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm | cây | 60.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT 1năm - 4 năm | cây | 150.000 |
|  | - Loại trồng trên 4 năm đã có quả dưới 20 quả/năm | cây | 350.000 |
|  | - Loại có quả ổn định bình quân từ 20 năm đến dưới 40 quả/năm | cây | 600.000 |
|  | - Loại có quả ổn định từ 40 đến 70 quả/năm | cây | 1.100.000 |
|  | - Loại có quả ổn định từ 70 đến 100 qủa/năm | cây | 1.300.000 |
|  | - Loại có quả ổn định trên 100 quả/ năm | cây | 1.600.000 |
| 2 | Các loại bưởi khác |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 1,5m | cây | 30.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT 1năm - 4 năm cao <= 1,2m | cây | 70.000 |
|  | - Loại có quả đến 20 - 30 quả/năm | cây | 200.000 |
|  | - Loại có quả ổn định trên 30/năm | cây | 300.000 |
|  | Đối với bưởi đường Hương Sơn lấy mức giá trên |  |  |
|  | nhân hệ số 1,2 |  |  |
| 3 | Cam bù |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT định dưới 1 năm | cây | 40.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT 1đến 4 năm chưa có quả | cây | 100.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ từ 5 đến 10kg/năm | cây | 500.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 đến 30kg/năm | cây | 800.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 30 đến 50kg/năm | cây | 1.200.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên50kg/năm | cây | 2.000.000 |
|  | Đối với cam chanh lấy mức trên nhân hệ số 0,85 |  |  |
| 4 | Hồng vuông Thạch Đài, Tiên Điền |  |  |
|  | - Loại mới trồng dưới 1 năm PTBT | cây | 50.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT 1đến 4 năm | cây | 80.000 |
|  | - Loại trồng có quả 5kg/năm | cây | 150.000 |
|  | - Loại cho quả BQ dưới 10kg/năm | cây | 300.000 |
|  | - Loại cho quả BQ đến 30kg/năm | cây | 600.000 |
|  | - Loại cho quả ổn đinh BQ trên 30kg/năm | cây | 800.000 |
| 5 | Các loại cam, chanh, quýt các loại |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 0,5m | cây | 40.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT từ 1- 5 năm | cây | 60.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ dưới 10kg/năm | cây | 300.000 |
|  | - Loại đã có quả BQ dưới 30kg/năm | cây | 700.000 |
| 6 | Chỉ xác |  |  |
|  | - Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm cao <= 0,5m | cây | 50.000 |
|  | - Loại mới trồng phát triển ổn định từ 1 đến 4 năm | cây | 70.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm | cây | 150.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm | cây | 200.000 |
| 7 | Xoài, nhãn, vải, vú sữa, hồng khác |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm | cây | 40.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm | cây | 60.000 |
|  | - Loại trồng trên 4 năm chưa có quả | cây | 80.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm | cây | 250.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 đến 10 kg/năm | cây | 350.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 10kg/năm | cây | 500.000 |
| 8 | Na, mơ, đào, mận |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 0,5m | cây | 30.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm | cây | 50.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm | cây | 200.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm | cây | 300.000 |
| 9 | Táo, roi, ổi, khế ngọt, một số cây ăn quả thân gỗ khác |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm cao <= 0,5m | cây | 30.000 |
|  | - Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm | cây | 50.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm | cây | 150.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm | cây | 250.000 |
| 10 | Cây dứa |  |  |
|  | - Loại mới trồng chưa có quả | m2 | 4.000 |
|  | - Loại đã có quả chưa đến kỳ thu hoạch | m2 | 6.000 |
| 11 | Cây dừa |  |  |
|  | - Loại mới trồng đến 1 năm PTBT | cây | 50.000 |
|  | - Loại mới trồng tư 1- 4 năm PTBT | cây | 80.000 |
|  | - Loại đã có quả bq 10 quả/năm | cây | 150.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định đến 20 quả/năm | cây | 250.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định trên 20 quả/năm | cây | 350.000 |
| 12 | Cây chuối |  |  |
|  | - Loại chưa thu hoạch | cây | 7.000 |
|  | - Loại sắp thu hoạch | cây | 20.000 |
| 13 | Đu đủ, thanh long |  |  |
|  | - Loại mới trồng còn nhỏ | cây | 5.000 |
|  | - Loại đã có quả ổn định | cây | 50.000 |
|  | - Loại chưa có quả nhưng không di chuyển được | cây | 15.000 |
| 14 | Cây cau ăn quả |  |  |
|  | - Loại mới trồng di chuyển được | cây | 30.000 |
|  | - Loại trồng trên 1-3 năm chưa có quả | cây | 50.000 |
|  | - Loại trồng trên 4 năm, đã có quả | cây | 100.000 |
| 15 | Cây mít |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT đến 1 năm cao <= 0,5m | cây | 20.000 |
|  | - Loại đường kính gốc nhỏ hơn 10cm | cây | 70.000 |
|  | - Loại đường kính gốc từ 10-20cm | cây | 150.000 |
|  | - Loại đường kính gốc từ 21-30cm | cây | 250.000 |
|  | - Loại đường kính gốc 31-40cm | cây | 350.000 |
|  | - Loại đường kính gốc lớn hơn 40cm | cây | 500.000 |
| II | Cây vườn lấy lá, gỗ |  |  |
| 1 | Trầu không |  |  |
|  | - Loại mới trồng PTBT cao dưới 2,5m | khóm | 20.000 |
|  | - Loại đã thu hoạch ổn định cao trên 2,5m | khóm | 50.000 |
| 2 | Cây chè công nghiệp ( mật độ bq 18.000 cây/ha) |  |  |
|  | - Loại mới trồng | m2 | 4.000 |
|  | - Loại sắp cho thu hoạch | m2 | 10.000 |
|  | - Loại đã thu hoạch năng suất ổn định hàng năm | m2 | 9.000 |
| 3 | Cây chè thực phẩm ( dân tự trồng) |  |  |
|  | - Loại mới trồng | m2 | 5.000 |
|  | - Loại trồng trong vòng 1 năm | m2 | 8.000 |
|  | - Loại trồng và chăm sóc trong vòng 2 năm | m2 | 9.500 |
|  | - Loại trồng và chăm sóc trong vòng 3 năm | m2 | 12.000 |
|  | - Loại trồng từ 4 năm trở lên | m2 | 14.000 |
| 4 | Tro, kè |  |  |
|  | - Loại nhỏ chưa thu hoạch | cây | 5.000 |
|  | - Loại bắt đầu cho thu hoạch | cây | 50.000 |
|  | - Loại đã thu hoạch ổn định hàng năm | cây | 100.000 |
| 5 | Bồ kết, trần bì |  |  |
|  | - Loại mới trồng ĐK dưới 3cm | cây | 15.000 |
|  | - Loại ĐK trên 3cm, chưa cho thu hoạch | cây | 45.000 |
|  | - Loại đã thu hoạch | cây | 90.000 |
| 6 | Cây chay |  |  |
|  | - Loại mới trồng dưới 1 năm | cây | 50.000 |
|  | - Loại trồng từ 1 đến 4 năm | cây | 105.000 |
|  | - Loại đường kính gốc từ 10cm-25cm | cây | 170.000 |
|  | - Loại đường kính lớn hơn 25cm | cây | 285.000 |
| 7 | Cây quế |  |  |
|  | - Loại mới trồng dưới 1 năm | cây | 15.000 |
|  | - Loại có ĐK dưới 5cm | cây | 50.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 6 - 10cm | cây | 130.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 11 - 20cm | cây | 250.000 |
| 8 | Cây tiêu |  |  |
|  | - Loại mới trồng | khóm | 25.000 |
|  | - Loại sắp thu hoạch | khóm | 60.000 |
|  | - Loại đã cho thu hoạch | khóm | 200.000 |
| 9 | Cây chè hoè |  |  |
|  | - Loại mới trồng | cây | 10.000 |
|  | - Loại sắp thu hoạch | cây | 30.000 |
|  | - Loại đã cho thu hoạch ổn định | cây | 40.000 |
| 10 | Tre, mét, trúc |  |  |
|  | - Loại có đường kính < 3cm | cây | 2.000 |
|  | - Loại có đường kính từ 3-5cm | cây | 5.500 |
|  | - Loại có đường kính 5-9cm | cây | 10.000 |
|  | - Loại có đường kính >10cm | cây | 15.000 |
| 11 | Cây mây |  |  |
|  | - Loại <= 5 cây/khóm | khóm | 5.000 |
|  | - Loại 5-10 cây/khóm | khóm | 8.000 |
|  | - Loại >10 cây/khóm | khóm | 15.000 |
| III | Cây trồng rừng, cây lâm nghiệp, phòng hộ, chắn sóng… |  |  |
| 1 | Bạch đàn, keo, phi lao và các loại cây lấy gỗ khác |  |  |
| 1.1 | Mật độ bình quân 1.600-2.000 cây/ha |  |  |
|  | Đường kính đo bình quân ở vị trí cách gốc 0,3 - 0,5m |  |  |
|  | - Mới trồng( đường kính 0,3-0,5cm, cao 0,3-0,5m) | cây | 2.000 |
|  | - Trồng trong vòng 1 năm, đường kính <=2cm | cây | 5.000 |
|  | - Trồng trong vòng 2 năm, đường kính trên 2 – 4cm | cây | 7.500 |
|  | - Trồng trong vòng 3 năm, đường kính trên 4-6 cm | cây | 12.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 6 - 9cm | cây | 15.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 9 - 15cm | cây | 18.000 |
|  | - Loại có đường kính trên15-20cm | cây | 20.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 20-25cm | cây | 25.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 25-30cm | cây | 28.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 30-35cm | cây | 30.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 35-40cm | cây | 35.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 40 cm | cây | 45.000 |
| 1.2 | Mật độ dày hơn tiêu chuẩn quy định |  |  |
|  | - Loại cây đã trồng được 12 tháng | m2 | 600 |
|  | - Loại cây đã trồng được 24 tháng | m2 | 1.000 |
|  | - Loại cây đã trồng được 36 tháng | m2 | 1.500 |
|  | Số cây trồng vượt quá tiêu chuẩn quy định được hỗ trợ như sau: |  |  |
|  | - Giống và công trồng | m2 | 600 |
|  | - Chăm sóc bảo vệ sau 12 tháng | m2 | 200 |
|  | - Chăm sóc bảo vệ sau 24 tháng | m2 | 350 |
|  | - Chăm sóc bảo vệ sau 36 tháng | m2 | 450 |
| 2 | Cây tràm chắn cát: mật độ 2.000cây/ha = 100% |  |  |
|  | - Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 20 - 40% | m2 | 400 |
|  | - Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ từ 41 - 70% | m2 | 600 |
|  | - Loại có ĐK dưới 3cm, mật độ trên 70% | m2 | 800 |
| 3 | Cây tràm ( lấy vỏ) trồng độc lập không hình |  |  |
|  | thành từng bụi |  |  |
|  | - Mới trồng đường kính < 1cm | cây | 2.500 |
|  | - Loại có đường kính từ 1 đến 2cm | cây | 3.500 |
|  | - Loại có đường kính từ 2 đến 4cm | cây | 5.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 4 đến 6cm | cây | 8.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 6 đến 10cm | cây | 25.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 10 đến 15cm | cây | 25.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 15cm | cây | 35.000 |
| 4 | Thông lấy nhựa ( 1.000 cây/ha) |  |  |
|  | - Mới trồng đường kính <2cm | cây | 6.000 |
|  | - Đường kính gốc 2  5cm | cây | 10.000 |
|  | - Đường kính gốc >5 -10cm | cây | 30.000 |
|  | - Đường kính gốc >10- 20cm | cây | 55.000 |
|  | - Đường kính gốc > 20- 30cm | cây | 85.000 |
|  | - Đường kính gốc >30 cm | cây | 100.000 |
|  | - Hết thời gian thu hoạch (khai thác trên 30 năm ) | cây | 15.000 |
| 5 | Cây cao su ( 580 cây/ha) |  |  |
|  | - Mới trồng trong vòng 1 năm | cây | 50.000 |
|  | - Mới trồng trong vòng 3 năm | cây | 80.000 |
|  | - Trồng trong vòng 7 năm | cây | 100.000 |
|  | - Trồng trên 7 năm, đường kính cây 15 cm trở lên, cho khai thác | cây | 110.000 |
|  | - Cao su kinh doanh năm thứ 8 | cây | 120.000 |
|  | - Cao su kinh doanh năm thứ 9 trở đi | cây | 150.000 |
|  | - Cao su đã hết thời hạn thu hoạch ( khai thác trên 20 năm ) | cây | 15.000 |
| 6 | Cây dó trầm |  |  |
|  | - Mới trồng đường kính <1cm | cây | 7.000 |
|  | - Loại đường kính từ 1đến 2cm | cây | 11.000 |
|  | - Loại đường kính từ 3 đến 4cm | cây | 15.000 |
|  | - Loại có ĐK trên 4cm đến 8cm | cây | 35.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 9cm đến 15cm | cây | 90.000 |
|  | - Loại có ĐK trên 15cm đến 25cm | cây | 110.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 25cm đến 35cm | cây | 170.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 35cm đến 50cm | cây | 250.000 |
|  | - Loại có đường kính trên 50cm | cây | 350.000 |
| 7 | Cây bàng, phượng, bằng lăng, cây trứng cá |  |  |
|  | - Loại có ĐK <1cm | cây | 6.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 1cm đến 4cm | cây | 17.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 5cm đến 9cm | cây | 39.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 10cm đến 15cm | cây | 65.000 |
|  | - Loại có ĐK từ 15cm trở lên | cây | 95.000 |
| 8 | Lát hoa, lim, gõ, nao, sến, táu, sưa, sao, trắc, muồng đen… |  |  |
|  | - Đường kính d <5 cm | cây | 15.000 |
|  | - Đường kính d >5-10cm | cây | 50.000 |
|  | - Đường kính d >10-20cm | cây | 150.000 |
|  | - Đường kính d >20-30cm | cây | 280.000 |
|  | - Đường kính d >30-50cm | cây | 370.000 |
|  | - Đường kính d >50-60cm | cây | 500.000 |
|  | - Đường kính d >60 cm | cây | 600.000 |
| IV | Các loại cây ngắn ngày( cây hàng năm) |  |  |
|  | Mức bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một(01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. |  |  |
| V | Một số loại cây khác |  |  |
| 1 | Vườn hoa các loại |  |  |
|  | - Đang cho thu hoạch | m2 | 17.000 |
|  | - Sắp thu hoạch | m2 | 12.000 |
|  | - Đang phát triển tốt | m2 | 10.000 |
|  | - Mới trồng | m2 | 5.000 |
| 2 | Vườn cây thuốc bắc, nam |  |  |
|  | - Đang cho thu hoạch | m2 | 5.700 |
|  | - Đang sinh trưởng | m2 | 3.700 |
|  | - Mới trồng | m2 | 1.800 |
| 3 | Mã đề |  |  |
|  | - Đang cho thu hoạch | m2 | 3.500 |
|  | - Đang sinh trưởng | m2 | 2.500 |
|  | - Mới trồng | m2 | 1.500 |
| 4 | Ngãi cứu |  |  |
|  | - Đang cho thu hoạch | m2 | 5.500 |
|  | - Đang sinh trưởng | m2 | 3.500 |
|  | - Mới trồng | m2 | 2.500 |
| 5 | Sắn dây |  |  |
|  | - Sắp cho thu hoạch | Khóm | 6.000 |
|  | - Mới trồng | Khóm | 3.000 |
| 6 | Cây sả, gừng |  |  |
|  | - Đang cho thu hoạch có sản lượng >40 tấn/ha | m2 | 15.000 |
|  | - Sản lượng từ 20-30 tấn/ha | m2 | 12.000 |
|  | - Sản lượng từ 10-20 tấn/ha | m2 | 8.000 |
|  | - Sản lượng <10 tấn/ha | m2 | 4.000 |
|  | - Mới trồng dưới 8 tháng | m2 | 2.600 |
|  | - Mới trồng | m2 | 2.000 |
| 7 | Cỏ voi Guatemala |  |  |
|  | - Sắp cho thu hoạch | m2 | 3.000 |
|  | - Đang sinh trưởng, phát triển | m2 | 2.500 |
|  | - Mới trồng | m2 | 1.200 |
| 8 | Cây cảnh ( Hỗ trợ công di chuyển cự ly <=3 km) |  |  |
|  | - Trồng trên đất, cao < 0,5m | cây | 8.000 |
|  | - Trồng trên đất, cao 0,5-1m | cây | 10.000 |
|  | - Trồng trên đất, cao >1m | cây | 15.000 |
| 9 | Đối với cây cảnh trồng trong chậu, di chuyển khoảng cách bình quân 3Km, mức hỗ trợ như sau |  |  |
|  | - Loại có chiều cao <0,5m | cây | 7.000 |
|  | - Loại có chiều cao từ 0,5-1m | cây | 8.500 |
|  | - Loại có chiều cao lớn hơn 1 m | cây | 11.500 |
| 10 | Đối với cây cảnh trồng trên đất, có đường kính lớn hơn 10cm, cao lớn hơn 1,5m, mức hỗ trợ như sau |  |  |
|  | - Loại đường kính: 10cm ≤ d ≤ 20cm | cây | 98.000 |
|  | - Loại đường kính: 20cm < d ≤ 30cm | cây | 159.000 |
|  | - Loại đường kính: 30cm < d ≤ 40cm | cây | 225.000 |
|  | - Loại đường kính: d > 40cm | cây | 329.000 |
|  | Trường hợp cây có đường kính lớn hơn 40cm mà áp dụng tó để cẩu, vận chuyển bằng công nông, ôtô thì chi phí ca máy và cước phí vận chuyển theo quy định hiện hành |  |  |

PHẦN PHỤ LỤC

QUY CÁCH CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC LẬP ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
 (Ban hành theo Quyết định số 02 /2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 2 năm 2011)

A. NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

I. TRƯỜNG HỌC:

1. Loại 3 tầng: không có vệ sinh

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.

+ Trát tường trần, sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đủ.

2. Loại 2 tầng: không có vệ sinh

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.

+ Trát tường trần, sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đủ.

3. Loại 1 tầng: không có vệ sinh

3.1 Loại khung chịu lực, sàn BTCT, mái lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao: 3,3m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường chịu lực, móng BT và đá hộc.

- Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa , sơn tường .

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.

- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.2 Loại tường chịu lực, sàn BTCT, mái lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao: 3,3m.

- Kết cấu chịu lực: Tường chịu lực, móng BT và đá hộc.

- Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa, sơn tường .

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.

- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.3 Loại tường chịu lực, không đổ bằng, không có vệ sinh, mái lợp ngói 22v/m2 ( Loại A)

- Chiều cao: 3,4m

- Kết cấu chịu lực: Móng gạch đá, tường chịu lực

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Mái lợp ngói 22v/m2 .

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường , sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.4 Loại tường chịu lực, không đổ bằng, không có vệ sinh, mái lợp ngói 22v/m2 ( Loại B).

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu chịu lực: Móng gạch đá, tường chịu lực.

- Xây tường gạch chỉ 220+110 .

- Mái lợp ngói 22v/m2 .

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch hoa TQ, gạch XM hoặc VXM.

+ Trát tường, quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Có hệ thống điện.

II. TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM XÁ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ:

1. Loại nhà 3 tầng

1.1 Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.

+ Trát tường trần , sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4 .

- Hệ thống cầu thang, vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy đủ.

1.2. Loại đổ sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc

+ Tường xây gạch chỉ 220 +110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.

+ Trát tường trần , sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4 .

- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện, phòng chống chữa cháy.

2. Loại nhà 2 tầng

2.1 Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.

+ Trát tường trần , sơn tường.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.

- Hệ thống cầu thang, vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy.

2.2. Loại đổ sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường xây gạch chỉ 220 +110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh, ceramic.

+ Trát tường trần, sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4 .

- Hệ thống cầu thang, hệ thống điện , phòng chống chữa cháy đủ.

3. Loại nhà 1 tầng

3.1 Loại khung chịu lực, sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu chịu lực: khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4 .

- Vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.2 Loại tường chịu lực, sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu chịu lực: Tường chịu lực, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4 .

- Vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.3 Loại khung chịu lực, sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng bê tông và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn, mái: bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.

- Hệ thống cầu thang điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.4 Loại tường chịu lực, sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu chịu lực: tường chịu lực, móng BT, đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn, mái: Bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa, sơn tường.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4.

- Hệ thống điện, phòng chống chữa cháy đầy đủ.

3.5 Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2.( Loại A).

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu chịu lực: tường xây chịu lực, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch TQ

+ Trát tường, quét sơn.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 4-5.

- Hệ thống điện đầy đủ.

3.6. Loại tường chịu lực, không có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2. ( Loại B).

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu móng đá hộc, tường gạch chịu lực.

- Xây tường gạch chỉ 220+110.

- Mái lợp ngói 22 v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền láng vữa XM.

+ Trát tường , tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5 -6.

III. NHÀ Ở ĐỘC LẬP

1. Loại nhà 3 tầng.

1.1. Loại sàn mái BTCT,vệ sinh khép kín, lợp mái ngói 22v/m2.

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường gạch chỉ 220+110.

- Sàn, mái: Bê tông cốt thép toàn khối, mái lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh.

+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3.

- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước.

1.2. Loại sàn mái BTCT, vệ sinh khép kín, không lợp mái .

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc.

+ Tường xây gạch 220 +110.

- Sàn, mái: Bê tông cốt thép toàn khối .

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh.

+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3 .

- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước.

2. Loại nhà 2 tầng.

2.1. Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng bê tông và đá hộc

+ Tường gạch chỉ 220 +110

- Sàn mái: Bê tông cốt thép toàn khối , mái lợp ngói 22v/m2

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh.

+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3

- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước.

2.2. Loại đổ sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, không lợp mái

- Chiều cao mỗi tầng từ 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm chịu lực, móng BT và đá hộc.

+ Tường gạch chỉ 220 + 110.

- Sàn mái đổ BTCT.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch liên doanh ceramic.

+ Trát tường trần , sơn tường, ốp đá, gạch trang trí.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 3.

- Hệ thống cầu thang, bếp và vệ sinh khép kín, điện nước đầy đủ.

3. Loại nhà 1 tầng.

3.1 Loại sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao: 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110 .

- Mái bê tông cốt thép toàn khối, lợp ngói 22v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa , sơn tường.

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Hệ thống cầu thang, bếp, vệ sinh khép kín, hệ thống điện nước đầy đủ.

3.2 Loại sàn mái BTCT, có vệ sinh trong nhà, không lợp mái

- Chiều cao: 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ dày 220+110 .

- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa , tường sơn.

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Hệ thống cầu thang, bếp, vệ sinh khép kín, điện đầy đủ.

3.3 Loại sàn mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, không lợp mái, kiến trúc đẹp( Loại A).

- Chiều cao: 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch chỉ 220+110 .

- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, trần vữa , tường quét sơn .

- Khung, cánh cửa nhóm 4.

- Hệ thống điện đầy đủ.

3.4 Loại khung chịu lực, mái BTCT, không vệ sinh trong nhà, không lợp mái, kiến trúc bình thường ( Loại B).

- Chiều cao: 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Khung dầm kết hợp tường xây, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch thủ công hoặc táp lô.

- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch hoa TQ, Gạch XM hoặc láng VXM.

+ Trát tường, trần vữa, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa nhóm 4-5.

- Hệ thống điện đầy đủ.

3.5 Loại tường chịu lực, mái BTCT, không có vệ sinh trong nhà, không lợp mái, kiến trúc bình thường

- Chiều cao: 3,7m.

- Kết cấu chịu lực: Tường chịu lực, móng BT và đá hộc.

- Xây tường gạch thủ công hoặc táp lô.

- Mái: bê tông cốt thép toàn khối.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch hoa TQ, Gạch XM hoặc láng VXM.

+ Trát tường, trần vữa, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa nhóm 5-6.

- Hệ thống điện đầy đủ.

3.6 Loại tường chịu lực, không vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu tường gạch chỉ 220+110 , móng đá hộc.

- Mái lợp ngói 22 v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường , tường quét vôi ve .

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6 .

3.7 Loại tường chịu lực, không vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 3,1m.

- Kết cấu tường gạch đỏ hoặc táp lô , móng đá hộc.

- Mái lợp ngói 22 v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch hoa

+ Trát tường , tường quét vôi ve .

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6.

3.8 Loại tường chịu lực, không vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2.

- Chiều cao: 2,8m.

- Kết cấu tường gạch đỏ hoặc táp lô , móng đá hộc.

- Mái lợp ngói 22 v/m2.

- Hoàn thiện:

+ Nền láng xi măng

+ Trát tường , tường quét vôi ve .

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6

3.9 Loại nhà xây gạch táp lô, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao: 3,4m.

- Kết cấu tường chịu lực dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.

- Hoàn thiện:

+ Nền sàn lát gạch liên doanh, gạch Ceramic.

+ Trát tường, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6

3.10 Loại nhà xây gạch táp lô, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao: 3,1m.

- Kết cấu tường chịu lực dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.

- Hoàn thiện:

+ Nền lát gạch hoa.

+ Trát tường, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6

3.11 Loại nhà xây gạch táp lô, không có vệ sinh trong nhà, mái lợp ngói 22v/m2

- Chiều cao: 2,8m.

- Kết cấu tường chịu lực dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.

- Hoàn thiện:

+ Nền láng xi măng

+ Trát tường, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6

3.12 Loại nhà khung gỗ xây bao

- Chiều cao: 2,7m.

- Kết cấu khung gỗ, tường bao che dày 150 gạch táp lô, móng đá hộc.

- Hoàn thiện:

+ Nền láng xi măng

+ Trát tường, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6

3.13 Loại nhà, công trình phụ trợ liền kề, khung gỗ xây bao

- Chiều cao: 2,6m.

- Kết cấu khung gỗ, tường bao che dày 150 gạch táp lô, hoặc gạch thủ công 110, móng đá hộc.

- Hoàn thiện:

+ Nền láng xi măng

+ Trát tường, tường quét vôi ve.

- Khung, cánh cửa gỗ nhóm 5-6

C. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC

1. Kiốt kinh doanh.

1.1 loại xây gạch, lợp tôn

- Móng gạch đá, tường gạch 110.

- Mái lợp tôn .

- Nền láng vữa xi măng.

- Trát tường, trần , vôi ve .

1.2 Loại xây táp lô, lợp Fibro XM

- Móng đá, tường xây táp lô 150

- Mái lợp Phibrôxi măng

- Nền láng vữa xi măng

- Trát tường, trần vữa, vôi ve

2. Công trình vệ sinh ngoài nhà.

2.1 Nhà tắm

- Móng, tường bằng gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch liên doanh;

- Móng, tường bằng gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch liên doanh;

- Móng, tường bằng gạch, mái ngói Phibrôximăng, nền láng xi măng;

2.2 Nhà vệ sinh:

- Móng, tường bằng gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch liên doanh, bệ xí xổm, tường ốp gạch men, điện nước đầy đủ.

- Móng, tường bằng gạch, mái ngói, nền lát gạch liên doanh, bệ xí xổm, tường ốp gạch men, điện nước đầy đủ.

- Nhà vệ sinh 2 ngăn

- Nhà tiểu tường gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch liên doanh, tường ốp gạch men

- Nhà tiểu tường gạch, mái lợp, nền láng, tường trát

- Nhà vệ sinh tạm

- Bêt tự hoại xây gạch, đáy và nắp bằng bê tông cốt thép

- Bể nước xây gạch, đáy và nắp bằng bê tông cốt thép

Nhà vệ sinh có thiết bị nóng lạnh, bồn tắm, vòi hoa sen, lavabô, chậu rửa,… bồn nước, bể nước trên mái tính riêng.

3. Giếng nước.

- Phần đào đất tính theo khối lượng đất đào, đơn giá phụ thuộc vào cấp đất và độ sâu đào. Thành giếng bằng ống bê tông, xây hoặc ghép đá; phần nền giếng láng hay lát gạch được tính riêng theo thực tế và đơn giá đã có.

- Giếng khoan lấy theo giá trung bình của các địa phương tùy thuộc vào cấp đất.

4. Phần mồ mả.

- Phần xây quách, tính theo kết cấu xây gạch chỉ đặc dày 15 cm và 22cm, đáy và nắp đổ bê tông.

- Phần mộ nổi tính với kích thước thông thường dài 2,2m, rộng 0,8m cao 1m tường bao bằng gạch chỉ dày 22cm, nắp bê tông, trát vữa xi măng, quét vôi, phía trên có bức chắn để gắn mộ chí.

- Phần nghi lễ theo phong tục hiện hành đã tính trong đơn giá

5. Hàng rào.

- Phần xây móng đá hộc tính theo khối lượng xây thực tế.

- Phần tường xây tính theo diên tích của từng loại vật liệu xây là gạch nung và gạch táp lô và độ dày tường.

- Phần trát, sơn, vôi ve tính riêng theo diên tích bề mặt.

6. Mương thoát nước.

- Loại mương xây gạch, tính cho một số loại kích thước cơ bản thông dụng. Đơn giá tính theo chiều dài mương với tường xây gạch chỉ dày 110, có nắp bê tông và không có nắp bê tông;

- Loại mương xây bằng đá hộc tính theo khối xây với loại có nắp bê tông và không có nắp.

7. Sân đường.

- Sân lát hoặc láng xi măng đã bao gồm lớp bê tông lót.

- Phần mặt đường các loại chưa tính phần nền và lề đường.

- Phần nền sân, nền và lề đường, căn cứ vào điều kiện thực tế tính khối lượng và đơn giá theo quy định hiện hành.