ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

-----------------------------------

BẢNG GIÁ

CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NINH THUẬN

Công bố kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 
của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận

NĂM 2011

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận dùng làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VÀ CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK

Trong đó:

+ CCM :	giá ca máy (đồng/ca)

+ CKH :	chi phí khấu hao (đồng/ca)

+ CSC :	chi phí sửa chữa (đồng/ca)

+ CNL :	chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)

+ CTL :	chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)

+ CCPK:	chi phí khác (đồng/ca)

- Chi phí khấu hao : Là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Chi phí sửa chữa : Là các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Định mức chi phí sửa chữa tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Chi phí nhiên liệu, năng lượng : Là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng cho một ca máy làm việc áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Trong đó đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) là :

+ Xăng A92 :	15.200 đồng/lít

+ Dầu diezel :	13.455 đồng/lít

+ Điện:	1.213 đồng/kwh

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy : Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng :

+ Chi phí tiền lương thợ điều khiển được tính theo mức lương tối thiểu vùng III là 1.050.000 đồng/tháng (Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ) áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc (cột 11).

+ Chi phí tiền lương thợ điều khiển được tính theo mức lương tối thiểu vùng IV là 830.000 đồng/tháng (Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ) áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại của tỉnh Ninh Thuận (cột 13).

+ Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước tại bảng lương A1 - thang lương 7 bậc, ngành số 8 - Xây dựng cơ bản nhóm II. Đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải sông áp dụng theo bảng B2 và B5, công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.

Các khoản phụ cấp được tính gồm :

+ Phụ cấp lưu động bằng 0,2 mức lương tối thiểu chung (Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Mức lương tối thiểu chung là 730.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính Phủ.

+ Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép …) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

+ Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

- Chi phí khác : Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình. Định mức chi phí khác tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong điều kiện làm việc bình thường.

2. Đối với những máy, thiết bị thi công chưa có quy định trong bảng giá này hoặc những máy, thiết bị thi công nhập khẩu thì Chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh công bố.

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NINH THUẬN

(Công bố kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận )

| STT | LOẠI MÁY & THIẾT BỊ | Số ca / năm | Định mức khấu hao, s.c, c.p khác /năm (%/giá tính KH) |  |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000đ) | Chi phí NL, NL (CNL) | Chi phí tiền lương vùng III (CTL3) | Giá ca máy vùng III (CCM3) (đồng) | Chi phí tiền lương vùng IV (CTL4) | Giá ca máy vùng IV (CCM4) (đồng) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K. hao |  | S. chữa | CP # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,22m3 | 260 | 18 |  | 6,04 | 5 | 32,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 510.800 | 457.739 | 132.568 | 1.143.150 | 105.969 | 1.116.551 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,3m3 | 260 | 18 |  | 6,04 | 5 | 35,10 lít diezel | 1 x 4/7 | 618.400 | 495.884 | 132.568 | 1.297.751 | 105.969 | 1.271.152 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,4m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 42,66 lít diezel | 1 x 4/7 | 731.700 | 602.690 | 132.568 | 1.492.567 | 105.969 | 1.465.968 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,5m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 51,30 lít diezel | 1 x 4/7 | 860.200 | 724.754 | 132.568 | 1.747.629 | 105.969 | 1.721.030 |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,65m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 59,40 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 971.700 | 839.188 | 268.885 | 2.113.783 | 214.900 | 2.059.798 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,8m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 64,80 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.068.900 | 915.478 | 268.885 | 2.290.675 | 214.900 | 2.236.690 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 74,52 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.202.200 | 1.052.800 | 313.388 | 2.610.465 | 250.079 | 2.547.156 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,2m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 78,30 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.650.100 | 1.106.203 | 313.388 | 3.127.444 | 250.079 | 3.064.135 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,25m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 82,62 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.683.600 | 1.167.235 | 313.388 | 3.223.149 | 250.079 | 3.159.840 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,6m3 | 260 | 16 |  | 5,48 | 5 | 113,22 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.027.400 | 1.599.544 | 313.388 | 3.915.379 | 250.079 | 3.852.070 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2m3 | 260 | 16 |  | 5,48 | 5 | 127,50 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 2.604.400 | 1.801.288 | 344.306 | 4.717.940 | 274.520 | 4.648.154 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,3m3 | 260 | 16 |  | 5,48 | 5 | 137,70 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 2.943.500 | 1.945.391 | 344.306 | 5.196.969 | 274.520 | 5.127.183 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2,5m3 | 300 | 16 |  | 5,48 | 5 | 163,71 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.500.700 | 2.312.854 | 344.306 | 5.653.759 | 274.520 | 5.583.973 |  |  |  |  |  |
| 14 | 3,5m3 | 300 | 14 |  | 4,08 | 5 | 196,35 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.126.000 | 2.773.984 | 344.306 | 7.688.286 | 274.520 | 7.618.500 |  |  |  |  |  |
| 15 | 3,6m3 | 300 | 14 |  | 4 | 5 | 198,90 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.504.000 | 2.810.009 | 344.306 | 7.988.955 | 274.520 | 7.919.169 |  |  |  |  |  |
| 16 | 5,4m3 | 300 | 14 |  | 3,8 | 5 | 218,28 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 7.915.200 | 3.083.805 | 344.306 | 9.258.975 | 274.520 | 9.189.189 |  |  |  |  |  |
| 17 | 6,5m3 | 300 | 14 |  | 3,8 | 5 | 332,01 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 10.420.000 | 4.690.554 | 344.306 | 12.710.927 | 274.520 | 12.641.141 |  |  |  |  |  |
| 18 | 9,5m3 | 300 | 14 |  | 3,52 | 5 | 397,80 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 16.065.100 | 5.620.019 | 344.306 | 17.649.008 | 274.520 | 17.579.222 |  |  |  |  |  |
| 19 | 10,4m3 | 300 | 14 |  | 3,52 | 5 | 408,00 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 18.073.300 | 5.764.122 | 344.306 | 19.253.742 | 274.520 | 19.183.956 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,5m3 | 300 | 14 |  | 5,2 | 5 | 672 kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.607.600 | 872.196 | 344.306 | 4.042.455 | 274.520 | 3.972.669 |  |  |  |  |  |
| 21 | 4m3 | 300 | 14 |  | 4,92 | 5 | 924 kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 4.997.300 | 1.199.269 | 344.306 | 5.411.485 | 274.520 | 5.341.699 |  |  |  |  |  |
| 22 | 4,6m3 | 300 | 14 |  | 4,92 | 5 | 1.050 kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.976.400 | 1.362.806 | 344.306 | 7.106.845 | 274.520 | 7.037.059 |  |  |  |  |  |
| 23 | 5m3 | 300 | 14 |  | 4,42 | 5 | 1.134 kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 7.254.800 | 1.471.830 | 344.306 | 7.310.438 | 274.520 | 7.240.652 |  |  |  |  |  |
| 24 | 8m3 | 300 | 14 |  | 4,42 | 5 | 2.079 kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 12.650.600 | 2.698.355 | 344.306 | 12.623.382 | 274.520 | 12.553.596 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,15m3 | 260 | 18 |  | 5,68 | 5 | 29,70 lít diezel | 1 x 4/7 | 462.600 | 419.594 | 132.568 | 1.046.432 | 105.969 | 1.019.833 |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,3m3 | 260 | 18 |  | 5,68 | 5 | 33,48 lít diezel | 1 x 4/7 | 637.500 | 472.997 | 132.568 | 1.286.709 | 105.969 | 1.260.110 |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,75m3 | 260 | 17 |  | 5,42 | 5 | 56,70 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.022.800 | 801.043 | 268.885 | 2.115.151 | 214.900 | 2.061.166 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1,25m3 | 260 | 17 |  | 4,74 | 5 | 73,44 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.818.300 | 1.037.542 | 313.388 | 3.161.537 | 250.079 | 3.098.228 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,4m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 59,4 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 942.600 | 839.188 | 268.885 | 2.083.664 | 214.900 | 2.029.679 |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,65m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 64,8 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.036.800 | 915.478 | 268.885 | 2.257.451 | 214.900 | 2.203.466 |  |  |  |  |  |
| 31 | 1m3 | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 | 82,6 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.599.500 | 1.166.952 | 313.388 | 3.135.823 | 250.079 | 3.072.514 |  |  |  |  |  |
| 32 | 1,2m3 | 260 | 16 |  | 5,48 | 5 | 113,2 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.926.000 | 1.599.261 | 313.388 | 3.814.945 | 250.079 | 3.751.636 |  |  |  |  |  |
| 33 | 1,6m3 | 260 | 16 |  | 5,48 | 5 | 127,5 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.448.100 | 1.801.288 | 344.306 | 4.563.564 | 274.520 | 4.493.778 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2,3m3 | 260 | 16 |  | 5,48 | 5 | 163,7 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.255.700 | 2.312.713 | 344.306 | 5.872.649 | 274.520 | 5.802.863 |  |  |  |  |  |
|  | Máy xúc lật - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0,6m3 | 260 | 16 |  | 4,84 | 5 | 29,1 lít diezel | 1 x 4/7 | 602.400 | 411.118 | 132.568 | 1.123.843 | 105.969 | 1.097.244 |  |  |  |  |  |
| 36 | 1m3 | 260 | 16 |  | 4,84 | 5 | 38,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 795.000 | 547.592 | 132.568 | 1.445.806 | 105.969 | 1.419.207 |  |  |  |  |  |
| 37 | 1,25m3 | 260 | 16 |  | 4,84 | 5 | 46,5 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 926.000 | 656.940 | 268.885 | 1.817.635 | 214.900 | 1.763.650 |  |  |  |  |  |
| 38 | 1,65m3 | 260 | 16 |  | 4,84 | 5 | 75,24 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.188.400 | 1.062.972 | 268.885 | 2.476.378 | 214.900 | 2.422.393 |  |  |  |  |  |
| 39 | 2m3 | 260 | 14 |  | 4,36 | 5 | 86,64 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.306.500 | 1.224.028 | 268.885 | 2.631.578 | 214.900 | 2.577.593 |  |  |  |  |  |
| 40 | 2,3m3 | 260 | 14 |  | 4,36 | 5 | 94,65 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.543.100 | 1.337.192 | 313.388 | 2.995.451 | 250.079 | 2.932.142 |  |  |  |  |  |
| 41 | 2,8m3 | 260 | 14 |  | 4,36 | 5 | 100,80 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.928.600 | 1.424.077 | 313.388 | 3.418.314 | 250.079 | 3.355.005 |  |  |  |  |  |
| 42 | 3,2m3 | 260 | 14 |  | 3,8 | 5 | 134,40 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.862.800 | 1.898.770 | 313.388 | 4.645.538 | 250.079 | 4.582.229 |  |  |  |  |  |
| 43 | 4,2m3 | 260 | 14 |  | 3,8 | 5 | 159,60 lít dieze | 1x4/7 + 1x6/7 | 3.817.000 | 2.254.789 | 313.388 | 5.812.627 | 250.079 | 5.749.318 |  |  |  |  |  |
|  | Gầu đào (thi công móng cọc, tường barette) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 125cv | 260 | 17 |  | 5,76 | 5 |  |  | 493.400 |  |  | 510.669 |  | 510.669 |  |  |  |  |  |
|  | Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,9m3 | 260 | 17 |  | 4,84 | 6 | 51,84 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 2.725.800 | 732.383 | 268.885 | 3.830.858 | 214.900 | 3.776.873 |  |  |  |  |  |
| 46 | 1,65m3 | 260 | 17 |  | 4,84 | 6 | 65,25 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 3.134.700 | 921.836 | 268.885 | 4.444.780 | 214.900 | 4.390.795 |  |  |  |  |  |
| 47 | 4,2m3 | 260 | 14 |  | 3,4 | 6 | 89,04 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 7.290.400 | 1.257.935 | 313.388 | 7.936.403 | 250.079 | 7.873.094 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cào đá, động cơ điện - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2m3/ph | 260 | 14 |  | 5,3 | 6 | 132,00 kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 486.300 | 171.324 | 287.623 | 919.062 | 229.713 | 861.152 |  |  |  |  |  |
| 49 | 3m3/ph | 260 | 14 |  | 5,3 | 6 | 247,50 kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 851.100 | 321.233 | 287.623 | 1.414.127 | 229.713 | 1.356.217 |  |  |  |  |  |
| 50 | 8m3/ph | 260 | 14 |  | 5,1 | 6 | 673,20 kwh | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.795.300 | 873.753 | 313.388 | 2.871.961 | 250.079 | 2.808.652 |  |  |  |  |  |
|  | Máy ủi - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 45cv | 230 | 18 |  | 6,04 | 5 | 22,95 lít diezel | 1 x 4/7 | 326.800 | 324.232 | 132.568 | 856.633 | 105.969 | 830.034 |  |  |  |  |  |
| 52 | 54cv | 230 | 18 |  | 6,04 | 5 | 27,54 lít diezel | 1 x 4/7 | 347.800 | 389.078 | 132.568 | 947.172 | 105.969 | 920.573 |  |  |  |  |  |
| 53 | 75cv | 230 | 18 |  | 6,04 | 5 | 38,25 lít diezel | 1 x 4/7 | 432.700 | 540.386 | 132.568 | 1.202.353 | 105.969 | 1.175.754 |  |  |  |  |  |
| 54 | 105cv | 250 | 17 |  | 5,76 | 5 | 44,10 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 695.400 | 623.034 | 268.885 | 1.640.447 | 214.900 | 1.586.462 |  |  |  |  |  |
| 55 | 108cv | 250 | 17 |  | 5,76 | 5 | 46,20 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 743.000 | 652.702 | 268.885 | 1.721.352 | 214.900 | 1.667.367 |  |  |  |  |  |
| 56 | 130cv | 250 | 17 |  | 5,76 | 5 | 54,60 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 949.900 | 771.375 | 268.885 | 2.062.733 | 214.900 | 2.008.748 |  |  |  |  |  |
| 57 | 140cv | 250 | 17 |  | 5,76 | 5 | 58,80 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.192.300 | 830.712 | 268.885 | 2.382.988 | 214.900 | 2.329.003 |  |  |  |  |  |
| 58 | 160cv | 250 | 17 |  | 5,76 | 5 | 67,20 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.349.200 | 949.385 | 268.885 | 2.670.549 | 214.900 | 2.616.564 |  |  |  |  |  |
| 59 | 180cv | 250 | 16 |  | 5,48 | 5 | 75,60 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.529.700 | 1.068.058 | 268.885 | 2.908.251 | 214.900 | 2.854.266 |  |  |  |  |  |
| 60 | 250cv | 250 | 16 |  | 5,16 | 5 | 93,60 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.921.700 | 1.322.357 | 294.650 | 3.566.380 | 235.266 | 3.506.996 |  |  |  |  |  |
| 61 | 271 cv | 250 | 14 |  | 4,64 | 5 | 105,69 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 2.357.200 | 1.493.162 | 294.650 | 3.950.779 | 235.266 | 3.891.395 |  |  |  |  |  |
| 62 | 320cv | 250 | 14 |  | 4,08 | 5 | 124,80 lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 3.236.600 | 1.763.143 | 325.568 | 4.986.116 | 259.707 | 4.920.255 |  |  |  |  |  |
|  | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2,5m3 | 210 | 18 |  | 4,24 | 5 | 37,67 lít diezel | 1 x 4/7 | 505.400 | 532.192 | 132.568 | 1.298.676 | 105.969 | 1.272.077 |  |  |  |  |  |
| 64 | 2,75m3 | 210 | 18 |  | 4,24 | 5 | 38,48 lít diezel | 1 x 4/7 | 556.300 | 543.636 | 132.568 | 1.373.963 | 105.969 | 1.347.364 |  |  |  |  |  |
| 65 | 3m3 | 210 | 18 |  | 4,24 | 5 | 40,50 lít diezel | 1 x 4/7 | 584.700 | 572.174 | 132.568 | 1.438.123 | 105.969 | 1.411.524 |  |  |  |  |  |
| 66 | 4,5m3 | 210 | 18 |  | 4,24 | 5 | 58,32 lít diezel | 1 x 4/7 | 773.600 | 823.930 | 132.568 | 1.926.814 | 105.969 | 1.900.215 |  |  |  |  |  |
| 67 | 5m3 | 210 | 17 |  | 4,06 | 5 | 58,32 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 840.500 | 823.930 | 268.885 | 2.101.816 | 214.900 | 2.047.831 |  |  |  |  |  |
| 68 | 8m3 | 210 | 17 |  | 4,06 | 5 | 71,40 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.042.300 | 1.008.721 | 268.885 | 2.528.863 | 214.900 | 2.474.878 |  |  |  |  |  |
| 69 | 9m3 | 210 | 17 |  | 4,06 | 5 | 76,50 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.133.100 | 1.080.773 | 294.650 | 2.735.682 | 235.266 | 2.676.298 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cạp tự hành - dung tích thùng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 9m3 | 240 | 17 |  | 4,23 | 5 | 132,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.507.100 | 1.864.863 | 294.650 | 3.753.271 | 235.266 | 3.693.887 |  |  |  |  |  |
| 71 | 10m3 | 240 | 17 |  | 4,23 | 5 | 138,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.524.700 | 1.949.630 | 294.650 | 3.856.650 | 235.266 | 3.797.266 |  |  |  |  |  |
| 72 | 16m3 | 240 | 16 |  | 4,04 | 5 | 153,90 lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 2.295.300 | 2.174.261 | 325.568 | 4.818.082 | 259.707 | 4.752.221 |  |  |  |  |  |
| 73 | 25m3 | 240 | 16 |  | 4,04 | 5 | 182,40 lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 2.869.000 | 2.576.902 | 325.568 | 5.800.160 | 259.707 | 5.734.299 |  |  |  |  |  |
|  | Máy san tự hành - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 54cv | 210 | 18 |  | 3,7 | 5 | 19,44 lít diezel | 1 x 4/7 | 658.300 | 274.643 | 132.568 | 1.215.980 | 105.969 | 1.189.381 |  |  |  |  |  |
| 75 | 90cv | 210 | 17 |  | 3,55 | 5 | 32,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 819.000 | 457.739 | 132.568 | 1.553.607 | 105.969 | 1.527.008 |  |  |  |  |  |
| 76 | 108cv | 210 | 17 |  | 3,55 | 5 | 38,88 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 892.100 | 549.287 | 268.885 | 1.867.451 | 214.900 | 1.813.466 |  |  |  |  |  |
| 77 | 180cv | 210 | 16 |  | 3,08 | 5 | 54,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.494.500 | 762.899 | 268.885 | 2.688.544 | 214.900 | 2.634.559 |  |  |  |  |  |
| 78 | 250cv | 210 | 16 |  | 3,08 | 5 | 75,00 lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.882.300 | 1.059.581 | 294.650 | 3.440.895 | 235.266 | 3.381.511 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 50kg | 150 | 20 |  | 5,4 | 4 | 3,06 lít xăng | 1 x 3/7 | 23.100 | 47.907 | 113.830 | 205.473 | 91.156 | 182.799 |  |  |  |  |  |
| 80 | 60kg | 150 | 20 |  | 5,4 | 4 | 3,57 lít xăng | 1 x 3/7 | 28.900 | 55.892 | 113.830 | 224.439 | 91.156 | 201.765 |  |  |  |  |  |
| 81 | 70kg | 150 | 20 |  | 5,4 | 4 | 4,08 lít xăng | 1 x 3/7 | 31.200 | 63.876 | 113.830 | 236.778 | 91.156 | 214.104 |  |  |  |  |  |
| 82 | 80kg | 150 | 20 |  | 5,4 | 4 | 4,59 lít xăng | 1 x 3/7 | 32.850 | 71.861 | 113.830 | 247.887 | 91.156 | 225.213 |  |  |  |  |  |
|  | Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 9 T | 230 | 18 |  | 4,86 | 5 | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 327.200 | 508.599 | 132.568 | 1.024.702 | 105.969 | 998.103 |  |  |  |  |  |
| 84 | 12,5 T | 230 | 18 |  | 4,86 | 5 | 38,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 339.500 | 542.506 | 132.568 | 1.073.027 | 105.969 | 1.046.428 |  |  |  |  |  |
| 85 | 18 T | 230 | 18 |  | 4,86 | 5 | 46,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 422.800 | 652.702 | 132.568 | 1.280.865 | 105.969 | 1.254.266 |  |  |  |  |  |
| 86 | 25 T | 230 | 17 |  | 4,59 | 5 | 54,60 lít diezel | 1 x 5/7 | 573.600 | 771.375 | 155.055 | 1.568.363 | 123.744 | 1.537.052 |  |  |  |  |  |
| 87 | 26,5 T | 230 | 17 |  | 4,59 | 5 | 63,00 lít diezel | 1 x 5/7 | 604.800 | 890.048 | 155.055 | 1.721.953 | 123.744 | 1.690.642 |  |  |  |  |  |
|  | Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 9T | 230 | 18 |  | 4,32 | 5 | 34 lít diezel | 1 x 5/7 | 533.500 | 480.344 | 155.055 | 1.248.228 | 123.744 | 1.216.917 |  |  |  |  |  |
| 89 | 16 T | 230 | 18 |  | 4,32 | 5 | 37,80 lít diezel | 1 x 5/7 | 606.200 | 534.029 | 155.055 | 1.385.423 | 123.744 | 1.354.112 |  |  |  |  |  |
| 90 | 17,5 T | 230 | 18 |  | 4,32 | 5 | 42,00 lít diezel | 1 x 5/7 | 668.100 | 593.366 | 155.055 | 1.515.864 | 123.744 | 1.484.553 |  |  |  |  |  |
| 91 | 25 T | 230 | 17 |  | 4,08 | 5 | 54,60 lít diezel | 1 x 5/7 | 761.900 | 771.375 | 155.055 | 1.762.201 | 123.744 | 1.730.890 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đầm rung tự hành - trọng lượng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 8 T | 230 | 17 |  | 4,59 | 5 | 19,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 679.100 | 271.253 | 132.568 | 1.163.822 | 105.969 | 1.137.223 |  |  |  |  |  |
| 93 | 15 T | 230 | 17 |  | 4,25 | 5 | 38,64 lít diezel | 1 x 4/7 | 1.106.200 | 545.896 | 132.568 | 1.900.094 | 105.969 | 1.873.495 |  |  |  |  |  |
| 94 | 18 T | 230 | 17 |  | 4,25 | 5 | 52,80 lít diezel | 1 x 4/7 | 1.294.500 | 745.945 | 132.568 | 2.308.091 | 105.969 | 2.281.492 |  |  |  |  |  |
| 95 | 25 T | 230 | 17 |  | 3,74 | 5 | 67,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 1.455.700 | 949.385 | 132.568 | 2.657.273 | 105.969 | 2.630.674 |  |  |  |  |  |
|  | Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5,5 T | 230 | 18 |  | 3,6 | 5 | 25,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 411.900 | 366.191 | 132.568 | 959.013 | 105.969 | 932.414 |  |  |  |  |  |
| 97 | 9 T | 230 | 18 |  | 3,6 | 5 | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 511.100 | 508.599 | 132.568 | 1.212.266 | 105.969 | 1.185.667 |  |  |  |  |  |
|  | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 8,5 T | 230 | 18 |  | 2,88 | 5 | 24,00 lít diezel | 1 x 3/7 | 319.100 | 339.066 | 113.830 | 799.466 | 91.156 | 776.792 |  |  |  |  |  |
| 99 | 10 T | 230 | 18 |  | 2,88 | 5 | 26,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 415.300 | 372.973 | 132.568 | 956.593 | 105.969 | 929.994 |  |  |  |  |  |
| 100 | 12,2 T | 230 | 18 |  | 2,88 | 5 | 32,16 lít diezel | 1 x 4/7 | 450.900 | 454.348 | 132.568 | 1.076.633 | 105.969 | 1.050.034 |  |  |  |  |  |
| 101 | 13 T | 230 | 18 |  | 2,88 | 5 | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 486.900 | 508.599 | 132.568 | 1.169.983 | 105.969 | 1.143.384 |  |  |  |  |  |
| 102 | 14,5 T | 230 | 18 |  | 2,88 | 5 | 38,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 552.700 | 542.506 | 132.568 | 1.275.354 | 105.969 | 1.248.755 |  |  |  |  |  |
| 103 | 15,5 T | 230 | 17 |  | 2,72 | 5 | 41,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 686.100 | 589.975 | 132.568 | 1.434.595 | 105.969 | 1.407.996 |  |  |  |  |  |
|  | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 10 T | 230 | 17 |  | 2,5 | 5 | 40,32 lít diezel | 1 x 4/7 | 521.500 | 569.631 | 132.568 | 1.238.437 | 105.969 | 1.211.838 |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 2 T | 220 | 18 |  | 6,2 | 6 | 12,00 lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 159.800 | 187.872 | 126.010 | 526.707 | 100.784 | 501.481 |  |  |  |  |  |
| 106 | 2,5 T | 220 | 17 |  | 6,2 | 6 | 13,00 lít xăng T | 1x3/4 loại < 3,5 | 191.000 | 203.528 | 148.496 | 598.154 | 118.559 | 568.217 |  |  |  |  |  |
| 107 | 4 T | 220 | 17 |  | 6,2 | 6 | 20,00 lít xăng | 1x2/4loại (3,5 -7,5)T | 213.450 | 313.120 | 134.911 | 723.090 | 107.820 | 695.999 |  |  |  |  |  |
| 108 | 5 T | 220 | 17 |  | 6,2 | 6 | 25,00 lít diezel | 1x2/4loại (3,5 -7,5)T | 277.250 | 353.194 | 134.911 | 845.379 | 107.820 | 818.288 |  |  |  |  |  |
| 109 | 6 T | 220 | 17 |  | 6,2 | 6 | 29,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 311.450 | 409.705 | 157.865 | 968.916 | 125.965 | 937.016 |  |  |  |  |  |
| 110 | 7 T | 220 | 17 |  | 6,2 | 6 | 31,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 372.550 | 437.960 | 157.865 | 1.075.907 | 125.965 | 1.044.007 |  |  |  |  |  |
| 111 | 10 T | 220 | 16 |  | 6,2 | 6 | 38,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 488.650 | 536.855 | 166.766 | 1.312.212 | 133.001 | 1.278.447 |  |  |  |  |  |
| 112 | 12 T | 220 | 16 |  | 6,2 | 6 | 41,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 528.600 | 579.238 | 166.766 | 1.404.351 | 133.001 | 1.370.586 |  |  |  |  |  |
| 113 | 12,5 T | 220 | 16 |  | 6,2 | 6 | 42,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 560.850 | 593.366 | 166.766 | 1.458.645 | 133.001 | 1.424.880 |  |  |  |  |  |
| 114 | 15 T | 220 | 16 |  | 6,2 | 6 | 46,20 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5) | 645.000 | 652.702 | 166.766 | 1.622.786 | 133.001 | 1.589.021 |  |  |  |  |  |
| 115 | 20 T | 220 | 14 |  | 5,44 | 6 | 56,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.088.850 | 791.154 | 176.135 | 2.191.750 | 140.407 | 2.156.022 |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô tự đổ - trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 2,5 T | 260 | 17 |  | 7,5 | 6 | 18,90 lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 216.400 | 295.898 | 126.010 | 668.688 | 100.784 | 643.462 |  |  |  |  |  |
| 117 | 3,5 T | 260 | 17 |  | 7,5 | 6 | 28,35 lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 252.850 | 443.848 | 126.010 | 858.204 | 100.784 | 832.978 |  |  |  |  |  |
| 118 | 4 T | 260 | 17 |  | 7,5 | 6 | 32,40 lít xăng | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 282.900 | 507.254 | 134.911 | 964.780 | 107.820 | 937.689 |  |  |  |  |  |
| 119 | 5 T | 260 | 17 |  | 7,5 | 6 | 40,50 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 346.950 | 572.174 | 134.911 | 1.102.741 | 107.820 | 1.075.650 |  |  |  |  |  |
| 120 | 6 T | 260 | 17 |  | 7,3 | 6 | 43,20 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 399.850 | 610.319 | 157.865 | 1.221.091 | 125.965 | 1.189.191 |  |  |  |  |  |
| 121 | 7 T | 260 | 17 |  | 7,3 | 6 | 45,90 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 488.950 | 648.464 | 157.865 | 1.360.159 | 125.965 | 1.328.259 |  |  |  |  |  |
| 122 | 9 T | 260 | 17 |  | 7,3 | 6 | 51,30 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 562.750 | 724.754 | 166.766 | 1.528.942 | 133.001 | 1.495.177 |  |  |  |  |  |
| 123 | 10 T | 260 | 17 |  | 7,3 | 6 | 56,70 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 614.100 | 801.043 | 166.766 | 1.663.396 | 133.001 | 1.629.631 |  |  |  |  |  |
| 124 | 12 T | 260 | 17 |  | 7,3 | 6 | 64,80 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 708.600 | 915.478 | 166.766 | 1.884.870 | 133.001 | 1.851.105 |  |  |  |  |  |
| 125 | 15 T | 260 | 16 |  | 6,8 | 6 | 72,90 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 903.100 | 1.029.913 | 166.766 | 2.169.248 | 133.001 | 2.135.483 |  |  |  |  |  |
| 126 | 20 T | 300 | 16 |  | 6,8 | 6 | 75,60 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.343.600 | 1.068.058 | 176.135 | 2.498.220 | 140.407 | 2.462.492 |  |  |  |  |  |
| 127 | 22 T | 300 | 16 |  | 6,8 | 6 | 76,95 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.571.900 | 1.087.130 | 176.135 | 2.730.372 | 140.407 | 2.694.644 |  |  |  |  |  |
| 128 | 25 T | 300 | 14 |  | 6,8 | 6 | 81,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 2.042.200 | 1.144.348 | 198.153 | 3.119.215 | 157.812 | 3.078.874 |  |  |  |  |  |
| 129 | 27 T | 300 | 14 |  | 6,6 | 6 | 86,40 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 2.401.800 | 1.220.638 | 198.153 | 3.492.345 | 157.812 | 3.452.004 |  |  |  |  |  |
| 130 | 32 T | 300 | 14 |  | 6,6 | 6 | 91,68 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 3.375.800 | 1.295.232 | 198.153 | 4.407.826 | 157.812 | 4.367.485 |  |  |  |  |  |
| 131 | 36 T | 300 | 14 |  | 6,6 | 6 | 116,40 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 4.211.900 | 1.644.470 | 198.153 | 5.478.897 | 157.812 | 5.438.556 |  |  |  |  |  |
| 132 | 42 T | 300 | 14 |  | 6,6 | 6 | 130,56 lít diezel | 1x3/4 loại > 40T | 5.100.600 | 1.844.519 | 211.270 | 6.459.307 | 168.180 | 6.416.217 |  |  |  |  |  |
| 133 | 55 T | 300 | 14 |  | 6,5 | 6 | 156,00 lít diezel | 1x4/4 loại > 40T | 5.530.300 | 2.203.929 | 246.873 | 7.206.860 | 196.324 | 7.156.311 |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô đầu kéo - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 150 cv | 200 | 13 |  | 4,85 | 6 | 30,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 448.050 | 423.833 | 166.766 | 1.110.337 | 133.001 | 1.076.572 |  |  |  |  |  |
| 135 | 180 cv | 200 | 13 |  | 4,85 | 6 | 36,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 535.500 | 508.599 | 166.766 | 1.296.545 | 133.001 | 1.262.780 |  |  |  |  |  |
| 136 | 200 cv | 200 | 13 |  | 4,85 | 6 | 40,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 618.750 | 565.110 | 176.135 | 1.458.995 | 140.407 | 1.423.267 |  |  |  |  |  |
| 137 | 240 cv | 200 | 12 |  | 4,35 | 6 | 48,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 764.550 | 678.132 | 176.135 | 1.685.715 | 140.407 | 1.649.987 |  |  |  |  |  |
| 138 | 255 cv | 200 | 12 |  | 4,35 | 6 | 51,00 lít diezel | 1x3/4 (25-40)T | 878.300 | 720.515 | 198.153 | 1.873.820 | 157.812 | 1.833.479 |  |  |  |  |  |
| 139 | 272 cv | 200 | 11 |  | 4,04 | 6 | 56,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 1.079.950 | 791.154 | 198.153 | 2.095.716 | 157.812 | 2.055.375 |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 5m3 | 220 | 17 |  | 5,7 | 6 | 36,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 670.850 | 508.599 | 289.965 | 1.647.799 | 231.564 | 1.589.398 |  |  |  |  |  |
| 141 | 6m3 | 220 | 17 |  | 5,7 | 6 | 43,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 771.600 | 607.493 | 289.965 | 1.874.234 | 231.564 | 1.815.833 |  |  |  |  |  |
| 142 | 8m3 | 220 | 17 |  | 5,7 | 6 | 50,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.200.800 | 706.388 | 306.361 | 2.532.852 | 244.524 | 2.471.015 |  |  |  |  |  |
| 143 | 8,7m3 | 220 | 17 |  | 5,5 | 6 | 52,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.409.150 | 734.643 | 306.361 | 2.812.049 | 244.524 | 2.750.212 |  |  |  |  |  |
| 144 | 10,7m3 | 220 | 17 |  | 5,5 | 6 | 64,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.898.600 | 904.176 | 306.361 | 3.596.732 | 244.524 | 3.534.895 |  |  |  |  |  |
| 145 | 14,5m3 | 220 | 17 |  | 5,5 | 6 | 70,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 2.587.800 | 988.943 | 343.838 | 4.585.175 | 274.149 | 4.515.486 |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô tưới nước - dung tích : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 4m3 | 220 | 15 |  | 4,78 |  | 20,25 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 382.500 | 286.087 | 134.911 | 856.179 | 107.820 | 829.088 |  |  |  |  |  |
| 147 | 5m3 | 220 | 14 |  | 4,35 |  | 22,50 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 433.900 | 317.874 | 157.865 | 942.182 | 125.965 | 910.282 |  |  |  |  |  |
| 148 | 6m3 | 220 | 14 |  | 4,35 |  | 24,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 498.300 | 339.066 | 157.865 | 1.032.604 | 125.965 | 1.000.704 |  |  |  |  |  |
| 149 | 7m3 | 220 | 13 |  | 4,12 |  | 25,50 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 600.300 | 360.258 | 166.766 | 1.140.148 | 133.001 | 1.106.383 |  |  |  |  |  |
| 150 | 9m3 | 220 | 13 |  | 4,12 |  | 27,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 694.500 | 381.449 | 166.766 | 1.257.552 | 133.001 | 1.223.787 |  |  |  |  |  |
| 151 | 16m3 | 240 | 13 |  | 4,1 |  | 35,10 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 972.000 | 495.884 | 166.766 | 1.571.875 | 133.001 | 1.538.110 |  |  |  |  |  |
|  | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan - dung tích : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 2m3 (3T ) | 220 |  | 17 | 5,2 | 6 | 18,90 lít diezel | 1x2/4 loại ≤ 3,5T | 379.950 | 267.014 | 126.010 | 865.371 | 100.784 | 840.145 |  |  |  |  |  |
| 153 | 3m3 (4,5T) | 220 |  | 17 | 5,2 | 6 | 27,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 560.300 | 381.449 | 157.865 | 1.235.869 | 125.965 | 1.203.969 |  |  |  |  |  |
|  | Xe ép rác - trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1,2T | 280 |  | 17 | 9 | 6 | 16,10 lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 377.550 | 227.457 | 126.010 | 773.491 | 100.784 | 748.265 |  |  |  |  |  |
| 155 | 1,5T | 280 |  | 17 | 9 | 6 | 18,00 lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 393.300 | 254.300 | 126.010 | 817.856 | 100.784 | 792.630 |  |  |  |  |  |
| 156 | 2T | 280 |  | 17 | 9 | 6 | 20,80 lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 544.650 | 293.857 | 126.010 | 1.025.790 | 100.784 | 1.000.564 |  |  |  |  |  |
| 157 | 4T | 280 |  | 17 | 9 | 6 | 40,50 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 638.800 | 572.174 | 134.911 | 1.417.750 | 107.820 | 1.390.659 |  |  |  |  |  |
| 158 | 7T | 280 |  | 17 | 8,5 | 6 | 51,30 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 733.200 | 724.754 | 134.911 | 1.662.257 | 107.820 | 1.635.166 |  |  |  |  |  |
| 159 | 10T | 280 |  | 17 | 8,5 | 6 | 64,80 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 817.250 | 915.478 | 166.766 | 1.976.841 | 133.001 | 1.943.076 |  |  |  |  |  |
| 160 | Xe ép rác kín (xe hooklip) | 280 |  | 17 | 8,5 | 6 | 64,80 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 953.500 | 915.478 | 166.766 | 2.125.986 | 133.001 | 2.092.221 |  |  |  |  |  |
| 161 | Xe tải thùng kín tải trọng 1,5T | 280 |  | 17 | 9 | 6 | 20,80 lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 375.900 | 293.857 | 126.010 | 838.056 | 100.784 | 812.830 |  |  |  |  |  |
| 162 | Xe nhặt xác | 120 |  | 17 | 4,5 | 5 | 15,10 lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 555.500 | 213.329 | 126.010 | 1.526.720 | 100.784 | 1.501.494 |  |  |  |  |  |
|  | Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 5 T | 240 |  | 17 | 4,55 | 6 | 27,00 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 661.550 | 381.449 | 273.569 | 1.390.993 | 218.603 | 1.336.027 |  |  |  |  |  |
| 164 | 6 T | 240 |  | 17 | 4,55 | 6 | 28,80 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 788.800 | 406.879 | 273.569 | 1.557.988 | 218.603 | 1.503.022 |  |  |  |  |  |
| 165 | 7 T | 240 |  | 17 | 4,35 | 6 | 30,60 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 989.550 | 432.309 | 273.569 | 1.798.506 | 218.603 | 1.743.540 |  |  |  |  |  |
| 166 | 10 T | 230 |  | 17 | 4,35 | 6 | 37,80 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (7,5-16,5)T | 1.414.700 | 534.029 | 289.965 | 2.453.974 | 231.564 | 2.395.573 |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô bán tải – trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1,5T | 200 |  | 18 | 4,5 | 6 | 18,00 lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5 T | 313.750 | 281.808 | 126.010 | 840.793 | 100.784 | 815.567 |  |  |  |  |  |
|  | Rơ mooc - trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 2 T | 200 |  | 20 | 4,9 | 6 | 1x1/4 loại < 3,5 T |  | 41.600 |  | 107.740 | 169.932 | 86.342 | 148.534 |  |  |  |  |  |
| 169 | 4 T | 200 |  | 20 | 4,9 | 6 | 1x1/4 loại (3,5-7,5)T |  | 55.600 |  | 115.704 | 198.826 | 92.638 | 175.760 |  |  |  |  |  |
| 170 | 7,5 T | 200 |  | 16 | 4,32 | 6 | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T |  | 73.400 |  | 123.199 | 216.857 | 98.563 | 192.221 |  |  |  |  |  |
| 171 | 14 T | 200 |  | 13 | 3,66 | 6 | 1x1/4 loại (7,5-16,5) |  | 130.900 |  | 123.199 | 267.254 | 98.563 | 242.618 |  |  |  |  |  |
| 172 | 15 T | 200 |  | 13 | 3,66 | 6 | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T |  | 140.300 |  | 123.199 | 277.599 | 98.563 | 252.963 |  |  |  |  |  |
| 173 | 21 T | 200 |  | 13 | 3,66 | 6 | 1x1/4 loại (16,5-25)T |  | 162.800 |  | 130.226 | 309.387 | 104.117 | 283.278 |  |  |  |  |  |
| 174 | 40 T | 200 |  | 13 | 3,14 | 6 | 1x1/4 loại ≥ 40 T |  | 259.150 |  | 155.523 | 433.980 | 124.114 | 402.571 |  |  |  |  |  |
| 175 | 100 T | 200 |  | 13 | 3,14 | 6 | 1x1/4 loại ≥ 40 T |  | 468.750 |  | 155.523 | 659.195 | 124.114 | 627.786 |  |  |  |  |  |
| 176 | 125 T | 200 |  | 13 | 3,14 | 6 | 1x1/4 loại ≥ 40 T |  | 525.050 |  | 155.523 | 719.689 | 124.114 | 688.280 |  |  |  |  |  |
|  | Máy kéo bánh xích - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 45 cv | 200 |  | 18 | 5,04 | 5 | 21,6 lít diezel | 1 x 4/7 | 199.500 | 305.159 | 132.568 | 708.449 | 105.969 | 681.850 |  |  |  |  |  |
| 178 | 54 cv | 200 |  | 18 | 5,04 | 5 | 25,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 234.800 | 366.191 | 132.568 | 817.383 | 105.969 | 790.784 |  |  |  |  |  |
| 179 | 75 cv | 200 |  | 18 | 5,04 | 5 | 32,4 lít diezel | 1 x 4/7 | 271.600 | 457.739 | 132.568 | 958.868 | 105.969 | 932.269 |  |  |  |  |  |
| 180 | 110 cv | 200 |  | 17 | 4,76 | 5 | 41,47 lít diezel | 1 x 4/7 | 338.400 | 585.878 | 132.568 | 1.156.843 | 105.969 | 1.130.244 |  |  |  |  |  |
| 181 | 130 cv | 200 |  | 17 | 4,76 | 5 | 49,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 361.900 | 705.257 | 132.568 | 1.306.667 | 105.969 | 1.280.068 |  |  |  |  |  |
|  | Máy kéo bánh hơi - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 28 cv | 200 |  | 18 | 4,32 | 5 | 11,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 150.400 | 166.142 | 132.568 | 497.389 | 105.969 | 470.790 |  |  |  |  |  |
| 183 | 40 cv | 200 |  | 18 | 4,32 | 5 | 16,80 lít diezel | 1 x 4/7 | 163.400 | 237.346 | 132.568 | 585.766 | 105.969 | 559.167 |  |  |  |  |  |
| 184 | 50 cv | 200 |  | 18 | 4,32 | 5 | 21,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 181.700 | 296.683 | 132.568 | 669.276 | 105.969 | 642.677 |  |  |  |  |  |
| 185 | 60 cv | 200 |  | 18 | 4,32 | 5 | 25,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 203.100 | 356.019 | 132.568 | 756.882 | 105.969 | 730.283 |  |  |  |  |  |
| 186 | 80 cv | 200 |  | 18 | 4,32 | 5 | 33,60 lít diezel | 1 x 4/7 | 261.800 | 474.692 | 132.568 | 953.098 | 105.969 | 926.499 |  |  |  |  |  |
| 187 | 165 cv | 200 |  | 15 | 3,6 | 5 | 55,44 lít diezel | 1 x 4/7 | 369.700 | 783.242 | 132.568 | 1.338.193 | 105.969 | 1.311.594 |  |  |  |  |  |
| 188 | 215 cv | 200 |  | 15 | 3, | 5 | 67,73 lít diezel | 1 x 5/7 | 477.500 | 956.873 | 155.055 | 1.647.921 | 123.744 | 1.616.610 |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Tời manơ 13kw | 300 |  | 14 | 4,3 | 6 | 42,90 kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 25.400 | 55.680 | 287.623 | 363.285 | 229.713 | 305.375 |  |  |  |  |  |
| 190 | Xe goòng 3 T | 300 |  | 14 | 4,3 | 6 |  | 1x4/7 + 1x5/7 | 27.000 |  | 287.623 | 308.863 | 229.713 | 250.953 |  |  |  |  |  |
| 191 | Xe goòng 5,8m3 | 300 |  | 14 | 4,3 | 6 |  | 1x4/7 + 1x5/7 | 1.102.000 |  | 287.623 | 1.154.530 | 229.713 | 1.096.620 |  |  |  |  |  |
| 192 | Đầu kéo 30T | 300 |  | 11 | 3,8 | 6 | 37,44 lít diezel | 1x4/7 + 1x5/7 | 2.710.600 | 528.943 | 287.623 | 2.646.221 | 229.713 | 2.588.311 |  |  |  |  |  |
| 193 | Quang lật 360T/h | 300 |  | 14 | 4,3 | 6 | 27 kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 216.200 | 35.044 | 287.623 | 492.744 | 229.713 | 434.834 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục máy kéo - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 5 T | 200 |  | 16 | 4,5 | 5 | 18 lít diezel | 1 x 5/7 | 319.900 | 254.300 | 155.055 | 804.431 | 123.744 | 773.120 |  |  |  |  |  |
| 195 | 6 T | 200 |  | 16 | 4,5 | 5 | 21 lít diezel | 1 x 5/7 | 367.900 | 296.683 | 155.055 | 906.094 | 123.744 | 874.783 |  |  |  |  |  |
| 196 | 7 T | 200 |  | 16 | 4,5 | 5 | 24 lít diezel | 1 x 5/7 | 444.200 | 339.066 | 155.055 | 1.042.708 | 123.744 | 1.011.397 |  |  |  |  |  |
| 197 | 8 T | 200 |  | 16 | 4,5 | 5 | 33 lít diezel | 1 x 5/7 | 510.900 | 466.216 | 155.055 | 1.252.232 | 123.744 | 1.220.921 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đặt đường ống : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Cần trục TO-12-24 sức nâng 15T | 150 |  | 16 | 4,2 | 6 | 53,1 lít diezel | 1x4/7 + 1x5/7 +1x6/7 | 951.800 | 750.184 | 468.443 | 2.830.341 | 373.823 | 2.735.721 |  |  |  |  |  |
| 199 | Tời kéo ống trên xe xích sức kéo 7,5T | 150 |  | 17 | 3,8 | 6 | 53,1 lít diezel | 2x4/7 + 1x5/7 +1x6/7 | 526.400 | 750.184 | 601.011 | 2.261.867 | 479.792 | 2.140.648 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục ô tô - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1 T | 220 |  | 16 | 4,72 | 5 | 21,38 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T | 466.600 | 302.051 | 256.236 | 1.086.818 | 204.901 | 1.035.483 |  |  |  |  |  |
| 201 | 3 T | 220 |  | 16 | 4,72 | 5 | 24,75 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T | 563.300 | 349.662 | 256.236 | 1.243.963 | 204.901 | 1.192.628 |  |  |  |  |  |
| 202 | 4 T | 220 |  | 16 | 4,72 | 5 | 25,88 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 604.700 | 365.626 | 273.569 | 1.324.155 | 218.603 | 1.269.189 |  |  |  |  |  |
| 203 | 5 T | 220 |  | 16 | 4,4 | 5 | 30,38 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 671.500 | 429.201 | 273.569 | 1.453.629 | 218.603 | 1.398.663 |  |  |  |  |  |
| 204 | 6 T | 220 |  | 16 | 4,4 | 5 | 32,63 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 827.700 | 460.988 | 273.569 | 1.660.077 | 218.603 | 1.605.111 |  |  |  |  |  |
| 205 | 10 T | 220 |  | 14 | 4,28 | 5 | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.158.800 | 522.727 | 289.965 | 2.002.042 | 231.564 | 1.943.641 |  |  |  |  |  |
| 206 | 16 T | 220 |  | 14 | 4,28 | 5 | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.357.800 | 607.493 | 289.965 | 2.291.055 | 231.564 | 2.232.654 |  |  |  |  |  |
| 207 | 20 T | 220 |  | 14 | 4,28 | 5 | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.691.700 | 621.621 | 306.361 | 2.664.281 | 244.524 | 2.602.444 |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 T | 220 |  | 14 | 4,00 | 5 | 50 lít dieze | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.945.600 | 706.388 | 306.361 | 2.984.879 | 244.524 | 2.923.042 |  |  |  |  |  |
| 209 | 30 T | 220 |  | 14 | 4,00 | 5 | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 2.199.200 | 762.899 | 343.838 | 3.335.926 | 274.149 | 3.266.237 |  |  |  |  |  |
| 210 | 35 T | 220 |  | 14 | 4,00 | 5 | 60 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 2.537.600 | 847.665 | 343.838 | 3.763.707 | 274.149 | 3.694.018 |  |  |  |  |  |
| 211 | 40 T | 220 |  | 13 | 3,8 | 5 | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại ≥ 40T | 3.258.600 | 904.176 | 366.793 | 4.403.669 | 292.294 | 4.329.170 |  |  |  |  |  |
| 212 | 45 T | 220 |  | 13 | 3,8 | 5 | 66 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại ≥ 40T | 3.790.000 | 932.432 | 366.793 | 4.942.793 | 292.294 | 4.868.294 |  |  |  |  |  |
| 213 | 50 T | 220 |  | 13 | 3,8 | 5 | 70 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại ≥ 40T | 4.572.100 | 988.943 | 366.793 | 5.751.186 | 292.294 | 5.676.687 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục bánh hơi - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 16 T | 200 |  | 14 | 4,28 | 5 | 33 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 900.600 | 466.216 | 268.885 | 1.751.878 | 214.900 | 1.697.893 |  |  |  |  |  |
| 215 | 25 T | 200 |  | 14 | 4,28 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.104.300 | 508.599 | 313.388 | 2.068.742 | 250.079 | 2.005.433 |  |  |  |  |  |
| 216 | 40 T | 200 |  | 13 | 3,8 | 5 | 49,5 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.289.000 | 699.324 | 313.388 | 3.433.329 | 250.079 | 3.370.020 |  |  |  |  |  |
| 217 | 63 T | 200 |  | 13 | 3,8 | 5 | 60,5 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.711.900 | 854.729 | 313.388 | 4.035.951 | 250.079 | 3.972.642 |  |  |  |  |  |
| 218 | 90 T | 200 |  | 12 | 3,6 | 5 | 68,75 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 5.120.500 | 971.283 | 344.306 | 6.436.089 | 274.520 | 6.366.303 |  |  |  |  |  |
| 219 | 100 T | 200 |  | 12 | 3,6 | 5 | 74,25 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 6.168.500 | 1.048.985 | 476.874 | 7.694.359 | 380.489 | 7.597.974 |  |  |  |  |  |
| 220 | 110 T | 200 |  | 12 | 3,36 | 5 | 77,5 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 7.794.400 | 1.094.901 | 476.874 | 9.272.642 | 380.489 | 9.176.257 |  |  |  |  |  |
| 221 | 130 T | 200 |  | 12 | 3,36 | 5 | 81 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 9.306.500 | 1.144.348 | 476.874 | 10.816.044 | 380.489 | 10.719.659 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục bánh xích - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 5 T | 200 |  | 16 | 5,04 | 5 | 31,5 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 705.200 | 445.024 | 268.885 | 1.603.872 | 214.900 | 1.549.887 |  |  |  |  |  |
| 223 | 7 T | 200 |  | 14 | 4,56 | 5 | 33 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 866.200 | 466.216 | 268.885 | 1.725.167 | 214.900 | 1.671.182 |  |  |  |  |  |
| 224 | 10 T | 200 |  | 14 | 4,28 | 5 | 36 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 946.700 | 508.599 | 268.885 | 1.846.308 | 214.900 | 1.792.323 |  |  |  |  |  |
| 225 | 16 T | 200 |  | 14 | 4,28 | 5 | 45 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.230.900 | 635.749 | 268.885 | 2.294.320 | 214.900 | 2.240.335 |  |  |  |  |  |
| 226 | 25 T | 200 |  | 14 | 4,28 | 5 | 47 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.654.100 | 664.004 | 313.388 | 2.844.871 | 250.079 | 2.781.562 |  |  |  |  |  |
| 227 | 28 T | 200 |  | 14 | 4,28 | 5 | 48,75 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.974.600 | 688.728 | 313.388 | 3.231.439 | 250.079 | 3.168.130 |  |  |  |  |  |
| 228 | 40 T | 200 |  | 13 | 3,8 | 5 | 51,25 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 3.020.400 | 724.047 | 313.388 | 4.231.508 | 250.079 | 4.168.199 |  |  |  |  |  |
| 229 | 50 T | 200 |  | 13 | 3,8 | 5 | 53,75 lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 3.330.900 | 759.367 | 313.388 | 4.595.181 | 250.079 | 4.531.872 |  |  |  |  |  |
| 230 | 63 T | 200 |  | 13 | 3,8 | 5 | 56,25 lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 4.058.700 | 794.686 | 344.306 | 5.431.067 | 274.520 | 5.361.281 |  |  |  |  |  |
| 231 | 100 T | 200 |  | 12 | 3,6 | 5 | 58,95 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 6.109.300 | 832.831 | 476.874 | 7.419.005 | 380.489 | 7.322.620 |  |  |  |  |  |
| 232 | 110 T | 200 |  | 12 | 3,36 | 5 | 62,78 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 7.114.800 | 886.940 | 476.874 | 8.393.237 | 380.489 | 8.296.852 |  |  |  |  |  |
| 233 | 130 T | 200 |  | 12 | 3,36 | 5 | 72 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 9.998.700 | 1.017.198 | 476.874 | 11.372.788 | 380.489 | 11.276.403 |  |  |  |  |  |
| 234 | 150 T | 200 |  | 12 | 3,36 | 5 | 83,25 lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 11.156.000 | 1.176.135 | 476.874 | 12.675.137 | 380.489 | 12.578.752 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục tháp - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 3 T | 280 |  | 16 | 4,72 | 6 | 37,5 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 557.600 | 48.672 | 268.885 | 833.735 | 214.900 | 779.750 |  |  |  |  |  |
| 236 | 5 T | 280 |  | 16 | 4,72 | 6 | 42 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 760.300 | 54.512 | 268.885 | 1.027.218 | 214.900 | 973.233 |  |  |  |  |  |
| 237 | 8 T | 280 |  | 14 | 4,28 | 6 | 52,5 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 925.700 | 68.140 | 268.885 | 1.116.597 | 214.900 | 1.062.612 |  |  |  |  |  |
| 238 | 10 T | 280 |  | 14 | 4 | 6 | 60 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.238.400 | 77.875 | 268.885 | 1.377.285 | 214.900 | 1.323.300 |  |  |  |  |  |
| 239 | 12 T | 280 |  | 14 | 4 | 6 | 67,5 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.508.900 | 87.609 | 268.885 | 1.612.114 | 214.900 | 1.558.129 |  |  |  |  |  |
| 240 | 15 T | 280 |  | 14 | 4 | 6 | 90 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.657.600 | 116.812 | 268.885 | 1.765.057 | 214.900 | 1.711.072 |  |  |  |  |  |
| 241 | 20 T | 280 |  | 13 | 3,8 | 6 | 112,5 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.988.600 | 146.015 | 268.885 | 1.988.025 | 214.900 | 1.934.040 |  |  |  |  |  |
| 242 | 25 T | 280 |  | 13 | 3,8 | 6 | 120 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 2.757.600 | 155.749 | 294.650 | 2.631.858 | 235.266 | 2.572.474 |  |  |  |  |  |
| 243 | 30 T | 280 |  | 13 | 3,8 | 6 | 127,5 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 3.455.800 | 165.484 | 294.650 | 3.193.918 | 235.266 | 3.134.534 |  |  |  |  |  |
| 244 | 40 T | 280 |  | 13 | 3,54 | 6 | 135 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 4.011.100 | 175.218 | 294.650 | 3.605.689 | 235.266 | 3.546.305 |  |  |  |  |  |
| 245 | 50 T | 280 |  | 13 | 3,54 | 6 | 142,5 kwh | 2x4/7 + 1x6/7 | 5.031.300 | 184.952 | 445.956 | 4.564.307 | 356.048 | 4.474.399 |  |  |  |  |  |
| 246 | 60 T | 280 |  | 13 | 3,54 | 6 | 198 kwh | 2x4/7 + 1x6/7 | 6.289.200 | 256.986 | 445.956 | 5.619.749 | 356.048 | 5.529.841 |  |  |  |  |  |
| 247 | Cẩu tháp MD 900 | 280 |  | 13 | 3,54 | 6 | 480 kwh | 2x4/7 + 1x6/7+1x7/7 | 22.304.300 | 622.997 | 657.694 | 18.717.874 | 524.599 | 18.584.779 |  |  |  |  |  |
|  | Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 30 T | 170 |  | 13 | 5,9 | 7 | 81 lít diezel | Thuyền phó 2x1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)+ 1 thợ điện 2/4+ 1 thủy thủ 2/4 | 2.794.100 | 1.144.348 | 727.953 | 6.022.361 | 582.489 | 5.876.897 |  |  |  |  |  |
|  | Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 100 T | 170 |  | 13 | 5,77 | 7 | 117,6 lít diezel | Th.trưởng 1/2+ thuyền phó 2 ½ + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4+ 1 thủy thủ 2/4 | 4.205.700 | 1.661.423 | 1.073.196 | 8.949.160 | 857.749 | 8.733.713 |  |  |  |  |  |
|  | Cẩu lao dầm : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Cẩu K33-60 | 170 |  | 14 | 3,52 | 6 | 232,6 kwh | 1x3/7 + 4x4/7+1x6/7 | 2.353.600 | 301.842 | 824.922 | 4.286.126 | 659.142 | 4.120.346 |  |  |  |  |  |
|  | Cổng trục - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 10 T | 170 |  | 14 | 2,8 | 5 | 81 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 471.300 | 105.131 | 268.885 | 958.982 | 214.900 | 904.997 |  |  |  |  |  |
| 252 | 25 T | 170 |  | 14 | 2,8 | 5 | 86,4 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 620.900 | 112.139 | 268.885 | 1.151.671 | 214.900 | 1.097.686 |  |  |  |  |  |
| 253 | 30 T | 170 |  | 14 | 2,8 | 5 | 90 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 730.500 | 116.812 | 294.650 | 1.318.141 | 235.266 | 1.258.757 |  |  |  |  |  |
| 254 | 60 T | 170 |  | 14 | 2,8 | 5 | 144 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 966.900 | 186.899 | 325.568 | 1.712.561 | 259.707 | 1.646.700 |  |  |  |  |  |
|  | Cầu trục - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 30 T | 280 |  | 10 | 2,3 | 5 | 48 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 330.300 | 62.300 | 294.650 | 555.130 | 235.266 | 495.746 |  |  |  |  |  |
| 256 | 40 T | 280 |  | 10 | 2,3 | 5 | 60 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 371.700 | 77.875 | 294.650 | 595.545 | 235.266 | 536.161 |  |  |  |  |  |
| 257 | 50 T | 280 |  | 10 | 2,3 | 5 | 72 kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 421.200 | 93.450 | 294.650 | 640.820 | 235.266 | 581.436 |  |  |  |  |  |
| 258 | 60 T | 280 |  | 10 | 2,3 | 5 | 84 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 505.400 | 109.024 | 325.568 | 737.832 | 259.707 | 671.971 |  |  |  |  |  |
| 259 | 90 T | 280 |  | 10 | 2,3 | 5 | 108 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 628.300 | 140.174 | 325.568 | 842.722 | 259.707 | 776.861 |  |  |  |  |  |
| 260 | 110 T | 280 |  | 10 | 2,1 | 5 | 132 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 867.000 | 171.324 | 325.568 | 1.010.899 | 259.707 | 945.038 |  |  |  |  |  |
| 261 | 125 T | 280 |  | 10 | 2,1 | 5 | 144 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 997.000 | 186.899 | 325.568 | 1.103.546 | 259.707 | 1.037.685 |  |  |  |  |  |
| 262 | 180 T | 280 |  | 10 | 2,1 | 5 | 168 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 1.296.300 | 218.049 | 325.568 | 1.312.138 | 259.707 | 1.246.277 |  |  |  |  |  |
| 263 | 250 T | 280 |  | 10 | 2 | 5 | 204 kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 1.673.600 | 264.774 | 325.568 | 1.576.570 | 259.707 | 1.510.709 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vận thăng - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 0,3T H nâng 30m | 280 |  | 18 | 4,32 | 5 | 8,4 kwh | 1 x 3/7 | 61.700 | 10.902 | 113.830 | 182.951 | 91.156 | 160.277 |  |  |  |  |  |
| 265 | 0,5T H nâng 50m | 280 |  | 18 | 4,32 | 5 | 15,75 kwh | 1 x 3/7 | 111.900 | 20.442 | 113.830 | 239.858 | 91.156 | 217.184 |  |  |  |  |  |
| 266 | 0,8T H nâng 80m | 280 |  | 18 | 4,32 | 5 | 21 kwh | 1 x 3/7 | 163.700 | 27.256 | 113.830 | 295.549 | 91.156 | 272.875 |  |  |  |  |  |
| 267 | 2T H nâng 100m | 280 |  | 17 | 4,08 | 5 | 31,5 kwh | 1 x 3/7 | 219.100 | 40.884 | 113.830 | 352.139 | 91.156 | 329.465 |  |  |  |  |  |
| 268 | 3T H nâng 100m | 280 |  | 17 | 4,08 | 5 | 39,4 kwh | 1x3/7 | 252.000 | 51.138 | 113.830 | 392.038 | 91.156 | 369.364 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vận thăng lồng - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 3T H nâng 100m | 280 |  | 17 | 4,08 | 5 | 47,3 kwh | 1x3/7 | 514.900 | 61.391 | 113.830 | 639.183 | 91.156 | 616.509 |  |  |  |  |  |
|  | Cần trục thiếu nhi - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 0,5 T | 180 |  | 20 | 4,8 | 5 | 3,6 kwh | 1 x 3/7 | 8.600 | 4.672 | 113.830 | 132.740 | 91.156 | 110.066 |  |  |  |  |  |
|  | Tời điện - sức kéo : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 0,5 T | 230 |  | 17 | 5,1 | 4 | 3,78 kwh | 1 x 3/7 | 4.600 | 4.906 | 113.830 | 123.956 | 91.156 | 101.282 |  |  |  |  |  |
| 272 | 1 T | 230 |  | 17 | 5,1 | 4 | 4,5 kwh | 1 x 3/7 | 5.900 | 5.841 | 113.830 | 126.366 | 91.156 | 103.692 |  |  |  |  |  |
| 273 | 1,5 T | 230 |  | 17 | 4,59 | 4 | 5,58 kwh | 1 x 3/7 | 16.400 | 7.242 | 113.830 | 138.713 | 91.156 | 116.039 |  |  |  |  |  |
| 274 | 2 T | 230 |  | 17 | 4,59 | 4 | 6,3 kwh | 1 x 3/7 | 23.900 | 8.177 | 113.830 | 147.715 | 91.156 | 125.041 |  |  |  |  |  |
| 275 | 2,5 T | 230 |  | 17 | 4,59 | 4 | 9,18 kwh | 1 x 3/7 | 31.900 | 11.915 | 113.830 | 160.058 | 91.156 | 137.384 |  |  |  |  |  |
| 276 | 3 T | 230 |  | 17 | 4,59 | 4 | 10,8 kwh | 1 x 3/7 | 38.600 | 14.017 | 113.830 | 169.368 | 91.156 | 146.694 |  |  |  |  |  |
| 277 | 3,5T | 230 |  | 17 | 4,6 | 4 | 11,3 kwh | 1x3/7 | 42.500 | 14.666 | 113.830 | 174.230 | 91.156 | 151.556 |  |  |  |  |  |
| 278 | 4 T | 230 |  | 17 | 4,59 | 4 | 11,7 kwh | 1 x 3/7 | 44.600 | 15.186 | 113.830 | 176.990 | 91.156 | 154.316 |  |  |  |  |  |
| 279 | 5 T | 230 |  | 17 | 4,59 | 4 | 13,5 kwh | 1 x 3/7 | 51.700 | 17.522 | 113.830 | 186.963 | 91.156 | 164.289 |  |  |  |  |  |
|  | Palăng xích - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 3T | 230 |  | 17 |  | 4 | 64,6 kwh | 1x3/7 | 7.900 | 83.845 | 113.830 | 122.623 | 91.156 | 99.949 |  |  |  |  |  |
| 281 | 5T | 230 |  | 17 |  | 4 | 14,1 kwh | 1x3/7 | 10.200 | 18.301 | 113.830 | 124.629 | 91.156 | 101.955 |  |  |  |  |  |
|  | Bộ kích chuyên dùng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T) |  |  | 180 | 20 | 5 |  | 2x4/7 + 1x5/7 +1x7/7 | 550.300 |  | 631.929 | 1.587.082 | 504.233 | 1.459.386 |  |  |  |  |  |
| 283 | Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50- 60T | 180 |  | 14 |  | 5 |  | 2x4/7 | 91.300 |  | 265.136 | 387.417 | 211.938 | 334.219 |  |  |  |  |  |
|  | Kích các loại - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Kích 10T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 4.600 |  | 132.568 | 137.986 | 105.969 | 111.387 |  |  |  |  |  |
| 285 | Kích 30T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 5.800 |  | 132.568 | 139.399 | 105.969 | 112.800 |  |  |  |  |  |
| 286 | Kích 50T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 9.800 |  | 132.568 | 144.110 | 105.969 | 117.511 |  |  |  |  |  |
| 287 | Kích 100T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 19.000 |  | 132.568 | 154.207 | 105.969 | 127.608 |  |  |  |  |  |
| 288 | Kích 200T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 27.400 |  | 132.568 | 163.774 | 105.969 | 137.175 |  |  |  |  |  |
| 289 | Kích 250T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 44.000 |  | 132.568 | 182.679 | 105.969 | 156.080 |  |  |  |  |  |
| 290 | Kích 500T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 95.500 |  | 132.568 | 241.332 | 105.969 | 214.733 |  |  |  |  |  |
| 291 | Kích thông tâm YCW- 150T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 10.200 |  | 132.568 | 144.185 | 105.969 | 117.586 |  |  |  |  |  |
| 292 | Kích thông tâm YCW-250T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 15.700 |  | 132.568 | 150.449 | 105.969 | 123.850 |  |  |  |  |  |
| 293 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T, 6c) | 180 |  | 14 | 3,5 | 5 | 30 kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 211.700 | 38.937 | 287.623 | 582.953 | 229.713 | 525.043 |  |  |  |  |  |
| 294 | Kích thông tâm YCW-500T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 48.400 |  | 132.568 | 187.690 | 105.969 | 161.091 |  |  |  |  |  |
| 295 | Kích sợi đơn YDC-500T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 17.600 |  | 132.568 | 152.612 | 105.969 | 126.013 |  |  |  |  |  |
| 296 | Kích thông tâm RRH-100T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 73.600 |  | 132.568 | 216.390 | 105.969 | 189.791 |  |  |  |  |  |
| 297 | Kích thông tâm RRH-300T | 180 |  | 14 | 2,2 | 5 |  | 1x4/7 | 233.800 |  | 132.568 | 398.840 | 105.969 | 372.241 |  |  |  |  |  |
|  | Máy luồn cáp, công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 15kw | 220 |  | 10 | 2,2 | 5 | 27 kwh | 1x4/7 | 94.900 | 35.044 | 132.568 | 239.649 | 105.969 | 213.050 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt cáp - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1kw | 200 |  | 14 | 4,8 | 4 | 1,8 kwh | 1x3/7 | 5.500 | 2.336 | 113.830 | 122.436 | 91.156 | 99.762 |  |  |  |  |  |
| 300 | 10kw | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 | 12,6 kwh | 1x3/7 | 23.400 | 16.354 | 113.830 | 154.520 | 91.156 | 131.846 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm bơm dầu áp lực, công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 40MPa (HCP-40 180 | 20 |  | 6,5 | 5 |  | 13,65 kwh | 1x4/7 | 21.000 | 17.716 | 132.568 | 185.868 | 105.969 | 159.269 |  |  |  |  |  |
| 302 | 50MPa (ZB4-50 180 | 20 |  | 6,5 | 5 |  | 19,5 kwh | 1x4/7 | 26.600 | 25.309 | 132.568 | 202.949 | 105.969 | 176.350 |  |  |  |  |  |
|  | Xe nâng hàng - sức nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 1,5 T | 240 |  | 17 | 3,74 | 5 | 7,92 lít diezel | 1x4/7 | 156.700 | 111.892 | 132.568 | 406.971 | 105.969 | 380.372 |  |  |  |  |  |
| 304 | 2 T | 240 |  | 16 | 3,52 | 5 | 9 lít diezel | 1x4/7 | 180.200 | 127.150 | 132.568 | 437.815 | 105.969 | 411.216 |  |  |  |  |  |
| 305 | 3 T | 240 |  | 16 | 3,52 | 5 | 10,08 lít diezel | 1x4/7 | 224.900 | 142.408 | 132.568 | 497.252 | 105.969 | 470.653 |  |  |  |  |  |
| 306 | 3,2 T | 240 |  | 16 | 3,52 | 5 | 11,52 lít diezel | 1x4/7 | 247.500 | 162.752 | 132.568 | 539.932 | 105.969 | 513.333 |  |  |  |  |  |
| 307 | 3,5 T | 240 |  | 16 | 3,52 | 5 | 14,4 lít diezel | 1x4/7 | 277.800 | 203.440 | 132.568 | 610.567 | 105.969 | 583.968 |  |  |  |  |  |
| 308 | 5 T | 240 |  | 14 | 3,08 | 5 | 16,2 lít dieze | 1x4/7 | 364.700 | 228.870 | 132.568 | 686.324 | 105.969 | 659.725 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 135 cv | 240 |  | 14 | 3,08 | 6 | 44,55 lít diezel | 1x4/7 | 682.000 | 629.391 | 132.568 | 1.397.924 | 105.969 | 1.371.325 |  |  |  |  |  |
|  | Máy trộn bê tông - dung tích : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 100 lít | 110 |  | 20 | 6,5 | 5 | 6,72 kwh | 1x3/7 | 13.900 | 8.722 | 113.830 | 161.093 | 91.156 | 138.419 |  |  |  |  |  |
| 311 | 150 lít | 110 |  | 20 | 6,5 | 5 | 8,4 kwh | 1x3/7 | 17.850 | 10.902 | 113.830 | 174.226 | 91.156 | 151.552 |  |  |  |  |  |
| 312 | 200 lít | 110 |  | 20 | 6,5 | 5 | 9,6 kwh | 1x3/7 | 19.700 | 12.460 | 113.830 | 180.913 | 91.156 | 158.239 |  |  |  |  |  |
| 313 | 250 lít | 110 |  | 20 | 6,5 | 5 | 10,8 kwh | 1x3/7 | 26.350 | 14.017 | 113.830 | 200.909 | 91.156 | 178.235 |  |  |  |  |  |
| 314 | 425 lít | 110 |  | 20 | 6,5 | 5 | 24 kwh | 1x4/7 | 45.500 | 31.150 | 132.568 | 289.877 | 105.969 | 263.278 |  |  |  |  |  |
| 315 | 500 lít | 140 |  | 20 | 6,5 | 5 | 33,6 kwh | 1x4/7 | 58.500 | 43.610 | 132.568 | 303.624 | 105.969 | 277.025 |  |  |  |  |  |
| 316 | 800 lít | 140 |  | 20 | 6,5 | 5 | 60 kwh | 1x4/7 | 79.000 | 77.875 | 132.568 | 382.550 | 105.969 | 355.951 |  |  |  |  |  |
| 317 | 1150 lít | 140 |  | 20 | 6,3 | 5 | 72 kwh | 1x4/7 | 100.200 | 93.450 | 132.568 | 442.879 | 105.969 | 416.280 |  |  |  |  |  |
| 318 | 1600 lít | 140 |  | 20 | 6,3 | 5 | 96 kwh | 1x4/7 | 137.500 | 124.599 | 132.568 | 554.757 | 105.969 | 528.158 |  |  |  |  |  |
|  | Máy trộn vữa - dung tích : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 80 lít | 120 |  | 20 | 6,8 | 5 | 5,28 kwh | 1x3/7 | 11.200 | 6.853 | 113.830 | 149.430 | 91.156 | 126.756 |  |  |  |  |  |
| 320 | 110 lít | 120 |  | 20 | 6,8 | 5 | 7,68 kwh | 1x3/7 | 12.850 | 9.968 | 113.830 | 156.780 | 91.156 | 134.106 |  |  |  |  |  |
| 321 | 150 lít | 120 |  | 20 | 6,8 | 5 | 8,4 kwh | 1x3/7 | 15.550 | 10.902 | 113.830 | 164.644 | 91.156 | 141.970 |  |  |  |  |  |
| 322 | 200 lít | 120 |  | 20 | 6,8 | 5 | 9,6 kwh | 1x3/7 | 17.950 | 12.460 | 113.830 | 172.362 | 91.156 | 149.688 |  |  |  |  |  |
| 323 | 250 lít | 120 |  | 20 | 6,8 | 5 | 10,8 kwh | 1x3/7 | 19.950 | 14.017 | 113.830 | 179.052 | 91.156 | 156.378 |  |  |  |  |  |
| 324 | 325 lít | 120 |  | 20 | 6,8 | 5 | 16,8 kwh | 1x3/7 | 28.250 | 21.805 | 113.830 | 208.143 | 91.156 | 185.469 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm trộn bê tông - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 16 m3/h | 220 |  | 18 | 5,8 | 5 | 92,4 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 791.800 | 119.927 | 268.885 | 1.392.958 | 214.900 | 1.338.973 |  |  |  |  |  |
| 326 | 20 m3/h | 220 |  | 18 | 5,6 | 5 | 92,4 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 931.700 | 119.927 | 268.885 | 1.561.907 | 214.900 | 1.507.922 |  |  |  |  |  |
| 327 | 22 m3/h | 220 |  | 18 | 5,6 | 5 | 99 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.040.100 | 128.493 | 268.885 | 1.706.959 | 214.900 | 1.652.974 |  |  |  |  |  |
| 328 | 25 m3/h | 220 |  | 18 | 5,6 | 5 | 115,5 kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.102.500 | 149.909 | 268.885 | 1.806.941 | 214.900 | 1.752.956 |  |  |  |  |  |
| 329 | 30 m3/h | 220 |  | 18 | 5,6 | 5 | 171,6 kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 1.392.900 | 222.721 | 382.715 | 2.359.224 | 306.056 | 2.282.565 |  |  |  |  |  |
| 330 | 50 m3/h | 220 |  | 18 | 5,6 | 5 | 198 kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 2.223.600 | 256.986 | 382.715 | 3.439.416 | 306.056 | 3.362.757 |  |  |  |  |  |
| 331 | 60 m3/h | 220 |  | 17 | 5,25 | 5 | 265,2 kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 2.446.100 | 344.206 | 382.715 | 3.662.241 | 306.056 | 3.585.582 |  |  |  |  |  |
| 332 | 75 m3/h | 220 |  | 17 | 5,25 | 5 | 417,6 kwh | 2x3/7 + 1+1x6/7x4/7 | 2.823.700 | 542.007 | 541.048 | 4.471.495 | 432.391 | 4.362.838 |  |  |  |  |  |
| 333 | 125 m3/h | 220 |  | 17 | 5,25 | 5 | 445,5 kwh | 2x3/7 + 1+1x6/7x4/7 | 4.688.300 | 578.219 | 541.048 | 6.745.227 | 432.391 | 6.636.570 |  |  |  |  |  |
| 334 | 160 m3/h | 220 |  | 17 | 5 | 5 | 553,1 kwh | 3x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 4.922.700 | 717.874 | 654.878 | 7.224.052 | 523.547 | 7.092.721 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bơm vữa - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 2 m3/h | 110 |  | 20 | 6,6 | 5 | 12,6 kwh | 1 x 4/7 | 55.700 | 16.354 | 132.568 | 303.869 | 105.969 | 277.270 |  |  |  |  |  |
| 336 | 4 m3/h | 110 |  | 20 | 6,6 | 5 | 16,2 kwh | 1 x 4/7 | 70.000 | 21.026 | 132.568 | 348.321 | 105.969 | 321.722 |  |  |  |  |  |
| 337 | 6 m3/h | 110 |  | 20 | 6,6 | 5 | 19,8 kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 90.200 | 25.699 | 246.398 | 523.017 | 197.125 | 473.744 |  |  |  |  |  |
| 338 | 9 m3/h | 110 |  | 20 | 6,6 | 5 | 33,75 kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 113.300 | 43.804 | 246.398 | 605.382 | 197.125 | 556.109 |  |  |  |  |  |
| 339 | 32-50 m3/h | 110 |  | 20 | 6,1 | 5 | 72kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 149.000 | 93.450 | 246.398 | 747.566 | 197.125 | 698.293 |  |  |  |  |  |
|  | Xe bơm bê tông tự hành - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 50 m3/h | 200 |  | 14 | 5,42 | 6 | 52,8 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 2.188.200 | 745.945 | 306.361 | 3.756.921 | 244.524 | 3.695.084 |  |  |  |  |  |
| 341 | 60 m3/h | 200 |  | 14 | 5 | 6 | 60 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 2.450.700 | 847.665 | 306.361 | 4.131.627 | 244.524 | 4.069.790 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bơm bê tông - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 40 - 60 m3/h | 200 |  | 14 | 6,5 | 5 | 180,7 kwh | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.086.000 | 234.506 | 306.361 | 1.887.507 | 244.524 | 1.825.670 |  |  |  |  |  |
| 343 | 60 - 90 m3/h | 200 |  | 14 | 6,5 | 5 | 247,5 kwh | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.493.100 | 321.233 | 306.361 | 2.479.038 | 244.524 | 2.417.201 |  |  |  |  |  |
|  | Máy phun vẩy - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 9 m3/h(AL 285) | 180 |  | 14 | 4,92 | 6 | 54 kwh | 2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 1.512.800 | 70.087 | 541.048 | 2.646.692 | 432.391 | 2.538.035 |  |  |  |  |  |
| 345 | 16m3/h(AL 500) | 180 |  | 14 | 4,5 | 6 | 429 kwh | 2x3/7+1x4/7+ 1x5/7+1x6/7 | 5.876.500 | 556.803 | 696.103 | 9.022.945 | 556.135 | 8.882.977 |  |  |  |  |  |
|  | Máy trải bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | SP.500 | 180 |  | 14 | 4,2 | 5 | 72,6 lít diezel | 1x6/7 + 1x5/7 + 2x3/7 | 6.427.600 | 1.025.675 | 563.535 | 9.623.710 | 450.166 | 9.510.341 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 0,4 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 1,8 kwh | 1x3/7 | 3.250 | 2.336 | 113.830 | 127.320 | 91.156 | 104.646 |  |  |  |  |  |
| 348 | 0,6 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 2,7 kwh | 1x3/7 | 4.100 | 3.504 | 113.830 | 131.405 | 91.156 | 108.731 |  |  |  |  |  |
| 349 | 0,8 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 3,6 kwh | 1x3/7 | 4.750 | 4.672 | 113.830 | 134.804 | 91.156 | 112.130 |  |  |  |  |  |
| 350 | 1 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 4,5 kwh | 1x3/7 | 5.600 | 5.841 | 113.830 | 138.889 | 91.156 | 116.215 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 1 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 4,5 kwh | 1x3/7 | 4.400 | 5.841 | 113.830 | 134.771 | 91.156 | 112.097 |  |  |  |  |  |
|  | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 0,6 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 2,7 kwh | 1x3/7 | 3.900 | 3.504 | 113.830 | 130.718 | 91.156 | 108.044 |  |  |  |  |  |
| 353 | 0,8 kw | 110 |  | 25 | 8,75 | 4 | 3,6 kwh | 1x3/7 | 5.100 | 4.672 | 113.830 | 136.005 | 91.156 | 113.331 |  |  |  |  |  |
| 354 | 1 kw | 110 |  | 20 | 8,75 | 4 | 4,5 kwh | 1x3/7 | 5.800 | 5.841 | 113.830 | 136.939 | 91.156 | 114.265 |  |  |  |  |  |
| 355 | 1,5 kw | 110 |  | 20 | 8,75 | 4 | 6,75 kwh | 1x3/7 | 6.450 | 8.761 | 113.830 | 141.794 | 91.156 | 119.120 |  |  |  |  |  |
| 356 | 2,8 kw | 110 |  | 20 | 8,75 | 4 | 12,6 kwh | 1x3/7 | 8.000 | 16.354 | 113.830 | 154.002 | 91.156 | 131.328 |  |  |  |  |  |
| 357 | 3,5 kw | 110 |  | 20 | 6,5 | 4 | 15,75 kwh | 1x3/7 | 21.400 | 20.442 | 113.830 | 191.663 | 91.156 | 168.989 |  |  |  |  |  |
|  | Máy sàng rửa đá sỏi - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 11m3/h | 110 |  | 20 | 7,6 | 5 | 29,4 kwh | 1x3/7 | 11.900 | 38.159 | 113.830 | 186.174 | 91.156 | 163.500 |  |  |  |  |  |
| 359 | 35m3/h | 110 |  | 20 | 7,6 | 5 | 75,6 kwh | 1x4/7 | 16.500 | 98.122 | 132.568 | 278.090 | 105.969 | 251.491 |  |  |  |  |  |
| 360 | 45m3/h | 110 |  | 20 | 7,6 | 5 | 96,6 kwh | 1x4/7 | 20.600 | 125.378 | 132.568 | 317.124 | 105.969 | 290.525 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nghiền sàng đá di động - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 6m3/h | 220 |  | 20 | 8,6 | 5 | 63 kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 358.400 | 81.768 | 246.398 | 859.250 | 197.125 | 809.977 |  |  |  |  |  |
| 362 | 20m3/h | 220 |  | 20 | 8,6 | 5 | 315 kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 1.178.600 | 408.842 | 246.398 | 2.401.711 | 197.125 | 2.352.438 |  |  |  |  |  |
| 363 | 25m3/h | 220 |  | 20 | 7,6 | 5 | 357 kwh | 2x3/7 + 1x4/7 | 1.540.500 | 463.354 | 360.228 | 3.036.300 | 288.281 | 2.964.353 |  |  |  |  |  |
| 364 | 125m3/h | 220 |  | 20 | 7,6 | 5 | 630 kwh | 2x3/7 + 1x4/7 | 5.202.600 | 817.683 | 360.228 | 8.650.737 | 288.281 | 8.578.790 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nghiền đá thô - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 14m3/h | 220 |  | 20 | 8,6 | 5 | 134,4 kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 187.200 | 174.439 | 246.398 | 698.233 | 197.125 | 648.960 |  |  |  |  |  |
| 366 | 200m3/h | 220 |  | 20 | 8,6 | 5 | 840 kwh | 1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 1.597.700 | 1.090.244 | 714.841 | 4.172.586 | 570.948 | 4.028.693 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm trộn bê tông asphan - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 25T/h (140T/ca) | 150 |  | 16 | 5,72 | 5 | 210 kwh | 4x3/7+4x4/7+ 3x5/7+1x6/7 | 2.866.500 | 272.561 | 1.631.577 | 6.857.450 | 1.303.842 | 6.529.715 |  |  |  |  |  |
| 368 | 30T/h(156T/ca) | 150 |  | 16 | 5,72 | 5 | 234 kwh | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 3.439.800 | 303.711 | 1.631.577 | 7.879.262 | 1.303.842 | 7.551.527 |  |  |  |  |  |
| 369 | 40T/h (176T/ca) | 150 |  | 16 | 5,72 | 5 | 264 kwh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 3.828.900 | 342.648 | 2.033.030 | 8.992.017 | 1.624.711 | 8.583.698 |  |  |  |  |  |
| 370 | 50T/h (200T/ca) | 150 |  | 16 | 5,72 | 5 | 300 kwh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 4.054.100 | 389.373 | 2.033.030 | 9.427.888 | 1.624.711 | 9.019.569 |  |  |  |  |  |
| 371 | 60T/h (216T/ca) | 150 |  | 16 | 5,72 | 5 | 324 kwh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 4.729.800 | 420.523 | 2.033.030 | 10.626.647 | 1.624.711 | 10.218.328 |  |  |  |  |  |
| 372 | 80T/h (256T/ca) | 150 |  | 13 | 5,46 | 5 | 384 kwh | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 5.315.700 | 498.397 | 2.033.030 | 10.614.835 | 1.624.711 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy phun nhựa đường - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.206.516 |  |  |  |  |  |
| 373 | 190cv | 120 |  | 14 | 5,6 | 6 | 57 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 811.300 | 805.282 | 289.965 | 2.778.694 | 231.564 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.720.293 |  |  |  |  |  |
| 374 | 65T/h | 150 |  | 16 | 6,4 | 5 | 33,6 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.120.700 | 474.692 | 268.885 | 2.730.952 | 214.900 | 2.676.967 |  |  |  |  |  |
| 375 | 100T/h | 150 |  | 16 | 6,4 | 5 | 50,4 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.326.300 | 712.039 | 268.885 | 3.332.896 | 214.900 | 3.278.911 |  |  |  |  |  |
| 376 | 130cv đến 140cv | 150 |  | 14 | 4,2 | 5 | 63 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 2.609.100 | 890.048 | 268.885 | 5.072.583 | 214.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.018.598 |  |  |  |  |  |
| 377 | 60m3/h | 150 |  | 16 | 4,5 | 5 | 47,9 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.782.300 | 676.719 | 268.885 | 3.880.458 | 214.900 | 3.826.473 |  |  |  |  |  |
| 378 | Máy cào bóc đường Wirtgen1000C | 220 |  | 18 | 5,8 | 5 | 92,4 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 2.728.800 | 1.305.404 | 287.623 | 5.053.642 | 229.713 | 4.995.732 |  |  |  |  |  |
| 379 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A | 170 |  | 20 | 3,5 | 5 |  | 1x4/7 | 49.900 |  | 132.568 | 213.289 | 105.969 | 186.690 |  |  |  |  |  |
| 380 | Lò nấu sơn YHK 3A | 170 |  | 17 | 3,56 | 5 | 10,54 lít diezel | 1x4/7 | 283.400 | 148.906 | 132.568 | 693.405 | 105.969 | 666.806 |  |  |  |  |  |
| 381 | Thiết bị đun rót mastic | 170 |  | 17 | 4,5 | 5 | 3,7 lít xăng | 1x4/7 | 29.800 | 57.927 | 132.568 | 235.458 | 105.969 | 208.859 |  |  |  |  |  |
| 382 | Nồi nấu nhựa 500 lít | 170 |  | 25 | 10 | 5 |  | 1x4/7 | 39.700 | 1.687 | 132.568 | 223.061 | 105.969 | 196.462 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 0,46kw (b48) 150 | 17 |  | 5 | 5 | 1,3 kwh |  | 1x3/7 | 1.300 |  | 113.830 | 117.857 | 91.156 | 95.183 |  |  |  |  |  |
| 384 | 0,55kw | 180 |  | 17 | 4,74 | 4 | 1,49 kwh | 1x3/7 | 2.200 | 1.934 | 113.830 | 118.910 | 91.156 | 96.236 |  |  |  |  |  |
| 385 | 0.75kw | 180 |  | 17 | 4,74 | 4 | 2,03 kwh | 1x3/7 | 2.500 | 2.635 | 113.830 | 120.040 | 91.156 | 97.366 |  |  |  |  |  |
| 386 | 1,1kw | 180 |  | 17 | 4,74 | 4 | 2,97 kwh | 1x3/7 | 3.000 | 3.855 | 113.830 | 121.975 | 91.156 | 99.301 |  |  |  |  |  |
| 387 | 1.5kw | 180 |  | 17 | 4,74 | 4 | 4,05 kwh | 1x3/7 | 3.200 | 5.257 | 113.830 | 123.663 | 91.156 | 100.989 |  |  |  |  |  |
| 388 | 2kw | 180 |  | 17 | 4,74 | 4 | 5,4 kwh | 1x3/7 | 3.400 | 7.009 | 113.830 | 125.701 | 91.156 | 103.027 |  |  |  |  |  |
| 389 | 2,8kw | 180 |  | 17 | 4,74 | 4 | 7,56 kwh | 1x3/7 | 4.000 | 9.812 | 113.830 | 129.362 | 91.156 | 106.688 |  |  |  |  |  |
| 390 | 4kw | 150 |  | 17 | 4,74 | 5 | 10,8 kwh | 1x3/7 | 5.400 | 14.017 | 113.830 | 137.474 | 91.156 | 114.800 |  |  |  |  |  |
| 391 | 4,5kw | 150 |  | 17 | 4,74 | 5 | 12,15 kwh | 1x3/7 | 6.100 | 15.770 | 113.830 | 140.474 | 91.156 | 117.800 |  |  |  |  |  |
| 392 | 7kw | 150 |  | 17 | 4,74 | 5 | 16,8 kwh | 1x3/7 | 9.300 | 21.805 | 113.830 | 152.214 | 91.156 | 129.540 |  |  |  |  |  |
| 393 | 10kw | 150 |  | 16 | 4,52 | 5 | 24 kwh | 1x4/7 | 10.900 | 31.150 | 132.568 | 181.681 | 105.969 | 155.082 |  |  |  |  |  |
| 394 | 14kw | 150 |  | 16 | 4,52 | 5 | 33,6 kwh | 1x4/7 | 15.000 | 43.610 | 132.568 | 200.898 | 105.969 | 174.299 |  |  |  |  |  |
| 395 | 20kw | 150 |  | 16 | 4,2 | 5 | 48 kwh | 1x4/7 | 24.300 | 62.300 | 132.568 | 234.396 | 105.969 | 207.797 |  |  |  |  |  |
| 396 | 22kw | 150 |  | 16 | 4,2 | 5 | 52,8 kwh | 1x4/7 | 28.000 | 68.530 | 132.568 | 246.644 | 105.969 | 220.045 |  |  |  |  |  |
| 397 | 28kw | 150 |  | 16 | 4,2 | 5 | 67,2 kwh | 1x4/7 | 32.800 | 87.220 | 132.568 | 273.142 | 105.969 | 246.543 |  |  |  |  |  |
| 398 | 30kw | 150 |  | 16 | 4,2 | 5 | 72 kwh | 1x4/7 | 39.700 | 93.450 | 132.568 | 290.596 | 105.969 | 263.997 |  |  |  |  |  |
| 399 | 40kw | 150 |  | 16 | 3,96 | 5 | 96 kwh | 1x4/7 | 52.900 | 124.599 | 132.568 | 342.372 | 105.969 | 315.773 |  |  |  |  |  |
| 400 | 50kw | 150 |  | 16 | 3,96 | 5 | 120 kwh | 1x4/7 | 62.200 | 155.749 | 132.568 | 388.501 | 105.969 | 361.902 |  |  |  |  |  |
| 401 | 55kw | 150 |  | 16 | 3,96 | 5 | 132 kwh | 1x4/7 | 65.500 | 171.324 | 132.568 | 409.391 | 105.969 | 382.792 |  |  |  |  |  |
| 402 | 75kw | 150 |  | 14 | 3,59 | 5 | 180 kwh | 1x4/7 | 94.200 | 233.624 | 132.568 | 503.661 | 105.969 | 477.062 |  |  |  |  |  |
| 403 | Bơm xói 4MC (75kw) | 150 |  | 14 | 3,6 | 5 | 180 kwh | 1x4/7 | 104.700 | 233.624 | 132.568 | 519.054 | 105.969 | 492.455 |  |  |  |  |  |
| 404 | 113kw | 150 |  | 14 | 3,59 | 5 | 271,2 kwh | 1x4/7 | 123.200 | 351.993 | 132.568 | 664.351 | 105.969 | 637.752 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 5cv | 150 |  | 20 | 5,4 | 5 | 2,7 lít diezel | 1x4/7 | 11.300 | 38.145 | 132.568 | 192.861 | 105.969 | 166.262 |  |  |  |  |  |
| 406 | 5,5cv | 150 |  | 20 | 5,4 | 5 | 2,97 lít diezel | 1x4/7 | 13.500 | 41.959 | 132.568 | 200.987 | 105.969 | 174.388 |  |  |  |  |  |
| 407 | 7cv | 150 |  | 20 | 5,4 | 5 | 3,78 lít diezel | 1x4/7 | 15.400 | 53.403 | 132.568 | 216.155 | 105.969 | 189.556 |  |  |  |  |  |
| 408 | 7,5cv | 150 |  | 20 | 5,4 | 5 | 4,05 lít diezel | 1x4/7 | 16.700 | 57.217 | 132.568 | 222.517 | 105.969 | 195.918 |  |  |  |  |  |
| 409 | 10cv | 150 |  | 20 | 5,4 | 5 | 5,1 lít diezel | 1x4/7 | 23.500 | 72.052 | 132.568 | 250.680 | 105.969 | 224.081 |  |  |  |  |  |
| 410 | 15cv | 150 |  | 18 | 4,68 | 5 | 7,65 lít diezel | 1x4/7 | 45.000 | 108.077 | 132.568 | 320.985 | 105.969 | 294.386 |  |  |  |  |  |
| 411 | 20cv | 150 |  | 18 | 4,68 | 5 | 10,2 lít diezel | 1x4/7 | 57.400 | 144.103 | 132.568 | 379.149 | 105.969 | 352.550 |  |  |  |  |  |
| 412 | Máy bơm 25cv (250/50, b100) | 150 |  | 16 | 4 | 5 | 11 lít diezel | 1x4/7 | 64.300 | 155.405 | 132.568 | 391.711 | 105.969 | 365.112 |  |  |  |  |  |
| 413 | 37cv | 150 |  | 17 | 4,42 | 5 | 17,76 lít diezel | 1x4/7 | 96.700 | 250.909 | 132.568 | 548.318 | 105.969 | 521.719 |  |  |  |  |  |
| 414 | 45cv | 150 |  | 17 | 4,42 | 5 | 21,6 lít diezel | 1x4/7 | 106.200 | 305.159 | 132.568 | 618.763 | 105.969 | 592.164 |  |  |  |  |  |
| 415 | 75cv | 150 |  | 16 | 3,84 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7 | 207.100 | 508.599 | 132.568 | 973.079 | 105.969 | 946.480 |  |  |  |  |  |
| 416 | 100cv | 150 |  | 16 | 3,84 | 5 | 45 lít diezel | 1x4/7 | 209.900 | 635.749 | 132.568 | 1.104.716 | 105.969 | 1.078.117 |  |  |  |  |  |
| 417 | 150cv | 150 |  | 16 | 3,84 | 5 | 63 lít diezel | 1x5/7 | 269.100 | 890.048 | 155.055 | 1.476.381 | 123.744 | 1.445.070 |  |  |  |  |  |
| 418 | Bơm áp lực xói nước đầu cọc (300cv) | 150 |  | 14 | 2,2 | 5 | 110,9 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 1.010.300 | 1.566.767 | 287.623 | 3.235.134 | 229.713 | 3.177.224 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 3cv | 150 |  | 20 | 5,8 | 5 | 1,62 lít xăng | 1x4/7 | 8.600 | 25.363 | 132.568 | 175.589 | 105.969 | 148.990 |  |  |  |  |  |
| 420 | 4cv | 150 |  | 20 | 5,8 | 5 | 2,16 lít xăng | 1x4/7 | 10.800 | 33.817 | 132.568 | 187.841 | 105.969 | 161.242 |  |  |  |  |  |
| 421 | 6cv | 150 |  | 20 | 5,8 | 5 | 3,24 lít xăng | 1x4/7 | 14.700 | 50.725 | 132.568 | 212.497 | 105.969 | 185.898 |  |  |  |  |  |
| 422 | 7cv | 150 |  | 20 | 5,8 | 5 | 3,78 lít xăng | 1x4/7 | 18.200 | 59.180 | 132.568 | 227.905 | 105.969 | 201.306 |  |  |  |  |  |
| 423 | 8cv | 150 |  | 20 | 5,8 | 5 | 4,32 lít xăng | 1x4/7 | 19.200 | 67.634 | 132.568 | 238.346 | 105.969 | 211.747 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bơm rửa đường ống - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 300cv (AH-151) | 120 |  | 16 | 3 | 6 | 123,8 lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 337.500 | 1.749.015 | 420.191 | 2.849.831 | 335.682 | 2.765.322 |  |  |  |  |  |
| 425 | 280cv (A-206) | 120 |  | 16 | 3 | 6 | 105,2 lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 286.900 | 1.486.239 | 420.191 | 2.485.012 | 335.682 | 2.400.503 |  |  |  |  |  |
| 426 | 90cv (AH-2) | 120 |  | 16 | 3,8 | 6 | 67,6 lít xăng | 1x4/7+1x5/7 | 202.500 | 1.058.346 | 287.623 | 1.767.844 | 229.713 | 1.709.934 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén thử đường ống - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 75cv (AHO-201) | 150 |  | 17 | 5 | 6 | 24,6 lít xăng | 2x3/7+1x5/7 | 108.000 | 385.138 | 382.715 | 963.333 | 306.056 | 886.674 |  |  |  |  |  |
| 428 | 170cv (lắp trên xe ZIL - 130) | 150 |  | 16 | 4,1 | 6 | 49 lít xăng | 2x4/7+1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 472.500 | 767.144 | 400.047 | 1.964.141 | 319.758 | 1.883.852 |  |  |  |  |  |
|  | Máy kiểm tra mối hàn ống : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Máy hút chân không thử đường hàn | 150 |  | 14 | 3,8 | 4 | 32,9 lít xăng | 2x4/7+1x5/7 | 60.000 | 515.082 | 420.191 | 1.019.673 | 335.682 | 935.164 |  |  |  |  |  |
| 430 | Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống | 150 |  | 14 | 3,2 | 4 | 5 kwh | 1x4/7+1x5/7 | 360.000 | 6.490 | 287.623 | 786.113 | 229.713 | 728.203 |  |  |  |  |  |
| 431 | Vi áp kế đo áp lực đường ống | 200 |  | 14 | 4 | 4 |  |  | 2.900 |  |  | 3.190 |  | 3.190 |  |  |  |  |  |
|  | Máy phát điện lưu động - công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 2,5 - 3kw | 140 |  | 14 | 4,2 | 5 | 2,3 lít diezel | 1x3/7 | 7.300 | 32.494 | 113.830 | 158.421 | 91.156 | 135.747 |  |  |  |  |  |
| 433 | 5,2kw | 140 |  | 14 | 4,2 | 5 | 4,86 lít diezel | 1x3/7 | 24.800 | 68.661 | 113.830 | 222.348 | 91.156 | 199.674 |  |  |  |  |  |
| 434 | 8kw | 140 |  | 14 | 4,2 | 5 | 7,56 lít diezel | 1x3/7 | 30.400 | 106.806 | 113.830 | 269.493 | 91.156 | 246.819 |  |  |  |  |  |
| 435 | 10kw | 140 |  | 14 | 4,2 | 5 | 10,8 lít diezel | 1x3/7 | 47.700 | 152.580 | 113.830 | 343.070 | 91.156 | 320.396 |  |  |  |  |  |
| 436 | 15kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 13,5 lít diezel | 1x3/7 | 57.000 | 190.725 | 113.830 | 391.072 | 91.156 | 368.398 |  |  |  |  |  |
| 437 | 20kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 19,2 lít diezel | 1x3/7 | 77.600 | 271.253 | 113.830 | 502.869 | 91.156 | 480.195 |  |  |  |  |  |
| 438 | 25kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 21,6 lít diezel | 1x3/7 | 89.400 | 305.159 | 113.830 | 554.686 | 91.156 | 532.012 |  |  |  |  |  |
| 439 | 30kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 24 lít diezel | 1x3/7 | 102.200 | 339.066 | 113.830 | 608.021 | 91.156 | 585.347 |  |  |  |  |  |
| 440 | 38kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 28,8 lít diezel | 1x3/7 | 124.200 | 406.879 | 113.830 | 709.227 | 91.156 | 686.553 |  |  |  |  |  |
| 441 | 45kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 31,2 lít diezel | 1x3/7 | 135.700 | 440.786 | 113.830 | 760.589 | 91.156 | 737.915 |  |  |  |  |  |
| 442 | 50kw | 140 |  | 13 | 3,9 | 5 | 36 lít diezel | 1x3/7 | 150.800 | 508.599 | 113.830 | 851.322 | 91.156 | 828.648 |  |  |  |  |  |
| 443 | 60kw | 140 |  | 12 | 3,6 | 5 | 40,5 lít diezel | 1x3/7 | 182.300 | 572.174 | 113.830 | 946.432 | 91.156 | 923.758 |  |  |  |  |  |
| 444 | 75kw | 140 |  | 12 | 3,6 | 5 | 45 lít diezel | 1x4/7 | 213.600 | 635.749 | 132.568 | 1.073.460 | 105.969 | 1.046.861 |  |  |  |  |  |
| 445 | 112kw | 140 |  | 11 | 3,3 | 5 | 68,25 lít diezel | 1x4/7 | 279.700 | 964.219 | 132.568 | 1.471.385 | 105.969 | 1.444.786 |  |  |  |  |  |
| 446 | 122kw | 140 |  | 11 | 3,3 | 5 | 75,6 lít diezel | 1x4/7 | 292.800 | 1.068.058 | 132.568 | 1.592.769 | 105.969 | 1.566.170 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 3m3/h | 150 |  | 13 | 5,46 | 5 | 0,63 lít xăng | 1x4/7 | 4.700 | 9.863 | 132.568 | 149.782 | 105.969 | 123.183 |  |  |  |  |  |
| 448 | 11m3/h | 150 |  | 13 | 5,46 | 5 | 1,8 lít xăng | 1x4/7 | 7.000 | 28.181 | 132.568 | 171.697 | 105.969 | 145.098 |  |  |  |  |  |
| 449 | 25m3/h | 150 |  | 13 | 5,46 | 5 | 2,88 lít xăng | 1x4/7 | 13.400 | 45.089 | 132.568 | 198.034 | 105.969 | 171.435 |  |  |  |  |  |
| 450 | 40m3/h | 150 |  | 13 | 5,46 | 5 | 7,8 lít xăng | 1x4/7 | 19.800 | 122.117 | 132.568 | 284.794 | 105.969 | 258.195 |  |  |  |  |  |
| 451 | 120m3/h | 150 |  | 12 | 5,04 | 5 | 14,4 lít xăng | 1x4/7 | 62.100 | 225.446 | 132.568 | 446.776 | 105.969 | 420.177 |  |  |  |  |  |
| 452 | 200m3/h | 150 |  | 12 | 5,04 | 5 | 24 lít xăng | 1x4/7 | 99.400 | 375.744 | 132.568 | 650.388 | 105.969 | 623.789 |  |  |  |  |  |
| 453 | 300m3/h | 150 |  | 12 | 5,04 | 5 | 33 lít xăng | 1x4/7 | 143.200 | 516.648 | 132.568 | 853.897 | 105.969 | 827.298 |  |  |  |  |  |
| 454 | 600m3/h | 150 |  | 11 | 4,62 | 5 | 46,2 lít xăng | 1x4/7 | 326.300 | 723.307 | 132.568 | 1.292.465 | 105.969 | 1.265.866 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 5,5m3/h | 150 |  | 13 | 7,15 | 5 | 0,63 lít diezel | 1x4/7 | 4.100 | 8.900 | 132.568 | 148.343 | 105.969 | 121.744 |  |  |  |  |  |
| 456 | 75m3/h | 150 |  | 13 | 5,85 | 5 | 5,76 lít diezel | 1x4/7 | 37.300 | 81.376 | 132.568 | 271.635 | 105.969 | 245.036 |  |  |  |  |  |
| 457 | 102m3/h | 150 |  | 13 | 5,85 | 5 | 13,2 lít diezel | 1x4/7 | 54.400 | 186.486 | 132.568 | 403.193 | 105.969 | 376.594 |  |  |  |  |  |
| 458 | 120m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 13,86 lít diezel | 1x4/7 | 67.200 | 195.811 | 132.568 | 426.043 | 105.969 | 399.444 |  |  |  |  |  |
| 459 | 200m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 18 lít diezel | 1x4/7 | 107.600 | 254.300 | 132.568 | 543.246 | 105.969 | 516.647 |  |  |  |  |  |
| 460 | 240m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 27,54 lít diezel | 1x4/7 | 136.800 | 389.078 | 132.568 | 720.462 | 105.969 | 693.863 |  |  |  |  |  |
| 461 | 300m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 32,4 lít diezel | 1x4/7 | 175.200 | 457.739 | 132.568 | 844.931 | 105.969 | 818.332 |  |  |  |  |  |
| 462 | 360m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 34,56 lít diezel | 1x4/7 | 189.300 | 488.255 | 132.568 | 895.939 | 105.969 | 869.340 |  |  |  |  |  |
| 463 | 420m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 36,48 lít diezel | 1x4/7 | 245.800 | 515.380 | 132.568 | 1.005.178 | 105.969 | 978.579 |  |  |  |  |  |
| 464 | 540m3/h | 150 |  | 12 | 5,4 | 5 | 37,8 lít diezel | 1x4/7 | 280.300 | 534.029 | 132.568 | 1.073.966 | 105.969 | 1.047.367 |  |  |  |  |  |
| 465 | 600m3/h | 150 |  | 11 | 4,95 | 5 | 38,4 lít diezel | 1x4/7 | 358.300 | 542.506 | 132.568 | 1.162.362 | 105.969 | 1.135.763 |  |  |  |  |  |
| 466 | 660m3/h | 150 |  | 11 | 4,95 | 5 | 38,88 lít diezel | 1x4/7 | 417.400 | 549.287 | 132.568 | 1.249.519 | 105.969 | 1.222.920 |  |  |  |  |  |
| 467 | 1200m3/h | 150 |  | 11 | 3,85 | 5 | 75 lít diezel | 1x4/7 | 837.300 | 1.059.581 | 132.568 | 2.269.475 | 105.969 | 2.242.876 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí, động cơ điện - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 5m3/h | 150 |  | 13 | 5,2 | 5 | 1,85 kwh | 1x3/7 | 2.500 | 2.401 | 113.830 | 120.098 | 91.156 | 97.424 |  |  |  |  |  |
| 469 | 10m3/h | 150 |  | 13 | 4,55 | 5 | 5,41 kwh | 1x3/7 | 4.200 | 7.022 | 113.830 | 127.166 | 91.156 | 104.492 |  |  |  |  |  |
| 470 | 22m3/h | 150 |  | 13 | 4,55 | 5 | 6,9 kwh | 1x3/7 | 9.200 | 8.956 | 113.830 | 136.616 | 91.156 | 113.942 |  |  |  |  |  |
| 471 | 30m3/h | 150 |  | 13 | 4,55 | 5 | 10,05 kwh | 1x3/7 | 11.800 | 13.044 | 113.830 | 144.102 | 91.156 | 121.428 |  |  |  |  |  |
| 472 | 56m3/h | 150 |  | 13 | 4,55 | 5 | 16,77 kwh | 1x3/7 | 25.500 | 21.766 | 113.830 | 172.826 | 91.156 | 150.152 |  |  |  |  |  |
| 473 | 150m3/h | 150 |  | 12 | 3,84 | 5 | 44,28 kwh | 1x3/7 | 54.600 | 57.471 | 113.830 | 244.975 | 91.156 | 222.301 |  |  |  |  |  |
| 474 | 216m3/h | 150 |  | 12 | 3,84 | 5 | 52,38 kwh | 1x3/7 | 77.100 | 67.985 | 113.830 | 285.848 | 91.156 | 263.174 |  |  |  |  |  |
| 475 | 270m3/h | 150 |  | 12 | 3,84 | 5 | 80,46 kwh | 1x3/7 | 98.800 | 104.430 | 113.830 | 351.574 | 91.156 | 328.900 |  |  |  |  |  |
| 476 | 300m3/h | 150 |  | 12 | 3,84 | 5 | 86,4 kwh | 1x3/7 | 124.900 | 112.139 | 113.830 | 394.501 | 91.156 | 371.827 |  |  |  |  |  |
| 477 | 600m3/h | 150 |  | 12 | 3,3 | 5 | 125,3 kwh | 1x4/7 | 269.600 | 162.602 | 132.568 | 649.245 | 105.969 | 622.646 |  |  |  |  |  |
|  | Máy biến thế hàn một chiều - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 40kw | 180 |  | 24 | 4,5 | 5 | 84 kwh | 1x4/7 | 20.200 | 109.024 | 132.568 | 277.840 | 105.969 | 251.241 |  |  |  |  |  |
| 479 | 50kw | 180 |  | 24 | 4,5 | 5 | 105 kwh | 1x4/7 | 26.000 | 136.281 | 132.568 | 315.504 | 105.969 | 288.905 |  |  |  |  |  |
|  | Biến thế hàn xoay chiều - công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 4kw | 180 |  | 24 | 4,84 | 5 | 8,4 kwh | 1x4/7 | 2.700 | 10.902 | 132.568 | 148.546 | 105.969 | 121.947 |  |  |  |  |  |
| 481 | 7kw | 180 |  | 24 | 4,84 | 5 | 14,7 kwh | 1x4/7 | 4.300 | 19.079 | 132.568 | 159.731 | 105.969 | 133.132 |  |  |  |  |  |
| 482 | 7,5kw | 180 |  | 24 | 4,8 | 5 | 15,8 kwh | 1x4/7 | 4.700 | 20.507 | 132.568 | 161.901 | 105.969 | 135.302 |  |  |  |  |  |
| 483 | 10kw | 180 |  | 24 | 4,84 | 5 | 21 kwh | 1x4/7 | 6.000 | 27.256 | 132.568 | 171.104 | 105.969 | 144.505 |  |  |  |  |  |
| 484 | 14kw | 180 |  | 24 | 4,84 | 5 | 29,4 kwh | 1x4/7 | 8.600 | 38.159 | 132.568 | 186.895 | 105.969 | 160.296 |  |  |  |  |  |
| 485 | 23kw | 180 |  | 24 | 4,84 | 5 | 48,3 kwh | 1x4/7 | 16.000 | 62.689 | 132.568 | 224.270 | 105.969 | 197.671 |  |  |  |  |  |
| 486 | 27,5kw | 180 |  | 24 | 4,8 | 5 | 57,75 kwh | 1x4/7 | 18.700 | 74.954 | 132.568 | 241.390 | 105.969 | 214.791 |  |  |  |  |  |
| 487 | 29,2kw | 180 |  | 24 | 4,8 | 5 | 61,32 kwh | 1x4/7 | 19.500 | 79.588 | 132.568 | 247.473 | 105.969 | 220.874 |  |  |  |  |  |
| 488 | 33,5kw | 180 |  | 24 | 4,8 | 5 | 70,35 kwh | 1x4/7 | 21.600 | 91.308 | 132.568 | 262.996 | 105.969 | 236.397 |  |  |  |  |  |
|  | Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 9cv | 160 |  | 20 | 5,6 | 5 | 2,7 lít xăng | 1x4/7 | 27.800 | 42.271 | 132.568 | 226.269 | 105.969 | 199.670 |  |  |  |  |  |
| 490 | 20cv | 160 |  | 18 | 5,04 | 5 | 4,8 lít xăng | 1x4/7 | 37.700 | 75.149 | 132.568 | 271.665 | 105.969 | 245.066 |  |  |  |  |  |
|  | Máy hàn điện, động cơ diezel - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 4cv | 160 |  | 20 | 5,6 | 5 | 1,44 lít diezel | 1x4/7 | 17.400 | 20.344 | 132.568 | 185.102 | 105.969 | 158.503 |  |  |  |  |  |
| 492 | 10,2cv | 160 |  | 20 | 5,2 | 5 | 3,06 lít diezel | 1x4/7 | 33.100 | 43.231 | 132.568 | 236.206 | 105.969 | 209.607 |  |  |  |  |  |
| 493 | 27,5cv | 160 |  | 18 | 4,5 | 5 | 7,43 lít diezel | 1x4/7 | 55.900 | 104.969 | 132.568 | 330.471 | 105.969 | 303.872 |  |  |  |  |  |
|  | Máy hàn hơi - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 1000l/h | 100 |  | 24 | 4,8 | 5 |  | 1x4/7 | 3.400 |  | 132.568 | 144.060 | 105.969 | 117.461 |  |  |  |  |  |
| 495 | 2000l/h | 100 |  | 24 | 4,8 | 5 |  | 1x4/7 | 5.200 |  | 132.568 | 150.144 | 105.969 | 123.545 |  |  |  |  |  |
| 496 | Máy hàn cắt dưới nước | 60 |  | 25 | 10 | 5 |  | 2x5/7 | 106.900 |  | 310.110 | 1.000.506 | 247.488 | 937.884 |  |  |  |  |  |
|  | Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 400m2/h | 120 |  | 30 | 5,4 | 4 |  | 1x3/7 | 7.000 |  | 113.830 | 136.813 | 91.156 | 114.139 |  |  |  |  |  |
| 498 | Máy phun cát (chưa tính khí nén) | 180 |  | 30 | 4,2 | 4 |  | 1x3/7 | 14.400 |  | 113.830 | 143.190 | 91.156 | 120.516 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đứng - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 2,5kw | 200 |  | 14 | 4,1 | 4 | 5,3 kwh | 1x3/7 | 42.900 | 6.879 | 113.830 | 166.612 | 91.156 | 143.938 |  |  |  |  |  |
| 500 | 4,5kw | 200 |  | 14 | 4,08 | 4 | 9,45 kwh | 1x3/7 | 57.200 | 12.265 | 113.830 | 187.242 | 91.156 | 164.568 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 13mm | 120 |  | 30 | 8,4 | 4 | 1,05 kwh | 1x3/7 | 4.150 | 1.363 | 113.830 | 129.856 | 91.156 | 107.182 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt sắt cầm tay - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 1kw | 80 |  | 30 | 7,5 | 4 | 2,1 kwh | 1x3/7 | 5.100 | 2.726 | 113.830 | 143.012 | 91.156 | 120.338 |  |  |  |  |  |
| 503 | 1,7kw | 120 |  | 30 | 7,5 | 4 | 3,2 kwh | 1x3/7 | 7.750 | 4.153 | 113.830 | 144.785 | 91.156 | 122.111 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 0,62kw | 120 |  | 30 | 7,5 | 4 | 0,93 kwh | 1x3/7 | 4.800 | 1.207 | 113.830 | 131.637 | 91.156 | 108.963 |  |  |  |  |  |
| 505 | 0,75kw | 120 |  | 20 | 7,5 | 4 | 1,13 kwh | 1x3/7 | 6.250 | 1.467 | 113.830 | 131.703 | 91.156 | 109.029 |  |  |  |  |  |
| 506 | 0,85kw | 120 |  | 20 | 7,5 | 4 | 1,28 kwh | 1x3/7 | 6.750 | 1.661 | 113.830 | 133.210 | 91.156 | 110.536 |  |  |  |  |  |
| 507 | 1,05kw | 120 |  | 20 | 7,5 | 4 | 1,58 kwh | 1x3/7 | 8.400 | 2.051 | 113.830 | 137.931 | 91.156 | 115.257 |  |  |  |  |  |
| 508 | 1,5kw | 100 |  | 20 | 7,5 | 4 | 2,25 kwh | 1x3/7 | 10.400 | 2.920 | 113.830 | 148.470 | 91.156 | 125.796 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt gạch đá - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 1,7kw | 80 |  | 14 | 7 | 4 | 3,06 kwh | 1x3/7 | 7.900 | 3.972 | 113.830 | 142.489 | 91.156 | 119.815 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt bê tông - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 1,5kw | 100 |  | 20 | 7,5 | 4 | 2,7 kwh | 1x3/7 | 8.750 | 3.504 | 113.830 | 144.897 | 91.156 | 122.223 |  |  |  |  |  |
| 511 | 7,5kw | 100 |  | 20 | 5,5 | 4 | 10,8 kwh | 1x3/7 | 17.400 | 14.017 | 113.830 | 177.437 | 91.156 | 154.763 |  |  |  |  |  |
| 512 | 1,2cv (MCD218) | 100 |  | 20 | 4,5 | 5 | 7,92 lít xăng | 1x4/7 | 38.500 | 123.996 | 132.568 | 366.289 | 105.969 | 339.690 |  |  |  |  |  |
|  | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén ) - tiêu hao khí nén : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 1,5m3/ph | 110 |  | 30 | 6,6 | 5 |  | 1x4/7 | 5.400 |  | 132.568 | 152.990 | 105.969 | 126.391 |  |  |  |  |  |
| 514 | 3m3/ph | 110 |  | 30 | 6,6 | 5 |  | 1x4/7 | 6.100 |  | 132.568 | 155.637 | 105.969 | 129.038 |  |  |  |  |  |
|  | Máy uốn ống - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 2,8kw | 220 |  | 14 | 4,5 | 4 | 5,04 kwh | 1x3/7 | 28.200 | 6.541 | 113.830 | 148.315 | 91.156 | 125.641 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt ống - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 5kw | 220 |  | 14 | 4,5 | 4 | 9 kwh | 1x3/7 | 28.200 | 11.681 | 113.830 | 153.455 | 91.156 | 130.781 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt tôn - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 5kw | 220 |  | 13 | 3,8 | 4 | 9,9 kwh | 1x3/7 | 18.800 | 12.849 | 113.830 | 143.898 | 91.156 | 121.224 |  |  |  |  |  |
| 518 | 15kw | 220 |  | 13 | 3,86 | 4 | 27 kwh | 1x3/7 | 156.600 | 35.044 | 113.830 | 292.732 | 91.156 | 270.058 |  |  |  |  |  |
| 519 | Máy cắt thép plasma | 220 |  | 13 | 3,8 | 4 | 12,6 kwh | 1x3/7 | 68.900 | 16.354 | 113.830 | 193.290 | 91.156 | 170.616 |  |  |  |  |  |
|  | Máy lốc tôn - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 5kw | 220 |  | 13 | 3,86 | 4 | 9,9 kwh | 1x3/7 | 54.800 | 12.849 | 113.830 | 177.021 | 91.156 | 154.347 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt đột - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 2,8kw | 220 |  | 14 | 4,08 | 4 | 5,04 kwh | 1x3/7 | 41.700 | 6.541 | 113.830 | 160.896 | 91.156 | 138.222 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 5kw | 220 |  | 14 | 4,08 | 4 | 9 kwh | 1x3/7 | 18.200 | 11.681 | 113.830 | 143.198 | 91.156 | 120.524 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cưa kim loại - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 1,7kw | 220 |  | 14 | 4,08 | 4 | 3,57 kwh | 1x3/7 | 22.700 | 4.634 | 113.830 | 140.524 | 91.156 | 117.850 |  |  |  |  |  |
| 524 | 2,7kw | 220 |  | 14 | 4,1 | 4 | 5,7 kwh | 1x3/7 | 27.300 | 7.398 | 113.830 | 147.784 | 91.156 | 125.110 |  |  |  |  |  |
|  | Máy tiện - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 4,5kw | 220 |  | 14 | 4,08 | 4 | 9,45 kwh | 1x3/7 | 40.500 | 12.265 | 113.830 | 165.454 | 91.156 | 142.780 |  |  |  |  |  |
| 526 | 10kw | 220 |  | 14 | 4,1 | 4 | 18,9 kwh | 1x3/7 | 111.400 | 24.530 | 113.830 | 246.722 | 91.156 | 224.048 |  |  |  |  |  |
|  | Máy bào thép - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 7,5kw | 220 |  | 14 | 4,1 | 4 | 15,8 kwh | 1x3/7 | 72.900 | 20.507 | 113.830 | 205.249 | 91.156 | 182.575 |  |  |  |  |  |
|  | Máy phay - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 7kw | 220 |  | 14 | 4,1 | 4 | 14,7 kwh | 1x3/7 | 89.100 | 19.079 | 113.830 | 219.579 | 91.156 | 196.905 |  |  |  |  |  |
|  | Máy ghép mí - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1,1kw | 200 |  | 14 | 4,1 | 4 | 2,3 kwh | 1x4/7 | 6.100 | 2.985 | 132.568 | 142.294 | 105.969 | 115.695 |  |  |  |  |  |
|  | Máy mài - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 1kw | 200 |  | 14 | 4,92 | 4 | 1,8 kwh | 1x3/7 | 3.500 | 2.336 | 113.830 | 120.177 | 91.156 | 97.503 |  |  |  |  |  |
| 531 | 2,7kw | 220 |  | 14 | 4,92 | 4 | 4,05 kwh | 1x3/7 | 11.200 | 5.257 | 113.830 | 130.399 | 91.156 | 107.725 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nối ống nhựa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Máy hàn nhiệt 180 | 25 |  | 6,5 | 5 |  | 5,6 kwh | 1x4/7 | 114.000 | 7.268 | 132.568 | 363.086 | 105.969 | 336.487 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cưa gỗ cầm tay - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 1,3kw | 160 |  | 30 | 10,5 | 4 | 2,73 kwh | 1x3/7 | 7.600 | 3.543 | 113.830 | 138.511 | 91.156 | 115.837 |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt cỏ cầm tay - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 0,8kw | 160 |  | 30 | 10,5 | 4 | 2,16 kwh | 1x4/7 | 4.600 | 2.803 | 132.568 | 148.165 | 105.969 | 121.566 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Φ ≤ 42mm (động cơ điện -1,2kw) | 180 |  | 20 | 8,5 | 5 | 4,68 kwh | 1x3/7 | 11.750 | 6.074 | 113.830 | 141.119 | 91.156 | 118.445 |  |  |  |  |  |
| 536 | Φ ≤ 42mm (truyền động 180 khí nén – chưa tính khí nén) | 20 |  | 8,5 | 5 |  |  | 1x3/7 | 23.100 |  | 113.830 | 155.538 | 91.156 | 132.864 |  |  |  |  |  |
| 537 | Φ ≤ 42mm(khoan SIG - chưa tính khí nén) | 180 |  | 20 | 6,5 | 5 |  | 1x3/7 | 110.600 |  | 113.830 | 301.236 | 91.156 | 278.562 |  |  |  |  |  |
| 538 | Búa chèn (truyền động khí nén – chưa tính khí nén) | 180 |  | 20 | 8,5 | 5 |  | 1x3/7 | 5.350 |  | 113.830 | 123.787 | 91.156 | 101.113 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén ) - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Φ 75 - 95mm | 240 |  | 18 | 5,26 | 5 | 1x3/7+1x4/7 | 960.800 |  |  | 246.398 | 1.341.710 | 197.125 | 1.292.437 |  |  |  |  |  |
| 540 | Φ 105 - 110m | 240 |  | 180 | 5,26 | 5 | 1x3/7+1x4/7 | 1.200.800 |  |  | 246.398 | 1.615.310 | 197.125 | 1.566.037 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện- đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Φ 150 (56kw) 250 | 250 |  | 15 | 4,3 | 5 | 184,8 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 1.542.500 | 239.854 | 246.398 | 1.939.287 | 197.125 | 1.890.014 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đập cáp - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Φ 200 – 260 (20kw) | 250 |  | 16 | 6,72 | 5 | 54 kwh | 2x3/7+1x4/7 | 350.000 | 70.087 | 360.228 | 807.195 | 288.281 | 735.248 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Φ 160 – 200 (90kw) | 250 |  | 15 | 4,8 | 5 | 243 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 1.720.600 | 315.392 | 246.398 | 2.217.007 | 197.125 | 2.167.734 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Φ 51 – 76 (310cv) | 250 |  | 15 | 5,8 | 5 | 167,4 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.914.200 | 2.364.985 | 344.306 | 5.629.320 | 274.520 | 5.559.534 |  |  |  |  |  |
| 545 | Φ 76 – 89 (145cv) | 250 |  | 15 | 5,5 | 5 | 82,65 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.192.900 | 1.167.659 | 344.306 | 5.662.936 | 274.520 | 5.593.150 |  |  |  |  |  |
| 546 | Φ 89 – 102 (220cv) | 250 |  | 15 | 5,2 | 5 | 121,4 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.442.400 | 1.715.674 | 344.306 | 7.382.647 | 274.520 | 7.312.861 |  |  |  |  |  |
| 547 | Φ 102 -115 (300cv) | 250 |  | 15 | 4,2 | 5 | 162 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.038.100 | 2.288.696 | 344.306 | 8.296.739 | 274.520 | 8.226.953 |  |  |  |  |  |
| 548 | Φ 115 -127 (144cv) | 250 |  | 15 | 4,2 | 5 | 82,08 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.165.600 | 1.159.606 | 344.306 | 7.287.245 | 274.520 | 7.217.459 |  |  |  |  |  |
| 549 | Φ 127 -152 (335cv) | 250 |  | 15 | 4,2 | 5 | 180,9 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.851.500 | 2.555.710 | 344.306 | 9.326.723 | 274.520 | 9.256.937 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Φ 243-269 (322kw) | 250 |  | 15 | 3,9 | 5 | 1042 kwh | 1x4/7+1x7/7 | 8.568.000 | 1.352.682 | 344.306 | 9.630.956 | 274.520 | 9.561.170 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan xoay cầu, động cơ diezel - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Φ 152-228(450cv) | 250 |  | 15 | 3,9 | 5 | 202,5 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 10.260.600 | 2.860.869 | 344.306 | 12.706.491 | 274.520 | 12.636.705 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Φ 45 (2 cần - 147cv) | 250 |  | 15 | 3,9 | 6 | 83,79 lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 9.975.100 | 1.183.764 | 688.612 | 11.508.323 | 549.040 | 11.368.751 |  |  |  |  |  |
| 553 | Φ 45 (3 cần - 255cv) | 250 |  | 15 | 3,9 | 6 | 137,7 lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 14.538.300 | 1.945.391 | 688.612 | 16.678.001 | 549.040 | 16.538.429 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan néo - độ sâu khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | H ≤ 3,5m (80cv) | 250 |  | 15 | 3,9 | 6 | 38,4 lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 11.034.700 | 542.506 | 688.612 | 11.890.638 | 549.040 | 11.751.066 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Φ 2,4m (250kw) | 200 |  | 15 | 3,2 | 6 | 675 kwh | 2x4/7+2x7/7 | 36.288.700 | 876.089 | 688.612 | 44.113.202 | 549.040 | 43.973.630 |  |  |  |  |  |
|  | Tổ hợp dàn khoan leo, công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 9kw | 200 |  | 20 | 1,8 | 6 | 16,2 kwh | 1x4/7 | 1.925.000 | 21.026 | 132.568 | 2.733.094 | 105.969 | 2.706.495 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 40kw | 220 |  | 16 | 6,4 | 5 | 144 kwh | 2x3/7+1x4/7 | 630.000 | 186.899 | 360.228 | 1.308.854 | 288.281 | 1.236.907 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 54cv | 220 |  | 15 | 6,5 | 5 | 19,44 lít diezel | 2x3/7+1x4/7 | 1.117.200 | 274.643 | 360.228 | 1.942.503 | 288.281 | 1.870.556 |  |  |  |  |  |
| 559 | 300cv | 220 |  | 13 | 3,9 | 5 | 97,2 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7+ 2x3/7 | 7.036.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.373.217 | 541.048 | 8.711.271 | 432.391 | 8.602.614 |  |  |  |  |  |
| 560 | Máy khoan ngầm có định hướng | 240 |  | 15 | 3,5 | 6 | 201 kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 5.179.300 | 260.880 | 344.306 | 5.730.535 | 274.520 | 5.660.749 |  |  |  |  |  |
| 561 | Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng) | 120 |  | 15 | 3,5 | 6 | 1,6 kwh | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.531.400 | 2.077 | 313.388 | 3.346.360 | 250.079 | 3.283.051 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan đặt đường ống ngầm : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm | 120 |  | 15 | 3,5 | 6 | 107,1 lít diezel | 4x3/7 + 4x4/7 + 3x5/7 + 3x6/7 +1x7/7 | 3.580.700 | 1.513.082 | 2.204.955 | 10.804.839 | 1.760.613 | 10.360.497 |  |  |  |  |  |
|  | đường kính ống ngầm ≤ 600mm |  |  |  |  |  | 19,7 lít xăng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Máy khoan ngang UĐB - 4 | 120 |  | 17 | 4,2 | 6 | 32,9 lít xăng | 3x3/7 + 2x4/7 +3x5/7 + 3x6/7 +1x7/7 | 405.000 | 515.082 | 1.825.989 | 3.230.384 | 1.457.519 | 2.861.914 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái taluy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Máy khoan YG 60 | 220 |  | 15 | 4,5 | 5 | 28,4 lít diezel | 2x3/7+1x4/7 | 910.000 | 401.228 | 360.228 | 1.743.842 | 288.281 | 1.671.895 |  |  |  |  |  |
|  | Búa diezel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 0,6T | 220 |  | 17 | 4,74 | 5 | 45 lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 771.450 | 635.749 | 401.453 | 1.945.058 | 320.869 | 1.864.474 |  |  |  |  |  |
| 566 | 1,2T | 220 |  | 17 | 4,4 | 5 | 56,4 lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 982.050 | 796.805 | 401.453 | 2.338.775 | 320.869 | 2.258.191 |  |  |  |  |  |
| 567 | 1,8T | 220 |  | 17 | 4,4 | 5 | 58,5 lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7 | 1.076.150 | 826.473 | 427.218 | 2.503.493 | 341.235 | 2.417.510 |  |  |  |  |  |
| 568 | 3,5T | 220 |  | 16 | 3,88 | 5 | 61,5 lít diezel | 2x3/7 + 1x4/7+ 1x6/7 | 2.053.800 | 868.857 | 541.048 | 3.657.882 | 432.391 | 3.549.225 |  |  |  |  |  |
| 569 | 4,5T | 220 |  | 16 | 3,88 | 5 | 64,5 lít diezel | 2x3/7 + 1x5/7+ 1x6/7 | 2.400.300 | 911.240 | 563.535 | 4.102.012 | 450.166 | 3.988.643 |  |  |  |  |  |
|  | Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 1,2T | 220 |  | 16 | 3,88 | 5 | 24 lít diezel 14,12 kwh | 1x3/7 + 1x4/7+ 1x5/7 | 505.600 | 357.392 | 401.453 | 1.312.248 | 320.869 | 1.231.664 |  |  |  |  |  |
| 571 | 1,8T | 220 |  | 16 | 3,88 | 5 | 30 lít diezel 14,12 kwh | 1x3/7 + 1x4/7+ 1x5/7 | 743.700 | 442.159 | 401.453 | 1.657.625 | 320.869 | 1.577.041 |  |  |  |  |  |
| 572 | 2,2T | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 | 33 lít diezel 14,12 kwh | 1x3/7 + 1x4/7+ 1x5/7 | 915.100 | 484.542 | 401.453 | 1.793.608 | 320.869 | 1.713.024 |  |  |  |  |  |
| 573 | 2,5T | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 | 36 lít diezel 25,42 kwh | 2x3/7 + 1x4/7+ 1x6/7 | 984.800 | 541.592 | 541.048 | 2.059.382 | 432.391 | 1.950.725 |  |  |  |  |  |
| 574 | 3,5T | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 | 48 lít diezel 25,42 kwh | 2x3/7 + 1x4/7+ 1x6/7 | 1.109.400 | 711.125 | 541.048 | 2.352.496 | 432.391 | 2.243.839 |  |  |  |  |  |
| 575 | 4,5T | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 | 63 lít diezel 33,75 kwh | 2x3/7 + 1x5/7+ 1x6/7 | 1.370.100 | 933.853 | 563.535 | 2.856.278 | 450.166 | 2.742.909 |  |  |  |  |  |
| 576 | 5,5T | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 | 78 lít diezel 33,75 kwh | 2x3/7 + 1x5/7+ 1x6/7 | 1.633.600 | 1.145.769 | 563.535 | 3.329.538 | 450.166 | 3.216.169 |  |  |  |  |  |
|  | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 60kw | 220 |  | 16 | 4,8 | 5 | 39,6 lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7+ 1x6/7 | 1.090.450 | 559.459 | 449.705 | 2.248.312 | 359.010 | 2.157.617 |  |  |  |  |  |
|  | Búa rung - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | 40kw | 200 |  | 17 | 3,81 | 5 | 108 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 107.200 | 140.174 | 246.398 | 520.358 | 197.125 | 471.085 |  |  |  |  |  |
| 579 | 50kw | 200 |  | 17 | 3,81 | 5 | 135 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 130.600 | 175.218 | 246.398 | 584.605 | 197.125 | 535.332 |  |  |  |  |  |
| 580 | 170kw | 200 |  | 17 | 2,64 | 5 | 357 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 246.200 | 463.354 | 246.398 | 1.002.607 | 197.125 | 953.334 |  |  |  |  |  |
|  | Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | ≤ 1,8T | 200 |  | 14 | 5,9 | 6 | 41,5 lít diezel | Thuyền phó 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 2.521.800 | 586.302 | 715.304 | 4.479.074 | 572.490 | 4.336.260 |  |  |  |  |  |
| 582 | ≤ 2,5T | 200 |  | 14 | 5,9 | 6 | 46,7 lít diezel | Thuyền phó 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 2.612.000 | 659.766 | 715.304 | 4.666.190 | 572.490 | 4.523.376 |  |  |  |  |  |
| 583 | ≤ 3,5T | 200 |  | 14 | 5,9 | 6 | 51,87 lít diezel | Thuyền phó 2.1/2+ 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4+ 1 thủy thủ 2/4 | 2.659.700 | 732.806 | 715.304 | 4.799.332 | 572.490 | 4.656.518 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | 7,5T | 200 |  | 13 | 4,6 | 6 | 162 lít diezel | T.trưởng 1/2 + T.phó 2.1/2+4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) +1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 8.562.400 | 2.288.696 | 1.073.196 | 13.187.246 | 857.749 | 12.971.799 |  |  |  |  |  |
|  | Máy ép cọc trước - lực ép : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 60T | 180 |  | 22 | 3,96 | 5 | 37,5 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 121.000 | 48.672 | 246.398 | 495.795 | 197.125 | 446.522 |  |  |  |  |  |
| 586 | 100T | 180 |  | 22 | 3,96 | 5 | 52,5 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 164.200 | 68.140 | 246.398 | 586.928 | 197.125 | 537.655 |  |  |  |  |  |
| 587 | 150T | 180 |  | 22 | 3,96 | 5 | 75 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 185.800 | 97.343 | 246.398 | 651.963 | 197.125 | 602.690 |  |  |  |  |  |
| 588 | 200T | 180 |  | 22 | 3,96 | 5 | 84 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 207.400 | 109.024 | 246.398 | 699.476 | 197.125 | 650.203 |  |  |  |  |  |
| 589 | Máy ép cọc sau | 160 |  | 22 | 3,96 | 5 | 36 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 56.200 | 46.725 | 246.398 | 398.006 | 197.125 | 348.733 |  |  |  |  |  |
|  | Máy ép thủy lực KGK-130C4 - lực ép : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 130T | 200 |  | 17 | 2,6 | 5 | 137,7 kwh | 1x3/7+1x4/7 | 585.900 | 178.722 | 246.398 | 1.120.876 | 197.125 | 1.071.603 |  |  |  |  |  |
| 591 | Máy cắm bấc thấm | 180 |  | 14 | 3,08 | 5 | 47,85 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 959.000 | 676.013 | 268.885 | 2.083.977 | 214.900 | 2.029.992 |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan cọc nhồi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Búa khoan VRM 1500/800HD | 280 |  | 13 | 5,4 | 5 | 51,6 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 9.763.900 | 728.992 | 541.048 | 9.203.209 | 432.391 | 9.094.552 |  |  |  |  |  |
| 593 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC -15 | 280 |  | 13 | 5,4 | 5 | 330 kwh | 2x6/7 + 1x5/7 +1x4/7 + 2x3/7 | 18.588.300 | 428.310 | 876.923 | 16.408.227 | 700.245 | 16.231.549 |  |  |  |  |  |
| 594 | Máy khoan cọc nhồi GPS 15 | 220 |  | 17 | 9,15 | 5 | 594 kwh | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 1.890.000 | 770.959 | 541.048 | 3.915.052 | 432.391 | 3.806.395 |  |  |  |  |  |
| 595 | Máy khoan cọc nhồi ED | 220 |  | 17 | 8,2 | 5 | 51,6 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 3.431.700 | 728.992 | 541.048 | 5.848.240 | 432.391 | 5.739.583 |  |  |  |  |  |
| 596 | Máy khoan cọc nhồi QJ 250 | 280 |  | 14 | 7,8 | 5 | 675 kwh | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 3.937.500 | 876.089 | 541.048 | 5.087.450 | 432.391 | 4.978.793 |  |  |  |  |  |
| 597 | Máy khoan cọc nhồi VRM 2000 | 280 |  | 13 | 5,14 | 5 | 60 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 12.966.300 | 847.665 | 541.048 | 11.803.430 | 432.391 | 11.694.773 |  |  |  |  |  |
| 598 | Máy khoan có mômen xoay > 200kNm | 220 |  | 17 | 6,5 | 5 | 59,3 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7 | 10.125.000 | 837.776 | 541.048 | 14.104.108 | 432.391 | 13.995.451 |  |  |  |  |  |
|  | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | ≤ 750 lít | 280 |  | 20 | 6,4 | 5 | 12,6 kwh | 1x3/7 | 22.500 | 16.354 | 113.830 | 154.612 | 91.156 | 131.938 |  |  |  |  |  |
| 600 | 1000 lít | 280 |  | 18 | 5,76 | 5 | 18 kwh | 1x4/7 | 154.800 | 23.362 | 132.568 | 309.956 | 105.969 | 283.357 |  |  |  |  |  |
|  | Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 100m3/h | 280 |  | 18 | 5,76 | 5 | 21,12 kwh | 1x4/7 | 308.300 | 27.412 | 132.568 | 466.738 | 105.969 | 440.139 |  |  |  |  |  |
|  | Sà lan công trình - trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 100T | 260 |  | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 427.800 |  | 253.894 | 652.077 | 203.050 | 601.233 |  |  |  |  |  |
| 603 | 200T | 260 |  | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 629.000 |  | 253.894 | 839.348 | 203.050 | 788.504 |  |  |  |  |  |
| 604 | 250T | 260 |  | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 786.200 |  | 253.894 | 985.665 | 203.050 | 934.821 |  |  |  |  |  |
| 605 | 300T | 260 |  | 13 | 5,85 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 944.900 |  | 253.894 | 1.133.378 | 203.050 | 1.082.534 |  |  |  |  |  |
| 606 | 400T | 260 |  | 13 | 5,46 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.053.400 |  | 253.894 | 1.218.565 | 203.050 | 1.167.721 |  |  |  |  |  |
| 607 | 600T | 260 |  | 13 | 5,46 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.239.300 |  | 253.894 | 1.388.807 | 203.050 | 1.337.963 |  |  |  |  |  |
| 608 | 800T | 260 |  | 13 | 5,2 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.755.700 |  | 253.894 | 1.844.153 | 203.050 | 1.793.309 |  |  |  |  |  |
| 609 | 1000T | 260 |  | 13 | 5,2 | 6 |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 2.065.500 |  | 253.894 | 2.124.760 | 203.050 | 2.073.916 |  |  |  |  |  |
|  | Phà chuyên dùng, trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | 250T | 210 |  | 13 | 5,85 | 6 |  | 1 T.trưởng 1/2+3 thủy thủ 2/4 +2 thợ máy 3/4 | 1.022.100 |  | 808.527 | 1.986.376 | 646.179 | 1.824.028 |  |  |  |  |  |
|  | Phao thép, trọng tải : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 10T | 210 |  | 14 | 6,3 | 6 |  |  | 48.600 |  |  | 59.246 |  | 59.246 |  |  |  |  |  |
| 612 | 15T | 210 |  | 14 | 6,3 | 6 |  |  | 64.200 |  |  | 78.263 |  | 78.263 |  |  |  |  |  |
| 613 | 60T | 210 |  | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 106.000 |  |  | 122.152 |  | 122.152 |  |  |  |  |  |
| 614 | 200T | 210 |  | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 184.600 |  |  | 212.730 |  | 212.730 |  |  |  |  |  |
| 615 | 250T | 210 |  | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 193.800 |  |  | 223.331 |  | 223.331 |  |  |  |  |  |
|  | Ca nô - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | 15cv | 200 |  | 12 | 6 | 6 | 3,15 lít diezel | 1 Th. trưởng 1/2 | 82.600 | 44.502 | 137.253 | 278.397 | 109.672 | 250.816 |  |  |  |  |  |
| 617 | 23cv | 200 |  | 12 | 6 | 6 | 4,83 lít diezel | 1 Th. trưởng 1/2 | 90.700 | 68.237 | 180.352 | 354.708 | 143.740 | 318.096 |  |  |  |  |  |
| 618 | 30cv | 200 |  | 12 | 5,4 | 6 | 6,3 lít diezel | 1 Th. trưởng 1/2 | 98.400 | 89.005 | 180.352 | 381.533 | 143.740 | 344.921 |  |  |  |  |  |
| 619 | 55cv | 200 |  | 12 | 5,4 | 6 | 9,9 lít diezel | 1 T.trưởng ½ +1 thủy thủ 2/4 | 126.400 | 139.865 | 288.092 | 572.053 | 230.082 | 514.043 |  |  |  |  |  |
| 620 | 75cv | 200 |  | 11 | 4,62 | 6 | 13,5 lít diezel | 1 T.trưởng ½ +1 thủy thủ 2/4 | 180.900 | 190.725 | 288.092 | 669.395 | 230.082 | 611.385 |  |  |  |  |  |
| 621 | 90cv | 200 |  | 11 | 4,62 | 6 | 16,2 lít diezel | 1 T.trưởng ½ +1 thủy thủ 2/4 | 235.700 | 228.870 | 288.092 | 765.272 | 230.082 | 707.262 |  |  |  |  |  |
| 622 | 120cv | 200 |  | 11 | 4,62 | 6 | 18 lít diezel | 1 T.trưởng ½ +1 thủy thủ 2/4 | 288.900 | 254.300 | 288.092 | 846.748 | 230.082 | 788.738 |  |  |  |  |  |
| 623 | 150cv | 200 |  | 11 | 4,62 | 6 | 22,5 lít diezel | 1 th.trưởng ½ +1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 317.800 | 317.874 | 442.210 | 1.094.887 | 353.085 | 1.005.762 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu công tác sông - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 12cv | 200 |  | 12 | 7,2 | 6 | 19,2 lít diezel | 1 T. trưởng ½ +1 thủy thủ 3/4 | 42.500 | 271.253 | 260.452 | 583.980 | 208.235 | 531.763 |  |  |  |  |  |
| 625 | 25cv | 200 |  | 12 | 5,2 | 6 | 39,5 lít diezel | 1 T. trưởng 1/2+1 máy I 1/2+1 thủy thủ 2/4 | 447.900 | 558.046 | 457.669 | 1.521.842 | 365.305 | 1.429.478 |  |  |  |  |  |
| 626 | 33cv | 200 |  | 12 | 5 | 6 | 50,6 lít diezel | 1 T. trưởng ½ +1 máy I ½ +1 thủy thủ 2/4 | 591.300 | 714.864 | 457.669 | 1.834.789 | 365.305 | 1.742.425 |  |  |  |  |  |
| 627 | 50cv | 200 |  | 12 | 5 | 6 | 67,5 lít diezel | 1 T. trưởng ½ +1 máy I ½ +1 thủy thủ 2/4 | 651.200 | 953.623 | 457.669 | 2.140.636 | 365.305 | 2.048.272 |  |  |  |  |  |
| 628 | 90cv | 200 |  | 11 | 5 | 6 | 110 lít diezel | 1 T. trưởng ½ +1 th. phó I ½ +1 máy I ½ +1 thợ máy 3/4 +1 thủy thủ 3/4 | 792.500 | 1.554.053 | 757.472 | 3.161.481 | 604.646 | 3.008.655 |  |  |  |  |  |
| 629 | 150cv | 200 |  | 11 | 4,2 | 6 | 166,1 lít diezel | 1 T. trưởng ½ +1 th. phó I ½ +1 máy I ½ +2 thợ máy (1x3/4+1x2/4)+2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4) | 1.271.800 | 2.346.619 | 980.916 | 4.640.669 | 783.626 | 4.443.379 |  |  |  |  |  |
| 630 | 190cv | 200 |  | 11 | 3,8 | 6 | 216,8 lít diezel | 1 T. trưởng 1/2 +1 th. phó I 1/2 +1 máy I 1/2 +2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) +2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4) | 2.287.100 | 3.062.896 | 1.017.923 | 6.396.508 | 812.881 | 6.191.466 |  |  |  |  |  |
|  | Xuồng cao tốc - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | 25cv | 150 |  | 11 | 5,4 | 6 | 105 lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 111.800 | 1.643.880 | 288.092 | 2.094.827 | 230.082 | 2.036.817 |  |  |  |  |  |
| 632 | 50cv | 150 |  | 11 | 5,4 | 6 | 148 lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 134.300 | 2.317.088 | 288.092 | 2.800.810 | 230.082 | 2.742.800 |  |  |  |  |  |
| 633 | 120cv | 150 |  | 11 | 4,6 | 6 | 350 lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 299.200 | 5.479.600 | 288.092 | 6.187.569 | 230.082 | 6.129.559 |  |  |  |  |  |
| 634 | 225cv | 150 |  | 11 | 4,2 | 6 | 630 lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ ¾ | 607.500 | 9.863.280 | 288.092 | 10.987.697 | 230.082 | 10.929.687 |  |  |  |  |  |
| 635 | Thiết bị lặn | 120 |  | 30 | 7,5 | 8 |  | 1 thợ lặn cấp I 1/2 +1 thợ lặn 2/4 | 67.300 |  | 383.658 | 630.425 | 305.625 | 552.392 |  |  |  |  |  |
|  | Xuồng vớt rác - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 4cv | 280 |  | 20 | 9 | 6 | 2,7 lít xăng | 1x3/7+1x4/7 | 9.900 | 42.271 | 246.398 | 301.044 | 197.125 | 251.771 |  |  |  |  |  |
| 637 | 24cv | 280 |  | 17 | 7 | 6 | 11,4 lít xăng | 1x3/7+1x5/7 | 92.500 | 178.478 | 268.885 | 543.663 | 214.900 | 489.678 |  |  |  |  |  |
|  | Lò đốt rác y tế bằng gaz - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | 7T/ngày | 280 |  | 14 | 5,5 | 6 |  | 3x4/7+1x5/7 | 9.935.900 |  | 552.759 | 9.353.128 | 441.651 | 9.242.020 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 75cv | 200 |  | 11 | 5,2 | 6 | 68,25 lít diezel | 1 T. trưởng 1/2+ 2 thợ máy (1x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4 +2 thủy thủ | 258.000 | 964.219 | 649.726 | 1.893.230 | 519.475 | 1.762.979 |  |  |  |  |  |
| 640 | 150cv | 200 |  | 11 | 4,95 | 6 | 94,5 lít diezel | 1 T. trưởng 2/2+1 th. phó 1 1/2 +1 máy 1 1/2+2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) +2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4) | 612.500 | 1.335.072 | 973.889 | 2.964.336 | 778.072 | 2.768.519 |  |  |  |  |  |
| 641 | 360cv | 200 |  | 11 | 4,95 | 6 | 201,6 lít diezel | 1 T. trưởng 2/2+1 th. phó I 1/2 +1 máy I 1/2+2 thợ máy (1x3/4+1x2/4)+2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4) | 887.000 | 2.848.154 | 1.030.572 | 4.827.816 | 822.880 | 4.620.124 |  |  |  |  |  |
| 642 | 600cv | 200 |  | 11 | 4,2 | 6 | 315 lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 +1 th. phó I 2/2 +1 máy I 2/2 +3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) +4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 1.318.800 | 4.450.241 | 1.540.707 | 7.352.609 | 1.229.660 | 7.041.562 |  |  |  |  |  |
| 643 | 1200cv (tàu kéo biển) | 220 |  | 11 | 3,8 | 6 | 714 lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 +1 th. phó I 2/2 +1 máy I 2/2 +3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) +4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 9.851.500 | 10.087.214 | 1.540.707 | 20.695.778 | 1.229.660 | 20.384.731 |  |  |  |  |  |
|  | Xe nâng - chiều cao nâng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | 12m | 260 |  | 14 | 4,02 | 5 | 25,2 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 638.250 | 356.019 | 289.965 | 1.193.897 | 231.564 | 1.135.496 |  |  |  |  |  |
| 645 | 18m | 260 |  | 14 | 3,81 | 5 | 29,4 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 867.650 | 415.356 | 289.965 | 1.443.157 | 231.564 | 1.384.756 |  |  |  |  |  |
| 646 | 24m | 260 |  | 14 | 3,81 | 5 | 32,55 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.094.250 | 459.858 | 289.965 | 1.680.357 | 231.564 | 1.621.956 |  |  |  |  |  |
|  | Xe thang - chiều dài thang : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | 9m | 260 |  | 14 | 3,88 | 5 | 25,2 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 879.750 | 356.019 | 289.965 | 1.396.479 | 231.564 | 1.338.078 |  |  |  |  |  |
| 648 | 12m | 260 |  | 14 | 3,74 | 5 | 29,4 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.195.950 | 415.356 | 289.965 | 1.719.118 | 231.564 | 1.660.717 |  |  |  |  |  |
| 649 | 18m | 260 |  | 14 | 3,74 | 5 | 32,55 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.450.300 | 459.858 | 289.965 | 1.979.231 | 231.564 | 1.920.830 |  |  |  |  |  |
|  | Bộ phao thả kè - loại trọng tải, cự ly : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | 95T L ≤30m 160 | 12 |  | 6,24 |  | 6 |  |  | 105.600 |  |  | 156.024 |  | 156.024 |  |  |  |  |  |
| 651 | 137T -30 < L ≤70m 160 | 12 |  | 6,24 |  | 6 |  |  | 152.400 |  |  | 225.171 |  | 225.171 |  |  |  |  |  |
| 652 | 190T -L >70m 160 | 12 |  | 6,24 |  | 6 |  |  | 210.900 |  |  | 311.605 |  | 311.605 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu cuốc sông - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | 495cv | 260 |  | 7,5 | 5,12 |  | 519,8 lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 +1 th. phó 2/2+1 máy trưởng 2/2 +1 máy II 2/2 +1 điện trưởng 2/2 +1 ktv cuốc I 2/2 +2 ktv cuốc II 2/2 +4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) +4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 11.237.300 | 7.342.898 | 2.874.378 | 18.102.835 | 2.290.954 | 17.519.411 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu cuốc biển - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | 2085cv | 260 |  | 7,5 | 4,5 |  | 1751 lít diezel | 1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2 ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 34.650.000 | 24.743.341 | 3.217.763 | 51.449.806 | 2.562.389 | 50.794.432 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu hút bùn - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 150cv | 260 |  | 10 | 6 | 6 | 157,5 lít diezel | 1 máy trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x2/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 1.439.300 | 2.225.121 | 1.287.283 | 4.702.594 | 1.026.980 | 4.442.291 |  |  |  |  |  |
| 656 | 300cv | 260 |  | 10 | 6 | 6 | 304,5 lít diezel | 1 th. trưởng 1/2 + 1 th. phó 1/2+ 1 máy trưởng2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 2.045.800 | 4.301.900 | 1.523.849 | 7.517.468 | 1.215.156 | 7.208.775 |  |  |  |  |  |
| 657 | 585cv | 260 |  | 10 | 4,13 | 6 | 573,3 lít diezel | 1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 7.685.500 | 8.099.439 | 2.215.746 | 16.117.738 | 1.765.615 | 15.667.607 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu hút bụng tự hành - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | 1390cv | 260 |  | 7,5 | 6,5 | 6 | 1446 lít diezel | 1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ(3x3/4+1x4/4) | 11.388.400 | 20.423.075 | 2.690.764 | 31.709.891 | 2.142.278 | 31.161.405 |  |  |  |  |  |
| 662 | 5945cv | 260 |  | 7,5 | 6 | 6 | 5232 lít diezel | 1 th. trưởng 2/2+ 1 th. phó 2/2+ 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 65.840.000 | 73.910.737 | 2.690.764 | 125.031.886 | 2.142.278 | 124.483.400 |  |  |  |  |  |
|  | Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 17m3 | 260 |  | 10 | 5,5 | 6 | 2663 lít diezel | 1 th. trưởng 2/2 + 1 th. phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 3 ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) +4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 38.478.500 | 37.619.373 | 3.151.711 | 71.849.872 | 2.510.176 | 71.208.337 |  |  |  |  |  |
|  | Xáng cạp - dung tích gầu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 0,65m3 | 220 |  | 13 | 5,2 | 6 | 45,9 lít diezel | 1x5/7 + 1x4/7+ 2x3/7 | 1.066.700 | 648.464 | 515.283 | 2.305.601 | 412.025 | 2.202.343 |  |  |  |  |  |
| 665 | 1m3 | 220 |  | 13 | 5,2 | 6 | 62,1 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7+ 2x3/7 | 1.221.800 | 877.333 | 541.048 | 2.726.263 | 432.391 | 2.617.606 |  |  |  |  |  |
| 666 | 1,25m3 | 220 |  | 13 | 5,2 | 6 | 70,2 lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7+ 2x3/7 | 1.482.500 | 991.768 | 541.048 | 3.119.765 | 432.391 | 3.011.108 |  |  |  |  |  |
|  | Máy quạt gió - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | 2,5kw | 150 |  | 20 | 1,7 | 5 | 16 kwh | 1x3/7 | 3.600 | 20.767 | 113.830 | 141.005 | 91.156 | 118.331 |  |  |  |  |  |
| 668 | 4,5kw | 150 |  | 20 | 1,7 | 5 | 28,8 kwh | 1x3/7 | 7.900 | 37.380 | 113.830 | 165.272 | 91.156 | 142.598 |  |  |  |  |  |
|  | Máy, thiết bị khoan và thăm dò khảo sát : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Bộ khoan tay | 180 |  | 20 | 6 | 5 |  |  | 30.600 |  |  | 51.000 |  | 51.000 |  |  |  |  |  |
| 670 | Bộ máy khoan CBY-150-ZUB | 250 |  | 15 | 6,5 | 5 | 16,4 lít diezel |  | 790.000 | 231.695 |  | 1.045.395 |  | 1.045.395 |  |  |  |  |  |
| 671 | Bộ nén ngang GA | 180 |  | 15 | 5,2 | 5 | 4,5 lít diezel |  | 416.000 | 63.575 |  | 628.642 |  | 628.642 |  |  |  |  |  |
| 672 | Búa căn MO -10 (chưa có khí nén) | 180 |  | 30 | 6,6 | 5 |  |  | 5.550 |  |  | 12.827 |  | 12.827 |  |  |  |  |  |
| 673 | Búa khoan tay P30 (2,02kw) | 180 |  | 20 | 8,5 | 5 | 5,2 kwh |  | 10.700 | 6.749 |  | 26.069 |  | 26.069 |  |  |  |  |  |
| 674 | Thùng trục 0,5m3 | 150 |  | 30 | 8 | 5 |  |  | 2.700 |  |  | 7.740 |  | 7.740 |  |  |  |  |  |
| 675 | Máy khoan F-60L hoặc B-40L | 250 |  | 15 | 4 | 5 | 27,8 lít diezel |  | 1.218.000 | 392.751 |  | 1.525.491 |  | 1.525.491 |  |  |  |  |  |
| 676 | Máy xuyên động RA-50 | 180 |  | 14 | 3,5 | 5 |  |  | 51.300 |  |  | 62.130 |  | 62.130 |  |  |  |  |  |
| 677 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP | 180 |  | 14 | 1,4 | 5 |  |  | 1.200 |  |  | 1.360 |  | 1.360 |  |  |  |  |  |
| 678 | Máy xuyên tĩnh Gouda | 180 |  | 14 | 2,8 | 5 | 19,8 lít diezel |  | 432.000 | 279.729 |  | 786.129 |  | 786.129 |  |  |  |  |  |
| 679 | Thiết bị đo ngẫu lực | 180 |  | 14 | 3 | 5 |  |  | 297.000 |  |  | 351.450 |  | 351.450 |  |  |  |  |  |
| 680 | Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT | 180 |  | 14 | 3,5 | 5 |  |  | 9.400 |  |  | 11.750 |  | 11.750 |  |  |  |  |  |
| 681 | Biến thế thắp sáng | 150 |  | 25 | 4,5 | 5 |  |  | 2.900 |  |  | 6.670 |  | 6.670 |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | Máy nén khí DK9 | 150 |  | 11 | 5 | 5 | 45,6 lít diezel | 1x4/7 | 358.200 | 644.225 |  | 1.132.571 |  | 1.132.571 |  |  |  |  |  |
| 683 | Máy nén khí 660m3/h - 9at | 150 |  | 11 | 5 | 5 | 48,6 lít diezel | 1x4/7 | 417.400 | 686.609 | 155.055 | 1.255.664 | 123.744 | 1.255.664 |  |  |  |  |  |
| 684 | Máy nén khí 1260m3/h -12 at | 150 |  | 11 | 3,5 | 5 | 89,3 lít diezel | 1x5/7 | 962.800 | 1.261.608 |  | 2.633.000 |  | 2.601.689 |  |  |  |  |  |
|  | Máy thăm dò địa vật lý : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | Máy UJ-18 | 150 |  | 14 | 3,2 | 4 |  |  | 27.300 |  |  | 37.310 |  | 37.310 |  |  |  |  |  |
| 686 | Máy MF-2-100 | 150 |  | 14 | 3,2 | 4 |  |  | 33.800 |  |  | 46.193 |  | 46.193 |  |  |  |  |  |
|  | Máy, thiết bị trắc đạc : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Theo 020 | 180 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 16.500 |  |  | 18.150 |  | 18.150 |  |  |  |  |  |
| 688 | Theo 010 | 180 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 38.500 |  |  | 41.708 |  | 41.708 |  |  |  |  |  |
| 689 | Đitômát | 180 |  | 14 | 2 | 4 |  |  | 63.600 |  |  | 68.193 |  | 68.193 |  |  |  |  |  |
| 690 | Ni 030 | 180 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 8.300 |  |  | 9.683 |  | 9.683 |  |  |  |  |  |
| 691 | Ni 004 | 180 |  | 14 | 2,8 | 4 |  |  | 12.500 |  |  | 13.958 |  | 13.958 |  |  |  |  |  |
| 692 | Dalta 020 | 180 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 23.400 |  |  | 25.350 |  | 25.350 |  |  |  |  |  |
| 693 | Bộ đo mia bala | 180 |  | 20 | 3 | 4 |  |  | 1.600 |  |  | 2.400 |  | 2.400 |  |  |  |  |  |
| 694 | Máy thủy bình NA 270 | 180 |  | 14 | 2,8 | 4 |  |  | 13.800 |  |  | 15.410 |  | 15.410 |  |  |  |  |  |
| 695 | Máy toàn đạc điện tử | 180 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 156.000 |  |  | 165.533 |  | 165.533 |  |  |  |  |  |
| 696 | Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) | 180 |  | 14 | 1,5 | 4 |  |  | 585.000 |  |  | 611.000 |  | 611.000 |  |  |  |  |  |
| 697 | Xe chuyên dùng (Pajero) | 180 |  | 14 | 2,5 | 4 | 34 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 546.000 | 480.344 |  | 1.080.944 |  | 1.080.944 |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị quang học và quang phổ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Ống nhòm | 180 |  | 14 | 2 | 4 |  |  | 1.000 |  |  | 1.111 |  | 1.111 |  |  |  |  |  |
| 699 | Kính hiển vi | 200 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 7.800 |  |  | 7.722 |  | 7.722 |  |  |  |  |  |
| 700 | Kính hiển vi điện tử quét | 200 |  | 14 | 1,2 | 4 |  |  | 2.810.000 |  |  | 2.599.250 |  | 2.599.250 |  |  |  |  |  |
| 701 | Máy ảnh | 150 |  | 14 | 2 | 4 |  |  | 5.500 |  |  | 7.333 |  | 7.333 |  |  |  |  |  |
|  | Máy, thiết bị kiểm tra nén, mặt đường bộ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Cần Belkenman | 180 |  | 14 | 2,8 | 4 |  |  | 18.200 |  |  | 20.323 |  | 20.323 |  |  |  |  |  |
| 703 | Thiết bị đếm phóng xạ | 180 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 124.300 |  |  | 134.658 |  | 134.658 |  |  |  |  |  |
| 704 | TRL Profile Beam | 180 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 348.400 |  |  | 369.691 |  | 369.691 |  |  |  |  |  |
| 705 | Máy FWD | 180 |  | 14 | 1,4 | 4 |  |  | 1.794.000 |  |  | 1.863.767 |  | 1.863.767 |  |  |  |  |  |
| 706 | Thiết bị đo phản ứng Romdas | 180 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 80.600 |  |  | 90.899 |  | 90.899 |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 | Thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) | 180 |  | 14 | 2,2 | 4 | 1,1 kwh |  | 304.200 | 1.428 |  | 330.978 |  | 330.978 |  |  |  |  |  |
| 708 | Thiết bị PDA (đo biến dạng lớn) | 180 |  | 14 | 1,4 | 4 | 1,6 kwh |  | 1.196.000 | 2.077 |  | 1.244.588 |  | 1.244.588 |  |  |  |  |  |
| 709 | Thiết bị siêu âm | 180 |  | 14 | 2 | 4 | 1,1 kwh |  | 500.500 | 1.428 |  | 538.075 |  | 538.075 |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị thăm dò địa chấn : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | loại 1 mạch ES-125 | 150 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 85.300 |  |  | 110.890 |  | 110.890 |  |  |  |  |  |
| 711 | loại 12 mạch Triosx - 12 | 150 |  | 14 | 2 | 4 |  |  | 254.800 |  |  | 327.843 |  | 327.843 |  |  |  |  |  |
| 712 | loại 24 mạch Triosx - 24 | 150 |  | 14 | 2 | 4 |  |  | 299.500 |  |  | 385.357 |  | 385.357 |  |  |  |  |  |
|  | Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Cân điện tử | 200 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 7.200 |  |  | 7.128 |  | 7.128 |  |  |  |  |  |
| 714 | Cân phân tích | 200 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 11.100 |  |  | 10.601 |  | 10.601 |  |  |  |  |  |
| 715 | Cân bàn | 200 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 4.200 |  |  | 4.158 |  | 4.158 |  |  |  |  |  |
| 716 | Cân thủy tĩnh | 200 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 4.900 |  |  | 4.851 |  | 4.851 |  |  |  |  |  |
| 717 | Lò nung | 200 |  | 14 | 4 | 4 | 12,2 kwh |  | 12.400 | 15.835 |  | 29.041 |  | 29.041 |  |  |  |  |  |
| 718 | Tủ sấy | 200 |  | 14 | 4,5 | 4 | 8,2 kwh |  | 10.700 | 10.643 |  | 22.306 |  | 22.306 |  |  |  |  |  |
| 719 | Tủ hút độc | 200 |  | 14 | 4 | 4 | 2,4 kwh |  | 10.700 | 3.115 |  | 14.510 |  | 14.510 |  |  |  |  |  |
| 720 | Tủ lạnh | 250 |  | 14 | 4 | 4 | 2,4 kwh |  | 6.800 | 3.115 |  | 9.099 |  | 9.099 |  |  |  |  |  |
| 721 | Máy hút chân không | 200 |  | 14 | 4,5 | 4 | 0,8 kwh |  | 3.300 | 1.038 |  | 4.751 |  | 4.751 |  |  |  |  |  |
| 722 | Máy hút ẩm OASIS America | 200 |  | 14 | 4 | 4 |  |  | 9.000 |  |  | 9.900 |  | 9.900 |  |  |  |  |  |
| 723 | Bếp điện | 150 |  | 40 | 6,5 | 4 | 2,9 kwh |  | 700 | 3.764 |  | 6.121 |  | 6.121 |  |  |  |  |  |
| 724 | Bếp cát | 150 |  | 40 | 6,5 | 4 | 2,9 kwh |  | 900 | 3.764 |  | 6.794 |  | 6.794 |  |  |  |  |  |
| 725 | Máy chưng cất nước | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 | 2,9 kwh |  | 6.600 | 3.764 |  | 10.859 |  | 10.859 |  |  |  |  |  |
| 726 | Máy trộn đất | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 | 4,1 kwh |  | 5.500 | 5.321 |  | 11.234 |  | 11.234 |  |  |  |  |  |
| 727 | Máy trộn xm, dung tích | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 17.400 |  |  | 18.096 |  | 18.096 |  |  |  |  |  |
| 728 | Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa) | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 14.800 |  |  | 15.392 |  | 15.392 |  |  |  |  |  |
| 729 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) | 200 |  | 14 | 4,5 | 4 | 4,1 kwh |  | 5.500 | 5.321 |  | 11.509 |  | 11.509 |  |  |  |  |  |
| 730 | Máy cắt đất | 200 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 2.300 |  |  | 2.415 |  | 2.415 |  |  |  |  |  |
| 731 | Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm | 200 |  | 14 | 3 | 4 | 3,8 kwh |  | 15.000 | 4.932 |  | 20.157 |  | 20.157 |  |  |  |  |  |
| 732 | Máy cắt ứng biến | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 | 4,5 kwh |  | 143.000 |  |  | 139.425 |  | 139.425 |  |  |  |  |  |
| 733 | Máy nén 3 trục | 200 |  | 14 | 1,6 | 4 | 1,9 kwh |  | 680.200 | 5.841 |  | 648.630 |  | 648.630 |  |  |  |  |  |
| 734 | Máy ép Litvinốp | 200 |  | 14 | 3 | 4 | 7,2 kwh |  | 15.600 |  |  | 18.300 |  | 18.300 |  |  |  |  |  |
| 735 | Kích tháo mẫu | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 | 6,5 kwh |  | 6.800 | 2.466 |  | 6.868 |  | 6.868 |  |  |  |  |  |
| 736 | Máy ép mẫu đá, bê tông | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 | 4,8 kwh |  | 145.600 | 9.345 |  | 151.305 |  | 151.305 |  |  |  |  |  |
| 737 | Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá) | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 | 7,2 kwh |  | 63.300 | 8.436 |  | 74.268 |  | 74.268 |  |  |  |  |  |
| 738 | Máy khoan mẫu đá | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 | 0,8 kwh |  | 58.500 | 6.230 |  | 67.070 |  | 67.070 |  |  |  |  |  |
| 739 | Máy mài thử độ mài mòn | 200 |  | 14 | 4,2 | 4 | 4,1 kwh |  | 9.000 | 9.345 |  | 19.335 |  | 19.335 |  |  |  |  |  |
| 740 | Máy nén 1 trục | 200 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 15.600 | 1.038 |  | 16.872 |  | 16.872 |  |  |  |  |  |
| 741 | Máy nén Marshall | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 230.900 |  |  | 225.128 |  | 225.128 |  |  |  |  |  |
| 742 | Máy CBR | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 68.900 | 5.321 |  | 73.532 |  | 73.532 |  |  |  |  |  |
| 743 | Máy thí nghiệm thủy lực quay tay | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.300 |  |  | 7.848 |  | 7.848 |  |  |  |  |  |
| 744 | Máy nén 4t quay tay | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 6.800 |  |  | 7.310 |  | 7.310 |  |  |  |  |  |
| 745 | Máy nén thủy lực 10T | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 18.700 |  |  | 19.448 |  | 19.448 |  |  |  |  |  |
| 746 | Máy nén thủy lực 50T | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 31.100 |  |  | 32.344 |  | 32.344 |  |  |  |  |  |
| 747 | Máy nén thủy lực 125T | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 41.600 |  |  | 43.264 |  | 43.264 |  |  |  |  |  |
| 748 | Máy kéo nén thủy lực 100T | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 45.500 |  |  | 47.320 |  | 47.320 |  |  |  |  |  |
| 749 | Máy kéo nén uốn thủy lực 25T | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 25.200 |  |  | 26.208 |  | 26.208 |  |  |  |  |  |
| 750 | Máy kéo nén uốn thủy lực 100T | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 210.500 |  |  | 205.238 |  | 205.238 |  |  |  |  |  |
| 751 | Máy gia tải 20T | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 32.500 |  |  | 33.800 |  | 33.800 |  |  |  |  |  |
| 752 | Máy Casagrăng (làm thí nghiệm chảy) | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 5.500 |  |  | 5.913 |  | 5.913 |  |  |  |  |  |
| 753 | Máy xác định hệ số thấm | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 75.400 |  |  | 74.646 |  | 74.646 |  |  |  |  |  |
| 754 | Máy đo PH | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 8.100 |  |  | 8.708 |  | 8.708 |  |  |  |  |  |
| 755 | Máy đo âm thanh | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.300 |  |  | 7.848 |  | 7.848 |  |  |  |  |  |
| 756 | Máy đo chiều dày màng sơn | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 94.000 |  |  | 93.060 |  | 93.060 |  |  |  |  |  |
| 757 | Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong BT | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 80.600 |  |  | 79.794 |  | 79.794 |  |  |  |  |  |
| 758 | Máy đo vết nứt | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 14.200 |  |  | 14.768 |  | 14.768 |  |  |  |  |  |
| 759 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong BT | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 116.900 |  |  | 113.978 |  | 113.978 |  |  |  |  |  |
| 760 | Máy đo độ thấm của ion Clo | 200 |  | 14 | 2 | 4 |  |  | 169.100 |  |  | 163.182 |  | 163.182 |  |  |  |  |  |
| 761 | Dụng cụ đo độ cháy của than | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 10.500 |  |  | 10.920 |  | 10.920 |  |  |  |  |  |
| 762 | Máy đo gia tốc | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 85.800 |  |  | 84.942 |  | 84.942 |  |  |  |  |  |
| 763 | Máy ghi nhiệt ổn định | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 14.700 |  |  | 15.288 |  | 15.288 |  |  |  |  |  |
| 764 | Máy đo chuyển vị | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 53.000 |  |  | 52.470 |  | 52.470 |  |  |  |  |  |
| 765 | Máy xác định mô đun | 200 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 27.300 |  |  | 27.710 |  | 27.710 |  |  |  |  |  |
| 766 | Máy so màu ngọn lửa | 200 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 36.400 |  |  | 36.946 |  | 36.946 |  |  |  |  |  |
| 767 | Máy so màu quang điện | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 93.600 |  |  | 92.664 |  | 92.664 |  |  |  |  |  |
| 768 | Máy đo độ dãn dài bitum | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 54.600 |  |  | 54.054 |  | 54.054 |  |  |  |  |  |
| 769 | Máy chiết nhựa (xốc lét) | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.700 |  |  | 8.278 |  | 8.278 |  |  |  |  |  |
| 770 | Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 12.700 |  |  | 13.208 |  | 13.208 |  |  |  |  |  |
| 771 | Thiết bị thử tỷ diện | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 13.800 |  |  | 14.352 |  | 14.352 |  |  |  |  |  |
| 772 | Bàn dằn | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 23.400 |  |  | 24.336 |  | 24.336 |  |  |  |  |  |
| 773 | Bàn rung | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 8.500 |  |  | 9.138 |  | 9.138 |  |  |  |  |  |
| 774 | Máy khuấy bằng từ | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 13.300 |  |  | 13.832 |  | 13.832 |  |  |  |  |  |
| 775 | Máy khuấy cầm tay NAG-2 | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.900 |  |  | 8.493 |  | 8.493 |  |  |  |  |  |
| 776 | Máy nghiền bi sứ LE1 | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.300 |  |  | 7.848 |  | 7.848 |  |  |  |  |  |
| 777 | Máy phân tích hạt Lazer | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 72.200 |  |  | 71.478 |  | 71.478 |  |  |  |  |  |
| 778 | Máy phân tích vi nhiệt | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 58.500 |  |  | 57.915 |  | 57.915 |  |  |  |  |  |
| 779 | Tenxômét | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 6.900 |  |  | 7.418 |  | 7.418 |  |  |  |  |  |
| 780 | Máy đo độ giãn nở BT | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 72.800 |  |  | 72.072 |  | 72.072 |  |  |  |  |  |
| 781 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 6.500 |  |  | 6.988 |  | 6.988 |  |  |  |  |  |
| 782 | Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu) | 200 |  | 14 | 1,2 | 4 |  |  | 2.062.700 |  |  | 1.907.998 |  | 1.907.998 |  |  |  |  |  |
| 783 | Cần ép mẫu thử gạch | 120 |  | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 1.000 |  |  | 4.208 |  | 4.208 |  |  |  |  |  |
| 784 | Côn thử độ sụt | 120 |  | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 700 |  |  | 2.946 |  | 2.946 |  |  |  |  |  |
| 785 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt) | 120 |  | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 1.000 |  |  | 4.208 |  | 4.208 |  |  |  |  |  |
| 786 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết | 120 |  | 40 | 6,5 | 4 |  |  | 700 |  |  | 2.946 |  | 2.946 |  |  |  |  |  |
| 787 | Chén bạch kim | 200 |  | 14 | 1,2 | 4 |  |  | 22.000 |  |  | 20.350 |  | 20.350 |  |  |  |  |  |
| 788 | Kẹp niken | 200 |  | 14 | 1,8 | 4 |  |  | 7.900 |  |  | 7.821 |  | 7.821 |  |  |  |  |  |
| 789 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại | 200 |  | 14 | 3 | 4 |  |  | 36.900 |  |  | 37.454 |  | 37.454 |  |  |  |  |  |
| 790 | Máy dò vị trí cốt thép | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 58.500 |  |  | 57.915 |  | 57.915 |  |  |  |  |  |
| 791 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn | 200 |  | 14 | 2,2 | 4 |  |  | 133.900 |  |  | 130.553 |  | 130.553 |  |  |  |  |  |
| 792 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường | 200 |  | 14 | 2,5 | 4 |  |  | 56.000 |  |  | 55.440 |  | 55.440 |  |  |  |  |  |
| 793 | Súng bi | 200 |  | 14 | 3,5 | 4 |  |  | 7.500 |  |  | 8.063 |  | 8.063 |  |  |  |  |  |
|  | Máy tính chuyên dùng : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Máy scanner (khổ A0) | 150 |  | 20 | 3 | 4 | 1,8 kwh |  | 104.300 | 2.336 |  | 183.123 |  | 183.123 |  |  |  |  |  |
| 795 | Máy vẽ plotter | 220 |  | 20 | 3 | 4 | 1,8 kwh |  | 87.200 | 2.336 |  | 105.391 |  | 105.391 |  |  |  |  |  |
| 796 | Máy vi tính | 220 |  | 20 | 4 | 4 | 1,6 kwh |  | 8.800 | 2.077 |  | 13.277 |  | 13.277 |  |  |  |  |  |
| 797 | Máy tính xách tay | 220 |  |  |  |  | 0,8 kwh |  | 16.500 | 1.038 |  | 20.913 |  | 20.913 |  |  |  |  |  |
|  | Máy thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Bộ tạo nguồn 3 fa | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 443.300 |  |  | 439.673 |  | 439.673 |  |  |  |  |  |
| 799 | Bộ nguồn AC-DC | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 43.600 |  |  | 43.243 |  | 43.243 |  |  |  |  |  |
| 800 | Công tơ mẫu xách tay | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 183.700 |  |  | 182.197 |  | 182.197 |  |  |  |  |  |
| 801 | Hộp bộ đo tgd Delta | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 873.000 |  |  | 865.857 |  | 865.857 |  |  |  |  |  |
| 802 | Hợp bộ đo lường | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 825.300 |  |  | 818.548 |  | 818.548 |  |  |  |  |  |
| 803 | Hợp bộ phân tích hàm lượng khí | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 1.412.000 |  |  | 1.400.447 |  | 1.400.447 |  |  |  |  |  |
| 804 | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 442.700 |  |  | 439.078 |  | 439.078 |  |  |  |  |  |
| 805 | Hợp bộ thí nghiệm rơle | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 833.800 |  |  | 826.978 |  | 826.978 |  |  |  |  |  |
| 806 | Máy điều chỉnh điện áp 1pha | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 17.300 |  |  | 17.158 |  | 17.158 |  |  |  |  |  |
| 807 | Máy đo độ A xít | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 159.200 |  |  | 157.897 |  | 157.897 |  |  |  |  |  |
| 808 | Máy đo độ chớp cháy kín | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 152.600 |  |  | 151.351 |  | 151.351 |  |  |  |  |  |
| 809 | Máy đo độ nhớt | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 131.100 |  |  | 130.027 |  | 130.027 |  |  |  |  |  |
| 810 | Máy đo điện áp xuyên thủng | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 31.900 |  |  | 31.639 |  | 31.639 |  |  |  |  |  |
| 811 | Máy đo điện trở một chiều | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 156.700 |  |  | 155.418 |  | 155.418 |  |  |  |  |  |
| 812 | Máy đo điện trở tiếp địa | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 53.300 |  |  | 52.864 |  | 52.864 |  |  |  |  |  |
| 813 | Máy đo điện trở tiếp xúc | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 91.500 |  |  | 90.751 |  | 90.751 |  |  |  |  |  |
| 814 | Cầu đo tang dầu cách điện | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 318.600 |  |  | 315.993 |  | 315.993 |  |  |  |  |  |
| 815 | Máy đo tỷ trọng | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 64.100 |  |  | 63.576 |  | 63.576 |  |  |  |  |  |
| 816 | Máy đo vạn năng | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 131.900 |  |  | 130.821 |  | 130.821 |  |  |  |  |  |
| 817 | Máy chụp sóng | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 454.700 |  |  | 450.980 |  | 450.980 |  |  |  |  |  |
| 818 | Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hoá dầu | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 326.300 |  |  | 323.630 |  | 323.630 |  |  |  |  |  |
| 819 | Máy phát tần số | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 116.200 |  |  | 115.249 |  | 115.249 |  |  |  |  |  |
| 820 | Máy phân tích độ ẩm khí SF6 | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 160.700 |  |  | 159.385 |  | 159.385 |  |  |  |  |  |
| 821 | Máy tính xách tay | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 41.300 |  |  | 40.962 |  | 40.962 |  |  |  |  |  |
| 822 | Máy đo vi lượng ẩm | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 145.400 |  |  | 144.210 |  | 144.210 |  |  |  |  |  |
| 823 | Mê gôm mét | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 44.000 |  |  | 43.640 |  | 43.640 |  |  |  |  |  |
| 824 | Thiết bị kiểm tra áp lực | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 75.300 |  |  | 74.684 |  | 74.684 |  |  |  |  |  |
| 825 | Thiết bị tạo dòng điện | 220 |  | 14 | 3,52 | 5 |  |  | 435.900 |  |  | 432.334 |  | 432.334 |  |  |  |  |  |

BẢNG TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

* Mức lương tối thiểu vùng I - mức 1.350.000 đồng/tháng; vùng II - mức 1.200.000 đồng/tháng; vùng III - mức 1.050.000 đồng/tháng; vùng IV - mức 830.000

đồng/tháng (Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ).

* Mức lương tối thiểu chung (LTTC) là 730.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu

chung.

* Knc : hệ số mức lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

|  |  |  |  |  | Vùng I 1.350.000 đồng/tháng |  |  |  |  | Vùng II 1.200.000 đồng/tháng |  |  |  |  | Vùng III 1.050.000 đồng/tháng |  |  |  | Vùng IV 830.000 đồng/tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chức danh công việc | Bậc lương | Hệ số bậc lương (Knc) | Phụ cấp lưu động mức 0,2 (LTTC) | Lương cơ bản (LCB) (đồng) | Lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) 12% (LCB) | Lương khoán trực tiếp 4% (LCB) | Lương ngày công(đồng) |  | Lương cơ bản (LCB) (đồng) |  | Lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) 12% (LCB) | Lương khoán trực tiếp 4% (LCB) | Lương ngày công (đồng) | Lương cơ bản (LCB) (đồng) | Lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) 12% (LCB) | Lương khoán trực tiếp 4% (LCB) | Lương ngày công (đồng) | Lương cơ bản (LCB) (đồng) | Lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) 12% (LCB) | Lương khoán trực tiếp 4% (LCB) | Lương ngày công (đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1.8 Xây dựng cơ bản - Nhóm I : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mộc, nề, sắt; Lắp ghép cấu kiện; Sơn vôi và cắt lắp kính; Bê tông; Công việc thủ công khác | 2,5/7 | 1,99 | 5.615 | 103.327 | 12.399 | 4.133 | 125.475 |  | 91.846 |  | 11.022 | 3.674 | 112.157 | 80.365 | 9.644 | 3.215 | 98.839 | 63.527 | 7.623 | 2.541 | 79.307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - nt - | 2,7/7 | 2,06 | 5.615 | 106.962 | 12.835 | 4.278 | 129.691 |  | 95.077 |  | 11.409 | 3.803 | 115.905 | 83.192 | 9.983 | 3.328 | 102.118 | 65.762 | 7.891 | 2.630 | 81.899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - nt - | 3/7 | 2,16 | 5.615 | 112.154 | 13.458 | 4.486 | 135.714 |  | 99.692 |  | 11.963 | 3.988 | 121.258 | 87.231 | 10.468 | 3.489 | 106.803 | 68.954 | 8.274 | 2.758 | 85.602 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - nt - | 3,2/7 | 2,24 | 5.615 | 116.308 | 13.957 | 4.652 | 140.532 |  | 103.385 |  | 12.406 | 4.135 | 125.542 | 90.462 | 10.855 | 3.618 | 110.551 | 71.508 | 8.581 | 2.860 | 88.564 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - nt - | 3,3/7 | 2,28 | 5.615 | 118.385 | 14.206 | 4.735 | 142.942 |  | 105.231 |  | 12.628 | 4.209 | 127.683 | 92.077 | 11.049 | 3.683 | 112.425 | 72.785 | 8.734 | 2.911 | 90.046 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - nt - | 3,5/7 | 2,35 | 5.615 | 122.019 | 14.642 | 4.881 | 147.158 |  | 108.462 |  | 13.015 | 4.338 | 131.431 | 94.904 | 11.388 | 3.796 | 115.704 | 75.019 | 9.002 | 3.001 | 92.638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - nt - | 3,7/7 | 2,43 | 5.615 | 126.173 | 15.141 | 5.047 | 151.976 |  | 112.154 |  | 13.458 | 4.486 | 135.714 | 98.135 | 11.776 | 3.925 | 119.452 | 77.573 | 9.309 | 3.103 | 95.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - nt - | 4/7 | 2,55 | 5.615 | 132.404 | 15.888 | 5.296 | 159.204 |  | 117.692 |  | 14.123 | 4.708 | 142.138 | 102.981 | 12.358 | 4.119 | 125.073 | 81.404 | 9.768 | 3.256 | 100.044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - nt - | 4,3/7 | 2,69 | 5.615 | 139.673 | 16.761 | 5.587 | 167.636 |  | 124.154 |  | 14.898 | 4.966 | 149.634 | 108.635 | 13.036 | 4.345 | 131.632 | 85.873 | 10.305 | 3.435 | 105.228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - nt - | 4,5/7 | 2,78 | 5.615 | 144.346 | 17.322 | 5.774 | 173.057 |  | 128.308 |  | 15.397 | 5.132 | 154.452 | 112.269 | 13.472 | 4.491 | 135.848 | 88.746 | 10.650 | 3.550 | 108.561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - nt - | 5/7 | 3,01 | 5.615 | 156.288 | 18.755 | 6.252 | 186.910 |  | 138.923 |  | 16.671 | 5.557 | 166.766 | 121.558 | 14.587 | 4.862 | 146.622 | 96.088 | 11.531 | 3.844 | 117.078 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1.8 Xây dựng cơ bản - Nhóm II : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Công nhân vận hành máy xây dựng | 3/7 | 2,31 | 5.615 119.942 |  | 14.393 | 4.798 | 144.748 |  | 106.615 |  | 12.794 | 4.265 | 129.289 | 93.288 | 11.195 | 3.732 | 113.830 | 73.742 | 8.849 | 2.950 | 91.156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - nt - | 4/7 | 2,71 | 5.615 140.712 |  | 16.885 | 5.628 | 168.841 |  | 125.077 |  | 15.009 | 5.003 | 150.705 | 109.442 | 13.133 | 4.378 | 132.568 | 86.512 | 10.381 | 3.460 | 105.969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - nt - | 5/7 | 3,19 | 5.615 165.635 |  | 19.876 | 6.625 | 197.752 |  | 147.231 |  | 17.668 | 5.889 | 176.403 | 128.827 | 15.459 | 5.153 | 155.055 | 101.835 | 12.220 | 4.073 | 123.744 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - nt - | 6/7 | 3,74 | 5.615 194.192 |  | 23.303 | 7.768 | 230.878 |  | 172.615 |  | 20.714 | 6.905 | 205.849 | 151.038 | 18.125 | 6.042 | 180.820 | 119.392 | 14.327 | 4.776 | 144.110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - nt - | 7/7 | 4,4 | 5.615 228.462 |  | 27.415 | 9.138 | 270.631 |  | 203.077 |  | 24.369 | 8.123 | 241.185 | 177.692 | 21.323 | 7.108 | 211.738 | 140.462 | 16.855 | 5.618 | 168.551 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.12.1 Công nhân lái xe < 3,5T : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,18 | 5.615 113.192 |  | 13.583 | 4.528 | 136.918 |  | 100.615 |  | 12.074 | 4.025 | 122.329 | 88.038 | 10.565 | 3.522 | 107.740 | 69.592 | 8.351 | 2.784 | 86.342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - nt - | 2/4 | 2,57 | 5.615 133.442 |  | 16.013 | 5.338 | 160.408 |  | 118.615 |  | 14.234 | 4.745 | 143.209 | 103.788 | 12.455 | 4.152 | 126.010 | 82.042 | 9.845 | 3.282 | 100.784 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - nt - | 3/4 | 3,05 | 5.615 158.365 |  | 19.004 | 6.335 | 189.319 |  | 140.769 |  | 16.892 | 5.631 | 168.908 | 123.173 | 14.781 | 4.927 | 148.496 | 97.365 | 11.684 | 3.895 | 118.559 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - nt - | 4/4 | 3,6 | 5.615 186.923 |  | 22.431 | 7.477 | 222.446 |  | 166.154 |  | 19.938 | 6.646 | 198.354 | 145.385 | 17.446 | 5.815 | 174.262 | 114.923 | 13.791 | 4.597 | 138.926 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.12.2 Công nhân lái xe từ 3,5T - < 7,5T : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,35 | 5.615 | 122.019 | 14.642 | 4.881 | 147.158 |  | 108.462 |  | 13.015 | 4.338 | 131.431 | 94.904 | 11.388 | 3.796 | 115.704 | 75.019 | 9.002 | 3.001 | 92.638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - nt - | 2/4 | 2,76 | 5.615 | 143.308 | 17.197 | 5.732 | 171.852 |  | 127.385 |  | 15.286 | 5.095 | 153.382 | 111.462 | 13.375 | 4.458 | 134.911 | 88.108 | 10.573 | 3.524 | 107.820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - nt - | 3/4 | 3,25 | 5.615 | 168.750 | 20.250 | 6.750 | 201.365 |  | 150.000 |  | 18.000 | 6.000 | 179.615 | 131.250 | 15.750 | 5.250 | 157.865 | 103.750 | 12.450 | 4.150 | 125.965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - nt - | 4/4 | 3,82 | 5.615 | 198.346 | 23.802 | 7.934 | 235.697 |  | 176.308 |  | 21.157 | 7.052 | 210.132 | 154.269 | 18.512 | 6.171 | 184.568 | 121.946 | 14.634 | 4.878 | 147.073 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.12.3 Công nhân lái xe từ 7,5T - < 16,5T : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,51 | 5.615 | 130.327 | 15.639 | 5.213 | 156.795 |  | 115.846 |  | 13.902 | 4.634 | 139.997 | 101.365 | 12.164 | 4.055 | 123.199 | 80.127 | 9.615 | 3.205 | 98.563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - nt - | 2/4 | 2,94 | 5.615 | 152.654 | 18.318 | 6.106 | 182.694 |  | 135.692 |  | 16.283 | 5.428 | 163.018 | 118.731 | 14.248 | 4.749 | 143.343 | 93.854 | 11.262 | 3.754 | 114.486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - nt - | 3/4 | 3,44 | 5.615 | 178.615 | 21.434 | 7.145 | 212.809 |  | 158.769 |  | 19.052 | 6.351 | 189.788 | 138.923 | 16.671 | 5.557 | 166.766 | 109.815 | 13.178 | 4.393 | 133.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | - nt - | 4/4 | 4,05 | 5.615 | 210.288 | 25.235 | 8.412 | 249.550 |  | 186.923 |  | 22.431 | 7.477 | 222.446 | 163.558 | 19.627 | 6.542 | 195.342 | 129.288 | 15.515 | 5.172 | 155.590 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.12.4 Công nhân lái xe từ 16,5T - < 25T : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,66 | 5.615 | 138.115 | 16.574 | 5.525 | 165.829 |  | 122.769 |  | 14.732 | 4.911 | 148.028 | 107.423 | 12.891 | 4.297 | 130.226 | 84.915 | 10.190 | 3.397 | 104.117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - nt - | 2/4 | 3,11 | 5.615 | 161.481 | 19.378 | 6.459 | 192.933 |  | 143.538 |  | 17.225 | 5.742 | 172.120 | 125.596 | 15.072 | 5.024 | 151.307 | 99.281 | 11.914 | 3.971 | 120.781 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - nt - | 3/4 | 3,64 | 5.615 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 |  | 168.000 |  | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 147.000 | 17.640 | 5.880 | 176.135 | 116.200 | 13.944 | 4.648 | 140.407 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - nt - | 4/4 | 4,2 | 5.615 | 218.077 | 26.169 | 8.723 | 258.585 |  | 193.846 |  | 23.262 | 7.754 | 230.477 | 169.615 | 20.354 | 6.785 | 202.369 | 134.077 | 16.089 | 5.363 | 161.145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.12.5 Công nhân lái xe từ 25T - < 40T : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Công nhân lái xe | 1/4 | 2,99 | 5.615 | 155.250 | 18.630 | 6.210 | 185.705 |  | 138.000 |  | 16.560 | 5.520 | 165.695 | 120.750 | 14.490 | 4.830 | 145.685 | 95.450 | 11.454 | 3.818 | 116.337 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - nt - | 2/4 | 3,5 | 5.615 | 181.731 | 21.808 | 7.269 | 216.423 |  | 161.538 |  | 19.385 | 6.462 | 193.000 | 141.346 | 16.962 | 5.654 | 169.577 | 111.731 | 13.408 | 4.469 | 135.223 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - nt - | 3/4 | 4,11 | 5.615 | 213.404 | 25.608 | 8.536 | 253.164 |  | 189.692 |  | 22.763 | 7.588 | 225.658 | 165.981 | 19.918 | 6.639 | 198.153 | 131.204 | 15.744 | 5.248 | 157.812 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | - nt - | 4/4 | 4,82 | 5.615 | 250.269 | 30.032 | 10.011 | 295.928 |  | 222.462 |  | 26.695 | 8.898 | 263.671 | 194.654 | 23.358 | 7.786 | 231.414 | 153.869 | 18.464 | 6.155 | 184.104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.12.6 Công nhân lái xe từ 40T trở lên : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Công nhân lái xe | 1/4 | 3,2 | 5.615 | 166.154 | 19.938 | 6.646 | 198.354 |  | 147.692 |  | 17.723 | 5.908 | 176.938 | 129.231 | 15.508 | 5.169 | 155.523 | 102.154 | 12.258 | 4.086 | 124.114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - nt - | 2/4 | 3,75 | 5.615 | 194.712 | 23.365 | 7.788 | 231.481 |  | 173.077 |  | 20.769 | 6.923 | 206.385 | 151.442 | 18.173 | 6.058 | 181.288 | 119.712 | 14.365 | 4.788 | 144.481 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | - nt - | 3/4 | 4,39 | 5.615 | 227.942 | 27.353 | 9.118 | 270.028 |  | 202.615 |  | 24.314 | 8.105 | 240.649 | 177.288 | 21.275 | 7.092 | 211.270 | 140.142 | 16.817 | 5.606 | 168.180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | - nt - | 4/4 | 5,15 | 5.615 | 267.404 | 32.088 | 10.696 | 315.804 |  | 237.692 |  | 28.523 | 9.508 | 281.338 | 207.981 | 24.958 | 8.319 | 246.873 | 164.404 | 19.728 | 6.576 | 196.324 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.2.3 Tàu vận tải sông theo nhóm tàu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Nhóm I : Phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần từ 5T đến 15T; phương tiện có trọng tải động cơ có công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc sức chở từ 5 người đến 12 người : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Thuyền trưởng | 1/2 | 2,81 | 5.615 | 145.904 | 17.508 | 5.836 | 174.864 | 129.692 |  | 15.563 |  | 5.188 | 156.058 | 113.481 | 13.618 | 4.539 | 137.253 | 89.704 | 10.764 | 3.588 | 109.672 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Nhóm II : Tàu khách có sức chở từ 12 người đến 50 người; phà có trọng tải toàn phần 50T; đoàn lai có trọng tải toàn phần 400T; phương tiện có tổng công suất máy chính từ trên 15 mã lực đến 150 mã lực : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Thuyền trưởng | 1/2 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Thuyền trưởng | 2/2 | 3,91 | 5.615 | 203.019 | 24.362 | 8.121 | 241.118 | 180.462 |  | 21.655 |  | 7.218 | 214.951 | 157.904 | 18.948 | 6.316 | 188.784 | 124.819 | 14.978 | 4.993 | 150.406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Đại phó, máy trưởng | 1/2 | 3,17 | 5.615 | 164.596 | 19.752 | 6.584 | 196.547 | 146.308 |  | 17.557 |  | 5.852 | 175.332 | 128.019 | 15.362 | 5.121 | 154.118 | 101.196 | 12.144 | 4.048 | 123.003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Thuyền phó 2, máy 2 | 1/2 | 2,66 | 5.615 | 138.115 | 16.574 | 5.525 | 165.829 | 122.769 |  | 14.732 |  | 4.911 | 148.028 | 107.423 | 12.891 | 4.297 | 130.226 | 84.915 | 10.190 | 3.397 | 104.117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Nhóm III : Tàu khách có sức chở từ trên 50 người đến 100 người; phà có trọng tải toàn phần trên 50T đến 150T; phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 150T đến 500T; đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 400T đến 1000T; phương tiện có tổng công suất máy chính từ trên 150 mã lực đến 400 mã lực : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Thuyền trưởng | 1/2 | 4,14 | 5.615 | 214.962 | 25.795 | 8.598 | 254.971 | 191.077 |  | 22.929 |  | 7.643 | 227.265 | 167.192 | 20.063 | 6.688 | 199.558 | 132.162 | 15.859 | 5.286 | 158.923 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Thuyền trưởng | 2/2 | 4,36 | 5.615 | 226.385 | 27.166 | 9.055 | 268.222 | 201.231 |  | 24.148 |  | 8.049 | 239.043 | 176.077 | 21.129 | 7.043 | 209.865 | 139.185 | 16.702 | 5.567 | 167.070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Đại phó, máy trưởng | 1/2 | 3,55 | 5.615 | 184.327 | 22.119 | 7.373 | 219.435 | 163.846 |  | 19.662 |  | 6.554 | 195.677 | 143.365 | 17.204 | 5.735 | 171.919 | 113.327 | 13.599 | 4.533 | 137.075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Thuyền phó 2, máy 2 | 1/2 | 2,93 | 5.615 | 152.135 | 18.256 | 6.085 | 182.092 | 135.231 |  | 16.228 |  | 5.409 | 162.483 | 118.327 | 14.199 | 4.733 | 142.875 | 93.535 | 11.224 | 3.741 | 114.116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Nhóm III : Tàu khách có sức chở từ trên 50 người đến 100 người; phà có trọng tải toàn phần trên 50T đến 150T; phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 150T đến 500T; đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 400T đến 1000T; phương tiện có tổng công suất máy chính từ trên 150 mã lực đến 400 mã lực : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Thuyền trưởng | 1/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Thuyền trưởng | 2/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Đại phó, máy trưởng | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Đại phó, máy trưởng | 2/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.5.1 Thuyền viên và CNV tàu nạo vét biển |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Tàu hút, tàu cuốc từ 300m3/h đến dưới 800m3/h : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Thuyền trưởng tàu hút bụng | 1/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - nt - | 2/2 | 5,41 | 5.615 | 280.904 | 33.708 | 11.236 | 331.464 | 249.692 |  | 29.963 |  | 9.988 | 295.258 | 218.481 | 26.218 | 8.739 | 259.053 | 172.704 | 20.724 | 6.908 | 205.952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | - nt - | 2/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Điện trưởng, đại phó tàu cuốc; KTV cuốc 1, tàu hút bụng; Thuyền phó 2, máy 3 tàu hút bụng; KTV cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | - nt - | 2/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Đại phó, máy 2 tàu hút bụng; máy 2, KTV cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | - nt - | 2/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Thuyền phó 2 tàu cuốc, KTV cuốc 2 tàu hút; thuyền phó 3, máy 4 tàu hút bụng; máy 3, KTV cuốc tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | - nt - | 2/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Thuyền phó 3 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm, kỹ thuật viên cuốc 3 tàu hút bụng | 1/2 | 3,91 | 5.615 | 203.019 | 24.362 | 8.121 | 241.118 | 180.462 |  | 21.655 |  | 7.218 | 214.951 | 157.904 | 18.948 | 6.316 | 188.784 | 124.819 | 14.978 | 4.993 | 150.406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | - nt - | 2/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Tàu hút, tàu cuốc từ 800m3/h trở lên : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Thuyền trưởng tàu hút bụng | 1/2 | 5,41 | 5.615 | 280.904 | 33.708 | 11.236 | 331.464 | 249.692 |  | 29.963 |  | 9.988 | 295.258 | 218.481 | 26.218 | 8.739 | 259.053 | 172.704 | 20.724 | 6.908 | 205.952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | - nt - | 2/2 | 5,75 | 5.615 | 298.558 | 35.827 | 11.942 | 351.942 | 265.385 |  | 31.846 |  | 10.615 | 313.462 | 232.212 | 27.865 | 9.288 | 274.981 | 183.558 | 22.027 | 7.342 | 218.542 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | - nt - | 2/2 | 5,41 | 5.615 | 280.904 | 33.708 | 11.236 | 331.464 | 249.692 |  | 29.963 |  | 9.988 | 295.258 | 218.481 | 26.218 | 8.739 | 259.053 | 172.704 | 20.724 | 6.908 | 205.952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Điện trưởng, đại phó tàu cuốc; KTV cuốc 1, tàu hút bụng; Thuyền phó 2, máy 3 tàu hút bụng; KTV cuốc 2 | 1/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | - nt - | 2/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Đại phó, máy 2 tàu hút bụng; máy 2, KTV cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | - nt - | 2/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Thuyền phó 2 tàu cuốc, KTV cuốc 2 tàu hút; thuyền phó 3, máy 4 tàu hút bụng; máy 3, KTV cuốc 3 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm | 1/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | - nt - | 2/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Thuyền phó 3 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu NV bằng gầu ngoạm, kỹ thuật viên cuốc 3 tàu hút bụng | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | - nt - | 2/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chức danh không theo nhóm tàu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Thợ máy kiêm cơ khí | 1/4 | 2,51 | 5.615 | 130.327 | 15.639 | 5.213 | 156.795 | 115.846 |  | 13.902 |  | 4.634 | 139.997 | 101.365 | 12.164 | 4.055 | 123.199 | 80.127 | 9.615 | 3.205 | 98.563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | - nt - | 2/4 | 2,83 | 5.615 | 146.942 | 17.633 | 5.878 | 176.068 | 130.615 |  | 15.674 |  | 5.225 | 157.129 | 114.288 | 13.715 | 4.572 | 138.190 | 90.342 | 10.841 | 3.614 | 110.412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | - nt - | 3/4 | 3,28 | 5.615 | 170.308 | 20.437 | 6.812 | 203.172 | 151.385 |  | 18.166 |  | 6.055 | 181.222 | 132.462 | 15.895 | 5.298 | 159.271 | 104.708 | 12.565 | 4.188 | 127.076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | - nt - | 4/4 | 3,91 | 5.615 | 203.019 | 24.362 | 8.121 | 241.118 | 180.462 |  | 21.655 |  | 7.218 | 214.951 | 157.904 | 18.948 | 6.316 | 188.784 | 124.819 | 14.978 | 4.993 | 150.406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Thợ máy, điện, điện báo | 1/4 | 2,35 | 5.615 | 122.019 | 14.642 | 4.881 | 147.158 | 108.462 |  | 13.015 |  | 4.338 | 131.431 | 94.904 | 11.388 | 3.796 | 115.704 | 75.019 | 9.002 | 3.001 | 92.638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | - nt - | 2/4 | 2,66 | 5.615 | 138.115 | 16.574 | 5.525 | 165.829 | 122.769 |  | 14.732 |  | 4.911 | 148.028 | 107.423 | 12.891 | 4.297 | 130.226 | 84.915 | 10.190 | 3.397 | 104.117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | - nt - | 3/4 | 3,12 | 5.615 | 162.000 | 19.440 | 6.480 | 193.535 | 144.000 |  | 17.280 |  | 5.760 | 172.655 | 126.000 | 15.120 | 5.040 | 151.775 | 99.600 | 11.952 | 3.984 | 121.151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | - nt - | 4/4 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Thủy thủ, thợ cuốc | 1/4 | 2,18 | 5.615 | 113.192 | 13.583 | 4.528 | 136.918 | 100.615 |  | 12.074 |  | 4.025 | 122.329 | 88.038 | 10.565 | 3.522 | 107.740 | 69.592 | 8.351 | 2.784 | 86.342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | - nt - | 2/4 | 2,59 | 5.615 | 134.481 | 16.138 | 5.379 | 161.613 | 119.538 |  | 14.345 |  | 4.782 | 144.280 | 104.596 | 12.552 | 4.184 | 126.947 | 82.681 | 9.922 | 3.307 | 101.525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | - nt - | 3/4 | 3,08 | 5.615 | 159.923 | 19.191 | 6.397 | 191.126 | 142.154 |  | 17.058 |  | 5.686 | 170.514 | 124.385 | 14.926 | 4.975 | 149.902 | 98.323 | 11.799 | 3.933 | 119.670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | - nt - | 4/4 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Phục vụ viên | 2,7/4 | 2,24 | 5.615 | 116.308 | 13.957 | 4.652 | 140.532 | 103.385 |  | 12.406 |  | 4.135 | 125.542 | 90.462 | 10.855 | 3.618 | 110.551 | 71.508 | 8.581 | 2.860 | 88.564 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Phục vụ viên | 3/4 | 2,35 | 5.615 | 122.019 | 14.642 | 4.881 | 147.158 | 108.462 |  | 13.015 |  | 4.338 | 131.431 | 94.904 | 11.388 | 3.796 | 115.704 | 75.019 | 9.002 | 3.001 | 92.638 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.5.2 Thuyền viên và CNV tàu nạo vét sông : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Tàu hút dưới 150m3/h : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Thuyền trưởng | 1/2 | 3,91 | 5.615 | 203.019 | 24.362 | 8.121 | 241.118 | 180.462 |  | 21.655 |  | 7.218 | 214.951 | 157.904 | 18.948 | 6.316 | 188.784 | 124.819 | 14.978 | 4.993 | 150.406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | - nt - | 2/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Máy trưởng,(đại phó) | 1/2 | 3,5 | 5.615 | 181.731 | 21.808 | 7.269 | 216.423 | 161.538 |  | 19.385 |  | 6.462 | 193.000 | 141.346 | 16.962 | 5.654 | 169.577 | 111.731 | 13.408 | 4.469 | 135.223 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | - nt - | 2/2 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, (thuyền phó 2) | 1/2 | 3,48 | 5.615 | 180.692 | 21.683 | 7.228 | 215.218 | 160.615 |  | 19.274 |  | 6.425 | 191.929 | 140.538 | 16.865 | 5.622 | 168.640 | 111.092 | 13.331 | 4.444 | 134.482 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | - nt - | 2/2 | 3,71 | 5.615 | 192.635 | 23.116 | 7.705 | 229.072 | 171.231 |  | 20.548 |  | 6.849 | 204.243 | 149.827 | 17.979 | 5.993 | 179.415 | 118.435 | 14.212 | 4.737 | 143.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2 | 1/2 | 3,17 | 5.615 | 164.596 | 19.752 | 6.584 | 196.547 | 146.308 |  | 17.557 |  | 5.852 | 175.332 | 128.019 | 15.362 | 5.121 | 154.118 | 101.196 | 12.144 | 4.048 | 123.003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2 | 2/2 | 3,5 | 5.615 | 181.731 | 21.808 | 7.269 | 216.423 | 161.538 |  | 19.385 |  | 6.462 | 193.000 | 141.346 | 16.962 | 5.654 | 169.577 | 111.731 | 13.408 | 4.469 | 135.223 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Thuyền trưởng | 1/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | - nt - | 2/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Máy trưởng, (đại phó) | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | - nt - | 2/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, (thuyền phó 2) | 1/2 | 4,09 | 5.615 | 212.365 | 25.484 | 8.495 | 251.959 | 188.769 |  | 22.652 |  | 7.551 | 224.588 | 165.173 | 19.821 | 6.607 | 197.216 | 130.565 | 15.668 | 5.223 | 157.071 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | - nt - | 2/2 | 4,3 | 5.615 | 223.269 | 26.792 | 8.931 | 264.608 | 198.462 |  | 23.815 |  | 7.938 | 235.831 | 173.654 | 20.838 | 6.946 | 207.054 | 137.269 | 16.472 | 5.491 | 164.848 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2 | 1/2 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2 | 2/2 | 3,91 | 5.615 | 203.019 | 24.362 | 8.121 | 241.118 | 180.462 |  | 21.655 |  | 7.218 | 214.951 | 157.904 | 18.948 | 6.316 | 188.784 | 124.819 | 14.978 | 4.993 | 150.406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Tàu hút trên 300m3/h; tàu cuốc < 300m3/h : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Thuyền trưởng | 1/2 | 4,88 | 5.615 | 253.385 | 30.406 | 10.135 | 299.542 | 225.231 |  | 27.028 |  | 9.009 | 266.883 | 197.077 | 23.649 | 7.883 | 234.225 | 155.785 | 18.694 | 6.231 | 186.326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | - nt - | 2/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Máy trưởng, (thuyền phó) | 1/2 | 4,71 | 5.615 | 244.558 | 29.347 | 9.782 | 289.302 | 217.385 |  | 26.086 |  | 8.695 | 257.782 | 190.212 | 22.825 | 7.608 | 226.261 | 150.358 | 18.043 | 6.014 | 180.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | - nt - | 2/2 | 5,07 | 5.615 | 263.250 | 31.590 | 10.530 | 310.985 | 234.000 |  | 28.080 |  | 9.360 | 277.055 | 204.750 | 24.570 | 8.190 | 243.125 | 161.850 | 19.422 | 6.474 | 193.361 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Điện trưởng | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Điện trưởng | 2/2 | 4,36 | 5.615 | 226.385 | 27.166 | 9.055 | 268.222 | 201.231 |  | 24.148 |  | 8.049 | 239.043 | 176.077 | 21.129 | 7.043 | 209.865 | 139.185 | 16.702 | 5.567 | 167.070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 | 1/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 | 2/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2 | 1/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2 | 2/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Máy 4, kỹ thuật viên cuốc 3 | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Máy 4, kỹ thuật viên cuốc 3 | 2/2 | 4,36 | 5.615 | 226.385 | 27.166 | 9.055 | 268.222 | 201.231 |  | 24.148 |  | 8.049 | 239.043 | 176.077 | 21.129 | 7.043 | 209.865 | 139.185 | 16.702 | 5.567 | 167.070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Quản trị trưởng, thủy thủ trưởng | 1/2 | 3,5 | 5.615 | 181.731 | 21.808 | 7.269 | 216.423 | 161.538 |  | 19.385 |  | 6.462 | 193.000 | 141.346 | 16.962 | 5.654 | 169.577 | 111.731 | 13.408 | 4.469 | 135.223 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Quản trị trưởng, thủy thủ trưởng | 2/2 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chức danh không theo nhóm tàu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Thợ máy, điện, điện báo | 1/4 | 2,05 | 5.615 | 106.442 | 12.773 | 4.258 | 129.088 | 94.615 |  | 11.354 |  | 3.785 | 115.369 | 82.788 | 9.935 | 3.312 | 101.650 | 65.442 | 7.853 | 2.618 | 81.528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | - nt - | 2/4 | 2,35 | 5.615 | 122.019 | 14.642 | 4.881 | 147.158 | 108.462 |  | 13.015 |  | 4.338 | 131.431 | 94.904 | 11.388 | 3.796 | 115.704 | 75.019 | 9.002 | 3.001 | 92.638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | - nt - | 3/4 | 2,66 | 5.615 | 138.115 | 16.574 | 5.525 | 165.829 | 122.769 |  | 14.732 |  | 4.911 | 148.028 | 107.423 | 12.891 | 4.297 | 130.226 | 84.915 | 10.190 | 3.397 | 104.117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | - nt - | 4/4 | 2,99 | 5.615 | 155.250 | 18.630 | 6.210 | 185.705 | 138.000 |  | 16.560 |  | 5.520 | 165.695 | 120.750 | 14.490 | 4.830 | 145.685 | 95.450 | 11.454 | 3.818 | 116.337 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Thủy thủ | 1/4 | 1,93 | 5.615 | 100.212 | 12.025 | 4.008 | 121.861 | 89.077 |  | 10.689 |  | 3.563 | 108.945 | 77.942 | 9.353 | 3.118 | 96.028 | 61.612 | 7.393 | 2.464 | 77.085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | - nt - | 2/4 | 2,18 | 5.615 | 113.192 | 13.583 | 4.528 | 136.918 | 100.615 |  | 12.074 |  | 4.025 | 122.329 | 88.038 | 10.565 | 3.522 | 107.740 | 69.592 | 8.351 | 2.784 | 86.342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | - nt - | 3/4 | 2,51 | 5.615 | 130.327 | 15.639 | 5.213 | 156.795 | 115.846 |  | 13.902 |  | 4.634 | 139.997 | 101.365 | 12.164 | 4.055 | 123.199 | 80.127 | 9.615 | 3.205 | 98.563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | - nt - | 4/4 | 2,83 | 5.615 | 146.942 | 17.633 | 5.878 | 176.068 | 130.615 |  | 15.674 |  | 5.225 | 157.129 | 114.288 | 13.715 | 4.572 | 138.190 | 90.342 | 10.841 | 3.614 | 110.412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Phục vụ viên | 2,7/4 | 1,96 | 5.615 | 101.769 | 12.212 | 4.071 | 123.668 | 90.462 |  | 10.855 |  | 3.618 | 110.551 | 79.154 | 9.498 | 3.166 | 97.434 | 62.569 | 7.508 | 2.503 | 78.196 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | - nt - | 3/4 | 2,05 | 5.615 | 106.442 | 12.773 | 4.258 | 129.088 | 94.615 |  | 11.354 |  | 3.785 | 115.369 | 82.788 | 9.935 | 3.312 | 101.650 | 65.442 | 7.853 | 2.618 | 81.528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.5.II Tàu trục vớt và cứu hộ, tàu thay thả phao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dưới 3000CV : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Thuyền trưởng | 1/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Thuyền trưởng | 2/2 | 5,41 | 5.615 | 280.904 | 33.708 | 11.236 | 331.464 | 249.692 |  | 29.963 |  | 9.988 | 295.258 | 218.481 | 26.218 | 8.739 | 259.053 | 172.704 | 20.724 | 6.908 | 205.952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Máy trưởng | 1/2 | 4,92 | 5.615 | 255.462 | 30.655 | 10.218 | 301.951 | 227.077 |  | 27.249 |  | 9.083 | 269.025 | 198.692 | 23.843 | 7.948 | 236.098 | 157.062 | 18.847 | 6.282 | 187.807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Máy trưởng | 2/2 | 5,19 | 5.615 | 269.481 | 32.338 | 10.779 | 318.213 | 239.538 |  | 28.745 |  | 9.582 | 283.480 | 209.596 | 25.152 | 8.384 | 248.747 | 165.681 | 19.882 | 6.627 | 197.805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Đại phó, máy 2 | 1/2 | 4,56 | 5.615 | 236.769 | 28.412 | 9.471 | 280.268 | 210.462 |  | 25.255 |  | 8.418 | 249.751 | 184.154 | 22.098 | 7.366 | 219.234 | 145.569 | 17.468 | 5.823 | 174.476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Đại phó, máy 2 | 2/2 | 4,88 | 5.615 | 253.385 | 30.406 | 10.135 | 299.542 | 225.231 |  | 27.028 |  | 9.009 | 266.883 | 197.077 | 23.649 | 7.883 | 234.225 | 155.785 | 18.694 | 6.231 | 186.326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Thuyền phó 2, máy 3 | 1/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | - nt - | 2/2 | 4,68 | 5.615 | 243.000 | 29.160 | 9.720 | 287.495 | 216.000 |  | 25.920 |  | 8.640 | 256.175 | 189.000 | 22.680 | 7.560 | 224.855 | 149.400 | 17.928 | 5.976 | 178.919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Thuyền phó 3, máy 4 | 1/2 | 4,16 | 5.615 | 216.000 | 25.920 | 8.640 | 256.175 | 192.000 |  | 23.040 |  | 7.680 | 228.335 | 168.000 | 20.160 | 6.720 | 200.495 | 132.800 | 15.936 | 5.312 | 159.663 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - nt - | 2/2 | 4,37 | 5.615 | 226.904 | 27.228 | 9.076 | 268.824 | 201.692 |  | 24.203 |  | 8.068 | 239.578 | 176.481 | 21.178 | 7.059 | 210.333 | 139.504 | 16.740 | 5.580 | 167.440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chức danh không theo nhóm tàu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Thợ máy kiêm cơ khí | 1/4 | 2,51 | 5.615 | 130.327 | 15.639 | 5.213 | 156.795 | 115.846 |  | 13.902 |  | 4.634 | 139.997 | 101.365 | 12.164 | 4.055 | 123.199 | 80.127 | 9.615 | 3.205 | 98.563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | - nt - | 2/4 | 2,83 | 5.615 | 146.942 | 17.633 | 5.878 | 176.068 | 130.615 |  | 15.674 |  | 5.225 | 157.129 | 114.288 | 13.715 | 4.572 | 138.190 | 90.342 | 10.841 | 3.614 | 110.412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | - nt - | 3/4 | 3,28 | 5.615 | 170.308 | 20.437 | 6.812 | 203.172 | 151.385 |  | 18.166 |  | 6.055 | 181.222 | 132.462 | 15.895 | 5.298 | 159.271 | 104.708 | 12.565 | 4.188 | 127.076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | - nt - | 4/4 | 3,91 | 5.615 | 203.019 | 24.362 | 8.121 | 241.118 | 180.462 |  | 21.655 |  | 7.218 | 214.951 | 157.904 | 18.948 | 6.316 | 188.784 | 124.819 | 14.978 | 4.993 | 150.406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Thợ máy, điện, vô tuyến điện | 1/4 | 2,35 | 5.615 | 122.019 | 14.642 | 4.881 | 147.158 | 108.462 |  | 13.015 |  | 4.338 | 131.431 | 94.904 | 11.388 | 3.796 | 115.704 | 75.019 | 9.002 | 3.001 | 92.638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | - nt - | 2/4 | 2,66 | 5.615 | 138.115 | 16.574 | 5.525 | 165.829 | 122.769 |  | 14.732 |  | 4.911 | 148.028 | 107.423 | 12.891 | 4.297 | 130.226 | 84.915 | 10.190 | 3.397 | 104.117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | - nt - | 3/4 | 3,12 | 5.615 | 162.000 | 19.440 | 6.480 | 193.535 | 144.000 |  | 17.280 |  | 5.760 | 172.655 | 126.000 | 15.120 | 5.040 | 151.775 | 99.600 | 11.952 | 3.984 | 121.151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | - nt - | 4/4 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Thủy thủ | 1/4 | 2,18 | 5.615 | 113.192 | 13.583 | 4.528 | 136.918 | 100.615 |  | 12.074 |  | 4.025 | 122.329 | 88.038 | 10.565 | 3.522 | 107.740 | 69.592 | 8.351 | 2.784 | 86.342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | - nt - | 2/4 | 2,59 | 5.615 | 134.481 | 16.138 | 5.379 | 161.613 | 119.538 |  | 14.345 |  | 4.782 | 144.280 | 104.596 | 12.552 | 4.184 | 126.947 | 82.681 | 9.922 | 3.307 | 101.525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | - nt - | 3/4 | 3,08 | 5.615 | 159.923 | 19.191 | 6.397 | 191.126 | 142.154 |  | 17.058 |  | 5.686 | 170.514 | 124.385 | 14.926 | 4.975 | 149.902 | 98.323 | 11.799 | 3.933 | 119.670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | - nt - | 4/4 | 3,73 | 5.615 | 193.673 | 23.241 | 7.747 | 230.276 | 172.154 |  | 20.658 |  | 6.886 | 205.314 | 150.635 | 18.076 | 6.025 | 180.352 | 119.073 | 14.289 | 4.763 | 143.740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thợ lặn : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Thợ lặn | 2/4 | 3,28 | 5.615 | 170.308 | 20.437 | 6.812 | 203.172 | 151.385 |  | 18.166 |  | 6.055 | 181.222 | 132.462 | 15.895 | 5.298 | 159.271 | 104.708 | 12.565 | 4.188 | 127.076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Thợ lặn | Cấp I - 1/2 | 4,67 | 5.615 | 242.481 | 29.098 | 9.699 | 286.893 | 215.538 |  | 25.865 |  | 8.622 | 255.640 | 188.596 | 22.632 | 7.544 | 224.387 | 149.081 | 17.890 | 5.963 | 178.549 |  |  |  |  |  |  |  |