PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nghề:    HÀN

Mã số nghề:

Hà Nội, tháng 4 năm 2011

MỤC LỤC

| Mã CV | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | MỤC LỤC | 1 |
|  | DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT | 8 |
|  | MÔ TẢ NGHỀ | 12 |
|  | SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ | 13 |
|  | PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC | 18 |
| A | Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn | 19 |
| A01 | Lập bản vẽ 2D bằng hệ thống máy tính. | 20 |
| A02 | Thiết kế mô hình 3D có sự hỗ trợ của máy tính. | 23 |
| A03 | Thực hiện các ý tưởng thiết kế kỹ thuật. | 26 |
| A04 | Vẽ mẫu chi tiết hàn trong không gian 3 chiều | 28 |
| A05 | Thiết kế mẫu sản phẩm. | 30 |
| A06 | Quản lý dữ liệu có sự hỗ trợ của máy tính. | 32 |
| A07 | Vẽ bản vẽ chi tiết hàn | 35 |
| A08 | Thẩm định bản vẽ thiết kế. | 38 |
| A09 | Phóng dạng phôi hàn từ vật mẫu. | 39 |
| A10 | Tính toán kỹ thuật trong sản xuất. | 41 |
| A11 | Lập kế hoạch thực hiện hàng ngày. | 43 |
| A12 | Lập kế hoạch sản xuất. | 45 |
| A13 | Lập kế hoạch và thiết kế các dự án cơ khí. | 47 |
| A14 | Lập kế hoạch và thiết kế các dự án sản xuất. | 51 |
| A15 | Lập kế hoạch và thiết kế các dự án bảo dưỡng thiết bị. | 55 |
| Mã công việc | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| A16 | Tương tác với công nghệ máy tính. | 59 |
| A17 | Phân tích các điều kiện về thiết bị và nhà xưởng. | 61 |
| A18 | Tìm nguồn và dự trù nguyên, vật liệu. | 63 |
| A19 | Ứng dụng các thuật toán trong mô tả hình dạng phức tạp của chi tiết. | 66 |
| A20 | Ứng dụng các thuật toán trong tính toán khối lượng vật liệu. | 69 |
| A21 | Vận hành và lập trình bộ điều khiển. | 71 |
| A22 | Sử dụng kiến thức khoa học cơ bản trong thiết kế sản phẩm hàn. | 73 |
| A23 | Lựa chọn và kiểm tra nguyên, vật liệu cơ khí. | 75 |
| A24 | Bảo trì hệ thống. | 79 |
| A25 | Áp dụng các nguyên tắc hàn. | 82 |
| A26 | Lựa chọn phương pháp hàn. | 84 |
| A27 | Lập chương trình NC/CNC cho máy cắt bằng nhiệt. | 86 |
| A28 | Thiết kế đồ gá. | 88 |
| A29 | Tổ hợp kết cấu hàn. | 90 |
| A30 | Lập quy trình hàn (WPS). | 92 |
| A31 | Lập trình cho robot hàn. | 95 |
| B | Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Hàn | 98 |
| B01 | Lập kế hoạch chuyển giao vật liệu. | 99 |
| B02 | Vận hành máy cắt kim loại bằng nhiệt có sử dụng máy tính. | 100 |
| B03 | Khai triển phôi. | 102 |
| B04 | Cắt vật liệu bằng cơ khí. | 104 |
| B05 | Cắt kim loại bằng nhiệt thủ công. | 106 |
| B06 | Cắt tự động bằng nhiệt. | 107 |
| Mã công việc | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| B07 | Sử dụng dụng cụ cầm tay. | 109 |
| B08 | Sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện. | 110 |
| B09 | Cắt nhiệt bằng tay với thiết bị tiên tiến. | 111 |
| B10 | Gá lắp kết cấu hàn. | 113 |
| B11 | Xử lý nhiệt kết cấu hàn. | 115 |
| B12 | Lựa chọn quy trình và kiểm tra các vật liệu đã xử lý nhiệt. | 117 |
| B13 | Bảo dưỡng máy móc thiết bị. | 119 |
| C | Hàn kim loại bằng hồ quang | 120 |
| C01 | Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). | 121 |
| C02 | Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). | 124 |
| C03 | Hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | 127 |
| C04 | Hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | 130 |
| C05 | Hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | 133 |
| C06 | Hàn gang. | 136 |
| C07 | Hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. | 138 |
| C08 | Hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. | 141 |
| C09 | Hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. | 144 |
| C10 | Hàn thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. | 147 |
| C11 | Hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. | 150 |
| C12 | Hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. | 153 |
| C13 | Hàn thép tấm bằng TIG ở tất cả các tư thế. | 156 |
| C14 | Hàn thép ống bằng TIG ở tất cả các tư thế. | 159 |
| C15 | Hàn tấm kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. | 162 |
| Mã công việc | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| C16 | Hàn ống kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. | 165 |
| C17 | Hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc. | 168 |
| C18 | Hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | 171 |
| C19 | Hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | 174 |
| C20 | Hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | 177 |
| C21 | Hàn thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | 180 |
| C22 | Vận hành robot hàn. | 183 |
| D | Hàn kim loại bằng khí cháy | 185 |
| D01 | Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). | 186 |
| D02 | Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). | 189 |
| D03 | Hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. | 192 |
| E | Hàn kim loại bằng các phương pháp khác | 195 |
| E01 | Hàn vảy. | 196 |
| E02 | Hàn kim loại bằng tia điện tử. | 198 |
| E03 | Hàn kim loại bằng điện xỉ. | 201 |
| E04 | Hàn kim loại bằng ma sát. | 204 |
| E05 | Hàn kim loại bằng plasma. | 207 |
| E06 | Hàn kim loại bằng chùm tia laser. | 210 |
| E07 | Hàn kim loại bằng phương pháp nổ. | 213 |
| E08 | Hàn kim loại bằng phương pháp điện trở. | 214 |
| E09 | Hàn kim loại bằng nhiệt nhôm. | 217 |
| E10 | Hàn dưới nước. | 219 |
| E11 | Hàn kim loại bằng siêu âm. | 221 |
| F | Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn | 223 |
| F01 | Thực hiện kỹ thuật đo lường. | 224 |
| F02 | Kiểm tra sản phẩm hàn. | 226 |
| F03 | Kiểm tra ngoại dạng. | 227 |
| Mã công việc | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| F04 | Hiệu chỉnh thiết bị trong phòng thí nghiệm hàn. | 229 |
| F05 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu (PT). | 232 |
| F06 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp bột từ. | 234 |
| F07 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp dòng điện xoáy (ET). | 236 |
| F08 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT). | 238 |
| F09 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ (RT). | 241 |
| F10 | Ứng dụng các nguyên lý luyện kim. | 244 |
| F11 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử áp lực. | 247 |
| F12 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử kín. | 249 |
| G | Giám sát hoạt động hàn | 251 |
| G01 | Bảo đảm hiệu quả làm việc nhóm. | 252 |
| G02 | Kiểm tra quá trình hàn. | 255 |
| G03 | Giám sát quá trình hàn. | 257 |
| H | Đảm bảo chất lượng | 259 |
| H01 | Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. | 260 |
| H02 | Áp dụng tiêu chuẩn về chất lượng. | 262 |
| H03 | Lập kế hoạch chất lượng. | 265 |
| H04 | Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng từ bên ngoài. | 266 |
| H05 | Duy trì, giám sát việc đảm bảo chất lượng. | 268 |
| H06 | Giám sát chất lượng hàn | 270 |
| H07 | Sửa chữa, thay thế và hiệu chỉnh sản phẩm. | 272 |
| I | Quản lý | 275 |
| I01 | Xây dựng chính sách của đơn vị | 276 |
| I02 | Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. | 279 |
| I03 | Xây dựng hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị kịp thời. | 282 |
| I04 | Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược. | 284 |
| Mã công việc | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| I05 | Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh. | 287 |
| I06 | Xây dựng môi trường học tập nơi làm việc. | 289 |
| I07 | Xây dựng và duy trì môi trường làm việc sáng tạo. | 292 |
| I08 | Quản lý kế hoạch hoạt động. | 295 |
| I09 | Quản lý hoạt động tài chính. | 297 |
| I10 | Quản lý nguồn lực kỹ thuật. | 300 |
| I11 | Quản lý dự án kỹ thuật. | 305 |
| I12 | Quản lý các hoạt động kỹ thuật. | 309 |
| I13 | Quản lý môi trường. | 313 |
| I14 | Quản lý các xúc tiến và thương mại kỹ thuật. | 317 |
| I15 | Quản lý dịch vụ nguồn nhân lực. | 320 |
| I16 | Quản lý hệ thống thông tin. | 323 |
| I17 | Quản lý kết quả công việc. | 325 |
| I18 | Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng. | 328 |
| I19 | Quản lý tự học tập nâng cao trình độ tay nghề. | 330 |
| I20 | Quản lý rủi ro. | 332 |
| I21 | Phát triển tổ chức. | 334 |
| I22 | Tuyển dụng và giới thiệu công việc ban đầu cho nhân viên mới. | 337 |
| I23 | Hỗ trợ tập huấn tại chỗ. | 340 |
| I24 | Làm việc với đối tác trong các lĩnh vực liên quan. | 342 |
| I25 | Hạch toán chi phí sản phẩm. | 344 |
| I26 | Tổ chức và truyền thông. | 346 |
| K | Đảm bảo an toàn | 347 |
| K01 | Xây dựng hệ thống an toàn lao động. | 348 |
| K02 | Lập hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động (OHS) tại nơi làm việc. | 351 |
| K03 | Thực hiện bảo hộ lao động. | 354 |
| K04 | Thực hiện an toàn lao động. | 356 |
| Mã công việc | Nội dung, tên nhiệm vụ, tên công việc | Trang |
| K05 | Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | 358 |
| K06 | Thực hiện quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp. | 362 |
| K07 | Thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ. | 364 |
| K08 | Ứng dụng các nguyên tắc an toàn lao động trong môi trường làm việc. | 366 |
| K09 | Đảm bảo an toàn nơi làm việc. | 368 |
| K10 | Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | 371 |
| K11 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động. | 374 |
| K12 | Cấp cứu người bị điện giật. | 376 |
| M | Phát triển công nghệ mới | 378 |
| M01 | Quản lý đổi mới và cải tiến không ngừng. | 379 |
| M02 | Hướng dẫn thay đổi trong môi trường sản xuất. | 382 |
| M03 | Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. | 386 |
|  | DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ | 391 |

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| TT | Viết tắt | Đọc là |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1G | Hàn giáp mối ở tư thế hàn bằng (theo AWS). |
| 2 | PA | Hàn giáp mối ở tư thế hàn bằng (theo TCVN hoặc ISO). |
| 3 | 2G | Hàn giáp mối ở tư thế hàn ngang (theo AWS). |
| 4 | PC | Hàn giáp mối ở tư thế hàn ngang (theo TCVN hoặc ISO). |
| 5 | 3G | Hàn giáp mối ở tư thế hàn đứng (theo AWS). |
| 6 | PF | Hàn giáp mối ở tư thế hàn đứng từ dưới lên (theo TCVN hoặc ISO). |
| 7 | 4G | Hàn giáp mối ở tư thế hàn ngửa (theo AWS). |
| 8 | PE | Hàn giáp mối ở tư thế hàn ngửa (theo TCVN hoặc ISO). |
| 9 | 1F | Hàn góc ở tư thế hàn bằng (theo AWS). |
| 10 | PA | Hàn góc ở tư thế hàn bằng (theo TCVN hoặc ISO). |
| 11 | 2F | Hàn góc ở tư thế hàn ngang (theo AWS). |
| 12 | PB | Hàn góc ở tư thế hàn ngang (theo TCVN hoặc ISO). |
| 13 | 3F | Hàn góc ở tư thế hàn đứng (theo AWS). |
| 14 | PF | Hàn góc ở tư thế hàn đứng từ dưới lên (theoTCVN hoặc ISO) |
| 15 | 4F | Hàn góc ở tư thế hàn ngửa (theo AWS). |
| 16 | PD | Hàn góc ở tư thế hàn ngửa (theo TCVN hoặc ISO). |
| 17 | 2D | Đồ họa 2 chiều trên mặt phẳng. |
| 18 | 3D | Đồ họa 3 chiều trong không gian. |
| 19 | AC | Dòng điện hàn xoay chiều. |
| 20 | API | American Petroleum Institute - Tiêu chuẩn của Hiệp hội dầu khí Mỹ. |
| TT | Viết tắt | Đọc là |
| 21 | AS | Australia Standards - Tiêu chuẩn Úc. |
| 22 | ASME | American Society of Mechanical Engineers - Tiêu chuẩn của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Mỹ. |
| 23 | AWS | American Welding Society standards - Tiêu chuẩn của hiệp hội hàn Mỹ. |
| 24 | BCN | Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia - nghề hàn. |
| 25 | BS | British Standards - Tiêu chuẩn Anh. |
| 26 | BXD | Bộ Xây dựng. |
| 27 | CAD | Computer Aided Design - Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính. |
| 28 | CNC | Computer Numerical Control - Máy cắt tự động điều khiển bằng lập trình. |
| 29 | CO | Certificate of origin - Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. |
| 30 | CQ | Certificate of quality - Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. |
| 31 | DC | Dòng điện hàn một chiều. |
| 32 | DIN | Deutsches Institut für Normung - Tiêu chuẩn Đức. |
| 33 | DT | Destructive Testing - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử phá hủy. |
| 34 | EN | European Union standards - Tiêu chuẩn liên minh Châu Âu. |
| 35 | ERP | Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. |
| 36 | ET | Eddy Current Testing- Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp dòng điện xoáy. |
| 37 | FCAW | Flux cored arc welding - Phương pháp hàn dây lõi thuốc. |
| 38 | HĐTĐ | Hội đồng thẩm định. |
| 39 | HT | Hardness Testing - Đo độ cứng. |
| 40 | ILO | International Labour Organization - Tổ chức lao động quốc tế |
| TT | Viết tắt | Đọc là |
| 41 | ISO | International Organization for Standardization - Tiêu chuẩn quốc tế. |
| 42 | JIS | Japanese Industrial Standards - Tiêu chuẩn Nhật. |
| 43 | JIT | Hệ thống cung cấp kịp thời. |
| 44 | KPIs | Chỉ số đo lường hiệu suất. |
| 45 | LAB | Phòng thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá chất lượng mối hàn. |
| 46 | LPG | Gas dùng để cắt khí. |
| 47 | MAG | Metal Active Gas - Hàn kim loại trong môi trường khí hoạt tính bảo vệ, điện cực nóng chảy. |
| 48 | MIG | Metal Inert Gas - Hàn kim loại trong môi trường khí bảo vệ, điện cực nóng chảy. |
| 49 | MRP | Hệ thống hoạch định nguồn lực sản xuất. |
| 50 | MT | Magnetic Particle Testing - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp bột từ. |
| 51 | NC | Numerical control - Máy điều khiển số. |
| 52 | NDT | Non- Destructive Testing - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử không phá hủy. |
| 53 | NZS | New Zealand Standards - Tiêu chuẩn New Zealand. |
| 54 | OFC | Cắt kim loại bằng khí cháy với oxy. |
| 55 | PG | Hàn giáp mối ở tư thế hàn đứng từ trên xuống (TCVN hoặc ISO). |
| 56 | PMI | Positive Material Identification - Kiểm tra thành phần hóa học của vật liệu. |
| 57 | PG | Hàn góc ở tư thế hàn đứng từ trên xuống (TCVN hoặc ISO). |
| 58 | PPTCV | Phiếu phân tích công việc. |
| 59 | PT | Liquid Penetrant Testing - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu. |
| 60 | QAM | Sổ tay chất lượng. |
| 61 | RT | Radiographic Testing - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ. |
| TT | Viết tắt | Đọc là |
| 62 | RS 232 | Cổng giao tiếp với thiết bị ngoại vi phía sau máy tính. |
| 63 | SAW | Submerged Arc Welding - Phương pháp hàn hồ quang tự động dưới lớp thuốc bảo vệ. |
| 64 | SCADA | Phần mềm hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát. |
| 65 | SIGMA | Hệ thống kiểm soát quy trình thống kê. |
| 66 | TBPTN | Tiểu ban phân tích nghề. |
| 67 | TCĐLCL | Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam. |
| 68 | TCKNN | Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. |
| 69 | TCVN | Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam. |
| 70 | TCVN ISO | Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam - Dịch từ tiêu chuẩn quốc tế. |
| 71 | TIG | Tungsten Inert gas - Phương pháp hàn hồ quang trong môi trường khí trơ bảo vệ, điện cực không nóng chảy. |
| 72 | USB | Phương tiện lưu dữ liệu thông qua cổng USB. |
| 73 | UT | Ultrasonic Testing - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm. |
| 74 | VT | Visual Testing - Kiểm tra ngoại dạng. |
| 75 | WHO | Tổ chức y tế thế giới. |
| 76 | WPS | Welding Procedure Specification - Quy trình hàn. |
| 77 | pWPS | Preliminary Welding Procedure Specification - Quy trình hàn sơ bộ. |
| 78 | IAEA | International Atomic Energy Agency - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. |

MÔ TẢ NGHỀ

- Nghề Hàn là nghề thực hiện các công việc nối hai đầu của một hay nhiều chi tiết kim loại thành một liên kết liền khối, không thể tháo rời, bằng cách sử dụng nguồn nhiệt, áp lực hoặc cả nguồn nhiệt và áp lực, có sử dụng hoặc không sử dụng kim loại phụ.

+ Trong trường hợp tạo ra liên kết liền khối chỉ sử dụng nguồn nhiệt, kim loại tại chỗ hàn cần được nung tới trạng thái chảy để tạo ra bể hàn, bể hàn sau khi kết tinh sẽ tạo nên mối hàn.

+ Trường hợp tạo ra liên kết liền khối chỉ sử dụng áp lực, kim loại tại chỗ hàn cần được tác động một lực ép đủ lớn để các nguyên tử kim loại tại bề mặt tiếp xúc tiến sát lại gần nhau tạo nên liên kết phân tử.

+ Trường hợp sử dụng cả nguồn nhiệt và lực ép, kim loại chỗ hàn cần được nung tới trạng thái dẻo, sau đó nhờ lực ép mà mối hàn được hình thành.

- Quá trình hàn thường sử dụng sự nung nóng cục bộ nên xuất hiện ứng suất và biến dạng.

- Thiết bị dùng trong nghề hàn gồm:

+ Thiết bị hàn: Là thiết bị làm biến đổi các dạng năng lượng như: điện năng, quang năng, hoá năng, nhiên liệu, cơ năng, động năng, dao động siêu âm... để sử dụng cho quá trình hàn; được thực hiện bằng tay, bán tự động hoặc tự động.

+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.

+ Thiết bị phụ trợ.

- Người hành nghề hàn cần:

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị của nghề.

- Tính toán, thiết kế được kết cấu hàn.

- Chọn được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của kết cấu

- Phân tích, đánh giá, phán đoán được sự biến dạng của kết cấu và sự thay đổi về tổ chức kim loại tại khu vực chịu ảnh hưởng của nhiệt do hàn.

- Lập được quy trình hàn cho các kết cấu khác nhau.

- Có kỹ năng, kỹ xảo để thực hiện mối hàn ở tất cả các tư thế.

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mối hàn và kết cấu hàn.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các công việc thuộc lĩnh vực nghề hàn, bồi dưỡng người có kỹ năng nghề bậc thấp hơn.

- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

- Người hành nghề hàn làm việc trong các lĩnh vực như: Cơ khí, xây dựng, giao thông, đóng tàu, dầu khí... Mối hàn được thực hiện ở tất cả các tư thế trong không gian, công việc hàn có thể thực hiện tại xưởng, tại công trường hoặc trực tiếp trên kết cấu đang lắp ghép. Giá thành chế tạo của liên kết hàn thấp hơn một số phương pháp khác, đem lại hiệu quả kinh tế.

- Điều kiện và môi trường làm việc, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn và bệnh nghề nghiệp như các bệnh về mắt, phổi, chấn thương, điện giật, hít phải khí độc và xảy ra cháy nổ. Vì vậy người hành nghề hàn cần có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để xử lý các tình huống xảy ra.

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

| CÁC NHIỆM VỤ | CÁC CÔNG VIỆC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn. | A01-Lập bản vẽ 2D bằng hệ thống máy tính. | A02-Thiết kế mô hình 3D có sự hỗ trợ của máy tính. | A03-Thực hiện các ý tưởng thiết kế kỹ thuật. | A04-Vẽ mẫu chi tiết hàn trong không gian 3 chiều. | A05-Thiết kế mẫu sản phẩm. |
|  | A06-Quản lý dữ liệu có sự hỗ trợ của máy tính. | A07-Vẽ bản vẽ chi tiết hàn | A08-Thẩm định bản vẽ thiết kế. | A09-Phóng dạng phôi hàn từ vật mẫu. | A10-Tính toán kỹ thuật trong sản xuất. |
|  | A11-Lập kế hoạch thực hiện hàng ngày. | A12-Lập kế hoạch sản xuất. | A13-Lập kế hoạch và thiết kế các dự án cơ khí. | A14-Lập kế hoạch và thiết kế các dự án sản xuất. | A15-Lập kế hoạch và thiết kế các dự án bảo dưỡng thiết bị. |
|  | A16-Tương tác với công nghệ máy tính. | A17-Phân tích các điều kiện về thiết bị và nhà xưởng. | A18-Tìm nguồn và dự trù nguyên vật liệu. | A19-Ứng dụng các thuật toán trong mô tả hình dạng phức tạp của chi tiết. | A20-Ứng dụng các thuật toán trong tính toán khối lượng vật liệu. |
|  | A21-Vận hành và lập trình bộ điều khiển. | A22-Sử dụng kiến thức khoa học cơ bản trong thiết kế sản phẩm hàn. | A23-Lựa chọn và kiểm tra nguyên, vật liệu cơ khí. | A24-Bảo trì hệ thống. | A25-Áp dụng các nguyên tắc hàn. |
|  | A26-Lựa chọn phương pháp hàn. | A27-Lập chương trình NC/CNC cho máy cắt bằng nhiệt. | A28-Thiết kế đồ gá. | A29-Tổ hợp kết cấu hàn. | A30-Lập quy trình hàn (WPS). |
|  | A31-Lập trình robot hàn. |  |  |  |  |
| B-Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn. | B01-Lập kế hoạch chuyển giao vật liệu. | B02-Vận hành máy cắt kim loại bằng nhiệt có sử dụng máy tính. | B03-Khai triển phôi. | B04-Cắt vật liệu bằng cơ khí. | B05-Cắt kim loại bằng nhiệt thủ công. |
|  | B06-Cắt tự động bằng nhiệt. | B07-Sử dụng dụng cụ cầm tay. | B08-Sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện. | B09-Cắt nhiệt bằng tay với thiết bị tiên tiến. | B10-Gá lắp kết cấu hàn. |
|  | B11-Xử lý nhiệt kết cấu hàn. | B12-Lựa chọn quy trình và kiểm tra các vật liệu đã xử lý nhiệt. | B13-Bảo dưỡng máy móc thiết bị. |  |  |

| C-Hàn kim loại bằng hồ quang. | C01-Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). | C02-Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). | C03-Hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | C04-Hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | C05-Hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C06-Hàn gang. | C07-Hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. | C08-Hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. | C09-Hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. | C10-Hàn thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. |
|  | C11-Hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. | C12-Hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. | C13-Hàn thép tấm bằng TIG ở tất cả các tư thế. | C14-Hàn thép ống bằng TIG ở tất cả các tư thế. | C15-Hàn tấm kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. |
|  | C16-Hàn ống kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. | C17-Hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc. | C18-Hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | C19-Hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | C20-Hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |
|  | C21-Hàn thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | C22-Vận hành robot hàn. |  |  |  |

| D-Hàn kim loại bằng khí cháy. | D01-Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). | D02-Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). | D03-Hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E-Hàn kim loại bằng các phương pháp khác. | E01-Hàn vảy. | E02-Hàn kim loại bằng chùm tia điện tử. | E03-Hàn kim loại bằng điện xỉ. | E04-Hàn kim loại bằng ma sát. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E05-Hàn kim loại bằng plasma. | E06-Hàn kim loại bằng chùm tia laser. | E07-Hàn kim loại bằng phương pháp nổ. | E08-Hàn kim loại bằng phương pháp điện trở. |
|  | E09-Hàn kim loại bằng nhiệt nhôm. | E10-Hàn dưới nước. | E11-Hàn kim loại bằng siêu âm. |  |

| F-Kiểm tra các quá trình và sản phẩm hàn. | F01-Thực hiện kỹ thuật đo lường. | F02-Kiểm tra sản phẩm hàn. | F03-Kiểm tra ngoại dạng. | F04-Hiệu chỉnh thiết bị trong phòng thí nghiệm hàn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F05-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu (PT). | F06-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp bột từ (MT). | F07-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp dòng điện xoáy (ET). | F08-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT). |
|  | F09-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ (RT). | F10-Ứng dụng các nguyên lý luyện kim. | F11-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử áp lực. | F12-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử kín. |

| G-Giám sát hoạt động hàn. | G01-Bảo đảm hiệu quả làm việc nhóm. | G02-Kiểm tra quá trình hàn. | G03-Giám sát quá trình hàn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H-Đảm bảo chất lượng. | H01-Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. | H02-Áp dụng tiêu chuẩn về chất lượng. | H03-Lập kế hoạch chất lượng. | H04-Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng từ bên ngoài. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H05-Duy trì, giám sát việc đảm bảo chất lượng. | H06-Giám sát chất lượng hàn. | H07-Sửa chữa, thay thế và hiệu chỉnh sản phẩm. |  |

| I-Quản lý. | I01-Xây dựng chính sách của đơn vị | I02-Xây dựng kế hoạch sản xuất. | I03-Xây dựng hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị kịp thời. | I04-Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I05-Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh. | I06-Xây dựng môi trường học tập nơi làm việc. | I07-Xây dựng và duy trì môi trường làm việc sáng tạo. | I08-Quản lý kế hoạch hoạt động. |
|  | I09-Quản lý hoạt động tài chính. | I10-Quản lý nguồn lực kỹ thuật. | I11-Quản lý dự án kỹ thuật. | I12-Quản lý các hoạt động kỹ thuật. |
|  | I13-Quản lý môi trường. | I14-Quản lý các xúc tiến và thương mại kỹ thuật. | I15-Quản lý dịch vụ nguồn nhân lực. | I16-Quản lý hệ thống thông tin. |
|  | I17-Quản lý kết quả công việc. | I18-Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng. | I19-Quản lý tự học tập nâng cao trình độ tay nghề. | I20-Quản lý rủi ro. |
|  | I21-Phát triển tổ chức. | I22-Tuyển dụng và giới thiệu công việc ban đầu cho nhân viên mới. | I23-Hỗ trợ tập huấn tại chỗ. | I24-Làm việc với đối tác trong các lĩnh vực liên quan. |
|  | I25-Hạch toán chi phí sản phẩm. | I26-Tổ chức và truyền thông. |  |  |

| K-Đảm bảo an toàn. | K01-Xây dựng hệ thống an toàn lao động. | K02-Lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động (OHS) tại nơi làm việc. | K03-Thực hiện bảo hộ lao động. | K04-Thực hiện an toàn lao động. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K05-Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | K06-Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp. | K07-Thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ. | K08-Ứng dụng các nguyên tắc an toàn lao động trong môi trường làm việc. |
|  | K09-Đảm bảo an toàn nơi làm việc. | K10-Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | K11-Sơ cứu người bị tai nạn lao động. | K12-Cấp cứu người bị điện giật. |

| M-Phát triển công nghệ mới. | M01-Quản lý đổi mới và cải tiến không ngừng. | M02-Hướng dẫn thay đổi trong môi trường sản xuất. | M03-Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Nhiệm vụ A: 31 công việc |  | - Nhiệm vụ G: 03 công việc |
| --- | --- | --- |
| - Nhiệm vụ B: 13 công việc |  | - Nhiệm vụ H: 07 công việc |
| - Nhiệm vụ C: 22 công việc |  | - Nhiệm vụ I: 26 công việc |
| - Nhiệm vụ D: 03 công việc |  | - Nhiệm vụ K: 12 công việc |
| - Nhiệm vụ E: 11 công việc |  | - Nhiệm vụ M: 03 công việc |
| - Nhiệm vụ F: 12 công việc |  |  |
| Tổng số 11 nhiệm vụ và 143 công việc |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ A

THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KỸ THUẬT VỀ HÀN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 02/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A01 - Lập bản vẽ 2D bằng hệ thống máy tính |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Sử dụng máy tính cài đặt phần mềm CAD để thiết kế, vẽ chi tiết hàn theo tiêu chuẩn, sau đó in thành bản vẽ ở dạng 2D để phục vụ quá trình chế tạo. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị môi trường CAD, lập bản vẽ 2D và tạo sản phẩm đầu ra. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị môi trường CAD. | - Các biến số của hệ thống được chỉnh sửa để phù hợp các quy trình vẽ tiêu chuẩn. - Menu được tùy biến để phù hợp với quy trình vẽ tiêu chuẩn. - Các lỗi của thuộc tính được chỉnh sửa để phù hợp các quy trình vẽ tiêu chuẩn. - Macro được xây dựng theo các quy trình vẽ tiêu chuẩn. | - Máy tính. - Phần mềm CAD (Computer aided design). | - Hệ thống phần mềm CAD. - Các biến số của hệ thống có thể thay đổi được. - Nguyên nhân và các thủ tục để thay đổi các biến số xác định của hệ thống. - Các thủ tục/tiêu chuẩn áp dụng để soạn thảo. - Lý do và các thủ tục để thay đổi menu. - Các thủ tục để chỉnh sửa các lỗi của hệ thống. - Các thủ tục tạo macro. |  | - Thiết kế chi tiết có kết hợp sử dụng các bản hướng dẫn, các quy trình vận hành đối với phần mềm và phần cứng CAD. - Thay đổi thích hợp các biến số của hệ thống liên quan cho phù hợp với công việc thao tác trên máy tính. - Thay đổi menu cho phù hợp với việc soạn thảo theo tiêu chuẩn. - Chỉnh sửa hệ thống để phù hợp với việc soạn thảo theo tiêu chuẩn. - Thiết lập macro khi cần thiết. |  | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Đơn vị máy tính và đơn vị thực không phù hợp. |
| 2. Lập bản vẽ 2D. | - Các chi tiết của bản vẽ được kết nối với các cơ sở dữ liệu phù hợp với bản vẽ cho trước hoặc yêu cầu thiết kế. - Các hình chiếu chi tiết được tạo ra bằng cách sử dụng các tỷ lệ khác nhau để đáp ứng yêu cầu công việc. | - Máy tính. - Phần mềm CAD (Computer aided design). | - Các tính năng vẽ của hệ thống phần mềm CAD. - Quy trình để kết nối các hạng mục/phần của bản vẽ vào cơ sở dữ liệu. - Tỷ lệ được sử dụng trên bản vẽ. - Quy trình áp dụng để in các tệp bản vẽ. - Quy trình để tạo các hình chiếu bổ sung đối với vật thể đang được vẽ. |  | - Lập các bản vẽ bằng cách sử dụng tính năng vẽ thích hợp của hệ thống phần mềm. - Kết nối các hạng mục của bản vẽ với cơ sở dữ liệu. - Tạo các hình chiếu chi tiết của vật thể đang được vẽ. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Vẽ sai so với thiết kế. - Các đối tượng bị tách rời nhau. - Vẽ không đúng theo tiêu chuẩn. |
| 3. Tạo sản phẩm đầu ra. | - Tập tin được lưu trong các định dạng khác nhau theo thủ tục vẽ tiêu chuẩn. - Các hạng mục của bản vẽ đã kết nối được liệt kê trong biểu bảng thông tin về vật liệu để đáp ứng yêu cầu công việc. - Dữ liệu phụ được lấy ra từ bản vẽ đáp ứng yêu cầu công việc bao gồm diện tích, chiều dài, góc, chu vi, số lượng và trọng lượng của chi tiết. | - Phần mềm CAD. - Phần mềm office. - Phần mềm tính giá thành. - Phần mềm tính kết cấu. - Phần mềm vẽ 2D. - Đĩa CD, USB. - Mạng internet. - Máy in. | - Quy trình để lưu các tệp bản vẽ. - Phương pháp định dạng các tệp bản vẽ được lưu. - Lý do sử dụng các định dạng khác nhau khi lưu các tệp bản vẽ. - Quy trình tạo các biểu bảng thông tin về vật liệu. - Quy trình để lấy ra các dữ liệu đối với các hình vẽ/các tính năng. - Tính chất của các hình/các tiết diện mà có thể lấy ra từ tệp bản vẽ. - Các mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát kết hợp với việc sử dụng hệ thống thiết kế bằng máy tính, bao gồm cả quản lý. |  | - In các tệp bản vẽ theo các tỷ lệ thích hợp. - Lưu các tệp bản vẽ với các định dạng thích hợp. - Lập các đơn giá vật liệu từ các tệp bản vẽ. - Lấy ra các dữ liệu phụ từ các tệp bản vẽ theo yêu cầu công việc. - Giải thích các thông tin trên các bản hướng dẫn công việc, các yêu cầu kỹ thuật, các quy trình vận hành, các biểu đồ, các bảng liệt kê, các bản vẽ và các tài liệu tham khảo khác. - Hoạch định và sắp xếp thứ tự các thao tác. - Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến công việc. - Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. - Thực hiện các tính toán số học, hình học và các phép tính/công thức trong phạm vi của công việc này. |  | - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Tập tin có định dạng không tương thích với các phần mềm thông dụng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 03/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A02 - Thiết kế mô hình 3D có sự hỗ trợ của máy tính |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Sử dụng máy tính cài đặt phần mềm CAD 3D để thiết kế mô hình chi tiết hàn sau đó in thành bản vẽ phối cảnh để phục vụ quá trình chế tạo, lắp ráp hoặc giới thiệu sản phẩm. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị môi trường 3D, tạo lập và sửa chữa mô hình 3D, tạo sản phẩm đầu ra từ mô hình 3D. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị môi trường 3D. | - Hệ tọa độ decac trong không gian được lập theo yêu cầu công việc. - Các thông số hệ thống của bản vẽ được cài đặt theo tiêu chuẩn. - Thanh công cụ được thiết lập phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình hoạt động. - Macro (block) được thiết lập phù hợp với tiêu chuẩn bản vẽ. - Mặt làm việc được chọn phù hợp với yêu cầu làm việc. - Các hình chiếu được thiết lập theo yêu cầu công việc. | - Máy tính. - Phần mềm autoCAD. - Phần mềm solid work. - Phần mềm Inventer. | - Cách sử dụng hệ điều hành Windows. - Kỹ thuật sử dụng phần mềm như AutoCAD, Inventer, solis work, corell... - Các ý nghĩa của biểu tượng lệnh trên menu. - Kỹ thuật tạo lớp (layer). - Kỹ thuật khai báo đơn vị (drawing limits). - Các quy định và lý do tạo macro hoặc block. |  | - Làm việc với hệ điều hành. - Tạo lớp. - Khai báo đơn vị. - Tạo hệ tọa độ decac 3 chiều. - Thiết lập các macro hoặc block. - Tạo mặt làm việc. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Chu đáo. | Đơn vị máy tính và đơn vị thực không phù hợp. |
| 2. Tạo lập và sửa chữa mô hình 3D. | - Các tính năng của phần mềm được sử dụng để thiết lập bản vẽ. - Các đối tượng 3D của bản vẽ được kết nối với các cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu. - Các bề mặt trên bản vẽ 3D được tạo theo yêu cầu công việc. - Các tỷ lệ khác nhau được sử dụng với từng đối tượng để đáp ứng yêu cầu công việc. | - Máy tính. - Phần mềm CAD. | - Phương pháp thiết lập các đối tượng trong không gian 3D. - Phương pháp tạo dựng các bề mặt trong không gian 3D. - Ứng dụng của các bề mặt trong không gian 3D. - Các quy trình để sửa đổi mô hình 3D. |  | - Vẽ các đối tượng trong không gian 3D. - Liên kết các đối tượng. - Tạo dựng các bề mặt trong không gian 3D. - Sửa đổi các mô hình 3D. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Vẽ sai so với thiết kế. - Các đối tượng không liên kết được. |
| 3. Tạo sản phẩm đầu ra từ mô hình 3D. | - Tập tin được lưu trữ bằng các định dạng khác nhau theo tiêu chuẩn. - Các hạng mục (macro) của bản vẽ đã kết nối được liệt kê trong bảng. - Thông tin về vật liệu như trọng lượng, số lượng để đáp ứng yêu cầu công việc được liệt kê trong bảng. - Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ khác để tính toán, lập bảng kê hoặc kiểm tra độ chính xác của bản vẽ. | - Phần mềm CAD. - Phần mềm office. - Phần mềm tính giá thành. - Phần mềm tính kết cấu. - Phần mềm vẽ 3D. - Đĩa CD, USB. - Mạng internet. - Máy in. | - Quy trình để lưu các tệp bản vẽ. - Phương pháp định dạng các tệp bản vẽ được lưu. - Lý do sử dụng các định dạng khác nhau khi lưu các tệp bản vẽ. - Quy trình áp dụng để in các tệp bản vẽ. - Quy trình để tạo các hình chiếu bổ sung đối với vật thể đang được vẽ. - Quy trình tạo các biểu bảng thông tin về vật liệu. - Quy trình để lấy ra dữ liệu đối với các hình vẽ/các tính năng. - Tính chất của các hình/tiết diện mà có thể lấy ra từ tệp bản vẽ. - Các mối nguy hiểm và biện pháp kiểm soát kết hợp với việc sử dụng hệ thống thiết kế bằng máy tính, bao gồm cả quản lý. |  | - In bản vẽ. - Lưu các tệp bản vẽ với các định dạng thích hợp. - Lấy ra các dữ liệu phụ từ các tệp bản vẽ theo yêu cầu công việc. |  | - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Tập tin có định dạng không tương thích với các phần mềm thông dụng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 03/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A03 - Thực hiện các ý tưởng thiết kế kỹ thuật |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Thể hiện các ý tưởng thiết kế sản phẩm hàn mới, cải tiến sản phẩm hàn đã có bằng việc lập bản vẽ 2D, 3D trước khi chế tạo sản phẩm. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu thiết kế và thực hiện thiết kế. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định yêu cầu thiết kế. | - Ý tưởng thiết kế được xây dựng từ yêu cầu kỹ thuật, vật liệu, số lượng, chi phí. - Các quy chuẩn, quy định và tài liệu kỹ thuật được sử dụng phù hợp. - Các nguồn hỗ trợ từ chuyên gia được xác định và sử dụng. | - Các bản chỉ dẫn. - Tài liệu tham khảo liên quan đến. | - - Yêu cầu của công việc thiết kế. - Các lý do cho việc lựa chọn ý tưởng thiết kế. - - Hỗ trợ của chuyên gia trong quá trình thiết kế. | - - Thu thập các bản vẽ, bản công việc, chỉ dẫn và các thông số kỹ thuật liên quan. - - Kiểm tra các đối tượng, nhà máy hoặc thiết bị, phù hợp với các ý tưởng thiết kế kỹ thuật được áp dụng. - - Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn, ý kiến tham vấn của các chuyên gia. | - Nghiêm túc. - Chính xác. - Hợp tác. | Yêu cầu thiết kế xa rời thực tế. |
| 2. Thực hiện thiết kế. | - Thiết kế đáp ứng được yêu cầu sử dụng. - Thiết kế đáp ứng được các yêu cầu quy phạm kỹ thuật và pháp luật. - Ý tưởng thiết kế được kiểm tra theo quy trình vận hành chuẩn. - Kết quả thiết kế được xây dựng theo yêu cầu công việc và có thể bao gồm: bản phác thảo, bản vẽ, mẫu, tài liệu, mô hình hoặc sản phẩm hoàn thiện. | - Thiết bị sản xuất. - Thiết bị kiểm tra. - Các quy phạm và pháp luật liên quan. | - - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan áp dụng cho sản phẩm sẽ được thiết kế. - - Sự tác động của các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định lên các yêu cầu thiết kế của sản phẩm. - - Yêu cầu sử dụng của thiết kế. - - Cách kiểm tra đảm bảo thiết kế phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu quy định pháp luật. - - Quy trình kiểm tra ý tưởng thiết kế. - - Phương tiện để trình bày ý tưởng thiết kế. - - Quy trình thực hành an toàn. | - - Xác định hạn chế của thiết kế bị áp đặt bởi các quy chuẩn, tiêu chuẩn. - - Kiểm tra ý tưởng thiết kế. - - Trình bày thiết kế theo hình thức phù hợp với yêu cầu công việc. - - Lựa chọn nội dung thích hợp từ các tài liệu tham khảo liên quan. - - Lập kế hoạch tiến hành thực hiện thiết kế. - Kiểm tra sự phù hợp với thông số kỹ thuật. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Nghiêm túc. - Sáng tạo. | Thiết kế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 04/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A04 - Vẽ mẫu chi tiết hàn trong không gian 3 chiều |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Công việc được thực hiện khi sản xuất hàng loạt các chi tiết hàn có hình dạng phức tạp trong không gian, để tránh phải khai triển nhiều lần cùng một chi tiết, người lao động tiến hành vẽ mẫu trên vật liệu khác, sau đó áp mẫu nên phôi để vạch dấu. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu của bản vẽ, xác định thiết bị và quy trình vẽ mẫu, lập quy trình vẽ mẫu, nghiệm thu bản vẽ mẫu. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định yêu cầu của bản vẽ. | - Các yêu cầu của bản vẽ mẫu được xác định đầy đủ. - Dữ liệu cần thiết để vẽ mẫu được xác định. | - Bản chỉ dẫn khách hàng. - Các tiêu chuẩn áp dụng. | Khái niệm về không gian ba chiều. |  | - Giải thích các thông tin trên văn bản chỉ dẫn công việc, thông số kỹ thuật, chỉ dẫn khách hàng và các tài liệu tham khảo liên quan. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Chu đáo. | Yêu cầu của bản vẽ không đầy đủ. |
| 2. Xác định thiết bị và quy trình vẽ mẫu. | - Quy trình vẽ mẫu và phác thảo được hiểu rõ. - Các thiết bị vẽ được chọn phù hợp. | Dụng cụ, thiết bị vẽ. | - Phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị vẽ. - Quy trình vẽ mẫu. |  | - Lập kế hoạch và trình tự thực hiện. - Kiểm tra và làm rõ thông tin liên quan quy trình vẽ mẫu. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chọn thiết bị vẽ chưa phù hợp. |
| 3. Lập quy trình vẽ mẫu. | - Các thiết bị vẽ được lắp đặt phù hợp với yêu cầu. - Các quy trình phác thảo mẫu được áp dụng phù hợp với bản vẽ dự kiến. - Bản vẽ mẫu phù hợp các quy trình thao tác và yêu cầu kỹ thuật. | - Máy tính. - Bản vẽ chi tiết. - Mẫu báo cáo. | - Các đặc tính thiết kế. - Khái niệm về không gian ba chiều. |  | - Kiểm tra độ phù hợp với các thông số kỹ thuật. - Thực hiện các tính toán liên quan trong phạm vi của công việc. - Đo đạc. |  | - Sáng tạo. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Quy trình không phù hợp. |
| 4. Nghiệm thu bản vẽ mẫu. | - Các bản vẽ hoàn chỉnh được trình nộp phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp. - Cung cấp đầy đủ thông tin về những thay đổi để chỉnh sửa lại các thông số kỹ thuật của bản vẽ. | - Bản vẽ mẫu. - Các tiêu chuẩn áp dụng | Khái niệm về không gian ba chiều. |  | Thao tác vẽ. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Quyết đoán. | Bản vẽ mẫu không phù hợp với tiêu chuẩn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 05/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A05 - Thiết kế sản phẩm mẫu |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Tổ chức thiết kế, sản xuất thử sản phẩm mẫu cho các ý tưởng thiết kế hoặc cải tiến sản phẩm. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: yêu cầu về thiết kế sản phẩm, tạo ra mẫu thiết kế đại diện của sản phẩm, phê chuẩn mẫu đại diện của sản phẩm, thực hiện phát triển phê chuẩn và lưu trữ mẫu thiết kế. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Yêu cầu về thiết kế sản phẩm. | Thông số thiết kế của sản phẩm được thống nhất với khách hàng và nhóm thiết kế. | Bản vẽ và các đơn đặt hàng. | - - Ý nghĩa và mục tiêu của việc thiết kế. - Yêu cầu sản xuất và vận hành. |  | - - Xác định các yêu cầu thiết kế sản phẩm. - Trao đổi để thống nhất các thông số kỹ thuật với khách hàng. |  | - Hợp tác. - Chính xác. | Xác định chưa đầy đủ yêu cầu thiết kế. |
| 2. Tạo ra mẫu thiết kế đại diện của sản phẩm. | - Mẫu thiết kế đáp ứng được các thông số kỹ thuật, yêu cầu vận hành, sản xuất, an toàn và các tiêu chuẩn liên quan. - Sử dụng được các tính toán kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn phù hợp để xác định kích thước, sai lệch giới hạn, sự tương thích, kết cấu bề mặt. - Sản phẩm mẫu ban đầu chọn được vật liệu, phương pháp và quy trình sản xuất hợp lý. - Mẫu sản xuất ban đầu, các thông số kỹ thuật, các chỉ dẫn vận hành và bảo trì phù hợp với các ý tưởng thiết kế đã thống nhất. | - Máy tính. - Phần mềm dựng hình 3D. - Dữ liệu, thông số đầu vào. | - - Chức năng hoạt động của kết cấu cần thiết kế. - - Ảnh hưởng của việc hoàn thiện sản phẩm. - - Điểm gốc quy chiếu, thông số kỹ thuật để thiết kế. - - Vật liệu, phương pháp và quá trình tạo mẫu được chọn trong phạm vi các phương án. - Nguyên tắc khoa học và kỹ thuật toán học làm cơ sở thiết kế. |  | - - Ứng dụng kỹ thuật đồ họa chính xác. - - Xử lý các số liệu thiết kế kỹ thuật và yêu cầu vận hành. - - Trình bày hình ảnh mẫu thiết kế. - - Sản xuất sản phẩm mẫu. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Sáng tạo. | Mẫu thiết kế không đáp ứng các thông số kỹ thuật. |
| 3. Phê chuẩn mẫu đại diện của sản phẩm. | Mẫu đại diện của sản phẩm được xác nhận với khách hàng, các thành viên khác của nhóm thiết kế và các yêu cầu của đơn vị. | Bản thiết kế mẫu. | Quy trình phê chuẩn mẫu đại diện của sản phẩm. |  | - - Hoàn thiện quy trình. - - Ký xác nhận phê chuẩn mẫu. |  | - Chính xác. - Khách quan. - Quyết đoán. | Phê chuẩn chưa đúng quy trình. |
| 4. Thực hiện phát triển phê chuẩn và lưu trữ mẫu thiết kế. | - Các mẫu thiết kế, thông số kỹ thuật, các chỉ dẫn cho sản phẩm được kiểm tra về tính phù hợp với thị hiếu khách hàng, nhóm thiết kế và những người liên quan trước khi thực hiện. - Quy trình chế tạo mẫu được thực hiện lắp đặt và chạy thử đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật. - Xác nhận mẫu thiết kế, thông số kỹ thuật, các chỉ dẫn cho quá trình sản xuất sản phẩm được duy trì trong suốt quá trình lắp đặt và chạy thử. - Mẫu sản phẩm được phê chuẩn và lưu trữ theo quy định. | - Máy tính. - Máy in. - Phần mềm dựng hình. | - - Ảnh hưởng của thiết kế đối với khách hàng. - - Quy trình tổ chức và kỹ thuật giao tiếp. - - Việc chuẩn bị các bản vẽ sản xuất. - - Quy trình xử lý các phản hồi từ việc thực hiện, lắp đặt và chạy thử. - - Các quy trình xử lý, lưu trữ đồ họa sản xuất, thông số kỹ thuật, các chỉ dẫn bảo trì và vận hành. - Sử dụng và bảo quản tệp tin lưu trữ. |  | - - Chuẩn bị các đồ họa sản xuất, thông số kỹ thuật và chỉ dẫn tuân theo các ý tưởng thiết kế đã thống nhất. - Kiểm tra mẫu trước khi thực hiện. - Lưu trữ và bảo quản các bản đồ họa. |  | - Cởi mở. - Cẩn thận. - Nghiêm túc. | Không lưu trữ mẫu thiết kế đúng quy trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 06/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A06 - Quản lý dữ liệu có sự hỗ trợ của máy tính |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lưu trữ, quản lý các bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, kế hoạch thực hiện... ở dạng file bằng máy tính. Thực hiện công việc gồm: làm rõ các yêu cầu thiết kế sản phẩm, sản xuất mô hình CAD của sản phẩm, phê chuẩn mô hình sản phẩm, phát triển và thực hiện lưu trữ mẫu thiết kế. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Làm rõ các yêu cầu thiết kế sản phẩm. | Thông số thiết kế của sản phẩm được thảo luận và làm rõ với khách hàng và nhóm thiết kế. | Bản vẽ và các đơn đặt hàng. | - Quy trình cộng tác với khách hàng và các nhân viên. |  | - Giao tiếp với khách hàng. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Xác định sai yêu cầu về thiết kế. |
| 2. Sản xuất mô hình CAD của sản phẩm. | - - Kỹ thuật quản lý dữ liệu và mô hình CAD được áp dụng phù hợp với nhiệm vụ được giao. - - Mô hình CAD, hình ảnh mẫu thỏa mãn các đặc điểm thiết kế, yêu cầu vận hành, an toàn môi trường và tiêu chuẩn liên quan. - - Các thông số thiết kế cho mô hình được xác định bằng cách sử dụng tính toán kỹ thuật, tham khảo tài liệu kỹ thuật và các tiêu chuẩn. - - Mô hình thiết kế ban đầu phải xác định được vật liệu, phương pháp và quy trình sản xuất. - - Mô hình thiết kế ban đầu cung cấp cho kết cấu: mẫu, kích thước, chức năng, tải trọng... và khả năng bảo trì. - - Các hình ảnh mẫu, thông số kỹ thuật và các chỉ dẫn được chuẩn bị phù hợp với các ý tưởng thiết kế đã thống nhất. - - Phần mềm CAD được điều chỉnh phù hợp với công việc. - Các dữ liệu CAD tạo ra được quản lý, phân phối theo quy định của đơn vị và đặc quyền truy cập, các yêu cầu hợp đồng hoặc đã nhất trí với khách hàng. | - Máy tính. - Phần mềm dựng hình 3D. - Dữ liệu, thông số đầu vào. | - - Đặc tính của mô hình hoặc mẫu CAD liên quan tới yêu cầu thiết kế. - - Điểm gốc quy chiếu phù hợp, thông số kỹ thuật chức năng thiết kế. - - Các thành phần, vật liệu trong các thông số thiết kế. - - Các phương án đồ họa dành cho hình ảnh mẫu. - - Nguyên tắc khoa học và các thuật toán làm cơ sở cho sự lựa chọn. - - Các phương pháp cài đặt hệ thống CAD. - - Thư viện các tập tin được sử dụng, hệ thống quản lý cho dữ liệu CAD. |  | - - Thảo luận với khách hàng để chọn phương án tối ưu. - - Xử lý các thông số thiết kế kỹ thuật, sản xuất và yêu cầu vận hành. - - Trình bày hình ảnh mẫu, các kích thước, sai lệch giới hạn, sự tương thích, dung sai và kết cấu bề mặt. - - Sản xuất mô hình ban đầu theo các thông số kỹ thuật. - Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu và hệ thống CAD phù hợp yêu cầu đã nhất trí với khách hàng. |  | - Tỷ mỷ. - Kiên trì. - Chính xác. - Sáng tạo. | Mô hình CAD của sản phẩm không tuân thủ yêu cầu vận hành. |
| 3. Phê chuẩn mô hình sản phẩm. | - Sản phẩm, quy trình phù hợp với mô hình thiết kế, hình ảnh mẫu được xác nhận với khách hàng, các thành viên khác của nhóm và các bên liên quan. - Các hình ảnh mẫu, thông số kỹ thuật và các chỉ dẫn cho sản phẩm được chuẩn bị phù hợp với các ý tưởng thiết kế đã thống nhất. | Mô hình mẫu. | - - Yêu cầu tổ chức việc phê chuẩn, bản vẽ sản xuất và các điều kiện khác. - - Quy trình phê chuẩn mô hình. |  | - - Hoàn thiện quy trình. - - Ký xác nhận phê chuẩn mẫu. |  | - Chính xác. - Khách quan. - Hợp tác. - Quyết đoán. | Phê chuẩn chưa đúng quy trình. |
| 4. Phát triển và lưu trữ mẫu thiết kế. | - Các mẫu thiết kế, thông số kỹ thuật, các chỉ dẫn cho sản phẩm được kiểm tra về tính phù hợp với khách hàng, nhóm thiết kế và các bên liên quan khác trước khi thực hiện. - Các sản phẩm đã phê chuẩn được duy trì trong suốt quá trình thực hiện, lắp đặt và chạy thử, được lưu trữ theo các yêu cầu của đơn vị. | - Máy tính. - Máy in. - Phần mềm dựng hình. | - - Thư viện các tập tin (files) được sử dụng. - - Hệ thống quản lý cho dữ liệu CAD. - - Ảnh hưởng của thiết kế đối với khách hàng. - - Quy trình tổ chức và kỹ thuật giao tiếp. - - Quy trình để kiểm tra và thực hiện đồ họa sản xuất. - - Quy trình xử lý các phản hồi từ việc thực hiện, lắp đặt và chạy thử. - - Sử dụng và bảo quản tệp tin lưu trữ. |  | - - Sử dụng các tài liệu. - - Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu CAD. - - Xác định hình ảnh mẫu đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. - - Chuẩn bị các sản phẩm mẫu, thông số kỹ thuật và chỉ dẫn. - - Xác nhận đồ họa sản xuất, thông số kỹ thuật. - - Xử lý, nộp và lưu dữ liệu. |  | - Đồng thuận. - Sáng tạo. - Kiên trì. | Không lưu trữ mẫu thiết kế đúng quy trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 07/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A07 - Vẽ bản vẽ chi tiết hàn |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Vẽ các chi tiết để tính toán giá thành, vật liệu và cho lao động hàn thực hiện. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: xác định các yêu cầu của bản vẽ, chuẩn bị và thiết lập bản vẽ chi tiết, lập bảng kê về kỹ thuật, phát hành bản vẽ. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định các yêu cầu của bản vẽ. | - Yêu cầu của khách hàng, yêu cầu công việc hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan được xác định. - Số liệu kỹ thuật cần thiết được thu thập và xác định để đưa vào bản vẽ. - Yêu cầu của bản vẽ được người chịu trách nhiệm xác nhận và lập kế hoạch thực hiện. | - Bản vẽ và các đơn đặt hàng. - Tiêu chuẩn áp dụng. | - - Các yêu cầu và mục đích của bản vẽ. - - Yêu cầu và mục đích của bản liệt kê các bộ phận trên bản vẽ kỹ thuật. - - Nguồn dữ liệu hoặc thông tin liên quan. - - Thời gian biểu để hoàn thành bản vẽ. - - Người xác nhận yêu cầu của bản vẽ. | - Tiếp nhận các yêu cầu công việc, dữ liệu, thông tin và quy định kỹ thuật. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Chu đáo. | Xác định chưa đầy đủ yêu cầu của bản vẽ. |
| 2. Chuẩn bị và thiết lập bản vẽ chi tiết. | - Thiết bị vẽ được lựa chọn phù hợp với phương pháp vẽ. - Áp dụng được kỹ thuật phác thảo để thiết lập bản vẽ chi tiết - Bản vẽ chi tiết hoàn thiện được phê duyệt theo quy trình hoạt động chuẩn. | - Dụng cụ, thiết bị vẽ. - Thiết bị văn phòng phẩm. | - - Phương pháp chuẩn bị bản vẽ. - - Cơ sở lựa chọn phương pháp vẽ. - - Quy trình thiết lập bản vẽ. - - Kỹ thuật phác thảo để thiết lập một bản vẽ. - - Tiêu chuẩn để thiết lập đối với bản vẽ. - - Quy trình kiểm tra bản vẽ, người chịu trách nhiệm kiểm tra phê duyệt. | - - Sử dụng thiết bị để vẽ phù hợp với phương pháp vẽ đã chọn. - - Lập bản vẽ phù hợp với tiêu chuẩn. - - Thực hiện công việc theo đúng quy trình tại vị trí làm việc. - - Kiểm tra bản vẽ cuối cùng theo quy trình hoạt động chuẩn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Bản vẽ tách chưa thể hiện đầy đủ kết câu và các yêu cầu kỹ thuật. |
| 3. Lập bảng kê về kỹ thuật. | Các chi tiết trên bản vẽ được xác định và liệt kê theo nhóm hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | - Máy tính. - Phần mềm vẽ. - Thiết bị văn phòng phẩm. - Phần mềm Excel. | - - Những hệ quả của bảng liệt kê các bộ phận cấu thành không phù hợp. - - Quy trình, cơ sở để lập hồ sơ đối với bản vẽ hoàn thiện và bản liệt kê các bộ phận. | - Lập bảng liệt kê các bộ phận đầy đủ các mục theo yêu cầu. - - Lập hồ sơ bản vẽ đã hoàn thiện và bản liệt kê các bộ phận theo quy trình hoạt động chuẩn. - Thực hiện các phép tính số học, hình học và các phép tính toán. | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Điều kiện kỹ thuật trong bảng kê chưa đầy đủ. |
| 4. Phát hành bản vẽ. | - Hồ sơ bản vẽ và bảng kê các bộ phận được lập theo tiêu chuẩn. - Bản vẽ, bảng kê các bộ phận đã phê duyệt được chuyển và phát hành cho các bên liên quan theo quy định. - Bản vẽ và bản kê các bộ phận đã phê duyệt được đóng thành tập theo quy định. | - Bản vẽ. - Kho lưu trữ. - Thiết bị lưu trữ (Đĩa CD, USB...). | - - Thủ tục copy bản vẽ và bảng liệt kê các bộ phận đã được phê duyệt. - - Thủ tục phát hành bản vẽ và bảng liệt kê các bộ phận đã được phê duyệt. - - Xác định người hoặc đơn vị được phép in, phát hành bản vẽ và bảng liệt kê các bộ phận đã được phê duyệt. - - Thủ tục bổ sung vào bản vẽ và bảng liệt kê các bộ phận đã được phê duyệt. - - Thủ tục xử lý, lưu giữ bản vẽ và bản liệt kê các bộ phận đã được phê duyệt. - - Những hệ quả của việc xử lý, lưu giữ bản vẽ và bảng liệt kê các bộ phận đã được phê duyệt không phù hợp. | - - Chuyển và phát hành bản vẽ đã được phê duyệt và bản liệt kê các bộ phận. - - Bảo quản bản vẽ đã hoàn thiện và bảng liệt kê các bộ phận theo quy định. - - Thực hiện theo hướng dẫn trên bản chỉ dẫn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình hoạt động chuẩn, biểu đồ, bảng liệt kê và các tài liệu tham chiếu khác. - - Hoạch định và sắp xếp các hoạt động. - - Kiểm tra và làm rõ công việc liên quan đến thông tin. | - Chính xác. - Khách quan. - Cẩn thận. - Hợp tác. | Lưu giữ bản vẽ và bảng kê không đúng quy định. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  | Ngày: 08/1/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A08 - Thẩm định bản vẽ thiết kế |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra cuối cùng để xem xét sự chính xác về kỹ thuật và quyết định chấp nhận các thiết kế. Thực hiện công việc gồm: kiểm tra và thẩm định bản vẽ kỹ thuật, giải thích yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Kiểm tra và thẩm định bản vẽ kỹ thuật. | - Bản vẽ được kiểm tra và thẩm định so với yêu cầu công việc hoặc thiết bị. - Các thành phần, bộ phận lắp ráp hoặc vật thể đảm bảo theo yêu cầu. | - Bản vẽ tổng thể. - Máy tính. - Phần mềm vẽ. | - Các tiêu chuẩn hiện hành. - Các hình biểu diễn và mối liên quan giữa các hình trong bản vẽ. - Yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ. - Đơn vị đo lường sử dụng trong bản vẽ. | - Kiểm tra bản vẽ theo yêu cầu công việc. - Xác nhận và sử dụng bản vẽ tách phù hợp quy trình hoạt động. |  | - Khách quan. - Chính xác. - Quyết đoán. | Kiểm tra và thẩm định bỏ sót thông tin. |  |
| 2. Giải thích yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ. | - Các kích thước được xác định phù hợp với yêu cầu sử dụng. - Chỉ dẫn được xác định và thực hiện theo yêu cầu. - Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu được xác định đúng. - Các ký hiệu trên bản vẽ được thể hiện đúng. | - Bản vẽ tổng thể. - Bản vẽ tách. | - Văn bản chỉ dẫn công việc, quy định kỹ thuật, quy trình hoạt động chuẩn, biểu đồ, bản liệt kê. - Các công thức, các phép tính toán áp dụng trong phạm vi công việc này. | - Giải thích thông tin trên bản vẽ, văn bản chỉ dẫn công việc, quy định kỹ thuật, quy trình hoạt động, biểu đồ, bản liệt kê và các tài liệu tham chiếu khác. - Thực hiện các tính toán liên quan. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Cần bổ sung, sửa đổi kịp thời những thông tin chưa chính xác. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 08/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A09 - Phóng dạng phôi hàn từ vật mẫu |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Sử dụng sản phẩm mẫu để khai triển và vạch dấu trên phôi, dùng để chế tạo chi tiết khác cùng kích thước và hình dạng. Thực hiện công việc gồm: chuyển các kích thước từ sản phẩm sang bề mặt gia công, tạo mẫu theo yêu cầu, khai triển và chuyển kích thước sang kết cấu, giải thích các tiêu chuẩn và ký hiệu liên quan, dự trù số lượng vật liệu từ bản vẽ chi tiết. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuyển các kích thước từ sản phẩm sang bề mặt gia công. | - Xác định các kích thước, yêu cầu kỹ thuật, tính toán chính xác và bố trí các hình vẽ hợp lý. - Tiến hành vạch dấu theo thông số kỹ thuật. - Chọn được điểm mốc, đường chuẩn trên phôi và kết cấu. | - Bản vẽ chi tiết. - Dụng cụ đo đạc. - Dụng cụ vạch dấu. | - - Công tác chuẩn bị các thiết bị và dụng cụ để vạch dấu. - - Phương pháp vạch dấu trên bề mặt gia công. - - Quy trình xây dựng phôi mẫu. |  | - - Giải thích các thông tin trên bản vẽ và bảng chỉ dẫn. - - Tính toán kích thước để vạch dấu. - - Lập kế hoạch và trình tự thực hiện. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Tháo vát, nhanh nhẹn. | Chọn chuẩn để tiến hành vạch dấu chưa phù hợp. |
| 2. Tạo mẫu theo yêu cầu. | - Chọn được vật liệu thích hợp để chế tạo mẫu, tránh bị biến dạng và sai lệch hình dáng trong quá trình thực hiện. - Mẫu được chế tạo đúng kích thước và hình dáng hình học. - Lưu trữ mẫu theo đúng quy trình, có đánh mã để nhận biết. | - Nhựa tấm hoặc tấm thép mỏng. - Dụng cụ cắt. - Bút dạ. - Bộ chấm dấu. | - - Vật liệu thường dùng chế tạo mẫu và yêu cầu của chúng. - - Quy trình ghi và nhận biết nhãn mẫu. - - Cách bảo quản mẫu. |  | - - Sử dụng thiết bị để vạch dấu giới hạn. - - Chọn chuẩn và tiến hành vạch dấu. - - Kiểm tra kích thước và yêu cầu kỹ thuật. |  | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. | Mẫu chế tạo kích thước chưa chính xác. |
| 3. Khai triển và chuyển các kích thước sang kết cấu. | - Xếp hình khai triển hợp lý, tránh lãng phí. - Khai triển trên phôi đảm bảo sai lệch giới hạn trong phạm vi cho phép. - Kiểm tra được các kích thước, đảm bảo tính chính xác và sắp xếp các hình hợp lý. | - Dụng cụ đo đạc. - Dụng cụ vạch dấu. - Phần mềm xếp hình chuyên dụng. | - - Các phương pháp thích hợp để khai triển hoặc vạch dấu hàng loạt. - - Sai lệch kính thước cho phép đối với chế tạo và lắp đặt. - - Ảnh hưởng của độ dày, dạng vật liệu tới chế tạo và lắp đặt. |  | - - Khai triển mô hình theo thông số kỹ thuật. - - Tính toán xác định dung sai cho phép đối với các chế tạo, lắp đặt và chuyển đến các mô hình. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Tỷ mỷ - Sáng tạo. | Xếp hình chưa hợp lý dẫn đến lãng phí vật liệu. |
| 4. Giải thích các tiêu chuẩn và ký hiệu liên quan. | - Giải thích được các tiêu chuẩn và ký hiệu liên quan. - Xác định đúng vật liệu chế tạo. | Bản vẽ chi tiết cần vạch dấu. | - - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và ý nghĩa của ký hiệu trên bản vẽ. - - Tính chất của vật liệu. |  | - Áp dụng tiêu chuẩn trong các quá trình khai triển hình học. |  | - Chính xác. - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. | Giải thích các ký hiệu chưa đầy đủ thông tin. |
| 5. Dự trù số lượng vật liệu từ bản vẽ chi tiết. | - Ước tính được số lượng vật liệu thông qua bản vẽ. - Tính toán, giảm thiểu được vật liệu hao hụt. | - Máy tính. - Phần mềm excel. - Phần mềm tính toán khác. | - - Kỹ thuật giảm thiểu hao hụt vật tư. - - Các tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành. |  | - Xác định số lượng vật liệu từ bản vẽ và thông số kỹ thuật. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tiết kiệm. | Chưa tiết kiệm vật liệu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 09/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A10 - Tính toán kỹ thuật trong sản xuất |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Sử dụng các ứng dụng của toán học để tính toán kết cấu hàn, lập dự toán, lập kế hoạch và kết xuất thông tin dạng biểu đồ, đồ thị phục vụ thiết kế và sản xuất hàn. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu của công việc, thực hiện tính toán và lập các biểu đồ từ thông tin đã cho. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định yêu cầu công việc. | - Các yêu cầu được xác định từ chỉ dẫn công việc. - Giải thích chính xác dữ liệu thu được từ các nguồn liên quan. - Xác định được phương pháp tính toán phù hợp với ứng dụng. - Ước tính được kết quả đầu ra. | - Bản vẽ chi tiết. - Máy tính. - Phần mềm chuyên dụng. | - Chọn công thức thích hợp để xác định diện tích, chu vi và thể tích của khối hình học đơn giản. - Kỹ thuật tính toán. - Quy định làm tròn số khi ước tính. - Hỗn số, số thập phân, phân số, số nguyên và phần trăm. |  | - Thực hiện tính toán liên quan đến chiều dài, chu vi, diện tích. - Kiểm tra tính chính xác của đáp số. - Làm tròn số. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Chu đáo. | Xác định chưa đầy đủ yêu cầu công việc. |
| 2. Thực hiện tính toán. | - Áp dụng chính xác phương pháp tính toán. - Đưa ra được giải thích về thuật toán, phương pháp tính toán. - Kiểm tra đối chứng các lời giải với ước tính. | - Máy tính. - Bản vẽ chi tiết. - Bản vẽ tổng thể. | - Quy tắc chuyển đổi từ thập phân ra %. - Khái niệm về tỷ số, tỷ lệ. Cách biểu diễn tỉ số, tỷ lệ dưới dạng số nguyên, phân số và phân số thập phân. - Phương pháp thực hiện các tính toán. |  | - Chọn lựa công thức phù hợp. - Thay chính xác các giá trị cho từng công thức. - Sử dụng các thao tác toán học thích hợp. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Lời giải khác với ước tính. |
| 3. Lập các biểu đồ từ thông tin đã cho. | - Dữ liệu được hoán vị chính xác để lập biểu đồ hoặc đồ thị. - Biểu đồ hoặc đồ thị phản ánh chính xác dữ liệu và kết quả tính toán. | - Máy tính. - Tài liệu kỹ thuật. | - Phương pháp chọn đơn vị làm trục của các biểu đồ hoặc đồ thị. - Các dạng biểu đồ hoặc đồ thị. - Giới hạn khả năng chấp nhận có thể áp dụng đối với dữ liệu nhập lên biểu đồ hoặc đồ thị. - Phương pháp xác định xu hướng của đồ thị. - Quy trình vẽ biểu đồ. - Những lưu ý và biện pháp kiểm soát liên quan tới thực hiện tính toán. |  | - Xác định các thông tin từ các biểu đồ hoặc đồ thị. - Tạo các biểu đồ hoặc đồ thì từ các thông tin đã cho. - Chọn lựa đơn vị thích hợp trong các biểu đồ và đồ thị. - Đánh dấu rõ ràng các giới hạn thích hợp trên biểu đồ hay đồ thị. - Giải thích và tuân thủ các thông tin trong chỉ dẫn, số liệu kỹ thuật. - Lập kế hoạch và trình tự thao tác. - Kiểm tra và làm rõ các nhiệm vụ liên quan đến thông tin. - Kiểm tra sự phù hợp của biểu đồ với số liệu kỹ thuật. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Quyết đoán. | Biểu đồ phản ánh thiếu chính xác kết quả tính toán. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  | Ngày: 10/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A11 - Lập kế hoạch thực hiện hàng ngày |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Lập kế hoạch thực hiện sản xuất cho từng ngày, đảm bảo hiệu quả làm việc, tính thống nhất trong đơn vị và tính pháp quy. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu công việc, lập kế hoạch thực hiện các bước và kiểm tra lại kế hoạch. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định yêu cầu công việc. | - Thu nhận, hiểu, làm rõ các hướng dẫn và quy trình. - Thu nhận, hiểu và làm rõ được các thông số kỹ thuật liên quan. - Xác định được kết quả công việc. - Xác định được các yêu cầu công việc như thời gian hoàn thành, chất lượng. | - Kế hoạch hoạt động. - Kế hoạch tài chính. | - Những thông tin về yêu cầu của công việc. | - - Thu nhận các hướng dẫn công việc từ các nguồn thông tin. - - Làm rõ các nhiệm vụ và yêu cầu với các nhân viên khi cần thiết. - - Xác định các thông số kỹ thuật liên quan từ các tài liệu. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Chu đáo. | Xác định chưa đầy đủ yêu cầu công việc. |
| 2. Lập kế hoạch thực hiện các bước. | - Căn cứ vào các hướng dẫn, thông số kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ. - Xác định được trình tự các hoạt động. - Kế hoạch được kiểm tra đảm bảo phù hợp với thông số kỹ thuật và yêu cầu công việc. | Kế hoạch hoạt động tổng thể. | - - Quy trình xây dựng các hướng dẫn. - - Các thông số kỹ thuật cho công việc. - - Phương pháp lập kế hoạch thực hiện công việc. | - - Lập kế hoạch thực hiện công việc. - - Lập trình tự các hoạt động. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Kế hoạch không phù hợp với yêu cầu công việc. |
| 3. Kiểm tra lại kế hoạch. | - Hiệu quả của kế hoạch được xem xét lại so với thông số kỹ thuật và yêu cầu công việc. - Kế hoạch được kiểm tra lại để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu công việc và yêu cầu kỹ thuật. | Kế hoạch thường nhật của quý, năm. | - - Những điểm lưu ý khi kiểm tra. - - Biện pháp kiểm soát được xây dựng liên quan với công việc thường xuyên, bao gồm cả việc quản lý. | - - So sánh kế hoạch đã lập với các thông số kỹ thuật và yêu cầu công việc. - - Truyền đạt và giải thích các thông tin phù hợp với phạm vi của công việc. |  | - Thận trọng. - Tỷ mỷ. - Quyết đoán. | Chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 11/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A12 - Lập kế hoạch sản xuất |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Lập kế hoạch sản xuất trực tiếp cho một đơn hàng, đảm bảo tính thống nhất trong toàn đơn vị. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu của hoạt động, lập kế hoạch các quá trình sản xuất và điều chỉnh kế hoạch. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định yêu cầu của hoạt động. | - Kết quả đầu ra và mục tiêu của hoạt động được xác định rõ ràng. - Các yêu cầu của hoạt động, bao gồm: nguồn lực, khung thời gian tổng thể, yêu cầu về chất lượng và tiêu chí hoàn tất được xác định cụ thể. - Các thông số, quy trình liên quan được phổ biến và làm rõ. | - Khung thời gian. - Yêu cầu chất lượng. - Danh mục các nhiệm vụ. | - Nhiệm vụ thực hiện. - Phương pháp xác định mục tiêu, yêu cầu và các số liệu cần thiết. - Các số liệu liên quan tới nhiệm vụ cần thực hiện. - Kết quả đầu ra cần đạt được. - Khung thời gian hoàn tất hoạt động. - Yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm hay dịch vụ. | - Thu nhận, đọc, hiểu và tuân thủ các thông tin liên quan. - Thực hiện kế hoạch bao gồm các bước nối tiếp nhau cho phép hoàn tất hoạt động. | - Diễn đạt rõ ràng lưu loát. - Chính xác. | Xác định thiếu yêu cầu của hoạt động. |
| 2. Lập kế hoạch các quá trình sản xuất. | - Các phần việc của hoạt động được xác định. - Công cụ, kỹ thuật lập kế hoạch được lựa chọn và sử dụng theo nhu cầu của hoạt động. - Kế hoạch được kiểm tra độ chính xác và tuân thủ theo các hướng dẫn. | - Tài liệu hướng dẫn. - Tài liệu tham khảo. - Biểu đồ, bản đồ. - Bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Máy tính. | - Phương pháp lập kế hoạch để hoàn tất hoạt động. - Thứ tự của bước trong kế hoạch. | - Lập kế hoạch và các sắp xếp thứ tự các hoạt động. - Tính toán thực hiện. - Sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Kế hoạch không khả thi. |
| 3.Điều chỉnh kế hoạch. | - Kế hoạch được tham khảo và chỉnh sửa nếu cần thiết để khắc phục những khó khăn hay diễn biến bất thường xảy ra. - Kết quả của hoạt động được rà soát trên cơ sở kế hoạch và một số nội dung cải tiến kế hoạch được xác định. | - Tài liệu hướng dẫn. - Tài liệu tham khảo. - Biểu đồ, bản đồ. - Bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Máy tính. | - Phương pháp điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với các tình huống không lường trước. - Khó khăn và các biện pháp khắc phục khó khăn để hoàn tất kế hoạch hoạt động. - Quy phạm và quy trình an toàn tại nơi làm việc. | - Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin liên quan đến nhiệm vụ. - Kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy phạm. - Điều chỉnh kế hoạch, lưu ý đến những khó khăn và diễn biến xảy ra trong khi thực hiện kế hoạch đã được xây dựng. | - Khách quan. - Hợp tác. - Quyết đoán. | Điều chỉnh kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 12/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A13 - Lập kế hoạch và thiết kế các dự án cơ khí |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lập kế hoạch thực hiện cho một dự án sản xuất hàn và các bộ phận sản xuất cơ khí liên quan. Công việc này bao gồm: nghiên cứu các yếu tố cần thiết cho quá trình lập kế hoạch, phân tích các yêu cầu của khách hàng, chuẩn bị ý tưởng, lập kế hoạch thiết kế cho các ứng dụng đặc biệt, kiểm tra thiết kế và kế hoạch thực hiện, hoàn thành tài liệu thiết kế, xem xét lại kết quả thiết kế. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu các yếu tố cần thiết cho quá trình lập kế hoạch. | - Nghiên cứu, báo cáo được các yếu tố cần thiết cho quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - Xác định được các số liệu cần thiết của quá trình lập kế hoạch và thiết kế đối với dự án cơ khí. | - Đơn đặt hàng. - Kế hoạch hoạt động. - Kế hoạch tài chính. | - Các yếu tố cần thiết của quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - - Các số liệu cần thiết như: tài chính, nguồn lực, pháp luật... |  | - - Nghiên cứu các yếu tố của quá trình lập kế hoạch. - - Lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - - Xác định số liệu thiết kế. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Xác định chưa đầy đủ các yếu tố cho việc lập kế hoạch. |
| 2. Phân tích các yêu cầu của khách hàng. | - Phân tích được các yêu cầu của khách hàng đối với ứng dụng của dự án cơ khí. - Phát triển được các thiết kế và thông số với khách hàng. | - Bản vẽ dự án. - Yêu cầu của sản phẩm. - Kế hoạch sản xuất. | - Các yêu cầu của khách hàng. - Quy định lập văn bản và xác nhận yêu cầu khách hàng. - Tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu quy phạm pháp luật. |  | - - Lập văn bản và xác nhận yêu cầu của khách hàng. - - Thông báo cho khách hàng các quy định an toàn sức khỏe nghề nghiệp. |  | - Chính xác. - Đồng thuận. - Tôn trọng khách hàng. | Các yêu cầu của khách hàng chưa được phân tích kỹ lưỡng. |
| 3. Chuẩn bị ý tưởng đề xuất. | - Tạo được các phương pháp tiếp cận cải tiến và sáng tạo nhằm đạt được các yêu cầu thiết kế. - Xác định được tính khả thi của các giải pháp thiết kế so với các thông số thiết kế. - Đánh giá được các cơ hội cạnh tranh đối với các hoạt động thiết kế. - Đánh giá khả năng của các giải pháp thiết kế đảm bảo các yêu cầu môi trường. - Lấy được ý kiến của các đồng nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật. - Ý tưởng thiết kế được sự góp ý của các chuyên gia. - Các ý tưởng được trao đổi với khách hàng để khắc phục những vấn đề tồn tại. | - Bản vẽ thiết kế. - Kế hoạch hoạt động. | - Bối cảnh của việc đề xuất ý tưởng thiết kế dự án. - Sự lựa chọn và tác động đến vấn đề cải thiện môi trường. - Những khó khăn và rủi ro liên quan tới việc thực hiện thiết kế. - Thông tin về các giải pháp thực hiện dự án cải. - Phân tích và phản biện của các ý tưởng thiết kế. - Các dữ liệu đầu vào và tác động của lời khuyên từ các đồng nghiệp và chuyên gia. |  | - - Xây dựng ý tưởng thiết kế dự án - - Thu thập các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế. - - Tiếp cận với khách hàng để thu thập thông tin. - - Lập văn bản các ý tưởng thiết kế. - - Phân tích, so sánh và đối chiếu những giá trị của các ý tưởng thiết kế. - - Đề xuất với các bên liên quan. |  | - Sáng tạo. - Chu đáo. - Phối hợp. | Tính khả thi của ý tưởng chưa cao. |
| 4. Lập kế hoạch thiết kế cho các ứng dụng đặc biệt. | - Quá trình lập kế hoạch và các nguồn lực được triển khai đúng quy trình. - Xây dựng được quy trình quản lý tài liệu. - Chủ động thực hiện lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - Sử dụng các phương pháp tính toán hợp lý trong việc lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - Sử dụng được các phần cứng, phần mềm máy tính thích hợp và kỹ thuật lập trình trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - Chọn được phương pháp chế tạo phù hợp để thực hiện trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. | - Kế hoạch tổng thể. - Kế hoạch dự án. | - Thiết lập và duy trì quản lý tài liệu. - Phương pháp tiếp cận để tính toán thiết kế. - Phương pháp thực hiện quá trình lập kế hoạch. - Dự tính nhân lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ. - Tính chất của vật liệu và dự tính vật liệu cho dự án. |  | - - Lập văn bản các ý tưởng được đề xuất theo đúng quy trình. - - Xây dựng nhóm thiết kế và lập kế hoạch phù hợp với quy trình tổ chức. - - Xác định nguồn lực và xây dựng quy trình quản lý. - - Kiểm soát văn bản phù hợp với các quy trình đã xây dựng. - - Giải quyết các vấn đề trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. - - Lập sơ đồ thiết kế và tính toán dự án. - - Thương thuyết, lập văn bản và điều hành thực hiện dự án. - - Theo dõi và điều chỉnh tiến độ dự án. - - Phân tích các mối nguy cơ và biện pháp khắc phục. - - Áp dụng nguyên tắc khoa học trong việc thực hiện lập kế hoạch và thiết kế dự án cơ khí. - - Dựng các mô hình trình diễn. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. - Linh hoạt. | Kế hoạch chưa phù hợp với điều kiện hiện có. |
| 5. Kiểm tra thiết kế và kế hoạch thực hiện. | - Kế hoạch thực hiện và thiết kế đảm bảo sự phù hợp với: thông số kỹ thuật hiện hành, hợp đồng, quy trình, an toàn lao động nghề nghiệp và các tiêu chuẩn quy định. - Khách hàng chấp nhận thiết kế và đã được văn bản hóa. | - Kế hoạch triển khai. - Bản thiết kế. | - Thông tin phản hồi của khách hàng về thiết kế. - Quy trình kiểm tra. - Biện pháp thực hiện để đạt được sự xác nhận của khách hàng, tài liệu chấp nhận của khách hàng về thiết kế và kế hoạch. |  | - - Điều chỉnh các thông số kỹ thuật cơ khí chế tạo. - - Chỉnh sửa, cải tiến về thiết kế và kế hoạch thực hiện. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Khách quan. | Kế hoạch và thiết kế không được đông đảo khách hàng chấp nhận. |
| 6. Hoàn thành tài liệu thiết kế. | Các tài liệu thiết kế dự án cơ khí được hoàn thành theo yêu cầu đơn vị. | Bản vẽ thiết kế. | Tầm quan trọng của quy trình kiểm soát tài liệu. |  | - Hoàn thành tài liệu thiết kế dự án cơ khí. |  | - Cẩn thận. - Tháo vát, nhanh nhẹn. | Tài liệu thiết kế chưa đủ thông tin. |
| 7. Xem xét lại kết quả thiết kế. | Kết quả thiết kế dự án cơ khí được xem xét lại về mục đích sử dụng và ứng dụng thực tế. | Bản thiết kế. | - Các quy định thực hiện hoặc chấp thuận đối với thay đổi thiết kế dự án cơ khí. - Các quy định để cập nhật các văn bản hiện hành. - Tiến độ kiểm tra giám sát các kết quả của dự án. - Lý do để các thử nghiệm thiết kế được lựa chọn và tiến độ thực hiện. |  | - - Lập văn bản những thay đổi về thiết kế và kế hoạch thực hiện. - - Thu thập và xử lý các thông tin phản hồi từ quá trình vận hành thử. - - Giám sát các kết quả dự án. - Giải quyết các thiếu sót về kết quả dự án, thực hiện đối chứng với thông số kỹ thuật hiện hành. |  | - Chính xác. - Khách quan. - Nghiêm túc. | Giải thích các thông tin phản hồi chưa thỏa đáng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 13/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A14 - Lập kế hoạch và thiết kế các dự án sản xuất |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lập kế hoạch và thiết kế các dự án sản xuất theo đơn đặt hàng sản phẩm. Công việc này bao gồm: nghiên cứu các yếu tố cần thiết của quá trình lập kế hoạch, giải thích các yêu cầu của khách hàng, chuẩn bị ý tưởng đề xuất, thực hiện quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất, xem xét lại thiết kế và kế hoạch triển khai thực hiện, hoàn thành tài liệu thiết kế, xem xét lại kết quả thiết kế. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu các yếu tố cần thiết của quá trình lập kế hoạch. | - Nghiên cứu được các yếu tố cần thiết của quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - Xác định được thị trường, các thông số của quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. | - Đơn đặt hàng. - Kế hoạch hoạt động. - Kế hoạch tài chính. | - Phương pháp lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - - Thị trường, bối cảnh công nghiệp và các thông số như: tài chính, nguồn lực, pháp luật... |  | - - Nghiên cứu và báo cáo các thông số của quá trình lập kế hoạch. - - Lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - - Xác định thông số thiết kế. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Xác định bối cảnh công nghiệp chưa đủ thông tin. |
| 2. Giải thích các yêu cầu của khách hàng. | - Giải thích được các yêu cầu của khách hàng đối với một ứng dụng trong môi trường sản xuất. - Phát triển được các yêu cầu thiết kế với khách hàng | - Bản vẽ kỹ thuật. - Yêu cầu của sản phẩm. - Kế hoạch sản xuất. | - Các yêu cầu của khách hàng. - Quy định lập văn bản và xác nhận yêu cầu khách hàng. - Tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu quy phạm pháp luật. |  | - - Lập văn bản và xác nhận yêu cầu của khách hàng. - - Thông báo cho khách hàng các quy định an toàn sức khỏe nghề nghiệp. |  | - Cởi mở. - Chính xác. - Đồng thuận. | Giải thích chưa rõ các yêu cầu của khách hàng. |
| 3. Chuẩn bị ý tưởng đề xuất. | - Tạo ra được các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm đạt được các yêu cầu thiết kế. - Kiểm tra được tính khả thi của các giải pháp thiết kế sản xuất - Đánh giá được cơ hội cạnh tranh đối với các hoạt động thiết kế. - Đánh giá khả năng phù hợp của các giải pháp thiết kế với yêu cầu môi trường. - Lấy được ý kiến của các đồng nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật. - Ý tưởng đề xuất được sự xem xét góp ý kiến của chuyên gia. - Các đề xuất ý tưởng được xem xét lại với khách hàng để khắc phục những vấn đề tồn tại. | - Bản vẽ thiết kế. - Kế hoạch hoạt động. | - Tác động của dự án sản xuất đến kết quả cải thiện môi trường. - Những khó khăn và rủi ro liên quan tới việc thực hiện thiết kế dự án sản xuất. - Nguồn thông tin về giải pháp cải tiến hay sáng tạo của dự án. - Phương pháp phân tích các ý tưởng thiết kế. - Tác động của lời khuyên từ các đồng nghiệp và chuyên gia. - Lý do của việc đề xuất ý tưởng thiết kế dự án xản xuất. |  | - - Xây dựng phạm vi thiết kế. - - Viết các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế. - - Lập văn bản xác nhận các tiêu chí với khách hàng. - - Tiếp cận sự đổi mới, sáng tạo. - - Lập văn bản các ý tưởng thiết kế. - - Phân tích giá trị của các ý tưởng thiết kế. - - Thảo luận các đề xuất với các bên liên quan. - - Làm rõ các vấn đề kỹ thuật và sáng tạo của các đề xuất. |  | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. - Hợp tác. | Tính khả thi của ý tưởng chưa cao. |
| 4. Thực hiện quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. | - Thực hiện được quy trình lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - Xây dựng được quy trình quản lý tài liệu. - Sử dụng được các giả thiết, tính toán thích hợp trong việc triển khai lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - Sử dụng được các phần cứng, phần mềm máy tính, kỹ thuật lập trình để lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - Áp dụng được nguyên tắc khoa học để lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. | - Kế hoạch tổng thể. - Kế hoạch dự án. | - Các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ. - Phương pháp thực hiện quá trình lập kế hoạch. - Phương pháp thiết lập và duy trì quy trình quản lý tài liệu. - Các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản để lập kế hoạch và thiết kế dự án sản xuất. - Phương pháp tiếp cận để thiết kế. - Phương pháp sử dụng phần cứng, phần mềm và kỹ thuật lập trình. - Kiến thức về tính chất vật liệu. |  | - - Lập văn bản đề xuất các ý tưởng thiết kế. - - Xây dựng nhóm thiết kế và lập kế hoạch phù hợp với quy trình tổ chức. - - Xác định nguồn lực và xây dựng quy trình quản lý. - - Kiểm soát văn bản phù hợp với các quy trình đã xây dựng. - - Giải quyết các vấn đề trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. - - Điều hành thực hiện dự án. - - Theo dõi và điều chỉnh tiến độ dự án. - - Phân tích các mối nguy cơ và biện pháp khắc phục. - - Tính toán, lập giả thiết. - - Áp dụng nguyên tắc khoa học trong lập kế hoạch và thiết kế. - - Chọn vật liệu. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. | Kế hoạch được lập chưa sát với tiến độ dự án. |
| 5. Xem xét lại thiết kế và kế hoạch thực hiện. | - Xem xét lại kế hoạch thực hiện và thiết kế để đảm bảo phù hợp với: thông số kỹ thuật hiện hành, hợp đồng, thủ tục tổ chức, an toàn lao động nghề nghiệp, các tiêu chuẩn quy định. - Khách hàng chấp nhận thiết kế đã lập và được văn bản hóa. | - Kế hoạch triển khai. - Bản thiết kế. | - Hiệu quả của đội ngũ thiết kế, chuyên gia, thông tin phản hồi của khách hàng đến thiết kế và triển khai thực hiện kế hoạch. - Các quy định để đạt được sự xác nhận của khách hàng. - Tài liệu chấp nhận của khách hàng về thiết kế và kế hoạch triển khai thực hiện. |  | - - Điều chỉnh các thông số kỹ thuật cơ khí chế tạo theo thiết kế. - - Chỉnh sửa và cải tiến về thiết kế. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. | Thiết kế dư án chưa thỏa mãn yêu cầu khách hàng. |
| 6. Hoàn thành tài liệu thiết kế. | Các tài liệu thiết kế dự án sản xuất được hoàn thành theo yêu cầu của đơn vị. | Bản vẽ thiết kế. | Tầm quan trọng của quy trình kiểm soát tài liệu. |  | - Hoàn thành tài liệu thiết kế dự án sản xuất. |  | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. - Nhanh nhẹn. | Tài liệu thiết kế không đầy đủ theo yêu cầu. |
| 7. Xem xét lại kết quả thiết kế. | Kết quả thiết kế dự án sản xuất được xem xét lại về mục đích sử dụng và ứng dụng thực tế. | Bản thiết kế. | - Các quy định đối với sự thay đổi thiết kế dự án sản xuất. - Các quy định để cập nhật các văn bản ban hành. - Các thử nghiệm thích hợp và tiến độ kiểm tra giám sát các kết quả của dự án. - Phương pháp xem xét lại kết quả thiết kế. |  | - - Lập văn bản những thay đổi về thiết kế và kế hoạch thực hiện. - - Thu thập và xử lý các thông tin phản hồi từ quá trình vận hành thử. - - Giám sát các kết quả dự án. - Giải quyết các thiếu sót trong kết quả dự án, thực hiện đối chứng với thông số kỹ thuật hiện hành. |  | - Chính xác. - Khách quan. - Nghiêm túc. - Hợp tác. | Bỏ sót thông tin. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 04/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A15 - Lập kế hoạch và thiết kế các dự án bảo dưỡng thiết bị |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lập kế hoạch và thiết kế các dự án bảo dưỡng thiết bị cho đơn vị hay yêu cầu của khách hàng. Công việc này bao gồm: nghiên cứu bối cảnh và các thông số của quá trình lập kế hoạch, giải thích các yêu cầu của khách hàng, chuẩn bị ý tưởng đề xuất, lập kế hoạch và thiết kế các dự án bảo duỡng thiết bị, xem xét lại thiết kế và kế hoạch thực hiện, hoàn thành tài liệu thiết kế, xem xét lại kết quả thiết kế dự án. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu bối cảnh và các thông số của quá trình lập kế hoạch. | - Nghiên cứu, báo cáo được bối cảnh của quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng. - Xác định, báo cáo được các số liệu về thị trường để lập kế hoạch và thiết kế đối với dư án bảo dưỡng. | - Đơn đặt hàng. - Kế hoạch hoạt động. - Kế hoạch tài chính. | - Các yếu tố cơ bản để lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng. - - Thị trường, bối cảnh công nghiệp và các số liệu như: tài chính, nguồn lực, pháp luật... |  | - - Nghiên cứu và báo cáo các số liệu. - - Lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị. - - Xác định thông số thiết kế. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Bỏ sót thông tin về bối cảnh công nghiệp. |
| 2. Giải thích các yêu cầu của khách hàng. | - Giải thích được các yêu cầu của khách hàng đối với một ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí cơ khí. - Vận dụng được các số liệu thiết kế đáp ứng yêu cầu khách hàng. | - Bản vẽ kỹ thuật. - Yêu cầu của sản phẩm. - Kế hoạch sản xuất. | - Các yêu cầu của khách hàng. - Quy định lập văn bản và xác nhận yêu cầu khách hàng. - Tiêu chuẩn kỹ thuật và văn bản pháp quy liên quan. |  | - - Lập văn bản và xác nhận yêu cầu của khách hàng. - - Thông báo cho khách hàng các quy định an toàn sức khỏe nghề nghiệp. |  | - Cởi mở. - Chính xác. - Linh hoạt. | Giải thích chưa rõ các yêu cầu của khách hàng. |
| 3. Chuẩn bị ý tưởng đề xuất. | - Tạo ra được các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm đạt được các yêu cầu thiết kế. - Kiểm tra được tính khả thi của các giải pháp thiết kế. - Đánh giá được khả năng cạnh tranh đối với các hoạt động thiết kế. - Đánh giá được khả năng phù hợp của các giải pháp thiết kế với yêu cầu môi trường. - Lấy được ý kiến của các đồng nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật. - Kế hoạch được chuẩn bị, ý tưởng thiết kế được đề xuất và xem xét ý kiến của các chuyên gia. - Ý tưởng được xem xét với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của khách hàng. | - Bản vẽ thiết kế. - Kế hoạch hoạt động. | - Tác động của dự án tới vấn đề cải thiện môi trường. - Những khó khăn và rủi ro liên quan tới việc thực hiện thiết kế dự án. - Thông tin về các giải pháp thực hiện dự án. - Các hoạt động cần thiết để thiết kế dự án. - Dữ liệu cần thiết, ý kiến từ các đồng nghiệp và chuyên gia. - Đặc điểm của ý tưởng đề xuất. - Quá trình rà soát việc đề xuất ý tưởng. |  | - - Xây dựng phạm vi thiết kế. - - Lập văn bản và thống nhất các tiêu chí khách hàng đề xuất. - - Lập văn bản các ý tưởng thiết kế. - - Phân tích, so sánh và đối chiếu những giá trị tương đối của các ý tưởng thiết kế. - - Thảo luận các đề xuất với các bên liên quan. - - Làm rõ các yếu tố kỹ thuật và sáng tạo của các ý tưởng. |  | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Phối hợp. | Ý tưởng chưa phù hợp điều kiện thực tế. |
| 4. Lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị. | - Xây dựng được quy trình quản lý tài liệu. - Thực hiện được quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị. - Sử dụng được các giả thiết, sự tính toán thích hợp trong việc lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị. - Sử dụng được các phần cứng, phần mềm máy tính, kỹ thuật lập trình trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị. - Áp dụng được nguyên tắc khoa học để thực hiện quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị. | - Kế hoạch tổng thể. - Kế hoạch dự án. | - Điều kiện cần thiết để thực hiện các dự án. - Các nguyên tắc cơ bản để lựa chọn dự án. - Phương pháp tiếp cận để thiết kế, tính toán. - Kỹ thuật sử dụng phần cứng, phần mềm đặc biệt và kỹ thuật lập trình. - Kiến thức tính chất vật liệu. - Phương pháp cụ thể để thực hiện lập kế hoạch và thiết kế dự án. |  | - - Lập văn bản các đề xuất ý tưởng theo quy trình. - - Xây dựng nhóm thiết kế và lập kế hoạch phù hợp với quy trình tổ chức. - - Xác định nguồn lực và xây dựng quy trình quản lý. - - Kiểm tra văn bản phù hợp với các quy trình đã xây dựng. - - Giải quyết các vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức. - - Lập văn bản và điều hành thực hiện dự án. - - Theo dõi và điều chỉnh tiến độ dự án. - - Thiết kế và tính toán. - - Áp dụng các nguyên tắc khoa học. - - Chọn nguyên liệu. - - Dựng các mô hình trình diễn. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Lập kế hoạch chưa sát với yêu cầu của dự án. |
| 5. Xem xét lại thiết kế và kế hoạch thực hiện. | - Kế hoạch thực hiện, thiết kế đảm bảo sự phù hợp với các số liệu kỹ thuật, hợp đồng, an toàn lao động và các tiêu chuẩn quy định. - Khách hàng chấp nhận thiết kế đã lập và được văn bản hóa. | - Kế hoạch thực hiện. - Bản thiết kế. | - Phương pháp thu thập ý kiến của chuyên gia và thông tin phản hồi của khách hàng. - Các quy định để đạt được sự thỏa thuận của khách hàng và tài liệu, thủ tục cần thiết. |  | - - Điều chỉnh các số liệu kỹ thuật theo yêu cầu. - - Chỉnh sửa và cải tiến thiết kế nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp cần thiết. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Quyết đoán. | Dự án thiết kế chưa được sự chấp thuận của đông đảo khách hàng. |
| 6. Hoàn thành tài liệu thiết kế. | Các tài liệu thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị được hoàn thành theo yêu cầu đơn vị. | Bản vẽ thiết kế | Nội dung tài liệu cần thiết của bản thiết kế. |  | - Quan sát, thống kê, kiểm tra danh mục và nội dung tài kiệu của dự án. |  | - Chu đáo. - Thận trọng. - Hợp tác. | Phối hợp thực hiện của các bộ phận chưa tốt. |
| 7. Xem xét lại kết quả thiết kế dự án. | Kết quả thiết kế dự án bảo dưỡng thiết bị được xem xét lại về mục đích sử dụng và ứng dụng thực tế. | Bản thiết kế. | - Các quy định để thực hiện khi thay đổi thiết kế dự án. - Lựa chọn các thử nghiệm thích hợp và phương pháp thực hiện. - Phương pháp kiểm tra giám sát các kết quả của dự án. |  | - - Lập văn bản những thay đổi về thiết kế và kế hoạch thực hiện. - - Thu thập và xử lý các thông tin phản hồi từ quá trình thử nghiệm. - - Giám sát các kết quả dự án. - Khắc phục các thiếu sót khi thực hiện dự án. |  | - Chính xác. - Khách quan. - Nghiêm túc. - Quyết đoán. | Bỏ sót thông tin cần thiết. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 15/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A16 - Tương tác với công nghệ máy tính |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Sử dụng máy tính để lưu trữ thông tin, khai thác dữ liệu, tính toán, chạy các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành để quản lý, thiết kế và thực hiện hàn. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu công việc, truy cập thông tin/dữ liệu, nhập thông tin/dữ liệu, lưu trữ thông tin/dữ liệu và truy cập hỗ trợ theo yêu cầu. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định yêu cầu công việc. | - Xác định được bản chất, phạm vi và yêu cầu nhiệm vụ. - Thông tin/dữ liệu yêu cầu được truy cập, nhập hoặc lưu trữ. - Xác định được nguồn gốc thông tin/dữ liệu. | Máy tính. | - Chức năng và khả năng của các dạng công nghệ máy tính được sử dụng ở nơi làm việc. | - Truy nhập hoặc lấy dữ liệu bằng cách sử dụng các ứng dụng phần mềm phù hợp. | - Chính xác. - Chu đáo. | Máy tính chưa đáp ứng yêu cầu công việc. |
| 2. Truy cập thông tin/dữ liệu | - Tuân thủ các quy trình truy cập thông tin/dữ liệu. - Đảm bảo sự điều hướng và phân luồng thông tin/dữ liệu. - Các menu chức năng và các lệnh được sử dụng để xác định vị các thông tin yêu cầu. - Lấy được thông tin/dữ liệu đúng quy trình. - Thông tin/dữ liệu được kiểm tra về mối quan hệ với yêu cầu công việc. | - Máy tính. - Mạng LAN. - Introanet. - Internet. - Phương tiện lưu trữ. | - - Chức năng của các phần mềm ứng dụng. - - Các lưu ý và biện pháp kiểm soát liên quan tới sử dụng công nghệ máy tính, bao gồm cả việc quản lý. - - Các hệ điều hành đang được áp dụng. | - Đọc, giải thích và tuân theo thông tin/dữ liệu trên văn bản chỉ dẫn công việc. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. | Không lấy được thông tin/dữ liệu. |
| 3. Nhập thông tin /dữ liệu. | - Đảm bảo có các phần mềm liên quan, các chức năng và các lệnh được dùng để thao tác thông tin/dữ liệu. - Thông tin/dữ liệu được nhập vào thay đổi hoặc gỡ bỏ theo yêu cầu. | - Máy tính. - Mạng LAN. - Introanet. - Internet. - Phương tiện lưu trữ. | - - Chức năng của các phần mềm ứng dụng. - Các hệ điều hành đang được áp dụng. | - Lập kế hoạch và lập trình tự vận hành. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Nhập sai thông tin/dữ liệu. |
| 4. Lưu trữ thông tin/dữ liệu. | - Tập tin được lưu theo các quy trình tiêu chuẩn trước khi thoát ra khỏi ứng dụng. - Dữ liệu đầu ra được tạo ra theo yêu cầu. - Tuân thủ quy trình để bật/tắt máy, đăng nhập và thoát ra khỏi chương trình. | - Máy chủ. - Mạng LAN. - Introanet. - Internet. - Phương tiện lưu trữ. | Quy trình lưu trữ an toàn. | - - Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ. - Sử dụng các thao tác số trong phạm vi công việc này. | - Chính xác. - Cẩn thận. | Sắp xếp thư mục lưu dữ chưa hợp lý. |
| 5. Truy cập hỗ trợ theo yêu cầu. | - Người có trách nhiệm xác định và tư vấn được theo yêu cầu. - Hệ thống hướng dẫn, tài liệu tham khảo được sử dụng, trợ giúp có hiệu quả. | - Mạng LAN. - Introanet. - Internet. | - Phương pháp sử dụng mạng Internet. - Cách vận dụng các phần mềm liên quan. | Thực hiện thao tác trực tuyến, hữu tuyến. | - Tận tình. - Chính xác. | Không nhận được hỗ trợ truy cập. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 16/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A17 - Phân tích các điều kiện về thiết bị và nhà xưởng |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Phân tích các điều kiện về thiết bị và nhà xưởng để xác định năng lực của đơn vị, phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất và khả năng đảm nhận các đơn đặt hàng. Thực hiện công việc gồm: phân tích các kết quả giám sát về điều kiện thiết bị nhà xưởng và xây dựng các khuyến nghị. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích kết quả giám sát về điều kiện thiết bị nhà xưởng. | - Kiểm tra và phân tích được các điều kiện thiết bị nhà xưởng. - Lưu trữ được thông tin/biểu đồ/kết quả giám sát về điều kiện thiết bị và nhà xưởng. - Tiến hành các tính toán, thống kê, dự tính cần thiết. - Báo cáo được kết quả phân tích theo quy trình. | - Phần mềm thống kê. - Phần mềm văn phòng. - Máy điện toán. - Thông số chế tạo, mã số, tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn và các tài liệu tham khảo. | - Lịch sử trước đó của nhà máy/thiết bị được giám sát. - Thông số hoạt động của nhà máy/thiết bị được giám sát. - Xu hướng sai lệch với thông số hoạt động. - Kỹ thuật tính toán, xử lý số liệu trong phạm vi hoạt động. - Lý do thực hiện các tính toán được xác định. | - Quan sát các điều kiện của nhà máy, thiết bị. - Phân tích dữ liệu giám sát. - Tổng hợp các dữ liệu giám sát. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Cẩn thận. - Trung thực. | - Thống kê chưa đầy đủ. - Phân tích kết quả thiếu chính xác. |
| 2. Xây dựng các khuyến nghị. | - Xây dựng được khuyến nghị trên cơ sở diễn biến, kết quả trước đó, đảm bảo các yêu cầu pháp lý. - Các khuyến nghị được truyền đạt đến người phụ trách. | - Phần mềm văn phòng. - Máy điện toán. - Dụng cụ thiết bị văn phòng phẩm. | - Quy trình báo cáo thông tin, phân tích dữ liệu giám sát. - Yêu cầu pháp lý liên quan. - Thông số hoạt động của nhà máy/thiết bị. - Hiệu quả dự kiến của khuyến nghị đối với kết quả hoạt động của nhà máy/thiết bị. - Quy trình báo cáo các khuyến nghị. - Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền người nhận khuyến nghị. | - Viết báo cáo các khuyến nghị với người phụ trách. - Thông báo các thông tin thường nhật. | - Trung thực. - Tôn trọng đối tác. - Hợp tác. | - Báo cáo thiếu thông tin. - Xây dựng các khuyến nghị. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 17/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A18 - Tìm nguồn và dự trù nguyên, vật liệu |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Tìm nguồn cung cấp đủ năng lực và dự trù được nguyên vật liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất được liên tục. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu và nguồn vật liệu, dự trù nguyên vật liệu cần thiết, tiến hành mua nguyên vật liệu và chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất. |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định yêu cầu và nguồn vật liệu. | - Hiểu rõ thông tin kỹ thuật về sản phẩm và vật liệu. - Phân tích được yêu cầu về nguyên vật liệu, có tham vấn các bên liên quan. - So sánh được các nguyên, vật liệu với yêu cầu kỹ thuật. - Xác định được giá thành nguyên vật liệu. | - Luật pháp, quy tắc và các tiêu chuẩn quốc gia. - Chứng từ, CO, CQ của vật liệu. | - Các yêu cầu cụ thể về nguyên vật liệu. - Các nguồn thông tin. - Các vấn đề tác động môi trường. - Những chiến lược tham vấn về sự hài lòng của các bên liên quan. - Tính chất, phạm vi sử dụng của nguyên vật liệu. | - Tìm kiếm thông tin. - Đánh giá trước tác động môi trường của vật liệu và chất thải. - Tham vấn các bên quan tâm về yêu cầu vật liệu. - Xác định thông tin vật liệu liên quan đến sản xuất. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | - Xác định chưa đầy đủ các yêu cầu. - Nguồn cung vật liệu chưa đáp ứng năng lực. |
| 2. Dự trù nguyên vật liệu cần thiết. | - Xác định được hình thức thanh toán và tỉ giá hối đoái. - Tính toán được số lượng vật liệu dự trù theo yêu cầu của sản xuất. | Văn bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh. | - Phương pháp tính chi phí. - Yêu cầu về nguyên vật liệu cần thiết. - Quy trình ước tính số lượng nguyên vật liệu. - Quy trình đưa vào hồ sơ mức dự trù nguyên, vật liệu. - Quy trình đặt mua nguyên, vật liệu. | - Chứng minh vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. - Lựa chọn vật liệu dựa vào yêu cầu của dự án và thông tin hiện có. - Xác định các chi phí liên quan. - Xác định loại tiền thanh toán, tỷ giá hối đoái và tình hình cung nguyên, vật liệu. - Tính toán và đưa vào hồ sơ mức dự trù nguyên, vật liệu. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Chưa tham khảo nhiều nguồn thông tin. |
| 3. Tiến hành mua nguyên, vật liệu. | - Tính toán được số lượng nguyên, vật liệu trong hợp đồng chi tiết. - Đặt hàng được nguyên vật liệu. - Lưu được các tài liệu đặt hàng và mua hàng. - Kiểm tra được số lượng, chủng loại, chất lượng, nguồn gốc nguyên, vật liệu. | Chứng từ, hóa đơn. | - Quy trình lưu hồ sơ về mua hàng. - Tầm quan trọng của việc nhận và kiểm tra nguyên, vật liệu. | - Làm chứng từ mua hàng. - Nhận nguyên, vật liệu. - Kiểm tra/lấy mẫu. | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Trung thực. - Chính xác. - Linh hoạt. | Sai chủng loại |
| 4. Chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất. | - Xác định được các phương án chuẩn bị nguyên, vật liệu. - Lập được lịch phân phối và chuẩn bị nguyên, vật liệu. - Chuẩn bị được báo cáo chứng nhận chất lượng nguyên, vật liệu. - Các quy trình sử dụng nguyên, vật liệu tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng. - Quyết định được chấp nhận hay không chấp nhận nguyên, vật liệu. | Chứng từ, CO, CQ của vật liệu. | - Các phương pháp chuẩn bị nguyên, vật liệu để sử dụng. - Yêu cầu phân phối nguyên, vật liệu của khâu sản xuất. - Đặc điểm và cách sử dụng nguyên, vật liệu. - Yêu cầu chứng nhận nguồn gốc nguyên, vật liệu. - Quy trình chuẩn bị các báo cáo nguồn gốc nguyên, vật liệu. - Phương pháp thử nghiệm và quy trình thử nghiệm nguyên, vật liệu. - Quy trình nghiệm thu/không nghiệm thu nguyên, vật liệu. | - Sắp xếp nguyên, vật liệu chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng. - Lên lịch phân phối và chuẩn bị nguyên, vật liệu. - Chuẩn bị các báo cáo chứng nhận nguyên, vật liệu. - Thử nghiệm nguyên, vật liệu được cung cấp xem có phù hợp với chi tiết yêu cầu. - Nghiệm thu nguyên, vật liệu dựa trên kết quả thử nghiệm. | - Chu đáo. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Cương quyết | - Chuẩn bị sai chủng loại nguyên, vật liệu. - Kế hoạch chuyển giao không phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 18/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A19 - Ứng dụng các thuật toán trong mô tả hình dạng phức tạp của chi tiết |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Sử dụng thuật toán hoặc phương trình toán học để mô tả các hình dạng phức tạp của chi tiết hàn. Công việc này bao gồm: vẽ đồ thị, giải các phương trình hàm số mũ và lôgarit; vẽ đồ thị, giải các phương trình hàm số lượng giác; áp dụng các phương pháp số học cơ bản của máy tính cho các công việc kỹ thuật; phác thảo và mô tả các hình phức tạp về mặt toán học. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Vẽ đồ thị, giải các phương trình hàm số mũ và lôgarit. | - Rút gọn các biểu thức số học và đại số bằng cách sử dụng các định luật về số mũ và logarit. - Phác thảo được đồ thị của các hàm số mũ và lôgarit. - Chuyển đổi được logarit giữa các cơ số. - Vẽ được các đồ thị phù hợp, nội suy các dữ liệu và ước tính các hằng số. - Giải được các bài toán liên quan đến cấp tăng và giảm. | - Máy tính cầm tay. - Tài liệu tham khảo. | - - Định luật về số mũ và logarit. - - Phương pháp rút gọn các biểu thức số học và đại số. - - Phương pháp phác thảo các hàm số mũ và logarit. - - Phương pháp chuyển đổi logarit giữa các cơ số. - Phương pháp vẽ đồ thị phù hợp nhất và nội suy các kết quả. - - Khái niệm, phương pháp giải các bài toán về cấp tăng và giảm. |  | - - Rút gọn các biểu thức số học, đại số có sử dụng các định luật về số mũ và logarit. - - Phác hoạ các hàm mũ và lôgarit. - - Chuyển đổi chính xác logarit từ cơ số này sang cơ số khác. - - Vẽ các đồ thị cho các tập hợp dữ liệu đã cho. - - Giải các bài toán liên quan đến cấp tăng và giảm. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Chưa lựa chọn được phương pháp giải phù hợp. |
| 2. Vẽ đồ thị và giải các phương trình hàm số lượng giác. | - Phác thảo được các đồ thị của các hàm lượng giác đơn giản. - Rút gọn được các biểu thức lượng giác. - Giải được các phương trình lượng giác. | - Dụng cụ vẽ. - Máy tính. | - - Các phương pháp phác thảo các hàm lượng giác. - - Cách đồng nhất hệ thức lượng giác. - - Phương pháp sử dụng các đồng nhất hệ thức lượng giác và rút gọn các biểu thức lượng giác. |  | - - Phác thảo chính xác các hàm lượng giác. - - Rút gọn các biểu thức lượng giác sử dụng các đồng nhất thức lượng giác. - - Giải chính xác các phương trình lượng giác. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. | Chưa lựa chọn được phương pháp giải phù hợp. |
| 3. Áp dụng các phương pháp số học cơ bản của máy tính cho các công việc kỹ thuật. | - Áp dụng các hệ thống số học thích hợp cho các ứng dụng kỹ thuật. - Áp dụng kỹ thuật máy tính để giải các bài toán liên quan đến phép cộng, trừ, nhân và chia các biến số. - Áp dụng kỹ thuật máy tính để giải các bài toán kỹ thuật liên quan đến phương trình tuyến tính, phương trình bậc hai, phương trình logarit và các phương trình lượng giác. - Áp dụng kỹ thuật máy tính để giải các bài toán kỹ thuật và phân tích vectơ. | - Máy tính. - Tài liệu tham khảo. | - - Sự kết hợp các công việc kỹ thuật với các hệ thống số học thích hợp. - - Sử dụng các hệ thống số cho các ứng dụng cụ thể. - - Xác định công việc kỹ thuật thích hợp để phân tích bằng cách sử dụng kỹ thuật lập trình đơn giản. |  | - - Lựa chọn hệ thông số thích hợp. - - Xây dựng chương trình phù hợp cho công việc kỹ thuật. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Phương án áp dụng chưa tối ưu. |
| 4. Phác thảo và mô tả các hình phức tạp về mặt toán học. | - Phác thảo được mặt phức tạp bao gồm các điểm giao để thực hiện việc triển khai mô hình mẫu. - Mô tả được các hình phức tạp theo toán học, liên kết các mô hình toán học với các mô hình đồ họa bằng máy tính. | - Máy tính. - Phần mềm excel. - Phần mềm MASLAP. | - Phương pháp sử dụng các chương trình để phân tích các công việc kỹ thuật. - Xác định các hạn chế của chương trình. |  | - Chạy chương trình để có phương pháp giải thích hợp. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. | Chưa mô tả được các hình phức tạp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 19/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A20 - Ứng dụng các thuật toán trong tính toán khối lượng vật liệu |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Với các kết cấu phức tạp có nhiều chi tiết, việc tính toán khối lượng gặp khó khăn vì phải thực hiện nhiều phép tính thành phần, có thể áp dụng các thuật toán để tính khối lượng kết cấu hàn. Công việc này bao gồm: áp dụng vi phân để tính toán trong kỹ thuật và áp dụng tích phân để tính toán trong kỹ thuật. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Áp dụng vi phân để tính toán trong kỹ thuật. | Sử dụng được các quy tắc vi phân để giải bài toán kỹ thuật. | - Máy tính. - Phần mềm ứng dụng chuyên dùng. | - - Khái niệm vi phân. - - Khái niệm về các hàm hiện và hàm ẩn. - - Định luật Newton để giải các phương trình. - - Các phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến. - - Các điểm cố định và phác thảo đường cong. - - Cực đại và cực tiểu. | - - Giải các bài toán kỹ thuật bằng cách sử dụng các quy tắc vi phân. - - Lấy các đạo hàm bậc một và bậc hai của các hàm đại số, lượng giác, hàm số mũ và hàm logarit. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Lưu ý khi giải các bài toán hàm số mũ và hàm logarit. |
| 2. Áp dụng tích phân để tính toán trong kỹ thuật. | - Tính được tích phân của các hàm đại số, lượng giác, hàm số mũ và giải các bài toán tích phân xác định. - Sử dụng các quy tắc tích phân để giải các bài toán kỹ thuật. | - Máy tính. - Phần mềm ứng dụng chuyên dùng. | - - Khái niệm tích phân. - - Phương pháp lấy tích phân của một hàm. - - Các quy tắc tính tích phân. - - Sử dụng định luật Simpson. - - Diện tích giữa các đường cong. | - - Lấy tích phân các hàm đại số, lượng giác và hàm số mũ. - - Tính tích phân xác định. - - Giải các bài toán kỹ thuật bằng quy tắc tính tích phân. | - Chính xác. - Kiên trì. - Sáng tạo. | Chưa vận dụng tốt các bài toán tích phân xác định để tính diện tích. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 20/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A21 - Vận hành và lập trình bộ điều khiển |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Vận hành và lập trình bộ điều khiển được gắn trong các thiết bị của phân xưởng để điều khiển các thiết bị tự động. Thực hiện công việc gồm: thao tác trên hệ thống máy tính và bộ điều khiển, lập trình các hệ thống máy tính và bộ điều khiển. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Thao tác trên hệ thống máy tính và bộ điều khiển. | - Hoàn thành các công việc kỹ thuật bằng phương pháp thao tác trên phần cứng. - Tạo sản phẩm đầu ra theo yêu cầu bằng phương pháp sử dụng phần mềm thích hợp. - Xác định được phương pháp và các nguồn hỗ trợ để giải quyết các bài toán kỹ thuật. | - Máy tính. - Cable data. - PLC. - Senso. - Hệ thống thiết bị điều khiển. | - Chức năng, quy trình hoạt động của CPU, I/O và các thiết bị ngoại vi. - Ứng dụng và các tiêu chí để lựa chọn phần cứng. - Quy trình thao tác phần cứng. - Quy trình kiểm tra và thay thế các bộ phận phần cứng. - Phần mềm và các ứng dụng của chúng. - Quy trình và các lệnh sử dụng phần mềm xác định. - Quy trình lưu và bảo quản tài liệu. |  | - Sử dụng phần cứng đã lựa chọn. - Sử dụng thiết bị xuất/nhập, thiết bị ngoại vi, giao diện, thiết bị điều tiết và máy tính hoặc thiết bị điều khiển khác. - Truy cập và sử dụng phần mềm. |  | - Cẩn thận. - Kiên trì. - Chính xác. - Quyết đoán. | Sản phẩm đầu ra khi áp dụng phần mềm chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. |
| 2. Lập trình các hệ thống máy tính và bộ điều khiển. | - Công việc lập trình được chuẩn bị theo các quy định của hệ thống máy tính. - Chương trình được lập theo quy định, theo ngôn ngữ máy tính, theo yêu cầu của khách hàng với công việc. - Hồ sơ của chương trình được duy trì và sẵn sàng phục vụ tất cả các bên có liên quan. |  | - Phương pháp truy cập, chuyển, in ấn tài liệu. - Phương pháp sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, sự trợ giúp giải quyết các khó khăn. - Trình tự lập chương trình/tùy biến thông thường và các vấn đề liên quan. - Quy trình chuẩn bị kế hoạch thực hiện đối với công việc lập trình. - Các phương pháp, quy trình để lập các chương trình theo các định dạng quy định và theo ngôn ngữ máy tính. - Quy trình kiểm tra sự thay đổi chương trình. |  | - Lưu, bảo quản tài liệu và các tập tin của máy tính. - Xác định và phân tích những khó khăn bằng cách sử dụng các nguồn trợ giúp thích hợp. - Chuẩn bị kế hoạch thực hiện đối với nhiệm vụ lập chương trình. - Lập, thay đổi, chỉnh sửa các chương trình. - Thử, chỉnh sửa và hoàn thiện các chương trình. |  | - Sáng tạo. - Hợp tác. - Cẩn thận. - Chính xác. | Chương trình được lập chưa đáp úng đầy đủ yêu cầu công việc. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 21/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A22 - Sử dụng kiến thức khoa học cơ bản trong thiết kế sản phẩm hàn |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Sử dụng kiến thức khoa học cơ bản trong thiết kế sản phẩm hàn để làm giảm giá thành chế tạo kết cấu. Công việc này bao gồm: nghiên cứu phạm vi kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến cơ khí, chọn lựa kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các ứng dụng cơ khí cụ thể, áp dụng kỹ thuật và khoa học cơ bản thích hợp, trích dẫn kết quả của ứng dụng kỹ thuật và khoa học cơ bản. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu phạm vi kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến cơ khí. | - Các kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến cơ khí, chế tạo đã được nghiên cứu và áp dụng thích hợp vào công việc. - Xác định được kỹ thuật chế tạo cơ bản, công nghệ liên quan, phần cứng, phần mềm cần thiết để thực hiện công việc. | - Bản vẽ tổng thể. - Bản vẽ chi tiết. - Phần mềm tính toán chuyên dụng. - Tài liệu tham khảo. - Catalog của nhà sản xuất. - Tạp chí công nghiệp. - Websites. | - Các nguyên tắc khoa học cơ bản. - Những hạn chế của nguyên tắc khoa học cơ bản đã chọn lựa. - Kỹ thuật cơ khí cơ bản, công nghệ liên quan, phần cứng, phần mềm được áp dụng trong chế tạo cơ khí. | - Lựa chọn kiến thức khoa học cơ bản phù hợp để tính toán. - Lựa chọn phần mềm và phần cứng phù hợp với các ứng dụng cụ thể. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. | Phần mềm được lựa chọn chưa đáp ứng yêu cầu công việc. |
| 2. Chọn lựa kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các ứng dụng cơ khí cụ thể. | - Lựa chọn được kiến thức khoa học cơ bản phù hợp với công việc đang thực hiện. - Lựa chọn được công nghệ liện quan, phần cứng, phần mềm đối với ứng dụng cơ khí cụ thể. | - Tài liệu tham khảo. - Catalog của nhà sản xuất. - Tạp chí công nghiệp. - Websites. | - Khả năng ứng dụng và các hạn chế của kiến thức khoa học cơ bản. - Khả năng ứng dụng, các hạn chế của kỹ thuật công nghệ liên quan, phần cứng và phần mềm. | - Lựa chọn kiến thức khoa học cơ bản đối với các tình huống kỹ thuật cụ thể. - Lựa chọn kỹ thuật cơ khí cơ bản, công nghệ liên quan, phần mềm và phần cứng cho các ứng dụng cụ thể. | - Chính xác. - Linh hoạt. | - Thay đổi kịp thời khi lựa chọn kiến thực áp dụng chưa phù hợp. |
| 3. Áp dụng kỹ thuật và khoa học cơ bản thích hợp. | - Kiến thức khoa học cơ bản được áp dụng phù hợp để có kết quả cần thiết. - Số liệu quan trọng được sử dụng trong các tính toán kỹ thuật. - Kỹ thuật cơ khí cơ bản, công nghệ liên quan, phần mềm và phần cứng được áp dụng có hiệu quả để có các kết quả cần thiết. | - Phần mềm tính toán chuyên dụng. - Tài liệu tham khảo. - Catalog của nhà sản xuất. - Tạp chí công nghiệp. - Websites. | - Các khái niệm cơ bản. - Phương pháp tính toán phù hợp với công việc đang thực hiện. - Xác định sai số của các tính toán so với số liệu thực nghiệm. | - Lựa chọn công thức thích hợp và thao tác tính toán. - Thực hiện tính toán. - Kiểm tra xác định tính hợp lý của kết quả. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. | Đơn vị sử dụng trong tính toán không thống nhất. |
| 4. Trích dẫn kết quả của ứng dụng kỹ thuật và khoa học cơ bản. | - Các ứng dụng liên quan đến kỹ thuật tính toán các giải pháp được trích dẫn đúng quy định. - Các ứng dụng không liên quan đến kỹ thuật tính toán được trích dẫn rõ ràng, đúng quy định. | - Tài liệu tham khảo. - Catalog của nhà sản xuất. - Tạp chí công nghiệp. - Websites. | - Phương pháp xác định ý nghĩa của số liệu trong tính toán. - Hạn chế của kỹ thuật cơ bản, các công nghệ liên quan, phần cứng và phần mềm đến tính toán. | - Trích dẫn các giải pháp, sử dụng số liệu có ý nghĩa thích hợp. - Trích dẫn những hạn chế do đã sử dụng các giả định. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Cẩn thận. | Trích dẫn chưa rõ ràng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 22/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A23 - Lựa chọn và kiểm tra nguyên, vật liệu cơ khí |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lựa chọn và kiểm tra nguyên, vật liệu cơ khí trước khi đưa vào sản xuất để đảm bảo độ bền và các thông số kỹ thuật theo thiết kế. Thực hiện công việc gồm: xác định các loại vật liệu dựa vào tính chất và thử nghiệm phù hợp với sản phẩm; xác định và sử dụng các nguồn thông tin về vật liệu; xác định và triển khai các phương pháp dùng để thử nghiệm tính chất vật liệu; lựa chọn và sử dụng vật liệu cơ khí; báo cáo, lưu trữ thông tin về vật liệu và kết quả thử nghiệm vật liệu. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định các loại vật liệu dựa vào tính chất và thử nghiệm phù hợp với sản phẩm. | - Xác định được các loại vật liệu cần cho ứng dụng sản phẩm. - Xác định được các đặc điểm chung, các lỗi và khiếm khuyết của vật liệu. - Xác định được các phương pháp thử nghiệm vật liệu trong các ứng dụng kỹ thuật cụ thể. - Xác định được tiêu chuẩn thử nghiệm cơ khí, tiêu chí lựa chọn vật liệu. - Xác định được vai trò của hệ thống đo lường. | - Các loại vật liệu: Đồng, nhôm, kẽm, chì, thiếc và hợp kim. Thép carbon, thép hợp kim, gang, các vật liệu chịu lực. - Máy thử: Va đập, kim tương, kéo, nén, uốn. - Máy thử quang phổ. | - Tính chất của các loại vật liệu. - Tính công nghệ của vật liệu. - Hạn chế của vật liệu đối với sản phẩm và công nghệ chế tạo. - Phương pháp thử nghiệm vật liệu và kết cấu. - Các tiêu chuẩn thử nghiệm, quy định và phạm vi liên quan tới các ứng dụng kỹ thuật. | - Lựa chọn loại vật liệu cho phù hợp yêu cầu của sản phẩm. - Lựa chọn loại vật liệu phù hợp sản xuất. - Xác định, khắc phục lỗi của vật liệu hay sản phẩm. - Xác định phương pháp thử nghiệm vật liệu. |  |  | - Chính xác. - Linh hoạt. | Chọn tiêu chuẩn thử nghiệm chưa phù hợp. |
| 2. Xác định và sử dụng nguồn thông tin về vật liệu. | - Sử dụng được nguồn thông tin phù hợp về vật liệu. - Xác định và sử dụng được nguồn thông tin phù hợp về phương pháp thử tính chất vật liệu. - Xác định và sử dụng được nguồn thông tin phù hợp về vật liệu, thử vật liệu, chứng nhận thử nghiệm, các quy định, tiêu chuẩn, cơ quan quản lý về tiêu chuẩn. Tìm hiểu và báo cáo việc sử dụng các tiêu chuẩn. - Xác định và sử dụng được các nguồn thông tin phù hợp trong an toàn vật liệu. | - Catalo. - Webside - Điện thoại. - Fax. | - Phương pháp xác định vật liệu cho sản phẩm dựa trên tính chất vật liệu. - Phương pháp xác định thử nghiệm dựa trên tính chất vật liệu hay sản phẩm. - Các phương pháp sử dụng nguồn thông tin thay thế. - Nguồn thông tin về vật liệu, thử nghiệm vật liệu, chứng nhận thử nghiệm, các quy định, tiêu chuẩn. - Phương pháp tiếp cận thông tin an toàn vật liệu. | - Lựa chọn thử nghiệm có thể tiến hành phù hợp và được áp dụng phổ biến. - Tìm và sử dụng chứng nhận thử nghiệm vật liệu. - Sử dụng thông tin an toàn vật liệu. - Thử nghiệm vật liệu chính xác. |  |  | - Khách quan. - Chính xác. | Chưa cập nhật được nguồn thông tin mới nhất. |
| 3. Xác định và triển khai các phương pháp dùng để thử nghiệm tính chất vật liệu. | - Thử nghiệm vật liệu đảm bảo đúng quy trình, chất lượng và phù hợp với nhiều ứng dụng. - Lập được biên bản thử nghiệm vật liệu phù hợp với quy trình của tiêu chuẩn. - Lấy thông tin an toàn vật liệu phù hợp cho các ứng dụng theo quy trình của đơn vị hoặc tiêu chuẩn quy định. | Thiết bị thử nghiệm vật liệu. | - Quy trình thử nghiệm. - Phương pháp kiểm tra lỗi của vật liệu và sản phẩm. - Tầm quan trọng của biên bản/chứng nhận thử nghiệm đối với sản phẩm. - Quy trình lưu chứng nhận thử nghiệm. - Tầm quan trọng của thông tin an toàn vật liệu và sự phù hợp của các quy trình. | - Lựa chọn phương pháp thử nghiệm phù hợp. - Tiến hành thử nghiệm vật liệu, biên bản thử nghiệm, định cỡ thử nghiệm và khả năng truy xuất nguồn gốc. - Thử nghiệm lỗi của vật liệu hay sản phẩm. - Lập biên bản thử nghiệm phù hợp cho các ứng dụng. - Lấy thông tin an toàn vật liệu phù hợp cho ứng dụng. - Hoàn thành các báo cáo, lưu thông tin. |  |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Quyết đoán. | Xác định phương pháp chưa tối ưu, gây lãng phí về kinh tế. |
| 4. Lựa chọn và sử dụng vật liệu cơ khí. | - Các vật liệu được lựa chọn sử dụng trong các ứng dụng cơ khí dựa trên thông tin thử nghiệm liên quan. - Vật liệu và các cấu phần được đưa vào quá trình chế tạo đúng yêu cầu của thiết kế. | Chứng chỉ CO, CQ của vật liệu. | Phương pháp lựa chọn vật liệu dựa trên yêu cầu thiết kế. | - Lựa chọn vật liệu sau khi tiến hành tìm kiếm nguồn thông tin. - Áp dụng tiêu chuẩn thỏa mãn yêu cầu đối với vật liệu và cấu phần. |  |  | - Chính xác. - Khách quan. - Linh hoạt. | Chưa cập nhật được nguồn thông tin mới nhất. |
| 5. Báo cáo, lưu trữ thông tin về vật liệu và kết quả thử nghiệm vật liệu. | - Báo cáo, lưu được thông tin lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu thiết kế và quy trình của đơn vị. - Đánh giá được tác động môi trường và tính bền vững. - Báo cáo, lưu thông tin thử vật liệu, các biên bản/chứng nhận thử nghiệm theo quy trình của đơn vị, các mã số và quy định. Đảm bảo định cỡ phù hợp và khả năng truy xuất nguồn gốc. - Báo cáo, lưu thông tin An toàn vật liệu cho các ứng dụng theo quy trình của đơn vị, các mã số và quy định. | - Máy điện toán, biểu mẫu. - Kho lưu hồ sơ. | - Đánh giá tác động môi trường và tính bền vững. - Tầm quan trọng của báo cáo và chứng từ thử nghiệm đối với các ứng dụng. - Tầm quan trọng của báo cáo và lưu trữ thông tin về các quy trình. | - Giải quyết các vấn đề tác động môi trường và bền vững. - Báo cáo, lưu thông tin, cất giữ các báo cáo và chứng từ. |  |  | - Trung thực - Cẩn thận. - Nghiêm túc. | Sai lệch hồ sơ thử nghiệm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 24/101/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A24 - Bảo trì hệ thống |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Bảo trì các hệ thống bằng cách áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật. Công việc này bao gồm: xác định phạm vi của các nguyên tắc và bảo trì hệ thống kỹ thuật, lựa chọn các nguyên tắc và kỹ thuật liên quan để bảo trì hệ thống, áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật bảo trì hệ thống phù hợp, đưa ra kết quả của việc áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật bảo trì hệ thống. |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định phạm vi của các nguyên tắc và bảo trì hệ thống kỹ thuật. | - Sử dụng được nguồn thông tin thích hợp để nghiên cứu việc áp dụng các quy định về kỹ thuật bảo trì hệ thống. - Kỹ thuật bảo trì hệ thống, các công nghệ, các phần cứng và phần mềm được sử dụng để thực hiện bảo trì hệ thống. | - Catalo của hệ thống. - Tài liệu kỹ thuật. | - - Kỹ thuật và công nghệ liên quan để bảo trì hệ thống. - - Sự phù hợp của nguyên tắc khoa học trong kỹ thuật bảo trì hệ thống. - - Khả năng ứng dụng, các hạn chế của kỹ thuật và công nghệ trong việc bảo trì hệ thống. | - - Áp dụng các quy định và kỹ thuật phù hợp để bảo trì hệ thống. - - Phân tích thực trạng để xác định giải pháp bảo trì hệ thống. - - Phân tích thực trạng để xác định công nghệ bảo trì. | - Chính xác. - Cẩn thận. | Kỹ thuật bảo trì hệ thống chưa đạt được mục tiêu cơ bản. |
| 2. Lựa chọn các nguyên tắc và kỹ thuật liên quan để bảo trì hệ thống. | - Lựa chọn được các nguyên tắc thích hợp đối với các trạng thái bảo trì hệ thống cụ thể. - Lựa chọn được kỹ thuật, công nghệ, các phần cứng và phần mềm để bảo trì hệ thống. | Tài liệu kỹ thuật. | - - Các nguyên tắc khoa học cho các ứng dụng cụ thể. - Khả năng ứng dụng kỹ thuật thiết kế và công nghệ để bảo trì hệ thống cụ thể. | - Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ để kết hợp bảo trì hệ thống. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Chưa lựa chọn được kỹ thuật bảo trì tối ưu. |
| 3. Áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật bảo trì hệ thống phù hợp. | - Các quy định bảo trì hệ thống được áp dụng một cách nhất quán và phù hợp. - Sử dụng được các tính toán thích hợp và đơn vị chuẩn xác. - Kết hợp được kỹ thuật và công nghệ để bảo trì hệ thống. - Các phần cứng, phần mềm được áp dụng một cách nhất quán và phù hợp để thu được kết quả theo yêu cầu. | - Tài liệu kỹ thuật. - Quy trình bảo trì. | - - Phương pháp lựa chọn, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, các phần cứng và phần mềm phù hợp để bảo trì hệ thống. - - Phương pháp vận dụng các nguyên tắc khoa học. - - Phương pháp lựa chọn hệ thống đơn vị đo lường cơ bản. - - Phương pháp sử dụng và quy đổi giữa các hệ thống đơn vị đo lường. - - Phương pháp xác định sai số trên cơ sở các dữ liệu thực nghiệm. - - Phương pháp đánh giá các lỗi trong số liệu gốc. | - - Áp dụng thích hợp các nguyên tắc bảo trì hệ thống. - - Sử dụng các đơn vị chuẩn xác để giải các phép tính kỹ thuật. - - Áp dụng kết hợp kỹ thuật, công nghệ, các phần cứng và phần mềm trong bảo trì hệ thống. | - Chính xác. - Thận trọng. - Sáng tạo. | Chưa phát huy tối đa sự kết hợp kỹ thuật và công nghệ để vận dụng trong bảo trì. |
| 4. Đưa ra kết quả của việc áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật bảo trì hệ thống. | Đưa ra được giải pháp hợp lý cho việc áp dụng các phép tính toán kỹ thuật trong bảo trì hệ thống. | - Tài liệu kỹ thuật. - Catalo. | - - Ý nghĩa của kết quả tính toán so với các thông số ban đầu. - - Các tiêu chí xác định hiệu quả của việc bảo trì hệ thống. | - - Kiểm chứng kết quả so với mục tiêu ban đầu. - - Đặt kết quả vào vị trí thích hợp. - Ứng dụng được giải pháp so với mục tiêu ban đầu. | - Khách quan. - Chính xác. - Quyết đoán. | Hệ thống làm việc chưa đồng bộ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 25/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A25 - Áp dụng các nguyên tắc hàn |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Áp dụng các nguyên tắc hàn để lựa chọn các phương pháp hàn, kiểm tra chất lượng mối hàn tối ưu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tính kinh tế. Thực hiện công việc gồm: áp dụng các tiêu chuẩn trong quy trình hàn, giải thích các thuật ngữ và ký hiệu trong hàn, xác định các quá trình xử lý nhiệt đối với kim loại, lập trình tự các bước thực hiện hàn. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Áp dụng các tiêu chuẩn trong quy trình hàn. | Tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn được áp dụng triệt để trong quy trình hàn. | - Luật lao động. - Pháp lệnh bảo hộ lao động. - Các bộ tiêu chuẩn đang áp dụng. | - Tiêu chuẩn áp dụng, cho các quy trình hàn. - Các mối nguy hiểm trong nghề hàn. - Thiết bị an toàn và quy trình an toàn cho hoạt động hàn. | - Vận dụng được các tiêu chuẩn hàn đang áp dụng. - Xác định được các nguy hiểm trong nghề hàn. | - Chính xác. - Linh hoạt. | Chọn tiêu chuẩn chưa phù hợp. |
| 2. Giải thích các thuật ngữ và ký hiệu trong hàn. | Các thuật ngữ, ký hiệu trong hàn được giải thích chính xác và đầy đủ. | - Sổ tay thợ hàn. - Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). | - Thuật ngữ hàn. - Ký hiệu mối hàn. | - Giải thích các thuật ngữ. - Đọc ký hiệu hàn. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Không thống nhất một số thuật ngữ. |
| 3. Xác định các quá trình xử lý nhiệt đối với kim loại. | - Xác định được lý do, tác dụng của việc thực hiện xử lý nhiệt. - Quy trình xử lý nhiệt trước khi hàn, sau khi hàn được vận dụng có hiệu quả. | Biểu đồ xử lý nhiệt. | - Quá trình xử lý nhiệt. - Những ảnh hưởng của xử lý nhiệt với kim loại. | - Tra bảng thông số gia nhiệt, xử lý nhiệt và đặc tính nhiệt của kim loại. - Xác định quy trình xử lý nhiệt phù hợp. | - Chính xác. - Cẩn thận. | Lựa chọn quy trình, phương pháp tính khả thi chưa cao. |
| 4. Lập trình tự các bước thực hiện hàn. | - Lập được trình tự các bước thực hiện hàn. - Lập được biện pháp kiểm tra mối hàn. | Tiêu chuẩn hàn. | - Trình tự thực hiện hàn. - Công cụ, thiết bị và kỹ thuật sử dụng trong nghề hàn. | Lập trình tự các bước thực hiện hàn. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Áp dụng biện pháp kiểm tra chưa phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 26/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A26 - Lựa chọn phương pháp hàn |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Lựa chọn các phương pháp hàn phù hợp với vật liệu và điều kiện hiện có tại đơn vị. Thực hiện công việc gồm: xác định tính chất của vật liệu hàn, xác định phương pháp hàn dự phòng, lựa chọn quá trình hàn thích hợp, xác định các quy trình làm sạch và công tác chuẩn bị. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định tính chất của vật liệu hàn. | - Xác định được vật liệu hàn. - Xác định được đặc điểm và tính chất của vật liệu thông dụng. - Xác định được phạm vi sử dụng của vật liệu. - Xem xét được những đặc trưng luyện kim của vật liệu. | - Chứng chỉ CO, CQ của vật liệu. - Bảng thành phần hóa học, cơ tính vật liệu. | - Tính chất đặc điểm của các vật liệu hàn thông dụng. - Phạm vi sử dụng của các vật liệu hàn thông dụng. - Nguyên lý cơ bản về luyện kim. | - Đọc, giải thích ký hiệu vật liệu. - Xác định tính chất | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Cẩn thận. | Chưa xác định được chứng chỉ CO,CQ. |
| 2. Xác định phương pháp hàn dự phòng. | - Xác định được thông tin liên quan đến phương pháp hàn. - Xem xét và xác định các giải pháp dự phòng. | Bảng kê trang thiết bị của đơn vị. | Thực chất, đặc điểm của các phương pháp hàn. | Xác định các phương pháp hàn thay thế. | - Tiết kiệm. - Chính xác. - Linh hoạt. | Phương pháp thay thế chưa tối ưu. |
| 3. Lựa chọn quá trình hàn thích hợp. | - Xác định và lựa chọn được các quá trình hàn theo yêu cầu của vật liệu. - Xác định được tác dụng của quá trình hàn. - Xác định được các biện pháp giảm ứng suất và biến dạng. - Xác định và đánh giá được các phương án thay thế. | - Bảng kê trang thiết bị của đơn vị. - Catalo của máy hàn. | - Thực chất, đặc điểm và phạm vi sử dụng của các phương pháp hàn. - Kỹ thuật an toàn. - Biện pháp phòng chống biến dạng đối với các kim loại khác nhau. | - Lựa chọn được phương pháp hàn theo yêu cầu của vật liệu. - Áp dụng biện pháp giảm ứng suất và biến dạng. - Đánh giá các phương pháp hàn thay thế. | - Quyết đoán. - Tiết kiệm. - Chính xác. | Sử dụng phương pháp hàn tính kinh tế chưa cao. |
| 4. Xác định các quy trình làm sạch và công tác chuẩn bị. | - Xác định được quy trình làm sạch và chuẩn bị vật liệu. - Giải thích được nguyên nhân gây ra khuyết tật do các tạp chất trong hàn. - Sử dụng an toàn hóa chất, các vật liệu khác theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và quy định hiện hành. | - Bảng kê trang thiết bị của đơn vị. - Quy tắc an toàn. | - Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu hàn. - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa các khuyết tật. | - Chuẩn bị vật liệu hàn. - Sử dụng an toàn hóa chất và các vật liệu khác. | - Chu đáo. - Chính xác. - Cẩn thận. | Công tác chuẩn bị chưa đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 27/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A27 - Lập chương trình NC/CNC cho máy cắt bằng nhiệt |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Lập trình máy cắt CNC trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua máy tính, sau đó chuyển chương trình cho người lao động thực hiện. Công việc này bao gồm: xác định các thành phần cơ bản NC/CNC lập chương trình cho máy cắt, lập chương trình NC/CNC và chạy thử chương trình. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định các thành phần cơ bản NC/CNC lập chương trình cho máy cắt. | - Lựa chọn được các thành phần thích hợp của chương trình cho bộ điều khiển máy cắt. - Lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp với ngôn ngữ, bộ xử lý trung tâm và các bộ phận ngoại vi. | - Máy tính. - Phần mềm demo của máy cắt. - Catalo của máy. - Sơ đồ tọa độ làm việc của máy. | - Lập trình NC/CNC cơ bản. - Chức năng của các thành phần trong việc kiểm soát hoạt động của máy cắt NC/CNC. - Ứng dụng của máy cắt bằng nhiệt NC/CNC. |  | - Đọc, giải thích và tuân thủ các thông tin trên các bản hướng dẫn. - Lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự các hoạt động. - Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến công việc. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Chưa nghiên cứu kỹ thông tin hướng dẫn. |
| 2. Lập chương trình NC/CNC. | - Giải thích được các yêu cầu trên bản vẽ kỹ thuật, catalo để xác định chức năng cơ bản của máy cắt và dạng hình học của đường cắt. - Tính toán được tọa độ các điểm, tọa độ quỹ đạo, gốc tọa độ của đường cắt. - Chương trình được lập theo cấu trúc của phần mềm điều khiển, phù hợp với các quy trình vận hành tiêu chuẩn. - Thứ tự cắt, quỹ đạo cắt tối ưu, tiết kiệm vật liệu, hạn chế được hành trình "chạy không cắt". - Ghi chú được chức năng dòng lệnh rõ ràng để thuận lợi cho việc điều chỉnh vi mô. - Lập được bản hướng dẫn vận hành theo yêu cầu kỹ thuật để thuận lợi cho người thực hiện. | - Máy tính. - Phần mềm lập trình. - Phần mềm demo. - Cable truyền tín hiệu hoặc USB/đĩa mềm. - Máy CN/CNC có phần mềm điều khiển tương thích. | - Chương trình kiểm soát các thao tác cắt bằng nhiệt. - Kỹ thuật xếp hình và sắp xếp thứ tự các thao tác. - Tọa độ tương đối, tọa độ tuyệt đối, điểm không của máy cắt NC/CNC. - Cấu trúc chuẩn khi lập các chương trình NC/CNC. - Ứng dụng của các mã chuẩn khi lập chương trình NC/CNC. - Các quy trình áp dụng để lập các chương trình NC/CNC. - Các thủ tục để hoàn thiện các bản hướng dẫn vận hành NC/CNC. - Các quy trình vận hành thủ công máy cắt NC/CNC. |  | - Tính toán tọa độ của tất cả các điểm có liên quan. - Lập chương trình NC/CNC theo khuôn khổ mẫu trình bày tiêu chuẩn. - Lập bản vận hành NC/CNC. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Sáng tạo. | - Chọn tọa độ cắt chưa chính xác. - Chọn chế độ chưa phù hợp. |
| 3. Chạy thử chương trình | - Máy cắt được vận hành ở chế độ bằng tay để thử nghiệm và xác minh tính chính xác của chương trình. - Chỉnh sửa được chương trình cắt để điều chỉnh hoạt động của quỹ đạo cắt hoặc chế độ cắt. - Kiểm tra sản phẩm mẫu phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. | - Máy CNC. - Kim loại cắt. - Phần mềm demo. - Máy tính. | - Quy trình chỉnh sửa chương trình NC/CNC thông qua bộ điều khiển. - Các kết quả của việc chỉnh sửa đối với việc vận hành máy cắt NC/CNC. - Các kỹ thuật/thiết bị đo lường sử dụng để kiểm tra về sự phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. |  | - Vận hành NC/CNC máy cắt an toàn. - Hiệu chỉnh chương trình NC/CNC. - Kiểm tra các sản phẩm về sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. |  | - Chính xác. - Thận trọng. | Phát hiện kết quả chưa chính xác để điều chỉnh chương trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 28/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A28 - Thiết kế đồ gá |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Thiết kế đồ gá cho các chi tiết hàn để gá lắp phôi thuận tiện, hạn chế được ứng suất và biến dạng cho kết cấu trong quá trình hàn. Thực hiện công việc gồm: xác định các yêu cầu về tính năng sử dụng của đồ gá, thiết kế đồ gá và chế tạo đồ gá. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định các yêu cầu về tính năng sử dụng của đồ gá. | - Xác định được các kích thước cơ bản của đồ gá dựa vào kích thước của chi tiết hàn. - Xác định được yêu cầu về chống biến dạng của chi tiết để chế tạo đồ gá. - Xác định được tính năng và quy mô sử dụng. - Xác định được quy trình tháo, lắp phôi trên đồ gá. - Xác định được khoảng không gian, góc làm việc khi thực hiện hàn. | - Bản vẽ chi tiết hàn. - Dụng cụ đo. - Dụng cụ tháo lắp. | - Chọn chuẩn để định vị và kẹp chặt chi tiết gá. - Phương pháp chống biến dạng. | - Đo kích thước. - Xác định chiều biến dạng. - Tính toán lực kẹp. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Xác định biến dạng chi tiết kẹp chưa chính xác. |
| 2. Thiết kế đồ gá. | - Xác định hình dạng, kích thước của đồ gá có tham khảo ý kiến của người trực tiếp thực hiện hàn và các cán bộ kỹ thuật có liên quan. - Xác định được vật liệu chế tạo đồ gá. - Khả năng chống được biến dạng trong quá trình hàn. - Phác thảo đồ gá đảm bảo thông số kỹ thuật so với thực tế. - Tiến hành chỉnh sửa được kết cấu của đồ gá. - Gá phôi, tiến hành hàn và tháo chi tiết thuận lợi nhất. - Vẽ phác thảo đồ gá. | - Bản vẽ chi tiết. - Máy tính. - Phần mềm vẽ. | - Kỹ thuật sử dụng phần mềm vẽ 2D, 3D. - Phương pháp chọn chuẩn. - Phương pháp tính toán lực kẹp chặt. - Phương pháp xác định ứng suất và biến dạng. | - Xác đinh biến dạng. - Vẽ 2D, 3D. - Tính toán. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Đồ gá thao tác sử dụng chưa thuận tiện. |
| 3. Chế tạo đồ gá. | - Chế tạo đồ gá đúng hình dạng, kích thước, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. - Sai lệch giới hạn nằm trong phạm vi cho phép. - Kiểm tra và chỉnh sửa được đồ gá khi có sai số. | - Thiết bị hàn. - Dụng cụ phụ trợ hàn. - Bản vẽ. - Máy mài. - Bu lông, đai ốc. - Vam, tai hồng. | - Kỹ thuật hàn cơ bản. - Kỹ thuật kiểm tra. - Kỹ thuật chống biến dạng. | - Chế tạo đồ gá bằng hàn. - Kiểm tra chỉnh sủa đồ gá. | - Chính xác. - Tiết kiệm. - Linh hoạt. | Sai số chế tạo vượt quá dung sai cho phép. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 29/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A29 - Tổ hợp kết cấu hàn |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lắp ghép nhiều kết cấu nhỏ thành kết cấu hàn lớn bằng liên kết hàn. Thực hiện công việc gồm: kiểm tra và chuẩn bị địa điểm lắp dựng, lắp dựng các kết cấu. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Kiểm tra và chuẩn bị địa điểm lắp dựng. | - Kiểm tra địa điểm chính xác về vị trí, kích thước và cao độ. - Các điểm không phù hợp với các thông số kỹ thuật được báo cáo cho người có trách nhiệm. - Thực hiện những thay đổi nhỏ cần chỉnh sửa hoặc điều chỉnh phải được sự chấp thuận của người có trách nhiệm. - Mặt bằng và các sản phẩm thành phần được chuẩn bị sẵn sàng cho việc lắp dựng. - Các chi tiết thành phần kết cấu được xác định và kiểm tra đối chứng với các thông số kỹ thuật. | - Ni vô. - Thước đo. - Máy kinh vĩ. - Bản vẽ kỹ thuật. | - Các yêu cầu về quản lý địa điểm lắp dựng. - Quy trình lắp dựng và biện pháp thi công. - Hướng dẫn về quy tắc an toàn. - Quy trình kiểm tra thành phần kết cấu. - Quy trình kiểm tra mặt bằng thi công. - Dự kiến các sự cố có thể xảy ra, biện pháp khắc phục. |  | - Kiểm tra mặt bằng thi công lắp dụng. - Sử dụng các thiết bị đo, kiểm tra. - Thực hiện các tính toán trong phạm vi công việc. - Lập kế hoạch thi công lắp dựng. - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết. - Xử lý các sự cố có thể xảy ra. - Kiểm tra vật liệu/kết cấu. |  | - Thận trọng. - Tỷ mỷ. - Chu đáo. | Chưa dự kiến hết các tình huống có thể xảy ra. |
| 2. Lắp dựng các kết cấu. | - Thực hiện quá trình lắp dựng an toàn và tuân thủ quy trình. - Kết cấu lắp dựng được cố định theo yêu cầu kỹ thuật. - Điều chỉnh được kết cấu theo thông số kỹ thuật. - Hoàn thành được tất cả các báo cáo, tài liệu và thông số kỹ thuật yêu cầu. | - Thiết bị nâng. - Cần cẩu. - Thiết bị hàn. - Thước đo. - Máy kinh vĩ. - Ni vô. | - Trình tự lắp dựng. - Phương pháp cố định các thành phần kết cấu. - Lựa chọn phương pháp nâng, di chuyển các kết cấu. - Phương pháp định vị các chi tiết trong kếu cấu. - Quy trình và phương pháp kiểm tra. - Các điều chỉnh có thể để kết cấu đáp ứng các thông số kỹ thuật. - Chuẩn bị các tài liệu khác theo yêu cầu. - Quy trình lập báo cáo. - Những lưu ý và biện pháp an toàn liên quan đến lắp dựng kết cấu. |  | - Sử dụng dụng cụ và thiết bị liên quan đến lắp dựng kết cấu. - Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật. - Giao tiếp và liên lạc với người có trách nhiệm. - Giải thích các bản vẽ và các thông số kỹ thuật. - Thay đổi và chỉnh sửa đúng nguyên tắc. - Hoàn thành các báo cáo và tài liệu. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Bình tĩnh. - Hợp tác. | Phối hợp làm việc nhóm chưa tốt. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 30/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: A30 - Lập quy trình hàn |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Lập quy trình hàn với các thông số hàn, để người lao động tuân theo nhằm đạt được chất lượng mối hàn. Công việc này bao gồm: lập quy trình hàn sơ bộ; hàn thử nghiệm quy trình; kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các thông số; thay đổi thông số hàn; hàn kiểm tra và ban hành quy trình. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Lập quy trình hàn sơ bộ. | - Các thông số ban đầu cho bước hàn thử nghiệm được tính toán theo lý thuyết hoặc lấy theo kinh nghiệm, phù hợp với kỹ thuật hàn. - Liệt kê đầy đủ các thông số cần thiết cho quá trình hàn. | Mẫu quy trình sơ bộ (pWPS). | - Phương pháp lập quy trình hàn. - Kỹ thuật hàn. |  | Lập quy trình hàn sơ bộ. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. | Các thông số hàn sơ bộ chưa phù hợp với thực tế. |
| 2. Hàn thử nghiệm quy trình. | - Các thông số hàn phù hợp với thông số được chỉ định ở bước lập ban đầu. - Dụng cụ, phương tiện kiểm tra có đủ để kiểm tra các thông số thực tế trong quá trình hàn. - Các thông số hàn thực tế khác thông số chỉ định, phải hủy bỏ quá trình và làm lại đúng thông số quy định. | - Dụng cụ, thiết bị hàn. - Thiết bị giám sát hàn. - Mẫu quy trình sơ bộ. | - Kỹ thuật giám sát hàn, thanh tra hàn. - Kỹ thuật sử dụng dụng cụ đo. - Kỹ thuật hàn. |  | - Hàn thử mẫu. - Kiểm tra. - Sử dụng dụng cụ giám sát quá trình hàn. - Sử dụng dụng cụ đo. |  | - Chính xác. - Trung thực. | Sử dụng các thông số khác với thông số trong quy trình sơ bộ. |
| 3. Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các thông số. | - Kiểm tra, xác định được khuyết tật của mối hàn. - Đánh giá sự phù hợp của các thông số hàn với yêu cầu kỹ thuật. - Đánh giá được ảnh hưởng của các thông số hàn đến chất lượng mối hàn. - Xác định được yêu cầu kỹ thuật chưa đạt, nguyên nhân. - Điều chỉnh được chế độ hàn để mối hàn đạt được yêu cầu kỹ thuật. | - Thiết bị kiểm tra DT, NDT. - Phòng LAB. - Mẫu quy trình sơ bộ. | - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá chất lượng mối hàn. - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khuyết tật. - Sự ảnh hưởng của chế độ hàn đến chất lượng mối hàn. |  | - Kiểm tra, xác định khuyết tật mối hàn. - Đánh giá sự phù hợp của các thông số với yêu cầu kỹ thuật. - Điều chỉnh được chế độ hàn phù hợp. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Khách quan. | Điều chỉnh các thông số chưa đạt yêu cầù. |
| 4. Thay đổi thông số hàn. | - Thay đổi được các thông số chế độ hàn của bước lập ban đầu nhằm đạt được chất lượng mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật. - Điều chỉnh được các thông số cần thay đổi đã được xác định theo yêu cầu. | Mẫu quy trình sơ bộ. | - Phương pháp lập quy trình hàn. - Kỹ thuật hàn. |  | - Lập quy trình hàn. - Đánh giá sự phù hợp của thông số hàn. |  | - Chính xác. - Quyết đoán. | Thay đổi tất cả các thông số. |
| 5. Hàn kiểm tra và ban hành quy trình. | - Thực hiện hàn đúng theo các thông số đã được điều chỉnh. - Tiến hành kiểm tra, đánh giá để xác định được chất lượng mối hàn. - Giám sát chặt chẽ các thông số trong quá trình hàn. - Mối hàn chưa đạt yêu cầu phải tiến hành điều chỉnh lại thông số của chế độ hàn đến khi mối hàn đạt yêu cầu. - Ban hành quy trình khi mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật. | - Dụng cụ, thiết bị hàn. - Thiết bị giám sát hàn. - Mẫu quy trình sơ bộ. - Thiết bị kiểm tra phá hủy và không phá hủy (DT, NDT). - Phòng LAB. - Mẫu quy trình hàn (WPS). | - Kỹ thuật giám sát hàn, thanh tra hàn. - Kỹ thuật sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra. - Phương pháp lập quy trình hàn. - Kỹ thuật hàn. |  | - Hàn thử mẫu. - Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn. - Lập quy trình hàn (WPS) chính thức. - Ban hành quy trình hàn. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Trung thực. - Trách nhiệm. | Đánh giá chất lượng mối hàn chưa chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A - Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  | Ngày: 01/02/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: A31 - Lập trình cho robot hàn |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Lập chương trình cho robot, sau đó chuyển chương trình cho người lao động thực hiện hàn các chi tiết bằng robot. Thực hiện công việc gồm: xác định các yêu cầu của robot hàn, lập kế hoạch cho chương trình của robot, lập chương trình cơ bản và chạy thử chương trình. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định các yêu cầu của robot hàn. | - Xác định được các tính năng và các yêu cầu kỹ thuật của robot. - Xác định được ngôn ngữ lập trình (phần mềm điều khiển) của robot. - Xác định được đặc tính an toàn robot. - Giải thích được các quy trình vận hành của nhà sản xuất để xác định chức năng và phạm vi sử dụng của robot. - Kết hợp với các chuyên gia kỹ thuật hoặc các nguồn lực kỹ thuật khác để xác định các thao tác cần thiết đối với robot và người thực hiện. | - Catalo. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Robot hàn. | - Các cách phân loại ứng dụng các robot công nghiệp như: + Hoạt động hàn. + Quy trình cắt. - Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của robot và các bộ phận. - Các khớp nối chuyển động của robot. - Hệ thống truyền động sử dụng để tạo chuyển động robot. - Các yêu cầu và các tính năng an toàn của robot. | Đọc, giải thích và tuân thủ các thông tin trên các bản hướng dẫn công việc. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Cẩn thận. - Phối hợp. | Xác định chưa đầy đủ các hoạt động của tay robot. |
| 2. Lập kế hoạch cho chương trình của robot. | - Xác định được các yêu cầu lập chương trình. - Tính toán được các tọa độ cho các chức năng của robot hoặc đường dẫn để thay đổi công cụ. - Lựa chọn được phương pháp lập chương trình. - Thiết lập được chương trình. | - Catalo. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Robot hàn. - Các đầu hàn theo yêu cầu. | - Quy trình và phương pháp lập trình. - Chức năng của các bộ phận trong việc kiểm soát hoạt động của robot. - Phân loại robot và các ứng dụng của chúng. | - Hoạch định và sắp xếp thứ tự các hoạt động. - Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến công việc. - Xác định các đặc điểm/ứng dụng/yêu cầu kỹ thuật của robot. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Sắp xếp thứ tự các hoạt động chưa phù hợp. |
| 3. Lập chương trình cơ bản. | - Lắp ráp, kết nối được robot và máy tính điều khiển. - Viết được chương trình điều khiển bằng ngôn ngữ theo yêu cầu và phù hợp với các quy trình vận hành tiêu chuẩn. - Thực hiện được quá trình vận hành và hiệu chỉnh cho robot. - Các tính năng về an toàn được tích hợp trong chương trình của robot. - Lập được bảng hướng dẫn vận hành cho người thực hiện trực tiếp. | - Máy tính. - Cable data. - Phần mềm demo. - Catalo. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm. | - Các thao tác của robot được kiểm soát bằng chương trình. - Quỹ đạo của đầu hàn khi thực hiện một phần hoặc cả sản phẩm. - Thứ tự các thao tác của robot. - Điểm "không" của robot. - Ký hiệu và ngôn ngữ đối với các chương trình của robot. - Quy định hoàn thiện các bảng hướng dẫn vận hành robot. | - Tính toán tọa độ của tất cả các điểm có liên quan trên một phần hoặc cả sản phẩm hàn. - Lập chương trình theo ngôn ngữ lập trình yêu cầu. - Lập bản hướng dẫn thao tác của robot. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. | Xác định chưa chính xác điểm "không" của robot. |
| 4. Chạy thử chương trình | - Tiến hành thử chương trình bằng thao tác của robot theo cách thủ công kết hợp với thao tác viên. - Kết hợp với các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra được tính năng của chương trình và xác nhận theo các yêu cầu kỹ thuật. - Chương trình được chỉnh sửa (nếu cần) để điều chỉnh thao tác. - Các bộ phận được kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định. - Lưu trữ và bảo quản được chương trình. | - Catalo. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Robot hàn. - Các đầu hàn theo yêu cầu. | - Quy trình vận hành robot theo phương pháp thủ công. - Lý do để thử và xác minh chương trình robot. - Quy định để chỉnh sửa chương trình của robot. - Kết quả của việc chỉnh sửa chương trình đối với thao tác của robot. - Kỹ thuật hoặc thiết bị đo lường được sử dụng để kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. - Những lưu ý và biện pháp an toàn được kết hợp với việc lập trình robot. - Quy trình lưu trữ và bảo quản chương trình. | - Chỉnh sửa chương trình của robot. - Kiểm tra sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. - Thực hiện quy trình lưu trữ và bảo quản chương trình. | - Sáng tạo. - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chỉnh sửa chương trình chưa thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu của sản phẩm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ B

CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN HÀN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 10/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B01 - Lập kế hoạch chuyển giao vật liệu |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Lập kế hoạch chuyển giao vật liệu đến nơi sản xuất, đảm bảo kịp thời, đủ số lượng và chất lượng. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu nguyên, vật liệu và lập lịch phân phối nguyên, vật liệu. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định yêu cầu nguyên, vật liệu. | - Chủng loại và chất lượng của nguyên, vật liệu được dự trù theo quy trình hoạt động xác định từ tài liệu kỹ thuật thích hợp. - Số lượng vật liệu cần thiết được dự trù theo quy trình hoạt động chuẩn. | - Hóa đơn nguyên vật liệu. - Danh mục nguyên, vật liệu. - Catalo, tài liệu, bản vẽ. | - Xác định các thông số kỹ thuật của nguyên, vật liệu từ các tài liệu. - Thông lệ và quy trình dự trù để theo dõi các yêu cầu về nguyên, vật liệu. | - Tra cứu tài liệu. - Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật. - Đánh giá. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. | Xác định chưa chính xác các thông số kỹ thuật của vật liệu. |
| 2. Lập lịch phân phối nguyên, vật liệu. | - Các yêu cầu và ngày chuyển giao được xác định dựa trên kế hoạch sản xuất hoặc trình tự công việc. - Chuyển giao nguyên, vật liệu được theo dõi và các vấn đề phát sinh được báo cáo kịp thời. - Các yêu cầu cấp nguyên, vật liệu được xử lý theo quy định và quy trình cấp phát của đơn vị. | - Máy điện toán. - Phần mềm chuyên dùng. - Phần mềm văn phòng. | - Kế hoạch sản xuất và yêu cầu của trình tự công việc. - Thông lệ và quy trình an toàn tại nơi làm việc. | - Lập kế hoạch. - Lập danh mục ưu tiên. - Lập các mẫu chuẩn và nhập thông tin hàng ngày vào các mẫu. |  |  | - Chính xác. - Linh hoạt. | Lịch phân phối nguyên, vật liệu chưa hợp lý. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 11/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B02 - Vận hành máy cắt kim loại bằng nhiệt có sử dụng máy tính |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Vận hành các loại máy cắt NC sử dụng nhiệt để cắt phôi hàn. Thực hiện công việc gồm: xác định yêu cầu của công việc, lắp ráp thiết bị, lắp ráp hệ thống cấp khí và bép cắt, chạy thử, ra lệnh vận hành, thay thế đầu bép bị mòn và điều chỉnh hoạt động của thiết bị. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định yêu cầu của công việc. | Xác định được yêu cầu của công việc đúng mục đích và tuân theo quy trình thực hiện. | - Văn bản, tài liệu. - Quy trình vận hành. | - Thông tin về hướng dẫn xác định yêu cầu của công việc - Quy trình vận hành chuẩn, các thông số kỹ thuật. |  | - - Kỹ năng nghiên cứu tài liệu. - - Phân tích, tổng hợp để xác định yêu cầu của công việc. |  | - Tự tin. - Chính xác. - Cẩn thận. | Xác định yêu cầu chưa đầy đủ. |
| 2. Lắp ráp thiết bị. | - Các thiết bị phụ trợ được lựa chọn và lắp ráp theo quy trình chuẩn. - Máy tính trung tâm kết nối và điều khiển được các thiết bị ngoại vi. - Gá phôi, lắp đặt được thiết bị thích hợp và cùng sử dụng một điểm gốc tọa độ 0,0,0. | - Thiết bị cắt nhiệt tự động. - Máy tính. - Cable RS 352 hoặc cable USB tiêu chuẩn. - Đồ kê, gá. | - - Những thiết bị phù trợ và ứng dụng. - - Quy trình lắp ráp các thiết bị phụ trợ lên máy. - - Các thiết bị ngoại vi, ứng dụng và quy trình lắp ráp. - - Phương pháp xác định điểm mốc 0 của máy hoặc gốc quy chiếu. |  | - - Lập kế hoạch và trình tự vận hành. - - Lắp ráp các thiết bị phụ trợ. - Lắp ráp các thiết bị gá kẹp. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tháo vát, nhanh nhẹn. | Chọn sai điểm gốc tọa độ. |
| 3. Lắp ráp hệ thống cấp khí và bép cắt. | Lắp ráp được bép cắt và điều chỉnh lưu lượng khí phù hợp với chiều dày vật cắt. | - Thiết bị cắt nhiệt tự động. - Nguồn khí. - Ống dẫn khí. | - Các ảnh hưởng của sự thay đổi hỗn hợp khí, bép cắt và tốc độ cắt. |  | Lắp ráp hệ thống cấp khí. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | - Chọn sai loại bép. - Khí bị rò rỉ. |
| 4. Chạy thử. | - Chương trình chạy thử phải toàn diện, đầy đủ các thông số như khi vận hành. - Cắt được mẫu đúng thông số kỹ thuật. - Chỉnh sửa chương trình, thay đổi hỗn hợp khí, công suất, vận tốc và thông số hoạt động phù hợp với đặc điểm kỹ thuật. | - Thiết bị cắt nhiệt tự động. - Máy tính. - Dụng cụ cơ khí. | - - Quy trình vận hành thử. - - Tính năng an toàn. - - Sự tác động khi thay đổi thứ tự vận hành tới các bộ phận hoặc sản phẩm được sản xuất. - - Quy trình chỉnh sửa chương trình qua bộ điều khiển máy. |  | - - Thao tác trên máy tính. - - Chỉnh sửa chương trình. |  | - Cẩn thận. - Nhanh nhẹn | Chạy thử không tuân thủ theo quy trình. |
| 5. Ra lệnh vận hành. | - Thao tác đúng trình tự. - Người vận hành điều chỉnh để đảm bảo thiết bị được hoạt động an toàn. | - Thiết bị cắt. - Máy tính. - Dụng cụ cơ khí. | - - Trình tự vận hành của máy. - Các quy tắc an toàn. |  | - Vận hành máy theo đúng trình tự. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Quyết đoán. | Trình tự vận hành chưa phù hợp. |
| 6. Thay thế đầu bép bị mòn và điều chỉnh hoạt động của thiết bị. | Sửa chữa, thay thế được những thiết bị bị mòn hoặc hư hỏng. | - Dụng cụ phụ trợ. - Bép dự phòng. | - - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - - Quy trình sửa chữa, thay thế. |  | - Kỹ năng xác định mức độ hư hỏng. - Sửa chữa hoặc thay thế các dụng cụ, thiết bị hư hỏng. |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Kiên trì. | Xác định chưa chính xác mức độ thiết bị mòn hoặc hư hỏng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 12/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B03 - Khai triển phôi |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Vẽ biên dạng phôi hàn trên vật liệu theo kích thước trên bản vẽ để chuẩn bị cho quá trình cắt. Công việc này bao gồm: chuyển các kích thước từ bản vẽ chi tiết sang công việc; làm bản mẫu theo yêu cầu; xây dựng mô hình theo yêu cầu; giải thích các quy chuẩn, tiêu chuẩn và ký hiệu liên quan; dự toán vật liệu từ các bản vẽ chi tiết. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuyển các kích thước từ bản vẽ chi tiết sang công việc. | - - Xác định được các thông số kỹ thuật và các yêu cầu công việc. - - Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị thích hợp để khai triển theo thông số kỹ thuật. - Thiết lập được các điểm chuẩn chính xác và vạch dấu theo yêu cầu của công việc. | - Bản vẽ chi tiết. - Dụng cụ vạch dấu. - Vật mẫu. | - - Những thông số kỹ thuật của công việc. - - Các dụng cụ và thiết bị dùng trong khai triển. - - Phương pháp khai triển. |  | - - Thực hiện các tính toán hình học. - - Khai triển hình học. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Cẩn thận. | Sai kích thước so với vật mẫu. |
| 2. Làm bản mẫu theo yêu cầu. | - - Vật liệu được chọn phù hợp với vật mẫu. - - Mẫu được sản xuất theo đúng thông số kỹ thuật. - Thực hiện đúng quy trình lưu trữ mẫu bao gồm cả việc ghi nhãn và nhận biết theo quy trình vận hành. | - - Thép tấm. - - Kính acrylic. - - Gỗ. - - Bìa các tông. - - Giấy. | - - Chọn vật liệu cần dùng để chuẩn bị mẫu. - - Các yêu cầu khai triển mẫu, ghi nhãn, nhận dạng và lưu trữ. |  | - - Thiết lập điểm tham chiếu hoặc điểm mốc. - - Sản xuất mẫu theo thông số kỹ thuật. - - Ghi nhãn và lưu trữ mẫu. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Sáng tạo. | Thiết lập điểm tham chiếu và điểm mốc chưa chính xác. |
| 3. Xây dựng mô hình theo yêu cầu. | - - Lựa chọn và áp dụng được phương pháp khai triển. - - Xác định chính xác các sai số cho phép khi chế tạo và lắp ráp sản phẩm. | Bản vẽ chi tiết. | - - Phương pháp khai triển và ứng dụng. - - Dung sai cho phép đối với chế tạo và lắp ráp. |  | - - Xây dựng mô hình. - - Chế tạo và lắp ráp. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Lắp ráp mô hình sai số vượt qua sai lệch giới hạn. |
| 4. Giải thích các quy chuẩn, tiêu chuẩn và ký hiệu liên quan. | - - Giải thích được các tiêu chuẩn và ký hiệu liên quan. - - Áp dụng được các yêu cầu của tiêu chuẩn đối với vật liệu. | - Quy chuẩn. - Tiêu chuẩn. | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, ký hiệu liên quan. |  | Giải thích các quy chuẩn, tiêu chuẩn và ký hiệu. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Cẩn thận. - Chính xác. | Bỏ sót thông tin. |
| 5. Dự toán vật liệu từ các bản vẽ chi tiết. | - - Xác định đúng chủng loại nguyên, vật liệu. - - Số lượng, khối lượng nguyên, vật liệu được ước tính theo bản vẽ đảm bảo hao phí vật tư thấp nhất. | - Bản vẽ chi tiết. - Quy chuẩn. - Tiêu chuẩn. | - - Phương pháp dự toán vật liệu. - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. |  | - - Xác định số lượng và khối lượng nguyên, vật liệu. - Lập dự toán. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Lập dự toán vật liệu chưa chuẩn xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 13/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B4 - Cắt vật liệu bằng cơ khí |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Cắt phôi hàn theo hình dạng đã khai triển và vạch dấu bằng máy cắt cơ khí. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: xác định các yêu cầu của công việc, điều chỉnh máy công cụ, vận hành máy cắt cơ khí và kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định các yêu cầu của công việc. | - Xác định được các yêu cầu công việc từ quy trình thực hiện hoặc bảng hướng dẫn thực hiện. - Chọn được máy cắt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. | - Bản vẽ chi tiết. - Quy trình thực hiện công việc. | Kỹ thuật gia công kim loại. |  | - Đọc quy trình thực hiện công việc. - Lựa chọn máy. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Tự tin. | Chưa đọc đầy đủ thông tin từ quy trình thực hiện. |
| 2.Điều chỉnh máy công cụ. | - Máy công cụ được chọn phù hợp với yêu cầu công việc. - Điều chỉnh và vận hành được máy đạt yêu cầu. | - Dụng cụ gia công cơ khí. - Máy công cụ. - Quy trình vận hành máy. | Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy công cụ. |  | - Điều chỉnh máy. - Vận hành máy. |  | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Điều chỉnh máy chưa phù hợp. |
| 3. Vận hành máy cắt cơ khí. | - Định vị và kẹp chặt được vật cắt. - Vận hành máy đúng trình tự, đảm bảo các thông số kỹ thuật. - Cắt được phôi theo yêu cầu kỹ thuật. | Máy cắt cơ khí. | - An toàn khi sử dụng máy cắt cơ khí. - Ảnh hưởng của các thông số điều chỉnh lên kích thước của vật liệu cắt. - Phương pháp xếp hình đảm bảo tiết kiệm vật liệu. |  | - Định vị và kẹp chặt vật cắt. - Cắt phôi. - Đo kích thước phôi trên máy. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Nhanh nhẹn. | Định vị và kẹp chặt chi tiết cắt chưa đảm bảo yêu cầu. |
| 4. Kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật. | - Sản phẩm được kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định. - Chi tiết cắt có dung sai trong khoảng cho phép. - Cắt được phôi phù hợp với tiêu chuẩn. | - Thước đo. - Dưỡng đo. | - Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật. - Những tiêu chuẩn áp dụng. |  | - Đo, kiểm tra sản phẩm. - Đối chiếu các quy chuẩn và tiêu chuẩn. |  | - Chính xác. - Khách quan. | Chọn dụng cụ đo, kiểm tra chưa phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  | Ngày:14/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B05 - Cắt kim loại bằng nhiệt thủ công |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Cắt phôi hàn bằng phương pháp cắt khí hoặc plasma với mỏ cắt cầm tay kiểu thủ công. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: lắp ráp thiết bị và vận hành thiết bị cắt kim loại bằng nhiệt. |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Lắp ráp thiết bị. | - Lựa chọn được thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật. - Lắp ráp thiết bị và phụ kiện đúng quy trình. | - Dụng cụ mở chai khí . - Ống dẫn khí. - Van giảm áp. - Nguồn khí. - Mỏ cắt. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Kỹ thuật an toàn. |  | - Lắp ống dẫn khí. - Lắp van giảm áp. - Di chuyển nguồn khí. | - Bình tĩnh. - Cẩn thận. | Hở khí trên dây hoặc chỗ nối. |
| 2. Vận hành thiết bị cắt kim loại bằng nhiệt. | - Chọn được chế độ cắt phù hợp với yêu cầu của vật liệu. - Quá trình vận hành an toàn. - Thực hiện đúng quy trình khởi động thiết bị. - Điều chỉnh thiết bị theo quy trình. - Kích thước chi tiết và rãnh cắt trong phạm vi dung sai cho phép. - Đảm bảo tiết kiệm vật liệu. - Yêu cầu đánh giá được khuyết tật trên phôi cắt và thực hiện sửa chữa. | - Thiết bị cắt khí. - Dụng cụ phụ trợ. - Compa. - Thước cắt. - Dưỡng. - Bình cứu hỏa. - Thước lá. | - Kỹ thuật cắt kim loại bằng khí. - Quy trình cắt khí. - Kỹ thuật an toàn. |  | - - Kiểm tra và khởi động thiết bị. - - Vận hành thiêt bị. - Điều chỉnh áp suất khí và ngọn lửa khí. - Gia nhiệt và cắt. - - Nhận dạng khuyết tật sản phẩm và thực hiện chỉnh sửa. | - Thận trọng. - Tự tin. - Linh hoạt. | Cắt sai kích thước. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  | Ngày:14//2/2010 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: B06 - Cắt tự động bằng nhiệt |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Cắt phôi hàn hoàn toàn tự động bằng máy CNC chuyên dụng có sử dụng nhiệt. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu, cài đặt máy cắt tự động và sử dụng máy cắt tự động bằng nhiệt. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu. | Vật liệu cắt được chuẩn bị theo quy trình hợp lý để tăng năng suất và ít lãng phí. | - Kim loại đen. - Kim loại màu. - Phấn vạch dấu. - Bộ số đóng chìm. | Quy trình chuẩn bị vật liệu. | Quan sát, tổng hợp khi thực hiện chuẩn bị vật liệu. | - Tỷ mỷ. - Chu đáo. | Nguồn gốc vật liệu chưa rõ ràng. |
| 2. Cài đặt máy cắt tự động. | - Chương trình cắt được lựa chọn phù hợp. - Quá trình cắt được xác định từ các yêu cầu kỹ thuật hoặc từ các hướng dẫn. - Chương trình cắt được lựa chọn và đưa vào quy trình hoạt động chuẩn. - Cài đặt được máy theo yêu cầu kỹ thuật. - Thông số thiết bị được thiết lập theo yêu cầu kỹ thuật. | - Máy NC hoặc CNC. - Hệ thống cắt đơn hoặc đa đầu. - Đầu cắt OFC hoặc plasma. | - Kỹ thuật vận hành thiết bị NC/CNC. - - Quy trình thiết lập các thông số thiết bị. - Mối nguy hiểm sinh ra khi mồi ngọn lửa cắt. | Cài đặt thiết bị cắt tự động. | - Chính xác. - Linh hoạt. - Tự tin. | Lựa chọn chương trình cắt chưa hợp lý. |
| 3. Sử dụng máy cắt tự động bằng nhiệt. | - Sử dụng quy trình hoạt động chuẩn để khởi động máy. - Vạch dấu bằng bột hoặc dấu chìm phải ở vị trí thuận lợi. - Vận hành và giám sát hoạt động đúng quy trình. | - Máy cắt NC hoặc CNC. - Nguồn khí LPG, acetylen. - Nguồn laser. - Nguồn plasma. | - - Quy trình sử dụng thiết bị vạch dấu và các thiết bị truy tìm gốc tọa độ. - - Cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động. | - - Sử dụng máy cắt bằng nhiệt. - - Đọc và giải thích thông tin cần thiết. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Quyết đoán. | Không đảm bảo an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  | Ngày: 15/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: B07 - Sử dụng dụng cụ cầm tay |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Sử dụng các dụng cụ bằng tay để chuẩn bị phôi hàn, chỉnh sửa mối hàn hoặc làm sạch mối hàn. Thực hiện công việc gồm: sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ cầm tay. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sử dụng dụng cụ cầm tay. | - Lựa chọn được dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc. - Dụng cụ cầm tay tạo ra được sản phẩm đạt các thông số kỹ thuật. - Đảm bảo được các điều kiện an toàn trước, trong và sau khi sử dụng. | - - Cưa. - - Búa. - - Khoan. - - Tua vít. - - Cờ lê. - - Đục. - - Dũa. | - - Công dụng, phạm vi sử dụng của các dụng cụ cầm tay. - - Những điểm chú ý khi sử dụng dụng cụ cầm tay. - - Phương pháp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. | - - Lựa chọn dụng cụ cầm tay phù hợp với nhiệm vụ. - - Thao tác, sử dụng các dụng cụ cầm tay. - - Thực hiện các quy tắc an toàn. | - Cẩn thận. - Kiên trì. - Linh hoạt. | Dụng cụ không đảm bảo an toàn khi sử dụng. |
| 2. Bảo dưỡng dụng cụ cầm tay. | - Việc sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và loại bỏ các dụng cụ cầm tay không an toàn. - Dụng cụ cầm tay được bảo quản theo khuyến nghị của nhà sản xuất. | - - Cưa. - - Búa. - - Khoan. - - Tua vít. - - Cờ lê. - - Đục. - - Dũa. | - - Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ cầm tay. - - Các hỏng hóc thông thường của dụng cụ cầm tay và cách bảo dưỡng, sửa chữa. | - - Nhận biết các dụng cụ cầm tay bị hỏng. - - Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ cầm tay. - - Bảo quản dụng cụ cầm tay. | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. | Không loại bỏ các dụng cụ cầm tay đã hỏng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  | Ngày: 16/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: B08 - Sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Sử dụng các dụng cụ bằng tay chạy điện để chuẩn bị phôi hàn, chỉnh sửa mối hàn hoặc làm sạch mối hàn. Thực hiện công việc gồm: sử dụng và bảo quản dụng cụ cầm tay chạy điện. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện. | - Lựa chọn được dụng cụ cầm tay chạy điện phù hợp với công việc. - Các dụng cụ được sử dụng đúng quy trình và tạo ra sản phẩm đạt các thông số kỹ thuật. - Tuân thủ quy tắc an toàn trước, trong và sau khi sử dụng. | - Khoan điện. - Khoan thủy lực/khí nén. - Máy cưa. - Máy mài. - Tay cầm đa năng. | - - Công dụng, phạm vi sử dụng của các dụng cụ cầm tay chạy điện. - - Kỹ thuật sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện. - - Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chạy điện. - - Phương pháp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. | - - Lựa chọn dụng cụ chạy điện phù hợp với công việc. - - Sử dụng thiết bị gá kẹp an toàn. - - Sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện. | - Bình tĩnh. - Chính xác. - Linh hoạt. | Không đảm bảo an toàn khi sử dụng. |
| 2. Bảo quản dụng cụ cầm tay chạy điện. | Dụng cụ được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản theo quy định. | - Khoan điện. - Khoan thủy lực/khí nén. - Máy cưa. - Máy mài. - Tay cầm đa năng. | - - Các hư hỏng thông thường và cách khắc phục các dụng cụ. - - Quy trình bảo quản đối với các dụng cụ chạy điện. | - - Nhận biết, bảo dưỡng và sửa chữa các hư hỏng thường gặp của dụng cụ cầm tay chạy điện. - - Bảo quản dụng cụ chạy điện theo tiêu chuẩn. | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. | Chưa tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  | Ngày: 17/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B09 - Cắt nhiệt bằng tay với thiết bị tiên tiến |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Cắt phôi hàn hoặc vát mép hàn bằng máy cắt bán tự động có sử dụng nhiệt. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: tháo, lắp thiết bị cắt nhiệt bằng tay; lựa chọn, cài đặt chế độ cắt và vận hành thiết bị cắt nhiệt bằng tay tiên tiến. |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Tháo, lắp thiết bị cắt nhiệt bằng tay. | - Quy trình cắt phù hợp với vật liệu được chọn lựa. - Tháo, lắp chính xác thiết bị được lựa chọn. - Nguyên liệu cắt được chọn theo quy trình vận hành chuẩn. | - - Dụng cụ cơ khí. - - Máy cắt con rùa. - - Máy cắt plasma. | - - Cách sử dụng thiết bị cắt nhiệt. - - Quy trình lắp ráp thiết bị và phụ kiện. |  | - - Đọc bản vẽ, bản chỉ dẫn và quy trình lắp ráp thiết bị. - - Tháo, lắp thiết bị và phụ kiện. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Tháo, lắp chưa đúng quy trình. |
| 2. Lựa chọn, cài đặt chế độ cắt. | - Chế độ cắt được lựa chọn đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. - Quá trình cắt được xác định từ các yêu cầu kỹ thuật hoặc từ các hướng dẫn. - Cài đặt được máy theo yêu cầu kỹ thuật. | - - Máy cắt con rùa. - - Máy cắt plasma. | - - Phương pháp cài đặt thiết bị. - - Tính chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của khí cắt. - - Nguồn thông tin về cài đặt thiết bị và khí cắt. - - Những điểm lưu ý khi sử dụng phương pháp cắt nhiệt bằng tay tiên tiến và biện pháp phòng ngừa sự cố xảy ra mất an toàn. - - Phương pháp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. - - Quy trình kiểm tra trước khi vận hành thiết bị. - Các quy trình điều chỉnh thiết bị cắt. |  | - - Thực hiện quy trình an toàn. - - Kiểm tra, khởi động và vận hành thiết bị. | - Chính xác. - Quyết đoán. | Chọn chế cắt chưa phù hợp. |
| 3. Vận hành thiết bị cắt nhiệt cầm tay tiên tiến. | - Đảm bảo an toàn trong cả quy trình. - Thiết bị tuân thủ đúng quy trình vận hành. - Cắt được vật liệu đạt yêu cầu kỹ thuật. - Kiểm tra, phát hiện được khuyết tật và chỉnh sửa. - Tiết kiệm được nguyên, vật liệu. | - - Máy cắt con rùa. - - Máy cắt plasma. | - - Kỹ thuật vận hành thiết bị cắt. - - Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cắt. - - Biện pháp tiết kiệm vật liệu. - - Các khuyết tật cắt và nguyên nhân, cách khắc phục. - - Phương pháp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. |  | - - Vận hành thiết bị, cắt vật liệu theo các thông số kỹ thuật. - - Kiểm tra và chỉnh sửa các khuyết tật cắt. . | - Cẩn thận. - Chính xác. - Bình tĩnh. - Linh hoạt. | Chưa đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  | Ngày: 18/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: B10 - Gá lắp kết cấu hàn |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Tổ hợp, lắp ghép, hàn đính các chi tiết thành kết cấu theo bản vẽ. Thực hiện công việc gồm: xác định phương pháp lắp ráp và gá các kết cấu; chuẩn bị các kết cấu lắp ráp; chọn đồ gá và thiết bị định vị để lắp ráp; lắp ráp các kết cấu đã chế tạo. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định phương pháp lắp và gá các kết cấu. | - Xác định được phương pháp lắp và gá lắp các kết cấu an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí. - Đưa ra được biện pháp phòng chống biến dạng và đảm bảo sai lệch trong phạm vi cho phép. | - - Bản vẽ kết cấu. - - Các loại đồ gá. | - - Các phương pháp lắp ráp kết cấu đã chế tạo. - - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại đồ gá. - - Các biến dạng của kết cấu đã chế tạo. | - Sử dụng các loại đồ gá. - Áp dụng biện pháp phòng chống biến dạng. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Sáng tạo. | Gá, lắp chưa đáp ứng đủ yêu cầu phòng chống biến dạng. |
| 2. Chuẩn bị các kết cấu lắp ráp. | - Kết cấu lắp ráp tập hợp tại vị trí thuận lợi cho quá trình. - Kiểm tra lại kích thước theo bản vẽ trước khi lắp ráp. | - - Phương tiện vận chuyển. - - Dụng cụ đo. | - Bản vẽ lắp ráp kết cấu. - Danh mục vật tư. | Quan sát, tổng hợp khi chuẩn bị chi tiết lắp ráp. | - Chu đáo. - Nghiêm túc. - Chính xác. | Chưa kiểm tra kết cấu trước khi lắp. |
| 3. Chọn đồ gá và thiết bị định vị để lắp ráp. | Chọn được đồ gá và thiết bị định vị đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. | - - Đồ gá. - - Vam kẹp. | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của đồ gá và các thiết bị định. | Thao tác sử dụng đồ gá và các thiết bị định vị. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa thao tác đồ gá thành thạo. |
| 4. Lắp ráp các kết cấu đã chế tạo. | - - Kếu cấu lắp hoặc phôi được định vị chính xác. - - Điều chỉnh và sử dụng thành thạo đồ gá, thiết bị định vị, dụng cụ và các thiết bị đo. - - Xác định được mặt chuẩn, điểm chuẩn. - - Kiểm tra được vị trí kết cấu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Gá, đính được kết cấu đúng quy trình. - - Áp dụng được tiêu chuẩn quy định. | - - Máy kinh vĩ. - - Đồ gá. - - Thiết bị hàn. - - Thiết bị nâng chuyển, định vị. | - - Kỹ thuật phòng chống cong vênh. - - Kỹ thuật chọn chuẩn khi định vị và gá lắp. - - Phương pháp định vị. - - Những lỗi thường gặp khi lắp đặt và biện pháp khắc phục. - Các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn liên quan. | - Chế tạo đồ gá lắp. - Thực hiện biện pháp chống cong vênh. - Định vị kết cấu theo quy định. - Sử dụng đồ gá lắp và thiết bị định vị. - Lấy dấu và vạch dấu chính xác. - Kiểm tra vị trí, kích thước lắp ráp. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Lắp ráp không bảo đảm vị trí tưong quan kích thước. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  | Ngày: 19/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: B11 - Xử lý nhiệt kết cấu hàn |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nắn sửa kết cấu hàn bị sai lệch hình dạng hình học hoặc khử ứng suất dư do tác dụng nhiệt trong quá trình hàn. Công việc này bao gồm: xác định các yêu cầu công việc, lựa chọn thiết bị xử lý nhiệt, lắp ráp thiết bị, làm việc với kim loại nóng, xử lý nhiệt vật liệu và xác định các điều kiện nguy hiểm. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định các yêu cầu công việc. | Xác định được công việc từ bản vẽ kỹ thuật, quy trình sản xuất và các tài liệu tham khảo khác. | - Bản quy trình hàn (WPS). | - - Các thông số kỹ thuật công việc. - - Đặc tính vật liệu. | - Tính toán. - Đọc WPS. | - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Bỏ sót thông tin trên bản vẽ. |
| 2. Lựa chọn thiết bị xử lý nhiệt. | Lựa chọn thiết bị phù hợp yêu cầu kỹ thuật. | - Catalo của thiết bị. | - Ứng dụng xử lý nhiệt, quy trình và thiết bị. | Chọn thiết bị xử lý nhiệt. | - Tự tin - Chính xác. | Chọn thiết bị không phù hợp. |
| 3. Lắp ráp thiết bị. | Thiết bị được lắp ráp theo quy trình vận hành và các chỉ dẫn của nhà sản xuất. | - - Thiết bị đốt nóng bằng điện trở. - - Thiết bị nung cao tần. - - Tấm amiang. - - Lò than. | - - Quy trình lắp ráp. - - Các yêu cầu về chuẩn bị, tôi, nung nóng sơ bộ vật liệu. - - Tình trạng của vật liệu trong quá trình xử lý nhiệt. | - - Lắp ráp và vận hành thiết bị xử lý nhiệt. - - Đấu nối nguồn điện. - - Đốt lò than. - Mồi lửa cho mỏ đốt bằng khí. | - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chưa nghiên cứu kỹ chỉ dẫn của nhà sản xuất. |
| 4. Làm việc với kim loại nóng. | - Trang bị bảo hộ lao động được sử dụng đúng theo quy trình vận hành. - Các quy trình xử lý nhiệt bổ sung được thực hiện với chỉ dẫn an toàn đã được chấp thuận. - Hiểu được các biểu tượng và tín hiệu an toàn. - Thiết bị sử dụng tuân theo thông số kỹ thuật và quy trình vận hành. | - - Trang bị bảo hộ lao động. - - Kìm rèn. - - Tấm amiang. | - - Quy trình xử lý nhiệt. - - Các biểu tượng và tín hiệu an toàn trong xử lý nhiệt. | - - Thực hiện xử lý nhiệt. - Bổ sung nguyên liêu cho các lò đốt. | - Thận trọng. - Chính xác. - Bình tĩnh. | Chưa đáp ứng đầy đủ quy tắc an toàn. |
| 5. Xử lý nhiệt vật liệu. | - Công tác chuẩn bị và xử lý nhiệt vật liệu đạt yêu cầu kỹ thuật. - Xử lý nhiệt đơn chiếc hay hàng loạt đúng theo quy trình. - Nhiệt độ xử lý được duy trì hợp lý theo quy trình vận hành. | - - Thép. - - Thiết bị đốt nóng bằng điện trở. - - Thiết bị nung cao tần. - - Tấm amiang. - - Lò than. | - Những lưu ý khi xử lý nhiệt và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Thực hiện xử lý nhiệt. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Thiết bị cung cấp nhiệt chưa được cơ quan chứa năng thẩm định đúng quy định. |
| 6. Xác định các điều kiện nguy hiểm. | - Xác định được các mối nguy hiểm và biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. - Có biển cảnh báo với người sử dụng máy trợ tim khi xử lý nhiệt bằng vi sóng. | - - Nhiệt kế. - - Chất chỉ thị màu. | - - Cách sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân. - Quy trình thực hành an toàn. | - Thực hiện an toàn lao động. | - Thận trọng. - Khách quan. - Quyết đoán. | Dừng hoạt động khi các điều kiện an toàn chưa bảo đảm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  | Ngày: 20/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: B12 - Lựa chọn quy trình và kiểm tra các vật liệu đã xử lý nhiệt |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Lựa chọn quy trình thực hiện và kiểm tra cơ tính của vật liệu hàn đã qua xử lý nhiệt để đảm bảo độ bền của kết cấu sau hàn. Thực hiện công việc gồm: xác định các yêu cầu công việc, ghi chép và lưu giữ các thông tin về xử lý nhiệt, kiểm tra vật liệu sau khi xử lý nhiệt. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định các yêu cầu công việc. | - Xác định được phương pháp xử lý nhiệt bằng cách sử dụng vật liệu chuẩn, tham khảo ý kiến các chuyên gia kỹ thuật. - Áp dụng được kỹ thuật xử lý nhiệt để lựa chọn được quy trình và thiết bị phù hợp. | - Biểu mẫu. | - - Các tính chất đặc trưng và các thuộc tính của vật liệu. - - Các quá trình xử lý nhiệt. | Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến công việc. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Hợp tác. | Chưa chú ý lấy ý kiến của chuyên gia. |
| 2. Ghi chép và lưu giữ các thông tin về xử lý nhiệt. | - Các thông tin liên quan đến công việc được ghi chép theo các quy trình vận hành. - Các thông tin liên quan đến thiết bị và phương pháp được lưu giữ theo quy định. | - Biểu mẫu. | - - Các biện pháp kiểm soát thông tin lưu giữ. - - Phương pháp sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. - Các quy định về an toàn lao động. | - - Đọc, giải thích các thông tin. - - Nhập các thông tin hàng ngày vào các biểu mẫu và phiếu mẫu chuẩn của đơn vị. - - Kỹ năng lưu giữ thông tin. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Lưu giữ thông tin về xử lý nhiệt chưa đầy đủ. |
| 3. Kiểm tra vật liệu sau khi xử lý nhiệt. | - Chuẩn bị được vật liệu để thử nghiệm theo quy định. - Tính chất của vật liệu được thử nghiệm phù hợp theo quy định. - Nhận biết và báo các các sai lỗi về xử lý nhiệt. - Khắc phục được các lỗi xảy ra về xử lý nhiệt. | - - Máy kéo nén. - - Máy thử va đập. - - Máy thử độ cứng. | - - Những ảnh hưởng của nhiệt đối với tính chất của vật liệu. - - Công tác chuẩn bị vật liệu. - - Các yêu cầu về nhiệt độ, tôi, gia nhiệt trước đối với vật liệu ở các quá trình khác nhau. - Phương pháp thử nghiệm phá hủy và không phá hủy. - - Các lỗi thường gặp về xử lý nhiệt và biện pháp khắc phục. | - - Chuẩn bị vật liệu để thử nghiệm. - - Sử dụng thiết bị thích hợp để thử vật liệu. - - Nhận biết các lỗi xảy ra về xử lý nhiệt. - - Chỉnh sửa các lỗi về xử lý nhiệt. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Bình tĩnh. - Quyết đoán. | Khả năng chỉnh sửa lỗi còn hạn chế. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B - Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn |  |  |  |  | Ngày: 23/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: B13 - Bảo dưỡng máy móc thiết bị |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Bảo dưỡng thường xuyên hoặc định kỳ các thiết bị hàn và thiết bị phụ trợ. Thực hiện công việc gồm: kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng. |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch. | - Công tác kiểm tra được thực hiện theo quy định. - Viết được báo cáo theo biểu mẫu hoặc báo cáo trực tiếp về tình trạng thiết bị. | - - Dụng cụ cơ khí. - - Thiết bị nâng chuyển. | - - Quy trình, kỹ thuật kiểm tra và bảo trì máy móc, thiết bị. - - Các yêu cầu về báo cáo, ghi chép. |  | - - Kiểm tra thiết bị, máy móc. - - Bảo trì hoặc bảo dưỡng theo kế hoạch. - Nhập các thông tin hàng ngày vào sổ tay và các biểu mẫu tại đơn vị. | - Thận trọng. - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Trung thực. | - Không phát hiện hết các lỗi. - Không đúng quy trình. |
| 2. Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng. | - Thay thế hoặc loại bỏ các chi tiết hư hỏng được thực hiện theo quy trình và tuân thủ theo các hướng dẫn. - Thay thế dầu mỡ bôi trơn, làm mát theo đúng định kỳ. | - - Các bộ lọc không khí. - - Các dung dich và dầu mỡ bôi trơn, làm mát. - - Các bộ đóng ngắt giới hạn. - - Máy hút bụi. - - Giẻ lau. | - - Những quy định về an toàn lao động. - - Quy trình bảo dưỡng. - - Các biện pháp kiểm soát liên quan đến hoạt động bảo trì máy móc, thiết bị. |  | - - Lập kế hoạch bảo dưỡng. - - Thực hiện bảo dưỡng. - Báo cáo thông tin. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. - Tỷ mỷ. | - Chưa tuân thủ quy trình bảo dưỡng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ C

HÀN KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 02/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C01 - Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G) |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối và đắp các chi tiết thép tấm bằng phương pháp hàn hồ quang tay để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt phôi theo bản vẽ chi tiết, chuẩn bị mép hàn, chuẩn bị thiết bị hàn hồ quang tay, hàn đính, hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G) và hàn đắp thép tấm bằng hồ quang tay. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt phôi theo bản vẽ chi tiết. | - Đọc được quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được vật liệu theo yêu cầu công việc, tuân theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo đúng kích thước trên bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt plasma, cắt khí. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm bằng máy cắt cơ khí, plasma, cắt khí. | - Tiết kiệm. - Cẩn thận. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn đã chuẩn bị. | - Máy mài cầm tay. - Máy vát mép (nếu có). - Máy phay định hình. - Bàn chải sắt. | - Tính chất của thép và các yêu cầu về nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát được áp dụng cho thép tấm. | - Sử dụng dụng cụ làm sạch mép hàn thủ công. - Mài mép hàn bằng máy mài góc. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn sai kích thước. |
| 3. Chuẩn bị thiết bị hàn hồ quang tay. | - Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang đúng chủng loại (dòngAC /DC). - Lắp ráp và vận hành máy hàn an toàn. - Lựa chọn được que hàn thích hợp cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được dòng điện hàn phù hợp với vật liệu, loại mối hàn, tư thế hàn theo quy trình hàn (WPS). | - Que hàn. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Dụng cụ phụ trợ. | - Cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị hàn hồ quang tay. - Đặc điểm, thành phần hóa học và phạm vi ứng dụng của que hàn. - Chế độ hàn hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). | - Sử dụng các dụng cụ hàn hồ quang tay. - Điều chỉnh dòng điện hàn. | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Điều chỉnh dòng điện chưa phù hợp |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Gá được tấm đệm phía sau mối hàn đúng kỹ thuật nếu cần. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Dụng cụ phụ trợ. - Đồ gá chống biến dạng. | - Cấu tạo, sự phân bố nhiệt lượng của hồ quang hàn. - Cách đấu thuận, đấu nghịch. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Chính xác. - Cẩn thận. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 5. Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G) | - Yêu cầu hàn được thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). - Đảm bảo chống được biến dạng cho chi tiết. - Yêu cầu điều chỉnh que hàn đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Yêu cầu làm sạch, phẳng cạnh các mối hàn nếu cần thiết. - Yêu cầu kiểm tra được ngoại dạng của mối hàn (VT). - Đảm bảo sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). - Phân loại tư thế hàn. - Phương pháp hàn với dòng điện một chiều hoặc xoay chiều để thích hợp với công việc. - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép tấm. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Nguyên nhân tạo ra khuyết tật và cách phòng ngừa. - Kỹ thuật an toàn. | - Điều chỉnh que hàn đúng theo tư thế hàn. - Hàn với dòng điện một chiều và xoay chiều. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết hàn biến dạng. |
| 6. Hàn đắp thép tấm bằng hồ quang tay. | - Xác định vị trí và chuẩn bị được bề mặt đắp. - Lựa chọn được cực tính dòng điện khi đắp. - Điều chỉnh đúng góc độ, dao động que hàn khi hàn đắp. - Kiểm tra được chất lượng mối hàn đắp. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn đắp trên mặt phẳng. - Phương pháp xử lý nhiệt. | Hàn đắp mặt phẳng. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. | - Biến dạng chi tiết. - Khuyết tật mối hàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 03/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C02 - Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F) |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm bằng phương pháp hàn hồ quang tay để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt phôi theo bản vẽ chi tiết, chuẩn bị mép hàn, chuẩn bị thiết bị hàn hồ quang tay, hàn đính và hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt phôi theo bản vẽ chi tiết. | - Đọc được quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được vật liệu theo yêu cầu công việc, tuân theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo đúng kích thước trên bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt plasma, cắt khí - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm bằng máy cắt cơ khí, plasma, cắt khí. | - Cẩn thận. - Tiết kiệm. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn đã chuẩn bị. | - Máy mài cầm tay. - Máy vát mép (nếu có). - Máy phay định hình. - Bàn chải sắt. | - Tính chất của thép và các yêu cầu về nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát được áp dụng cho thép tấm. | - Sử dụng dụng cụ làm sạch mép hàn thủ công. - Mài mép hàn bằng máy mài góc. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn sai kích thước. |
| 3. Chuẩn bị thiết bị hàn hồ quang tay. | - Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang đúng chủng loại (dòng AC hay DC). - Lắp ráp và vận hành máy hàn an toàn. - Lựa chọn được que hàn thích hợp cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được dòng điện hàn phù hợp với vật liệu, loại mối hàn, tư thế hàn theo quy trình hàn (WPS). | - Que hàn. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Dụng cụ phụ trợ. | - Cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị hàn hồ quang tay. - Đặc điểm, thành phần hóa học và phạm vi ứng dụng của que hàn. - Chế độ hàn hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F) | - Sử dụng các dụng cụ hàn hồ quang tay. - Điều chỉnh dòng điện hàn. | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Điều chỉnh dòng điện hàn chưa phù hợp. |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F) - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Gá được tấm đệm phía sau mối hàn đúng kỹ thuật nếu cần. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Dụng cụ phụ trợ. - Đồ gá chống biến dạng. | - Cấu tạo, sự phân bố nhiệt lượng của hồ quang hàn. - Cách đấu thuận, đấu nghịch. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Cẩn thận. - Linh hoạt. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 5. Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). | - Hàn được thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Điều chỉnh được que hàn đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Làm sạch, phẳng cạnh các mối hàn nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng của mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). - Phân loại tư thế hàn. - Phương pháp hàn với dòng điện một chiều hoặc xoay chiều để thích hợp với công việc. - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép tấm. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Nguyên nhân tạo ra khuyết tật và cách phòng ngừa. - Kỹ thuật an toàn. | - Điều chỉnh que hàn đúng theo tư thế hàn. - Hàn với dòng điện một chiều và xoay chiều. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết hàn biến dạng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 04/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C03 - Hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống bằng phương pháp hàn hồ quang tay để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt phôi theo bản vẽ chi tiết, chuẩn bị mép hàn, chuẩn bị thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt phôi theo bản vẽ chi tiết. | - Đọc được quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được vật liệu theo yêu cầu công việc, tuân theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo đúng kích thước trên bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống. - Thiết bị cắt khí. - Ống thép. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép ống bằng cưa, bằng khí, bằng máy cắt đá. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Sáng tạo. - Tiết kiệm. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn đã chuẩn bị. | - Máy mài cầm tay. - Đồ gá kẹp, đồ gá xoay để mài. | - Tính chất của vật liệu và các yêu cầu về nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát được áp dụng cho thép ống. | - Sử dụng dụng cụ làm sạch mép hàn thủ công. - Mài mép hàn bằng máy mài góc. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn sai kích thước. |
| 3. Chuẩn bị thiết bị hàn. | - Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang đúng chủng loại (dòng AC hay DC). - Lắp ráp và vận hành máy hàn an toàn. - Lựa chọn được que hàn thích hợp cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được dòng điện hàn phù hợp với vật liệu, loại mối hàn, tư thế hàn theo quy trình hàn (WPS). | - Que hàn. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài 2 đá. - Máy mài góc. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị hàn hồ quang tay. - Đặc điểm, thành phần hóa học và phạm vi ứng dụng của que hàn. - Chế độ hàn hồ quang tay. | - Sử dụng các dụng cụ hàn hồ quang tay. - Điều chỉnh dòng điện hàn. | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Điều chỉnh dòng điện chưa phù hợp. |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết ống theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Gá được tấm đệm phía sau mối hàn đúng kỹ thuật. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Cấu tạo, sự phân bố nhiệt lượng của hồ quang hàn. - Cách đấu thuận, đấu nghịch. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Chính xác. - Cẩn thận. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 5. Hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | - Hàn được thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. - Điều chỉnh được que hàn đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Làm sạch, phẳng cạnh các mối hàn nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng (VT) của mối hàn. - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. - Phương pháp hàn với dòng điện một chiều hoặc xoay chiều để thích hợp với công việc. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép ống. - Kỹ thuật an toàn. | - Điều chỉnh que hàn đúng theo tư thế hàn. - Hàn với dòng điện một chiều và xoay chiều. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết không đồng tâm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  |  |  |  | Ngày: 05/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: C04 - Hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm không gỉ bằng phương pháp hàn hồ quang tay để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt phôi theo bản vẽ chi tiết, chuẩn bị mép hàn, chuẩn bị thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Cắt phôi theo bản vẽ chi tiết. | - Đọc được quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được vật liệu theo yêu cầu công việc, tuân theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo đúng kích thước trên bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt plasma. - Thép tấm không gỉ. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm không gỉ bằng máy cắt cơ khí và plasma. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn đã chuẩn bị. | - Máy mài cầm tay. - Máy vát mép (nếu có). - Bàn chải sắt. - Máy phay định hình. | - Tính chất của thép không gỉ và các yêu cầu về nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát được áp dụng cho thép tấm không gỉ. | - Sử dụng dụng cụ làm sạch mép hàn thủ công. - Mài mép hàn bằng máy mài góc. |  | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn sai kích thước. |
| 3. Chuẩn bị thiết bị hàn. | - Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang đúng chủng loại (dòng AC hay DC). - Lắp ráp và vận hành máy hàn an toàn. - Lựa chọn được que hàn thích hợp cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được dòng điện hàn phù hợp với vật liệu, loại mối hàn, tư thế hàn theo quy trình hàn (WPS). | - Que hàn. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Dụng cụ phụ trợ. | - Cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị hàn hồ quang tay. - Đặc điểm, thành phần hóa học và phạm vi ứng dụng của que hàn. - Chế độ hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay. | - Sử dụng các dụng cụ hàn hồ quang tay. - Điều chỉnh dòng điện hàn. |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Điều chỉnh dòng điện chưa phù hợp. |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Gá được tấm đệm phía sau mối hàn đúng kỹ thuật nếu cần. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Dụng cụ phụ trợ. - Đồ gá chống biến dạng. | - Cấu tạo, sự phân bố nhiệt lượng của hồ quang hàn. - Cách đấu thuận, đấu nghịch. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 5. Hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | - Hàn được thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Điều chỉnh được que hàn đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Làm sạch, phẳng cạnh các mối hàn nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng của mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. - Phân loại tư thế hàn. - Phương pháp hàn với dòng điện một chiều hoặc xoay chiều để thích hợp với công việc. - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép tấm không gỉ. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Nguyên nhân tạo ra khuyết tật và cách phòng ngừa. - Kỹ thuật an toàn. | - Điều chỉnh que hàn đúng theo tư thế hàn. - Hàn với dòng điện một chiều và xoay chiều. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 06/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C05 - Hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống không gỉ bằng phương pháp hàn hồ quang tay để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt phôi theo bản vẽ chi tiết, chuẩn bị mép hàn, chuẩn bị thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt phôi theo bản vẽ chi tiết. | - Đọc được quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được vật liệu theo yêu cầu công việc, tuân theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo đúng kích thước trên bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống. - Thiết bị cắt bằng plasma. - Máy vát mép chuyên dùng. - Thép ống. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép ống không gỉ bằng cưa, bằng plasma, bằng máy cắt đá. | - Cẩn thận. - Tiết kiệm. - Chính xác. - Sáng tạo. | - Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn đã chuẩn bị. | - Máy mài cầm tay. - Đồ gá kẹp, đồ gá xoay để mài. | - Tính chất của vật liệu và các yêu cầu về nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát được áp dụng cho thép ống không gỉ. | - Sử dụng dụng cụ làm sạch mép hàn thủ công. - Mài mép hàn bằng máy mài góc. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn sai kích thước. |
| 3. Chuẩn bị thiết bị hàn. | - Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang đúng chủng loại (dòng AC hay DC). - Lắp ráp và vận hành máy hàn an toàn. - Lựa chọn được que hàn thích hợp cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Lựa chọn được dòng điện hàn phù hợp với vật liệu, loại mối hàn, tư thế hàn theo quy trình hàn (WPS). | - Que hàn. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài 2 đá. - Máy mài góc. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị hàn hồ quang tay. - Đặc điểm, thành phần hóa học và phạm vi ứng dụng của que hàn. - Chế độ hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay. | - Sử dụng các dụng cụ hàn hồ quang tay. - Điều chỉnh dòng điện hàn. | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Điều chỉnh dòng điện chưa phù hợp. |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết ống theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Gá được tấm đệm phía sau mối hàn đúng kỹ thuật nếu cần. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Cấu tạo, sự phân bố nhiệt lượng của hồ quang hàn. - Cách đấu thuận, đấu nghịch. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Chính xác. - Cẩn thận. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 5. Hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. | - Hàn được thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. - Điều chỉnh được que hàn đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Chống được biến dạng cho chi tiết. - Làm sạch, phẳng cạnh các mối hàn nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng của mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. - Phương pháp hàn với dòng điện một chiều hoặc xoay chiều để thích hợp với công việc. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép ống. - Kỹ thuật an toàn. | - Điều chỉnh que hàn đúng theo tư thế hàn. - Hàn với dòng điện một chiều và xoay chiều. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn không được chấp nhận do khuyết tật. - Chi tiết không đồng tâm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  |  |  |  |  | Ngày: 7/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: C06 - Hàn gang |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Hàn sửa chữa các chi tiết bằng gang bị nứt, mòn do quá trình sử dụng hoặc khuyết tật khi đúc bằng phương pháp hàn hồ quang tay và hàn khí. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị cho hàn gang, hàn gang bằng khí và hàn gang bằng hồ quang tay. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị cho hàn gang. | - Làm sạch được dầu mỡ, bụi bẩn tại chỗ hàn. - Xác định được kích thước, hình dạng vết nứt. - Khoan chặn được hai đầu vết nứt. - Vát mép được kim loại tại vết nứt. - Lựa chọn được quy trình hàn phù hợp. | - Máy mài cầm tay. - Giẻ lau. - Kính lúp. - Khoan điện cầm tay, mũi khoan 5. - Máy vát mép nguội. | - Quy trình hàn (WPS). - Tính chất của gang. - Quy phạm, tiêu chuẩn về hàn gang. | - Khoan chặn vết nứt. - Vát mép chi tiết. - Kiểm tra ngoại dạng (VT). - Gia nhiệt hoặc nhiệt luyện (nếu cần). |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tiết kiệm. | - Xác định chưa chuẩn xác hình dạng vết nứt. |
| 2. Hàn gang bằng khí | - Lắp ráp thiết bị hàn khí chính xác, an toàn. - Lựa chọn được que hàn phụ và thuốc hàn hợp lý. - Lắp đặt được miếng lót đáy phù hợp (nếu cần). - Lựa chọn được chế độ nung nóng sơ bộ phù hợp. - Điều chỉnh được ngọn lửa thích hợp. - Hàn chi tiết đúng thao tác, chế độ, ngọn lửa để chống nứt. - Làm sạch được mối hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn. - Sửa chữa được khuyết tật mối hàn. - Lựa chọn và thực hiện được chế độ làm nguội. | - Thiết bị hàn khí. - Chai khí oxy và axethylen. - Thiết bị gia nhiệt. - Tấm amiang. - Kính lúp. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn khí. - Kỹ thuật hàn gang bằng khí. - Kỹ thuật nhiệt luyện. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Tiêu chuẩn hàn gang. | - Gia nhiệt. - Hàn gang bằng khí. - Điều chỉnh ngọn lửa. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). |  |  | - Thận trọng. - Chính xác. | - Điều chỉnh ngọn lửa hàn chưa phù hợp. |
| 3. Hàn gang bằng hồ quang tay. | - Lắp ráp được thiết bị hàn hồ quang tay. - Lựa chọn được que hàn phù hợp. - Lắp đặt được miếng lót đáy phù hợp (nếu cần). - Xác định được phương pháp hàn gang (nóng hay nguội). - Lựa chọn được chế độ nung nóng sơ bộ phù hợp. - Điều chỉnh được cường độ dòng điện hàn. - Hàn chi tiết đúng thao tác và chế độ để chống nứt. - Làm sạch được mối hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được khuyết tật mối hàn. - Lựa chọn và thực hiện được chế độ làm nguội. | - Que hàn. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. - Thiết bị gia nhiệt bằng siêu âm, điện trở hoặc lò than. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Cấu tạo, nguyên lý vận hành thiết bị hàn hồ quang tay. - Kỹ thuật hàn gang bằng hồ quang tay. - Kỹ thuật nhiệt luyện. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Tiêu chuẩn hàn gang. - Đặc điểm, thành phần hóa học và phạm vi ứng dụng của que hàn gang. - Chế độ hàn gang bằng hồ quang tay. | - Sử dụng các dụng cụ hàn hồ quang tay. - Hàn gang bằng hồ quang tay. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. |  |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | Chọn chế độ nung nóng sơ bộ chưa phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 06/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C07 - Hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm bằng phương pháp hàn MAG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn MAG, lắp ráp các thiết bị hàn MAG, hàn đính và hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn MAG. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt khí. - Máy phay định hình. - Máy mài cầm tay. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cơ khí. - Cắt khí. - Sử dụng các máy phay định hình. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. - Tiết kiệm. | Mép hàn không sạch. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn MAG. | - Lắp ráp được thiết bị hàn MAG và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn MAG và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn MAG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn MAG. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn MAG. | - Lắp ráp thiết bị hàn MAG. - Vận hành thiết bị hàn MAG. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí. - Cài đặt thông số chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn MAG. - Thiết bị hàn MAG và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn hàn thép tấm. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp tấm kim loại. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | - Gá sai tư thế. - Đính lệch. |
| 4. Hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Hàn được thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn MAG và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép tấm bằng MAG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 07/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C08 - Hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống bằng phương pháp hàn MAG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn MAG, lắp ráp các thiết bị hàn MAG, hàn đính và hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn MAG. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt khí. - Máy mài cầm tay. - Thép ống. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cưa, máy chuyên dùng. - Cắt khí. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. - Sáng tạo. - Tiết kiệm. | Mép hàn không sạch. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn MAG. | - Lắp ráp được thiết bị hàn MAG và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn MAG và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn MAG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn MAG. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn MAG. | - Lắp ráp thiết bị hàn MAG. - Vận hành thiết bị hàn MAG. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí - Cài đặt thông số hàn chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn MAG. - Thiết bị hàn MAG và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn ống. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp ống kim loại. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính ống lệch tâm. |
| 4. Hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Hàn được thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn MAG và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép ống bằng MAG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 07/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C09 - Hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm không gỉ bằng phương pháp hàn MIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG, lắp ráp các thiết bị hàn MIG, hàn đính và hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt plasma. - Máy phay định hình. - Máy mài cầm tay. - Thép tấm không gỉ. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm không gỉ bằng máy cơ khí và bằng plasma. - Sử dụng các máy phay định hình. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Tiết kiệm. - Chu đáo. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt lệch dấu. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn MIG. | - Lắp ráp được thiết bị hàn MIG và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn MIG và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn MIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ dùng trong hàn MIG. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn MIG. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn MIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn MIG. - Vận hành thiết bị hàn MIG. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Cài đặt thông số chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn MIG. - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ. - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn hàn thép tấm không gỉ. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp tấm thép không gỉ. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính lệch. |
| 4. Hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Đảm bảo hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Hàn được thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép tấm không gỉ bằng MIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Chi tiết bị biến dạng. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 08/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C10 - Hàn thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống không gỉ bằng phương pháp hàn MIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG, lắp ráp các thiết bị hàn MIG, hàn đính và hàn thép ống thép không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt plasma. - Máy mài cầm tay. - Thép ống không gỉ. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cưa, máy chuyên dùng. - Cắt thép ống không gỉ bằng plasma. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Cắt lệch dấu. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn MIG. | - Lắp ráp được thiết bị hàn MIG và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn MIG và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn MIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn MIG. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn MIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn MIG. - Vận hành thiết bị hàn MIG. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí. - Cài đặt thông số chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn MIG. - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ. - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn ống thép không gỉ. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp ống thép không gỉ. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính ống lệch tâm. |
| 4. Hàn thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Hàn được thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép ống không gỉ bằng MIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 09/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C11 - Hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết tấm kim loại màu bằng phương pháp hàn MIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG, lắp ráp các thiết bị hàn MIG, hàn đính và hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt plasma. - Máy phay định hình. - Máy mài cầm tay. - Tấm kim loại màu. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt tấm kim loại màu bằng máy cơ khí. - Sử dụng thiết bị cắt plasma. - Sử dụng các máy phay định hình. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Cắt lệch dấu. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn MIG. | - Lắp ráp được thiết bị hàn MIG và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn MIG và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn MIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ dùng trong hàn MIG. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn MIG. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn MIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn MIG. - Vận hành thiết bị hàn MIG. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn MIG. - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ. - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn hàn tấm kim loại màu. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp tấm kim loại màu. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính lệch. |
| 4. Hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Hàn được tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn tấm kim loại màu bằng MIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Chi tiết bị biến dạng. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 10/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C12 - Hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết ống kim loại màu bằng phương pháp hàn MIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG, lắp ráp các thiết bị hàn MIG, hàn đính và hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn MIG. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt plasma. - Máy mài cầm tay. - Ống kim loại màu. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cưa, máy chuyên dùng. - Cắt ống kim loại màu bằng plasma. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. -Tiết kiệm. | Mép hàn không sạch. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn MIG. | - Lắp ráp được thiết bị hàn MIG và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn MIG và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn MIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn MIG. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn MIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn MIG. - Vận hành thiết bị hàn MIG. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn MIG. - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn ống kim loại màu. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp ống kim loại màu. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính ống lệch tâm. |
| 4. Hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Hàn được ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn MIG và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Thiết bị, trang phục bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn ống kim loại màu bằng MIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thế, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 11/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C13 - Hàn thép tấm bằng TIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm bằng phương pháp hàn TIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu hàn, lắp ráp thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép tấm bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu hàn. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Vhuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn đã chuẩn bị. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt bằng plasma hoặc cắt khí. - Máy vát mép chuyên dùng. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của que hàn phụ và điện cực. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm bằng cưa, bằng plasma hoặc bằng cắt khí. | - Chu đáo. - Tiết kiệm. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn TIG và vận hành an toàn. - Chọn được cỡ chụp khí, loại điện cực, góc nhọn điện cực phù hợp tư thế hàn. - Chọn được dòng điện (cường độ, loại dòng) phù hợp tư thế hàn. - Chọn được loại khí và lưu lượng phù hợp. - Chọn được đường kính que hàn phụ thích hợp. - Cài đặt được chế độ nút bấm, chế độ bắt đầu, chế độ kết thúc, chế độ chuyển vị trí , chế độ xung phù hợp. | - Hộp dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Catalo của máy hàn. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn TIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Chế độ hàn TIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn TIG. - Mài điện cực. - Vận hành thiết bị hàn TIG. - Điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn TIG. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Đồ gá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép tấm. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. - Những lưu ý khi sử dụng khí trơ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Thận trọng. - Chính xác. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 4. Hàn thép tấm bằng TIG ở tất cả các tư thế. | - Điều chỉnh được góc độ, dao động mỏ và que hàn phụ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ đúng kỹ thuật. - Bắt đầu và kết thúc mối hàn đúng kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép tấm bằng TIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Điều khiển mỏ hàn và que hàn phụ đúng theo tư thế hàn. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết bị biến dạng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 12/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C14 - Hàn thép ống bằng TIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống bằng phương pháp hàn TIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu hàn, lắp ráp thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép ống bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu hàn. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt bằng plasma hoặc cắt khí. - Máy vát mép chuyên dùng. - Thép ống. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của que hàn phụ và điện cực. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép ống bằng cưa, máy cắt chuyên dùng, bằng plasma hoặc bằng khí. - Vát mép chi tiết. | - Chu đáo. - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn TIG và vận hành an toàn. - Chọn được cỡ chụp khí, loại điện cực, góc nhọn điện cực phù hợp tư thế hàn. - Chọn được dòng điện (cường độ, loại dòng) phù hợp tư thế hàn. - Chọn được loại khí và lưu lượng phù hợp. - Chọn được đường kính que hàn phụ thích hợp. - Cài đặt được chế độ nút bấm, chế độ bắt đầu, chế độ kết thúc, chế độ chuyển vị trí , chế độ xung phù hợp. | - Hộp dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Catalo của máy hàn. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn TIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Chế độ hàn TIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn TIG. - Mài điện cực. - Vận hành thiết bị hàn TIG. - Điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn TIG. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Đồ gá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và mã hàn thép ống. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. - Những lưu ý khi sử dụng khí trơ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Chính xác. - Thận trọng. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 4. Hàn thép ống bằng TIG ở tất cả các tư thế. | - Điều chỉnh được góc độ, dao động mỏ và kim loại phụ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ đúng kỹ thuật. - Bắt đầu và kết thúc mối hàn đúng kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép ống bằng TIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Điều khiển mỏ hàn và que hàn phụ đúng theo tư thế hàn. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết không đồng tâm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 10/11/2010 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C15 - Hàn tấm kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết tấm kim loại màu bằng phương pháp hàn TIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị thiết bị hàn, lắp ráp thiết bị, hàn đính và hàn tấm kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu hàn. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt tấm cơ khí. - Thiết bị cắt bằng plasma. - Máy vát mép chuyên dùng. - Tấm kim loại màu. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của que hàn phụ và điện cực. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt tấm kim loại màu bằng cưa, máy cắt chuyên dùng, bằng plasma. - Vát mép chi tiết. | - Chu đáo. - Tiết kiệm. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn TIG và vận hành an toàn. - Chọn được cỡ chụp khí, loại điện cực, góc nhọn điện cực phù hợp tư thế hàn. - Chọn được dòng điện (cường độ, loại dòng) phù hợp tư thế hàn. - Chọn được loại khí và lưu lượng phù hợp. - Chọn được đường kính que hàn phụ thích hợp. - Cài đặt được chế độ nút bấm, chế độ bắt đầu, chế độ kết thúc, chế độ chuyển vị trí , chế độ xung phù hợp. | - Hộp dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Catalo của máy hàn. - Điện cực. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn TIG. - Chế độ hàn TIG. - Nguyên lý vận hành máy hàn TIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn TIG. - Mài điện cực. - Điều chỉnh máy hàn TIG. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn TIG. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Đồ gá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và mã hàn tấm kim loại màu. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. - Những lưu ý khi sử dụng khí trơ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Chính xác. - Thận trọng. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 4. Hàn tấm kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. | - Điều chỉnh được góc độ, dao động mỏ và kim loại phụ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ đúng kỹ thuật. - Bắt đầu và kết thúc mối hàn đúng kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn tấm kim loại màu bằng TIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Điều khiển mỏ hàn và que hàn phụ đúng theo tư thế hàn. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết bị biến dạng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 10/11/2010 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C16 - Hàn ống kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết ống kim loại màu bằng phương pháp hàn TIG để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị thiết bị hàn, lắp ráp thiết bị, hàn đính và hàn ống kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu hàn. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt bằng plasma. - Máy vát mép chuyên dùng. - Ống kim loại màu. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của que hàn phụ và điện cực. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt ống bằng cưa, máy cắt chuyên dùng hoặc bằng plasma. - Vát mép chi tiết. | - Chu đáo. - Chính xác. - Sáng tạo. - Tiết kiệm. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn TIG và vận hành an toàn. - Chọn được cỡ chụp khí, loại điện cực, góc nhọn điện cực phù hợp tư thế hàn. - Chọn được dòng điện (cường độ, loại dòng) phù hợp tư thế hàn. - Chọn được loại khí và lưu lượng phù hợp. - Chọn được đường kính que hàn phụ thích hợp. - Cài đặt được chế độ nút bấm, chế độ bắt đầu, chế độ kết thúc, chế độ chuyển vị trí , chế độ xung phù hợp. | - Hộp dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Catalo của máy hàn. - Điện cực. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn TIG. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Chế độ hàn TIG. | - Lắp ráp thiết bị hàn TIG. - Mài điện cực. - Vận hành thiết bị hàn TIG. - Điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn TIG. - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Đồ gá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và mã hàn ống kim loại màu. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. - Những lưu ý khi sử dụng khí trơ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Chính xác. - Thận trọng. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 4. Hàn ống kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. | - Điều chỉnh được góc độ, giao động mỏ và kim loại phụ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ đúng kỹ thuật. - Bắt đầu và kết thúc mối hàn đúng kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn TIG. - Chai khí bảo vệ. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật hàn ống kim loại màu bằng TIG. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Điều khiển mỏ hàn và que hàn phụ đúng theo tư thế hàn. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Mối hàn bị khuyết tật. - Chi tiết không đồng tâm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 14/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C17 - Hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép, đắp bề mặt chi tiết, đắp lớp hợp kim cứng trên bề mặt chi tiết bằng phương pháp hàn dưới thuốc để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ, chuẩn bị mép hàn, lắp ráp thiết bị hàn, hàn đính, hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc, đắp mặt phẳng và đắp hợp kim cứng lên bề mặt chi tiết. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt bằng plasma hoặc cắt khí. - Máy vát mép chuyên dùng. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt phôi bằng máy cắt cơ khí, bằng khí hoặc bằng plasma. | - Tiết kiệm. - Cẩn thận. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. | - Máy cắt khí. - Máy mài. - Máy vát mép chuyên dùng. | - Kỹ thuật mài chi tiết. - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy vát mép chuyên dùng. | - Vát mép chi tiết. - Mài chi tiết. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép vát chưa đạt kích thước tiêu chuẩn. |
| 3. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lựa chọn được dây hàn và thuốc hàn theo quy trình hàn. - Lắp ráp được thiết bị hàn dưới thuốc và vận hành an toàn. - Lựa chọn được chế độ hàn (dòng, dây, thuốc...) theo quy trình hàn (WPS). | - Thiết bị hàn dưới thuốc. - Thuốc hàn. - Dây hàn. - Bộ dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn dưới thuốc. - Cách loại thuốc hàn. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của dây hàn. - Chế độ hàn dưới thuốc. | - Lắp ráp thiết bị hàn dưới thuốc. - Đấu nguồn điện. - Kết nối hệ thống điều khiển. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chưa kiểm tra kết nối hệ thống điều khiển. |
| 4. Hàn đính. | - Hàn đính được miếng kẹp ở đầu, cuối và miếng lót đáy đúng kỹ thuật. - Hàn đính được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ đo kiểm. | - Tiêu chuẩn hàn và quy phạm áp dụng. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. | - Đo kiểm. - Gá phôi, hàn đính bằng hàn hồ quang tay. - Mài sửa mép hàn. - Đính miếng lót đáy, kẹp đầu, kẹp cuối. | - Chính xác. - Thận trọng. - Tỷ mỷ. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 5. Hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc. | - Điều chỉnh được tốc độ cấp dây, lưu lượng cấp thuốc phù hợp. - Điều chỉnh được tốc độ hàn, khoảng cách từ mỏ đến chi tiết phù hợp. - Hàn bổ sung khi mối hàn chưa đầy hoặc vết lõm nếu cần thiết. - Gỡ bỏ được tấm lót, kẹp đầu, kẹp cuối và làm sạch được mối hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được khuyết tật. | - Thiết bị hàn dưới thuốc. - Thép tấm. - Thuốc hàn. - Dây hàn. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật hàn dưới lớp thuốc. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. | - Vận hành thiết bị hàn dưới thuốc (SAW). - Hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Bình tĩnh. | Điều chỉnh tốc độ cấp dây và lưu lượng cấp thuốc chưa phù hợp. |
| 6. Đắp mặt phẳng. | - Lựa chọn được dây hàn và chế độ hàn phù hợp yêu cầu và tư thế đắp. - Điều chỉnh được độ hàn, khoảng cách từ mỏ đến chi tiết phù hợp. - Làm sạch được bề mặt đắp. - Hàn hoàn thiện được các vết lõm khi cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng bề mặt đắp. - Các đường hàn liên kết liên tục với nhau, chất lượng đồng đều, bề mặt phẳng. | - Thiết bị hàn dưới thuốc. - Thuốc hàn. - Dây hàn đắp. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật hàn dưới lớp thuốc. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Vận hành thiết bị hàn dưới thuốc (SAW). - Hàn đắp kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). | - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Bề mặt đắp không phẳng. |
| 7. Đắp lớp kim loại cứng lên bề mặt kim loại. | - Lựa chọn được dây hàn và chế độ hàn phù hợp yêu cầu và tư thế đắp. - Bề mặt đắp sạch và hàn được lớp kim loại có độ cứng cao trên bề mặt hạn chế biến dạng. - Thực hiện hàn hoàn thiện được các vết lõm khi cần thiết. - Làm sạch và kiểm tra được ngoại dạng bề mặt đã đắp. - Các đường hàn liên kết liên tục với nhau, chất lượng đồng đều, bề mặt phẳng. | - Thiết bị hàn dưới thuốc. - Thuốc hàn. - Dây hàn đắp chuyên dùng, có độ cứng cao. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật, chế độ hàn dưới lớp thuốc. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Tiêu chuẩn chấp nhận và quy phạm áp dụng. | - Vận hành thiết bị hàn dưới thuốc (SAW). - Hàn đắp kim loại cứng lên bề mặt kim loại. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). | - Thận trọng. - Chính xác. | Lớp kim loại đắp có độ cứng không đạt yêu cầu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 06/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C18 - Hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm bằng phương pháp hàn FCAW để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW, lắp ráp thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt khí. - Máy phay định hình. - Máy mài cầm tay. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cơ khí. - Cắt khí. - Sử dụng các máy phay định hình. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Tiết kiệm. - Chính xác. - Sáng tạo. | - Mép hàn không sạch. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn FCAW và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ (nếu có) phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn FCAW và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn FCAW. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ (nếu có). - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn FCAW. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn FCAW. | - Lắp ráp thiết bị hàn FCAW. - Vận hành thiết bị hàn FCAW. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí. - Cài đặt thông số chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn FCAW. - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn hàn thép tấm. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp an toàn (nếu có). | - Gá kẹp tấm kim loại. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | - Gá sai tư thế. - Đính lệch. |
| 4. Hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép tấm bằng FCAW. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 07/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C19 - Hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống bằng phương pháp hàn FCAW để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW, lắp ráp thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt khí. - Máy mài cầm tay. - Thép ống. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cưa, máy chuyên dùng. - Cắt khí. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. - Sáng tạo. - Tiết kiệm. | Mép hàn không sạch. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn FCAW và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ (nếu có) phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn FCAW và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn FCAW. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn FCAW. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn FCAW | - Lắp ráp thiết bị hàn FCAW. - Vận hành thiết bị hàn FCAW. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí - Cài đặt thông số hàn chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn FCAW. - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn ống. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn (nếu có). | - Gá kẹp ống kim loại. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính ống lệch tâm. |
| 4. Hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép ống bằng FCAW. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 07/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C20 - Hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép tấm không gỉ bằng phương pháp hàn FCAW để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW, lắp ráp các thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt plasma. - Máy phay định hình. - Máy mài cầm tay. - Thép tấm không gỉ. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm không gỉ bằng máy cơ khí hoặc plasma. - Sử dụng các máy phay định hình. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Chu đáo. - Chính xác. - Tiết kiệm. - Sáng tạo. | Cắt lệch dấu. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn FCAW và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ (nếu có) phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn FCAW và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn FCAW. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ dùng trong hàn FCAW. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ (nếu có), tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn FCAW. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn FCAW. | - Lắp ráp thiết bị hàn FCAW. - Vận hành thiết bị hàn FCAW. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Cài đặt thông số chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn FCAW. - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn hàn thép tấm không gỉ. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp tấm thép không gỉ. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính lệch. |
| 4. Hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Đảm bảo hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Chi tiết bị biến dạng. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 08/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C21 - Hàn thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết thép ống không gỉ bằng phương pháp hàn FCAW để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW, lắp ráp các thiết bị hàn, hàn đính và hàn thép ống thép không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu cho hàn FCAW. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quan được mép hàn. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cưa, máy cắt ống chuyên dùng. - Thiết bị cắt plasma. - Máy mài cầm tay. - Thép ống không gỉ. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt bằng máy cưa, máy chuyên dùng. - Cắt thép ống không gỉ bằng plasma. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Tiết kiệm. - Chu đáo. - Chính xác. - Sáng tạo. | Cắt lệch dấu. |
| 2. Lắp ráp các thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn FCAW và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn, dây hàn phụ và mỏ hàn theo yêu cầu công việc. - Vận hành máy, điều chỉnh tốc độ ra dây, điện áp hàn và lưu lượng khí bảo vệ(nếu có) phù hợp với chiều dày vật liệu. - Cài đặt được chế độ bắt đầu, kết thúc, chuyển tư thế hàn trên bảng điều khiển. | - Thiết bị hàn FCAW và các phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Dụng cụ cầm tay. - Thiết bị an toàn. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn FCAW. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ. - Cách sử dụng và điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, tốc độ ra dây bằng công tắc. - Chế độ hàn FCAW. - Phân loại, phạm vi ứng dụng, ký hiệu của dây hàn FCAW. | - Lắp ráp thiết bị hàn FCAW. - Vận hành thiết bị hàn FCAW. - Cài đặt thông số hàn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí. - Cài đặt thông số chưa phù hợp. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi được hồ quang và điều chỉnh theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn FCAW. - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Thiết bị gá kẹp. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn ống thép không gỉ. - Những lưu ý khi sử dụng khí bảo vệ và biện pháp phòng ngừa an toàn (nếu có). | - Gá kẹp ống thép không gỉ. - Mồi và điều chỉnh được hồ quang hàn. - Hàn đính. | - Thận trọng. - Chính xác. | Đính ống lệch tâm. |
| 4. Hàn thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. | - Thực hiện được mối hàn bằng cách duy trì đúng góc độ, khoảng cách và tốc độ hàn. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Chọn được chế độ hàn lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch được chi tiết sau khi hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn theo yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn FCAW và phụ kiện. - Chai khí bảo vệ (nếu có). - Thiết bị xông khí (nếu cần). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép ống không gỉ bằng FCAW. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và biết sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C - Hàn kim loại bằng hồ quang |  | Ngày: 15/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: C22 - Vận hành robot hàn |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Vận hành robot hàn bằng chương trình hàn đã được lập sẵn để hàn các chi tiết xác định. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: lắp ráp robot hàn, khởi động robot, gá phôi hàn, gọi chương trình hàn và tiến hành hàn. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lắp ráp robot hàn. | - Lắp ráp được robot vững chắc, cân bằng động học. - Lắp ráp và kết nối được các bộ phận đúng quy trình. - Cung cấp đúng nguồn điện. - Các dây nối giữa các phần của robot đảm bảo chắc chắn, truyền được dòng điện hoặc dữ liệu một cách chính xác. - Robot hoạt động trong phạm vi an toàn, đủ không gian khi thao tác. | - Dụng cụ cơ khí. - Dụng cụ sửa chữa thiết bị điện tử. - Catalo của robot hàn. - Ni vô. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của robot hàn. - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cánh tay robot hàn. - Kỹ thuật lắp ráp điện tử, cơ học. | - Lắp ráp phần cơ học. - Kết nối điện tử. | - Chính xác. - Linh hoạt. - Sáng tạo | Lắp ráp thiếu các bộ truyền tín hiệu. |
| 2. Khởi động robot. | - Khởi động đúng trình tự. - Robot nhận biết các thiết bị ngoại vi để điều khiển. - Nạp được chương trình trực tiếp hoặc gián tiếp. | - Cáp truyền dữ liệu. - USB 2.0 - Đĩa mềm. | Kỹ thuật vận hành robot công nghiệp. | - Khởi động robot. - Nhập dữ liệu. - Nạp chương trình. - Truyền dữ liệu. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Nhập thiếu lệnh. |
| 3. Gá phôi hàn. | - Gá phôi chắc chắn, đúng quy trình. - Gốc tọa độ 0,0,0 và tọa độ maximum trong tầm tọa độ hoạt động của các tay máy. | - Dụng cụ cơ khí. - Phôi hàn. | - Hệ tọa độ của robot. - Tọa động tương đối, tọa độ tuyệt đối. | - Gá phôi. - Chọn gốc tọa độ. | - Thận trọng. - Chính xác. | Gá phôi lệch tọa độ khai báo. |
| 4. Gọi chương trình hàn. | - Gọi chương trình chính xác, phù hợp với kết cấu hàn. - Chạy mô phỏng hoặc mô phỏng hành trình một cách chính xác. - Chỉnh sửa tọa độ, thông số nếu cần. - Xác định được gốc tọa độ tương đối. - Thực hiện động tác bù tọa độ chính xác. | Robot hàn công nghiệp. | - Tin học căn bản. - Lập trình robot hàn. | - Gọi chương trình. - Thực hiện lệnh coppy, move, explore. - Soạn thảo, chỉnh sửa dòng lệnh. | - Chính xác. - Cẩn thận. | Gọi nhầm chương trình. |
| 5. Tiến hành hàn. | - Ra lệnh cho robot hoạt động đúng trình tự. - Xử lý được các tình huống khẩn cấp. - Giám sát và ra lệnh dừng hoặc bắt đầu lại chính xác, kịp thời. | - Trang bị bảo hộ lao động. - Robot hàn công nghiệp. | Kỹ thuật sử dụng robot. | - Quan sát. - Ra lệnh hàn. - Ra lệnh hàn lại. | - Quyết đoán. - Chính xác. | Robot hoạt động sai quy trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ D

HÀN KIM LOẠI BẰNG KHÍ CHÁY

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D - Hàn kim loại bằng khí cháy |  |  |  |  |  |  | Ngày: 16/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: D01 - Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G) |  |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Nối và đắp bề mặt các chi tiết tấm thép, nhôm, đồng bằng phương pháp hàn khí để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ; chuẩn bị mép hàn; lắp ráp thiết bị hàn khí; hàn đính; hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G) và hàn đắp chi tiết. |  |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
|  | Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
|  | 1. Cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu một cách chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt cơ khí. - Cưa tay và máy cưa điện. - Thiết bị cắt khí. - Máy phay định hình. - Tấm thép, nhôm, đồng. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. - Kỹ thuật chế tạo phôi. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Sử dụng các thiết bị cắt cơ khí, cắt khí. - Cắt phôi. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Sáng tạo. - Tiết kiệm. | Cắt sai kích thước. |
|  | 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. - Bôi thuốc vào mép hàn (nếu cần thiết). | - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Máy mài hai đá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Đặc điểm, tính chất của vật liệu và những ảnh hưởng nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát. | - Sử dụng các dụng cụ cầm tay. - Sử dụng các loại máy mài. - Mài phôi. |  |  | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn không đều. |
|  | 3. Lắp ráp thiết bị hàn khí. | - Lắp ráp được thiết bị hàn khí và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn và áp suất khí theo độ dày vật liệu. - Chọn được dây hàn phụ và thuốc hàn (nếu cần thiết). | - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Dụng cụ tháo lắp chai khí chuyên dùng. - Thiết bị an toàn. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn khí. - Đặc điểm, tính chất của khí hàn. - Phân loại và tác dụng của thuốc hàn. - Đặc điểm, cách nhận biết và phương pháp điều chỉnh ngọn lửa hàn. | - Lắp ráp thiết bị hàn khí. - Vận hành thiết bị hàn khí. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí. - Chọn áp suất khí chưa phù hợp. - Chọn bép hàn chưa phù hợp |
|  | 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi và điều chỉnh được thành phần ngọn lửa theo yêu cầu. - Hàn đính được chi tiết ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn. - Cách lựa chọn que hàn phụ. - Phân loại các vị trí hàn. - Phương pháp giảm ứng suất và biến dạng. - Những nguy hiểm khi sử dụng khí để hàn và biện pháp phòng ngừa an toàn. | - Gá kẹp tấm thép, nhôm, đồng. - Điều chỉnh và giữ ngọn lửa hàn. |  |  | - Thận trọng. - Chính xác. | Chưa chú ý yếu tố chống biến dạng. |
|  | 5. Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). | - Hàn được tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). - Làm sạch được mối hàn (làm sạch oxit, thuốc hàn). - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được mối hàn nếu cần thiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn khí ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn khí ở tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật - Thực hiện quy trình an toàn và sử dụng bảo hộ lao động. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | - Tư thê, thao tác chưa phù hợp. - Mối hàn bị khuyết tật. |
|  | 6. Hàn đắp chi tiết. | - Xác định vị trí và chuẩn bị được bề mặt hàn đắp. - Hàn đắp kim loại đạt yêu cầu kỹ thuật. - Làm sạch được bề mặt hàn đắp và mài nhẵn theo yêu cầu. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Máy mài. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn đắp. - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn đắp bề mặt bằng hàn khí. - Làm sạch mối hàn. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Bình tĩnh. | Chi tiết đắp bị biến dạng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D - Hàn kim loại bằng khí cháy |  | Ngày: 17/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: D02 - Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết tấm thép, nhôm, đồng bằng phương pháp hàn khí để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ; chuẩn bị mép hàn; lắp ráp thiết bị hàn khí; hàn đính và hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu một cách chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt cơ khí. - Cưa tay và máy cưa điện. - Thiết bị cắt khí. - Máy phay định hình. - Tấm thép, nhôm, đồng. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. - Kỹ thuật chế tạo phôi. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Sử dụng các thiết bị cắt bằng tay, cắt khí. - Cắt phôi. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Sáng tạo. - Tiết kiệm. | Cắt sai kích thước. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. - Bôi thuốc vào mép hàn (nếu cần thiết). | - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Máy mài hai đá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Đặc điểm, tính chất của vật liệu và những ảnh hưởng nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát. | - Sử dụng các dụng cụ cầm tay. - Sử dụng các loại máy mài. - Mài phôi. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn không đều. |
| 3. Lắp ráp thiết bị hàn khí. | - Lắp ráp được thiết bị hàn khí và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn và áp suất khí theo độ dày vật liệu. - Chọn được dây hàn phụ và thuốc hàn (nếu cần thiết). | - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Dụng cụ tháo lắp chai khí chuyên dùng. - Thiết bị an toàn. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn khí. - Đặc điểm, tính chất của khí hàn. - Phương pháp lựa chọn thuốc hàn. - Đặc điểm, cách nhận biết và phương pháp điều chỉnh ngọn lửa hàn. | - Lắp ráp thiết bị hàn khí. - Vận hành thiết bị. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chọn bép hàn và áp suất khí chưa phù hợp với chiều dày vật hàn. |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi và điều chỉnh được thành phần ngọn lửa theo yêu cầu. - Hàn đính được chi tiết ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn. - Cách lựa chọn que hàn phụ. - Phân loại các vị trí hàn. - Phương pháp giảm ứng suất và biến dạng. - Những nguy hiểm khi sử dụng khí để hàn và biện pháp phòng ngừa. | - Gá kẹp tấm thép, nhôm, đồng. - Điều chỉnh và giữ ngọn lửa hàn. | - Thận trọng. - Chính xác. | Gá sai vị trí. |
| 5. Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). | - Hàn được tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). - Làm sạch được mối hàn (làm sạch oxit, thuốc hàn). - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được khuyết tật mối hàn. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn khí ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn khí ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | Tư thế thao tác chưa phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D - Hàn kim loại bằng khí cháy |  | Ngày: 18/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: D03 - Hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Nối các chi tiết ống thép, nhôm, đồng bằng phương pháp hàn khí để tạo thành kết cấu hàn. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ; chuẩn bị mép hàn; lắp ráp thiết bị hàn khí; hàn đính và hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu một cách chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt cơ khí. - Cưa tay và máy cưa điện. - Thiết bị cắt khí. - Máy phay định hình. - Ống thép, nhôm, đồng. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. - Kỹ thuật chế tạo phôi. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Sử dụng các thiết bị cắt bằng tay, cắt khí. - Cắt phôi. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Cắt lệch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. - Bôi thuốc vào mép hàn (nếu cần thiết). | - Dụng cụ cầm tay. - Máy mài cầm tay. - Máy mài hai đá. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Đặc điểm, tính chất của vật liệu và những ảnh hưởng nhiệt trong hàn. - Tiêu chuẩn các loại mối hàn và mép vát. | - Sử dụng các dụng cụ cầm tay. - Sử dụng các loại máy mài. - Mài phôi. | - Chu đáo. - Chính xác. | Mép hàn không đều. |
| 3. Lắp ráp thiết bị hàn khí. | - Lắp ráp được thiết bị hàn khí và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn và áp suất khí theo độ dày vật liệu. - Chọn được dây hàn phụ và thuốc hàn (nếu cần thiết). | - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Dụng cụ tháo lắp chai khí chuyên dùng. - Thiết bị an toàn. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn khí. - Đặc điểm, tính chất của khí hàn. - Phương pháp lựa chọn thuốc hàn. - Đặc điểm, cách nhận biết và phương pháp điều chỉnh ngọn lửa hàn. | - Lắp ráp thiết bị hàn khí. - Vận hành thiết bị. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Rò khí. - Điều chỉnh áp suất khí chưa phù hợp chiều dày vật hàn. . |
| 4. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Mồi và điều chỉnh được thành phần ngọn lửa theo yêu cầu. - Hàn đính được chi tiết ống ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Trang bị bảo hộ lao động. | - Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn. - Cách lựa chọn que hàn phụ. - Phân loại các vị trí hàn. - Phương pháp giảm ứng suất và biến dạng. - Những nguy hiểm khi sử dụng khí để hàn và biện pháp phòng ngừa. | - Gá kẹp ống thép, nhôm, đồng. - Điều chỉnh và giữ ngọn lửa hàn. | - Thận trọng. - Chính xác. | Gá sai vị trí. |
| 5. Hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. | - Hàn được ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. - Làm sạch được mối hàn (làm sạch oxit, thuốc hàn). - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa được khuyết tật mối hàn. | - Dụng cụ phụ trợ hàn khí. - Thiết bị hàn khí. - Nguồn khí. - Thuốc hàn (nếu có). - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế bằng hàn khí. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. - Làm sạch mối hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn và sử dụng bảo hộ lao động. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | Chưa làm sạch mối hàn đạt yêu cầu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ E

HÀN KIM LOẠI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  | Ngày: 20/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: E01 - Hàn vảy |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hàn vảy được sử dụng rộng rãi trong các ngành kỹ thuật điện, điện tử, hàn dụng cụ cắt kim loại, đồ gia dụng… Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị mép hàn, chuẩn bị vật liệu hàn vảy, hàn vảy mềm và hàn vảy cứng. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị mép hàn. | - Xác định được khả năng hàn vảy của kim loại. - Lựa chọn được vật liệu theo thông số kỹ thuật, tuân theo quy trình hàn (WPS). - Cắt được vật liệu theo đúng kích thước trên bản vẽ. - Cạnh hoặc bề mặt hàn được chuẩn bị đạt yêu cầu kỹ thuật. - Làm sạch được cạnh, bề mặt mối hàn bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt cơ khí. - Máy mài cầm tay. - Dũa, mũi cạo - Bàn chải sắt. - Dung dịch axít. | - Thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp hàn vảy. - Sự khác biệt ở hàn vảy và hàn nóng chảy - Cách phân loại các quá trình hàn vảy cứng và vảy mềm. - Khả năng hàn vảy của vật liệu. - Tiêu chuẩn, quy phạm chuẩn bị mép hàn. | - Tính toán. - Chọn vảy hàn. - Chọn thuốc hàn. - Cắt phôi. - Làm sạch cạnh hoặc bề mặt mối hàn | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. | - Xác định khả năng hàn vảy cho công việc hàn chưa chính xác. - Bề mặt mối hàn làm sạch chưa đạt yêu cầu. |
| 2. Chuẩn bị vật liệu hàn vảy. | - Lựa chọn được phương pháp nung nóng thích hợp. - Chọn được kim loại vảy hàn, thuốc hàn phù hợp. - Thuốc hàn phát huy được các tác dụng khi đưa vào vùng hàn. - Sử dụng được dụng cụ gá, kẹp để cố định phôi trong quá trình hàn. | - Kim loại vảy hàn. - Hàn the. - Axitsulfuaric - Nhựa thông. | - Tính chất của kim loại vảy hàn. - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn vảy. - Các loại thuốc hàn vảy và tác dụng của chúng. | - Chọn kim loại vảy hàn và thuốc hàn. - Tra thuốc vào vùng hàn. - Sử dụng đồ gá, kẹp. | - Chính xác. - Thận trọng. | Thiết bị nung không đủ công suất. |
| 3. Hàn vảy mềm. | - Thực hiện được thao tác làm thấm ướt bề mặt hàn để vảy hàn khuếch tán tốt. - Thực hiện mối hàn vảy mềm đạt yêu cầu kỹ thuật. - Làm sạch được mối hàn khi cần thiết. - Kiểm tra được chất lượng mối hàn và tiến hành sửa chữa mối hàn. | - Nhựa thông. - Đèn khò. - Mỏ hàn điện trở. - Mỏ hàn nung. - Lò than. - Mỏ hàn điện khí. | - Các phương pháp hàn vảy mềm. - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị để hàn vảy. | - Điều chỉnh ngọn lửa để hàn vảy mềm. - Hàn vảy mềm. - Làm sạch và hoàn thiện mối hàn. - Kiểm tra và sửa chữa các khuyết tật. | - Bình tĩnh. - Tự tin. - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. | Vảy hàn khuyếch tán kém. |
| 4. Hàn vảy cứng. | - Thực hiện được thao tác làm thấm ướt bề mặt hàn để vảy hàn khuếch tán tốt. - Thực hiện mối hàn vảy cứng đạt yêu cầu kỹ thuật. - Hạn chế được các ứng suất và biến dạng khi hàn. - Làm sạch được mối hàn khi cần thiết. - Kiểm tra được chất lượng mối hàn và tiến hành sửa chữa mối hàn. | - Hàn the. - Axitsulfuaric - Thiết bị hàn khí. | - Các phương pháp hàn vảy cứng. - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Điều chỉnh ngọn lửa để hàn vảy cứng. - Hàn vảy cứng. - Làm sạch và hoàn thiện mối hàn. - Kiểm tra và sửa chữa các khuyết tật. | - Bình tĩnh. - Tự tin. - Cẩn thận. -Tỷ mỷ. | Mối hàn không ngấu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  | Ngày: 21/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: E02 - Hàn kim loại bằng tia điện tử |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hàn bằng tia điện tử thường được áp dụng để hàn các chi tiết hợp kim hoặc kim loại quý hiếm. Thực hiện công việc gồm: lắp ráp thiết bị hàn; chuẩn bị phôi hàn; gá, kẹp phôi; điều chỉnh quỹ đạo và chế độ hàn, hàn kim loại bằng tia điện tử trong môi trường chân không, hàn kim loại bằng tia điện tử trong môi trường khí bảo vệ. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Hệ thống hút chân không, buồng chân không đảm bảo kín khít. - Chọn bộ phận đầu hàn phù hợp chế độ hàn. - Hệ thống cấp khí bảo vệ kín khít, đủ áp suất, điều chỉnh được áp suất khi làm việc. - Các thiết bị lắp ráp đồng bộ, bộ xử lý trung tâm nhận biết được các thiết bị ngoại vi. - Dây cấp nguồn phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ dòng điện khi hàn. | - Bộ dụng cụ cơ khí. - Dụng cụ điện. - Máy hàn tia điện tử. - Chai khí bảo vệ. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn điện tử. - Sơ đồ lắp ráp thiết bị. - Nguyên lý hút chân không. | - Lắp ráp thiết bị. - Điều chỉnh áp suất, lưu lượng khí. | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Buồng chân không bị hở. |
| 2. Chuẩn bị phôi hàn. | - Chuẩn bị được phôi hàn đúng kích thước bản vẽ. - Chuẩn bị mép hàn đúng kích thước và làm sạch mép hàn đến khi có ánh kim. | - Máy mài. - Thiết bị cắt khí hoặc plasma. - Máy cắt cơ khí. | - Kỹ thuật khai triển, tính toán phôi. - Tiêu chuẩn hàn tia điện tử. | - Tính toán. - Vạch dấu. - Cắt phôi. - Làm sạch. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Mép hàn không sạch. |
| 3. Gá, kẹp phôi. | - Gá kẹp phôi chắc chắn, có khả năng chống biến dạng. - Gá phôi đúng vị trí của buồng hàn. - Quỹ đạo hàn nằm trong hành trình cho phép của đầu hàn. | Đồ gá chuyên dùng. | - Nguyên lý hoạt động của máy hàn tia điện tử. - Kỹ thuật phòng chống biến dạng. | - Gá phôi. - Căn chỉnh phôi. | - Thận trọng. - Chính xác. | Gá, kẹp phôi không chắc chắn. |
| 4.Điều chỉnh quỹ đạo và chế độ hàn. | - Khai báo để máy nhận được quỹ đạo hàn cho phép chuẩn xác. - Chọn được chế độ hàn hợp lý theo yêu cầu của vật liệu hàn (dòng điện, điện áp, khoảng cách hàn, đầu hàn...). - Kiểm tra được "quỹ đạo nhanh" của đầu hàn với đường hàn. - Chỉnh sửa quỹ đạo của đầu hàn so với đường hàn. | - Máy hàn tia điện tử. - Dụng cụ phụ trợ. | - Nguyên lý hoạt động của máy hàn tia điện tử. - Chế độ hàn bằng tia điện tử. | - Khai báo quỹ đạo. - Lập trình quỹ đạo tròn hoặc thẳng. - Quan sát. - Chỉnh sửa quỹ đạo. | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Lệch quỹ đạo hàn. |
| 5. Hàn kim loại bằng tia điện tử trong môi trường chân không. | - Đóng buồng hàn kín khít, hút chân không tới áp suất quy định. - Thực hiện quá trình hàn điều chỉnh quỹ đạo bằng tay đúng kỹ thuật. - Ra lệnh thực hiện hàn tự động đúng kỹ thuật; quan sát và điều chỉnh thông số nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn trực tiếp trên máy hoặc thông qua camera. - Phát hiện và chỉnh sửa được khuyết tật trên mối hàn. | - Máy hàn tia điện tử. - Máy hút chân không. - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật hàn tia điện tử trong buồng chân không. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng. | - Điều chỉnh quỹ đạo hàn, vận tốc hàn. - Ra lệnh thực hiện. - Kiểm tra trực tiếp. - Kiểm tra qua camera. - Sửa các khuyết tật. | - Chính xác. - Thận trọng. - Bình tĩnh. | Đường hàn lệch. |
| 6. Hàn kim loại bằng tia điện tử trong môi trường khí bảo vệ. | - Điều chỉnh được áp suất và lưu lượng khí bảo vệ đúng kỹ thuật. - Thực hiện quá trình hàn điều chỉnh quỹ đạo bằng tay đúng kỹ thuật. - Ra lệnh thực hiện hàn tự động đúng kỹ thuật; quan sát và điều chỉnh thông số nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn trực tiếp trên máy hoặc thông qua camera. - Phát hiện và chỉnh sửa được khuyết tật trên mối hàn. | - Máy hàn tia điện tử. - Thiết bị cấp khí bảo vệ. - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật hàn tia điện tử trong môi trường khí bảo vệ. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng. | - Điều chỉnh khí bảo vệ. - Điều chỉnh quỹ đạo hàn, vận tốc hàn. - Ra lệnh thực hiện. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn. - Sửa các khuyết tật. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Bình tĩnh. | Đường hàn lệch. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  | Ngày: 22/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: E03 - Hàn kim loại bằng điện xỉ |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hàn điện xỉ được sử dụng để hàn tấm kim loại có chiều dày lớn hoặc hàn đắp để bảo vệ chống ăn mòn và tạo lớp phủ chống mài mòn. Thực hiện công việc gồm: cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ, chuẩn bị mép hàn, lắp ráp thiết bị hàn, hàn điện xỉ thẳng đứng và hàn đắp bề mặt kim loại. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt vật liệu theo kích thước bản vẽ. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt bằng plasma hoặc cắt khí. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt phôi bằng máy cắt cơ khí, bằng khí hoặc bằng plasma. | - Cẩn thận. - Chính xác. | Cắt sai vạch dấu. |
| 2. Chuẩn bị mép hàn. | - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. | - Thiết bị cắt khí. - Máy mài. | Kỹ thuật mài chi tiết. | Mài chi tiết. | - Thận trọng. - Chính xác. | Chuẩn bị mép hàn chưa đúng tiêu chuẩn. |
| 3. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lựa chọn được dây hàn và xỉ hàn theo quy trình hàn. - Lắp ráp được thiết bị hàn điện xỉ và vận hành an toàn. - Lựa chọn được chế độ hàn. - Lắp đặt được hệ thống má đồng và cơ cấu làm mát bằng nước đảm bảo kỹ thuật. - Chế tạo và lắp được tấm mồi hồ quang hình chữ U. | - Thiết bị hàn điện xỉ. - Xỉ hàn. - Dây hàn. - Bộ dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. - Máy bơm nước hoặc thùng nước để trên cao có áp suất lớn. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn điện xỉ. - Các loại xỉ hàn. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của dây hàn. - Chế độ hàn điện xỉ. - Kỹ thuật chế tạo đồ gá. | - Lắp ráp thiết bị hàn điện xỉ. - Đấu nguồn điện. - Kết nối hệ thống điều khiển. - Chế tạo, lắp ráp đồ gá. - Chế tạo và lắp tấm mồi hồ quang. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chưa tuân thủ quy trình lắp ráp thiết bị hàn. |
| 4. Hàn điện xỉ thẳng đứng. | - Cấp nước đầy đủ để làm nguội má đồng. - Tốc độ di chuyển má đồng phù hợp. - Điều chỉnh được tốc độ cấp dây, lưu lượng cấp xỉ và tốc độ hàn phù hợp. - Hàn bổ sung khi mối hàn chưa đầy hoặc vết lõm nếu cần thiết. - Gỡ bỏ được đồ gá, tấm mồi hồ quang và làm sạch được mối hàn. - Kiểm tra được ngoại dạng và sửa chữa được khuyết tật. | - Nước làm mát. - Thiết bị hàn điện xỉ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật hàn điện xỉ thẳng đứng. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Mồi hồ quang. - Điều chỉnh máy. - Hàn điện xỉ thẳng đứng. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa các khuyết tật. | - Chính xác. - Thận trọng. - Bình tĩnh. | Kim loại lỏng tràn ra ngoài do má đồng di chuyển chậm hơn. |
| 5. Hàn đắp bề mặt kim loại. | - Lựa chọn được dây hàn và chế độ hàn phù hợp yêu cầu và tư thế đắp. - Điều chỉnh được tốc độ hàn, khoảng cách từ mỏ đến chi tiết phù hợp. - Làm sạch được bề mặt đắp. - Hàn hoàn thiện được các vết lõm khi cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng bề mặt đắp. - Các đường hàn liên kết liên tục với nhau, chất lượng đồng đều, bề mặt phẳng. | - Thiết bị hàn điện xỉ. - Xỉ hàn. - Dây hàn đắp. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Dụng cụ phụ trợ. | - Kỹ thuật hàn đắp bằng điện xỉ. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Vận hành thiết bị hàn điện xỉ. - Hàn đắp kim loại bằng phương pháp hàn điện xỉ. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). | - Chính xác. - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. | Bề mặt đắp không phẳng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  | Ngày: 23/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: E04 - Hàn kim loại bằng ma sát |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hàn ma sát thích hợp để hàn các chi tiết làm việc tiêu chuẩn và có tính kinh tế cao hoặc các sản phẩm đơn giản như các thanh, ống... Thực hiện công việc gồm: lắp ráp thiết bị hàn ma sát, chuẩn bị chi tiết hàn, hàn ma sát quay, hàn ma sát tịnh tiến và hàn ma sát ngoáy. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lắp ráp thiết bị hàn ma sát. | - Lựa chọn được phương pháp hàn ma sát tối ưu đối với chi tiết hàn. - Lắp ráp được thiết bị hàn ma sát và vận hành an toàn. - Lựa chọn được chế độ hàn. | - Thiết bị hàn ma sát. - Nguồn điện. - Dụng cụ cơ khí, gá kẹp. | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn ma sát. - Các phương pháp hàn ma sát. - Chế độ hàn ma sát. | - Lắp ráp thiết bị hàn ma sát. - Đấu nguồn điện. - Chọn phương pháp hàn. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chưa chọn được phương pháp hàn ma sát tối ưu đối với cho tiết hàn. |
| 2. Chuẩn bị chi tiết hàn. | - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ kỹ thuật có tính đến dung sai và kích thước bị chồn khi hàn. - Hình dạng, kích thước mép hàn được chuẩn bị đúng với phương pháp hàn. - Làm phẳng, làm sạch được mép hàn. | - Thiết bị cắt khí hoặc plasma. - Máy mài cầm tay. - Máy phay. | - Các phương pháp hàn ma sát. - Dung sai, lượng dư do chồn khi hàn ma sát. | - Cắt phôi - Mài phôi. | - Chính xác. - Thận trọng. - Tỷ mỷ. | Để lượng dư cho công việc hàn chưa phù hợp. |
| 3. Hàn ma sát quay. | - Chọn được chế độ hàn (tốc độ quay, áp lực nén) ma sát quay thích hợp với kích thước và hình dạng bề mặt vật liệu. - Gá phôi chắc chắn, đồng tâm và tương quan vị trí. - Phanh hoặc hãm được đúng thời gian. - Gia công mối hàn sau khi hàn đạt yêu cầu kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). - Quyết định được chất lượng mối hàn đạt hay không đạt. | - Thiết bị hàn ma sát kiểu quay. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Chế độ hàn ma sát quay. - Nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn ma sát quay. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Gá phôi. - Hàn ma sát quay. - Gia công cơ sau hàn (không có sửa chữa mối hàn). - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). | - Cẩn thận. - Bình tĩnh. - Chính xác. | Chi tiết bị lệch tâm. |
| 4. Hàn ma sát tịnh tiến. | - Chọn được chế độ hàn ma sát tịnh tiến thích hợp với kích thước và hình dạng bề mặt vật liệu. - Quỹ đạo tịnh tiến phủ trên toàn bộ bề mặt hai chi tiết. - Gá phôi chắc chắn, đối xứng. - Phanh hoặc hãm được đúng thời gian. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). | - Thiết bị hàn ma sát kiểu tịnh tiến. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Chế độ hàn ma sát tịnh tiến. - Nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn ma sát tịnh tiến. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Gá phôi. - Hàn ma sát tịnh tiến. - Gia công cơ sau hàn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). | - Thận trọng. - Bình tĩnh. | Chi tiết bị lệch tâm. |
| 5. Hàn ma sát ngoáy. | - Chọn được chế độ hàn ma sát ngoáy thích hợp với kích thước và hình dạng bề mặt vật liệu. - Chọn được mũi ngoáy phù hợp với vật liệu. - Quỹ đạo của mũi ngoáy phù hợp với đường hàn. - Gá phôi chắc chắn, đối xứng. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn (VT). | - Thiết bị hàn ma sát kiểu ngoáy. - Hệ thống gá kẹp, định vị. - Mũi ngoáy. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Chế độ hàn ma sát ngoáy. - Nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn ma sát ngoáy. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Gá phôi. - Hàn ma sát ngoáy. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). | - Chính xác. - Bình tĩnh. - Cẩn thận. | Chi tiết bị lệch tâm. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  | Ngày: 24/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: E05 - Hàn kim loại bằng plasma |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hàn hồ quang plasma ứng dụng để hàn tất cả các kim loại, có thể hàn kim loại đen với kim loại màu. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị vật liệu hàn, lắp ráp thiết bị hàn, hàn đính và hàn plasma ở tất cả các tư thế. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật liệu hàn. | - Lựa chọn được vật liệu cho công việc theo quy trình hàn (WPS). - Vạch dấu được vật liệu chính xác theo bản vẽ. - Cắt được vật liệu đúng kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản mép hàn đã chuẩn bị. | - Dụng cụ đo và vạch dấu. - Máy cắt thép tấm cơ khí. - Thiết bị cắt bằng plasma hoặc cắt khí. - Thép tấm. | - Quy trình hàn (WPS). - Kỹ thuật an toàn. - Kỹ thuật tạo hình chi tiết đơn giản. - Tính chất, ký hiệu, phạm vi ứng dụng của que hàn phụ và điện cực. | - Đọc quy trình hàn. - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Cắt thép tấm bằng cưa, bằng plasma hoặc bằng khí. | - Chu đáo. - Chính xác. | Cắt lệch vạch dấu. |
| 2. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp được thiết bị hàn plasma và vận hành an toàn. - Chọn được bép hàn phù hợp. - Chọn được công suất plasma phù hợp tư thế hàn. - Chọn được loại khí bảo vệ/khí tạo plasma phù hợp. - Chọn được đường kính que hàn phụ thích hợp. - Cài đặt được chế độ nút bấm, chế độ bắt đầu, chế độ kết thúc, chế độ chuyển vị trí phù hợp. - Chọn được phương pháp và thiết bị làm nguội mỏ hàn. | - Hộp dụng cụ cơ khí. - Bút thử điện. - Thiết bị hàn plasma. - Chai khí bảo vệ. - Chai khí tạo plasma. - Catalo của máy hàn. - Hệ thống làm mát. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn plasma. - Tính chất, phạm vi sử dụng của các loại khí bảo vệ, khí tạo plasma. - Chế độ hàn plasma. | - Lắp ráp thiết bị hàn plasma. - Chọn bép. - Vận hành thiết bị hàn plasma. - Điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ, khí tạo plasma. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Linh hoạt. | Điều chỉnh chưa đúng chế độ hàn. |
| 3. Hàn đính. | - Gá kẹp được các chi tiết theo quy trình hàn (WPS). - Điều chỉnh được công suất theo yêu cầu. - Hàn đính được các chi tiết ở tất cả các tư thế. - Chống được biến dạng cho chi tiết. | - Dụng cụ phụ trợ hàn plasma. - Thiết bị hàn plasma. - Đồ gá. - Thiết bị làm mát mỏ hàn. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Các tiêu chuẩn và quy phạm hàn thép tấm. - Nguyên nhân và cách phòng chống biến dạng. - Những lưu ý khi sử dụng khí trơ và biện pháp phòng ngừa an toàn. - Khí tạo plasma. | - Gá phôi. - Hàn đính. - Chống biến dạng. | - Thận trọng. - Chính xác. | - Đính lệch. - Mối đính không đủ bền. |
| 4. Hàn plasma ở tất cả các tư thế. | - Điều chỉnh được góc độ,dao động mỏ và que hàn phụ phù hợp tư thế hàn. - Hàn được lớp lót, lớp trung gian, lớp phủ đúng kỹ thuật. - Bắt đầu và kết thúc mối hàn đúng kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn. - Sửa chữa được mối hàn đạt yêu cầu chất lượng. | - Thiết bị hàn plasma. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). - Máy mài cầm tay. - Trang bị bảo hộ lao động. | - Kỹ thuật hàn thép tấm bằng plasma. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. - Phương pháp làm giảm ứng suất và biến dạng. - Những cảnh báo khi sử dụng các thiết bị an toàn. | - Điều khiển mỏ hàn và que hàn phụ đúng theo tư thế hàn. - Sử dụng kỹ thuật hàn để vảy hàn xếp đều và bóng. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. - Thực hiện quy trình an toàn lao động. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Bình tĩnh. | Chưa có biện pháp phòng chống biến dạng có hiệu quả. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  |  |  |  |  | Ngày: 24/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E06 - Hàn kim loại bằng chùm tia laser |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Hàn bằng chùm tia laser được ứng dụng trong công nghiệp chế tạo yêu cầu chất lượng, độ chính xác và năng suất cao như: hàn bánh răng, hàn đồ trang sức, hàn trục bậc, hàn linh kiện điện tử… Thực hiện công việc gồm: lắp ráp thiết bị hàn, chuẩn bị phôi hàn, gá kẹp phôi, chọn và cài đặt chế độ hàn, hàn mối hàn có quỹ đạo thẳng, hàn theo chu vi ống tròn. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Lắp ráp thiết bị hàn. | - Lắp ráp thiết bị hàn đúng quy trình, đảm bảo kỹ thuật. - Chọn bộ phận đầu hàn phù hợp chế độ hàn. - Hệ thống cấp khí bảo vệ đảm bảo kín khít, đủ áp suất, điều chỉnh được áp suất làm việc. - Dây cấp nguồn phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ dòng điện khi hàn. - Chọn được tiêu cự của đầu hàn phù hợp với vật liệu. | - Bộ dụng cụ cơ khí. - Dụng cụ điện. - Máy hàn laser. - Chai khí bảo vệ. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn laser. - Sơ đồ lắp thiết bị. - An toàn lao động khi hàn laser. |  | - Lắp ráp thiết bị hàn. - Điều chỉnh áp suất, lưu lượng khí bảo vệ. - Điều chỉnh tiêu cự của nguồn. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Linh hoạt. | Tiêu cự không phù hợp. |
| 2. Chuẩn bị phôi hàn. | - Chuẩn bị được phôi hàn đúng kích thước trên bản vẽ. - Chuẩn bị mép hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và làm sạch mép hàn đến ánh kim. | - Máy mài cầm tay. - Thiết bị cắt khí hoặc plasma. - Máy cắt cơ khí. | - Kỹ thuật khai triển, tính toán phôi. - Phương pháp cắt phôi. |  | - Sử dụng thiết bị cắt phôi bằng khí hoặc plasma. - Sử dụng máy mài cầm tay. |  | - Cẩn thận. - Chu đáo. | Bề mặt phôi không phẳng. |
| 3. Gá, kẹp phôi. | - Gá kẹp phôi chắc chắn, có khả năng chống biến dạng. - Gá phôi đúng vị trí quy định của máy hàn. - Quỹ đạo hàn nằm trong hành trình cho phép của đầu hàn. | - Đồ gá chuyên dùng hàn ống và chi tiết tròn. - Đồ gá hàn chi tiết phẳng, thẳng. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn laser. - Kỹ thuật phòng chống biến dạng. |  | - Gá phôi. - Căn chỉnh phôi. |  | - Thận trọng. - Chính xác. | Đường hàn nằm ngoài quỹ đạo cho phép của máy. |
| 4. Chọn và cài đặt chế độ hàn. | - Cài đặt vận tốc quay phôi tròn chính xác, phù hợp chế độ hàn. - Vận tốc chuyển động khi hàn đường thẳng chính xác, phù hợp chế độ hàn. - Chọn được tiêu cự, bước sóng, công suất của nguồn theo tình trạng chi tiết hàn. - Chỉnh sửa quỹ đạo, tốc độ phù hợp. - Điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ hợp lý. | - Thiết bị hàn laser. - Dụng cụ phụ trợ. | Nguyên lý hoạt động của máy hàn laser. |  | - Khai báo quỹ đạo. - Cài đặt tốc độ, quỹ đạo chuyển động của phôi. - Cài đặt lực ép. - Quan sát. - Chỉnh sửa quỹ đạo. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. | Lệch quỹ đạo hàn. |
| 5. Hàn mối hàn có quỹ đạo thẳng. | - Thực hiện quá trình hàn, điều chỉnh quỹ đạo bằng tay đúng kỹ thuật. - Ra lệnh thực hiện hàn tự động đúng kỹ thuật, quan sát và điều chỉnh thông số nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn trực tiếp trên máy hoặc thông qua camera. - Phát hiện và chỉnh sửa được khuyết tật trên mối hàn. - Trang bị bảo hộ lao động đảm bảo phòng tránh bức xạ tử ngoại. | - Thiết bị hàn laser. - Dụng cụ phụ trợ. - Nguồn khí bảo vệ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật hàn laser mối hàn có quỹ đạo thẳng. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Điều chỉnh quỹ đạo hàn, vận tốc hàn. - Ra lệnh thực hiện hàn tự động. - Kiểm tra trực tiếp. - Kiểm tra qua camera. - Sửa chữa các khuyết tật. |  | - Chính xác. - Bình tĩnh. - Quyết đoán. | Đường hàn lệch quỹ đạo. |
| 6. Hàn theo chu vi ống tròn. | - Điều chỉnh được áp suất và lưu lượng khí bảo vệ hợp lý. - Thực hiện quá trình quay chi tiết ổn định, đúng vận tốc. - Ra lệnh thực hiện hàn tự động đúng kỹ thuật, quan sát và điều chỉnh nếu cần thiết. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn trực tiếp trên máy hoặc thông qua camera. - Phát hiện và chỉnh sửa được khuyết tật trên mối hàn. - Trang bị bảo hộ lao động đảm bảo phòng tránh bức xạ tử ngoại. | - Thiết bị hàn laser. - Dụng cụ phụ trợ. - Nguồn khí bảo vệ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật hàn laser. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Điều chỉnh khí bảo vệ. - Điều chỉnh quỹ đạo hàn, vận tốc hàn. - Ra lệnh thực hiện tự động. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. |  | - Chính xác. - Bình tĩnh. - Linh hoạt. | Đường hàn lệch. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  | Ngày: 25/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: E07 - Hàn kim loại bằng phương pháp nổ |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hàn nổ được ứng dụng để tạo lớp vật liệu chống ăn mòn, vật liệu chống mài mòn, vật liệu kỹ thuật điện, vật liệu chống ma sát, lưỡng kim... Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị phôi hàn; chuẩn bị, lắp đặt vật liệu nổ và thực hiện hàn nổ. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị phôi hàn. | - Chuẩn bị được phôi hàn đúng kích thước bản vẽ. - Kích thước có tính đến sai lệch do phôi bị nén do nổ. - Chuẩn bị, làm sạch bề mặt mép hàn đến ánh kim. | - Máy mài cầm tay. - Thiết bị cắt khí hoặc plasma. | - Kỹ thuật khai triển, tính toán phôi. - Phương pháp cắt phôi. | - Sử dụng thiết bị cắt phôi bằng khí hoặc plasma. - Sử dụng máy mài cầm tay. | - Thận trọng. - Chính xác. | Phôi sai kích thước. |
| 2. Chuẩn bị, lắp đặt vật liệu nổ. | - Gá kẹp phôi chắc chắn, có khả năng chống biến dạng do động năng lớn khi nổ. - Tấm kê chắc chắn để ổn định và tránh mất năng lượng do dịch chuyển vị trí khi nổ. - Tính liều nổ, góc đặt ban đầu hợp lý. | - Thuốc nổ amonit. - Đồ gá kẹp. | - Tính chất của thuốc nổ amonit. - Quy trình thực hiện hàn nổ. - Quy phạm an toàn hàn nổ. | - Gá phôi. - Căn chỉnh phôi. - Đặt thuốc nổ. - Đặt góc ban đầu. | - Cẩn thận. - Bình tĩnh. - Chính xác. | Đặt sai góc nổ. |
| 3. Thực hiện hàn nổ. | - Chỉ kích nổ khi đã khi đã chuẩn bị xong và mọi người tránh ra vùng an toàn. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn. - Đánh giá được chất lượng mối hàn. | - Nguồn điện. - Dây dẫn kích nổ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật an toàn khi hàn nổ. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kích nổ. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Đánh giá. - Viết báo cáo. | - Thận trọng. - Chính xác. - Tự tin. | - Mối hàn khuyết tật. - Mất an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  |  |  |  |  | Ngày: 25/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E08 - Hàn kim loại bằng phương pháp điện trở |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Hàn điện trở được ứng dụng trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô, toa xe, máy bay, ống dẫn... Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị phôi hàn, gá đặt phôi, hàn điểm, hàn đường, hàn giáp mối và hàn gân. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị phôi hàn. | - Cắt được phôi hàn đúng kích thước trên bản vẽ, có tính đến sai lệch kích thước do bị chồn khi hàn. - Làm sạch và bảo quản được bề mặt tới khi hàn. - Gia công gân hàn, điểm nhô đúng vị trí, đúng kích thước. - Làm sạch được phần tiếp điện ngoài bề mặt hàn. | - Thiết bị cắt. - Máy mài cầm tay. - Thiết bị tạo gân, điểm nhô. | - Kỹ thuật khai triển, tính toán phôi. - Phương pháp cắt phôi. |  | - Tính toán. - Vạch dấu. - Cắt phôi. - Làm sạch. - Gia công gân, điểm. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Chu đáo. | Phôi sai kích thước do không tính lượng bị chồn. |
| 2. Gá đặt phôi. | - Chi tiết khi gá lắp, kẹp chặt đảm bảo phải đồng tâm. - Bố trí được các phiến ép (tấm đệm) đúng kỹ thuật. - Hệ thống làm mát điện cực hoạt động bình thường, đủ dung dịch làm mát. | - Máy hàn điện trở. - Đồ gá. - Dung dịch làm mát. - Tấm đệm. | - Kỹ thuật gá đặt phôi. - Kỹ thuật hàn điện trở. |  | - Tính độ chồn của phôi. - Gá đặt phôi. |  | - Chính xác. - Thận trọng. | Gá sai vị trí, lệch tâm. |
| 3. Hàn điểm. | - Chọn chế độ hàn phù hợp với kim loại hàn và kiểu hàn (1 phía hay 2 phía). - Tính được lực ép phù hợp với chiều dày chi tiết. - Thực hiện thao tác hàn đúng kỹ thuật, hàn đúng thời gian, mối hàn không bị quá nhiệt. - Kiểm tra ngoại dạng, chỉnh sửa được mối hàn. | - Máy hàn điểm một phía. - Máy hàn điểm hai phía. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy hàn điểm. - Kỹ thuật hàn điểm. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Điều chỉnh thông số hàn. - Hàn điểm một phía. - Hàn điểm hai phía. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Bình tĩnh. | Mối hàn chảy hoặc biến dạng do quá nhiệt. |
| 4. Hàn đường. | - Chọn chế độ hàn phù hợp với kim loại hàn và kiểu hàn (1phía hay 2 phía) - Tính được lực ép phù hợp với chiều dày chi tiết. - Thực hiện thao tác hàn đúng kỹ thuật. - Điều chỉnh được vận tốc hàn phù hợp. - Kiểm tra ngoại dạng, chỉnh sửa được mối hàn. | - Máy hàn đường một phía. - Máy hàn đường hai phía. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy hàn đường. - Kỹ thuật hàn đường. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Điều chỉnh thông số hàn. - Hàn đường một phía. - Hàn đường hai phía. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). |  | - Chính xác. - Thận trọng. - Bình tĩnh. | Hỏng điện cực do quá nhiệt. |
| 5. Hàn giáp mối. | - Điều chỉnh được chọn chế độ hàn phù hợp với kim loại hàn. - Gá và tháo phôi đúng quy trình. - Tính được lực ép phù hợp với kích thước chi tiết. - Thực hiện thao tác hàn đúng kỹ thuật. - Chọn được thời gian hàn phù hợp. - Gia công cơ được chi tiết sau khi hàn. | - Máy hàn điện trở giáp mối. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện trở giáp mối. - Kỹ thuật hàn giáp mối. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Điều chỉnh thông số hàn. - Hàn giáp mối. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Gia công cơ sau hàn. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Bình tĩnh. | Chi tiết bị hụt kích thước do lực ép lớn. |
| 6. Hàn gân. | - Chọn chế độ hàn phù hợp với kim loại hàn. - Lắp đặt phiến ép (tấm đệm) đúng kỹ thuật. - Tính được lực ép phù hợp với chiều dày chi tiết. - Thực hiện thao tác hàn đúng kỹ thuật. - Chọn được thời gian hàn phù hợp. | - Máy hàn điện trở kiểu gân. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy hàn điện trở kiểu gân. - Kỹ thuật hàn gân. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Điều chỉnh thông số hàn. - Hàn gân. - Tháo tấm đệm. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). |  | - Chính xác. - Thận trọng. - Bình tĩnh. | Chi tiết bị bẹp do lực ép lớn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  |  |  |  |  | Ngày: 26/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E09 - Hàn kim loại bằng nhiệt nhôm |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Hàn nhiệt nhôm có ứng dụng chính là để hàn các đường ray xe lửa. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị phôi, gá phôi và chuẩn bị mối hàn, tiến hành hàn và kiểm tra. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị phôi. | - Cắt được vật liệu theo kích thước trong bản vẽ. - Chuẩn bị được mép hàn theo quy trình hàn (WPS). - Làm sạch và bảo quản được mép hàn. | - Thiết bị cắt plasma. - Thiết bị cắt khí. - Máy mài cầm tay. | Phương pháp gia công kim loại. |  | - Đọc bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết. - Sử dụng thiết bị cắt plasma hoặc cắt khí. - Sử dụng máy mài cầm tay. |  | - Chính xác. - Chu đáo. | Phôi sai kích thước. |
| 2. Gá phôi và chuẩn bị mối hàn. | - Chọn được khe hở hợp lý với chi tiết hàn và lượng thuốc hàn. - Chọn được đồ gá hợp lý, có tác dụng giữ phôi chắc chắn trong quá trình hàn. - Bố trí tấm đệm hợp lý đảm bảo kim loại và thuốc không bị chảy ra ngoài. - Đổ được thuốc vào vùng hàn và để điểm mồi. | - Đồ gá kẹp. - Thiết bị hàn hồ quang tay. - Thiết bị hàn khí. - Thuốc hàn. - Vam kẹp. | - Tiêu chuẩn hàn nhiệt nhôm. - Nguyên lý hàn nhiệt nhôm. - Phản ứng cháy giữa nhôm và ô xi. - Chế độ hàn nhiệt nhôm. |  | - Gá phôi. - Hàn đính. - Tra thuốc. - Tạo điểm mồi. |  | - Chính xác. - Thận trọng. - Linh hoạt. | Thuốc hàn không phủ hết khoảng trống khe hở giữa hai mép hàn. |
| 3. Tiến hành hàn và kiểm tra. | - Mồi được phản ứng bằng ngọn lửa hàn khí hoặc hàn hồ quang tay. - Quan sát và bổ sung được thuốc nếu cần. - Gỡ bỏ được đồ gá, mối đính và các tấm đệm. - Làm sạch được mối hàn. - Kiểm tra được mối hàn và tiến hành sửa chữa nếu cần thiết. | - Thiết bị hàn khí. - Thiết bị hàn hồ quang. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật hàn nhiệt nhôm. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). |  | - Mồi phản ứng bằng hàn khí. - Mồi phản ứng bằng hồ quang. - Bổ xung thuốc vào vùng hàn. - Gỡ bỏ tấm đệm, đồ gá. - Làm sạch phôi. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Bình tĩnh. | Mối hàn bị thiếu hụt. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  |  |  |  |  | Ngày: 27/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E10 - Hàn dưới nước |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Hàn dưới nước được ứng dụng để lắp đặt giàn khoan dầu, đường ống, sửa chữa tàu và các công trình dưới nước. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị thiết bị an toàn, chuẩn bị vật liệu và thiết bị hàn trên cạn, chuẩn bị mép hàn, tiến hành hàn dưới nước. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị thiết bị an toàn. | - Lựa chọn được các thiết bị an toàn đúng chủng loại, hợp tiêu chuẩn. - Hệ thống cung cấp oxi cho người thợ đảm bảo kín khít và hoạt động tốt trong mọi điều kiện. - Các dụng cụ và thiết bị làm việc phải có tính năng làm việc trong môi trường nước. - Hệ thống thông tin liên lạc hoạt động tốt. | - Đồ lặn. - Mặt nạ hàn dưới nước. - Hệ thống cấp khí. - Thiết bị hàn dưới nước. | - Kỹ thuật an toàn khi làm việc dưới nước. - Phương pháp sử dụng các thiết bị an toàn dưới nước. - Hệ thống thông tin khi hàn dưới nước. |  | Sử dụng thiết bị an toàn. |  | - Chu đáo. - Chính xác. | Sai chủng loại. |
| 2. Chuẩn bị vật liệu và thiết bị hàn trên cạn. | - Chọn được que hàn có tính năng hàn được trong môi trường nước. - Chi tiết hàn được chuẩn bị đúng kích thước, vát mép và làm sạch đúng kỹ thuật. - Chọn được chế độ hàn dưới nước thích hợp. | - Thiết bị cắt. - Vật liệu dùng để thay thế hoặc sửa chữa. - Que hàn. - Hệ thống thông tin. | - Cấu tạo, phạm vi sử dụng của que hàn dưới nước. - Phương pháp khai triển, chế tạo phôi. - Tiêu chuẩn chuẩn bị mép hàn. - Chế độ hàn dưới nước. |  | - Khai triển. - Đo đạc. - Cắt phôi. - Chọn, điều chỉnh chế độ hàn. |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Sai kích thước so với yêu cầu. |
| 3. Chuẩn bị mép hàn dưới nước. | - Sử dụng được các thiết bị gia công chuyên dùng để tiến hành cắt, vát mép, mài mép hàn trong môi trường nước. - Kiểm tra được kích thước mối nối chính xác để phục vụ quá trình chuẩn bị trên cạn. | - Máy mài chuyên dùng. - Máy cắt chuyên dùng. - Thiết bị cắt hồ quang dưới nước. | - Phương pháp khai triển, chế tạo phôi. - Quy trình huẩn bị mép hàn. |  | - Cắt phôi. - Đo đạc. - Khai triển. - Mài chi tiết. |  | - Cẩn thận. - Chính xác. | Mép hàn không đúng quy phạm. |
| 4. Tiến hành hàn dưới nước. | - Đảm bảo được thông tin liên tục giữa thợ hàn và người thợ trên cạn. - Thực hiện được thao tác hàn dưới nước chuẩn xác. - Hàn được mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn. - Thực hiện được quá trình chỉnh sửa mối hàn. | - Thiết bị hàn dưới nước. - Thiết bị an toàn. - Thiết bị thông tin. - Thiết bị cấp khí. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật hàn trong môi trường nước. - Quy ước thông tin khi hàn dưới nước. - Kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa mối hàn. |  | - Hàn dưới nước. - Thông tin cho người thợ trên cạn. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn. - Sửa chữa các khuyết tật. |  | - Thận trọng. - Bình tĩnh. - Phối hợp. | - Mối hàn khuyết tật. - Mất an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E - Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  |  |  |  |  | Ngày: 27/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E11 - Hàn kim loại bằng siêu âm |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Hàn siêu âm được sử dụng để nối các lá mỏng, các tấm và dây kim loại trong kỹ thuật điện, điện tử và trong ngành cơ khí chính xác. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị phôi hàn, gá phôi và đặt chế độ hàn, hàn điểm và hàn đường. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chuẩn bị phôi hàn. | - Cắt được phôi hàn đúng kích thước trên bản vẽ. - Làm sạch và bảo quản được bề mặt hàn. | - Thiết bị cắt. - Máy mài cầm tay. | - Kỹ thuật khai triển, tính toán phôi. - Phương pháp cắt phôi. |  | - Sử dụng thiết bị cắt. - Sử dụng máy mài cầm tay. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. | Phôi sai kích thước. |
| 2. Gá phôi và đặt chế độ hàn. | - Gá phôi chắc chắn và tương quan hình học. - Đặt được các thông số: biên độ âm, lực ép, thời gian hàn, năng lượng âm, cường độ âm hợp lý. | - Máy hàn siêu âm. - Dụng cụ phụ trợ. - Phôi hàn. | - Kỹ thuật gá phôi. - Kỹ thuật hàn siêu âm. |  | - Gá phôi. - Đặt chế độ hàn. |  | - Chính xác. - Thận trọng. | Chọn sai chế độ hàn. |
| 3. Hàn điểm. | - Tính được lực ép phù hợp với chiều dày chi tiết và các thông số về sóng âm do máy tạo ra. - Thực hiện thao tác hàn đúng kỹ thuật, hàn đúng thời gian, mối hàn không bị quá nhiệt. - Kiểm tra ngoại dạng và chỉnh sửa được mối hàn. | - Máy hàn siêu âm. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật hàn siêu âm điểm. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. |  | - Hàn siêu âm điểm. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Bình tĩnh. | Mối hàn bị biến dạng. |
| 4. Hàn đường. | - Chọn được chế độ hàn siêu âm đường phù hợp với kim loại hàn. - Tính được lực ép phù hợp với chiều dày chi tiết. - Thực hiện thao tác hàn đúng kỹ thuật. - Kiểm tra ngoại dạng và chỉnh sửa được mối hàn. | - Máy hàn siêu âm đường. - Dụng cụ phụ trợ. - Dụng cụ kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Kỹ thuật hàn siêu âm đường. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). - Khuyết tật mối hàn và cách sửa chữa. |  | - Hàn siêu âm đường. - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Sửa chữa các khuyết tật. |  | - Chính xác. - Thận trọng. - Tự tin. | Tính toán lực ép chưa phù hợp với chiều dày chi tiết. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ F

KIỂM TRA CÁC QUÁ TRÌNH VÀ SẢN PHẨM HÀN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 02/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F01 - Thực hiện kỹ thuật đo lường |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Thực hiện kỹ thuật đo lường để kiểm tra sản phẩm hàn, kiểm tra kích thước lắp ghép và vật liệu. Công việc này bao gồm: lựa chọn dụng cụ hoặc thiết bị đo; thực hiện phép đo; báo cáo kết quả và bảo quản dụng cụ, thiết bị đo. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lựa chọn dụng cụ hoặc thiết bị đo. | Lựa chọn đúng, đủ dụng cụ, thiết bị. | - Thước meter. - Thước lá. - Dưỡng. - Bộ kiểm tra VT. - Máy kinh vĩ. - Ni vô | Các ứng dụng của phương tiện đo khác nhau. | Lựa chọn dụng cụ, thiết bị đo. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Lựa chọn một số dụng cụ đo độ chính xác chưa phù hợp với yêu cầu. |
| 2. Thực hiện phép đo. | - Xác định được kỹ thuật đo chính xác và phù hợp. - Đọc được kết quả đo chính xác. | - Thước meter. -Thước lá, cặp. - Dưỡng. - Bộ kiểm tra VT. - Máy kinh vĩ. - Nivo, panme. | Kỹ thuật đo, đánh giá kết quả. | - Sử dụng dụng cụ đo. - Đọc kết quả đo. - Tính toán số học. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Kiên nhẫn. | Thao tác đo chưa đúng, dẫn đến kết quả chưa chính xác. |
| 3. Báo cáo kết quả. | - Các kết quả đo được ghi chép chính xác. - Chuẩn bị được bản báo cáo kết quả đo theo yêu cầu. | - Mẫu báo cáo. - Máy tính. | - Phương pháp thể hiện kết quả đo theo biểu mẫu và bằng bản vẽ. - Những lưu ý và biện pháp an toàn khi sử dụng phương tiện đo. | - Kiểm tra và làm rõ thông tin liên quan đến công việc. - Kiểm tra về sự phù hợp với quy định kỹ thuật. - Chuẩn bị bản vẽ nếu cần. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Khách quan. | Một số kết quả chưa được kiểm tra, thẩm định. |
| 4. Bảo quản dụng cụ, thiết bị đo. | - Bảo dưỡng và giữ gìn phương tiện đo thường xuyên theo yêu cầu của nhà chế tạo hoặc theo quy trình chuẩn. - Thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh đối với các dụng cụ và thiết bị đo chính xác. | - Giẻ lau. - Mỡ. - Thước chuẩn. | - Các quy trình xử lý và giữ gìn các phương tiện đo khác nhau. - Các quy trình hiệu chỉnh. | - Bảo dưỡng. - Hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị đo. - Đọc, giải thích và thực hiện theo các bản chỉ dẫn. | - Cẩn thận. - Chính xác. - Kiên trì. | Xem nhẹ khâu kiểm tra, hiệu chỉnh dụng cụ và thiết bị đo. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 03/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: F02 - Kiểm tra sản phẩm hàn |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra sản phẩm sau khi hàn hoặc trước khi làm sạch và sơn phủ. Thực hiện công việc gồm: kiểm tra sản phẩm, lưu giữ các hồ sơ và cung cấp các phản hồi. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Kiểm tra sản phẩm. | Sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn của từng công việc. | - Dụng cụ đo. - Thiết bị kiểm tra. - Yêu cầu kỹ thuật. | - Quy trình thực hiện công việc. - Yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm. | - Kiểm tra, đánh giá kết quả. - Ghi kết quả theo yêu cầu. |  |  | - Chính xác. - Cẩn thận. | Thiếu quy trình kiểm tra. |
| 2. Lưu giữ các hồ sơ. | Lưu giữ được thông tin theo yêu cầu công việc cụ thể. | - Máy tính. - Tài liệu. - Biểu mẫu. - Quy định lưu trữ hồ sơ | - Ghi chép theo yêu cầu. - Lưu trữ chính xác các hồ sơ. | Nhập các thông tin hàng ngày theo quy định vào sổ và các biểu mẫu tại đơn vị. |  |  | - Chính xác. - Khách quan. | Bỏ sót thông tin. |
| 3. Cung cấp các phản hồi. | - Kết luận và thông báo lại tình trạng sản phẩm phải thực hiện sửa chữa hoặc gia công lại. - Các sai sót hoặc khiếm khuyết được báo cáo theo quy định. | - Quy chuẩn và tiêu chuẩn. - Biên bản. | - Quy trình xử lý sản phẩm sai hỏng. - Các lỗi và biện pháp kiểm soát liên quan đến việc thực hiện các hoạt động kiểm tra. | - Xác định được tình trạng của sản phẩm. - Báo cáo các sai sót hoặc khiếm khuyết theo quy định. |  |  | - Diễm đạt rõ ràng, lưu loát. - Khách quan. - Trung thực. | Không báo cáo các sai sót theo quy định. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 03/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F03 - Kiểm tra ngoại dạng |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Công việc này được thực hiện sau khi hàn để xem xét khuyết tật bên ngoài của mối hàn, từ đó ra quyết định sửa chữa hoặc tiếp tục kiểm tra bằng phương pháp khác. Thực hiện công việc gồm: làm sạch chi tiết, kiểm tra sai lệch hình dạng và kích thước, kiểm tra khuyết tật, kết luận bước xử lý sản phẩm tiếp theo và viết báo cáo. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm sạch chi tiết. | - Làm sạch được chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. - Mài phần thừa ở mối hàn nếu cần thiết. | - Dụng cụ phụ trợ. - Bản chải sắt. - Máy mài cầm tay, búa tay. | Phương pháp làm sạch mối hàn. | Làm sạch mối hàn. | - Kiên trì. - Cẩn thận. | Cẩu thả. |
| 2. Kiểm tra sai lệch hình dạng và kích thước. | - Sử dụng dụng cụ, thiết bị phù hợp với quá trình kiểm tra. - Kiểm tra được kích thước tổng thể, độ tương quan hình học, độ đồng phẳng, đồng tâm, vị trí lắp ghép so với yêu cầu kỹ thuật hoặc bản vẽ. - Ghi chép, báo cáo được số liệu kiểm tra theo quy định. | - Thước lá. - Thước cặp. - Thước meter. - Dưỡng đo. - Thước góc. | - Phương pháp đo, kiểm tra. - Kỹ thuật kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Đo đạc. - Ghi chép kết quả đo. - Đọc bản vẽ. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. | Thao tác đo chưa đúng, dẫn đến kết quả đo chưa chính xác. |
| 3. Kiểm tra khuyết tật. | - Sử dụng dụng cụ, thiết bị phù hợp với quá trình kiểm tra. - Kiểm tra được các khuyết tật trên bề mặt mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt. - Kiểm tra được sự phù hợp của kích thước mối hàn với yêu cầu kỹ thuật. | - Dụng cụ kiểm tra VT. - Tiêu chuẩn áp dụng. - Dưỡng. - Thước cặp. - Thước lá. | - Kỹ thuật kiểm tra VT. - Những tiêu chuẩn đang áp dụng. | - Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra. - Kiểm tra khuyết tật trên bề mặt mối hàn. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Khách quan. | Nhận dạng chưa chính xác khuyết tật trên bề mặt mối. |
| 4. Kết luận bước xử lý sản phẩm tiếp theo và viết báo cáo. | - Căn cứ vào kết quả kiểm tra để kết luận có kiểm tra không phá hủy (NDT) hay không. Sản phẩm được chấp nhận, sửa lại hoặc phế phẩm. - Viết được báo cáo kiểm tra theo mẫu tiêu chuẩn. | - Mã, tiêu chuẩn. - Mẫu báo cáo. | - Phương pháp viết báo cáo. - Tiêu chuẩn chấp nhận của kiểm tra ngoại dạng (VT). | - So sánh và kết luận việc chấp nhận hay không chấp nhận khuyết tật. - Viết báo cáo kiểm tra theo tiêu chuẩn. | - Khách quan. - Chính xác. - Quyết đoán. | Quyết định chấp nhận sản phẩm chưa đúng thực tế. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 04/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F04 - Hiệu chỉnh thiết bị trong phòng thử nghiệm |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Công việc này nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh chỉ số của các thiết bị, dụng cụ đo dùng trong nghề hàn trước khi sử dụng. Thực hiện công việc gồm: kiểm tra các điều kiện của phòng thử nghiệm, thực hiện hiệu chỉnh thiết bị, viết các báo cáo và kiểm tra xác nhận chất lượng. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra các điều kiện của phòng thử nghiệm. | Kiểm tra được điều kiện thực hiện bằng các biện pháp thử độc lập. | - Phòng LAB. - Thiết bị kiểm tra DT, NDT. | - Các điều kiện tiến hành các biện pháp thử. - Quy trình thử được áp dụng. - Sự cần thiết tiến hành các biện pháp thử độc lập. | - Đọc và giải thích các bản vẽ liên quan. - Lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự các thao tác. | - Cẩn thận. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Chưa xác định được biện pháp thử cần thực hiện. |
| 2. Thực hiện hiệu chỉnh thiết bị. | - Thiết bị được kiểm tra và hiệu chỉnh theo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất. - Kết quả hiệu chỉnh được bảo vệ (dán tem) để chống lại sự điều chỉnh trái phép. - Lưu trữ được các báo cáo. - Thiết bị thử được định kỳ được kiểm tra, sửa chữa và hiệu chuẩn lại. - Tài liệu hiệu chỉnh, thiết bị thử nghiệm được văn bản hóa. - Hiệu chỉnh theo các mẫu trong các tiêu chuẩn áp dụng. - Xây dựng được các tiêu chí khi không có các mẫu chuẩn. | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. - Mẫu báo cáo. - Thiết bị kiểm tra DT, NDT. | - Tiêu chuẩn về chất lượng mà các thiết bị đo được hiệu chỉnh. - Thao tác của các thiết bị đo. - Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo. - Các công cụ và thiết bị cần thiết để kiểm tra việc hiệu chỉnh thiết bị đo. - Quy trình kiểm tra việc hiệu chỉnh thiết bị đo. - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các yêu cầu về pháp luật áp dụng đối với thiết bị đo. - Quy định dán tem để ngăn ngừa sự điều chỉnh trái phép đối với thiết bị. - Hồ sơ được lưu trữ liên quan đến hiệu chỉnh thiết bị đo. - Các thủ tục thu hồi thiết bị thử nghiệm để sửa chữa, hiệu chỉnh. - Các tài liệu liên quan đến việc hiệu chỉnh lại thiết bị thử. | - Kiểm tra và thực hiện các công việc liên quan đến hiệu chỉnh. - Tính toán kết quả. - Thực hiện các phép thử độc lập dưới các điều kiện kiểm soát. - Kiểm tra các thiết bị đo để hiệu chỉnh chính xác theo chuẩn chất lượng. - Bảo vệ tình trạng hiệu chỉnh của thiết bị để chống lại sự điều chỉnh trái phép. - Lập và lưu trữ các hồ sơ về thiết bị đo lường đã hiệu chỉnh. - Thu hồi thiết bị thử để điều chỉnh, sửa chữa và hiệu chỉnh. - Sử dụng các chuẩn so sánh hoặc các tiêu chí riêng làm cơ sở để hiệu chỉnh. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Khách quan. - Kiên nhẫn. | Chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hiệu chỉnh. |
| 3. Viết các báo cáo. | Kết quả được lập thành văn bản và cung cấp báo cáo theo mẫu quy định. | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. - Mẫu báo cáo. | - Các báo cáo phải chuẩn bị liên quan đến thiết bị thử nghiệm. - Quy định cung cấp các báo cáo về các phép thử đã thực hiện trên thiết bị thử. | Lập các báo cáo về các phép thử đã thực hiện. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Trung thực. | Bỏ sót thông tin. |
| 4. Kiểm tra xác nhận chất lượng. | Các cuộc kiểm tra và đánh giá độc lập được theo dõi kiểm soát. | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. - Thiết bị kiểm tra DT, NDT. | - Phương pháp đánh giá được áp dụng đối với quy trình thử nghiệm. - Cách sử dụng các thông tin để xây dựng kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng. - Các biện pháp liên quan đến việc thực hiện các quy trình của phòng thử nghiệm. - Các quy định và thực hành về an toàn lao động. | - Thực hiện kiểm tra và đánh giá theo tiêu chuẩn. - Sử dụng kết quả của các cuộc kiểm tra và đánh giá để lập kế hoạch. | - Khách quan. - Cẩn thận. - Quyết đoán. | Xác nhận chưa chính xác chất lượng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 5/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F05 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu (PT) |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Công việc này được dùng để phát hiện các khuyết tật trên bề mặt mối hàn như nứt, rỗ, không ngấu, không thấu, màng oxit. Kiểm tra bằng thẩm thấu dựa trên các hiện tượng cơ bản như: mao dẫn, thẩm thấu, hấp thụ và khuếch tán, ánh sáng, tương phản màu. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị, tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả thử thẩm thấu. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị. | - Xác định và làm sạch được các khu vực kiểm tra. - Khu vực kiểm tra được đánh giá ngoại dạng và không có khuyết tật bên ngoài. - Sử dụng quy trình và vật liệu thử thẩm thấu phù hợp. - Công tác chuẩn bị tuân thủ các quy trình liên quan và quy tắc an toàn sức khỏe. | - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Dung dịch axít. | - Quy trình chuẩn bị đối với các bề mặt kiểm tra. - Yêu cầu pháp lý và an toàn sức khỏe. - Các quy định và kỹ thuật kiểm tra. | - - Xác định vị trí, giải thích các thông tin trên các bản hướng dẫn công việc. - Nhận biết khu vực kiểm tra. - Thực hiện các kiểm tra ngoại dạng (VT). - Xác định các khuyết tật bên ngoài. | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Mối hàn chưa làm sạch triệt để. |
| 2. Tiến hành kiểm tra. | - Lựa chọn được phương pháp thử thấm thấu phù hợp với vật liệu. - Chuẩn bị được thiết bị theo yêu cầu của quy trình. - Môi trường thử được lựa chọn và thực hiện theo quy định. - Tiến hành thử theo các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật tương ứng và an toàn sức khỏe. | - Chất thẩm thấu. - Đèn cực tím. - Chi tiết thử. | - Quy trình và phương pháp thử thẩm thấu. - Dụng cụ, thiết bị và kỹ thuật thử thẩm thấu. - Các nguyên tắc và ứng dụng của phương pháp thử nghiệm thấm thấu. - Những chú ý và các yêu cầu về an toàn liên quan đến thử nghiệm thấm thấu. | - Lựa chọn các quy trình và phương pháp thử. - Kiểm tra thẩm thấu theo tiêu chuẩn. - Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị. | - Chính xác. - Thận trọng. | Lựa chọn phương pháp thử thẩm thấu không phù hợp. |
| 3. Báo cáo kết quả thử thẩm thấu. | - Khuyết tật được phát hiện, phân loại phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia, quốc tế. - Kết quả kiểm tra được báo cáo phù hợp tiêu chuẩn và yêu cầu khách hàng. | - Mẫu báo cáo. - Bút màu trắng. - Bản quy chuẩn, tiêu chuẩn. | - Phương pháp báo cáo kết quả thử. - Ảnh hưởng của kết quả thử đối với ứng dụng cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - - Nhập các thông tin hàng ngày vào biểu mẫu. - Kỹ năng ra quyết định. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Đồng thuận. | Báo cáo sai lệch kết quả thử. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 6/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F06 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp bột từ |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Công việc kiểm tra bằng bột từ dựa trên cơ sở ghi nhận sự thay đổi tương tác từ trường giữa mẫu chuẩn với vật kiểm, từ trường trong vật kiểm sẽ bị thay đổi khi có khuyết tật. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị khu vực kiểm tra, tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả thử bột từ. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị khu vực kiểm tra. | - Xác định và làm sạch được các khu vực kiểm tra để chuẩn bị cho thử nghiệm. - Sử dụng quy trình và vật liệu thử bột từ phù hợp. - Công tác chuẩn bị tuân thủ các quy trình liên quan và các quy tắc an toàn sức khỏe. - Khu vực kiểm tra được đánh giá ngoại dạng và các biểu hiện không liên tục rõ ràng được xác định. | - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Dung dịch axít. | - Quy trình chuẩn bị đối với các bề mặt thử. - Các yêu cầu pháp lý và yêu cầu an toàn sức khỏe. - Quy định và kỹ thuật đánh giá khu vực kiểm tra. - Các loại gián đoạn và ảnh hưởng của chúng đối với vật liệu. | - - Đọc và giải thích các thông tin trên các văn bản hướng dẫn công việc. - Nhận biết các khu vực kiểm tra. | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. | Mối hàn chưa làm sạch triệt để. |
| 2. Tiến hành kiểm tra. | - Lựa chọn được phương pháp thử bột từ phù hợp nhất với vật liệu. - Lựa chọn và chuẩn bị được thiết bị theo yêu cầu của quy trình. - Tiến hành thử theo các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật tương ứng và an toàn sức khỏe. | - Bột từ. - Nguồn từ. - Khung từ. - Mẫu chuẩn, mẫu đối chứng. | - Quy trình và phương pháp thử bột từ. - Phân loại và tính chất của bột từ. - Dụng cụ, thiết bị và kỹ thuật thử bột từ. - Nguyên tắc và ứng dụng của phương pháp thử nghiệm bột từ. - Những chú ý và các yêu cầu về an toàn liên quan đến thử nghiệm bột từ. - Quy trình bảo dưỡng thiết bị thử. | - Lựa chọn quy trình và phương pháp thử phù hợp. - Kiểm tra bột từ theo tiêu chuẩn. - - Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị thử bột từ. | - Chính xác. - Thận trọng. | Lựa chọn phương pháp thử bột từ không phù hợp. |
| 3. Báo cáo kết quả thử bột từ. | - Khuyết tật được phát hiện, phân loại phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia, quốc tế. - Kết quả kiểm tra được báo cáo phù hợp tiêu chuẩn và yêu cầu khách hàng. | - Mẫu báo cáo. - Bút màu trắng. - Bản quy chuẩn, tiêu chuẩn. | - Phương pháp báo cáo kết quả thử. - Ảnh hưởng của kết quả thử đối với ứng dụng cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - - Nhập các thông tin hàng ngày vào biểu mẫu. - Tuân thủ các quy trình. - Kỹ năng ra quyết định. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Đồng thuận. | Báo cáo sai lệch kết quả thử. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 7/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F07 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp dòng điện xoáy |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng dòng điện xoáy sử dụng để phân tích tổ chức và tính chất của kim loại, phát hiện khuyết tật, đo đường kính, chiều dày vật kiểm, xác định thuộc tính lớp phun phủ... Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị khu vực kiểm tra, tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả thử dòng điện xoáy. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị khu vực kiểm tra. | - Xác định và làm sạch được các khu vực kiểm tra để chuẩn bị cho thử nghiệm. - Sử dụng quy trình và vật liệu thử dòng điện xoáy phù hợp. - Công tác chuẩn bị tuân thủ các quy trình liên quan và quy tắc an toàn sức khỏe. - Khu vực kiểm tra được đánh giá ngoại dạng và các biểu hiện khuyết tật. | - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Dung dịch làm sạch. | - Quy trình chuẩn bị đối với các bề mặt thử. - Yêu cầu pháp lý và an toàn sức khỏe. - Các quy định và kỹ thuật đánh giá khu vục kiểm tra. - Ảnh hưởng của việc chuẩn bị đối với vật liệu cần kiểm tra. | - - Xác định vị trí, giải thích các thông tin trên văn bản hướng dẫn công việc. - Nhận biết các khu vực kiểm tra. - Thực hiện các kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. . | Mối hàn chưa làm sạch triệt để. |
| 2. Tiến hành kiểm tra dòng điện xoáy. | - Lựa chọn được phương pháp thử dòng điện xoáy phù hợp với vật liệu. - Các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật tương ứng và yêu cầu an toàn sức khỏe. | - Thiết bị thử nghiệm dòng điện xoáy. - Mẫu thử, mẫu đối chứng | - Quy trình và phương pháp thử dòng điện xoáy. - Dụng cụ, thiết bị và kỹ thuật thử dòng điện xoáy. - Nguyên lý cơ bản về điện, từ trường, điện từ. - Lý thuyết về dòng điện xoáy. - Đặc điểm của các đầu dò dòng điện xoáy. - Những hạn chế của thử nghiệm dòng xoáy. - Những chú ý và các yêu cầu về an toàn - Quy trình bảo dưỡng thiết bị thử. - Các lỗi thông thường của thiết bị. | - Lựa chọn quy trình và phương pháp thử phù hợp. - Kiểm tra dòng điện xoáy theo tiêu chuẩn. - - Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị thử dòng điện xoáy. | - Chính xác. - Thận trọng. | Lựa chọn phương pháp thử dòng điện xoáy chưa phù hợp. |
| 3. Báo cáo kết quả thử dòng điện xoáy. | - Dấu hiệu, khuyết tật được phát hiện và phân loại phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia và quốc tế. - Xác nhận được khuyết tật phù hợp các quy trình doanh nghiệp và thực tiễn công nghiệp. - Kết quả kiểm tra được báo cáo phù hợp các tiêu chuẩn và yêu cầu khách hàng. | - Mẫu báo cáo. - Bút màu trắng. - Bản quy chuẩn, tiêu chuẩn. | - Phương pháp báo cáo kết quả thử. - Ảnh hưởng của các kết qủa thử đối với ứng dụng cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - - Nhập các thông tin hàng ngày vào biểu mẫu. - Tuân thủ các quy trình. - Kỹ năng ra quyết định. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Đồng thuận. | Báo cáo sai kết quả thử. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 08/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F08 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm được sử dụng để phát hiện các khuyết tật trong vật liệu cơ bản trước khi hàn, khuyết tật sau khi hàn. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị khu vực kiểm tra, tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả siêu âm. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị khu vực kiểm tra. | - Xác định và làm sạch được khu vực kiểm tra để chuẩn bị cho thử nghiệm. - Sử dụng các quy trình và nguyên liệu thử siêu âm phù hợp. - Công tác chuẩn bị tuân thủ quy trình liên quan và quy tắc an toàn sức khỏe. | - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. | - Quy trình chuẩn bị đối với bề mặt thử. - Quy định và kỹ thuật đánh giá khu vực kiểm tra. - Các loại gián đoạn và ảnh hưởng của chúng đối với vật liệu. | - - Xác định vị trí, và giải thích các thông tin trên các bản hướng dẫn công việc. - Nhận biết các khu vực kiểm tra. - Thực hiện các kiểm tra ngoại dạng (VT). - Xác định độ không liên tục và các khuyết tật. | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. | Mối hàn chưa làm sạch triệt để. |
| 2. Tiến hành kiểm tra. | - Lựa chọn được phương pháp thử siêu âm phù hợp với vật liệu. - Lựa chọn và chuẩn bị được thiết bị theo yêu cầu của quy trình. - Tiến hành thử theo các tiêu chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật tương ứng và an toàn sức khỏe. - Thiết bị thử siêu âm được kiểm tra, bảo dưỡng và bảo quản theo yêu cầu. | - Thiết bị kiểm tra siêu âm. - Mẫu chuẩn để thử máy. - Mỡ hoặc chất tiếp âm. - Đầu dò. - Chi tiết thử. | - Nguyên tắc thử nghiệm siêu âm. - Các biến số ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. - Tần số siêu âm, vận tốc, bước sóng và biên độ. - Phản xạ của siêu âm ở các giao diện. - Các bộ đầu dò khuyết tật. Đặc điểm và ứng dụng của từng loại đầu dò. - Phương pháp hiệu chuẩn thiết bị siêu âm. - Quy trình thực hiện thử nghiệm siêu âm. - Ưu điểm và hạn chế của thử nghiệm siêu âm. - Những chú ý và các yêu cầu về an toàn khi kiểm tra bằng phương pháp siêu âm. - Quy trình bảo dưỡng và bảo quản thiết bị thử. - Các hỏng hóc thông thường thiết bị. | - Lựa chọn quy trình và phương pháp thử phù hợp. - Kiểm tra siêu âm theo tiêu chuẩn. - Phân tích kết quả thử nghiệm. - Giải thích và áp dụng các tiêu chuẩn thử nghiệm liên quan. - Thực hiện các tính toán liên quan. - - Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị thử siêu âm. | - Khách quan. - Chính xác. - Thận trọng. | Lựa chọn phương pháp thử siêu âm chưa phù hợp. |
| 3. Báo cáo kết quả siêu âm. | - Khuyết tật được phát hiện và phân loại phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia và quốc tế. - Kết quả kiểm tra được báo cáo theo quy định. | - Mẫu báo cáo. - Bút màu trắng. - Bản quy chuẩn, tiêu chuẩn. | - Phương pháp báo cáo kết quả thử. - Ảnh hưởng của các kết qủa thử đối với ứng dụng cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - - Nhập các thông tin hàng ngày vào biểu mẫu. - Tuân thủ các quy trình. - Kỹ năng ra quyết định. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Báo cáo sai lệch kết quả thử. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 09/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F09 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ dùng để xác định khuyết tật bên trong của nhiều loại vật liệu hoặc mối hàn có cấu trúc khác nhau. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị khu vực kiểm tra, chọn thiết bị và chuẩn bị thử nghiệm, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn bức xạ, báo cáo kết quả kiểm tra chụp ảnh phóng xạ. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị khu vực kiểm tra. | - Xác định và làm sạch được các khu vực kiểm tra. - Sử dụng các quy trình và nguyên liệu thử chụp ảnh phóng xạ phù hợp. - Công tác chuẩn bị tuân thủ các quy trình liên quan và các quy tắc an toàn sức khỏe. | - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. | - Quy trình chuẩn bị đối với các bề mặt thử. - Các yêu cầu pháp lý và an toàn sức khỏe. - Quy định và kỹ thuật đánh giá khu vực kiểm tra. - Các loại gián đoạn và ảnh hưởng của chúng đối với vật liệu. | - - Xác định vị trí và giải thích các thông tin trên các bản hướng dẫn công việc. - Nhận biết các khu vực kiểm tra. - Thực hiện các kiểm tra ngoại dạng (VT). | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Mối hàn chưa làm sạch triệt để. |
| 2. Chọn thiết bị và chuẩn bị thử nghiệm. | - Lựa chọn phương pháp chụp ảnh phóng xạ phù hợp tiêu chuẩn. - Lựa chọn và cài đặt được thiết bị thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn. - Chất lượng của kiểm tra chụp ảnh phóng xạ được tối ưu hóa. | - Đầu chụp. - Buồng chụp. - Nguồn chụp. | - Quy định để tiến hành thử nghiệm chụp ảnh phóng xạ. - Các loại máy phát chụp ảnh phóng xạ và máy phát đồng vị phóng xạ - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định liên quan. | Chọn lựa kỹ thuật, thiết bị và quy trình thử nghiệm thích hợp. | - Chính xác. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chọn thiết bị chưa phù hợp. |
| 3. Thực hiện kiểm tra. | - Quá trình kiểm tra chụp ảnh phóng xạ được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan, thông số kỹ thuật và yêu cầu an toàn sức khỏe. - Xử lý phim để thu được hình ảnh rõ nét nhất. - Bố trí phim chụp hợp lý để tiết kiệm đến mức tối ưu. | - Đầu chụp. - Buồng chụp. - Nguồn chụp. - Chữ/số bằng chì. - Phim. - Đồ gá phim. - Biển cảnh báo an toàn. - Hàng rào cảnh báo. - Buồng tối. - Thuốc rửa. - Bể rửa. - Đèn đọc phim. | - Quy định cho các ứng dụng chụp ảnh phóng xạ. - Nguyên tắc tạo hình ảnh, phim, tính chất hóa học và kỹ thuật xử lý. - Các loại phim và màn hình, tính chất và ảnh hưởng của chúng tới chất lượng hình ảnh. - Tính năng an toàn của máy đồng vị phóng xạ và thiết bị chụp ảnh phóng xạ. - Phương pháp tạo tia X-ray và tia gamma. - Sự hấp thụ bức xạ bởi vật chất và những tác động sinh học tới đời sống. - So sánh giữa nguồn tia X-ray và tia gamma dựa trên cơ sở năng lượng và cường độ. - Kỹ thuật chiếu tia. | - Tính toán và tạo ra bản chụp ảnh phóng xạ chất lượng tối ưu. - Bố trí phim chụp hợp lý. | - Chính xác. - Thận trọng. - Tính kỷ luật cao. | - Đánh dấu phim sai mã số. - Bố trí phim không hợp lý. |
| 4.Bảo dưỡng các thiết bị kiểm tra. | - Thiết bị thử nghiệm phóng xạ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. - Bảo quản phù hợp với quy trình tiêu chuẩn. | - Thiết bị chụp ảnh phóng xạ. - Dụng cụ cơ khí. - Catalo. | - Quy trình bảo dưỡng và bảo quản thiết bị thử nghiệm. - Các hư hỏng thông thường của thiết bị. | Bảo dưỡng thiết bị chụp ảnh phóng xạ. | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận. | Bảo dưỡng thiết bị chưa đúng quy trình. |
| 5. Giám sát và bảo đảm an toàn bức xạ. | - Thiết lập và duy trì công tác kiểm tra an toàn bức xạ. - Thời gian chiếu xạ được hạn chế đến mức tối thiểu với người thực hiện và những người xung quanh. - Lựa chọn và sử dụng được thiết bị giám sát bức xạ. | Thiết bị báo động bức xạ, phóng xạ. | - Các mối nguy hiểm liên quan tới kiểm tra chụp ảnh phóng xạ. - Độ dày che chắn. - Tính toán thời gian chiếu tia. - Sử dụng và áp dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. | - Tính toán độ dày tấm che chắn. - Đánh giá các nguy cơ. | - Thận trọng. - Chính xác. | Giám sát không chặt chẽ việc sử dụng thiết bị bảo hộ. |
| 6. Báo cáo kết quả kiểm tra chụp ảnh bức xạ. | - Thiết lập và chuẩn bị được các điều kiện cần thiết để đọc phim chụp ảnh bức xạ. - Đọc và đánh giá được sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông số kỹ thuật. - Kết quả kiểm tra được báo cáo phù hợp với các quy định. | - Mẫu báo cáo. - Phim đã rửa. - Tiêu chuẩn. - Mẫu so sánh. | - Quy trình lập báo cáo kết quả thử nghiệm. - Những ảnh hưởng của kết quả kiểm tra đối với các vật liệu cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - Đọc, giải thích và áp dụng các tiêu chuẩn liên quan. - Lập hồ sơ và báo cáo. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. | Đọc sai kết quả trên phim chụp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 10/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F10 - Ứng dụng các nguyên lý luyện kim |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Thực hiện công việc gồm: áp dụng các nguyên tắc cấu trúc tinh thể, kết tinh của kim loại và hợp kim; giải thích giản đồ trạng thái của kim loại và hợp kim; áp dụng nguyên tắc hàn nóng chảy đối với kim loại và hợp kim; áp dụng nguyên tắc hình thành vật đúc; áp dụng nguyên tắc rèn thép và áp dụng nguyên tắc thử nghiệm cơ lý. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Áp dụng các nguyên tắc cấu trúc tinh thể, kết tinh của kim loại và hợp kim. | Giải thích, áp dụng được các nguyên tắc cấu trúc tinh thể và kết tinh của kim loại hoặc hợp kim với kỹ thuật kiểm tra không phá hủy. | - Mô hình. - Hình chụp mạng tinh thể. | - Nguyên tắc của cấu trúc tinh thể và kết tinh trong kim loại: + Phân loại vật liệu. + Cấu trúc nguyên tử. + Quá trình kết tinh. + Cấu trúc tinh thể. + Khuyết tật hình thành trong quá trình kết tinh. + Sự biến đổi của cấu trúc tinh thể. + Quá trình xử lý nhiệt. + Khuyết tật hình thành trong quá trình xử lý nhiệt. | - Nghiên cứu các nguyên tắc cấu trúc tinh thể và kết tinh của kim loại và hợp kim. - Áp dụng các nguyên tắc trong mối quan hệ với kiểm tra không phá hủy. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. - Diễn đạt lưu loát. | Chưa xác định rõ sự hình thành khuyết tật trong quá trình kết tinh và xử lý nhiệt. |
| 2. Giải thích giản đồ trạng thái của kim loại và hợp kim. | - Xác định được giản đồ trạng thái của vật liệu sử dụng. - Giải thích chính xác sơ đồ trạng thái của vật liệu. | Hình vẽ giản đồ trạng thái Fe-C. | - Biểu đồ trạng thái của kim loại và hợp kim. - Ý nghĩa của giản đồ trạng thái đại diện cho các kim loại và hợp kim thông thường. | - Xác định được giản đồ trang thái của vật liệu. - Giải thích giản đồ trạng thái theo yêu cầu. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Diễn đạt lưu loát. | Chưa giải thích được trạng thái vật liệu trên giản đồ trang thái Fe-C. |
| 3. Áp dụng nguyên tắc hàn nóng chảy đối với kim loại và hợp kim. | - Nguyên tắc và phương pháp hàn nóng chảy kim loại và hợp kim được áp dụng cho việc lựa chọn thử nghiệm không phá hủy (NDT). - Khuyết tật trong mối hàn được xác định từ kết quả kiểm tra không phá hủy (NDT). | Quy trình hàn: + SMAW + GTAW + GMAW + SAW + FCAW - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. | - Các nguyên tắc hàn nóng chảy trong mối quan hệ với kiểm tra không phá hủy (NDT). - Khuyết tật và nguyên nhân gây ra trong hàn nóng chảy. | - Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) thích hợp đối với kim loại hoặc hợp kim. - Xác định và phân loại các khuyết tật mối hàn. | - Chính xác. - Quyết đoán. | Chọn sai phương pháp kiểm tra không phá hủy cho mối hàn. |
| 4. Áp dụng nguyên tắc hình thành vật đúc. | - Nuyên tắc và phương pháp được sử dụng để sản xuất vật đúc bằng kim loại được áp dụng để chọn thử nghiệm không phá hủy (NDT). - Khuyết tật trong kim loại và hợp kim đúc được xác định và phân loại từ kết quả kiểm tra không phá hủy (NDT). | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. | - Nguyên lý của phương pháp tạo sản phẩm đúc. - Khuyết tật trong vật đúc. | - Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) thích hợp đối với vật đúc. - Xác định và phân loại các khuyết tật vật đúc. | - Chính xác. - Linh hoạt. | Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy cho vật đúc chưa phù hợp. |
| 5. Áp dụng nguyên tắc rèn thép. | - Các nguyên tắc và phương pháp sử dụng để sản xuất thép rèn được áp dụng để chọn thử nghiệm không phá hủy (NDT). - Khuyết tật trong thép rèn được xác định và phân loại từ kết quả kiểm tra không phá hủy (NDT). | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. | - Nguyên lý của phương pháp tạo sản phẩm thép rèn. - Khuyết tật trong thép rèn. | - Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) thích hợp đối với thép rèn. - Xác định và phân loại các khuyết tật thép rèn. | - Chính xác. - Quyết đoán. | Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy cho thép rèn chưa phù hợp. |
| 6. Áp dụng nguyên tắc thử nghiệm cơ lý. | - Các nguyên tắc thử nghiệm cơ lý được áp dụng để chọn thử nghiệm không phá hủy (NDT). - Khuyết tật trong sản phẩm kim loại được xác định và phân loại từ kết quả kiểm tra không phá hủy (NDT). | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn. - Tài liệu tham khảo. | Các nguyên tắc thử nghiệm cơ tính: + Thử nghiệm cơ lý. + Thử nghiệm độ kéo. + Thử nghiệm độ dai va đập. + Thử nghiệm độ cứng. + Thử nghiệm độ bền mỏi. | - Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT). - Xác định và phân loại các khuyết tật mối hàn. | - Chính xác. - Linh hoạt. | Chọn phương pháp kiểm tra không phá hủy chưa thích hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 11/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F11 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử áp lực |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra sức chịu đựng áp lực của các bình, bồn, bể chứa chất lỏng. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị thử áp lực, tiến hành thử áp lực, kết luận và báo cáo kết quả thử áp lực. |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thử áp lực. | - Chi tiết thử đảm bảo có dạng kín, nếu chi tiết dạng ống phải tiến hành hàn bịt đầu. - Bơm được chất lỏng vào đầy bình chứa hoặc ống. - Công tác chuẩn bị tuân thủ các quy trình liên quan và tuân thủ các quy tắc an toàn sức khỏe. - Chi tiết thử được đánh giá ngoại dạng và các khuyết tật được xác định. | - Thiết bị hàn. - Dụng cụ phụ trợ. - Miệng bơm. - Nước sạch. | - Quy trình chuẩn bị chi tiết thử áp lực. - Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu an toàn sức khỏe. - Các loại khuyết tật và ảnh hưởng của chúng đối với kết quả thử áp lực. | - - Hàn miệng bơm. - Thực hiện các kiểm tra ngoại dạng (VT). - Xác định các khuyết tật. | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Miệng bơm chưa đúng yêu cầu. |
| 2. Tiến hành thử áp lực. | - Lựa chọn được quy trình thử áp lực phù hợp với chi tiết thử. - Lựa chọn và chuẩn bị được thiết bị theo yêu cầu của quy trình. - Tiến hành thử áp lực theo các tiêu chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật tương ứng và an toàn sức khỏe. - Thiết bị thử áp lực được kiểm tra và bảo dưỡng theo yêu cầu. | - Thiết bị thử áp lực. - Bơm cao áp. - Búa tay. - Bút đánh dấu. - Chi tiết thử. | - Nguyên tắc thử áp lực. - Các hiện tượng vật lý cơ bản trong kiểm tra thử áp lực. - Phương pháp thử áp lực và ứng dụng. - Quy trình thực hiện thử áp lực. - Ưu điểm và hạn chế của thử áp lực. - Những chú ý và các yêu cầu về an toàn - Quy trình bảo dưỡng và bảo quản thiết bị thử. - Các hư hỏng thông thường của thiết bị. | - Lựa chọn các quy trình thử phù hợp. - Kiểm tra thử áp lực theo tiêu chuẩn. - Phân tích kết quả thử nghiệm. - Giải thích và áp dụng các tiêu chuẩn thử nghiệm liên quan. - - Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị thử áp lực. | - Chính xác. - Thận trọng. - Linh hoạt. - Quyết đoán. | Xả áp lực đột ngột. |
| 3. Kết luận và báo cáo kết quả thử áp lực. | - Căn cứ vào hình dạng chi tiết và sự rò nước sau khi tăng áp để kết luận khả năng chịu áp lực của chi tiết. - Kết luận được kết quả chịu lực chi tiết - Kết quả kiểm tra được báo cáo phù hợp các tiêu chuẩn và yêu cầu khách hàng. | - Mẫu báo cáo. - Bút màu trắng. - Bản quy chuẩn, tiêu chuẩn. | - Phương pháp báo cáo kết quả thử. - Ảnh hưởng của các kết qủa thử đối với ứng dụng cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - - Nhập các thông tin hàng ngày vào biểu mẫu. - Kỹ năng ra quyết định. - Viết báo cáo. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Hợp tác. | Báo cáo sai kết quả thử. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F - Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  | Ngày: 12/3/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: F12 - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử kín |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |
| Mô tả công việc: Kiểm tra độ kín của các chi tiết dạng bình, bồn, bể chứa hoặc chai khí. Thực hiện công việc gồm: chuẩn bị thử kín, tiến hành thử kín, kết luận và báo cáo kết quả thử kín. |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị thử kín. | - Chi tiết thử đảm bảo có dạng kín, nếu chi tiết dạng ống phải tiến hành hàn bịt đầu. - Hàn thêm miệng ống để bơm khí. - Bôi chất tạo bọt lên bề mặt mối hàn. - Công tác chuẩn bị tuân thủ các quy trình liên quan và quy tắc an toàn sức khỏe. | - Thiết bị hàn. - Dụng cụ phụ trợ. - Miệng bơm. - Nước xà phòng hoặc dung dịch tạo bọt. | - Quy trình chuẩn bị chi tiết thử kín. - Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu an toàn sức khỏe. - Các loại khuyết tật và ảnh hưởng của chúng đối với kết quả thử áp lực. | - - Hàn miệng bơm. - Thực hiện các kiểm tra ngoại dạng (VT). - Xác định các khuyết tật. | - Chu đáo. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Miệng bơm không đúng yêu cầu. |
| 2. Tiến hành thử kín. | - Lựa chọn được quy trình thử kín phù hợp với chi tiết thử. - Lựa chọn và chuẩn bị được thiết bị theo yêu cầu của quy trình. - Tiến hành thử kín theo các tiêu chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật tương ứng và yêu cầu an toàn sức khỏe. - Thiết bị thử kín được kiểm tra, bảo dưỡng và bảo quản theo yêu cầu. | - Máy nén khí. - Bút đánh dấu. - Chi tiết thử. | - Nguyên tắc thử kín. - Các hiện tượng vật lý cơ bản trong kiểm tra thử kín. - Phương pháp thử kín và ứng dụng. - Quy trình thực hiện thử kín. - Ưu điểm và hạn chế của thử kín. - Những chú ý và các yêu cầu về an toàn liên quan đến thử kín. - Quy trình bảo dưỡng và bảo quản thiết bị thử. - Các hỏng hóc thông thường của thiết bị. | - Lựa chọn các quy trình thử phù hợp. - Kiểm tra thử kín theo tiêu chuẩn. - Phân tích kết quả thử nghiệm. - Giải thích và áp dụng các tiêu chuẩn thử nghiệm liên quan. - - Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị thử kín. | - Chính xác. - Thận trọng. - Sáng tạo. | Xả áp lực đột ngột. |
| 3. Kết luận và báo cáo kết quả thử kín. | - Căn cứ vào số lượng, hình dạng, vị trí vết rò khí để kết luận khả năng đảm bảo độ kín. - Kết quả kiểm tra được báo cáo phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu khách hàng. | - Mẫu báo cáo. - Bút màu trắng. - Bản quy chuẩn, tiêu chuẩn. | - Phương pháp báo cáo kết quả thử. - Ảnh hưởng của các kết qủa thử đối với ứng dụng cụ thể. - Các tiêu chuẩn đang áp dụng của đơn vị. - Kỹ thuật an toàn. | - - Nhập các thông tin hàng ngày vào biểu mẫu. - Kỹ năng ra quyết định. - Viết báo cáo. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Hợp tác. | Báo cáo sai lệch kết quả thử. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ G

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: G - Giám sát hoạt động hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 13/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: G01 - Bảo đảm hiệu quả làm việc nhóm |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý, hỗ trợ các nhóm để đảm bảo hiệu quả làm việc cao. Công việc này bao gồm: xây dựng kế hoạch thực hiện công việc của nhóm, xây dựng sự gắn kết trong nhóm, hỗ trợ làm việc nhóm và liên hệ với các bên liên quan. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc của nhóm. | - Tham vấn được các thành viên trong nhóm hiểu mục đích, vai trò, trách nhiệm công việc và trách nhiệm giải trình của nhóm phù hợp với mục đích, kế hoạch và mục tiêu của đơn vị. - Xây dựng được kế hoạch thực hiện công việc để thiết lập kết quả đầu ra, các chỉ số hoạt động và mục tiêu cho cả nhóm. - Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm đạt kết quả công việc dự kiến. | Bản kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của đơn vị. | Quy tắc ứng sử khi làm việc nhóm. | - Tham vấn các thành viên trong nhóm hiểu mục đích, vai trò của nhóm. - Xây dựng kế hoạch thực hiện. - Hỗ trợ các thành viên khác. |  |  | - Cởi mở. - Tự tin. - Chính xác. - Hợp tác. | - Kế hoạch không khả thi. - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm chưa có hiệu quả. |
| 2. Xây dựng sự gắn kết trong nhóm. | - Các thành viên nhóm tham gia lập kế hoạch, và tham gia vào các lĩnh vực hoạt động khác của nhóm. - Xây dựng được các chính sách và quy trình để các thành viên nhóm chịu trách nhiệm đối với công việc của mình và hỗ trợ các thành viên khác. - Cung cấp phản hồi cho các thành viên nhóm và có chế độ thưởng cho nỗ lực, đóng góp của mỗi cá nhân. - Xây dựng chương trình để giải quyết khó khăn trong công việc. | - Bản kế hoạch của đơn vị. - Chính sách, chế độ khen thưởng của đơn vị. | - Phương pháp tổ chức và quản lý nhóm. - Quy trình đề nghị khen thưởng cho các thành viên trong nhóm. | - Tư vấn và hướng dẫn cho các thành viên nhóm. - Kỹ năng giao tiếp. |  |  | - Kiên trì. - Hòa nhã. - Tôn trọng mọi người. - Công bằng. - Hợp tác. | Mất đoàn kết nội bộ. |
| 3. Hỗ trợ làm việc nhóm. | - Khuyến khích được các thành viên nhóm và cá nhân tham gia hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ nhóm xác định và giải quyết các vấn đề trong thực hiện công việc. - Đóng góp của bản thân cho nhóm là mô hình mẫu cho các nhóm khác, góp phần nâng cao hình ảnh của đơn vị trước các bên liên quan khác. | - Bản kế hoạch của đơn vị. - Các thiết bị, phương tiện thông tin. - Mạng nội bộ. | - Phương pháp tổ chức và quản lý nhóm. - Quy tắc ứng sử khi làm việc nhóm. | - Kỹ năng giao tiếp. - Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm. |  |  | - Cởi mở. - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Hợp tác. | Chưa hỗ trợ nhóm giải quyết các vấn đề cấp thiết trong công việc. |
| 4. Liên hệ với các bên liên quan. | - Thiết lập và duy trì các kênh thông tin mở với tất cả các bên liên quan. - Công tác truyền đạt thông tin từ cán bộ quản lý trực tiếp hoặc lãnh đạo tới nhóm được đảm bảo. - Thông báo các vấn đề tồn đọng, khó khăn và các vấn đề do thành viên nhóm đưa ra và theo dõi tình hình giải quyết. - Các vấn đề quan tâm, chưa được giải quyết của các bên liên quan trong và ngoài đơn vị được quan tâm tìm giải pháp khắc phục. | - Các thiết bị, phương tiện thông tin. - Mạng nội bộ. | - Phương pháp thiết lập và duy trì các kênh thông tin. - Các vần đề tồn đọng, khó khăn và biện pháp giải quyết. | - Kỹ năng giao tiếp. - Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Cởi mở. - Chính xác. - Hợp tác. | Chưa duy trì liên tục kênh thông tin mở. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: G - Giám sát hoạt động hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 14/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: G02 - Kiểm tra vật liệu hàn |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra vật liệu hàn để đảm bảo chất lượng đầu vào theo yêu cầu kỹ thuật. Công việc này bao gồm: lựa chọn và tiến hành quy trình thử nghiệm không phá hủy, thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng và giám sát quy trình kiểm tra vật liệu hàn. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Lựa chọn và tiến hành quy trình kiểm tra không phá hủy. | - Lựa chọn và thực hiện được các phương pháp kiểm tra không phá hủy thích hợp theo quy định kỹ thuật của công việc. - Thẩm định được kết quả kiểm tra trước. | - Thiết bị kiểm tra không phá hủy. - Phòng LAB. - Báo cáo kết quả. | - Kỹ thuật kiểm tra NDT. - Các tiêu chuẩn hàn đang áp dụng. | - Lựa chọn phương pháp kiểm tra. - Đọc kết quả. - Báo cáo kết quả kiểm tra. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Quyết đoán. | Lựa chọn phương pháp kiểm tra chưa hợp lý. |
| 2. Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng. | - Kiểm tra, phân loại được vật liệu hàn. - Lập được hồ sơ lưu chuyển vật liệu qua từng khâu của quá trình. - Xác nhận được việc chuyển giao số chứng nhận thử nghiệm vật liệu. - Thực hiện được việc phân định chất lượng theo quy trình hàn. - Giám sát được việc lưu kho và sử dụng sản phẩm. - Hồ sơ chất lượng được duy trì và xem xét để phù hợp với yêu cầu. | - Thước đo. - Dụng cụ kiểm tra VT. - Sổ tay, hồ sơ vật liệu. - Sổ theo dõi vật tư. | - Kỹ thuật đảm bảo chất lượng hàn. - Phương pháp đọc CO, CQ và hồ sơ vật liệu. - Hồ sơ chất lượng. | - Kiểm tra chất lượng vật liệu. - Lập hồ sơ. - Đánh dấu, ghi mã. - Quản lý vật tư theo mã. - Lập sổ theo dõi. - Quản lý hồ sơ. |  |  | - Chính xác. - Thận trọng. - Trung thực. | Lập hồ sơ chưa chính xác dẫn đến không tra cứu được nguồn gốc vật liệu. |
| 3. Giám sát quy trình kiểm tra vật liệu hàn. | - Kiểm tra được thành phần, kích thước, chủng loại vật liệu thông qua CO và CQ. - Thực hiện được việc kiểm tra kích thước trong quá trình hàn. - Kiếm tra sản phẩm lần cuối được thực hiện theo quy định kỹ thuật. | - Thước đo. - Dụng cụ kiểm tra VT. - Sổ tay, hồ sơ vật liệu. - Sổ theo dõi vật tư. - Đơn đặt hàng. - Bản vẽ. | - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát. - Quy trình đảm bảo chất lượng - Kỹ thuật kiểm tra VT. | - Kiểm tra ngoại dạng mối hàn (VT). - Báo cáo kết quả kiểm tra. |  |  | - Chính xác. - Khách quan. - Trung thực. | Báo cáo sai lệch kết quả thực tế. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: G - Giám sát hoạt động hàn |  |  |  |  |  | Ngày: 15/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: G03 - Giám sát quá trình hàn |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Giám sát quá trình hàn để đảm bảo người lao động thực hiện đúng quy trình hàn và chính sách chất lượng của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định và chuẩn bị quy trình hàn, nâng cao trình độ thợ hàn phù hợp quy trình hàn, giám sát và duy trì quy trình đảm bảo chất lượng, chuẩn bị tài liệu, lựa chọn các phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định và chuẩn bị quy trình hàn. | - Thợ hàn được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy trình. - Xác định được các thông số hàn theo đúng quy trình hàn. - Các hoạt động kiểm tra thường xuyên và tổng thể phải được hoạch định theo đúng tài liệu hướng dẫn. - Chuẩn bị được tài liệu để lưu giữ hồ sơ. | - Quy trình hàn được phê duyệt. - Tài liệu tham khảo. | - Kỹ thuật hàn. - Các thuật ngữ, quy phạm và ký hiệu hàn. - Mối tương quan giữa chất lượng mối hàn đến quy trình hàn và các thông số. | - Đọc quy trình hàn (WPS). - Hướng dẫn thợ hàn thực hiện quy trình |  |  | - Chính xác. - Chu đáo. - Quyết đoán. | Chuẩn bị quy trình hàn không phù hợp tài liệu hướng dẫn. |
| 2. Nâng cao trình độ thợ hàn phù hợp quy trình hàn. | - Thợ hàn được đào tạo phù hợp với quy trình hàn. - Thợ hàn được kiểm tra đủ điều kiện thực hiện quy trình hàn. - Lưu giữ được các báo cáo thực hiện của thợ hàn theo các quy trình. | - Tài liệu tham khảo. - Quy trình hàn. | - Các tiêu chuẩn hàn đang được áp dụng. - Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. - Quy trình lưu giữ các báo cáo thực hiện của thợ hàn. | - Đào tạo cho thợ hàn về quy trình hàn. - Lưu giữ được báo cáo thực hiện của thợ hàn. |  |  | - Khách quan. - Chính xác. | Chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra thợ hàn theo yêu cầu. |
| 3. Giám sát và duy trì quy trình đảm bảo chất lượng. | - Giám sát được kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ. - Khả năng truy tìm nguồn gốc của vật liệu được đảm bảo. - Quy trình hàn phải được kiểm tra giám sát để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và quy trình an toàn. | - Bản kế hoạch. - Quy trình hàn. - Thiết bị kiểm tra. - Thiết bị đo thông số hàn. | - Quy trình đảm bảo chất lượng. - Các thuật ngữ, quy phạm và ký hiệu hàn. - Mối tương quan giữa chất lượng mối hàn đến quy trình hàn và các thông số. | - Lập kế hoạch cho các quy trình hàn. - Truy tìm nguồn gốc vật liệu. - Kiểm tra, đánh giá quy trình hàn. |  |  | - Khách quan. - Chính xác. - Trung thực. | Không xác định được nguồn gốc vật liệu. |
| 4. Chuẩn bị tài liệu. | - Quá trình hàn phải được lập hồ sơ theo đúng các quy định đã được chuẩn hóa. - Kết quả kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ phải được ghi nhận. | - Mẫu báo cáo. - Sổ tay chất lượng. | - Các thuật ngữ, quy phạm và ký hiệu hàn. - Các tiêu chuẩn hàn đang được áp dụng. - Quy trình lập hồ sơ các quá trình hàn. - Phương pháp ghi nhận kết quả. | - Lập hồ sơ quy trình hàn theo quy định. - Ghi nhận kết quả vào sổ tay chất lượng |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Hồ sơ chưa được chuẩn hóa. |
| 5. Lựa chọn các phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn. | - Lựa chọn được các phương pháp kiểm tra theo quy trình hàn. - Các báo cáo kiểm tra phá hủy và không phá hủy được thẩm định theo các yêu cầu kỹ thuật. | Báo cáo kiểm tra DT, NDT. | - Phương pháp kiểm tra DT, NDT. - Các tiêu chuẩn hàn đang được áp dụng. - Kỹ thuật an toàn. | - Lựa chọn phương pháp kiểm tra. - Thẩm định các báo cáo kiểm tra. |  |  | - Linh hoạt. - Chính xác. - Quyết đoán. | Phương pháp kiểm tra không phù hợp yêu cầu kỹ thuật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ H

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 10/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H01 - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã tuyên bố trong chính sách để đảm bảo sự thống nhất trong toàn đơn vị. Thực hiện công việc gồm: làm việc trong một hệ thống chất lượng và tham gia vào cải tiến chất lượng sản phẩm. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Làm việc trong một hệ thống chất lượng. | - Tuân thủ được các hướng dẫn và quy trình. - Thực hiện được các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của hệ thống cải tiến chất lượng. - Các khuyết tật được phát hiện và báo cáo theo quy trình. - Giám sát được việc thực hiện các hoạt động hoặc chất lượng sản phẩm để hài lòng khách hàng. | - Hệ thống cải tiến chất lượng của đơn vị. - Sổ tay chất lượng QMH. | - Các khái niệm của thuật ngữ hệ thống chất lượng. - Ý nghĩa chấp nhận thông thường theo thuật ngữ chất lượng và hệ thống chất lượng. - Lý do tuân thủ các yêu cầu của hệ thống cải tiến chất lượng. - Các chiến lược và cách tiếp cận để làm việc trong hệ thống chất lượng. - Các quy trình cần tuân thủ khi thực hiện công việc. - Các thông số kỹ thuật và lý do cần thực hiện theo. - Chi phí và ảnh hưởng của chất lượng - Những khuyết tật thông thường và quy trình báo cáo. | - Tuân thủ các thông tin trong bản công việc. - Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ. - Nhập thông tin vào tài liệu nơi làm việc. - Kiểm tra sự phù hợp với thông số kỹ thuật. - Xác định yêu cầu của khách hàng với chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. - Lập báo cáo các khuyết tật được phát hiện, khi cần thiết. |  |  | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. - Chính xác. - Hợp tác. | Chưa tuân thủ nghiêm quy trình quản lý chất lượng. |
| 2. Tham gia vào cải tiến chất lượng. | - Đánh giá được các hoạt động hiện hành. - Xác định được các biện pháp thực hiện đã lập. - Xác định được thông số kỹ thuật và quy trình thực hiện. - Tham gia đóng góp vào quá trình cải thiện quy trình. - Tham gia cải thiện được các mối quan hệ khách hàng. | Hệ thống cải tiến chất lượng của đơn vị. | - Quy trình cải tiến chất lượng. - Lý do tuân thủ quy trình cải tiến chất lượng. - Lợi ích của mối quan hệ tốt với khách hàng hoặc nhà cung ứng. - Những chú ý và các biện pháp kiểm soát việc áp dụng quy trình cải tiến chất lượng. | - Xác định nhiệm vụ của cá nhân trong hệ thống cải tiến chất lượng. - Tiến hành công việc phù hợp với quy trình cải tiến chất lượng. - Tiến hành công việc cải thiện mối quan hệ khách hàng và nhà cung ứng. - Thực hiện các tính toán trong phạm vi công việc. |  |  | - Hợp tác. - Cởi mở. - Tích cực. - Tự tin. | Không xác định được thông số kỹ thuật và quy trình đang thực hiện. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 11/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H02 - Áp dụng tiêu chuẩn về chất lượng |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng của quốc gia hoặc tiêu chuẩn tương đương theo yêu cầu của khách hàng vào việc chế tạo sản phẩm. Thực hiện công việc gồm: đánh giá tiêu chuẩn đang áp dụng, đánh giá chất lượng của sản phẩm/vật tư nhận được, đo đạc sản phẩm/vật tư, ghi lại thông tin trên nhãn sản xuất và xác định nguyên nhân của sự sai lệch chất lượng. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Đánh giá tiêu chuẩn đang áp dụng. | - Kiểm tra được các công việc đã hoàn tất, đối chiếu với các tiêu chuẩn liên quan. - Hiểu biết về cách thức hoạt động và công việc có liên quan đến quá trình sản xuất của đơn vị. - Xác định, phân loại được chi tiết hoặc sản phẩm bị lỗi. - Xác định nguyên nhân gây nên lỗi, báo cáo với giám sát viên theo với quy trình của đơn vị. | - - Bản tiêu chuẩn chất lượng. - - Bản chỉ dẫn công việc. - - Quy trình tổ chức thực hiện. - - Chỉ dẫn nhà sản xuất vật liệu và thiết bị. - - Các yêu cầu khách hàng. | - Những tiêu chuẩn chất lượng đang áp dụng. - Các chính sách và quy trình liên quan. - Phương pháp xác định lỗi và nguyên nhân gây ra đối với các chi tiết hoặc sản phẩm liên quan. - Quy trình xác định và báo cáo các lỗi của sản phẩm. | - Giải thích chỉ dẫn công việc, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn. - Xác định lỗi của các chi tiết hoặc sản phẩm liên quan. - Báo cáo với giám sát viên. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Trung thực. | Không xác đinh được nguyên nhân gây ra lỗi của sản phẩm. |
| 2. Đánh giá chất lượng của sản phẩm/vật tư nhận được. | - Kiểm tra được vật tư hoặc sản phẩm cuối cùng nhận được, đối chiếu với tiêu chuẩn. - Hiểu biết về các vật liệu hoặc sản phẩm nhận được, ảnh hưởng chúng đối với chất lượng cuối cùng của sản phẩm. - Đánh giá được chất lượng vật liệu, sản phẩm. - Thực hiện báo cáo với giám sát viên theo quy trình. - Xác định được nguyên nhân gây nên sản phẩm không đảm bảo chất lượng và đề xuất biện pháp khắc phục. | - Chứng chỉ CO, CQ. - Thiết bị đo, cân. - Phòng LAB. - - Bản tiêu chuẩn chất lượng. | - Đặc điểm, tính chất của vật liệu được sử dụng trong các quá trình sản xuất liên quan. - Ảnh hưởng của vật liệu tới chất lượng cuối cùng của sản phẩm. - Phương pháp kiểm tra, đánh giá. - Quy trình báo cáo với các bên liên quan. | - Kiểm tra ngoại dạng đối với vật liệu hoặc sản phẩm cuối cùng. - Xác định lỗi của các chi tiết hoặc sản phẩm. - Báo cáo với giám sát viên. |  |  | - Chu đáo. - Nghiêm túc. - Khách quan. - Quyết đoán. | Bỏ qua lỗi của vật liệu. |
| 3. Đo đạc sản phẩm/vật tư. | Đo đạc được vật liệu, chi tiết hoặc sản phẩm bằng các dụng cụ đo phù hợp theo quy trình. | Thiết bị đo kiểm. | - Kỹ thuật đo. - Quy trình kiểm tra chất lượng. | Đo đạc hoặc thử nghiệm cơ/lý/hóa liên quan. |  |  | - Chính xác. - Cẩn thận. - Sáng tạo. | Chưa kiểm tra hiệu chuẩn thiế bị đo. |
| 4. Ghi lại thông tin trên nhãn sản xuất. | Ghi chép được các thông tin cơ bản về chất lượng và các chỉ số theo quy định của đơn vị. | - Chứng chỉ CO, CQ. - Sổ theo dõi. | Quy trình lập báo cáo. | Ghi chép chính xác các thông tin trên nhãn sản xuất theo quy định. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Bỏ sót thông tin. |
| 5. Xác định nguyên nhân của sự sai lệch chất lượng. | - Xác định được nguyên nhân sai lệch so với tiêu chuẩn chất lượng chỉ định cho vật liệu, chi tiết hoặc sản phẩm cuối cùng. - Khuyến nghị được các biện pháp phòng ngừa thích hợp dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng của đơn vị. | - Chứng chỉ CO, CQ. - Đơn đặt hàng. - - Bản tiêu chuẩn chất lượng. | - Những tiêu chuẩn chất lượng đang áp dụng. - Các chính sách và quy trình liên quan. - Những lưu ý về an toàn và môi trường của quá trình sản xuất liên quan. - Các chính sách và quy trình liên quan. | - Xác định, báo cáo nguyên nhân sai lệch so với tiêu chuẩn chất lượng. - Khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa các nguyên nhân. |  |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Quyết đoán. | Bỏ qua quy định về an toàn môi trường. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 12/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H03 - Lập kế hoạch chất lượng |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Triển khai lập kế hoạch chất lượng để thống nhất hoạt động trong toàn đơn vị. Công việc này bao gồm: chịu trách nhiệm về chất lượng và áp dụng các quy trình chuẩn cho chất lượng công việc. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Chịu trách nhiệm về chất lượng. | - Hiểu và áp dụng được khái niệm về cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng. - Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của mình. | - Bản tiêu chuẩn chất lượng. - - Bản chỉ dẫn công việc. | - Các khái niệm về chất lượng. - Những lợi ích của việc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình hoạt động chuẩn. | - Áp dụng khái niệm về cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ. - Tuân thủ các quy trình chất lượng. |  |  | - Tự tin. - Linh hoạt. | Chưa nhận thấy hết lợi ích của việc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật. |
| 2. Áp dụng các quy trình chuẩn cho chất lượng công việc. | - Tuân thủ các quy trình của hệ thống chất lượng. - Thực hiện công việc đảm bảo các thông số kỹ thuật trong tiêu chuẩn. | - Tiêu chuẩn thực hiện. - Tài liệu tham khảo. | - Quy trình chất lượng áp dụng cho công việc. - Các quy trình hoạt động chuẩn. - Quy trình an toàn. | - Kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ. - Áp dụng các quy trình chuẩn. |  |  | - Chính xác. - Nghiêm túc. | Không tuân thủ các quy trình chuẩn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 12/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H04 - Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng từ bên ngoài |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng từ khâu mua hàng và các khâu đầu vào khác. Thực hiện công việc gồm: liên lạc với nhà cung ứng bên ngoài, kiểm tra sự phù hợp với thông số kỹ thuật và đánh giá nhà cung ứng bên ngoài. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Liên lạc với nhà cung ứng bên ngoài. | - Các yêu cầu chất lượng được truyền đạt đến nhà cung ứng. - Hệ thống đảm bảo chất lượng được đàm phán và thống nhất. - Thống nhất và thành lập được phương pháp xác minh hệ thống và quy trình giải quyết các tranh chấp. - Lưu giữ được thông tin về sản phẩm mua được nhằm đảm bảo khả năng truy tìm nguồn gốc. | - Địa chỉ, fax, webside. - Chứng chỉ CO, CQ. - Bản tiêu chuẩn chất lượng. | - Những yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm, vật liệu sẽ được cung ứng. - Các yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng. - Quy trình đàm phán các thỏa thuận với nhà cung ứng. - Phương pháp giải quyết tranh chấp. - Các quy trình ghi chép sản phẩm hoặc dịch vụ mua sắm. - Các phương tiện và lý do để truy tìm sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua sắm. | - Truyền đạt các yêu cầu chất lượng đến nhà cung ứng. - Đàm phán hệ thống bảo đảm chất lượng. - Ghi chép và truy tìm sản phẩm. |  |  | - Tôn trọng đối tác. - Nghiêm túc. - Cởi mở. - Hợp tác. | Không lưu giữ thông tin về sản phẩm đã mua. |
| 2. Kiểm tra sự phù hợp với thông số kỹ thuật. | - Thu nhận và hiểu được các yêu cầu đối với tài liệu liên quan bao gồm các thông số kỹ thuật hợp đồng, bản vẽ và đơn đặt hàng. - Sự thay đổi của các sản phẩm mua với các yêu cầu được văn bản hóa. | - Bản tiêu chuẩn chất lượng. - Chứng chỉ CO, CQ. - Thiết bị kiểm tra. - Phòng LAB. | - Các thông số kỹ thuật của sản phẩm vật liệu sẽ được cung cấp. - Quy trình văn bản hóa các thay đổi so với thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu. | - Thu nhận và giải thích các bản vẽ, thông số kỹ thuật, tài liệu. - Kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm, vật liệu hoặc dịch vụ đã cung cấp. |  |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Bỏ qua một số thông tin cần thiết. |
| 3. Đánh giá nhà cung ứng bên ngoài. | - Đánh giá và thẩm định được năng lực nhà cung ứng hoặc hệ thống chất lượng họ đang áp dụng. - Hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà cung ứng được thẩm định. | - Bản tiêu chuẩn chất lượng. - Địa chỉ, fax, webside. - Chứng chỉ CO, CQ. - Catalo. - Báo cáo năng lực. | - Quy trình đánh giá và thẩm định năng lực nhà cung ứng. - Quy trình thẩm định hệ thống chất lượng của nhà cung ứng. - Quy trình thẩm định hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà cung ứng. - Những thiết bị và kỹ thuật yêu cầu để tiến hành quy trình thẩm định. | - Đánh giá năng lực nhà cung ứng. - Thẩm định hệ thống chất lượng nhà cung ứng. - Thẩm định hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà cung ứng. - Sử dụng thông tin liên lạc và giải quyết xung đột. |  |  | - Thận trọng. - Tôn trọng đối tác. - Khách quan. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Đánh giá chưa chính xác năng lực của nhà cung cấp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 13/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H05 - Duy trì, giám sát việc đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý, giám sát, nhắc nhở việc đảm bảo chất lượng để đảm bảo hoạt động thống nhất trong toàn đơn vị. Thực hiện công việc gồm: nâng cao hệ thống chất lượng, thu thập và tổng hợp dữ liệu. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nâng cao hệ thống chất lượng. | - Giải thích được thông số kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu khách hàng. - Thực hiện được vai trò lãnh đạo như một nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng cho chuỗi cung ứng. | - - Bản tiêu chuẩn chất lượng. - - Bản chỉ dẫn công việc. - - Các yêu cầu khách hàng. | - Các thông số kỹ thuật phải đạt được trong việc cung cấp sản phẩm. - Khái niệm về nhóm cung ứng và nhóm khách hàng. - Hậu quả của việc cung ứng sản phẩm không phù hợp. - Kiểm tra để bảo đảm sản phẩm phù hợp với thông số. - Người chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm. - Các biện pháp cần thực hiện khi có thông số không phù hợp. | - Thu nhận và giải thích các thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được cung ứng. - Giao tiếp hiệu quả với khách hàng và nhà cung ứng. - Kỹ năng lãnh đạo. |  |  | - Nghiêm túc. - Cởi mở. - Tôn trọng đối tác. | Chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo nhu cầu của khách hàng. |
| 2. Thu thập và tổng hợp dữ liệu. | - Dữ liệu được ghi chép và giải thích chính xác phù hợp với quy trình hoạt động. - Dữ liệu được sử dụng để tạo ra thông tin thống kê liên quan. | - Báo cáo sản xuất. - Báo cáo chất lượng. - Tổng hợp số liệu. | - Các quy trình để ghi chép các dữ liêu thu thập. - Những xu hướng có thể từ dữ liệu thu thập. - Lý do thu thập dữ liệu. - Phương pháp sử dụng các số liệu thống kê. - Các xu thế chỉ ra bởi thông tin thống kê hoặc các biểu đồ. - Những biện pháp được thực hiện để đáp ứng tới mọi xu thế. - Lý do thực hiện các hành động đề xuất. | - Ghi chép các dữ liệu đã thu thập. - Tính toán các thông tin thống kê liên quan từ các dữ liệu thu thập. - Lập các biểu đồ từ các dữ liệu thu thập. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Bỏ sót thông tin. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 14/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H06 - Giám sát chất lượng hàn |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý, giám sát chất lượng hàn theo yêu cầu kỹ thuật hoặc yêu cầu của khách hàng, kịp thời điều chỉnh những khó khăn vướng mắc để đảm bảo chất lượng toàn diện. Công việc này bao gồm: giám sát chất lượng sản phẩm hàn, thử nghiệm khi có yêu cầu và thực hiện quy trình báo cáo. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Giám sát chất lượng sản phẩm hàn. | - Xác định được các yêu cầu hàn từ thông số kỹ thuật và bản vẽ. - Quy trình giám sát được thực hiện theo quy trình chuẩn. - Các mối hàn không phù hợp được báo cáo và có biện pháp khắc phục theo quy trình chuẩn. - Các máy đo đã hiệu chuẩn được sử dụng để giám sát chất lượng sản phẩm. | - Bộ kiểm tra VT. - Dụng cụ đo kiểm. | Chức năng, phạm vi sử dụng, phương pháp sử dụng của các máy đo đã hiệu chuẩn. | - Kiểm tra VT để nhận biết các mối hàn không phù hợp. - Sử dụng các máy đo đã hiệu chuẩn. - Giải thích và tuân thủ các thông số kỹ thuật. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Khách quan. - Trung thực. | Chưa tuân thủ nghiêm quy trình giám sát. |
| 2. Thử nghiệm khi có yêu cầu. | Các yêu cầu thử nghiệm được thực hiện theo quy trình chuẩn, các yêu cầu pháp lý và quy định khác. | Mẫu yêu cầu kiểm tra. | - Các yêu cầu thử nghiệm thích hợp đối với sản phẩm hàn. - Các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của sản phẩm hàn. | Chọn phương pháp thử nghiệm phù hợp. |  |  | - Chính xác. - Tiết kiệm. - Trung thực. | Đề xuất phương pháp thử chưa phù hợp. |
| 3. Thực hiện quy trình báo cáo. | - Dữ liệu được thu thập theo quy trình chuẩn. - Các báo cáo được chuẩn bị theo tiêu chuẩn. | Mẫu báo cáo. | Quy trình lập báo cáo và hành động khắc phục. | - Thu thập dữ liệu thử nghiệm mối hàn. - Nhập các thông tin vào biểu mẫu, báo cáo theo tiêu chuẩn. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Bỏ sót thông tin. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H - Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  | Ngày: 15/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: H07 - Sửa chữa, thay thế và hiệu chỉnh sản phẩm |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Sửa chữa, thay thế và hiệu chỉnh sản phẩm trước khi xuất xưởng để đảm bảo chất lượng và phù hợp yêu cầu của khách hàng. Thực hiện công việc gồm: đánh giá và thực hiện việc sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi theo yêu cầu; đánh giá và thực hiện các yêu cầu vật liệu; chuẩn bị vật liệu; sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi phương pháp chế tạo; kiểm tra sản phẩm sau khi sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Đánh giá và thực hiện việc sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi theo yêu cầu. | - Kiểm tra yêu cầu công việc được xác định từ bảng công việc. - Tiếp nhận, giải thích được thông số kỹ thuật và các bản vẽ khi cần thiết. - Kiểm tra và xác định việc sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi sản phẩm chưa đạt yêu cầu. | - Dụng cụ đo kiểm. - Thiết bị kiểm tra. | - - Phương pháp đánh giá khả năng áp dụng các tiêu chuẩn đang được thực hiện tại đơn vị. - - Đặc điểm của các lỗi, khuyết tật và đánh giá mức độ không phù hợp. - - Các phương tiện chỉnh sửa lỗi, khuyết tật. - - Ảnh hưởng của những thay đổi đã đề xuất tới chế tạo. | - - Đọc và giải thích bảng công việc, thông số kỹ thuật, bản vẽ, quy trình vận hành chuẩn. - - Kiểm tra và xác định việc sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Chính xác. | Đánh giá chưa sát khả năng áp dụng các tiêu chuẩn đang thực hiện của đơn vị. |
| 2. Đánh giá và thực hiện các yêu cầu về vật liệu. | - Đánh giá được mức độ phù hợp của vật liệu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. - Vật liệu được sử dụng theo quy trình vận hành. - Xác đinh được các điều kiện cần thiết để thực hiện các yêu cầu về vật liệu. | - Bản tiêu chuẩn thực hiện. - Chứng chỉ CO, CQ. | - - Phương pháp và quy trình đánh giá yêu cầu về vật liệu. | - - Đánh giá các yêu cầu về vật liệu. - - Sử dụng vật liệu nhận được theo quy trình thực hiện công việc. |  |  | - Chính xác. - Khách quan. - Trung thực. | Sử dụng vật liệu chưa tuân thủ theo quy trình. |
| 3. Chuẩn bị vật liệu. | - Sản phẩm cần sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi được chuẩn bị theo thông số kỹ thuật, với điều kiện thực tế của đơn vị. - Xác định được tỷ lệ tiêu hao vật liệu tối thiểu. - Sử dụng kỹ thuật chế tạo, dụng cụ và thiết bị phù hợp để chuẩn bị vật liệu theo thông số kỹ thuật. | - Thiết bị cắt, uốn. - Dụng cụ vạch dấu. - Máy mài cầm tay. | - - Quy trình chuẩn bị nguyên liệu. - - Kỹ thuật chế tạo phôi. | - - Giảm thiểu hao phí vật liệu. - - Gia công, chế tạo định hình hoặc định dạng vật liệu. |  |  | - Chu đáo. - Chính xác. - Tiết kiệm. | Chưa tiết kiệm vật liệu tối đa. |
| 4. Sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi phương pháp chế tạo. | - Sử dụng phương pháp gá kẹp thích hợp để định vị chi tiết hàn. - Kiểm tra sự phù hợp với các thông số kỹ thuật đã xác định trước khi hàn đính. - Chuẩn bị được thiết bị hàn theo yêu cầu. - Chi tiết được hàn đính bằng cách sử dụng các biện pháp chống biến dạng. - Chi tiết được kiểm tra đối chiếu với thông số kỹ thuật trước khi hàn. - Vật liệu hoặc chi tiết được hàn theo thông số kỹ thuật và quy trình chuẩn. | - Thiết bị hàn. - Vật liệu hàn. - Thiết bị kiểm tra. - Trang bị bảo hộ lao động. | - - Các phương pháp gá kẹp để thực hiện công việc hàn. - - Các thông số kỹ thuật hàn. - - Phương pháp thực hiện để sửa chữa. - - Quy trình giảm biến dạng và phương pháp chỉnh sửa biến dạng của vật liệu. - - Các trang bị bảo hộ lao động được sử dụng. | - - Gá kẹp chi tiết để hàn. - - Kiểm tra trước khi hàn đính. - - Điều chỉnh thiết bị hàn. - - Hàn đính. - - Hàn theo các quy chuẩn và thông số kỹ thuật liên quan. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Bình tĩnh. | Biện pháp chống biến dạng chưa hiệu quả. |
| 5. Kiểm tra sản phẩm sau khi sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi. | - Làm sạch được chi tiết sau khi sửa chữa, thay thế theo thông số kỹ thuật. - Kiểm tra được ngoại dạng sản phẩm. - Các sản phẩm sau khi sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi được kiểm tra đối chiếu với các thông số kỹ thuật. - Viết được báo cáo theo quy trình. | - Máy mài cầm tay. - Bàn chải sắt. - Hồ sơ kỹ thuật. - Báo cáo nghiệm thu. | - - Quy trình làm sạch và hoàn thiện sản phẩm. - - Quy trình viết báo cáo. | - - Làm sạch và hoàn thiện sản phẩm. - - Kiểm tra ngoại dạng sản phẩm. - - Sử dụng kỹ thuật đo đạc để kiểm tra các sửa đổi so với thông số kỹ thuật. - Lập báo cáo tóm tắt kết quả, quá trình thực hiện. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Trung thực. | Báo cáo sản phẩm sau khi sửa chữa chưa đúng quy trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ I

QUẢN LÝ

* Quản lý:

Quản lý các công việc: lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hạch toán chi phí sản phẩm, tài chính, xây dựng chính sách, nhân lực, nguồn lực kỹ thuật, kế hoạch chiến lược, cung ứng vật tư, môi trường, rủi ro ... của một đơn vị thực hiện hàn (tổ, đội, xưởng chế tạo, xí nghiệp, công ty).

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 12/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I01 - Xây dựng chính sách của đơn vị |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Xây dựng các chủ trương và hành động về phương diện chất lượng và hoạt động của đơn vị, bao gồm mục tiêu mà đơn vị muốn đạt được và biện pháp để thực hiện các mục tiêu đó. Công việc này bao gồm: thiết lập quy trình về chính sách phát triển, duy trì các thông tin cần thiết cho phát triển chính sách, xây dựng quy trình và dự thảo chính sách, phê chuẩn chính sách, thực thi chính sách, đánh giá và sửa đổi chính sách. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thiết lập quy trình về chính sách phát triển. | - Thiết lập được bộ phận phát triển chính sách. - Thiết lập được quy trình phát triển chính sách. - Tham khảo ý kiến của những chuyên gia và các bộ phận liên quan. - Xác định sự cần thiết của các ý kiến thu thập được. - Phân công được nhiệm vụ. | - Cơ cấu tổ chức của đơn vị. - Chính sách phát triển hiện tại. - Kế hoạch chiến lược phát triển. - Định hướng phát triển của các bên liên quan. | - Các giá trị văn hoá và truyền thống và các lĩnh vực có liên quan: nghi thức, ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá, lịch sử, văn hóa doanh nghiệp... - Chính sách và các hoạch định phát triển. | - Nghiên cứu tài liệu. - Khảo sát tình hình thực tế. - Giao tiếp trao đổi nhằm mục đích nghiên cứu. - Giao lưu văn hoá. | - Có tinh thần trách nhiệm cao. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Thiết lập chính sách chưa chú ý đúng mức đến văn hóa doanh nghiệp. |
| 2. Duy trì các thông tin cần thiết cho phát triển chính sách. | - Xác định được phạm vi hoạt động trọng điểm cần phát triển chính sách. - Xác định và liệt kê được các quyết định trước đó có liên quan của Hội đồng quản trị, lãnh đạo đơn vị. - Xác định và duy trì được các thông tin bổ xung. | - Phần mềm tin học. - Công cụ lưu giữ. | - Phương pháp thu hút sự tham gia và điều chỉnh của cộng đồng trong việc đưa ra các quyết định. - Vai trò của Hội đồng quản trị, của lãnh đạo đơn vị trong quá trình thu thập thông tin. | - Nghiên cứu thông tin. - Khai thác thông tin từ cộng đồng. | - Chính xác. - Cởi mở. | Nguồn thông tin duy trì không liên tục. |
| 3. Xây dựng quy trình và dự thảo chính sách. | - Đảm bảo soạn được dự thảo chính sách cho hoạt động của doanh nghiệp ở mỗi khu vực. - Yêu cầu phản ánh được tầm nhìn chiến lược trong chính sách. - Yêu cầu tuân thủ các mặt pháp lý và điều kiện tài chính. - Đảm bảo tuân thủ các vấn đề liên quan đến pháp lý, văn hóa. | - Kế hoạch hoạt động của đơn vị. - Chính sách pháp luật liên quan. | - Cơ sở để xây dựng chính sách hoạt động hoạt động. - Các điều kiện văn hoá, xã hội, kinh tế và chính trị. - Tác động của nguồn tài nguyên và các nguồn lực khác. | - Nghiên cứu tài liệu. - Làm việc theo nhóm. - Khai thác thông tin. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Hợp tác. | Bản dự thảo chính sách chưa phản ánh được đầy đủ tầm nhìn của tổ chức. |
| 4. Phê chuẩn chính sách. | - Dự thảo chính sách được Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo xem xét. - Cung cấp cho nhân viên trong đơn vị bản giải thích chính sách và tìm kiếm sự ủng hộ. - Hội đồng quản trị chấp thuận chính sách dự thảo. - Chứng thực và lưu trữ chính sách đã được phê chuẩn. | - Chính sách hoạt động của đơn vị. - Chính sách pháp luật liên quan. | - Các yêu cầu pháp lý của nhà nước. - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. | - Nghiên cứu tài liệu. - Thảo luận các vấn đề. - Đánh giá và đưa ra quyết định. | - Chính xác. - Khách quan. - Thận trọng. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Đánh giá dự thảo chính sách chưa toàn diện. |
| 5. Thực thi chính sách. | - Thông báo được cho các thành viên trong đơn vị về quyết định của Hội đồng quản trị. - Đánh giá được các quyết định để đảm bảo sự thống nhất với chính sách. - Đánh giá được các quy trình thủ tục của đơn vị để bảo đảm sự thống nhất với các chính sách. | - Chính sách hoạt động của đơn vị. - Các quy định cụ thể của đơn vị. | - Tầm nhìn, mục đích và quá trình hoạt động của đơn vị. - Quy định, quy chế làm việc. | - Truyền đạt bằng lời nói và văn bản. - Nhận biết các thông tin. | - Cởi mở. - Nghiêm túc. - Chính xác. | Thực thi chính sách chưa tuân thủ quy trình quy trình. |
| 6. Đánh giá và sửa đổi chính sách. | - Thường xuyên xem xét lại các chính sách để đảm bảo duy trì tầm nhìn chiến lược và các giá trị của đơn vị. - Chứng thực và sửa đổi được các chính sách đúng mục tiêu khi cần thiết. | - Chính sách hoạt động của đơn vị. - Định hướng chiến lược, các thông tin cập nhật thường xuyên. | - Các nguyên tắc cơ bản khi đánh giá. - Căn cứ để sửa đổi. | - Nghiên cứu tài liệu. - Làm việc theo nhóm. - Đánh giá và đưa ra quyết định. | - Chu đáo. - Khách quan. - Thận trọng. - Hợp tác. | Đánh giá phiến diện, thiếu chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 13/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I02 - Xây dựng kế hoạch sản xuất |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Xây dựng các nhiệm vụ sản xuất cụ thể để đảm bảo mục tiêu sản xuất, mục tiêu hoạt động hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Thực hiện công việc gồm: xác định mục đích của kế hoạch, phát triển mục tiêu và chiến lược, phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược, giám sát việc thực hiện kế hoạch. |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định mục đích của kế hoạch. | - Lý do phát triển kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế hoạch được xác nhận. - Mục đích của kế hoạch được xác nhận với các bên có liên quan. - Các kết quả mong đợi từ kế hoạch được kiểm tra so với các kế hoạch chiến lược chung của đơn vị. - Xác định được mâu thuẫn có thể xảy ra giữa kế hoạch dự kiến với các phương hướng chiến lược. - Đám phán được với các bên liên quan để giải quyết vấn đề. | - Kế hoạch sản xuất. - Các thông tin cập nhật có liên quan. | - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. - Định hướng chiến lược của đơn vị. - Định hướng chiến lược của các bên có liên quan. | - Nghiên cứu tài liệu. - Phân tích, đánh giá. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Hợp tác. | Xác định mục đích của kế hoạch chưa sát với chiến lược phát triển của đơn vị. |
| 2. Phát triển mục tiêu và chiến lược. | - Phác thảo được mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh. - Phác thảo chiến lược phát triển nhằm đạt được mục tiêu. - Xác định được hiệu quả của vốn đầu tư cho phát triển mục tiêu chiến lược. - Tổ chức thực hiện hướng tới mục tiêu và chiến lược. | Tài liệu mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của đơn vị. | Phương pháp lập kế hoạch và các loại kế hoạch. | - - Giao tiếp. - - Đàm phán. - Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng. | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Linh hoạt. | Phát triển mục tiêu chưa toàn diện. |
| 3. Phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược. | - Đám phán với các bên liên quan về mục tiêu và chiến lược. - Trao đổi với các bên liên quan để phát triển kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu. - Xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) có liên quan tới kế hoạch. - Kiểm tra được sự phù hợp của chỉ số đo lường hiệu suất so với mục đích của kế hoạch. - Kế hoạch được kiểm tra để đảm bảo mang lại mục đích dự kiến. - Lập được sơ đồ kế hoạch cho chuỗi giá trị thay đổi. - Kế hoạch được điều chỉnh để tối ưu hóa chuỗi giá trị. - Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan. | - Kế hoạch hoạt động. - Chiến lược phát triển của đơn vị. | - - Ứng dụng của nguyên tắc về chất lượng khi phát triển kế hoạch. - - Phương pháp lập và phát triển kế hoạch, biện pháp đối phó với những sự cố bất ngờ và giảm thiểu rủi ro khác. - - Giá trị gia tăng của đơn vị. - Nguồn nhân lực và quan hệ lao động. | - - Tính toán. - Xử lý các vấn đề xảy ra. - Thực hành sản xuất và cạnh tranh phát triển. | - Cởi mở. - Chính xác. - Năng động. - Quyết đoán. | Chưa chú ý đúng mức đến các biện pháp đối phó với rủi ro. |
| 4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch. | - Kế hoạch được công bố kịp thời để đưa vào thực hiện. - Kiểm tra được tiến độ quan trọng trong giai đoạn chính của kế hoạch. - Thống kê được những thông tin cần điều chỉnh. - Đảm bảo có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch. | - Tiến trình thực hiện. - Biểu mẫu thống kê. | Phương pháp kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất. | Tạo lập thông tin. | - Chu đáo. - Chính xác. - Khách quan. | Chưa xác định đúng giai đoạn chính để giám sát. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  |  | Ngày: 14/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I03 - Xây dựng hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị kịp thời |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Xây dựng hệ thống cung ứng vật tư thiết bị cho sản xuất để giảm chi phí kho bãi, đảm bảo là nhà cung cấp đáng tin cậy về vật tư/thiết bị, đáp ứng nhu cầu sử dụng và yêu cầu kế hoạch sản xuất. Công việc này bao gồm: thiết kế và cải tiến hệ thống cung ứng vật tư/thiết bị, triển khai hệ thống, giám sát hệ thống. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Thiết kế và cải tiến hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị. | - Xác định được các khâu trong hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị. - Xác định được số lượng và chủng loại vật tư trong kho. - Xác định được sự thiếu hụt hoặc lượng tồn kho hiện tại. - Đảm bảo khả năng đạt được năng suất tối đa trong sản xuất của đơn vị. - Xác định được tiến độ sản xuất sản phẩm cùng với hệ thống cung ứng vật tư. - Phác thảo được kế hoạch để thực hiện và cải tiến hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị. | - Hệ thống nhà kho, hiện trạng mặt bằng. - Kế hoạch sản xuất. | - - Nhu cầu vật tư, thiết bị của từng bộ phận. - - Nguyên tắc của hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị. - - Nguyên nhân của việc chậm trễ, sự thiếu hụt, tồn kho trong từng khâu của quá trình sản xuất, biện pháp giảm hoặc loại bỏ chúng. |  | - - Lập kế hoạch. - - Phân tích. - - Giải quyết vấn đề. |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Linh hoạt. | Hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất trong mọi tình huống. |
| 2. Triển khai hệ thống. | - Trao đổi với các bên liên quan và trong doanh nghiệp để xây dựng các giải pháp cho hệ thống cung ứng. - Tất cả các bên liên quan có sự phối hợp để triển khai hệ thống cung ứng. - Các thành viên quan trọng trong hệ thống được giữ liên lạc để giải quyết giải các vấn đề phát sinh của hệ thống cung ứng. - Triển khai và phát triển được kế hoạch thực hiện hệ thống cung ứng. - Xác định được khâu then chốt của hệ thống cung ứng. | - Hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị. - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. | - - Phương pháp triển khai hệ thống cung ứng. - - Mục tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị. |  | - - Giao tiếp. - - Đàm phán với các bên liên quan. - Nhận biết và bổ sung thiếu hụt trong hệ thống. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Thận trọng. - Tỷ mỷ. - Hợp tác. | Triển khai hệ thống chưa tuân thủ quy trình. |
| 3. Giám sát hệ thống. | - Giám sát được các khâu của hệ thống cung ứng. - Các bên liên quan chính được liên lạc thường xuyên để xác định lĩnh vực cần cải tiến. - Xác định được lĩnh vực cần chú ý giám sát và cải tiến. | - Sổ sách và hệ thống thông tín lưu giữ. - Các quy định của đơn vị. | - - Quy trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. - - Quy trình và phương pháp giám sát hệ thống cung ứng. |  | - - Quan sát. - Thống kê. |  | - Chu đáo. - Chính xác. - Khách quan. | Bỏ sót vị trí cần giám sát. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 15/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I04 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Xây dựng phương hướng mang tính định lượng, chú ý những vấn đề trọng tâm như: thị trường mới, sản phẩm mới, dịch vụ, việc cải thiện cách điều hành, cải thiện quy trình hoạt động, đổi mới... Thực hiện công việc gồm: xác định tầm nhìn và nhiệm vụ của đơn vị, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, đề ra kế hoạch chiến lược, thực hiện kế hoạch chiến lược. |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định tầm nhìn và nhiệm vụ của đơn vị. | - Kiểm tra được các bộ phận trong việc duy trì, thực hiện tầm nhìn và nhiệm vụ của đơn vị. - Thay đổi hoặc cải tiến về tầm nhìn và nhiệm vụ nếu cần. - Xem xét và phát triển được các giá trị của đơn vị để xác định tầm nhìn của đơn vị. - Thu hút được sự ủng hộ cho quá trình lập kế hoạch chiến lược từ các bộ phận liên quan. | Hồ sơ phát triển của doanh nghiệp. | - Các điều lệ có liên quan của các cấp chính quyền ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. - Các yếu tố liên quan đến sức khỏe, an toàn lao động và các vấn đề môi trường. - Chính sách bình đẳng, hợp tác trong quan hệ với các bên liên quan. | - Nghiên cứu để đảm bảo có thông tin hỗ trợ cho việc xác định tầm nhìn và nhiệm vụ của đơn vị. - Biên soạn xây dựng tầm nhìn. | . - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. - Sáng tạo. | Xác định tầm nhìn và nhiệm vụ chưa sát với mục tiêu phát triển đơn vị. |
| 2. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài. | - Xác định được các yêu cầu về nghiên cứu nhiệm vụ để cung cấp thông tin liên quan. - Phân tích được sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu. - Tìm kiếm được lời khuyên thích hợp từ các chuyên gia khi cần thiết. - Xác định được điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ, các đối tác hiện tại và tương lai. - Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với đơn vị. - Xem xét các hoạt động đầu tư hợp tác được hỗ trợ bởi sự phân tích về chi phí, lợi ích và rủi ro; phù hợp với giá trị, nhiệm vụ và tầm nhìn của đơn vị. - Phân tích được các yếu tố về môi trường bên trong và bên ngoài; phù hợp với quan điểm phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị. | - Tài liệu về chính sách đầu tư, phát triển đơn vị. - Định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. | - Các phương pháp hoạch định chiến lược bao gồm: chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. - Những thông tin về đối thủ cạnh tranh. - Thời cơ và thách thức của đơn vị. | Phân tích điểm mạnh và điểm yếu, để đối chiếu và giải thích các dữ liệu. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Quyết đoán. - Tỷ mỷ. - Hợp tác. | Phân tích chưa toàn diện. |
| 3. Đề ra kế hoạch chiến lược. | - Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kế hoạch chiến lược. - Đề ra được các chiến lược và mục tiêu cần thiết cho tương lai. - Chi tiết hóa từng chiến lược, xác định khung thời gian, các bên có trách nhiệm và các chỉ số đánh giá quá trình thực hiện. - Lưu giữ được kế hoạch chiến lược để phân tích, so sánh đề ra kế hoạch chiến lược giai đoạn tiếp theo. | Tài liệu xây dựng và phát triển kế hoạch chiến lược. | - Các quy định, môi trường pháp lý. - Các phương pháp hoạch định chiến lược. - Những thông tin về đối thủ cạnh tranh. | - Đánh giá hiệu quả của chiến lược đã đề xuất. - Xây dựng kế hoạch chiến lược. | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Chính xác. - Sáng tạo. | Kế hoạch chiến lược chưa đáp ứng với sự phát triển của kinh tế - xã hội. |
| 4. Thực hiện kế hoạch chiến lược. | - Truyền đạt được kế hoạch chiến lược cho tất cả các bên liên quan. - Phân công được nhiêm vụ cụ thể đối với từng bộ phận liên quan. - Sử dụng được các thông số đánh giá quá trình để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch. - Thực hiện được những cải tiến cần thiết cho kế hoạch chiến lược. - Đề ra được các phương pháp cải thiện quá trình hoạch định chiến lược. | Các quy định, quy chế làm việc của doanh nghiệp. | Những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị. | - Lập kế hoạch. - Quản lý và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chiến lược. | - Chính xác - Linh hoạt. - Phối hợp. | Thực hiện kế hoạch chiến lược chưa đạt kết quả toàn diện. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 16/2/2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I05 - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |  |  |
| Mô tả công việc: Mô tả mục tiêu kinh doanh, các bước thực hiện và nguồn lực tài chính cần thiết để đạt được. Thực hiện công việc gồm: xây dựng kế hoạch kinh doanh, giám sát việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra lại dữ liệu thực hiện. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. | - Xem xét và đánh giá được kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động đã thực hiện (nếu có). - Phân tích được tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu kinh doanh. - Thảo luận được với các bên liên quan. - Xem xét được nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ. - Xây dựng được mục tiêu và phương pháp thực hiện công việc. - Xác định được yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho đơn vị. - Xem xét để được cấp phép cho hoạt động mới nếu cần thiết. - Soạn thảo được kế hoạch kinh doanh. | Kế hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị. | - Cơ sở lựa chọn phương án kinh doanh. - Phương pháp xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh. |  |  | - Phân tích thị trường, nghiên cứu đánh giá đối thủ cạnh tranh. - Lập kế hoạch và tổ chức để sắp xếp các hoạt động và xây dựng một cơ cấu hợp lý. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Đánh giá chưa hết tiềm năng của đối thủ cạnh tranh. |  |
| 2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch. | - Thông báo kế hoạch kinh doanh cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo họ hiểu được công việc và thời gian thực hiện. - Chuẩn bị được nhân lực để thực hiện kế hoạch. - Cải tiến nếu cần để nâng cao hiệu suất làm việc. - Báo cáo kịp thời những vấn đề quan trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt động tài chính và phi tài chính. - Phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch với thực tế hoạt động. | - Cơ sở pháp lý liên quan. - Quy chế làm việc của đơn vị. | Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động và hiệu suất làm việc. |  |  | - Đánh giá kết quả hoạt động. - Phân tích, tổng hợp các vấn đề khi triển khai kế hoạch kinh doanh. | - Phối hợp. - Khách quan. - Trung thực. | Bỏ sót các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch. |  |
| 3. Kiểm tra lại dữ liệu thực hiện. | - Phân tích được báo cáo hoạt động dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. - Kiểm tra đầy đủ các dữ liệu. - Cá nhân và nhóm làm việc kém hiệu quả, yêu cầu được đào tạo lại. - Thường xuyên xem xét phương pháp làm việc và biện pháp xử lý của hệ thống, coi như một phần của việc cải tiến không ngừng. | - Cơ sở pháp lý liên quan. - Quy chế làm việc của đơn vị. | Phương pháp đo lường, đánh giá hiệu suất hoạt động. |  |  | - Quan sát, thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu. - Phân tích, đánh giá các vấn đề. | - Chu đáo. - Chính xác. - Quyết đoán. | - Bỏ sót thông tin. - Không phát hiện hết các lỗi. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 17/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I06 - Xây dựng môi trường học tập nơi làm việc |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Xây dựng môi trường làm việc có sự học hỏi lẫn nhau và tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tế. Công việc này bao gồm: tạo cơ hội học tập, tạo điều kiện và thúc đẩy học tập, giám sát và nâng cao hiệu quả học tập. |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu...... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tạo cơ hội học tập. | - Xác định được các cơ hội học tập, nhu cầu của mỗi cá nhân trong tương quan với nhu cầu của nhóm hoặc của cả đơn vị. - Xây dựng và triển khai kế hoạch học tập như là một phần không tách rời kế hoạch công tác của cá nhân và nhóm. - Xây dựng chiến lược đảm bảo kế hoạch học tập phản ánh nhu cầu đa dạng. - Quy trình tổ chức tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, nhóm có cơ hội học tập. - Liên hệ được với các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo để nâng cao hiệu quả học tập. | - Yêu cầu đối với công việc đang làm. - Chương trình đào tạo của các khóa học liên quan. | - Phương pháp tiếp cân các mối quan hệ để có được một môi trường học tập phù hợp. | - Sử dụng các kỹ năng tham vấn có hiệu quả. - Hoạt động trong đơn vị để tạo ra các cơ hội học tập. - Lựa chọn chương trình khóa học phù hợp. | - Chu đáo. - Linh hoạt. - Hợp tác. - Công bằng. | Lựa chọn khóa học chưa đem lại hiệu quả cao. |
| 2. Tạo điều kiện và thúc đẩy học tập. | - Xây dựng được chiến lược tạo điều kiện học tập tại nơi làm việc. - Đơn vị đảm bảo môi trường học tập tại nơi làm việc, đóng góp vào việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ cho nhân viên. - Thực hiện được các chính sách nhằm khuyến khích mọi thành viên đánh giá năng lực của bản thân, xác định nhu cầu học tập và phát triển của chính mình. - Chia sẻ lợi ích của việc học tập với các thành viên khác trong nhóm. - Tổ chức đánh giá, công nhận và động viên khen thưởng với hình thức phù hợp. | - Chiến lược phát triển đội ngũ nguồn nhân lực của đơn vị. - Chính sách thi đua khen thưởng. | Các nguyên tắc và nội dung về quản lý và tổ chức. | - Khuyến khích đồng nghiệp chia sẻ kiến thức và kỹ năng. - Sử dụng phương pháp hướng dẫn, tư vấn để hỗ trợ việc học tập. - Kỹ năng đọc, viết để tiếp cận và sử dụng thông tin tại nơi làm việc. - Xây dựng các kế hoạch học tập. - Thiết lập nơi làm việc có lợi cho việc học tập. | - Cởi mở. - Chu đáo. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Chưa phát huy được hình thức các thành viên trong nhóm học tập lẫn nhau. |
| 3. Giám sát và nâng cao hiệu quả học tập. | - Việc học tập của nhóm và cá nhân được giám sát, để có hình thức quản lý và hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả học tập. - Sử dụng thông tin phản hồi từ các cá nhân và nhóm, để xác định nội dung cải tiến nâng cao hiệu quả học tập trong tương lai. - Sau khi thảo luận với các chuyên gia đào tạo, tiến hành điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả học tập. - Thông tin, báo cáo năng lực được thể hiện trong hồ sơ và lưu trữ trong hệ thống tổ chức, nhằm cung cấp thông tin cho công tác phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. | - Quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị. - Hồ sơ lưu trữ. | - - Phương pháp quản lý các mối quan hệ để có được môi trường học tập. - Các nguyên tắc và kỹ thuật về quản lý và tổ chức. | - Đánh giá hiệu quả học tập. - Xác định nhu cầu học tập. - Thảo luận hoạt động học tập với các chuyên gia đào tạo và phát triển. | - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. - Quyết đoán. | Bỏ sót các lỗi cần điều chỉnh. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 18/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I07 - Xây dựng và duy trì môi trường làm việc sáng tạo |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Xây dựng môi trường làm việc có sự sáng tạo để thực hiện công việc hiệu quả hơn. Thực hiện công việc gồm: đưa ra các biện pháp đổi mới, thiết lập các quy định để hỗ trợ cho việc đổi mới, thúc đẩy sự đổi mới, tạo môi trường vật chất hỗ trợ đổi mới và cung cấp cơ hội học tập. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đưa ra các biện pháp đổi mới. | - Việc tìm các biện pháp đổi mới là một phần không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo và quản lý. - Tiếp nhận được các ý tưởng từ các cá nhân, để đề ra các biện pháp đổi mới. - Thiết lập và duy trì được các mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. - Xem xét rủi ro để mở ra cơ hội cho việc đổi mới. - Thường xuyên đánh giá các hoạt động, để có các cách tiếp cận đề ra các biện pháp đổi mới. | Chiến lược đổi mới và phát triển đơn vị. | - Khái niệm về đổi mới. - Bối cảnh cho sự đổi mới tại nơi làm việc. - Các khung pháp lý tác động đến các hoạt động trong bối cảnh nơi làm việc có liên quan. - Nguyên tắc quản lý và phong cách lãnh đạo. | Giải quyết vấn đề để đánh giá và đối phó với những thách thức và rủi ro xung quanh sự đổi mới. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Sáng tạo. - Hợp tác. | Biện pháp đổi mới chưa phù hợp. |
| 2. Thiết lập các quy định để hỗ trợ cho việc đổi mới. | - Thiết lập được các quy định của đơn vị để khuyến khích thực hiện đổi mới. - Các quy định ở nơi làm việc đảm bảo đánh giá chính xác được những ý tưởng sáng tạo. - Hỗ trợ và tham gia sắp xếp công việc nhóm để thúc đẩy sự đổi mới. - Hướng dẫn được các nhóm làm việc theo cách tận dụng tối đa các cơ hội đổi mới. | Quy chế tổ chức làm việc của đơn vị. | Nguyên tắc quản lý đơn vị và các biện pháp động viên khen thưởng. | Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình và thủ tục hỗ trợ cho sự đổi mới. | - Chính xác. - Cởi mở. - Chu đáo. - Phối hợp. | Chưa khuyến khích phát huy hết tiểm năng của các thành viên trong đơn vị. |
| 3. Thúc đẩy sự đổi mới. | - Tiếp nhận được các đề xuất, cải tiến và đổi mới từ đồng nghiệp. - Đảm bảo thúc đẩy sự đổi mới một cách thích hợp. - Tăng cường và củng cố giá trị của đổi mới theo tầm nhìn và mục tiêu của đơn vị. - Thúc đẩy và hỗ trợ việc đánh giá các ý tưởng sáng tạo. | Cơ chế đổi mới của đơn vị. | Những yếu tố và công cụ để thúc đẩy cá nhân tư duy sáng tạo và ứng dụng đổi mới vào công việc. | - Giải thích và phát triển thông tin liên quan tới sự phát triển và đổi mới. - Kích thích tối đa khả năng của từng cá nhân. | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Hòa đồng. - Hơp tác. | Chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có của từng cá nhân. |
| 4. Tạo một môi trường vật chất hỗ trợ đổi mới. | - Đánh giá được tác động của môi trường vật chất liên quan tới đổi mới. - Trao đổi với đồng nghiệp về ý tưởng nâng cao môi trường vật chất nơi làm việc. - Lựa chọn được trang thiết bị và nguồn lực vật chất hỗ trợ thúc đẩy sự đổi mới. - Thiết kế, sắp xếp và trang trí không gian làm việc nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc hợp tác và phát triển các mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc. | Cơ sở vật chất nơi làm việc. | - - Những thách thức và rào cản đối với sự đổi mới trong đơn vị và giải pháp vượt qua những khó khăn này. - - Sự ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi làm việc đến thái độ và cách làm việc của các cá nhân. | Giao tiếp, trao đổi và đàm phán cho mối quan hệ hợp tác và phát triển. | - Cởi mở. - Đồng thuận. | Tạo môi trường hỗ trợ chưa đúng tâm cần đổi mới. |
| 5. Cung cấp cơ hội học tập. | - Chủ động chia sẻ các thông tin liên quan, kiến thức và kỹ năng với đồng nghiệp. - Cung cấp hoặc khuyến khích được các cơ hội học tập chính quy hoặc không chính quy nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho cá nhân, nhóm. - Tạo cơ hội để các cá nhân có thể học hỏi kinh nghiệm của người khác. | - Địa điểm sinh hoạt tập thể. - Phương tiện thông tin. | - Những lợi ích của việc cung cấp cơ hội học tập liên quan đến đổi mới. | Học tập, tự quản lý để nâng cao năng lực cá nhân và thúc đẩy một nền văn hóa học tập, phát triển không ngừng. | - Công bằng. - Chu đáo. - Phối hợp. | Bỏ lỡ các cơ hội học tập. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 19/2/2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I08 - Quản lý kế hoạch hoạt động |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. Công việc này bao gồm: xây dựng kế hoạch hoạt động, lập kế hoạch quản lý nguồn lực, theo dõi và kiểm tra kết quả hoạt động. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động. | - Nghiên cứu, phân tích, xây dựng được kế hoạch hoạt động với sự tham vấn của đồng nghiệp, chuyên gia và các nhà quản lý nguồn lực. - Việc tham vấn là nội dung không tách rời chu trình lập kế hoạch hoạt động. - Kế hoạch hoạt động đã xây dựng có các chỉ số đo lường kết quả thực hiện công việc của đơn vị. - Xây dựng và triển khai được kế hoạch đối phó bất trắc khi xây dựng kế hoạch hoạt động. - Việc xây dựng kế hoạch hoạt động được hỗ trợ bởi nguồn thông tin đa dạng - Chuyển kế hoạch cho các bên liên quan phê duyệt. | - Kế hoạch chiến lược. - Nguồn lực của đơn vị. | Các mô hình và phương pháp lập kế hoạch hoạt động. |  |  | - Sử dụng thông tin tại nơi làm việc và để có thể xây dựng một kế hoạch đảm bảo tính thực tiễn. - Lập kế hoạch hoạt động. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Hợp tác. | Kế hoạch hoạt động chưa đáp ứng hết tầm nhìn chiến lược của đơn vị. |  |
| 2. Lập kế hoạch quản lý nguồn lực. | - Người lao động thực hiện được công việc theo chính sách và quy chế quản lý nguồn nhân lực của đơn vị. - Xây dựng, triển khai các chiến lược đảm bảo có được các nguồn lực và dịch vụ phù hợp với chính sách, quy chế, kế hoạch hoạt động của đơn vị. | - Kế hoạch chiến lược. - Nguồn lực của đơn vị. | - Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. - Xóa bỏ tình trạng sử dụng nguồn lực không hiệu quả và lãng phí. |  |  | - Phân bổ và quản lý các nguồn lực. - Bồi dưỡng những người có kết quả công việc còn thấp. | - Chính xác. - Chu đáo. - Linh hoạt. | Chưa có giải pháp khắc phục những khâu gây ra lãng phí. |  |
| 3. Theo dõi và kiểm tra kết quả hoạt động. | - Xây dựng hệ thống, quy trình theo dõi kết quả công việc để đánh giá tiến độ thực hiện, các chỉ tiêu, năng suất và lợi nhuân. - Việc báo cáo, giải trình ngân sách, tài chính theo dõi, kiểm tra được kết quả lợi nhuận và năng suất. - Xác định được các lĩnh vực có kết quả thực hiện còn thấp, đề ra giải pháp khắc phục. - Các cá nhân, nhóm được hướng dẫn, tư vấn sử dụng nguồn lực có hiệu quả, kinh tế và an toàn. - Việc thay đổi kế hoạch hoạt động, bổ nhiệm cán bộ và luân chuyển vị trí làm việc được phê duyệt. - Các quy trình và thông tin lưu trữ về kết quả công việc được quản lý theo yêu cầu của đơn vị. | - Kế hoạch hoạt động. - Văn bản pháp lý liên quan. | Nguyên tắc, quy trình kiểm tra kết quả hoạt động của đơn vị. |  |  | - Xây dựng kế hoạch, quy trình kiểm tra và theo dõi kế hoạch hoạt động. - Tổng hợp, báo cáo kết quả dựa trên các số liệu kết quả thực hiện công việc. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Nghiêm túc. - Tỷ mỷ. - Hợp tác. | Một số chỉ số có độ chính xác chưa cao. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 20/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I09 - Quản lý hoạt động tài chính |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động về tài chính, kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công việc gồm: lập kế hoạch quản lí tài chính, thực hiện quản lí tài chính, quản lí và điều phối ngân sách, xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lập kế hoạch quản lí tài chính. | - Tiếp cận được nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính. - Xác định nguồn ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được các thành viên có liên quan trong nội bộ đơn vị tham gia, nhằm thu được kết quả khả thi, chính xác và dễ hiểu. - Đàm phán lại với những thành viên liên quan trong nội bộ đơn vị bất cứ thay đổi nào liên quan đến vấn đề ngân sách hoặc kế hoạch tài chính. - Chuẩn bị được kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thay đổi. | - Các loại sổ sách kế toán. - Chứng từ lưu giữ. - Văn bản pháp quy liên quan. | - Các yêu cầu đối với tổ chức liên quan đến quản lí tài chính. - Những văn bản pháp luật liên quan hiện hành ở Việt Nam. - Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị. - Các nguyên tắc và kỹ thuật có liên quan. | - Tính toán, thống kê, lập biểu mẫu. - Đàm phán, trao đổi. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Quyết đoán. - Hợp tác. | - Bỏ sót thông tin. - Căn cứ pháp lý chưa cập nhật kịp thời. |
| 2. Thực hiện quản lí tài chính. | - Phổ biến được các quy định liên quan đến ngân sách hoặc kế hoạch tài chính đến mọi thành viên trong nhóm. - Hỗ trợ các điều kiện để các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến quản lí tài chính. - Tiếp cận được các hệ thống để kiểm soát quy trình quản lí tài chính. | Văn bản pháp quy liên quan. | - Nguyên lý kế toán căn bản. - Các nguyên tắc và kỹ thuật có liên quan. | - Kỹ năng quản lý tài chính. - Sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng. | - Chính xác. - Chu đáo. - Phối hợp. | Không sử dụng được phần mềm kế toán. |
| 3. Quản lí và điều phối ngân sách. | - Tiến hành các quy trình để giám sát chi tiêu thực tế và quản lí chi phí. - Giám sát chi tiêu và chi phí cơ bản đã được phê duyệt để xác định rõ các sai số đã vượt mức. - Thực hiện, giám sát và sửa đổi kế hoạch dự phòng như đã được yêu cầu nhằm duy trì các mục tiêu tài chính. - Báo cáo về ngân sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn vị. | - Các nguyên tắc chi tiêu, quản lý tài chính. - Các loại sổ sách, biểu mẫu tài chính. | - Nguyên lý kế toán căn bản. - Nghiệp vụ quản lý tài chính. | - Kỹ năng quản lý ngân sách. - Sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa minh bạch trong quản lý ngân sách. |
| 4. Xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính. | - Thu thập và đối chiếu, phân tích được các dữ liệu và thông tin về hiệu quả của quy trình quản lí tài chính. - Xác định, chứng thực và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện các quy trình này. - Thực hiện và kiểm tra các khuyến nghị đã được thông qua trong khuôn khổ các mục tiêu tài chính đề ra. | - Nguyên tắc quản lý tài chính. - Các quy định pháp quy liên quan. | - Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị. - Các nguyên tắc và kỹ thuật tài chính và các quy định có liên quan. | - Kỹ năng quản lý tài chính. - Sử phần mềm liên quan đến việc lưu giữ sổ sách tài chính. | - Chính xác. - Công bằng. - Khách quan. - Quyết đoán. | Quy trình đánh giá chưa chặt chẽ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  |  | Ngày: 21/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I10 - Quản lý nguồn lực kỹ thuật |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động kỹ thuật của đơn vị và nắm bắt các nguồn lực kỹ thuật, công nghệ bên ngoài để áp dụng vào hoạt động sản xuất. Công việc này bao gồm: tham gia lập kế hoạch hoạt động kỹ thuật, phát triển mối quan hệ với khách hàng, quản lý chi tiêu tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nguồn nhân lực và các mối quan hệ, quản lý thông tin của đơn vị, theo dõi và đánh giá việc phân phối dịch vụ. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Tham gia lập kế hoạch hoạt động kỹ thuật. | - Phối hợp được với đồng nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật. - Hợp tác để xây dựng kế hoạch hoạt động cho tổ kỹ thuật. - Theo dõi và điều chỉnh được hoạt động của tổ kỹ thuật. | - Kế hoạch sản xuất. - Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật. | - - Mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của tổ kỹ thuật và thành viên. - - Các chính sách kinh doanh và thực trạng kinh doanh của đơn vị. - - Năng lực của các thành viên trong tổ. - - Các kế hoạch và chính sách phát triển mới của đơn vị. - - Biện pháp để thúc đẩy hoạt động của tổ. |  | - Xác định vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của bản thân trong tổ sản xuất. - - Thực hiện theo kế hoạch của tổ. - - Đánh giá về mức độ hoàn thành công việc của tổ so với kế hoạch đã đề ra. - - Điều chỉnh kế hoạch của tổ theo đúng quá trình phát triển của đơn vị. |  | - Nhiệt tình. - Nghiêm túc. - Hợp tác. | Tinh thần hợp tác làm việc chưa cao. |
| 2. Phát triển mối quan hệ với khách hàng. | - Phân phối được sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. - Yêu cầu có mối quan hệ thường xuyên với khách hành, tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. | - Kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Phương tiện giao tiếp. | - - Các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. - - Các nguồn cung ứng thay thế và ảnh hưởng của chúng tới yêu cầu của khách hàng. |  | - - Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật có chất lượng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. - Tiếp thu những đóng góp ý kiến của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ đã cung cấp. |  | - Cởi mở. - Hòa đồng. - Phối hợp. | Không duy trì được mối quan hệ với khách hàng thường xuyên |
| 3. Quản lý chi tiêu tài chính. | - Quản lý được chi phí và nguồn vốn. - Chuẩn bị được các báo cáo tài chính. - Quản lý việc bảo dưỡng các dụng cụ và thiết bị. - Quản lý các quy trình xử lý rác thải và tái chế trong sản xuất của đơn vị. | - Dự toán thu chi của đơn vị. - Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị. | - - Chi phí và nguồn vốn dự kiến của đơn vị. - - Các chi phí thực tế so với chi phí dự kiến khi lên kế hoạch. - - Các báo báo tài chính được lưu lại. - - Các phương thức được chuẩn bị để lập báo cáo tài chính. - - Những tác động của chi phí bảo dưỡng đến chi phí chung. - - Các sản phẩm kém chất lượng trong quá trình sản xuất và khả năng phục hồi lại. - - Biện pháp giảm thiểu phế phẩm. - - Những chi phí và lợi nhuận từ việc giảm thiểu và tái sử dụng các phế phẩm. - - Báo cáo của đơn vị về các vấn đề môi trường. |  | - - Quản lý chi phí và nguồn vốn. - - Thực hiện các báo cáo tài chính. - - Bảo dưỡng các loại tài sản, lập báo cáo về chi phí bảo dưỡng. - - Giảm thiểu hoặc tái sử dụng các phế phẩm. |  | - Chu đáo. - Trung thực. - Tiết kiệm. | Chưa thực tốt thực hành tiết kiệm. |
| 4. Quản lý cơ sở vật chất. | - Củng cố về cơ sở vật chất và xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng. - Quản lý cơ sở vật chất và việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và ổn định. - Tuân thủ các điều luật và quy trình tiêu chuẩn. | Hồ sơ quản lý tài sản của đơn vị. | - - Yêu cầu cơ sở hạ tầng và năng lượng đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. - - Kiểm tra tính hiệu quả, bền vững của việc sử dụng cơ sở vật chất và quản lý năng lượng. - - Các thông tin về hệ thống cơ sở vật chất và quản lý năng lượng. - - Sử dụng cơ sở vật chất và năng lượng trong kế hoạch kinh doanh hoặc hạch toán ngân sách. - - Những quy định liên quan đến xử lý, lưu trữ và sử dụng các nguồn tài nguyên. - - Cách đánh giá về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng và bảo quản các nguồn tài nguyên. |  | - - Chuẩn bị cơ sở hạ tầng phù hợp với các quá trình sản xuất, dịch vụ. - - Sử dụng kỹ thuật tiên tiến hoặc tài nguyên thay thế để khắc phục sự thiếu hụt về tài nguyên. - - Lập kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất và quản lý năng lượng có hiệu quả, ổn định. - - Tìm và ứng dụng các tài liệu liên quan đến việc sử dụng tài nguyên và năng lượng. - - Lập và duy trì các quy định an toàn trong quản lý và sử dụng tài nguyên. - - Hướng dẫn cán bộ, nhân viên sử dụng, dự trữ và quản lý các nguồn tài nguyên. - - Đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến việc sử dụng và dự trữ tài nguyên. |  | - Chính xác. - Nghiêm túc. | Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất chưa hiệu quả. |
| 5. Quản lý nguồn nhân lực và các mối quan hệ. | - Xây dựng được kế hoạch sử dụng nhân lực một cách linh hoạt. - Thường xuyên theo dõi thái độ làm việc của nhân viên. - Quản lý được công tác đào tạo cán bộ, về các kỹ năng tổ chức và đánh giá nhân viên. | - Kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị. | - - Các yêu cầu và thủ tục pháp lý liên quan đến tuyển dụng nhân sự. - - Kế hoạch quản lý nhân viên theo đúng chính sách. - - Các chính sách về đào tạo, tài chính và khen thưởng của đơn vị. - - Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động. |  | - - Xác định các kỹ năng đào tạo cần thiết để khắc phục các khoảng cách về tay nghề. - - Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong tổ để nâng cao hiệu quả làm việc. - - Thực hiện các chương trình đào tạo cho công nhân viên. - - Kỹ năng tổ chức kiểm tra và đánh giá nhân viên. |  | - Trách nhiệm. - Chu đáo. - Linh hoạt. | Đánh giá năng lực của cán bộ, nhân viên chưa sát. |
| 6. Quản lý thông tin của đơn vị. | - Đưa ra các quy định khả thi để quản lý các thông tin của đơn vị. - Xử lý hình thức kỷ luật thích đáng đối với những người vi phạm quy định nguyên tắc bảo mật thông tin của đơn vị. | - Hồ sơ lưu giữ hệ thống thông tin của đơn vị. - Các quy định liên quan. | - - Các quy định về quản lý thông tin, tài liệu của đơn vị. - - Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong việc sử dụng và bảo mật thông tin của đơn vị. |  | - - Xây dựng và áp dụng quy tắc sử dụng và bảo mật hệ thống thông tin. - - Thực hiện chính sách tiền lương thỏa đáng đối với người lao động. - - Xử lý người vi phạm quy định về quản lý thông tin. |  | - Nghiêm túc. - Chính xác. - Quyết đoán. | Để rò rỉ thông tin của đơn vị. |
| 7. Theo dõi và đánh giá việc phân phối dịch vụ. | - Xây dựng được các chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ. - Đánh giá được các chỉ số “đánh giá chất lượng” dịch vụ ở những khâu cần thiết. | Các tiêu chí đánh giá. | - - Các biện pháp cung cấp dịch vụ thích hợp. - - Phương pháp tổ chức để có thể cung cấp các dịch vụ cần thiết. - - Các chiến lược để cải thiện các chỉ số dịch vụ. - Những thay đổi năng lực cần thiết để đạt các chỉ số dịch vụ sửa đổi. |  | - - Xây dựng các chỉ số hoàn thiện dịch vụ. - Kiểm tra lại các chỉ số dịch vụ hoàn thiện ở nơi cung cấp. - Đánh giá việc phân phối dịch vụ. |  | - Khách quan. - Trung thực. - Chính xác. - Công bằng. | Bỏ sót khâu cần thiết khi đánh giá chất lượng phân phối dịch vụ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 22/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I11 - Quản lý dự án kỹ thuật |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Quản lý và điều hành các dự án thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Thực hiện công việc gồm: xác định phạm vi dự án; quản lý nhân sự; quản lý cơ sở vật chất trong dự án; quản lý chất lượng, vấn đề môi trường và an toàn lao động; quản lý việc mua sắm thiết bị; quản lý thời gian và tiến độ thực hiện; hoàn chỉnh dự án. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định phạm vi dự án. | - Xác định được sản phẩm dự án trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt. Sự phân bổ chi phí theo khu vực ngân sách đáp ứng các điều khoản trong hợp đồng. - Xác định được kết quả cụ thể để đánh giá dự án. Xây dựng biểu đồ kiểm soát dự án. - Kết hợp được phương pháp kỹ thuật với hệ thống giám sát và kiểm soát dữ liệu điện tử. - Xác định được khoảng thời gian xem xét chi phí. | - Hồ sơ dự án. - Văn bản pháp quy liên quan. | - - Ngân sách dự án. - - Các kết quả cụ thể của dự án. - - Biểu đồ kiểm soát dự án về mặt tiến độ và chi phí. - - Cách sử dụng phương pháp kỹ thuật, hệ thống giám sát và kiểm soát dữ liệu điện tử. - - Những thủ tục ghi chép phạm vi dự án. | - - Ghi chép về kết quả dự án. - - Sử dụng phương pháp kỹ thuật, hệ thống giám sát và kiểm soát dữ liệu điện tử. - - Ghi chép các nội dung dự án. - - Truyền đạt về phạm vi và mục tiêu dự án cho các nhân viên thực hiện dự án. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Nghiêm túc. - Trung thực. - Sáng tạo. | Xác định phạm vi dự án chưa toàn diện. |
| 2. Quản lý nhân sự. | - Đảm bảo phạm vi và mục tiêu của dự án được thảo luận với các thành viên thực hiện dự án. - Yêu cầu giao chỉ tiêu kết quả theo đúng kế hoạch kinh doanh. - Đảm bảo các thành viên trong dự án phải được thông báo về kết quả hoạt động của dự án. - Đảm bảo đội dự án có đủ kỹ năng và nguồn lực. | - Quy chế, thỏa ước lao động. - Văn bản liên quan. | - - Các chiến lược truyền thông. - - Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên trong dự án. - - Mối liên hệ của dự án với những kết quả khác của chương trình. - - Hệ quả đối với các hoạt động nếu kết quả thực hiện dự án lệch so với kế hoạch. - - Kỹ năng và nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án. | - - Giao vai trò, nhiệm vụ, mức quyền hạn phù hợp cho các thành viên trong nhóm. - - Thực hiện chiến lược truyền thông của nhóm dự án. - - Cung cấp nguồn lực cho nhóm dự án để đạt được mục tiêu. | - Cẩn thận. - Công bằng. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Bố trí nhân sự chưa phù hợp với công việc. |
| 3. Quản lý cơ sở vật chất trong dự án. | - Xác định được các thông số hiệu năng của nguồn lực. - Xây dựng được các chiến lược để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. - Đội ngũ nhân viên được đào tạo để giám sát điều kiện nguồn lực. - Phát hiện ra các vấn đề và xác định được thời điểm thích hợp để kiểm tra. - Xem xét được sự phù hợp giữa tiến độ thực hiện và kết quả của bản kế hoạch về thời gian, chi phí. | Hồ sơ trang thiết bị máy móc, vật tư của đơn vị. | - - Quy trình quản lý cơ sở vật chất của dự án. Quy trình kiểm tra của một hạng mục cụ thể. - - Chiến lược để duy trì việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực. Các thủ tục giám sát điều kiện nguồn lực. - - Cách thiết lập tần suất giám sát điều kiện nguồn lực. Hệ quả của việc thực hiện giám sát nguồn lực không phù hợp. - - Phương pháp xử lý những biến động trong kế hoạch và chi phí dự án. - - Phương pháp lựa chọn để tận dụng nguồn lực tốt hơn. | - - Ghi chép thông số hiệu năng của nguồn lực. - - Thực hiện các chiến lược giám sát và duy trì việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó. - - Đào tạo các thành viên nhóm về thủ tục giám sát nguồn lực. - - Ghi chép về việc tận dụng cơ sở vật chất trong dự án. | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Chính xác. - Trung thực. | Làm thất thoát nguồn lực vật chất. |
| 4. Quản lý chất lượng, vấn đề môi trường và an toàn lao động. | - Quản lý được các vấn đề về môi trường và an toàn lao động. Đề xuất các phương án đề phòng rủi ro. - Xây dựng được kế hoạch quản lý chất lượng dự án. - Chi phí thực hiện và thời gian trong kế hoạch được điều chỉnh theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã được nêu rõ trong hợp đồng. | - Hồ sơ dự án. - Tiến độ thực hiện dự án. | - - Các vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - - Quy trình quản lý chất lượng và biện pháp phòng tránh rủi ro. - - Những ảnh hưởng của biến động về thời gian và chi phí đến chất lượng sản phẩm. | - - Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng. - - Thực hiện các quy tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng tránh rủi ro. | - Chính xác. - Chu đáo. - Thận trọng. - Quyết đoán. | Chưa dự tính hết các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn lao động. |
| 5. Quản lý việc mua sắm thiết bị. | - Xác định được các nhu cầu mua sắm thiết bị, quản lý chi phí. - Giám sát hợp đồng để đạt được các mục tiêu. - Xem xét và thông qua được các vấn đề trong thời gian bảo hành. | - Kế hoạch thực hiện dự án. - Dự trù mua sắm trang thiết bị. | - - Phương pháp tìm nguồn cung cấp trang thiết bị. - - Những vấn đề về tính trung thực trong việc tìm kiếm nguồn lực. - - Các yêu cầu trong hợp đồng cần có để đạt được kết quả dự án. - - Các điều khoản và điều kiện, các thủ tục để thay đổi hợp đồng. - - Những sai sót hoặc lỗi có thể khách hàng sẽ yêu cầu bảo hành. Thủ tục xem xét và chấp nhận bảo hành. - - Những hệ quả của việc chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu bảo hành. | - - Ghi chép nhu cầu mua sắm thiết bị. - - Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và tiến độ dự án. - - Chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu về thay đổi trong hợp đồng. - - Xử lý yêu cầu bảo hành. | - Trách nhiệm cao. - Chính xác. - Trung thực. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Chưa nghiên cứu kỹ tính năng kỹ thuật và xuất xứ của thiết bị khi mua. |
| 6. Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện. | - Tiến độ dự án được giám sát dựa trên kế hoạch và lịch trình dự án đảm bảo yêu cầu chất lượng và ngân sách tài chính. - Lưu giữ hồ sơ chính xác về mọi tiến trình thực hiện dự án. - Trao đổi được với các bên liên quan và thành viên về tiến độ dự án. | - Kế hoạch, lịch trình dự án. - Các tài liệu liên quan đến dự án. | - - Các mốc thời gian dự án trong yêu cầu về kế hoạch, ngân sách và chất lượng. - - Những mâu thuẫn giữa các bên liên quan, khách hàng và nhà quản lý. - - Các biện pháp giải quyết mâu thuẫn. - - Phương pháp làm báo cáo tiến độ dự án. - - Các chiến lược truyền thông. | - - Giám sát và theo dõi tiến độ dự án. - - Ghi chép nhật ký, thống kê kết quả thực hiện dự án. | - Chính xác. - Cởi mở. - Trung thực. - Phối hợp. | Bỏ sót thông tin. |
| 7.Hoàn chỉnh dự án. | - Xác định được mốc hoàn thành các bước công việc của dự án. - Các kết quả thực hiện được ghi lại để đối chiếu với yêu cầu của dự án. - Thiết lập được yêu cầu đầu vào của dự án theo thủ tục của đơn vị và khách hàng. - Hoàn tất việc giám sát bàn giao dự án. | - Hồ sơ dự án. - Các quy định pháp quy liên quan. | - - Phương pháp ghi chép kết quả thực hiện dự án. - - Thủ tục nghiệm thu của dự án. - - Thủ tục bàn giao dự án. - - Các hệ quả của việc không tuân theo các thủ tục về bàn giao đã có. | - - Thực hiện các thủ tục chấp nhận dự án. - - Bàn giao cho khách hàng. | - Nghiêm túc. - Chính xác. - Chu đáo. - Hợp tác. | Chưa tuân thủ triệt để thủ tục bàn giao dự án. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  |  | Ngày: 23/2/2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I12 - Quản lý các hoạt động kỹ thuật |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật trong đơn vị. Thực hiện công việc gồm: thực hiện các quy trình kỹ thuật, xây dựng chương trình làm việc, giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực, tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình, giám sát hoạt động môi trường. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Thực hiện các quy trình kỹ thuật. | - Giám sát và quản lý được các khâu hoạt động của đơn vị. - Giám sát và quản lý được chi phí các hoạt động. - Kiểm tra được quan hệ tác động qua lại của các quy trình liên quan với nhau. - Lưu giữ được hồ sơ thích đáng về quy trình. | - Kế hoạch hoạt động của đơn vị. - Tài kiệu kỹ thuật liên quan. | - Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các quy trình kỹ thuật. - Những tác động trong quá trình thực hiện đến các mục tiêu của đơn vị. - Các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải và môi trường. - Tác động qua lại giữa quy trình kỹ thuật với các quy trình liên quan. - Các yêu cầu lưu thông tin và báo cáo gắn với quy trình kỹ thuật. - Thủ tục cấp dữ liệu và thông tin của quy trình kỹ thuật. |  | - Theo dõi các khâu hoạt động. - Giám sát các quy trình liên quan. - Nhập hồ sơ các quy trình kỹ thuật. |  | - Chính xác. - Nghiêm túc. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chưa thực hiện tốt tác động qua lại giữa các quy trình thực hiện của các bên liên quan. |
| 2. Xây dựng các chương trình làm việc. | - Xác định được nguồn nhân lực và vật lực cần thiết cho mọi lĩnh vực của chương trình đang thực hiện. - Lập được lịch cho các hoạt động bảo trì và rà soát hệ thống. - Lập được kế hoạch mua sắm và gia hạn. | - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. - Dự trù mua sắm trang thiết bị. | - Các yêu cầu về nguồn lực của các chương trình. - Quy trình bảo trì hệ thống và lịch thực hiện. - Quy trình rà soát vận hành của hệ thống. - Cơ hội để nâng cao hiệu suất của hệ thống thông qua hoạt động bảo dưỡng được điều chỉnh. - Quy trình xây dựng và duy trì lịch mua sắm thiết bị. - Dự kiến tuổi thọ thiết bị. Chi phí và lợi ích của việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng. - Quy trình mua mới hoặc thay thế các thiết bị. - Các thông số cơ bản của đơn vị, nguồn lực và kết quả đầu ra của quy trình. |  | - Xây dựng chương hoạt động. - Lập lịch làm việc. - Mua sắm thiết bị. - Thay thế thiết bị. |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ - Quyết đoán. - Linh hoạt. | Lịch thực hiện các bộ phận chưa phối hợp chặt chẽ với nhau. |
| 3. Giám sát các điều kiện của đơn vị và các nguồn lực. | - Thực hiện được việc kiểm tra và giám sát nhà máy, các hoạt động của nguồn lực. - Ghi lại được kết quả giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực. - Dự đoán được các vấn đề phát sinh trong thực hiện công việc. - Xây dựng được kế hoạch giảm thiểu năng lượng và nguồn lực. | - Quy định về kiểm tra, giám sát. - Văn bản pháp quy liên quan. | - Quy trình kiểm tra. - Các hình thức giám sát điều kiện của đơn vị. - Quy trình lưu giữ thông tin về kết quả giám sát các điều kiện. - Cách phân tích kết quả giám sát điều kiện. - Đề xuất phương án cải tiến trang thiết bị hoặc điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng. - Chi phí và lợi ích của nội dung cải tiến, điều chỉnh được đề xuất. - Lợi ích và cơ hội giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực. - Các tác động của giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực đến kết quả đầu ra của quy trình. |  | - Kiểm tra, giám sát đơn vị và các nguồn lực. - Ghi lại kết quả giám sát điều kiện. - Chẩn đoán các vấn đề trong thực hiện công việc. - Giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực. |  | - Chu đáo. - Nghiêm túc. - Khách quan. - Tỷ mỷ. | Ghi kết quả giám sát không đầy đủ. |
| 4. Tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình. | - Xác định được các lĩnh vực quan trọng cần nâng cao hiệu suất. - Thay đổi quy trình hoặc hệ thống nhằm đảm bảo kiểm soát mọi biến đổi. - Lấy được ý kiến phản hồi của những người liên quan về hiệu quả cải tiến quy trình. - Ghi lại được mọi sự thay đổi quy trình và thông tin cho khách hàng hoặc các bên liên quan. | Quy trình sản xuất. | - Những cơ hội nâng cao hiệu suất và các lý do ưu tiên cơ hội nâng cao hiệu suất. - Chi phí hoặc lợi ích của các cơ hội nâng cao hiệu suất. - Các lỗi trong quy trình hoặc những biến đổi so với đặc điểm kỹ thuật. - Những hành động cần tiến hành để khắc phục các lỗi. - Quy trình lưu hồ sơ và thông tin thay đổi cho khách hàng, các bên liên quan. |  | - Xác định các lĩnh vực quan trọng trong nâng cao hiệu suất. - Điều chỉnh quy trình để kiểm soát mọi biến đổi và chỉnh lỗi. - Lấy ý kiến phản hồi về thực hiện và thay đổi quy trình. - Lưu vào tài liệu mọi sự biến đổi quy trình. |  | - Chính xác. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Không nâng cao được hiệu suất. |
| 5. Giám sát hoạt động môi trường. | - Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra môi trường trong các quy trình sản xuất của đơn vị. - Việc giám sát đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. | - Văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường. - Các quy định liên quan. | - Những tác động đến môi trường của quy trình sử dụng năng lượng. - Tác động của quy trình quản lý chất thải đến môi trường. - Tác động của sản xuất đến nguồn nước. - Tác động đến môi trường khi sử dụng vật liệu trong sản xuất. - Quy định về báo cáo và xử lý về vi phạm nguyên tắc bảo vệ môi trường. - Chiến lược giảm thiểu tác động của sản xuất đến môi trường. |  | - Kiểm tra về môi trường sản xuất. - Xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý môi trường. |  | - Khách quan. - Trung thực. - Hợp tác. | Kiểm tra, giám sát không thường xuyên. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 24/2//2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I13 - Quản lý môi trường |  | Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Chung |
| Mô tả công việc: Quản lý các tác nhân ảnh hưởng tới môi trường do hoạt động sản xuất gây nên và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn tại nơi làm việc của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định tình trạng môi trường hiện tại, thiết lập yêu cầu của các bên liên quan, xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan, xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường và thực hiện các chiến lược. |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định tình trạng môi trường hiện tại. | - Thực hiện được việc nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. - Chuẩn bị được bản tóm tắt thống kê tình trạng môi trường hiện tại. - Ghi chép, tổng hợp, báo cáo được những chi tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu. | - Các mẫu điều tra, khảo sát. - Các văn bản pháp lý liên quan. | - - Điều kiện môi trường ở nơi làm việc. - - Quy trình chứng thực tình trạng môi trường. - - Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. - - Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. - - Các cuộc kiểm tra và thủ tục cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường. | - - Thảo luận về các chỉ tiêu môi trường. - - Báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. - - Khảo sát tình trạng môi trường hiện tại. - - Chứng thực những phát hiện từ sự đánh giá ban đầu về môi trường. - Điều hành thực thi kế hoạch quản lý môi trường. | - Khách quan. - Chính xác. - Trung thực. - Tỷ mỷ. | Đánh giá thiếu chính xác tình trạng môi trường. |
| 2. Thiết lập yêu cầu của các bên liên quan. | - Xác định được yêu cầu từng thành phần môi trường của các bên liên quan. - Ghi chép và báo cáo được các kết quả để phối hợp hoạt động. | - Quy định về các chỉ số an toàn môi trường. - Văn bản pháp lý liên quan. | - - Các quy định trong việc ghi chép và báo cáo. - - Những cơ hội kết hợp các kết quả của hoạt động với những phương án cải thiện môi trường. - - Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. | - - Xác định yêu cầu về môi trường của các bên liên quan. - Kết hợp các yêu cầu về môi trường vào kết quả chung của toàn hoạt động. | - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Các yêu cầu đưa ra không khả thi. |
| 3. Xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan. | - Xác định được sự chênh lệch giữa các yêu cầu và tình trạng môi trường hiện tại. - Thiết lập được các khả năng và phương án cải thiện môi trường. | - Văn bản quy định về môi trường. - Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. - Các tiêu chí đánh giá. | - - Phương pháp thực hiện các cuộc kiểm tra và thủ tục kiểm tra cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường. - - Sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và tình trạng môi trường được yêu cầu. - - Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại của hoạt động. - Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. | - - Đánh giá sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và tình trạng môi trường được yêu cầu. - Thi hành các chiến lược cải thiện những tác động đến môi trường. | - Chu đáo. - Chính xác. - Khách quan. - Phối hợp. | Đánh giá chưa chính xác sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và môi trường mong muốn. |
| 4. Xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường. | - Đề ra được các phương án cải thiện môi trường, dựa vào các tiêu chí đánh giá. - Triển khai được kết quả báo cáo về môi trường thành chiến lược để áp dụng. | - Quy định pháp luật về môi trường. - Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. | - - Chi phí cho phương án đã được xác định. - - Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại. - - Khái niệm về sự phát triển bền vững. Các phương án phát triển bền vững. - - Tiêu chí đánh giá tính khả thi của các phương án. - - Những rủi ro và ưu thế liên quan đến sự phát triển bền vững. - Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường cụ thể. | - - Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan. - - Thi hành các chiến lược cải thiện những tác động môi trường của dự án hoặc các hoạt động. - - Đánh giá các phương án đã có. - - Thi hành các phương án phát triển bền vững đã lựa chọn. - Triển khai các kế hoạch quản lý môi trường. | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. - Đồng thuận. | Không phù hợp điều kiện hiện tại. |
| 5. Thực hiện các chiến lược. | - Thi hành được các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của các bên liên quan. - Thu thập và xem xét các dữ liệu về việc thi hành các chiến lược. - Đánh giá được sự tiến bộ và xem xét lại các chiến lược. | - Quy định pháp luật về môi trường. - Chiến lược phát triển của đơn vị. | - - Phương án phát triển bền vững các chiến lược. Quy trình báo cáo các phương án phát triển bền vững cho những bên liên quan. - - Biện pháp thi hành chiến lược phát triển về môi trường. Các dữ liệu cần thiết để đánh giá quá trình thi hành kế hoạch quản lý môi trường. - - Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. Các tiêu chí đánh giá những chiến lược được thực thi. - - Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường. - Chi phí hoặc lợi nhuận của các phương án đã được xác định. | - - Điều hành việc thực thi kế hoạch quản lý môi trường. - - Thu thập dữ liệu về môi trường. - - Xem xét và đánh giá các chiến lược được thi hành. - Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan. | - Cởi mở. - Tính cộng đồng. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Tính bền vững của kế hoạch chưa cao. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  | Ngày: 25/2/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: I14 - Quản lý các xúc tiến và thương mại kỹ thuật |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Quản lý hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Thực hiện công việc gồm: xác định cơ hội bán hàng, ứng dụng những hiểu biết về sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, quảng cáo tính năng kỹ thuật của sản phẩm và tìm kiếm phản hồi của khách hàng. |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định cơ hội bán hàng. | - Tìm kiếm được khách hàng tiềm năng và các cơ hội bán hàng. - Xây dựng được mối quan hệ với khách hàng. - Phát triển được mối quan hệ với khách hàng. - Xác định các xu hướng của thị trường và xu hướng kỹ thuật trong tương lai. | - Tờ rơi. - Phiếu thăm dò. | - - Khách hàng tiềm năng. - - Nguồn thông tin về xu hướng thị trường và xu hướng kỹ thuật trong tương lai. - - Lợi ích của việc duy trì hỗ trợ khách hàng. | Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. | - Cởi mở. - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Bỏ sót cơ hội |
| 2. Ứng dụng những hiểu biết về sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. | - Phân tích được đặc điểm sản phẩm của khách hàng để xác định những lĩnh vực cần cải tiến kỹ thuật. - Hiểu biết về quy trình kỹ thuật của sản phẩm đang áp dụng để đáp ứng nhu cầu khách hàng. - Hướng dẫn được khách hàng sử dụng sản phẩm kỹ thuật. - Khách hàng hiểu về luật pháp, quy tắc và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến việc sử dụng sản phẩm. | Phiếu khảo sát. | - - Lĩnh vực cải tiến trong sản phẩm cho khách hàng. - - Cơ hội cải thiện việc sử dụng năng lượng hoặc cải thiện môi trường. - - Các kỹ năng và kiến thức cần thiết để tối ưu hóa hoạt động của sản phẩm hoặc quá trình. | - - Cung cấp cho khách hàng những thông tin kỹ thuật liên quan đến quá trình hoặc hoạt động. - - Nghiên cứu các xu hướng của thị trường và xu hướng kỹ thuật trong tương lai. - - Phân tích hoạt động của khách hàng. - Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc quy trình. | - Chu đáo. - Niềm nở. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Sản phẩm chậm đổi mới theo thị hiếu người sử dụng. |
| 3. Quảng cáo tính năng kỹ thuật của sản phẩm. | - Thông tin quảng cáo về sản phẩm, hệ thống được phát triển và giới thiệu. - Sản phẩm có được sự tham gia và đóng góp cho các hội thảo công nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn. | - Truyền hình. - Internet. - Radio. - Hội chợ. - Triển lãm. - Quầy giới thiệu sản phẩm. | - - Những cơ hội giới thiệu các tính năng và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật. - - Thuộc tính, thông số kỹ thuật và các ứng dụng của sản phẩm. - - Các cân nhắc về năng lượng và môi trường gắn với sản phẩm và quy trình. - Lợi ích của việc duy trì hỗ trợ khách hàng. | Xây dựng và giới thiệu tư liệu quảng cáo. | - Trung thực. - Nghiêm túc. - Hợp tác. | Phóng đại quá mức. |
| 4. Tìm kiếm phản hồi của khách hàng. | - Xem xét được thông tin của khách hàng và phản hồi. - Duy trì được sự hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu. | - Phiếu thăm dò. - Webside. | - - Lợi ích của việc tích cực tham gia các hội thảo công nghiệp. - - Cơ hội tham gia vào kế hoạch, hội thảo, hội nghị công nghiệp. - - Phương pháp xác định mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm. - Phương pháp cải tiến dịch vụ khách hàng. | - - Tham gia các hội thảo công nghiệp. - - Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng. - Duy trì hỗ trợ khách hàng. | - Cởi mở. - Tận tình. - Tỷ mỷ. - Phối hợp. | Phản hồi của khách hàng không được tiếp nhận. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 26/2/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I15 - Quản lý dịch vụ nguồn nhân lực |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý các nguồn cung cấp nhân lực cho hoạt động sản xuất của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực, quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực, đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực và thực hiện đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. | - Phân tích được kế hoạch chiến lược và hoạt động để xác định yêu cầu về nguồn nhân lực. - Tham khảo được ý kiến của nhà quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn nhân lực. - Lựa chọn phương án cung cấp dịch vụ nhân lực dựa vào sự phát triển. - Phương án lựa chọn dịch vụ nguồn nhân lực tuân theo các yêu cầu pháp lý và chính sách của công ty. - Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho việc cung cấp các dịch vụ nhân lực. | - Kế hoạch tổng thể. - Kế hoạch từng hạng mục công việc. - Cơ sở đào tạo. | - Chiến lược cung cấp nguồn nhân lực. - Phương pháp lập kế hoạch chiến lược, các yếu tố liên quan tới kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động. |  | - Giải quyết các vấn đề nhằm kiểm tra các kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh và phát triển. - Đánh giá nguồn nhân lực chiến lược để hỗ trợ các kế hoạch này. | - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Chiến lược chưa đáp ứng với yêu cầu của kế hoạch tổng thể. |  |
| 2. Quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. | - Xây dựng và đàm phán được các hợp đồng dịch vụ giữa nhóm nhân lực, các nhà cung cấp dịch vụ và nhóm khách hàng. - Ghi chép và truyền đạt được đặc điểm của dịch vụ, tiêu chuẩn thực hiện và khung thời gian. - Sắp xếp được sự hỗ trợ đào tạo theo yêu cầu. - Giám sát được quá trình đảm bảo chất lượng. - Dịch vụ sẽ được cung ứng bởi các nhà cung cấp phù hợp với hợp đồng và kế hoạch hoạt động. - Khắc phục được những sai sót của nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp dịch vụ. | Hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá kỹ năng. | - Hợp đồng và quản lý việc thực hiện. - Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. |  | - Giao tiếp với các bên liên quan. - Đàm phán với các bên liên quan trong toàn công ty và đảm bảo họ sẽ hỗ trợ cho chiến lược nguồn nhân lực. | - Hợp tác. - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Khiêm tốn, lịch thiệp. - Trung thực. | Dịch vu nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời. |  |
| 3. Đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. | - Tiến hành khảo sát khách hàng để xác định được mức độ hài lòng. - Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng liên tục để phục vụ quá trình kiểm tra. - Phân tích được các thông tin phản hồi hay các khảo sát để đưa ra những đề xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ. - Việc thay đổi trong cung cấp dịch vụ nhận được sự chấp thuận của các nhà quản lý. | - Cơ sở cung ứng nhân lực. - Cơ sở đào tạo nhân lực. | - Cách thức hợp đồng và quản lý việc thực hiện. - Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. |  | - Kỹ năng giao tiếp để quản lý việc cung cấp dịch vụ. - Đánh giá việc cung cấp dịch vụ. | - Cởi mở. - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Đánh giá phiến diện. |  |
| 4. Thực hiện đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực. | - Các hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức và phản ánh được giá trị của đơn vị. - Mọi người phải tuân theo các quy tắc ứng xử trong toàn đơn vị. Quy chế làm việc của đơn vị phải bao gồm các quy tắc này. - Giải quyết các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực đảm bảo được tuân thủ yêu cầu bảo mật. - Các hành vi trái đạo đức phải được xử lý kịp thời. - Tất cả nhân viên trong bộ phận quản lý nhân lực hiểu rõ về yêu cầu đạo đức kinh doanh mà họ cần có. | - Văn bản pháp luật. - Văn hóa doanh nghiệp. | - Đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực. - Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. |  | - Thực hiện hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức. - Thực hiện quy tắc ứng xử trong đơn vị. | - Tự giác. - Tính cộng đồng. - Quyết đoán. | Đạo đức kinh doanh chưa được coi trọng đúng mức. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  |  | Ngày: 27/2/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I16 - Quản lý hệ thống thông tin |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý các dữ liệu và thông tin trong đơn vị, giữa đơn vị với khách hàng hoặc các tổ chức liên quan. Thực hiện công việc gồm: tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin, quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin và đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin. | - Xác định được nhu cầu học tập của nhân viên và các bên liên quan để nhập dữ liệu vào và sử dụng hệ thống thông tin. - Xác định và đảm bảo nguồn nhân lực, nguồn tài chính và vật chất cần thiết cho việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. - Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập. - Hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. - Giám sát và ghi chép lại hiệu quả của hoạt động học tập. | - Hệ thống thông tin. - Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. | - Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong quản lý đơn vị. - Các luật pháp, chuẩn quốc gia liên quan như: Luật về quyền riêng tư và tính bảo mật, luật về quyền tự do thông tin. | - Phân tích và giải quyết vấn đề để đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị, đối phó được với sự cố bất ngờ. - Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin. |  |  | - Chính xác. - Linh hoạt. - Cầu tiến. - Phối hợp. | Chưa khai thác triệt để ứng dụng của hệ thống quản lý thông tin. |  |
| 2. Quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin. | - Việc quản lý hệ thống thông tin được tuân thủ theo quy định và thực hiện một cách hiệu quả. - Giải quyết được các vấn đề và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. - Giám sát được quá trình sát nhập và hỗ trợ cho hệ thống thông tin dữ liệu. - Thu thập được thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt động. - Quản lý sử dụng hệ thống thông tin được dựa trên sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết. - Thực hiện được quy tắc bảo mật trong đơn vị. | - Hệ thống thông tin. - Các quy định liên quan. | - Cách quản lý hồ sơ. - Phương pháp quản lý thông tin. - Những dịch vụ khách hàng. - Nguyên tắc bảo mật trong đơn vị. | - Phân tích và giải quyết vấn đề đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị. - Đối phó với sự cố bất ngờ. - Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin. |  |  | - Chu đáo. - Bảo mật. - Trung thực. - Hợp tác. | Lộ thông tin bảo mật. |  |
| 3. Đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. | - Phân tích được hiệu quả của hệ thống thông tin được áp dụng để rút ra các điểm mạnh và mặt hạn chế. - Xác định được kết quả về kế hoạch kinh doanh và hoạt động của đơn vị. - Đưa ra được kiến nghị cho việc cải tiến hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. | - Hệ thống thông tin. - Các quy định liên quan. | Hoạt động của đơn vị và hệ thống thông tin được áp dụng trong quản lý. | - Phân tích và giải quyết vấn đề để đánh giá việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. - Đối phó với sự cố bất ngờ xảy ra. |  |  | - Khách quan. - Chính xác. - Linh hoạt. - Trung thực. | Hiệu quả của hệ thống thông tin trong quản lý chưa cao. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 27/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I17 - Quản lý kết quả công vệc |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý, đánh giá kết quả công việc của nhóm và cá nhân để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Công việc này bao gồm: phân công công việc, đánh giá kết quả công việc, cung cấp thông tin phản hồi và quản lý bước tiếp theo. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Phân công công việc. | - Tham vấn được các nhóm và cá nhân liên quan về công việc được phân công và nguồn lực hiện có. - Xây dựng được kế hoạch thực hiện phù hợp với kế hoạch hoạt động của đơn vị. - Phân công được công việc hợp lý, đạt năng suất cao. - Khẳng định được chuẩn mực thực hiện, quy tắc thực hiện và kết quả công việc với các nhóm và cá nhân được phân công. - Thống nhất được các chỉ số thực hiện với nhân viên trước khi tiến hành công việc. - Quản lý rủi ro của tổ chức và những yêu cầu về mặt pháp lý. | Nội dung công việc, các yêu cầu cần đạt được. | - Phương pháp tổ chức thực hiện công việc. - Thông tin pháp lý liên quan từ các cấp chính quyền có ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. - Thông tin liên quan đến các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động, môi trường. - Quan hệ giữa nhà quản lý với nhân viên, chính sách bình đẳng và chống phân biệt đối xử. |  | - Truyền đạt để nêu rõ nội dung công việc, chuẩn mực thực hiện. - Hướng dẫn nhân viên thực hiện. - Kỹ năng phát huy năng lực của từng cá nhân. | - Chính xác. - Công bằng. - Linh hoạt. - Quyết đoán. | Phân công công việc không phù hợp năng lực cá nhân. |
| 2. Đánh giá kết quả công việc. | - Thiết kế được quy trình đánh giá kết quả công việc, sự phù hợp với mục tiêu và chính sách đơn vị. - Tập huấn được các đối tượng tham gia về năng lực quản lý kết quả công việc, quy trình thực hiện. - Liên tục theo dõi và đánh giá được kết quả công việc. | Các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể. | - Hệ thống đo kết quả công việc sử dụng trong nội bộ đơn vị. - Quy trình, các phương pháp đánh giá. |  | - Quan sát, kiểm tra. - Sử dụng các công cụ đánh giá. | - Khách quan. - Chính xác. - Trung thực. - Tỷ mỷ. | Đánh giá kết quả công việc thiếu chính xác. |
| 3. Cung cấp thông tin phản hồi. | - Cung cấp được thông tin phản hồi cho các nhân viên. - T ư vấn được cho những người có kết quả công việc thấp và hỗ trợ những biện pháp cần thiết. Hướng dẫn tại chỗ để nâng cao kết quả công việc. - Lưu hồ sơ thông tin về kết quả công việc theo hệ thống quản lý của tổ chức. - Tiến hành được các buổi cung cấp phản hồi chính thức. | Kết quả công việc thực hiện. | - Phương pháp tư vấn cho những người có kết quả công việc thấp. - Cách hướng dẫn tại chỗ. |  | - Truyền đạt thông tin. - Hướng dẫn thực hiện. - Kỹ năng phân tích, xác định và xây dựng chiến lược giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. | - Tận tình. - Trách nhiệm. - Cởi mở. - Hợp tác. | Phương pháp hướng dẫn chưa phù hợp đối tượng. |
| 4. Quản lý bước tiếp theo. | - Thống nhất được kế hoạch nâng cao kết quả công việc theo chính sách của đơn vị. - Tìm kiếm sự hỗ trợ của các chuyên gia nguồn nhân lực. - Duy trì được thành tích cao trong công việc bằng cách đánh giá và liên tục phản hồi. - Theo dõi và hướng dẫn những cá nhân có kết quả thực hiện công việc thấp. Đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. - Tư vấn được cho các cá nhân vẫn có kết quả công việc thấp dưới mức mong đợi và tiến hành quy trình kỷ luật nếu cần thiết. - Chấm dứt hợp đồng với nhân viên theo luật lao động khi vi phạm nghiêm trọng quy định của đơn vị, kết quả công việc thấp vẫn tiếp diễn sau khi đã được hướng dẫn, hỗ trợ. | - Luật lao động. - Quy chế làm việc, thỏa ước lao động của đơn vị. | - Phương pháp hướng dẫn, bồi dưỡng người thực hiện công việc. - Các quy định sa thải lao động. - Cách lựa chọn và thông tin phát triển đội ngũ nhân viên. |  | - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đối với hệ thống quản lý kết quả thực hiện công việc. - Kỹ năng xử lý các tình huống về quản lý người lao động. - Kỹ năng giao tiếp. | - Chính xác. - Công bằng. - Khách quan. - Quyết đoán. | Chấm dứt hợp đồng với nhân viên sai luật định. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 1/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I18 - Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Quản lý chất lượng về những dịch vụ dành cho khách hàng như: chất lượng sản phẩm, giá cả, giao hàng đúng hạn, thái độ phục vụ của nhân viên giao dịch... Thực hiện công việc gồm: lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng, đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. | - Nghiên cứu, xác định và đánh giá được nhu cầu của khách hàng trong quá trình lên kế hoạch. - Đảm bảo được chất lượng hàng hóa, thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong bản kế hoạch. | - Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. | - Cách cư xử với khách hàng. - Nghiên cứu nhu cầu khách hàng. - Các mối quan hệ với khách hàng. |  | - Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. - Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. | - Cởi mở. - Tính cộng đồng. - Chu đáo. - Hợp tác. | Đánh giá đầy đủ nhu cầu khách hàng |
| 2. Cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng. | - Cung cấp sản phẩm theo đặc điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi kế hoạch kinh doanh của đơn vị. - Quản lý được hoạt động nhóm để đáp ứng nhất quán chất lượng của tổ chức và các tiêu chuẩn phân phối hàng hoá dịch vụ. - Sử dụng được nghiệp vụ lãnh đạo, giám sát, đào tạo và tư vấn nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. | - Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. - Kế hoạch cung ứng dịch vụ. | - Chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện hành. - Kế hoạch cung cấp hàng hóa dịch vụ khách hàng. - Các chiến lược theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng. - Các chiến lược để tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. |  | - Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. - Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. | - Chu đáo. - Tận tình. - Trung thực. - Đồng thuận. | Cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. |
| 3. Đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng. | - Sử dụng được các biện pháp để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. - Sử dụng được các biện pháp để tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm dịch vụ. - Phát triển và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả để cung cấp sản phẩm có chất lượng tới khách hàng. - Đưa ra các quyết định nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khách hàng. - Quản lý được hồ sơ, các bản báo cáo, các khuyến nghị trong phạm vi quy trình và hệ thống của đơn vị. | - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ. - Thống kê doanh thu của đơn vị. - Bản tổng hợp thông tin phản hồi từ khách hàng. | - Phương pháp xác định và giải quyết vấn đề. - Biện pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng. - Phương pháp quản lý và lưu giữ hồ sơ. - Phương pháp theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng. - Các biện pháp để duy trì phản hồi khách hàng. |  | - Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. - Phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ. - Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. - Đề ra giải pháp điều chỉnh để nâng chất lượng dịch vụ. | - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Không đưa ra được biện pháp điều chỉnh dịch vụ khách hàng phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 1/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I19 - Quản lý tự học tập nâng cao trình độ tay nghề |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Xác định nhu cầu về học tập nâng cao trình độ tay nghề của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc của đơn vị. Công việc này bao gồm: xây dựng mục tiêu công việc của bản thân, lập và thực hiện thứ tự ưu tiên công việc của bản thân, xây dựng và duy trì năng lực chuyên môn. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xây dựng mục tiêu công việc của bản thân. | - Vai trò cá nhân tại nơi làm việc thông qua lập kế hoạch và thực hiện công việc. - Mục tiêu, kế hoạch công tác và hoạt động cá nhân phản ánh đúng kế hoạch của đơn vị. - Xác định và duy trì kết quả thực hiện công việc trong các điều kiện, tình huống công tác khác nhau. | - Kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Định hướng chiến lược của đơn vị. | - Kế hoạch phát triển bản thân. - Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc. - Các hành vi ứng xử, nhận thức của bản thân. - Cách thiết lập mục đích cá nhân. |  | - Giao tiếp để nhận thông tin. - Phân tích và báo cáo về các thông tin phản hồi. | - Cầu tiến. - Linh hoạt. | Xây dựng mục tiêu cá nhân chưa sát với định hướng chiến lược phát triển của đơn vị. |
| 2. Lập và thực hiện thứ tự ưu tiên công việc của bản thân. | - Lập được thứ tự ưu tiên và đề xuất sự hỗ trợ để đạt được mục tiêu của cá nhân, nhóm và tổ chức. - Sử dụng được các công cụ có hiệu quả để thực hiện công việc được giao. - Duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đời sống tinh thần, sức khỏe bản thân. | Kế hoạch hoạt động của cá nhân. | - Cách quản lý thời gian. - Cơ hội phát triển và các lựa chọn cho bản thân. - Chính sách, kế hoạch chiến lược của đơn vị. |  | - Tìm hiểu thông tin. - Truyền đạt thông tin bằng lời nói và viết các yêu cầu tại nơi làm việc. | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. | Thứ tự ưu tiên của công việc chưa phù hợp điều kiện khách quan. |
| 3. Xây dựng và duy trì năng lực chuyên môn. | - Đánh giá được kiến thức, kỹ năng của bản thân so với tiêu chuẩn để xác định nhu cầu học tập. - Lấy được ý kiến phản hồi của khách hàng và đồng nghiệp, sử dụng thông tin phản hồi để xây dựng biện pháp nâng cao năng lực. - Đánh giá, lựa chọn và sử dụng các cơ hội phát triển thích hợp đối khả năng của bản thân nhằm phát triển năng lực chuyên môn. - Tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng và quan hệ công tác của bản thân. - Xác định và xây dựng được các kỹ năng mới để phấn đấu phát triển. | - Tự đánh giá năng lực bản thân. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Định hướng chiến lược phát triển của đơn vị. | - Các phương pháp học tập của cá nhân. - Các phương pháp làm việc và điều kiện thực tế để có thể nâng cao kết quả công việc của cá nhân. |  | - Lập và tuân theo theo thứ tự ưu tiên cần học tập nâng cao năng lực cá nhân. - Tự nghiên cứu kiến thức, rèn luyện kỹ năng. - Giao tiếp với mọi người. | - Cầu tiến. - Khiêm tốn. - Sáng tạo. - Hợp tác. | Thái độ tự mãn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 2/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I20 - Quản lý rủi ro |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Xác định những vấn đề có khả năng gây ảnh hưởng đến đơn vị, có biện pháp quản lý rủi ro trong phạm vi cho phép, nhằm đưa ra mức độ đảm bảo an toàn để thực hiện mục tiêu của đơn vị. Thực hiện công việc gồm: xác định bối cảnh rủi ro, nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, chọn và thực hiện biện pháp xử lý rủi ro. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định bối cảnh rủi ro. | - Xem xét quá trình, thủ tục cần cho việc thực hiện biện pháp quản lý rủi ro. - Xác định được phạm vi cho quá trình quản lý rủi ro. - Nhận biết được những vấn đề liên quan bên trong và ngoài đơn vị. - Nhận biết được bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, pháp lý, công nghệ và chính sách. - Xác định được điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý, tổ chức thực hiện hiện tại. - Xác định được các yếu tố dẫn đến thành công và thất bại. - Đạt được sự hỗ trợ cho các hoạt động quản lý rủi ro. - Thông báo cho các bên về quá trình quản lý rủi ro và mời cùng tham gia. | - Bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội. - Đường lối chính sách, luật pháp. - Các vấn đề liên quan. | - Phương pháp xác định bối cảnh rủi ro. - Luật doanh nghiệp. - Luật hợp đồng. - Luật môi trường. - Tự do thông tin. - Luật quan hệ lao động. - Quyền riêng tư và tính bảo mật. - Luật có liên quan đến hoạt động của tổ chức. - Luật có liên quan đến hoạt động như một thực thể kinh doanh. |  | - Đánh giá nhận biết được những yếu tố liên quan đến rủi ro. - Quản lý và tổ chức để lập kế hoạch. - Thực hiện các quá trình quản lý rủi ro. | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Chưa dự tính đầy đủ các rủi ro. |
| 2. Nhận dạng rủi ro. | - Các bên liên quan hỗ trợ để nhận diện rủi ro. - Nghiên cứu được những rủi ro có thể xảy ra. - Thống kê được các rủi ro có thể xảy ra dựa trên sự bàn bạc với các bên liên quan. | Các yếu tố tác động đến đơn vị. | Các thủ tục và chính sách trong đơn vị bao gồm: - Chiến lược quản lý rủi ro. - Thủ tục và chính sách quản lý rủi ro. |  | Giải quyết vấn đề để tìm được biện pháp xác định những rủi ro đã được nhận dạng. | - Trung thực. - Chính xác. - Phối hợp. | Chưa đánh giá chính xác bản chất các rủi ro. |
| 3. Phân tích rủi ro. | - Đánh giá được khả năng xảy ra rủi ro. - Đánh giá được tác động hoặc hậu quả nếu xảy ra rủi ro. - Đánh giá và xác định được mức độ quan trọng, xếp thứ tự ưu tiên xử lý rủi ro. | Báo cáo dự kiến rủi ro có thể xảy ra. | - Hoạt động tổng thể của đơn vị. - Phương pháp phân tích đánh giá rủi ro. - Các điều chỉnh nơi làm việc hợp lý cho người khuyết tật. |  | - Giao tiếp để trao đổi và đàm phán. - Đánh giá tác động của rủi ro. - Quản lý rủi ro, và khuyến khích sự tham gia của bên liên quan. | - Cởi mở. - Quyết đoán. - Tỷ mỷ. - Hợp tác. | Đánh giá chưa hết các tác động của rủi ro. |
| 4. Chọn và thực hiện biện pháp xử lý rủi ro. | - Chọn được phương án thích hợp nhất để xử lý rủi ro. - Xây dựng được kế hoạch hành động để thực hiện xử lý rủi ro. - Thông báo với các bên liên quan quá trình quản lý rủi ro. - Mọi tài liệu được sắp xếp và lưu trữ hợp lý. - Thi hành và giám sát kế hoạch hành động. - Đánh giá được quá trình quản lý rủi ro. | - Kết quả phân tích, đánh giá tác động của rủi ro. - Năng lực hiện có của đơn vị. | - Phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xử lý rủi ro. - Các loại bảo hiểm sẵn có và các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm. |  | - Giải quyết vấn đề để tìm biện pháp tích hợp để xử lý rủi ro. - Quản lý những rủi ro đã được nhận dạng. | - Chu đáo. - Linh hoạt. - Phối hợp. - Sáng tạo. | Cách xử lý rủi ro chưa hợp lý. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 3/3/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I21 - Phát triển tổ chức |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Phát triển tổ chức là quá trình thực hiện nâng cao năng lực bên trong của một đơn vị, để duy trì sự ổn định và phát triển. Công việc này bao gồm: xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức, tiến hành các hoạt động phát triển tổ chức và duy trì kế hoạch phát triển tổ chức của một đơn vị. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức. | - Phân tích được các kế hoạch chiến lược để xác định nhu cầu và mục tiêu phát triển của tổ chức của một đơn vị. - Tham khảo được ý kiến ​​các đơn vị và cá nhân có liên quan để xác định năng lực của tổ chức. - Quyết định được người sẽ đóng vai trò chính trong quá trình phát triển của tổ chức và xác nhận về sự cam kết của họ. - Thu thập và phân tích được các dữ liệu có liên quan đến những vấn đề đã gặp phải hoặc các vấn đề cần được điều chỉnh lại của tổ chức. - Quyết định được các muc tiêu, chiến lược cho sự phát triển của tổ chức. - Xem xét được các phương pháp quản lý, các kết quả về văn hoá nơi làm việc để xây dựng thành kế hoạch phát triển đơn vị. - Xây dựng được các kế hoạch truyền thông và giáo dục để đạt mục đích phát triển. | - Định hướng chiến lược của đơn vị. - Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động. | - Các định nghĩa hoặc lý thuyết về hành vi, động lực, văn hóa, sự thay đổi của tổ chức. - Quy trình lập kế hoạch phát triển. |  | - Lãnh đạo để đạt được sự cam kết gắn bó. - Tư duy định hướng để tìm ra những cách thức mới, tiến bộ hoặc khác nhau để làm việc hoặc điều hành tổ chức. | - Nghiêm túc. - Cầu tiến. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Kế hoạch không khả thi. |
| 2. Tiến hành các hoạt động phát triển tổ chức. | - Xác định và tiến hành lấy ý kiến tham khảo để tối đa hóa sự tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức. - Tổ chức được các hoạt động đào tạo và phát triển nhóm để xây dựng các phương pháp tiếp cận hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề. - Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm trình bày và đề xuất những phương thức để gải quyết các vấn đề. - Quản lý xung đột giữa các cá nhân hoặc các đơn vị để đạt được sự đồng thuận. - Thực hiện các biện pháp can thiệp phù hợp với kế hoạch phát triển tổ chức. - Xác định nhanh các đề xuất thay thế, thương lượng và thỏa thuận các kết quả. | - Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động. - Chiến lược phát triển của đơn vị. | - Các định nghĩa hoặc lý thuyết về hành vi, động lực, văn hóa, sự thay đổi của tổ chức. - Phương pháp lập kế hoach phát triển tổ chức. |  | - Tư duy để tìm ra những cách thức mới, phù hợp để làm việc hoặc điều hành tổ chức. - Tổ chức các hoạt động có tính đột phá, tiến hành thực hiện các họat động phát triển tổ chức. | - Thận trọng. - Linh hoạt. - Hợp tác. - Đồng thuận. | Cách tiếp cận thiếu cơ sở khoa học. |
| 3. Duy trì kế hoạch phát triển tổ chức. | - Thực hiện được các cuộc điều tra để xác định sự thiếu hụt về hỗ trợ cho hoạt động phát triển tổ chức. - Duy trì được các cuộc họp nhóm định kì và báo cáo cá nhân phù hợp với kế hoạch truyền thông. - Thiết lập được các hoạt động kế hoạch phát triển tổ chức, duy trì, đánh giá và sửa đổi nếu cần thiết. - Các nhà quản lý duy trì kế hoạch phát triển tổ chức dựa vào các ý kiến đóng góp mới và phân bổ nguồn lực phù hợp. - Đánh giá các kế hoạch phát triển tổ chức về các mặt chi phí và lợi ích. | Kế hoạch phát triển tổ chức của đơn vị. | - Các định nghĩa hoặc lý thuyết về hành vi, động lực, văn hóa, sự thay đổi của tổ chức. - Phương pháp duy trì thực hiện kế hoạch phát triển tổ chức. |  | - Thực hiện kế hoạch phát triển tổ chức. - Giao tiếp để thuyết phục người khác. - Đánh giá kế hoạch phát triển tổ chức. | - Cởi mở. - Nghiêm túc. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Chưa duy trì phát triển tổ chức liên tục. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 15/2/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I22 - Tuyển chọn và giới thiệu công việc ban đầu cho nhân viên mới |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |  |
| Mô tả công việc: Tuyển dụng và giới thiệu công việc ban đầu cho nhân viên mới để đảm bảo nhân lực cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Thực hiện công việc gồm: xây dựng "mô tả công việc" cần tuyển người thực hiện, lập kế hoạch tuyển dụng, đánh giá và xét tuyển nhân viên, tiếp nhận và giao việc cho nhân viên được tuyển. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Xây dựng "mô tả công việc" cần tuyển người thực hiện | - Xác định được trình tự, thời gian và yêu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm. - Chuẩn bị được phần "mô tả công việc" phản ánh chính xác vị trí làm việc phù hợp với yêu cầu tổ chức, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn quốc gia và quy định an toàn lao động. - Tham khảo được ý kiến có liên quan đến các yêu cầu công việc. - Các yêu cầu công việc không vi phạm pháp luật. - Thông báo tuyển dụng được phê duyệt. | - Các tiêu chuẩn cụ thể về sản phẩm của đơn vị. - Luật pháp và các quy định của đơn vị. | - Tài liệu cho việc tuyển dụng và tuyển chọn. - Kiến thức pháp luật về tuyển dụng lao động. | - Đọc viết để diễn đạt "mô tả công việc". - Thiết kế câu hỏi phù hợp cho buổi phỏng vấn. - Thông báo tuyển dụng. |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Linh hoạt. - Hợp tác. | “Mô tả công việc” chưa phản ánh hết nội dung cần thiết |  |
| 2. Lập kế hoạch tuyển dụng. | - Đăng thông báo tuyển dụng phù hợp với các quy định và thủ tục của đơn vị. - Tham khảo ý kiến những vị trí liên quan để tập hợp danh sách ứng viên được xét tuyển và xây dựng được hệ thống câu hỏi phóng vấn. - Lập danh sách sơ tuyển các ứng viên. - Câu hỏi phỏng vấn không trái với pháp luật. - Xếp lịch phỏng vấn và tham vấn các vị trí liên quan về ngày giờ và địa điểm tổ chức. | - Bộ câu hỏi phỏng vấn. - Lịch phỏng vấn. | - Chức năng về nhân sự, chu trình nhân sự và vị trí tuyển dụng. - Quy trình tuyển dụng. | - Đăng thông báo tuyển dụng. - Tổ chức và sắp xếp cho các cuộc phỏng vấn và gặp mặt. |  | - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Chu đáo. - Phối hợp. | Câu hỏi phỏng vấn chất lượng chưa cao |  |
| 3. Đánh giá và xét tuyển nhân viên. | - Quá trình phỏng vấn và đánh giá nhân viên được dựa trên các tiêu chí xét tuyển đã được xây dựng. - Ban tuyển chọn yêu cầu có sự bàn bạc, đánh giá với các thành viên khác. - Hiệu chỉnh được sự hiểu nhầm hay định kiến trong các thủ tục và thực hiện. - Thu thập được báo cáo của các nhà phụ trách tuyển dụng. - Chuẩn bị được báo cáo xét tuyển và đưa ra các khuyến nghị cho những lần tuyển chọn sau. - Trả lời được các câu hỏi chất vấn từ người không trúng tuyển. - Hoàn thành tất các giấy tờ cần thiết cho phù hợp với các thủ tục của tổ chức. - Đạt được sự đồng thuận từ các nhân viên trúng tuyển. | Quy trình đánh giá xét tuyển. | - Hiểu biết về các nguyên tắc và pháp luật có liên quan. - Phương pháp tiến hành quy trình đánh giá, xét tuyển. | - Giao tiếp để phỏng vấn xét tuyển. - Kỹ năng phỏng vấn, xét tuyển và đánh giá trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng kí. - Từ chối những người không trúng tuyển. |  | - Công minh. - Khách quan. - Lịch sự. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Chưa tuân thủ quy trình xét tuyển |  |
| 4. Tiếp nhận và giao việc cho nhân viên được tuyển. | - Ký hợp đồng làm việc với các nhân viên trúng tuyển và cung cấp các tài liệu liên quan. - Tham vấn ban quản lí và các nhân viên về ngày bắt đầu làm việc, thỏa thuận về lương và sổ theo dõi chấm công. - Thông báo cho quản lí nhóm và nhóm làm việc về nhân sự mới. - Sắp xếp buổi giới thiệu theo quy định của đơn vị. | - Hợp đồng. - Các quy định của đơn vị. | Các phương pháp phỏng vấn và xét tuyển trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng kí. | - Kỹ năng phỏng vấn. - Phân công công việc theo chuyên môn. |  | - Khách quan. - Chu đáo. - Phối hợp. | Hướng dẫn cho nhân viên mới chưa tân tình. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 16/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I23 - Hỗ trợ tập huấn tại chỗ |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Tập huấn cho người lao động khi công nghệ hoặc quy trình sản xuất có sự thay đổi. Công việc này bao gồm: xác định mục tiêu tập huấn tại chỗ, tiến hành tập huấn tại chỗ và báo cáo kết quả của người được tập huấn. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định mục tiêu tập huấn tại chỗ. | - Xác định mục tiêu, nội dung tập huấn. - Thực hiện tham vấn với trưởng nhóm và các đối tượng phù hợp khác. | Báo cáo tình hình nhân lực của đơn vị. | - Mục tiêu tập huấn. - Nội dung triển khai tập huấn. - Danh sách người cần tham vấn về nội dung tập huấn. - Vai trò của cá nhân trong triển khai tập huấn. |  | - Thu nhận thông tin liên quan đến nội dung tập huấn. - Áp dụng các phương pháp tập huấn phù hợp. | - Chính xác. - Nghiêm túc. - Hợp tác. - Cầu tiến. | Nội dung tập huấn chưa sát mục tiêu. |
| 2. Tiến hành tập huấn tại chỗ. | - Sử dụng các phương pháp tập huấn phù hợp với mục tiêu tập huấn và trình độ người học. - Giám sát và phản hồi được kết quả học tập, sự tiến bộ của người được tập huấn. | - Kế hoạch hoạt động. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh. | - Quy trình tiến hành tập huấn. - Phương pháp lựa chọn địa điểm tập huấn. - Công cụ, thiết bị, các quy trình, tài liệu và các nguồn lực. - Phương pháp tập huấn, ứng dụng, lợi thế, bất cập. - Kỹ thuật cung cấp phản hồi. - Lý do giám sát tiến bộ của người được tập huấn. |  | - Cung cấp phản hồi cho người được tập huấn. - Đọc, hiểu và tuân thủ các thông tin nêu trong hướng dẫn công việc, các thông số, quy trình hoạt động chuẩn, biểu đồ, danh mục, bản vẽ và các tài liệu tham khảo khác. - Lập kế hoạch và sắp xếp trình tự hoạt động. | - Tận tình. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Không phản ánh được sự tiến bộ của người tham gia tập huấn. |
| 3. Báo cáo kết quả của người được tập huấn. | Đảm bảo báo cáo theo quy trình hoạt động của đơn vị về sự tiến bộ của người được tập huấn. | Mẫu báo cáo. | - Quy trình báo cáo. - Những mối nguy và các biện pháp kiểm soát mối nguy gắn với việc hỗ trợ triển khai tập huấn tại chỗ, bao gồm cả công tác tập huấn lại. - Thông lệ và các quy trình an toàn lao động. |  | - Báo cáo tiến bộ của người được tập huấn. - Kiểm tra và làm sáng tỏ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ. | - Khách quan. - Chính xác. - Trung thực. | Báo cáo kết quả chưa chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 17/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I24 - Làm việc với đối tác trong các lĩnh liên quan |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Quan hệ, đàm phán, trao đổi, thương lượng với những bên liên quan tới hoạt động của đơn vị. Thực hiện công việc gồm: xác định vai trò và trách nhiệm của bản thân, lập kế hoạch hoạt động và làm việc với các thành viên khác. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định vai trò và trách nhiệm của bản thân. | - Xác định được vai trò và trách nhiệm của bản thân. - Xác định được mối quan hệ với nhóm và với những người thực hiện các hoạt động liên quan. | - Hồ sơ nhân sự. - Sơ đồ tổ chức. - Danh sách nhân sự. | - Phương pháp tiến hành giao tiếp. - Từ vựng. - Những thuật ngữ và biệt ngữ. - Cách gửi và nhận thông tin phản hồi. |  | - Đóng góp ý kiến vào công tác lập kế hoạch và phân công công việc. - Thực hiện nhiệm vụ được giao. | - Tỷ mỷ. - Thận trọng. - Hợp tác. | Chưa nghiên cứu kỹ năng lực của đối tác. |
| 2. Lập kế hoạch hoạt động. | - Xác định và làm rõ được mục tiêu và yêu cầu công việc với đúng đối tượng. - Xác định và thống nhất được nhiệm vụ của cá nhân theo quy trình tại nơi làm việc. | - Kế hoạch tổng thể. - Bản chiến lược của đơn vị. | - Những thông tin liên quan đến công việc. - Tìm hiểu các hướng dẫn. - Các phương pháp giải quyết xung đột cơ bản. - Phương thức và phương pháp thông tin. - Xác định, giải quyết thất bại và các rào cản trong giao tiếp. |  | - Tuân thủ các kênh báo cáo đã được thống nhất. - Đọc, hiểu và tuân thủ các thông tin trong hướng dẫn công việc, quy trình hoạt động chuẩn, bản vẽ và các tài liệu tham khảo khác. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. | Kế hoạch không khả thi. |
| 3. Làm việc với các thành viên khác. | - Áp dụng được kỹ năng giao tiếp có hiệu quả. - Nhiệm vụ được thống nhất và thực hiện theo yêu cầu của các thông số hoặc quy trình tại nơi làm việc. - Tiến độ công việc được rà soát và điều chỉnh theo nội dung thống nhất. - Tuân thủ, áp dụng quy trình hoạt động chuẩn cho các kênh báo cáo đã thống nhất. | - Các báo các kết quả sản xuất, kinh doanh. - Kế hoạch hoạt động. | - Nguyên tắc giao tiếp. - Mối quan hệ, vai trò trong nhóm và với các thành viên khác. - Báo cáo các mối quan hệ và quy trình. - Trách nhiệm cần thực hiện của bản thân liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. |  | - Điều phối thực hiện công việc với những người khác. - Áp dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả. | - Tôn trọng đối tác. - Cởi mở. - Hợp tác. | Chưa đánh giá đúng khả năng của đối tác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 18/2/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I25 - Hạch toán chi phí sản phẩm |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Tính toán, xác định giá thành của sản phẩm với đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định. Công việc này bao gồm: xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả chi phí. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm. | - Xác định được thành phần chi phí của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm. - Nhận biết được tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố chi phí. | - Quy trình chế tạo sản phẩm. - Báo giá vật tư. - Quy phạm kỹ thuật. | - Các thành phần chi phí của sản phẩm được làm ra. - Các khái niệm về chi phí như chi tiêu và thu nhập. |  | Xác định các thành phần chi phí của sản phẩm. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Trung thực. | Chưa xác định đúng thành phần chi phí chính. |
| 2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí. | - Xác định được chi phí chủ yếu của quá trình sản xuất. - Xác định được các yếu tố chi phí dưới sự kiểm soát của cá nhân hay nhóm. - Xác định, liên hệ được các yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của sản xuất. - Xác định được các yếu tố chi phí cản trở hiệu quả công việc. | - Quy trình chế tạo sản phẩm. - Báo giá vật tư. - Quy phạm kỹ thuật. | - Các yếu tố góp phần vào chi phí chủ yếu của sản phẩm. - Sự khác nhau giữa các chi phí được kiểm soát bên trong và bên ngoài. |  | - Xác định các chi phí. - Giải quyết các vấn đề liên quan. | - Chu đáo. - Chính xác. - Quyết đoán. | Xác định chi phí cản trở hiệu quả công việc chưa chuẩn xác. |
| 3. Áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả về chi phí. | - Xác định được tác động của các thay đổi có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả chi phí bằng các thuật ngữ tài chính đơn giản. - Xác định được tác động của phi tài chính đến sản phẩm. - Lựa chọn được các hành động giảm thiểu tổng chi phí. - Giám sát được các hành động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí trong lĩnh vực công việc thực hiện. | - Báo giá vật tư. - Quy phạm kỹ thuật. | Sự khác nhau giữa chi phí quản lý chung, nhân công và đồ tiêu dùng. |  | - Xác định tác động ảnh hưởng đến chi phí. - Xử lý thông tin. | - Tháo vát, - Linh hoạt. - Quyết đoán. | Xác định tác động của các yếu tố phi tài chính chưa chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I - Quản lý |  |  |  |  | Ngày: 19/2/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: I26 - Tổ chức và truyền thông |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |  |
| Mô tả công việc: Tổ chức quản lý thông tin và chuyển thông tin tới những bộ phận sử dụng theo quy trình hoạt động của đơn vị. Thực hiện công việc gồm: tiếp cận các nguồn thông tin, phân tích thông tin và tổ chức giao tiếp thông tin. |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Tiếp cận các nguồn thông tin | - Xác định được thông tin cần thiết được tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau. - Hiểu đúng các thuật ngữ. | - Hồ sơ. - Kế hoạch. - Internet. - LAN. - Văn bản. | - Phân loại thông tin. - Các nguồn thông tin hiện có. |  | Tiếp cận thông tin liên quan từ nhiều nguồn. | - Khách quan. - Chu đáo. | Thông tin một chiều. |  |
| 2. Phân tích thông tin. | - Hiểu đúng thông tin. - Thông tin được tổ chức theo yêu cầu của đơn vị và công việc. - Thông tin được phân tích theo yêu cầu của đơn vị và công việc. | - Phần mềm thống kê, phân tích. - Phần mềm quản lý. | - Kỹ thuật phân tích thông tin. - Các phương pháp phân loại và tổ chức thông tin. |  | - Lưu trữ thông tin được tiếp cận. - Sử dụng thuật ngữ tại nơi làm việc. - Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Phân tích chưa toàn diện. |  |
| 3. Tổ chức giao tiếp thông tin. | Thông tin được truyền đạt đúng quy định, đảm bảo chất lượng. | - Văn bản. - Quyết định. - Mẫu. | Các phương pháp lưu trữ và truyền đạt thông tin. |  | - Tổ chức, phân loại và sắp xếp thông tin. - Đọc, hiểu thông tin. | - Chính xác. - Linh hoạt. | Phương pháp truyền thông không hiệu quả. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ K

ĐẢM BẢO AN TOÀN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 2/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K01 - Xây dựng hệ thống an toàn lao động |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Xây dựng hệ thống an toàn lao động chung trong đơn vị để đảm bảo hoạt động đồng bộ và an toàn. Công việc này bao gồm: xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro; xây dựng quy trình xử lý sự cố; triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động; triển khai thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro. | - Nhận thức rõ yêu cầu của pháp luật với việc xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro. - Xác định được các thiếu sót trong quy trình. - Xây dựng được quy trình làm việc đáp ứng các yêu cầu. - Các bên liên quan cùng tham gia vào quá trình xây dựng quy trình. - Thường xuyên rà soát quy trình bằng cách tham vấn các bên liên quan. - Thông tin cho các bên liên quan sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. - Tài liệu tham khảo. | - Các hệ thống, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. - Quy tắc và tiêu chuẩn liên quan để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. - Những mối nguy thường gặp trong công việc và biện pháp kiểm soát. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Soạn thảo chính sách và quy trình. - Thống kê dữ liệu các mối nguy hiểm. - Thiết lập quy trình xác định mối nguy hiểm. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Soạn thảo các biện pháp an toàn chưa phù hợp. |
| 2. Xây dựng quy trình xử lý sự cố. | - Xác định được yêu cầu của pháp luật trong đơn vị. - Xác định được thiếu sót trong quy trình. - Xây dựng được quy trình xử lý sự cố tại nơi làm việc. - Rà soát được quy trình bằng cách tham vấn các bên liên quan. - Thông tin cho các bên liên quan sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Hướng dẫn công việc. - Quy tắc pháp luật liên quan. | - Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng theo luật pháp về sức khỏe, an toàn lao động. - Yêu cầu của pháp luật về thông tin và tham vấn. - Yêu cầu của pháp luật về lưu trữ thông tin và báo cáo. - Quy trình xử lý sự cố. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Soạn thảo chính sách và quy trình. - Thiết lập quy trình xử lý sự cố. |  |  | - Chu đáo. - Linh hoạt. - Phối hợp. - Sáng tạo. | Không tham vấn các bên liên quan về quy trình xử lý sự cố. |
| 3. Triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được yêu cầu của pháp luật và thực tế sản xuất để tập huấn an toàn lao động. - Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị để tìm ra lỗ hổng về an toàn lao động. - Thường xuyên rà soát chương trình bằng việc tham vấn các bên liên quan. - Tiến hành được các hành động cần thiết để đưa ý kiến phản hồi vào chương trình tập huấn. - Thông tin cho các bên liên quan về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Hướng dẫn công việc. - Quy tắc, pháp luật liên quan. - Quy trình xử lý sự cố | - Cách thức tiến hành công tác tham vấn với đơn vị. - Trách nhiệm của người lao động và nhà tuyển dụng. - Các biện pháp kiểm soát. - Phương pháp tiếp cận và sử dụng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. - Cách tiếp cận và hiểu thông tin lưu trữ về tập huấn. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị. - Điều chỉnh chương trình tập huấn. - Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan. |  |  | - Cởi mở. - Khách quan. - Chính xác. - Đồng thuận. | Không tham vấn các bên liên quan về chương trình tập huấn. |
| 4. Triển khai hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được yêu cầu của pháp luật và của đơn vị đối với việc lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị để tìm ra lỗ hổng. - Thường xuyên rà soát hệ thống bằng cách tham vấn các bên liên quan. - Đưa thông tin phản hồi vào hệ thống được điều chỉnh với sự tham vấn các bên liên quan. - Thông tin cho nhóm công tác về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Hướng dẫn công việc. - Quy tắc pháp luật liên quan. - Hệ thống thông tin. | - Phương pháp trao đổi thông tin với lãnh đạo trong đơn vị. - Quyền và nghĩa vụ của người lao động về sức khỏe, an toàn lao động. - Cách xác định và tiếp cận các nguồn thông tin liên quan. - Những hệ thống quản lý liên quan. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Đánh giá hệ thống lưu trữ thông tin của đơn vị. - Điều chỉnh hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan. |  |  | - Chu đáo. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Chưa thường xuyên rà soát hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 03/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K02 - Lập hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động (OHS) tại nơi làm việc |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Thiết lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động tại nơi làm việc để thống nhất các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể tại các vị trí làm việc. Thực hiện công việc gồm: xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập và duy trì chương trình tập huấn; thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin; triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Phân tích được môi trường làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Làm sáng tỏ được nghĩa vụ pháp lý liên quan. - Rà soát được các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Xác định được mối liên kết với các lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý khác. - Các bên liên quan tham gia thiết kế hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Những hiểu biết về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Phân tích sai môi trường làm việc. |
| 2. Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ về sức khỏe, an toàn lao động. - Xác định và tìm được các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Thiết lập, rà soát chính sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao động. - Xác định và giải quyết được các tác động của sự thay đổi đề xuất tại nơi làm việc. - Thực hiện tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động khi cần thiết. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Trách nhiệm pháp lý của người quản lý đối với việc thiết lập và triển khai hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. - Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động với các dữ liệu kỹ thuật. |  |  | - Cởi mở. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Chưa chú ý khâu tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động. |
| 3. Thiết lập và duy trì chương trình tập huấn. | - Đánh giá được nhu cầu tập huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn vị. - Phối hợp được với các chuyên gia tập huấn liên quan khi cần thiết. - Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn lao động trong chương trình tập huấn chung của đơn vị. | - Danh sách lao động của đơn vị. - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Phương pháp thiết lập chương trình tập huấn. - Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. |  |  | - Chính xác. - Tháo vát - Hợp tác. - Nghiêm túc. | Không đánh giá được nhu cầu tập huấn súc khỏe, an toàn lao động của đơn vị. |
| 4. Thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin. | - Xác định và giải quyết được các yêu cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông tin. - Xác định và tiếp cận được các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Thu thật và lưu trữ thông tin được hoàn thiện một cách chính xác. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | Quy trình lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. |  |  | - Linh hoạt. - Chu đáo. | Tiếp cận được thông tin sức khỏe, an toàn lao động chưa thường xuyên |
| 5. Triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với cán bộ quản lý và xem xét đến thỏa thuận tham gia của đơn vị. - Xây dựng được kế hoạch triển khai các chiến lược sức khỏe, an toàn lao động. - Giám sát và cập nhật được kế hoạch để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu. | - Phương tiện bảo hộ lao động cá nhân. - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | Những rào cản đối với việc triển khai công tác sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. |  |  | - Nghiêm túc. - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Kế hoạch triển khai các chiến lược chưa khả thi. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 4/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K03 - Thực hiện bảo hộ lao động |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Thực hiện bảo hộ lao động theo quy phạm an toàn và quy định tại nơi làm việc. Công việc này bao gồm: nhận biết mối nguy hiểm, tuân thủ quy trình kiểm soát mối nguy hiểm, tuân theo quy trình xử lý tình huống khẩn cấp và báo cáo các vấn đề về an toàn. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nhận biết mối nguy hiểm. | - Xác định được các mối nguy hiểm thường xảy ra tại đơn vị. - Thường xuyên kiểm tra khu vực làm việc trước và sau khi thực hiện công việc. - Xác định được nguyên nhân của mối nguy hiểm. | - Thiết bị đo kiểm. - Thiết bị báo động tự động. | - Hệ thống sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. - Các quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu pháp luật đối với vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. | Nhận biết, hiểu dấu hiệu an toàn cũng như các thông tin an toàn cơ bản khác. |  |  | - Nghiêm túc. - Thận trọng. - Chính xác. | Không xác định kịp thời các mối nguy hiểm tại đơn vị. |
| 2. Tuân thủ quy trình kiểm soát mối nguy hiểm. | - Tuân theo các quy trình xóa bỏ hay hạn chế mối nguy hiểm. - Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và các trang thiết bị an toàn khác. - Miêu tả được các mối nguy hiểm tiềm tàng nếu không tuân theo quy trình và hướng dẫn. | Trang bị bảo hộ lao động. | - Quy trình sức khỏe, an toàn lao động áp dụng cho người lao động. - Quy trình sử dụng và lưu giữ thiết bị bảo hộ cá nhân. - Các mối nguy thường gặp tại nơi làm việc và biện pháp kiểm soát mối nguy. | - Tuân thủ các quy trình xóa bỏ hay hạn chế mối nguy hiểm. - Sử dụng trang bị bảo hộ lao động. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chu đáo. - Linh hoạt. | Trang bị bảo hộ lao động chưa đầy đủ khi thực hiện công việc. |
| 3. Tuân theo quy trình xử lý tình huống khẩn cấp. | - Nhận biết được báo động khẩn cấp. - Đến được điểm tập trung theo quy trình. - Tuân theo hướng dẫn trong tình huống khẩn cấp. | - Hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp. - Hệ thống chỉ dẫn. - Lối thoát hiểm. - Khu vực tập trung. | - Cách nhận biết được báo động khẩn cấp. - Các chỉ dẫn, biển báo trong quy trình khẩn cấp và ý nghĩa của chúng. - Quy trình khẩn cấp. | - Nhận biết các tình huống khẩn cấp. - Tuân theo hướng dẫn trong tình huống khẩn cấp. |  |  | - Khẩn trương. - Tính kỷ luật. - Bình tĩnh. | Mất bình tĩnh khi xảy ra tình huống khẩn cấp. |
| 4. Báo cáo các vấn đề về an toàn. | Thực hiện báo cáo đúng người có trách nhiệm khi xảy ra mối nguy hiểm tại đơn vị. | - Hình ảnh. - Mẫu báo cáo. | - Thông tin về các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình báo cáo các mối nguy hiểm. | Báo cáo các mối nguy hiểm theo hướng dẫn của quy trình. |  |  | - Chính xác. - Khách quan. | Báo cáo chưa đầy đủ các vấn đề sai quy trình an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 05/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K04 - Thực hiện an toàn lao động |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Thực hiện an toàn lao động để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong đơn vị. Công việc này bao gồm: tiếp cận và hiểu thông tin sức khỏe, an toàn lao động; xác định rủi ro trong nghề hàn và giảm thiểu các rủi ro trong nghề hàn. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Tiếp cận và hiểu thông tin sức khỏe, an toàn lao động. | - Thu thập, nghiên cứu và hiểu được các thông tin sức khỏe và an toàn lao động. - Xác định được các quy định của pháp luật liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động. | - Hướng dẫn an toàn lao động. - Tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động. | - Những quy định an toàn trong nghề hàn. - Các quy trình an toàn trong nghề hàn. | - Tìm và giải thích thông tin an toàn lao động và an toàn vật liệu. - Lập kế hoạch và sắp xếp trình tự hoạt động. |  |  | - Cởi mở. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa cập nhật thường xuyên thông tin về an toàn lao động. |
| 2. Xác định rủi ro trong nghề hàn. | - Xác định các chất gây ô nhiễm môi trường được tạo ra trong quá trình hàn. - Xác định được bệnh và chấn thương nghề nghiệp trong nghề hàn. - Xác định được các yếu tố làm gia tăng rủi ro. - Xác định được mức độ tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm. - Xác định được rủi ro và các tác động tới sức khỏe của một số kim loại cụ thể. - Xác định được rủi ro và các tác động tới sức khỏe của chất khí trong quá trình hàn. - Xác định được các mối nguy hiểm khác trong nghề hàn. | Thông tin về an toàn vật liệu. | - Đặc điểm, tính chất của kim loại và vật liệu hàn. - Những tác động lên sức khỏe và môi trường của hàn khí và hàn điện. - Các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm khi hàn khí và hàn điện. | - Xác định rủi ro tại nơi làm việc. - Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin liên quan đến công việc. |  |  | - Thận trọng. - Chính xác. - Quyết đoán. | Không chú ý đến các tác động của vật liệu hàn đến sức khỏe. |
| 3.Giảm thiểu các rủi ro trong nghề hàn. | - Áp dụng được các kỹ thuật xử lý thủ công. - Sử dụng đúng thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện được quy trình kiểm soát mối nguy hiểm. - Thực hiện được quy trình an toàn tại nơi làm việc. - Báo cáo theo đúng quy trình những việc không tuân thủ nguyên tắc an toàn tại nơi làm việc. | - Hướng dẫn an toàn lao động. - Tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động. | - Những tác động của các cách xử lý khác nhau tới một số kim loại thông dụng. - Cách sử dụng và ứng dụng của thiết bị bảo hộ cá nhân. | - Áp dụng các kỹ thuật xử lý thủ công. - Báo cáo rủi ro tại nơi làm việc và các sự việc không tuân thủ. |  |  | - Cẩn thận. - Chính xác. - Tháo vát. | Báo cáo không đầy đủ các sai phạm nguyên tắc an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 06/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K05 - Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công việc gồm: quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc; hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý; hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động; thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý; phân tích thông tin và dữ liệu để xác định lĩnh vực cần cải tiến; tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | - Việc lưu trữ thông tin, báo cáo vấn đề sức khỏe, an toàn lao động được thực hiện theo quy trình tại đơn vị và các yêu cầu pháp lý. - Tiếp cận và đánh giá được nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động để áp dụng tại đơn vị. - Thu thập, đối chiếu được thông tin, dữ liệu nhằm cung cấp cho các nhà quản lý và các bên liên quan. - Đề ra được các biện pháp kiểm soát rủi ro. | - Sổ theo dõi. - Quy phạm an toàn. - Các biện pháp an toàn đã lập. | - Hệ thống quản lý và yêu cầu pháp luật về sức khỏe, an toàn lao động. - Các quy tắc và tiêu chuẩn liên quan. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Kỹ năng xử lý dữ liệu. |  |  | - Cởi mở. - Chính xác. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Chưa đề ra được các biên pháp kiểm soát rủi ro khả thi. |
| 2. Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý. | - Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với các nhà quản lý và các bên liên quan. - Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động để duy trì hệ thống quản lý. - Xây dựng được kế hoạch hành động. - Giám sát được kế hoạch hành động và cập nhật kế hoạch phù hợp. | Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Phương pháp duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động trong giảm thiểu rủi ro. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. |  |  | - Chu đáo. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Giám sát kế hoạch hoạt động chưa thường xuyên |
| 3. Hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. | - Thông tin, tài liệu về sức khỏe, an toàn lao động được mọi người hiểu và tiếp cận. - Kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động phát sinh trong phạm vi thẩm quyền hoặc chuyển đến người phù hợp. - Cung cấp thông tin về kết quả vấn đề sức khỏe và an toàn lao động theo cách thức mọi người đều có thể tiếp cận. | - Nguồn lực tài chính. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Quy trình giải quyết các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động. - Cách thức cung cấp thông tin về sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Nhiệt tình. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Chưa kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. |
| 4. Thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý. | - Xác định được thông tin về hoạt động của hệ thống quản lý an toàn lao động, bằng việc tham vấn các bên liên quan và chuyên gia tư vấn. - Tiến hành kiểm tra nơi làm việc thường xuyên. - Xác định được tác động của pháp luật tới vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị. - Xác định được tác động của vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tới những thay đổi được triển khai tại đơn vị. - Sắp xếp việc kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Phiếu điều tra. - Biên bản hiện trường. - Tiêu chuẩn hiện hành. | - Quy trình tham vấn các bên liên quan về dữ liệu, thông tin của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. - Danh mục kiểm tra nơi làm việc và báo cáo kiểm tra. - Quy trình báo cáo cho cơ quan chức năng và báo cáo nội bộ. | - Tham vấn các bên liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Kiểm tra nơi làm việc. - Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. |  |  | - Cởi mở. - Chính xác. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị chưa duy trì thường xuyên |
| 5. Phân tích thông tin để xác định lĩnh vực cần cải tiến. | - Đánh giá được sự tuân thủ của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Phân tích được thông tin thu thập được nhằm xác định các lĩnh vực cần cải tiến. - Tham vấn được các bên liên quan và các chuyên gia tư vấn về sức khỏe, an toàn lao động theo yêu cầu. - Đưa vào hồ sơ và thông tin kết quả phân tích cho các bên liên quan theo mẫu biểu. | - Sổ theo dõi an toàn. - Biểu mẫu. | - Phương pháp phân tích dữ liệu nhằm xác định những lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình lưu hồ sơ kết quả phân tích cho các bên theo biểu mẫu. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo và tài liệu theo yêu cầu. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Chu đáo. - Phối hợp. | Phân tích và kết luận chưa chính xác. |
| 6. Tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý. | - Xác định được các ưu tiên cho vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. - Xây dựng được kế hoạch sức khỏe và an toàn lao động, nêu rõ trách nhiệm và khung thời gian. - Xác định và tìm nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch. - Theo dõi kết quả đạt được so với kế hoạch. - Liên tục theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Quy định, quy phạm an toàn lao động. | - Phương pháp xác định các ưu tiên trong vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động. - Điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. |  |  | - Nhanh nhẹn. - Nghiêm túc. - Chính xác. - Quyết đoán. | Đánh giá chưa chính xác hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 07/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K06 - Thực hiện quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Thực hiện công tác an toàn có tổ chức, tuân theo quy trình khi có tình huống khẩn cấp như: động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần hoặc các rủi ro lao động khác xảy ra. Công việc này bao gồm: nhận biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp và tuân theo quy trình khẩn cấp. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nhận biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp. | - Xác định được vị trí các tín hiệu khẩn cấp và biện pháp kiểm soát trên máy hoặc tại nơi làm việc. - Hiểu được ý nghĩa các tín hiệu để có hành động thích hợp. - Xác định được tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động cảnh báo. | - Thiết bị cảnh báo an toàn. - Hệ thống chỉ dẫn. | - Phương pháp xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp trên máy hoặc tại nơi làm việc. - Các loại tín hiệu khẩn cấp. - Cách nhận biết các tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động. | - Xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp trên máy hoặc tại nơi làm việc. - Xác định tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu cảnh báo tự động. |  |  | - Khẩn trương. - Nghiêm túc. - Chính xác. | Thiết bị cảnh báo hoạt động nhầm do lỗi cài đặt. |
| 2. Tuân theo quy trình khẩn cấp. | - Báo cáo được tình huống khẩn cấp theo quy trình. - Xác định được người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp. - Tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để xử lý các tình huống khẩn cấp, dưới sự giám sát trực tiếp của người lãnh đạo. - Xác định được hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo hướng dẫn. - Xác định được cần phải làm gì nếu không biết được vị trí của người lãnh đạo khi xảy ra tình huống khẩn cấp. | - Thiết bị cảnh báo an toàn. - Hệ thống chỉ dẫn. - Thiết bị bảo hộ lao động. | - Quy trình khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn. - Sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ. - Quy trình hoạt động chuẩn của đơn vị. - Chính sách và các quy trình liên quan đến mối nguy hiểm. | - Xác định người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp. - Báo cáo tín hiệu khẩn cấp đã được xác định cho cán bộ chức năng. - Tuân theo quy trình khẩn cấp. |  |  | - Tháo vát. - Hợp tác. - Chính xác. | Mất bình tĩnh khi đối phó với tình huống khẩn cấp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 08/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K07 - Thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ tại đơn vị và tại vị trí sản xuất. Công việc này bao gồm: tập huấn, tuyên truyền pháp luật về phòng chống cháy nổ và thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về phòng chống cháy nổ. | - Hiểu được pháp luật quốc gia về công tác phòng chống cháy nổ. - Thực hiện công tác vận động, tuyên truyền để người lao động hiểu và thực hiện luật phòng cháy, chữa cháy. - Áp dụng được pháp luật và các quy định phòng chống cháy nổ của quốc gia vào đơn vị và vị trí làm việc. | - Luật phòng cháy, chữa cháy. - Nghị định về an toàn phòng chống cháy nổ. | Quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ. | - Tuân thủ quy định. - Thực hiện pháp luật phòng chống cháy nổ. |  |  | - Chu đáo. - Cởi mở. - Nghiêm túc. - Chính xác. - Phối hợp. | Tuyên truyền qua loa, đại khái. |
| 2. Thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ. | - Xác định được những vị trí có nguy cơ cháy nổ cao tại nơi làm việc hoặc đơn vị. - Tập huấn được cho người lao động về biện pháp phòng chống cháy nổ. - Tập huấn được cho người lao động về tiêu lệnh chữa cháy và cách sử dụng thiết bị chữa cháy thông dụng. - Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ tại những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ. - Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy và các lối thoát hiểm. - Thay thế, bổ sung các phương tiện, hệ thống phòng chống cháy nổ hư hỏng hoặc hết thời gian sử dụng. - Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ tại nơi làm việc. | - Sơ đồ nhà xưởng. - Sơ đồ thoát hiểm. - Thiết bị phòng chống chảy nổ. - Hệ thống báo cháy tự động. - Tiêu lệnh chữa cháy. | - Kỹ thuật phòng chống cháy nổ. - Nguyên lý chữa cháy. - Cách sử dụng phương tiện chữa cháy. | - Sử dụng phương tiện chữa cháy. - Thực hiện tiêu lệnh. - Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ. |  |  | - Khẩn trương. - Bình tĩnh. - Thận trọng. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Sử dụng thiết bị chữa cháy sai quy trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 09/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K08 - Ứng dụng các nguyên tắc sức khỏe và an toàn lao động trong môi trường làm việc |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Ứng dụng các nguyên tắc an toàn lao động trong môi trường làm việc để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị tại nơi làm việc. Thực hiện công việc gồm: tuân thủ quy định an toàn nơi làm việc, báo cáo các mối nguy hiểm và tai nạn tại nơi làm việc, tuân theo quy trình xử lý khẩn cấp. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Tuân thủ quy định an toàn nơi làm việc. | - Công việc được thực hiện an toàn theo chính sách của đơn vị, quy định và yêu cầu của pháp luật. - Công tác sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị an toàn được thực hiện theo quy trình của đơn vị. - Trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động được hiểu và thể hiện trong hoạt động hàng ngày. - Trạng bị bảo hộ cá nhân được sử dụng và lưu giữ theo quy trình của đơn vị. - Các thiết bị an toàn được sử dụng theo yêu cầu của luật pháp và quy trình của nhà sản xuất. - Các biểu tượng cảnh báo an toàn được xác định và tuân thủ hướng dẫn. - Xác định và thao tác được các thiết bị an toàn. | - Thiết bị an toàn. - Thiết bị bảo hộ lao động. - Trang bị bảo hộ lao động. - Biển báo, rào chắn. - Khẩu hiệu. | - Quy định, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. - Quy định của đơn vị về an toàn lao động. - - Phương pháp sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. - - Các dụng cụ, trang thiết bị an toàn và lý do sử dụng chúng. - - Ý nghĩa và áp dụng các dấu hiệu, biểu tượng an toàn. | - Thực hiện an toàn lao động. - Sử dụng thiết bị an toàn lao động. - Thay thế, sửa chữa thiết bị an toàn. |  |  | - Chu đáo. - Nghiêm túc. - Chính xác. - Linh hoạt. | Trang thiết bị an toàn không được kiểm tra thường xuyên và bổ sung kịp thời. |
| 2. Báo cáo mối nguy hiểm và tai nạn tại nơi làm việc. | - Các mối nguy hiểm thực tế và có thể xảy ra tại nơi làm việc được báo cáo cho cán bộ phụ trách. - Tai nạn và sự cố được báo cáo theo quy trình hoạt động của đơn vị. | Sơ đồ tổ chức của đơn vị. | - - Quy trình xác định và báo cáo mối nguy hiểm. - - Cách nhận biết người chịu trách nhiệm chính. | - Xác định mối nguy hiểm tại nơi làm việc. - Liên hệ và báo cáo cho người phụ trách. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Khẩn trương. - Chính xác. - Hợp tác. | Chưa báo cáo kịp thời. |
| 3. Tuân theo quy trình khẩn cấp. | - Xác định được đối tượng và dịch vụ khẩn cấp, phương thức liên lạc với họ khi xảy ra sự cố. - Quy trình sơ tán của đơn vị được tuân thủ trong trường hợp khẩn cấp. | - Thiết bị cảnh báo an toàn. - Hệ thống chỉ dẫn. - Thiết bị bảo hộ lao động. - Danh bạ các dịch vụ khẩn cấp. | - Quy trình sơ tán khẩn cấp. - Phương thức liên lạc với các nhân viên cứu hộ khẩn cấp. - Hướng dẫn quy trình sơ tán của đơn vị trong trường hợp khẩn cấp. | - Tuân thủ quy trình sơ tán khẩn cấp. - Trao đổi thông tin với nhân viên cứu hộ. - Kiểm tra việc tuân thủ hướng dẫn. |  |  | - Chính xác. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Thực hiện chưa triệt để quy trình sơ tán khẩn cấp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 10/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K09 - Đảm bảo an toàn nơi làm việc |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Đảm bảo an toàn nơi làm việc là công việc được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế các rủi ro và tai nạn lao động có thể xảy ra. Công việc này bao gồm: thiết lập và duy trì hệ thống đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập cơ chế cùng tham gia để quản lý vấn đề sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập và duy trì hoạt động của quy trình đánh giá rủi ro; xây dựng một hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động đảm bảo chất lượng. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Bảy |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Thiết lập và duy trì hệ thống đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động. | - Thực hiện được cam kết của đơn vị tuân thủ quy định liên quan của pháp luật về sức khỏe, an toàn lao động. - Xác định được trách nhiệm cho toàn bộ nhân viên phù hợp với chính sách, quy trình và các chương trình về sức khỏe, an toàn lao động. - Xác định và phê duyệt được các nguồn lực để vận hành hệ thống đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động có hiệu quả. | - Nguồn lực tài chính. - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Quy định, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. - Các chính sách, quy trình và chương trình về sức khỏe, an toàn lao động. - Các nguồn lực để vận hành hệ thống. | - Phân tích dữ liệu liên quan để xác định thông tin về sức khỏe, an toàn lao động. - Xây dựng hệ thống đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động. |  |  | - Chính xác. - Nghiêm túc. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Chưa xây dựng được hệ thống đồng bộ. |
| 2. Thiết lập cơ chế cùng tham gia để quản lý vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. | - Thiết lập và duy trì được cơ chế tham gia của người lao động, đại diện pháp luật về tiêu chuẩn về an toàn lao động. - Cung cấp được thông tin an toàn lao động cho người lao động theo cách thức dễ hiểu. - Xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia và tham vấn theo quy định. - Cung cấp được thông tin về kết quả tham gia, tham vấn theo cách thức dễ tiếp cận đối với người lao động. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Các bộ phận trong hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Phương thức cung cấp thông tin cho người lao động. - Nguyên tắc và thực tiễn hoạt động của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Kỹ năng giao tiếp để tham vấn với các nhân viên. |  |  | - Diễm đạt rõ ràng, lưu loát. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho người lao động. |
| 3. Thiết lập và duy trì hoạt động của quy trình đánh giá rủi ro. | - Thiết lập được quy trình báo cáo và điều tra các mối nguy hiểm, sự cố, chấn thương. - Thiết lập được quy trình xác định mối nguy hiểm, phân tích và đánh giá rủi ro. - Thiết lập được các biện pháp kiểm soát rủi ro cụ thể để đáp ứng yêu cầu của pháp luật và giảm thiểu rủi ro. - Xác định và giám sát được hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. | - Quy trình đánh giá rủi ro. - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Phương pháp áp dụng các biện pháp kiểm soát. - Quy trình đánh giá rủi ro. | - Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro. - Thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro. |  |  | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. | Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát chưa đúng mức. |
| 4. Xây dựng một hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động đảm bảo chất lượng. | - Xây dựng được chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động cho người lao động. - Sử dụng được hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Đánh giá được hệ thống sức khỏe và an toàn lao động phù hợp với khung hệ thống chất lượng của đơn vị. - Xây dựng và thực hiện được các biện pháp nâng cao sức khỏe, an toàn lao động. - Tuân thủ và duy trì được khung pháp lý về sức khỏe và an toàn lao động. | - Phương tiện bảo hộ lao động và an toàn. - Nguồn lực tài chính. - Pháp luật về an toàn. | - Các yêu cầu pháp luật về an toàn lao động. - Phương pháp xây dựng và thực hiện an toàn lao động. - Những biện pháp nâng cao sức khỏe. an toàn lao động. | - Xây dựng chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động. - Lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Xây dựng các biện pháp nâng cao sức khỏe, an toàn lao động. - Tuân thủ khung pháp lý về an toàn lao động. |  |  | - Nghiêm túc. - Chính xác. - Quyết đoán. | Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn chưa thường xuyên |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 11/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K10 - Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại đơn vị bao gồm: áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc; đánh giá rủi ro tại nơi làm việc; áp dụng chiến lược quản lý rủi ro; giám sát triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động; lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | - Xác định được người giám sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối với khu vực làm việc. - Thiết bị bảo hộ cá nhân được trang bị cho người lao động liên quan. - Thiết lập được quy tắc, quy trình an toàn với nơi làm việc. - Dụng cụ, thiết bị được kiểm tra độ phù hợp và khả năng sử dụng. - Thiết lập được quy trình giám sát an toàn lao động. - Những quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật được đánh giá và giải quyết. | - Văn bản pháp luật. - Quy phạm an toàn nơi làm việc. | - Các yêu cầu pháp lý đối với nơi làm việc và trách nhiệm giám sát. - Quy trình thảo luận với các diễn đàn tham vấn liên quan. - Tần suất tiến hành thảo luận và tham vấn. - Tác động của quy trình làm việc tới độ an toàn của môi trường làm việc. - Phương pháp xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động. | - Lưu tài liệu/biên bản thảo luận với các diễn đàn tham vấn về sức khỏe và an toàn lao động. - Lập lịch các diễn đàn tham vấn để thảo luận các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. - Tham gia vào các diễn đàn tham vấn. - Xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động. |  |  | - Chu đáo. - Cởi mở. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Áp dụng quy trình chưa hợp lý. |
| 2. Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. | - Xác định được mối nguy tại khu vực làm việc. - Đánh giá được các yếu tố rủi ro. | Quy phạm an toàn nơi làm việc. | Những mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát tại khu vực làm việc. | - Xác định và kiểm soát các mối nguy tại môi trường làm việc. - Thông tin với nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. |  |  | - Khách quan. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Xác định rủi ro chưa kịp thời. |
| 3. Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro. | - Áp dụng được các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp. - Các biện pháp được đánh giá về tính hiệu quả trong kiểm soát rủi ro. - Giám sát được các mối nguy hiểm. - Xác định được nhu cầu cần tư vấn của chuyên gia để quản lý rủi ro. - Tiến hành điều tra tai nạn để xác định nguyên nhân. | Văn bản pháp luật về an toàn lao động. | - Danh mục các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm. - Các nguyên tắc kiểm soát mối nguy hiểm. - Cơ chế kiểm soát mối nguy hiểm. - Quy trình tiến hành điều tra tai nạn. - Cách điều tra nguyên nhân có thể gây tai nạn. | - Áp dụng và đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro. - Điều tra tai nạn theo quy trình chuẩn tại đơn vị. - Lấy kết quả kiểm tra an toàn theo quy trình tại đơn vị. |  |  | - Chính xác. - Khách quan. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Chưa giám sát thường xuyên các mối nguy hiểm. |
| 4. Giám sát triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động. | - Thu thập được thông tin về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động được giám sát. - Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại khu vực làm việc. - Tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đưa vào hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và quy trình của đơn vị. | Trang bị bảo hộ lao động. | - Các nguồn thông tin về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. - Quy trình tiếp cận kiến thức đảm bảo an toàn nơi làm việc. - Các yêu cầu thông tin về sức khỏe và an toàn lao động của đơn vị. - Những quy định, quy trình tập huấn sức khỏe và an toàn lao động. | - Tuân thủ thông tin pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. - Xác định nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc. - Giám sát việc triển khai tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động. |  |  | - Chu đáo. - Cương quyết. - Công minh. - Phối hợp. | Chưa duy trì được khâu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động. |
| 5. Lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động. | - Thông tin về tai nạn hoặc sự cố được lưu giữ. - Thông tin lưu trữ được phân tích để tìm ra xu hướng chung, xác định các vấn đề cụ thể. | - Máy điện toán. - Văn bản. | - Quy trình lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố. - Nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng chung về an toàn lao động. | Lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố theo quy trình chuẩn tại đơn vị. |  |  | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Trung thực. | Lưu giữ thông tin chưa đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 12/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K11 - Sơ cứu người bị tai nạn lao động |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Sơ cứu kịp thời, tại chỗ cho người bị tai nạn lao động, trước khi được nhân viên y tế tiếp nhận, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bị nạn. Thực hiện công việc gồm: đánh giá tình hình, áp dụng kỹ thuật sơ cứu cơ bản và thông tin chi tiết về sự cố xảy ra. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Đánh giá tình hình. | - Xác định được mối nguy hiểm tới sức khỏe, an toàn của bản thân và người khác. - Giảm thiểu rủi ro xảy ra. - Đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị tai nạn tại nơi làm việc. | Thiết bị an toàn. | - Kỹ thuật an toàn lao động. - Kỹ thuật sơ cứu người bị tai nạn lao động. | - Xác định mối nguy hiểm. - Áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro. - Đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị nạn. |  |  | - Khẩn trương. - Chính xác. - Quyết đoán. | Đánh giá chưa chính xác mức độ nguy hiểm của người bị nạn. |
| 2. Áp dụng kỹ thuật sơ cứu cơ bản. | - Thiết lập được quy trình sơ cứu ban đầu. - Trấn an tinh thần người bị nạn và thể hiện sự quan tâm chăm sóc và bình tĩnh. - Tìm kiếm được sự trợ giúp của những người khác một cách kịp thời và phù hợp. - Theo dõi và ứng phó với tình hình điều kiện thể chất của người bị nạn theo nguyên tắc sơ cứu và quy trình tại nơi làm việc. - Ghi lại được chính xác thông tin về điều kiện thể chất của người bị nạn. - Hoàn tất công tác quản lý người bị nạn và các nguyên tắc sơ cứu. | Dụng cụ, thiết bị sơ cứu như: + Băng + Gạc + Garo + Nẹp ....... | Kỹ thuật sơ cứu người bị tai nạn lao động. | - Hô hấp nhân tạo. - Garo. - Kích thích tim. - Băng bó. - Nẹp. - Sát trùng vết thương. |  |  | - Tháo vát, - Bình tĩnh. - Kiên trì. - Hợp tác. | Sơ cứu không kịp thời, mất bình tĩnh. |
| 3. Thông tin chi tiết về sự cố. | - Sử dụng được phương tiện và trang thiết bị thông tin liên quan để tìm kiếm được sự hỗ trợ y tế. - Truyền tải chính xác thông tin về điều kiện của người bị nạn và hoạt động quản lý tới dịch vụ cứu trợ khẩn cấp. - Kịp thời chuẩn bị được báo cáo cho cán bộ giám sát. | - Điện thoại. - Hệ thống báo khẩn cấp. - Loa báo động. | Phương pháp sử dụng hệ thống thông tin. | - Sử dụng các phương tiện truyền thông. - Kỹ năng giao tiếp. - Chuẩn bị báo cáo. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Linh hoạt. | Truyền tải thông tin không chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: K - Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  | Ngày: 13/1/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: K12 - Cấp cứu người bị điện giật |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Phạm Phúc Hưng |  |  |
| Mô tả công việc: Cấp cứu ban đầu cho người bị điện giật để đảm bảo duy trì nhịp tim, nhịp thở trước khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế. Thực hiện công việc gồm: đánh giá tình hình, tách người bị tai nạn khỏi nguồn điện, áp dụng kỹ thuật sơ cứu cơ bản và thông tin chi tiết về sự cố. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Bùi Xuân Dũng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Đánh giá tình hình. | - Xác định được mức độ nguy hiểm với an toàn của bản thân và của người khác. - Giảm thiểu rủi ro xảy ra với an toàn của bản thân và của người bị nạn theo yêu cầu về an toàn lao động. - Đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị nạn và điều kiện thể chất theo quy trình tại nơi làm việc. | Vật cách điện. | Kỹ thuật cấp cứu người bị tai nạn điện giật. | - Xác định mối nguy hiểm. - Áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro. - Đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị nạn. |  |  | - Khẩn trương. - Chu đáo. - Quyết đoán. | Đánh giá sai mức độ nguy hiểm của người bị thương. |
| 2. Tách người bị tai nạn khỏi nguồn điện. | - Tìm và ngắt được nguồn điện, thông báo mọi người cùng ứng cứu. - Sử dụng các vật cách điện để tách nạn nhân khỏi nguồn điện. - Chỉ tiếp xúc nạn nhân khi chắc chắn rằng nguồn điện không còn. | - Vật cứng cách điện. - Tấm gỗ khô. - Giầy cách điện. - Găng tay cách điện. | - Kỹ thuật cấp cứu người bị tai nạn điện giật. - Nguyên lý truyền dòng điện. | - Ngắt nguồn điện và thông báo ứng cứu. - Tách nạn nhân khỏi nguồn điện. |  |  | - Bình tĩnh. - Chính xác. - Linh hoạt. | Sử dụng dụng cụ mất an toàn. |
| 3. Áp dụng kỹ thuật sơ cứu cơ bản. | - Nhanh chóng thực hiện động tác hô hấp nhân tạo và kích thích tim. - Chấn an tinh thần người bị nạn và thể hiện sự quan tâm chăm sóc. - Tìm kiếm được sự trợ giúp của những người khác một cách kịp thời. - Theo dõi và ứng phó được với tình hình điều kiện thể chất của người bị nạn theo nguyên tắc sơ cứu. - Ghi lại được chính xác thông tin về điều kiện thể chất của người bị nạn, sự thay đổi điều kiện thể chất. | Dụng cụ, thiết bị sơ cứu. | Kỹ thuật sơ cứu người bị tai nạn lao động. | - Hô hấp nhân tạo. - Xoa bóp tim ngoài lồng ngực. |  |  | - Nhanh nhẹn. - Bình tĩnh. - Kiên trì. - Hợp tác. | Sơ cứu không kịp thời, mất bình tĩnh. |
| 4. Thông tin chi tiết về sự cố. | - Sử dụng được phương tiện và trang thiết bị thông tin liên quan để tìm kiếm được sự hỗ trợ y tế. - Truyền tải chính xác thông tin về điều kiện của người bị thương và hoạt động quản lý tới dịch vụ cứu trợ khẩn cấp. - Kịp thời chuẩn bị được báo cáo cho cán bộ giám sát. | - Điện thoại. - Hệ thống báo khẩn cấp. - Loa báo động. | Phương pháp sử dụng hệ thống thông tin. | - Sử dụng các phương tiên truyền thông. - Kỹ năng giao tiếp. - Chuẩn bị báo cáo. |  |  | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Linh hoạt. | Truyền tải thông tin không chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ M

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: M - Phát triển công nghệ mới |  | Ngày: 13/1/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: M01 - Quản lý đổi mới và cải tiến không ngừng |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Quản lý đổi mới và cải tiến không ngừng nhằm duy trì hoạt động của đơn vị đáp ứng các yêu cầu phát triển liên tục. Công việc này bao gồm: rà soát hệ thống kế hoạch và quá trình đã thực hiện, xây dựng các phương án cải tiến liên tục, thực hiện quá trình đổi mới. |  | Người thẩm định: Mai Xuân Khương |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rà soát hệ thống kế hoạch và quá trình đã thực hiện. | - Thiết lập được kế hoạch đánh giá kết quả làm việc của toàn hệ thống. - Phân tích chi tiết dây chuyền cung ứng, hệ thống phân phối sản phẩm và hệ thống vận hành. - Xác định được công cụ và kỹ thuật đánh giá khả năng thực hiện. - Phân tích các báo cáo kết quả công việc, đánh giá mức độ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện. - Xác định được xu thế và cơ hội thay đổi có liên quan đến tổ chức. - Tham khảo ý kiến các chuyên gia khi cần để xác định công nghệ đổi mới. | - Hồ sơ về kế hoạch thực hiện. - Các báo cáo kết quả thực hiện. - Báo cáo tài chính. | - Nội dung quản lý chất lượng. - Triết lý về cải tiến liên tục. | - Kỹ năng phân tích để xác định cơ hội cải tiến trong mối liên hệ với các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp. - Kỹ năng hình thành ý tưởng được đổi mới và cải tiến. | - Khách quan. - Trung thực. - Linh hoạt. - Hợp tác. | - Thu tập thiếu thông tin. - Hình thành ý tưởng thiếu khả quan. |
| 2. Xây dựng các phương án cải tiến liên tục. | - Lập được bảng tóm tắt các nhóm chiến lược cải tiến. - Tạo được môi trường làm việc sáng tạo, thúc đẩy sự tương tác trong nội bộ và giữa các nhóm làm việc. - Thử nghiệm và công nhận những ý tưởng mới và các phương pháp ứng xử trong kinh doanh đạt hiệu quả. - Rút được kinh nghiệm ý tưởng sau thời gian thử nghiệm, động viên và áp dụng các ý tưởng thành công vào hệ thống. - Tiến hành quản lý rủi ro và dự tính chi phí của phương án nhằm mục đích thử nghiệm. - Thông qua được những cải tiến đã đánh giá có hiệu quả. | - Kết quả khảo sát. - Báo cáo kết quả hoạt động quý/năm, các năm trước. - Báo cáo tài chính. - Kế hoạch hoạt động. | - Quy trình xây dựng ý tưởng cải tiến và đổi mới. - Phương pháp xây dựng hoạt động cải tiến và đổi mới. - Dự kiến rủi ro có thể gặp. | - Kỹ năng phân tích để xác định cơ hội cải tiến. - Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. | - Chính xác. - Sáng tạo. - Phối hợp. | Phương án cải tiến thiếu thực tế, không phù hợp quy luật phát triển. |
| 3. Thực hiện quá trình đổi mới. | - Đẩy mạnh được việc cải tiến liên tục là một phần thiết yếu của hoạt động sản xuất. - Đạt được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện. - Chuẩn bị được kế hoạch dự phòng. - Điều tra và phân tích được nguyên nhân khi có cải tiến, đổi mới không thành công. - Xác đinh được những thách thức và các cơ hội mới. - Đánh giá được hệ thống và chu trình cải tiến liên tục. - Thông báo chi phí và lợi ích thu được từ những đổi mới tới các cá nhân và đơn vị có liên quan. | - Nguồn lực tài chính. - Hành lang pháp lý. - Quy chế hoạt động của đơn vị. | - Nội dung quản lý chất lượng và cải tiến liên tục. - Phương pháp đánh giá tính sáng tạo của hoạt động đổi mới. - Biện pháp phòng tránh rủi ro. | - Kỹ năng lãnh đạo để thúc đẩy hoạt động cải tiến và đổi mới. - Kỹ năng tổ chức thực hiện. - Kỹ năng đánh giá thực hiện cải tiến, đổi mới. - Kỹ năng xử lý rủi ro. | - Chu đáo. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Thực hiện không sát mục tiêu chiến lược phát triển của đơn vị. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: M - Phát triển công nghệ mới |  | Ngày: 14/01/2011 |
| --- | --- | --- |
| Tên công việc: M02 - Hướng dẫn thay đổi trong môi trường sản xuất |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |
| Mô tả công việc: Hướng dẫn cá nhân thay đổi trong môi trường sản xuất khi đơn vị có sự cải tiến về công nghệ hoặc thay đổi quy trình thực hiện công việc. Công việc này bao gồm: xác định bản chất và tác động của thay đổi, xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs), giữ liên lạc với các bên liên quan, phát triển chiến lược để giúp các nhóm làm việc thực hiện sự thay đổi, thực hiện sự thay đổi, giám sát việc thực hiện sự thay đổi. |  | Người thẩm định: Cù Xuân Chiều |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định bản chất và tác động của thay đổi. | - Nhận biết được mục tiêu của đơn vị về sự thay đổi. - Tổng hợp được việc nhận biết cơ hội thực hiện các thay đổi trong môi trường sản xuất. - Xác định được tác động của sự thay đổi trong môi trường sản xuất. - Xây dựng được bản mô tả về sự thay đổi, bao gồm lợi ích và tác động có thể có tới công việc của từng nhóm và của từng thành viên. | - Hệ thống kiểm soát quy trình thống kê gồm sáu sigma và ba sigma. - Hệ thống kịp thời (JIT). - Hệ kanban và hệ thống điều khiển sản xuất khác liên quan tới “kéo” (pull). | - - Chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - - Nội dung xác định sự thay đổi trong môi trường sản xuất. | - - Kỹ năng giao tiếp. - - Kỹ năng đàm phán. - - Kỹ năng tìm kiếm và phân tích/ sử dụng thông tin. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Khách quan. - Trung thực. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Xác định sự thay đổi chệch mục tiêu của đơn vị. |
| 2. Xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). | - Liên lạc được với những người chịu trách nhiệm thiết kế và hoặc thực hiện việc thay đổi. - Nhận biêt được chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) cho lĩnh vực mà cá nhân và nhóm đảm nhiệm. - Thông báo được chỉ số đo lường hiệu suất cho tất cả các bên liên quan. - Kiểm tra việc thu thập và xử lí dữ liệu, sao cho phù hợp với chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - Giải quyết được các vấn đề có liên quan tới chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) với nhân viên liên quan. | - Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu như: phần mềm hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát (SCADA). - Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP), hoạch định nguồn lực sản xuất(MRP). - Các hệ thống riêng khác như SAP. | - - Yêu cầu dữ liệu nhằm tạo ra chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - - Phương pháp giải quyêt các vấn đề liên quan tới chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). | - - Kỹ năng giao tiếp. - - Kỹ năng đàm phán. - - Kỹ năng tìm kiếm và phân tích/ sử dụng thông tin. | - Chính xác. - Cởi mở. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Thống kê sai thực tế. |
| 3. Giữ liên lạc với các bên liên quan. | - Nhận biết được các bên liên quan đối với sự thay đổi tác động. - Thông báo tới các bên liên quan trong phạm vi quyền hạn cho phép. - Nhận biết và giải quyết được các vấn đề quan tâm của các bên liên quan nếu có trong phạm vi thẩm quyền. - Phát triển, khoanh vùng được thông tin cần thiết để giải quyết mối quan tâm. - Tham khảo với những nhân viên có liên quan về các vấn đề quan tâm. | - Hệ thống kịp thời (JIT). - Hệ thống điều khiển sản xuất liên quan. | - - Chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - - Kỹ thuật truyền đạt một vấn đề và phương pháp thuyết phục người nghe. | - - Kỹ năng giao tiếp. - - Kỹ năng đàm phán. - - Kỹ năng tìm kiếm và phân tích/ sử dụng thông tin. - - Kỹ năng làm việc nhóm. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tôn trọng đối tác. - Khiêm tốn. - Hợp tác. | Chưa duy trì liên lạc với các bên liên quan. |
| 4. Phát triển chiến lược để giúp các nhóm thực hiện sự thay đổi. | - Phát triển kế hoạch làm việc bao gồm: thời gian biểu, các chỉ số đo lường hiệu suất, nhu cầu đào tạo, hệ quả của an toàn lao động (OHS), phương án dự phòng và yêu cầu đối với thành viên chịu trách nhiệm thực hiện sự thay đổi. - Thiết lập được thông tin cần thiết về sự thay đổi để hỗ trợ cho thành viên trong nhóm. - Truyền đạt được các kế hoạch làm việc cho các thành viên giám sát, các chuyên gia kỹ thuật và các nhân viên có liên quan khác để lấy ý kiến. - Đánh giá được những đề xuất hợp lý để đưa vào kế hoạch làm việc. | - Chuỗi cung, cầu và giá trị được giám sát và phân tích. - Các hệ thống cải tiến liên tục khác. | - - Chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - - Kỹ thuật truyền đạt. | - - Kỹ năng giao tiếp. - - Kỹ năng đàm phán. - - Kỹ năng tìm kiếm và phân tích/ sử dụng thông tin. - - Kỹ năng làm việc nhóm. | - Cởi mở. - Chu đáo. - Kiên trì. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Phát triển không kịp thời. |
| 5. Thực hiện sự thay đổi. | - Đơn vị có quyết định để thực hiện sự thay đổi. - Thực hiện sự thay đổi theo đúng kế hoạch, quy định an toàn lao động và các thủ tục tham vấn trong đơn vị. | - Chuỗi cung, cầu và giá trị được giám sát và phân tích. - Các hệ thống cải tiến liên tục khác. | - - Quy trình tạo ra chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - - Kỹ thuật truyền đạt. | - - Kỹ năng giao tiếp. - - Kỹ năng đàm phán. - - Kỹ năng tìm kiếm và phân tích/ sử dụng thông tin. - - Kỹ năng làm việc nhóm. | - Thận trọng. - Chính xác. - Quyết đoán. | Thực hiện thay đổi chệch mục tiêu phát triển của đơn vị. |
| 6. Giám sát việc thực hiện sự thay đổi. | - Duy trì các kênh thông tin với tất cả các bên liên quan trong quá trình thực hiện. - Giám sát được chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) trong suốt quá trình thực hiện. - Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên đề xuất các cải tiến. - Nhận biết được các lĩnh vực cần cải tiến. - Đưa ra cải tiến theo đúng quy định của đơn vị. | - Chuỗi cung, cầu. - Bảng giá trị được giám sát và phân tích. | - - Quy trình tạo ra chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs). - - Kỹ thuật truyền đạt. | - - Kỹ năng giao tiếp. - - Kỹ năng đàm phán. - - Kỹ năng tìm kiếm và phân tích/ sử dụng thông tin. | - Khách quan. - Chính xác. - Chu đáo. - Hợp tác. | Chưa duy trì được kênh thông tin với các bên liên quan. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: M - Phát triển công nghệ mới |  |  |  |  |  | Ngày: 15/01/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: M03 - Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới |  |  |  |  |  | Người biên soạn: Dương Viết Chính |  |  |
| Mô tả công việc: Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường và sự phát triển không ngừng của đơn vị. Công việc này bao gồm: phác thảo thiết kế sản phẩm mới, xác định yêu cầu vật liệu của sản phẩm, xác định các yêu cầu về công nghệ chế tạo sản phẩm, đảm bảo các yếu tố để phẩm mới được đáp ứng, thử sản phẩm mới bằng công nghệ chế tạo, xác định khả năng của công nghệ chế tạo, chế tạo thử và thực hiện công nghệ chế tạo chuẩn cho sản phẩm mới. |  |  |  |  |  | Người thẩm định: Đồng Xuân Thắng |  |  |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Phác thảo thiết kế sản phẩm mới. | - Trao đổi với khách hàng và các bên liên quan để thống nhất thông số kỹ thuật, yêu cầu thẩm mỹ, thời hạn, chi phí và các yêu cầu khác của thị trường. - Xác định được các yêu cầu về pháp lý, sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm. - Xác định được các nhu cầu về thiết bị sản xuất và quy trình sản xuất. - Xây dựng được phác thảo thiết kế. - Lấy được ý kiến của những người liên quan về phác thảo thiết kế. | Phần mềm thiết kế 2D, 3D. | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất nhằm đạt chức năng sử dụng của sản phẩm. - Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. - Các yêu cầu pháp lý liên quan, khả năng thực hiện các yêu cầu đó trong phạm vi thời gian cho phép và tiêu chuẩn phù hợp. | - Lựa chọn sản phẩm mới. - Lập quy trình chế tạo sản phẩm. |  |  | - Sáng tạo. - Đồng thuận. | Phác thảo thiết kế không phù hợp. |
| 2. Xác định yêu cầu vật liệu của sản phẩm. | - Lựa chọn, thống kê được vật liệu có liên hệ với các bên liên quan. - Xác định được phương pháp thử vật liệu, phương pháp đánh giá cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng, bao gồm các yêu cầu về pháp lý. - Sắp xếp được việc thử nghiệm và đánh giá vật liệu. - Hướng dẫn được quá trình thử vật liệu và giải thích kết quả thử vật liệu. - Xác định được thông số vật liệu và các thông số chi tiết trong kết quả thử nghiệm. | Thiết bị kiểm tra DT, NDT. | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất để nhằm đạt chức năng sử dụng của sản phẩm. - Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. - Các yêu cầu pháp lý liên quan và khả năng thực hiện các yêu cầu đó trong phạm vi thời gian cho phép và tiêu chuẩn phù hợp. | - Thử nghiệm vật liệu và sản phẩm. - Kỹ năng phỏng đoán kết quả. - Phỏng đoán tác động của quy trình chế tạo đến tính chất cuối cùng của sản phẩm. |  |  | - Chính xác. - Chu đáo. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Xác định sai lệch yêu cầu. |
| 3. Xác định các yêu cầu về công nghệ chế tạo sản phẩm. | - Lựa chọn được quy trình phù hợp để chế tạo sản phẩm. - Xác định được yêu cầu đặc biệt về quy trình sản xuất sản phẩm. - Trao đổi với người sản xuất để xác định được vấn đề khó khăn hoặc có nhu cầu được tập huấn. - Điều chỉnh thiết kế để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của sản xuất. | Thiết bị kiểm tra DT, NDT. | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất nhằm đạt chức năng sử dụng của sản phẩm. - Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. | - Tính toán. - Dự trù chi phí cho sản phẩm. - Đưa ra các khuyến nghị. |  |  | - Chính xác. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Xác định yêu cầu công nghệ chưa đúng mục tiêu chiến lược của đơn vị. |
| 4. Đảm bảo các yếu tố để sản phẩm mới được đáp ứng. | - Liên hệ được với những người làm công tác thiết kế, mua sắm. - Hiểu được các thông số phần cứng và đảm bảo rằng các thông số đó phù hợp với công việc. - Liên hệ với đội ngũ làm việc trong các bộ phận, để xác định mức độ phù hợp của quy trình phác thảo cho sản phẩm mới. - Thông qua chi phí sản phẩm mới thiết kế phù hợp. |  | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất nhằm đạt chức năng sử dụng của sản phẩm. - Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. - Các yêu cầu pháp lý liên quan và khả năng thực hiện các yêu cầu đó trong phạm vi thời gian hạn chế và tiêu chuẩn phù hợp. | - Xử lý kết quả thực nghiệm. - Xử lý dữ liệu phân tích thị trường. - Lập kế hoạch kế tiếp. - Kỹ năng giao tiếp. |  |  | - Cởi mở. - Chu đáo. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Không đủ thiết bị đáp ứng nhu cầu chế tạo sản phẩm mới. |
| 5. Thử sản phẩm mới bằng công nghệ chế tạo. | - Thiết kế được quy trình thử nghiệm hợp lý. - Giám sát chặt chẽ các yêu cầu về an toàn sức khỏe và môi trường. - Điều phối được việc thử nghiệm sản phẩm mới. - Hướng dẫn được quy trình thử nghiệm sản phẩm và giải thích được kết quả thử nghiệm sản phẩm. - Điều chỉnh được quy trình để tối ưu hóa sản xuất sản phẩm mới. | Thiết bị kiểm tra DT, NDT. | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất nhằm đạt chức năng sử dụng của sản phẩm. - Các yêu cầu pháp lý liên quan và khả năng thực hiện các yêu cầu đó trong phạm vi thời gian cho phép và tiêu chuẩn phù hợp. | - Xử lý kết quả thực nghiệm. - Xử lý dữ liệu phân tích thị trường. - Lập kế hoạch kế tiếp. |  |  | - Chính xác. - Sáng tạo. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Thử sản phẩm mới sai quy trình. |
| 6. Xác định khả năng của công nghệ chế tạo sản phẩm mới. | - Vẽ được các biểu đồ kiểm soát chu trình phù hợp. - Xác định được mức độ tin cậy. - So sánh được mức tin cậy với thông số sản phẩm. | Máy điện toán. | Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. | - Xử lý kết quả thực nghiệm. - Xử lý dữ liệu phân tích thị trường. - Lập kế hoạch kế tiếp. |  |  | - Chu đáo. - Quyết đoán. - Khách quan. | Xác định chưa chính xác khả năng của công nghệ. |
| 7. Chế tạo thử. | - Xác định được cơ chế thử nghiệm và đánh giá sản phẩm đáp ứng yêu cầu về pháp lý và tiêu chuẩn sử dụng. - Thử nghiệm và đánh giá được sản phẩm hoặc mẫu thử. - Hướng dẫn quy trình thử sản phẩm và giải thích kết quả thử nghiệm sản phẩm. - Xác định được thông số cuối cùng của sản phẩm, có liên hệ với các bên liên quan. - Điều chỉnh được các yêu cầu cần thiết đối với vật liệu, quy trình sản xuất và thiết bị. | - Thiết bị chế tạo. - Vật liệu. | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất để lựa chọn nhằm đạt chức năng sử dụng của sản phẩm. - Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. - Các yêu cầu pháp lý liên quan và khả năng thực hiện các yêu cầu đó trong phạm vi thời gian cho phép và tiêu chuẩn phù hợp. | - Xử lý kết quả thực nghiệm. - Xử lý dữ liệu phân tích thị trường. - Lập kế hoạch kế tiếp. |  |  | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Chính xác. - Sáng tạo. - Hợp tác. | Sản phẩm chế tạo không đáp ứng yêu cầu. |
| 8. Thực hiện công nghệ chế tạo chuẩn cho sản phẩm mới. | - Giám sát được quy trình sản xuất và liên hệ với thành viên nhóm sản xuất để điều chỉnh quy trình. - Chuẩn bị được các điều kiện và vật liệu để cho kết quả đầu ra đúng yêu cầu. - Thông số quy trình chế tạo được xây dựng và cập nhật phản ánh được khâu vận hành tối ưu hóa. - Quy trình hoạt động chuẩn đúng với sản phẩm mới. - Thông tin lưu trữ về thiết bị được cập nhật kịp thời. - Thông tin lưu trữ của dự án đầy đủ, các báo cáo theo yêu cầu được hoàn tất. - Lưu được thông tin theo yêu cầu của đơn vị. | - Thiết bị chế tạo. - Vật liệu. | - Tính chất của vật liệu. - Nguyên lý hoạt động của thiết bị. - Quy trình sản xuất nhằm đạt chức năng sử dụng sau cùng của sản phẩm. - Công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị. - Các yêu cầu pháp lý liên quan và khả năng thực hiện các yêu cầu đó trong phạm vi thời gian cho phép và tiêu chuẩn phù hợp. | - Xử lý kết quả thực nghiệm. - Xử lý dữ liệu phân tích thị trường. - Lập kế hoạch kế tiếp. |  |  | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Sản phẩm mới không chế tạo được. |

Phụ lục 3

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC

THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Tên nghề:    HÀN

Mã số nghề:

| SỐ TT | MÃ SỐ CÔNG VIỆC | CÔNG VIỆC | TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | Thực hiện các công việc kỹ thuật về Hàn |  |  |  |  |  |
| 1 | A01 | Lập bản vẽ 2D bằng hệ thống máy tính. |  |  |  |  |  |
| 2 | A02 | Thiết kế mô hình 3D có sự hỗ trợ của máy tính. |  |  |  |  |  |
| 3 | A03 | Thực hiện các ý tưởng thiết kế kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| 4 | A04 | Vẽ mẫu chi tiết hàn trong không gian 3 chiều |  |  |  |  |  |
| 5 | A05 | Thiết kế mẫu sản phẩm. |  |  |  |  |  |
| 6 | A06 | Quản lý dữ liệu có sự hỗ trợ của máy tính. |  |  |  |  |  |
| 7 | A07 | Vẽ bản vẽ chi tiết hàn. |  |  |  |  |  |
| 8 | A08 | Thẩm định bản vẽ thiết kế. |  |  |  |  |  |
| 9 | A09 | Phóng dạng phôi hàn từ vật mẫu. |  |  |  |  |  |
| 10 | A10 | Tính toán kỹ thuật trong sản xuất. |  |  |  |  |  |
| 11 | A11 | Lập kế hoạch thực hiện hàng ngày. |  |  |  |  |  |
| 12 | A12 | Lập kế hoạch sản xuất. |  |  |  |  |  |
| 13 | A13 | Lập kế hoạch và thiết kế các dự án cơ khí. |  |  |  |  |  |
| 14 | A14 | Lập kế hoạch và thiết kế các dự án sản xuất. |  |  |  |  |  |
| 15 | A15 | Lập kế hoạch và thiết kế các dự án bảo dưỡng thiết bị. |  |  |  |  |  |
| 16 | A16 | Tương tác với công nghệ máy tính. |  |  |  |  |  |
| 17 | A17 | Phân tích các điều kiện về thiết bị và nhà xưởng. |  |  |  |  |  |
| 18 | A18 | Tìm nguồn và dự trù nguyên, vật liệu. |  |  |  |  |  |
| 19 | A19 | Ứng dụng các thuật toán trong mô tả hình dạng phức tạp của chi tiết. |  |  |  |  |  |
| 20 | A20 | Ứng dụng các thuật toán trong tính toán khối lượng vật liệu. |  |  |  |  |  |
| 21 | A21 | Vận hành và lập trình bộ điều khiển. |  |  |  |  |  |
| 22 | A22 | Sử dụng kiến thức khoa học cơ bản trong thiết kế sản phẩm hàn. |  |  |  |  |  |
| 23 | A23 | Lựa chọn và kiểm tra nguyên, vật liệu cơ khí. |  |  |  |  |  |
| 24 | A24 | Bảo trì hệ thống. |  |  |  |  |  |
| 25 | A25 | Áp dụng các nguyên tắc hàn. |  |  |  |  |  |
| 26 | A26 | Lựa chọn phương pháp hàn. |  |  |  |  |  |
| 27 | A27 | Lập chương trình NC/CNC cho máy cắt bằng nhiệt. |  |  |  |  |  |
| 28 | A28 | Thiết kế đồ gá. |  |  |  |  |  |
| 29 | A29 | Tổ hợp kết cấu hàn. |  |  |  |  |  |
| 30 | A30 | Lập quy trình hàn (WPS). |  |  |  |  |  |
| 31 | A31 | Lập trình cho robot hàn. |  |  |  |  |  |
|  | B | Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Hàn |  |  |  |  |  |
| 32 | B01 | Lập kế hoạch chuyển giao vật liệu. |  |  |  |  |  |
| 33 | B02 | Vận hành máy cắt kim loại bằng nhiệt có sử dụng máy tính. |  |  |  |  |  |
| 34 | B03 | Khai triển phôi. |  |  |  |  |  |
| 35 | B04 | Cắt vật liệu bằng cơ khí. |  |  |  |  |  |
| 36 | B05 | Cắt kim loại bằng nhiệt thủ công. |  |  |  |  |  |
| 37 | B06 | Cắt tự động bằng nhiệt. |  |  |  |  |  |
| 38 | B07 | Sử dụng dụng cụ cầm tay. |  |  |  |  |  |
| 39 | B08 | Sử dụng dụng cụ cầm tay chạy điện. |  |  |  |  |  |
| 40 | B09 | Cắt nhiệt bằng tay với thiết bị tiên tiến. |  |  |  |  |  |
| 41 | B10 | Gá lắp kết cấu hàn. |  |  |  |  |  |
| 42 | B11 | Xử lý nhiệt kết cấu hàn. |  |  |  |  |  |
| 43 | B12 | Lựa chọn quy trình và kiểm tra các vật liệu đã xử lý nhiệt. |  |  |  |  |  |
| 44 | B13 | Bảo dưỡng máy móc thiết bị. |  |  |  |  |  |
|  | C | Hàn kim loại bằng hồ quang |  |  |  |  |  |
| 45 | C01 | Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PF(3F), PA(1G), PC(2G). |  |  |  |  |  |
| 46 | C02 | Hàn thép tấm bằng hồ quang tay ở các tư thế PF(3G), PE(4G), PD(4F). |  |  |  |  |  |
| 47 | C03 | Hàn thép ống bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 48 | C04 | Hàn thép tấm không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 49 | C05 | Hàn thép ống không gỉ bằng hồ quang tay ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 50 | C06 | Hàn gang. |  |  |  |  |  |
| 51 | C07 | Hàn thép tấm bằng MAG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 52 | C08 | Hàn thép ống bằng MAG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 53 | C09 | Hàn thép tấm không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 54 | C10 | Hàn thép ống không gỉ bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 55 | C11 | Hàn tấm kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 56 | C12 | Hàn ống kim loại màu bằng MIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 57 | C13 | Hàn thép tấm bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 58 | C14 | Hàn thép ống bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 59 | C15 | Hàn tấm kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 60 | C16 | Hàn ống kim loại màu bằng TIG ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 61 | C17 | Hàn kim loại bằng phương pháp hàn dưới thuốc. |  |  |  |  |  |
| 62 | C18 | Hàn thép tấm bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 63 | C19 | Hàn thép ống bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 64 | C20 | Hàn thép tấm không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 65 | C21 | Hàn thép ống không gỉ bằng FCAW ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
| 66 | C22 | Vận hành robot hàn. |  |  |  |  |  |
|  | D | Hàn kim loại bằng khí cháy |  |  |  |  |  |
| 67 | D01 | Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PA(1F), PB(2F), PA(1G), PC(2G). |  |  |  |  |  |
| 68 | D02 | Hàn tấm thép, nhôm, đồng ở các tư thế PF(3F), PD(4F), PF(3G), PE(4G). |  |  |  |  |  |
| 69 | D03 | Hàn ống thép, nhôm, đồng ở tất cả các tư thế. |  |  |  |  |  |
|  | E | Hàn kim loại bằng các phương pháp khác |  |  |  |  |  |
| 70 | E01 | Hàn vảy. |  |  |  |  |  |
| 71 | E02 | Hàn kim loại bằng tia điện tử. |  |  |  |  |  |
| 72 | E03 | Hàn kim loại bằng điện xỉ. |  |  |  |  |  |
| 73 | E04 | Hàn kim loại bằng ma sát. |  |  |  |  |  |
| 74 | E05 | Hàn kim loại bằng plasma. |  |  |  |  |  |
| 75 | E06 | Hàn kim loại bằng chùm tia laser. |  |  |  |  |  |
| 76 | E07 | Hàn kim loại bằng phương pháp nổ. |  |  |  |  |  |
| 77 | E08 | Hàn kim loại bằng phương pháp điện trở. |  |  |  |  |  |
| 78 | E09 | Hàn kim loại bằng nhiệt nhôm. |  |  |  |  |  |
| 79 | E10 | Hàn dưới nước. |  |  |  |  |  |
| 80 | E11 | Hàn kim loại bằng siêu âm. |  |  |  |  |  |
|  | F | Kiểm tra các quá trình và sản phẩm Hàn |  |  |  |  |  |
| 81 | F01 | Thực hiện kỹ thuật đo lường. |  |  |  |  |  |
| 82 | F02 | Kiểm tra sản phẩm hàn. |  |  |  |  |  |
| 83 | F03 | Kiểm tra ngoại dạng. |  |  |  |  |  |
| 84 | F04 | Hiệu chỉnh thiết bị trong phòng thí nghiệm hàn. |  |  |  |  |  |
| 85 | F05 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu (PT). |  |  |  |  |  |
| 86 | F06 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp bột từ. |  |  |  |  |  |
| 87 | F07 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp dòng điện xoáy (ET). |  |  |  |  |  |
| 88 | F08 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT). |  |  |  |  |  |
| 89 | F09 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ (RT). |  |  |  |  |  |
| 90 | F10 | Ứng dụng các nguyên lý luyện kim. |  |  |  |  |  |
| 91 | F11 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử áp lực. |  |  |  |  |  |
| 92 | F12 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thử kín. |  |  |  |  |  |
|  | G | Giám sát hoạt động hàn |  |  |  |  |  |
| 93 | G01 | Bảo đảm hiệu quả làm việc nhóm. |  |  |  |  |  |
| 94 | G02 | Kiểm tra quá trình hàn. |  |  |  |  |  |
| 95 | G03 | Giám sát quá trình hàn. |  |  |  |  |  |
|  | H | Đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |
| 96 | H01 | Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. |  |  |  |  |  |
| 97 | H02 | Áp dụng tiêu chuẩn về chất lượng. |  |  |  |  |  |
| 98 | H03 | Lập kế hoạch chất lượng. |  |  |  |  |  |
| 99 | H04 | Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng từ bên ngoài. |  |  |  |  |  |
| 100 | H05 | Duy trì, giám sát việc đảm bảo chất lượng. |  |  |  |  |  |
| 101 | H06 | Giám sát chất lượng hàn |  |  |  |  |  |
| 102 | H07 | Sửa chữa, thay thế và hiệu chỉnh sản phẩm. |  |  |  |  |  |
|  | I | Quản lý |  |  |  |  |  |
| 103 | I01 | Xây dựng chính sách của đơn vị. |  |  |  |  |  |
| 104 | I02 | Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. |  |  |  |  |  |
| 105 | I03 | Xây dựng hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị kịp thời. |  |  |  |  |  |
| 106 | I04 | Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược. |  |  |  |  |  |
| 107 | I05 | Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh. |  |  |  |  |  |
| 108 | I06 | Xây dựng môi trường học tập nơi làm việc. |  |  |  |  |  |
| 109 | I07 | Xây dựng và duy trì môi trường làm việc sáng tạo. |  |  |  |  |  |
| 110 | I08 | Quản lý kế hoạch hoạt động. |  |  |  |  |  |
| 111 | I09 | Quản lý hoạt động tài chính. |  |  |  |  |  |
| 112 | I10 | Quản lý nguồn lực kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| 113 | I11 | Quản lý dự án kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| 114 | I12 | Quản lý các hoạt động kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| 115 | I13 | Quản lý môi trường. |  |  |  |  |  |
| 116 | I14 | Quản lý các xúc tiến và thương mại kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| 117 | I15 | Quản lý dịch vụ nguồn nhân lực. |  |  |  |  |  |
| 118 | I16 | Quản lý hệ thống thông tin. |  |  |  |  |  |
| 119 | I17 | Quản lý kết quả công việc. |  |  |  |  |  |
| 120 | I18 | Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng. |  |  |  |  |  |
| 121 | I19 | Quản lý tự học tập nâng cao trình độ tay nghề. |  |  |  |  |  |
| 122 | I20 | Quản lý rủi ro. |  |  |  |  |  |
| 123 | I21 | Phát triển tổ chức. |  |  |  |  |  |
| 124 | I22 | Tuyển dụng và giới thiệu công việc ban đầu cho nhân viên mới. |  |  |  |  |  |
| 125 | I23 | Hỗ trợ tập huấn tại chỗ. |  |  |  |  |  |
| 126 | I24 | Làm việc với đối tác trong các lĩnh vực liên quan. |  |  |  |  |  |
| 127 | I25 | Hạch toán chi phí sản phẩm. |  |  |  |  |  |
| 128 | I26 | Tổ chức và truyền thông. |  |  |  |  |  |
|  | K | Đảm bảo an toàn |  |  |  |  |  |
| 129 | K01 | Xây dựng hệ thống an toàn lao động. |  |  |  |  |  |
| 130 | K02 | Lập hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động(OHS) tại nơi làm việc. |  |  |  |  |  |
| 131 | K03 | Thực hiện bảo hộ lao động. |  |  |  |  |  |
| 132 | K04 | Thực hiện an toàn lao động. |  |  |  |  |  |
| 133 | K05 | Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. |  |  |  |  |  |
| 134 | K06 | Thực hiện quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp. |  |  |  |  |  |
| 135 | K07 | Thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ. |  |  |  |  |  |
| 136 | K08 | Ứng dụng các nguyên tắc an toàn lao động trong môi trường làm việc. |  |  |  |  |  |
| 137 | K09 | Đảm bảo an toàn nơi làm việc. |  |  |  |  |  |
| 138 | K10 | Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. |  |  |  |  |  |
| 139 | K11 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động. |  |  |  |  |  |
| 140 | K12 | Cấp cứu người bị điện giật. |  |  |  |  |  |
|  | M | Phát triển công nghệ mới |  |  |  |  |  |
| 141 | M01 | Quản lý đổi mới và cải tiến không ngừng. |  |  |  |  |  |
| 142 | M02 | Hướng dẫn thay đổi trong môi trường sản xuất. |  |  |  |  |  |
| 143 | M03 | Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. |  |  |  |  |  |