Phần I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xác định mức chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác (Kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất).

Công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm: Nạo vét bùn, nhặt thu gom phế thải, vận chuyển bùn, kiểm tra hệ thống thoát nước.

I. CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ.

- Văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng  V/v công bố Định mức dự  toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Bảng giá vật liệu chuyên ngành duy trì hệ thống thoát nước đô thị có sự thống nhất của Liên Sở Tài chính-Xây dựng tại khu vực thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 5/2011.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ  quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (A1.5 – Công trình đô thị nhóm II, III)

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v Quy định mức lương tối  thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương  tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước  và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Đơn giá công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị gồm:

1 . Chi phí  vật liệu:

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 5/2011 tại trung tâm thành phố  Biên Hoà tỉnh Đồng Nai (giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình thực hiện đơn giá, nếu giá vật tư, vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch như sau: Căn cứ vào giá thực tế tại từng khu vực, ở từng thời điểm do Liên sở Tài chính – Xây dựng công bố, số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính chi phí vật liệu thực tế và so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá  để  xác  định  bù, trừ  chênh  lệch  chi  phí  vật  liệu  (khoản chênh lệch chi phí vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp).

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: Lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương để tính một ngày công định mức.  Chi phí nhân công trong đơn giá được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo Nghị đinh số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v quy định mức lương tối thiểu; Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng. Khi tính đơn giá tiền lương công nhân đô thị chọn khu vực chuẩn là  TP. Biên Hoà với mức lương tối thiểu vùng II: 1.200.000 đ/tháng; Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.5 – Công trình đô thị nhóm II-III (Công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị), ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.

Một số khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm bình quân bằng 1% tiền lương tối thiểu, lương phụ  bao gồm (nghỉ lễ, tết, phép năm . . . ) bằng 12% tiền lương cấp bậc.

3.  Chi phí sử dụng máy:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị cần thiết trực tiếp tham gia thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Trong giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản; chi phí khấu hao sửa chữa lớn; chi phí sửa chữa thường xuyên; chi phí nhiên liệu, động lực; chi phí tiền lương công nhân điều khiển, phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Trong đơn giá, giá các loại nhiên liệu-động lực và nhiên liệu phụ  được tính như sau:

+ Giá có thuế VAT:

- Xăng A92                         :    21.300 đ/lít

- Dầu diesel                        :    21.100 đ/lít

+ Giá chưa có thuế VAT+ Chi phí  nhiên liệu phu để  tính vào đơn giá:

- Xăng A92                         :     19.409 đ + 582 đ (NLP)  =   19.991 đ/lít

- Dầu diezel                        :     19.209 đ + 960 đ (NLP)  =   20.169 đ/lít

III . KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ.

Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hoá thống nhất.

Phần I . Thuyết minh đơn giá .

Phần II . Đơn giá công tác Duy trì hệ thng thoát nước đô thi.

Chương  I   	: 	Nạo vét bùn bằng thủ công .

Chương  II  	: 	Nạo vét bùn bằng cơ giới.

Chương  III 	: 	Vận chuyển bùn bằng cơ giới .

Chương  IV  	: 	Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước .

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

- Đơn giá công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị dùng cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định dự toán chi phí công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chi phí vật liệu, công cụ lao động như (xe cải tiến chở bùn, thùng chứa bùn, xô, xẻng, cuốc chim . . .) sử dụng trực tiếp cho qúa trình thực hiện công việc được quy định trong khoản mục chi phí chung cấu thành đơn giá, dự toán chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Chi phí các loại công việc như giải quyết úng, ngập cục bộ; giải toả lấn chiếm hành lang quản lý mương sông . . . được xác định bằng dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung thực hiện các loại công việc này.

- Đối với khu vực, các huyện còn lại (ngoài khu vực TP. Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu thuộc vùng  III  là 1.050.000 đ/tháng, khi áp dụng đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân hệ số điều chỉnh: Knc = 0,88 và chi phí máy được nhân hệ số điều chỉnh:

Km = 0,98

- Trường hợp công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc những công tác chưa được UBND tỉnh ban hành thì Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh hoặc tổ chức xây dựng định mức mới trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN

Lương tối thiểu khu vực chuẩn Vùng II : 1.200.000 đ/tháng

| STT | Bậc lương | Hệ số lương | Phụ cấp trách nhiệm 1%/LTT | Lương Phụ 12%/LCB | Tiền lương tháng ( đồng) | Tiền lương ngày ( đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Thợ bậc 3,0/7 | 2,31 | 12.000 | 332.640 | 3.116.640 | 119.871 |
| 2 | Thợ bậc 3,5/7 | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,71 | 12.000 | 390.240 | 3.654.240 | 140.548 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 2,95 | 12.000 | 424.800 | 3.976.800 | 152.954 |
| 5 | Thợ bậc 5,0/7 | 3,19 | 12.000 | 459.360 | 4.299.360 | 165.360 |
|  | Nhóm III |  |  |  |  |  |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,92 | 12.000 | 420.480 | 3.936.480 | 151.403 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 3,185 | 12.000 | 458.640 | 4.292.640 | 165.102 |
|  | CN lái xe ≤ 3,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc 1/4 | 2,18 | 12.000 | 313.920 | 2.941.920 | 113.151 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,57 | 12.000 | 370.080 | 3.466.080 | 133.311 |
| 3 | Bậc 3/4 | 3,05 | 12.000 | 439.200 | 4.111.200 | 158.123 |
|  | CN lái xe >3,5T  ≤7,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc 2/4 | 2,76 | 12.000 | 397.440 | 3.721.440 | 143.132 |

BẢNG GIÁ CA MÁY

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Chi phí nhiên liệu | Chi phí tiền lương | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe hút bùn 3 tấn (2m³) | ca | 381.194 | 133.311 | 873.414 |
| 2 | Ô tô tự đổ 2,5 tấn | - | 377.830 | 133.311 | 634.584 |
| 3 | Ô tô tự đổ 4,0 tấn | - | 647.708 | 143.132 | 920.231 |

Phần II

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Chương I

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG.

TN1.01.00 –  NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.10 –  NẠO VÉT BÙN HỐ GA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp hố ga, tháo dỡ tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1.000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Đậy nắp hố ga, tấm đan như hiện trạng ban đầu.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn hố ga: |  |  |  |  |
| TN1.01.11 | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 597.329 |  |
| TN1.01.12 | Đô thị loại I | m³ |  | 549.543 |  |
| TN1.01.13 | Đô thị loại II | m³ |  | 507.730 |  |
| TN1.01.14 | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 465.917 |  |

Ghi chú:

1 -  Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định  trên thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với hệ số:

+ Cự ly trung chuyển  1.500m      K =  1,15

+ Cự ly trung chuyển  2.000m      K =  1,27

2 - Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số   K =  0,87

TN1.01.20 – NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG  KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng qủa găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1.000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Đậy nắp hố ga, tấm đan như hiện trạng ban đầu.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về  nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | +Đường kính cống 300  600mm |  |  |  |  |
| TN1.01.21 | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 1.006.830 |  |
| TN1.01.22 | Đô thị loại I | m³ |  | 926.284 |  |
| TN1.01.23 | Đô thị loại II | m³ |  | 855.805 |  |
| TN1.01.24 | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 785.327 |  |
|  | +Đường kính cống 700  1000mm |  |  |  |  |
| TN1.01.25 | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 976.549 |  |
| TN1.01.26 | Đô thị loại I | m³ |  | 898.425 |  |
| TN1.01.27 | Đô thị loại II | m³ |  | 830.067 |  |
| TN1.01.28 | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 761.708 |  |
|  | +Đường kính cống > 1000mm |  |  |  |  |
| TN1.01.30 | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 944.755 |  |
| TN1.01.31 | Đô thị loại I | m³ |  | 869.174 |  |
| TN1.01.32 | Đô thị loại II | m³ |  | 803.041 |  |
| TN1.01.33 | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 736.909 |  |

Ghi chú:

1 -  Đơn giá qui định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét:  1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét >1/3 tiết diện cống thì đơn giá trên được điều chỉnh theo  hệ số  K = 0,80.

2 -  Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cư ly qui định  thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với hệ số:

+ Cự ly trung chuyển  1.500m      K =  1,15

+ Cự ly trung chuyển  2.000m      K =  1,27

3 -  Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số   K =  0,87.

TN1.01.40 – NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân  1.000m

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn cống hộp nổi: |  |  |  |  |
|  | Kích thước B  300  1000mm H  400  1000mm |  |  |  |  |
| TN1.01.41 | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 744.904 |  |
| TN1.01.42 | Đô thị loại I | m³ |  | 685.312 |  |
| TN1.01.43 | Đô thị loại II | m³ |  | 633.169 |  |
| TN1.01.44 | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 581.025 |  |

Ghi chú:

1 -  Đơn giá qui định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét:  1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét >1/3 tiết diện cống thì đơn giá trên được điều chỉnh theo hệ số  K = 0,80.

2 -  Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cư ly qui định   thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với hệ số:

+ Cự ly trung chuyển  1.500m      K =  1,15

+ Cự ly trung chuyển  2.000m      K =  1,27

3 -  Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số    K =  0,87.

TN1.02.00 – NẠO VÉT BÙN  MƯƠNG  BẰNG THỦ CÔNG

TN1.02.10 – NẠO VÉT BÙN  MƯƠNG  BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG  6m

TN1.02.1a – ĐỐI VỚI MƯƠNG  KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc bùn vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly  300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân  150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện  để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về  nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn mương bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | Mương có chiều rộng  6m (Không có hành lang, không có lối vào) |  |  |  |  |
| TN1.02.1c | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 660.576 |  |
| TN1.02.1d | Đô thị loại I | m³ |  | 607.730 |  |
| TN1.02.1e | Đô thị loại II | m³ |  | 561.489 |  |
| TN1.02.1f | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 515.249 |  |

Ghi chú:

1 -  Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét:  1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét >1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy), thì đơn giá trên được điều chỉnh theo hệ số  K = 0,75.

2 -   Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số   K =  0,85.

TN1. 02.1b –  ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng 2 bên bờ mương

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc bùn vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân  150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện  để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về  nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn mương bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | Mương có chiều rộng  6m (mương có hành lang lối vào) |  |  |  |  |
| TN1.02.1k | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 576.247 |  |
| TN1.02.1m | Đô thị loại I | m³ |  | 530.147 |  |
| TN1.02.1p | Đô thị loại II | m³ |  | 489.810 |  |
| TN1.02.1q | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 449.473 |  |

Ghi chú:

1 -  Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng: Lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét:  1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét >1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương),thì đơn giá trên được điều chỉnh theo hệ số  K = 0,75.

2 -  Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số   K =  0,85.

TN1.02.20 – NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6m

TN1.02.2a – ĐỐI VỚI MƯƠNG  KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc bùn vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly  300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện  để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về  nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn mương bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | Mương có chiều rộng > 6m (Không có hành lang, không có lối vào) |  |  |  |  |
| TN1.02.2c | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 646.521 |  |
| TN1.02.1d | Đô thị loại I | m³ |  | 594.799 |  |
| TN1.02.1e | Đô thị loại II | m³ |  | 549.543 |  |
| TN1.02.1f | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 504.286 |  |

Ghi chú:

1 -  Đơn giá tại bảng trên qui định  tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét:  1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét >1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương),thì đơn giá trên được điều chỉnh theo hệ số  K = 0,75.

2 -  Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số    K =  0,85.

TN1.02.2b –  ĐỐI VỚI  MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng 2 bên bờ mương.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc bùn vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 150m

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện  để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về  nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn mương bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | Mương có chiều rộng > 6m ( mương có hành lang, lối vào) |  |  |  |  |
| TN1.02.2k | Đô thị loại đặc biệt | m³ |  | 548.137 |  |
| TN1.02.2m | Đô thị loại I | m³ |  | 504.286 |  |
| TN1.02.2p | Đô thị loại II | m³ |  | 465.917 |  |
| TN1.02.2q | Đô thị loại III ÷ V | m³ |  | 427.547 |  |

Ghi chú:

1 -  Đơn giá tại bảng trên qui định tương ứng: Lượng bùn có trong mương trước khi nạo vét:  1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét >1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương),thì đơn giá trên được điều chỉnh theo hệ số  K = 0,75.

2 -  Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số   K =  0,85.

TN1.03.00 –  NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Đi tua dọc 2 bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.

- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay)

- Nhặt gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ,  xe đẩy tay).

- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm cự ly bình quân 150m.

- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III.

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng của mương, sông  6m |  |  |  |  |
| TN1.03.01 | Đô thị loại đặc biệt | km |  | 605.612 |  |
| TN1.03.02 | Đô thị loại I | km |  | 557.163 |  |
| TN1.03.03 | Đô thị loại II | km |  | 514.770 |  |
| TN1.03.04 | Đô thị loại III ÷ V | km |  | 472.377 |  |
|  | Chiều rộng của mương, sông  15m |  |  |  |  |
| TN1.03.11 | Đô thị loại đặc biệt | km |  | 666.173 |  |
| TN1.03.12 | Đô thị loại I | km |  | 612.879 |  |
| TN1.03.13 | Đô thị loại II | km |  | 566.247 |  |
| TN1.03.14 | Đô thị loại III ÷ V | km |  | 519.615 |  |
|  | Chiều rộng của mương, sông >15m |  |  |  |  |
| TN1.03.21 | Đô thị loại đặc biệt | km |  | 862.997 |  |
| TN1.03.22 | Đô thị loại I | km |  | 793.957 |  |
| TN1.03.23 | Đô thị loại II | km |  | 733.548 |  |
| TN1.03.24 | Đô thị loại III ÷ V | km |  | 673.138 |  |

Ghi chú:

Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số   K =  0,85.

Chương II

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI.

TN2..01.00.  – NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN  (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH  700mm VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT  DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.

- Mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn: |  |  |  |  |
|  | Cống tròn có đường kính  700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương: |  |  |  |  |
| TN2.01.01 | - Cự ly vận chuyển bình quân 15 km | m³ |  | 37.851 | 72.493 |
| TN2.01.02 | - Cự ly vận chuyển bình quân 8 km | m³ |  | 37.851 | 64.882 |
| TN2.01.03 | - Cự ly vận chuyển bình quân 10 km | m³ |  | 37.851 | 67.056 |
| TN2.01.04 | - Cự ly vận chuyển bình quân 12 km | m³ |  | 37.851 | 69.231 |
| TN2.01.05 | - Cự ly vận chuyển bình quân 18 km | m³ |  | 37.851 | 75.756 |
| TN2.01.06 | - Cự ly vận chuyển bình quân 20 km | m³ |  | 37.851 | 77.930 |

CHƯƠNG III

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNGCƠ GIỚI.

TN3.01.00.  – VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE Ô TÔ TỰ ĐỔ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe  đến địa điểm tập kết để lấy bùn

- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

Đơn vị tính : đ/m³ bùn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ: |  |  |  |  |
|  | + Cự ly vận chuyển bình quân 15 km |  |  |  |  |
| TN3.01.01 | - Ô tô tự đổ 2,5 tấn | m³ |  | 112.438 | 88.842 |
| TN3.01.02 | - Ô tô tự đổ 4 tấn | m³ |  | 70.274 | 101.225 |
|  | + Cự ly vận chuyển bình quân 8 km |  |  |  |  |
| TN3.02.01 | - Ô tô tự đổ 2,5 tấn | m³ |  | 112.438 | 79.513 |
| TN3.02.02 | - Ô tô tự đổ 4 tấn | m³ |  | 70.274 | 90.597 |
|  | + Cự ly vận chuyển bình quân 10 km |  |  |  |  |
| TN3.03.01 | - Ô tô tự đổ 2,5 tấn | m³ |  | 112.438 | 82.179 |
| TN3.03.02 | - Ô tô tự đổ 4 tấn | m³ |  | 70.274 | 93.634 |
|  | + Cự ly vận chuyển bình quân 12 km |  |  |  |  |
| TN3.04.01 | - Ô tô tự đổ 2,5 tấn | m³ |  | 112.438 | 84.844 |
| TN3.04.02 | - Ô tô tự đổ 4 tấn | m³ |  | 70.274 | 96.670 |
|  | + Cự ly vận chuyển bình quân 18 km |  |  |  |  |
| TN3.05.01 | - Ô tô tự đổ 2,5 tấn | m³ |  | 112.438 | 92.840 |
| TN3.05.02 | - Ô tô tự đổ 4 tấn | m³ |  | 70.274 | 105.781 |
|  | + Cự ly vận chuyển bình quân 20 km |  |  |  |  |
| TN3.06.01 | - Ô tô tự đổ 2,5 tấn | m³ |  | 112.438 | 95.505 |
| TN3.06.02 | - Ô tô tự đổ 4 tấn | m³ |  | 70.274 | 108.817 |

Chương IV

CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 – CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu hố ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp hố ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đọan hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy hố ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.

- Thống kê đánh giá độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III.

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN4.01.01 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống | km |  | 2.271.045 |  |

TN4.02.00 – CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu hố ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp hố ga  chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ  2 đầu hố ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.

- Lập bản vẽ sơ đồ của tuyến cống; thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III.

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN4.02.01 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi | km |  | 1.665.433 |  |

Phần I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị  là mức chi phí  cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và xe máy thiết bị  để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

I . CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ.

- Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

- Bảng giá vật liệu chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị được sự thống nhất của Ban đơn giá tại khu vực thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 5/2011.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (A1.5 – Công trình đô thị nhóm II, III)

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v Quy định mức lương tối  thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương  tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước  và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD  ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD  ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ .

Đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị gồm:

1. Chi phí vật tư, vật liệu:

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 5/2011 tại trung tâm thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai (giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình thực hiện đơn giá, nếu giá vật tư, vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch như sau: Căn cứ vào giá thực tế tại từng khu vực, ở từng thời điểm do Liên sở Tài chính – Xây dựng công bố, số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính chi phí vật liệu thực tế và so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu (khoản chênh lệch chi phí vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp).

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: Lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương để tính một ngày công định mức. Chi phí nhân công trong đơn giá được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo Nghị đinh số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v quy định mức lương tối thiểu; Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng  II - khu vực TP. Biên Hoà làm chuẩn để tính vào đơn giá là 1.200.000 đ/tháng; Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.5 – Công trình đô thị nhóm II-III (Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị), ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.

Một số khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm bình quân bằng 1% tiền lương tối thiểu, lương phụ  bao gồm (nghỉ lễ, tết, phép năm . . . ) bằng 12% tiền lương cấp bậc.

3.  Chi phí sử dụng máy:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị cần thiết trực tiếp tham gia thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Trong giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản; chi phí khấu hao sửa chữa lớn; chi phí sửa chữa thường xuyên; chi phí nhiên liệu, động lực; chi phí tiền lương công nhân điều khiển, phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Trong đơn giá, giá các loại nhiên liệu-động lực và năng lượng phụ  như sau:

+ Giá có thuế VAT:

- Xăng A92                         :    21.300 đ/lít

- Dầu diesel                        :    21.100 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.320 đ/kwh

+ Giá chưa có  thuế VAT + Chi phí nhiên liệu phụ để tính vào đơn giá:

- Xăng A92                         :     19.409 đ +   582 đ (NLP)  =  19.991 đ/lít

- Dầu diezel                        :     19.209 đ +   960 đ (NLP)  =  20.169 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :        1.200 đ +     84 đ (NLP)  =    1.284 đ/kwh

III. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ.

Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị gồm 6 chương, các công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hoá thống nhất.

Phần I – Thuyết minh vả quy định áp dụng đơn giá.

Phần II - Đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

Chương  I     :     Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công.

Chương  II    :     Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng

và rác y tế bằng cơ giới.

Chương  III   :     Công tác  xử lý rác.

Chương  IV   :     Công tác  xử lý rác y tế .

Chương   V   :     Công tác  quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.

Chương  VI   :     Công tác duy trì  nhà vệ sinh công cộng.

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

- Đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị dùng  cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định dự toán chi phí công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối với khu vực, các huyện còn lại (ngoài khu vực TP. Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu thuộc vùng  III  là 1.050.000 đ/tháng, khi áp dụng đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân hệ số điều chỉnh: Knc= 0,88 và chi phí máy được nhân hệ số điều chỉnh: Km= 0,98

- Trường hợp công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc  những công tác chưa được UBND tỉnh Đồng Nai công bố thì Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh hoặc tổ chức xây dựng định mức mới trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG 
( GIÁ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG )

| Stt | TÊN VẬT LIỆU | ĐV | Giá VẬT LIỆU ( đ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bô kashi | kg | 50.000 |
| 2 | Ba sudin 40 DC | lít | 120.000 |
| 3 | Bicarbonat ( NaHCO3) | kg | 25.000 |
| 4 | Bạt phủ xe | m² | 40.000 |
| 5 | Bao tải nilon | bao | 3.000 |
| 6 | Cát đen | m³ | 70.000 |
| 7 | Chổi xe quét đường | bộ | 350.000 |
| 8 | Dầu xả | kg | 150.000 |
| 9 | Đất chôn lấp | m³ | 13.000 |
| 10 | Đá dăm cấp phối | m³ | 75.000 |
| 11 | Đá 4x6 | m³ | 110.909 |
| 12 | Đá hộc | m³ | 112.540 |
| 13 | Đất độn | tấn | 75.000 |
| 14 | Điện | kw | 1.200 |
| 15 | EM thứ cấp | lít | 22.000 |
| 16 | Ga | kg | 19.000 |
| 17 | Hoá chất diệt ruồi | lít | 18.000 |
| 18 | Hoá chất DDVP | lít | 120.000 |
| 19 | Permethin | lít | 135.000 |
| 20 | Thùng rác nhựa 660 lít | cái | 3.000.000 |
| 21 | Than hoạt tính | kg | 1.500 |
| 22 | Thuốc sát trùng | kg | 80.000 |
| 23 | Sumithion 50 EL | lít | 85.000 |
| 24 | Xi măng Hà Tiên PCB 40 | kg | 1.218 |
| 25 | Vôi bột | kg | 1.820 |
| 26 | Vôi bột | tấn | 1.820.000 |
| 27 | Vôi nước | kg | 1.800 |

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN

(Mức lương tối thiểu vùngII: 1.200.000 đ/tháng.)

| STT | Bậc lương | Hệ số lương | Phụ cấp trách nhiệm 1%/LTT | Lương Phụ 12%/LCB | Tiền lương tháng ( đồng) | Tiền lương ngày ( đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Thợ bậc 3,0/7 | 2,31 | 12.000 | 332.640 | 3.116.640 | 119.871 |
| 2 | Thợ bậc 3,5/7 | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,71 | 12.000 | 390.240 | 3.654.240 | 140.548 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 2,95 | 12.000 | 424.800 | 3.976.800 | 152.954 |
| 5 | Thợ bậc 5,0/7 | 3,19 | 12.000 | 459.360 | 4.299.360 | 165.360 |
|  | Nhóm III |  |  |  |  |  |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,92 | 12.000 | 420.480 | 3.936.480 | 151.403 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 3,185 | 12.000 | 458.640 | 4.292.640 | 165.102 |
|  | CN lái xe ≤ 3,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc 1/4 | 2,18 | 12.000 | 313.920 | 2.941.920 | 113.151 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,57 | 12.000 | 370.080 | 3.466.080 | 133.311 |
| 3 | Bậc 3/4 | 3,05 | 12.000 | 439.200 | 4.111.200 | 158.123 |
|  | CN lái xe >3,5T  ≤ 7,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc 1/4 | 2,35 | 12.000 | 338.400 | 3.170.400 | 121.938 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,76 | 12.000 | 397.440 | 3.721.440 | 143.132 |
| 3 | Bậc 3/4 | 3,25 | 12.000 | 468.000 | 4.380.000 | 168.462 |
|  | CN lái xe >7,5T  ≤ 16,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc 1/4 | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,94 | 12.000 | 423.360 | 3.963.360 | 152.437 |
| 3 | Bậc 3/4 | 3,44 | 12.000 | 495.360 | 4.635.360 | 178.283 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đ.vị | Nhiên liệu | T.lương | Giá ca máy (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu công suất 25 CV | ca | 796.676 | 497.114 | 1.678.677 |
| 2 | Ghe công suất 4 CV | - | 53.976 | 260.418 | 323.519 |
| 3 | Xe ép rác 1,2 tấn | - | 324.721 | 133.311 | 710.260 |
| 4 | Xe ép rác 2,0 tấn | - | 419.515 | 133.311 | 930.883 |
| 5 | Xe ép rác 4,0 tấn | - | 816.845 | 143.132 | 1.412.183 |
| 6 | Xe ép rác 7,0 tấn | - | 1.034.670 | 143.132 | 1.695.640 |
| 7 | Xe ép rác 10 tấn | - | 1.306.951 | 178.283 | 2.065.622 |
| 9 | Xe tải 1,2 tấn | - | 199.910 | 133.311 | 491.400 |
| 10 | Xe tải 1,5 tấn | - | 219.901 | 133.311 | 515.537 |
| 11 | Xe tải 2,0 tấn | - | 239.892 | 133.311 | 541.266 |
| 12 | Xe tải 4,0 tấn | - | 399.820 | 143.132 | 874.989 |
| 13 | Xe tải 7,0 tấn | - | 625.239 | 143.132 | 1.147.301 |
| 14 | Xe tải 10 tấn | - | 766.422 | 152.437 | 1.368.355 |
| 15 | Máy xúc 16 tấn/h | - | 1.143.582 | 285.231 | 2.297.304 |
| 16 | Máy xúc 1,65 m³ | - | 1.517.516 | 285.231 | 2.461.169 |
| 17 | Xe tải chở thùng kín 1,5 T | - | 419.515 | 133.311 | 829.969 |
| 18 | Xe tải chở thùng rác kín (Hooklip) | - | 1.306.951 | 178.283 | 2.149.434 |
| 19 | Xe bồn nước 6 m³ | - | 484.056 | 168.462 | 1.046.462 |
| 20 | Xe bồn nước 16 m³ | - | 707.932 | 178.283 | 1.579.215 |
| 21 | Máy ủi 140 cv | - | 1.185.937 | 285.231 | 2.221.854 |
| 22 | Máy ủi 170 cv | - | 1.440.067 | 285.231 | 2.713.553 |
| 23 | Máy ủi 240 cv | - | 1.825.295 | 313.662 | 3.316.156 |
| 24 | Máy đầm 335 cv | - | 842.257 | 140.548 | 1.359.025 |
| 25 | Máy đầm 9Tấn | - | 484.056 | 140.548 | 789.530 |
| 26 | Máy đào 0,8 m³ | - | 1.306.951 | 285.231 | 2.247.916 |
| 27 | Máy đóng cọc 1,8 Tấn | - | 623.200 | 425.778 | 1.767.813 |
| 28 | Máy lu 10 Tấn | - | 532.462 | 140.548 | 885.372 |
| 29 | Máy bơm diesel 5 cv | - | 54.456 | 140.548 | 208.248 |
| 30 | Máy bơm xăng 5,5 cv | - | 63.971 | 140.548 | 223.245 |
| 31 | Máy bơm điện 0,125 kw | - | 1.541 | 119.871 | 123.986 |
| 32 | Máy bơm điện 2,5 kw | - | 8.988 | 119.871 | 133.721 |
| 33 | Máy bơm điện 3 kw | - | 10.015 | 119.871 | 135.320 |
| 34 | Máy bơm điện 5 kw | - | 16.050 | 119.871 | 145.702 |
| 35 | Lò đốt rác y tế = gaz 7 tấn/ngày | - |  | 587.003 | 7.547.592 |
| 36 | Xe hút phân 1,5 t | - | 190.597 | 133.311 | 644.362 |
| 37 | Xe hút phân 4,5 t | - | 544.563 | 168.462 | 1.181.166 |
| 38 | Xe quét đường 5 m³ | - | 453.803 | 168.462 | 917.130 |
| 39 | Xe quét đường 7 m³ | - | 514.310 | 178.283 | 1.165.699 |
| 40 | Ô tô tưới nước 5 m³ | - | 453.803 | 168.462 | 904.680 |
| 41 | Ô tô tưới nước 7 m³ | - | 514.310 | 178.283 | 1.071.148 |

Phần II

ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

Chương I

CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG.

MT1. 01.00 – CÔNG TÁC THU GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong  ca làm việc.

- Vận chuyển, trung chuyển xe gom rác về đến địa điểm tập trung rác theo quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng giá số 1:

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác gom rác đường |  |  |  |  |
|  | phố ban ngày bằng thủ công: |  |  |  |  |
| MT1.01.01 | - Đô thị loại đặc biệt | km |  | 305.908 |  |
| MT1.01.02 | - Đô thị loại I | - |  | 290.613 |  |
| MT1.01.03 | - Đô thị loại II | - |  | 260.022 |  |
| MT1.01.04 | - Đô thị loại III÷ V | - |  | 244.726 |  |

Ghi chú:

- Đơn giá tại bảng số 1  áp dụng cho các tuyến phố  có yêu cầu gom rác  đường phố ban ngày bằng thủ công

- Đơn giá tại  Bảng số 1 áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công với qui định thực hiện  2 bên lề.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

MT1. 02.00 – CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC  ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ  lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.

- Hót xúc rác, cát bụi vào xe gom rác đẩy tay.

- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới.

- Dọn sạch rác  tại các địa điểm quy định sau khi chuyển rác sang xe cơ giới

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác., cất  vào nơi quy định.

Bảng giá số 2:

Đơn vị tính : đ/10.000m²

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công: |  |  |  |  |
| MT1.02.01 | - Đô thị loại đặc biệt | 10.000m² |  | 382.385 |  |
| MT1.02.02 | - Đô thị loại I | 10.000m² |  | 363.266 |  |
| MT1.02.03 | - Đô thị loại II | 10.000m² |  | 325.027 |  |
| MT1.02.04 | - Đô thị loại III÷ V | 10.000m² |  | 305.908 |  |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18 h 00 đến 22 h 00 và kết thúc vào 6 h 00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại bảng số 2  áp dụng cho công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 3m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

- Trong đơn giá  chưa bao gồm phụ cấp làm đêm

MT1.03.00 – CÔNG TÁC DUY TRÌ DẢI PHÂN CÁCH BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị  dụng cụ  lao động  và trang bị bảo hộ lao động

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi quét sạch đường sát  dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.

- Vun gọn thành từng đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác cất vào nơi quy định.

Bảng giá số 3:

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công: |  |  |  |  |
| MT1.03.01 | - Đô thị loại đặc biệt | km |  | 198.840 |  |
| MT1.03.02 | - Đô thị loại I | km |  | 188.898 |  |
| MT1.03.03 | - Đô thị loại II | km |  | 169.014 |  |
| MT1.03.04 | - Đô thị loại III ÷ V | km |  | 159.072 |  |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ  18 h 00 đến 22 h 00 và kết thúc vào 6 h 00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại tại Bảng số 3 áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì  dải phân cách trên đường phố  (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm)

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

- Trong đơn giá  chưa bao gồm phụ cấp làm đêm.

MT1.04.00 – CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác  ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5 m³) (nếu có); bấm  nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè  (nếu có).

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng giá số 4:

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch: |  |  |  |  |
| MT1.04.01 | - Đô thị loại đặc biệt | km |  | 183.545 |  |
| MT1.04.02 | - Đô thị loại I | - |  | 174.368 |  |
| MT1.04.03 | - Đô thị loại II | - |  | 156.013 |  |
| MT1.04.04 | - Đô thị loại III ÷V | - |  | 146.836 |  |

Ghi chú: - Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

MT1.05.00 – CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe gom rác dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân.

- Thu nhặt các túi rác 2 bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí quy định.

- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom. Dùng chổi quét gom rác trên vỉa hè, trên ngõ.

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Đảm bảo an toàn giao thông.

- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về vệ sinh.

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng giá số 5:

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm: |  |  |  |  |
| MT1.05.01 | - Đô thị loại đặc biệt | km |  | 267.670 |  |
| MT1.05.02 | - Đô thị loại I | - |  | 254.286 |  |
| MT1.05.03 | - Đô thị loại II | - |  | 227.519 |  |
| MT1.05.04 | - Đô thị loại III÷V | - |  | 214.136 |  |

Ghi chú:

- Đơn giá trên  áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh  ngõ xóm có chiều rộng  1,5 m.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

MT1.06.00 – CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG LÊN XE Ô TÔ BẰNG THỦ CÔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên xe ô tô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 6:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.06.01 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ô tô bằng thủ công: | tấn |  | 98.384 |  |

MT1.07.00 – CÔNG TÁC XÚC DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG THỦ CÔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng, đất và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ô tô, san gạt đất đều trên thùng xe. Phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã thu dọn phế thải.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II.

Bảng giá số 7:

Đơn vị tính : đ/tấn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.07.01 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công: | tấn |  | 63.247 |  |

Chương II

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ  BẰNG CƠ GIỚI.

MT2 01.00  – CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN  ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC .

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom  rác

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe  đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về  địa điểm đổ rác

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 8:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác : |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 10 km |  |  |  |  |
| MT2.01.01 | Xe ép 2 tấn | tấn |  | 52.846 | 175.006 |
| MT2.01.02 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 33.169 | 170.874 |
| MT2.01.03 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 19.255 | 118.695 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 5 km |  |  |  |  |
| MT2.01.04 | Xe ép 2 tấn | tấn |  | 47.561 | 157.505 |
| MT2.01.05 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 29.852 | 153.787 |
| MT2.01.06 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 17.330 | 106.826 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 15 km |  |  |  |  |
| MT2.01.07 | Xe ép 2 tấn | tấn |  | 55.488 | 183.756 |
| MT2.01.08 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 34.827 | 179.418 |
| MT2.01.09 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 20.218 | 124.630 |

MT2 02.00 – CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom rác

- Nạp rác từ  xe thô sơ (xe đẩy tay)  vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe  đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép rác về điểm đổ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 9:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom rác sinh hoạt từ các loại xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác: |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 20 km |  |  |  |  |
| MT2.02.01 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 34.434 | 118.623 |
| MT2.02.02 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 31.904 | 128.530 |
| MT2.02.03 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 28.110 | 115.262 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 25 km |  |  |  |  |
| MT2.02.04 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 38.222 | 131.672 |
| MT2.02.05 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 35.413 | 142.668 |
| MT2.02.06 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 31.202 | 127.941 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 30 km |  |  |  |  |
| MT2.02.07 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 42.009 | 144.720 |
| MT2.02.08 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 38.923 | 156.807 |
| MT2.02.09 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 34.294 | 140.620 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 35 km |  |  |  |  |
| MT2.02.11 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 44.764 | 154.210 |
| MT2.02.12 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 41.475 | 167.089 |
| MT2.02.13 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 36.543 | 149.841 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 40 km |  |  |  |  |
| MT2.02.14 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 47.519 | 163.700 |
| MT2.02.15 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 44.028 | 177.371 |
| MT2.02.16 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 38.792 | 159.062 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 45 km |  |  |  |  |
| MT2.02.17 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 49.929 | 172.003 |
| MT2.02.18 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 46.261 | 186.369 |
| MT2.02.19 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 40.760 | 167.130 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 50 km |  |  |  |  |
| MT2.02.21 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 51.995 | 179.121 |
| MT2.02.22 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 48.175 | 194.080 |
| MT2.02.23 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 42.446 | 174.046 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 55 km |  |  |  |  |
| MT2.02.24 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 54.061 | 186.238 |
| MT2.02.25 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 50.089 | 201.792 |
| MT2.02.26 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 44.133 | 180.961 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 60 km |  |  |  |  |
| MT2.02.27 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 55.783 | 192.169 |
| MT2.02.28 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 51.684 | 208.219 |
| MT2.02.29 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 45.538 | 186.724 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 65 km |  |  |  |  |
| MT2.02.31 | Xe ép 4 tấn | tấn |  | 57.160 | 196.914 |
| MT2.02.32 | Xe ép 7 tấn | tấn |  | 52.961 | 213.360 |
| MT2.02.33 | Xe ép 10 tấn | tấn |  | 46.663 | 191.335 |

MT2.03.00  - CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC BÊN ĐƯỜNG VÀ RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 10:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác : |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 10 km |  |  |  |  |
| MT2.03.01 | Xe ép 1,2 tấn | tấn | 13.200 | 78.145 | 197.452 |
| MT2.03.02 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 54.814 | 181.522 |
| MT2.03.03 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 48.840 | 187.820 |
| MT2.03.04 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 42.656 | 171.599 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 5 km |  |  |  |  |
| MT2.03.11 | Xe ép 1,2 tấn | tấn | 13.200 | 70.331 | 177.707 |
| MT2.03.12 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 49.333 | 163.370 |
| MT2.03.13 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 43.956 | 169.038 |
| MT2.03.14 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 38.390 | 154.439 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 15 km |  |  |  |  |
| MT2.03.21 | Xe ép 1,2 tấn | tấn | 13.200 | 82.052 | 207.325 |
| MT2.03.22 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 57.555 | 190.598 |
| MT2.03.23 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 51.282 | 197.211 |
| MT2.03.24 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 44.789 | 180.179 |

MT2.04.00  - CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC BÊN ĐƯỜNG VÀ RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐO RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng,

ép vào xe

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 11:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác : |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 20 km |  |  |  |  |
| MT2.04.01 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 58.468 | 242.402 |
| MT2.04.02 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 39.072 | 246.850 |
| MT2.04.03 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 27.829 | 221.959 |
| MT2.04.04 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 26.423 | 202.431 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 25 km |  |  |  |  |
| MT2.04.11 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 64.899 | 269.066 |
| MT2.04.12 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 43.370 | 274.004 |
| MT2.04.13 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 30.890 | 246.374 |
| MT2.04.14 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 29.330 | 224.698 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 30 km |  |  |  |  |
| MT2.04.21 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 71.331 | 295.730 |
| MT2.04.22 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 47.668 | 301.157 |
| MT2.04.23 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 33.951 | 270.790 |
| MT2.04.24 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 32.236 | 246.966 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 35 km |  |  |  |  |
| MT2.04.31 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 76.008 | 315.123 |
| MT2.04.32 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 50.794 | 320.905 |
| MT2.04.33 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 36.178 | 288.547 |
| MT2.04.34 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 34.350 | 263.160 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 40 km |  |  |  |  |
| MT2.04.41 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 80.686 | 334.515 |
| MT2.04.42 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 53.919 | 340.653 |
| MT2.04.43 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 38.404 | 306.303 |
| MT2.04.44 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 36.464 | 279.355 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 45 km |  |  |  |  |
| MT2.04.51 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 84.779 | 351.483 |
| MT2.04.52 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 56.654 | 357.933 |
| MT2.04.53 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 40.352 | 321.841 |
| MT2.04.54 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 38.313 | 293.525 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 50 km |  |  |  |  |
| MT2.04.61 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 88.287 | 366.027 |
| MT2.04.62 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 58.999 | 372.744 |
| MT2.04.63 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 42.022 | 335.158 |
| MT2.04.64 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 39.899 | 305.671 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 55 km |  |  |  |  |
| MT2.04.71 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 91.795 | 380.571 |
| MT2.04.72 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 61.343 | 387.555 |
| MT2.04.73 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 43.692 | 348.476 |
| MT2.04.74 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 41.484 | 317.817 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 60 km |  |  |  |  |
| MT2.04.81 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 94.718 | 392.691 |
| MT2.04.82 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 63.297 | 399.897 |
| MT2.04.83 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 45.083 | 359.574 |
| MT2.04.84 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 42.805 | 327.938 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 65 km |  |  |  |  |
| MT2.04.91 | Xe ép 2 tấn | tấn | 13.200 | 97.057 | 402.387 |
| MT2.04.92 | Xe ép 4 tấn | tấn | 13.200 | 64.860 | 409.771 |
| MT2.04.93 | Xe ép 7 tấn | tấn | 13.200 | 46.196 | 368.452 |
| MT2.04.94 | Xe ép 10 tấn | tấn | 13.200 | 43.862 | 336.035 |

MT2.05.00 - CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XE TẢI CHỞ THÙNG RÁC ÉP KÍN (HOOKLIP)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác

- Nạp rác từ  xe thô sơ hoặc các thùng chứa rác vào thùng ép

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên thùng ép.

- Điều khiển nạp rác đến lúc rác đầy thùng ép kín.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác

- Tiếp tục công tác đến hết ca làm việc.

- Hết ca di chuyển xe về địa điểm tập kết xe và vệ sinh phương tiện.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 12:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín ( hooklip ): |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 30 km |  |  |  |  |
| MT2.05.01 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 50.597 | 153.470 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 20 km |  |  |  |  |
| MT2.05.02 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 40.478 | 122.776 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 25 km |  |  |  |  |
| MT2.05.03 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 45.537 | 138.123 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 35 km |  |  |  |  |
| MT2.05.04 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 56.669 | 171.886 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 40 km |  |  |  |  |
| MT2.05.05 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 63.246 | 191.838 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 45 km |  |  |  |  |
| MT2.05.06 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 68.306 | 207.185 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 50 km |  |  |  |  |
| MT2.05.07 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 72.354 | 219.462 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 55 km |  |  |  |  |
| MT2.05.08 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 75.896 | 230.205 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly 60 km |  |  |  |  |
| MT2.05.09 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | tấn |  | 78.931 | 239.413 |

MT2.06.00  - CÔNG TÁC VỆ SINH THÙNG THU GOM RÁC SINH HOẠT.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ  lao động.

- Di chuyển phương tiện đến các điểm đặt thùng

- Xếp thùng ngay ngắn đúng vị trí đặt thùng .

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng.

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng

- Tiếp tục  công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 13:

Đơn vị tính : đ/100 thùng

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.06.01 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt | 100thùng |  | 267.041 |  |

MT2.07.00 – CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KHU XỬ LÝ .

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác

- Kéo thùng nhựa từ kho chứa rác y  tế, rác bệnh  phẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra  ngoài để cân, xác định khối lượng và chuyển lên xe, chuyển thùng  sạch từ  xe  vào vị trí cũ.

- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằng carton; dựng, dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dán thùng carton đưa lên bàn cân xác định khối lượng chuyển lên xe.

- Thu gom đến khi  hết rác y tế, bệnh phẩm.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống giao cho nhân viên kho ghi sổ số lượng, khối lượng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 14:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý : |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 65 km |  |  |  |  |
| MT2.07.01 | - Loại thùng nhựa | tấn |  | 653.689 | 1.930.508 |
| MT2.07.02 | - Loại thùng carton | tấn |  | 784.679 | 2.317.273 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 40 km |  |  |  |  |
| MT2.07.03 | - Loại thùng nhựa | tấn |  | 424.898 | 1.254.830 |
| MT2.07.04 | - Loại thùng carton | tấn |  | 510.041 | 1.506.227 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 50 km |  |  |  |  |
| MT2.07.05 | - Loại thùng nhựa | tấn |  | 522.951 | 1.544.406 |
| MT2.07.06 | - Loại thùng carton | tấn |  | 627.743 | 1.853.818 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 60 km |  |  |  |  |
| MT2.07.07 | - Loại thùng nhựa | tấn |  | 621.005 | 1.833.983 |
| MT2.07.08 | - Loại thùng carton | tấn |  | 745.445 | 2.201.409 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 70 km |  |  |  |  |
| MT2.07.09 | - Loại thùng nhựa | tấn |  | 686.373 | 2.027.033 |
| MT2.07.10 | - Loại thùng carton | tấn |  | 823.913 | 2.433.137 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 80 km |  |  |  |  |
| MT2.07.11 | - Loại thùng nhựa | tấn |  | 817.111 | 2.413.135 |
| MT2.07.12 | - Loại thùng carton | tấn |  | 980.849 | 2.896.591 |

MT2.08.00 – CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT BẰNG XE TẢI VỀ BÃI ĐỔ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ  lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải  xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp  đến lúc đầy xe .

- San, cào, phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây.

- Điều khiển xe về  bãi đỗ.

- Cân và đổ  phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 15:

Đơn vị tính : đ/tấn phế thải

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ: |  |  |  |  |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 10 km |  |  |  |  |
| MT2.08.01 | Xe tải 1,2 tấn | tấn |  | 83.767 | 121.376 |
| MT2.08.02 | Xe tải 2 tấn | tấn |  | 83.767 | 80.649 |
| MT2.08.03 | Xe tải 4 tấn | tấn |  | 83.767 | 99.749 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 5 km |  |  |  |  |
| MT2.08.04 | Xe tải 1,2 tấn | tấn |  | 68.689 | 99.528 |
| MT2.08.05 | Xe tải 2 tấn | tấn |  | 68.689 | 66.132 |
| MT2.08.06 | Xe tải 4 tấn | tấn |  | 68.689 | 81.794 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 15 km |  |  |  |  |
| MT2.08.07 | Xe tải 1,2 tấn | tấn |  | 98.845 | 143.224 |
| MT2.08.08 | Xe tải 2 tấn | tấn |  | 98.845 | 95.166 |
| MT2.08.09 | Xe tải 4 tấn | tấn |  | 98.845 | 117.704 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 20 km |  |  |  |  |
| MT2.08.10 | Xe tải 1,2 tấn | tấn |  | 117.274 | 169.926 |
| MT2.08.11 | Xe tải 2 tấn | tấn |  | 117.274 | 112.909 |
| MT2.08.12 | Xe tải 4 tấn | tấn |  | 117.274 | 139.649 |
|  | + Thu gom, vận chuyển cự ly bình quân 25 km |  |  |  |  |
| MT2.08.13 | Xe tải 1,2 tấn | tấn |  | 134.027 | 194.202 |
| MT2.08.14 | Xe tải 2 tấn | tấn |  | 134.027 | 129.038 |
| MT2.08.15 | Xe tải 4 tấn | tấn |  | 134.027 | 159.598 |

MT2.09.00 – CÔNG TÁC  XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG  BẰNG CƠ GIỚI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ  lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung .

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc, vun gọn rác trên xe tải ben .

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc

- Vệ sinh phương tiện,tập trung về nơi quy định, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số  16:

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.09.01 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới | tấn |  | 1.251 | 20.446 |

MT2.10.00 – CÔNG TÁC XÚC PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng

- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gầu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc  rác các xe tải ben tiếp theo cho  đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 17:

Đơn vị tính : đ/tấnphế thải

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.10.01 | Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới | tấn |  | 998 | 16.311 |

MT2.11.00 – CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN  RÁC SINH HOẠT  BẰNG XE TẢI .

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ  lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy rác, vun gọn rác trên xe, phủ bạt trước khi xe chạy .

- Điều khiển xe về bãi đổ .

- Cân và đổ rác tại bãi đỗ rác.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 18:

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải : |  |  |  |  |
|  | + Cự ly vận chuyển 20 km |  |  |  |  |
| MT2.11.01 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 7.871 | 64.249 |
| MT2.11.02 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 7.308 | 71.154 |
|  | + Cự ly vận chuyển 15 km |  |  |  |  |
| MT2.11.03 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 6.139 | 50.114 |
| MT2.11.04 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 5.700 | 55.500 |
|  | + Cự ly vận chuyển 25 km |  |  |  |  |
| MT2.11.05 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 9.839 | 80.311 |
| MT2.11.06 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 9.135 | 88.943 |
|  | + Cự ly vận chuyển 30 km |  |  |  |  |
| MT2.11.07 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 11.019 | 89.949 |
| MT2.11.08 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 10.231 | 99.616 |
|  | + Cự ly vận chuyển 35 km |  |  |  |  |
| MT2.11.09 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 12.043 | 98.301 |
| MT2.11.10 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 11.181 | 108.866 |
|  | + Cự ly vận chuyển 40 km |  |  |  |  |
| MT2.11.11 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 12.908 | 105.368 |
| MT2.11.12 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 11.985 | 116.693 |

MT2.12.00 – CÔNG TÁC  VẬN CHUYỂN  PHẾ  THẢI XÂY DỰNG BẰNG XE TẢI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy phế thải xây dựng, vun gọn phế thải xây dựng trên xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy .

- Điều khiển xe về bãi đổ .

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đỗ .

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 19:

Đơn vị tính : đ/tấn phế thải

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải : |  |  |  |  |
|  | + Cự ly vận chuyển 20 km |  |  |  |  |
| MT2.12.01 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 7.308 | 59.660 |
| MT2.12.02 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 6.746 | 65.681 |
|  | + Cự ly vận chuyển 15 km |  |  |  |  |
| MT2.12.03 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 5.700 | 46.535 |
| MT2.12.04 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 5.262 | 51.231 |
|  | + Cự ly vận chuyển 25 km |  |  |  |  |
| MT2.12.05 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 9.135 | 74.575 |
| MT2.12.06 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 8.433 | 82.101 |
|  | + Cự ly vận chuyển 30 km |  |  |  |  |
| MT2.12.07 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 10.231 | 83.524 |
| MT2.12.08 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 9.444 | 91.853 |
|  | + Cự ly vận chuyển 35 km |  |  |  |  |
| MT2.12.09 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 11.181 | 91.280 |
| MT2.12.10 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 10.321 | 100.492 |
|  | + Cự ly vận chuyển 40 km |  |  |  |  |
| MT2.12.11 | Xe tải 7 tấn | tấn |  | 11.985 | 97.824 |
| MT2.12.12 | Xe tải 10 tấn | tấn |  | 11.063 | 107.717 |

MT2.13.00 – CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN MẶT KÊNH, MƯƠNG BẰNG CƠ GIỚI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.

- Công nhân dùng vượt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc  được tiếp diễn.

- Khi túi  lên tàu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác  đưa rác vào phương tiện chứa.

- Làm sạch túi lưới, các thao tác  được  tiếp diễn đến hết ca làm việc.

- Hết ca đưa tàu, ghe về bến đậu, vệ sinh phương tiện, giao tàu ghe  cho người trực.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng  giá số 21:

Đơn vị tính : đ/10.000 m² (diện tích mặt nước )

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới : |  |  |  |  |
| MT2.13.01 | - Bằng tàu | 10.000m² |  | 122.341 | 310.555 |
| MT2.13.02 | - Bằng ghe | - |  | 412.755 | 269.491 |

Chương III

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 - CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC CÔNG SUẤT BÃI < 500 tấn /ngày.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết .

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đó không còn rác trên xe.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số  hoá chất để trừ muỗi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m

- Độ dày lớp đất phủ là  0,2m.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng  giá số 22:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.01.01 | Chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ ngày | tấn | 28.258 | 9.084 | 9.100 |

MT3.02.00 - CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 tấn/ngày ĐẾN 1.500 tấn/ngày

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và  bảo hộ lao động .

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết .

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đó không còn rác. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi  một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số  hoá chất để trừ muỗi.

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học.

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m

- Độ dày lớp đất phủ là  0,2m.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng  giá số 23:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.02.01 | Chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1500 tấn/ ngày | tấn | 27.677 | 7.116 | 7.289 |

MT3.03.00 - CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC CÔNG SUẤT BÃI >1.500 tấn/ngày

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và  bảo hộ lao động .

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết .

- Đổ rác theo phương pháp đổ lấn và chiều dày lớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Xi nhan cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.

- Các xe ôtô vào đổ  rác từ từ  thành từng đống theo đúng vị trí do công nhân điều khiển bãi  hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt và máy đầm chuyên dùng đầm từ  8-10 lần tạo thành các lớp rác chặt

- Sử dụng máy  ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ôtô chở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt.

- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phải phủ đất lên trên mặt (đỉnh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phải được san đều trên bề mặt rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phía trên.

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi. San gạt tạo mặt bằng mái, tạo độ dốc thoát nước sửa chữa lại nền đường.

- Xử lý rác bằng (EM)  và Bokashi theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn .

- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí ga đối với các ô bắt đầu và đang trong qúa trình chôn lấp rác cũng như các ô khí đóng bãi tạm thời.

- Bơm hút nước rác từ  ô chỗ lấp về hồ sinh học.

- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác để đảm bảo cho xe vào đổ rác.

- Xử lý hoá chất trên phạm vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân cận theo đúng quy định, rắc vôi bột tại các vị trí  nhằm hạn chế phát sinh ruồi muỗi.

- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ôtô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xe trước khi ra khỏi bãi tập kết về  địa điểm quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là  2m.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng giá số 24:

Đơn vị tính : đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.03.01 | Chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác công suất Bãi > 1.500 tấn/ngày | tấn | 75.632 | 14.144 | 29.371 |

MT3.04.00 - CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT < 500 tấn/ngày

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và  bảo hộ lao động .

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết .

- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy

- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày.

- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc.

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác)  dẫn vào bãi rác.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh các phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng giá 25:

Đơn vị tính : đ/tấn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.04.01 | Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất < 500 tấn/ ngày | tấn |  | 7.419 | 7.111 |

Chương IV

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 - CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GA

Thành phần công việc:

*Đốt rác y tế, bệnh phẩm

- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.

- Chuyển  thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò  đến các vị trí của lò đốt.

- Vận hành hệ thống cặp thùng đổ rác y tế vào buồng nạp của lò .

- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí quy định.

- Theo dõi nạp hoá chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói.

- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.

- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò.

*Chôn tro

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang.

- Đào hố chôn, lót tấm nilon chống thấm; rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín, đóng cọc mốc.

- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng  giá số 26:

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT4.01.01 | Công tác xử lý rác y tế bệnh phẩm bằng lò ga | tấn | 7.211.491 | 1.256.645 | 1.079.306 |

Chương V

CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

MT5.01.00 - CÔNG TÁC QUÉT ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Di chuyển xe ôtô quét hút tới địa điểm cần quét .

- Bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.

- Vận hành ô tô quét với tốc độ quy định

- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng giá số 27:

Đơn vị tính : đ/km

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác quét đường phố bằng cơ giới. |  |  |  |  |
|  | Đô thị loại đặc biệt: |  |  |  |  |
| MT5.01.01 | Loại xe 5 m³ | km | 2.100 |  | 70.619 |
| MT5.01.02 | Loại xe 7 m³ | km | 1.400 | 7.024 | 58.285 |
|  | Đô thị loại I: |  |  |  |  |
| MT5.01.03 | Loại xe 5 m³ | km | 2.100 |  | 67.088 |
| MT5.01.04 | Loại xe 7 m³ | km | 1.400 | 6.676 | 55.371 |
|  | Đô thị loại II: |  |  |  |  |
| MT5.01.05 | Loại xe 5 m³ | km | 2.100 |  | 60.026 |
| MT5.01.06 | Loại xe 7 m³ | km | 1.400 | 5.973 | 49.542 |
|  | Đô thị loại III – IV: |  |  |  |  |
| MT5.01.07 | Loại xe 5 m³ | km | 2.100 |  | 56.495 |
| MT5.01.08 | Loại xe 7 m³ | km | 1.400 | 5.622 | 46.628 |

MT5.02.00 - CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA  ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và  bảo hộ lao động.

- Di chuyển xe téc đến lấy nước để đúng tuyến quy định, kiểm tra van  khóa trước khi hứng nước

- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc , khóa chặt.

- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm  quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng  giásố 28:

Đơn vị tính : đ/m³ nước

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác tưới nước rửa đường. |  |  |  |  |
| MT5.02.01 | Loại xe 5 m³ | m³ |  | 3.373 | 21.712 |
| MT5.02.02 | Loại xe 7 m³ | m³ |  | 3.092 | 23.565 |

MT5.03.00 – CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ .

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơm bảo đảm trong trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện khi xe đến lấy nước.

- Định kỳ bảo dưỡng động cơ  máy bơm téc chứa nước, họng hút .

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

-Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Bảng  giá số 29:

Đơn vị tính : đ/100m³ nước

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT5.03.01 | Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường | 100m³ |  | 63.247 |  |

Chương VI

CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG.

MT6.01.00 - CÔNG TÁC QUÉT DỌN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi quét dọn trên phạm vi quản lý.

- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu (nếu có).

- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh.

- Vảy thuốc sát trùng và dầu xả.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng giá số 30:

Đơn vị tính: đ/hố/ca

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.01.01 | Quét dọn nhà vệ sinh công cộng | hố/ca | 786 | 22.710 |  |

MT6.02.00 – CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN CỦA NHÀ VỆ SINH HAI NGĂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Đưa xe đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để bố trí vị trí đặt thùng cho thích hợp.

- Xác định độ đặc, loãng của phân để dùng đất độn.

- Dùng xà beng bẩy nắp để múc  phân vào thùng, tránh rơi vãi.

- Dùng xẻng xúc phân từ hố ra thùng, tránh không để rơi vãi. Dùng đất độn phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi, gánh chuyển ra ôtô.

- Sau khi thu dọn  dùng vữa trát lại chỗ cậy đảm bảo không để hở

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định .

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng giá số 31:

Đơn vị tính : đ/tấn phân

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.02.01 | Thu dọn phân của nhà vệ sinh 2 ngăn . | tấn | 46.247 | 1.430.758 | 1.618.440 |

MT6.03.00  - CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN XÍ MÁY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Đưa xe hút đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để đặt ống hút cho thích hợp.

- Dùng xà beng cậy lỗ thăm bể phốt, nếu không đủ thì đổ thêm nước, dùng cào đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng để bơm hút dễ dàng.

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốt và cho máy bơm chân không hoạt động luôn di chuyển đầu vòi bơm trong bể phốt.

- Khi hút hết phân thì rửa vòi bơm và tháo vòi đặt vào xe.

- Trát vị trí đục lấy phân, kiểm tra phương tiện.

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

Bảng  giá số 32:

Đơn vị tính : đ/tấn phân

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thu dọn phân xí máy |  |  |  |  |
| MT6.03.01 | - Loại xe 1,5 tấn | tấn | 784 | 127.179 | 107.608 |
| MT6.03.02 | - Loại xe 4,5 tấn | tấn | 784 | 21.651 | 70.870 |

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Đơn giá công tác Duy trì cây xanh đô thị là chi phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và  máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác  Duy trì cây xanh đô thị.

I . CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ.

- Định mức dự toán công tác Duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

- Bảng giá vật liệu Duy trì cây xanh đô thị được sự thống nhất của cơ quan Liên ngành tỉnh Đồng Nai tính tại khu vực thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 5/2011.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (A1.5 – Công trình đô thị nhóm II, III)

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Đơn giá công tác Duy trì cây xanh đô thị bao gồm:

1. Chi phí vật tư, vật liệu:

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị.

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 5/2011 tại trung tâm thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai (giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình thực hiện đơn giá, nếu giá vật tư, vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch như sau: Căn cứ vào giá thực tế tại từng khu vực, ở từng thời điểm do Liên sở Tài chính – Xây dựng công bố, số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính chi phí vật liệu thực tế và so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu (khoản chênh lệch chi phí vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp).

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: Lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương để tính một ngày công định mức.  Chi phí nhân công trong đơn giá được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo Nghị đinh số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v quy định mức lương tối thiểu chung; Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng II - khu vực khu vực TP. Biên Hoà làm chuẩn để tính vào đơn giá là 1.200.000 đ/tháng; Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.5 – Công trình đô thị nhóm II-III (Công tác duy trì cây xanh đô thị) , ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ .

Một số khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm bình quân bằng 1% tiền lương tối thiểu, lương phụ  bao gồm (nghỉ lễ, tết, phép năm . . . ) bằng 12% tiền lương cấp bậc.

3.  Chi phí sử dụng máy:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị cần thiết trực tiếp tham gia thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác Duy trì cây xanh đô thị. Trong giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản; chi phí khấu hao sửa chữa lớn; chi phí sửa chữa thường xuyên; chi phí nhiên liệu, động lực; chi phí tiền lương công nhân điều khiển, phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Trong đơn giá, giá các loại nhiên liệu-động lực và năng lượng phụ  như sau:

+ Giá có thuế VAT:

- Xăng A92                         :    21.300 đ/lít

- Dầu diesel                        :    21.100 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.320 đ/kwh

+ Giá chưa  có thuế VAT + Chi phí nhiên liệu phụ để tính vào đơn giá:

- Xăng A92                         :    19.409 đ  + 582 đ (NLP)  =  19.991 đ/lít

- Dầu diezel                        :    19.209 đ  + 960 đ (NLP)  =  20.169 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.200 đ   +  84 đ (NLP)  =    1.284 đ/kwh

III. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ.

Đơn giá công tác Duy trì cây xanh đô thị gồm 3 chương, các công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hoá thống nhất.

Phần I - Thuyết minh đơn giá.

Phần II - Đơn giá công tác Duy trì cây xanh đô thị.

Chương  I     :     Duy trì thảm cỏ.

Chương  II    :     Duy trì cây trang trí

Chương  III   :     Duy trì cây bóng mát.

Bảng phụ lục phân vùng .

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

- Đơn giá công tác Duy trì cây xanh đô thị dùng  cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định dự toán chi phí công tác Duy trì cây xanh đô thị; Là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối với khu vực, các huyện còn lại (ngoài khu vực TP. Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu thuộc vùng  III  là 1.05.000 đ/tháng, khi áp dụng đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân hệ số điều chỉnh: Knc = 0,88  và chi phí máy được nhân hệ số điều chỉnh: Km = 0,98

- Trường hợp công tác Duy trì cây xanh đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc  những công tác chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thì Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh hoặc tổ chức xây dựng định mức mới trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, CÔNG CỤ ĐẾN HIỆN TRƯỜNG

( GIÁ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG )

| Stt | TÊN VẬT LIỆU | ĐV | GIÁ VẬT LIỆU ( đ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A dao | kg | 9.091 |
| 2 | Cỏ giống | m² | 25.000 |
| 3 | Cây giống | cây | 10.000 |
| 4 | Cây cảnh | cây | 10.000 |
| 5 | Cây hàng rào (cây lá màu) | cây | 3.000 |
| 6 | Cây chống Þ 60 mm | cây | 15.000 |
| 7 | Chậu cảnh sứ Þ 50 cm | chậu | 45.000 |
| 8 | Dây kẽm 1 mm | kg | 13.000 |
| 9 | Đất mùn đen trộn cát | m³ | 60.000 |
| 10 | Đinh | kg | 15.000. |
| 11 | Cây con (3 cây/chậu cao 20-30cm) | cây | 10.000 |
| 12 | Nẹp gỗ | cây | 15.000 |
| 13 | Nước máy | m³ | 4.590 |
| 14 | Hoa giống | cây | 5.000 |
| 15 | Hoa giỏ | gỉo | 10.000 |
| 16 | Phân hữu cơ | kg | 1.000 |
| 17 | Phân vô cơ (U rê) | kg | 6.400 |
| 18 | Thuốc trừ sâu | lít | 80.000 |
| 19 | Thuốc xử lý đất | kg | 150.000 |
| 20 | Vôi | kg | 1.820 |
| 21 | Sơn dầu DONNA | kg | 36.000 |
| 22 | Xăng A92 | lít | 19.409 |

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN

(Mức lương tối thiểu vùng: 1.200.000 đ/tháng.)

| STT | Bậc lương | Hệ số lương | Phụ cấp trách nhiệm 1%/LTT | Lương Phụ 12%/LCB | Tiền lương tháng ( đồng) | Tiền lương ngày ( đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Thợ bậc 3,0/7 | 2,31 | 12.000 | 332.640 | 3.116.640 | 119.871 |
| 2 | Thợ bậc 3,5/7 | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,71 | 12.000 | 390.240 | 3.654.240 | 140.548 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 2,95 | 12.000 | 424.800 | 3.976.800 | 152.954 |
| 5 | Thợ bậc 5,0/7 | 3,19 | 12.000 | 459.360 | 4.299.360 | 165.360 |
|  | Nhóm III |  |  |  |  |  |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,92 | 12.000 | 420.480 | 3.936.480 | 151.403 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 3,185 | 12.000 | 458.640 | 4.292.640 | 165.102 |
|  | CN lái xe ≤ 3,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc 1/4 | 2,18 | 12.000 | 313.920 | 2.941.920 | 113.151 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,57 | 12.000 | 370.080 | 3.466.080 | 133.311 |
| 3 | Bậc 3/4 | 3,05 | 12.000 | 439.200 | 4.111.200 | 158.123 |

BẢNG GÍÁ CA MÁY VÀ THIT BỊ

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Chi phí nhiên liệu | Chi phí tiền lương | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô tải thùng 2 tấn | ca | 239.892 | 133.311 | 541.266 |
| 2 | Ô tô có cẩu tự hành 2,5 tấn | - | 453.803 | 271.274 | 1.126.847 |
| 3 | Cưa máy cầm tay | - | 54.456 | 140.548 | 208.910 |
| 4 | Máy bơm điện 1,5 Kw | - | 5.200 | 119.871 | 127.931 |
| 5 | Máy bơm xăng 3 CV | - | 32.385 | 140.548 | 186.023 |
| 6 | Máy bơm dầu 5 CV | - | 54.456 | 140.548 | 208.248 |
| 7 | Máy cắt cỏ 3 CV | - | 30.254 | 140.548 | 180.536 |
| 8 | Xe bồn nước 5 m³ | - | 453.803 | 168.462 | 965.234 |
| 9 | Xe bồn nước 8 m³ | - | 524.394 | 178.283 | 1.165.666 |
| 10 | Xe bồn nước 16 m³ | - | 707.932 | 178.283 | 1.579.215 |
| 11 | Xe thang 12 m | - | 592.969 | 285.231 | 1.502.675 |

Phần II

ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Chương I

DUY TRÌ THẢM CỎ

CX.11100.  – TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG.

(Tiểu đảo, giải phân cách . . . )

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công..

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

+ Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ quy định như sau:

- Các đô thị vùng  I : Lượng nước tưới  5 lít/m² (cỏ thuần chủng), 6 lít/m² (cỏ không thuần chủng), số lần tưới  140 lần/năm.

- Các đô thị vùng II: Lượng nước tưới  7 lít/m² (cỏ thuần chủng), 9 lít/m² (cỏ không thuần chủng), số lần tưới  195 lần/năm.

- Các đô thị vùng III:Lượng nước tưới  7 lít/m² (cỏ thuần chủng), 9 lít/m² (cỏ không thuần chủng), số lần tưới  240 lần/năm.

CX.11110 – TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG MÁY BƠM

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.11111 | Bơm xăng | 100 m²/lần |  | 13.867 | 19.811 |
| CX.11112 | Bơm điện | 100 m²/lần |  | 18.490 | 18.166 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.11120 – TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG THỦ CÔNG.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.11121 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công | 100 m²/lần | 2.295 | 24.037 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.11130 – TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG XE BỒN.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vliệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.111.31 | Xe bồn 5 m³ | 100 m²/lần | 2.295 | 20.339 | 45.231 |
| CX.111.32 | Xe bồn 8 m³ | 100 m²/lần | 2.295 | 20.339 | 34.760 |
| CX.111.33 | Xe bồn 16 m³ | 100 m²/lần | 2.295 | 20.339 | 23.546 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.11140 – TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG  (tiểu dảo, giải phân cách . . .), BẰNG NƯỚC MÁY BƠM.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vliệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm : |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.11141 | Bơm xăng | 100 m²/lần |  | 16.641 | 23.774 |
| CX.11142 | Bơm điện | 100 m²/lần |  | 22.188 | 21.799 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.11150 – TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG( tiểu đảo, giải phân cách) BẰNG THỦ CÔNG.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.11151 | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng thủ công | 100 m²/lần | 2.754 | 31.432 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.11160 – TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (tiểu đảo, giải phân cách) BẰNG XE BỒN.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vliệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng xe bồn: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.11161 | Xe bồn 5 m³ | 100 m²/lần | 2.754 | 18.490 | 49.343 |
| CX.11162 | Xe bồn 8 m³ | 100 m²/lần | 2.754 | 18.490 | 34.760 |
| CX.111.63 | Xe bồn 16 m³ | 100 m²/lần | 2.754 | 18.490 | 23.546 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.12100  - PHÁT THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀ THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (tiểu đảo, dải phân cách . . .)

Thành phần công việc:

-  Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5 cm, tùy theo địa  hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc , thu dọn cỏ rác trong phạm vi  30m.

CX.12110 – PHÁT THẢM CỎ BẰNG MÁY.

Đơn vị tính : đ/100m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phát thảm cỏ bằng máy: |  |  |  |  |
| CX.12111 | Thảm cỏ thuần chủng | 100m²/lần |  | 22.488 | 12.096 |
| CX.12112 | Thảm cỏ không thuần chủng | 100m²/lần |  | 16.866 | 9.027 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.12120 – PHÁT THẢM CỎ BẰNG THỦ CÔNG.

Đơn vị tính : đ/100m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phát thảm cỏ bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CX.12121 | Thảm cỏ thuần chủng | 100m²/lần |  | 70.274 |  |
| CX.12122 | Thảm cỏ không thuần chủng | 100m²/lần |  | 56.219 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.12130 – XÉN LỀ CỎ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc

- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi,  cách bó vỉa 10 cm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m

Đơn vị tính : đ/100m/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xén lề cỏ: |  |  |  |  |
| CX.12131 | Cỏ lá gừng | 100m/lần |  | 46.381 |  |
| CX.12132 | Cỏ nhung | 100m/lần |  | 70.274 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.12140 – LÀM CỎ TẠP.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc

- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong đám cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không qúa 5% cỏ dại.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Đơn vị tính : đ/100m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12141 | Làm cỏ tạp | 100m²/lần |  | 46.381 |  |

CX.12150 – TRỒNG DẶM CỎ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc

- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Đơn vị tính : đ/1m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12151 | Trồng dặm cỏ | 1m²/lần | 28.819 | 10.822 |  |

CX.12160 – PHUN THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc

- Phun thuốc trừ  sâu cỏ.

- Mỗi năm phòng trừ  2 đợt, mỗi đợt  phun  3 lần, mỗi lần cách nhau từ  5 đến 7 ngày

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Đơn vị tính : đ/100m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12161 | Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ | 100m²/l | 1.200 | 9.979 |  |

CX.12170 – BÓN PHÂN THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc

- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Đơn vị tính : đ/100m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12171 | Bón phân thảm cỏ | 100m²/lần | 19.200 | 14.055 |  |

Chương II

DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ.

CX.21100.  – DUY TRÌ BỒN HOA.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. Thu dọn rác thải trong phạm vi 30m

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

+ Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa  quy định như sau:

- Các đô thị vùng  I : Lượng nước tưới  5 lít/m² , số lần tưới  180 lần/năm.

- Các đô thị vùng II: Lượng nước tưới  7 lít/m² , số lần tưới  320 lần/năm.

- Các đô thị vùng III:Lượng nước tưới  7 lít/m²,  số lần tưới  420 lần/năm.

+ Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào quy định như sau:

- Các đô thị vùng  I : Lượng nước tưới  5 lít/m² , số lần tưới  140 lần/năm.

- Các đô thị vùng II: Lượng nước tưới  7 lít/m² , số lần tưới  195 lần/năm.

- Các đô thị vùng III:Lượng nước tưới  7 lít/m²,  số lần tưới  240 lần/năm.

CX.21110 – TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG MÁY BƠM.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.21111 | Bơm xăng | 100 m²/lần |  | 14.792 | 21.132 |
| CX.21112 | Bơm điện | 100 m²/lần |  | 18.490 | 18.166 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.21120 – TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.21121 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công | 100 m²/lần | 2.295 | 29.583 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.21130 – TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG XE BỒN.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.21131 | Xe bồn 5 m³ | 100 m²/lần | 2.295 | 20.339 | 45.231 |
| CX.21132 | Xe bồn 8 m³ | 100 m²/lần | 2.295 | 20.339 | 34.760 |
| CX.211.33 | Xe bồn 16 m³ | 100 m²/lần | 2.295 | 20.339 | 23.546 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.22110 – CÔNG TÁC THAY HOA BỒN HOA.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc, xẻng xới tơi đất, san mặt bồn theo đúng qui trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác thay hoa bồn hoa: |  |  |  |  |
| CX.22111 | Hoa giống | 100 m²/l | 12.500.000 | 468.025 |  |
| CX.22112 | Hoa gỉo | 100 m²/l | 16.000.000 | 421.644 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.22120 – PHUN THUỐC TRỪ SÂU BỒN HOA.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22121 | Phun thuốc trừ sâu bồn hoa | 100 m²/lần | 1.200 | 23.472 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.22130 – BÓN PHÂN VÀ XỬ LÝ ĐẤT BỒN HOA.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỉ lệ.

- Bón đều phân vào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 m²/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22131 | Bón phân và xử lý đất bồn hoa | 100 m²/lần | 262.000 | 46.943 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.22140 - DUY TRÌ BỒN CẢNH LÁ MÀU (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng rào và không có hàng rào)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỉ lệ trồng dặm đối với công viên có hàng rào là 20%/năm, công viên không có hàng rào là 30%/năm)

- Nhổ bỏ cỏ dại (12 lần/năm), cắt tỉa bấm ngọn ( 8 lần/năm)

- Bón phân vô cơ và phân hữu cơ sen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm)

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 2 đợt mỗi đợt 2 lần)

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 m²/năm

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duy trì bồn cảnh lá màu: |  |  |  |  |
| CX.22141 | Có hàng rào | 100 m²/năm | 4.004.000 | 2.768.796 |  |
| CX.22142 | Không hàng rào | 100 m²/năm | 5.882.000 | 3.482.779 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.22150  - DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh và đảm bảo độ cao (thực hiện 12 lần/năm)

- Bón  phân hữu cơ  2 lần/năm

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 m²/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duy trì cây hàng rào, đường viền: |  |  |  |  |
| CX.22151 | Cao < 1 m | 100 m²/năm | 600.000 | 1.897.398 |  |
| CX.22152 | Cao  1 m | 100 m²/năm | 600.000 | 3.007.727 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.22160 – TRỒNG DĂM  CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất , trồng dặm ( tỉ lệ trồng dặm là 30%/m² )

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/1m² trồng dặm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22161 | Trồng dặm cây hàng rào, đường viền | m²/Trồng dặm | 124.289 | 5.208 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.23100.  – TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

+ Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì  cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình  quy định như sau:

- Các đô thị vùng  I : Lượng nước tưới  5 lít/m² , số lần tưới  150 lần/năm.

- Các đô thị vùng II : Lượng nước tưới  7 lít/m² , số lần tưới  180 lần/năm.

- Các đô thị vùng III:Lượng nước tưới  7 lít/m² ,  số lần tưới  240 lần/năm.

CX.23110 – TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG MÁY BƠM.

Đơn vị tính : đ/100 cây/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.23111 | Bơm xăng | 100 cây/l |  | 13.867 | 19.811 |
| CX.23112 | Bơm điện | 100 cây/l |  | 18.490 | 18.166 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.23120 – TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG THỦ CÔNG.

Đơn vị tính : đ/100cây/lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.23121 | Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công | 100cây/lần | 2.295 | 27.735 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.23130 – TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG XE BỒN.

Đơn vị tính : đ/100 cây-lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.23131 | Xe bồn 5 m³ | 100 cây/lần | 2.295 | 20.339 | 44.809 |
| CX.23132 | Xe bồn 8 m³ | 100 cây/lần | 2.295 | 20.339 | 34.760. |
| CX.231.33 | Xe bồn 16 m³ | 100 cây/lần | 2.295 | 20.339 | 23.546 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.24110  - DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỔ HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối không để cây nặng tán, nghiêng ngả,( thực hiện 12 lần/năm)

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ  2 lần/năm, phân hữu cơ  2 lần/năm)

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun  4 đợt, mỗi đợt  2 lần)

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 cây/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.24111 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 100cây/năm | 891.200 | 7.2382.11 |  |
| CX.24112 | Duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa | 100cây/năm | 891.200 | 7.962.044 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.24120 – TRỒNG DẶM  CÂY CẢNH TRỔ HOA.

Thành phần công việc:

-  Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công .

Đơn vị tính : đ/100cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.24121 | Trồng dặm cây cảnh trổ hoa | 100cây | 1.000.000 | 1.953.135 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.24130  - DUY TRÌ CÂY CẢNH TẠO HÌNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 12 lần/năm)

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (2 lần/năm)

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần)

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 cây/năm

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.24131 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 882.400 | 6.015.454 |  |

i chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.25100 -  DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU

(Kích thước chậu có đường kính bình quân 60 cm, cao 40 cm)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

+ Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì  cây cảnh trồng chậu  quy định như sau:

- Các đô thị vùng  I : Lượng nước tưới  3 lít/cây , số lần tưới  90 lần/năm.

- Các đô thị vùng II: Lượng nước tưới  5 lít/cây , số lần tưới  140 lần/năm.

- Các đô thị vùng III:Lượng nước tưới  5 lít/cây,  số lần tưới  240 lần/năm.

CX.25110 – TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH  TRỒNG CHẬU BẰNG MÁY BƠM.

Đơn vị tính : đ/100chậu/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm : |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.25111 | Bơm xăng | 100chậu/lần |  | 9.245 | 12.679 |
| CX.25112 | Bơm điện | 100chậu/lần |  | 12.943 | 11.808 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.25120 – TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG THỦ CÔNG.

Đơn vị tính : đ/100chậu/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.25121 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công | 100chậu/lần | 1.377 | 20.339 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.25130 – TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU  BẰNG XE BỒN.

Đơn vị tính : đ/100 chậu/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn: |  |  |  |  |
|  | + Đô thị vùng II, III |  |  |  |  |
| CX.25131 | Xe bồn 5 m³ | 100chậu/lần | 1.377 | 12.943 | 30.154 |
| CX.25132 | Xe bồn 8 m³ | 100chậu/lần | 1.377 | 14.792 | 24.829 |
| CX.251.33 | Xe bồn 16 m³ | 100chậu/lần | 1.377 | 14.792 | 23.546 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.26110 – THAY ĐẤT, PHÂN CHẬU CẢNH.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 chậu/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26111 | Thay đất phân chậu cảnh | 100chậu/l | 1.898.000 | 1.405.480 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.26120  - DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp, thực hiện 6 lần/năm

- Bón phân vô cơ  2 lần/năm,  phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt  2 lần

- Nhổ cỏ dại, xới tơi lớp đất, thực hiện 4 lần/năm

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/100 chậu/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | Ncông | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26121 | Duy trì cây cảnh trồng chậu | 100chậu/n | 192.800 | 4.497.536 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.26130 – TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU

Đơn vị tính: đ/100 chậu trồng dặm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26131 | Trồng dặm cây cảnh chậu | 100chậu | 1.320.000 | 1.302.090 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.26140 – THAY CHẬU HỎNG, VỠ

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26141 | Thay chậu hỏng, vỡ | 100chậu/l | 4.500.000 | 1.405.480 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.26150  - DUY TRÌ CÂY LEO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ, xới gốc, rũ giàn, tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

+ Lượng nước và số lần tưới để duy trì  1 cây leo quy định hư sau:

- Các đô thị vùng   I  : Lượng nước tưới: 5lít/cây;   số lần tưới: 120 lần/năm

- Các đô thị vùng   II : Lượng nước tưới: 5lít/cây;  số lần tưới: 145 lần/năm

- Các đô thị vùng  III : Lượng nước tưới: 5lít/cây;   số lần tưới: 175 lần/năm

Đơn vị tính : đ/10 cây/lần

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | Vliệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26151 | Duy trì cây leo | 10 cây/lần | 230 | 16.866 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

Chương III

DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT

Phân loại cây bóng mát:

+ Cây bóng mát  mới trồng: Cây sau khi trồng được  90 ngày đến  2 năm

+ Cây bóng mát trồng sau  2 năm

- Cây  bóng mát loại  1: Cây cao  ≤  6 m và có đường kính gốc cây  ≤ 20 cm

- Cây  bóng mát loại  2: Cây cao  ≤ 12 m và có đường kính gốc cây ≤ 50 cm

- Cây  bóng mát loại  3: Cây cao  > 12 m hoặc  có đường kính gốc cây >  50 cm

CX.31110 – DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG

Thành phần công việc:

- Tưới nước ướt đẫm  gốc cây.

- Bón phân hữu cơ  gốc cây thực hiện trung bình  1 lần/năm

- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với dáng cần tạo thực hiện trung bình  4 lần/năm

- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình  2 lần/năm

- Vệ sinh quanh gốc cây; nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện  4 lần/năm

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau thi công.

Đơn vị tính : đ/cây/năm

| Mã hiệu | N.dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31111 | Duy trì cây bóng mát mới trồng | cây/năm | 63.210 | 163.036 | 115.828 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.31120  - DUY TRÌ THẢM CỎ GỐC BÓNG MÁT.

(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m²/bồn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Tưới nước bằng xe bồn

- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.

- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.

- Trồng dặm cỏ  30%.

- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm

- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định   :

+ Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ  chậu được quy định như sau:

- Các đô thị vùng   I     Lượng nước tưới; 15 lít/m²;  số lần tưới: 140 lần/năm

- Các đô thị vùng   II   Lượng nước tưới; 20 lít/ m²;  số lần tưới: 180 lần/năm

- Các đô thị vùng   III  Lượng nước tưới; 20 lít/ m²;  số lần tưới: 240 lần/năm

Đơn vị tính : đ/bồn/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Đô thị vùng III |  |  |  |  |
| CX.31121 | Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát : | bồn/năm | 67.365 | 569.219 | 799.107 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.31130 - DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI I.

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và an toàn lao động

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt  thực hiện trung bình  2 lần/năm

- Tẩy chồi  thực hiện trung bình  4 lần/năm

- Chống sửa cây nghiêng, thực hiện  1 lần/năm

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình  12 lần/năm

- Dọn vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định

Đơn vị tính : đ/cây/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31131 | Duy trì cây bóng mát loại I | cây/năm | 7.067 | 63.247 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.31140 - DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI II.

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và an toàn lao động

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt  thực hiện trung bình  2 lần/năm

- Tẩy chồi  thực hiện trung bình  3 lần/năm

- Chống sửa cây nghiêng, thực hiện  1 lần/năm

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình  12 lần/năm

- Dọn vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định

Đơn vị tính : đ/cây/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31141 | Duy trì cây bóng mát loại 2 | cây/năm | 992 | 397.470 | 118.265 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.31150 - DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI III.

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và an toàn lao động

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt  thực hiện trung bình  2 lần/năm

- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình  12 lần/năm

- Dọn vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định

Đơn vị tính : đ/cây/năm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31151 | Duy trì cây bóng mát loại 3 | cây/năm | 1.648 | 813.773 | 195.605 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

CX.31160 – GIẢI TOẢ CÀNH CÂY GÃY.

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Giải toả cành cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

- Cắt bằng vết cây gãy, sơn vết cắt

- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về  vị trí  theo  quy định.

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giải toả cành cây gãy |  |  |  |  |
| CX.31161 | Cây loại 1 | cây |  | 45.421 | 14.624 |
| CX.31162 | Cây loại 2 | cây | 1.268 | 181.684 | 79.550 |
| CX.31163 | Cây loại 3 | cây | 1.510 | 302.806 | 101.889 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

CX.31170 – CẮT THẤP TÁN, KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cảnh cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ  8 đến  12 m

- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt thấp tán khống chế chiều cao: |  |  |  |  |
| CX.31171 | Cây loại 1 | cây | 6.341 | 681.314 | 293.060 |
| CX.31172 | Cây loại 2 | cây | 7.609 | 908.418 | 368.193 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

CX.31180 –  GỠ PHỤ SINH CÂY CỔ THỤ

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Tháo gỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đ.vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31181 | Gỡ phụ sinh cây cổ thụ | cây |  | 1.211.224 | 270.482 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

CX.31190 – GIẢI TOẢ CÂY  GẪY  ĐỔ.

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.

- Chuẩn bị dụng cụ thi công cảnh giới giao thông

- Giải toả cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định trong phạm vi  5 km, san phẳng hố đào gốc cây.

- Dọn vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đ.vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giải toả cây gẫy, đổ : |  |  |  |  |
| CX.31191 | Cây loại 1 | cây |  | 499.630 | 62.673 |
| CX.31192 | Cây loại 2 | cây |  | 1.059.821 | 555.409 |
| CX.31193 | Cây loại 3 | cây |  | 2.271.045 | 973.014 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

CX.31200 – ĐỐN HẠ CÂY SÂU BỆNH.

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.

- Đôn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.

- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng

- Thu dọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, vận chuyển trong phạm vi  5 km

- Dọn dẹp vệ sinh sau khi thi công

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đvị | Vliệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đốn hạ cây sâu bệnh |  |  |  |  |
| CX.31201 | Cây loại 1 | cây |  | 490.546 | 114.901 |
| CX..31202 | Cây loại 2 | cây |  | 1.922.818 | 885.239 |
| CX..31203 | Cây loại 3 | cây |  | 3.255.165 | 1.558.631 |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm III

CX.31210 – QUÉT VÔI GỐC CÂY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi

- Lọc vôi, quét vôi gốc cao  1 m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đ.vị | V.liệu | N.công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quét vôi gốc cây: |  |  |  |  |
| CX.31211 | Cây loại 1 | cây | 318 | 4.297 |  |
| CX.31212 | Cây loại 2 | cây | 1.137 | 6.510 |  |
| CX.31213 | Cây loại 3 | cây | 2.275 | 16.276 |  |

Ghi chú: Tiền lương công nhân công trình đô thị nhóm II

BẢNG PHỤ LỤC PHÂN VÙNG

| STT | TÊN VÙNG | ĐỊA PHƯƠNG TRỰC THUỘC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vùng I | Hà nội, Hải phòng, Vĩnh phúc, Hà tây, Bắc ninh, Hải dương, Hưng yên, Hà nam, Nam định, Thái bình, Ninh bình,Hà giang, Cao bằng, Lào cai, Bắc cạn, Lạng sơn, Tuyên quang, Yên bái, Thái nguyên, Phú thọ, Bắc giang, Quảng ninh, Lai châu, Sơn la, Hoà bình, Thanh hoá, Điện Biên. |
| 2 | Vùng II | Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, Thừa Thiên-Huế, Đà nẵng, Quảng nam, Quảng ngãi, Bình định, Phú yên, Khánh hoà, Kon tum, Gia lai, Đăk lắk, Đăk Nông, Lâm đồng. |
| 3 | Vùng III | TP.Hồ Chí Minh, Ninh thuận, Bình phước, Tây ninh, Bình dương, Đồng nai, Bình thuận, Bà rịa-Vũng tàu, Long an, Đồng tháp, An giang, Tiền giang, Vĩnh long, Bến tre, Kiên Giang, Cần thơ, Trà vinh, Sóc trăng, Bạc liêu, Cà mau, Hậu giang. |

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Đơn giá công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng  là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm: Xây dựng hệ thống chiếu sáng (Lắp dựng cột, xà, cần, choá đèn, bóng đèn, kéo dây … ). Duy trì lưới điện chiếu sáng, duy trì trạm đèn.

Các công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh chưa tính trong tập đơn giá này.

II . CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ.

- Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

- B¶ng gi¸ vt liƯu Duy tr× hƯ thng chiu s¸ng c«ng cng ®ỵc s thng nht cđa c¬ quan Liªn ngµnh tnh §ng Nai tính tại khu vc thành ph Biên Hoà tnh Đng Nai thi điĨm  tháng 5 năm  2011.

- Gi¸ vt t chuyªn  ngµnh  Duy tr× hƯ thng chiu s¸ng c«ng cng do các đơn vị sản xut, cung ng vt tư chuyên ngành cung cp và tham khảo giá tại thị trưng.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ  quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (A1.5 – Công trình đô thị nhóm II)

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v Quy định mức lương tối  thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Th«ng t s 36/2010/TT-BL§TBXH ngµy  18/11/2010 cđa B Lao ®ng-Th¬ng binh vµ X· hi vỊ  Híng dn thc hiƯn quy ®Þnh mc l¬ng ti thiĨu vng ®i víi c«ng ty Nhµ níc vµ c«ng ty TNHH mt thµnh viªn do Nhµ  níc s h÷u 100% vn ®iỊu lƯ.

- Th«ng t s 06/2010/TT-BXD ngµy 26/05/2010 cđa B X©y dng v/v Híng dn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y vµ thit bÞ thi c«ng x©y dng c«ng tr×nh.

- Th«ng t s 06/2008/TT-BXD ngµy 20/03/2008 cđa B X©y dng v/v Híng dn  qu¶n lý chi phÝ dÞch vơ c«ng Ých ®« thÞ.

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

§¬n gi¸  Duy tr× hƯ thng chiu s¸ng  c«ng cng bao gm:

1. Chi phÝ vt liƯu:

Chi phí vt liƯu trong ®¬n giá bao gm chi phí vt liƯu chính, vt liƯu phơ, c¸c cu kiƯn hoỈc c¸c b phn ri lỴ, vt liƯu lu©n chuyĨn ®Ĩ hoµn thµnh  mt ®¬n vị khi lưỵng công tác duy trì hƯ thng chiu c«ng cng. S lỵng vt liƯu ®· bao gm c¶ vt liƯu hao hơt trong qu¸ tr×nh thc hiƯn c«ng viƯc.

Chi phí vt liƯu trong ®¬n gi¸ tính theo mỈt bằng giá tháng  5/2011 tại trung tâm thành ph  Biên Hoà  tnh Đng Nai .

Gi¸ vt liƯu trong ®¬n gi¸ cha bao gm kho¶n thu gi¸ trị gia tăng.

Trong qĩa tr×nh thc hiƯn ®¬n gi¸, nu gi¸ vt liƯu thc t  (gi¸ cha c thu gi¸ trị gia tăng) chênh lƯch so víi gi¸ vt liƯu ®· tính trong đơn giá  thì đưỵc tính b, tr  chªnh lƯch vt liƯu nh sau: C¨n c vµo gi¸ thc t t¹i tng khu vc,  tng thi ®iĨm do Liªn s Tµi chính - Xây dng công b, s lưỵng vt liƯu ®· sư dơng theo ®ịnh mc đĨ tính chi phí vt liƯu thc t vµ so s¸nh víi chi phí vt liƯu trong ®¬n gi¸ x¸c ®ịnh b, tr  chªnh lƯch chi phí vt liƯu (tính  vào chi phí trc tip).

2. Chi phÝ nh©n c«ng:

Chi phí nhân công trong đơn giá  bao gm: Lương cơ bản, các khoản phơ cp c tính cht lương đĨ tính mt ngày công định mc. Chi phí nhân công trong đơn giá đưỵc tính trên cơ s mc lương ti thiĨu theo Nghị định s 108/2010/NĐ-CP ngày  29/10/2010 cđa ChÝnh Phđ vỊ viƯc quy ®ịnh mc lương ti thiĨu chung. Thông tư s 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 cđa B Lao ®ng-Th¬ng binh vµ X· hi Híng dn thc hiƯn quy ®ịnh mc lương ti thiĨu vng II - khu vực TP. Biên Hoà làm chuẩn để tính vào đơn giá  là 1.200.000 đ/tháng; Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.5 – Công trình đô thị nhóm II-III (Công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng), ban hành kèm theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ .

Một số khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm bình quân bằng 1% tiền lương tối thiểu, lương phụ  bao gồm ( nghỉ lễ, tết, phép năm . . . ) bằng 12% tiền lương cấp bậc..

3. Chi phÝ sư dơng m¸y thi c«ng:

Là chi phí sư dơng c¸c lo¹i máy mc thit bị cần thit chạy bằng đng cơ điƯn, ®ng c¬ x¨ng, ®ng c¬ ®iezen (kĨ c¶ hƯ thng trang bị phơc vơ cho viƯc sư dơng m¸y) trc tip tham gia vµo thi c«ng l¾p ®Ỉt  ®Ĩ hoµn thµnh mt  ®¬n  vị  khi  lưỵng  công  tác Duy trì hƯ thng chiu s¸ng c«ng cng: Trong giá ca máy bao gm: Chi  phí  khu  hao  cơ  bản; chi phí khu hao sưa ch÷a lín; chi phí sưa ch÷a thng xuyªn; chi phí nhiên liƯu, ®ng lc; chi phÝ tiỊn l¬ng cđa c«ng nh©n ®iỊu khiĨn,  phơc vơ m¸y vµ chi phÝ kh¸c cđa m¸y.

Trong đơn giá,  giá các loại nhiªn liƯu - ®ng lc:

+ Giá có thuế VAT:

- Xăng A92                         :    21.300 đ/lít

- Dầu diesel                        :    21.100 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.320 đ/kwh

+ Giá chưa  có thuế VAT + Chi phí nhiên liệu phụ để tính vào đơn giá:

- Xăng A92                         :    19.409 đ  +  582 đ (NLP)  =  19.991 đ/lít

- Dầu diezel                        :    19.209 đ  +  960 đ (NLP)  =  20.169 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.200 đ  +    84 đ (NLP)  =     1.284 đ/kw

III. kt cu cđa b ®¬n gi¸

§¬n gi¸ Duy tr× hƯ thng chiu s¸ng  c«ng cng gm 2 phÇn víi 6 ch¬ng, c¸c c«ng t¸c ®ỵc tr×nh bµy theo nhm, lo¹i c«ng t¸c vµ ®ỵc m· ho¸ thng nht

Phần  I - Thuyt minh đơn giá .

Phần  II - Đơn giá Duy trì hƯ thng chiu sỏng cụng cng.

Ch¬ng I   	: 	L¾p ®Ỉt ct ®iƯn, xµ, cÇn ®èn, choá đèn.

Chương II  	: 	Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô, lun cáp cưa ct, ®¸nh s ct,

L¾p b¶ng ®iƯn cưa ct, l¾p cưa ct, lun d©y lªn ®èn, lắp tđ ®iƯn

Chương III 	: 	Lắp các loại đèn  sân vưn .

Chương IV  	: 	Lắp đèn trang trí

Ch¬ng V   	: 	Duy tr× líi ®iƯn chiu s¸ng.

Ch¬ng VI  	: 	Duy tr× tr¹m ®iƯn.

IV. Híng dn thc hiƯn .

- Đơn giá công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng cộng cộng dùng cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định dự toán chi phí công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng công công; Là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối với khu vực, các huyện còn lại (ngoài khu vực TP. Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu thuộc vùng III là 1.050.000 đ/tháng, khi áp dụng đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân hệ số điều chỉnh: Knc = 0,88  và  chi phí máy được nhân hệ số điều chỉnh: Km = 0,98.

- Trường hợp công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc  những công tác chưa được UBND tỉnh ban hành thì Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh hoặc tổ chức xây dựng  định mức mới trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG 
( GIÁ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG )

| Stt | TÊN VẬT LIỆU | ĐV | Giá VẬT LIỆU ( đ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bu lông 18x250 | cái | 6.000 |
| 2 | Băng dính | cuộn | 5.000 |
| 3 | Băng vải | cuộn | 7.000 |
| 4 | Băng vải cách điện | cuộn | 7.000 |
| 5 | Bàn chải sắt | cái | 5.000 |
| 6 | Bảng điện cửa cột | cái | 9.000 |
| 7 | Bóng đèn 3 W | cái | 3.000 |
| 8 | Bóng đèn sợi tóc 75-100W | cái | 3.500 |
| 9 | Bóng đèn cao áp 150 W | cái | 180.000 |
| 10 | Bóng đèn neon 1,2m | cái | 8.000 |
| 11 | Bóng đèn ốc | cái | 6.000 |
| 12 | Bộ mồi đèn cao áp 100-400W | bộ | 200.000 |
| 13 | Bộ điều khiển đèn nhấp nháy | bộ | 150.000 |
| 14 | Bộ nhận lệnh điều khiển đèn chiếu sáng | bộ | 600.000 |
| 15 | Chóa đơn | cái | 170.000 |
| 16 | Choá kép | cái | 240.000 |
| 17 | Choá đèn cao áp | cái | 450.000 |
| 18 | Choá đèn neon | cái | 30.000 |
| 19 | Choá đèn sợi tóc | cái | 45.000 |
| 20 | Chấn lưu cao áp (bộ mồi) | cái | 199.670 |
| 21 | Chấn lưu đèn ống | cái | 50.000 |
| 22 | Chụp liền cần | cái | 300.000 |
| 23 | Chụp đầu cột (mới) | cái | 250.000 |
| 24 | Chụp đầu cột (tận dụng) | cái | 150.000 |
| 25 | Chụp ống phóng đơn, kép | cái | 250.000 |
| 26 | Cáp ngầm 70 mm ² | m | 160.000 |
| 27 | Cáp treo 50 mm ² | m | 90.000 |
| 28 | Cát vàng | m³ | 163.500 |
| 29 | Cần đèn D 60-2,8m | cần | 350.000 |
| 30 | Cần đèn D 60-3,2m | cần | 390.000 |
| 31 | Cần đèn D 60-3,6m | cần | 430.000 |
| 32 | Cần đèn D 60-3,8m | cần | 450.000 |
| 33 | Cần đèn D 60-4,0m | cần | 470.000 |
| 34 | Cần đèn D 60-4,4m | cần | 490.000 |
| 35 | Cần đèn D 60-6,0m | cần | 520.000 |
| 36 | Cần đèn cao áp chữ L | cần | 430.000 |
| 37 | Cần đèn cao áp chữ S | cần | 447.300 |
| 38 | Cần đèn chao cao áp | bộ | 450.000 |
| 39 | Cần đèn chữ S L=2,8m | cần | 350.000 |
| 40 | Cần đèn chữ S L=3,2m | cần | 370.000 |
| 41 | Cần đèn sợi tóc D48 L=1,5m | cần | 240.000 |
| 42 | Cần đèn sợi tóc D48 L=2,0m | cần | 245.000 |
| 43 | Cần đèn sợi tóc D48 L=2,5m | cần | 250.000 |
| 44 | Cần đèn sợi tóc D48 L=3,0m | cần | 265.000 |
| 45 | Cầu chì đuôi cá | cái | 16.000 |
| 46 | Cầu nhựa D350 | qủa | 500.000 |
| 47 | Cầu thủy tinh D 300 | qủa | 300.000 |
| 48 | Cốt cơ | cái | 15.000 |
| 49 | Cột gang 8 m | cột | 4.250.000 |
| 50 | Cột gang 10 m | cột | 5.380.000 |
| 51 | Cột gang 12 m | cột | 5.730.000 |
| 52 | Cột thép 8 m | cột | 4.200.000 |
| 53 | Cột thép 10 m | cột | 4.900.000 |
| 54 | Cột thép 12 m | cột | 5.500.000 |
| 55 | Cột điện BTCT < 10m | cột | 1.800.000 |
| 56 | Cột điện BTCT > 10m | cột | 2.200.000 |
| 57 | Cột điện BT chữ H (8,5m) | cột | 1.600.000 |
| 58 | Củi | kg | 1.000 |
| 59 | Cửa cột | cái | 24.000 |
| 60 | Chổi sơn | cái | 4.000 |
| 61 | Dây điện 6 - 25mm² | m | 41.000 |
| 62 | Dây điện 26-50mm² | m | 76.000 |
| 63 | Dây thép buộc 1x1,5 mm² | m | 500 |
| 64 | Dây thép 6 mm | m | 700 |
| 65 | Dây thép 1,5 mm | kg | 13.000 |
| 66 | Dây văng D4 | m | 700 |
| 67 | Dây điện | m | 3.000 |
| 68 | Dây điện 2 mm² | m | 4.700 |
| 69 | Dây đồng 1 ruột A 16 | m | 3.500 |
| 70 | Dây đồng 1 ruột A 25 | m | 8.500 |
| 71 | Dây đồng 1 ruột M 6 | m | 3.800 |
| 72 | Dây đồng 1 ruột M 10 | m | 4.750 |
| 73 | Dây đồng 1 ruột M 16 | m | 7.600 |
| 74 | Dây đồng 1 ruột M 25 | m | 12.000 |
| 75 | Dây đồng 1,2-2,0 mm | m | 5.000 |
| 76 | Ghíp kẹp dây | bộ | 13.000 |
| 77 | Giá đỡ tủ điều khiển ánh sáng | cái | 50.000 |
| 78 | Giấy nhám | tờ | 2.000 |
| 79 | Giẻ lau | kg | 4.000 |
| 80 | Hộp nối cáp ngầm | hộp | 60.000 |
| 81 | Khung trang trí 1x2m | bộ | 55.000 |
| 82 | Khung trang trí > 1x2m | bộ | 70.000 |
| 83 | Kẹp treo đèn | bộ | 14.000 |
| 84 | Lưới bảo vệ 40x50 | m² | 19.000 |
| 85 | Lèo đèn đôi | bộ | 200.000 |
| 86 | Lèo đèn ba | bộ | 300.000 |
| 87 | Maní | cái | 5.000 |
| 88 | Nhựa bi tum (nhựa đường) | kg | 11.000 |
| 89 | Nước | lít | 5 |
| 90 | Néo chằng | bộ | 25.000 |
| 91 | Que hàn | kg | 15.000 |
| 92 | Sơn bóng | kg | 43.356 |
| 93 | Sơn chống rỉ | kg | 30.000 |
| 94 | Sơn dầu | kg | 36.000 |
| 95 | Sắt ¢ 4 | m | 4.500 |
| 96 | Sứ các loại | cái | 4.500 |
| 96 | Sứ 102 | cái | 4.500 |
| 97 | Sứ 104 | cái | 4.500 |
| 98 | Sứ qủa bàng | cái | 18.000 |
| 99 | Tiếp địa | bộ | 48.000 |
| 100 | Tăng đơ | cái | 26.000 |
| 101 | Tắc te | cái | 4.000 |
| 102 | Tủ chiếu sáng 3 pha 100A/600V | bộ | 325.600 |
| 103 | Tủ điện 600x400x250 | cái | 325.600 |
| 104 | Xi măng PC 40 | kg | 1.218 |
| 105 | Xà 1m (ngang) | bộ | 130.000 |
| 106 | Xà 2m (ngang) | bộ | 260.000 |
| 107 | Xà đơn 1,2 m | bộ | 140.000 |
| 108 | Xà kép 1,2m | bộ | 270.000 |
| 109 | Xà dài 0,6 m | bộ | 100.000 |
| 110 | Xà dài 0,4 m | bộ | 70.000 |
| 111 | Xà dài 0,3 m | bộ | 50.000 |
| 112 | Xà dọc | bộ | 85.000 |
| 113 | Đui đèn E40 cao áp | cái | 23.864 |
| 114 | Đui đèn | cái | 2.500 |
| 115 | Đui đèn ống | cái | 3.000 |
| 116 | Đá 1x2 | m³ | 174.545 |
| 117 | Đầu cốt đồng | bộ | 7.000 |
| 118 | Đầu dây 1,5 ly | m | 10.000 |
| 119 | Đèn chiếu sáng thảm cỏ | bộ | 600.000 |
| 120 | Đèn cầu | cái | 1.250.000 |
| 121 | Đèn dây rắn | m | 30.000 |
| 122 | Đèn lồng | cái | 250.000 |
| 123 | Đèn nấm | cái | 90.000 |
| 124 | Đèn pha | bộ | 150.000 |
| 125 | Đèn ống (viền khung trang trí) | m | 15.000 |

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN

(Mức lương tối thiểu vùngII: 1.200.000 đ/tháng.)

| STT | Bậc lương | Hệ số lương | Phụ cấp trách nhiệm 1%/LTT | Lương Phụ 12%/LCB | Tiền lương tháng ( đồng) | Tiền lương ngày ( đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Thợ bậc 3,0/7 | 2,31 | 12.000 | 332.640 | 3.116.640 | 119.871 |
| 2 | Thợ bậc 3,5/7 | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,71 | 12.000 | 390.240 | 3.654.240 | 140.548 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 2,95 | 12.000 | 424.800 | 3.976.800 | 152.954 |
| 5 | Thợ bậc 5,0/7 | 3,19 | 12.000 | 459.360 | 4.299.360 | 165.360 |
|  | CN lái xe ≤ 3,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc ¼ | 2,18 | 12.000 | 313.920 | 2.941.920 | 113.151 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,57 | 12.000 | 370.080 | 3.466.080 | 133.311 |
| 3 | Bậc ¾ | 3,05 | 12.000 | 439.200 | 4.111.200 | 158.123 |
|  | CN lái xe >3,5T  ≤ 7,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc ¼ | 2,35 | 12.000 | 338.400 | 3.170.400 | 121.938 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,76 | 12.000 | 397.440 | 3.721.440 | 143.132 |
| 3 | Bậc ¾ | 3,25 | 12.000 | 468.000 | 4.380.000 | 168.462 |
|  | CN lái xe >7,5T  ≤ 16,5T |  |  |  |  |  |
| 1 | Bậc ¼ | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 2 | Bậc 2/4 | 2,94 | 12.000 | 423.360 | 3.963.360 | 152.437 |
| 3 | Bậc ¾ | 3,44 | 12.000 | 495.360 | 4.635.360 | 178.283 |

BẢNG GIÁ CA MÁY THIẾT BỊ

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Chi phí nhiên liệu | Chi phí tiền lương | Giá ca máy ( đ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩu 6,5 tấn | ca | 658.114 | 290.400 | 1.723.780 |
| 2 | Máy hàn 14 Kw | - | 37.750 | 140.548 | 186.494 |
| 3 | Máy hàn 23 Kw | - | 62.017 | 140.548 | 221.036 |
| 4 | Xe nâng 12 m | - | 508.259 | 308.492 | 1.144.343 |
| 5 | Xe nâng 18 m | - | 592.969 | 308.492 | 1.360.090 |
| 6 | Xe nâng 24 m | - | 656.501 | 308.492 | 1.561.211 |
| 7 | Xe nâng 5 tấn | - | 326.738 | 140.548 | 712.994 |
| 8 | Xe thang 18 m | - | 656.501 | 308.492 | 1.763.041 |
| 9 | Xe thang 24 m | - | 716.000 | 308.492 | 1.857.563 |
| 10 | Xe tải thùng 5 tấn | - | 504.225 | 143.132 | 1.016.822 |
| 11 | Xe tải thùng 10 tấn | - | 766.422 | 152.437 | 1.368.355 |

Phần II

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Chương I

LẮP ĐẶT CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN

CS.1.01.00 – LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG.

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi  500m

- Lắp tời dựng tó, đóng cọc thế..

- Đào mà, hố móng

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột

Đơn vị tính : đ/cột

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dựng cột đèn bằng thủ công: |  |  |  |  |
|  | Cột bê tông: |  |  |  |  |
| CS.1.01.11 | Chiều cao cột  10m | cột | 1.800.000 | 585.940 |  |
| CS.1.01.12 | Chiều cao cột > 10m | cột | 2.200.000 | 651.045 |  |
|  | Cột thép: |  |  |  |  |
| CS.1.01.13 | Chiều cao cột  8m | cột | 4.200.000 | 390.627 |  |
| CS.1.01.14 | Chiều cao cột  10m | cột | 4.900.000 | 585.940 |  |
| CS.1.01.15 | Chiều cao cột  12m | cột | 5.500.000 | 651.045 |  |
|  | Cột gang: |  |  |  |  |
| CS.1.01.16 | Chiều cao cột  8m | cột | 4.250.000 | 390.627 |  |
| CS.1.01.17 | Chiều cao cột  10m | cột | 5.380.000 | 585.940 |  |
| CS.1.01.18 | Chiều cao cột  12m | cột | 5.730.000 | 651.045 |  |
|  | Dựng cột đèn bằng máy: |  |  |  |  |
|  | Cột bê tông: |  |  |  |  |
| CS.1.01.21 | Chiều cao cột  10m | cột | 1.800.000 | 325.522 | 430.945 |
| CS.1.01.22 | Chiều cao cột > 10m | cột | 2.200.000 | 455.732 | 430.945 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cột thép: |  |  |  |  |
| CS.1.01.23 | Chiều cao cột  8m | cột | 4.200.000 | 325.522 | 344.756 |
| CS.1.01.24 | Chiều cao cột  10m | cột | 4.900.000 | 325.522 | 344.756 |
| CS.1.01.25 | Chiều cao cột  12m | cột | 5.500.000 | 390.627 | 430.945 |
|  | Cột gang: |  |  |  |  |
| CS.1.01.26 | Chiều cao cột  8m | cột | 4.250.000 | 325.522 | 344.756 |
| CS.1.01.27 | Chiều cao cột  10m | cột | 5.380.000 | 325.522 | 344.756 |
| CS.1.01.28 | Chiều cao cột  12m | cột | 5.730.000 | 390.627 | 430.945 |
|  | Vận chuyển cột đèn: |  |  |  |  |
|  | Cột bê tông: |  |  |  |  |
| CS.1.01.31 | Chiều cao cột  10m | cột |  |  | 51.447 |
| CS.1.01.32 | Chiều cao cột > 10m | cột |  |  | 51.447 |
|  | Cột thép, gang: |  |  |  |  |
| CS.1.01.33 | Chiều cao cột  8m | cột |  |  | 51.447 |
| CS.1.01.34 | Chiều cao cột  10m | cột |  |  | 51.447 |
| CS.1.01.35 | Chiều cao cột  12m | cột |  |  | 51.447 |

CS.1.02.00 - LẮP CHỤP ĐẦU CỘT .

CS.1.02.10 – LẮP CHỤP ĐẦU CỘT MỚI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500 m

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : đ/cái

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp chụp đầu cột (cột mới) |  |  |  |  |
| CS.1.02.11 | - Chiều dài cột  10,5m | cái | 250.000 | 70.274 | 204.014 |
| CS.1.02.12 | - Chiều dài cột > 10,5m | cái | 250.000 | 77.301 | 204.014 |

CS.1.02.20 – LẮP  ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT VÀO CỘT TẬN DỤNG (CỘT HẠ THẾ CÓ SẴN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi  500m.

- Kéo lại bảng séc măng của dàn.

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.

- Tháo kéo lại dây.

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : đ/cái

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.02.21 | Lắp dặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) | cái | 150.000 | 70.274 | 204.014 |

CS.1.03.00 – LẮP CẦN ĐÈN CÁC LOẠI.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500 m

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt cố định bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : đ /1cần đèn

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp cần đèn  60 |  |  |  |  |
| CS.1.03.11 | - Dài  2,8 m | cần | 350.000 | 133.521 | 272.018 |
| CS.1.03.12 | - Dài  3,2 m | cần | 390.000 | 147.575 | 272.018 |
| CS.1.03.13 | - Dài  3,6 m | cần | 430.000 | 160.225 | 340.022 |
| CS.1.03.14 | - Dài  3,8 m | cần | 450.000 | 177.090 | 340.022 |
| CS.1.03.15 | - Dài  4,0 m | cần | 470.000 | 182.712 | 408.027 |
| CS.1.03.16 | - Dài  4,4 m | cần | 490.000 | 191.145 | 408.027 |
| CS.1.03.17 | - Dài  6,0 m | cần | 520.000 | 196.767 | 408.027 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp cần đèn chũ S : |  |  |  |  |
| CS.1.03.21 | - Dài  2,8 m | cần | 350.000 | 351.370 | 317.347 |
| CS.1.03.22 | - Dài  3,2 m | cần | 370.000 | 372.452 | 317.347 |
|  | Lắp cần đèn sợi tóc  48 |  |  |  |  |
| CS.1.03.31 | - Dài  1,5 m | cần | 240.000 | 210.822 | 264.456 |
| CS.1.03.32 | - Dài  2,0 m | cần | 245.000 | 210.822 | 264.456 |
| CS.1.03.33 | - Dài  2,5 m | cần | 250.000 | 281.096 | 264.456 |
| CS.1.03.34 | - Dài > 2,5 m | cần | 265.000 | 351.370 | 264.456 |

CS.1.04.10 -  KÉO LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, Vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi  500 m

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.

- Lắp cố định lèo đèn trên cột.

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn.

- Tết qủa sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo lèo đèn: |  |  |  |  |
| CS.1.04.11 | - Loại lèo đôi | bộ | 200.000 | 421.644 | 528.912 |
| CS.1.04.12 | - Loại lèo ba | bộ | 300.000 | 562.192 | 881.520 |

CS.1.05.10 – LẮP CHOÁ ĐÈN (LẮP LỐP), CHAO CAO ÁP.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị,  vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn.

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp choá đèn (lắp lốp): |  |  |  |  |
| CS.1.05.11 | - Chóa cao áp cao  12 m | bộ | 450.000 | 70.274 | 204.014 |
| CS.1.05.12 | - Chóa cao áp cao >12 m | bộ | 450.000 | 98.384 | 204.014 |
| CS.1.05.13 | - Chóa sợi tóc | bộ | 45.000 | 42.164 | 204.014 |
| CS.1.05.14 | - Chóa huỳnh quang | bộ | 30.000 | 70.274 | 204.014 |

CS.1.06.00 – LẮP CÁC LOẠI XÀ, SỨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500 m.

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ

- Đục lỗ để lắp xà đưa lên cao,

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp |  |  |  |  |
| CS.1.06.11 | - Loại xà  1 m | bộ |  | 35.137 | 264.456 |
| CS.1.06.12 | - Loại xà > 1 m | bộ |  | 35.137 | 264.456 |
|  | Lắp xà dọc: |  |  |  |  |
| CS.1.06.21 | - Xà dọc | bộ | 85.000 | 175.685 | 264.456 |
|  | Lắp xà ngang bằng cơ giới |  |  |  |  |
| CS.1.06.31 | - Loại xà  1 m | bộ | 130.000 | 70.274 | 264.456 |
| CS.1.06.32 | - Loại xà > 1 m | bộ | 260.000 | 98.384 | 264.456 |
|  | Lắp xà ngang bằng thủ công |  |  |  |  |
| CS.1.06.41 | - Loại xà  1 m | bộ | 130.000 | 140.548 |  |
| CS.1.06.42 | - Loại xà > 1 m | bộ | 260.000 | 210.822 |  |

Ghi chú :

- Nếu lắp xà kép, xà néo, đơn giá nhân công nhân với hệ số  K= 1,20

- Đơn giá trên tính cho cột BT tròn, nếu cột BT vuông thì  đơn giá nhân công nhân hệ số  K=0,8

CS.1.07.00 - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA, BỘ NÉO.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí thi công trong phạm vi  500 m

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.07.11 | - Làm tiếp địa cho cột điện | bộ | 48.000 | 66.058 | 33.155 |
| CS.1.07.21 | - Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm | bộ | 48.000 | 56.219 | 66.311 |
| CS.1.07.31 | - Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo | bộ | 48.000 | 70.274 | 330.767 |
| CS.1.07.41 | - Lắp bộ néo chằng | bộ | 25.000 | 421.644 | 33.155 |

Chương II

KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỤ ĐIỆN.

CS.2.01.10 - KÉO DÂY TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí.

- Cảnh giới, giám sát an toàn.

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ.

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính : đ/100m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng: |  |  |  |  |
| CS.2.01.11 | - Tiết diện dây 6  25mm² | 100m | 4.161.500 | 210.822 | 440.760 |
| CS.2.01.12 | - Tiết diện dây 26  50mm² | 100m | 7.714.000 | 351.370 | 1.763.041 |

Ghi chú: Kéo dây tiết diện >  50 mm²  thì đơn giá nhân công nhân với hệ số  1,15

CS.2.02.00 – LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính : đ/đầu cáp-cái

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.02.11 | Làm đầu cáp khô | đầu cáp | 7.000 | 116.655 |  |
| CS.2.02.21 | Lắp cầu chì đuôi cá | cái | 16.000 | 32.552 |  |

CS.2.03.10 – RẢI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính : đ/100m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.03.11 | Rải cáp ngầm | 100m | 16.240.000 | 195.314 |  |

CS.2.04.10 – LUỒN CÁP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột

- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính : đ/đầu cáp

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.04.11 | Luồn cáp cửa cột | đầu cáp |  | 32.552 |  |

CS.2.05.10 – ĐÁNH SỐ CỘT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : đ/10 cột

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.05.11 | Đánh số cột | 10 cột | 36.000 | 299.678 |  |

CS.2.06.00  - LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột

- Định vị và lắp bu lông

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.

Đơn vị tính : đ/bảng – cửa

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.11 | Lắp bảng điện cửa cột | bảng | 9.000 | 35.137 |  |
| CS.2.06.21 | Lắp cửa cột | cửa | 27.000 | 39.063 | 18.649 |

CS.2.07.10  - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.

Đơn vị tính : đ/100m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.07.11 | Luồn dây lên đèn | 100m | 477.050 | 325.522 | 1.763.041 |

CS.2.08.00 - LẮP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xác định vị trí

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt gi¸a

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.

Đơn vị tính : đ/bộ-tủ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.08.11 | Làm giá đỡ tủ | bộ | 50.000 | 325.522 |  |
| CS.2.08.21 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng (độ cao < 2m) | tủ | 325.600 | 305.991 |  |
| CS.2.08.22 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng (độ cao  2m) | tủ | 325.600 | 305.991 | 352.608 |

Chương III

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN  SÂN VƯỜN

CS.3.01.10 - LẮP DỰNG CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN ( H 8,5 M )

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30 m

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính : đ/cột

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng cột đèn sân vườn: |  |  |  |  |
| CS.3.01.11 | Lắp đặt cột bằng thủ công | cột | 1.600.000 | 632.466 |  |
| CS.3.01.12 | Lắp đặt cột bằng cơ giới | cột | 1.600.000 | 351.370 | 430.945 |

CS.3.02.10 – LẮP ĐẶT ĐÈN LỒNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn thử bóng, đấu nối dây nguồn.

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.02.11 | Lắp đặt đèn lồng | bộ | 250.000 | 84.329 | 264.456 |

CS.3.03.10 - LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư.

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.03.11 | Lắp đặt đèn cầu | bộ | 1.250.000 | 28.110 | 264.456 |
| CS.3.03.12 | Lắp đặt đèn nấm | bộ | 90.000 | 42.164 | 264.456 |
| CS.3.03.13 | Lắp đặt đèn chiếu sáng Thảm cỏ | bộ | 600.000 | 84.329 |  |

Chương IV

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 - LẮP ĐÈN MÀU NGANG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, điểm nối …

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh

CS.4.01.10 – LẮP ĐÈN BÓNG ỐC NGANG ĐƯỜNG

Đơn vị tính : đ /100bóng

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc : |  |  |  |  |
| CS.4.01.11 | - Ngang đường | 100bóng | 735.000 | 632.466 | 1.763.041 |
| CS.4.01.12 | - Ngã 3 – ngã 4 | 100bóng | 1.230.000 | 843.288 | 2.644.562 |

CS.4.01.20 - LẮP ĐÈN DÂY RẮN NGANG ĐƯỜNG.

Đơn vị tính : đ/10m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn |  |  |  |  |
| CS.4.01.21 | - Ngang đường | 10m | 300.000 | 281.096 | 528.912 |
| CS.4.01.22 | - Ngã 3 – ngã4 | 10m | 300.000 | 421.644 | 881.520 |

CS.4.02.00  -  LẮP ĐÈN TRANG TRÍ VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị,  vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối.

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc.

- Lắp thiết bị đóng ngắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Kiểm tra, xử lý  tiếp xúc, hoàn chỉnh.

CS.4.02.10 – LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC.

Đơn vị tính : đ/100bóng

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc: |  |  |  |  |
| CS.4.02.11 | - H < 3m | 100bóng | 600.000 | 702.740 | 1.857.563 |
| CS.4.02.12 | - H  3m | 100bóng | 600.000 | 913.562 | 2.786.344 |

CS.4.02.20 – LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KIẾN TRÚC

Đơn vị tính : đ/10m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc: |  |  |  |  |
| CS.4.02.21 | - H < 3m | 10m | 300.000 | 390.627 | 371.513 |
| CS.4.02.22 | - H  3m | 10m | 300.000 | 520.836 | 743.025 |

CS.4.03.00 – LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ CÂY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt .

- Trải dây đèn lên cây.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Kiểm tra xử lý tiếp xúc.

CS.4.03.10 – LẮP ĐÈN BÓNG ỐC TRANG TRÍ CÂY.

Đơn vị tính : đ/100bóng

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây: |  |  |  |  |
| CS.4.03.11 | - H < 3m | 100bóng | 600.000 | 491.918 | 352.608 |
| CS.4.03.12 | - H  3m | 100bóng | 600.000 | 702.740 | 705.216 |

CS.4.03.20  -  LẮP ĐÈN  BÓNG 3 W TRANG TRÍ CÂY

Đơn vị tính : đ/1dây (100bóng )

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bóng 3 W trang trí cây: |  |  |  |  |
| CS.4.03.21 | - H < 3m | 100bóng | 300.000 | 70.274 | 123.413 |
| CS.4.03.22 | - H  3m | 100bóng | 300.000 | 98.384 | 264.456 |

CS.4.04.00  - LẮP ĐÈN  MÀU VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị  và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt.

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.04.10 – LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG.

Đơn vị tính : đ/100bóng

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng: |  |  |  |  |
| CS.4.04.11 | - H < 3m | 100bóng | 600.000 | 562.192 | 1.410.433 |
| CS.4.04.12 | - H  3m | 100bóng | 600.000 | 730.850 | 2.115.649 |

CS.4.04.20 – LẮP ĐÈN  DÂY RẮN VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG.

Đơn vị tính : đ/10m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng: |  |  |  |  |
| CS.4.04.21 | - H < 3m | 10m | 300.000 | 140.548 | 264.456 |
| CS.4.04.22 | - H  3m | 10m | 300.000 | 182.712 | 528.912 |

CS.4.04.30 – LẮP ĐÈN  ỐNG  VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG.

Đơn vị tính : đ/10m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng: |  |  |  |  |
| CS.4.04.31 | - H < 3m | 10m | 150.000 | 421.644 | 352.608 |
| CS.4.04.32 | - H  3m | 10m | 150.000 | 562.192 | 705.216 |

CS.4.05.00  - LẮP ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ  CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị  và vận chuyển vật tư  đến vị trí lắp đặt .

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế.

- Kéo dây nguồn đấu điện.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn pha chiếu sáng : |  |  |  |  |
| CS.4.05.11 | - Lắp đèn pha trên cạn– H < 3m | bộ | 150.000 | 140.548 | 278.634 |
| CS.4.05.12 | - Lắp đèn pha trên cạn H  3m | bộ | 150.000 | 182.712 | 334.361 |
| CS.4.05.21 | Lắp đèn pha dưới nước | bộ | 150.000 | 252.986 |  |

CS.4.06.00  - LẮP KHUNG HOA VĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị  và vận chuyển vật tư  đến vị trí lắp đặt.

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.

- Kiểm tra hoàn chỉnh.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp khung kích thước 1x2m: |  |  |  |  |
| CS.4.06.11 | - H < 3m | bộ | 55.000 | 210.822 | 282.087 |
| CS.4.06.12 | - H  3m | bộ | 55.000 | 281.096 | 423.130 |
|  | Lắp khung kích thước > 1x2m: |  |  |  |  |
| CS.4.06.21 | - H < 3m | bộ | 70.000 | 281.096 | 352.608 |
| CS.4.06.22 | - H  3m | bộ | 70.000 | 365.425 | 528.912 |

CS.4.07.10  - LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN  NHẤP NHÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.07.11 | Lắp đặt bộ điều khiển nhấp Nháy 2  3 kênh | bộ | 150.000 | 140.548 |  |
| CS.4.07.12 | Lắp đặt bộ điều khiển nhấp Nháy  4 kênh | bộ | 150.000 | 210.822 |  |

Ghi chú : -  Công tác duy trì  đèn trang trí tính theo đơn giá duy trì hệ thống đèn công cộng.

Mỗi điểm đóng cắt đèn tương đương với đóng cắt một trạm.

- Đơn giá công tác tháo dỡ đèn trang trí được tính bằng 0,20 đơn giá lắp đặt đèn trang trí.

Chương V

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS.5.01.00  - THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC, ĐÈN CAO ÁP, ĐÈN ỐNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp

- Cảnh giới đảm bảo giao thông

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết  lưới

- Tháo và lắp bóng, tháo và lắp kính + lốp đèn

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/20bóng

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bóng đèn sợi tóc |  |  |  |  |
| CS.5.01.11 | - Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công | 20bóng | 108.150 | 468.752 |  |
|  | Thay bóng cao áp bằng cơ giới : |  |  |  |  |
| CS.5.01.21 | - Chiều cao cột < 14m | 20bóng | 3.665.728 | 562.192 | 1.763.041 |
| CS.5.01.22 | - Chiều cao cột 14÷18m | 20bóng | 3.665.728 | 702.740 | 1.873.453 |
| CS.5.01.23 | - Chiều cao cột 18÷24m | 20bóng | 3.665.728 | 983.836 | 2.029.574 |
|  | Thay bóng cao áp bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.01.24 | - Chiều cao cột < 10m | 20bóng | 3.849.014 | 1.011.946 |  |
|  | Thay bóng đèn ống bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.01.31 | - Thay bóng đèn ống | 20bóng | 334.000 | 520.836 | 1.763.041 |
|  | Thay bóng đèn ống bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.01.32 | - Thay bóng đèn ống | 20bóng | 350.700 | 937.505 |  |

CS.5.02.00  - THAY CHOÁ ĐÈN  ( LỐP ĐÈN )  ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư.

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/10lốp

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đ.vị | Vật liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay choá đèn (lốp đèn), đèn pha chao đèn cao áp bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.02.11 | - Lốp đơn độ cao < 10 m | 10lốp | 1.700.000 | 1.546.028 | 3.526.082 |
| CS.5.02.12 | - Lốp đơn độ cao 10  < 18 m | 10lốp | 1.700.000 | 1.686.576 | 2.720.180 |
| CS.5.02.13 | - Lốp đơn độ cao 18  24 m | 10lốp | 1.700.000 | 1.827.124 | 3.278.543 |
| CS.5.02.14 | - Lốp kép độ cao < 10 m | 10lốp | 2.400.000 | 2.628.248 | 3.526.082 |
| CS.5.02.15 | - Lốp kép độ cao 10  < 18 m | 10lốp | 2.400.000 | 2.740.686 | 2.720.180 |
| CS.5.02.16 | - Lốp kép độ cao 18  24 m | 10lốp | 2.400.000 | 2.895.289 | 3.278.543 |
|  | Thay choá đèn (lốp đèn), đèn pha chao đèn cao áp bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.02.21 | - Lốp đơn chiều cao cột < 10 m | 10lốp | 1.785.000 | 2.810.960 |  |
| CS.5.02.22 | - Lốp kép chiều cao cột < 10 m | 10lốp | 2.520.000 | 2.810.960 |  |

CS.5.03.00  - THAY CHẤN LƯU ( HOẶC BỘ MỒI ) VÀ BÓNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.03.11 | - Loại cột < 10m | bộ | 387.729 | 140.548 | 352.608 |
| CS.5.03.12 | - Loại cột 10  <14 m | bộ | 387.729 | 154.603 | 299.220 |
| CS.5.03.13 | - Loại cột 14  <18 m | bộ | 387.729 | 196.767 | 326.422 |
| CS.5.03.14 | - Loại cột 18  24 m | bộ | 387.729 | 210.822 | 390.303 |
|  | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công |  |  |  |  |
| CS.5.03.21 | - Loại cột < 10m | bộ | 407.115 | 252.986 |  |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu : |  |  |  |  |
| CS.5.03.31 | - Loại cột < 10m | bộ | 199.670 | 126.493 | 317.347 |
| CS.5.03.32 | - Loại cột 10  <14 m | bộ | 199.670 | 140.548 | 244.816 |
| CS.5.03.33 | - Loại cột 14  <18 m | bộ | 199.670 | 182.712 | 272.018 |
| CS.5.03.34 | - Loại cột 18  24 m | bộ | 199.670 | 196.767 | 327.854 |
|  | Thay bộ mồi |  |  |  |  |
| CS.5.03.41 | - Loại cột < 10m | bộ | 200.000 | 140.548 | 352.608 |
| CS.5.03.42 | - Loại cột 10  <14 m | bộ | 200.000 | 154.603 | 272.018 |
| CS.5.03.43 | - Loại cột 14  <18 m | bộ | 200.000 | 196.767 | 299.220 |
| CS.5.03.44 | - Loại cột 18  24 m | bộ | 200.000 | 210.822 | 359.079 |
|  | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.03.51 | - Loại cột < 10m | bộ | 587.729 | 196.767 | 493.651 |
| CS.5.03.52 | - Loại cột 10  <14 m | bộ | 587.729 | 216.444 | 408.027 |
| CS.5.03.53 | - Loại cột 14  <18 m | bộ | 587.729 | 275.474 | 408.027 |
| CS.5.03.54 | - Loại cột 18  24 m | bộ | 587.729 | 295.151 | 468.363 |
|  | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.03.61 | - Loại cột < 10m | bộ | 617.115 | 354.181 |  |

CS.5.04.00  - THAY CÁC LOẠI XÀ

Thành phần công việc:

Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện

Tháo dây và lắp dây hoặc cáp ( khoảng  2 dây hoặc cáp),

Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột

Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ)

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bộ xà đơn |  |  |  |  |
| CS.5.04.11 | - Thay bộ xà đơn 1,2m – 4 sứ | bộ | 190.000 | 379.480 | 282.087 |
|  | Thay xà kép |  |  |  |  |
| CS.5.04.21 | - Thay bộ xà kép 1,2m – 4 sứ | bộ | 744.000 | 421.644 | 317.347 |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bộ xà 0,6m có sứ: |  |  |  |  |
| CS.5.04.31 | - Thay bộ xà 0,6m có sứ | bộ | 131.000 | 351.370 | 282.087 |
|  | Thay xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới |  |  |  |  |
| CS.5.04.41 | - Thay bộ xà đơn | bộ | 152.000 | 281.096 | 282.087 |
|  | Thay xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công |  |  |  |  |
| CS.5.04.51 | - Thay bộ xà đơn | bộ | 159.600 | 505.973 |  |
|  | Thay xà không sứ, không dây bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.04.61 | - Thay bộ xà 0,6m | bộ | 112.000 | 210.822 | 282.087 |
| CS.5.04.62 | - Thay bộ xà 0,4m | bộ | 82.000 | 210.822 | 282.087 |
| CS.5.04.63 | - Thay bộ xà 0,3m | bộ | 62.000 | 210.822 | 282.087 |
|  | Thay xà dài không sứ, không dây bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.04.71 | - Thay bộ xà 0,6m | bộ | 117.600 | 379.480 |  |
| CS.5.04.72 | - Thay bộ xà 0,4m | bộ | 86.100 | 379.480 |  |
| CS.5.04.73 | - Thay bộ xà 0,3m | bộ | 65.100 | 379.480 |  |

CS.5.05.00 – THAY  CÁC  LOẠI  CẦN  ĐÈN  CHAO  CAO ÁP,  CẦN ĐÈN CAO ÁP

CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP.

Thành phần công việc:

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện

- Tháo chụp, cần cũ

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cần đèn cao áp, chụp |  |  |  |  |
| CS.5.05.11 | Thay cần cao áp chữ L | bộ | 430.000 | 351.370 | 228.869 |
| CS.5.05.12 | Thay cần cao áp chữ S | bộ | 447.300 | 491.918 | 228.869 |
| CS.5.05.13 | Thay chụp liền cần | bộ | 300.000 | 491.918 | 228.869 |
| CS.5.05.14 | Thay chụp ống phóng đơn, kép | bộ | 250.000 | 351.370 | 286.086 |
|  | Thay cần đèn cao áp bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.05.21 | Thay cần cao áp chữ L | bộ | 451.500 | 632.466 |  |

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.22 | Thay cần cao áp chữ S | bộ | 469.665 | 885.452 |  |
|  | Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.05.31 | Thay cần đèn, chao cao áp | bộ | 462.000 | 281.096 | 352.608 |
|  | Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.05.41 | Thay cần đèn, chao cao áp | bộ | 485.100 | 505.973 |  |

CS.5.06.10 – THAY LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu

- Cuốn dây lèo, căng dây lèo

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay lèo đèn: |  |  |  |  |
| CS.5.06.11 | - Loại dây đơn | bộ | 270.500 | 562.192 | 705.216 |
| CS.5.06.12 | - Loại dây đôi | bộ | 270.500 | 632.466 | 705.216 |
| CS.5.06.13 | - Loại dây ba | bộ | 386.500 | 843.288 | 705.216 |

CS.5.07.00  - THAY CÁC LOẠI DÂY

CS.5.07.10  - THAY  DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ

- Kéo dây mới, cắt điện

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/40m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay dây đồng 1 ruột bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.07.01 | - Loại dây M 6 | 40m | 180.280 | 281.096 | 299.717 |
| CS.5.07.02 | - Loại dây M10 | 40m | 218.850 | 351.370 | 299.717 |
| CS.5.07.03 | - Loại dây M16 | 40m | 334.560 | 351.370 | 299.717 |
| CS.5.07.04 | - Loại dây M25 | 40m | 371.100 | 351.370 | 299.717 |
| CS.5.07.05 | - Loại dây A 16 | 40m | 168.100 | 351.370 | 299.717 |
| CS.5.07.06 | - Loại dây A 25 | 40m | 513.200 | 351.370 | 299.717 |
|  | Thay dây đồng 1 ruột bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.07.11 | - Loại dây M 6 | 40m | 189.294 | 505.973 |  |
| CS.5.07.12 | - Loại dây M10 | 40m | 229.792 | 632.466 |  |
| CS.5.07.13 | - Loại dây M16 | 40m | 351.288 | 632.466 |  |
| CS.5.07.14 | - Loại dây M25 | 40m | 389.655 | 632.466 |  |
| CS.5.07.15 | - Loại dây A 16 | 40m | 176.505 | 632.466 |  |
| CS.5.07.16 | - Loại dây A 25 | 40m | 538.860 | 632.466 |  |

CS.5.07.20 – THAY  CÁP TREO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo  đến địa điểm thay lắp, hạ cáp cũ

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/40m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cáp treo : |  |  |  |  |
| CS.5.07.21 | - Bằng cơ giới | 40m | 3.822.420 | 702.740 | 881.520 |
| CS.5.07.22 | - Bằng thủ công | 40m | 4.013.541 | 1.171.881 |  |

CS.5.07.30 – THAY  CÁP  NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo đầu nguồn, luồn cửa cột

- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột.

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa

Đơn vị tính : đ/40m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cáp ngầm loại: |  |  |  |  |
| CS.5.07.31 | - Nền đất | 40m | 7.646.000 | 4.919.180 |  |
| CS.5.07.32 | - Hè phố | 40m | 7.646.000 | 6.324.660 |  |
| CS.5.07.33 | - Đường nhựa | 40m | 7.646.000 | 7.730.140 |  |
| CS.5.07.34 | - Bê tông átphan | 40m | 7.646.000 | 8.432.880 |  |

CS.5.08.10  - THAY TỦ ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo tủ cũ

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính : đ/tủ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.11 | Thay tủ điện | tủ | 325.600 | 562.192 | 356.497 |

CS.5.09.10 – NỐI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối

Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối

Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.

Đơn vị tính : đ/40m

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cáp ngầm loại: |  |  |  |  |
| CS.5.09.11 | - Nền đất | 40m | 172.000 | 702.740 |  |
| CS.5.09.12 | - Hè phố | 40m | 172.000 | 843.288 |  |
| CS.5.09.13 | - Đường nhựa | 40m | 172.000 | 913.562 |  |
| CS.5.09.14 | - Bê tông atphan | 40m | 172.000 | 983.836 |  |

CS.5.10.10 – THAY CỘT ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cân, hạ lốp.

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ.

- Nhận vật tư, trồng cột mới

- Lắp xà, đèn, chụp, dây.

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính : đ/cột

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cột đèn: |  |  |  |  |
| CS.5.10.11 | - Cột bê tông ly tâm chữ H | cột | 2.352.206 | 2.164.074 | 2.588.688 |
| CS.5.10.12 | - Cột sắt | cột | 4.757.828 | 1.953.135 | 2.588.688 |

CS.5.11.00 –  CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

- Cạo rỉ, sơn 3 nước  (1 nước chống rỉ , 2 nước sơn bóng)

- Đánh số cột.

Đơn vị tính : đ/cột-tủ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.11 | Sơn cột sắt ( cao 8-9,5m) | cột | 95.034 | 455.732 | 1.410.433 |
| CS.5.11.21 | Sơn chụp, sơn cần đèn | bộ | 41.449 | 156.251 | 881.520 |
| CS.5.11.31 | Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới | cột | 67.356 | 520.836 | 1.410.433 |
| CS.5.11.41 | Sơn cột đèn chùm bằng thủ công | cột | 70.724 | 716.150 |  |
| CS.5.11.51 | Sơn cột đèn 1cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | cột | 70.724 | 520.836 |  |
| CS.5.11.61 | Sơn tủ điện, cả giá đỡ | tủ | 107.370 | 260.418 |  |

CS.5.12.10  - THAY SỨ  CŨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây

- Kiểm tra đóng điện,  giám sát an toàn.

Đơn vị tính : đ/cái

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.12.11 | Thay sứ cũ | cái | 4.500 | 48.177 | 176.304 |

CS.5.13.10  -  DUY TRÌ CHOÁ ĐÈN CAO ÁP, KÍNH ĐÈN CAO ÁP.

Thành phần công việc:

- Tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh, lắp choá, kính

- Lắp choá, giám sát an toàn.

Đơn vị tính : đ/bộ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duy trì choá, kính đèn cao áp: |  |  |  |  |
| CS.5.13.11 | - Độ cao cột < 10 m | bộ | 4.000 | 39.063 | 123.413 |
| CS.5.13.12 | - Độ cao cột 10  <14m | bộ | 4.000 | 52.084 | 80.104 |
| CS.5.13.13 | - Độ cao cột 14  <18m | bộ | 4.000 | 65.104 | 108.807 |
| CS.5.13.14 | - Độ cao cột 18  24m | bộ | 4.000 | 78.125 | 140.509 |

CS.5.14.00  - THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THỦY TINH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế

- Sửa chữa chi tiết đấu, thaó lắp cầu nhựa, thủy tinh

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính : đ/quả

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CS.5.14.11 | Thay cầu nhựa | quả | 500.000 | 78.125 | 176.304 |
| CS.5.14.12 | Thay cầu thủy tinh | quả | 300.000 | 78.125 | 176.304 |
|  | Thay bằng thủ công: |  |  |  |  |
| CS.5.14.21 | Thay cầu nhựa | quả | 525.000 | 187.501 |  |
| CS.5.14.22 | Thay cầu thủy tinh | quả | 315.000 | 187.501 |  |

Chương VI

DUY TRÌ TRẠM ĐIỆN

CS.6.01.00 - DUY TRÌ TRẠM ĐIỆN.

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt kiểm tra lưới đèn.

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy.

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết qủa đèn sáng, đèn tối.

- Xử lý sự cố nhỏ : tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính : đ/trạm/ngày

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.11 | Duy trì trạm 1 chế độ Bằng thủ công | trạm/ngày |  | 64.652 |  |
| CS.6.01.21 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | trạm/ ngày |  | 57.625 |  |
| CS.6.01.31 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ ngày |  | 61.841 |  |
| CS.6.01.41 | Duy trì trạm 2 chế độ ( buổi tối ) bằng tay | trạm/ ngày |  | 75.896 |  |
| CS.6.01.51 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | trạm/ ngày |  | 63.247 |  |
| CS.6.01.61 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ ngày |  | 67.463 |  |

Ghi chú :  Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến  trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh như sau:

- Chiều dài tuyến trạm  từ 1500  3000m                Kl = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm  > 3000m                             Kl = 1,2

- Chiều dài tuyến trạm  từ 1000  1500m                Kl = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm  từ   500  1000m                Kl = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm  < 500m                               Kl = 0,5

- Trạm trong ngõ xóm nội thành                              Kv= 1,2

- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành              Kv= 1,1

- Trạm ở ngoại thành                                               Kv= 1,2

CS.6.02.00  - DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG LƯỚI ĐÈN

Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (Cáp thông tin  5000 m) và tủ nhận lệnh

- Kiểm tra bóng cao áp  bị tối bao gồm: Xác định điện áp lưới,xác định thông số bóng tối,vị trí

- Kiểm tra thông số của trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A,B,C.

- Kiểm tra tủ điện: Kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số.

- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử .

- Kiểm tra thông số chiếu sáng bao gồm: chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.

Đơn vị tính : đ/lần kiểm tra

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.11 | Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh | lần |  | 421.644 | 1.763.041 |
| CS.6.02.21 | Kiểm tra bóng cao áp bị tối | lần |  | 7.027 | 52.891 |
| CS.6.02.31 | Kiểm tra thông số điện của trạm | lần |  | 35.137 | 88.152 |
| CS.6.02.41 | Kiểm tra tủ điện | lần |  | 421.644 |  |
| CS.6.02.51 | Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn | lần |  | 421.644 |  |
| CS.6.02.61 | Kiểm tra thiết bị nhận lệnh Điều khiển của tủ | lần |  | 281.096 |  |

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ PHẦN BỔ SUNG

(ĐƠN GIÁ SẢN XUẤT, TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ ĐƠN GIÁ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC)

Đơn giá công tác dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai phần bổ sung.

I . CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ.

- Định mức dự toán công tác phần bổ sung căn cứ theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai gồm:

+ Công tác sản xuất các loại cây xanh, công tác trồng mới cây xanh căn cứ định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD này 30/10/2002 của Bộ Xây dựng.

+ Định mức công tác xử lý nước rỉ rác căn cứ QĐ số 38/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Bảng giá vật liệu  được sự thống nhất của cơ quan Liên ngành tỉnh Đồng Nai tại khu vực thành phố  Biên Hoà tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 5/2011.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ  quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (A1.5 – Công trình đô thị nhóm II)

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v Quy định mức lương tối  thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương  tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước  và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD  ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số: 06/2008/TT-BXD  ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

II . NỘI DUNG ĐƠN GIÁ PHẦN  BỔ SUNG CÔNG TÁC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Đơn giá công tác bổ sung  bao gồm:

1. Chi phí vật tư, vật liệu:

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bổ sung.

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 5/2011 tại trung tâm thành phố  Biên Hoà tỉnh Đồng Nai (giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình thực hiện đơn giá, nếu giá vật tư, vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch như sau: Căn cứ vào giá thực tế tại từng khu vực, ở từng thời điểm do Liên sở Tài chính – Xây dựng công bố, số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính chi phí vật liệu thực tế và so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu (khoản chênh lệch chi phí vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp).

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: Lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương để tính một ngày công định mức.  Chi phí nhân công trong đơn giá được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo Nghị đinh số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ v/v quy định mức lương tối thiểu chung; Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng II - khu vực TP. Biên Hoà làm chuẩn để tính vào đơn giá là 1.200.000 đ/tháng; Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.5 – Công trình đô thị nhóm II, ban hành kèm theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ .

Một số khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm bình quân bằng 1% tiền lương tối thiểu, lương phụ  bao gồm (nghỉ lễ, tết, phép năm . . . ) bằng 12% tiền lương cấp bậc.

3. Chi phí sử dụng máy:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị cần thiết trực tiếp tham gia thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác. Trong giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản; chi phí khấu hao sửa chữa lớn; chi phí sửa chữa thường xuyên; chi phí nhiên liệu, động lực; chi phí tiền lương công nhân điều khiển, phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Trong đơn giá, giá các loại nhiên liệu-động lực và năng lượng phụ  như sau:

+ Giá có thuế VAT:

- Xăng A92                         :    21.300 đ/lít

- Dầu diesel                        :    21.100 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.320 đ/kwh

+ Giá chưa  có thuế VAT + Chi phí nhiên liệu phụ để tính vào đơn giá:

- Xăng A92                         :    19.409 đ  + 582 đ (NLP)  =  19.991 đ/lít

- Dầu diezel                        :    19.209 đ  + 960 đ (NLP)  =  20.169 đ/lít

- Điện sản xuất bình quân :       1.200 đ   +  84 đ (NLP)  =    1.284 đ/kwh

III. KẾT CẤU CỦA ĐƠN GIÁ PHẦN BỔ SUNG.

Đơn giá công tác bổ sung .

Phần I - Thuyết minh đơn giá.

Phần II - Đơn giá công tác bổ sung .

+ Công tác sản xuất các loại cây xanh đô thị và  công tác trồng mới cây xanh .

+ Công tác xử lý nước rỉ rác.

IV.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN .

- Đơn giá công tác bổ sung công tác dịch vụ đô thị dùng  cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định dự toán chi phí công tác dịch vụ đô thị; Là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối với khu vực, các huyện còn lại (ngoài khu vực TP. Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu thuộc vùng  III  là 1.050.000 đ/tháng, khi áp dụng đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân hệ số điều chỉnh: Knc=  0,88 và chi phí máy được nhân hệ số điều chỉnh: Km=  0,98

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ

(GIÁ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG)

| Stt | Tên vật liệu | ĐV | Giá VẬT LIỆU (đ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bịch nilon | cái | 100 |
| 2 | Bao bố | cái | 16.000 |
| 3 | Cót tre | m² | 5.500 |
| 4 | Cây xanh giống (nhóm I) cao 0,5 ÷ 1,5m | cây | 2.000 |
| 5 | Cây xanh giống (nhóm I) cao 1,6 ÷ 2,0m | cây | 4.000 |
| 6 | Cây xanh giống (nhóm I) cao 2,1 ÷ 2,5m | cây | 10.000 |
| 7 | Cây xanh giống (nhóm I) cao 2,6 ÷ 3,0m | cây | 15.000 |
| 8 | Cây xanh giống (nhóm I) cao 3,1 ÷ 5,0m | cây | 20.000 |
| 9 | Cây xanh giống (nhóm II) cao 0,5 ÷ 1,5m | cây | 2.500 |
| 10 | Cây xanh giống (nhóm II) cao 1,6 ÷ 2,0m | cây | 4.500 |
| 11 | Cây xanh giống (nhóm II) cao 2,1 ÷ 2,5m | cây | 12.000 |
| 12 | Cây xanh giống (nhóm II) cao 2,6 ÷ 3,0m | cây | 17.000 |
| 13 | Cây xanh giống (nhóm II) cao 3,1 ÷ 5,0m | cây | 25.000 |
| 14 | Cây xanh giống (nhóm III) cao 0,5 ÷ 1,5m | cây | 3.000 |
| 15 | Cây xanh giống (nhóm III) cao 1,6 ÷ 2,0m | cây | 6.000 |
| 16 | Cây xanh giống (nhóm III) cao 2,1 ÷ 2,5m | cây | 14.000 |
| 17 | Cây xanh giống (nhóm III) cao 2,6 ÷ 3,0m | cây | 19.000 |
| 18 | Cây xanh giống (nhóm III) cao 3,1 ÷ 5,0m | cây | 27.000 |
| 19 | Cây xanh giống (nhóm IV) cao 0,5 ÷ 1,5m | cây | 3.500 |
| 20 | Cây xanh giống (nhóm IV) cao 1,6 ÷ 2,0m | cây | 8.000 |
| 21 | Cây xanh giống (nhóm IV) cao 2,1 ÷ 2,5m | cây | 18.000 |
| 22 | Cây xanh giống (nhóm IV) cao 2,6 ÷ 3,0m | cây | 25.000 |
| 23 | Cây xanh giống (nhóm IV) cao 3,1 ÷ 5,0m | cây | 30.000 |
| 24 | Cát đen | m³ | 70.000 |
| 25 | Cây con (3 cây/chậu cao 20-30cm) | cây | 800 |
| 26 | Chậu cảnh 20x25 men sứ | cái | 20.000 |
| 27 | Cây giống (thược dược) | cây | 1.500 |
| 28 | Cây giống (quất, tắc) | cây | 1000 |
| 29 | Cọc chống bão | cọc | 15.000 |
| 30 | Cây giống (mai) | cây | 5.000 |
| 31 | Củ giống (lay ơn) | củ | 5.000 |
| 32 | Cây giống (lay ơn) | cây | 10.000 |
| 33 | Cành giống (cây cảnh các loại) | cành | 15.000 |
| 34 | Cành giống (cây hàng rào) | đoạn | 1.000 |
| 35 | Cây trồng ( 3 cây/giỏ) | cây | 500 |
| 36 | Cọc chống dài bình quân 2,5m | cọc | 8.500 |
| 37 | Cỏ lá gừng | m² | 25.000 |
| 38 | Cỏ nhung | m² | 40.000 |
| 39 | Cây trồng (cây tạo hình, trổ hoa..) | cây | 20.000 |
| 40 | Cây hàng rào (dâm bụt) | cây | 500 |
| 41 | Cây lá màu (36 cây/ m² cao 20-30cm) | cây | 2.500 |
| 42 | Cây giống (hoa cúc) | cây | 500 |
| 43 | Cây giống (thược dựơc kép) | cây | 2.000 |
| 44 | Cây trồng chậu | cây | 10.000 |
| 45 | Cây xanh giống | cây | 3.000 |
| 46 | Cây con (móng tay, soi nhói, bông dừa) | dây | 500 |
| 47 | Cây chống D 60 mm dài 3,5 m | cây | 10.500 |
| 48 | Chậu cảnh 30x30 men sứ | cái | 25.000 |
| 49 | Chậu cảnh 50x50 men sứ | cái | 45.000 |
| 50 | Chậu cảnh 70x70 men sứ | cái | 70.000 |
| 51 | Chậu cảnh 80x80 men sứ | cái | 90.000 |
| 52 | Dây thép đen 1 mm | kg | 13.000 |
| 53 | Dây nilon | kg | 15.500 |
| 54 | Đất màu | m³ | 50.000 |
| 55 | Đất đen | m³ | 40.000 |
| 56 | Đạm | kg | 6.400 |
| 57 | Đinh | kg | 15.000 |
| 58 | Đất mùn đen trộn cát | m³ | 60.000 |
| 59 | Phân vi sinh | kg | 1.500 |
| 60 | Phân lân | kg | 1.250 |
| 61 | Phân kali | kg | 1.200 |
| 62 | Phân vô cơ | kg | 6.400 |
| 63 | Phân hữu cơ | kg | 1.000 |
| 64 | Phân bánh dầu | kg | 8.500 |
| 65 | Phân nước | kg | 1.000 |
| 66 | Quang gỗ hoặc trúc | quang | 15.000 |
| 67 | Nước | m³ | 4.590 |
| 68 | Nilon lót gỉo | kg | 22.000 |
| 69 | Ngọn giống (cúc chi) | ngọn | 1.500 |
| 70 | Ngọn giống (hoa cúc) | ngọn | 1.500 |
| 71 | Ngọn giống (thược dược) | ngọn | 1.500 |
| 72 | Nẹp gỗ (0,03x0,65) dài 0,3 m | cây | 1.000 |
| 73 | Hạt giống cây nhóm I | kg | 160.000 |
| 74 | Hạt giống cây nhóm II | kg | 180.000 |
| 75 | Hạt giống cây nhóm III | kg | 220.000 |
| 76 | Hạt giống cây nhóm IV | kg | 270.000 |
| 77 | Hoá chất sử lý hạt Atonic 1,8% DD 10cc | lít | 350.000 |
| 78 | Hạt giống (găng hàng rào) | gram | 120 |
| 79 | Hạt giống (cây có hoa) | kg | 120.000 |
| 80 | Hoa cây cao 30-40 cm | cây | 4.500 |
| 81 | Hoa giỏ ( 3 cây/gỉo KT: 20x18 cm) | cây | 6.500 |
| 82 | Sọt tre | cái | 2.500 |
| 83 | Thuốc sâu | lít | 80.000 |
| 84 | Tro (trấu) | m³ | 50.000 |
| 85 | Thuốc sử lý đất | kg | 150.000 |
| 86 | Tre D 80 mm | cây | 15.000 |
| 87 | Giỏ tre 20x18cm | cái | 2.000 |
| 88 | Vôi | kg | 1.820 |
| 89 | Rơm | kg | 4.000 |

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

| Stt | Tên vật liệu | ĐV | G.VẬT LIỆU ( đ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn chải sắt | cái | 3.636 |
| 2 | Bình thủy tinh hút ẩm | bình | 2.272.727 |
| 3 | Bộ lọc 5 µm (5lõi) | bộ | 750.000 |
| 4 | Bộ lọc nano (16lõi) | bộ | 67.428.320 |
| 5 | Chai CDTA Reagent 10nl (SD50lần) | chai | 390.909 |
| 6 | Chai BOD sẫm màu 500ml | chai | 10.000 |
| 7 | Chlorophosphonaro (100 tuýp) | hộp | 732.727 |
| 8 | Co nhựa D114 | cái | 54.545 |
| 9 | Co nhựa D 90 | cái | 28.182 |
| 10 | Co nhựa D49 | cái | 7.273 |
| 11 | Cốc sứ 50 ml | cái | 56.364 |
| 12 | Cốc thủy tinh 100 ml | cái | 31.818 |
| 13 | Cốc thủy tinh 250 ml | cái | 38.182 |
| 14 | Cốc thủy tinh vuông 25 ml | cái | 136.364 |
| 15 | DPD total chlorine powder pillow (50 gói) | hộp | 498.182 |
| 16 | CaC12 (chai 500g pha được 10 lít D.Dịch) | chai | 31.818 |
| 17 | FeC13 (chai 500g pha được 10 lít D.Dịch) | chai | 22.727 |
| 18 | MgSO4 (chai 500g pha được 10 lít D.Dịch) | chai | 22.727 |
| 19 | Phosphate (chai 500g pha được 10 lít D.Dịch) | chai | 27.273 |
| 20 | Enzol 1 và Enzol 2 | lít | 109.841 |
| 21 | Erlen 100 ml | cái | 31.818 |
| 22 | Flocon 260 | kg | 195.000 |
| 23 | Giá để ống | cái | 54.545 |
| 24 | Giấy lọc | tờ | 1.818 |
| 25 | Kẹp sắt | cái | 9.091 |
| 26 | KOH | kg | 46.364 |
| 27 | Mật rỉ đường | kg | 5.295 |
| 28 | Men vi sinh | kg | 791.659 |
| 29 | Molyodvanadate Reagent 25 ml (50 gói) | hộp | 336.364 |
| 30 | Na3PO4 | kg | 8.400 |
| 31 | Nitrate Chromatropic (50 gói) | hộp | 702.727 |
| 32 | Nitrogen (TN) Reagent A (50 gói) | hộp | 1.390.909 |
| 33 | Nitrogen (TN) Reagent B (50 gói) | hộp | 1.390.909 |
| 34 | Nước | lít | 5 |
| 35 | Ống COD (0-150 mg/l) 25 ống | ống | 1.272.727 |
| 36 | Ống NH3 (10-150 mg/l) 50 ống | ống | 1.656.364 |
| 37 | Ống nhựa D 114 | m | 65.455 |
| 38 | Ống nhựa D 90 | m | 40.000 |
| 39 | Ống nhựa D 49 | m | 13.636 |
| 40 | Ống nhựa dẻo D 49 | m | 31.818 |
| 41 | Ống Nitơ (10-150 mg/l) 50 ống | ống | 2.534.545 |
| 42 | Ống NO3 (0-30 mg/l) 50 ống | ống | 2.373.636 |
| 43 | Ống PO4 (0-100 mg/l) 50 ống | ống | 1.670.000 |
| 44 | PAC | kg | 7.130 |
| 45 | Pin AA 1,5 V | cục | 4.545 |
| 46 | Pin CR2430 3 V | cục | 22.727 |
| 47 | Pipet 10ml | ống | 27.273 |
| 48 | Pipet 5ml | ống | 24.545 |
| 49 | Pipet 2ml | ống | 22.727 |
| 50 | Potassium persulfate fo phosphonate (50 gói) | hộp | 307.273 |
| 51 | Potassium persulfate (100 gói) | hộp | 307.273 |
| 52 | Sodium Hydroxit 1,54N (100ml) | chai | 293.091 |
| 53 | Sỏi trắng | kg | 4.545 |
| 54 | Thanh khuấy từ | thanh | 18.182 |

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN

(Mức lương tối thiểu vùngII: 1.200.000 đ/tháng.)

| STT | Bậc lương | Hệ số lương | Phụ cấp trách nhiệm 1%/LTT (đồng) | Lương Phụ 12%/LCB (đồng) | Tiền lương tháng (đồng) | Tiền lương ngày (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm II- ĐT |  |  |  |  |  |
| 1 | Thợ bậc 3,0/7 | 2,31 | 12.000 | 332.640 | 3.116.640 | 119.871 |
| 2 | Thợ bậc 3,5/7 | 2,51 | 12.000 | 361.440 | 3.385.440 | 130.209 |
| 3 | Thợ bậc 4,0/7 | 2,71 | 12.000 | 390.240 | 3.654.240 | 140.548 |
| 4 | Thợ bậc 4,5/7 | 2,95 | 12.000 | 424.800 | 3.976.800 | 152.954 |
| 5 | Thợ bậc 5,0/7 | 3,19 | 12.000 | 459.360 | 4.299.360 | 165.360 |
| 6 | Cán sự bậc 4/12 | 2,37 | 12.000 | 341.280 | 3.197.280 | 122.972 |

BẢNG GÍÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Chi phí nhiên liệu | Chi phí tiền lương | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 -Công tác SX-trồng cây xanh ĐT |  |  |  |  |
| 1 | Ô tô tải thùng 2 tấn | ca | 239.892 | 133.311 | 541.266 |
| 2 | Cần cẩu bánh hơi 3 tấn | - | 524.142 | 298.671 | 965.498 |
|  | 2 -Công tác xử lý nước rỉ rác |  |  |  |  |
| 1 | Cân đo điện tư’ | ca |  |  | 5.509 |
| 2 | Máy bơm bùn Đ. cơ điện 1,5 KW | - |  |  | 21.262 |
| 3 | Máy bơm định lượng HC điện 45 KW | - |  |  | 10.442 |
| 4 | Máy bơm nước Đ.cơ điện 1,1 KW | - |  |  | 7.110 |
| 5 | Máy bơm nước Đ.cơ điện 1,5 KW | - |  |  | 8.482 |
| 6 | Máy bơm nước Tuần hoàn Đ.cơ điện 10 HP = 7,36 KW | - |  |  | 94.384 |
| 7 | Máy chưng cất nước | - |  |  | 8.407 |
| 8 | Máy khuấy Đ.cơ điện 1,1 KW | - |  |  | 17.224 |
| 9 | Máy lọc màng Đ.co điện 6,045 KW | - |  |  | 1.824.818 |
| 10 | Máy đo DO | - |  |  | 18.909 |
| 11 | Máy đo PH | - |  |  | 6.448 |
| 12 | Máy nung | - |  |  | 27.533 |
| 13 | Máy so màu COD | - |  |  | 13.472 |
| 14 | Máy so màu quang điện | - |  |  | 71.537 |
| 15 | Máy sục khí Đ.cơ điện 5,5 KW | - |  |  | 222.818 |
| 16 | Máy thổi khí Đ.cơ điện 8,3 KW | - |  |  | 166.763 |
| 17 | Thiết bị đo khuấy BOD | - |  |  | 35.928 |
| 18 | Tủ ấm BOD | - |  |  | 46.848 |
| 19 | Tủ sấy | - |  |  | 17.712 |

A - ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ

Chương I

SẢN XUẤT CÁC LOẠI CÂY

I – SẢN XUẤT CÂY XANH

Nhóm cây loại   1  :  Phi lao, bạch đàn, keo tai tượng, keo lá  tràm, liễu… .

Nhóm cây loại   2  :  Xà cừ, bàng tán, tếch móng bò, ban, đa, đề, xanh, si, quếch, me, nhội,

Sếu, vàng anh . . .

Nhóm cây loại   3  :  Chẹo, phượng, lát, bằng lăng tím, bụt mọc, muồng, sữa, mí, dáng hương,

Trương vân . . .

Nhóm cây loại   4  :  Sấu, sưa, long não, sao đen, dầu nước, lan tua. . .

CX1.01.00 - SẢN XUẤT CÂY XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TRONG BỂ.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 2 lần, vận chuyển phân trong phạm vi 300 m, trộn và rải phân, cào san mặt luống.

- Xử lý và chế biến hạt giống, gieo hạt, tưới nước, làm cỏ dại.

- Làm dàn cót che đậy, phun thuốc trừ sâu, kiến.

- Đánh xuất cây, thay đất bể gieo.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi gieo đến khi ra ngôi

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | V. liệu | N. công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể: |  |  |  |  |
| CX1.01.01 | Nhóm cây I | 1000cây | 62.596 | 885.452 |  |
| CX1.01.02 | Nhóm cây II | - | 129.152 | 1.283.203 |  |
| CX1.01.03 | Nhóm cây III | - | 89.156 | 1.531.973 |  |
| CX1.01.04 | Nhóm cây IV | - | 63.534 | 1.723.118 |  |

CX1.02.00 – SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi  đất  3 lần, vơ cỏ, rạch chi luống, lên luống, vận chuyển phân trong phạm vi 300 m, trộn và rải phân.

- Ra ngôi cây, tưới nước, làm cỏ dại, phá váng, vét luống.

- Phun thuốc trừ sâu, kiến.

- Đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi ra ngôi đến khi cây có chiều cao theo quy định

CX1.02.10 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI  I

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/10 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại I: |  |  |  |  |
| CX1.02.11 | Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5 m | 10 cây | 29.512 | 768.798 |  |
| CX1.02.12 | Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0 m | - | 57.741 | 1.018.973 |  |
| CX1.02.13 | Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5 m | - | 137.242 | 1.354.883 |  |
| CX1.02.14 | Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0 m | - | 237.604 | 1.755.445 |  |
| CX1.02.15 | Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0 m | - | 393.713 | 2.304.987 |  |

CX1.02.20 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI  NHÓM CÂY LOẠI II

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/10 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại II: |  |  |  |  |
| CX1.02.21 | Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5 m | 10 cây | 35.012 | 791.285 |  |
| CX1.02.22 | Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0 m | - | 63.541 | 1.049.894 |  |
| CX1.02.23 | Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5 m | - | 161.242 | 1.451.861 |  |
| CX1.02.24 | Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0 m | - | 263.604 | 1.926.913 |  |
| CX1.02.25 | Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0 m | - | 458.713 | 2.524.242 |  |

CX1.02.30 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI III

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/10 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại III: |  |  |  |  |
| CX1.02.31 | Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5 m | 10 cây | 40.961 | 973.998 |  |
| CX1.02.32 | Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0 m | - | 81.506 | 1.232.606 |  |
| CX1.02.33 | Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5 m | - | 185.978 | 1.499.647 |  |
| CX1.02.34 | Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0 m | - | 290.348 | 2.032.324 |  |
| CX1.02.35 | Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0 m | - | 485.453 | 2.681.656 |  |

CX1.02.40 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI IV

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/10 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại IV: |  |  |  |  |
| CX1.02.41 | Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5 m | 10 cây | 46.456 | 1.163.737 |  |
| CX1.02.42 | Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0 m | - | 104.855 | 1.442.022 |  |
| CX1.02.43 | Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5 m | - | 235.492 | 1.893.182 |  |
| CX1.02.44 | Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0 m | - | 369.952 | 2.742.091 |  |
| CX1.02.45 | Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0 m | - | 525.548 | 3.426.560 |  |

II – SẢN XUẤT CÂY HOA

CX1.03.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA GIAI ĐOẠN CÂY CON

Thành phần công việc:

* Ở hộc gieo 15 ngày:

- Làm đất  1 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong  1 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi.

- Sàng đất trộn phân, trộn thuốc sử lý đất.

- Chuyển phân ra bể gieo rải phân và đảo phân trên liếp trồng.

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước  15 ngày (3 lần/ngày)

- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân  100 m

- Làm cỏ giữa  2 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

* Ở liếp ươm  15 ngày:

- Làm đất  2 lần, chuyển, rải, đảo phân trên liếp, vét rãnh lên liếp, đảo đất san phẳng mặt liếp.

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 3 lần/ngày trong  5 ngày đầu, tưới nước 2 lần/ngày trong  10 ngày tiếp theo.

- Làm cỏ liếp ươm  1 lần, dẫy cỏ rãnh 1 lần. Xới phá váng  1 lần.

- Bón phân, phun thuốc sâu  1 lần.

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây, vận chuyển cự ly bình quân  100 m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Quy cách cây cao  7-10 cm, có lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.03.01 | Sản xuất cây hoa giai đoạn cây con | 1000 cây | 296.789 | 2.082.921 |  |

CX1.04.00 - SẢN XUẤT HOA Ở LIẾP TRỒNG (từ gieo hạt giống)

Thành phần công việc:

* Ở hộc gieo 15 ngày:

- Làm đất  1 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong  1 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi.

- Sàng đất trộn phân, trộn thuốc sử lý đất.

- Chuyển phân ra bể gieo rải, phân và đảo phân trên liếp trồng.

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước  15 ngày (3 lần/ngày)

- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân  100 m

- Làm cỏ giữa  2 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

* Ở liếp trồng  30 ngày: Để có  1000 cây thành phẩm cần  1100 cây

- Làm đất  2 lần (cuốc lộn đất phơi ải, cào san phẳng, gom rác vận chuyển đổ đi, vét rãnh lên   liếp, đập đất).

- Xúc phân tro chuyển đến trộn đều cự ly bình quân  50 m

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 2 lần/ngày trong  30 ngày, tỉa chồi nách, làm cỏ  4 lần, vén liếp vun  gốc  2 lần.

- Xới váng 4 lần, bón thúc  3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật 3 lần.

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc  45 ngày, diện tích cây trên liếp  1000 cây = 55 m²

Quy cách cây con có một nụ cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh cao từ 20-45 cm.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.04.01 | Sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống) | 1000 cây | 608.484 | 6.636.677 |  |

CX1.05.00 – SẢN XUẤT HOA TRONG BỊCH (1 cây \1 bịch)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân tro, trộn đều, cự ly bình quân 50m

- Gỡ bịch, bẻ miệng, bấm lỗ, vào đất bịch xếp ngay ngắn tại vị trí quy định.

- Chuyển bịch, cây con đến vị trí đặt bịch có bầu đất.

- Tưới nước  2 lần/ngày trong  35 ngày, nhổ cỏ 2 lần giữa  2 lô bịch.

- Bón bổ sung phân hữu cơ 1 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 4 lần, bấm đọt tạo tán, giãn bịch cây khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cự ly bình quân 50m, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 35 ngày, để có  1000 bịch cây thành phẩm cần khoảng 1100 bịch (kích thước  20x25 cm)

- Quy cách cây cao 20 – 35 cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.05.01 | Sản xuất hoa trong bịch | 1000cây | 2.577.828 | 6.293.739 |  |
|  | (1 cây \ 1 bịch) |  |  |  |  |

CX1.06.00 – SẢN XUẤT HOA TRONG CHẬU (3 cây \1 chậu)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân tro, trộn đều, xúc hỗn hợp đã trộn vào chậu, chuyển xếp chậu vào vị trí.

- Chuyển cây con đến vị trí đặt chậu cây có bầu đất, trồng cây vào chậu.

- Tưới nước  2 lần/ ngày trong  45 ngày, nhổ cỏ xới váng 2 .

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật  6 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giãn bịch cây khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc lên xe

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

- Thu hồi chậu sau công viên, bốc chậu lên xuống xe, nhổ bỏ cây gìa.

Yêu cầu kỹ thuật:

-Thời gian chăm sóc 45 ngày, để có 100 chậu thành phẩm cần  105 chậu (kích thước  20x25 cm)

- Quy cách cây cao 20 – 35 cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 chậu

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.06.01 | Sản xuất hoa trong chậu | 100chậu | 2.901.108 | 1.679.549 |  |
|  | (3 cây \ 1 chậu) |  |  |  |  |

CX1.07.00 – SẢN XUẤT HOA TRONG GIỎ (3 cây \1 giỏ)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân tro, thuốc sử lý trộn đều

- Lót nilon vào giỏ, xúc hỗn hợp đã trộn vào giỏ, chuyển xếp giỏ vào vị trí trồng.

- Chuyển  cây con đến vị trí đặt giỏ có bầu đất.

- Trồng cây vào giỏ, tưới nước 2 lần/ngày trong  45 ngày, nhổ cỏ, xới phá váng 2 lần.

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 4 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giãn giỏ khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cự ly bình quân 50m

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 35 ngày, để có  1000 bịch giỏ cây thành phẩm cần có 1050 giỏ (kích thước  20x18 cm)

- Quy cách cây có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 giỏ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.07.01 | Sản xuất hoa trong giỏ | 1000giỏ | 7.056.455 | 6.463.521 |  |
|  | (1 cây \ 1 bịch) |  |  |  |  |

CX1.08.00 – SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC CHI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần.

- Vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển và bón phân lót.

- Cắt ngọn, trồng, làm cỏ, tưới nước, xới xáo.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm ngọn tỉa lá, đánh xuất cây, dọn vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 khóm

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.08.01 | Sản xuất cây hoa cúc chi bằng phương pháp dâm ngọn | 100khóm | 609.877 | 997.891 |  |

CX1.09.00 – SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần.

- Làm dàn, cắt sửa ngọn, dâm ngọn tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- che đậy mở cót, đánh xuất cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.09.01 | Sản xuất cây hoa cúc bằng phương pháp dâm ngọn | 100cây | 305.845 | 189.740 |  |

CX1.10.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC.

CX1.10.01 - SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC SỌT

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển  phân trong phạm vi  300 m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm ngọn tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh xuất cây

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.10.01 | S.xuất cây hoa thược dược sọt | 100cây | 564.856 | 1.651.439 |  |

CX1.10.02 – SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN  (CÂY GIỐNG)

Thành phần công việc:

- Làm đất, Làm dàn.

- Cắt sửa ngọn, dâm ngọn, tưới nước, che đậy mở cót, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.10.02 | Sản xuất cây hoa thược dược kép bằng phương pháp dâm ngọn (cây giống) | 100cây | 198.960 | 983.836 |  |

CX1.11.00 – SẢN XUẤT CÂY QUẤT.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bứt hoa tỉa qủa, bứt lộc, gò quất theo ánh sánh sáng, đóng cọc chống bão, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây nhiều nụ, hoa, qủa, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/10 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây quất: |  |  |  |  |
| CX1.11.01 | Thời hạn 1 năm | 10 cây | 563.988 | 1.404.075 |  |
| CX1.11.02 | Thời hạn 2 năm | 10 cây | 1.414.317 | 3.409.694 |  |
| CX1.11.03 | Thời hạn 3 năm | 10 cây | 2.273.647 | 4.500.347 |  |

CX1.12.00 – SẢN XUẤT CÂY  MAI.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, sửa cây hãm đào tuất lá, đóng cọc chống bão, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây nhiều nụ, hoa, qủa, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/10 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất cây mai |  |  |  |  |
| CX1.12.01 | Thời hạn 1 năm | 10 cây | 808.397 | 1.245.255 |  |
| CX1.12.02 | Thời hạn 2 năm | 10 cây | 1.379.485 | 3.384.396 |  |
| CX1.12.03 | Thời hạn 3 năm | 10 cây | 1.950.882 | 4.640.895 |  |

CX1.13.00 – SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN

CX1.13.01 – SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN GIỐNG.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Cắm đặt củ, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, cắt lá để thu củ.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.13.01 | Sản xuất cây hoa lay ơn giống | 100 cây | 639.491 | 309.206 |  |

CX1.13.02 – SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN HOA.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất  3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Cắm đặt củ, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, sửa cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa, nụ nhiều, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.13.02 | Sản xuất cây hoa lay ơn hoa | 100 cây | 1.221.116 | 316.233 |  |

III – SẢN XUẤT CÂY CẢNH

CX1.14.00 – SẢN XUẤT CÂY CẢNH THÔNG THƯỜNG.

Thành phần công việc:

* Giai đoạn vườn ươm (giâm)

- Làm đất  2 lần, san phẳng mặt đất, vét rãnh lên liếp, đập đất, gom rác đổ đi.

- Chuyển phân tro ở cự ly khác nhau, trộn phân, tro, vận chuyển phân ra liếp ươm cự ly bình quân 100m, rải ra liếp và đảo phân trên liếp, che cót chống mưa nắng.

- Tưới nước, gỡ cót che sau khi cây mọc, làm cỏ liếp giâm, xới phá váng, dãy cỏ rãnh vun thành đống đổ xa cự ly bình quân  400m, phun thuốc bảo vệ thực vật, bứng cây để trồng giâm.

- Vệ sinh vườn ươm, gom rác vận chuyển đổ đi, bồi đất san bứng cây trồng giâm, vận chuyển đất đổ đều ra liếp.

* Giai  đoạn ở giỏ

- Sàng đất, trộn phân, tro, xử lý đất.

- Lót bịch nilon vào giỏ, rọc bịch theo kích thước giỏ, chẻ nẹp cài giỏ.

- Cài giỏ xếp thành hàng chờ chuyển cây ra trồng, trồng cây vào giỏ, tưới đẫm, vun đất phủ gốc cây.

- Tưới nước, nhổ cỏ xới phá váng, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón thúc, làm cỏ rãnh.

- Bốc xếp giỏ lên xe, dọn dẹp vệ sinh khi xuất giỏ

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây cao  20cm đến 25 cm, có 4 đến 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 giỏ

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.14.01 | Sản xuất cây cảnh trồng giỏ (3 cây/giỏ) | 1000 giỏ | 56.666.498 | 15.001.343 |  |

CX1.15.00 – SẢN XUẤT CÂY HÀNG RÀO.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 2 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt bằng.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Xử lý gieo hạt, phủ đất làm cỏ, bón phân thúc, che đậy mở cót, tỉa cây, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định

Yêu cầu kỹ thuật:

Có  4 đến 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

CX1.15.01 – SẢN XUẤT CÂY GĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TRONG BỂ.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.15.01 | Sản xuất cây găng bằng phương pháp gieo trong bể | 1000cây | 85.692 | 1.468.727 |  |

CX1.15.02 – SẢN XUẤT CÂY THANH TÁO, DÂM XANH, TÓC TIÊN CẨM

TÚ MAI, RÊU ĐỎ, BÓNG NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM CÀNH.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/1000 cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.15.02 | Sản xuất cây hàng rào… bằng phương pháp dâm cành | 1000cây | 1.202.186 | 1.453.266 |  |

Chương II

TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

I – TRỒNG CÂY XANH

CX2.01.10 – TRỒNG CÂY XANH

Thành phần công việc:

- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây.

- Đào hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đầt thừa vào bao.

- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự ly bình quân 30m.

- Lấp đất lèn chặc đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (4 cọc/gốc cây)  theo đúng kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây sau khi trồng phát triển bình thường, không nghiêng ngả.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trồng cây xanh: |  |  |  |  |
| CX2.01.11 | Kích thước bầu 0,7x0,7x0,7m | cây | 54.842 | 133.594 |  |
| CX2.01.12 | Kích thước bầu 0,6x0,6x0,6m | cây | 49.415 | 78.386 |  |
| CX2.01.13 | Kích thước bầu 0,4x0,4x0,4m | cây | 36.064 | 38.281 |  |

CX2.01.20 – VẬN CHUYỂN CÂY XANH BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Bốc lên xe bằng cẩu, cự ly vận chuyển trong phạm vi  5 km.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển cây bằng cơ giới: |  |  |  |  |
| CX2.01.21 | Kích thước bầu 0,7x0,7x0,7m | cây |  | 13.021 | 15.068 |
| CX2.01.22 | Kích thước bầu 0,6x0,6x0,6m | cây |  | 10.417 | 13.714 |
| CX2.01.23 | Kích thước bầu 0,4x0,4x0,4m | cây |  | 7.813 | 12.903 |

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi  5 km, thì chi phí ô tô tải  2 tấn được điều chỉnh với hệ số  K=1,15 với  1 km tiếp theo.

CX2.01.40 – TRỒNG CỎ LÁ GỪNG (bồn cỏ gốc cây)

Thành phần công việc:

- Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2m.

- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự ly bình quân 100m

- Trồng cỏ vào các bồn.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/m²

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.01.41 | Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây) | m² | 27.069 | 6.510 |  |

Ghi chú: đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhu cầu thực tế (hệ số đầm tơi  1,3)

II – TRỒNG MỚI CÂY HOA, CÂY CẢNH

CX2.02.00 – TRỒNG CÂY CẢNH, CÂY TẠO HÌNH, CÂY TRỔ HOA.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ,  bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi  30m.

- Cho phân vào hố, kích thước hố (đường kính x chiều sâu) m.

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng.

- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đánh vùng giữ nước tưới, đóng cọc  chống cây ( 3 cọc/cây ) buộc giữ cọc vào thân cây bằng dây  nilon, tưới nước  2 lần/ngày

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gãy cành, vỡ bầu.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa: |  |  |  |  |
| CX2.02.01 | Kích thước bầu 15x15 cm | cây | 22.018 | 3.906 |  |
| CX2.02.02 | Kích thước bầu 20x20 cm | cây | 22.910 | 4.818 |  |
| CX2.02.03 | Kích thước bầu 30x30 cm | cây | 23.570 | 7.031 |  |
| CX2.02.04 | Kích thước bầu 40x40 cm | cây | 25.734 | 9.896 |  |
| CX2.02.05 | Kích thước bầu 50x50 cm | cây | 52.631 | 14.323 |  |
| CX2.02.06 | Kích thước bầu 60x60 cm | cây | 54.218 | 19.011 |  |
| CX2.02.07 | Kích thước bầu 70x70 cm | cây | 56.123 | 25.912 |  |

CX2.03.00 – TRỒNG HOA CÔNG VIÊN (Bao gồm hoa ngắn ngày và hoa dài ngày)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ,  bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi  30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước  2 lần/ngày

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100m²

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trồng hoa công viên: |  |  |  |  |
| CX2.03.01 | Loại hoa cây | 100m² | 11.556.885 | 481.773 |  |
| CX2.03.02 | Loại hoa giỏ | 100m² | 10.706.885 | 481.773 |  |

CX2.04.00 – TRỒNG CÂY HÀNG RÀO.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ,  bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi  30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước  2 lần/ngày

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100m²

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.04.01 | Trồng cây hàng rào | 100m² | 2.306.885 | 520.836 |  |

CX2.05.00 – TRỒNG CÂY LÁ MÀU, BỒN  CẢNH.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi  30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách cây trồng tuỳ thuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước  2 lần/ngày

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây phải được cắt tỉa đều theo quy định, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100m²

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.05.01 | Trồng cây lá màu, bồn cảnh | 100m² | 4.306.885 | 738.285 |  |

CX2.06.00 – TRỒNG CỎ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi  30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước  2 lần/ngày

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều  5 cm.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100m²

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trồng cỏ: |  |  |  |  |
| CX2.06.01 | Trồng cỏ lá gừng | 100m² | 2.831.885 | 575.524 |  |
| CX2.06.02 | Trồng cỏ nhung | 100m² | 4.406.885 | 835.942 |  |

CX2.07.00 – TRỒNG CÂY HOA CÚC.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu,bấm tỉa ngọn,tỉa lá,nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.07.01 | Trồng cây hoa cúc | 100cây | 441.807 | 2.888.036 |  |

CX2.08.00 – TRỒNG CÂY HOA THƯỢC DƯỢC KÉP.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển phân trong phạm vi  30 m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu,bấm tỉa ngọn,tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/100cây

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.08.01 | Trồng cây hoa thược dược kép | 100cây | 325.362 | 1.526.049 |  |

CX2.09.00 – TRỒNG CÂY VÀO CHẬU.

Thành phần công việc:

- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 2 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính : đ/chậu

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trồng cây vào chậu: |  |  |  |  |
| CX2.09.01 | Kích thước chậu 30x30 cm | chậu | 10.918 | 3.255 |  |
| CX2.09.02 | Kích thước chậu 50x50 cm | chậu | 14.148 | 5.208 |  |
| CX2.09.03 | Kích thước chậu 70x70 cm | chậu | 21.338 | 13.021 |  |
| CX2.09.04 | Kích thước chậu 80x80 cm | chậu | 26.946 | 19.531 |  |

B - ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC XỬLÝ NƯỚC RỈ RÁC

NR1.01.00  CÔNG TÁC BƠM  NƯỚC RỈ RÁC TỪ HỐ CHÔN RÁC VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC (BỂ CÂN BẰNG)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra mức nước hố chôn rác và đóng cầu dao điện vận hành máy bơm

Đơn vị tính:  đ/10 m³

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.01.01 | Bơm nước rỉ rác từ hố chôn rác về hệ thống xử lý | 10 m³ | 1.530 | 2.398 | 1.132 |

NR1.02.00  CÔNG TÁC PHA DUNG DỊCH HOÁ CHẤT (NA3, PO4, PAC)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Cho hoá chất và nước vào bồn pha hoá chất.

- Kiểm tra nguồn điện khoá van đảm bảo trong trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện vận hành bồn pha hoá chất.

Đơn vị tính:  đ/1000lít dungdịch

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pha dung dịch hoá chất; |  |  |  |  |
| NR1.02.01 | Dung dịch NA3PO4 | 1000lít | 173.000 | 7.428 | 539 |
| NR1.02.02 | Dung dịch PAC | 1000lít | 2.144.000 | 38.429 | 1.256 |

NR1.03.00  CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra nguồn điện khoá van đảm bảo trong trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện vận hành bồn pha hoá chất.

Đơn vị tính:  đ/10m³

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xử lý nước rỉ rác bằng hệ thống xử lý nước rỉ rác; |  |  |  |  |
| NR1.03.01 | Không qua hệ thống lọc màng | 10m³ | 29.801 | 49.263 | 115.594 |
| NR1.03.02 | Có qua hệ thống lọc màng | 10m³ | 820.738 | 76.464 | 1.469.845 |

NR1.04.00  CÔNG TÁC BƠM BÙN BỂ LẮNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Đóng cầu dao điện vận hành máy bơm.

Đơn vị tính:  đ/1m³

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.04.01 | Bơm bùn bể lắng | m³ |  |  | 176 |

NR1.05.00  CÔNG TÁC THAY BỘ LỌC.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị bộ lọc để thay.

- Tiến hành thay bộ lọc .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác thay bộ lọc; |  |  |  |  |
| NR1.05.01 | Bộ lọc 5µm | lần | 750.000 | 5.386 |  |
| NR1.05.02 | Bộ lọc nano | lần | 67.428.320 | 209.052 |  |

NR1.06.00  CÔNG TÁC SẢN XUẤT NƯỚC CẤT.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Đưa nước máy vào máy sản xuất nước cất.

Đơn vị tính:  đ/ lít

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.06.01 | Sản xuất nước cất | lít | 17 | 16.146 | 1.051 |

NR1.07.00  THÍ NGHIỆM ĐO PH.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.07.01 | Thí nghiệm đo PH | lần | 894 | 2.054 | 67 |

NR1.08.00  THÍ NGHIỆM ĐO SS.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.08.01 | Thí nghiệm đo SS | lần | 7.101 | 67.893 | 8.921 |

NR1.09.00  THÍ NGHIỆM ĐO PHOTPHO TỔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.09.01 | Thí nghiệm đo Photpho tổng | lần | 105.462 | 24.853 | 2.465 |

NR1.10.00  THÍ NGHIỆM ĐO COD.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.10.01 | Thí nghiệm đo COD | lần | 102.877 | 42.155 | 7.493 |

NR1.11.00  THÍ NGHIỆM ĐO CHLORINE TỔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.11.01 | Thí nghiệm đo Chlorine tổng | lần | 10.189 | 2.951 | 744 |

NR1.12.00  THÍ NGHIỆM ĐO NITRATE (NO3).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.12.01 | Thí nghiệm đo NITRATE | lần | 61.658 | 3.972 | 744 |

NR1.13.00  THÍ NGHIỆM ĐO NI TƠ TỔNG.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.13.01 | Thí nghiệm đo Nitơ tổng | lần | 219.889 | 20.376 | 2.582 |

NR1.14.00  THÍ NGHIỆM ĐO AMONIA (NH3).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.14.01 | Thí nghiệm đo amonia | lần | 184.601 | 18.323 | 2.582 |

NR1.15.00  THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC (Ca. Mg).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.15.01 | Thí nghiệm đo độ cứng của nước | lần | 15.336 | 2.558 | 744 |

NR1.16.00  THÍ NGHIỆM ĐO DO.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.16.01 | Thí nghiệm đo DO | lần | 151 | 2.054 | 197 |

NR1.17.00  THÍ NGHIỆM ĐO BOD.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể

- Cho vào tủ ấm sau 5 ngày, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.17.01 | Thí nghiệm đo BOD | lần | 112.226 | 14.990 | 1.241.640 |

NR1.18.00 CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động.

- Bơm nước từ các bể ra ngoài.

- Tiến hành bảo trì hệ thống .

Đơn vị tính:  đ/ lần

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR1.18.01 | Bảo trì hệ thống xử lý nước rỉ rác | lần | 168.256 | 188.553 | 4.205 |

MỤC LỤC

Quyết định công bố ban hành

I. ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HÊ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ.

Phần I - Thuyết minh và quy định áp dụng

- Bảng lương công nhân

- Bảng giá ca máy

Phần II – Đơn giá dự toán .

Chương 1 - Công tác nạo vét bùn bằng thủ công

Chương II - Nạo vét bùn bằng cơ giới

Chương III - Vận chuyển bùn bằng cơ giới

Chương IV – Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước

II. ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ.

Phần I - Thuyết minh và quy định áp dụng

- Bảng giá vật liệu đến hiện trường

- Bảng lương công nhân

- Bảng giá ca máy

Phần II – Đơn giá dự toán

Chương 1 - Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công

Chương II - Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới

Chương III - Công tác xử lý rác

Chương IV – Công tác xử lý rác y tế

Chương V - Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường Bằng cơ giới

Chương VI - Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng

III. ĐƠN GIÁ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ.

Phần I - Thuyết minh và quy định áp dụng

- Bảng giá vật liệu đến hiện trường

- Bảng lương công nhân

- Bảng giá ca máy

Phần II – Đơn giá dự toán

Chương 1 - Duy trì thảm cỏ

Chương II - Duy trì cây trang trí

Chương III - Duy trì cây bóng mát

Phụ lục phân vùng

IV. ĐƠN GIÁ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CÔNG.

Phần I - Thuyết minh và quy định áp dụng

- Bảng giá vật liệu đến hiện trường

- Bảng lương công nhân

- Bảng giá ca máy

Phần II – Đơn giá hệ thống chiếu sáng công cộng

Chương 1 - Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, choá đèn

Chương II - Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô, luồn cáp cửa

Cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tụ điện

Chương III - Lắp các loại đèn sân vườn

Chương IV - Lắp đặt đèn trang trí

Chương V - Duy trì lưới điện chiếu sáng

Chương VI - Duy trì trạm điện

V. DỊCH VỤ ĐÔ THỊ PHẦN BỔ SUNG .

Phần I - Thuyết minh và hướng dẫn thực hiện

- Bảng giá vật liệu đến hiện trường ..

- Bảng lương công nhân

- Bảng giá ca máy

Phần II – Đơn giá dự toán bổ sung.

A - Công tác sản xuất và trồng mới cây xanh đô thị

Chương 1 - Sản xuất cây các loại

Chương II - Trồng mới các loại cây

B – Công tác xử lý nước rỉ rác -

Mục lục