THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG BỔ SUNG

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đž bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đž kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đž bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào 9 chương.

| Stt | Nhóm, loại công tác xây dựng | Mã hiệu định mức 1776/BXD-VP | Mã hiệu định mức bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ |  |  |
| 1 | Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp | Bổ sung | AB.51710 |
| 2 | Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan D42mm | Bổ sung | AB.58711÷AB.58724 |
| 3 | Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công | Bổ sung | AB.59511÷AB.59521 |
| 4 | Bốc xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công | Bổ sung | AB.59611÷AB.59621 |
| 5 | Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc xà lan) | Bổ sung | AB.61210 ÷ AB.61250 |
|  | CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI |  |  |
| 6 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 4,5T | Bổ sung | AC.16314 ÷ AC.16324 |
| 7 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa ≤ 4,5T | Bổ sung | AC.19314 ÷ AC.19324 |
| 8 | Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun khô | Bổ sung | AC.41111÷AC.41112 |
| 9 | Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun ướt | Bổ sung | AC.41211÷AC.41222 |
|  | CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG |  |  |
| 10 | Làm móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng | Bổ sung | AD.12310÷AD.12340 |
| 11 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, dày 2,2cm | Bổ sung | AD.23241 |
| 12 | Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) | Bổ sung | AD.23251÷AD.23264 |
| 13 | Sản xuất bê tông nhựa Polyme cấp C bằng bê tông trạm trộn 80 tấn/h | Bổ sung | AD.26411 |
| 14 | Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng | Bổ sung | AD.27311 ÷ AD.27353 |
|  | CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH, ĐÁ |  |  |
| 15 | Xây gạch Block bê tông rỗng | Thay thế AE.81110 ÷ AE.81420 | AE.81110÷AE.81890 |
| 16 | Xây gạch bê tông khí chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ | Bổ sung | AE.85100÷AE.87700 |
| 17 | Xây gạch bê tông khí chưng áp bằng vữa thông thường | Bổ sung | AE.88110 ÷ AE.88370 |
|  | CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ |  |  |
| 18 | Bê tông tháp đèn trên đảo | Bổ sung | AF.17410÷AF.17420 |
| 19 | Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu đổ bằng bơm | Bổ sung | AF.33410÷AF.33420 |
| 20 | Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế đổ bằng máy bơm | Bổ sung | AF.36510÷AF.36530 |
| 21 | Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm | Bổ sung | AF.36540÷AF.36550 |
| 22 | Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm | Bổ sung | AF.36560 |
| 23 | Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải SP500 | Bổ sung | AF.38200 |
| 24 | Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn | Thay thế AF.52221 ÷ AF.52225 | AF.52411÷AF.52485 |
| 25 | Sản xuất lắp dựng cốt thép tháp đèn trên đảo | Bổ sung | AF.61911÷AF.61932 |
| 26 | Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ | Bổ sung | AF.65410÷AF.65530 |
| 27 | Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cầuđổ tại chỗ | Bổ sung | AF.66210 |
| 28 | Lắp dựng cốt thép cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế | Bổ sung | AF.68710 ÷ AF.68820 |
| 29 | Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm | Bổ sung | AF.68910 ÷ AF.68920 |
| 30 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường | Bổ sung | AF.69110÷AF.69130 |
| 31 | Sản xuất thanh truyền lực | Bổ sung | AF.69210÷AF.69220 |
| 32 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo | Bổ sung | AF.81710 |
| 33 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ | Bổ sung | AF.87310 |
| 34 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm | Bổ sung | AF.88120 |
| 35 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế | Bổ sung | AF.88230 |
|  | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong hầm gian máy, gian biến thế | Bổ sung | AF.88240 |
|  | Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm | Bổ sung | AF.88250 |
|  | CHUƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN |  |  |
| 38 | Bê tông đúc sẵn dầm cầu Super T | Bổ sung | AG.12140 |
| 39 | Bê tông thùng chìm các loại | Bổ sung | AG.12310÷AG.12320 |
| 40 | Bê tông khối xếp, khối SEABEE các loại | Bổ sung | AG.12410÷AG.12420 |
| 41 | Bê tông rùa, khối TETRAPOD các loại | Bổ sung | AG.12510÷AG.12520 |
| 42 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép dầm cầu Super T đúc sẵn | Bổ sung | AG.13441÷AG13442 |
| 43 | Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn | Bổ sung | AG.13513 |
| 44 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép thùng chìm,khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD các loại | Bổ sung | AG.13610÷AG.13830 |
| 45 | Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D | Bổ sung | AG.22110ữAG.22340 |
| 46 | Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang | Bổ sung | AG.22410 |
| 47 | Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T | Bổ sung | AG.32122 |
| 48 | Sửa chưa ván khuôn trong dầm cầu Super T | Bổ sung | AG.32910 |
| 49 | Lắp dựng cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng trên đảo | Bổ sung | AG.52411 ÷ AG.52432 |
| 50 | Lắp dựng dầm cầu Super T | Bổ sung | AG.52511÷AG.52521 |
| 51 | Lắp dựng dầm cầu I 33m | Bổ sung | AG.52531 |
| 52 | Lắp khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD | Bổ sung | AG.61110 ÷ AG.61430 |
| 53 | Lắp đặt thùng chìm vào vị trí | Bổ sung | AG.62110÷AG.62130 |
| 54 | Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí | Bổ sung | AG.62210 |
| 55 | Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD | Bổ sung | AG.63110ữAG.63220 |
| 56 | Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD | Bổ sung | AG.64110ữAG.64520 |
|  | CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP |  |  |
| 57 | Sản xuất phao neo các loại trên đảo | Bổ sung | AI.21310 |
| 58 | Sản xuất bích neo tàu trên đảo | Bổ sung | AI.21410÷AI.21420 |
| 59 | Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo | Bổ sung | AI.21510÷AI21520 |
| 60 | Lắp đặt phao neo các loại trên biển | Bổ sung | AI.65510 |
| 61 | Lắp đặt bích neo tàu trên đảo | Bổ sung | AI.65610÷AI.65620 |
| 62 | Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo | Bổ sung | AI.65710÷AI.65720 |
|  | CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC |  |  |
| 63 | Trát tường xây bằng gạch bê tông khí chưng áp | Bổ sung | AK.21310ữAI.21430 |
| 64 | Sơn dầm, trần, cột, tường bằng sơn Jotun | Bổ sung | AK.84911ữAK.84924 |
| 65 | Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang | Bổ sung | AK.91151 |
|  | CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC |  |  |
| 66 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Bổ sung | AL.16210 |
| 67 | Trám khe co, khe giãn,khe dọc mặt đường bê tông bằng keo Polyvinyl Chloride | Bổ sung | AL.24221÷AL.24223 |
| 68 | Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau | Bổ sung | AL.25223 |
| 69 | Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp | Bổ sung | AL.26110 ÷ AL.26120 |
| 70 | Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp | Bổ sung | AL.52910 |
| 71 | Đóng vật liệu rời vào bao - loại 20kg/bao | Bổ sung | AL.81110ữAL.81120 |
| 72 | Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ kho lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển | Bổ sung | AL.82110ữAL.82120 |
| 73 | Bốc xếp vật tư phụ kiện từ bãi tập kết tại bờ biển xuống tàu biển bằng thủ công | Bổ sung | AL.82210÷AL.82220 |
| 74 | Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển vào bờ đảo | Bổ sung | AL.83110÷AL.83130 |
| 75 | Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu tại bờ đảo | Bổ sung | AL.83210÷AL.83220 |
| 76 | Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công | Bổ sung | AL.83310÷AL.83340 |

- Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

- Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt  0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

- Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hoá mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,5 và định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,3 so với định mức dự toán đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được định mức.

- Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với định mức dự toán đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được định mức.

- Đối với các công tác hoàn thiện thực hiện ở hầm đặt trong núi đá để làm gian máy và gian biến thế thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,30 so với công tác tương tự ngoài hầm đã được định mức.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, cấp đất, đá trong định mức được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này thực hiện theo công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Chương II

CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

AB.50000 	CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51700 	PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO GẮN HÀM KẸP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB.517 | Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp | Nhân công 3,0/7 Máy thi công Máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp Máy ủi 110CV | Công ca ca | 8,70 3,20 0,06 |
|  |  |  |  | 10 |

AB.58000 	ĐÀO HẦM NGANG

AB.58700 	PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN D42MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
| AB.5871 | Tiết diện đào ≤ 5m2, bằng máy khoan D42mm | Thuốc nổ P113 | kg | 570,350 | 507,450 | 463,250 | 386,750 |
|  |  | Kíp vi sai phi điện | cái | 703,518 | 636,516 | 569,514 | 519,263 |
|  |  | Dây nổ | m | 1591,289 | 1440,536 | 1239,531 | 1189,279 |
|  |  | Dây tín hiệu cuộn 300m | cuộn | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 |
|  |  | Mũi khoan ≤ 42 | cái | 78,624 | 54,567 | 24,505 | 11,210 |
|  |  | Cần khoan L=1,2m | cái | 25,553 | 15,461 | 9,257 | 6,353 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 185,49 | 160,41 | 137,93 | 121,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan đá cầm tay Φ42 | ca | 80,706 | 68,584 | 57,764 | 49,714 |
|  |  | Máy nén khí điêzen 660 m3/h | ca | 26,902 | 22,861 | 19,255 | 16,571 |
|  |  | Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB.5872 | Tiết diện đào ≤ 10m2, bằng máy khoan D42mm | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Thuốc nổ P113 | kg | 406,300 | 306,850 | 294,100 | 270,300 |
|  |  | Kíp vi sai phi điện | cái | 522,388 | 469,083 | 405,117 | 373,134 |
|  |  | Dây nổ | m | 1211,087 | 1100,213 | 990,405 | 916,844 |
|  |  | Dây tín hiệu cuộn 300m | cuộn | 10,661 | 10,661 | 10,661 | 10,661 |
|  |  | Mũi khoan Φ42 | cái | 58,389 | 40,261 | 17,465 | 8,058 |
|  |  | Cần khoan L=1,2m | cái | 18,977 | 11,407 | 6,598 | 4,566 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 133,55 | 114,33 | 95,28 | 83,86 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan đá cầm tay Φ42 | ca | 58,646 | 49,372 | 40,243 | 34,736 |
|  |  | Máy nén khí điêzen 660 m3/h | ca | 19,549 | 16,457 | 13,414 | 11,579 |
|  |  | Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AB.59500 	BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB.5951 | Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m | Nhân công 3,5/7 | công | 91,55 |
| AB.5952 | Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến | Nhân công 3,5/7 | công | 22,20 |
|  |  |  |  | 1 |

AB.59600 	BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB.5961 | Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly < 100m | Nhân công 3,5/7 | công | 59,30 |
| AB.5962 | Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến | Nhân công 3,5/7 | công | 17,18 |
|  |  |  |  | 1 |

AB.60000 	ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.61200 	BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC XÀ LAN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.

- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.

- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tÝnh trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3 cát

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển (Km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | > 2 |
| AB.612 | Bơm cát san lấp mặt bằng | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ống PVC Φ200mm | m | 0,800 | 0,880 | 0,970 | 1,060 | 1,170 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,0/7 | công | 0,46 | 0,59 | 0,77 | 1,10 | 1,43 |
|  |  | Máy thi công | ca | 0,120 | - | - | - | - |
|  |  | Máy bơm nước động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 30CV | Ca | - | 0,122 | - | - | - |
|  |  | Máy bơm nước động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 40CV | ca | - | - | 0,123 | - | - |
|  |  | Máy bơm nước động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 75CV | ca | - | - | - | 0,130 | 0,134 |
|  |  | Máy bơm nước động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 120CV | ca | 0,120 | - | - | - | - |
|  |  | Máy bơm cát động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 126CV | ca | - | 0,122 | - | - | - |
|  |  | Máy bơm cát động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 350CV | ca | - | - | 0,123 | - | - |
|  |  | Máy bơm cát động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 380CV | ca | - | - | - | 0,130 | 0,134 |
|  |  | Máy bơm cát động cơ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diesel công suất 480CV | ca | 0,120 | - | - | - | - |
|  |  | Thuyền (ghe) 5T đặt máy bơm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thuyền (ghe) 40T đặt máy bơm | ca | - | 0,122 | 0,123 | 0,130 | 0,134 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Chương III

CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

AC.16000	ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 4,5 T

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II |
|  |  |  |  | Kích thước cọc (cm) |  |
|  |  |  |  | 45x45 | 45x45 |
| AC.163 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cọc bê tông | m | 101,00 | 101,00 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,500 | 1,500 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 6,41 | 8,41 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy đóng cọc | ca | 2,913 | 3,821 |
|  |  | Máy khác | % | 6 | 6 |
| AC.164 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cọc bê tông | m | 101,00 | 101,00 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,500 | 1,500 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 5,78 | 7,61 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy đóng cọc | ca | 2,892 | 3,803 |
|  |  | Máy khác | % | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 14 | 24 |

AC.19000 	ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 4,5T

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước cọc (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 45x45 |
| AC.193 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 4,5T, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc bê tông | m | 101,00 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,500 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 5,23 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đóng cọc | ca | 2,135 |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 2,135 |
|  |  | Tàu kéo 150CV | ca | 0,135 |
|  |  | Xà lan 250T | ca | 2,135 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
| AC.194 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 4,5T, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc bê tông | m | 101,00 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,500 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 5,04 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đóng cọc | ca | 1,832 |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 1,832 |
|  |  | Tàu kéo 150CV | ca | 0,135 |
|  |  | Xà lan 250T | ca | 1,832 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 14 |

AC.41100 	LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hàm lượng xi măng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200kg/m3 | 240kg/m3 |
| AC.411 | Đường kính 600mm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Xi măng | kg | 59,35 | 71,22 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,18 | 0,18 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy khoan cọc nhồi ED | ca | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Máy nén khí 600 m3/h | ca | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Máy cấp xi măng | ca | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

AC.41200 	LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hàm lượng xi măng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200kg/m3 | 240kg/m3 |
| AC.412 | Đường kính 600mm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Xi măng | kg | 59,35 | 71,22 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Máy thi công | ca | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Máy khoan cọc nhồi ED | ca | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Máy nén khí 600 m3/h | ca | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Máy trộn vữa xi măng 1600l | ca | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Máy bơm vữa xi măng32-50 m3/h | % | 5 | 5 |
|  |  | Máy khác |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

AC.41200 	LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hàm lượng xi măng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 220kg/m3 | 240kg/m3 | 260kg/m3 |
| AC.412 | Đường kính 800mm | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Xi măng | kg | 116,05 | 126,60 | 137,16 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan cọc đất | ca | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Máy trộn vữa xi măng 1200l | ca | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Máy trộn vữa xi măng 1600l | ca | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Máy bơm vữa xi măng 32-50 m3/h | ca | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 |

Chương IV

CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

AD.12300	LÀM LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm trộn 20-25m3/h | Trạm trộn 30m3/h | Trạm trộn 50m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tỷ lệ xi măng (%) |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
| AD.123 | Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Xi măng PC30 | kg | 10094 | 10094 | 10094 |
|  |  | Cấp phối đá dăm 0,075-50mm | m3 | 128,49 | 128,49 | 128,49 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 29,03 | 29,03 | 29,03 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Trạm trộn | ca | 1,020 | 0,850 | 0,510 |
|  |  | Máy rải 50-60 m3/h | ca | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  |  | Đầm bánh lốp tự hành 16T | ca | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
|  |  | Máy lu rung 25T | ca | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  |  | Máy lu bánh thép 10T | ca | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  |  | Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AD.23000 	RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO, CẤP C, DÀY 2,2CM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.2324 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, cấp C, dày 2,2cm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa cấp C | tấn | 5,210 |
|  |  | Nhũ tương Novabond | lít | 92,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,050 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,76 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy rải 170CV | ca | 0,010 |
|  |  | Máy xúc lật 1m3 | ca | 0,010 |
|  |  | Máy lu 10T | ca | 0,110 |
|  |  | Máy nén khí 600mm3/h | ca | 0,049 |
|  |  | Máy khác | % | 10 |
|  |  |  |  | 1 |

AD.23250	RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chỉnh sửa, lu lèn (nếu cần) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng thủ công, tưới nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| AB.2325 | Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Carboncor Asphalt | tấn | 2,97 | 3,92 | 5,82 | 7,36 |
|  |  | (loại CA 9,5) Nước | lít | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,04 | 1,10 | 1,22 | 1,28 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu 6T | ca | 0,029 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AD.23260	RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chỉnh sửa, lu lèn (nếu cần) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| AB.2326 | Rải thảm mặt đường Carboncor asphalt | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Carboncor Asphalt | tấn | 2,97 | 3,92 | 5,82 | 7,36 |
|  |  | (loại CA 9,5) Nước | lít | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy rải 130-140CV | ca | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,025 |
|  |  | Máy lu 6T | ca | 0,029 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AD.26000	SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA POLYME CẤP C BẰNG TRẠM TRỘN 80 TẤN/H

Thành phần công việc:

Chuẩn bị,  đun dầu diezen làm  nóng dầu bảo ôn đến 160-180oC,  bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế. Sản xuất bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

Đơn vị tính: 100tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.264 | Sản xuất bê tông nhựa polyme cấp C bằng trạm trộn 80 tấn/h | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá dăm 9,5-19mm | m3 | 34,781 |
|  |  | Đá dăm 3-9,5mm | m3 | 11,156 |
|  |  | Đá dăm 0,075-3mm | m3 | 16,406 |
|  |  | Bột đá | kg | 5025,0 |
|  |  | Nhựa Polyme cấp C | kg | 5460,0 |
|  |  | Dầu Diezen | lít | 165,0 |
|  |  | Dầu mazút | lít | 935,0 |
|  |  | Dầu bảo ôn | lít | 42,50 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 4,05 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Trạm trộn 80T/h | ca | 0,391 |
|  |  | Máy xúc 2,3m3 | ca | 0,391 |
|  |  | Máy ủi 110CV | ca | 0,300 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 11 |

AD.27300 	VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Cự ly vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phương tiện vận chuyển |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ôtô 7 tấn | Ôtô 10 tấn | Ôtô 12 tấn |
| AD.2731 | 1,0km | Ôtô tự đổ | ca | 3,481 | 2,489 | 2,063 |
| AD.2732 | 2,0km | Ôtô tự đổ | ca | 4,379 | 3,260 | 2,709 |
| AD.2733 | 3,0km | Ôtô tự đổ | ca | 5,119 | 3,875 | 3,213 |
| AD.2734 | 4,0km | Ôtô tự đổ | ca | 5,875 | 4,489 | 3,717 |
| AD.2735 | 1km tiếp theo | Ôtô tự đổ | ca | 0,819 | 0,457 | 0,394 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Chương V

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.81000	XÂY GẠCH BLOCK BÊ TÔNG RỖNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

AE.81100	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 X 20 X 40)CM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.811 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,29 | 1,33 | 1,46 | 1,52 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81200	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 20 X 40)CM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.812 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80.00 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,38 | 1,42 | 1,56 | 1,63 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81300	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 X 20 X 40)CM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.813 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,53 | 1,58 | 1,73 | 1,81 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81400	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 X 19 X 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 19cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.814 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,32 | 1,36 | 1,49 | 1,56 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81500	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 19 X 39)CM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.815 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,48 | 1,52 | 1,67 | 1,75 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81600	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 X 19 X 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.816 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,53 | 1,58 | 1,73 | 1,81 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81700	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 X19 X 24)CM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 11,5cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.817 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,57 | 1,62 | 1,77 | 1,85 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81800	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 X 9 X 24)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 11,5cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.818 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 354,0 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,81 | 1,86 | 2,05 | 2,14 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81900	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 20 X 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.819 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 1,47 | 1,51 | 1,66 | 1,73 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.85000 ÷ AE.87000 	XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.85100	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 7,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.851 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 212 | 212 | 212 | 212 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,27 | 1,38 | 1,52 | 1,59 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.851 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 209 | 209 | 209 | 209 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,09 | 1,12 | 1,23 | 1,29 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.85200	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (10 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.852 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 159 | 159 | 159 | 159 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,53 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.85300	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (12,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.853 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 127 | 127 | 127 | 127 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,01 | 1,10 | 1,21 | 1,26 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.853 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 129 | 129 | 129 | 129 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,17 | 1,21 | 1,32 | 1,38 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.85400	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.854 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 106 | 106 | 106 | 106 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,96 | 0,99 | 1,08 | 1,13 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.854 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 108 | 108 | 108 | 108 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,12 | 1,22 | 1,34 | 1,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.85500	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.855 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,90 | 0,93 | 1,02 | 1,06 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.855 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,08 | 1,18 | 1,30 | 1,35 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.85600	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 10 X 60)CM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.856 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,89 | 0,97 | 1,07 | 1,11 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.856 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,04 | 1,13 | 1,25 | 1,30 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.85700	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.857 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 1,01 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.857 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,25 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.86100	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (7,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 7,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.861 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 109 | 109 | 109 | 109 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,05 | 1,14 | 1,26 | 1,31 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.861 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,90 | 0,93 | 1,02 | 1,06 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.86200	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (10 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.862 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,01 | 1,10 | 1,21 | 1,26 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.862 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,87 | 0,90 | 0,98 | 1,03 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.86300	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (12,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.863 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,97 | 1,00 | 1,10 | 1,14 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.863 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,83 | 0,85 | 0,94 | 0,98 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

E.86400	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (15 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.864 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,93 | 0,96 | 1,05 | 1,10 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.864 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,94 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.86500	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.865 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,05 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.865 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.86600	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.866 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,85 | 0,88 | 0,96 | 1,00 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.86700	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.867 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,71 | 0,73 | 0,80 | 0,84 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.867 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,82 | 0,84 | 0,93 | 0,97 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87100	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 7,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.871 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,94 | 1,02 | 1,13 | 1,18 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.871 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,81 | 0,83 | 0,92 | 0,96 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87200	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.872 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,90 | 0,98 | 1,08 | 1,13 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.872 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87300	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.873 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 1,01 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.873 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,74 | 0,76 | 0,84 | 0,87 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87400	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.874 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,83 | 0,85 | 0,94 | 0,98 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.874 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,71 | 0,73 | 0,80 | 0,84 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87500	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.875 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,94 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.875 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,69 | 0,71 | 0,78 | 0,81 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87600	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.876 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.876 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,78 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.87700	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.877 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,74 | 0,76 | 0,84 | 0,87 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.877 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Vữa xây bê tông nhẹ | m3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,76 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |

AE.88100	XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) XÂY BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.88110	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 7,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8811 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 193 | 193 | 193 | 193 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,32 | 1,44 | 1,58 | 1,65 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8811 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,14 | 1,24 | 1,37 | 1,43 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88120	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8812 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 145 | 145 | 145 | 145 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,27 | 1,38 | 1,52 | 1,59 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AE.88130	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8813 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,05 | 1,08 | 1,19 | 1,24 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8813 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 119 | 119 | 119 | 119 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,53 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88140	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8814 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,01 | 1,04 | 1,14 | 1,19 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8814 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 101 | 101 | 101 | 101 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,46 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AE.88150	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8815 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,96 | 0,99 | 1,08 | 1,13 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8815 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,12 | 1,22 | 1,34 | 1,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88160	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8816 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,93 | 1,10 | 1,22 | 1,27 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8816 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,08 | 1,18 | 1,30 | 1,35 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88170	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8817 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,05 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8817 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,04 | 1,13 | 1,25 | 1,30 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88210	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 7,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8821 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,07 | 1,17 | 1,28 | 1,34 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8821 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,92 | 0,95 | 1,04 | 1,09 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88220	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8822 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,03 | 1,12 | 1,24 | 1,29 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8822 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,05 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88230	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8823 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,99 | 1,02 | 1,12 | 1,17 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8823 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,85 | 0,88 | 0,96 | 1,00 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88240	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8824 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,95 | 0,98 | 1,07 | 1,12 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8824 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,82 | 0,84 | 0,93 | 0,97 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | 0,027 |  |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88250	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8825 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,91 | 0,94 | 1,03 | 1,07 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8825 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,78 | 0,80 | 0,88 | 0,92 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88260	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8826 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,87 | 0,90 | 0,98 | 1,03 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

AE.88270	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8827 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,72 | 0,74 | 0,81 | 0,85 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8827 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,84 | 0,87 | 0,95 | 0,99 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88310	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 7,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8831 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,94 | 1,02 | 1,13 | 1,18 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8831 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,81 | 0,83 | 0,92 | 0,96 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88320	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8832 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,90 | 0,98 | 1,08 | 1,13 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8832 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88330	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8833 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 1,01 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8833 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,74 | 0,76 | 0,84 | 0,87 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88340	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8834 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,83 | 0,85 | 0,94 | 0,98 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8834 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,71 | 0,73 | 0,80 | 0,84 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88350	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17,5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8835 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,94 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8835 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,69 | 0,71 | 0,78 | 0,81 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88360	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8836 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8836 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,78 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE.88370	XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 30 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8837 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,74 | 0,76 | 0,84 | 0,87 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30 (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 |
| AE.8837 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,76 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 801 | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - |
|  |  | Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 |
|  |  | Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - |
|  |  | Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 |
|  |  | Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  | Nước (lít) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | Xây | Trát |
| B311 | Vữa khô trộn sẵn WALL 600 CLAIR | kg | 1360 | - | 231 | - |
|  | Vữa khô trộn sẵn WALL 900 CLAIR | kg | - | 1390 | 236 | - |
|  | Vữa khô trộn sẵn BLOCK-MORTAR (xây) | kg | 1450 | 1460 | 306 | - |
|  | Vữa khô trộn sẵn BLOCK-PLASTER (trát) | kg | 1430 | 1440 | - | 330 |
|  | Vữa khô trộn sẵn SCL-MOTAR (xây) | kg | - | 1488 | 238 | - |
|  | Vữa khô trộn sẵn SCL-MOTAR (trát) | kg | 1467 | - | - | 190 |
|  | Vữa khô trộn sẵn G9 (xây) | kg | - | 1354 | 203 | - |
|  | Vữa khô trộn sẵn G9 (trát trong) | kg | - | 1340 | - | 255 |
|  | Vữa khô trộn sẵn G9 (trát ngoài) | kg | - | 1350 | - | 257 |
|  | Vữa khô trộn sẵn Next Build (xây) | kg | 1490 | - | 313 | - |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |

Chương VI

CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

AF.10000	VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG

AF.17400	BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháp đèn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao ( m ) |  |
|  |  |  |  | ≤ 25 | > 25 |
| AF.174 | Bê tông tháp đèn trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,076 | 1,076 |
|  |  | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,088 | 0,088 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 9,98 | 11,04 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250lít | ca | 0,109 | 0,109 |
|  |  | Máy đầm dùi 1,5KW | ca | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Tời điện 2T | ca | 0,328 | 0,399 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,109 | 0,109 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY

AF.30000	ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH

AF.33410	BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.334 | Bê tông dầm hộp cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,015 |
|  |  | ống nhựa f75 | m | 1,020 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 11,65 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm bê tông 50m3/h | ca | 0,035 |
|  |  | Máy đầm dùi 1,5KW | ca | 0,180 |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 0,035 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 10 |

AF.33420	BÊ TÔNG DẦM BẢN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.334 | Bê tông dầm bản cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,015 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 4 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 8,32 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm bê tông 50m3/h | ca | 0,035 |
|  |  | Máy đầm dùi 1,5KW | ca | 0,180 |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 0,035 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 20 |

AF.36000	CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM

AF.36500	BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông cột | Bê tông dầm | Bê tông sàn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.365 | Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|  |  | Lưới thép làm đầu đốc | m2 | - | 0,260 | 0,280 |
|  |  | Thép tròn | kg | - | 3,100 | 1,090 |
|  |  | Que hàn f4 | kg | - | 0,260 | 0,255 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 4,86 | 3,48 | 4,78 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy bơm bê tông 50m3/h | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
|  |  | Máy nâng thuỷ lực 135CV | ca | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Máy ủi 140CV | ca | 0,020 | 0,020 | 0,026 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | - | 0,091 | 0,089 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AF.36500	BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bệ đỡ máy phát | Buồng xoắn, ống hút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.365 | Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 1,030 | 1,030 |
|  |  | Lưới thép làm đầu đốc | m2 | 0,273 | 0,273 |
|  |  | Thép tròn | kg | 3,100 | 3,100 |
|  |  | Que hàn f4 | kg | 0,328 | 0,328 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 3,84 | 6,09 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy bơm bê tông 50m3/h | ca | 0,036 | 0,036 |
|  |  | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0,188 | 0,188 |
|  |  | Máy nâng thủy lực 135CV | ca | - | 0,068 |
|  |  | Máy ủi 140CV | ca | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,116 | 0,116 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 40 | 50 |

AF.36500	BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.365 | Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 1,030 |
|  |  | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,091 |
|  |  | Đinh các loại | kg | 1,039 |
|  |  | Đinh đỉa các loại | kg | 2,300 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 16,99 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm bê tông 50m3/h | ca | 0,036 |
|  |  | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0,188 |
|  |  | Máy ủi 140CV | ca | 0,020 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |
|  |  |  |  | 60 |

AF.38200	BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI SP500

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, hoàn thiện bề mặt nền, san gạt lớp cát, tưới ẩm bề mặt nền; lên ga căng dây cáp, lấy cao độ, độ dốc; làm khe co dãn, lắp đặt thanh truyền lực, hoàn thiện bê tông tại vị trí máy không thực hiện được; tạo nhám bề mặt, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.382 | Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng máy rải SP 500 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 1,025 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,34 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy rải SP500 | ca | 0,012 |
|  |  | Máy đào 0,65m3 | ca | 0,012 |
|  |  | Ôtô tưới nước 5m3 | ca | 0,012 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |
|  |  |  |  | 10 |

AF.52400	VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển trong hầm (km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ê 0,5 | Ê 1,0 | Ê 1,5 | Ê 2,0 | Ê 2,5 |
|  |  | Ô tô chuyển trộn 6m3 cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn: |  |  |  |  |  |  |
| AF.5241 | Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm | ≤ 0,5km | ca | 4,883 | 5,883 | 6,655 | 7,369 | 8,083 |
| AF.5242 |  | Ê 1,0km | ca | 5,383 | 6,383 | 7,155 | 7,869 | 8,583 |
| AF.5243 |  | Ê 1,5km | ca | 5,883 | 6,883 | 7,655 | 8,369 | 9,083 |
| AF.5244 |  | Ê 2,0km | ca | 6,217 | 7,217 | 7,988 | 8,702 | 9,417 |
| AF.5245 |  | Ê 2,5km | ca | 6,550 | 7,550 | 8,321 | 9,036 | 9,750 |
| AF.5246 |  | Ê 3,0km | ca | 6,883 | 7,883 | 8,655 | 9,369 | 10,083 |
| AF.5247 |  | Ê 3,5km | ca | 7,133 | 8,133 | 8,905 | 9,619 | 10,333 |
| AF.5248 |  | Ê 4,0km | ca | 7,383 | 8,383 | 9,155 | 9,869 | 10,583 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AF.60000	CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

AF.61900	CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép ≤ 10mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |
|  |  |  |  | ≤ 25 | > 25 |
| AF.619 | Cốt thép tháp đèn trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.025 | 1.025 |
|  |  | Dây thép | kg | 21,85 | 21,85 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 24,62 | 33,61 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,440 | 0,440 |
|  |  | Tời điện 2T | ca | 0,113 | 0,192 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,440 | 0,440 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép ≤ 18mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |
|  |  |  |  | ≤ 25 | > 25 |
| AF.619 | Cốt thép tháp đèn trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.040 | 1.040 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,57 | 14,57 |
|  |  | Que hàn | kg | 5,410 | 5,410 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 19,93 | 31,41 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,440 | 0,440 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 1,350 | 1,400 |
|  |  | Tời điện 2T | ca | 0,113 | 0,192 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 1,350 | 1,400 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép >18mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |
|  |  |  |  | ≤ 25 | > 25 |
| AF.619 | Cốt thép tháp đèn trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.040 | 1.040 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,57 | 14,57 |
|  |  | Que hàn | kg | 5,410 | 5,410 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 19,56 | 19,93 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,440 | 0,440 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 1,350 | 1,400 |
|  |  | Tời điện 2T | ca | 0,113 | 0,192 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 1,350 | 1,400 |
|  |  |  |  | 31 | 32 |

AF.65400	CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ê 10mm | Ê 18mm | > 18mm |
| AF.654 | Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1005,0 | 1020,0 | 1020,0 |
|  |  | Dây thép | kg | 21,420 | 14,280 | 14,280 |
|  |  | Que hàn | kg | - | 6,500 | 6,930 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 20,15 | 14,06 | 11,70 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | - | 1,600 | 1,730 |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,144 | 0,108 | 0,096 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AF.65500	CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ê 10mm | Ê 18mm | > 18mm |
| AF.655 | Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1005,0 | 1020,0 | 1020,0 |
|  |  | Dây thép | kg | 21,420 | 14,280 | 14,280 |
|  |  | Que hàn | kg | 24,13 | 6,500 | 6,930 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | - | 16,87 | 14,04 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,400 | 1,600 | 1,730 |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,072 | 0,320 | 0,160 |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 0,072 | 0,072 | 0,048 |
|  |  | Xà lan 200T | ca | 0,072 | 0,072 | 0,048 |
|  |  | Xà lan 400T | ca | 0,024 | 0,072 | 0,048 |
|  |  | Tàu kéo 150CV | ca |  | 0,014 | 0,012 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AF.66200	CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO SAU DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, do cắt và kéo cáp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.662 | Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ. | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép cường độ cao | kg | 1025 |
|  |  | Đá cắt | viên | 6,700 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 25,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 0,153 |
|  |  | Tời điện 5T | ca | 0,378 |
|  |  | Máy cắt cáp 10KW | ca | 2,970 |
|  |  | Máy luồn cáp 15KW | ca | 8,100 |
|  |  | Máy bơm nước 20KW | ca | 1,170 |
|  |  | Máy nén khí 10m3/ph | ca | 0,891 |
|  |  | Kích 250T | ca | 3,300 |
|  |  | Kích 500T | ca | 3,300 |
|  |  | Pa lăng xích 3T | ca | 4,770 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

AF.68700	LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 18mm | > 18mm |
| AF.687 | Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 9,080 | 8,950 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,250 | 12,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 21,90 | 23,02 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 2,260 | 2,230 |
|  |  | Máy nâng thủy lực 135CV | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AF.68800	LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 18mm | > 18mm |
| AF.688 | Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 9,950 | 9,840 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,280 | 12,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 29,17 | 30,70 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 2,480 | 2,460 |
|  |  | Máy nâng thủy lực 135CV | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AF.68900	LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 18mm | > 18mm |
| AF.689 | Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 9,950 | 9,840 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,280 | 12,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 36,37 | 37,63 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 2,480 | 2,460 |
|  |  | Máy nâng thủy lực 135CV | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AF.69100	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10mm | ≤ 18mm | > 18mm |
| AF.691 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.005 | 1.020 | 1.020 |
|  |  | Dây thép | kg | 21,420 | 14,280 | 14,280 |
|  |  | Que hàn | kg | - | 4,640 | 5,300 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 11,65 | 9,10 | 7,00 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 |
|  |  | Máy hàn 23 KW | ca | - | 1,160 | 1,270 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AF.69200	SẢN XUẤT THANH TRUYỀN LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thanh truyền lực khe co, khe giãn | Thanh truyền lực khe dọc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.692 | Sản xuất thanh truyền lực | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép tròn f ≤ 18mm | kg | - | 1.020 |
|  |  | Thép tròn f > 18mm | kg | 1.050 | - |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 3 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 34,90 | 24,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,320 | 0,400 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AF.80000	CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AF.81700	VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 25 | >25 |
| AF.817 | Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gỗ ván | m3 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | Gỗ đà, chống | m3 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | Bu lông M16 | cái | 1,60 | 1,60 |
|  |  | Đinh | kg | 12,40 | 12,40 |
|  |  | Đinh đỉa | cái | 16,50 | 16,50 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 92,91 | 97,56 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Tời điện 2T | ca | 0,113 | 0,192 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,113 | 0,192 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AF.87310	VÁN KHUÔN KIM LOẠI DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức chưa tính công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo)

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.873 | Ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tấm | kg | 1,250 |
|  |  | Thép hình | kg | 0,972 |
|  |  | Que hàn | kg | 1,337 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 1,09 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,125 |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,017 |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,010 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |
|  |  |  |  | 10 |

AF.88100	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ giá lắp thép hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính).

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.881 | Sản xuất, lắp dựng hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tấm các loại | kg | 722,00 |
|  |  | Thép hình các loại | kg | 220,00 |
|  |  | Thép tròn f20á25 | kg | 128,00 |
|  |  | Que hàn | kg | 22,600 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 86,00 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cần cẩu bánh xích 16T | ca | 0,270 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 4,250 |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,400 |
|  |  | Máy khoan đứng 4,5KW | ca | 0,400 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 20 |

AF.88200	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.882 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế | Vật liệu Thép hình Thép tấm Que hàn Bu lông Vật liệu khác Nhân công 4,0/7 Máy thi công Máy hàn 23KW Cần cẩu bánh xích 16T Máy khác | kg kg kg cái % công ca ca % | 22,613 8,612 1,583 14,274 5 4,71 0,414 0,065 2 |
|  |  |  |  | 30 |

AF.88200	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.882 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tấm | kg | 722,000 |
|  |  | Thép hình | kg | 220,000 |
|  |  | Thép tròn | kg | 127,900 |
|  |  | Que hàn | kg | 4,690 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 69,93 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 1,386 |
|  |  | Cần cẩu bánh xích 16T | ca | 1,080 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 40 |

Ghi chú: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính

AF.88200	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF.882 | Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tôn tráng kẽm | kg | 1100 |
|  |  | Que hàn | kg | 7,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 36,00 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 1,410 |
|  |  | Máy nâng thủy lực 135CV | ca | 1,682 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 50 |

Chương VII

CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG.12100	BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, lắp đặt ván khuôn đầu dầm và ván khuôn trong, đổ bê tông trực tiếp vào khuôn từ xe chuyển trộn, xịt phụ gia Rugasol C vào cánh dầm, tạo nhám bề mặt cánh dầm, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ ván khuôn đầu dầm và ván khuôn trong, chuyển dầm từ khuôn đúc ra khu vực chứa dầm, hoàn thiện dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật và lưu giữ dầm. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.121 | Bê tông đúc sẵn dầm cầu Super T | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 1,015 |
|  |  | Dầu Separol | lít | 1,330 |
|  |  | Phụ gia Antisole E | lít | 1,443 |
|  |  | Phụ gia Rugasol C | lít | 1,603 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 2,03 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW | ca | 0,022 |
|  |  | Cẩu Long môn 90T | ca | 0,074 |
|  |  | Máy đầm cạnh 3KW | ca | 0,715 |
|  |  | Đầm dùi 2,8KW | ca | 0,159 |
|  |  | Máy nén khí 300 m3/h | ca | 0,03 |
|  |  | Máy bơm nước 6,5KW | ca | 0,01 |
|  |  | Máy khác | % | 1,5 |
|  |  |  |  | 40 |

AG.12300	BÊ TÔNG THÙNG CHÌM CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao thùng (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 4 | >4 |
| AG.123 | Bê tông thùng chìm các loại | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,025 | 1,025 |
|  |  | Giấy dầu | m2 | 0,790 | 0,790 |
|  |  | Gỗ kê | m3 | 0,062 | 0,075 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 2,56 | 3,22 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0,180 | 0,180 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.12400	BÊ TÔNG KHỐI XẾP, KHỐI SEABEE CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối xếp | Khối SEABEE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.124 | Bê tông khối xếp, khối SEABEE các loại | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,025 | 1,025 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 2,54 | 4,07 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0,089 | 0,089 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.12500	BÊ TÔNG RÙA, KHỐI TETRAPOD CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rùa | Khối TETRAPOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.125 | Bê tông rùa, khối TETRAPOD các loại | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,025 | 1,025 |
|  |  | Bu lông | cái | - | 1,000 |
|  |  | Dây thép | kg | - | 0,300 |
|  |  | Tăng đơ | cái | - | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 0,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 2,80 | 5,71 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Đầm dùi 1,5KW | ca | 0,089 | 0,089 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.13400	CỐT THÉP DẦM CẦU SUPER T ĐÚC SẴN

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn định hình các cụm chi tiết cốt thép, vận chuyển các cụm định hình ra giá buộc, buộc liên kết các thanh thép dọc vào cụm định hình tạo thành lồng cốt thép dầm, cẩu, chuyển lồng cốt thép vào bệ đúc dầm, căn chỉnh, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. (Công tác lắp đặt bản

sắt đệm gối cầu được tính riêng).

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 18mm | > 18mm |
| AC.134 | Cốt thép dầm cầu Super T đúc sẵn | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.020 | 1.020 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,28 | 14,28 |
|  |  | Que hàn | kg | 2,542 | 3,466 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 7,92 | 4,41 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,21 | 0,14 |
|  |  | Cẩu Long môn 90T | ca | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,628 | 0,806 |
|  |  | Máy khác | % | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 41 | 42 |

AG.13500	CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO TRƯỚC DẦM CẦU SUPER T ĐÚC SẴN

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, cẩu, chuyển cáp từ kho ra bãi đúc, đặt cáp lên bệ đỡ, tở, luồn cáp vào khuôn và căng, kéo, đo cắt cáp, lắp neo cáp, căng kéo cáp, cắt các tao cáp khi bê tông đạt cường độ 35MPa, tháo neo, cắt lại từng sợi cáp sát mặt đầu dầm, trét epoxy phủ lên mặt cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. (Tỷ lệ hao hụt thép trong định mức là 15% ứng với dầm dài 38,2m. Trường hợp dầm ngắn hơn 38,2m thì cứ nhỏ hơn 1m, tỷ lệ hao hụt thép được cộng thêm 2,5%).

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.135 | Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép cường độ cao | kg | 1.150 |
|  |  | Đá cắt D180mm | viên | 10,331 |
|  |  | Ôxy | chai | 0,500 |
|  |  | Đất đèn | kg | 3,500 |
|  |  | Neo cáp 15,2mm | cái | 2,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2,000 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 24,00 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 0,120 |
|  |  | Tời điện 5T | ca | 0,300 |
|  |  | Máy cắt cáp 10KW | ca | 2,200 |
|  |  | Kích DUL 25T | ca | 0,671 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 13 |

AG.13600	CỐT THÉP THÙNG CHÌM CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10mm | ≤ 18mm | >18mm |
| AG.136 | Cốt thép thùng chìm các loại | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.005 | 1.020 | 1.020 |
|  |  | Dây thép | kg | 21,42 | 14,28 | 14,28 |
|  |  | Que hàn | kg | - | 4,82 | 4,82 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 14,14 | 12,12 | 10,45 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | - | 1,120 | 1,120 |
|  |  | Máy cắt uốn 5KW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.13700	CỐT THÉP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10mm | ≤ 18mm | >18mm |
| AG.137 | Cốt thép khối hộp, khối SEABEE các loại | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.005 | 1.020 | 1.020 |
|  |  | Dây thép | kg | 21,42 | 14,28 | 14,28 |
|  |  | Que hàn | kg | - | 4,82 | 4,82 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 15,48 | 10,81 | 9,10 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | - | 1,210 | 1,210 |
|  |  | Máy cắt uốn 5 KW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.13800	CỐT THÉP RÙA, KHỐI TETRAPOD CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10mm | ≤ 18mm | >18mm |
| AG.138 | Cốt thép rùa, khối TETRAPOD các loại | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1.005 | 1.020 | 1.020 |
|  |  | Dây thép | kg | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
|  |  | Que hàn | kg |  | 4,64 | 5,30 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 15,77 | 12,20 | 10,19 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | - | 1,150 | 1,270 |
|  |  | Máy cắt uốn 5 KW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.22000	LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AG.22100	LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lõi xốp (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 60 | 80 |
|  |  |  |  | Chiều dày 1 lớp vữa (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 |
| AG.221 | Lắp dựng tấm V-3D làm tường | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấm V-3D | m2 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|  |  | Kẽm buộc 1mm | kg | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
|  |  | Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150 | m3 | 0,062 | 0,075 | 0,101 | 0,127 |
|  |  | Thép hình | kg | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Thép hộp | m | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | Thép ống F42-49 | m | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,87 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250L | ca | 0,024 | 0,029 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | Máy phun vữa 6m3/h | ca | 0,017 | 0,021 | 0,028 | 0,035 |
|  |  | Máy khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AG.22200	LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lõi xốp (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 60 | 80 |
|  |  |  |  | Chiều dày 1 lớp vữa (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 40 | 50 | 60 |
| AG.222 | Lắp dựng tấm V-3D làm sàn | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấm V-3D | m2 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|  |  | Kẽm buộc 1mm | kg | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  |  | Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200 | m3 | 0,076 | 0,087 | 0,110 | 0,133 |
|  |  | Thép hình | kg | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  |  | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,08 | 1,12 | 1,21 | 1,27 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250L | ca | 0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,028 |
|  |  | Máy phun vữa 6m3/h | ca | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 |
|  |  | Máy đầm bàn 1,0KW | % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AG.22300	LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lõi xốp (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 60 | 80 |
|  |  |  |  | Chiều dày 1 lớp vữa (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 40 | 50 | 60 |
| AG.223 | Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấm V-3D | m2 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|  |  | Kẽm buộc 1mm | kg | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  |  | Vữa bê tông đá Dmax0,5 M200 | m3 | 0,076 | 0,087 | 0,110 | 0,133 |
|  |  | Thép hình | kg | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  |  | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,24 | 1,40 | 1,53 | 1,57 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy trộn 250L | ca | 0,016 | 0,024 | 0,026 | 0,032 |
|  |  | Máy phun vữa 6m3/h | ca | 0,008 | 0,013 | 0,013 | 0,016 |
|  |  | Máy đầm dùi 1,5KW | % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AG.22400	LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.224 | Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Lưới thép V-3D tăng cường | m | 1,030 |
|  |  | Kẽm buộc 1mm | kg | 0,044 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,07 |
|  |  |  |  | 10 |

AG.32100	LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN NGOÀI BẰNG THÉP VÀO TRONG BỆ ĐÚC DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, lắp đặt các tổng đoạn ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, hàn nối các tổng đoạn, làm nhẵn bề mặt đường hàn, chỉnh sửa đồng bộ các tổng đoạn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.321 | Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T | Vật liệu |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 0,180 |
|  |  | Đá mài | viên | 0,068 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,44 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,020 |
|  |  | Máy mài 2,7KW | ca | 0,020 |
|  |  | Cẩu long môn 90T | ca | 0,018 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 22 |

Ghi chú: Định mức công tác tháo dỡ tính bằng 40% định mức công tác lắp đặt.

AG.32900	SỬA CHỮA VÁN KHUÔN TRONG DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu chỗ cần sửa chữa, thay thế, sửa khuyết tật, lấy dấu, cắt tẩy mài, khoan lỗ, hàn... gia công chi tiết cần sửa chữa, thay thế theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước. Gá lắp chi tiết cần sửa chữa, thay thế, căn chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1dầm

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.329 | Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tấm | kg | 67,82 |
|  |  | Thép hình | kg | 22,61 |
|  |  | Đá mài | viên | 0,098 |
|  |  | Ôxy | chai | 0,151 |
|  |  | Gas | kg | 0,452 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,818 |
|  |  | Dầu bôi | kg | 0,293 |
|  |  | Gỗ kê | m3 | 0,001 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,00 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 4,12 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,211 |
|  |  | Máy mài 2,7KW | ca | 0,196 |
|  |  | Máy cắt tôn 15KW | ca | 0,196 |
|  |  | Cần cẩu 10T | ca | 0,211 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |
|  |  |  |  | 10 |

AG.52400	LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm bản |  |  | Dầm |  | Vòi voi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trọng lượng cấu kiện (tấn) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 | > 15 | ≤ 15 | > 15 | ≤ 10 | > 10 |
|  | Lắp dựng cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng trên đảo | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 2,04 | 2,04 | 4,08 | 1,02 | 3,06 | 4,59 | 6,12 |
|  |  | Xà nẹp | bộ | - | - | - | 1,02 | 1,02 | - | - |
|  |  | Nhân công 5,0/7 | công | 2,44 | 4,84 | 9,68 | 4,84 | 9,68 | 6,43 | 9,68 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG.524 | - Tấm bản | Cần cẩu 25T | ca | 0,057 | 0,081 | 0,092 | 0,287 | 0,403 | 0,057 | 0,081 |
| AG.524 | - Dầm | Xà lan 200T | ca | 0,057 | 0,081 | 0,092 | 0,287 | 0,403 | 0,057 | 0,081 |
| AG.524 | - Vòi voi | Ca nô 150CV | ca | 0,012 | 0,023 | 0,023 | 0,057 | 0,081 | 0,012 | 0,023 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,575 | 0,575 | 1,150 | 0,575 | 0,920 | 1,530 | 2,300 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,575 | 0,575 | 1,150 | 0,575 | 0,920 | 1,530 | 2,300 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 31 | 32 |

AG.52511	LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER T BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẨU

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, rải thép tấm lót đường công vụ, đảo công vụ (kích thước 1,5x6x0,02m) bằng cẩu. Cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng 02 cần cẩu 80T) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường công vụ. (áp dụng cho nhịp có chiều cao ≤ 9m).

Đơn vị tính: 1dầm

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.525 | Lắp dựng dầm cầu Super T bằng phương pháp đấu cẩu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tấm 20mm | kg | 26,847 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 9,14 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cẩu long môn 90T | ca | 0,163 |
|  |  | Cần cẩu 80T | ca | 1,319 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 11 |

Ghi chú: Công tác làm nền đường công vụ, đảo công vụ được tính riêng.

AG.52521	LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng thiết bị nâng hạ dầm) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.525 | Lắp dựng dầm Super T bằng thiết bị nâng hạ dầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ 14x22x18cm | thanh | 2,598 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 8,57 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cẩu long môn 90T | ca | 0,163 |
|  |  | Thiết bị nâng hạ dầm 75T | ca | 0,615 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 21 |

Ghi chú: Định mức công tác tháo dỡ tính bằng 60% định mức lắp dựng.

AG.52531	LẮP DỰNG DẦM CẦU I 33M BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẨU

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đưa xe vận chuyển vào vị trí, cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng 2 cần cẩu 80T), kê kích, giằng néo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển đến nhịp cầu. Rải thép tấm lót đường công vụ, đảo công vụ (kích thước 1,5x6x0,02m) bằng cẩu. Cẩu dầm từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng 2 cần cẩu 80T) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường công vụ. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1dầm

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.525 | Lắp dựng dầm I 33m bằng phương pháp đấu cẩu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tấm 20mm | kg | 26,847 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 13,64 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cần cẩu 80T | ca | 1,695 |
|  |  | Ôtô đầu kéo 360CV | ca | 0,328 |
|  |  | Moóc có điều khiển 50T | ca | 0,328 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 31 |

AG.61000	LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, dùng cẩu 25 tấn đặt trên xà lan nổi 200 tấn để lắp đặt khối TETRAPOD, dùng cần cẩu 10 tấn để lắp đặt các khối nhỏ được đặt trên cạn, trạm lặn phục vụ lắp đặt khối TETRAPOD vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật, hao phí vận chuyển khối hộp, rùa... từ nơi tập kết đế vị trí lắp đặt được tính riêng.

Ghi chú: Định mức cẩu lắp khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD vào vị trí trong bảng dưới đây tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng Ê cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5, sóng lớn hơn cấp 6 không thi công được.

AG.61100	LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 2 | ≤ 10 | > 10 |
| AG.611 | Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu | Nhân công 4,0/7 | công | 0,20 | 0,421 | 0,53 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | - | 0,085 |
|  |  | Cần cẩu 10T | ca | - | 0,063 | - |
|  |  | Cần cẩu 5T | ca | 0,032 | - | - |
|  |  | Máy khác | % | - | - | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.61200	LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE ĐƯỢC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 2 | ≤ 10 | > 10 |
| AG.612 | Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu | Nhân công 4,0/7 | công | 0,24 | 0,51 | 0,64 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 20T | ca | - | 0,063 | 0,080 |
|  |  | Cần cẩu 5T | ca | 0,016 | - | - |
|  |  | Xà lan 200 tấn | ca | 0,010 | 0,050 | 0,060 |
|  |  | Tàu kéo 150CV | ca | 0,004 | 0,019 | 0,020 |
|  |  | Trạm lặn | giờ | - | 0,125 | 0,160 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.61300	LẮP KHỐI TETRAPOD ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 | > 15 |
| AG.613 | Lắp khối TETRAPOD được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu | Nhân công 4,0/7 | công | 1,02 | 1,15 | 1,42 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 10T | ca | 0,071 | - | - |
|  |  | Cần cẩu 20T | ca | - | 0,111 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | - | 0,120 |
|  |  | Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.61400	LẮP KHỐI TETRAPOD ĐƯỢC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 | > 15 |
| AG.614 | Lắp khối TETRAPOD được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu | Nhân công 5,0/7 | công | 1,16 | 1,38 | 1,70 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 20T | ca | - | 0,100 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | - | 0,110 |
|  |  | Cần cẩu 10T | ca | 0,016 | - | - |
|  |  | Xà lan 200T | ca | 0,050 | - | 0,060 |
|  |  | Tàu kéo 150CV | ca | 0,019 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Trạm lặn | giờ | 0,125 | 0,200 | 0,200 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.62100	LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo 350CV, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời 5-10 tấn, cần cẩu 25 tấn đặt trên xà lan 400 tấn hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.

Đơn vị tính: 1 thùng

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 thùng (tấn) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 200 | ≤ 300 | > 300 |
| AG.621 | Lắp đặt thùng chìm vào vị trí | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Dây nylon d=80mm | m | 7,000 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Gỗ nhóm 3 | m3 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | Rọ thép | cái | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Cáp d=20mm | m | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
|  |  | Đá hộc xếp rọ | m3 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
|  |  | Nhân công 5,0/7 | công | 25,00 | 35,00 | 40,00 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  |  | Tời điện 10T | ca | 2,500 | 3,500 | 3,750 |
|  |  | Tời điện 5T | ca | 2,500 | 3,500 | 3,750 |
|  |  | Tàu kéo 350CV | ca | 0,500 | 0,660 | 0,660 |
|  |  | Xà lan 400T | ca | 2,500 | 3,500 | 3,750 |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | 2,500 | 3,500 | 3,750 |
|  |  | Ca nô 54CV | ca | 2,500 | 3,500 | 3,750 |
|  |  | Trạm lặn | ca | 2,500 | 3,500 | 3,750 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Máy bơm nước điezel 5,5CV | ca | 5,000 | 8,000 | 8,400 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AG.62200	VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ

Đơn vị tính: 1 rùa

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG.622 | Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí | Nhân công 4/7 | công | 5,000 |
|  |  | Thợ lặn 2/4 | giờ | 10,00 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |
|  |  | Cần cẩu 60T | ca | 0,500 |
|  |  | Xà lan 400T | ca | 0,500 |
|  |  | Tàu kéo 350CV | ca | 0,500 |
|  |  |  |  | 10 |

AG.63000	TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐITETRAPOD TẠI BÃI ĐÚC BẰNG CẦN CẨU

AG.63100	TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.631 | Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE bằng cần cẩu | Nhân công 4,0/7 | công | 0,10 | 0,15 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,020 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | 0,030 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.63200	TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI TETRAPOD BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.632 | Tách cấu kiện bê tông khối TETRAPOD bằng cần cẩu | Nhân công 4,0/7 | công | 0,30 | 0,35 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,040 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | 0,050 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.64000	CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bãi tập kết khối bê tông các loại, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).

AG.64100	BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.641 | Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE | Nhân công 4,0/7 | công | 0,20 | 0,45 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,050 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | 0,050 |
|  |  | Ôtô thùng 10T | ca | 0,050 | - |
|  |  | Ôtô thùng 20T | ca | - | 0,050 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.64200	BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.642 | Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE | Nhân công 4,0/7 | công | 0,30 | 0,67 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,055 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | 0,060 |
|  |  | Ôtô thùng 10T | ca | 0,055 | - |
|  |  | Ôtô thùng 20T | ca | - | 0,060 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.64300 	BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI TETRAPOD

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.643 | Bốc xếp, vận chuyển khối TETRAPOD | Nhân công 4,0/7 | công | 0,43 | 0,50 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,080 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | 0,080 |
|  |  | Ôtô thùng 10T | ca | 0,080 | - |
|  |  | Ôtô thùng 20T | ca | - | 0,080 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.64400	BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI TETRAPOD

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.644 | Bốc xếp vận chuyển khối TETRAPOD | Nhân công 4,0/7 | công | 0,52 | 0,60 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,065 | - |
|  |  | Cần cẩu 25T | ca | - | 0,065 |
|  |  | Ôtô thùng 10T | ca | 0,065 | - |
|  |  | Ôtô thùng 20T | ca | - | 0,065 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AG.64500	VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M CÁC LOẠI CẤU KIỆN

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10 | ≤ 15 |
| AG.645 | Vận chuyển tiếp 1000m các loại cấu kiện | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Ôtô thùng 10T | ca | 0,010 | - |
|  |  | Ôtô thùng 20T | ca | - | 0,012 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Chương IX

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.21300	SẢN XUẤT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.213 | Sản xuất phao neo các loại trên đảo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép hình | kg | 51,000 |
|  |  | Thép tấm | kg | 846,60 |
|  |  | Thép tròn | kg | 18,400 |
|  |  | Thép đúc | kg | 104,00 |
|  |  | Thép đặc D100 | kg | 85,200 |
|  |  | Bu lông 20x60 | cái | 13,800 |
|  |  | Que hàn | kg | 29,200 |
|  |  | ô xy | chai | 0,450 |
|  |  | Đất đèn | kg | 1,830 |
|  |  | Sơn các loại | kg | 4,300 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 47,29 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 6,600 |
|  |  | Máy cắt tôn 15KW | ca | 0,520 |
|  |  | Máy khoan đứng 4,5KW | ca | 1,640 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 6,600 |
|  |  | Máy khác | % | 1 |
|  |  |  |  | 10 |

AI.21400	SẢN XUẤT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bích neo tàu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 5 tấn | ≤ 25 tấn |
| AI.214 | Sản xuất bích neo tàu trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gang bích | kg | 816,00 | 854,000 |
|  |  | Thép hình U10 | kg | 66,300 | 47,900 |
|  |  | Thép tấm d=10 | kg | 88,700 | 70,400 |
|  |  | Bulông đầu T d=30 | kg | 49,000 | 47,900 |
|  |  | Que hàn | kg | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 31,15 | 20,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy mài 2,7KW | ca | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Máy khoan đứng 4,5KW | ca | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Máy khác | % | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AI.21500	SẢN XUẤT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đệm tựa tàu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 1000 tấn | ≤ 500 tấn |
| AI.215 | Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đệm cao su đúc | cái | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Ma ní d=20 | cái | 4,000 | 4,000 |
|  |  | Thép bản d=20-10 | kg | 28,800 | 17,800 |
|  |  | Thép tròn d=30 | kg | 18,900 | 17,500 |
|  |  | Xích treo đệm d=20 | kg | 7,000 | 4,500 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,400 | 0,400 |
|  |  | Ô xy | chai | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Đất đèn | kg | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 7,40 | 5,90 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy khác | % | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AI.65500	LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.655 | Lắp đặt phao neo các loại trên biển | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thép tròn | kg | 1,400 |
|  |  | Xích rùa | kg | 417,00 |
|  |  | Maní | kg | 158,00 |
|  |  | Gioăng cao su | kg | 1,140 |
|  |  | Mắt xoay | kg | 0,280 |
|  |  | Que hàn | cái | 5,700 |
|  |  | Thép ray hoặc I | kg | 74,000 |
|  |  | Thép tấm | kg | 67,000 |
|  |  | Thép hình | kg | 1,500 |
|  |  | Tà vẹt gỗ | kg | 0,030 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,05 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 2,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 1,000 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 1,000 |
|  |  | Xà lan 400T | ca | 0,470 |
|  |  | Tàu kéo 150 | ca | 0,470 |
|  |  | Cần cẩu 60T | ca | 0,170 |
|  |  | Ca nô 12CV | ca | 0,700 |
|  |  | Máy khác | % | 1 |
|  |  |  |  | 10 |

AI.65600	LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bích neo tàu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 5 tấn | ≤ 25 tấn |
| AI.656 | Lắp đặt bích neo tàu trên đảo | Vật liệu phụ |  |  |  |
|  |  | Thép hình U10 | kg | 0,016 | 0,019 |
|  |  | Thép tấm d=10 | kg | 0,022 | 0,027 |
|  |  | Bulông đầu T d=30 | kg | 0,012 | 0,019 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 | 3 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,23 | 1,54 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 5T | ca | 0,230 | 0,250 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AI.65700	LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đệm tựa tàu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 1000 tấn | ≤ 500 tấn |
| AI.657 | Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đệm cao su đúc | cái | 4,000 | 4,000 |
|  |  | Ma ní d=20 | cái | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Thép bản d=20-10 | kg | 0,029 | 0,018 |
|  |  | Thép tròn d=30 | kg | 0,019 | 0,018 |
|  |  | Xích treo đệm d=20 | kg | 0,007 | 0,005 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,400 | 0,400 |
|  |  | Ô xy | chai | 0,007 | 0,067 |
|  |  | Đất đèn | kg | 0,200 | 0,400 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 1,24 | 1,24 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 16T | ca | 0,350 | 0,400 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Máy khác | % | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Chương X

CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.21300	TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa trát bê tông nhẹ, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.21300	TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| AK.213 | Trát tường ngoài | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vữa trát bê tông nhẹ | m3 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,15 | 0,18 | 0,22 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AK. 21400	TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| AK.214 | Trát tường trong | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vữa trát bê tông nhẹ | m3 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AK.84910	SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTUN

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm, trần, cột, tường trong nhà |  | Tường ngoài nhà |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 nước lót, 1 nước phủ | 1 nước lót, 2 nước phủ | 1 nước lót, 1 nước phủ | 1 nước lót, 2 nước phủ |
| AK.849 | Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn lót Jotashield Prime 07 | kg | - | - | 0,111 | 0,111 |
|  |  | Sơn lót Jotasealer 03 | kg | 0,127 | 0,127 | - | - |
|  |  | Sơn phủ Jotashield ngoài nhà | kg | - | - | 0,110 | 0,220 |
|  |  | Sơn phủ Strax Matt trong nhà | kg | 0,138 | 0,276 |  |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,042 | 0,060 | 0,046 | 0,066 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

AK.84920	SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTUN

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm, trần, cột, tường trong nhà |  | Tường ngoài nhà |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 nước lót, 1 nước phủ | 1 nước lót, 2 nước phủ | 1 nước lót, 1 nước phủ | 1 nước lót, 2 nước phủ |
| AK.849 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn lót Jotashield Prime 07 | kg | - | - | 0,129 | 0,129 |
|  |  | Sơn lót Jotasealer 03 | kg | 0,146 | 0,146 | - | - |
|  |  | Sơn phủ Jotashield ngoài nhà | kg | - | - | 0,121 | 0,242 |
|  |  | Sơn phủ Strax Matt trong nhà | kg | 0,150 | 0,300 | - | - |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,046 | 0,066 | 0,051 | 0,073 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |

AK.91100	SƠN KẺ ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG, CHIỀU DÀY LỚP SƠN 3,2 MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK.911 | Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2 mm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn dẻo nhiệt | kg | 10,526 |
|  |  | Hạt thủy tinh | kg | 0,450 |
|  |  | Gas đốt | kg | 0,210 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,27 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | ca | 0,048 |
|  |  | Lò nấu sơn YHK 3A | ca | 0,048 |
|  |  | Ôtô 2,5T | ca | 0,036 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 51 |

Chương XI

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.16200	RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL.162 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giấy dầu | m2 | 112,0 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,2 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 1,18 |
|  |  |  |  | 10 |

AL.24200	TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO POLYVINYL CHLORIDE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại khe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Khe co | Khe giãn | Khe dọc |
| AL.242 | Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đuờng bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Keo Polyvinyl chloride | kg | 0,005 | 0,017 | 0,003 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,10 | 0,20 | 0,04 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 600 m3/h | ca | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 21 | 22 | 23 |

AL.25200	LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP MẶT CẦU KHỚP NỐI KIỂU RĂNG LƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt. Phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu. Tháo dỡ và lắp đặt lại tấm bê tông dải phân cách. Đục tẩy rỉ và nắm chỉnh cốt thép chờ. Vệ sinh bề mặt bê tông mặt cầu trước khi đổ bê tông không co ngót.

Sản xuất chế tạo, lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ, tháo dỡ hệ dưỡng. Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót. Mài mặt lớp bê tông không co ngót và lớp vữa không co ngót. Thu dọn, vệ sinh sau khi thi công. Kiểm tra độ nới lỏng của bu lông, xiết lại bu lông khe co dãn (sau 01 tháng).

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL.252 | Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ôxy | chai | 0,036 |
|  |  | Đá mài | viên | 0,274 |
|  |  | Đất đèn | kg | 0,286 |
|  |  | Dầu bôi | kg | 0,624 |
|  |  | Chổi cáp | cái | 0,05 |
|  |  | Gỗ ván | m3 | 0,006 |
|  |  | Khe co dãn thép kiểu răng lược | m | 1,05 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông D356mm | cái | 0,022 |
|  |  | Mỡ các loại | kg | 0,486 |
|  |  | Que hàn | kg | 1,735 |
|  |  | Thép hình | kg | 12,494 |
|  |  | Thép tấm | kg | 1,91 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 |
|  |  | Nhân công 4,0/7 | công | 13,82 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Cần cẩu ôtô 10T | ca | 0,082 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | ca | 0,018 |
|  |  | Máy cưa kim loại 2,7KW | ca | 0,054 |
|  |  | Máy hàn 23KW | ca | 0,698 |
|  |  | Máy khoan đứng 4,5KW | ca | 0,048 |
|  |  | Máy mài 2,7KW | ca | 0,434 |
|  |  | Máy nén khí diezen 600m3/h | ca | 0,009 |
|  |  | Máy phay bào 7KW | ca | 0,030 |
|  |  | Palăng xích 5T | ca | 0,306 |
|  |  | Tời điện 5T | ca | 0,306 |
|  |  | Máy phát điện 30KW | ca | 0,615 |
|  |  | Máy khác | % | 2 |
|  |  |  |  | 23 |

AL.26100	LÀM KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường)

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khe co giãn | Khe đặt thép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL.261 | Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Lưỡi cắt | cái | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,02 | 0,03 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy cắt gạch đá 1,7KW | ca | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AL.52900	CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc :

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL.529 | Căng lưới thép gia cố tường gạch ACC | Vật liệu |  |  |
|  |  | Lưới thép Φ1 a20 | m2 | 1,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,75 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy khoan bê tông cầm tay 0,75KW | ca | 0,100 |
|  |  |  |  | 10 |

AL.81100	ĐÓNG VẬT LIỆU RỜI VÀO BAO - LOẠI 20KG/BAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xúc vật liệu vào bao, cân, khâu, buộc bao theo yêu cầu, xếp gọn thành đống từng loại.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lớp bao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại 1 lớp bao dứa | Loại 2 lớp (1 bao dứa + 1 bao nilon) |
| AL.811 | Đóng vật liệu rời vào bao | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Bao dứa | cái | 52,50 | 52,50 |
|  |  | Bao nilon | cái | - | 52,50 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 | 3 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3,0/7 | công | 0,45 | 0,56 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Riêng xi măng khi đóng gói nếu vẫn để nguyên bao (50kg/bao) thì áp dụng 40% định mức của loại 2 bao dứa và nilon ở trên.

AL.82100	BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ KHO LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại vật tư, phụ kiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vật liệu dời đã đóng bao | Vật tư, phụ kiện khác |
| AL.821 | Bốc lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết | Nhân công 3,0/7 | công | 0,66 | 0,94 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AL.82200	BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại vật tư, phụ kiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vật liệu dời đã đóng bao | Vật tư, phụ kiện khác |
| AL.822 | Bốc xếp xuống tàu biển | Nhân công 3,0/7 | công | 0,63 | 0,89 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AL.83100	BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 300m | ≤ 500m | V/c tiếp 100m |
| AL.831 | Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vải bạt | m2 | 0,2 | 0,2 | - |
|  |  | Cáp nilon d=20 | m | 0,933 | 1,733 | 0,4 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 3,0/7 | công | 2,23 | 2,29 | 0,10 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Pông tông | ca | 0,067 | 0,083 | 0,025 |
|  |  | Ca nô 30CV | ca | 0,022 | 0,028 | 0,008 |
|  |  | Máy khác | % | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AL.83200	BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bốc xếp bằng thủ công | Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL.832 | Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu | Nhân công 3,0/7 | công | 0,50 | 0,35 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Cần cẩu 5T | ca | - | 0,050 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AL.83300	VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 100m | ≤ 300m | ≤ 500m | ≥ 500m |
| AL.833 | Cát | tấn | 5,791 | 4,849 | 4,378 | 3,976 |
|  | Đá dăm, sỏi | tấn | 6,472 | 5,126 | 4,53 | 3,952 |
|  | Đá hộc | m3 | 9,703 | 7,664 | 6,645 | 5,889 |
|  | Nước | m3 | 14,625 | 11,531 | 9,984 | 8,843 |
|  | Xi măng | tấn | 7,852 | 6,855 | 6,357 | 5,864 |
|  | Gạch xây | 1000v | 14,625 | 11,531 | 9,984 | 8,843 |
|  | Gạch lát | 1000v | 12,891 | 9,961 | 8,496 | 7,453 |
|  | Gỗ, cây chống, đà giáo | m3 | 8,594 | 6,641 | 5,664 | 4,969 |
|  | Cốt thép | tấn | 10,078 | 8,320 | 7,441 | 6,722 |
|  | Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công | tấn | 13,219 | 10,828 | 9,633 | 8,674 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú: Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 150 với địa hình có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:

+ Độ dốc từ > 150 đến ≤ 200, k=1,35. Độ dốc từ > 200 đến ≤ 250, k=1,7

+ Độ dốc từ > 250 đến ≤ 300, k=2,00. Độ dốc từ > 300 đến ≤ 350, k=2,5

+ Độ dốc từ > 350 đến ≤ 400, k=3,00. Độ dốc > 400, k=4,0

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung |
| --- | --- |
|  | CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT |
| AB.51700 | Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp |
| AB.58700 | Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan D42mm |
| AB.59500 | Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công |
| AB.59600 | Bốc xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công |
| AB.61200 | Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc xà lan) |
|  | CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI |
| AC.16000 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 4,5T |
| AC.19000 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa Ê 4,5T |
| AC.41100 | Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun khô |
| AC.41200 | Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun ướt |
|  | CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG |
| AD.12300 | Làm móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng |
| AD.23000 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, dày 2,2cm |
| AD.23200 | Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) |
| AD.26400 | Sản xuất bê tông nhựa Polyme cấp C bằng bê tông trạm trộn 80 tấn/h |
| AD.27300 | Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô tự đổ |
|  | CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ |
|  | Xây gạch Block bê tông rỗng |
| AE.81100 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (20x20x40)cm |
| AE.81200 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (15x20x40)cm |
| AE.81300 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (10x20x40)cm |
| AE.81400 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (19x19x39)cm |
| AE.81500 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (15x19x39)cm |
| AE.81600 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (10x19x39)cm |
| AE.81700 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (11,5x19x24)cm |
| AE.81800 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (11,5x9x24)cm |
| AE.81900 | Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (15x20x30)cm |
|  | Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa bê tông nhẹ |
| AE.85100 | Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60)cm |
| AE.85200 | Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm |
| AE.85300 | Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60)cm |
| AE.85400 | Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60)cm |
| AE.85500 | Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60)cm |
| AE.85600 | Xây tường thẳng gạch AAC (20x10x60)cm |
| AE.85700 | Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60)cm |
| Ae.86100 | Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60)cm |
| Ae.86200 | Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60)cm |
| Ae.86300 | Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60)cm |
| Ae.86400 | Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60)cm |
| Ae.86500 | Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60)cm |
| Ae.86600 | Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60)cm |
| Ae.86700 | Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60)cm |
| AE.87100 | Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60)cm |
| AE.87200 | Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60)cm |
| AE.87300 | Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60)cm |
| AE.87400 | Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60)cm |
| AE.87500 | Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60)cm |
| AE.87600 | Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60)cm |
| AE.87700 | Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60)cm |
|  | Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa thông thường |
| AE.88110 | Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60)cm |
| AE.88120 | Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm |
| AE.88130 | Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60)cm |
| AE.88140 | Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60)cm |
| AE.88150 | Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60)cm |
| AE.88160 | Xây tường thẳng gạch AAC (20x10x60)cm |
| AE.88170 | Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60)cm |
| AE.88210 | Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60)cm |
| AE.88220 | Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60)cm |
| AE.88230 | Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60)cm |
| AE.88240 | Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60)cm |
| AE.88250 | Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60)cm |
| AE.88260 | Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60)cm |
| AE.88270 | Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60)cm |
| AE.88310 | Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60)cm |
| AE.88320 | Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60)cm |
| AE.88330 | Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60)cm |
| AE.88340 | Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60)cm |
| AE.88350 | Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60)cm |
| AE.88360 | Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60)cm |
| AE.88370 | Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60)cm |
|  | Phụ lục định mức cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ |
|  | CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ |
| AF.17400 | Bê tông tháp đèn trên đảo đổ bằng thủ công |
| AF.33410 | Bê tông dầm hộp cầu đổ bằng máy bơm |
| AF.33420 | Bê tông dầm bản đổ bằng máy bơm |
| AF.36510 | Bê tông cột trong hầm gian máy, hầm gian biến thế đổ bằng máy bơm |
| AF.36520 | Bê tông dầm trong hầm gian máy, hầm gian biến thế đổ bằng máy bơm |
| AF.36530 | Bê tông sàn trong hầm gian máy, hầm gian biến thế đổ bằng máy bơm |
| AF.36540 | Bê tông bệ đỡ máy phát trong hầm đổ bằng máy bơm |
| AF.36550 | Bê tông buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm |
| AF.36560 | Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm |
| AF.38200 | Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng máy rải SP500 |
| AF.52400 | Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm |
| AF.61900 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép tháp đèn trên đảo |
| AF.65400 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn |
| AF.65500 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước |
| AF.66200 | Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cầu đổ tại chỗ |
| AF.68700 | Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế |
| AF.68800 | Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế |
| AF.68900 | Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm |
| AF.69100 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường |
| AF.69200 | Sản xuất thanh truyền lực |
| AF.81700 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo |
| AF.87310 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ |
| AF.88100 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm |
| AF.88230 | Sản xuất, lắp dặt, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế |
| AF.88240 | Sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế |
| AF.88250 | Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm |
|  | CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN |
| AG.12100 | Bê tông đúc sẵn dầm cầu Super T |
| AG.12300 | Bê tông thùng chìm các loại |
| AG.12400 | Bê tông khối xếp, khối SEABEE các loại |
| AG.12500 | Bê tông rùa, khối TETRAPOD các loại |
| AG.13400 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép dầm cầu Super T đúc sẵn |
| AG.13500 | Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn |
| AG.13600 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép thùng chìm các loại |
| AG.13700 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép khối hộp, khối SEABEE các loại |
| AG.13800 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép rùa, khối TETRAPOD các loại |
| AG.22100 | Lắp dựng tấm tường V-3D |
| AG.22200 | Lắp dựng tấm sàn V-3D |
| AG.22300 | Lắp dựng tấm mái, cầu thang V-3D |
| AG.22400 | Lắp dựng lới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang |
| AG.32100 | Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T |
| AG.32900 | Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T |
| AG.52400 | Lắp dựng cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng trên đảo |
| AG.52511 | Lắp dựng dầm cầu Super T bằng phương pháp đấu cẩu |
| AG.52521 | Lắp dựng dầm cầu Super T bằng thiết bị nâng hạ dầm |
| AG.52531 | Lắp dựng dầm cầu I33m bằng phương pháp đấu cẩu |
| AG.61100 | Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu |
| AG.61200 | Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu |
| AG.61300 | Lắp khối TETRAPOD được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu |
| AG.61400 | Lắp khối TETRAPOD được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu |
| AG.62100 | Lắp đặt thùng chìm vào vị trí |
| AG.62200 | Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí |
| AG.63100 | Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE bằng cần cẩu |
| AG.63200 | Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối TETRAPOD bằng cần cẩu |
| AG.64100 | Bốc xếp vận chuyển khối hộp, khối SEABEE |
| AG.64300 | Bốc xếp vận chuyển khối TETRAPOD |
| AG.64500 | Vận chuyển tiếp 1000m các loại cấu kiện |
|  | CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP |
| AI.21300 | Sản xuất phao neo các loại trên đảo |
| AI.21400 | Sản xuất bích neo tàu trên đảo |
| AI.21500 | Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo |
| AI.65500 | Lắp đặt phao neo các loại trên biển |
| AI.65600 | Lắp đặt bích neo tàu trên đảo |
| AI.65700 | Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo |
|  | CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC |
| AK.21300 | Trát tường xây bằng gạch bê tông khí chưng áp |
| AK.84900 | Sơn dầm, trần, cột, tường bằng sơn Jotun |
| AK.91100 | Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang |
|  | CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC |
| AL.16200 | Rải giấy dầu lớp cách ly |
| AL.24200 | Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo Polyvinyl Chloride |
| AL.25200 | Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau |
| AL.26100 | Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp |
| AL.52900 | Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp |
| AL.81100 | Đóng vật liệu rời vào bao - loại 20kg/bao |
| AL.82100 | Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ kho lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển bằng thủ công |
| AL.82200 | Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ bãi tập kết tại bờ biển xuống tàu biển bằng thủ công |
| AL.83100 | Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển vào bờ đảo |
| AL.83200 | Bốc xếp, vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu tại bờ đảo |
| AL.83300 | Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công |