ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐƠN GIÁ

THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Công bố kèm theo Văn bản số 27/ SXD-KTXD

ngày 10/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

về việc công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Năm 2012

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI

ĐÔ THỊ

Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị bao gồm các chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

1. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị được xác định trên cơ sở:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

- Văn bản số 21/SXD-KTXD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Văn bản số 10/SXD-KTXD ngày 5/10/2011 của Sở Xây dựng Cần Thơ công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2011.

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:

Là chi phí vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu trong quá trình thực hiện công việc.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên trên địa bàn Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ thời điểm tháng 10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Đối với những loại vật liệu chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân công trình đô thị mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị được xác định như sau:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng II- mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011của Chính phủ.

Hệ số bậc lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước:

- Công nhân công trình đô thị: Bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, ngành số 5.

- Công nhân vận hành các loại máy xây dựng: Bảng lương A.1, ngành số 8 – Nhóm II.

- Công nhân lái xe: Bảng lương B.12.

Các khoản phụ cấp được tính gồm:

- Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép …) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

Các khoản chi phí có liên quan như: tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, các khoản chi phí khác… đã được tính trong khoản mục chi phí quản lý chung.

c. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

Tập đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Mỗi đơn giá gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số chi phí và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, bao gồm 6 chương:

Chương I: Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công

Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới

Chương III: Công tác xử lý rác

Chương IV: Công tác xử lý rác y tế

Chương V: Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới

Chương VI: Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Cần Thơ là căn cứ xác định dự toán chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Trường hợp công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tại địa phương có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc những loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị chưa được quy định định mức thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND thành phố công bố áp dụng.

- Việc chuyển tiếp áp dụng đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị cho những hợp đồng thực hiện dịch vụ đã ký do UBND thành phố Cần Thơ xem xét quyết định sau khi có sự thoả thuận của đơn vị thực hiện dịch vụ nhưng phải phù hợp với ngân sách của địa phương và phương thức của hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

- Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Cần Thơ được tính theo mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các quận thuộc thành phố Cần Thơ.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ thuộc vùng III, mức lương tối thiểu là 1.550.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công	KNC =	0,875

Hệ số máy thi công 	KMTC =	0,977

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Cần Thơ, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao nylon | bao | 4.300 |
| 2 | Basudin 40ND | lít | 90.000 |
| 3 | Bạt phủ | m² | 8.000 |
| 4 | Bicarbonat (NaHCO3) | kg | 30.000 |
| 5 | Bokashi | kg | 50.000 |
| 6 | Cát đen | m³ | 83.636 |
| 7 | Chổi xe quét | bộ | 250.000 |
| 8 | Đá 4x6 | m³ | 276.363 |
| 9 | Đá dăm cấp phối | m³ | 316.363 |
| 10 | Đá hộc | m³ | 378.000 |
| 11 | Đất chôn lấp | m³ | 45.000 |
| 12 | Đất độn | tấn | 55.000 |
| 13 | Dầu xả | kg | 40.000 |
| 14 | Diezel | lít | 18.545 |
| 15 | Điện | kw | 1.242 |
| 16 | EM thứ cấp | lít | 11.000 |
| 17 | Gas | kg | 27.133 |
| 18 | Hoá chất diệt ruồi | lít | 600.000 |
| 19 | Hoá chất DDVP | lít | 100.000 |
| 20 | Permethin | lít | 600.000 |
| 21 | Sumithion 50EL | lít | 100.000 |
| 22 | Than hoạt tính | kg | 28.000 |
| 23 | Thùng rác nhựa | cái | 2.000.000 |
| 24 | Thuốc sát trùng | kg | 50.000 |
| 25 | Vôi bột | tấn | 2.091.000 |
| 26 | Vôi bột | kg | 2.091 |
| 27 | Vôi nước | kg | 2.727 |
| 28 | Xi măng PC 40 | kg | 1.602 |
| 29 | Xăng | lít | 18.909 |

BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG

- Lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương tối thiểu chung (LTTC) là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ- CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- HSL: Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Đơn vị tính: đ/công

| S TT | Chức danh công việc | Bậc lương | Hệ số bậc lương (HSL) | Lương cơ bản (LCB) | Lương phụ (nghỉ lễ, tết,…) 12% LCB | TỔNG L+PC (đ/công) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Thu gom đất; thu gom rác | 4/7 | 2,71 | 185.531 | 22.264 | 207.794 |
| 2 | Thu gom đất; thu gom rác | 4,5/7 | 2,95 | 201.962 | 24.235 | 226.197 |
|  | A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm III |  |  |  |  |  |
| 3 | Xử lý rác sinh hoạt, xử lý chất thải y tế, chất thải công nghiệp. Quét dọn nhà vệ sinh công cộng. San lấp bãi rác. Thu gom phân. | 4/7 | 2,92 | 199.908 | 23.989 | 223.897 |
| 4 | Vớt rác trên kênh và ven kênh | 4,5/7 | 3,18 | 217.708 | 26.125 | 243.833 |
|  | A.1.8. Xây dựng cơ bản - Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 5 | Vận hành các loại máy | 3/7 | 2,31 | 158.146 | 18.978 | 177.124 |
| 6 | - nt - | 4/7 | 2,71 | 185.531 | 22.264 | 207.794 |
| 7 | - nt - | 5/7 | 3,19 | 218.392 | 26.207 | 244.599 |
| 8 | - nt - | 6/7 | 3,74 | 256.046 | 30.726 | 286.772 |
| 9 | - nt - | 7/7 | 4,40 | 301.231 | 36.148 | 337.378 |
|  | B.12.1. Xe con, xe tắc xi, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 10 | Công nhân lái xe | 2/4 | 2,57 | 175.946 | 21.114 | 197.060 |
|  | B.12.2. Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 11 | Công nhân lái xe | 2/4 | 2,76 | 188.954 | 22.674 | 211.628 |
| 12 | Công nhân lái xe | 3/4 | 3,25 | 222.500 | 26.700 | 249.200 |
|  | B.12.3. Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 13 | Công nhân lái xe | 2/4 | 2,94 | 201.277 | 24.153 | 225.430 |
| 14 | Công nhân lái xe | 3/4 | 3,44 | 235.508 | 28.261 | 263.769 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

| Stt | Tên máy và thiết bị | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu 0,8m3 | ca | 2.571.023 |
| 2 | Máy xúc 1,65 m3 | ca | 3.031.336 |
| 3 | Máy ủi 140CV | ca | 2.850.083 |
| 4 | Máy ủi 170CV | ca | 3.465.133 |
| 5 | Máy ủi 240CV | ca | 4.235.871 |
| 6 | Máy đầm 9T | ca | 991.028 |
| 7 | Máy lu 10T | ca | 1.172.913 |
| 8 | Ôtô 2 T | ca | 643.600 |
| 9 | Ôtô 10 T | ca | 1.573.967 |
| 10 | Xe tải 1,2T | ca | 499.565 |
| 11 | Xe tải 2T | ca | 811.941 |
| 12 | Xe tải 4T | ca | 1.165.274 |
| 13 | Xe tải 7T | ca | 1.659.234 |
| 14 | Xe tải 10T | ca | 2.025.093 |
| 15 | Ôtô tưới nước 5m3 | ca | 1.153.769 |
| 16 | Ôtô tưới nước 6m3 | ca | 1.252.207 |
| 17 | Ôtô tưới nước 7m3 | ca | 1.373.436 |
| 18 | Ôtô tưới nước 16m3 | ca | 1.856.470 |
| 19 | Ôtô tải trọng 1,5 tấn | ca | 980.608 |
| 20 | Bơm điện 0,125 KW | ca | 178.304 |
| 21 | Bơm điện 3 KW | ca | 192.033 |
| 22 | Bơm điện 2,5 KW | ca | 192.033 |
| 23 | Bơm điện 5 KW | ca | 204.211 |
| 24 | Bơm xăng 3CV | ca | 257.005 |
| 25 | Máy bơm nước động cơ xăng - công suất 5cv | ca | 275.193 |
| 26 | Bơm xăng 5,5 CV | ca | 300.101 |
| 27 | Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 1,8T | ca | 1.988.955 |
| 28 | Xuồng vớt rác - công suất 4CV | ca | 449.879 |
| 29 | Xuồng vớt rác - công suất 25CV | ca | 740.051 |
| 30 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan - dung tích 1m3 (1,5 T) | ca | 647.428 |
| 31 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan - dung tích 3m3 (4,5 T) | ca | 1.471.506 |
| 32 | Xe ép rác 1,2 tấn | ca | 930.587 |
| 33 | Xe ép rác 2 tấn | ca | 1.208.006 |
| 34 | Xe ép rác 4 tấn | ca | 1.710.919 |
| 35 | Xe ép rác 7 tấn | ca | 2.013.146 |
| 36 | Xe ép rác 10 tấn | ca | 2.189.054 |
| 37 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | ca | 2.569.313 |
| 38 | Xe tải thùng kín 1,5T | ca | 1.020.272 |
| 39 | Lò đốt bằng gas (chưa tính gas) | ca | 9.081.658 |
| 40 | Máy đầm 335 CV | ca | 6.495.048 |
| 41 | Máy xúc công suất 16T/giờ | ca | 3.735.215 |
| 42 | Ôtô quét - 5m3 | ca | 1.576.947 |
| 43 | Ôtô quét - 7m3 | ca | 1.746.281 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

| S t t | Loại máy & thiết bị | Số ca/ năm | Định mức khấu hao, s.c, c.p khác/năm (%giá tính KH) |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu năng lượng 1 ca |  | Hệ số nhiên liệu phụ | Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000đ) | Chi phí khấu hao (CKH) | Chi phí sửa chữa (CSC) | Chi phí khác (CK) | Chi phí NL, NL (CNL) | Chi phí tiền lương (CTL) | Giá ca máy (CCM) (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K.hao | S.chữa | CP # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy đào một gầu, bánh hơi-dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,75 m3 | 260 | 17 | 5,42 | 5 | 56,7 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7+1x5/7 | 1.022.800 | 635.316 | 213.214 | 196.692 | 1.104.077 | 421.723 | 2.571.023 |
|  | Máy xúc công suất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16T/giờ | 260 | 17 | 4,74 | 5 | 73,44 | lít diezel | 1,05 | 1x4/7+1x6/7 | 1.818.300 | 1.129.444 | 331.490 | 349.673 | 1.430.042 | 494.566 | 3.735.215 |
|  | Máy xúc lật-dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,65 m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 75,24 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7+1x5/7 | 1.188.400 | 694.757 | 221.225 | 228.538 | 1.465.092 | 421.723 | 3.031.336 |
|  | Máy ủi-công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 140 CV | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 58,8 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7+1x5/7 | 1.192.300 | 770.226 | 274.706 | 238.460 | 1.144.968 | 421.723 | 2.850.083 |
| 5 | 170 CV | 250 | 16 | 5,48 | 5 | 75,6 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7+1x5/7 | 1.529.700 | 930.058 | 335.310 | 305.940 | 1.472.102 | 421.723 | 3.465.133 |
| 6 | 240 CV | 250 | 16 | 5,16 | 5 | 93,6 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7+1x6/7 | 1.921.700 | 1.168.394 | 396.639 | 384.340 | 1.822.603 | 463.896 | 4.235.871 |
|  | Đầm bánh thép tự hành-trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 8,5T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 24 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7 | 319.100 | 237.244 | 39.957 | 69.370 | 467.334 | 177.124 | 991.028 |
| 8 | 10T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 26,4 | lít diezel | 1,05 | 1x4/7 | 415.300 | 308.767 | 52.003 | 90.283 | 514.067 | 207.794 | 1.172.913 |
|  | Ô tô vận tải thùng-trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2T | 220 | 18 | 6,2 | 6 | 12 | lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại < 3,5 tấn | 159.800 | 124.208 | 45.035 | 43.582 | 233.715 | 197.060 | 643.600 |
| 10 | 10T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 38 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 488.650 | 337.613 | 137.710 | 133.268 | 739.946 | 225.430 | 1.573.967 |
|  | Ô tô tự đổ-trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,2T | 260 | 17 | 7,50 | 6 | 9,45 | lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại < 3,5 tấn | 103.872 | 64.520 | 29.963 | 23.970 | 184.051 | 197.060 | 499.565 |
| 12 | 2,5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 18,9 | lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại ≤3,5 tấn | 216.400 | 134.418 | 62.423 | 49.938 | 368.102 | 197.060 | 811.941 |
| 13 | 4T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 32,4 | lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 282.900 | 175.724 | 81.606 | 65.285 | 631.031 | 211.628 | 1.165.274 |
| 14 | 7T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 45,9 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 488.950 | 303.713 | 137.282 | 112.835 | 893.776 | 211.628 | 1.659.234 |
| 15 | 10T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 56,7 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 614.100 | 381.451 | 172.420 | 141.715 | 1.104.077 | 225.430 | 2.025.093 |
|  | Ô tô tưới nước-dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5 m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6 | 22,5 | lít diezel | 1,05 | 1x3/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 433.900 | 262.312 | 85.794 | 118.336 | 438.126 | 249.200 | 1.153.769 |
| 17 | 6 m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6 | 24 | lít diezel | 1,05 | 1x3/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 498.300 | 301.245 | 98.528 | 135.900 | 467.334 | 249.200 | 1.252.207 |
| 18 | 7-8 m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6 | 25,5 | lít diezel | 1,05 | 1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 600.300 | 336.987 | 112.420 | 163.718 | 496.542 | 263.769 | 1.373.436 |
| 19 | 16 m3 | 240 | 13 | 4,10 | 6 | 35,1 | lít diezel | 1,05 | 1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 972.000 | 500.175 | 166.050 | 243.000 | 683.476 | 263.769 | 1.856.470 |
|  | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,125 kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 0,35 | kwh | 1,07 | 1x3/7 | 500 | 472 | 132 | 111 | 465 | 177.124 | 178.304 |
| 21 | 2,5kW | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 7,56 | kWh | 1,07 | 1x3/7 | 3.400 | 3.211 | 895 | 756 | 10.047 | 177.124 | 192.033 |
| 22 | 3 kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 7,56 | kWh | 1,07 | 1x3/7 | 4.000 | 3.778 | 1.053 | 889 | 10.047 | 177.124 | 192.891 |
| 23 | 5 kW | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 12,2 | kWh | 1,07 | 1x3/7 | 6.100 | 6.913 | 1.928 | 2.033 | 16.213 | 177.124 | 204.211 |
|  | Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3 CV | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 1,62 | lít xăng | 1,03 | 1x4/7 | 8.600 | 11.467 | 3.325 | 2.867 | 31.552 | 207.794 | 257.005 |
| 25 | 5 CV | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 2,16 | lít xăng | 1,03 | 1x4/7 | 12.750 | 16.150 | 4.930 | 4.250 | 42.069 | 207.794 | 275.193 |
| 26 | 5,5-6 CV | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 3,24 | lít xăng | 1,03 | 1x4/7 | 14.700 | 18.620 | 5.684 | 4.900 | 63.103 | 207.794 | 300.101 |
|  | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1,8 T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 30+ 14,1 | lít diezel | 1,05+ 1,07 | 1x2/7+1x3/7+ 1x5/7 | 743.700 | 513.829 | 131.162 | 169.023 | 602.932 | 572.010 | 1.988.955 |
|  | Xe bồn hút bùn, mùn khoang-dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1m3 (1,5T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 11,00 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại ≤3,5 tấn | 189.975 | 139.459 | 44.903 | 51.811 | 214.195 | 197.060 | 647.428 |
| 29 | 3m3 (4,5T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 27 | lít diezel | 1,05 | 1x3/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 560.300 | 411.311 | 132.435 | 152.809 | 525.751 | 249.200 | 1.471.506 |
|  | Xe ép rác-trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,2T | 280 | 17 | 9,00 | 6 | 16,1 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại ≤3,5 tấn | 377.550 | 217.765 | 121.355 | 80.904 | 313.503 | 197.060 | 930.587 |
| 31 | 2T | 280 | 17 | 9,00 | 6 | 20,8 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại ≤3,5 tấn | 544.650 | 314.146 | 175.066 | 116.711 | 405.023 | 197.060 | 1.208.006 |
| 32 | 4T | 280 | 17 | 9,00 | 6 | 40,5 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 638.800 | 368.451 | 205.329 | 136.886 | 788.626 | 211.628 | 1.710.919 |
| 33 | 7T | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 51,3 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 733.200 | 422.899 | 222.579 | 157.114 | 998.926 | 211.628 | 2.013.146 |
| 34 | 10T | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 54,9 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 817.250 | 471.378 | 248.094 | 175.125 | 1.069.027 | 225.430 | 2.189.054 |
| 35 | Xe ép kín (xe Hooklip) | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 64,8 | lít diezel | 1,05 | 1x3/4 loại 7,5÷16,5 tấn | 953.500 | 549.965 | 289.455 | 204.321 | 1.261.802 | 263.769 | 2.569.313 |
| 36 | Xe tải thùng kín, tải trọng 1,5T | 280 | 17 | 9,00 | 6 | 20,8 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại ≤3,5 tấn | 375.900 | 216.814 | 120.825 | 80.550 | 405.023 | 197.060 | 1.020.272 |
|  | Ô tô bán tải-trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1,5T | 200 | 18 | 4,5 | 6 | 18 | lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại ≤ 3,5 tấn | 313.750 | 268.256 | 70.594 | 94.125 | 350.573 | 197.060 | 980.608 |
|  | Xuồng vớt rác - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4 CV | 280 | 20 | 9,00 | 6 | 2,7 | lít xăng | 1,03 | 1x3/7+1x4/7 | 9.900 | 7.071 | 3.182 | 2.121 | 52.586 | 384.918 | 449.879 |
| 39 | 25 CV | 280 | 17 | 7,00 | 6 | 11,4 | lít xăng | 1,03 | 1x3/7+1x5/7 | 92.500 | 53.353 | 23.125 | 19.821 | 222.029 | 421.723 | 740.051 |
|  | Lò đốt rác y tế bằng gas (chưa tính gas) - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 7 tấn/ ngày | 300 | 14 | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 3x4/7+1x5/7 | 9.935.900 | 4.404.916 | 1.821.582 | 1.987.180 | 0 | 867.981 | 9.081.658 |
| 41 | Máy đầm công suất 335CV | 230 | 17 | 4,08 | 5 | 124,8 | lít diezel | 1,05 | 1x3/7+1x7/7 | 3.236.600 | 2.272.656 | 574.145 | 703.609 | 2.430.137 | 514.502 | 6.495.048 |
|  | Ô tô quét dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5m3 | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 40,5 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 505.700 | 314.118 | 145.875 | 116.700 | 788.626 | 211.628 | 1.576.947 |
| 43 | 7m3 | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 45,9 | lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5÷7,5 tấn | 565.800 | 351.449 | 158.859 | 130.569 | 893.776 | 211.628 | 1.746.281 |

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG

MT1.01.00 CÔNG TÁC GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc.

- Vận chuyển, trung chuyển xe gom rác về đến địa điểm tập trung rác theo qui định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.01.00 MT1.01.01 MT1.01.02 MT1.01.03 | Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III-IV | km km km km |  | 452.394 429.774 384.535 361.915 |  |

Ghi chú:

- Đơn giá bảng trên áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công.

- Đơn giá bảng trên áp dụng cho công tác quét, gom rác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công với qui định thực hiện 2 bên lề.

MT1.02.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.

- Hót xúc rác, cát bụi vào xe gom rác đẩy tay.

- Vận chuyển về địa điểm qui định để chuyển sang xe cơ giới.

- Dọn sạch rác tại các điểm qui định sau khi chuyển sang xe cơ giới.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/10.000m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.02.00 MT1.02.01 MT1.02.02 MT1.02.03 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III-IV | 10.000 m2 10.000 m2 10.000 m2 10.000 m2 |  | 565.493 538.349 481.800 452.394 |  |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với qui trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 3m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

MT1.03.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ DẢI PHÂN CÁCH BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.

- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

- Vận chuyển về địa điểm qui định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.03.00 MT1.03.01 MT1.03.02 MT1.03.03 | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III-IV | km km km km |  | 294.056 280.484 251.079 235.245 |  |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

MT1.04.00 CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có);

bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có).

- Vận chuyển về địa điểm qui định.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.04.00 MT1.04.01 MT1.04.02 MT1.04.03 | Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III-IV | km km km km |  | 271.436 257.865 230.721 217.149 |  |

MT1.05.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe gom rác dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân.

- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí qui định.

- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.

- Vận chuyển về địa điểm qui định.

- Đảm bảo an toàn giao thông.

- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành qui định về vệ sinh.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.05.00 MT1.05.01 MT1.05.02 MT1.05.03 | Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III-IV | km km km km |  | 395.845 375.487 337.034 316.676 |  |

Ghi chú:

-  Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.

MT1.06.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG LÊN XE ÔTÔ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên xe ôtô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/tấn rác sinh hoạt

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.06.00 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công | tấn rác sinh hoạt |  | 145.456 |  |

MT1.07.00 CÔNG TÁC XÚC DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

-  Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

-  Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

-  Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.

-  Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/tấn phế thải xây dựng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.07.00 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công | tấn phế thải xd |  | 93.507 |  |

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI

MT2.01.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 10 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.01.01 MT2.01.02 MT2.01.03 MT2.01.11 MT2.01.12 MT2.01.13 MT2.01.21 MT2.01.22 MT2.01.23 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác ♣ Cự ly bình quân 5 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn ♣ Cự ly bình quân 10 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn ♣ Cự ly bình quân 15 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác |  | 70.234 44.052 25.559 78.131 49.039 28.468 82.079 51.533 29.922 | 204.153 186.490 126.828 227.105 207.021 140.920 237.977 217.287 148.973 |

MT2.02.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 20 KM ÷ 65 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.02.02 MT2.02.03 MT2.02.04 MT2.02.12 MT2.02.13 MT2.02.14 MT2.02.22 MT2.02.23 MT2.02.24 MT2.02.32 MT2.02.33 MT2.02.34 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác ♣ Cự ly bình quân 20 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 25 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 30 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 35 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác |  | 50.910 47.169 41.559 56.520 52.364 46.130 62.130 57.559 50.702 66.286 61.299 54.026 | 143.717 152.596 122.149 159.458 169.426 135.502 175.369 186.216 149.075 186.832 198.295 158.706 |

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.02.42 MT2.02.43 MT2.02.44 MT2.02.52 MT2.02.53 MT2.02.54 MT2.02.62 MT2.02.63 MT2.02.64 MT2.02.72 MT2.02.73 MT2.02.74 MT2.02.82 MT2.02.83 MT2.02.84 MT2.02.92 MT2.02.93 MT2.02.94 | ♣ Cự ly bình quân 40 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 45 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 50 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 55 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 60 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 65 km - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác |  | 70.234 65.040 57.351 73.767 68.364 60.260 76.884 71.273 62.754 80.001 73.975 65.247 82.494 76.468 67.325 84.572 78.338 68.988 | 198.296 210.575 168.557 208.390 221.245 177.094 216.945 230.505 184.537 225.670 239.564 191.761 232.856 247.214 197.890 238.502 253.254 202.706 |

MT2.03.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC BÊN ĐƯỜNG VÀ RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 5 KM ÷ 15 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.03.00 MT2.03.01 MT2.03.02 MT2.03.03 MT2.03.10 MT2.03.11 MT2.03.12 MT2.03.13 MT2.03.20 MT2.03.21 MT2.03.22 MT2.03.23 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác ♣ Cự ly bình quân 5 km - Xe ép rác 1,2 tấn - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn ♣ Cự ly bình quân 10 km - Xe ép rác 1,2 tấn - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn ♣ Cự ly bình quân 15 km - Xe ép rác 1,2 tấn - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác | 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 | 103.897 72.936 65.040 56.728 115.533 81.040 72.208 63.065 121.352 85.196 75.845 66.286 | 232.833 212.005 204.797 183.398 258.703 235.561 227.552 203.730 271.638 247.400 239.015 213.997 |

MT2.04.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC BÊN ĐƯỜNG VÀ RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 20 KM ÷ 65 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.04.01 MT2.04.02 MT2.04.03 MT2.04.04 MT2.04.11 MT2.04.12 MT2.04.13 MT2.04.14 MT2.04.21 MT2.04.22 MT2.04.23 MT2.04.24 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường, vận chuyển đến địa điểm đổ rác ♣ Cự ly bình quân 20 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 25 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 30 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác | 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 | 86.442 57.767 41.143 39.065 95.793 64.208 45.715 43.429 105.559 70.442 50.286 47.585 | 314.565 299.069 263.521 214.527 349.114 331.918 292.510 238.169 383.784 364.939 321.499 261.811 |

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.04.31 MT2.04.32 MT2.04.33 MT2.04.34 MT2.04.41 MT2.04.42 MT2.04.43 MT2.04.44 MT2.04.51 MT2.04.52 MT2.04.53 MT2.04.54 MT2.04.61 MT2.04.62 MT2.04.63 MT2.04.64 MT2.04.71 MT2.04.72 MT2.04.73 MT2.04.74 MT2.04.81 MT2.04.82 MT2.04.83 MT2.04.84 MT2.04.91 MT2.04.92 MT2.04.93 MT2.04.94 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường, vận chuyển đến địa điểm đổ rác ♣ Cự ly bình quân 35 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 40 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 45 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 50km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 55 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 60 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 65 km - Xe ép rác 2 tấn - Xe ép rác 4 tấn - Xe ép rác 7 tấn - Xe ép rác 10 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác | 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 | 112.417 75.014 53.403 50.702 119.274 79.793 56.728 53.819 125.300 83.741 59.637 56.728 130.495 87.273 62.130 59.013 135.689 90.598 64.624 61.299 140.053 93.507 66.702 63.377 143.586 95.793 68.364 64.832 | 408.306 388.721 342.637 278.885 434.157 412.674 363.574 295.960 456.143 433.718 382.095 311.065 474.988 451.512 397.999 323.980 493.833 469.476 413.702 336.895 509.537 484.532 426.988 345.367 522.221 496.509 437.457 356.159 |

MT2.05.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XE TẢI CHỞ THÙNG RÁC ÉP KÍN (HOOKLIP) VỚI CỰ LY THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 20 KM ÷ 60 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.

- Nạp rác từ các xe thô sơ hoặc các thùng chứa rác vào thùng ép.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên thùng ép.

- Điều khiển nạp rác đến lúc rác đầy thùng ép kín.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Tiếp tục công tác đến hết ca làm việc.

- Hết ca di chuyển xe về địa điểm tập kết xe và vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.05.01 MT2.05.02 MT2.05.03 MT2.05.04 MT2.05.05 MT2.05.06 MT2.05.07 MT2.05.08 MT2.05.09 | Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân - Cự ly bình quân 20 km - Cự ly bình quân 25 km - Cự ly bình quân 30 km - Cự ly bình quân 35 km - Cự ly bình quân 40 km - Cự ly bình quân 45 km - Cự ly bình quân 50 km - Cự ly bình quân 55 km - Cự ly bình quân 60 km | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác |  | 59.845 67.325 74.806 83.741 93.507 100.988 107.014 112.209 116.697 | 146.708 165.207 183.449 205.545 229.440 247.682 262.332 275.173 286.221 |

MT2.06.00 CÔNG TÁC VỆ SINH THÙNG THU GOM RÁC SINH HOẠT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.

- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng.

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng.

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/100 thùng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.06.00 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt | 100 thùng |  | 394.809 |  |

MT2.07.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KHU XỬ LÝ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 40 KM ÷ 80 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.

- Kéo thùng nhựa từ kho chứa rác y tế, rác bệnh phẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra ngoài để cân, xác định khối lượng và chuyển lên xe. Chuyển các thùng sạch từ xe vào vị trí cũ.

- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằng carton: dựng, dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dán thùng caton đưa lên bàn cân xác định khối lượng chuyển lên xe.

- Thu gom đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho. Ghi sổ số lượng, khối lượng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác y tế, bệnh phẩm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.07.11 MT2.07.12 MT2.07.13 MT2.07.14 MT2.07.15 MT2.07.16 MT2.07.21 MT2.07.22 MT2.07.23 MT2.07.24 MT2.07.25 MT2.07.26 | Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý ♣ Loại thùng nhựa - Cự ly bình quân 40 km - Cự ly bình quân 50 km - Cự ly bình quân 60 km - Cự ly bình quân 65km - Cự ly bình quân 70 km - Cự ly bình quân 80 km ♣ Loại thùng caton - Cự ly bình quân 40 km - Cự ly bình quân 50 km - Cự ly bình quân 60 km - Cự ly bình quân 65km - Cự ly bình quân 70 km - Cự ly bình quân 80 km | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác |  | 628.161 773.201 918.034 966.450 1.014.866 1.208.114 754.084 928.008 1.102.139 1.160.114 1.218.088 1.450.194 | 1.542.549 1.898.522 2.254.495 2.377.234 2.491.810 2.966.441 1.851.590 2.278.880 2.706.169 2.846.559 2.991.029 3.560.749 |

MT2.08.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT BẰNG XE TẢI VỀ BÃI ĐỔ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 5 KM ÷

25 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn phế thải xây dựng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.08.01 MT2.08.02 MT2.08.03 MT2.08.11 MT2.08.12 MT2.08.13 MT2.08.21 MT2.08.22 MT2.08.23 MT2.08.31 MT2.08.32 MT2.08.33 MT2.08.41 MT2.08.42 MT2.08.43 | Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ ♣ Cự ly bình quân 5 km - Tải trọng xe 1,2 tấn - Tải trọng xe 2 tấn - Tải trọng xe 4 tấn ♣ Cự ly bình quân 10 km - Tải trọng xe 1,2 tấn - Tải trọng xe 2 tấn - Tải trọng xe 4 tấn ♣ Cự ly bình quân 15 km - Tải trọng xe 1,2 tấn - Tải trọng xe 2 tấn - Tải trọng xe 4 tấn ♣ Cự ly bình quân 20 km - Tải trọng xe 1,2 tấn - Tải trọng xe 2 tấn - Tải trọng xe 4 tấn ♣ Cự ly bình quân 25 km - Tải trọng xe 1,2 tấn - Tải trọng xe 2 tấn - Tải trọng xe 4 tấn | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 101.611 101.611 101.611 123.845 123.845 123.845 146.079 146.079 146.079 173.300 173.300 173.300 198.235 198.235 198.235 | 101.412 99.219 108.953 123.393 120.979 132.841 145.623 142.739 156.729 172.750 169.371 185.978 197.428 193.567 212.546 |

MT2.09.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.09.00 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới | tấn rác |  | 1.849 | 33.468 |

MT2.10.00 CÔNG TÁC XÚC PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT

TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiên, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn phế thải xây dựng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.10.00 | Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới | tấn phế thải xd |  | 1.475 | 26.781 |

MT2.11.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE TẢI VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 15 KM ÷ 30 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy rác, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.11.01 MT2.11.02 MT2.11.11 MT2.11.12 MT2.11.21 MT2.11.22 MT2.11.31 MT2.11.32 MT2.11.41 MT2.11.42 MT2.11.51 MT2.11.52 | Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải ♣ Cự ly bình quân 15 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 20 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 25 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 30 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 35 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 40 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn | tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác tấn rác |  | 9.143 8.520 11.636 10.805 14.546 13.507 16.208 15.169 17.870 16.624 19.117 17.662 | 73.006 83.029 92.917 105.305 116.146 131.631 129.420 147.832 142.694 162.007 152.650 172.133 |

MT2.12.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG XE TẢI VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 15 KM ÷ 30 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy phế thải xây dựng, vun gọn phế thải xây dựng trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn phế thải xây dựng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.12.01 MT2.12.02 MT2.12.11 MT2.12.12 MT2.12.21 MT2.12.22 MT2.12.31 MT2.12.32 MT2.12.41 MT2.12.42 MT2.12.51 MT2.12.52 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải ♣ Cự ly bình quân 15 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 15 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 20 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 25 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 30 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn ♣ Cự ly bình quân 40 km - Trọng tải xe 7 tấn - Trọng tải xe 10 tấn | tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn |  | 8.520 7.688 10.805 9.974 13.507 12.468 15.169 13.922 16.624 15.169 17.662 16.416 | 68.029 74.928 86.280 97.204 107.850 121.506 121.124 135.681 132.739 147.832 141.035 159.982 |

MT2.13.00 CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN MẶT KÊNH, MƯƠNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.

- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn.

- Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.

- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.

- Hết ca đưa tàu, ghe về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tàu ghe cho người trực.

Đơn vị tính: đ/10.000m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.13.01 MT2.13.02 | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng - Tàu công suất 25 cv - Ghe công suất 4 cv | 10.000 m2 10.000 m2 |  | 180.680 609.583 | 136.909 374.749 |

CHƯƠNG III CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC, CÔNG SUẤT BÃI < 500 TẤN/NGÀY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số hoá chất để trừ muỗi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.01.00 | Chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày. | tấn rác | 29.440 | 13.434 | 11.442 |

MT3.02.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC VỚI KỸ THUẬT HỢP VỆ SINH, CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1.500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số hoá chất để trừ muỗi.

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.02.00 | Chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày. | tấn rác | 26.809 | 10.523 | 9.272 |

MT3.03.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC, CÔNG SUẤT BÃI > 1.500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Đổ rác theo phương pháp đổ lấn và chiều dày lớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Xi nhan cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.

- Các xe ôtô vào đổ rác thành từng đống theo đúng vị trí do công nhân điều hành bãi hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt và máy đềm chuyên dùng đầm từ 8 - 10 lần tạo thành các lớp rác chặt.

- Sử dụng máy ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ôtô chở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt.

- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phải phủ đất lên trên mặt (đỉnh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phải được san đều trên bề mặt rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phía trên.

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi; San gạt tạo mặt bằng mái, tạo độ dốc thoát nước sửa chữa lại nền đường.

- Xử lý rác bằng EM và Bokashi theo qui trình kỹ thuật tiêu chuẩn.

- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí ga đối với các ô bắt đầu và đang trong quá trình chôn lấp rác cũng như các ô khi đóng bãi tạm thời

- Bơm hút nước rác từ ô chô lấp về hồ sinh học.

- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác để đảm bảo cho xe vào đổ rác.

- Xử lý hoá chất trên phạm vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân cận theo đúng qui định, rắc vôi bột tại các vị trí nhằm hạn chế phát sinh ruồi muỗi.

- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ôtô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xe trước khi ra khỏi bãi tập kết về địa điểm qui định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

Đơn vị tính: đ/tấn rác

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.03.00 | Chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi > 1.500 tấn/ngày | tấn rác | 47.044 | 20.916 | 42.535 |

MT3.04.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI < 500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy.

- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng.

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày

- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/tấn phế thải xây dựng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.04.00 | Xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày | tấn phế thải xd |  | 10.971 | 8.800 |

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GAS

Thành phần công việc:

* Đốt rác y tế, bệnh phẩm

- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.

- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các

vị trí nạp rác của lò đốt.

- Vận hành hệ thống cặp thùng đổ rác y tế vào buồng nạp của lò.

- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí qui định.

- Theo dõi, nạp hoá chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói.

- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.

- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò.

* Chôn tro

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang

- Đào hố chôn; lót tấm nylon chống thấm; rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.

- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.

Đơn vị tính: đ/tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT4.01.00 | Xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas | tấn rác | 9.544.034 | 1.858.345 | 1.298.677 |

CHƯƠNG V

CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

MT5.01.00 CÔNG TÁC QUÉT ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động

- Di chuyển xe ôtô quét hút tới địa điểm cần quét.

- Bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.

- Vận hành ôtô quét với tốc độ qui định.

- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi qui định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT5.01.01 MT5.01.02 MT5.01.11 MT5.01.12 MT5.01.21 MT5.01.22 MT5.01.31 MT5.01.32 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới ♣ Đô thị loại đặc biệt - Bằng ô tô quét 5 m3 - Bằng ô tô quét 7 m3 ♣ Đô thị loại I - Bằng ô tô quét 5 m3 - Bằng ô tô quét 7 m3 ♣ Đô thị loại II - Bằng ô tô quét 5 m3 - Bằng ô tô quét 7 m3 ♣ Đô thị loại III - IV - Bằng ô tô quét 5 m3 - Bằng ô tô quét 7 m3 | km km km km km km km km | 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 | 10.390 9.953 8.935 8.312 | 121.425 87.314 115.117 83.821 102.502 75.090 97.771 69.851 |

MT5.02.00 CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động

- Di chuyển xe téc đến lấy nước đúng tuyến qui định, kiểm tra van khoá trước khi hứng nước.

- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, khoá chặt.

- Tiến hành phun tuới nước rửa đường theo đúng lộ trình qui định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/m3 nước

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT5.02.01 MT5.02.02 | Tưới nước rửa đường - Bằng ô tô quét 5 m3 - Bằng ô tô quét 7 m3 | m3 m3 |  | 4.987 4.571 | 27.690 30.216 |

MT5.03.00 CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện khi xe đến lấy nước.

- Định kì bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/100m3 nước

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT5.03.00 | Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường | 100 m3 |  | 93.507 |  |

CHƯƠNG VI

CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

MT6.01.00 CÔNG TÁC QUÉT DỌN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi quét dọn trên phạm vi quản lý.

- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu (nếu có).

- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh.

- Vẩy thuốc sát trùng và dầu xả.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/hố/ ca

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.01.00 | Quét dọn nhà vệ sinh công cộng | hố/ca | 993 | 33.585 |  |

Ghi chú: Chi phí nhân công mã hiệu MT6.01.00 đã tính cho bậc thợ 4/7 - nhóm III - A.1.5

MT6.02.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN CỦA NHÀ VỆ SINH HAI NGĂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện. dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Đưa xe đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để bố trí đặt thùng cho thích hợp.

- Xác định độ đặc, loãng của phân để dùng đất độn.

- Dùng xà beng bậy nắp để múc phân vào thùng, tránh rơi vãi. Dùng đất độn phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi, gánh chuyển ra ôtô.

- Sau khi thu dọn, dùng vữa trát lại chỗ cậy, đảm bảo không để hở.

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/tấn phân

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.02.00 | Thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn | tấn phân | 30.006 | 2.115.827 | 1.989.530 |

MT6.03.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN XÍ MÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Đưa xe hút đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để đặt ống hút cho thích hợp.

- Dùng xà beng cậy lỗ thăm bể phốt, nếu không đủ thì đổ thêm nước, dùng cào đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng để bơm hút dễ dàng.

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốt và cho máy bơm chân không hoạt động, luôn di chuyển đầu vòi bơm trong bể phốt.

- Khi hút hết phân thì rửa vòi bơm và tháo vòi đặt vào xe.

- Trát vị trí đục lấy phân, kiểm tra phương tiện

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/1 tấn phân

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.03.01 MT6.03.02 | Thu dọn phân xí máy bằng 1,5 tấn Thu dọn phân xí máy bằng 4,5 tấn | tấn phân tấn phân | 1.135 1.135 | 188.073 32.017 | 108.120 88.290 |

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

| Stt | Khoản mục chi phí | Cách tính | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | T |
| 1 | Chi phí vật liệu |  | VL |
| 2 | Chi phí nhân công |  | NC |
| 3 | Chi phí sử dụng xe máy và thiết bị |  | M |
| II | Chi phí quản lý chung | NC x tỷ lệ (%) | C |
| III | Lợi nhuận định mức | (T+C) x tỷ lệ (%) | TL |
|  | Tổng cộng | T + C + TL | G |

Trong đó:

+ Qj: là khối lượng công tác dịch vụ công ích thứ j (j=1÷n).

vl	nc	m

+ Dj   , Dj    , Dj   : là chi phí vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị của công tác thứ j.

+ CLVL: Chênh lệch vật liệu ( nếu có )

+ Knc, Kmtc: hệ số điều chỉnh nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (nếu có)

+ Chi phí quản lý chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị được tính bằng tỷ lệ 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng tỷ lệ 5% trên chi phí sử dụng xe máy và thiết bị.

+ Lợi nhuận định mức được tính bằng tỷ lệ 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong giá dự toán thực hiện dịch vụ công ích.

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung |
| --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng |
|  | Bảng giá vật liệu |
|  | Bảng tiền lương |
|  | Bảng giá ca máy |
|  | Chương I: Công tác quét, gom rác trên hè, đường phô bằng thủ công |
| MT1.01.00 | Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công |
| MT1.02.00 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công |
| MT1.03.00 | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công |
| MT1.04.00 | Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch |
| MT1.05.00 | Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm |
| MT1.06.00 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công |
| MT1.07.00 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công |
|  | Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới |
| MT2.01.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự li bình quân 5 ÷ 15 km |
| MT2.02.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 ÷ 65 km |
| MT2.03.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 5 ÷ 15 km |
| MT2.04.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 ÷ 65 km |
| MT2.05.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự li thu gom và vận chuyển bình quân 20 ÷ 60 km |
| MT2.06.00 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt |
| MT2.07.00 | Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý với cự li bình quân 40 ÷ 80 km |
| MT2.08.00 | Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự li bình quân 5 ÷ 25 km |
| MT2.09.00 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới |
| MT2.10.00 | Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới |
| MT2.11.00 | Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự li vận chuyển bình quân 15 ÷ 30 km |
| MT2.12.00 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự li vận chuyển bình quân 15 ÷ 40 km |
| MT2.13.00 | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới |
|  | Chương III: Công tác xử lý rác |
| MT3.01.00 | Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày |
| MT3.02.00 | Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi > 1.500 đến 1.500 tấn/ngày |
| MT3.03.00 | Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi > 1.500 tấn/ngày |
| MT3.04.00 | Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày |
|  | Chương IV: Công tác xử lý rác y tế |
| MT4.01.00 | Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas |
|  | Chương V: Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới |
| MT5.01.00 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới |
| MT5.02.00 | Công tác tưới nước rửa đường |
| MT5.03.00 | Công tác vận hành hệ thống cung cấp nước tưới nước rửa đường |
|  | Chương VI: Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng |
| MT6.01.00 | Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng |
| MT6.02.00 | Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn |
| MT6.03.00 | Công tác thu dọn phân xí máy |
|  | Phụ lục Tổng hợp dự toán dịch vụ công ích đô thị |
|  | Mục lục |