ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Công bố kèm theo Văn bản số 27/ SXD-KTXD

ngày 10/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

về việc công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Năm 2012

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các chi phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị.

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định trên cơ sở:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Văn bản số 21/SXD-KTXD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2011 số 10/SXD-KTXD ngày 05/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

2. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị gồm các chi phí sau:

a. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân công trình đô thị mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định như sau:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.

Hệ số bậc lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước:

- Công nhân công trình đô thị: Bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, ngành số 5.

- Công nhân lái xe: Bảng lương B.12.

Các khoản phụ cấp được tính gồm:

- Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2- Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

Các khoản chi phí có liên quan như: tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, các khoản chi phí khác… đã được tính trong khoản mục chi phí quản lý chung.

b. Chi phí máy thi công:

Là chi phí máy cần thiết trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị, bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Tập đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi đơn giá gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số chi phí và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, bao gồm 4 chương:

Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới Chương IV: Kiểm tra hệ thống thoát nước

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Cần Thơ là căn cứ xác định dự toán chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Chi phí vật liệu, công cụ lao động (như xe cải tiến chở bùn, thùng chứa bùn, xô, xẻng, cuốc chim, ... ) sử dụng trực tiếp cho quá trình thực hiện công việc được quy định trong chi phí chung cấu thành đơn giá, dự toán chi phí nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

- Chi phí của những loại công việc như giải quyết úng ngập cục bộ; giải tỏa lấn chiếm hành lang quản lý mương sông;... được xác định bằng dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung thực hiện các loại công việc này.

- Đơn giá trên chưa quy định chi phí cho công tác nạo vét bùn bằng dây chuyền cơ giới (tổ hợp các máy, thiết bị).

- Những công việc có liên quan trong quá trình sản xuất nhưng không ban hành trong tập đơn giá này thì áp dụng các tập đơn giá hiện hành của Nhà nước.

- Trường hợp công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc những công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa được quy định định mức thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND thành phố công bố áp dụng.

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Cần Thơ được tính theo mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ thuộc vùng III, mức lương tối thiểu là 1.550.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công	KNC =	0,875

Hệ số máy thi công 	KMTC =	0,977

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Cần Thơ, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG

- Lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương tối thiểu chung (LTTC) là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ- CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- HSL: Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Đơn vị tính: đ/công

| STT | Chức danh công việc | Bậc lương | Hệ số bậc lương (HSL) | Lương cơ bản (LCB) | Lương phụ (nghỉ lễ, tết,…) 12% LCB | TỔNG L+PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm II |  |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét mương, sông thoát nước | 4/7 | 2,71 | 185.531 | 22.264 | 207.794 |
| 2 | Nạo vét cống ngang | 4,5/7 | 2,95 | 201.962 | 24.235 | 226.197 |
|  | A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm III |  |  |  |  |  |
| 3 | Nạo vét cống ngầm | 4/7 | 2,92 | 199.908 | 23.989 | 223.897 |
|  | B.12.1. Xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 4 | Công nhân lái xe | 2/4 | 2,57 | 175.946 | 21.114 | 197.060 |
|  | B.12.2. Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn |  |  |  |  |  |
| 5 | Công nhân lái xe | 2/4 | 2,76 | 188.954 | 22.674 | 211.628 |
| 6 | Công nhân lái xe | 3/4 | 3,25 | 222.500 | 26.700 | 249.200 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

| Stt | Tên máy và thiết bị | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe hút bùn dung tích 2m3 (3T) | ca | 1.052.001 |
| 2 | Xe ôtô tự đổ 2,5T | ca | 811.941 |
| 3 | Xe ôtô tự đổ 4T | ca | 1.165.274 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

| Stt | Loại máy & thiết bị | Số ca/ năm | Định mức khấu hao, s.c, c.p khác/năm (%giá tính KH) |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu năng lượng 1 ca | Hệ số nhiên liệu phụ | Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000 đồng) | Chi phí khấu hao (CKH) | Chi phí sửa chữa (CSC) | Chi phí khác (CK) | Chi phí NL, NL (CNL) | Chi phí tiền lương (CTL) | Giá ca máy (CCM) (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K.hao | S.chữa | CP # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô tự đổ-trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 18,9 lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại ≤3,5 tấn | 216.400 | 134.418 | 62.423 | 49.938 | 368.102 | 197.060 | 811.941 |
| 2 | 4T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 32,4 lít xăng | 1,03 | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 282.900 | 175.724 | 81.606 | 65.285 | 631.031 | 211.628 | 1.165.274 |
|  | Xe bồn hút bùn, mùn khoang-dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2m3 (3T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 18,9 lít diezel | 1,05 | 1x2/4 loại 3,5-7,5 tấn | 379.950 | 278.918 | 89.806 | 103.623 | 368.026 | 211.628 | 1.052.001 |

CHƯƠNG I

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG TN1.01.10 NẠO VÉT BÙN HỐ GA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay)

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3  bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.01.11 TN1.01.12 TN1.01.13 TN1.01.14 TN1.01.11A TN1.01.12A TN1.01.13A TN1.01.14A TN1.01.11B TN1.01.12B TN1.01.13B TN1.01.14B TN1.01.11C TN1.01.12C TN1.01.13C TN1.01.14C | Nạo vét bùn hố ga ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 883.125 812.475 750.136 689.876 1.016.113 935.073 862.345 791.695 1.122.088 1.032.736 953.774 874.813 768.838 706.500 652.473 598.447 |  |

TN1.01.20 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay)

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3 bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.01.21 TN1.01.21A TN1.01.21B TN1.01.21C TN1.01.21D TN1.01.21E TN1.01.21F TN1.01.21G TN1.01.21H TN1.01.21I TN1.01.21J TN1.01.21K TN1.01.21L TN1.01.21M TN1.01.21N TN1.01.21O | Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống ♦ Đường kính cống 300 ÷ 600mm: ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 1.488.915 1.370.250 1.265.018 1.162.025 1.712.812 1.576.235 1.455.331 1.336.665 1.891.930 1.739.680 1.607.580 1.475.481 1.296.364 1.191.132 1.101.573 1.009.775 |  |
| TN1.01.22 TN1.01.22A TN1.01.22B TN1.01.22C TN1.01.22D TN1.01.22E TN1.01.22F TN1.01.22G TN1.01.22H TN1.01.22I TN1.01.22J TN1.01.22K TN1.01.22L TN1.01.22M TN1.01.22N TN1.01.22O TN1.01.23 TN1.01.23A TN1.01.23B TN1.01.23C TN1.01.23D TN1.01.23E TN1.01.23F TN1.01.23G TN1.01.23H TN1.01.23I TN1.01.23J TN1.01.23K | ♦ Đường kính cống 700 ÷ 1000mm: ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♦ Đường kính cống > 1000mm: ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 1.444.136 1.327.709 1.226.956 1.126.202 1.661.316 1.526.978 1.410.551 1.296.364 1.833.716 1.688.183 1.558.323 1.430.702 1.256.062 1.155.309 1.067.989 980.669 1.399.356 1.287.408 1.188.893 1.092.617 1.609.819 1.479.959 1.368.011 1.256.062 1.777.742 1.634.448 1.511.305 1.385.922 |  |
| TN1.01.23L TN1.01.23M TN1.01.23N TN1.01.23O | ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 1.218.000 1.119.485 1.034.404 949.323 |  |

Ghi chú : Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,8.

TN1.01.30 NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay)

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3 bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.01.31 TN1.01.32 TN1.01.33 TN1.01.34 TN1.01.31A TN1.01.32A TN1.01.33A TN1.01.34A | Nạo vét bùn cống hộp nổi, kích thước cống B ≥ 300 ÷ 1000mm; H ≥ 400 ÷ 1000mm, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 1.101.308 1.014.035 937.151 858.189 1.267.543 1.165.724 1.076.373 987.022 |  |

Đơn vị tính: đ/ m3  bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.01.31B TN1.01.32B TN1.01.33B TN1.01.34B TN1.01.31C TN1.01.32C TN1.01.33C TN1.01.34C | ♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 1.398.454 1.286.245 1.188.582 1.090.919 957.930 881.047 814.552 748.058 |  |

Ghi chú : Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,8.

TN1.01.40 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGANG BẰNG THỦ CÔNG (CỐNG NGANG ĐƯỜNG)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga

- Xúc bùn từ hố ga vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện chở bùn

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện chứa bùn để ở nơi kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3  bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.01.41 TN1.01.42 TN1.01.43 TN1.01.44 TN1.01.41A TN1.01.42A TN1.01.43A TN1.01.44A TN1.01.41B TN1.01.42B TN1.01.43B TN1.01.44B TN1.01.41C TN1.01.42C TN1.01.43C TN1.01.44C | Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống ngang đường) ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 1.710.049 1.574.331 1.454.447 1.334.562 1.965.652 1.809.576 1.671.596 1.533.616 2.171.491 1.997.320 1.845.768 1.694.216 1.488.376 1.368.492 1.264.441 1.160.391 |  |

TN1.02.00 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

TN1.02.10 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤6M

TN1.02.11 ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3  bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.02.11 TN1.02.12 TN1.02.13 TN1.02.14 TN1.02.11A TN1.02.12A TN1.02.13A TN1.02.14A | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (không có hành lang, không có lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) ♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 976.632 897.670 831.176 762.604 831.176 764.682 706.500 648.317 |  |

Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.02.11 ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3 bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.02.16 TN1.02.17 TN1.02.18 TN1.02.19 TN1.02.16A TN1.02.17A TN1.02.18A TN1.02.19A | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (có hành lang lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) ♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 851.955 783.383 725.201 664.941 725.201 667.019 615.070 565.200 |  |

Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.02.20 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M

TN1.02.21 ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3 bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.02.21 TN1.02.22 TN1.02.23 TN1.02.24 TN1.02.21A TN1.02.22A TN1.02.23A TN1.02.24A | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, không có lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) ♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 955.852 878.969 812.475 745.980 812.475 748.058 689.876 633.772 |  |

Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

TN1.02.21 ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3 bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.02.26 TN1.02.27 TN1.02.28 TN1.02.29 TN1.02.26A TN1.02.27A TN1.02.28A TN1.02.29A | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) ♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển bùn: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 810.397 745.980 689.876 631.694 689.876 633.772 585.979 538.186 |  |

Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

T.1.03.00 NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.

- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ 1km

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.03.01 TN1.03.01A TN1.03.01B TN1.03.01C TN1.03.01D TN1.03.01E TN1.03.01F TN1.03.01G TN1.03.02 TN1.03.02A TN1.03.02B TN1.03.02C | Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước ♦ Chiều rộng mương, sông ≤ 6m: ♣ Cự ly trung chuyển 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♦ Chiều rộng mương, sông ≤ 15m: ♣ Cự ly trung chuyển 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | km km km km km km km km km km km km |  | 895.588 823.941 761.250 698.559 761.250 700.798 647.062 593.327 985.147 906.783 837.375 767.967 |  |

Đơn vị tính: đ/ 1km

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.03.02D TN1.03.02E TN1.03.02F TN1.03.02G TN1.03.03 TN1.03.03A TN1.03.03B TN1.03.03C TN1.03.03D TN1.03.03E TN1.03.03F TN1.03.03G | ♣ Không trung chuyển: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♦ Chiều rộng mương, sông > 15m: ♣ Cự ly trung chuyển 150m: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V ♣ Không trung chuyển: - Đô thị loại đặc biệt - Đô thị loại I - Đô thị loại II - Đô thị loại III ÷ V | km km km km km km km km km km km km |  | 837.375 770.206 711.992 653.779 1.276.213 1.173.220 1.085.900 996.342 1.085.900 998.581 922.456 846.331 |  |

CHƯƠNG II

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN2.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/ m3  bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2.01.01 TN2.01.02 TN2.01.03 TN2.01.04 TN2.01.05 TN2.01.06 | Nạo vét bùn cống ngầm đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương bằng xe hút bùn 3T - cự ly vận chuyển 8km - cự ly vận chuyển 10km - cự ly vận chuyển 12km - cự ly vận chuyển 15km - cự ly vận chuyển 18km - cự ly vận chuyển 20km | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 55.974 55.974 55.974 55.974 55.974 55.974 | 78.164 80.794 83.424 87.316 91.208 93.838 |

CHƯƠNG III

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI TN3.01.00 VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.

- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

Đơn vị tính: đ/ m3  bùn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN3.01.01 TN3.01.02 TN3.01.03 TN3.01.04 TN3.01.05 TN3.01.06 TN3.01.21 TN3.01.22 TN3.01.23 TN3.01.24 TN3.01.25 TN3.01.26 | Vận chuyển bùn bằng ôtô tự đổ 2,5 tấn - cự ly vận chuyển 8km - cự ly vận chuyển 10km - cự ly vận chuyển 12km - cự ly vận chuyển 15km - cự ly vận chuyển 18km - cự ly vận chuyển 20km Vận chuyển bùn bằng ôtô tự đổ 4 tấn - cự ly vận chuyển 8km - cự ly vận chuyển 10km - cự ly vận chuyển 12km - cự ly vận chuyển 15km - cự ly vận chuyển 18km - cự ly vận chuyển 20km | m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn m3 bùn |  | 166.235 166.235 166.235 166.235 166.235 166.235 103.897 103.897 103.897 103.897 103.897 103.897 | 101.493 105.552 108.800 113.672 118.543 122.603 114.197 118.858 122.354 128.180 134.007 137.502 |

CHƯƠNG IV

KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: đ/ 1km

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN4.01.01 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống | km |  | 3.358.455 |  |

TN4.02.00 KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.

- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

Đơn vị tính: đ/ 1km

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN4.02.01 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi | km |  | 2.462.867 |  |

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

| Stt | Khoản mục chi phí | Cách tính | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | T |
| 1 | Chi phí vật liệu |  | VL |
| 2 | Chi phí nhân công |  | NC |
| 3 | Chi phí sử dụng xe máy và thiết bị |  | M |
| II | Chi phí quản lý chung | NC x tỷ lệ (%) | C |
| III | Lợi nhuận định mức | (T+C) x tỷ lệ (%) | TL |
|  | Tổng cộng | T + C + TL | G |

Trong đó:

+ Qj: là khối lượng công tác dịch vụ công ích thứ j (j=1÷n).

+ Djvl, Djnc, Djm: là chi phí vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị của công tác thứ j.

+ CLVL: Chênh lệch vật liệu ( nếu có )

+ Knc, Kmtc: hệ số điều chỉnh nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (nếu có)

+ Chi phí quản lý chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị được tính bằng tỷ lệ 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng tỷ lệ 5% trên chi phí sử dụng xe máy và thiết bị.

+ Lợi nhuận định mức được tính bằng tỷ lệ 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong giá dự toán thực hiện dịch vụ công ích.

MỤC LỤC

| STT | Nội dung |
| --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng |
|  | Bảng tiền lương công nhân |
|  | Bảng giá ca máy và thiết bị |
|  | Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công |
| TN1.01.00 | Nạo vét bùn cống bằng thủ công |
| TN1.01.10 | Nạo vét bùn hố ga |
| TN1.01.20 | Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) |
| TN1.01.30 | Nạo vét bùn cống hộp nổi |
| TN1.01.40 | Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống qua đường) |
| TN1.02.00 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công |
| TN1.02.10 | Nạo vét bùn mương có chiều rộng ≤ 6m |
| TN1.02.20 | Nạo vét bùn mương có chiều rộng > 6m |
| TN1.03.00 | Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công |
|  | Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới |
| TN2.01.00 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn |
|  | Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới |
| TN3.01.00 | Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ |
|  | Chương IV: Kiểm tra hệ thống thoát nước |
| TN4.01.00 | Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống |
| TN4.02.00 | Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi |
|  | Phụ lục Tổng hợp dự toán dịch vụ công ích đô thị |
|  | Mục lục |