| STT | Loại máy và thiết bị | Số ca/ năm | Định mức khấu hao, sc, cp khác/năm (%/giá tính KH) |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca |  | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000 đồng) | Chi phí NL, NL (CNL) | Chi phí tiền lương vùng III (CTL3) | Giá ca máy vùng III (CCM3) (đồng) | Chi phí tiền lương vùng IV (CTL4) | Giá ca máy vùng IV (CCM4) (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K.hao | S.chữa | CP# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,22m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5 | 32,40 | lít diezel | 1 x 4/7 | 510.800 | 627.514 | 193.792 | 1.374.149 | 175.655 | 1.356.012 |
| 2 | 0,3m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5 | 35,10 | lít diezel | 1 x 4/7 | 618.400 | 679.807 | 193.792 | 1.542.898 | 175.655 | 1.524.762 |
| 3 | 0,4m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 42,66 | lít diezel | 1 x 4/7 | 731.700 | 826.227 | 193.792 | 1.777.328 | 175.655 | 1.759.192 |
| 4 | 0,5m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 51,30 | lít diezel | 1 x 4/7 | 860.200 | 993.564 | 193.792 | 2.077.663 | 175.655 | 2.059.527 |
| 5 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 59,40 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 971.700 | 1.150.443 | 393.115 | 2.549.268 | 356.308 | 2.512.460 |
| 6 | 0,8m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 64,80 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.068.900 | 1.255.028 | 393.115 | 2.754.455 | 356.308 | 2.717.648 |
| 7 | 1,0m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 74,52 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.202.200 | 1.443.283 | 458.812 | 3.146.371 | 415.646 | 3.103.206 |
| 8 | 1,2m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 78,30 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.650.100 | 1.516.493 | 458.812 | 3.683.158 | 415.646 | 3.639.992 |
| 9 | 1,25m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 82,62 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.683.600 | 1.600.161 | 458.812 | 3.801.499 | 415.646 | 3.758.333 |
| 10 | 1,6m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 113,22 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.027.400 | 2.192.814 | 458.812 | 4.654.072 | 415.646 | 4.610.907 |
| 11 | 2,0m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 127,50 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 2.604.400 | 2.469.385 | 504.453 | 5.546.184 | 456.871 | 5.498.601 |
| 12 | 2,3m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 137,70 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 2.943.500 | 2.666.935 | 504.453 | 6.078.661 | 456.871 | 6.031.078 |
| 13 | 2,5m3 | 300 | 16 | 5,48 | 5 | 163,71 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.500.700 | 3.170.690 | 504.453 | 6.671.742 | 456.871 | 6.624.160 |
| 14 | 3,5m3 | 300 | 14 | 4,08 | 5 | 196,35 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.126.000 | 3.802.852 | 504.453 | 8.877.301 | 456.871 | 8.829.719 |
| 15 | 3,6m3 | 300 | 14 | 4 | 5 | 198,90 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.504.000 | 3.852.240 | 504.453 | 9.191.333 | 456.871 | 9.143.751 |
| 16 | 5,4m3 | 300 | 14 | 3,8 | 5 | 218,28 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 7.915.200 | 4.227.586 | 504.453 | 10.562.904 | 456.871 | 10.515.321 |
| 17 | 6,5m3 | 300 | 14 | 3,8 | 5 | 332,01 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 10.420.000 | 6.430.278 | 504.453 | 14.610.797 | 456.871 | 14.563.215 |
| 18 | 9,5m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5 | 397,80 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 16.065.100 | 7.704.480 | 504.453 | 19.893.616 | 456.871 | 19.846.034 |
| 19 | 10,4m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5 | 408,00 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 18.073.300 | 7.902.031 | 504.453 | 21.551.797 | 456.871 | 21.504.215 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,5m3 | 300 | 14 | 5,2 | 5 | 672,00 | kwh |  | 1x4/7 + 1x7/7 | 3.607.600 | 874.353 | 504.453 | 4.204.759 | 456.871 | 4.157.177 |
| 21 | 4,0m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5 | 924,00 | kwh |  | 1x4/7 + 1x7/7 | 4.997.300 | 1.202.235 | 504.453 | 5.574.598 | 456.871 | 5.527.016 |
| 22 | 4,6m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5 | 1050,00 | kwh |  | 1x4/7 + 1x7/7 | 6.976.400 | 1.366.176 | 504.453 | 7.270.363 | 456.871 | 7.222.780 |
| 23 | 5,0m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5 | 1134,00 | kwh |  | 1x4/7 + 1x7/7 | 7.254.800 | 1.475.470 | 504.453 | 7.474.225 | 456.871 | 7.426.643 |
| 24 | 8,0m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5 | 2079,00 | kwh |  | 1x4/7 + 1x7/7 | 12.650.600 | 2.705.028 | 504.453 | 12.790.203 | 456.871 | 12.742.620 |
|  | Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,15m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5 | 29,70 | lít diezel |  | 1 x 4/7 | 462.600 | 575.221 | 193.792 | 1.263.283 | 175.655 | 1.245.147 |
| 26 | 0,3m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5 | 33,48 | lít diezel |  | 1 x 4/7 | 637.500 | 648.431 | 193.792 | 1.523.367 | 175.655 | 1.505.231 |
| 27 | 0,75m3 | 260 | 17 | 5,42 | 5 | 56,70 | lít diezel |  | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.022.800 | 1.098.150 | 393.115 | 2.536.488 | 356.308 | 2.499.680 |
| 28 | 1,25m3 | 260 | 17 | 4,74 | 5 | 73,44 | lít diezel |  | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.818.300 | 1.422.366 | 458.812 | 3.691.784 | 415.646 | 3.648.619 |
|  | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,4m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 59,40 | lít diezel |  | 1x3/7+1x5/7 | 942.600 | 1.150.443 | 393.115 | 2.519.149 | 356.308 | 2.482.341 |
| 30 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 64,80 | lít diezel |  | 1x3/7+1x5/7 | 1.036.800 | 1.255.028 | 393.115 | 2.721.232 | 356.308 | 2.684.424 |
| 31 | 1m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5 | 82,60 | lít diezel |  | 1x4/7+1x6/7 | 1.599.500 | 1.599.774 | 458.812 | 3.714.068 | 415.646 | 3.670.903 |
| 32 | 1,2m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 113,20 | lít diezel |  | 1x4/7+1x6/7 | 1.926.000 | 2.192.426 | 458.812 | 4.553.533 | 415.646 | 4.510.368 |
| 33 | 1,6m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 127,50 | lít diezel |  | 1x4/7+1x7/7 | 2.448.100 | 2.469.385 | 504.453 | 5.391.807 | 415.646 | 5.303.000 |
| 34 | 2,3m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5 | 163,70 | lít diezel |  | 1x4/7+1x7/7 | 3.255.700 | 3.170.496 | 504.453 | 6.890.579 | 415.646 | 6.801.772 |
|  | Máy xúc lật - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0,6m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 29,10 | lít diezel |  | 1 x 4/7 | 602.400 | 563.601 | 193.792 | 1.337.550 | 175.655 | 1.319.414 |
| 36 | 1m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 38,76 | lít diezel |  | 1 x 4/7 | 795.000 | 750.693 | 193.792 | 1.710.131 | 175.655 | 1.691.994 |
| 37 | 1,25m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 46,50 | lít diezel |  | 1x3/7+1x5/7 | 926.000 | 900.599 | 393.115 | 2.185.524 | 356.308 | 2.148.716 |
| 38 | 1,65m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5 | 75,24 | lít diezel |  | 1x3/7+1x5/7 | 1.188.400 | 1.457.227 | 393.115 | 2.994.863 | 356.308 | 2.958.056 |
| 39 | 2m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 86,64 | lít diezel |  | 1x3/7+1x5/7 | 1.306.500 | 1.678.019 | 393.115 | 3.209.800 | 356.308 | 3.172.992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 2,3m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 94,65 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 |  | 1.543.100 | 1.833.155 | 458.812 | 3.636.837 | 415.646 | 3.593.672 |
| 41 | 2,8m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5 | 100,80 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 |  | 1.928.600 | 1.952.266 | 458.812 | 4.091.927 | 415.646 | 4.048.762 |
| 42 | 3,2m3 | 260 | 14 | 3,8 | 5 | 134,40 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 |  | 2.862.800 | 2.603.022 | 458.812 | 5.495.213 | 415.646 | 5.452.048 |
| 43 | 4,2m3 | 260 | 14 | 3,8 | 5 | 159,60 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 |  | 3.817.000 | 3.091.089 | 458.812 | 6.794.350 | 415.646 | 6.751.185 |
|  | Gầu đào (thi công móng cọc, tường barette) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 125cv | 260 | 17 | 5,76 | 5 |  | lít diezel |  |  | 493.400 |  |  | 510.669 |  | 510.669 |
|  | Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,9m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6 | 51,84 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 2.725.800 | 1.004.023 | 393.115 | 4.226.728 | 356.308 | 4.189.921 |
| 46 | 1,65m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6 | 65,25 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 3.134.700 | 1.263.744 | 393.115 | 4.910.919 | 356.308 | 4.874.111 |
| 47 | 4,2m3 | 260 | 14 | 3,4 | 6 | 89,04 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 |  | 7.290.400 | 1.724.502 | 458.812 | 8.548.394 | 415.646 | 8.505.228 |
|  | Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2m3/ph | 260 | 14 | 5,3 | 6 | 132,00 | kwh | 1x4/7 + 1x5/7 |  | 486.300 | 171.748 | 420.777 | 1.052.639 | 381.292 | 1.013.155 |
| 49 | 3m3/ph | 260 | 14 | 5,3 | 6 | 247,50 | kwh | 1x4/7 + 1x5/7 |  | 851.100 | 322.027 | 420.777 | 1.548.076 | 381.292 | 1.508.591 |
| 50 | 8m3/ph | 260 | 14 | 5,1 | 6 | 673,20 | kwh | 1x4/7 + 1x6/7 |  | 1.795.300 | 875.914 | 458.812 | 3.019.546 | 415.646 | 2.976.380 |
|  | Máy ủi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 45cv | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 22,95 | lít diezel | 1 x 4/7 |  | 326.800 | 444.489 | 193.792 | 1.038.113 | 175.655 | 1.019.977 |
| 52 | 54cv | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 27,54 | lít diezel | 1 x 4/7 |  | 347.800 | 533.387 | 193.792 | 1.152.704 | 175.655 | 1.134.568 |
| 53 | 75cv | 230 | 18 | 6,04 | 5 | 38,25 | lít diezel | 1 x 4/7 |  | 432.700 | 740.815 | 193.792 | 1.464.006 | 175.655 | 1.445.870 |
| 54 | 105cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 44,10 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 695.400 | 854.117 | 393.115 | 1.995.761 | 356.308 | 1.958.953 |
| 55 | 108cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 46,20 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 743.000 | 894.789 | 393.115 | 2.087.669 | 356.308 | 2.050.862 |
| 56 | 130cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 54,60 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 949.900 | 1.057.478 | 393.115 | 2.473.065 | 356.308 | 2.436.258 |
| 57 | 140cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 58,80 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 1.192.300 | 1.138.822 | 393.115 | 2.815.329 | 356.308 | 2.778.521 |
| 58 | 160cv | 250 | 17 | 5,76 | 5 | 67,20 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 1.349.200 | 1.301.511 | 393.115 | 3.146.905 | 356.308 | 3.110.098 |
| 59 | 180cv | 250 | 16 | 5,48 | 5 | 75,60 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 1.529.700 | 1.464.200 | 393.115 | 3.428.623 | 356.308 | 3.391.815 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 250cv | 250 | 16 | 5,16 | 5 | 93,60 | lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.921.700 | 1.812.819 | 431.150 | 4.193.341 | 390.662 | 4.152.853 |
| 61 | 271cv | 250 | 14 | 4,64 | 5 | 105,69 | lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 2.357.200 | 2.046.975 | 431.150 | 4.641.091 | 390.662 | 4.600.603 |
| 62 | 320cv | 250 | 14 | 4,08 | 5 | 124,80 | lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 3.236.600 | 2.417.092 | 476.792 | 5.791.288 | 431.886 | 5.746.382 |
|  | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2,5m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 37,67 | lít diezel | 1 x 4/7 | 505.400 | 729.582 | 193.792 | 1.557.290 | 175.655 | 1.539.153 |
| 64 | 2,75m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 38,48 | lít diezel | 1 x 4/7 | 556.300 | 745.270 | 193.792 | 1.636.821 | 175.655 | 1.618.684 |
| 65 | 3m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 40,50 | lít diezel | 1 x 4/7 | 584.700 | 784.393 | 193.792 | 1.711.565 | 175.655 | 1.693.429 |
| 66 | 4,5m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5 | 58,32 | lít diezel | 1 x 4/7 | 773.600 | 1.129.526 | 193.792 | 2.293.633 | 175.655 | 2.275.496 |
| 67 | 5m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 58,32 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 840.500 | 1.129.526 | 393.115 | 2.531.641 | 356.308 | 2.494.834 |
| 68 | 8m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 71,40 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.042.300 | 1.382.855 | 393.115 | 3.027.227 | 356.308 | 2.990.419 |
| 69 | 9m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5 | 76,50 | lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.133.100 | 1.481.631 | 431.150 | 3.273.040 | 390.662 | 3.232.552 |
|  | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 9m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5 | 132,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.507.100 | 2.556.539 | 431.150 | 4.581.448 | 390.662 | 4.540.959 |
| 71 | 10m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5 | 138,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.524.700 | 2.672.746 | 431.150 | 4.716.266 | 390.662 | 4.675.777 |
| 72 | 16m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5 | 153,90 | lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 2.295.300 | 2.980.692 | 476.792 | 5.775.737 | 431.886 | 5.730.832 |
| 73 | 25m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5 | 182,40 | lít diezel | 1x3/7 + 1x7/7 | 2.869.000 | 3.532.673 | 476.792 | 6.907.154 | 431.886 | 6.862.249 |
|  | Máy san tự hành - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 54cv | 210 | 18 | 3,7 | 5 | 19,44 | lít diezel | 1 x 4/7 | 658.300 | 376.509 | 193.792 | 1.379.069 | 175.655 | 1.360.932 |
| 75 | 90cv | 210 | 17 | 3,55 | 5 | 32,40 | lít diezel | 1 x 4/7 | 819.000 | 627.514 | 193.792 | 1.784.606 | 175.655 | 1.766.470 |
| 76 | 108cv | 210 | 17 | 3,55 | 5 | 38,88 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 892.100 | 753.017 | 393.115 | 2.195.412 | 356.308 | 2.158.604 |
| 77 | 180cv | 210 | 16 | 3,08 | 5 | 54,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.494.500 | 1.045.857 | 393.115 | 3.095.732 | 356.308 | 3.058.925 |
| 78 | 250cv | 210 | 16 | 3,08 | 5 | 75,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x6/7 | 1.882.300 | 1.452.579 | 431.150 | 3.970.393 | 390.662 | 3.929.905 |
|  | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 50kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 3,06 | lít xăng | 1 x 3/7 | 23.100 | 60.199 | 166.130 | 270.065 | 150.671 | 254.606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 60kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 3,57 | lít xăng | 1 x 3/7 | 28.900 | 70.233 | 166.130 | 291.080 | 150.671 | 275.621 |
| 81 | 70kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 4,08 | lít xăng | 1 x 3/7 | 31.200 | 80.266 | 166.130 | 305.468 | 150.671 | 290.009 |
| 82 | 80kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 4,59 | lít xăng | 1 x 3/7 | 32.850 | 90.299 | 166.130 | 318.625 | 150.671 | 303.166 |
|  | Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 9T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1 x 4/7 | 327.200 | 697.238 | 193.792 | 1.274.565 | 175.655 | 1.256.429 |
| 84 | 12,5T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 38,40 | lít diezel | 1 x 4/7 | 339.500 | 743.721 | 193.792 | 1.335.465 | 175.655 | 1.317.329 |
| 85 | 18T | 230 | 18 | 4,86 | 5 | 46,20 | lít diezel | 1 x 4/7 | 422.800 | 894.789 | 193.792 | 1.584.175 | 175.655 | 1.566.039 |
| 86 | 25T | 230 | 17 | 4,59 | 5 | 54,60 | lít diezel | 1 x 5/7 | 573.600 | 1.057.478 | 226.985 | 1.926.396 | 205.637 | 1.905.048 |
| 87 | 26,5T | 230 | 17 | 4,59 | 5 | 63,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 604.800 | 1.220.167 | 226.985 | 2.124.002 | 205.637 | 2.102.654 |
|  | Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 9T | 230 | 18 | 4,32 | 5 | 34,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 533.500 | 658.503 | 226.985 | 1.498.317 | 205.637 | 1.476.969 |
| 89 | 16T | 230 | 18 | 4,32 | 5 | 37,80 | lít diezel | 1 x 5/7 | 606.200 | 732.100 | 226.985 | 1.655.425 | 205.637 | 1.634.076 |
| 90 | 17,5T | 230 | 18 | 4,32 | 5 | 42,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 668.100 | 813.444 | 226.985 | 1.807.873 | 205.637 | 1.786.525 |
| 91 | 25T | 230 | 17 | 4,08 | 5 | 54,60 | lít diezel | 1 x 5/7 | 761.900 | 1.057.478 | 226.985 | 2.120.234 | 205.637 | 2.098.886 |
|  | Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 8T | 230 | 17 | 4,59 | 5 | 19,20 | lít diezel | 1 x 5/7 | 679.100 | 371.860 | 226.985 | 1.358.847 | 205.637 | 1.337.499 |
| 93 | 15T | 230 | 17 | 4,25 | 5 | 38,64 | lít diezel | 1 x 5/7 | 1.106.200 | 748.369 | 226.985 | 2.196.984 | 205.637 | 2.175.635 |
| 94 | 18T | 230 | 17 | 4,25 | 5 | 52,80 | lít diezel | 1 x 5/7 | 1.294.500 | 1.022.616 | 226.985 | 2.679.179 | 205.637 | 2.657.831 |
| 95 | 25T | 230 | 17 | 3,74 | 5 | 67,20 | lít diezel | 1 x 5/7 | 1.455.700 | 1.301.511 | 226.985 | 3.103.817 | 205.637 | 3.082.468 |
|  | Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5,5T | 230 | 18 | 3,6 | 5 | 25,92 | lít diezel | 1 x 4/7 | 411.900 | 502.011 | 193.792 | 1.156.056 | 175.655 | 1.137.920 |
| 97 | 9T | 230 | 18 | 3,6 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1 x 4/7 | 511.100 | 697.238 | 193.792 | 1.462.128 | 175.655 | 1.443.992 |
|  | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 8,5T | 230 | 18 | 288 | 5 | 24,00 | lít diezel | 1 x 3/7 | 319.100 | 464.825 | 166.130 | 4.933.256 | 150.671 | 4.917.797 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 10T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 26,40 | lít diezel | 1 x 4/7 | 415.300 | 511.308 | 193.792 | 1.156.151 | 175.655 | 1.138.015 |
| 100 | 12,2T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 32,16 | lít diezel | 1 x 4/7 | 450.900 | 622.866 | 193.792 | 1.306.374 | 175.655 | 1.288.238 |
| 101 | 13T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1 x 4/7 | 486.900 | 697.238 | 193.792 | 1.419.845 | 175.655 | 1.401.709 |
| 102 | 14,5T | 230 | 18 | 2,88 | 5 | 38,40 | lít diezel | 1 x 4/7 | 552.700 | 743.721 | 193.792 | 1.537.792 | 175.655 | 1.519.656 |
| 103 | 15,5T | 230 | 17 | 2,72 | 5 | 41,76 | lít diezel | 1 x 4/7 | 686.100 | 808.796 | 193.792 | 1.714.640 | 175.655 | 1.696.504 |
|  | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 10T | 230 | 17 | 2,5 | 5 | 40,32 | lít diezel | 1 x 4/7 | 521.500 | 780.907 | 193.792 | 1.510.936 | 175.655 | 1.492.800 |
|  | Ôtô vận tải thùng - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 2T | 220 | 18 | 6,2 | 6 | 12,00 | lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 159.800 | 236.076 | 184.110 | 633.011 | 166.911 | 615.811 |
| 106 | 2,5T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 13,00 | lít xăng | 1x3/4 loại < 3,5T | 191.000 | 255.749 | 217.304 | 719.182 | 196.892 | 698.771 |
| 107 | 4T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 20,00 | lít xăng | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 213.450 | 393.460 | 197.249 | 865.769 | 178.778 | 847.298 |
| 108 | 5T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 25,00 | lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 277.250 | 484.193 | 197.249 | 1.038.717 | 178.778 | 1.020.246 |
| 109 | 6T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 29,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 311.450 | 561.664 | 231.135 | 1.194.144 | 209.385 | 1.172.394 |
| 110 | 7T | 220 | 17 | 6,2 | 6 | 31,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 372.550 | 600.399 | 231.135 | 1.311.615 | 209.385 | 1.289.865 |
| 111 | 10T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 38,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 488.650 | 735.973 | 244.274 | 1.588.839 | 221.252 | 1.565.817 |
| 112 | 12T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 41,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 528.600 | 794.077 | 244.274 | 1.696.698 | 221.252 | 1.673.676 |
| 113 | 12,5T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 42,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 560.850 | 813.444 | 244.274 | 1.756.231 | 221.252 | 1.733.210 |

ơ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 15T | 220 | 16 | 6,2 | 6 | 46,20 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 645.000 | 894.789 | 244.274 | 1.942.381 | 221.252 | 1.919.359 |
| 115 | 20T | 220 | 14 | 5,44 | 6 | 56,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.088.850 | 1.084.592 | 244.274 | 2.553.328 | 233.745 | 2.542.798 |
|  | Ôtô tự đổ - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 2,5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 18,90 | lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 216.400 | 371.820 | 184.110 | 802.709 | 166.911 | 785.510 |
| 117 | 3,5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 28,35 | lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 252.850 | 557.730 | 184.110 | 1.030.186 | 166.911 | 1.012.987 |
| 118 | 4T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 32,40 | lít xăng | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 282.900 | 637.405 | 197.249 | 1.157.269 | 178.778 | 1.138.798 |
| 119 | 5T | 260 | 17 | 7,5 | 6 | 40,50 | lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 346.950 | 784.393 | 197.249 | 1.377.298 | 178.778 | 1.358.828 |
| 120 | 6T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 43,20 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 399.850 | 836.686 | 231.135 | 1.520.727 | 209.385 | 1.498.977 |
| 121 | 7T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 45,90 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 488.950 | 888.978 | 231.135 | 1.673.943 | 209.385 | 1.652.193 |
| 122 | 9T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 51,30 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 562.750 | 993.564 | 244.274 | 1.875.261 | 221.252 | 1.852.239 |
| 123 | 10T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 56,70 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 614.100 | 1.098.150 | 244.274 | 2.038.010 | 221.252 | 2.014.989 |
| 124 | 12T | 260 | 17 | 7,3 | 6 | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 708.600 | 1.255.028 | 244.274 | 2.301.928 | 221.252 | 2.278.906 |
| 125 | 15T | 260 | 16 | 6,8 | 6 | 72,90 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 903.100 | 1.411.907 | 244.274 | 2.628.750 | 221.252 | 2.605.729 |
| 126 | 20T | 300 | 16 | 6,8 | 6 | 75,60 | lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.343.600 | 1.464.200 | 258.105 | 2.976.331 | 233.745 | 2.951.971 |
| 127 | 22T | 300 | 16 | 6,8 | 6 | 76,95 | lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.571.900 | 1.490.346 | 258.105 | 3.215.558 | 233.745 | 3.191.198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 25T | 300 | 14 | 6,8 | 6 | 81,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 2.042.200 | 1.568.786 | 290.607 | 3.636.106 | 263.102 | 3.608.601 |
| 129 | 27T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 86,40 | lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 2.401.800 | 1.673.371 | 290.607 | 4.037.532 | 263.102 | 4.010.027 |
| 130 | 32T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 91,68 | lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 3.375.800 | 1.775.633 | 290.607 | 4.980.680 | 263.102 | 4.953.175 |
| 131 | 36T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 116,40 | lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 4.211.900 | 2.254.403 | 290.607 | 6.181.283 | 263.102 | 6.153.778 |
| 132 | 42T | 300 | 14 | 6,6 | 6 | 130,56 | lít diezel | 1x3/4 loại > 40T | 5.100.600 | 2.528.650 | 309.970 | 7.242.138 | 280.591 | 7.212.759 |
| 133 | 55T | 300 | 14 | 6,5 | 6 | 156,00 | lít diezel | 1x4/4 loại > 40T | 5.530.300 | 3.021.365 | 362.527 | 8.139.950 | 328.062 | 8.105.484 |
|  | Ôtô đầu kéo - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 150cv | 200 | 13 | 4,85 | 6 | 30,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 448.050 | 581.032 | 244.274 | 1.345.044 | 221.252 | 1.322.022 |
| 135 | 180cv | 200 | 13 | 4,85 | 6 | 36,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 535.500 | 697.238 | 244.274 | 1.562.692 | 221.252 | 1.539.670 |
| 136 | 200cv | 200 | 13 | 4,85 | 6 | 40,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 618.750 | 774.709 | 258.105 | 1.750.564 | 233.745 | 1.726.204 |
| 137 | 240cv | 200 | 12 | 4,35 | 6 | 48,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 764.550 | 929.651 | 258.105 | 2.019.203 | 233.745 | 1.994.843 |
| 138 | 255cv | 200 | 12 | 4,35 | 6 | 51,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 878.300 | 987.754 | 290.607 | 2.233.512 | 263.102 | 2.206.007 |
| 139 | 272cv | 200 | 11 | 4,04 | 6 | 56,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 1.079.950 | 1.084.592 | 290.607 | 2.481.608 | 263.102 | 2.454.103 |
|  | Ôtô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 5m3 | 220 | 17 | 5,7 | 6 | 36,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 670.850 | 697.238 | 424.235 | 1.970.708 | 384.415 | 1.930.889 |
| 141 | 6m3 | 220 | 17 | 5,7 | 6 | 43,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 771.600 | 832.812 | 424.235 | 2.233.822 | 384.415 | 2.194.003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 8m3 | 220 | 17 | 5,7 | 6 | 50,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.200.800 | 968.386 | 448.438 | 2.936.928 | 406.277 | 2.894.767 |
| 143 | 8,7m3 | 220 | 17 | 5,5 | 6 | 52,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.409.150 | 1.007.122 | 448.438 | 3.226.605 | 406.277 | 3.184.444 |
| 144 | 10,7m3 | 220 | 17 | 5,5 | 6 | 64,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.898.600 | 1.239.534 | 448.438 | 4.074.168 | 406.277 | 4.032.006 |
| 145 | 14,5m3 | 220 | 17 | 5,5 | 6 | 70,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 2.587.800 | 1.355.741 | 503.762 | 5.111.896 | 456.246 | 5.064.381 |
|  | Ôtô tưới nước - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 4m3 | 220 | 15 | 4,78 | 6 | 20,25 | lít diezel | 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T | 382.500 | 392.196 | 197.249 | 1.024.626 | 178.778 | 1.006.156 |
| 147 | 5m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6 | 22,50 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 433.900 | 435.774 | 231.135 | 1.133.351 | 209.385 | 1.111.601 |
| 148 | 6m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6 | 24,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T | 498.300 | 464.825 | 231.135 | 1.231.632 | 209.385 | 1.209.882 |
| 149 | 7m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6 | 25,50 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 600.300 | 493.877 | 244.274 | 1.351.275 | 221.252 | 1.328.254 |
| 150 | 9m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6 | 27,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 694.500 | 522.929 | 244.274 | 1.476.539 | 221.252 | 1.453.518 |
| 151 | 16m3 | 240 | 13 | 4,1 | 6 | 35,10 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T | 972.000 | 679.807 | 244.274 | 1.833.306 | 221.252 | 1.810.284 |
|  | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 2m3 (3T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 18,90 | lít diezel | 1x2/4 loại ≤ 3,5T | 379.950 | 366.050 | 184.110 | 1.022.507 | 166.911 | 1.005.308 |
| 153 | 3m3 (4,5T) | 220 | 17 | 5,2 | 6 | 27,00 | lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 560.300 | 522.929 | 231.135 | 1.450.618 | 209.385 | 1.428.868 |
|  | Xe ép rác - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 1,2T | 280 | 17 | 9 | 6 | 16,10 | lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 377.550 | 311.820 | 184.110 | 915.955 | 166.911 | 898.755 |

[

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 1,5T | 280 | 17 | 9 | 6 | 18,00 | lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 393.300 | 348.619 | 184.110 | 970.275 | 166.911 | 953.076 |
| 156 | 2T | 280 | 17 | 9 | 6 | 20,80 | lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 544.650 | 402.849 | 184.110 | 1.192.882 | 166.911 | 1.175.683 |
| 157 | 4T | 280 | 17 | 9 | 6 | 40,50 | lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 638.800 | 784.393 | 197.249 | 1.692.307 | 178.778 | 1.673.836 |
| 158 | 7T | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 51,30 | lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 733.200 | 993.564 | 197.249 | 1.993.406 | 178.778 | 1.974.935 |
| 159 | 10T | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 817.250 | 1.255.028 | 244.274 | 2.393.899 | 221.252 | 2.370.878 |
| 160 | Xe ép rác kín (xe hooklip) | 280 | 17 | 8,5 | 6 | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 953.500 | 1.255.028 | 244.274 | 2.543.044 | 221.252 | 2.520.023 |
| 161 | Xe tải thùng kín tải trọng 1,5T | 280 | 17 | 9 | 6 | 20,80 | lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 375.900 | 402.849 | 184.110 | 1.005.147 | 166.911 | 987.948 |
| 162 | Xe nhặt xác | 120 | 17 | 4,5 | 5 | 15,10 | lít diezel | 1x2/4 loại < 3,5T | 555.500 | 292.453 | 184.110 | 1.663.944 | 166.911 | 1.646.745 |
|  | Xe ôtô tải có gắn cần trục - trọng tải xe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 5T | 240 | 17 | 4,55 | 6 | 27,00 | lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 661.550 | 522.929 | 400.031 | 1.658.934 | 362.554 | 1.621.457 |
| 164 | 6T | 240 | 17 | 4,55 | 6 | 28,80 | lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 788.800 | 557.790 | 400.031 | 1.835.361 | 362.554 | 1.797.884 |
| 165 | 7T | 240 | 17 | 4,35 | 6 | 30,60 | lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 989.550 | 592.652 | 400.031 | 2.085.311 | 362.554 | 2.047.834 |
| 166 | 10T | 230 | 17 | 4,35 | 6 | 37,80 | lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (7,5-16,5)T | 1.414.700 | 732.100 | 424.235 | 2.786.315 | 384.415 | 2.746.496 |
|  | Ôtô bán tải - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1,5T | 200 | 18 | 4,5 | 6 | 18,00 | lít xăng | 1x2/4 loại < 3,5T | 313.750 | 354.114 | 184.110 | 971.199 | 166.911 | 954.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rơmooc - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 2T | 200 | 20 | 4,9 | 6 |  |  | 1x1/4 loại < 3,5 T | 41.600 |  | 184.110 | 246.302 | 142.551 | 204.743 |
| 169 | 4T | 200 | 20 | 4,9 | 6 |  |  | 1x1/4 loại (3,5-7,5)T | 55.600 |  | 168.896 | 252.018 | 153.169 | 236.291 |
| 170 | 7,5T | 200 | 16 | 4,32 | 6 |  |  | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 73.400 |  | 179.961 | 273.619 | 163.163 | 256.821 |
| 171 | 14T | 200 | 13 | 3,66 | 6 |  |  | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 130.900 |  | 179.961 | 324.016 | 163.163 | 307.219 |
| 172 | 15T | 200 | 13 | 3,66 | 6 |  |  | 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 140.300 |  | 179.961 | 334.361 | 163.163 | 317.563 |
| 173 | 21T | 200 | 13 | 3,66 | 6 |  |  | 1x1/4 loại (16,5-25)T | 162.800 |  | 190.334 | 369.495 | 172.532 | 351.694 |
| 174 | 40T | 200 | 13 | 3,14 | 6 |  |  | 1x1/4 loại ≥ 40 T | 259.150 |  | 227.677 | 506.134 | 206.262 | 484.718 |
| 175 | 100T | 200 | 13 | 3,14 | 6 |  |  | 1x1/4 loại ≥ 40 T | 468.750 |  | 227.677 | 731.349 | 206.262 | 709.933 |
| 176 | 125T | 200 | 13 | 3,14 | 6 |  |  | 1x1/4 loại ≥ 40 T | 525.050 |  | 227.677 | 791.843 | 206.262 | 770.428 |
|  | Máy kéo bánh xích - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 45cv | 200 | 18 | 5,04 | 5 | 21,60 | lít diezel | 1 x 4/7 | 199.500 | 418.343 | 193.792 | 882.856 | 175.655 | 864.720 |
| 178 | 54cv | 200 | 18 | 5,04 | 5 | 25,92 | lít diezel | 1 x 4/7 | 234.800 | 502.011 | 193.792 | 1.014.427 | 175.655 | 996.290 |
| 179 | 75cv | 200 | 18 | 5,04 | 5 | 32,40 | lít diezel | 1 x 4/7 | 271.600 | 627.514 | 193.792 | 1.189.867 | 175.655 | 1.171.731 |
| 180 | 110cv | 200 | 17 | 4,76 | 5 | 41,47 | lít diezel | 1 x 4/7 | 338.400 | 803.179 | 193.792 | 1.435.368 | 175.655 | 1.417.232 |
| 181 | 130cv | 200 | 17 | 4,76 | 5 | 49,92 | lít diezel | 1 x 4/7 | 361.900 | 966.837 | 193.792 | 1.629.470 | 175.655 | 1.611.334 |
|  | Máy kéo bánh hơi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 28 cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 11,76 | lít diezel | 1 x 4/7 | 150.400 | 227.764 | 193.792 | 620.234 | 175.655 | 602.098 |
| 183 | 40 cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 16,80 | lít diezel | 1 x 4/7 | 163.400 | 325.378 | 193.792 | 735.021 | 175.655 | 716.885 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 50 cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 21,00 | lít diezel | 1 x 4/7 | 181.700 | 406.722 | 193.792 | 840.539 | 175.655 | 822.403 |
| 185 | 60 cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 25,20 | lít diezel | 1 x 4/7 | 203.100 | 488.067 | 193.792 | 950.153 | 175.655 | 932.017 |
| 186 | 80 cv | 200 | 18 | 4,32 | 5 | 33,60 | lít diezel | 1 x 4/7 | 261.800 | 650.755 | 193.792 | 1.190.385 | 175.655 | 1.172.249 |
| 187 | 165 cv | 200 | 15 | 3,6 | 5 | 55,44 | lít diezel | 1 x 4/7 | 369.700 | 1.073.747 | 193.792 | 1.689.920 | 175.655 | 1.671.784 |
| 188 | 215 cv | 200 | 15 | 3,2 | 5 | 67,73 | lít diezel | 1 x 5/7 | 477.500 | 1.311.776 | 226.985 | 2.074.755 | 205.637 | 2.053.407 |
|  | Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Tời manơ 13kw | 300 | 14 | 4,3 | 6 | 42,90 | kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 25.400 | 55.818 | 420.777 | 496.576 | 381.292 | 457.092 |
| 190 | Xe goòng 3 T | 300 | 14 | 4,3 | 6 |  |  | 1x4/7 + 1x5/7 | 27.000 |  | 420.777 | 442.017 | 381.292 | 402.532 |
| 191 | Xe goòng 5,8m3 | 300 | 14 | 4,3 | 6 |  |  | 1x4/7 + 1x5/7 | 1.102.000 |  | 420.777 | 1.287.684 | 381.292 | 1.248.199 |
| 192 | Đầu kéo 30T | 300 | 11 | 3,8 | 6 | 37,44 | lít diezel | 1x4/7 + 1x5/7 | 2.710.600 | 725.128 | 420.777 | 2.975.559 | 381.292 | 2.936.075 |
| 193 | Quang lật 360T/h | 300 | 14 | 4,3 | 6 | 27,00 | kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 216.200 | 35.130 | 420.777 | 625.984 | 381.292 | 586.500 |
|  | Cần trục máy kéo - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 5T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 18,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 319.900 | 348.619 | 226.985 | 970.681 | 205.637 | 949.332 |
| 195 | 6T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 21,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 367.900 | 406.722 | 226.985 | 1.088.064 | 205.637 | 1.066.716 |
| 196 | 7T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 24,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 444.200 | 464.825 | 226.985 | 1.240.398 | 205.637 | 1.219.049 |
| 197 | 8T | 200 | 16 | 4,5 | 5 | 33,00 | lít diezel | 1 x 5/7 | 510.900 | 639.135 | 226.985 | 1.497.082 | 205.637 | 1.475.733 |
|  | Máy đặt đường ống: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Cần trục TO-12-24 sức nâng 15T | 150 | 16 | 4,2 | 6 | 53,10 | lít diezel | 1x4/7 + 1x5/7 + 1x6/7 | 951.800 | 1.028.426 | 685.797 | 3.325.938 | 621.283 | 3.261.424 |
| 199 | Tời kéo ống trên xe xích sức kéo 7,5T | 150 | 17 | 3,8 | 6 | 53,10 | lít diezel | 2x4/7 + 1x5/7 + 1x6/7 | 526.400 | 1.028.426 | 879.588 | 2.818.687 | 796.938 | 2.736.037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cần trục ôtô - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1T | 220 | 16 | 4,72 | 5 | 21,38 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T | 466.600 | 414.082 | 374.444 | 1.317.056 | 339.443 | 1.282.056 |
| 201 | 3T | 220 | 16 | 4,72 | 5 | 24,75 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại < 3,5T | 563.300 | 479.351 | 374.444 | 1.491.860 | 339.443 | 1.456.859 |
| 202 | 4T | 220 | 16 | 4,72 | 5 | 25,88 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 604.700 | 501.237 | 374.444 | 1.560.641 | 339.443 | 1.525.640 |
| 203 | 5T | 220 | 16 | 4,4 | 5 | 30,38 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 671.500 | 588.391 | 374.444 | 1.713.694 | 339.443 | 1.678.694 |
| 204 | 6T | 220 | 16 | 4,4 | 5 | 32,63 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 827.700 | 631.969 | 374.444 | 1.931.932 | 339.443 | 1.896.931 |
| 205 | 10T | 220 | 14 | 4,28 | 5 | 37,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.158.800 | 716.606 | 424.235 | 2.330.191 | 384.415 | 2.290.371 |
| 206 | 16T | 220 | 14 | 4,28 | 5 | 43,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.357.800 | 832.812 | 424.235 | 2.650.643 | 384.415 | 2.610.824 |
| 207 | 20T | 220 | 14 | 4,28 | 5 | 44,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.691.700 | 852.180 | 448.438 | 3.036.918 | 406.277 | 2.994.756 |
| 208 | 25T | 220 | 14 | 4 | 5 | 50,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.945.600 | 968.386 | 448.438 | 3.388.955 | 406.277 | 3.346.794 |
| 209 | 30T | 220 | 14 | 4 | 5 | 54,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 2.199.200 | 1.045.857 | 503.762 | 3.778.808 | 456.246 | 3.731.292 |
| 210 | 35T | 220 | 14 | 4 | 5 | 60,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 2.537.600 | 1.162.063 | 503.762 | 4.238.029 | 456.246 | 4.190.513 |
| 211 | 40T | 220 | 13 | 3,8 | 5 | 64,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại ≥ 40T | 3.258.600 | 1.239.534 | 537.647 | 4.909.881 | 486.852 | 4.859.086 |
| 212 | 45T | 220 | 13 | 3,8 | 5 | 66,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại ≥ 40T | 3.790.000 | 1.278.270 | 537.647 | 5.459.485 | 486.852 | 5.408.690 |
| 213 | 50T | 220 | 13 | 3,8 | 5 | 70,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại ≥ 40T | 4.572.100 | 1.355.741 | 537.647 | 6.288.838 | 486.852 | 6.238.044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cần trục bánh hơi - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 16T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 33,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 900.600 | 639.135 | 393.115 |  | 2.049.028 | 356.308 | 2.012.220 |
| 215 | 25T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.104.300 | 697.238 | 458.812 |  | 2.402.804 | 415.646 | 2.359.639 |
| 216 | 40T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 49,50 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.289.000 | 958.702 | 458.812 |  | 3.838.131 | 415.646 | 3.794.966 |
| 217 | 63T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 60,50 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 2.711.900 | 1.171.747 | 458.812 |  | 4.498.393 | 415.646 | 4.455.228 |
| 218 | 90T | 200 | 12 | 3,6 | 5 | 68,75 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 5.120.500 | 1.331.531 | 504.453 |  | 6.956.484 | 456.871 | 6.908.902 |
| 219 | 100T | 200 | 12 | 3,6 | 5 | 74,25 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 6.168.500 | 1.438.053 | 698.245 |  | 8.304.798 | 632.526 | 8.239.080 |
| 220 | 110T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 77,50 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 7.794.400 | 1.500.998 | 698.245 |  | 9.900.110 | 632.526 | 9.834.392 |
| 221 | 130T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 81,00 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 9.306.500 | 1.568.786 | 698.245 |  | 11.461.852 | 632.526 | 11.396.134 |
|  | Cần trục bánh xích - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 5T | 200 | 16 | 5,04 | 5 | 31,50 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 705.200 | 610.083 | 393.115 |  | 1.893.161 | 356.308 | 1.856.353 |
| 223 | 7T | 200 | 14 | 4,56 | 5 | 33,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 866.200 | 639.135 | 393.115 |  | 2.022.317 | 356.308 | 1.985.509 |
| 224 | 10T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 946.700 | 697.238 | 393.115 |  | 2.159.178 | 356.308 | 2.122.370 |
| 225 | 16T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 45,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.230.900 | 871.548 | 393.115 |  | 2.654.349 | 356.308 | 2.617.541 |
| 226 | 25T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 47,00 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.654.100 | 910.283 | 458.812 |  | 3.236.573 | 415.646 | 3.193.408 |
| 227 | 28T | 200 | 14 | 4,28 | 5 | 48,75 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 1.974.600 | 944.176 | 458.812 |  | 3.632.311 | 415.646 | 3.589.146 |
| 228 | 40T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 51,25 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 3.020.400 | 992.596 | 458.812 |  | 4.645.480 | 415.646 | 4.602.315 |
| 229 | 50T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 53,75 | lít diezel | 1x4/7 + 1x6/7 | 3.330.900 | 1.041.015 | 458.812 |  | 5.022.253 | 415.646 | 4.979.088 |
| 230 | 63T | 200 | 13 | 3,8 | 5 | 56,25 | lít diezel | 1x4/7 + 1x7/7 | 4.058.700 | 1.089.434 | 504.453 |  | 5.885.963 | 456.871 | 5.838.380 |
| 231 | 100T | 200 | 12 | 3,6 | 5 | 58,95 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 6.109.300 | 1.141.727 | 698.245 |  | 7.949.272 | 632.526 | 7.883.553 |
| 232 | 110T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 62,78 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 7.114.800 | 1.215.906 | 698.245 |  | 8.943.573 | 632.526 | 8.877.854 |
| 233 | 130T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 72,00 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 9.998.700 | 1.394.476 | 698.245 |  | 11.971.436 | 632.526 | 11.905.718 |
| 234 | 150T | 200 | 12 | 3,36 | 5 | 83,25 | lít diezel | 2x4/7 + 1x7/7 | 11.156.000 | 1.612.363 | 698.245 |  | 13.332.736 | 632.526 | 13.267.017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cần trục tháp - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 3T | 280 | 16 | 4,72 | 6 | 37,50 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 557.600 | 48.792 | 393.115 | 958.086 | 356.308 | 921.278 |
| 236 | 5T | 280 | 16 | 4,72 | 6 | 42,00 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 760.300 | 54.647 | 393.115 | 1.151.583 | 356.308 | 1.114.775 |
| 237 | 8T | 280 | 14 | 4,28 | 6 | 52,50 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 925.700 | 68.309 | 393.115 | 1.240.996 | 356.308 | 1.204.188 |
| 238 | 10T | 280 | 14 | 4 | 6 | 60,00 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.238.400 | 78.067 | 393.115 | 1.501.708 | 356.308 | 1.464.901 |
| 239 | 12T | 280 | 14 | 4 | 6 | 67,50 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.508.900 | 87.826 | 393.115 | 1.736.561 | 356.308 | 1.699.754 |
| 240 | 15T | 280 | 14 | 4 | 6 | 90,00 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.657.600 | 117.101 | 393.115 | 1.889.576 | 356.308 | 1.852.768 |
| 241 | 20T | 280 | 13 | 3,8 | 6 | 112,50 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.988.600 | 146.376 | 393.115 | 2.112.616 | 356.308 | 2.075.808 |
| 242 | 25T | 280 | 13 | 3,8 | 6 | 120,00 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 2.757.600 | 156.134 | 431.150 | 2.768.743 | 390.662 | 2.728.255 |
| 243 | 30T | 280 | 13 | 3,8 | 6 | 127,50 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 3.455.800 | 165.893 | 431.150 | 3.330.827 | 390.662 | 3.290.339 |
| 244 | 40T | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 135,00 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 | 4.011.100 | 175.651 | 431.150 | 3.742.622 | 390.662 | 3.702.133 |
| 245 | 50T | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 142,50 | kwh | 2x4/7 + 1x6/7 | 5.031.300 | 185.410 | 652.603 | 4.771.411 | 591.302 | 4.710.110 |
| 246 | 60T | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 198,00 | kwh | 2x4/7 + 1x6/7 | 6.289.200 | 257.622 | 652.603 | 5.827.032 | 591.302 | 5.765.730 |
| 247 | Cẩu tháp MD 900 | 280 | 13 | 3,54 | 6 | 480,00 | kwh | 2x4/7 + 1x6/7 + 1x7/7 | 22.304.300 | 624.538 | 963.265 | 19.024.985 | 872.517 | 18.934.238 |
|  | Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 30T | 170 | 13 | 5,9 | 7 | 81,00 | lít diezel | Thuyền phó 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4 +1 thủy thủ 2/4 | 2.794.100 | 1.568.786 | 1.063.168 | 6.782.014 | 963.988 | 6.682.834 |
|  | Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 100T | 170 | 13 | 5,77 | 7 | 117,60 | lít diezel | Th.trưởng 1/2 + thuyền phó 2 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) +1 thợ điện 3/4 +1 thủy thủ 2/4 | 4.205.700 | 2.277.644 | 1.569.004 | 10.061.188 | 1.422.108 | 9.914.292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cẩu lao dầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Cẩu K33-60 | 170 | 14 | 3,52 | 6 | 232,60 | kwh | 1x3/7 + 4x4/7 +1x6/7 |  | 2.353.600 | 302.641 | 1.206.316 | 4.668.319 | 1.093.283 | 4.555.285 |
|  | Cổng trục - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 10T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 81,00 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 471.300 | 105.391 | 393.115 | 1.083.473 | 356.308 | 1.046.665 |
| 252 | 25T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 86,40 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 |  | 620.900 | 112.417 | 393.115 | 1.276.179 | 356.308 | 1.239.371 |
| 253 | 30T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 90,00 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 |  | 730.500 | 117.101 | 431.150 | 1.454.930 | 356.308 | 1.380.088 |
| 254 | 60T | 170 | 14 | 2,8 | 5 | 144,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 |  | 966.900 | 187.361 | 476.792 | 1.864.246 | 431.886 | 1.819.341 |
|  | Cầu trục - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 30T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 48,00 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 |  | 330.300 | 62.454 | 431.150 | 691.784 | 390.662 | 651.295 |
| 256 | 40T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 60,00 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 |  | 371.700 | 78.067 | 431.150 | 732.237 | 390.662 | 691.749 |
| 257 | 50T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 72,00 | kwh | 1x3/7 + 1x6/7 |  | 421.200 | 93.681 | 431.150 | 777.551 | 390.662 | 737.062 |
| 258 | 60T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 84,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 |  | 505.400 | 109.294 | 476.792 | 889.326 | 431.886 | 844.420 |
| 259 | 90T | 280 | 10 | 2,3 | 5 | 108,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 |  | 628.300 | 140.521 | 476.792 | 994.292 | 431.886 | 949.387 |
| 260 | 110T | 280 | 10 | 2,1 | 5 | 132,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 |  | 867.000 | 171.748 | 476.792 | 1.162.547 | 431.886 | 1.117.641 |
| 261 | 125T | 280 | 10 | 2,1 | 5 | 144,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 |  | 997.000 | 187.361 | 476.792 | 1.255.231 | 431.886 | 1.210.326 |
| 262 | 180T | 280 | 10 | 2,1 | 5 | 168,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 |  | 1.296.300 | 218.588 | 476.792 | 1.463.900 | 431.886 | 1.418.995 |
| 263 | 250T | 280 | 10 | 2 | 5 | 204,00 | kwh | 1x3/7 + 1x7/7 | 1.673.600 |  | 265.428 | 476.792 | 1.728.449 | 431.886 | 1.683.543 |
|  | Máy vận thăng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 0,3T H nâng 30m | 280 | 18 | 4,32 | 5 | 8,40 | kwh | 1 x 3/7 | 61.700 |  | 10.929 | 166.130 | 235.278 | 150.671 | 219.819 |
| 265 | 0,5T H nâng 50m | 280 | 18 | 4,32 | 5 | 15,75 | kwh | 1 x 3/7 | 111.900 |  | 20.493 | 166.130 | 292.208 | 150.671 | 276.749 |
| 266 | 0,8T H nâng 80m | 280 | 18 | 4,32 | 5 | 21,00 | kwh | 1 x 3/7 | 163.700 |  | 27.324 | 166.130 | 347.916 | 150.671 | 332.457 |
| 267 | 2T H nâng 100m | 280 | 17 | 4,08 | 5 | 31,50 | kwh | 1 x 3/7 | 219.100 |  | 40.985 | 166.130 | 404.540 | 150.671 | 389.081 |
| 268 | 3T H nâng 100m | 280 | 17 | 4,08 | 5 | 39,40 | kwh | 1 x 3/7 | 252.000 |  | 51.264 | 166.130 | 444.464 | 150.671 | 429.005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vận thăng lồng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 3T H nâng 100m | 280 | 17 | 4,08 | 5 | 47,30 | kwh | 1 x 3/7 | 514.900 | 61.543 | 166.130 | 691.635 | 150.671 | 676.175 |
|  | Cần trục thiếu nhi - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 0,5 | 180 | 20 | 4,8 | 5 | 3,60 | kwh | 1 x 3/7 | 8.600 | 4.684 | 166.130 | 185.052 | 150.671 | 169.593 |
|  | Tời điện - sức kéo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 0,5T | 230 | 17 | 5,1 | 4 | 3,78 | kwh | 1 x 3/7 | 4.600 | 4.918 | 166.130 | 176.268 | 150.671 | 160.809 |
| 272 | 1T | 230 | 17 | 5,1 | 4 | 4,50 | kwh | 1 x 3/7 | 5.900 | 5.855 | 166.130 | 178.680 | 150.671 | 163.221 |
| 273 | 1,5T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 5,58 | kwh | 1 x 3/7 | 16.400 | 7.260 | 166.130 | 191.031 | 150.671 | 175.572 |
| 274 | 2T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 6,30 | kwh | 1 x 3/7 | 23.900 | 8.197 | 166.130 | 200.035 | 150.671 | 184.576 |
| 275 | 2,5T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 9,18 | kwh | 1 x 3/7 | 31.900 | 11.944 | 166.130 | 212.388 | 150.671 | 196.928 |
| 276 | 3T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 10,80 | kwh | 1 x 3/7 | 38.600 | 14.052 | 166.130 | 221.702 | 150.671 | 206.243 |
| 277 | 3,5T | 230 | 17 | 4,6 | 4 | 11,30 | kwh | 1x 3/7 | 42.500 | 14.703 | 166.130 | 226.566 | 150.671 | 211.107 |
| 278 | 4T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 11,70 | kwh | 1 x 3/7 | 44.600 | 15.223 | 166.130 | 229.327 | 150.671 | 213.868 |
| 279 | 5T | 230 | 17 | 4,59 | 4 | 13,50 | kwh | 1 x 3/7 | 51.700 | 17.565 | 166.130 | 239.306 | 150.671 | 223.847 |
|  | Palăng xích - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 3T | 230 | 17 | 4,6 | 4 |  |  | 1 x 3/7 | 7.900 |  | 166.130 | 174.923 | 150.671 | 159.464 |
| 281 | 5T | 230 | 17 | 4,2 | 4 |  |  | 1 x 3/7 | 10.200 |  | 166.130 | 176.929 | 150.671 | 161.469 |
|  | Bộ kích chuyên dùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6t) | 180 | 20 | 4,5 | 5 | 64,40 | kwh | 2x4/7 + 1x5/7 + 1x7/7 | 550.300 | 83.792 | 925.230 | 1.880.330 | 838.163 | 1.793.264 |
| 283 | Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50 - 60T | 180 | 14 | 2,2 | 5 | 14,10 | kwh | 2 x 4/7 | 91.300 | 18.346 | 387.583 | 509.909 | 351.311 | 473.637 |
|  | Kích các loại - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Kích 10T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 4.600 |  | 193.792 | 199.209 | 175.655 | 181.073 |
| 285 | Kích 30T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 5.800 |  | 193.792 | 200.623 | 175.655 | 182.486 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | Kích 50T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 9.800 |  | 193.792 | 205.334 | 175.655 | 187.198 |
| 287 | Kích 100T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 19.000 |  | 193.792 | 215.430 | 175.655 | 197.294 |
| 288 | Kích 200T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 27.400 |  | 193.792 | 224.997 | 175.655 | 206.861 |
| 289 | Kích 250T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 44.000 |  | 193.792 | 243.903 | 175.655 | 225.766 |
| 290 | Kích 500T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 95.500 |  | 193.792 | 302.555 | 175.655 | 284.419 |
| 291 | Kích thông tâm YCW-150T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 10.200 |  | 193.792 | 205.408 | 175.655 | 187.272 |
| 292 | Kích thông tâm YCW-250T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 15.700 |  | 193.792 | 211.672 | 175.655 | 193.536 |
| 293 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T, 6c) | 180 | 14 | 3,5 | 5 | 30,00 | kwh | 1x4/7 + 1x5/7 | 211.700 | 39.034 | 420.777 | 716.203 | 381.292 | 676.718 |
| 294 | Kích thông tâm YCW-500T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 48.400 |  | 193.792 | 248.914 | 175.655 | 230.778 |
| 295 | Kích sợi đơn YDC-500T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 17.600 |  | 193.792 | 213.836 | 175.655 | 195.700 |
| 296 | Kích thông tâm RRH-100T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 73.600 |  | 193.792 | 277.614 | 175.655 | 259.478 |
| 297 | Kích thông tâm RRH-300T | 180 | 14 | 2,2 | 5 |  |  | 1x4/7 | 233.800 |  | 193.792 | 460.064 | 175.655 | 441.928 |
|  | Máy luồn cáp, công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 15kw | 220 | 10 | 2,2 | 5 | 27,00 | kwh | 1x4/7 | 94.900 | 35.130 | 193.792 | 300.960 | 175.655 | 282.823 |
|  | Máy cắt cáp - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1kw | 200 | 14 | 4,8 | 4 | 1,80 | kwh | 1x3/7 | 5.500 | 2.342 | 166.130 | 174.550 | 150.671 | 159.090 |
| 300 | 10kw | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 12,60 | kwh | 1x3/7 | 23.400 | 16.394 | 166.130 | 206.860 | 150.671 | 191.401 |
|  | Trạm bơm dầu áp lực, công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 40MPa (HCP-40) | 180 | 20 | 6,5 | 5 | 13,65 | kwh | 1x4/7 | 21.000 | 17.760 | 193.792 | 247.135 | 175.655 | 228.999 |
| 302 | 50MPa (ZB4-50) | 180 | 20 | 6,5 | 5 | 19,50 | kwh | 1x4/7 | 26.600 | 25.372 | 193.792 | 264.236 | 175.655 | 246.099 |
|  | Xe nâng hàng - sức nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 1,5T | 240 | 17 | 3,74 | 5 | 7,92 | lít diezel | 1x4/7 | 156.700 | 153.392 | 193.792 | 509.695 | 175.655 | 491.559 |
| 304 | 2T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 9,00 | lít diezel | 1x4/7 | 180.200 | 174.310 | 193.792 | 546.199 | 175.655 | 528.063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | 3T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 10,08 | lít diezel | 1x4/7 | 224.900 | 195.227 | 193.792 | 611.294 | 175.655 | 593.158 |
| 306 | 3,2T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 11,52 | lít diezel | 1x4/7 | 247.500 | 223.116 | 193.792 | 661.520 | 175.655 | 643.384 |
| 307 | 3,5T | 240 | 16 | 3,52 | 5 | 14,40 | lít diezel | 1x4/7 | 277.800 | 278.895 | 193.792 | 747.246 | 175.655 | 729.110 |
| 308 | 5T | 240 | 14 | 3,08 | 5 | 16,20 | lít diezel | 1x4/7 | 364.700 | 313.757 | 193.792 | 832.436 | 175.655 | 814.299 |
|  | Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 135cv | 240 | 14 | 3,08 | 6 | 44,55 | lít diezel | 1x4/7 | 682.000 | 862.832 | 193.792 | 1.692.589 | 175.655 | 1.674.452 |
|  | Máy trộn bêtông - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 100 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 6,72 | kwh | 1x3/7 | 13.900 | 8.744 | 166.130 | 213.414 | 150.671 | 197.955 |
| 311 | 150 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 8,40 | kwh | 1x3/7 | 17.850 | 10.929 | 166.130 | 226.553 | 150.671 | 211.093 |
| 312 | 200 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 9,60 | kwh | 1x3/7 | 19.700 | 12.491 | 166.130 | 233.243 | 150.671 | 217.784 |
| 313 | 250 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 10,80 | kwh | 1x3/7 | 26.350 | 14.052 | 166.130 | 253.243 | 150.671 | 237.784 |
| 314 | 425 lít | 110 | 20 | 6,5 | 5 | 24,00 | kwh | 1x4/7 | 45.500 | 31.227 | 193.792 | 351.178 | 175.655 | 333.041 |
| 315 | 500 lít | 140 | 20 | 6,5 | 5 | 33,60 | kwh | 1x4/7 | 58.500 | 43.718 | 193.792 | 364.956 | 175.655 | 346.819 |
| 316 | 800 lít | 140 | 20 | 6,5 | 5 | 60,00 | kwh | 1x4/7 | 79.000 | 78.067 | 193.792 | 443.966 | 175.655 | 425.830 |
| 317 | 1150 lít | 140 | 20 | 6,3 | 5 | 72,00 | kwh | 1x4/7 | 100.200 | 93.681 | 193.792 | 504.334 | 175.655 | 486.197 |
| 318 | 1600 lít | 140 | 20 | 6,3 | 5 | 96,00 | kwh | 1x4/7 | 137.500 | 124.908 | 193.792 | 616.288 | 175.655 | 598.152 |
|  | Máy trộn vữa - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 80 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 5,28 | kwh | 1x3/7 | 11.200 | 6.870 | 166.130 | 201.747 | 150.671 | 186.287 |
| 320 | 110 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 7,68 | kwh | 1x3/7 | 12.850 | 9.993 | 166.130 | 209.104 | 150.671 | 193.645 |
| 321 | 150 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 8,40 | kwh | 1x3/7 | 15.550 | 10.929 | 166.130 | 216.971 | 150.671 | 201.512 |
| 322 | 200 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 9,60 | kwh | 1x3/7 | 17.950 | 12.491 | 166.130 | 224.692 | 150.671 | 209.233 |
| 323 | 250 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 10,80 | kwh | 1x3/7 | 19.950 | 14.052 | 166.130 | 231.387 | 150.671 | 215.928 |
| 324 | 325 lít | 120 | 20 | 6,8 | 5 | 16,80 | kwh | 1x3/7 | 28.250 | 21.859 | 166.130 | 260.497 | 150.671 | 245.038 |
|  | Trạm trộn bêtông - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 16 m3/h | 220 | 18 | 5,8 | 5 | 92,40 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 791.800 | 120.223 | 393.115 | 1.517.485 | 356.308 | 1.480.678 |
| 326 | 20 m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 92,40 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 931.700 | 120.223 | 393.115 | 1.686.434 | 356.308 | 1.649.626 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 | 22 m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 99,00 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.040.100 | 128.811 | 393.115 | 1.831.507 | 356.308 | 1.794.699 |
| 328 | 25 m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 115,50 | kwh | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.102.500 | 150.279 | 393.115 | 1.931.542 | 356.308 | 1.894.735 |
| 329 | 30 m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 171,60 | kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 1.392.900 | 223.272 | 559.245 | 2.536.305 | 506.978 | 2.484.038 |
| 330 | 50 m3/h | 220 | 18 | 5,6 | 5 | 198,00 | kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 2.223.600 | 257.622 | 559.245 | 3.616.582 | 506.978 | 3.564.315 |
| 331 | 60 m3/h | 220 | 17 | 5,25 | 5 | 265,20 | kwh | 2x3/7 + 1x5/7 | 2.446.100 | 345.057 | 559.245 | 3.839.622 | 506.978 | 3.787.355 |
| 332 | 75 m3/h | 220 | 17 | 5,25 | 5 | 417,60 | kwh | 2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 2.823.700 | 543.348 | 791.072 | 4.722.859 | 716.988 | 4.648.775 |
| 333 | 125 m3/h | 220 | 17 | 5,25 | 5 | 445,50 | kwh | 2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 4.688.300 | 579.649 | 791.072 | 6.996.680 | 716.988 | 6.922.597 |
| 334 | 160 m3/h | 220 | 17 | 5 | 5 | 553,10 | kwh | 3x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 4.922.700 | 719.649 | 957.202 | 7.528.151 | 867.658 | 7.438.608 |
|  | Máy bơm vữa - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 2 m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 12,60 | kwh | 1 x 4/7 | 55.700 | 16.394 | 193.792 | 365.133 | 175.655 | 346.997 |
| 336 | 4 m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 16,20 | kwh | 1 x 4/7 | 70.000 | 21.078 | 193.792 | 409.597 | 175.655 | 391.461 |
| 337 | 6 m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 19,80 | kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 90.200 | 25.762 | 359.922 | 636.604 | 326.326 | 603.008 |
| 338 | 9 m3/h | 110 | 20 | 6,6 | 5 | 33,75 | kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 113.300 | 43.913 | 359.922 | 719.014 | 326.326 | 685.419 |
| 339 | 32-50 m3/h | 110 | 20 | 6,1 | 5 | 72,00 | kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 149.000 | 93.681 | 359.922 | 861.320 | 326.326 | 827.725 |
|  | Xe bơm bêtông tự hành - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 50 m3/h | 200 | 14 | 5,42 | 6 | 52,80 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 2.188.200 | 1.022.616 | 448.438 | 4.175.669 | 406.277 | 4.133.508 |
| 341 | 60 m3/h | 200 | 14 | 5 | 6 | 60,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 2.450.700 | 1.162.063 | 448.438 | 4.588.102 | 406.277 | 4.545.941 |
|  | Máy bơm bêtông - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 40-60 m3/h | 200 | 14 | 6,5 | 5 | 180,70 | kwh | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.086.000 | 235.112 | 448.438 | 2.030.191 | 406.277 | 1.988.029 |
| 343 | 60-90 m3/h | 200 | 14 | 6,5 | 5 | 247,50 | kwh | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 1.493.100 | 322.027 | 448.438 | 2.621.910 | 406.277 | 2.579.748 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy phun vẩy - năng suất: |  |  |  |  |  | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 9 m3/h (AL 285) | 180 | 14 | 4,92 | 6 | 54,00 | kwh | 2x3/7 + 1x4/7 +1x6/7 | 1.512.800 | 70.260 | 791.072 | 2.896.888 | 716.988 | 2.822.805 |
| 345 | 16m3/h (AL 500) | 180 | 14 | 4,5 | 6 | 429,00 | kwh | 2x3/7+1x4/7 +1x5/7+1x6/7 | 5.876.500 | 558.180 | 1.018.057 | 9.346.276 | 922.625 | 9.250.844 |
|  | Máy trải bêtông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | SP.500 | 180 | 14 | 4,2 | 5 | 72,60 | lít diezel | 1x6/7 + 1x5/7 +2x3/7 | 6.427.600 | 1.406.097 | 824.265 | 10.264.862 | 746.969 | 10.187.566 |
|  | Máy đầm bêtông, đầm bàn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 0,4 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 1,80 | kwh | 1x3/7 | 3.250 | 2.342 | 166.130 | 179.625 | 150.671 | 164.166 |
| 348 | 0,6 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 2,70 | kwh | 1x3/7 | 4.100 | 3.513 | 166.130 | 183.713 | 150.671 | 168.254 |
| 349 | 0,8 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 3,60 | kwh | 1x3/7 | 4.750 | 4.684 | 166.130 | 187.115 | 150.671 | 171.656 |
| 350 | 1 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 4,50 | kwh | 1x3/7 | 5.600 | 5.855 | 166.130 | 191.203 | 150.671 | 175.744 |
|  | Máy đầm bêtông, đầm cạnh - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 1 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 4,50 | kwh | 1x3/7 | 4.400 | 5.855 | 166.130 | 187.085 | 150.671 | 171.626 |
|  | Máy đầm bêtông, đầm dùi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 0,6 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 2,70 | kwh | 1x3/7 | 3.900 | 3.513 | 166.130 | 183.027 | 150.671 | 167.568 |
| 353 | 0,8 kw | 110 | 25 | 8,75 | 4 | 3,60 | kwh | 1x3/7 | 5.100 | 4.684 | 166.130 | 188.316 | 150.671 | 172.857 |
| 354 | 1 kw | 110 | 20 | 8,75 | 4 | 4,50 | kwh | 1x3/7 | 5.800 | 5.855 | 166.130 | 189.253 | 150.671 | 173.794 |
| 355 | 1,5 kw | 110 | 20 | 8,75 | 4 | 6,75 | kwh | 1x3/7 | 6.450 | 8.783 | 166.130 | 194.116 | 150.671 | 178.657 |
| 356 | 2,8 kw | 110 | 20 | 8,75 | 4 | 12,60 | kwh | 1x3/7 | 8.000 | 16.394 | 166.130 | 206.342 | 150.671 | 190.883 |
| 357 | 3,5 kw | 110 | 20 | 6,5 | 4 | 15,75 | kwh | 1x3/7 | 21.400 | 20.493 | 166.130 | 244.014 | 150.671 | 228.554 |
|  | Máy sàng rửa đá sỏi - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 11m3/h | 110 | 20 | 7,6 | 5 | 29,40 | kwh | 1x3/7 | 11.900 | 38.253 | 166.130 | 238.568 | 150.671 | 223.109 |
| 359 | 35m3/h | 110 | 20 | 7,6 | 5 | 75,60 | kwh | 1x4/7 | 16.500 | 98.365 | 193.792 | 339.556 | 175.655 | 321.420 |
| 360 | 45m3/h | 110 | 20 | 7,6 | 5 | 96,60 | kwh | 1x4/7 | 20.600 | 125.688 | 193.792 | 378.658 | 175.655 | 360.522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy nghiền sàng đá di động - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 6m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 63,00 | kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 358.400 | 81.971 | 359.922 | 972.976 | 326.326 | 939.380 |
| 362 | 20m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 315,00 | kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 1.178.600 | 409.853 | 359.922 | 2.516.245 | 326.326 | 2.482.650 |
| 363 | 25m3/h | 220 | 20 | 7,6 | 5 | 357,00 | kwh | 2x3/7 + 1x4/7 | 1.540.500 | 464.500 | 526.052 | 3.203.270 | 476.997 | 3.154.215 |
| 364 | 125m3/h | 220 | 20 | 7,6 | 5 | 630,00 | kwh | 2x3/7 + 1x4/7 | 5.202.600 | 819.706 | 526.052 | 8.818.583 | 476.997 | 8.769.528 |
|  | Máy nghiền đá thô - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 14m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 134,40 | kwh | 1x3/7 + 1x4/7 | 187.200 | 174.871 | 359.922 | 812.188 | 326.326 | 778.593 |
| 366 | 200m3/h | 220 | 20 | 8,6 | 5 | 840,00 | kwh | 1x3/7+2x4/7 +1x5/7+1x6/7 | 1.597.700 | 1.092.941 | 1.045.718 | 4.506.160 | 947.609 | 4.408.051 |
|  | Trạm trộn bêtông asphan - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 25T/h (140T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1190,00 210,00 210,00 | lít mazút kwh lít diezel | 4x3/7+4x4/7 + 3x5/7+1/6/7 | 2.866.500 | 24.700.595 | 2.385.662 | 32.039.570 | 2.162.206 | 31.816.113 |
| 368 | 30T/h (156T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1326,00 234,00 234,00 | lít mazút kwh lít diezel | 4x3/7+4x4/7 + 3x5/7+1/6/7 | 3.439.800 | 27.523.521 | 2.385.662 | 35.853.157 | 2.162.206 | 35.629.701 |
| 369 | 40T/h (176T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1496,00 264,00 264,00 | lít mazút kwh lít diezel | 5x3/7+5x4/7 +4x5/7+1x6/7 | 3.828.900 | 31.052.177 | 2.972.569 | 40.641.085 | 2.694.169 | 40.362.685 |
| 370 | 50T/h (200T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1700,00 300,00 300,00 | lít mazút kwh lít diezel | 5x3/7+5x4/7 +4x5/7+1x6/7 | 4.054.100 | 35.286.565 | 2.972.569 | 45.264.619 | 2.694.169 | 44.986.219 |
| 371 | 60T/h (216T/ca) | 150 | 16 | 5,72 | 5 | 1836,00 324,00 324,00 | lít mazút kwh lít diezel | 5x3/7+5x4/7 +4x5/7+1x6/7 | 4.729.800 | 38.109.490 | 2.972.569 | 49.255.154 | 2.694.169 | 48.976.754 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | 80T/h (256T/ca) | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 2176,00 384,00 384,00 | lít mazút kwh lít diezel | 5x3/7+5x4/7 +4x5/7+1x6/7 | 5.315.700 | 45.166.803 | 2.972.569 | 56.222.780 | 2.694.169 | 55.944.380 |
|  | Máy phun nhựa đường - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 190cv | 120 | 14 | 5,6 | 6 | 57,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 811.300 | 1.103.960 | 424.235 | 3.211.642 | 384.415 | 3.171.823 |
|  | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 65T/h | 150 | 16 | 6,4 | 5 | 33,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.120.700 | 650.755 | 393.115 | 3.031.246 | 356.308 | 2.994.438 |
| 375 | 100T/h | 150 | 16 | 6,4 | 5 | 50,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.326.300 | 976.133 | 393.115 | 3.721.221 | 356.308 | 3.684.413 |
| 376 | 130cv đến 140cv | 150 | 14 | 4,2 | 5 | 63,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 2.609.100 | 1.220.167 | 393.115 | 5.526.932 | 356.308 | 5.490.124 |
|  | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 60m3/h | 150 | 16 | 4,5 | 5 | 47,90 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 | 1.782.300 | 927.714 | 393.115 | 4.255.683 | 356.308 | 4.218.876 |
| 378 | Máy cào bóc đường Wirtgen 1000C | 220 | 18 | 5,8 | 5 | 92,40 | lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 2.728.800 | 1.789.578 | 420.777 | 5.670.969 | 381.292 | 5.631.484 |
| 379 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 3A | 170 | 20 | 3,5 | 5 |  |  | 1x4/7 | 49.900 |  | 193.792 | 274.512 | 175.655 | 256.376 |
| 380 | Lò nấu sơn YHK 3A | 170 | 17 | 3,56 | 5 | 10,54 | lít diezel | 1x4/7 | 283.400 | 204.136 | 193.792 | 809.858 | 175.655 | 791.721 |
| 381 | Thiết bị đun rót mastic | 170 | 17 | 4,5 | 5 |  |  | 1x4/7 | 29.800 |  | 193.792 | 238.754 | 175.655 | 220.618 |
| 382 | Nồi nấu nhựa 500 lít | 170 | 25 | 10 | 5 | 3,70 | lít xăng | 1x4/7 | 39.700 | 72.790 | 193.792 | 357.074 | 175.655 | 338.938 |
|  | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 0,46kw (b48) | 150 | 17 | 5 | 5 | 1,30 | kwh | 1x3/7 | 1.300 | 1.691 | 166.130 | 170.161 | 150.671 | 154.702 |
| 384 | 0,55kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 1,49 | kwh | 1x3/7 | 2.200 | 1.939 | 166.130 | 171.215 | 150.671 | 155.755 |
| 385 | 0.75kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 2,03 | kwh | 1x3/7 | 2.500 | 2.641 | 166.130 | 172.346 | 150.671 | 156.887 |
| 386 | 1,1kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 2,97 | kwh | 1x3/7 | 3.000 | 3.864 | 166.130 | 174.284 | 150.671 | 158.825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | 1.5kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 4,05 | kwh | 1x3/7 | 3.200 | 5.270 | 166.130 | 175.976 | 150.671 | 160.516 |
| 388 | 2kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 5,40 | kwh | 1x3/7 | 3.400 | 7.026 | 166.130 | 178.018 | 150.671 | 162.559 |
| 389 | 2,8kw | 180 | 17 | 4,74 | 4 | 7,56 | kwh | 1x3/7 | 4.000 | 9.836 | 166.130 | 181.686 | 150.671 | 166.227 |
| 390 | 4kw | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 10,80 | kwh | 1x3/7 | 5.400 | 14.052 | 166.130 | 189.808 | 150.671 | 174.349 |
| 391 | 4,5kw | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 12,15 | kwh | 1x3/7 | 6.100 | 15.809 | 166.130 | 192.813 | 150.671 | 177.354 |
| 392 | 7kw | 150 | 17 | 4,74 | 5 | 16,80 | kwh | 1x3/7 | 9.300 | 21.859 | 166.130 | 204.568 | 150.671 | 189.108 |
| 393 | 10kw | 150 | 16 | 4,52 | 5 | 24,00 | kwh | 1x4/7 | 10.900 | 31.227 | 193.792 | 242.982 | 175.655 | 224.845 |
| 394 | 14kw | 150 | 16 | 4,52 | 5 | 33,60 | kwh | 1x4/7 | 15.000 | 43.718 | 193.792 | 262.229 | 175.655 | 244.093 |
| 395 | 20kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 48,00 | kwh | 1x4/7 | 24.300 | 62.454 | 193.792 | 295.773 | 175.655 | 277.637 |
| 396 | 22kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 52,80 | kwh | 1x4/7 | 28.000 | 68.699 | 193.792 | 308.037 | 175.655 | 289.901 |
| 397 | 28kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 67,20 | kwh | 1x4/7 | 32.800 | 87.435 | 193.792 | 334.581 | 175.655 | 316.445 |
| 398 | 30kw | 150 | 16 | 4,2 | 5 | 72,00 | kwh | 1x4/7 | 39.700 | 93.681 | 193.792 | 352.051 | 175.655 | 333.915 |
| 399 | 40kw | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 96,00 | kwh | 1x4/7 | 52.900 | 124.908 | 193.792 | 403.903 | 175.655 | 385.767 |
| 400 | 50kw | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 120,00 | kwh | 1x4/7 | 62.200 | 156.134 | 193.792 | 450.109 | 175.655 | 431.973 |
| 401 | 55kw | 150 | 16 | 3,96 | 5 | 132,00 | kwh | 1x4/7 | 65.500 | 171.748 | 193.792 | 471.038 | 175.655 | 452.902 |
| 402 | 75kw | 150 | 14 | 3,59 | 5 | 180,00 | kwh | 1x4/7 | 94.200 | 234.202 | 193.792 | 565.462 | 175.655 | 547.326 |
| 403 | Bơm xói 4MC(75kw) | 150 | 14 | 3,6 | 5 | 180,00 | kwh | 1x4/7 | 104.700 | 234.202 | 193.792 | 580.855 | 175.655 | 562.719 |
| 404 | 113kw | 150 | 14 | 3,59 | 5 | 271,20 | kwh | 1x4/7 | 123.200 | 352.864 | 193.792 | 726.445 | 175.655 | 708.309 |
|  | Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 5cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 2,70 | lít diezel | 1x4/7 | 11.300 | 52.293 | 193.792 | 268.232 | 175.655 | 250.096 |
| 406 | 5,5cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 2,97 | lít diezel | 1x4/7 | 13.500 | 57.522 | 193.792 | 277.774 | 175.655 | 259.638 |
| 407 | 7cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 3,78 | lít diezel | 1x4/7 | 15.400 | 73.210 | 193.792 | 297.186 | 175.655 | 279.049 |
| 408 | 7,5cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 4,05 | lít diezel | 1x4/7 | 16.700 | 78.439 | 193.792 | 304.963 | 175.655 | 286.827 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409 | 10cv | 150 | 20 | 5,4 | 5 | 5,10 | lít diezel | 1x4/7 | 23.500 | 98.775 | 193.792 | 338.627 | 175.655 | 320.491 |
| 410 | 15cv | 150 | 18 | 4,68 | 5 | 7,65 | lít diezel | 1x4/7 | 45.000 | 148.163 | 193.792 | 422.295 | 175.655 | 404.158 |
| 411 | 20cv | 150 | 18 | 4,68 | 5 | 10,20 | lít diezel | 1x4/7 | 57.400 | 197.551 | 193.792 | 493.820 | 175.655 | 475.684 |
| 412 | Máy bơm 25cv (250/50, b100) | 150 | 16 | 4 | 5 | 11,00 | lít diezel | 1x4/7 | 64.300 | 213.045 | 193.792 | 510.574 | 175.655 | 492.438 |
| 413 | 37cv | 150 | 17 | 4,42 | 5 | 17,76 | lít diezel | 1x4/7 | 96.700 | 343.971 | 193.792 | 702.604 | 175.655 | 684.467 |
| 414 | 45cv | 150 | 17 | 4,42 | 5 | 21,60 | lít diezel | 1x4/7 | 106.200 | 418.343 | 193.792 | 793.170 | 175.655 | 775.034 |
| 415 | 75cv | 150 | 16 | 3,84 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 207.100 | 697.238 | 193.792 | 1.222.942 | 175.655 | 1.204.806 |
| 416 | 100cv | 150 | 16 | 3,84 | 5 | 45,00 | lít diezel | 1x4/7 | 209.900 | 871.548 | 193.792 | 1.401.739 | 175.655 | 1.383.603 |
| 417 | 150cv | 150 | 16 | 3,84 | 5 | 63,00 | lít diezel | 1x5/7 | 269.100 | 1.220.167 | 226.985 | 1.878.430 | 205.637 | 1.857.081 |
| 418 | Bơm áp lực xói nước đầu cọc (300cv) | 150 | 14 | 2,2 | 5 | 110,90 | lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 1.010.300 | 2.147.880 | 420.777 | 3.949.401 | 381.292 | 3.909.916 |
|  | Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 3cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 1,62 | lít xăng | 1x4/7 | 8.600 | 31.870 | 193.792 | 242.747 | 175.655 | 224.611 |
| 420 | 4cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 2,16 | lít xăng | 1x4/7 | 10.800 | 42.494 | 193.792 | 257.741 | 175.655 | 239.605 |
| 421 | 6cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 3,24 | lít xăng | 1x4/7 | 14.700 | 63.741 | 193.792 | 286.736 | 175.655 | 268.600 |
| 422 | 7cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 3,78 | lít xăng | 1x4/7 | 18.200 | 74.364 | 193.792 | 304.313 | 175.655 | 286.177 |
| 423 | 8cv | 150 | 20 | 5,8 | 5 | 4,32 | lít xăng | 1x4/7 | 19.200 | 84.987 | 193.792 | 316.923 | 175.655 | 298.787 |
|  | Máy bơm rửa đường ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 300cv (AH-151) | 120 | 16 | 3 | 6 | 123,80 | lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 337.500 | 2.397.724 | 614.568 | 3.692.918 | 556.948 | 3.635.297 |
| 425 | 280cv (A-206) | 120 | 16 | 3 | 6 | 105,20 | lít diezel | 2x4/7+1x5/7 | 286.900 | 2.037.484 | 614.568 | 3.230.635 | 556.948 | 3.173.014 |
| 426 | 90cv (AH-2) | 120 | 16 | 3,8 | 6 | 67,60 | lít xăng | 1x4/7+1x5/7 | 202.500 | 1.329.895 | 420.777 | 2.172.547 | 381.292 | 2.133.062 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy nén thử đường ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 75cv AHO-201) | 150 | 17 | 5 | 6 | 24,60 | lít xăng | 2x3/7+1x5/7 | 108.000 | 483.956 | 559.245 | 1.238.681 | 506.978 | 1.186.414 |
| 428 | 170cv (lắp trên xe ZIL - 130) | 150 | 16 | 4,1 | 6 | 49,00 | lít xăng | 2x4/7+1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 472.500 | 963.977 | 584.832 | 2.345.759 | 530.089 | 2.291.016 |
|  | Máy kiểm tra mối hàn ống: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Máy hút chân không thử đường hàn | 150 | 14 | 3,8 | 4 | 32,90 | lít xăng | 2x4/7+1x5/7 | 60.000 | 647.242 | 614.568 | 1.346.210 | 556.948 | 1.288.589 |
| 430 | Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống | 150 | 14 | 3,2 | 4 | 5,00 | kwh | 1x4/7+1x5/7 | 360.000 | 6.506 | 420.777 | 919.283 | 381.292 | 879.798 |
| 431 | Vi áp kế đo áp lực đường ống | 200 | 14 | 4 | 4 |  |  |  | 2.900 |  |  | 3.190 |  | 3.190 |
|  | Máy phát điện lưu động- công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 2,5 - 3kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 2,30 | lít diezel | 1x3/7 | 7.300 | 44.546 | 166.130 | 222.773 | 150.671 | 207.314 |
| 433 | 5,2kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 4,86 | lít diezel | 1x3/7 | 24.800 | 94.127 | 166.130 | 300.114 | 150.671 | 284.655 |
| 434 | 8kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 7,56 | lít diezel | 1x3/7 | 30.400 | 146.420 | 166.130 | 361.407 | 150.671 | 345.948 |
| 435 | 10kw | 140 | 14 | 4,2 | 5 | 10,80 | lít diezel | 1x3/7 | 47.700 | 209.171 | 166.130 | 451.962 | 150.671 | 436.503 |
| 436 | 15kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 13,50 | lít diezel | 1x3/7 | 57.000 | 261.464 | 166.130 | 514.112 | 150.671 | 498.653 |
| 437 | 20kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 19,20 | lít diezel | 1x3/7 | 77.600 | 371.860 | 166.130 | 655.776 | 150.671 | 640.317 |
| 438 | 25kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 21,60 | lít diezel | 1x3/7 | 89.400 | 418.343 | 166.130 | 720.169 | 150.671 | 704.710 |
| 439 | 30kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 24,00 | lít diezel | 1x3/7 | 102.200 | 464.825 | 166.130 | 786.080 | 150.671 | 770.621 |
| 440 | 38kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 28,80 | lít diezel | 1x3/7 | 124.200 | 557.790 | 166.130 | 912.438 | 150.671 | 896.979 |
| 441 | 45kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 31,20 | lít diezel | 1x3/7 | 135.700 | 604.273 | 166.130 | 976.376 | 150.671 | 960.917 |
| 442 | 50kw | 140 | 13 | 3,9 | 5 | 36,00 | lít diezel | 1x3/7 | 150.800 | 697.238 | 166.130 | 1.092.261 | 150.671 | 1.076.802 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 | 60kw | 140 | 12 | 3,6 | 5 | 40,50 | lít diezel | 1x3/7 | 182.300 | 784.393 | 166.130 | 1.210.951 | 150.671 | 1.195.492 |
| 444 | 75kw | 140 | 12 | 3,6 | 5 | 45,00 | lít diezel | 1x4/7 | 213.600 | 871.548 | 193.792 | 1.370.482 | 175.655 | 1.352.346 |
| 445 | 112kw | 140 | 11 | 3,3 | 5 | 68,25 | lít diezel | 1x4/7 | 279.700 | 1.321.847 | 193.792 | 1.890.237 | 175.655 | 1.872.101 |
| 446 | 122kw | 140 | 11 | 3,3 | 5 | 75,60 | lít diezel | 1x4/7 | 292.800 | 1.464.200 | 193.792 | 2.050.134 | 175.655 | 2.031.998 |
|  | Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 3m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 0,63 | lít xăng | 1x4/7 | 4.700 | 12.394 | 193.792 | 213.536 | 175.655 | 195.400 |
| 448 | 11m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 1,80 | lít xăng | 1x4/7 | 7.000 | 35.411 | 193.792 | 240.151 | 175.655 | 222.015 |
| 449 | 25m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 2,88 | lít xăng | 1x4/7 | 13.400 | 56.658 | 193.792 | 270.827 | 175.655 | 252.691 |
| 450 | 40m3/h | 150 | 13 | 5,46 | 5 | 7,80 | lít xăng | 1x4/7 | 19.800 | 153.449 | 193.792 | 377.350 | 175.655 | 359.214 |
| 451 | 120m3/h | 150 | 12 | 5,04 | 5 | 14,40 | lít xăng | 1x4/7 | 62.100 | 283.291 | 193.792 | 565.844 | 175.655 | 547.708 |
| 452 | 200m3/h | 150 | 12 | 5,04 | 5 | 24,00 | lít xăng | 1x4/7 | 99.400 | 472.152 | 193.792 | 808.019 | 175.655 | 789.883 |
| 453 | 300m3/h | 150 | 12 | 5,04 | 5 | 33,00 | lít xăng | 1x4/7 | 143.200 | 649.209 | 193.792 | 1.047.681 | 175.655 | 1.029.545 |
| 454 | 600m3/h | 150 | 11 | 4,62 | 5 | 46,20 | lít xăng | 1x4/7 | 326.300 | 908.893 | 193.792 | 1.539.274 | 175.655 | 1.521.137 |
|  | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 5,5m3/h | 150 | 13 | 7,15 | 5 | 0,63 | lít diezel | 1x4/7 | 4.100 | 12.202 | 193.792 | 212.868 | 175.655 | 194.731 |
| 456 | 75m3/h | 150 | 13 | 5,85 | 5 | 5,76 | lít diezel | 1x4/7 | 37.300 | 111.558 | 193.792 | 363.040 | 175.655 | 344.904 |
| 457 | 102m3/h | 150 | 13 | 5,85 | 5 | 13,20 | lít diezel | 1x4/7 | 54.400 | 255.654 | 193.792 | 533.584 | 175.655 | 515.448 |
| 458 | 120m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 13,86 | lít diezel | 1x4/7 | 67.200 | 268.437 | 193.792 | 559.892 | 175.655 | 541.756 |
| 459 | 200m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 18,00 | lít diezel | 1x4/7 | 107.600 | 348.619 | 193.792 | 698.789 | 175.655 | 680.653 |
| 460 | 240m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 27,54 | lít diezel | 1x4/7 | 136.800 | 533.387 | 193.792 | 925.995 | 175.655 | 907.858 |
| 461 | 300m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 175.200 | 627.514 | 193.792 | 1.075.930 | 175.655 | 1.057.794 |
| 462 | 360m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 34,56 | lít diezel | 1x4/7 | 189.300 | 669.348 | 193.792 | 1.138.256 | 175.655 | 1.120.120 |
| 463 | 420m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 36,48 | lít diezel | 1x4/7 | 245.800 | 706.535 | 193.792 | 1.257.555 | 175.655 | 1.239.419 |
| 464 | 540m3/h | 150 | 12 | 5,4 | 5 | 37,80 | lít diezel | 1x4/7 | 280.300 | 732.100 | 193.792 | 1.333.261 | 175.655 | 1.315.125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | 600m3/h | 150 | 11 | 4,95 | 5 | 38,40 | lít diezel | 1x4/7 | 358.300 | 743.721 | 193.792 | 1.424.800 | 175.655 | 1.406.664 |
| 466 | 660m3/h | 150 | 11 | 4,95 | 5 | 38,88 | lít diezel | 1x4/7 | 417.400 | 753.017 | 193.792 | 1.514.473 | 175.655 | 1.496.336 |
| 467 | 1200m3/h | 150 | 11 | 3,85 | 5 | 75,00 | lít diezel | 1x4/7 | 837.300 | 1.452.579 | 193.792 | 2.723.697 | 175.655 | 2.705.561 |
|  | Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 5m3/h | 150 | 13 | 5,2 | 5 | 1,85 | kwh | 1x3/7 | 2.500 | 2.407 | 166.130 | 172.404 | 150.671 | 156.945 |
| 469 | 10m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 5,41 | kwh | 1x3/7 | 4.200 | 7.039 | 166.130 | 179.483 | 150.671 | 164.024 |
| 470 | 22m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 6,90 | kwh | 1x3/7 | 9.200 | 8.978 | 166.130 | 188.938 | 150.671 | 173.479 |
| 471 | 30m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 10,05 | kwh | 1x3/7 | 11.800 | 13.076 | 166.130 | 196.434 | 150.671 | 180.975 |
| 472 | 56m3/h | 150 | 13 | 4,55 | 5 | 16,77 | kwh | 1x3/7 | 25.500 | 21.820 | 166.130 | 225.180 | 150.671 | 209.721 |
| 473 | 150m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 44,28 | kwh | 1x3/7 | 54.600 | 57.614 | 166.130 | 297.417 | 150.671 | 281.958 |
| 474 | 216m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 52,38 | kwh | 1x3/7 | 77.100 | 68.153 | 166.130 | 338.316 | 150.671 | 322.857 |
| 475 | 270m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 80,46 | kwh | 1x3/7 | 98.800 | 104.688 | 166.130 | 404.132 | 150.671 | 388.673 |
| 476 | 300m3/h | 150 | 12 | 3,84 | 5 | 86,40 | kwh | 1x3/7 | 124.900 | 112.417 | 166.130 | 447.079 | 150.671 | 431.619 |
| 477 | 600m3/h | 150 | 12 | 3,3 | 5 | 125,30 | kwh | 1x4/7 | 269.600 | 163.030 | 193.792 | 710.897 | 175.655 | 692.760 |
|  | Máy biến thế hàn một chiều - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 40kw | 180 | 24 | 4,5 | 5 | 84,00 | kwh | 1x4/7 | 20.200 | 109.294 | 193.792 | 339.333 | 175.655 | 321.197 |
| 479 | 50kw | 180 | 24 | 4,5 | 5 | 105,00 | kwh | 1x4/7 | 26.000 | 136.618 | 193.792 | 377.065 | 175.655 | 358.929 |
|  | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 4kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 8,40 | kwh | 1x4/7 | 2.700 | 10.929 | 193.792 | 209.797 | 175.655 | 191.661 |
| 481 | 7kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 14,70 | kwh | 1x4/7 | 4.300 | 19.126 | 193.792 | 221.002 | 175.655 | 202.866 |
| 482 | 7,5kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 15,80 | kwh | 1x4/7 | 4.700 | 20.558 | 193.792 | 223.175 | 175.655 | 205.039 |
| 483 | 10kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 21,00 | kwh | 1x4/7 | 6.000 | 27.324 | 193.792 | 232.395 | 175.655 | 214.259 |
| 484 | 14kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 29,40 | kwh | 1x4/7 | 8.600 | 38.253 | 193.792 | 248.212 | 175.655 | 230.076 |
| 485 | 23kw | 180 | 24 | 4,84 | 5 | 48,30 | kwh | 1x4/7 | 16.000 | 62.844 | 193.792 | 285.649 | 175.655 | 267.513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | 27,5kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 57,75 | kwh | 1x4/7 | 18.700 | 75.140 | 193.792 | 302.799 | 175.655 | 284.663 |
| 487 | 29,2kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 61,32 | kwh | 1x4/7 | 19.500 | 79.785 | 193.792 | 308.893 | 175.655 | 290.757 |
| 488 | 33,5kw | 180 | 24 | 4,8 | 5 | 70,35 | kwh | 1x4/7 | 21.600 | 91.534 | 193.792 | 324.445 | 175.655 | 306.309 |
|  | Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 9cv | 160 | 20 | 5,6 | 5 | 2,70 | lít xăng | 1x4/7 | 27.800 | 53.117 | 193.792 | 298.339 | 175.655 | 280.202 |
| 490 | 20cv | 160 | 18 | 5,04 | 5 | 4,80 | lít xăng | 1x4/7 | 37.700 | 94.430 | 193.792 | 352.171 | 175.655 | 334.034 |
|  | Máy hàn điện, động cơ diezel - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 4cv | 160 | 20 | 5,6 | 5 | 1,44 | lít diezel | 1x4/7 | 17.400 | 27.890 | 193.792 | 253.871 | 175.655 | 235.735 |
| 492 | 10,2cv | 160 | 20 | 5,2 | 5 | 3,06 | lít diezel | 1x4/7 | 33.100 | 59.265 | 193.792 | 313.464 | 175.655 | 295.328 |
| 493 | 27,5cv | 160 | 18 | 4,5 | 5 | 7,43 | lít diezel | 1x4/7 | 55.900 | 143.902 | 193.792 | 430.627 | 175.655 | 412.491 |
|  | Máy hàn hơi - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 1000l/h | 100 | 24 | 4,8 | 5 |  |  | 1x4/7 | 3.400 |  | 193.792 | 205.284 | 175.655 | 187.147 |
| 495 | 2000l/h | 100 | 24 | 4,8 | 5 |  |  | 1x4/7 | 5.200 |  | 193.792 | 211.368 | 175.655 | 193.231 |
| 496 | Máy hàn cắt dưới nước | 60 | 25 | 10 | 5 |  |  | 2x5/7 | 106.900 |  | 453.971 | 1.144.367 | 411.274 | 1.101.670 |
|  | Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 400m2/h | 120 | 30 | 5,4 | 4 |  |  | 1x3/7 | 7.000 |  | 166.130 | 189.113 | 150.671 | 173.654 |
| 498 | Máy phun cát (chưa tính khí nén) | 180 | 30 | 4,2 | 4 |  |  | 1x3/7 | 14.400 |  | 166.130 | 195.490 | 150.671 | 180.031 |
|  | Máy khoan đứng - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 2,5kw | 200 | 14 | 4,1 | 4 | 5,30 | kwh | 1x3/7 | 42.900 | 6.896 | 166.130 | 218.929 | 150.671 | 203.470 |
| 500 | 4,5kw | 200 | 14 | 4,08 | 4 | 9,45 | kwh | 1x3/7 | 57.200 | 12.296 | 166.130 | 239.572 | 150.671 | 224.113 |
|  | Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 13mm | 120 | 30 | 8,4 | 4 | 1,05 | kwh | 1x3/7 | 4.150 | 1.366 | 166.130 | 182.160 | 150.671 | 166.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cắt sắt cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 1kw | 80 | 30 | 7,5 | 4 | 2,10 | kwh | 1x3/7 | 5.100 | 2.732 | 166.130 | 195.319 | 150.671 | 179.859 |
| 503 | 1,7kw | 120 | 30 | 7,5 | 4 | 3,20 | kwh | 1x3/7 | 7.750 | 4.164 | 166.130 | 197.096 | 150.671 | 181.636 |
|  | Máy khoan bêtông cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 0,62kw | 120 | 30 | 7,5 | 4 | 0,93 | kwh | 1x3/7 | 4.800 | 1.210 | 166.130 | 183.940 | 150.671 | 168.481 |
| 505 | 0,75kw | 120 | 20 | 7,5 | 4 | 1,13 | kwh | 1x3/7 | 6.250 | 1.470 | 166.130 | 184.007 | 150.671 | 168.547 |
| 506 | 0,85kw | 120 | 20 | 7,5 | 4 | 1,28 | kwh | 1x3/7 | 6.750 | 1.665 | 166.130 | 185.514 | 150.671 | 170.055 |
| 507 | 1,05kw | 120 | 20 | 7,5 | 4 | 1,58 | kwh | 1x3/7 | 8.400 | 2.056 | 166.130 | 190.236 | 150.671 | 174.777 |
| 508 | 1,5kw | 100 | 20 | 7,5 | 4 | 2,25 | kwh | 1x3/7 | 10.400 | 2.928 | 166.130 | 200.778 | 150.671 | 185.318 |
|  | Máy cắt gạch đá - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 1,7kw | 80 | 14 | 7 | 4 | 3,06 | kwh | 1x3/7 | 7.900 | 3.981 | 166.130 | 194.799 | 150.671 | 179.340 |
|  | Máy cắt bêtông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 1,5kw | 100 | 20 | 7,5 | 4 | 2,70 | kwh | 1x3/7 | 8.750 | 3.513 | 166.130 | 197.206 | 150.671 | 181.746 |
| 511 | 7,5kw | 100 | 20 | 5,5 | 4 | 10,80 | kwh | 1x3/7 | 17.400 | 14.052 | 166.130 | 229.772 | 150.671 | 214.313 |
| 512 | 1,2cv (MCD218) | 100 | 20 | 4,5 | 5 | 7,92 | lít xăng | 1x4/7 | 38.500 | 155.810 | 193.792 | 459.327 | 175.655 | 441.191 |
|  | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 1,5m3/ph | 110 | 30 | 6,6 | 5 |  |  | 1x4/7 | 5.400 |  | 193.792 | 214.213 | 175.655 | 196.077 |
| 514 | 3m3/ph | 110 | 30 | 6,6 | 5 |  |  | 1x4/7 | 6.100 |  | 193.792 | 216.861 | 175.655 | 198.724 |
|  | Máy uốn ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 2,8kw | 220 | 14 | 4,5 | 4 | 5,04 | kwh | 1x3/7 | 28.200 | 6.558 | 166.130 | 200.631 | 150.671 | 185.172 |
|  | Máy cắt ống - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 5kw | 220 | 14 | 4,5 | 4 | 9,00 | kwh | 1x3/7 | 28.200 | 11.710 | 166.130 | 205.784 | 150.671 | 190.324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cắt tôn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 5kw | 220 | 13 | 3,8 | 4 | 9,90 | kwh | 1x3/7 | 18.800 | 12.881 | 166.130 | 196.230 | 150.671 | 180.771 |
| 518 | 15kw | 220 | 13 | 3,86 | 4 | 27,00 | kwh | 1x3/7 | 156.600 | 35.130 | 166.130 | 345.119 | 150.671 | 329.659 |
| 519 | Máy cắt thép plasma | 220 | 13 | 3,8 | 4 | 12,60 | kwh | 1x3/7 | 68.900 | 16.394 | 166.130 | 245.630 | 150.671 | 230.171 |
|  | Máy lốc tôn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 5kw | 220 | 13 | 3,86 | 4 | 9,90 | kwh | 1x3/7 | 54.800 | 12.881 | 166.130 | 229.352 | 150.671 | 213.893 |
|  | Máy cắt đột - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 2,8kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 5,04 | kwh | 1x3/7 | 41.700 | 6.558 | 166.130 | 213.212 | 150.671 | 197.753 |
|  | Máy cắt uốn cốt thép - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 5kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 9,00 | kwh | 1x3/7 | 18.200 | 11.710 | 166.130 | 195.527 | 150.671 | 180.068 |
|  | Máy cưa kim loại - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 1,7kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 3,57 | kwh | 1x3/7 | 22.700 | 4.645 | 166.130 | 192.835 | 150.671 | 177.376 |
| 524 | 2,7kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 5,70 | kwh | 1x3/7 | 27.300 | 7.416 | 166.130 | 200.102 | 150.671 | 184.643 |
|  | Máy tiện - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 4,5kw | 220 | 14 | 4,08 | 4 | 9,45 | kwh | 1x3/7 | 40.500 | 12.296 | 166.130 | 217.784 | 150.671 | 202.325 |
| 526 | 10kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 18,90 | kwh | 1x3/7 | 111.400 | 24.591 | 166.130 | 299.083 | 150.671 | 283.624 |
|  | Máy bào thép - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 7,5kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 15,80 | kwh | 1x3/7 | 72.900 | 20.558 | 166.130 | 257.600 | 150.671 | 242.140 |
|  | Máy phay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 7kw | 220 | 14 | 4,1 | 4 | 14,70 | kwh | 1x3/7 | 89.100 | 19.126 | 166.130 | 271.926 | 150.671 | 256.467 |
|  | Máy ghép mí - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1,1kw | 200 | 14 | 4,1 | 4 | 2,30 | kwh | 1x4/7 | 6.100 | 2.993 | 193.792 | 203.525 | 175.655 | 185.388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy mài - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 1kw | 200 | 14 | 4,92 | 4 | 1,80 | kwh | 1x3/7 | 3.500 | 2.342 | 166.130 | 172.483 | 150.671 | 157.024 |
| 531 | 2,7kw | 220 | 14 | 4,92 | 4 | 4,05 | kwh | 1x3/7 | 11.200 | 5.270 | 166.130 | 182.712 | 150.671 | 167.252 |
|  | Máy nối ống nhựa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Máy hàn nhiệt | 180 | 25 | 6,5 | 5 | 5,60 | kwh | 1x4/7 | 114.000 | 7.286 | 193.792 | 424.328 | 175.655 | 406.192 |
|  | Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 1,3kw | 160 | 30 | 10,5 | 4 | 2,73 | kwh | 1x3/7 | 7.600 | 3.552 | 166.130 | 190.820 | 150.671 | 175.360 |
|  | Máy cắt cỏ cầm tay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 0,8kw | 160 | 30 | 10,5 | 4 | 2,16 | kwh | 1x4/7 | 4.600 | 2.810 | 193.792 | 209.396 | 175.655 | 191.260 |
|  | Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Φ ≤ 42mm (động cơ điện -1,2kw) | 180 | 20 | 8,5 | 5 | 4,68 | kwh | 1x3/7 | 11.750 | 6.089 | 166.130 | 193.435 | 150.671 | 177.975 |
| 536 | Φ ≤ 42mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) | 180 | 20 | 8,5 | 5 |  |  | 1x3/7 | 23.100 |  | 166.130 | 207.838 | 150.671 | 192.379 |
| 537 | Φ ≤ 42mm (khoan SIG - chưa tính khí nén) | 180 | 20 | 6,5 | 5 |  |  | 1x3/7 | 110.600 |  | 166.130 | 353.536 | 150.671 | 338.076 |
| 538 | Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) | 180 | 20 | 8,5 | 5 |  |  | 1x3/7 | 5.350 |  | 166.130 | 176.087 | 150.671 | 160.628 |
|  | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Φ 75 - 95mm | 240 | 18 | 5,26 | 5 |  |  | 1x3/7+1x4/7 | 960.800 |  | 359.922 | 1.455.234 | 326.326 | 1.421.638 |
| 540 | Φ 105 - 110m | 240 | 18 | 5,26 | 5 |  |  | 1x3/7+1x4/7 | 1.200.800 |  | 359.922 | 1.728.834 | 326.326 | 1.695.238 |
|  | Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Φ 150 (56kw) | 250 | 15 | 4,3 | 5 | 184,80 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 1.542.500 | 240.447 | 359.922 | 2.053.404 | 326.326 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khoan đập cáp - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Φ 200 - 260 (20kw) | 250 | 16 | 6,72 | 5 | 54,00 | kwh | 2x3/7+1x4/7 | 350.000 | 70.260 | 526.052 | 973.192 | 476.997 | 924.137 |
|  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Φ 160 - 200 (90kw) | 250 | 15 | 4,8 | 5 | 243,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 1.720.600 | 316.172 | 359.922 | 2.331.311 | 326.326 | 2.297.716 |
|  | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Φ 51 - 76 (310cv) | 250 | 15 | 5,8 | 5 | 167,40 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.914.200 | 3.242.157 | 504.453 | 6.666.638 | 456.871 | 6.619.056 |
| 545 | Φ 76 - 89 (145cv) | 250 | 15 | 5,5 | 5 | 82,65 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.192.900 | 1.600.742 | 504.453 | 6.256.166 | 456.871 | 6.208.584 |
| 546 | Φ 89 - 102 (220cv) | 250 | 15 | 5,2 | 5 | 121,40 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.442.400 | 2.351.242 | 504.453 | 8.178.362 | 456.871 | 8.130.779 |
| 547 | Φ 102 - 115 (300cv) | 250 | 15 | 4,2 | 5 | 162,00 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.038.100 | 3.137.571 | 504.453 | 9.305.762 | 456.871 | 9.258.180 |
| 548 | Φ 115 - 127 (144cv) | 250 | 15 | 4,2 | 5 | 82,08 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.165.600 | 1.589.703 | 504.453 | 7.877.489 | 456.871 | 7.829.906 |
| 549 | Φ 127 - 152 (335cv) | 250 | 15 | 4,2 | 5 | 180,90 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.851.500 | 3.503.621 | 504.453 | 10.434.781 | 456.871 | 10.387.199 |
|  | Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Φ 243-269 (322kw) | 250 | 15 | 3,9 | 5 | 1042,00 | kwh | 1x4/7+1x7/7 | 8.568.000 | 1.355.767 | 504.453 | 9.794.188 | 456.871 | 9.746.606 |
|  | Máy khoan xoay cầu, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Φ 152- 228(450cv) | 250 | 15 | 3,9 | 5 | 202,50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 10.260.600 | 3.921.964 | 504.453 | 13.927.732 | 456.871 | 13.880.150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Φ 45 (2 cần - 147cv) | 250 | 15 | 3,9 | 6 | 83,79 | lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 9.975.100 | 1.622.821 | 1.008.906 | 12.267.674 | 913.742 | 12.172.510 |
| 553 | Φ 45 (3 cần - 255cv) | 250 | 15 | 3,9 | 6 | 137,70 | lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 14.538.300 | 2.666.935 | 1.008.906 | 17.719.839 | 913.742 | 17.624.675 |
|  | Máy khoan néo - độ sâu khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | H ≤ 3,5m (80cv) | 250 | 15 | 3,9 | 6 | 38,40 | lít diezel | 2x4/7+2x7/7 | 11.034.700 | 743.721 | 1.008.906 | 12.412.147 | 913.742 | 12.316.982 |
|  | Máy khoan ngược ( toàn tiết diện), đường kính khoan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Φ 2,4m (250kw) | 200 | 15 | 3,2 | 6 | 675,00 | kwh | 2x4/7+2x7/7 | 36.288.700 | 878.256 | 1.008.906 | 44.435.663 | 913.742 | 44.340.498 |
|  | Tổ hợp dàn khoan leo, công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 9kw | 200 | 20 | 1,8 | 6 | 16,20 | kwh | 1x4/7 | 1.925.000 | 21.078 | 193.792 | 2.794.370 | 175.655 | 2.776.234 |
|  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 40kw | 220 | 16 | 6,4 | 5 | 144,00 | kwh | 2x3/7+1x4/7 | 630.000 | 187.361 | 526.052 | 1.475.140 | 476.997 | 1.426.085 |
|  | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 54cv | 220 | 15 | 6,5 | 5 | 19,44 | lít diezel | 2x3/7+1x4/7 | 1.117.200 | 376.509 | 526.052 | 2.210.192 | 476.997 | 2.161.137 |
| 559 | 300cv | 220 | 13 | 3,9 | 5 | 97,20 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7 | 7.036.900 | 1.882.543 | 791.072 | 9.470.620 | 716.988 | 9.396.536 |
|  | Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Máy khoan ngầm có định hướng | 240 | 15 | 3,5 | 6 | 201,00 | kwh | 1x4/7 + 1x7/7 | 5.179.300 | 261.525 | 504.453 | 5.891.327 | 456.871 | 5.843.745 |
| 561 | Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng) | 120 | 15 | 3,5 | 6 | 1,60 | kwh | 1x4/7+1x6/7 | 1.531.400 | 2.082 | 458.812 | 3.491.789 | 415.646 | 3.448.624 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khoan đặt đường ống ngầm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm | 120 | 15 | 3,5 | 6 | 107,10 | lít diezel | 4x3/7 + 4x4/7 + 3x5/7 + 3x6/7 +1x7/7 | 3.580.700 | 2.461.841 | 3.226.364 | 12.775.007 | 2.923.403 | 12.472.046 |
|  | đường kính ống ngầm ≤ 60mm |  |  |  |  | 19,70 | lít xăng |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Máy khoan ngang UĐB-4 | 120 | 17 | 4,2 | 6 | 32,90 | lít xăng | 3x3/7 + 2x4/7 +3x5/7+3x6/7 +1x7/7 | 405.000 | 647.242 | 2.672.651 | 4.209.205 | 2.421.422 | 3.957.976 |
|  | Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái taluy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Máy khoan YG 60 | 220 | 15 | 4,5 | 5 | 28,40 | lít diezel | 2x3/7+1x4/7 | 910.000 | 550.043 | 526.052 | 2.058.481 | 476.997 | 2.009.427 |
|  | Búa diezel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 0,6T | 220 | 17 | 4,74 | 5 | 45,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 771.450 | 871.548 | 586.907 | 2.366.311 | 531.963 | 2.311.367 |
| 566 | 1,2T | 220 | 17 | 4,4 | 5 | 56,40 | lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 982.050 | 1.092.340 | 586.907 | 2.819.764 | 531.963 | 2.764.820 |
| 567 | 1,8T | 220 | 17 | 4,4 | 5 | 58,50 | lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7 | 1.076.150 | 1.133.012 | 624.942 | 3.007.755 | 566.317 | 2.949.130 |
| 568 | 3,5T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 61,50 | lít diezel | 2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7 | 2.053.800 | 1.191.115 | 791.072 | 4.230.164 | 716.988 | 4.156.080 |
| 569 | 4,5T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 64,50 | lít diezel | 2x3/7 + 1x5/7 + 1x6/7 | 2.400.300 | 1.249.218 | 824.265 | 4.700.721 | 746.969 | 4.623.425 |
|  | Búa diezel chạy trên tay - trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 1,2T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 24,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 505.600 | 483.197 | 586.907 | 1.623.506 | 531.963 | 1.568.562 |
|  |  |  |  |  |  | 14,12 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | 1,8T | 220 | 16 | 3,88 | 5 | 30,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 743.700 | 599.403 | 586.907 | 2.000.324 | 531.963 | 1.945.380 |
|  |  |  |  |  |  | 14,12 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 572 | 2,2T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 33,00 | lít diezel | 1x3/7 + 1x4/7 + 1x5/7 | 915.100 | 657.507 | 586.907 | 2.152.026 | 531.963 | 2.097.083 |
|  |  |  |  |  |  | 14,12 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 2,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 36,00 | lít diezel | 2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7 | 984.800 | 730.312 | 791.072 | 2.498.127 | 716.988 | 2.424.043 |
|  |  |  |  |  |  | 25,42 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | 3,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 48,00 | lít diezel | 2x3/7 + 1x4/7 + 1x6/7 | 1.109.400 | 962.725 | 791.072 | 2.854.120 | 716.988 | 2.780.036 |
|  |  |  |  |  |  | 25,42 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 4,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 63,00 | lít diezel | 2x3/7 + 1x5/7 + 1x6/7 | 1.370.100 | 1.264.079 | 824.265 | 3.447.235 | 746.969 | 3.369.939 |
|  |  |  |  |  |  | 33,75 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | 5,5T | 220 | 14 | 3,52 | 5 | 78,00 | lít diezel | 2x3/7 + 1x5/7 + 1x6/7 | 1.633.600 | 1.554.595 | 824.265 | 3.999.095 | 746.969 | 3.921.799 |
|  |  |  |  |  |  | 33,75 | kwh |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 60kw | 220 | 16 | 4,8 | 5 | 39,60 | lít diezel | 1x3/7 + 1x5/7 + 1x6/7 | 1.090.450 | 766.962 | 658.135 | 2.664.245 | 596.298 | 2.602.408 |
|  | Búa rung - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | 40kw | 200 | 17 | 3,81 | 5 | 108,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 107.200 | 140.521 | 359.922 | 634.228 | 326.326 | 600.633 |
| 579 | 50kw | 200 | 17 | 3,81 | 5 | 135,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 130.600 | 175.651 | 359.922 | 698.562 | 326.326 | 664.966 |
| 580 | 170kw | 200 | 17 | 2,64 | 5 | 357,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 246.200 | 464.500 | 359.922 | 1.117.276 | 326.326 | 1.083.681 |
|  | Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | ≤ 1,8T | 200 | 14 | 5,9 | 6 | 41,50 | lít diezel | Thuyền phó 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4 +1 thủy thủ 2/4 | 2.521.800 | 803.760 | 1.044.496 | 5.025.725 | 947.123 | 4.928.352 |
| 582 | ≤ 2,5T | 200 | 14 | 5,9 | 6 | 46,70 | lít diezel | Thuyền phó 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4 +1 thủy thủ 2/4 | 2.612.000 | 904.473 | 1.044.496 | 5.240.089 | 947.123 | 5.142.716 |
| 583 | ≤ 3,5T | 200 | 14 | 5,9 | 6 | 51,87 | lít diezel | Thuyền phó 2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) +1 thợ điện 2/4 +1 thủy thủ 2/4 | 2.659.700 | 1.004.604 | 1.044.496 | 5.400.322 | 947.123 | 5.302.949 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | 7,5T | 200 | 13 | 4,6 | 6 | 162,00 | lít diezel | Thuyền trưởng 1/2+ Thuyền phó 2.1/2+ 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 | 8.562.400 | 3.137.571 | 1.569.004 | 14.531.929 | 1.422.108 | 14.385.033 |
|  | Máy ép cọc trước - lực ép: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 60T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 37,50 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 121.000 | 48.792 | 359.922 | 609.439 | 326.326 | 575.844 |
| 586 | 100T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 52,50 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 164.200 | 68.309 | 359.922 | 700.620 | 326.326 | 667.025 |
| 587 | 150T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 75,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 185.800 | 97.584 | 359.922 | 765.727 | 326.326 | 732.132 |
| 588 | 200T | 180 | 22 | 3,96 | 5 | 84,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 207.400 | 109.294 | 359.922 | 813.269 | 326.326 | 779.674 |
| 589 | Máy ép cọc sau | 160 | 22 | 3,96 | 5 | 36,00 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 56.200 | 46.840 | 359.922 | 511.645 | 326.326 | 478.050 |
|  | Máy ép thủy lực KGK-130C4 - lực ép: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 130T | 200 | 17 | 2,6 | 5 | 137,70 | kwh | 1x3/7+1x4/7 | 585.900 | 179.164 | 359.922 | 1.234.842 | 326.326 | 1.201.247 |
| 591 | Máy cắm bấc thấm | 180 | 14 | 3,08 | 5 | 47,85 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 959.000 | 926.746 | 393.115 | 2.458.940 | 356.308 | 2.422.132 |
|  | Máy khoan cọc nhồi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Búa khoan VRM 1500/800HD | 280 | 13 | 5,4 | 5 | 51,60 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 9.763.900 | 999.374 | 791.072 | 9.723.615 | 716.988 | 9.649.531 |
| 593 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC -15 | 280 | 13 | 5,4 | 5 | 330,00 | kwh | 2x6/7 + 1x5/7 +1x4/7 + 2x3/7 | 18.588.300 | 429.370 | 1.283.077 | 16.815.440 | 1.162.615 | 16.694.979 |
| 594 | Máy khoan cọc nhồi GPS 15 | 220 | 17 | 9,15 | 5 | 594,00 | kwh | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 1.890.000 | 772.865 | 791.072 | 4.166.982 | 716.988 | 4.092.898 |
| 595 | Máy khoan cọc nhồi ED | 220 | 17 | 8,2 | 5 | 51,60 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 3.431.700 | 999.374 | 791.072 | 6.368.646 | 716.988 | 6.294.562 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 596 | Máy khoan cọc nhồi QJ 250 | 280 | 14 | 7,8 | 5 | 675,00 | kwh | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 3.937.500 | 878.256 | 791.072 | 5.339.640 | 716.988 | 5.265.556 |
| 597 | Máy khoan cọc nhồi VRM 2000 | 280 | 13 | 5,14 | 5 | 60,00 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 12.966.300 | 1.162.063 | 791.072 | 12.367.852 | 716.988 | 12.293.768 |
| 598 | Máy khoan có mômen xoay> 200kNm | 220 | 17 | 6,5 | 5 | 59,30 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 +2x3/7 | 10.125.000 | 1.148.506 | 791.072 | 14.664.862 | 716.988 | 14.590.778 |
|  | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | ≤ 750 lít | 280 | 20 | 6,4 | 5 | 12,60 | kwh | 1x3/7 | 22.500 | 16.394 | 166.130 | 206.953 | 150.671 | 191.493 |
| 600 | 1000 lít | 280 | 18 | 5,76 | 5 | 18,00 | kwh | 1x4/7 | 154.800 | 23.420 | 193.792 | 371.238 | 175.655 | 353.102 |
|  | Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 100m3/h | 280 | 18 | 5,76 | 5 | 21,12 | kwh | 1x4/7 | 308.300 | 27.480 | 193.792 | 528.030 | 175.655 | 509.894 |
|  | Sà lan công trình - trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 100T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 427.800 |  | 370.986 | 769.169 | 336.320 | 734.503 |
| 603 | 200T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 629.000 |  | 370.986 | 956.440 | 336.320 | 921.774 |
| 604 | 250T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 786.200 |  | 370.986 | 1.102.757 | 336.320 | 1.068.091 |
| 605 | 300T | 260 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 944.900 |  | 370.986 | 1.250.470 | 336.320 | 1.215.804 |
| 606 | 400T | 260 | 13 | 5,46 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.053.400 |  | 370.986 | 1.335.657 | 336.320 | 1.300.991 |
| 607 | 600T | 260 | 13 | 5,46 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.239.300 |  | 370.986 | 1.505.899 | 336.320 | 1.471.233 |
| 608 | 800T | 260 | 13 | 5,2 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 1.755.700 |  | 370.986 | 1.961.245 | 336.320 | 1.926.579 |
| 609 | 1000T | 260 | 13 | 5,2 | 6 |  |  | 2 x thủy thủ 2/4 | 2.065.500 |  | 370.986 | 2.241.853 | 336.320 | 2.207.186 |
|  | Phà chuyên dùng, trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | 250T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  | 1 T.trưởng 1/2 +3 thủy thủ 2/4 +2 thợ máy 3/4 | 1.022.100 |  | 1.168.282 | 2.346.130 | 1.058.929 | 2.236.778 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phao thép, trọng tải: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 10T | 210 | 14 | 6,3 | 6 |  |  |  | 48.600 |  |  | 59.246 |  | 59.246 |
| 612 | 15T | 210 | 14 | 6,3 | 6 |  |  |  | 64.200 |  |  | 78.263 |  | 78.263 |
| 613 | 60T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  |  | 106.000 |  |  | 122.152 |  | 122.152 |
| 614 | 200T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  |  | 184.600 |  |  | 212.730 |  | 212.730 |
| 615 | 250T | 210 | 13 | 5,85 | 6 |  |  |  | 193.800 |  |  | 223.331 |  | 223.331 |
|  | Canô - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | 15cv | 200 | 12 | 6 | 6 | 3,15 | lít diezel | 1 Th. trưởng 1/2 | 82.600 | 61.008 | 200.707 | 358.357 | 181.902 | 339.552 |
| 617 | 23cv | 200 | 12 | 6 | 6 | 4,83 | lít diezel | 1 Th. trưởng 1/2 | 90.700 | 93.546 | 264.328 | 463.994 | 239.366 | 439.031 |
| 618 | 30cv | 200 | 12 | 5,4 | 6 | 6,30 | lít diezel | 1 Th. trưởng 1/2 | 98.400 | 122.017 | 264.328 | 498.521 | 239.366 | 473.559 |
| 619 | 55cv | 200 | 12 | 5,4 | 6 | 9,90 | lít diezel | 1 T.trưởng 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 126.400 | 191.740 | 421.468 | 757.305 | 381.917 | 717.753 |
| 620 | 75cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 13,50 | lít diezel | 1 T.trưởng 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 180.900 | 261.464 | 421.468 | 873.511 | 381.917 | 833.959 |
| 621 | 90cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 16,20 | lít diezel | 1 T.trưởng 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 235.700 | 313.757 | 421.468 | 983.536 | 381.917 | 943.984 |
| 622 | 120cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 18,00 | lít diezel | 1 T.trưởng 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 288.900 | 348.619 | 421.468 | 1.074.444 | 381.917 | 1.034.892 |
| 623 | 150cv | 200 | 11 | 4,62 | 6 | 22,50 | lít diezel | 1 th.trưởng 1/2 +1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 317.800 | 435.774 | 647.071 | 1.417.647 | 586.305 | 1.356.881 |
|  | Tàu công tác sông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 12cv | 200 | 12 | 7,2 | 6 | 19,20 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 42.500 | 371.860 | 380.668 | 804.803 | 345.065 | 769.200 |
| 625 | 25cv | 200 | 12 | 5,2 | 6 | 39,50 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2 +1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 447.900 | 765.025 | 647.071 | 1.918.223 | 586.305 | 1.857.457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 626 | 33cv | 200 | 12 | 5 | 6 | 50,60 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 591.300 | 980.007 | 647.071 | 2.289.334 | 586.305 | 2.228.567 |
| 627 | 50cv | 200 | 12 | 5 | 6 | 67,50 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 2/4 | 651.200 | 1.307.321 | 647.071 | 2.683.736 | 586.305 | 2.622.970 |
| 628 | 90cv | 200 | 11 | 5 | 6 | 110,00 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2 +1 th. phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 1 thợ máy 3/4 + 1 thủy thủ 3/4 | 792.500 | 2.130.449 | 1.050.559 | 4.030.965 | 951.982 | 3.932.387 |
| 629 | 150cv | 200 | 11 | 4,2 | 6 | 166,10 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2 +1 th. phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy 3/4 (1x3/4+1x2/4)+ 2 thủy thủ 3/4 (1x2/4+1x3/4) | 1.271.800 | 3.216.979 | 1.376.595 | 5.906.708 | 1.247.702 | 5.777.814 |
| 630 | 190cv | 200 | 11 | 3,8 | 6 | 216,80 | lít diezel | 1 T. trưởng 1/2 +1 th. phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy 3/4 (1x3/4+1x2/4)+ 2 thủy thủ 3/4 (1x2/4+1x3/4) | 2.287.100 | 4.198.922 | 1.449.898 | 7.964.509 | 1.313.911 | 7.828.522 |
|  | Xuồng cao tốc - công suất : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | 25cv | 150 | 11 | 5,4 | 6 | 105,00 | lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 111.800 | 2.065.665 | 444.289 | 2.672.810 | 402.529 | 2.631.050 |
| 632 | 50cv | 150 | 11 | 5,4 | 6 | 148,00 | lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 134.300 | 2.911.604 | 444.289 | 3.551.524 | 402.529 | 3.509.764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 633 | 120cv | 150 | 11 | 4,6 | 6 | 350,00 | lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 299.200 | 6.885.550 | 444.289 | 7.749.717 | 402.529 | 7.707.957 |
| 634 | 225cv | 150 | 11 | 4,2 | 6 | 630,00 | lít xăng | 1 T. trưởng 1/2 +1 thủy thủ 3/4 | 607.500 | 12.393.990 | 472.642 | 13.702.957 | 428.138 | 13.658.453 |
| 635 | Thiết bị lặn | 120 | 30 | 7,5 | 8 |  |  | 1 thợ lặn cấp I 1/2 +1 thợ lặn 2/4 | 67.300 |  | 562.542 | 809.309 | 509.338 | 756.105 |
|  | Xuồng vớt rác - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 4cv | 280 | 20 | 9 | 6 | 2,70 | lít xăng | 1x3/7+1x4/7 | 9.900 | 53.117 | 359.922 | 425.414 | 326.326 | 391.818 |
| 637 | 24cv | 280 | 17 | 7 | 6 | 11,40 | lít xăng | 1x3/7+1x5/7 | 92.500 | 224.272 | 393.115 | 713.687 | 356.308 | 676.879 |
|  | Lò đốt rác y tế bằng gaz-công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | 7T/ngày | 280 | 14 | 5,5 | 6 |  |  | 3x4/7+1x5/7 | 9.935.900 |  | 808.360 | 9.608.729 | 732.603 | 9.532.972 |
|  | Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 75cv | 200 | 11 | 5,2 | 6 | 68,25 | lít diezel | 1 th. trưởng 1/2 2 thợ máy 3/4 + (1x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 +2 thủy thủ 2/4 | 258.000 | 1.321.847 | 1.106.735 | 2.707.867 | 860.788 | 2.461.920 |
| 640 | 150cv | 200 | 11 | 4,95 | 6 | 94,50 | lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 +1 th. phó 1 1/2 + 1 máy 1 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x2/4)+ 2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4) | 612.500 | 1.830.250 | 1.389.043 | 3.874.668 | 1.258.945 | 3.744.569 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 | 360cv | 200 | 11 | 4,95 | 6 | 201,60 | lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 + 1 th. phó 1 1/2 + 1 máy 1 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4) | 887.000 | 3.904.533 | 1.465.112 | 6.318.735 | 1.327.652 | 6.181.275 |
| 642 | 600cv | 200 | 11 | 4,2 | 6 | 315,00 | lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 + 1 th. phó 1 1/2 + 1 máy 1 1/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 1.318.800 | 6.100.833 | 2.255.332 | 9.717.825 | 2.030.135 | 9.492.629 |
| 643 | 1200cv (tàu kéo biển) | 220 | 11 | 3,8 | 6 | 714,00 | lít diezel | 1 T. trưởng 2/2 + 1 th. phó 1 1/2 + 1 máy 1 1/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 9.851.500 | 13.828.554 | 2.255.332 | 25.151.743 | 2.030.135 | 24.926.547 |
|  | Xe nâng - chiều cao nâng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | 12m | 260 | 14 | 4,02 | 5 | 25,20 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 638.250 | 488.067 | 424.235 | 1.460.214 | 384.415 | 1.420.395 |
| 645 | 18m | 260 | 14 | 3,81 | 5 | 29,40 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 867.650 | 569.411 | 424.235 | 1.731.482 | 384.415 | 1.691.663 |
| 646 | 24m | 260 | 14 | 3,81 | 5 | 32,55 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.094.250 | 630.419 | 424.235 | 1.985.187 | 384.415 | 1.945.368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xe thang - chiều dài thang: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | 9m | 260 | 14 | 3,88 | 5 | 25,20 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 879.750 | 488.067 | 424.235 | 1.662.796 | 384.415 | 1.622.976 |
| 648 | 12m | 260 | 14 | 3,74 | 5 | 29,40 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.195.950 | 569.411 | 424.235 | 2.007.443 | 384.415 | 1.967.624 |
| 649 | 18m | 260 | 14 | 3,74 | 5 | 32,55 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 1.450.300 | 630.419 | 424.235 | 2.284.062 | 384.415 | 2.244.243 |
|  | Bộ phao thả kè - loại trọng tải, cự ly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | 95T L ≤30m 137T - | 160 | 12 | 6,24 | 6 |  |  |  | 105.600 |  |  | 156.024 |  | 156.024 |
| 651 | 30 < L ≤70m | 160 | 12 | 6,24 | 6 |  |  |  | 152.400 |  |  | 225.171 |  | 225.171 |
| 652 | 190T-L >70m | 160 | 12 | 6,24 | 6 |  |  |  | 210.900 |  |  | 311.605 |  | 311.605 |
|  | Tàu cuốc sông - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | 495cv | 260 | 7,5 | 5,12 | 6 | 519,80 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 +1 máy trưởng2/2 1 máy II 2/2 +1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 11.237.300 | 10.067.342 | 4.266.598 | 22.219.500 | 3.863.588 | 21.816.489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tàu cuốc biển - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | 2085cv | 260 | 7,5 | 4,5 | 6 | 175,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng2/2 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 34.650.000 | 3.389.351 | 4.754.825 | 31.632.878 | 4.304.566 | 31.182.620 |
|  | Tàu hút bùn - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 150cv | 260 | 10 | 6 | 6 | 157,50 | lít diezel | 1 máy trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 2 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x2/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 1.439.300 | 3.050.416 | 1.885.037 | 6.125.644 | 1.707.557 | 5.948.164 |
| 656 | 300cv | 260 | 10 | 6 | 6 | 304,50 | lít diezel | 1 th. Trưởng 1/2 + 1 th. Phó 1/2 + 1 máy trưởng2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 2.045.800 | 5.897.472 | 2.232.350 | 9.821.541 | 2.021.877 | 9.611.068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 657 | 585cv | 260 | 10 | 4,13 | 6 | 573,30 | lít diezel | 1 th. Trưởng 1/2 + 1 th. Phó 1/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 7.685.500 | 11.103.515 | 3.248.011 | 20.154.079 | 2.941.102 | 19.847.169 |
| 658 | 900cv | 260 | 7,5 | 4,1 | 6 | 756,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (1x3/4+1x2/4) | 9.918.100 | 14.641.998 | 3.248.011 | 24.460.750 | 2.941.102 | 24.153.841 |
| 659 | 1200cv | 260 | 7,5 | 3,75 | 6 | 1008,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 + 1 ktv cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4+1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4+1x4/4) | 20.115.500 | 19.522.664 | 3.957.320 | 36.535.717 | 3.029.588 | 35.607.985 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 4170cv | 260 | 7,5 | 2,4 | 6 | 3211,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +3 ktv cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 101.976.100 | 62.189.757 | 4.977.291 | 128.058.546 | 4.507.357 | 127.588.612 |
|  | Tàu hút bụng tự hành - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | 1390cv | 260 | 7,5 | 6,5 | 6 | 1446,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 11.388.400 | 28.005.727 | 3.947.317 | 40.549.096 | 3.573.351 | 40.175.129 |
| 662 | 5945cv | 260 | 7,5 | 6 | 6 | 5232,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +1 ktv cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 65.840.000 | 101.331.924 | 3.947.317 | 153.709.626 | 3.573.351 | 153.335.660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 17m3 | 260 | 10 | 5,5 | 6 | 2663,00 | lít diezel | 1 th. Trưởng 2/2 + 1 th. Phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 +1 điện trưởng 2/2 + 1 ktv cuốc I 2/2 +3 ktv cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4) | 38.478.500 | 51.576.245 | 4.681.522 | 87.336.555 | 4.238.357 | 86.893.390 |
|  | Xáng cạp - dung tích gầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 0,65m3 | 220 | 13 | 5,2 | 6 | 45,90 | lít diezel | 1x5/7 + 1x4/7 + 2x3/7 | 1.066.700 | 888.978 | 753.037 | 2.783.869 | 682.634 | 2.713.466 |
| 665 | 1m3 | 220 | 13 | 5,2 | 6 | 62,10 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7 | 1.221.800 | 1.202.736 | 791.072 | 3.301.688 | 716.988 | 3.227.605 |
| 666 | 1,25m3 | 220 | 13 | 5,2 | 6 | 70,20 | lít diezel | 1x6/7 + 1x4/7 + 2x3/7 | 1.482.500 | 1.359.614 | 791.072 | 3.737.635 | 716.988 | 3.663.551 |
|  | Máy quạt gió - công suất: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | 2,5kw | 150 | 20 | 1,7 | 5 | 16,00 | kwh | 1x3/7 | 3.600 | 20.818 | 166.130 | 193.356 | 150.671 | 177.897 |
| 668 | 4,5kw | 150 | 20 | 1,7 | 5 | 28,80 | kwh | 1x3/7 | 7.900 | 37.472 | 166.130 | 217.664 | 150.671 | 202.205 |
|  | Máy, thiết bị khoan và thăm dò khảo sát: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Bộ khoan tay | 180 | 20 | 6 | 5 |  |  |  | 30.600 |  |  | 51.000 |  | 51.000 |
| 670 | Bộ máy khoan CBY-150-ZUB | 250 | 15 | 6,5 | 5 | 16,40 | lít diezel |  | 790.000 | 317.631 |  | 1.131.331 |  | 1.131.331 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 671 | Bộ nén ngang GA | 180 | 15 | 5,2 | 5 | 4,50 | lít diezel |  | 416.000 | 87.155 |  | 652.221 |  | 652.221 |
| 672 | Búa căn MO-10 (chưa có khí nén) | 180 | 30 | 6,6 | 5 |  |  |  | 5.550 |  |  | 12.827 |  | 12.827 |
| 673 | Búa khoan tay P30 (2,02kw) | 180 | 20 | 8,5 | 5 | 5,20 | kwh |  | 10.700 | 6.766 |  | 26.085 |  | 26.085 |
| 674 | Thùng trục 0,5m3 | 150 | 30 | 8 | 5 |  |  |  | 2.700 |  |  | 7.740 |  | 7.740 |
| 675 | Máy khoan F-60L hoặc B-40L | 250 | 15 | 4 | 5 | 27,80 | lít diezel |  | 1.218.000 | 538.423 |  | 1.671.163 |  | 1.671.163 |
| 676 | Máy xuyên động RA-50 | 180 | 14 | 3,5 | 5 |  |  |  | 51.300 |  |  | 62.130 |  | 62.130 |
| 677 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP | 180 | 14 | 1,4 | 5 |  |  |  | 1.200 |  |  | 1.360 |  | 1.360 |
| 678 | Máy xuyên tĩnh Gouda | 180 | 14 | 2,8 | 5 | 19,80 | lít diezel |  | 432.000 | 383.481 |  | 889.881 |  | 889.881 |
| 679 | Thiết bị đo ngẫu lực | 180 | 14 | 3 | 5 |  |  |  | 297.000 |  |  | 351.450 |  | 351.450 |
| 680 | Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT | 180 | 14 | 3,5 | 5 |  |  |  | 9.400 |  |  | 11.750 |  | 11.750 |
| 681 | Biến thế thắp sáng | 150 | 25 | 4,5 | 5 |  |  |  | 2.900 |  |  | 6.670 |  | 6.670 |
|  | Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | Máy nén khí DK9 | 150 | 11 | 5 | 5 | 45,60 | lít diezel | 1x4/7 | 358.200 | 883.168 | 193.792 | 1.565.306 | 175.655 | 1.547.170 |
| 683 | Máy nén khí 660m3/h - 9at | 150 | 11 | 5 | 5 | 48,60 | lít diezel | 1x4/7 | 417.400 | 941.271 | 193.792 | 1.704.118 | 175.655 | 1.685.982 |
| 684 | Máy nén khí 1260m3/h - 12 at | 150 | 11 | 3,5 | 5 | 89,30 | lít diezel | 1x5/7 | 962.800 | 1.729.538 | 226.985 | 3.172.860 | 205.637 | 3.151.512 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy thăm dò địa vật lý: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | Máy UJ-18 | 150 | 14 | 3,2 | 4 |  |  |  | 27.300 |  |  | 37.310 |  | 37.310 |
| 686 | Máy MF-2-100 | 150 | 14 | 3,2 | 4 |  |  |  | 33.800 |  |  | 46.193 |  | 46.193 |
|  | Máy, thiết bị trắc đạc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Theo 020 | 180 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 16.500 |  |  | 18.150 |  | 18.150 |
| 688 | Theo 010 | 180 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 38.500 |  |  | 41.708 |  | 41.708 |
| 689 | Đitômát | 180 | 14 | 2 | 4 |  |  |  | 63.600 |  |  | 68.193 |  | 68.193 |
| 690 | Ni 030 | 180 | 14 | 3 | 4 |  |  |  | 8.300 |  |  | 9.683 |  | 9.683 |
| 691 | Ni 004 | 180 | 14 | 2,8 | 4 |  |  |  | 12.500 |  |  | 13.958 |  | 13.958 |
| 692 | Dalta 020 | 180 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 23.400 |  |  | 25.350 |  | 25.350 |
| 693 | Bộ đo mia bala | 180 | 20 | 3 | 4 |  |  |  | 1.600 |  |  | 2.400 |  | 2.400 |
| 694 | Máy thủy bình NA 270 | 180 | 14 | 2,8 | 4 |  |  |  | 13.800 |  |  | 15.410 |  | 15.410 |
| 695 | Máy toàn đạc điện tử | 180 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 156.000 |  |  | 165.533 |  | 165.533 |
| 696 | Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) | 180 | 14 | 1,5 | 4 |  |  |  | 585.000 |  |  | 611.000 |  | 611.000 |
| 697 | Xe chuyên dùng (Pajero) | 180 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 546.000 |  |  | 600.600 |  | 600.600 |
|  | Thiết bị quang học và quang phổ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Ống nhòm | 180 | 14 | 2 | 4 |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.111 |  | 1.111 |
| 699 | Kính hiển vi | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 7.800 |  |  | 7.722 |  | 7.722 |
| 700 | Kính hiển vi điện tử quét | 200 | 14 | 1,2 | 4 |  |  |  | 2.810.000 |  |  | 2.599.250 |  | 2.599.250 |
| 701 | Máy ảnh | 150 | 14 | 2 | 4 |  |  |  | 5.500 |  |  | 7.333 |  | 7.333 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Máy, thiết bị kiểm tra nén, mặt đường bộ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Cần Belkenman | 180 | 14 | 2,8 | 4 |  |  |  | 18.200 |  |  | 20.323 |  | 20.323 |
| 703 | Thiết bị đếm phóng xạ | 180 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 124.300 |  |  | 134.658 |  | 134.658 |
| 704 | TRL Profile Beam | 180 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 348.400 |  |  | 369.691 |  | 369.691 |
| 705 | Máy FWD | 180 | 14 | 1,4 | 4 |  |  |  | 1.794.000 |  |  | 1.863.767 |  | 1.863.767 |
| 706 | Thiết bị đo phản ứng Romdas | 180 | 14 | 3 | 4 |  |  |  | 80.600 |  |  | 90.899 |  | 90.899 |
|  | Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 | Thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) | 180 | 14 | 2,2 | 4 | 1,10 | kwh |  | 304.200 | 1.431 |  | 330.981 |  | 330.981 |
| 708 | Thiết bị PDA (đo biến dạnglớn) | 180 | 14 | 1,4 | 4 | 1,60 | kwh |  | 1.196.000 | 2.082 |  | 1.244.593 |  | 1.244.593 |
| 709 | Thiết bị siêu âm | 180 | 14 | 2 | 4 | 1,10 | kwh |  | 500.500 | 1.431 |  | 538.078 |  | 538.078 |
|  | Thiết bị thăm dò địa chấn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | loại 1 mạch ES-125 | 150 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 85.300 |  |  | 110.890 |  | 110.890 |
| 711 | loại 12 mạch Triosx - 12 | 150 | 14 | 2 | 4 |  |  |  | 254.800 |  |  | 327.843 |  | 327.843 |
| 712 | loại 24 mạch Triosx - 24 | 150 | 14 | 2 | 4 |  |  |  | 299.500 |  |  | 385.357 |  | 385.357 |
|  | Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Cân điện tử | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 7.200 |  |  | 7.128 |  | 7.128 |
| 714 | Cân phân tích | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 11.100 |  |  | 10.601 |  | 10.601 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | Cân bàn | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 4.200 |  |  | 4.158 |  | 4.158 |
| 716 | Cân thủy tĩnh | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 4.900 |  |  | 4.851 |  | 4.851 |
| 717 | Lò nung | 200 | 14 | 4 | 4 | 12,20 | kwh |  | 12.400 | 15.874 |  | 29.080 |  | 29.080 |
| 718 | Tủ sấy | 200 | 14 | 4,5 | 4 | 8,20 | kwh |  | 10.700 | 10.669 |  | 22.332 |  | 22.332 |
| 719 | Tủ hút độc | 200 | 14 | 4 | 4 | 2,40 | kwh |  | 10.700 | 3.123 |  | 14.518 |  | 14.518 |
| 720 | Tủ lạnh | 250 | 14 | 4 | 4 | 2,40 | kwh |  | 6.800 | 3.123 |  | 9.107 |  | 9.107 |
| 721 | Máy hút chân không | 200 | 14 | 4,5 | 4 | 0,80 | kwh |  | 3.300 | 1.041 |  | 4.753 |  | 4.753 |
| 722 | Máy hút ẩm OASIS America | 200 | 14 | 4 | 4 |  |  |  | 9.000 |  |  | 9.900 |  | 9.900 |
| 723 | Bếp điện | 150 | 40 | 6,5 | 4 | 2,90 | kwh |  | 700 | 3.773 |  | 6.130 |  | 6.130 |
| 724 | Bếp cát | 150 | 40 | 6,5 | 4 | 2,90 | kwh |  | 900 | 3.773 |  | 6.803 |  | 6.803 |
| 725 | Máy chưng cất nước | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 2,90 | kwh |  | 6.600 | 3.773 |  | 10.868 |  | 10.868 |
| 726 | Máy trộn đất | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 4,10 | kwh |  | 5.500 | 5.335 |  | 11.247 |  | 11.247 |
| 727 | Máy trộn xm, dung tích | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 17.400 |  |  | 18.096 |  | 18.096 |
| 728 | Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa) | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 14.800 |  |  | 15.392 |  | 15.392 |
| 729 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) | 200 | 14 | 4,5 | 4 | 4,10 | kwh |  | 5.500 | 5.335 |  | 11.522 |  | 11.522 |
| 730 | Máy cắt đất | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  |  | 2.300 |  |  | 2.415 |  | 2.415 |
| 731 | Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm | 200 | 14 | 3 | 4 | 3,80 | kwh |  | 15.000 | 4.944 |  | 20.169 |  | 20.169 |
| 732 | Máy cắt ứng biến | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 143.000 |  |  | 139.425 |  | 139.425 |
| 733 | Máy nén 3 trục | 200 | 14 | 1,6 | 4 | 4,50 | kwh |  | 680.200 | 5.855 |  | 648.644 |  | 648.644 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 734 | Máy ép Litvinốp | 200 | 14 | 3 | 4 | 1,90 | kwh |  | 15.600 | 2.472 |  | 18.306 |  | 18.306 |
| 735 | Kích tháo mẫu | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 6.800 |  |  | 6.868 |  | 6.868 |
| 736 | Máy ép mẫu đá, bêtông | 200 | 14 | 2,2 | 4 | 7,20 | kwh |  | 145.600 | 9.368 |  | 151.328 |  | 151.328 |
| 737 | Máy cắt mẫu vật liệu (bêtông, gạch, đá) | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 6,50 | kwh |  | 63.300 | 8.457 |  | 74.289 |  | 74.289 |
| 738 | Máy khoan mẫu đá | 200 | 14 | 3,5 | 4 | 4,80 | kwh |  | 58.500 | 6.245 |  | 67.085 |  | 67.085 |
| 739 | Máy mài thử độ mài mòn | 200 | 14 | 4,2 | 4 | 7,20 | kwh |  | 9.000 | 9.368 |  | 19.358 |  | 19.358 |
| 740 | Máy nén 1 trục | 200 | 14 | 3 | 4 | 0,80 | kwh |  | 15.600 | 1.041 |  | 16.875 |  | 16.875 |
| 741 | Máy nén Marshall | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 230.900 |  |  | 225.128 |  | 225.128 |
| 742 | Máy CBR | 200 | 14 | 2,5 | 4 | 4,10 | kwh |  | 68.900 | 5.335 |  | 73.546 |  | 73.546 |
| 743 | Máy thí nghiệm thủy lực quay tay | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 7.300 |  |  | 7.848 |  | 7.848 |
| 744 | Máy nén 4t quay tay | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 6.800 |  |  | 7.310 |  | 7.310 |
| 745 | Máy nén thủy lực 10T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 18.700 |  |  | 19.448 |  | 19.448 |
| 746 | Máy nén thủy lực 50T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 31.100 |  |  | 32.344 |  | 32.344 |
| 747 | Máy nén thủy lực 125T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 41.600 |  |  | 43.264 |  | 43.264 |
| 748 | Máy kéo nén thủy lực 100T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 45.500 |  |  | 47.320 |  | 47.320 |
| 749 | Máy kéo nén uốn thủy lực 25T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 25.200 |  |  | 26.208 |  | 26.208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | Máy kéo nén uốn thủy lực 100T | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 210.500 |  |  | 205.238 |  | 205.238 |
| 751 | Máy gia tải 20T | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 32.500 |  |  | 33.800 |  | 33.800 |
| 752 | Máy Casagrăng (làm thí nghiệm chảy) | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 5.500 |  |  | 5.913 |  | 5.913 |
| 753 | Máy xác định hệ số thấm | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 75.400 |  |  | 74.646 |  | 74.646 |
| 754 | Máy đo PH | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 8.100 |  |  | 8.708 |  | 8.708 |
| 755 | Máy đo âm thanh | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 7.300 |  |  | 7.848 |  | 7.848 |
| 756 | Máy đo chiều dày màng sơn | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 94.000 |  |  | 93.060 |  | 93.060 |
| 757 | Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong BT | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 80.600 |  |  | 79.794 |  | 79.794 |
| 758 | Máy đo vết nứt | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 14.200 |  |  | 14.768 |  | 14.768 |
| 759 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong BT | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 116.900 |  |  | 113.978 |  | 113.978 |
| 760 | Máy đo độ thấm của ion Clo | 200 | 14 | 2 | 4 |  |  |  | 169.100 |  |  | 163.182 |  | 163.182 |
| 761 | Dụng cụ đo độ cháy của than | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 10.500 |  |  | 10.920 |  | 10.920 |
| 762 | Máy đo gia tốc | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 85.800 |  |  | 84.942 |  | 84.942 |
| 763 | Máy ghi nhiệt ổn định | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 14.700 |  |  | 15.288 |  | 15.288 |
| 764 | Máy đo chuyển vị | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 53.000 |  |  | 52.470 |  | 52.470 |
| 765 | Máy xác định mô đun | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  |  | 27.300 |  |  | 27.710 |  | 27.710 |
| 766 | Máy so màu ngọn lửa | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  |  | 36.400 |  |  | 36.946 |  | 36.946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 767 | Máy so màu quang điện | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 93.600 |  |  | 92.664 |  | 92.664 |
| 768 | Máy đo độ dãn dài bitum | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 54.600 |  |  | 54.054 |  | 54.054 |
| 769 | Máy chiết nhựa (xốc lét) | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 7.700 |  |  | 8.278 |  | 8.278 |
| 770 | Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 12.700 |  |  | 13.208 |  | 13.208 |
| 771 | Thiết bị thử tỷ diện | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 13.800 |  |  | 14.352 |  | 14.352 |
| 772 | Bàn dằn | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 23.400 |  |  | 24.336 |  | 24.336 |
| 773 | Bàn rung | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 8.500 |  |  | 9.138 |  | 9.138 |
| 774 | Máy khuấy bằng từ | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 13.300 |  |  | 13.832 |  | 13.832 |
| 775 | Máy khuấy cầm tay NAG-2 | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 7.900 |  |  | 8.493 |  | 8.493 |
| 776 | Máy nghiền bi sứ LE1 | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 7.300 |  |  | 7.848 |  | 7.848 |
| 777 | Máy phân tích hạt Lazer | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 72.200 |  |  | 71.478 |  | 71.478 |
| 778 | Máy phân tích vi nhiệt | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 58.500 |  |  | 57.915 |  | 57.915 |
| 779 | Tenxômét | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 6.900 |  |  | 7.418 |  | 7.418 |
| 780 | Máy đo độ giãn nở BT | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 72.800 |  |  | 72.072 |  | 72.072 |
| 781 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 6.500 |  |  | 6.988 |  | 6.988 |
| 782 | Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu) | 200 | 14 | 1,2 | 4 |  |  |  | 2.062.700 |  |  | 1.907.998 |  | 1.907.998 |
| 783 | Cần ép mẫu thử gạch | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  |  | 1.000 |  |  | 4.208 |  | 4.208 |
| 784 | Côn thử độ sụt | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  |  | 700 |  |  | 2.946 |  | 2.946 |
| 785 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát ximăng (viên bi sắt) | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  |  | 1.000 |  |  | 4.208 |  | 4.208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 786 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết | 120 | 40 | 6,5 | 4 |  |  |  | 700 |  |  | 2.946 |  | 2.946 |
| 787 | Chén bạch kim | 200 | 14 | 1,2 | 4 |  |  |  | 22.000 |  |  | 20.350 |  | 20.350 |
| 788 | Kẹp niken | 200 | 14 | 1,8 | 4 |  |  |  | 7.900 |  |  | 7.821 |  | 7.821 |
| 789 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại | 200 | 14 | 3 | 4 |  |  |  | 36.900 |  |  | 37.454 |  | 37.454 |
| 790 | Máy dò vị trí cốt thép | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 58.500 |  |  | 57.915 |  | 57.915 |
| 791 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn | 200 | 14 | 2,2 | 4 |  |  |  | 133.900 |  |  | 130.553 |  | 130.553 |
| 792 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bêtông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường | 200 | 14 | 2,5 | 4 |  |  |  | 56.000 |  |  | 55.440 |  | 55.440 |
| 793 | Súng bi | 200 | 14 | 3,5 | 4 |  |  |  | 7.500 |  |  | 8.063 |  | 8.063 |
|  | Máy tính chuyên dùng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Máy scanner (khổ A0) | 150 | 20 | 3 | 4 | 1,80 | kwh |  | 104.300 | 2.342 |  | 183.129 |  | 183.129 |
| 795 | Máy vẽ plotter | 220 | 20 | 3 | 4 | 1,80 | kwh |  | 87.200 | 2.342 |  | 105.397 |  | 105.397 |
| 796 | Máy vi tính | 220 | 20 | 4 | 4 | 1,60 | kwh |  | 8.800 | 2.082 |  | 13.282 |  | 13.282 |
| 797 | Máy tính xách tay | 220 | 20 | 3,5 | 4 | 0,80 | kwh |  | 16.500 | 1.041 |  | 20.916 |  | 20.916 |
|  | Máy thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Bộ tạo nguồn 3 fa | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 443.300 |  |  | 439.673 |  | 439.673 |
| 799 | Bộ nguồn AC-DC | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 43.600 |  |  | 43.243 |  | 43.243 |
| 800 | Công tơ mẫu xách tay | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 183.700 |  |  | 182.197 |  | 182.197 |
| 801 | Hộp bộ đo tgd Delta | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 873.000 |  |  | 865.857 |  | 865.857 |
| 802 | Hợp bộ đo lường | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 825.300 |  |  | 818.548 |  | 818.548 |
| 803 | Hợp bộ phân tích hàm lượng khí | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 1.412.000 |  |  | 1.400.447 |  | 1.400.447 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804 | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 442.700 |  |  | 439.078 |  | 439.078 |
| 805 | Hợp bộ thí nghiệm rơle | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 833.800 |  |  | 826.978 |  | 826.978 |
| 806 | Máy điều chỉnh điện áp 1pha | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 17.300 |  |  | 17.158 |  | 17.158 |
| 807 | Máy đo độ Axít | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 159.200 |  |  | 157.897 |  | 157.897 |
| 808 | Máy đo độ chớp cháy kín | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 152.600 |  |  | 151.351 |  | 151.351 |
| 809 | Máy đo độ nhớt | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 131.100 |  |  | 130.027 |  | 130.027 |
| 810 | Máy đo điện áp xuyên thủng | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 31.900 |  |  | 31.639 |  | 31.639 |
| 811 | Máy đo điện trở một chiều | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 156.700 |  |  | 155.418 |  | 155.418 |
| 812 | Máy đo điện trở tiếp địa | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 53.300 |  |  | 52.864 |  | 52.864 |
| 813 | Máy đo điện trở tiếp xúc | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 91.500 |  |  | 90.751 |  | 90.751 |
| 814 | Cầu đo tang dầu cách điện | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 318.600 |  |  | 315.993 |  | 315.993 |
| 815 | Máy đo tỷ trọng | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 64.100 |  |  | 63.576 |  | 63.576 |
| 816 | Máy đo vạn năng | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 131.900 |  |  | 130.821 |  | 130.821 |
| 817 | Máy chụp sóng | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 454.700 |  |  | 450.980 |  | 450.980 |
| 818 | Máy kiểm tra độ ổn định ôxy hoá dầu | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 326.300 |  |  | 323.630 |  | 323.630 |
| 819 | Máy phát tần số | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 116.200 |  |  | 115.249 |  | 115.249 |
| 820 | Máy phân tích độ ẩm khí SF6 | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 160.700 |  |  | 159.385 |  | 159.385 |
| 821 | Máy tính xách tay | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 41.300 |  |  | 40.962 |  | 40.962 |
| 822 | Máy đo vi lượng ẩm | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 145.400 |  |  | 144.210 |  | 144.210 |
| 823 | Mê gôm mét | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 44.000 |  |  | 43.640 |  | 43.640 |
| 824 | Thiết bị kiểm tra áp lực | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 75.300 |  |  | 74.684 |  | 74.684 |
| 825 | Thiết bị tạo dòng điện | 220 | 14 | 3,52 | 5 |  |  |  | 435.900 |  |  | 432.334 |  | 432.334 |