BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Điện tàu thủy Mã nghề: 50510303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề. Năm 2012

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lý thuyết mạch điện (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn điện (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở truyền động điện (MH 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cơ bản (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng dụng cụ nghề điện (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nối dây (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo các đại lượng điện và không điện (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa khí cụ điện (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa máy điện tĩnh (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa động cơ ba pha (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đấu mắc mạch điện chiếu sáng (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đấu mắc mạch điện động lực (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp mạch điện tử (MĐ 27)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay và hãm động cơ không đồng bộ ba pha (MĐ 28)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng đổi nối Y-YY (MĐ 29)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng đổi nối -YY (MĐ 30)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương vỏ tầu thủy (MH 31)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương máy tàu thủy (MH 32)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên (MH 34)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Anh văn chuyên ngành (MH 34)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trạm phát điện tàu thủy (MH 35)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Truyền động điện tàu thủy (MH 36)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống thông tin liên lạc (MH 37)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác trạm phát điện tàu thủy (MĐ 38)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng máy điện tàu thủy (MĐ 39)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt cáp điện tàu thủy (MĐ 40)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thủy (MĐ 41)

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải (MĐ 42)

Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển tàu thủy (MĐ 43)

Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống báo động trên tàu thủy (MĐ 44)

Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, thử tải toàn bộ hệ thống điện tàu thủy (MĐ 45)

Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện lạnh (MH 46)

Bảng 41: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hệ thống điều khiển lập trình (MH 47)

Bảng: 42 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa điện dân dụng (MĐ 48)

Bảng 43: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ghép nối máy tính (MĐ 49)

Bảng 44: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy điện một chiều (MĐ 50)

Bảng 45: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa động cơ một pha (MĐ 51)

Bảng 46: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khai thác mạng truyền thông công nghiệp (MĐ 52)

Bảng 47: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống thông tin hàng hải (MĐ 53)

Bảng 48: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy điện công nghiệp (MĐ 54)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 49: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 50: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện lạnh (MH 46)

Bảng 51: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Hệ thống điều khiển lập trình (MH 47)

Bảng 52: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa điện dân dụng (MĐ 48)

Bảng 53: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ghép nối máy tính (MĐ 49)

Bảng 54: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy điện một chiều (MĐ 50)

Bảng 55: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa động cơ một pha (MĐ 51)

Bảng 56: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Khai thác mạng truyền thông công nghiệp (MĐ 52)

Bảng 57: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống thông tin hàng hải (MĐ 53)

Bảng 58: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy điện công nghiệp (MĐ 54)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Điện tàu thủy

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tàu thủy trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Điện tàu thủy ban hành theo Thông tư số 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tàu thủy

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 48, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 49- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 50 đến bảng 58) dùng để bổ sung cho bảng 49.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tàu thủy trình độ cao đẳng nghề

Các trường đào tạo nghề Điện tàu thủy, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 49.

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng  1 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ | Kích thước mặt bàn khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 - 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật gồm: | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | - Thước các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bút chì các loại | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Một số chi tiết cơ khí gồm: | Bộ | 02 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết đơn giản thông dụng |
|  | - Khối hình trụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Trụ bậc | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí: | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 2 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thí nghiệm ma sát trượt, ma sát lăn | Bộ | 01 | Dùng để thí nghiệm về ma sát trượt, ma sát lăn. | Kích thước phù hợp với giảng dạy. |
| 2 | Mối ghép cơ khí: | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 3 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  DUNG SAI LẮP GHÉP

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thước cặp |  | Chiếc | 06 | - Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, cách đo, đọc - Sử dụng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết . | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm Độ chính xác: 0,02mm |
|  | Pan me |  | Bộ | 06 | - Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, cách đo, đọc - Sử dụng để đo kích thước đường kính ngoài, đường kính trong. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Pan me đo ngoài | Chiếc |  | 01 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 25mm. Độ chính xác: 0,01mm |
|  | - Pan me đo trong | Chiếc |  | 01 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 25mm. Độ chính xác: 0,01mm |
| 3 | Đồng hồ so | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để rà gá, đo độ phẳng | Khoảng so: 0mm ÷10mm. Độ chính xác: 0,01mm |
| 4 | Dưỡng ren | Chiếc |  | 03 | Dùng để đo các bước ren trong quá trình gia công | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thước đo góc vạn năng | Chiếc |  | 06 | Dùng để đo kích thước góc của chi tiết | Góc đo lớn nhất 3600 |
| 6 | Căn mẫu | Bộ |  | 06 | Dùng để kiểm tra các kích thước | Kích thước đo từ: 0,05mm÷2mm |
| 7 | Thước lá | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để đo các kích thước chiều dài | Phạm vi đo từ: 0mm ÷ 500mm. Độ chính xác: 0,1mm |
| 8 | Com pa vạch dấu | Chiếc |  | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn vạch dấu | Phạm vi vạch từ 200mm ÷ 300mm |
| 9 | Com pa đo trong | Chiếc |  | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn đo đường kính trong của các chi tiết | Độ mở lớn nhất 50mm |
| 10 | Com pa đo ngoài | Chiếc |  | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn đo đường kính ngoài của các chi tiết. | Độ mở lớn nhất 50mm |
| 11 | Bộ mẫu so độ nhám | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn so sánh, đánh giá độ nhám giữa các bề mặt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Calíp trục | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để đo kiểm tra đường kính trục | Đường kính từ: 10mm ÷ 20 mm |
| 13 | Calíp lỗ | Chiếc |  | 06 | Sử dụng để kiểm tra đường kính lỗ | Kích thước từ: 2mm÷48mm |
| 14 | Thước đo chiều sâu | Chiếc |  | 06 | Dùng để đo chiều sâu rãnh, lỗ trên các chi tiết. | Khả năng đo từ: 0mm÷150 mm. Độ chính xác: 0,05mm. |
| 15 | Thước vạch dấu | Chiếc |  | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn vạch dấu chi tiết | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Chi tiết mẫu: | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu các loại mối ghép | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | - Ghép chặt | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | - Ghép lỏng | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | - Ghép trung gian | Bộ |  | 01 |  |  |
| 17 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 4 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Dùng để kiểm nghiệm lại các biểu thức, định luật, trong mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Chiếc | 01 |  | Uv ≥ 220V; Iđm ≥ 10A |
|  | + Nguồn 3 pha | Chiếc | 01 |  | Uv ≥ 380V; Iđm ≥ 10A |
|  | - Thiết bị đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cầu chì bảo vệ | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 10A |
|  | - Mô đun tải (R,L,C) | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống đo |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 03 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật trong mạch điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv ≥ 220V, Ur = ±24VDC Ira ≥ 5A |
|  | - Thiết bị đo lường |  |  |  |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mô đun tải (thuần trở) | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống đo |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 5 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang bị cứu thương | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc | 01 |  | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình cứu hỏa | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Bình bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Bình CO2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Cát | m3 | 0,5 |  |  |
|  | - Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Thang | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đovạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 6 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 02 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Vật liệu cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 7 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |
| 3 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 4 | Khí cụ điện điều khiển và bảo vệ | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm = 380V÷400V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A |

Bảng 8 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học  thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, nhận dạng linh kiện | Mỗi bộ bao gồm các linh kiện thụ động và linh kiện tích cực |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện và mạch điện | Dải tần ≥ 40MHz, Chế độ hoạt động CH1, CH2 |
| 4 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển. | Bộ | 03 | Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý và thực hành đo các thông số đầu ra . | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 5 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý và đo các thông số đầu ra | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điểu chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A. |
|  | - Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 9 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  MÁY ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Sđm ≥ 5000VA |
| 2 | Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ | Pđm ≥ 750W Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 3 | Mô hình máy điện đồng bộ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ | Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 Pđm ≥ 750W |
| 4 | Mô hình máy điện một chiều | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo máy điện 1 chiều | Pđm ≥ 350W Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 5 | Động cơ điện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo động cơ điện vạn năng | Pđm ≤ 1,5kW. Tốc độ động cơ ≤ 3000 vòng/ phút. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 10 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 11 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song | Bộ | 9 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Độ mở lớn nhất 250mm. |
| 2 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Sử dụng để mài các chi tiết | Đường kính đá mài từ: 100mm÷200mm Pđm ≥ 0,5kW. |
| 3 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan các chi tiết | Công suất từ: 1kW÷3kW |
| 4 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 5 | Thước cặp | Chiếc | 09 | Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết. | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm Độ chính xác: 0,04mm |
| 6 | Thước lá | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn, và đo các kích thước chiều dài, khe hở | Phạm vi đo từ 0mm ÷ 500mm Độ chia: 0,1 mm |
| 7 | Êke | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn cách đo các góc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Compa vạch dấu | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn cách lấy dấu trong thực hành | Phạm vi vạch từ: 200mm ÷ 300mm |
| 9 | Đài vạch | Chiếc | 09 | Sử dụng để hướng dẫn vạch đường thẳng | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
| 10 | Dưỡng ren | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn nhận biết dưỡng ren và đo được các bước ren | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Đục bằng | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài ≥100mm |
| 12 | Đục nhọn | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài ≥100mm |
| 13 | Bàn ren, tarô các loại | Bộ | 06 | Dùng để taro các chi tiết | - Đường kính lỗ lớn nhất 16mm - Đường kính trụ lớn nhất đến 16mm |
| 14 | Dũa | Chiếc | 09 | Sử dụng để gia công các chi tiết. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mũi vạch | Chiếc | 06 | Dùng để lấy dấu trong thực hành. | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
| 16 | Khối V | Chiếc | 01 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Khối D | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các chi tiết máy | Khối lượng từ: 2kg ÷5kg |
| 18 | Búa | Chiếc | 03 |  |  |
| 19 | Cưa sắt | Chiếc | 03 | Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết. | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
| 20 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính lưỡi cắt ≤150mm |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 12 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn hồ quang điện | Bộ | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn | Công suất ≤ 20KVA |
| 2 | Bàn nguội kèm Êto song song | Bộ | 3 | Dùng để kẹp chặt chi tiết trong quá trình thực hàn | Loại bàn đôi Độ mở lớn nhất của Êto 250mm. |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | Dùng để mài phôi hàn và các dụng cụ nghề hàn | - Công suất ≤ 2KW. - Đường kính đá ≤ 300mm. |
| 4 | Bàn hàn | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. |
| 5 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Phù hợp với kích thước của bàn hàn |
| 6 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút từ: 1m3/s ÷ 2 m3/s. |
| 7 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. | Công suất từ: 1kW÷3kW |
| 8 | Thước lá | Chiếc | 6 | Dùng để đo các kích thước chiều dài | Phạm vi đo từ: 0mm÷500mm. Độ chia: 0,1mm |
| 9 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để làm sạch xỉ hàn và mài mối hàn. | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính đá mài ≤ 150mm |
| 10 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính lưỡi cắt ≤ 150mm |
| 11 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  13 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG DỤNG CỤ NGHỀ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để hướng dẫn thao tác sử dụng dụng cụ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 2 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thao tác sử dụng dụng cụ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 3 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng để đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo công suất | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0W ÷6000W |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  14 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NỐI DÂY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu dây dẫn điện | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ dây cáp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đấu nối dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Cáp vặn xoắn | mét | 50 |  | Kích thước tối thiểu 4Cx35mm |
|  | - Cáp dẹt | mét | 50 |  | Kích thước tối thiểu 12C x 0,75mm2 |
| 3 | Bộ đầu cốt | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành đấu nối dây | Kích thước từ: M10÷M6 |
| 4 | Bộ ống bảo hộ dây điện | Bộ | 02 | Sử dụng để lắp đặt dây điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ống cứng | Cây | 10 |  | Đường kính từ: 16mm÷32mm |
|  | - Ống mềm | Cây | 10 |  | Đường kính tối thiểu 20mm |
| 5 | Bộ ghíp | Chiếc | 20 | Sử dụng để lắp đặt dây điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Ống nối | Chiếc | 20 |  |  |
| 7 | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đấu nối dây điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hộp phân dây 2 ngả | Chiếc | 20 |  |  |
|  | - Hộp phân dây 3 ngả | Chiếc | 20 |  |  |
|  | - Hộp phân dây 4 ngả | Chiếc | 20 |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 9 | Bộ meander uốn ống | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành uốn ống khi nối dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo các thông số của mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 15 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN VÀ KHÔNG ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo các đại lượng điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | - Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Biến dòng | Chiếc | 01 |  | Có dòng điện thứ cấp 1A |
|  | - Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | - Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥380 V |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥500 V |
|  | - Đồng hồ đo công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0W÷6000W |
|  | - Đồng hồ đo công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A, Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ thiết bị đo lường không điện | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo các đại lượng không điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tốc độ kế | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Máy đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 01 |  | Dải nhiệt đo từ: -220°C ÷ +1370 °C Sai số ± 0,3% |
|  | - Máy đo tốc độ quay | Chiếc | 01 |  | - Đo tiếp xúc từ: 0,5v/ph ÷19,999v/ph - Đo không tiếp xúc : 5v/ph ÷ 99,999 v/ph |
| 4 | Máy đo hiện sóng | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải tần ≥ 40MHz, Chế độ hoạt động CH1, CH2 |
| 5 | Te rô mét | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Phạm vi đo tối đa 2000Ω |
| 6 | Mô hình cắt bổ cơ cấu đo | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu đo. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Cơ cấu từ điện | Bộ | 01 |  | Cắt bổ tối thiểu ¼ thiết bị |
|  | - Cơ cấu điện từ | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cơ cấu điện động | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cơ cấu cảm ứng | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bàn bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 3W |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 16 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 2 | Khí cụ điện điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để tẩm sấy khí cụ điện | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp khí cụ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 5 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp khí cụ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U  500V |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 17 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN TĨNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạch từ máy biến áp | Bộ | 09 | Sử dụng để ghép các kiểu lõi thép | Sđm ≤ 1KVA |
| 2 | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành quấn dây. | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để tẩm sấy máy biến áp | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 4 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan khuôn quấn dây | Pđm ≤ 0,75KW |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Sử dụng để mài khuôn quấn dây | Pđm ≥ 0,5kW Đường kính đá từ 100mm÷200mm |
| 6 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo lắp máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 7 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo lắp máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U  500V |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 18 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ BA PHA

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 09 | Dùng để bảo dưỡng và sửa chữa động cơ | Pđm ≥ 1,5KW |
| 2 | - Bộ mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát cấu tạo của bộ dây quấn động cơ điện 3 pha | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 1 lớp | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 2 lớp | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước đủ | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước ngắn | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
| 3 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 4 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy dây quấn và các chi tiết khác | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài khuôn quấn dây | Pđm ≥ 0,5kW Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 6 | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình quấn dây. | Tỉ số vòng quay ¼. |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 8 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo lắp động cơ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U  500V |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 19 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐẤU MẮC MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabin thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành đấu mắc mạch chiếu sáng | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bộ hộp phân dây chống cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ thiết bị thực hành điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu nối các mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn com pac | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 15W |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | - Bộ đèn halogen | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
| 3 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống nổi PVC | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy sấy | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 2500W |
|  | - Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Độ mở lớn nhất 42mm |
|  | - Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính uốn tối thiểu 16mm |
|  | - Dụng cụ uốn ống | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng tối thiểu |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 20 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐẤU MẮC MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 2 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để làm tải trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 06 |  | Công suất động cơ ≥ 750W |
| 4 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu mạch động lực | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 01 |  | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥10A |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 5 | Khí cụ điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu mạch động lực | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 32A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp vào từ: 12VDC ÷ 24VDC Hoặc từ: 110VAC ÷ 220VAC |
|  | - Rơle dòng điện | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý làm việc | Iđm ≤ 40A |
| 6 | Mô hình dàn trải quạt bàn | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý làm việc | Pđm ≥ 45 W |
| 7 | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để đo điện năng tiêu thụ của tải | Dòng điện ≥ 5A, Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
| 8 | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để đo điện năng tiêu thụ của tải | Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
| 9 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 21 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 09 | Dùng để cấp nguồn cho mạch | Điện áp ra từ: ±5VDC ÷ 30VDC Ir ≥ 3A, có bảo vệ quá tải. |
| 2 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 09 | Dùng để cắm các mạch điện tử cơ bản. | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 3 | Máy phát xung | Chiếc | 02 | Dùng để cung cấp xung đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự | - Dải tần từ: 0,05Hz ÷ 15MHz - Phát tần đa chức năng |
| 4 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo tín hiệu | - Dải tần ≤ 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL |
| 5 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Biến áp 1 pha | Chiếc | 09 | Dùng để cấp nguồn cho mạch chỉnh lưu | Điện áp vào Uđm ≥ 220V Điện áp ra: 3V ÷ 24V |
| 7 | Bộ linh kiện điện tử | Bộ | 09 | Sử dụng để lắp ráp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Diode chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Tụ điện không cực tính | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Tụ điện cực tính | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Điện trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Điện trở công suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Diode zenner | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Trasistor | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Transistor công suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Opamp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Biến trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | - IC ổn áp | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Bảng bakelit tráng đồng | Bảng | 09 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hàn mạch | Kích thước tối thiểu 100mmx100mm |
| 9 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  22 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG, ĐẢO CHIỀU QUAY VÀ HÃM ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điện thực hành lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ 3 pha |  | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 3 pha |  | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 40A |
|  | - Áp tô mát 1 pha |  | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ |  | Chiếc | 03 |  | Uđm ≥ 220V Iđm ≥12A |
|  | - Rơle nhiệt |  | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí |  | Chiếc | 02 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì ống |  | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Cầu dao 3 pha |  | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥ 10 A |
|  | - Rơle thời gian |  | Chiếc | 02 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian |  | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu |  | Chiếc | 05 |  | Pđm ≥ 3W |
| 2 | Động cơ điện 3 pha |  | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay |  | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh |  | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây |  | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt |  | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt |  | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung |  | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 4 | Bàn thực hành đa năng |  | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn |  | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số |  | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha |  | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha |  | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi |  | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ |  | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 5 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500ANSIlumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8mx1,8m |

Bảng 23 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BẰNG ĐỔI  NỐI  Y - YY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha bằng đổi nối Y-YY | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 02 |  | Iđm ≥ 40A |
|  | - Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 02 |  | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 05 |  | Uđm ≥ 220V Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 05 |  | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì ống | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 03 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 06 |  | Pđm ≥ 3W |
| 2 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 4 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ansillumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  24 -DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BẰNG ĐỔI NỐI 

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha bằng đổi nối Δ/YY |  | Bộ |  | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 3 pha |  | Chiếc |  | 02 |  | Iđm ≥ 40A |
|  | - Áp tô mát 1 pha |  | Chiếc |  | 02 |  | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ |  | Chiếc |  | 05 |  | Uđm ≥ 220V Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt |  | Chiếc |  | 05 |  | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí |  | Chiếc |  | 02 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì ống |  | Chiếc |  | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Rơle thời gian |  | Chiếc |  | 03 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc |  | 04 |  |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc |  | 06 |  |  | Pđm ≥ 3W |
| 2 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc |  | 06 |  | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ |  | 09 |  | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc |  | 01 |  |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc |  | 01 |  |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc |  | 01 |  |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc |  | 01 |  |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 01 |  |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc |  | 01 |  |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc |  | 01 |  |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc |  | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc |  | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc |  | 01 |  |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc |  | 01 |  |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc |  | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc |  | 01 |  |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 4 | Bàn thực hành đa năng | Bộ |  | 06 |  | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ |  | 01 |  |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ |  | 01 |  |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ |  | 01 |  |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ |  | 01 |  |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc |  | 01 |  |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc |  | 01 |  |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ |  | 01 |  |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ |  | 01 |  |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc |  | 01 |  |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc |  | 01 |  |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc |  | 01 |  |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc |  | 01 |  |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc |  | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc |  | 01 |  |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc |  | 01 |  |  | Dòng điện định mức: |
|  |  |  |  |  |  |  | Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc |  | 01 |  |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ |  | 01 |  |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc |  | 01 |  |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 5 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 |  | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 25 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG VỎ TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 26 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 27 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ

CHỨC TRÁCH THUYỀN VIÊN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 28 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |
| 3 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Phục vụ để rèn luyện kỹ năng nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |  |

Bảng 29 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 30 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống lái tàu thủy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | -Mô hình hoạt động được - Có 2 chế độ lái: lái tay, lái remote. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối truyền động lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Đài lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Mô hình hệ thống làm hàng tàu thủy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cơ cấu hệ thống làm hàng trên tàu | Mô hình hoạt động được Sđm ≥1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối điều khiển làm hàng | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Mô hình cẩu | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình hệ thống truyền động điện tời, neo tàu thủy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống | Mô hình hoạt động được Pđm ≥ 1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối truyền động tời, neo | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối động cơ điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối tời, neo | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 31 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống | Uđm ≥ 250VAC và Uđm ≥ 24VDC |
| 2 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 1 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC Pđm ≥ 25W |
| 3 | Bảng điện còi đèn sương mù | Bộ | 1 |  | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC |
| 4 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành, phát tín hiệu thông tin | Tần số cơ bản nằm trong dải tần từ: 70Hz÷700Hz, Cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 5 | Chuông + Cồng | Bộ | 1 |  | Cường độ âm thanh ≥ 100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 6 | La bàn điện | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định hướng tàu chạy | Theo quy định của SOLAS 74 |
| 7 | Máy đo sâu | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định độ sâu | Thỏa mãn tiêu chuẩn IMO |
| 8 | Máy đo tốc độ. | Bộ | 1 | Dùng để xác định tốc độ tàu và khoảng cách chạy của tàu | Thỏa mãn tiêu chuẩn IMO |
| 9 | Máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện quy trình thông tin liên lạc hàng hải qua VHF DSC. | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 10 | Máy thu phát gọi chọn số (MF/HF-DSC) | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện quy trình thông tin liên lạc hàng hải qua MF/HF-DSC | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 11 | Máy thu phát INM-C | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện quy trình thông tin liên lạc hàng hải qua INM-C | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 12 | Máy thu NAVTEX | Bộ | 1 | Sử dụng để thông tin liên lạc hàng hải qua NAVTEX | Tần số ≥ 500kHz |
| 13 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định được vị trí tàu bị nạn thông qua hình ảnh phát đáp của SART | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 14 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 | Sử dụng để thông tin liên lạc hàng hải qua Epirb | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 32 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  KHAI THÁC TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện 1 chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra và điều chỉnh các thông số | Công suất: P ≥ 1,5KW |
| 2 | Thiết bị đo lường | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 4 | Khối bảng điện phân phối | Bộ | 01 | Sử dụng để đấu nối, vận hành bảng điện phân phối | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Bảng phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bảng phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành các thao tác hòa điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy phát đồng bộ 3 pha | Bộ | 02 |  | P≥ 10KW Có điều chỉnh tốc độ |
|  | - Bộ tự động điều chỉnh điện áp | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | - Đồng bộ kế 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đèn quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đèn tắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo công suất tác dụng P | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Aptômát 3 pha | Chiếc | 03 |  |  |
|  | - Đèn báo pha | Chiếc | 06 |  |  |
|  | - Công tắc 3 vị trí | Chiếc | 02 |  |  |
| 6 | Bộ tải (R-L-C) | Bộ | 01 | Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành | Thông số phù hợp yêu cầu máy phát. |

Bảng 33 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG MÁY ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng | Công suất: Pđm ≥ 10KW |
| 2 | Động cơ điện ba pha | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng | Công suất: Pđm ≥1,5KW |
| 3 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mê ga ôm | Chiếc | 03 | Sử dụng đo điện trở cách điện | Thang đo: U ≥ 500V |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 6 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 34 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca bin thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Làm bằng sắt sơn tĩnh điện Ghép nối thuận tiện cho gia công lắp đặt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bộ hộp phân dây chống cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Đo các thông số điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành lắp đặt cáp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 35 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT TỦ, BẢNG ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp bảng điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | - Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | - Đồng hồ đo công suất | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0W ÷ 6000W |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 2 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối tủ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 01 |  | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥10A |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 3 | Khí cụ điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối tủ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 |  | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA; Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Áptômát chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 |  | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA; Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 32A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp vào từ: 12VDC ÷ 24VDC Hoặc từ: 110VAC ÷ 220VAC |
|  | - Rơle dòng điện | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 40A |
| 4 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 09 | Sử dụng để kiểm tra các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 7 | Tủ lắp đặt | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt điện | Kích thước tối thiểu: 240cm x 80cm x 50cm |
| 8 | Tấm mica | Chiếc | 09 |  | Kích thước tối thiểu : 50cm x 120cm |

Bảng  36 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU HÀNG HẢI

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 2 | Bộ thiết bị thực hành điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 09 | Sử dụng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn compac | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 15W |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | - Bộ đèn halogen | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
| 3 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt phòng nổ | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 4 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt DC | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 5 | Bộ conson đỡ đèn tín hiệu hàng hải | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt trên conson | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 6 | Bộ máng cáp | Bộ | 06 | Dùng để định tuyến, đi cáp | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 7 | Bảng điện chiếu sáng tín hiện | Bộ | 06 | Sử dụng để gá, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Aptômát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥ 10A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥ 10A Loại kín |
|  | - Ổ cắm đơn | Chiếc | 03 |  | Uđm ≥ 220V; Loại kín |
|  | - Hộp đấu dây loại kín nước | Chiếc | 03 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Hộp phân dây | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 03 |  | Công suất từ: 20W÷40W |
| 8 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải DC | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt trong mạch chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 9 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải AC | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt trong mạch chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 10 | Đèn sợi đốt loại kín nước DC | Chiếc | 18 | Dùng để lắp đặt trong mạch chiếu sáng dùng nguồn một chiều | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 11 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo thông mạch trong mạch điện chiếu sáng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 37 -  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống điều khiển | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 2 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống | Uđm ≥ 250VAC và Uđm ≥ 24 VDC |
| 3 | Các bộ cảm biến | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt hệ thống điều khiển tự động | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô đun cảm biến nhiệt độ | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA; Khoảng phát hiện điều chỉnh được từ -180 ≤ t ≤ 2000 |
|  | - Mô đun cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA; P ≤ 0,8Mpa |
|  | - Mô đun cảm biến mức | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA. |
|  | - Mô đun cảm biến lưu lượng. | Bộ | 01 |  | Nguồn cấp từ: 12VDC÷30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA; P ≤ 0,8 Mpa. |
| 4 | Bình tạo áp suất thử | Chiếc | 02 | Sử dụng để kiểm tra các cảm biến áp suất trong hệ thống điều khiển | Thể tích bình chứa ≥ 3 lít; Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC |
| 5 | Bình tạo lưu lượng | Chiếc | 02 |  |  |
| 6 | Camera giám sát | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống giám sát | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 38 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG TRÊN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống báo cháy tự động | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống báo cháy | Tối thiểu 8 kênh |
| 2 | Hệ thống báo động chung toàn tàu | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu về chức năng và thiết lập thông số của hệ thống | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 3 | Hệ thống báo động các thông số máy M/E | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu về chức năng và thiết lập thông số của hệ thống | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 4 | Hệ thống báo động và bảo vệ máy phát điện | Bộ | 02 | Dùng để lắp đặt hệ thống báo động và bảo vệ máy phát | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 5 | Hệ thống báo động khí xả CO2 | Bộ | 02 | Dùng để lắp đặt hệ thống báo động khí xả | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 6 | Hệ thống cảnh báo mức la-canh | Bộ | 02 | Sử dụng để lắp đặt hệ thống cảnh báo mức la-canh | Loại thông dụng dùng trên thị trường |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để mô phỏng cấu tạo, hoạt động của cảm biến | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 39 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THỬ TẢI TOÀN BỘ HỆ THỐNG

ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện xoay chiều | Bộ | 02 | Dùng để vận hành, thử tải hệ thống | Pđm ≥ 10 KW |
| 2 | Khối bảng điện chính | Bộ | 01 | Dùng để vận hành, thử tải hệ thống điện | - Kết cấu chắc chắn, kích thước phù hợp. - Đảm bảo cách điện, an toàn cháy nổ |
| 3 | Khối bảng điện phân phối | Bộ | 01 | Sử dụng để vận hành thử tải bảng điện phân phối | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Bảng phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bảng phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 01 | Dùng để đo các thông số khi thử tải | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | U ≥ 500V |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 40 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để quan sát cấu tạo của hệ thống | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 |  | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt 30 W/m2 0k ÷35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt từ: 11,6 W/m2 0k đến 17,5W/m2 0k, Nhiệt đô âm sâu -400C ÷ 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |  | Năng suất lạnh từ: 0,5kW÷10kW |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |  | Ngõ vào, ngõ ra 5/8inch ÷1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220V Ngõ vào,ngõ ra, 5/8inch ÷ 1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 |  | Đường kính ống từ: 0,5mm ÷ 2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 |  | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 |  | Khoảng nhiệt độ: -20oC đến +20oC |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: 1bar ÷ 15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220V |
| 2 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo các thông mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để tháo, lắp hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 41- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển lập trình cơ bản | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử, lắp ráp, cài đặt và vận hành | - Tối thiểu 06 cổng vào và 04 cổng ra - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. |
| 2 | Bộ PLC S7-200 | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử, lắp ráp, cài đặt và vận hành | -Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC. -Có tối thiểu 6 cổng ra (Q), dòng điện tối thiểu 150mA |
| 3 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 42 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy giặt | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp sửa chữa. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy biến áp một pha | Chiếc | 06 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng sửa chữa máy biến áp | Sđm ≥ 500VA |
| 3 | Máy bơm nước | Chiếc | 06 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa. | Pđm ≥ 750W |
| 4 | Quạt bàn | Chiếc | 06 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa. | Pđm ≥ 45W |
| 5 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sấy các loại máy điện | Nhiệt độ sấy được khống chế tới mức 90oC. Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 7 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 03 | Sử dụng để đo các thông số của thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
| 9 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các chi tiết khi thực hành | Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 10 | Máy quấn dây | Chiếc | 03 | Sử dụng để quấn dây máy điện | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 11 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 43 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  GHÉP NỐI MÁY TÍNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành ghép nối máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Bộ kit vi điều khiển | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành ghép nối máy vi tính | + Giao tiếp với máy tình qua cổng RS232 và cổng song song + Vi điều khiển tối thiểu 8 bit + Có các đầu nối để nối với khối ADC, DAC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối xử lý trung tâm | Khối | 01 |  |  |
|  | - Khối mạch chuyển đổi AD | Khối | 01 |  |  |
|  | - Khối chuyển đổi DA | Khối | 01 |  |  |
| 3 | Card PCI | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành ghép nối thiết bị ngoại vi | Tối thiểu 12 bit |
| 4 | Máy hiện sóng Oscilloscope | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo thông số mạch điện | - Dải tần≥ 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL |
| 5 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 44 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa máy điện một chiều | Pđm ≥ 750W |
| 2 | Máy quấn dây | Chiếc | 06 | Sử dụng để quấn dây máy điện | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 3 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo các thông mạch khi đấu dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Dùng để đo điện trở cách điện | Thang đo: U ≥500V |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp máy điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 6 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp máy điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |

Bảng 45 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ MỘT PHA

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành sửa chữa động cơ điện một pha | Pđm ≥750W |
| 2 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sấy các loại máy điện | Nhiệt độ sấy được khống chế tới mức 90oC Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tháo, lắp động cơ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 5 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
| 6 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các chi tiết khi thực hành | Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 7 | Máy quấn dây | Chiếc | 03 | Sử dụng để quấn dây máy điện | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 8 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

MÔ  ĐUN (TỰ CHỌN):  KHAI THÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG

CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 52

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình truyền thông RS 232 | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát các khối chức năng, phương thức truyền thông | Nguồn cấp ≥ 24VDC Truyền thông nối tiếp |
| 2 | Mô hình truyền thông RS 485 | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát các khối chức năng, phương thức truyền thông | Nguồn cấp ≥24VDC Truyền thông nối tiếp |
| 3 | Mô hình cáp quang | Bộ | 01 | Sử dụng để nối các khối chức năng | Dung lượng ≥ 4 sợi Cổng kết nối ≥ 12 cổng |
| 4 | Bộ PLC S7-200 | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử, lắp ráp, cài đặt và vận hành | -Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC. -Có tối thiểu 6 cổng ra (Q), dòng điện tối thiểu 150mA |
| 5 | Máy hiện sóng Oscilloscope | Chiếc | 03 | Dùng để đo tín tín hiệu đầu ra | - Dải tần≥ 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL |
| 6 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Xác định điện áp, kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 8 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  47 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

THÔNG TIN HÀNG HẢI

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 53

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn điện | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 2 | Máy đo sâu | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 3 | Máy đo tốc độ. | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Theo tiêu chuẩn IMO |
| 4 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 5 | Radar hàng hải | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Thang tầm xa tối thiểu 48NM. |
| 6 | Bảng điện còi đèn sương muc | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành lắp đặt | Uđm ≥ 24VDC Uđm ≥220VAC |
| 7 | Bộ chỉ báo góc lái | Bộ | 2 | Dùng để thực hành lắp đặt | Điện áp từ: 9V÷33V Chuẩn kết nối RS485-NMEA 0183 |
| 8 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 10 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 48 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 54

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng mạch điện máy tiện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện máy tiện | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 2 | Bảng mạch điện máy khoan bàn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện máy khoan | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 3 | Bảng mạch điện máy cẩu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện điện máy cẩu | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 4 | Bảng mạch điện máy lái | Bộ | 01 | Dùng để thực hành sửa chữa mạch điện máy lái | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 5 | Bảng mạch điện máy tời neo | Bộ | 01 | Trình bày và thực hành sửa chữa mạch điện máy tời neo | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 6 | Bảng mạch điện máy nén khí | Bộ | 01 | Trình bày và thực hành sửa chữa mạch điện máy nén khí | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 7 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Thực hiện đo các thông số đo lường | Loại thông dụng |
| 8 | Mê ga ôm | Chiếc | 03 | Đo điện trở cách điện | Thang đo: U ≥ 500V |
| 9 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 10 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 49 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Điện tàu thủy

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên , lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8m x 1,8m |
| 3 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |
| THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
| 4 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc | 01 | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế |
| 5 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 01 |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
| 6 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình cứu hỏa | Bộ | 01 |  |
|  | + Bình bọt | Chiếc | 01 |  |
|  | + Bình CO2 | Chiếc | 01 |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | - Cát | m3 | 0,5 |  |
|  | - Xẻng | Chiếc | 01 |  |
|  | - Thang | Chiếc | 01 |  |
| THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
| 7 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | - Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | - Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |
| 8 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 9 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 10 | Bộ thiết bị đo lường không điện | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tốc độ kế | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Máy đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 01 | Dải nhiệt đo từ: -220°C ÷ +1370 °C Sai số ± 0,3% |
|  | - Máy đo tốc độ quay | Chiếc | 01 | - Đo tiếp xúc từ: 0,5v/ph ÷19,999 v/ph - Đo không tiếp xúc : 5v/ph ÷ 99,999 v/ph |
| 11 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Ampe kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | - Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Biến dòng | Chiếc | 01 | Có dòng điện thứ cấp 1A |
|  | - Vôn kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | - Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥380 V |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥500 V |
|  | - Đồng hồ đo công suất 1 pha | Chiếc | 01 | Thang đo từ: 0W ÷ 6000W |
|  | - Đồng hồ đo công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 | Dải tần từ: 0Hz ÷ 65Hz |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |
|  | - Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện ≥ 5A,Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 | Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy đo hiện sóng | Chiếc | 02 | Dải tần ≥ 40MHz, Chế độ hoạt động CH1, CH2 |
| 13 | Te rô mét | Chiếc | 02 | Phạm vi đo tối đa 2000Ω |
| 14 | Máy phát xung | Chiếc | 02 | - Dải tần từ: 0,05Hz ÷ 15MHz - Phát tần đa chức năng |
| 15 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Mô hình cắt bổ cơ cấu đo | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Cơ cấu từ điện | Bộ | 01 | Cắt bổ tối thiểu ¼ thiết bị |
|  | - Cơ cấu điện từ | Bộ | 01 |  |
|  | - Cơ cấu điện động | Bộ | 01 |  |
|  | - Cơ cấu cảm ứng | Bộ | 01 |  |
| 17 | Đồng hồ so | Chiếc | 06 | Khoảng so từ: 0mm ÷ 10mm. Độ chính xác: 0,01mm |
| 18 | Dưỡng ren | Chiếc | 03 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 06 | Góc đo lớn nhất 3600 |
| 20 | Căn mẫu | Bộ | 06 | Kích thước đo từ: 0,05mm÷2mm |
| 21 | Thước lá | Chiếc | 09 | Phạm vi đo từ: 0mm ÷ 500mm. Độ chính xác: 0,1 mm |
| 22 | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | Phạm vi vạch từ: 200mm ÷ 300mm |
| 23 | Com pa đo trong | Chiếc | 06 | Độ mở lớn nhất 50mm |
| 24 | Com pa đo ngoài | Chiếc | 06 | Độ mở lớn nhất 50mm |
| 25 | Bộ mẫu so độ nhám | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Calíp trục | Chiếc | 06 | Đường kính từ: 10mm ÷ 20 mm |
| 27 | Calíp lỗ | Chiếc | 06 | Kích thước từ: 2mm÷48mm |
| 28 | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 06 | Khả năng đo từ: 0mm÷150 mm. Độ chính xác: 0,05mm. |
| 29 | Thước vạch dấu | Chiếc | 06 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 30 | Thước cặp | Chiếc | 09 | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm Độ chính xác: 0,02mm |
| 31 | Pan me | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 | Khoảng đo: 0mm ÷ 25mm. Độ chính xác: 0,01mm |
|  | - Pan me đo trong | Chiếc | 01 | Khoảng đo: 0mm ÷ 25mm. Độ chính xác: 0,01mm |
| 32 | Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song | Bộ | 9 | Độ mở lớn nhất 250mm. |
| 33 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 34 | Bàn ren, tarô các loại | Bộ | 06 | + Đường kính lỗ lớn nhất 16mm + Đường kính trụ lớn nhất đến 16mm |
| 35 | Êke | Chiếc | 09 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Đài vạch | Chiếc | 09 | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
| 37 | Đục bằng | Bộ | 09 | Chiều dài ≥100mm |
| 38 | Đục nhọn | Bộ | 09 | Chiều dài ≥100mm |
| 39 | Dũa | Chiếc | 09 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 40 | Mũi vạch | Chiếc | 06 | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
| 41 | Khối V | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 42 | Khối D | Chiếc | 01 | Khối lượng từ: 2kg ÷5kg |
| 43 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước mặt bàn khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ÷ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. |
| 44 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật gồm: | Bộ | 18 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | - Thước các loại | Bộ | 01 |  |
|  | - Compa | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bút chì các loại | Bộ | 01 |  |
| 45 | Một số chi tiết cơ khí gồm: | Bộ | 02 | Các chi tiết đơn giản thông dụng |
|  | - Khối hình trụ | Bộ | 01 |  |
|  | - Trụ bậc | Bộ | 01 |  |
| 46 | Mối ghép cơ khí: | Bộ | 01 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 01 |  |
|  | - Ghép then | Bộ | 01 |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 01 |  |
|  | - Chốt | Bộ | 01 |  |
|  | - Đinh tán | Bộ | 01 |  |
| 47 | Mô hình thí nghiệm ma sát trượt, ma sát lăn | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Chi tiết mẫu: | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Ghép chặt | Bộ | 01 |  |
|  | - Ghép lỏng | Bộ | 01 |  |
|  | - Ghép trung gian | Bộ | 01 |  |
| 49 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Chiếc | 01 | Uv ≥ 220V; Iđm ≥ 10A |
|  | + Nguồn 3 pha | Chiếc | 01 | Uv ≥ 380V; Iđm ≥ 10A |
|  | - Thiết bị đo lường: | Bộ | 01 |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cầu chì bảo vệ | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 10A |
|  | - Mô đun tải (R,L,C) | Bộ | 01 | Phù hợp với hệ thống đo |
| 50 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Uv =110V/220V; Ura= ±24VDC; Ira ≥ 5A |
|  | - Thiết bị đo lường |  |  |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mô đun tải (thuần trở) | Bộ | 01 | Phù hợp với hệ thống đo |
| 51 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 |  |
|  | - Vật liệu cách điện | Bộ | 01 |  |
|  | - Vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 |  |
| 52 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C. Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 53 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 09 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bàn bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 | Pđm ≥ 3W |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 54 | Tủ lắp đặt | Chiếc | 09 | Kích thước tối thiểu: 240cm x 80cm x 50cm |
| 55 | Tấm mica | Chiếc | 09 | Kích thước tối thiểu : 50cm x 120cm |
| 56 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 01 | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥10A |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 57 | Khí cụ điện điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Aptomat chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 32A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 01 | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơle điện áp | Chiếc | 01 | Điện áp vào từ: 12VDC ÷ 24VDC Hoặc từ: 110VAC ÷ 220VAC |
|  | - Rơle dòng điện | Chiếc | 01 | Iđm ≤ 40A |
| 58 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Sđm ≥ 5000VA |
| 59 | Biến áp 1 pha | Chiếc | 09 | Điện áp vào ≥ 220V Điện áp ra từ: 3V ÷ 24V |
| 60 | Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ | Bộ | 01 | Pđm ≥ 750W; Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 61 | Mô hình máy điện đồng bộ | Bộ | 01 | Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4; Pđm ≥ 750W |
| 62 | Mô hình máy điện một chiều | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 350W; Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 63 | Động cơ điện vạn năng | Chiếc | 01 | Pđm ≤ 1,5kW; Tốc độ động cơ ≤ 3000 vòng/ phút. |
| 64 | Bộ mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 1 lớp | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 2 lớp | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước đủ | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước ngắn | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
| 65 | Mạch từ máy biến áp | Bộ | 09 | Sđm ≤ 1KVA |
| 66 | Mô hình dàn trải quạt trần | Bộ | 01 | Pđm ≥ 45 W |
| 67 | Mô hình dàn trải quạt bàn | Bộ | 01 | Pđm ≥ 45 W |
| 68 | Bảng điện thực hành lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ 3 pha | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 40A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220; Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 10 A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 02 | Uđm ≥ 220V. Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 05 | Pđm ≥ 3W |
| 69 | Bộ thực hành lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha bằng đổi nối Y-YY | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 02 | Iđm ≥ 40A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 02 | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 05 | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 05 | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220V. Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 3W |
| 70 | Bộ thực hành lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha bằng đổi nối Δ/YY | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 02 | Iđm ≥ 40A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 02 | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 05 | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 05 | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220V. Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 3W |
| 71 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 09 | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 72 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Công suất động cơ ≥ 750W |
| 73 | Mô hình hệ thống lái tàu thủy | Bộ | 01 | -Mô hình hoạt động được - Có 2 chế độ lái: lái tay, lái remote. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối truyền động lái | Bộ | 01 |  |
|  | - Đài lái | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |
| 74 | Mô hình hệ thống làm hàng tàu thủy | Bộ | 01 | Mô hình hoạt động được Pđm ≥1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối điều khiển làm hàng | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối cẩu | Bộ | 01 |  |
| 75 | Mô hình hệ thống truyền động điện tời, neo tàu thủy | Bộ | 01 | Mô hình hoạt động được Pđm ≥ 1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối truyền động tời, neo | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối động cơ điện | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối tời, neo | Bộ | 01 |  |
| 76 | Máy phát điện 1 chiều | Bộ | 03 | Công suất: P ≥ 1,5KW |
| 77 | Máy phát điện xoay chiều | Bộ | 03 | Công suất: Pđm ≥ 10KW |
| 78 | Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy phát đồng bộ 3 pha | Bộ | 02 | P≥ 10KW; Có điều chỉnh tốc độ |
|  | - Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt | Bộ | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | + Đồng bộ kế 3pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Hệ thống đèn quay | Bộ | 01 |  |
|  | + Hệ thống đèn tắt | Chiếc | 01 |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  |
|  | + Đồng hồ đo công suất tác dụng P | Chiếc | 01 |  |
|  | + Aptômát 3 pha | Chiếc | 03 |  |
|  | + Đèn báo pha | Chiếc | 06 |  |
|  | + Công tắc 3 vị trí | Chiếc | 02 |  |
| 79 | Bộ tải (R-L-C) | Bộ | 01 | Thông số phù hợp yêu cầu máy phát. |
| 80 | Khối bảng điện phân phối | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Bảng phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |
|  | - Bảng phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |
| 81 | Khối bảng điện chính | Bộ | 01 | - Kết cấu chắc chắn, kích thước phù hợp. - Đảm bảo cách điện, an toàn cháy nổ |
| 82 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Pđm ≥ 0,5kW; Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 83 | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Tỉ số vòng quay ¼. |
| 84 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Công suất từ: 1kW÷3kW |
| 85 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính lưỡi cắt ≤150mm |
| 86 | Máy hàn hồ quang điện | Bộ | 6 | Công suất ≤ 20KVA. |
| 87 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính đá mài ≤ 150mm |
| 88 | Bàn hàn | Chiếc | 6 | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. |
| 89 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Phù hợp với kích thước của bàn hàn |
| 90 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút từ: 1m3/s ÷ 2 m3/s. |
| 91 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 02 | Mỗi bộ bao gồm các linh kiện thụ động và linh kiện tích cực |
| 92 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển. | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha | Bộ | 01 | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha | Bộ | 01 | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 93 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điểu chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A. |
|  | - Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 |  |
| 94 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 09 | Điện áp ra: ±5VDC ÷ 30VDC Ir ≥ 3A, có bảo vệ quá tải. |
| 95 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 09 | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 96 | Bảng bakelit tráng đồng | Bảng | 09 | Kích thước tối thiểu: 100mmx100mm |
|  | Bộ linh kiện điện tử | Bộ | 09 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Diode chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |
|  | - Tụ điện không cực tính | Bộ | 01 |  |
|  | - Tụ điện cực tính | Bộ | 01 |  |
|  | - Điện trở | Bộ | 01 |  |
|  | - Điện trở công suất | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Diode zenner | Bộ | 01 |  |
|  | - Trasistor | Bộ | 01 |  |
|  | - Transistor công suất | Bộ | 01 |  |
|  | - Opamp | Bộ | 01 |  |
|  | - Biến trở | Bộ | 01 |  |
|  | - IC ổn áp | Bộ | 01 |  |
| 97 | Các bộ cảm biến | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô đun cảm biến nhiệt độ | Bộ | 01 | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA; Khoảng phát hiện điều chỉnh được từ -180 ≤ t ≤ 2000 |
|  | - Mô đun cảm biến áp suất | Bộ | 01 | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA; P ≤ 0,8Mpa |
|  | - Mô đun cảm biến mức | Bộ | 01 | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA. |
|  | - Mô đun cảm biến lưu lượng. | Bộ | 01 | Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC hoặc U ≥ 220VAC; I ≥ 400mA; P ≤ 0,8 Mpa. |
| 98 | Bình tạo áp suất thử | Chiếc | 02 | Thể tích bình chứa ≥ 3 lít; Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC |
| 99 | Bình tạo lưu lượng | Chiếc | 02 | Thể tích bình chứa ≥ 3 lít; Nguồn cấp từ: 12VDC÷ 30VDC |
| 100 | Camera giám sát | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 101 | Hệ thống báo cháy tự động | Bộ | 01 | Tối thiểu 8 kênh |
| 102 | Hệ thống báo động chung toàn tàu | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 103 | Hệ thống báo động các thông số máy M/E | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 104 | Hệ thống báo động và bảo vệ máy phát điện | Bộ | 02 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 105 | Hệ thống báo động khí xả CO2 | Bộ | 02 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 106 | Hệ thống cảnh báo mức la-canh | Bộ | 02 | Loại thông dụng dùng trên thị trường |
| 107 | Ca bin thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | - Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |
|  | - Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |
|  | - Bộ hộp phân dây chống cháy | Bộ | 01 |  |
| 108 | Bộ mẫu dây dẫn điện | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 109 | Bộ dây cáp | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Cáp vặn xoắn | mét | 50 | Kích thước tối thiểu 4Cx35mm |
|  | - Cáp dẹt | mét | 50 | Kích thước tối thiểu: 12C x 0,75mm2 |
| 110 | Bộ đầu cốt | Bộ | 18 | Kích thước từ: M10÷M6 |
| 111 | Bộ ống bảo hộ dây điện | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ống cứng | Cây | 10 | Đường kính từ: 16mm÷32mm |
|  | - Ống mềm | Cây | 10 | Đường kính tối thiểu 20mm |
| 112 | Bộ ghíp | Chiếc | 20 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 113 | Ống nối | Chiếc | 20 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 114 | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hộp phân dây 2 ngả | Chiếc | 20 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Hộp phân dây 3 ngả | Chiếc | 20 |  |
|  | - Hộp phân dây 4 ngả | Chiếc | 20 |  |
| 115 | Bộ meander uốn ống | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 116 | Bộ thiết bị thực hành điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn com pac | Bộ | 01 | Pđm ≥ 15W |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 | Pđm ≥ 20W |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 | Pđm ≥ 20W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 01 | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | - Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
|  | - Bộ đèn halogen | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
| 117 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy sấy | Chiếc | 01 | Pđm ≤ 2500W |
|  | - Dao cắt ống | Chiếc | 01 | Độ mở lớn nhất 42mm |
|  | - Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 | Đường kính uốn tối thiểu 16mm |
|  | - Dụng cụ uốn ống | Bộ | 01 | Loại thông dụng tối thiểu |
| 118 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 1 | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220VAC Pđm ≥ 25W |
| 119 | Bảng điện còi đèn sương mù | Bộ | 1 | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC |
| 120 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt phòng nổ | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 121 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt DC | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 122 | Bộ conson đỡ đèn tín hiệu hàng hải | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 123 | Bộ máng cáp | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 124 | Bảng điện chiếu sáng tín hiện | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 15A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 10A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 10A; Loại kín |
|  | - Ổ cắm đơn | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220V; Loại kín |
|  | - Hộp đấu dây loại kín nước | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Hộp phân dây | Bộ | 02 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 03 | Công suất từ: 20W÷40W |
| 125 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải DC | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 126 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải AC | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 127 | Đèn sợi đốt loại kín nước DC | Chiếc | 18 | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 128 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều | Bộ | 1 | Uđm ≥ 250VAC và Uđm ≥ 24VDC |
| 129 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Tần số cơ bản nằm trong dải tần từ: 70Hz÷700Hz. Cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 130 | Chuông + Cồng | Bộ | 1 | Cường độ âm thanh ≥ 100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 131 | La bàn điện | Bộ | 1 | Theo quy định của SOLAS 74 |
| 132 | Máy đo sâu | Bộ | 1 | Thỏa mã tiêu chuẩn IMO |
| 133 | Máy đo tốc độ. | Bộ | 1 | Thỏa mãn tiêu chuẩn IMO |
| 134 | Máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 1 | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 135 | Máy thu phát gọi chọn số (MF/HF-DSC) | Bộ | 1 | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 136 | Máy thu phát INM-C | Bộ | 1 | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 137 | Máy thu NAVTEX | Bộ | 1 | Tần số ≥ 500kHz |
| 138 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 139 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 50 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớphọc  thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 | Hệ số truyền nhiệt 30 W/m2 0k ÷35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 | Hệ số truyền nhiệt từ: 11,6 W/m2 0k đến 17,5W/m2 0k, Nhiệt đô âm sâu: -400C ÷ 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 | Năng suất lạnh từ: 0,5kW÷10kW |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 | Ngõ vào, ngõ ra 5/8inch ÷1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220V Ngõ vào,ngõ ra, 5/8inch ÷ 1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 | Đường kính ống từ: 0,5mm ÷ 2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 | Khoảng nhiệt độ: -20oC đến +20oC |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ:12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 | Áp suất từ: 1bar ÷ 15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220V |
| 2 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |

BẢNG 51 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển lập trình cơ bản | Bộ | 02 | - Tối thiểu 06 cổng vào và 04 cổng ra - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. |
| 2 | Bộ PLC S7-200 | Bộ | 02 | -Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC. -Có tối thiểu 6 cổng ra (Q), dòng điện tối thiểu 150mA |

Bảng 52 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy giặt | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy biến áp một pha | Chiếc | 06 | Sđm ≥ 500VA |
| 3 | Máy bơm nước | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 750W |
| 4 | Quạt bàn | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 45W |

Bảng 53 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  GHÉP NỐI MÁY TÍNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 09 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Bộ kit vi điều khiển | Bộ | 09 | + Giao tiếp với máy tình qua cổng RS232 và cổng song song + Vi điều khiển tối thiểu 8 bit + Có các đầu nối để nối với khối ADC, DAC |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối xử lý trung tâm | Khối | 01 |  |
|  | - Khối mạch chuyển đổi AD | Khối | 01 |  |
|  | - Khối chuyển đổi DA | Khối | 01 |  |
| 3 | Card PCI | Bộ | 01 | Tối thiểu 12 bit |

BẢNG 54 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy điện một chiều | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 750W |

Bảng 55 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ MỘT PHA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 06 | P≥750W |

Bảng 56 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  KHAI THÁC MẠNG

TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 52

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình truyền thông RS 232 | Bộ | 01 | Nguồn cấp ≥ 24VDC Truyền thông nối tiếp |
| 2 | Mô hình truyền thông RS 485 | Bộ | 01 | Nguồn cấp ≥24VDC Truyền thông nối tiếp |
| 3 | Mô hình cáp quang | Bộ | 01 | Dung lượng ≥ 4 sợi Cổng kết nối ≥ 12 cổng |
| 4 | Bộ PLC S7-200 | Bộ | 02 | -Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC. -Có tối thiểu 6 cổng ra (Q), dòng điện tối thiểu 150mA |
| 5 | Máy tính | Bộ | 09 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |

Bảng  57 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN

VÀ HÀNG HẢI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 53

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thu định vị toàn cầu (GPS) | Chiếc | 1 | Theo quy định tại SOLAS 74 |
| 2 | Radar hàng hải | Chiếc | 2 | Thang tầm xa tối thiểu 48NM. |
| 3 | Bảng điện còi đèn sương muc | Chiếc | 2 | Uđm ≥ 24VDC Uđm ≥220VAC |
| 4 | Bộ chỉ báo góc lái | Bộ | 2 | Điện áp từ: 9V÷33V Chuẩn kết nối RS485-NMEA 0183 |

BẢNG 58 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 54

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng mạch điện máy tiện | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC, I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 2 | Bảng mạch điện máy khoan bàn | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC, I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 3 | Bảng mạch điện máy cẩu | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC, I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 4 | Bảng mạch điện máy lái | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC, I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 5 | Bảng mạch điện máy tời neo | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC, I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |
| 6 | Bảng mạch điện máy nén khí | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Uđm ≥ 220VAC, I ≤ 5A. - Bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo Quyết định số 1452 /QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Đình Tuân | Tiến Sỹ | Chủ tịch |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | Phó Chủ tịch |
| 3 | Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Trần Văn Lợi | Thạc sỹ Tự động hóa | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Thanh Tùng | Kỹ sư Điện công nghiệp | Ủy viên |
| 6 | Đào Đăng Tín | Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện | Ủy viên |
| 7 | Nguyễn Thùy Giang | Kỹ sư sửa chữa máy tàu thủy | Ủy viên |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Điện tàu thủy Mã nghề: 40510303 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề. Năm 2012

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lý thuyết mạch điện (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn điện (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn hồ quang tay (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng dụng cụ nghề điện (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nối dây (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo các đại lượng điện (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa khí cụ điện (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa máy điện tĩnh (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa dây quấn động cơ ba pha (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đấu mắc mạch điện chiếu sáng (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đấu mắc mạch điện động lực (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp ráp mạch điện tử (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ ba pha (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng đổi nối Y-YY (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương vỏ tàu thủy (MH 27)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương máy tàu thủy (MH 28)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên (MH 29)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Anh văn chuyên ngành (MH 30)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Truyền động điện tàu thủy (MH 31)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy (MH 32)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khai thác trạm phát điện tàu thủy (MĐ 33)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng máy điện tàu thủy (MĐ 34)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt cáp điện tàu thủy (MĐ 35)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thủy (MĐ 36)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải (MĐ 37)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện lạnh (MH 38)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa điện dân dụng (MĐ 39)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy điện một chiều (MĐ 40)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa động cơ một pha (MĐ 41)

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo các đại lượng không điện (MĐ 42)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 38: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện lạnh (MH 38)

Bảng 39: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa điện dân dụng (MĐ 39)

Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa máy điện một chiều (MĐ 40)

Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa động cơ một pha (MĐ 41)

Bảng 42: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đo các đại lượng không điện (MĐ 42)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Điện tàu thủy

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tàu thủy trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện tàu thủy ban hành theo Thông tư số 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tàu thủy

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 36, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 37- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 38 đến bảng 42) dùng để bổ sung cho bảng 37.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện tàu thủy trình độ cao đẳng nghề

Các trường đào tạo nghề Điện tàu thủy, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 37.

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng  1 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ | Kích thước mặt bàn khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ 00 ÷ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật gồm: | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | - Thước các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bút chì các loại | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Một số chi tiết cơ khí gồm: | Bộ | 02 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết đơn giản thông dụng |
|  | - Khối hình trụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Trụ bậc | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí: | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 2 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Dùng để kiểm nghiệm lại các biểu thức, định luật, trong mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Nguồn 1 pha | Chiếc | 01 |  | Uv ≥ 220V; Iđm ≥ 10A |
|  | Nguồn 3 pha | Chiếc | 01 |  | Uv ≥ 380V; Iđm ≥ 10A |
|  | - Thiết bị đo lường: | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cầu chì bảo vệ | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 10A |
|  | - Mô đun tải (R,L,C) | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống đo |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 03 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật trong mạch điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Uv ≥ 220V, Ur = ±24VDC Ira ≥ 5A |
|  | - Thiết bị đo lường |  |  |  |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mô đun tải (thuần trở) | Bộ | 01 |  | Phù hợp với hệ thống đo |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 3 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang bị cứu thương | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc | 01 |  | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế |
| 3 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bình cứu hỏa | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Bình bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Bình CO2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Cát | m3 | 0,5 |  |  |
|  | - Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Thang | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đovạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 4 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 02 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Vật liệu cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 5 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |
| 3 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 4 | Khí cụ điện điều khiển và bảo vệ | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm = 380V-400V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A |

Bảng 6 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, nhận dạng linh kiện | Mỗi bộ bao gồm các linh kiện thụ động và linh kiện tích cực |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện và mạch điện | Dải tần ≥ 40MHz, Chế độ hoạt động CH1, CH2 |
| 4 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển. | Bộ | 03 | Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý và thực hành đo các thông số đầu ra . | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 5 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý và đo các thông số đầu ra | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điểu chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A. |
|  | - Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 7 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  MÁY ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp | Bộ | 1 | Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Sđm ≥ 5000VA |
| 2 | Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ | Pđm ≥ 750W Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 3 | Mô hình máy điện đồng bộ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ | Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 Pđm ≥ 750W |
| 4 | Mô hình máy điện một chiều | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo máy điện 1 chiều | Pđm ≥ 350W Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 5 | Động cơ điện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo động cơ điện vạn năng | Pđm ≤ 1,5kW. Tốc độ động cơ ≤ 3000 vòng/ phút. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 8 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song | Bộ | 9 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Độ mở lớn nhất 250mm. |
| 2 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Sử dụng để mài các chi tiết | Đường kính đá mài từ: 100mm÷200mm Pđm ≥ 0,5kW. |
| 3 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan các chi tiết | Công suất từ: 1kW÷3kW |
| 4 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 5 | Thước cặp | Chiếc | 09 | Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết. | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm Độ chính xác: 0,04mm |
| 6 | Thước lá | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn, và đo các kích thước chiều dài, khe hở | Phạm vi đo từ 0mm - 500mm Độ chia: 0,1 mm |
| 7 | Êke | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn cách đo các góc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Compa vạch dấu | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn cách lấy dấu trong thực hành | Phạm vi vạch từ: 200mm ÷ 300mm |
| 9 | Đài vạch | Chiếc | 09 | Sử dụng để hướng dẫn vạch đường thẳng | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
| 10 | Dưỡng ren | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn nhận biết dưỡng ren và đo được các bước ren | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Đục bằng | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài ≥100mm |
| 12 | Đục nhọn | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài ≥100mm |
| 13 | Bàn ren, tarô các loại | Bộ | 06 | Dùng để taro các chi tiết | - Đường kính lỗ lớn nhất 16mm - Đường kính trụ lớn nhất đến 16mm |
| 14 | Dũa | Chiếc | 09 | Sử dụng để gia công các chi tiết. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mũi vạch | Chiếc | 06 | Dùng để lấy dấu trong thực hành. | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
| 16 | Khối V | Chiếc | 01 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Khối D | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các chi tiết máy | Khối lượng từ: 2kg ÷5kg |
| 18 | Búa | Chiếc | 03 |  |  |
| 19 | Cưa sắt | Chiếc | 03 | Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết. | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
| 20 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính lưỡi cắt ≤150mm |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 12 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HỒ QUANG TAY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn hồ quang điện | Bộ | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn | Công suất ≤ 20KVA |
| 2 | Bàn nguội kèm Êto song song | Bộ | 3 | Dùng để kẹp chặt chi tiết trong quá trình thực hàn | Loại bàn đôi Độ mở lớn nhất của Êto 250mm. |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | Dùng để mài phôi hàn và các dụng cụ nghề hàn | - Công suất ≤ 2KW. - Đường kính đá ≤ 300mm. |
| 4 | Bàn hàn | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. |
| 5 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Phù hợp với kích thước của bàn hàn |
| 6 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút từ: 1m3/s ÷ 2 m3/s. |
| 7 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. | Công suất từ: 1kW÷3kW |
| 8 | Thước lá | Chiếc | 6 | Dùng để đo các kích thước chiều dài | Phạm vi đo từ: 0mm÷500mm. Độ chia: 0,1mm |
| 9 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để làm sạch xỉ hàn và mài mối hàn. | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính đá mài ≤ 150mm |
| 10 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành | Công suất ≤ 0,75KW Đường kính lưỡi cắt ≤ 150mm |
| 11 | Máy vi tính. | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  10 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG DỤNG CỤ NGHỀ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để hướng dẫn thao tác sử dụng dụng cụ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 2 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thao tác sử dụng dụng cụ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 3 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng để đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo công suất | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0W ÷6000W |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  11 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NỐI DÂY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu dây dẫn điện | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ dây cáp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đấu nối dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Cáp vặn xoắn | mét | 50 |  | Kích thước tối thiểu 4Cx35mm |
|  | - Cáp dẹt | mét | 50 |  | Kích thước tối thiểu 12C x 0,75mm2 |
| 3 | Bộ đầu cốt | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành đấu nối dây | Kích thước từ: M10÷M6 |
| 4 | Bộ ống bảo hộ dây điện | Bộ | 02 | Sử dụng để lắp đặt dây điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Ống cứng | Cây | 10 |  | Đường kính từ: 16mm÷32mm |
|  | - Ống mềm | Cây | 10 |  | Đường kính tối thiểu 20mm |
| 5 | Bộ ghíp | Chiếc | 20 | Sử dụng để lắp đặt dây điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Ống nối | Chiếc | 20 |  |  |
| 7 | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đấu nối dây điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hộp phân dây 2 ngả | Chiếc | 20 |  |  |
|  | - Hộp phân dây 3 ngả | Chiếc | 20 |  |  |
|  | - Hộp phân dây 4 ngả | Chiếc | 20 |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 9 | Bộ meander uốn ống | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành uốn ống khi nối dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo các thông số của mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 12 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo các đại lượng điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | - Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Biến dòng | Chiếc | 01 |  | Có dòng điện thứ cấp 1A |
|  | - Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | - Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥380 V |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥500 V |
|  | - Đồng hồ đo công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0W÷6000W |
|  | - Đồng hồ đo công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A, Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy đo hiện sóng | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải tần ≥ 40MHz, Chế độ hoạt động CH1, CH2 |
| 4 | Te rô mét | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Phạm vi đo tối đa 2000Ω |
| 5 | Mô hình cắt bổ cơ cấu đo | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu đo. | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Cơ cấu từ điện | Bộ | 01 |  | Cắt bổ tối thiểu ¼ thiết bị |
|  | - Cơ cấu điện từ | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cơ cấu điện động | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cơ cấu cảm ứng | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bàn bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 3W |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 13 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 2 | Khí cụ điện điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để tẩm sấy khí cụ điện | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp khí cụ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 5 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp khí cụ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U  500V |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 14 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN TĨNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạch từ máy biến áp | Bộ | 09 | Sử dụng để ghép các kiểu lõi thép | Sđm ≤ 1KVA |
| 2 | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành quấn dây. | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để tẩm sấy máy biến áp | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 4 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan khuôn quấn dây | Pđm ≤ 0,75KW |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 | Sử dụng để mài khuôn quấn dây | Pđm ≥ 0,5kW Đường kính đá từ 100mm-200mm |
| 6 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo lắp máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 7 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo lắp máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U  500V |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 15 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  SỬA CHỮA DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ BA PHA

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 09 | Dùng để bảo dưỡng và sửa chữa động cơ | Pđm ≥ 1,5KW |
| 2 | - Bộ mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát cấu tạo của bộ dây quấn động cơ điện 3 pha | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 1 lớp | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 2 lớp | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước đủ | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước ngắn | Bộ | 01 |  | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
| 3 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | - Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 4 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy dây quấn và các chi tiết khác | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài khuôn quấn dây | Pđm ≥ 0,5kW Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 6 | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình quấn dây. | Tỉ số vòng quay ¼. |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 8 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo lắp động cơ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U  500V |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 16 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐẤU MẮC MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabin thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành đấu mắc mạch chiếu sáng | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bộ hộp phân dây chống cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ thiết bị thực hành điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu nối các mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn com pac | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 15W |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | - Bộ đèn halogen | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
| 3 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống nổi PVC | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy sấy | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 2500W |
|  | - Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Độ mở lớn nhất 42mm |
|  | - Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính uốn tối thiểu 16mm |
|  | - Dụng cụ uốn ống | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng tối thiểu |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 17 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐẤU MẮC MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 2 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để làm tải trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 06 |  | Công suất động cơ ≥ 750W |
| 4 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu mạch động lực | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 01 |  | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥10A |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 5 | Khí cụ điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu mạch động lực | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 32A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp vào từ: 12VDC ÷ 24VDC Hoặc từ: 110VAC ÷ 220VAC |
|  | - Rơle dòng điện | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 40A |
| 6 | Mô hình dàn trải quạt bàn | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý làm việc | Pđm ≥ 45 W |
| 7 | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để đo điện năng tiêu thụ của tải | Dòng điện ≥ 5A, Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
| 8 | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để đo điện năng tiêu thụ của tải | Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
| 9 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 18 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 09 | Dùng để cấp nguồn cho mạch | Điện áp ra từ: ±5VDC ÷ 30VDC Ir ≥ 3A, có bảo vệ quá tải. |
| 2 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 09 | Dùng để cắm các mạch điện tử cơ bản. | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 3 | Máy phát xung | Chiếc | 02 | Dùng để cung cấp xung đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự | - Dải tần từ: 0,05Hz ÷ 15MHz - Phát tần đa chức năng |
| 4 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo tín hiệu | - Dải tần ≤ 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Biến áp 1 pha | Chiếc | 09 | Dùng để cấp nguồn cho mạch chỉnh lưu | Điện áp vào Uđm ≥ 220V Điện áp ra: 3V ÷ 24V |
| 7 | Bộ linh kiện điện tử | Bộ | 09 | Sử dụng để lắp ráp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Diode chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Tụ điện không cực tính | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Tụ điện cực tính | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Điện trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Điện trở công suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Diode zenner | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Trasistor | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Transistor công suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Opamp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Biến trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | - IC ổn áp | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Bảng bakelit tráng đồng | Bảng | 09 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hàn mạch | Kích thước tối thiểu 100mmx100mm |
| 9 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng  19 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG,

ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ BA PHA

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điện thực hành lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ 3 pha |  | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 3 pha |  | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 40A |
|  | - Áp tô mát 1 pha |  | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ |  | Chiếc | 03 |  | Uđm ≥ 220V Iđm ≥12A |
|  | - Rơle nhiệt |  | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí |  | Chiếc | 02 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì ống |  | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Cầu dao 3 pha |  | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥ 10 A |
|  | - Rơle thời gian |  | Chiếc | 02 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian |  | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu |  | Chiếc | 05 |  | Pđm ≥ 3W |
| 2 | Động cơ điện 3 pha |  | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay |  | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh |  | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây |  | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt |  | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt |  | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung |  | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống |  | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 4 | Bàn thực hành đa năng |  | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn |  | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC |  | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất |  | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số |  | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha |  | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha |  | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi |  | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ |  | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 5 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500ANSIlumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8mx1,8m |

Bảng 23 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BẰNG ĐỔI  NỐI  Y - YY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha bằng đổi nối Y-YY | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 02 |  | Iđm ≥ 40A |
|  | - Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 02 |  | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 05 |  | Uđm ≥ 220V Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 05 |  | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì ống | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 03 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 06 |  | Pđm ≥ 3W |
| 2 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 4 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định |
|  |  |  |  |  | mức: Iđm ≥ 20A, |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ansillumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 21 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG VỎ TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 22 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 23 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ

CHỨC TRÁCH THUYỀN VIÊN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 24 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |
| 3 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Phục vụ để rèn luyện kỹ năng nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |  |

Bảng 25 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống lái tàu thủy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | -Mô hình hoạt động được - Có 2 chế độ lái: lái tay, lái remote. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối truyền động lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Đài lái | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Mô hình hệ thống làm hàng tàu thủy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cơ cấu hệ thống làm hàng trên tàu | Mô hình hoạt động được Sđm ≥1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối điều khiển làm hàng | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Mô hình cẩu | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình hệ thống truyền động điện tời, neo tàu thủy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu trúc và nguên lý hoạt động của hệ thống | Mô hình hoạt động được Pđm ≥ 1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối truyền động tời, neo | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối động cơ điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Khối tời, neo | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 26 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  HỆ THỐNG THÔNG TIN

LIÊN LẠC TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống | Uđm ≥ 250VAC và Uđm ≥ 24VDC |
| 2 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 1 | Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC Pđm ≥ 25W |
| 3 | Bảng điện còi đèn sương mù | Bộ | 1 |  | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC |
| 4 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành, phát tín hiệu thông tin | Tần số cơ bản nằm trong dải tần từ: 70Hz÷700Hz, Cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 5 | Chuông + Cồng | Bộ | 1 |  | Cường độ âm thanh ≥ 100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 6 | La bàn điện | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định hướng tàu chạy | Theo quy định của SOLAS 74 |
| 7 | Máy đo sâu | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định độ sâu | Thỏa mã tiêu chuẩn IMO |
| 8 | Máy đo tốc độ. | Bộ | 1 | Dùng để xác định tốc độ tàu và khoảng cách chạy của tàu | Thỏa mãn tiêu chuẩn IMO |
| 9 | Máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện quy trình thông tin liên lạc hàng hải qua VHF DSC. | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 10 | Máy thu phát gọi chọn số (MF/HF-DSC) | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện quy trình thông tin liên lạc hàng hải qua MF/HF-DSC | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 11 | Máy thu phát INM-C | Bộ | 1 | Dùng để thực hiện quy trình thông tin liên lạc hàng hải qua INM-C | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 12 | Máy thu NAVTEX | Bộ | 1 | Sử dụng để thông tin liên lạc hàng hải qua NAVTEX | Tần số ≥ 500kHz |
| 13 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 1 | Sử dụng để xác định được vị trí tàu bị nạn thông qua hình ảnh phát đáp của SART | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 14 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 | Sử dụng để thông tin liên lạc hàng hải qua Epirb | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 27 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  KHAI THÁC TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện 1 chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra và điều chỉnh các thông số | Công suất: P ≥ 1,5KW |
| 2 | Thiết bị đo lường | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 4 | Khối bảng điện phân phối | Bộ | 01 | Sử dụng để đấu nối, vận hành bảng điện phân phối | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Bảng phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bảng phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành các thao tác hòa điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy phát đồng bộ 3 pha | Bộ | 02 |  | P≥ 10KW Có điều chỉnh tốc độ |
|  | - Bộ tự động điều chỉnh điện áp | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | - Đồng bộ kế 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đèn quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đèn tắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Đồng hồ đo công suất tác dụng P | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Aptômát 3 pha | Chiếc | 03 |  |  |
|  | - Đèn báo pha | Chiếc | 06 |  |  |
|  | - Công tắc 3 vị trí | Chiếc | 02 |  |  |
| 6 | Bộ tải (R-L-C) | Bộ | 01 | Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành | Thông số phù hợp yêu cầu máy phát. |

Bảng 28 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG MÁY ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng | Công suất: Pđm ≥ 10KW |
| 2 | Động cơ điện ba pha | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng | Công suất: Pđm ≥1,5KW |
| 3 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mê ga ôm | Chiếc | 03 | Sử dụng đo điện trở cách điện | Thang đo: U ≥ 500V |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 6 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 |  | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 29 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca bin thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Làm bằng sắt sơn tĩnh điện Ghép nối thuận tiện cho gia công lắp đặt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Bộ hộp phân dây chống cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Đo các thông số điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành lắp đặt cáp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 30 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT TỦ, BẢNG ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp bảng điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | - Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | - Đồng hồ đo công suất | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0W ÷ 6000W |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷65Hz |
| 2 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối tủ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 01 |  | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥10A |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 3 | Khí cụ điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối tủ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 |  | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA; Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Áptômát chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 |  | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA; Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 32A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp vào từ: 12VDC ÷ 24VDC Hoặc từ: 110VAC ÷ 220VAC |
|  | - Rơle dòng điện | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 40A |
| 4 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 09 | Sử dụng để kiểm tra các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
| 7 | Tủ lắp đặt | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt điện | Kích thước tối thiểu: 240cmx80cmx50cm |
| 8 | Tấm mica | Chiếc | 09 |  | Kích thước tối thiểu : 50cm x 120cm |

Bảng  31 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU HÀNG HẢI

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 2 | Bộ thiết bị thực hành điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 09 | Sử dụng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn compac | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 15W |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
|  | - Bộ đèn halogen | Bộ | 01 |  | Pđm ≥ 150W |
| 3 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt phòng nổ | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 4 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt DC | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 5 | Bộ conson đỡ đèn tín hiệu hàng hải | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt trên conson | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 6 | Bộ máng cáp | Bộ | 06 | Dùng để định tuyến, đi cáp | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 7 | Bảng điện chiếu sáng tín hiện | Bộ | 06 | Sử dụng để gá, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | - Aptômát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 15A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥ 10A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 |  | Iđm ≥ 10A Loại kín |
|  | - Ổ cắm đơn | Chiếc | 03 |  | Uđm ≥ 220V; Loại kín |
|  | - Hộp đấu dây loại kín nước | Chiếc | 03 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Hộp phân dây | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 03 |  | Công suất từ: 20W÷40W |
| 8 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải DC | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt trong mạch chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 9 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải AC | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt trong mạch chiếu sáng | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 10 | Đèn sợi đốt loại kín nước DC | Chiếc | 18 | Dùng để lắp đặt trong mạch chiếu sáng dùng nguồn một chiều | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 11 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo thông mạch trong mạch điện chiếu sáng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 32 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để quan sát cấu tạo của hệ thống | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 |  | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt 30 W/m2 0k ÷35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  | Hệ số truyền nhiệt từ: 11,6 W/m2 0k đến 17,5W/m2 0k, Nhiệt đô âm sâu -400C ÷ 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |  | Năng suất lạnh từ: 0,5kW÷10kW |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |  | Ngõ vào, ngõ ra 5/8inch ÷1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220V Ngõ vào,ngõ ra, 5/8inch ÷ 1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 |  | Đường kính ống từ: 0,5mm ÷ 2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 |  | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 |  | Khoảng nhiệt độ: -20oC đến +20oC |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: 1bar ÷ 15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |  | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 |  | Uđm ≥ 220V |
| 2 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo các thông mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Sử dụng để tháo, lắp hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 33 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy giặt | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp sửa chữa. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy biến áp một pha | Chiếc | 06 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng sửa chữa máy biến áp | Sđm ≥ 500VA |
| 3 | Máy bơm nước | Chiếc | 06 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa. | Pđm ≥ 750W |
| 4 | Quạt bàn | Chiếc | 06 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa. | Pđm ≥ 45W |
| 5 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sấy các loại máy điện | Nhiệt độ sấy được khống chế tới mức 90oC. Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 7 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 03 | Sử dụng để đo các thông số của thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Vôn kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | - Ampe kế | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 500V |
|  | - Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
| 9 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các chi tiết khi thực hành | Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 10 | Máy quấn dây | Chiếc | 03 | Sử dụng để quấn dây máy điện | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 11 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 34 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa máy điện một chiều | Pđm ≥ 750W |
| 2 | Máy quấn dây | Chiếc | 06 | Sử dụng để quấn dây máy điện | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 3 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo các thông mạch khi đấu dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Dùng để đo điện trở cách điện | Thang đo: U ≥500V |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp máy điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 6 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để tháo, lắp máy điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |

Bảng 35 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ MỘT PHA

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18  học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành sửa chữa động cơ điện một pha | Pđm ≥750W |
| 2 | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC Pđm ≥ 3W |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
| 3 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sấy các loại máy điện | Nhiệt độ sấy được khống chế tới mức 90oC Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tháo, lắp động cơ điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 |  | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 60W |
| 5 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 |  | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 |  | Dài từ: 100mm÷300mm |
| 6 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để gia công các chi tiết khi thực hành | Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 7 | Máy quấn dây | Chiếc | 03 | Sử dụng để quấn dây máy điện | Tỉ số vòng quay 1/4 |
| 8 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

BẢNG 36 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18  học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thiết bị đo lường không điện | Bộ | 02 | Thực hành đo các thông số không điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | - Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 300mm |
|  | - Pan me | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo: 0mm ÷ 25mm. |
|  | - Tốc độ kế | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Máy đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 01 |  | Dải nhiệt đo từ: -220°C ÷ +1370 °C Sai số ± 0,3% |
|  | - Máy đo tốc độ quay | Chiếc | 01 |  | - Đo tiếp xúc từ: 0,5v/ph ÷19,999v/ph - Đo không tiếp xúc : 5v/ph ÷ 99,999 v/ph |
| 2 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥1,8m x 1,8m |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 37 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Điện tàu thủy

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ 1,8m x 1,8m |
| 3 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy cattset | Chiếc | 1 |  |
|  | - Mi-crô | Chiếc | 1 |  |
|  | - Loa | Chiếc | 1 |  |
|  | - Âm-li | Chiếc | 1 |  |
| THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
| 4 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tủ kính | Chiếc | 01 | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
|  | - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế |
| 5 | Bộ thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ủng cao su | Đôi | 01 |  |
|  | - Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | - Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
|  | - Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | - Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | - Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
| 6 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bình cứu hỏa | Bộ | 01 |  |
|  | + Bình bọt | Chiếc | 01 |  |
|  | + Bình CO2 | Chiếc | 01 |  |
|  | - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | - Cát | m3 | 0,5 |  |
|  | - Xẻng | Chiếc | 01 |  |
|  | - Thang | Chiếc | 01 |  |
| 7 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | - Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | - Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |
| THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm ÷ 700mm |
|  | - Tuốc nơ vít 4cạnh | Chiếc | 01 | Độ dài tuốc nơ vít từ: 30mm÷700mm |
|  | - Kìm cắt dây | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Đường kính tối thiểu 1Cx0,75mm |
|  | - Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | - Kìm ép cốt | Chiếc | 01 | Đường kính từ: 0,5mm ÷ 16mm |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm tách phe | Chiếc | 01 |  |
|  | - Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 60W |
|  | - Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 60W |
|  | - Dao gọt dây | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Kìm cắt ống | Chiếc | 01 | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
| 9 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Búa nguội | Chiếc | 01 | Khối lượng từ: 0,5kg ÷ 2 kg |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 01 | Khối lượng từ: 300g ÷ 500 g |
|  | - Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 350W |
|  | - Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Pđm ≥750W |
|  | - Thước lá | Chiếc | 01 | Chiều dài tối đa 1000mm |
|  | - Clê | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cưa sắt | Bộ | 01 | Độ lớn cưa sắt ≥350mm |
|  | - Đục | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cảo 3 chân | Chiếc | 01 | Dài từ: 100mm÷300mm |
|  | - Máy cưa lọng | Chiếc | 01 | Pđm ≤ 450 W; Độ xọc ≤ 18 mm |
| 10 | Thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Ampe kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | - Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | - Biến dòng | Chiếc | 01 | Có dòng điện thứ cấp 1A |
|  | - Vôn kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | - Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥380 V |
|  | - Ampe kìm | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥500 V |
|  | - Đồng hồ đo công suất 1 pha | Chiếc | 01 | Thang đo từ: 0W ÷ 6000W |
|  | - Đồng hồ đo công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |
|  | - Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 | Dải tần từ: 0Hz ÷ 65Hz |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 1 pha | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ hệ số công suất 3 pha | Chiếc | 01 |  |
|  | - Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện ≥ 5A,Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 | Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp Cấp chính xác: 1 hoặc 2 |
|  | - Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy đo hiện sóng | Chiếc | 02 | Dải tần ≥ 40MHz, Chế độ hoạt động CH1, CH2 |
| 12 | Te rô mét | Chiếc | 02 | Phạm vi đo tối đa 2000Ω |
| 13 | Máy phát xung | Chiếc | 02 | - Dải tần từ: 0,05Hz ÷ 15MHz - Phát tần đa chức năng |
| 14 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mô hình cắt bổ cơ cấu đo | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Cơ cấu từ điện | Bộ | 01 | Cắt bổ tối thiểu ¼ thiết bị |
|  | - Cơ cấu điện từ | Bộ | 01 |  |
|  | - Cơ cấu điện động | Bộ | 01 |  |
|  | - Cơ cấu cảm ứng | Bộ | 01 |  |
| 16 | Dưỡng ren | Chiếc | 03 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Thước lá | Chiếc | 09 | Phạm vi đo từ: 0mm ÷ 500mm. Độ chính xác: 0,1 mm |
| 18 | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | Phạm vi vạch từ: 200mm ÷ 300mm |
| 19 | Thước cặp | Chiếc | 09 | Khoảng đo: 0mm - 300mm Độ chính xác: 0,02mm |
| 20 | Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song | Bộ | 9 | Độ mở lớn nhất 250mm. |
| 21 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Kích thước tối thiểu: 200mmx200mm |
| 22 | Bàn ren, tarô các loại | Bộ | 06 | - Đường kính lỗ lớn nhất 16mm - Đường kính trụ lớn nhất đến 16mm |
| 23 | Êke | Chiếc | 09 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Đài vạch | Chiếc | 09 | Phạm vi vạch từ: 1mm÷3mm |
| 25 | Đục bằng | Bộ | 09 | Chiều dài ≥100mm |
| 26 | Đục nhọn | Bộ | 09 | Chiều dài ≥100mm |
| 27 | Dũa | Chiếc | 09 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Mũi vạch | Chiếc | 06 | Phạm vi vạch từ: 130mm÷250 mm |
| 29 | Khối V | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Khối D | Chiếc | 01 | Khối lượng từ: 2kg ÷5kg |
| 31 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước mặt bàn khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ÷ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. |
| 32 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật gồm: | Bộ | 18 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | - Thước các loại | Bộ | 01 |  |
|  | - Compa | Chiếc | 01 |  |
|  | - Bút chì các loại | Bộ | 01 |  |
| 33 | Một số chi tiết cơ khí gồm: | Bộ | 02 | Các chi tiết đơn giản thông dụng |
|  | - Khối hình trụ | Bộ | 01 |  |
|  | - Trụ bậc | Bộ | 01 |  |
| 34 | Mối ghép cơ khí: | Bộ | 01 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ghép ren | Bộ | 01 |  |
|  | - Ghép then | Bộ | 01 |  |
|  | - Ghép then hoa | Bộ | 01 |  |
|  | - Chốt | Bộ | 01 |  |
|  | - Đinh tán | Bộ | 01 |  |
| 35 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Chiếc | 01 | Uv ≥ 220V; Iđm ≥ 10A |
|  | + Nguồn 3 pha | Chiếc | 01 | Uv ≥ 380V; Iđm ≥ 10A |
|  | - Thiết bị đo lường: | Bộ | 01 |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Cầu chì bảo vệ | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 10A |
|  | - Mô đun tải (R,L,C) | Bộ | 01 | Phù hợp với hệ thống đo |
| 36 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Uv =110V/220V; Ura= ±24VDC; Ira ≥ 5A |
|  | - Thiết bị đo lường |  |  |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mô đun tải (thuần trở) | Bộ | 01 | Phù hợp với hệ thống đo |
| 37 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 |  |
|  | - Vật liệu cách điện | Bộ | 01 |  |
|  | - Vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 |  |
| 38 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Nhiệt độ sấy được khống chế tối đa 90o C. Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 39 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 09 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bàn bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hệ thống cung cấp nguồn | Bộ | 01 | Điện áp vào từ: 0V ÷ 220V, Sđm ≥ 500VA Điện áp đầu ra AC: 12V, 6V Điện áp ra DC: ±24VDC |
|  | + Nguồn DC | Bộ | 01 |  |
|  | + Nguồn 1 pha | Bộ | 01 |  |
|  | + Nguồn 3 pha | Bộ | 01 |  |
|  | + Ổ cắm 1pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Ổ cắm 3pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Đèn báo pha | Bộ | 01 | Pđm ≥ 3W |
|  | - Hệ thống đo lường | Bộ | 01 |  |
|  | + Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 5A |
|  | + Ampe kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: I ≥ 1A |
|  | + Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 380V |
|  | + Vôn kế DC | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥ 5V |
|  | + Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | + Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 | Dải tần từ: 0Hz÷ 65Hz |
|  | - Hệ thống khởi động và bảo vệ: |  |  |  |
|  | + Aptômát 1pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Aptômát 3pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A Dòng điện định mức: Iđm ≥ 5A |
|  | + Nút bấm đôi | Bộ | 01 |  |
|  | + Khởi động từ | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 20A, |
| 40 | Tủ lắp đặt | Chiếc | 09 | Kích thước tối thiểu: 240cm x 80cm x 50cm |
| 41 | Tấm mica | Chiếc | 09 | Kích thước tối thiểu : 50cm x 120cm |
| 42 | Khí cụ điện đóng cắt bằng tay | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ công tắc | Bộ | 01 | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥10A |
|  | - Công tắt chuyển mạch | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥10A |
|  | - Cầu dao một pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao đảo 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 30A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
|  | - Cầu dao đảo 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện định mức: Iđm ≥ 50A |
| 43 | Khí cụ điện điều khiển và bảo vệ | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khởi động từ | Chiếc | 01 | Uđm ≥ 380V Iđm ≥ 12A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 15A Dòng cắt ≥ 6 A |
|  | - Aptomat chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA; Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Aptomat chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 | I ≤ 50 A; Dòng bảo vệ ≤ 100mA; Thời gian bảo vệ ≤ 10 giây |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 32A |
|  | - Rơle thời gian | Chiếc | 01 | Uđm ≥ 220V Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơle điện áp | Chiếc | 01 | Điện áp vào từ: 12VDC ÷ 24VDC Hoặc từ: 110VAC ÷ 220VAC |
|  | - Rơle dòng điện | Chiếc | 01 | Iđm ≤ 40A |
| 44 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Sđm ≥ 500VA |
|  | - Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Sđm ≥ 5000VA |
| 45 | Biến áp 1 pha | Chiếc | 09 | Điện áp vào ≥ 220V Điện áp ra từ: 3V ÷ 24V |
| 46 | Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ | Bộ | 01 | Pđm ≥ 750W; Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 47 | Mô hình máy điện đồng bộ | Bộ | 01 | Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4; Pđm ≥ 750W |
| 48 | Mô hình máy điện một chiều | Chiếc | 01 | Pđm ≥ 350W; Cắt bổ từ: 1/2 ÷1/4 |
| 49 | Động cơ điện vạn năng | Chiếc | 01 | Pđm ≤ 1,5kW; Tốc độ động cơ ≤ 3000 vòng/ phút. |
| 50 | Bộ mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 1 lớp | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha 2 lớp | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước đủ | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
|  | - Mô hình dàn trải dây quấn động cơ điện 3 pha hai lớp bước ngắn | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát. |
| 51 | Mạch từ máy biến áp | Bộ | 09 | Sđm ≤ 1KVA |
| 52 | Mô hình dàn trải quạt trần | Bộ | 01 | Pđm ≥ 45 W |
| 53 | Mô hình dàn trải quạt bàn | Bộ | 01 | Pđm ≥ 45 W |
| 54 | Bảng điện thực hành lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ 3 pha | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 40A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220; Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 10 A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 02 | Uđm ≥ 220V. Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 05 | Pđm ≥ 3W |
| 55 | Bộ thực hành lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha bằng đổi nối Y-YY | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Aptomat 3 pha | Chiếc | 02 | Iđm ≥ 40A |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 02 | Iđm ≥ 25A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 05 | Uđm ≥ 220V; Iđm ≥ 12A |
|  | - Rơle nhiệt | Chiếc | 05 | Iđm ≥ 12A |
|  | - Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Iđm ≤ 10A |
|  | - Cầu chì | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Rơ le thời gian | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220V. Điều chỉnh được thời gian đóng, cắt |
|  | - Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Đèn tín hiệu | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 3W |
| 56 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 09 | Công suất động cơ ≥ 1,5kW |
| 57 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Công suất động cơ ≥ 750W |
| 58 | Mô hình hệ thống lái tàu thủy | Bộ | 01 | -Mô hình hoạt động được - Có 2 chế độ lái: lái tay, lái remote. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối truyền động lái | Bộ | 01 |  |
|  | - Đài lái | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |
| 59 | Mô hình hệ thống làm hàng tàu thủy | Bộ | 01 | Mô hình hoạt động được Sđm ≥1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối điều khiển làm hàng | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối động lực | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối cẩu | Bộ | 01 |  |
| 60 | Mô hình hệ thống truyền động điện tời, neo tàu thủy | Bộ | 01 | Mô hình hoạt động được Pđm ≥ 1,5KW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối nguồn cấp | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối truyền động tời, neo | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối động cơ điện | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối tời, neo | Bộ | 01 |  |
| 61 | Máy phát điện 1 chiều | Bộ | 03 | Công suất: P ≥ 1,5KW |
| 62 | Máy phát điện xoay chiều | Bộ | 03 | Công suất: Pđm ≥ 10KW |
| 63 | Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy phát đồng bộ 3 pha | Bộ | 02 | P≥ 10KW; Có điều chỉnh tốc độ |
|  | - Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt | Bộ | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | + Đồng bộ kế 3pha | Chiếc | 01 |  |
|  | + Hệ thống đèn quay | Bộ | 01 |  |
|  | + Hệ thống đèn tắt | Chiếc | 01 |  |
|  | + Vôn kế | Chiếc | 01 |  |
|  | + Ampe kế | Chiếc | 01 |  |
|  | + Đồng hồ đo công suất tác dụng P | Chiếc | 01 |  |
|  | + Aptômát 3 pha | Chiếc | 03 |  |
|  | + Đèn báo pha | Chiếc | 06 |  |
|  | + Công tắc 3 vị trí | Chiếc | 02 |  |
| 64 | Bộ tải (R-L-C) | Bộ | 01 | Thông số phù hợp yêu cầu máy phát. |
| 65 | Khối bảng điện phân phối | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát |
|  | - Bảng phân phối tải động lực | Bộ | 01 |  |
|  | - Bảng phân phối tải sinh hoạt | Bộ | 01 |  |
| 66 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Pđm ≥ 0,5kW; Đường kính đá từ: 100mm÷200mm |
| 67 | Máy quấn dây | Chiếc | 09 | Tỉ số vòng quay ¼. |
| 68 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Công suất từ: 1kW÷3kW |
| 69 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất ≤ 0,75kW Đường kính lưỡi cắt ≤150mm |
| 70 | Máy hàn hồ quang điện | Bộ | 6 | Công suất ≤ 20KVA. |
| 71 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | Công suất ≤ 0,75KW Đường kính đá mài ≤ 150mm |
| 72 | Bàn hàn | Chiếc | 6 | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao. |
| 73 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Phù hợp với kích thước của bàn hàn |
| 74 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút từ: 1m3/s ÷ 2 m3/s. |
| 75 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 02 | Mỗi bộ bao gồm các linh kiện thụ động và linh kiện tích cực |
| 76 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển. | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha | Bộ | 01 | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha | Bộ | 01 | - Điện áp vào ≥ 220V - Điện áp ra ≥ 12V - Dòng điện ≥ 10A |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 77 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điểu chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A. |
|  | - Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  |
|  | - Khối tải | Bộ | 01 |  |
| 78 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 09 | Điện áp ra: ±5VDC ÷ 30VDC Ir ≥ 3A, có bảo vệ quá tải. |
| 79 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 09 | Số lượng lỗ cắm ≥ 300 |
| 80 | Bảng bakelit tráng đồng | Bảng | 09 | Kích thước tối thiểu: 100mmx100mm |
| 81 | Bộ linh kiện điện tử | Bộ | 09 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Diode chỉnh lưu | Bộ | 01 |  |
|  | - Tụ điện không cực tính | Bộ | 01 |  |
|  | - Tụ điện cực tính | Bộ | 01 |  |
|  | - Điện trở | Bộ | 01 |  |
|  | - Điện trở công suất | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Diode zenner | Bộ | 01 |  |
|  | - Trasistor | Bộ | 01 |  |
|  | - Transistor công suất | Bộ | 01 |  |
|  | - Opamp | Bộ | 01 |  |
|  | - Biến trở | Bộ | 01 |  |
|  | - IC ổn áp | Bộ | 01 |  |
| 82 | Ca bin thực hành lắp đặt cáp điện tàu thủy | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ máng cáp tiêu chuẩn | Bộ | 01 | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | - Cút xuyên vách, xuyên boong tiêu chuẩn | Bộ | 01 |  |
|  | - Colie đỡ máng cáp và đỡ cáp | Bộ | 01 |  |
|  | - Bộ hộp phân dây chống cháy | Bộ | 01 |  |
| 83 | Bộ mẫu dây dẫn điện | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dây cáp | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Cáp vặn xoắn | mét | 50 | Kích thước tối thiểu 4Cx35mm |
|  | - Cáp dẹt | mét | 50 | Kích thước tối thiểu: 12C x 0,75mm2 |
| 84 | Bộ đầu cốt | Bộ | 18 | Kích thước từ: M10÷M6 |
|  | Bộ ống bảo hộ dây điện | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Ống cứng | Cây | 10 | Đường kính từ: 16mm÷32mm |
|  | - Ống mềm | Cây | 10 | Đường kính tối thiểu 20mm |
| 85 | Bộ ghíp | Chiếc | 20 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 86 | Ống nối | Chiếc | 20 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Hộp phân dây 2 ngả | Chiếc | 20 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Hộp phân dây 3 ngả | Chiếc | 20 |  |
|  | - Hộp phân dây 4 ngả | Chiếc | 20 |  |
| 87 | Bộ meander uốn ống | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 88 | Bộ thiết bị thực hành điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 | Pđm ≥ 20W |
|  | - Bộ đèn com pac | Bộ | 01 | Pđm ≥ 15W |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 | Pđm ≥ 20W |
|  | + Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 | Pđm ≥ 20W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 01 | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | - Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
|  | + Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
|  | - Bộ đèn halogen | Bộ | 01 | Pđm ≥ 150W |
| 89 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy sấy | Chiếc | 01 | Pđm ≤ 2500W |
|  | - Dao cắt ống | Chiếc | 01 | Độ mở lớn nhất 42mm |
|  | - Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 | Đường kính uốn tối thiểu 16mm |
|  | - Dụng cụ uốn ống | Bộ | 01 | Loại thông dụng tối thiểu |
| 90 | Hệ thống đèn hành trình và đèn tín hiệu | Bộ | 1 | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC Pđm ≥ 25W |
| 91 | Bảng điện còi đèn sương mù | Bộ | 1 | Uđm ≥ 24 VDC và Uđm ≥ 220 VAC |
| 92 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt phòng nổ | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 93 | Bộ giá đỡ đèn sợi đốt DC | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 94 | Bộ conson đỡ đèn tín hiệu hàng hải | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 95 | Bộ máng cáp | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
| 96 | Bảng điện chiếu sáng tín hiện | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |
|  | - Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 | Iđm ≥ 15A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 10A |
|  | - Công tắc đơn | Chiếc | 03 | Iđm ≥ 10A; Loại kín |
|  | - Ổ cắm đơn | Chiếc | 03 | Uđm ≥ 220V; Loại kín |
|  | - Hộp đấu dây loại kín nước | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Hộp phân dây | Bộ | 02 | Theo tiêu chuẩn hàng hải |
|  | - Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 03 | Công suất từ: 20W÷40W |
| 97 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải DC | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 98 | Bộ đèn tín hiệu hàng hải AC | Bộ | 06 | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 99 | Đèn sợi đốt loại kín nước DC | Chiếc | 18 | Theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam |
| 100 | Hệ thống tay chuông truyền lệnh 2 chiều | Bộ | 1 | Uđm ≥ 250VAC và Uđm ≥ 24VDC |
| 101 | Còi hơi | Chiếc | 1 | Tần số cơ bản nằm trong dải tần từ: 70Hz÷700Hz. Cự li nghe rõ ít nhất 0,5 hải lí. |
| 102 | Chuông + Cồng | Bộ | 1 | Cường độ âm thanh ≥ 100 dB ở khoảng cách 1m tính từ chuông hoặc cồng. |
| 103 | La bàn điện | Bộ | 1 | Theo quy định của SOLAS 74 |
| 104 | Máy đo sâu | Bộ | 1 | Thỏa mã tiêu chuẩn IMO |
| 105 | Máy đo tốc độ. | Bộ | 1 | Thỏa mãn tiêu chuẩn IMO |
| 106 | Máy thu phát gọi chọn số (VHF-DSC) | Bộ | 1 | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 107 | Máy thu phát gọi chọn số (MF/HF-DSC) | Bộ | 1 | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 108 | Máy thu phát INM-C | Bộ | 1 | Thỏa mãn yêu cầu của hệ thống tìm kiếm và cứu nạn toàn cầu (GMDSS) |
| 109 | Máy thu NAVTEX | Bộ | 1 | Tần số ≥ 500kHz |
| 110 | Thiết bị phát đáp Radar (SART) | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |
| 111 | Thiết bị báo vị trí tàu bị nạn (EPIRB) | Bộ | 1 | Theo qui định tại chương 3, SOLAS 74 |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 38 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Máy nén kín | Chiếc | 1 | Công suất máy nén từ: 1/6hp ÷ 1hp |
|  | - Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 | Hệ số truyền nhiệt 30 W/m2 0k ÷35W/m2 0k |
|  | - Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 | Hệ số truyền nhiệt từ: 11,6 W/m2 0k đến 17,5W/m2 0k, Nhiệt đô âm sâu: -400C ÷ 00C |
|  | - Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 | Năng suất lạnh từ: 0,5kW÷10kW |
|  | - Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 | Ngõ vào, ngõ ra 5/8inch ÷1/2inch |
|  | - Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220V Ngõ vào,ngõ ra, 5/8inch ÷ 1/2inch |
|  | - Ống mao | Chiếc | 1 | Đường kính ống từ: 0,5mm ÷ 2mm |
|  | - Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Công tắc tơ | Chiếc | 4 | Iđm ≥ 20A |
|  | - Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 | Iđm ≥ 5A |
|  | - Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 | Khoảng nhiệt độ: -20oC đến +20oC |
|  | - Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ: 12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220VAC Hoặc từ:12VDC÷24VDC |
|  | - Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 | Áp suất từ: 1bar ÷ 15bar. |
|  | - Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 | Áp suất từ: 1bar ÷ 35bar. |
|  | - Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 | Uđm ≥ 220V |
|  | - Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 | Uđm ≥ 220V |
| 2 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Bộ nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |
|  | - Thước dây | Chiếc | 1 |  |
|  | - Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |
|  | - Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |
|  | - Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |
|  | - Búa cao su | Chiếc | 1 |  |

Bảng 39 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy giặt | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy biến áp một pha | Chiếc | 06 | Sđm ≥ 500VA |
| 3 | Máy bơm nước | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 750W |
| 4 | Quạt bàn | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 45W |

BẢNG 40 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy điện một chiều | Chiếc | 06 | Pđm ≥ 750W |

Bảng 41 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ MỘT PHA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 06 | P≥750W |

BẢNG 42 - DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điện tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18  học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thiết bị đo lường không điện | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tốc độ kế | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Máy đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 01 | Dải nhiệt đo từ: -220°C ÷ +1370 °C Sai số ± 0,3% |
|  | - Máy đo tốc độ quay | Chiếc | 01 | - Đo tiếp xúc từ: 0,5v/ph ÷19,999v/ph - Đo không tiếp xúc : 5v/ph ÷ 99,999 v/ph |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số 1452 /QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Đình Tuân | Tiến Sỹ | Chủ tịch |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | Phó Chủ tịch |
| 3 | Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Trần Văn Lợi | Thạc sỹ Tự động hóa | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Thanh Tùng | Kỹ sư Điện công nghiệp | Ủy viên |
| 6 | Đào Đăng Tín | Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện | Ủy viên |
| 7 | Nguyễn Thùy Giang | Kỹ sư sửa chữa máy tàu thủy | Ủy viên |