|  | SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã nghề: |  | Tên nghề: |  |  | Mô tả nghề: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vận hành máy xây dựng |  |  | Vận hành máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu) là nghề vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tại các trạm nghiền, trạm trộn bê tông và một số máy phục vụ thi công xây dựng gồm: băng tải, vận thăng, máy nghiền, máy sàng, máy trộn bê tông. Người hành nghề vận hành máy xây dựng được bố trí làm việc tại các thiết bị hoặc trung tâm điều khiển, vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất với các nhiệm vụ: cung cấp nguyên liệu thô, vận hành các thiết bị, hệ thống như: bộ phận cung cấp nguyên liệu thô, băng tải, vít tải, thiết bị nghiền, sàng trong trạm nghiền sàng; thùng trộn bê tông, hệ thống cung cấp xi măng, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn; vận hành trung tâm điều khiển trạm, vận hành máy vận thăng đảm bảo theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. Điều kiện để thực hiện các công việc của nghề vận hành máy xây dựng bao gồm: các thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh trong dây chuyền công nghệ, các dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng, thiết bị thông tin, sổ giao ca. Người hành nghề vận hành máy xây dựng cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực vận hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và phối hợp làm việc theo tổ nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường luôn tiềm ẩn các sự cố mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp, có năng lực tiếp cận với sự phát triển của khoa học công nghệ. Để thực hiện các công việc vận hành máy xây dựng, người hành nghề cần biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ như bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí, bộ dụng cụ nghề điện, các đồng hồ đo điện, một số dụng cụ chuyên dùng khác và các trang thiết bị nâng chuyển phục vụ bảo dưỡng, xử lý sự cố, sửa chữa, lắp đặt máy. |  |  |  |  |  |  |
| Các nhiệm vụ |  |  |  |  | Các công việc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A1 |  | A2 | A3 | A4 |  |  |  |
| A |  | Cung cấp nguyên liệu thô |  |  | Tập kết nguyên liệu |  | Vận chuyển nguyên liệu tới vị trí sản xuất | Vận hành thiết bị nạp liệu | Giao ca, nhận ca |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B1 |  | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| B |  | Vận hành băng tải |  |  | Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng băng tải | Vận hành băng tải tại chỗ | Vận hành băng tải trong dây chuyền | Theo dõi sự làm việc của băng tải | Dừng băng tải | Xử lý sự cố băng tải kẹt |
|  |  |  |  |  | B8 |  | B9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Xử lý sự cố lệch băng tải |  | Giao ca, nhận ca |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 |  | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| C |  | Vận hành thiết bị nghiền |  |  | Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng thiết bị nghiền má | Bảo dưỡng thiết bị đập búa | Bảo dưỡng thiết bị đập nón | Vận hành thiết bị nghiền tại chỗ | Vận hành thiết bị nghiền trong dây chuyền | Theo dõi sự làm việc của thiết bị nghiền |
|  |  |  |  |  | C8 |  | C9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Xử lý sự cố thiết bị nghiền |  | Giao ca, nhận ca |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D1 |  | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| D |  | Vận hành máy sàng |  |  | Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng hộp sàng | Bảo dưỡng lưới sàng | Bảo dưỡng bộ gây rung | Vận hành máy sàng tại chỗ | Vận hành liên động máy sàng | Theo dõi sự làm việc của máy sàng |
|  |  |  |  |  | D8 |  | D9 | D10 | D11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dừng máy sàng |  | Xử lý sự cố máy sàng | Thay lưới sàng | Giao ca, nhận ca |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E1 |  | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
| E |  | Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn |  |  | Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng xi lô xi măng. | Bảo dưỡng vít tải. | Bảo dưỡng gầu nâng. | Bảo dưỡng phễu cân xi măng. | Nạp xi măng vào xilô | Vận hành vít tải |
|  |  |  |  |  | E8 |  | E9 | E10 | E11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vận hành gầu nâng |  | Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp xi măng | Xử lý sự cố hệ thống cung cấp xi măng | Giao ca, nhận ca |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F1 |  | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| F |  | Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn |  |  | Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng máy bơm nước | Bảo dưỡng thiết bị cân nước | Vận hành hệ thống cung cấp nước tại chỗ | Vận hành liên động hệ thống cung cấp nước | Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp nước | Dừng máy bơm trong hệ thống cung cấp nước |
|  |  |  |  |  | F8 |  | F9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Xử lý sự cố hệ thống cung cấp nước |  | Giao ca, nhận ca |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G1 |  | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| G |  | Vận hành hệ thống khí nén |  |  | Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng thiết bị nén khí | Bảo dưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động máy nén khí | Vận hành hệ thống cung cấp khí nén tại chỗ. | Vận hành liên động hệ thống cung cấp khí nén | Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp khí nén | Dừng hệ thống cung cấp khí nén |
|  |  |  |  |  | G8 |  | G9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Xử lý sự cố hệ thống cung cấp khí nén |  | Giao ca, nhận ca |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H1 |  | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| H |  | Vận hành thùng trộn bê tông |  |  | Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng thùng trộn. | Bảo dưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn | Vận hành thùng trộn tại chỗ | Đưa vật liệu vào thùng trộn. | Vận hành trộn khô | Vận hành trộn. ướt |
|  |  |  |  |  | H8 |  | H9 | H10 | H11 | H12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xả bê tông |  | Theo dõi sự làm việc của thùng trộn | Dừng thùng trộn | Xử lý sự cố thùng trộn | Giao ca, nhận ca |  |  |
|  |  |  |  |  | I1 |  | I2 | I3 | I4 | I5 |  |  |
| I |  | Vận hành trung tâm điều khiển trạm |  |  | Kiểm tra hệ thống thông tin, cảnh báo |  | Kiểm tra hệ thống điều khiển | Kiểm tra tín hiệu đầu vào của nguyên liệu | Vận hành liên động | Giao ca, nhận ca |  |  |
|  |  |  |  |  | K1 |  | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
| K |  | Vận hành Máy trộn bê tông di động |  |  | Chuẩn bị nhân lực |  | Chuẩn bị mặt bằng | Chuẩn bị máy và dụng cụ | Chuẩn bị vật liệu | Chuẩn bị nguồn cung cấp điện, nước | Tính toán cấp phối theo mác bê tông. | Trộn vữa bê tông |
|  |  |  |  |  | K8 |  | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 |
|  |  |  |  |  | Vận hành máy trộn bê tông |  | Theo dõi sự làm việc của máy trộn bê tông | Dừng máy trộn bê tông | Xử lý sự cố maý trộn bê tông | Kiểm tra độ sụt bê tông | Bảo dưỡng máy trộn bê tông | Giao ca, nhận ca |
|  |  |  |  |  | L1 |  | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| L |  | Vận hành máy vận thăng |  |  | Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành |  | Bảo dưỡng máy vận thăng | Vận hành máy vận thăng | Theo dõi trong quá trình làm việc | Dừng máy vận thăng | Xử lý sự cố máy vận thăng | Giao ca, nhận ca |
|  |  |  |  |  | M1 |  | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  |
| M |  | Tổ chức sản xuất |  |  | Nhận kế hoạch sản xuất |  | Lập kế hoạch sản xuất | Bố trí nhân lực các vị trí sản xuất | Giám sát thực hiện các công việc. | Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc | Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc |  |
|  |  |  |  |  | N1 |  | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
| N |  | Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường lao động |  |  | Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động |  | Vệ sinh môi trường lao động | Kiểm tra an toàn các thiết bị | Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trên cao | Sơ cứu ngời bị tai nạn lao động | Sơ cứu người bị điện giật | Hướng dẫn an toàn lao động trước khi làm việc |
|  |  |  |  |  | O1 |  | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 |
| O |  | Phát triển nghề nghiệp |  |  | Đúc rút kinh nghiệm |  | Trao đổi với đồng nghiệp. | Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới | Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan | Tham gia lớp tập huấn chuyên môn | Tham dự thi tay nghề, thi nâng bậc | Đào tạo người mới vào nghề |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ A

Cung cấp nguyên liệu thô

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ A : Cung cấp nguyên liệu thô Tên công việc A1: Tập kết nguyên liệu Mô tả công việc: Vận chuyển nguyên liệu về nơi sản xuất và đổ đống tại kho bãi, bao gồm các bước thực hiện chính: | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vận chuyển nguyên liệu về kho bãi sản xuất | Vận chuyển nguyên liệu về kho bãi sản xuất phải an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả cao. | - Xe vận chuyển - Sổ nhật ký sản xuất | Phương pháp vận hành thiết bị vận chuyển | Điều khiển phương tiện vận chuyển | Cẩn thận | Thiếu tập trung |
| 2. Sắp xếp, bố trí khu vực và đổ đống | - Quy hoạch kho bãi hợp lý. - Đổ đống nguyên liệu không gây ô nhiễm, nhanh, an toàn. - Cẩn thận, tập trung, siêng năng khi thực hiện công việc | - Băng tải - Kho bãi | - Phương pháp quy hoạch kho bãi và đổ đống nguyên liệu. - An toàn lao động khi thực hiện công việc. | - Khả năng quan sát, - Sắp xếp | - Nghiêm túc - Cẩn thận | Không khoa học |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ A : Cung cấp nguyên liệu thô Tên công việc A2: Vận chuyển nguyên liệu tới vị trí sản xuất Mô tả công việc: Vận chuyển nguyên liệu liệu từ vị trí tập kết đến các vị trí cần thiết trong dây truyền sản xuất, bao gồm các bước thực hiện chính: | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị vận chuyển | Thiết bị vận chuyển được chuẩn bị, kiểm tra cẩn thận, sẵn sàng hoạt động tốt. | - Băng tải, xe đẩy - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa cơ khí cần thiết. | Phương pháp kiểm tra và sửa chữa thiết bị vận chuyển | Kiểm tra thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc | Đánh giá không đúng tình trạng kỹ thuật của thiết bị |
| 2. Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí sản xuất | Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí gia công cần thiết kịp thời, an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả, không rơi vãi nguyên liệu | - Băng tải, xe đẩy hoặc xe thô sơ. - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa cơ khí cần thiết. | - Phương pháp vận hành thiết bị vận chuyển nguyên liệu. - Có kiến thức về an toàn lao động khi vận chuyển nguyên liệu | - Điều khiển phương tiện vận chuyển - Khả năng quan sát | - Cẩn thận - Nghiêm túc | Vận chuyển không kịp thời, thiếu an toàn |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ A : Cung cấp nguyên liệu thô Tên công việc A3: Vận hành thiết bị nạp liệu Mô tả công việc: Cung cấp các loại phối liệu vào két chứa có lắp đặt thiết thiết bị định lượng theo khối lượng cần thiết, bao gồm các bước thực hiện chính: | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị, kiểm tra độ chính xác của thiết bị định lượng | - Đảm bảo cho thiết bị định lượng ở trạng thái hoạt động tốt, chính xác. | - Băng tải, - Thiết bị định lượng | Phương pháp kiểm tra độ chính xác của thiết bị định lượng | Kiểm tra thiết bị định lượng. | Cẩn thận, tỉ mỉ | Không chính xác, qua loa |
| 2. Cung cấp nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng | - Cung cấp được nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng một cách liên tục, đầy đủ, an toàn, không gây ô nhiễm | - Băng tải, - Thiết bị định lượng | - Phương pháp cấp liệu, định lượng nguyên liệu. - An toàn lao động khi thực hiện công việc cấp liệu | - Điều khiển cấp liệu, định lượng nguyên liệu. - Thực hiện an toàn lao động khi thực hiện công việc cấp liệu | Cẩn thận, tập trung | Không liêu tục, định lượng sai |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ A: Vận hành băng tải Tên công việc A4: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca | Xác định được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị | - Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận chuyển | Quan sát | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị -Máy tính | Các thông số vận hành và dữ liệu sán phẩm | Quan sát kiểm tra | Cẩn thận | Qua loa |
| 3.Xem xét ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép, bút - Bộ đàm - Máy tính | -Những điểm cần chý ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ B

Vận hành băng tải

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ B : Vận hành băng tải Tên công việc B1: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của băng tải trước khi VH Mô tả công việc : Kiểm tra, xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điều khiển hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu, các thông số và thông báo kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo an toàn và đúng quy tắc vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng cơ khí | Kiểm tra các bộ phận cơ khí theo yêu cầu kỹ thuật | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Nguyên lý cấu tạo của thiết bị vận chuyển - Trình tự kiểm tra | - Đọc bản vẽ - Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra chưa đầy đủ về tình trạng của thiết bị |
| 2. Kiểm tra hệ thống điều khiển trên bảng điều khiển tại chỗ của thiết bị | - Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển của thiết bị - Điều chỉnh được những lỗi trên bảng điều khiển | - Bản vẽ sơ đồ - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị. - Bút ghi chép - Dụng cụ kiểm tra | - Quy trình kiểm tra - Sơ đồ và hệ thống tín hiệu trên bảng điều khiển tại chỗ - Bảng các tín báo lỗi của thiết bị | - Quan sát thiết bị - Thao tác kiểm tra | - Cẩn thận - Chính xác | - Qua loa đai khái - Không đúng trình tự |
| 3. Kiểm tra hệ thống cung cấp liệu vào băng tải | Kiểm tra lượng nguyên liệu đầu vào, đầu ra theo yêu cầu | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống cung cấp liệu - Đặc tính kỹ thuật của hệ thống | - Quan sát thiết bị - Thao tác kiểm tra | - Cẩn thận | Phán đoán sai |
| 4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị | Xác định các thông số kỹ thuật của thiết bị | - Thông số kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Nguyên lý cấu tạo của thiết bị - Ngôn ngữ của hệ thống điều khiển | - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác kiểm tra | Tính cẩn thận trong công việc | - Đọc bản vẽ sai - Thao tác chưa chính xác |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Tên công việc B2: Bảo dưỡng băng tải.. Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo các thông số kỹ thuật, vệ sinh lau chùi bổ sung dầu mỡ | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra về tình trạng cơ khí | Tình trạng các bộ phận cơ khí băng tải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Thông số kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép - Dụng cụ kiểm tra | - Bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của băng tải - Trình tự kiểm tra | - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị - Kiểm tra tình trạng cơ khí | Tỷ mỷ | Qua loa đại khái |
| 2. Kiểm tra hệ thống bôi trơn | Xác định vị trí, dầu mỡ, yêu cầu kỹ thuật khi bôi trơn | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ hệ thông bôi trơn - Sổ ghi chép - Dụng cụ kiểm tra | - Bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn - Quy trình bôi trơn - Các chủng loại vị trí, số lượng, tần suất, dầu mỡ bôi trơn | - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị - Kiểm tra thiết bị hệ thống bôi trơn | - Cẩn thận - Tỷ mỷ | - Đọc bản vẽ sai -Xác định sai nhiên liệu bôi trơn |
| 3. Kiểm tra cụm dẫn động. | Kiểm tra cụm dẫn động theo chỉ dẫn của thiết bị | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Bản vẽ sơ đồ cụm dẫn động - Dụng cụ kiểm tra | - Quy trình vận hành cụm dẫn động - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ phận dẫn động - Trình tự kiểm tra - Thông số kỹ thuật cụm dẫn động | - Kiểm tra - Đo kiểm | Có trách nhiệm | - Không đúng - Sai thông số |
| 4. Bảo dưỡng băng tải | Bảo dưỡng đúng theo chỉ dẫn của thiết bị | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Bản vẽ cấu tạo - Sổ ghi chép bàn giao ca - Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra - Dầu mỡ, giẻ lau | - Bản vẽ sơ đồ - Quy trình bảo dưỡng - Trình tự bôi trơn - Các chủng loại vị trí, số lượng, tần suất, dầu mỡ bôi trơn | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Bảo dưỡng thiết bị | Tính cẩn thận trong công việc | Bảo dưỡng không đúng trình tự - Không đúng loại dầu mỡ cần bôi trơn |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Tên công việc B3: Vận hành băng tải tại chỗ Mô tả công việc: Khởi động cho thiết bị chạy, kiểm tra , hiệu chỉnh các thông số và dừng thiết bị. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị,vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động | Các điều kiện để khởi động thiết bị | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Các tín hiệu, thông số thông báo trên Panen - Điều kiện cần và đủ để khỏi động thiết bị | - Quan sát thiết bị - Nhận biết tín hiệu thông báo | - Tỷ mỉ - Cẩn thận | - Thiếu điều kiện - Nhận tín hiệu sai |
| 2. Khởi động thiết bị tại chỗ | Khởi động theo chỉ dẫn của thiết bị | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Dụng cụ thiết bị dùng cho khởi động | - Quy trình vận hành thiết bị tại chỗ - Trình tư khởi động - Các thông số để khởi động , vận hành thiết bị | - Theo dõi thiết bị - Khởi động thiết bị | Cẩn thận | Không đúng trình tự khởi động |
| 3. Thay đổi thông số điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ | Nhận biết đúng các thông số theo yêu cầu | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Bảng quy trình. - Sổ ghi chép | Các thông số trên bảng điều khiển tại chỗ | - Hiệu chỉnh thay đổi thông số - Thao tác kiểm tra | Cẩn thận | Thao tác không đúng |
| 4. Dừng thiết bị | Thực hiện được dừng thiết bị đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy trình dừng thiết bị - Những điểm chú ý khi dừng thiết bị | - Làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác dừng thiết bị | Cẩn thận | Thao tác không đúng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Tên công việc B4: Vận hành liên động băng tải Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động, quan sát thiết bị hoạt động và thông báo các tín hiệu cần hiệu chỉnh về trung tâm, dừng thiết bị khi khẩn cấp | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị,vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện kết nối chạy liên động | Xác định được đúng điều kiện khi kết nối liên động băng tải | - Bảng quy trình kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy tắc chạy liên động từ xa - Phương pháp vận hành | - Theo dõi thiết bị - Thu nhập tín hiệu thông báo | - Tỷ mỉ - Chính xác | - Qua loa - Không đủ điều kiện |
| 2. Khởi động liên động | Khởi động đúng theo quy trình điều khiển | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Máy tính - Bộ đàm | Quy trình vận hành liên động | Thao tác vận hành | Cẩn thận, tỷ mỉ theo đúng thứ tự | - Không đúng thứ tự - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí. |
| 3. Thay đổi thông số điều khiển trên bảng điều khiển | Nhận biết đúng các thông số theo yêu cầu | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Các thông số điều khiển | - Quan sát, so sánh - Thao tác hiệu chỉnh | Cẩn thận, | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai |
| 4. Dừng thiết bị | Thực hiện được dừng thiết bị đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy trình dừng thiết bị - Những điểm chú ý khi dừng thiết bị | - Làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác dừng thiết bị | Cẩn thận | Thao tác không đúng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Công việc B 05: Theo dõi sự làm việc của băng tải Mô tả công việc: Theo dõi tình trạng làm việc của băng tải, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |  |
| --- | --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của băng tải | Quan sát, theo dõi sự hoạt động của băng tải, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của máy; | Sổ ghi chép | Nguyên tắc hoạt động của máy | Quan sát sự hoạt động của băng tải | - Cẩn thận - Tỷ mỷ | - Vội vàng - Qua loa |
| 2. Thu nhận tín hiệu thông báo | Thu thập tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại. | Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy | Nhận biết đầy đủ các tín hiệu | - Cẩn thận. - Chính xác. | Nhận tín hiệu không đầy đủ. |
| 3. Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành. | Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành băng tải. | Sổ ghi chép | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy sàng | Phát hiện được các sự cố trong vận hành | - Cẩn thận. - Chính xác | - Qua loa - Không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Công việc B 06: Dừng băng tải Mô tả công việc: Dựng băng tải khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị trước khi dừng băng tải | - Điều chỉnh lượng cốt liệu trên mặt băng tải giảm dần trước khi dừng; - Thông báo thời điểm dừng cho người trực tại thiết bị. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành băng tải | Thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết trước khi dừng băng tải. | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng băng tải vội vàng, không theo đúng quy trình |
| 2. Dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc | Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng băng tải theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành băng tải | Thực hiện dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Làm sạch băng tải khi kết thúc ca làm việc | - Trên mặt băng tải không còn cốt liệu thô; - Dùng nước rửa sạch bên băng tải | - Xẻng - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Quy định vệ sinh công nghiệp. | Làm sạch băng tải đảm bảo vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không cẩn thận. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Tên công việc B7: Xử lý sự cố kẹt băng tải Mô tả công việc: Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây kẹt băng tải và khắc phục sự cố đưa băng tải trở lại hoạt động bình thường. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng thiết bị | Thực hiện được dừng thiết bị đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy trình dừng thiết bị - Những điểm chú ý khi dừng thiết bị | - Làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác dừng thiết bị | Cẩn thận | Thao tác không đúng |
| 2. Kiểm tra phát hiện nguyên nhân gây kẹt | Phát hiện đúng nguyên nhân gây kẹt | - Quy trình vận hành - Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa | - Nguyên nhân gây kẹt băng tải - Các thông số kỹ thuật về dầu mỡ bôi trơn | - Quan sát - Nhận biết và xử lý thông tin | - Tỷ mỉ - Chính xác | Phán đoán sai về nguyên nhân gây kẹt |
| 3. Khắc phục sự cố kẹt băng tải | Loại bỏ được nguyên nhân gây sự cố, đưa băng tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường | - Quy trình vận hành - Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa | - Nguyên nhân gây kẹt băng tải, cách khắc phục - Các thông số kỹ thuật về dầu mỡ bôi trơn | - Kiểm tra thông số kỹ thuật - Khắc phục sự cố | - Tỷ mỉ - Chính xác | Phán đoán sai về nguyên nhân gây kẹt, khắc phục không đúng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Tên công việc B8: Xử lý sự cố lệch băng tải Mô tả công việc: Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây lệch băng tải và khắc phục sự cố đưa băng tải trở lại hoạt động bình thường. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng thiết bị | Thực hiện được dừng thiết bị đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy trình dừng thiết bị - Những điểm chú ý khi dừng thiết bị | - Làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác dừng thiết bị | Cẩn thận | Thao tác không đúng |
| 2. Kiểm tra phát hiện nguyên nhân gây lệch băng tải | Phát hiện đúng nguyên nhân gây lệch băng tải | - Quy trình vận hành - Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa | - Nguyên nhân gây lệch băng tải - Kết cấu của bộ phận dẫn hướng của băng tải | - Quan sát - Nhận biết và xử lý thông tin | - Tỷ mỉ - Chính xác | Phán đoán sai về nguyên nhân gây lệch |
| 3. Khắc phục sự cố lệch băng tải | Loại bỏ được nguyên nhân gây sự cố, đưa băng tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường | - Quy trình vận hành - Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa | - Nguyên nhân gây lệch băng tải, cách khắc phục - Kết cấu của bộ phận dẫn hướng của băng tải | - Kiểm tra thông số kỹ thuật - Khắc phục sự cố | - Tỷ mỉ - Chính xác | Phán đoán sai về nguyên nhân gây lệch, khắc phục không đúng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải Tên công việc B9: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca | Xác định được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị | - Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận chuyển | Quan sát | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị -Máy tính | Các thông số vận hành và dữ liệu sán phẩm | Quan sát kiểm tra | Cẩn thận | Qua loa |
| 3.Xem xét ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép, bút - Bộ đàm - Máy tính | -Những điểm cần chý ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ C

Vận hành các thiết bị  nghiền

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành. Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điều khiển hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu, các thông số và thông báo kỹ thuật, các thiết bị an toàn đảm bảo đúng quy tắc vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng cơ khí | Xác định được tình trạng các bộ phận cơ khí của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật. - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép - Bộ đàm | - Các kí hiệu, qui ước trong bản vẽ sơ đồ - Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc - Trình tự kiểm tra | - Đọc bản vẽ - Quan sát - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra - Đọc kết quả kiểm tra | - Cẩn thận. - Tỉ mỉ | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra qua loa đại khái |
| 2. Kiểm tra hệ thống điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ của thiết bị | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển | - Bản vẽ sơ đồ vị trí các nút trên tủ điều khiển - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Bộ đàm | - Quy trình kiểm tra - Sơ đồ và hệ thống điều khiển tại chỗ - Các tín hiệu an toàn | - Quan sát - Kiểm tra hệ thống điều khiển | - Cẩn thận - Có trách nhiệm | Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí |
| 3. Kiểm tra hệ thống cung cấp liệu | Kiểm tra đúng nguyên liệu đầu vào, đầu ra theo yêu cầu | - Tài liệu thông số kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ - Sổ ghi chép - Bộ đàm | - Các kí hiệu, qui ước trong bản vẽ sơ đồ - Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống cung cấp liệu - Đặc tính kỹ thuật. | - Quan sát - Kiểm tra | Cẩn thận | - Còn lỗi hệ thống cung cấp liệu - Kho vơi liệu |
| 4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật | Xác định đúng thông số kỹ thuật | - Tài liệu thông số kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Trình tự kiểm tra - Thông số kỹ thuật | - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị - Kiểm tra | Tính cẩn thận trong công việc | Đọc bản vẽ sơ đồ sai |
| 5. Nhận, kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị liên quan từ trung tâm | - Xác định yêu cầu kỹ thuật của thiết bị - Kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị liên quan | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Bộ đàm | - Các thông báo của hệ thống điều khiển - Các thông số kỹ thuật | - Quan sát - Đọc bản vẽ sơ đồ và làm việc với tài liệu của thiết bị | Tính cẩn thận trong công việc | Đọc bản vẽ sai |
| 6. Kiểm tra các thiết bị an toàn | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển của thiết bị | - Thông số kỹ thuật - Bộ đàm | - Trình tự kiểm tra - Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí các thiết bị an toàn - Cấu tạo, tính năng các thiết bị an toàn | - Đọc bản vẽ sơ đồ - Kiểm tra | Tỷ mỷ | Còn lỗi thiết bị an toàn |
| 7. Ghi chép sổ sách | Đầy đủ, chi tiết | - Sổ ghi chép - Bút | Quy trình kiểm tra | Ghi chép, tổng hợp | Tỷ mỷ | Không đầy đủ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C2: Bảo dưỡng thiết bị nghiền má. Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra khe hở giữa má tĩnh và má động | Xác định được khe hở giữa các má và hiệu chỉnh khe hở theo yêu cầu | - Bảng đặc tính kỹ thuật. - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của thiết bị - Sổ ghi chép - Dụng cụ đo | - Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị - Quy trình kiểm tra | - Đọc bản vẽ. - Đo, đọc được dụng cụ kiểm tra | - Cẩn thận - Tỷ mỉ | - Khe hở không đúng yêu cầu kỹ thuật |
| 2. Kiểm tra hệ thống bôi trơn, lau chùi bổ sung dầu mỡ | Xác định được vị trí, tình trạng kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ cho hê thống bôi trơn | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn - Sổ ghi chép | - Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ - Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu bôi trơn - Tính chất dầu mỡ bôi trơn | - Đọc bản vẽ. - Kiểm tra | Cẩn thận | Đọc bản vẽ sai |
| 3. Kiểm tra cụm dẫn động, hiệu chỉnh các khớp nối | - Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn về cum dẫn động - Hiệu chỉnh được nối trục | - Bản vẽ sơ đồ cụm dẫn động - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Dụng cụ kiểm tra - Bộ đàm | - Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo, nguyên lý làm việc cụm dẫn động - Phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh cụm dẫn động | - Quan sát - Kiểm tra, hiệu chỉnh | Cẩn thận | Kiểm tra sai thao tác |
| 4. Ghi sổ sản xuất. | Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung. | Bút, sổ nhật ký | Nắm vững nội dung ghi chép | Kỹ năng soạn thảo văn bản | Nghiêm túc, chu đáo | Ghi thiếu mục |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C3: Bảo dưỡng thiết bị đập búa Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra về tình trạng cơ khí | - Kiểm tra, đánh gía đúng tình trạng bộ phận đập cơ - Hiệu chỉnh, thay thế các bộ phận đảm bảo máy làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật. | - Bảng đặc tính kỹ thuật, - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo. - Sổ ghi chép - Dụng cụ kiểm tra, sử chữa | - Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ - Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị - Trình tự kiểm tra , sửa chữa - Đặc tính kỹ thuật | - Đọc bản vẽ - Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra - Quan sát kiểm tra | Cẩn thận | Không khắc phục được sự cố về cơ khí |
| 2. Kiểm tra, bôi trơn hệ thống bôi trơn | Thực hiện đúng theo hướng dẫn kỹ thuật | - Bảng hướng dẫn kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn - Sổ ghi chép - Bảng quy trình | - Bản vẽ sơ đồ, - Cấu tạo nguyên lý hệ thống bôi trơn - Các loại dầu, mỡ bôi trơn, phương pháp bôi trơn - Phương pháp kiểm tra | - Thao tác kiểm tra hệ thống bôi trơn - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | -Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra không đúng quy trình |
| 3. Kiểm tra, bảo dưỡng cụm dẫn động | Đánh giá đúng tình trạng, xiết chặt tất cả các vị trí theo chỉ dẫn của thiết bị | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Dụng cụ kiểm tra - Bản vẽ sơ đồ | - Bản vẽ Sơ đồ cụm dẫn động - Phương pháp kiểm tra. - Đặc tính kỹ thuật cụm dẫn động | Kiểm tra cụm dẫn động | - Cẩn thận - Có trách nhiệm | - Còn lỗi trên bảng điều khiển - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí |
| 4. Ghi sổ sản xuất. | Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung. | Bút, sổ nhật ký | Nắm vững nội dung ghi chép | Kỹ năng soạn thảo văn bản | Nghiêm túc, chu đáo | Ghi thiếu mục |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C4 : Bảo dưỡng thiết bị đập nón Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra khe hở giữa nón và vách đập | Kiểm tra khe hở thiết bị đập nón làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép - Dụng cụ kiểm tra các bộ phận cơ khí - Dụng cụ đo khe hở | - Bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị đập nón - Các thông số khe hở của thiết bị đập nón. - Quy trình kiểm tra | - Đọc bản vẽ - Quan sát - Kiểm tra. - Đo, đọc kích thước khe hở trên dụng cụ đo | - Tỉ mỉ - Cẩn thận | Khe hở không đúng yêu cầu kỹ thuật |
| 2. Kiểm tra hệ thống bôi trơn. | Thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật bôi trơn | - Bảng hướng dẫn kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn - Sổ ghi chép. - Dụng cụ kiểm tra | - Bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn - Quy trình kiểm tra. - Tính chất của dầu mỡ bôi trơn | - Làm việc với tài liệu của thiết bị - Kiểm tra hệ thống bôi trơn - Sử dụng dụng cụ kiểm tra | Cẩn thận | - Qua loa đại khái - Đọc bản vẽ sai - Thực hiện sai quy trình - Sử dụng sai dụng cụ kiểm tra |
| 3. Kiểm tra, bảo dưỡng cụm dẫn động | Đánh giá đúng tình trạng, xiết chặt tất cả các vị trí theo chỉ dẫn của thiết bị | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Dụng cụ kiểm tra - Bản vẽ sơ đồ | - Bản vẽ sơ đồ cụm dẫn động - Phương pháp kiểm tra. - Đặc tính kỹ thuật cụm dẫn động | Kiểm tra cụm dẫn động | - Cẩn thận - Có trách nhiệm | -Cẩu thả - Thực hiện sai phương pháp |
| 4. Ghi sổ sản xuất. | Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung. | Bút, sổ nhật ký | Nội dung ghi chép | Kỹ năng soạn thảo văn bản | Nghiêm túc, chu đáo | Ghi thiếu mục |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C5: Vận hành thiết bị tại tại chỗ. Mô tả công việc: Khởi động cho thiết bị chạy, kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số và dừng thiết bị | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị ,vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kiểm tra điều kiện khởi động | Đảm bảo đúng các điều kiện khởi động thiết bị | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Bảng tín hiệu các thông số thông báo trên Panen - Điều kiện cần và đủ để khởi động thiết bị | - Quan sát thiết bị - Nhận biết tín hiệu thông báo | Chính xác | - Thiếu điều kiện. - Nhận tín hiệu sai |
| 2. Khởi động thiết bị tại chỗ | Khởi động đúng theo chỉ dẫn điều khiển của thiết bị | Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị | Trình tự và phương pháp khởi động thiết bị taị chỗ | - Quan sát thiết bị khởi động tại chỗ - Thao tác khởi động | Cẩn thận, chính xác | - Thao tác không chuẩn xác - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí |
| 3. Hiệu chỉnh thông số điều khiển trên bảng điều khiển tại chỗ | Kiểm tra, điều chỉnh được các thông số trên bảng điều khiển | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Phương pháp hiệu chỉnh - Các tín hiệu điều khiển thiết bị ở chế độ chạy tại chỗ | - Quan sát thiết bị. - Kiểm tra | Cẩn thận, chính xác | - Hiệu chỉnh sai - Còn lỗi hệ thống |
| 4. Dừng thiết bị | Xác định đúng điều kiện khi dừng thiết bị | - Bảng trình tự khi dừng thiết bị - Sổ ghi chép | - Những quy tắc dừng thiết bị - Trình tự dừng thiết bị - Các thông số vận hành của thiết bị | - Quan sát - Thao tác dừng thiết bị | Chính xác | - Cẩu thả - Không tuân thủ theo quy trình |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C6: Vận hành thiết bị nghiền trong dây truyền. Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động, kết nối liên động, theo dõi sự hoạt động của thiết bị khi hoạt động, điều chỉnh các thông số vận hành và dừng thiết bị khi khẩn cấp | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kiểm tra điều kiện chạy liên động trong dây truyền | Xác định được tình trạng liên kết trước khi chạy liên động | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy tắc chạy liên động - Phương pháp vận hành | - Theo dõi sự hoạt động của thiết bị - Nhận biết tín hiệu thông báo | Chính xác | - Qua loa - Không đủ điều kiện vận hành |
| 2. Kết nối liên động | - Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển - Sửa chữa được những lỗi trên bảng điều khiển | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Máy tính - Bộ đàm | Phương pháp kết nối liên động | Thao tác kết nối | - Theo thứ tự - Chính xác | - Không đúng thứ tự - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí |
| 3. Theo dõi sự hoạt động của thiết bị | Phát hiện và sử lý được các tình huống bất thường của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | Hư hỏng thường gặp và phương pháp khắc phục | Phán đoán | Cẩn thận, chính xác | Phán đoán sai |
| 4.Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển | Điều chỉnh lượng nguyên liệu đầu vào, đầu ra theo đúng yêu cầu | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép | Các thông số điều khiển | - Quan sát, so sánh - Thao tác điều chỉnh | Cẩn thận, chính xác | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai |
| 5. Dừng thiết bị | Dừng thiết bị đúng quy phạm | - Vật tư thiết bị thay thế - Bảng quy tắc khi dừng thiết bị - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Quy tắc khi dừng thiết bị | Thao tác dừng thiết bị | Cẩn thận | - Cẩu thả - Không đúng quy tắc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ C: Vận hành thiết bị nghiền Công việc C7: Theo dõi sự làm việc của thiết bị nghiền Mô tả công việc: Theo dõi tình trạng làm việc của thiết bị nghiền đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của thiết bị nghiền | - Quan sát, theo dõi được sự hoạt động của các bộ phận của thiết bị nghiền; - Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của thiết bị | Sổ ghi chép | Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nghiền | Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy. | - Cẩn thận, - Tỷ mỷ. | Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật máy. |
| 2. Theo dõi, phát hiện tiếng kêu bất thường | Theo dõi sự hoạt động của các cơ cấu, bộ phận, kịp thời phát hiện các tiếng kêu khác thường | Sổ ghi chép | Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nghiền | Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy. | - Cẩn thận, - Tỷ mỷ. | Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật máy. |
| 3. Kiểm tra nhiệt độ của các ô đỡ | Theo dõi nhiệt độ của các ổ đỡ, kịp thời phát hiện các ổ đỡ có nhiệt độ tăng bất thường | Sổ ghi chép | Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nghiền | Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy. | - Cẩn thận, - Tỷ mỷ. | Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật máy. |
| 4. Thu nhận tín hiệu thông báo của thiết bị nghiền | - Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí thiết bị nghiền hoặc ngược lại. - Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền trên đồng hồ tại trạm điều khiển; | - Sổ ghi chép - Bảng quy trình vận hành máy | Quy trình vận hành máy | Nhận biết các thông báo của thiết bị nghiền | - Cẩn thận. - Chính xác. | - Nhận tín hiệu không đầy đủ. |
| 5. Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành. | Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành thiết bị nghiền | - Sổ ghi chép - Bảng quy trình vận hành thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thiết bị nghiền | Phát hiện được các sự cố trong vận hành | - Cẩn thận. - Chính xác | - Qua loa - Không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành thiết bị nghiền Tên công việc C8: Xử lý sự cố thiết bị nghiền Mô tả công việc: Xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường của thiết bị nghiền. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm sạch bề mặt các chi tiết | - Thu don dị vật, đá còn nằm bên trong máy nghiền; - Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh | - Xẻng, chổi. - Giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 2. Khắc phục hiện tượng quá nóng tại ổ trục lệch tâm máy nghiền | - Căn chỉnh độ dơ ổ trục trong giới hạn cho phép. - Tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định | Quan sát, sờ tay | Quy trình bảo dưỡng máy. | Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Không theo quy trình |
| 3. Khắc phục hiện tượng thiết bị nghiền có tiếng kêu lạ | - Gỡ bỏ dị vật, đất đá bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết của thiết bị nghiền - Kiểm tra khắc phục những vị trí cong vênh, gây cọ sát kim loại. | Dùng gậy tre. Búa, clê. | Quy trình bảo dưỡng máy. | Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình | - Bình tĩnh. - Tỷ mỉ. | Bỏ sót công việc. |
| 4. Khắc phục hiện tượng thiết bị nghiền bị rung lắc bất thường | - Các vị trí liên kết thiết bị nghiền phải được xiết chặt. - Không có dị vật, đát, đá kẹt giữa các bộ phận. | Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: | Những sự cố thường gặp trong vận hành thiết bị nghiền | Thực hiện xử lý sự cố của thiết bị | - Bình tĩnh. - Tỷ mỉ. | Không biết cách xử lý sự cố |
| 5. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết của thiết bị nghiền | - Các vị trí liên kết của thiết bị nghiền phải đảm bảo chắc chắn; - Kiểm tra tình trạng của thiết bị nghiền sau khi xử lý sự cố | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy | Các dụng cụ và cách sử dụng. | Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ. | - Cận thận. - Chính xác. | Không kiểm tra hết các vị trí liên kết. |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền Tên công việc C9: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca (nhận ca) | Xác định được thông số kỹ thuật của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra thiết bị - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | - Quan sát - Kiểm tra | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Ghi chép đầy đủ thông tin | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | - Ghi chép - Thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ D

Vận hành máy sàng

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng Tên công việc D1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành. Mô tả công việc: Kiểm tra, chuẩn bị máy theo yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng của các bộ phận cơ khí của máy sàng | - Các bộ phận cơ khí của máy sàng không biến dạng, cong, vênh, bề mặt phải sạch. - Giữa các tầng lưới sàng không kẹt đất đá, lỗ sàng không bị tắc, độ nghiêng sàng trong giới hạn cho phép. - Giữa các bộ phận cơ khí không bị kẹt đất đá. | - Bảng đặc tính kỹ thuật. - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | + Hướng dẫn sử dụng máy. + Cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy sàng rung | Quan sátcác bộ phận cơ khí , phát hiện các sự cố khác thường của máy. | - Thận trọng. - Bình tĩnh. | - Xem nhẹ các hiện tượng khác lạ. - Quan sát không kỹ. |
| 2. Kiểm tra động cơ điện | - Dây điện đấu đên máy sàng phải gọn gàng. Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy - Các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn. | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy. - Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22 | - Cấu tạo của hệ thống điện máy sàng. - Cách sử dụng cụ kiểm tra - Biện pháp an toàn điện | - Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện một cách thành thạo. - Thực hiện an toàn lao động. | - Cẩn thận, - Nghiêm túc. | - Kiểm tra sơ sài. - Bỏ sót công việc cần kiểm tra |
| 3. Kiểm tra bộ gây rung của máy sàng | - Động cơ điện phải quay êm nhẹ. - Lò xo có độ đàn hồi trong giới hạn cho phép, 2 đầu phải liên liên kết chắc chắn với hộp sàng và khung sàng. - Trục lệch tâm của sàng có độ dơ dọc trục trong giới hạn. | - Mắt thường quan sát. - Dùng tay kiểm tra tình trạng làm việc của bộ gây rung . | Nguyên tắc làm việc của bộ rung sàng | Kiểm tra sự làm việc của bộ gây rung | - Cận thận. - Chính xác. | - Kểm tra sơ sài. - Bỏ sót công việc cần kiểm tra |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D2: Bảo dưỡng hộp sàng Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng hôp sàng theo yêu cầu kỹ thuật trước và trong khi vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc. | - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư ỡng hộp sàng. - Bố trí nơi làm việc hợp lí, an toàn vệ sinh. | - Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng. - Bơm nư ớc, máy nén khí. - Nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu. | - Các bước kiểm tra, bảo dưỡng hộp sàng. - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ thiết bị | Nhận biết các loại dụng cụ, kiểm tra, đo kiểm, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng thay thế | Nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị. | - Chuẩn bị nơi làm việc thiếu chu đáo. - Dự trữ vật tư thiếu hoặc thừa. |
| 2. Làm sạch bề mặt và bên trong hộp sàng | - Thu don dị vật, đá còn nàm trong hộp sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí. - Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh | - Xẻng, chổi. Giẻ lau. | Quy đinh vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 3. Xiết chặt vị trí liên kết giữa các bộ phận cơ khí, giữa hộp sàng với khung đỡ | - Xiết chặt các vị trí liên kết giữa các thành dọc, thành sau, thanh liên kết ngang của hộp sàng đảm bảo chắc chắn, duy trì kiểm tra xiết chặt 2 lần /ca; - Xiết chặt liên kết giữa khung đỡ và hộp sàng. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít... | Quy trình kiểm tra, xiết chặt. | - Sử dụng các loại dụng cụ. - Làm theo hướng dẫn sử dụng máy | - Cận thận. - Chính xác. | - Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. - Không nắm được các vị trí liên kết của máy. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D3: Bảo dưỡng lưới sàng Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng lưới sàng theo yêu cầu kỹ thuật trước và trong khi vận hành | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc. | - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư ỡng lưới sàng. - Bố trí nơi làm việc hợp lí, an toàn vệ sinh. | - Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng. - Bơm nước, máy nén khí. - Nguyên vật liệu, nhiên liệu. | - Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng lưới sàng. - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ . | Nhận biết các loại dụng cụ, kiểm tra, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng thay thế. | Nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị. | - Chuẩn bị nơi làm việc thiếu chu đáo. - Dự trữ vật tư thiếu hoặc thừa. |
| 2. Làm sạch bề mặt lưới sàng | - Thu don dị vật, đá trên bề mặt lưới sàng, đất đá bị kẹt giữa các lớp lưới sàng. - Đ ảm bảo sạch sẽ trên lưới sàng và khu vực xung quanh | - Xẻng, chổi. - Giẻ lau. | Quy định vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 3. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết lưới sàng với hộp sàng | - Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách - Các vị trí liên kết của lưới sàng với hộp sàng phải được xiết chặt. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít... | Các loại dụng cụ đo, kiểm tra | - Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng - Làm theo hướng dẫn sử dụng máy | - Cận thận. - Chính xác. | - Chuẩn bị không đủ dụng cụ. - Không cẩn thận |
| 4. Điều chỉnh độ nghiêng của các lưới sàng. | - Kiểm tra điều chỉnh độ nghiêng của các lưới sàng 25 độ; - Kiểm tra, điều chỉnh đúng phư ơng pháp, đúng qui trình. | - Clê - Cân lực. - Thước đo. - Khay đựng. | - Cấu tạo và nguyên tắc lắp đặt lưới sàng - Quy trình kiểm tra điều chỉnh độ nghiêng của lưới sàng | - Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng - Kiểm tra và điều chỉnh độ nghiêng của lưới sàng | - Cẩn thận. - Chu đáo. | - Điều chỉnh độ nghiêng lưới sàng không chính xác.. - Không cẩn thận |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D4: Bảo dưỡng bộ gây rung. Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng bộ gây rung theo yêu cầu kỹ thuật trước và trong khi vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc. | - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư ỡng bộ gây rung. - Bố trí nơi làm việc hợp lí, an toàn vệ sinh. | - Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng. - Bơm nư ớc, máy nén khí. - Mỡ bơm, nhiên liệu. | - Các bước kiểm tra, bảo dưỡng bộ gây rung. - Tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị sử dụng trong bảo dưỡng. | - Nhận biết các loại dụng cụ, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng sử dụng trong bảo dưỡng. | Nghiêm túc, Tỷ mỷ trong công việc. | - Chuẩn bị nơi làm việc thiếu chu đáo. Không tỷ mỉ. |
| 2. Làm sạch bề mặt các chi tiết | - Thu don dị vật, đá còn nàm trên bề mặt, bị kẹt giữa các bộ phận gây rung và các chi tiết cơ khí khác. - Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh. | - Xẻng, chổi. - Giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch tất cả các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 3. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết giữa khung đỡ, lò xo và bộ gây rung. | - Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách - Các vị trí liên kết giữa bộ gây rung với khung đỡ phải được xiết chặt. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít... | - Các loại dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng | - Sử dụng các loại dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng - Làm theo hướng dẫn sử dụng máy | - Cận thận. - Chính xác. | - Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. - Không nắm được các vị trí liên kết. |
| 4. Kiểm tra, căn chỉnh bộ gây rung. | - Độ dơ dọc trục sàng lệch tâm 1,5mm. - Biên độ dao động 3mm. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít... | - Các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và cách sử dụng. | - Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ. - Làm theo hướng dẫn sử dụng máy | - Cận thận. - Chính xác. | - Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. - Không nắm được các vị trí liên kết của máy. |
| 5. Bơm mỡ vào các ổ bi tại các gối đỡ trục sàng. | - Sử dụng thành thạo dụng cụ bơm mỡ. - Sử dụng mỡ đúng loại, đảm bảo chất lượng qui định. - Bơm lượng mỡ vừa đủ cần thiết. | - Bơm mỡ chuyên dùng. - Mỡ bôi trơn. - Giẻ sạch. - Khay đựng. | - Đặc tính kỹ thuật của loại mỡ dùng bôi trơn - Tính năng dụng cụ bơm mỡ | - Sử dụng dụng cụ bơm mỡ vào ổ bi | - Cẩn thận. - Chu đáo. | - Dùng mỡ không đúng chủng loại. - Bơm thiếu hoặc thừa mỡ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D5: Vận hành máy sàng tại chỗ Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện khởi động máy sàng, khởi động máy sàng ở chế độ không tải, kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số của máy sàng. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động máy sàng | Đ ảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động máy sàng | - Tài liệu quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Tín hiệu các thông số trên bảng điều khiển. - Điều kiện cần và đủ để khởi động thiết bị | Nhận biết tín hiệu thông báo chuẩn bị khởi động | - Chính xác | - Thiếu điều kiện. - Nhận tín hiệu sai |
| 2. Khởi động máy sàng tại chỗ | - Khởi động được máy sàng tại chỗ ở chế độ không tải; - Máy làm việc êm dịu, không có tiếng kêu lạ. - Kiểm tra và hiệu chỉnh được các thông số của máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật | Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị | Trình tự và phương pháp khởi động máy sàng taị chỗ ở chế độ không tải. | - Quan sát thiết bị khởi động tại chỗ - Thao tác khởi động | - Cẩn thận, chính xác | - Thao tác không chuẩn xác; - Không cẩn thận. |
| 3. Hiệu chỉnh máy sàng đảm bảo đúng thông số kỹ thuật | - Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển tại chỗ; - Thu nhận tín hiệu thông báo từ trạm điều khiển; - Hiệu chỉnh máy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật; | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Phương pháp hiệu chỉnh - Các tín hiệu điều khiển thiết bị ở chế độ chạy tại chỗ | Hiệu chỉnh các thông số máy sàng đảm bảo đúng thông số kỹ thuật | - Cẩn thận, chính xác | - Hiệu chỉnh sai; - Còn lỗi hệ thống |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D6: Vận hành liên động máy sàng Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện vận hành máy, khởi động máy sàng từ trạm điều khiển trung tâm ở chế độ làm việc có tải, theo dõi các thông số máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện vận hành máy liên động | Đ ảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động máy theo yêu cầu kỹ thuật vận hành liên động từ xa | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Điều kiện chạy liên động - Phương pháp vận hành liên động | - Theo dõi sự hoạt động của thiết bị - Nhận biết tín hiệu thông báo | Chính xác | - Qua loa - Không đủ điều kiện |
| 2. Khởi động máy sàng làm việc có tải | - Khởi động đúng quy trình từ trạm điều khiển trung tâm. - Sàng hoạt động êm dịu, không rung giật | Tài liệu hướng dẫn vận hành máy. | Quy trình vận hành máy có tải | Khởi động máy có tải đúng qui trình. | Cẩn thận. | Thiếu thận trọng, không tuân theo quy trình vận hành máy. |
| 3. Quan sát, theo dõi các thông số kỹ thuật của máy | Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại. | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép | - Quy trình vận hành máy; - Các thông số kỹ thuật | - Nhận biết các tín hiệu - Hiệu chỉnh các thông số của máy. | - Cẩn thận. - Chính xác. | - Nhận tín hiệu không đầy đủ. - Không cẩn thận. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng Tên công việc D7: Theo dõi sự làm việc của máy sàng Mô tả công việc: Theo dõi tình trạng làm việc của máy sàng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của máy sàng | Quan sát, theo dõi được sự hoạt động của các bộ phận của máy, đối chiếu với quy trình vận hành và yêu cầu kỹ thuật của máy; | Quan sát | - Nguyên tắc hoạt động của máy - Qui trình vận hành máy | Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy. | - Thận trọng. - Tôn trọng qui trình. | Không đánh giá được tính trạng kỹ thuật của máy. |
| 2. Thu nhận tín hiệu thông báo | Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại. | Sổ tay hướng dẫn quy trình vận hành máy | Quy trình vận hành máy | - Nhận biết đầy đủ các tín hiệu. - Xử lý tín hiệu để tiếp tục chạy hay dừng máy | - Cẩn thận. - Chính xác. | - Nhận tín hiệu không đầy đủ. - Quyết định chạy hoặc dừng không chính xác. |
| 3. Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành. | Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành máy. | Sổ ghi chép | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy sàng | Phát hiện các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành | - Cẩn thận. - Chính xác | - Qua loa - Không chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng Tên công việc D8: Dừng máy sàng Mô tả công việc: Dựng máy sàng khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng máy sàng khi gặp sự cố. | Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy sàng theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy sàng | Thao tác dừng máy sàng kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố. | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng máy sàng vội vàng, không theo đúng quy trình |
| 2. Dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc | Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy sàng theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy sàng | Thực hiện dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Làm sạch máy sàng khi kết thúc ca làm việc | - Bên trong máy sàng không còn cốt liệu thô - Dùng nước rửa sạch bên trong, ngoài máy sàng | - Xẻng - Nước rửa. - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Quy định về vệ sinh công nghiệp. | Làm sạch bên trong, ngoài đảm bảo vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không cẩn thận. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D9: Xử lý sự cố máy sàng Mô tả công việc: Xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường của máy sàng. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm sạch bề mặt các chi tiết | - Thu don dị vật, đá còn nàm trên bề mặt sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí. - Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh | - Xẻng, chổi. Giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 2. Khắc phục hiện tượng quá nóng tại ổ trục lệch tâm máy sàng | - Căn chỉnh độ dơ ổ trục trong giới hạn cho phép. - Tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định | Quan sát, sờ tay | - Quy trình bảo dưỡng máy. - Quy trình khắc phục hư hỏng của máy sàng | Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Không theo quy trình |
| 3. Khắc phục hiện tượng cụm sàng có tiếng kêu lạ | - Gỡ bỏ toàn bộ dị vật, đất đá bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết của máy sàng. - Kiểm tra khắc phục những vị trí cong vênh, gây cọ sát kim loại. | Dùng gậy tre. Búa, clê. | - Quy trình bảo dưỡng máy. - Quy trình khắc phục hư hỏng của máy sàng | Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình | - Bình tĩnh. - Tỷ mỉ. | Bỏ sót công việc. |
| 4. Khắc phục hiện tượng máy sàng bị rung lắc bất thường | - Các vị trí liên kết của máy phải được xiết chặt. - Không có dị vật, đát, đá kẹt giữa các bộ phận. - Đ ảm bảo các bộ phận không bị cong vênh, biến dạng | Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: | - Cách sử dụng dụng cụ, - Quy trình khắc phục hư hỏng của máy sàng | - Sử dụng các loại dụng cụ. - Thực hiện xử lý sự cố | - Bình tĩnh. - Tỷ mỉ. | Không biết cách xử lý sự cố |
| 5. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết bị nới lỏng trong quá trình vận hành | - Các vị trí liên kết của máy phải đảm bảo chắc chắn; - Độ dơ dọc trục lệch tâm trong giới hạn. - Hai đầu lò xo bộ phận gây rung phải được liên kết chắc chắn. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít... | Các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và cách sử dụng. | - Sử dụng các loại dụng cụ. - Làm theo hướng dẫn sử dụng máy | - Cận thận. - Chính xác. | - Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. - Không kiểm tra hết các vị trí liên kết của máy. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D10: Thay lưới sàng Mô tả công việc: Hiểu được phương pháp và thực hiện thay lưới sàng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm sạch bề mặt cụm sàng và lưới sàng. | - Thu don dị vật, đá còn nàm trên bề mặt sàng. - Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh | - Xẻng, chổi. Giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp cho máy sàng, vệ sinh môi trường | Làm sạch các chi tiết của hộp sàng đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 2. Khắc phục hiện tượng kẹt vật liệu giữa các chi tiết của cum sàng | - Gỡ bỏ toàn bộ dị vật, đá kẹt giữa các chi tiết của cụm sàng. - Gỡ bỏ dị vật, đá kẹt giữa các lớp lưới sàng. | Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy | Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng | Thu dọn được các dị vật xung quang hộp sàng, trên máy sàng | - Cẩn thận. - Tỷ mỉ. | - Bỏ sót công việc. - Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn. |
| 3. Thay các lớp lưới sàng trong cụm sàng | - Tháo đều các bu lông liên kết của lưới sàng . - Góc nghiêng của các lưới sàng phải nằm trong giới hạn cho phép. | Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít, khay đựng chi tiết. | Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cụm sàng | Sử dụng các loại dụng cụ. | Cẩn thận, tỷ mý. | - Thực hiện không theo quy trình. - Làm biến dạng, cong vêng lưới sàng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng. Tên công việc D11: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy sàng và giao ca, nhận ca | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra toàn bộ máy sàng cùng với người giao ca | - Xác định được thông số kỹ thuật của máy sàng; - Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trước khi bàn giao. | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra; - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | - Quan sát, kiểm tra tinh trạng kỹ thuật máy sàng | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy sàng | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị -Máy tính | Các thông số vận hành | Theo dõi các thông số kỹ thuật của máy sàng | Cẩn thận, chính xác | Không cụ thể |
| 3. Xem xét ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi giao nhận ca; - Cách ghi biên bản | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không cụ thể |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ E

Vận hành hệ thống cấp xi măng trong trạm trộn bê tông

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Công việc E 01: Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành. Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét các bộ phận cơ khí, hệ thống cung cấp liệu, hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, các thiết bị an toàn của hệ thống cung cấp xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí | Kiểm tra, đánh giá được tình trạng các bộ phận cơ khí của hệ thống | - Bảng quy trình kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết - Quy trình kiểm tra - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống | - Thực hiện kiểm tra theo quy trình. - Sử dụng dụng cụ kiểm tra | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra chưa đầy đủ về tình trạng của thiết bị. |
| 2. Kiểm tra hệ thống cấp liệu | Kiểm tra đành giá được tình trạng làm việc của xi lô xi măng, bộ phận lọc khí, vít tải, phễu cân xi măng, bộ phận đóng mở cửa xả xi măng. | - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ, - Quy trình kiểm tra - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống | - Đọc được bản vẽ sơ đồ - Sử dụng dụng cụ kiểm tra | - Cẩn thận - Kiên trì - Chính xác | - Bỏ sót việc - Đọc bản vẽ sai - Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật thiết bị |
| 3. Kiểm tra hệ thống điện | - Dây điện đấu đên thiết bị phải gọn gàng. Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy - Các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn.. | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy. - Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22 | - Cấu tạo của hệ thống điện của hệ thống. - Các biện pháp an toàn điện | - Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện . - Thực hiện an toàn lao động. | - Cẩn thận, - Nghiêm túc. | - Kiểm tra sơ sài. - Bỏ sót công việc cần kiểm tra |
| 4. Nhận thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển | Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị. | - Sổ ghi chép. - Bút - Bộ đàm - Bảng quy trình kiểm tra | - Các thông số kỹ thuật - Quy trình kiểm tra | - Quan sát, kiểm tra, phát hiện sụ cố trong vận hành thiết bị. | - Cẩn thận trong công việc | - Nhận tín hiệu sai - Kiểm tra không đúng quy trình |
| 5. Kiểm tra các thiết bị an toàn | Kiểm tra được các thiết bị an toàn theo đúng quy trình kiểm tra. | - Sổ ghi chép. - Bút - Dụng cụ thiết bị kiểm tra - Bộ đàm. | - Quy trình kiểm tra. - Bản vẽ sơ đồ các thiết bị. - Cấu tạo, tính năng các thiết bị an toàn | - Đọc bản vẽ sơ đồ. - Kiểm tra. - Phát hiện các tín hiệu báo lỗi của thiết bị. | - Tỷ mỷ - Chính xác | - Qua loa đại khái - Còn lỗi thiết bị an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E2: Bảo dưỡng xi lô xi măng. Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng xi lô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài. | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của xi lô. - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống đảm bảo an toàn cho xi lô | - Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống lọc bụi, thiết bị chống nổ, thiết bị báo mức xi măng, thiết bị phá vòm của xi lô. - Vệ sinh phía trong xi lô | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ đo điện vạn năng. - Bút thử điện. | Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận đảm bảo an toàn cho xi lô. | Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo an toàn cho xi lô. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của xi lô. | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa xi lô với khung đỡ. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn xi măng đến xi lô | - Clê - Tô vít | Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận của xi lô. | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E03: Bảo dưỡng vít tải. Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng vít tải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch. | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài vít tải; - Làm sạch xi măng bên trong vít tải sau ca làm việc; - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, chổi, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện truyền động cho vít tải. | Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện. | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ đo điện vạn năng. | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện. - Kỹ thuật điện. | - Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ | - Dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng. - Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây điện ra thành máy. | - Clê - Tô vít | - Yêu cầu kỹ thuật của việc truyền dẫn điện. | Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 4. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong bộ truyền động cho vít tải. | - Kiểm tra mức dầu bôi trơn trước khi chạy máy. - Mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc nằm trong giới hạn quy định | - Clê. - Giẻ lau | Công dụng của dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc. | Kiểm tra bằng cách quan sát mức đổ dầu | - Cẩn thận - Chính xác | - Cẩu thả. - Quan sát thiếu chính xác |
| 5. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của vít tải | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa vít tải với khung máy, giữa vít tải với bộ truyền động. | - Clê - Tô vít | Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận của vít tải | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E4: Bảo dưỡng gầu nâng. Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng gầu nâng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch gầu nâng. | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của gầu nâng - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện truyền động cho gầu nâng. | Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện. | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ đo điện vạn năng. - Bút thử điện. - Kìm điện - Giẻ lau | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện. - Kỹ thuật điện. | - Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ | Dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng. Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy. | - Clê - Tô vít | - Kỹ thuật truyền dẫn điện. | Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 4. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong bộ truyền động cho gầu nâng | Mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc nằm trong giới hạn quy định | - Clê. - Giẻ lau | Yêu cầu kỹ thuật của dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc. | Quan sát mức đổ dầu | - Cẩn thận - Chính xác | - Cẩu thả. - Quan sát thiếu chính xác |
| 5. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của gầu nâng | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa gầu nâng với khung máy. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các gầu cao xu với băng tải. | - Clê - Tô vít | Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận trong gầu nâng | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E5: Bảo dưỡng phễu cân xi măng. Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng phễu cân xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch phễu cân xi măng | - Làm sạch bề mặt bên ngoài, làm sạch bên trong phễu cân xi măng trước và sau ca làm việc - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết phễu cân xi măng | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các bộ phận của phễu cân xi măng | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn xi măng đến phễu. | - Clê - Tô vít | Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận trong phễu cân | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 3. Kiểm tra thiết bị đóng mở cửa xả của phễu cân xi măng | - Xi lanh khí phải hoạt động bình thường, không bị kẹt. - Độ đóng mở của xả điều chỉnh trong giới hạn cho phép | Dụng cụ kèm theo máy | Nguyên lý làm việc của bộ phận đóng mở cửa xả phễu cân xi măng. | Điều chỉnh sự đóng mở cửa xả phễu cân xi măng theo yêu cầu kỹ thuật. | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E6: Nạp xi măng vào xilô Mô tả công việc: Nạp xi măng vào xi lô từ bao rời và từ xi téc ô tô theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuyển xi măng từ bao nhỏ vào phễu chứa. | - Đổ từng bao nhỏ xi măng vào phễu chứa. - Xi măng không bị tràn ra miệng phễu, rơi vãi xung quanh phễu chứa. | Xe nâng. | Quy định vận chuyển hàng bao rời | Vận chuyển được các bao xi măng từ kho đến vị trí phễu chứa. | Cẩn thận | Làm ẩu, tùy tiện |
| 2. Chuyển xi măng từ phễu chứa vào xilô bằng gầu nâng; | Nhờ gầu nâng, xi măng được chuyển từ phễu chứa vào xi lô xi măng thông qua cửa nạp phía trên xi lô. | Gầu nâng | Phương pháp vận chuyển hàng rời bằng gầu nâng | Vận chuyển được xi măng từ phễu chứa vào trong xi lô. | Cẩn thận | - Cẩu thả. - Không tuân theo các quy định vận chuyển xi măng. |
| 3. Chuyển xi măng rời từ xitec ô tô vào xi lô bằng khí nén. | - Nối ống từ xi téc ô tô đến ống nạp xi măng của xi lô. - Thực hiện nạp xi măng vào xi lô bằng khí nén. | Máy nén khí | Phương pháp vận chuyển xi măng vào xi lô bằng khí nén | Vận chuyển được xi măng từ ô tô vào trong xi lô. | Cẩn thận | - Làm ẩu - Không tuân theo các quy định vận chuyển xi măng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E7: Vận hành vít tải Mô tả công việc: Vận hành vít tải để chuyển xi măng từ phễu chức lên phễu cân theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động vít tải; | - Vít tải phải được liên kết chắc chắn vào khung máy. - Động cơ điện truyền lực cho trục vít tải phải êm dịu. - Xi măng luôn điền đầy cửa nạp của vít tải. | Dụng cụ kèm theo máy | Nguyên lý làm việc của vít tải | Vận hành vít tải theo đúng quy trình | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Khởi động thiết bị từ trạm điều khiển | - ấn nút điều khiển cho vít tải quay. - Xi măng được vít tải chuyển từ phễu chứa lên phễu cân xi măng | Bảng điều khiển tại tram trung tâm | Quy trình vận hành vít tải | Vận hành vít tải đúng yêu cầu kỹ thuật | - Cẩn thận - Chi tiết. | Không theo đúng quy trình vận hành vít tải |
| 3. Cân xi măng | - Khi lượng xi măng đã đủ theo yêu cầu, bộ cảm biến hoạt động để dừng vít tải; - ở chế độ làm việc bán tự động, ứng với thời điểm lượng xi măng đã đủ theo yêu cầu, phải nhấn nút dừng được vít tải | - Bộ đàm - Bảng điều khiển tại tram trung tâm | Quy trình vận hành vít tải | Vận hành vít tải tải đúng yêu cầu kỹ thuật | - Cẩn thận - Bình tĩnh | - Không nhận đủ và đúng tín hiệu. - Dừng vít tải không đúng thời điểm. |
| 4. Theo dõi thiết bị hoạt động, thay đổi các thông số điều khiển trên bảng điều khiển trung tâm | - Nhận biết đúng các thông số theo yêu cầu; - Thay đổi các thông số: Lượng xi măng trông phễu cân và thời gian chạy vít tải. | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Các thông số điều khiển | - Quan sát, theo dõi thiết bị hoạt động - Thao tác hiệu chỉnh | - Cẩn thận, | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai |
| 5. Dừng vít tải khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc | ở chế độ làm việc bán tự động, phải ấn nút dừng được vít tải khi nhận được tín hiệu báo phễu cân xi măng đã đày hoặc khi có sự cố. | Bảng điều khiển tại tram trung tâm | Quy trình vận hành vít tải | Vận hành vít tải đúng yêu cầu kỹ thuật | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không theo đúng quy trình vận hành vít tải |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E8: Vận hành gầu nâng. Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện khởi động, vận hành gầu nâng để chuyển xi măng từ phễu chứa lên xi lô chứa xi măng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động gầu nâng; | - Liên kết gầu nâng phải chắc chắn. - Động cơ điện truyền lực phải êm dịu. - Luôn bổ xung xi măng vào phễu chứa trong thời gian băng tải làm việc. | Dụng cụ kèm theo máy | Nguyên lý làm việc của gầu nâng | Vận hành gầu nâng theo đúng quy trình | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Khởi động thiết bị từ bẳng điều khiển tại chỗ | - ấn nút điều khiển cho gầu nâng quay. - Băng tải chuyển động quay êm dịu, không có tiếng kêu lạ; | Bảng điều khiển tại chỗ | Quy trình vận hành băng tải | Vận hành băng tải đúng yêu cầu kỹ thuật | - Cẩn thận - Chi tiết. | Không theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Dừng băng tải khi gặp sự cố, hoặc kết thúc ca làm việc. | Phải ấn nút dừng được băng tải khi nhận được tín hiệu có sự cố hoặc kết thúc ca làm việc. | Bảng điều khiển tại chỗ | Quy trình vận hành gầu nâng | Vận hành băng tải đúng quy trình vận hành | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không theo đúng quy trình vận hành |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E 09: Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp xi măng Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp xi măng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Theo dõi sự làm việc bình thường của các động cơ điện và hộp giảm tốc | - Động cơ điện làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng. - Hộp giảm tốc truyền lục êm diu. | Sổ ghi chép | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện | - Thao tác vận hành. - Quan sát, phát hiện những sự cố | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Vận hành không đúng quy trình |
| 2. Theo dõi sự làm việc bình thường của vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng | Quan sát, phát hiện các sự cố khi vận hành vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng như: có tiếng kêu lạ, máy bị rung, giật, bị lọt xi măng ra ngoài | Sổ ghi chép | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng | Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành vít tải |
| 3. Theo dõi chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng | - Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng; Phát hiện kịp thời các sự cố; | Sổ ghi chép | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp xi măng | - Theo dõi chỉ số báo mức xi măng, việc đóng mở cửa xả xi măng. | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E10: Xử lý sự cố hệ thống cung cấp xi măng Mô tả công việc: Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên vít tải, xi lô, băng tải gầu và phễu cân xi măng trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khắc phục hiện tượng động cơ, vít tải bị rung giật | Xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ, vít tải với khung máy. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy. - Gỗ kê chèn. | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, vít tải | Khắc phục sự rung, giật của động cơ, vít tải | - Cẩn thận. - Nghiêm túc | - Mất bình tĩnh, - - Bỏ sót công việc |
| 2. Khắc phục hiện tượng động cơ và vít tải bị nóng | - Kiểm tra sự cọ sát giữa động cơ vít tải với các chi tiết khác, với đất, đá. - Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ | - Giẻ lau. - Clê - Dầu bôi trơn. | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, vít tải | Khắc phục động cơ điện, vít tải bị nóng | - Tỷ mỷ - Cẩn thận. - Chu đáo. | - Vội vàng - Thiếu chính xác |
| 3. Khắc phục sự rò rỉ xi măng tại các vị trí khớp nối ống, vít tải, gầu nâng, phễu cân xi măng. | - Xiết chặt tất cả các vị trí liên kết vít tải. - Dọn dẹp các vật cản xung quanh phễu cân xi măng. - Gõ, làm sạch xi măng bám ngoài thành băng tải | - Dụng cụ vệ sinh. - Clê - Mỏ hàn - Kìm - Giẻ lau - Búa | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa vít tải, gầu nâng. | Khắc phục rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối | - Cụ thể - Cẩn thận. | - Nhầm lẫn. - Thực hiện nửa vời. |
| 4. Khắc phục hiện tượng kẹt vít tải, gầu nâng | - Kiểm tra sự làm việc bình thường của bộ phận truyền động cho vít tải và gầu nâng; - Xử lý hiện tượng kẹt ổ đỡ trục vít tải và gầu nâng | Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy. | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa vít tải, gầu nâng; | Thao tác khắc phục vít tải, gầu nâng bị kẹt | - Tỷ mỷ - Cẩn thận. | - Vội vàng - Thiếu chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông. Tên công việc E11: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. | Ngày: 02/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca | Xác định được thông số kỹ thuật của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định giao nhận ca - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | Quan sát, kiểm tra thiết bị của hệ thống cung cấp xi măng | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của của xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, phễu cân xi măng; | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Máy tính | - Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm | Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật của của xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa |
| 3. Xem xét ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ F

Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành. Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, thiết bị an toàn của hệ thống cung cấp nước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị | - Trên bề mặt chi tiết, bộ phận phải sạch sẽ. - Các vị trí ghép nối phải được xiết chặt; - Không để dầu mỡ đọng trên bề mặt các chi tiết, bộ phận của hệ thống. | - Bảng đặc tính kỹ thuật. - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | Quy tắc an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành | Khắc phục, duy trì bề mặt các chi tiết, bộ phận sạch sẽ. | - Cụ thể. - Kiên trì. | - Vội vàng. - Không quan sát kỹ |
| 2. Kiểm tra khả năng làm việc của từng chi tiết trong hệ thống | - Động cơ điện phải sạch, trục quay trơn, không có mùi khét. - Trục bơm nước phải quay được nhẹ nhàng. - Các van phao của bể hút, thiết bị cân nước phải dao động nhẹ, đóng kín van khi ở điểm giới hạn trên. | - Quan sát; - Dùng tay kiểm tra | Quy phạm kỹ thuật đối với từng loại thiết bị: Động cơ điện, bơm nước | Kiểm tra sự làm việc bình thường của từng thiết bị: Động cơ điện, bơm nước, các đồng hồ đo áp xuất | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra hệ thống điện. | - Đ ường dây điện của hệ thống cung cấp phải đảm bảo cách điện, an toàn. - Các vị trí liên kết phải chắc chắn. | - Đồng hồ vạn năng. - Clê | - Điện kỹ thuật. - Quy tắc an toàn điện | Kiểm tra tình trạng an toàn điện của hệ thống cung cấp điện | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Không hiểu được yêu cầu về an toàn của hệ thống |
| 4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống | Xác định được các thông số kỹ thuật của hệ thống; | - Bảng thông số kỹ thuật. - Bảng đồng hồ trong trạm điều khiển - Sổ ghi chép - Bộ đàm | - Quy trình kiểm tra. - Các thông số kỹ thuật | Thao tác kiểm tra | - Cẩn thận trong công việc | Thao tác chưa chính xác |
| 5. Nhận thông báo số liệu kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển | Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị. | - Sổ ghi chép. - Bút - Bộ đàm - Bảng quy trình kiểm tra | - Các thông số kỹ thuật - Quy trình kiểm tra | Quan sát, kiểm tra, phát hiện các lỗi, sụ cố trong vận hành thiết bị. | - Cẩn thận trong công việc | - Nhận tín hiệu sai - Nhận số liệu không đầy đủ. |
| 6. Kiểm tra các thiết bị an toàn | Kiểm tra chỉ báo của đồng hồ áp lực trong buồng làm việc của bơm. | - Sổ ghi chép. - Bút - Bộ đàm. | - Quy trình kiểm tra. - Công dụng của đồng hồ đo áp lực nước. | - Kiểm tra áp lực nước trong buồng làm việc. - Phát hiện các tín hiệu báo lỗi của thiết bị. | - Tỷ mỷ; - Cẩn thận | Theo dõi số liệu không chuẩn xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F2: Bảo dưỡng máy bơm nước. Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng máy bơm nước trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài. | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của động cơ điện, bơm nước, các đồng hồ đo áp xuất, ống dẫn nước; - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch bên ngoài chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra tình trạng động cơ điện. | Kiểm tra, phát hiện được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện. | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ đo điện vạn năng. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện. - Kỹ thuật điện. | Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra các đầu nối dây trên hộp nối dây của động cơ | Kiểm tra, xiết chặt các cọc liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ. | - Clê - Tô vít | Yêu cầu kỹ thuật của máy điện | Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 4. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa bơm nước với động cơ điện, giữa bơm nước với bệ máy, các vị trí liên kết ống dẫn nước của hệ thống | - Clê - Tô vít | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp nước | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết và các vị trí nối ống hút, đẩy đến máy bơm, thùng chứa và thiết bị cân nước. | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 5. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai truyền động cho bơm nước | - Độ căng dây đai từ 2, 5cm 3,0cm - Không để dầu mỡ dính trên bề mặt dây đai và rãnh pu li. | - Clê. - Thước | Nguyên lý làm việc của bộ truyền đai. | Điều chỉnh độ căng dây đai theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Không đảm bảo độ căng dây đai. |
| 6. Kiểm tra sự làm việc của các van nước, đồng hồ đo áp suất. | - Các van nước phải khống chế được lượng nước trong thúng chứa và thiết bị cân nước; - Các đồng hồ phải đo chính xác được độ chân không ở ống hút và áp xuất nước ở ống đẩy | - Clê - Tô vít | Nguyên lý làm việc của các van khống chế nước và các đồng hồ đo áp xuất nước | - Điều chỉnh van nước để khống chế mức nước trong các bể. - Kiểm tra sự làm việc của các đồng hồ đo áp xuất nước. | - Chi tiết. - Cụ thể. - Kiên trì. | - Nhầm lẫn khi kiểm tra. - Không cẩn thận, tỷ mỷ khi điều chỉnh van nước. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F3: Bảo dưỡng thiết bị cân nước. Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng thiết bị cân nước trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên trong và ngoài thiết bị. | - Làm sạch toàn bộ thiết bị cân nước - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy, các vị trí ống nối. | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống đẩy với thiết bị cân nước. - Khắc phục mọi rò rỉ | - Clê - Tô vít | Yêu cầu kỹ thuật khi bảo dưỡng thiết bị cân nước. | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết và các vị trí nối ống đến thiết bị cân nước. | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 3. Kiểm tra tình trạng làm việc của các bộ phận trong thiết bị cân nước | - Bộ cảm biến điện cảm, bộ phận thừa hành và bộ phận điều khiển làm việc êm nhẹ, nhạy, - Đồng hồ đo nước quay êm, nhẹ, không bị kẹt. | - Clê - Tô vít | - Nguyên lý làm việc của thiết bị cân nước. - Đặc tính kỹ thuật của thiết bị. | - Kiểm tra sự làm việc của các chi tiết, - Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị | - Chi tiết. - Cụ thể. - Kiên trì. | - Nhầm lẫn khi kiểm tra. - Không cẩn thận, tỷ mỷ khi kiểm tra. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F4: Vận hành hệ thống cung cấp nước tại chỗ.. Mô tả công việc: Khởi động hệ thống tại chỗ, kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước | - Các điều kiện khởi động hệ thống | - Quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | Điều kiện cần và đủ để khởi động hệ thống | - Quan sát, kiểm tra điều kiên khởi động thiết bị - Nhận biết tín hiệu | - Chính xác | - Thiếu điều kiện. - Nhận tín hiệu sai |
| 2. Khởi động hệ thống tại chỗ | - Khởi động theo quy trình vận hành | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị | Quy trình vận hành thiết bị taị chỗ | - Quan sát thiết bị khởi động tại chỗ - Thao tác khởi động | - Cẩn thận, chính xác | - Thao tác không chuẩn xác - Không cẩn thận. |
| 3. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị thông qua chỉ số trên bảng điều khiển tại chỗ | - Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển tại chỗ | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Phương pháp hiệu chỉnh - Các tín hiệu điều khiển thiết bị | - Quan sát, kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị | - Cẩn thận, chính xác | - Hiệu chỉnh sai - Còn lỗi hệ thống |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F5: Vận hành liên động hệ thống cung cấp nước. Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận hành liên động hệ thống cung cấp nước theo đúng quy trình vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động liên động hệ thống cung cấp nước | - Bơm nước, động cơ điện phải được liên kết chắc chắn vào khung máy. - Bộ truyền đai đã được điều chỉnh đúng từ 2, 5 đến 3,0 cm. - Trong ống hút và buồng làm việc của bơm không lọt khí | - Dụng cụ kèm theo máy; - Sổ ghi chép; | Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy bơm nước | Kiểm tra toàn bộ máy, đảm bảo tất cả các điều kiện để khởi động máy | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Vân hành liên động hệ thống cung cấp nước. | - Kết nối liên động hệ thống phù hợp với quy trình vận hành; - Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không bị nóng. - Bơm nước làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không rung, giật.. | - Dụng cụ kèm theo máy; - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ bơm nước | - Thao tác vận hành chuẩn xác. - Quan sát, phát hiện những sự cố của hệ thống cung cấp nước. | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Vận hành không đúng quy trình |
| 3. Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển tại trạm trung tâm | - Nhận biết đúng các thông số kỹ thuật; - Thay đổi được các thông số theo yêu cầu vận hành. | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | - Các thông số điều khiển | - Quan sát thông số vận hành trên bảng điều khiển - Thao tác hiệu chỉnh | - Cẩn thận, | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai |
| 4. Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm. | - Kiểm tra được các thông số trên bảng đồng hồ tại trạm điều khiển.; - Hiệu chỉnh được các thông số khi cần thiết. | - Sổ ghi chép - Bút | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp nước | Theo dõi và hiệu chỉnh các thông số của hệ thống cung cấp nước | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F6: Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp nước Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Theo dõi sự làm việc bình thường của động cơ điện | Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng. | - Bảng thông số - Sổ ghi chép | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện | Theo dõi sự làm việc của động cơ điện, phát hiện những sự cố | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Vận hành không đúng quy trình |
| 2. Theo dõi sự làm việc bình thường của bơm nước | Quan sát, phát hiện các sự cố khi bơm làm việc: có tiếng kêu lạ, máy bị rung, giật, bị rò nước tại cổ trục bơm, tại vị trí khớp nối. | - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành bơm nước | Quan sát, phát hiện các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, - Kiên trì | - Thiếu cụ thể. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành bơm nước |
| 3. Theo dõi chỉ số báo mức nước trong thùng chứa nước và thiết bị cân nước, các chỉ số trên đồng hồ áp xuất. | - Theo dõi các chỉ số báo mức nước trong bể chứa và thiết bị cân nước, chỉ số trên đồng hồ đo áp xuất; - Phát hiện kịp thời các sự cố. | - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp nước | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp nước. | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F7: Dừng máy bơm trong hệ thống cung cấp nước; Mô tả công việc: Dừng máy bơm nước khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng máy bơm nước khi gặp sự cố. | Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy bơm nước theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy bơm nước | Thao tác dựng máy bơm nước kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố. | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng máy bơm nước vội vàng, không theo đúng quy trình |
| 2. Dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc | Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy bơm nước theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy bơm nước | Thực hiện dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Làm sạch hệ thống cung cấp nước khi kết thúc ca làm việc | Dùng nước rửa sạch các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước | - Xẻng - Nước rửa. - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Quy định vệ sinh công nghiệp. | Làm sạch máy bơm nước đảm bảo vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không cẩn thận. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông Tên công việc F8: Xử lý sự cố hệ thống cung cấp nước Mô tả công việc: Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên động cơ điện, bơm nước, ống hút và ống đẩy trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khắc phục hiện tượng bơm nước bị rung giật | - Xiết chặt các vị trí liên kết giữa bơm nước, động cơ với khung máy. | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy. - Gỗ kê chèn. | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nước - Quy trình bảo dưỡng | Khắc phục sự rung, giật của bơm nước | - Cẩn thận. - Nghiêm túc - Chu đáo. | - Mất bình tĩnh, - - Bỏ sót công việc |
| 2. Khắc phục hiện tượng động cơ và bơm nước bị nóng | - Điều chỉnh lại độ chùng dây đai trong giới hạn cho phép. - Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ điện | - Giẻ lau. - Clê - Dầu bôi trơn. | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện và bơm nước | Khắc phục động cơ điện và bơm nước bị nóng | - Tỷ mỷ - Cẩn thận. - Chu đáo. | - Vội vàng - Thiếu chính xác |
| 3. Khắc phục sự rò rỉ nước tại các vị trí khớp nối, tại cổ trục bơm nước | Xiết chạt tất cả các vị trí liên kết giữa các đầu ống với bơm nước, giữa các đầu ống với nhau và giữa các đầu ống với các bể nước. | - Dụng cụ vệ sinh. - Clê - Mỏ hàn | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa bơm nước | Khắc phục rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối | - Cụ thể - Cẩn thận. | - Nhầm lẫn. - Thực hiện nửa vời. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông. Tên công việc F9: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị hệ thống cung cấp nước cùng với người giao ca | Xác định được tình trạng kỹ thuật của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | Quan sát, kiểm tra thiết bị hệ thống cung cấp nước | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Máy tính | Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm | Kiểm tra các thông số hệ thống cung cấp nước | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa |
| 3. Xem xét ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ G

Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành. Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, thiết bị an toàn của hệ thống cung cấp khí nén đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị | - Bề mặt chi tiết, bộ phận phải sạch sẽ. - Các vị trí liên kết phải được xiết chặt; - Đ ường ống dẫn khí, bình áp lực không bị dò rỉ khí; - Đ ường dây điện phải đảm bảo cách điện, các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn; | - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Các kí hiệu, qui ước trong bản vẽ sơ đồ - Quy tắc an toàn, vệ sinh công nghiệp - Trình tự kiểm tra | - Đọc bản vẽ - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra - Đọc kết quả kiểm tra | - Cẩn thận. - Tỉ mỉ | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra qua loa đại khái |
| 2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị cơ khí: Máy nén khí, bình áp lực, van, đồng hồ áp xuất, ống dẫn khí | Xác định được các thông số kỹ thuật của máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất. | - Bảng thông số kỹ thuật. - Bảng đồng hồ trong trạm điều khiển - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Đặc tính kỹ thuật đối với từng loại thiết bị: máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất | - Quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị cơ khí. - Thao tác kiểm tra - Ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Không xác định được các thông số kỹ thuật của máy. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống điện. | Xác định được các thông số kỹ thuật của động cơ điện, dây dẫn, áp tô mát... | - Bảng thông số kỹ thuật. - Bảng đồng hồ trong trạm điều khiển - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Đặc tính kỹ thuật đối với từng loại thiết bị: Động cơ điện, bơm nước | - Quan sát, kiểm tra tình trạng của hệ thống điện. - Thao tác kiểm tra - Ghi chép số liệu | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng; - Không xác định được các thông số kỹ thuật của hệ thống điện. |
| 4. Nhận thông báo số liệu kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển | Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị. | - Sổ ghi chép. - Bút - Bộ đàm - Bảng quy trình kiểm tra | - Các thông số kỹ thuật - Quy trình kiểm tra | - Quan sát, kiểm tra, phát hiện các lỗi, sụ cố trong vận hành thiết bị. | - Cẩn thận trong công việc | - Nhận tín hiệu sai - Nhận số liệu không đầy đủ. |
| 5. Kiểm tra các thiết bị an toàn | Kiểm tra chỉ báo của đồng hồ áp xuất trên bình áp lực | - Sổ ghi chép. - Bút - Bộ đàm. | - Quy trình kiểm tra. - Công dụng của đồng hồ đo áp lực nước. | - Kiểm tra áp lực nước trong buồng làm việc. - Phát hiện tín hiệu báo lỗi của thiết bị. | - Tỷ mỷ; - Cẩn thận | Theo dõi số liệu không chuẩn xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G2: Bảo dưỡng thiết bị nén khí Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật thiết bị nén khí đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài. | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của thiết bị khí nén. - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch bề mặt bên ngoài chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết, các vị trí ống dẫn khí của thiết bị | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn khí từ máy nén khí đến thiết bị công tác | - Clê - Tô vít | Cấu tạo, nguyên lý làm việc, yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết và các vị trí nối ống dẫn khí từ máy đến thiết bị công tác | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 3. Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong máy nén khí | - Kiểm tra mức dầu bôi trơn trước khi chạy máy. - Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định | - Clê. - Giẻ lau | Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị khí nén | Kiểm tra bằng cách quan sát mức đổ dầu | - Cẩn thận - Chính xác | - Cẩu thả. - Quan sát thiếu chính xác |
| 4. Vệ sinh và xả nước lắng đọngtrong hệ thống | Làm sạch toàn bộ phần nước lắng đọng trong hệ thống | - Van xả | Quytrình bảo dưỡng | Xả nước lắng đọng | Tỉ mỉ, cẩn thận | Thực hiện không đúng quy trrình |
| 5. Kiểm tra van an toàn | Kiểm tra tình trạng làm việc của van an toàn | - Van an toàn - Đồng hồ áp lực | Quy trình kiểm tra | Kiểm tra áp lực | Tỉ mỉ, cẩn thận | Thực hiện không đúng quy trrình |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G3: Bảo dưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động máy nén khí Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện và bộ phận truyền động máy nén khí đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài. | - Làm sạch bề mặt bên ngoài động cơ điện và bộ phận truyền động cho máy nén khí. - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện. | - Kiểm tra phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện. - Động cơ và khung máy phải được liên kết chắc chắn | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ vạn năng. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện. - Kỹ thuật điện. - Phương pháp kiểm tra đứt, chạm chập cuận dây | Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra các đầu nối dây trên động cơ | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ. | - Clê - Tô vít | Yêu cầu kỹ thuật của máy điện | Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 4. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện, bộ phận truyền động với khung máy. | - Clê - Tô vít | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 5. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai | - Độ trùng dây đai phải nằm trong giới hạn cho phép (từ 2t, 5cm 3,0 cm) - Không để dầu mỡ dính trên bề mặt dây đai và rãnh pu li. | - Clê. - Thước | Nguyên lý làm việc của bộ truyền đai. | Điều chỉnh được độ căng dây đai theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Không đảm bảo độ căng dây đai. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G4: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén tại chỗ. Mô tả công việc: Khởi động động cơ điện và thiết bị khí nén tại chỗ, theo dõi, điều chỉnh các thông số theo đúng quy trình vận hành và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động tại chỗ | Xác định được điều kiện khởi động thiết bị ở chế độ không tải; | - Bảng quy trình vận hành - Sổ ghi chép - Bút | - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành - Quy trình vận hành thiết bị | - Kiểm tra các điều kiện để khởi động. - Làm việc với tài liệu | Cẩn thận | Bỏ sót điều kiện |
| 2. Khởi động thiết bị tại chỗ | - Khởi động đúng theo các bước trong quy trình vận hành không tải | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Bộ đàm | Trình tự và phương pháp khởi động thiết bị taị chỗ | Thao tác khởi động | Cẩn thận | - Thao tác không đúng - Không cẩn thận |
| 3. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị | - Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật | - Thuyết minh kỹ thuật - Máy tính - Sổ ghi chép - Bộ đàm | - Các thông báo thông số - Quy trình điều khiển | - Quan sát thiết bị hệ thống cung cấp khí nén -Thao tác điều chỉnh | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai. |

PHIếU PHÂN TíCH CÔNG VIệC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G5: Vận hành liên động hệ thống cung cấp khí nén Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện, vận hành liên động động cơ điện và thiết bị khí nén, kiểm tra, quan sát thiết bị hoạt động, hiệu chỉnh các thông số đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động liên động hệ thống cung cấp khí nén | - Động cơ điện, máy nén khí, bình chứa khí phải liên kết chắc chắn vào khung máy. - Bộ truyền đai đã được điều chỉnh đúng từ 2, 5 đến 3,0 cm. | - Dụng cụ kèm theo máy; - Sổ ghi chép; | - Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy nén khí - Điều kiện khởi động | Kiểm tra máy, đảm bảo tất cả các điều kiện để khởi động máy | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Vân hành liên động hệ thống cung cấp khí nén. | - Kết nối liên động hệ thống phù hợp với quy trình vận hành; - Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không bị nóng. - Máy nén khí làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không rung, giật.. | - Dụng cụ kèm theo máy; - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp khí nén. | Thao tác vận hành chuẩn xác. - Quan sát, phát hiện những sự cố của hệ thống cung cấp khí nén. | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Vận hành không đúng quy trình |
| 3. Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển tại trạm trung tâm | - Nhận biết đúng các thông số kỹ thuật; - Thay đổi được các thông số theo yêu cầu vận hành. | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Các thông số điều khiển | - Quan sát, so sánh thông số vận hành - Thao tác hiệu chỉnh | - Cẩn thận, | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G6: Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp khí nén Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp khí nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Theo dỏi sự làm việc bình thường của động cơ điện, phát hiện các sự cố | - Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng. - Phát hiện kịp thời các sự cố. | - Sổ ghi chép - Bút | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện - Nguyên nhân xảy ra các sự cố của động cơ điện | - Thao tác vận hành chuẩn xác. - Quan sát, phát hiện những sự cố của động cơ điện | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Vận hành không đúng quy trình |
| 2. Theo dỏi sự làm việc bình thường của máy nén khí, phát hiện các sự cố | - Quan sát, phát hiện các sự cố khi máy nén khí làm việc: có tiếng kêu lạ, máy bị rung, giật, bị rò khí tại các vị trí khớp nối. | - Sổ ghi chép - Bút | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí - Nguyên nhân xảy ra các sự cố của máy nén khí | Quan sát, phát hiện các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành máy nén khí. | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, - Kiên trì | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí |
| 3. Theo dõi áp xuất khí nén trên đồng hồ áp xuất, phát hiện các sự cố. | - Theo dõi áp xuất khí nén trên đồng hồ đo áp xuất; - Phát hiện kịp thời các sự cố. | - Sổ ghi chép - Bút | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp khí nén | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén. | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống |
| 4. Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của hệ thống hiển thị trên đồng hồ tại trạm điều khiển. | - Kiểm tra được các thông số trên bảng đồng hồ tại trạm điều khiển.; - Hiệu chỉnh được các thông số khi cần thiết. | - Sổ ghi chép - Bút | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp khí nén | Theo dõi và hiệu chỉnh được các thông số của hệ thống cung cấp khí nén | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G7: Dừng hệ thống cung cấp khí nén Mô tả công việc: Dừng máy nén khí khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng máy nén khí khi gặp sự cố. | Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy nén khí | Thao tác dừng máy ngay sau khi phát hiện sự cố. | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng máy vội vàng, không theo đúng quy trình vận hành |
| 2. Dừng máy nén khí khi kết thúc ca làm việc | Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy nén khí | Thực hiện dừng máy khi kết thúc ca làm việc | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Dừng toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc | Dừng hệ thống cung cấp khí nén khi nhận được tín hiệu báo có sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén | Dừng hệ thống cung cấp khí nén theo đúng quy trình vận hành | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không theo đúng quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G8: Xử lý sự cố hệ thống cung cấp khí nén Mô tả công việc : Khắc phục những sự cố trên động cơ điện, thiết bị khí nén trong quá trình vận hành duy trì tình trạng làm việc của hệ thống bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị rung giật, bị nóng. | - Xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện với khung máy; - Điều chỉnh lại độ căng dây đai; - Kiểm tra khắc phục hiện tượng dò điện. - Động cơ làm việc không rung lắc, không có tiếng kêu lạ | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy. - Gỗ kê chèn | Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện | Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị rung, nóng. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc | - Bỏ sót công việc; - Cẩu thả. |
| 2. Khắc phục hiện tượng máy nén khí bị rung giật | - Xiết chặt các vị trí liên kết giữa máy nén khí với khung máy. - Máy nén khí làm việc không rung lắc, không có tiếng kêu lạ | - Giẻ lau. - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy. - Gỗ kê chèn. - Dụng cụ vệ sinh. | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí. - Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy | Khắc phục sự rung, giật của máy | - Cẩn thận. - Nghiêm túc - Chu đáo. | - Mất bình tĩnh, - Bỏ sót công việc |
| 3. Khắc phục hiện tượng máy nén khí bị nóng | - Điều chỉnh lại độ chùng dây đai trong giới hạn cho phép. - Kiểm tra bổ sung mức dầu bôi trơn. - Máy nén khí làm việc không rung lắc, không có tiếng kêu lạ. | - Giẻ lau. - Clê - Dầu bôi trơn. | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy | Khắc phục máy nén khí bị nóng | - Tỷ mỷ - Cẩn thận. - Chu đáo. | - Vội vàng - Thiếu chính xác |
| 4. Khắc phục sự rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối | - Xiết chặt các vị trí liên kết giữa các đầu ống với thân máy, với thiết bị công tác. - Hàn lại các vị trí ống dẫn khí bị thủng. | - Dụng cụ vệ sinh. - Clê - Mỏ hàn | Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy | Khắc phục rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối | - Cụ thể - Cẩn thận. | - Nhầm lẫn. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông Tên công việc G9: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị trong hệ thống cung cấp khí nén và giao ca, nhận ca. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cung cấp khí nén cùng với người giao ca | Xác định được tình trạng kỹ thuật của thiết bị sau ca làm việc; | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | Quan sát, kiểm tra thiết bị cung cấp khí nén | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số của các thiết bị trong hệ thống | Kiểm tra các thông số kỹ thuật đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Máy tính | Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm | Kiểm tra các thông số của các thiết bị | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa |
| 3. Xem xét nội dung, ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ H

Vận hành thùng trộn bê tông

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H1: Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành. Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, kiểm tra các thông số kỹ thuật của thùng trộn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khung máy, vỏ thùng trộn cốc trụ úp ngươc trung tâm | - Kiểm tra, đánh giá được tình trạng các bộ phận cơ khí của thùng trộn. - Các thiết bị khung, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngược trung tâm không bị cong vênh, biến dạng, được làm sạch. - Các chi tiết được liên kết chắc chắn | - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thùng trộn | - Đọc bản vẽ - Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bi, ghi sổ theo dõi. | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra chưa đánh giá đầy đủ về tình trạng của thiết bị. |
| 2. Kiểm tra cụm công tác của thùng trộn | - Kiểm tra đành giá được tình trạng kỹ thuật cụm công tác. - Cụm công tác phải liên kết chặt với trục trung tâm; Các cánh trộn được lắp chặt vào tay dẫn với góc nghiêng quy định. - Cụm công tác phải quay êm dịu trên trục | - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo cụm công tác - Dụng cụ kéo theo máy: cl ê, tuýp các loại. - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật cụm công tác của thùng trộn - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm công tác | - Đọc sơ đồ bản vẽ - Sử dụng thành thạo dụng cụ; - Ghi chép các nội dung đánh giá thình trạng máy | - Cẩn thận - Kiên trì - Chính xác | - Bỏ sót việc - Đọc bản vẽ sai - Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật thiết bị |
| 3. Kiểm tra động cơ điện và hộp giảm tốc truyền động cho rô to cụm công tác. | - Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật động cơ điện và hộp giảm tốc. - Dây điện đấu đến thiết bị phải gọn gàng, không đứt, chạm chập ra thành máy - Các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn.. - Hộp giảm tốc phải quay được êm dịu. | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy. - Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22 | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện và hộp giảm tốc - Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra điện và cơ khí - Biện pháp an toàn điện | - Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện một cách thành thạo. - Thực hiện an toàn lao động. | - Cẩn thận, - Nghiêm túc. | - Bỏ sót công việc cần kiểm tra - Kiểm tra sơ sài. |
| 4. Kiểm tra các chi tiết của bộ phận điều khiển cửa xả đáy thùng trộn | Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật các chi tiết điều khiển cửa xả đáy của thùng trộn. - Xi lanh công tác hoạt động êm, không bó kẹt. - Các tay đòn liên kết chắc chắn, các khớp liên kết có độ dơ trong giới hạn quy định | - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Bản vẽ sơ đồ - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ phận điều khiển của xả đáy thùng trộn | - Đọc sơ đồ bản vẽ - Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bi, ghi sổ theo dõi. | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra nhưng chưa đánh giá được tình trạng kỹ thuật của thiết bị. |
| 5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của bộ phận từ trạm điều khiển trung tâm | - Kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trạm điều khiển - Xác định các thông số kỹ thuật của các bộ phận từ trạm điều khiển | - Bảng thông số kỹ thuật. - Màn hình điều khiển - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra. - Các thông số kỹ thuật | - Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật của thùng trộn bê tông từ trạm điều khiển trung tâm. | - Tính cẩn thận trong công việc | - Đọc bản vẽ sai - Thao tác chưa chính xác |
| 6. Kiểm tra các thiết bị an toàn | - Kiểm tra được các thiết bị, đảm bao an toàn điện, ạn toàn khi vận hành | - Sổ ghi chép. - Bút - Dụng cụ kiểm tra - Bản vẽ sơ đồ | - Quy trình kiểm tra. - Bản vẽ sơ đồ các thiết bị. - Cấu tạo, tính năng các thiết bị an toàn | - Đọc bản vẽ sơ đồ. - Kiểm tra các thiết bị an toàn. - Phát hiện các tín hiệu báo lỗi của thiết bị. | - Tỷ mỷ | - Qua loa đại khái - Còn lỗi thiết bị an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H2: Bảo dưỡng thùng trộn. Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác và bộ phận điều khiển cửa xả đáy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật . | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài, bên trong thùng trộn. | - Làm sạch bề mặt bên ngoài khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác, hệ thống truyền động thùng trộn. - Làm sạch bê tông bên trong thùng trộn. - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | - Làm sạch bên trong và bên ngoài thùng trộn - Làm sạch khu vực xung quanh | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết thùng trộn | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận trong thùng trộn, giữa thùng trộn và khung máy; - Điều chỉnh các góc nghiêng của cánh trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa cánh trộn với cum công tác | - Clê - Tô vít | - Liên kết, lắp ghép chi tiết, bộ phận trong thùng trộn. - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn. | - Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết. - Điều chỉnh các góc nghiêng của cánh trộn | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 3. Kiểm tra, điều chỉnh thiết bị đóng mở cửa xả đáy của thùng trộn | - Xi lanh khí phải hoạt động bình thường, không bị kẹt. - Độ đóng mở của xả điều chỉnh trong giới hạn cho phép - Các cánh cửa xả đáy đóng mở nhẹ nhàng, êm dịu | Dụng cụ kèm theo máy: Clê , tô vít | - Nguyên lý làm việc của bộ phận đóng mở cửa xả của thùng trộn; - Quy trình bảo dưỡng máy | Điều chỉnh sự đóng mở cửa xả của thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H3: Bảo dưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động thùng trộn. Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn.; - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện. | Kiểm tra, phát hiện được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện. | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ vạn năng. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện. - Kỹ thuật điện. | Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 3. Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ | - Dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng; không đứt, chạm chập dây diện ra thành máy. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ. | - Clê - Tô vít | Yêu cầu kỹ thuật của máy điện | Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 4. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện, bộ phận truyền động với khung máy | - Clê - Tô vít | - Bản vẽ sơ đồ - Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật, Bảo dưỡng thiết bị | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 5. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộ giảm tốc bộ truyền động cho cụm công tác. | - Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi vận hành. - Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định | - Clê. - Giẻ lau | Yêu cầu kỹ thuật của hộp giảm tốc bộ truyền động cơ khí | Kiểm tra mức đổ dầu trong hộp giảm tốc | - Cẩn thận - Chính xác | - Cẩu thả. - Quan sát thiếu chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H4: Vận hành thùng trộn tại chỗ Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện khởi động, vận hành thùng trộn tại chỗ, kiểm tra hiệu chỉnh các thông số của thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động | Xác đinh đúng điều kiện khởi động của thiết bị | - Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật. - Sổ ghi chép. | - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành - Quy trình vận hành thiết bị. | Làm việc với tài liệu quy định điều kiện khởi động | - Chính xác | - Bỏ sót điều kiện |
| 2. Khởi động thùng trộn tại chỗ | - Kiểm tra, khởi động đúng theo quy trình vận hành thùng trộn - Thùng trộn làm việc với thông số ổn đinh | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị | Trình tự và phương pháp khởi động thùng trộn taị chỗ | Thao tác khởi động thùng trộn | - Cẩn thận, chính xác | - Thiếu chuẩn xác - Không theo trình tự công việc |
| 3. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thùng trộn thông qua bảng điều khiển tại chỗ | Điều chỉnh các thông số thùng trộn đúng theo yêu cầu kỹ thuật | - Bảng quy trình kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Máy tính - Sổ ghi chép | - Các thông số kỹ thuật của thùng trộn - Quy tắc điều chỉnh thông số kỹ thuật | - Quan sát , ghi chép thông số kỹ thuật của thùng trộn -Thao tác điều chỉnh | - Cẩn thận, chính xác | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H5: Đ ưa vật liệu vào thùng trộn. Mô tả công việc: Kiểm tra định lượng đá, cát, xi măng, nước trước khi cho vào thùng trộn, thực hiện xả cốt liệu đá, cát, xi măng vào thùng trộn chuẩn bị trộn khô theo đúng yêu cầu vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra định lượng đá và cát tại phễu trung gian trước khi đưa vào thùng trộn | - Theo dõi sự làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu: băng tải định lượng, bộ cảm biến -khuyêch đại, mô tơ điều khiển tấm chắn dòng cốt liệu. - Theo dõi chỉ số định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển. - Sai số định lượng không vượt quá 2%. - Phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu. | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn làm cho định lượng cốt liệu không chính xác. | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không Theo dõi được số liệu định lượng cốt liệu. |
| 2. Kiểm tra định lượng xi măng tại phễu cân xi măng trước khi đưa vào thùng trộn | - Theo dõi các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng và chỉ số định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển. - Sai số định lượng xi măng không vượt quá 3%. - Phát hiện, xử lý kịp thời các sự. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng xi măng. | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn làm cho định lượng xi măng không chính xác. | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được sự làm việc của thiết bị định lượng xi măng |
| 3. Kiểm tra định lượng nước tại phễu cân nước trước khi đưa vào thùng trộn | - Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo mức nước trong phễu cân nước và định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển. - Sai số định lượng nước không vượt quá 3%. - Phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng nước. | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn làm cho định lượng nước không chính xác. | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không theo dõi được số liệu định lượng nước. |
| 4. Xả hỗn hợp đá, cát, xi măng vào thùng trộn | - Điều khiển thùng trộn quay kết hợp ấn nút điều khiển xả hỗn hợp cốt liệu (đá,cátc) từ thùng chứa trung gian vào thùng trộn qua phễu nạp liệu. - ấn nút điều khiển xả xi măng từ phễu cân xi măng qua phễu nạp trên nắp thùng trộn | - Bảng điều khiển tại trạm trung tâm. - Bộ đàm | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn. - Quy trình vận hành thùng trộn | Xả được hỗn hợp đá, cát, xi măng vào thùng trộn theo đúng quy trình vận hành. | - Cụ thể, - Cẩn thận | - Vội vàng. - Không theo đúng quy trình vận hành |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H6: Vận hành trộn khô Mô tả công việc : Tiếp tục cho thùng trộn quay để thực hiện trộn khô, theo dõi sự làm việc bình thường của các bộ phận, phát hiện kịp thời các sự cố trong vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bấm chuông cảnh báo xung quanh khu vực máy trộn làm việc | Phát tín hiệu cảnh báo trước khi trộn khô. | Chuông điện | Quy tắc an toàn khi vận hành thùng trộn | Phát tín hiệu kịp thời | Cẩn thận | Phát tín hiệu không đúng thời điểm. |
| 2. Tiếp tục quay thùng trộn khi đã nạp hỗn hợp khô: đá, cát và xi măng vào thùng trộn; | - Thời gian quay thùng trộn tối thiểu là 40 giây trước khi nạp nước vào thùng trộn. - Thùng trộn phải quay êm dịu, không đảo, lắc, không phát ra tiếng kêu lạ. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn. - Quy trình vận hành thùng trộn | - Vận hành thùng trộn theo đúng quy trình. - Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn | - Cẩn thận - Cụ thể | - Vội vàng. - Không tuân theo quy trình |
| 3. Quan sát, theo dõi sự làm việc bình thường của thùng trộn, | - Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo trên đồng hồ tại trạm điều khiển. - Dừng trộn nếu phát hiện sự cố.. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn - Nguyên lý làm việc của thùng trộn | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được sự làm việc của thùng trộn |
| 4. Phát hiện, các sự cố trong quá trình trộn khô. | - Phát hiện kịp thời các sự cố trong thời gian trộn khô. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Quy trình vận hành thùng trộn - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không phát hiện kịp thời các sự cố. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H7: Vận hành trộn ướt Mô tả công việc: Tiếp tục cho thùng trộn quay, xả nước vào thùng trộn, theo dõi sự làm việc của các bộ phận, phát hiện kịp thời sự cố trong thời gian trộn ướt. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xả nước vào từ phễu cân nước vào thùng trộn | - Thùng trộn cần quay liên tục, kể cả khi xả bê tông lên xe vận chuyển.. - Thùng trộn phải quay êm dịu, không đảo, lắc, không có tiếng kêu lạ. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn | - Vận hành thùng trộn theo quy trình - Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố | - Cẩn thận - Cụ thể | - Vội vàng. - Không tuân theo quy trình |
| 2. Quan sát, theo dõi sự làm việc của thùng trộn, | - Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo trên đồng hồ tại trạm điều khiển. - Dừng trộn nếu phát hiện sự cố. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành - Nguyên lý làm việc của thùng trộn | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình trộn ướt | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được sự làm việc của thùng trộn |
| 3. Phát hiện các sự cố trong quá trình trộn ướt. | Phát hiện kịp thời các sự cố trong thời gian trộn ướt. | - Trực quan - Sổ ghi chép. - Bộ đàm | - Quy trình vận hành thùng trộn - Nguyên lý làm việc của thùng trộn | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình trộn ướt | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không phát hiện kịp thời các sự cố. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H8: Xả bê tông Mô tả công việc: Điều khiển xi lanh khí nén, mở cửa xả đáy, xả bê tông lên xe ôtô vận chuyển. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phát tín hiệu để ô tô vào vị trí tiếp nhận bê tông. | - Thao tác chuẩn xác, kịp thời. - Hướng dẫn ô tô vào đúng vị trí tiếp nhận bê tông | Bộ đàm | Cách phát tín hiệu để điều khiển xe vào vị trí quy định | Phát tín hiệu đúng, kịp thời để điều khiển xe ô tô vào vị trí | - Cẩn thận - Chuẩn xác | - Vội vàng. - Không biết cách phát tín hiệu |
| 2. Xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên ô tô. | Điều khiển xi lanh khí nén từ trạm điều khiển để mở cửa xả đáy thùng trộn | - Bảng điều khiển tại trạm trung tâm. - Bộ đàm | - Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn | Xả được lượng bê tông cần thiết vào xe vận chuyển | Chuẩn xác | - Vội vàng. - Thiếu chính xác |
| 3. Làm sạch bê tông rơi vãi sau khi ô tô tiếp nhận bê tông. | Thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường sau khi xả bê tông lên xe ô tô. | - Xẻng, - Chổi. | - Quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường | Làm sạch bên ngoài thiết bị và khu vực xung quanh | Cẩn thận | Vệ sinh sơ sài. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ H : Vận hành thùng trộn bê tông. Công việc H9 : Theo dõi sự làm việc của thùng trộn Mô tả công việc : Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: / / 2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Theo dõi sự làm việc của động cơ điện | - Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng. - Phát hiện kịp thời các sự cố khi động cơ làm việc. | - Sổ ghi chép; - Bút; - Bộ đàm. | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện | Quan sát, phát hiện những sự cố khi động cơ điện làm viêc | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Bỏ sót việc. |
| 2. Theo dõi sự làm việc của bộ phận truyền động | - Bộ phận truyền động phải làm việc phải êm dịu, không bị nóng. - Phát hiện các sự cố khi bộ phận truyền động làm việc | - Sổ ghi chép; - Bút; - Bộ đàm. | Yêu cầu kỹ thuật của bộ truyền động | Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong khi bộ phận truyền động làm việc | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, - Kiên trì | - Thiếu cụ thể. - Vội vàng. - Quan sát không kỹ. |
| 3. Theo dõi sự làm việc của thùng trộn | - Thùng trộn làm việc ổn định, không rung giật, đảo, lắc; - Phát hiện kịp thời các sự cố khi thùng trộn làm việc | - Sổ ghi chép; - Bút; - Bộ đàm. | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Quan sát không kỹ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H10: Dừng thùng trộn Mô tả công việc: Dừng thùng trộn khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc, làm sạch bên trong thùng trộn theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng thùng trộn khi gặp sự cố. | Ngay sau khi phát hiện sự cố phải thùng trộn theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành thùng trộn | Thao tác dựng thùng trộn kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cốtheo đúng quy trình | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng máy vội vàng, không theo đúng quy trình vận hành |
| 2. Dừng thùng trộn khi kết thúc ca làm việc | Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng thùng trộn theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành thùng trộn | Thực hiện dừng thùng trộn khi kết thúc ca làm việc theo đúng trình tự | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Làm sạch bên trong thùng trộn khi kết thúc ca làm việc | - Bên trong thùng trộn không còn bê tông. - Dùng nước rửa sạch bên trong thùng trộn | - Xẻng - Nước rửa. - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Quy định vệ sinh công nghiệp. | Làm sạch bên trong thùng trộn, đảm bảo vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận - Bình tĩnh | Không cẩn thận. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông. Tên công việc H 11: Xử lý sự cố thùng trộn Mô tả công việc: Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo sự làm việc bình thường của thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành. | Ngày: 03/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khắc phục hiện tượng thùng trộn bị rung giật | - Khắc phục hiện tượng đất, đá, dị vật kẹt giữa các bộ phận. - Khắc khục sự cọ sát giữa các chi tiết trong thùng trộn. - Thùng trộn không bị rung giật trong quá trình làm việc | - Dụng cụ kèm theo máy. - Gậy tre. - Xà beng | Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn | Khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn gây rung, giật | - Cẩn thận - Cụ thể | - Vội vàng. - Không biết cách khắc phục sự cố. |
| 2. Khắc phục hiện tượng thùng trộn bị đảo, lắc | - Khắc phục hiện tượng bê tông trong thùng lệch về 1 phía. - Khắc phục các vị trí liên kết bị nới lỏng. - Thùng trộn không bị đảo lắc trong quá trình làm việc | Các dụng cụ kèm theo máy | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn | Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra làm thùng trộn bị đảo, lắc | - Cụ thể, - Kiên trì | - Vội vàng. - Không hiểu được sự làm việc của thùng trộn |
| 3. Xiết chặt các vị trí liên kết trong thùng trộn | Xiết chặt toàn bộ các bu lông tại các vị trí liên kết các chi tiết bên trong và bên ngoài thùng trộn. | C lê, khẩu, tuýp, mỏ lết. | - Cấu tạo của thùng trộn. - Quy tắc bảo dưỡng thiết bị | Xiết chặt được các vị trí liên kết đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật | - Cụ thể, - Thận trọng | - Vội vàng. - Bỏ sót công việc |
| 4. Khắc phục hiện tượng sai lệch góc đặt cánh trộn | Nới bu lông liên kết, đặt lại các góc cành trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật | C lê, khẩu, tuýp, mỏ lết, búa. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cụm công tác - Quy tắc bảo dưỡng thiết bị | Đặt lại các góc cánh trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Thận trọng; - Bình tĩnh | - Vội vàng. - Không điều chỉnh đúng các góc lệch của cánh trộn |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ H : Vận hành thùng trộn bê tông. Công việc H12 : Giao ca, nhận ca Mô tả công việc : Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca | Ngày: / / 2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca | Xác định được thông số kỹ thuật của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định giao nhận ca - Trình tự kiểm tra thùng trộn - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | Quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật thùng trộn bê tông | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số từ trạm điều khiển và tại thiết bị | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị - Bộ đàm | Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm | Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa |
| 3. Xem xét ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ I

Vận hành trung tâm điều khiển trạm

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ I : Vận hành trung tâm điều khiển trạm Tên công việc I1: Kiểm tra hệ thống thông tin, cảnh báo Mô tả công việc: Kiểm tra sự kết nối của hệ thống thông tin liên lạc, sự làm việc của các thiết bị cảnh báo trong dây truyền sản xuất. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra kết nối thông tin với các bộ phận | - Thông tin liên lạc phải được thông suốt tới các vị trí: Trung tâm chỉ huy sản xuất; trạm trực y tế; các điểm cấp, dỡ nguyên liệu; trực vận hành thiết bị. - Các thiết bị làm việc tin cậy. | - Bản vẽ sơ đồ hệ thống thông tin - Sổ ghi chép. - Thiết bị thông tin liên lạc | - Sơ đồ hệ thống thông thông tin, - Trình tự kiểm tra | Kiểm tra, sử dụng phương tiện liên lạc | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | Sơ sài |
| 2. Kiểm tra hệ thống phát tín hiệu cảnh báo | - Các thiết bị khi làm việc có thể gây mất an toàn cho những người làm việc bên cạnh, xung quanh phải được trang bị thiết bị phát tín hiệu cảnh báo trước khi khởi động 5 giây. - Tín hiệu cảnh báo phải phát ra phủ rộng khu vực làm việc | - Bản vẽ sơ đồ của thiết bị. - Sổ ghi chép. - Thiết bị phát tín hiệu cảnh báo | Sơ đồ hệ thống thiết bị cảnh báo | Kiểm tra, sử dụng thiết bị cảnh báo | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | Kiểm tra chưa chính xác |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ I : Vận hành trung tâm điều khiển trạm Tên công việc I2: Kiểm tra hệ thống điều kiển Mô tả công việc : Kiểm tra xem xét tất cả các hệ thống điều khiển, hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu các thông số và thông báo kỹ thuật, các thiết bị an toàn đảm bảo đúng quy tắc vận hành | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kiểm tra các bộ phận điều khiển | Thiết bị công nghệ phải được trang bị hai dạng điều khiển: Điều khiển tại chỗ và điều khiển tập trung, tự động hoá đều ở trạng thái hoạt động tốt | - Bảng thuyết minh kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ - Sổ ghi chép. - Thiết bị vi tính | - Sơ đồ hệ thống điều khiển, - Trình tư kiểm tra các bộ phận điều khiển | - Quan sát - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị. | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | Sơ sài |
| 2. Kiểm tra sự làm việc của các thiết bị điều khiển | Tín hiệu điều khiển hoạt động dây chuyền phải làm việc tin cậy và được trang bị bảo vệ điện theo qui định | - Bảng thuyết minh kỹ thuật - Bản vẽ sơ dồ - Sổ ghi chép. - Máy vi tính | - Sơ đồ hệ thống điều khiển, - Trình tư kiểm tra | - Quan sát - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị. | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | Sơ sài |
| 3. Hiệu chỉnh các thông số của hệ thống điều khiển | Định kỳ phải thí nghiệm, hiệu chỉnh các thông số của hệ thống điều khiển, để thiết bị làm việc chính xác, an toàn | - Bảng thuyết minh kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ thiết bị. - Sổ ghi chép. | - Bản vẽ sơ đồ. - Phương pháp kiểm tra, hiệu chỉnh | - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu - Kiểm tra, hiệu chỉnh | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | - Đọc bản vẽ sai - Kiểm tra chưa chính xác |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ I: Vận hành trung tâm điều khiển trạm Tên công việc I3: Kiểm tra tín hiệu đầu vào của nguyên liệu Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các hệ thống điều khiển hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu các thông số và thông báo kỹ thuật | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kiểm tra về tín hiệu đầu vào của nguyên liệu tại trung tâm điều khiển | - Xác định được tín hiệu đầu vào của nguyên vật liệu theo yêu cầu | - Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sơ đồ dây chuyền vận hành - Thiết bị vi tính. | - Quy trình vận hành thiết bị từ trung tâm điều khiển cục bộ. - Phương pháp kiểm tra tín hiệu đầu vào. | - Quan sát. - Đọc thông số điều khiển trên màn hình điều khiển - Đọc sơ đồ và làm việc với tài liệu của thiết bị | Tỉ mỉ. | - Không kiểm tra được tín hiệu đầu vào - Đọc sai số liệu. |
| 2. Kiểm tra hệ thống điều khiển theo đúng quy trình hướng dẫn của vận hành trung tâm | - Xác định được vị trí, yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điều khiển | - Bảng quy trình vận hành - Thiết bị vi tính. - Sổ ghi chép bàn giao ca | - Quy trình vận hành - Trình tự vận hành. - Các thông số kiểm tra | - Đọc sơ đồ hệ thống - Điều chỉnh thông số trên màn hình điều khiển. | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | Đọc sai số liệu |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ I: Vận hành trung tâm điều khiển trạm Tên công việc I4: Vận hành liên động Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện chạy liên động, quan sát thiết bị hoạt động và dừng thiết bị khi khẩn cấp. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kiểm tra điều kiện kết nối chạy liên động | Xác đinh được các điều kiện theo quy tắc khi chạy liên động từ xa | - Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy tắc chạy liên động từ xa - Phương pháp kết nối vận hành liên động | - Quan sát thiết bị - Nhận biết tín hiệu thông báo | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | - Qua loa - Không đủ điều kiện |
| 2. Kết nối liên động giữa trung tâm điều khiển với các bộ phận | Kết nối đúng theo chỉ dẫn điều khiển | - Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị. - Máy tính - Bộ đàm | Phương pháp kết nối liên động | Thao tác kết nối | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | Không đúng thứ tự - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí. |
| 3. Thay đổi thông số điều khiển trên bảng điều khiển tại trung tâm điều khiển | Hiệu chỉnh được thông số trên bảng điều khiển phù hợp với yêu cầu kỹ thuật | - Máy tính - Bảng thông số - Sổ ghi chép - Bộ đàm | Các thông số điều khiển | - Quan sát - Thao tác điều chỉnh | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | - Còn lỗi hệ thống - Thao tác sai - Không đúng thứ tự |
| 4. Dừng chạy liên động từ xa | Xác định được điều kiện dừng thiết bị | - Vật tư thiết bị thay thế - Quy tắc khi dừng - Sổ ghi chép - Bộ đàm | - Quy tắc khi dừng liên động - Trình tự dừng | Thao tác dừng | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | - Cẩu thả - Không đúng quy tắc |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ I: Vận hành trung tâm điều khiển trạm Tên công việc I5: Giao ca. nhận ca. Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca. nhận ca | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Quang Văn Đột Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca | Xác định được yêu cầu kiểm tra khi bàn giao ca, nhận ca | - Bảng thuyết minh kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy định khi giao ca, nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng, nhiệm vụ thợ vận hành | - Quan sát | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Kiểm tra các thông số | Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn | - Sổ ghi chép -Máy tính | - Các thông số vận hành và dữ liệu sán phẩm | - Quan sát - kiểm tra | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | Qua loa |
| 3. Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Kiểm tra và ghi chép đầy đủ | - Sổ ghi chép, bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | - Cẩn thân - Tỉ mỉ | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ K

Vận hành máy trộn bê tông di  động

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K1: Chuẩn bị nhân lực. Mô tả công việc: Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, tiến hành bố trí các bậc trình độ kỹ năng nghề cho mỗi bước thực hiện công việc phù hợp, đảm bảo kỹ thuật và an toàn lao động | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị nhân lực cấp vật liệu đầu vào. | Đủ nhân lực, đáp ứng được trình độ kỹ năng | - Danh sách trích ngang cán bộ CNV. - Giấy, bút, máy tính. | - Quản lý và tổ chức sản xuất. - An toàn và vệ sinh lao động. - Tổ chức thi công. | Tính toán khối lượng và định mức công việc. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đáp ứng đúng khối lượng đầu vào. |
| 2. Chuẩn bị nhân lực vận hành máy trộn bê tông. | Đủ nhân lực, đáp ứng được trình độ kỹ năng | - Danh sách trích ngang cán bộ CNV. - Giấy, bút, máy tính. | - Quản lý và tổ chức sản xuất. - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy trộn bê tông. - An toàn và vệ sinh lao động. | Tính toán khối lượng và định mức công việc. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không bố trí đúng thợ vận hành máy chưa qua đào tạo. |
| 3. Chuẩn bị nhân lực trực điện, nước thi công. | Đủ nhân lực, đáp ứng được trình độ kỹ năng | - Danh sách trích ngang cán bộ CNV. - Giấy, bút, máy tính. | - Quản lý và tổ chức sản xuất. - Kỹ thuật đấu lắp điện, nước thi công. - An toàn và vệ sinh lao động. | Tính toán khối lượng và định mức công việc. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không bố trí đúng thợ chưa qua đào tạo. |
| 4. Bàn giao nhân lực cho các tổ, nhóm. | Bàn giao đầy đủ, cụ thể. | Phiếu bàn giao, bút, máy tính... | - Phương pháp kiểm tra. - Cách lập phiếu bàn giao. | Lập phiếu bàn giao. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động. Tên công việc K2: Chuẩn bị mặt bằng. Mô tả công việc: Khảo sát, bố trí mặt bằng tập kết vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc; nguồn điện, nước thi công hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường lao động | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

.

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định vị trí tập kết vật tư, vật liệu. | - Gọn gàng, hợp lý. - Kho, bãi đảm bảo yêu cầu để bảo quản, bảo vệ vật tư, vật liệu. |  | Công tác chuẩn bị trước khi thi công. | - Phân tích, đánh giá. - Bố trí mặt bằng thi công. | Cẩn thận. | Chồng chéo, không thuận tiện. |
| 2. Làm đường vận chuyển. | Chắc chắn, thuận tiện cho thi công. | - Ván, xà gồ - Búa, xà cậy | Phương pháp làm đường | Thi công đường | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không chắc chắn |
| 3. Chuẩn bị nguồn điện, nước thi công. | Nguồn điện, nước phải ổn định phải đảm bảo và an toàn | Dụng cụ điện, cơ khí | Kiến thức về điện, nước | - Nguồn điện - Nguồn nước | Cẩn thận, nghiêm túc | Chuẩn bị điện, nước không đủ |
| 4. Chuẩn bị máy thi công | - Máy thi công phải hoạt động tốt, an toàn. - Dụng cụ đầy đủ. | Máy trộn bê tông | Cấu tạo, làm việc của máy trộn | Kiểm tra, chuẩn bị máy thi công | Cẩn thận, nghiêm túc. | Thiếu nghiêm túc |
| 5. Bàn giao công việc cho các tổ, nhóm thi công. | - Kiểm tra đầy đủ lần cuối trước khi bàn giao. - Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể. | Phiếu bàn giao, bút, máy tính... | - Phương pháp kiểm tra. - Cách lập phiếu bàn giao. | - Kiểm tra sản phẩm - Lập phiếu bàn giao th ành thạo. | Cẩn thận, nghiêm túc. | -Không đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K:Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K3: Chuẩn bị máy và dụng cụ. Mô tả công việc: Căn cứ vào công việc cụ thể chuẩn bị máy trộn bê tông và các loại dụng cụ phục vụ cho thi công đảm bảo hoạt động tốt và an toàn |  |  |  |  | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| 1. Chuẩn bị máy trộn bê tông. | Các bộ phận truyền động (dây đai, bánh răng), cầu dao điện,... đã được che chắn an toàn, chất lượng của vỏ bọc cách điện, mối nối và dây tiếp đất ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ cấu điều khiển và thắng hãm thùng trộn và ben đều tốt | - Máy trộn bê tông. - Mỡ bôi trơn | - Cấu tạo máy trộn bê tông. - Nguyên lý hoạt động máy trộn. - An toàn điện. | Phân loại, lựa chọn máy trộn bê tông. |  | Cẩn thận, nghiêm túc. | - Các bánh răng, gối đỡ khô mỡ, công tắc, ổ cắm không an toàn điện. |
| 2. Chuẩn bị các thiết bị khác. | - Hoạt động tốt, chọn loại máy, công suất phù hợp với khối lượng, quy mô công việc. | - Trạm trộn bê tông, thiết bị vận chuyển, máy bơm bê tông. | - Cấu tạo, nguyên lý các thiết bị vận chuyển... | - Tính toán công suất sử dụng máy. |  | Cẩn thận. | Thừa hoặc thiếu công suất. |
| 3. Bàn giao cho các tổ, nhóm. | - Kiểm tra đầy đủ trước khi bàn giao. - Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể. | Phiếu bàn giao, bút, máy tính... | - Phương pháp kiểm tra. - Cách lập phiếu bàn giao. | - Kiểm tra đánh giá. - Lập phiếu bàn giao th ành th ạo. |  | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K4: Chuẩn bị vật liệu. Mô tả công việc: Căn cứ vào khối lượng hạng mục công trình cụ thể, tính toán, tập kết các loại vật liệu như: xi măng, phụ gia, đá, cát vàng, nước vào đúng vị trí thuận lợi cho thi công | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tập kết xi măng, phụ gia. | - Đúng chủng loại, mác, chất lượng, số lượng xi măng. - Kho chứa có mái che đúng quy cách.. | Kệ kê, ván, bạt | Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu. | - Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu. - Bảo quản vật tư, vật liệu. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Thiếu, không đúng chủng loại, khối lượng.. |
| 2. Tập kết đá (sỏi). | - Đúng kích thước hạt theo hồ sơ thiết kế, đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán. - Đ á phải sạch, không lẫn tạp chất. | Bạt che. | Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu. | - Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu. - Bảo quản vật tư, vật liệu. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Thiếu, không sạch. |
| 3. Tập kết cát. | - Đúng kích thước hạt theo hồ sơ thiết kế, đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán. - Cát phải sạch, không lẫn tạp chất. | Bạt che. | Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu. | - Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu. - Bảo quản vật tư, vật liệu. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Thiếu, không sạch. |
| 4. Bàn giao cho các bộ phận | - Kiểm tra đầy đủ trước khi bàn giao. - Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể. | Phiếu bàn giao, bút, máy tính... | - Phương pháp kiểm tra. - Cách lập phiếu bàn giao. | - Kiểm tra đánh giá. - Lập phiếu bàn giao th ành th ạo. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K5: Chuẩn bị nguồn cung cấp điện, nước. Mô tả công việc: Căn cứ vào vị trí thi công trên công trình, tiến hành kéo dây điện, lắp nước phục vụ cho thi công tại chỗ. Đảm bảo đầy đủ và an toàn, tránh thất thoát, lãng phí | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đấu từ nguồn điện chung của công trình tới tủ điều khiển | - Đảm bảo nguồn điện ổn định. - Nguồn điện phải đảm bảo an toàn, không chạm chập. | - Dây dẫn. - Kìm điện, bút thử điện, tô vít, băng dính điện. | - Kỹ thuật đấu lắp điện thi công. - An toàn điện. | Đấu, lắp dây dẫn điện. | Cẩn thận. | Bị chạm, chập. |
| 2. Đấu điện từ tử điều khiển tới máy. | -Đảm bảo chắc chắn, không bị hồ quang điện, không bị chạm mát, chạm chập. | Kìm, tô vít, băng dính điện | - Kỹ thuật đấu điện thi công. -An toàn điện. | Lắp đặt thiết bị điện | Cẩn thận, nghiêm túc. | Bị chạm mát, cham chập điện. |
| 3. Lắp đường ống dẫn nước đến vị trí thi công. | ống dẫn, van nước phải kín, đủ lưu lượng cần thiết cho thi công. | Cờ lê, mỏ lết, kìm | Kỹ thuật lắp đặt đường ống, thiết bị nước thi công. | Đấu, lắp nước thi công. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Bị dò rỉ. |
| 4. Kiểm tra, bàn giao cho các tổ, nhóm. | - Kiểm tra đầy đủ trước khi bàn giao. - Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể. | Phiếu bàn giao, bút, máy tính... | Cách kiểm tra, lập phiếu bàn giao. | - Kiểm tra, đánh giá. - Lập phiếu bàn giao. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K6: Tính toán cấp phối theo mác bê tông. Mô tả công việc: Căn cứ vào mác bê tông theo yêu cầu thiết kế, tra bảng định mức cấp phối bê tông để tính toán các vật liệu thành phần. Lên bảng cấp phối cho từng kết cấu cụ thể | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu hồ sơ công trình. | - Đọc đầy đủ, chính xác dự toán công việc thực hiện. - Tổng hợp chính xác khối lượng công việc thực hiện. | - Bảng dự toán thi công. - Máy tính, giấy, bút. | - Phương pháp đọc dự toán xây dựng cơ bản. | - Tổng hợp khối lượng cần thực hiện. | Cẩn thận, nghiêm túc. | - Bỏ sót khối lượng. |
| 2. Tra bảng định mức cấp phối bê tông. | - Tra đúng mác bê tông theo yêu cầu. - Vật liệu thành phần đúng quy cách. | - Bảng định mức cấp phối bê tông. - Máy tính, giấy, bút. | Phương pháp tra định mức xây dựng cơ bản. | Tra bảng | Cẩn thận, nghiêm túc. | Sai cấp phối bê tông. |
| 3. Tính vật liệu thành phần. | Vật liệu thành phần đúng chủng loại, số lượng, quy cách theo thiết kế yêu cầu. | - Bảng định mức cấp phối bê tông. - Máy tính, giấy, bút. | Phương pháp tra định mức cấp phối bê tông. | Tính toán. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đủ hoặc thừa. |
| 4. Tính vật liệu thành phần theo cối trộn. | Phù hợp với dung tích thùng trộn, cối trộn và với khối lượng thực tế yêu cầu. | - Bảng định mức cấp phối bê tông. - Máy tính, giấy, bút. | - Phương pháp tính theo thể tích. - Phương pháp tính theo trọng lượng. | - Xác định dung tích thùng trộn. - Xác định khối lượng cối trộn, khối lượng cần thực hiện. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Cấp phối không đúng. |
| 5. Lập bảng cấp phối | Đúng, đầy đủ, khoa học. | - Bảng cấp phối. - Bút, máy tính... | Phương pháp lập bảng cấp phối theo mác bê tông. | Lập bảng | Cẩn thận, nghiêm túc. | Không đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K7: Trộn vữa bê tông. Mô tả công việc: Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Đổ các vật liệu thành phần vào thùng trộn đúng trình tự, đảm bảo thời gian trộn để các vật liệu thành phần tạo thành hỗn hợp đều, dẻo. Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn an toàn và hợp lý | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ, máy trộn, mặt bằng. | - Đầy đủ dụng cụ, đúng chủng loại. - Mặt bằng gọn, bố trí hợp lý. - Máy hoạt động tốt. | - Xẻng, cào, xô, hộc đong vật liệu... - Máy trộn. | - Sử dụng dụng cụ cầm tay. - Biện pháp thi công. - Nguyên lý, cấu tạo máy trộn. | - Phân biệt, lựa chọn dụng cụ, máy. - Tổ chức mặt bằng thi công. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Mặt bằng bố trí không hợp lý, chồng chéo. |
| 2. Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn. | Theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác. | - Hộc đong vật liệu, xô, xẻng, cào. - Đá, cát, xi măng, phụ gia, nước. | Trình tự đổ vật liệu vào thùng trộn. | Điều chỉnh nước trộn theo độ ẩm cát đá. | Cẩn thận. | - Không đúng thứ tự, - Nhớ nhầm số lượng đã đong |
| 3. Vận hành máy trộn | - Trước khi điều khiển ben đổ vật liệu vào thùng trộn phải có hiệu lệnh thống nhất giữa người điều khiển máy và người để vật liệu vào ben để bảo đảm phối hợp thao tác được nhịp nhàng và an toàn. - Điều khiển nâng hạ ben phải làm từ từ, tránh bị giật. - Thời gian trộn phù hợp. | -Máy trộn - Đồng hồ | Quy trình vận hành máy trộn | Điều khiển máy trộn | Cẩn thận, nghiêm túc | Không đều, độ sụt bê tông không phù hợp |
| 4. Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn. | Vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận chuyển bê tông. | Tay quay hoặc nút bấm. | Nguyên lý hoạt động của máy trộn. | Điều khiển tay quay, nút bấm.... | Cẩn thận, nghiêm túc. |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động Tên công việc K8: Vận hành máy trộn bê tông Mô tả công việc: Khởi động máy, kiểm tra, theo dõi và hiệu chỉnh các thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra điều kiện khởi động máy trộn bê tông | Đ ảm bảo đầy đủ các điều kiện khởi động máy trộn bê tông | - Bảng quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | Điều kiện cần và đủ để khởi động máy | Quan sát, kiểm tra điều kiên khởi động máy. | Chính xác | - Thiếu điều kiện. - Nhận tín hiệu sai |
| 2. Khởi động máy trộn bê tông | - Khởi động theo quy trình vận hành - Đ ảm bảo an toàn khi vận hành | Bảng quy trình vận hành máy trộn bê tông | Quy trình vận hành máy trộn bê tông | - Thao tác khởi động - Theo dõi tình trạng thiết bị trong lúc khởi động | - Cẩn thận, chính xác | - Thao tác không chuẩn xác - Không cẩn thận. |
| 3. Theo dõi tình trạng làm việc của máy sau khởi động | - Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của máy sau khởi động; - Máy làm việc ổn định, không có dấu hiệu bất thường; | - Sổ ghi chép; - Bút | Bảng yêu cầu kỹ thuật | Theo dõi thiết bị sau khi khởi động | - Cẩn thận, - Tỷ mỷ | Không cẩn thận. |
| 4. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của máy | - Kiểm tra thông số máy trên bảng điều khiển; - Hiệu chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật vận hành. | - Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Phương pháp hiệu chỉnh - Các tín hiệu điều khiển thiết bị ở chế độ chạy tại chỗ | - Quan sát thiết bị. - Kiểm tra | - Cẩn thận, chính xác | - Hiệu chỉnh sai - Còn lỗi hệ thống |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành hệ máy trộn bê tông di động Tên công việc K9: Theo dõi sự làm việc của máy trộn bê tông Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của máy trộn bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Theo dõi sự làm việc của động cơ điện | - Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng; - Phát hiện kịp thời các sự cố của động cơ | - Sổ ghi chép; - Bút | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện | - Thao tác vận hành chuẩn xác. - Quan sát, phát hiện những sự cố | - Tỷ mỷ, - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật của động cơ điện |
| 2. Theo dõi sự làm việc của thiết bị cơ khí | - Các thiết bị cơ khí khi làm việc ổn định không có tiếng kêu lạ, không rung, giật; - Phát hiện kịp thời các sự cố của các thiết bị cơ khí. | - Sổ ghi chép; - Bút | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí | Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành bơm nước. | - Tỷ mỷ. - Cụ thể, - Kiên trì | - Thiếu cụ thể. - Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cơ khí |
| 3. Theo dõi các tín hiệu, thông số kỹ thuật của máy | Theo dõi được các tín hiệu trên bảng điều khiển, thông số của máy trong thời gian vận hành, đỗi chiếu với yêu cầu kỹ thuật. | - Sổ ghi chép; - Bút | Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy. | - Quan sát được các tín hiệu điều khiển; - Đ ánh giá được tình trạng kỹ thuật máy trong vận hành | - Tuân thủ quy trình vận hành - Tỷ mỷ. - Cụ thể, | - Thiếu cụ thể. - Không hiểu rõ tín hiệu; - Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật máy. |
| 4. Theo dõi chất lượng bê tông | - Chât lượng bê tông phải đồng đều giữa các mẻ trộn; - Độ sụt trong giới hạn cho phép. | - Sổ ghi chép; - Bút | Yêu cầu chất lượng bê tông | Quan sát, đánh giá được chất lượng bê tông giữa các mẻ trộn | - Cụ thể, - Tỷ mỷ | - Vội vàng. - Không biết kiểm tra, đánh giá chất lượng bê tông. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành hệ máy trộn bê tông di động Tên công việc K10: Dừng máy trộn bê tông; Mô tả công việc: Dừng máy trộn bê tông khi có sự cố hoặc khi kết thúc công việc theo đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu vận hành. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng máy trộn bê tông khi gặp sự cố. | Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy trộn bê tông theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy trộn bê tông | Thao tác dựng máy trộn bê tông kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố. | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng máy trộn bê tông vội vàng, không theo đúng quy trình |
| 2. Dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc | - Thông báo cho người làm việc liên quan thời điểm dừng máy; - Khi kết thúc ca làm việc, dừng máy trộn bê tông theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Quy trình vận hành máy trộn bê tông | Thực hiện dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Làm sạch máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc | - Dùng nước rửa sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông; - Làm sạch bên trong thùng trộn. | - Xẻng - Nước rửa. - Sổ ghi chép; - Bộ đàm | Quy định vệ sinh công nghiệp. | Làm sạch máy trộn bê tông đảm bảo vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận - Bình tĩnh | - Không cẩn thận. - Không làm sạch được máy |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành hệ máy trộn bê tông di động Tên công việc K11: Xử lý sự cố máy trộn bê tông Mô tả công việc: Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên máy trộn bê tông trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khắc phục hiện tượng máy trộn bê tông bị rung, giật | - Xiết chặt các vị trí liên kết giữa máy trộn với khung máy, giữa các chi tiết, bộ phận với nhau. - Làm sạch bê tông cũ đọng bên trong thùng trộn trước khi làm việc; - Khắc phục hiện tượng cọ sát giữa các chi tiết kim loại với nhau | - Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy. - Nước rửa - Giẻ lau | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông - Kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa máy trộn bê tông | Biết khắc phục sự cố của máy trộn bê tông | - Cẩn thận. - Nghiêm túc | - Mất bình tĩnh, - Bỏ sót công việc |
| 2. Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị nóng, có mùi khét. | - Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây của động cơ điện; - Kiểm tra, khắc phục hiện tượng cọ sát giữa rô to và stato. | - Giẻ lau. - Clê | Kiến thức về bảo dưỡng động cơ điện | Biết khắc phục sự cố của động cơ điện. | - Tỷ mỷ - Cẩn thận. | - Vội vàng - Thiếu chính xác |
| 3. Khắc phục hiện tượng hộp giảm tốc bị nóng, có tiếng kêu lạ | - Kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn, bổ sung mức dầu nếu cần thiết; - Kiểm tra tình trạng của các cặp bánh răng ăn khớp. | - C lê - Dầu bôi trơn | Kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa hộp giảm tốc | Biết khắc phục sự cố của hộp giảm tốc | - Tỷ mỷ - Cẩn thận. | - Bỏ sót công việc; - Thiếu chính xác |
| 4. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy trộn bê tông sau khi khắc phục sự cố | Kiểm tra tình trạng máy trộn, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Bảng điều khiển - Sổ ghi chép. | Tình trạng kỹ thuật của máy | Biết kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy | - Tỷ mỷ - Cẩn thận | - Vội vàng - Không cẩn thận |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K12: Kiểm tra độ sụt bê tông. Mô tả công việc: Dùng dụng cụ đo chuyên dùng, đo hiệu số của chiều cao phễu kiểm tra và chiều cao cột bê tông sau khi lấy ra khỏi phễu 30 giây | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra. | Dùng phễu hình nón cụt theo TCVN. | - Phễu hình nón cụt TCVN. -Thanh sắt  14 | Dụng cụ thí nghiệm bê tông. | Nhận biết, lựa chọn dụng cụ thí nghiệm. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Sai dụng cụ. |
| 2. Đổ bê tông vào phễu tiêu chuẩn. | Bê tông phải đổ từ từ, cho đến khi đầy phễu. | Bay. | - Phương pháp đổ bê tông thủ công. | Định lượng vừa đủ bê tông. | Cẩn thận, nghiêm túc. | - Bê tông bị phân tầng. |
| 3. Chọc cho bê tông chặt lại. | Chọc đều khắp bề mặt, từ trên xuống tận đáy phễu. | Thanh sắt  14 | Phương pháp đầm bê tông thủ công. | Nhận biết độ chặt của bê tông sau đầm. | Cẩn thận. | Chọc không đều. |
| 4. Gạt phẳng bê tông trong phiễu | Bề mặt bê tông bằng miệng phễu. | Thước gạt. | Phương pháp làm phẳng bề mặt. | Nhận biết độ phẳng bề mặt.. | Cẩn thận. | Không phẳng. |
| 5. Nhấc phễu ra khỏi bê tông | Nhấc phễu từ từ ra khỏi bê tông, chờ đủ thời gian cho quy định. | Đồng hồ. | Phương pháp nhấc phễu. | Thao tác | Cẩn thận. | Làm biến dạng hình khối. |
| 6. Đo chiều cao của bê tông sau khi ra khỏi phễu 30 giây. | Đo chính xác chiều cao của bê tông. | - Đồng hồ. - Thước đo, giấy, bút. | Phương pháp xác định kích thước. | Đo chiều cao của bê tông sau khi ra khỏi phễu 30 giây. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Đo sai số. |
| 7. Tính độ sụt bê tông. | Tính được chính xác hiệu số chiều cao phễu và chiều cao của bê tông vừa đo. | Máy tính, giấy, bút. | Tính toán độ sụt của bê tông. | Tính toán. | Cẩn thận, nghiêm túc. | Tính sai. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động Tên công việc K13: Bảo dưỡng máy trộn bê tông. Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng máy trộn bê tông trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài. | - Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn; - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch chi tiết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết | Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết với nhau và với khung máy. | - Clê - Tô vít | Cấu tạo và liên kết lắp ghép giữa các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết của máy | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Không hiểu được liên kết lắp ghép. |
| 3. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện | - Kiểm tra được tình trạng kỹ thuật động cơ điện. - Cuộn dây không đứt, chạm chập ra vỏ máy - Các vị trí đầu nối dây phải chắc chắn. | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy. - Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22 | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện - Các biện pháp an toàn điện | - Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện một cách thành thạo. - Thực hiện an toàn lao động. | - Cẩn thận, - Nghiêm túc. | - Bỏ sót công việc cần kiểm tra - Kiểm tra sơ sài. |
| 4. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận cơ khí của máy | - Kiểm tra được tình trạng của các bộ phận cơ khí. - Tình trạng máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Tô vít . - Clê 10 - 22 - Đồng hồ đo điện vạn năng. - Bút thử điện. | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện. - Kiến thức về kỹ thuật điện. | Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây. | - Cẩn thận - Tỷ mỷ. | - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. - Thiếu cụ thể. |
| 5. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong các bộ giảm tốc | - Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi vận hành. - Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định | - Clê. - Giẻ lau | Yêu cầu kỹ thuật của hộp giảm tốc bộ truyền động cơ khí | Kiểm tra mức đổ dầu trong hộp giảm tốc | - Cẩn thận - Chính xác | - Cẩu thả. - Quan sát thiếu chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động . Tên công việc K14: Giao ca, nhận ca. Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Kiều Quang Phòng Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca, nhận ca | Xác định được thông số kỹ thuật của thiết bị | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Sổ ghi chép - Bút | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành | - Quan sát - Kiểm tra | Cẩn thận | - Cẩn thả - Không đúng trình tự |
| 2. Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo | Ghi chép đầy đủ thông tin | - Sổ ghi chép - Bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, chính xác | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ L

Vận hành máy vận thăng

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Tên công việc L1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành Mô tả công việc: Trước khi vận hành máy nâng phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nó xem nó có hoàn hảo không mới được đưa máy vào sử dụng. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra giá máy | Giá của máy nâng phải vững chắc và gắn chặt với công trình | - Máy vận thăng - Dụng cụ cơ khí - Sổ ghi chép | - Cơ khí - Nguyên lý cấu tạo của thiết bị vận thăng - Trình tự kiểm tra. - Đặc tính kỹ thuật | Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra | - Cẩn thận - Chính xác | Kiểm tra chưa đầy đủ về tình trạng của thiết bị |
| 2. Kiểm tra sàn công tác | Sàn để công nhân ra lấy vật liệu phải sát với sàn nâng của máy. Sàn phải chắc chắn bảo đảm chịu được sức nặng của người và vật liệu. | - Máy vận thăng - Dụng cụ cơ khí - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra - Cơ khí | - Quan sát thiết bị - Thao tác kiểm tra sàn công tác | - Cẩn thận - Chính xác | Qua loa đai khái |
| 3. Kiểm tra hệ thống dây cáp | Dây cáp chạy từ tời ra ngoài phải được che chắn tốt. Dây cáp (xích) phải ở trong trạng thái tốt: không bị dập, đứt, xoắn... | - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Đọc bản vẽ sơ đồ -Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống dây cáp - Đặc tính kỹ thuật | - Quan sát hệ thống dây cáp - Thao tác kiểm tra hệ thống dây cáp | Cẩn thận | Kiểm tra không hết |
| 4. Kiểm tra tời và phanh hãm | Cơ cấu phanh hãm của tời phải tốt. Bảng điện dùng cho tời phải đặt trong hộp kín và có khóa để khóa lại mỗi khi kết thúc công việc. Tời phải được cố định chắc chắn để không bị xê dịch, lật đổ trong khi đang làm việc. | - Bảng thông số kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Dụng cụ kiểm tra - Sổ ghi chép | - Đọc bản vẽ sơ đồ - Nguyên lý cấu tạo của thiết bị | - Đọc bản vẽ - Thao tác kiểm tra | Tính cẩn thận trong công việc | - Đọc bản vẽ sai - Thao tác chưa chính xác |
| 5. Kiểm tra liên kết | Thường xuyên kiểm tra và siết chặt các bu lông, đai ốc, khóa cáp | - Dụng cụ kiểm tra - Dụng cụ cơ khí | Phương pháp kiểm tra và siết chặt | Kiểm tra và siết chặt | - Cẩn thận - Chính xác | Không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra và siết chặt |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Tên công việc L2: Bảo dưỡng máy vận thăng Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng của máy vận thăng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài. | - Làm sạch bề mặt bên ngoài của máy vận thăng - Làm sạch khu vực xung quanh | Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau. | Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường | Làm sạch bên ngoài máy và khu vực xung quanh | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa giá máy và công trình | Kiểm tra, xiết chặt vị trí liên kết giữa giá máy và thanh giằng, và giữa thanh giằng và công trình | Clê | Cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của máy vận thăng | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết | - Cẩn thận - Chi tiết. | - Cẩu thả. - Bỏ sót việc |
| 3. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết của máy | - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa sàn công tác với cơ cấu treo. - Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết tời và phanh hãm với giá máy... | - Clê - Tô vít | Cấu tạo, nguyên lý làm việc, yêu cầu kỹ thuật của máy vận thăng | Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết của máy vận thăng | - Chi tiết. - Cẩn thận. | - Vội vàng. - Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật. |
| 4. Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc của tời kéo. | - Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc trước khi chạy máy. - Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định | - Clê. - Giẻ lau | Yêu cầu kỹ thuật của hộp giảm tốc của tời kéo. | Kiểm tra bằng cách quan sát mức đổ dầu của hộp giảm tốc của tời kéo. | - Cẩn thận - Chính xác | - Cẩu thả. - Quan sát thiếu chính xác |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Tên công việc L3: Vận hành máy vận thăng Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tiếp nhận, vận chuyển vật liệu và tháo tải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị máy móc. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đặt biển báo làm việc | Phải treo biển có ghi rõ dòng chữ "Cấm người lên xuống bằng máy nâng tải, cấm người không có trách nhiệm vào dàn máy và bàn nâng" | - Bảng thông báo - Sổ ghi chép - Dụng cụ cơ khí | Quy tắc an toàn lao động | - Quan sát việc đặt biển báo làm việc - Đặt biển báo | Cẩm thận | Đặt biển sai quy định |
| 2. Tiếp nhận và chuyển giao vật liệu | - Chỉ được tiếp nhận hay chuyển giao vật liệu sau khi bàn nâng đã dừng ngang mặt sàn hoàn toàn . - Chú ý cho chốt an toàn vào sau khi bàn nâng nâng đến vị trí lấy hàng và tháo chốt ra sau khi lấy hàng -Tuyệt đối không chở quá tải trọng cho phép | - Thùng chứa vật liệu - Dây buộc | - An toàn khi vận chuyển vật liệu - Quy trình bốc xếp vật liệu | Bốc xếp vật liệu | Cẩn thận | Bốc xếp khôngđúng trình tự, gây mất an toàn |
| 3. Nâng, hạ | - Khi nâng vật lên cao phải có phanh hãm tốt để đề phòng vật rơi xuống. Không được phanh bằng cách giữ tay quay lại - Trong khi hạ vật xuống phải đứng cách xa ít nhất là 1m. | - Máy vận thăng - Bản quy trình vận hành - Dụng cụ kiểm tra | - Quy trình vận hành - Thông số kỹ thuật của thiết bị | Vận hành thiết bị | - Cẩn thận - Tỷ mỷ | Vận hành không đúng quy trình |
| 4. Dừng cho sửa chữa hoặc thu dọn vật liệu | Khi cần sửa chữa hay dọn vật liệu rơi vãi dưới bàn nâng phải có biện pháp cố dịnh bàn nâng chắc chắn trước khi làm | - Máy vận thăng - Bản quy trình vận hành - Dụng cụ kiểm tra | - Quy trình vận hành - Thông số kỹ thuật của thiết bị | Vận hành thiết bị | - Cẩn thận - Tỷ mỷ | Vận hành không đúng quy trình |

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Tên công việc L4: Theo dõi trong quá trình làm việc Mô tả công việc: Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi sự làm việc của các thiết bị, đảm bảo sự an toàn cho người và thiết bị | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |  |
| --- | --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Theo dõi việc chất vật liệu rời | Phải có thùng, giỏ để đựng vật liệu rời và chỉ đươc đựng nhiều nhất tới cách miệng thùng (giỏ) 20cm, không được chất quá đầy để tránh rơi vãi. | - Máy vận thăng - Thùng chứa vật liệu - Sổ ghi chép | Tính chất của vật liệu rời | Sắp đặt vật liệu | - Cẩn thận - Chính xác | Cẩu thả, thiếu khoa học |
| 2. Theo dõi sự làm việc của cáp | - Dây cáp cuốn thứ tự trên tang trục thành từng lớp - Chiều dài của dây cáp phải đảm bảo khi nó kéo hết dây cáp nó vẫn còn cuộn lại trên tang trục cuốn từ3 - 5 vòng | - Máy vận thăng - Dụng cụ cơ khí - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra - Cơ khí | - Quan sát thiết bị - Thao tác kiểm tra | - Cẩn thận - Chính xác | Qua loa đai khái |
| 3. Theo dõi sự làm việc của các dòng dọc | Không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi chuyển động. Nếu xảy ra hiện tượng trên thì phải sửa chữa ngay ròng rọc. | - Bảng đặc tính kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Nguyên lý làm việc của thiết bị truyền động - Đặc tính kỹ thuật | - Quan sát thiết bị - Thao tác kiểm tra | Cẩn thận | Thiếu tập trung |
| 4. Theo dõi tín hiệu điều khiển | Tín hiệu giúp thông báo từ nơi điều khiển máy đến các tầng có xếp dỡ hàng phải bảo đảm thống nhất. . | - Bản thông số kỹ thuật - Bản vẽ sơ đồ cấu tạo - Sổ ghi chép | - Thông số kỹ thuật thiết bị - Ngôn ngữ của hệ thống điều khiển | - Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác kiểm tra | Tính cẩn thận trong công việc | - Đọc bản vẽ sai - Thao tác chưa chính xác |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Công việc L5: Dừng máy vận thăng Mô tả công việc: Dừng máy vận thăng khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dừng máy vận thăng khi gặp sự cố. | Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Nắm được quy trình vận hành máy vận thăng |  | Thao tác dựng máy kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố. | - Chính xác. - Thận trọng | Dừng máy vội vàng, không theo đúng quy trình vận hành |
| 2. Dừng máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc | Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy vận thăng theo đúng quy trình vận hành. | - Bản quy trình vận hành; - Sổ ghi chép | Nắm được quy trình vận hành máy vận thăng |  | Thực hiện dừng máy khi kết thúc ca làm việc | - Chính xác. - Thận trọng | Không tuân theo đúng quy trình vận hành |
| 3. Làm sạch máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc | - Dùng nước rửa sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy vận thăng - Làm sạch khu vực xung quanh | - Xẻng - Nước rửa. - Sổ ghi chép; |  | Hiểu được quy định vệ sinh công nghiệp. | Làm sạch máy vận thăng đảm bảo vệ sinh công nghiệp | - Cẩn thận - Bình tĩnh | - Không cẩn thận. - Không làm sạch được máy |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Tên công việc L6: Xử lý sự cố máy vận thăng Mô tả công việc: Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây sự cố máy vận thăng và khắc phục sự cố đưa máy vận thăng trở lại hoạt động bình thường. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dừng thiết bị | Thực hiện được dừng thiết bị đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật | - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy trình dừng thiết bị - Những điểm chú ý khi dừng thiết bị | - Làm việc với tài liệu của thiết bị - Thao tác dừng thiết bị | Cẩn thận | Thao tác không đúng |
| 2. Kiểm tra phát hiện nguyên nhân | Phát hiện đúng nguyên nhân gây sự cố | - Quy trình vận hành - Bảng hư hỏng, và khắc phuc - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa | - Nguyên nhân gây sự cố máy vận thăng | - Quan sát - Nhận biết và xử lý thông tin | - Tỷ mỉ - Chính xác | Phán đoán sai về nguyên nhân |
| 3. Khắc phục sự cố | Loại bỏ nguyên nhân gây sự cố, đưa máy vận thăng trở lại trạng thái bình thường | - Quy trình vận hành - Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc - Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa | Nguyên nhân gây kẹt máy vận thăng, cách khắc phục | - Kiểm tra thông số kỹ thuật - Khắc phục sự cố | - Tỷ mỉ - Chính xác | Phán đoán sai về nguyên nhân, khắc phục không đúng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng Tên công việc L7: Giao ca, nhận ca Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dừng máy | Khi tạm ngưng công việc hay kết thúc ca làm việc phải hạ bàn nâng hay tải trọng xuống mặt đất. Cấm treo lơ lửng nó trên cao. | Bảng quy trình vận hành | Quy trình vận hành | Vận hành | Cẩn thận | - Cẩu thả - Không đúng trình tự |
| 2. Thu dọn nơi làm việc | Trước khi ra về phải thu dọn nơi làm việc sao cho vệ sinh, ngăn nắp và phải có biện pháp bảo đảm loại trừ hoàn toàn khả năng khởi động trở lại của máy bởi người lạ mặt. | Dụng cụ vệ sinh | An toàn và vệ sinh lao động | Thu dọn nơi làm việc | Cẩn thận, tỷ mỉ | Cẩu thả |
| 3. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca | Xác định được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị | - Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật - Sổ ghi chép | - Quy định khi giao nhận ca - Trình tự kiểm tra - Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận chuyển | Quan sát kiểm tra thiết bị | Cẩn thận | - Cẩu thả - Không đúng trình tự |
| 4. Bàn giao máy lại cho ca sau và ký sổ bàn giao. | Bàn giao máy lại cho ca sau với tình trạng kỹ thuật cụ thể của nó và ký tên vào sổ bàn giao. | - Sổ ghi chép, bút - Bộ đàm - Máy tính | - Những điểm cần chú ý khi thực hiện - Cách ghi biên bản bàn giao ca | Ghi chép, thông báo | Cẩn thận, | - Qua loa đại khái - Không đầy đủ |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ M

Tổ chức sản xuất

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất Tên công việc M1: Nhận kế hoạch sản xuất Mô tả công việc: Nhận các thông tin về đợt sản xuất để nắm được địa điểm, nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị và dụng cụ phù hợp để thực hiện một khối lượng công việc trong một thời gian nhất định. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận thông tin về khối lượng công việc | Đầy đủ, chính xác và phù hợp năng lực để thực hiện công việc | - Hợp đồng đặt hàng - Giấy, bút, máy tính | - Đọc bản vẽ, bảng tiên lượng dự toán. - Phương pháp tính tiên lượng | - Bao quát tổng thể. - Tính toán nhanh. | Cẩn thận | Không đúng khối lượng cần thực hiện. |
| 2. Tiếp nhận thông tin về thời gian thực hiện | Đầy đủ, chính xác | - Bảng khối lượng công việc - Hợp đồng đặt hàng - Giấy, bút | Phương pháp lập tiến độ thực hiện công việc. | - Phân tích, tổng hợp. - Đ ánh giá đúng thực trạng các điều kiện sản xuất | Cẩn thận | - Không đúng tiến độ. - Không phù hợp với thực tế. |
| 3. Ghi sổ sản xuất. | Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung. | Bút, sổ nhật ký | Nắm vững nội dung ghi chép | Kỹ năng soạn thảo văn bản | Nghiêm túc, chu đáo | Ghi thiếu mục |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất. Tên công việc M2: Lập kế hoạch sản xuất. Mô tả công việc: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất: Tính toán khối lượng cần thực hiện, phân bổ nhân lực thực hiện sản xuất, lên kế hoạch cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính toán khối lượng cần thực hiện. | Đầy đủ, chính xác. | - Bản kế hoạch công việc. - Máy tính | Phương pháp tra định mức sản xu ất. | - Phân tích công việc cần thực hiện. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Bỏ sót, sai khối lượng. |
| 2. Phân bổ nhân lực thực hiện sản xuất. | Đúng loại thợ, bậc thợ phù hợp với từng công việc cụ thể. | - Giấy, bút. - Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề. | Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. | Nắm bắt, đánh giá và phân loại thợ. | Nghiêm túc, khách quan. | Không phù hợp với từng công việc cụ thể. |
| 3. Lên kế hoạch cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc. | - Đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra. - Đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật theo dự toán công trình. | - Đ á, cát, xi măng, nước, điện - Máy móc phục vụ | Tiến độ thực hiện | Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư, vật liệu | Nghiêm túc, cẩn thận. | Thiếu, không phù hợp với công việc. |
| 4. Ký duyệt các bộ phận liên quan ký. | - Rà soát cẩn thận. - Có đầy đủ chữ ký các bên có trách nhiệm liên quan. | Máy tính, giấy, thước, bút | Phương pháp kiểm tra, đánh giá. | Giao tiếp | Nghiêm túc, cẩn thận. | Thiếu chữ ký các bộ phận liên quan. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất. Tên công việc M3: Bố trí nhân lực các vị trí sản xuất. Mô tả công việc: Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, tiến hành bố trí nhân lực cho phù hợp theo kế hoạch sản xuất và bảng tiến độ sản xuất đã được phê duyệt, đảm bảo hợp lý, không chồng chéo, không lãng phí nhân công, đúng theo quy định về sử dụng lao động | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu về năng lực từng người và đặc tính của công việc dự định bố trí | Hiểu rõ khả năng từng người và nắm vững đặc thù công việc | Hồ sơ công nhân, | - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. - Trình độ chuyên môn của công nhân | Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện. | Cẩn thận, khách quan | Không chính xác |
| 2. Bố trí nhân lực cấp vật liệu đầu vào. | Bố trí nhân lực phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp về số lượng và khả năng nhân lực. | Giấy, bút, máy tính | - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. - Trình độ chuyên môn của công nhân | Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện. | Cẩn thận, nhiệt tình. | Không đáp ứng đúng nhu cầu cấp liệu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất Tên công việc M4: Giám sát thực hiện các công việc Mô tả công việc: Theo dõi hoạt động sản xuất của các công việc dựa trên các tiêu chí đã được định sẵn. Báo cáo và xử lý kịp thời để đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các công việc. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Giám sát nguồn nhân lực | - Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ nguồn nhân lực | Biểu đồ nhân lực | - Quản lý tổ chức - Biểu về đồ nhân lực | Quan sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc. | Nghiêm túc. | - Sắp xếp, bố trí không hợp lý. - Không thực hiện đúng nhiệm vụ. |
| 2. Giám sát tiến độ sản xuất | - Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ tiến độ sản xuất | Biểu đồ tiến độ | - Biểu đồ tiến độ. - Tổ chức quản lí, tổ chức thực hiện | - Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc. - So sánh, đánh giá với bảng tiến độ sản xuất. | Trung thực | Chậm tiến độ. |
| 3. Giám sát nguồn vật tư, vật liệu | - Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ nguồn vật tư, vật liệu | Các loại vật tư sản xuất. | Tính chất, chất lượng của từng loại vật liệu | Đánh giá chất lượng, chủng loại vật liệu. | Trung thực | Vật tư bị thất thoát, không đúng yêu cầu. |
| 4. Giám sát chất lượng sản phẩm | - Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ chất lượng sản phẩm | Dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra | - Yêu cầu chất lượng sản phẩm. - Các tiêu chuẩn chất lượng. | Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. | Trung thực | Không đảm bảo chất lượng |
| 5. Giám sát an toàn lao động. | - Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ an toàn lao động. | Sổ ghi chép. | Pháp lệnh bảo hộ và an toàn lao động. | - Quan sát. - Kiểm tra, đánh giá. | -Nghiêm túc. | Không bao quát hết. |
| 6. Báo cáo và xử lý công việc | - Báo cáo chính xác - Xử lý tình huống nhanh | Sổ sách, nhật ký | Quy phạm, quy chế. | Tổng hợp, phân tích. | Trung thực, quyết đoán | - Không chính xác - Xử lý chậm |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất. Tên công việc M5: Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc. Mô tả công việc: Điều chỉnh thời gian thực hiện công việc cho phù hợp với yêu cầu mới của sản xuất | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích tiến độ công việc đã thực hiện. | Đầy đủ, chính xác, rõ tiến độ đã thực hiện công việc | - Bản báo cáo công việc đã thực hiện. - Máy tính, giấy, bút. | - Phương pháp tra định mức sản xuất. - Tiến độ thực hiện công việc thực tế | - Phân tích công việc cần thực hiện. - Tổng hợp khối lượng cần thực hiện. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Bỏ sót, sai khối lượng. |
| 2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc | Cụ thể, rõ ràng, phù hợp từng công việc thực hiện. | - Máy tính, giấy, bút | Quy trình thực hiện công việc | Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực, vật tư, vật liệu, máy móc | Nghiêm túc, cẩn thận | Không phù hợp với từng công việc cụ thể |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất Tên công việc M6: Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc. Mô tả công việc: Thống kê, tổng hợp nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị dụng cụ và thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để thực hiện hoàn thành các công việc, lập bản báo cáo theo định kỳ để báo cáo cấp trên quản lý. | Ngày: 04/11/2011 Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.. | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Báo cáo nhân lực | Thống kê đầy đủ số liệu ngày công của từng lao động | - Biên bản nghiệm thu - Nhật ký sản xuất. | Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá nhân lực. | Phân tích, tổng hợp thực trạng số nhân lực thực hiện công việc. | - Cẩn thận - Trung thực | Thống kê, tổng hợp sai |
| 2. Báo cáo vật tư, vật liệu | Thống kê đầy đủ số lượng vật tư, vật liệu sử dụng để thực hiện công việc | - Phiếu nhập kho và xuất kho - Nhật ký sản xuất. | Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá vật tư. | Phân tích, tổng hợp thực trạng khối lượng vật tư. | - Cẩn thận - Trung thực | Thống kê, tổng hợp sai |
| 3. Báo cáo thời gian thực hiện công việc | Thống kê đầy đủ thời gian thực hiện công việc | - Lịch theo dõi - Nhật ký sản xuất. | Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá tiến độ sản xuất. | Phân tích, tổng hợp tiến độ sản xuất. | - Cẩn thận - Trung thực | Thống kê, tổng hợp sai |
| 4. Báo cáo khối lượng công việc đã thực hiện | Thống kê đầy đủ khối lượng công viêc đã thực hiện | - Biên bản nghiệm thu và bàn giao - Nhật ký sản xuất. | Phương pháp tổng hợp, đánh giá. | Phân tích, tổng hợp, đánh giá toàn bộ công việc đã thực hiện.. | - Cẩn thận - Trung thực | Thống kê, tổng hợp sai |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ N

Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường lao động

Phiếu phân tích công việc

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường lao động Công việc N1: Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động Mô tả công việc: Làm quen với các trang bị BHLĐ dùng cho nghề vận hành máy xây dựng, sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Làm quen với các trang bị BHLĐ | - Phân biệt đúng loại trang bị BHLĐ dùng cho từng công việc - Đúng thời gian quy định | - Tranh ảnh các trang bị BHLĐ - Trang bị BHLĐ nghề sản xuất xi măng | - Nhận biết các loại trang bị BHLĐ - Nêu được tác dụng của mỗi loại trang bị BHLĐ | - Tiếp thu - Nhận biết | Nghiêm túc | Coi thường chiếu lệ |
| 2.Sử dụng trang bị BHLĐ | - Kiểm tra được chất lượng trang bị BHLĐ. - Sử dụng đúng trang bị BHLĐ - Đúng thời gian quy định - Thao tác thành thạo | - Tranh ảnh các trang bị BHLĐ - Trang bị bảo hộ lao động | - Yêu cầu đối với trang bị BHLĐ và cách sử dụng trang bị BHLĐ | - Quan sát - Sử dụng | Nghiêm túc, chính xác | Đại khái, sử dụng không đúng mục đích |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Tên công việc N2: Vệ sinh môi trường lao động. Mô tả công việc: Bố trí vật tư, vật liệu, phế thải gọn gàng, đúng nơi, đúng chỗ, không chồng chéo, có các biện pháp giữ vệ sinh môi trường xung quanh. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tập kết vật tư, vật liệu, phế thải. | Vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định. Gọn gàng, sạch sẽ. | Vật tư, vật liệu, phế thải | Phương pháp tổ chức sản xuất | Bố trí mặt bằng sản xuất | Cẩn thận. | Không hợp lý. |
| 2. Thực hiện một số biện pháp vệ sinh môi trường khác. | Đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành. | Các trang thiết bị, dụng cụ về vệ sinh môi trường. | - Biện pháp vệ sinh môi trường. - Phương pháp bảo quản máy móc, thiết bị. | Phân loại, đánh giá đúng thực trạng công tác vệ sinh môi trường. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. | - Thực hiện không đầy đủ. - Đánh giá sai tình trạng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Tên công việc N3: Kiểm tra an toàn các thiết bị. Mô tả công việc: Trong quá trình sản xuất, máy móc phải tiến hành kiểm tra về hoạt động của các bộ phận cơ khí, an toàn điện... phát hiện hư hỏng để điều chỉnh và sửa chữa kịp thời. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm tra sơ bộ. | Tất cả các bộ phận của thiết bị, máy phải được kiểm tra trong khi sử dụng, đảm bảo an toàn kỹ thuật. | Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít... | Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị, máy móc.. | Phán đoán các tình huống hư hỏng của thiết bị, máy. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Bỏ sót chi tiết không kiểm tra. |
| 2. Kiểm tra sự hoạt động về cơ khí. | Các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường.. | Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít... | Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị, máy móc.. | Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Khô dầu mỡ, bị kẹt trục động cơ. |
| 3. Kiểm tra về an toàn điện. | Dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy. | Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút thử điện, băng dính điện... | Phương pháp kiểm tra an toàn điện. | Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. | Điện bị mát ra vỏ máy.. |
| 4. Đóng điện, vận hành thử không tải. | - Máy phải chạy chơn chu. - Điện không bị mát, mô ve, chập, cháy. | - Cầu dao, ổ cắm. - Máy | Nguyên lý hoạt động của máy, thiết bị. | Nghe, phán đoán tình trạng của máy. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. | Máy, hoạt động không bình thường. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Tên công việc N4: Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trên cao. Mô tả công việc: Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, giầy, dây an toàn… | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động. | Có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động khi làm việc. | Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, găng tay... | Trang bị bảo hộ lao động. | Sử dụng trang bị bảo hộ | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận, đầy đủ. | Không mang đủ bảo hộ lao động. |
| 2. Đeo dây an toàn | - Đeo, thắt dây an toàn đúng cách, chắc chắn. - Khi ở trên cao móc dây an toàn vào chỗ chắc chắn, ổn định, không bị vướng khi thi công. | Dây đeo an toàn. | - Phương pháp thắt dây an toàn. - An toàn lao động. | Sử dụng dây an toàn | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận, đầy đủ. | Thắt không chắc chắn, móc vào chỗ không ổn định. |
| 3. Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc. | Vật tư, vật liệu, dụng cụ phải bố trí hợp lý, gọn. | - Dụng cụ cầm tay. -vật tư, vật liệu. | Nguyên tắc bố trí vật tư, vật liệu và dụng cụ, máy. | Bố trí vật tư, dụng cụ. | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận, đầy đủ. | Chồng chéo. |
| 4. Di chuyển, đi lại, làm việc trên cao. | - Di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận. - Khi thi công phải đứng hoặc ngồi chắc chắn. | Giầy bảo hộ lao động, dây đeo an toàn. | Biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao. | Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển. | -Cẩn thận. | Không tập trung. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Tên công việc N5: Sơ cứu người bị tai nạn lao động.. Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn như: băng bó, cầm máu, hô hấp nhân tạo... Sau đó gọi điện cho cấp cứu hoặc gọi phương tiện vận chuyển ngay người bị tai nạn đến cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn. | Đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn một cách nhanh chóng, an toàn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai. | Xẻng, cuốc, xà beng, cáng... | - An toàn lao động. - Sơ cứu người bị tai nạn lao động. | Đánh giá quy mô, phạm vi và vùng ảnh hưởng của sự cố tai nạn. | Cẩn thận. | Để người bị tai nạn bị chấn thương lần hai. |
| 2. Lựa chọn phương án sơ cứu. | Phân biệt được người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời. | Bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh... | - Một số tai nạn lao động thường gặp. - Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động. | Phân loại, đánh giá đúng chấn thương, loại chấn thương. | Cẩn thận. | Phán đoán sai chấn thương. |
| 3. Sơ cứu người bị tai nạn. | Làm được các công việc: ka rô cầm máu, băng bó, hô hấp nhân tạo .. | Bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh, nẹp ... | - Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động. | Ka rô cầm máu, nẹp xương, băng bó, hô hấp nhân tạo. | Cẩn thận. | Không cầm máu được. |
| 4. Gọi cấp cứu. | Khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. | Điện thoại. | Các số gọi khẩn cấp. | Gọi điện thoại. | Khẩn trương. | Sai số, nhầm số. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Tên công việc N6: Sơ cứu người bị điện giật. Mô tả công việc: Nhanh chóng cắt nguồn điện, đưa người bị điện giật ra, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nơi rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ngắt nguồn điện. | Nhanh chóng cắt nguồn điện ở khu vực thi công. | Gậy gỗ, giẻ khô hoặc găng tay. | - Nguyên tắc đóng, ngắt điện. - An toàn điện. | - Phán đoán nhanh thực trạng tình hình nguồn điện. | Cẩn thận. | Cắt không đúng. |
| 2. Đưa người bị điện giật ra khỏi mạng điện. | - Dùng vật cách điện để kéo người bị điện giật ra. - Nếu ở trên cao phải có biện pháp tránh gây chấn thương lần hai. | - Gậy gỗ, giẻ khô hoặc găng tay. - Thang, sào, đệm... | An toàn điện. | - Vận chuyển người | Cẩn thận. | Vội, không có vật cách điện. |
| 3. Đặt nạn nhân ở chỗ thoáng. | Chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở. | Đệm, chăn, bạt... | Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn về điện. | Quan sát nhanh. | - Cẩn thận. - Nhẹ nhàng | Không thoáng khí. |
| 4. Nới rộng quần áo. | Nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. | Tay, dao hoặc kéo. | Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn về điện. | Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị điện giật. | Cẩn thận. | Quyên do vội. |
| 5. Hô hấp nhân tạo. | Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo. | Tay, mồm... | Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn về điện. | Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng. | - Cẩn thận. - Khẩn trương. | Không đúng phương pháp. |
| 6. Gọi cấp cứu | Khẩn trương gọi điện cho y, bác sĩ đến để cấp cứu cho nạn nhân. | Điện thoại. | Số điện thoại cấp cứu 115. | Sử dụng điện thoại. | Nhanh chóng. | Sai số, nhầm số.. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Tên công việc N7: Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân mới vào làm việc. Mô tả công việc: Hướng dẫn công nhân thực hiện đầy đủ việc trang bị các trang bị bảo hộ lao động, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi việc với thiết bị cơ khí, thiết bị điện. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | - Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu. | - Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hướng dẫn thực hiện mặc trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động. | Có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động khi làm việc. | Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, găng tay... | Trang bị bảo hộ lao động. | Sử dụng trang bị bảo hộ | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận, đầy đủ. | Không mang đủ bảo hộ lao động. |
| 2. Hướng dẫn đeo dây an toàn | - Đeo, thắt dây an toàn đúng cách, chắc chắn. - Khi ở trên cao móc dây an toàn vào chỗ chắc chắn, ổn định, không bị vướng khi thi công. | Dây đeo an toàn. | - Phương pháp thắt dây an toàn. - An toàn lao động. | Sử dụng dây an toàn | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận, đầy đủ. | Thắt không chắc chắn, móc vào chỗ không ổn định. |
| 3. Hướng dẫn cách bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc. | Vật tư, vật liệu, dụng cụ phải bố trí hợp lý, gọn. | - Dụng cụ cầm tay. -vật tư, vật liệu. | Nguyên tắc bố trí vật tư, vật liệu và dụng cụ, máy. | Bố trí vật tư, dụng cụ. | - Tỷ mỷ. - Cẩn thận, đầy đủ. | Chồng chéo. |
| 4. Hướng dẫn cách di chuyển, đi lại, làm việc trên cao. | - Di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận. - Khi thi công phải đứng hoặc ngồi chắc chắn. | Giầy bảo hộ lao động, dây đeo an toàn. | Biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao. | Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển. | -Cẩn thận. | Không tập trung. |
| 5. Hướng dẫn cách thực hiện an toàn về thiết bị cơ khí. | Các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường.. | Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít... | Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị, máy móc.. | Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Khô dầu mỡ, bị kẹt trục động cơ. |
| 6. Hướng dẫn cách thực hiện an toàn về thiết bị điện. | Dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy. | Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút thử điện, băng dính điện... | Phương pháp kiểm tra an toàn điện. | Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. | Điện bị mát ra vỏ máy.. |

Phiếu Phân tích công việc

Nghề

Vận hành máy xây dựng

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ O

Phát triển nghề nghiệp

- PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O1: Đúc rút kinh nghiệm Mô tả công việc: Tổng hợp và tự đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề của bản thân một cách đầy đủ, trung thực. Từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, khắc phục các khiếm khuyết và phát huy những điểm mạnh. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng hợp kiến thức chuyên môn. | Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân đầy đủ trung thực. | Tài liệu chuyên môn. | Lý thuyết chuyên môn nghề. | Tự đánh giá kiến thức bản thân. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | Chưa đầy đủ. |
| 2. Tổng hợp kỹ năng tay nghề. | Tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân đầy đủ trung thực. | Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. | Tiêu chuẩn đánh giá các công việc của nghề. | Tự đánh giá kỹ năng nghề bản thân. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | Chưa chính xác. |
| 3. Rút kinh nghiệm | Đúng, đầy đủ, trung thực. | - Tài liệu chuyên môn. - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. | - Lý thuyết chuyên môn nghề. - Tiêu chuẩn đánh giá các công việc của nghề. | - Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | Không khách quan. |

- PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O2: Trao đổi với đồng nghiệp Mô tả công việc: Lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp, tổng hợp và phân tích, trao đổi với đồng nghiệp các vấn đề liên quan đến chuyên môn và giao tiếp để qua đó nâng cao hiệu quả công việc. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp | Lắng nghe mọi ý kiến của đồng nghiệp một cách đầy đủ, khiêm tốn và tôn trọng. | Tài liệu liên quan đến chuyên môn | - Chế độ chính sách lao động. - Chuyên môn nghề. | - - Nghe. - Phân tích, tổng hợp - - ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. | -Trung thực - Cầu thị | Tiếp nhận ý kiến của đồng nghiệp một cách phiến diện, không đầy đủ |
| 2. Trao đổi cùng đồng nghiệp | - Đúng và đủ về chế độ chính sách lao động. - Đúng về các vấn đề liên quan đến chuyên môn. - Phân tích được cái đúng, cái sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra. | Tài liệu liên quan đến chuyên môn | - Chế độ chính sách lao động. - Kiến thức xã hội liên quan khác. | - - Phân tích - Diến đạt | -Trung thực - Cầu thị | - Diến đạt không rõ ràng, chưa đầy đủ hoặc chưa có tính thuyết phục. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O3: Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới Mô tả công việc: Thông qua các phương tiện thông tin, tài liệu được cập nhật để phát hiện kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp. Từ đó phân tích khả năng và phạm vi áp dụng, cập nhật, đưa vào thử nghiệm và tổng kết để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu kỹ thuật công nghệ mới. | Đáp ứng đúng với nhu cầu phát triển của đơn vị. | - Thiết bị nghe nhìn. - Thiết bị ghi chép. - Tài liệu nước ngoài. | Phương pháp tiếp cận kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành. | - Tìm kiếm, cập nhật từ các nguồn thông tin. - | - Cầu tiến - Ham học hỏi | Tiếp nhận thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch. |
| 2. Phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật công nghệ mới | - Tìm được ưu nhược điểm của kỹ thuật, công nghệ mới. - Có tính khả thi và phạm vi ứng dụng của kỹ thuật, công nghệ mới vào . | - Tài liệu công nghệ mới. - Thiết bị nghe nhìn. - Thiết bị ghi chép | - Phương pháp phân tích về kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành. - Phương pháp đánh giá thực trạng kỹ thuật công nghệ tại cơ sở. | - Nhận biết, đánh giá đúng tính ưu việt của công nghệ mới có khả năng áp dụng tại cơ sở. | - Trung thực - Cầu thị | Phân tích chưa đúng về tính khả thi hoặc thực trạng tại cơ sở. |
| 3. Cập nhật công nghệ mới. | Cập nhật đầy đủ, chính xác các thông số, quy trình công nghệ. | - Tài liệu công nghệ mới. - Thiết bị nghe nhìn. - Thiết bị ghi chép | Phương pháp cập nhật kỹ thuật công nghệ mới. | - - Phân tích. - - Tổng hợp, quy nạp các điều kiện thực hiện cho việc thử nghiệm công nghệ mới. | Tâm huyết với nghề. | Cập nhật không đầy đủ. |
| 4. Trải nghiệm công nghệ mới. | Đúng trình tự, yêu cầu của công nghệ mới. | Các dụng cụ, thiết bị, máy phục vụ cho việc thử nghiệm. | - Kiến thức chuyên ngành. - Công nghệ mới. - Các kiến thức xã hội khác liên quan. | - - Nhận biết và đánh - giá đúng các bước thực hiện theo quy trình công nghệ mới. - Sáng tạo. - Hiện thực hoá lý luận. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Chủ quan trước mức độ phức tạp của kỹ thuật công nghệ mới. |
| 5. Kết luận. | Đầy đủ, chính xác, khách quan. | - Giấy, bút. - Các thông số thử nghiệm. | - Phương pháp đánh giá công nghệ. - Quy trình công nghệ mới. - Các kiến thức xã hội khác liên quan. | - Phân tích. - Tổng hợp. - Quy nạp. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | Thiếu chính xác. |
| 6. áp dụng thực tiễn. | - Đúng quy trình công nghệ và các yêu cầu kỹ thuật. - Phát huy tính sáng tạo, khả năng cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. | - Các điều kiện phục vụ cho công nghệ mới. - Quy trình công nghệ đã được nghiệm thu. | - Kiến thức chuyên ngành. - Các kiến thức xã hội khác liên quan | - - Lựa chọn phù - phù hợp quy mô áp dụng công nghệ. - - Sáng tạo, cải - tiến phù hợp thực tế.. | Tâm huyết với nghề. | Không triệt để., sai quy trình. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O4: Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan Mô tả công việc: Tiếp nhận công việc được phân công, qua đó phân tích các đối tượng liên quan với quá trình thực hiện công việc, từ đó thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận công việc | Đầy đủ, chính xác công việc: nội dung, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật | - Tài liệu liên quan đến công việc - Trang thiết bị vật tư liên quan | - Kỹ thuật chuyên môn. - Phương pháp giao tiếp. | Đánh giá, phân tích công việc. | - Nghiêm túc. - Thận trọng.. | Tiếp nhận thông tin về công việc không đầy đủ hoặc sai lệch. |
| 2. Phân tích mối liên hệ của công việc với các bộ phận liên quan. | Thấy được mối liên quan giữa công việc và các bộ phận liên quan. | Tài liệu liên quan đến công việc | - Kỹ thuật chuyên môn. - Phương pháp giao tiếp. | Nhận biết, đánh giá các mối quan hệ với các bộ phận liên quan. | - Nghiêm túc. - Thận trọng. | Phân tích chưa hết mối liên quan giữa công việc và các bộ phận liên quan |
| 3. Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan | Đầy đủ, hợp tác và tôn trong lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc. | Tài liệu về các bộ phận liên quan . | - Kỹ thuật chuyên môn. - Phương pháp giao tiếp. | ứng xử, giao tiếp với mọi người. | - Nghiêm túc. - Trung thực. - Hoà nhã với đồng nghiệp. | Không phối hợp nhịp nhàng. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O5: Tham gia lớp tập huấn chuyên môn Mô tả công việc: Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn, tự nghiên cứu tài liệu, tham gia lớp tập huấn chuyên môn, dự kiểm tra đợt tập huấn, viết thu hoạch và liên hệ bản thân sau đợt tập huấn. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn | Tài liệu học tập đầy đủ, bám sát nội dung học tập | - Tài liệu chuyên môn. - Dụng cụ học tập | Kỹ thuật chuyên môn cần tập huấn. | Lựa chọn, phân loại tài liệu học tập. | Nghiêm túc | Không đúng tài liệu học tập. |
| 2. Nghiên cứu tài liệu học. | Tự nghiên cứu được các tài liệu học để nắm bắt chắc và sâu hơn chương trình và nội dung học. | - Tài liệu - Dụng cụ học tập | Phương pháp nghiên cứu về chuyên môn tập huấn. | - Đọc. - Phân tích và tổng hợp tài liệu học tập. | - Nghiêm túc - Cầu tiến | Hời hợt, không đầy đủ. |
| 3.Tham gia lớp tập huấn chuyên môn | - Tham gia đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch học tập. - Tiếp thu đầy đủ, chính xác nội dung học tập. | - Tài liệu chuyên môn. - Dụng cụ học tập | Phương pháp tiếp cận tài liệu. | - Nghe - Viết - Đọc - Phân tích | - Nghiêm túc - Cầu tiến | - Không coi trọng kiến thức này. - Học đối phó. |
| 4. Dự kiểm tra đợt tập huấn. | Tham gia kiểm tra, kết quả đánh giá đợt tập huấn tốt. | Giấy, bút, máy tính... | - Chuyên môn tập huấn. - Chuyên môn cơ bản của bản thân. | Phân tích, đánh giá đúng nội dung kiểm tra. | - Nghiêm túc - Trung thực | Hiểu sai nội dung kiểm tra. |
| 5. Viết thu hoạch và liên hệ bản thân | - Đưa ra được điểm yếu và thế mạnh về chuyên môn của bản thâ n - Phát huy được thế mạnh, khắc phục được điểm yếu về công tác chuyên môn của bản thân. | - Tài liệu - Dụng cụ học tập | - Chuyên môn tập huấn. - Chuyên môn cơ bản của bản thân. | Tự đánh giá bản thân | - Trung thực - Vô tư - Cầu tiến | - áp dụng không đúng, hoặc máy móc các kiến thức chuyên môn vào bản thân |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O6: Tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc. Mô tả công việc: Người lao động tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân, đăng ký dự thi, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân | Đ ánh giá đúng trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi | Tài liệu, yêu cầu của cuộc thi | Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. | Nhận biết, phân tích thực trạng trình độ chuyên môn bản thân. | - Nghiêm túc - Thận trọng | Đ ánh giá chưa đúng, chưa đủ yêu cầu chuyên môn của cuộc thi |
| 2. Đăng ký dự thi. | - Đúng thể lệ, quy định cuộc thi. - Đầy đủ các thông tin liên quan. | Tài liệu, yêu cầu của cuộc thi | Tiêu chuẩn kỹ năng nghề. |  | - Cầu tiến - Nghiêm túc | Do dự, không quyết đoán |
| 3. Chuẩn bị thi. | - Chuẩn bị tốt lý thuyết chuyên môn. Rèn luyện tay nghề tốt. - Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư dự thi đầy đủ. | - Tài liệu, yêu cầu của cuộc thi. - Trang thiết bị, vật tư dự thi. | - - Kỹ thuật chuyên môn. - - Phương pháp và trình tự thực hiện công việc. | Nhận biết kịp thời các điểm yếu để bổ xung, phát huy các thế mạnh bản thân. | - Nghiêm túc - Thận trọng | Thiếu dụng cụ, lý thuyết chưa vững... |
| 4. Tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc. | Nghiêm túc, trung thực và thể hiện hết khả năng bản thân. | Vật tư, vật liêu và dụng cụ, thiết bị... | - - Kỹ thuật chuyên môn. - Phương pháp và trình tự thực hiện công việc. | - Đánh giá đúng các yêu cầu của nội dung dự thi. - Lựa chọn phương án thực hiện công việc khả thi nhất. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | Không đạt yêu cầu. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp Tên công việc O7: Đào tạo người mới vào nghề. Mô tả công việc: Phát hiện, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức chuyên ngành, kiến thức khác và tay nghề cho thợ bậc dưới. | Ngày 04/11/2011 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung Người thẩm định: Hà Văn Định |
| --- | --- |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận công tác bồi dưỡng thợ bậc dưới. | Đầy đủ các văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo. | Quyết định hoặc tài liệu liên quan. | Văn bản pháp quy và các quy định của nhà nước, đơn vị. | Nhận biết tính hợp pháp của các tài liệu, quyết định. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | - - Không đầy đủ. - - Không đúng tư cách pháp nhân. |
| 2. Lập kế hoạch đào tạo. | Đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo phải đầy đủ đúng chuyên môn. | - Giấy, bút, thước. - Đề cương chương trình nghề. | - - Chuyên môn nghề. - - Phương pháp lập kế hoạch đào tạo. | Đánh giá đúng trình đ ộ, khả năng thợ bậc dưới để có kế hoạch đào tạo phù hợp. | - Nghiêm túc. - Cẩn thận. | Không phù hợp. |
| 3. Bồi dưỡng lý thuyết cơ bản. | Lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương đầy đủ, chính xác. | Giáo trình chuyên môn. | - - Lý thuyết chuyên môn nghề. - - Đề cương chương trình. | Nhận biết, đánh giá đúng mặt bằng, khả năng nhận thức của người học. | - Hoà nhã - Ân cần | Không phù hợp. |
| 4. Rèn luyện tay nghề cho thợ. | Các công việc của nghề phù hợp với mục tiêu đào tạo. | Vật tư, vật liệu, dụng cụ... | -Trình tự, phương pháp và các thao tác cơ bản. | Lựa chọn các phương pháp rèn luyện tay nghề phù hợp. | - Nghiêm túc. - Hoà nhã - Ân cần | Không hợp lí. |
| 5. Kiểm tra tay nghề. | Đúng với trình độ đào tạo. | Các công việc nghề tương ứng. | - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. - Quy phạm về kiểm tra đánh giá. | Quan sát, đánh giá đúng theo các tiêu chí. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | Không đúng năng lực. |
| 6. Đánh giá tay nghề. | - Đ ánh giá đúng thực chất trình độ chuyên môn của thợ bậc dưới - Phân tích được điểm yếu, thế mạnh của thợ bậc dưới | - Tài liệu kỹ thuật chuyên ngành. - Quy phạm về kiểm tra đánh giá. | - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. - Quy phạm về kiểm tra đánh giá. | - Phân tích - Nhận xét đánh giá. | - Nghiêm túc. - Trung thực. | - Tư tưởng thiên vị hoặc hẹp hòi. - Không chính xỏc. |