| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2013 /TT- BLĐTBXH ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

Tên nghề:              Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã nghề:               40510208

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2013

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và lắp ghép (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản (MĐ13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cắt khí cơ bản (MĐ 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch điện đơn giản (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nâng chuyển thiết bị (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề chế tạo thiết bị cơ khí (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo kiểm kích thước thiết bị cơ khí ( MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chống gỉ kết cấu thiết bị cơ khí (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo băng tải (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo lan can cầu thang (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo khung nhà công nghiệp (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo Bunke- Xilô (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cắt kim loại tấm bằng ôxy - khí cháy, hồ quang Plasma trên máy cắt CNC (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo thiết bị lọc bụi-Siclon ( MĐ 26)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo quạt thông gió ( MĐ 27)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo vỏ lò quay (MĐ 28)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện (MĐ 29)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo trên máy CNC (MĐ 30)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo thiết bị lọc bụi kiểu li tâm - siclon ( MĐ 31)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo hệ thống thông gió ( MĐ 32)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo bồn bể, si téc (MĐ 33)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 28: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo thiết bị lọc bụi-Siclon ( MĐ 26)

Bảng 29: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo quạt thông gió ( MĐ 27)

Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo vỏ lò quay (MĐ 28)

Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo trên máy CNC (MĐ 30)

Bảng 32: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo thiết bị lọc bụi kiểu li tâm - siclon ( MĐ 31)

Bảng 33: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo hệ thống thông gió ( MĐ 32)

Bảng 34: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo bồn bể, si téc ( MĐ 33)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường  đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 28 đến bảng 34) dùng để bổ sung cho bảng 27

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

Các Trường đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 27).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ | Chiếc | 18 | Sử dụng để vẽ kỹ thuật | - Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu. - Kích thước mặt bàn ≥ 297mm x 420 mm (Khổ A3) |
| 2 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 4 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 5 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 6 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 7 | Mô hình mối ghép hàn | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 8 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu phần mềm ứng dụng vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 2:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các chi tiết mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để đo xác định sai lệch, dung sai và lắp ghép | Các chi tiết máy đơn giản |
| 2 | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra độ bóng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để giảng về cấu tạo, cách sử dụng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo từ 0 mm÷300 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo từ 0 mm÷ 200 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≤100 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo : ≤ 75 mm |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤50 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo : ≤ 150 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ : 300 mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 2000 mm ÷ 7500 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc | Giá trị đo từ 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra chi tiết gia công | Giá trị thang đo: 0,01mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước: ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại | Tải trọng ép: 600N÷1500 N |
| 2 | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử kéo nén đúng tâm | Lực kéo, nén ≤ 600 kN |
| 3 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tổ chức tinh thể kim loại | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mẫu vật liệu | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu các loại vật liệu trong chế tạo thiết bị cơ khí |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương. | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương | Theo TCVN về y tế |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy: | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy | Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề | Theo TCVN về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước, trọng lượng trung bình | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước, trọng lượng lớn | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài:  450 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội | Đường kính đá mài:  250 mm |
| 6 | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  | - Đường kính ren gia công :≤M12 - Đường kính mũi khoan từ 3mm 12 mm |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥100mm x 100mm x 120mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công | Kích thước: ≥400mm x 400 mm |
| 8 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài từ 300 mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ 2000 mm÷ 7000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng từ 150 mm 250 mm - Phạm vi đo từ 0 mm  200 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 | Sử dụng để đo bước ren | Khoảng đo từ: 0,25mm ÷ 6,00 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 04 | Dùng để đo kích thước ngoài, trong và đo sâu chi tiết | Phạm vi đo tối đa 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 | Dùng để đo, kiểm tra góc chi tiết | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Dùng để nắn, uốn, và cắt kim loại | Trọng lượng từ 50 kg ÷ 75 kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn | Trọng lượng từ 2 kg ÷ 7 kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 | Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ | Trọng lượng từ 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | Dùng để cắt vật liệu chiều dày nhỏ | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân từ 300mm 350 mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | Dùng để làm sạch chi tiết | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | Dùng để dũa kim loại | Chiều dài từ: 200mm ÷ 400 mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 10 | Ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp chặt phôi phục vụ cho gia công chi tiết | Độ mở của ngàm từ 40 mm ÷ 120 mm |
| 11 | Bàn nguội | Chiếc | 18 | Dùng để gá lắp êtô và thực hành nguội | Kích thước ≥600mm x 750mm x 800mm |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước tối thiểu: ≥ 600mm x 400mm x 800mm |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hàn điện cơ bản | Dòng điện hàn từ 50A 300A |
| 2 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hàn điện cơ bản | Dòng điện hàn từ 80A 350A |
| 3 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via chuẩn bị mép hàn | Đường kính đá mài, cắt : 100 mm  180 mm |
| 5 | Ống sấy que hàn cá nhân | Chiếc | 06 | Sử dụng để sấy que hàn cá nhân | - Nhiệt độ từ 200oC  220 ºC - Trọng lượng sấy:  5kg/mẻ sấy |
| 6 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy que hàn | - Nhiệt độ sấy: 50ºC  400ºC - Trọng lượng sấy:  100kg/mẻ sấy |
| 7 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện | Kích thước: ≥ 600mm x 750mm x600 mm |
| 8 | Cabin hàn | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành hàn | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hệ thống hút khói | Hệ thống | 01 | Dùng để hút khói hàn |  |
| 10 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để thực hiện vạch dấu phôi, làm sạch xỉ hàn | Kích thước ≥ 850mm x 700mm x 800 mm |
| 11 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chặt làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40 mm÷ 125 mm |
| 12 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra phôi và kích thước mối hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài từ 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ 2000mm ÷ 7000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo từ 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥ 120mm x 50 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Bộ | 03 |  | Khoảng đo từ 3 mm÷ 12 mm |
| 13 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hiện các mô đun hàn điện cơ bản | Thông số kỹ thuật cơ bản được mô tả như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng từ 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng từ 0,5kg ÷ 1,5kg |
|  | Kìm hàn- kẹp mát | Bộ | 06 |  | Tải được dòng điện tối thiểu 300 A |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài tối thiểu 260 mm Độ mở hàm tối đa 24 mm |
|  | Bàn chải thép | Chiếc | 06 |  | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
|  | Đe nguội | Bộ | 06 | Dùng để nắn sửa chuẩn bị phôi hàn | Trọng lượng từ 50 kg  70 kg |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CẮT KHÍ CƠ BẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị hàn-cắt khí | Bộ | 03 | Dùng để hàn và cắt kim loại bằng khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chống cháy ngược | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí C2H2 | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Bình khí C2H2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |
|  | Pép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng cắt: 1320 mm - Chiều dày cắt: ≥25 mm |
| 3 | Kéo cần | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt tấm có chiều dày nhỏ | Chiều rộng cắt: 1300 mm Chiều dày cắt từ 0,5mm ÷4mm |
| 4 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt tấm có chiều dày nhỏ | Chiều dày cắt  1mm |
| 5 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via chuẩn bị mép hàn | Đường kính đá mài từ 100 mm  180 mm |
| 6 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện | Kích thước: ≥ 600mm x 600mm x 750 mm |
| 7 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chặt phôi và nắn sửa, làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm từ 40 mm ÷ 125 mm |
| 8 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu phôi | Kích thước: ≥ 850mm x 700mm x 800 mm |
| 9 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra phôi và kích thước mối hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài từ: 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ: 2000mm ÷ 7000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: 120mm x 120 mm hoặc 120mm x 50 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Bộ | 03 |  | Khoảng đo từ 3 mm ÷12 mm |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để chuẩn bị phôi hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: 02 kg÷ 07 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Trọng lượng: 0,5 kg÷ 1,5 kg |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài ≤160 mm Độ mở hàm tối đa 24 mm |
|  | Đe nguội | Bộ | 06 |  | Trọng lượng từ 50kg  70kg |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để đấu nối mạch điện máy hàn | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 2 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để đấu nối mạch điện máy hàn | Dòng điện hàn: 80A350 A |
| 3 | Công tơ điện 1pha | Chiếc | 06 | Dùng để lắp các mạch điện dùng công tơ cầu dao một pha | Dòng điện ≤ 40 A |
| 4 | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để lắp các mạch điện dùng công tơ cầu dao ba pha | Dòng điện ≤ 100 A |
| 5 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo thông số mạch điện | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 6 | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để lắp mạch điện dùng cầu dao 2 ngả 3 pha đảo chiều quay động cơ | Công suất động cơ từ 250W  1000W |
| 7 | Khởi động từ đơn | Chiếc | 06 | Dùng để lắp mạch điện dùng khởi động từ đơn trong chuyển động quay một chiều | Dòng điện từ 5A  30A |
| 8 | Bộ đèn tròn | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Đui đèn | Chiếc | 06 |  | Đui xoáy, đui ngạnh |
|  | Bóng đèn tròn | Chiếc | 06 |  | Công suất  60 W |
| 9 | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Máng điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng tuýp | Chiếc | 01 |  | Công suất  40 W |
|  | Chấn lưu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tắc te | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Cầu dao | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện≤ 250 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện ≤ 250 A |
| 11 | Cầu chì | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Dụng cụ nghề điện: | Bộ | 06 | Dùng để thực hiện các bài trong mô đun lắp đặt mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng gá thiết bị | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp thép | Mét | 01 | Dùng để làm trực quan về dây cáp thép | - Cáp thép từ: 6 mm ÷ 12 mm - Số dẻ  6 |
| 2 | Khóa cáp | Bộ | 03 | Dùng để làm trực quan về khóa cáp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≤37 mm |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa nêm | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Múp | Bộ | 03 | Dùng để làm trực quan về các loại múp | - Tải trọng nâng:  10 tấn - Số puly: 1÷ 4 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Múp 1 puly | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Múp nhiều puly | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Xích | Bộ | 03 | Dùng để làm trực quan về xích | - Loại định cỡ, không định cỡ - Loại 1, 2 hoặc nhiều dãy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Xích hàn | Dây | 01 |  |  |
|  | Xích bản lề | Dây | 01 |  |  |
| 5 | Kích các loại | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan giảng dạy về cấu tạo, phân loại, nguyên lý vận hành kích | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,4m÷ 0,6 m |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,25m÷0,36 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,2m ÷ 0,4m |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 1 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,3 m ÷ 0,5m |
| 6 | # Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan giảng về cấu tạo, phân loại, nguyên lý vận hành pa lăng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,1 tấn÷ 15 tấn - Chiều cao nâng: 5 m ÷ 15 m |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 2 m ÷ 12 m |
| 7 | Tời | Bộ | 01 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tời quay tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 5 tấn |
|  | Tời lắc tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 1,5 tấn ÷ 3 tấn |
|  | Tời điện | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn |
| 8 | Con lăn | Cái | 12 | Dùng để di chuyển máy và thiết bị cơ khí | - Đường kính: 90 mm ÷ 110 mm - Chiều dài: 800 mm ÷ 1500 mm |
| 9 | Xà beng | Cái | 06 | Dùng để thực hiện thao tác nâng hạ cơ bản | - Đường kính: 22mm÷30 mm - Chiều dài: 1200 mm÷ 1500 mm |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG DỤNG CỤ THIẾT BỊ NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng cắt: 1320 mm - Chiều dày cắt:  25mm |
| 2 | Kéo cần | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt thép tấm có chiều dày nhỏ | - Chiều dài lưỡi cắt: 200 mm 500mm - Chiều dày cắt: 0,5mm  4 mm |
| 3 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt, đột thép tấm có chiều dày lớn | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép hình | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 5 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để gập thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều dài gập:  1250 mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 6 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để lốc thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng uốn: 1200 mm - Chiều dày uốn:  10 mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 7 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | Sử dụng để chấn tôn tạo hình | - Chiều dài chấn: ≤4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤ 45 mm |
| 10 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, chi tiết gia công | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy uốn ống nguội | Chiếc | 03 | Dùng để tạo hình thép ống | Ống thép có đường kính:  35 mm; Chiều dày  2,5mm |
| 14 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình | Công suất động cơ:  0,5 kW |
| 15 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để tạo hình thép định hình, thép tấm trên khuôn | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 16 | Máy đột dập | Chiếc | 01 | Dùng để tạo hình thép tấm | Lực dập từ: 60 kN  800 kN |
| 17 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm hàn có chiều dày lớn | Công suất động cơ:  5 kW |
| 18 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt thép hình, thép ống. | Đường kính đá cắt:  350 mm |
| 19 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt, mài sửa pa via và làm sạch gỉ. | Đường kính đá mài cắt: 10 mm  30mm |
| 20 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để gá đính, lắp ghép chi tiết gia công | Dòng điện hàn: 50 A 300 A |
| 21 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để gá đính, lắp ghép chi tiết gia công | Dòng điện hàn: 80 A 350 A |
| 22 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để cắt vật liệu có kích thước, chiều dày nhỏ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm  0,8 mm |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân: 300 mm350 mm |
| 23 | Đột lỗ | Bộ | 02 | Dùng để đột lỗ vật liệu chiều dày nhỏ | Kích cỡ từ: 2mm x 8mm x 115mm  8mm x 12,7mm x 180mm |
| 24 | Nivô | Bộ | 03 | Dùng để đo kiểm tra và lắp ghép chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bộ số | Bộ | 03 | Dùng để đánh dấu số chi tiết gia công | 09 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 26 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết gia công | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 27 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 28 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 12:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 | Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công | Phạm vi đo : ≤300mm |
|  | Thước cặp cơ khí điện tử | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  | Phạm vi đo: ≤100 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: ≤150 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo kiểm tra góc của chi tiết gia công | Giá trị đo: 00÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥ 120mm x 50 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết | Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo ≤ 7,5 m |
|  | Thước đo chu vi | Chiếc | 03 |  | Đường kính: 1100 mm ÷ 1500 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000 mm÷ 3000 mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | Sử dụng để lấy kích, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công | - Chiều dài 2 càng: 150 mm 250 mm - Dải đo: 0mm  300 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Com pa thước dài | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0 mm  600 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kiểm tra độ thăng bằng khi lắp ghép thiết bị cơ khí | Phạm vi đo ≤ 200mm x 200mm |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ 500mm÷ 1000 mm |
|  | Ni vô đế từ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 160mm÷ 300 mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng của chi tiết | Đường kính: 12mm ¸25mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 06 | Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết | Giá trị thang đo: 0,01mm |
|  | Bộ mỏ kiểm | Bộ | 06 | Sử dụng để căn chỉnh, xác định độ đồng tâm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 06 | Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết | - Khoảng đo: 0,05mm÷1mm - Chiều dài ≤: 100mm |
| 2 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để vạch dấu, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥400 mmx 400 mm |
|  | Khối D | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ 100mm x 100mm x 120 mm |
|  | Khối V Dài/ ngắn | Bộ | 02 | Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
| 3 | Chi tiết mẫu đo | Bộ | 01 | Dùng để làm mô hình vật thật trong quá trình đo kiểm tra kích thước | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trục trơn, trục bậc | Chiếc | 06 |  | - Đường kính  60 mm - Chiều dài  300 mm |
|  | Giá đỡ con lăn | Bộ | 03 |  | Chiều dài  300 mm |
|  | Con lăn, ru lô | Chiếc | 06 |  | - Đường kính  200 mm - Chiều dài  300 mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 13:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GỈ  KẾT CẤU THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phun cát | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bề mặt chi tiết | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng cát:  30m/s |
| 2 | Máy phun bi | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bề mặt chi tiết | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng bi:  70 m/s |
| 3 | Súng phun sơn | Bộ | 03 | Sử dụng để sơn bề mặt chi tiết thiết bị cơ khí | - Đường kính lỗ phun ≤ 2mm - Lưu lượng hơi đầu ra:  120 lít/ phút |
| 4 | Máy nén khí | chiếc | 01 | Sử dụng để phun sơn để sơn bề mặt chi tiết | - Công suất  4 kW - - Áp suất khí  8 bar |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt, mài sửa pa via và làm sạch gỉ chi tiết | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm sạch rãnh, lỗ, khuyết nhỏ của chi tiết | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 01 | Dùng để làm sạch bằng thủ công | Trọng lượng: 0,3 kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ gỉ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài: 200 ÷ 400 mm - Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: 120mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 01 | Dùng để làm sạch gỉ chi tiết | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
| 7 | Chổi đánh gỉ | Chiếc | 18 | Dùng để sạch gỉ chi tiết | - Đường kính  100 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 8 | Đĩa đánh gỉ | Chiếc | 18 | Dùng để làm sạch gỉ chi tiết | - Đường kính  200 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 9 | Bộ số | Bộ | 03 | Sử dụng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 10 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Sử dụng để đánh dấu ký tự trên chi tiết chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 14:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO BĂNG TẢI

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 5 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, pa via mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 6 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để uốn thép hình | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 7 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  50 mm |
| 8 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 9 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | Sử dụng để chấn tôn tạo hình | - Chiều dài chấn: ≤ 4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12mm |
| 10 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 11 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan lỗ khung | Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm |
| 12 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 13 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 14 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via chi tiết | Đường kính đá:  450 mm |
| 15 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép định hình L, U, I, thép ống | Công suất động cơ:  0,5 kW |
| 16 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 17 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 18 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |
| 19 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 20 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |
| 21 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 22 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 23 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 24 | Cái nêm | Chiếc | 18 | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Tăng đơ | Chiếc | 06 | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 26 | Bộ số | Bộ | 03 | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 27 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 28 | Mô hình băng tải đai cao su | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh, chạy mô phỏng | - Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng |
| 29 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 30 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO LAN CAN CẦU THANG

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép tấm |  | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 3 | Máy uốn ống nguội | Chiếc | 03 | Dùng để uốn ống định hình chế tạo tay vịn cầu thang |  | Đường kính ống ≤ 35 mm Chiều dày vật liệu ≤2,5 mm |
| 4 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm |  | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 5 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Công suất động cơ:  0,5 Kw |
| 6 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 8 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 9 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 11 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 12 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm tổ hợp, xà gồ |  | - Công suất động cơ:  5 Kw - Chiều dày cánh dầm: 6 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Máy hàn inox | Chiếc | 03 | Sử dụng để hàn inox |  | Dòng điện hàn: 80A200A |
| 16 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 17 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước tối thiểu 120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 18 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 19 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 20 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 21 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 22 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 24 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 25 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép tấm |  | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 5 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Công suất động cơ:  0,5 kW |
| 6 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 8 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan : ≤ 25 mm |
| 9 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 11 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 12 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm tổ hợp, xà gồ |  | Chiều dày cánh dầm: 6 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 17 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 20 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≤850mm x 700mm x 800 mm |
| 21 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 23 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 24 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 25 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 26 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 17:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO BUNKE- XILÔ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép tấm |  | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 4 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Công suất động cơ:  0,5 Kw |
| 5 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 6 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 7 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 8 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 9 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm tổ hợp, xà gồ |  | Chiều dày cánh dầm: 6 mm |
| 12 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 13 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 14 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 16 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 18 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 19 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 20 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 22 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 23 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 24 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước tối thiểu 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT KIM LOẠI TẤM BẰNG ÔXY- KHÍ CHÁY, HỐ QUANG PLASMA TRÊN MÁY CẮT CNC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt plasma, ô-xy khí cháy CNC | Chiếc | 1 | Sử dụng để cắt thép tấm | Chiều dày cắt: 3mm  25 mm |
| 2 | Chai chứa khí o2 | Chiếc | 04 | Dùng để chứa khí o2 | Áp suất làm việc:  150 bar |
| 3 | Chai chứa khí cháy | Chiếc | 01 | Dùng để chứa khí cháy | Áp suất làm việc:  16 bar |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm sạch mép cắt | Trọng lượng: 0,5 kg÷1 kg |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI-SICLON

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để uốn thép hình |  | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 4 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm |  | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  50 mm |
| 5 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm |  | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  10mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 6 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm |  | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 7 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 8 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 10 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan ≤: 14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 17 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 20 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 21 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 23 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 24 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 25 | Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu siclon | Bộ | 01 |  | Dùng để làm trực quan, mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động | - Đường kính thân thiết bị ≥1000 mm - Chiều dài ≤3000 mm - Chiều dày vật liệu ≥5 mm |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 20:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO QUẠT THÔNG GIÓ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt: 25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 5 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để uốn thép hình chế tạo mặt bích | Công suất động cơ:  5,5 KW |
| 6 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lốc thép tấm, tạo hình | - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn  200 mm |
| 7 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 |  | Sử dụng lốc thép tấm tạo hình | - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm. |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan lỗ khung giá đỡ | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 12 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A300A |
| 13 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dùng để tiện trục | - Công suất động cơ:  3 kW |
| 14 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dùng để phay một số chi tiết | - Công suất động cơ:  7,5 kW |
| 15 | Động cơ quạt thông gió | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lắp ráp, vận hành, kiểm tra quạt | Công suất động cơ: 0,75kW÷2,2 kW |
| 16 | Thiết bị đo kiểm tra độ đồng tâm | Bộ | 01 |  | Dùng để kiểm tra độ đồng tâm của quạt | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 17 | Mô hình quạt thông gió | Chiếc | 01 |  | Dùng để làm mô hình giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh, chạy mô phỏng quạt gió | - Sải cánh quạt: ≥500 mm - Chiều dày vật liệu: ≥ 3 mm |
| 18 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 19 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 20 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 21 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 22 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 23 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 24 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 26 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 27 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 28 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 29 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 21:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO VỎ LÒ QUAY

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy cưa cần/ đĩa/ vòng | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép định hình | Công suất động cơ:  0,5kW |
| 4 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 5 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài, cắt: 100 mm  230mm |
| 6 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 |  | Dùng để uốn thép hình chế tạo gân tăng cứng | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 7 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 |  | Sử dụng lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 12 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 13 | Mô hình vỏ lò quay | Chiếc | 01 |  | Dùng để làm mô hình trực quan cấu tạo vỏ lò quay | - Đường kính: ≥1000 mm - Chiều dài ≤4000 mm - Chiều dày vật liệu ≥ 5 mm |
| 14 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 16 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm÷80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 18 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 19 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 20 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 22 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 23 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 24 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình có kích thước nhỏ | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 5 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn: 1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  200 mm |
| 6 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn: 1270mm Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 7 | Máy gập thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để gập thép tấm | - Chiều dài gấp:  1200mm - Chiều dày gấp:  5 mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép chi tiết thiết bị | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 12 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 13 | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để thử độ kín cho thiết bị | Công suất ≥4 kW Áp suất khí  8 bar |
| 14 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước tối thiểu 120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 16 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 18 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 19 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 20 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 22 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 23 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 24 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO TRÊN MÁY CNC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tiện CNC cơ bản | Công suất : ≤7,5 kW |
| 2 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Phục vụ mài, sửa dụng cụ và phôi | Đường kính đá:  450 mm |
| 3 | Máy mài sửa dao | Chiếc | 01 | Phục vụ mài, sửa dao, dụng cụ cắt | Đường kính đá:  250 mm |
| 4 | Bộ dao tiện | Bộ | 01 | Dùng để gia công trên máy tiện CNC | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 5 | Bộ mũi khoan | Bộ | 01 | Dùng để gia công trên máy tiện CNC | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 6 | Đồ gá chuyên dùng | Bộ | 01 | Dùng để gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Bộ đồ gá kèm theo máy, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
| 7 | Bộ dụng cụ so dao | Bộ | 01 | Sử dụng để rà dao, so dao trước khi gia công | Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy |
| 8 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Phục vụ đo kiểm tra hình dáng bề mặt và kích thước của chi tiết | - Độ chính xác: 0,01mm - Khoảng so: 0 mm÷ 10 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 03 | Dủng để đo chiều cao và kích thước chi tiết | - Khả năng đo: 0 mm÷450 mm - Sai lệch kích thước: 0,05 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 03 | Dùng để đo kích thước bên ngoài của chi tiết | Phạm vi đo ≤75 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 03 | Dủng để đo kích thước bên trong của chi tiết |  |
| 9 | Búa mềm | Chiếc | 02 | Phục vụ điều chỉnh khi gá kẹp phôi, mũi khoan hoặc dao | Trọng lượng: 0,3kg÷ 0,5 kg |
| 10 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥100mm x 100mm x 120mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công | Kích thước: ≥400mm x 400 mm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI KIỂU LY TÂM- SICLON

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để uốn thép hình |  | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 4 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm |  | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  50 mm |
| 5 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm |  | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  10mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 6 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm |  | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 7 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 8 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 10 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan ≤: 14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 17 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 20 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 21 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 23 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 24 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 25 | Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu siclon | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng |  | - Đường kính thân thiết bị: ≥1000 mm - Chiều dài: ≤ 3000 mm - Chiều dày vật liệu tối thiểu: 5 mm |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt: 25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Dùng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 |  | uốn thép hình để chế tạo mặt bích tròn | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 6 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để lốc thép tấm tạo hình các chi tiết của hệ thống | - Chiều rộng uốn: 1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn được  50 mm |
| 7 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để tạo hình các chi tiết của hệ thống | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 8 | Thiết bị gấp mép tôn bằng tay | Chiếc | 02 |  | Dùng để gập uốn tạo hình | - Chiều dày gấp: 0,3mm 1.5 mm - Chiều dài gấp uốn: 500 mm 2020 mm - Góc gấp vô cấp: 00 1350 |
| 9 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 10 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |  | Dùng để khoan tạo lỗ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết khi chế tạo hệ thống | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Máy hàn điểm | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để ghép ống và mặt bích | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 16 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 17 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 18 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 19 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm÷80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 20 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 21 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 22 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 24 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 25 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 26:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO BỒN BỂ, SI TÉC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để uốn thép hình | Công suất động cơ:  5,5 KW |
| 6 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn được  200 mm |
| 7 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn:  1200mm - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 8 | Máy đột dập | Chiếc | 01 |  | Dùng để tạo hình nắp bồn | Lực dập danh định: 63kN  800 kN |
| 9 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 10 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 11 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy vê chỏm cầu | Chiếc | 01 |  | Dùng để tạo hình đáy bồn | Chiều dày vật liệu: 5mm 20 mm |
| 14 | Máy nén khí | chiếc | 01 |  | Dùng để thử độ kín của bồn | - Công suất  4 KW - Áp suất khí  8 bar |
| 15 | Máy bơm thử áp lực | Chiếc | 01 |  | Dùng để thử áp lực | - Kiểu piston - Áp lực tăng đến 12kg/cm2 |
| 16 | Máy bơm áp lực cao | Chiếc | 02 |  | Dùng để thử áp lực | Lưu lượng 60 m3/h  100 m3/h |
| 17 | Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 02 |  | Dùng để đo áp lực thử | Áp suất: ≤150 kg/cm2 |
| 18 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 19 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 20 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 21 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 22 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 23 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 24 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 25 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 26 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 28 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 29 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 30 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 31 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cứu thương. | Bộ | 01 | Theo TCVN về y tế |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy: | Bộ | 01 | Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo TCVN về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
| II | NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 4 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 5 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 6 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 8 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 9 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Công suất động cơ:  5,5 KW |
| 10 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | - Chiều rộng uốn: 1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn :  200 mm |
| 11 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 | - Chiều rộng uốn: 1200 mm - Chiều dày uốn:  10 mm - Đường kính uốn: 250 mm |
| 12 | Máy đột dập | Chiếc | 01 | Lực dập danh định: 63kN  800 kN |
| 13 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 14 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | - Chiều dài gập:  1250 mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 15 | Máy uốn ống nguội | Chiếc | 03 | Ống thép có đường kính:  35 mm; Chiều dày  2,5mm |
| 16 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Công suất động cơ: 0,5 Kw |
| 17 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 18 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 19 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Công suất động cơ:  5 kW |
| 20 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | - Chiều dài chấn: ≤4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12mm |
| 21 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 22 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Đường kính đá:  450 mm |
| 23 | Máy nén khí | chiếc | 01 | - Công suất  4 KW - Áp suất khí  8 bar |
| 24 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 25 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 26 | Máy hàn inox | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 80A200A |
| 27 | Máy phun cát | Bộ | 01 | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng cát:  30m/s |
| 28 | Máy phun bi | Bộ | 01 | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng bi:  70 m/s |
| 29 | Súng phun sơn | Bộ | 03 | - Đường kính lỗ phun ≤ 2mm - Lưu lượng hơi đầu ra:  120 lít/ phút |
| 30 | Máy nén khí | chiếc | 01 | - Công suất  4 kW - Áp suất khí  8 bar |
| 31 | Máy cắt plasma, ô-xy khí cháy CNC | Chiếc | 1 | Chiều dày cắt: 3mm  25 mm |
| 32 | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Lực kéo, nén ≤600 kN |
| 33 | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Tải trọng ép: 600 N  1500 N |
| 34 | Công tơ điện 1pha | Chiếc | 06 | Dòng điện ≤40 A |
| 35 | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dòng điện ≤100 A |
| 36 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 06 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 37 | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 06 | Công suất động cơ từ 250W  1000W |
| 38 | Khởi động từ đơn | Chiếc | 06 | Dòng điện từ 5A  30A |
| 39 | Kích các loại | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,4m÷ 0,6 m |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,25m÷0,36 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,2m ÷ 0,4m |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 1 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,3 m ÷ 0,5m |
| 40 | # Pa lăng | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,1 tấn÷ 15 tấn - Chiều cao nâng: 5 m ÷ 15 m |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 2 m ÷ 12 m |
| 41 | Tời | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Tời quay tay | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 5 tấn |
|  | Tời lắc tay | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: 1,5 tấn ÷ 3 tấn |
|  | Tời điện | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn |
| 42 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |
| 43 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 | Phạm vi đo ≤300mm |
|  | Thước cặp cơ khí điện tử | Chiếc | 02 |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 | Phạm vi đo ≤100 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 02 | Phạm vi đo ≤150 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 06 | Giá trị đo: 00÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 | Kích thước ≥120mm x 50 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 | Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 | Phạm vi đo ≤7,5 m |
|  | Thước đo chu vi | Chiếc | 03 | Đường kính: 1100 mm ÷ 1500 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 03 | Chiều dài: 2000mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 03 | Chiều dài: 2000 mm÷ 3000 mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | - Chiều dài 2 càng: 150 mm 250 mm - Dải đo: 0mm  300 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 03 |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 03 |  |
|  | Com pa thước dài | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0 mm  600 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 03 | Phạm vi đo ≤200mm x 200mm |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 03 | Chiều dài từ 500mm÷ 1000 mm |
|  | Ni vô đế từ | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 160mm÷ 300 mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 | - Đường kính ống :  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 | Đường kính: 12mm ¸25mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 06 | Giá trị thang đo: 0,01mm |
|  | Bộ mỏ kiểm | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 06 | - Khoảng đo: 0,05mm÷1mm - Chiều dài: ≤100mm |
| 44 | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 | - Đường kính ren gia công ≤ M12 - Đường kính mũi khoan từ 3mm 12 mm |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |
| 45 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥100mm x 100mm x 120mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ 400mm x 400 mm |
| 46 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân từ 300mm 350 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân từ 300mm 350 mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
| 47 | Cáp thép | Mét | 01 | - Cáp thép từ 6 mm 12 mm - Số dẻ  6 |
| 48 | Khóa cáp | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 01 | Đường kính ≤37 mm |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 01 |  |
|  | Khóa nêm | Chiếc | 01 |  |
| 49 | Múp | Bộ | 03 | - Tải trọng nâng:  10 tấn - Số puly: 1÷ 4 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Múp 1 puly | Chiếc | 01 |  |
|  | Múp nhiều puly | Chiếc | 01 |  |
| 50 | Xích | Bộ | 03 | - Loại định cỡ, không định cỡ - Loại 1, 2 hoặc nhiều dãy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Xích hàn | Dây | 01 |  |
|  | Xích bản lề | Dây | 01 |  |
| 51 | Ê tô | Chiếc | 03 | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 52 | Ống sấy que hàn cá nhân | Chiếc | 06 | - Nhiệt độ từ 200oC  220 ºC - Trọng lượng sấy  5kg/ mẻ sấy |
| 53 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ sấy: 50ºC  400ºC - Trọng lượng sấy:  100kg/mẻ sấy |
| 54 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Kích thước: ≥600mm x 750mm x600 mm |
| 55 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 56 | Con lăn | Cái | 12 | - Đường kính: 90 mm ÷ 110 mm - Chiều dài: 800 mm ÷ 1500 mm |
| 57 | Xà beng | Cái | 06 | - Đường kính:22mm÷30 mm - Chiều dài: 1200 mm÷ 1500 mm |
| 58 | Cái nêm | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Kéo cần | Chiếc | 03 | - Chiều dài lưỡi cắt: 200 mm 500mm - Chiều dày cắt: 0,5mm  4 mm |
| 60 | Tăng đơ | Chiếc | 06 | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250 kg÷ 6250 kg |
| 61 | Bộ số | Bộ | 03 | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 62 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 63 | Chổi đánh gỉ | Chiếc | 18 | - Đường kính  100 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 64 | Đĩa đánh gỉ | Chiếc | 18 | - Đường kính  200 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 65 | Bàn vẽ | Chiếc | 18 | - Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu. - Kích thước mặt bàn: ≥297mm x 420 mm (Khổ A3) |
| 66 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |
| 67 | Bộ đèn tròn | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | - Đui đèn | Chiếc | 06 | Đui xoáy, đui ngạnh |
|  | - Bóng đèn tròn | Chiếc | 06 | Công suất  60 W |
| 68 | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Máng điện | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng tuýp | Chiếc | 01 | Công suất  40 W |
|  | Chấn lưu | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tắc te | Chiếc | 01 |  |
| 69 | Cầu dao | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 03 | Dòng điện ≤250 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 | Dòng điện ≤250 A |
| 70 | Cầu chì | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 71 | Dụng cụ nghề điện: | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 06 |  |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 06 |  |
|  | - Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 06 |  |
|  | - Kìm tách vỏ | Chiếc | 06 |  |
|  | - Tuốc nơ vít | Chiếc | 06 |  |
|  | - Bảng gá thiết bị | Chiếc | 06 |  |
| 72 | Mô hình các chi tiết mẫu | Bộ | 01 | Các chi tiết máy đơn giản |
| 73 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 74 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 75 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 76 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 77 | Mô hình mối ghép hàn | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 78 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 79 | Mô hình băng tải đai cao su | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng |
| 80 | Mẫu vật liệu | Chiếc | 06 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 81 | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 82 | Chi tiết mẫu đo | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Trục trơn, trục bậc | Chiếc | 06 | - Đường kính  60 mm - Chiều dài  300 mm |
|  | Giá đỡ con lăn | Bộ | 03 | Chiều dài  300 mm |
|  | Con lăn, ru lô | Chiếc | 06 | - Đường kính  200 mm - Chiều dài  300 mm |
| 83 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 84 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥600mm x 400mm x 800mm |
| 85 | Cabin hàn | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 86 | Hệ thống hút khói | Hệ thống | 01 |  |
| III | NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ |  |  |  |
| 87 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 88 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 28:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI - SICLON

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu siclon | Bộ | 01 | - Đường kính thân thiết bị ≥1000 mm - Chiều dài ≤3000 mm - Chiều dày vật liệu ≥5 mm |

Bảng 29:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO QUẠT THÔNG GIÓ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ:  3 kW |
| 2 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ:  7,5 kW |
| 3 | Động cơ quạt thông gió | Chiếc | 01 | Công suất động cơ: 0,75kW÷ 2,2 kW |
| 4 | Thiết bị đo kiểm tra độ đồng tâm | Bộ | 01 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 5 | Mô hình quạt thông gió | Chiếc | 01 | - Sải cánh quạt: ≥500 mm - Chiều dày vật liệu: ≥3 mm |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |

Bảng 30:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO VỎ LÒ QUAY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình vỏ lò quay | Chiếc | 01 | - Đường kính ≥1000 mm - Chiều dài ≤4000 mm - Chiều dày vật liệu ≥5 mm |

Bảng 31:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO TRÊN MÁY CNC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Công suất động cơ ≤7,5 kW |
| 2 | Bộ dao tiện | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 3 | Bộ mũi khoan | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 4 | Đồ gá chuyên dùng | Bộ | 01 | Bộ đồ gá kèm theo máy, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
| 5 | Bộ dụng cụ so dao | Bộ | 01 | Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy |
| 6 | Thước đo cao | Chiếc | 03 | - Khả năng đo: 0 mm÷ 450 mm - Sai lệch kích thước: 0,05 mm |

Bảng 32:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI KIỂU LY TÂM- SICLON

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu siclon | Bộ | 01 | - Đường kính thân thiết bị ≥1000 mm - Chiều dài ≤3000 mm - Chiều dày vật liệu ≥5 mm |

Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điểm | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 2 | Thiết bị gấp mép tôn bằng tay | Chiếc | 02 | - Chiều dày gấp: 0,3mm 1,5 mm - Chiều dài gấp uốn: 500 mm 2020 mm - Góc gấp vô cấp: 00 1350 |
| 3 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |

Bảng 34:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO BỒN BỂ, SI TÉC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vê chỏm cầu | Chiếc | 01 | Chiều dày vật liệu: 5mm 20 mm |
| 2 | Máy bơm thử áp lực | Chiếc | 01 | - Kiểu piston - Áp lực tăng đến 12kg/cm2 |
| 3 | Máy bơm áp lực cao | Chiếc | 02 | Lưu lượng: 60 m3/h  100 m3/h |
| 4 | Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 02 | Áp suất ≤150 kg/cm2 |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số 1452/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội )

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Văn Bổng | Tiến sỹ | Chủ tịch Hội đồng |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | Phó chủ tịch Hội đồng |
| 3 | Lê Văn Thắm | Kỹ sư cơ khí | Thư ký Hội đồng |
| 4 | Tào Ngọc Minh | Thạc sỹ KT | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Tiến Quyết | Kỹ sư cơ khí | Ủy viên |
| 6 | Đào Quốc Ấn | Thạc sỹ KT | Ủy viên |
| 7 | Trần Văn Sáng | Kỹ sư cơ khí | Ủy viên |

| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2013 /TT- BLĐTBXH ngày 23  tháng 5  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

Tên nghề:              Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã nghề:               50510208

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2013

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình học họa hình (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai và lắp ghép (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ lý thuyết (MH12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ gia công kim loại (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (MH 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất (MH 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đồ gá (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cắt khí cơ bản (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp mạch điện đơn giản (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nâng chuyển thiết bị (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề chế tạo thiết bị cơ khí (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo kiểm kích thước thiết bị cơ khí ( MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chống gỉ kết cấu thiết bị cơ khí (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo băng tải (MĐ 27)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo khung nhà công nghiệp (MĐ 28)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo Bunke- Xilô (MĐ 29)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo thiết bị lọc bụi kiểu ly tâm – siclon (MĐ 30)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cắt kim loại tấm bằng ôxy - khí cháy, hồ quang Plasma trên máy cắt CNC (MĐ 31)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo lan can cầu thang (MĐ 32)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo hệ thống thông gió ( MĐ 34)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo bồn bể,  si téc (MĐ 35)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo trên máy CNC ( MĐ 36)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo vỏ lò quay (MĐ 37)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo quạt thông gió ( MĐ 38)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện (MĐ 39)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chế tạo cột điện cao thế  35 kV (MĐ 40)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 35: Danh mục tổng hợp thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo hệ thống thông gió ( MĐ 34)

Bảng 36: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo bồn bể, si téc (MĐ 35)

Bảng 37: Danh mục tổng hợp thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo trên máy CNC ( MĐ 36)

Bảng 38: Danh mục tổng hợp thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo vỏ lò quay ( MĐ 37)

Bảng 39: Danh mục tổng hợp thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo quạt thông gió (MĐ 38)

Bảng 40: Danh mục tổng hợp thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chế tạo cột điện cao thế  35 Kv (MĐ 40)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 34 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 35 đến bảng 40) dùng để bổ sung cho bảng 34

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

Các Trường đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 34).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 2:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌC HỌA HÌNH

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng làm trực quan cho các bài giảng về đa diện, mặt cong | Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến của các khối hình học cơ bản |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ | Chiếc | 18 | Sử dụng để vẽ kỹ thuật | - Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu. - Kích thước mặt bàn ≥ 297mm x 420 mm (Khổ A3) |
| 2 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 4 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 5 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 6 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 7 | Mô hình mối ghép hàn | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 8 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu phần mềm ứng dụng vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 5:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các chi tiết mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để đo xác định sai lệch, dung sai và lắp ghép | Các chi tiết máy đơn giản |
| 2 | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra độ bóng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để giảng về cấu tạo, cách sử dụng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo từ 0 mm÷300 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo từ 0 mm÷ 200 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≤100 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo : ≤ 75 mm |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤50 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo : ≤ 150 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ : 300 mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 2000 mm ÷ 7500 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc | Giá trị đo từ 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra chi tiết gia công | Giá trị thang đo: 0,01mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước: ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử kéo, nén đúng tâm | Lực kéo, nén: ≤ 600 kN |
| 2 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về kéo- nén | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 3 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về uốn- xoắn | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 4 | Mô hình mối ghép đinh tán | Chiếc | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về cắt- dập | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 5 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng về uốn- xoắn | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 6 | Mô hình mối ghép hàn | Chiếc | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng ứng suất biến dạng, kéo, uốn phẳng | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại | Tải trọng ép: 600N÷1500 N |
| 2 | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử kéo nén đúng tâm | Lực kéo, nén ≤ 600 kN |
| 3 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tổ chức tinh thể kim loại | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mẫu vật liệu | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu các loại vật liệu trong chế tạo thiết bị cơ khí |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KIM LOẠI

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương. | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương | Theo TCVN về y tế |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy: | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy | Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề | Theo TCVN về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môn học: MH17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước, trọng lượng trung bình | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước, trọng lượng lớn | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài:  450 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội | Đường kính đá mài:  250 mm |
| 6 | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  | - Đường kính ren gia công :≤M12 - Đường kính mũi khoan từ 3mm 12 mm |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥100mm x 100mm x 120mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công | Kích thước: ≥400mm x 400 mm |
| 8 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài từ 300 mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ 2000 mm÷ 7000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng từ 150 mm 250 mm - Phạm vi đo từ 0 mm  200 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 | Sử dụng để đo bước ren | Khoảng đo từ: 0,25mm ÷ 6,00 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 04 | Dùng để đo kích thước ngoài, trong và đo sâu chi tiết | Phạm vi đo tối đa 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 | Dùng để đo, kiểm tra góc chi tiết | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Dùng để nắn, uốn, và cắt kim loại | Trọng lượng từ 50 kg ÷ 75 kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn | Trọng lượng từ 2 kg ÷ 7 kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 | Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ | Trọng lượng từ 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | Dùng để cắt vật liệu chiều dày nhỏ | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân từ 300mm 350 mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | Dùng để làm sạch chi tiết | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | Dùng để dũa kim loại | Chiều dài từ: 200mm ÷ 400 mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 10 | Ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp chặt phôi phục vụ cho gia công chi tiết | Độ mở của ngàm từ 40 mm ÷ 120 mm |
| 11 | Bàn nguội | Chiếc | 18 | Dùng để gá lắp êtô và thực hành nguội | Kích thước ≥600mm x 750mm x 800mm |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước tối thiểu: ≥ 600mm x 400mm x 800mm |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỒ GÁ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình đồ gá | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan để giới thiệu cấu tạo, công dụng các loại đồ gá | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình đồ gá khoan | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mô hình đồ gá phay | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mô hình đồ gá tiện | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mô hình đồ gá doa | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mô hình đồ gá lắp ráp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mô hình đồ gá kiểm tra | Bộ | 02 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hàn điện cơ bản | Dòng điện hàn từ 50A 300A |
| 2 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hàn điện cơ bản | Dòng điện hàn từ 80A 350A |
| 3 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via chuẩn bị mép hàn | Đường kính đá mài, cắt : 100 mm  180 mm |
| 5 | Ống sấy que hàn cá nhân | Chiếc | 06 | Sử dụng để sấy que hàn cá nhân | - Nhiệt độ từ 200oC  220 ºC - Trọng lượng sấy:  5kg/mẻ sấy |
| 6 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy que hàn | - Nhiệt độ sấy: 50ºC  400ºC - Trọng lượng sấy:  100kg/mẻ sấy |
| 7 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện | Kích thước: ≥ 600mm x 750mm x600 mm |
| 8 | Cabin hàn | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành hàn | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hệ thống hút khói | Hệ thống | 01 | Dùng để hút khói hàn |  |
| 10 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để thực hiện vạch dấu phôi, làm sạch xỉ hàn | Kích thước ≥ 850mm x 700mm x 800 mm |
| 11 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chặt làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40 mm÷ 125 mm |
| 12 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra phôi và kích thước mối hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài từ 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ 2000mm ÷ 7000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo từ 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥ 120mm x 50 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Bộ | 03 |  | Khoảng đo từ 3 mm÷ 12 mm |
| 13 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hiện các mô đun hàn điện cơ bản | Thông số kỹ thuật cơ bản được mô tả như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng từ 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng từ 0,5kg ÷ 1,5kg |
|  | Kìm hàn- kẹp mát | Bộ | 06 |  | Tải được dòng điện tối thiểu 300 A |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài tối thiểu 260 mm Độ mở hàm tối đa 24 mm |
|  | Bàn chải thép | Chiếc | 06 |  | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
|  | Đe nguội | Bộ | 06 | Dùng để nắn sửa chuẩn bị phôi hàn | Trọng lượng từ 50 kg  70 kg |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CẮT KHÍ CƠ BẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị hàn-cắt khí | Bộ | 03 | Dùng để hàn và cắt kim loại bằng khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chống cháy ngược | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí C2H2 | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Bình khí C2H2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |
|  | Pép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng cắt: 1320 mm - Chiều dày cắt: ≥25 mm |
| 3 | Kéo cần | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt tấm có chiều dày nhỏ | Chiều rộng cắt: 1300 mm Chiều dày cắt từ 0,5mm ÷4mm |
| 4 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt tấm có chiều dày nhỏ | Chiều dày cắt  1mm |
| 5 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via chuẩn bị mép hàn | Đường kính đá mài từ 100 mm  180 mm |
| 6 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện | Kích thước: ≥ 600mm x 600mm x 750 mm |
| 7 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chặt phôi và nắn sửa, làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm từ 40 mm ÷ 125 mm |
| 8 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu phôi | Kích thước: ≥ 850mm x 700mm x 800 mm |
| 9 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra phôi và kích thước mối hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài từ: 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ: 2000mm ÷ 7000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: 120mm x 120 mm hoặc 120mm x 50 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Bộ | 03 |  | Khoảng đo từ 3 mm ÷12 mm |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để chuẩn bị phôi hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: 02 kg÷ 07 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Trọng lượng: 0,5 kg÷ 1,5 kg |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài ≤160 mm Độ mở hàm tối đa 24 mm |
|  | Đe nguội | Bộ | 06 |  | Trọng lượng từ 50kg  70kg |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để đấu nối mạch điện máy hàn | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 2 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để đấu nối mạch điện máy hàn | Dòng điện hàn: 80A350 A |
| 3 | Công tơ điện 1pha | Chiếc | 06 | Dùng để lắp các mạch điện dùng công tơ cầu dao một pha | Dòng điện ≤ 40 A |
| 4 | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để lắp các mạch điện dùng công tơ cầu dao ba pha | Dòng điện ≤ 100 A |
| 5 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo thông số mạch điện | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 6 | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để lắp mạch điện dùng cầu dao 2 ngả 3 pha đảo chiều quay động cơ | Công suất động cơ từ 250W  1000W |
| 7 | Khởi động từ đơn | Chiếc | 06 | Dùng để lắp mạch điện dùng khởi động từ đơn trong chuyển động quay một chiều | Dòng điện từ 5A  30A |
| 8 | Bộ đèn tròn | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Đui đèn | Chiếc | 06 |  | Đui xoáy, đui ngạnh |
|  | Bóng đèn tròn | Chiếc | 06 |  | Công suất  60 W |
| 9 | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Máng điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng tuýp | Chiếc | 01 |  | Công suất  40 W |
|  | Chấn lưu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tắc te | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Cầu dao | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện≤ 250 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện ≤ 250 A |
| 11 | Cầu chì | Chiếc | 06 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Dụng cụ nghề điện: | Bộ | 06 | Dùng để thực hiện các bài trong mô đun lắp đặt mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng gá thiết bị | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp thép | Mét | 01 | Dùng để làm trực quan về dây cáp thép | - Cáp thép từ: 6 mm ÷ 12 mm - Số dẻ  6 |
| 2 | Khóa cáp | Bộ | 03 | Dùng để làm trực quan về khóa cáp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≤37 mm |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa nêm | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Múp | Bộ | 03 | Dùng để làm trực quan về các loại múp | - Tải trọng nâng:  10 tấn - Số puly: 1÷ 4 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Múp 1 puly | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Múp nhiều puly | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Xích | Bộ | 03 | Dùng để làm trực quan về xích | - Loại định cỡ, không định cỡ - Loại 1, 2 hoặc nhiều dãy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Xích hàn | Dây | 01 |  |  |
|  | Xích bản lề | Dây | 01 |  |  |
| 5 | Kích các loại | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan giảng dạy về cấu tạo, phân loại, nguyên lý vận hành kích | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,4m÷ 0,6 m |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,25m÷0,36 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,2m ÷ 0,4m |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 1 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,3 m ÷ 0,5m |
| 6 | # Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan giảng về cấu tạo, phân loại, nguyên lý vận hành pa lăng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,1 tấn÷ 15 tấn - Chiều cao nâng: 5 m ÷ 15 m |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 2 m ÷ 12 m |
| 7 | Tời | Bộ | 01 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tời quay tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 5 tấn |
|  | Tời lắc tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 1,5 tấn ÷ 3 tấn |
|  | Tời điện | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn |
| 8 | Con lăn | Chiếc | 12 | Dùng để di chuyển máy và thiết bị cơ khí | - Đường kính: 90 mm ÷ 110 mm - Chiều dài: 800 mm ÷ 1500 mm |
| 9 | Xà beng | Chiếc | 06 | Dùng để thực hiện thao tác nâng hạ cơ bản | - Đường kính: 22mm÷30 mm - Chiều dài: 1200 mm÷ 1500 mm |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG DỤNG CỤ  THIẾT BỊ NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng cắt: 1320 mm - Chiều dày cắt:  25mm |
| 2 | Kéo cần | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt thép tấm có chiều dày nhỏ | - Chiều dài lưỡi cắt: 200 mm 500mm - Chiều dày cắt: 0,5mm  4 mm |
| 3 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt, đột thép tấm có chiều dày lớn | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép hình | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 5 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để gập thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều dài gập:  1250 mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 6 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để lốc thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng uốn: 1200 mm - Chiều dày uốn:  10 mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 7 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | Sử dụng để chấn tôn tạo hình | - Chiều dài chấn: ≤4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤ 45 mm |
| 10 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, chi tiết gia công | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy uốn ống nguội | Chiếc | 03 | Dùng để tạo hình thép ống | Ống thép có đường kính:  35 mm; Chiều dày  2,5mm |
| 14 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình | Công suất động cơ:  0,5 kW |
| 15 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để tạo hình thép định hình, thép tấm trên khuôn | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 16 | Máy đột dập | Chiếc | 01 | Dùng để tạo hình thép tấm | Lực dập từ: 60 kN  800 kN |
| 17 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm hàn có chiều dày lớn | Công suất động cơ:  5 kW |
| 18 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt thép hình, thép ống. | Đường kính đá cắt:  350 mm |
| 19 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt, mài sửa pa via và làm sạch gỉ. | Đường kính đá mài cắt: 10 mm  30mm |
| 20 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để gá đính, lắp ghép chi tiết gia công | Dòng điện hàn: 50 A 300 A |
| 21 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để gá đính, lắp ghép chi tiết gia công | Dòng điện hàn: 80 A 350 A |
| 22 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để cắt vật liệu có kích thước, chiều dày nhỏ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm  0,8 mm |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân: 300 mm350 mm |
| 23 | Đột lỗ | Bộ | 02 | Dùng để đột lỗ vật liệu chiều dày nhỏ | Kích cỡ từ: 2mm x 8mm x 115mm  8mm x 12,7mm x 180mm |
| 24 | Nivô | Bộ | 03 | Dùng để đo kiểm tra và lắp ghép chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bộ số | Bộ | 03 | Dùng để đánh dấu số chi tiết gia công | 09 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 26 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết gia công | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 27 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 28 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 | Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công | Phạm vi đo : ≤300mm |
|  | Thước cặp cơ khí điện tử | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  | Phạm vi đo: ≤100 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: ≤150 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để đo kiểm tra góc của chi tiết gia công | Giá trị đo: 00÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥ 120mm x 50 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết | Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo ≤ 7,5 m |
|  | Thước đo chu vi | Chiếc | 03 |  | Đường kính: 1100 mm ÷ 1500 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000 mm÷ 3000 mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | Sử dụng để lấy kích, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công | - Chiều dài 2 càng: 150 mm 250 mm - Dải đo: 0mm  300 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Com pa thước dài | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0 mm  600 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kiểm tra độ thăng bằng khi lắp ghép thiết bị cơ khí | Phạm vi đo ≤ 200mm x 200mm |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 03 |  | Chiều dài từ 500mm÷ 1000 mm |
|  | Ni vô đế từ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 160mm÷ 300 mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng của chi tiết | Đường kính: 12mm ¸25mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 06 | Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết | Giá trị thang đo: 0,01mm |
|  | Bộ mỏ kiểm | Bộ | 06 | Sử dụng để căn chỉnh, xác định độ đồng tâm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 06 | Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết | - Khoảng đo: 0,05mm÷1mm - Chiều dài ≤: 100mm |
| 2 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để vạch dấu, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥400 mmx 400 mm |
|  | Khối D | Chiếc | 02 |  | Kích thước: ≥ 100mm x 100mm x 120 mm |
|  | Khối V Dài/ ngắn | Bộ | 02 | Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
| 3 | Chi tiết mẫu đo | Bộ | 01 | Dùng để làm mô hình vật thật trong quá trình đo kiểm tra kích thước | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trục trơn, trục bậc | Chiếc | 06 |  | - Đường kính  60 mm - Chiều dài  300 mm |
|  | Giá đỡ con lăn | Bộ | 03 |  | Chiều dài  300 mm |
|  | Con lăn, ru lô | Chiếc | 06 |  | - Đường kính  200 mm - Chiều dài  300 mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 20:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GỈ  KẾT CẤU THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ26

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phun cát | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bề mặt chi tiết | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng cát:  30m/s |
| 2 | Máy phun bi | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bề mặt chi tiết | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng bi:  70 m/s |
| 3 | Súng phun sơn | Bộ | 03 | Sử dụng để sơn bề mặt chi tiết thiết bị cơ khí | - Đường kính lỗ phun ≤ 2mm - Lưu lượng hơi đầu ra:  120 lít/ phút |
| 4 | Máy nén khí | chiếc | 01 | Sử dụng để phun sơn để sơn bề mặt chi tiết | - Công suất  4 kW - - Áp suất khí  8 bar |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt, mài sửa pa via và làm sạch gỉ chi tiết | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm sạch rãnh, lỗ, khuyết nhỏ của chi tiết | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 01 | Dùng để làm sạch bằng thủ công | Trọng lượng: 0,3 kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ gỉ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài: 200 ÷ 400 mm - Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: 120mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 01 | Dùng để làm sạch gỉ chi tiết | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
| 7 | Chổi đánh gỉ | Chiếc | 18 | Dùng để sạch gỉ chi tiết | - Đường kính  100 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 8 | Đĩa đánh gỉ | Chiếc | 18 | Dùng để làm sạch gỉ chi tiết | - Đường kính  200 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 9 | Bộ số | Bộ | 03 | Sử dụng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 10 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Sử dụng để đánh dấu ký tự trên chi tiết chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 21:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO BĂNG TẢI

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 5 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, pa via mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 6 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để uốn thép hình | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 7 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  50 mm |
| 8 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 9 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | Sử dụng để chấn tôn tạo hình | - Chiều dài chấn: ≤ 4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12mm |
| 10 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 11 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan lỗ khung | Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm |
| 12 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 13 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 14 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via chi tiết | Đường kính đá:  450 mm |
| 15 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép định hình L, U, I, thép ống | Công suất động cơ:  0,5 kW |
| 16 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 17 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 18 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |
| 19 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 20 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |
| 21 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 22 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 23 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 24 | Cái nêm | Chiếc | 18 | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Tăng đơ | Chiếc | 06 | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 26 | Bộ số | Bộ | 03 | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 27 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 28 | Mô hình băng tải đai cao su | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh, chạy mô phỏng | - Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng |
| 29 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 30 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số môđun: MĐ28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 4 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép tấm |  | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 5 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Công suất động cơ:  0,5 kW |
| 6 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 8 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan : ≤ 25 mm |
| 9 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 11 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 12 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm tổ hợp, xà gồ |  | Chiều dày cánh dầm: 6 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 17 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 20 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≤850mm x 700mm x 800 mm |
| 21 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 23 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 24 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 25 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 26 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO BUNKE- XILÔ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép tấm |  | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 4 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Công suất động cơ:  0,5 Kw |
| 5 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 6 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 7 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 8 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 9 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm tổ hợp, xà gồ |  | Chiều dày cánh dầm: 6 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 17 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 20 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 21 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 21 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 22 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 23 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 24 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước tối thiểu 1800 mm x 1800 mm |

Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI KIỂU LY TÂM- SICLON

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm và thép hình |  | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để uốn thép hình |  | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 4 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm |  | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  50 mm |
| 5 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng lốc thép tấm |  | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  10mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 6 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm |  | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 7 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 8 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 10 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan ≤: 14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 16 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 17 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 20 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 21 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 23 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 24 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 25 | Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu siclon | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan cho bài giảng |  | - Đường kính thân thiết bị: ≥1000 mm - Chiều dài ≤: 3000 mm - Chiều dày vật liệu tối thiểu: 5 mm |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 25:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT KIM LOẠI TẤM BẰNG ÔXY- KHÍ CHÁY, HỐ QUANG PLASMA TRÊN MÁY CẮT CNC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt plasma, ô-xy khí cháy CNC | Chiếc | 1 | Sử dụng để cắt thép tấm | Chiều dày cắt: 3mm  25 mm |
| 2 | Chai chứa khí o2 | Chiếc | 04 | Dùng để chứa khí o2 | Áp suất làm việc:  150 bar |
| 3 | Chai chứa khí cháy | Chiếc | 01 | Dùng để chứa khí cháy | Áp suất làm việc:  16 bar |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 | Sử dụng để làm sạch mép cắt | Trọng lượng: 0,5 kg÷1 kg |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO LAN CAN CẦU THANG

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm |  | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để uốn thép tấm |  | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 3 | Máy uốn ống nguội | Chiếc | 03 | Dùng để uốn ống định hình chế tạo tay vịn cầu thang |  | Đường kính ống ≤ 35 mm Chiều dày vật liệu ≤2,5 mm |
| 4 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Dùng để gập thép tấm |  | - Chiều dài gập:  1250mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 5 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Công suất động cơ:  0,5 Kw |
| 6 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Dùng để cắt thép định hình |  | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết |  | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 8 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 9 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn |  | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan tạo lỗ |  | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 11 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via |  | Đường kính đá:  450 mm |
| 12 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để nắn thép hình, dầm tổ hợp, xà gồ |  | - Công suất động cơ:  5 Kw - Chiều dày cánh dầm: 6 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết |  | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Máy hàn inox | Chiếc | 03 | Sử dụng để hàn inox |  | Dòng điện hàn: 80A200A |
| 16 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 17 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước tối thiểu 120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 18 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 19 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để uốn, nắn vật liệu bị biến dạng | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 20 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 21 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 22 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 24 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 25 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt: 25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Dùng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ chi tiết | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 |  | uốn thép hình để chế tạo mặt bích tròn | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 6 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để lốc thép tấm tạo hình các chi tiết của hệ thống | - Chiều rộng uốn: 1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn được  50 mm |
| 7 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để tạo hình các chi tiết của hệ thống | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 8 | Thiết bị gấp mép tôn bằng tay | Chiếc | 02 |  | Dùng để gập uốn tạo hình | - Chiều dày gấp: 0,3mm 1.5 mm - Chiều dài gấp uốn: 500 mm 2020 mm - Góc gấp vô cấp: 00 1350 |
| 9 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 10 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |  | Dùng để khoan tạo lỗ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết khi chế tạo hệ thống | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 14 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 15 | Máy hàn điểm | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để ghép ống và mặt bích | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 16 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 17 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 18 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 19 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm÷80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 20 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 21 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 22 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 24 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 25 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 28:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO BỒN BỂ, SI TÉC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để uốn thép hình | Công suất động cơ:  5,5 KW |
| 6 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn được  200 mm |
| 7 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn:  1200mm - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 8 | Máy đột dập | Chiếc | 01 |  | Dùng để tạo hình nắp bồn | Lực dập danh định: 63kN  800 kN |
| 9 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 10 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 11 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 12 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 13 | Máy vê chỏm cầu | Chiếc | 01 |  | Dùng để tạo hình đáy bồn | Chiều dày vật liệu: 5mm 20 mm |
| 14 | Máy nén khí | chiếc | 01 |  | Dùng để thử độ kín của bồn | - Công suất  4 KW - Áp suất khí  8 bar |
| 15 | Máy bơm thử áp lực | Chiếc | 01 |  | Dùng để thử áp lực | - Kiểu piston - Áp lực tăng đến 12kg/cm2 |
| 16 | Máy bơm áp lực cao | Chiếc | 02 |  | Dùng để thử áp lực | Lưu lượng 60 m3/h  100 m3/h |
| 17 | Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 02 |  | Dùng để đo áp lực thử | Áp suất: ≤150 kg/cm2 |
| 18 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 19 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để lắp ghép tổ hợp các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 20 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 21 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 22 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 23 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 24 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 25 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 26 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 28 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 29 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 30 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 31 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 29:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO TRÊN MÁY CNC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tiện CNC cơ bản | Công suất : ≤7,5 kW |
| 2 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Phục vụ mài, sửa dụng cụ và phôi | Đường kính đá:  450 mm |
| 3 | Máy mài sửa dao | Chiếc | 01 | Phục vụ mài, sửa dao, dụng cụ cắt | Đường kính đá:  250 mm |
| 4 | Bộ dao tiện | Bộ | 01 | Dùng để gia công trên máy tiện CNC | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 5 | Bộ mũi khoan | Bộ | 01 | Dùng để gia công trên máy tiện CNC | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 6 | Đồ gá chuyên dùng | Bộ | 01 | Dùng để gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Bộ đồ gá kèm theo máy, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
| 7 | Bộ dụng cụ so dao | Bộ | 01 | Sử dụng để rà dao, so dao trước khi gia công | Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy |
| 8 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Phục vụ đo kiểm tra hình dáng bề mặt và kích thước của chi tiết | - Độ chính xác: 0,01mm - Khoảng so: 0 mm÷ 10 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 03 | Dủng để đo chiều cao và kích thước chi tiết | - Khả năng đo: 0 mm÷450 mm - Sai lệch kích thước: 0,05 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 03 | Dùng để đo kích thước bên ngoài của chi tiết | Phạm vi đo ≤75 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 03 | Dủng để đo kích thước bên trong của chi tiết |  |
| 9 | Búa mềm | Chiếc | 02 | Phục vụ điều chỉnh khi gá kẹp phôi, mũi khoan hoặc dao | Trọng lượng: 0,3kg÷ 0,5 kg |
| 10 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥100mm x 100mm x 120mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công | Kích thước: ≥400mm x 400 mm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 30:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO VỎ LÒ QUAY

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy cưa cần/ đĩa/ vòng | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép định hình | Công suất động cơ:  0,5kW |
| 4 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 5 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài, cắt: 100 mm  230mm |
| 6 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 |  | Dùng để uốn thép hình chế tạo gân tăng cứng | Công suất động cơ:  5,5 kW |
| 7 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 |  | Sử dụng lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn:  1270mm - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 12 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 13 | Mô hình vỏ lò quay | Chiếc | 01 |  | Dùng để làm mô hình trực quan cấu tạo vỏ lò quay | - Đường kính: ≥1000 mm - Chiều dài ≤4000 mm - Chiều dày vật liệu ≥ 5 mm |
| 14 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 16 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm÷80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 18 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 19 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 20 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 22 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 23 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 24 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 31:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO QUẠT THÔNG GIÓ

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt: 25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 5 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để uốn thép hình chế tạo mặt bích | Công suất động cơ:  5,5 KW |
| 6 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lốc thép tấm, tạo hình | - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn  200 mm |
| 7 | Máy uốn tôn thủy lực | Chiếc | 01 |  | Sử dụng lốc thép tấm tạo hình | - Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn:  250 mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm. |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan lỗ khung giá đỡ | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép các chi tiết | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 12 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép các chi tiết | Dòng điện hàn: 50A300A |
| 13 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dùng để tiện trục | - Công suất động cơ:  3 kW |
| 14 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dùng để phay một số chi tiết | - Công suất động cơ:  7,5 kW |
| 15 | Động cơ quạt thông gió | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lắp ráp, vận hành, kiểm tra quạt | Công suất động cơ: 0,75kW÷2,2 kW |
| 16 | Thiết bị đo kiểm tra độ đồng tâm | Bộ | 01 |  | Dùng để kiểm tra độ đồng tâm của quạt | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 17 | Mô hình quạt thông gió | Chiếc | 01 |  | Dùng để làm mô hình giảng dạy về cấu tạo, lắp đặt, căn chỉnh, chạy mô phỏng quạt gió | - Sải cánh quạt: ≥500 mm - Chiều dày vật liệu: ≥ 3 mm |
| 18 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 19 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 20 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 21 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 22 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở tối đa của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 23 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 24 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 26 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 27 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 28 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 29 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 32:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình có kích thước nhỏ | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230mm |
| 5 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn: 1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn:  200 mm |
| 6 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng lốc thép tấm | - Chiều rộng uốn: 1270mm Chiều dày uốn:  12 mm - Đường kính uốn được  250 mm |
| 7 | Máy gập thép tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để gập thép tấm | - Chiều dài gấp:  1200mm - Chiều dày gấp:  5 mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan ≤14 mm |
| 9 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤ 25 mm |
| 10 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết | Đường kính đá:  450 mm |
| 11 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép chi tiết thiết bị | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 12 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 13 | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | Dùng để thử độ kín cho thiết bị | Công suất ≥4 kW Áp suất khí  8 bar |
| 14 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước tối thiểu 120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 16 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 18 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 19 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 20 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 22 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 23 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 24 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

Bảng 33:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO CỘT ĐIỆN CAO THẾ 35 Kv

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để cắt thép tấm và thép hình | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 2 | Máy cưa cần/ đĩa/ vòng | Chiếc | 03 |  | Dùng để cắt thép định hình | Công suất động cơ:  0,5 Kw |
| 3 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để cắt thép định hình có kích thước nhỏ | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 4 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 |  | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, mối hàn và làm sạch gỉ | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 5 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 |  | Dùng để gập thép tấm, chế tạo bản mã | - Chiều dài gấp:  1250mm - Chiều dày gấp:  10 mm |
| 6 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 7 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 8 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 |  | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn | Đường kính lỗ khoan ≤25 mm |
| 9 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via | Đường kính đá:  450 mm |
| 10 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp | Dòng điện hàn: 80A 350A |
| 11 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 |  |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 12 | Mô hình dây chuyền mạ nhúng | Bộ | 01 |  | Dùng để mạ nhúng các chi tiết | - Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng, cấu tạo của dây chuyền |
| 13 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 |  | Dùng để cắt phôi có chiều dày lớn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 300 mm÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷7000 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 06 |  |  | Chiều dài: 2000 mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  |  | Giá trị đo: 00 ÷ 1800 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  |  | Kích thước ≥120 mm x 50 mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 |  | Để kiểm tra kích thước chiều dày, đường kính của vật liệu | Phạm vi đo ≤300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 |  |  | Phạm vi đo ≤100mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 |  | Dùng để đo kiểm tra độ thăng bằng | - Đường kính ống  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 |  | Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng | - Đường kính: 12mm¸ 25 mm - Trọng lượng: 0,05kg÷ 0,3 kg |
| 15 | Bộ dụng cụ vạch dấu, chấm dấu | Bộ | 01 |  | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu | Chiều dài: 135 mm ÷ 250 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 06 |  |  |  |
| 16 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 |  | Dùng để hàn đính gá phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Dùng để nắn phôi có chiều dày lớn | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hành chấm dấu | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 |  | Dùng để thực hiện thao tác gò | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 |  |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để gò các chi tiết | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 |  |  | Đường kính từ 50 mm÷80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 |  |  | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |  |  |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 |  | Dùng để cắt dưỡng mẫu | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
| 17 | Ê tô | Chiếc | 03 |  | Dùng để kẹp chặt phôi để nắn sửa và làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 18 | Bàn nguội | Chiếc | 03 |  | Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 19 | Cái nêm | Chiếc | 18 |  | Sử dụng để định vị, kẹp chặt chi tiết khi gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Tăng đơ | Chiếc | 06 |  | Dùng để kéo ép chi tiết vào vị trí phục vụ cho lắp ghép | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250kg÷ 6250 kg |
| 21 | Bộ số | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh số chi tiết | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 22 | Bộ chữ | Bộ | 03 |  | Dùng để đánh dấu ký tự trên chi tiết | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 23 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 24 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cứu thương. | Bộ | 01 | Theo TCVN về y tế |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy: | Bộ | 01 | Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo TCVN về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
| II | NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 4 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | - Chiều rộng cắt:  1320 mm - Chiều dày cắt:  25 mm |
| 5 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Chiều dày cắt:  25 mm |
| 6 | Máy cắt đá cao tốc | Chiếc | 03 | Đường kính đá cắt:  450 mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Đường kính đá mài cắt: 100 mm  230 mm |
| 8 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 9 | Máy uốn đa năng | Chiếc | 01 | Công suất động cơ:  5,5 KW |
| 10 | Máy lốc tôn cơ khí | Chiếc | 01 | - Chiều rộng uốn: 1270mm - Chiều dày uốn:  5,0 mm - Đường kính uốn :  200 mm |
| 11 | Máy uốn tôn cơ khí | Chiếc | 01 | - Chiều rộng uốn: 1200 mm - Chiều dày uốn:  10 mm - Đường kính uốn: 250 mm |
| 12 | Máy đột dập | Chiếc | 01 | Lực dập danh định: 63kN  800 kN |
| 13 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 14 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | - Chiều dài gập:  1250 mm - Chiều dày gập:  10 mm |
| 15 | Máy uốn ống nguội | Chiếc | 03 | Ống thép có đường kính:  35 mm; Chiều dày  2,5mm |
| 16 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Chiếc | 03 | Công suất động cơ: 0,5 Kw |
| 17 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | - Lực ép  50 tấn - Hành trình piston:  250 mm |
| 18 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Đường kính lỗ khoan: ≤25 mm |
| 19 | Máy nắn dầm | Chiếc | 01 | Công suất động cơ:  5 kW |
| 20 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | - Chiều dài chấn: ≤4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12mm |
| 21 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 22 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Đường kính đá:  450 mm |
| 23 | Máy nén khí | chiếc | 01 | - Công suất  4 KW - Áp suất khí  8 bar |
| 24 | Máy hàn điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 25 | Máy hàn điện 1 chiều | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 26 | Máy hàn inox | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 80A200A |
| 27 | Máy phun cát | Bộ | 01 | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng cát:  30m/s |
| 28 | Máy phun bi | Bộ | 01 | - Số đầu phun  4 - Tốc độ dòng bi:  70 m/s |
| 29 | Súng phun sơn | Bộ | 03 | - Đường kính lỗ phun ≤ 2mm - Lưu lượng hơi đầu ra:  120 lít/ phút |
| 30 | Máy nén khí | chiếc | 01 | - Công suất  4 kW - Áp suất khí  8 bar |
| 31 | Máy cắt plasma, ô-xy khí cháy CNC | Chiếc | 1 | Chiều dày cắt: 3mm  25 mm |
| 32 | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Lực kéo, nén ≤600 kN |
| 33 | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Tải trọng ép: 600 N  1500 N |
| 34 | Công tơ điện 1pha | Chiếc | 06 | Dòng điện ≤40 A |
| 35 | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Dòng điện ≤100 A |
| 36 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 06 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 37 | Động cơ điện xoay chiều | Chiếc | 06 | Công suất động cơ từ 250W  1000W |
| 38 | Khởi động từ đơn | Chiếc | 06 | Dòng điện từ 5A  30A |
| 39 | Kích các loại | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,4m÷ 0,6 m |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,25m÷0,36 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,2m ÷ 0,4m |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 1 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,3 m ÷ 0,5m |
| 40 | # Pa lăng | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,1 tấn÷ 15 tấn - Chiều cao nâng: 5 m ÷ 15 m |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 2 m ÷ 12 m |
| 41 | Tời | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Tời quay tay | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 5 tấn |
|  | Tời lắc tay | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: 1,5 tấn ÷ 3 tấn |
|  | Tời điện | Chiếc | 01 | Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn |
| 42 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |
| 43 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 02 | Phạm vi đo ≤300mm |
|  | Thước cặp cơ khí điện tử | Chiếc | 02 |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 04 | Phạm vi đo ≤100 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 02 | Phạm vi đo ≤150 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 06 | Giá trị đo: 00÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 | Kích thước ≥120mm x 50 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 | Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 | Phạm vi đo ≤7,5 m |
|  | Thước đo chu vi | Chiếc | 03 | Đường kính: 1100 mm ÷ 1500 mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 03 | Chiều dài: 2000mm ÷ 5000 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 03 | Chiều dài: 2000 mm÷ 3000 mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 06 | - Chiều dài 2 càng: 150 mm 250 mm - Dải đo: 0mm  300 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 03 |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 03 |  |
|  | Com pa thước dài | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0 mm  600 mm |
|  | Ni vô khung | Chiếc | 03 | Phạm vi đo ≤200mm x 200mm |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 03 | Chiều dài từ 500mm÷ 1000 mm |
|  | Ni vô đế từ | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 160mm÷ 300 mm |
|  | Ni vô ống nước | Mét | 30 | - Đường kính ống :  10mm - Màu trắng, trong suốt |
|  | Dọi | Quả | 06 | Đường kính: 12mm ¸25mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 06 | Giá trị thang đo: 0,01mm |
|  | Bộ mỏ kiểm | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 06 | - Khoảng đo: 0,05mm÷1mm - Chiều dài: ≤100mm |
| 44 | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 | - Đường kính ren gia công ≤ M12 - Đường kính mũi khoan từ 3mm 12 mm |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |
| 45 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥100mm x 100mm x 120mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥75mm x 35 mm x 30 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ 400mm x 400 mm |
| 46 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Chiếc | 06 |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 06 |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Trọng lượng: 50kg  70 kg |
|  | Kéo tay | Chiếc | 06 | Chiều dày tôn cắt: 0,5mm 0,8 mm |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân từ 300mm 350 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân từ 300mm 350 mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Chiều dài từ 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | - Cán chổi cong, thẳng - Cỡ sợi:  2mm |
| 47 | Cáp thép | Mét | 01 | - Cáp thép từ 6 mm 12 mm - Số dẻ  6 |
| 48 | Khóa cáp | Bộ | 03 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 01 | Đường kính ≤37 mm |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 01 |  |
|  | Khóa nêm | Chiếc | 01 |  |
| 49 | Múp | Bộ | 03 | - Tải trọng nâng:  10 tấn - Số puly: 1÷ 4 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Múp 1 puly | Chiếc | 01 |  |
|  | Múp nhiều puly | Chiếc | 01 |  |
| 50 | Xích | Bộ | 03 | - Loại định cỡ, không định cỡ - Loại 1, 2 hoặc nhiều dãy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Xích hàn | Dây | 01 |  |
|  | Xích bản lề | Dây | 01 |  |
| 51 | Ê tô | Chiếc | 03 | Độ mở của ngàm: 40mm ÷ 125 mm |
| 52 | Ống sấy que hàn cá nhân | Chiếc | 06 | - Nhiệt độ từ 200oC  220 ºC - Trọng lượng sấy  5kg/ mẻ sấy |
| 53 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ sấy: 50ºC  400ºC - Trọng lượng sấy:  100kg/mẻ sấy |
| 54 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Kích thước: ≥600mm x 750mm x600 mm |
| 55 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥850mm x 700mm x 800 mm |
| 56 | Con lăn | Cái | 12 | - Đường kính: 90 mm ÷ 110 mm - Chiều dài: 800 mm ÷ 1500 mm |
| 57 | Xà beng | Cái | 06 | - Đường kính:22mm÷30 mm - Chiều dài: 1200 mm÷ 1500 mm |
| 58 | Cái nêm | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Kéo cần | Chiếc | 03 | - Chiều dài lưỡi cắt: 200 mm 500mm - Chiều dày cắt: 0,5mm  4 mm |
| 60 | Tăng đơ | Chiếc | 06 | - Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 - Tải trọng: 2250 kg÷ 6250 kg |
| 61 | Bộ số | Bộ | 03 | 9 đầu gồm các số (0,1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 62 | Bộ chữ | Bộ | 03 | Đầu chữ gồm 27 cái |
| 63 | Chổi đánh gỉ | Chiếc | 18 | - Đường kính  100 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 64 | Đĩa đánh gỉ | Chiếc | 18 | - Đường kính  200 mm - Cỡ sợi:  2mm |
| 65 | Bàn vẽ | Chiếc | 18 | - Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu. - Kích thước mặt bàn: ≥297mm x 420 mm (Khổ A3) |
| 66 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |
| 67 | Bộ đèn tròn | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | - Đui đèn | Chiếc | 06 | Đui xoáy, đui ngạnh |
|  | - Bóng đèn tròn | Chiếc | 06 | Công suất  60 W |
| 68 | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Máng điện | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bóng tuýp | Chiếc | 01 | Công suất  40 W |
|  | Chấn lưu | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tắc te | Chiếc | 01 |  |
| 69 | Cầu dao | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 03 | Dòng điện ≤250 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 | Dòng điện ≤250 A |
| 70 | Cầu chì | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 71 | Dụng cụ nghề điện: | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | - Bút thử điện | Chiếc | 06 |  |
|  | - Kìm điện | Chiếc | 06 |  |
|  | - Kìm điện mỏ nhọn | Chiếc | 06 |  |
|  | - Kìm tách vỏ | Chiếc | 06 |  |
|  | - Tuốc nơ vít | Chiếc | 06 |  |
|  | - Bảng gá thiết bị | Chiếc | 06 |  |
| 72 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến của các khối hình học cơ bản |
| 73 | Mô hình các chi tiết mẫu | Bộ | 01 | Các chi tiết máy đơn giản |
| 74 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 75 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 76 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 77 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 78 | Mô hình mối ghép hàn | Bộ | 01 | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 79 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 80 | Mô hình đồ gá | Bộ | 1 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình đồ gá khoan | Bộ | 02 |  |
|  | Mô hình đồ gá phay | Bộ | 02 |  |
|  | Mô hình đồ gá tiện | Bộ | 02 |  |
|  | Mô hình đồ gá doa | Bộ | 02 |  |
|  | Mô hình đồ gá lắp ráp | Bộ | 02 |  |
|  | Mô hình đồ gá kiểm tra | Bộ | 02 |  |
| 81 | Mô hình băng tải đai cao su | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng |
| 82 | Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu siclon | Bộ | 01 | - Đường kính thân thiết bị ≥1000 mm - Chiều dài: ≥3000 mm - Chiều dày vật liệu:≥5 mm |
| 83 | Mẫu vật liệu | Chiếc | 06 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 84 | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 85 | Chi tiết mẫu đo | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Trục trơn, trục bậc | Chiếc | 06 | - Đường kính  60 mm - Chiều dài  300 mm |
|  | Giá đỡ con lăn | Bộ | 03 | Chiều dài  300 mm |
|  | Con lăn, ru lô | Chiếc | 06 | - Đường kính  200 mm - Chiều dài  300 mm |
| 86 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 87 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥600mm x 400mm x 800mm |
| 88 | Cabin hàn | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 89 | Hệ thống hút khói | Hệ thống | 01 |  |
| III | NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ |  |  |  |
| 90 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị |
| 91 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 Ansillument - Phông chiếu kích thước ≥1800 mm x 1800 mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) CHẾ TẠO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điểm | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: 80A350A |
| 2 | Thiết bị gấp mép tôn bằng tay | Chiếc | 02 | - Chiều dày gấp: 0,3mm 1,5 mm - Chiều dài gấp uốn: 500 mm 2020 mm - Góc gấp vô cấp: 00 1350 |
| 3 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |

Bảng 36:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO BỒN BỂ, SI TÉC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vê chỏm cầu | Chiếc | 01 | Chiều dày vật liệu: 5mm 20 mm |
| 2 | Máy bơm thử áp lực | Chiếc | 01 | - Kiểu piston - Áp lực tăng đến 12kg/cm2 |
| 3 | Máy bơm áp lực cao | Chiếc | 02 | Lưu lượng : 60 m3/h  100 m3/h |
| 4 | Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 02 | Áp suất: ≤150 kg/cm2 |

Bảng 37:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) CHẾ TẠO TRÊN MÁY CNC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Công suất động cơ ≤7,5 kW |
| 1 | Bộ dao tiện | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 2 | Bộ mũi khoan | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kèm theo máy) |
| 3 | Đồ gá chuyên dùng | Bộ | 01 | Bộ đồ gá kèm theo máy, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
| 4 | Bộ dụng cụ so dao | Bộ | 01 | Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy |
| 5 | Thước đo cao | Chiếc | 03 | - Khả năng đo: 0 mm÷ 450 mm - Sai lệch kích thước: 0,05 mm |

Bảng 38:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) CHẾ TẠO VỎ LÒ QUAY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình vỏ lò quay | Chiếc | 01 | - Đường kính: ≥1000 mm - Chiều dài:≤ 4000 mm - Chiều dày vật liệu: ≤5 mm |

Bảng 39:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO QUẠT THÔNG GIÓ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ:  3 kW |
| 2 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | - Công suất động cơ:  7,5 kW |
| 3 | Động cơ quạt thông gió | Chiếc | 01 | Công suất động cơ: 0,75kW÷ 2,2 kW |
| 4 | Thiết bị đo kiểm tra độ đồng tâm | Bộ | 01 | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 5 | Mô hình quạt thông gió | Chiếc | 01 | - Sải cánh quạt: ≥500 mm - Chiều dày vật liệu: ≥3 mm |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Búa tay đầu ngang | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1,5 kg |
|  | Búa tay đầu dọc | Chiếc | 18 |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 18 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 1 kg |
|  | Búa gỗ | Chiếc | 18 |  |
|  | Đe trụ | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm |
|  | Đe phẳng | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe côn | Chiếc | 06 | Đường kính từ 50 mm ÷ 80 mm Độ côn tối thiểu 1/10 |
|  | Đe chim | Chiếc | 06 | Trọng lượng: 3kg ÷ 20 kg |
|  | Đe máng | Chiếc | 06 |  |
|  | Đe bướm | Chiếc | 06 |  |

Bảng 40:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẾ TẠO CỘT ĐIỆN CAO THẾ 35 KV

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã số mô đun: MĐ40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dây chuyền mạ nhúng | Bộ | 01 | - Hoạt động được - Mô hình đảm bảo đúng hình dáng, cấu tạo của dây chuyền |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo Quyết định số 1452/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội )

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Văn Bổng | Tiến Sỹ | Chủ tịch Hội đồng |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư xây dựng | Phó chủ tịch Hội đồng |
| 3 | Lê Văn Thắm | Kỹ sư cơ khí | Thư ký Hội đồng |
| 4 | Tào Ngọc Minh | Thạc sỹ KT | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Tiến Quyết | Kỹ sư cơ khí | Ủy viên |
| 6 | Đào Quốc Ấn | Thạc sỹ KT | Ủy viên |
| 7 | Trần Văn Sáng | Kỹ sư cơ khí | Ủy viên |