DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai Mã nghề: 50210405 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ mỹ thuật (MH 07 )

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu gỗ (MH 08 )

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 09 )

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 10 )

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài (MĐ 01)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Pha chế sơn (MĐ 02)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm vóc (MĐ 03 )

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ sơn mài truyền thống (MĐ 04)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ sơn mài khác (MĐ 05)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu khảm trai (MĐ 06)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa văn trang trí (MĐ 07)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa lá, cây cảnh (MĐ 08)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm con giống (MĐ 09)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm kiến trúc (MĐ 10)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm người (MĐ 11)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang sức sản phẩm (MĐ 12)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa văn trang trí - Nâng cao (MĐ 13)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa lá, cây cảnh- Nâng cao (MĐ 14)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm con giống - Nâng cao (MĐ 15)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm kiến trúc - Nâng cao (MĐ 16)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm người - Nâng cao (MĐ 17)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa (MĐ18)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ linh (MĐ 19)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ bình (MĐ 20)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tố nữ (MĐ 21)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hạt trang trí (MĐ 22)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm gấm (MĐ 23)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm triện (MĐ 24)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hoa lá (MĐ 25)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm cây cảnh (MĐ 26)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài chim (MĐ 27)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài thú (MĐ 28)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm chùa (MĐ 29)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm đền (MĐ 30)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm người mẫu cổ (MĐ 31)

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm người mẫu đương đại (MĐ 32)

Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lọng họa tiết hoa lá cây cảnh (MĐ 33)

Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lọng họa tiết con giống (MĐ 34)

Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lọng họa tiết kiến trúc (MĐ 35)

Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xen lọng họa tiết người (MĐ 36)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 41: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 40, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 41- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 41);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu hình khối cơ bản | Bộ | 02 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối lập phương | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: ≥ 17cm |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 15cm |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  | - Cao: (15÷18)cm - Đường kính: (10 ÷ 12)cm |
|  | Mẫu tượng chân dung | Bộ | 02 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tượng ông già | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tượng nam trẻ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tượng nữ trẻ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu tượng phác mảng | Chiếc | 02 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Tượng toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: Cao: (60÷150)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tượng nữ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tượng nam | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bục bệ | Bộ | 01 | Dùng để bày mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: Cao: (100÷110)cm Mặt bục vuông: (50÷55)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bục bệ cao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bục bệ thấp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Cao: (80÷90)cm Mặt bục vuông: (60÷65)cm |
|  | Giá vẽ | Chiếc | 18 | Dùng để đặt bảng vẽ khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: - Cao:(160÷180)cm - Rộng: (60÷65)cm - Chân sau cao: (150 ÷ 160)cm |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành bồi giấy khi vẽ trang trí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bảng vẽ to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: ( 90÷ 95)cm - Rộng: (60÷63)cm |
|  | Bảng vẽ nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (60 ÷ 63)cm - Rộng: (40÷43)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng bột màu | - Có 12 ÷ 15 ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷27)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Cặp vẽ | Chiếc | 18 | Dùng để bảo quản các bài hình họa, trang trí và mẫu sơn mài | Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 35cm |
|  | Bút vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét, tô các mảng màu khi trang trí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bút tỉa | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Cán bút dài: ≥18cm Ngọn bút dài: (1÷2)cm |
|  | Bút bẹt | Chiếc | 01 |  | Cỡ bút số: 3 ÷ 12 |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha màu khi vẽ trang trí | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền màu | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền màu khi vẽ trang trí | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu gỗ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách nhận biết đặc điểm, phân biệt chất lượng các loại gỗ tự nhiên, các loại gỗ công nghiệp | Kích thước: - Dài: ≥ 15cm - Rộng: ≥ 10cm - Dầy: ≥ 2cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gỗ tự nhiên | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Gỗ nhân tạo | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu khi làm việc tại xưởng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tạp dề | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projecctor) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU SƠN MÀI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 01

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép sơn | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của bộ thép, hướng dẫn phương pháp bảo quản và gọt sửa thép |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (15÷18)cm - Rộng: (3 ÷12)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép chéo | Chiếc | 01 |  | - Lưỡi chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (3 ÷12)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép guốc | Chiếc | 01 |  | - Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3÷8)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép ngắn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (6÷8)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy:(0,8÷1)cm |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn phương pháp bảo quản và gọt sửa thép vẽ | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng của bút phẩy bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài:(1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng của bút tỉa | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Mo sừng | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và phương pháp bảo quản và gọt sửa mo sừng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng chéo | Chiếc | 01 |  | - Lưỡi chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng ngắn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (7÷10)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Bay | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của bay nghiền | Dài: (15÷20)cm |
|  | Bay xương | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của bay xương | Dày: (0,2 ÷0,3)cm |
|  | Dao | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn phương pháp mài dao | Lưỡi chéo: (30÷45)° |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (2,5÷3)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Dao gọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao khắc | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Ván nhào sơn | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của ván nhào sơn | Kích thước; - Dài: (30÷35)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của búa | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của rây sắt | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn sử dụng bàn vặn sơn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn phương pháp mài dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Chảo gang | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng | Kích thước: - Dầy: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷55)cm - Cao: ( 15÷20)cm |
|  | Thanh sắt non | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu chức năng của thanh sắt non | Kích thước: Dài: ≥ 30cm |
|  | Thúng quấy sơn | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu chức năng của thúng quấy sơn | - Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50÷55)cm + Cao: (15÷20)cm |
|  | Mỏ vầy | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu chức năng của mỏ vầy gỗ | - Bằng gỗ - Kích thước: + Dài: (50÷55)cm + Rộng: (25÷30)cm + Dầy: (4÷6)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHA CHẾ SƠN

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 02

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chảo gang | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then | Kích thước: - Dầy: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷55)cm - Cao: (15÷20)cm |
|  | Thúng quấy sơn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then và sơn cánh gián | - Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50 ÷55)cm + Cao: (15÷20)cm |
|  | Thanh sắt non | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then | Dài: ≥ 30cm |
|  | Mỏ vầy | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then và sơn cánh gián | Kích thước: - Dài: (50÷55)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (4÷5)cm |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 03 | Dùng để vét sơn khi quấy sơn và vặn lọc sơn | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 03 | Dùng để vét sơn khi quấy sơn, vặn lọc sơn và lấy sơn khi chiếng thử | Kích thước: Dài: (15÷18)cm Rộng: (3 ÷12)cm Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Dùng để chứa sơn khi thực hành quấy sơn | Kích thước: - Cao: (30÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷ 30)cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để đựng sơn khi thực hành vặn lọc | Đường kính: ≥ 30cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 | Dùng để thực hành vặn, lọc sơn loại bỏ tạp chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Bếp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun nhựa thông, dầu trẩu | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành nấu nhựa thông, dầu trẩu | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Máy quấy sơn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chế biến sơn sống thành sơn chín | - Công suất: (1,5÷2)kW - Tốc độ: ≥ 1500vòng/ph - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy quay ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sơ chế sơn, loại bỏ tạp chất | - Công suất: 400W - Tốc độ: 350vòng/ph |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800m x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM VÓC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 03

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép sơn | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn, dàn sơn lên bề mặt phẳng | Kích thước: Dài: (15÷18)cm Rộng: (3 ÷12)cm Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép chéo | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn trong lòng các sản phẩm có góc cạnh | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (3 ÷12)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép guốc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn trong lòng các sản phẩm có hình dạng tròn và miệng nhỏ | - Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3÷8)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép ngắn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn ở trong lòng sản phẩm | Kích thước: - Dài: (6÷8)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy:(0,8÷1)cm |
|  | Mo sừng | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lấy sơn, miết, gạt sơn bó và sơn hom | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng chéo | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kẹt sơn hoặc gạt sơn ở những sản phẩm có góc cạnh | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng ngắn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lấy sơn và gạt sơn bó, sơn hom trong lòng sản phẩm | Kích thước: - Dài: (7÷10)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Bàn xoay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xoay sản phẩm khi làm vóc | - Dày: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm |
|  | Bay xương | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành nghiền trộn sơn | Kích thước: Dày (0,2 ÷0,3)cm |
|  | Ván nhào sơn | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành nhào hỗn hợp sơn | Kích thước: - Dài: (50÷60)cm - Rộng: (45÷50)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Cối đá | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành giã nhỏ đất phù sa | Kích thước: - Cao: ( 20÷25)cm - Đường kính: ≥ 25cm |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành cắt vải khi đánh vải làm vóc | - Lưỡi dài: (15÷20)cm - Chuôi dài: ≥ 10cm |
|  | Dao gọt | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành gọt sửa những lỗi | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (2,5÷3)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Rây | Bộ | 03 | Dùng để thực hành rây mùn cưa hoặc rây đất | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Thùng đựng | Chiếc | 06 | Dùng để đựng sơn và ngâm đất phù sa trước khi làm vóc | Kích thước: - Cao: (30÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷30)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dao gọt, kéo cắt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đo gỗ làm vóc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300)cm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: - Cạnh ngắn: (0÷13)cm - Cạnh dài:(0÷30)cm - Vuông: 90° |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 | Dùng để thực hành vặn lọc sơn loại bỏ tạp chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy mài tròn thẳng đứng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài nhẵn cốt vóc có kích thước lớn dạng tròn | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài tròn nằm ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài nhẵn cốt vóc sản phẩm nhỏ có dạng tròn | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài nhẵn bề mặt vóc hoặc các sản phẩm có bề mặt phẳng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn | Kích thước: - Cao: (150÷200)cm - Rộng: (100÷150)cm - Sâu: (80÷100)cm |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để kê đặt sản phẩm khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ và nguyên vật liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 03 | Dùng để bày vóc bán thành phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 04

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ sơn, phủ sơn lên bề mặt sản phẩm | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền màu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành nghiền hỗn hợp màu | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 06 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: (10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khi vẽ họa tiết có đường thẳng | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành vẽ những đường tròn | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết khi gắn vỏ trứng, hoặc vỏ trai | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành lọc sơn loại bỏ tạp chất khi vẽ, quang phủ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ không tải: (600÷2000)vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ sản phẩm sau khi vẽ | Kích thước: - Dài: (150÷200)cm - Cao: (100÷150)cm - Rộng: (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình mài sửa sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn, ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các kỹ thuật của công đoạn vẽ sơn mài |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Mỗi cạnh: (30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ SƠN MÀI KHÁC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 05

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành vẽ, quang phủ sơn và làm sơn đắp nổi | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền màu |  | Chiếc |  | 36 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây |  | Bộ |  | 06 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước |  | Bộ |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để kẻ khi vẽ họa tiết có đường thẳng | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn vỏ trứng, vỏ trai | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài |  | Bộ |  | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên |  | 01 |  |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên |  | 01 |  |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc |  | 02 |  | Dùng để thực hành vặn lọc sơn khi vẽ, quang phủ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Bếp | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để thực hành đun hồ khi đắp nổi | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Nồi nấu | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để thực hành nấu hồ trong đắp nổi | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để thực hành ủ khô sơn sản phẩm | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: - Nhiệt độ:(-20÷40)0C - Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để thực hành tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ |  | 06 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để đặt sản phẩm lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để đỡ sản phẩm chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn, cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ |  | 18 |  | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ sơn mài |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc |  | 01 |  |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc |  | 01 |  |  | Kích thước: Mỗi cạnh:(30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ |  | 01 |  |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU KHẢM TRAI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 06

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng, phương pháp sử dụng | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng, phương pháp sử dụng các loại dũa | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng, công dụng của đe băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của kẹp sừng | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của nhành băm cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hình dáng, tính năng tác dụng của nhành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu công dụng của dùi đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của các loại đục và hướng dẫn phương pháp mài đục | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 05 |  | - Kích thước: + Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 02 |  | - Kích thước: + Đường kính: ≥ 0,2cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 03 |  | - Kích thước: + Đường kính: (0,2÷0,3)cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của dùi vạch | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của dao tách nét và phương pháp mài dao tách | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng đá mài và hướng dẫn phương pháp mài dao, đục |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của bàn can | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của bàn khảm | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của hộp đựng dụng cụ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng máy lấy nền | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy cắt trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy cắt trai và cách sử dụng | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy mài trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy mài trai | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy ép trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy ép trai và cách sử dụng | Kích thước: - Chiều cao: ≥ 150cm - Bàn ép: ≥ (60 x 60)cm -Thùng sắt cao: ≥ 40cm |
|  | Máy cắt chỉ trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy cắt chỉ và cách sử dụng | Công suất: (0,5÷1)kW |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy dập | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu bộ khuôn họa tiết của máy dập | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM HOA VĂN TRANG TRÍ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa cắt các hoa văn trang trí | Kích thước: Đường kính: ≥ 0,6cm Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để dũa chỉnh sửa các đường thẳng, cạnh có góc và hoa văn trang trí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Dài: (25÷30)cm Bản rộng: (1,5÷2)cm Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: Mặt đe 6 cạnh Đế gỗ dầy: ≥ 10cm Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa văn trang trí khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: Dài: (20÷22)cm Rộng: (3÷3,5)cm Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: Dài: (20÷22)cm Rộng: (4÷4,5)cm Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công đoạn đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí | - Kích thước: Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục:(0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích nhỏ | - Kích thước: Đường kính: 0,2cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết hoa văn trang trí | - Kích thước: Đường kính: (0,2÷0,3)cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết hoa văn trang trí | - Rèn bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết họa tiết hoa văn trang trí | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa văn trang trí lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác kỹ thuật các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết hoa văn trang trí đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các họa tiết hoa văn trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các họa tiết hoa văn trang trí khác | - Mỗi bộ bao gồm: 5 mẫu - Kích thước: Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ đựng | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn để đỡ cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu:≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM HOA LÁ, CÂY CẢNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá cây cảnh khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công đoạn đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn ( dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá cây cảnh | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá cây cảnh lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác kỹ thuật của các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết hoa lá cây cảnh đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM CON GIỐNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ | - Kích thước: Đường kính: 0,2cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng con giống | - Kích thước: Đường kính: (0,2÷0,3)cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷ 0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết con giống | - Rèn bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài các dụng cụ như: dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM KIẾN TRÚC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc | Bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng kiến trúc | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết kiến trúc | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết nét hoa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nềnmảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM NGƯỜI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc | Bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng kiến trúc | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết kiến trúc | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết nét hoa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nềnmảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC SẢN PHẨM

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bay bả sơn | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành bả sơn vào lỗi gỗ | Kích thước: - Dài: ≥18cm - Rộng: ≥ 5cm |
|  | Dao gỡ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cạo sửa lớp sơn và lớp sáp ong trên bề mặt trai, ốc | - Lưỡi chéo: (30÷45)° - Kích thước: + Dài: (20÷25)cm + Rộng: (1÷1,5)cm + Dầy:(0,05÷ 0,1)cm |
|  | Bàn xoay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành khi phun sơn | - Mặt bàn dầy: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành pha phẩm nhuộm màu gỗ | Đường kính: ≥ 30cm |
|  | Bút bẹt | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành quét phẩm nhuộm màu gỗ | Cỡ số 2 đến số 3 |
|  | Bếp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun sáp ong với dầu hỏa | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Nồi nấu |  | 03 | Dùng để thực hành nấu sáp ong với dầu hỏa | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Máy phun sơn | Bộ | 01 | Dùng để phun sơn, dầu bóng, thổi sạch bụi bẩn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | - Công suất: (1,5÷ 3)kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng phun sơn | Chiếc | 02 |  | - Bình chứa: 0,45L - Lưu lượng đầu ra: ≥ 1,5L/phút |
|  | Buồng phun | Chiếc | 01 | Dùng để chống bay bụi sơn | - Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc - Kích thước: + Rộng: ≥150cm + Cao: ≥ 120cm + Sâu: ≥ 100cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM HOA VĂN TRANG TRÍ NÂNG CAO

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt các hoa văn trang trí | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa các hoa văn trang trí | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa văn trang trí khi cắt dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết hoa văn trang trí | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch lấy dấu các họa tiết hoa văn trang trí | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét họa tiết hoa văn trang trí | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa văn trang trí lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác công đoạn khảm trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết hoa văn trang trí | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy cắt chỉ trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cắt chỉ trai | Công suất: (0,5÷ 1)kW |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi và họa tiết hoa văn trang trí | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi và họa tiết hoa văn trang trí | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM HOA LÁ CÂY CẢNH NÂNG CAO

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá cây cảnh | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá cây cảnh khi cắt dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết hoa lá cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch lấy dấu họa tiết hoa lá cây cảnh | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét họa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá cây cảnh lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính trong khảm trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết hoa lá cây cảnh đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM CON GIỐNG NÂNG CAO

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết con giống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục, gắn họa tiết | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết con giống | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết con giống | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM KIẾN TRÚC NÂNG CAO

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng kiến trúc cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết kiến trúc | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM NGƯỜI NÂNG CAO

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết người khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết người | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng người cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch các họa tiết người | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách, bổ, tỉa các nét họa tiết người | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết người lên trai | Kích thước: Dài: (80÷90)cm Rộng: (40÷60)cm Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết người có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết người đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ QUÝ BỐN MÙA

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành vẽ sơn, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây |  | Bộ |  | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước |  | Bộ |  | 06 | Dùng để vẽ họa tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng |  | Chiếc |  | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa |  | Chiếc |  | 01 |  | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc |  | Chiếc |  | 18 | Dùng để thực hành khắc, gắn họa tiết lên tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài |  | Bộ |  | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên |  | 01 |  |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên |  | 01 |  |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc |  | 02 |  | Dùng để thực hành quang phủ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ không tải: (600÷2000)vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | Kích thước: - Dài: (150÷200)cm - Cao: (100÷150)cm - Rộng: (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ:(-20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ |  | 06 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc |  | 03 |  | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ |  | 18 |  | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ sơn mài tranh tứ quý bốn mùa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc |  | 01 |  |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc |  | 01 |  |  | Kích thước: Mỗi cạnh: (30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ |  | 01 |  |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ LINH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ linh | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng,vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng, trai trên tranh | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành văn lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ linh | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ linh | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)oC Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để đặt vóc khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ linh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Mỗi cạnh:(30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ BÌNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ bình | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ bình | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh | Quay được bán kính:≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc họa tiết gắn trứng, trai trên tranh sơn mài tứ bình | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành vặn lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ bình | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ bình | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trứng | - Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phảm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ bình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Mỗi cạnh: (30÷35)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projecctor) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỐ NỮ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tố nữ | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng hoặc trai | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành vặn lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tố nữ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tố nữ | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)oC Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tố nữ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Mỗi cạnh: (30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM HẠT TRANG TRÍ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt hạt trang trí | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn hạt trang trí | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp hạt trang trí khi cưa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng hạt trang trí | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi hạt trang trí | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình hạt trang trí lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô hạt trang trí đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: Cao: (60÷80)cm Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM GẤM

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm gấm | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm gấm khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm gấm | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm gấm | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết khảm gấm | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết khảm gấm | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét họa tiết khảm gấm | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm gấm lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm gấm đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: Cao: (60÷80)cm Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM TRIỆN

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết khảm triện | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm triện | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm triện | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết khảm triện | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết khảm triện | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết khảm triện | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét họa tiết khảm triện | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm triện | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm triện đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM HOA LÁ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết hoa lá | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết hoa lá | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết hoa lá | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết hoa lá | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM CÂY CẢNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết cây cảnh | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết cây cảnh | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết cây cảnh khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết cây cảnh có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch lấy dấu họa tiết cây cảnh | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết cây cảnh | - Có đủ các cỡ:: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết cây cảnh | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết cây cảnh | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM CON GIỐNG THUỘC LOÀI CHIM

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa các họa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn ( dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch họa tiết con giống | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống gắn xuống nền. | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN): KHẢM CON GIỐNG THUỘC LOÀI THÚ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết con giống thuộc loài thú | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống thuộc loài thú | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết con giống thuộc loài thú | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết con giống thuộc loài thú | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM CHÙA

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM ĐỀN

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM NGƯỜI MẪU CỔ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM NGƯỜI MẪU ĐƯƠNG ĐẠI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỌNG CÁC HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CẢNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa xen lọng họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lọng | Dài: ≥ 12cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lọng | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu các họa tiết cần xen lọng lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỌNG HỌA TIẾT CON GIỐNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa xen lọng họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lọng | Dài: ≥ 12cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lọng | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu các họa tiết cần xen lọng lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỌNG HỌA TIẾT KIẾN TRÚC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa xen lọng họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lọng | Dài: ≥ 12cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lọng | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu các họa tiết cần xen lọng lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XEN LỌNG HỌA TIẾT NGƯỜI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa xen lọng họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi xen lọng | Dài: ≥ 12cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch họa tiết khi xen lọng | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu các họa tiết cần xen lọng lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thao tác các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 41: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Tạp dề | Chiếc | 01 |  |
|  | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nghành y |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Thép sơn | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 01 | Kích thước: Dài: (15÷18)cm Rộng: (3 ÷12)cm Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép chéo | Chiếc | 01 | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (3 ÷12)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép guốc | Chiếc | 01 | - Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3÷8)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép ngắn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (6÷8)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy:(0,8÷1)cm |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Mo sừng | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng chéo | Chiếc | 01 | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng ngắn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (7÷10)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Bút vẽ | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bút tỉa | Chiếc | 01 | Kích thước: - Cán bút dài: ≥ 18cm - Ngọn bút dài: (1÷2)cm |
|  | Bút bẹt | Chiếc | 01 | Cỡ bút số: 3 ÷ 12 |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Dao | Bộ | 18 | Lưỡi chéo: (30÷45)° |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao gỡ | Chiếc | 01 | - Lưỡi chéo: (30÷45)° - Kích thước: + Dài: (20÷25)cm + Rộng: (1÷1,5)cm + Dầy:(0,05÷ 0,1)cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 01 | - Có đủ các cỡ:: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Dao gọt | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (2,5÷3)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 6 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 1 | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 1 | Tỷ lệ hạt ráp:(800÷1500)/cm² |
|  | Bay | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bay bả sơn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: ≥18cm - Rộng: ≥ 5cm |
|  | Bay nghiền màu | Chiếc | 01 | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Bay xương | Chiếc | 01 | Kích thước: Dày: (0,2÷0,3)cm |
|  | Ván nhào sơn | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (30÷35)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Chảo gang | Chiếc | 03 | Kích thước: - Dầy: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷55)cm - Cao: (15÷20)cm |
|  | Thúng quấy sơn | Chiếc | 03 | - Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50 ÷55)cm + Cao: (15÷20)cm |
|  | Thanh sắt non | Chiếc | 03 | Dài: ≥ 30cm |
|  | Mỏ vầy | Chiếc | 03 | Kích thước: - Dài: (50÷55)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (4÷5)cm |
|  | Thùng | Bộ | 03 | Kích thước: - Cao: (30÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷ 30)cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 30cm |
|  | Bếp | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 03 | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0÷300)cm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 | - Cạnh ngắn: (0÷13)cm - Cạnh dài: (0÷30)cm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Com pa | Chiếc | 01 | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Cối đá | Chiếc | 03 | - Cao: (20÷25)cm - Đường kính: ≥ 25cm |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | - Lưỡi dài: (15÷20)cm - Chuôi dài: ≥ 10cm |
|  | Bàn xoay | Chiếc | 06 | - Mặt bàn dầy: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Giá vẽ | Chiếc | 18 | Kích thước: - Cao: (160÷180)cm - Rộng: (60÷65)cm - Chân sau cao: (150 ÷160)cm |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại to | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: ( 90÷ 95)cm - Rộng: (60÷63)cm |
|  | Loại nhỏ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (60 ÷ 63)cm - Rộng: (40÷43)cm |
|  | Cặp vẽ | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 35cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bục bệ | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bục bệ cao | Chiếc | 01 | Kích thước: - Cao: (100÷110)cm - Mặt bục vuông: (50÷55)cm |
|  | Bục bệ thấp | Chiếc | 01 | Kích thước: - Cao: (80÷90)cm - Mặt bục vuông: (60÷65)cm |
|  | Mẫu hình khối cơ bản | Bộ | 02 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối lập phương | Chiếc | 01 | Mỗi cạnh: ≥ 17cm |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 | Đường kính: ≥ 15cm |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 | - Cao: (15÷18)cm - Đường kính: (10 ÷ 12)cm |
|  | Mẫu tượng chân dung | Bộ | 02 | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tượng ông già | Chiếc | 01 |  |
|  | Tượng nam trẻ | Chiếc | 01 |  |
|  | Tượng nữ trẻ | Chiếc | 01 |  |
|  | Đầu tượng phác mảng | Chiếc | 02 | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Tượng toàn thân | Bộ | 01 | Kích thước: Cao: (60÷150)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tượng nữ | Chiếc | 01 |  |
|  | Tượng nam | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu gỗ | Bộ | 01 | Kích thước: - Dài: ≥ 15cm - Rộng: ≥ 10cm - Dầy: ≥ 2cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Gỗ tự nhiên | Mẫu | 03 |  |
|  | Gỗ nhân tạo | Mẫu | 03 |  |
|  | Bàn, ghế vẽ sơn | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 | Kích thước: - Mỗi cạnh:(30÷35)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Buồng phun | Chiếc | 01 | - Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc - Kích thước: + Rộng: ≥ 150cm + Cao: ≥ 120cm + Sâu: ≥ 100cm |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Kích thước: - Cao: (150÷200)cm - Rộng: (100÷150)cm - Sâu: (80÷100)cm |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy cắt trai | Chiếc | 01 | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy mài trai | Chiếc | 01 | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy ép trai | Chiếc | 01 | Kích thước: + Chiều cao: ≥ 150cm + Bàn ép: ≥ (60 x 60)cm + Thùng sắt cao: ≥ 40cm |
|  | Máy cắt chỉ trai | Chiếc | 01 | Công suất: (0,5÷ 1)kW |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Khoảng đo: - Nhiệt độ: (-20÷40)0C - Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài tròn thẳng đứng | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài tròn nằm ngang | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy quấy sơn | Bộ | 01 | - Công suất: (1,5÷2)kW - Tốc độ: ≥ 1500vòng/ph - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy quay ly tâm | Chiếc | 01 | - Công suất: 400W - Tốc độ: 350vòng/ph |
|  | Máy phun sơn | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | - Công suất:(1,5÷ 3)kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng phun sơn | Chiếc | 02 | - Bình chứa: 0,45L - Lưu lượng đầu ra: ≥ 1,5L/phút |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ: KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch |
| 2 | Ông Đinh Ngọc Quyền | Cử nhân | Phó chủ tịch |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Lê Thị Ngọc | Cử nhân | Ủy viên |
| 5 | Bà Trần Thị Vân | Thạc sĩ | Ủy viên |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Hường | Cử nhân | Ủy viên |
| 7 | Ông Lê Huy Văn | Kỹ sư | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai Mã nghề: 40210405 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ mỹ thuật (MH 01 )

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu gỗ (MH 02 )

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 03 )

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 04)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài (MĐ 01)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Pha chế sơn (MĐ 02)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm vóc (MĐ 03)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ sơn mài truyền thống (MĐ 04)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai (MĐ 05)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa văn trang trí (MĐ 06)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa lá, cây cảnh (MĐ 07)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm con giống (MĐ 08)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm kiến trúc (MĐ 09)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm người (MĐ 10)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang sức sản phẩm (MĐ 11)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa (MĐ 12)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ linh (MĐ 13)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ bình (MĐ 14)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tố nữ (MĐ 15)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hạt trang trí (MĐ 16)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm gấm (MĐ 17)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm triện (MĐ 18)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hoa lá (MĐ 19)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm cây cảnh (MĐ 20)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài chim (MĐ 21)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài thú (MĐ 22)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm chùa (MĐ 23)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm đền (MĐ 24)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 29 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai trình độ Trung cấp nghề

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29)

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có)

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 01

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu hình khối cơ bản | Bộ | 02 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối lập phương | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: ≥ 17cm |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 15cm |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  | - Cao: (15÷18)cm - Đường kính: (10 ÷ 12)cm |
|  | Mẫu tượng chân dung | Bộ | 02 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tượng ông già | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tượng nam trẻ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tượng nữ trẻ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu tượng phác mảng | Chiếc | 02 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Tượng toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: Cao: (60÷150)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tượng nữ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tượng nam | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bục bệ | Bộ | 01 | Dùng để bày mẫu khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: Cao: (100÷110)cm Mặt bục vuông: (50÷55)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bục bệ cao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bục bệ thấp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Cao: (80÷90)cm Mặt bục vuông: (60÷65)cm |
|  | Giá vẽ | Chiếc | 18 | Dùng để đặt bảng vẽ khi thực hành vẽ hình họa | Kích thước: - Cao:(160÷180)cm - Rộng: (60÷65)cm - Chân sau cao: (150 ÷ 160)cm |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành bồi giấy khi vẽ trang trí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bảng vẽ to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: ( 90÷ 95)cm - Rộng: (60÷63)cm |
|  | Bảng vẽ nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (60 ÷ 63)cm - Rộng: (40÷43)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng bột màu | - Có 12 ÷ 15 ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷27)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Cặp vẽ | Chiếc | 18 | Dùng để bảo quản các bài hình họa, trang trí và mẫu sơn mài | Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 35cm |
|  | Bút vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét, tô các mảng màu khi trang trí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bút tỉa | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Cán bút dài: ≥18cm Ngọn bút dài: (1÷2)cm |
|  | Bút bẹt | Chiếc | 01 |  | Cỡ bút số: 3 ÷ 12 |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha màu khi vẽ trang trí | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền màu | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền màu khi vẽ trang trí | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 02

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu gỗ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách nhận biết đặc điểm, phân biệt chất lượng các loại gỗ tự nhiên, các loại gỗ công nghiệp | Kích thước: - Dài: ≥ 15cm - Rộng: ≥ 10cm - Dầy: ≥ 2cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gỗ tự nhiên | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Gỗ nhân tạo | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 03

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu khi làm việc tại xưởng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tạp dề | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 04

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU SƠN MÀI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 01

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép sơn | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của bộ thép, hướng dẫn phương pháp bảo quản và gọt sửa thép |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (15÷18)cm - Rộng: (3 ÷12)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép chéo | Chiếc | 01 |  | - Lưỡi chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (3 ÷12)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép guốc | Chiếc | 01 |  | - Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3÷8)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép ngắn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (6÷8)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy:(0,8÷1)cm |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn phương pháp bảo quản và gọt sửa thép vẽ | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng của bút phẩy bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài:(1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng của bút tỉa | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Mo sừng | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và phương pháp bảo quản và gọt sửa mo sừng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng chéo | Chiếc | 01 |  | - Lưỡi chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng ngắn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (7÷10)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Bay | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của bay nghiền | Dài: (15÷20)cm |
|  | Bay xương | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của bay xương | Dày: (0,2 ÷0,3)cm |
|  | Dao | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn phương pháp mài dao | Lưỡi chéo: (30÷45)° |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (2,5÷3)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Dao gọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao khắc | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Ván nhào sơn | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của ván nhào sơn | Kích thước; - Dài: (30÷35)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của búa | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu chức năng của rây sắt | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn sử dụng bàn vặn sơn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn phương pháp mài dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Chảo gang | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng | Kích thước: - Dầy: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷55)cm - Cao: ( 15÷20)cm |
|  | Thanh sắt non | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu chức năng của thanh sắt non | Kích thước: Dài: ≥ 30cm |
|  | Thúng quấy sơn | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu chức năng của thúng quấy sơn | - Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50÷55)cm + Cao: (15÷20)cm |
|  | Mỏ vầy | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu chức năng của mỏ vầy gỗ | - Bằng gỗ - Kích thước: + Dài: (50÷55)cm + Rộng: (25÷30)cm + Dầy: (4÷6)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHA CHẾ SƠN

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 02

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chảo gang | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then | Kích thước: - Dầy: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷55)cm - Cao: (15÷20)cm |
|  | Thúng quấy sơn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then và sơn cánh gián | - Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50 ÷55)cm + Cao: (15÷20)cm |
|  | Thanh sắt non | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then | Dài: ≥ 30cm |
|  | Mỏ vầy | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quấy sơn then và sơn cánh gián | Kích thước: - Dài: (50÷55)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (4÷5)cm |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 03 | Dùng để vét sơn khi quấy sơn và vặn lọc sơn | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 03 | Dùng để vét sơn khi quấy sơn, vặn lọc sơn và lấy sơn khi chiếng thử | Kích thước: Dài: (15÷18)cm Rộng: (3 ÷12)cm Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Dùng để chứa sơn khi thực hành quấy sơn | Kích thước: - Cao: (30÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷ 30)cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để đựng sơn khi thực hành vặn lọc | Đường kính: ≥ 30cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 | Dùng để thực hành vặn, lọc sơn loại bỏ tạp chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Bếp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun nhựa thông, dầu trẩu | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành nấu nhựa thông, dầu trẩu | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Máy quấy sơn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chế biến sơn sống thành sơn chín | - Công suất: (1,5÷2)kW - Tốc độ: ≥ 1500vòng/ph - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy quay ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sơ chế sơn, loại bỏ tạp chất | - Công suất: 400W - Tốc độ: 350 vòng/ph |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM VÓC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 03

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép sơn | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn, dàn sơn lên bề mặt phẳng | Kích thước: Dài: (15÷18)cm Rộng: (3 ÷12)cm Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép chéo | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn trong lòng các sản phẩm có góc cạnh | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (3 ÷12)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép guốc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn trong lòng các sản phẩm có hình dạng tròn và miệng nhỏ | - Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3÷8)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép ngắn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành quét sơn ở trong lòng sản phẩm | Kích thước: - Dài: (6÷8)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy:(0,8÷1)cm |
|  | Mo sừng | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lấy sơn, miết, gạt sơn bó và sơn hom | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng chéo | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kẹt sơn hoặc gạt sơn ở những sản phẩm có góc cạnh | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng ngắn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lấy sơn và gạt sơn bó, sơn hom trong lòng sản phẩm | Kích thước: - Dài: (7÷10)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Bàn xoay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xoay sản phẩm khi làm vóc | - Dày: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm |
|  | Bay xương | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành nghiền trộn sơn | Kích thước: Dày (0,2 ÷0,3)cm |
|  | Ván nhào sơn | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành nhào hỗn hợp sơn | Kích thước: - Dài: (50÷60)cm - Rộng: (45÷50)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Cối đá | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành giã nhỏ đất phù sa | Kích thước: - Cao: ( 20÷25)cm - Đường kính: ≥ 25cm |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành cắt vải khi đánh vải làm vóc | - Lưỡi dài: (15÷20)cm - Chuôi dài: ≥ 10cm |
|  | Dao gọt | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành gọt sửa những lỗi | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (2,5÷3)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Rây | Bộ | 03 | Dùng để thực hành rây mùn cưa hoặc rây đất | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Thùng đựng | Chiếc | 06 | Dùng để đựng sơn và ngâm đất phù sa trước khi làm vóc | Kích thước: - Cao: (30÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷30)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dao gọt, kéo cắt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đo gỗ làm vóc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300)cm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: - Cạnh ngắn: (0÷13)cm - Cạnh dài:(0÷30)cm - Vuông: 90° |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 | Dùng để thực hành vặn lọc sơn loại bỏ tạp chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy mài tròn thẳng đứng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài nhẵn cốt vóc có kích thước lớn dạng tròn | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài tròn nằm ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài nhẵn cốt vóc sản phẩm nhỏ có dạng tròn | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài nhẵn bề mặt vóc hoặc các sản phẩm có bề mặt phẳng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn | Kích thước: - Cao: (150÷200)cm - Rộng: (100÷150)cm - Sâu: (80÷100)cm |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để kê đặt sản phẩm khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ và nguyên vật liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 03 | Dùng để bày vóc bán thành phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 04

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ sơn, phủ sơn lên bề mặt sản phẩm | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền màu | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành nghiền hỗn hợp màu | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 06 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: (10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khi vẽ họa tiết có đường thẳng | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành vẽ những đường tròn | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết khi gắn vỏ trứng, hoặc vỏ trai | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành lọc sơn loại bỏ tạp chất khi vẽ, quang phủ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ không tải: (600÷2000)vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ sản phẩm sau khi vẽ | Kích thước: - Dài: (150÷200)cm - Cao: (100÷150)cm - Rộng: (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình mài sửa sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn, ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các kỹ thuật của công đoạn vẽ sơn mài |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Mỗi cạnh: (30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU KHẢM TRAI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 05

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng, phương pháp sử dụng | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng, phương pháp sử dụng các loại dũa | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng, công dụng của đe băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của kẹp sừng | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 18 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của nhành băm cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu hình dáng, tính năng tác dụng của nhành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu công dụng của dùi đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của các loại đục và hướng dẫn phương pháp mài đục | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 05 |  | - Kích thước: + Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 02 |  | - Kích thước: + Đường kính: ≥ 0,2cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 03 |  | - Kích thước: + Đường kính: (0,2÷0,3)cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của dùi vạch | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của dao tách nét và phương pháp mài dao tách | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng đá mài và hướng dẫn phương pháp mài dao, đục |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của bàn can | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của bàn khảm | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng của hộp đựng dụng cụ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng máy lấy nền | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy cắt trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy cắt trai và cách sử dụng | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy mài trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy mài trai | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy ép trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy ép trai và cách sử dụng | Kích thước: - Chiều cao: ≥ 150cm - Bàn ép: ≥ (60 x 60)cm -Thùng sắt cao: ≥ 40cm |
|  | Máy cắt chỉ trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy cắt chỉ và cách sử dụng | Công suất: (0,5÷1)kW |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng của máy dập | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu bộ khuôn họa tiết của máy dập | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM HOA VĂN TRANG TRÍ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 06

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa cắt các hoa văn trang trí | Kích thước: Đường kính: ≥ 0,6cm Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để dũa chỉnh sửa các đường thẳng, cạnh có góc và hoa văn trang trí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Dài: (25÷30)cm Bản rộng: (1,5÷2)cm Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: Mặt đe 6 cạnh Đế gỗ dầy: ≥ 10cm Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa văn trang trí khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: Dài: (20÷22)cm Rộng: (3÷3,5)cm Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: Dài: (20÷22)cm Rộng: (4÷4,5)cm Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công đoạn đục | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí | - Kích thước: Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục:(0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích nhỏ | - Kích thước: Đường kính: 0,2cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết hoa văn trang trí | - Kích thước: Đường kính: (0,2÷0,3)cm Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết hoa văn trang trí | - Rèn bằng thép tròn - Kích thước: Đường kính: ≤ 0,2cm Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết họa tiết hoa văn trang trí | Kích thước: Dài: (20÷25)cm Rộng: (1,5÷2)cm Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa văn trang trí lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác kỹ thuật các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết hoa văn trang trí đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các họa tiết hoa văn trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các họa tiết hoa văn trang trí khác | - Mỗi bộ bao gồm: 5 mẫu - Kích thước: Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ đựng | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn để đỡ cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu:≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM HOA LÁ, CÂY CẢNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá cây cảnh khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công đoạn đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá cây cảnh | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết hoa lá cây cảnh | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá cây cảnh lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác kỹ thuật của các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết hoa lá cây cảnh đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM CON GIỐNG

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ | - Đường kính: 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng con giống | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷ 0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết con giống | - Rèn bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài các dụng cụ như: dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM KIẾN TRÚC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc | Bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng kiến trúc | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết kiến trúc | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết nét hoa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nềnmảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM NGƯỜI

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc | Bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng kiến trúc | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết kiến trúc | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết nét hoa tiết kiến trúc | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nềnmảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC SẢN PHẨM

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bay bả sơn | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành bả sơn vào lỗi gỗ | Kích thước: - Dài: ≥ 18cm - Rộng: ≥ 5cm |
|  | Dao gỡ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cạo sửa lớp sơn và lớp sáp ong trên bề mặt trai, ốc | - Lưỡi chéo: (30÷45)° - Kích thước: + Dài: (20÷25)cm + Rộng: (1÷1,5)cm + Dầy:(0,05÷ 0,1)cm |
|  | Bàn xoay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành khi phun sơn | - Mặt bàn dầy: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành pha phẩm nhuộm màu gỗ | Đường kính: ≥ 30cm |
|  | Bút bẹt | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành quét phẩm nhuộm màu gỗ | Cỡ số 2 đến số 3 |
|  | Bếp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đun sáp ong với dầu hỏa | Loại phổ biến trên thị trường |
|  | Nồi nấu |  | 03 | Dùng để thực hành nấu sáp ong với dầu hỏa | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Máy phun sơn | Bộ | 01 | Dùng để phun sơn, dầu bóng, thổi sạch bụi bẩn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | - Công suất: (1,5÷ 3)kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng phun sơn | Chiếc | 02 |  | - Bình chứa: 0,45L - Lưu lượng đầu ra: ≥ 1,5L/phút |
|  | Buồng phun | Chiếc | 01 | Dùng để chống bay bụi sơn | - Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc - Kích thước: + Rộng: ≥150cm + Cao: ≥ 120cm + Sâu: ≥ 100cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ QUÝ BỐN MÙA

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ |  | Bộ |  |  | 18 | Dùng để thực hành vẽ sơn, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc |  | Bộ |  |  | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn |  | Bộ |  |  | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu |  | Chiếc |  |  | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu |  | Chiếc |  |  | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền |  | Chiếc |  |  | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa |  | Chiếc |  |  | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây |  | Bộ |  |  | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước |  | Bộ |  |  | 06 | Dùng để vẽ họa tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng |  | Chiếc |  |  | 1 |  | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa |  | Chiếc |  |  | 01 |  | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc |  | Chiếc |  |  | 18 | Dùng để thực hành khắc, gắn họa tiết lên tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài |  | Bộ |  |  | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên |  |  | 01 |  |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên |  |  | 01 |  |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc |  |  | 02 |  | Dùng để thực hành quang phủ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc |  |  | 01 |  | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ không tải: (600÷2000)vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc |  |  | 01 |  | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc |  |  | 03 |  | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa | Kích thước: - Dài: (150÷200)cm - Cao: (100÷150)cm - Rộng: (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc |  |  | 01 |  | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ:(-20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc |  |  | 01 |  | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ |  |  | 06 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc |  | 01 |  |  | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc |  | 03 |  |  | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc |  | 03 |  |  | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ |  | 18 |  |  | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ sơn mài tranh tứ quý bốn mùa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc |  | 01 |  |  |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc |  | 01 |  |  |  | Kích thước: Mỗi cạnh: (30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 01 |  |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ |  | 01 |  |  |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ LINH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ linh | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng,vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng, trai trên tranh | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành văn lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ linh | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ linh | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)oC Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để đặt vóc khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ linh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Mỗi cạnh:(30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ BÌNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ bình | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ bình | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh | Quay được bán kính:≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc họa tiết gắn trứng, trai trên tranh sơn mài tứ bình | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành vặn lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ bình | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ bình | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trứng | - Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)0C Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phảm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ bình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Mỗi cạnh: (30÷35)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỐ NỮ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thếp bạc | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tố nữ | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | Dùng để đựng các loại son, bột màu | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Dùng để pha trộn hỗn hợp màu | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bay nghiền | Chiếc | 18 | Dùng để nghiền hỗn hợp màu | Dài: (15÷20)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gắn vỏ trứng, vỏ trai | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | Dùng để thực hành rây bạc vụn | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ họa tiết trên tranh | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng hoặc trai | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 03 | Dùng để thực hành mài dao khắc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành vặn lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tố nữ | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tố nữ | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trứng | Công suất: ≤ 720W |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ | Kích thước: - Dài (150÷200)cm - Cao (100÷150)cm - Rộng (60÷80)cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ | Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20÷40)oC Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350 ml/h |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Dùng để đặt vóc lên trên khi mài | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng nước mài | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Bàn ghế vẽ sơn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tố nữ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Mỗi cạnh: (30÷35)cm Cao: (40÷45)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM HẠT TRANG TRÍ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt hạt trang trí | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn hạt trang trí | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp hạt trang trí khi cưa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng hạt trang trí | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi hạt trang trí | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình hạt trang trí lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô hạt trang trí đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: Cao: (60÷80)cm Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM GẤM

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm gấm | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm gấm khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm gấm | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm gấm | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết khảm gấm | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết khảm gấm | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét họa tiết khảm gấm | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm gấm lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm gấm đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM TRIỆN

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết khảm triện | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm triện | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm triện | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết khảm triện | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết khảm triện | - Đường kính: (0,2÷ 0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết khảm triện | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét họa tiết khảm triện | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy:(0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm triện | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm triện đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sòi, và các hạt trang trí khác | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM HOA LÁ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết hoa lá | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết hoa lá | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa chi tiết các nét hoa tiết hoa lá | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết hoa lá | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM CÂY CẢNH

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết cây cảnh | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết cây cảnh | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết cây cảnh khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết cây cảnh có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết cây cảnh | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch lấy dấu họa tiết cây cảnh | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết cây cảnh | - Có đủ các cỡ:: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết cây cảnh | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết cây cảnh | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM CON GIỐNG THUỘC LOÀI CHIM

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa các họa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn ( dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch họa tiết con giống | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống gắn xuống nền. | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN( TỰ CHỌN): KHẢM CON GIỐNG THUỘC LOÀI THÚ

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết con giống thuộc loài thú | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống thuộc loài thú | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết con giống thuộc loài thú | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết con giống thuộc loài thú | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gắn xuống nền | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM CHÙA

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM ĐỀN

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết | Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi băm sửa | Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa | Kích thước: Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành băm tạo răng lưỡi cưa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành băm dũa | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn | Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  | Rèn bằng thép tròn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết | - Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tách bổ, tỉa các nét hoa tiết | Kích thước: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,08÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 | Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 |  | Tỷ lệ hạt ráp: (800÷1500)/cm² |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền . | Công suất: ≤ 720W |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ sản phẩm | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Tạp dề | Chiếc | 01 |  |
|  | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nghành y tế |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Thép sơn | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thép phẳng | Chiếc | 01 | Kích thước: Dài: (15÷18)cm Rộng: (3 ÷12)cm Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép chéo | Chiếc | 01 | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (3 ÷12)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép guốc | Chiếc | 01 | - Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3÷8)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Thép ngắn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (6÷8)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy:(0,8÷1)cm |
|  | Thép vẽ | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (0,8÷10)cm + Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Bút phẩy bạc | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13÷18)cm + Ngọn bút dài: (1÷5)cm |
|  | Rây | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: ( 100÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: ( 10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm |
|  | Mo sừng | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mo sừng phẳng | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài (14÷18)cm - Rộng (2÷10)cm - Dầy (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng chéo | Chiếc | 01 | - Lưỡi thép chéo: ≥ 30º - Kích thước: + Dài: (15÷18)cm + Rộng: (2÷10)cm + Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mo sừng ngắn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (7÷10)cm - Rộng: (2÷10)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Bút vẽ | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bút tỉa | Chiếc | 01 | Kích thước: - Cán bút dài: ≥ 18cm - Ngọn bút dài: (1÷2)cm |
|  | Bút bẹt | Chiếc | 01 | Cỡ bút số: 3 ÷ 12 |
|  | Bút tỉa sơn | Bộ | 18 | - Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16cm + Ngọn bút dài: (0,8÷2)cm |
|  | Dao | Bộ | 18 | Lưỡi chéo: (30÷45)° |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao gỡ | Chiếc | 01 | - Lưỡi chéo: (30÷45)° - Kích thước: + Dài: (20÷25)cm + Rộng: (1÷1,5)cm + Dầy:(0,05÷ 0,1)cm |
|  | Dao tách nét | Bộ | 01 | - Có đủ các cỡ:: - Dài: (20÷25)cm - Rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,8÷1)cm |
|  | Dao gọt | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (2,5÷3)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Dao khắc | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài (20÷25)cm - Rộng (1,5÷2)cm - Dầy (0,05÷0,1)cm |
|  | Đá mài | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đá mài thô | Viên | 01 | Tỷ lệ hạt ráp: (200÷ 350)/cm² |
|  | Đá mài mịn | Viên | 01 | Tỷ lệ hạt ráp:(800÷1500)/cm² |
|  | Bay | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bay bả sơn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: ≥ 18cm - Rộng: ≥ 5cm |
|  | Bay nghiền màu | Chiếc | 01 | Kích thước: Dài: (15÷20)cm |
|  | Bay xương | Chiếc | 01 | Kích thước: Dày: (0,2÷0,3)cm |
|  | Ván nhào sơn | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (30÷35)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Búa | Chiếc | 18 | - Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25÷30)cm |
|  | Hộp đựng màu | Chiếc | 18 | - Có (12÷15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25÷28)cm + Rộng: (15÷18)cm + Cao: (6÷8)cm |
|  | Bàn vặn sơn | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bàn vặn sơn to | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (55÷60)cm - Rộng: (20÷25)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Bàn vặn sơn nhỏ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (10÷15)cm - Cao: (20÷25)cm |
|  | Chảo gang | Chiếc | 03 | Kích thước: - Dầy: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷55)cm - Cao: (15÷20)cm |
|  | Thúng quấy sơn | Chiếc | 03 | - Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50 ÷55)cm + Cao: (15÷20)cm |
|  | Thanh sắt non | Chiếc | 03 | Dài: ≥ 30cm |
|  | Mỏ vầy | Chiếc | 03 | Kích thước: - Dài: (50÷55)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (4÷5)cm |
|  | Thùng | Bộ | 03 | - Cao: (30÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷ 30)cm |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 30cm |
|  | Bếp | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 03 | - Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷23)cm |
|  | Bộ thước | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0÷300)cm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 | - Cạnh ngắn: (0÷13)cm - Cạnh dài: (0÷30)cm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0÷60)cm |
|  | Com pa | Chiếc | 01 | Quay được bán kính: ≥ 15cm |
|  | Cối đá | Chiếc | 03 | - Cao: (20÷25)cm - Đường kính: ≥ 25cm |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | - Lưỡi dài: (15÷20)cm - Chuôi dài: ≥ 10cm |
|  | Bàn xoay | Chiếc | 06 | - Mặt bàn dầy: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm |
|  | Cưa cắt trai | Chiếc | 18 | - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15÷18)cm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 18 | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Bản rộng: (1,5÷2)cm - Dầy: (0,1÷0,2)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  |
|  | Đe băm | Chiếc | 06 | - Loại 6 cạnh - Đế gỗ dầy: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm |
|  | Kẹp sừng | Chiếc | 18 | Dài: ≥ 12cm |
|  | Nhành băm | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhành băm cưa | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (3÷3,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Nhành băm dũa | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (20÷22)cm - Rộng: (4÷4,5)cm - Dầy: (1,5÷0,2)cm |
|  | Dùi đục | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm |
|  | Bộ đục | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 | - Đường kính: (0,5÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5÷2)cm |
|  | Đục tăm | Chiếc | 01 | - Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm |
|  | Đục chặn (dận) | Chiếc | 01 | - Đường kính: (0,2÷0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3÷0,5)cm |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 18 | - Bằng thép tròn + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (30÷40)cm - Rộng: (15÷20)cm - Cao: (7÷10)cm |
|  | Giá vẽ | Chiếc | 18 | Kích thước: - Cao: (160÷180)cm - Rộng: (60÷65)cm - Chân sau cao: (150 ÷160)cm |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại to | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: ( 90÷ 95)cm - Rộng: (60÷63)cm |
|  | Loại nhỏ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (60 ÷ 63)cm - Rộng: (40÷43)cm |
|  | Cặp vẽ | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 35cm |
|  | Bảng pha màu | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (25÷30)cm - Rộng: (15÷20)cm - Dầy: (0,5÷1)cm |
|  | Bục bệ | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bục bệ cao | Chiếc | 01 | Kích thước: - Cao: (100÷110)cm - Mặt bục vuông: (50÷55)cm |
|  | Bục bệ thấp | Chiếc | 01 | Kích thước: - Cao: (80÷90)cm - Mặt bục vuông: (60÷65)cm |
|  | Mẫu hình khối cơ bản | Bộ | 02 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối lập phương | Chiếc | 01 | Mỗi cạnh: ≥ 17cm |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 | Đường kính: ≥ 15cm |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 | - Cao: (15÷18)cm - Đường kính: (10 ÷ 12)cm |
|  | Mẫu tượng chân dung | Bộ | 02 | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tượng ông già | Chiếc | 01 |  |
|  | Tượng nam trẻ | Chiếc | 01 |  |
|  | Tượng nữ trẻ | Chiếc | 01 |  |
|  | Đầu tượng phác mảng | Chiếc | 02 | Kích thước: - Cao: (40÷45)cm - Rộng: (25÷30)cm - Dầy: (25÷28)cm |
|  | Tượng toàn thân | Bộ | 01 | Kích thước: Cao: (60÷150)cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tượng nữ | Chiếc | 01 |  |
|  | Tượng nam | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu gỗ | Bộ | 01 | Kích thước: - Dài: ≥ 15cm - Rộng: ≥ 10cm - Dầy: ≥ 2cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Gỗ tự nhiên | Mẫu | 03 |  |
|  | Gỗ nhân tạo | Mẫu | 03 |  |
|  | Bàn, ghế vẽ sơn | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bàn | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (60÷70)cm - Dầy: (3,5÷4)cm - Cao: 75cm |
|  | Ghế | Chiếc | 01 | Kích thước: - Mỗi cạnh:(30÷35)cm - Cao: (40÷45)cm |
|  | Buồng phun | Chiếc | 01 | - Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc - Kích thước: + Rộng: ≥ 150cm + Cao: ≥ 120cm + Sâu: ≥ 100cm |
|  | Buồng ủ | Chiếc | 03 | Kích thước: - Cao: (150÷200)cm - Rộng: (100÷150)cm - Sâu: (80÷100)cm |
|  | Bồn mài | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kệ mài | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: (100÷150)cm - Rộng: (35÷40)cm - Cao: (25÷30)cm |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 01 | Dung tích: ≥ 1000 lít |
|  | Bàn thao tác khảm trai | Chiếc | 18 | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (55÷60)cm - Cao: (70÷75)cm |
|  | Bàn can in, vẽ họa tiết | Chiếc | 06 | Kích thước: - Dài: (80÷90)cm - Rộng: (40÷60)cm - Cao: (65÷70)cm |
|  | Tủ | Chiếc | 03 | - Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (100÷150)cm + Sâu: (50÷60)cm |
|  | Giá đỡ sản phẩm | Chiếc | 03 | - Có nhiều ngăn cách nhau: (30÷35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180÷200)cm + Rộng: (120÷160)cm + Sâu: (50÷70)cm |
|  | Máy lấy nền | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 350W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 720W |
|  | Máy cắt trai | Chiếc | 01 | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy mài trai | Chiếc | 01 | Công suất: (1,5÷2)kW |
|  | Máy ép trai | Chiếc | 01 | Kích thước: + Chiều cao: ≥ 150cm + Bàn ép: ≥ (60 x 60)cm + Thùng sắt cao: ≥ 40cm |
|  | Máy cắt chỉ trai | Chiếc | 01 | Công suất: (0,5÷ 1)kW |
|  | Máy dập họa tiết trai | Chiếc | 01 | - Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60÷80)cm + Rộng: (30÷50)cm |
|  | Khuôn dập họa tiết | Bộ | 03 | - Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Khoảng đo: - Nhiệt độ: (-20÷40)0C - Độ ẩm: (10÷90)% |
|  | Máy phun nước | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h |
|  | Máy đánh bóng | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600÷2000) vòng/ph |
|  | Máy mài tròn thẳng đứng | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài tròn nằm ngang | Chiếc | 01 | - Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy quấy sơn | Bộ | 01 | - Công suất: (1,5÷2)kW - Tốc độ: ≥ 1500 vòng/ph - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy quay ly tâm | Chiếc | 01 | - Công suất: 400W - Tốc độ: 350 vòng/ph |
|  | Máy phun sơn | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | - Công suất:(1,5÷ 3)kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng phun sơn | Chiếc | 02 | - Bình chứa: 0,45 lít - Lưu lượng đầu ra: ≥ 1,5L/phút |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch |
| 2 | Ông Đinh Ngọc Quyền | Cử nhân | Phó chủ tịch |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Bà Lê Thị Ngọc | Cử nhân | Ủy viên |
| 5 | Bà Trần Thị Vân | Thạc sĩ | Ủy viên |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Hường | Cử nhân | Ủy viên |
| 7 | Ông Lê Huy Văn | Kỹ sư | Ủy viên |