DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất Mã nghề: 50540310 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo hộ lao động (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu xây dựng (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dự toán (MH 24)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế mẫu sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất (MĐ 25)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị nguyên vật liệu (MĐ 12)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Pha phôi (MĐ 13)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công mặt phẳng, mặt cong (MĐ 14)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công mộng (MĐ 15)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hoàn thiện bề mặt sản phẩm (MĐ 16)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm khuôn cửa, cánh cửa (MĐ 17)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm ván khuôn (MĐ 18)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ốp lát dầm, sàn, trần, tường (MĐ 19)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm tủ bếp (MĐ 20)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm sườn mái dốc (MĐ 21)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm cầu thang (MĐ 26)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đóng đồ mộc dân dụng (MĐ 22)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Làm nhôm kính (MĐ 23)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 22: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đóng đồ mộc dân dụng (MĐ 22)

Bảng 23: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Làm nhôm kính (MĐ 23)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 23) dùng để bổ sung cho bảng 21.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Các Trường đào tạo nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 21);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật. | - Kích thước ≥ khổ giấy A2 - Điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 | Dùng để phục vụ vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | Mô hình vật thể cắt bổ | Chiếc | 7 | Dùng để hướng dẫn nhận biết và vẽ theo vật thể | Cắt bổ ½ ÷ ¼ mặt cắt được sơn mầu phân biệt |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, thực hành 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động gồm: | Bộ | 36 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha | Bộ | 01 |  | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Bộ khí cụ điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực tập đấu nối các khí cụ điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat | chiếc | 01 |  | Iđm = 5A ÷ 50A |
|  | Công tắc | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 10A Uđm= 220/380VAC |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Từ 15A ÷ 100A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 01 |  | Từ 30 A ÷ 50A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Loại 8 ÷ 12 chân |
|  | Cầu dao 1 pha, 3 pha | Chiếc | 02 |  | Iđm≤ 40A Uđm=220/380VAC |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để luyện tập đo kiểm tra các mạch điện | - Đo điện áp 1 chiều ≤ 200V - Đo điện áp xoay chiều ≤ 600V - Đo điện trở ≤ 40MΩ |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh các thiết bị điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | - Uđm = 220VAC, - P ≥ 60W |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Theo TCVN của nghề điện Ucđ ≥ 1000V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Chiếc | 01 |  | - Uv = 220VAC, - Iđm = 10A, - Ura= 90÷ 20VAC; |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 01 |  | - Uđm= 90÷220VAC - Pđm ≤ 1000W |
|  | Máy biến áp | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc | Công suất ≥ 0.5 kVA |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ mẫu gỗ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách nhận biết một số nhóm gỗ | - Kích thước: + Dày: (30÷ 35)mm, + Rộng: (80÷ 90)mm, + Dài: (90÷130) mm - Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu xây dựng | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết một số loại vật liệu xây dựng | Thể tích: ≥ 3cm3 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mácma | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Đá trầm tích | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Đá biến chất | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Xi măng | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Đá | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Sỏi | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Sắt | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Bê tông | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Gốm | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Gạch | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Sành | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Kính lúp | Chiếc | 05 | Dùng để luyện tập quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ | Độ phóng đại: (3÷ 5)X |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn cách đo kích thước gỗ. | - Độ mở: 150 mm÷800 mm - Cấp chính xác 0,2 mm |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo độ ẩm gỗ | Giới hạn đo: 8 ÷120%(độ ẩm) |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DỰ TOÁN

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ MẪU SẢN PHẨM MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để vẽ, thiết kế sản phẩm mộc trên máy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu gỗ tự nhiên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các loại gỗ tự nhiên | - Kích thước: + Dày: (30÷ 35)mm, + Rộng: (80÷ 90)mm, + Dài: (90÷130) mm - Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Mẫu gỗ nhân tạo | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các loại gỗ nhân tạo | Kích thước: ≥ (1220 x 2440) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ván dăm | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Ván sợi | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Ván ghép thanh | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Ván dán | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Hệ thống lò sấy gỗ | Bộ | 01 | Dùng để sấy gỗ | Dung tích ≥ 17 m3 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy mẫu gỗ | Nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để cân khối lượng mẫu gỗ | Độ chính xác đến: 0,001 gam |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để đo kiểm tra kích thước ván. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 18 |  | - Độ mở: 150 mm÷800 mm - Cấp chính xác 0,2 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 18 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ ẩm gỗ | Giới hạn đo: (8 ÷120) %(độ ẩm) |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo nhiệt độ môi trường sấy | Giới hạn đo: (0 ÷180)oC |
|  | Xe goòng | Chiếc | 01 | Dùng để đưa gỗ vào lò sấy | Khối lượng vận chuyển: (1,0 ÷ 1,5) m3 |
|  | Xe nâng hạ | Chiếc | 01 | Dùng để nâng hạ gỗ | Tải trọng ≤ 3000 kg |
|  | Đà kê | Chiếc | 10 | Dùng để xếp gỗ trong lò sấy | Kích thước ≥ (7x 12 x 4.500) mm |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHA PHÔI

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành xẻ gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành xẻ đường cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành cắt ngang gỗ |  |
|  | Máy cưa xích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành cắt gỗ | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≥ 300 mm |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Sử dụng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

#### Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG MẶT PHẲNG, MẶT CONG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào mặt chuẩn gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào mặt phẳng đối diện mặt chuẩn gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào mặt phẳng gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào 4 mặt gỗ | - Công suất: (8÷ 12) kW - Loại: (4÷6) trục dao |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành phay gỗ | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy chép hình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành gia công chi tiết theo mẫu | - Tốc độ quay trục dao: (4.000 ÷ 10.000) v/p - Công suất: (6÷ 12) kW |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành phay gỗ | Công suất: (0,5÷ 1)kW |
|  | Máy phay nghiêng trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành phay đường định hình | - Chiều cao gia công ≥ 155mm - Kích thước bàn làm việc ≥ (1000 x 550)mm |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành chuốt chi tiết song tròn | Đường kính: (20 ÷ 60)mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài các lưỡi cắt gỗ | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Dùng để thực hành bào gỗ bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, đánh dấu vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Bảo hộ lao động gồm: | Bộ | 19 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG MỘNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng phay mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW. |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng cắt góc chéo | Công suất: (1 ÷1,5) kW |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng phay, cắt tạo thân mộng | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng gia công mộng én | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng khoan lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng khoan lỗ mộng | Công suất: (1 ÷2) kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan dàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng khoan lỗ mộng | Công suất: (2,5÷4) kW |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng đục lỗ mộng vuông | Công suất: (0,75 ÷1,5)kW |
|  | Máy phay mộng quả bàng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng gia công lỗ mộng kiểu quả bàng | Công suất: (0,7÷1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng phay rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, đánh dấu, vạch mực và kiểm tra kích thước mộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động gồm: | Bộ | 19 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÀN THIỆN BỀ MẶT SẢN PHẨM

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đánh nhẵn chi tiết có bề mặt rộng | Chiều rộng làm việc: (1.200÷1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc |  | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đánh nhẵn chi tiết nhỏ sản phẩm | Công suất: (0,7÷1,5)kW |
|  | Dao bả | Chiếc |  | 18 | Dùng để bả ma tít | Bản rộng: (30 ÷ 50) mm |
|  | Súng phun sơn | Chiếc |  | 03 | Dùng để thực hành phun sơn trang trí bề mặt sản phẩm | - Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy hút bụi | Chiếc |  | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công sản phẩm | - Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Giàn treo sản phẩm | Chiếc |  | 01 | Dùng để treo sản phẩm khi phun | Chiều dài giàn treo: (10 ÷ 15) m |
|  | Giàn nước | Chiếc |  | 01 | Dùng để lắng bụi sơn khi trang sức bề mặt sản phẩm | Kích thước: - Dài: (3.000÷ 3.500) mm - Cao: (2.000÷2.500)mm |
|  | Buồng sấy | Chiếc |  | 01 | Dùng sấy khô màng sơn | Dung tích: (8÷12)m3 |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 |  | Dùng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 |  | Dùng để đo, kiểm tra kích thước sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 |  | Dùng để sử dụng trong quá trình thực tập | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM KHUÔN CỬA, CÁNH CỬA

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xẻ chi tiết cong | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay đường rãnh, trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các chi tiết tròn | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (20÷ 60)mm |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tề đầu | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công mộng |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | - Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam cố định sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi: (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi: (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM VÁN KHUÔN

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dãn thực hành bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dãn thực hành gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành bào thủ công gỗ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Prorector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ỐP LÁT DẦM, SÀN, TRẦN, TƯỜNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào 4 mặt gỗ | - Công suất: (8÷ 12) kW - Số trục dao: (4÷6) trục |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công thân mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW. |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Dao bả | Chiếc | 18 | Dùng để bả ma tít | Bản rộng: (30 ÷ 50) mm |
|  | Súng phun sơn | Chiếc | 03 | Dùng phun sơn trang trí bề mặt sản phẩm | - Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam các sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Prorector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM TỦ BẾP

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng gia công thân mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt tề đầu | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công mộng | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)o |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cắt | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam các sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Prorector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM SƯỜN MÁI DỐC

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng nằm CD | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy cưa xích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt gỗ | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy chép hình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng gia công chi tiết theo mẫu | - Tốc độ quay trục dao: (4.000 ÷ 10.000) v/p - Công suất: (6÷ 12) kW |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM CẦU THANG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành kỹ năng chuốt chi tiết song tròn | Đường kính: (20 ÷ 60)mm |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800 mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy cưa đĩa nhiều lưỡi | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: 2,5 kW ÷ 3,5 kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào 4 mặt gỗ | - Công suất: (8÷12) kW - Loại: (4÷6) trục dao |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy chép hình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng gia công chi tiết theo mẫu | - Tốc độ quay trục dao: (4.000 ÷ 10.000) v/p - Công suất: (6÷ 12) kW |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy phay nghiêng trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng phay đường định hình | - Chiều cao gia công ≥ 155mm - Kích thước bàn làm việc ≥ (1000 x 550)mm |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (20 ÷ 60)mm |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công thân mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW. |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt tề đầu | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công mộng |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan dàn đứng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (2,5 ÷ 4) kW |
|  | Máy khoan dàn ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy phay mộng ô van âm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (3÷4,5)kW |
|  | Máy phay mộng quả bàng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (0,75÷1,5) kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay rung | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy chà nhám cầm tay kiểu đĩa | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy chà nhám cầm tay băng tải | Chiếc | 03 |  | Công suất: (1,0÷2,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi | Công suất: 7,5kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam các sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÀM NHÔM KÍNH

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa cắt nhôm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng cắt nhôm | Đường kính lưỡi căt: (200÷ 255) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng bắt vít vào nhôm | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép | Công suất: (0,75 ÷ 1) kW |
|  | Máy chà cầm tay kiểu đĩa | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn cạnh nhôm | Công suất: (0,5 ÷ 1) kW |
|  | Kéo cắt nhôm | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng cắt nhôm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cưa sắt cầm tay | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Súng bơm keo | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng dán |  |
|  | Kìm bấm đinh tán | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng tán đinh |  |
|  | Dao cắt kính | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng cắt kính |  |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 | Dùng để vam các sản phẩm |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, lấy dấu, vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |  |  |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ |  | 36 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CƠ BẢN |  |  |  |  |  |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ |  | 36 |  | - Kích thước ≥ khổ giấy A2 - Điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn |
|  | Bộ dụng cụ vẽ | Bộ |  | 35 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc |  | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài từ:(300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc |  | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | Mô hình vật thể cắt bổ | Chiếc |  | 7 |  | Cắt bổ ½ ÷ ¼ mặt cắt được sơn mầu phân biệt |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | Bộ |  | 01 |  | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha | Bộ |  | 01 |  | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Bộ khí cụ điện | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Aptomat | Chiếc |  | 02 |  | Iđm = 5A ÷ 50A |
|  | Công tắc | Chiếc |  | 01 |  | Iđm ≤ 10A Uđm= 220/380VAC |
|  | Khởi động từ | Chiếc |  | 01 |  | Từ 15A ÷ 100A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc |  | 01 |  | Từ 30 A ÷ 50A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc |  | 01 |  | Loại 8 ÷ 12 chân |
|  | Cầu dao 1 pha, 3 pha | Chiếc |  | 02 |  | Iđm≤ 40A Uđm=220/380VAC |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc |  | 01 |  | - Đo điện áp 1 chiều ≤ 200V - Đo điện áp xoay chiều ≤ 600V - Đo điện trở ≤ 40MΩ |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc |  | 01 |  | Uđm = 220VAC, P ≥ 60W |
|  | Kìm điện | Chiếc |  | 01 |  | Theo TCVN của nghề điện Ucđ ≥ 1000V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Chiếc |  | 01 |  | - Uv = 220VAC, Iđm = 10A, - Ura= 90 ÷ 220VAC; |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc |  | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Ampemet AC | Chiếc |  | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Vonmet AC | Chiếc |  | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ |  | 01 |  | - Uđm= 90÷ 220VAC - Pđm≤ 1000W |
|  | Máy biến áp | Chiếc |  | 01 |  | Công suất ≥ 0.5 kVA |
|  | Bộ mẫu gỗ | Bộ |  | 01 |  | - Kích thước: + Dày: (30÷ 35)mm, + Rộng: (80÷ 90)mm, + Dài: (90÷130) mm - Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu xây dựng | Bộ |  | 01 |  | Thể tích: ≥ 3cm3 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đá mácma | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Đá trầm tích | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Đá biến chất | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Xi măng | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Đá | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Sỏi | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Sắt | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Bê tông | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Gốm | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Gạch | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Sành | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Mẫu gỗ nhân tạo | Bộ |  | 01 |  | Kích thước: ≥ (1220 x 2440) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ván dăm | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Ván sợi | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Ván ghép thanh | Mẫu |  | 03 |  |  |
|  | Ván dán | Mẫu |  | 03 |  |  |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  | 01 |  | Nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Cân điện tử | Chiếc |  | 01 |  | Độ chính xác đến: 0,001 gam |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc |  | 01 |  | Giới hạn đo từ: (8 ÷120) %(độ ẩm) |
|  | Nhiệt kế | Chiếc |  | 03 |  | Giới hạn đo từ: (0 ÷180) 0C |
|  | Phần mềm vẽ Autocad | Bộ |  | 02 |  | Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 19 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens. |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |  |
|  | Máy cưa vòng nằm CD | Chiếc |  | 01 |  | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa vòng lượn | Chiếc |  | 01 |  | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa xích | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc |  | 02 |  | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc |  | 07 |  | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào hai mặt | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc |  | 01 |  | - Công suất: (8÷ 12) kW - Loại: (4÷6) trục dao |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc |  | 01 |  | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy chép hình | Chiếc |  | 01 |  | - Tốc độ quay trục dao: (4.000 ÷ 10.000) v/p - Công suất: (6÷ 12) kW |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc |  | 06 |  | Công suất: (0,5÷ 1)kW |
|  | Máy phay nghiêng trục | Chiếc |  | 01 |  | - Chiều cao gia công ≥ 155mm - Kích thước bàn làm việc ≥ (1000 x 550)mm |
|  | Máy tiện | Chiếc |  | 01 |  | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc |  | 02 |  | Đường kính: (20 ÷ 60)mm |
|  | Máy cắt góc | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: (1 ÷1,5) kW |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc |  | 06 |  | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: (0,75 ÷1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc |  | 02 |  | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc |  | 02 |  | Chiều rộng làm việc: (1.200÷1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc |  | 06 |  | Công suất: (0,7÷1,5)kW |
|  | Dao bả | Chiếc |  | 18 |  | Bản rộng: (30 ÷ 50) mm |
|  | Súng phun sơn | Chiếc |  | 06 |  | - Lưu lượng đầu ra: ≥150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc |  | 09 |  | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc |  | 09 |  | Tốc độ quay:(200 ÷ 250) v/phút |
|  | Giàn treo sản phẩm | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài giàn treo: (10 ÷ 15) m |
|  | Giàn nước | Chiếc |  | 01 |  | Kích thước: - Dài: (3.000÷ 3.500) mm - Cao: (2.000÷2.500)mm |
|  | Buồng sấy | Chiếc |  | 01 |  | Dung tích: 8m3÷12m3 |
|  | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 |  | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy hút bụi | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc |  | 01 |  | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc |  | 01 |  | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc |  | 01 |  | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc |  | 02 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc |  | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc |  | 18 |  |  |
|  | Hệ thống lò sấy gỗ | Bộ |  | 01 |  | Dung tích ≥ 17 m3 |
|  | Xe goòng | Chiếc |  | 02 |  | Khối lượng: (1,0÷1,5) m3 |
|  | Xe nâng hạ | Chiếc |  | 02 |  | Tải trọng ≤ 3.000 kg |
|  | Đà kê | Chiếc |  | 20 |  | Kích thước ≥ (7x 12 x 4.500) mm |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ |  |  | 01 | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc |  |  | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc |  |  | 01 |  |
|  | Búa đinh | Chiếc |  |  | 01 |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc |  |  | 01 | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ |  |  | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc |  | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc |  | 01 |  | Mỗi cạnh:(200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài:(1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc |  | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Thước kẹp | Chiếc |  | 18 |  | - Độ mở: 150 mm÷800 mm - Cấp chính xác 0,2 mm |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(70 ÷800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(500÷600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(700÷800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(450÷600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc |  | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa | Chiếc |  | 01 |  | Loại 3 cạnh |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ |  | 18 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc |  | 05 |  |  |
|  | Đục vụm | Chiếc |  | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc |  | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa nhiều lưỡi | Chiếc | 01 | Công suất: 2,5 kW ÷ 3,5 kW |
|  | Máy khoan dàn đứng | Chiếc | 01 | Công suất: (2,5 ÷ 4) kW |
|  | Máy khoan dàn ngang | Chiếc | 01 | Công suất: (2,5 ÷ 4) kW |
|  | Máy phay mộng ô van âm | Chiếc | 01 | Công suất: (3÷4,5)kW |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÀM NHÔM KÍNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa cắt nhôm | Chiếc | 02 | Đường kính lưỡi cắt: (200÷255) mm |
|  | Đá mài phẳng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt nhôm | Chiếc | 18 |  |
|  | Cưa cắt nhôm | Chiếc | 01 |  |
|  | Súng bơm keo | Chiếc | 18 |  |
|  | Kìm bấm đinh tán | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao cắt kính | Chiếc | 18 |  |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Phan Duy Hưng | Tiến sỹ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Phạm Thị Bình | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Kiều Văn Hùng | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 6 | Ông Trần Văn Hân | Kỹ sư | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Lượng | Kỹ sư | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất Mã nghề: 40540310 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo hộ lao động (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu xây dựng (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị nguyên vật liệu (MĐ12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Pha phôi (MĐ 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công mặt phẳng (MĐ 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công mộng (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hoàn thiện bề mặt sản phẩm (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm khuôn cửa, cánh cửa (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm ván khuôn (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ốp lát dầm, sàn, trần, tường (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm tủ bếp (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm sườn mái dốc (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đóng đồ mộc dân dụng (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Làm nhôm kính (MĐ 23)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 19: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn) Đóng đồ mộc dân dụng (MĐ 22)

Bảng 20: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Làm nhôm kính (MĐ 23)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 17, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 18 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 19 đến bảng 20) dùng để bổ sung cho bảng 18.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Các Trường đào tạo nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 18).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật. | - Kích thước ≥ khổ giấy A2 - Điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 | Dùng để phục vụ vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | Mô hình vật thể cắt bổ | Chiếc | 07 | Dùng để hướng dẫn nhận biết và vẽ theo vật thể | Cắt bổ ½ ÷ ¼ mặt cắt được sơn mầu phân biệt |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1.800 mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo hộ lao động gồm: | Bộ | 36 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1.800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha | Bộ | 01 |  | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Bộ khí cụ điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực tập đấu nối các khí cụ điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat | chiếc | 01 |  | Iđm = 5A ÷ 50A |
|  | Công tắc | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 10A Uđm= 220/380VAC |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Từ 15A ÷ 100A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 01 |  | Từ 30 A ÷ 50A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Loại 8 ÷ 12 chân |
|  | Cầu dao 1 pha, 3 pha | Chiếc | 02 |  | Iđm≤ 40A Uđm=220/380VAC |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để luyện tập đo kiểm tra các mạch điện | - Đo điện áp 1 chiều ≤ 200V - Đo điện áp xoay chiều ≤ 600V - Đo điện trở ≤ 40MΩ |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh các thiết bị điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | - Uđm = 220VAC, - P ≥ 60W |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Theo TCVN của nghề điện Ucđ ≥ 1000V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Chiếc | 01 |  | - Uv = 220VAC, - Iđm = 10A, - Ura= 90÷ 20VAC; |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 01 |  | - Uđm= 90÷220VAC - Pđm ≤ 1000W |
|  | Máy biến áp | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc | Công suất ≥ 0.5 kVA |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ mẫu gỗ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách nhận biết một số nhóm gỗ | - Kích thước: + Dày: (30÷ 35)mm, + Rộng: (80÷ 90)mm, + Dài: (90÷130) mm - Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu xây dựng | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết một số loại vật liệu xây dựng | Thể tích: ≤ 3cm3 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đá mácma | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Đá trầm tích | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Đá biến chất | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Xi măng | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Đá | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Sỏi | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Sắt | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Bê tông | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Gốm | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Gạch | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Sành | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Kính lúp | Chiếc | 05 | Dùng để luyện tập quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ | Độ phóng đại: (3÷ 5)X |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn cách đo kích thước gỗ. | - Độ mở: 150 mm÷800 mm - Cấp chính xác 0,2 mm |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo độ ẩm gỗ | Giới hạn đo từ : 8 ÷120%(độ ẩm) |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Prorector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800 mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu gỗ tự nhiên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các loại gỗ tự nhiên | - Kích thước: + Dày: (30÷ 35)mm, + Rộng: (80÷ 90)mm, + Dài: (90÷130) mm - Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Mẫu gỗ nhân tạo | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các loại gỗ nhân tạo | Kích thước: ≥ (1220 x 2440) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ván dăm | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Ván sợi | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Ván ghép thanh | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Ván dán | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Hệ thống lò sấy gỗ | Bộ | 01 | Dùng để sấy gỗ | Dung tích ≥ 17 m3 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy mẫu gỗ | Nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để cân khối lượng mẫu gỗ | Độ chính xác đến: 0,001 gam |
|  | Bộ thước | Bộ | 01 | Dùng để đo kiểm tra kích thước ván. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 18 |  | - Độ mở: 150 mm÷800 mm - Cấp chính xác 0,2 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 18 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ ẩm gỗ | Giới hạn đo: (8 ÷120) %(độ ẩm) |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo nhiệt độ môi trường sấy | Giới hạn đo từ: (0 ÷180)oC |
|  | Xe goòng | Chiếc | 01 | Dùng để đưa gỗ vào lò sấy | Khối lượng vận chuyển: (1,0 ÷ 1,5) m3 |
|  | Xe nâng hạ | Chiếc | 01 | Dùng để nâng hạ gỗ | Tải trọng ≤ 3000 kg |
|  | Đà kê | Chiếc | 10 | Dùng để xếp gỗ trong lò sấy | Kích thước ≥ (7x 12 x 4.500) mm |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1.800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHA PHÔI

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành cắt ngang gỗ |  |
|  | Máy cưa xích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành cắt gỗ | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≥ 300 mm |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Sử dụng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG MẶT PHẲNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào mặt chuẩn gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào mặt phẳng đối diện mặt chuẩn gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành bào mặt phẳng gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài các lưỡi cắt gỗ | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Dùng để thực hành bào gỗ bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, đánh dấu vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Bảo hộ lao động gồm: | Bộ | 19 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. |

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG MỘNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng phay mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW. |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng cắt góc chéo | Công suất: (1 ÷1,5) kW |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng phay, cắt tạo thân mộng | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng gia công mộng én | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng khoan lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng khoan lỗ mộng | Công suất: (1 ÷2) kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng đục lỗ mộng vuông | Công suất: (0,75 ÷1,5)kW |
|  | Máy phay mộng quả bàng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng gia công lỗ mộng kiểu quả bàng | Công suất: (0,7÷1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng phay rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, đánh dấu, vạch mực và kiểm tra kích thước mộng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động gồm: | Bộ | 19 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÀN THIỆN BỀ MẶT SẢN PHẨM

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc |  | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đánh nhẵn chi tiết có bề mặt rộng | Chiều rộng làm việc: (1.200÷1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc |  | 03 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đánh nhẵn chi tiết nhỏ sản phẩm | Công suất: (0,7÷1,5)kW |
|  | Dao bả | Chiếc |  | 18 | Dùng để bả ma tít | Bản rộng: (30 ÷ 50) mm |
|  | Súng phun sơn | Chiếc |  | 03 | Dùng để thực hành phun sơn trang trí bề mặt sản phẩm | - Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy hút bụi | Chiếc |  | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công sản phẩm | - Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Giàn treo sản phẩm | Chiếc |  | 01 | Dùng để treo sản phẩm khi phun | Chiều dài giàn treo: (10 ÷ 15) m |
|  | Giàn nước | Chiếc |  | 01 | Dùng để lắng bụi sơn khi trang sức bề mặt sản phẩm | Kích thước: - Dài: (3.000÷ 3.500) mm - Cao: (2.000÷2.500)mm |
|  | Buồng sấy | Chiếc |  | 01 | Dùng sấy khô màng sơn | Dung tích: (8÷12)m3 |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 |  | Dùng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 |  | Dùng để đo, kiểm tra kích thước sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 |  | Dùng để sử dụng trong quá trình thực tập | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM KHUÔN CỬA, CÁNH CỬA

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay đường rãnh, trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các chi tiết tròn | Đường kính: (20÷ 60)mm |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tề đầu | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công mộng |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | - Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam cố định sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM VÁN KHUÔN

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dãn thực hành bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dãn thực hành cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dãn thực hành gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành bào thủ công gỗ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800 mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ỐP LÁT DẦM, SÀN, TRẦN, TƯỜNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào 4 mặt gỗ | - Công suất: (8÷ 12) kW - Số trục dao: (4÷6) trục |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công thân mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW. |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Dao bả | Chiếc | 18 | Dùng để bả ma tít | Bản rộng: (30 ÷ 50) mm |
|  | Súng phun sơn | Chiếc | 03 | Dùng phun sơn trang trí bề mặt sản phẩm | - Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam các sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM TỦ BẾP

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng gia công thân mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt tề đầu | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công mộng | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)o |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi trong quá trình gia công | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cắt | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam các sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1.800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM SƯỜN MÁI DỐC

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy cưa xích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt gỗ | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cưa thủ công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào 4 mặt gỗ | - Công suất: (8÷12) kW - Loại: (4÷6) trục dao |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để phay đường hèm, phào | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
|  | Máy phay nghiêng trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng phay đường định hình | - Chiều cao gia công ≥ 155mm - Kích thước bàn làm việc ≥ (1000 x 550)mm |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (20 ÷ 60)mm |
|  | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công thân mộng | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW. |
|  | Máy cắt góc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW. |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng cắt tề đầu | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công mộng |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan dàn đứng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (2,5 ÷ 4) kW |
|  | Máy khoan dàn ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Máy phay mộng ô van âm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (3÷4,5)kW |
|  | Máy phay mộng quả bàng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (0,75÷1,5) kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công rãnh chớp | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 03 |  | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc | 09 | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 09 | Dùng để vặn vít liên kết | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy hút bụi | Chiếc | 02 | Dùng để hút bụi | Công suất: 7,5kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo áp suất khí nén. | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc | 02 | Dùng để vam các sản phẩm | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc | 18 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (500 ÷ 600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (450 ÷ 600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ. | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Bào các đường hèm gỗ | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ | 18 | Dùng để đục lỗ mộng, sửa vai mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÀM NHÔM KÍNH

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa cắt nhôm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng cắt nhôm | Đường kính lưỡi căt: (200÷ 255) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng bắt vít vào nhôm | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép | Công suất: (0,75 ÷ 1) kW |
|  | Máy chà cầm tay kiểu đĩa | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn cạnh nhôm | Công suất: (0,5 ÷ 1) kW |
|  | Kéo cắt nhôm | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng cắt nhôm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cưa sắt cầm tay | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Súng bơm keo | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng dán |  |
|  | Kìm bấm đinh tán | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng tán đinh |  |
|  | Dao cắt kính | Chiếc | 18 | Dùng để rèn kỹ năng cắt kính |  |
|  | Vam tay | Chiếc | 18 | Dùng để vam các sản phẩm |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 03 | Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ | 18 | Dùng để đo, lấy dấu, vạch mực và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 19 | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |  |  |
|  | Bộ bảo hộ lao động | Bộ |  | 36 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi |  | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CƠ BẢN |  |  |  |  |  |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ |  | 36 |  | - Kích thước ≥ khổ giấy A2 - Điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn |
|  | Bộ dụng cụ vẽ | Bộ |  | 35 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc |  | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài từ:(300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc |  | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
|  | Mô hình vật thể cắt bổ | Chiếc |  | 7 |  | Cắt bổ ½ ÷ ¼ mặt cắt được sơn mầu phân biệt |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | Bộ |  | 01 |  | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha | Bộ |  | 01 |  | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất ≥ 0,75kW |
|  | Bộ khí cụ điện | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Aptomat | Chiếc |  | 02 |  | Iđm = 5A ÷ 50A |
|  | Công tắc | Chiếc |  | 01 |  | Iđm ≤ 10A Uđm= 220/380VAC |
|  | Khởi động từ | Chiếc |  | 01 |  | Từ 15A ÷ 100A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc |  | 01 |  | Từ 30 A ÷ 50A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc |  | 01 |  | Loại 8 ÷ 12 chân |
|  | Cầu dao 1 pha, 3 pha | Chiếc |  | 02 |  | Iđm≤ 40A Uđm=220/380VAC |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc |  | 01 |  | - Đo điện áp 1 chiều ≤ 200V - Đo điện áp xoay chiều ≤ 600V - Đo điện trở ≤ 40MΩ |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc |  | 01 |  | Uđm = 220VAC, P ≥ 60W |
|  | Kìm điện | Chiếc |  | 01 |  | Theo TCVN của nghề điện Ucđ ≥ 1000V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Chiếc |  | 01 |  | - Uv = 220VAC, Iđm = 10A, - Ura= 90 ÷ 220VAC; |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc |  | 01 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Ampemet AC | Chiếc |  | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Vonmet AC | Chiếc |  | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ |  | 01 |  | - Uđm= 90÷ 220VAC - Pđm≤ 1000W |
|  | Máy biến áp | Chiếc |  | 01 |  | Công suất ≥ 0.5 kVA |
|  | Bộ mẫu gỗ | Bộ |  | 01 |  | - Kích thước: + Dày: (30÷ 35)mm, + Rộng: (80÷ 90)mm, + Dài: (90÷130) mm - Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu xây dựng | Bộ |  | 01 |  | Khối lượng: ≤ 3cm3 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đá mácma | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Đá trầm tích | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Đá biến chất | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Xi măng | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Đá | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Sỏi | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Sắt | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Bê tông | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Gốm | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Gạch | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Sành | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Mẫu gỗ nhân tạo | Bộ |  | 01 |  | Kích thước: ≥ (1220 x 2440) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ván dăm | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Ván sợi | Mẫu |  | 05 |  |  |
|  | Ván ghép thanh | Mẫu |  | 03 |  |  |
|  | Ván dán | Mẫu |  | 03 |  |  |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  | 01 |  | Nhiệt độ ≤ 2000C |
|  | Cân điện tử | Chiếc |  | 01 |  | Độ chính xác đến: 0,001 gam |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc |  | 01 |  | Giới hạn đo từ: (8 ÷120) %(độ ẩm) |
|  | Nhiệt kế | Chiếc |  | 03 |  | Giới hạn đo từ: (0 ÷180) 0C |
|  | Phần mềm vẽ Autocad | Bộ |  | 02 |  | Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 19 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Prorector) | Bộ |  | 01 |  | - Kích thước phông chiếu ≥ (1.800 x 1.800) mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens. |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |  |
|  | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW |
|  | Máy cưa xích | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm |
|  | Máy bào thẩm | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5÷ 3,5)kW |
|  | Máy bào cuốn | Chiếc |  | 02 |  | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào cầm tay | Chiếc |  | 07 |  | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm |
|  | Máy bào hai mặt | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài trục dao: (400 ÷550) mm |
|  | Máy bào 4 mặt | Chiếc |  | 01 |  | - Công suất: (8÷ 12) kW - Loại: (4÷6) trục dao |
|  | Máy phay trục đứng | Chiếc |  | 01 |  | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p |
|  | Máy phay cầm tay | Chiếc |  | 06 |  | Công suất: (0,5÷ 1)kW |
|  | Máy phay nghiêng trục | Chiếc |  | 01 |  | - Chiều cao gia công ≥ 155mm - Kích thước bàn làm việc ≥ (1000 x 550)mm |
|  | Máy cắt góc | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: (1 ÷1,5) kW |
|  | Máy phay cắt 2 đầu | Chiếc |  | 01 |  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
|  | Máy phay mộng én | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc |  | 06 |  | Công suất: (0,75÷1) kW |
|  | Máy khoan trục đứng | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: (1÷2)kW |
|  | Máy khoan ngang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: (0,75 ÷1,5)kW |
|  | Máy làm rãnh chớp | Chiếc |  | 02 |  | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp: (6,5 ÷7,5)mm - Độ nghiêng của rãnh chớp: (0÷90)0 |
|  | Máy chà nhám thùng | Chiếc |  | 02 |  | Chiều rộng làm việc: (1.200÷1.500)mm |
|  | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc |  | 06 |  | Công suất: (0,7÷1,5)kW |
|  | Dao bả | Chiếc |  | 18 |  | Bản rộng: (30 ÷ 50) mm |
|  | Súng phun sơn | Chiếc |  | 06 |  | - Lưu lượng đầu ra: ≥150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Súng bắn đinh | Chiếc |  | 09 |  | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20÷ 50) mm |
|  | Máy bắt vít | Chiếc |  | 09 |  | Tốc độ quay:(200 ÷ 250) v/phút |
|  | Giàn treo sản phẩm | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài giàn treo: (10 ÷ 15) m |
|  | Giàn nước | Chiếc |  | 01 |  | Kích thước: - Dài: (3.000÷ 3.500) mm - Cao: (2.000÷2.500)mm |
|  | Buồng sấy | Chiếc |  | 01 |  | Dung tích: 8m3÷12m3 |
|  | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 |  | Áp suất khí ≤ 25 bar |
|  | Máy hút bụi | Chiếc |  | 02 |  | Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc |  | 01 |  | Đường kính đá mài ≤ 300 mm |
|  | Máy mài dao phẳng | Chiếc |  | 01 |  | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy mài đa năng | Chiếc |  | 01 |  | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Bàn vam | Chiếc |  | 02 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Vam tay | Chiếc |  | 18 |  |  |
|  | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc |  | 18 |  |  |
|  | Hệ thống lò sấy gỗ | Bộ |  | 01 |  | Dung tích ≥ 17 m3 |
|  | Xe goòng | Chiếc |  | 02 |  | Khối lượng: (1,0÷1,5) m3 |
|  | Xe nâng hạ | Chiếc |  | 02 |  | Tải trọng ≤ 3.000 kg |
|  | Đà kê | Chiếc |  | 20 |  | Kích thước ≥ (7x 12 x 4.500) mm |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ |  | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ |  |  | 01 | Từ: (8 ÷ 36)mm |
|  | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc |  |  | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cơ khí | Chiếc |  |  | 01 |  |
|  | Búa đinh | Chiếc |  |  | 01 |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc |  |  | 01 | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Bộ thước | Bộ |  |  | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc |  | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc |  | 01 |  | Mỗi cạnh:(200 ÷ 500)mm |
|  | Thước lá | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài:(1.000 ÷ 1.500)mm |
|  | Thước chếch | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài: (100÷ 300)mm |
|  | Thước mòi | Chiếc |  | 01 |  | Góc mòi 450 |
|  | Thước kẹp | Chiếc |  | 18 |  | - Độ mở: 150 mm÷800 mm - Cấp chính xác 0,2 mm |
|  | Bộ cưa thủ công | Bộ |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(70 ÷800)mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(500÷600)mm |
|  | Cưa cắt ngang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Cưa vanh | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(700÷800)mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài lá cưa:(450÷600)mm |
|  | Mở cưa | Chiếc |  | 01 |  | Thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa | Chiếc |  | 01 |  | Loại 3 cạnh |
|  | Bộ bào thủ công | Bộ |  | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc |  | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Bộ đục thủ công | Bộ |  | 18 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đục phẳng: - Lưỡi 5mm - Lưỡi 8mm - Lưỡi 10mm - Lưỡi 12mm - Lưỡi 15mm | Chiếc |  | 05 |  |  |
|  | Đục vụm | Chiếc |  | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (10÷40) mm |
|  | Chàng | Chiếc |  | 01 |  | Chiều rộng lưỡi (40÷60)mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm - Đường kính tiện: ≤ 350mm |
|  | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (20 ÷ 60)mm |
|  | Máy phay mộng ô van âm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng | Công suất: (3÷4,5)kW |
|  | Máy phay mộng quả bàng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (0,75÷1,5) kW |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÀM NHÔM KÍNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cưa đĩa cắt nhôm | Chiếc | 02 | Đường kính lưỡi cắt: (200÷255) mm |
|  | Đá mài phẳng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt nhôm | Chiếc | 18 |  |
|  | Cưa cắt nhôm | Chiếc | 01 |  |
|  | Súng bơm keo | Chiếc | 18 |  |
|  | Kìm bấm đinh tán | Chiếc | 18 |  |
|  | Dao cắt kính | Chiếc | 18 |  |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Phan Duy Hưng | Tiến sỹ | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Phạm Thị Bình | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Kiều Văn Hùng | Thạc sỹ | Ủy viên |
| 6 | Ông Trần Văn Hân | Kỹ sư | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Lượng | Kỹ sư | Ủy viên |