DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT DƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Kỹ thuật dược Mã nghề: 50720401 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán xác suất thống kê (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa học I (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa học II (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thực vật dược (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dược liệu (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa dược I (MH 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý tồn trữ (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vi sinh, ký sinh (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bào chế đại cương (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa dược II (MH 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Pháp chế dược (MH 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kiểm nghiệm (MH 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đảm bảo chất lượng thuốc (MH 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ dịch (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt (MĐ 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế thuốc mỡ, thuốc đặt (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế thuốc bột, cốm pellet, viên tròn (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế các dạng viên nén (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc nang (MĐ 27)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tủ sấy tầng sôi (MĐ 28)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy trộn siêu tốc (MĐ 29)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy tạo hạt (MĐ 30)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy dập viên (MĐ 31)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy ép vỉ (MĐ 32)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản trị kinh doanh dược (MH 34)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Dược lý (MH 35)

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sắc ký khí (MĐ 38)

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy trộn siêu tốc M300 (MĐ 40)

Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tủ sấy tầng sôi GFG120 (MĐ 41)

Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị làm mềm nước BD/60-110 (MĐ 42)

Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy nén khí (MĐ 43)

Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở kỹ thuật khấy, trộn (MH 44)

Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc (MĐ 47)

Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế thuốc theo Y học cổ truyền (MĐ 48)

Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế một số dạng thuốc hiện đại (MĐ 49)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 39: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sắc ký khí (MĐ 38)

Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy trộn siêu tốc M300 (MĐ 40)

Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tủ sấy tầng sôi GFG 120 (MĐ 41)

Bảng 42: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị làm mềm nước BD/60- 110 (MĐ 42)

Bảng 43: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy nén khí (MĐ 43)

Bảng 44: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Cơ sở kỹ thuật khuấy trộn (MĐ 44)

Bảng 45: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc (MĐ 47)

Bảng 46: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế thuốc Y học cổ truyền (MĐ 48)

Bảng 47: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế một số dạng thuốc hiện đại (MĐ 49)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật dược

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật dược trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật dược, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật dược

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 37, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 38 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 39 đến bảng 47) dùng để bổ sung cho bảng 38.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật dược

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật dược, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 38);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập quan sát sự khuếch đại hình ảnh | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại tối đa: 1000 lần. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập quan sát sự khuếch đại hình ảnh | Độ phóng đại: ≥ 15 lần |
|  | Phân cực kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo sự phân cực ánh sáng | - Khoảng đo: 2 khoảng (00 ÷ 1800) - Vạch chia: 10 |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để thực tập pha dung dịch màu | Bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Đo độ ẩm | Độ chính xác: ± 3% |
| - B | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo nhiệt dộ của dung dịch. | Nhiệt độ đo tối đa: 200oC |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Lọ Picnomet | Chiếc | 01 | Xác định tỷ trọng chất lỏng | - Vật liệu bằng thuỷ tinh - Độ chính xác: ± 0,2°C |
|  | Nhớt kế otoan | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo độ nhớt dung dịch. | Khoảng đo độ nhớt: ≤ 1mPa.S |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập bấm giờ trong quá trình đo độ nhớt. | Độ chính xác: ≤ 1/100s |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC I

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để đựng ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Buret | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập định lượng. | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 50 ml ÷ 500 ml |
| 9 | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để pha hóa chất, đựng dung dịch | Làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
| 10 | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập tách các chất rắn ra khỏi dung dịch huyền phù | Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
| 12 | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch | Nhiệt độ đo tối đa: 2000 C |
| 13 | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập đun nóng dung dịch | Công suất: ≥ 1800 W |
| 14 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch | Độ chính xác: ± 0,005 độ |
| 15 | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 16 | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
| 17 | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
| 18 | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch | - Làm bằng thủy tinh - Có kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
| 19 | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập hút dung dịch | Thể tích: 1ml ÷ 1,5ml |
| 20 | Quả bóp | Chiếc | 12 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch | Vật liệu bằng cao su |
| 21 | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập khuấy hòa tan hóa chất | - Tốc độ khuấy: (100 ÷ 2000) vòng /phút - Khả năng khuấy: ≥ 5 lít |
| 22 | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho mẫu, hay phản ứng | - Dung tích: (29 ÷ 35) lít - Công suất: ≥ 2400 W |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC II

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Dùng để thực tập thực hiện các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh. |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Có thể để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích: 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Buret | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập định lượng | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất. | Làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập tách các dạng dung dịch huyền phù | Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch | Nhiệt độ đo tối đa: 2000 C |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập đun nóng dung dịch | Công suất: ≥ 1800 W |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch | Độ chính xác: 0,005 độ |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập tăng nhiệt cho phản ứng hoá học | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Dùng để hút các hơi độc khi pha hóa chất | Thể tích: (1÷2) m3 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sấy khô mẫu, làm khô dụng cụ | - Thể tích: (50÷80) lít - Nhiệt độ sấy: (50÷160)0 C |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập làm tan hoá chất trong dung dich | - Làm bằng thủy tinh - Có kích thước khác nhau loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập hút dung dịch | Thể tích: (1 ÷ 1,5)ml |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỰC VẬT DƯỢC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập soi tiêu bản | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại ≤ 1000 lần. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập soi tiêu bản. | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại: ≥ 15X |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Ống hút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập hút nước và dung dịch rửa mẫu | - Vật liệu bằng thủy tinh có đầu bóp cao su; - Thể tích: (1 ÷ 5) ml |
|  | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập đựng mẫu | Đường kính (10 ÷ 12)cm |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DƯỢC LIỆU

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 02 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho mẫu, hay phản ứng | - Dung tích: (29 ÷ 35) lít - Công suất: ≥ 2400 W |
|  | Bình sắc ký | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập định tính và định lượng. | - Vật liệu bằng thủy tinh, có nắp kín - Kích thước: (20x20) cm. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sấy mẫu dược liệu | - Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160)0C |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 03 | Dùng để thực tập chiết dược chất từ dược liệu | - Bình cầu có thể tích: (100 ÷ 250)ml. - Có 5 vị trí gắn bình cầu. |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình nón có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Bình nón không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Bình lắng gạn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập ly trích các hợp chất trong dược liệu | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Dung tích 50ml ÷ 100ml. - Có nút kín |
|  | Giá để bình lắng gạn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập để bình lắng gạn | Có kích thước phù hợp |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Dùng để thực tập thực hành các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh. |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để thực tập để ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất. | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 |  | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipette | Vật liệu không gỉ |
|  | Đèn tử ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đọc kết quả sau khi chạy sắc ký | Công suất: ≥ 60W |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập khuấy, trộn, làm tan dung dịch | - Làm bằng thủy tinh - Có kích thước khác nhau loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập giữ ống nghiệm | - Vật liệu bằng Inox - Kính thứơc khoảng: 20cm ÷ 25cm. |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập đốt nóng dung dịch | Vật liệu bằng thủy tinh |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập đo tỷ trọng | Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dung |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập ổn định độ ẩm | Đường kính: (250 ÷300)mm |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập hút các hơi độc khi pha hóa chất | Thể tích: (1÷2) m3 |

Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA DƯỢC 1

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ TỒN TRỮ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VI SINH, KÝ SINH

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành soi tiêu bản | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại tối đa: 1000 lần. |
|  | Tiêu bản vi khuẩn mẫu | Bộ | 06 | Dùng để thực hành quan sát hình ảnh vi khuẩn | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trực khuẩn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu khuần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xoắn khuẩn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Tiêu bản ký sinh trùng mẫu | Bộ | 06 | Dùng để thực hành quan sát hình ảnh ký sinh trùng | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giun đũa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giun kim | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giun móc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Sán lợn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Amip | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Trùng roi | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Trùng sốt rét. | Chiếc | 18 |  |  |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BÀO CHẾ ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 18000mm |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập pha chế, hứng, đựng | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 200ml ÷ 300ml |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Chày cối | Bộ | 19 | Dùng để thực tập nghiền mẫu | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập rây | Kích thước lỗ: 26mm ÷ 32mm |
|  | Bình ngâm thường | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập ngâm dược liệu bào chế | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Bình ngâm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập ngâm dược liệu bào chế | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập sắc, hãm thuốc | Vật liệu bằng đất, sứ |
|  | Phễu lọc thủy tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập cất nước tinh khiết | Công suất: (2 ÷ 5) lít/giờ. |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng đo tỷ trọng | Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | Tỷ trọng kế Baume | Chiếc | 19 | Dùng đo tỷ trọng dung dịch siro | - Đo ở nhiệt độ: 200 C - Độ chính xác: ± 0,005o |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sấy khử khuẩn | - Nhiệt độ sấy: 500 ÷ 1600 - Thể tích: (60 ÷ 80)lít . |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập khử khuẩn | - Thể tích: 20lít ÷ 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ±0,0001g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập khuấy, hòa tan dung dịch | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Có kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Alcol kế | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập đo độ cồn | - Chia vạch từ: 0o ÷ 100o - Đo được cả nhiệt độ |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập hút hết không khí trong chai, lọ, túi đựng thuốc tiêm truyền. | Công suất ≤ 20m3/h |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính phễu: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Kích thướng lỗ: ≤ 200µm |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA DƯỢC II

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 100m8m |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP CHẾ DƯỢC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIỂM NGHIỆM

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Dùng để thực tập thực hành các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh. |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập định lượng. | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình nón có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Bình nón không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dung |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch | Nhiệt độ đo tối đa: 200 độ C |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để thực tập đun nóng dung dịch | Công suất: ≥ 1800 W |
|  | Đèn tử ngoại | Chiếc | 02 | Dùng xem bản sắc ký | Công suất: ≥ 60w |
|  | Bình sắc ký | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập chạy sắc ký bản mỏng. | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Kích thước: 20x20 cm. |
|  | Máy đo quay cực kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo góc quay cực | - Phân cực kế: 8,50 ÷ 20,50 - Đo ở: 20 độ C |
|  | Máy đo khúc xạ kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo sự khúc xạ ánh sáng | - Khúc xạ kế: 1,50 ÷ 1,5050 - Đo ở: 200 C |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập xác định tỷ trọng dung dịch. | - Độ chính xác: +/- 0,0050. |
|  | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập xác định độ nóng chảy, khoảng nóng chảy. | Đo được nhiệt độ cao nhất: 300o C |
|  | Máy quang phổ tử ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập phân tích định tính và định lượng. | - Phổ phân tích: 190nm ÷ 1100nm - Độ chính xác: ± 2.0 nm |
|  | Máy đo độ hòa tan | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo độ hòa tan của dung dịch. | - Có 1 vị trí đo - Tốc độ khuấy 20rpm ÷ 250 rpm |
|  | Máy đo độ mài mòn | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập thực hành đo độ mài mòn vỡ vụn của thuốc viên. | Tốc độ điều chỉnh: (20 ÷ 70) rpm |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính phễu: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Kích thướng lỗ: ≤ 200µm |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sơ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các loại bảo hộ khi làm việc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 6 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ lao động | Đôi | 6 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 6 |  |  |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC HỖN DỊCH, NHŨ DỊCH

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Kéo | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập cắt bông, giấy lọc | Inox hoặc thép không gỉ |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau. |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Vật liệu thủy tinh. - Thể tích: (200 ÷ 300)ml |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực tập nghiền | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ DUNG DỊCH THUỐC, THUỐC TIÊM, THUỐC TIÊM TRUYỀN, THUỐC NHỎ MẮT

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nghiền, tán dược chất. | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Nồi hấp khử trùng | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập hấp khử khuẩn | - Thể tích: 20lít - 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ cân bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Thủy tinh. - Thể tích (200 ÷ 300)ml |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập hút hết không khí trong chai, lọ, túi đựng thuốc tiêm truyền. | Công suất khoảng: 20 m3/h |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính phễu: 06cm ÷ 12cm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch | Kích thướng lỗ: ≤ 200µm |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC MỠ, THUỐC ĐẶT

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập học viên nghiền, tán dược chất. | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm. |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập hút dung dịch. | Thể tích: (1 ÷1,5)ml |
|  | Chén sứ | Chiếc | 19 | Sử dụng chén sứ để đun chảy tá dược. | - Làm bằng sứ. - đường kính: (3 ÷ 5)cm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Thủy tinh. - Thể tích. (200 ÷ 300)ml |
|  | Khuôn | Chiếc | 06 | Dùng cho học viên trong điều chế thuốc đặt,ép hình thuốc | Có hình dạng, kích thước, khối lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam về ngành dược |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC BỘT, CỐM PELLET, VIÊN TRÒN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: (100 ÷ 500)ml. |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất,chứa đựng dược chất | - Vật liệu thủy tinh. - Thể tích: (200 ÷ 300)ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 0,6mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập hút dung dịch. | Thể tích: 1 ÷ 1,5ml |
|  | Thúng lắc | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sử dụng bao viên trong kỹ thuật bào chế viên tròn | Vật liệu bằng inox |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập rây bột. | - Lưới rây làm bằng kim loại. - Kích thước lỗ: (26 ÷ 32)mm. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sấy khô dược liệu. | - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 250) độ; - Thể tích: ≥ 112lít - Đối lưu tự nhiên. |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập học viên nghiền, tán dược chất. | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm |
|  | Bàn chia viên | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập chia các viên tròn đều nhau | Kích thước: (700x700x400)mm |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Học viên sử dụng nồi bao trong lúc bao viên | - Đường kính: (80÷100)mm - Góc nghiêng nồi bao: 0 ÷ 45 độ |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |

Bảng 20, DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ CÁC DẠNG VIÊN NÉN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sấy khô dược liệu. | Nhiệt độ sấy: 500 ÷ 2500 Thể tích: ≥ 112lít . |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập rây bột. | - Lưới rây làm bằng kim loại. - Kích thước lỗ 26mm ÷ 32mm. |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nghiền,tán dược chất. | - Bằng thủy tinh. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành bao viên. | Năng suất: ≤ 10 (kg/lần) |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập thực hành sấy khô dược liệu. | Nhiệt độ sấy: 500 C ÷ 1600C Thể tích: ≥ 100lít . |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ CÁC DẠNG THUỐC NANG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập thực hành nghiền, tán dược chất. | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Khuôn | Chiếc | 06 | Sử dụng trong điều chế thuốc nang,tạo hình dáng viên nang | Có hình dạng, kích thước, khối lượng phù hợp. |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | Làm bằng thủy tinh và có các kích thước khác nhau. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10 ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Vật liệu thủy tinh. - Thể tích: (200 ÷ 300)ml |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỦ SẤY TẦNG SÔI

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY TRỘN SIÊU TỐC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY TẠO HẠT

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY DẬP VIÊN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800m x 1800mm |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ÉP VỈ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): DƯỢC LÝ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 29, DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẮC KÝ KHÍ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy sắc ký khí | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hướng dẫn các phương pháp sắc ký | Xác định phân tích trong giới hạn ppm (phần triệu) ÷ ppt (phần tỷ). |
|  | Máy sắc khí lỏng hiệu năng cao | Chiếc | 01 |  | Đầu dò quang phổ tử ngoại khả kiến: 190nm ÷ 900nm |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy trộn siêu tốc M300 | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành, bảo dưỡng | Năng suất trộn: ≤ 20kg/lần, |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TẦNG SÔI GFG 120

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Tủ sấy tầng sôi GFG 120 | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành, bảo dưỡng | Năng suất sấy: ≤ 50 kg/lần |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC BD/60-110

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Thiết bị làm mềm nước BD/60- 110 | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành | Công suất: (5 ÷ 10) m3/h |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY NÉN KHÍ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy nén ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của máy nén | - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 30 ÷ 60 - Áp xuất khí: (5 ÷ 10) bar |
|  | Máy nén trục vít | Chiếc | 01 |  | Áp lực làm việc: (10 ÷ 12) kg/cm2 |
|  | Máy nén píttông | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng khí: (3 ÷ 4) m3/h |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT KHUẤY, TRỘN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đồng hóa, khuấy trộn | - Tốc độ khoảng: 6000 vòng/phút - Khả năng khuấy tối đa: 30 lít. |
|  | Máy trộn thùng quay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn nguyên liệu khô | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn cánh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn bột khô. | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn vít tải | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn nguyên liệu. | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn nguyên liệu dạng nhũ dịch. | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn lớp sôi có cánh đảo | Chiếc | 01 | - Trộn các loại bột dạng uớt hoặc có độ dính cao. | Năng suất: ≤ 10kg |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ CAO THUỐC, CỒN THUỐC, RƯỢU THUỐC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bình ngấm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành ngâm dược liệu bào chế | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 0,6mm÷12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Vật liệu thủy tinh. - Thể tích: (200 ÷ 300)ml |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | - Làm bằng sứ - Đường kính: (10 ÷15)cm |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng dược liệu | Thể tích: (30 ÷ 50)lít |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Thuyền tán | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành nghiền tán thuốc bột | Làm bằng gang. |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành rây bột | - Lưới rây làm bằng kim loại. - Kích thước lỗ: (26 ÷ 32)mm |
|  | Chày, cối | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | Làm bằng sứ |
|  | Dao bào | Chiếc | 06 | Sử dụng để bào thái dược liệu | Inox, thép không rỉ. |
|  | Chảo | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sao vàng, sấy. | - Làm bằng gang - Đường kính: (80 ÷ 90)cm |
|  | Dụng cụ chưng, đồ | Bộ | 06 | Dùng để thực hành diệt men | Đường kính: (30 ÷ 50)cm |
|  | Bình ngấm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ngâm dược liệu | - Làm bằng sứ - Thể tích 5lít ÷ 7lit |
|  | Nồi cô | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cô dược liệu, nấu cao | Đường kính: (30 ÷ 50)cm. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy mẫu dược liệu | - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160) độ; - Thể tích: ≥ 80lít - Đối lưu tự nhiên. |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ MỘT SỐ DẠNG THUỐC HIỆN ĐẠI

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn bài giảng và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đồng hóa, khuấy trộn | - Tốc độ khoảng: 6000 vòng/phút - Khả năng khuấy tối đa: 30 lít |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Máy tạo hạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tạo ra hạt từ nguyên liệu | Năng suất: (20÷ 25) Kg/h |
|  | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành ép vỉ, đóng gói các dạng thuốc viên. | Năng suất: ≥ 2000 sản phẩm/giờ. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô | - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160)0C - Thể tích: (50÷ 80)lít |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để ổn định độ ẩm. | Đường kính: (250 ÷ 300) mm |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành cách bao viên | Năng suất (kg/lần): ≤ 10 kg/lần |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để hấp khử khuẩn | - Thể tích: 20lít ÷ 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Alcol kế | Chiếc | 19 | - Chia vạch từ: 00 ÷ 1000 - Đo được cả nhiệt độ |
|  | Ẩm kế | Chiếc | 01 | Độ chính xác: ± 3% |
|  | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 03 | Vật liệu bằng đất, sứ |
|  | Bàn chia viên | Chiếc | 01 | Kích thước: (700x700x400)mm |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 1000 W |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Đường kính: (250 ÷300)mm |
|  | Bình lắng gạn | Chiếc | 19 | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Dung tích 50ml ÷ 100ml. - Có nút kín |
|  | Bình ngâm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Bình ngâm thường | Chiếc | 03 | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Bình sắc ký | Chiếc | 06 | - Vật liệu bằng thủy tinh, có nắp kín - Kích thước: (20x20) cm. |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 03 | - Thể tích bình cầu: (100 ÷ 250)ml. - Có 5 vị trí gắn bình cầu. |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ tiêu bản ký sinh trùng mẫu | Bộ | 06 | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Giun đũa | Chiếc | 18 |  |
|  | Giun kim | Chiếc | 18 |  |
|  | Giun móc | Chiếc | 18 |  |
|  | Sán lợn | Chiếc | 18 |  |
|  | Amip | Chiếc | 18 |  |
|  | Trùng roi | Chiếc | 18 |  |
|  | Trùng sốt rét | Chiếc | 18 |  |
|  | Bộ tiêu bản vi khuẩn mẫu | Bộ | 06 | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Trực khuẩn | Chiếc | 18 |  |
|  | Cầu khuần | Chiếc | 18 |  |
|  | Xoắn khuẩn | Chiếc | 18 |  |
|  | Buret | Chiếc | 19 | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | - Làm bằng sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Chén sứ | Chiếc | 19 | - Làm bằng sứ. - Đường kính: (3 ÷ 5)cm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | - Vật liệu thủy tinh. - Thể tích: (200 ÷ 300)ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Đèn tử ngoại | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 60W |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 01 | Độ chính xác: ≤ 1/100s |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Có kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Giá để bình lắng gạn | Chiếc | 19 | Vật liệu không rỉ |
|  | Kéo | Chiếc | 19 | Inox hoặc thép không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 19 | - Vật liệu bằng Inox - Kính thước: 20cm ÷ 25cm. |
|  | Khuôn | Chiếc | 06 | Có hình dạng, kích thước, khối lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam về ngành dược |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại ≤ 1000 lần. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 06 | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại: ≥ 15X |
|  | Lọ Picnomet | Chiếc | 01 | - Vật liệu bằng thuỷ tinh - Độ chính xác: ± 0,2 °C |
|  | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 38 | Đường kính (10 ÷ 12)cm |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | - Công suất: (2 ÷ 5) lít/giờ. - Có cài giờ tự động |
|  | Máy đo độ hòa tan | Chiếc | 01 | - Có 1 vị trí đo - Tốc độ khuấy 20rpm ÷ 250 rpm |
|  | Máy đo độ mài mòn | Chiếc | 01 | Tốc độ điều chỉnh: 20 ÷ 70 rpm |
|  | Máy đo khúc xạ kế | Chiếc | 01 | - Khúc xạ kế: 1,50 ÷ 1,5050 - Đo ở: 20 độ C |
|  | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | Chiếc | 01 | Đo được nhiệt độ cao nhất: 3000C |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo quay cực kế | Chiếc | 01 | - Phân cực kế: 8,50 ÷ 20,50 - Đo ở: 20 độ C |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Công suất ≤ 20m3/h |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | - Tốc độ khuấy: (100 ÷ 2000) vòng /phút - Khả năng khuấy: ≥ 5 lít |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút |
|  | Máy quang phổ tử ngoại | Chiếc | 01 | - Phổ phân tích: 190nm ÷ 1100nm - Độ chính xác: ± 2,0 nm |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Đo được nhiệt độ ≤ 2000 C |
|  | Nhớt kế otoan | Chiếc | 01 | Khoảng đo độ nhớt: ≤ 1mPa.S |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10 kg/lần |
|  | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 02 | - Dung tích: (29 ÷ 35) lít - Công suất: ≥ 2400 W |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | - Thể tích: 20lít ÷ 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C÷ 1400C |
|  | Ống hút | Chiếc | 38 | - Vật liệu bằng thủy tinh - Thể tích: (1 ÷ 5) ml |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Thể tích: (1 ÷1,5)ml |
|  | Phân cực kế | Chiếc | 06 | - Khoảng đo: 2 khoảng (00 ÷ 1800) - Vạch chia: 10 |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Đường kính phễu: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 | Kích thướng lỗ: ≤ 200µm |
|  | Quả bóp | Chiếc | 12 | Vật liệu bằng cao su. |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Kích thước lỗ: 26mm ÷ 32mm |
|  | Thúng lắc | Chiếc | 01 | Làm bằng inox |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Thể tích: (1÷2) m3 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: (50 ÷ 160)0C |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Độ chính xác: ± 0,005 độ |
|  | Tỷ trọng kế Baume | Chiếc | 06 | - Đo ở nhiệt độ: 200 C - Độ chính xác: ± 0,005o |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 6 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 3 |  |
|  | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 6 |  |
|  | Giầy bảo hộ lao động | Đôi | 6 |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 6 |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẮC KÝ KHÍ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy sắc ký khí | Chiếc | 01 | Xác định phân tích trong giới hạn ppm (phần triệu) ÷ ppt (phần tỷ). |
|  | Máy sắc khí lỏng hiệu năng cao | Chiếc | 01 | Đầu dò quang phổ tử ngoại khả kiến: 190nm ÷ 900nm |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy trộn siêu tốc M300 | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 20Kg/lần |

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TẦNG SÔI GFG 120

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ sấy tầng sôi GFG 120 | Chiếc | 01 | Năng suất sấy: ≤ 50kg/lần |

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC BD/60- 110

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị làm mềm nước BD/60- 110 | Chiếc | 01 | Công suất: (5 ÷ 10) m3/h |

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY NÉN KHÍ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy nén ly tâm | Chiếc | 01 | - Lưu lượng khí nén: 30 ÷ 60 (m3/phút) - Áp xuất khí: (5 ÷ 10) bar |
|  | Máy nén trục vít | Chiếc | 01 | Áp lực nén: (10 ÷ 12) kg/cm2 |
|  | Máy nén píttông | Chiếc | 01 | Lưu lượng khí: (3 ÷ 4) m3/h |

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT KHUẤY, TRỘN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | - Tốc độ khoảng: 6000vòng/phút - Dung tích ≥ 30 lít. |
|  | Máy trộn thùng quay | Chiếc | 01 | Năng suất trộn: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn cánh | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn vít tải | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn ly tâm | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn lớp sôi có cánh đảo | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ CAO THUỐC, CỒN THUỐC, RƯỢU THUỐC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Thể tích: (30 ÷ 50)lít |

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thuyền tán | Chiếc | 03 | Làm bằng gang. |
|  | Dao bào | Chiếc | 06 | Inox, thép không rỉ. |
|  | Chảo | Chiếc | 03 | - Làm bằng gang - Đường kính: (80 ÷ 90)cm |
|  | Các dụng cụ chưng, đồ | Bộ | 06 | Đường kính: (30 ÷ 50)cm |
|  | Nồi cô | Chiếc | 03 | Đường kính: (30 ÷ 50)cm. |

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ MỘT SỐ DẠNG THUỐC HIỆN ĐẠI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Năng suất: ≥ 2000 sản phẩm/giờ |
|  | Máy tạo hạt | Chiếc | 01 | Năng suất: (20÷ 25) Kg/h |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | - Tốc độ khoảng: 6000vòng/phút - Dung tích ≥ 30 lít. |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT DƯỢC

Trình độ: Cao đẳng nghề

(kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân Kinh tế | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Bùi Văn Ngọc | Tiến sỹ công nghệ Sinh học | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư Điện - Điện tử | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Phùng Văn Dưỡng | Dược sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Tuấn | Dược sỹ chuyên khoa 1 | Ủy viên |
| 6 | Bà Ngô Thị Thanh Xuân | Dược sỹ | Ủy viên |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thanh Nhài | Thạc sỹ Dược | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT DƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Kỹ thuật dược Mã nghề: 40720401 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa phân tích (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thực vật dược (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa dược I (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dược liệu (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý tồn trữ (MH 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vi sinh ký sinh (MH 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bào chế đại cương (MĐ 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Pháp chế dược (MH 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa dược II (MH 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kiểm nghiệm (MH 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế thuốc mỡ, thuốc đặt (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế thuốc bột, cốm pellet, viên tròn (MĐ 21)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bào chế các dạng viên nén (MĐ 22)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đảm bảo chất lượng thuốc (MH 23)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tủ sấy tầng sôi (MĐ 24)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy trộn siêu tốc (MĐ 25)

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy dập viên (MĐ 26)

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy ép vỉ (MĐ 28)

Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ 32)

Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy trộn siêu tốc M300 (MĐ 33)

Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kính hiển vi điện tử truyền qua (MĐ 34)

Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở kỹ thuật khuấy, trộn (MH 35)

Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật sấy (MH 36)

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế thuốc theo Y học cổ truyền (MĐ 37)

Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế một số dạng thuốc hiện đại (MĐ 38)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy ép vỉ (MĐ 28)

Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ 32)

Bảng 32: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy trộn siêu tốc M300 (MĐ 33)

Bảng 33: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kính hiển vi điện tử truyền qua (MĐ 34)

Bảng 34: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Cơ sở kỹ thuật khuấy, trộn (MĐ 35)

Bảng 35: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế thuốc theo Y học cổ truyền (MĐ 37)

Bảng 36: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật bào chế một số dạng thuốc hiện đại (MĐ 38)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật dược

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật dược trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật dược, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật dược

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 29 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 30 đến bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng 29.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật dược

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật dược, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x1800mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tách mẫu | Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để pha hóa chất, đựng dung dịch | Bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bình tia | Chiếc | 19 | Dùng để rửa dụng cụ | Thể tích: (300÷500)ml |
| 8 | Buret | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành định lượng. | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
| 9 | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
| 10 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để đựng ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
| 11 | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 19 | Dùng để kẹp ống nghiệm trong quá trình thực hành | - Vật liệu bằng Inox - Kính thước: 20cm ÷ 25cm. |
| 12 | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipette | Vật liệu không gỉ |
| 13 | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để pha hóa chất, đựng dung dịch | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
| 14 | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 15 | Ống ly tâm chia vạch | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | Kích thước từ: (10x75) mm đến 16x150mm |
| 16 | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 19 | Dùng để làm phản ứng hóa học | Thể tích: (1 ÷1,5)ml |
| 17 | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
| 18 | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành khuấy, trộn, làm tan dung dịch | - Vật liệu làm bằng thủy tinh - Có kích thước khác nhau loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
| 19 | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Dùng để hút các hơi độc khi pha hóa chất | Thể tích: (1÷2) m3 |
| 20 | Quả bóp | Chiếc | 19 | Sử dụng để hút dung dịch | Vật liệu bằng cao su |
| 21 | Phễu lọc thủy tinh | Chiếc | 19 | Dùng để loại bỏ tạp chất ra khỏi hoá chất | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỰC VẬT DƯỢC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành soi tiêu bản | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại ≤ 1000 lần. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 06 |  | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại: ≥ 15X |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Ống hút | Chiếc | 38 | Dùng để hút nước và dung dịch rửa mẫu | - Vật liệu bằng thủy tinh - Thể tích: (1÷5) ml |
|  | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 38 | Dùng để đựng mẫu | Đường kính (10 ÷ 12)cm |

Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA DƯỢC 1

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DƯỢC LIỆU

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho mẫu, hay phản ứng | - Dung tích: (29 ÷ 35) lít - Công suất: ≥ 2400 W |
|  | Bình sắc ký | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành định tính và định lượng. | - Vật liệu bằng thủy tinh, có nắp kín - Kích thước: (20x20) cm. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy mẫu dược liệu | - Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160)0C |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 03 | Dùng để thực hành chiết dược chất từ dược liệu | - Thể tích bình cầu: (100 ÷ 250)ml. - Có 5 vị trí gắn bình cầu. |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Bình lắng gạn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành ly trích các hợp chất trong dược liệu | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Dung tích 50ml ÷ 100ml. - Có nút kín |
|  | Giá để bình lắng gạn | Chiếc | 19 |  | Vật liệu không rỉ |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để đựng ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Đèn tử ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đọc kết quả sau khi chạy sắc ký | Công suất: ≥ 60W |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành khuấy, trộn, làm tan dung dịch | - Làm bằng thủy tinh - Có kích thước khác nhau loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 19 | Dùng để giữ ống nghiệm trong quá trình thực hành | - Vật liệu bằng Inox - Kính thứơc: 20cm ÷ 25cm. |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành đốt nóng dung dịch | Vật liệu bằng thủy tinh |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo tỷ trọng | Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dung |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để ổn định độ ẩm | Đường kính: (250 ÷300)mm |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Dùng để hút các hơi độc khi pha hóa chất | Thể tích: (1÷2) m3 |

Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ TỒN TRỮ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VI SINH, KÝ SINH

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành soi tiêu bản | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại ≤ 1000 lần. |
|  | Tiêu bản vi khuẩn mẫu | Bộ | 06 | Dùng để thực hành quan sát hình ảnh vi khuẩn | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trực khuẩn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Cầu khuần | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Xoắn khuẩn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Tiêu bản ký sinh trùng mẫu | Bộ | 06 | Dùng để thực hành quan sát hình ảnh ký sinh trùng | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giun đũa | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giun kim | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giun móc | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Sán lợn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Amip | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Trùng roi | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Trùng sốt rét | Chiếc | 18 |  |  |

Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BÀO CHẾ ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bộ pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành pha chế, hứng, đựng | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 200ml ÷ 300ml |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghiền mẫu | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành rây | Kích thước lỗ: (26 ÷ 32)mm. |
|  | Bình ngâm thường | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ngâm dược liệu bào chế | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: (5 ÷ 7)lít. |
|  | Bình ngâm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 |  | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: (5 ÷ 7)lít. |
|  | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sắc, hãm thuốc | Vật liệu bằng đất, sứ |
|  | Phễu lọc thủy tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cất nước tinh khiết | Công suất: (2 ÷ 5) lít/giờ. |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo tỷ trọng | Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | Tỷ trọng kế Baume | Chiếc | 19 | Dùng để đo tỷ trọng dung dịch siro | - Đo ở nhiệt độ: 200 C - Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khử khuẩn | - Nhiệt độ sấy: 50o ÷ 160o - Thể tích: (60 ÷ 80)lít . |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành khử khuẩn | - Thể tích: (20 ÷ 30)lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dung |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ± 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành khuấy, hòa tan dung dịch | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Có kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Alcol kế | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành đo độ cồn | - Chia vạch từ: 0o ÷ 100o - Đo được cả nhiệt độ |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hút không khí trong chai, lọ, túi đựng thuốc tiêm truyền. | Công suất ≤ 20m3/h |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 |  | Kích thước lỗ: ≤ 200µm |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP CHẾ DƯỢC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA DƯỢC II

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sơ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các loại bảo hộ khi làm việc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 6 |  |  |
|  | Dầy bảo hộ lao động | Đôi | 6 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 6 |  |  |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIỂM NGHIỆM

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥1,8m x 1,8m |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành các phản ứng hoá học | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để đựng ống nghiệm | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipette | Vật liệu không gỉ |
|  | Bô ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 19 | Định lượng chính xác các chất khi chuẩn độ | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành định lượng và đựng dung dịch |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dung |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ dung dịch | Đo được nhiệt độ ≤ 2000 C |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành đun nóng dung dịch | Công suất: ≥ 1000 W |
|  | Đèn tử ngoại | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành đọc kết quả sau khi chạy sắc ký | Công suất: ≥ 60w |
|  | Bình sắc ký | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành chạy sắc ký bản mỏng. | - Vật liệu bằng thủy tinh, có nắp kín - Kích thước: (20x20) cm. |
|  | Máy đo quay cực kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo góc quay cực | - Phân cực kế: 8,5o ÷ 20,5o - Đo ở: 20 độ C |
|  | Máy đo khúc xạ kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo sự khúc xạ ánh sáng | - Khúc xạ kế: 1,5o ÷ 1,505o - Đo ở: 20o C |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành xác định tỷ trọng dung dịch. | Độ chính xác: ± 0,005o. |
|  | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành xác định độ nóng chảy, khoảng nóng chảy. | Đo được nhiệt độ cao nhất: 300o C |
|  | Máy quang phổ tử ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành phân tích định tính và định lượng. | - Phổ phân tích: 190nm ÷ 1100nm - Độ chính xác: ± 2.0 nm |
|  | Máy đo độ hòa tan | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ hòa tan của dung dịch. | - Có 1 vị trí đo - Tốc độ khuấy 20rpm ÷ 250 rpm |
|  | Máy đo độ mài mòn | Chiếc | 01g | Dùng để thực hành đo độ mài mòn vỡ vụn của thuốc viên. | Tốc độ điều chỉnh: (20 ÷ 70) rpm |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 |  | Kích thước lỗ: ≤ 200µm |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ CAO THUỐC, CỒN THUỐC, RƯỢU THUỐC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước:≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bình ngấm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ngâm dược liệu bào chế | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành định lượng và đựng dung dịch độc hại, dễ bay hơi | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành định lượng và đựng dung dịch | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Thủy tinh. - Thể tích (200 ÷ 300)ml |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | - Làm bằng sứ - Đường kính: (10 ÷15)cm |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng dược liệu | Thể tích: (30 ÷ 50)lít |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ DUNG DỊCH THUỐC, THUỐC TIÊM, TIÊM TRUYỀN, THUỐC NHỎ MẮT

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | - Bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hấp khử khuẩn | - Thể tích: 20lít - 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Thủy tinh. - Thể tích (200 ÷ 300)ml |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hút không khí trong chai, lọ, túi đựng thuốc tiêm truyền. | Công suất ≤ 20m3/h |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch | Đường kính: 06cm ÷ 12cm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch | Kích thướng lỗ: ≤ 200µm |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo pH của dung dịch. | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC MỠ, THUỐC ĐẶT

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực tập học viên nghiền, tán dược chất. | - Vật liệu bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để thực tập đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực tập lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm. |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Dùng để thực tập hút dung dịch. | Thể tích: (1 ÷1,5)ml |
|  | Chén sứ | Chiếc | 19 | Sử dụng chén sứ để đun chảy tá dược. | - Vật liệu làm bằng sứ. - đường kính: (3 ÷ 5)cm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan dược chất. | - Vật liệu làm bằng thủy tinh. - Thể tích (200 ÷ 300)ml |
|  | Khuôn | Chiếc | 06 | Dùng cho học viên trong diều chế thuốc đặt,ép hình thuốc | Có hình dạng, kích thước, khối lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam về ngành dược |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC BỘT, CỐM PELLET, VIÊN TRÒN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong dung dịch | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: (100 ÷ 500)ml. |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | Sử dụng để hòa tan và chứa đựng dược chất | - Vật liệu thủy tinh. - Thể tích (200 ÷ 300)ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Vật liệu làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành hút dung dịch. | Thể tích: 1 ÷ 1,5ml |
|  | Thúng lắc | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bao viên | Vật liệu làm bằng inox |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành rây bột. | - Vật liệu làm bằng kim loại. - Kích thước lỗ: (26 ÷ 32)mm. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô dược liệu. | - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 250) độ; - Thể tích: ≥ 112lít - Đối lưu tự nhiên. |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | - Vật liệu bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bao viên | Năng suất: ≤ 10 kg/lần |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 |  | Vật liệu bằng thuỷ tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dùng để lấy dung dịch hoá chất. | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 |  | Dung tích: 100ppm ÷ 1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Để pipet và micropipet | Vật liệu không gỉ |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BÀO CHẾ CÁC DẠNG VIÊN NÉN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy khô dược liệu. | - Nhiệt độ sấy: 500 ÷ 2500 - Thể tích: ≥ 112lít . |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | Dùng để chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm. | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học. | Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch. | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 38 | Dùng để thực hành khuấy hoá chất tan trong dung dịch. | - Làm bằng thủy tinh - Có các kích thước khác nhau, loại thường dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành rây bột. | - Vật liệu làm bằng kim loại. - Kích thước lỗ 26mm ÷ 32mm. |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | - Vật liệu bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành bao viên. | Năng suất: ≤ 10 kg/lần |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỦ SẤY TẦNG SÔI

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY TRỘN SIÊU TỐC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥1,8m x 1,8m |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY DẬP VIÊN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY ÉP VỈ

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước:≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng | Năng suất: ≥ 2000 sản phẩm/giờ. |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỐI HẤP TIỆT TRÙNG

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Nồi tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành, bảo dưỡng | - Dung tích 100÷120 lít - Dải nhiệt độ hoạt động 80 ÷ 1210C - Độ ổn định là 200C |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy trộn siêu tốc M300 | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành, bảo dưỡng | Năng suất trộn: ≤ 20kg/lần, |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Kính hiển vi điện tử truyền qua | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành, bảo dưỡng | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT KHUẤY, TRỘN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành, bảo dưỡng | - Tốc độ: 6000 vòng/phút - Dung tích ≤ 30 lít. |
|  | Máy trộn thùng quay | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn cánh | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn vít tải | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn ly tâm | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn lớp sôi có cánh đảo | Chiếc | 01 |  | Năng suất: ≤ 10kg |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẤY

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Thuyền tán | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành nghiền tán thuốc bột | Vật liệu làm bằng gang. |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành rây bột. | - Vật liệu làm bằng kim loại. - Kích thước lỗ: (26 ÷ 32)mm. |
|  | Chày cối | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghiền, tán dược chất. | - Vật liệu bằng sứ. - Đường kính: 10cm ÷ 15cm. |
|  | Dao bào | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành bào thái dược liệu. | Vật liệu Inox, thép không rỉ. |
|  | Chảo | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành sao vàng, sấy. | - Vật liệu làm bằng gang - Đường kính: (80 ÷ 90)cm |
|  | Dụng cụ chưng, đồ | Bộ | 06 | Dùng để thực hành diệt men | Đường kính: (30 ÷ 50)cm |
|  | Bình ngấm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành ngâm dược liệu | - Vật liệu làm bằng sứ -Thể tích 5lít ÷ 7lít |
|  | Nồi cô | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cô dược liệu, nấu cao | Đường kính: (30 ÷ 50)cm. |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành sấy mẫu dược liệu | - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160) độ; - Thể tích: ≥ 80lít - Đối lưu tự nhiên. |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ MỘT SỐ DẠNG THUỐC HIỆN ĐẠI

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để biên soạn chương trình và trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu kích thước: ≥ 1800mm x 1800mm |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập đồng hóa, khuấy trộn | - Tốc độ ≤ 6000 vòng/phút - Dung tích ≤ 30 lít. |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 |  | Độ chính xác: 0,01g |
|  | Máy tạo hạt | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập tạo ra hạt từ nguyên liệu dưới dạng bột ướt, dạng cục bột khô. | Năng suất: (20 ÷ 25)(Kg/h) |
|  | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập ép vỉ,đóng gói các dạng thuốc viên.. | Năng suất: ≥2000 sản phẩm/giờ |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập sấy khô | - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160)0C - Thể tích: (50÷ 80)lít |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để thực tập ổn định độ ẩm. | Đường kính: (250 ÷ 300) mm |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cách bao viên | Năng suất: ≤ 10 kg/lần |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | Dùng để thực tập hấp khử khuẩn | - Thể tích: 20lít ÷ 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Alcol kế | Chiếc | 19 | - Chia vạch từ: 0o ÷ 100o C - Đo được cả nhiệt độ |
|  | Ấm sắc thuốc | Chiếc | 03 | Vật liệu bằng đất, sứ |
|  | Bàn chia viên | Chiếc | 01 | Kích thước: 700x700x400mm |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 1000 W |
|  | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại có nút mài | Chiếc | 38 | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Loại không có nút | Chiếc | 38 | Thể tích: ≤ 500ml |
|  | Buret | Chiếc | 19 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Độ chính xác: ±0,01g |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 01 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |
|  | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 10 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 10 |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 10 |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 10 |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 06 | - Không gỉ - Không bị hoá chất ăn mòn - Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên. |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Pipet thẳng | Chiếc | 19 | Dung tích 1ml ÷ 10ml |
|  | Micropipet | Chiếc | 02 | Dung tích:100ppm ÷1000ppm |
|  | Giá đựng | Chiếc | 06 | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ tiêu bản vi khuẩn mẫu | Bộ | 06 | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Trực khuẩn | Chiếc | 18 |  |
|  | Cầu khuần | Chiếc | 18 |  |
|  | Xoắn khuẩn | Chiếc | 18 |  |
|  | Bộ tiêu bản ký sinh trùng mẫu | Bộ | 06 | Nhuộm màu rõ nét |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Giun đũa | Chiếc | 18 |  |
|  | Giun kim | Chiếc | 18 |  |
|  | Giun móc | Chiếc | 18 |  |
|  | Sán lợn | Chiếc | 18 |  |
|  | Amip | Chiếc | 18 |  |
|  | Trùng roi | Chiếc | 18 |  |
|  | Trùng sốt rét. | Chiếc | 18 |  |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Đường kính: (250 ÷300)mm |
|  | Bình lắng gạn | Chiếc | 19 | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Dung tích 50ml ÷ 100ml. - Có nút kín |
|  | Bình ngâm nhỏ giọt (ngấm kiệt) | Chiếc | 03 | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Bình ngâm thường | Chiếc | 03 | - Vật liệu làm bằng sứ. - Thể tích: 5lít ÷ 7lít. |
|  | Bình sắc ký | Chiếc | 06 | - Vật liệu bằng thủy tinh, có nắp kín - Kích thước: (20x20) cm. |
|  | Bình tia | Chiếc | 19 | Thể tích: (300÷500)ml |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 03 | - Thể tích bình cầu: (100 ÷ 250)ml. - Có 5 vị trí gắn bình cầu. |
|  | Quả bóp | Chiếc | 19 | Vật liệu bằng cao su |
|  | Chày, cối | Bộ | 19 | - Bằng sứ. - Đường kính: (10 ÷ 15)cm. |
|  | Chén sứ | Chiếc | 19 | - Làm bằng sứ. - Đường kính: (3 ÷ 5)cm |
|  | Cốc có chân | Chiếc | 19 | - Vật liệu bằng thủy tinh. - Thể tích (200 ÷ 300)ml |
|  | Cốc có mỏ (Becher) | Chiếc | 38 | - Vật liệu bằng thuỷ tinh. - Thể tích: 100ml ÷ 500ml |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 19 | Loại thông dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm |
|  | Đèn tử ngoại | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 60w |
|  | Đũa khuấy | Chiếc | 19 | - Vật liệu làm bằng thủy tinh - Có kích thước khác nhau loại thường dùng trong phòng thí nghiệm. |
|  | Giá để bình lắng gạn | Chiếc | 19 | Vật liệu không rỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 19 | - Vật liệu bằng Inox - Kính thước: 20cm ÷ 25cm. |
|  | Khuôn | Chiếc | 06 | Có hình dạng, kích thước, khối lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam về ngành dược |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại ≤ 1000 lần. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 06 | - Loại 2 thị kính. - Độ phóng đại: ≥ 15X |
|  | Mặt kính đồng hồ | Chiếc | 38 | Đường kính (10 ÷ 12)cm |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | - Công suất: (2 ÷ 5) lít/giờ. - Có cài giờ tự động |
|  | Máy đo độ hòa tan | Chiếc | 01 | - Có 1 vị trí đo - Tốc độ khuấy: 20rpm ÷ 250 rpm |
|  | Máy đo độ mài mòn | Chiếc | 01 | Tốc độ điều chỉnh: (20 ÷ 70) rpm |
|  | Máy đo khúc xạ kế | Chiếc | 01 | - Khúc xạ kế: 1,50 ÷ 1,5050 - Đo ở: 200C |
|  | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | Chiếc | 01 | Đo được nhiệt độ cao nhất: 3000C |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 01 | - Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH |
|  | Máy đo quay cực kế | Chiếc | 01 | - Phân cực kế: 8,50 ÷ 20,50 - Đo ở: 200C |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 01 | Công suất ≤ 20m3/h |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 03 | Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút |
|  | Máy quang phổ tử ngoại | Chiếc | 01 | - Phổ phân tích: 190nm ÷ 1100nm - Độ chính xác: ± 2.0 nm |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 19 | Đo được nhiệt độ ≤ 2000 C |
|  | Nồi bao viên | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10 kg/lần |
|  | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 02 | - Dung tích: (29 ÷ 35) lít - Công suất: ≥ 2400 W |
|  | Nồi hấp khử trùng (Autoclave) | Chiếc | 01 | - Thể tích: 20lít ÷ 30lít. - Nhiệt độ hấp: 1210C ÷ 1400C |
|  | Ống hút | Chiếc | 38 | - Vật liệu bằng thủy tinh - Thể tích: (1 ÷ 5) ml |
|  | Ống ly tâm chia vạch | Chiếc | 38 | Kích thước từ: (10x75) mm đến 16x150mm |
|  | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 38 | Thể tích: (1 ÷1,5)ml |
|  | Phễu lọc sứ | Chiếc | 03 | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh | Chiếc | 19 | Đường kính: 06mm ÷ 12mm |
|  | Phễu lọc thuỷ tinh xốp | Chiếc | 03 | Kích thướng lỗ: ≤ 200µm |
|  | Rây | Chiếc | 06 | Kích thước lỗ: 26mm ÷ 32mm |
|  | Thùng | Chiếc | 06 | Thể tích: (30 ÷ 50)lít |
|  | Thúng lắc | Chiếc | 01 | Vật liệu làm bằng inox |
|  | Tủ hốt | Chiếc | 01 | Thể tích: (1÷2) m3 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | - Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ sấy: (50 ÷ 160)0C |
|  | Tỷ trọng kế | Chiếc | 06 | Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | Tỷ trọng kế Baume | Chiếc | 19 | - Đo ở nhiệt độ: 200 C - Độ chính xác: ± 0,0050 |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 6 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 3 |  |
|  | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị, dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 18 |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 6 |  |
|  | Dầy bảo hộ lao động | Đôi | 6 |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 6 |  |
|  | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Màn chiếu có kích thước ≥ 1800mm x 1800mm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY ÉP VỈ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Năng suất: ≥ 2000 sản phẩm/giờ. |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUNG (TỰ CHỌN): NỐI HẤP TIỆT TRÙNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nồi tiệt trùng | Chiếc | 01 | - Dung tích 100÷120 lít - Dải nhiệt độ hoạt động 80 ÷ 1210C - Độ ổn định là 200C |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy trộn siêu tốc M300 | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 20kg/lần, |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kính hiển vi điện tử truyền qua | Chiếc | 01 | Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT KHUẤY, TRỘN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | - Tốc độ khoảng: 6000 vòng/phút - Dung tích ≤ 30 lít. |
|  | Máy trộn thùng quay | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn cánh | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn vít tải | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn ly tâm | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy trộn lớp sôi có cánh đảo | Chiếc | 01 | Năng suất: ≤ 10kg |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thuyền tán | Chiếc | 03 | Vật liệu làm bằng gang. |
|  | Dao bào | Chiếc | 06 | Vật liệu làm Inox, thép không rỉ. |
|  | Chảo | Chiếc | 03 | - Vật liệu làm bằng gang - Đường kính: (80 ÷ 90)cm |
|  | Dụng cụ chưng, đồ | Bộ | 06 | Đường kính: (30 ÷ 50)cm |
|  | Nồi cô | Chiếc | 03 | Đường kính: (30 ÷ 50)cm. |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BÀO CHẾ MỘT SỐ DẠNG THUỐC HIỆN ĐẠI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật dược

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khuấy trộn | Chiếc | 01 | - Tốc độ ≤ 6000 vòng/phút - Dung tích ≤ 30 lít. |
|  | Máy tạo hạt | Chiếc | 01 | Năng suất: (20 ÷ 25)kg/h |
|  | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Năng suất: ≥ 2000 sản phẩm/giờ |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT DƯỢC

Trình độ: Trung cấp nghề

(kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân Kinh tế | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Bùi Văn Ngọc | Tiến sỹ công nghệ Sinh học | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư Điện - Điện tử | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Phùng Văn Dưỡng | Dược sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Tuấn | Dược sỹ chuyên khoa 1 | Ủy viên |
| 6 | Bà Ngô Thị Thanh Xuân | Dược sỹ | Ủy viên |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thanh Nhài | Thạc sỹ Dược | Ủy viên |