DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã nghề: 40510329

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu kỹ thuật (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử cơ bản (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nguội (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn điện (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường điện (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cung cấp điện trạm bơm (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện không đồng bộ ba pha kéo máy bơm điện (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện đồng bộ ba pha kéo máy bơm điện (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa quấn lại bộ dây động cơ điện không đồng bộ ba pha kéo máy bơm (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tâm (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa máy bơm ly tâm (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm mồi chân không (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm hướng trục (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa máy bơm hướng trục (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy bơm chìm trục đứng (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút và xả máy bơm (MH 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trạm bơm và các công trình liên quan (MH 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành, bảo dưỡng các máy bơm dùng trong công nghiệp (MĐ 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quấn dây động cơ điện một pha (MĐ 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý, khai thác công trình thủy lợi (MH 36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Điện tử công suất (MH 37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật cảm biến (MH 38)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành, bảo dưỡng các máy bơm dùng trong công nghiệp (MĐ 33)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 34)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quấn dây động cơ điện một pha (MĐ 35)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điện tử công suất (MH 37)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật cảm biến (MH 38)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 31, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 33 đến bảng 37) dùng để bổ sung cho bảng 32.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Các Trường đào tạo nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 32).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị • | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu các thiết bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành bài tập phòng chống cháy nổ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Họng cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thùng cát khô | m3 | 0,2 |  |  |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và thực hành bài tập về an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Đồng hồ mê ga ôm | Chiếc | 1 | Sử dụng để kiểm tra điện trở cách điện | Điện áp: ≥500V |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp một pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥100VA |
|  | Máy biến áp ba pha | Chiếc | 1 |  | Công suất:≥250VA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥150VA |
| 2 | Mô hình máy phát điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện | Công suất: ≥3kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ một pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình động cơ điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện | Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Công suất: ≥1kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Động cơ điện một pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A, S ≥500VA |
|  | Modul đo lường | Bộ | 01 |  | Thang đo:(0 ÷500)V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Thang đo: ≤5A |
|  | Đồng hồ đo hệ số công suất 1 pha, ba pha | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | Modul tải | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤500W |
| 5 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật mạch điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | Uv = 220VAC, Iđm ≥5A Ura = (0 ÷24)VDC |
|  | Modul đo lường | Bộ | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 03 |  | Thang đo: ≤250VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 03 |  | Thang đo: ≥50mA |
|  | Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Thang đo: ≤50MΩ Điện áp U=220VAC |
|  | Modul tải | Bộ | 2 |  | Uđm= (6 ÷ 24)VDC Pđm ≤100W |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các trục, ổ trục, khớp nối, van | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình trục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình ổ trục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình khớp nôi | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình các loại van, khóa | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dưỡng | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu | Gồm: Thép các bon, thép hợp kim, kim loại mầu, gang cầu, gang xám, gang trắng |
| 2 | Bộ mẫu vật liệu dẫn điện | Bộ | 1 |  | Gồm: Dây dẫn điện, dây dẫn từ, cáp điện |
| 3 | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 1 |  | Gồm: Vật liệu ở thể rắn, thể khí, thể lỏng |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ khí cụ đóng cắt | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 2 |  | Điện áp: ≤1000V Dòng điện: ≥15A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 5 |  | Điện áp: ≥250V Dòng điện: ≥5A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Áptômát 1 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Áptômát 3 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥15A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥16A |
| 2 | Bộ khí cụ bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 4 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 2 |  | Điện áp: 220V/380V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le bảo vệ dòng điện | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thiết bị chống dòng điện rò | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ khí cụ điều khiển | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥5A Điện áp: ≤1000V |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian: (0 ÷ 60) giây |
|  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 1 |  | Tốc độ: ≤3000 vòng/phút |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥16A |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40 A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để đo và kiểm tra khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và thực hành nhận dạng các linh kiện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo và kiểm tra | Dải tần số: >20 MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 3 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch | Số chân cắm: < 300 |
| 4 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cơ cấu truyền động quay | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình bản lề | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình tay quay con trượt | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NGUỘI

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài và sửa dụng cụ | Đường kính đá: ≥200mm |
| 2 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành khoan lỗ | Công suất: ≥0,5kW |
| 3 | Bàn nguội | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành gia công nguội | - Kèm theo ê tô song hành - Bàn có 2 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≤250mm |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành các bài tập gia công nguội | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Mũi doa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Kéo cắt tôn cầm tay | Chiếc | 1 |  | Chiều dày cắt: ≤2mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥(300 x400)mm |
|  | Bộ đục - Đục nhọn - Đục bằng | Bộ Chiếc Chiếc | 1 1 1 |  | Chiều dài: (150 ÷ 200)mm |
|  | - Bộ dũa - Dũa dẹt - Dũa tròn - Dũa tam giác - Dũa bán nguyệt | Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 1 1 1 1 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 400)mm |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 2 |  | Đường kính: (4 ÷ 20)mm |
|  | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 1 |  | Đường kính cặp: ≤20mm |
|  | Ta rô, tay quay | Bộ | 1 |  | Phù hợp với kích thước bàn ren |
|  | Bàn ren, tay quay | Bộ | 1 |  | Bước ren: ≤16mm |
| 5 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đo, kiểm tra kích thước của chi tiết gia công | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối D | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≤(0,2m x0,2m) |
|  | Khối V | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độchia: (0,1÷0,02)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 |  | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Độ mở: (0÷100) mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: ≥0,01mm |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 1 |  | Đo đường kính ren: (10 ÷20)mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Chiếc | 1 |  | Số mẫu: ≥36 chi tiết |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 1 |  | Số mẫu: ≥38 chi tiết |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥0,03mm |
| 6 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Phù hợp kích thước phòng, xưởng thực hành |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị • | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành hàn | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 2 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | Sử dụng để mài phôi hàn và mài các dụng cụ | Đường kính: ≥200mm |
| 3 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành khoan lỗ | Công suất: ≥0,5kW |
| 4 | Bàn nguội | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kèm theo ê tô song hành Bàn có 2 vị trí làm việc Độ mở ê tô: ≤250mm |
| 5 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước: ≥(1200 x 800 x 1800)mm |
| 6 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 |  | Kích thước phù hợp với cabin hàn |
| 7 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 |  | Có ống hút đến từng vị trí ca bin |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành gia công hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dũa - Dũa dẹt - Dũa tròn - Dũa tam giác - Dũa bán nguyệt | Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 1 1 1 1 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 400)mm |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ông sấy que hàn | Chiếc | 1 |  | Đường kính: (100 ÷ 600)mm |
|  | Kìm nguội | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: ≥50kg |
| 9 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Dùng để thực hành đo và kiểm tra chi tiết mối hàn |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷1000)mm |
|  | Êke | Chiếc | 3 |  | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Compa vạch | Chiếc | 1 |  | Độ mở: (0 ÷100)mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Phù hợp kích thước phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: ≥0,01mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 3 |  | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 1 |  | Đường kính ren: (10 ÷20)mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Chiếc | 1 |  | Số mẫu: ≥36 chi tiết |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥0,03mm |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ chi tiết cơ khí | Bộ | 1 | Phục vụ để đo và kiểm tra | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chi tiết ống | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Bộ mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Phục vụ để đo và kiểm tra | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mối ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Phù hợp kích thước phòng, xưởng thực hành |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khan cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 2 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để giới thiệu, sử dụng dụng cụ đo lường | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 30)A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 100)V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 300)V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
|  | Oát mét | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 500)W |
|  | Biến dòng | Chiếc | 1 |  | Dòng điện thứ cấp: ≥1A |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tốc độ kế | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng đê trình chiếu các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CUNG CẤP ĐIỆN TRẠM BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và chức năng các thiết bị | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 |  | Tỷ số: ≥200/5A |
| 2 | Mô hình bảo vệ rơle | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc | Mô hình tối thiểu bảo vệ được: Mất pha, thứ tự pha, quá áp, thấp áp |
| 3 | Thiết bị bảo vệ nối đất | Bộ | 1 |  | Điện trở tiếp đất: ≤4Ω |
| 4 | Mô hình chiếu sáng trạm bơm | Bộ | 1 |  | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRẠM BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 1 | Dùng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 |  | Tỉ số: ≥200/5A |
| 2 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Dùng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | Kích thước tủ: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 |  | Tỷ số: > 100/5A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: > 220V |
| 3 | Tủ bù hệ số công suất | Bộ | 3 | Dùng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 6 |  | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 6 |  | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Tụ bù | Chiếc | 6 |  | Dung lượng: ≥123μF |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Thiết bị điều khiển bù | Chiếc | 1 |  | Số cổng ra: ≥6 Điện áp định mức: ≥220V |
| 4 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để cắt và khoan trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1 kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | Kích thước: Cao:≥1000mm Rộng:≥800mm Sâu:≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian điều chỉnh: ≤60 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤5A |
|  | Cuộn kháng khô | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Máy biến áp tự ngẫu khởi động | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 4 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 5 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 6 | Dụng cụ nghê điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo, kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KÉO MÁY BƠM ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành tháo lắp và bảo dưỡng | Công suất: ≥3kW |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40 A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay |  | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuýp khau | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng đê trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA KÉO MÁY BƠM ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành tháo lắp và bảo dưỡng | Công suất: ≥3kW |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400 W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40 A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay |  | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 Ansilumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA QUẤN LẠI BỘ^DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KEO MÁY BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành quấn lại động cơ | Công suất: ≥3kW |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay |  | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khau | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy quấn dây | Chiếc | 6 | Sử dụng để quấn dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM LY TÂM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng để vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 4 | Máy đóng mở Cửa van | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | Tải trọng: ≤5 tấn Phù với cửa van |
| 5 | Cửa van | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 6 | Thiết bị đo mực nước | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo mực nước bể hút và bể xả | Dải đo: ≤15m |
| 7 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 8 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 3 | Dùng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao:≥1200 mm Rộng:≥800 mm Sâu: ≥400 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100 |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥200/5A |
| 9 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 10 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 11 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 12 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 13 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 14 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 15 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm các thông số vận hành tổ bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥0,5MΩ Điện áp: ≥500V |
| 16 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng thực hành tháo,lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Óng lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 18 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra độ đồng tâm của máy bơm trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05 ÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 19 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 20 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỎI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA MÁY BƠM LY TÂM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Dùng để thực hành sửa chữa | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 4 | Máy hàn điện | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥400W |
| 6 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 |  | Đường kính đá: ≥200mm |
| 7 | Thiết bị nâng hạ | Chiếc | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo,lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Óng lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra chất lượng chi tiết máy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY BƠM MỒI CHÂN KHÔNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận bảo dưỡng và sửa chữa | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 2 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch đo | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 3 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Óng lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra chất lượng chi tiết máy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 21 DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 2 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 4 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 5 | Áp kế | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 6 | Chân không kế | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 7 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 8 | Thiết bị đo mực nước | Chiếc | 1 | Dùng để đo mực nước bể hút và bể xả | Dải đo: ≤15m |
| 9 | Máy đóng mở Cửa van | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | Tải trọng: ≤5 tấn Phù với Cửa van |
| 10 | Cửa van | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 11 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức:≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức:≥100A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian điều chỉnh: ≤60 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤5A |
|  | Cuộn kháng khô | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Máy biến áp tự ngâu | Chiếc | 1 |  | Dòng điện định mức: ≤10A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch đo | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 12 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo,lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 13 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo,lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 15 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra độ đồng tâm của máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥50/200mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 16 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 2 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 4 | Máy cân bằng bánh xe công tác | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành cân bằng tĩnh, động và điều chỉnh góc nghiêng | Loại cân bằng tĩnh và cân bằng động Khối lượng bánh xe công tác: (30 ÷ 300)kg |
| 5 | Máy hàn điện | Chiếc | 1 | Dùng để phục vụ thực hành sửa chữa | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 6 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥400W |
| 7 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 |  | Đường kính đá: ≥200mm |
| 8 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: < 1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ông lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị • | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục đứng | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 2 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục xiên | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy đóng mở cửa van | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành vận hành | Tải trọng: ≤5 tấn Phù hợp với cửa van đóng mở |
| 4 | Cửa van | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 5 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm khi thực hành | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 6 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 7 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 8 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 9 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 10 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao:≥1000mm Rộng:≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyên mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức:≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 11 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 2 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số vận hành tổ bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 12 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG HÚT VA XẢ CỦA MÁY BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt đường ống máy bơm | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 4 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 5 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 6 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình lắp đặt đường ống | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 7 | Bộ đường ống hút, xả | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm | Đủ các loại khớp nối và đệm mặt bích phù hợp |
| 8 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 9 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 10 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 11 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 12 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 13 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 2 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ông lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 14 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẠM BƠM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH,BẢO DƯỠNG CÁC MÁY BƠM DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm ly tâm nhiều tầng cánh | Bộ | 2 | Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥ 250m3/h Công suất: ≥ 15kW |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 4 | Tổ bơm hướng trục chìm - Trục xiên | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Bơm Pit tông | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥5kW Cột nước: ≥5m |
| 6 | Bơm giếng sâu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥100m3/h Công suất: ≥10kW Cột nước: ≥3,5m |
| 7 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và ống đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 8 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 9 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 10 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 11 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 12 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 13 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 3 | Dùng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥200/5A |
| 14 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm các thông số tổ máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 16 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra độ đồng tâm của máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05 ÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥50/200mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1 ÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 18 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 19 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 20 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN)/ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 3 | Dùng để thực hành lắp mạch điện của các thiết bị chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 3 |  | Công suất: ≤40W |
|  | Đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 3 |  | Công suất: ≤250W |
|  | Đèn compact | Bộ | 3 |  | Công suất: ≤50W |
|  | Thiết bị điều khiển và bảo vệ |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 9 |  | Dòng điện: (10 ÷15)A |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 9 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Cồng tắc 4 cực | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 9 |  |  |
| 2 | Thiết bị bảo vệ nối đất | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị | Điện trở tiếp đất: ≤4Ω |
| 3 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 4 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để đo và kiểm tra | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
|  | Đồng hồ đo điện trở tiếp địa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện đồng bộ 1 pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành quấn lại động cơ | Công suất: ≥250W |
| 2 | Động cơ điện đồng không bộ 1 pha | Chiếc | 6 |  | Công suất: ≥1,5kW |
| 3 | Mô hình trải dây quấn stator | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất | Bộ | 2 | Dùng để giới thiệu và thực hành nhận biết linh kiện | Dòng điện: > 10A Điện áp: > 100V |
| 2 | Bàn thực hành điện tử công suất | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và lắp ráp mạch | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul biến đổi DC-DC | Bộ | 1 |  | Tỷ số biến đổi: ≥5A/100V |
|  | Modul biến đổi AC-AC | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul biến tần | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Modul nghịch lưu | Bộ | 1 |  | Tỷ số: ≥5A/220V |
|  | Mạch điều chế độ rộng xung | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul tải |  |  |  | Công suất: ≥250W |
|  | - Động cơ điện một chiều | Bộ Chiếc | 1 1 |  |  |
|  | - Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | - Động cơ điện xoay chiều 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Dùng để đo và kiểm tra tín hiệu của mạch | Dải tần số: ≥20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 4 | Ổn áp | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điều khiển | Điện áp: (220 ÷ 250)V Dòng điện: ≥30A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để lắp đặt mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để đo và kiểm tra tín hiệu của mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

|  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành cảm biến | Bộ | 3 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo, xác định các thông số của cảm biến | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul cảm biến lưu lượng | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥150mA Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tiệm cận siêu âm | Bộ | 1 |  | Dải đo: (0 ÷3000)mm |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện cảm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện dung | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul cảm biến áp suất | Bộ | 1 |  | Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tốc độ | Bộ | 1 |  | Dải đo: (0 ÷3000) vòng/phút |
|  | Modul cảm biến góc | Bộ | 1 |  | Dải đo góc: (0 ÷360o) |
|  | Modul cảm biến nhiệt | Bộ | 1 |  | Dải đo: ≥(0 ÷50)oC |
|  | Modul nguồn | Bộ | 1 |  | Phù hợp với thông số cảm biến |
| 2 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt cảm biến | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng đê trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MỐ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
| 2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo | Bộ | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |
|  | Thang | Chiếc | 1 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |
|  | Họng cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |
|  | Thùng cát khô | m3 | 0,2 |  |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 1 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 4 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 5 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 6 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 7 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 8 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 9 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục đứng | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 10 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục xiên | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5 m Công suất: ≥15kW |
| 11 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 12 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 3 | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 | Tỷ số: ≥200/5A |
| 13 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Thời gian điều chỉnh: ≤60 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤5A |
|  | Cuộn kháng khô | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥220V |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 | Tỷ số: ≥100/5A |
| 14 | Tủ bù hệ số công suất | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 6 | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 6 | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Tụ bù | Chiếc | 6 | Dung lượng: ≥123μF |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥220V |
|  | Thiết bị điều khiển bù | Chiếc | 1 | Số cổng ra: ≥6 Điện áp định mức: ≥220V |
| 15 | Bộ khí cụ đóng cắt | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 2 | Điện áp: ≤1000V Dòng điện: ≥15A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 2 |  |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 5 | Điện áp: ≥250V Dòng điện: ≥5A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 5 |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 5 |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 5 |  |
|  | Áptômát 1 pha | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Áptômát 3 pha | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥15A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥16A |
| 16 | Bộ khí cụ bảo vệ | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 4 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 2 | Điện áp: 220V/380V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le bảo vệ dòng điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Thiết bị chống dòng điện rò | Chiếc | 2 |  |
| 17 | Bộ khí cụ điều khiển | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥5A Điện áp: ≤1000V |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 1 |  |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Thời gian: (0 ÷ 60) giây |
|  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 1 | Tốc độ: ≤3000 vòng/phút |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥16A |
| 18 | Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất | Bộ | 2 | Dòng điện: ≥10A Điện áp: ≥100V |
| 19 | Bộ mẫu vật liệu dẫn điện | Bộ | 1 | Gồm: Dây dẫn điện, dây dẫn từ, cáp điện |
| 20 | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 1 | Gồm: Vật liệu ở thể rắn, thể khí, thể lỏng |
| 21 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 1 | Gồm: Thép các bon, thép hợp kim, kim loại mầu, gang cầu, gang xám, gang trắng |
| 22 | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥3kW |
| 23 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥3kW |
| 24 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ mâu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ mâu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 1 |  |
| 26 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều; ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥10A |
| 27 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Công suất: ≥100VA |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Công suất:≥250VA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 | Công suất: ≥150VA |
| 28 | Mô hình máy phát điện | Bộ | 1 | Công suất: ≥3kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ một pha | Chiếc | 1 |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |
| 29 | Mô hình động cơ điện | Bộ | 1 | Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Công suất: ≥1kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Động cơ điện một pha | Chiếc | 1 |  |
|  | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |
|  | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 1 |  |
| 30 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A, S ≥500VA |
|  | Modul đo lường | Bộ | 01 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 | Thang đo:(0 ÷500) |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 | Thang đo: ≤5A |
|  | Đồng hồ công suất 1 pha, ba pha | Chiếc | 02 | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | Modul tải | Bộ | 2 | Công suất: ≤500W |
| 31 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul nguồn cung cấp | Bộ | 1 | Uv = 220VAC, Iđm ≥5A, Ura = (0 ÷24)VDC |
|  | Modul đo lường gồm các đồng hồ đo: | Bộ | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 03 | Thang đo: ≤250VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 03 | Thang đo: ≥50mA |
|  | Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 | Thang đo: ≤50MΩ; Điện áp: 220VAC |
|  | Modul tải | Bộ | 2 | Uđm = (6 ÷ 24)VDC Pđm ≤100W |
| 32 | Máy quấn dây | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Dải tần số: ≥20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 34 | Mô hình bảo vệ rơle | Bộ | 1 | Mô hình tối thiểu bảo vệ được: Mất pha, thứ tự pha, quá áp, thấp áp |
| 35 | Thiết bị bảo vệ nối đất | Bộ | 1 | Điện trở tiếp đất: ≤4Ω |
| 36 | Mô hình chiếu sáng trạm bơm | Bộ | 1 | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |
| 37 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 30)A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 100)V Dải đo: (0 ÷ 300)V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 100)V Dải đo: (0 ÷ 300)V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
|  | Oát mét | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 500)W |
|  | Biến dòng điện | Chiếc | 1 | Tỷsốbiến dòng: 50/5A |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 2 |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |
|  | Tốc độ kế | Chiếc | 1 |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |
| 38 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |
| 39 | Mô hình các trục, ổ trục, khớp nối, van | Bộ | 3 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình trục | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình ổ trục | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình khớp nối | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình các loại van, khóa | Bộ | 1 |  |
| 40 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |
|  | Chốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 1 |  |
| 41 | Mô hình cơ cấu truyền động quay | Bộ | 1 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 1 |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 1 |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 1 |  |
| 42 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình bản lề | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình tay quay con trượt | Bộ | 1 |  |
| 43 | Bộ chi tiết cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Chi tiết ống | Chiếc | 1 |  |
| 44 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật: | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 1 |  |
|  | Compa | Chiếc | 1 |  |
|  | Dưỡng | Chiếc | 1 |  |
| 45 | Bộ mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mối ghép then | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |
|  | Mối ghép ren | Chiếc | 1 |  |
| 46 | Bộ đường ống hút, xả | Chiếc | 2 | Bao gồm các loại khớp nối và đệm mặt bích phù hợp |
| 47 | Bàn nguội | Chiếc | 9 | Kèm theo ê tô song hành Bàn có 2 vị trí làm việc Độ mở ê tô: ≤250mm |
| 48 | Máy hàn điện | Chiếc | 6 | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 49 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Kích thước: ≥(1200 x 800 x 1800)mm |
| 50 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 | Kích thước phù hợp với cabin hàn |
| 51 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Có ống hút đến từng vị trí ca bin |
| 52 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Công suất: ≥400W |
| 53 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 | Công suất: ≥400W |
| 54 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 2 | Công suất: ≥0,5kW |
| 55 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | Đường kính đá: ≥200mm |
| 56 | Cửa van | Chiếc | 3 | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 57 | Máy đóng mở cửa van | Chiếc | 3 | Tải trọng: ≤5 tấn Phù với cửa van |
| 58 | Máy cân bằng bánh xe công tác | Chiếc | 2 | Loại cân bằng tĩnh và cân bằng động. Khối lượng bánh xe công tác: (30 ÷ 300)kg |
| 59 | Thiết bị đo mực nước | Chiếc | 1 | Dải đo: ≤15m |
| 60 | Áp kế | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷ 20)at |
| 61 | Chân không kế | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷ 1)at |
| 62 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 63 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |
| 64 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 3 | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 65 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 66 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1 ÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0 ÷ 75) Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 | Độ chính: ≥0,01mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 1 | Đường kính ren: (10 ÷20)mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 1 |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Chiếc | 1 | Số mẫu: ≥36 chi tiết |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥0,03mm |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 1 | Kích thước: ≤(0,2m x 0,2m) |
|  | Khối V | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0 ÷1000)mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 | Độ mở: (0 ÷100)mm |
|  | Căn mâu | Chiếc | 1 | Số mẫu: ≥38 chi tiết |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nivô | Chiếc | 1 | Độchính xác: (0,02÷0,05)mm |
|  | Com pa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 67 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥300mm x 400mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 | Chiều dài: (150 ÷ 200)mm |
|  | - Đục nhọn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đục băng | Chiếc | 1 |  |
|  | Bộ dũa | Bộ | 1 | Kích thước: (200 ÷ 400)mm |
|  | - Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa bán nguyệt | Chiếc | 1 |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuýp khau | Chiếc | 1 |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |
|  | Ông lồng | Chiếc | 1 |  |
|  | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 1 | Đường kính cặp: ≤20mm |
|  | Bàn ren, tay quay | Bộ | 1 | Bước ren: ≤16mm |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 1 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe | Chiếc | 1 | Trọng lượng: ≥5kg |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 2 | Đường kính: (4 ÷ 20)mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Mũi doa | Chiếc | 1 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Ta rô, tay quay | Bộ | 1 | Phù hợp với kích thước bàn ren khoảng ren |
|  | Ống sấy que hàn | Chiếc | 1 | Đường kính ống: (100 ÷ 600)mm |
|  | Kìm nguội | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt tôn cầm tay | Chiếc | 1 | Chiều dày cắt: ≤2mm |
|  | Ê tô nguội | Chiếc | 1 | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 68 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 69 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |
| 70 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước bàn: ≥khổ A3 Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng |
| 71 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 5 | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 72 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH,BẢO DƯỠNG CÁC MÁY BƠM DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm ly tâm nhiều tầng cánh | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Bơm Pit tông | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥5kW Cột nước: ≥5m |
| 3 | Bơm giếng sâu | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥100m3/h Công suất: ≥10kW Cột nước: ≥3,5m |

BẢNG 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng |  |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 3 | Công suất: ≤40W |
|  | Đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 3 | Công suất: ≤250W |
|  | Đèn compact | Bộ | 3 | Công suất: ≤50W |
|  | Thiết bị điều khiển và bảo vệ |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 9 | Dòng điện: (10 ÷15)A |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 9 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 9 |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 9 |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 9 |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 9 |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 9 |  |

BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện đồng bộ một pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥250W |
| 2 | Động cơ điện đồng không bộ ba pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥1,5kW |
| 3 | Mô hình trải dây quấn stator | Bộ | 1 | Loại 1 lớp, 2 lớp |

BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất | Bộ | 2 | Dòng điện: ≥10A Điện áp: ≥100V |
| 2 | Bàn thực hành điện tử công suất | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul biến đổi DC-DC | Bộ | 1 | Tỷ số biến đổi: ≥5A/100V |
|  | Modul biến đổi AC-AC | Bộ | 1 |  |
|  | Modul biến tần | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Modul nghịch lưu | Bộ | 1 | Tỷ số: ≥5A/220V |
|  | Mạch điều chế độ rộng xung | Bộ | 1 |  |
|  | Modul tải | Bộ | 1 | Công suất: ≥250W |
|  | - Động cơ điện một chiều | Chiếc | 1 |  |
|  | - Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 1 |  |
|  | - Động cơ điện xoay chiều 3 pha | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Dải tần số: ≥20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 4 | Ổn áp | Chiếc | 1 | Điện áp: (220 ÷ 250)V Dòng điện: ≥30A |

BẢNG 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CẢM BIẾN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành cảm biến | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul cảm biến lưu lượng | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥150mA Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tiệm cận siêu âm | Bộ | 1 | Dải đo: (0 ÷3000)mm |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện cảm | Bộ | 1 |  |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện dung | Bộ | 1 |  |
|  | Modul cảm biến áp suất | Bộ | 1 | Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tốc độ | Bộ | 1 | Dải đo: (0 ÷3000) vòng/phút |
|  | Modul cảm biến góc | Bộ | 1 | Dải đo góc: (0 ÷360o) |
|  | Modul cảm biến nhiệt | Bộ | 1 | Dải đo: ≥(0 ÷50)oC |
|  | Modul nguồn | Bộ | 1 | Phù hợp với thông số cảm biến |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Nguyên | Thạc sĩ kỹ thuật | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Đào Hoa Việt | PGS.Tiến sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Phạm Văn Quyết | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Đăng Toàn | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên |
| 7 | Ông Đỗ Duy Phú | Thạc sĩ Đo lường và Điều khiển | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ

VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã nghề: 50510329

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ dùng Autocad (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu kỹ thuật (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử cơ bản (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật nguội (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hàn điện (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công suất (MH 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật cảm biến (MH 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): PLC Cơ bản (MH 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cung cấp điện trạm bơm (MH 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, sửa chữa bộ khởi động mềm động cơ điện trạm bơm (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện không đồng bộ ba pha kéo máy bơm điện (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện đồng bộ ba pha kéo máy bơm điện (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa quấn lại bộ dây động cơ điện không đồng bộ ba pha kéo máy bơm (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tâm (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa máy bơm ly tâm (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm hướng trục (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa máy bơm hướng trục (MĐ 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm mồi chân không (MĐ 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm chìm trục đứng (MĐ 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút và xả máy bơm (MH 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trạm bơm và các công trình liên quan (MH 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất trong xí nghiệp thủy lợi (MH 38)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý vận hành máy bơm điện cao thế (MH 40)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm dùng trong công nghiệp (MĐ 41)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 42)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa khí cụ điện hạ áp thông dụng (MĐ 43)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật lắp đặt máy bơm điện hạ thế (MH 44)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật số (MH 45)

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật lập trình điều khiển cỡ nhỏ (MH 46)

Bảng 40. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý, khai thác công trình thủy lợi (MH 47)

Bảng 41. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quấn dây động cơ điện một pha (MĐ 48)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 42. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Quản lý vận hành máy bơm điện cao thế (MH 40)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm dùng trong công nghiệp (MĐ 41)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lắp đặt điện (MĐ 42)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật lắp đặt máy bơm điện hạ thế (MH 44)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật số (MH 45)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật lập trình điều khiển cỡ nhỏ (MH 46)

Bảng 49. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quấn dây động cơ điện một pha (MĐ 48)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 41, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 42. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 43 đến bảng 49) dùng để bổ sung cho bảng 42.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Các Trường đào tạo nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu các thiết bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành bài tập phòng chống cháy nổ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Họng cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thùng cát khô | m3 | 0,2 |  |  |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và thực hành bài tập về an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Đồng hồ mê ga ôm | Chiếc | 1 | Sử dụng để kiểm tra điện trở cách điện | Điện áp: ≥500V |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp một pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥100VA |
|  | Máy biến áp ba pha | Chiếc | 1 |  | Công suất:≥250VA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 |  | Công suất:≥150VA |
| 2 | Mô hình máy phát điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện | Công suất: ≥3kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ một pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình động cơ điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện | Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Công suất: ≥1kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Động cơ điện một pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A, S ≥500VA |
|  | Modul đo lường | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Thang đo: (0 ÷500)V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Thang đo: ≤5A |
|  | Đồng hồ đo hệ số công suất 1 pha, ba pha | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | Modul tải | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤500W |
| 5 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật mạch điện một chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | Uv = 220 VAC, Iđm ≥5A Ura = (0 ÷24)VDC |
|  | Modul đo lường | Bộ | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 03 |  | Thang đo: ≤250VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 03 |  | Thang đo: ≥50mA |
|  | Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Thang đo: ≤50MΩ Điện áp U = 220VAC |
|  | Modul tải | Bộ | 2 |  | Uđm= (6 ÷ 24)VDC Pđm ≤100W |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các trục, ổ trục, khớp nối, van | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình trục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình ổ trục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình khớp nổi | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình các loại van, khóa | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước bàn: ≥khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Compa | Chiêc | 1 |  |  |
|  | Dưỡng | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ DÙNG AUTOCAD

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vẽ bằng phần mềm | Phiên bản phổ biến và cài đặt được 19 máy vi tính |
| 2 | Hệ thống mạng LAN ’ | Bộ | 1 | Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau | Kết nối được 19 máy vi tính |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt được phần mềm Autocad |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |
| 5 | Máy in | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành in bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu | Gồm: Thép các bon, thép hợp kim, kim loại mầu, gang cầu, gang xám, gang trắng |
| 2 | Bộ mẫu vật liệu dẫn điện | Bộ | 1 |  | Gồm: Dây dẫn điện, dây dẫn từ, cáp điện |
| 3 | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 1 |  | Gồm: Vật liệu ở thể rắn, thể khí, thể lỏng |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ khí cụ đóng cắt | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 2 |  | Điện áp: ≤1000V Dòng điện: ≥15A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 5 |  | Điện áp: ≥250V Dòng điện: ≥5A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Áptômát 1 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Áptômát 3 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥15A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥16A |
| 2 | Bộ khí cụ bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 4 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 2 |  | Điện áp: 220V/380V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le bảo vệ dòng điện | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thiết bị chống dòng điện rò | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bộ khí cụ điều khiển | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥5A Điện áp: ≤1000V |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian: (0 ÷ 60) giây |
|  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 1 |  | Tốc độ: ≤3000 vòng/phút |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥16A |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để đo và kiểm tra khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và thực hành nhận dạng các linh kiện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Sử dụng để đo và kiểm tra | Dải tần số: ≥20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 3 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch | Số chân cắm: ≤300 |
| 4 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cơ cấu truyền động quay | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình bản lề | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình tay quay con trượt | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NGUỘI

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài và sửa dụng cụ | Đường kính đá: ≥200mm |
| 2 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành khoan lỗ | Công suất: ≥0,5kW |
| 3 | Bàn nguội | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành gia công nguội | - Kèm theo ê tô song hành - Bàn có 2 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≤250mm |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành các bài tập gia công nguội | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Mũi doa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Kéo cắt tôn cầm tay | Chiếc | 1 |  | Chiều dày cắt: ≤2mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥(300 x400)mm |
|  | Bộ đục - Đục nhọn - Đục bằng | Bộ Chiếc Chiếc | 1 1 1 |  | Chiều dài: (150 ÷ 200)mm |
|  | Bộ dũa - Dũa dẹt - Dũa tròn - Dũa tam giác - Dũa bán nguyệt | Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 1 1 1 1 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 400)mm |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 2 |  | Đường kính: (4 ÷ 20)mm |
|  | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 1 |  | Đường kính cặp: ≤20mm |
|  | Ta rô, tay quay | Bộ | 1 |  | Phù hợp với kích thước bàn ren |
|  | Bàn ren, tay quay | Bộ | 1 |  | Bước ren: ≤16mm |
| 5 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đo, kiểm tra kích thước của chi tiết gia công | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối D | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≤(0,2m x 0,2m) |
|  | Khối V | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1÷0,02)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 |  | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Độ mở: (0 ÷100)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: ≥0,01mm |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 1 |  | Đo đường kính ren: (10 ÷20)mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Chiếc | 1 |  | Số mẫu: ≥36 chi tiết |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 1 |  | Số mẫu: ≥38 chi tiết |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥0,03mm |
| 6 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Phù hợp kích thước phòng, xưởng thực hành |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành hàn | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 2 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | Sử dụng để mài phôi hàn và mài các dụng cụ | Đường kính: ≥200mm |
| 3 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành khoan lỗ | Công suất: ≥0,5kW |
| 4 | Bàn nguội | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kèm theo ê tô song hành Bàn có 2 vị trí làm việc Độ mở ê tô: ≤250mm |
| 5 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước: ≥(1200 x 800 x 1800)mm |
| 6 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 |  | Kích thước phù hợp với cabin hàn |
| 7 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 |  | Có ống hút đến từng vị trí ca bin |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành gia công hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dũa Dũa dẹt Dũa tròn Dũa tam giác Dũa bán nguyệt | Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc | 1 1 1 1 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 400)mm |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ông sấy que hàn | Chiếc | 1 |  | Đường kính: (100 ÷ 600)mm |
|  | Kìm nguội | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng:≥50kg |
| 9 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Dùng để thực hành đo và kiểm tra chi tiết mối hàn |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷1000)mm |
|  | Êke | Chiếc | 3 |  | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Compa vạch | Chiếc | 1 |  | Độmở: (0 ÷100)mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Phù hợp kích thước phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thí nghiệm dòng chảy | Bộ | 1 | Dùng để kiểm nghiệm trạng thái dòng chảy | Áp kế: 0mm ÷ 300mm Lưu lượng: ≤25 lít/phút |
| 2 | Mô hình thí nghiệm tổn thất cột nước | Bộ | 1 | Dùng để kiểm nghiệm dạng tổn thất cột nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Mô hình thí nghiệm đo lưu lượng nước | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu phương pháp đo lưu lượng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng và thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: ≥0,01mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 3 |  | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 1 |  | Đường kính ren: (10 ÷20)mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mâu so độ bóng | Chiếc | 1 |  | Số mẫu: ≥36 chi tiết |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥0,03mm |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Bộ chi tiết cơ khí | Bộ | 1 | Phục vụ để đo và kiểm tra | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chi tiết ống | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Bộ mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Phục vụ để đo và kiểm tra | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mối ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Phù hợp kích thước phòng, xưởng thực hành |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40 A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 2 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để giới thiệu, sử dụng dụng cụ đo lường | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 30)A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 100)V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 300)V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
|  | Oát mét | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 500)W |
|  | Biến dòng | Chiếc | 1 |  | Dòng điện thứ cấp: ≥1A |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tốc độ kế | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất | Bộ | 2 | Dùng để giới thiệu và thực hành nhận biết linh kiện | Dòng điện: ≥10A Điện áp: ≥100V |
| 2 | Bàn thực hành điện tử công suất | Bộ | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và lắp ráp mạch | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul biến đổi DC-DC | Bộ | 1 |  | Tỷ số biến đổi: ≥5A/100V |
|  | Modul biến đổi AC-AC | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul biến tần | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Modul nghịch lưu | Bộ | 1 |  | Tỷ số: ≥5A/220V |
|  | Mạch điều chế độ rộng xung | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul tải Động cơ điện một chiều Động cơ điện xoay chiều 1 pha Động cơ điện xoay chiều 3 pha | Bộ Chiếc Chiếc Chiếc | 1 1 1 1 |  | Công suất: ≥250W |
| 3 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Dùng để đo và kiểm tra tín hiệu của mạch | Dải tần số: ≥20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 4 | Ổn áp | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điều khiển | Điện áp: (220 ÷ 250)V Dòng điện: ≥30A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để lắp đặt mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để đo và kiểm tra tín hiệu của mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành cảm biến | Bộ | 3 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo, xác định các thông số của cảm biến | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul cảm biến lưu lượng | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥150mA Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tiệm cận siêu âm | Bộ | 1 |  | Dải đo: (0 ÷3000)mm |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện cảm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện dung | Bộ | 1 |  |  |
|  | Modul cảm biến áp suất | Bộ | 1 |  | Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tốc độ | Bộ | 1 |  | Dải đo: (0 ÷3000) vòng/phút |
|  | Modul cảm biến góc | Bộ | 1 |  | Dải đo góc: (0 ÷360o) |
|  | Modul cảm biến nhiệt | Bộ | 1 |  | Dải đo: ≥(0 ÷50)oC |
|  | Modul nguồn | Bộ | 1 |  | Phù hợp với thông số cảm biến |
| 2 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt cảm biến | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PLC CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành PLC cơ bản | Bộ | 3 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng viết chương trình | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Modul PLC | Bộ | 01 |  | - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình. - Số đầu vào: ≥7 - Điện áp: 220VAC hoặc 24VDC. - Số đầu ra: ≥6 - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Modul nút bấm | Bộ | 01 |  | - Dòng điện: ≥3A. - 3 đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) - Công suất: ≥3W |
|  | Modul cảm biến | Bộ | 01 |  | - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: 0mm ÷ 300mm. - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Modul khởi động từ | Bộ | 01 |  | Điện áp làm việc: 380VAC hoặc 220VAC hoặc 24VDC |
|  | Modul rơle trung gian | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Động cơ không đồng bộ pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤0,75kW |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 03 | Sử dụng để lập trình PLC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng cho việc giảng dạy | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 17.. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):' CUNG CẤP ĐIỆN TRẠM BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và chức năng các thiết bị | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 |  | Tỷsố: ≥200/A |
| 2 | Mô hình bảo vệ rơle | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc | Mô hình tối thiểu bảo vệ được: Mất pha, thứ tự pha, quá áp, thấp áp |
| 3 | Thiết bị bảo vệ nối đất | Bộ | 1 |  | Điện trở tiếp đất: ≤4Ω |
| 4 | Mô hình chiếu sáng trạm bơm | Bộ | 1 |  | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRẠM BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 1 | Dùng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 |  | Tỷ số: ≥200/A |
| 2 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Dùng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | Kích thước tủ: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
| 3 | Tủ bù hệ số công suất | Bộ | 3 | Dùng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 6 |  | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 6 |  | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Tụ bù | Chiếc | 6 |  | Dung lượng: ≥123μF |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Thiết bị điều khiển bù | Chiếc | 1 |  | Số cổng ra: ≥6 Điện áp định mức: ≥220V |
| 4 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để cắt và khoan trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | Kích thước: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian điều chỉnh: ≤60 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤5A |
|  | Cuộn kháng khô | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Máy biến áp tự ngâu khởi động | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 4 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 5 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo, kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, SỬA CHỮA BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG CƠ ĐIỆN TRẠM BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Dùng để vận hành, lắp đặt và bảo dưỡng | Kích thước: Cao:≥1000mm Rộng:≥800mm Sâu:≥400mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Bộ khởi động mềm | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 4 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 8 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 21 DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VÂN HÀNH, THAO LẮP, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KÉO MÁY BƠM ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành tháo lắp và bảo dưỡng | Công suất: ≥3kW |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay |  | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độmởê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THAO LẮP, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA KÉO MÁY BƠM ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành tháo lắp và bảo dưỡng | Công suất: ≥3kW |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay |  | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA QUẤN LẠI BỘ DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA KEO MÁY BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành quấn lại động cơ | Công suất: ≥3kW |
| 2 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 3 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 5 | Dụng cụ nghề điện cầm tay |  | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong các bài thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy quấn dây | Chiếc | 6 | Sử dụng để quấn dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM LY TÂM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng để vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 4 | Máy đóng mở cửa van | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | Tải trọng: ≤5 tấn Phù với cửa van |
| 5 | Cửa van | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 6 | Thiết bị đo mực nước | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo mực nước bể hút và bể xả | Dải đo: ≤15 m |
| 7 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao:≥1000mm Rộng:≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áptômát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 8 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 3 | Dùng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Áptômát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áptômát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỉ số: ≥200/5A |
| 9 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 10 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 11 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 12 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 13 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 14 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 15 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm các thông số vận hành tổ bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥0,5MΩ Điện áp: ≥500V |
| 16 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 18 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra độ đồng tâm của máy bơm trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05 ÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 19 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 20 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA MÁY BƠM LY TÂM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Dùng để thực hành sửa chữa | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 4 | Máy hàn điện | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥400W |
| 6 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 |  | Đường kính đá: ≥200mm |
| 7 | Thiết bị nâng hạ | Chiếc | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo,lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ồng lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra chất lượng chi tiết máy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1 ÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 2 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 4 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 5 | Áp kế | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 6 | Chân không kế | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 7 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 8 | Thiết bị đo mực nước | Chiếc | 1 | Dùng để đo mực nước bể hút và bể xả | Dải đo: ≤15m |
| 9 | Máy đóng mở cửa van | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng | Tải trọng: ≤5 tấn Phù với cửa van |
| 10 | Cửa van | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 11 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian điều chỉnh: ≤60 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤5A |
|  | Cuộn kháng khô | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 |  | Dòng điện định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch đo | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 12 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 13 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 15 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra độ đồng tâm của máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05 ÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥50/200mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 16 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 27- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬAẲ CHỮA MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 2 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 4 | Máy cân bằng bánh xe công tác | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành cân bằng tĩnh, động và điều chỉnh góc nghiêng | Loại cân bằng tĩnh và cân bằng động. Khối lượng bánh xe công tác: (30 ÷ 300)kg |
| 5 | Máy hàn điện | Chiếc | 1 | Dùng để phục vụ thực hành sửa chữa | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 6 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥400W |
| 7 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 |  | Đường kính đá: ≥200mm |
| 8 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY BƠM MỒI CHÂN KHÔNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận bảo dưỡng và sửa chữa | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 2 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch đo | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 3 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo,lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra chất lượng chi tiết máy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1 ÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục đứng | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 2 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục xiên | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy đóng mở cửa van | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng và nâng hạ cửa van | Tải trọng: ≤5 tấn Phù hợp với cửa van đóng mở |
| 4 | Cửa van | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 5 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 6 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 7 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 8 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 9 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 10 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 11 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao:≥1000mm Rộng:≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 12 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp và bảo dưỡng máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 13 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 2 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số vận hành tổ bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 14 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để đo và kiểu tra độ đồng tâm của máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05 ÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥50/200mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 16 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG HÚT VA XẢ CỦA MÁY BƠM

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt đường ống máy bơm | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 4 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 5 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 6 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình lắp đặt đường ống | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 7 | Bộ đường ống hút, xả | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm | Đủ các loại khớp nối và đệm mặt bích phù hợp |
| 8 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 9 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 10 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 11 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 12 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành đo lưu lượng máy bơm | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 13 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 2 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 14 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẠM BƠM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG XÍ NGHIỆP THỦY LỢI

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY BƠM ĐIỆN CAO THẾ

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện điều khiển trạm bơm cao thế | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, thực hành lắp đặt và vận hành tủ điện điều khiển | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng:≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy cắt không khí | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≤800A |
|  | Công tắc tơ chân không | Chiếc | 1 |  | Điện áp định mức: ≤2000V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥1000V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷1000)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥200/5A |
|  | Máy biến áp đo lường | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥2000/220V |
| 2 | Động cơ không đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và vận hành trạm bơm cao thế | Công suất: ≥75kW Điện áp: ≥1000V |
| 3 | Cầu trục | Chiếc | 1 | Sử dụng để phục vụ cẩu thiết bị trong quá trình thực hành | Tải trọng nâng: (1 ÷5) tấn |
| 4 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 7 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay |  |  | Sử dụng để tháo lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 |  | Kích thước: (200 ÷ 300)mm |
|  | Ê tô nguội | Chiếc | 1 |  | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC MÁY BƠM DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm ly tâm nhiều tầng cánh | Bộ | 2 | Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 4 | Tổ bơm hướng trục chìm - Trục xiên | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Bơm Pit tông | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥5kW Cột nước: ≥5m |
| 6 | Bơm giếng sâu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥100m3/h Công suất: ≥10kW Cột nước: ≥3,5m |
| 7 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và ống đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 8 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 9 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 10 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 11 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 12 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo (0 ÷100)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷ số: ≥100/5A |
| 13 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 3 | Dùng để thực hành vận hành máy bơm | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 |  | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 |  | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 |  | Tỷsố: ≥200/5A |
| 14 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm các thông số tổ máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
| 16 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo và kiểm tra độ đồng tâm của máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  | Chiều dày: (0,05 ÷ 2)mm |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥50/200mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1 ÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷75)mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  | Kèm theo giá đỡ. Độ chính xác: ≥0,01 |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nivô | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác: (0,02 ÷ 0,05) |
| 18 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 19 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 20 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 3 | Dùng để thực hành lắp mạch điện của các thiết bị chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 3 |  | Công suất: ≤40W |
|  | Đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 3 |  | Công suất: ≤250W |
|  | Đèn compact | Bộ | 3 |  | Công suất: ≤50W |
|  | Thiết bị điều khiển và bảo vệ |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 9 |  | Dòng điện: (10 ÷15)A |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 9 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 9 |  |  |
| 2 | Thiết bị bảo vệ nối đất | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị | Điện trở tiếp đất: ≤4Ω |
| 3 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 4 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để đo và kiểm tra | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
|  | Đồng hồ đo điện trở tiếp địa | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP THÔNG DỤNG

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ khí cụ đóng cắt | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, bảo dưỡng khí cụ đóng cắt | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥15A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 5 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Áptômát 1 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Áptômát 3 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥15A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥16A |
| 2 | Bộ khí cụ bảo vệ | Bộ | 3 | Sử dụng thực hành lắp đặt và bảo dưỡng khí cụ bảo vệ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 4 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 2 |  | Điện áp: 220V/380V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le bảo vệ dòng điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thiết bị chống dòng điện rò | Chiếc | 2 |  |  |
| 3 | Bộ khí cụ điều khiển | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa khí cụ điều khiển | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian: (0 ÷ 60) giây |
|  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 1 |  | Tốc độ: ≤3000 vòng/phút |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥16A |
| 3 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A Sđm ≥500VA Nguồn một chiều: ± 5V, ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥40A Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥10A |
| 4 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: > 400W |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng để đo và kiểm tra khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẮP ĐẶT MÁY BƠM ĐIỆN HẠ THẾ

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 3 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 4 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 |  | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 5 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Tổ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 6 | Bơm ly tâm nhiều tầng cánh | Tổ | 2 |  | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 7 | Tổ máy bơm hướng trục chìm trục đứng | Tổ | 1 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 8 | Tổ bơm hướng trục chìm trục xiên | Tổ | 1 |  |  |
| 9 | Bơm Pit tông | Tổ | 2 |  | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥5kW Cột nước: ≥5m |
| 10 | Bơm giếng sâu | Tổ | 2 |  | Lưu lượng: ≥100m3/h Công suất: ≥10kW Cột nước: ≥3,5m |
| 11 | Áp kế | Chiếc | 2 | Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và ống đẩy của máy bơm | Dải đo: (0 ÷ 20) at |
| 12 | Chân không kế | Chiếc | 2 |  | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 13 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 14 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |  |
| 15 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành, tháo lắp và căn chỉnh | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 |  | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 |  | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 16 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp máy bơm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống lồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 19 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra các tín hiệu của mạch | Dải tần số: ≥20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 2 | Máy phát tần | Chiếc | 1 |  | Phát xung vuông, sin, tam giác Dải tần: (0 ÷10)MHz |
| 3 | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và rèn luyện kỹ năng thực hành | Nguồn cung cấp: 220VAC Nguồn một chiều: ± 5VDC/1A, ± 12VDC/1A có bảo vệ quá tải Nguồn xung: 1 Hz, 10Hz, 100KHz |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mã hóa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối giải mã | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối dồn kênh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối phân kênh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối mạch logic | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối AD/DA | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẬP TRINH ĐIỀU KHIỂN CỠ NHỎ

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt nạ mô phỏng | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước phù hợp với bảng mạch điện |
| 2 | Bộ lập trình LOGO | Bộ | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình | - Đầu vào: ≥06 - Đầu ra: ≥04 - Điện áp làm việc: 220VAC/24VDC. - Dòng điện: ≥100mA |
| 3 | Bộ lập trình EASY | Bộ | 3 |  |  |
| 4 | Bộ lập trình ZEN | Bộ | 3 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LY, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

BẢNG 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện đồng bộ 1 pha | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hành quấn lại động cơ | Công suất: ≥250W |
| 2 | Động cơ điện đồng không bộ 1 pha | Chiếc | 6 |  | Công suất: ≥1,5kW |
| 3 | Mô hình trải dây quấn stator | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥400W |
| 5 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
| 6 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng để tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ Clê | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuýp khẩu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hành | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 42. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
| 2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo | Bộ | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |
|  | Thang | Chiếc | 1 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |
|  | Họng cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |
|  | Thùng cát khô | m3 | 0,2 |  |
|  | Bể chứa nước | Chiếc | 1 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 4 | Tổ máy bơm hỗn lưu | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥15kW |
| 5 | Tổ máy bơm ly tâm | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 6 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục ngang | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥6m |
| 7 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục đứng | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥1000m3/h Cột nước: ≥5m |
| 8 | Tổ máy bơm hướng trục - Trục xiên | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m |
| 9 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục đứng | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 10 | Tổ máy bơm hướng trục chìm - Trục xiên | Bộ | 1 | Lưu lượng: ≥250m3/h Cột nước: ≥3,5m Công suất: ≥15kW |
| 11 | Tổ máy bơm mồi chân không | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥20m3/h Cột nước hút: (500 ÷ 700)mmHg |
| 12 | Tủ phân phối điện trạm bơm | Bộ | 3 | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát tổng | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥200A |
|  | Áp tô mát nhánh | Chiếc | 3 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷200)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 3 | Tỷ số: ≥200/5A |
| 13 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 3 | Kích thước tủ: Cao: ≥1000mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥100A |
|  | Bộ khởi động mềm | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Thời gian điều chỉnh: ≤60 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤5A |
|  | Cuộn kháng khô | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤100A Điện áp giảm: ≤40V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷100)A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥220V |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 | Tỷ số: ≥100/5A |
| 14 | Tủ bù hệ số công suất | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 6 | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 6 | Dòng định mức: ≥50A |
|  | Tụ bù | Chiếc | 6 | Dung lượng: ≥123μF |
|  | Đèn báo | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥220V |
|  | Thiết bị điều khiển bù | Chiếc | 1 | Số cổng ra: ≥6 Điện áp định mức: ≥220V |
| 15 | Bộ khí cụ đóng cắt | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 2 | Điện áp: ≤1000V Dòng điện: ≥15A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 2 |  |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 5 | Điện áp: ≥250V Dòng điện: ≥5A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 5 |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 5 |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 5 |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥15A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥16A |
| 16 | Bộ khí cụ bảo vệ | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 4 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 2 | Điện áp: 220V/380V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le bảo vệ dòng điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thiết bị chống dòng điện rò | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Bộ khí cụ điều khiển | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥5A Điện áp: ≤1000V |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 1 |  |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Thời gian: (0 ÷ 60) giây |
|  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 1 | Tốc độ: ≤3000 vòng/phút |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥16A |
| 18 | Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất | Bộ | 2 | Dòng điện: ≥10A Điện áp: ≥100V |
| 19 | Bộ mẫu vật liệu dẫn điện | Bộ | 1 | Gồm: Dây dẫn điện, dây dẫn từ, cáp điện |
| 20 | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 1 | Gồm: Vật liệu ở thể rắn, thể |
|  |  |  |  | khí, thể lỏng |
| 21 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 1 | Gồm: Thép các bon, thép hợp kim, kim loại màu, gang cầu, gang xám, gang trắng |
| 22 | Động cơ điện đồng bộ 3 pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥3kW |
| 23 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥3kW |
| 24 | Ổn áp | Chiếc | 1 | Điện áp: (220 ÷ 250)V Dòng điện: ≥30A |
| 25 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Số chân cắm: ≤300 |
| 26 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 1 |  |
| 27 | Bàn thực hành điện tử công suất | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul biến đổi DC-DC | Bộ | 1 | Tỷ số biến đổi: ≥5A/100V |
|  | Modul biến đổi AC-AC | Bộ | 1 |  |
|  | Modul biến tần | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Modul nghịch lưu | Bộ | 1 | Tỷ số: ≥5A/220V |
|  | Mạch điều chế độ rộng xung | Bộ | 1 |  |
|  | Bộ phụ tải - Động cơ điện một chiều - Động cơ điện xoay chiều 1 pha - Động cơ điện xoay chiều 3 pha | Bộ Chiếc Chiếc Chiếc | 1 1 1 1 | Công suất: ≥250W |
| 28 | Bàn thực hành cảm biến | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul cảm biến lưu lượng | Bộ | 1 | Dòng điện: ≥150mA Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tiệm cận siêu âm | Bộ | 1 | Dải đo: (0 ÷3000)mm |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện cảm | Bộ | 1 |  |
|  | Modul cảm biến tiệm cận điện dung | Bộ | 1 |  |
|  | Modul cảm biến áp suất | Bộ | 1 | Áp suất: ≤0,8Mpa |
|  | Modul cảm biến tốc độ | Bộ | 1 | Dải đo: (0 ÷3000) vòng/phút |
|  | Modul cảm biến góc | Bộ | 1 | Dải đo góc: (0 ÷360o) |
|  | Modul cảm biến nhiệt | Bộ | 1 | Dải đo: ≥(0 ÷50)oC |
|  | Modul nguồn | Bộ | 1 | Phù hợp với thông số cảm biến |
| 29 | Bộ thực hành PLC cơ bản | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul PLC | Bộ | 01 | - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình - Số đầu vào: ≥7 - Điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC - Số đầu ra: ≥6 - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Modul nút bấm | Bộ | 01 | - Dòng điện: ≥3A - 3 đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) - Công suất: ≥3W |
|  | Modul cảm biến | Bộ | 01 | - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: 0mm ÷ 300mm - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Modul khởi động từ | Bộ | 01 | Điện áp làm việc: 380VAC hoặc 220VAC hoặc 24VDC |
|  | Modul Rơle trung gian | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Công suất: ≤0,75kW |
| 30 | Bàn thực hành | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A; Sđm ≥500VA Nguồn một chiều; ± 5V, ± 12V |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 | Iđm ≥40A; Irò ≥30mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥380V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 | Dải đo: ≥5A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥10A |
| 31 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy biến áp một pha | Chiếc | 1 | Công suất: ≥100VA |
|  | Máy biến áp ba pha | Chiếc | 1 | Công suất: ≥250VA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu | Chiếc | 1 | Công suất: ≥150VA |
| 32 | Mô hình máy phát điện | Bộ | 1 | Công suất: ≥3kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ một pha | Chiếc | 1 |  |
|  | Máy phát điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |
| 33 | Mô hình động cơ điện | Bộ | 1 | Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Công suất: ≥1kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Động cơ điện một pha | Chiếc | 1 |  |
|  | Động cơ điện đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |
|  | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 1 |  |
| 34 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥10A, S ≥500VA |
|  | Modul đo lường | Bộ | 01 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 | Thang đo: (0 ÷500) |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 04 | Thang đo: ≤5A |
|  | Đồng hồ công suất 1 pha, ba pha | Chiếc | 02 | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | Modul tải | Bộ | 2 | Công suất: ≤500W |
| 35 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Modul nguồn cung cấp | Bộ | 1 | Uv = 220VAC, Iđm ≥5A, Ura = (0 ÷24)VDC |
|  | Modul đo lường gồm các đồng hồ đo: | Bộ | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 03 | Thang đo: ≤250VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 03 | Thang đo: ≥50mA |
|  | Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 | Thang đo: ≤50MΩ; Điện áp: 220VAC |
|  | Modul tải | Bộ | 2 | Uđm= (6 ÷ 24)VDC Pđm ≤100W |
| 36 | Máy quấn dây | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Máy hiện sóng | Chiếc | 1 | Dải tần số: > 20MHz Kiểu hiển thị 2 kênh |
| 38 | Mô hình bảo vệ rơle | Bộ | 1 | Mô hình tối thiểu bảo vệ được: Mất pha, thứ tự pha, quá áp, thấp áp |
| 39 | Thiết bị bảo vệ nối đất | Bộ | 1 | Điện trở tiếp đất: < 4Q |
| 40 | Mô hình chiếu sáng trạm bơm | Bộ | 1 | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |
| 41 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Dải đo: (0 ÷ 30)A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 100)V Dải đo: (0 ÷ 300)V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 100)V Dải đo: (0 ÷ 300)V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 | Dải đo: ≥50A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | Điện áp: ≥500V Dải đo: ≥0,5MΩ |
|  | Oát mét | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷ 500)W |
|  | Biến dòng điện | Chiếc | 1 | Tỷ số biến dòng: 50/5A Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 2 |  |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 2 |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  |
|  | Tốc độ kế | Chiếc | 1 |  |
|  | Crônha | Chiếc | 1 |  |
| 42 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |
| 43 | Mô hình các trục, ổ trục, khớp nối, van | Bộ | 3 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình trục | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình ổ trục | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình khớp nối | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình các loại van, khóa | Bộ | 1 |  |
| 44 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |
|  | Chốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 1 |  |
| 45 | Bộ chi tiết cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Chi tiết ống | Chiếc | 1 |  |
| 46 | Mô hình cơ cấu truyền động quay | Bộ | 1 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 1 |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 1 |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 1 |  |
| 47 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình bản lề | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình tay quay con trượt | Bộ | 1 |  |
| 48 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật: | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 1 |  |
|  | Compa | Chiêc | 1 |  |
|  | Dưỡng | Chiếc | 1 |  |
| 49 | Mô hình thí nghiệm dòng chảy | Bộ | 1 | Áp kế: 0mm ÷ 300mm Lưu lượng: ≤25 lít/phút |
| 50 | Mô hình thí nghiệm tổn thất cột nước | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 | Mô hình thí nghiệm đo lưu lượng nước | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 52 | Bộ mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mối ghép then | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |
|  | Mối ghép ren | Chiếc | 1 |  |
| 53 | Bộ đường ống hút, xả | Chiếc | 2 | Bao gồm các loại khớp nối và đệm mặt bích phù hợp |
| 54 | Bàn nguội | Chiếc | 9 | Kèm theo ê tô song hành Bàn có 2 vị trí làm việc Độ mở ê tô: ≤250mm |
| 55 | Máy hàn điện | Chiếc | 6 | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 56 | Cabin hàn | Bộ | 6 | Kích thước: ≥(1200 x 800 x 1800)mm |
| 57 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 6 | Kích thước phù hợp với cabin hàn |
| 58 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Có ống hút đến từng vị trí ca bin |
| 59 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6 | Công suất: ≥400W |
| 60 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6 | Công suất: ≥400W |
| 61 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 2 | Công suất: ≥0,5kW |
| 62 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | Đường kính đá: ≥200mm |
| 63 | Cửa van | Chiếc | 3 | Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 64 | Máy đóng mở cửa van | Chiếc | 3 | Tải trọng: ≤5 tấn Phù với cửa van |
| 65 | Máy cân bằng bánh xe công tác | Chiếc | 2 | Loại cân bằng tĩnh và cân bằng động Khối lượng bánh xe công tác: (30 ÷ 300)kg |
| 66 | Thiết bị đo mực nước | Chiếc | 1 | Dải đo: ≤15m |
| 67 | Áp kế | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷ 20) a |
| 68 | Chân không kế | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 69 | Khóa ống đẩy | Chiếc | 2 | Loại thông dụng, phù hợp với máy bơm |
| 70 | Khóa ống hút | Chiếc | 2 |  |
| 71 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 3 | Loại thông dụng dùng cho máy bơm |
| 72 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Xe nâng thủy lực | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: ≤2000kg |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: (1 ÷ 5) tấn Chiều cao nâng: ≤8m |
|  | Tó 3 chân | Chiếc | 1 | Chiều cao nâng: ≤8m Tải trọng nâng: ≤5 tấn |
| 73 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0 ÷300)mm Độ chia: (0,1 ÷0,02)mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0 ÷ 75) Độ chia: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 | Độ chính: ≥0,01mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 | Đo góc: 30°, 45°, 90° |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 1 | Đường kính ren: (10 ÷20)mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 1 |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Chiếc | 1 | Số mẫu: ≥36 chi tiết |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥0,03mm |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 1 | Kích thước: ≤(0,2m x0,2m) |
|  | Khối V | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 | Phạm vi đo: (0 ÷1000)mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 | Độmở: (0 ÷100)mm |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 1 | Sốmẫu: ≥38 chi tiết |
|  | Móc kẹp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước góc | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nivô | Chiếc | 1 | Độchính xác: (0,02 ÷ 0,05)mm |
|  | Com pa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 74 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥300mm x400mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 1 | Chiều dài: (150 ÷ 200)mm |
|  | - Đục nhọn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Đục băng | Chiêc | 1 |  |
|  | Bộ dũa | Bộ | 1 | Kích thước: (200 ÷ 400)mm |
|  | - Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |
|  | - Dũa bán nguyệt | Chiếc | 1 |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 | Khối lượng: ≤1kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ vam | Bộ | 1 |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuýp khau | Chiếc | 1 |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 1 |  |
|  | Ông lồng | Chiếc | 1 |  |
|  | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 1 | Đường kính cặp: ≤20mm |
|  | Bàn ren, tay quay | Bộ | 1 | Bước ren: ≤16mm |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 1 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Cưa tay | Chiếc | 1 | Kích thước: (200÷300)mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe | Chiếc | 1 | Trọng lượng: ≥50kg |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 2 | Đường kính: (4÷20)mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Mũi doa | Chiếc | 1 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Ta rô, tay quay | Bộ | 1 | Phù hợp với kích thước bàn ren khoảng ren |
|  | Ông sấy que hàn | Chiếc | 1 | Đường kính ống: (100 ÷ 600)mm |
|  | Kìm nguội | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kéo cắt tôn cầm tay | Chiếc | 1 | Chiều dày cắt: ≤2mm |
|  | Ê tô nguội | Chiếc | 1 | Độ mở ê tô: ≤250mm |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 75 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 76 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |
| 77 | Máy in | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 78 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Phiên bản phổ biến và cài đặt được 19 máy vi tính |
| 79 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | Kết nối được 19 máy vi tính |
| 80 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước bàn: ≥khổ A3 Mặt bàn điều chỉnh độ nghiêng |
| 81 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 5 | Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế phòng, xưởng thực hành |
| 82 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 6 | Kích thước: Dài: ≥500mm Rộng: ≥400mm Cao: ≥750mm |

Phần C

DANHMỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY BƠM ĐIỆN CAO THẾ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện điều khiển trạm bơm cao thế | Bộ | 1 | Kích thước: Cao: ≥1200mm Rộng: ≥800mm Sâu: ≥400mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy cắt không khí | Chiếc | 1 | Dòng định mức: ≤800A Điện áp định mức: ≤2000V |
|  | Công tắc tơ chân không | Chiếc | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 1 | Dải đo: ≥1000V |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | Chiếc | 1 | Dải đo: (0 ÷1000)A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 1 | Tỷ số: ≥200/5A |
|  | Máy biến áp đo lường | Chiếc | 1 | Tỷ số: ≥2000/220V |
| 2 | Cầu trục | Chiếc | 1 | Tải trọng nâng: (1 ÷5) tấn |

BẢNG 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC MÁY BƠM DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm ly tâm nhiều tầng cánh | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Bơm Pit tông | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥5kW Cột nước: ≥5m |
| 3 | Bơm giếng sâu | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥100m3/h Công suất: ≥10kW Cột nước: ≥3,5m |

BẢNG 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thiết bị chiếu sáng |  |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 3 | Công suất: ≤40W |
|  | Đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 3 | Công suất: ≤250W |
|  | Đèn compact | Bộ | 3 | Công suất: ≤50W |
|  | Thiết bị điều khiển và bảo vệ |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 9 | Dòng điện: (10 ÷15)A |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 9 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 9 |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 9 |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 9 |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 9 |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 9 |  |

BẢNG 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẮP ĐẶT MÁY BƠM ĐIỆN HẠ THẾ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm ly tâm nhiều tầng cánh | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥150m3/h Công suất: ≥10kW |
| 2 | Bơm Pit tông | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥250m3/h Công suất: ≥5kW Cột nước: ≥5m |
| 3 | Bơm giếng sâu | Bộ | 2 | Lưu lượng: ≥100m3/h Công suất: ≥10kW Cột nước: ≥3,5m |

BẢNG 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát tần | Chiếc | 1 | Phát xung vuông, sin, tam giác Dải tần: (0 ÷10)MHz |
| 2 | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 01 | Nguồn cung cấp: 220 VAC Nguồn một chiều: ± 5VDC/1A, ± 12VDC/1A có bảo vệ quá tải Nguồn xung: 1Hz, 10Hz, 100KHz |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối mã hóa | Bộ | 01 |  |
|  | Khối giải mã | Bộ | 01 |  |
|  | Khối dồn kênh | Bộ | 01 |  |
|  | Khối phân kênh | Bộ | 01 |  |
|  | Khối mạch logic | Bộ | 01 |  |
|  | Khối AD/DA | Bộ | 01 |  |

BẢNG 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỎ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CỠ NHỎ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số môn học: MH 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt nạ mô phỏng | Chiếc | 3 | Kích thước phù hợp với bảng mạch điện |
| 2 | Bộ lập trình LOGO | Bộ | 3 | - Đầu vào: ≥06 - Đầu ra: ≥04 - Điện áp làm việc: 220VAC/24VDC - Dòng điện: ≥100mA |
| 3 | Bộ lập trình EASY | Bộ | 3 |  |
| 4 | Bộ lập trình ZEN | Bộ | 3 |  |

BẢNG 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỎ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện đồng bộ 1 pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥250W |
| 2 | Động cơ điện đồng không bộ 1 pha | Chiếc | 6 | Công suất: ≥1,5kW |
| 3 | Mô hình trải dây quấn stator | Bộ | 1 | Loại 1 lớp, 2 lớp |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ong Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ong Nguyễn Xuân Nguyên | Thạc sĩ kỹ thuật | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Đào Hoa Việt | PGS. Tiến sỹ | Ủy viên |
| 5 | Ông Phạm Văn Quyết | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Đăng Toàn | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên |
| 7 | Ông Đỗ Duy Phú | Thạc sĩ Đo lường và Điều khiển | Ủy viên |