DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã nghề: 40510338

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật nhiệt (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật lạnh (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu kỹ thuật lạnh (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động điện - lạnh (mH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang bị điện hệ thống lạnh (mĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường Điện - Lạnh (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cơ bản (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bơm - Quạt - Máy nén (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết bị hệ thống lạnh (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh dân dụng (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh công nghiệp I (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật lạnh Cryo (MH 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Bơm nhiệt (MH 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gò cơ bản (MĐ 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tin học ứng dụng (MĐ 27)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng (MĐ 28)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hàn MAG, MIG cơ bản (MĐ 29)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 24. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Gò cơ bản (MĐ 26)

Bảng 25. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tin học ứng dụng (MĐ 27)

Bảng 26. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng (MĐ 28)

Bảng 27. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hàn MAG, MIG cơ bản (MĐ 29)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị đe tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 22, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 23 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 24 đến bảng 27) dùng để bổ sung cho bảng 23.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Các Trường đào tạo nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 23).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút chì | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Một số chi tiết cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (90 ÷ 220)VAC |
|  | Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥100W |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (6÷ 24)VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤1A |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥5V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤100W |
| 5 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Công suất: ≥ 0,37kW - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 6 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Công suất: ≥ 0,55kW - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 7 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Công suất: ≤ 500VA |
| 8 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Công suất: ≤ 3kVA |
| 9 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NHIỆT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 4 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU KỸ THUẬT LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt | Bộ | 1 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị | Bộ | 1 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu |  |
| 5 | Bộ mẫu vật liệu hút ẩm | Bộ | 1 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu |  |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN - LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa - Bình CO2 - Bình bọt | Bộ Chiếc Chiếc | 01 01 01 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát | m3 | 0,5 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥40A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥25A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 03 |  | Điện áp: ≥220V Dòng điện: ≥12A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥12A |
|  | Nút ấn 3 vị trí | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≤10A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: 5A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 05 |  | Công suất: ≥3W |
| 2 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt mạch điện | Công suất: ≥0,5kW |
| 3 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥1,1kW |
| 4 | Máy nén 3 pha | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥2kW |
| 5 | Máy nén 1 pha | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥0,75kW |
| 6 | Rơ le | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơ le áp suất cao | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất thấp | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (-1 ÷ 15) bar Môi chất R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất dầu | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥220VAC Điện áp: 12VDC ÷ 24VDC |
|  | Rơle lưu lượng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 1 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 1 |  |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Dụng cụ đo lường điện |  | Bộ | 06 |  | Sử dụng để giới thiệu cách đo và rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê ga ôm |  | Chiếc | 01 |  |  | Thang đo: U ≥500V |
|  | Am pe kìm |  | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Nhiệt kế |  | Bộ | 02 |  | Sử dụng để giới thiệu cách đo và rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế |  | Chiếc | 01 |  |  | Phạm vi đo: (-60 ÷ 650)°C |
|  | Nhiệt kế cặp nhiệt |  | Chiếc | 01 |  |  | Phạm vi đo: (-30 ÷ 100)oC |
|  | Nhiệt kế điện trở |  | Chiếc | 01 |  |  | Phạm vi đo: (-40 ÷ 420)°C |
| 5 | Áp kế |  | Bộ | 02 |  | Sử dụng để giới thiệu cách đo và rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Áp kế chất lỏng |  | Chiếc | 01 |  |  | Dải đo: (0 ÷ 35)mmCE; (0 ÷ 50)mmCE; (0 ÷ 100)mmCE |
|  | Áp kế đàn hồi | Chiếc |  |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Áp kế điện | Chiếc |  |  | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | Chiếc |  |  | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Ẩm kế | Chiếc |  |  | 18 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và đọc được các thông số | Phạm vi đo: (5 ÷ 99)% |
| 8 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ |  |  | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  |  | 01 |  |  |
| 9 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ |  |  | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ |  |  | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ |  |  | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ |  |  | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ |  |  | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ |  |  | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: 0,5kW ÷ 1,5kW |
| 2 | Bàn nguội kèm êto song song | Bộ | 09 | Dùng để kẹp chi tiết | Loại bàn đôi Độ mở Êto: ≤250mm |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài các chi tiết | Đường kính đá: ≥200mm |
| 4 | Đe rèn | Chiếc | 01 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết | Trọng lượng: ≥40kg |
| 5 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Búa tay | Chiếc | 09 |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 7 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết | Kích thước: ≥(200 x 200)mm |
| 8 | Bộ dũa | Bộ | 06 | Sử dụng để gia công các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Cưa sắt | Chiếc | 6 | Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 |  | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Êke | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia: 0,02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Panme | Bộ | 01 |  |  |
|  | Panme đo ngoài | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
|  | Panme đo trong | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
| 11 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm ÷ 250mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm ÷ 300mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm ÷ 3mm |
|  | Đột dấu. | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm ÷ 3mm |
| 12 | Đục | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: ≥100mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: ≥100mm |
| 13 | Bộ dụng cụ cạo rà | Bộ | 06 | Dùng để thực hành cạo rà các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Bàn ren, taro ren | Bộ | 06 | Dùng để ta rô ren lỗ, ren ngoài | Bàn ren theo tiêu chuẩn Đường kính trụ: ≤16mm |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để hàn các đường thẳng, giáp mối | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 2 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước: ≥(12 x 80 x 18)cm |
| 3 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất máy hàn |
| 4 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ gá phôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 6 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Khối lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 8 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 |  | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 |  | Góc đo lớn nhất 360° |
|  | Êke | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn, cắt khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình oxy | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình gas | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ cắt và bép cắt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dân khỉ | m | 20 |  |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình oxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình gas | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ oxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ gas | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ thông bép | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ đánh lửa | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 | Dùng để gá, kẹp phôi trong quá trình thực tập | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |  |  |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành đấu mắc mạch chiếu sáng | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ máng điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cút xuyên vách | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu nối các mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn compact | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥15W |
|  | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang chẩn lưu điện từ | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥20W |
|  | Đèn huỳnh quang chẩn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn halogen | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
| 3 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống nổi | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≤42mm |
|  | Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính uốn: ≥16mm |
|  | Dụng cụ uốn ống | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Công tắc | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Chuồng điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BƠM - QUẠT - MÁY NÉN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén piston kín | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 2 | Máy nén piston kín | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≤5kW |
| 3 | Máy nén piston hở | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥5kW |
| 4 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥1kW |
| 5 | Máy nén rôto xoắn ốc | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥3kW |
| 6 | Máy nén trục vít | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥5kW |
| 7 | Bơm piston đơn | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
| 8 | Mô hình bơm piston kép | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | - Đầy đủ các thiết bị và chi tiết của bơm piston kép - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 9 | Bơm ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: (0,3 ÷ 0,45)kW |
| 10 | Quạt hướng trục | Chiếc | 03 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng | Công suất: ≤3kW |
| 11 | Quạt ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≤3kW |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Hệ số truyền nhiệt: 30W/m20k ÷ 35W/m20k |
| 2 | Bình ngưng giải nhiệt bằng nước | Chiếc | 03 |  | Công suất ngưng tụ: 14kW ÷ 1230kW. Nhiệt độ ngưng tụ: 36oC ÷ 40 oC |
| 3 | Tháp ngưng giải nhiệt | Chiếc | 03 |  | Công suất: (5 ÷ 10) tons |
| 4 | Dàn bay hơi xả đá điện trở | Chiếc | 03 |  | Hệ số truyền nhiệt: 11W/m20k ÷ 12,8W/m20k |
| 5 | Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng | Chiếc | 03 |  | Công suất lạnh: 10kW ÷ 2110kW |
| 6 | Bình tách dầu | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 7 | Bình tách lỏng | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 8 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Công suất: ≥5 Tons |
| 9 | Máy hút chân không | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥0,37kW |
| 10 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 02 | Dùng để nhận biết và sử dụng đúng chức năng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 01 |  | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 01 |  | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
| 11 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu trúc cấu tạo | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo,lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 01 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 01 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 2 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp (tủ coil) | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 3 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 4 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để thu hồi lại môi chất trong quá trình thực hành nạp vào hệ thống lạnh | Thu hồi được các loại môi chất: (R134a, R22, R410a, R404a) |
| 5 | Máy hút chân không | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥0,37kW |
| 6 | Block tủ lạnh (máy nén) | Chiếc | 06 | Sử dụng để tháo, lắp bảo dưỡng | Công suất: 1/10 hp ÷ 1/4 hp |
| 7 | Bộ thử kín | Bộ | 01 | Dùng để thổi sạch, thử kín hệ thống tủ lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chai nitơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ van giảm áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây dân cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ di động | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Rơ le khởi động | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Điện trở: ≥22 Ω |
| 9 | Rơ le bảo vệ | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Điện trở xả đá tủ lạnh | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Công suất: 130W ÷ 225W |
| 11 | Phin sấy lọc | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Đẩu vào ra: ≥1/4 in |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP I

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kho mát | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh | - Thểtích kho: ≥10m3 - Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤-5oC |
| 2 | Mô hình cấp đông | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh | -Thể tích kho: (12 ÷ 20)m3 - Chiều cao: (2,2 ÷ 2,4)m - Vật liệu panel: PU dạng tấm - Chiều dày cách nhiệt: ≥100mm - Công suất máy nén: ≤5hP - Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤-22oC |
| 3 | Mô hình sản xuất đá cây | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và sửa chữa hệ thống | - Năng suất: (10 ÷ 20)cây/mẻ/3 giờ - Trọng lượng: ≤20 kg/cây |
| 4 | Mô hình sản xuất đá vẩy | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và sửa chữa hệ thống | Năng suất: ≤10 kg/giờ |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẠNH CRYO

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): BƠM NHIỆT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa | Bộ | 01 | Dùng để luyện kỹ năng thực hành các góc, mối gò dày, mỏng khác nhau | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa đầu nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Búa đầu tà | Chiếc | 18 |  |  |
| 2 | Đe gò | Chiếc | 9 | Dùng để gò có các góc cạnh phù hợp với biến dạng mối gò | Trọng lượng: ≥40kg |
| 3 | Thước lá | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
| 4 | Mũi vạch | Chiếc | 06 | Dùng để lấy dấu trong thực hành | Phạm vi vạch: 130mm ÷ 250mm |
| 5 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt kim loại dạng tấm | Chiều dài: ≥350mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm CoolPack | Bộ | 1 | Sử dụng để cài đặt và thực hành thiết kế hệ thống lạnh | Phiên bản thông dụng và cài được 19 máy vi tính |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành thiết kế với phần mềm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT CO2 LỎNG

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Mô hình hệ thống sản xuất CO2 lỏng | Bộ | 01 | Dùng để quan sát, vận hành, bảo quản, sửa chữa hệ thống | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo,lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN MAG, MIG CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn Mag, Mig | Chiếc | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn | Dòng điện hàn: ≥200A |
| 2 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ gá phôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 4 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Khối lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 6 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 |  | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Êke | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước: ≥(12 x 80 x 18)cm |
| 8 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 06 |  | Phù hợp với công suất máy hàn |
| 9 | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 | Dùng để gá, kẹp phôi trong quá trình thực tập | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |  |  |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MỔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MỐN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun nồi đất an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |
| 2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa - Bình CO2 - Bình bọt | Bộ Chiếc Chiếc | 01 01 01 |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Cát | m3 | 0,5 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  |
| 4 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 01 |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút chì | Chiếc | 01 |  |
| 6 | Một số chi tiết cơ khí | Bộ | 01 | Các chi tiết đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Trụ bậc | Chiếc | 01 |  |
| 7 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 01 |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |
| 8 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (90 ÷ 220)VAC |
|  | Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Công suất: ≥100W |
| 9 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (6÷ 24)VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≤1A |
|  | Đồng hồ điện áp một chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥5V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≤380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Công suất: ≤100W |
| 10 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 0,37kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 11 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 0,55kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 12 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 500VA |
| 13 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 3kVA |
| 14 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
| 15 | Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp | Bộ | 1 | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 16 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 1 | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 17 | Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị | Bộ | 1 |  |
| 19 | Bộ mẫu vật liệu hút ẩm | Bộ | 1 |  |
| 20 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 21 | Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥40A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥25A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 03 | Điện áp: ≥220V Dòng điện: ≥12A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥12A |
|  | Nút ẩn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Dòng điện: ≤10A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 04 | Dòng điện: 5A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 05 | Công suất: ≥3W |
| 22 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Công suất: ≥0,5kW |
| 23 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 | Công suất: ≥1,1kW |
| 24 | Rơ le | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Rơ le áp suất cao | Chiếc | 01 | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất: R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất thấp | Chiếc | 01 | Áp suất: (-1 ÷ 15) bar Môi chất: R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất dầu | Chiếc | 01 | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất: R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le nhiệt độ | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le khởi động | Chiếc | 01 | Điện trở: ≥22Ω |
|  | Rơ le bảo vệ | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 | Điện áp: ≥220VAC Điện áp: 12VDC ÷ 24VDC |
|  | Rơle lưu lượng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥500V |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Nhiệt kế | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (-60 ÷ 650)°C |
|  | Nhiệt kế cặp nhiệt | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (-30 ÷ 100)oC |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (-40 ÷ 420)°C |
| 27 | Áp kế | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp kế chất lỏng | Chiếc | 01 | Dải đo: (0 ÷ 35)mmCE; (0 ÷ 50)mmCE; (0 ÷ 100)mmCE. |
|  | Áp kế đàn hồi | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Áp kế điện | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Ẩm kế | Chiếc | 18 | Phạm vi đo: (5 ÷ 99)% |
| 30 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Công suất: 0,5kW ÷ 1,5kW |
| 31 | Bàn nguội kèm êto song song | Bộ | 09 | Loại bàn đôi Độ mở Êto: ≤250mm |
| 32 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Đường kính đá: ≥200mm |
| 33 | Đe rèn | Chiếc | 01 | Trọng lượng: ≥40kg |
| 34 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Búa tay | Chiếc | 09 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 36 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Kích thước: ≥(200 x 200)mm |
| 37 | Bộ dũa | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 1 |  |
| 38 | Cưa sắt | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 | Góc đo lớn nhất 360° |
|  | Êke | Chiếc | 03 | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia 0,02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia 0,01mm |
|  | Panme | Bộ | 01 |  |
|  | Panme đo ngoài | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
|  | Panme đo trong | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
| 40 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch: 130mm ÷ 250mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch: 200mm ÷ 300mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch: 1mm ÷ 3mm |
|  | Đột dấu | Chiếc | 1 | Phạm vi đột: 1mm ÷ 3mm |
| 41 | Đục | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 1 | Chiều dài: ≥100mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 1 | Chiều dài: ≥100mm |
| 42 | Bộ dụng cụ cạo rà | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  |
| 43 | Bàn ren, taro ren | Bộ | 06 | Bàn ren theo tiêu chuẩn Đường kính trụ: ≤16mm |
| 44 | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 45 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ gá phôi | Chiếc | 01 |  |
|  | Dưỡng kiểm tra | Chiếc | 01 |  |
| 46 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Kích thước: ≥(12 x 80 x 18)cm |
| 47 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 06 | Phù hợp với công suất máy hàn |
| 48 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 49 | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình oxy | Bình | 01 |  |
|  | Bình gas | Bình | 01 |  |
|  | Mỏ cắt và bép cắt | Bộ | 01 |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | m | 20 |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình oxy | Chiếc | 01 |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình gas | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ oxy | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ gas | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ thông bép | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ đánh lửa | Chiếc | 01 |  |
| 50 | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |  |
| 52 | Cabin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 06 | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ máng điện | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ cút xuyên vách | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 |  |
| 53 | Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn compact | Bộ | 01 | Công suất: ≥15W |
|  | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 | Công suất: ≥20W |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 01 | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chẩn lưu ngoài | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chẩn lưu trong | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chẩn lưu ngoài | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn halogen | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
| 54 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 | Độ mở: ≤42mm |
|  | Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 | Đường kính uốn: ≥16mm |
|  | Dụng cụ uốn ống | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 02 |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 02 |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 02 |  |
|  | Công tắc | Chiếc | 04 |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 02 |  |
|  | Chuồng điện | Chiếc | 01 |  |
| 56 | Máy nén piston kín | Chiếc | 01 | Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 57 | Máy nén piston nửa kín | Chiếc | 03 | Công suất: ≤5kW |
| 58 | Máy nén piston hở | Chiếc | 03 | Công suất: ≥5kW |
| 59 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 03 | Công suất: ≥1kW |
| 60 | Máy nén rôto xoắn ốc | Chiếc | 03 | Công suất: ≥3kW |
| 61 | Máy nén trục vít | Chiếc | 03 | Công suất: ≥5kW |
| 62 | Bơm piston đơn | Chiếc | 03 | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
| 63 | Mô hình bơm piston kép | Chiếc | 01 | - Đầy đủ các thiết bị và chi tiết của bơm piston kép - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 64 | Bơm ly tâm | Chiếc | 03 | Công suất: (0,3 ÷ 0,45)kW |
| 65 | Quạt hướng trục | Chiếc | 03 | Công suất: ≤3kW |
| 66 | Quạt ly tâm | Chiếc | 03 | Công suất: ≤3kW |
| 67 | Dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí | Chiếc | 03 | Hệ số truyền nhiệt: 30 W/m20k ÷ 35 W/m20k |
| 68 | Bình ngưng giải nhiệt bằng nước | Chiếc | 03 | Công suất ngưng tụ: 14kW ÷ 1230kW Nhiệt độ ngưng tụ: 36oC ÷ 40oC |
| 69 | Tháp ngưng giải nhiệt | Chiếc | 03 | Công suất: (5 ÷ 10) tons |
| 70 | Dàn bay hơi xả đá điện trở | Chiếc | 03 | Hệ số truyền nhiệt: 11W/m20k ÷ 12,8W/m20k |
| 71 | Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng | Chiếc | 3 | Công suất lạnh: 10kW ÷ 2110kW |
| 72 | Bình tách dầu | Chiếc | 6 | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 73 | Bình tách lỏng | Chiếc | 6 | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 74 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 3 | Công suất: ≥5 Tons |
| 75 | Máy hút chân không | Chiếc | 2 | Công suất: ≥0,37kW |
| 76 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu điện tử | Chiếc | 1 | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
| 77 | Mô hình tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Bộ | 01 | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 78 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp (tủ coil) | Chiếc | 06 | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 79 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Chiếc | 06 | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 80 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Thu hồi được các loại môi chất: (R134a, R22 , R410a, R404a) |
| 81 | Block tủ lạnh (máy nén) | Chiếc | 06 | Công suất: 1/10 hp ÷ 1/4 hp |
| 82 | Bộ thử kín | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chai nitơ | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ van giảm áp | Bộ | 01 |  |
|  | Dây dẫn cao áp | Chiếc | 01 |  |
|  | Giá đỡ di động | Chiếc | 01 |  |
| 83 | Điện trở xả đá tủ lạnh | Chiếc | 06 | Công suất: 130W ÷ 225W |
| 84 | Phin sấy lọc | Chiếc | 06 | Đẩu vào ra: ≥1/4 in |
| 85 | Mô hình kho mát | Bộ | 01 | - Thểtích kho: ≥10m3 - Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤-5oC |
| 86 | Mô hình cấp đông | Bộ | 01 | - Thể tích kho: (12 ÷ 20)m3 - Chiều cao: (2,2 ÷ 2,4)m - Vật liệu panel: PU dạng tấm - Chiều dày cách nhiệt: ≥100mm - Công suất máy nén: ≤5hP - Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤-22oC |
| 87 | Mô hình sản xuất đá cây | Bộ | 01 | - Năng suất: (10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ - Trọng lượng: ≤20 kg/cây |
| 88 | Mô hình sản xuất đá vẩy | Bộ | 01 | Năng suất: ≤10 kg/giờ |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 89 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài được các phần mềm ứng dụng |
| 90 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 91 | Bàn, ghế máy tính | Bộ | 18 | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa đầu nhọn | Chiếc | 18 |  |
|  | Búa đầu tà | Chiếc | 18 |  |
| 2 | Đe gò | Chiếc | 9 | Trọng lượng: ≥40kg |
| 3 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 06 | Chiều dài: ≥350mm |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm CoolPack | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài được 19 máy vi tính |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT CO2 LỎNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống sản xuất CO2 lỏng | Bộ | 1 | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN MAG, MIG CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn Mag, Mig | Chiếc | 6 | Dòng điện hàn: ≥200 A |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Phạm Thế Vũ | Thạc sĩ kỹ thuật | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Văn Đăng Cảnh | Thạc sĩ nhiệt lạnh | Ủy viên |
| 5 | Ông Huỳnh Ngọc Hùng | Thạc sĩ kỹ thuật nhiệt | Ủy viên |
| 6 | Ông Đoàn Văn Nghị | Kỹ sư nhiệt lạnh | Ủy viên |
| 7 | Ông Vũ Anh Tuấn | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã nghề: 50510338

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật nhiệt (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật lạnh (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu kỹ thuật lạnh (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động điện - lạnh (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Marketing (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Autocad (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tự động hóa hệ thống lạnh (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang bị điện hệ thống lạnh (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện - lạnh (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cơ bản (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bơm - Quạt - Máy nén (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết bị hệ thống lạnh (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh dân dụng (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh thương nghiệp (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh công nghiệp I (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh công nghiệp II (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): PLC (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật lạnh Cryo (MH 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Bơm nhiệt (MH 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gò cơ bản (MĐ 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất (MĐ 36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tin học ứng dụng (MĐ 37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng (MĐ 38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hàn MAG, MIG cơ bản (MĐ 39)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Gò cơ bản (MĐ 35)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điện tử công suất (MĐ 36)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tin học ứng dụng (MĐ 37)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng (MĐ 38)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hàn MAG, MIG cơ bản (MĐ 39)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, ban hành kèm theo Thông tư số 06/201 1/TT-BLĐTBxH ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 38) dùng để bổ sung cho bảng 33

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Các Trường đào tạo nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút chì | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Một số chi tiết cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (90 ÷ 220)VAC |
|  | Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥100W |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (6÷ 24)VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤1A |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≥5V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤100W |
| 5 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Công suất: ≥ 0,37kW - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 6 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Công suất: ≥ 0,55kW - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 7 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Công suất: ≤ 500VA |
| 8 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Công suất: ≤ 3kVA |
| 9 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NHIỆT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 4 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU KỸ THUẬT LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt | Bộ | 1 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị | Bộ | 1 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu |  |
| 5 | Bộ mẫu vật liệu hút ẩm | Bộ | 1 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu |  |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN - LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa Bình CO2 Bình bọt | Bộ Chiếc Chiếc | 01 01 01 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát | m3 | 0,5 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh điện điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và thực hành nhận biết linh kiện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp, đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch | Số lượng lỗ cắm: ≥300 |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AUTOCAD

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài được phần mềm Autocad |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Sử dụng để trợ giúp trong quá trình thực hành vẽ | Phiên bản thông dụng và tương thích với hệ điều hành, cài đặt được 19 máy |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để cài đặt, in bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 1 | Dùng để quan sát trong quá trình giảng dạy | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥40A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥25A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 03 |  | Điện áp: ≥220V Dòng điện: ≥12A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥12A |
|  | Nút ẩn 3 vị trí | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≤10A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: 5A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 05 |  | Công suất: ≥3W |
| 2 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt mạch điện | Công suất: ≥0,5kW |
| 3 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥1,1kW |
| 4 | Máy nén 3 pha | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥2kW |
| 5 | Máy nén 1 pha | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥0,75kW |
| 6 | Rơ le | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơ le áp suất cao | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất thấp | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (-1 ÷ 15) bar Môi chất R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất dầu | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥220VAC Điện áp: 12VDC ÷ 24VDC |
|  | Rơ le lưu lượng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 3 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để giới thiệu cách đo và rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  | Thang đo: U ≥500V |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Nhiệt kế | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu cách đo và rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (-60 ÷ 650)°C |
|  | Nhiệt kế cặp nhiệt | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (-30 ÷ 100)oC |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (-40 ÷ 420)°C |
| 5 | Áp kế | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu cách đo và rèn luyện kỹ năng đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp kế chất lỏng | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0 ÷ 35)mmCE; (0 ÷ 50)mmCE; (0 ÷ 100)mmCE |
|  | Áp kế đàn hồi | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Áp kế điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | Chiếc | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Ẩm kế | Chiếc | 18 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và đọc được các thông số | Phạm vi đo: (5 ÷ 99)% |
| 8 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: 0,5kW ÷ 1,5kW |
| 2 | Bàn nguội kèm êto song song | Bộ | 09 | Dùng để kẹp chi tiết | Loại bàn đôi Độ mở Êto: ≤250mm |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài các chi tiết | Đường kính đá: ≥200mm |
| 4 | Đe rèn | Chiếc | 01 | Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết | Trọng lượng: ≥40kg |
| 5 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Búa tay | Chiếc | 09 |  | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 7 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết | Kích thước: ≥(200 x 200)mm |
| 8 | Bộ dũa | Bộ | 06 | Sử dụng để gia công các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Cưa sắt | Chiếc | 6 | Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 |  | Độdày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 |  | Góc đo lớn nhất 360° |
|  | Êke | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia: 0,02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia: 0,01mm |
|  | Panme | Bộ | 01 |  |  |
|  | Panme đo ngoài | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
|  | Panme đo trong | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
| 11 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Dùng để lấy dấu trong thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 130mm ÷ 250mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 200mm ÷ 300mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 |  | Phạm vi vạch: 1mm ÷ 3mm |
|  | Đột dấu | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đột: 1mm ÷ 3mm |
| 12 | Đục | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: ≥100mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: ≥100mm |
| 13 | Bộ dụng cụ cạo rà | Bộ | 06 | Dùng để thực hành cạo rà các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Bàn ren, taro ren | Bộ | 06 | Dùng để ta rô ren lỗ, ren ngoài | Bàn ren theo tiêu chuẩn Đường kính trụ: ≤16mm |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để hàn các đường thẳng, giáp mối | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 2 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước: ≥(12 x 80 x 18)cm |
| 3 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất máy hàn |
| 4 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ gá phôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 6 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Khối lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 8 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 |  | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 |  | Góc đo lớn nhất 360° |
|  | Êke | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn, cắt khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình oxy | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình gas | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ cắt và bép cắt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | m | 20 |  |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình oxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình gas | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ oxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ gas | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ thông bép | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ đánh lửa | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 | Dùng để gá, kẹp phôi trong quá trình thực tập | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |  |  |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành đấu mắc mạch chiếu sáng | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ máng điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cút xuyên vách | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để đấu nối các mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn compact | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥15W |
|  | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥20W |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 01 |  | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu trong | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn halogen | Bộ | 01 |  | Công suất: > 150W |
| 3 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống nổi | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≤42mm |
|  | Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính uốn: ≥16mm |
|  | Dụng cụ uốn ống | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Công tắc | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Chuông điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BƠM - QUẠT - MÁY NÉN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén piston kín | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 2 | Máy nén piston nửa kín | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≤5kW |
| 3 | Máy nén piston hở | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥5kW |
| 4 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥1kW |
| 5 | Máy nén rôto xoắn ốc | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥3kW |
| 6 | Máy nén trục vít | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≥5kW |
| 7 | Bơm piston đơn | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
| 8 | Mô hình bơm piston kép | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | - Đầy đủ các thiết bị và chi tiết của bơm piston kép - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 9 | Bơm ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: (0,3 ÷ 0,45)kW |
| 10 | Quạt hướng trục | Chiếc | 03 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng | Công suất: ≤3kW |
| 11 | Quạt ly tâm | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành | Công suất: ≤3kW |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Hệ số truyền nhiệt: 30 W/m20k ÷ 35 W/m20k |
| 2 | Bình ngưng giải nhiệt bằng nước | Chiếc | 03 |  | Công suất ngưng tụ: 14kW ÷ 1230kW. Nhiệt độ ngưng tụ: 36oC ÷ 40oC |
| 3 | Tháp ngưng giải nhiệt | Chiếc | 03 |  | Công suất: (5 ÷ 10) tons |
| 4 | Dàn bay hơi xả đá điện trở | Chiếc | 03 |  | Hệ số truyền nhiệt: 11W/m20k ÷ 12,8W/m20k |
| 5 | Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng | Chiếc | 03 |  | Công suất lạnh: 10kW ÷ 2110kW |
| 6 | Bình tách dầu | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 7 | Bình tách lỏng | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 8 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa | Công suất: ≥5 Tons |
| 9 | Máy hút chân không | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥0,37kW |
| 10 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 02 | Dùng để nhận biết và sử dụng đúng chức năng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 01 |  | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 01 |  | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
| 11 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 01 | Dùng để quan sát cấu trúc cấu tạo | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 01 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 01 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 2 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp (tủ coil) | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 3 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 4 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để thu hồi lại môi chất trong quá trình thực hành nạp vào hệ thống lạnh | Thu hồi được các loại môi chất: (R134a, R22, R410a, R404a) |
| 5 | Máy hút chân không | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥0,37kW |
| 6 | Block tủ lạnh (máy nén) | Chiếc | 06 | Sử dụng để tháo, lắp bảo dưỡng | Công suất: 1/10 hp ÷ 1/4 hp |
| 7 | Bộ thử kín | Bộ | 01 | Dùng để thổi sạch, thử kín hệ thống tủ lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chai nitơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ van giảm áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây dân cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ di động | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Rơ le khởi động | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Điện trở: ≥22Ω |
| 9 | Rơ le bảo vệ | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Điện trở xả đá tủ lạnh | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Công suất: 130W ÷ 225W |
| 11 | Phin sấy lọc | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra thay thế trong thực hành | Đẩu vào ra: ≥1/4 in |
| 12 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông thương nghiệp | Chiếc | 06 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị | Dung tích: 350 lít ÷ 500 lít |
| 2 | Máy nước nóng lạnh | Chiếc | 06 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị | Công suất làm nóng: ≥500W Công suất làm lạnh: ≥100W Dung tích bình nóng: ≥1.5 lít Dung tích bình lạnh: ≥1.5 lít |
| 3 | Máy hút chân không | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥0,37kW |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP I

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kho mát | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh | - Thể tích kho: ≥10m3 - Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤-5oC |
| 2 | Mô hình cấp đông | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh | - Thể tích kho: (12 ÷ 20) m3 - Chiều cao: (2,2 ÷ 2,4)m - Vật liệu panel: PU dạng tấm - Chiều dày cách nhiệt: ≥100mm - Công suất máy nén: ≤5 hP - Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤-22oC |
| 3 | Mô hình sản xuất đá cây | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và sửa chữa hệ thống | - Năng suất: (10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ - Trọng lượng: ≤20 kg/cây |
| 4 | Mô hình sản xuất đá vẩy | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, vận hành và sửa chữa hệ thống | Năng suất: ≤10kg/giờ |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP II

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống lạnh 02 cấp cho tủ đông gió | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, đấu nối và vận hành | - Thể tích tủ: ≥2m3 - Nhiệt độ vận hành trong 30 phút: ≤-35oC |
| 2 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu:≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỘNG LỰC DÙNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén 3 pha | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa | Công suất: ≥1,5kW |
| 2 | Máy nén 1 pha | Chiếc | 03 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa | Công suất: ≥0,75kW |
| 3 | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy nén 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy nén 3 pha 1 lớp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy 3 pha 2 lớp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy nén 3 pha hai lớp bước đủ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy 3 pha hai lớp bước ngắn | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để tẩm sấy dây quấn và các chi tiết | Nhiệt độ sấy: ≤90oC Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài khuôn quấn dây | Công suất: ≥0,5kW Đường kính đá: 100mm ÷ 200mm |
| 6 | Máy quấn dây | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình quấn dây | Tỷ số vòng quay 1/4 |
| 7 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để mài phôi, vát mép | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 9 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Khối lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥350W |
| 12 | Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành | Thang đo: U ≥500V |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PLC

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành PLC cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng viết chương trình | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình. - Số đầu vào: ≥7 - Điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC. - Số đầu ra: ≥6 - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Mô đun nút bấm | Bộ | 01 |  | - Dòng điện: ≥3A - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) - Công suất: ≥3W |
|  | Mô đun cảm biến | Bộ | 01 |  | - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: 0mm ÷ 300mm - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |  | Điện áp làm việc: 380VAC/220VAC hoặc một chiều 24VDC |
|  | Mô đun Rơ le trung gian | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥5A |
|  | Động cơ KĐB 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤0,75kW |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 06 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẠNH CRYO

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): BƠM NHIỆT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa | Bộ | 01 | Dùng để luyện kỹ năng thực hành các góc, mối gò dày, mỏng khác nhau | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa đầu nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Búa đầu đầu tà | Chiếc | 18 |  |  |
| 2 | Đe gò | Chiếc | 9 | Dùng để gò có các góc cạnh phù hợp với biến dạng mối gò | Trọng lượng: ≥40kg |
| 3 | Thước lá | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
| 4 | Mũi vạch | Chiếc | 06 | Dùng để lấy dấu trong thực hành | Phạm vi vạch: 130mm ÷ 250mm |
| 5 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt kim loại dạng tấm | Chiều dài: ≥350mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ± 30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 2 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều điều khiển được điện áp ra và thiết bị nguồn 1 chiều |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch tạo xung chuẩn | Bộ | 01 |  | Bao gồm các dạng mạch tạo xung và điều khiển được tần số |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220V tần số xấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220V tần số xấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải thông dụng |
| 3 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo tín hiệu | Dải tần: ≥20MHz Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL |
| 4 | Biến tần | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng điều khiển động cơ | Công suất: 0,75kW ÷ 1,5kW |
| 5 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm CoolPack | Bộ | 1 | Sử dụng để cài đặt và thực hành thiết kế hệ thống lạnh | Phiên bản thông dụng và cài được 19 máy vi tính |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành thiết kế với phần mềm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT CO2 LỎNG

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens. |
| 3 | Mô hình hệ thống sản xuất C02 lỏng | Bộ | 01 | Dùng để quan sát, vận hành, bảo quản, sửa chữa hệ thống | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |
| 4 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 |  | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 |  | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích thước: M4 ÷ M34 |

BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN MAG, MIG CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn Mag, Mig | Chiếc | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn | Dòng điện hàn: ≥200A |
| 2 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ gá phôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 4 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Búa tay | Chiếc | 06 |  | Khối lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 6 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 |  | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 |  | Góc đo lớn nhất 360° |
|  | Êke | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước: ≥(12 x 80 x 18)cm |
| 8 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 06 |  | Phù hợp với công suất máy hàn |
| 9 | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 | Dùng để gá, kẹp phôi trong quá trình thực tập | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |  |  |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MỐ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun nối đất an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | Mô đun nối dây trung tính an toàn | Bộ | 01 |  |
|  | Mô đun nối đẳng thế | Bộ | 01 |  |
| 2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa Bình CO2 Bình bọt | Bộ Chiếc Chiếc | 01 01 01 |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Cát | m3 | 0,5 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  |
| 4 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước | Chiếc | 01 |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút chì | Chiếc | 01 |  |
| 6 | Một số chi tiết cơ khí | Bộ | 01 | Các chi tiết đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Trụ bậc | Chiếc | 01 |  |
| 7 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 01 |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |
| 8 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (90 ÷ 220)VAC |
|  | Đồng hồ hệ số công suất | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥5A |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Công suất: ≥100W |
| 9 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 | Điện áp vào: ≥220VAC Điện áp ra: (6÷ 24)VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≤1A |
|  | Đồng hồ điện áp một chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≥5V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 | Dải đo: ≤380V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Công suất: ≤100W |
| 10 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 0,37kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 11 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 0,55kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 Stato |
| 12 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 500VA |
| 13 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Công suất: ≤ 3kVA |
| 14 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
| 15 | Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp | Bộ | 1 | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 16 | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 1 | Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 17 | Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị | Bộ | 1 |  |
| 19 | Bộ mẫu vật liệu hút ẩm | Bộ | 1 |  |
| 20 | Bộ mẫu linh điện điện tử | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 01 |  |
| 21 | Panel cắm đa năng | Chiếc | 18 | Số lượng lỗ cắm: ≥300 |
| 22 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và tương thích với hệ điều hành, cài đặt được 19 máy |
| 23 | Máy in | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ cắt, nong loe ống đồng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ nạp gas | Bộ | 1 | Áp suất chân không: ≤750mmHg |
|  | Bộ hàn hơi mini | Bộ | 1 | Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn) |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 | Kích thước: M4 ÷ M34 |
| 25 | Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥40A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥25A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 03 | Điện áp: ≥220V Dòng điện: ≥12A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥12A |
|  | Nút ẩn 3 vị trí | Chiếc | 02 | Dòng điện: ≤10A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 04 | Dòng điện: 5A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥10A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 04 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 05 | Công suất: ≥3W |
| 26 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Công suất: ≥0,5kW |
| 27 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 | Công suất: ≥1,1kW |
| 28 | Máy nén 3 pha | Chiếc | 03 | Công suất: ≥2kW |
| 29 | Máy nén 1 pha | Chiếc | 03 | Công suất: ≥0,75kW |
| 30 | Rơ le | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Rơ le áp suất cao | Chiếc | 01 | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất: R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất thấp | Chiếc | 01 | Áp suất: (-1 ÷ 15) bar Môi chất: R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le áp suất dầu | Chiếc | 01 | Áp suất: (-1 ÷ 35) bar Môi chất: R22, 410a, R134a |
|  | Rơ le nhiệt độ | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le khởi động | Chiếc | 01 | Điện trở: ≥22Ω |
|  | Rơ le bảo vệ | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 | Điện áp: ≥220VAC Điện áp: 12VDC ÷ 24VDC |
|  | Rơ le lưu lượng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mê ga ôm | Chiếc | 01 | Thang đo: U ≥500V |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Nhiệt kế | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 01 | Phạm vi đo:(-60 ÷ 650)°C |
|  | Nhiệt kế cặp nhiệt | Chiếc | 01 | Phạm vi đo:(-30 ÷ 100)oC |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 01 | Phạm vi đo:(-40 ÷ 420)°C |
| 33 | Áp kế | Bộ | 02 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp kế chất lỏng | Chiếc | 01 | Dải đo: (0 ÷ 35)mmCE; (0 ÷ 50)mmCE; (0 ÷ 100)mmCE |
|  | Áp kế đàn hồi | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Áp kế điện | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | Chiếc | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Ẩm kế | Chiếc | 18 | Phạm vi đo: (5 ÷ 99)% |
| 36 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Công suất: 0,5kW ÷ 1,5kW |
| 37 | Bàn nguội kèm êto song song | Bộ | 09 | Loại bàn đôi Độ mở Êto: ≤250mm |
| 38 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Đường kính đá: ≥200mm |
| 39 | Đe rèn | Chiếc | 01 | Trọng lượng: ≥40kg |
| 40 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 41 | Búa tay | Chiếc | 09 | Trọng lượng: 0,5kg ÷ 3kg |
| 42 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Kích thước: ≥(200 x 200)mm |
| 43 | Bộ dũa | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 1 |  |
| 44 | Cưa sắt | Chiếc | 6 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 03 | Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Chiều dài: 2000mm ÷ 10000mm |
|  | Thước nhét | Chiếc | 01 | Độ dày: 0,02mm ÷ 2mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 03 | Góc đo lớn nhất 360° |
|  | Êke | Chiếc | 03 | Chiều dài: 300mm ÷ 500mm |
|  | Thước cầu | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia 0,02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 150mm Độ chia 0,01mm |
|  | Panme | Bộ | 01 |  |
|  | Panme đo ngoài | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
|  | Panme đo trong | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 0mm ÷ 125mm |
| 46 | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch: 130mm ÷ 250mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch: 200mm ÷ 300mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch:1mm ÷ 3mm |
|  | Đột dấu | Chiếc | 1 | Phạm vi vạch:1mm ÷ 3mm |
| 47 | Đục | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 1 | Chiều dài: ≥100mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 1 | Chiều dài: ≥100mm |
| 48 | Bộ dụng cụ cạo rà | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  |
| 49 | Bàn ren, taro ren | Bộ | 06 | Bàn ren theo tiêu chuẩn Đường kính trụ: ≤16mm |
| 50 | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Dòng điện hàn: ≤300A |
| 51 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ gá phôi | Chiếc | 01 |  |
|  | Dưỡng kiểm tra | Chiếc | 01 |  |
| 52 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Kích thước: ≥(12 x 80 x 18)cm |
| 53 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 06 | Phù hợp với công suất máy hàn |
| 54 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Công suất: ≤0,75kW Đường kính đá mài: ≤150mm |
| 55 | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình oxy | Bình | 01 |  |
|  | Bình gas | Bình | 01 |  |
|  | Mỏ cắt và bép cắt | Bộ | 01 |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Dây dẫn khí | m | 20 |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình oxy | Chiếc | 01 |  |
|  | Van ngăn lửa tạt lại bình gas | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ oxy | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ gas | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ thông bép | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ đánh lửa | Chiếc | 01 |  |
| 56 | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 57 | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |  |
| 58 | Cabin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 06 | - Đảm bảo an toàn điện - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ máng điện | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ cút xuyên vách | Bộ | 01 |  |
|  | Bộ hộp phân dây | Bộ | 01 |  |
| 59 | Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ đèn sợi đốt | Bộ | 01 | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn compact | Bộ | 01 | Công suất: ≥15W |
|  | Bộ đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 01 | Công suất: ≥20W |
|  | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử | Bộ | 01 | Công suất: ≥20W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp | Bộ | 01 | Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chẩn lưu ngoài | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chẩn lưu trong | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chẩn lưu ngoài | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
|  | Bộ đèn halogen | Bộ | 01 | Công suất: ≥150W |
| 60 | Bộ dụng cụ gia công ống PVC | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 | Độ mở: ≤42mm |
|  | Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 | Đường kính uốn: ≥16mm |
|  | Dụng cụ uốn ống | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 61 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 02 |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 02 |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 02 |  |
|  | Công tắc | Chiếc | 04 |  |
|  | Ổ cắm | Chiếc | 02 |  |
|  | Chuông điện | Chiếc | 01 |  |
| 62 | Máy nén piston kín | Chiếc | 01 | Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 63 | Máy nén piston nửa kín | Chiếc | 03 | Công suất: ≤5kW |
| 64 | Máy nén piston hở | Chiếc | 03 | Công suất: ≥5kW |
| 65 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 03 | Công suất: ≥1kW |
| 66 | Máy nén rôto xoắn ốc | Chiếc | 03 | Công suất: ≥3kW |
| 67 | Máy nén trục vít | Chiếc | 03 | Công suất: ≥5kW |
| 68 | Bơm piston đơn | Chiếc | 03 | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW |
| 69 | Mô hình bơm piston kép | Chiếc | 01 | - Đầy đủ các thiết bị và chi tiết của bơm piston kép - Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4 |
| 70 | Bơm ly tâm | Chiếc | 03 | Công suất: (0,3 ÷ 0,45)kW |
| 71 | Quạt hướng trục | Chiếc | 03 | Công suất: ≤3kW |
| 72 | Quạt ly tâm | Chiếc | 03 | Công suất: ≤3kW |
| 73 | Dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí | Chiếc | 03 | Hệ số truyền nhiệt: 30 W/m20k ÷ 35 W/m20k |
| 74 | Bình ngưng giải nhiệt bằng nước | Chiếc | 03 | Công suất ngưng tụ: 14kW ÷ 1230kW. Nhiệt độ ngưng tụ: 36oC ÷ 40oC |
| 75 | Tháp ngưng giải nhiệt | Chiếc | 03 | Công suất: (5 ÷ 10) tons |
| 76 | Dàn bay hơi xả đá điện trở | Chiếc | 03 | Hệ số truyền nhiệt: 11W/m20k ÷ 12,8W/m20k |
| 77 | Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng | Chiếc | 3 | Công suất lạnh: 10kW ÷ 2110kW |
| 78 | Bình tách dầu | Chiếc | 6 | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 79 | Bình tách lỏng | Chiếc | 6 | Dung tích bình: 0,01m3 ÷ 0,02m3 |
| 80 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 3 | Công suất: ≥5 Tons |
| 81 | Máy hút chân không | Chiếc | 2 | Công suất: ≥0,37kW |
| 82 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu điện tử | Chiếc | 1 | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 | Phạm vi nhiệt độ: -60oC ÷ 50oC Năng suất lạnh: 0,5kW ÷ 10kW |
| 83 | Mô hình tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Bộ | 01 | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 84 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp (tủ coil) | Chiếc | 06 | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 85 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp (tủ quạt) | Chiếc | 06 | Dung tích: (120 ÷ 250) lít |
| 86 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Thu hồi được các loại môi chất: (R134a, R22, R410a, R404a) |
| 87 | Block tủ lạnh (máy nén) | Chiếc | 06 | Công suất: 1/10 hp ÷ 1/4 hp |
| 88 | Bộ thử kín | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chai nitơ | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ van giảm áp | Bộ | 01 |  |
|  | Dây dân cao áp | Chiếc | 01 |  |
|  | Giá đỡ di động | Chiếc | 01 |  |
| 89 | Điện trở xả đá tủ lạnh | Chiếc | 06 | Công suất: 130W ÷ 225W |
| 90 | Phin sấy lọc | Chiếc | 06 | Đẩu vào ra: ≥1/4 in |
| 91 | Tủ đông thương nghiệp | Chiếc | 06 | Dung tích: 350 lít ÷ 500 lít |
| 92 | Máy nước nóng lạnh | Chiếc | 06 | Công suất làm nóng: ≥500W Công suất làm lạnh: ≥100W Dung tích bình nóng: ≥1.5 lít Dung tích bình lạnh: ≥1.5 lít |
| 93 | Mô hình kho mát | Bộ | 01 | - Thể tích kho: ≥10m3 - Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤-5oC |
| 94 | Mô hình cấp đông | Bộ | 01 | - Thể tích kho: (12 ÷ 20)m3 - Chiều cao: (2,2 ÷ 2,4)m - Vật liệu panel: PU dạng tấm - Chiều dày cách nhiệt: ≥100mm - Công suất máy nén: ≤5 hP - Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤-22oC |
| 95 | Mô hình sản xuất đá cây | Bộ | 01 | - Năng suất: (10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ - Trọng lượng: ≤20 kg/cây |
| 96 | Mô hình sản xuất đá vẩy | Bộ | 01 | Năng suất: ≤10 kg/giờ |
| 97 | Hệ thống lạnh 02 cấp cho tủ đông gió | Bộ | 1 | - Thể tích tủ: ≥2m3; - Nhiệt độ vận hành trong 30 phút: ≤-35oC |
| 98 | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy nén 3 pha | Bộ | 01 | Dây quấn điện từ; Kích thước phù hợp để quan sát |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy nén 3 pha 1 lớp | Bộ | 01 |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy 3 pha 2 lớp | Bộ | 01 |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy nén 3 pha hai lớp bước đủ | Bộ | 01 |  |
|  | Mô hình dàn trải dây quấn động cơ máy 3 pha hai lớp bước ngắn | Bộ | 01 |  |
| 99 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Nhiệt độ sấy: ≤90oC Có điều chỉnh nhiệt độ |
| 100 | Máy quấn dây | Chiếc | 06 | Tỷ số vòng quay 1/4 |
| 101 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Công suất: ≥350W |
| 102 | Bộ thực hành PLC cơ bản | Bộ | 06 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 | - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình - Số đầu vào: ≥7 - Điện áp tín hiệu: 220VAC hoặc 24VDC. - Số đầu ra: ≥6 - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Mô đun nút bấm | Bộ | 01 | - Dòng điện: ≥3A. - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) - Công suất: ≥3W |
|  | Mô đun cảm biến | Bộ | 01 | - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: 0mm ÷ 300mm. - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. - Dòng điện: ≥150mA |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 | Điện áp làm việc: 380 VAC hoặc 220 VAC hoặc 24VDC |
|  | Mô đun Rơ le trung gian | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥5A |
|  | Động cơ KĐB 3 pha | Chiếc | 01 | Công suất: ≤0,75kW |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 103 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài được các phần mềm ứng dụng |
| 104 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Kích thước màn chiếu: ≥(1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |
| 105 | Bàn, ghế máy tính | Bộ | 18 | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa đầu nhọn | Chiếc | 18 |  |
|  | Búa đầu tà | Chiếc | 18 |  |
| 2 | Đe gò | Chiếc | 9 | Trọng lượng: ≥40kg |
| 3 | Kéo cắt tôn | Chiếc | 06 | Chiều dài: ≥350mm |

BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 | Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha có điếu khiến | Bộ | 01 | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...) |
| 2 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 03 | - Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều điều khiển được điện áp ra và thiết bị nguồn 1 chiều |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch tạo xung chuẩn | Bộ | 01 | Bao gồm các dạng mạch tạo xung và điều khiển được tần số |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 01 | Đầu ra 220V tần số xấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 01 | Đầu ra 220V tần số xấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 | Bao gồm các loại tải thông dụng |
| 3 | Biến tần | Chiếc | 02 | Công suất: 0,75kW ÷ 1,5kW |

BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm CoolPack | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài được 19 máy vi tính |

BẢNG 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT CO2 LỎNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống sản xuất CO2 lỏng | Bộ | 1 | Mô hình có kích thước phù hợp với dạy học |

BẢNG 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN MAG, MIG CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn Mag, Mig | Chiếc | 6 | Dòng điện hàn: ≥200A |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Phạm Thế Vũ | Thạc sĩ kỹ thuật | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Văn Đăng Cảnh | Thạc sĩ nhiệt lạnh | Ủy viên |
| 5 | Ông Huỳnh Ngọc Hùng | Thạc sĩ kỹ thuật nhiệt | Ủy viên |
| 6 | Ông Đoàn Văn Nghị | Kỹ sư nhiệt lạnh | Ủy viên |
| 7 | Ông Vũ Anh Tuấn | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên |