DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã nghề: 40510903

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sai số (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương công trình xây dựng (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa lý tự nhiên (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy trắc địa (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bản đồ (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trắc địa cơ sở (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xây dựng lưới khống chế mặt bằng I (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xây dựng lưới khống chế độ cao I (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bình sai (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phần mềm trắc địa (MH 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo vẽ bình đồ (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thành lập bình đồ kỹ thuật số (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo vẽ mặt cắt phục vụ thiết kế công trình (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuyển thiết kế công trình ra thực địa (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo đạc thi công công trình (MH 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập tốt nghiệp (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình giao thông (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình xây dựng (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Địa chính đại cương (MH 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo đạc biến dạng công trình (MĐ 30)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 25. Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 26. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện (MĐ 27)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Khảo sát địa hình

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khảo sát địa hình trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, ...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Khảo sát địa hình, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khảo sát địa hình.

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn bảng 26 dùng để bổ sung cho bảng 25

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khảo sát địa hình trình độ trung cấp nghề

Các Trường đào tạo nghề Khảo sát địa hình, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 25).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SAI SỐ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥A1 Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ | Phiên bản phù hợp với các phần mềm trắc địa |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường Cài được phần mềm Autocad |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách đo cao trong công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Sai số trên 1 km đo đi và đo về: ≤± 10mm |
| 2 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn trong đo đạc công trình | - Độphóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc công trình | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sơ cứu cơ bản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng trang bị bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay, kính bảo hộ, mũ bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Giày, ủng | Đồi | 1 |  |  |
|  | Phao cứu hộ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY TRẮC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm - Cân bằng theo quang cơ hoặc tự động |
| 2 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 3 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 4 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ= ≤8'' |
| 5 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 6 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢN ĐỒ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ bản đồ | Kích thước mặt bàn: ≥A1 Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẮC ĐỊA CƠ SỞ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách đo độ cao | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 2 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách định hướng đường thẳng, đo khoảng cách, đo góc bằng, đo góc đứng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 3 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách định hướng đường thẳng, đo khoảng cách, đo góc bằng, đo góc đứng, đo phương vị, đo cao, đo tọa độ | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 4 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng thiết bị để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Thời gian đo: ≤4'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 5 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc công trình | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Sào tiêu, chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | La bàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quả gương | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Chân gương | Chiếc | 2 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG I

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo góc bằng, góc đứng, khoảng cách trên mia, đo cao lượng giác trong mạng lưới khống chế đo vẽ | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo góc bằng, góc đứng, khoảng cách, đo tọa độ trong mạng lưới khống chế đo vẽ | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X |
|  |  |  |  |  | - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng | Bộ | 1 | Dùng để thực hành bình sai mạng lưới khống chế mặt bằng | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành bình sai mạng lưới khống chế mặt bằng | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |
|  |  |  |  |  | Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO I

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo cao trong mạng lưới khống chế | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 2 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
| 3 | Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao | Bộ | 1 | Dùng để thực hành bình sai mạng lưới khống chế độ cao | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành bình sai mạng lưới khống chế độ cao | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm |
|  |  |  |  |  | Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BÌNH SAI

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHẦN MỀM TRẮC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để trút số liệu đo đạc ngoài thực địa | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 2 | Phần mềm xử lý số liệu đo | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, cài đặt và sử dụng phần mềm trong trắc địa | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Win 1.0 | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Famis | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm bình sai | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành phần mềm | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO VẼ BÌNH ĐỒ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị • | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo các điểm chi tiết ngoài thực địa | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 - 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo các điểm chi tiết ngoài thực địa | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ bản đồ | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THANH LẬP BÌNH ĐỒ KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm | Bộ | 1 | Dùng để thành lập, biên tập bình đồ địa hình trên máy vi tính | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Máy in | Chiếc | 1 | Dùng để in bản đồ địa hình, địa chính | In khổ giấy A3; Độ phân giải: ≥600 dpi |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành biên tập bản đồ | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm trắc địa |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO VẼ MẶT CẮT PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị • | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định vị trí, đo đạc các điểm đặc trung trên tuyến công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định độ cao của các điểm đặc trưng trên tuyến công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang công trình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang công trình | - Kích thước mặt: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUYỂN THIẾT KẾ CỒNG TRÌNH RA THỰC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyển góc, cạnh, vị trí, thiết kế từ bản vẽ thiết kế ra thực địa | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyển tọa độ, góc, cạnh, vị trí, điểm, thiết kế từ bản vẽ thiết kế ra thực địa | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyển độ cao từ bản vẽ thiết kế ra thực địa | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 6 | Thước cuộn | Cuộn | 3 | Dùng để xác định khoảng cách | Chiều dài: ≤50m |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO ĐẠC THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo đạc trong thi công công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8" mv ≤± 8" |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo hoàn công từng phần và toàn bộ công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định và bố trí độ cao công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng thiết bị để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤8''; mv ≤8'' |
| 3 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤±(5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 4 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 5 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 6 | Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị điểm đo | - Độ chính xác vị trí: ≤± 5m |
|  |  |  |  |  | - Độ chính xác tốc độ: ≤± 5 cm/giây |
| 7 | Máy định vị vệ tinh GPS | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị điểm đo | - Độ chính xác đo phương ngang: Mβ ≤± 2mm + 2ppm - Độ chính xác đo phương đứng: Mv ≤± 2mm + 2ppm |
| 8 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện cách đo xa | - Thời gian đo: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 9 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Phần mềm | Bộ | 1 | Dùng để trút số liệu đo, tính toán, thành lập, biên tập bản đồ địa hình, địa chính | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Win 1.0 | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Famis | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm bình sai | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm xử lý số liệu GPS | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để vẽ bình đồ, mặt cắt công trình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng thực hành vẽ bình đồ, mặt cắt công trình | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành trút số liệu đo, tính toán, thành lập, biên tập bản đồ | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình giao thông | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình giao thông | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình giao thông | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 5 | Dụng cụ phụ trợ | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo độ cao trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độchính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Máy đo sâu cầm tay | Chiếc | 3 | Dùng để giới thiệu cách đo sâu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo sâu | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo sâu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau Dài:5m ÷ 50m Dài:5m ÷ 50m Trọng lượng: (4 ÷ 5)kg |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Sào đo sâu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo sâu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cá sắt | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐỊA CHÍNH ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ | Chiếc | 3 | Dùng để đo lưới khống chế, đo trích thửa, đo chi tiết, cắm mốc ranh giới thành lập bản đồ địa chính | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
|  | (quang cơ) |  |  |  |  |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo lưới khống chế, đo trích thửa, đo chi tiết, cắm mốc ranh giới thành lập bản đồ địa chính | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo độ cao | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 19 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ địa chính | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ địa chính | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Phần mềm | Bộ | 1 | Dùng để thực hành thành lập bản đồ địa chính; lưu trữ, xuất hồ sơ thửa đất trên máy tính | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm Famis | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành biên tập bản đồ địa chính | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO ĐẠC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo biến dạng công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤8"; mv ≤8" |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo biến dạng công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5’’ |
| 3 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo độ cao biến dạng công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ mặt cắt lún, vẽ biểu đồ lún công trình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ mặt cắt lún, vẽ biểu đồ lún công trình | Kích thước mặt bàn: ≥A1 Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MỐ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 1 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu cơ bản | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 1 |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Găng tay, kính bảo hộ, mũ bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Giày, ủng | Đôi | 1 |  |
|  | Phao cứu hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | DỤNG CỤ |  |  |  |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |
| 5 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |
| 6 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Bộ đàm | Chiếc | 2 |  |
|  | La bàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |
| 7 | Thước cuộn | Cuộn | 1 | Chiều dài: ≤50m |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 8 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8''; mv ≤8'' |
| 9 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤8''; mv ≤8'' |
| 10 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 11 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 12 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X |
|  |  |  |  | - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 13 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | - Thời gian đo thông thường: < 0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200) m - Độ chính xác: ≤±1,5mm - Thời gian đo thông thường: < 0,5'' |
| 14 | Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay | Chiếc | 3 | - Độ chính xác vị trí: ≤± 5m |
|  |  |  |  | - Độ chính xác tốc độ: ≤± 5 cm/giây |
| 15 | Máy định vị vệ tinh GPS | Chiếc | 3 | - Độ chính xác đo phương ngang: Mβ ≤± 2mm + 2ppm |
|  |  |  |  | - Độ chính xác đo phương đứng: Mv ≤± 2mm + 2ppm |
| 16 | Máy in | Chiếc | 1 | In khổ giấy A3; Độ phân giải: ≥600 dpi |
|  | THIẾT BỊ PHẦN MỀM |  |  |  |
| 17 | Phần mềm xử lý số liệu GPS | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 18 | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 19 | Phần mềm Win 1.0 | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 20 | Phần mềm Famis | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 21 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 22 | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 23 | Phần mềm bình sai | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 24 | Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 25 | Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 26 | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 27 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 28 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo sâu cầm tay | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ đo sâu | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Sào đo sâu | Chiếc | 1 | Dài:5m ÷ 50m |
|  | Thước đo sâu | Chiếc | 1 | Dài:5m ÷ 50m |
|  | Cá sắt | Chiếc | 1 | Trọng lượng:(4 ÷ 5)kg |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Khánh | Tiến sĩ chuyên ngành trắc địa ứng dụng | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Thái Bình | Kỹ sư trắc địa | Ủy viên |
| 5 | Ông Hoàng Huy Ích | Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa | Ủy viên |
| 6 | Ông Lê Ngọc Bình | Kỹ sư trắc địa | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Thanh Điền | Kỹ sư | Ủy viên |

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã nghề: 50510903

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sai số (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương công trình xây dựng (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa lý tự nhiên (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy trắc địa (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bản đồ (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trắc địa cơ sở (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xây dựng lưới khống chế mặt bằng I (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xây dựng lưới khống chế độ cao I (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xây dựng lưới khống chế mặt bằng II (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xây dựng lưới khống chế độ cao II (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ GPS (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bình sai (MH 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phần mềm trắc địa (MH 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo vẽ bình đồ (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thành lập bình đồ kỹ thuật số (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo vẽ mặt cắt phục vụ thiết kế công trình (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuyển thiết kế công trình ra thực địa (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo đạc thi công công trình (MH 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập tốt nghiệp (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình giao thông (MĐ 30).

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình xây dựng (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Địa chính đại cương (MH 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo đạc biến dạng công trình (MĐ 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình ngầm (MĐ 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh tế trắc địa (MH 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trắc địa mỏ (MĐ 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Trắc địa ảnh (MH 38)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện (MĐ 31)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Trắc địa mỏ (MĐ 37)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Trắc địa ảnh (MH 38)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Khảo sát địa hình

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khảo sát địa hình trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh,...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Khảo sát địa hình, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khảo sát địa hình

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng 33

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khảo sát địa hình

Các Trường đào tạo nghề Khảo sát địa hình, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

BẢNG 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SAI SỐ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ A1 Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ | Phiên bản phù hợp với các phần mềm trắc địa |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường Cài được phần mềm Autocad |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách đo cao trong công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Sai số trên 1km đo đi và đo về: ≤± 10mm |
| 2 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn trong đo đạc công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc công trình | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

ÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sơ cứu cơ bản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng trang bị bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay, kính bảo hộ, mũ bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Giày, ủng | Đồi | 1 |  |  |
|  | Phao cứu hộ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY TRẮC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm - Cân bằng theo quang cơ hoặc tự động |
| 2 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 3 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 4 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ= ≤8'' mv = ≤8'' |
| 5 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤±(5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 6 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢN ĐỒ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ bản đồ | Kích thước mặt bàn: ≥ A1 Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẮC ĐỊA CƠ SỞ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách đo độ cao | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 2 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách định hướng đường thẳng, đo khoảng cách, đo góc bằng, đo góc đứng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 3 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách định hướng đường thẳng, đo khoảng cách, đo góc bằng, đo góc đứng, đo phương vị, đo cao, đo tọa độ | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 4 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng thiết bị để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Thời gian đo: ≤4'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 5 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc công trình | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Sào tiêu, chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | La bàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quả gương | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Chân gương | Chiếc | 2 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG I

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo góc bằng, góc đứng, khoảng cách trên mia, đo cao lượng giác trong mạng lưới khống chế đo vẽ | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo góc bằng, góc đứng, khoảng cách, đo tọa độ trong mạng lưới khống chế đo vẽ | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤±( 5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng | Bộ | 1 | Dùng để thực hành bình sai mạng lưới khống chế mặt bằng | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành bình sai mạng lưới khống chế mặt bằng | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO I

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo cao trong mạng lưới khống chế | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 2 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
| 3 | Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao | Bộ | 1 | Dùng để thực hành bình sai mạng lưới khống chế độ cao | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành bình sai mạng lưới khống chế độ cao | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG II

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo góc bằng, góc đứng, khoảng cách trên mia, đo cao lượng giác trong mạng lưới khống chế mặt bằng cơ sở | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo góc, cạnh, tọa độ trong mạng lưới khống chế mặt bằng cơ sở | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng | Bộ | 1 | Dùng để thực hành bình sai mạng lưới khống chế mặt bằng | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành bình sai mạng lưới khống chế mặt bằng | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO II

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo cao trong mạng lưới khống chế độ cao | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 2 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo cao trong mạng lưới khống chế độ cao | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Bộ đàm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao | Bộ | 1 | Dùng để thực hành bình sai mạng lưới khống chế độ cao | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành bình sai mạng lưới khống chế độ cao | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ GPS

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy định vị vệ tinh GPS | Chiếc | 3 | Dùng để giới thiệu cách định vị điểm lưới khống chế | - Độ chính xác đo phương ngang: Mβ ≤± 2mm + 2ppm - Độ chính xác đo phương đứng: Mv ≤± 2mm + 2ppm |
| 2 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Thước thép 2m | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Óng nhòm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đàm | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Phần mềm lập lịch đo GPS | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập lịch đo, trút số liệu đo, tính cạnh, bình sai lưới khống chế GPS | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 4 | Phần mềm trút số liệu đo GPS | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Phần mềm bình sai lưới GPS | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành lập lịch đo, trút số liệu, tính cạnh, bình sai lưới khống chế GPS | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BÌNH SAI

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHẦN MỀM TRẮC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để trút số liệu đo đạc ngoài thực địa | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5” |
| 2 | Phần mềm xử lý số liệu đo | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, cài đặt và sử dụng phần mềm trong trắc địa | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Win 1.0 | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Famis | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm bình sai | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành phần mềm | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO VẼ BÌNH ĐỒ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo các điểm chi tiết ngoài thực địa | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8’’ mv ≤± 8’’ |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo các điểm chi tiết ngoài thực địa | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5’’ |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ bản đồ | Kích thước mặt bàn: ≥ A1 Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THANH LẬP BÌNH ĐỒ KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm | Bộ | 1 | Dùng để thành lập, biên tập bình đồ địa hình trên máy vi tính | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Máy in | Chiếc | 1 | Dùng để in bản đồ địa hình, địa chính | In khổ giấy A3; Độ phân giải: ≥600 dpi |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành biên tập bản đồ | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm trắc địa |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO VẼ MẶT CẮT PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình Mã số mô đun: MĐ 26 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định vị trí, đo đạc các điểm đặc trưng trên tuyến công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định độ cao của các điểm đặc trưng trên tuyến công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 3 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang công trình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang công trình | - Kích thước mặt: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUYỂN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH RA THỰC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyển góc, cạnh, vị trí, thiết kế từ bản vẽ thiết kế ra thực địa | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độchính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyển tọa độ, góc, cạnh, vị trí, điểm, thiết kế từ bản vẽ thiết kế ra thực địa | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyển độ cao từ bản vẽ thiết kế ra thực địa | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 6 | Thước cuộn | Cuộn | 3 | Dùng để xác định khoảng cách | Chiều dài: ≤50m |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO ĐẠC THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo đạc trong thi công công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo hoàn công từng phần và toàn bộ công trình | - Độphóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để xác định và bố trí độ cao công trình | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng thiết bị để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤8''; mv ≤8'' |
| 3 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 4 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 5 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 6 | Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị điểm đo | - Độ chính xác vị trí: ≤± 5m - Độ chính xác tốc độ: ≤± 5cm/giây |
| 7 | Máy định vị vệ tinh GPS | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị điểm đo | - Độ chính xác đo phương ngang: Mβ ≤± 2mm+2ppm - Độ chính xác đo phương đứng: Mv ≤± 2mm+2ppm |
| 8 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để rèn luyện cách đo xa | - Thời gian đo: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 9 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) tắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Phần mềm | Bộ | 1 | Dùng để trút số liệu đo, tính toán, thành lập, biên tập bản đồ địa hình, địa chính | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Win 1.0 | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Famis | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Âưtocad | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm bình sai | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm MỉcroStation | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm xử lý số liệu GPS | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để vẽ bình đồ, mặt cắt công trình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng thực hành vẽ bình đồ, mặt cắt công trình | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành trút số liệu đo, tính toán, thành lập, biên tập bản đồ | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình giao thông | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình giao thông | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình giao thông | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm |
| 4 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤± 1,5mm |
| 5 | Dụng cụ phụ trợ | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤±(5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo độ cao trắc địa công trình thủy lợi, thủy điện | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 4 | Máy đo sâu cầm tay | Chiếc | 3 | Dùng để giới thiệu cách đo sâu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo sâu | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo sâu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Sào đo sâu | Chiếc | 1 |  | Dài: 5m ÷ 50m |
|  | Thước đo sâu | Chiếc | 1 |  | Dài: 5m ÷ 50m |
|  | Cá sắt | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: (4 ÷ 5)kg |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤±(5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo trắc địa công trình xây dựng | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐỊA CHÍNH ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo lưới khống chế, đo trích thửa, đo chi tiết, cắm mốc ranh giới thành lập bản đồ địa chính | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8'' mv ≤± 8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo lưới khống chế, đo trích thửa, đo chi tiết, cắm mốc ranh giới thành lập bản đồ địa chính | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo độ cao | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mía nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 19 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ địa chính | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ địa chính | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Phần mềm | Bộ | 1 | Dùng để thực hành thành lập bản đồ địa chính; lưu trữ, xuất hồ sơ thửa đất trên máy tính | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phần mềm Famis | Bộ | 1 |  |  |
|  | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành biên tập bản đồ địa chính | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu:≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO ĐẠC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo biến dạng công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤8''; mv ≤8'' |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo biến dạng công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 3 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành đo độ cao biến dạng công trình | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 4 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mía nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ mặt cắt lún, vẽ biểu đồ lún công trình | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ mặt cắt lún, vẽ biểu đồ lún công trình | Kích thước mặt bàn: ≥A1 Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH NGẦM

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo trắc địa công trình ngầm | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 2 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo độ cao trắc địa công trình ngầm | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 3 | Máy định vị vệ tinh GPS | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn cách đo lưới khống chế bằng máy định vị vệ tinh | - Độ chính xác đo phương ngang: Mβ ≤± 2mm+2ppm - Độ chính xác đo phương đứng: Mv ≤± 2mm+2ppm |
| 4 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | Sử dụng để hướng dẫn cách đo xa | - Thời gian đo thông thường: ≤0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤±1,5mm |
| 5 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Phần mềm xử lý số liệu GPS | Bộ | 1 | Dùng để thực hành lập lịch đo, trút số liệu đo, tính cạnh, bình sai lưới khống chế GPS | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy tính |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành lập lịch đo, trút số liệu đo, tính cạnh, bình sai lưới khống chế GPS | Loại thông dụng và chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH TẾ TRẮC ĐỊA

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA MỎ

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo lưới khống chế mặt bằng, bố trí điểm giao hội, đo mặt cắt dọc trong hầm, lò | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8" mv ≤± 8" |
| 2 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | Dùng để đo lưới khống chế mặt bằng, bố trí điểm giao hội, đo mặt cắt dọc trong hầm, lò | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm+5ppm*D) mβ ≤± 5" |
| 3 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | Dùng để đo chuyền độ cao xuống hầm, lò | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤±10mm |
| 4 | Máy Lazer chỉ hướng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành trắc địa mỏ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ phụ trắc địa | Bộ | 3 | Sử dụng để phụ trợ trong đo đạc | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |  |
|  | Mia nhôm rút | Cặp | 1 |  |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ mặt cắt trong hầm, lò | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ mặt cắt trong hầm, lò | Kích thước mặt bàn: ≥A1 Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

BẢNG 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA ẢNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chụp ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1 | Sử dụng để trợ giúp kỹ năng thành lập bản đồ ảnh | Độ phân giải: ≥14.1 Megapixel |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | Kích thước màn chiếu:≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

Phần B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

BẢNG 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 1 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu cơ bản | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 1 |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Găng tay, kính bảo hộ, mũ bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Giày, ủng | Đôi | 1 |  |
|  | Phao cứu hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | DỤNG CỤ |  |  |  |
| 4 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |
|  | E ke | Chiếc | 1 |  |
|  | Com pa | Chiếc | 1 |  |
| 5 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | - Kích thước mặt bàn: ≥A1 - Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghế | Chiếc | 1 |  |
| 6 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 3 | Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mia thương số | Cặp | 1 |  |
|  | Mía nhôm rút | Cặp | 1 |  |
|  | Tiêu nhôm rút | Chiếc | 1 |  |
|  | Chân tiêu | Chiếc | 1 |  |
|  | Cóc sắt | Cặp | 1 |  |
|  | Thước thép | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Bộ đàm | Chiếc | 2 |  |
|  | La bàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Dù (ô) trắc địa | Chiếc | 1 |  |
| 7 | Thước cuộn | Cuộn | 1 | Chiều dài: ≤50m |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 8 | Máy kinh vĩ (quang cơ) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤± 8''; mv ≤8'' |
| 9 | Máy kinh vĩ (điện tử) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - fv = 250 ÷ 275 - Độ chính xác đo góc: mβ ≤8''; mv ≤8'' |
| 10 | Máy toàn đạc (điện tử) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Độ chính xác đo góc, cạnh: ms ≤± (5mm + 5ppm*D) mβ ≤± 5'' |
| 11 | Máy thủy bình (quang cơ) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 24X ÷ 32X - Độ chính xác trên 1km đo đi đo về: ≤± 10mm - Cân bằng theo quang cơ hoặc tự động |
| 12 | Máy thủy bình (điện tử) | Chiếc | 3 | - Độ phóng đại: 25X ÷ 30X - Sai số trên trên 1km đo đi và đo về: ≤± 2mm |
| 13 | Máy đo xa cầm tay | Chiếc | 3 | - Thời gian đo thông thường: < 0,5'' - Khoảng cách đo: (100 ÷ 200)m - Độ chính xác: ≤±1,5mm |
| 14 | Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay | Chiếc | 3 | - Độ chính xác vị trí: ≤± 5m - Độ chính xác tốc độ: ≤± 5 cm/giây |
| 15 | Máy định vị vệ tinh GPS | Chiếc | 3 | - Độ chính xác đo phương ngang: Mβ ≤± 2mm + 2ppm - Độ chính xác đo phương đứng: Mv ≤± 2mm + 2ppm |
| 16 | Máy in | Chiếc | 1 | In khổ giấy A3; Độ phân giải: ≥600 dpi |
|  | PHẦN MỀM |  |  |  |
| 17 | Phần mềm trút số liệu đo GPS | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 18 | Phần mềm lập lịch đo GPS | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 19 | Phần mềm bình sai lưới GPS | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 20 | Phần mềm xử lý số liệu GPS | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 21 | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 22 | Phần mềm Win 1.0 | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 23 | Phần mềm Famis | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 24 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 25 | Phần mềm Surfer | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 26 | Phần mềm bình sai | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 27 | Phần mềm bình sai lưới khống chế mặt bằng | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 28 | Phần mềm bình sai lưới khống chế độ cao | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
| 29 | Phần mềm MicroStation | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy vi tính |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 30 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng chạy được các phần mềm chuyên ngành trắc địa |
| 31 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens |

Phần C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

BẢNG 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo sâu cầm tay | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ đo sâu | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |
|  | Sào đo sâu | Chiếc | 1 | Dài: 5m ÷ 50m |
|  | Thước đo sâu | Chiếc | 1 | Dài: 5m ÷ 50m |
|  | Cá sắt | Chiếc | 1 | Trọng lượng: (4 ÷ 5)kg |

BẢNG 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA MỎ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy Lazer chỉ hướng | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |

BẢNG 36. DANH MỤC THIẾT M BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TRẮC ĐỊA ẢNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chụp ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1 | Độ phân giải: ≥14.1 Megapixel |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Khánh | Tiến sĩ chuyên ngành trắc địa ứng dụng | P. Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sĩ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Thái Bình | Kỹ sư trắc địa | Ủy viên |
| 5 | Ông Hoàng Huy ích | Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa | Ủy viên |
| 6 | Ông Lê Ngọc Bình | Kỹ sư trắc địa | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Thanh Điền | Kỹ sư | Ủy viên |