BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI

CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

HÀ NỘI - 2013

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH VẼ	4

MỤC LỤC BẢNG BIỂU	5

CHƯƠNG I	7

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT	7

1.1. Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật	7

1.2. Phạm vi ứng dụng của Hướng dẫn kỹ thuật	7

1.2.1. Đối tượng sử dụng	7

1.2.2. Phân loại hóa chất nguy hại	7

1.3. Giải thích thuật ngữ	9

1.4. Quy trình đánh giá rủi ro	10

CHƯƠNG II	14

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ NHẬN DIỆN NGUY HIỂM	14

2.1. Nhận diện nguy hiểm từ loại hình công nghiệp có hoạt động hóa chất	14

2.2. Nhận diện nguy hiểm từ đặc tính của hóa chất	15

2.2.1 Đối với các hóa chất dễ cháy nổ	15

2.2.2. Nhận diện nguy hiểm từ hóa chất có độc tính cao	18

Các hóa chất có nguy cơ gây rủi ro ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người được liệt kê tại Phụ lục 1.	19

2.3. Nhận diện nguy hiểm từ các quy trình hay công trình có hoạt động hóa chất	19

2.4. Nhận diện nguy hiểm từ các hoạt động vận chuyển hóa chất	20

2.5. Nhận diện nguy hiểm từ quá trình thải bỏ hóa chất	20

2.5.1. Quá trình trình thải bỏ hóa chất trong chất thải nguy hại (CTNH) từ các hoạt động công nghiệp	20

2.5.2. Quá trình thải bỏ hóa chất trong CTNH từ các hoạt động y tế	21

2.6. Nhận diện nguy hiểm từ vị trí của cơ sở có hoạt động hóa chất đối với các khu vực nhạy cảm	21

2.7. Nhận diện nguy hiểm từ khối lượng hóa chất nguy hại	21

2.8. Các phương pháp nhận diện nguy hiểm	22

2.8.1. Phương pháp sử dụng Danh mục kiểm tra nguy hiểm	22

2.8.2. Phương pháp Khảo sát các điểm nguy hiểm	23

2.8.3. Phương pháp HAZOP	27

2.8.4. Phương pháp Phân tích theo “cây sự kiện”	28

CHƯƠNG III	30

ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ CỐ	30

3.1. Ước tính xác xuất xảy ra phát thải hóa chất do sự cố	30

3.1.1. Đánh giá rủi ro sự cố môi trường trong hoạt động công nghiệp	30

3.1.2.Phương pháp đánh giá rủi ro bằng tính toán thống kê cuả Tổ chức Năng lượng nguyên tử thế giới (IAEA)	33

3.1.3. Phương pháp trọng số	40

3.2. Hướng dẫn đánh giá hậu quả sự cố môi trường do hóa chất	41

3.2.1. Tiêu chí đánh giá hậu quả sự cố	41

3.2.2. Phân tích sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất trong sản xuất công nghiệp	43

CHƯƠNG IV	51

ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP	51

4.1 Khái niệm về phát thải hóa chất trong quá trình sản xuất công nghiệp	51

4.2.Tác động của phát thải hóa chất	52

4.3. Xác định lượng phát thải hóa chất vào môi trường	54

4.3.1 Phương pháp đo lường trực tiếp	54

4.3.2 Phương pháp cân bằng khối lượng	55

4.3.3 Phương pháp hệ số phát thải	56

4.4 Đánh giá liều lượng phản ứng	58

4.5 Đánh giá độ phơi nhiễm	59

4.5.1. Xác định độ phơi nhiễm hóa chất độc hại thông qua việc hô hấp của con người	59

4.5.2 Xác định độ phơi nhiễm hóa chất độc hại thông quan con đường ăn uống	60

CHƯƠNG V	65

XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHÁT THẢI HÓA CHẤT	65

5.1. Phương pháp chuyên gia lập ma trận đánh giá rủi ro	65

5.2. Phương pháp cho điểm để lập ma trận đánh giá rủi ro	69

TÀI LIỆU THAM KHẢO	70

PHẦN PHỤ LỤC	71

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÓA CHẤT CÓ NGUY CƠ PHÁT THẢI TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP	71

PHỤ LỤC 2: TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CÁC TÍNH CHẤT NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT	77

PHỤ LỤC 3: CÁC HÓA CHẤT VÀ LOẠI HÌNH LƯU GIỮ HÓA CHẤT CÓ TIỀM ẨN RỦI RO GÂY RA SỰ CỐ VÀ PHÁT THẢI HÓA CHẤT	79

PHỤ LỤC 4: CÁC HÓA CHẤT VÀ LOẠI HÌNH VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT CÓ TIỀM ẨN RỦI RO GÂY RA SỰ CỐ	80

PHỤ LỤC 5: GIÁ TRỊ NGƯỠNG CHÁT THẢI NGUY HẠI	81

PHỤ LỤC 6: KHOẢNG CÁCH CÓ NGUY CƠ GÂY RỦI RO   CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP	89

PHỤ LỤC 7: KHOẢNG CÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG	90

PHỤ LỤC 8: NGƯỠNG KHỐI LƯỢNG NGƯỠNG CỦA NHỮNG HÓA CHẤT CỰC KỲ NGUY HIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG LƯU GIỮ HÓA CHẤT	100

PHỤ LỤC 9: CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG CÓ NGUY CƠ GÂY SỰ CỐ	109

PHỤ LỤC 10: DANH MỤC CÁC LOẠI HÓA CHẤT NGUY HIỂM VÀ SỐ ĐỐI CHIẾU LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP	112

PHỤ LỤC 11:  MỘT SỐ CHẤT HÓA HỌC GÂY PHẢN ỨNG CẤP TÍNH TỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI VÀ SINH VẬT	118

PHỤ LỤC 12: MỘT LOẠI HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ VÀ LIỀU PHƠI NHIỄM THEO ĐƯỜNG HÍT THỞ VÀ ĂN UỐNG	122

PHỤ LỤC 13: MỘT SỐ HỆ SỐ VỀ CÔNG THÁI HỌC (ERGONOMIC) TRONG TÍNH TOÁN ĐỘ PHƠI NHIỄM CỦA HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI (THEO HƯỚNG DẪN CỦA WHO)	125

# MỤC LỤC HÌNH VẼ

Hình  1 Sơ đồ quy trình đánh giá rủi ro	12

Hình 2 Các bước để ước tính rủi ro của một sự cố hóa chất từ hoạt động công nghiệp	31

Hình  3 Con đường phát thải hóa chất	59

Hình 4 Ma trận rủi ro thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố  và hậu quả	68

Hình 5 Ma trận rủi ro khác thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố và hậu quả	68

# MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Hệ thống phân loại hóa chất	8

Bảng 2  Bảng xác định tính tương thích của các nhóm hóa chất nguy hiểm bằng phương pháp đối chiếu giữa hàng và cột	16

Bảng 3 Chỉ số Phản ứng nguy hiểm của một số hóa chất	17

Bảng 4 Tiêu chí đánh giá tính độc của các hoá chất	18

Bảng 5 Giá trị tham chiếu đánh giá mức sự cố trung bình	19

Bảng 6 Danh mục điều tra nguy cơ rủi ro gây sự cố môi trường	24

Bảng 7 Bảng thống kê mức tác động của các đối tượng có tiềm năng gây nguy hiểm	35

Bảng 8 Mức tác động của sự cố đường ống dẫn nguyên liệu có tiềm năng gây nguy hiểm	37

Bảng 9 Bảng xác định phạm vi tác động khi sự cố xảy ra	38

Bảng 10 Bảng xác định xác xuất sự cố sảy ra đối với hóa chất trong các quá trình sản xuất	38

Bảng 11 Bảng quy đổi giá trị xác xuất N và tần số xảy ra sự cố P	40

Bảng 12 Khả năng xảy ra các sự cố này và mức độ tương đối của thiệt hại	43

Bảng 13 Các khả năng phá huỷ gây ra do quá áp	47

Bảng 14 Mẫu bảng thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố và hậu quả	66

Bảng 15 Bảng thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố và hậu quả	66

Bảng 16 Ma trận sự cố định lượng	69

Bảng 17 Phân loại mức rủi ro	69

LỜI NÓI ĐẦU

Đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại được thực hiện để đánh giá rủi ro về tác động của hóa chất nguy hại phát thải qua các môi trường trung gian (không khí, đất, nước, thực phẩm, hàng tiêu dùng hoặc các vật liệu khác) tới sức khỏe con người. Đánh giá rủi ro là một công cụ trong quá trình kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải hóa chất và có thể được thực hiện bằng phương pháp định lượng hoặc định tính.

Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp là tài liệu hướng dẫn các tổ chức cá nhân có hoạt động hóa chất và các cơ quan quản lý trong việc xác định các điểm nguy cơ gây rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro xảy ra sự cố và ước tính sự ảnh hưởng của hóa chất tới sức khỏe con người khi tiếp xúc với hóa chất khi phát thải. Mặc dù chỉ mang tính dự báo, ước tính, nhưng việc đánh giá rủi ro vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng như một công cụ quan trọng trong kiểm soát phát thải hóa chất vì những đặc điểm như sau:

- Thực hiện quá trình ước tính, dự đoán khối lượng, chủng loại hóa chất nguy hại phát thải trong môi trường từ các nguồn thải;

- Hỗ trợ trong việc giám sát sự phát thải hóa chất nguy hại từ các nguồn thải theo thời gian;

- Hỗ trợ trong việc quy hoạch, định hướng các ngành nghề có khả năng phát thải hóa chất nguy hại;

- Hỗ trợ trong việc giám sát và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe con người do hóa chất nguy hại phát thải.

Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp lần đầu tiên được biên soạn bởi Tổng cục Môi trường và một số chuyên gia tại Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường và Viện Khoa học thủy văn và môi trường. Trong quá trình xây dựng và biên soạn, Hướng dẫn kỹ thuật không tránh khỏi thiếu sót, ban biên soạn kính mong nhận được góp ý của ban đọc để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật. Các ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng B308, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng./.

# CHƯƠNG I

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

## 1.1. Mục đích của Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu cơ bản trong việc xác định và đánh giá rủi ro gây tác động tới môi trường và sức khỏe con người do hóa chất phát thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động hóa chất.

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu tham khảo cho việc xây dựng các nội dung và phương pháp thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro hóa chất và rủi ro môi trường do các hoạt động hóa chất .

## 1.2. Phạm vi ứng dụng của Hướng dẫn kỹ thuật

### 1.2.1. Đối tượng sử dụng

- Các tổ chức, cá nhân trong nước có hoạt động liên quan đến phát thải hóa chất nguy hại, bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng hóa chất nguy hại hoặc tạo ra sản phẩm trung gian là hóa chất nguy hại (sau đây gọi tắt là các cơ sở) có khả năng phát thải vào môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh;

- Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố hóa chất, sự cố môi trường của các cơ sở có hoạt động hóa chất, các cơ sở y tế, các đơn vị phòng cháy, chữa cháy;

- Các cán bộ quản lý an toàn và môi trường trong các cơ sở có hoạt động hóa chất;

- Cơ quan quản lý môi trường và các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan tới hóa chất nguy hại (Công Thương, Y tế, Nông nghiệp, An toàn lao động, và các cơ quan khác).

### 1.2.2. Phân loại hóa chất nguy hại

Hóa chất là tất cả các loại vật chất được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học bằng các liên kết, và do cấu tạo và thành phần khác nhau nên tạo ra các vật chất có thể tồn tại ở dạng rắn, lỏng hay khí hoặc hơi; và có các đặc trưng khác nhau về tính chất (vật lý, hóa học, sinh học và độc học). Hóa chất có thể ở dạng đơn chất (có thể xác định được công thức hóa học) và hỗn hợp chất (không thể có công thức xác định).

Hóa chất nguy hại là các hóa chất đã được chứng minh là có nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người khi tiếp xúc với hóa chất đó, trên cơ sở khoa học và có đủ độ tin cậy thống kê. Các tác động có hại có thể bao gồm: Gây nổ, dễ cháy, ôxi hóa, ăn mòn, gây độc, độc sinh thái,… Việc xác định hóa chất nguy hại được xác định theo danh mục hóa chất và ngưỡng khối lượng quy định hoặc theo các tiêu chí xác định tính chất nguy hại của hóa chất theo thông lệ quốc tế.

Xét về tính chất nguy hại của một hóa chất (dù là đơn chất hay hỗn hợp chất) theo Hệ thống thống nhất toàn cầu về phân loại và gắn nhãn hóa chất (GHS), người ta chia tính nguy hại của hóa chất thành 3 loại:

- Nguy hại về mặt vật lý  (physical hazard), thí dụ như nguy hiểm do áp suất cao, nhiệt độ cao/thấp, tính ăn mòn, mùi, tính dễ phản ứng hay tính không bền vững, tính dễ cháy, nổ…

- Nguy hại về mặt sức khỏe (health hazard): tính gây độc cấp tính hay mãn tính cho con người, tính gây biến đổi gen, gây ung thư, độc sinh sản…

- Nguy hại về mặt môi trường (environmental hazard): nguy hại cho thủy sinh và động vật có vú và chim…

Theo quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và nhiều hệ thống luật hóa chất ở các quốc gia khác nhau và ở Việt Nam, hóa chất (đơn chất và hỗn hợp chất) phải được phân loại và dán nhãn theo quy định chung của GHS, theo đó các tính chất vật lý, hóa học và các đặc trưng nguy hại nói trên phải được thể hiện trên phiếu thông tin an toàn hóa chất (MSDS) hay dạng rất ngắn gọc của chúng là nhãn. Một nội dung không thể thiếu trên MSDS là các giải pháp ngăn ngừa và ứng phó khi xẩy ra sự cố với tứng loại hóa chất tương ứng.

Hệ thống phân loại hóa chất nguy hại được đưa ra trong bản dưới đây.

Bảng 1 Hệ thống phân loại hóa chất

| Loại 1 NỔ | Nhóm 1.1 | Nổ hàng loạt |
| --- | --- | --- |
|  | Nhóm 1.2 | Nổ gây đặc tính nguy hiểm |
|  | Nhóm 1.3 | Nổ gây cháy |
|  | Nhóm 1.4 | Chất nổ ít |
|  | Nhóm 1.5 | Chất nổ mạnh |
|  | Nhóm 1.6 | Chất nổ cực mạnh |
| Loại 2 KHÍ | Nhóm 2.1 | Khí không cháy |
|  | Nhóm 2.2 | Khí dễ cháy |
|  | Nhóm 2.3 | Khí độc |
| Loại 3 CHẤT LỎNG DỄ CHÁY | Nhóm 3.1 | Dưới - 18°C (0°F) |
|  | Nhóm 3.2 | Từ - 18°C trở lên đến dưới 23°C (73°F) |
|  | Nhóm 3.3 | Từ 23°C và đến 61°C (141°F) |
| Loại 4 CHẤT RẮN DỄ CHÁY, VẬT LIỆU DỄ CHÁY TỰ NHIÊN VÀ VẬT LIỆU NGUY HIỂM KHI BỊ ẨM | Nhóm 4.1 | Chất rắn dễ cháy |
|  | Nhóm 4.2 | Vật liệu dễ cháy tự nhiên |
|  | Nhóm 4.3 | Vật liệu nguy hiểm khi bị ẩm |
| Loại 5 Ô XI HÓA VÀ NHÓM O-O (Peroxit) HỮU CƠ | Nhóm 5.1 | Ô xi hóa |
|  | Nhóm 5.2 | Nhóm O-O (peroxit) hữu cơ |
| Loại 6 CHẤT ĐỘC VÀ GÂY BỆNH | Nhóm 6.1 | Chất độc |
|  | Nhóm 6.2 | Chất gây hại |
|  | Nhóm 6.3 | Chất gây bệnh (truyền nhiễm) |
| Loại 7 CHẤT PHÓNG XẠ |  |  |
| Loại 8 CHẤT ĂN MÒN |  |  |
| Loại 9 CÁC CHẤT NGUY HIỂM KHÁC |  |  |

Danh mục các hóa chất nguy hại được liệt kê trong Phụ lục 1 của Hướng dẫn kỹ thuật.

## 1.3. Giải thích thuật ngữ

Rủi ro trong hoạt động công nghiệp: Là xác xuất gây hư hỏng, phá huỷ thiết bị, bị thương, bị mắc bệnh hoặc bị chết trong quá trình hoạt động sản xuất. Khả năng này có thể được thể hiện một cách định tính (cao, thấp, trung bình hoặc không đáng kể) hoặc định lượng bởi các giá trị có thể đo lường hay mô hình hoá qua tính toán lý thuyết, xác định thực nghiệm hay thống kê theo lịch sử.

Loại hình rủi ro: Các loại hình rủi ro được phân loại dựa trên tính chất vật lý của sự cố (cháy, nổ, tràn đổ, rò rỉ, bay hơi, phát tán của hoá chất,...).

Nhận diện nguy hiểm: Là sự phát hiện khả năng tiềm ẩn mà trong bối cảnh (điều kiện) nhất định nào đó nguy cơ tiềm ẩn sẽ trở thành sự cố nguy hại.

Đánh giá rủi ro: Là việc xác định và ước tính mức độ rủi ro trong các trường hợp khác nhau, bao gồm cả trường hợp xấu nhất) một cách định tính  hoặc định lượng về sự tác động của hóa chất phát thải gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người, để xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả.

Phân tích hậu quả rủi ro: Là quá trình đánh giá những hậu quả do các tác động vật lý, tác động của hoá chất tới sức khỏe con người, cho các hệ sinh thái hay chất lượng cuộc sống do bị tiếp xúc với những nguy hiểm tiềm tàng đe doạ cuộc sống của con người và môi trường. Các tiêu chí để phân tích hậu quả dựa trên các mối tương quan có thể gây ra rủi ro dây chuyền và hậu quả thứ cấp trong khu vực xảy ra sự cố, loại hình rủi ro, trạng thái vật lý, độc tính của hoá chất dẫn đến khả năng phân bố và tác động tới các thành phần môi trường cũng như vượt quá ngưỡng các tiêu chuẩn, quy định của luật pháp.

Số đối chiếu: Là mã số được mã hóa để mô tả thông tin, được sử dụng để chỉ định và nhanh chóng xác định vị trí, thứ tự của các thông tin tương ứng.

## 1.4. Quy trình đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất (hay nói rộng ra là phát thải chất ô nhiễm) về bản chất chính là công cụ để kiểm soát rủi ro do hóa chất (hay do chất ô nhiễm), bao hàm cả ý nghĩa kiểm soát ô nhiễm trong cả trường hợp phát thải hóa chất thông thường qua chất thải sản xuất, dịch vụ và phát thải hóa chất bất thường do sự cố.

Rủi ro nói chung xuất phát từ nguồn có thể gây rủi ro, tức là các nguồn nguy hiểm hay là các mối nguy hiểm. Các nguồn nguy hiểm có thể gây rủi ro sẽ phát sinh sự cố khi và chỉ khi khả năng xẩy ra sự cố là 100% (hay là xác suất xẩy ra là 1), Nhưng sự cố mặc dù đã xẩy ra nhưng chưa chắc đã gây nên hậu quả gì, có thể do sự cố xẩy ra ở quá xa các đối tượng nhạy cảm với mối nguy, hoặc cường độ các nguy hiểm là nhỏ so với đối tượng nhạy cảm; nghĩa là khi đó hậu quả là “0”. Trong trường hợp này “RỦI RO” được coi là “0” hay không có rủi ro mặc dù có mối nguy hiểm nhất định. trong trường hợp xác xuất sự cố thấp hơn 100%, các nguồn nguy hiểm có thể sẽ không bao giờ xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, trên thực tế không thể chắc chắn là sự cố không xẩy ra, vì sự cố sẽ có thể xẩy ra trong một hoàn cảnh hay điều kiện nào đó. Việc xác định khả năng xẩy ra sự cố từ một nguồn nguy hiểm được gọi là ước định xác suất. Giá trị của xác suất là từ “0” (nghĩa khi hoàn toàn không thể xẩy ra, cho đến “1” nghĩa là chắc chắn sự cố sẽ xẩy ra. Giá trị càng gần với “1” bao nhiêu thì có nghĩa độ chắc chắn càng cao bấy nhiêu). Chính vì vậy ước định xác suất là một bài toán dự báo (cho phép có sai số) dựa trên các mô hình, số liệu thống kê và kinh nghiệm.

Việc xác định hậu quả của một sự cố khi sự cố chưa xẩy ra là dựa hoàn toàn trên các giả thiết, các giả thiết này dựa trên hoàn cảnh thực tế của khu vực có tồn tại các mối nguy hiểm, mối tương quan giữa mối nguy hiểm và các đối tượng nhạy cảm (con người, môi trường, địa hình, thời tiết, điều kiện xã hội…). Hoàn toàn có khả năng cùng một mối nguy hiểm, cùng 1 khả năng (xác suất) xẩy ra, nhưng hậu quả nếu như sự cố xẩy rư từ mối nguy hiểm đó là khác nhau nếu xem xét ở các khu vực khác nhau. Do đó việc ước định hậu quả của sự cố chính là  quá trình nghiên cứu, khảo sát và đánh giá dựa trên các kịch bản (các giả định). Rủi ro do phát thải hóa chất được tính bằng tích số của tính nguy hiểm và mức độ tiếp xúc của đối tượng với hóa chất nguy hại.

Công thức tổng quát để xác định mức độ rủi ro:

RỦI RO = NGUY HIỂM x TIẾP XÚC    (1.1)

Trong đó, ý nghĩa của các tham số là:

- Nguy hiểm (hazard) là một đặc trưng của hóa chất hay chất thải, gắn liền với tính chất hóa lý và độc tính hay độc tính sinh thái của hóa chất hay chất thải đó. Ngoài ra, mức độ nguy hiểm còn được đặc trưng bởi khối lượng phát thải hóa chất.

- Tiếp xúc hay phơi nhiễm (exposure) là phương thức và mức độ hóa chất hay chất thải gây ra các tác động đến môi trường hay các hệ sinh thái nói chung hay con người nói riêng. Tiếp xúc hay phơi nhiễm gây tác động cho môi trường và con người (sức khỏe/tính mạng) phụ thuộc vào nồng độ hóa chất hay chất thải và cường độ tiếp xúc tới đối tượng chịu rủi ro trong một đơn vị thời gian.

Nếu tính nguy hiểm (độ nguy hiểm và khối lượng) càng lớn thì rủi ro càng lớn, đồng thời tiếp xúc càng lớn (nồng độ hóa chất càng lớn và tổng thời gian tiếp xúc càng lớn) thì rủi ro càng lớn. Như vậy, phát thải hóa chất sẽ có rủi ro lớn khi hóa chất phát thải có độ nguy hiểm cao, khối lượng phát thải lớn), cường độ tiếp xúc với hóa chất cao, thời gian tiếp xúc dài, hay tần suất tiếp xúc với hóa chất phát thải lớn.

Hình  1 Sơ đồ quy trình đánh giá rủi ro

Quá trình đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người đối với hóa chất độc hại thường được thực hiện theo 4 bước như sau:

- Nhận diện nguy hiểm từ loại hình công nghiệp với đặc trưng phát thải hóa chất độc hại;

- Đánh giá phát thải hóa chất độc hại;

- Đánh giá liều phơi nhiễm gây rủi ro về sức khỏe con người và vi sinh vật của các hóa chất độc hại;

- Đánh giá các yếu tố gây rủi ro.

Hiện nay có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để đánh giá định lượng sự tiếp xúc với hóa chất của con người. Phương pháp trực tiếp bao gồm các phép đo sự tiếp xúc với hóa chất tại điểm tiếp xúc và thời điểm phát thải. Ngoài ra có các phương pháp gián tiếp liên quan đến việc ngoại suy các mức độ tiếp xúc từ các phép đo khác, sử dụng dữ liệu đã có ví dụ như nồng độ hóa chất trong máu, nước tiểu, tóc, hay trong các sinh vật, động vật cấp thấp ... rồi từ đó ước tính liều phơi nhiễm đến con người.

Các mục thông tin dưới đây sẽ trình bày chi tiết hơn về một số biện pháp đánh giá rủi ro liên quan đến sự phát thải hóa chất ra môi trường.

# CHƯƠNG II

# HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ NHẬN DIỆN NGUY HIỂM

Đây là bước đầu tiên và cũng rất quan trong trong quá trình đánh giá rủi ro. Mục đích của việc nhận diện được các nguy hiểm là để phát hiện các nguy cơ, đánh giá sơ bộ, phân loại và sàng lọc các nguy cơ và đánh giá rủi ro trên cơ sở các mối nguy hiểm này, từ đó xác định đối tượng cần phải đánh giá rủi ro. Để nhận diện nguy hiểm, thông thường có 8 tiêu chí được tham chiếu, đó là:

- Xác định loại hình hoạt động công nghiệp có sự tham gia của các hóa chất nguy hiểm;

- Xác định bản chất nguy hại của hóa chất;

- Xác định các vị trí tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình lưu giữ hóa chất;

- Xác định các vị trí tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình vận chuyển hóa chất;

- Xác định các vị trí tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình thải bỏ hóa chất;

- Xác định các vị trí có hoạt động hóa chất có liên quan hay có thể tác động đến đối với khu vực nhạy cảm xung quanh;

- Tổng hợp lịch sử sự cố hóa chất;

- Tổng hợp khối lượng hóa chất trong các quá trình công nghệ.

Tùy theo từng loại hóa chất sử dụng, loại hình hoạt động hóa chất, khối lượng hóa chất, …. mà  có thể lựa chọn một hoặc nhiều tiêu chí nêu trên để nhận diện các nguy hiểm từ các hoạt động hóa chất này.

## 2.1. Nhận diện nguy hiểm từ loại hình công nghiệp có hoạt động hóa chất

Các loại hình hoạt động công nghiệp được xem xét trong đánh giá rủi ro ở đây chủ yếu là những loại hình hoạt động có sự tham gia của các hóa chất nguy hiểm.

Ví dụ như:

- Các quá trình lưu chứa hay vận chuyển hoá chất;

- Các quá trình chuyển hoá liên quan đến hoá chất (sản xuất, phản ứng);

- Các quá trình vật lý trong sản xuất nhưng sử dụng hoá chất làm tác nhân (ví dụ quá trình làm lạnh sâu, quá trình giữ nhiệt,...);

- Các quá trình công nghiệp sản sinh các chất thải (hoá chất) có tính độc hay tính nguy hiểm cao (cháy, nổ);

- Các khu vực có sự tham gia của các hoạt động vận chuyển (ví dụ như bến bãi, trạm bơm, trạm trung chuyển hóa chất...).

Thông qua các dữ liệu kinh nghiệm lịch sử về mức độ xảy ra sự cố hay tai nạn, đã được thống kê và sắp xếp thành bảng trong đó cơ các quá trình công nghiệp, loại vật liệu nguy hiểm và tương ứng là các số đối chiếu được sử dụng để ước định loại sự cố, xác suất xảy ra và mức tác động của sự cố của các quá trình công nghiệp này.

Danh mục các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây rủi ro được liệt kê trong Phụ lục 9.

## 2.2. Nhận diện nguy hiểm từ đặc tính của hóa chất

### 2.2.1 Đối với các hóa chất dễ cháy nổ

Các hóa chất dễ cháy, nổ thường tiềm ẩn những rủi ro cao cho môi trường và sức khỏe con người. Do vậy, việc nhận biết các hóa chất này là rất cần thiết cho việc đánh giá rủi ro phát thải hóa chất ở các cơ sở công nghiệp. Việc nhận biết các hóa chất này thường dựa trên danh mục và tiêu chí phân loại hóa chất cháy, nổ. Có thể chia các hóa chất này thành 3 nhóm chính như sau:

- Các hóa chất dễ cháy dạng khí và điều kiện bảo quản, lưu giữ kèm theo;

- Các hóa chất dạng lỏng;

- Các hóa chất dễ phản ứng với nhau hay dễ phản ứng với nước và hơi ẩm khi  tiếp xúc với không khí (thường tạo ra khí có tính chất cháy, nổ hay có độc tính cao).

Việc nhận diện nguy hiểm từ bản chất nguy hại như vậy của hóa chất có thể được thực hiện theo phương pháp đối chiếu giữa hàng và cột theo bảng mô tả các hóa chất tương thích hoặc không tuơng thích tại Bảng 2.1. Điểm giao nhau của hàng và cột sẽ được ký hiệu là các ký tự C, I, R, R* và C++. Các ký tự này biểu hiện tính tương thích và tương khắc của các nhóm hóa chất với nhau. Khi phát hiện các hóa chất tương khắc nhau thì đó là vị trí tiềm ẩn nguy cơ và sẽ phải có biện pháp cách ly và tránh tiếp xúc.

Bảng 2  Bảng xác định tính tương thích của các nhóm hóa chất nguy hiểm bằng phương pháp đối chiếu giữa hàng và cột

Trong bảng này các ký tự được hiểu như sau:

C: Chắc chắn tương thích (an toàn)

I: Chắc chắc không tương thích (kỵ nhau)

R: Chắc chắn xảy ra phản ứng mãnh liệt với nhau

R*: Có thể được xem là nguy hiểm do phản ứng mãnh liệt với những chất khác (chưa chắc chắn với hóa chất mới)

C++: Chất lỏng có thể được xem là không tương thích với những chất khác (chưa chắc chắn với hóa chất mới).

Một phương án khác là nhận diện nguy hiểm bằng chỉ số phản ứng nguy hiểm “RHI”. Chỉ số này liên quan đến nhiệt độ cực đại có thể đạt đến khi một hoá chất thực hiện phản ứng phân huỷ.

Công thức tính RHI đối với hoá chất như sau:

RHI  = 10 Td /  (Td + 30 Ea) (2.1)

Trong đó :

Td là nhiệt độ phân huỷ tính theo nhiệt độ K

Ea là năng lượng hoạt hoá (kcal/mol)

Khi giá trị RHI nằm trong khoảng thấp (1-3), thì khả năng phản ứng thấp, từ 5-8 là ứng với độ phản ứng cao. Bảng sau cho biết giá trị RHI đối với một số hợp chất thường gặp.

Bảng 3 Chỉ số Phản ứng nguy hiểm của một số hóa chất

|  | Công thức hóa học | Hợp chất/hóa chất | Nhiệt độ phân huỷ, oK | Năng lượng hoạt hoá (kcal/mole) | RHI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHCl3 | Chloroform | 683 | 47 | 3.26 |
| 2 | C2H6 | ethane | 597 | 89.5 | 1.82 |
| 3 | C7H8 | toluene | 859 | 85 | 2.52 |
| 4 | C2H4O2 | acetic acid | 634 | 67.5 | 2.38 |
| 5 | C3H6 | propylene | 866 | 78 | 2.70 |
| 6 | C6H14O | isopropyl ether | 712 | 63.5 | 2.72 |
| 7 | C2H4 | ethylene | 1005 | 46.5 | 4.19 |
| 8 | C4H6 | 1,3-butadiene | 991 | 79.4 | 2.94 |
| 9 | C4H8O | vinyl ethyl ether | 880 | 44.4 | 3.98 |
| 10 | C8H8 | stryrene | 993 | 19.2 | 6.33 |
| 11 | N2H4 | hydrazine | 1338 | 60.5 | 4.25 |
| 12 | C2H4O | ethylene oxide | 1062 | 57.4 | 3.81 |
| 13 | C4H4 | vinylacetylene | 2317 | 28 | 7.33 |
| 14 | C12H16N4O18 | cellulose nitrate | 2213 | 46.7 | 6.12 |
| 15 | C2H2 | acetylene | 2898 | 40.5 | 7.05 |
| 16 | C3H5N3O9 | nitroglycerine | 2895 | 40.3 | 7.05 |
| 17 | C4H10O2 | diethyl peroxide | 968 | 37.3 | 4.64 |

### 2.2.2. Nhận diện nguy hiểm từ hóa chất có độc tính cao

Để có thể tiến hành đánh giá rủi ro đối với việc phát thải hóa chất vào môi trường do rò rỉ hóa chất, trước hết cần được nhận biết được các hóa chất có độc tính cao với môi trường và sức khỏe con người. Việc nhận biết và phân loại được dựa vào danh mục theo độc tính (LD50, LC50).

LD50 (Lethal dose, 50%) được định nghĩa là "lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nửa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn". LD50 càng thấp thì độ độc càng cao.

Ví dụ, chỉ số LD50 biểu thị độ độc cấp tính của một loại thuốc bảo vệ thực vật đối với động vật máu nóng (đơn vị tính là mg chất độc/kg trọng lượng chuột) là lượng chất độc gây chết 50% số cá thể chuột trong thí nghiệm.

Liều LD50 của hóa chất đối với cơ thể còn phụ thuộc vào cách thức xâm nhập vào cơ thể. Cùng một loại hóa chất với cùng một cơ thể, khi xâm nhập qua miệng vào đường ruột tác động có thể khác xâm nhập qua da, vì vậy liều LD50 qua miệng cũng có thể khác liều LD50 qua da. LD50 với chuột đực cũng có thể khác với chuột cái. Từ độ độc cấp tính với chuột cũng có thể suy ra cho người và động vật máu nóng khác.

LC50  (Lethal Concentration) là nồng độ của hóa chất cho các thí nghiệm hít phải trong không khí có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định (thường là bốn giờ).

Bảng 4 Tiêu chí đánh giá tính độc của các hoá chất

|  |  | Chỉ số LD50 qua đường miệng (trên chuột-mg/kg) | Chỉ số LC50 qua đường hít thở (trên chuột trong 4h- mg/kg) | Chỉ số LD50 tiếp xúc qua da (trên thỏ-mg/kg) | Liều lượng gây chết có thể xảy ra trên người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất cực độc | 1 hoặc thấp hơn | 10 hoặc thấp hơn | 5 hoặc thấp hơn | 1 ml |
| 2 | Chất độc mạnh | 1-50 | 10-100 | 5-43 | 4 ml |
| 3 | Chất độc vừa | 50-500 | 100-1000 | 44-340 | 30 ml |
| 4 | Chất độc nhẹ | 500-5000 | 1000-10,000 | 350-2810 | 600 ml |
| 5 | Chất ít độc | 5000-15,000 | 10,000-100,000 | 2820-22,590 | 1 lít |
| 6 | Tương đối vô hại | 15,000 hoặc cao hơn | 100,000 | 22,600 hoặc cao hơn | 1 lít |

## Các hóa chất có nguy cơ gây rủi ro ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người được liệt kê tại Phụ lục 1.

## 2.3. Nhận diện nguy hiểm từ các quy trình hay công trình có hoạt động hóa chất

Trong quá trình công nghệ có hoạt động hóa chất, việc nhận diện mối nguy hiểm có nguy cơ rủi ro  phát sinh sự cố được dựa vào hệ số Mức sự cố trung bình “” được tính bằng thương số của số lần sự cố trên một đơn vị thời gian (có thể là năm hay tuổi thọ của chi tiết, thiết bị).

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế,  các chuyên gia và cơ sở công nghiệp đã tổng kết và xây dựng bảng về giá trị “Mức sự cố trung bình” cho các loại hình thiết bị hoặc chi tiết thiết bị trong hệ thống, quy trình hay công trình.

Bảng 5 Giá trị tham chiếu đánh giá mức sự cố trung bình

| Thiết bị | Mức sự cố  (số lần/năm) |
| --- | --- |
| Hệ điều khiển | 0,29 |
| Van điều khiển | 0,6 |
| Đồng hồ đo lưu lượng (chất lỏng) | 1,14 |
| Bộ đo dòng (chất rắn) | 3,75 |
| Van chuyển dòng | 1,12 |
| Hệ Sắc ký khí – lỏng | 30,6 |
| Van vặn tay | 0,13 |
| Đèn chỉ thị | 0,044 |
| Thiết bị đo mức (chất lỏng) | 1,7 |
| Thiết bị đo mức (chất rắn) | 6,86 |
| Bộ phân tích oxy | 5,65 |
| pH meter | 5,88 |
| Thiết bị đo áp suất | 1,41 |
| Van giảm áp | 0,022 |
| Công tắc chuyển áp | 0,14 |
| Van điện từ (solenoid) | 0,42 |
| Mô tơ nhiều cấp | 0,044 |
| Bộ tự ghi kiểu bánh răng | 0,22 |
| Bộ đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện | 0,52 |
| Bộ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế | 0,027 |
| Bộ xác định vị trí van | 0,44 |

Sử dụng các số liệu về mức sự cố này có thể giúp sơ bộ xác định các khu vực trong hệ thống có nhiều tiềm năng dẫn đến trục trặc kỹ thuật trong các dây chuyền của hệ thống, và sơ bộ có thể nhận diện các điểm có những mối nguy hiểm cao nếu mức sự cố càng cao.

Ngoài ra, các hoạt động lưu giữ hóa chất cũng được đánh giá là có rủi ro phát thải hóa chất ra môi trường và cần được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, nhận diện được các loại hóa chất được lưu giữ và các loại hình kho bãi lưu giữ có tiềm năng phát thải ra môi trường là tiền đề cho việc thực hiện đánh giá rủi ro phát thải hóa chất. Một số hóa chất và loại hình lưu giữ có nguy cơ gây rủi ro được liệt kê tại Phụ lục 3.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Phụ lục 9 về các hoạt động có tiềm năng xảy ra sự cố.

## 2.4. Nhận diện nguy hiểm từ các hoạt động vận chuyển hóa chất

Các hoạt động vận chuyển hóa chất cũng được đánh giá là có rủi ro đối với việc phát thải hóa chất ra môi trường do nguy cơ sự cố, rò rỉ hóa chất trong quá trình vận chuyển là cao. Do vậy, nhận diện được các loại hóa chất được vận chuyển, các phương tiện vận chuyển và mật độ vận chuyển có tiềm năng phát thải ra môi trường là tiền đề cho việc thực hiện đánh giá rủi ro phát thải hóa chất. Việc nhận diện này được thực hiện dựa trên tiêu chí đánh giá về loại hóa chất và mật độ vận chuyển (số chuyến vận chuyển/năm).

Mức độ rủi ro tương ứng tần suất vận chuyển của một số loại hình vận chuyển được thống kê tại Phụ lục 4.

## 2.5. Nhận diện nguy hiểm từ quá trình thải bỏ hóa chất

### 2.5.1. Quá trình trình thải bỏ hóa chất trong chất thải nguy hại (CTNH) từ các hoạt động công nghiệp

Nguyên tắc phân định CTNH bao gồm:

a) Xác định một chất thải là CTNH căn cứ vào quy định về ngưỡng CTNH;

b) Hỗn hợp chất thải được phân định là CTNH khi có ít nhất một chất thải thành phần trong hỗn hợp chất thải là CTNH;

c) Loại chất thải có khả năng là CTNH quy định tại Phụ lục 5 khi chưa phân định được là không nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT thì phải quản lý theo quy định như đối với CTNH.

Việc phân định, phân loại CTNH được thực hiện dựa vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (sau đây viết tắt là QCVN 07:2009/BTNMT).

### 2.5.2. Quá trình thải bỏ hóa chất trong CTNH từ các hoạt động y tế

Đối với các hóa chất thải độc hại từ các hoạt động y tế không có trong danh mục của QCVN 07:2009/BTNMT, việc nhận diện nguy hiểm từ việc thải bỏ hóa chất có thể được thực hiện dựa trên danh mục trong Quyết định số 43/2007/BYT của Bộ Y Tế về Quy chế quản lý chất thải y tế.

## 2.6. Nhận diện nguy hiểm từ vị trí của cơ sở có hoạt động hóa chất đối với các khu vực nhạy cảm

Khoảng cách từ các cơ sở có hoạt động hóa chất đối với các khu vực nhạy cảm như khu dân cư, nguồn nước, khu vực có hoạt động nông nghiệp hay khu vực có tính sinh thái cao là một trong những yếu tố quan trọng để nhận diện nguy hiểm từ phát thải hóa chất. Từ đó dẫn đến việc tiến hành đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất ở những cơ sở phù hợp. Việc nhận diện này có thể được thực hiện dựa vào tiêu chí về khoảng cách đối với khu vực nhạy cảm gần nhất, để xem các công trình công nghiệp có khả năng gây rủi ro đối với các khu vực này hay không. Ngoài ra, việc nhận diện nguy hiểm từ tiêu chí về khoảng cách cũng có thể được thực hiện dựa vào Quyết định số 3733/2002/BYT của Bộ Y Tế về 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

Khoảng cách gây rủi ro của các hoạt động công nghiệp được trình bày trong Phụ lục 6.

Khoảng cách bảo đảm an toàn môi trường theo quy định của Bộ Y tế được trình bày trong Phụ lục 7.

## 2.7. Nhận diện nguy hiểm từ khối lượng hóa chất nguy hại

Các quy định về quản lý an toàn hóa chất đối với các cơ sở có hoạt động hóa chất có thể được sử dụng để nhận diện nguy hiểm do phát thải hóa chất. Các đơn vị lưu giữ hóa chất và phát thải hóa chất có khối lượng vượt ngưỡng quản lý thì có thể được coi là có nguy hiểm trong hoạt động hóa chất và cần được tiến hành đánh giá rủi ro.

Danh mục về ngưỡng khối lượng đối với hoạt động lưu giữ hóa chất nguy hại được trình bày  trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

## 2.8. Các phương pháp nhận diện nguy hiểm

Về cơ bản để nhận diện nguy hiểm tại các công đoạn sản xuất có thể sử dụng bốn phương pháp sau:

- Phương pháp sử dụng Danh mục kiểm tra nguy hiểm (Hazard check lists);

- Khảo sát các điểm nguy hiểm (Hazard surveys);

- Phương pháp nghiên cứu về nguy hiểm và khả năng vận hành        (HAZOP);

- Xây dựng và Phân tích “Cây sự kiện” (Event Tree);

### 2.8.1. Phương pháp sử dụng Danh mục kiểm tra nguy hiểm

Bản chất của phương pháp này là liệt kê dưới dạng một bảng các vấn đề hay khu vực tại đó tiềm ẩn các nguy cơ (có thể là chưa rõ khả năng). Việc liệt kê này có thể được thực hiện ngay trong khi thiết kế nhà máy nhằm xác định các nguy cơ giả định có thể xảy ra hoặc có thể được thực hiện trước khi quá trình hoạt động sản xuất diễn ra. Các bảng liệt kê đối với các quá trình hoá học trong một nhà máy hoá chất có thể rất phức tạp và chi tiết, liên quan tới hàng trăm và thậm chí hàng ngàn các mục khác nhau.

Việc lập một bảng liệt kê phụ thuộc vào mục đích cần đạt được. Nó sẽ được dùng trong giai đoạn kiểm tra thiết kế đầu tiên của quá trình sản xuất để cân nhắc, đánh giá trước khi cho vận hành sản xuất cũng như khi có sự  thay đổi trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình sản xuất.

Việc thiết lập danh sách bảng liệt kê phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu.  Dùng trong giai đoạn thiết kế ban đầu của nhà máy sẽ rất khác so với checklist dùng trong giai đoạn có những thay đổi trong hoạt động sản xuất hoặc danh sách kiểm tra dùng cho giai đoạn trước khi hoạt động sản xuất diễn ra (đã có thiết bị).

Phương pháp này thường được áp dụng trong giai đoạn ban đầu trong việc xác định sơ bộ các nguy cơ và không thay thế được cho hẳn một qui trình  xác định các nguy cơ. Phương pháp danh sách kiểm tra rất có hiệu quả trong việc xác định các nguy cơ do việc thiết kế qui trình, bố trí nhà máy, lưu giữ các hoá chất, hệ thống điện. Phương pháp “danh sách kiểm tra các nguy cơ” cũng rất hiệu quả trong việc xác định những nguy cơ do quá trình vận hành và qui trình không đúng hoặc do sai sót trong quá trình trước khi quá trình cụ thể được tiến hành

Trong trường hợp khi kiểm kê các nguy hiểm liên quan sự tồn tại của hoá chất, nói chung cần những thông tin về tính chất nguy hiểm của hoá chất. Nhiều phản ứng hoá học thực hiện trong công nghiệp chứa đựng nhiều yếu tố nguy hiểm. Sau đây là những bài học rất quan trọng liên quan đến sự cố do phản ứng hoá học:

- Tính chất hoá học của các hoá chất cần phải được biết trước khi làm việc hay thao tác với hoá chất đó

- Nguồn thông tin tốt nhất là các cơ sở dữ liệu trong các tài liệu chuyên ngành

- Nếu dữ liệu hay thông tin chưa hay không đủ, cần tiến hành các thực nghiệm

- Những thông tin đặc biệt quan trọng là nhiệt độ phân huỷ, tốc độ phản ứng hoặc năng lượng hoạt hoá, độ nhạy đối với việc va chạm hay thay đổi môi trường, điểm bắt cháy.

Những bài học về tai nạn hay sự cố hoá chất liên quan đến an toàn điện, đặc biệt là tĩnh điện đã cho thấy một số nguyên nhân quan trọng sau đây:

- Dây nối đất cho các thiết bị bị mất tính dẫn điện do đã sử dụng các sơn bảo vệ không dẫn điện để sơn phủ ống dẫn dây nối đất;

- Hình thành một thế hiệu điện thế giữa hai bình chứa không nối hay liên kết với nhau;

- Mũi giầy da bảo hộ không cản được dòng tĩnh điện;

- Quá trình nạp liệu theo phương pháp rót tự do sẽ tạo ra tĩnh điện;

- Sử dụng các vòi hay ống phi kim loại có thể là nguồn tích điện;

- Điện thế khá cao được hình thành khi vò hay lắc các bao PE.

### 2.8.2. Phương pháp Khảo sát các điểm nguy hiểm

Về bản chất, đây là việc khảo sát để trả lời một danh mục câu hỏi và cho điểm một cách tương đối, theo một bảng đã được thiết kế, sắp xếp một cách hệ thống. Số điểm xếp loại cuối cùng sẽ cho thấy một mức độ tương đối về rủi ro sự cố và phân loại tương đối về các nguy cơ này.

Tùy theo các hóa chấtt, loại hình sản xuất và doanh nghiệp cụ thể mà người ta có thể xây dựng các bảng câu hỏi cho phù hợp. Dưới đây dẫn một số ví dụ về các bảng câu hỏi về các nguy cơ khi thực hiện khảo sát điều tra.

Bảng 6 Danh mục điều tra nguy cơ rủi ro gây sự cố môi trường

| Bố trí mặt bằng chung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các khu vực có được thoát nước hợp lý không ? |  |  |  |
| 2 | Có các đường đi ở giữa các khu vực không ? |  |  |  |
| 3 | Có tường chịu lửa, rãnh thoát nước và cầu thanh đặc biệt không ? |  |  |  |
| 4 | Các nguy cơ tắc nghẽn trong hệ thống ngầm không ? |  |  |  |
| 5 | Có nguy cơ nào do sự hạn chế ở khoảng không phía trên công trình không ? |  |  |  |
| 6 | Có cửa thoát hiểm khi có sự cố khẩn cấp xảy ra không? |  |  |  |
| 7 | Có khoảng không gian trống không ? |  |  |  |
| 8 | Xe cứu hoả có vào được không? |  |  |  |
| 9 | Có các kho chứa bảo đảm an toàn cho nguyên vật liệu và các sản phẩm không? |  |  |  |
| 10 | Có các khu vực thích hợp cho việc bảo dưỡng thực hiện các quy định an toàn thiết bị không ? |  |  |  |
| 11 | Thang máy và cần cẩu có được thiết kế hợp lý và an toàn không ? |  |  |  |
| 12 | Đường dây điện có đặt đúng quy định an toàn không ? |  |  |  |
| 13 | Có các cửa chống cháy không ? |  |  |  |
| 14 | Có đánh dấu các đường ống dễ bị nghẽn tắc không ? |  |  |  |
| 15 | Việc thông hơi trong nhà máy có phù hợp không? |  |  |  |
| 16 | Có cần có thang máy hoặc thang gác tới mái nhà không |  |  |  |
| 17 | Có lắp kính an toàn ở những nơi cần thiết không ? |  |  |  |
| 18 | Có sử dụng thép xây dựng chống cháy ở những nơi cần thiết không ? |  |  |  |
| Công nghệ |  |  |  |  |
| 1 | Có xem xét, đánh giá về hậu quả của việc tiếp xúc giữa các hoạt động liền kề không ? |  |  |  |
| 2 | Có yêu cầu đặc biết đối với các túi hứng bụi và khói không |  |  |  |
| 3 | Các vật liệu dễ phân huỷ có được lưu giữ thích hợp không ? |  |  |  |
| 4 | Có kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về cháy nổ trong Phòng thí nghiệm không ? |  |  |  |
| 5 | Có phương án ứng cứu khi sự cố nổ xảy ra không ? |  |  |  |
| 6 | Có thể xẩy ra các phản ứng nguy hiểm do sai sót kỹ thụât hoặc do nguyên liệu bị nhiễm tạp chất không ? |  |  |  |
| 7 | Người vận hành có hiểu rõ và xem xét kỹ các quá trình hoá học liên quan đến quy trình vận hành không? |  |  |  |
| 8 | Trong quy trình vận hành đã có phương án dự phòng cho việc thải nhanh các chất phản ứng trong trường hợp khẩn cấp xảy ra không ? |  |  |  |
| 9 | Hỏng hóc do thiết bị có thể gây ra sự cố không ? |  |  |  |
| 10 | Các sự cố có thể xảy ra do tắc nghẽn đột ngột hoặc bất thường trong hệ thống ống dẫn hoặc thiết bị không ? |  |  |  |
| 11 | Dân cư có bi đe doạ gì không do hơi, khói, bụi hoặc độ ồn của quá trình hoạt động tại công trình ? |  |  |  |
| 12 | Có phương án thải các nguyên vật liệu độc không? |  |  |  |
| 13 | Có nguy cơ do việc rửa vật liệu trong hệ thống không ? |  |  |  |
| 14 | Tất cả các loại hoá chất tồn tại trong công trình đã có phiếu an toàn hoá chất chưa? |  |  |  |
| 15 | Có khả năng xẩy ra đồng thời một số nguy cơ không ? |  |  |  |
| 16 | Các yếu tố về an toàn có bị thay đổi do việc sửa đổi thiết kế hay bảo dưỡng thiết bị? |  |  |  |
| 17 | Có xem xét, đánh giá lại hậu quả của một tai nạn xấu nhất xảy ra hoặc kết hợp của nhiều tai nạn không ? |  |  |  |
| 18 | Các sơ đồ khối của quá trình công nghệ có chính xác và được cập nhật thường xuyên không ? |  |  |  |
| Hệ thống ống dẫn |  |  |  |  |
| 1 | Có cần hệ thống phun chống cháy không ? |  |  |  |
| 2 | Các đường ống thu gom hoá chất rò rỉ có dẫn tới các khu vực an toàn không ? |  |  |  |
| 3 | Đường ống thông hơi được có an toàn toàn không ? |  |  |  |
| 4 | Có các thông số kỹ thuật của hệ thống ống dẫn không ? |  |  |  |
| 5 | Có kiểm tra các van dự phòng không ? |  |  |  |
| 6 | Có phương pháp kiểm tra và đánh giá việc bảo vệ và phát hiện ống dẫn dễ vỡ không ? |  |  |  |
| 7 | Có khả năng bề mặt đường ống bị phá huỷ do hoá chất không ? |  |  |  |
| 8 | Có hệ thống van khẩn cấp không ? |  |  |  |
| 9 | Đường ống thu hơi ngưng có được thiết kế an toàn không ? |  |  |  |
| 10 | Có thiết kế hệ thống van an toàn giảm áp nhằm ngăn ngừa tăng áp suất đột ngột không ? |  |  |  |
| 11 | Có cửa xả để giảm áp khi gặp sự cố trong quá trình bơm không ? |  |  |  |
| 12 | Hệ thống ống nước của nhà máy có nối với hệ thống nước của thành phố? |  |  |  |
| 13 | Trong trường hợp cháy hoặc trong trường hợp khẩn cấp việc bơm cấp các chất lỏng dễ cháy cho từng quá trình công nghệ có được ngắt từ khoảng cách an toàn không ? |  |  |  |
| 14 | Hệ thống ống dãn hơi nóng có được cách ly không ? |  |  |  |
| Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị có được thiết kế chính xác phù hợp với áp suất vận hành trong điều kiện tối đa không ? |  |  |  |
| 2 | Có xem xét tới khả năng ăn mòn của thiết bị không ? |  |  |  |
| 3 | Có cách ly đặc biệt đối với các thiết bị nguy hiểm không ? |  |  |  |
| 4 | Có biện pháp dự phòng đối với hệ thống truyền động (dây curoa, ròng rọc, các bánh răng) ? |  |  |  |
| 5 | Có kế hoạch kiểm tra các thiết bị bảo vệ không ? |  |  |  |
| 6 | Có đê ngăn cách với bất kỳ các bồn lưu giữ không ? |  |  |  |
| 7 | Có các đường bảo vệ đối với các bồn lưu giữ không ? |  |  |  |
| 8 | Các vật liệu xây dựng có phù hợp với các hoá chất đang sử dụng không ? |  |  |  |
| 9 | Có quy trình kiểm tra hoặc định kỳ thay thế các thiết bị kiểm tra độ bền kết cấu và áp suất của thiết bị ? |  |  |  |
| 10 | Có trang bị thiết bị dự phòng trong trường hợp khẩn cấp không ? |  |  |  |
|  | Thông gió |  |  |  |
| 1 | Có hệ thống van (đóng và ngắt) cho hệ thống thông gió không ? |  |  |  |
| 2 | Các vật liệu chế tạo van có chịu được sự ăn mòn không? |  |  |  |
| 3 | Các van có được thiết kế hợp lý không ? (về kích cỡ, cấu hình, hình dáng) |  |  |  |
| 4 | Có cần thiết lắp đặt bộ phận hãm lửa trong các đường thoát hơi ? |  |  |  |
| 5 | Có lắp đồng hồ đo áp suất giữa các van ngắt và xả ? |  |  |  |
|  | Hệ thống thiết bị và điện |  |  |  |
| 1 | Các hệ thống điện có đủ an toàn không ? |  |  |  |
| 2 | Tất cả các thiết bị có được dán nhãn đúng không ? |  |  |  |
| 3 | Hệ thống ống dẫn cáp điện có được bảo vệ không ? |  |  |  |
| 4 | Có thiết bị kiểm tra độ an toàn khi thiết bị ngừng hoạt động không ? |  |  |  |
| 5 | Nắp của nồi hơi có an toàn không ? |  |  |  |
| 6 | Có gắn nhãn tất cả các nút bật- tắt không? |  |  |  |
| 7 | Thiết bị được thiết kế phù hợp khi giảm áp không ? |  |  |  |
| 8 | Hỏng hóc thiết bị điện có gây ra những điều kiện không an toàn ? |  |  |  |
| 9 | Việc thắp sáng bên trong và bên ngoài nhà máy có tốt không ? |  |  |  |
| 10 | Đèn chiếu sáng có đủ cho các khu vực không ? |  |  |  |
| 11 | Bộ phận ngắt điện có phù hợp cho việc bảo vệ mạch điện không ? |  |  |  |
| 12 | Tất cả các thiết bị có tiếp đất không ? |  |  |  |
| 13 | Có hệ thống khoá liên động đặc biệt cho công tác an toàn không ? |  |  |  |
| 14 | Có cần nguồn điện dự phòng cho chiếu sáng không ? |  |  |  |
| 15 | Có yêu cầu chiếu sáng trong trường hợp khẩn cấp khi nguồn điện bị hỏng hóc không ? |  |  |  |
| 16 | Có đầy đủ các thiết bị liên lạc cần thiết không ? |  |  |  |
| 17 | Có đánh dấu đúng các công tắc ngắt khẩn cấp không ? |  |  |  |
| 18 | Có yêu cầu cố định mái che phòng sự cố nổ về điện đặc biệt không ? |  |  |  |
|  | Thiết bị an toàn |  |  |  |
| 1 | Có cần hệ thống thiết bị dập lửa không ? |  |  |  |
| 2 | Có cần các thiết bị hô hấp đặc biệt không ? |  |  |  |
| 4 | Có cần các ống chỉ thị màu báo hiệu nguy hiểm không ? |  |  |  |
| 5 | Có cần mặt nạ phát hiện hơi có khả năng bắt cháy không ? |  |  |  |
| 6 | Các vật liệu chống cháy có phù hợp với các vật liệu dùng trong sản xuất không ? |  |  |  |
| 7 | Đã có qui trình ứng phó sự cố khẩn cấp và đèn báo động chưa ? |  |  |  |
|  | Nguyên- vật liệu |  |  |  |
| 1 | Có cần hệ thống lưu chứa và bảo quản đặc biệt cho nguyên vật liệu và sản phẩm không ? |  |  |  |
| 2 | Nguyên vật liệu và sản phẩm có bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết khắc nghiệt không? |  |  |  |
| 3 | Các sản phẩm có phải là chất độc hoặc gây cháy không ? |  |  |  |
| 4 | Các kho, bao bì hiện có có thích hợp không ? |  |  |  |
| 5 | Các nhãn về tính độc, khả năng bắt cháy, độ ổn định của vật liệu trên bao bì không ? |  |  |  |
| 6 | Đã xem xét đến hậu quả do sự cố rò rỉ lớn chưa ? |  |  |  |

### 2.8.3. Phương pháp HAZOP

Phương pháp HAZOP thường được dùng để xác định các nguy cơ trong các công trình công nghiệp hoá chất. Mặc dù phương pháp rất hiệu quả trong việc xác định nguy hiểm, nhưng kết quả của phương pháp này mang tính định tính và không cho nhiều thông tin liên quan đến rủi ro (Risk) và hậu quả (Consequence).

Bản chất của phương pháp là tự do đặt tất cả các giả thiết đối với các khiếm khuyết hay sự cố có thể xảy ra. Điều đó có nghĩa là để triển khai phương pháp  HAZOP cần có một nhóm công tác bao gồm những người có chuyên môn khác nhau. Mỗi thành viên của nhóm đều có quyền đặt ra các giả thiết và tự do phát triển các hướng trên cơ sở các giả thiết ban đầu để có được cái nhìn tổng thể và phát hiện rủi ro. HAZOP cũng được dùng để xác định những hành động cần thiết để quyết định xử lý các trục trặc của hệ thống trong quá trình vận hành.

Cụ thể hơn, phương pháp này là sự xác định những sai lệch có khả năng vượt ra ngoài những tiêu chuẩn hoạt động đáp ứng mức an toàn thông thường, và hậu quả của sự sai lệch này sẽ dẫn đến những trục trặc về mặt an toàn hay vận hành nào đó và gây ra sự cố.

Đối với một công trình công nghiệp hoá chất, phương pháp HAZOP thường được tiến hành theo các bước sau đây:

- Xác định các khu vực (các điểm) trong nhà máy có sử dụng hệ thống đường ống, các hệ thống đo đạc và quan trắc các thông số quá trình hoạt động hóa chất.

- Xác định ý đồ thiết kế và các điều kiện vận hành trong điều kiện bình thường của khu vực quan tâm.

- Quan sát và phát hiện các sai lệch so với thiết kế ban đầu hoặc các điều kiện vận hành không đúng thiết kế.

- Xác định những nguyên nhân và hậu quả có thể có gây ra do những sai lệch này.

- Khi đã xác định được các sai lệch, cần phải xác định các hành động về kỹ thuật và quy trình vận hành để có thể ngăn ngừa, xác định và kiểm soát một cách tốt hơn các sai lệch nếu những biện pháp hiện đang áp dụng là chưa đủ.

- Ghi thành văn bản để giúp cho việc thống kê sau này, đồng thời để quan trắc sau khi đã có hành động khắc phục.

Trong 6 bước cơ bản này, 4 bước từ 3 đến 6 sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi tất cả các khả năng đều đã được khai thác triệt để và những thành viên trong nhóm công tác đều cảm thấy thoả mãn/chấp nhận được các rủi ro trên cơ sở thông tin và kiến thức của mình.

### 2.8.4. Phương pháp Phân tích theo “cây sự kiện”

Lịch sử phương pháp Phân tích theo “cây sự cố” đầu tiên được áp dụng trong ngành hàng không, và sau đó được sử dụng rộng rãi trong ngành năng lượng hạt nhân để xác định nguy cơ và rủi ro trong nhà máy năng lượng hạt nhân theo mức độ định tính và định lượng. Nhờ những thành công trong ngành năng lượng hạt nhân, phương pháp này đã trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp hoá học.

Cây sự kiện có thể áp dụng cho bất cứ quy trình nào trong hoạt động hóa chất, một nhà máy đơn giản nhất đến phức tạp có thể bao gồm hàng ngàn sự kiện. Về bản chất, phương pháp cây sự kiện là sự suy diễn để xác định cách thức mà từ nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn hay sự cố. Phương pháp này bắt đầu bằng một tai nạn hoặc sự kiện cụ thể và phân tích lùi lại về các động thái, theo hướng những kịch bản có thể gây ra tai nạn.

Các bước chính của phân tích cây sự kiện bao gồm:

- Xác định sự việc đầu tiên cần phải lưu ý;

- Xác định các các khả năng có thể có đối với chi tiết hay thiết bị an toàn đã được thiết kế để ứng phó trong trường hợp sự việc kể trên xẩy ra;

- Xây dựng cây sự kiện;

- Mô tả một chuỗi sự việc dẫn đến tai nạn.

Cây sự kiện thường được viết theo chiều từ trái qua phải. Sự kiện ban đầu được viết trước tiên ở giữa trang về phía bên trái. Một đường thẳng được vẽ từ sự kiện đầu tiên đến chức năng an toàn đầu tiên. Ở đây, sẽ trả lời câu hỏi chức năng an toàn có thể hoạt động tốt hoặc không tốt. Thông thường, nếu nó hoạt động tốt thì sẽ được vẽ bằng một đường thẳng quay lên trên và nếu không sẽ được vẽ bằng đường thẳng quay xuống dưới. Những đường thẳng sẽ được vẽ từ hai trạng thái này đến chức năng an toàn tiếp theo. Cây sự kiện có thể sử dụng để định lượng nếu có đầy đủ dữ liệu về tỷ lệ lỗi của chức năng an toàn và tỷ lệ xảy ra sự kiện ban đầu.

# CHƯƠNG III

# ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ CỐ

Sau khi xác định được các mối nguy hiểm có nguy cơ rủi ro gây sự cố phát thải hóa chất, việc đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất được tiến hành nhằm xác định xác xuất xảy ra sự cố phát thải hóa chất và phạn vi, mức độ ảnh hưởng của hóa chất tới môi trường và cộng đồng dân cư tại khu vực có khả năng xảy ra sự cố. Các quá trình thực hiện việc đánh giá rủi ro phát thải hóa chất trong trường hợp xảy ra sự cố được mô tả như sau:

## 3.1. Ước tính xác xuất xảy ra phát thải hóa chất do sự cố

Thông thường đối với hoạt động công nghiệp và dịch vụ, nếu bỏ qua các tai nạn lao động (ngã, đổ, trượt), thì con người thường phải đối mặt với 3 loại hình sự cố mang lại hậu quả nhiều nhất, đó là cháy, nổ và rò rỉ hóa chất độc. Và việc ước định xác suất ở đây được hiểu là ước định xác suất của sự cố: cháy; nổ; sự cố rò rỉ hóa chất độc và sự cố tổ hợp (hay là sự cố thứ cấp, hoặc gọi là sự cố kép).

### 3.1.1. Đánh giá rủi ro sự cố môi trường trong hoạt động công nghiệp

Các hoạt động công nghiệp hóa chất, nhất là tại các vùng có nhiều hoạt động công nghiệp tập trung, thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về phát thải hóa chất. Các hoạt động nhiều rủi ro thường liên quan đến các quá trình sau:

- Các quá trình lưu chứa hay vận chuyển hoá chất;

- Các quá trình chuyển hoá liên quan đến hoá chất (sản xuất, phản ứng);

- Các quá trình vật lý trong sản xuất nhưng sử dụng hoá chất làm tác nhân, (ví dụ quá trình làm lạnh sâu, quá trình sinh nhiệt, … );

- Các quá trình công nghiệp sản sinh các chất thải (hoá chất) có tính độc hay tính nguy hiểm (cháy, nổ) cao;

- Các khu vực có sự tham gia của các hoạt động vận chuyển (ví dụ như bến bãi, bơm chuyển, xếp dỡ, …).

Về nguyên tắc một quá trình đánh giá rủi ro tổng hợp cần phải tổng hợp của tất cả các quá trình đánh giá các nguy cơ riêng lẻ một cách chi tiết đối với từng thiết bị hay quá trình đơn lẻ. Tuy nhiên trên thực tế không đủ nguồn lực để có thể  làm như vậy, và về mặt quản lý rủi ro có thể những kết luận từ một quá trình đánh giá rủi ro sơ bộ nhằm định hướng cho việc đầu tư công sức vào các quá trình chi tiết sau đó sẽ tiết kiệm nguồn lực hơn.

So sánh các tiêu chí để xác định sự cần thiết của việc đánh giá rủi ro

Liệt kê đối tượng có thể gây nguy cơ tiềm ẩn và Số đối chiếu tương ứng với loại hóa chất, loại hình công nghiệp

Xác định xác xuất xảy ra sự cố (N) và tần xuất xảy ra sự cố (P) thông qua Số đối chiếu

Xác định mức độ và phạm vi tác động của sự cố

Xác định mức độ hậu quả từ ký hiệu mức tác động

Hình 2 Các bước để ước tính rủi ro của một sự cố hóa chất từ hoạt động công nghiệp

Đối với các hoạt động của các công trình công nghiệp đã nói ở trên, để đánh giá định lượng rủi ro, có thể đơn giản hoá dựa trên các giả thiết sau đây:

- Đánh giá rủi ro (xác suất xẩy ra sự cố và hậu quả của tai nạn hay sự cố) được định lượng dựa trên các thông số quan trọng nhất là: mật độ dân số tại khu vực xem xét, độ an toàn về giao thông và tần suất bốc xếp các hóa chất nguy hiểm;

- Việc định lượng tương đối xác suất và hậu quả dựa vào việc phân nhóm tác động của các hoạt động công nghiệp.

Việc đánh giá hậu quả của một sự cố dựa vào những giả thiết sau:

- Về diện tác động của sự cố chỉ có 3 loại hình: diện hình tròn: loại I (thí dụ sự cố nổ), diện hình bán nguyệt: loại II (thí dụ hơi hoá chất) và diện vệt: loại III (quá trình khuyếch tán của khí độc).

- Khoảng cách tối đa của hiệu ứng lên đến 10.000 m (từ tâm sự cố)

- Xem xét ba loại tác nhân gây ra hay liên quan đến sự cố là: chất cháy, chất nổ và chất độc

- Hậu quả của sự cố liên quan cơ bản đến quá trình sản xuất, sử dụng và chế biến, lưu chứa (kho tàng) và vận chuyển các hợp chất có tiềm năng gây sự cố (cháy, nổ, độc).

- Việc ước định sơ bộ xác suất xẩy ra sự cố được dựa trên:

+ Giá trị tần số sự cố trung bình (số lần/ năm) theo thống kê dựa trên kinh nghiệm lịch sử

+ Sử dụng các hệ số để hiệu chỉnh giá trị tần số dựa trên các loại hình hoạt động công nghiệp khác nhau;

Các số liệu kinh nghiệm lịch sử về mức độ xẩy ra sự cố hay tai nạn được thống kê và sắp xếp thành bảng gồm các quá trình công nghiệp, loại vật liệu nguy hiểm và tương ứng là các số đối chiếu. Bảng này được sử dụng để ước định xác suất xảy ra và mức tác động của sự cố.

Quy trình cơ bản đánh giá rủi ro sự cố bao gồm những bước sau:

- Bước 1: Lựa chọn hoạt động cần xem xét và đánh giá rủi ro (Phụ lục 1 và 2).

- Bước 2: Tìm hiểu các tác nhân (hợp chất, loại nhóm hợp chất,...) có tiềm năng gây rủi ro trong các hoạt động cần xem xét từ việc tra bảng “Số đối chiếu” và sử dụng số đối chiếu tương thích nhất để ước đoán tần suất trung bình xảy ra sự cố và mức độ sự cố (Phụ lục 4,5,6).

- Bước 3: Sử dụng hai thông tin là “Số đối chiếu” và khối lượng hóa chất tại công trình công nghiệp đang xem xét để đối chiếu xem mức tác động của công trình công nghiệp thuộc mức nào (Bảng thống kê mức tác động của các đối tượng có tiềm năng gây sự cố). Theo đó, xác định mức tác động tương thích nhất trong bảng ứng với số đối chiếu và khối lượng hóa chất tại công trình công nghiệp (thí dụ B III, H II ...). Nếu là hoạt động vận chuyển trong đướng ống cần xác định loại vật chất có thuộc số đối chiếu: 2, 5, 8, 12, 40, 41, và 42 không; Sau đó xác định đường kính ống dẫn lớn nhất để tìm mức tác động tương thích nhất (thí dụ A I, E III ...).

- Bước 4: Khi đã xác định được Mức tác động ký hiệu bằng một trong các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H (ứng với cự ly tác động) và một trong các chữ số La mã I, II, III (ứng với diện tác động), có thể xác định được quy mô tác động của sự cố (cự ly và diện tác động). Thí dụ nếu xác định được là A I, có nghĩa là bán kính tác động sẽ nằm trong khoảng 0-25m, diện tác động loại I (hình tròn) với diện tích khoảng 0.2 ha (khoảng 2000 m2). Nếu sự cố được xác định có mức tác động là E III, khi đó bán kính tác động dao động trong khoảng 200 – 500 m, còn diện tác động là theo dạng vệt, tức là phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và bố trí dân cư tại khu vực xảy ra sự cố. Khi đó diện tích tác động vào khoảng 8 ha (80.000 m2).

- Bước 5: Xác định “Chỉ số xác suất N” và chuyển đổi thành tần suất xảy ra sự cố P là số lần xảy ra sự cố/năm.

- Bước 6: Tiến hành lần lượt các thao tác kể trên với từng nhóm đối tượng đã xác định được (có thể có nhiều hơn 1 nguy cơ).

- Bước 7: Tiến hành sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên biểu đồ quan hệ giữa xác suất xảy ra sự cố và hậu quả do sự cố để lựa chọn các bước nghiên cứu, đánh giá chi tiết cho các loại rủi ro xác định.

- Bước 8: Với các loại rủi ro đã xác định có thứ tự ưu tiên cao, thu thập thêm thông tin để tiến hành đánh giá rủi ro chi tiết hơn tùy theo điều kiện, năng lực thực tế và nguy cơ cần kiểm soát.

Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro do sự cố, các giải pháp quản lý rủi ro thường được xây dựng theo các định hướng sau:

- Ngăn ngừa không để rủi ro xảy ra thành sự cố;

- Giảm nhẹ hậu quả khi sự cố xảy ra;

- Triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và các cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho việc ứng phó sự cố.

(Chi tiết các giải pháp này tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do hóa chất).

### 3.1.2.Phương pháp đánh giá rủi ro bằng tính toán thống kê cuả Tổ chức Năng lượng nguyên tử thế giới (IAEA)

Về nguyên tắc một quá trình đánh giá rủi ro tổng hợp cần phải tổ hợp của tất cả các quá trình đánh giá các nguy cơ riêng lẻ một cách chi tiết (như đã trình bày ở phần trên) đối với từng thiết bị hay quá trình đơn lẻ. Tuy nhiên trên thực tế không đủ nguồn lực để có thể  làm như vậy, và về mặt quản lý rủi ro có thể những kết luận từ một quá trình đánh giá rủi ro sơ bộ nhằm định hướng cho việc đầu tư công sức vào các quá trình chi tiết sau đó sẽ tiết kiệm nguồn lực hơn.

Việc ước định sơ bộ xác suất xẩy ra sự cố được dựa trên:

- Giá trị tần số sự cố trung bình (số lần/năm) theo thống kê dựa trên kinh nghiệm lịch sử;

- Sử dụng các hệ số để hiệu chỉnh giá trị tần số dựa trên các loại hình hoạt động công nghiệp khác nhau;

- Sử dụng giá trị “ chỉ số xác suất - probability numbers” sẽ được trình bày dưới đây để xác định xác suất.

Quá trình đánh giá rủi ro sử dụng phương pháp của IAEA được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nhận diện hóa chất nguy hại và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố

Việc nhận diện hóa chất nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố nhằm ước tính xác xuất xảy ra sự cố do các nguyên nhân bắt nguồn từ các loại hóa chất nguy hại hoặc các vị trí nguy hiểm trong các công đoạn sản xuất. Mỗi loại hóa chất nguy hại hoặc một vị trí nguy hiểm được gắn một giá trị nhất định được gọi là số đối chiếu (được nghiên cứu, thống kê từ các lịch sử tai nạn), số đối chiếu sau đó sẽ được quy đổi thành các giá trị xác xuất xảy ra sự cố.

Nhận diện loại hóa chất nguy hiểm tham gia trong các công đoạn sản xuất: Các hóa chất nguy hại cần phải xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố được xác định theo Danh mục các hóa chất nguy hại (tại Phụ lục 1) với các giá trị số đối chiếu tương ứng từ 1 đến 42.

Ngoài ra, một số chất nguy hại ngoài Danh mục là các chất dạng khí với đặc tính độc và dễ cháy có thể được xem xét đến khả năng xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất công nghiệp bao gồm:

| Số đối chiếu | Nhóm hóa chất | Phát thải từ ngành công nghiệp |
| --- | --- | --- |
| 43 | Khí độc dễ cháy | Từ sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật |
| 44 |  | Từ sản xuất phân bón (có sử dụng Nitrogen) |
| 45 |  | Từ sản xuất axit H2SO4 |
| 46 |  | Từ sản xuất nhựa (có sử dụng Clo) |

Nhận diện các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trong các công đoạn sản xuất:

Các loại hình hoạt động công nghiệp được xem xét trong đánh giá rủi ro ở đây chủ yếu là những loại hình hoạt động có sự tham gia của các hóa chất nguy hiểm, bao gồm:

- Các quá trình lưu chứa hay vận chuyển hoá chất (bao gồm vận chuyển bằng các thiết bị vận chuyển cơ giới, đường ống trong cơ sở sản xuất).

- Các quá trình hóa học liên quan đến hoá chất (sản xuất, phản ứng).

- Các quá trình vật lý trong sản xuất nhưng sử dụng hoá chất làm tác nhân, thí dụ như quá trình làm lạnh, gia nhiệt, tăng áp, giảm áp,...

- Các công đoạnsản xuất phát thải hoá chất có tính độc hay tính nguy hiểm (cháy, nổ) cao.

- Các khu vực có sự tham gia của các hoạt động vận chuyển thí dụ như kho bãi, khu vực trung chuyển, lưu trữ tạm thời,...

Từ các số đối chiếu của các loại hóa chất được xác định tại Phụ lục 1, các hóa chất nguy hại được chia nhóm theo mức độ nguy hại và các hoạt động công nghiệp trong quá trình sử dụng tại Phụ lục 2.

Bước 2: Ước tính phạm vi ảnh hưởng của sự cố

Từ các số đối chiếu của các hóa chất nguy hại được tra tại Phụ lục 2, với khối lượng tương ứng lớn nhất trong một quá trình công nghệ tại một thời điểm, tiếp tục tra Bảng ... để xác định mức tác động của hóa chất nguy hại.

Mức độ tác động của các sự cố tương ứng với các số đối chiếu từ 1 đến 46 được chia thành các mức A, B, C, D, E, F, G, H theo cự ly của tác động khi xảy ra sự cố và I, II, III theo diện tích của tác động.

Bảng 7 Bảng thống kê mức tác động của các đối tượng có tiềm năng gây nguy hiểm

| Số Đối chiếu | Lượng (tấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 - 1 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-200 | 200-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | >10000 |
| 1 | - | - | - | - | - | AI | BI | BI | CI |
| 2a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | AI | BI | CI | D II | X | X |
| 4 | - | - | - | - | - | B I | C II | CII | D II |
| 5a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | B II | CII | D II | E II | X | X |
| 7 | - | AI | BI | CI | DI | EI | X | X | X |
| 8a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | B II | C III | C III | DIII | EIII | X | X | X |
| 10 | - | - | - | - | - | BI | CII | CII | DII |
| 11 | - | - | - | B II | CII | DII | EII | X | X |
| 12a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | C III | C II | CI | CI | X | X | X |
| 14 | AI | BI | BI | CI | CI | DI | X | X | X |
| 15 | BIII | BIII | CIII | CI | CI | DI | X | X | X |
| 16 | - | - | - | - | - | AII | AII | BII | CIII |
| 17 | - | - | - | AIII | AII | BII | CII | CII | CII |
| 18 | - | - | - | AIII | BIII | DIII | EIII | FIII | FIII |
| 19 | - | AII | CIII | DIII | X | X | X | X | X |
| 20 | - | BII | DIII | EIII | FIII | GIII | X | X | X |
| 21 | - | BII | CIII | DIII | EIII | FIII | FIII | X | X |
| 22 | - | - | AII | BIII | CIII | EIII | FIII | GIII | GIII |
| 23 | BII | CII | DIII | EIII | X | X | X | X | X |
| 24 | CII | DII | EIII | FIII | GIII | GIII | X | X | X |
| 25 | BII | CII | DIII | EIII | FIII | FIII | GIII | X | X |
| 26 | AII | BII | CIII | EIII | FIII | GIII | GIII | HIII | HIII |
| 27 | CII | DIII | EIII | FIII | X | X | X | X | X |
| 28 | DIII | EIII | FIII | GIII | H III | HIII | X | X | X |
| 29 | CIII | DIII | EIII | FIII | GIII | HIII | HIII | X | X |
| 30 | AII | BII | BII | CIII | CII | DIII | DIII | DIII | EIII |
| 31 | BII | CII | CII | DIII | EIII | FIII | FIII | GIII | HIII |
| 32 | CII | DIII | EIII | EIII | FIII | GIII | GIII | X | X |
| 33 | DIII | EIII | FIII | GIII | GIII | HIII | X | X | X |
| 34 | EIII | FIII | GIII | HIII | HIII | X | X | X | X |
| 35 | - | - | - | AII | AII | BII | BII | CII | DIII |
| 36 | - | AII | BII | CII | DIII | DIII | EIII | FIII | GIII |
| 37 | BII | CII | DIII | EIII | EIII | FIII | FIII | GIII | HIII |
| 38 | DIII | EIII | FIII | FIII | GIII | GIII | X | X | X |
| 39 | EIII | FIII | GIII | HIII | HIII | X | X | X | X |
| 40a | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 41a | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 42a | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 43 | - | - | - | BII | DIII | EIII | EIII | X | X |
| 44 | - | AII | AII | CIII | EIII | FIII | FIII | X | X |
| 45 | - | - | AII | BII | CIII | DIII | DIII | X | X |
| 46 | - | - | - | AII | CIII | DIII | DIII | X | X |

Trong bảng này ký hiệu X tương ứng với loại hợp chất và lượng không tồn tại trong thực tế. Các số đối chiếu có ký hiệu “a” , thí dụ (2a) tương ứng với bảng dưới đây về mức tác động của sự cố do đường ống:

Bảng 8 Mức tác động của sự cố đường ống dẫn nguyên liệu có tiềm năng gây nguy hiểm

| Số đối chiếu | Loại hợp chất | Tính chất | Đường kính ống lớn nhất (m) | Mức tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Chất lỏng dễ cháy | Áp suất hơi ở 20°C <0,3 bar | >0,2 | A I |
| 5 |  | Áp suất hơi ở 20°C >0,3 bar | 0,2-0,4 | A I |
|  |  |  | >0,4 | B II |
| 8 | Khí cháy | Hoá lỏng dưới áp suất | <0,1 | C I |
|  |  |  | 0,1-0,2 | D I |
|  |  |  | >0,2 | E l |
| 12 |  | Nén | 0,2-1 | A I |
|  |  |  | >1 | B I |
| 40 | Khí độc | Độc tính trung bình | <0,1 | E III |
|  |  |  | 0,1-0,2 | F III |
| 41 |  | Độc tính cao | <0,1 | F III |
|  |  |  | 0,1-0,2 | G III |
| 42 |  | áp suất > 25 bar, độc tính cao | <0,02 | D III |
|  |  |  | 0,02-0,04 | E III |
|  |  |  | 0,04-0,1 | F III |

Từ các mức tác động sau khi xác định được đối chiếu với Bảng 7 để xác định phạm vi tác động khi sự cố xảy ra.

Bảng 9 Bảng xác định phạm vi tác động khi sự cố xảy ra

| Cự ly tác động tính từ tâm sự cố (m) |  | Diện tích tác động (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| A | 0-25 | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
| B | 25-50 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| C | 50-100 | 3 | 1,5 | 0,3 |
| D | 100-200 | 12 | 6 | 1 |
| E | 200-500 | 80 | 40 | 8 |
| F | 500-1000 | - | - | 30 |
| G | 1000-3000 | - | - | 300 |
| H | 3000-10000 | - | - | 1000 |

Bước 3: Xác định xác suất xảy ra sự cố tại các vị trí có nguy cơ:

Việc xác định xác xuất xảy ra sự cố nhằm xác định vị trí có nguy cơ cao trong quy trình sản xuất có khả năng xảy ra sự cố để từ đó có thể tập trung các nguồn lực (nhân lực, phương tiện, thiết bị, biện pháp quản lý an toàn) tại những vị trí đó.

Quy trình cơ bản và đơn giản nhất để xác định xác suất xảy ra sự cố “N” được tính toán như sau:

N = Nt + nl + nf + n0 		(3.1)

Trong đó:

Nt: là chỉ số xác xuất sự cố xảy ra đối với hóa chất trong các quá trình sản xuất được tra theo bảng sau:

Bảng 10 Bảng xác định xác xuất sự cố sảy ra đối với hóa chất trong các quá trình sản xuất

| Hóa chất và số đối chiếu (tham chiếu tại Phụ lục 1) | Xác xuất xảy ra sự cố (Nt) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lưu trữ | Quá trình công nghệ |
| Các chất lỏng dễ cháy (1-3) | 8 | 7 |
| Các chất lỏng dễ cháy (4-6) | 7 | 6 |
| Khí dễ cháy (9) | 6 | 5 |
| Khí dễ cháy (9) | 7 | 6 |
| Khí dễ cháy 10,11) | 6 | - |
| Khí dễ cháy (13) | 4 | - |
| Chất nổ (14,15) | 7 | 6 |
| Chất độc dạng lỏng (16-29) | 5 | 4 |
| Chất khí độc (30-34) | 6 | 5 |
| Chất khí độc (35-39) | 6 | - |
| Chất khí độc (42) | 5 | 4 |
| Sản phẩm dễ cháy (43-46) | 3 | - |

nl: là hệ số hư hỏng do tần số sử dụng công trình được tra theo bảng sau:

| Tần số sử dụng công trình (số lần/năm) | Hệ số hư hỏng do tần số sử dụng (nl) |
| --- | --- |
| 1-10 | +0,5 |
| 10-50 | 0 |
| 50-200 | -1 |
| 200-500 | -1,5 |
| 500-20000 | -2 |

nf : là hệ số an toàn cháy nổ khi sử dụng các thiết bị an toàn cho các chất khí dễ cháy, được tra theo bảng sau:

| Loại khí dễ cháy và số đối chiếu | Thiết bị an toàn được sử dụng | Hệ số an toàn do cháy nổ |
| --- | --- | --- |
| Khí dễ cháy (7,13) | Hệ thống phun nước dập cháy | +0,5 |
| Khí dễ cháy (10) | Bồn chứa 2 lớp | +1 |
| Khí dễ cháy (13) | Tường ngăn lửa | +1 |
|  | Hệ thống phun nước dập cháy | +0,5 |
|  | 5-50 ống dẫn | +1 |
|  | 50-500 ống dẫn | 0 |
|  | >500 ống dẫn | -1 |

n0: là hệ số kiểm tra an toàn của thiết bị được tra theo bảng sau:

| Tần xuất kiểm tra an toàn thiết bị | Hệ số kiểm tra an toàn của thiết bị |
| --- | --- |
| Kiểm tra thiết bị liên tục | +0,5 |
| Kiểm tra định kỳ thiết bị | 0 |
| Kiểm tra không thường xuyên thiết bị | -0,5 |
| Kiểm tra bất thường thiết bị | -1 |
| Không kiểm tra thiết bị | -1,5 |

Khi tính được xác xuất xảy ra sự cố trong một quy trình công nghệ “N”, đối chiếu giá trị “N” theo bảng sau để tra số lần xảy ra xác xuất xảy ra sự cố theo năm:

Bảng 11 Bảng quy đổi giá trị xác xuất N và tần số xảy ra sự cố P

| N | P | N | P | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.100 | 5 | 1.10-5 | 10 | 1.10-10 |
| 0.5 | 3.10-1 | 5.5 | 3.10-6 | 10.5 | 3.10-11 |
| 1 | 1.10-1 | 6 | 1.10-6 | 11 | 1.10-11 |
| 1.5 | 3.10-2 | 6.5 | 3.10-7 | 11.5 | 3.10-12 |
| 2 | 1.10-2 | 7 | 1.10-7 | 12 | 1.10-12 |
| 2.5 | 3.10-3 | 7.5 | 3.10-8 | 12.5 | 3.10-13 |
| 3 | 1.10-3 | 8 | 1.10-8 | 13 | 1.10-13 |
| 3.5 | 3.10-4 | 8.5 | 3.10-9 | 13.5 | 3.10-14 |
| 4 | 1.10-4 | 9 | 1.10-9 | 14 | 1.10-14 |
| 4.5 | 3.10-5 | 9.5 | 3.10-10 | 14.5 | 3.10-15 |

Nếu chỉ số xác suất càng nhỏ thì tần suất của sự kiện hay sự cố tai nạn càng lớn, thí dụ nếu N = 0 có nghĩa là P = 1, tức là trung bình một năm sự cố xảy ra một lần; còn nếu N = 14, tức là P =10-15, có nghĩa là hầu như sự cố không thể xảy ra (hay nói cách khác trung bình khoảng 1015 năm sự cố mới xảy ra một lần.

### 3.1.3. Phương pháp trọng số

Là phương pháp sử dụng kiến thức chuyên gia và kinh nghiệm lịch sử để có thể gán cho các giá trị trương đối giữa các sự kiến với nhau, từ đó có thể sử dụng giá trị xác suất lựa chọn này để tính toán mức rủi ro. Phương pháp này được gọi là phương pháp trọng số.

Phương pháp này về bản chất là dựa vào kiến thức của những chuyên gia có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn liên quan cũng như số liệu lịch sử có được về các sự cố cùng loại đã từng xẩy ra trong quá khử để quy cho các sự kiện (sự cố) một giá trị trong một giải giá trị chọn trước tương ứng với mức độ chắc chắn của sự kiện. Thí dụ như 1 sự kiện có thể có các khả năng như sau:

- Nếu chắc chắn xẩy ra thì gán cho giá trị là 10

- Nếu khá chắc chắn xẩy ra cho giá trị 8

- Nếu tương đối chắc chắn xẩy ra cho giá trị 6

- Nếu ít chắc chắn xẩy ra cho giá trị 4

- Nếu rất không chắc chắn xẩy ra cho giá trị 2

- Nếu hoàn toàn không chăc chắn thì giá trị là 0

Việc lựa chọn giải giá trị là hoàn toàn tùy ý nhóm chuyên gia, có thể chọn các giải giá trị từ 0-10, 0-20, hay 0-100 … với nguyên tắc là các giá trị không có thứ nguyên và càng chia nhỏ càng tăng mức độ chính xác. Các chuyên gia sẽ tự xác định các điều kiện để gán các trọng số tương ứng cho các khả năng dựa trên các thông tin có được.

Cũng có thể sử dụng thông tin tần suất xẩy ra sự cố để thay cho xác suất trong tính toán rủi ro, thí dụ như sự kiện (sự cố) xẩy ra với tần suất 1 năm/lần hay 10 năm/lần; 100 năm/lần…. Các giá trị này có thể sử dụng trực tiếp hoặc có thể quy đổi ra 1 số trị nào đó để tính toán.

## 3.2. Hướng dẫn đánh giá hậu quả sự cố môi trường do hóa chất

### 3.2.1. Tiêu chí đánh giá hậu quả sự cố

Sau khi đã xác định hay nhận dạng được những nguy cơ và xác định được xác suất để nguy cơ đó trở thành sự cố hay tai nạn ở mức độ nào đó, bước tiếp theo để đánh giá rủi ro thì phải tiếp tục dự đoán được hậu quả do sự cố đó.

Trong trường hợp ngẫu nhiên, nếu có những rủi ro khác kèm theo nguy cơ chính thì cần phải xác định được các rủi ro hỗ trợ này và sử dụng kỹ thuật đánh giá định lượng, bao gồm cả kết quả đánh giá tần số và hậu quả của từng sự kiện và sau đó kết hợp lại để xác định toàn bộ rủi ro. Kỹ thuật phân tích định lượng rủi ro (QRA) thường được sử dụng để thực hiện việc đánh giá này. Rủi ro có thể tác động theo nhiều phương thức và cũng có thể tính được phạm vi tác động qua đường biên vùng ảnh hưởng.

Những hoá chất khác nhau có thể thể hiện các mối nguy hiểm khác nhau. Một hoá chất, ví dụ như hóa chất Ethylene oxide có thể có cả ba đặc tính nguy hiểm: dễ cháy, nổ và là chất khí độc. Khi có sự cố tạo nguồn lửa tiếp theo sự cố rò rỉ Ethylene oxide có thể sẽ dẫn đến kết quả là cháy. Nhưng nếu sự cố tạo nguồn lửa xẩy ra chậm hơn sau khi rò rỉ khí, và phụ thuộc vào bản chất của nguồn tạo ra lửa, sẽ có thể dẫn đến nổ. Bản thân khí Ethylene oxide khi không có mặt nguồn lửa đã là một hóa chất độc. Khi đó những tình huống khác nhau sẽ phải có những tiêu chí khác nhau để đánh giá tác động hay hậu quả của sự cố, nên rõ ràng việc đánh giá hậu quả sẽ phụ thuộc vào các tiêu chí được đưa vào quá trình xem xét, đánh giá.

Các tiêu chí đánh giá hậu quả từ sự cố hóa chất hay sự cố môi trường do hóa chất bao gồm:

- Tiêu chí mức cháy và khả năng bắt cháy:

Bức xạ nhiệt từ một đám cháy có thể gây bỏng, nếu cường độ bức xạ nhiệt và thời gian tiếp xúc đủ lớn. Để đánh giá định lượng rủi ro của một đám cháy ổn định, người ta thường dùng tiêu chí mức là 12,5 kW/m2, đại diện cho mức có thể gây chết người trung bình, có nghĩa là tất cả những người tiếp xúc với cường độ bức xạ nhiệt bằng hoặc cao hơn mức này sẽ có thể bị chết. Với loại cháy ở dạng cầu lửa hay nổ, chỉ tiêu mức nguy hiểm là 250 kJ/m2 trong khoảng 20 giây được coi là mức có thể gây chết người trung bình.

- Tiêu chí nổ do hơi hoá chất:

Sự tích tụ hơi hoá chất có thể dẫn đến nổ khi có mồi lửa. Nổ dẫn đến phá huỷ về cấu trúc và sự phá huỷ này phục thuộc vào áp suất, và nhiều nghiên cứu cho rằng hầu hết các sự thương tổn và chết người khi nổ đều là hậu quả thứ cấp của sự cố nổ do sự phá huỷ về mặt cấu trúc. Các nghiên cứu thống kê cho thấy rằng ở áp suất 0,33 bar là giới hạn thấp nhất để có thể coi là gây ra phá huỷ cấu trúc công trình nghiêm trọng, tức là ở mức 90% các công trình bị phá huỷ. Vì vậy, đây là ngưỡng áp suất được xem xét trong quá trình tính toán rủi ro sự cố, đặc biệt là trong các “trường hợp rủi ro cao nhất”.

- Tiêu chí độc nguy hiểm khi tiếp xúc với chất độc

Một hoá chất tuỳ vào trạng thái tồn tại của nó: rắn, lỏng hay hơi/ khí mà có thể gây nên những hiệu ứng độc qua một hay một số trong ba phương thức sau đây:

- Qua đường hô hấp;

- Qua đường tiêu hoá;

- Qua đường da và mắt.

Mức độ độc của hoá chất nào đó không chỉ phụ thuộc vào độc tính của bản thân hoá chất mà còn phụ thuộc vào độ linh động của hoá chất đó. Độ linh động này phụ thuộc cả vào lượng hoá chất rò rỉ, vào tính chất của vật liệu cũng như điều kiện môi trường. Các số liệu độc tính này có thể tra cứu theo độc tính hoá chất và tính chất hoá chất trong môi trường, thí dụ như độ bay hơi, độ tan ... Phương pháp luận về định lượng hậu quả của một hoá chất theo độc tính, lượng và tính chất môi trường đã được phân tích trong các tài liệu tham khảo khác.

Hậu quả cụ thể của một sự cố đơn lẻ (cháy, nổ, rò rỉ hoá chất) phụ thuộc rất nhiều vào vị trí xẩy ra sự cố. Trong các thuộc tính liên quan đến vị trí quyết định và mức độ hậu quả, các yếu tố sau đây cần phải tính đến:

- Số người chịu tác động trong một bán kính nhất định nào đó kể từ vị trí sự cố xẩy ra.

- Lượng tài sản tồn tại trong một bán kính nhất định nào đó kể từ vị trí sự cố xẩy ra.

- Đặc tính các thành phần môi trường trong khu vực xẩy ra sự cố cũng như trong khu vực bán kính nhất định kể từ vị trí sự cố xẩy ra.

Tuy nhiên một điểm chung khi dự đoán hậu quả sự cố, dù là nổ, cháy, hay rò rỉ hoá chất thì đều phải tính đến quy mô của sự cố, tức là mức diện tích trên không gian chịu tác động của sự cố. Và trên quy mô không gian đó áp các thông tin địa phương cụ thể (số người, tài sản, môi trường, v..v..) vào để xác định hậu quả. Như vậy bài toán đánh giá rủi ro quay trở lại một vấn đề là xác định Quy mô sự cố. Quy mô sự cố là khác nhau đối với sự cố cháy, nổ hay rò rỉ hoá chất.

### 3.2.2. Phân tích sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất trong sản xuất công nghiệp

Đối với một công trình công nghiệp hoá chất, dựa trên những kinh nghiệm mang tính lịch sử, thường có ba dạng cơ bản của sự cố hay tai nạn liên quan đến hoá chất là cháy, nổ và rò rỉ hoá chất độc. Khả năng xảy ra các sự cố này và mức độ tương đối của thiệt hại khác nhau giữa các dạng sự cố này như được tóm tắt trong Bảng dưới đây.

Bảng 12 Khả năng xảy ra các sự cố này và mức độ tương đối của thiệt hại

| Dạng sự cố | Khả năng xẩy ra | Tiềm năng gây chết người | Tiềm năng gây thiệt hại về kinh tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Cháy | Cao | Thấp | Trung bình |
| Nổ | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Rò rỉ chất độc | Thấp | Cao | Thấp |

Như đã thấy trong bảng trên, sự cố cháy là phổ biến nhất, sau đó đến nổ và rò rỉ hoá chất. Ngược lại nếu xét về tiềm năng gây chết người thì sự cố rò rỉ chất độc sẽ có tiềm năng gây chết người lớn nhất. Thiệt hại về kinh tế thường là cao đối với sự cố nổ. Dạng nổ có tiềm năng gây ra thiệt hại nhiều nhất là sự cố nổ tạo ra từ các đám mây lớn của hơi hoá chất (thuộc loại hoá chất dễ bay hơi và dễ cháy), chúng thoát ra và khuếch tán từ bên trong khu vực nhà máy, bắt lửa và nổ. Sự cố nổ từ mây hơi hoá chất gây mất mát về kinh tế lớn nhất so với các loại sự cố khác.

a) Sự cố cháy do hóa chất trong công nghiệp: Quá trình cháy hóa chất thường do ba yếu tố tạo nên là: nhiên liệu, chất ôxy hoá và nguồn lửa. Cháy chính là một quá trình ôxy hoá có toả nhiệt các vật chất ở dạng nhiên liệu khi bắt cháy. Nhiên liệu có thể là chất rắn, lỏng hay khí (hơi), thông thường dạng lỏng hay hơi dễ cháy hơn. Nhưng quá trình cháy bao giờ cũng xẩy ra ở pha hơi, do đó để cháy, chất lỏng hay rắn  phải có quá trình chuyển thành hơi trước khi cháy.

Khi cả ba yếu tố là nhiên liệu, chất ôxy hoá và nguồn gây lửa đều đồng thời có mặt ở một mức độ nào đó thì sự cháy sẽ xẩy ra. Hay có thể hiểu là sẽ không có cháy nếu:

- Nhiên liệu không tồn tại hay không đủ;

- Chất ôxy hoá không tồn tại hay không đủ;

- Nguồn phát lửa không đủ tạo ra năng lượng để kích hoạt quá trình cháy.

- Trong công nghiệp hoá chất nhiên liệu có thể là:

- Chất lỏng: xăng, aceton, ete, pentan, các dung môi khác

- Chất rắn: plastic, bột gỗ, xơ sợi, bột kim loại

- Chất khí: acetylen, propan, CO, H2, v.v…

Các chất ôxy hoá có thể là:

- Chất khí: O2, F2, Cl2, v.v...

- Chất lỏng: H2O2, HNO3, HClO4, v.v...

- Chất rắn: kim loại, nhôm nitrit, v.v...

Nguồn lửa có thể là: tia lửa điện, ngọn lửa, nguồn điện, nhiệt, v.v...

Quá trình cháy và nổ có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên sự khác nhau cơ bản giữa quá trình cháy và nổ là tốc độ giải phóng năng lượng của quá trình, trong quá trình cháy năng lượng giải phóng chậm hơn so với quá trình nổ. Vì vậy, trong tính toán hậu quả do quá trình cháy và nổ của cùng một khối lượng vật chất, quá trình nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn đối với quá trình cháy.

b) Sự cố nổ hóa chất (các thiết bị chứa hóa chất) trong quá trình công nghiệp: Để ước tính phạm vi và hậu quả của quá trình nổ hóa chất, phương pháp đánh giá hậu quả tương đương với vụ nổ của thuốc nổ TNT “TNT - equivalent” thường được áp dụng. Phương pháp được mô tả theo các bước như sau:

Bước 1: Ước tính  hệ số khối lượng hóa chất gây nổ khi xảy ra sự cố. Khi phát nổ hóa chất trong một quá trình công nghiệp, khối lượng hóa chất phát nổ sẽ được giải phóng ra môi trường ngoài và hình thành một hỗn hợp gây nổ. Việc tính toán hệ số khối lượng hóa chất gây nổ được tính toán theo công thức sau:

(3.2)

Trong đó:

Cp: là nhiệt dung riêng của hóa chất gây nổ (kJ.kg-1.K-1)

T: là độ chênh lệch nhiệt độ giữa vỏ thiết bị chứa và điểm sôi của hóa chất ở điều kiện áp suất thông thường (760mmHg).

Lv: là ẩn nhiệt (Nhiệt độ hóa hơi của hóa chất gây nổ)

e: là hằng số toán học  2,718

Bước 2: tính toán khối lượng hỗn hợp gây nổ được thực hiện theo công thức sau:

Wf = 2F.mf 							(3.3)

Trong đó:

mf: là tổng khối lượng hóa chất gây nổ trong quá trình hoạt động công nghiệp.

Bước 3: tính toán tương đương với quá trình nổ “TNT” được thực hiện theo công thức sau:

(3.4)

Trong đó:

WTNT: Khối lượng hóa chất TNT tương đương khối lượng hỗn hợp gây nổ

Wf: là khối lượng hỗn hợp gây nổ

Hf : là nhiệt trị của hóa chất gây nổ (MJ.kg-1)

HTNT: là năng lượng phát nổ của TNT = 4,68 MJ.kg-1

e : là hệ số ảnh hưởng của TNT = 0,003

Bước 4: Tính toán hệ số suy giảm khoảng cách Hopkinson. Đây là hệ số suy giảm khoảng cách ảnh hưởng của sóng sung kích từ tâm vụ nổ tới đối tượng bị ảnh hưởng. Hệ số suy giảm khoảng cách được tính toán theo công thức sau:

(3.5)

Trong đó:

R: là khoảng cách từ tâm vụ nổ tới đối tượng ảnh hưởng

WTNT: Khối lượng hóa chất TNT tương đương khối lượng hỗn hợp gây nổ

Bước 5: Xác định ảnh hưởng do mức quá áp tác động đến đối tượng ảnh hưởng. Mức quá áp (áp suất do quá trình nổ lớn hơn áp suất khí quyển) của quá trình nổ theo hệ số suy giảm khoảng cách từ tâm vụ nổ tới đối tượng chịu tác động được biểu diễn bằng đồ thị quá áp như sau:

Trong đó mức quá áp được tính bằng đơn vị (bar). Qua đối chiếu từ hệ số suy giảm khoảng cách với đường cong của mức quá áp sẽ xác định được mức quá áp do quá trình nổ ảnh hưởng tới đối tượng. Đối chiếu mức quá áp với các khả năng phá huỷ gây ra do quá áp (Bảng 13) sẽ ước tính được hậu quả của quá trình nổ hóa chất.

Bảng 13 Các khả năng phá huỷ gây ra do quá áp

| Mức quá áp (Bar) | Mức độ Phá huỷ vật thể cấu trúc |
| --- | --- |
| 0,0021 | Vỡ kính thuỷ tinh cửa sổ kích thước lớn |
| 0,0028 | Gây tiếng động mạnh |
| 0,0105 | Gây vỡ kính cửa sổ nhỏ |
| 0,021 | 95% không gây phá huỷ nghiêm trọng |
| 0,035-0,07 | Các cửa sổ lớn và nhỏ đều bị vỡ |
| 0,049 | Phá huỷ nhà cửa ở mức nhẹ |
| 0,07 | Phá huỷ nhà cửa đến mức không thể ở được nữa |
| 0,091 | Khung thép của nhà bị phá huỷ |
| 0,14-0,21 | Bê tông thường và tường nhà vữa xi măng bị phá huỷ |
| 0,161 | Cận dưới của mức phá huỷ nhà cửa |
| 0,21 | Khung thép bị phá huỷ và bật khỏi móng nhà |
| 0,21-0,28 | Gây vỡ các stec xăng dầu |
| 0,35 | Các cột gỗ bị gẫy |
| 0,35-0,49 | Nhà cửa hầu như bị phá huỷ hoàn toàn |
| 0,49 | Lật các toa tầu có hàng hoá |
| 0,63 | Các toa tầu bị phá huỷ hoàn toàn |
| 0,7 | Nhà cửa bị phá huỷ hoàn toàn |
| 21 | Giới hạn của miệng núi lửa |

Ví dụ kịch bản tính toán mức quá áp đối với khối lượng 23.000 kg hóa chất propane khi phát nổ từ bồn chứa. Ta có các thông số đầu vào như sau:

- Khối lượng hóa chất phát nổ: mf = 23.000kg

- Nhiệt trị của hóa chất propane: Hf  = 46,3MJ/kg

- Nhiệt dung của hóa chất propane: Cp = 2,41kJ/kg/K

- Ẩn nhiệt của hóa chất propane: Lv = 410kJ/kg/K

- Nhiệt độ sôi của propane: 232K

- Nhiệt độ của propane trong bồn chứa: 295K

Bước 1: Tính toán hệ số khối lượng hóa chất propane gây nổ khi xảy ra sự cố

= 2,309

Bước 2: tính toán khối lượng hỗn hợp gây nổ

Wf = 2 x 2,309 x 2.300 = 14.214 kg

Bước 3: tính toán tương đương với quá trình nổ “TNT”

= 4220 kg

Bước 4: Tính toán hệ số suy giảm khoảng cách

Khi tra đồ thị để xác định mức quá áp ta sẽ có bảng sau tương ứng với các mức độ suy giảm khoảng cách và khoảng cách từ tâm vụ nổ tới đối tượng chịu ảnh hưởng:

| Khoảng cách thực tế từ tâm vụ nổ tới đối tượng (m) | Hệ số suy giảm khoảng cách (m/kg1/3) | Hệ số quá áp (Bar) | Hệ số quá áp (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1,55 | 5 | 500 |
| 50 | 3,09 | 1,25 | 125 |
| 75 | 4,64 | 0,55 | 55 |
| 100 | 6,19 | 0,33 | 33 |

Tiếp theo, khi tra Bảng 12 ta sẽ có được mức tác động của vụ nổ tới các đối tượng chịu tác động tương ứng với khoảng cách từ tâm vụ nổ.

- Phân tích Sự cố môi trường do rò rỉ hoá chất nguy hại:

Sự cố rò rỉ hóa chất nguy hại, độc hại thường ít gây phá huỷ thiết bị, tuy nhiên những thiệt hại do làm bị thương, giảm sức lao động, phải chi phí đền bù và chi phí làm sạch khu vực ô nhiễm môi trường sẽ là đáng kể.

Để tính được hậu quả của một sự cố hoá chất (cháy, nổ, rò rỉ hoá chất) cần có những thông tin cụ thể về địa bàn và bán kính vùng xem xét. Khi có những thông tin cụ thể này, có thể ước lượng thiệt hại về người, tài sản hay thành phần môi trường thông qua một số công cụ tính toán dựa trên những mô hình lan truyền.

Trong trường hợp này, cần thiết phải sử dụng các phần mềm để mô hình hoá và đánh giá. Các mô hình này cho phép tính toán những hậu quả và vùng ảnh hưởng do sự cố rò rỉ hoá chất độc hay chất cháy. Quá trình sử dụng các thuật toán trên phần mềm này giúp tính toán các đại lượng quan trọng như:

- Tốc độ hay lượng hoá chất thoát ra môi trường.

- Sự phân bố hoá chất thất thoát trong môi trường.

- Hậu quả cháy, nổ.

- Hậu quả gây độc.

Trong những phần mềm này, thường người ta đã lồng vào các cơ sở dữ liệu về tính chất của các hoá chất hay vật liệu. Những mô hình tính này được chia thành 3 nhóm sau:

- Mô hình mức độ phát thải do sự cố.

- Mô hình phân bố để ước lượng nồng độ khí ở những toạ độ xác định (theo hướng gió, ngược hướng gió).

- Mô hình xác định hậu quả: thí dụ số người chết, mức bức xạ nhiệt, áp suất tạo ra khi nổ tại những khoảng cách nhất định từ nguồn nổ v.v…

Các mô hình này hiện ngày càng được hoàn chỉnh và ngày càng dễ sử dụng vì chúng rất cần cho những người quản lý rủi ro nói riêng và môi trường nói chung tính toán mức nguy hiểm để có biện pháp quản lý. Có nhiều mô hình loại này đã được thương mại hoá. Tuy nhiên cũng có một số mô hình ở mức đơn giản nhưng đủ để mức khoa học cần thiết cho một báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Về cơ bản, có 3 bước để có thể sử dụng các mô hình Đánh giá rủi ro với sự cố rò rỉ hoá chất là:

- Bước 1: Xác định tình huống nào trong quá trình vận hành có thể dẫn đến rò rỉ, và trong những tình huống đó, tình huống xấu nhất là gì. Thông thường bước này được tiến hành thông qua các phương pháp xác định nguy cơ.

- Bước 2: Tìm và áp dụng những mô hình thích hợp mô tả sự rò rỉ tại nguồn, đồng thời cần xác định tổng lượng hoá chất rò rỉ và mức hay tốc độ rò rỉ.

Bước này thường sử dụng mô hình nguồn (source model) nhằm mục tiêu:

- Xác định dạng hay loại vật chất rò rỉ (rắn, lỏng hay hơi).

- Xác định tổng lượng rò rỉ.

- Mức hay tốc độ rò rỉ.

Trong công nghiệp hoá chất có thể có các loại rò rỉ như sau:

- Chất lỏng chảy thành dòng qua một lỗ rò.

- Chất lỏng chảy thành dòng qua một lỗ rò từ một bồn chứa.

- Chất lỏng chảy thành dòng qua ống dẫn.

- Dòng hơi phụt qua một lỗ rò.

- Dòng hơi phụt qua ống dẫn.

- Phụt mạnh chất lỏng (flashing).

- Bể chất lỏng hở bay hơi hay sôi.

- Bước 3: Sử dụng các mô hình lan truyền đối với vật chất rò rỉ hay sản phẩm của phản ứng cháy, nổ lan truyền từ tâm sự cố trong các điều kiện thời tiết và địa hình đang quan tâm, trong trường hợp này cần tạo ra nhiều giả thiết ứng với các trường hợp xấu nhất, thí dụ tốc độ gió thấp nhất, khí quyển có độ ổn định cao nhất v..v..

Các phương trình toán mô tả các quá trình này rất phức tạp. Tuy nhiên với sự trợ giúp của các phần mềm máy tính, công việc này có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có rất nhiều mô hình tính toán như vậy đang được áp dụng và có thể tham khảo tại các tài liệu khác nhau, vì vậy, hướng dẫn kỹ thuật này không trình bày chi tiết.

# CHƯƠNG IV

# ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Hóa chất hay chất ô nhiễm do hóa chất phát thải thực chất là những loại vật chất hoặc ở dạng đơn chất hoặc ở dạng hỗn hợp chất thoát ra ngoài môi trường từ các hoạt động bình thường của con người (sinh hoạt, sản xuất, thương mai, dịch vụ…).  Hay nói cách khác, các chất ô nhiễm chính là các hóa chất và do các lý do kỹ thuật và quản lý, chúng phát thải vào môi trường thông qua khí thải, nước thải hay chất thải lỏng và chất thải rắn. Khi chất thải thải vào môi trường, chúng sẽ làm biến đổi chất lượng môi trường (khí, nước hay đất), và do đó chúng được gọi là chất ô nhiễm và hệ quả là sẽ gây tác động trực tiếp (do tiếp xúc) hay gián tiếp (do làm suy gảm hay biến đổi chất lượng môi trường) đến sức khỏe con người, thậm chí đến tính mạng con người. Tuy nhiên tác động của việc phát thải chất ô nhiễm nói riêng hay hóa chất nói chung đến sức khỏe và môi trường sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khu vực có phát thải, người và môi trường bị tác động và các điều kiện của quá trình tác động đó.

Trong nhiều trường hợp hóa chất không phải là chất ô nhiễm phát thải vào môi trường mà được sử dụng với một mục đích nào đó do con người đặt ra (thí dụ thuốc BVTV, thuốc, thực phẩm, hóa chất trong thiết bị ….), nhưng do sử dụng sai mục đích, sai liều lượng hay sai vị trí … sẽ dẫn đến việc chúng trở thành chất ô nhiễm cho 1 đối tượng môi trường khác. Thí dụ hóa chất BVTV nếu sử dụng sai mục đích hay sai quy trình sẽ trở thành chất ô nhiễm cho đất, nước hay không khí. Hậu quả là hóa chất có ích lại trở thành chất ô nhiễm và gây ra các tác động nhất định cho sức khỏe con người và cho môi trường.

## 4.1 Khái niệm về phát thải hóa chất trong quá trình sản xuất công nghiệp

Phát thải hóa chất trong quá trình sản xuất công nghiệp là quá trình thải hóa chất “có chủ định” trong chất thải từ quá trình sản xuất (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) hay “không chủ định” dưới dạng hóa chất (bay hơi, tràn đổ, rò rỉ, sự cố...) vào các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) và gây ra các biến đổi về chất lượng môi trường và gây rác các tác động trực tiếp hay gián tiếp cho sức khỏe của con người nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Tất cả các quá trình hoạt động của con người (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ…) đều không thể đạt hiệu suất chuyển hóa 100% từ nguyên liệu thành sản phẩm mong muốn, và do đó luôn luôn có một tỷ lệ nhất định vật chất không đi vào sản phẩm cuối cùng và phát thải ra khỏi hệ thống. Phát thải hóa chất như vậy được gọi là phát thải thông thường.

Ví dụ như: quá trình hít thở phát thải chất ô nhiễm là CO2, Ô tô chạy phát thải các chất ô nhiễm, bụi, CO, CO2, VOC, các hợp chất hữu cơ chưa cháy hết,... Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than phát thải bụi, SO2, NOx, nước làm mát, xỉ nhiệt điện,... Lò đốt rác phát thải bụi, các khí acid, HCl,và có thể dioxin…, Nhà máy chế biến thực phẩm phát thải nước thải (giầu BOD, COD…), mùi và một số chất ô nhiễm không khí khác.

Như vậy đối với quá trình phát thải chất ô nhiễm thông thường trong các quá trình sinh hoạt, sản xuất hay dịch vụ, loại hình phát thải chất ô nhiễm (khí thải, nước thải hay chất thải rắn) và cường độ thải chất ô nhiễm cũng như tác động của chúng sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào loại hình hoạt động, cường độ hoạt động và đối tượng chịu tác động.

## 4.2.Tác động của phát thải hóa chất

Xét về phương diện tác động đến chất lượng môi trường cũng như sức khỏe, loại hình phát thải thường xuyên này có các đặc trưng là môi trường chịu tác động (con người và các thành phần môi trường) bị tác động trong toàn bộ vòng đời của hoạt động (thí dụ: đời sống của con người, của phương tiện vận chuyển hay của dự án công nghiệp hay dịch vụ…). Sự biến đổi hay suy giảm chất lượng môi trường sẽ phụ thuộc vào cường độ phát thải và khả năng tự làm sạch của môi trường.

Mức độ bị tác động của các đối tượng nhạy cảm với chất ô nhiễm từ các nguồn phát thải (chất thải hay hóa chất) thường xuyên sẽ phụ thuộc:

- Loại hình phát thải:  Chất thải rắn, nước thải hay khí thải. Thông thường nếu xét về góc độ phát tán (phạm vi) thì khí thải được quan tâm nhiều hơn nước và nước thải nhiều hơn chất thải rắn.

- Bản chất của chất thải: Chất thải có độ nguy hiểm (hazard) càng cao thì càng có tác động lớn.

- Cường độ phát thải: Các loại hình hoạt động, đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ càng có quy mô (công suất) cao thì càng có thể phát thải với tải lượng cao.

- Khoảng cách từ đối tượng nhạy cảm đến nguồn phát thải: càng xa nguồn phát thải bao nhiêu càng ít bị tác động bởi chất ô nhiễm (do phát thải thường xuyên).

- Điều kiện môi trường đặc trưng cho khả năng và phạm vi phát tán chất thải. Ví dụ với khí thải, điều kiện khí tượng và địa hình không thuận lợi cho sự khuyếch tán thì quá trình tự làm sạch, pha loãng sẽ chậm hoặc không thể xảy ra so với điêu kiện thông thường khác.

- Độ phơi nhiễm đặc trưng cho khả năng hấp thụ hóa chất độc hại vào cơ thể đối tượng chịu tác động tại khu vực bị ô nhiễm và liều phản ứng đặc trưng cho liều lượng gây nguy hiểm của hóa chất lên đối tượng chịu tác động:

Các quá trình đánh giá các tác động tới sức khỏe và môi trường này hoàn toàn dựa trên các cơ sở khoa học và/hay các công cụ khoa học sau đây:

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước biển xa bờ, đất ở và đất trồng trọt);

- Các công cụ mô hình hóa dựa trên bài toán phát tán  và pha loãng đối với môi trường không khí và nước (dòng chảy và hồ hay nước ngầm);

Về phương diện tác động đến sức khỏe của con người, các tiêu chuẩn/quy chuẩn khi sử dụng để so sánh và đánh giá các tác động, đặc biệt là các tác động đến sức khỏe đối với trường hợp phát thải thông thường cần phải dựa trên giá trị trung bình theo khoảng thời gian nào: 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ, 30 ngày hay 360 ngày,… cũng như thời gian tiếp xúc (phơi nhiễm) của cơ thể sống với chất ô nhiễm .

- Phơi nhiễm cả cuộc đời của 1 người (ví dụ, người lớn trung bình là 70 tuổi);

- Phơi nhiễm tại nơi làm việc (ví dụ, 8h/ngày và 5 ngày/tuần);

- Phơi nhiễm cho trẻ em;

- Phơi nhiễm cho người vãng lai.

Như vậy, có thể hiểu mục tiêu chính của việc kiểm soát ô nhiễm là kiểm soát các phát thải thông thường và để thực hiện hiệu quả cần có một chương trình kiểm soát ô nhiễm. Chương trình cần có sự nghiên cứu đánh giá cụ thể về những mối nguy hiểm và tác động tới môi trường và sức khỏe con người của các hoạt động hóa chất, bao gồm các bước sau đây:

- Nhận diện nguồn phát thải gây ô nhiễm và đối tượng chịu tác động dựa trên mô tả hoạt động hóa chất và hiện trạng môi trường – xã hội của khu vực có hoạt động hóa chất;

- Đánh giá các tác động dựa trên các tiêu chuẩn môi trường và sử dụng các công cụ khoa học để đánh giá về tải lượng phát thải, xu thế phát tán chất thải, quy mô và mức độ tác động.

- Xây dựng các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu nếu dự báo phát thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép hoặc có các hóa chất có thể tích tụ, gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người;

- Xây dựng chương trình quản lý môi trường, bao gồm cả các hoạt động quan trắc môi trường và các biện pháp giảm thiểu mức độ rủi ro gây tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người

## 4.3. Xác định lượng phát thải hóa chất vào môi trường

Quá trình xác định phát thải của hóa chất vào không khí, nước và đất do mỗi hóa chất gây ra nhằm tính toán nồng độ hóa chất tại các vị trí trong phạm vi phát thải. Các giá trị này sẽ được phân nhóm thành các khoảng nồng độ ảnh hưởng tương ứng với các mức độ rủi ro tác động tới môi trường và sức khỏe con người trong phạm vi phát thải. Nói chung, có 4 phương pháp kỹ thuật để ước tính phát thải mà có thể được sử dụng để tính toán lượng phát thải từ cấp cơ sở:

- Lấy mẫu hoặc đo lường trực tiếp;

- Cân bằng khối lượng để ước tính phát thải;

- Sử dụng hệ số phát thải để ước tính phát thải;

- Sử dụng mô hình toán để ước tính phát thải.

### 4.3.1 Phương pháp đo lường trực tiếp

Phương pháp đo lường trực tiếp có thể được thực hiện để lấy mẫu và dữ liệu để thực hiện tính toán phát thải hóa chất. Tuy nhiên, việc đo đạc dữ liệu có thể cần phải được thu thập trong một khoảng thời gian dài và là đại diện của các hoạt động trong nhiều năm.

Báo cáo thử nghiệm lấy mẫu thường cung cấp các dữ liệu về phát thải được tính trung bình cho toàn thời gian hoạt động trong ngày và cộng dồn theo hàng năm. Các thử nghiệm phục vụ cho báo cáo phát thải có thể được thực hiện ở điều kiện hoạt động bình thường.

Các thông số được thu thập trong quá trình sản xuất bao gồm vận tốc phát thải của chất thải được sử dụng để xác định lưu lượng phát thải hóa chất với đơn vị m3/s. Khối lượng hóa chất phát thải trong mẫu lấy được xác định bởi thể tích mẫu nhân với nồng độ hóa chất trong thể tích mẫu lấy như thể hiện trong phương trình (4.1)

Nồng độ hóa chất trong chất thải được tính toán theo công thức sau:

Cf = CPM * Vm, STP 		(4.1)

Trong đó:

CPM  =  Nồng độ hóa chất, g/m3

Cf  =  Khối lượng hóa chất phát thải, g

Vm, STP  =  Thể tích đo được

Lượng phát thải hóa chất được tính toán theo công thức sau:

EPM = CPM*Qd*3.6*[273/(273 + T]	(4.2)

Trong đó:

EPM = lượng phát thải mỗi giờ của hóa chất, kg/h

CPM = Nồng độ hóa chất

Qd = Thể tích chất thải phát thải ở điều điện thực tế, m3/s

3.6 = 3600 giây mỗi giờ * 0.001 kg mỗi gram

T = nhiệt độ của khí lấy mẫu, độ C

### 4.3.2 Phương pháp cân bằng khối lượng

Cân bằng khối lượng liên quan đến việc kiểm tra một quá trình để xác định xem lượng phát thải hóa chất có thể được mô tả dựa trên phân tích các số liệu hoạt động, thành phần vật chất, và tổng số vật chất sử dụng. Cân bằng khối lượng liên quan đến việc xác định số lượng của tổng số vật chất đầu vào và đầu ra trong một quá trình, với sự khác biệt giữa đầu vào và đầu ra được tính toán bởi lượng phát thải ra môi trường (không khí, nước, đất) hoặc là một phần của chất thải.

Phương pháp tính toán dựa trên cân bằng khối lượng là đặc biệt hữu ích khi nguồn đầu vào và đầu ra có thể dễ dàng nhận biết đặc điểm và điều này thường thấy trong trường hợp của các quá trình và các hoạt động nhỏ. Cân bằng khối lượng có thể được áp dụng cho các hoạt động đơn lẻ của một đơn vị (bộ phận) hoặc áp dụng cho toàn bộ một quá trình. Kỹ thuật cân bằng khối lượng và kỹ thuật tính toán được sử dụng tốt nhất khi có một hệ thống với đầu vào theo quy định, điều kiện nội bộ được xác định và nắm được kết quả đầu ra.

Điều cần thiết để nhận thấy rằng các kết quả phát thải hóa chất khi sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng chỉ tốt khi các giá trị được sử dụng trong việc thực hiện các tính toán là tin cậy. Ví dụ, các lỗi nhỏ trong dữ liệu hoặc các thông số tính toán (ví dụ như áp suất, nhiệt độ, nồng độ dòng, dòng chảy, hoặc hiệu quả kiểm soát) có thể dẫn đến sai sót lớn trong kết quả cuối cùng. Ngoài ra, khi lấy mẫu đầu vào hoặc đầu ra vật chất, việc không sử dụng các mẫu đại diện cũng sẽ gây ra sự không chắc chắn.

Phương pháp cân bằng khối lượng  có thể được sử dụng để mô tả lượng hóa chất phát thải từ một cơ sở mà cung cấp đủ dữ liệu có sẵn liên quan đến quá trình nguồn đầu vào và đầu ra. Cân đối khối lượng có thể được áp dụng cho toàn bộ cơ sở. Bao gồm việc xem xét nguyên liệu nhập vào (thông qua hóa đơn mua bán) và các tài liệu được xuất ra việc sản xuất sản phẩm và chất thải, trong đó phần còn lại được coi là hoặc thải ra môi trường.

Phương pháp cân bằng khối lượng có thể được tính toán như sau:

Đầu vào = sản phẩm + chuyển hóa (sản phẩm, phế phẩm) + phát thải    (4.3)

Trong đó:

Đầu vào:  Tất cả các nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình

Phát thải: Phát thải ra không khí, nước và đất. Phát thải bao gồm cả phát thải thường xuyên và do tai nạn cũng như là sự cố tràn, đổ, rò rỉ.

Chuyển hóa: Chuyển bao gồm hóa chất trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào được chuyển hóa qua các sản phẩm, phế phẩm; các chất thải ra hệ thống nước thải, khí thải; chất thải rắn, lỏng được thu gom để xử lý, tái chế.

### 4.3.3 Phương pháp hệ số phát thải

Trong trường hợp không có các thông tin khác, hệ số phát thải mặc định có thể được sử dụng để ước tính lượng phát thải hóa chất. Hệ số phát thải nói chung có được thông qua các thử nghiệm chọn mẫu chung. Thông tin này thường được sử dụng để phản ánh mối liên quan giữa khối lượng chất đã thải ra và một số phương pháp xác định quy mô của hoạt động (ví dụ: nồi hơi, hệ số phát thải thường được dựa trên số lượng nhiên liệu tiêu thụ hoặc sản lượng nhiệt của lò hơi).

Lượng phát thải được tính toán dựa trên tích số giữa Hệ số phát thải và số liệu hoạt động:

Hệ số phát thải * Số liệu hoạt động = Lượng phát thải		(4.4)

Trong đó:

Đơn vị của hệ số phát thải: khối lượng/đơn vị sản phẩm

Đơn vị của số liệu hoạt động: đơn vị sản phẩm/thời gian

Đơn vị của lượng phát thải: khối lượng/thời gian

Ví dụ, nếu hệ số phát thải có các đơn vị là “kg hóa chất/m3 của nhiên liệu bị đốt cháy”, sau đó các số liệu hoạt động cần thiết sẽ là “thể tích nhiên liệu bị đốt cháy m3/giờ”, do đó đơn vị ước tính phát thải sẽ là “kg hóa chất/giờ”.

Hệ số phát thải là một công cụ được sử dụng để ước tính lượng hóa chất phát thải ra môi trường. Trong hướng dẫn này, nó liên quan đến số lượng của các chất phát thải từ một nguồn, một số hoạt động chung liên quan đến các phát thải này. Hệ số phát thải thu được từ các nguồn như Mỹ, châu Âu, châu Úc và thường được thể hiện như khối lượng của một chất phát thải ra, chia cho trọng lượng chất đó, thể tích, khoảng cách, hoặc thời gian của các hoạt động phát ra chất thải.

Hệ số phát thải được sử dụng để ước tính lượng hóa chất phát thải của một cơ sở bằng phương trình tổng quát:

Ekpy,i = [A * OpHrs] * EFi * [1 - (CEi/100)]		(4.5)

Trong đó:

Khối lượng phát thải của chất gây ô nhiễm i, kg/năm

A = Hệ số hoạt động,

OpHrs = Thời gian hoạt động, giờ/năm

EFi =	Hệ số phát thải không kiểm soát được của chất i, kg/t

CEi = Hiệu quả kiểm soát tổng thể của chất i, %

Hệ số phát thải được phát triển từ các phép đo cho một quá trình cụ thể đôi khi có thể được sử dụng để ước tính lượng hóa chất thải tại các nhà máy khác. Nên một công ty có một số quy trình hoạt động và độ lớn tương tự và lượng hóa chất thải được xác định từ một quá trình, hệ số phát thải này có thể được phát triển và áp dụng cho các nguồn tương tự.

## 4.4 Đánh giá liều lượng phản ứng

Dữ liệu về liều lượng phản ứng cho hầu hết các hóa chất nguy hại đã được xác định từ dữ liệu tiếp xúc với con người, (nghiên cứu trong phòng), sử dụng một hợp chất duy nhất một lần và rất nhiều khoảng thời gian và mật độ tiếp xúc khác nhau. Rất nhiều dữ liệu phản ứng thu được từ các nghiên cứu dịch tễ học. Các nghiên cứu gần đây cũng sử dụng hỗn hợp của các hợp chất hoặc các liều lượng lần lượt các hợp chất khác nhau để cố gắng mô phỏng tiếp xúc với môi trường xung quanh. Mỗi ô nhiễm được đánh giá dựa trên điểm cuối (điểm giới hạn) của sức khỏe con người có thể chịu đựng. Đối với các đối tương nhạy cảm, chẳng hạn như trẻ em, đã được xác định và nghiên cứu phơi nhiễm trong phòng. Dữ liệu phơi nhiễm của động vật được sử dụng để hỗ trợ dữ liệu phơi nhiễm đối với con người, thường để xác định cơ chế vật lý của hành động.

Theo các nghiên cứu về độc học của một số hóa chất độc hại, có thể phân loại tác động của hóa chất lên cơ thể người dưới 2 hình thức:

- Hóa chất gây độc tính cấp đối với cơ thể con người: Khi tiếp xúc với các hóa chất này trong một nồng độ và thời gian nhất định sẽ gây ra một số phản ứng trên các bộ phận cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể cũng như có khả năng gây tử vong. Bảng tra cứu liều phản ứng của các hóa chất độc hại gây tác động cấp tính tới con người và sinh vật được tham khảo tại Phụ lục 11.

- Hóa chất có khả năng tích lũy sinh học: Khi tiếp xúc với các hóa chất này ở các nồng độ khác nhau thì cơ thể con người có thể có phản ứng tức thì ở các cơ quan, bộ phận dưới các mức độ nặng hoặc nhẹ hoặc không có phản ứng. Nhưng theo thời gian hấp thụ, cơ thể không có khả năng đào thải các hóa chất này mà được tích tụ theo thời gian đến giá trị liều phản ứng nhất định sẽ gây nên việc phá hủy các cơ quan, bộ phận với mức độ khác nhau. Đây chính là các loại hóa chất có khả năng gây ung thư, việc xác định liều phản ứng đối với các loại hóa chất này trên cơ thể người được tham khảo tại Phụ lục 12.

## 4.5 Đánh giá độ phơi nhiễm

Đánh giá độ phơi nhiễm chính là việc xác định mức độ ảnh hưởng của các hóa chất đối với con người và môi trường, được xem là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá rủi ro. Độ phơi nhiễm được đánh giá qua thời gian, con đường hấp thụ (ăn uống, hít thở, tiếp xúc) của con người cũng như các sinh vật khác đối với các hóa chất độc hại. Đánh giá độ phơi nhiễm nhằm xác định các rủi ro xảy ra hoặc được dự đoán sẽ xảy ra trong môi trường sống của con người.

Quá trình hấp thụ hóa chất độc hại vào cơ thể con người gồm 2 bước:

- Tiếp xúc trực tiếp, hít thở

- Sự hấp thụ qua các đối tượng trung gian (thực phẩm, nước uống...)

Sự hấp thụ này sẽ tạo điều kiện cho một lượng lớn hóa chất thâm nhập vào cơ thể con người qua các con đường phát thải, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe con người.

Hình  3 Con đường phát thải hóa chất

Mục đích chính cho việc ước tính độ phơi nhiễm là phải đưa ra được sự ước tính chính xác nhất có thể về khối lượng hóa chất độc hại hấp thụ vào cơ thể con người trong từng khu vực. Vì vậy, cần có những nghiên cứu cụ thể về đặc điểm con người, khả năng tiếp xúc với hóa chất và những thói quen trong tiêu thụ thực phẩm tại các khu vực địa lý khác nhau.

### 4.5.1. Xác định độ phơi nhiễm hóa chất độc hại thông qua việc hô hấp của con người

Độ phơi nhiễm là một hàm số tương quan tỷ lệ giữa tỷ lệ hô hấp và nồng độ hóa chất độc trong môi trường không khí. Công thức xác định được mô tả như sau:

(4.6)

Trong đó

Dose-inh = Độ phơi nhiễm hóa chất độc hại theo con đường hô hấp (mg/kg/d)

10-6 = Hằng số chuyển đổi đơn vị, Lit/m3 khí

Cair = Nồng độ hóa chất độc hại trong không khí (μg/m3)

{DBR} = Tỷ lệ hít thở hàng ngày (L/kg cơ thể - tham khảo phụ lục 13)

A = Hệ số hấp thụ theo đường hô hấp

EF = Tần số phơi nhiễm (ngày/năm)

ED = Thời gian phơi nhiễm (năm)

AT = Thời gian trung bình phơi nhiễm trong thời kỳ, theo ngày (ví dụ: 25.550 ngày trong 70 năm đối với rủi ro ung thư)

Một số giá trị mặc định

EF = 350 ngày/năm

ED = 9; 30; hoặc 70 năm

AT = 25.550 ngày

A = 1

{DBR}= 9, 30 & 70 năm phơi nhiễm

### 4.5.2 Xác định độ phơi nhiễm hóa chất độc hại thông quan con đường ăn uống

Độ phơi nhiễm hóa chất độc hại thông quan con đường ăn uống là một hàm số thể hiện sự tương quan giữa nồng độ của các chất độc hại trong nước uống và thực phẩm trong quá trình tiêu hóa của con người.

Độ phơi nhiễm thông qua nước uống được xác định như sau:

(4.7)

Trong đó:

Dose-w = Độ phơi nhiễm hóa chất độc hại qua nước uống (mg/kg/ngày)

Cw = Nồng độ hóa chất độc hại trong nước uống qua quá trình phân tích (μg/kg)

WIR = Tỷ lệ nước uống (ml/kg trọng lượng cơ thể/ngày) - tham khảo phụ lục 13.

ABing = Hệ số hấp thụ qua đường tiêu hóa

Fdw = Tỷ lệ nước uống bị ô nhiễm từ nguồn phát thải

EF = Tần số phơi nhiễm (ngày/năm)

ED = Thời gian phơi nhiễm (năm)

10-6 = Hằng số chuyển đổi đơn vị (μg/mg)(L/ml)

Một số giá trị mặc định

WIR = Được tính theo Biểu dưới đây

Tỷ lệ nước uống trong quá trình phơi nhiễm hóa chất độc hại được hấp thụ qua cơ thể người

| Tỷ lên nước uống trong 9 năm phơi nhiễm (ml/kg trọng lượng/ngày) |  | Tỷ lên nước uống trong 30 và 70 năm phơi nhiễm (ml/kg trọng lượng/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trung bình | Giá trị cao nhất | Trung bình | Giá trị cao nhất |
| 40 | 81 | 24 | 54 |

ABing = Giá trị mặc định là 1

EF = 350 ngày/năm

ED = 9, 30, hoặc 70 năm

AT = 25.550 ngày

* Độ phơi nhiễm thông qua thực phẩm:

Độ phơi nhiễm hóa chất độc hại thông qua thực phẩm được xác định trên việc tiêu thụ các loại thực phẩm bao gồm: thịt động vật (gia cẩm, gia súc, cá, trứng, sữa và các loại thực vật), công thức chung được mô tả như sau:

(4.8)

Trong đó:

Dose-ap = Độ phơi nhiễm hóa chất tổng được tính trên từng loại thực phẩm (mg/kg trong lượng cơ thể/ngày)

Cfa = Nồng độ hóa chất độc hại trong từng loại thực phẩm qua quá trình phân tích (μg/kg)

If = Tổng khối lượng của từng loại thực phẩm tiêu thụ (g/kg trọng lượng cơ thể/ngày) - tham khảo phụ lục 13.

GI = Hệ số hấp thụ qua đường tiêu hóa

L = Tỷ lệ động, thực vật bị ô nhiễm từ nguồn phát thải

EF = Tần xuất tiêu thụ thực phẩm (ngày/năm)

ED = Thời gian phơi nhiễm (năm)

AT = Thời gian tiêu thụ thực phẩm (ngày)

10-6 = Hằng số chuyển đổi đơn vị (μg/kg thành mg/g)

Một số giá trị mặc định:

GI = Giá trị mặc định là 1

EF = 350 ngày/năm

ED = 70 năm

AT = 25.550 ngày

4.6 Xác định mức độ rủi ro

Xác định mức độ rủi ro chính là biệc đặc trưng hóa rủi ro thành các dãy số để lượng hóa mức độ rủi ro là khâu cuối cùng trong quá trình đánh giá rủi ro. Việc xác định mức độ rủi ro được kết hợp các kết quả của cả hai vấn đề là đặc tính nguy hiểm và đánh giá độ phơi nhiễm để ước tính tính chất và mức độ của nguy cơ tiềm ẩn từ một chất hóa học.

Theo đó, việc hóa chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe con người được lượng hóa dưới 2 hình thức: gây độc cấp tính và có khả năng gây ung thư. Do đó mức độ rủi ro gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người do hấp thụ hóa chất độc hại được tính toán theo 2 con đường hít thở và ăn uống. Các công thức và phương pháp tính toán được mô tả chi tiết như sau:

Tính toán rủi ro do hấp thụ hóa chất vào cơ thể người qua 2 đường tiếp xúc (hít thở; ăn uống)

- Rủi ro gây ung thư:

Sử dụng trong xác định rủi ro gây ung thư theo các hóa chất độc hại có khả năng gây ung thư theo Phụ lục 11

Công thức xác định mức độ rủi ro gây ung thư theo hít thở:

HQinh = Dose-inh * [RCL - 1]

Trong đó:

HQ = Mức độ rủi ro

Dose-inh = Độ phơi nhiễm theo đường hít thở (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày)

RCL = Liều gây ung thư (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày) được tra theo Bảng tại Phụ lục 12

Công thức xác định mức độ rủi ro theo đường ăn uống:

HQw=DosewRCL

Trong đó:

HQ = Mức độ rủi ro

Dose-w = Độ phơi nhiễm theo đường ăn uống (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày)

RCL = Liều gây ung thư (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày)

- Rủi ro không gây ung thư:

Công thức xác định mức độ rủi ro không gây ung thư theo hít thở:

HQ=ACRELinh

Trong đó:

HQ = Mức độ rủi ro

AC: Nồng độ hóa chất độc hại trung bình năm (g/m3)

RELinh = Liều gây phản ứng với cơ thể theo đường hít thở (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày) được tra theo bảng tại Phụ lục 12

Công thức xác định mức độ rủi ro theo đường ăn uống:

HQw=DosewRELw

Trong đó:

HQ = Mức độ rủi ro

Dose-w = Độ phơi nhiễm theo đường ăn uống (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày)

RELw = Liều gây phản ứng với cơ thể theo đường ăn uống (mg/kg trọng lượng cơ thể - ngày)

# CHƯƠNG V

# XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHÁT THẢI HÓA CHẤT

Đặc trưng hóa rủi ro là khâu cuối cùng trong xác định rủi ro. Đây là quá trình đánh giá  kết hợp các kết quả của cả hai vấn đề là đặc tính nguy hiểm và độ phơi nhiễm để ước tính tính chất và mức độ của nguy cơ tiềm ẩn từ một chất hóa học khi phát thải ra môi trường. Xây dựng Ma trận rủi ro (RISK MATRIX) là một phương pháp được sử dụng để xác định được những mức độ rủi ro khác nhau liên quan đến xác suất xảy ra sự cố và hậu quả của các loại sự cố có nguyên nhân từ mối nguy hiểm đáng tiềm ẩn dưới dạng các ma trận sự kiện liên quan. Như vậy ma trận rủi ro chỉ là một sự biểu diễn đơn giản về rủi ro và được sử dụng để hỗ trợ các quá trình ra quyết định trong quản lý rủi ro.

## 5.1. Phương pháp chuyên gia lập ma trận đánh giá rủi ro

Trong thực tiễn xây dựng các ma trận rủi ro liên quan đến tính mạng con người, một cách định tính, người ta có thể phân chia mức độ nghiêm trọng của hậu quả do sự cố thành các mức sau:

- Thảm họa: rất nhiều người chết;

- Rất nghiêm trọng: một người chết hoặc nhiều người bị thương;

- Nặng: một người bị thương nặng hay nhiều người bị thương nhẹ;

- Có thể bỏ qua: một người bị thương nhẹ.

Xác suất hay khả năng để mối nguy hiểm trở thành sự cố có thể phân loại thành các mức định tính như sau:

- Chắc chắn;

- Rất có khả năng;

- Có thể hay có khả năng;

- Không chắc chắn;

- Rất hiếm khi xẩy ra.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi xác suất là rất nhỏ (low probabilities) thì không có nghĩa là có thể khẳng định sự cố không thể xảy ra hay nói cách khác sự cố vẫn có thể xẩy ra.

Để biểu thị mối quan hệ giữa xác suất/khả năng để một mối nguy hiểm trở thành sự cố với hậu quả mà sự cố đó gây ra, người ta thường thể hiện dưới dạng bảng (ma trận), trong đó cột đầu tiên ứng với xác suất, còn hàng đầu tiên ứng với hậu quả, đơn giản nhất như ví dụ dưới đây:

Bảng 14 Mẫu bảng thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố và hậu quả

|  | Có thể bỏ qua | Nặng | Rất nặng | Thảm họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chắc chắn |  |  |  |  |
| Rất có khả năng |  |  |  |  |
| Có thể |  |  |  |  |
| Không chắc chắn |  |  |  |  |
| Hiếm |  |  |  |  |

Xét trên cách nhìn của đánh giá rủi ro (RISK), có thể điền các mức rủi ro tương ứng khi có mối quan hệ giữa khả năng và hậu quả sự cố như sau:

Bảng 15 Bảng thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố và hậu quả

|  | Có thể bỏ qua | Nặng | Rất nặng | Thảm họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chắc chắn | Cao | Cao | Rất cao | Rất cao |
| Rất có khả năng | Trung Bình | Cao | Cao | Rất cao |
| Có thể | Thấp | Trung Bình | Cao | Rất cao |
| Không chắc chắn | Thấp | Thấp | Trung Bình | Rất cao |
| Hiếm | Thấp | Thấp | Trung Bình | Cao |

Áp dụng phương pháp xây dựng ma trận trong đánh giá rủi ro môi trường trường, có thể chi tiết hơn nữa các mức hậu quả thành các loại hậu quả khác nhau, thí dụ:

- Hậu quả đối với con người (thường nói về tính mạng con người);

- Hậu quả đối với tài sản;

- Môi trường.

Khi đó, ứng với mỗi loại hậu quả, hay nói chính xác hơn là mỗi đối tượng chịu tác động của sự cố có thể được phân thành các mức khác nhau theo nguyên tắc như đã nói ở trên. Kết quả phân mức hậu quả như sau:

- Con người:

  - Mức 0: không có ai bị thương và không có hiệu ứng gì về sức khỏe

  - Mức 1: Bị thương rất nhẹ, hiệu ứng sức khỏe rất nhỏ

  - Mức 2: Bị thương nhẹ, hiệu ứng sức khỏe nhỏ

  - Mức 3: Bị thương trung bình, hiệu ứng sức khỏe trung bình

  - Mức 4: Người bị tai nạn vĩnh viễn hay tối đa 3 người chết

  - Mức 5: Số người chết lớn hơn 3

-  Tài sản:

  - Mức 0: Không có phá hủy

  - Mức 1: Phá hủy rất nhẹ

  - Mức 2: Phá hủy nhẹ

  - Mức 3: Phá hủy trung bình

  - Mức 4: Phá hủy nặng

  - Mức 5: Phá hủy nghiêm trọng

-  Môi trường:

  - Mức 0: Không có hiệu ứng

  - Mức 1: Hiệu ứng rất nhẹ

  - Mức 2: Hiệu ứng nhẹ

  - Mức 3: Hiệu ứng trung bình

  - Mức 4: Hiệu ứng nặng

  - Mức 5: Hiệu ứng nghiêm trọng

Với cách chia mức độ như vậy, có thể đặt tên cho mức hậu quả như sau:

- Mức “0”:  Không có tác động

- Mức “1”: Tác động rất nhẹ

- Mức “2”: Tác động nhẹ

- Mức “3”: Tác động trung bình

- Mức “4”: Tác động nặng

- Mức “1”: Tác động nghiêm trọng

Tương tự có thể chia nhỏ các mức xác suất như sau:

- Mức A: Hầu như chưa xẩy ra trong lịch sử

- Mức B: Đã từng nghe có sự cố xẩy ra trong công nghiệp

- Mức C: Xẩy ra ít nhất 1 lần trong năm trong công nghiệp

- Mức D: Đã từng xẩy ra tại địa phương hay nhiều hơn một lần một năm trong công nghiệp

- Mức E: Đã từng xẩy ra nhiều hơn 1 lần trong một năm tại địa phương

Khi đó, có thể tạo ra một ma trận rủi ro, trong đó thể hiện quan hệ giữa xác suất xẩy ra sự cố và hậu quả của sự cố, như được trình bày trong hình dưới đây:

Hình 4 Ma trận rủi ro thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố  và hậu quả

Trong ma trận trên, có thể xác định vùng có rủi ro cao nhất thuộc về các ô góc dưới bên phải (có mầu đỏ), các ô nằm ở góc trên bên trái (có mầu xanh) của ma trận; còn các ô nằm giữa (có mầu vàng) thể hiện mức rủi ro trung bình.

Hình 5 Ma trận rủi ro khác thể hiện mối quan hệ giữa khả năng xảy ra sự cố và hậu quả

Ngược lại, nếu sắp xếp ma trận rủi ro theo dạng bảng quan hệ giữa tần số hay tần suất xẩy ra sự cố (Frequency) với mức thấp nhất là 1, sau đó đến 2, 3, 4 và 5, nhưng theo chiều của cột từ trên (5: cao nhất) xuống dưới (1: thấp nhất); còn hậu quả (Consequency) của sự cố thấp nhất là 1 sau đó tăng dần đến 2, 3, 4 và 5, khi đó có thể phân chia các vùng rủi ro theo hình ảnh ngược lại như trên hình 5.2.

## 5.2. Phương pháp cho điểm để lập ma trận đánh giá rủi ro

Như đã trình bày ở các phần trên, có thể xác định rủi ro một cách định lượng, trong đó:

Rủi ro = “Hậu quả” x “ Xác suất”

Nếu cho hậu quả các mức điểm tương ứng từ 1 đến 5, tương tự như vậy đối với xác suất, ta sẽ có một bảng tích số chứa các số từ 1 đến 25 như sau:

Bảng 16 Ma trận sự cố định lượng

|  |  | Tần xuất xảy ra sự cố - Likelihood |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm xác suất |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Hiếm | Không chắc chắn | Có thể | Chắc chắn | Rất chắc chắn |
| Thảm họa | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Nặng | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Trung bình | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Nhẹ | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Có thể bỏ qua | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Khi có rất nhiều kịch bản sự cố, để xây dựng các ma trận rủi ro, cần trước hết xác định các đặc tính của rủi ro, thí dụ:

- Rủi ro cho con người

- Rủi ro cho môi trường

- Rủi ro cho tài sản

- Tố độ lan truyền tác động từ sự cố

- Mức độ ưu tiên trong ma trận rủi ro

Để xem xét rủi ro, có thể phân loại mức rủi rỏ như sau:

Bảng 17 Phân loại mức rủi ro

| 1 - 3 | Rủi ro thấp - Low risk |
| --- | --- |
| 4 - 6 | Rủi ro trung bình - Moderate risk |
| 8 - 12 | Rủi ro cao - High risk |
| 15 - 25 | Rất rủi ro - Extreme risk |

Như vậy, dựa trên các kết quả của ma trận với mức độ định lượng nhất định, có thể xây dựng ma trận khác để quản lý rủi ro dựa trên các kịch bản sự cố.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- U.S. EPA, SCREEN3 Model User's Guide, September 1995.

- EPA Chemical Accident investigation report, Accra Pac Group, Inc. North Plant Elkhart, Indiana, September 2000.

- CHEMICAL RISK ASSESSMENT, GAO, August 2001.

- Phillip Carson, PhD MSc AMCT CChem FRSC FIOSH Head of Science Support Services (2002), Hazardous Chemicals Handbook, Unilever Research Laboratory, Port Sunlight, UK, Second edition.

- Office of Environmental Health Hazard Assessment, Air Toxics Hot Spots Program Risk Assessment Guidelines, August 2003.

- Informa Healthcare USA, Inc (2008), Elsa Nielsen - Grete Ostergaard - John Christian Larsen, Toxicological Risk Assessment of Chemicals- A Practical Guide.

- World Health Organization (2009), Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents, WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland.

- Australian Environment Agency, Environmental Risk Assessment Guidance Manual for industrial chemicals, 2009.

- World Health Organization, Human health risk assessment toolkit: chemical hazards, 2010.

- OECD, Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response - Guidance for Industry (including Management and Labour), Public Authorities, Communities, and other Stakeholders -  Second edition.

- Environment International Corporation, User’s Guide comprehensive air quality model with extensions Version 6.0, May 2013

- Council of Europe, Chemical accident management handbook, 2013.

# PHẦN PHỤ LỤC

# PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÓA CHẤT CÓ NGUY CƠ PHÁT THẢI TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

| Số thứ tự | Tên hóa chất | Loại hợp chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Allyl alcohol | Chất lỏng dễ cháy (Áp suất hơi< 0.3 bar ở 20oC điểm chớp cháy > 20oC) |
| 2 | Aniline |  |
| 3 | Benzaldehyde |  |
| 4 | Benzyl chloride |  |
| 5 | Butanol |  |
| 6 | Butyl diglycol |  |
| 7 | Dichlorobenzene |  |
| 8 | Dichloropropene |  |
| 9 | Diesel oil |  |
| 10 | Diethyl carbonate |  |
| 11 | Dimethylformamide |  |
| 12 | Ethanolamine |  |
| 13 | Ethyl formate |  |
| 14 | Ethylglycol acetate |  |
| 15 | Ethyl silicate |  |
| 16 | Ethylene chlorohydrin |  |
| 17 | Ethylene glycol |  |
| 18 | Fuel oil |  |
| 19 | Furfural |  |
| 20 | Furyl carbinol |  |
| 21 | Isoamyl alcohol |  |
| 22 | Isobutanol |  |
| 23 | Isopropanol |  |
| 24 | Methyl butyl ketone |  |
| 25 | Methyl glycol |  |
| 26 | Methyl glycol acetate |  |
| 27 | Naphthalene |  |
| 28 | Nitrobenzene |  |
| 29 | Oil |  |
| 30 | Phenol |  |
| 31 | Styrene |  |
| 32 | Trioxane |  |
| 33 | Xylene |  |
| 34 | Acetal | Chất lỏng dễ cháy (Áp suất hơi< 0.3 bar ở 20oC điểm chớp cháy <20oC) |
| 35 | Acetaldehyde |  |
| 36 | Acetone |  |
| 37 | Acetonitrile |  |
| 38 | Benzene |  |
| 39 | Benzyl chloride |  |
| 40 | Butanedione |  |
| 41 | Butanol |  |
| 42 | Butanone |  |
| 43 | Butyl chloride |  |
| 44 | Butylformate |  |
| 45 | Cyclohexene |  |
| 46 | Dichloroethane |  |
| 47 | Dichloropropane |  |
| 48 | Diethylamine |  |
| 49 | Diethyl ketone |  |
| 50 | Dimethyl carbonate |  |
| 51 | Dimethilcyclohexane |  |
| 52 | Dioxane |  |
| 53 | Ethanol |  |
| 54 | Ethyl acetate |  |
| 55 | Ethyl acrylate |  |
| 56 | Ethylbenzene |  |
| 57 | Ethyl formate |  |
| 58 | Heptane |  |
| 59 | Hexane |  |
| 60 | Isobutyl acetate |  |
| 61 | Isopropyl ether |  |
| 62 | Methanol |  |
| 63 | Methyl acetate |  |
| 64 | Methylcyclohexane |  |
| 65 | Methyl isobutyl ketone |  |
| 66 | Methyl methacrylate |  |
| 67 | Methyl propionate |  |
| 68 | Methyl vinyl ketone |  |
| 69 | Octane |  |
| 70 | Piperidine |  |
| 71 | Propyl acetate |  |
| 72 | Pyridine |  |
| 73 | Toluene |  |
| 74 | Triethylamine |  |
| 75 | Vinyl acetate |  |
| 76 | Carbon disulphide | Chất lỏng dễ cháy (Áp suất hơi>0.3 bar ở 20oC) |
| 77 | Collodion solution |  |
| 78 | Cyclopentane |  |
| 79 | Diethyl ether |  |
| 80 | Ethyl bromide |  |
| 81 | Isopropene |  |
| 82 | Isopropyl alcohol |  |
| 83 | Methyl formate |  |
| 84 | Naphtha |  |
| 85 | Khí thiên nhiên condensate |  |
| 86 | Pentane |  |
| 87 | Petrol |  |
| 88 | Propanol (propyl alcohol) |  |
| 89 | Propylene oxide |  |
| 90 | 1,3-butadiene | Khí dễ cháy, Hoá lỏng dưới áp suất |
| 91 | Butane |  |
| 92 | Butene |  |
| 93 | Carbon monoxide |  |
| 94 | Cyclobutane |  |
| 95 | Cyclopropane |  |
| 96 | Difluoroethane |  |
| 97 | Dimethyl ether |  |
| 98 | Ethane |  |
| 99 | Ethyl chloride |  |
| 100 | Ethylene oxide |  |
| 101 | Ethyl fluoride |  |
| 102 | Isobutane |  |
| 103 | Isobutylene |  |
| 104 | LPG |  |
| 105 | Methyl ether |  |
| 106 | Methyl fluoride |  |
| 107 | Propadiene |  |
| 108 | Propane |  |
| 109 | Propylene |  |
| 110 | Vinyl chloride |  |
| 111 | Vinyl methyl ether |  |
| 112 | Vinyl fluoride |  |
| 113 | Ethene | Khí dễ cháy, hoá lỏng bằng làm lạnh |
| 114 | Methane |  |
| 115 | Methyl acetylene |  |
| 116 | Khí thiên nhiên (LNG) | Khí dễ cháy, hoá lỏng dưới áp suất |
| 117 | Ethylene |  |
| 118 | Hydrogen |  |
| 119 | Methane |  |
| 120 | Methyl acetylene |  |
| 121 | Natural khí (LNG) |  |
| 122 | Acetylene | Dễ cháy khí dạng chai |
| 123 | Butane |  |
| 124 | Hydrogen |  |
| 125 | LPG |  |
| 126 | Propane |  |
| 127 | Ammonium nitrate (fertilizer type Al) | Chất nổ |
| 128 | Ammunition |  |
| 129 | Nitroglycerine |  |
| 130 | Organic peroxides (B) |  |
| 131 | TNT |  |
| 132 | Acethyl chloride | Chất lỏng độc tính thấp |
| 133 | Allylamine |  |
| 134 | Allyl bromide |  |
| 135 | Allyl chloride |  |
| 136 | Chloropicrin |  |
| 137 | Dichlorodiethyl ether |  |
| 138 | Dimethylhydrazine |  |
| 139 | Dimethylsulphate |  |
| 140 | Dimethyl sulphide |  |
| 141 | Epichlorohydrin |  |
| 142 | Ethanethiol |  |
| 143 | Ethyl isocyanate |  |
| 144 | Ethyltrichlorosilane |  |
| 145 | Iron pentacorbonyl |  |
| 146 | Isopropylamine |  |
| 147 | Methacrolein |  |
| 148 | Methyl hydrazine |  |
| 149 | Osmium tetroxide |  |
| 150 | Perchloromethylthiol |  |
| 151 | Perchloromethyl mercaptan |  |
| 152 | Phenylcarbylamine chloride |  |
| 153 | Phosphorous oxychloride |  |
| 154 | Phosphorous trichloride |  |
| 155 | Sulphuryl chloride |  |
| 156 | Tetraethyl lead |  |
| 157 | Tetramethyl lead |  |
| 158 | Trichlorosilane |  |
| 159 | Vinylidene chloride |  |
| 160 | Acrolein | Chất lỏng độc trung bình |
| 161 | Acrylonitrile |  |
| 162 | Bromine |  |
| 163 | Carbon sulphide |  |
| 164 | Chloroacetaldehyde |  |
| 165 | Chloromethylether |  |
| 166 | Cyanogen bromide |  |
| 167 | Dimethyldichlorosilane |  |
| 168 | Ethyl chloroformate |  |
| 169 | Ethyleneimine |  |
| 170 | Formaldehyde solutions |  |
| 171 | Hydrofluoric acid |  |
| 172 | Isobutylamine |  |
| 173 | Methylchloroformate |  |
| 174 | Methyldichlorosilane |  |
| 175 | Methyl iodide |  |
| 176 | Methyltrichlorosilane |  |
| 177 | Nitric acid (fuming) |  |
| 178 | Oleum (fuming sulphuric acid) |  |
| 179 | Propylene imine |  |
| 180 | Propylene oxide |  |
| 181 | Tin tetrachloride |  |
| 182 | Hydrogen cyanide | Chất lỏng độc tính cao |
| 183 | Nitrogen dioxide |  |
| 184 | Sulphur trioxide |  |
| 185 | Tetra-butylamine |  |
| 186 | Methyl isocyanate | Chất lỏng độc tính rất cao |
| 187 | Nickel carbonyl |  |
| 188 | Pentaborane |  |
| 189 | Sulphur pentafluoride |  |
| 190 | Ethylamine | Khí độc tính thấp |
| 191 | Ethylene oxide |  |
| 192 | Vinyl chloride |  |
| 193 | Ammonia | Khí độc tính trung bình |
| 194 | Boron trifluoride |  |
| 195 | Carbon monoxide |  |
| 196 | Chlorine trifluoride |  |
| 197 | Dimethylamine |  |
| 198 | Fluorine |  |
| 199 | Hydrogen fluoride |  |
| 200 | Methyl biomide |  |
| 201 | Nitrogen trifluoride |  |
| 202 | Perchloryl fluoride |  |
| 203 | Silane |  |
| 204 | Silicon tetrafluoride |  |
| 205 | Sulphur dioxide |  |
| 206 | Trimethylamine |  |
| 207 | Vinyl bromide |  |
| 208 | Boron trichloride | Khí độc tính cao |
| 209 | Carbonyl sulphide |  |
| 210 | Chlorine |  |
| 211 | Chlorine dioxide |  |
| 212 | Dichloroacetylene |  |
| 213 | Dinitrogen tetroxide |  |
| 214 | Formaldehyde |  |
| 215 | Germane |  |
| 216 | Hexafluoroacetone |  |
| 217 | Hydrogen bromide |  |
| 218 | Hydrogen chloride |  |
| 219 | Hydrogen sulphide |  |
| 220 | Methyl chloride |  |
| 221 | Nitrogen monoxide |  |
| 222 | Sulphuryl fluoride |  |
| 223 | Tin tetrahydride |  |
| 224 | Boroethane | Khí độc tính rất cao |
| 225 | Carbonyl chloride |  |
| 226 | Carbonyl fluoride |  |
| 227 | Cyanogen |  |
| 228 | Fluorine |  |
| 229 | Hydrogen selenide |  |
| 230 | Ketene |  |
| 231 | Nitrosyl chloride |  |
| 232 | Oxygen difluoride |  |
| 233 | Phosgene |  |
| 234 | Phosphine |  |
| 235 | Stibine |  |
| 236 | Sulphur tetrafluoride |  |
| 237 | Tellurium hexafluoride |  |
| 238 | Arsine |  |
| 239 | Hydrogen selenide |  |
| 240 | Ozone |  |
| 241 | Selenium hexafluoride |  |

# PHỤ LỤC 2: TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CÁC TÍNH CHẤT NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT

| Nhóm | Tính chất |
| --- | --- |
| Nhóm 1 | Chất khí dễ cháy, áp suất thường, có nhiệt độ chớp cháy ≤ 20OC |
| Nhóm 2 | Các chất lỏng rất dễ cháy Bao gồm các hoá chất lỏng có điểm chớp cháy thấp hơn 21OC và nhiệt độ sôi ở áp suất thường trên 20OC |
| Nhóm 3 | Các chất lỏng dễ cháy Các chất lỏng có khả năng cháy, có điểm chớp cháy thấp hơn 55OC, khi tham gia vào quá trình sản xuất ở điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm |

| Số đối chiếu | Loại chất | Trạng thái | Loại hình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2a 3 4 5a 6 | Chất lỏng dễ cháy | Áp suất hơi < 0.3 bar ở 200C | Kho stec ngầm. ống dẫn Các loại khác |
|  |  | Áp suất hơi  0,3 bar ở 200C | Kho stec ngầm. ống dẫn Các loại khác |
| 7 8a 9 10 11 12a 13 | Chất khí dễ cháy | Khí hoá lỏng dưới áp suất | Các stec cho ôtô, tầu hoả và trên mặt đất. ống dẫn Các loại khác |
|  |  | Khí hoá lỏng bằng làm lạnh | Kho stec ngầm Các loại khác |
|  |  | Áp suất cao | ống dẫn Kho chai khí (25 – 100kg) |
| 14 15 | Chất nổ | Dạng rời ( gây ra vụ nổ đơn) Dạng có bao bì (đạn) |  |
| 16 17 18 19 20 21 | Chất lỏng độc | Độc tính thấp | Kho stec ngầm Các loại khác |
|  |  | Độc tính trung bình | Kho stec ngầm Vận chuyển ôtô, tầu hoả Đường thuỷ Các loại khác |
| 22 23 24 25 26 27 28 29 |  | Độc tính cao | Kho stec ngầm Vận chuyển ôtô, tầu hoả Đường thuỷ Các loại khác |
|  |  | Độc tính rất cao | Kho stec ngầm Vận chuyển ôtô, tầu hoả Đường thuỷ Các loại khác |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a 41a 42a 43 44 45 46 | Khí độc | Được hoá lỏng nhờ áp suất Độc tính thấp Độc tính trung bình Độc tính cao Độc tính rất cao Vô cùng độc Hóa lỏng nhờ làm lạnh Độc tính thấp Độc tính trung bình Độc tính cao Độc tính rất cao Vô cùng độc Trong đường ống Độc tính trung bình Độc tính cao Dưới áp suất > 25 bar Độc tính cao |  |
|  |  | Các sản phẩm cháy có tính độc | Từ thuốc trừ sâu Từ phân bón Từ axit sulphuric Từ nhựa có chứa Clo |

# PHỤ LỤC 3: CÁC HÓA CHẤT VÀ LOẠI HÌNH LƯU GIỮ HÓA CHẤT CÓ TIỀM ẨN RỦI RO GÂY RA SỰ CỐ VÀ PHÁT THẢI HÓA CHẤT

| Hoạt động |  | Hợp chất | Số đối chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kho nhiên liệu | Trạm phân phối | Xăng | 6 |
|  | Nhà xe | Xăng và LPG | 7 |
|  | Kho trung chuyển | Xăng | 6 |
|  |  | LPG | 7,9 |
|  | Tổng kho | Dầu | 1, 3 |
|  |  | Xăng | 4,6 |
|  |  | LPG | 7, 9, 10, 11 |
|  |  | Khí thiên nhiên | 10, 11 |
|  | Kho chai khí nén | Các loạ khí khác nhau | 13 |
| Chế biến nhiên liệu và Kho nhiên liệu | Lọc dầu | LPG propan | 7,9 |
|  | Quá trình Alkylhoá | Hydrflorua | 31 |
|  | Chế biến Naphta | Butylene | 7, 9 |
|  |  | Etylene | 12 |
|  |  | Etylene oxyt | 30 |
|  |  | Propylene | 7, 9 |
|  |  | Vinyl clorua | 7, 9 |
| Cảng | Container | Nhiều loại khác nhau | a. |
|  | Kho chứa | Nhiều loại khác nhau | a. |

# PHỤ LỤC 4: CÁC HÓA CHẤT VÀ LOẠI HÌNH VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT CÓ TIỀM ẨN RỦI RO GÂY RA SỰ CỐ

| Hoạt động |  | Mật độ vận chuyển ( Số chuyến/ năm) |
| --- | --- | --- |
| Vận chuyển | Chất khí vận chuyển bằng |  |
|  | Đường bộ | > 50 |
|  | Đường sắt | >500 |
|  | Khu vực ga tránh tàu | >50 |
|  | Đường thuỷ | >500 |
|  | Chất lỏng vận chuyển bằng |  |
|  | Đường bộ | >50 |
|  | Đường sắt | >5000 |
|  | Khu vực ga tránh tàu | >50 |
|  | Đường thuỷ | >50 |
|  | Chất nổ vận chuyển bằng |  |
|  | Đường bộ | >20 |
|  | Đường sắt | >200 |
|  | Khu vực ga tránh tàu | >20 |
|  | Đường thuỷ | >20 |

# PHỤ LỤC 5: GIÁ TRỊ NGƯỠNG CHÁT THẢI NGUY HẠI

| TT | Thành phần nguy hại(1) |  | Công thức hoá học | Ngưỡng CTNH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hàm lượng tuyệt đối cơ sở, H (ppm) | Nồng độ ngâm chiết, Ctc (mg/l) |
| Nhóm kim loại nặng và hợp chất vô cơ của chúng (tính theo nguyên tố kim loại) |  |  |  |  |  |
|  | Antimon (Antimony)(2) |  | Sb | 20 | 1 |
|  | Asen (Arsenic)(#) |  | As | 40 | 2 |
|  | Bari (Barium) trừ bari sunphat (barium sulfate) |  | Ba | 2.000 | 100 |
|  | Bạc (Silver)(#)(2) |  | Ag | 100 | 5 |
|  | Beryn (Beryllium)(#) |  | Be | 2 | 0,1 |
|  | Cadmi (Cadmium)(#) |  | Cd | 10 | 0,5 |
|  | Chì (Lead)(2) |  | Pb | 300 | 15 |
|  | Coban (Cobalt) |  | Co | 1.600 | 80 |
|  | Kẽm (Zinc) (2) |  | Zn | 5.000 | 250 |
|  | Molybden (Molybdenum) trừ molybden disunphua (molybdenum disulfide) |  | Mo | 7.000 | 350 |
|  | Nicken (Nickel)(2) |  | Ni | 1.400 | 70 |
|  | Selen (Selenium)(#) |  | Se | 20 | 1 |
|  | Tali (Thallium) |  | Ta | 140 | 7 |
|  | Thủy ngân (Mercury)(#) |  | Hg | 4 | 0,2 |
|  | Crom VI (Chromium VI) (#)(2) |  | Cr | 100 | 5 |
|  | Vanadi (Vanadium) |  | Va | 500 | 25 |
| Các thành phần vô cơ khác |  |  |  |  |  |
|  | Muối florua (Fluoride) trừ canxi florua (calcium floride) | F_ |  | 3.600 | 180 |
|  | Xyanua hoạt động (Cyanides amenable)(#) | CN- |  | 30 |  |
|  | Tổng Xyanua (Total cyanides)(4) | CN- |  | 590 |  |
|  | Amiăng (Abestos)(5) |  |  | 10.000 |  |

| TT | Thành phần nguy hại(1) | Số CAS(3) | Công thức hoá học | Ngưỡng CTNH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hàm lượng tuyệt đối cơ sở, H (ppm) | Nồng độ ngâm chiết, Ctc (mg/l) |
| Cresol/Phenol |  |  |  |  |  |
| 1a | o-Cresol (o-Cresol) | 95-48-7 | CH3C6H4OH | 4.000 | 200 |
| 1b | m-Cresol (m-Cresol) | 108-39-4 | CH3C6H4OH | 4.000 | 200 |
| 1c | p-Cresol (p-Cresol) | 106-44-5 | CH3C6H4OH | 4.000 | 200 |
|  | Tổng Cresol(4) |  | CH3C6H4OH | 4.000 | 200 |
|  | 2-4-Dimetyl phenol (2,4-Dimethyphenol) | 105-67-9 | C6H3(CH3)2OH | 1.400 | 70 |
|  | 2-6-Dimetyl phenol (2,6-Dimethyphenol) | 576-26-1 | C6H3(CH3)2OH | 400 | 20 |
|  | Phenol (Phenol) | 108-95-2 | C6H5OH | 20.000 | 1.000 |
| Clophenol |  |  |  |  |  |
|  | 2-Clophenol (2-Chlorophenol) | 95-57-8 | C6H5ClO | 400 | 20 |
|  | 2,4-Diclophenol (2,4-Dichlorophenol) | 120-83-2 | C6H3Cl2OH | 200 | 10 |
|  | 2,6-Diclophenol (2,6-Dichlorophenol) | 87-65-0 | C6H3Cl2OH | 3.000 |  |
|  | Pentaclophenol (Pentachlorophenol) | 87-86-5 | C6OHCl5 | 2.000 | 100 |
|  | 2,3,4,6-Tetraclophenol (2,3,4,6-Tetrachlorophenol) | 58-90-2 | C6HCl4OH | 2.000 | 100 |
|  | 2,4,5-Triclophenol (2,4,5-Trichlorophenol) | 95-95-4 | C6H2Cl3OH | 8.000 | 400 |
|  | 2,4,6-Triclophenol (2,4,6-Trichlorophenol)(#) | 88-06-2 | C6H2Cl3OH | 40 | 2 |
| Nitrophenol |  |  |  |  |  |
|  | 2-Butyl-4,6-dinitrophenol (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol/Dinoseb)(#) | 88-85-7 | C10H12N2O5 | 70 | 3,5 |
|  | 2,4-Dinitrophenol (2,4-Dinitrophenol) | 51-28-5 | C6H3OH(NO2)2 | 140 | 7 |
| 14a | o-Nitrophenol (o-Nitrophenol) | 88-75-5 | C6H4OHNO2 | 10.000 |  |
| 14b | p-Nitrophenol (p-Nitrophenol) | 100-02-7 | C6H4OHNO2 | 10.000 |  |
|  | Tổng Nitrophenol(4) |  | C6H4OHNO2 | 10.000 |  |
| Dẫn xuất halogen của hydrocacbon dễ bay hơi |  |  |  |  |  |
|  | Bromdiclometan (Bromodichloromethane) (#) | 75-27-4 | CHBrCl2 | 6 | 0,3 |
|  | Brommetan/Metyl bromua (Bromomethane/Methyl bromide)(#) | 74-83-9 | CH3Br | 100 | 5 |
|  | Cacbon tetraclorua (Carbon tetrachloride)(#) | 56-23-5 | CCl4 | 10 | 0,5 |
|  | Clobenzen (Chlorobenzene) | 108-90-7 | C6H5Cl | 1.400 | 70 |
|  | Clodibrommetan (Chlorodibromomethane) | 124-48-1 | CHClBr2 | 3.000 |  |
|  | Cloetan (Chloroethane) | 75-00-3 | C2H5Cl | 1.000 |  |
|  | Clorofom (Chloroform)(#) | 67-66-3 | CHCl3 | 100 | 5 |
|  | Clometan/Methyl clorua (Chloromethane/Methyl chloride) | 74-87-3 | CH3Cl | 1.000 |  |
|  | 1,2-Dibrometan/Etylen dibromua (1,2-Dibromoethane/Ethylene dibromide)(#) | 106-93-4 | C2H4Br2 | 0,2 | 0,01 |
|  | Dibrommetan (Dibromomethane) | 74-95-3 | CH2Br2 | 20.000 |  |
|  | Diclodiflometan (Dichlorodifluoromethane) | 75-71-8 | CCl2F2 | 1.400 | 700 |
| 26a | 1,1-Dicloetan (1,1-Dichloroethane)(#) | 75-34-3 | C2H4Cl2 | 10 | 0,5 |
| 26b | 1,2-Dicloetan (1,2-Dichloroethane)(#) | 107-06-2 | C2H4Cl2 | 10 | 0,5 |
|  | Tổng Dicloetan(#)(4) |  | C2H4Cl2 | 10 | 0,5 |
|  | 1,1-Dicloetylen (1,1-Dichloroethylene)(#) | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 10 | 0,5 |
| 28a | m-Diclobenzen (m-Dichlorobenzene)(#) | 541-73-1 | m-C6H4Cl2 | 100 | 5 |
| 28b | o-Diclobenzen (o-Dichlorobenzene)(#) | 95-50-1 | o-C6H4Cl2 | 100 | 5 |
| 28c | p-Diclobenzen (p-Dichlorobenzene)(#) | 106-46-7 | p-C6H4Cl2 | 100 | 5 |
|  | Tổng Diclobenzen(#)(4) |  |  | 100 | 5 |
|  | 1,3-Diclopropen (1,3-Dichloropropene)(#) | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 20 | 1 |
|  | cis-1,3-Diclopropylen (cis-1,3-Dichloropropylene) | 10061-01-5 | C3H4Cl2 | 3.000 |  |
|  | trans-1,2-Dicloetylen (trans-1,2-Dichloroethylene) | 156-60-5 | C2H2Cl2 | 20.000 |  |
|  | trans-1,3-Diclopropylen (trans-1,3-Dichloropropylene) | 10061-02-6 | C3H4Cl2 | 3.000 |  |
|  | Metylen clorua (Methylene chloride) | 75-09-2 | CH2Cl2 | 1.000 | 50 |
|  | 1,1,1,2-Tetracloetan (1,1,1,2-Tetrachloroethane)(#) | 630-20-6 | C2H2Cl4 | 100 | 5 |
|  | 1,1,2,2-Tetracloetan (1,1,2,2-Tetrachloroethane)(#) | 79-34-5 | C2H2Cl4 | 40 | 2 |
|  | Tetracloetylen (Tetrachloroethylene)(#) | 127-18-4 | C2Cl4 | 10 | 0,5 |
|  | Tribrommetan/Bromofom (Tribromomethane/Bromoform) | 75-25-2 | CHBr3 | 1.400 | 70 |
|  | 1,1,1-Tricloetan (1,1,1-Trichloroethane) | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 6.000 | 300 |
|  | 1,1,2-Tricloethan (1,1,2-Trichloroethane)(#) | 79-00-5 | C2H3Cl3 | 100 | 5 |
|  | Tricloetylen (Trichloroethylene)(#) | 79-01-6 | C2HCl3 | 20 | 1 |
|  | Vinyl clorua (Vinyl chloride)(#) | 75-01-4 | C2H3Cl | 4 | 0,2 |
| Hydrocacbon dễ bay hơi |  |  |  |  |  |
|  | Benzen (Benzene)(#) | 71-43-2 | C6H6 | 10 | 0,5 |
|  | Etyl benzen (Ethyl benzene) | 100-41-4 | C6H5C2H5 | 8.000 | 400 |
|  | Toluen (Toluene) | 108-88-3 | C6H5CH3 | 20.000 | 1.000 |
|  | Xylen-các đồng phân (tổng nồng độ của o-, m-, p-xylen) [Xylenes-mixed isomers (sum of o-, m-, and p-xylene concentrations)] | 1330-20-7 | C6H4(CH3)2 | 20.000 | 1.000 |
| Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) |  |  |  |  |  |
|  | Antraxen (Anthracene)(#) | 120-12-7 | C14H10 | 100 |  |
|  | Axenapten (Acenaphthene) | 83-32-9 | C12H10 | 4.000 | 200 |
|  | Benzantraxen (Benz(a)anthracene)(#) | 56-55-3 | C18H12 | 100 |  |
|  | Dibenz(a,h)antraxen (Dibenz(a,h)anthracene)(#) | 53-70-3 | C22H14 | 100 |  |
|  | Benzo(j)fluoranten (Benzo(j)fluoranthene) | 205-82-3 | C20H12 | 3.000 |  |
|  | Benzo(k)floanten (Benzo(k)fluoranthene)(#) | 207-08-9 | C20H12 | 100 |  |
|  | Benzo(a)pyren (Benzo(a)pyrene)(#) | 50-32-8 | C20H12 | 100 |  |
|  | Crysen (Chrysene)(#) | 218-01-9 | C18H12 | 100 |  |
|  | Floanten (Fluoranthene) | 206-44-0 | C16H10 | 3.000 | 150 |
|  | Floren (Fluorene) | 86-73-7 | C13H10 | 3.000 | 150 |
|  | Naptalen (Naphthalene) | 91-20-3 | C10H8 | 1.000 |  |
|  | Phenantren (Phenanthrene) | 85-01-8 | C14H10 | 200 |  |
|  | Pyren (Pyrene)(#) | 129-00-0 | C16H10 | 100 | 5 |
| Phtalat |  |  |  |  |  |
|  | Butyl benzyl phtalat (Butyl benzyl phthalate) | 85-68-7 | C19H20O4 | 10.000 | 500 |
|  | Dietyl phtalat (Diethyl phthalate) | 84-66-2 | C6H4(COOC2H5)2 | 20.000 | 1.000 |
|  | Dietyl hexyl phtalat [Bis(2-ethylhexyl) phthalate] | 117-81-7 | C24H38O4 | 600 | 30 |
|  | Dimetyl phtalat (Dimethyl phthalate) | 131-11-3 | C6H4(COOCH3)2 | 1.000 |  |
|  | Di-n-butyl phtalat (Di-n-butyl phthalate) | 84-74-2 | C6H4(COOC4H9)2 | 8.000 | 400 |
|  | Di-n-octyl phtalat (Di-n-octyl phthalate) | 117-84-0 | C6H4(COOC8H17)2 | 1.000 |  |
| Hoá chất bảo vệ thực vật cơ clo (OCP) |  |  |  |  |  |
|  | Andrin (Aldrin)(#) | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 10 | 0,5 |
| 66a | -BHC (-BHC)(#) | 319-84-6 | C6H6Cl6 | 6 | 0,3 |
| 66b | β-BHC (β-beta-BHC)(#) | 319-85-7 | C6H6Cl6 | 6 | 0,3 |
| 66c | δ-BHC (δ-BHC)(#) | 319-86-8 | C6H6Cl6 | 6 | 0,3 |
| 66d | γ-BHC/Lindan (γ-BHC/Lindane)(#) | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 6 | 0,3 |
|  | Tổng BHC(#)(4) |  | C6H6Cl6 | 6 | 0,3 |
|  | Clodan (Chlordane)(#) | 57-74-9 | C10H6Cl8 | 0,6 | 0,03 |
| 68a | o,p'-DDD(#) | 53-19-0 | C14H10Cl4 | 20 | 1 |
| 68b | p,p'-DDD(#) | 72-54-8 | C14H10Cl4 | 20 | 1 |
| 68c | o,p'-DDE(#) | 3424-82-6 | C14H8Cl4 | 20 | 1 |
| 68d | p,p'-DDE(#) | 72-55-9 | C14H8Cl4 | 20 | 1 |
| 68e | o,p'-DDT(#) | 789-02-6 | C14H9Cl5 | 20 | 1 |
| 68g | p,p'-DDT(#) | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 20 | 1 |
|  | Tổng DDD, DDE, DDT(#)(4) |  |  | 20 | 1 |
|  | 2,4-Diclophenoxyaxetic axit/2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid/2,4-D)(#) | 94-75-7 | C6H3Cl2OCH2COOH | 100 | 5 |
|  | Dieldrin (Dieldrin)(#) | 60-57-1 | C12H8Cl6O | 0,4 | 0,02 |
| 71a | Endosulfan I (Endosulfan I)(#) | 959-98-8 | C9H6Cl6O3S | 4 | 0,2 |
| 71b | Endosulfan II (Endosulfan II)(#) | 33213-65-9 | C9H6Cl6O3S | 4 | 0,2 |
|  | Tổng Endosulfan(#)(4) |  | C9H6Cl6O3S | 4 | 0,2 |
|  | Endosulfan sulfat (Endosulfan sulfate)(#) | 1031-07-8 | C9H6Cl6O4S | 100 |  |
|  | Endrin (Endrin)(#) | 72-20-8 | C12H8Cl6O | 0,4 | 0,02 |
|  | Endrin aldehyt (Endrin aldehyde)(#) | 7421-93-4 | C12H8Cl6O | 0,4 | 0,02 |
|  | Heptaclo (Heptachlor)(#) | 76-44-8 | C10H5Cl7 | 0,2 | 0,01 |
|  | Heptaclo epoxit (Heptachlor epoxide)(#) | 1024-57-3 | C10H5Cl7O | 0,8 | 0,04 |
|  | Hexaclobenzen (Hexachlorobenzene)(#) | 118-74-1 | C6Cl6 | 3 | 0,15 |
|  | Hexaclobutadien (Hexachlorobutadiene)(#) | 87-68-3 | C4Cl6 | 8 | 0,4 |
|  | Hexaclocyclopentadien (Hexachlorocyclopentadiene)(#) | 77-47-4 | C5Cl6 | 100 | 5 |
|  | Hexacloetan (Hexachloroethane)(#) | 67-72-1 | C2Cl6 | 60 | 3 |
|  | Hexaclophen (Hexachlorophene)(#) | 70-30-4 | C13H6Cl6O2 | 20 | 1 |
|  | Isodrin (Isodrin)(#) | 465-73-6 | C12H8Cl6 | 10 |  |
|  | Kepon (Kepone)(#) | 143-50-0 | C10H10O | 40 | 2 |
|  | Metoxyclo (Methoxychlor) | 72-43-5 | C16H15Cl3O | 200 | 10 |
|  | Mirex (Mirex)(#) | 2385-85-5 | C10Cl12 | 14 | 0,7 |
|  | Pentaclobenzen (Pentachlorobenzene)(#) | 608-93-5 | C6HCl5 | 60 | 3 |
|  | Toxaphen (Toxaphene)(#) | 8001-35-2 | C10H10Cl8 | 6 | 0,3 |
|  | 1,2,4-Triclobenzen (1,2,4-Trichlorobenzene) | 120-82-1 | C6H3Cl3 | 1.400 | 70 |
| Hoá chất bảo vệ thực vật cơ photpho |  |  |  |  |  |
|  | Disulfoton (Disulfoton)(#) | 298-04-4 | C8H19O2PS3 | 2 | 0,1 |
|  | Metyl paration (Methyl parathion)(#) | 298-00-0 | (CH3O)2PSO-C6H4NO2 | 20 | 1 |
|  | Phorat (Phorate)(#) | 298-02-2 | C7H17O2PS3 | 100 |  |
| Hoá chất bảo vệ thực vật cacbamat |  |  |  |  |  |
|  | Paration (Parathion) | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 400 | 20 |
|  | Propoxua (Propoxur)(#) | 114-26-1 | C11H15NO3 | 100 |  |
| Các hoá chất bảo vệ thực vật khác |  |  |  |  |  |
|  | Silvex/2,4,5-TP (Silvex/2,4,5-TP)(#) | 93-72-1 | C9H7Cl3O3 | 20 | 1 |
|  | 2,4,5-Triclophenoxyaxetic axit/2,4,5-T (2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid/2,4,5-T)(#) | 93-76-5 | C6H2Cl3O-CH2COOH | 100 |  |
| Ete |  |  |  |  |  |
|  | Di-Clo etyl ete [bis(2-Chloroethyl)ether](#) | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 6 | 0,3 |
|  | Clo metyl ete [bis (Chloromethyl) ether](#) | 524-88-1 | C2H4Cl2O | 10 |  |
|  | Di-Clo isopropyl ete [bis(2-Chloroisopropyl)ether](#) | 39638-32-9 | C6H12Cl2O | 100 |  |
|  | Dietyl ete (Diethyl ether) | 60-29-7 | C2H5OC2H5 | 20.000 |  |
|  | Metyl clo metyl ete (Methyl chloromethyl ether)(#) | 107-30-2 | CH3OCH2Cl | 10 |  |
| PCB và Dioxin/Furan |  |  |  |  |  |
|  | PCB (Tổng tất cả đồng phân PCB hoặc tất cả Aroclo)(#) | 1336-36-3 |  | 5 |  |
| 102a | 2,3,7,8-TCDD(#) | 1746-01-6 | C12H4Cl4O2 | 0,1 | 0,005 |
| 102b | 1,2,3,7,8-PeCDD(#) | 40321-76-4 | C12H3Cl5O2 | 0,2 | 0,01 |
| 102c | 1,2,3,4,7,8-HxCDD(#) | 57653-85-7 | C12H2Cl6O2 | 1 | 0,05 |
| 102d | 1,2,3,6,7,8-HxCDD(#) | 34465-46-8 | C12H2Cl6O2 | 1 | 0,05 |
|  | Tổng Dioxin (TCDD, PeCDD, HxCDD)(#)(6) |  |  | 0,1 | 0,005 |
| 103a | 2,3,7,8-TCDF(#) | 51207-31-9 | C12H4Cl4O | 1 | 0,05 |
| 103b | 1,2,3,7,8-PeCDF(#) | 57117-41-6 | C12H3Cl5O | 2 | 0,1 |
| 103c | 2,3,4,7,8-PeCDF(#) | 57117-31-4 | C12H3Cl5O | 0,2 | 0,01 |
| 103d | 1,2,3,4,7,8-HxCDF(#) | 70648-26-9 | C12H2Cl6O | 1 | 0,05 |
| 103e | 1,2,3,6,7,8-HxCDF(#) | 57117-44-9 | C12H2Cl6O | 1 | 0,05 |
|  | Tổng Furan (TCDF, PeCDF, HxCDF)(#)(7) |  |  | 0,2 | 0,01 |
| Dầu (trừ loại có nguồn gốc thực phẩm) |  |  |  |  |  |
| 104a | Dầu hydrocacbon <C10 |  |  | 1.000 | 50 |
| 104b | Dầu hydrocacbon C10-C16 |  |  | 3.000 | 150 |
| 104c | Dầu hydrocacbon C17-C34 |  |  | 5.000 | 250 |
| 104d | Dầu hydrocacbon ≥C35 |  |  | 10.000 | 500 |
|  | Tổng dầu(8) |  |  | 1.000 | 50 |
| Hợp chất cơ kim |  |  |  |  |  |
|  | Tổng thuỷ ngân hữu cơ(#) |  |  | 100 |  |
|  | Tổng chì hữu cơ(#) |  |  | 10 |  |
| Hợp chất silic hữu cơ |  |  |  |  |  |
|  | Metyl etyl dimetoxy silan [Bis(1-methylethyl)-dimethoxysilane] | 18230-61-0 | C8H20O2Si | 20.000 |  |
|  | Bis(4-flophenyl) (metyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) silan [Bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane] | 85509-19-9 | C16H15F2N3Si | 1.000 |  |
|  | Isobutyl isopropyl dimetoxy silan (Isobutylisopropyldimethoxysilane) | 111439-76-0 | C9H22O2Si | 20.000 |  |
|  | Tetraetyl silicat (Tetraethyl silicate) | 78-10-4 | (C2H5O)4Si | 20.000 |  |
|  | Trietoxy isobutyl silan (Triethoxyisobutylsilane) | 17980-47-1 | C10H24O3Si | 20.000 |  |
|  | Tris(isopropenyloxy) phenyl silan [Tris(isopropenyloxy)phenyl silane](#) | 52301-18-5 |  | 100 |  |
| Các thành phần hữu cơ khác |  |  |  |  |  |
|  | Acrylamid (Acrylamide)(#) | 79-06-1 | C2H3CONH2 | 1,6 | 0,08 |
|  | Acrylnitril (Acrylonitrile)(#) | 107-13-1 | C2H3CN | 12 | 0,6 |
|  | 4-Aminodiphenyl (4-Aminodiphenyl)(#) | 92-67-1 | C12H9NH2 | 10 |  |
|  | Anilin (Aniline | 62-53-3 | C6H5NH2 | 1.200 | 60 |
|  | Axetonitril (Acetonitrile) | 75-05-8 | CH3CN | 400 | 20 |
|  | Axeton (Acetone) | 67-64-1 | C3H6O | 8.000 | 400 |
|  | Axetophenon (Acetophenone) | 96-86-2 | C8H8O | 8.000 | 400 |
|  | 2-Axetylaminfloren (2-Acetylaminofluorene) | 53-96-3 | C15H13NO | 200 | 10 |
|  | Benzal clorua (Benzal chloride)(#) | 98-87-3 | C7H6Cl2 | 100 |  |
|  | Benzidin (Benzidine) và muối của chúng(#) | 92-87-5 | C12H8(NH2)2 | 0,2 | 0,01 |
|  | n-Butyl alcol (n-Butyl alcohol) | 71-36-3 | C4H7OH | 10.000 |  |
|  | Cacbon disulfua (Carbon disulphide) | 75-15-0 | CS2 | 8.000 | 400 |
|  | p-Cloanilin (p-Chloroaniline)(#) | 106-47-8 | C6H4ClNH2 | 100 |  |
|  | 2-Clo-1,3-butadien (2-Chloro-1,3-butadiene)(#) | 126-99-8 | C4H5Cl | 100 |  |
|  | p-Clo-m-cresol (p-Chloro-m-cresol) | 59-50-7 | C7H7ClO | 20.000 | 1.000 |
|  | Cyclohexanon (Cyclohexanone) | 108-94-1 | C6H10O | 20.000 |  |
|  | 1,2-Dibrom-3-clopropan (1,2-Dibromo-3-chloropropane)(#) | 96-12-8 | C3H5Br2Cl | 10 |  |
|  | 3,3'-Diclobenzidin (3,3'-Dichlorobenzidine) và muối của chúng(#) | 91-94-1 | C12H10Cl2N2 | 16 | 0,8 |
|  | 4-Dimetylaminazobenzen (4-Dimethylaminoazobenzene)(#) | 60-11-7 | C14H15N3 | 10 |  |
|  | 1,4-Dinitrobenzen (1,4-Dinitrobenzene)(#) | 100-25-4 | C6H4(NO2)2 | 100 |  |
|  | m-Dinitrobenzen (m-Dinitrobenzene)(#) | 99-65-0 | C6H4(NO2)2 | 8 | 0,4 |
|  | 4,6-Dinitro-o-cresol (4,6-Dinitro-o-cresol)(#) | 534-52-1 | CH3C6H2OH(NO2)2 | 100 |  |
|  | 1,2-Diclopropan (1,2-Dichloropropane) | 78-87-5 | C3H6Cl2 | 20.000 |  |
| 136a | 2,4-Dinitrotoluen (2,4-Dinitrotoluene)(#) | 121-14-2 | CH3C6H3(NO2)2 | 3 | 0,15 |
| 136b | 2,6-Dinitrotoluen (2,6-Dinitrotoluene) (#) | 606-20-2 | CH3C6H3(NO2)2 | 3 | 0,15 |
| 136c | 2,3-Dinitrotoluen (2,3-Dinitrotoluene)(#) | 602-01-7 | CH3C6H3(NO2)2 | 3 | 0,15 |
|  | Tổng Dinitrotoluen(#)(4) |  | CH3C6H3(NO2)2 | 3 | 0,15 |
|  | Di-n-propylnitrosamin (Di-n-propylnitrosamine)(#) | 621-64-7 | C6H14N2O | 1 | 0,05 |
|  | 1,4-Dioxan (1,4-Dioxane) | 123-91-1 | C4H8O2 | 600 | 30 |
|  | Diphenylamin (Diphenylamine) | 122-39-4 | (C6H5)2NH | 1.800 | 90 |
|  | 1,2-Diphenylhydrazin (1,2-Diphenylhydrazine)(#) | 122-66-7 | C12H12N2 | 8 | 0,4 |
|  | Etyl axetat (Ethyl acetate) | 141-78-6 | CH3COOC2H5 | 10.000 |  |
|  | Etylenimin (Ethyleneimine) hay Aziridene (Aziriden)(#) | 115-56-4 | C2H5N | 10 |  |
|  | Etyl metacrylat (Ethyl methacrylate) | 97-63-2 | C6H10O2 | 15.000 |  |
|  | Iodmetan (Iodomethane) | 74-88-4 | CH3I | 1.000 |  |
|  | Isobutyl alcol (Isobutyl alcohol) | 78-83-1 | C4H9OH | 10.000 |  |
|  | Metacrylnitril (Methacrylonitrile) (#) | 126-98-7 | C4H5N | 8 | 0,4 |
|  | Metanol (Methanol) | 67-56-1 | CH3OH | 3.000 |  |
|  | 4,4-Metylen dicloanilin) [4,4-Methylene bis(2-chloroaniline)](#) | 101-14-4 | C13H12Cl2N2 | 100 |  |
|  | Metyl etyl keton (Methyl ethyl ketone) | 78-93-3 | C4H8O | 4.000 | 200 |
|  | Metyl isobutyl keton (Methyl isobutyl ketone) | 108-10-1 | C6H12O | 4.000 | 200 |
|  | -Naptylamin (-Naphthylamine)(#) | 134-32-7 | C10H9N | 10 |  |
|  | β-Naptylamin (β-Naphthylamine)(#) | 91-59-8 | C10H9N | 10 |  |
|  | o-Nitroanilin (o-Nitroaniline) | 88-74-4 | NO2C6H4NH2 | 3.000 |  |
|  | p-Nitroanilin (p-Nitroaniline) | 100-01-6 | NO2C6H4NH2 | 3.000 |  |
|  | Nitrobenzen (Nitrobenzene)(#) | 98-95-3 | C6H5NO2 | 40 | 2 |
|  | 4-Nitrobiphenyl (4-Nitrobiphenyl)(#) | 92-93-3 | C12H9NO2 | 10 |  |
|  | 5-Nitro-o-toluidin (5-Nitro-o-toluidine) | 99-55-8 | CH3NO2C6H3NH2 | 1.000 |  |
|  | N-Nitrosodimetylamin (N-Nitrosodimethylamine)(#) | 62-75-9 | (CH3)2N2O | 10 |  |
|  | N-Nitroso-di-n-butylamin (N-Nitroso-di-n-butylamine)(#) | 924-16-3 | C8H18N2O | 1,2 | 0,06 |
|  | N-Nitrosometyletylamin (N-Nitrosomethylethylamine)(#) | 10595-95-6 | C3H8N2O | 0,4 | 0,02 |
|  | N-Nitrosopyrolidin (N-Nitrosopyrrolidine)(#) | 930-55-2 | C4H8N2O | 4 | 0,2 |
|  | Pentacloetan (Pentachloroethane) | 76-01-7 | C2HCl5 | 1.000 |  |
|  | Pentaclonitrobenzen (Pentachloronitrobenzene) | 82-68-8 | C6NO2Cl5 | 200 | 10 |
|  | Ptalic anhydrit (Phthalic anhydride) | 85-44-9 | C8H4O3 | 10.000 |  |
|  | β-Propilacton (β-Propiolactone)(#) | 57-57-8 | C3H4O2 | 10 |  |
|  | Pyridin (Pyridine)(#) | 110-86-1 | C5H5N | 80 | 4 |
|  | Safrol (Safrole)(#) | 94-59-7 | C10H10O2 | 100 |  |
|  | 1,2,3-Triclopropan (1,2,3-Trichloropropane) | 96-18-4 | C3H5Cl3 | 400 | 20 |

# PHỤ LỤC 6: KHOẢNG CÁCH CÓ NGUY CƠ GÂY RỦI RO CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

| Hoạt động công nghiệp |  | Khoảng cách đến khu dân cư (m) |
| --- | --- | --- |
| Các công trình tĩnh | Các hợp chất dễ cháy và / hoặc chất nổ | < 1000 |
|  | Đặc biệt là: |  |
|  | Trạm xăng | < 50 |
|  | Trạm LPG | < 100 |
|  | Đường ống dẫn chất lỏng dễ cháy | < 50 |
|  | Kho chai gas (25- 100kg) | < 100 |
|  | Các hợp chất độc | < 10000 |
|  | Đặc biệt là: |  |
|  | Các cơ sở làm lạnh | < 100 |
|  | Các kho thuốc trừ sâu để bán lẻ | < 50 |
| Vận chuyển | LPG bằng tầu hoả/ôtô | < 200 |
|  | LPG bằng đường thuỷ | < 500 |
|  | Xăng bằng tầu hoả/ôtô | < 50 |
|  | Xăng bằng đường thuỷ | < 200 |
|  | Dầu bằng tầu hoả/ôtô | < 25 |
|  | Dầu bằng đường thuỷ | < 100 |
|  | Các chất độc bằng tầu hoả/ôtô | < 3000 |
|  | Các chất độc bằng đường thuỷ | < 3000 |

# PHỤ LỤC 7: KHOẢNG CÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

I. Khu vực lưu chứa

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất các khí ga, khí thắp sáng, khí hơi nước với công suất trên 50.000 m3/giờ.

b. Sản xuất khí đốt với số lượng trên 5000 tấn/năm.

c. Công nghiệp lọc, hoá dầu có thành phần lưu huỳnh trên 0,5%.

d. Sàng tuyển và chế biến than.

e. Gia công phiến chất đốt.

f. Sản xuất bán thành phẩm thuộc hệ naptalen sản lượng trên 2000 tấn/năm.

g. Sản xuất hydrocacbon bằng Clo hoá và hydroclo hoá.

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất khí lò ga bằng than đá hoặc than bùn với công suất 5000 - 50.000 m3/giờ.

b. Gia công bột than đá.

c. Công nghiệp lọc, hoá dầu có thành phần lưu huỳnh dưới 0,5%.

d. Sản xuất axetylen bằng khí thiên nhiên.

e. Sản xuất khí đốt với công suất từ 1000 đến 5000 m3/giờ.

f. Gia công khí florua.

g. Sản xuất axetylen bằng khí hydrocacbua.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất khí lò ga bằng than và than bùn với số lượng dưới 5000m3/giờ.

b. Sản xuất khí đốt với sản lượng dưới 1000m3/giờ.

c. Sản xuất diêm.

d. Sản xuất oxy nén và hydro nén.

e. Kho xăng dầu.

g. Trạm bán xăng.

h. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguyên liệu dễ gây cháy, nổ.

II. Hoá chất, phân bón và cao su

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất nitơ và phân đạm.

b. Sản xuất các thành phẩm công nghiệp chất nhuộm thuộc hệ benzen và ete công suất trên 1000 tấn/năm.

c. Sản xuất NaOH bằng phương pháp điện giải.

d. Sản xuất dầu (benzol, toluen, xilol naphtol, fenol crenol, antraxen, fenatron, acridin, cacbozol).

e. Sản xuất cao su Clo “nairit” ở xí nghiệp có sản xuất Clo.

f. Sản xuất ete etylic tổng hợp.

g. Sản xuất ete metil và dung dịch etil.

h. Sản xuất các loại hoá chất tổng hợp.

i. Sản xuất các axit vô cơ và hữu cơ

- Sunfuric.

- Clohydric.

- Nitric.

- Picric.

- Flavic, criolit và muối flo.

- Aminolenan.

- Xinhin.

j. Sản xuất

- Thuỷ ngân.

- Asen và hợp chất vô cơ với asen.

- Clo.

- Phospho.

- Corundum.

- Beri

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất amoniac

b. Sản xuất

- Niobi.

- Tantali.

- Kim loại hiếm bằng phương pháp Clo hoá.

- Bariclorua có dùng đến hydro lưu huỳnh.

- Mỡ đặc dùng trong công nghiệp (hydro hoá bằng phương pháp không dùng điện phân).

c. Sản xuất các sản phẩm amiăng.

d. Sản xuất các bán thành phẩm của công nghiệp sơn anilin hệ benzol và ete với sản lượng trên 1000 tấn/năm.

e. Sản xuất polyetylen và polypropilen trên cơ sở khí dầu mỏ.

f. Sản xuất axit béo tổng hợp.

g. Sản xuất các loại cao su tổng hợp.

h. Xí nghiệp tái sinh cao su.

i. Sản xuất cao su, êbonit và giấy cao su.

j. Xí nghiệp lưu hoá cao su có dùng hydrosunfua.

k. Sản xuất nicotin.

l. Sản xuất fenolaldehyt và các bột nhân tạo khác với sản lượng trên 300 tấn/năm.

m. Sản xuất sơn khoáng nhân tạo.

n. Lưu hoá cao su có dùng hydrosunfua.

o. Tái sinh cao su.

p. Sản xuất sơn lắc.

q. Sản xuất, pha chế, đóng gói, bảo quản các loại hoá chất bảo vệ thực vật.

r. Sản xuất phân lân và supephotphat.

s. Sản xuất xà phòng trên 2000 tấn/năm.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất glyxerin.

b. Sản xuất cao su thiên nhiên.

c. Sản xuất cao su giầy không dùng chất hoà tan hữu cơ bay bụi.

d. Sản xuất hoá chất dẻo polyclovinyl, viniplast, polyuretan bọt, chất dẻo xốp, kính chất dẻo, spyropo.

e. Sản xuất nước hoa.

f. Lưu hoá cao su khi không sử dụng sunfuacacbon.

g. Sản xuất ngọc nhân tạo.

h. Sản xuất sản phẩm chất dẻo hoặc gia công từ nguyên liệu chất dẻo bán thành phẩm.

i. Sản xuất xà phòng dưới phòng 2000 tấn/năm.

j. Sản xuất các sản phẩm bằng bột tổng hợp, vật liệu polyme và chất dẻo bằng phương pháp khác nhau.

III. Luyện kim đen

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất magie (phương pháp Clo).

b. Luyện gang với tổng khối của các lò cao trên 1500m3.

c. Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân.

d. Luyện thép bằng phương pháp lò mactanh và lò chuyển với sản lượng trên 1000.000 tấn/năm.

e. Sản xuất hợp kim fero.

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất magie bằng các phương pháp trừ phương pháp Clo.

b. Luyện gang với tổng khối của các lò cao từ 500 đến 1500 m3.

c. Sản xuất ống đúc gang với sản lượng trên 10.000 tấn/năm.

d. Luyện gang bằng phương pháp lò Mactanh, phương pháp lò điện và phương pháp lò chuyển với sản lượng dưới 1000.000 tấn/năm.

e. Sản xuất cáp bọc chì hoặc bọc cao su cách điện.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất cáp để trần.

b. Gia công gang, thép với sản lượng dưới 10.000 tấn/năm.

c. Sản xuất điện cực kim loại.

IV. Luyện kim màu

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

a. Gia công lại lần hai kim loại màu với sản lượng trên 3000 tấn/năm.

b. Luyện kim loại màu trực tiếp từ quặng và quặng tinh.

c. Thiêu quặng kim loại màu và các thiêu phẩm pirit.

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất kim loại màu với sản lượng trên 2000 tấn/năm.

b. Gia công lại lần hai kim loại màu với sản lượng từ 1000 đến 3000 tấn/năm.

c. Sản xuất kẽm, đồng, niken, coban bằng phương pháp điện phân dung dịch có nước.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất antimon bằng phương pháp điện phân.

b. Mạ kẽm, crom, niken.

V. Vật liệu xây dựng

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất xi măng porland, xi măng xỉ porland, xi măng puzoland với sản lượng trên 150.000 tấn/năm.

b. Sản xuất vôi manhêzit, dolomit và samot có dùng lò quay hoặc các kiểu lò khác trừ lò thủ công.

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất xi măng porland, xi măng xỉ porland, xi măng puzoland với sản lượng dưới 150.000 tấn/năm.

b. Sản xuất thạch cao.

c. Sản xuất vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi).

d. Sản xuất xi măng địa phương sản lượng dưới 5000 tấn/năm.

e. Sản xuất vôi, manhêzit, dolomit dùng các lò thủ công.

f. Sản xuất bê tông, atfan.

g. Sản xuất bông kính và bông xỉ.

h. Sản xuất giấy dầu.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất fibroximăng và tấm đá lợp.

b. Sản xuất đá nhân tạo và các sản phẩm bê tông.

c. Đúc đá.

d. Sản xuất các sản phẩm keramic và các sản phẩm chịu lửa.

e. Sản xuất kính.

f. Sản xuất vật liệu xây dựng bằng các phế liệu của nhà máy nhiệt điện.

g. Sản xuất các sản phẩm sành sứ.

h. Sản xuất các sản phẩm thạch cao.

i. Sản xuất cả sản phẩm bằng đất sét

j. Sản xuất đá không dùng phương pháp nổ và gia công đá thiên nhiên.

VI. Chế biến gỗ và lâm sản

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

Sản xuất than gỗ trừ phương pháp lò chưng.

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

a. Ngâm tẩm gỗ.

b. Sản xuất than gỗ bằng phương pháp lò chưng.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất sợi gỗ dệt.

b. Nhà máy cưa, gỗ dán và đồ gỗ.

c. Xí nghiệp đóng tàu, thuyền bằng gỗ.

d. Sản xuất các vật liệu bằng cói, cỏ, rơm, tấm ép.

e. Sản xuất sản phẩm từ sợi gỗ (tấm ép vỏ bào, tấm sợi gỗ, tấm ép xi măng sợi gỗ).

f. Sản xuất vải chiếu gai.

g. Sản xuất đồ gỗ, đóng hòm, gỗ lát sàn.

h. Xưởng đóng xuồng và thuyền gỗ.

VII. Dệt, may

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

Ngành dệt, sợi có xử lý, tẩy, nhuộm tẩm bằng hoá chất.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

Ngành dệt, sợi không nhuộm và ngành may.

Xenlulô và giấy

Khoảng cách 1000m đối với các cơ sở:

Sản xuất giấy xenlulô bằng phương pháp axit sunfit, bisunfit và monosunfit trong gia công nấu dung dịch có dùng phương pháp đốt lưu huỳnh.

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

Sản xuất các sản phẩm ép và sản phẩm cuộn từ giấy và vải có tẩm bột fenilaldehyt với sản lượng trên 100 tấn/năm.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất các sản phẩm ép và sản phẩm cuộn từ giấy và vải có tẩm bọt fenilaldehyt với sản lượng dưới 100 tấn/năm.

b. Sản xuất các loại giấy và cac-tông khác nhau, sản xuất các sản phẩm từ gỗ, nứa, xenlulô không dùng khí sunfua lỏng.

VIII. Thuộc da và các sản phẩm từ da, giả da

Khoảng cách 500m đối với các cơ sở:

Sản xuất da nhân tạo có dùng các chất hữu cơ hoà tan dễ bay bụi.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất da nhân tạo trên cơ sở polyvinylclorit và các bột khác không dùng các hoá chất hoà tan hữu cơ bay bụi.

b. Thuộc da gia súc.

IX. Lương thực và thực phẩm

Khoảng cách 500m đối với các:

a. Trại gia súc trên 1000 con.

b. Lò mổ, nơi chế biến cá (mỡ, dầu, vây cá).

c. Xí nghiệp lấy mỡ từ các động vật ở biển.

d. Xí nghiệp nấu và rửa thực phẩm.

e. Ga, trạm rửa và làm sạch các toa xe sau khi chở súc vật.

f. Nhà máy đường.

g. Xí nghiệp đánh cá.

Khoảng cách 100m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất albumin.

b. Nhà máy rượu.

c. Nhà máy xay, xí nghiệp thức ăn gia súc.

d. Nhà máy thịt và nhà máy ướp lạnh thịt.

e. Xí nghiệp gia công cà phê.

f. Xí nghiệp ép dầu thực vật.

g. Sản xuất bơ thực vật.

h. Nhà máy hoa quả.

i. Sản xuất dextrin, đường, mật.

j. Xí nghiệp nấu phomát.

k. Xí nghiệp đóng hộp cá và xí nghiệp cá miếng có phân xưởng tận dụng phế liệu thừa, nhà máy cá liên hiệp.

l. Sản xuất bột, cồn, các loại bột gia vị.

m. Nhà máy thuốc lá có ủ men.

n. Nhà máy axeton butyl.

o. Nhà máy bia (có nấu mạch nha và làm men).

p. Nhà máy đồ hộp.

q. Kho hoa quả.

r. Nhà máy đường viên.

s. Sản xuất mì ống.

t. Nhà máy cá hun khói.

u. Nhà máy sữa và bơ (động vật).

v. Sản xuất thịt xúc xích sản lượng trên 3 tấn/1 ca.

w. Sản xuất bánh kẹo từ 20.000 tấn/năm trở lên.

x. Nhà máy bánh mỳ.

y. Nhà máy gia công thức ăn.

z. Sản xuất dấm ăn.

aa. Nhà máy ướp lạnh thực phẩm dung tích trên 600 tấn.

bb. Nhà máy rượu trái cây.

cc. Nhà máy ép nước trái cây.

dd. Nhà máy rượu cô nhắc.

ee. Nhà máy cuốn thuốc lá, lá thuốc đã gia công ủ sấy.

X. Công trình kỹ thuật vệ sinh và các bộ phận thiết bị công cộng

Khoảng cách 1000m đối với các:

a. Bãi chứa và kiểm loại rác (chất rắn và chất lỏng) các phế liệu thối hỏng.

b. Đống tro bay mùi các chất thối và đống phân huỷ các chất bẩn.

Khoảng cách 500m đối với các:

a. Nhà máy trung tâm tận dụng lại rác và đốt rác.

b. Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh.

c. Đống và bãi phân rác.

d. Bãi chôn lấp chất thải công nghiệp.

e. Bãi để các phương tiện chuyên chở rác và chất bẩn.

f. Bể thu các loại nước thải, nước cống thành phố, thị trấn, khu xử lý nước thải.

g. Nghĩa địa.

h. Kho chứa các nguyên liệu hỏng và đưa vào tận dụng.

Khoảng cách 100m đối với các:

Kho chứa tạm các nguyên liệu rác không có xử lý.

# PHỤ LỤC 8: NGƯỠNG KHỐI LƯỢNG NGƯỠNG CỦA NHỮNG HÓA CHẤT CỰC KỲ NGUY HIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG LƯU GIỮ HÓA CHẤT

| STT | Mã số CAS | Tên hóa chất | Khối lượng lưu trữ nguy hiểm (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75865 | Acetone cyanohydrin | 0.45 |
| 2 | 1752303 | Acetone thiosemicarbazide | 0.45/4.5 |
| 3 | 107028 | Acrolein | 0.225 |
| 4 | 79061 | Acrylamide | 0.45/4.5 |
| 5 | 107131 | Acrylonitrile | 4.5 |
| 6 | 814686 | Acrylyl chloride | 0.045 |
| 7 | 111693 | Adiponitrile | 0.45 |
| 8 | 116063 | Aldicarb | 0.045/4.5 |
| 9 | 309002 | Aldrin | 0.225/4.5 |
| 10 | 107186 | Allyl alcohol | 0.45 |
| 11 | 107119 | Allylamine | 0.225 |
| 12 | 20859738 | Aluminum phosphide | 0.225 |
| 13 | 54626 | Aminopterin | 0.225/4.5 |
| 14 | 3734972 | Amiton oxalate | 0.045/4.5 |
| 15 | 78535 | Amiton | 0.225 |
| 16 | 7664417 | Ammonia | 0.225 |
| 17 | 300629 | Amphetamine | 0.45 |
| 18 | 62533 | Aniline | 0.45 |
| 19 | 88051 | Aniline, 2,4,6-trimethyl- | 0.225 |
| 20 | 7783702 | Antimony pentafluoride | 0.225 |
| 21 | 1397940 | Antimycin A | 0.45/4.5 |
| 22 | 86884 | Antu | 0.225/4.5 |
| 23 | 1303282 | Arsenic pentoxide | 0.045/4.5 |
| 24 | 1327533 | Arsenous oxide | 0.045/4.5 |
| 25 | 7784341 | Arsenous trichloride | 0.225 |
| 26 | 7784421 | Arsine | 0.045 |
| 27 | 2642719 | Azinphos-ethyl | 0.045/4.5 |
| 28 | 86500 | Azinphos-methyl | 0.0045/4.5 |
| 29 | 98873 | Benzal chloride | 0.225 |
| 30 | 98168 | Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- | 0.225 |
| 31 | 100141 | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-nitro- | 0.225/4.5 |
| 32 | 98055 | Benzenearsonic acid | 0.0045/4.5 |
| 33 | 3615212 | Benzimidazole, 4,5-dichloro-2-(trifluoromethyl)- | 0.225/4.5 |
| 34 | 98077 | Benzotrichloride | 0.045 |
| 35 | 100447 | Benzyl chloride | 0.225 |
| 36 | 140294 | Benzyl cyanide | 0.225 |
| 37 | 57578 | beta-Propiolactone | 0.225 |
| 38 | 15271417 | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, 5-chloro-6- ((((methylamino)carbonyl)oxy)imino)-,(1-alpha,2- beta,4-alpha,5-alpha,6E))- | 0.225/4.5 |
| 39 | 534076 | Bis(chloromethyl) ketone | 0.0045/4.5 |
| 40 | 4044659 | Bitoscanate | 0.225/4.5 |
| 41 | 353424 | Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) | 0.45 |
| 42 | 10294345 | Boron trichloride | 0.225 |
| 43 | 7637072 | Boron trifluoride | 0.225 |
| 44 | 28772567 | Bromadiolone | 0.045/4.5 |
| 45 | 7726956 | Bromine | 0.225 |
| 46 | 2223930 | Cadmium stearate | 0.45/4.5 |
| 47 | 1306190 | Cadmium oxide | 0.045/4.5 |
| 48 | 7778441 | Calcium arsenate | 0.225/4.5 |
| 49 | 8001352 | Camphechlor | 0.225/4.5 |
| 50 | 56257 | Cantharidin | 0.045/4.5 |
| 51 | 51832 | Carbachol chloride | 0.225/4.5 |
| 52 | 26419738 | Carbamic acid, methyl-, O-(((2,4-dimethyl-1,3- dithiolan-2-yl)methylene)amino)- | 0.045/4.5 |
| 53 | 1563662 | Carbofuran | 0.0045/4.5 |
| 54 | 75150 | Carbon disulfide | 4.5 |
| 55 | 786196 | Carbophenothion | 0.225 |
| 56 | 57749 | Chlordane | 0.45 |
| 57 | 470906 | Chlorfenvinfos | 0.225 |
| 58 | 7782505 | Chlorine | 0.045 |
| 59 | 24934916 | Chlormephos | 0.225 |
| 60 | 999815 | Chlormequat chloride | 0.045/4.5 |
| 61 | 79118 | Chloroacetic acid | 0.045/4.5 |
| 62 | 107073 | Chloroethanol | 0.225 |
| 63 | 627112 | Chloroethyl chloroformate | 0.45 |
| 64 | 67663 | Chloroform | 4.5 |
| 65 | 107302 | Chloromethyl methyl ether | 0.045 |
| 66 | 542881 | Chloromethyl ether | 0.045 |
| 67 | 3691358 | Chlorophacinone | 0.045/4.5 |
| 68 | 1982474 | Chloroxuron | 0.225/4.5 |
| 69 | 21923239 | Chlorthiophos | 0.225 |
| 70 | 10025737 | Chromic chloride | 0.00045/4.5 |
| 71 | 10210681 | Cobalt carbonyl | 0.0045/4.5 |
| 72 | 62207765 | Cobalt, ((2,2'-(1,2- ethanediylbis(nitrilomethylidyne))bis(6- fluorophenylato))(2-)-N,N',O,O')- | 0.045/4.5 |
| 73 | 64868 | Colchicine | 0.0045/4.5 |
| 74 | 56724 | Coumaphos | 0.045/4.5 |
| 75 | 5836293 | Coumatetralyl | 0.225/4.5 |
| 76 | 535897 | Crimidine | 0.045/4.5 |
| 77 | 4170303 | Crotonaldehyde | 0.45 |
| 78 | 123739 | Crotonaldehyde, (E)- | 0.45 |
| 79 | 506683 | Cyanogen bromide | 0.225/4.5 |
| 80 | 506785 | Cyanogen iodide | 0.45/4.5 |
| 81 | 2636262 | Cyanophos | 0.45 |
| 82 | 675149 | Cyanuric fluoride | 0.045 |
| 83 | 66819 | Cycloheximide | 0.045/4.5 |
| 84 | 108918 | Cyclohexylamine | 4.5 |
| 85 | 17702419 | Decaborane(14) | 0.225/4.5 |
| 86 | 8065483 | Demeton | 0.225 |
| 87 | 919868 | Demeton-S-methyl | 0.225 |
| 88 | 10311849 | Dialifor | 0.045/4.5 |
| 89 | 19287457 | Diborane | 0.045 |
| 90 | 111444 | Dichloroethyl ether | 4.5 |
| 91 | 149746 | Dichloromethylphenylsilane | 0.45 |
| 92 | 62737 | Dichlorvos | 0.45 |
| 93 | 141662 | Dicrotophos | 0.045 |
| 94 | 1464535 | Diepoxybutane | 0.225 |
| 95 | 814493 | Diethyl chlorophosphate | 0.225 |
| 96 | 71636 | Digitoxin | 0.045/4.5 |
| 97 | 2238075 | Diglycidyl ether | 0.45 |
| 98 | 20830755 | Digoxin | 0.0045/4.5 |
| 99 | 115264 | Dimefox | 0.225 |
| 100 | 60515 | Dimethoate | 0.225/4.5 |
| 101 | 2524030 | Dimethyl phosphorochloridothioate | 0.225 |
| 102 | 77781 | Dimethyl sulfate | 0.225 |
| 103 | 99989 | Dimethyl-p-phenylenediamine | 0.0045/4.5 |
| 104 | 75785 | Dimethyldichlorosilane | 0.225 |
| 105 | 57147 | Dimethylhydrazine | 0.45 |
| 106 | 644644 | Dimetilan | 0.225/4.5 |
| 107 | 534521 | Dinitrocresol | 0.0045/4.5 |
| 108 | 88857 | Dinoseb | 0.045/4.5 |
| 109 | 1420071 | Dinoterb | 0.225/4.5 |
| 110 | 78342 | Dioxathion | 0.225 |
| 111 | 82666 | Diphacinone | 0.0045/4.5 |
| 112 | 152169 | Diphosphoramide, octamethyl- | 0.045 |
| 113 | 298044 | Disulfoton | 0.225 |
| 114 | 514738 | Dithiazanine iodide | 0.225/4.5 |
| 115 | 541537 | Dithiobiuret | 0.045/4.5 |
| 116 | 316427 | Emetine, dihydrochloride | 0.00045/4.5 |
| 117 | 115297 | Endosulfan | 0.0045/4.5 |
| 118 | 2778043 | Endothion | 0.225/4.5 |
| 119 | 72208 | Endrin | 0.225/4.5 |
| 120 | 106898 | Epichlorohydrin | 0.45 |
| 121 | 2104645 | EPN | 0.045/4.5 |
| 122 | 50146 | Ergocalciferol | 0.45/4.5 |
| 123 | 379793 | Ergotamine tartrate | 0.225/4.5 |
| 124 | 1622328 | Ethanesulfonyl chloride, 2-chloro- | 0.225 |
| 125 | 10140871 | Ethanol, 1,2-dichloro-, acetate | 0.45 |
| 126 | 563122 | Ethion | 0.45 |
| 127 | 13194484 | Ethoprophos | 0.45 |
| 128 | 538078 | Ethylbis(2-chloroethyl)amine | 0.225 |
| 129 | 371620 | Ethylene fluorohydrin | 0.0045 |
| 130 | 75218 | Ethylene oxide | 0.45 |
| 131 | 107153 | Ethylenediamine | 4.5 |
| 132 | 151564 | Ethyleneimine | 0.225 |
| 133 | 542905 | Ethylthiocyanate | 4.5 |
| 134 | 22224926 | Fenamiphos | 0.0045/4.5 |
| 135 | 115902 | Fensulfothion | 0.225 |
| 136 | 4301502 | Fluenetil | 0.045/4.5 |
| 137 | 7782414 | Fluorine | 0.225 |
| 138 | 640197 | Fluoroacetamide | 0.045/4.5 |
| 139 | 144490 | Fluoroacetic acid | 0.0045/4.5 |
| 140 | 359068 | Fluoroacetyl chloride | 0.0045 |
| 141 | 51218 | Fluorouracil | 0.225/4.5 |
| 142 | 944229 | Fonofos | 0.225 |
| 143 | 107164 | Formaldehyde cyanohydrin | 0.45 |
| 144 | 50000 | Formaldehyde | 0.225 |
| 145 | 23422539 | Formetanate hydrochloride | 0.225/4.5 |
| 146 | 2540821 | Formothion | 0.045 |
| 147 | 17702577 | Formparanate | 0.045/4.5 |
| 148 | 21548323 | Fosthietan | 0.225 |
| 149 | 3878191 | Fuberidazole | 0.045/4.5 |
| 150 | 110009 | Furan | 0.225 |
| 151 | 13450903 | Gallium trichloride | 0.225/4.5 |
| 152 | 77474 | Hexachlorocyclopentadiene | 0.045 |
| 153 | 4835114 | Hexamethylenediamine, N,N'-dibutyl- | 0.225 |
| 154 | 302012 | Hydrazine | 0.45 |
| 155 | 74908 | Hydrocyanic acid | 0.045 |
| 156 | 7647010 | Hydrogen chloride (gas only) | 0.225 |
| 157 | 7783075 | Hydrogen selenide | 0.0045 |
| 158 | 7664393 | Hydrogen fluoride | 0.045 |
| 159 | 7722841 | Hydrogen peroxide (Conc.> 52%) | 0.45 |
| 160 | 7783064 | Hydrogen sulfide | 0.225 |
| 161 | 123319 | Hydroquinone | 0.225/4.5 |
| 162 | 13463406 | Iron, pentacarbonyl- | 0.045 |
| 163 | 297789 | Isobenzan | 0.045/4.5 |
| 164 | 78820 | Isobutyronitrile | 0.45 |
| 165 | 102363 | Isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester | 0.225/4.5 |
| 166 | 465736 | Isodrin | 0.045/4.5 |
| 167 | 55914 | Isofluorphate | 0.045 |
| 168 | 4098719 | Isophorone diisocyanate | 0.045 |
| 169 | 108236 | Isopropyl chloroformate | 0.45 |
| 170 | 119380 | Isopropylmethylpyrazolyl dimethylcarbamate | 0.225 |
| 171 | 78977 | Lactonitrile | 0.45 |
| 172 | 21609905 | Leptophos | 0.225/4.5 |
| 173 | 541253 | Lewisite | 0.0045 |
| 174 | 58899 | Lindane | 0.45/4.5 |
| 175 | 7580678 | Lithium hydride | 0.045 |
| 176 | 109773 | Malononitrile | 0.225/4.5 |
| 177 | 12108133 | Manganese, tricarbonyl methylcyclopentadienyl | 0.045 |
| 178 | 51752 | Mechlorethamine | 0.0045 |
| 179 | 950107 | Mephosfolan | 0.225 |
| 180 | 1600277 | Mercuric acetate | 0.225/4.5 |
| 181 | 21908532 | Mercuric oxide | 0.225/4.5 |
| 182 | 7487947 | Mercuric chloride | 0.225/4.5 |
| 183 | 10476956 | Methacrolein diacetate | 0.45 |
| 184 | 760930 | Methacrylic anhydride | 0.225 |
| 185 | 126987 | Methacrylonitrile | 0.225 |
| 186 | 920467 | Methacryloyl chloride | 0.045 |
| 187 | 30674807 | Methacryloyloxyethyl isocyanate | 0.045 |
| 188 | 10265926 | Methamidophos | 0.045/4.5 |
| 189 | 558258 | Methanesulfonyl fluoride | 0.45 |
| 190 | 950378 | Methidathion | 0.225/4.5 |
| 191 | 2032657 | Methiocarb | 0.225/4.5 |
| 192 | 16752775 | Methomyl | 0.225/4.5 |
| 193 | 151382 | Methoxyethylmercuric acetate | 0.225/4.5 |
| 194 | 78944 | Methyl vinyl ketone | 0.0045 |
| 195 | 60344 | Methyl hydrazine | 0.225 |
| 196 | 556649 | Methyl thiocyanate | 4.5 |
| 197 | 556616 | Methyl isothiocyanate | 0.225 |
| 198 | 79221 | Methyl chloroformate | 0.225 |
| 199 | 3735237 | Methyl phenkapton | 0.225 |
| 200 | 74931 | Methyl mercaptan | 0.225 |
| 201 | 80637 | Methyl 2-chloroacrylate | 0.225 |
| 202 | 676971 | Methyl phosphonic dichloride | 0.045 |
| 203 | 74839 | Methyl bromide | 0.45 |
| 204 | 624839 | Methyl isocyanate | 0.225 |
| 205 | 502396 | Methylmercuric dicyanamide | 0.225/4.5 |
| 206 | 75796 | Methyltrichlorosilane | 0.225 |
| 207 | 1129415 | Metolcarb | 0.045/4.5 |
| 208 | 7786347 | Mevinphos | 0.225 |
| 209 | 315184 | Mexacarbate | 0.225/4.5 |
| 210 | 50077 | Mitomycin C | 0.225/4.5 |
| 211 | 6923224 | Monocrotophos | 0.0045/4.5 |
| 212 | 2763964 | Muscimol | 0.225/4.5 |
| 213 | 505602 | Mustard gas | 0.225 |
| 214 | 13463393 | Nickel carbonyl | 0.00045 |
| 215 | 65305 | Nicotine sulfate | 0.045/4.5 |
| 216 | 54115 | Nicotine | 0.045 |
| 217 | 7697372 | Nitric acid | 0.45 |
| 218 | 10102439 | Nitric oxide | 0.045 |
| 219 | 98953 | Nitrobenzene | 4.5 |
| 220 | 1122607 | Nitrocyclohexane | 0.225 |
| 221 | 10102440 | Nitrogen dioxide | 0.045 |
| 222 | 62759 | Nitrosodimethylamine | 0.45 |
| 223 | 991424 | Norbormide | 0.045/4.5 |
| 224 | 95487 | o-Cresol | 0.45/4.5 |
| 225 | NONE | Organorhodium Complex (PMN-82-147) | 0.0045/4.5 |
| 226 | 630604 | Ouabain | 0.045/4.5 |
| 227 | 23135220 | Oxamyl | 0.045/4.5 |
| 228 | 78717 | Oxetane, 3,3-bis(chloromethyl)- | 0.225 |
| 229 | 2497076 | Oxydisulfoton | 0.225 |
| 230 | 10028156 | Ozone | 0.045 |
| 231 | 2074502 | Paraquat methosulfate | 0.0045/4.5 |
| 232 | 1910425 | Paraquat dichloride | 0.0045/4.5 |
| 233 | 56382 | Parathion | 0.045 |
| 234 | 298000 | Parathion-methyl | 0.045/4.5 |
| 235 | 12002038 | Paris green | 0.225/4.5 |
| 236 | 19624227 | Pentaborane | 0.225 |
| 237 | 2570265 | Pentadecylamine | 0.045/4.5 |
| 238 | 79210 | Peracetic acid | 0.225 |
| 239 | 594423 | Perchloromethyl mercaptan | 0.225 |
| 240 | 108952 | Phenol | 0.225/4.5 |
| 241 | 64006 | Phenol, 3-(1-methylethyl)-, methylcarbamate | 0.225/4.5 |
| 242 | 4418660 | Phenol, 2,2'-thiobis[4-chloro-6-methyl- | 0.045/4.5 |
| 243 | 58366 | Phenoxarsine, 10,10'-oxydi- | 0.225/4.5 |
| 244 | 696286 | Phenyl dichloroarsine | 0.225 |
| 245 | 59881 | Phenylhydrazine hydrochloride | 0.45/4.5 |
| 246 | 62384 | Phenylmercury acetate | 0.225/4.5 |
| 247 | 2097190 | Phenylsilatrane | 0.045/4.5 |
| 248 | 103855 | Phenylthiourea | 0.045/4.5 |
| 249 | 298022 | Phorate | 0.0045 |
| 250 | 4104147 | Phosacetim | 0.045/4.5 |
| 251 | 947024 | Phosfolan | 0.045/4.5 |
| 252 | 75445 | Phosgene | 0.0045 |
| 253 | 732116 | Phosmet | 0.0045/4.5 |
| 254 | 13171216 | Phosphamidon | 0.045 |
| 255 | 7803512 | Phosphine | 0.225 |
| 256 | 2703131 | Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(4- (methylthio)phenyl) ester | 0.225 |
| 257 | 50782699 | Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-(bis(1- methylethyl)amino)ethyl) O-ethyl ester | 0.045 |
| 258 | 2665307 | Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O- phenyl ester | 0.225 |
| 259 | 3254635 | Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylthio) phenyl ester | 0.225 |
| 260 | 2587908 | Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl-5-(2- (methylthio)ethyl)ester | 0.225 |
| 261 | 10025873 | Phosphorus oxychloride | 0.225 |
| 262 | 10026138 | Phosphorus pentachloride | 0.225 |
| 263 | 7719122 | Phosphorus trichloride | 0.45 |
| 264 | 7723140 | Phosphorus | 0.045 |
| 265 | 57476 | Physostigmine | 0.045/4.5 |
| 266 | 57647 | Physostigmine, salicylate (1:1) | 0.045/4.5 |
| 267 | 124878 | Picrotoxin | 0.225/4.5 |
| 268 | 110894 | Piperidine | 0.45 |
| 269 | 23505411 | Pirimifos-ethyl | 0.45 |
| 270 | 151508 | Potassium cyanide | 0.045 |
| 271 | 10124502 | Potassium arsenite | 0.225/4.5 |
| 272 | 506616 | Potassium silver cyanide | 0.225 |
| 273 | 2631370 | Promecarb | 0.225/4.5 |
| 274 | 106967 | Propargyl bromide | 0.0045 |
| 275 | 107120 | Propionitrile | 0.225 |
| 276 | 542767 | Propionitrile, 3-chloro- | 0.45 |
| 277 | 70699 | Propiophenone, 4'-amino | 0.045/4.5 |
| 278 | 109615 | Propyl chloroformate | 0.225 |
| 279 | 75569 | Propylene oxide | 4.5 |
| 280 | 75558 | Propyleneimine | 4.5 |
| 281 | 2275185 | Prothoate | 0.045/4.5 |
| 282 | 129000 | Pyrene | 0.45/4.5 |
| 283 | 504245 | Pyridine, 4-amino- | 0.225/4.5 |
| 284 | 140761 | Pyridine, 2-methyl-5-vinyl- | 0.225 |
| 285 | 1124330 | Pyridine, 4-nitro-, 1-oxide | 0.225/4.5 |
| 286 | 53558251 | Pyriminil | 0.045/4.5 |
| 287 | 14167181 | Salcomine | 0.225/4.5 |
| 288 | 107448 | Sarin | 0.0045 |
| 289 | 7783008 | Selenious acid | 0.45/4.5 |
| 290 | 7791233 | Selenium oxychloride | 0.225 |
| 291 | 563417 | Semicarbazide hydrochloride | 0.45/4.5 |
| 292 | 3037727 | Silane, (4-aminobutyl)diethoxymethyl- | 0.45 |
| 293 | 13410010 | Sodium selenate | 0.045/4.5 |
| 294 | 7784465 | Sodium arsenite | 0.225/4.5 |
| 295 | 62748 | Sodium fluoroacetate | 0.0045/4.5 |
| 296 | 124652 | Sodium cacodylate | 0.045/4.5 |
| 297 | 143339 | Sodium cyanide (Na(CN)) | 0.045 |
| 298 | 7631892 | Sodium arsenate | 0.45/4.5 |
| 299 | 10102188 | Sodium selenite | 0.045/4.5 |
| 300 | 26628228 | Sodium azide (Na(N3)) | 0.225 |
| 301 | 10102202 | Sodium tellurite | 0.225/4.5 |
| 302 | 900958 | Stannane, acetoxytriphenyl- | 0.225/4.5 |
| 303 | 57249 | Strychnine | 0.045/4.5 |
| 304 | 60413 | Strychnine, sulfate | 0.045/4.5 |
| 305 | 3689245 | Sulfotep | 0.225 |
| 306 | 3569571 | Sulfoxide, 3-chloropropyl octyl | 0.225 |
| 307 | 7446119 | Sulfur trioxide | 0.045 |
| 308 | 7446095 | Sulfur dioxide | 0.225 |
| 309 | 7783600 | Sulfur tetrafluoride | 0.045 |
| 310 | 7664939 | Sulfuric acid | 0.45 |
| 311 | 77816 | Tabun | 0.0045 |
| 312 | 7783804 | Tellurium hexafluoride | 0.045 |
| 313 | 107493 | Tepp | 0.045 |
| 314 | 13071799 | Terbufos | 0.045 |
| 315 | 78002 | Tetraethyl lead | 0.045 |
| 316 | 597648 | Tetraethyltin | 0.045 |
| 317 | 75741 | Tetramethyllead | 0.045 |
| 318 | 509148 | Tetranitromethane | 0.225 |
| 319 | 10031591 | Thallium sulfate | 0.045/4.5 |
| 320 | 2757188 | Thallous malonate | 0.045/4.5 |
| 321 | 6533739 | Thallous carbonate | 0.045/4.5 |
| 322 | 7791120 | Thallous chloride | 0.045/4.5 |
| 323 | 7446186 | Thallous sulfate | 0.045/4.5 |
| 324 | 2231574 | Thiocarbazide | 0.45/4.5 |
| 325 | 39196184 | Thiofanox | 0.045/4.5 |
| 326 | 297972 | Thionazin | 0.225 |
| 327 | 108985 | Thiophenol | 0.225 |
| 328 | 79196 | Thiosemicarbazide | 0.045/4.5 |
| 329 | 5344821 | Thiourea, (2-chlorophenyl)- | 0.045/4.5 |
| 330 | 614788 | Thiourea, (2-methylphenyl)- | 0.225/4.5 |
| 331 | 7550450 | Titanium tetrachloride | 0.045 |
| 332 | 91087 | Toluene-2,6-diisocyanate | 0.045 |
| 333 | 584849 | Toluene-2,4-diisocyanate | 0.225 |
| 334 | 110576 | trans-1,4-Dichlorobutene | 0.225 |
| 335 | 1031476 | Triamiphos | 0.225/4.5 |
| 336 | 24017478 | Triazofos | 0.225 |
| 337 | 1558254 | Trichloro(chloromethyl)silane | 0.045 |
| 338 | 27137855 | Trichloro(dichlorophenyl)silane | 0.225 |
| 339 | 76028 | Trichloroacetyl chloride | 0.225 |
| 340 | 115219 | Trichloroethylsilane | 0.225 |
| 341 | 327980 | Trichloronate | 0.225 |
| 342 | 98135 | Trichlorophenylsilane | 0.225 |
| 343 | 998301 | Triethoxysilane | 0.225 |
| 344 | 75774 | Trimethylchlorosilane | 0.45 |
| 345 | 824113 | Trimethylolpropane phosphite | 0.045/4.5 |
| 346 | 1066451 | Trimethyltin chloride | 0.225/4.5 |
| 347 | 639587 | Triphenyltin chloride | 0.225/4.5 |
| 348 | 555771 | Tris(2-chloroethyl)amine | 0.045 |
| 349 | 2001958 | Valinomycin | 0.45/4.5 |
| 350 | 1314621 | Vanadium pentoxide | 0.045/4.5 |
| 351 | 108054 | Vinyl acetate monomer | 0.45 |
| 352 | 129066 | Warfarin sodium | 0.045/4.5 |
| 353 | 81812 | Warfarin | 0.225/4.5 |
| 354 | 28347139 | Xylylene dichloride | 0.045/4.5 |
| 355 | 1314847 | Zinc phosphide | 0.225 |
| 356 | 58270089 | Zinc, dichloro(4,4-dimethyl-5((((methylamino)carbonyl)oxy)imino)pentanenitrile)-, (T-4)- | 0.045/4.5 |

# PHỤ LỤC 9: CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG CÓ NGUY CƠ GÂY SỰ CỐ

| Hoạt động |  | Hợp chất quan trọng nhất | Số đối chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kho nhiên liệu | Trạm phân phối | Xăng | 6 |
|  | Nhà xe | Xăng và LPG | 7 |
|  | Kho trung chuyển | Xăng | 6 |
|  |  | LPG | 7,9 |
|  | Tổng kho | Dầu | 1, 3 |
|  |  | Xăng | 4,6 |
|  |  | LPG | 7, 9, 10, 11 |
|  |  | Khí thiên nhiên | 10, 11 |
|  | Kho chai khí nén | Các loại khí khác nhau | 13 |
| Chế biến nhiên liệu và Kho nhiên liệu | Lọc dầu | LPG propan | 7,9 |
|  | Quá trình Alkylhoá | Hydrflorua | 31 |
|  | Chế biến Naphta | Butylene | 7, 9 |
|  |  | Etylene | 12 |
|  |  | Etylene oxyt | 30 |
|  |  | Propylene | 7, 9 |
|  |  | Vinyl clorua | 7, 9 |
| Vận chuyển nhiên liệu | Đường ống | LPG, propan | 8 |
|  |  | Khí thiên nhiên | 12 |
|  |  | Xăng | 5 |
|  |  | Dầu | 2 |
|  | Đường thuỷ (sông) | LPG (nén) | 9 |
|  |  | LPG (làm lạnh) | 11 |
|  |  | Xăng | 6 |
|  |  | Dầu | 3 |
|  | Đường sắt/bộ | LPG | 7 |
|  |  | Xăng | 6 |
|  |  | Dầu | 3 |
| Các khu vực làm lạnh cưỡng bức | Lò mổ, kho sữa, bia, bơ thực vật, kem, socola, kho thịt, cá, rau quả, hoa, sàn băng | Amonia | 31 |
| Thực phẩm và chất kích thích | Nhà máy đường | Sulphura dioxit | 31 |
|  | Nhà máy bột | Methyl bromua | 32 |
|  | Chiết tách dầu/ mỡ | Hexan | 1, 3 |
|  | Nhà máy men, chưng cất cồn rượu | Các chất lỏng dễ cháy | 4, 6 |
|  | Nhà máy cacao | Hexan | 1, 3 |
| Các sản phẩm cơ bản đặc biệt | Nhà máy da | Acid acroleine | 18, 21 |
|  | Nhà máy gỗ | Formadehyde | 32 |
|  | Nhà máy giấy | Ethylene oxyt | 30 |
|  |  | Epiclohydrin | 16, 17 |
|  | Nhà máy cao su | Styrene | 4, 6 |
|  |  | Acrylonitril | 18, 21 |
|  | Sản xuất các chất trợ nhuộm | Etylene oxide | 30 |
|  |  | Formaldehyde | 32 |
|  |  | Alkyl phenols |  |
| #### Luyện kim, điện tử | Lò hồ quang | Carbon monoxide | 31 |
|  |  | Ammonia | 31 |
|  | Xử lý bề mặt | Arsine | 34 |
| #### Hoá chất cơ bản | Phân bón | Ammonia | 31, 36 |
|  |  | Các sản phẩm cháy | 43 |
|  | Axit sunfuric | Sulphur oxides | 45 |
|  | Nhựa tổng hợp | Ethylene oxides | 30 |
|  |  | Chlorine | 32 |
|  |  | Acrylonitrile | 18, 21 |
|  |  | Phosgene | 33 |
|  |  | Formaldehyde | 32 |
|  | Chất dẻo/chất dẻo tổng hợp | Vinyl chloride | 7,9 |
|  |  | Acrylonitrile | 18, 21 |
|  |  | Chlorine | 32 |
|  |  | Các sản phẩm cháy | 46 |
|  | Sơn/Chất mầu | Phosgene | 33 |
|  |  | Dung môi | 4,6 |
|  |  | Các sản phẩm cháy | 46 |
|  | Clo-Flo Cacbon (CFC) | Hydrogen chloride | 40, 42 |
|  |  | Chlorine | 32 |
|  |  | Hydrogen fluoride | 31 |
|  | Clo | Chlorine | 32, 37 |
|  | Vinyl clorua | Chlorine | 32 |
|  |  | Vinyl chloride | 7, 9 |
|  |  | Hydrogen chloride | 40, 42 |
|  | Amoniac | Ammonia | 31, 36 |
|  | Hydro clorua | Hydrogen chloride | 40, 42 |
|  |  | Chlorine | 32 |
|  | Fibers | Carbon disulphide | 18 |
|  |  | Hydrogen sulphide | 32 |
|  | Thuốc/Dược phẩm | Chlorine | 32 |
|  |  | Dung môi | 4,6 |
|  | Polyme hoá | Butylene | 7,9 |
|  |  | Ethylene | 12 |
|  |  | Propane | 7 ,9 |
|  |  | Vinyl acetate | 1, 3 |
|  | Sợi tổng hợp | Methanol | 1, 3 |
|  | Xút - Clo | Chlorine | 32 |
|  |  | Hydrogen | 12 |
| #### Thuốc trừ sâu | Sản xuất nguyên liệu | Phosgene | 33 |
|  |  | Isocyanates | 26, 29 |
|  |  | Chlorine | 32 |
|  |  | Các sản phẩm cháy | 43 |
|  | Pha chế và bảo quản | Các sản phẩm cháy | 43 |
|  | Của hàng - Kho | Các sản phẩm cháy | 43 |
|  |  | Methylbromide | 32 |
| #### Chất nổ | Sản xuất và lưu trữ | Nhiều loại khác nhau | 14 |
|  | Kho đạn dược | Nhiều loại khác nhau | 14, 15 |
| Các công trình công cộng và nơi công cộng | Nhà máy nước | Chlorine | 32 |
|  | Kho hoá chất trừ sâu | Các sản phẩm cháy | 43 |
| #### Cảng | Container | Nhiều loại khác nhau | a. |
|  | Kho chứa | Nhiều loại khác nhau | a. |
| #### Vận chuyển (kèm theo mã vận tải) | Đường ống | Chlorine | 41 |
|  |  | Ammonia | 40 |
|  |  | Ethylen oxide | 40 |
|  |  | Hydrogen chloride | 41, 42 |
|  | Đường bộ và đường sắt (bao gồm cả đường tránh) | Khí dễ cháy: 23, 236, 239 | 7 |
|  |  | Chất lỏng dễ cháy: 33, 336, 338, 339, 333, x338, x323, x423, 446, 539 | 6 |
|  |  | Khí độc mạnh: 26, 265, 266 | 32 |
|  |  | Khí độc trung bình: 236, 268, 286 | 31 |
|  |  | Chất độc (chất lỏng): 336, 66, 663 | 19 |
|  | Đường thuỷ | Chất nổ: 1.1; 1.5 | 14 |
|  |  | Khí dễ cháy: 23, 236, 239 | 9, 11 |
|  |  | Chất lỏng dễ cháy: 33, 336, 338, 339, 333, x338, x323, x423, 446, 539 | 6 |
|  |  | Khí độc mạnh: 26, 265, 266 | 32, 37 |
|  |  | Khí độc trung bình: 236, 268, 286 | 31, 36 |
|  |  | Chất độc (lỏng): 336, 66, 663 | 20 |

# PHỤ LỤC 10: DANH MỤC CÁC LOẠI HÓA CHẤT NGUY HIỂM VÀ SỐ ĐỐI CHIẾU LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP

| Số Đối chiếu | Loại hợp chất | Tên chất |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Chất lỏng dễ cháy | Allyl alcohol |
|  | Áp suất hơi< 0.3 bar | Aniline |
|  | ở200C | Benzaldehyde |
|  | (điểm chớp cháy > 200C) | Benzyl chloride |
|  |  | Butanol |
|  |  | Butyl diglycol |
|  |  | Dichlorobenzene |
|  |  | Dichloropropene |
|  |  | Diesel oil |
|  |  | Diethyl carbonate |
|  |  | Dimethylformamide |
|  |  | Ethanolamine |
|  |  | Ethyl formate |
|  |  | Ethylglycol acetate |
|  |  | Ethyl silicate |
|  |  | Ethylene chlorohydrin |
|  |  | Ethylene glycol |
|  |  | Fuel oil |
|  |  | Furfural |
|  |  | Furyl carbinol |
|  |  | Isoamyl alcohol |
|  |  | Isobutanol |
|  |  | Isopropanol |
|  |  | Methyl butyl ketone |
|  |  | Methyl glycol |
|  |  | Methyl glycol acetate |
|  |  | Naphthalene |
|  |  | Nitrobenzene |
|  |  | Oil |
|  |  | Phenol |
|  |  | Styrene |
|  |  | Trioxane |
|  |  | Xylene |
| 1-3 | Chất lỏng dễ cháy | Acetal |
|  | Áp suất hơi< 0.3 bar | Acetaldehyde |
|  | ở200C | Acetone |
|  | (điểm chớp cháy<200C) | Acetonitrile |
|  |  | Benzene |
|  |  | Benzyl chloride |
|  |  | Butanedione |
|  |  | Butanol |
|  |  | Butanone |
|  |  | Butyl chloride |
|  |  | Butylformate |
|  |  | Cyclohexene |
|  |  | Dichloroethane |
|  |  | Dichloropropane |
|  |  | Diethylamine |
|  |  | Diethyl ketone |
|  |  | Dimethyl carbonate |
|  |  | Dimethilcyclohexane |
|  |  | Dioxane |
|  |  | Ethanol |
|  |  | Ethyl acetate |
|  |  | Ethyl acrylate |
|  |  | Ethylbenzene |
|  |  | Ethyl formate |
|  |  | Heptane |
|  |  | Hexane |
|  |  | Isobutyl acetate |
|  |  | Isopropyl ether |
|  |  | Methanol |
|  |  | Methyl acetate |
|  |  | Methylcyclohexane |
|  |  | Methyl isobutyl ketone |
|  |  | Methyl methacrylate |
|  |  | Methyl propionate |
|  |  | Methyl vinyl ketone |
|  |  | Octane |
|  |  | Piperidine |
|  |  | Propyl acetate |
|  |  | Pyridine |
|  |  | Toluene |
|  |  | Triethylamine |
|  |  | Vinyl acetate |
| 4-6 | Chất lỏng dễ cháy | Carbon disulphide |
|  | Áp suất hơi>0.3 bar | Collodion solution |
|  | ở 200C | Cyclopentane |
|  |  | Diethyl ether |
|  |  | Ethyl bromide |
|  |  | Isopropene |
|  |  | Isopropyl alcohol |
|  |  | Methyl formate |
|  |  | Naphtha |
|  |  | Khí thiên nhiên condensate |
|  |  | Pentane |
|  |  | Petrol |
|  |  | Propanol (propyl alcohol) |
|  |  | Propylene oxide |
| 7-9 | Khí dễ cháy | 1,3-butadiene |
|  | Hoá lỏng dưới áp suất | Butane |
|  |  | Butene |
|  |  | Carbon monoxide |
|  |  | Cyclobutane |
|  |  | Cyclopropane |
|  |  | Difluoroethane |
|  |  | Dimethyl ether |
|  |  | Ethane |
|  |  | Ethyl chloride |
|  |  | Ethylene oxide |
|  |  | Ethyl fluoride |
|  |  | Isobutane |
|  |  | Isobutylene |
|  |  | LPG |
|  |  | Methyl ether |
|  |  | Methyl fluoride |
|  |  | Propadiene |
|  |  | Propane |
|  |  | Propylene |
|  |  | Vinyl chloride |
|  |  | Vinyl methyl ether |
|  |  | Vinyl fluoride |
| 10, 11 | Khí dễ cháy | Ethene |
|  | Hoá lỏng bằng làm lạnh | Methane |
|  |  | Methyl acetylene |
|  | Hoá lỏng dưới áp suất | Khí thiên nhiên (LNG) |
|  | (Số Đối chiếu 7-9) |  |
| 12 | Khí dễ cháy | Ethylene |
|  | Nén | Hydrogen |
|  |  | Methane |
|  |  | Methyl acetylene |
|  |  | Natural khí (LNG) |
| 13 | Dễ cháy khí dạng chai | Acetylene |
|  |  | Butane |
|  |  | Hydrogen |
|  |  | LPG |
|  |  | Propane |
| 14, 15 | Chất nổ | Ammonium nitrate (fertilizer type Al) |
|  |  | Ammunition |
|  |  | Nitroglycerine |
|  |  | Organic peroxides (type B) |
|  |  | TNT |
| 16, 17 | Chất lỏng độc tính thấp | Acethyl chloride |
|  |  | Allylamine |
|  |  | Allyl bromide |
|  |  | Allyl chloride |
|  |  | Chloropicrin |
|  |  | Dichlorodiethyl ether |
|  |  | Dimethylhydrazine |
|  |  | Dimethylsulphate |
|  |  | Dimethyl sulphide |
|  |  | Epichlorohydrin |
|  |  | Ethanethiol |
|  |  | Ethyl isocyanate |
|  |  | Ethyltrichlorosilane |
|  |  | Iron pentacorbonyl |
|  |  | Isopropylamine |
|  |  | Methacrolein |
|  |  | Methyl hydrazine |
|  |  | Osmium tetroxide |
|  |  | Perchloromethylthiol |
|  |  | Perchloromethyl mercaptan |
|  |  | Phenylcarbylamine chloride |
|  |  | Phosphorous oxychloride |
|  |  | Phosphorous trichloride |
|  |  | Sulphuryl chloride |
|  |  | Tetraethyl lead |
|  |  | Tetramethyl lead |
|  |  | Trichlorosilane |
|  |  | Vinylidene chloride |
| 18-21 | Chất lỏng độc trung bình | Acrolein |
|  |  | Acrylonitrile |
|  |  | Bromine |
|  |  | Carbon sulphide |
|  |  | Chloroacetaldehyde |
|  |  | Chloromethylether |
|  |  | Cyanogen bromide |
|  |  | Dimethyldichlorosilane |
|  |  | Ethyl chloroformate |
|  |  | Ethyleneimine |
|  |  | Formaldehyde solutions |
|  |  | Hydrofluoric acid |
|  |  | Isobutylamine |
|  |  | Methylchloroformate |
|  |  | Methyldichlorosilane |
|  |  | Methyl iodide |
|  |  | Methyltrichlorosilane |
|  |  | Nitric acid (fuming) |
|  |  | Oleum (fuming sulphuric acid) |
|  |  | Propylene imine |
|  |  | Propylene oxide |
|  |  | Tin tetrachloride |
| 22, 25 | Chất lỏng độc tính cao | Hydrogen cyanide |
|  |  | Nitrogen dioxide |
|  |  | Sulphur trioxide |
|  |  | Tetra-butylamine |
| 26, 29 | Chất lỏng độc tính rất cao | Methyl isocyanate |
|  |  | Nickel carbonyl |
|  |  | Pentaborane |
|  |  | Sulphur pentafluoride |
| 30, 35 | Khí độc tính thấp | Ethylamine |
|  |  | Ethylene oxide |
|  |  | Vinyl chloride |
| 31, 36, 40 | Khí độc tính trung bình | Ammonia |
|  |  | Boron trifluoride |
|  |  | Carbon monoxide |
|  |  | Chlorine trifluoride |
|  |  | Dimethylamine |
|  |  | Fluorine |
|  |  | Hydrogen fluoride |
|  |  | Methyl biomide |
|  |  | Nitrogen trifluoride |
|  |  | Perchloryl fluoride |
|  |  | Silane |
|  |  | Silicon tetrafluoride |
|  |  | Sulphur dioxide |
|  |  | Trimethylamine |
|  |  | Vinyl bromide |
| 32, 37, 41,42 | Khí độc tính cao | Boron trichloride |
|  |  | Carbonyl sulphide |
|  |  | Chlorine |
|  |  | Chlorine dioxide |
|  |  | Dichloroacetylene |
|  |  | Dinitrogen tetroxide |
|  |  | Formaldehyde |
|  |  | Germane |
|  |  | Hexafluoroacetone |
|  |  | Hydrogen bromide |
|  |  | Hydrogen chloride |
|  |  | Hydrogen sulphide |
|  |  | Methyl chloride |
|  |  | Nitrogen monoxide |
|  |  | Sulphuryl fluoride |
|  |  | Tin tetrahydride |
| 33, 38 | Khí độc tính rất cao | Boroethane |
|  |  | Carbonyl chloride |
|  |  | Carbonyl fluoride |
|  |  | Cyanogen |
|  |  | Fluorine |
|  |  | Hydrogen selenide |
|  |  | Ketene |
|  |  | Nitrosyl chloride |
|  |  | Oxygen difluoride |
|  |  | Phosgene |
|  |  | Phosphine |
|  |  | Stibine |
|  |  | Sulphur tetrafluoride |
|  |  | Tellurium hexafluoride |
| 34, 39 | Khí độc cấp tính cao |  |
|  |  | Arsine |
|  |  | Hydrogen selenide |
|  |  | Ozone |
|  |  | Selenium hexafluoride |

# PHỤ LỤC 11:  MỘT SỐ CHẤT HÓA HỌC GÂY PHẢN ỨNG CẤP TÍNH TỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI VÀ SINH VẬT

| Tên hóa chất | Mã số (CAS) | Chỉ số REL (µg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Acetaldehyde a | 75-07-0 | 9.0 x 10+0 |
| Acrolein | 107-02-8 | 6.0 x 10-2 |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | 5.0 x 10+0 |
| Ammonia | 7664-41-7 | 2.0 x 10+2 |
| Arsenic & Inorganic Arsenic Compounds | 7440-38-2 | 3.0 x 10-2 |
| Benzene | 71-43-2 | 6.0 x 10+1 |
| Beryllium and Beryllium Compounds | 7440-41-7 | 7.0 x 10-3 |
| Butadiene | 106-99-0 | 2.0 x 10+1 |
| Cadmium and Cadmium Compounds | 7440-43-9 | 2.0 x 10-2 |
| Carbon Disulfide | 75-15-0 | 8.0 x 10+2 |
| Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 4.0 x 10+1 |
| Chlorine | 7782-50-5 | 2.0 x 10-1 |
| Chlorine Dioxide | 10049-04-4 | 6.0 x 10-1 |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin b | 1746-01-6 | 4.0 x 10-5 |
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin b | 40321-76-4 | 4.0 x 10-5 |
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin b | 39227-28-6 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin b | 57653-85-7 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin b | 19408-74-3 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin b | 35822-46-9 | 4.0 x 10-3 |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin b | 3268-87-9 | 4.0 x 10-1 |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran b | 5120-73-19 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran b | 57117-41-6 | 8.0 x 10-4 |
| 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran b | 57117-31-4 | 8.0 x 10-5 |
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran b | 70648-26-9 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran b | 57117-44-9 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran b | 72918-21-9 | 4.0 x 10-4 |
| 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran b | 60851-34-5 | 4.0 x 10-4 |
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran b | 67562-39-4 | 4.0 x 10-3 |
| 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran b | 55673-89-7 | 4.0 x 10-3 |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran b | 39001-02-0 | 4.0 x 10-1 |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 1.0 x 10+3 |
| Chloroform | 67-66-3 | 3.0 x 10+2 |
| Chloropicrin | 76-06-2 | 4.0 x 10-1 |
| Chromium VI & Soluble Chromium VI Compounds (except chromic trioxide) | 18540-29-9 | 2.0 x 10-1 |
| Chromic Trioxide (as chromic acid mist) | 1333-82-0 | 2.0 x 10-3 |
| Cresol Mixtures | 1319-77-3 | 6.0 x 10+2 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 8.0 x 10+2 |
| 1,1-Dichloroethylene (Vinylidene Chloride) | 75-35-4 | 7.0 x 10+1 |
| Diesel Exhaust a | N/A | 5.0 x 10+0 |
| Diethanolamine | 111-42-2 | 3.0 x 10+0 |
| N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 8.0 x 10+1 |
| 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 3.0 x 10+3 |
| Epichlorohydrin | 106-89-8 | 3.0 x 10+0 |
| 1,2-Epoxybutane | 106-88-7 | 2.0 x 10+1 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 2.0 x 10+3 |
| Ethyl Chloride | 75-00-3 | 3.0 x 10+4 |
| Ethylene Dibromide | 106-93-4 | 8.0 x 10-1 |
| Ethylene Dichloride | 107-06-2 | 4.0 x 10+2 |
| Ethylene Glycol | 107-21-1 | 4.0 x 10+2 |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether | 110-80-5 | 7.0 x 10+1 |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate | 111-15-9 | 3.0 x 10+2 |
| Ethylene Glycol Monomethyl Ether | 109-86-4 | 6.0 x 10+1 |
| Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | 110-49-6 | 9.0 x 10+1 |
| Ethylene Oxide | 75-21-8 | 3.0 x 10+1 |
| Formaldehyde | 50-00-0 | 3.0 x 10+0 |
| Fluorides |  | 1.3 x 10+1 |
| Glutaraldehyde | 111-30-8 | 8.0 x 10-2 |
| Hexane (n-) | 110-54-3 | 7.0 x 10+3 |
| Hydrazine | 302-01-2 | 2.0 x 10-1 |
| Hydrogen Chloride | 7647-01-0 | 9.0 x 10+0 |
| Hydrogen Cyanide | 74-90-8 | 9.0 x 10+0 |
| Hydrogen Fluoride | 7664-39-3 | 1.4 x 10+1 |
| Hydrogen Sulfide | 7783-06-4 | 1.0 x 10+1 |
| Isophorone | 78-59-1 | 2.0 x 10+3 |
| Isopropanol | 67-63-0 | 7.0 x 10+3 |
| Maleic Anhydride | 108-31-6 | 7.0 x 10-1 |
| Manganese & Manganese Compounds | 7439-96-5 | 2.0 x 10-1 |
| Mercury & Mercury Compounds (inorganic) | 7439-97-6 | 9.0 x 10-2 |
| Methanol | 67-56-1 | 4.0 x 10+3 |
| Methyl Bromide | 74-83-9 | 5.0 x 10+0 |
| Methyl tertiary-Butyl Ether | 1634-04-4 | 8.0 x 10+3 |
| Methyl Chloroform | 71-55-6 | 1.0 x 10+3 |
| Methyl Isocyanate | 624-83-9 | 1.0 x 10+0 |
| Methylene Chloride | 75-09-2 | 4.0 x 10+2 |
| 4,4’-Methylene Dianiline (and its dichloride) | 101-77-9 | 2.0 x 10+1 |
| Methylene Diphenyl Isocyanate | 101-68-8 | 7.0 x 10-1 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 9.0 x 10+0 |
| Nickel & Nickel Compounds (except nickel oxide) | 7440-02-0 | 5.0 x 10-2 |
| Nickel Oxide | 1313-99-1 | 1.0 x 10-1 |
| Phenol | 108-95-2 | 2.0 x 10+2 |
| Phosphine | 7803-51-2 | 8.0 x 10-1 |
| Phosphoric Acid | 7664-38-2 | 7.0 x 10+0 |
| Phthalic Anhydride | 85-44-9 | 2.0 x 10+1 |
| 3,3’,4,4’-Tetrachlorobiphenyl (77)b | 35298-13-3 | 4.0 x10-1 |
| 3,4,4’,5-Tetrachlorobiphenyl (81)b | 70362-50-4 | 4.0 x 10-1 |
| 2,3,3’,4,4’- Pentachlorobiphenyl (105)b | 32598-14-4 | 4.0 x 10-1 |
| 2,3,4,4’5- Pentachlorobiphenyl (114)b | 74472-37-0 | 8.0 x 10-2 |
| 2,3’4,4’,5- Pentachlorobiphenyl (118)b | 31508-00-6 | 4.0 x 10-1 |
| 2’,3,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl (123)b | 65510-44-3 | 4.0 x 10-1 |
| 3,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl (126)b | 57465-28-8 | 4.0 x 10-4 |
| 2,3,3’,4,4’,5-Hexachlorobiphenyl (156)b | 38380-08-4 | 8.0 x 10-2 |
| 2,3,3’,4,4’,5’-Hexachlorobiphenyl (157)b | 69782-90-7 | 8.0 x10-2 |
| 2,3’,4,4’,5,5’-Hexachlorobiphenyl (167)b | 52663-72-6 | 4.0 x10-0 |
| 3,3’,4,4’5,5’- Hexachlorobiphenyl (169)b | 32774-16-6 | 4.0 x 10-3 |
| 2,3,3’4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl (189)b | 39635-31-9 | 4.0 x 10-1 |
| Propylene | 115-07-1 | 3.0 x 10+3 |
| Propylene Glycol Monomethyl Ether | 107-98-2 | 7.0 x 10+3 |
| Propylene Oxide | 75-56-9 | 3.0 x 10+1 |
| Selenium and Selenium compounds (other than Hydrogen Selenide) | 7782-49-2 | 2.0 x 10+1 |
| Styrene | 100-42-5 | 9.0 x 10+2 |
| Sulfuric Acid | 7664-93-9 | 1.0 x 10+0 |
| Tetrachloroethylene a (Perchloroethylene) | 127-18-4 | 3.5 x 10+1 |
| Toluene | 108-88-3 | 3.0 x 10+2 |
| 2,4-Toluene Diisocyanate | 584-84-9 | 7.0 x 10-2 |
| 2,6-Toluene Diisocyanate | 91-08-7 | 7.0 x 10-2 |
| Trichloroethylene a | 79-01-6 | 6.0 x 10+2 |
| Triethylamine | 121-44-8 | 2.0 x 10+2 |
| Vinyl Acetate | 108-05-4 | 2.0 x 10+2 |
| Xylenes (m, o, p-isomers) | 1330-20-7 | 7.0 x 10+2 |

# PHỤ LỤC 12: MỘT LOẠI HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ VÀ LIỀU PHƠI NHIỄM THEO ĐƯỜNG HÍT THỞ VÀ ĂN UỐNG

| Tên hóa chất | Mã số CAS | Liều gây ung thư theo đường hít thở (mg/kg-day)-1 | Liều gây ung thư theo đường ăn uống (mg/kg-day)-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | 1.0 x 10-2 |  |
| Acetamide | 60-35-5 | 7.0 x 10-2 |  |
| Acrylamide | 79-06-1 | 4.5 x 10+0 |  |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | 1.0 x 10+0 |  |
| Allyl chloride | 107-05-1 | 2.1 x 10-2 |  |
| 2-Aminoanthraquinone | 117-79-3 | 3.3 x 10-2 |  |
| Aniline | 62-53-3 | 5.7 x 10-3 |  |
| Arsenic (inorganic) | 7440-38-2 | 1.2 x 10+1 | 1.5 x 10+0 |
| Asbestos # | 1332-21-4 | 1.9 x 10-4 # |  |
| Benz[a]anthracene BaP | 56-55-3 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Benzene | 71-43-2 | 1.0 x 10-1 |  |
| Benzidine | 92-87-5 | 5.0 x 10+2 |  |
| Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | 3.9 x 10+0 | 1.2 x 10+1 |
| Benzo[b]fluoranthrene BaP | 205-99-2 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Benzo[j]fluoranthrene BaP | 205-82-3 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Benzo[k ]fluoranthrene BaP | 207-08-9 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Benzyl chloride | 100-44-7 | 1.7 x 10-1 |  |
| Beryllium | 7440-41-7 | 8.4 x 10+0 |  |
| Bis(2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | 2.5 x 10+0 |  |
| Bis(chloromethyl)ether | 542-88-1 | 4.6 x 10++1 |  |
| 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 6.0 x 10-1 |  |
| Cadmium (and compounds) | 7440-43-9 | 1.5 x 10+1 |  |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 1.5 x 10-1 |  |
| Chlorinated Dibenzo-p-dioxins A |  |  |  |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 1746-01-6 | 1.3 x 10+5 | 1.3 x 10+5 |
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 40321-76-4 | 1.3 x 10+5 | 1.3 x 10+5 |
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 39227-28-6 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 57653-85-7 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 19408-74-3 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 35822-46-9 | 1.3 x 10+3 | 1.3 x 10+3 |
| 1,2,3,4,,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin | 3268-87-9 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| Chlorinated Dibenzofurans A |  |  |  |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 5120-73-19 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 57117-41-6 | 6.5 x 10+3 | 6.5 x 10+3 |
| 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 57117-31-4 | 6.5 x 10+4 | 6.5 x 10+4 |
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 70648-26-9 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 57117-44-9 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 72918-21-9 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 60851-34-5 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 67562-39-4 | 1.3 x 10+3 | 1.3 x 10+3 |
| 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 55673-89-7 | 1.3 x 10+3 | 1.3 x 10+3 |
| 1,2,3,4,,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran | 39001-02-0 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| Chlorinated paraffins | 108171-26-2 | 8.9 x 10-2 |  |
| Chloroform | 67-66-3 | 1.9 x 10-2 |  |
| 4-Chloro-o-phenylenediamine | 95-83-0 | 1.6 x 10-2 |  |
| p-Chloro-o-toluidine | 95-69-2 | 2.7 x 10-1 |  |
| Chromium (hexavalent) | 18540-29-9 | 5.1 x 10+2 |  |
| Chrysene BaP | 218-01-9 | 3.9 x 10-2 | 1.2 x 10-1 |
| Creosote | 8001-58-9 | * |  |
| p-Cresidine | 120-71-8 | 1.5 x 10-1 |  |
| Cupferron | 135-20-6 | 2.2 x 10-1 |  |
| 2,4-Diaminoanisole | 615-05-4 | 2.3 x 10-2 |  |
| 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | 4.0 x 10+0 |  |
| Dibenz[a,h]acridine BaP | 226-36-8 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Dibenz[a,j ]acridine BaP | 224-42-0 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Dibenz[a,h]anthracene BaP | 53-70-3 | 4.1 x 10+0 | 4.1 x 10+0 |
| Dibenzo[a,e]pyrene BaP | 192-65-4 | 3.9 x 10+0 | 1.2 x 10+1 |
| Dibenzo[a,h]pyrene BaP | 189-64-0 | 3.9 x 10+1 | 1.2 x 10+2 |
| Dibenzo[a,I]pyrene BaP | 189-55-9 | 3.9 x 10+1 | 1.2 x 10+2 |
| Dibenzo[a,l]pyrene BaP | 191-30-0 | 3.9 x 10+1 | 1.2 x 10+2 |
| 7H-Dibenzo[c,g]carbazole BaP | 194-59-2 | 3.9 x 10+0 | 1.2 x 10+1 |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 7.0 x 10+0 |  |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 4.0 x 10-2 |  |
| 3,3'-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | 1.2 x 10+0 |  |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 5.7 x 10-3 |  |
| Diesel exhaust B | NA | 1.1 x 10+0 |  |
| Diethylhexylphthalate | 117-81-7 | 8.4 x 10-3 | 8.4 x 10-3 |
| p-Dimethylaminoazobenzene | 60-11-7 | 4.6 x 10+0 |  |
| 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene BaP | 57-97-6 | 2.5 x 10+2 | 2.5 x 10+2 |
| 1,6-Dinitropyrene BaP | 42397-64-8 | 3.9 x 10+1 | 1.2 x 10+2 |
| 1,8-Dinitropyrene BaP | 42397-65-9 | 3.9 x 10+0 | 1.2 x 10+1 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 3.1 x 10-1 |  |
| 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 2.7 x 10-2 |  |
| Epichlorohydrin | 106-89-8 | 8.0 x 10-2 |  |
| Ethylene dibromide | 106-93-4 | 2.5 x 10-1 |  |
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | 7.2 x 10-2 |  |
| Ethylene oxide | 75-21-8 | 3.1 x 10-1 |  |
| Ethylene thiourea | 96-45-7 | 4.5 x 10-2 |  |
| Formaldehyde | 50-00-0 | 2.1 x 10-2 |  |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1.8 x 10+0 |  |
| Hexachlorocyclohexanes (technical grade) | 608-73-1 | 4.0 x 10+0 | 4.0 x 10+0 |
| Hydrazine | 302-01-2 | 1.7 x 10+1 |  |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene BaP | 193-39-5 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| Lead and lead compounds | 7439-92-1 | 4.2 x 10-2 | 8.5 x 10-3 |
| Lindane | 58-89-9 | 1.1 x 10+0 |  |
| Methyl tertiary-butyl ether | 1634-04-4 | 1.8 x 10-3 |  |
| 3-Methylcholanthrene BaP | 56-49-5 | 2.2 x 10+1 | 2.2 x 10+1 |
| 5-Methylchrysene BaP | 3697-24-3 | 3.9 x 10+0 | 1.2 x 10+1 |
| 4, 4'-Methylene bis(2-chloroaniline) (MOCA) | 101-14-4 | 1.5 x 10+0 |  |
| Methylene chloride | 75-09-2 | 3.5 x 10-3 |  |
| 4,4'-Methylenedianiline | 101-77-9 | 1.6 x 10+0 | 1.6 x 10+0 |
| Michler's ketone | 90-94-8 | 8.6 x 10-1 |  |
| Nickel (and compounds) | 7440-02-0 | 9.1 x 10-1 |  |
| 5-Nitroacenaphthene BaP | 602-87-9 | 1.3 x 10-1 | 1.3 x 10-1 |
| 6-Nitrochrysene BaP | 7496-02-8 | 3.9 x 10+1 | 1.2 x 10+2 |
| 2-Nitrofluorene BaP | 607-57-8 | 3.9 x 10-2 | 1.2 x 10-1 |
| 1-Nitropyrene BaP | 5522-43-0 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| 4-Nitropyrene BaP | 57835-92-4 | 3.9 x 10-1 | 1.2 x 10+0 |
| N-Nitroso-n-butylamine | 924-16-3 | 1.1 x 10+1 |  |
| N-Nitroso-N-methylethylamine | 10595-95-6 | 3.7 x 100 |  |
| N-Nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 | 7.0 x 10+0 |  |
| N-Nitrosodiethylamine | 55-18-5 | 3.6 x 10+1 |  |
| N-Nitrosodimethylamine | 62-75-9 | 1.6 x 10+1 |  |
| N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 9.0 x 10-3 |  |
| p-Nitrosodiphenylamine | 156-10-5 | 2.2 x 10-2 |  |
| N-Nitrosomorpholine | 59-89-2 | 6.7 x 10+0 |  |
| N-Nitrosopiperidine | 100-75-4 | 9.4 x 10+0 |  |
| N-Nitrosopyrrolidine | 930-55-2 | 2.1 x 10+0 |  |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 1.8 x 10-2 |  |
| Perchloroethylene | 127-18-4 | 2.1 x 10-2 |  |
| Polychlorinated biphenyls (PCBs) (unspeciated mixture) | 1336-36-3 |  |  |
| (high risk) P1 |  | 2.0 x 10+0 | 2.0 x 10+0 |
| (mediumlow risk) P2 |  | 4.0 x 10-1 | 4.0 x 10-1 |
| (lowest risk) P3 |  | 7.0 x 10-2 | 7.0 x 10-2 |
| Polychlorinated biphenylsP4 (PCBs) (speciated) |  |  |  |
| 3,3’,4,4’-Tetrachlorobiphenyl (77) | 35298-13-3 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| 3,4,4’,5-Tetrachlorobiphenyl (81) | 70362-50-4 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| 2,3,3’,4,4’- Pentachlorobiphenyl (105) | 32598-14-4 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| 2,3,4,4’5- Pentachlorobiphenyl (114) | 74472-37-0 | 6.5 x 10+1 | 6.5 x 10+1 |
| 2,3’4,4’,5- Pentachlorobiphenyl (118) | 31508-00-6 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| 2’,3,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl (123) | 65510-44-3 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| 3,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl (126) | 57465-28-8 | 1.3 x 10+4 | 1.3 x 10+4 |
| 2,3,3’,4,4’,5-Hexachlorobiphenyl (156) | 38380-08-4 | 6.5 x 10+1 | 6.5 x 10+1 |
| 2,3,3’,4,4’,5’-Hexachlorobiphenyl (157) | 69782-90-7 | 6.5 x 10+1 | 6.5 x 10+1 |
| 2,3’,4,4’,5,5’-Hexachlorobiphenyl (167) | 52663-72-6 | 1.3 x 10+0 | 1.3 x 10+0 |
| 3,3’,4,4’5,5’- Hexachlorobiphenyl (169) | 32774-16-6 | 1.3 x 10+3 | 1.3 x 10+3 |
| 2,3,3’4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl (189) | 39635-31-9 | 1.3 x 10+1 | 1.3 x 10+1 |
| Potassium bromate | 7758-01-2 | 4.9 x 10-1 |  |
| 1,3-Propane sultone | 1120-71-4 | 2.4 x 10+0 |  |
| Propylene oxide | 75-56-9 | 1.3 x 10-2 |  |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2.0 x 10-1 |  |
| Thioacetamide | 62-55-5 | 6.1 x 10+0 |  |
| 2,4-Toluene diisocyanate | 584-84-9 | 3.9 x 10-2 |  |
| 2,6-Toluene diisocyanate | 91-08-7 | 3.9 x 10-2 |  |
| 1,1,2-Trichloroethane (vinyl trichloride) | 79-00-5 | 5.7 x 10-2 |  |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 7.0 x 10-3 |  |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 7.0 x 10-2 |  |
| Urethane | 51-79-6 | 1.0 x 10+0 |  |
| Vinyl chloride | 75-01-4 | 2.7 x 10-1 |  |

# PHỤ LỤC 13: MỘT SỐ HỆ SỐ VỀ CÔNG THÁI HỌC (ERGONOMIC) TRONG TÍNH TOÁN ĐỘ PHƠI NHIỄM CỦA HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI (THEO HƯỚNG DẪN CỦA WHO)

| Tham số | Giá trị trung bình được đề xuất với hệ số tin cậy * (95%) | Đơn vị | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- |
| Tham số Giải phẫu và vật lý |  |  |  |
| Khối lượng cơ thể (BW) | 78(107) 85(114) 70(100) 70 | Kg Kg Kg Năm | Nam&Nữ chung Nam Nữ TB thời gian sống Nam+Nữ |
| Chiều cao cơ thể | 169(181) 176(188) 162(174) | cm | Nam&Nữ chung Nam Nữ |
| Tham số phơi nhiễm lien quan tới đường miệng |  |  |  |
| Nước uống | 2 1,2(2,8) | L/ngày | Nước vòi, bao gồm cả nước trong thức ăn. Không tính nước đóng chai |
| Thức ăn | 1400 1550 1200 | g/ngày | Nam và Nữ Nam Nữ |
| Đất, bụi (vào bằng đường miệng) | 50(60) | Mg/ngày |  |
| Nước thụ động trong khi bơi lội | 25(125) | mL/giờ | Tính trung bình |
| Tham số phơi nhiễm do hít thở |  |  |  |
| Tỷ lệ hít thở | 15(20) | m3/ngày | Tính trung bình |

Lưu ý (*): Các giá trị trung bình có thể được điều chỉnh, thay đổi trong quá trình tính toán độ phơi nhiễm của hóa chất độc hại lên cơ thể người để phù hợp với từng khu vực địa lý, tập quán sinh hoạt của từng quốc gia khác nhau.