BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN SỬA CHỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND Ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I

# THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- NỘI DUNG BỘ ĐƠN GIÁ

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa xác định chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa trong xây dựng, như: cạo bỏ 1m² lớp sơn, vôi cũ; xây 1m³ tường; gia công lắp dựng 1 tấn thiết bị, vá 1m² đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công; công tác xây dựng sửa chữa bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.

- Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa bao gồm các chi phí sau:

- Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

- Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương đầu vào là 1.900.000đồng/tháng).

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa được tính cho loại công tác nhóm I theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc nhóm II theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1277 so với tiền lương trong đơn giá công trình - Phần sửa chữa.

Chi phí nhân công tại thành phố Buôn Ma Thuột được nhân với hệ số 1,0526.

- Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa.

- Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa được xác định trên cơ sở

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa.

- KẾT CẤU BỘ ĐƠN GIÁ:

Tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu cần sửa chữa áp dụng chung và áp dụng riêng cho từng loại hình công trình cần sửa chữa.

Các công việc trong bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa tỉnh Đắk Lắk được mã hóa thống nhất phù hợp với hệ thống mã hiệu đơn giá hiện hành và được sắp xếp vào 14 chương thuộc 03 phần:

| + Phần A: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch kết cấu, công trình xây dựng |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chương I | : | Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình. |
| Chương II | : | Công tác xây đá, gạch. |
| Chương III | : | Công tác bê tông đá dăm đổ tại chỗ |
| Chương IV | : | Công tác làm mái |
| Chương V | : | Công tác trát, láng |
| Chương VI | : | Công tác ốp, lát gạch, đá |
| Chương VII | : | Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng. |
| Chương VIII | : | Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vécni kết cấu gỗ và một số công tác khác. |
| Chương IX | : | Công tác dàn giáo phục vụ thi công. |
| Chương X | : | Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải. |
| Phần B: Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu, nhà cửa, vật kiến trúc |  |  |
| Chương XI | : | Công tác sửa chữa cầu đường bộ |
| Chương XII | : | Công tác sửa chữa đường bộ |
| Phần C: Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu khác |  |  |
| Chương XIII | : | Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt |
| Chương XIV | : | Công tác sửa chữa đường sắt |

- HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN:

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Đơn giá XDCT – phần Sửa chữa được áp dụng để lập đơn giá sửa chữa, làm cơ sở xác định dự toán công tác sửa chữa. Chỉ áp dụng đối với công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô sửa chữa nhỏ hoặc bảo hành, bảo trì công trình theo quy định. Trường hợp công trình có quy mô sửa chữa lớn, ... không áp dụng đơn giá này.

Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định được tính đơn giá riêng đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung tương ứng trong tập đơn giá này.

Đối với một số công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất đá, cát, sản xuất lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt... không có trong tập đơn giá này thì áp dụng theo quy định trong tập Đơn giá XDCT - Phần xây dựng và Phần lắp đặt công bố với hệ số điều chỉnh (do độ khó, đơn chiếc, khối lượng nhỏ, ít thi công): hệ số điều chỉnh nhân công bằng 1,15; hệ số điều chỉnh máy thi công bằng 1,05 và hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu bằng 1,02.

Chi phí 1m³ vữa xây, trát, vữa bê tông các loại, chi phí vật liệu 1 tấn bê tông nhựa, … sử dụng cho công tác xây lắp sửa chữa áp dụng theo các bảng định mức trong Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng.

Trong đơn giá xây dựng công trình - phần Sửa chữa đã sử dụng cấp phối vữa có mã hiệu sau đây để tính toán:

+ Mã hiệu B221: Dùng cho công tác xây.

+ Mã hiệu B222: Dùng cho công tác trát, ốp, láng, lát.

+ Mã hiệu C312: Dùng cho công tác bê tông đá 1x2

+ Mã hiệu C313: Dùng cho công tác bê tông đá 2x4

+ Mã hiệu C314: Dùng cho công tác bê tông đá 4x6

Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng chung này, trong từng phần và từng chương của tập đơn giá đều có hướng dẫn điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cụ thể.

Đối với những công tác sửa chữa mà yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dưng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

PHẦN II

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN SỬA CHỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

# PHẦN A - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể được phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.

- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.

- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.

- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của đơn giá.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,5; các chi phí vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.

- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc dàn giáo thì các chi phí cho công việc này được tính riêng.

- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì chi phí nhân công tương ứng được nhân với các hệ số trong bảng sau:

| Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ | Hệ số |
| --- | --- |
| 20% ÷ 30% | 1,5 |
| >30% ÷ 50% | 1,8 |
| >50% | 2,2 |

3. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng đơn giá riêng).

## SA.10000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

## SA.11100 PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI

|  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng/1m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
|  | Phá dỡ móng bằng thủ công |  |  |  |  |
| SA.11111 | - Móng bê tông gạch vỡ | m3 |  | 424.932 |  |
| SA.11112 | - Móng bê tông không cốt thép | m3 |  | 1.111.225 |  |
| SA.11113 | - Móng bê tông có cốt thép | m3 |  | 1.329.914 |  |
|  | Phá dỡ móng xây bằng thủ công |  |  |  |  |
| SA.11121 | - Móng xây gạch | m3 |  | 355.592 |  |
| SA.11131 | - Móng xây đá | m3 |  | 640.066 |  |

## SA.11210 PHÁ DỠ NỀN GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.11211 | - Phá dỡ nền gạch đất nung không vỉa nghiêng | m3 |  | 23.113 |  |
| SA.11212 | - Phá dỡ nền gạch lá nem | m3 |  | 53.339 |  |
| SA.11213 | - Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | m3 |  | 138.681 |  |
| SA.11214 | - Phá dỡ nền gạch đất nung vỉa nghiêng | m3 |  | 355.592 |  |

## SA.11220 PHÁ DỠ NỀN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.11221 | - Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ | m3 |  | 46.227 |  |
| SA.11222 | - Phá dỡ nền bê tông không cốt thép | m3 |  | 53.339 |  |
| SA.11223 | - Phá dỡ nền bê tông có cốt thép | m3 |  | 138.681 |  |
| SA.11224 | - Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng | m3 |  | 355.592 |  |

## SA.11300 PHÁ DỠ TƯỜNG

## SA.11310 TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ tường bê tông không cốt thép |  |  |  |  |
| SA.11311 | - Chiều dày tường ≤11cm | m3 |  | 652.511 |  |
| SA.11312 | - Chiều dày tường ≤22cm | m3 |  | 844.531 |  |
| SA.11313 | - Chiều dày tường ≤33cm | m3 |  | 970.766 |  |
| SA.11314 | - Chiều dày tường ≤45cm | m3 |  | 1.116.559 |  |
| SA.11315 | - Chiều dày tường >45cm | m3 |  | 1.283.687 |  |

## SA.11320 TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ tường bê tông cốt thép bằng thủ công |  |  |  |  |
| SA.11321 | - Chiều dày tường ≤11cm | m3 |  | 661.401 |  |
| SA.11322 | - Chiều dày tường ≤22cm | m3 |  | 869.422 |  |
| SA.11323 | - Chiều dày tường ≤33cm | m3 |  | 983.212 |  |
| SA.11324 | - Chiều dày tường ≤45cm | m3 |  | 1.148.562 |  |
| SA.11325 | - Chiều dày tường >45cm | m3 |  | 1.319.246 |  |

## SA.11330 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ tường xây gạch |  |  |  |  |
| SA.11331 | - Chiều dày tường ≤11cm | m3 |  | 204.465 |  |
| SA.11332 | - Chiều dày tường ≤22cm | m3 |  | 225.801 |  |
| SA.11333 | - Chiều dày tường ≤33cm | m3 |  | 238.247 |  |
| SA.11334 | - Chiều dày tường ≤45cm | m3 |  | 316.477 |  |
| SA.11335 | - Chiều dày tường >45cm | m3 |  | 343.146 |  |

## SA.11340 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ tường xây đá các loại |  |  |  |  |
| SA.11341 | - Chiều dày tường ≤22cm | m3 |  | 238.247 |  |
| SA.11342 | - Chiều dày tường ≤33cm | m3 |  | 296.919 |  |
| SA.11343 | - Chiều dày tường ≤45cm | m3 |  | 330.701 |  |
| SA.11344 | - Chiều dày tường >45cm | m3 |  | 364.482 |  |

## SA.11400 PHÁ DỠ XÀ, DẦM, CỘT, TRỤ, SÀN, MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ xà, dầm, cột, trụ, sàn, mái bằng thủ công |  |  |  |  |
| SA.11410 | - Xà, dầm bê tông cốt thép | m3 |  | 1.505.932 |  |
| SA.11421 | - Cột, trụ, bê tông cốt thép | m3 |  | 1.310.357 |  |
| SA.11422 | - Cột, trụ, gạch, đá | m3 |  | 311.143 |  |
| SA.11430 | - Sàn, mái bê tông cốt thép | m3 |  | 1.552.159 |  |

## SA.11510 PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy |  |  |  |  |
| SA.11511 | - Phá dỡ bờ nóc xây gạch | m |  | 7.112 |  |
| SA.11512 | - Phá dỡ bờ nóc xây ngói bò | m |  | 3.556 |  |

## SA.11520 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng |  |  |  |  |
| SA.11521 | - Phá dỡ gạch vỉ nghiêng trên mái | m2 |  | 53.339 |  |
| SA.11522 | - Phá dỡ xi măng láng trên mái | m2 |  | 33.781 |  |
| SA.11523 | - Phá dỡ bê tông xỉ trên mái | m2 |  | 39.115 |  |
| SA.11524 | - Phá dỡ gạch lá nem | m2 |  | 26.669 |  |

## SA.11600 PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá lớp vữa trát |  |  |  |  |
| SA.11610 | - Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ | m2 |  | 21.336 |  |
| SA.11620 | - Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần | m2 |  | 33.781 |  |

## SA.11700 PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ hàng rào |  |  |  |  |
| SA.11710 | - Phá dỡ hàng rào tre, gỗ | m2 |  | 3.556 |  |
| SA.11720 | - Phá dỡ hàng rào dây thép gai | m2 |  | 7.112 |  |
| SA.11730 | - Phá dỡ hàng rào song sắt | m2 |  | 16.002 |  |

## SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cạo bỏ lớp vôi cũ |  |  |  |  |
| SA.11811 | - Cạo bỏ lớp vôi cũ tường, cột, trụ | m2 |  | 10.668 |  |
| SA.11812 | - Cạo bỏ lớp vôi cũ xà, dầm, trần | m2 |  | 12.446 |  |
|  | Cạo bỏ lớp sơn cũ |  |  |  |  |
| SA.11821 | - Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bê tông | m2 |  | 19.558 |  |
| SA.11822 | - Cạo bỏ lớp sơn cũ trên gỗ | m2 |  | 17.780 |  |
| SA.11823 | - Cạo bỏ lớp sơn cũ trên kính | m2 |  | 26.669 |  |
| SA.11824 | - Cạo bỏ lớp sơn cũ trên kim loại | m2 |  | 35.559 |  |

## SA.11910 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đào bỏ mặt đường nhựa |  |  |  |  |
| SA.11911 | - Chiều dày <10cm | m2 |  | 17.780 |  |
| SA.11912 | - Chiều dày >10cm | m2 |  | 39.115 |  |
| SA.11913 | - Cạo rỉ các kết cấu thép | m2 |  | 44.449 |  |
| SA.11914 | - Đục nhám mặt bê tông | m2 |  | 26.669 |  |

## SA.11920 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

- Phá dỡ các kết cấu bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn |  |  |  |  |
| SA.11921 | - Bê tông có cốt thép | m3 | 40.909 | 464.659 | 1.136.294 |
| SA.11922 | - Bê tông không cốt thép | m3 |  | 426.798 | 881.765 |
|  | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan cầm tay |  |  |  |  |
| SA.11923 | - Bê tông có cốt thép | m3 | 40.909 | 521.451 | 401.929 |
| SA.11924 | - Bê tông không cốt thép | m3 |  | 485.311 | 289.832 |

## SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

## SA.21100 THÁO DỠ KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ khuôn cửa |  |  |  |  |
| SA.21101 | - Tháo dỡ khuôn cửa đơn | m |  | 17.780 |  |
| SA.21102 | - Tháo dỡ khuôn cửa kép | m |  | 26.669 |  |

SA. 21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI

## SA. 21210 THÁO DỠ BẬC THANG, YẾM THANG, LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/1bậc;m2; m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.21210 | - Tháo dỡ bậc thang | bậc |  | 12.593 |  |
| SA.21220 | - Tháo dỡ yếm thang | m2 |  | 16.790 |  |
| SA.21230 | - Tháo dỡ lan can | m |  | 20.988 |  |

## SA.21240 THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ vách ngăn |  |  |  |  |
| SA.21241 | - Vách ngăn khung mắt cáo | m2 |  | 6.296 |  |
| SA.21242 | - Vách ngăn giấy, ván ép, gỗ ván | m2 |  | 8.395 |  |
| SA.21243 | - Vách ngăn nhôm kính, gỗ kính, thạch cao | m2 |  | 23.086 |  |

## SA.21300 THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/1bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh |  |  |  |  |
| SA.21301 | - Tháo dỡ bồn tắm | bộ |  | 88.898 |  |
| SA.21302 | - Tháo dỡ chậu rửa | bộ |  | 19.558 |  |
| SA.21303 | - Tháo dỡ bệ xí | bộ |  | 26.669 |  |
| SA.21304 | - Tháo dỡ chậu tiểu | bộ |  | 26.669 |  |

## SA.21400 THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊ TÔNG, GANG, THÉP

Đơn vị tính: đồng/1cấu kiện

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép |  |  |  |  |
| SA.21401 | - Trọng lượng cấu kiện ≤50kg | cấu kiện |  | 76.452 |  |
| SA.21402 | - Trọng lượng cấu kiện ≤100kg | cấu kiện |  | 154.683 |  |
| SA.21403 | - Trọng lượng cấu kiện ≤150kg | cấu kiện |  | 208.021 |  |
| SA.21404 | - Trọng lượng cấu kiện ≤250kg | cấu kiện |  | 364.482 |  |
| SA.21405 | - Trọng lượng cấu kiện ≤350kg | cấu kiện |  | 533.388 |  |

## SA.21500 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP BỊ HAN RỈ, HƯ HỎNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu hư hỏng. Di chuyển hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ kết cấu thép bị han rỉ, hư hỏng |  |  |  |  |
| SA.21501 | - Cột thép | tấn | 341.257 | 1.726.809 | 1.259.335 |
| SA.21502 | - Xà, dầm, giằng | tấn | 406.066 | 1.929.963 | 1.861.871 |
| SA.21503 | - Vì kéo, xà gồ | tấn | 535.684 | 2.336.271 | 2.201.809 |
| SA.21504 | - Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp | tấn | 517.184 | 2.945.733 | 1.949.205 |
| SA.21505 | - Kết cấu thép khác | tấn | 449.470 | 1.726.809 | 1.861.407 |

## SA.30000 THÁO DỠ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THAY THẾ, SỬA CHỮA

Thành phần công việc

Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế biện pháp tháo dỡ thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển vật tư phục vụ tháo dỡ, vận chuyển phụ tùng sau khi tháo dỡ trong phạm vi 30m.

Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông có trọng lượng ≤100kg sử dụng biện pháp tháo lắp chủ yếu bằng thủ công, sử dụng dụng cụ tháo lắp đơn giản: kìm, cờ lê, mỏ lết, thang leo, giá đỡ máy hàn, vận chuyển thiết bị phụ tùng sau khi tháo trong phạm vi các tầng sàn của các hạng mục bằng thủ công.

Tháo dỡ thiết bị phụ tùng có khối lượng lớn sử dụng biện pháp tháo dỡ bằng thủ công kết hợp cơ giới.

## SA.31100 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤2M

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ ≤2m |  |  |  |  |
| SA.31101 | - Khối lượng thiết bị ≤2kg | tấn | 280.589 | 2.065.152 |  |
| SA.31102 | - Khối lượng thiết bị ≤5kg | tấn | 265.433 | 1.961.894 |  |
| SA.31103 | - Khối lượng thiết bị ≤10kg | tấn | 252.128 | 1.863.800 |  |
| SA.31104 | - Khối lượng thiết bị ≤15kg | tấn | 238.473 | 1.770.868 |  |
| SA.31105 | - Khối lượng thiết bị ≤20kg | tấn | 228.058 | 1.681.378 |  |
| SA.31106 | - Khối lượng thiết bị ≤25kg | tấn | 215.796 | 1.598.772 |  |
| SA.31107 | - Khối lượng thiết bị ≤30kg | tấn | 205.381 | 1.517.887 |  |
| SA.31108 | - Khối lượng thiết bị ≤35kg | tấn | 195.314 | 1.442.164 |  |
| SA.31109 | - Khối lượng thiết bị ≤40kg | tấn | 185.420 | 1.369.884 |  |
| SA.31110 | - Khối lượng thiết bị ≤50kg | tấn | 175.877 | 1.301.046 |  |
| SA.31111 | - Khối lượng thiết bị ≤60kg | tấn | 166.506 | 1.235.649 |  |
| SA.31112 | - Khối lượng thiết bị ≤70kg | tấn | 158.982 | 1.175.416 |  |
| SA.31113 | - Khối lượng thiết bị ≤80kg | tấn | 150.132 | 1.115.182 |  |
| SA.31114 | - Khối lượng thiết bị ≤90kg | tấn | 142.958 | 1.060.111 |  |
| SA.31115 | - Khối lượng thiết bị ≤100kg | tấn | 136.131 | 1.006.762 |  |
| SA.31116 | - Khối lượng thiết bị >100kg | tấn | 129.304 | 956.854 |  |

## SA.31200 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG CHIỀU CAO THÁO DỠ >2M

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ >2m |  |  |  |  |
| SA.31201 | - Khối lượng thiết bị ≤2kg | tấn | 280.589 | 2.374.925 |  |
| SA.31202 | - Khối lượng thiết bị ≤5kg | tấn | 265.433 | 2.256.179 |  |
| SA.31203 | - Khối lượng thiết bị ≤10kg | tấn | 252.128 | 2.142.595 |  |
| SA.31204 | - Khối lượng thiết bị ≤15kg | tấn | 238.473 | 2.035.896 |  |
| SA.31205 | - Khối lượng thiết bị ≤20kg | tấn | 228.058 | 1.934.359 |  |
| SA.31206 | - Khối lượng thiết bị ≤25kg | tấn | 215.796 | 1.837.985 |  |
| SA.31207 | - Khối lượng thiết bị ≤30kg | tấn | 205.381 | 1.745.053 |  |
| SA.31208 | - Khối lượng thiết bị ≤35kg | tấn | 195.314 | 1.659.005 |  |
| SA.31209 | - Khối lượng thiết bị ≤40kg | tấn | 185.420 | 1.576.399 |  |
| SA.31210 | - Khối lượng thiết bị ≤50kg | tấn | 175.877 | 1.497.235 |  |
| SA.31211 | - Khối lượng thiết bị ≤60kg | tấn | 166.506 | 1.421.513 |  |
| SA.31212 | - Khối lượng thiết bị ≤70kg | tấn | 158.982 | 1.350.954 |  |
| SA.31213 | - Khối lượng thiết bị ≤80kg | tấn | 150.132 | 1.283.836 |  |
| SA.31214 | - Khối lượng thiết bị ≤90kg | tấn | 142.958 | 1.218.440 |  |
| SA.31215 | - Khối lượng thiết bị ≤100kg | tấn | 136.131 | 1.158.206 |  |
| SA.31216 | - Khối lượng thiết bị >100kg | tấn | 129.304 | 1.099.693 |  |

## SA.31300 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤2M

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m |  |  |  |  |
| SA.31301 | - Khối lượng thiết bị ≤100kg | tấn | 233.686 | 1.156.485 | 545.307 |
| SA.31302 | - Khối lượng thiết bị ≤200kg | tấn | 221.379 | 1.097.972 | 516.311 |
| SA.31303 | - Khối lượng thiết bị ≤300kg | tấn | 209.342 | 1.042.902 | 492.260 |
| SA.31304 | - Khối lượng thiết bị ≤400kg | tấn | 199.028 | 991.273 | 467.506 |
| SA.31305 | - Khối lượng thiết bị ≤500kg | tấn | 188.983 | 941.365 | 442.754 |
| SA.31306 | - Khối lượng thiết bị ≤600kg | tấn | 180.535 | 894.899 | 420.471 |
| SA.31307 | - Khối lượng thiết bị ≤700kg | tấn | 170.823 | 850.154 | 397.489 |
| SA.31308 | - Khối lượng thiết bị ≤800kg | tấn | 162.709 | 807.130 | 379.450 |
| SA.31309 | - Khối lượng thiết bị ≤900kg | tấn | 154.925 | 767.204 | 360.711 |
| SA.31310 | - Khối lượng thiết bị ≤1000kg | tấn | 145.712 | 728.827 | 325.370 |
| SA.31311 | - Khối lượng thiết bị >1000kg | tấn | 139.693 | 692.514 | 325.702 |

## SA.31400 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY CHIỀU CAO THÁO DỠ >2M

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ >2m |  |  |  |  |
| SA.31401 | - Khối lượng thiết bị ≤100kg | tấn | 233.686 | 1.330.302 | 545.307 |
| SA.31402 | - Khối lượng thiết bị ≤200kg | tấn | 221.379 | 1.263.185 | 516.311 |
| SA.31403 | - Khối lượng thiết bị ≤300kg | tấn | 209.342 | 1.199.509 | 492.260 |
| SA.31404 | - Khối lượng thiết bị ≤400kg | tấn | 199.028 | 1.140.996 | 467.506 |
| SA.31405 | - Khối lượng thiết bị ≤500kg | tấn | 188.983 | 1.082.484 | 442.754 |
| SA.31406 | - Khối lượng thiết bị ≤600kg | tấn | 180.535 | 1.027.413 | 420.471 |
| SA.31407 | - Khối lượng thiết bị ≤700kg | tấn | 170.823 | 972.342 | 397.489 |
| SA.31408 | - Khối lượng thiết bị ≤800kg | tấn | 162.709 | 920.714 | 379.450 |
| SA.31409 | - Khối lượng thiết bị ≤900kg | tấn | 154.925 | 882.852 | 360.711 |
| SA.31410 | - Khối lượng thiết bị ≤1000kg | tấn | 145.712 | 838.108 | 325.370 |
| SA.31411 | - Khối lượng thiết bị >1000kg | tấn | 139.693 | 796.804 | 325.702 |

## SA.31500 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤2M

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m |  |  |  |  |
| SA.31501 | - Khối lượng thiết bị ≤100kg | tấn | 824.439 | 1.307.930 | 644.831 |
| SA.31502 | - Khối lượng thiết bị ≤200kg | tấn | 790.395 | 1.242.533 | 610.893 |
| SA.31503 | - Khối lượng thiết bị ≤300kg | tấn | 759.352 | 1.178.858 | 581.197 |
| SA.31504 | - Khối lượng thiết bị ≤400kg | tấn | 728.308 | 1.120.345 | 551.502 |
| SA.31505 | - Khối lượng thiết bị ≤500kg | tấn | 697.439 | 1.065.274 | 521.805 |
| SA.31506 | - Khối lượng thiết bị ≤600kg | tấn | 670.894 | 1.011.924 | 496.351 |
| SA.31507 | - Khối lượng thiết bị ≤700kg | tấn | 642.025 | 962.017 | 470.897 |
| SA.31508 | - Khối lượng thiết bị ≤800kg | tấn | 618.329 | 913.830 | 449.686 |
| SA.31509 | - Khối lượng thiết bị ≤900kg | tấn | 593.459 | 877.690 | 424.232 |
| SA.31510 | - Khối lượng thiết bị ≤1000kg | tấn | 570.264 | 824.340 | 403.020 |
| SA.31511 | - Khối lượng thiết bị >1000kg | tấn | 545.394 | 783.037 | 386.050 |

## SA.31600 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY CHIỀU CAO THÁO DỠ >2M

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m |  |  |  |  |
| SA.31601 | - Khối lượng thiết bị ≤100kg | tấn | 824.439 | 1.504.119 | 644.831 |
| SA.31602 | - Khối lượng thiết bị ≤200kg | tấn | 790.395 | 1.430.118 | 610.893 |
| SA.31603 | - Khối lượng thiết bị ≤300kg | tấn | 759.352 | 1.357.837 | 581.197 |
| SA.31604 | - Khối lượng thiết bị ≤400kg | tấn | 728.308 | 1.290.720 | 551.502 |
| SA.31605 | - Khối lượng thiết bị ≤500kg | tấn | 697.439 | 1.223.603 | 521.805 |
| SA.31606 | - Khối lượng thiết bị ≤600kg | tấn | 670.894 | 1.314.813 | 496.351 |
| SA.31607 | - Khối lượng thiết bị ≤700kg | tấn | 644.525 | 1.099.693 | 470.897 |
| SA.31608 | - Khối lượng thiết bị ≤800kg | tấn | 618.329 | 1.042.902 | 449.686 |
| SA.31609 | - Khối lượng thiết bị ≤900kg | tấn | 593.459 | 987.831 | 424.232 |
| SA.31610 | - Khối lượng thiết bị ≤1000kg | tấn | 570.264 | 934.481 | 403.020 |
| SA.31611 | - Khối lượng thiết bị >1000kg | tấn | 545.394 | 882.852 | 386.050 |

## SA.31700 THÁO BU LÔNG

## SA.31710 THÁO BU LÔNG BẰNG MÁY HÀN

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo bu lông bằng máy hàn |  |  |  |  |
| SA.31711 | - Loại bu lông M≤24 | 10cái | 6.250 | 52.177 | 255.616 |
| SA.31712 | - Loại bu lông M>24 | 10cái | 8.749 | 63.358 | 358.449 |

## SA.31720 THÁO CẮT BU LÔNG BẰNG ÔXY KHÍ GA

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo cắt bu lông bằng ôxy khí ga |  |  |  |  |
| SA.31721 | - Loại bu lông M8-14 | 10cái | 11.250 | 37.861 |  |
| SA.31722 | - Loại bu lông M16-24 | 10cái | 12.900 | 44.745 |  |
| SA.31723 | - Loại bu lông M24-30 | 10cái | 14.249 | 51.629 |  |
| SA.31724 | - Loại bu lông M30-44 | 10cái | 17.999 | 63.676 |  |
| SA.31725 | - Loại bu lông M>44 | 10cái | 22.499 | 72.280 |  |

## SA.31730 THÁO BU LÔNG CÓ TẬN DỤNG LẠI BU LÔNG CŨ

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo bu lông có tận dụng lại bu lông cũ |  |  |  |  |
| SA.31731 | - Loại bu lông M8-14 | 10cái | 4.523 | 55.904 |  |
| SA.31732 | - Loại bu lông M16-24 | 10cái | 5.610 | 61.494 |  |
| SA.31733 | - Loại bu lông M24-30 | 10cái | 6.270 | 78.265 |  |
| SA.31734 | - Loại bu lông M30-44 | 10cái | 6.930 | 96.900 |  |
| SA.31735 | - Loại bu lông M>44 | 10cái | 7.590 | 119.261 |  |

## SA.31800 THÁO DỠ VÒNG BI CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ vòng bi các loại |  |  |  |  |
| SA.31801 | - Khối lượng ≤5kg/cái | cái | 600 | 372.692 |  |
| SA.31802 | - Khối lượng ≤10kg/cái | cái | 975 | 409.961 |  |
| SA.31803 | - Khối lượng ≤20kg/cái | cái | 1.200 | 450.957 |  |
| SA.31804 | - Khối lượng ≤30kg/cái | cái |  | 495.680 |  |
| SA.31805 | - Khối lượng ≤50kg/cái | cái |  | 545.994 |  |
| SA.31806 | - Khối lượng ≤100kg/cái | cái |  | 600.034 |  |
| SA.31807 | - Khối lượng >100kg/cái | cái |  | 659.665 |  |

## SA.31900 THÁO DỠ MAY Ơ

Đơn vị tính: đồng/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ may ơ |  |  |  |  |
| SA.31901 | - Khối lượng ≤5kg/cái | cái |  | 111.808 |  |
| SA.31902 | - Khối lượng ≤10kg/cái | cái |  | 122.988 |  |
| SA.31903 | - Khối lượng ≤20kg/cái | cái |  | 136.033 |  |
| SA.31904 | - Khối lượng ≤30kg/cái | cái |  | 149.077 |  |
| SA.31905 | - Khối lượng ≤50kg/cái | cái |  | 163.984 |  |
| SA.31906 | - Khối lượng ≤100kg/cái | cái |  | 180.756 |  |
| SA.31907 | - Khối lượng >100kg/cái | cái |  | 197.527 |  |

## SA.32000 THÁO DỠ BÁNH RĂNG

Đơn vị tính: đồng/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ bánh răng |  |  |  |  |
| SA.32001 | - Khối lượng ≤5kg/cái | cái |  | 223.615 |  |
| SA.32002 | - Khối lượng ≤10kg/cái | cái |  | 245.977 |  |
| SA.32003 | - Khối lượng ≤20kg/cái | cái |  | 270.202 |  |
| SA.32004 | - Khối lượng ≤30kg/cái | cái |  | 298.154 |  |
| SA.32005 | - Khối lượng ≤50kg/cái | cái |  | 327.969 |  |
| SA.32006 | - Khối lượng ≤100kg/cái | cái |  | 359.648 |  |
| SA.32007 | - Khối lượng >100kg/cái | cái |  | 396.917 |  |

## SA.32100 THÁO CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo các loại động cơ điện |  |  |  |  |
| SA.32101 | - Công suất ≤4,5 kw | cái |  | 156.531 |  |
| SA.32102 | - Công suất ≤7 kw | cái |  | 342.877 |  |
| SA.32103 | - Công suất ≤14 kw | cái |  | 417.415 |  |
| SA.32104 | - Công suất ≤20 kw | cái |  | 506.861 |  |
| SA.32105 | - Công suất ≤40 kw | cái |  | 685.753 |  |
| SA.32106 | - Công suất ≤75 kw | cái |  | 819.922 |  |
| SA.32107 | - Công suất ≤100 kw | cái |  | 1.043.538 |  |
| SA.32108 | - Công suất ≤160 kw | cái |  | 1.296.968 |  |
| SA.32109 | - Công suất ≤200 kw | cái |  | 1.535.491 |  |
| SA.32110 | - Công suất ≤320 kw | cái |  | 1.788.922 |  |
| SA.32111 | - Công suất ≤570 kw | cái |  | 2.444.860 |  |
| SA.32112 | - Công suất ≤700 kw | cái |  | 2.802.644 |  |
| SA.32113 | - Công suất ≤800 kw | cái |  | 3.234.967 |  |
| SA.32114 | - Công suất >800 kw | cái |  | 3.712.012 |  |

## SA.32200 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN THIẾT BỊ, ĐƯỜNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế lập phương án tháo dỡ, vận chuyển vật tư phục vụ tháo dỡ. Tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện. Công tác tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, phân loại vật liệu, thiết bị sau khi tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

## SA.32210 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN THIẾT BỊ

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị |  |  |  |  |
| SA.32211 | - Chiều dày bảo ôn ≤40mm | m2 | 88.524 | 265.028 |  |
| SA.32212 | - Chiều dày bảo ôn ≤50mm | m2 | 94.755 | 290.842 |  |
| SA.32213 | - Chiều dày bảo ôn ≤80mm | m2 | 96.495 | 318.378 |  |
| SA.32214 | - Chiều dày bảo ôn ≤100mm | m2 | 102.901 | 347.634 |  |
| SA.32215 | - Chiều dày bảo ôn ≤125mm | m2 | 109.481 | 382.053 |  |
| SA.32216 | - Chiều dày bảo ôn ≤150mm | m2 | 116.234 | 419.914 |  |
| SA.32217 | - Chiều dày bảo ôn ≤200mm | m2 | 122.988 | 461.217 |  |
| SA.32218 | - Chiều dày bảo ôn ≤250mm | m2 | 129.916 | 505.962 |  |
| SA.32219 | - Chiều dày bảo ôn ≤300mm | m2 | 136.843 | 555.870 |  |

## SA.32220 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống |  |  |  |  |
| SA.32221 | - Chiều dày bảo ôn ≤50mm | m2 | 53.507 | 318.378 |  |
| SA.32222 | - Chiều dày bảo ôn ≤75mm | m2 | 59.043 | 349.355 |  |
| SA.32223 | - Chiều dày bảo ôn ≤100mm | m2 | 63.127 | 383.774 |  |
| SA.32224 | - Chiều dày bảo ôn ≤150mm | m2 | 65.449 | 421.635 |  |
| SA.32225 | - Chiều dày bảo ôn ≤200mm | m2 | 66.318 | 462.938 |  |
| SA.32226 | - Chiều dày bảo ôn >200mm | m2 | 82.057 | 388.937 |  |

## SA.32300 THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ các kết cấu mái |  |  |  |  |
| SA.32311 | - Tháo dỡ mái tôn | 100m2 |  | 622.286 | 1.369.990 |
| SA.32312 | - Tháo dỡ mái fibrô xi măng | 100m2 |  | 800.082 | 1.369.990 |
| SA.32321 | - Tháo dỡ tấm che tường | 100m2 |  | 977.878 | 1.619.079 |

## SA.32400 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ lớp gạch chịu lửa, xây trong các kết cấu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu |  |  |  |  |
| SA.32410 | - Trong ống khói | tấn |  | 771.985 |  |
| SA.32420 | - Trong lò nung clinke | tấn |  | 589.147 |  |
| SA.32430 | - Cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói | tấn |  | 365.677 |  |

## SA.32500 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu thép |  |  |  |  |
| SA.32510 | - Trong thân xiclon | tấn |  | 731.354 |  |
| SA.32520 | - Trong phếu, ống thép | tấn |  | 1.015.770 |  |
| SA.32530 | - Trong côn thép, cút thép | tấn |  | 1.178.293 |  |

## SA.32600 THÁO RAY CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo ray đường cũ, tháo lập lách, bu lông cóc, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: đồng/1 thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| SA.32611 | - Ray ≤38kg | thanh |  | 177.796 |  |
| SA.32612 | - Ray 30-33kg | thanh |  | 136.903 |  |
| SA.32613 | - Ray 24-26kg | thanh |  | 106.678 |  |
|  | Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông |  |  |  |  |
| SA.32621 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng | thanh |  | 241.803 |  |
| SA.32622 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi | thanh |  | 289.807 |  |
| SA.32623 | - Tà vẹt bê tông K92 | thanh |  | 277.362 |  |
|  | Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt |  |  |  |  |
| SA.32631 | - Ray ≤38kg | thanh |  | 179.574 |  |
| SA.32632 | - Ray 30-33kg | thanh |  | 138.681 |  |
| SA.32633 | - Ray 24-26kg | thanh |  | 108.456 |  |

## SA.32700 THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1M, ĐƯỜNG 1,435M, ĐƯỜNG LỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, moi đá, đất, tháo tà vẹt, phòng vệ sinh bảo đảm an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: đồng/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo tà vẹt cũ đường 1m |  |  |  |  |
| SA.32711 | - Tà vẹt gỗ không đệm sắt | cái |  | 30.225 |  |
| SA.32712 | - Tà vẹt gỗ có đệm sắt | cái |  | 35.559 |  |
| SA.32713 | - Tà vẹt sắt | cái |  | 33.781 |  |
| SA.32714 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng | cái |  | 58.673 |  |
| SA.32715 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi | cái |  | 62.229 |  |
| SA.32716 | - Tà vẹt bê tông K92 | cái |  | 69.340 |  |
|  | Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m |  |  |  |  |
| SA.32721 | - Tà vẹt gỗ không đệm sắt | cái |  | 53.339 |  |
| SA.32722 | - Tà vẹt gỗ có đệm sắt | cái |  | 60.451 |  |
| SA.32724 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng | cái |  | 69.340 |  |
| SA.32725 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi | cái |  | 72.896 |  |
| SA.32726 | - Tà vẹt bê tông K92 | cái |  | 78.230 |  |

Đơn vị tính: đồng/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo tà vẹt cũ đường lồng |  |  |  |  |
| SA.32731 | - Tà vẹt gỗ không đệm sắt | cái |  | 76.452 |  |
| SA.32732 | - Tà vẹt gỗ có đệm sắt | cái |  | 87.120 |  |
| SA.32734 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng | cái |  | 101.344 |  |
| SA.32735 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi | cái |  | 104.900 |  |
| SA.32736 | - Tà vẹt bê tông K92 | cái |  | 113.789 |  |

## SC.32800 THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ dầm thép các loại |  |  |  |  |
| SA.32810 | - Trên cạn | tấn | 255.920 | 1.770.287 | 2.942.498 |
| SA.32820 | - Dưới nước | tấn | 272.650 | 2.515.671 | 4.271.020 |

## SA.40000 CÔNG TÁC ĐỤC TẨY, KHOAN TẠO LỖ, THỔI, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

## SA.41100 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lỗ thông tường xây gạch |  |  |  |  |
|  | * Chiều dày tường ≤11cm |  |  |  |  |
| SA.41111 | - Tiết diện lỗ ≤0,04m2 | lỗ |  | 14.224 |  |
| SA.41112 | - Tiết diện lỗ ≤0,09m2 | lỗ |  | 17.780 |  |
| SA.41113 | - Tiết diện lỗ ≤0,15m2 | lỗ |  | 21.336 |  |
|  | * Chiều dày tường ≤22cm |  |  |  |  |
| SA.41121 | - Tiết diện lỗ ≤0,04m2 | lỗ |  | 21.336 |  |
| SA.41122 | - Tiết diện lỗ ≤0,09m2 | lỗ |  | 24.891 |  |
| SA.41123 | - Tiết diện lỗ ≤0,15m2 | lỗ |  | 28.447 |  |

## SA.41200 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lỗ thông tường bê tông |  |  |  |  |
|  | * Chiều dày tường ≤11cm |  |  |  |  |
| SA.41211 | - Tiết diện lỗ ≤0,04m2 | lỗ |  | 80.008 |  |
| SA.41212 | - Tiết diện lỗ ≤0,09m2 | lỗ |  | 103.122 |  |
| SA.41213 | - Tiết diện lỗ ≤0,15m2 | lỗ |  | 165.350 |  |
|  | * Chiều dày tường ≤22cm |  |  |  |  |
| SA.41221 | - Tiết diện lỗ ≤0,04m2 | lỗ |  | 181.352 |  |
| SA.41222 | - Tiết diện lỗ ≤0,09m2 | lỗ |  | 236.469 |  |
| SA.41223 | - Tiết diện lỗ ≤0,15m2 | lỗ |  | 380.483 |  |

## SA.41300 ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục mở tường làm cửa |  |  |  |  |
|  | * Tường bê tông |  |  |  |  |
| SA.41311 | - Chiều dày tường ≤11cm | m2 |  | 284.474 |  |
| SA.41312 | - Chiều dày tường ≤22cm | m2 |  | 544.056 |  |
| SA.41313 | - Chiều dày tường ≤33cm | m2 |  | 688.071 |  |
|  | * Tường xây gạch |  |  |  |  |
| SA.41321 | - Chiều dày tường ≤11cm | m2 |  | 56.895 |  |
| SA.41322 | - Chiều dày tường ≤22cm | m2 |  | 85.342 |  |
| SA.41323 | - Chiều dày tường ≤33cm | m2 |  | 138.681 |  |

## SA.41400 ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục bê tông để gia cố |  |  |  |  |
| SA.41411 | - Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm | m2 |  | 238.247 | 258.492 |
| SA.41412 | - Đục cột, dầm, tường bê tông | m2 |  | 444.490 | 482.263 |
| SA.41413 | - Đục bê tông xilô, ống khói | m2 |  | 800.082 | 868.073 |

## SA.41500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn BT, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn |  |  |  |  |
| SA.41510 | - Chiều sâu rãnh ≤3cm | m |  | 62.229 | 91.860 |
| SA.41520 | - Chiều sâu rãnh >3cm | m |  | 87.120 | 128.603 |

## SA.41600 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN

Thành phần công việc:

Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông. Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn, chiều dày đục ≤3cm |  |  |  |  |
| SA.41611 | - Đục theo hướng nằm ngang | m2 | 300 | 29.336 | 28.255 |
| SA.41612 | - Đục ngửa từ dưới lên | m2 | 300 | 32.003 | 42.382 |

## SA.41700 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông, chiều dày đục ≤3cm |  |  |  |  |
| SA.41711 | - Đục theo phương thẳng đứng | m2 | 1.365 | 60.946 | 35.191 |
| SA.41712 | - Đục theo phương nằm ngang | m2 | 1.628 | 75.167 | 43.554 |
| SA.41713 | - Đục ngửa từ dưới lên | m2 | 1.995 | 91.419 | 52.787 |

## SA.41800 KHOAN BÊ TÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC

Thành phần công việc:

- Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc |  |  |  |  |
|  | Lỗ khoan Ф ≤12mm |  |  |  |  |
| SA.41811 | - Chiều sâu khoan ≤5cm | lỗ | 394 | 2.489 | 6.158 |
| SA.41812 | - Chiều sâu khoan ≤10cm | lỗ | 788 | 2.845 | 7.918 |
| SA.41813 | - Chiều sâu khoan ≤15cm | lỗ | 1.181 | 3.200 | 9.326 |
|  | Lỗ khoan Ф ≤16mm |  |  |  |  |
| SA.41821 | - Chiều sâu khoan ≤10cm | lỗ | 945 | 3.200 | 10.557 |
| SA.41822 | - Chiều sâu khoan ≤15cm | lỗ | 1.418 | 3.734 | 16.716 |
| SA.41823 | - Chiều sâu khoan ≤20cm | lỗ | 1.890 | 4.089 | 21.115 |
|  | Lỗ khoan Ф ≤20mm |  |  |  |  |
| SA.41831 | - Chiều sâu khoan ≤20cm | lỗ | 2.520 | 4.623 | 21.115 |
| SA.41832 | - Chiều sâu khoan ≤25cm | lỗ | 3.150 | 5.156 | 26.394 |
| SA.41833 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 3.780 | 5.867 | 31.672 |
|  | Lỗ khoan Ф >22mm |  |  |  |  |
| SA.41841 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 2.835 | 4.978 | 22.874 |
| SA.41842 | - Chiều sâu khoan ≤40cm | lỗ | 3.544 | 5.689 | 28.153 |
| SA.41843 | - Chiều sâu khoan >40cm | lỗ | 4.253 | 6.401 | 33.432 |

SA.41900 KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ

Thành phần công việc

Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62KW đường kính Ф24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5KW, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ khoan

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông, cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ |  |  |  |  |
|  | Lỗ khoan Ф ≤40mm |  |  |  |  |
| SA.41911 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 72.318 | 32.003 | 21.989 |
| SA.41912 | - Chiều sâu khoan ≤35cm | lỗ | 72.318 | 33.781 | 25.819 |
| SA.41913 | - Chiều sâu khoan ≤40cm | lỗ | 72.318 | 35.559 | 29.473 |
| SA.41914 | - Chiều sâu khoan >40cm | lỗ | 72.318 | 37.337 | 33.655 |
|  | Lỗ khoan Ф ≤50mm |  |  |  |  |
| SA.41921 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 73.848 | 32.003 | 25.153 |
| SA.41922 | - Chiều sâu khoan ≤35cm | lỗ | 73.848 | 33.781 | 29.563 |
| SA.41923 | - Chiều sâu khoan ≤40cm | lỗ | 73.848 | 35.559 | 34.147 |
| SA.41924 | - Chiều sâu khoan >40cm | lỗ | 73.848 | 37.337 | 38.540 |
|  | Lỗ khoan Ф ≤60mm |  |  |  |  |
| SA.41931 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 78.132 | 32.003 | 26.699 |
| SA.41932 | - Chiều sâu khoan ≤35cm | lỗ | 78.132 | 33.781 | 31.495 |
| SA.41933 | - Chiều sâu khoan ≤40cm | lỗ | 78.132 | 35.559 | 36.466 |
| SA.41934 | - Chiều sâu khoan >40cm | lỗ | 78.132 | 37.337 | 41.245 |
|  | Lỗ khoan Ф ≤70mm |  |  |  |  |
| SA.41941 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 80.580 | 32.003 | 28.438 |
| SA.41942 | - Chiều sâu khoan ≤35cm | lỗ | 80.580 | 33.781 | 33.620 |
| SA.41943 | - Chiều sâu khoan ≤40cm | lỗ | 80.580 | 35.559 | 38.978 |
| SA.41944 | - Chiều sâu khoan >40cm | lỗ | 80.580 | 37.337 | 44.143 |
|  | Lỗ khoan Ф >70mm |  |  |  |  |
| SA.41951 | - Chiều sâu khoan ≤30cm | lỗ | 87.312 | 32.003 | 30.177 |
| SA.41952 | - Chiều sâu khoan ≤35cm | lỗ | 87.312 | 33.781 | 35.939 |
| SA.41953 | - Chiều sâu khoan ≤40cm | lỗ | 87.312 | 35.559 | 41.876 |
| SA.41954 | - Chiều sâu khoan >40cm | lỗ | 87.312 | 37.337 | 47.428 |

## SA. 42110 KHOAN TẠO LỖ QUA SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY ≤15CM

Đơn vị tính: đồng/1 lỗ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép |  |  |  |  |
| SA.42110 | - Dày ≤15cm | lỗ | 3.600 | 12.299 | 21.131 |
| SA.42120 | - Dày >15cm | lỗ | 3.600 | 14.908 | 27.294 |

SA.42200 CẮT CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Thành phần công việc

Chuẩn bị, đo đánh dầu vị trí cắt, cắt bê tông bằng máy, cậy phá bê tông sau khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí cắt trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

## SA.42200 CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt mặt đường bê tông asphalt |  |  |  |  |
| SA.42210 | - Chiều dày lớp cắt ≤5cm | 100m | 31.875 | 327.969 | 93.883 |
| SA.42220 | - Chiều dày lớp cắt ≤6cm | 100m | 38.250 | 372.692 | 106.685 |
| SA.42230 | - Chiều dày lớp cắt ≤7cm | 100m | 44.625 | 428.596 | 123.754 |

SA.42300 CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt sàn bê tông bằng máy |  |  |  |  |
| SA.42310 | - Chiều dày sàn ≤10cm | m | 862 | 55.117 | 18.542 |
| SA.42320 | - Chiều dày sàn ≤15cm | m | 1.343 | 83.564 | 27.714 |
| SA.42330 | - Chiều dày sàn ≤20cm | m | 1.998 | 110.234 | 43.477 |

## SA.42400 CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt tường bê tông bằng máy |  |  |  |  |
| SA.42410 | - Chiều dày tường ≤20cm | m | 14.894 | 112.011 | 63.270 |
| SA.42420 | - Chiều dày tường ≤30cm | m | 15.609 | 167.128 | 97.782 |
| SA.42430 | - Chiều dày tường ≤45cm | m | 16.854 | 252.470 | 143.796 |
| SA.42440 | - Chiều dày tường >45cm | m | 18.810 | 376.928 | 218.571 |

## SA.42500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hốt phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải bằng ô tô 7 tấn trong phạm vi 100m.

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt |  |  |  |  |
| SA.42510 | - Chiều dày lớp bóc ≤3cm | 100m2 | 418.133 | 391.327 | 1.734.277 |
| SA.42520 | - Chiều dày lớp bóc ≤4cm | 100m2 | 561.493 | 456.548 | 1.902.101 |
| SA.42530 | - Chiều dày lớp bóc ≤5cm | 100m2 | 776.533 | 531.086 | 2.100.236 |
| SA.42540 | - Chiều dày lớp bóc ≤6cm | 100m2 | 1.015.466 | 618.669 | 2.308.871 |
| SA.42550 | - Chiều dày lớp bóc ≤7cm | 100m2 | 1.373.866 | 721.159 | 2.536.134 |

Đơn vị tính: đồng/100m2

SA.42600 CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc

Chuẩn bị lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m; 1 mạch

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt tôn bản |  |  |  |  |
| SA.42611 | - Chiều dày tôn 6-10cm | m | 5.727 | 4.089 | 7.380 |
| SA.42612 | - Chiều dày tôn 11-17cm | m | 10.596 | 6.223 | 9.226 |
| SA.42613 | - Chiều dày tôn 18-22cm | m | 17.468 | 6.756 | 14.762 |
|  | Cắt sắt U |  |  |  |  |
| SA.42621 | - Chiều dày sắt U 120-140mm | mạch | 2.004 | 7.645 | 9.226 |
| SA.42622 | - Chiều dày sắt U 160-220mm | mạch | 3.064 | 9.245 | 11.071 |
| SA.42623 | - Chiều dày sắt U 240-400mm | mạch | 4.196 | 17.780 | 11.071 |
|  | Cắt sắt I |  |  |  |  |
| SA.42631 | - Chiều dày sắt I 140-150mm | mạch | 19.759 | 14.224 | 7.380 |
| SA.42632 | - Chiều dày sắt I 155-165mm | mạch | 25.773 | 17.780 | 8.303 |
| SA.42633 | - Chiều dày sắt I 190-195mm | mạch | 30.068 | 24.891 | 9.226 |
|  | Cắt sắt L |  |  |  |  |
| SA.42641 | - Quy cách sắt L75- L90mm | mạch | 4.296 | 33.781 | 1.845 |
| SA.42642 | - Quy cách sắt L100- L120mm | mạch | 10.023 | 37.337 | 2.768 |

## SA.42700 KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc

Chuẩn bị lấy dấu khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Nếu khoan, doa lỗ trên cao, công tác làm giàn giáo thi công được tính riêng.

## SA.42710 KHOAN LỖ SẮT THÉP DẦY 5-22MM, LỖ KHOAN F14-27

Đơn vị tính: đồng/10 lỗ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoan lỗ sắt thép dầy 5-22mm, lỗ khoan F 14-27 |  |  |  |  |
| SA.42711 | - Khoan trên cạn, đứng cần | 10lỗ |  | 25.157 | 68.194 |
| SA.42712 | - Khoan trên cạn, ngang cần | 10lỗ |  | 54.040 | 108.735 |
| SA.42713 | - Khoan dưới nước, đứng cần | 10lỗ |  | 89.446 | 53.899 |
| SA.42714 | - Khoan dưới nước, ngang cần | 10lỗ |  | 117.398 | 91.393 |

## SA.42720 DOA LỖ SẮT THÉP

Đơn vị tính: đồng/10 lỗ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doa lỗ sắt thép |  |  |  |  |
| SA.42721 | - Trên dàn, 2-4 lớp thép | 10lỗ |  | 33.542 | 485.677 |
| SA.42722 | - Trên dàn, 5-7 lớp thép | 10lỗ |  | 54.040 | 194.271 |
| SA.42723 | - Dưới dàn, 2-4 lớp thép | 10lỗ |  | 31.679 | 971.353 |
| SA.42724 | - Dưới dàn, 5-7 lớp thép | 10lỗ |  | 42.860 | 1.214.192 |

## SA.42800 CHẶT RIVÊ CẦU CŨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ để chặt, bắt tạm bu lông cần thiết để giữ kết cấu khỏi xê dịch lỗ.

Đơn vị tính: đồng/con

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.42811 | - Chặt rivê cầu cũ, loại Ф 16-19 | con | 2.688 | 13.512 |  |
| SA.42812 | - Chặt rivê cầu cũ, loại Ф 20-22 | con | 2.688 | 21.336 |  |
| SA.42813 | - Chặt rivê cầu cũ, loại Ф 24-26 | con | 2.688 | 35.559 |  |

## SA.50000 CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

## SA.51000 ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vị các tầng, sàn 30m.

## SA.51100 ĐỤC TẨY PHẦN BÊ TÔNG BỀ MẶT BỊ HỎNG, HƯ HẠI…

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.51110 | - Đục tẩy bề mặt dầm bê tông | m2 |  | 84.787 |  |
| SA.51120 | - Đục tẩy bề mặt tường bê tông | m2 |  | 79.942 |  |
| SA.51130 | - Đục tẩy bề mặt cột bê tông | m2 |  | 83.483 |  |
| SA.51140 | - Đục tẩy bề mặt trần bê tông | m2 |  | 86.092 |  |
| SA.51150 | - Đục tẩy bề mặt sàn bê tông | m2 |  | 76.216 |  |

## SA.51200 PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Đổ cát vào phễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bê tông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.51210 | - Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông | m2 | 7.455 | 3.734 | 16.400 |

## SA.51300 ĐỤC TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP, THÉP TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m² bề mặt kết cấu

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.51310 | - Đục tẩy rỉ cột thép, vai cột | m2 | 33.557 | 50.789 | 22.244 |
| SA.51320 | - Đục tẩy rỉ xà, dầm, giằng, vì kèo | m2 | 41.763 | 91.419 | 40.780 |
| SA.51330 | - Đục tẩy rỉ cầu thang, lan can và kết cấu tương tự | m2 | 38.602 | 71.104 | 31.512 |
| SA.51340 | - Đục tẩy rỉ cốt thép trong các kết cấu bê tông | m2 | 36.073 | 60.946 | 27.805 |

## SA.51400 VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG, SÂN BÃI PHỤC VỤ SỬA CHỮA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.51410 | - Quét nước mặt đường, sân bãi | 100m2 |  | 34.419 |  |
| SA.51420 | - Quét dọn đất mặt đường, sân bãi | 100m2 |  | 111.862 |  |
| SA.51430 | - Rửa mặt đường, sân bãi bằng máy | 100m2 |  | 34.419 | 37.295 |

## SA.51500 VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA

Thành phần công việc

Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/1m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA.51510 | - Vét rãnh thoát nước | m |  | 6.023 |  |

# PHẦN B - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

## SB.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ, GẠCH

Yêu cầu kỹ thuật:

- Xây tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới nước trước khi xây.

- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.

- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.

- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.

Hướng dẫn sử dụng:

- Khối lượng xây không tính trừ phân lỗ cửa có diện tích ≤0,042m2

- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.

- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).

- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

- Trộn vữa, xây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn khi kết thúc công việc.

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2

## SB.11000 XÂY ĐÁ HỘC

## SB.11100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng đá hộc dày ≤60cm |  |  |  |  |
| SB.11113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 368.038 |  |
| SB.11114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 368.038 |  |
| SB.11115 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 368.038 |  |
|  | Xây móng đá hộc dày >60cm |  |  |  |  |
| SB.11123 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 359.148 |  |
| SB.11124 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 359.148 |  |
| SB.11125 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 359.148 |  |

## SB.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường thẳng đá hộc |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤60cm |  |  |  |  |
| SB.11213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 488.939 |  |
| SB.11214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 488.939 |  |
| SB.11215 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 488.939 |  |
|  | Chiều dày >60cm |  |  |  |  |
| SB.11223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 464.048 |  |
| SB.11224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 464.048 |  |
| SB.11225 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 464.048 |  |

## SB.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ BIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤60cm |  |  |  |  |
| SB.11313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 542.278 |  |
| SB.11314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 542.278 |  |
| SB.11315 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 542.278 |  |
|  | Chiều dày >60cm |  |  |  |  |
| SB.11323 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 510.275 |  |
| SB.11324 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 510.275 |  |
| SB.11325 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 510.275 |  |

## SB.11400 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây mố cầu đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11413 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 520.942 |  |
| SB.11414 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 520.942 |  |
| SB.11415 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 520.942 |  |
|  | Xây trụ, cột đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11423 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 688.616 | 910.316 |  |
| SB.11424 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 736.183 | 910.316 |  |
| SB.11425 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 789.409 | 910.316 |  |
|  | Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11433 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 497.829 |  |
| SB.11434 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 497.829 |  |
| SB.11435 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 497.829 |  |

## SB.11500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây mặt bằng đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11513 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 428.488 |  |
| SB.11514 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 428.488 |  |
| SB.11515 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 428.488 |  |
|  | Xây mái dốc thẳng đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11523 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 446.268 |  |
| SB.11524 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 446.268 |  |
| SB.11525 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 446.268 |  |
|  | Xây mái dốc cong đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11533 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 595.027 | 472.937 |  |
| SB.11534 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 642.594 | 472.937 |  |
| SB.11535 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 695.820 | 472.937 |  |

## SB.11600 XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xếp đá khan không chít mạch |  |  |  |  |
| SB.11610 | - Mặt bằng | m3 | 350.933 | 234.691 |  |
| SB.11620 | - Mái dốc thẳng | m3 | 350.933 | 273.806 |  |
| SB.11630 | - Mái dốc cong | m3 | 365.524 | 387.595 |  |
|  | Xếp đá khan có chít mạch Mặt bằng |  |  |  |  |
| SB.11643 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 388.753 | 312.921 |  |
| SB.11644 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 396.320 | 312.921 |  |
| SB.11645 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 404.788 | 312.921 |  |
|  | Mái dốc thẳng |  |  |  |  |
| SB.11653 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 388.753 | 343.146 |  |
| SB.11654 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 396.320 | 343.146 |  |
| SB.11655 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 404.788 | 343.146 |  |
|  | Mái dốc cong |  |  |  |  |
| SB.11663 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 402.011 | 392.929 |  |
| SB.11664 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 409.578 | 392.929 |  |
| SB.11665 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 418.046 | 392.929 |  |

## SB.11700 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây cống bằng đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11713 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 588.124 | 677.403 |  |
| SB.11714 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 635.691 | 677.403 |  |
| SB.11715 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 688.917 | 677.403 |  |
|  | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc |  |  |  |  |
| SB.11723 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 593.432 | 837.419 |  |
| SB.11724 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 640.999 | 837.419 |  |
| SB.11725 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 694.225 | 837.419 |  |

## SB.12000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10X20X30)cm

## SB.12100 XÂY MÓNG

## SB.12200 XÂY TƯỜNG

## SB.12300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng bằng đá xanh miếng 10x20x30cm |  |  |  |  |
| SB.12113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 200.693 | 490.717 |  |
| SB.12114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 218.855 | 490.717 |  |
| SB.12115 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 239.178 | 490.717 |  |
|  | Xây tường bằng đá xanh miếng 10x20x30cm |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.12213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 200.693 | 565.391 |  |
| SB.12214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 218.855 | 565.391 |  |
| SB.12215 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 239.178 | 565.391 |  |
|  | Chiều dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.12223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 213.255 | 485.383 |  |
| SB.12224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 234.876 | 485.383 |  |
| SB.12225 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 259.070 | 485.383 |  |
|  | Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng 10x20x30cm |  |  |  |  |
| SB.12313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 250.400 | 855.199 |  |
| SB.12314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 278.507 | 855.199 |  |
| SB.12315 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 309.960 | 855.199 |  |

## SB.13000 XÂY ĐÁ CHẺ

## SB.13100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)cm

## SB.13200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)cm

## SB.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20cm |  |  |  |  |
| SB.13113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 858.988 | 555.311 |  |
| SB.13114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 892.501 | 555.311 |  |
| SB.13115 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 930.001 | 555.311 |  |
|  | Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20cm |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.13213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 864.391 | 629.849 |  |
| SB.13214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 898.984 | 629.849 |  |
| SB.13215 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 937.695 | 629.849 |  |
|  | Chiều dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.13223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 827.488 | 555.311 |  |
| SB.13224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 861.001 | 555.311 |  |
| SB.13225 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 898.501 | 555.311 |  |
|  | Xây trụ độc lập bằng đá chẻ 10x10x20cm |  |  |  |  |
| SB.13313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 832.891 | 896.324 |  |
| SB.13314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 867.484 | 896.324 |  |
| SB.13315 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 906.195 | 896.324 |  |

SB.13400 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25)cm

## SB.13500 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25cm |  |  |  |  |
| SB.13413 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 532.601 | 363.375 |  |
| SB.13414 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 563.952 | 363.375 |  |
| SB.13415 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 599.034 | 363.375 |  |
|  | Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25cm |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.13513 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 550.972 | 419.279 |  |
| SB.13514 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 584.485 | 419.279 |  |
| SB.13515 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 621.985 | 419.279 |  |
|  | Chiều dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.13523 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 532.601 | 391.327 |  |
| SB.13524 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 563.952 | 391.327 |  |
| SB.13525 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 599.034 | 391.327 |  |

## SB.13600 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25)cm

## SB.13700 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm |  |  |  |  |
| SB.13613 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 583.885 | 363.375 |  |
| SB.13614 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 616.317 | 363.375 |  |
| SB.13615 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 652.608 | 363.375 |  |
|  | Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25cm |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.13713 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 593.088 | 378.282 |  |
| SB.13714 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 626.601 | 378.282 |  |
| SB.13715 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 664.101 | 378.282 |  |
|  | Chiều dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.13723 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 583.885 | 391.327 |  |
| SB.13724 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 616.317 | 391.327 |  |
| SB.13725 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 652.608 | 391.327 |  |

## SB.14000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22)cm

## SB.14100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm Chiều dày ≤33cm |  |  |  |  |
| SB.14113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 908.584 | 352.036 |  |
| SB.14114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 942.097 | 352.036 |  |
| SB.14115 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 979.597 | 352.036 |  |
|  | Chiều dày >33cm |  |  |  |  |
| SB.14123 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 898.219 | 280.918 |  |
| SB.14124 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 932.812 | 280.918 |  |
| SB.14125 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 971.523 | 280.918 |  |

## SB.14200 XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤11cm |  |  |  |  |
| SB.14213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 1.000.997 | 488.939 |  |
| SB.14214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 1.028.024 | 488.939 |  |
| SB.14215 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 1.058.266 | 488.939 |  |
|  | Chiều dày ≤33cm |  |  |  |  |
| SB.14223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 908.584 | 424.932 |  |
| SB.14224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 942.097 | 424.932 |  |
| SB.14225 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 979.597 | 424.932 |  |
|  | Chiều dày >33cm |  |  |  |  |
| SB.14233 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 898.219 | 407.153 |  |
| SB.14234 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 932.812 | 407.153 |  |
| SB.14235 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 971.523 | 407.153 |  |

## SB.14300 XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22cm |  |  |  |  |
| SB.14313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 898.219 | 684.515 |  |
| SB.14314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 932.812 | 684.515 |  |
| SB.14315 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 971.523 | 684.515 |  |

## SB.14400 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22cm |  |  |  |  |
|  | Chiều dày ≤33cm |  |  |  |  |
| SB.14413 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 903.181 | 612.662 |  |
| SB.14414 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 935.613 | 612.662 |  |
| SB.14415 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 971.904 | 612.662 |  |
|  | Chiều dày >33cm |  |  |  |  |
| SB.14423 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 898.219 | 567.917 |  |
| SB.14424 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 932.812 | 567.917 |  |
| SB.14425 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 971.523 | 567.917 |  |

## SB.14500 XÂY CỐNG

## SB.14600 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây cống gạch chỉ 6,5x10,5x22cm |  |  |  |  |
|  | + Xây cống cuốn cong |  |  |  |  |
| SB.14513 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 897.777 | 912.093 |  |
| SB.14514 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 929.128 | 912.093 |  |
| SB.14515 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 964.210 | 912.093 |  |
|  | + Xây cống thành vòm cong |  |  |  |  |
| SB.14523 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 916.321 | 1.066.776 |  |
| SB.14524 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 948.753 | 1.066.776 |  |
| SB.14525 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 985.044 | 1.066.776 |  |
|  | + Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22cm |  |  |  |  |
| SB.14613 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 927.999 | 789.414 |  |
| SB.14614 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 959.350 | 789.414 |  |
| SB.14615 | - Vữa xi măng mác 100 | m3 | 994.432 | 789.414 |  |

## SB.15000 XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)cm

## SB.15100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm |  |  |  |  |
|  | Móng dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.15113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 683.748 | 320.033 |  |
| SB.15114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 717.261 | 320.033 |  |
|  | Móng dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.15123 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 670.491 | 291.585 |  |
| SB.15124 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 705.084 | 291.585 |  |

SB.15200 XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.15213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 669.796 | 474.715 |  |
| SB.15214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 697.903 | 474.715 |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.15223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 683.748 | 391.151 |  |
| SB.15224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 717.261 | 391.151 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.15233 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 670.491 | 355.592 |  |
| SB.15234 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 705.084 | 355.592 |  |

## SB.15300 XÂY CỘT, TRỤ

## SB.15400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20cm |  |  |  |  |
| SB.15313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 670.491 | 750.299 |  |
| SB.15314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 705.084 | 750.299 |  |
|  | Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch thẻ 5x10x20cm |  |  |  |  |
| SB.15413 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 690.590 | 766.301 |  |
| SB.15414 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 724.103 | 766.301 |  |

## SB.16000 XÂY GẠCH THẺ (4X8X19)cm

## SB.16100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm |  |  |  |  |
|  | Móng dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.16113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 931.145 | 501.385 |  |
| SB.16114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 968.983 | 501.385 |  |
|  | Móng dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.16123 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 917.266 | 444.490 |  |
| SB.16124 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 956.184 | 444.490 |  |

## SB.16200 XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường thẳng gạch thẻ 4x8x19cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.16213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 951.916 | 695.182 |  |
| SB.16214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 974.618 | 695.182 |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.16223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 891.532 | 618.730 |  |
| SB.16224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 928.288 | 618.730 |  |
|  | Móng dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.16233 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 885.544 | 592.061 |  |
| SB.16234 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 924.462 | 592.061 |  |

## SB.16300 XÂY CỘT, TRỤ

## SB.16400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19cm |  |  |  |  |
| SB.16313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 850.480 | 1.027.661 |  |
| SB.16314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 887.236 | 1.027.661 |  |
|  | Xây kết cấu phức tạp khác |  |  |  |  |
| SB.16413 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 882.007 | 1.041.885 |  |
| SB.16414 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 919.845 | 1.041.885 |  |

SB.16500 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10X10X20)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch ống(10x10x20)cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.16513 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 439.696 | 435.600 |  |
| SB.16514 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 456.992 | 435.600 |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.16523 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 437.598 | 355.592 |  |
| SB.16524 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 455.976 | 355.592 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.16533 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 435.501 | 289.807 |  |
| SB.16534 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 454.960 | 289.807 |  |

## SB.16600 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8X8X19)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch ống (8x8x19)cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.16613 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 558.081 | 501.385 |  |
| SB.16614 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 576.459 | 501.385 |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.16623 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 562.417 | 437.378 |  |
| SB.16624 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 586.201 | 437.378 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.16633 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 561.418 | 378.705 |  |
| SB.16634 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 590.605 | 378.705 |  |

## SB.16700 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10X15X22)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.16713 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 463.851 | 412.487 |  |
| SB.16714 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 483.310 | 412.487 |  |
|  | Tường dày >10cm |  |  |  |  |
| SB.16723 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 454.953 | 357.370 |  |
| SB.16724 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 475.493 | 357.370 |  |

SB.16800 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10X13,5X22)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.16813 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 457.848 | 412.487 |  |
| SB.16814 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 476.226 | 412.487 |  |
|  | Tường dày >10cm |  |  |  |  |
| SB.16823 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 452.451 | 357.370 |  |
| SB.16824 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 471.910 | 357.370 |  |

## SB.16900 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5X13X20)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x22cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤10cm |  |  |  |  |
| SB.16913 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 483.879 | 417.821 |  |
| SB.16914 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 503.338 | 417.821 |  |
|  | Tường dày >10cm |  |  |  |  |
| SB.16923 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 475.883 | 375.150 |  |
| SB.16924 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 496.423 | 375.150 |  |

## SB.17000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, GẠCH SILICÁT

## SB.17100 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20X20X40)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.17113 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 452.722 | 332.479 |  |
| SB.17114 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 461.371 | 332.479 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.17123 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 444.535 | 295.141 |  |
| SB.17124 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 458.048 | 295.141 |  |

## SB.17200 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15X20X40)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.17213 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 447.934 | 392.929 |  |
| SB.17214 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 456.583 | 392.929 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.17223 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 452.479 | 364.482 |  |
| SB.17224 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 466.857 | 364.482 |  |

## SB.17300 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10 X 20 X 40)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.17313 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 574.043 | 392.929 |  |
| SB.17314 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 583.016 | 392.929 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.17323 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 579.987 | 364.482 |  |
| SB.17324 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 590.149 | 364.482 |  |

## SB.17400 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 X 20 X 30)

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤30cm |  |  |  |  |
| SB.17413 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 771.959 | 332.479 |  |
| SB.17414 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 780.932 | 332.479 |  |
|  | Tường dày >30cm |  |  |  |  |
| SB.17423 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 808.158 | 321.811 |  |
| SB.17424 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 824.375 | 321.811 |  |

## SB.17500 XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5X12X25)cm

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường gạch silicát 6,5x12x25cm |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤11cm |  |  |  |  |
| SB.17513 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 627.451 | 696.960 |  |
| SB.17514 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 646.910 | 696.960 |  |
|  | Tường dày ≤33cm |  |  |  |  |
| SB.17523 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 628.679 | 657.845 |  |
| SB.17524 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 658.949 | 657.845 |  |
|  | Tường dày >33cm |  |  |  |  |
| SB.17533 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 636.088 | 400.041 |  |
| SB.17534 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 669.601 | 400.041 |  |

## SB.17600 XÂY TƯỜNG GẠCH THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây tường thông gió |  |  |  |  |
|  | Gạch thông gió 20x20cm |  |  |  |  |
| SB.17613 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 111.782 | 151.127 |  |
| SB.17614 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 112.539 | 151.127 |  |
|  | Gạch thông gió 30x30cm |  |  |  |  |
| SB.17623 | - Vữa xi măng mác 50 | m3 | 107.241 | 167.128 |  |
| SB.17624 | - Vữa xi măng mác 75 | m3 | 107.890 | 167.128 |  |

## SB.17700 XÂY LẠI LỚP GẠCH CHỊU LỬA TRONG ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giàn giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây lắp gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sau bằng thủ công, palăng xích, tời điện.

(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.17710 | - Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói | tấn | 4.258.800 | 2.315.956 | 517.328 |

## SB.17800 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây lại gạch chịu lửa |  |  |  |  |
| SB.17810 | - Thân xiclon | tấn | 4.214.427 | 2.194.063 | 1.150.882 |
| SB.17820 | - Trong phễu thép, ống thép | tấn | 4.115.435 | 3.047.310 | 1.075.916 |
| SB.17830 | - Trong côn, cút thép | tấn | 4.161.835 | 3.555.195 | 1.075.916 |

SB.17900 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây lại gạch chịu lửa |  |  |  |  |
| SB.17910 | - Tường lò nung | tấn | 4.147.133 | 1.828.386 | 139.769 |
| SB.17920 | - Vòm lò nung | tấn | 3.992.443 | 2.133.117 | 159.457 |
| SB.17930 | - Đáy lò nung | tấn | 4.147.133 | 1.706.494 | 41.329 |
| SB.17940 | - Đường khói lò nung | tấn | 3.990.755 | 2.315.956 | 149.613 |

## SB.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn giá dự toán công tác sửa chữa các kết cấu bê tông gồm ba nhóm công tác:

- Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình.

- Công tác gia cố, lắp dựng cốt thép.

- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

## SB.21000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Yêu cầu kỹ thuật:

- Khi trộn bê tông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng đơn giá cấp phối vật liệu đã quy định.

- Khi đổ bê tông các bê tông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bê tông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng. Đầm đến khi nổi nước xi măng thì thôi. Chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.

- Không được đổ bê tông từ độ cao >1,5m. Nếu đổ bê tông ở độ cao >1,5m phải đổ bằng máng.

- Khi đổ bê tông tiếp lên kết cấu bê tông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bê tông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước xi măng lên bề mặt bê tông cũ.

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 2-4cm.

Hướng dẫn sử dụng:

- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công , lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.

- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng dàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, đổ, dầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

## SB.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông lót móng đá 4x6 |  |  |  |  |
| SB.21111 | - Vữa mác 100 | m3 | 768.114 | 581.684 |  |
| SB.21112 | - Vữa mác 150 | m3 | 759.827 | 581.684 |  |
|  | Bê tông lót móng đá 1x2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng ≤250cm |  |  |  |  |
| SB.21122 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 545.544 |  |
| SB.21123 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 545.544 |  |
| SB.21124 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 545.544 |  |
|  | Chiều rộng >250cm |  |  |  |  |
| SB.21132 | - Vữa mác 150 | m3 | 948.918 | 715.919 |  |
| SB.21133 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.035.623 | 715.919 |  |
| SB.21134 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.118.815 | 715.919 |  |
|  | Bê tông móng đá 2x4 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng ≤250cm |  |  |  |  |
| SB.21122a | - Vữa mác 150 | m3 | 839.079 | 545.544 |  |
| SB.21123a | - Vữa mác 200 | m3 | 920.874 | 545.544 |  |
| SB.21124a | - Vữa mác 250 | m3 | 998.880 | 545.544 |  |
| SB.21125a | - Vữa mác 300 | m3 | 1.080.363 | 545.544 |  |
|  | Chiều rộng >250cm |  |  |  |  |
| SB.21132a | - Vữa mác 150 | m3 | 908.379 | 715.919 |  |
| SB.21133a | - Vữa mác 200 | m3 | 990.174 | 715.919 |  |
| SB.21134a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.068.180 | 715.919 |  |
| SB.21135a | - Vữa mác 300 | m3 | 1.149.663 | 715.919 |  |
|  | Bê tông móng đá 4x6 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng ≤250cm |  |  |  |  |
| SB.21122b | - Vữa mác 150 | m3 | 797.818 | 545.544 |  |
| SB.21123b | - Vữa mác 200 | m3 | 874.431 | 545.544 |  |
| SB.21124b | - Vữa mác 250 | m3 | 950.690 | 545.544 |  |
| SB.21125b | - Vữa mác 300 | m3 | 1.025.568 | 545.544 |  |
|  | Chiều rộng >250cm |  |  |  |  |
| SB.21132b | - Vữa mác 150 | m3 | 867.118 | 715.919 |  |
| SB.21133b | - Vữa mác 200 | m3 | 943.731 | 715.919 |  |
| SB.21134b | - Vữa mác 250 | m3 | 1.019.990 | 715.919 |  |
| SB.21135b | - Vữa mác 300 | m3 | 1.094.868 | 715.919 |  |

Ghi chú: Sử dụng cấp phối vữa xi măng PC30 cho cấp phối vữa BT đá 4x6 mác 100.

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông nền đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21142 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 509.404 |  |
| SB.21143 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 509.404 |  |
| SB.21144 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 509.404 |  |
| SB.21145 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 509.404 |  |
|  | Bê tông nền đá 2x4 |  |  |  |  |
| SB.21142a | - Vữa mác 150 | m3 | 839.079 | 509.404 |  |
| SB.21143a | - Vữa mác 200 | m3 | 920.874 | 509.404 |  |
| SB.21144a | - Vữa mác 250 | m3 | 998.880 | 509.404 |  |
| SB.21145a | - Vữa mác 300 | m3 | 1.080.363 | 509.404 |  |
|  | Bê tông nền đá 4x6 |  |  |  |  |
| SB.21142b | - Vữa mác 150 | m3 | 797.818 | 509.404 |  |
| SB.21143b | - Vữa mác 200 | m3 | 874.431 | 509.404 |  |
| SB.21144b | - Vữa mác 250 | m3 | 950.690 | 509.404 |  |
| SB.21145b | - Vữa mác 300 | m3 | 1.025.568 | 509.404 |  |
|  | Bê tông bệ máy đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21152 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 610.941 |  |
| SB.21153 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 610.941 |  |
| SB.21154 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 610.941 |  |
| SB.21155 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 610.941 |  |
|  | Bê tông bệ máy đá 2x4 |  |  |  |  |
| SB.21152a | - Vữa mác 150 | m3 | 839.079 | 610.941 |  |
| SB.21153a | - Vữa mác 200 | m3 | 920.874 | 610.941 |  |
| SB.21154a | - Vữa mác 250 | m3 | 998.880 | 610.941 |  |
| SB.21155a | - Vữa mác 300 | m3 | 1.080.363 | 610.941 |  |
|  | Bê tông bệ máy đá 4x6 |  |  |  |  |
| SB.21152b | - Vữa mác 150 | m3 | 797.818 | 610.941 |  |
| SB.21153b | - Vữa mác 200 | m3 | 874.431 | 610.941 |  |
| SB.21154b | - Vữa mác 250 | m3 | 950.690 | 610.941 |  |
| SB.21155b | - Vữa mác 300 | m3 | 1.025.568 | 610.941 |  |

## SB.21200 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông tường đá 1x2 |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤45cm |  |  |  |  |
| SB.21212 | - Vữa mác 150 | m3 | 1.105.998 | 1.210.791 |  |
| SB.21213 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.192.703 | 1.210.791 |  |
| SB.21214 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.275.895 | 1.210.791 |  |
|  | Tường dày >45cm |  |  |  |  |
| SB.21222 | - Vữa mác 150 | m3 | 1.018.218 | 1.081.000 |  |
| SB.21223 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.104.923 | 1.081.000 |  |
| SB.21224 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.188.115 | 1.081.000 |  |
|  | Bê tông tường đá 2x4 |  |  |  |  |
|  | Tường dày ≤45cm |  |  |  |  |
| SB.21212a | - Vữa mác 150 | m3 | 1.065.459 | 1.210.791 |  |
| SB.21213a | - Vữa mác 200 | m3 | 1.147.254 | 1.210.791 |  |
| SB.21214a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.225.260 | 1.210.791 |  |
|  | Tường dày >45cm |  |  |  |  |
| SB.21222a | - Vữa mác 150 | m3 | 977.679 | 1.081.000 |  |
| SB.21223a | - Vữa mác 200 | m3 | 1.059.474 | 1.081.000 |  |
| SB.21224a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.137.480 | 1.081.000 |  |
|  | Bê tông cột đá 1x2 |  |  |  |  |
|  | Cột tiết diện ≤0,1m2 |  |  |  |  |
| SB.21232 | - Vữa mác 150 | m3 | 995.118 | 1.454.371 |  |
| SB.21233 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.081.823 | 1.454.371 |  |
| SB.21234 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.165.015 | 1.454.371 |  |
|  | Cột tiết diện >0,1m2 |  |  |  |  |
| SB.21242 | - Vữa mác 150 | m3 | 972.018 | 1.374.363 |  |
| SB.21243 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.058.723 | 1.374.363 |  |
| SB.21244 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.141.915 | 1.374.363 |  |
|  | Bê tông cột đá 2x4 |  |  |  |  |
|  | Cột tiết diện ≤0,1m2 |  |  |  |  |
| SB.21232a | - Vữa mác 150 | m3 | 954.579 | 1.454.371 |  |
| SB.21233a | - Vữa mác 200 | m3 | 1.036.374 | 1.454.371 |  |
| SB.21234a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.114.380 | 1.454.371 |  |
|  | Cột tiết diện >0,1m2 |  |  |  |  |
| SB.21242a | - Vữa mác 150 | m3 | 931.479 | 1.374.363 |  |
| SB.21243a | - Vữa mác 200 | m3 | 1.013.274 | 1.374.363 |  |
| SB.21244a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.091.280 | 1.374.363 |  |

## SB.21300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, BÊ TÔNG SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông xà dầm, giằng đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21312 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 714.740 |  |
| SB.21313 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 714.740 |  |
| SB.21314 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 714.740 |  |
| SB.21315 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 714.740 |  |
|  | Bê tông sàn mái đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21322 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 554.724 |  |
| SB.21323 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 554.724 |  |
| SB.21324 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 554.724 |  |
| SB.21325 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 554.724 |  |

## SB.21400 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21412 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 952.987 |  |
| SB.21413 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 952.987 |  |
| SB.21414 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 952.987 |  |
| SB.21415 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 952.987 |  |
|  | Bê tông cầu thang đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21422 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 1.191.233 |  |
| SB.21423 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 1.191.233 |  |
| SB.21424 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 1.191.233 |  |
| SB.21425 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 1.191.233 |  |

## SB.21500 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông mặt đường đá 1x2 |  |  |  |  |
|  | Chiều dày mặt đường ≤25cm |  |  |  |  |
| SB.21513 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.031.702 | 514.649 |  |
| SB.21514 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.114.893 | 514.649 |  |
| SB.21515 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.200.386 | 514.649 |  |
|  | Chiều dày mặt đường >25cm |  |  |  |  |
| SB.21523 | - Vữa mác 200 | m3 | 1.038.258 | 467.506 |  |
| SB.21524 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.121.449 | 467.506 |  |
| SB.21525 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.206.942 | 467.506 |  |
|  | Bê tông mặt đường đá 2x4 |  |  |  |  |
|  | Chiều dày mặt đường ≤25cm |  |  |  |  |
| SB.21513a | - Vữa mác 200 | m3 | 986.252 | 514.649 |  |
| SB.21514a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.064.258 | 514.649 |  |
| SB.21515a | - Vữa mác 300 | m3 | 1.145.741 | 514.649 |  |
|  | Chiều dày mặt đường >25cm |  |  |  |  |
| SB.21523a | - Vữa mác 200 | m3 | 992.809 | 467.506 |  |
| SB.21524a | - Vữa mác 250 | m3 | 1.070.814 | 467.506 |  |
| SB.21525a | - Vữa mác 300 | m3 | 1.152.297 | 467.506 |  |

## SB.21600 BÊ TÔNG BỜ MÁI KÊNH

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤20cm, đá 1x2 |  |  |  |  |
| SB.21613 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 663.937 |  |
| SB.21614 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 663.937 |  |
| SB.21615 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 663.937 |  |

## SB.21700 BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, dầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông gia cố móng, mố, trụ đá 1x2 |  |  |  |  |
|  | Trên cạn |  |  |  |  |
| SB.21712 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 858.403 | 159.542 |
| SB.21713 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 858.403 | 159.542 |
| SB.21714 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 858.403 | 159.542 |
| SB.21715 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 858.403 | 159.542 |
|  | Dưới nước |  |  |  |  |
| SB.21722 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 1.029.298 | 629.148 |
| SB.21723 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 1.029.298 | 629.148 |
| SB.21724 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 1.029.298 | 629.148 |
| SB.21725 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 1.029.298 | 629.148 |
|  | Bê tông gia cố mũ mố, mũ trụ đá 1x2 |  |  |  |  |
|  | Trên cạn |  |  |  |  |
| SB.21732 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 1.612.699 | 159.542 |
| SB.21733 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 1.612.699 | 159.542 |
| SB.21734 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 1.612.699 | 159.542 |
| SB.21735 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 1.612.699 | 159.542 |
|  | Dưới nước |  |  |  |  |
| SB.21742 | - Vữa mác 150 | m3 | 879.618 | 1.932.881 | 629.148 |
| SB.21743 | - Vữa mác 200 | m3 | 966.323 | 1.932.881 | 629.148 |
| SB.21744 | - Vữa mác 250 | m3 | 1.049.515 | 1.932.881 | 629.148 |
| SB.21745 | - Vữa mác 300 | m3 | 1.135.008 | 1.932.881 | 629.148 |

## SB.21800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông, Chiều dày 5cm |  |  |  |  |
|  | Phun từ dưới lên |  |  |  |  |
| SB.21812 | - Vữa mác 150 | m2 | 52.658 | 54.406 | 60.334 |
| SB.21813 | - Vữa mác 200 | m2 | 57.849 | 54.406 | 60.334 |
| SB.21814 | - Vữa mác 250 | m2 | 62.829 | 54.406 | 60.334 |
| SB.21815 | - Vữa mác 300 | m2 | 67.946 | 54.406 | 60.334 |
|  | Phun ngang |  |  |  |  |
| SB.21822 | - Vữa mác 150 | m2 | 52.658 | 47.116 | 43.097 |
| SB.21823 | - Vữa mác 200 | m2 | 57.849 | 47.116 | 43.097 |
| SB.21824 | - Vữa mác 250 | m2 | 62.829 | 47.116 | 43.097 |
| SB.21825 | - Vữa mác 300 | m2 | 67.946 | 47.116 | 43.097 |
|  | Phun bê tông đá 1x2 gia cố xilô |  |  |  |  |
| SB.21832 | - Vữa mác 150 | m2 | 52.658 | 80.008 | 67.917 |
| SB.21833 | - Vữa mác 200 | m2 | 57.849 | 80.008 | 67.917 |
| SB.21834 | - Vữa mác 250 | m2 | 62.829 | 80.008 | 67.917 |
| SB.21835 | - Vữa mác 300 | m2 | 67.946 | 80.008 | 67.917 |

## SB.21900 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CỐT THÉP

Thành phần công việc

- Chuẩn bị, kéo thẳng thắn thép, nắn, uốn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SB.21910 CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép móng |  |  |  |  |
| SB.21911 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 433.822 |  |
| SB.21912 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.415.105 | 369.816 |  |
| SB.21913 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.415.105 | 295.141 |  |

## SB.21920 CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy |  |  |  |  |
| SB.21921 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 453.380 |  |
| SB.21922 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.415.105 | 410.709 |  |
| SB.21923 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.415.105 | 373.372 |  |

## SB.21930 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép tường |  |  |  |  |
| SB.21931 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 510.001 |  |
| SB.21932 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.415.105 | 398.766 |  |
| SB.21933 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.415.105 | 314.816 |  |

## SB.21940 CỐT THÉP CỘT

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép cột |  |  |  |  |
| SB.21941 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 560.372 |  |
| SB.21942 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.415.105 | 438.643 |  |
| SB.21943 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.415.105 | 381.976 |  |

## SB.21950 CỐT THÉP DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng |  |  |  |  |
| SB.21951 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 778.644 |  |
| SB.21952 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.415.105 | 428.149 |  |
| SB.21953 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.415.105 | 329.507 |  |

## SB.21960 CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô, lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng |  |  |  |  |
| SB.21961 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 747.162 |  |
| SB.21962 | - Đường kính >10mm | 100kg | 1.415.105 | 680.001 |  |

## SB.21970 CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái |  |  |  |  |
| SB.21971 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 488.939 |  |
| SB.21972 | - Đường kính >10mm | 100kg | 1.415.105 | 444.490 |  |

## SB.21980 CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang |  |  |  |  |
| SB.21981 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 749.261 |  |
| SB.21982 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.415.105 | 682.100 |  |
| SB.21983 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.415.105 | 619.137 |  |

## SB.22010 CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn |  |  |  |  |
| SB.22011 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 532.328 | 34.872 |
| SB.22012 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.419.168 | 369.290 | 77.795 |
| SB.22013 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.420.145 | 310.361 | 83.671 |

## SB.22020 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100kg

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất lắp dựng cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước |  |  |  |  |
| SB.22021 | - Đường kính ≤10mm | 100kg | 1.386.180 | 660.008 | 55.304 |
| SB.22022 | - Đường kính ≤18mm | 100kg | 1.419.168 | 459.649 | 100.718 |
| SB.22023 | - Đường kính >18mm | 100kg | 1.420.145 | 383.040 | 106.594 |

## SB.23000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

Yêu cầu kỹ thuật:

- Ván khuôn cho công tác bê tông đổ tại chỗ phải đảm bảo chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bê tông.

- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước xi măng khi đổ bê tông.

Hướng dẫn sử dụng:

- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành.

- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành.

- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1m² diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.

- Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤0,5m² sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh… mang đến nơi gia công và lắp dựng.

- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván, khoan bắt vít bu lông (nếu có) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo yêu cầu.

- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.

- Kiểm tra và điều chỉnh.

- Trám, chèn khe hở.

- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SB.23100 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.23110 | - Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ giá cố móng dài, bệ máy | m2 | 73.286 | 26.669 |  |

## SB.23200 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.23210 | - Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố móng cột | m2 | 73.427 | 76.274 |  |

## SB.23300 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.23310 | - Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố nút giao giữa cột và dầm | m2 | 126.856 | 186.609 |  |

## SB.23400 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ |  |  |  |  |
| SB.23410 | - Tròn, elíp | m2 | 90.052 | 170.895 |  |
| SB.23420 | - Vuông, chữ nhật | m2 | 77.871 | 68.751 |  |

## SB.23500 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.23510 | - Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng | m2 | 97.944 | 74.644 |  |

## SB.23600 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố tường |  |  |  |  |
| SB.23610 | - Tường dày ≤45cm | m2 | 73.850 | 60.894 |  |
| SB.23620 | - Tường dày >45cm | m2 | 79.280 | 70.715 |  |

## SB.23700 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố |  |  |  |  |
| SB.23710 | - Sàn, mái | m2 | 81.869 | 58.929 |  |
| SB.23720 | - Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | m2 | 81.869 | 60.894 |  |

## SB.23800 CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.23810 | - Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cầu thang | m2 | 115.303 | 98.216 |  |

## SB.23900 LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa, đúng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu ra khỏi phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.23910 | - Làm tường chắn đất bằng gỗ | m2 | 111.405 | 167.794 |  |

## SB.30000 CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

## SB.31000 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SB.31100 GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT BẰNG THÉP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.31110 | - Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố | tấn | 18.432.434 | 8.106.051 | 2.440.648 |

## SB.31200 GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.31210 | - Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố | tấn | 19.417.461 | 11.646.625 | 3.335.228 |

## SB.31300 HÀN LẠI BẢN MÃ TAI CỘT ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/10m đường hàn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.31310 | - Hàn lại bản mã tai cột để gia cố | 10m | 318.196 | 596.307 | 1.465.297 |

## SB.31400 GIA CÔNG DẦM BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.31410 | - Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố | tấn | 19.353.761 | 754.701 | 2.294.656 |

## SB.31500 GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.31510 | - Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn | tấn | 33.372 | 57.767 |  |

## SB.32000 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc

Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố (đơn giá lắp đã tính đến yếu tố an toàn và điều kiện chật hẹp).

## SB.32100 LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.32110 | - Lắp đặt cột thép gia cố các loại để gia cố | tấn | 3.226.714 | 8.711.676 | 6.911.731 |

## SB.32200 LẮP ĐẶT BU LÔNG CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.32210 | - Lắp đặt bu lông các loại bằng thủ công | cái |  | 10.622 |  |

## SB.32300 GIA CỐ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc

Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn dính hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị hoạt động.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia cố kết cấu thép |  |  |  |  |
| SB.32310 | - Chân cột | tấn | 17.690.921 | 5.830.520 | 2.104.509 |
| SB.32320 | - Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực | tấn | 18.235.806 | 6.958.025 | 2.687.465 |
| SB.32330 | - Thân cột | tấn | 17.988.786 | 6.399.351 | 2.457.492 |
| SB.32340 | - Dầm, xà, vì kèo | tấn | 922.356 | 6.551.717 | 2.819.053 |
| SB.32350 | - Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác | tấn | 674.190 | 6.145.409 | 2.083.897 |

## SB.40000 CÔNG TÁC LÀM MÁI

Yêu cầu kỹ thuật:

- Lợp mái ngói phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thép nhỏ, buộc ngói vào li tô.

- Lợp ngói 75 viên/m² (ngói vẩy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.

- Lớp Fibrô xi măng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm bằng rông đen cao su dày ≤3mm

Hướng dẫn sử dụng:

- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được tính riêng.

- Trường hợp không sử dụng tấm úp khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng chi phí vật liệu để úp nóc đã được đơn giá và chi phí nhân công được nhân với hệ số k= 0,9.

Thành phần công việc:

- Tháo dỡ, vận chuyển phụ kiện mái trong phạm vi 30m.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đưa lên mái.

- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, Fibro xi măng, đặt móc sắt.

- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bu lông (đối với mái lớp tôn, tấm nhựa, tấm fribrô xi măng).

- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

## SB.41100 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 22V/M2

## SB.41200 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 13V/M2

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.41110 | - Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 22v/m2 | m2 | 15.144 | 26.088 |  |
| SB.41120 | - Lợp lại mái ngói 22v/m2 | m2 | 104.465 | 27.952 |  |
| SB.41210 | - Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 13v/m2 | m2 | 10.624 | 22.362 |  |
| SB.41220 | - Lợp lái mái ngói 13v/m2 | m2 | 115.183 | 24.225 |  |

## SB.41300 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 75 V/M2

## SB.41400 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.41310 | - Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 75v/m2 | m2 | 26.760 | 27.952 |  |
| SB.41320 | - Lợp lại mái ngói 75v/m2 | m2 | 171.600 | 42.860 |  |
| SB.41410 | - Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói âm dương | m2 | 28.260 | 29.815 |  |
| SB.41420 | - Lợp lại mái ngói âm dương | m2 | 595.000 | 42.860 |  |

## SB.41500 LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.41510 | - Lợp thay thế mái Fibrô xi măng | m2 | 64.404 | 39.133 |  |
| SB.41520 | - Lợp thay thế mái tôn | m2 | 106.726 | 27.952 |  |
| SB.41530 | - Lợp thay thế mái tấm nhựa | m2 | 82.674 | 26.088 |  |

## SB.41600 XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ

## SB.41700 XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH THẺ

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái |  |  |  |  |
| SB.41610 | - Bằng gạch chỉ kể cả trát vữa xi măng mác75 | m | 57.216 | 33.542 |  |
|  | Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái Bằng gạch thẻ, trát vữa xi măng mác75 |  |  |  |  |
| SB.41710 | - Trát rộng 5cm | m | 35.762 | 24.225 |  |
| SB.41720 | - Trát rộng 10cm | m | 59.919 | 26.088 |  |

## Ghi chú: Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.

## SB.41800 XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ

## SB.41900 XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.41810 | - Xây bờ nóc bằng ngói bò | m | 40.689 | 11.181 |  |
| SB.41910 | - Xây bờ chảy bằng gạch chỉ | m | 32.012 | 14.908 |  |

Ghi chú: Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.

## SB.50000 CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

## SB.51000 CÔNG TÁC TRÁT

Yêu cầu kỹ thuật :

- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. dầm, trần bê tông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (Công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi lõm hoặc giáp lai.

- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu "bồm bộp".

Hướng dẫn sử dụng:

- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đỗ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí…) thì chi phí nhân công của đơn giá tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây:

| Điều kiện trát | Hệ số |
| --- | --- |
| Trát các kết cấu của công trình chịu nước ngầm | 1,2 |
| Trát các kết cấu phức tạp khác | 1,3 |

- Nếu trát tường gạch rỗng 4- 6 lỗ thì đơn giá chi phí vữa tăng 10%.

- Nếu trát tường có đánh màu bằng xi măng thì đơn giá chi phí vật liệu, nhân công được nhân với hệ số Kvl = 1,05 ; Knc = 1,1.

- Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt nước khi trát xà, dầm, trần bê tông thì đơn giá vật liệu, nhân công được nhân với hệ số: Kvl = 1,25 ; Knc = 1,2.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.

- Chải và rửa sạch mặt tường, trần và cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.

- Trộn vữa.

- Trát vào kết cấu.

- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

## SB.51100 PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông, lớp vữa phun bám ≤2cm |  |  |  |  |
| SB.51113 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 45.363 | 7.110 | 55.791 |
| SB.51114 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 48.133 | 7.110 | 55.791 |
| SB.51115 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 51.234 | 7.110 | 55.791 |
|  | Trát tường, cột |  |  |  |  |
| SB.51123 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 14.562 | 62.978 |  |
| SB.51124 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 17.721 | 62.978 |  |
|  | Trát dầm, trần |  |  |  |  |
| SB.51133 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 14.562 | 69.072 |  |
| SB.51134 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 17.721 | 69.072 |  |
|  | Trát các kết cấu khác |  |  |  |  |
| SB.51143 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 14.562 | 65.009 |  |
| SB.51144 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 17.721 | 65.009 |  |

Ghi chú:

Đối với những công tác gia cố kết cấu bê tông thì vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.

Đối với những công tác trát thì vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

Đơn giá phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông được tính ứng với chiều dày lớp vữa phun bám ≤2cm, trường hợp phun bắn có lớp vữa lớn hơn 2cm thì chi phí vữa được tính theo chiều dày thực tế; chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.

## SB.51200 TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày |  |  |  |  |
| SB.51213 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 7.352 | 59.631 |  |
| SB.51214 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 8.946 | 59.631 |  |

## Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;SB.51300 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát vẩy tường chống vang |  |  |  |  |
| SB.51313 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 25.449 | 80.129 |  |
| SB.51314 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 30.968 | 80.129 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.51400 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.51413 | - Vữa xi măng mác 50 | m | 6.821 | 83.856 |  |
| SB.51414 | - Vữa xi măng mác 75 | m | 7.032 | 83.856 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.51500 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG

## SB.51600 TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm |  |  |  |  |
| SB.51513 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 88.709 | 764.019 |  |
| SB.51514 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 90.815 | 764.019 |  |
|  | Trát thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng |  |  |  |  |
|  | Chiều dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.51613 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 68.107 | 631.713 |  |
| SB.51614 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 70.213 | 631.713 |  |
|  | Chiều dày 1,5cm |  |  |  |  |
| SB.51623 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 78.472 | 663.392 |  |
| SB.51624 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 80.578 | 663.392 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.51700 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát Granitô tường |  |  |  |  |
|  | Chiều dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.51713 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 68.107 | 514.315 |  |
| SB.51714 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 70.213 | 514.315 |  |
|  | Chiều dày 1,5cm |  |  |  |  |
| SB.51723 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 78.472 | 538.540 |  |
| SB.51724 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 80.578 | 538.540 |  |
|  | Trát Granitô trụ, cột |  |  |  |  |
|  | Chiều dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.51733 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 73.157 | 667.119 |  |
| SB.51734 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 75.263 | 667.119 |  |
|  | Chiều dày 1,5cm |  |  |  |  |
| SB.51743 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 78.472 | 698.798 |  |
| SB.51744 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 80.578 | 698.798 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.51800 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát đá rửa tường dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.51813 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 74.483 | 348.467 |  |
| SB.51814 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 76.578 | 348.467 |  |
|  | Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.51823 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 74.483 | 439.777 |  |
| SB.51824 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 76.578 | 439.777 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.51900 TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng dày 1,5cm |  |  |  |  |
| SB.51913 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 86.401 | 469.592 |  |
| SB.51914 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 89.852 | 469.592 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.52000 CÔNG TÁC LÁNG VỮA

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.

- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.

- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

## - Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.52100 LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng nền sàn không đánh màu |  |  |  |  |
|  | Chiều dày 2,0cm |  |  |  |  |
| SB.52113 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 15.836 | 18.635 |  |
| SB.52114 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 19.270 | 18.635 |  |
| SB.52115 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 22.744 | 18.635 |  |
|  | Chiều dày 3,0cm |  |  |  |  |
| SB.52123 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 22.057 | 22.362 |  |
| SB.52124 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 26.840 | 22.362 |  |
| SB.52125 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 31.678 | 22.362 |  |

## SB.52200 LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng nền sàn có đánh màu |  |  |  |  |
|  | Chiều dày 2,0cm |  |  |  |  |
| SB.52213 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 16.380 | 27.952 |  |
| SB.52214 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 19.814 | 27.952 |  |
| SB.52215 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 23.288 | 27.952 |  |
|  | Chiều dày 3,0cm |  |  |  |  |
| SB.52223 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 22.601 | 29.815 |  |
| SB.52224 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 27.384 | 29.815 |  |
| SB.52225 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 32.222 | 29.815 |  |

## SB.52300 LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HỐ ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.52313 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 7.918 | 37.269 |  |
| SB.52314 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 9.635 | 37.269 |  |
| SB.52315 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 11.371 | 37.269 |  |
|  | Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm |  |  |  |  |
| SB.52323 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 14.120 | 98.763 |  |
| SB.52324 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 17.063 | 98.763 |  |
| SB.52325 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 20.041 | 98.763 |  |
|  | Láng máng cáp, mương rãnh dày 1cm |  |  |  |  |
| SB.52333 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 7.918 | 67.085 |  |
| SB.52334 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 9.635 | 67.085 |  |
| SB.52335 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 11.371 | 67.085 |  |
|  | Láng hè dày 3cm |  |  |  |  |
| SB.52343 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 23.166 | 31.679 |  |
| SB.52344 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 28.072 | 31.679 |  |
| SB.52345 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 33.034 | 31.679 |  |

## SB.52400 LÁNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng cầu thang thường |  |  |  |  |
| SB.52413 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 15.836 | 52.177 |  |
| SB.52414 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 19.270 | 52.177 |  |
| SB.52415 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 22.744 | 52.177 |  |
|  | Láng cầu thang xoáy trôn ốc |  |  |  |  |
| SB.52423 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 16.516 | 63.358 |  |
| SB.52424 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 19.950 | 63.358 |  |
| SB.52425 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 23.424 | 63.358 |  |
|  | Láng cầu thang thường có gờ mũ ở bậc |  |  |  |  |
| SB.52433 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 17.419 | 67.830 |  |
| SB.52434 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 21.196 | 67.830 |  |
| SB.52435 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 25.017 | 67.830 |  |
|  | Láng cầu thang xoáy trôn ốc có gờ mũ ở bậc |  |  |  |  |
| SB.52443 | - Vữa xi măng mác 50 | m2 | 18.167 | 82.365 |  |
| SB.52444 | - Vữa xi măng mác 75 | m2 | 21.944 | 82.365 |  |
| SB.52445 | - Vữa xi măng mác 100 | m2 | 25.765 | 82.365 |  |

## SB.52500 LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.52510 | - Láng Granitô nền, sàn | m2 | 45.326 | 424.869 |  |
| SB.52520 | - Láng Granitô cầu thang | m2 | 72.228 | 775.199 |  |

## SB.53000 CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ

I. Công tác ốp gạch, đá

Yêu cầu kỹ thuật:

- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.

- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.

- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, mầu sắc. Ốp đá phải có liên kết giữa viên đá ốp vào mặt ốp.

- Mạch ốp ngang bằng, thẳng đứng.

- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết vữa.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn nơi làm việc

II. Công tác lát gạch, đá

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước thường hoặc nước xi măng.

- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì cạo sạch vữa (Công tác cạo vữa tính riêng).

- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Trải lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ ≤1cm, gạch lá nem, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ≤2cm.

- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hoa văn và mầu sắc.

- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem ≤5mm, gạch men sứ, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ≤2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ ≤10mm.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Vận chuyển, vật liệu trong phạm vi 30m

- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn nơi làm việc.

- Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.53000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

## SB.53100 ỐP GẠCH 20X10cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.53114 | - Ốp chân tường gạch 20x10cm | m2 | 211.661 | 233.627 |  |

## SB.53200 ỐP GẠCH 20X15; 20X20; 20X30cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp tường |  |  |  |  |
| SB.53214 | - Gạch 20x15cm | m2 | 89.242 | 184.870 |  |
| SB.53224 | - Gạch 20x20cm | m2 | 96.988 | 170.649 |  |
| SB.53234 | - Gạch 20x30cm | m2 | 71.213 | 142.208 |  |
|  | Ốp trụ, cột |  |  |  |  |
| SB.53244 | - Gạch 20x15cm | m2 | 89.683 | 231.596 |  |
| SB.53254 | - Gạch 20x20cm | m2 | 97.468 | 227.532 |  |
| SB.53264 | - Gạch 20x30cm | m2 | 71.566 | 211.280 |  |

## SB.53300 ỐP GẠCH 15x15; 11x11cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp tường |  |  |  |  |
| SB.53314 | - Gạch 15x15cm | m2 | 108.570 | 176.744 |  |
| SB.53324 | - Gạch 11x11cm | m2 | 114.415 | 186.902 |  |
|  | Ốp trụ, cột |  |  |  |  |
| SB.53334 | - Gạch 15x15cm | m2 | 108.570 | 276.289 |  |
| SB.53344 | - Gạch 11x11cm | m2 | 114.415 | 292.542 |  |

## SB.53400 ỐP GẠCH 6X20cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp tường |  |  |  |  |
| SB.53414 | - Gạch 6x20cm | m2 | 1.387.802 | 205.186 |  |
|  | Ốp trụ, cột |  |  |  |  |
| SB.53424 | - Gạch 6x20cm | m2 | 1.387.802 | 227.532 |  |

## SB.53500 ỐP GẠCH 3X10cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp gạch gốm tráng men 3x10cm |  |  |  |  |
| SB.53514 | - Ốp tường | m2 | 947.836 | 369.740 |  |
| SB.53524 | - Ốp trụ, cột | m2 | 947.836 | 520.074 |  |

## SB.53600 ỐP GẠCH VỈ VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.53614 | - Ốp gạch vỉ vào các kết cấu | m2 | 64.380 | 142.208 |  |

## SB.53700 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ốp tường |  |  |  |  |
| SB.53714 | - Đá cẩm thạch 20x20cm | m2 | 721.986 | 361.614 |  |
| SB.53724 | - Đá cẩm thạch 30x30cm | m2 | 849.457 | 416.466 |  |
| SB.53734 | - Đá cẩm thạch 40x40cm | m2 | 797.155 | 369.740 |  |
|  | Ốp trụ, cột |  |  |  |  |
| SB.53744 | - Đá cẩm thạch 20x20cm | m2 | 721.986 | 438.813 |  |
| SB.53754 | - Đá cẩm thạch 30x30cm | m2 | 849.457 | 576.957 |  |
| SB.53764 | - Đá cẩm thạch 40x40cm | m2 | 797.155 | 473.349 |  |
|  | Ốp tường |  |  |  |  |
| SB.53714a | - Đá hoa cương 20x20cm | m2 | 721.986 | 361.614 |  |
| SB.53724a | - Đá hoa cương 30x30cm | m2 | 849.457 | 416.466 |  |
| SB.53734a | - Đá hoa cương 40x40cm | m2 | 797.155 | 369.740 |  |
|  | Ốp trụ, cột |  |  |  |  |
| SB.53744a | - Đá hoa cương 20x20cm | m2 | 721.986 | 438.813 |  |
| SB.53754a | - Đá hoa cương 30x30cm | m2 | 849.457 | 576.957 |  |
| SB.53764a | - Đá hoa cương 40x40cm | m2 | 797.155 | 473.349 |  |

## SB.54000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

## SB.54100 LÁT GẠCH CHỈ 6,5X10X22cm

## SB.54200 LÁT GẠCH THẺ 5X10X20cm, 4X8X19cm

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.54114 | Lát gạch chỉ 6,5x10x22cm | m2 | 90.693 | 36.524 |  |
| SB.54214 | Lát gạch thẻ 5x10x20cm | m2 | 66.186 | 40.996 |  |
| SB.54224 | Lát gạch thẻ 4x8x19cm | m2 | 82.397 | 55.904 |  |

## Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.54300 LÁT GẠCH LÁ NEM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.54314 | - Lát gạch lá nem 20x20cm | m2 | 48.474 | 39.286 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.54400 LÁT GẠCH CERAMIC, GỐM VÀ GRANIT NHÂN TẠO

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lát gạch Ceramic |  |  |  |  |
| SB.54414 | - Kích thước 30x30cm | m2 | 183.238 | 110.001 |  |
| SB.54424 | - Kích thước 40x40cm | m2 | 206.784 | 88.394 |  |
| SB.54434 | - Kích thước 50x50cm | m2 | 196.701 | 64.822 |  |
|  | Lát gạch Granit nhân tạo |  |  |  |  |
| SB.54444 | - Kích thước 30x30cm | m2 | 199.133 | 110.001 |  |
| SB.54454 | - Kích thước 40x40cm | m2 | 219.447 | 88.394 |  |
| SB.54464 | - Kích thước 50x50cm | m2 | 196.701 | 64.822 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

SB.54600 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HỐ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trộn vữa, lát mạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sửa chữa cụ thể.

- Bảo đảm an toàn giao thông.

- Phần móng tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lát sân, nền đường, vỉa hè |  |  |  |  |
| SB.54614 | - Gạch xi măng 30x30cm | m2 | 193.396 | 56.965 |  |
| SB.54624 | - Gạch xi măng 40x40cm | m2 | 120.146 | 51.072 |  |
| SB.54634 | - Gạch lá dừa 10x20cm | m2 | 68.502 | 53.036 |  |
| SB.54644 | - Gạch lá dừa 20x20cm | m2 | 46.947 | 47.143 |  |
|  | Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch xi măng tự chèn |  |  |  |  |
| SB.54650 | - Gạch XM dày 3,5cm | m2 | 91.470 | 39.286 |  |
| SB.54660 | - Gạch XM dày 5,5cm | m2 | 158.100 | 45.179 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.54700 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lát đá cẩm thạch |  |  |  |  |
| SB.54714 | - Kích thước đá 20x20cm | m2 | 713.007 | 117.859 |  |
| SB.54724 | - Kích thước đá 30x30cm | m2 | 712.537 | 104.108 |  |
| SB.54734 | - Kích thước đá 40x40cm | m2 | 712.232 | 88.394 |  |
|  | Lát đá hoa cương |  |  |  |  |
| SB.54744 | - Kích thước đá 20x20cm | m2 | 713.007 | 117.859 |  |
| SB.54754 | - Kích thước đá 30x30cm | m2 | 712.537 | 104.108 |  |
| SB.54764 | - Kích thước đá 40x40cm | m2 | 712.232 | 88.394 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

SB.54800 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lát gạch chống nóng |  |  |  |  |
| SB.54814 | - Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm | m2 | 86.260 | 49.783 |  |
| SB.54824 | - Gạch 6 lỗ 22x10,5x15cm | m2 | 45.741 | 46.227 |  |
| SB.54834 | - Gạch 10 lỗ 22x10,5x15cm | m2 | 55.435 | 42.671 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.54900 LÁT GẠCH VỈ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.54910 | - Lát gạch vỉ (mosaic) | m2 | 68.499 | 55.001 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

## SB.60000 CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG

Yêu cầu kỹ thuật:

- Gỗ làm dầm trần là gỗ đã được gia công phù hợp kết cấu của trần.

- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.

- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.

- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.

Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo đơn giá riêng.

## SB.61100 LÀM TRẦN MÈ GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.61110 | - Làm trần mè gỗ | m2 | 306.707 | 37.269 |  |

Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 – 2,0;

SB.61200 LÀM LẠI TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP

## SB.61300 LÀM LẠI TRẦN FIBRÔ XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.61210 | - Làm trần bằng giấy ép cứng | m2 | 129.160 | 39.133 |  |
| SB.61220 | - Làm trần bằng ván ép | m2 | 116.832 | 39.133 |  |
| SB.61310 | - Làm trần bằng Fibrô xi măng | m2 | 113.290 | 40.996 |  |

## SB.61400 LÀM TRẦN CÓT ÉP

## SB.61500 LÀM TRẦN GỖ DÁN

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.61410 | - Làm trần bằng cót ép | m2 | 86.610 | 39.133 |  |
| SB.61510 | - Làm trần bằng gỗ dán | m2 | 116.832 | 42.860 |  |

## SB.61700 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO HOA VĂN 50x50cm, 63x41 cm

Đơn vị tính: đồng/m²

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm trần bằng tấm thạch cao |  |  |  |  |
| SB.61710 | Tấm thạch cao hoa văn 50x50 cm | m² | 112.412 | 426.623 |  |
| SB.61710A | Tấm thạch cao hoa văn 63x41 cm | m² | 112.412 | 426.623 |  |

## SB.61800 LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50x50cm, 63x41 cm

Đơn vị tính: đồng/m²

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn |  |  |  |  |
| SB.61810 | Tấm nhựa hoa văn 50x50 cm | m² | 60.732 | 178.776 |  |
| SB.61810A | Tấm nhựa hoa văn 63x41 cm | m² | 60.732 | 178.776 |  |

## SB.61900 LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/m²

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm trần Lambris gỗ |  |  |  |  |
| SB.61910 | Lambris gỗ dày 1,0 cm | m² | 70.260 | 426.623 |  |
| SB.61920 | Lambris gỗ dày 1,5 cm | m² | 101.940 | 426.623 |  |

## SB.62000 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

## SB.62100 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

## SB.62200 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.62010 | Làm vách ngăn ván ép | m2 | 54.912 | 85.325 |  |
|  | Làm vách ngăn bằng gỗ ván ép |  |  |  |  |
| SB.62110 | - Gỗ ván ghép khít dày 1,5cm | m2 | 81.900 | 109.703 |  |
| SB.62120 | - Gỗ ván ghép khít dày 2,0cm | m2 | 108.300 | 109.703 |  |
| SB.62210 | - Gỗ ván chồng mí dày 1,5cm | m2 | 95.100 | 164.555 |  |
| SB.62220 | - Gỗ ván chồng mí dày 2,0cm | m2 | 117.100 | 164.555 |  |

## SB.62300 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

## SB.62400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và đóng chân tường bằng gỗ |  |  |  |  |
| SB.62310 | - Kích thước 2x10cm | m | 11.088 | 54.991 |  |
| SB.62320 | - Kích thước 2x20cm | m | 22.176 | 65.989 |  |
|  | Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ |  |  |  |  |
| SB.62410 | - Kích thước 8x10cm | m | 44.352 | 131.977 |  |
| SB.62420 | - Kích thước 8x14cm | m | 64.680 | 160.572 |  |

## SB.62500 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

## SB.62600 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và lắp dựng |  |  |  |  |
| SB.62510 | - Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn | m3 | 5.202.000 | 2.437.848 |  |
| SB.62610 | - Khung gỗ dầm sàn, dầm trần | m3 | 5.202.000 | 3.047.310 |  |

## SB.62700 LÀM MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm mặt sàn thường |  |  |  |  |
| SB.62710 | - Gỗ ván dày 2cm | m2 | 108.300 | 280.353 |  |
| SB.62720 | - Gỗ ván dày 3cm | m2 | 165.500 | 280.353 |  |
|  | Làm mặt sàn gỗ ván đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế |  |  |  |  |
| SB.62730 | - Gỗ ván dày 2cm | m2 | 108.300 | 310.826 |  |
| SB.62740 | - Gỗ ván dày 3cm | m2 | 165.500 | 310.826 |  |

## SB.62800 LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm tường lambris gỗ |  |  |  |  |
| SB.62810 | - Gỗ ván dày 1cm | m2 | 71.340 | 378.335 |  |
| SB.62820 | - Gỗ ván dày 3cm | m2 | 103.020 | 378.335 |  |

## SB.62900 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3X1cm

## SB.63000 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ |  |  |  |  |
| SB.62910 | - Kích thước lỗ 5x5cm | m2 | 52.000 | 255.974 |  |
| SB.62920 | - Kích thước lỗ 10x10cm | m2 | 36.160 | 225.501 |  |
|  | Gia công và đóng diềm mái |  |  |  |  |
| SB.63010 | - Bằng gỗ dày 2cm | m2 | 107.400 | 91.419 |  |
| SB.63020 | - Bằng gỗ dày 2cm | m2 | 164.600 | 101.577 |  |

## SB.63100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.63110 | - Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm | m2 | 101.531 | 30.473 |  |

## SB.63200 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤3CM

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.63210 | - Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤3cm | m | 437 | 16.252 |  |

## SB.80000 CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

## SB.81000 QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU

Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi thực hiện công việc này phải làm sạch lớp vôi, lớp nước xi măng, lớp nhựa bitum, lớp sơn trên kết cấu đã bả.

- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.

- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển trong phạm vi 30m

- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

## SB.81100 QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.81110 | - Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu | m2 | 933 | 8.890 |  |
| SB.81120 | - Quét vôi 3 nước trắng | m2 | 448 | 10.668 |  |

## SB.81200 QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.81210 | - Quét nước xi măng | m2 | 2.086 | 5.156 |  |

## SB.81300 QUÉT FILINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, Ô VĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.81310 | - Quét Flinkote chống thấm mái, sênô, ô văng | m2 | 22.130 | 6.884 |  |

## SB.81400 CÔNG TÁC BẢ MATIT, XI MĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bả bằng matit |  |  |  |  |
| SB.81410 | - Bả bằng matit vào tường | m2 | 3.423 | 91.419 |  |
| SB.81420 | - Bả bằng matit vào cột, dầm, trần | m2 | 3.423 | 109.703 |  |
| SB.81430 | - Bả xi măng vào tường | m2 | 5.668 | 121.892 |  |
| SB.81440 | - Bả xi măng vào cột, dầm, trần | m2 | 5.668 | 146.271 |  |

## SB.81500 CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN+XI MĂNG TRẮNG+BỘT BẢ+PHỤ GIA

## SB.81600 CÔNG TÁC BẢ VENTÔNÍT (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bả bằng sơn hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia |  |  |  |  |
| SB.81510 | - Vào tường | m2 | 27.186 | 101.577 |  |
| SB.81520 | - Vào cột, dầm, trần | m2 | 27.186 | 121.892 |  |
| SB.81610 | - Bả Ventônit tường | m2 | 6.975 | 95.482 |  |
| SB.81620 | - Bả Ventônit cột, dầm, trần | m2 | 6.975 | 113.766 |  |

## SB.81700 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu |  |  |  |  |
| SB.81710 | - 1 lớp giấy, 1 lớp nhựa | m2 | 37.845 | 60.451 |  |
| SB.81720 | - 2 lớp giấy, 2 lớp nhựa | m2 | 75.862 | 85.342 |  |
| SB.81730 | - 2 lớp giấy, 3 lớp nhựa | m2 | 106.520 | 99.566 |  |
| SB.81740 | - 3 lớp giấy, 4 lớp nhựa | m2 | 146.255 | 108.456 |  |

## SB.81800 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quét nhựa bitum và dán bao tải |  |  |  |  |
| SB.81810 | - 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa | m2 | 72.459 | 106.678 |  |
| SB.81820 | - 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa | m2 | 111.851 | 161.794 |  |

## SB.81900 CHÉT KHE NỐI

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.81910 | - Chét khe nối | m | 19.084 | 81.786 |  |

## SB.82000 BƠM KEO EPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1MM BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY

Thành phần công việc:

Tẩy rửa sạch khe nứt, khoan lỗ gắn vòi bơm, thổi thông khe nứt bằng máy nén khí. Pha trộn keo, bơm keo vào khe nứt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.82010 | - Bơm keo epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm | m | 36.832 | 44.449 | 73.489 |

## SB.83000 CÔNG TÁC SƠN

Yêu cầu kỹ thuật

- Trước khi sơn lên kết cấu gỗ phải để gỗ khô, đánh giấy nhám, cọ chổi sạch và trám matit những chỗ khuyết tật, lỗ đinh.

- Sơn lên tương, dầm, cột, trần phải làm sạch lớp bị bong, bị hoen ố.

- Sơn trên kim loại, phải cạo rỉ, lau sạch bụi, sơn lót bằng sơn chống rỉ, sơn lại phải cạo lớp sơn cũ.

- Công tác làm sạch lớp sơn cũ được tính riêng.

- Sơn theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Lau chùi, đánh giấy nhám, trám matit (nếu có).

- Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

## SB.83100 SƠN CỬA

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.83111 | - Sơn cửa kính 2 nước | m2 | 5.666 | 14.224 |  |
| SB.83112 | - Sơn cửa kính 3 nước | m2 | 7.388 | 19.558 |  |
| SB.83121 | - Sơn cửa panô 2 nước | m2 | 15.443 | 35.559 |  |
| SB.83122 | - Sơn cửa panô 3 nước | m2 | 20.331 | 46.227 |  |
| SB.83131 | - Sơn cửa chớp 2 nước | m2 | 21.053 | 53.339 |  |
| SB.83132 | - Sơn cửa chớp 3 nước | m2 | 25.997 | 69.340 |  |

## SB.83200 SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.83210 | - Sơn gỗ 2 nước | m2 | 13.999 | 40.893 |  |
| SB.83220 | - Sơn gỗ 3 nước | m2 | 18.109 | 48.005 |  |
| SB.83230 | - Sơn gỗ kính mờ 1 nước | m2 | 4.345 | 7.112 |  |

## SB.83300 SƠN TƯỜNG

## SB.83400 SƠN SẮT THÉP

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB.83310 | - Sơn tường 2 nước | m2 | 17.160 | 19.558 |  |
| SB.83320 | - Sơn tường 3 nước | m2 | 26.950 | 26.669 |  |
| SB.83410 | - Sơn sắt dẹt 2 nước | m2 | 8.800 | 17.780 |  |
| SB.83420 | - Sơn sắt dẹt 3 nước | m2 | 12.100 | 24.891 |  |
| SB.83430 | - Sơn sắt thép các loại 2 nước | m2 | 11.901 | 24.891 |  |
| SB.83440 | - Sơn sắt thép các loại 3 nước | m2 | 15.345 | 35.559 |  |

## SB.83500 SƠN SILICÁT (SƠN NƯỚC) VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sơn silicát (sơn nước) vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ) |  |  |  |  |
| SB.83510 | - Vào tường đã bả | m2 | 20.554 | 16.455 |  |
| SB.83520 | - Vào cột, dầm, trần đã bả | m2 | 20.554 | 20.315 |  |

## SB.83600 SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sơn chống ăn mòn vào |  |  |  |  |
| SB.83610 | - Cột, bản mã cột | m2 | 58.616 | 44.723 |  |
| SB.83620 | - Dầm xà, bản mã dầm | m2 | 59.194 | 50.313 |  |
| SB.83630 | - Vì kèo thép | m2 | 59.194 | 54.040 |  |
| SB.83640 | - Cầu thang, lan can, sàn thao tác | m2 | 58.616 | 48.450 |  |
| SB.83650 | - Kết cấu thép khác | m2 | 58.905 | 46.587 |  |

## SB.83700 SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VÁ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sơn chống rỉ , sơn phủ |  |  |  |  |
| SB.83710 | - Vỏ bao che thiết bị trong nhà | m2 | 21.494 | 51.245 |  |
| SB.83720 | - Vỏ bao che thiết bị ngoài nhà | m2 | 25.704 | 56.276 |  |
| SB.83730 | - Vỏ thiết bị trong nhà | m2 | 22.948 | 53.109 |  |
| SB.83740 | - Vỏ thiết bị ngoài nhà | m2 | 27.216 | 58.326 |  |
| SB.83750 | - Thiết bị khác | m2 | 25.704 | 53.109 |  |

## SB.83800 ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đánh giấy nhám mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu.

- Bả matit khe nứt, lỗ xoa bột đá.

- Pha cồn.

- Thu dọn nơi làm việc.

## SB.83810 ĐÁNH VECNI TAMPON

## SB.83820 ĐÁNH VECNI COBALT

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đánh vecni Tampon |  |  |  |  |
| SB.83811 | - Vào gỗ dạng tấm | m2 | 11.453 | 105.582 |  |
| SB.83812 | - Vào gỗ dạng thanh | m2 | 11.453 | 129.778 |  |
|  | Đánh vecni Cobalt |  |  |  |  |
| SB.83821 | - Vào gỗ dạng tấm | m2 | 13.285 | 90.184 |  |
| SB.83822 | - Vào gỗ dạng thanh | m2 | 13.285 | 116.580 |  |

## SB.83900 CẮT VÀ LẮP KÍNH

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cắt kính đúng kích thước, hình dạng, tận dụng kính, tính toán sao cho khi cắt số dư còn nhỏ nhất.

- Đóng nẹp gỗ cả 4 phía của tấm kính ô cửa, ô vách theo đúng quy định hay gắn matit tấm kính đảm bảo chặt, bằng phẳng.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Lau sạch tấm kính.

- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.

- Tính toán chiều cắt.

- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matit hay đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matit.

- Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt và lắp kính ≤7mm. |  |  |  |  |
|  | Gắn bằng matit |  |  |  |  |
| SB.83911 | - Vào cửa, vách dạng thường | m2 | 88.345 | 50.789 |  |
| SB.83912 | - Vào cửa, vách dạng phức tạp | m2 | 88.345 | 65.009 |  |
|  | Đánh vecni Cobalt |  |  |  |  |
| SB.83921 | - Vào cửa, vách gỗ | m2 | 89.179 | 44.694 |  |

## SB.84000 LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT HÃM...)

Yêu cầu kỹ thuật:

- Việc lắp ke khóa, chốt hãm quy định lắp hoàn toàn bằng vít

- Ke lắp phải đúng vị trí, đặt chìm phẳng với gỗ.

- Khóa lắp chắc chắn đúng kỹ thuật.

- Các chốt hãm lắp đầy đủ số lượng và đúng vị trí.

- Không được dùng búa đóng vít hoặc dùng đinh thay vít.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển trong phạm vi 30m

- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.

- Đục lỗ, đặt khóa, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm viêc.

Đơn vị tính: đồng/bộ, cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp các loại phụ kiện của cửa |  |  |  |  |
| SB.84010 | - Lắp chốt ngang, dọc | cái |  | 5.590 |  |
| SB.84020 | - Lắp crêmôn cửa sổ | bộ |  | 11.181 |  |
| SB.84030 | - Lắp crêmôn cửa đi | bộ |  | 13.044 |  |
| SB.84040 | - Lắp êke (1 bộ 4 cái) cửa sổ | bộ |  | 29.815 |  |
| SB.84050 | - Lắp êke (1 bộ 4 cái) cửa đi | bộ |  | 31.679 |  |
| SB.84060 | - Lắp ổ khóa chìm 2 tay nắm | bộ |  | 61.494 |  |
| SB.84070 | - Lắp chốt dọc chìm trong cửa | bộ |  | 27.952 |  |
| SB.84080 | - Lắp móc gió | bộ |  | 1.863 |  |

## SB.84100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái |  |  |  |  |
| SB.84111 | - Dung tích bể 0,5 m3 | cái | 1.681.365 | 372.692 |  |
| SB.84112 | - Dung tích bể 1,0 m3 | cái | 2.521.545 | 484.500 |  |
| SB.84113 | - Dung tích bể 1,5 m3 | cái | 3.745.635 | 521.769 |  |
| SB.84114 | - Dung tích bể 2,0 m3 | cái | 5.262.180 | 559.038 |  |
| SB.84115 | - Dung tích bể 2,5 m3 | cái | 6.395.820 | 596.307 |  |
| SB.84116 | - Dung tích bể 3,0 m3 | cái | 7.363.635 | 670.846 |  |
| SB.84117 | - Dung tích bể 3,5 m3 | cái | 8.451.045 | 726.749 |  |
| SB.84118 | - Dung tích bể 4,0 m3 | cái | 9.465.090 | 801.288 |  |
| SB.84119 | - Dung tích bể 5,0 m3 | cái | 11.329.365 | 1.118.076 |  |
| SB.84120 | - Dung tích bể 6,0 m3 | cái | 13.978.545 | 1.490.768 |  |

## SB.84200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái |  |  |  |  |
| SB.84211 | - Dung tích bể 0,25 m3 | cái | 461.318 | 279.519 |  |
| SB.84212 | - Dung tích bể 0,3 m3 | cái | 553.581 | 335.423 |  |
| SB.84213 | - Dung tích bể 0,4 m3 | cái | 738.108 | 372.692 |  |
| SB.84214 | - Dung tích bể 0,5 m3 | cái | 922.635 | 409.961 |  |
| SB.84215 | - Dung tích bể 0,7 m3 | cái | 1.531.635 | 447.230 |  |
| SB.84216 | - Dung tích bể 0,9 m3 | cái | 1.660.743 | 484.500 |  |
| SB.84217 | - Dung tích bể 1,0 m3 | cái | 1.845.270 | 521.769 |  |
| SB.84218 | - Dung tích bể 1,5 m3 | cái | 2.758.770 | 559.038 |  |
| SB.84219 | - Dung tích bể 2,0 m3 | cái | 3.552.500 | 596.307 |  |
| SB.84220 | - Dung tích bể 3,0 m3 | cái | 5.213.040 | 633.576 |  |
| SB.84221 | - Dung tích bể 4,0 m3 | cái | 6.689.865 | 670.846 |  |

Ghi chú : - Bể gồm cả giá đỡ và phụ kiện

## SB.91000 DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

Thuyết minh

- Công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của các công tác sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc như: Vị trí không gian của kết cấu cần sửa chữa, các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn trong quá trình sửa chữa...

- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo để thực hiện thi công sửa chữa kết cấu đúng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong khi tiến hành sửa chữa các kết cấu.

Thành phần công việc:

- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất đảm bảo đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công sửa chữa kết cấu.

- Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng)

- Dàn giáo trong chỉ sử dựng khi thực hiện các công tác sửa chữa các kết cấu có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

- Diện tích dàn giáo để xây hoặc sửa chữa lại trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.

- Thời gian sử dụng dàn giáo để tính khấu hao là 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì được tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.

- Đơn giá các chi phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn…) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công sủa chữa (nếu có) được tính riêng.

- Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện trước và sau khi sử dụng (đối với dàn giáo công cụ) và xếp đống với dàn giáo tre. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SB.91100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO CÔNG CỤ

## SB.91110 DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài |  |  |  |  |
| SB.91111 | - Chiều cao ≤16m | 100m2 | 412.102 | 1.135.834 | 60.051 |
| SB.91112 | - Chiều cao ≤50m | 100m2 | 472.659 | 1.342.349 | 73.395 |
| SB.91113 | - Chiều cao >50m | 100m2 | 572.743 | 1.486.909 | 116.867 |

## SB.91120 DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong sửa chữ |  |  |  |  |
| SB.91121 | - Dầm, trần chiều cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 374.646 | 722.803 |  |
| SB.91122 | - Dầm, trần mỗi 1,2m tăng thêm | 100m2 | 41.188 | 197.910 |  |

## SB.91200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE

## SB.91210 DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài bằng tre |  |  |  |  |
| SB.91211 | - Chiều cao ≤12m | 100m2 | 680.100 | 1.120.345 |  |
| SB.91212 | - Chiều cao ≤20m | 100m2 | 1.124.640 | 1.445.606 |  |

## SB.91220 DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong bằng tre |  |  |  |  |
| SB.91221 | - Chiều cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 791.010 | 1.428.397 |  |
| SB.91222 | - Mỗi 1,2m tăng thêm | 100m2 | 189.882 | 476.706 |  |

## SB.92000 CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI BẰNG THỦ CÔNG

Yêu cầu kỹ thuật:

- Công tác bốc xếp, vận chuyển phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đối tượng cần vận chuyển. Yêu cầu đặt ra là/; Tránh rơi vãi, đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.

- Vật liệu được phân loại và sắp xếp đúng nơi quy định, đảm bảo cho vận chuyển thuận tiện trong quá trình thi công sửa chữa kết cấu.

Hướng dẫn sử dụng:

- Công tác vận chuyển vật liệu trong đơn giá các Danh mục đơn giá sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định đơn giá. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung đơn giá vận chuyển tiếp quy định trong bẳng đơn giá.

- Các phế thải sau khi phá hoặc dỡ trong đơn giá đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa ra các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và chi phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong đơn giá để tính toán bổ sung đơn giá chi phí.

- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các chi phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ hoặc phương tiện vận chuyển.

- Bốc xếp nguyên vật liệu … vào phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Xếp, đổ nguyên vật liệu … đúng nơi quy định .

BỐC XẾP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

Đơn vị tính: đồng/m3; tấn; 1000V; m2; 100m² ; 100 cây

| Mã hiệu |  | Danh mục đơn giá |  |  | Đơn vị |  | Vật liệu |  |  |  | Nhân công |  |  | Máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ♦ Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92110 |  | - Bốc xếp |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26.834 |  |  |  |  |
| SB.92121 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26.834 |  |  |  |  |
| SB.92122 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7.892 |  |  |  |  |
| SB.92131 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20.520 |  |  |  |  |
| SB.92132 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2.683 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Đất sét, đất dính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92210 |  | - Bốc xếp |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 45.144 |  |  |  |  |
| SB.92221 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34.726 |  |  |  |  |
| SB.92222 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10.260 |  |  |  |  |
| SB.92231 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26.834 |  |  |  |  |
| SB.92232 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2.841 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Sỏi, đá dăm các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92310 |  | - Bốc xếp |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 41.040 |  |  |  |  |
| SB.92321 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 33.148 |  |  |  |  |
| SB.92322 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9.944 |  |  |  |  |
| SB.92331 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |  |
| SB.92332 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2.683 |  |  |  |  |
|  | ♦ Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92410 | - Bốc xếp |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 55.246 |  |  |  |
| SB.92421 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 36.305 |  |  |  |
| SB.92422 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 10.260 |  |  |  |
| SB.92431 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 25.255 |  |  |  |
| SB.92432 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.683 |  |  |  |
|  | ♦ Các loại bột (bột đá, bột thạch anh ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92510 | - Bốc xếp |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |
| SB.92521 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |
| SB.92522 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 7.103 |  |  |  |
| SB.92531 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 20.520 |  |  |  |
| SB.92532 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 2.526 |  |  |  |
|  | ♦ Gạch silicát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92610 | - Bốc xếp |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 110.492 |  |  |  |
| SB.92621 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 47.354 |  |  |  |
| SB.92622 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 15.785 |  |  |  |
| SB.92631 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 31.569 |  |  |  |
| SB.92632 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 3.946 |  |  |  |
|  | ♦ Gạch chỉ, gạch thẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92710 | - Bốc xếp |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 71.031 |  |  |  |
| SB.92721 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |
| SB.92722 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 11.049 |  |  |  |
| SB.92731 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 20.520 |  |  |  |
| SB.92732 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 2.683 |  |  |  |
|  | ♦ Gạch rỗng đất nung các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92810 | - Bốc xếp |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 78.923 |  |  |  |
| SB.92821 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |
| SB.92822 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 13.733 |  |  |  |
| SB.92831 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |
| SB.92832 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 2.841 |  |  |  |
|  | ♦ Gạch bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.92910 | - Bốc xếp |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 78.134 |  |  |  |
| SB.92921 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 26.045 |  |  |  |
| SB.92922 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 12.154 |  |  |  |
| SB.92931 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 25.255 |  |  |  |
| SB.92932 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 2.999 |  |  |  |
|  |  | ♦ Gạch lát các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93010 |  | - Bốc xếp |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2.052 |  |  |  |  |
| SB.93021 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |
| SB.93022 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |
| SB.93031 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |
| SB.93032 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Gạch men kính các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93110 |  | - Bốc xếp |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.894 |  |  |  |  |
| SB.93121 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |
| SB.93122 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |
| SB.93131 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |
| SB.93132 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Đá ốp lát các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93210 |  | - Bốc xếp |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2.210 |  |  |  |  |
| SB.93221 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  |
| SB.93222 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  |
| SB.93231 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  |
| SB.93232 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  | ♦ Ngói các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93310 | - Bốc xếp |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 78.923 |  |  |  |
| SB.93321 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 31.569 |  |  |  |
| SB.93322 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 10.576 |  |  |  |
| SB.93331 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 25.255 |  |  |  |
| SB.93332 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 1000V |  |  |  |  |  |  |  | 2.683 |  |  |  |
|  | ♦ Vôi các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93410 | - Bốc xếp |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 47.354 |  |  |  |
| SB.93421 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |
| SB.93422 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 14.995 |  |  |  |
| SB.93431 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 22.098 |  |  |  |
| SB.93432 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  |  |  | 2.841 |  |  |  |
|  | ♦ Tấm lợp các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93510 | - Bốc xếp |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 36.305 |  |  |  |
| SB.93521 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 22.098 |  |  |  |
| SB.93522 | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 6.630 |  |  |  |
| SB.93531 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 18.942 |  |  |  |
| SB.93532 | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 2.210 |  |  |  |
|  |  | ♦ Xi măng đóng bao các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93610 |  | - Bốc xếp |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 33.148 |  |  |  |  |
| SB.93621 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 18.942 |  |  |  |  |
| SB.93622 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 7.103 |  |  |  |  |
| SB.93631 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 20.520 |  |  |  |  |
| SB.93632 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 2.526 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Sắt thép các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93710 |  | - Bốc xếp |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 64.717 |  |  |  |  |
| SB.93721 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 29.991 |  |  |  |  |
| SB.93722 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 14.680 |  |  |  |  |
| SB.93731 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |  |
| SB.93732 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 3.630 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Gỗ các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93810 |  | - Bốc xếp |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 36.305 |  |  |  |  |
| SB.93821 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23.677 |  |  |  |  |
| SB.93822 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7.892 |  |  |  |  |
| SB.93831 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18.942 |  |  |  |  |
| SB.93832 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2.210 |  |  |  |  |
|  |  |  | ♦ Tre cây 8-9m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.93910 |  |  | - Bốc xếp |  |  | 100 cây |  |  |  | 107.651 |  |  |  |  |  |
| SB.93921 |  |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | 100 cây |  |  |  | 15.785 |  |  |  |  |  |
| SB.93922 |  |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | 100 cây |  |  |  | 6.314 |  |  |  |  |  |
| SB.93931 |  |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | 100 cây |  |  |  | 15.785 |  |  |  |  |  |
| SB.93932 |  |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | 100 cây |  |  |  | 2.368 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ♦ Kính các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.94010 |  |  | - Bốc xếp |  |  | m2 |  |  |  | 3.315 |  |  |  |  |  |
| SB.94021 |  |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |
| SB.94022 |  |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |
| SB.94031 |  |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m2 |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |
| SB.94032 |  |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m2 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ♦ Cấu kiện bê tông đúc sẵn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.94110 |  |  | - Bốc xếp |  |  | tấn |  |  |  | 64.717 |  |  |  |  |  |
| SB.94121 |  |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  | 4.735 |  |  |  |  |  |
| SB.94122 |  |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  | 14.206 |  |  |  |  |  |
| SB.94131 |  |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  | 25.729 |  |  |  |  |  |
| SB.94132 |  |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  | 9.786 |  |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Dụng cụ thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.94210 |  | - Bốc xếp |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 52.089 |  |  |  |  |
| SB.94221 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 34.726 |  |  |  |  |
| SB.94222 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 10.260 |  |  |  |  |
| SB.94231 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 25.255 |  |  |  |  |
| SB.94232 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | tấn |  |  |  |  |  | 2.841 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Vận chuyển các loại phế thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.94310 |  | - Bốc xếp |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 42.618 |  |  |  |  |
| SB.94321 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34.726 |  |  |  |  |
| SB.94322 |  | - Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10.260 |  |  |  |  |
| SB.94331 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26.834 |  |  |  |  |
| SB.94332 |  | - Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2.841 |  |  |  |  |
|  |  | ♦ Vận chuyển phế thải bằng ô tô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB.95110 |  | - Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 2,5 tấn |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 23.239 |  |  |
| SB.95210 |  | - Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 5 tấn |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18.605 |  |  |
| SB.95310 |  | - Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 7 tấn |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17.709 |  |  |
| SB.95410 |  | - Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 2,5 tấn |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13.670 |  |  |
| SB.95510 |  | - Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 5 tấn |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 9.023 |  |  |
| SB.95610 |  | - Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 7.083 |  |  |

PHẦN C - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU KHÁC

## SC.10000 SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Hướng dẫn sử dụng:

- Chi phí về vật liệu, nhân công máy thi công trong đơn giá được tính bình quân trong điều kiện thông thường (trong phạm vi mặt bằng thi công của các tầng sàn không phân biệt độ cao của các tầng sàn).

- Trường hợp khi sửa chữa phải tháo dỡ kết cấu cũ, lắp thay thế kết cấu mới trong phạm vi tầng sàn ở vị trí tháo lắp >4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,05 so với trị số chi phí nhân công trong đơn giá tương ứng. Trường hợp tháo lắp ở vị trí cheo leo ngoài phạm vi các tầng sàn ở độ cao >4m thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số bình quân cho mọi độ cao bằng 1,1 so với đơn giá tương ứng.

- Trường hợp khi sửa chữa phải tháo dỡ kết cấu cũ, lắp thay thế kết cấu mới phải sử dụng hệ thống dàn giáo thép (như hệ vam tháo lắp vòng bi, hệ thống nề phục vụ thay thế sửa chữa vòng bi cẩu, dàn giáo ngoài trời phục vụ sửa chữa kết cấu xây dựng, bảo ôn đường ống....) thì đơn giá làm dàn giáo được tính riêng.

- Vận chuyển thiết bị, phụ tùng lên cao, xuống sâu, vận chuyển ngang bằng ô tô chở đến hoặc chở đi, vận chuyển ngoài phạm vi tháo và vận chuyển đến vị trí lắp lại ngoài phạm vi 30m chưa tính trong đơn giá.

## SC.11000 CÔNG TÁC GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ

## SC.11100 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM CONG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, khảo sát đo vẽ lại chi tiết thiết bị, bộ phận thiết bị cần gia công, gia công sửa chữa, chi tiết thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước, tính năng kỹ thuật, tổ hợp, tháo lắp thử tại nơi gia công.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong |  |  |  |  |
| SC.11101 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 17.730.077 | 6.114.935 | 2.631.369 |
| SC.11102 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 17.633.096 | 5.198.711 | 2.234.175 |
| SC.11103 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 17.536.203 | 4.418.600 | 1.895.592 |
| SC.11104 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 17.474.510 | 3.754.286 | 1.615.621 |
| SC.11105 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 17.378.069 | 3.191.549 | 1.373.011 |
| SC.11106 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 17.346.499 | 2.714.137 | 1.162.389 |

SC.11200 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM PHẲNG HÌNH TRÒN, BẦU DỤC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục |  |  |  |  |
| SC.11201 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 18.392.285 | 6.836.132 | 1.175.103 |
| SC.11202 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 18.221.188 | 5.810.204 | 1.116.614 |
| SC.11203 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 18.048.659 | 4.938.674 | 1.058.125 |
| SC.11204 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 17.877.845 | 4.197.162 | 1.004.953 |
| SC.11205 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 17.703.734 | 3.567.384 | 957.098 |
| SC.11206 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 17.703.511 | 3.033.089 | 909.243 |

## SC.11300 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM PHẲNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật |  |  |  |  |
| SC.11301 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 17.718.950 | 6.114.935 | 1.244.227 |
| SC.11302 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 17.549.265 | 5.168.238 | 1.180.421 |
| SC.11303 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 17.377.956 | 4.396.253 | 1.121.931 |
| SC.11304 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 17.189.305 | 3.736.002 | 1.068.759 |
| SC.11305 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 17.181.669 | 3.175.297 | 1.015.587 |
| SC.11306 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 17.173.804 | 2.718.201 | 962.415 |

## SC.11400 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG HÌNH PHỄU, HÌNH CÔN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình phễu, hình côn |  |  |  |  |
| SC.11401 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 18.347.669 | 6.740.650 | 2.849.742 |
| SC.11402 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 18.125.011 | 5.747.227 | 2.712.389 |
| SC.11403 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 17.910.077 | 4.885.854 | 2.575.036 |
| SC.11404 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 17.698.317 | 4.152.468 | 2.443.000 |
| SC.11405 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 17.492.425 | 3.530.817 | 2.324.145 |
| SC.11406 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 17.454.240 | 3.000.585 | 2.205.291 |

## SC.11500 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, nghiên cứu, khảo sát thiết kế loại thiết bị, chi tiết bộ phận thiết bị cần gia công, sửa chữa, tổ hợp thiết bị theo đúng hình dạng, kích thước thiết kế, hàn dính, hàn tổ hợp, tháo lắp thử tại nơi gia công. Hoàn thiện công việc chế tạo theo đúng thiết kế.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công chi tiết thiết bị dạng ống |  |  |  |  |
| SC.11501 | - Đường kính ống ≤300mm | tấn | 18.711.414 | 7.618.275 | 3.681.461 |
| SC.11502 | - Đường kính ống ≤350mm | tấn | 18.610.309 | 6.196.197 | 3.279.014 |
| SC.11503 | - Đường kính ống ≤400mm | tấn | 18.424.789 | 4.977.273 | 3.039.621 |
| SC.11504 | - Đường kính ống ≤500mm | tấn | 18.146.380 | 4.570.965 | 3.487.379 |
| SC.11505 | - Đường kính ống ≤600mm | tấn | 18.121.428 | 4.341.401 | 3.422.224 |
| SC.11506 | - Đường kính ống ≤800mm | tấn | 18.095.955 | 4.124.026 | 3.348.974 |
| SC.11507 | - Đường kính ống ≤900mm | tấn | 18.072.675 | 3.961.503 | 3.289.295 |
| SC.11508 | - Đường kính ống ≤1000mm | tấn | 18.059.895 | 3.894.462 | 3.216.046 |
| SC.11509 | - Đường kính ống ≤1200mm | tấn | 18.037.806 | 3.815.232 | 3.156.366 |
| SC.11510 | - Đường kính ống ≤1400mm | tấn | 18.026.933 | 3.740.065 | 3.094.296 |
| SC.11511 | - Đường kính ống ≤2000mm | tấn | 18.014.496 | 3.605.984 | 3.026.521 |
| SC.11512 | - Đường kính ống ≤2400mm | tấn | 18.002.565 | 3.482.060 | 2.969.927 |
| SC.11513 | - Đường kính ống ≤2500mm | tấn | 17.992.170 | 3.307.347 | 2.913.331 |
| SC.11514 | - Đường kính ống ≤2800mm | tấn | 17.980.344 | 3.142.792 | 2.856.735 |
| SC.11515 | - Đường kính ống ≤3000mm | tấn | 17.969.949 | 2.986.364 | 2.792.047 |

## SC.11600 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG CÔN, CÚT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công chi tiết thiết bị dạng côn, cút |  |  |  |  |
| SC.11601 | - Khối lượng ≤10kg/cái | tấn | 18.599.627 | 13.042.487 | 2.993.484 |
| SC.11602 | - Khối lượng ≤50kg/cái | tấn | 18.471.405 | 11.738.238 | 2.845.306 |
| SC.11603 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 18.347.418 | 10.564.008 | 2.698.937 |
| SC.11604 | - Khối lượng ≤150kg/cái | tấn | 18.224.640 | 9.507.607 | 2.568.371 |
| SC.11605 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 18.102.751 | 8.556.846 | 2.440.832 |
| SC.11606 | - Khối lượng ≤250kg/cái | tấn | 17.983.234 | 7.699.537 | 2.315.104 |
| SC.11607 | - Khối lượng >250kg/cái | tấn | 17.866.280 | 6.929.583 | 2.202.152 |

## SC.11700 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ KHUNG ĐỠ, GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, MÁNG RÓT, MÁNG CHỨA, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ, KHUNG DÀN THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công kết cấu thép |  |  |  |  |
| SC.11710 | - Gia công khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ | tấn | 17.759.009 | 6.354.657 | 2.136.205 |
| SC.11720 | - Gia công máng rót, máng chứa | tấn | 17.889.679 | 5.460.780 | 2.335.476 |
| SC.11730 | - Gia công vỏ bao che thiết bị | tấn | 17.946.603 | 4.656.290 | 2.481.893 |
| SC.11740 | - Gia công khung dàn thép | tấn | 17.457.155 | 5.249.499 | 2.309.353 |
| SC.11750 | - Gia công các chi tiết thiết bị tương tự khác | tấn | 17.600.693 | 5.586.735 | 2.582.542 |

## SC.11800 GIA CÔNG MẶT BÍCH SC.11810 GIA CÔNG MẶT BÍCH ĐẶC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công mặt bích đặc |  |  |  |  |
| SC.11811 | - Khối lượng ≤10kg/cái | tấn | 21.043.638 | 8.126.160 | 1.419.066 |
| SC.11812 | - Khối lượng ≤20kg/cái | tấn | 20.687.246 | 7.841.744 | 1.363.103 |
| SC.11813 | - Khối lượng ≤50kg/cái | tấn | 20.508.464 | 7.232.282 | 1.335.121 |
| SC.11814 | - Khối lượng ≤80kg/cái | tấn | 20.330.855 | 6.882.858 | 1.307.140 |
| SC.11815 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 20.154.189 | 6.033.674 | 1.283.155 |
| SC.11816 | - Khối lượng >100kg/cái | tấn | 19.968.114 | 5.430.306 | 1.255.173 |

## SC.11820 GIA CÔNG MẶT BÍCH RỖNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công mặt bích rỗng |  |  |  |  |
| SC.11821 | - Khối lượng ≤10kg/cái | tấn | 25.840.967 | 11.236.448 | 1.978.697 |
| SC.11822 | - Khối lượng ≤20kg/cái | tấn | 25.138.803 | 10.476.652 | 1.862.774 |
| SC.11823 | - Khối lượng ≤50kg/cái | tấn | 24.958.099 | 9.391.809 | 1.826.798 |
| SC.11824 | - Khối lượng ≤80kg/cái | tấn | 24.778.540 | 8.877.830 | 1.786.823 |
| SC.11825 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 24.599.169 | 8.176.949 | 1.750.848 |
| SC.11826 | - Khối lượng >100kg/cái | tấn | 24.420.070 | 7.476.067 | 1.718.868 |

## SC.12000 LẮP THAY THẾ CÁC CHI TIẾT, BỘ PHẬN THIẾT BỊ, CẤU KIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, nghiên cứu khảo sát thiết kế biện pháp lắp. Lắp đặt các chi tiết, bộ phận, gia công căn kê, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt các chi tiết, bộ phận thiết bị đã được sửa chữa thay thế vào vị trí chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 50m. (Vận chuyển lên cao, xuống sâu và vận chuyển từ kho bãi đến khu vực lắp đặt chưa tính trong đơn giá). Thực hiện việc bảo hành lắp đặt theo đúng quy định hiện hành

## SC.12100 LẮP THAY THẾ CHI TIẾT, BỘ PHẬN THIẾT BỊ DẠNG CONG (THÙNG THÁP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế chi tiết, bộ phận thiết bị dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn |  |  |  |  |
| SC.12101 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 556.120 | 2.895.817 | 2.135.845 |
| SC.12102 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 515.406 | 2.750.467 | 2.030.949 |
| SC.12103 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 477.992 | 2.612.571 | 1.929.080 |
| SC.12104 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 443.331 | 2.482.129 | 1.830.237 |
| SC.12105 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 411.569 | 2.357.277 | 1.741.527 |
| SC.12106 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 382.449 | 2.239.879 | 1.652.818 |

## SC.12200 LẮP THAY THẾ BẰNG BULÔNG KẾT HỢP VỚI HÀN

## SC.12210 TẤM ĐẬY, TẤM NẮP DẠNG HÌNH TRÒN

(Trong đơn giá chưa có bu lông . Khi lập đơn giá, dự toán căn cứ vào số lượng bu lông cụ thể của thiết kế để đưa vào đơn giá, dự toán)

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp dạng hình tròn có hàn đính |  |  |  |  |
| SC.12211 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 396.260 | 3.935.628 | 966.095 |
| SC.12212 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 364.558 | 3.738.101 | 968.958 |
| SC.12213 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 335.534 | 3.551.755 | 902.665 |
| SC.12214 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 308.677 | 3.540.574 | 841.136 |
| SC.12215 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 284.178 | 3.205.151 | 783.081 |
| SC.12216 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 261.127 | 3.044.894 | 726.763 |

## SC.12220 TẤM ĐẬY, TẤM NẮP DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp dạng hình vuông, hình chữ nhật có hàn đính |  |  |  |  |
| SC.12221 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 477.921 | 3.549.891 | 1.223.658 |
| SC.12222 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 461.332 | 3.370.999 | 1.199.379 |
| SC.12223 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 445.460 | 3.203.288 | 1.175.101 |
| SC.12224 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 430.230 | 3.044.894 | 1.150.822 |
| SC.12225 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 415.631 | 2.890.226 | 1.126.543 |
| SC.12226 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 401.522 | 2.744.877 | 1.107.120 |

## SC.12300 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ DẠNG HÌNH PHỄU, CÔN, CÓT

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế thiết bị dạng hình phễu côn, cút |  |  |  |  |
| SC.12310 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 633.461 | 5.292.226 | 2.193.447 |
| SC.12320 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 620.763 | 5.027.615 | 2.149.745 |
| SC.12330 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 608.304 | 4.777.911 | 2.106.043 |
| SC.12340 | - Khối lượng ≤700kg/cái | tấn | 596.010 | 4.535.662 | 2.064.111 |
| SC.12350 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 584.108 | 4.312.046 | 2.023.494 |
| SC.12360 | - Khối lượng >1000kg/cái | tấn | 572.459 | 4.095.885 | 1.981.562 |

## SC.12400 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ DẠNG ỐNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế thiết bị dạng ống |  |  |  |  |
| SC.12411 | - Đường kính ống ≤300mm | tấn | 1.012.065 | 3.205.151 | 4.326.144 |
| SC.12412 | - Đường kính ống ≤350mm | tấn | 996.568 | 3.141.794 | 3.678.263 |
| SC.12413 | - Đường kính ống ≤400mm | tấn | 976.634 | 3.078.436 | 3.127.178 |
| SC.12414 | - Đường kính ống ≤500mm | tấn | 956.940 | 3.016.942 | 2.656.309 |
| SC.12415 | - Đường kính ống ≤600mm | tấn | 937.888 | 2.955.448 | 2.255.240 |
| SC.12416 | - Đường kính ống ≤800mm | tấn | 919.003 | 2.897.680 | 1.920.888 |
| SC.12417 | - Đường kính ống ≤900mm | tấn | 901.058 | 2.839.913 | 1.631.271 |
| SC.12418 | - Đường kính ống ≤1000mm | tấn | 882.815 | 2.782.146 | 1.387.544 |
| SC.12419 | - Đường kính ống ≤1200mm | tấn | 865.216 | 2.726.242 | 1.178.139 |
| SC.12420 | - Đường kính ống ≤1400mm | tấn | 847.618 | 2.672.202 | 1.004.215 |
| SC.12421 | - Đường kính ống ≤2000mm | tấn | 831.124 | 2.618.161 | 854.199 |
| SC.12422 | - Đường kính ống ≤2400mm | tấn | 814.168 | 2.565.984 | 725.008 |
| SC.12423 | - Đường kính ống ≤2500mm | tấn | 797.618 | 2.515.671 | 613.558 |
| SC.12424 | - Đường kính ống ≤2800mm | tấn | 782.172 | 2.465.358 | 522.932 |
| SC.12425 | - Đường kính ống ≤3000mm | tấn | 766.265 | 2.415.044 | 442.718 |

## SC.12500 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ ỐNG NỐI, KHỚP NỐI

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế thiết bị dạng ống nối, khớp nối |  |  |  |  |
| SC.12501 | - Khối lượng ≤2kg/cái | tấn | 995.505 | 7.801.114 | 2.651.668 |
| SC.12502 | - Khối lượng ≤5kg/cái | tấn | 975.572 | 7.411.058 | 2.599.252 |
| SC.12503 | - Khối lượng ≤10kg/cái | tấn | 955.923 | 7.039.286 | 2.546.835 |
| SC.12504 | - Khối lượng ≤20kg/cái | tấn | 937.023 | 6.689.861 | 2.494.419 |
| SC.12505 | - Khối lượng ≤30kg/cái | tấn | 918.258 | 6.354.657 | 2.446.933 |
| SC.12506 | - Khối lượng ≤40kg/cái | tấn | 900.047 | 6.037.737 | 2.397.602 |
| SC.12507 | - Khối lượng ≤50kg/cái | tấn | 882.030 | 5.735.037 | 2.348.270 |
| SC.12508 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 864.298 | 5.448.590 | 2.300.784 |

## SC.12600 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ KHUNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, MÁNG RÓT, MÁNG CHỨA, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ, KHUNG DÀN THÉP VÀCÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ KHÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế thiết bị |  |  |  |  |
| SC.12601 | - Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ | tấn | 989.942 | 4.367.811 | 2.190.361 |
| SC.12602 | - Máng rót, máng chứa | tấn | 970.143 | 6.021.485 | 2.147.171 |
| SC.12603 | - Vỏ bao che thiết bị | tấn | 950.583 | 5.720.817 | 2.103.981 |
| SC.12604 | - Khung dàn thép | tấn | 931.817 | 5.432.338 | 2.060.790 |
| SC.12605 | - Các chi tiết thiết bị tương tự khác | tấn | 913.140 | 5.162.143 | 2.020.685 |

## SC.12700 LẮP THAY THẾ ĐƯỜNG ỐNG THÔNG HƠI, CẤP NHIỆT

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế đường ống thông hơi |  |  |  |  |
| SC.12701 | - Đường kính ống ≤100mm | 100m | 17.877.915 | 5.850.835 | 1.494.685 |
| SC.12702 | - Đường kính ống ≤150mm | 100m | 30.764.952 | 7.029.128 | 1.582.828 |
| SC.12703 | - Đường kính ống ≤200mm | 100m | 42.487.701 | 8.776.253 | 1.890.392 |
| SC.12704 | - Đường kính ống ≤250mm | 100m | 59.710.588 | 10.970.316 | 1.978.535 |
| SC.12705 | - Đường kính ống ≤300mm | 100m | 70.217.103 | 13.651.949 | 2.344.861 |
| SC.12706 | - Đường kính ống >300mm | 100m | 94.008.742 | 17.064.936 | 2.668.053 |

## SC.13000 LÀM LẠI LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, THIẾT BỊ

## SC.13100 LÀM LẠI LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm lại lớp bảo ôn đường ống |  |  |  |  |
| SC.13101 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤50mm | m2 | 141.698 | 926.382 | 93.793 |
| SC.13102 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤75mm | m2 | 158.130 | 1.290.028 | 93.793 |
| SC.13103 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤100mm | m2 | 172.935 | 1.491.150 | 93.793 |
| SC.13104 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤150mm | m2 | 204.309 | 1.716.651 | 93.793 |
| SC.13105 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤200mm | m2 | 237.422 | 2.336.271 | 93.793 |

## SC.13200 BẢO ÔN CÁC THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác |  |  |  |  |
| SC.13201 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤50mm | m2 | 34.500 | 560.705 | 254.658 |
| SC.13202 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤75mm | m2 | 41.400 | 747.607 | 254.658 |
| SC.13203 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤100mm | m2 | 49.680 | 934.508 | 254.658 |
| SC.13204 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤150mm | m2 | 59.616 | 1.308.312 | 254.658 |
| SC.13205 | - Chiều dày lớp bảo ôn ≤200mm | m2 | 71.539 | 1.633.358 | 254.658 |

## SC.14000 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị kiểm tra, lau chùi chi tiết thiết bị. Lắp đặt chi tiết, cụm thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu bàn giao, vận chuyển thiết bị phụ tùng trong phạm vi 30m.

SC.14100 LẮP THAY THẾ TẤM LÓT VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN, GỐI ĐỠ, GIẢM TỐC SIMETTRO, GIẢM TỐC PHỤ

## SC.14110 LẮP THAY THẾ TẤM LÓT VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền |  |  |  |  |
| SC.14111 | - Khối lượng ≤40kg/cái | tấn | 72.464 | 2.459.767 | 416.598 |
| SC.14112 | - Khối lượng ≤50kg/cái | tấn | 69.000 | 2.336.779 | 396.601 |
| SC.14113 | - Khối lượng ≤75kg/cái | tấn | 47.388 | 2.219.381 | 376.604 |
| SC.14114 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 62.724 | 2.107.573 | 356.607 |
| SC.14115 | - Khối lượng ≤150kg/cái | tấn | 109.480 | 2.003.220 | 339.944 |
| SC.14116 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 56.928 | 1.902.593 | 321.613 |
| SC.14117 | - Khối lượng >200kg/cái | tấn | 53.179 | 1.807.556 | 306.616 |

## SC.14120 LẮP THAY THẾ GỐI ĐỠ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay gối đỡ |  |  |  |  |
| SC.14121 | - Khối lượng ≤40kg/cái | tấn | 2.381.234 | 5.963.072 | 592.318 |
| SC.14122 | - Khối lượng ≤50kg/cái | tấn | 2.240.661 | 5.664.918 | 558.218 |
| SC.14123 | - Khối lượng ≤75kg/cái | tấn | 2.137.434 | 5.113.334 | 527.245 |
| SC.14124 | - Khối lượng ≤100kg/cái | tấn | 2.318.212 | 5.113.334 | 502.400 |
| SC.14125 | - Khối lượng ≤150kg/cái | tấn | 2.202.707 | 4.856.922 | 480.683 |
| SC.14126 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 2.102.440 | 4.613.927 | 455.879 |
| SC.14127 | - Khối lượng >200kg/cái | tấn | 1.995.648 | 4.382.858 | 431.074 |

## SC.14130 LẮP THAY THẾ GIẢM TỐC SIMETTRÔ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay giảm tốc simetrô. |  |  |  |  |
| SC.14131 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 695.992 | 5.909.032 | 588.001 |
| SC.14132 | - Khối lượng ≤500kg/cái | tấn | 664.186 | 5.022.025 | 547.730 |
| SC.14133 | - Khối lượng >500kg/cái | tấn | 628.647 | 4.269.187 | 504.336 |
| SC.14134 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 600.044 | 3.628.157 | 470.277 |
| SC.14135 | - Khối lượng ≤1500kg/cái | tấn | 566.607 | 3.084.026 | 439.304 |
| SC.14136 | - Khối lượng ≤2000kg/cái | tấn | 539.218 | 2.621.888 | 405.245 |
| SC.14137 | - Khối lượng >2000kg/cái | tấn | 517.929 | 2.228.698 | 377.356 |

## SC.14140 LẮP THAY THẾ GIẢM TỐC PHỤ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay giảm tốc phụ |  |  |  |  |
| SC.14141 | - Khối lượng ≤200kg/cái | tấn | 1.245.488 | 5.158.057 | 464.601 |
| SC.14142 | - Khối lượng ≤400kg/cái | tấn | 1.182.255 | 4.636.288 | 442.923 |
| SC.14143 | - Khối lượng ≤600kg/cái | tấn | 1.124.562 | 4.174.150 | 421.245 |
| SC.14144 | - Khối lượng ≤1000kg/cái | tấn | 1.068.354 | 3.756.735 | 399.568 |
| SC.14145 | - Khối lượng ≤1500kg/cái | tấn | 1.015.130 | 3.384.043 | 380.975 |
| SC.14146 | - Khối lượng ≤2000kg/cái | tấn | 961.529 | 3.041.167 | 359.300 |
| SC.14147 | - Khối lượng >2000kg/cái | tấn | 913.632 | 2.743.013 | 340.707 |

## SC. 14150 LẮP THAY THẾ HỘP GIẢM TỐC CỦA MÁY NGHIỀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị làm vệ sinh trước khi lắp, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vụ lắp đặt. Lọc lại dầu hộp giảm tốc, lắp đặt các đường ống, dẫn nước làm mát, lắp các nắp hộp giảm tốc, lắp nửa dưới hộp giảm tốc, nâng bánh răng trục tốc độ chậm, lắp trục bánh răng trục tốc độ chậm, trục nhanh ổ đỡ, khớp nối, vòng bi, bạc, vỏ ổ đỡ, điều chỉnh các bộ lọc của thân máy, kiểm tra các thông số kỹ thuật trước và sau khi lắp. Gia nhiệt các chi tiết phục vụ lắp. Hoàn thiện chạy thử bàn giao (gia công, lắp dựng, tháo dỡ bộ đỡ giá chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.14150 | - Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền | tấn | 86.684 | 6.125.093 | 534.529 |

## SC.14200 LẮP THAY THẾ CÁC LOẠI THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN NGANG

## SC.14210 DÁN BĂNG TẢI

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dán băng tải cao su |  |  |  |  |
| SC.14211 | - Loại B600-650 | mối | 3.719.803 | 2.133.117 | 236.186 |
| SC.14212 | - Loại B800 | mối | 3.908.904 | 2.945.733 | 259.805 |
| SC.14213 | - Loại B1000-1200 | mối | 4.687.411 | 3.555.195 | 285.392 |
| SC.14214 | - Loại B1500 | mối | 5.650.735 | 4.367.811 | 314.915 |
| SC.14215 | - Loại B1800 | mối | 6.481.346 | 5.505.473 | 346.407 |
| SC.14216 | - Loại B>2000 | mối | 7.448.565 | 6.866.605 | 381.835 |

## SC.14220 KÉO RẢI BĂNG TẢI CAO SU

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo rải băng tải cao su |  |  |  |  |
| SC.14221 | - Loại B600-650 | 10m |  | 1.381.447 | 71.579 |
| SC.14222 | - Loại B800 | 10m |  | 1.523.655 | 71.579 |
| SC.14223 | - Loại B1000-1200 | 10m |  | 1.726.809 | 71.579 |
| SC.14224 | - Loại B1400-1800 | 10m |  | 1.869.017 | 71.579 |
| SC.14225 | - Loại B >1800 | 10m |  | 2.234.694 | 71.579 |

## SC.14230 THAY THANG CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG BĂNG TẢI

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thang chủ động, bị động băng tải |  |  |  |  |
| SC.14231 | - Loại B600-650 | tấn | 123.160 | 4.022.449 | 821.994 |
| SC.14232 | - Loại B800 | tấn | 123.160 | 3.900.557 | 739.794 |
| SC.14233 | - Loại B1000-1200 | tấn | 123.160 | 3.656.772 | 684.995 |
| SC.14234 | - Loại B1400-1800 | tấn | 115.810 | 3.412.987 | 630.196 |
| SC.14235 | - Loại B >1800 | tấn | 115.810 | 3.291.095 | 547.996 |

## SC.14300 THAY THẾ BỘ CON LĂN CÁC LOẠI

## SC.14310 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L500

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế bộ con lăn các loại L500 |  |  |  |  |
| SC.14311 | - Đường kính con lăn ≤50mm | cái | 1.869 | 40.631 |  |
| SC.14312 | - Đường kính con lăn ≤70mm | cái | 2.180 | 46.725 |  |
| SC.14313 | - Đường kính con lăn ≤100mm | cái | 2.495 | 52.820 |  |
| SC.14314 | - Đường kính con lăn ≤150mm | cái | 2.805 | 60.946 |  |
| SC.14315 | - Đường kính con lăn ≤200mm | cái | 3.272 | 71.104 |  |

## SC.14320 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L1000

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế bộ con lăn các loại L1000 |  |  |  |  |
| SC.14321 | - Đường kính con lăn ≤50mm | cái | 2.149 | 46.725 |  |
| SC.14322 | - Đường kính con lăn ≤70mm | cái | 2.477 | 54.852 |  |
| SC.14323 | - Đường kính con lăn ≤100mm | cái | 2.851 | 62.978 |  |
| SC.14324 | - Đường kính con lăn ≤150mm | cái | 3.272 | 71.104 |  |
| SC.14325 | - Đường kính con lăn ≤200mm | cái | 3.755 | 83.293 |  |

## SC.14330 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L1500

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế bộ con lăn các loại L1500 |  |  |  |  |
| SC.14331 | - Đường kính con lăn ≤50mm | cái | 2.477 | 52.820 |  |
| SC.14332 | - Đường kính con lăn ≤70mm | cái | 2.851 | 60.946 |  |
| SC.14333 | - Đường kính con lăn ≤100mm | cái | 3.272 | 71.104 |  |
| SC.14334 | - Đường kính con lăn ≤150mm | cái | 3.770 | 81.262 |  |
| SC.14335 | - Đường kính con lăn ≤200mm | cái | 4.330 | 93.451 |  |

## SC.14340 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L2000

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế bộ con lăn các loại L2000 |  |  |  |  |
| SC.14341 | - Đường kính con lăn ≤50mm | cái | 2.851 | 60.946 |  |
| SC.14342 | - Đường kính con lăn ≤70mm | cái | 3.272 | 71.104 |  |
| SC.14343 | - Đường kính con lăn ≤100mm | cái | 3.770 | 81.262 |  |
| SC.14344 | - Đường kính con lăn ≤150mm | cái | 4.346 | 93.451 |  |
| SC.14345 | - Đường kính con lăn ≤200mm | cái | 4.985 | 107.672 |  |

## SC.14350 THÁO DỠ, LẮP THAY THẾ TẤM BAO CHE, MÁI BĂNG TẢI

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải |  |  |  |  |
| SC.14351 | - Chiều cao tháo, lắp ≤4m | m2 |  | 85.325 | 174.362 |
| SC.14352 | - Chiều cao tháo, lắp >4m | m2 |  | 105.640 | 224.180 |

## SC.14400 LẮP THAY THẾ XÍCH BĂNG CẤP LIỆU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi, phụ kiện trục chủ động, bánh xích bánh răng, xích cấp liệu cụm trục chủ động, bị động, tấm cấp liệu, cụm kéo căng xích, trục trung gian, khớp nối vỏ che, vỏ hộp giảm tốc ống thông gió. Nắn sửa các chi tiết cong vênh trước khi lắp. Hoàn thiện công tác lắp, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao (Gia công bộ đỡ giá phục vụ tháo lắp chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.14410 | - Lắp thay thế xích băng cấp liệu | tấn | 273.060 | 7.211.967 | 654.834 |

## SC.14500 LẮP THAY THẾ BĂNG TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển dụng cụ, thiết bị và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi, gối chủ động, đỡ puli, tang khớp nối, hộp giảm tốc động cơ chính của băng tải, lắp đặt tháo đỡ giá đỡ thi công. Hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.14510 | - Lắp thay thế băng tải | tấn | 136.617 | 5.596.893 | 621.441 |

## SC.14610 LẮP THAY THẾ PHỤ KIỆN THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN ĐỨNG, VẬN CHUYỂN XIÊN (GẦU TẢI ĐỨNG, GẦU TẢI XIÊN)

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp thay thế phụ kiện thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên |  |  |  |  |
| SC.14611 | - Lắp gầu | tấn | 210.660 | 3.687.245 | 257.348 |
| SC.14612 | - Lắp xích gầu tải | tấn | 246.128 | 4.406.410 | 308.817 |
| SC.14613 | - Lắp thẻ quạt | tấn | 233.365 | 3.770.538 | 235.289 |
| SC.14614 | - Lắp vòng bi | tấn | 270.909 | 7.541.076 | 382.345 |
| SC.14615 | - Lắp xích chuyển | tấn | 308.359 | 5.184.490 | 308.817 |

## SC.14620 SỬA CHỮA MÁY ĐẬP BÚA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp các vòng bi vào trục roto, các chi tiết đĩa, táng búa, ốp cổ trục, lắp trục roto vào hộp máy, gối đỡ, căn chỉnh gối đỡ và đổ chì lắp ghi và nắp trên của hộp búa, lắp các mayơ vào trục roto, lắp chốt an toàn vào mayơ. Lắp bánh đà, máng phễu hứng sét, đổ dầu vào gối đỡ trục... Hoàn thiện công tác lắp, chạy thử sau khi lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Gia công các chi tiết thiết bị tính theo đơn giá gia công riêng.)

## SC.14620 SỬA CHỮA QUẢ BÚA, KHỚP NỐI, GỐI ĐỠ, TẤM LÓT, TẤM GHI, BÁNH ĐÀ VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa các phụ kiện của máy đập búa |  |  |  |  |
| SC.14621 | - Sửa chữa quả búa | tấn | 635.081 | 3.352.041 | 1.442.304 |
| SC.14622 | - Sửa chữa khớp nối gối đỡ | tấn | 1.598.688 | 4.774.119 | 2.048.306 |
| SC.14623 | - Sửa chữa tấm lót tấm ghi | tấn | 441.634 | 3.006.679 | 1.597.435 |
| SC.14624 | - Sửa chữa bánh đà | tấn | 427.584 | 4.367.811 | 1.442.304 |
| SC.14625 | - Sửa chữa các phụ kiện khác | tấn | 1.514.788 | 4.184.972 | 1.765.496 |

## SC.14630 THAY THẾ ROTO ĐỘNG CƠ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế roto động cơ |  |  |  |  |
| SC.14631 | - Khối lượng ≤50kg/cái | cái | 85.632 | 711.039 | 331.977 |
| SC.14632 | - Khối lượng ≤70kg/cái | cái | 97.935 | 914.193 | 364.064 |
| SC.14633 | - Khối lượng ≤100kg/cái | cái | 99.769 | 1.117.347 | 391.829 |
| SC.14634 | - Khối lượng ≤150kg/cái | cái | 104.155 | 1.350.974 | 311.834 |
| SC.14635 | - Khối lượng ≤200kg/cái | cái | 112.993 | 1.594.759 | 339.598 |
| SC.14636 | - Khối lượng ≤250kg/cái | cái | 123.213 | 1.940.121 | 371.712 |
| SC.14637 | - Khối lượng >250kg/cái | cái | 129.784 | 2.346.429 | 434.745 |

## SC.14640 THAY THẾ VÒNG BI MÁY ĐẬP BÚA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế vòng bi máy đập búa |  |  |  |  |
| SC.14641 | - Khối lượng ≤50kg/cái | cái | 342.816 | 4.824.908 | 1.192.229 |
| SC.14642 | - Khối lượng ≤100kg/cái | cái | 326.357 | 4.286.549 | 1.135.865 |
| SC.14643 | - Khối lượng ≤150kg/cái | cái | 309.174 | 4.008.228 | 1.075.181 |
| SC.14644 | - Khối lượng ≤200kg/cái | cái | 294.327 | 3.951.345 | 1.023.140 |
| SC.14645 | - Khối lượng >200kg/cái | cái | 279.090 | 3.762.412 | 971.129 |

## SC. 14660 LẮP THAY THẾ VÒNG BI GẦU TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp đặt tháo dỡ thiết bị, vật tư thi công. Lắp đặt vòng bi, ổ đỡ trục, cắt bớt xích treo gầu, lắp đĩa xích truyền động trục chủ động, bị động, vỏ hộp xích, vỏ hộp chủ động, các tấm cửa, lắp dựng tháo dỡ bộ gá. Hoàn thiện chạy thử bàn giao. (Gia công bộ gá phục vụ tháo lắp chưa tính theo đơn giá.)

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.14660 | - Lắp thay thế vòng bi gầu tải | tấn | 123.900 | 6.450.140 | 2.026.858 |

## SC. 14670 LẮP THAY THẾ VÒNG BI MÁY CÁN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp các mặt bịt vòng bi, lắp vòng bi vào các trục, lắp các vòng cách, các chi tiết dẫn hướng, then, các thanh định vị ở trục, các gối đỡ vòng bi, định vị các bu lông, ổ đỡ, lắp các cúp, bánh đà, các chi tiết của gối đỡ phụ, mặt bị đầu trục, tấm chắn bảo hiểm bánh đà, trục các đăng truyền lực, bộ phễu hứng sét gia nhiệt vòng bi....giá đỡ. Hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.14670 | - Lắp thay thế vòng bi máy cán | tấn | 159.974 | 5.952.412 | 187.191 |

## SC. 14680 LẮP THAY THẾ VÒNG BI BĂNG CÀO, GIÁ NÂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dọn dẹp mặt bầng, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi vào các trục bánh răng, rulo, tăng bua, trục bánh răng, các chi tiết gối đỡ, lắp lại bánh xích răng vào tăng bua, lắp đặt các hộp đậy đáy băng, hộp đầu tăng bua hàn ốp đáy hộp. Hoàn thiện chạy thử bàn giao. (Gia công bộ đỡ gá phục vụ lắp chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.14680 | - Lắp thay thế vòng bi băng cào, giá nâng | tấn | 239.117 | 5.353.108 | 952.463 |

## SC.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

## SC.21000 SỬA CHỮA CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.21010 | - Thay ván sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn | m3 | 4.513.511 | 1.528.037 |  |
| SC.21020 | - Thay đà dọc cầu gỗ | m3 | 4.957.657 | 2.277.148 |  |
| SC.21030 | - Lắp lại sàn cầu gỗ | m3 | 92.858 | 1.024.903 |  |

## SC.22000 THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.22010 | - Thay các bộ phận sắt không dùng dàn giáo | tấn | 19.653.559 | 5.331.359 | 2.719.169 |
| SC.22020 | - Thay các bộ phận sắt có dùng dàn giáo | tấn | 19.854.939 | 6.024.566 | 2.731.566 |

## SC.23000 SƠN CẦU SẮT (1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ + 2 LỚP SƠN MẦU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh gỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.23010 | - Sơn cầu sắt không dựng dàn giáo | m2 | 19.831 | 11.553 |  |
| SC.23020 | - Sơn cầu sắt có dựng dàn giáo | m2 | 21.107 | 24.598 | 2.931 |
| SC.23030 | - Sơn cầu sắt thêm 1 lớp sơn màu | m2 | 5.000 | 6.522 |  |

## SC.24000 QUÉT DỌN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hốt đất, rác ở các ống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. Vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.24010 | - Quét dọn mặt cầu | 10m2 |  | 8.261 |  |

SC.25000 SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bộ, cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.25010 | - Siết giằng gió và kết cấu tương tự bị lỏng | bộ | 12.790 | 218.038 | 10.233 |
| SC.25021 | - Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu không dàn giáo | cái |  | 4.911 |  |
| SC.25022 | - Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu có dàn giáo | cái | 243 | 6.875 | 1.860 |

## SC.26000 ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ

Đơn vị tính: đồng/10 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.26010 | - Đóng đinh cầu, tận dụng đinh cũ | 10 cái | 5.103 | 1.927 |  |
| SC.26020 | - Đóng đinh cầu, đóng đinh mới | 10 cái | 17.010 | 964 |  |

## SC.27000 BÔI MỠ GỐI CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.27010 | - Bôi mỡ gối kê | cái | 7.560 | 53.339 |  |
| SC.27020 | - Bôi mỡ gối dàn, gối treo | cái | 37.800 | 88.898 |  |

## SC.28000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ các khoang lan can hỏng, thu hồi chở về kho, gia công lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn 1 lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô 5 tấn.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.28010 | - Gia công, lắp dựng lan can cầu | tấn | 19.706.746 | 11.106.222 | 4.730.129 |

## SC.30000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

## SC.31000 CẮT BÊ TÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP V.V...)

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật (khe đặt vòng dò xe, khe đặt cáp v.v…) |  |  |  |  |
| SC.31001 | - Chiều dày lớp cắt ≤5cm | 100m | 255.000 | 1.259.262 | 1.408.239 |
| SC.31002 | - Chiều dày lớp cắt ≤6cm | 100m | 293.250 | 1.679.016 | 1.706.956 |
| SC.31003 | - Chiều dày lớp cắt ≤7cm | 100m | 344.250 | 1.993.832 | 2.005.673 |
| SC.31004 | - Chiều dày lớp cắt ≤8cm | 100m | 408.000 | 2.308.647 | 2.304.391 |

## SC.32000 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên |  |  |  |  |
|  | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| SC.32001 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 36.656 | 264.611 | 6.512 |
| SC.32002 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 54.858 | 402.507 | 7.442 |
| SC.32003 | - Chiều dày đã lèn ép 20cm | 10m2 | 73.312 | 532.950 | 8.372 |
| SC.32004 | - Chiều dày đã lèn ép 25cm | 10m2 | 91.766 | 723.022 | 9.302 |
|  | Thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32005 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 36.656 | 208.708 | 98.396 |
| SC.32006 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 54.858 | 365.238 | 113.944 |
| SC.32007 | - Chiều dày đã lèn ép 20cm | 10m2 | 73.312 | 421.142 | 129.491 |
| SC.32008 | - Chiều dày đã lèn ép 25cm | 10m2 | 91.766 | 477.046 | 145.039 |

## SC.32100 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

## SC.32110 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt |  |  |  |  |
|  | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| SC.32111 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 416.628 | 542.267 |  |
| SC.32112 | - Chiều dày đã lèn ép 12cm | 10m2 | 494.348 | 568.355 |  |
| SC.32113 | - Chiều dày đã lèn ép 14cm | 10m2 | 571.434 | 596.307 |  |
| SC.32114 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 610.510 | 627.986 |  |
|  | Thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32115 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 416.628 | 465.865 | 167.879 |
| SC.32116 | - Chiều dày đã lèn ép 12cm | 10m2 | 496.100 | 477.046 | 188.710 |
| SC.32117 | - Chiều dày đã lèn ép 14cm | 10m2 | 573.770 | 493.817 | 224.889 |
| SC.32118 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 612.846 | 504.998 | 233.660 |

## SC.32120 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bắng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên |  |  |  |  |
|  | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| SC.32121 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 411.695 | 542.267 |  |
| SC.32122 | - Chiều dày đã lèn ép 12cm | 10m2 | 489.415 | 568.355 |  |
| SC.32123 | - Chiều dày đã lèn ép 14cm | 10m2 | 566.501 | 596.307 |  |
| SC.32124 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 608.514 | 627.986 |  |
|  | Thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32125 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 411.695 | 465.865 | 167.879 |
| SC.32126 | - Chiều dày đã lèn ép 12cm | 10m2 | 491.167 | 477.046 | 188.710 |
| SC.32127 | - Chiều dày đã lèn ép 14cm | 10m2 | 568.837 | 493.817 | 224.889 |
| SC.32128 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 607.913 | 504.998 | 233.660 |

## SC.32130 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| SC.32131 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 1.197.056 | 506.861 |  |
| SC.32132 | - Chiều dày đã lèn ép 12cm | 10m2 | 1.439.331 | 536.676 |  |
| SC.32133 | - Chiều dày đã lèn ép 14cm | 10m2 | 1.675.792 | 577.673 |  |
| SC.32134 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 1.923.792 | 598.171 |  |
| SC.32135 | - Chiều dày đã lèn ép 18cm | 10m2 | 2.155.792 | 633.576 |  |

## SC.32140 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32141 | - Chiều dày đã lèn ép 10cm | 10m2 | 1.195.792 | 432.323 | 145.953 |
| SC.32142 | - Chiều dày đã lèn ép 12cm | 10m2 | 1.435.792 | 456.548 | 175.554 |
| SC.32143 | - Chiều dày đã lèn ép 14cm | 10m2 | 1.675.792 | 482.636 | 202.963 |
| SC.32144 | - Chiều dày đã lèn ép 15cm | 10m2 | 1.923.792 | 512.452 | 227.082 |
| SC.32145 | - Chiều dày đã lèn ép 18cm | 10m2 | 2.155.792 | 728.613 | 256.683 |

## SC.32150 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA BẰNG THỦ CÔNG RẢI NÓNG

Thành phần công việc:

Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường đá dăm nhựa, thi công bằng thủ công rải nóng |  |  |  |  |
| SC.32151 | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 1.023.234 | 354.057 |  |
| SC.32152 | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 1.068.294 | 370.829 |  |
| SC.32153 | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 1.113.354 | 387.600 |  |
| SC.32154 | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 1.158.414 | 404.371 |  |
| SC.32155 | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 1.203.474 | 423.005 |  |

## SC.32160 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường đá dăm nhựa, thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32161 | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 1.023.234 | 260.884 | 77.840 |
| SC.32162 | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 1.068.294 | 277.656 | 77.840 |
| SC.32163 | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 1.113.354 | 294.427 | 77.840 |
| SC.32164 | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 1.158.414 | 311.198 | 77.840 |
| SC.32165 | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 1.203.474 | 329.832 | 77.840 |

## SC.32170 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội, thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| SC.32171 | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 389.517 | 225.479 |  |
| SC.32172 | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 487.377 | 285.109 |  |
| SC.32173 | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 584.817 | 342.877 |  |
| SC.32174 | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 682.257 | 400.644 |  |
| SC.32175 | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 779.697 | 460.275 |  |
|  | Sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới rót |  |  |  |  |
| SC.32171a | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 385.817 | 180.383 | 5.537 |
| SC.32172a | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 483.677 | 228.088 | 5.537 |
| SC.32173a | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 581.117 | 274.301 | 5.537 |
| SC.32174a | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 678.557 | 320.515 | 5.537 |
| SC.32175a | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 775.997 | 368.220 | 5.537 |

## SC.32180 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội, thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32181 | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 402.537 | 201.254 | 38.633 |
| SC.32182 | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 505.017 | 251.567 | 38.633 |
| SC.32183 | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 586.497 | 301.881 | 38.633 |
| SC.32184 | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 708.717 | 350.330 | 38.633 |
| SC.32185 | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 810.357 | 400.644 | 38.633 |
|  | Sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới rót |  |  |  |  |
| SC.32181a | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 398.837 | 161.003 | 44.170 |
| SC.32182a | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 501.317 | 201.254 | 44.170 |
| SC.32183a | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 582.797 | 241.504 | 44.170 |
| SC.32184a | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 705.017 | 280.264 | 44.170 |
| SC.32185a | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 806.657 | 320.515 | 44.170 |

## SC.32190 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)

Thành phần công việc:

Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bê tông nhựa, đầm nén. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường bằng bê tông atphalt hạt mịn rải nóng, thủ công kết hợp với cơ giới |  |  |  |  |
| SC.32191 | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 997.880 | 158.394 | 21.927 |
| SC.32192 | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 1.339.260 | 208.708 | 24.120 |
| SC.32193 | - Chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 1.667.510 | 259.021 | 26.312 |
| SC.32194 | - Chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 2.008.890 | 307.471 | 28.504 |
| SC.32195 | - Chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 2.337.140 | 357.784 | 30.698 |

## SC.32200 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU CACBON ASPHALT

Thành phần chi phí:

Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải vật liệu cacbon asphalt, đầm nén. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt |  |  |  |  |
| SC.32210 | - Chiều dày đã lèn ép 1cm | 10m2 | 398.000 | 108.081 | 4.886 |
| SC.32220 | - Chiều dày đã lèn ép 1,5cm | 10m2 | 597.000 | 117.398 | 5.429 |
| SC.32230 | - Chiều dày đã lèn ép 2cm | 10m2 | 835.800 | 126.715 | 5.972 |
| SC.32240 | - Chiều dày đã lèn ép 3cm | 10m2 | 1.174.100 | 134.169 | 6.515 |
| SC.32250 | - Chiều dày đã lèn ép 4cm | 10m2 | 1.572.100 | 143.486 | 7.058 |

## SC.33000 TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần chi phí:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

## SC.33100 TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1KG/M2

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bắm mặt đường tiêu chuẩn 1,1kg/m2 |  |  |  |  |
|  | Nhựa pha dầu |  |  |  |  |
| SC.33101 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 218.241 | 44.723 | 6.090 |
| SC.33102 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 218.241 | 14.908 | 18.458 |
|  | Nhũ tương nhựa |  |  |  |  |
| SC.33103 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 207.955 | 35.406 |  |
| SC.33104 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 207.955 | 5.590 | 18.458 |

## SC.33200 TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5KG/M2

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tưới nước lót hoặc nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn 0,5kg/m2 |  |  |  |  |
|  | Nhựa pha dầu |  |  |  |  |
| SC.33201 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 119.592 | 27.952 | 3.599 |
| SC.33202 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 119.592 | 8.758 | 10.877 |
|  | Nhũ tương nhựa |  |  |  |  |
| SC.33203 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 94.525 | 32.052 |  |
| SC.33204 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 94.525 | 3.727 | 10.877 |

## SC.33300 LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Thành phần chi phí:

Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

## SC.33310 LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng nhựa trên mặt đường cũ |  |  |  |  |
|  | Láng nhựa một lớp 0,7kg/m2 |  |  |  |  |
| SC.33311 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 140.035 | 22.362 | 25.090 |
| SC.33312 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 140.035 | 14.908 | 35.007 |
|  | Láng nhựa một lớp 0,9kg/m2 |  |  |  |  |
| SC.33313 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 177.243 | 26.088 | 26.543 |
| SC.33314 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 177.243 | 18.635 | 40.041 |
|  | Láng nhựa một lớp 1,1kg/m2 |  |  |  |  |
| SC.33315 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 218.559 | 37.269 | 27.996 |
| SC.33316 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 218.559 | 22.362 | 44.445 |
|  | Láng nhựa một lớp 1,5kg/m2 |  |  |  |  |
| SC.33317 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 301.611 | 50.313 | 30.904 |
| SC.33318 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 301.611 | 30.188 | 50.738 |

## SC.33320 LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Láng nhựa trên mặt đường cũ |  |  |  |  |
|  | Láng nhựa hai lớp 2,5kg/m2 |  |  |  |  |
| SC.33321 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 530.012 | 70.811 | 40.067 |
| SC.33322 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 530.012 | 42.487 | 65.179 |
|  | Láng nhựa hai lớp 3kg/m2 |  |  |  |  |
| SC.33323 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 625.602 | 85.719 | 42.835 |
| SC.33324 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 625.602 | 51.431 | 71.172 |

## SC.34000 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên |  |  |  |  |
|  | Chiều dày 3cm |  |  |  |  |
| SC.34001 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 10.618 | 48.005 | 46.741 |
| SC.34002 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 10.618 | 5.334 | 149.526 |
|  | Chiều dày 10cm |  |  |  |  |
| SC.34003 | - Thi công bằng thủ công | 10m2 | 35.392 | 62.229 | 83.123 |
| SC.34004 | - Thi công bằng cơ giới | 10m2 | 35.392 | 10.668 | 186.272 |

## SC.35000 ĐÓNG CỪ GỖ CHỐNG XÓI LỞ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng cừ gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.35010 | - Đóng cừ gỗ chống xói lở | 100m | 2.211.660 | 619.546 |  |

## SC.36100 ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạt mái taluy, vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi 100m, đắp lề đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.36110 | - Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên | m3 | 35.898 | 357.960 |  |

## SC.36200 LẤP HỐ SỤP. HỐ SÌNH LÚN CAO SU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lấp hố sụp, hố sình lún cao su |  |  |  |  |
| SC.36210 | - Bằng cát | m3 | 259.860 | 99.566 | 11.030 |
| SC.36220 | - Bằng đất cấp phối tự nhiên | m3 | 35.392 | 151.127 | 11.030 |
| SC.36230 | - Bằng đá 0-4cm | m3 | 207.083 | 168.906 | 11.030 |

## SC.36300 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.

## SC.36310 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M

Đơn vị tính: đồng/1m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công trong phạm vi 30m |  |  |  |  |
| SC.36301 | - Đào hót đất | m3 |  | 77.443 |  |
| SC.36302 | - Đào hót đá | m3 |  | 146.282 |  |

## SC.36320 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ≤50M

Đơn vị tính: đồng/100m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤50m |  |  |  |  |
|  | Bằng thủ công kết hợp máy |  |  |  |  |
| SC.36321 | - Đào hót đất | 100m3 |  | 2.662.325 | 651.829 |
| SC.36322 | - Đào hót đá | 100m3 |  | 3.519.363 | 1.092.050 |
|  | Bằng máy |  |  |  |  |
| SC.36323 | - Đào hót đất | 100m3 |  | 1.271.789 | 1.069.378 |
| SC.36324 | - Đào hót đá | 100m3 |  | 2.180.456 | 1.747.658 |

## SC.36330 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ≤100 M

Đơn vị tính: đồng/100m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤100m |  |  |  |  |
|  | Bằng thủ công kết hợp máy |  |  |  |  |
| SC.36331 | - Đào hót đất | 100m3 |  | 2.662.325 | 1.041.037 |
| SC.36332 | - Đào hót đá | 100m3 |  | 3.519.363 | 1.337.667 |
|  | Bằng thủ công bằng máy |  |  |  |  |
| SC.36333 | - Đào hót đất | 100m3 |  | 1.271.789 | 1.830.790 |
| SC.36334 | - Đào hót đá | 100m3 |  | 2.180.456 | 1.662.637 |

Ghi chú:

Khi đào đất, đá sụt bằng máy với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo đơn giá dự toán công tác xúc đất, đá để đắp hoặc đổ đi quy định trong đơn giá dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng theo công bố của tỉnh Đắk Lắk.

## SC.36400 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SC.36410 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá 4x6 |  |  |  |  |
|  | Sửa bằng cát |  |  |  |  |
| SC.36411 | - Thi công bằng thủ công | m3 | 294.848 | 124.852 |  |
| SC.36412 | - Bằng thủ công + máy | m3 | 294.848 | 35.406 | 40.719 |
|  | Sửa bằng đá xô bồ |  |  |  |  |
| SC.36413 | - Thi công bằng thủ công | m3 | 280.262 | 119.261 |  |
| SC.36414 | - Bằng thủ công + máy | m3 | 280.262 | 59.631 | 63.815 |
|  | Sửa bằng đá dăm 4x6 |  |  |  |  |
| SC.36415 | - Thi công bằng thủ công | m3 | 351.912 | 186.346 |  |
| SC.36416 | - Bằng thủ công + máy | m3 | 351.912 | 55.904 | 95.012 |

## SC.36420 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) |  |  |  |  |
|  | Thi công bằng thủ công |  |  |  |  |
| SC.36421 | - Độ chặt yêu cầu K = 0,85 | m3 |  | 162.121 |  |
| SC.36422 | - Độ chặt yêu cầu K = 0,90 | m3 |  | 184.483 |  |
| SC.36423 | - Độ chặt yêu cầu K = 0,95 | m3 |  | 219.888 |  |
|  | Thi công bằng thủ công + máy |  |  |  |  |
| SC.36424 | - Độ chặt yêu cầu K = 0,85 | m3 |  | 65.221 | 57.007 |
| SC.36425 | - Độ chặt yêu cầu K = 0,90 | m3 |  | 74.538 | 65.151 |
| SC.36426 | - Độ chặt yêu cầu K = 0,95 | m3 |  | 126.715 | 73.295 |

SC.36500 ĐẮP ĐẤT SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san, xăm vằm và luyện đất, đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất sét trong phạm vi 30m (khai thác, vận chuyển đất sét chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đắp đất sét tầng phòng nước |  |  |  |  |
| SC.36501 | - Thân cống | m3 |  | 163.491 |  |
| SC.36502 | - Sau mố cầu | m3 |  | 146.282 |  |
| SC.36503 | Đắp đất sét bờ vây thi công | m3 |  | 129.072 |  |

## SC.36600 SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:

Sửa mặt đường cũ, quét dọn hoàn thiện mặt đường đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên |  |  |  |  |
| SC.36601 | - Thi công bằng thủ công | 100m2 |  | 764.523 |  |
| SC.36602 | - Thi công bằng cơ giới | 100m2 |  | 39.471 | 113.461 |

## SC. 37100 BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng theo yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/10m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.37101 | - Bạt lề đường | 10m2 |  | 41.303 |  |
| SC.37102 | - Dãy cỏ lề đường | 10m2 |  | 36.140 |  |

## SC.37200 PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Phát, chặt cây non, tre, nứa, lồ ô… hai bên đường, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.37201 | - Phát quang dọc hai bên đường | m2 |  | 3.786 |  |

## SC.37300 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH

Thành phần công việc:

- Trồng cây: chuẩn bị, đòa hố, bổ sung đất mùn, trồng cây, tưới nước chăm sóc cây đến khi bén rễ.

- Chăm sóc cây: vun xới, cắt tỉa, làm cỏ, bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/đơn vị

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.37301 | - Trồng cây xanh | 100 cây | 2.407.858 | 1.453.499 | 225.663 |
| SC.37302 | - Chăm sóc cây xanh | lần/ 100 cây | 9.525 | 279.519 | 2.257 |

## SC.37400 SỬA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ

## SC.37410 SỬA CHỮA VỈA HÈ

Thành phần công việc:

- Sau khi nền vỉa hè đã được xử lý, thực hiện sửa chữa vỉa hè đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Sửa chữa vỉa hè bằng:

- Láng vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 mác 100, dày 3cm.

- Lát gạch khía 20x20cm, vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 lót mác 75.

- Bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, độ sụt 2÷4, dày 3cm; láng bằng vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 mác 100, dày 2cm.

- Bằng sỏi rửa lớp vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 mác 100, dày 2cm, lớp lót bằng bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, độ sụt 2÷4, dày 5cm.

SC.37420 XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ

Thành phần công việc:

Đào phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng bằng thủ công, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, đắp cát dày 10cm tưới nước bằng xe tưới nước, trộn vữa, đổ và đầm bê tông nền đá 4x6cm, mác 150, độ sụt 2 ÷ 4, dày 10cm, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa vỉa hè bằng |  |  |  |  |
| SC.37411 | - Xi măng cát vàng mác 100 | m2 | 28.430 | 28.447 |  |
| SC.37412 | - Gạch khía 20x20cm | m2 | 45.571 | 49.783 |  |
| SC.37413 | - Bê tông đá 1x2 mác 200 | m2 | 49.082 | 35.559 |  |
| SC.37414 | - Sỏi rửa BT đá 1x2 mác 200 | m2 | 109.278 | 71.118 |  |
| SC.37421 | - Xử lý nền của vỉa hè | m2 | 100.010 | 53.339 | 223 |

SC.38100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT ( CÔNG NGHỆ SƠN NÓNG)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị kẻ sơn, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng) |  |  |  |  |
| SC.38101 | - Chiều dày lớp sơn ≤1,0mm | m2 | 481.601 | 31.429 | 43.637 |
| SC.38102 | - Chiều dày lớp sơn ≤1,5mm | m2 | 648.245 | 35.358 | 43.637 |
| SC.38103 | - Chiều dày lớp sơn ≤2,0mm | m2 | 848.150 | 39.286 | 43.637 |

## SC.38200 SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Làm vệ sinh dải phân cách, canh giữ giao thông và sơn trắng đá 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách). Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang).

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.38211 | - Sơn mới dải phân cách | m2 | 26.109 | 39.115 | 20.505 |
| SC.38212 | - Sơn lại dải phân cách | m2 | 26.109 | 46.227 | 20.505 |
| SC.38221 | - Dán màng phản quang đầu dải phân cách | m2 | 418.000 | 71.118 | 20.505 |

## SC.39100 LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO

Thành phần công việc:

- Lau chùi cọc tiêu, biển báo bằng thủ công đảm bảo đúng yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.39101 | - Lau chùi cọc tiêu, biển báo | cái |  | 5.209 |  |

SC.39200 GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG BẰNG TÔN DẦY 2MM

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt và gia công thành bảng, sơn 3 nước: 1 nước chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vẽ hình 3 nước sơn, tháo biển báo cũ, lắp biển báo mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển biển báo, nhân lực bằng ô tô 2,5 tấn trong phạm vi 30km.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dày 2mm |  |  |  |  |
| SC.39201 | - Thay mới loại tròn | cái | 438.190 | 467.603 | 17.087 |
| SC.39202 | - Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật | cái | 338.464 | 467.603 | 17.087 |
| SC.39203 | - Vẽ lại bảng báo hiệu đường bộ | cái | 38.924 | 195.576 | 17.087 |
|  | Gia công lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,3m bằng tôn dày 2mm |  |  |  |  |
| SC.39204 | - Thay mới | cái | 52.891 | 69.340 | 17.087 |
| SC.39205 | - Vẽ lại | cái | 5.843 | 35.559 | 17.087 |

SC.39300 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt sắt, khoan lỗ, chụp đầu ống bằng nắp chụp nhựa (đối với sắt ống tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước (1 nước sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu), đào đất. Trộn vữa, đổ, đầm bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ, vận chuyển trụ đỡ biển báo, vật liệu khác và nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia công, lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường |  |  |  |  |
| SC.39301 | - Bằng thép hình L | cái | 278.435 | 184.908 | 70.834 |
| SC.39302 | - Bằng thép hình U | cái | 340.331 | 184.908 | 70.834 |
| SC.39303 | - Bằng thép hình I | cái | 411.901 | 184.908 | 70.834 |
| SC.39304 | - Bằng sắt ống đường kính 60 | cái | 242.136 | 177.796 | 41.010 |
| SC.39305 | - Bằng sắt ống đường kính 80 | cái | 312.003 | 211.577 | 41.010 |
| SC.39306 | - Gia công, lắp đặt trụ đỡ và biển báo phản quang tròn đường kính 90cm | cái | 1.334.199 | 222.245 | 41.010 |
| SC.39307 | - Gia công, lắp đặt trụ và biển báo phản quang tam giác 90x90x90 | cái | 923.649 | 222.245 | 41.010 |
| SC.39308 | - Gia công, lắp đặt trụ và biển báo phản quang vuông 90x90cm | cái | 1.657.599 | 222.245 | 41.010 |

Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, mác 150, độ sụt 2-4 cm.

## SC.39400 THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại các ống thép Ф 50mm, tấm sóng, lắp đặt lại ống thép, tấm sóng, sơn, thẳng hàng (nếu sử dụng loại ống thép Ф 50mm và tấm sóng), hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trụ, cột bê tông và nhân lực trong phạm vi ≤50km.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế trụ bê tông giải phân cách |  |  |  |  |
| SC.39401 | - Trụ bê tông | cái | 101.807 | 266.694 | 46.512 |
| SC.39402 | - Cột bê tông | cái | 24.180 | 266.694 | 46.512 |

## SC.39500 GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

- Gắn viên phản quang: Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5 tấn. Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.

- Chùi rửa dải phân cách: Bốc dỡ, vận chuyển công cụ ra công trường bằng xe ô tô 2,5 tấn. Chùi rửa dải phân cách bằng nước và bột giặt, quét dọn mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định.

Đơn vị tính: đồng/viên,m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gắn viên phản quang |  |  |  |  |
| SC.39511 | - Trên mặt bê tông | viên | 84.103 | 12.801 | 9.878 |
| SC.39512 | - Trên mặt đường nhựa | viên | 69.690 | 12.268 | 9.878 |
| SC.39521 | - Chùi rửa dải phân cách | m2 | 715 | 25.069 | 11.134 |

## SC.39600 THAY THẾ ỐNG THÉP F50, TẤM SONG DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa, tháo dỡ ống thép, tấm song cũ cần thay thế,nắn chỉnh lại tấm song liền kế, lắp đặt ống thép, tấm song theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép D50, hoàn thiện công tác thay thế. Vận chuyển ống thép, tấm song, nhân lực trong phạm vi 30km.

Đơn vị tính: đồng/m, tấm

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gắn viên phản quang |  |  |  |  |
| SC.39610 | - Thay thế ống thép đường kính 50mm | m | 45.279 | 35.559 | 10.232 |
| SC.39620 | - Thay thế tấm tôn lượn sóng | tấm | 149.884 | 266.694 | 9.767 |

## SC.39700 SẢN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, cắt gò thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in, vẽ khuôn mẫu tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản xuất biển báo phản quang |  |  |  |  |
| SC.39701 | - Biển vuông 60x60cm | cái | 240.392 | 181.352 |  |
| SC.39702 | - Biển tròn đường kính 70, bát giác cạnh 25cm | cái | 307.399 | 190.242 |  |
| SC.39703 | - Biển tam giác cạnh 70cm | cái | 161.337 | 165.350 |  |
| SC.39704 | - Biển chữ nhật 30x50cm | cái | 98.179 | 122.679 |  |

## SC.40000 SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG SẮT

## SC.41000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ v.v….sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SC.41100 GIA CÔNG THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.41101 | - Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu đàn | tấn | 17.728.274 | 5.582.569 | 3.046.591 |
| SC.41102 | - Gia công bản nút dàn chủ | tấn | 17.861.378 | 7.562.594 | 5.462.948 |

## SC.41200 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.41201 | - Gia công thanh đứng, thanh treo | tấn | 17.694.028 | 3.987.549 | 3.379.013 |
| SC.41202 | - Gia công thanh xiên | tấn | 17.732.520 | 5.264.351 | 3.473.028 |

## SC.41300 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.41301 | - Gia công hệ liên kết dọc trên | tấn | 17.470.605 | 5.252.565 | 3.283.030 |
| SC.41302 | - Gia công hệ liên kết dọc dưới | tấn | 17.496.481 | 5.244.708 | 3.091.119 |

## SC.41400 GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG

- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.41401 | - Gia công dầm dọc | tấn | 17.715.429 | 6.246.506 | 3.707.955 |
| SC.41402 | - Gia công dầm ngang | tấn | 17.775.036 | 6.281.863 | 3.061.432 |

## SC.41500 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.41501 | - Gia công kết cấu thép đường người đi, dàn tránh xe | tấn | 17.770.802 | 7.562.594 | 1.583.269 |
| SC.41502 | - Gia công kết cấu thép đường kiểm tra | tấn | 18.419.101 | 5.366.495 | 1.726.530 |

## SC.42000 LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RI VÊ, BU LÔNG, HÀN

## SC.42100 TÁN RI VÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bu lông, lắp, tán đinh ri vê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: chi phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5).

Đơn vị tính: đồng/con

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tán ri vê bằng búa hơi ép |  |  |  |  |
|  | Ri vê Ф 18 - 22 |  |  |  |  |
| SC.42101 | - Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngang | con | 83.825 | 7.661 | 22.948 |
| SC.42102 | - Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngửa | con | 83.825 | 8.839 | 28.898 |
| SC.42103 | - Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán bổ | con | 83.825 | 6.679 | 22.098 |
|  | Ri vê Ф 24 - 26 |  |  |  |  |
| SC.42104 | - Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngang | con | 89.175 | 9.822 | 35.697 |
| SC.42105 | - Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngửa | con | 89.175 | 12.768 | 15.299 |
| SC.42106 | - Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán bổ | con | 89.175 | 8.643 | 30.598 |

## SC.42200 LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BU LÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tháo liên kết bu lông, lói tạm, lắp bu lông liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: chi phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5).

Đơn vị tính: đồng/con

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp ráp cấu kiện thép bằng bu lông thường |  |  |  |  |
| SC.42201 | - Trên bờ | con | 7.970 | 5.404 |  |
| SC.42202 | - Dưới nước | con | 8.121 | 6.336 |  |
|  | Lắp ráp cấu kiện thép bằng bu lông cường độ cao |  |  |  |  |
| SC.42203 | - Trên bờ | con | 7.970 | 10.994 |  |
| SC.42204 | - Dưới nước | con | 8.121 | 13.231 |  |

## SC.42300 LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, hàn ghép cấu kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên kết hàn, trên cạn |  |  |  |  |
| SC.42301 | - Chiều dày ≤12mm | 10m | 288.633 | 432.148 | 599.374 |
| SC.42302 | - Chiều dày >12mm | 10m | 424.995 | 805.367 | 1.087.101 |
|  | Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên kết hàn, dưới nước |  |  |  |  |
| SC.42303 | - Chiều dày ≤12mm | 10m | 290.906 | 550.007 | 719.837 |
| SC.42304 | - Chiều dày >12mm | 10m | 424.995 | 966.441 | 1.292.768 |

## SC.43000 GIA CỐ DẦM CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt ri vê (hoặc tháo bu lông) cũ, bắt bu lông, lói giữ cấu kiện cũ, lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

## SC.43100 GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỐNG CẦU, BÀN NÚT DÀN CHỦ

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.43101 | - Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu đàn | tấn | 1.136.496 | 4.453.091 | 1.072.308 |
| SC.43102 | - Gia công bản nút dàn chủ | tấn | 809.431 | 7.531.165 | 1.734.617 |

## SC.43200 GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.43201 | - Gia cố thanh đứng, thanh treo | tấn | 1.091.278 | 4.384.340 | 1.055.310 |
| SC.43202 | - Gia cố thanh xiên | tấn | 1.757.852 | 5.401.853 | 1.055.310 |

## SC.43300 GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gia cố hệ liên kết dọc cầu |  |  |  |  |
| SC.43301 | - Gia cố dầm dọc | tấn | 979.835 | 4.889.168 | 975.234 |
| SC.43302 | - Gia cố dầm ngang | tấn | 1.541.059 | 6.698.297 | 1.009.232 |
| SC.43303 | - Gia cố liên kết dọc trên | tấn | 938.827 | 5.727.928 | 958.235 |
| SC.43304 | - Gia cố liên kết dọc dưới | tấn | 1.032.677 | 5.971.502 | 975.234 |

## SC.44000 LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cưa cắt, khoan lỗ, khắc ngàm tà vẹt mặt cầu, tháo dỡ hệ mặt cầu cũ, lắp dựng mặt cầu mới theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.44001 | - Làm mới hệ mặt cầu | m2 | 1.931.183 | 1.348.943 | 9.376 |
| SC.44002 | - Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ | m2 | 4.091 | 639.935 |  |

## SC.45000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng dầm thép các loại |  |  |  |  |
| SC.45010 | - Trên cạn | tấn | 297.550 | 3.555.195 | 1.958.668 |
| SC.45020 | - Dưới nước | tấn | 302.254 | 4.469.388 | 2.683.314 |

SC.50000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT

## SC.51000 THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY

## SC.51100 THAY THẾ RAY

Thành phần công việc:

Xả, vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 150m, lắp ráp ray đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

## SC.51110 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế ray, đường 1m tà vẹt sắt |  |  |  |  |
| SC.51111 | - Ray P38 - P50, L = 12,5, R≤500m | thanh | 6.579.046 | 377.779 |  |
| SC.51112 | - Ray P38 - P50, L = 12,5, R>500m | thanh | 6.579.046 | 314.816 |  |
| SC.51113 | - Ray P30 - P33, L = 12,5, R≤500m | thanh | 4.841.668 | 289.630 |  |
| SC.51114 | - Ray P30 - P33, L = 12,5, R>500m | thanh | 4.841.668 | 241.359 |  |
| SC.51115 | - Ray P24 - P26, L = 10, R≤500m | thanh | 3.265.053 | 228.766 |  |
| SC.51116 | - Ray P24 - P26, L = 10, R>500m | thanh | 3.265.053 | 190.988 |  |
| SC.51117 | - Ray P50, L = 25m, R≤500m | thanh | 29.674.770 | 755.557 |  |
| SC.51118 | - Ray P50, L = 25m, R>500m | thanh | 29.674.770 | 524.693 |  |

## SC.51120 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế ray, đường 1m tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| SC.51121 | - Ray P38 - P50, L = 12,5, R≤500m | thanh | 6.579.046 | 272.840 |  |
| SC.51122 | - Ray P38 - P50, L = 12,5, R>500m | thanh | 6.579.046 | 226.667 |  |
| SC.51123 | - Ray P30 - P33, L = 12,5, R≤500m | thanh | 4.841.668 | 209.877 |  |
| SC.51124 | - Ray P30 - P33, L = 12,5, R>500m | thanh | 4.841.668 | 174.198 |  |
| SC.51125 | - Ray P24 - P26, L = 10, R≤500m | thanh | 3.265.053 | 163.704 |  |
| SC.51126 | - Ray P24 - P26, L = 10, R>500m | thanh | 3.265.053 | 136.420 |  |

SC.51130 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế ray, đường 1m tà vẹt bê tông |  |  |  |  |
| SC.51131 | - Ray P38 - P50, L = 12,5, R≤500m | thanh | 6.579.046 | 638.026 |  |
| SC.51132 | - Ray P38 - P50, L = 12,5,R>500m | thanh | 6.579.046 | 530.989 |  |
| SC.51133 | - Ray P30 - P33, L = 12,5, R≤500m | thanh | 4.841.668 | 621.236 |  |
| SC.51134 | - Ray P30 - P33, L = 12,5, R>500m | thanh | 4.841.668 | 518.396 |  |
| SC.51135 | - Ray P24 - P26, L = 10, R≤500m | thanh | 3.265.053 | 606.545 |  |
| SC.51136 | - Ray P24 - P26, L = 10, R>500m | thanh | 3.265.053 | 505.804 |  |

## SC.51200 THAY THẾ TÀ VẸT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, vận chuyển tà vẹt trong phạm vi 1500m, lắp tà vẹt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

## SC.51210 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt, đường ray 1m |  |  |  |  |
| SC.51211 | - Tà vẹt gỗ có đệm sắt | cái | 342.454 | 71.358 |  |
| SC.51212 | - Tà vẹt gỗ không đệm sắt | cái | 314.565 | 54.568 |  |
| SC.51213 | - Tà vẹt sắt | cái | 342.203 | 56.667 |  |

## SC.51220 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế tà vẹt bê tông, đường ray 1m |  |  |  |  |
| SC.51221 | - Tà vẹt bê tông cóc cứng | cái | 355.780 | 79.753 |  |
| SC.51222 | - Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi | cái | 369.684 | 86.050 |  |
| SC.51223 | - Tà vẹt bê tông K92 | cái | 192.490 | 96.543 |  |

SC.51230 ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế tà vẹt sắt, tà vẹt bê tông, đường ray 1,435m |  |  |  |  |
| SC.51231 | - Tà vẹt gỗ không đệm sắt | cái | 314.565 | 65.062 |  |
| SC.51232 | - Tà vẹt gỗ có đệm sắt | cái | 342.454 | 86.050 |  |
| SC.51233 | - Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng | cái | 318.585 | 96.543 |  |
| SC.51234 | - Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi | cái | 389.463 | 102.840 |  |
| SC.51235 | - Tà vẹt bê tông K92 | cái | 314.565 | 115.432 |  |

## SC.51240 ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông |  |  |  |  |
| SC.51241 | - Tà vẹt gỗ không đệm sắt | cái | 332.655 | 94.445 |  |
| SC.51242 | - Tà vẹt gỗ có đệm sắt | cái | 374.488 | 125.926 |  |
| SC.51243 | - Tà vẹt bê tông | cái | 418.974 | 165.803 |  |

## SC.51250 THAY THANH GIẰNG CỰ LY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo dỡ thanh giằng cũ, vận chuyển thanh giằng, phụ kiện trong phạm vi 30m, lắp thanh giằng mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thanh giằng cự ly |  |  |  |  |
| SC.51251 | - Đường 1m | bộ | 15.075 | 41.975 |  |
| SC.51252 | - Đường 1,435m | bộ | 15.075 | 52.469 |  |

## SC.51300 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Cuốc, nhặt sạch cỏ, rác, sàng đá, loại đất, đá bẩn, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, đầm nền tạo mui luyện thoát nước.

## SC.51310 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm lại nền đá lòng đường |  |  |  |  |
| SC.51311 | - Đường 1m tà vẹt sắt | m đường |  | 274.258 |  |
| SC.51312 | - Đường 1m tà vẹt gỗ | m đường |  | 274.258 |  |
| SC.51313 | - Đường 1m tà vẹt bê tông | m đường |  | 286.447 |  |

## SC.51320 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm lại nền đá lòng đường |  |  |  |  |
| SC.51322 | - Đường 1,435m tà vẹt gỗ | m đường |  | 325.046 |  |
| SC.51323 | - Đường 1,435m tà vẹt bê tông | m đường |  | 337.236 |  |

## SC.51330 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm lại nền đá lòng đường |  |  |  |  |
| SC.51331 | - Đường lồng tà vẹt gỗ | m đường |  | 457.097 |  |
| SC.51332 | - Đường lồng tà vẹt bê tông | m đường |  | 473.349 |  |

SC.51340 NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Dùng kích, xà beng, búa quốc nâng ray, tà vẹt từng đợt đến cao độ yêu cầu giật đúng lượng và phương giật. Chèn đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng, giật, chèn đợt 1, đợt 2, chỉnh lý đợt 1, đợt 2. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/cái tà vẹt

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nâng, giật, chèn đường |  |  |  |  |
| SC.51341 | - Đường tà vẹt sắt | cái |  | 87.356 |  |
| SC.51342 | - Đường tà vẹt gỗ | cái |  | 75.167 |  |
| SC.51343 | - Đường tà vẹt bê tông | cái |  | 101.577 |  |

## SC.51350 BỔ SUNG ĐÁ 4X6 VÀO ĐƯỜNG, GHI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đường, rải đều đá xuống đường vận chuyển điều hòa trong phạm vi 250m. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.51351 | - Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi, tà vẹt sắt, gỗ, bê tông | m3 | 321.786 | 237.492 |  |

## SC.51360 SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc:

- Đào, sửa rãnh xương cá đúng tiêu chuẩn: dài 1,5m, rộng 0,4m. Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh. Cảnh giới bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa rãnh xương cá |  |  |  |  |
| SC.51361 | - Độ sâu rãnh 0,3m | cái | 47.772 | 55.904 |  |
| SC.51362 | - Độ sâu rãnh 0,5m | cái | 79.620 | 80.129 |  |
| SC.51363 | - Độ sâu rãnh 0,7m | cái | 111.468 | 139.760 |  |

SC.51370 VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH

Thành phần công việc:

- Dùng cuốc, xẻng vét dọn mương rãnh, xúc, vét đất, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vét dọn mương rãnh |  |  |  |  |
| SC.51371 | - Lòng rãnh sâu 10cm | m |  | 10.326 |  |
| SC.51372 | - Lòng rãnh sâu 20cm | m |  | 13.768 |  |
| SC.51373 | - Lòng rãnh sâu 30cm | m |  | 17.210 |  |

## SC.51380 LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:

- Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật. Mặt đường có độ dốc thoát nước, chân đá phải ngay thẳng, gọn gàng.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.51381 | - Làm vai đá đường sắt | m |  | 5.590 |  |

## SC.51400 SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG

Thành phần công việc:

- Uốn 2 đầu ray hộ luân (ray hộ bánh).

- Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, tấm đan, cấp phối nhựa trong phạm vi 1500m.

- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi 1500m.

- Lắp đặt đường ngang, hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

## SC.51410 ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa đường ngang 1m |  |  |  |  |
| SC.51411 | - Đường ngang lát tấm đan | m đường | 379.806 | 493.211 |  |
| SC.51412 | - Đường ngang đổ nhựa | m đường | 289.334 | 623.335 |  |
| SC.51413 | - Đường ngang không đặt ray hộ luân | m đường | 370.226 | 451.236 |  |

SC.51420 ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa đường ngang 1,435m |  |  |  |  |
| SC.51421 | - Đường ngang lát tấm đan | m đường | 244.014 | 541.483 |  |
| SC.51422 | - Đường ngang đổ nhựa | m đường | 485.600 | 684.199 |  |

## SC.51430 ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/m đường

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa đường lồng |  |  |  |  |
| SC.51431 | - Đường ngang lát tấm đan | m đường | 192.224 | 648.520 |  |
| SC.51432 | - Đường ngang đổ nhựa | m đường | 351.948 | 820.619 |  |

## SC.51500 THAY TÀ VẸT GHI

Thành phần công việc:

Tháo dỡ tà vẹt cũ, thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

## SC.51510 ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay tà vẹt ghi đường 1m |  |  |  |  |
| SC.51511 | - Tà vẹt ghi 2-2,9m | cái | 517.728 | 77.654 |  |
| SC.51512 | - Tà vẹt ghi 3,05-3,95m | cái | 681.165 | 104.939 |  |
| SC.51513 | - Tà vẹt ghi 4,1-4,83m | cái | 813.471 | 125.926 |  |

## SC.51520 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay tà vẹt ghi đường 1,435m |  |  |  |  |
| SC.51521 | - Tà vẹt ghi 2-2,9m | cái | 505.668 | 92.346 |  |
| SC.51522 | - Tà vẹt ghi 3,05-3,95m | cái | 669.105 | 125.926 |  |
| SC.51523 | - Tà vẹt ghi 4,1-4,83m | cái | 801.411 | 151.111 |  |

## SC.51530 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay tà vẹt ghi đường lồng |  |  |  |  |
| SC.51531 | - Tà vẹt ghi 2-2,9m | cái | 511.698 | 111.235 |  |
| SC.51532 | - Tà vẹt ghi 3,05-3,95m | cái | 675.135 | 151.111 |  |
| SC.51533 | - Tà vẹt ghi 4,1-4,83m | cái | 807.441 | 184.692 |  |

## SC.51600 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 200m. Tháo dỡ ray hộ luân cũ, lắp ray hộ luân mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

## SC.51610 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG 1M

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.51611 | - Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1m | thanh | 822.920 | 766.051 |  |

## SC.51620 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG 1,435M

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.51621 | - Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1,435m | thanh | 603.830 | 910.866 |  |

## SC.51630 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/thanh

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC.51631 | - Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường lồng | thanh | 652.516 | 1.095.558 |  |

## SC.51700 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG; GIẬT, CHÈN GHI

Thành phần công việc:

- Nhặt sạch cỏ rác.

- Cuốc, sàng đá loại bỏ đất đá bẩn, vào đá, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

SC.51710 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI

Đơn vị tính: đồng/1 bộ ghi

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Làm lại nền đá ghi |  |  |  |  |
| SC.51711 | - Đường 1m | bộ ghi |  | 4.926.485 |  |
| SC.51712 | - Đường 1,435m | bộ ghi |  | 5.901.624 |  |
| SC.51713 | - Đường lồng | bộ ghi |  | 7.128.674 |  |

## SC.51720 NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI

Thành phần công việc:

Vào đá, nâng, giật, chèn đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nâng, giật, chèn ghi |  |  |  |  |
| SC.51721 | - Đường 1m | bộ |  | 5.485.158 |  |
| SC.51722 | - Đường 1,435m | bộ |  | 6.500.928 |  |
| SC.51723 | - Đường lồng | bộ |  | 7.719.852 |  |

## SC.51730 THÁO DỠ GHI CŨ

Thành phần công viêc:

- Tháo dỡ ghi, phân loại

- Thu hồi, vận chuyển ghi, xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đơn vị tính: đồng/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháo dỡ ghi cũ |  |  |  |  |
| SC.51731 | - Đường 1m | bộ |  | 2.666.940 |  |
| SC.51732 | - Đường 1,435m | bộ |  | 3.164.769 |  |
| SC.51733 | - Đường lồng | bộ |  | 3.769.275 |  |

## SC.51800 THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)

Thành phần công viêc:

- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m

- Tháo dỡ tâm ghi cũ.

- Lắp đặt tâm ghi mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn.

SC.51810 THAY TÂM GHI, ĐƯỜNG 1M

## SC.51820 THAY TÂM GHI, ĐƯỜNG 1,435 M

## SC.51830 THAY TÂM GHI, ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay tâm ghi (chuyển hướng) |  |  |  |  |
| SC.51811 | - Đường 1m | cái | 223.613 | 1.183.706 |  |
| SC.51821 | - Đường 1,435m | cái | 205.020 | 1.378.892 |  |
| SC.51831 | - Đường lồng | cái | 225.092 | 1.712.596 |  |

## SC.51900 THAY LƯỠI GHI

Thành phần công viêc:

- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m

- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ.

- Thay luỡi ghi mới.

- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

## SC.51910 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG 1M

## SC.51920 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG 1,435 M

## SC.51930 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG LỒNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay lưỡi ghi |  |  |  |  |
| SC.51911 | - Đường 1m | cái | 1.088.817 | 816.422 |  |
| SC.51921 | - Đường 1,435m | cái | 1.233.780 | 870.990 |  |
| SC.51931 | - Đường lồng | cái | 1.177.581 | 1.221.484 |  |

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG

Được chọn để tính đơn giá công trình xây dựng -Phần sửa chữa tỉnh Đắk Lắk

| STT | Tên vật liệu, nhân công | Đơn vị | Giá chưa có VAT (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vật liệu |  |  |
| 1 | Bàn chải cước | cái | 12.000 |
| 2 | Bao tải | m2 | 6.000 |
| 3 | Bể Inox dung tích 0,5m3 | bể | 1.673.000 |
| 4 | Bể Inox dung tích 1,0m3 | bể | 2.509.000 |
| 5 | Bể Inox dung tích 1,5m3 | bể | 3.727.000 |
| 6 | Bể Inox dung tích 2,0m3 | bể | 5.236.000 |
| 7 | Bể Inox dung tích 2,5m3 | bể | 6.364.000 |
| 8 | Bể Inox dung tích 3,0m3 | bể | 7.327.000 |
| 9 | Bể Inox dung tích 3,5m3 | bể | 8.409.000 |
| 10 | Bể Inox dung tích 4,0m3 | bể | 9.418.000 |
| 11 | Bể Inox dung tích 5,0m3 | bể | 11.273.000 |
| 12 | Bể Inox dung tích 6,0m3 | bể | 13.909.000 |
| 13 | Bể nhựa dung tích 0,25m3 | bể | 454.500 |
| 14 | Bể nhựa dung tích 0,3m3 | bể | 545.400 |
| 15 | Bể nhựa dung tích 0,4m3 | bể | 727.200 |
| 16 | Bể nhựa dung tích 0,5m3 | bể | 909.000 |
| 17 | Bể nhựa dung tích 0,7m3 | bể | 1.509.000 |
| 18 | Bể nhựa dung tích 0,9m3 | bể | 1.636.200 |
| 19 | Bể nhựa dung tích 1,0m3 | bể | 1.818.000 |
| 20 | Bể nhựa dung tích 1,5m3 | bể | 2.718.000 |
| 21 | Bể nhựa dung tích 2,0m3 | bể | 3.500.000 |
| 22 | Bể nhựa dung tích 3,0m3 | bể | 5.136.000 |
| 23 | Bể nhựa dung tích 4,0m3 | bể | 6.591.000 |
| 24 | Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn | tấn | 1.313.000 |
| 25 | Bích thép đường kính 100mm | cái | 90.000 |
| 26 | Bích thép đường kính 150mm | cái | 168.000 |
| 27 | Bích thép đường kính 200mm | cái | 252.000 |
| 28 | Bích thép đường kính 250mm | cái | 444.000 |
| 29 | Bích thép đường kính 300mm | cái | 504.000 |
| 30 | Bích thép đường kính >300 mm | cái | 780.000 |
| 31 | Biển báo phản quang tam giác 90x90x90cm | cái | 736.000 |
| 32 | Biển báo phản quang tròn đường kính 90cm | cái | 1.127.000 |
| 33 | Biển báo phản quang vuông 90x90cm | cái | 1.435.000 |
| 34 | Bột bả | kg | 6.800 |
| 35 | Bột đá | kg | 2.500 |
| 36 | Bột giặt | kg | 30.000 |
| 37 | Bột màu | kg | 25.000 |
| 38 | Bột nhôm | kg | 6.200 |
| 39 | Bột phấn | kg | 10.000 |
| 40 | Bột sơn (trắng hoặc vàng) | cái | 159.100 |
| 41 | Bu lông | kg | 6.900 |
| 42 | Bu lông + lói | con | 12.800 |
| 43 | Bu lông + lói giữ cấu kiện | cái | 12.800 |
| 44 | Bu lông M16 | cái | 6.900 |
| 45 | Bu lông M17 - M30 | cái | 6.900 |
| 46 | Bu lông M18x26 | cái | 7.500 |
| 47 | Bu lông M20 | cái | 11.800 |
| 48 | Bu lông M20x30 | cái | 7.400 |
| 49 | Bu lông M20x80 | cái | 7.900 |
| 50 | Bu lông M22x200 | cái | 15.000 |
| 51 | Bu lông móc cầu M20 X 275 | cái | 12.765 |
| 52 | Bu lông phòng xô M19 x 195 - 295 | cái | 40.475 |
| 53 | Bu lông suốt ngang | cái | 1.250 |
| 54 | Bu lông, rông đen | cái | 14.600 |
| 55 | Các tông amiăng | m2 | 25.000 |
| 56 | Cacbon asphalt | tấn | 1.990.000 |
| 57 | Căn nhựa 04-06 | cái | 2.500 |
| 58 | Căn sắt C3-C4 | cái | 2.500 |
| 59 | Cao su tấm | kg | 100.000 |
| 60 | Cấp phối nhựa | m3 | 1.409.928 |
| 61 | Cát | m3 | 213.000 |
| 62 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 218.500 |
| 63 | Cát vàng | m3 | 213.000 |
| 64 | Cây chống > f10cm | cây | 20.000 |
| 65 | Cây giống | cây | 23.810 |
| 66 | Chì thỏi | kg | 25.000 |
| 67 | Chổi cáp | cái | 36.000 |
| 68 | Chổi tàu cau | cái | 3.171 |
| 69 | Cóc đàn hồi | cái | 2.500 |
| 70 | Cóc nhựa | cái | 2.500 |
| 71 | Cóc, bulông cóc | cái | 15.000 |
| 72 | Cồn 90 độ | lít | 27.300 |
| 73 | Cột bê tông | cái | 23.941 |
| 74 | Cót ép | m2 | 13.000 |
| 75 | Cốt thép | kg | 13.275 |
| 76 | Cừ D8-10 dài4-5m | m | 20.106 |
| 77 | Củ đậu | cái | 1.250 |
| 78 | Củ đậu + suốt | cái | 3.750 |
| 79 | Củi | kg | 1.000 |
| 80 | Đá 0 - 4cm | m3 | 157.000 |
| 81 | Đá 4 - 8 | m3 | 265.400 |
| 82 | Đá 4x6 | m³ | 266.600 |
| 83 | Đá 2x4 | m3 | 283.600 |
| 84 | Đá 1x2 | m3 | 300.400 |
| 85 | Đá cẩm thạch 20x20cm | m2 | 682.000 |
| 86 | Đá cẩm thạch 30x30cm | m2 | 682.000 |
| 87 | Đá cẩm thạch 40x40cm | m2 | 682.000 |
| 88 | Đá cắt | viên | 15.500 |
| 89 | Đá chẻ 10x10x20 | viên | 1.500 |
| 90 | Đá chẻ 15x20x25 | viên | 3.800 |
| 91 | Đá chẻ 20x20x25 | viên | 4.900 |
| 92 | Đá dăm chèn | m3 | 266.400 |
| 93 | Đá dăm nhựa nguội | tấn | 420.000 |
| 94 | Đá Granít 4 x 6 | m3 | 800.000 |
| 95 | Đá hoa cương 20x20cm | m2 | 682.000 |
| 96 | Đá hoa cương 30x30cm | m2 | 682.000 |
| 97 | Đá hoa cương 40x40cm | m2 | 682.000 |
| 98 | Đá hộc | m3 | 265.400 |
| 99 | Đá mài | viên | 4.238 |
| 100 | Đá mạt 0,015 - 1 | m3 | 140.000 |
| 101 | Đá trắng | kg | 1.000 |
| 102 | Đá trắng nhỏ | kg | 1.000 |
| 103 | Đá xanh miếng | m3 | 118.200 |
| 104 | Đá xô bồ | m3 | 212.320 |
| 105 | Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 25.280 |
| 106 | Đất đèn | kg | 7.000 |
| 107 | Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên | m3 | 25.280 |
| 108 | Dầu bôi | kg | 14.510 |
| 109 | Dầu bóng | kg | 70.000 |
| 110 | Dầu CK20 | kg | 30.000 |
| 111 | Dầu công nghiệp | kg | 6.000 |
| 112 | Dầu DO | lít | 14.673 |
| 113 | Dầu hoả | kg | 17.126 |
| 114 | Dầu mazút | kg | 13.375 |
| 115 | Dầu mỡ | kg | 14.510 |
| 116 | Dầu nhờn | kg | 14.510 |
| 117 | Dầu phanh | kg | 30.000 |
| 118 | Dây chì | kg | 25.000 |
| 119 | Dây thép | kg | 15.000 |
| 120 | Dây thép buộc | kg | 15.000 |
| 121 | Dây thép đường kính 4 | kg | 13.275 |
| 122 | Dây thừng | m | 1.000 |
| 123 | Đệm | cái | 25.000 |
| 124 | Đệm cao su | cái | 25.000 |
| 125 | Đệm chung | cái | 25.000 |
| 126 | Đệm chung tâm ghi | cái | 25.000 |
| 127 | Đệm củ đậu lưỡi ghi | cái | 45.000 |
| 128 | Đệm đầu | tấm | 45.000 |
| 129 | Đệm gót | tấm | 25.000 |
| 130 | Đệm gót tâm ghi | cái | 25.000 |
| 131 | Đệm sắt | cái | 13.875 |
| 132 | Đệm tâm ghi | cái | 25.000 |
| 133 | Đệm trượt | cái | 25.000 |
| 134 | Đinh | kg | 18.000 |
| 135 | Đinh 10 cm | kg | 18.000 |
| 136 | Đinh 6cm | kg | 18.000 |
| 137 | Đinh bu lông | kg | 13.073 |
| 138 | Đinh các loại | kg | 18.000 |
| 139 | Đinh cầu | cái | 1.701 |
| 140 | Đinh crămpông | cái | 6.000 |
| 141 | Đinh đệm trượt | cái | 4.860 |
| 142 | Đinh đỉa | cái | 1.000 |
| 143 | Đinh suốt | cái | 3.000 |
| 144 | Đinh suốt - cóc | cái | 3.000 |
| 145 | Đinh suốt - củ đậu | cái | 3.000 |
| 146 | Đinh tirơpông | cái | 967 |
| 147 | Đinh xoắn | cái | 4.860 |
| 148 | Đồng lá | kg | 35.000 |
| 149 | Dung môi PUH3519 | lít | 25.000 |
| 150 | Dung môi PUV | lít | 25.000 |
| 151 | Fibrô úp nóc | m | 22.000 |
| 152 | Fibrô xi măng | m2 | 36.200 |
| 153 | Flinkote | kg | 26.824 |
| 154 | Foocmica | m2 | 82.456 |
| 155 | Gạch bê tông 10x20x40cm | viên | 4.200 |
| 156 | Gạch bê tông 15x20x30cm | viên | 4.602 |
| 157 | Gạch bê tông 15x20x40cm | viên | 4.818 |
| 158 | Gạch bê tông 20x20x40cm | viên | 6.500 |
| 159 | Gạch Ceramic 30x30cm (Ceramic) | viên | 13.500 |
| 160 | Gạch Ceramic 40x40cm (Ceramic) | viên | 26.533 |
| 161 | Gạch Ceramic 50x50cm (Ceramic) | viên | 44.000 |
| 162 | Gạch chỉ | viên | 1.314 |
| 163 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên | 1.314 |
| 164 | Gạch chịu lửa | kg | 3.890 |
| 165 | Gạch chống nóng 6 lỗ 22x15x10,5cm | viên | 825 |
| 166 | Gạch chống nóng 10 lỗ 22x22x10,5cm | viên | 1.550 |
| 167 | Gạch chống nóng 4 lỗ 22x10,5x15cm | viên | 1.550 |
| 168 | Gạch Granit nhân tạo 30x30cm | viên | 14.818 |
| 169 | Gạch Granit nhân tạo 40x40cm | viên | 28.333 |
| 170 | Gạch Granit nhân tạo 50x50cm | viên | 44.000 |
| 171 | Gạch khía 20x20cm | viên | 1.091 |
| 172 | Gạch lá dừa 10x20cm | viên | 1.091 |
| 173 | Gạch lá dừa 20x20cm | viên | 1.091 |
| 174 | Gạch lá nem 20x20cm | viên | 1.091 |
| 175 | Gạch ống 10x10x20cm | viên | 750 |
| 176 | Gạch ống 8x8x19cm (Thủ công) | viên | 667 |
| 177 | Gạch ốp 11x11cm (Ceramic) | viên | 1.120 |
| 178 | Gạch ốp 15x15cm (Ceramic) | viên | 2.090 |
| 179 | Gạch ốp 20x15cm (Ceramic) | viên | 2.090 |
| 180 | Gạch ốp gốm tráng men 3x10cm | viên | 2.732 |
| 181 | Gạch ốp 20x20cm (Ceramic) | viên | 3.190 |
| 182 | Gạch ốp 20x30cm (Ceramic) | viên | 3.190 |
| 183 | Gạch ốp 20x10cm (Ceramic) | viên | 3.740 |
| 184 | Gạch ốp 6x20cm (Ceramic) | viên | 16.182 |
| 185 | Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm | viên | 957 |
| 186 | Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm | viên | 1.200 |
| 187 | Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm | viên | 1.300 |
| 188 | Gạch Silicat 6,5x12x25cm | viên | 1.100 |
| 189 | Gạch thẻ | viên | 622 |
| 190 | Gạch thẻ 4x8x19cm (thủ công) | viên | 622 |
| 191 | Gạch thẻ 5x10x20cm (thủ công) | viên | 622 |
| 192 | Gạch thông gió 20x20cm | viên | 4.000 |
| 193 | Gạch thông gió 30x30cm | viên | 8.000 |
| 194 | Gạch vỉ | m2 | 45.000 |
| 195 | Gạch xi măng 30x30cm | viên | 14.636 |
| 196 | Gạch xi măng 40x40cm | viên | 14.636 |
| 197 | Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm | m2 | 89.676 |
| 198 | Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm | m2 | 155.000 |
| 199 | Giáo thép | kg | 16.190 |
| 200 | Giấy dầu | m2 | 4.200 |
| 201 | Giấy ép cứng | m2 | 50.000 |
| 202 | Giấy ráp | m2 | 25.000 |
| 203 | Giấy ráp mịn | m2 | 25.000 |
| 204 | Giấy ráp thô | m2 | 25.000 |
| 205 | Giẻ lau | kg | 2.000 |
| 206 | Gioăng cao su đường kính 100mm | cái | 21.310 |
| 207 | Gioăng cao su đường kính 150mm | cái | 29.700 |
| 208 | Gioăng cao su đường kính 200mm | cái | 51.260 |
| 209 | Gioăng cao su đường kính 250mm | cái | 69.630 |
| 210 | Gioăng cao su đường kính 300mm | cái | 91.960 |
| 211 | Gioăng cao su đường kính >300 mm | cái | 151.140 |
| 212 | Gỗ | m3 | 4.400.000 |
| 213 | Gỗ chống | m3 | 4.000.000 |
| 214 | Gỗ đà, chống | m3 | 4.000.000 |
| 215 | Gỗ đà nẹp | m3 | 4.000.000 |
| 216 | Gỗ dán (ván ép) | m2 | 39.280 |
| 217 | Gỗ kê | m3 | 4.000.000 |
| 218 | Gỗ kê, sàn Công tác | m3 | 4.400.000 |
| 219 | Gỗ lambris | m3 | 5.280.000 |
| 220 | Gỗ nẹp | m | 17.600 |
| 221 | Gỗ nhóm 4 | m3 | 4.400.000 |
| 222 | Gỗ thanh 120x120x1700mm | thanh | 50.000 |
| 223 | Gỗ ván | m3 | 4.400.000 |
| 224 | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 4.400.000 |
| 225 | Gỗ ván dày 3cm | m3 | 4.400.000 |
| 226 | Gỗ xẻ | m3 | 4.400.000 |
| 227 | Gỗ ván làm Lambris | m3 | 5.280.000 |
| 228 | Gỗ xẻ (3x1cm) | m3 | 4.400.000 |
| 229 | Keo Bituminuos | kg | 40.000 |
| 230 | Keo dán (lắp đặt đường tàu) | kg | 960.307 |
| 231 | Keo dán (dán formica) | kg | 25.000 |
| 232 | Keo Epoxy | kg | 134.310 |
| 233 | Keo Megapoxy | kg | 181.636 |
| 234 | Khí ga | kg | 22.727 |
| 235 | Kính | m2 | 75.000 |
| 236 | Lập lách | thanh | 77.000 |
| 237 | Li tô 3x3cm | m | 3.000 |
| 238 | Lưỡi cắt bê tông D356mm | cái | 125.000 |
| 239 | Lưỡi ghi đường 1,435m | cái | 380.000 |
| 240 | Lưỡi ghi đường 1m | cái | 380.000 |
| 241 | Lưỡi ghi đường lồng | cái | 380.000 |
| 242 | Lưới thép mạ | m2 | 45.000 |
| 243 | Màng phản quang | m2 | 380.000 |
| 244 | Matít | kg | 6.800 |
| 245 | Mỡ | kg | 15.000 |
| 246 | Mỡ bò | kg | 18.000 |
| 247 | Mỡ chì | kg | 18.000 |
| 248 | Mỡ PLS | kg | 18.000 |
| 249 | Móc sắt | cái | 2.000 |
| 250 | Móc sắt đệm | cái | 2.000 |
| 251 | Móng trâu | cái | 18.000 |
| 252 | Mực in cao cấp | lít | 150.000 |
| 253 | Mũi đục | cái | 20.000 |
| 254 | Mũi khoan bê tông đường kính 14-20 | cái | 180.000 |
| 255 | Mũi khoan đường kính <=16 | cái | 30.000 |
| 256 | Mũi khoan đường kính 12mm | cái | 25.000 |
| 257 | Mũi khoan đường kính 16mm | cái | 30.000 |
| 258 | Mũi khoan đường kính 20 mm | cái | 40.000 |
| 259 | Mũi khoan đường kính 22mm | cái | 45.000 |
| 260 | Mũi khoan đường kính 24mm | cái | 65.000 |
| 261 | Mũi khoan hợp kim đường kính 24mm | cái | 260.000 |
| 262 | Mũi khoan hợp kim đường kính 40 mm | cái | 315.000 |
| 263 | Mũi khoan hợp kim đường kính 70 mm | cái | 450.000 |
| 264 | Mũi khoan hợp kim đường kính 80 mm | cái | 560.000 |
| 265 | Mũi khoan kim cương đường kính 50 mm | cái | 340.000 |
| 266 | Mũi khoan kim cương đường kính 60 mm | cái | 410.000 |
| 267 | Nắp chụp nhựa đường kính 60 | cái | 8.325 |
| 268 | Nắp chụp nhựa đường kính 80 | cái | 8.325 |
| 269 | Nắp na | cái | 4.273 |
| 270 | Nẹp gỗ | m | 880 |
| 271 | Ngói 75v/m2 | viên | 2.200 |
| 272 | Ngói 22v/m2 | viên | 4.731 |
| 273 | Ngói 13v/m2 | viên | 8.200 |
| 274 | Ngói âm dương | viên | 7.000 |
| 275 | Ngói bò | viên | 12.050 |
| 276 | Nhũ tương gốc Axít 60% | kg | 17.344 |
| 277 | Nhựa bi tum số 4 | kg | 17.344 |
| 278 | Nhựa đặc | kg | 16.700 |
| 279 | Nhựa đường | kg | 17.344 |
| 280 | Nước | lít | 6 |
| 281 | Nước | m3 | 6.055 |
| 282 | Ô xy | chai | 90.909 |
| 283 | Ống thép đường kính 50 mm | m | 40.600 |
| 284 | Ống thép hàn đường kính 100mm | m | 99.900 |
| 285 | Ống thép hàn đường kính 150mm | m | 179.000 |
| 286 | Ống thép hàn đường kính 200mm | m | 237.500 |
| 287 | Ống thép hàn đường kính 250mm | m | 296.000 |
| 288 | Ống thép hàn đường kính 300mm | m | 354.500 |
| 289 | Ống thép hàn đường kính 350mm | m | 413.000 |
| 290 | Phấn talíc | kg | 1.200 |
| 291 | Phân vi sinh | kg | 3.810 |
| 292 | Phèn chua | kg | 4.000 |
| 293 | Phụ gia | kg | 15.000 |
| 294 | Phụ gia Sika | kg | 49.200 |
| 295 | Que hàn | kg | 22.727 |
| 296 | Răng cào | bộ | 5.430.298 |
| 297 | Ray hộ luân đường 1,435m | m | 38.500 |
| 298 | Ray hộ luân đường 1m | m | 38.500 |
| 299 | Ray hộ luân đường lồng | m | 38.500 |
| 300 | Ray P 24-26 L = 10 m | thanh | 3.113.409 |
| 301 | Ray P 30-33 L = 12,5 m | thanh | 4.682.180 |
| 302 | Ray P38-50 (12,5m) | thanh | 6.381.714 |
| 303 | Ray P50 (25m) | thanh | 29.362.534 |
| 304 | Rivê d18-22 | con | 75.000 |
| 305 | Rivê d24-26 | con | 80.000 |
| 306 | Rơm | kg | 50.000 |
| 307 | Rông đen | cái | 2.000 |
| 308 | Rông đen lò so | cái | 2.000 |
| 309 | Rông đen phẳng | cái | 2.000 |
| 310 | Sắt chữ U | cái | 15.815 |
| 311 | Sắt dàn giáo | kg | 16.190 |
| 312 | Sắt hình | kg | 15.815 |
| 313 | Sắt ống fi 60 mm | m | 45.231 |
| 314 | Sắt ống fi 80 mm | m | 60.730 |
| 315 | Sắt tấm | kg | 15.815 |
| 316 | Sỏi hạt lớn | kg | 151 |
| 317 | Sơn | kg | 55.000 |
| 318 | Sơn (trắng, đỏ) | kg | 55.000 |
| 319 | Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự | kg | 55.000 |
| 320 | Sơn chống gỉ | kg | 45.000 |
| 321 | Sơn lót | kg | 42.273 |
| 322 | Sơn màu | kg | 55.000 |
| 323 | Suốt | cái | 50.000 |
| 324 | Suốt củ đậu | cái | 30.000 |
| 325 | Tà vẹt 16x22x220 | cái | 340.736 |
| 326 | Tà vẹt 2-2,9m | cái | 449.152 |
| 327 | Tà vẹt 3,05-3,95m | cái | 611.776 |
| 328 | Tà vẹt 4,1-4,83m | cái | 743.424 |
| 329 | Tà vẹt bê tông cóc cứng đường 1m | cái | 145.000 |
| 330 | Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi đường 1m | cái | 145.000 |
| 331 | Tà vẹt bê tông đường lồng | cái | 145.000 |
| 332 | Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng đường 1,435m | cái | 145.000 |
| 333 | Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi đường 1,435m | cái | 145.000 |
| 334 | Tà vẹt bê tông K92 | cái | 145.000 |
| 335 | Tà vẹt bê tông K92 đường 1,435m | cái | 145.000 |
| 336 | Tà vẹt gỗ | cái | 349.300 |
| 337 | Tà vẹt gỗ đường 1 m | cái | 277.000 |
| 338 | Tà vẹt gỗ đường 1,435 m | cái | 277.000 |
| 339 | Tà vẹt gỗ đường lồng | cái | 277.000 |
| 340 | Tà vẹt sắt đường 1 m | cái | 277.000 |
| 341 | Tấm bảo ôn dày <=50 mm | m2 | 25.000 |
| 342 | Tấm bảo ôn dày <=75mm | m2 | 30.000 |
| 343 | Tấm bảo ôn dày <=100 mm | m2 | 36.000 |
| 344 | Tấm bảo ôn dày <=150 mm | m2 | 43.200 |
| 345 | Tấm bảo ôn dày <=200 mm | m2 | 51.840 |
| 346 | Tấm đan | m2 | 420.480 |
| 347 | Tấm đan (80x60x10) | tấm | 42.048 |
| 348 | Tâm ghi đường 1,435m | cái | 30.000 |
| 349 | Tâm ghi đường 1m | cái | 30.000 |
| 350 | Tâm ghi đường lồng | cái | 30.000 |
| 351 | Tấm nhựa | m2 | 51.603 |
| 352 | Tấm nhựa hoa văn 50x50 cm | m2 | 51.603 |
| 353 | Tấm nhựa hoa văn 63x41 cm | m2 | 51.603 |
| 354 | Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm | m2 | 41.000 |
| 355 | Tấm trần thạch cao hoa văn 63x41cm | m2 | 41.000 |
| 356 | Tấm sóng 3x47x4120mm | tấm | 81.000 |
| 357 | Tăng đơ đường kính 14 | cái | 25.000 |
| 358 | Than rèn | kg | 14.300 |
| 359 | Thanh chống K | thanh | 8.000 |
| 360 | Thanh chống tấm đan | thanh | 8.000 |
| 361 | Thanh giằng cự ly đường 1,435m | bộ | 15.000 |
| 362 | Thanh giằng cự ly đường 1m | bộ | 15.000 |
| 363 | Thanh giằng cự ly đường lồng | bộ | 15.000 |
| 364 | Thép dàn giáo | kg | 16.190 |
| 365 | Thép góc | kg | 15.815 |
| 366 | Thép hình | kg | 15.815 |
| 367 | Thép hình | tấn | 15.815.000 |
| 368 | Thép làm biện pháp | kg | 15.815 |
| 369 | Thép tấm | kg | 15.815 |
| 370 | Thép tấm | tấn | 15.815.000 |
| 371 | Thép tròn | kg | 13.275 |
| 372 | Thép tròn đường kính <=10 mm | kg | 13.275 |
| 373 | Thép tròn đường kính > 10 mm | kg | 12.925 |
| 374 | Thép tròn đường kính <=18mm | kg | 12.925 |
| 375 | Thép tròn đường kính >18mm | kg | 12.925 |
| 376 | Tôn dày 2mm | kg | 17.300 |
| 377 | Tôn múi | m2 | 70.060 |
| 378 | Tôn tráng kẽm dày 1,2mm | kg | 13.300 |
| 379 | Tôn úp nóc nhựa | m | 55.372 |
| 380 | Tôn úp nóc tráng kẽm | m | 28.024 |
| 381 | Tre cây | cây | 21.000 |
| 382 | Trụ bê tông | cái | 71.600 |
| 383 | Trụ đỡ biển báo đường kính 110x3,5 | cột | 60.000 |
| 384 | Vải nháp | kg | 16.000 |
| 385 | Vải trắng | m2 | 15.000 |
| 386 | Ván ép | m2 | 39.280 |
| 387 | Ván tuần cầu | m3 | 4.400.000 |
| 388 | Vecni | kg | 55.000 |
| 389 | Ven tonít | kg | 5.030 |
| 390 | Viên phản quang | viên | 65.000 |
| 391 | Vôi cục | kg | 1.289 |
| 392 | Vữa lưu huỳnh | kg | 5.000 |
| 393 | Vữa Samốt | kg | 840 |
| 394 | Xăng | kg | 21.646 |
| 395 | Xi măng PC30 | kg | 1.940 |
| 396 | Xi măng PC40 | kg | 1.789 |
| 397 | Xi măng trắng | kg | 3.016 |
| 398 | Xăng | lít | 16.018 |
| 399 | Dầu Diezen | lít | 14.673 |
| 400 | Điện | kWh | 1.518 |
| III | Nhân công |  |  |
| 1 | Nhân công nhóm 1, bậc 3,0/7 | công | 157.846 |
| 2 | Nhân công nhóm 1, bậc 3,5/7 | công | 172.096 |
| 3 | Nhân công nhóm 1, bậc 3,7/7 | công | 177.796 |
| 4 | Nhân công nhóm 1, bậc 4/7 | công | 186.346 |
| 5 | Nhân công nhóm 1, bậc 4,3/7 | công | 196.431 |
| 6 | Nhân công nhóm 1, bậc 4,5/7 | công | 203.154 |
| 7 | Nhân công nhóm 1, bậc 4,7/7 | công | 209.877 |
| 8 | Nhân công nhóm 1, bậc 5/7 | công | 219.962 |

# BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

Được chọn để tính đơn giá Xây dựng công trình - Phần Sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

| STT | Tên máy và thiết bị thi công | Đơn vị | Giá ca máy | Đinh mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng |  | Giá ca máy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Tiền lương |
| 1 | Máy ủi 110CV (108CV) | ca | 1.889.360 | 46,2 | lít diezel | 1.889.360 | 377.808 |
| 2 | Máy san 110CV (108CV) | ca | 2.026.098 | 38,88 | lít diezel | 2.026.098 | 377.808 |
| 3 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 60 kg | ca | 271.463 | 3,57 | lít xăng | 271.463 | 157.846 |
| 4 | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,50 T | ca | 874.176 | 24 | lít diezel | 874.176 | 157.846 |
| 5 | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 10,0 T | ca | 1.044.133 | 26,4 | lít diezel | 1.044.133 | 186.346 |
| 6 | Ô tô vận tải thùng -trọng tải:2,5T | ca | 683.496 | 13 | lít xăng | 683.496 | 222.885 |
| 7 | Ô tô 3T (2,5T) | ca | 683.496 | 13 | lít xăng | 683.496 | 222.885 |
| 8 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5 T | ca | 930.249 | 25 | lít diezel | 930.249 | 187.808 |
| 9 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải:7T | ca | 1.180.573 | 31 | lít diezel | 1.180.573 | 222.885 |
| 10 | Ô tô tưới nước - dung tích: 5,0 m3 | ca | 1.035.977 | 22,5 | lít diezel | 1.035.977 | 222.885 |
| 11 | Ô tô tưới nước - dung tích: 6,0 m3 | ca | 1.128.317 | 24 | lít diezel | 1.128.317 | 222.885 |
| 12 | Cần trục ô tô - sức nâng: 3,0 T | ca | 1.401.573 | 24,75 | lít diezel | 1.401.573 | 382.193 |
| 13 | Cần trục ô tô - sức nâng: 10,0 T | ca | 2.194.204 | 37 | lít diezel | 2.194.204 | 434.808 |
| 14 | Cần trục ô tô - sức nâng: 16,0 T | ca | 2.490.890 | 43 | lít diezel | 2.490.890 | 434.808 |
| 15 | Cần trục ô tô - sức nâng: 25,0 T | ca | 3.177.271 | 50 | lít diezel | 3.177.271 | 434.808 |
| 16 | Cần trục ô tô - sức nâng: 40,0 T | ca | 4.637.571 | 64 | lít diezel | 4.637.571 | 518.846 |
| 17 | Cổng trục - sức nâng: 10T (Giá long môn) | ca | 1.094.340 | 81 | kWh | 1.094.340 | 377.808 |
| 18 | Tời điện - sức kéo: 3,0 T | ca | 216.908 | 10,8 | kWh | 216.908 | 157.846 |
| 19 | Tời điện - sức kéo: 5,0 T | ca | 235.385 | 13,5 | kWh | 235.385 | 157.846 |
| 20 | Pa lăng xích - sức nâng: 3,0 T | ca | 166.639 |  |  | 166.639 | 157.846 |
| 21 | Pa lăng xích - sức nâng: 5,0 T | ca | 168.645 |  |  | 168.645 | 157.846 |
| 22 | Pa lăng giật 5T (Pa lăng xích - sức nâng: 5,0 T) | ca | 168.645 |  |  | 168.645 | 157.846 |
| 23 | Kích nâng - sức nâng (T): 10 T | ca | 191.764 |  |  | 191.764 | 186.346 |
| 24 | Kích nâng - sức nâng (T): 100T | ca | 207.985 |  |  | 207.985 | 186.346 |
| 25 | Kích nâng - sức nâng (T): 200T | ca | 217.552 |  |  | 217.552 | 186.346 |
| 26 | Máy trộn bê tông - dung tích: 100,0 lít | ca | 207.302 | 6,72 | kWh | 207.302 | 157.846 |
| 27 | Máy trộn bê tông - dung tích: 250,0 lít | ca | 248.449 | 10,8 | kWh | 248.449 | 157.846 |
| 28 | Máy trộn vữa - dung tích: 80,0 lít | ca | 195.169 | 5,28 | kWh | 195.169 | 157.846 |
| 29 | Máy bơm vữa - năng suất 2m3/h; (Máy phun vữa 5,5KW; Máy phun bê tông; Máy phun vữa) | ca | 360.784 | 12 | kWh | 360.784 | 186.346 |
| 30 | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca | 188.013 | 6,75 | kWh | 188.013 | 157.846 |
| 31 | Máy phun nhựa đường - công suất: 190 CV | ca | 2.996.435 | 57 | lít diezel | 2.996.435 | 434.808 |
| 32 | Máy cào bóc đường Wirtgen -1000c | ca | 5.290.497 | 92,4 | lít diezel | 5.290.497 | 406.308 |
| 33 | Thiết bị kẻ sơn YHK 10A | ca | 267.067 |  |  | 267.067 | 186.346 |
| 34 | Lò nấu sơn YHK 3A(Lò nung keo) | ca | 760.662 | 10,54 | lít diezel | 760.662 | 186.346 |
| 35 | Nồi nấu nhựa | ca | 276.839 |  |  | 276.839 | 186.346 |
| 36 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 120,00 m3/h | ca | 497.546 | 13,86 | lít diezel | 497.546 | 186.346 |
| 37 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 240,00 m3/h | ca | 809.461 | 27,54 | lít diezel | 809.461 | 186.346 |
| 38 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360,00 m3/h | ca | 993.916 | 34,56 | lít diezel | 993.916 | 186.346 |
| 39 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 420,00 m3/h | ca | 1.125.947 | 37,8 | lít diezel | 1.125.947 | 186.346 |
| 40 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 540,00 m3/h | ca | 1.155.750 | 36,48 | lít diezel | 1.155.750 | 186.346 |
| 41 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23,0 kW | ca | 293.811 | 48,3 | kWh | 293.811 | 186.346 |
| 42 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 27,5 kW | ca | 314.015 | 57,75 | kWh | 314.015 | 186.346 |
| 43 | Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h | ca | 203.922 |  | lít diezel | 203.922 | 186.346 |
| 44 | Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW | ca | 212.358 | 5,3 | kWh | 212.358 | 157.846 |
| 45 | Máy khoan đứng 2,1kW (2,5kW) | ca | 212.358 | 5,3 | kWh | 212.358 | 157.846 |
| 46 | Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW | ca | 234.342 | 9,45 | kWh | 234.342 | 157.846 |
| 47 | Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm) | ca | 174.215 | 1,05 | kWh | 174.215 | 157.846 |
| 48 | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW (0,6kw) | ca | 175.957 | 0,93 | kWh | 175.957 | 157.846 |
| 49 | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW | ca | 176.088 | 1,13 | kWh | 176.088 | 157.846 |
| 50 | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,85 kW | ca | 177.644 | 1,28 | kWh | 177.644 | 157.846 |
| 51 | Máy khoan bê tông 1,5kW (Máy khoan bê tông ≤30mm) | ca | 193.221 | 2,25 | kWh | 193.221 | 157.846 |
| 52 | Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW | ca | 187.504 | 3,06 | kWh | 187.504 | 157.846 |
| 53 | Máy cắt bê tông - công suất: 1,50 kW | ca | 189.794 | 2,7 | kWh | 189.794 | 157.846 |
| 54 | Máy cắt bê tông - công suất: 12 CV (MCD 218) | ca | 426.739 | 7,92 | lít xăng | 426.739 | 186.346 |
| 55 | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph | ca | 209.415 |  |  | 209.415 | 186.346 |
| 56 | Máy cắt tôn - công suất: 15,0 kW | ca | 345.559 | 27 | kWh | 345.559 | 157.846 |
| 57 | Máy mài - công suất: 1,0 kW | ca | 164.781 | 1,8 | kWh | 164.781 | 157.846 |
| 58 | Máy mài - công suất: 2,7 kW | ca | 175.736 | 4,05 | kWh | 175.736 | 157.846 |
| 59 | Sà lan công trình - trọng tải: 200,0 T | ca | 904.070 |  |  | 904.070 | 318.616 |
| 60 | Sà lan công trình - trọng tải: 400,0 T | ca | 1.283.287 |  |  | 1.283.287 | 318.616 |
| 61 | Phao thép, trọng tải: 200 T | ca | 212.730 |  |  | 212.730 | - |
| 62 | Ca nô - công suất: 150 CV | ca | 1.344.991 | 22,5 | lít diezel | 1.344.991 | 663.539 |
| 63 | Tầu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 CV | ca | 3.569.189 | 94,5 | lít diezel | 3.569.189 | 1.457.886 |
| 64 | Máy bơm keo | ca | 188.536 | 12,2 | kWh | 188.536 | 157.846 |
| 65 | Kích thủy lực, sức nâng 5T | ca | 189.055 |  |  | 189.055 | 186.346 |
| 66 | Máy mài, công suất 1,5kw | ca | 168.513 | 2,5 | kWh | 168.513 | 157.846 |
| 67 | Máy lốc tôn, công suất 45kw | ca | 770.983 | 81 | kWh | 770.983 | 186.346 |
| 68 | Máy lọc dầu | ca | 169.000 | 4,05 | kWh | 169.000 | 157.846 |
| 69 | Máy dán băng tải | ca | 196.822 | 2,3 | kWh | 196.822 | 186.346 |
| 70 | Palăng xích sức nâng 15T | ca | 209.320 |  |  | 209.320 | 186.346 |
| 71 | Bơm thủy lực 20T | ca | 263.587 | 13,65 | kWh | 263.587 | 186.346 |
| 72 | Lò nung keo | ca | 760.662 | 10,54 | lít diezel | 760.662 | 186.346 |

MUC LỤC

PHẦN I -

THUYẾT MINH VÀ quy đỊnh áp DỤNG 	1

PHẦN II: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CỘNG TRÌNH PHẦN SỬA CHỮA 	5

PHẦN A - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 	25

SA.10000 Công tác phá dỡ các kết cấu, công trình xây dựng 	26

SA.11100 Phá dỡ móng các loại 	26

SA.11210 Phá dỡ nền gạch 	26

SA.11220 Phá dỡ nền bê tông 	26

SA.11300 Phá dỡ tường	27

SA.11310 Tường bê tông không cốt thép 	27

SA.11320 Tường bê tông cốt thép 	27

SA.11330 Phá dỡ tường xây gạch 	27

SA.11340 Phá dỡ tường xây đá các loại 	28

SA.11400 Phá dỡ xà, dầm, cột, trụ, sàn, mái	 28

SA.11510 Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy 	28

SA.11520 Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng	 28

SA.11600 Phá lớp vữa trát 	29

SA.11700 Phá dỡ hàng rào 	29

SA.11800 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ 	29

SA.11910 Phá dỡ các kết cấu khác 	30

SA.11920 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy 	30

SA.20000 Công tác tháo dỡ các kết cấu, công trình xây dựng 	30

SA.21100 Tháo dỡ khuôn cửa 	30

SA. 21200 Tháo dỡ cầu thang gỗ, vách ngăn các loại	 31

SA. 21210 Tháo dỡ bậc thang, yếm thang, lan can 	31

SA.21240 Tháo dỡ vách ngăn 	31

SA.21300 Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh 	31

SA.21400 Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép 	32

SA.21500 Tháo dỡ kết cấu thép bị han rỉ, hư hỏng 	32

SA.30000 Tháo dỡ thiết bị phục vụ thay thế, sửa chữa 	33

SA.31100 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ ≤2m 	33

SA.31200 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ >2m 	34

SA.31300 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m 35

SA.31400 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m 35

SA.31500 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m 	36

SA.31600 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m 	37

SA.31700 Tháo bu lông	38

SA.31710 Tháo bu lông bằng máy hàn 	38

SA.31720 Tháo cắt bu lông bằng ôxy khí ga 	38

SA.31730 Tháo bu lông có tận dụng lại bu lông cũ 	38

SA.31800 Tháo dỡ vòng bi các loại	39

SA.31900 Tháo dỡ may ơ 	39

SA.32000 Tháo dỡ bánh răng 	40

SA.32100 Tháo các loại động cơ điện 	40

SA.32200 Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị, đường ống 	41

SA.32210 Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị	 41

SA.32220 Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống 	41

SA.32300 Tháo dỡ các kết cấu mái	42

SA.32400 Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu 	42

SA.32500 Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu thép 	42

SA.32600 Tháo ray cũ 	43

SA.32700 Tháo tà vẹt cũ đường 1m, đường 1,435m, đường lồng 	43

SC.32800 Tháo dỡ dầm thép các loại 	44

SA.40000 Công tác đục tẩy, khoan tạo lỗ, thổi, cắt để sửa chữa, gia cố 	44

các kết cấu, công trình xây dựng 	44

SA.41100 Đục lỗ thông tường xây gạch 	44

SA.41200 Đục lỗ thông tường bê tông 	45

SA.41300 Đục mở tường làm cửa 	45

SA.41400 Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông 	45

SA.41500 Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn bê tông, chôn 	46

ống nước, ống bảo vệ dây dẫn 	46

SA.41600 Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn 	46

SA.41700 Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông 	46

SA.41800 Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc 	47

SA. 42110 Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép dày ≤15cm	 49

SA.42200 Cắt mặt đường bê tông asphalt 	49

SA.42400 Cắt tường bê tông bằng máy 	50

SA.42500 Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt 	50

SA.42700 Khoan, doa lỗ sắt thép 	51

SA.42710 Khoan lỗ sắt thép dầy 5-22mm, lỗ khoan f14-27	 51

SA.42720 Doa lỗ sắt thép	 52

SA.42800 Chặt rivê cầu cũ 	52

SA.50000 Công tác làm sạch các kết cấu, công trình xây dựng 	52

SA.51000 Đục tẩy bề mặt bê tông các kết cấu 	52

SA.51100 Đục tẩy phần bê tông bề mặt bị hỏng, hư hại… 	52

SA.51200 Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông 	53

SA.51300 Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông 	53

SA.51400 Vệ sinh mặt đường, sân bãi phục vụ sửa chữa 	53

SA.51500 Vét rãnh thoát nước phục vụ công tác sửa chữa 	53

PHẦN B - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC 	54

SB.10000 Công tác sửa chữa các kết cấu xây đá, gạch 	54

SB.11000 Xây đá hộc sb.11100 xây móng 	54

SB.11200 Xây tường thẳng	 55

SB.11300 Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ 	55

SB.11400 Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu	 56

SB.11500 Xây mặt bằng, mái dốc 	56

SB.11600 Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc 	57

SB.11700 Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác 	57

SB.12000 Xây đá xanh miếng (10x20x30)cm 	58

SB.12100 Xây móng 	58

SB.12200 Xây tường 	58

SB.12300 Xây trụ độc lập	58

SB.13000 Xây đá chẻ	 59

SB.13100 Xây móng bằng đá chẻ (10X10X20)cm 	59

SB.13200 Xây tường bằng đá chẻ (10X10X20)cm 	59

SB.13300 Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10X10X20)cm 	59

SB.13500 Xây tường bằng đá chẻ (20X20X25)cm	 60

SB.13600 Xây móng bằng đá chẻ (15X20X25)cm 	60

SB.13700 Xây tường bằng đá chẻ (15X20X25)cm 	60

SB.14000 Xây gạch chỉ (6,5X10,5X22)cm 	61

SB.14100 Xây móng 	61

SB.14200 Xây tường thẳng 	61

SB.14300 Xây cột, trụ 	62

SB.14400 Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ 	62

SB.14500 Xây cống 	63

SB.14600 Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác 	63

SB.15000 Xây gạch thẻ (5 X 10 X 20)cm 	63

SB.15100 Xây móng	 63

SB.15300 Xây cột, trụ	64

SB.15400 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác	 64

SB.16000 Xây gạch thẻ (4X8X19)cm 	65

SB.16100 Xây móng 	65

SB.16200 Xây tường 	65

SB.16300 Xây cột, trụ 	65

SB.16400 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác 	65

SB.16500 Xây tường gạch ống (10X10X20)cm 	66

SB.16600 Xây tường gạch ống (8X8X19)cm 	66

SB.16700 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10X15X22)cm 	66

SB.16800 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10X13,5X22)cm	 67

SB.16900 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5X13X20)cm	 67

SB.17000 Xây gạch bê tông rỗng, gạch silicát 	67

SB.17100 Xây tường gạch bê tông (20X20X40)cm 	67

SB.17200 Xây tường gạch bê tông (15X20X40)cm	 68

SB.17300 Xây tường gạch bê tông (10 X 20 X 40)cm 	68

SB.17400 Xây tường gạch bê tông (15 X 20 X 30) 	68

SB.17500 Xây tường gạch silicát (6,5X12X25)cm 	69

SB.17600 Xây tường gạch thông gió 	69

SB.17700 Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói 	70

SB.17800 Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép	 70

SB.20000 Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông 	71

SB.21000 Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình 	71

SB.21100 Bê tông lót móng, bê tông móng, nền, bệ máy	72

SB.21200 Bê tông tường, cột	 74

SB.21300 Bê tông xà dầm, giằng, bê tông sàn mái	75

SB.21400 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông cầu thang 	75

SB.21500 Bê tông mặt đường 	6

SB.21600 Bê tông bờ mái kênh 	76

SB.21700 Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu bê tông 	77

SB.21800 Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực 	77

SB.21900 Công tác sản xuất lắp đặt cốt thép	 78

SB.21910 Cốt thép móng 	78

SB.21920 Cốt thép bệ máy 	79

SB.21930 Cốt thép tường 	79

SB.21940 Cốt thép cột 	79

SB.21950 Cốt thép dầm, giằng 	80

SB.21960 Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng 	80

SB.21970 Cốt thép sàn máI	80

SB.21980 Cốt thép cầu thang	 81

SB.22010 Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn	 81

SB.22020 Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước 	81

SB.23000 Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ 	82

SB.23100 Ván khuôn gỗ gia cố móng dài, bệ máy 	82

SB.23200 Ván khuôn gỗ gia cố móng cột 	83

SB.23300 Ván khuôn gỗ gia cố nút giao giữa cột và dầm 	83

SB.23400 Ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ	 83

SB.23500 Ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng 	83

SB.23600 Ván khuôn gỗ gia cố tường 	84

SB.23700 Ván khuôn gỗ gia cố sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan 	84

SB.23800 Cầu thang	 84

SB.23900 Làm tường chắn đất bằng gỗ	 85

SB.30000 Công tác gia cố kết cấu thép 	85

SB.31000 Gia công kết cấu thép để gia cố	85

SB.31100 Gia Công cột, giằng cột bằng thép để gia cố 	85

SB.31200 Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố 	85

SB.31300 Hàn lại bản mã tai cột để gia cố 	86

SB.31400 Gia công dầm bằng thép hình (i, h) để gia cố	 86

SB.31500 Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn 	86

SB.32000 Công tác lắp đặt kết cấu thép 	86

SB.32100 Lắp đặt cột thép gia cố các loại 	86

SB.32200 Lắp đặt bu lông các loại bằng thủ công 	87

SB.32300 Gia cố kết cấu thép 	87

SB.40000 Công tác làm mái 	87

SB.41100 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 22v/m2 	88

SB.41200 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 13v/m2 	88

SB.41300 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 75 v/m2 	88

SB.41400 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói âm dương	88

SB.41500 Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa 	89

SB.41600 Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ 	89

SB.41700 Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ 	89

SB.41800 Xây bờ nóc bằng ngói bò 	89

SB.41900 Xây bờ chảy bằng gạch chỉ 	89

SB.50000 Công tác trát, láng 	90

SB.51000 Công tác trát 	90

SB.51100 Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông; trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông	 90

SB.51200 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang 	91

SB.51300 Trát vẩy tường chống vang	 92

SB.51400 Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường 	92

SB.51500 Trát granitô tay vịn cầu thang 	92

SB.51600 Trát granitô thành ôvăng, sênô, lan can, diềm che nắng 	92

SB.51700 Trát granitô tường, trụ, cột 	93

SB.51800 Trát đá rửa tường, trụ, cột dày 1cm 	93

SB.51900 Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng 	94

SB.52000 Công tác láng vữa 	94

SB.52100 Láng nền sàn không đánh màu 	94

SB.52200 Láng nền sàn có đánh màu 	95

SB.52300 Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, máng cáp, mương rãnh, hố đường 	95

SB.52400 Láng cầu thang	 96

SB.52500 Láng granitô nền, sàn, cầu thang	 96

SB.53000 Công tác ốp, lát gạch, đá 	97

SB.53000 Công tác ốp gạch, đá	97

SB.53100 Ốp gạch 20x10cm 	97

SB.53200 Ốp gạch 20X15; 20X20; 20X30cm	98

SB.53300 Ốp gạch 15x15; 11x11cm 	98

SB.53400 Ốp gạch 6X20cm 	98

SB.53500 Ốp gạch 3X10cm 	99

SB.53600 Ốp gạch vỉ vào các kết cấu 	99

SB.53700 Ốp đá cẩm thạch, hoa cương 	99

SB.54000 Công tác lát gạch, đá 	100

SB.54100 Lát gạch chỉ 6,5X10X22cm 	100

SB.54200 Lát gạch thẻ 5X10X20cm, 4X8X19cm 	100

SB.54300 Lát gạch lá nem 	100

SB.54400 Lát gạch ceramic, gốm và granit nhân tạo	100

SB.54700 Lát đá cẩm thạch, hoa cương 	101

SB.54900 Lát gạch vỉ 	102

SB.60000 Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng	 102

SB.61100 Làm trần mè gỗ 	102

SB.61200 Làm lại trần giấy ép cứng, làm trần ván ép 	103

SB.61300 Làm lại trần fibrô xi măng 	103

SB.61400 Làm trần cót ép 	103

SB.61500 Làm trần gỗ dán 	103

SB.62000 Làm vách ngăn bằng ván ép 	103

SB.62100 Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít 	104

SB.62200 Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí 	104

SB.62300 Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 	104

SB.62400 Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ 	04

SB.62500 Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn 	105

SB.62600 Gia công và lắp dựng gỗ dầm sàn, dầm trần 	105

SB.62700 Làm mặt sàn gỗ 	105

SB.62800 Làm tường lambris gỗ 	105

SB.62900 Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3X1cm 	106

SB.63000 Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ 	106

SB.63100 Dán foocmica vào các kết cấu dạng tấm 	106

SB.63200 Dán foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤3cm 	106

SB.80000 Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác 	107

SB.81000 Quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả các kết cấu	 107

SB.81100 Quét vôi các kết cấu	107

SB.81200 Quét nước xi măng 	107

SB.81300 Quét filinkote chống thấm mái, sênô, ô văng 	107

SB.81400 Công tác bả matit, xi măng (bả 3 lần) vào các kết cấu	108

SB.81500 Công tác bả hỗn hợp sơn+xi măng trắng+bột bả+phụ gia 	108

SB.81600 Công tác bả ventônít (bả 3 lần) vào các kết cấu 	108

SB.81700 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu 	108

SB.81800 Quét nhựa bi tum và dán bao tải 	109

SB.81900 Chét khe nối 	109

SB.82000 Bơm keo epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm bằng máy bơm cầm tay 	109

SB.83000 Công tác sơn 	110

SB.83100 Sơn cửa 	110

SB.83200 Sơn gỗ, sơn kính mờ 	110

SB.83300 Sơn tường 	111

SB.83400 Sơn sắt thép 	111

SB.83500 Sơn silicát (sơn nước) vào các kết cấu đã bả 	111

SB.83600 Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép 	111

SB.83700 Sơn chống rỉ, sơn phủ vá thiết bị, vỏ bao che thiết bị	 111

SB.83800 Đánh vecni kết cấu gỗ 	112

SB.83810 Đánh vecni tampon 	112

SB.83820 Đánh vecni cobalt 	112

SB.83900 Cắt và lắp kính	 113

SB.84000 Lắp các loại phụ kiện của cửa (ke, khoá, chốt hãm...) 	113

SB.84100 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox trên mái 	114

SB.84200 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa trên mái 	115

SB.91000 Dàn giáo phục vụ thi công 	116

SB.91100 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo công cụ 	117

SB.91110 Dàn giáo ngoài 	117

SB.91120 Dàn giáo trong 	117

SB.91200 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo tre 	117

SB.91210 Dàn giáo ngoài 	117

SB.91220 Dàn giáo trong 	118

SB.92000 Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, phế thải bằng thủ công 	118

PHẦN C - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU KHÁC	127

SC.10000 Sửa chữa các kết cấu thiết bị cơ khí	 127

SC.11000 Công tác gia công chi tiết thiết bị	 127

SC.11100 Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong 	127

SC.11300 Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật	128

SC.11400 Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn 	128

SC.11500 Gia công chi tiết thiết bị dạng ống	129

SC.11600 Gia công chi tiết thiết bị dạng côn, cút 	130

SC.11700 Gia công chi tiết thiết bị khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ, máng rót, máng chứa, vỏ bao che thiết bị, khung dàn thép 	130

SC.11800 Gia công mặt bích sc.11810 gia công mặt bích đặc	 131

SC.11820 Gia công mặt bích rỗng	131

SC.12000 Lắp thay thế các chi tiết, bộ phận thiết bị, cấu kiện 	131

SC.12100 Lắp thay thế chi tiết, bộ phận thiết bị dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn 	132

SC.12200 Lắp thay thế bằng bulông kết hợp với hàn	 132

SC.12210 Tấm đậy, tấm nắp dạng hình tròn	 132

SC.12220 Tấm đậy, tấm nắp dạng hình vuông, hình chữ nhật 	133

SC.12300 Lắp thay thế thiết bị dạng hình phễu, côn, cót 	133

SC.12400 Lắp thay thế thiết bị dạng ống 	134

SC.12500 Lắp thay thế thiết bị ống nối, khớp nối 134

SC.12600 Lắp thay thế thiết bị khung giá đỡ, bệ đỡ, máng rót, máng chứa, vỏ bao che thiết bị, khung dàn thép vàcác chi tiết thiết bị tương tự khác 	135

SC.12700 Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt	 135

SC.13000 Làm lại lớp bảo ôn đường ống, thiết bị 	136

SC.13100 Làm lại lớp bảo ôn đường ống	136

SC.13200 Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác	 136

SC.14000 Lắp thay thế thiết bị, phụ tùng	 136

SC.14110 Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền	 137

SC.14120 Lắp thay thế gối đỡ 	137

SC.14130 Lắp thay thế giảm tốc simettrô 	137

SC.14140 Lắp thay thế giảm tốc phụ	 138

SC. 14150 Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền 	138

SC.14200 Lắp thay thế các loại thiết bị vận chuyển ngang	 138

SC.14210 Dán băng tải	 138

SC.14220 Kéo rải băng tải cao su	 139

SC.14230 Thay thang chủ động, bị động băng tải	 139

SC.14300 Thay thế bộ con lăn các loại 	139

SC.14310 Thay thế bộ con lăn loại l500 	139

SC.14320 Thay thế bộ con lăn loại l1000 	140

SC.14330 Thay thế bộ con lăn loại l1500 	140

SC.14340 Thay thế bộ con lăn loại l2000 	140

SC.14350 Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải 	141

SC.14400 Lắp thay thế xích băng cấp liệu 	141

SC.14500 Lắp thay thế băng tải 	141

SC.14610 Lắp thay thế phụ kiện thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên) 	142

SC.14620 Sửa chữa máy đập búa 	142

SC.14620 Sửa chữa quả búa, khớp nối, gối đỡ, tấm lót, tấm ghi, bánh đà và các phụ kiện khác 	142

SC.14630 Thay thế roto động cơ 	143

SC.14640 Thay thế vòng bi máy đập búa 	143

SC. 14660 Lắp thay thế vòng bi gầu tải	 143

SC. 14670 Lắp thay thế vòng bi máy cán 	144

SC. 14680 Lắp thay thế vòng bi băng cào, giá nâng	 144

SC.20000 Công tác sửa chữa cầu đường bộ	 144

SC.21000 Sửa chữa cầu gỗ 	144

SC.22000 Thay các bộ phận cầu sắt 	145

SC.23000 Sơn cầu sắt (1 lớp sơn chống gỉ + 2 lớp sơn mầu)	145

SC.24000 Quét dọn mặt cầu 	145

SC.26000 Đóng đinh cầu gỗ 	146

SC.27000 Bôi mỡ gối cầu	146

SC.28000 Gia công, lắp dựng lan can cầu 	146

SC.30000 Công tác sửa chữa đường bộ 	147

SC.31000 Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật (khe đặt vòng dò xe, khe đặt cáp v.v...) 	147

SC.32000 Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên 	147

SC.32100 Vá mặt đường đá dăm 	148

SC.32110 Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt	148

SC.32120 Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên	 149

SC.32130 Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công	 149

SC.32140 Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới 	150

SC.32150 Vá mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ công rải nóng 	150

SC.32160 Vá mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ công kết hợp với cơ giới 	151

SC.32170 Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công 	151

SC.32180 Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công kết hợp cơ giới	 152

SC.32190 Dặm vá mặt đường bằng bê tông atphan hạt mịn rải nóng (chưa bao gồm nhựa lót) 	152

SC.32200 Dặm vá mặt đường bằng vật liệu cacbon asphalt 	153

SC.33000 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường	 153

SC.33100 Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2 	153

SC.33200 Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2 	154

SC.33300 Láng nhựa trên mặt đường cũ 	154

SC.33310 Láng nhựa một lớp trên mặt đường cũ	 154

SC.33320 Láng nhựa hai lớp trên mặt đường cũ	 155

SC.34000 Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên 	155

SC.35000 Đóng cừ gỗ chống xói lở 	155

SC.36100 Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên 	156

SC.36200 Lấp hố sụp. hố sình lún cao su 	156

SC.36300 Đào hót đất sụt 	156

SC.36310 Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công trong phạm vi 30m	156

SC.36320 Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công kết hợp máy hoặc bằng máy trong phạm vi ≤50m 	157

SC.36330 Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công kết hợp máy hoặc bằng máy trong phạm vi ≤100 m	 157

SC.36400 Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6, đất chọn lọc 	158

SC.36410 Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6 	158

SC.36420 Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn) 	158

SC.36500 Đắp đất sét 	159

SC.36600 Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên 	159

SC. 37100 Bạt đất lề đường, dẫy cỏ lề đường	 159

SC.37200 Phát quang dọc hai bên đường 	160

SC.37300 Trồng và chăm sóc cây xanh	 160

SC.37400 Sửa chữa vỉa hè, xử lý nền vỉa hè 	160

SC.37410 Sửa chữa vỉa hè	 160

SC.37420 Xử lý nền vỉa hè 	161

SC.38200 Sơn dải phân cách, dán màng phản quang đầu dải phân cách	 162

SC.39100 Lau chùi cọc tiêu, biển báo 	162

SC.39400 Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách 	164

SC.39500 Gắn viên phản quang, chùi rửa dải phân cách 	165

SC.39600 Thay thế ống thép f50, tấm song dải phân cách 	165

SC.39700 Sản xuất biển báo phản quang	 166

SC.40000 Sửa chữa cầu đường sắt 	166

SC.41000 Gia công, lắp dựng, các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt 	166

SC.41100 Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ 	166

SC.41200 Gia công thanh đứng, thanh treo, thanh xiên 	166

SC.41300 Gia công hệ liên kết dọc cầu 	167

SC.41400 Gia công dầm dọc, dầm ngang 	167

SC.41500 Gia công kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe trên dầm, đường kiểm tra	 167

SC.42000 Liên kết hệ dầm thép bằng ri vê, bu lông, hàn	 168

SC.42100 Tán ri vê bằng búa hơi ép 	168

SC.42200 Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bu lông 	169

SC.42300 Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng liên kết hàn	 169

SC.43000 Gia cố dầm cầu	170

SC.43100 Gia cố mạ hạ, mạ thượng, thanh cống cầu, bàn nút dàn chủ 	170

SC.43200 Gia cố thanh đứng, thanh treo, thanh xiên 	170

SC.43300 Gia cố dầm dọc, dầm ngang, hệ liên kết dọc cầu 	171

SC.44000 Lắp mới hệ mặt cầu và tháo dỡ hệ mặt cầu cũ	 171

SC.45000 Lắp dựng cấu kiện dầm thép các loại	 171

SC.50000 Công tác sửa chữa đường sắt 	172

SC.51000 Thay thế ray, tà vẹt, thanh giằng cự ly 	172

SC.51100 Thay thế ray 	172

SC.51110 Đường 1m tà vẹt sắt 	172

SC.51120 Đường 1m tà vẹt gỗ 	172

SC.51130 Đường 1m tà vẹt bê tông 	173

SC.51200 Thay thế tà vẹt 	173

SC.51210 Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt 	173

SC.51220 Đường 1m tà vẹt bê tông 	173

SC.51230 Đường 1,435m tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông	 174

SC.51240 Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông 	174

SC.51250 Thay thanh giằng cự ly 	174

SC.51300 Làm lại nền đá lòng đường 	175

SC.51310 Làm lại nền đá lòng đường 1m 	175

SC.51320 Làm lại nền đá lòng đường 1,435m 	175

SC.51330 Làm lại nền đá lòng đường lồng	 175

SC.51340 Nâng, giật, chèn đường	 176

SC.51350 Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi 	176

SC.51360 Sửa chữa rãnh xương cá	 176

SC.51370 Vét dọn mương rãnh	 177

SC.51380 Làm vai đá đường sắt 	177

SC.51400 Sửa chữa đường ngang	 177

SC.51410 Đường 1m 	177

SC.51420 Đường 1,435m 	178

SC.51430 Đường lồng	 178

SC.51500 Thay tà vẹt ghi 	178

SC.51510 Đường 1m 	178

SC.51520 Thay tà vẹt ghi, đường 1,435m 	179

SC.51530 Thay tà vẹt ghi, đường lồng 	179

SC.51600 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) 	179

SC.51610 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1m 	179

SC.51620 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1,435m 	180

SC.51630 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường lồng 	180

SC.51700 Làm lại nền đá ghi, nâng; giật, chèn ghi 	180

SC.51720 Nâng, giật, chèn ghi 	181

SC.51730 Tháo dỡ ghi cũ	 181

SC.51800 Thay tâm ghi (chuyển hướng) 	181

SC.51820 Thay tâm ghi, đường 1,435 m 	182

SC.51830 Thay tâm ghi, đường lồng 	182

SC.51900 Thay lưỡi ghi 	182

SC.51910 Thay lưỡi ghi, đường 1m 	182

SC.51920 Thay lưỡi ghi, đường 1,435 m 	182

SC.51930 Thay lưỡi ghi, đường lồng	 182

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG 183

MỤC LỤC  200