THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cơ sở xác định đơn giá:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt.

Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

2. Nội dung đơn giá:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt xác định chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan,… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

a) Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên của Liên Sở: Tài chính - Xây dựng (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá thì tham khảo mức giá tại thị trường.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) tại Phụ lục 1 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) được xác định theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

+ Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

+ Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

- Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Công nhân xây dựng: Nhóm II - Bảng số 1.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

3. Kết cấu tập đơn giá:

Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt bao gồm 04 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt, được mã hóa như quy định tại các tập định mức dự toán xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố.

| Chương I: | BA.11000 - BA.20500 | Lắp đặt hệ thống điện trong công trình |
| --- | --- | --- |
| Chương II: | BB.11000 - BB.43200 | Lắp đặt các loại ống và phụ tùng |
| Chương III: | BC.11100 - BC.14100 | Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị |
| Chương IV: | BD.11100 - BD.26200 | Khai thác nước ngầm |

4. Hướng dẫn sử dụng:

- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép,... áp dụng theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng. Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chiều cao tính từ cốt nền hoàn thiện (cốt ± 0,00) theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đối với công tác cùng thực hiện qua nhiều vùng (vùng III, IV) hoặc giáp ranh giữa các vùng, nhưng khó có thể phân biệt vị trí ranh giới để bốc tách khối lượng riêng như: công trình nhà ở, trụ sở làm việc, cầu, cống xây dựng giữa các vùng; đường giao thông, đường dây, đường ống dọc theo ranh giới giữa các vùng;... thì đơn giá chung được xác định bằng đơn giá trung bình giữa các vùng.

- Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng chung này, trong từng chương của tập đơn giá đều có hướng dẫn điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cụ thể.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| Stt | Tên vật liệu - Quy cách | Đơn vị | Giá vật liệu (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Aptômát 1 pha 10A Aptômát 1 pha 50A Aptômát 1 pha 100A Aptômát 1 pha 150A Aptômát 1 pha 200A Aptômát 1 pha > 200A Aptômát 3 pha 10A Aptômát 3 pha 50A Aptômát 3 pha 100A Aptômát 3 pha 150A Aptômát 3 pha 200A Aptômát 3 pha > 200A Amiăng Ampe kế Axetylen Ben tô nít Bảng gỗ 90x150mm Bảng gỗ 180x250mm Bảng gỗ 300x400mm Bảng gỗ 450x500mm Bảng gỗ 600x700mm Bộ giá 2 sứ Bộ giá 3 sứ Bộ giá 4 sứ Bồn chứa nước inox dung tích 0,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 1m3 Bồn chứa nước inox dung tích 1,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 2m3 Bồn chứa nước inox dung tích 2,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 3m3 Bồn chứa nước inox dung tích 3,5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 4m3 | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg cái chai kg cái cái cái cái cái cái cái cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 67.000 70.000 191.000 330.000 419.000 419.000 232.000 237.000 668.000 737.000 864.000 1.050.000 23.636 165.000 200.000 4.000 4.000 5.000 9.000 13.000 17.000 30.000 35.000 46.000 1.954.545 3.045.455 4.681.818 6.181.818 6.363.636 9.272.727 10.818.182 11.636.364 |
| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | Bồn chứa nước inox dung tích 5m3 Bồn chứa nước inox dung tích 6m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,25m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,3m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,4m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,5m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,7m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 0,9m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 1m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 1,5m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 2m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 3m3 Bồn chứa nước bằng nhựa dung tích 4m3 Bột cao su BU đường kính 15mm BU đường kính 20mm BU đường kính 25mm BU đường kính 32mm BU đường kính 40mm BU đường kính 50mm BU đường kính 60mm BU đường kính 70mm BU đường kính 80mm BU đường kính 90mm BU đường kính 100mm BU đường kính 110mm BU đường kính 125mm BU đường kính 150mm BU đường kính 160mm BU đường kính 170mm BU đường kính 180mm BU đường kính 200mm BU đường kính 250mm BU đường kính 300mm | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ kg cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 14.545.455 1.343.636 757.576 909.091 1.272.727 1.500.000 1.650.000 1.909.091 2.454.545 3.727.273 4.818.182 7.318.182 9.545.455 3.500 37.800 52.920 66.150 85.050 105.840 132.300 151.200 170.100 189.000 217.350 236.250 257.040 268.380 357.210 408.240 459.270 512.190 627.480 1.177.470 1.648.080 |
| 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | BU đường kính 350mm BU đường kính 400mm BU đường kính 500mm BU đường kính 600mm BU đường kính 700mm BU đường kính 800mm BU đường kính 900mm BU đường kính 1000mm BU đường kính 1100mm BU đường kính 1200mm BU đường kính 1300mm BU đường kính 1400mm BU đường kính 1500mm BU đường kính 1600mm BU đường kính 1800mm BU đường kính 2000mm BU đường kính 2200mm BU đường kính 2400mm BU đường kính 2500mm Bu lông M16 - M20 Bu lông M20 - M24 Bu lông M27 - M33 Bu lông M33 - M39 Bu lông M45 - M52 Bu lông mạ M6x20 Bu lông mạ M8x20 Bu lông mạ M10x30 Bu lông M24 - M33 Bu lông M39 - M52 Bu lông M16 Bu lông M20 Bu lông M24 - M27 Bu lông M23 - M45 Bu lông M27 - M30 Bu lông M39 - M45 Bu lông M20 - M27 | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái bộ bộ bộ bộ bộ cái cái cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 2.119.446 2.474.010 3.651.480 5.087.880 6.524.280 7.960.680 9.397.080 10.833.480 12.269.880 13.706.280 15.142.680 16.579.080 18.015.480 19.451.880 22.324.680 25.197.480 28.070.280 30.943.080 32.379.480 5.000 8.700 13.000 15.000 20.000 3.000 3.700 7.900 10.900 15.000 6.000 8.700 11.025 18.900 20.000 22.000 8.700 |
| 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | Bu lông M27 - M45 Bu lông M24 - M30 Bu lông M20 - M30 Bu lông M30 - M39 Bu lông M8x30 BE đường kính 15mm BE đường kính 20mm BE đường kính 25mm BE đường kính 32mm BE đường kính 40mm BE đường kính 50mm BE đường kính 60mm BE đường kính 70mm BE đường kính 80mm BE đường kính 90mm BE đường kính 100mm BE đường kính 110mm BE đường kính 125mm BE đường kính 150mm BE đường kính 160mm BE đường kính 170mm BE đường kính 180mm BE đường kính 200mm BE đường kính 250mm BE đường kính 300mm BE đường kính 350mm BE đường kính 400mm BE đường kính 500mm BE đường kính 600mm BE đường kính 700mm BE đường kính 800mm BE đường kính 900mm BE đường kính 1000mm BE đường kính 1100mm BE đường kính 1200mm BE đường kính 1300mm | bộ bộ bộ bộ bộ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 14.175 10.900 10.909 14.000 4.500 56.700 73.710 92.610 119.070 147.420 185.220 198.450 211.680 228.690 253.260 279.720 309.960 355.320 440.370 476.280 511.434 546.966 627.102 1.425.060 1.851.444 2.419.200 2.755.620 3.865.050 5.183.514 6.438.928 7.695.475 8.952.023 10.208.570 11.465.118 12.721.666 13.978.176 |
| 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 | BE đường kính 1400mm BE đường kính 1500mm BE đường kính 1600mm BE đường kính 1800mm BE đường kính 2000mm BE đường kính 2200mm BE đường kính 2400mm BE đường kính 2500mm Băng tan Bích thép D40mm Bích thép D50mm Bích thép D75mm Bích thép D100mm Bích thép D150mm Bích thép D200mm Bích thép D250mm Bích thép D300mm Bích thép D350mm Bích thép D400mm Bích thép D500mm Bích thép D600mm Bích thép D700mm Bích thép D800mm Bích thép D1000mm Bích thép D1200mm Bích thép D1500mm Bích thép D1800mm Bích thép D2000mm Bích thép D2200mm Bích thép D2400mm Bích thép D2500mm Bích đặc D50mm Bích đặc D100mm Bích đặc D125mm Bích đặc D150mm Bích đặc D200mm | cái cái cái cái cái cái cái cái m cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 15.234.761 16.491.308 17.747.856 20.260.951 22.774.046 25.284.420 27.796.230 29.052.136 1.500 48.900 53.300 73.300 87.700 175.600 211.100 328.900 366.700 500.000 755.500 1.305.500 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.250.000 117.900 164.300 196.500 325.000 360.700 |
| 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 | Bích đặc D250mm Bích đặc D300mm Bích đặc D350mm Bích đặc D400mm Bích đặc D500mm Bích đặc D600mm Bích đặc D700mm Bích đặc D800mm Bích đặc D900mm Bích đặc D1000mm Bích đặc D1100mm Bích đặc D1200mm Bích đặc D1300mm Bích đặc D1400mm Bích đặc D1500mm Bích đặc D1600mm Bích đặc D1800mm Bích đặc D2000mm Bích đặc D2200mm Bích đặc D2400mm Bích đặc D2500mm Bích rỗng D50mm Bích rỗng D100mm Bích rỗng D125mm Bích rỗng D150mm Bích rỗng D200mm Bích rỗng D250mm Bích rỗng D300mm Bích rỗng D350mm Bích rỗng D400mm Bích rỗng D500mm Bích rỗng D600mm Bích rỗng D700mm Bích rỗng D800mm Bích rỗng D900mm Bích rỗng D1000mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 505.000 606.000 707.000 1.208.892 1.858.815 2.770.032 3.324.038 3.988.845 4.787.528 5.745.128 6.318.900 6.893.775 7.522.200 8.199.450 8.273.475 9.016.875 9.927.225 10.793.475 11.659.725 12.525.975 12.959.100 61.000 105.000 140.000 187.000 265.000 370.000 460.000 640.000 900.000 1.250.000 1.450.000 1.650.000 1.800.000 2.025.000 2.200.000 |
| 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 | Bích rỗng D1100mm Bích rỗng D1200mm Bích rỗng D1300mm Bích rỗng D1400mm Bích rỗng D1500mm Bích rỗng D1600mm Bích rỗng D1800mm Bích rỗng D2000mm Bích rỗng D2200mm Bích rỗng D2400mm Bích rỗng D2500mm Bông khoáng dày 40mm Bông khoáng dày 60mm Băng vải thủy tinh Bông thủy tinh Băng dính giấy bạc Bông khoáng Băng cuốn bảo ôn Bi hợp kim Bộ cần khoan loại D165: 600kg/bộ bộ cần khoan loại D188: 840kg/bộ bộ cần khoan loại D220: 1120kg/bộ Bộ choòng nón xoay loại M (1D132+1D190) Bộ choòng nón xoay loại C (1D132+1D190) Bộ choòng nón xoay loại T (1D132+1D190) Bộ choòng nón xoay loại K (1D132+1D190) Bộ choòng nón xoay loại M (1D132+1D190+1D295) Bộ choòng nón xoay loại C (1D132+1D190+1D295) Bộ choòng nón xoay loại T (1D132+1D190+1D295) Bộ choòng nón xoay loại K (1D132+1D190+1D295) Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390) Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390) Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490) | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái m3 m3 cuộn m3 cuộn m3 cuộn kg bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 2.420.000 2.700.000 2.900.000 3.125.000 3.300.000 3.750.000 4.100.000 4.500.000 5.000.000 5.200.000 5.400.000 630.000 708.750 15.750 708.750 15.000 700.000 16.750 30.000 8.316.000 11.642.400 15.523.200 244.500 314.600 419.000 419.000 359.700 463.100 617.100 617.100 408.100 524.700 700.700 700.700 694.100 892.100 |
| 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 | Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490) Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590) Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590) Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690) Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790) Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890) | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 1.190.200 1.190.200 1.038.400 1.334.300 1.779.800 1.779.800 1.441.000 1.851.300 2.469.500 2.469.500 1.901.900 2.444.200 3.259.300 3.259.300 2.421.100 3.111.900 4.149.200 4.149.200 |
| 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 | Bộ choòng nón xoay loại M (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) Bộ choòng nón xoay loại C (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) Bộ choòng nón xoay loại T (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) Bộ choòng nón xoay loại K (1D310+1D390+1D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990) Cát mịn ML = 1,5 ÷ 2,0 Cát vàng ML > 2 Củi đun Cao su tấm Cọc chống sét Cọc ống đồng đk 50mm Côn thép tráng kẽm D15mm Côn thép tráng kẽm D20mm Côn thép tráng kẽm D25mm Côn thép tráng kẽm D32mm Côn thép tráng kẽm D40mm Côn thép tráng kẽm D50mm Côn thép tráng kẽm D67mm Côn thép tráng kẽm D76mm Côn thép tráng kẽm D89mm Côn thép tráng kẽm D100mm Cút thép tráng kẽm D15mm Cút thép tráng kẽm D20mm Cút thép tráng kẽm D25mm Cút thép tráng kẽm D32mm Cút thép tráng kẽm D40mm Cút thép tráng kẽm D50mm Cút thép tráng kẽm D67mm Cút thép tráng kẽm D76mm Cút thép tráng kẽm D89mm | bộ bộ bộ bộ m3 m3 kg m2 cọc cọc cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 2.998.600 3.854.400 5.139.200 5.139.200 80.000 80.000 1.543 100.000 59.091 94.500 3.700 4.800 5.600 6.600 8.400 13.200 19.200 26.500 28.800 38.000 3.700 4.800 5.600 6.600 8.400 13.200 19.200 26.500 28.800 |
| 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 | Cút thép tráng kẽm D100mm Côn nhựa miệng bát D32mm Côn nhựa miệng bát D40mm Côn nhựa miệng bát D50mm Côn nhựa miệng bát D65mm Côn nhựa miệng bát D89mm Côn nhựa miệng bát D100mm Côn nhựa miệng bát D125mm Côn nhựa miệng bát D150mm Côn nhựa miệng bát D200mm Côn nhựa miệng bát D250mm Côn nhựa miệng bát D300mm Cút nhựa miệng bát D32mm Cút nhựa miệng bát D40mm Cút nhựa miệng bát D50mm Cút nhựa miệng bát D65mm Cút nhựa miệng bát D89mm Cút nhựa miệng bát D100mm Cút nhựa miệng bát D125mm Cút nhựa miệng bát D150mm Cút nhựa miệng bát D200mm Cút nhựa miệng bát D250mm Cút nhựa miệng bát D300mm Côn nhựa hàn D20mm Côn nhựa hàn D25mm Côn nhựa hàn D32mm Côn nhựa hàn D40mm Côn nhựa hàn D50mm Côn nhựa hàn D60mm Côn nhựa hàn D75mm Côn nhựa hàn D80mm Côn nhựa hàn D100mm Côn nhựa hàn D125mm Côn nhựa hàn D150mm Côn nhựa hàn D200mm Côn nhựa hàn D250mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 38.000 4.600 7.100 11.000 16.500 38.200 125.760 131.280 131.280 175.040 218.800 262.560 4.600 7.100 11.000 16.500 38.200 125.760 131.280 131.280 175.040 218.800 262.560 2.500 3.300 5.200 8.700 13.680 21.840 54.480 125.760 131.280 131.280 175.040 218.800 262.560 |
| 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 | Cút nhựa hàn D20mm Cút nhựa hàn D25mm Cút nhựa hàn D32mm Cút nhựa hàn D40mm Cút nhựa hàn D50mm Cút nhựa hàn D60mm Cút nhựa hàn D75mm Cút nhựa hàn D80mm Cút nhựa hàn D100mm Cút nhựa hàn D125mm Cút nhựa hàn D150mm Cút nhựa hàn D200mm Cút nhựa hàn D250mm Côn nhựa măng sông D15mm Côn nhựa măng sông D20mm Côn nhựa măng sông D25mm Côn nhựa măng sông D32mm Côn nhựa măng sông D40mm Côn nhựa măng sông D50mm Côn nhựa măng sông D67mm Côn nhựa măng sông D76mm Côn nhựa măng sông D89mm Côn nhựa măng sông D100mm Cút nhựa măng sông D15mm Cút nhựa măng sông D20mm Cút nhựa măng sông D25mm Cút nhựa măng sông D32mm Cút nhựa măng sông D40mm Cút nhựa măng sông D50mm Cút nhựa măng sông D67mm Cút nhựa măng sông D76mm Cút nhựa măng sông D89mm Cút nhựa măng sông D100mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 2.500 3.300 5.200 8.700 13.680 21.840 54.480 125.760 131.280 131.280 175.040 218.800 262.560 1.800 2.640 4.200 5.760 8.760 13.680 21.840 38.400 57.000 64.000 1.800 2.640 4.200 5.760 8.760 13.680 21.840 38.400 57.000 64.000 47.000 62.000 85.000 |
| 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 | Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 190.000 366.000 427.000 489.000 611.000 733.000 855.000 978.000 1.220.000 47.000 62.000 85.000 190.000 366.000 427.000 489.000 611.000 733.000 855.000 978.000 1.220.000 61.000 81.000 110.000 248.000 476.000 556.000 635.000 795.000 954.000 1.112.000 1.271.000 1.589.000 61.000 81.000 110.000 |
| 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 | Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm Côn nhựa nhôm măng sông D12mm Côn nhựa nhôm măng sông D16mm Côn nhựa nhôm măng sông D20mm Côn nhựa nhôm măng sông D26mm Côn nhựa nhôm măng sông D32mm Cút nhựa nhôm măng sông D12mm Cút nhựa nhôm măng sông D16mm Cút nhựa nhôm măng sông D20mm Cút nhựa nhôm măng sông D26mm Cút nhựa nhôm măng sông D32mm Cửa lưới 250x200mm Cửa lưới 500x300mm Cửa lưới 500x400mm Cửa lưới 500x500mm Cửa lưới 600x600mm Cửa lưới 1000x400mm Cửa lưới 1000x600mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 248.000 476.000 556.000 635.000 795.000 954.000 1.112.000 1.271.000 1.589.000 3.780 4.726 5.670 6.804 9.828 3.780 4.726 5.670 6.804 9.828 9.500 28.000 37.000 47.000 68.000 75.000 113.000 295.000 70.000 56.000 141.000 453.000 75.000 141.000 39.400 68.000 52.500 |
| 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 | Cửa gió đơn 200x300mm Cửa gió đơn 200x400mm Cửa gió đơn 200x600mm Cửa gió kép 200x450mm Cửa gió kép 200x750mm Cửa gió kép 200x950mm Cửa gió kép 200x1200mm Cửa gió kép 200x400mm Cửa gió kép 200x850mm Cửa phân phối khí Chậu rửa 1 vòi Chậu rửa 2 vòi Chậu xí bệt Chậu xí xổm Chậu tiểu nam Chậu tiểu nữ Công tắc chuông Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A Chuông điện Clor bột Chao chụp thường Công tơ 1 pha Công tơ 3 pha Công tơ 3 pha 5A Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D100mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D150mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D200mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D250mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D300mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ cái gram bộ cái cái cái cái cái cái cái cái | 113.000 120.000 156.000 156.000 226.000 378.000 472.000 189.000 472.000 567.000 518.182 763.636 1.050.000 472.727 413.636 300.000 22.727 64.896 190.363 283.637 414.546 97.032 222.480 327.272 436.363 75.000 72 6.000 120.000 240.000 240.000 16.200 23.400 28.800 39.600 54.000 |
| 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 | Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D350mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D400mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D500mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D600mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D700mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D800mm Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D1000mm Cần khoan D114mm Công tắc 1 hạt Công tắc 2 hạt Công tắc 3 hạt Công tắc 4 hạt Công tắc 5 hạt Công tắc 6 hạt Công tắc loại 1 công tắc + 1 ổ cắm Công tắc loại 1 công tắc + 2 ổ cắm Công tắc loại 1 công tắc + 3 ổ cắm Công tắc loại 2 công tắc + 1 ổ cắm Công tắc loại 2 công tắc + 2 ổ cắm Công tắc loại 2 công tắc + 3 ổ cắm Cống hộp đúc sẵn 400x600mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 600x600mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 400x800mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 600x800mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 800x800mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 400x1000mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 800x1000mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 800x1400mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1200x1400mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1400x1500mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1200x1600mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1200x1800mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1400x1800mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1200x2000mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1400x2000mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 1400x2200mm, L = 1m | cái cái cái cái cái cái cái m cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái m m m m m m m m m m m m m m m m | 61.200 64.800 97.200 117.000 140.400 162.000 216.000 130.000 11.200 11.200 11.200 15.800 18.000 20.000 36.200 43.500 54.800 36.200 43.500 54.800 400.393 600.590 533.858 800.786 1.067.716 1.334.645 1.868.503 2.802.754 2.802.754 3.503.443 3.203.148 3.603.541 4.204.132 4.003.934 4.671.257 5.138.382 |
| 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 | Cống hộp đúc sẵn 2200x1500mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 2200x1800mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 2500x1500mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 2500x2000mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 2500x2500mm, L = 1m Cống hộp đúc sẵn 3000x3000mm, L = 1m Cồn rửa Cao su làm gioăng ống thông gió Côn bê tông D400mm Côn bê tông D500mm Côn bê tông D600mm Côn bê tông D700mm Côn bê tông D800mm Côn bê tông D900mm Côn bê tông D1000mm Côn bê tông D1200mm Côn bê tông D1400mm Côn bê tông D1500mm Côn bê tông D1600mm Côn bê tông D1800mm Côn bê tông D2000mm Cút bê tông D400mm Cút bê tông D500mm Cút bê tông D600mm Cút bê tông D700mm Cút bê tông D800mm Cút bê tông D900mm Cút bê tông D1000mm Cút bê tông D1200mm Cút bê tông D1400mm Cút bê tông D1500mm Cút bê tông D1600mm Cút bê tông D1800mm Cút bê tông D2000mm Cút sành D50mm Cút sành D75mm | m m m m m m kg m2 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 5.505.410 6.606.492 6.256.147 8.341.530 10.426.913 15.014.754 25.000 100.000 82.896 103.620 124.344 145.068 165.792 186.516 339.120 406.944 474.768 508.680 542.592 610.416 678.240 87.000 108.000 129.000 150.000 172.500 195.000 345.000 412.500 480.000 517.500 547.500 630.000 682.500 7.200 9.750 |
| 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 | Cút sành D100mm Cút sành D150mm Cút sành D200mm Côn gang D50mm Côn gang D75mm Côn gang D100mm Côn gang D150mm Côn gang D200mm Côn gang D250mm Côn gang D300mm Côn gang D350mm Côn gang D400mm Côn gang D500mm Côn gang D600mm Côn gang D700mm Côn gang D800mm Côn gang D900mm Côn gang D1000mm Côn gang D1100mm Côn gang D1200mm Côn gang D1400mm Côn gang D1500mm Côn gang D1600mm Côn gang D1800mm Côn gang D2000mm Côn gang D2200mm Côn gang D2400mm Côn gang D2500mm Cút gang D50mm Cút gang D75mm Cút gang D100mm Cút gang D150mm Cút gang D200mm Cút gang D250mm Cút gang D300mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 12.000 14.250 18.750 57.000 79.800 135.375 213.750 263.625 384.750 484.500 555.750 612.750 684.000 798.000 912.000 997.500 1.111.500 1.282.500 1.425.000 1.567.500 1.781.250 1.923.750 2.066.250 2.223.000 2.565.000 2.707.500 2.992.500 3.277.500 57.000 79.800 135.375 213.750 263.625 384.750 484.500 |
| 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 | Cút gang D350mm Cút gang D400mm Cút gang D500mm Cút gang D600mm Cút gang D700mm Cút gang D800mm Cút gang D900mm Cút gang D1000mm Cút gang D1100mm Cút gang D1200mm Cút gang D1400mm Cút gang D1500mm Cút gang D1600mm Cút gang D1800mm Cút gang D2000mm Cút gang D2200mm Cút gang D2400mm Cút gang D2500mm Côn gang mặt bích D50mm Côn gang mặt bích D75mm Côn gang mặt bích D100mm Côn gang mặt bích D150mm Côn gang mặt bích D200mm Côn gang mặt bích D250mm Côn gang mặt bích D300mm Côn gang mặt bích D350mm Côn gang mặt bích D400mm Côn gang mặt bích D500mm Côn gang mặt bích D600mm Côn gang mặt bích D700mm Côn gang mặt bích D800mm Côn gang mặt bích D900mm Côn gang mặt bích D1000mm Côn gang mặt bích D1100mm Côn gang mặt bích D1200mm Côn gang mặt bích D1400mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 555.750 612.750 684.000 798.000 912.000 997.500 1.111.500 1.282.500 1.425.000 1.567.500 1.781.250 1.923.750 2.066.250 2.223.000 2.565.000 2.707.500 2.992.500 3.277.500 57.000 79.800 135.375 213.750 263.625 384.750 484.500 555.750 612.750 684.000 798.000 912.000 997.500 1.111.500 1.282.500 1.425.000 1.567.500 1.781.250 |
| 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 | Côn gang mặt bích D1500mm Côn gang mặt bích D1600mm Côn gang mặt bích D1800mm Côn gang mặt bích D2000mm Côn gang mặt bích D2200mm Côn gang mặt bích D2400mm Côn gang mặt bích D2500mm Cút gang mặt bích D50mm Cút gang mặt bích D75mm Cút gang mặt bích D100mm Cút gang mặt bích D150mm Cút gang mặt bích D200mm Cút gang mặt bích D250mm Cút gang mặt bích D300mm Cút gang mặt bích D350mm Cút gang mặt bích D400mm Cút gang mặt bích D500mm Cút gang mặt bích D600mm Cút gang mặt bích D700mm Cút gang mặt bích D800mm Cút gang mặt bích D900mm Cút gang mặt bích D1000mm Cút gang mặt bích D1100mm Cút gang mặt bích D1200mm Cút gang mặt bích D1400mm Cút gang mặt bích D1500mm Cút gang mặt bích D1600mm Cút gang mặt bích D1800mm Cút gang mặt bích D2000mm Cút gang mặt bích D2200mm Cút gang mặt bích D2400mm Cút gang mặt bích D2500mm Côn thép D15mm Côn thép D20mm Côn thép D25mm Côn thép D32mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.923.750 2.066.250 2.223.000 2.565.000 2.707.500 2.992.500 3.277.500 57.000 79.800 135.375 213.750 263.625 384.750 484.500 555.750 612.750 684.000 798.000 912.000 997.500 1.111.500 1.282.500 1.425.000 1.567.500 1.781.250 1.923.750 2.066.250 2.223.000 2.565.000 2.707.500 2.992.500 3.277.500 4.000 4.000 6.000 10.000 |
| 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 | Côn thép D40mm Côn thép D50mm Côn thép D60mm Côn thép D75mm Côn thép D80mm Côn thép D100mm Côn thép D125mm Côn thép D150mm Côn thép D200mm Côn thép D250mm Côn thép D300mm Côn thép D350mm Côn thép D400mm Côn thép D500mm Côn thép D600mm Côn thép D700mm Côn thép D800mm Côn thép D900mm Côn thép D1000mm Côn thép D1200mm Côn thép D1300mm Côn thép D1400mm Côn thép D1500mm Côn thép D1600mm Côn thép D1800mm Côn thép D2000mm Côn thép D2200mm Côn thép D2500mm Cút thép D15mm Cút thép D20mm Cút thép D25mm Cút thép D32mm Cút thép D40mm Cút thép D50mm Cút thép D60mm Cút thép D75mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 15.000 19.000 32.000 55.000 80.000 145.000 174.000 232.000 290.000 348.000 406.000 464.000 580.000 696.000 812.000 928.000 1.044.000 1.160.000 1.392.000 1.508.000 1.624.000 1.650.000 1.740.000 1.833.000 1.856.000 2.016.000 2.291.000 2.603.000 5.000 5.000 7.000 11.000 17.000 22.000 35.000 63.000 |
| 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 | Cút thép D80mm Cút thép D100mm Cút thép D125mm Cút thép D150mm Cút thép D200mm Cút thép D250mm Cút thép D300mm Cút thép D350mm Cút thép D400mm Cút thép D500mm Cút thép D600mm Cút thép D700mm Cút thép D800mm Cút thép D900mm Cút thép D1000mm Cút thép D1200mm Cút thép D1300mm Cút thép D1400mm Cút thép D1500mm Cút thép D1600mm Cút thép D1800mm Cút thép D2000mm Cút thép D2200mm Cút thép D2500mm Côn thép không rỉ D15mm Côn thép không rỉ D20mm Côn thép không rỉ D25mm Côn thép không rỉ D32mm Côn thép không rỉ D40mm Côn thép không rỉ D50mm Côn thép không rỉ D60mm Côn thép không rỉ D75mm Côn thép không rỉ D80mm Côn thép không rỉ D100mm Côn thép không rỉ D125mm Côn thép không rỉ D150mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 98.000 169.000 202.800 270.400 338.000 405.600 473.000 540.800 676.000 811.200 946.000 1.081.000 1.216.000 1.352.000 1.622.000 1.757.000 1.892.000 2.028.000 2.163.000 2.433.000 2.700.000 2.974.000 3.380.000 3.841.000 6.800 7.900 9.100 21.500 34.000 49.900 52.200 61.200 79.400 111.100 190.500 453.600 |
| 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 | Côn thép không rỉ D200mm Côn thép không rỉ D250mm Côn thép không rỉ D300mm Côn thép không rỉ D350mm Côn thép không rỉ D400mm Côn thép không rỉ D500mm Côn thép không rỉ D600mm Côn thép không rỉ D700mm Côn thép không rỉ D800mm Côn thép không rỉ D900mm Côn thép không rỉ D1000mm Côn thép không rỉ D1200mm Côn thép không rỉ D1300mm Côn thép không rỉ D1400mm Côn thép không rỉ D1500mm Cút thép không rỉ D15mm Cút thép không rỉ D20mm Cút thép không rỉ D25mm Cút thép không rỉ D32mm Cút thép không rỉ D40mm Cút thép không rỉ D50mm Cút thép không rỉ D60mm Cút thép không rỉ D75mm Cút thép không rỉ D80mm Cút thép không rỉ D100mm Cút thép không rỉ D125mm Cút thép không rỉ D150mm Cút thép không rỉ D200mm Cút thép không rỉ D250mm Cút thép không rỉ D300mm Cút thép không rỉ D350mm Cút thép không rỉ D400mm Cút thép không rỉ D500mm Cút thép không rỉ D600mm Cút thép không rỉ D700mm Cút thép không rỉ D800mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 816.500 952.600 1.088.000 1.360.000 1.633.000 1.905.000 2.177.000 2.449.000 2.721.000 3.265.000 3.538.000 3.810.000 4.082.000 4.354.000 4.898.000 5.670 6.615 7.560 17.955 28.350 41.580 43.470 51.030 66.150 92.610 158.760 378.000 680.400 793.800 907.200 1.134.000 1.360.800 1.587.600 1.814.400 2.041.200 2.268.000 |
| 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 | Cút thép không rỉ D900mm Cút thép không rỉ D1000mm Cút thép không rỉ D1200mm Cút thép không rỉ D1300mm Cút thép không rỉ D1400mm Cút thép không rỉ D1500mm Cút thép dẫn xăng dầu D57mm Cút thép dẫn xăng dầu D108x4mm Cút thép dẫn xăng dầu D159x5mm Cút thép dẫn xăng dầu D159x6mm Cút thép dẫn xăng dầu D159x12mm Cút thép dẫn xăng dầu D219x7mm Cút thép dẫn xăng dầu D219x9mm Cút thép dẫn xăng dầu D219x12mm Cút thép dẫn xăng dầu D273x7mm Cút thép dẫn xăng dầu D273x12mm Côn đồng D6,4mm Côn đồng D9,5mm Côn đồng D12,7mm Côn đồng D15,9mm Côn đồng D19,1mm Côn đồng D22,2mm Côn đồng D25,4mm Côn đồng D28,6mm Côn đồng D31,8mm Côn đồng D34,9mm Côn đồng D38,1mm Côn đồng D41,3mm Côn đồng D54mm Côn đồng D66,7mm Cút đồng D6,4mm Cút đồng D9,5mm Cút đồng D12,7mm Cút đồng D15,9mm Cút đồng D19,1mm Cút đồng D22,2mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 2.721.600 2.948.400 3.175.200 3.402.000 3.628.800 4.082.400 75.000 120.000 420.000 450.000 630.000 750.000 825.000 1.200.000 900.000 1.500.000 1.650 1.980 2.475 2.970 3.465 3.795 4.290 4.950 5.775 6.600 6.930 8.250 9.900 13.200 1.650 1.980 2.475 2.970 3.465 3.795 |
| 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 | Cút đồng D25,4mm Cút đồng D28,6mm Cút đồng D31,8mm Cút đồng D34,9mm Cút đồng D38,1mm Cút đồng D41,3mm Cút đồng D54mm Cút đồng D66,7mm Cáp d16 giằng máy khoan Cáp khoan Choòng khoan loại 596kg/cái Choòng khoan loại 900kg/cái Choòng khoan loại 1400kg/cái Choòng khoan loại 1450kg/cái Choòng khoan loại 1520kg/cái Choòng khoan loại 1580kg/cái Cần khoan D63,5mm Chụp lọc sứ Chụp lọc nhựa Côn nhựa HDPE D16mm Côn nhựa HDPE D20mm Côn nhựa HDPE D25mm Côn nhựa HDPE D32mm Côn nhựa HDPE D40mm Côn nhựa HDPE D50mm Côn nhựa HDPE D63mm Côn nhựa HDPE D75mm Côn nhựa HDPE D90mm Côn nhựa HDPE D110mm Côn nhựa HDPE D125mm Côn nhựa HDPE D140mm Côn nhựa HDPE D160mm Côn nhựa HDPE D180mm Côn nhựa HDPE D200mm Côn nhựa HDPE D250mm Côn nhựa HDPE D280mm | cái cái cái cái cái cái cái cái kg kg cái cái cái cái cái cái m cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 4.290 4.950 5.775 6.600 6.930 8.250 9.900 13.200 22.500 22.500 2.789.280 4.212.000 6.552.000 6.786.000 7.113.600 7.394.400 693.000 81.000 57.000 7.243 9.054 11.318 14.489 18.109 22.637 28.522 33.954 40.746 49.800 55.200 60.000 68.350 76.700 85.050 190.890 296.316 |
| 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 | Côn nhựa HDPE D320mm Côn nhựa HDPE D350mm Cút nhựa HDPE D16mm Cút nhựa HDPE D20mm Cút nhựa HDPE D25mm Cút nhựa HDPE D32mm Cút nhựa HDPE D40mm Cút nhựa HDPE D50mm Cút nhựa HDPE D63mm Cút nhựa HDPE D75mm Cút nhựa HDPE D90mm Cút nhựa HDPE D110mm Cút nhựa HDPE D125mm Cút nhựa HDPE D140mm Cút nhựa HDPE D160mm Cút nhựa HDPE D180mm Cút nhựa HDPE D200mm Cút nhựa HDPE D250mm Cút nhựa HDPE D280mm Cút nhựa HDPE D320mm Cút nhựa HDPE D350mm Cống hộp đơn quy cách 1000x1000mm, L=1,2m Cống hộp đơn quy cách 1200x1200mm, L=1,2m Cống hộp đơn quy cách 1600x1600mm, L=1,2m Cống hộp đơn quy cách 1600x2000mm, L=1,2m Cống hộp đơn quy cách 2000x2000mm, L=1,2m Cống hộp đơn quy cách 2500x2500mm, L=1,2m Cống hộp đơn quy cách 3000x3000mm, L=1,2m Cống hộp đôi quy cách 2(1600x1600)mm, L=1,2m Cống hộp đôi quy cách 2(1600x2000)mm, L=1,2m Cống hộp đôi quy cách 2(2000x2000)mm, L=1,2m Cống hộp đôi quy cách 2(2500x2500)mm, L=1,2m Cống hộp đôi quy cách 2(3000x3000)mm, L=1,2m Dây thép fi 3mm Dây đay Đinh vít | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn kg kg cái | 407.528 427.992 7.243 9.054 11.318 14.489 18.109 22.637 28.522 33.954 40.746 49.800 55.200 60.000 68.350 76.700 85.050 190.890 296.316 407.528 427.992 3.094.600 3.546.600 5.052.000 7.124.500 8.200.300 12.565.100 16.655.000 9.360.600 11.810.400 15.261.100 23.322.000 33.478.300 18.182 14.000 350 |
| 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 | Đá 1x2 Đất sét chèn miệng ống Đất đèn Điện năng Điêzen 0,05S Đinh tán nhôm Đèn thường Đèn sát trần Đèn chống nổ Đèn chống ẩm Đèn ống 0,6m Đèn ống 1,2m Đèn ống 1,5m Đèn chùm 3 bóng Đèn chùm 5 bóng Đèn chùm 10 bóng Đèn chùm > 10 bóng Đèn tường kiểu ánh sáng hắt Đèn đũa Đèn cổ cò Đèn trang trí nổi Đèn trang trí âm tường Dây dẫn điện đơn 1x0,3mm2 Dây dẫn điện đơn 1x0,5mm2 Dây dẫn điện đơn 1x0,7mm2 Dây dẫn điện đơn 1x0,75mm2 Dây dẫn điện đơn 1x0,8mm2 Dây dẫn điện đơn 1x1mm2 Dây dẫn điện đơn 1x1,5mm2 Dây dẫn điện đơn 1x2mm2 Dây dẫn điện đơn 1x2,5mm2 Dây dẫn điện đơn 1x3mm2 Dây dẫn điện đơn 1x4mm2 Dây dẫn điện đơn 1x6mm2 Dây dẫn điện đơn 1x10mm2 | m3 m3 kg kwh lít cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ m m m m m m m m m m m m m | 236.364 49.000 13.636 1.622 9.609 360 36.000 76.363 117.000 93.600 55.000 63.000 70.000 345.600 720.000 1.296.000 1.920.000 96.000 261.818 50.400 78.000 100.800 1.913 2.125 2.975 3.188 3.400 4.080 4.224 5.000 5.925 7.111 8.775 12.010 18.518 |
| 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 | Dây dẫn điện đơn 1x16mm2 Dây dẫn điện đơn 1x25mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x0,5mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x0,75mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x1mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x1,5mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x2,5mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x4mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x6mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x8mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x10mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x16mm2 Dây dẫn điện 2 ruột 2x25mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,5mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x0,75mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x1mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x1,75mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x2mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,5mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x2,75mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x3mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,5mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x0,75mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x1mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,5mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x1,75mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x2mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x2,5mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x3mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x3,5mm2 Dây đồng đk 8mm (chống sét) Dây thép đk 10mm (chống sét) Dây thép đk 12mm (chống sét) Đai khởi thủy D60mm | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m kg kg kg cái | 27.777 42.768 6.126 7.658 6.316 9.206 13.360 18.959 25.837 37.565 41.975 65.607 98.213 6.655 9.983 11.000 11.825 13.876 17.345 19.080 20.815 7.391 11.086 14.782 15.017 17.520 20.023 22.134 26.560 33.517 66.000 15.000 15.000 63.000 |
| 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 | Đai khởi thủy D80mm Đai khởi thủy D100mm Đai khởi thủy D125mm Đai khởi thủy D150mm Đai khởi thủy D200mm Đai khởi thủy D250mm Đai khởi thủy D300mm Đai khởi thủy D350mm Đai khởi thủy D400mm Đai khởi thủy D450mm Đai khởi thủy D500mm Đai khởi thủy D600mm Đai khởi thủy D700mm Đai khởi thủy D800mm Dây dẫn điện 4 ruột 4x4mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x6mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x10mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x16mm2 Dây dẫn điện 4 ruột 4x25mm2 Đồng hồ đo lưu lượng D50mm Đồng hồ đo lưu lượng D100mm Đồng hồ đo lưu lượng D200mm Đồng hồ đo lưu lượng D300mm Đồng hồ đo lưu lượng D400mm Đồng hồ đo lưu lượng D500mm Đồng hồ đo lưu lượng D600mm Đồng hồ đo áp lực Đĩa cắt Đĩa mài Đinh ghim Dây thép d=1mm Đinh 7cm Đầu nối cần Dây dẫn điện 3 ruột 3x4mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x6mm2 | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái m m m m m cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg kg bộ m m | 85.680 129.600 151.200 172.800 237.600 388.800 837.000 1.193.400 1.472.400 1.749.600 1.944.000 2.221.200 2.592.000 2.961.000 71.520 95.040 147.120 213.000 322.680 5.280.000 7.755.000 11.550.000 27.225.000 51.150.000 64.350.000 77.550.000 360.000 504.000 35.000 150 18.182 18.182 150.000 57.120 76.440 |
| 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 | Dây dẫn điện 3 ruột 3x10mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x16mm2 Dây dẫn điện 3 ruột 3x25mm2 Giấy dầu Gạch chỉ 6,5x10,5x22 Gạch thẻ 5x10x20 Gỗ chống Gỗ ván khuôn Gỗ đà nẹp Gương soi Giá treo khăn 3 nhánh Gioăng cao su D50mm Gioăng cao su D60mm Gioăng cao su D70mm Gioăng cao su D75mm Gioăng cao su D80mm Gioăng cao su D90mm Gioăng cao su D100mm Gioăng cao su D110mm Gioăng cao su D125mm Gioăng cao su D150mm Gioăng cao su D160mm Gioăng cao su D170mm Gioăng cao su D180mm Gioăng cao su D200mm Gioăng cao su D250mm Gioăng cao su D300mm Gioăng cao su D350mm Gioăng cao su D400mm Gioăng cao su D500mm Gioăng cao su D600mm Gioăng cao su D700mm Gioăng cao su D800mm Gioăng cao su D900mm Gioăng cao su D1000mm Gioăng cao su D1100mm | m m m m2 viên viên m3 m3 m3 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 114.960 165.000 249.120 6.818 1.260 1.100 4.545.455 4.545.455 4.545.455 81.818 45.455 4.061 4.873 5.685 6.091 6.497 7.310 8.122 8.934 10.152 12.183 12.995 13.807 14.619 16.243 20.304 26.000 30.333 35.000 41.000 48.000 65.000 73.000 81.000 91.000 100.100 |
| 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 | Gioăng cao su D1200mm Gioăng cao su D1400mm Gioăng cao su D1500mm Gioăng cao su D1600mm Gioăng cao su D1800mm Gioăng cao su D2000mm Gioăng cao su D2200mm Gioăng cao su D2400mm Gioăng cao su D2500mm Gỗ bao nhóm IV laty 3x1 Gioăng cao su ống PVC D100mm Gioăng cao su ống PVC D150mm Gioăng cao su ống PVC D200mm Gioăng cao su ống PVC D250mm Gioăng cao su ống PVC D300mm Gioăng cao su lá 10mm Gỗ hộp kê máy nhóm II Gỗ ván nhóm IV Gioăng cao su D750mm Gioăng cao su D1050mm Gioăng cao su D1250mm Gioăng cao su D1350mm Gioăng cao su D1650mm Gioăng cao su D1950mm Gioăng cao su D2100mm Gioăng cao su D2250mm Gioăng cao su D2550mm Gioăng cao su D2700mm Gioăng cao su D2850mm Gioăng cao su D3000mm Gioăng cao su D450mm Hộp số quạt trần Hộp đựng xà bông Hộp đựng giấy vệ sinh Họng cứu hỏa đường kính 80mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái m3 cái cái cái cái cái m2 m3 m3 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 109.000 127.167 134.000 142.933 155.000 167.000 213.455 262.405 286.880 5.545.455 8.122 12.183 16.243 20.304 24.365 100.000 14.545.455 5.545.455 52.000 73.000 87.000 94.000 115.000 136.000 146.000 156.000 177.000 188.000 198.000 180.000 31.000 45.455 18.182 18.182 225.000 |
| 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 | Họng cứu hỏa đường kính 100mm Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6m - 1 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6m - 2 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 0,6m - 3 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 1 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 2 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 3 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,2m - 4 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 1 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 2 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 3 bóng Hộp đèn và phụ kiện loại 1,5m - 4 bóng Hộp các loại kích thước ≤ 40x50mm Hộp các loại kích thước ≤ 40x60mm Hộp các loại kích thước ≤ 60x60mm Hộp các loại kích thước ≤ 50x80mm Hộp các loại kích thước ≤ 60x80mm Hộp các loại kích thước ≤ 100x100mm Hộp các loại kích thước ≤ 150x150mm Hộp các loại kích thước ≤ 150x200mm Hộp các loại kích thước ≤ 200x200mm Hộp các loại kích thước ≤ 250x200mm Hộp các loại kích thước ≤ 300x300mm Hộp các loại kích thước ≤ 300x400mm Hộp các loại kích thước ≤ 400x400mm Kim thu sét 0,5m Kim thu sét 1m Kim thu sét 1,5m Kim thu sét 2m Khung gỗ máy điều hòa Giá đỡ máy điều hòa Kệ kính Keo dán tôn Khối móng bê tông đỡ ống D200mm Khối móng bê tông đỡ ống D300mm Khối móng bê tông đỡ ống D600mm | cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg cái cái cái | 240.000 61.000 117.000 168.000 68.000 126.000 184.000 242.000 80.000 140.000 200.000 260.000 2.000 2.500 3.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 9.000 12.000 14.000 18.000 20.000 35.000 60.000 70.000 30.000 50.000 100.000 54.545 84.000 105.000 170.000 |
| 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 | Khối móng bê tông đỡ ống D1000mm Khối móng bê tông đỡ ống D1250mm Khối móng bê tông đỡ ống D1800mm Khối móng bê tông đỡ ống D2250mm Khối móng bê tông đỡ ống D3000mm Lưỡi cưa Linh kiện chống điện giật Linh kiện báo cháy Lưới thép 16x16 Lưới thép d=10x10 Măng sông PVC D15mm măng sông PVC D20mm măng sông PVC D25mm măng sông PVC D32mm măng sông PVC D40mm măng sông PVC D50mm măng sông PVC D67mm măng sông PVC D76mm măng sông PVC D89mm măng sông PVC D100mm măng sông PVC D110mm măng sông PVC D150mm măng sông PVC D200mm măng sông PVC D250mm Máy biến dòng ≤ 50/5A Máy biến dòng ≤ 100/5A Máy biến dòng ≤ 200/5A Mỡ thoa ống Màng keo dán ống gân xoắn HDPE Mỡ bôi trơn Măng sông thép tráng kẽm D15mm măng sông thép tráng kẽm D20mm măng sông thép tráng kẽm D25mm măng sông thép tráng kẽm D32mm măng sông thép tráng kẽm D40mm măng sông thép tráng kẽm D50mm | cái cái cái cái cái cái cái bộ m2 m2 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg m2 kg cái cái cái cái cái cái | 291.000 396.000 632.000 778.500 873.000 2.727 150.000 190.000 24.000 21.000 1.275 1.700 2.300 3.400 4.900 7.900 12.000 17.600 25.000 41.491 47.300 62.237 82.982 103.728 780.000 936.000 1.092.000 31.818 10.000 31.818 4.000 4.000 5.000 8.000 12.000 14.000 |
| 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 | Măng sông thép tráng kẽm D67mm măng sông thép tráng kẽm D76mm măng sông thép tráng kẽm D89mm măng sông thép tráng kẽm D100mm măng sông thép tráng kẽm D110mm măng sông thép tráng kẽm D150mm măng sông thép tráng kẽm D200mm măng sông thép tráng kẽm D250mm măng sông nhựa nhôm D12mm măng sông nhựa nhôm D16mm măng sông nhựa nhôm D20mm măng sông nhựa nhôm D26mm măng sông nhựa nhôm D32mm Mối nối mềm đường kính 50mm mối nối mềm đường kính 75mm mối nối mềm đường kính 100mm mối nối mềm đường kính 150mm mối nối mềm đường kính 200mm mối nối mềm đường kính 250mm mối nối mềm đường kính 300mm mối nối mềm đường kính 350mm mối nối mềm đường kính 400mm mối nối mềm đường kính 500mm mối nối mềm đường kính 600mm mối nối mềm đường kính 700mm mối nối mềm đường kính 800mm mối nối mềm đường kính 900mm mối nối mềm đường kính 1100mm mối nối mềm đường kính 1200mm mối nối mềm đường kính 1250mm mối nối mềm đường kính 1300mm mối nối mềm đường kính 1350mm mối nối mềm đường kính 1400mm mối nối mềm đường kính 1500mm mối nối mềm đường kính 1600mm mối nối mềm đường kính 1700mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 15.900 18.600 20.900 23.000 31.400 41.900 52.400 65.500 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 45.000 67.500 90.000 135.000 180.000 225.000 270.000 315.000 360.000 450.000 540.000 630.000 720.000 810.000 990.000 1.080.000 1.125.000 1.170.000 1.215.000 1.260.000 1.350.000 1.440.000 1.530.000 |
| 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 | Mối nối mềm đường kính 1800mm mối nối mềm đường kính 1900mm mối nối mềm đường kính 2000mm Matít (trám ống thông gió) Măng sông nhựa HDPE D16mm măng sông nhựa HDPE D20mm măng sông nhựa HDPE D25mm măng sông nhựa HDPE D32mm măng sông nhựa HDPE D40mm măng sông nhựa HDPE D50mm măng sông nhựa HDPE D63mm măng sông nhựa HDPE D75mm măng sông nhựa HDPE D90mm Nhựa bitum Nhựa đường Nước ngọt Nhựa dán ống PVC Nắp cống hộp Nút bịt nhựa măng sông D15mm Nút bịt nhựa măng sông D20mm Nút bịt nhựa măng sông D25mm Nút bịt nhựa măng sông D32mm Nút bịt nhựa măng sông D40mm Nút bịt nhựa măng sông D50mm Nút bịt nhựa măng sông D67mm Nút bịt nhựa măng sông D76mm Nút bịt nhựa măng sông D89mm Nút bịt nhựa măng sông D100mm Nút bịt nhựa măng sông D110mm Nút bịt nhựa măng sông D150mm Nút bịt nhựa măng sông D200mm Nút bịt nhựa măng sông D250mm Nút bịt thép tráng kẽm D15mm Nút bịt thép tráng kẽm D20mm Nút bịt thép tráng kẽm D25mm Nút bịt thép tráng kẽm D32mm | cái cái cái kg cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg kg lít kg cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 1.620.000 1.710.000 1.800.000 4.773 1.800 1.980 3.000 4.200 5.940 9.720 13.992 21.600 29.700 11.000 11.000 9 80.200 93.600 1.440 1.680 2.400 3.600 4.800 6.000 7.200 8.400 9.600 12.000 15.000 18.000 24.000 27.000 3.000 3.000 4.000 5.000 |
| 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 | Nút bịt thép tráng kẽm D40mm Nút bịt thép tráng kẽm D50mm Nút bịt thép tráng kẽm D67mm Nút bịt thép tráng kẽm D76mm Nút bịt thép tráng kẽm D89mm Nút bịt thép tráng kẽm D100mm Nút bịt thép tráng kẽm D110mm Nút bịt thép tráng kẽm D150mm Nút bịt thép tráng kẽm D200mm Nút bịt thép tráng kẽm D250mm Nước sạch Nhôm lá b=0,8 Ôxy Ống sứ l=150mm Ống sứ l=250mm Ống sứ l=350mm Ống xi măng D100mm, L = 0,5m Ống xi măng D150mm, L = 0,5m Ống xi măng D200mm, L = 0,5m Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D26 Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D35 Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D40 Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D50 Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D66 Ống kim loại bảo hộ dây dẫn D80 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D15 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D27 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D34 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D48 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D76 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D90 Ống nhựa HDPE D110mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D125mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D140mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D160mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D180mm, L = 6m | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái m3 m2 chai cái cái cái m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 7.000 9.000 13.000 30.000 39.000 74.000 74.000 98.667 123.333 154.167 9.000 33.000 90.909 3.960 7.920 9.900 19.800 28.800 37.800 20.790 28.350 39.600 47.250 60.480 77.400 5.420 8.280 15.600 20.160 28.800 46.320 194.800 253.200 298.900 359.800 499.900 |
| 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 | Ống nhựa HDPE D200mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D250mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D280mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D320mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D350mm, L = 6m Ống nhựa HDPE D20mm, L = 70m Ống nhựa HDPE D25mm, L = 70m Ống nhựa HDPE D32mm, L = 70m Ống nhựa HDPE D40mm, L = 70m Ống kiểm tra D50mm Ống kiểm tra D100mm Ống nhựa HDPE D16mm, L = 300m Ống nhựa HDPE D20mm, L = 300m Ống nhựa HDPE D25mm, L = 300m Ống nhựa HDPE D32mm, L = 200m Ống nhựa HDPE D40mm, L = 150m Ống nhựa HDPE D50mm, L = 100m Ống nhựa HDPE D63mm, L = 50m Ống nhựa HDPE D75mm, L = 50m Ống nhựa HDPE D90mm, L = 25m Ống nhựa HDPE D25mm, L = 250m Ống nhựa HDPE D50mm, L = 50m Ống nhựa HDPE D75mm, L = 40m Ống nhựa HDPE D90mm, L = 40m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L = 5m | m m m m m m m m m cái cái m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 580.600 908.300 1.228.700 1.596.800 1.828.500 7.800 10.000 13.100 16.500 11.400 49.600 6.100 9.000 10.000 13.100 16.500 25.100 39.400 55.600 79.800 10.000 25.100 55.600 79.800 177.100 329.400 580.600 908.300 1.442.300 1.828.500 2.319.000 2.898.800 3.478.500 4.058.300 4.638.000 5.797.500 |
| 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 | Ống nối gai D100mm Ống nối gai D150mm Ống nối gai D200mm Ống nối gai D250mm Ống nối gai D300mm Ống nối gai 350mm Ống nối gai D400mm Ống nối gai D500mm Ống nối gai D600mm Ống nối gai D700mm Ống nối gai D800mm Ống nối gai D1000mm Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm, L = 5m Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm, L = 5m Ổ cắm đơn Ổ cắm đôi Ổ cắm ba Ổ cắm bốn Ống bê tông D100mm, L = 1m Ống bê tông D150mm, L = 1m Ống bê tông D200mm, L = 1m Ống bê tông D250mm, L = 1m Ống bê tông D300mm, L = 1m Ống bê tông D350mm, L = 1m Ống bê tông D400mm, L = 1m Ống bê tông D500mm, L = 1m | cái cái cái cái cái m cái cái cái cái cái cái m m m m m m m m m m m m cái cái cái cái m m m m m m m m | 16.800 30.800 44.800 58.800 70.000 84.000 98.000 112.000 126.000 168.000 189.000 280.000 204.600 379.000 668.000 1.045.000 1.659.000 2.103.000 2.667.000 3.334.000 4.000.000 4.667.000 5.334.000 6.667.000 6.937 12.016 17.501 31.818 126.000 189.000 252.000 315.000 295.000 344.167 410.000 462.000 |
| 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 | Ống bê tông D600mm, L = 1m Ống bê tông D700mm, L = 1m Ống bê tông D800mm, L = 1m Ống bê tông D900mm, L = 1m Ống bê tông D1000mm, L = 1m Ống bê tông D1100mm, L = 1m Ống bê tông D1200mm, L = 1m Ống bê tông D1400mm, L = 1m Ống bê tông D1600mm, L = 1m Ống bê tông ly tâm D300mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D400mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D500mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D600mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D700mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D800mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D900mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D1000mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D1100mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D1200mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D1400mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D1600mm, L=2m Ống bê tông ly tâm D400mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D500mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D600mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D700mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D800mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D900mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D1000mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D1100mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D1200mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D1400mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D1600mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D1800mm, L=6m Ống bê tông ly tâm D2000mm, L=6m Ống sành D50mm, L = 0,5m Ống sành D75mm, L = 0,5m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 669.091 751.000 1.108.000 1.270.000 1.398.000 1.647.000 2.185.000 2.830.000 3.069.000 295.000 359.000 462.000 509.000 751.000 851.000 1.108.000 1.267.000 1.393.700 2.218.000 2.498.720 2.973.867 359.000 462.000 509.000 751.000 851.000 1.108.000 1.267.000 1.393.700 2.218.000 2.498.720 2.973.867 3.781.000 4.426.000 9.000 12.600 |
| 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 | Ống sành D100mm, L = 0,5m Ống sành D150mm, L = 0,5m Ống sành D200mm, L = 0,5m Ống gang miệng bát D50mm, L = 6m Ống gang miệng bát D75mm, L = 6m Ống gang miệng bát D100mm, L = 6m Ống gang miệng bát D150mm, L = 6m Ống gang miệng bát D200mm, L = 6m Ống gang miệng bát D250mm, L = 6m Ống gang miệng bát D300mm, L = 6m Ống gang miệng bát D350mm, L = 6m Ống gang miệng bát D400mm, L = 6m Ống gang miệng bát D500mm, L = 6m Ống gang miệng bát D600mm, L = 6m Ống gang miệng bát D700mm, L = 6m Ống gang miệng bát D800mm, L = 6m Ống gang miệng bát D900mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1000mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1100mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1200mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1400mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1500mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1600mm, L = 6m Ống gang miệng bát D1800mm, L = 6m Ống gang miệng bát D2000mm, L = 6m Ống gang miệng bát D2200mm, L = 6m Ống gang miệng bát D2400mm, L = 6m Ống gang miệng bát D2500mm, L = 6m Ống gang mặt bích D50mm, L = 6m Ống gang mặt bích D75mm, L = 6m Ống gang mặt bích D100mm, L = 6m Ống gang mặt bích D150mm, L = 6m Ống gang mặt bích D200mm, L = 6m Ống gang mặt bích D250mm, L = 6m Ống gang mặt bích D300mm, L = 6m Ống gang mặt bích D350mm, L = 6m Ống gang mặt bích D400mm, L = 6m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 15.300 18.000 21.600 151.800 184.800 204.600 366.300 491.700 627.000 775.500 957.000 1.155.000 1.633.500 1.749.000 2.607.000 2.970.000 3.300.000 3.795.000 4.125.000 4.455.000 5.280.000 5.527.500 5.940.000 6.765.000 7.425.000 8.250.000 8.910.000 9.240.000 151.800 184.800 204.600 366.300 491.700 627.000 775.500 957.000 1.155.000 |
| 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 | Ống gang mặt bích D500mm, L = 6m Ống gang mặt bích D600mm, L = 6m Ống gang mặt bích D700mm, L = 6m Ống gang mặt bích D800mm, L = 6m Ống gang mặt bích D900mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1000mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1100mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1200mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1400mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1500mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1600mm, L = 6m Ống gang mặt bích D1800mm, L = 6m Ống gang mặt bích D2000mm, L = 6m Ống gang mặt bích D2200mm, L = 6m Ống gang mặt bích D2400mm, L = 6m Ống gang mặt bích D2500mm, L = 6m Ống thép đen D15mm, L = 8m Ống thép đen D20mm, L = 8m Ống thép đen D25mm, L = 8m Ống thép đen D32mm, L = 8m Ống thép đen D40mm, L = 8m Ống thép đen D50mm, L = 8m Ống thép đen D60mm, L = 8m Ống thép đen D75mm, L = 8m Ống thép đen D80mm, L = 8m Ống thép đen D100mm, L = 8m Ống thép đen D125mm, L = 8m Ống thép đen D150mm, L = 8m Ống thép đen D200mm, L = 8m Ống thép đen D250mm, L = 8m Ống thép đen D300mm, L = 8m Ống thép đen D350mm, L = 8m Ống thép đen D400mm, L = 8m Ống thép đen D500mm, L = 8m Ống thép đen D600mm, L = 8m Ống thép đen D700mm, L = 8m Ống thép đen D800mm, L = 8m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 1.633.500 1.749.000 2.607.000 2.970.000 3.300.000 3.795.000 4.125.000 4.450.000 5.280.000 5.527.500 5.940.000 6.765.000 7.425.000 8.250.000 8.910.000 9.240.000 7.758 9.479 12.848 16.291 21.891 26.255 31.418 39.879 9.479 60.267 176.000 225.455 452.364 597.818 834.909 961.455 1.243.636 1.905.455 2.286.545 2.667.636 3.048.727 |
| 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 | Ống thép đen D900mm, L = 8m Ống thép đen D1000mm, L = 8m Ống thép đen D1200mm, L = 8m Ống thép đen D1300mm, L = 8m Ống thép đen D1400mm, L = 8m Ống thép đen D1500mm, L = 8m Ống thép đen D1600mm, L = 8m Ống thép đen D1800mm, L = 8m Ống thép đen D2000mm, L = 8m Ống thép đen D2200mm, L = 8m Ống thép đen D2500mm, L = 8m Ống thép không rỉ D15mm, L = 6m Ống thép không rỉ D20mm, L = 6m Ống thép không rỉ D25mm, L = 6m Ống thép không rỉ D32mm, L = 6m Ống thép không rỉ D40mm, L = 6m Ống thép không rỉ D50mm, L = 6m Ống thép không rỉ D60mm, L = 6m Ống thép không rỉ D75mm, L = 6m Ống thép không rỉ D80mm, L = 6m Ống thép không rỉ D100mm, L = 6m Ống thép không rỉ D125mm, L = 6m Ống thép không rỉ D150mm, L = 6m Ống thép không rỉ D200mm, L = 6m Ống thép không rỉ D250mm, L = 6m Ống thép không rỉ D300mm, L = 6m Ống thép không rỉ D350mm, L = 6m Ống thép không rỉ D400mm, L = 6m Ống thép không rỉ D500mm, L = 6m Ống thép không rỉ D600mm, L = 6m Ống thép không rỉ D700mm, L = 6m Ống thép không rỉ D800mm, L = 6m Ống thép không rỉ D900mm, L = 6m Ống thép không rỉ D1000mm, L = 6m Ống thép không rỉ D1200mm, L = 6m Ống thép không rỉ D1300mm, L = 6m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 3.429.818 3.810.909 4.573.091 4.954.182 5.335.273 5.716.364 6.097.455 6.859.636 7.621.818 8.384.000 9.527.273 12.705 16.096 23.116 32.363 41.096 45.719 56.336 71.404 102.740 135.788 169.735 203.682 271.576 517.387 724.342 832.867 1.085.251 1.653.115 2.599.555 3.028.608 3.461.578 3.894.275 4.146.682 4.976.018 5.390.686 |
| 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 | Ống thép không rỉ D1400mm, L = 6m Ống thép không rỉ D1500mm, L = 6m Ống thép tráng kẽm D25mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D32mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D40mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D50mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D67mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D76mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D89mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D100mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D110mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D150mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D200mm, L = 8m Ống thép tráng kẽm D250mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D57mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D67mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 3,5mm, L =8m Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 4mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 5mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 6,3mm, L =8m Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 7mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 9mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D273mm dày 7mm, L = 8m Ống thép dẫn xăng dầu D57mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D67mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 3,5mm, L =6m Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 4mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 5mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 6,3mm, L =6m Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 7mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 9mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D273mm dày 7mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D108mm dày 8mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 8mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D159mm dày 12mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D219mm dày 12mm, L = 6m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 5.805.354 6.220.022 23.116 28.938 34.932 45.719 56.336 71.404 102.740 108.284 187.879 272.727 378.788 484.848 66.000 79.365 148.500 169.950 313.500 372.900 603.900 768.900 757.350 66.000 79.365 148.500 169.950 313.500 372.900 603.900 768.900 757.350 325.050 491.700 717.750 1.011.450 |
| 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 | Ống thép dẫn xăng dầu D273mm dày 12mm, L = 6m Ống thép dẫn xăng dầu D219x7mm Ống thép dẫn xăng dầu D273x8mm Ống thép dẫn xăng dầu D325x8mm Ống thép dẫn xăng dầu D426x10mm Ống đồng D6,4mm, L = 2m Ống đồng D9,5mm, L = 2m Ống đồng D12,7mm, L = 2m Ống đồng D15,9mm, L = 2m Ống đồng D19,1mm, L = 2m Ống đồng D22,2mm, L = 2m Ống đồng D25,4mm, L = 2m Ống đồng D28,6mm, L = 2m Ống đồng D31,8mm, L = 2m Ống đồng D34,9mm, L = 2m Ống đồng D38,1mm, L = 2m Ống đồng D41,3mm, L = 2m Ống đồng D54mm, L = 2m Ống đồng D66,7mm, L = 2m Ống nhựa miệng bát D20mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D25mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D32mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D40mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D50mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D60mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D89mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D100mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D125mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D150mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D200mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D250mm, L = 6m Ống nhựa miệng bát D300mm, L = 6m Ống nhựa PVC D20mm, L = 6m Ống nhựa PVC D25mm, L = 6m Ống nhựa PVC D32mm, L = 6m Ống nhựa PVC D40mm, L = 6m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 1.273.800 603.900 862.950 1.031.250 1.699.500 4.800 6.900 9.000 11.250 14.250 15.750 18.000 20.250 21.000 24.000 27.000 30.000 37.500 48.000 5.900 7.200 9.700 14.200 21.900 26.800 48.800 65.800 103.700 125.800 198.200 247.800 297.400 6.519 6.150 8.750 18.400 |
| 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 | Ống nhựa PVC D50mm, L = 6m Ống nhựa PVC D60mm, L = 6m Ống nhựa PVC D75mm, L = 6m Ống nhựa PVC D80mm, L = 6m Ống nhựa PVC D100mm, L = 6m Ống nhựa PVC D125mm, L = 6m Ống nhựa PVC D150mm, L = 6m Ống nhựa PVC D200mm, L = 6m Ống nhựa PVC D250mm, L = 6m Ống nhựa PVC D15mm, L = 8m Ống nhựa PVC D20mm, L = 8m Ống nhựa PVC D25mm, L = 8m Ống nhựa PVC D32mm, L = 8m Ống nhựa PVC D40mm, L = 8m Ống nhựa PVC D50mm, L = 8m Ống nhựa PVC D67mm, L = 8m Ống nhựa PVC D76mm, L = 8m Ống nhựa PVC D89mm, L = 8m Ống nhựa PVC D100mm, L = 8m Ống nhựa PVC D110mm, L = 8m Ống nhựa PVC D150mm, L = 8m Ống nhựa PVC D200mm, L = 8m Ống nhựa PVC D250mm, L = 8m Ống nhựa nhôm D12mm, L = 100m Ống nhựa nhôm D16mm, L = 100m Ống nhựa nhôm D20mm, L = 50m Ống nhựa nhôm D26mm, L = 6m Ống nhựa nhôm D32mm, L = 6m Ống mềm Ống cách nhiệt xốp d = 6,4mm Ống cách nhiệt xốp d = 9,5mm Ống cách nhiệt xốp d = 12,7mm Ống cách nhiệt xốp d = 15,9mm Ống cách nhiệt xốp d = 19,1mm Ống cách nhiệt xốp d = 22,2mm Ống cách nhiệt xốp d = 25,4mm | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 21.350 22.550 40.625 48.423 80.900 88.706 116.200 235.200 305.200 3.417 4.556 6.150 8.750 18.400 21.350 22.550 40.625 48.423 80.900 88.706 116.200 235.200 305.200 4.575 6.100 9.000 14.200 22.000 3.000 5.250 6.750 9.000 11.250 14.250 15.750 18.000 |
| 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 | Ống cách nhiệt xốp d = 28,6mm Ống cách nhiệt xốp d = 31,8mm Ống cách nhiệt xốp d = 34,9mm Ống cách nhiệt xốp d = 38,1mm Ống cách nhiệt xốp d = 41,3mm Ống cách nhiệt xốp d = 54mm Ống cách nhiệt xốp d = 66,7mm Ống múc loại 409kg/cái Ống múc loại 522kg/cái Ống múc loại 635kg/cái Ống múc loại 692kg/cái Ống múc loại 735kg/cái Ống múc loại 793kg/cái Ống múc loại 824kg/cái Ống kết cấu giếng D89mm Ống kết cấu giếng D108mm Ống kết cấu giếng D127mm Ống kết cấu giếng D146mm Ống kết cấu giếng D168mm Ống kết cấu giếng D194mm Ống kết cấu giếng D219mm Ống kết cấu giếng D273mm Ống kết cấu giếng D325mm Ống kết cấu giếng D350mm Ống kết cấu giếng D377mm Ống kết cấu giếng D426mm Ống kết cấu giếng D450mm Ống kết cấu giếng D477mm Ống kết cấu giếng D529mm Ống kết cấu giếng D630mm Ống kết cấu giếng D720mm Ống kết cấu giếng D820mm Ống cao su dẫn khí chịu áp lực D60mm Ống nâng nước D200 Ống gió D50mm Ống bê tông D200mm, L = 1m | m m m m m m m cái cái cái cái cái cái cái m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m đoạn | 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000 42.000 48.000 1.840.500 2.349.000 2.857.500 3.114.000 3.307.500 3.568.500 3.708.000 72.000 171.000 202.500 247.500 333.000 427.500 522.000 765.000 1.035.000 1.095.000 1.350.000 1.725.000 1.800.000 2.025.000 2.940.000 3.600.000 4.125.000 4.650.000 27.000 150.000 12.000 165.000 |
| 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 | Ống bê tông D300mm, L = 1m Ống bê tông D600mm, L = 1m Ống bê tông D1000mm, L = 1m Ống bê tông D1250mm, L = 1m Ống bê tông D1800mm, L = 1m Ống bê tông D2250mm, L = 1m Ống bê tông D3000mm, L = 1m Ống bê tông D200mm, L = 2m Ống bê tông D300mm, L = 2m Ống bê tông D600mm, L = 2m Ống bê tông D1000mm, L = 2m Ống bê tông D1250mm, L = 2m Ống bê tông D1800mm, L = 2m Ống bê tông D2250mm, L = 2m Ống bê tông D3000mm, L = 2m Ống bê tông D600mm, L = 2,5m Ống bê tông D1000mm, L = 2,5m Ống bê tông D1250mm, L = 2,5m Ống bê tông D1800mm, L = 2,5m Ống bê tông D2250mm, L = 2,5m Ống bê tông D3000mm, L = 2,5m Ống bê tông D600mm, L = 3m Ống bê tông D1000mm, L = 3m Ống bê tông D1250mm, L = 3m Ống bê tông D1800mm, L = 3m Ống bê tông D2250mm, L = 3m Ống bê tông D3000mm, L = 3m Ống bê tông D600mm, L = 4m Ống bê tông D1000mm, L = 4m Ống bê tông D1250mm, L = 4m Ống bê tông D1800mm, L = 4m Ống bê tông D2250mm, L = 4m Ống bê tông D600mm, L = 5m Ống bê tông D1000mm, L = 5m Ống bê tông D1250mm, L = 5m Ống bê tông D1800mm, L = 5m | đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn | 214.500 396.000 930.600 1.595.000 2.475.000 3.025.000 3.575.000 330.000 429.000 792.000 1.861.200 3.190.000 4.950.000 6.050.000 7.150.000 990.000 2.326.500 3.987.500 6.187.500 7.562.500 8.937.500 1.188.000 2.791.800 4.785.000 7.425.000 9.075.000 10.725.000 1.584.000 3.722.400 6.380.000 9.900.000 12.100.000 1.980.000 4.653.000 7.975.000 12.375.000 |
| 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 | Ống bê tông D2250mm, L = 5m Ống gang D100mm, L = 6m Ống gang D150mm, L = 6m Ống gang D200mm, L = 6m Ống gang D250mm, L = 6m Ống gang D400mm, L = 6m Ống gang D600mm, L = 6m Ống gang D900mm, L = 6m Ống gang D1200mm, L = 6m Ống gang D1600mm, L = 6m Ống gang D2200mm, L = 6m Ống gang D2500mm, L = 6m Phụ gia dẻo hóa Puli sứ kẹp Puli sứ ≤ 30x30 Puli sứ ≥ 35x35 Phễu thu D50mm Phễu thu D100mm Que hàn Que hàn đồng Quạt trần Quạt treo tường Que hàn d = 4mm Quạt thông gió kích thước 150x150 Quạt thông gió kích thước 300x300 Quạt ốp trần kích thước 150x150 Quạt ốp trần kích thước 300x300 Quạt thông gió công suất 0,2kw Quạt thông gió công suất 1,6kw Quạt thông gió công suất 3,1kw Quạt thông gió công suất 4,6kw Quạt ly tâm công suất 0,2kw Quạt ly tâm công suất 2,6kw Quạt ly tâm công suất 5,1kw Quạt ly tâm công suất 10kw Que hàn không rỉ | đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn kg cái cái cái cái cái kg kg cái cái kg cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg | 15.125.000 600.000 754.000 981.000 1.500.000 3.066.000 5.294.000 7.522.000 11.978.000 16.434.000 23.118.000 26.460.000 14.000 2.400 2.400 3.300 24.000 39.000 22.727 35.000 680.000 227.273 22.727 218.182 240.000 218.182 240.000 218.182 561.818 900.000 1.080.000 218.200 728.200 1.145.500 1.718.200 25.000 |
| 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 | Rơ le Sơn chống rỉ Sứ các loại I02 Sứ tai mèo Sơn bóng Sơn màu Sắt dẹt 25x4 Sỏi chèn Sét chèn Sắt tròn Thép tròn đk ≤ 18mm Thiếc hàn Thuốc hàn bạc Thuốc hàn đồng Tôn tráng kẽm dày 0,8mm Thùng đun nước nóng 30l Thùng đun nước nóng kiểu liên tục Thuyền tắm có hương sen Thuyền tắm không hương sen Trụ cứu hỏa đường kính 100mm Trụ cứu hỏa đường kính 150mm Thép góc 50x50 Thép góc L Tôn b = 3 Tôn đen Thuốc tạo khói Thép nhíp Thùng đo lưu lượng Vôn kế Vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen Vòi tắm 2 vòi + 1 hương sen Vòi rửa 1 vòi Vòi rửa 2 vòi Vòi rửa vệ sinh Van 1 chiều D15mm Van 1 chiều D20mm | cái kg cái cái kg kg kg m3 m3 kg kg kg kg kg m2 bộ bộ bộ bộ cái cái m kg kg kg kg kg cái cái bộ bộ cái cái cái cái cái | 60.000 65.377 1.500 2.000 133.080 133.080 12.273 103.000 49.000 15.777 15.727 30.000 30.000 30.000 58.528 2.340.000 1.620.000 4.200.000 3.600.000 9.272.728 9.872.728 63.000 15.909 10.651 10.651 20.000 20.000 218.200 156.000 350.000 450.000 54.546 109.091 76.363 40.000 50.000 |
| 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 | Van 1 chiều D25mm Van 1 chiều D32mm Van 1 chiều D40mm Van 1 chiều D50mm Van 1 chiều D65mm Van 1 chiều D75mm Van 1 chiều D89mm Van 1 chiều D100mm Van 1 chiều D125mm Van 1 chiều D150mm Van 1 chiều D200mm Van 1 chiều D250mm Van 1 chiều D300mm Van 1 chiều D350mm Van 1 chiều D400mm Van 1 chiều D500mm Van 1 chiều D600mm Van 1 chiều D700mm Van 1 chiều D800mm Van 1 chiều D900mm Van 1 chiều D1000mm Van 1 chiều D1100mm Van 1 chiều D1200mm Van 1 chiều D1300mm Van 1 chiều D1400mm Van 1 chiều D1500mm Van 1 chiều D1600mm Van 1 chiều D1800mm Van 1 chiều D2000mm Van 1 chiều D2200mm Van 1 chiều D2400mm Van 1 chiều D2500mm Vải thủy tinh Vành đai BT đúc sẵn D100mm Vành đai BT đúc sẵn D150mm Vành đai BT đúc sẵn D200mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái m2 bộ bộ bộ | 60.000 70.000 80.000 105.000 150.000 200.000 1.800.000 1.900.000 2.500.000 3.000.000 4.700.000 6.600.000 11.000.000 15.500.000 29.000.000 62.000.000 65.000.000 68.000.000 71.000.000 74.000.000 77.000.000 80.000.000 83.000.000 87.000.000 90.000.000 93.000.000 97.000.000 103.000.000 110.000.000 116.000.000 120.000.000 125.000.000 25.000 18.360 26.460 34.020 |
| 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 | Vành đai BT đúc sẵn D250mm Vành đai BT đúc sẵn D300mm Vành đai BT đúc sẵn D350mm Vành đai BT đúc sẵn D400mm Vành đai BT đúc sẵn D500mm Vành đai BT đúc sẵn D600mm Vành đai BT đúc sẵn D700mm Vành đai BT đúc sẵn D800mm Vành đai BT đúc sẵn D900mm Vành đai BT đúc sẵn D1000mm Vành đai BT đúc sẵn D1100mm Vành đai BT đúc sẵn D1200mm Vành đai BT đúc sẵn D1400mm Vành đai BT đúc sẵn D1600mm Van mặt bích D40mm Van mặt bích D50mm Van mặt bích D75mm Van mặt bích D100mm Van mặt bích D150mm Van mặt bích D200mm Van mặt bích D250mm Van mặt bích D300mm Van mặt bích D350mm Van mặt bích D400mm Van mặt bích D500mm Van mặt bích D600mm Van mặt bích D700mm Van mặt bích D800mm Van mặt bích D1000mm Van mặt bích D1200mm Van mặt bích D1500mm Van mặt bích D1800mm Van mặt bích D2000mm Van mặt bích D2200mm Van mặt bích D2400mm Van mặt bích D2500mm | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái | 52.020 83.160 94.500 107.730 151.200 179.550 189.000 204.120 270.270 283.500 340.200 406.350 472.500 529.200 112.500 120.000 135.000 1.222.500 2.025.000 2.625.000 3.750.000 5.100.000 7.800.000 16.500.000 22.500.000 37.500.000 45.000.000 52.500.000 63.000.000 76.500.000 93.000.000 109.500.000 120.000.000 150.000.000 165.000.000 180.000.000 |
| 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 | Van xả khí D25mm Van xả khí D32mm Van xả khí D40mm Van xả khí D50mm Van xả khí D76mm Van xả khí D89mm Van xả khí D100mm Van xả khí D150mm Van xả khí D200mm Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D250mm Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D300mm Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D350mm Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D400mm Van phao điều chỉnh tốc độ lọc D500mm Van đáy D400mm Van đáy D500mm Van đáy D600mm Van đáy D700mm Van đáy D800mm Van ren đường kính 25mm Van ren đường kính 32mm Van ren đường kính 40mm Van ren đường kính 50mm Van ren đường kính 67mm Van ren đường kính 76mm Van ren đường kính 89mm Van ren đường kính 100mm Van ren đường kính 110mm Van ren đường kính 150mm Van ren đường kính 200mm Van ren đường kính 250mm Van dẫn xăng dầu DY50 PY10 Van dẫn xăng dầu DY80 PY16 Van dẫn xăng dầu DY100 PY16 Van dẫn xăng dầu DY100 PY25 Van dẫn xăng dầu DY150 PY16 | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái bộ bộ bộ bộ bộ | 90.000 112.500 144.000 177.000 198.000 840.000 945.000 2.400.000 3.150.000 4.500.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 19.500.000 26.250.000 45.000.000 52.500.000 63.000.000 52.500 60.000 75.000 90.000 97.500 120.000 150.000 180.000 195.000 225.000 675.000 900.000 4.500.000 6.000.000 8.250.000 8.250.000 11.250.000 |
| 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 | Van dẫn xăng dầu DY150 PY64 Van dẫn xăng dầu DY200 PY25 PY16 Van dẫn xăng dầu DY250 PY25 PY16 Vành đai BT đúc sẵn D750mm Vành đai BT đúc sẵn D1050mm Vành đai BT đúc sẵn D1250mm Vành đai BT đúc sẵn D1350mm Vành đai BT đúc sẵn D1500mm Vành đai BT đúc sẵn D1650mm Vành đai BT đúc sẵn D1800mm Vành đai BT đúc sẵn D1950mm Vành đai BT đúc sẵn D2000mm Vành đai BT đúc sẵn D2100mm Vành đai BT đúc sẵn D2250mm Vành đai BT đúc sẵn D2400mm Vành đai BT đúc sẵn D2550mm Vành đai BT đúc sẵn D2700mm Vành đai BT đúc sẵn D2850mm Vành đai BT đúc sẵn D3000mm Watt kế Xi măng PC30 Xăng RON92 (0,74 kg/lít) Xi măng PC40 Xăng RON92 | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ cái kg kg kg lít | 11.250.000 13.500.000 13.500.000 165.000 240.000 350.000 400.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 800.000 850.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 150.000 1.664 18.709 1.745 13.845 |

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

TRỰC TIẾP SẢN XUẤT XÂY DỰNG

Bảng đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

* Mức lương đầu vào (LNC) xác định theo Thông báo số 305/TB-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

- Vùng III: LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

- Vùng IV: LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên.

* HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2.

| TT | Chức danh | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá (đồng/công) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vùng III | Vùng IV |
| 1 2 3 4 5 | 1. CÔNG NHÂN XÂY DỰNG: |  |  | 178.308 193.654 209.000 228.000 246.269 |
|  | Công nhân xây dựng - Nhóm II: Các công tác không thuộc nhóm I |  |  |  |
|  | Công nhân XD, nhóm II - bậc 3/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,5/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4,5/7 Công nhân XD, nhóm II - bậc 5/7 | 2,44 2,65 2,86 3,12 3,37 | 187.692 203.846 220.000 240.000 259.231 |  |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

| Stt | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Giá ca máy (đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vùng III | Vùng IV |
| 53 54 55 56 58 60 62 65 174 178 219 246 278 280 338 339 345 353 386 393 395 420 421 426 427 430 432 436 438 439 440 | Cần trục ô tô sức nâng 5T Cần trục ô tô sức nâng 6T Cần trục ô tô sức nâng 10T Cần trục ô tô sức nâng 16T Cần trục ô tô sức nâng 25T Cần trục ô tô sức nâng 40T Cần trục bánh hơi sức nâng 16T Cần trục bánh hơi sức nâng 63T Máy trộn dung dịch khoan, dung tích ≤ 750 lít Máy trộn bê tông, dung tích 250 lít Ô tô vận tải thùng, trọng tải 5T Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan 3m3 Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 660m3/h Máy nén khí động cơ diezel, năng suất 1260m3/h Cần trục TO-12-24, sức nâng 15T Máy khoan ngang UĐB4 Máy bơm nước động cơ điện, công suất 2kW Máy bơm nước động cơ diesel, công suất 5CV Máy đầm bê tông, đầm dùi, công suất 1,5kW Máy khoan sắt cầm tay, công suất 0,5kw Máy khoan bê tông cầm tay công suất 750W Máy ghép mí công suất 1,1kW Máy mài công suất 1kW Biến thế hàn xoay chiều, công suất 14-15kW Biến thế hàn xoay chiều, công suất 23kW Máy hàn hơi công suất 2000 lít/h Máy hàn nhiệt (máy nối ống nhựa) Máy quạt gió công suất 2,5kW Máy khoan đập cáp công suất 40kW Máy khoan xoay công suất 54CV Máy khoan xoay công suất 300CV | ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 875.607 954.056 1.273.922 1.531.604 1.991.315 2.600.643 1.452.158 3.102.686 199.872 266.595 575.472 873.620 1.007.467 1.710.987 1.879.461 2.588.918 177.326 231.129 188.583 168.885 172.454 202.700 170.984 250.236 282.918 200.886 311.956 197.335 1.034.425 1.187.184 4.298.433 | 855.493 933.942 1.251.038 1.508.720 1.964.007 2.573.335 1.432.274 3.079.186 191.564 258.287 565.588 861.890 997.659 1.701.179 1.844.385 2.500.840 169.018 221.321 180.275 160.577 164.146 192.892 162.676 240.428 273.110 191.078 302.148 189.027 1.008.001 1.160.760 4.258.317 |
| 467 468 471 186 | Máy và thiết bị thi công bổ sung: Máy cắt sắt cầm tay, công suất 1kW Cần trục bánh hơi, sức nâng (6-7)T Máy ủi, công suất 100CV Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm: Vi áp kế đo áp lực đường ống | ca ca ca ca | 172.262 468.333 1.371.124 1.976 | 163.954 458.525 1.351.240 1.976 |

Ghi chú: Stt của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng lấy theo số thứ tự của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 167/QĐ- SXD ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Chương I

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

Sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức XDCT - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng:

Đơn giá lắp đặt hệ thống điện trong công trình dùng để tính dự toán cho công tác lắp đặt điện ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm đơn giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã hiệu AL.70000 trong phần xây dựng để tính vào dự toán.

Chiều cao quy định trong các công tác lắp đặt hệ thống điện trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Cự ly vận chuyển vật liệu quy định chung cho các công tác lắp đặt trong phạm vi bình quân ≤ 50m.

BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh. đấu dây, khoan lỗ, bắt hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.11110 BA.11120 BA.11130 BA.11140 | Lắp đặt quạt trần Lắp đặt quạt treo tường Lắp đặt quạt ốp trần Lắp đặt quạt thông gió trên tường | cái - - - | 732.710 229.546 220.364 220.364 | 40.769 30.577 81.538 30.577 | 25.333 16.889 25.333 11.822 | 38.731 29.048 77.462 29.048 | 24.087 16.058 24.087 11.240 |

Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì chi phí nhân công được nhân với hệ số k = 1,3.

BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.11210 BA.11220 BA.11230 BA.11240 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, công suất quạt |  | 220.364 567.436 909.000 1.090.800 | 197.731 330.231 462.730 660.461 | 1.858 3.209 4.391 6.418 | 187.844 313.719 439.595 627.439 | 1.766 3.051 4.175 6.102 |
|  | - 0,2 - ≤ 1,5kW - ≤ 3kW - ≤ 4,5kW - ≤ 7,5kW | cái - - - |  |  |  |  |  |

BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.11310 BA.11320 BA.11330 BA.11340 | Lắp đặt quạt ly tâm, công suất quạt |  | 222.564 742.764 1.168.410 1.752.564 | 307.807 513.692 719.576 1.027.384 | 1.689 3.378 5.067 6.755 | 292.418 488.008 683.599 976.016 | 1.606 3.212 4.817 6.423 |
|  | - 0,2 - ≤ 2,5kW - 2,6 - ≤ 5kW - 5,1 - ≤ 10kW - 10 - ≤ 22kW | cái - - - |  |  |  |  |  |

BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (ĐIỀU HÒA CỤC BỘ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử và bàn giao.

BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục | máy | 82.400 | 163.077 | 16.889 | 154.923 | 16.058 |

BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC

Đơn vị tính: đồng/máy

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.12210 BA.12220 BA.12230 BA.12240 | Lắp đặt máy điều hòa 2 cục, |  | 52.500 52.500 52.500 52.500 | 159.000 205.884 267.038 350.615 | 50.666 55.732 60.799 67.554 | 151.050 195.591 253.687 333.085 | 48.173 52.990 57.808 64.231 |
|  | Loại treo tường Loại ốp trần Loại âm trần Loại tủ đứng | máy máy máy máy |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Khi lắp điều hòa 2 cục đã kể đến công khoan lỗ luồn ống qua tường. Khi lắp điều hòa 1 cục chưa kể đến công đục lỗ qua tường.

BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo dúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.13101 BA.13102 BA.13103 BA.13104 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp, Đèn thường có chụp Đèn sát trần có chụp Đèn chống nổ Đèn chống ẩm | bộ bộ bộ bộ | 44.100 86.481 129.150 104.580 | 20.385 24.462 34.654 30.577 |  | 19.365 23.238 32.921 29.048 |  |

BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m

BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.13210 BA.13220 BA.13230 BA.13310 BA.13320 BA.13330 BA.13340 | Lắp đặt đèn ống dài 0,6m, Loại hộp đèn 1 bóng Loại hộp đèn 2 bóng Loại hộp đèn 3 bóng Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, Loại hộp đèn 1 bóng Loại hộp đèn 2 bóng Loại hộp đèn 3 bóng Loại hộp đèn 4 bóng | bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ | 62.220 118.755 169.680 69.020 127.260 185.380 243.210 | 26.500 30.577 42.808 30.577 38.731 48.923 57.077 |  | 25.175 29.048 40.667 29.048 36.794 46.477 54.223 |  |

BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5m

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.13410 BA.13420 BA.13430 BA.13440 | Lắp đặt đèn ống dài 1,5m, Loại hộp đèn 1 bóng Loại hộp đèn 2 bóng Loại hộp đèn 3 bóng Loại hộp đèn 4 bóng | bộ bộ bộ bộ | 81.200 141.400 201.500 261.300 | 34.654 44.846 55.038 63.192 |  | 32.921 42.604 52.287 60.033 |  |

BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.13510 BA.13520 BA.13530 BA.13540 | Lắp đặt các loại đèn chùm, Đèn chùm 3 bóng Đèn chùm 5 bóng Đèn chùm 10 bóng Đèn chùm > 10 bóng | bộ bộ bộ bộ | 345.946 720.720 1.296.648 1.920.576 | 34.654 40.769 67.269 71.346 |  | 32.921 38.731 63.906 67.779 |  |

BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.13601 BA.13602 BA.13603 BA.13604 BA.13605 | Lắp đặt đèn tường kiểu ánh sáng hắt Lắp đặt đèn đũa Lắp đặt đèn cổ cò Lắp đặt đèn trang trí nổi Lắp đặt đèn trang trí âm trần | bộ bộ bộ bộ bộ | 98.880 269.673 51.912 80.340 103.824 | 36.692 40.769 32.615 24.462 30.577 |  | 34.858 38.731 30.985 23.238 29.048 |  |

BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.14110 BA.14120 BA.14130 BA.14140 BA.14150 BA.14160 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống |  | 21.521 29.347 40.992 48.436 61.998 78.954 | 8.154 10.192 12.231 14.269 15.288 16.308 | 1.689 1.689 1.858 2.027 2.364 2.533 | 7.746 9.683 11.619 13.556 14.524 15.492 | 1.606 1.606 1.766 1.927 2.248 2.409 |
|  | - ≤ 26mm - ≤ 35mm - ≤ 40mm - ≤ 50mm - ≤ 66mm - ≤ 80mm | m m m m m m |  |  |  |  |  |

BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.14210 BA.14220 BA.14230 BA.14240 BA.14250 BA.14260 | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính ống |  | 21.521 29.347 40.992 48.436 61.998 78.954 | 30.577 34.654 40.769 48.923 55.038 63.192 | 2.533 2.533 2.871 2.871 3.209 3.378 | 29.048 32.921 38.731 46.477 52.287 60.033 | 2.409 2.409 2.730 2.730 3.051 3.212 |
|  | - ≤ 26mm - ≤ 35mm - ≤ 40mm - ≤ 50mm - ≤ 66mm - ≤ 80mm | m m m m m m |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.14301 BA.14302 BA.14303 BA.14304 BA.14305 BA.14306 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống, chiều rộng máng |  | 5.805 8.868 16.708 21.591 30.845 49.609 | 5.708 6.931 7.950 9.377 11.008 12.842 | 1.689 1.689 2.027 2.364 2.871 3.378 | 5.422 6.584 7.553 8.908 10.457 12.200 | 1.606 1.606 1.927 2.248 2.730 3.212 |
|  | - ≤ 15mm - ≤ 27mm - ≤ 34mm - ≤ 48mm - ≤ 76mm - ≤ 90mm | m m m m m m |  |  |  |  |  |

BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.14401 BA.14402 BA.14403 BA.14404 BA.14405 BA.14406 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn,đường kính ống |  | 6.358 9.712 18.299 23.648 33.782 54.333 | 22.423 30.577 34.654 40.769 46.885 53.000 | 1.689 1.689 2.027 2.364 2.871 3.378 | 21.302 29.048 32.921 38.731 44.540 50.350 | 1.606 1.606 1.927 2.248 2.730 3.212 |
|  | - ≤ 15mm - ≤ 27mm - ≤ 34mm - ≤ 48mm - ≤ 76mm - ≤ 90mm | m m m m m m |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.15101 BA.15102 BA.15103 BA.15104 BA.15105 BA.15106 | Lắp đặt ống sứ, ống nhựa, Chiều dài ống ≤ 150mm, Tường gạch Tường bê tông Chiều dài ống ≤ 250mm, Tường gạch Tường bê tông Chiều dài ống ≤ 350mm, Tường gạch Tường bê tông | cái cái cái cái cái cái | 4.158 4.158 8.316 8.316 10.395 10.395 | 30.577 42.808 42.808 48.923 48.923 59.115 | 1.689 2.027 2.027 2.533 2.533 2.871 | 29.048 40.667 40.667 46.477 46.477 56.160 | 1.606 1.927 1.927 2.409 2.409 2.730 |

BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/sứ (hoặc sứ nguyên bộ)

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.15201 BA.15202 BA.15203 BA.15204 BA.15205 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế, |  | 1.575 2.100 31.500 36.750 48.300 | 10.192 12.231 44.846 63.192 89.692 |  | 9.683 11.619 42.604 60.033 85.208 |  |
|  | Lắp đặt sứ các loại Lắp đặt sứ tai mèo Lắp đặt 2 sứ Lắp đặt 3 sứ Lắp đặt 4 sứ | sứ sứ sứ sứ sứ |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

BA.15300 LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.15301 BA.15302 BA.15303 BA.15304 BA.15305 BA.15306 | Lắp đặt puli, Loại puli sứ kẹp vào tường Loại puli sứ kẹp vào trần Loại puli ≤ 30x30 vào tường Loại puli ≤ 30x30 vào trần Loại puli ≥ 35x35 vào tường Loại puli 35x35 vào trần | cái cái cái cái cái cái | 2.472 2.472 2.472 2.472 3.399 3.399 | 4.688 6.115 6.115 6.931 10.396 10.804 | 1.689 2.533 1.689 2.533 1.689 2.533 | 4.454 5.810 5.810 6.584 9.876 10.264 | 1.606 2.409 1.606 2.409 1.606 2.409 |

BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT

Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/hộp

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.15401 BA.15402 BA.15403 BA.15404 BA.15405 BA.15406 BA.15407 BA.15408 BA.15409 BA.15410 BA.15411 BA.15412 BA.15413 | Lắp đặt hộp các loại, kích thước hộp - ≤ 40x50mm - ≤ 40x60mm - ≤ 60x60mm - ≤ 50x80mm - ≤ 60x80mm - ≤ 100x100mm - ≤ 150x150mm - ≤ 150x200mm - ≤ 200x200mm - ≤ 250x200mm - ≤ 300x300mm - ≤ 300x400mm - ≤ 400x400mm | hộp - - - - - - - - - - - - | 2.100 2.625 3.150 3.150 3.150 4.200 5.250 6.300 8.400 9.450 12.600 14.700 18.900 | 38.731 38.731 38.731 40.769 40.769 42.808 46.885 46.885 55.038 55.038 61.154 61.154 61.154 | 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 | 36.794 36.794 36.794 38.731 38.731 40.667 44.540 44.540 52.287 52.287 58.096 58.096 58.096 | 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 |

BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.16101 BA.16102 BA.16103 BA.16104 BA.16105 BA.16106 BA.16107 BA.16108 BA.16109 BA.16110 BA.16111 BA.16112 BA.16113 BA.16114 BA.16115 | Lắp đặt dây đơn, loại dây - 1x0,3mm2 - 1x0,5mm2 - 1x0,7mm2 - 1x0,75mm2 - 1x0,8mm2 - 1x1mm2 - 1x1,5mm2 - 1x2mm2 - 1x2,5mm2 - 1x3mm2 - 1x4mm2 - 1x6mm2 - 1x10mm2 - 1x16mm2 - 1x25mm2 | m - - - - - - - - - - - - - - | 2.010 2.233 3.126 3.349 3.572 4.286 4.438 5.253 6.225 7.471 9.219 12.618 19.455 29.183 44.932 | 3.262 3.262 3.262 4.077 4.077 4.077 4.892 4.892 4.892 5.300 5.708 5.912 6.115 6.523 8.154 |  | 3.098 3.098 3.098 3.873 3.873 3.873 4.648 4.648 4.648 5.035 5.422 5.616 5.810 6.197 7.746 |  |

BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.16201 BA.16202 BA.16203 BA.16204 BA.16205 BA.16206 BA.16207 BA.16208 BA.16209 BA.16210 BA.16211 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, loại dây - 2x0,5mm2 - 2x0,75mm2 - 2x1mm2 - 2x1,5mm2 - 2x2,5mm2 - 2x4mm2 - 2x6mm2 - 2x8mm2 - 2x10mm2 - 2x16mm2 - 2x25mm2 | m - - - - - - - - - - | 6.436 8.045 6.636 9.672 14.036 19.918 27.144 39.466 44.099 68.927 103.183 | 4.077 4.892 4.892 5.300 5.708 5.912 6.115 6.523 7.338 8.562 9.377 |  | 3.873 4.648 4.648 5.035 5.422 5.616 5.810 6.197 6.972 8.133 8.908 |  |

BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.16301 BA.16302 BA.16303 BA.16304 BA.16305 BA.16306 BA.16307 BA.16308 BA.16309 BA.16310 BA.16311 BA.16312 BA.16313 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, loại dây - 3x0,5mm2 - 3x0,75mm2 - 3x1mm2 - 3x1,75mm2 - 3x2mm2 - 3x2,5mm2 - 3x2,75mm2 - 3x3mm2 - 3x4mm2 - 3x6mm2 - 3x10mm2 - 3x16mm2 - 3x25mm2 | m - - - - - - - - - - - - | 6.958 10.437 11.501 12.363 14.507 18.134 19.948 21.762 59.719 79.918 120.191 172.508 260.455 | 4.892 4.892 5.300 5.708 5.912 6.115 6.523 6.931 9.377 10.192 11.008 11.823 12.638 |  | 4.648 4.648 5.035 5.422 5.616 5.810 6.197 6.584 8.908 9.683 10.457 11.232 12.007 |  |

Ghi chú: BA.16309 ÷ BA.16313 là các mã hiệu bổ sung.

BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.16401 BA.16402 BA.16403 BA.16404 BA.16405 BA.16406 BA.16407 BA.16408 BA.16409 BA.16410 BA.16411 BA.16412 BA.16413 BA.16414 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, loại dây - 4x0,5mm2 - 4x0,75mm2 - 4x1mm2 - 4x1,5mm2 - 4x1,75mm2 - 4x2mm2 - 4x2,5mm2 - 4x3mm2 - 4x3,5mm2 - 4x4mm2 - 4x6mm2 - 4x10mm2 - 4x16mm2 - 4x25mm2 | m m m m m m m m m m m m m m | 7.690 11.534 15.379 15.624 18.228 20.832 23.028 27.633 34.871 74.409 98.880 153.064 221.605 335.716 | 4.892 4.892 5.708 5.912 6.115 6.115 6.523 6.523 6.931 9.377 10.600 11.415 12.231 13.454 |  | 4.648 4.648 5.422 5.616 5.810 5.810 6.197 6.197 6.584 8.908 10.070 10.845 11.619 12.781 |  |

Ghi chú: BA.16410 ÷ BA.16414 là các mã hiệu bổ sung.

BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

BA.17100 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.17101 BA.17102 BA.17103 BA.17104 BA.17105 | Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch, kích thước bảng |  | 4.800 6.000 10.800 15.600 20.400 | 19.569 24.462 34.246 39.138 53.815 | 16.889 16.889 16.889 16.889 16.889 | 18.591 23.238 32.534 37.182 51.125 | 16.058 16.058 16.058 16.058 16.058 |
|  | - ≤ 90x150mm - ≤ 180x250mm - ≤ 300x400mm - ≤ 450x500mm - ≤ 600x700mm | cái cái cái cái cái |  |  |  |  |  |

BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.17201 BA.17202 BA.17203 BA.17204 BA.17205 | Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông, kích thước bảng |  | 4.800 6.000 10.800 15.600 20.400 | 24.462 29.354 39.138 44.031 58.708 | 33.777 33.777 33.777 33.777 33.777 | 23.238 27.886 37.182 41.829 55.772 | 32.115 32.115 32.115 32.115 32.115 |
|  | - ≤ 90x150mm - ≤ 180x250mm - ≤ 300x400mm - ≤ 450x500mm - ≤ 600x700mm | cái cái cái cái cái |  |  |  |  |  |

BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tác, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.18101 BA.18102 BA.18103 BA.18104 BA.18105 BA.18106 | Lắp đặt công tắc, 1 hạt trên 1 công tắc 2 hạt trên 1 công tắc 3 hạt trên 1 công tắc 4 hạt trên 1 công tắc 5 hạt trên 1 công tắc 6 hạt trên 1 công tắc | cái cái cái cái cái cái | 11.256 11.256 11.256 15.879 18.090 20.100 | 16.308 17.938 19.569 21.200 22.831 27.723 |  | 15.492 17.042 18.591 20.140 21.689 26.337 |  |

BA.18200 LẮP ĐẶT Ổ CẮM

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.18201 BA.18202 BA.18203 BA.18204 | Lắp đặt ổ cắm đơn Lắp đặt ổ cắm đôi Lắp đặt ổ cắm ba Lắp đặt ổ cắm bốn | cái - - - | 6.972 12.076 17.589 31.977 | 16.308 19.569 22.831 26.092 |  | 15.492 18.591 21.689 24.788 |  |

BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.18301 BA.18302 BA.18303 BA.18304 BA.18305 BA.18306 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp, loại 1 công tắc, 1 ổ cắm 1 công tắc, 2 ổ cắm 1 công tắc, 3 ổ cắm 2 công tắc, 1 ổ cắm 2 công tắc, 2 ổ cắm 2 công tắc, 3 ổ cắm | cái - - - - - | 18.228 25.199 32.171 29.484 36.455 43.427 | 16.308 17.938 19.569 22.831 26.092 29.354 |  | 15.492 17.042 18.591 21.689 24.788 27.886 |  |

BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.18401 BA.18402 BA.18403 BA.18404 | Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều, cường độ dòng điện |  | 70.088 194.170 289.310 418.691 | 40.769 77.461 81.538 122.308 | 11.822 13.511 16.889 20.266 | 38.731 73.589 77.462 116.192 | 11.240 12.846 16.058 19.269 |
|  | - ≤ 60A - ≤ 100A - ≤ 200A - ≤ 400A | bộ - - - |  |  |  |  |  |

BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.18501 BA.18502 BA.18503 BA.18504 | Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều, cường độ dòng điện |  | 102.854 226.930 330.545 438.545 | 48.923 93.769 97.846 138.615 | 16.044 19.422 21.111 21.955 | 46.477 89.081 92.954 131.685 | 15.255 18.466 20.072 20.875 |
|  | - ≤ 60A - ≤ 100A - ≤ 200A - ≤ 400A | bộ - - - |  |  |  |  |  |

BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.19101 BA.19102 BA.19103 BA.19104 | Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, |  | 157.560 166.650 151.500 61.200 | 22.423 24.462 30.577 44.846 |  | 21.302 23.238 29.048 42.604 |  |
|  | Đồng hồ Vôn kế Đồng hồ Ampe kế Đồng hồ Oát kế (Công tơ) Đồng hồ rơ le | cái - - - |  |  |  |  |  |

BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.19201 BA.19202 BA.19203 BA.19204 BA.19205 BA.19206 | Lắp đặt aptomat 1 pha, cường độ dòng điện |  | 70.350 72.100 194.820 336.600 427.380 421.095 | 22.423 30.577 46.885 48.923 69.308 165.115 |  | 21.302 29.048 44.540 46.477 65.842 156.860 |  |
|  | - ≤ 10A - ≤ 50A - ≤ 100A - ≤ 150A - ≤ 200A - > 200A | cái - - - - - |  |  |  |  |  |

BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.19301 BA.19302 BA.19303 BA.19304 BA.19305 BA.19306 | Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện |  | 241.280 241.740 674.680 744.370 872.640 1.055.250 | 36.692 61.154 85.615 103.961 183.461 244.615 |  | 34.858 58.096 81.335 98.764 174.289 232.385 |  |
|  | - ≤ 10A - ≤ 50A - ≤ 100A - ≤ 150A - ≤ 200A - > 200A | cái - - - - - |  |  |  |  |  |

BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.19401 BA.19402 BA.19403 BA.19404 BA.19405 | Lắp đặt các loại máy biến dòng, cường độ dòng điện |  | 791.700 950.040 1.102.920 151.500 191.900 | 42.808 79.500 146.769 36.692 30.577 |  | 40.667 75.525 139.431 34.858 29.048 |  |
|  | - ≤ 50/5A - ≤ 100/5A - ≤ 200/5A Lắp đặt linh kiện Chống điện giật Báo cháy | bộ - - bộ - |  |  |  |  |  |

BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.19501 BA.19502 BA.19503 BA.19504 | Lắp công tơ điện vào bảng đã có sẵn Công tơ điện 1 pha cái Công tơ điện 3 pha Lắp công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường Công tơ điện 1 pha Công tơ điện 3 pha | cái - cái - | 122.400 244.800 127.500 251.490 | 28.538 32.615 38.731 55.038 | 25.333 25.333 25.333 25.333 | 27.112 30.985 36.794 52.287 | 24.087 24.087 24.087 24.087 |

BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.19601 | Lắp đặt chuông điện | cái | 102.613 | 18.346 | 16.889 | 17.429 | 16.058 |

BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/cọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.20101 BA.20102 BA.20103 | Gia công và đóng cọc chống sét Đóng cọc chống sét đã có sẵn Đóng cọc ống đồng Ø ≤ 50mm có sẵn | cọc - - | 62.046 59.682 95.445 | 101.923 55.038 65.231 |  | 96.827 52.287 61.969 |  |

BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.20201 BA.20202 BA.20203 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây |  | 31.988 10.730 15.350 | 3.669 4.281 4.281 | 1.251 1.251 1.251 | 3.486 4.067 4.067 | 1.202 1.202 1.202 |
|  | - Đồng Ø8mm - Thép Ø10mm - Thép Ø12mm | m - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.20301 BA.20302 BA.20303 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà, |  | 40.167 12.876 16.466 | 11.823 13.862 25.277 | 9.695 9.695 9.695 | 11.232 13.168 24.013 | 9.231 9.231 9.231 |
|  | - Dây đồng Ø8mm - Dây thép Ø10mm - Dây thép Ø12mm | m - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.

BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.20401 BA.20402 BA.20403 BA.20404 | Gia công kim thu sét, chiều dài kim |  |  | 36.692 48.923 61.154 73.385 | 8.549 8.549 8.549 8.549 | 34.858 46.477 58.096 69.715 | 8.134 8.134 8.134 8.134 |
|  | - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m | cái - - - | 26.988 54.148 81.136 108.296 |  |  |  |  |

BA.20500 LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BA.20501 BA.20502 BA.20503 BA.20504 | Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim |  |  | 134.538 159.000 195.692 228.308 | 45.042 45.042 57.554 57.554 | 127.812 151.050 185.908 216.892 | 43.277 43.277 55.298 55.298 |
|  | - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m | cái - - - | 25.750 43.500 72.250 85.750 |  |  |  |  |

Chương II

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP

Hướng dẫn sử dụng:

1. Đơn giá công tác lắp đặt đường ống, cống hộp bao gồm: lắp đặt đoạn ống các loại, thi công mối nối, phụ kiện đỡ đoạn ống (tấm đệm, khối móng) theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt

2. Đơn giá cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm chi phí lắp đặt đoạn ống, c h i phí thi công mối nối được quy định như sau:

2.1 Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập đơn giá được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình 1,2m tính từ đỉnh ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế.

2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt

| Điều kiện lắp đặt | Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,5 | ≤ 5,5 | ≤ 7,0 | ≤ 8,5 |
| Hệ số điều chỉnh | 1,06 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 |

3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ …) phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với đơn giá tương ứng (đơn giá điều chỉnh chưa bao gồm đơn giá máy thi công theo biện pháp thi công).

4. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng.

5. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.

6. Đơn giá lắp đặt cho 100m ống thép các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng giá. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì đơn giá vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 2 và bảng 3 dưới đây.

Bảng 2. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập Đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không rỉ | 1,56 | 0,88 | 0,81 | 0,69 | 0,5 |

Bảng 3. Bảng hệ số nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập Đơn giá

| Loại ống | Chiều dài ống (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
| Ống thép đen, ống thép không rỉ | 1,15 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | 0,87 |

7. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập đơn giá này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100 m chiều dài ống, cống hộp.

8. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1.

9. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.

10. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần trục thì đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

11. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì đơn giá máy thi công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

12. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần trục thì đơn giá máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.

BB.11000 ÷ BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP BÊ TÔNG

BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11111 BB.11112 | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 1m, đường kính ống |  | 165.083 214.607 | 38.731 53.000 |  | 36.794 50.350 |  |
|  | - 200mm - 300mm | đoạn ống - |  |  |  |  |  |

BB.11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11121 BB.11122 | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m, đường kính ống |  | 330.165 429.215 | 50.962 71.346 |  | 48.414 67.779 |  |
|  | - 200mm - 300mm | đoạn ống - |  |  |  |  |  |

BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC

Mã hiệu thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11211 BB.11212 BB.11213 BB.11214 BB.11215 BB.11216 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 1m, đường kính ống |  | 396.198 931.065 1.595.798 2.476.238 3.026.513 3.576.788 | 53.000 95.808 150.846 228.308 301.692 436.230 | 37.065 37.065 40.070 44.077 62.868 80.409 | 50.350 91.017 143.304 216.892 286.608 414.420 | 36.284 36.284 39.226 43.148 61.739 79.208 |
|  | - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm - ≤ 3000mm | đoạn ống - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11221 BB.11222 BB.11223 BB.11224 BB.11225 BB.11226 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2m, đường kính ống |  | 792.396 1.862.131 3.191.595 4.952.475 6.053.025 7.153.575 | 71.346 128.423 201.808 301.692 399.538 578.923 | 56.098 60.106 85.608 97.646 122.222 179.816 | 67.779 122.002 191.717 286.608 379.562 549.977 | 54.916 58.838 84.070 95.892 120.396 177.350 |
|  | - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm - ≤ 3000mm | đoạn ống - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11231 BB.11232 BB.11233 BB.11234 BB.11235 BB.11236 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2,5m, đường kính ống |  | 990.495 2.327.663 3.989.494 6.190.594 7.566.281 8.941.969 | 77.461 140.654 220.154 332.269 436.230 633.961 | 62.109 66.116 93.633 105.672 133.479 196.543 | 73.589 133.621 209.146 315.656 414.420 602.264 | 60.800 64.722 91.951 103.774 131.485 193.847 |
|  | - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm - ≤ 3000mm | đoạn ống - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11241 BB.11242 BB.11243 BB.11244 BB.11245 BB.11246 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 3m, đường kính ống |  | 1.188.594 2.793.196 4.787.393 7.428.713 9.079.538 10.730.363 | 83.577 152.885 238.500 358.769 472.923 684.923 | 67.118 72.127 101.659 138.304 188.179 275.798 | 79.398 145.241 226.575 340.831 449.277 650.677 | 65.703 70.606 99.833 136.237 185.599 272.902 |
|  | - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm - ≤ 3000mm | đoạn ống - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11251 BB.11252 BB.11253 BB.11254 BB.11255 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 4m, đường kính ống |  | 1.584.792 3.724.261 6.383.190 9.904.950 12.106.050 | 106.000 189.577 297.615 448.461 589.115 | 111.022 120.386 151.169 172.076 234.179 | 100.700 180.098 282.735 426.039 559.660 | 109.028 118.223 148.911 169.505 230.967 |
|  | - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm | đoạn ống - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Đơn vị tính: đồng/đoạn ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11261 BB.11262 BB.11263 BB.11264 BB.11265 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 5m, đường kính ống |  | 1.980.990 4.655.327 7.978.988 12.381.188 15.132.563 | 122.308 222.192 346.538 521.846 686.961 | 155.994 167.251 229.997 341.334 443.064 | 116.192 211.083 329.212 495.754 652.614 | 153.663 164.752 226.843 337.750 439.708 |
|  | - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm | đoạn ống - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11300 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH THẺ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11301 BB.11302 BB.11303 BB.11304 BB.11305 BB.11306 BB.11307 BB.11308 BB.11309 BB.11310 BB.11311A BB.11312A BB.11313A BB.11314A BB.11315A BB.11316A BB.11317A | Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đường kính ống |  | 13.838.973 20.673.574 27.677.968 34.676.154 33.106.509 38.550.532 45.989.347 52.017.598 74.185.124 83.856.398 121.612.097 139.861.796 154.317.302 180.554.372 236.133.500 304.091.516 330.247.037 | 11.105.530 13.013.529 14.320.182 17.123.064 16.878.449 18.859.832 21.921.599 24.045.674 27.763.825 31.139.515 37.857.600 45.592.800 52.773.600 61.644.000 72.045.600 91.264.800 106.708.800 | 1.529.341 1.529.341 1.529.341 1.529.341 1.647.361 1.647.361 1.647.361 1.647.361 1.647.361 1.760.464 1.760.464 1.760.464 1.760.464 | 10.550.270 12.362.871 13.604.194 16.266.936 16.034.551 17.916.868 20.825.551 22.843.426 26.375.675 29.582.585 35.964.720 43.313.160 50.134.920 58.561.800 68.443.320 86.701.560 101.373.360 | 1.497.313 1.497.313 1.497.313 1.497.313 1.612.862 1.612.862 1.612.862 1.612.862 1.612.862 1.723.595 1.723.595 1.723.595 1.723.595 |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1600mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11300 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải cống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.11310 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn cống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11311 BB.11312 BB.11313 BB.11314 BB.11315 BB.11316 BB.11317 | Lắp đặt cống hộp đơn bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m, quy cách |  | 3.094.909 3.546.955 5.052.505 7.125.212 8.201.120 12.566.357 16.656.666 | 124.346 134.538 183.461 228.308 244.615 273.154 334.307 | 58.961 58.961 83.977 95.786 115.161 135.669 184.595 | 118.129 127.812 174.289 216.892 232.385 259.496 317.593 | 57.718 57.718 82.468 94.066 113.441 133.642 182.063 |
|  | 1000x1000mm 1200x1200mm 1600x1600mm 1600x2000mm 2000x2000mm 2500x2500mm 3000x3000mm | đoạn cống - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11320 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m

Đơn vị tính: đồng/đoạn cống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11321 BB.11322 BB.11323 BB.11324 BB.11325 | Lắp đặt cống hộp đôi bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m, quy cách |  | 9.361.536 11.811.581 15.262.626 23.324.332 33.481.648 | 244.615 305.769 328.192 364.884 446.423 | 119.894 135.669 141.980 229.718 364.298 | 232.385 290.481 311.783 346.641 424.102 | 118.103 133.642 139.858 226.568 360.473 |
|  | 2(1600x1600)mm 2(1600x2000)mm 2(2000x2000)mm 2(2500x2500)mm 2(3000x3000)mm | đoạn cống - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11400 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11401 BB.11402 BB.11403 BB.11404 BB.11405 BB.11406 BB.11407 BB.11408 BB.11409 BB.11410 BB.11411 BB.11412 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  | 30.860.900 37.905.155 48.771.700 53.977.029 78.960.644 89.579.474 116.206.925 133.123.053 146.915.920 232.290.046 262.580.802 313.400.194 | 19.334.793 25.521.519 29.965.362 39.336.000 46.596.000 54.230.000 63.386.400 80.674.000 96.888.000 114.972.000 143.396.000 181.526.400 | 1.150.694 1.150.694 1.150.694 1.239.209 1.239.209 1.239.209 1.239.209 1.239.209 1.371.982 1.371.982 1.504.754 1.504.754 | 18.368.082 24.245.481 28.467.138 37.369.200 44.266.200 51.518.500 60.217.080 76.640.300 92.043.600 109.223.400 136.226.200 172.450.080 | 1.126.596 1.126.596 1.126.596 1.213.257 1.213.257 1.213.257 1.213.257 1.213.257 1.343.249 1.343.249 1.473.241 1.473.241 |
|  | - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1600mm | 100m - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11500 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11501 BB.11502 BB.11503 BB.11504 BB.11505 BB.11506 BB.11507 BB.11508 BB.11509 BB.11510 BB.11511 BB.11512 BB.11513 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đường kính ống |  | 37.024.793 47.580.485 52.469.201 77.310.503 87.595.577 113.818.380 130.120.420 143.135.644 226.958.921 255.756.052 304.251.077 386.389.725 452.065.974 | 9.193.455 11.191.145 14.696.000 17.892.600 20.240.000 23.100.000 28.424.000 32.736.000 38.060.000 47.080.000 59.292.200 66.484.000 74.140.000 | 629.440 629.440 629.440 629.440 629.440 1.951.700 2.134.672 2.134.672 2.363.387 2.607.350 2.607.350 2.881.808 2.881.808 | 8.733.795 10.631.605 13.961.200 16.997.970 19.228.000 21.945.000 27.002.800 31.099.200 36.157.000 44.726.000 56.327.590 63.159.800 70.433.000 | 616.258 616.258 616.258 616.258 616.258 1.924.976 2.105.443 2.105.443 2.331.026 2.571.648 2.571.648 2.842.348 2.842.348 |
|  | - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm | 100m - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11600 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11601 BB.11602 BB.11603 BB.11604 BB.11605 BB.11606 BB.11607 BB.11608 BB.11609 BB.11610 BB.11611 BB.11612 BB.11613 BB.11614 BB.11615 BB.11616 BB.11617 BB.11618 BB.11619 BB.11620 BB.11621 BB.11622 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, quy cách cống (mm) |  | 57.702.836 78.757.186 72.937.020 100.543.431 128.095.592 154.926.926 210.446.892 307.658.715 309.390.303 381.629.807 351.361.697 393.233.112 454.603.208 435.966.893 503.580.738 551.751.765 590.097.210 703.158.247 667.996.608 881.044.342 1.093.292.404 1.562.551.379 | 15.169.000 16.000.600 16.902.600 18.099.400 20.763.600 20.468.800 24.329.800 31.176.200 33.189.200 37.521.000 38.222.800 40.614.200 42.649.200 44.081.400 46.426.600 47.359.400 51.986.000 55.783.200 57.046.000 61.168.800 68.079.000 83.248.000 | 1.804.086 1.841.928 1.995.542 2.033.384 2.073.169 2.073.169 2.148.853 2.302.163 2.490.738 2.563.676 2.536.349 2.634.672 2.672.514 2.743.509 2.776.663 2.812.563 3.036.233 3.113.860 3.118.548 3.353.538 3.546.633 3.908.242 | 14.410.550 15.200.570 16.057.470 17.194.430 19.725.420 19.445.360 23.113.310 29.617.390 31.529.740 35.644.950 36.311.660 38.583.490 40.516.740 41.877.330 44.105.270 44.991.430 49.386.700 52.994.040 54.193.700 58.110.360 64.675.050 79.085.600 | 1.760.945 1.797.332 1.947.067 1.983.454 2.021.698 2.021.698 2.094.473 2.241.879 2.425.135 2.495.249 2.468.949 2.563.506 2.599.894 2.668.151 2.700.021 2.734.552 2.951.535 3.026.166 3.030.683 3.258.557 3.444.207 3.791.869 |
|  | - 400x600 - 600x600 - 400x800 - 600x800 - 800x800 - 400x1000 - 800x1000 - 800x1400 - 1200x1400 - 1400x1500 - 1200x1600 - 1200x1800 - 1400x1800 - 1200x2000 - 1400x2000 - 1400x2200 - 2200x1500 - 2200x1800 - 2500x1500 - 2500x2000 - 2500x2500 - 3000x3000 | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.11700 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM ĐOẠN CỐNG DÀI 1m

Thành phần công việc:

Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.11701 BB.11702 BB.11703 BB.11704 BB.11705 BB.11706 BB.11707 BB.11708 BB.11709 BB.11710 BB.11711 BB.11712 BB.11713 BB.11714 BB.11715 BB.11716 BB.11717 BB.11718 BB.11719 BB.11720 BB.11721 BB.11722 | Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, quy cách cống (mm) |  | 49.945.777 70.122.442 63.390.826 90.268.532 117.146.440 143.902.347 197.657.962 291.614.431 291.711.952 362.205.283 412.546.229 479.643.277 526.618.414 332.162.803 372.436.798 432.893.655 563.697.362 674.415.929 639.233.210 848.883.920 1.058.613.865 1.520.079.313 | 10.293.800 10.516.000 10.806.400 11.396.000 13.448.600 13.153.800 15.796.000 20.204.800 21.001.200 24.112.000 28.804.600 29.361.200 29.684.600 24.813.800 25.986.400 28.512.000 34.183.820 36.280.200 37.100.800 39.109.400 44.308.000 54.601.800 | 1.500.211 1.500.211 1.615.983 1.615.983 1.615.983 1.615.983 1.664.221 1.664.221 1.726.931 1.726.931 1.726.931 1.726.931 1.726.931 1.726.931 1.726.931 1.726.931 1.837.879 1.837.879 1.837.879 1.948.827 1.948.827 1.948.827 | 9.779.110 9.990.200 10.266.080 10.826.200 12.776.170 12.496.110 15.006.200 19.194.560 19.951.140 22.906.400 27.364.370 27.893.140 28.200.370 23.573.110 24.687.080 27.086.400 32.474.629 34.466.190 35.245.760 37.153.930 42.092.600 51.871.710 | 1.468.793 1.468.793 1.582.141 1.582.141 1.582.141 1.582.141 1.629.369 1.629.369 1.690.765 1.690.765 1.690.765 1.690.765 1.690.765 1.690.765 1.690.765 1.690.765 1.799.390 1.799.390 1.799.390 1.908.014 1.908.014 1.908.014 |
|  | - 400x600 - 600x600 - 400x800 - 600x800 - 800x800 - 400x1000 - 800x1000 - 800x1400 - 1200x1400 - 1400x1500 - 1200x2000 - 1400x2000 - 1400x2200 - 1200x1600 - 1200x1800 - 1400x1800 - 2200x1500 - 2200x1800 - 2500x1500 - 2500x2000 - 2500x2500 - 3000x3000 | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12000 NỐI ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP

BB.12100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12101 BB.12102 BB.12103 BB.12104 BB.12105 BB.12106 BB.12107 BB.12108 BB.12109 BB.12110 | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công, đường kính ống |  | 37.680 88.037 113.216 157.294 186.253 172.920 212.649 279.416 293.254 250.363 | 10.192 14.269 16.308 20.385 26.500 32.615 36.692 42.808 46.885 48.923 |  | 9.683 13.556 15.492 19.365 25.175 30.985 34.858 40.667 44.540 46.477 |  |
|  | - 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm - 750mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1050mm | mối nối - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12201 BB.12202 BB.12203 BB.12204 BB.12205 BB.12206 BB.12207 BB.12208 BB.12209 BB.12210 BB.12211 BB.12212 BB.12213 BB.12214 BB.12215 | Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục, đường kính ống |  | 418.539 362.797 414.015 515.240 566.457 618.892 670.109 720.718 821.943 871.943 923.160 1.024.986 1.126.204 1.229.863 1.331.081 | 42.808 44.846 46.885 55.038 59.115 63.192 69.308 71.346 75.423 79.500 85.615 89.692 95.808 101.923 106.000 |  | 40.667 42.604 44.540 52.287 56.160 60.033 65.842 67.779 71.652 75.525 81.335 85.208 91.017 96.827 100.700 |  |
|  | - 1200mm - 1250mm - 1350mm - 1500mm - 1650mm - 1800mm - 1950mm - 2000mm - 2100mm - 2250mm - 2400mm - 2550mm - 2700mm - 2850mm - 3000mm | mối nối - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22cm)

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12301 BB.12302 BB.12303 BB.12304 BB.12305 BB.12306 BB.12307 BB.12308 BB.12309 BB.12310 BB.12311 | Nối ống bê tông bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, đường kính ống |  | 15.651 23.777 32.554 38.160 46.252 58.646 66.772 80.384 90.301 94.689 104.083 | 14.269 20.385 26.500 30.577 36.692 46.885 50.962 59.115 65.231 67.269 77.461 |  | 13.556 19.365 25.175 29.048 34.858 44.540 48.414 56.160 61.969 63.906 73.589 |  |
|  | - 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm - 750mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1050mm - 1200mm | mối nối - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12401 BB.12402 BB.12403 BB.12404 BB.12405 BB.12406 BB.12407 BB.12408 BB.12409 BB.12410 BB.12411 | Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20)cm, đường kính ống |  | 20.768 31.512 43.246 51.789 62.657 76.452 91.346 110.018 124.421 131.255 144.081 | 18.346 28.538 34.654 40.769 46.885 61.154 65.231 73.385 81.538 85.615 95.808 |  | 17.429 27.112 32.921 38.731 44.540 58.096 61.969 69.715 77.462 81.335 91.017 |  |
|  | - 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm - 750mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1050mm - 1200mm | mối nối - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12501 BB.12502 BB.12503 BB.12504 BB.12505 BB.12506 BB.12507 BB.12508 BB.12509 BB.12510 BB.12511 BB.12512 BB.12513 BB.12514 BB.12515 BB.12516 BB.12517 BB.12518 BB.12519 BB.12520 BB.12521 BB.12522 BB.12523 BB.12524 BB.12525 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  | 1.954 2.923 3.900 4.877 5.854 7.312 7.740 8.717 9.686 10.175 11.640 12.129 13.106 14.563 16.029 18.952 19.440 20.049 20.417 21.875 23.281 24.746 26.204 27.669 29.135 | 10.192 14.269 18.346 22.423 26.500 32.615 36.692 40.769 44.846 46.885 53.000 57.077 61.154 69.308 73.385 81.538 87.654 89.692 93.769 99.885 108.038 114.154 120.269 128.423 134.538 |  | 9.683 13.556 17.429 21.302 25.175 30.985 34.858 38.731 42.604 44.540 50.350 54.223 58.096 65.842 69.715 77.462 83.271 85.208 89.081 94.890 102.637 108.446 114.256 122.002 127.812 |  |
|  | - 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm - 750mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1050mm - 1200mm - 1250mm - 1350mm - 1500mm - 1650mm - 1800mm - 1950mm - 2000mm - 2100mm - 2250mm - 2400mm - 2550mm - 2700mm - 2850mm - 3000mm | mối nối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Mã hiệu sửa đổi, thay thế, bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12601 BB.12602 BB.12603 BB.12604 BB.12605 BB.12606 BB.12607 BB.12608 BB.12609 BB.12610 BB.12611 BB.12612 BB.12613 BB.12614 BB.12615 BB.12616 BB.12617 BB.12618 BB.12619 BB.12620 BB.12621 BB.12622 BB.12623 BB.12624 BB.12625 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính ống |  | 16.943 27.305 36.400 42.686 50.100 54.259 75.641 84.055 94.182 76.341 113.073 91.232 98.582 139.091 120.600 161.109 142.618 173.809 153.127 163.636 270.550 185.654 197.164 207.673 190.182 | 6.115 10.192 14.269 16.308 18.346 24.462 26.500 28.538 32.615 34.654 38.731 40.769 42.808 48.923 53.000 57.077 61.154 63.192 67.269 71.346 77.461 81.538 85.615 91.731 95.808 |  | 5.810 9.683 13.556 15.492 17.429 23.238 25.175 27.112 30.985 32.921 36.794 38.731 40.667 46.477 50.350 54.223 58.096 60.033 63.906 67.779 73.589 77.462 81.335 87.144 91.017 |  |
|  | - 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm - 750mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1050mm - 1200mm - 1250mm - 1350mm - 1500mm - 1650mm - 1800mm - 1950mm - 2000mm - 2100mm - 2250mm - 2400mm - 2550mm - 2700mm - 2850mm - 3000mm | mối nối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12700 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12701 BB.12702 BB.12703 BB.12704 BB.12705 BB.12706 BB.12707 | Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm, quy cách |  | 12.189 14.623 19.500 22.552 24.986 31.081 37.175 | 57.077 69.308 89.692 99.885 114.154 134.538 161.038 |  | 54.223 65.842 85.208 94.890 108.446 127.812 152.987 |  |
|  | - 1000x1000mm - 1200x1200mm - 1600x1600mm - 1600x2000mm - 2000x2000mm - 2500x2500mm - 3000x3000mm | mối nối - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12800 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12801 BB.12802 BB.12803 BB.12804 BB.12805 | Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm, quy cách |  | 29.863 33.523 37.175 46.321 55.458 | 130.461 144.731 161.038 201.808 242.577 |  | 123.939 137.494 152.987 191.717 230.448 |  |
|  | 2(1600x1600)mm 2(1600x2000)mm 2(2000x2000)mm 2(2500x2500)mm 2(3000x3000)mm | mối nối - - - - |  |  |  |  |  |

BB.12900 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.12901 BB.12902 BB.12903 BB.12904 BB.12905 BB.12906 BB.12907 BB.12908 | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính ống |  | 84.000 105.000 170.000 291.000 396.000 632.000 778.500 873.000 | 10.192 14.881 22.423 40.769 63.192 106.000 150.846 232.384 |  | 9.683 14.137 21.302 38.731 60.033 100.700 143.304 220.766 |  |
|  | - 200mm - 300mm - ≤ 600mm - ≤ 1000mm - ≤ 1250mm - ≤ 1800mm - ≤ 2250mm - ≤ 3000mm | cái cái cái cái cái cái cái cái |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì chi phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và chi phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của chi phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.

BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG

BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/đoạn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.13101 BB.13102 BB.13103 BB.13104 BB.13105 BB.13106 BB.13107 BB.13108 BB.13109 BB.13110 BB.13111 | Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  | 600.060 754.075 981.098 1.500.150 3.066.307 5.294.529 7.522.752 11.979.198 16.435.643 23.120.312 26.462.646 | 220.154 262.961 305.769 360.807 267.038 399.538 684.923 911.192 1.251.614 1.510.499 1.850.922 | 38.162 107.808 124.981 124.981 183.445 198.732 336.532 | 209.146 249.814 290.481 342.768 253.687 379.562 650.677 865.633 1.189.036 1.434.976 1.758.378 | 37.358 105.535 122.346 122.346 180.149 195.162 331.917 |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - ≤ 400mm - ≤ 600mm - ≤ 900mm - ≤ 1200mm - ≤ 1600mm - ≤ 2200mm - ≤ 2500mm | đoạn - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.13200 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.13201 BB.13202 BB.13203 BB.13204 BB.13205 BB.13206 BB.13207 BB.13208 BB.13209 BB.13210 BB.13211 BB.13212 BB.13213 BB.13214 BB.13215 BB.13216 BB.13217 BB.13218 BB.13219 BB.13220 BB.13221 BB.13222 BB.13223 BB.13224 | Nối ống gang bằng phương pháp xảm, đường kính ống |  | 7.534 11.320 15.370 19.859 23.874 28.402 33.654 39.503 45.369 58.459 70.477 83.946 100.899 114.382 121.585 129.277 148.036 159.077 169.668 190.881 212.100 233.298 254.505 267.637 | 20.385 24.462 32.615 42.808 67.269 83.577 116.192 130.461 146.769 191.615 236.461 283.346 313.923 358.769 364.884 409.730 477.000 523.884 556.500 564.653 625.807 688.999 752.192 782.769 |  | 19.365 23.238 30.985 40.667 63.906 79.398 110.383 123.939 139.431 182.035 224.639 269.179 298.227 340.831 346.641 389.245 453.150 497.691 528.675 536.422 594.518 654.551 714.583 743.631 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | mối nối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.13300 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.13301 BB.13302 BB.13303 BB.13304 BB.13305 BB.13306 BB.13307 BB.13308 BB.13309 BB.13310 BB.13311 BB.13312 BB.13313 BB.13314 BB.13315 BB.13316 BB.13317 BB.13318 BB.13319 BB.13320 BB.13321 BB.13322 BB.13323 BB.13324 | Nối ống gang bằng gioăng cao su, đường kính ống |  | 8.408 12.692 16.943 21.386 27.305 31.733 36.495 32.527 42.591 49.686 66.782 75.005 83.195 93.482 102.582 111.768 130.317 137.945 147.006 159.868 172.409 219.405 268.896 293.657 | 14.269 30.577 30.577 44.846 44.846 79.500 103.961 118.231 130.461 156.961 177.346 197.731 222.192 246.654 250.731 281.307 326.154 371.000 393.423 399.538 444.384 489.230 532.038 554.461 |  | 13.556 29.048 29.048 42.604 42.604 75.525 98.764 112.319 123.939 149.114 168.479 187.844 211.083 234.321 238.194 267.243 309.846 352.450 373.752 379.562 422.166 464.770 505.437 526.739 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | mối nối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.13400 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH

Mã hiệu sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp gioăng, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mối nối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.13401 BB.13402 BB.13403 BB.13404 BB.13405 BB.13406 BB.13407 BB.13408 BB.13409 BB.13410 BB.13411 BB.13412 BB.13413 BB.13414 BB.13415 BB.13416 BB.13417 BB.13418 BB.13419 BB.13420 BB.13421 BB.13422 BB.13423 BB.13424 | Nối ống gang bằng mặt bích, |  | 48.122 52.183 56.243 80.304 86.000 110.333 115.000 121.000 141.000 148.000 185.000 193.000 206.000 231.000 260.100 269.000 307.167 314.000 342.933 375.000 407.000 473.455 542.405 586.880 | 14.269 26.500 26.500 40.769 40.769 71.346 93.769 106.000 118.231 140.654 159.000 177.346 199.769 222.192 226.269 252.769 293.538 328.192 346.538 354.692 3.934.228 432.154 470.884 491.269 |  | 13.556 25.175 25.175 38.731 38.731 67.779 89.081 100.700 112.319 133.621 151.050 168.479 189.781 211.083 214.956 240.131 278.862 311.783 329.212 336.958 3.737.522 410.546 447.341 466.706 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | mối nối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang.

BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.14101 BB.14102 BB.14103 BB.14104 BB.14105 BB.14106 BB.14107 BB.14108 BB.14109 BB.14110 BB.14111 BB.14112 BB.14113 BB.14114 BB.14115 BB.14116 BB.14117 BB.14118 BB.14119 BB.14120 BB.14121 BB.14122 BB.14123 BB.14124 BB.14125 BB.14126 BB.14127 BB.14128 BB.14129 BB.14130 BB.14131 BB.14132 | Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn, đường kính ống |  |  | 3.402.190 3.860.843 4.317.458 4.553.920 5.198.073 5.361.150 5.935.996 5.940.072 6.380.380 7.191.687 7.954.071 8.708.301 10.807.915 12.344.914 8.170.148 9.083.378 9.654.147 11.460.222 14.108.600 16.581.400 18.623.000 20.662.400 24.666.400 26.681.600 35.107.600 29.165.400 31.248.800 33.332.200 33.750.200 37.499.000 39.186.400 42.301.600 | 44.560 44.560 44.560 56.442 77.237 98.031 121.796 145.561 181.209 225.769 276.269 329.741 562.639 794.646 3.043.210 3.457.911 3.571.984 4.050.851 4.450.105 4.917.577 5.316.831 5.719.947 6.115.339 7.166.914 7.551.017 7.931.259 10.090.058 11.954.469 12.992.411 14.034.214 15.615.404 21.185.946 | 3.232.085 3.667.807 4.101.592 4.326.230 4.938.177 5.093.100 5.639.204 5.643.078 6.061.370 6.832.113 7.556.379 8.272.899 10.267.535 11.727.686 7.761.652 8.629.222 9.171.453 10.887.228 13.403.170 15.752.330 17.691.850 19.629.280 23.433.080 25.347.520 33.352.220 27.707.130 29.686.360 31.665.590 32.062.690 35.624.050 37.227.080 40.186.520 | 43.015 43.015 43.015 54.485 74.559 94.633 117.574 140.515 174.927 217.942 266.692 318.310 543.134 767.098 2.968.030 3.368.355 3.478.473 3.944.738 4.330.151 4.782.557 5.167.970 5.557.111 5.938.795 6.961.065 7.331.853 7.698.913 9.803.615 11.610.688 12.612.646 13.618.333 15.155.272 20.532.698 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2500mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 786.348 961.372 1.302.490 1.652.865 2.220.040 2.667.076 3.192.828 4.049.835 1.005.694 6.121.763 17.770.458 22.757.093 45.613.959 60.318.101 84.274.050 97.045.017 125.521.599 192.062.653 230.474.673 268.887.249 307.300.507 345.712.401 384.213.849 461.054.684 499.475.215 537.895.519 576.656.762 615.417.778 692.342.611 769.267.772 846.194.751 962.810.327 |  |  |  |  |

BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.14201 BB.14202 BB.14203 BB.14204 BB.14205 BB.14206 BB.14207 BB.14208 BB.14209 BB.14210 BB.14211 BB.14212 BB.14213 BB.14214 BB.14215 BB.14216 BB.14217 BB.14218 BB.14219 BB.14220 BB.14221 BB.14222 BB.14223 BB.14224 BB.14225 BB.14226 BB.14227 | Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, |  |  | 2.146.498 3.004.690 3.760.959 4.227.766 4.804.650 5.071.688 5.509.957 5.562.957 5.925.803 6.814.572 8.005.032 9.069.109 9.305.570 11.694.645 7.591.225 8.019.302 8.630.840 12.683.298 16.372.400 20.418.200 21.386.200 22.635.800 25.317.600 26.837.800 27.621.000 29.744.000 31.869.200 | 11.883 17.824 26.736 32.677 41.589 50.501 62.383 77.237 83.178 121.796 163.385 207.945 606.010 754.542 2.170.841 2.319.373 2.464.934 3.203.246 3.550.811 3.951.880 4.152.022 4.899.514 5.273.814 6.364.039 6.515.542 6.999.822 7.386.005 | 2.039.177 2.854.460 3.572.916 4.016.384 4.564.425 4.818.112 5.234.468 5.284.818 5.629.522 6.473.853 7.604.793 8.615.666 8.840.305 11.109.930 7.211.675 7.618.348 8.199.310 12.049.152 15.553.780 19.397.290 20.316.890 21.504.010 24.051.720 25.495.910 26.239.950 28.256.800 30.275.740 | 11.471 17.206 25.809 31.544 40.147 48.750 60.221 74.559 80.294 117.574 157.721 200.736 585.002 728.384 2.116.810 2.260.193 2.400.708 3.116.329 3.451.844 3.839.904 4.023.324 4.754.686 5.116.010 6.168.440 6.314.690 6.783.969 7.156.765 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.281.481 1.623.810 2.332.641 3.264.308 4.144.562 4.612.471 5.683.336 7.202.822 10.355.155 13.689.813 17.105.578 20.542.095 27.500.888 52.256.619 73.107.431 84.064.789 109.481.423 166.747.481 261.990.474 305.232.124 348.942.730 392.559.390 418.055.092 501.778.732 543.504.788 585.312.852 627.120.917 |  |  |  |  |

BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.14301 BB.14302 BB.14303 BB.14304 BB.14305 BB.14306 BB.14307 BB.14308 BB.14309 BB.14310 BB.14311 BB.14312 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m |  |  | 2.140.383 2.527.690 2.894.613 3.179.998 3.461.305 3.856.766 4.062.651 4.290.958 4.482.574 5.805.534 7.766.533 9.678.608 |  | 2.033.367 2.401.310 2.749.887 3.021.002 3.288.245 3.663.934 3.859.524 4.076.417 4.258.451 5.515.266 7.378.217 9.194.692 |  |
|  | - ≤ 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm - 110mm - 150mm - 200mm - 250mm | 100m - - - - - - - - - - - | 2.383.396 3.004.569 3.655.031 4.763.236 5.853.153 7.400.042 10.577.228 11.159.658 19.260.565 27.914.655 38.700.864 49.518.175 |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ

BB.15000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH

BB.15100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.15101 BB.15102 BB.15103 BB.15104 BB.15105 BB.15106 BB.15107 BB.15108 BB.15109 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  | 8.374.952 10.690.906 18.200.958 20.355.008 36.318.277 42.299.846 67.246.664 83.838.140 84.367.380 | 9.697.600 12.062.600 13.200.000 14.960.000 17.072.000 19.025.600 21.595.200 24.200.000 28.758.400 | 42.630 73.944 119.789 131.106 2.352.252 2.431.469 3.320.218 3.475.823 3.479.615 | 9.212.720 11.459.470 12.540.000 14.212.000 16.218.400 18.074.320 20.515.440 22.990.000 27.320.480 | 41.354 71.783 116.643 127.567 2.305.807 2.382.278 3.252.352 3.402.562 3.407.230 |
|  | - < 57mm - 67-89mm - 108x3,5mm - 108x4mm - 159x5mm - 159x6,3mm - 219x7mm - 219x9mm - 273x7mm | 100m - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7o - 8o thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 1,12.

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9o - 35o thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 1,14.

- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm đơn giá nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50cm thì lập dự toán riêng.

BB.15200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.15201 BB.15202 BB.15203 BB.15204 BB.15205 BB.15206 BB.15207 BB.15208 BB.15209 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  | 10.012.165 13.218.268 21.257.804 23.411.854 40.795.107 46.776.675 73.387.420 89.978.897 92.016.980 | 10.225.600 12.766.600 14.256.000 15.897.200 18.163.200 20.259.800 22.915.200 25.784.000 30.624.000 | 45.460 73.944 119.789 133.935 2.352.252 2.431.469 3.320.218 3.475.823 3.479.615 | 9.714.320 12.128.270 13.543.200 15.102.340 17.255.040 19.246.810 21.769.440 24.494.800 29.092.800 | 44.085 71.783 116.643 130.299 2.305.807 2.382.278 3.252.352 3.402.562 3.407.230 |
|  | - < 57mm - 67-89mm - 108x3,5mm - 108x4mm - 159x5mm - 159x6,3mm - 219x7mm - 219x9mm - 273x7mm | 100m - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.15300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.15301 BB.15302 BB.15303 BB.15304 BB.15305 BB.15306 BB.15307 BB.15308 BB.15309 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  | 11.679.727 15.777.070 24.344.646 26.498.697 45.301.274 51.282.842 79.563.941 96.155.418 99.696.630 | 10.225.600 12.766.600 14.256.000 15.897.200 18.172.000 20.262.000 22.924.000 25.784.000 30.624.000 | 42.630 73.944 119.789 131.106 2.352.252 2.431.469 3.320.218 3.475.823 3.479.615 | 9.714.320 12.128.270 13.543.200 15.102.340 17.263.400 19.248.900 21.777.800 24.494.800 29.092.800 | 41.354 71.783 116.643 127.567 2.305.807 2.382.278 3.252.352 3.402.562 3.407.230 |
|  | - < 57mm - 67-89mm - 108x3,5mm - 108x4mm - 159x5mm - 159x6,3mm - 219x7mm - 219x9mm - 273x7mm | 100m - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.16000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO

BB.16100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống,lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.16101 BB.16102 BB.16103 BB.16104 BB.16105 BB.16106 BB.16107 BB.16108 BB.16109 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ, 1 lớp sơn lót, đường kính ống |  | 7.034.345 8.574.111 15.674.902 17.836.889 32.668.127 38.678.337 62.302.217 78.957.699 78.098.402 | 7.832.000 9.345.600 11.052.800 11.792.000 12.643.400 14.097.600 15.840.000 17.811.200 20.627.200 | 42.438 67.900 82.046 93.363 1.220.479 1.299.696 1.785.740 1.941.345 1.887.590 | 7.440.400 8.878.320 10.500.160 11.202.400 12.011.230 13.392.720 15.048.000 16.920.640 19.595.840 | 40.967 65.546 79.202 90.126 1.190.458 1.266.928 1.740.218 1.890.429 1.838.538 |
|  | - < 57mm - 67-89mm - 108x3,5mm - 108x4mm - 159x5mm - 159x6,3mm - 219x7mm - 219x9mm - 273x7mm | 100m - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.16200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.16201 BB.16202 BB.16203 BB.16204 BB.16205 BB.16206 BB.16207 BB.16208 BB.16209 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thủy tinh δ = 3 ± 0,5mm, đường kính ống |  | 8.642.325 11.105.914 18.722.937 20.884.924 36.436.521 42.446.730 67.477.492 84.132.975 84.655.295 | 10.736.000 13.200.000 15.664.000 16.684.800 18.695.600 20.847.200 23.584.000 26.540.800 31.127.800 | 43.286 69.258 83.687 95.230 1.244.889 1.325.690 1.821.454 1.980.171 1.925.342 | 10.199.200 12.540.000 14.880.800 15.850.560 17.760.820 19.804.840 22.404.800 25.213.760 29.571.410 | 41.786 66.857 80.786 91.929 1.214.267 1.292.267 1.775.023 1.928.237 1.875.309 |
|  | - < 57mm - 67-89mm - 108x3,5mm - 108x4mm - 159x5mm - 159x6,3mm - 219x7mm - 219x9mm - 273x7mm | 100m - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.16300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  |  |  |  |  |
| BB.16301 | - < 57mm | 100m | 10.041.059 | 11.264.000 | 43.286 | 10.700.800 | 41.786 |
| BB.16302 | - 67-89mm | - | 13.258.809 | 13.974.400 | 69.258 | 13.275.680 | 66.857 |
| BB.16303 | - 108x3,5mm | - | 21.324.633 | 16.572.160 | 83.687 | 15.743.552 | 80.786 |
| BB.16304 | - 108x4mm | - | 23.486.619 | 17.679.200 | 95.230 | 16.795.240 | 91.929 |
| BB.16305 | - 159x5mm | - | 40.913.195 | 20.103.600 | 1.244.889 | 19.098.420 | 1.214.267 |
| BB.16306 | - 159x6,3mm | - | 46.923.405 | 22.422.400 | 1.325.690 | 21.301.280 | 1.292.267 |
| BB.16307 | - 219x7mm | - | 73.618.249 | 25.234.000 | 1.821.454 | 23.972.300 | 1.775.023 |
| BB.16308 | - 219x9mm | - | 90.273.732 | 28.397.600 | 1.980.171 | 26.977.720 | 1.928.237 |
| BB.16309 | - 273x7mm | - | 92.304.895 | 33.224.400 | 1.925.342 | 31.563.180 | 1.875.309 |

BB.16400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  |  |  |  |  |
| BB.16401 | - < 57mm | 100m | 11.708.621 | 13.534.400 | 43.286 | 12.857.680 | 41.786 |
| BB.16402 | - 67-89mm | - | 15.817.611 | 16.772.800 | 69.258 | 15.934.160 | 66.857 |
| BB.16403 | - 108x3,5mm | - | 24.411.475 | 19.888.000 | 83.687 | 18.893.600 | 80.786 |
| BB.16404 | - 108x4mm | - | 26.573.462 | 21.212.400 | 95.230 | 20.151.780 | 91.929 |
| BB.16405 | - 159x5mm | - | 45.419.517 | 23.887.600 | 1.244.889 | 22.693.220 | 1.214.267 |
| BB.16406 | - 159x6,3mm | - | 51.429.726 | 26.635.400 | 1.325.690 | 25.303.630 | 1.292.267 |
| BB.16407 | - 219x7mm | - | 79.794.770 | 30.289.600 | 1.821.454 | 28.775.120 | 1.775.023 |
| BB.16408 | - 219x9mm | - | 96.450.253 | 34.078.000 | 1.980.171 | 32.374.100 | 1.928.237 |
| BB.16409 | - 273x7mm | - | 99.984.545 | 39.864.000 | 1.925.342 | 37.870.800 | 1.875.309 |

BB.17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

BB.17100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.17101 BB.17102 BB.17103 BB.17104 BB.17105 BB.17106 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc 3 lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  | 22.316.800 25.520.000 28.443.800 32.179.400 36.203.200 43.084.800 | 4.436.777 5.049.115 5.311.380 6.248.446 8.214.162 8.491.990 | 21.200.960 24.244.000 27.021.610 30.570.430 34.393.040 40.930.560 | 4.358.203 4.957.476 5.210.649 6.130.828 8.062.573 8.331.806 |
|  | - 108x8mm - 159x8mm - 159x12mm - 219x9mm - 219x12mm - 273x12mm | 100m - - - - - | 45.185.991 67.396.674 90.161.113 101.630.145 126.052.596 158.197.368 |  |  |  |  |

BB.17200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.17201 BB.17202 BB.17203 BB.17204 BB.17205 BB.17206 | Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  | 22.897.600 26.435.200 29.480.000 33.000.000 37.118.400 44.187.000 | 2.541.568 3.094.632 3.356.897 4.234.690 4.505.697 4.724.251 | 21.752.720 25.113.440 28.006.000 31.350.000 35.262.480 41.977.650 | 2.490.637 3.031.654 3.284.827 4.146.751 4.408.363 4.619.340 |
|  | - 108x8mm - 159x8mm - 159x12mm - 219x9mm - 219x12mm - 273x12mm | 100m - - - - - | 45.201.114 67.417.352 90.181.792 101.653.874 126.076.052 158.242.736 |  |  |  |  |

BB.17300 LẮP ĐẶT ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 3 ± 0,5mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí.

Đơn vị tính: đồng/10m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.17301 BB.17302 BB.17303 BB.17304 | Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh, đường kính ống |  |  | 2.541.000 3.027.200 3.625.600 4.048.000 | 1.615.537 1.754.458 1.841.386 1.901.096 | 2.413.950 2.875.840 3.444.320 3.845.600 | 1.564.905 1.700.825 1.785.948 1.843.588 |
|  | - 219x7mm - 273x8mm - 325x8mm - 426x10mm | 10m - - - | 6.491.568 9.208.765 11.003.345 17.921.083 |  |  |  |  |

BB.18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.18100 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.18101 BB.18102 BB.18103 BB.18104 BB.18105 BB.18106 BB.18107 BB.18108 BB.18109 BB.18110 BB.18111 BB.18112 BB.18113 BB.18114 | Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống |  |  | 2.751.921 3.241.151 3.412.382 3.748.728 4.523.343 4.702.727 4.845.419 4.926.958 5.039.073 4.519.266 4.653.804 4.733.304 5.191.958 5.571.111 |  | 2.614.329 3.079.099 3.241.768 3.561.297 4.297.182 4.467.598 4.603.156 4.680.617 4.787.127 4.293.309 4.421.121 4.496.646 4.932.367 5.292.564 |  |
|  | - 6,4mm - 9,5mm - 12,7mm - 15,9mm - 19,1mm - 22,2mm - 25,4mm - 28,6mm - 31,8mm - 34,9mm - 38,1mm - 41,3mm - 54mm - 66,7mm | 100m - - - - - - - - - - - - - | 485.389 697.517 909.480 1.136.445 1.438.250 1.590.247 1.817.998 2.045.138 2.121.753 2.424.104 2.726.727 3.028.742 3.785.648 4.844.114 |  |  |  |  |

BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19101 BB.19102 BB.19103 BB.19104 BB.19105 BB.19106 BB.19107 BB.19108 BB.19109 BB.19110 BB.19111 BB.19112 BB.19113 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  | 600.314 732.929 986.436 1.442.453 2.222.684 2.721.540 4.943.762 6.666.643 10.496.478 12.732.155 20.054.099 25.074.971 30.095.781 | 507.577 595.230 715.499 892.845 1.117.076 1.218.999 1.288.307 1.567.576 1.704.153 1.840.729 2.317.729 2.605.152 3.126.998 |  | 482.198 565.470 679.726 848.205 1.061.224 1.158.051 1.223.893 1.489.199 1.618.947 1.748.696 2.201.846 2.474.898 2.970.652 |  |
|  | - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 89mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm | 100m - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19201 BB.19202 BB.19203 BB.19204 BB.19205 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp nối giăng, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  | 6.747.663 12.843.885 20.188.643 25.242.106 30.298.433 | 1.359.653 1.426.922 1.903.922 2.380.921 2.861.998 |  | 1.291.672 1.355.578 1.808.728 2.261.879 2.718.902 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm | 100m - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa … được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19301 BB.19302 BB.19303 BB.19304 BB.19305 BB.19306 BB.19307 BB.19308 BB.19309 BB.19310 BB.19311 BB.19312 BB.19313 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  | 658.485 621.212 883.838 1.858.586 2.156.566 2.277.778 4.103.535 4.891.212 8.171.717 8.960.202 11.737.374 23.757.576 30.828.283 | 1.345.384 1.461.576 1.520.691 1.698.037 1.785.691 1.936.537 1.965.075 2.081.268 2.505.267 2.631.652 2.986.344 3.285.998 3.697.766 | 46.793 53.033 68.630 77.989 90.467 112.304 124.782 140.380 180.934 227.728 258.923 302.597 374.347 | 1.278.116 1.388.499 1.444.659 1.613.138 1.696.409 1.839.713 1.866.825 1.977.207 2.380.008 2.500.073 2.837.031 3.121.702 3.512.884 | 45.322 51.365 66.473 75.537 87.623 108.773 120.859 135.967 175.246 220.568 250.783 293.084 362.578 |
|  | - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm | 100m - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Mã hiệu sửa đổi theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19401 BB.19402 BB.19403 BB.19404 BB.19405 BB.19406 BB.19407 BB.19408 BB.19409 BB.19410 BB.19411 BB.19412 BB.19413 BB.19414 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống |  | 361.506 482.070 650.360 927.524 1.916.149 2.250.572 2.422.754 4.309.701 5.185.149 8.649.851 9.506.052 12.457.156 24.677.139 31.972.143 | 1.102.807 1.157.845 1.180.268 1.212.884 1.522.730 1.543.114 1.655.230 1.877.422 2.199.498 2.346.267 2.580.690 3.167.767 4.225.728 5.165.458 |  | 1.047.668 1.099.955 1.121.257 1.152.241 1.446.595 1.465.961 1.572.470 1.783.553 2.089.527 2.228.958 2.451.660 3.009.383 4.014.447 4.907.192 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm - 110mm - 150mm - 200mm - 250mm | 100m - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa … được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19500 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19501 BB.19502 BB.19503 BB.19504 BB.19505 BB.19506 BB.19507 BB.19508 BB.19509 BB.19510 BB.19511 BB.19512 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai, đường kính ống |  | 18.119.562 33.693.269 59.207.420 92.410.590 146.295.778 146.295.778 234.944.992 293.486.746 352.018.448 411.092.255 469.756.971 588.027.547 | 305.769 332.269 387.307 509.615 760.346 886.730 1.115.038 1.549.230 1.997.691 2.446.152 2.943.536 3.926.074 |  | 290.481 315.656 367.943 484.135 722.329 842.395 1.059.287 1.471.770 1.897.809 2.323.848 2.796.364 3.729.776 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | 100m - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, đơn giá nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

BB.19600 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 5m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19601 BB.19602 BB.19603 BB.19604 BB.19605 BB.19606 BB.19607 BB.19608 BB.19609 BB.19610 BB.19611 BB.19612 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đường kính ống |  | 20.879.688 38.555.355 67.717.371 105.831.982 167.838.882 212.636.962 269.407.538 337.125.109 404.519.948 472.088.904 539.653.860 674.946.788 | 352.654 381.192 446.423 587.076 874.499 1.021.268 1.282.191 1.781.614 2.497.114 2.813.075 3.218.728 4.515.189 |  | 335.021 362.133 424.102 557.724 830.776 970.207 1.218.084 1.692.536 2.372.262 2.672.425 3.057.797 4.289.436 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | 100m - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 300m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19701 BB.19702 BB.19703 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 300m, đường kính ống |  | 610.671 900.990 1.001.100 | 297.615 313.923 330.231 |  | 282.735 298.227 313.719 |  |
|  | - 16mm - 20mm - 25mm | 100m - - |  |  |  |  |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 200m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19704 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 32mm, đoạn ống dài 200m | 100m | 1.311.441 | 493.307 |  | 468.643 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 150m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19705 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 40mm, đoạn ống dài 150m | 100m | 1.651.815 | 558.538 |  | 530.612 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19706 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 50mm, đoạn ống dài 100m | 100m | 2.512.761 | 623.769 |  | 592.581 |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19707 BB.19708 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống |  | 3.944.729 5.566.673 | 656.384 688.999 |  | 623.566 654.551 |  |
|  | - 63mm - 75mm | 100m - |  |  |  |  |  |

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 25m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19709 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đường kính ống 90mm, đoạn ống dài 25m | 100m | 7.989.578 | 790.922 |  | 751.378 |  |

BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19801 BB.19802 BB.19803 BB.19804 BB.19805 BB.19806 BB.19807 BB.19808 BB.19809 BB.19810 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống |  | 19.687.997 25.587.789 30.205.554 36.357.871 50.511.793 58.664.912 91.769.932 124.135.974 161.322.605 184.729.051 | 2.024.191 2.199.498 2.374.806 2.515.460 2.670.383 2.988.382 3.363.459 3.740.574 4.036.151 4.374.535 |  | 1.922.984 2.089.527 2.256.069 2.389.690 2.536.867 2.838.968 3.195.291 3.553.551 3.834.349 4.155.815 |  |
|  | - 110mm - 125mm - 140mm - 160mm - 180mm - 200mm - 250mm - 280mm - 320mm - 350mm | 100m - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.19910 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 300m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19911 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 20mm, đoạn ống dài 300m | 100m | 909.091 | 843.922 | 3.120 | 801.728 | 3.021 |

BB.19920 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 250m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19921 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 25mm, đoạn ống dài 250m | 100m | 1.010.101 | 917.307 | 3.743 | 871.443 | 3.626 |

BB.19930 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 200m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19931 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 32mm, đoạn ống dài 200m | 100m | 1.323.232 | 1.271.999 | 4.055 | 1.208.401 | 3.928 |

BB.19940 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 150m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19941 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 40mm, đoạn ống dài 150m | 100m | 1.666.667 | 1.418.768 | 4.679 | 1.347.832 | 4.532 |

BB.19950 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 70m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19951 BB.19952 BB.19953 BB.19954 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 70m, đường kính ống |  | 787.879 1.010.101 1.323.232 1.666.667 | 1.068.153 1.161.922 1.208.807 1.349.461 | 4.367 5.303 5.615 6.551 | 1.014.747 1.103.828 1.148.368 1.281.989 | 4.230 5.137 5.439 6.345 |
|  | - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm | 100m - - - |  |  |  |  |  |

BB.19960 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19961 BB.19962 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 50m, đường kính ống |  | 2.535.354 3.979.798 | 1.153.768 1.284.230 | 6.239 7.487 | 1.096.082 1.220.020 | 6.043 7.252 |
|  | - 50mm - 63mm | 100m - |  |  |  |  |  |

BB.19970 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 40m

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.19971 BB.19972 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 40m, đường kính ống |  | 5.616.162 8.060.606 | 1.367.807 1.561.460 | 8.111 9.359 | 1.299.418 1.483.390 | 7.856 9.064 |
|  | - 75mm - 90mm | 100m - |  |  |  |  |  |

BB.20100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.20101 BB.20102 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống |  | 460.256 613.674 | 134.200 138.600 |  | 127.490 131.670 |  |
|  | - 10mm - 12mm | 100m - |  |  |  |  |  |

BB.20200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.20201 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 20mm | 100m | 908.588 | 286.000 |  | 271.700 |  |

BB.20300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.20301 BB.20302 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống |  | 1.498.281 2.291.980 | 2.200.000 2.420.000 |  | 2.090.000 2.299.000 |  |
|  | - 26mm - 32mm | 100m - |  |  |  |  |  |

BB.21000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:

Chi phí vật liệu bao gồm các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1 cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bu lông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo quy định của thiết kế, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.

Chi phí gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được quy định lắp ở độ cao ≤ 4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v.. Nếu lắp dặt ống ở độ cao > 4m thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm đơn giá công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các bảng đơn giá được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1 kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì các thành phần chi phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2. Không tính chi phí máy ghép mí 1,1 kW.

BB.21100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.21101 BB.21102 BB.21103 BB.21104 BB.21105 BB.21106 BB.21107 BB.21108 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống |  | 78.335 116.756 157.595 198.755 239.158 361.458 410.184 466.680 | 224.400 330.000 448.800 554.400 662.200 767.800 873.400 992.200 | 1.948 4.836 6.680 8.176 9.846 11.134 12.804 14.474 | 213.180 313.500 426.360 526.680 629.090 729.410 829.730 942.590 | 1.853 4.600 6.354 7.777 9.365 10.589 12.178 13.766 |
|  | - 0,8m - 1,2m - 1,6m - 2m - 2,4m - 2,8m - 3,2m - 3,6m | m - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.21109 BB.21110 BB.21111 BB.21112 BB.21113 BB.21114 BB.21115 | - 4m - 4,4m - 4,8m - 5,6m - 6,4m - 7,2m - 8m | m m m m m m m | 522.175 571.787 634.728 749.583 867.856 991.721 1.119.589 | 1.111.000 1.216.600 1.322.200 1.533.400 1.744.600 1.955.800 2.169.200 | 16.144 17.814 19.310 22.267 25.607 28.774 31.731 | 1.055.450 1.155.770 1.256.090 1.456.730 1.657.370 1.858.010 2.060.740 | 15.355 16.943 18.366 21.179 24.355 27.367 30.180 |

BB.21200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.21201 BB.21202 BB.21203 BB.21204 BB.21205 BB.21206 BB.21207 BB.21208 BB.21209 BB.21210 BB.21211 BB.21212 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn, đường kính ống |  | 31.161 37.294 46.271 52.119 61.756 67.804 77.542 84.576 91.025 107.911 127.631 146.204 | 79.200 101.200 121.000 140.800 160.600 180.400 200.200 220.000 239.800 279.400 319.000 360.800 | 1.113 1.496 1.670 2.053 2.227 2.609 2.783 3.340 3.723 4.280 4.836 5.393 | 75.240 96.140 114.950 133.760 152.570 171.380 190.190 209.000 227.810 265.430 303.050 342.760 | 1.059 1.423 1.588 1.952 2.118 2.482 2.647 3.177 3.541 4.070 4.600 5.129 |
|  | - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | m - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.21300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.21301 BB.21302 BB.21303 BB.21304 BB.21305 BB.21306 BB.21307 BB.21308 BB.21309 BB.21310 BB.21311 BB.21312 BB.21313 BB.21314 BB.21315 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo, chu vi ống |  | 98.343 135.743 197.913 236.729 277.132 328.461 371.682 441.259 511.837 558.646 710.976 825.831 944.105 1.067.969 1.195.837 | 180.400 264.000 358.600 444.400 528.000 613.800 699.600 794.200 888.800 972.400 1.058.200 1.227.600 1.394.800 1.564.200 1.735.800 | 2.783 5.567 5.567 8.350 8.350 11.134 13.917 13.917 16.701 16.701 19.484 22.267 25.051 27.834 30.618 | 171.380 250.800 340.670 422.180 501.600 583.110 664.620 754.490 844.360 923.780 1.005.290 1.166.220 1.325.060 1.485.990 1.649.010 | 2.647 5.295 5.295 7.942 7.942 10.589 13.237 13.237 15.884 15.884 18.531 21.179 23.826 26.473 29.121 |
|  | - 0,8m - 1,2m - 1,6m - 2m - 2,4m - 2,8m - 3,2m - 3,6m - 4m - 4,4m - 4,8m - 5,6m - 6,4m - 7,2m - 8m | m - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.21400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.21401 BB.21402 BB.21403 BB.21404 BB.21405 BB.21406 BB.21407 BB.21408 BB.21409 BB.21410 BB.21411 BB.21412 | Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo, đường kính ống |  | 50.208 56.842 65.118 71.166 80.803 86.851 96.488 103.123 110.172 126.858 166.025 183.713 | 63.800 81.400 96.800 112.200 127.600 144.320 160.160 176.000 191.840 223.520 255.200 288.640 | 1.113 1.496 1.670 2.053 2.227 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 5.567 5.567 | 60.610 77.330 91.960 106.590 121.220 137.104 152.152 167.200 182.248 212.344 242.440 274.208 | 1.059 1.423 1.588 1.952 2.118 2.647 2.647 2.647 2.647 2.647 5.295 5.295 |
|  | - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | m - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van …) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp tê thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Công việc rà van chưa tính trong đơn giá.

BB.22000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.22100 LẮP ĐẶT CÔN CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.22101 BB.22102 BB.22103 BB.22104 BB.22105 BB.22106 BB.22107 BB.22108 BB.22109 BB.22110 BB.22111 BB.22112 BB.22113 | Lắp đặt côn bê tông bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn |  | 156.125 189.495 224.866 280.243 317.614 354.986 528.278 634.043 738.869 787.098 839.528 932.150 1.027.184 | 71.346 87.654 114.400 138.600 158.400 191.400 220.000 294.800 365.200 391.600 462.000 506.000 576.400 | 9.835 9.835 12.294 12.294 12.294 12.294 12.294 14.261 14.261 14.261 14.261 14.261 14.261 | 67.779 83.271 108.680 131.670 150.480 181.830 209.000 280.060 346.940 372.020 438.900 480.700 547.580 | 9.629 9.629 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 13.962 13.962 13.962 13.962 13.962 13.962 |
|  | - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm | cái - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.22121 BB.22122 BB.22123 BB.22124 BB.22125 BB.22126 BB.22127 BB.22128 BB.22129 BB.22130 BB.22131 BB.22132 BB.22133 | Lắp đặt cút bê tông bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút |  | 160.230 193.876 229.523 285.176 324.325 363.473 534.160 639.601 744.103 795.920 844.437 951.740 1.031.446 | 71.346 87.654 114.400 138.600 158.400 191.400 220.000 294.800 365.200 391.600 462.000 506.000 576.400 | 9.835 9.835 12.294 12.294 12.294 12.294 12.294 14.261 14.261 14.261 14.261 14.261 14.261 | 67.779 83.271 108.680 131.670 150.480 181.830 209.000 280.060 346.940 372.020 438.900 480.700 547.580 | 9.629 9.629 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 13.962 13.962 13.962 13.962 13.962 13.962 |
|  | - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm | cái - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.22200 LẮP ĐẶT CÚT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.22201 BB.22202 BB.22203 BB.22204 BB.22205 | Lắp đặt cút sành miệng bát nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút |  | 8.421 11.582 15.059 17.919 23.639 | 26.500 30.577 36.692 42.808 46.885 |  | 25.175 29.048 34.858 40.667 44.540 |  |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG

BB.23100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.23101 BB.23102 BB.23103 BB.23104 BB.23105 BB.23106 BB.23107 BB.23108 BB.23109 BB.23110 BB.23111 BB.23112 BB.23113 BB.23114 BB.23115 BB.23116 BB.23117 BB.23118 BB.23119 BB.23120 BB.23121 BB.23122 BB.23123 BB.23124 BB.23125 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính côn |  | 63.152 88.049 146.223 229.885 285.592 413.290 532.958 613.520 681.424 776.474 917.903 1.057.755 1.170.403 1.318.988 1.516.050 1.673.439 1.834.465 2.090.104 2.255.636 2.416.795 2.617.292 3.002.908 3.189.441 3.517.956 3.825.612 | 48.923 63.192 81.538 101.923 130.461 165.115 195.692 232.384 258.884 307.807 378.400 433.400 486.200 545.600 605.000 631.400 688.600 803.000 860.200 880.000 987.800 1.100.000 1.210.000 1.317.800 1.372.800 | 8.430 8.430 8.430 9.367 10.303 10.303 10.303 11.708 11.708 11.708 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 | 46.477 60.033 77.462 96.827 123.939 156.860 185.908 220.766 245.941 292.418 359.480 411.730 461.890 518.320 574.750 599.830 654.170 762.850 817.190 836.000 938.410 1.045.000 1.149.500 1.251.910 1.304.160 | 8.253 8.253 8.253 9.171 10.088 10.088 10.088 11.463 11.463 11.463 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.23131 BB.23132 BB.23133 BB.23134 BB.23135 BB.23136 BB.23137 BB.23138 BB.23139 BB.23140 BB.23141 BB.23142 BB.23143 BB.23144 BB.23145 BB.23146 BB.23147 BB.23148 BB.23149 BB.23150 BB.23151 BB.23152 BB.23153 BB.23154 BB.23155 | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm, đường kính cút |  | 63.152 88.049 146.223 229.885 285.592 413.290 532.958 612.958 681.424 776.474 917.903 1.057.755 1.170.403 1.318.988 1.516.050 1.673.439 1.834.465 2.090.104 2.255.636 2.416.795 2.617.292 3.002.908 3.189.441 3.517.956 3.825.612 | 48.923 63.192 81.538 101.923 130.461 165.115 195.692 232.384 258.884 307.807 378.400 433.400 486.200 545.600 605.000 631.400 688.600 803.000 860.200 880.000 987.800 1.100.000 1.210.000 1.317.800 1.372.800 | 8.430 8.430 8.430 9.367 10.303 10.303 10.303 11.708 11.708 11.708 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 | 46.477 60.033 77.462 96.827 123.939 156.860 185.908 220.766 245.941 292.418 359.480 411.730 461.890 518.320 574.750 599.830 654.170 762.850 817.190 836.000 938.410 1.045.000 1.149.500 1.251.910 1.304.160 | 8.253 8.253 8.253 9.171 10.088 10.088 10.088 11.463 11.463 11.463 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 13.756 |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.23200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.23201 BB.23202 BB.23203 BB.23204 BB.23205 BB.23206 BB.23207 BB.23208 BB.23209 BB.23210 BB.23211 BB.23212 BB.23213 BB.23214 BB.23215 BB.23216 BB.23217 BB.23218 BB.23219 BB.23220 BB.23221 BB.23222 BB.23223 BB.23224 BB.23225 | Lắp đặt côn gang bằng phương pháp nối gioăng cao su, đường kính côn |  | 65.319 92.373 152.207 239.094 297.413 427.310 539.131 619.278 685.809 769.259 897.590 1.045.605 1.147.751 1.278.082 1.469.738 1.630.899 1.792.043 2.043.743 2.200.243 2.361.261 2.543.118 2.910.427 3.146.815 3.531.027 3.865.328 | 50.962 67.269 85.615 106.000 136.577 173.269 205.884 244.615 273.154 324.115 398.200 455.400 512.600 574.200 635.800 664.400 723.800 844.800 906.400 926.200 1.040.600 1.157.200 1.273.800 1.388.200 1.445.400 | 8.430 8.430 8.430 9.367 10.303 10.303 10.303 11.708 11.708 11.708 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 | 48.414 63.906 81.335 100.700 129.748 164.606 195.591 232.385 259.496 307.910 378.290 432.630 486.970 545.490 604.010 631.180 687.610 802.560 861.080 879.890 988.570 1.099.340 1.210.110 1.318.790 1.373.130 | 8.253 8.253 8.253 9.171 10.088 10.088 10.088 11.463 11.463 11.463 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.23231 BB.23232 BB.23233 BB.23234 BB.23235 BB.23236 BB.23237 BB.23238 BB.23239 BB.23240 BB.23241 BB.23242 BB.23243 BB.23244 BB.23245 BB.23246 BB.23247 BB.23248 BB.23249 BB.23250 BB.23251 BB.23252 BB.23253 BB.23254 BB.23255 | Lắp đặt cút gang bằng phương pháp nối gioăng cao su, đường kính cút |  | 65.319 92.373 152.207 239.094 297.413 427.310 539.131 619.278 685.809 769.259 897.590 1.045.605 1.147.751 1.278.082 1.469.738 1.630.899 1.792.043 2.043.743 2.200.243 2.361.261 2.543.118 2.910.427 3.146.815 3.531.027 3.865.328 | 50.962 67.269 85.615 106.000 136.577 173.269 205.884 244.615 273.154 324.115 398.200 455.400 512.600 574.200 635.800 664.400 723.800 844.800 906.400 926.200 1.040.600 1.157.200 1.273.800 1.388.200 1.445.400 | 8.430 8.430 8.430 9.367 10.303 10.303 10.303 11.708 11.708 11.708 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 | 48.414 63.906 81.335 100.700 129.748 164.606 195.591 232.385 259.496 307.910 378.290 432.630 486.970 545.490 604.010 631.180 687.610 802.560 861.080 879.890 988.570 1.099.340 1.210.110 1.318.790 1.373.130 | 8.253 8.253 8.253 9.171 10.088 10.088 10.088 11.463 11.463 11.463 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.23300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.23301 BB.23302 BB.23303 BB.23304 BB.23305 BB.23306 BB.23307 BB.23308 BB.23309 BB.23310 BB.23311 BB.23312 BB.23313 BB.23314 BB.23315 BB.23316 BB.23317 BB.23318 BB.23319 BB.23320 BB.23321 BB.23322 BB.23323 BB.23324 BB.23325 | Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn |  | 79.008 123.812 180.393 260.776 312.656 605.611 706.371 849.235 907.241 1.049.105 1.252.125 1.454.345 1.539.854 1.744.074 1.917.092 2.412.241 2.556.756 2.895.540 3.041.054 3.306.581 3.587.359 4.054.405 4.321.932 4.731.973 5.140.014 | 46.885 61.154 77.461 95.808 122.308 156.961 185.500 220.154 246.654 291.500 358.600 409.200 462.000 517.000 572.000 598.400 651.200 761.200 816.200 833.800 937.200 1.040.600 1.146.200 1.249.600 1.300.200 | 8.430 8.430 8.430 9.367 9.367 9.835 9.835 9.835 9.835 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 | 44.540 58.096 73.589 91.017 116.192 149.114 176.225 209.146 234.321 276.925 340.670 388.740 438.900 491.150 543.400 568.480 618.640 723.140 775.390 792.110 890.340 988.570 1.088.890 1.187.120 1.235.190 | 8.253 8.253 8.253 9.171 9.171 9.629 9.629 9.629 9.629 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.23331 BB.23332 BB.23333 BB.23334 BB.23335 BB.23336 BB.23337 BB.23338 BB.23339 BB.23340 BB.23341 BB.23342 BB.23343 BB.23344 BB.23345 BB.23346 BB.23347 BB.23348 BB.23349 BB.23350 BB.23351 BB.23352 BB.23353 BB.23354 BB.23355 | Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính cút |  | 79.008 123.812 180.393 260.776 312.656 605.611 706.371 849.235 907.241 1.049.105 1.252.125 1.454.345 1.539.854 1.744.074 1.917.092 2.412.241 2.556.756 2.895.540 3.041.054 3.306.581 3.587.359 4.054.405 4.321.932 4.731.973 5.140.014 | 46.885 61.154 77.461 95.808 122.308 156.961 185.500 220.154 246.654 291.500 358.600 409.200 462.000 517.000 572.000 598.400 651.200 761.200 816.200 833.800 937.200 1.040.600 1.146.200 1.249.600 1.300.200 | 8.430 8.430 8.430 9.367 9.367 9.835 9.835 9.835 9.835 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 | 44.540 58.096 73.589 91.017 116.192 149.114 176.225 209.146 234.321 276.925 340.670 388.740 438.900 491.150 543.400 568.480 618.640 723.140 775.390 792.110 890.340 988.570 1.088.890 1.187.120 1.235.190 | 8.253 8.253 8.253 9.171 9.171 9.629 9.629 9.629 9.629 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 |
|  | - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.24000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP

BB.24100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển

Cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.24101 BB.24102 BB.24103 BB.24104 BB.24105 BB.24106 BB.24107 BB.24108 BB.24109 BB.24110 BB.24111 BB.24112 BB.24113 BB.24114 BB.24115 BB.24116 BB.24117 BB.24118 BB.24119 BB.24120 BB.24121 BB.24122 BB.24123 BB.24124 BB.24125 BB.24126 BB.24127 BB.24128 BB.24129 BB.24130 BB.24131 BB.24132 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn |  | 4.910 5.137 7.364 11.819 17.434 22.411 36.094 60.006 86.599 152.970 183.791 243.842 310.258 376.446 446.271 510.869 640.063 769.031 892.316 1.021.737 1.151.159 1.280.581 1.526.015 1.660.664 1.789.404 1.828.135 1.930.873 2.026.382 2.073.705 2.257.814 2.556.934 2.905.332 | 18.346 24.462 30.577 34.654 38.731 42.808 48.923 59.115 65.231 73.385 81.538 97.846 126.385 156.961 173.269 199.769 230.346 279.269 360.800 426.800 499.400 600.600 657.800 750.200 811.800 875.600 897.600 957.000 1.078.000 1.317.800 1.436.600 1.496.000 | 3.565 4.456 5.347 8.912 11.288 13.071 16.041 19.012 24.359 29.706 35.648 44.560 77.237 106.943 155.908 204.924 219.767 249.473 278.176 316.794 362.829 407.389 448.978 512.836 554.425 596.014 637.603 649.957 727.194 807.401 889.084 1.007.909 | 17.429 23.238 29.048 32.921 36.794 40.667 46.477 56.160 61.969 69.715 77.462 92.954 120.065 149.114 164.606 189.781 218.829 265.306 342.760 405.460 474.430 570.570 624.910 712.690 771.210 831.820 852.720 909.150 1.024.100 1.251.910 1.364.770 1.421.200 | 3.441 4.301 5.162 8.603 10.897 12.618 15.485 18.353 23.515 28.677 34.412 43.015 74.559 103.236 150.605 197.921 212.270 240.946 268.681 305.960 350.420 393.434 433.582 495.247 535.394 575.541 615.688 627.661 702.220 779.647 858.518 973.224 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.24141 BB.24142 BB.24143 BB.24144 BB.24145 BB.24146 BB.24147 BB.24148 BB.24149 BB.24150 BB.24151 BB.24152 BB.24153 BB.24154 BB.24155 BB.24156 BB.24157 BB.24158 BB.24159 BB.24160 BB.24161 BB.24162 BB.24163 BB.24164 BB.24165 BB.24166 BB.24167 BB.24168 BB.24169 BB.24170 BB.24171 BB.24172 | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  | 5.910 6.137 8.364 12.819 19.434 25.412 39.095 68.007 104.601 176.972 212.594 282.246 358.263 434.052 513.278 587.676 736.073 884.242 1.026.329 1.174.753 1.323.176 1.472.600 1.756.038 1.909.689 2.057.431 2.206.173 2.353.915 2.626.442 2.917.789 3.215.910 3.646.043 4.143.456 | 18.346 24.462 30.577 34.654 38.731 42.808 48.923 59.115 65.231 73.385 81.538 97.846 126.385 156.961 173.269 199.769 230.346 279.269 360.800 426.800 499.400 600.600 657.800 750.200 811.800 875.600 897.600 957.000 1.078.000 1.317.800 1.436.600 1.496.000 | 3.565 4.456 5.347 8.912 11.288 13.071 16.041 19.012 24.359 29.706 35.648 44.560 77.237 106.943 155.908 204.924 219.767 249.473 278.176 316.794 362.829 407.389 448.978 512.836 554.425 596.014 637.603 649.957 727.194 807.401 889.084 1.007.909 | 17.429 23.238 29.048 32.921 36.794 40.667 46.477 56.160 61.969 69.715 77.462 92.954 120.065 149.114 164.606 189.781 218.829 265.306 342.760 405.460 474.430 570.570 624.910 712.690 771.210 831.820 852.720 909.150 1.024.100 1.251.910 1.364.770 1.421.200 | 3.441 4.301 5.162 8.603 10.897 12.618 15.485 18.353 23.515 28.677 34.412 43.015 74.559 103.236 150.605 197.921 212.270 240.946 268.681 305.960 350.420 393.434 433.582 495.247 535.394 575.541 615.688 627.661 702.220 779.647 858.518 973.224 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ

BB.25100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.25101 BB.25102 BB.25103 BB.25104 BB.25105 BB.25106 BB.25107 BB.25108 BB.25109 BB.25110 BB.25111 BB.25112 BB.25113 BB.25114 BB.25115 BB.25116 BB.25117 BB.25118 BB.25119 BB.25120 BB.25121 BB.25122 BB.25123 BB.25124 BB.25125 BB.25126 BB.25127 | Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn |  | 7.551 8.901 10.351 23.002 35.754 52.155 54.955 64.456 82.908 116.362 197.520 462.396 842.084 984.448 1.126.113 1.404.390 1.683.418 1.979.198 2.265.977 2.552.505 2.848.785 3.408.591 3.697.370 3.998.400 4.287.179 4.563.706 5.131.513 | 34.654 36.692 46.885 55.038 59.115 65.231 71.346 75.423 79.500 93.769 101.923 124.346 154.923 201.808 140.654 144.731 156.961 212.000 264.000 314.600 338.800 396.000 420.200 464.200 517.000 572.000 616.000 | 2.971 3.268 3.565 4.456 5.050 6.535 8.021 9.506 10.397 14.853 19.309 23.765 68.325 92.090 122.719 140.543 158.367 229.662 271.251 315.811 388.581 436.112 483.642 572.761 618.304 630.187 701.482 | 32.921 34.858 44.540 52.287 56.160 61.969 67.779 71.652 75.525 89.081 96.827 118.129 147.177 191.717 133.621 137.494 149.114 201.400 250.800 298.870 321.860 376.200 399.190 440.990 491.150 543.400 585.200 | 2.868 3.154 3.441 4.301 4.875 6.309 7.743 9.176 10.037 14.338 18.640 22.941 65.956 88.897 118.600 135.806 153.012 221.835 261.983 304.997 375.266 421.148 467.031 553.060 597.038 608.509 677.332 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.25131 BB.25132 BB.25133 BB.25134 BB.25135 BB.25136 BB.25137 BB.25138 BB.25139 BB.25140 BB.25141 BB.25142 BB.25143 BB.25144 BB.25145 BB.25146 BB.25147 BB.25148 BB.25149 BB.25150 BB.25151 BB.25152 BB.25153 BB.25154 BB.25155 BB.25156 BB.25157 | Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  | 6.421 7.616 8.811 19.457 30.103 43.834 46.225 54.285 69.657 97.870 165.777 386.789 705.971 825.633 945.295 1.178.368 1.411.191 1.661.766 1.903.340 2.144.664 2.395.740 2.865.136 3.107.711 3.363.536 3.607.111 3.838.434 4.315.832 | 34.654 36.692 46.885 55.038 59.115 65.231 71.346 75.423 79.500 93.769 101.923 124.346 154.923 201.808 140.654 144.731 156.961 212.000 264.000 314.600 338.800 396.000 420.200 464.200 517.000 572.000 616.000 | 2.971 3.268 3.565 4.456 5.050 6.535 8.021 9.506 10.397 14.853 19.309 23.765 68.325 92.090 122.719 140.543 158.367 229.662 271.251 315.811 388.581 436.112 483.642 572.761 618.304 630.187 701.482 | 32.921 34.858 44.540 52.287 56.160 61.969 67.779 71.652 75.525 89.081 96.827 118.129 147.177 191.717 133.621 137.494 149.114 201.400 250.800 298.870 321.860 376.200 399.190 440.990 491.150 543.400 585.200 | 2.868 3.154 3.441 4.301 4.875 6.309 7.743 9.176 10.037 14.338 18.640 22.941 65.956 88.897 118.600 135.806 153.012 221.835 261.983 304.997 375.266 421.148 467.031 553.060 597.038 608.509 677.332 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

BB.26100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.26101 BB.26102 BB.26103 BB.26104 BB.26105 BB.26106 BB.26107 BB.26108 BB.26109 BB.26110 BB.26111 BB.26112 BB.26113 BB.26114 BB.26115 BB.26116 BB.26117 BB.26118 BB.26119 BB.26120 | Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm | cái - - - - - - - - - | 3.704 4.805 5.606 6.607 8.408 13.213 19.219 26.527 28.829 38.038 3.704 4.805 5.606 6.607 8.408 13.213 19.219 26.527 28.829 38.038 | 14.269 22.423 24.462 28.538 32.615 34.654 38.731 42.808 44.846 46.885 14.269 22.423 24.462 28.538 32.615 34.654 38.731 42.808 44.846 46.885 |  | 13.556 21.302 23.238 27.112 30.985 32.921 36.794 40.667 42.604 44.540 13.556 21.302 23.238 27.112 30.985 32.921 36.794 40.667 42.604 44.540 |  |
|  | - Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm | cái - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU

BB.27100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.27101 BB.27102 BB.27103 BB.27104 BB.27105 BB.27106 BB.27107 BB.27108 BB.27109 BB.27110 | Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút |  | 80.508 127.513 437.862 474.456 678.113 786.851 872.905 1.267.035 946.049 1.584.657 | 74.800 92.400 138.600 151.800 162.800 193.600 211.200 220.000 226.600 246.400 | 10.199 14.570 34.969 52.453 116.562 78.679 110.734 166.101 99.078 209.812 | 71.060 87.780 131.670 144.210 154.660 183.920 200.640 209.000 215.270 234.080 | 9.846 14.065 33.756 50.635 112.521 75.952 106.895 160.343 95.643 202.538 |
|  | - < 89mm - 108x4mm - 159x5mm - 159x6mm - 159x12mm - 219x7mm - 219x9mm - 219x12mm - 273x7mm - 273x12mm | cái - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.28100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.28101 BB.28102 BB.28103 BB.28104 BB.28105 BB.28106 BB.28107 BB.28108 BB.28109 BB.28110 BB.28111 BB.28112 BB.28113 BB.28114 BB.28121 BB.28122 BB.28123 BB.28124 BB.28125 BB.28126 BB.28127 BB.28128 BB.28129 BB.28130 BB.28131 BB.28132 BB.28133 BB.28134 | Lắp đặt côn đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn - 6,4mm - 9,5mm - 12,7mm - 15,9mm - 19,1mm - 22,2mm - 25,4mm - 28,6mm - 31,8mm - 34,9mm - 38,1mm - 41,3mm - 53,9mm - 66,7mm | cái - - - - - - - - - - - - - | 1.798 2.185 2.683 3.227 3.783 4.125 4.707 5.418 6.301 7.170 8.654 8.869 10.683 14.125 1.798 2.185 2.683 3.227 3.783 4.125 4.707 5.418 6.301 7.170 8.654 8.869 10.683 14.125 | 8.358 8.358 8.765 9.377 9.785 10.396 11.415 11.619 11.823 12.027 12.231 12.435 13.658 14.677 8.358 8.358 8.765 9.377 9.785 10.396 11.415 11.619 11.823 12.027 12.231 12.435 13.658 14.677 |  | 7.940 7.940 8.327 8.908 9.295 9.876 10.845 11.038 11.232 11.426 11.619 11.813 12.975 13.943 7.940 7.940 8.327 8.908 9.295 9.876 10.845 11.038 11.232 11.426 11.619 11.813 12.975 13.943 |  |
|  | Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút - 6,4mm - 9,5mm - 12,7mm - 15,9mm - 19,1mm - 22,2mm - 25,4mm - 28,6mm - 31,8mm - 34,9mm - 38,1mm - 41,3mm - 53,9mm - 66,7mm | cái - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

BB.29100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.29101 BB.29102 BB.29103 BB.29104 BB.29105 BB.29106 BB.29107 BB.29108 BB.29109 BB.29110 BB.29111 BB.29121 BB.29122 BB.29123 BB.29124 BB.29125 BB.29126 BB.29127 BB.29128 BB.29129 BB.29130 BB.29131 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn - 32mm - 40mm - 50mm - 65mm - 89mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm | cái - - - - - - - - - - | 5.416 8.132 12.404 18.115 40.042 128.582 134.393 134.920 179.625 224.733 270.732 5.416 8.132 12.404 18.115 40.042 128.582 134.393 134.920 179.625 224.733 270.732 | 5.708 7.135 7.542 7.950 10.192 12.231 13.250 16.308 18.346 19.365 20.385 5.708 7.135 7.542 7.950 10.192 12.231 13.250 16.308 18.346 19.365 20.385 |  | 5.422 6.778 7.165 7.553 9.683 11.619 12.588 15.492 17.429 18.397 19.365 5.422 6.778 7.165 7.553 9.683 11.619 12.588 15.492 17.429 18.397 19.365 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút - 32mm - 40mm - 50mm - 65mm - 89mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm | cái - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.29200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.29201 BB.29202 BB.29203 BB.29204 BB.29205 BB.29206 BB.29207 BB.29208 BB.29209 BB.29210 BB.29211 BB.29212 BB.29213 BB.29221 BB.29222 BB.29223 BB.29224 BB.29225 BB.29226 BB.29227 BB.29228 BB.29229 BB.29230 BB.29231 BB.29232 BB.29233 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm | cái - - - - - - - - - - - - | 2.503 3.303 5.205 8.709 13.694 21.862 54.534 125.886 131.411 131.411 175.215 219.019 262.823 2.503 3.303 5.205 8.709 13.694 21.862 54.534 125.886 131.411 131.411 175.215 219.019 262.823 | 10.192 12.231 14.269 16.308 20.385 22.423 24.462 26.500 30.577 31.596 32.615 38.731 42.808 10.192 12.231 14.269 16.308 20.385 22.423 24.462 26.500 30.577 31.596 32.615 38.731 42.808 | 5.927 6.551 8.423 9.359 10.918 12.478 15.598 17.470 21.837 28.076 31.196 37.435 43.674 5.927 6.551 8.423 9.359 10.918 12.478 15.598 17.470 21.837 28.076 31.196 37.435 43.674 | 9.683 11.619 13.556 15.492 19.365 21.302 23.238 25.175 29.048 30.016 30.985 36.794 40.667 9.683 11.619 13.556 15.492 19.365 21.302 23.238 25.175 29.048 30.016 30.985 36.794 40.667 | 5.741 6.345 8.158 9.064 10.575 12.086 15.107 16.920 21.150 27.193 30.215 36.258 42.301 5.741 6.345 8.158 9.064 10.575 12.086 15.107 16.920 21.150 27.193 30.215 36.258 42.301 |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm | cái - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.29300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải côn cút trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.29301 BB.29302 BB.29303 BB.29304 BB.29305 BB.29311 BB.29312 BB.29313 BB.29314 BB.29315 | Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đường kính côn - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm | cái - - - - | 134.525 144.212 192.430 240.713 289.314 134.525 144.212 192.430 240.713 289.314 | 22.423 26.500 28.538 32.615 46.885 22.423 26.500 28.538 32.615 46.885 |  | 21.302 25.175 27.112 30.985 44.540 21.302 25.175 27.112 30.985 44.540 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.

BB.29400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp |  | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.29401 BB.29402 BB.29403 BB.29404 BB.29405 BB.29406 BB.29407 BB.29408 BB.29409 BB.29410 BB.29421 BB.29422 BB.29423 BB.29424 BB.29425 BB.29426 BB.29427 BB.29428 BB.29429 BB.29430 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm | cái - - - - - - - - - |  | 2.253 3.255 5.002 6.990 10.123 15.314 23.903 41.037 60.107 67.535 2.253 3.255 5.002 6.990 10.123 15.314 23.903 41.037 60.107 67.535 | 8.154 10.192 12.231 14.269 16.308 18.346 24.462 28.538 32.615 36.692 8.154 10.192 12.231 14.269 16.308 18.346 24.462 28.538 32.615 36.692 |  | 7.746 9.683 11.619 13.556 15.492 17.429 23.238 27.112 30.985 34.858 7.746 9.683 11.619 13.556 15.492 17.429 23.238 27.112 30.985 34.858 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 60mm - 75mm - 80mm - 100mm | cái - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |  |

BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM

BB.30100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.30101 BB.30102 BB.30103 BB.30104 BB.30105 BB.30106 BB.30107 BB.30108 BB.30109 BB.30110 BB.30111 BB.30112 BB.30121 BB.30122 BB.30123 BB.30124 BB.30125 BB.30126 BB.30127 BB.30128 BB.30129 BB.30130 BB.30131 BB.30132 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối, đường kính côn - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | cái - - - - - - - - - - - | 80.681 123.724 174.775 307.908 506.506 567.567 685.685 835.835 985.985 1.192.191 1.357.356 1.781.780 80.681 123.724 174.775 307.908 506.506 567.567 685.685 835.835 985.985 1.192.191 1.357.356 1.781.780 | 12.231 16.308 20.385 28.538 36.692 38.731 42.808 59.115 65.231 75.423 81.538 93.769 12.231 16.308 20.385 28.538 36.692 38.731 42.808 59.115 65.231 75.423 81.538 93.769 |  | 11.619 15.492 19.365 27.112 34.858 36.794 40.667 56.160 61.969 71.652 77.462 89.081 11.619 15.492 19.365 27.112 34.858 36.794 40.667 56.160 61.969 71.652 77.462 89.081 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối, đường kính cút - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | cái - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.30200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.30201 BB.30202 BB.30203 BB.30204 BB.30205 BB.30206 BB.30207 BB.30208 BB.30209 BB.30210 BB.30211 BB.30212 BB.30221 BB.30222 BB.30223 BB.30224 BB.30225 BB.30226 BB.30227 BB.30228 BB.30229 BB.30230 BB.30231 BB.30232 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối bằng cùm, đường kính côn - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | cái - - - - - - - - - - - | 95.796 131.331 172.272 333.233 591.391 687.086 774.374 1.001.701 1.202.802 1.410.009 1.614.713 2.045.644 95.796 131.331 172.272 333.233 591.391 687.086 774.374 1.001.701 1.202.802 1.410.009 1.614.713 2.045.644 | 16.308 17.938 22.831 32.615 36.692 40.769 44.846 48.923 69.308 77.461 87.654 97.846 16.308 17.938 22.831 32.615 36.692 40.769 44.846 48.923 69.308 77.461 87.654 97.846 |  | 15.492 17.042 21.689 30.985 34.858 38.731 42.604 46.477 65.842 73.589 83.271 92.954 15.492 17.042 21.689 30.985 34.858 38.731 42.604 46.477 65.842 73.589 83.271 92.954 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng cùm, đường kính cút - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | cái - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.30300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.30301 BB.30302 BB.30303 BB.30304 BB.30305 BB.30311 BB.30312 BB.30313 BB.30314 BB.30315 BB.30321 BB.30322 BB.30323 BB.30324 BB.30325 | Lắp đặt côn nhựa nhôm, đường kính côn - 12mm - 16mm - 20mm - 26mm - 32mm Lắp đặt cút nhựa nhôm, đường kính cút - 12mm - 16mm - 20mm - 26mm - 32mm Lắp đặt măng sông nhựa nhôm, đường kính măng sông - 12mm - 16mm - 20mm - 26mm - 32mm | cái - - - - cái - - - - cái - - - - | 3.784 4.731 5.676 6.811 9.838 3.784 4.731 5.676 6.811 9.838 2.252 3.003 3.754 4.505 5.255 | 22.000 22.000 22.000 26.400 33.000 22.000 22.000 22.000 26.400 33.000 22.000 22.000 22.000 26.400 33.000 |  | 20.900 20.900 20.900 25.080 31.350 20.900 20.900 20.900 25.080 31.350 20.900 20.900 20.900 25.080 31.350 |  |

Ghi chú:

Đối với công tác lắp đặt phụ tùng là tê thì đơn giá vật liệu khác và nhân công được tính theo bảng mức trên nhân với hệ số 1,5.

BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.30401 BB.30402 BB.30403 BB.30404 BB.30405 BB.30406 BB.30407 BB.30408 BB.30409 BB.30410 BB.30411 BB.30412 BB.30413 BB.30414 BB.30415 BB.30416 BB.30417 BB.30418 BB.30419 BB.30421 BB.30422 BB.30423 BB.30424 BB.30425 BB.30426 BB.30427 | Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo, đường kính côn - 16mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 63mm - 75mm - 90mm - 110mm - 125mm - 140mm - 160mm - 180mm - 200mm - 250mm - 280mm - 320mm - 350mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 7.435 9.288 11.610 14.865 18.577 23.222 29.257 34.791 41.798 51.086 56.660 61.633 70.217 78.800 87.383 193.891 299.759 411.532 432.354 7.435 9.288 11.610 14.865 18.577 23.222 29.257 | 5.096 5.708 6.115 6.523 8.154 8.562 9.173 10.192 12.231 13.250 14.677 16.308 18.754 22.423 24.462 26.500 30.577 34.654 36.692 5.096 5.708 6.115 6.523 8.154 8.562 9.173 |  | 4.841 5.422 5.810 6.197 7.746 8.133 8.714 9.683 11.619 12.588 13.943 15.492 17.816 21.302 23.238 25.175 29.048 32.921 34.858 4.841 5.422 5.810 6.197 7.746 8.133 8.714 |  |
|  | Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo, đường kính cút - 16mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 63mm | cái - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.30428 BB.30429 BB.30430 BB.30431 BB.30432 BB.30433 BB.30434 BB.30435 BB.30436 BB.30437 BB.30438 BB.30439 | - 75mm - 90mm - 110mm - 125mm - 140mm - 160mm - 180mm - 200mm - 250mm - 280mm - 320mm - 350mm | - - cái - - - - - - - - - | 34.791 41.798 51.086 56.660 61.633 70.217 78.800 87.383 193.891 299.759 411.532 432.354 | 10.192 12.231 13.250 14.677 16.308 18.754 22.423 24.462 26.500 30.577 34.654 36.692 |  | 9.683 11.619 12.588 13.943 15.492 17.816 21.302 23.238 25.175 29.048 32.921 34.858 |  |

BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE

Mã hiệu bổ sung theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.30501 BB.30502 BB.30503 BB.30504 BB.30505 BB.30506 BB.30507 BB.30508 BB.30509 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE, đường kính măng sông |  | 1.962 2.143 3.726 5.328 7.150 11.175 15.772 23.869 32.379 | 8.969 11.212 13.454 15.696 17.938 20.181 26.908 31.392 35.877 |  | 8.521 10.651 12.781 14.911 17.042 19.172 25.562 29.823 34.083 |  |
|  | - 16mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 63mm - 75mm - 90mm | cái - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.31100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31101 BB.31102 BB.31103 BB.31104 BB.31105 BB.31106 BB.31107 BB.31108 BB.31109 BB.31110 BB.31111 BB.31112 BB.31113 BB.31114 BB.31115 | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi côn, cút 0,8m |  | 84.819 141.892 210.789 293.527 390.281 520.371 655.299 793.970 1.112.174 1.291.116 1.929.884 2.165.475 2.414.489 2.952.617 3.544.439 | 171.600 336.600 554.400 822.800 1.146.200 1.157.200 1.788.600 2.417.800 3.531.000 4.166.800 4.481.400 5.104.000 5.772.800 7.238.000 8.888.000 | 4.732 9.290 15.413 22.650 31.557 42.795 53.929 66.802 98.464 115.164 154.132 176.399 200.406 250.508 306.176 | 163.020 319.770 526.680 781.660 1.088.890 1.099.340 1.699.170 2.296.910 3.354.450 3.958.460 4.257.330 4.848.800 5.484.160 6.876.100 8.443.600 | 4.500 8.836 14.660 21.543 30.014 40.703 51.293 63.536 93.650 109.534 146.597 167.776 190.608 238.260 291.207 |
|  | - 0,8m, r = α - 1,2m, r = α - 1,6m, r = α - 2,0m, r = α - 2,4m, r = α - 2,8m, r = α - 3,2m, r = α - 3,6m, r = α - 4,4m, r = α - 4,8m, r = α - 5,6m, r = α - 6,0m, r = α - 6,4m, r = α - 7,2m, r = α - 8,0m, r = α | cái - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÒN GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31201 BB.31202 BB.31203 BB.31204 BB.31205 BB.31206 BB.31207 BB.31208 BB.31209 BB.31210 BB.31211 BB.31212 | Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính côn, cút |  | 32.090 41.148 53.045 64.468 80.694 95.073 113.663 132.599 151.115 197.508 249.277 307.912 | 63.800 96.800 134.200 176.000 226.600 283.800 343.200 413.600 488.400 655.600 844.800 1.062.600 | 1.670 2.783 3.618 4.732 6.124 7.794 9.464 11.516 13.360 18.197 23.207 29.330 | 60.610 91.960 127.490 167.200 215.270 269.610 326.040 392.920 463.980 622.820 802.560 1.009.470 | 1.588 2.647 3.442 4.500 5.824 7.413 9.001 10.953 12.707 17.307 22.072 27.896 |
|  | - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | cái - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.31300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31301 BB.31302 BB.31303 BB.31304 BB.31305 BB.31306 BB.31307 BB.31308 BB.31309 BB.31310 BB.31311 BB.31312 BB.31313 BB.31314 BB.31315 BB.31316 BB.31317 BB.31318 BB.31319 BB.31320 | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê |  | 85.466 129.942 162.050 181.187 208.374 287.635 354.312 423.400 484.565 541.886 611.574 700.294 784.004 854.279 944.099 1.051.512 1.184.308 1.226.769 1.374.360 1.462.745 | 125.400 206.800 341.000 303.600 413.600 550.000 842.600 957.000 1.223.200 1.260.600 1.566.400 1.722.600 2.197.800 2.255.000 2.662.000 2.855.600 3.460.600 3.207.600 3.858.800 3.922.600 | 8.733 15.030 25.607 22.824 32.288 43.804 67.359 77.762 99.090 103.926 128.594 143.068 181.305 188.542 220.447 239.931 287.806 271.662 323.816 332.897 | 119.130 196.460 323.950 288.420 392.920 522.500 800.470 909.150 1.162.040 1.197.570 1.488.080 1.636.470 2.087.910 2.142.250 2.528.900 2.712.820 3.287.570 3.047.220 3.665.860 3.726.470 | 8.306 14.296 24.355 21.708 30.709 41.663 64.066 73.960 94.245 98.845 122.307 136.073 172.441 179.324 209.669 228.200 273.735 258.380 307.985 316.621 |
|  | - 0,8x0,56x0,8m - 1,2x0,69x1,2m - 1,2x1,1x1,2m - 1,6x0,8x1,6m - 1,6x1,13x1,6m - 2x1,26x2m - 2x1,79x2m - 2,4x1,83x2,4m - 2,4x2,19x2,4m - 2,8x2,12x2,8m - 2,8x2,48x2,8m - 3,2x2,53x3,2m - 3,2x2,99x3,2m - 3,6x2,94x3,6m - 3,6x3,29x3,6m - 4x3,35x4m - 4x3,79x4m - 4,4x3,51x4,4m - 4,4x3,98x4,4m - 4,8x3,92x4,8m | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.31400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê, hàn tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31401 BB.31402 BB.31403 BB.31404 BB.31405 BB.31406 BB.31407 BB.31408 BB.31409 BB.31410 BB.31411 BB.31412 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính tê |  | 36.819 62.503 96.655 196.480 266.201 115.171 137.900 161.564 185.401 243.617 297.119 370.759 | 83.600 171.600 294.800 446.600 633.600 367.400 446.600 539.000 633.600 853.600 1.097.800 1.381.600 | 2.783 5.567 8.176 12.247 17.640 10.020 12.247 14.857 17.640 23.381 30.444 37.855 | 79.420 163.020 280.060 424.270 601.920 349.030 424.270 512.050 601.920 810.920 1.042.910 1.312.520 | 2.647 5.295 7.777 11.648 16.778 9.530 11.648 14.130 16.778 22.238 28.955 36.004 |
|  | - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái |  |  |  |  |  |

BB.31500 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31501 BB.31502 BB.31503 BB.31504 BB.31505 BB.31506 BB.31507 BB.31508 BB.31509 BB.31510 BB.31511 BB.31512 BB.31513 BB.31514 BB.31515 | Gia công và lắp đặt bích vuông, chu vi bích |  | 66.940 100.354 133.745 169.159 202.999 246.760 287.699 323.606 359.647 395.531 533.763 622.046 710.559 800.415 888.928 | 48.400 70.400 94.600 187.000 226.600 264.000 501.600 565.400 627.000 690.800 752.400 877.800 1.003.200 1.128.600 1.254.000 | 28.217 42.308 56.608 112.276 134.544 156.985 299.322 336.620 373.918 411.390 448.687 523.666 598.261 673.031 748.009 | 45.980 66.880 89.870 177.650 215.270 250.800 476.520 537.130 595.650 656.260 714.780 833.910 953.040 1.072.170 1.191.300 | 26.837 40.240 53.840 106.787 127.966 149.310 284.688 320.162 355.637 391.276 426.751 498.063 569.012 640.126 711.439 |
|  | - 0,8m - 1,2m - 1,6m - 2m - 2,4m - 2,8m - 3,2m - 3,6m - 4m - 4,4m - 4,8m - 5,6m - 6,4m - 7,2m - 8m | cái - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.31600 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31601 BB.31602 BB.31603 BB.31604 BB.31605 BB.31606 | Gia công và lắp đặt bích tròn, đường kính bích |  | 31.331 40.245 48.523 57.279 66.193 74.471 | 19.800 26.400 30.800 35.200 41.800 46.200 | 12.073 15.030 18.197 21.154 24.320 27.278 | 18.810 25.080 29.260 33.440 39.710 43.890 | 11.483 14.296 17.307 20.120 23.131 25.944 |
|  | - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm | cái - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.31607 BB.31608 BB.31609 BB.31610 BB.31611 BB.31612 | - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | cái - - - - - | 83.520 89.269 97.524 114.716 131.885 146.047 | 50.600 55.000 61.600 70.400 81.400 92.400 | 31.488 33.401 36.184 42.308 48.432 54.555 | 48.070 52.250 58.520 66.880 77.330 87.780 | 29.949 31.768 34.415 40.240 46.064 51.888 |

BB.31700 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31701 BB.31702 BB.31703 BB.31704 BB.31705 BB.31706 BB.31707 BB.31708 BB.31709 BB.31710 BB.31711 BB.31712 BB.31713 BB.31714 BB.31715 | Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi côn, cút |  | 86.499 143.573 212.469 295.208 391.961 501.548 635.025 770.868 920.726 1.083.417 1.293.583 1.691.147 2.141.816 2.646.008 3.203.895 | 154.000 303.600 497.200 737.000 1.027.400 1.364.000 1.746.800 2.173.600 2.653.200 3.176.800 3.370.400 3.621.200 5.198.600 6.525.200 8.001.400 | 5.567 8.350 13.917 22.267 30.618 41.751 52.885 66.802 80.719 97.420 114.120 153.088 200.406 250.508 306.176 | 146.300 288.420 472.340 700.150 976.030 1.295.800 1.659.460 2.064.920 2.520.540 3.017.960 3.201.880 3.440.140 4.938.670 6.198.940 7.601.330 | 5.295 7.942 13.237 21.179 29.121 39.710 50.299 63.536 76.773 92.657 108.541 145.604 190.608 238.260 291.207 |
|  | - 0,8m, r = α - 1,2m, r = α - 1,6m, r = α - 2,0m, r = α - 2,4m, r = α - 2,8m, r = α - 3,2m, r = α - 3,6m, r = α - 4,4m, r = α - 4,8m, r = α - 5,6m, r = α - 6,0m, r = α - 6,4m, r = α - 7,2m, r = α - 8,0m, r = α | cái - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.

BB.31800 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31801 BB.31802 BB.31803 BB.31804 BB.31805 BB.31806 BB.31807 BB.31808 BB.31809 BB.31810 BB.31811 BB.31812 BB.31813 BB.31814 BB.31815 BB.31816 BB.31817 BB.31818 BB.31819 BB.31820 BB.31821 BB.31822 BB.31823 BB.31824 BB.31825 | Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích, chu vi tê |  | 88.716 133.192 165.300 184.437 211.625 277.452 343.422 409.379 492.696 525.037 614.824 703.544 809.878 882.274 971.791 1.247.774 1.385.518 1.408.183 1.564.258 1.661.127 1.830.281 2.325.339 2.989.167 3.861.002 4.705.704 | 125.400 206.800 341.000 303.600 413.600 550.000 836.000 957.000 1.315.600 1.260.600 1.566.400 1.722.600 2.197.800 2.255.000 2.662.000 2.855.600 3.460.600 3.207.600 3.858.800 3.922.600 4.635.400 5.379.000 6.369.000 8.621.800 10.714.000 | 8.733 15.030 25.607 22.824 32.288 43.804 67.359 77.762 106.327 103.926 128.594 143.068 181.305 188.542 220.447 239.931 287.806 271.662 323.816 332.897 390.062 507.139 677.311 915.189 1.139.358 | 119.130 196.460 323.950 288.420 392.920 522.500 794.200 909.150 1.249.820 1.197.570 1.488.080 1.636.470 2.087.910 2.142.250 2.528.900 2.712.820 3.287.570 3.047.220 3.665.860 3.726.470 4.403.630 5.110.050 6.050.550 8.190.710 10.178.300 | 8.306 14.296 24.355 21.708 30.709 41.663 64.066 73.960 101.128 98.845 122.307 136.073 172.441 179.324 209.669 228.200 273.735 258.380 307.985 316.621 370.991 482.345 644.196 870.444 1.083.654 |
|  | - 0,8x0,57x0,8m - 1,2x0,69x1,2m - 1,2x1,1x1,2m - 1,6x0,8x1,6m - 1,6x1,13x1,6m - 2x1,26x2m - 2x1,79x2m - 2,4x1,83x2,4m - 2,4x2,3x2,4m - 2,8x2,12x2,8m - 2,8x2,48x2,8m - 3,2x2,53x3,2m - 3,2x3x3,2m - 3,6x2,94x3,6m - 3,6x3,29x3,6m - 4x3,35x4m - 4x3,79x4m - 4,4x3,51x4,4m - 4,4x3,98x4,4m - 4,8x3,92x4,8m - 4,8x4,38x4,8m - 5,6x4,96x5,6m - 6,4x5,77x6,4m - 7,2x6,79x7,2m - 8x7,59x8m | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.31900 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TÊ THÔNG GIÓ TRÒN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công tê theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.31901 BB.31902 BB.31903 BB.31904 BB.31905 BB.31906 BB.31907 BB.31908 BB.31909 BB.31910 BB.31911 BB.31912 | Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính tê |  | 38.499 49.922 64.183 78.562 98.335 116.851 139.580 162.234 187.081 245.297 301.627 375.974 | 66.000 101.200 138.600 182.600 235.400 294.800 356.400 431.200 506.000 682.000 877.800 1.104.400 | 2.783 2.783 5.567 5.567 8.350 11.134 11.134 13.917 16.701 22.267 30.618 38.968 | 62.700 96.140 131.670 173.470 223.630 280.060 338.580 409.640 480.700 647.900 833.910 1.049.180 | 2.647 2.647 5.295 5.295 7.942 10.589 10.589 13.237 15.884 21.179 29.121 37.063 |
|  | - 109mm - 137mm - 164mm - 191mm - 219mm - 246mm - 273mm - 301mm - 328mm - 383mm - 437mm - 492mm | cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái |  |  |  |  |  |

BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI

BB.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.32101 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường | tấn | 18.657.054 | 11.721.145 | 141.459 | 11.135.105 | 136.555 |

BB.32200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: đồng/tấn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.32201 | Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí | tấn | 18.715.235 | 13.311.144 | 707.295 | 12.645.606 | 682.775 |

BB.32300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cửa

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
|  | Lắp đặt cửa lưới, kích thước cửa |  |  |  |  |  |  |
| BB.32301 | - 250x200mm | cửa | 11.600 | 40.769 | 1.725 | 38.731 | 1.641 |
| BB.32302 | - 500x300mm | - | 31.500 | 71.346 | 3.104 | 67.779 | 2.955 |
| BB.32303 | - 500x400mm | - | 41.200 | 83.577 | 3.622 | 79.398 | 3.447 |
| BB.32304 | - 500x500mm | - | 51.900 | 95.808 | 4.311 | 91.017 | 4.104 |
| BB.32305 | - 600x600mm | - | 73.600 | 118.800 | 4.829 | 112.860 | 4.596 |
| BB.32306 | - 1000x400mm | - | 81.300 | 136.400 | 5.519 | 129.580 | 5.253 |
| BB.32307 | - 1000x600mm | - | 120.700 | 160.600 | 6.726 | 152.570 | 6.402 |
| BB.32308 | - 1300x1200mm | - | 306.900 | 250.800 | 10.520 | 238.260 | 10.013 |
| BB.32309 | - 1250x300mm | - | 77.000 | 151.800 | 6.208 | 144.210 | 5.909 |
| BB.32310 | - 1500x200mm | - | 63.700 | 165.000 | 6.726 | 156.750 | 6.402 |
| BB.32311 | - 1500x500mm | - | 150.100 | 195.800 | 7.933 | 186.010 | 7.551 |
| BB.32312 | - 1600x1500mm | - | 467.700 | 316.800 | 13.107 | 300.960 | 12.475 |
| BB.32313 | - 2000x200mm | - | 85.500 | 220.000 | 9.313 | 209.000 | 8.864 |
| BB.32314 | - 3000x250mm | - | 156.400 | 325.600 | 13.624 | 309.320 | 12.968 |

BB.32400 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.32401 BB.32402 BB.32403 BB.32404 BB.32405 BB.32406 | Lắp đặt cửa gió đơn, kích thước cửa |  | 42.490 72.100 55.590 117.800 126.100 164.100 | 18.346 20.385 18.346 22.423 30.577 38.731 | 12.417 16.556 12.417 24.833 31.042 43.114 | 17.429 19.365 17.429 21.302 29.048 36.794 | 11.819 15.758 11.819 23.637 29.546 41.037 |
|  | - 150x150mm - 200x200mm - 100x200mm - 200x300mm - 200x400mm - 200x600mm | cái - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.32500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.32501 BB.32502 BB.32503 BB.32504 BB.32505 BB.32506 | Lắp đặt cửa gió kép, kích thước cửa |  | 162.550 235.550 389.550 486.100 195.100 482.550 | 42.808 48.923 59.115 73.385 34.654 50.962 | 4.829 7.588 9.830 12.417 4.829 7.933 | 40.667 46.477 56.160 69.715 32.921 48.414 | 4.596 7.222 9.356 11.819 4.596 7.551 |
|  | - 200x450mm - 200x750mm - 200x950mm - 200x1200mm - 200x400mm - 200x850mm | cái - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.32600 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ PHÂN PHỐI KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.32601 | Lắp đặt cửa phân phối khí | cái | 617.400 | 254.808 |  | 242.068 |  |

BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.33100 LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.33101 BB.33102 BB.33103 BB.33104 BB.33105 BB.33106 BB.33107 BB.33108 BB.33109 BB.33110 BB.33111 BB.33112 BB.33113 BB.33114 BB.33115 BB.33116 BB.33117 BB.33118 BB.33119 BB.33120 BB.33121 BB.33122 BB.33123 BB.33124 BB.33125 BB.33126 BB.33127 BB.33128 BB.33129 | Lắp đặt BU, đường kính BU |  | 148.115 167.717 187.419 207.021 236.174 313.381 334.973 347.415 438.154 489.889 541.924 595.850 712.151 1.266.197 1.803.560 2.322.078 2.680.678 3.912.371 5.362.916 6.908.971 8.363.516 9.863.066 11.318.612 12.819.162 14.457.526 17.415.221 20.378.918 23.356.615 26.317.311 | 32.615 36.692 42.808 46.885 50.962 55.038 59.115 65.231 69.308 71.346 75.423 79.500 87.654 112.115 70.327 82.150 93.769 114.154 149.600 180.400 206.800 248.600 286.000 354.200 382.800 475.200 600.600 660.000 748.000 | 3.934 4.917 5.409 5.409 6.884 6.884 6.884 6.884 6.884 6.884 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 | 30.985 34.858 40.667 44.540 48.414 52.287 56.160 61.969 65.842 67.779 71.652 75.525 83.271 106.510 66.811 78.043 89.081 108.446 142.120 171.380 196.460 236.170 271.700 336.490 363.660 451.440 570.570 627.000 710.600 | 3.852 4.815 5.296 5.296 6.740 6.740 6.740 6.740 6.740 6.740 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 |
|  | - 50mm - 60mm - 70mm - 80mm - 90mm - 100mm - 110mm - 125mm - 150mm - 160mm - 170mm - 180mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.33200 LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.33201 BB.33202 BB.33203 BB.33204 BB.33205 BB.33206 BB.33207 BB.33208 BB.33209 BB.33210 BB.33211 BB.33212 BB.33213 BB.33214 BB.33215 BB.33216 BB.33217 BB.33218 BB.33219 BB.33220 BB.33221 BB.33222 BB.33223 BB.33224 BB.33225 BB.33226 BB.33227 BB.33228 BB.33229 BB.33230 | Lắp đặt BE, đường kính BE |  | 189.523 203.598 217.673 235.529 260.914 288.284 319.371 366.018 453.203 489.960 525.962 562.373 644.205 1.446.495 1.878.841 2.451.178 2.792.490 3.908.350 5.234.265 6.507.124 7.772.116 9.037.077 10.304.100 11.570.511 12.836.404 15.368.237 16.632.062 17.897.988 20.423.720 22.950.659 | 22.423 26.500 30.577 32.615 36.692 38.731 40.769 44.846 48.923 50.962 53.000 55.038 61.154 79.500 48.923 57.077 71.346 87.654 114.400 132.000 158.400 189.200 220.000 246.400 294.800 374.000 407.000 462.000 506.000 576.400 | 3.934 4.917 5.409 5.409 6.884 6.884 6.884 6.884 6.884 6.884 6.884 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 | 21.302 25.175 29.048 30.985 34.858 36.794 38.731 42.604 46.477 48.414 50.350 52.287 58.096 75.525 46.477 54.223 67.779 83.271 108.680 125.400 150.480 179.740 209.000 234.080 280.060 355.300 386.650 438.900 480.700 547.580 | 3.852 4.815 5.296 5.296 6.740 6.740 6.740 6.740 6.740 6.740 6.740 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 |
|  | - 50mm - 60mm - 70mm - 80mm - 90mm - 100mm - 110mm - 125mm - 150mm - 160mm - 170mm - 180mm - 200mm - 240mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.33300 LẮP ĐẶT MỐI MỀM

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.33301 BB.33302 BB.33303 BB.33304 BB.33305 BB.33306 BB.33307 BB.33308 BB.33309 BB.33310 BB.33311 BB.33312 BB.33313 BB.33314 BB.33315 BB.33316 BB.33317 BB.33318 BB.33319 BB.33320 BB.33321 BB.33322 BB.33323 BB.33324 BB.33325 BB.33326 | Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối |  | 65.007 87.509 130.013 175.018 220.022 329.433 374.437 454.245 499.250 624.062 940.094 1.110.111 1.200.120 1.370.137 1.470.147 1.560.156 1.605.161 1.650.165 1.695.170 1.800.180 2.142.214 2.320.232 2.454.245 2.588.259 2.722.272 2.856.286 | 53.000 77.461 93.769 112.115 142.692 163.077 148.808 179.384 201.808 238.500 308.000 345.400 396.000 422.400 517.000 565.400 587.400 611.600 635.800 657.800 706.200 752.400 798.600 847.000 893.200 941.600 | 6.884 6.884 8.851 8.851 10.818 10.818 13.769 13.769 13.769 15.736 15.736 15.736 15.736 15.736 17.703 17.703 19.670 19.670 19.670 19.670 | 50.350 73.589 89.081 106.510 135.558 154.923 141.367 170.416 191.717 226.575 292.600 328.130 376.200 401.280 491.150 537.130 558.030 581.020 604.010 624.910 670.890 714.780 758.670 804.650 848.540 894.520 | 6.740 6.740 8.666 8.666 10.592 10.592 13.481 13.481 13.481 15.406 15.406 15.406 15.406 15.406 17.332 17.332 19.258 19.258 19.258 19.258 |
|  | - ≤ 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1100mm - 1200mm - 1250mm - 1300mm - 1350mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1700mm - 1800mm - 1900mm - 2000mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.33400 LẮP ĐẶT MỐI NỐI LIÊN KẾT TRÊN TUYẾN DẪN XĂNG, DẦU

Thành phần công việc:

Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.33401 BB.33402 BB.33403 BB.33404 BB.33405 BB.33406 | Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu, đường kính mối nối |  | 2.383 6.361 7.724 17.479 36.951 52.576 | 129.800 176.000 211.200 264.000 316.800 352.000 | 2.886 11.543 14.429 31.743 178.233 212.862 | 123.310 167.200 200.640 250.800 300.960 334.400 | 2.786 11.143 13.929 30.643 173.431 206.859 |
|  | - 57x3,5mm - 67-89x4mm - 108x4mm - 159x5mm - 219x7mm - 273x8mm | mối - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tùy theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.

- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hỏa, trị số nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hỏa và nhân công cứu hỏa sẽ lập dự toán riêng).

- Trường hợp phải di chuyển máy > 500m và < 1000m thì chi phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển > 1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.

BB.33500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.33501 BB.33502 BB.33503 BB.33504 BB.33505 BB.33506 BB.33507 BB.33508 BB.33509 BB.33510 BB.33511 BB.33512 BB.33513 BB.33514 BB.33515 | Lắp đai khởi thủy, đường kính ống |  | 83.008 105.691 149.615 171.217 192.819 257.626 408.841 857.086 1.213.521 1.492.549 1.769.777 1.964.196 2.241.424 2.612.261 2.981.298 | 24.462 34.654 40.769 46.885 50.962 67.269 97.846 112.115 122.308 150.846 159.000 187.538 242.000 268.400 305.800 |  | 23.238 32.921 38.731 44.540 48.414 63.906 92.954 106.510 116.192 143.304 151.050 178.162 229.900 254.980 290.510 |  |
|  | - 60mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm | cái - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.34100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.34101 BB.34102 | Lắp đặt trụ cứu hỏa, đường kính |  | 9.327.046 9.930.649 | 91.731 103.961 |  | 87.144 98.764 |  |
|  | - 100mm - 150mm | cái - |  |  |  |  |  |

BB.34200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.34201 BB.34202 | Lắp đặt họng cứu hỏa, đường kính |  | 249.249 285.385 | 71.346 83.577 |  | 67.779 79.398 |  |
|  | - 80mm - 100mm | cái - |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.35100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.35101 BB.35102 BB.35103 BB.35104 BB.35105 BB.35106 BB.35107 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, quy cách đồng hồ |  | 5.301.530 7.797.780 11.599.160 27.349.135 51.324.332 64.577.457 77.799.779 | 145.200 184.800 217.800 233.200 299.200 356.400 402.600 |  | 137.940 175.560 206.910 221.540 284.240 338.580 382.470 |  |
|  | - ≤ 50mm - ≤ 100mm - ≤ 200mm - < 300mm - < 400mm - < 500mm - < 600mm | cái - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.35200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 360.036 | 187.000 |  | 177.650 |  |

BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36101 BB.36102 BB.36103 BB.36104 BB.36105 BB.36106 BB.36107 BB.36108 BB.36109 BB.36110 BB.36111 BB.36112 BB.36113 BB.36114 BB.36115 BB.36116 BB.36117 BB.36118 BB.36119 BB.36120 BB.36121 BB.36122 | Lắp đặt van mặt bích, đường kính van |  | 137.514 146.015 185.419 1.277.628 2.079.208 2.683.268 3.836.384 5.196.520 7.930.793 16.700.870 22.756.275 37.777.777 45.355.335 52.894.089 63.643.264 77.219.321 93.839.683 110.521.751 121.402.139 151.528.151 166.652.664 181.777.176 | 77.000 90.200 110.000 132.000 167.200 211.200 239.800 178.200 215.600 242.000 286.000 372.000 417.600 480.000 530.400 636.000 796.800 955.200 964.800 1.060.800 1.156.800 1.255.200 | 6.557 6.557 8.430 8.430 10.303 10.303 13.113 13.113 14.987 16.860 18.733 18.733 20.138 20.138 20.138 | 73.150 85.690 104.500 125.400 158.840 200.640 227.810 169.290 204.820 229.900 271.700 353.400 396.720 456.000 503.880 604.200 756.960 907.440 916.560 1.007.760 1.098.960 1.192.440 | 6.419 6.419 8.253 8.253 10.088 10.088 12.839 12.839 14.673 16.507 18.341 18.341 19.717 19.717 19.717 |
|  | - 40mm - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36201 BB.36202 BB.36203 BB.36204 BB.36205 BB.36206 BB.36207 BB.36208 BB.36209 | Lắp đặt van xả khí, đường kính van - 25mm - 32 mm - 40 mm - 50 mm - 76 mm - 89 mm - 100 mm - 150 mm - 200 mm | cái - - - - - - - - | 116.012 138.514 170.017 203.020 221.022 883.588 989.099 2.446.245 3.198.320 | 30.800 39.600 50.600 57.200 72.600 77.000 83.600 125.400 167.200 |  | 29.260 37.620 48.070 54.340 68.970 73.150 79.420 119.130 158.840 |  |

BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36301 BB.36302 BB.36303 BB.36304 BB.36305 | Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc, đường kính van |  | 4.582.058 6.122.012 9.163.116 12.170.417 15.222.522 | 319.000 374.000 440.000 451.000 534.600 |  | 303.050 355.300 418.000 428.450 507.870 |  |
|  | - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm | cái - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36401 BB.36402 BB.36403 BB.36404 BB.36405 | Lắp đặt van đáy, đường kính van - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm | cái - - - - | 19.691.369 26.486.648 45.239.524 52.784.878 63.286.928 | 429.000 514.800 574.200 655.600 752.400 | 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 | 407.550 489.060 545.490 622.820 714.780 | 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 |

BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36501 BB.36502 BB.36503 BB.36504 BB.36505 BB.36506 BB.36507 BB.36508 BB.36509 BB.36510 BB.36511 BB.36512 BB.36513 | Lắp đặt van điện, đường kính van - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1200mm - 1400mm - 1500mm - 1800mm - 2000mm - 2500mm | cái - - - - - - - - - - - - | 204.420 265.027 286.029 353.635 382.638 458.246 493.249 619.862 761.476 816.482 1.089.709 1.277.328 1.788.579 | 632.524 767.324 845.093 964.339 1.109.509 860.647 1.031.739 1.290.970 1.547.609 1.563.163 1.718.702 1.874.240 2.034.963 | 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 | 600.896 728.956 802.837 916.121 1.054.031 817.613 980.151 1.226.420 1.470.226 1.485.002 1.632.763 1.780.525 1.933.212 | 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 12.380 |

BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36601 BB.36602 BB.36603 BB.36604 BB.36605 BB.36606 BB.36607 BB.36608 BB.36609 BB.36610 BB.36611 BB.36612 | Lắp đặt van ren, đường kính van - ≤ 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm - 110mm - 150mm - 200mm - 250mm | cái - - - - - - - - - - - | 53.225 60.906 76.133 91.404 99.355 122.157 152.520 182.838 197.960 229.043 680.423 906.796 | 22.000 30.800 37.400 46.200 55.000 68.200 74.800 81.400 90.200 103.400 138.600 173.800 |  | 20.900 29.260 35.530 43.890 52.250 64.790 71.060 77.330 85.690 98.230 131.670 165.110 |  |

BB.36700 LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.36701 BB.36702 BB.36703 BB.36704 BB.36705 BB.36706 BB.36707 BB.36708 | Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích, đường kính van |  | 4.907.679 6.421.979 8.682.353 8.837.798 11.873.667 11.974.657 14.680.257 14.705.398 | 120.283 151.391 186.646 269.600 304.856 304.856 414.770 497.724 | 32.531 32.531 37.535 37.535 75.071 255.196 336.873 354.740 | 114.269 143.821 177.314 256.120 289.612 289.612 394.030 472.836 | 31.256 31.256 36.064 36.064 72.128 248.092 326.567 343.734 |
|  | DY 50 PY 10mm DY 80 PY 16mm DY 100 PY 16mm DY 100 PY 25mm DY 150 PY 16mm DY 150 PY 64mm DY 200 PY25, PY16mm DY 250 PY 25 PY16mm | cái - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được áp dụng.

- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7.

BB.37100 LẮP BÍCH THÉP

Thành phần công việc:

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: đồng/cặp bích

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.37101 BB.37102 BB.37103 BB.37104 BB.37105 BB.37106 BB.37107 BB.37108 BB.37109 BB.37110 BB.37111 BB.37112 BB.37113 BB.37114 BB.37115 BB.37116 BB.37117 BB.37118 BB.37119 BB.37120 BB.37121 BB.37122 | Lắp bích thép, đường kính ống |  | 127.449 136.705 202.929 239.515 428.970 508.632 792.024 896.216 1.218.885 1.749.138 2.913.672 3.343.133 3.929.609 4.488.374 5.613.323 6.696.267 8.343.504 10.021.071 11.127.872 12.236.582 13.345.293 13.933.151 | 57.077 61.154 77.461 91.731 110.077 140.654 165.115 169.192 187.538 222.192 250.731 310.200 349.800 407.000 501.600 572.000 715.000 772.200 858.000 943.800 1.029.600 1.071.400 | 11.883 11.883 17.824 26.736 38.618 50.501 95.060 149.004 199.504 229.682 283.154 339.596 396.038 449.510 562.394 672.799 839.155 1.006.003 1.115.916 1.228.801 1.338.714 1.398.127 | 54.223 58.096 73.589 87.144 104.573 133.621 156.860 160.733 178.162 211.083 238.194 294.690 332.310 386.650 476.520 543.400 679.250 733.590 815.100 896.610 978.120 1.017.830 | 11.471 11.471 17.206 25.809 37.280 48.750 91.765 143.885 192.635 221.814 273.432 327.918 382.403 434.021 542.992 649.576 810.165 971.235 1.077.339 1.186.309 1.292.413 1.349.766 |
|  | - 40mm - 50mm - 75mm - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | cặp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.38101 BB.38102 BB.38103 BB.38104 BB.38105 BB.38106 BB.38107 BB.38108 BB.38109 BB.38110 BB.38111 BB.38112 BB.38113 BB.38114 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt |  | 1.811 2.156 2.956 4.367 5.697 6.990 8.283 9.576 10.869 13.454 16.535 19.936 26.578 30.140 | 5.708 6.319 7.338 8.154 10.192 11.212 12.231 14.269 16.308 20.385 22.423 28.538 38.731 48.923 |  | 5.422 6.003 6.972 7.746 9.683 10.651 11.619 13.556 15.492 19.365 21.302 27.112 36.794 46.477 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm - 110mm - 150mm - 200mm - 250mm | cái - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.38201 BB.38202 BB.38203 BB.38204 BB.38205 BB.38206 BB.38207 BB.38208 BB.38209 BB.38210 BB.38211 BB.38212 BB.38213 BB.38214 | Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đường kính nút bịt |  | 7.001 7.001 9.001 13.001 19.002 23.002 28.903 48.605 59.906 97.010 105.411 140.581 175.751 219.689 | 8.154 10.192 16.308 18.346 22.423 24.462 26.500 28.538 30.577 34.654 38.731 48.923 55.038 69.308 |  | 7.746 9.683 15.492 17.429 21.302 23.238 25.175 27.112 29.048 32.921 36.794 46.477 52.287 65.842 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 30mm - 40mm - 50mm - 67mm - 76mm - 89mm - 100mm - 110mm - 150mm - 200mm - 250mm | cái - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA BB.39100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.39101 BB.39102 BB.39103 BB.39104 BB.39105 BB.39106 BB.39107 BB.39108 BB.39109 BB.39110 BB.39111 BB.39112 | Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường kính ống |  | 86 100 115 143 172 172 200 258 315 401 487 573 | 32.615 38.731 42.808 46.885 55.038 59.115 63.192 87.654 132.000 149.600 176.000 281.600 |  | 30.985 36.794 40.667 44.540 52.287 56.160 60.033 83.271 125.400 142.120 167.200 267.520 |  |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | 10 mối - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.39200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.39201 BB.39202 BB.39203 BB.39204 BB.39205 BB.39206 BB.39207 BB.39208 BB.39209 BB.39210 BB.39211 BB.39212 BB.39213 BB.39214 BB.39215 BB.39216 BB.39217 BB.39218 BB.39219 BB.39220 BB.39221 BB.39222 BB.39223 BB.39224 BB.39225 | Cắt ống thép bằng ôxy - axetylen, đường kính ống |  | 13.538 17.433 21.327 27.076 34.865 43.582 49.331 57.120 70.658 84.196 97.734 114.240 127.778 141.316 154.854 168.393 184.898 198.436 211.974 225.513 255.556 282.633 309.709 339.753 353.291 | 363.000 387.200 429.000 462.000 484.000 561.000 609.400 660.000 759.000 858.000 957.000 1.056.000 1.155.000 1.254.000 1.353.000 1.452.000 1.551.000 1.650.000 1.749.000 1.848.000 2.046.000 2.244.000 2.442.000 2.640.000 2.739.000 | 13.058 16.071 20.089 25.312 31.539 38.168 44.195 50.422 63.078 74.328 86.381 98.434 110.487 122.540 134.594 148.656 160.709 172.762 184.815 196.868 220.975 245.081 269.187 295.302 307.356 | 344.850 367.840 407.550 438.900 459.800 532.950 578.930 627.000 721.050 815.100 909.150 1.003.200 1.097.250 1.191.300 1.285.350 1.379.400 1.473.450 1.567.500 1.661.550 1.755.600 1.943.700 2.131.800 2.319.900 2.508.000 2.602.050 | 12.420 15.286 19.108 24.076 29.999 36.305 42.037 47.961 59.998 70.699 82.164 93.628 105.093 116.558 128.022 141.398 152.862 164.327 175.792 187.256 210.186 233.115 256.045 280.885 292.349 |
|  | - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | 10 mối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

BB.39300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY ĐẤT ĐÈN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.39301 BB.39302 BB.39303 BB.39304 BB.39305 BB.39306 BB.39307 BB.39308 BB.39309 BB.39310 BB.39311 BB.39312 BB.39313 BB.39314 BB.39315 BB.39316 BB.39317 BB.39318 BB.39319 BB.39320 BB.39321 BB.39322 BB.39323 BB.39324 BB.39325 | Cắt ống thép bằng ôxy đất đèn, đường kính ống |  | 15.068 18.731 22.532 29.997 37.600 46.966 54.430 61.895 76.963 92.031 106.959 123.928 138.857 153.925 168.993 183.922 200.891 215.820 230.888 245.956 277.853 307.850 337.847 369.884 384.813 | 363.000 387.200 429.000 462.000 484.000 561.000 609.400 660.000 759.000 858.000 957.000 1.056.000 1.155.000 1.254.000 1.353.000 1.452.000 1.551.000 1.650.000 1.749.000 1.848.000 2.046.000 2.244.000 2.442.000 2.640.000 2.739.000 | 13.058 16.071 20.089 25.312 31.539 38.168 44.195 50.422 63.078 74.328 86.381 98.434 110.487 122.540 134.594 148.656 160.709 172.762 184.815 196.868 220.975 245.081 269.187 295.302 307.356 | 344.850 367.840 407.550 438.900 459.800 532.950 578.930 627.000 721.050 815.100 909.150 1.003.200 1.097.250 1.191.300 1.285.350 1.379.400 1.473.450 1.567.500 1.661.550 1.755.600 1.943.700 2.131.800 2.319.900 2.508.000 2.602.050 | 12.420 15.286 19.108 24.076 29.999 36.305 42.037 47.961 59.998 70.699 82.164 93.628 105.093 116.558 128.022 141.398 152.862 164.327 175.792 187.256 210.186 233.115 256.045 280.885 292.349 |
|  | - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1300mm - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | 10mối - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.

BB.39400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: đồng/mối

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.39401 BB.39402 BB.39403 BB.39404 BB.39405 BB.39406 BB.39407 BB.39408 BB.39409 BB.39410 BB.39411 BB.39412 BB.39413 | Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay, đường kính ống |  | 41.840 62.404 83.324 125.164 161.507 203.347 328.511 411.835 490.018 573.342 656.666 734.849 818.173 | 16.308 18.346 20.385 24.462 26.500 30.577 36.692 40.769 50.600 55.000 61.600 66.000 77.000 | 5.168 8.613 9.991 11.025 13.781 17.226 18.949 22.394 25.839 27.562 31.007 34.452 37.898 | 15.492 17.429 19.365 23.238 25.175 29.048 34.858 38.731 48.070 52.250 58.520 62.700 73.150 | 4.919 8.198 9.509 10.493 13.116 16.395 18.035 21.314 24.593 26.233 29.512 32.791 36.070 |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm | mối - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.40000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100m.

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng giá có đường kính tương ứng và > 500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng giá có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.40100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc:

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng), chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.40101 BB.40102 BB.40103 BB.40104 BB.40105 BB.40106 BB.40107 BB.40108 BB.40109 BB.40110 BB.40111 BB.40112 BB.40113 BB.40114 BB.40115 BB.40116 BB.40117 BB.40118 | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống |  | 39.271 143.665 182.612 226.081 340.118 516.626 793.028 1.086.537 1.838.536 3.655.244 4.003.991 4.331.722 4.677.113 5.018.384 5.369.665 5.708.752 6.049.147 6.440.817 | 203.846 305.769 346.538 407.692 509.615 611.538 652.307 815.384 876.538 1.019.230 1.121.153 1.223.076 1.426.922 1.630.768 1.834.614 1.936.537 2.038.460 2.242.306 | 117.876 173.347 180.281 184.903 196.460 231.129 231.129 288.911 300.468 346.694 404.476 462.258 577.823 624.048 647.161 781.216 885.224 1.000.789 | 193.654 290.481 329.212 387.308 484.135 580.962 619.693 774.616 832.712 968.270 1.065.097 1.161.924 1.355.578 1.549.232 1.742.886 1.839.713 1.936.540 2.130.194 | 112.874 165.991 172.630 177.057 188.123 221.321 221.321 276.651 287.717 331.982 387.312 442.642 553.303 597.567 619.699 748.065 847.659 958.320 |
|  | - < 100mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1300mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |
| BB.40119 BB.40120 BB.40121 BB.40122 BB.40123 BB.40124 BB.40125 BB.40126 | - 1400mm - 1500mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2500mm | 100m - - - - - - - | 6.787.582 7.101.684 7.515.606 8.188.525 8.917.739 9.605.817 10.184.966 10.630.842 | 2.446.152 2.649.998 2.853.844 3.220.767 3.567.305 3.924.036 4.280.766 4.484.612 | 1.123.287 1.257.342 1.398.330 1.710.355 2.057.048 2.440.722 2.861.377 3.085.572 | 2.323.848 2.517.502 2.711.156 3.059.733 3.388.945 3.727.840 4.066.734 4.260.388 | 1.075.620 1.203.986 1.338.992 1.637.775 1.969.757 2.337.150 2.739.954 2.954.635 |

BB.40200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.40201 BB.40202 BB.40203 BB.40204 BB.40205 BB.40206 BB.40207 BB.40208 BB.40209 BB.40210 BB.40211 BB.40212 BB.40213 BB.40214 BB.40215 BB.40216 BB.40217 BB.40218 BB.40219 | Thử áp lực đường ống bê tông, đường kính ống |  | 112.816 176.852 264.638 368.498 595.815 828.304 1.532.405 3.217.355 3.417.918 3.601.056 3.805.040 4.000.536 4.208.418 4.389.669 4.570.414 4.998.142 5.396.898 5.773.299 6.179.496 | 244.615 285.384 366.923 428.077 489.230 550.384 611.538 733.846 815.384 978.461 1.059.999 1.223.076 1.345.384 1.426.922 1.508.460 1.630.768 1.753.076 1.834.614 1.956.922 | 117.876 176.814 176.814 235.752 235.752 294.689 294.689 353.627 471.503 471.503 589.379 589.379 648.317 707.255 707.255 825.131 943.006 1.001.944 1.001.944 | 232.385 271.116 348.577 406.673 464.770 522.866 580.962 697.154 774.616 929.539 1.007.001 1.161.924 1.278.116 1.355.578 1.433.040 1.549.232 1.665.424 1.742.886 1.859.078 | 112.874 169.311 169.311 225.747 225.747 282.184 282.184 338.621 451.495 451.495 564.369 564.369 620.805 677.242 677.242 790.116 902.990 959.427 959.427 |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.40300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.40301 BB.40302 BB.40303 BB.40304 BB.40305 BB.40306 BB.40307 BB.40308 BB.40309 BB.40310 BB.40311 BB.40312 BB.40313 BB.40314 BB.40315 BB.40316 BB.40317 BB.40318 BB.40319 BB.40320 BB.40321 BB.40322 | Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống |  | 23.408 25.515 27.621 30.389 33.346 37.809 41.666 45.772 130.215 137.483 172.870 206.564 314.415 476.814 741.667 1.018.625 1.728.182 3.492.544 3.780.291 4.064.884 4.349.534 4.784.186 | 93.769 101.923 112.115 126.385 134.538 142.692 154.923 163.077 171.231 214.038 250.731 285.384 356.731 428.077 611.538 713.461 774.615 876.538 978.461 1.059.999 1.141.538 1.284.230 | 69.339 69.339 69.339 69.339 69.339 69.339 69.339 71.650 71.650 73.961 76.273 78.584 85.518 97.074 108.631 124.810 140.989 182.592 233.440 293.534 360.561 524.663 | 89.081 96.827 106.510 120.065 127.812 135.558 147.177 154.923 162.669 203.337 238.194 271.116 338.895 406.673 580.962 677.789 735.885 832.712 929.539 1.007.001 1.084.462 1.220.020 | 66.396 66.396 66.396 66.396 66.396 66.396 66.396 68.610 68.610 70.823 73.036 75.249 81.889 92.955 104.021 119.513 135.006 174.844 223.534 281.078 345.261 502.399 |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 65mm - 75mm - 89mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 1000mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.40400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc:

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỷ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v., hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.40401 BB.40402 BB.40403 | Thử nghiệm đường ống thông gió, đường kính ống |  | 5.585 5.663 5.679 | 59.115 69.308 93.769 | 3.686 4.193 6.864 | 56.160 65.842 89.081 | 3.519 4.002 6.556 |
|  | - 100 - 500mm - 600 - 800mm - > 1000mm | m - - |  |  |  |  |  |

BB.40500 CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.40501 BB.40502 BB.40503 BB.40504 BB.40505 BB.40506 BB.40507 BB.40508 BB.40509 BB.40510 BB.40511 BB.40512 BB.40513 BB.40514 BB.40515 BB.40516 BB.40517 BB.40518 BB.40519 BB.40520 BB.40521 BB.40522 BB.40523 | Công tác khử trùng ống nước, đường kính ống |  | 11.970 26.838 47.502 74.214 106.848 145.404 189.882 240.408 296.730 427.291 581.609 759.647 961.387 1.186.920 1.436.155 1.709.183 2.326.345 3.038.497 3.845.639 4.747.680 5.744.711 6.836.641 8.023.561 | 152.885 203.846 254.808 305.769 326.154 366.923 407.692 448.461 509.615 660.000 770.000 836.000 893.200 943.800 985.600 1.020.800 1.133.000 1.229.800 1.313.400 1.416.800 1.557.600 1.698.400 1.841.400 | 87.829 117.876 147.923 177.969 177.969 247.308 251.931 277.355 323.581 392.919 453.013 520.040 598.624 684.142 781.216 885.224 1.123.287 1.398.330 1.710.355 2.057.048 2.440.722 2.861.377 3.319.012 | 145.241 193.654 242.068 290.481 309.846 348.577 387.308 426.039 484.135 627.000 731.500 794.200 848.540 896.610 936.320 969.760 1.076.350 1.168.310 1.247.730 1.345.960 1.479.720 1.613.480 1.749.330 | 84.102 112.874 141.645 170.417 170.417 236.813 241.240 265.585 309.849 376.246 433.789 497.972 573.221 655.110 748.065 847.659 1.075.620 1.338.992 1.637.775 1.969.757 2.337.150 2.739.954 3.178.170 |
|  | - 100mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm - 1100mm - 1200mm - 1400mm - 1600mm - 1800mm - 2000mm - 2200mm - 2400mm - 2600mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thoát nước) dùng để lập đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thoát nước ở độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao > 4m thì đơn giá nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:

- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

- Độ cao từ tầng thứ 6: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với đơn giá nhân công của tầng liền kề.

Lắp đặt các phụ kiện cấp thoát nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:

Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.41100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.41101 BB.41102 BB.41103 BB.41104 | Lắp đặt chậu rửa - 1 vòi - 2 vòi Lắp đặt thuyền tắm - có hương sen - không có hương sen | bộ - bộ - | 518.234 763.712 4.200.420 3.600.360 | 101.923 122.308 305.769 326.154 |  | 96.827 116.192 290.481 309.846 |  |

Ghi chú:

Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm.

BB.41200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ BB.41300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỀU Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.41201 BB.41202 BB.41301 BB.41302 | Lắp đặt chậu xí bệt Lắp đặt chậu xí xổm Lắp đặt chậu tiểu nam Lắp đặt chậu tiểu nữ | bộ - - - | 1.050.105 472.774 413.677 300.030 | 305.769 305.769 305.769 305.769 |  | 290.481 290.481 290.481 290.481 |  |

BB.41400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.41500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.41401 BB.41402 BB.41501 BB.41502 | Lắp đặt vòi tắm hương sen, |  | 350.035 450.045 54.551 109.102 | 40.769 50.962 34.654 40.769 |  | 38.731 48.414 32.921 38.731 |  |
|  | 1 vòi, 1 hương sen 2 vòi, 1 hương sen Lắp đặt vòi rửa 1 vòi 2 vòi | bộ - bộ - |  |  |  |  |  |

BB.42100 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: đồng/bộ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.42101 BB.42102 | Lắp đặt thùng đun nước nóng, |  |  | 444.384 377.115 | 16.889 16.889 | 422.166 358.260 | 16.058 16.058 |
|  | Kiểu thùng đun Kiểu liên tục | bộ - | 2.340.234 1.620.162 |  |  |  |  |

BB.42200 LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.42300 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp |  | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.42201 BB.42202 BB.42301 BB.42302 | Lắp đặt phễu thu, đường kính phễu thu - 50mm - 100mm | cái - |  | 24.002 39.004 11.401 49.605 | 32.615 38.731 4.077 8.154 |  | 30.985 36.794 3.873 7.746 |  |
|  | Lắp đặt ống kiểm tra, đường kính ống - 50mm - 100mm |  | cái cái |  |  |  |  |  |

BB.42400 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.42401 BB.42402 BB.42403 BB.42404 BB.42405 | Lắp đặt gương soi Lắp đặt kệ kính Lắp đặt giá treo Lắp đặt hộp đựng xà bông Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh | cái - - - - | 81.900 100.100 45.500 18.200 18.200 | 26.500 26.500 18.346 18.346 18.346 | 3.378 3.378 1.689 1.689 1.689 | 25.175 25.175 17.429 17.429 17.429 | 3.212 3.212 1.606 1.606 1.606 |

BB.42500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.42501 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | cái | 80.143 | 26.500 |  | 25.175 |  |

BB.43100 LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bồn, vận chuyển bồn lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bồn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.43101 BB.43102 BB.43103 BB.43104 BB.43105 BB.43106 BB.43107 BB.43108 BB.43109 BB.43110 | Lắp đặt bồn chứa nước bằng inox, dung tích bồn |  | 1.954.740 3.045.760 4.682.286 6.182.436 6.364.272 9.273.654 10.819.264 11.637.528 14.546.910 1.343.770 | 326.154 428.077 456.615 489.230 521.846 587.076 636.000 701.230 978.461 1.304.614 |  | 309.846 406.673 433.785 464.770 495.754 557.724 604.200 666.170 929.539 1.239.386 |  |
|  | - 0,5m3 - 1m3 - 1,5m3 - 2m3 - 2,5m3 - 3m3 - 3,5m3 - 4m3 - 5m3 - 6m3 | bồn - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BB.43200 LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bồn, vận chuyển bồn lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/bồn

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BB.43201 BB.43202 BB.43203 BB.43204 BB.43205 BB.43206 BB.43207 BB.43208 BB.43209 BB.43210 BB.43211 | Lắp đặt bồn chứa nước bằng nhựa, dung tích bồn |  | 758.334 910.000 1.274.000 1.501.500 1.651.650 1.911.000 2.457.000 3.731.000 4.823.000 7.325.500 9.555.000 | 244.615 265.000 305.769 383.230 428.077 497.384 534.077 574.846 611.538 652.307 688.999 |  | 232.385 251.750 290.481 364.070 406.673 472.516 507.373 546.104 580.962 619.693 654.551 |  |
|  | - 0,25m3 - 0,3m3 - 0,4m3 - 0,5m3 - 0,7m3 - 0,9m3 - 1m3 - 1,5m3 - 2m3 - 3m3 - 4m3 | bồn - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Chương III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | m2 | 49.597 | 66.000 |  | 62.700 |  |

BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.11201 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng | m2 | 157.585 | 176.000 |  | 167.200 |  |

BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.12101 BC.12102 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh |  | 25.592 44.837 | 99.000 136.400 |  | 94.050 129.580 |  |
|  | - Dày 25mm - Dày 50mm | m2 - |  |  |  |  |  |

BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m2

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.12201 BC.12202 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh |  | 25.592 44.837 | 121.000 147.400 |  | 114.950 140.030 |  |
|  | - Dày 25mm - Dày 50mm | m2 - |  |  |  |  |  |

BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.13101 BC.13102 BC.13103 BC.13104 BC.13105 BC.13106 BC.13107 BC.13108 BC.13109 BC.13110 BC.13111 BC.13112 BC.13113 BC.13114 BC.13115 BC.13116 BC.13117 BC.13118 BC.13119 BC.13120 BC.13121 BC.13122 BC.13123 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm, đường kính ống |  | 833.261 895.384 964.514 1.061.447 1.165.079 1.303.339 1.566.027 1.704.287 1.973.800 2.305.617 2.644.442 3.315.085 3.985.546 4.656.189 5.326.832 5.997.292 6.667.935 7.345.403 8.686.689 10.027.792 11.368.896 12.710.000 14.058.292 | 1.449.345 1.626.691 1.744.922 1.854.999 2.038.460 2.160.768 2.405.383 2.548.075 2.739.690 2.967.998 3.037.305 3.210.575 3.285.998 3.467.420 3.599.920 3.818.036 4.189.035 4.366.381 5.568.200 6.045.600 6.265.600 6.613.200 7.532.800 |  | 1.376.880 1.545.359 1.657.678 1.762.251 1.936.540 2.052.732 2.285.117 2.420.675 2.602.710 2.819.602 2.885.445 3.050.051 3.121.702 3.294.055 3.419.930 3.627.139 3.979.590 4.148.069 5.289.790 5.743.320 5.952.320 6.282.540 7.156.160 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 69mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.13201 BC.13202 BC.13203 BC.13204 BC.13205 BC.13206 BC.13207 BC.13208 BC.13209 BC.13210 BC.13211 BC.13212 BC.13213 BC.13214 BC.13215 BC.13216 BC.13217 BC.13218 BC.13219 BC.13220 BC.13221 BC.13222 BC.13223 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm, đường kính ống |  | 992.542 1.068.679 1.137.809 1.241.749 1.359.395 1.504.662 1.802.385 1.947.652 2.245.375 2.612.227 2.978.898 3.719.611 4.460.324 5.193.848 5.934.561 6.668.266 7.408.797 8.142.503 9.616.740 11.090.976 12.565.395 14.039.632 15.513.868 | 1.738.806 1.952.845 2.069.037 2.225.998 2.440.037 2.584.767 2.884.421 3.057.690 3.288.036 3.561.190 3.638.651 3.852.689 4.042.266 4.160.497 4.315.420 4.580.420 5.026.842 5.238.842 6.681.400 7.143.400 7.530.600 8.991.400 10.357.600 |  | 1.651.869 1.855.205 1.965.588 2.114.702 2.318.038 2.455.533 2.740.204 2.904.810 3.123.639 3.383.135 3.456.724 3.660.061 3.840.159 3.952.478 4.099.655 4.351.405 4.775.508 4.976.908 6.347.330 6.786.230 7.154.070 8.541.830 9.839.720 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 69mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm | 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m |  |  |  |  |  |

BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.13301 BC.13302 BC.13303 BC.13304 BC.13305 BC.13306 BC.13307 BC.13308 BC.13309 BC.13310 BC.13311 BC.13312 BC.13313 BC.13314 BC.13315 BC.13316 BC.13317 BC.13318 BC.13319 BC.13320 BC.13321 BC.13322 BC.13323 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm, đường kính ống |  | 1.762.981 1.867.328 1.964.486 2.103.279 2.269.974 2.464.290 2.867.117 3.068.440 3.471.268 3.971.254 4.471.240 5.471.030 6.471.002 7.470.974 8.477.770 9.477.742 10.477.532 11.477.504 13.484.272 15.484.216 17.483.978 19.490.746 21.490.508 | 2.038.460 2.276.960 2.413.537 2.596.998 2.853.844 3.057.690 3.292.113 3.555.074 3.836.382 4.154.381 4.246.112 4.504.997 4.714.958 4.853.573 5.034.996 5.344.842 5.870.765 6.115.380 7.794.600 8.463.400 8.786.800 10.489.600 12.084.600 |  | 1.936.540 2.163.115 2.292.863 2.467.152 2.711.156 2.904.810 3.127.512 3.377.326 3.644.568 3.946.669 4.033.813 4.279.753 4.479.217 4.610.902 4.783.254 5.077.608 5.577.235 5.809.620 7.404.870 8.040.230 8.347.460 9.965.120 11.480.370 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 69mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.13401 BC.13402 BC.13403 BC.13404 BC.13405 BC.13406 BC.13407 BC.13408 BC.13409 BC.13410 BC.13411 BC.13412 BC.13413 BC.13414 BC.13415 BC.13416 BC.13417 BC.13418 BC.13419 BC.13420 BC.13421 BC.13422 BC.13423 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm, đường kính ống |  | 4.624.785 4.792.013 4.959.241 5.189.307 5.460.925 5.788.556 6.457.468 6.785.099 7.454.011 8.283.326 9.112.641 10.771.271 12.436.725 14.095.355 15.760.810 17.419.440 19.078.070 20.743.524 24.067.791 27.375.619 30.708.953 34.033.038 37.357.305 | 2.466.537 2.772.306 2.935.382 3.153.498 3.465.382 3.669.228 4.087.112 4.317.458 4.657.881 5.045.189 5.155.265 5.458.996 5.723.996 5.911.534 6.115.380 6.488.418 7.122.379 7.422.033 9.464.400 10.276.200 10.667.800 12.724.800 14.674.000 |  | 2.343.213 2.633.694 2.788.618 2.995.827 3.292.118 3.485.772 3.882.763 4.101.592 4.424.994 4.792.937 4.897.510 5.186.054 5.437.804 5.615.966 5.809.620 6.164.007 6.766.271 7.050.942 8.991.180 9.762.390 10.134.410 12.088.560 13.940.300 |  |
|  | - 15mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 69mm - 80mm - 100mm - 125mm - 150mm - 200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm - 600mm - 700mm - 800mm - 900mm - 1000mm | 100m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BC.14101 BC.14102 BC.14103 BC.14104 BC.14105 BC.14106 BC.14107 BC.14108 BC.14109 BC.14110 BC.14111 BC.14112 BC.14113 BC.14114 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống |  | 662.361 878.290 1.171.780 1.465.269 1.834.141 2.050.070 2.343.559 2.712.431 3.081.303 3.447.997 3.816.869 4.185.741 5.357.521 6.227.938 | 927.499 972.345 1.023.307 1.088.538 1.129.307 1.190.461 1.282.191 1.304.614 1.333.153 1.347.422 1.396.345 1.418.768 1.557.383 1.671.537 |  | 881.126 923.730 972.143 1.034.112 1.072.843 1.130.939 1.218.084 1.239.386 1.266.497 1.280.053 1.326.530 1.347.832 1.479.517 1.587.963 |  |
|  | - 6,4mm - 9,5mm - 12,7mm - 15,9mm - 19,1mm - 22,2mm - 25,4mm - 28,6mm - 31,8mm - 34,9mm - 38,1mm - 41,3mm - 54mm - 66,7mm | 100m - - - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

Chương IV

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá khai thác nước ngầm quy định cho từng loại máy tính theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì đơn giá nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô mít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), chủ đầu tư xác định hao phí cần thiết để bổ sung đơn giá theo quy định hiện hành.

4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.

5. Đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập đơn giá cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: đơn giá nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Số ca máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Đơn giá nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

Bảng phân cấp đất đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp, khoan giếng bằng máy khoan xoay trong chương này.

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàn thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli). |
| Cấp II | Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III. |
| Cấp III | Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần túy. Đát hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy. |
| Cấp IV | Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit. |
| Cấp V | Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlomít. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hoá: granít, gabrô, điôrit, xiemit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc. |
| Cấp VI | Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá mác ma hạt thô: granít, gabroô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiến silic hóa. |
| Cấp VII | Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá mác ma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic. |

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY

| Cấp đất đá | Đất đá đại diện cho mỗi cấp |
| --- | --- |
| Cấp I | Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội. Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm. |
| Cấp II | Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3cm). Cát chặt. Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit. Muối mỏ (halit). Các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ. |
| Cấp III | Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3cm). Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực. Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5cm) cát gắn kết không chắc và macnơ, sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ hoặc bị phong hóa. Than đá mềm, than nâu. Đá phiến tan bị hủy hoại. Quặng mangan, quặng sắt ôxy hóa bở rời. Boxit sét. |
| Cấp IV | Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích. Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đolômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi. Đãn bạch (gezơ). Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kali. Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh). Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa. Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apati kết tinh. Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa. Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit. |
| Cấp V | Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít., chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng. Than đá cứng. Anraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội- clorit, clorit, clorit-sét, xerixit. Xepentinie. Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa. Dumit bị phong hóa. Kimberlit dạng dăm kết. Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít. |
| Cấp VI | Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi. Cát kết fenpat, vôi-thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh-xerixit, thạch anh-mica, thạch anh-clorit, thạch anh-clorit-xerixit. Anbitofa, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hóa yếu. Dumit không bị phong hóa. Peridorit bị phong hóa. Amfibolit. Piroxenit kết tinh khô. Đá cacbonat-tan. Apatit. Xcanơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn. Quặng hematit-mactit. Xiderit. |
| Cấp VII | Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét. Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hóa. Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối. Đá phiến silic hóa yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit-hoblen. Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa. Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan. Xcacnơ ogit-granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit. Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit-xiderit. Quặng amfibon-manhetit. |
| Cấp VIII | Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hóa. Đá vôi silic hóa. Fotforit chặt xít phân lớp. Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh-clorit, thạch anh-xerixit, thạch anh-clorit-xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hóa. Diaba. Pofia vaf pofirit. Andexit. Diorit không bị phong hóa. Labradorit. Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hóa. Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh-cacbonat và thạch anh-barit. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xít. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo. |
| Cấp IX | Bazan không bị phong hóa. Fotforit phân lớp, silic hóa. Cuội kết của đá macma với xi măng silic. Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic. Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh. Quaczit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa. Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và sừng hóa. Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgrant. Grant, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa. Quặng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít. |
| Cấp X | Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất. Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat-silic. Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua. Anbitofia và keratofia thạch anh. Lparit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt nhỏ. Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit-gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh. Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit-granat. Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng. Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch. Pofirit thạch anh hóa và sừng hóa mạnh. |

BD.11100 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/lần lắp dựng + tháo dỡ

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.11101 BD.11102 BD.11103 | Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng, |  | 9.924.280 9.924.280 9.924.280 | 14.300.000 12.100.000 12.100.000 | 3.103.275 2.374.368 8.596.866 | 13.585.000 11.495.000 11.495.000 | 3.024.003 2.321.520 .516.634 |
|  | Máy khoan đập cáp 40kW Máy khoan xoay tự hành 54CV Máy khoan xoay tự hành 300CV | lần - - |  |  |  |  |  |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.12000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP - ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.12100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12101 BD.12102 BD.12103 BD.12104 BD.12105 BD.12106 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  | 72.152 93.162 131.521 157.397 173.129 221.290 | 345.400 418.000 611.600 706.200 1.163.800 2.136.200 | 202.824 284.333 550.744 987.238 1.855.889 3.708.015 | 328.130 397.100 581.020 670.890 1.105.610 2.029.390 | 197.043 276.227 535.041 959.096 1.802.983 3.602.309 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.12200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12201 BD.12202 BD.12203 BD.12204 BD.12205 BD.12206 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  | 92.998 119.476 167.887 200.497 220.355 300.254 | 431.200 521.400 772.200 893.200 1.449.800 2.593.800 | 248.289 351.683 695.179 1.248.451 2.311.869 4.476.976 | 409.640 495.330 733.590 848.540 1.377.310 2.464.110 | 241.209 341.656 675.362 1.212.862 2.245.866 4.349.348 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.12300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12301 BD.12302 BD.12303 BD.12304 BD.12305 BD.12306 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  | 112.245 143.972 201.976 241.070 288.574 361.362 | 552.200 677.600 1.042.800 1.192.400 1.856.800 3.262.600 | 348.954 500.081 1.009.323 1.733.079 2.994.454 5.665.803 | 524.590 643.720 990.660 1.132.780 1.763.960 3.099.470 | 339.006 485.826 980.550 1.683.674 2.909.091 5.504.288 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.12400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12401 BD.12402 BD.12403 BD.12404 BD.12405 BD.12406 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm, |  | 130.276 167.492 235.503 307.797 335.732 421.137 | 657.800 816.200 1.276.000 1.469.600 2.279.200 3.955.600 | 427.733 619.128 1.262.610 2.172.302 3.711.801 6.897.567 | 624.910 775.390 1.212.200 1.396.120 2.165.240 3.757.820 | 415.540 601.478 1.226.617 2.110.379 3.605.989 6.700.936 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.12500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12501 BD.12502 BD.12503 BD.12504 BD.12505 BD.12506 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm, |  | 145.340 187.814 292.339 344.649 376.517 473.935 | 772.200 965.800 1.537.800 1.854.600 2.996.400 5.154.600 | 518.203 757.531 1.566.382 2.825.760 5.009.597 9.128.458 | 733.590 917.510 1.460.910 1.761.870 2.846.580 4.896.870 | 503.431 735.934 1.521.730 2.745.196 4.866.785 8.868.229 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.12600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12601 BD.12602 BD.12603 BD.12604 BD.12605 BD.12606 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900mm, |  | 160.764 208.554 323.401 382.262 418.115 555.238 | 869.000 1.086.800 1.731.400 2.085.600 3.372.600 5.799.200 | 759.681 1.109.619 2.293.973 3.337.028 5.918.001 10.783.240 | 825.550 1.032.460 1.644.830 1.981.320 3.203.970 5.509.240 | 738.463 1.078.620 2.229.893 3.241.898 5.749.295 10.475.836 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.12700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.12701 BD.12702 BD.12703 BD.12704 BD.12705 BD.12706 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000mm, |  | 204.005 257.057 354.130 419.476 487.293 609.058 | 965.800 1.207.800 1.922.800 2.316.600 3.746.600 6.443.800 | 804.103 1.175.004 2.427.417 3.531.039 6.263.046 11.410.847 | 917.510 1.147.410 1.826.660 2.200.770 3.559.270 6.121.610 | 781.639 1.142.181 2.359.612 3.430.377 6.084.504 11.085.552 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.13000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.13100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.13101 BD.13102 BD.13103 BD.13104 BD.13105 BD.13106 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  | 72.270 93.280 131.828 157.987 174.334 223.535 | 380.600 459.800 684.200 787.600 1.289.200 2.318.800 | 256.216 347.919 659.135 1.146.292 2.098.920 4.062.166 | 361.570 436.810 649.990 748.220 1.224.740 2.202.860 | 248.908 337.998 640.345 1.113.615 2.039.085 3.946.364 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.13200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.13201 BD.13202 BD.13203 BD.13204 BD.13205 BD.13206 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  | 93.140 119.618 168.265 201.253 221.867 303.089 | 470.800 569.800 855.800 987.800 1.590.600 2.796.200 | 307.912 424.230 819.223 1.430.624 2.578.611 4.871.194 | 447.260 541.310 813.010 938.410 1.511.070 2.656.390 | 299.131 412.133 795.871 1.389.842 2.505.099 4.732.329 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.13301 BD.13302 BD.13303 BD.13304 BD.13305 BD.13306 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  | 112.411 144.138 202.425 241.968 290.393 364.764 | 602.800 741.400 1.150.600 1.309.000 2.021.800 3.493.600 | 426.499 595.548 1.172.140 1.963.246 3.317.560 6.118.351 | 572.660 704.330 1.093.070 1.243.550 1.920.710 3.318.920 | 414.341 578.574 1.138.727 1.907.279 3.222.986 5.943.932 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.13400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.13401 BD.13402 BD.13403 BD.13404 BD.13405 BD.13406 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm, |  | 130.307 167.412 235.482 308.117 337.004 423.826 | 701.800 864.600 1.342.000 1.529.000 2.358.400 4.074.400 | 616.311 861.521 1.696.645 2.290.315 3.871.032 7.138.129 | 666.710 821.370 1.274.900 1.452.550 2.240.480 3.870.680 | 599.097 837.459 1.649.249 2.225.022 3.760.677 6.934.639 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.13500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.13501 BD.13502 BD.13503 BD.13504 BD.13505 BD.13506 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m, đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm, |  | 145.510 187.850 292.502 345.245 378.247 477.443 | 803.000 987.800 1.535.600 1.746.800 2.697.200 4.657.400 | 704.175 984.943 1.938.292 2.617.383 4.424.044 8.157.908 | 762.850 938.410 1.458.820 1.659.460 2.562.340 4.424.530 | 684.502 957.431 1.884.146 2.542.766 4.297.925 7.925.346 |
|  | - Cấp đất đá I, II - Cấp đất đá III - Cấp đất đá IV - Cấp đất đá V - Cấp đất đá VI - Cấp đất đá VII | m - - - - - |  |  |  |  |  |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.14100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.14101 BD.14102 BD.14103 BD.14104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  | 42.077 70.163 92.831 109.097 | 136.400 222.200 382.800 739.200 | 105.575 258.344 586.858 1.329.584 | 129.580 211.090 363.660 702.240 | 102.946 251.909 572.236 1.296.452 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.14200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.14201 BD.14202 BD.14203 BD.14204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  | 56.382 92.797 123.225 145.732 | 184.800 303.600 519.200 1.012.000 | 125.660 328.514 774.182 1.793.882 | 175.560 288.420 493.240 961.400 | 122.529 320.327 754.887 1.749.176 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.15000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.15100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.15101 BD.15102 BD.15103 BD.15104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  | 42.804 71.048 93.716 110.710 | 149.600 253.000 446.600 891.000 | 135.597 322.922 726.987 1.655.605 | 142.120 240.350 424.270 846.450 | 132.220 314.872 708.869 1.614.341 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.15200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.15201 BD.15202 BD.15203 BD.15204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 50m đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  | 57.110 93.682 124.110 147.344 | 200.200 343.200 605.000 1.225.400 | 160.004 412.966 959.864 2.256.746 | 190.190 326.040 574.750 1.164.130 | 156.016 402.671 935.941 2.200.504 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.16000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

BD.16100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.16101 BD.16102 BD.16103 BD.16104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  | 42.962 71.776 95.171 111.438 | 165.000 288.200 521.400 1.067.000 | 169.942 386.547 891.151 2.039.609 | 156.750 273.790 495.330 1.013.650 | 165.707 377.089 868.944 1.988.779 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.16200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.16201 BD.16202 BD.16203 BD.16204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 100m đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  | 57.267 94.410 125.565 148.072 | 217.800 385.000 704.000 1.458.600 | 198.508 505.504 1.169.766 2.759.547 | 206.910 365.750 668.800 1.385.670 | 193.561 492.908 1.140.614 2.690.774 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.17000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

BD.17100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.17101 BD.17102 BD.17103 BD.17104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan < 200mm, |  | 41.119 69.281 93.353 109.620 | 182.600 327.800 609.400 1.276.000 | 207.200 482.740 1.081.178 2.489.623 | 173.470 311.410 578.930 1.212.200 | 202.034 470.710 1.054.234 2.427.576 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.17200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.17201 BD.17202 BD.17203 BD.17204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan từ 150m đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300mm, |  | 57.995 95.137 127.178 149.685 | 239.800 435.600 816.200 1.731.400 | 242.814 612.721 1.414.037 3.350.960 | 227.810 413.820 775.390 1.644.830 | 236.763 597.451 1.378.797 3.267.446 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô mít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.18100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18101 BD.18102 BD.18103 BD.18104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400mm, |  | 345.907 446.975 494.543 511.432 | 341.000 1.405.800 1.480.600 1.557.600 | 538.165 1.938.509 2.029.548 2.148.047 | 323.950 1.335.510 1.406.570 1.479.720 | 532.438 1.917.873 2.007.950 2.125.190 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.18200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18201 BD.18202 BD.18203 BD.18204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500mm, |  | 457.292 611.664 684.857 714.598 | 415.800 1.447.600 1.641.200 1.993.200 | 565.444 1.901.872 2.531.437 3.922.447 | 395.010 1.375.220 1.559.140 1.893.540 | 559.430 1.881.631 2.504.490 3.880.698 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.18300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18301 BD.18302 BD.18303 BD.18304 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600mm, |  | 578.819 805.791 913.369 959.511 | 620.400 2.556.400 2.690.600 2.833.600 | 825.566 2.982.767 3.119.596 3.302.239 | 589.380 2.428.580 2.556.070 2.691.920 | 816.778 2.951.023 3.086.396 3.267.089 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.18400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18401 BD.18402 BD.18403 BD.18404 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700mm, |  | 693.697 976.630 1.121.110 1.181.127 | 721.600 2.976.600 3.139.400 3.308.800 | 916.785 3.489.063 3.648.788 3.831.227 | 685.520 2.827.770 2.982.430 3.143.360 | 907.027 3.451.930 3.609.952 3.790.450 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.18500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18501 BD.18502 BD.18503 BD.18504 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800mm, |  | 809.131 1.145.235 1.331.009 1.404.243 | 825.000 3.405.600 3.588.200 3.784.000 | 1.008.005 3.990.952 4.173.392 4.360.216 | 783.750 3.235.320 3.408.790 3.594.800 | 997.276 3.948.471 4.128.969 4.313.810 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.18600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18601 BD.18602 BD.18603 BD.18604 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900mm, |  | 930.326 1.323.240 1.544.734 1.648.749 | 928.400 3.830.200 4.034.800 4.257.000 | 1.099.225 4.451.435 4.679.688 4.930.452 | 881.980 3.638.690 3.833.060 4.044.150 | 1.087.524 4.404.059 4.629.876 4.877.974 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.18700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.18701 BD.18702 BD.18703 BD.18704 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000mm, |  | 1.059.429 1.518.911 1.786.283 1.924.158 | 1.031.800 4.257.000 4.483.600 4.730.000 | 1.194.829 4.907.738 5.185.781 5.505.050 | 980.210 4.044.150 4.259.420 4.493.500 | 1.182.117 4.855.498 5.130.588 5.446.459 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.19000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤ 100m

BD.19100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.19101 BD.19102 BD.19103 BD.19104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  | 354.006 460.322 513.113 533.976 | 261.800 429.000 730.400 1.423.400 | 374.032 1.008.005 2.399.196 5.601.039 | 248.710 407.550 693.880 1.352.230 | 370.050 997.276 2.373.656 5.541.419 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.19200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.19201 BD.19202 BD.19203 BD.19204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  | 471.843 639.915 722.333 758.459 | 512.600 1.784.200 2.024.000 2.457.400 | 697.890 2.344.229 3.124.184 4.839.029 | 486.970 1.694.990 1.922.800 2.334.530 | 690.460 2.319.282 3.090.935 4.787.530 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.19300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.19301 BD.19302 BD.19303 BD.19304 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  | 603.850 857.669 980.539 1.038.324 | 763.400 3.152.600 3.317.600 3.493.600 | 1.017.159 3.676.272 3.844.969 4.073.019 | 725.230 2.994.970 3.151.720 3.318.920 | 1.006.330 3.637.139 3.804.043 4.029.665 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.19400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.19401 BD.19402 BD.19403 BD.19404 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm, |  | 727.499 1.043.262 1.210.867 1.284.017 | 891.000 3.669.600 3.872.000 4.078.800 | 1.131.093 4.301.068 4.497.249 4.725.094 | 846.450 3.486.120 3.678.400 3.874.860 | 1.119.055 4.255.287 4.449.378 4.674.805 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.20000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

BD.20100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.20101 BD.20102 BD.20103 BD.20104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  | 356.159 463.545 517.859 540.035 | 275.000 448.800 765.600 1.491.600 | 392.362 1.053.615 2.513.130 5.869.929 | 261.250 426.360 727.320 1.417.020 | 388.182 1.042.400 2.486.381 5.807.454 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.20200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.20201 BD.20202 BD.20203 BD.20204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  | 476.297 647.366 731.520 770.439 | 536.800 1.870.000 2.120.800 2.576.200 | 729.758 2.453.778 3.274.756 5.067.282 | 509.960 1.776.500 2.014.760 2.447.390 | 721.990 2.427.663 3.239.902 5.013.347 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.20300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.20301 BD.20302 BD.20303 BD.20304 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm, |  | 609.785 869.470 997.508 1.057.005 | 800.800 3.302.200 3.476.000 3.660.800 | 1.067.153 3.853.942 4.031.793 4.268.996 | 760.760 3.137.090 3.302.200 3.477.760 | 1.055.798 3.812.926 3.988.884 4.223.561 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

BD.21100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.21101 BD.21102 BD.21103 BD.21104 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm, |  | 357.655 466.274 520.893 543.963 | 281.600 464.200 789.800 1.537.800 | 405.900 1.090.048 2.590.789 6.052.368 | 267.520 440.990 750.310 1.460.910 | 401.581 1.078.447 2.563.208 5.987.952 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.21200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: đồng/m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.21201 BD.21202 BD.21203 BD.21204 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm, |  | 478.534 652.298 738.754 777.516 | 554.400 1.927.200 2.186.800 2.655.400 | 752.653 2.531.256 3.375.129 5.227.007 | 526.680 1.830.840 2.077.460 2.522.630 | 744.639 2.504.318 3.339.206 5.171.369 |
|  | - Cấp đất đá I-III - Cấp đất đá IV-VI - Cấp đất đá VII-VII - Cấp đất đá IX-X | m - - - |  |  |  |  |  |

BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.22101 BD.22102 BD.22103 BD.22104 BD.22105 BD.22106 BD.22107 BD.22108 BD.22109 BD.22110 BD.22111 BD.22112 BD.22113 BD.22114 BD.22115 BD.22116 BD.22117 BD.22118 BD.22121 BD.22122 BD.22123 BD.22124 BD.22125 BD.22126 BD.22127 BD.22128 BD.22129 BD.22130 BD.22131 BD.22132 BD.22133 BD.22134 BD.22135 BD.22136 BD.22137 BD.22138 BD.22141 BD.22142 BD.22143 BD.22144 BD.22145 BD.22146 BD.22147 BD.22148 BD.22149 BD.22150 BD.22151 BD.22152 BD.22153 BD.22154 BD.22155 BD.22156 BD.22157 BD.22158 | Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40kW, đường kính ống - 89mm - 108mm - 127mm - 146mm - 168mm - 194mm - 219mm - 273mm - 325mm - 350mm - 377mm - 420mm - 450mm - 477mm - 529mm - 630mm - 720mm - 820mm Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV, đường kính ống - 89mm - 108mm - 127mm - 146mm - 168mm - 194mm - 219mm - 273mm - 325mm - 350mm - 377mm - 420mm - 450mm - 477mm - 529mm - 630mm - 720mm - 820mm Nối ống bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV, đường kính ống - 89mm - 108mm - 127mm - 146mm - 168mm - 194mm - 219mm - 273mm - 325mm - 350mm - 377mm - 420mm - 450mm - 477mm - 529mm - 630mm - 720mm - 820mm | m - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - - - - m - - - - - - - - - m - - - - - - - - - - - - - - - - - | 81.346 184.224 217.205 265.393 354.319 454.028 554.331 808.789 1.091.172 1.155.518 1.421.740 1.815.341 1.890.429 2.125.603 3.079.573 3.767.077 4.315.676 4.864.983 81.346 184.224 217.205 265.393 354.319 454.028 554.331 808.789 1.091.172 1.155.518 1.421.740 1.815.341 1.890.429 2.125.603 3.079.573 3.767.077 4.315.676 4.864.983 81.346 184.224 217.205 265.393 354.319 454.028 554.331 808.789 1.091.172 1.155.518 1.421.740 1.815.341 1.890.429 2.125.603 3.079.573 3.767.077 4.315.676 4.864.983 | 48.400 48.400 52.800 55.000 57.200 59.400 68.200 72.600 83.600 85.800 94.600 107.800 110.000 110.000 114.400 125.400 129.800 136.400 48.400 48.400 52.800 55.000 57.200 59.400 68.200 72.600 83.600 85.800 94.600 107.800 110.000 110.000 114.400 125.400 129.800 136.400 48.400 48.400 52.800 55.000 57.200 59.400 68.200 72.600 83.600 85.800 94.600 107.800 110.000 110.000 114.400 125.400 129.800 136.400 | 74.693 77.460 82.993 85.759 91.292 95.442 107.890 116.190 131.405 135.555 149.387 168.752 171.518 172.901 187.643 210.972 233.725 260.637 83.355 86.442 92.616 95.704 101.878 106.509 120.401 129.663 146.643 151.273 166.710 188.320 191.407 192.951 208.334 233.748 257.624 285.659 259.763 269.383 288.625 298.246 317.488 331.919 375.213 404.075 456.990 471.421 519.525 586.871 596.492 601.302 629.753 697.636 744.379 795.282 | 45.980 45.980 50.160 52.250 54.340 56.430 64.790 68.970 79.420 81.510 89.870 102.410 104.500 104.500 108.680 119.130 123.310 129.580 45.980 45.980 50.160 52.250 54.340 56.430 64.790 68.970 79.420 81.510 89.870 102.410 104.500 104.500 108.680 119.130 123.310 129.580 45.980 45.980 50.160 52.250 54.340 56.430 64.790 68.970 79.420 81.510 89.870 102.410 104.500 104.500 108.680 119.130 123.310 129.580 | 72.639 75.329 80.710 83.400 88.781 92.816 104.923 112.994 127.791 131.826 145.278 164.110 166.801 168.146 182.416 205.065 227.099 253.148 81.300 84.312 90.334 93.345 99.367 103.884 117.434 126.467 143.029 147.545 162.601 183.679 186.690 188.195 203.107 227.842 250.998 278.169 256.932 266.448 285.480 294.996 314.028 328.302 371.124 399.672 452.010 466.284 513.864 580.476 589.992 594.750 622.672 689.687 735.611 785.549 |

BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.22201 BD.22202 BD.22203 BD.22204 BD.22205 BD.22206 BD.22207 BD.22208 BD.22209 BD.22210 BD.22221 BD.22222 BD.22223 BD.22224 BD.22225 BD.22226 BD.22227 BD.22228 BD.22229 BD.22230 BD.22241 BD.22242 BD.22243 BD.22244 BD.22245 BD.22246 BD.22247 BD.22248 BD.22249 BD.22250 | Nối ống bằng phương pháp nối ren, Máy khoan đập cáp 40kW, đường kính ống - 89mm - 108mm - 127mm - 146mm - 168mm - 194mm - 219mm - 273mm - 325mm - 350mm Máy khoan xoay 54CV, đường kính ống - 89mm - 108mm - 127mm - 146mm - 168mm - 194mm - 219mm - 273mm - 325mm - 350mm Máy khoan xoay 300CV, đường kính ống - 89mm - 108mm - 127mm - 146mm - 168mm - 194mm - 219mm - 273mm - 325mm - 350mm | m - - - - - - - - - m - - - - - - - - - m - - - - - - m - - | 77.939 181.140 214.435 264.163 353.947 453.309 552.572 807.096 1.089.405 1.421.311 77.939 181.140 214.435 264.163 353.947 453.309 552.572 807.096 1.089.405 1.421.311 77.939 181.140 214.435 264.163 353.947 453.309 552.572 807.096 1.089.405 1.421.311 | 24.200 24.200 28.600 28.600 30.800 33.000 39.600 44.000 52.800 55.000 24.200 24.200 28.600 28.600 30.800 33.000 39.600 44.000 52.800 55.000 24.200 24.200 28.600 28.600 30.800 33.000 39.600 44.000 52.800 55.000 | 30.412 31.498 34.757 35.843 39.101 40.187 47.790 53.221 65.169 67.341 34.903 36.150 39.889 41.136 44.876 46.122 54.848 61.081 74.793 77.286 126.374 130.887 144.427 148.941 162.481 166.994 198.588 221.154 270.801 279.828 | 22.990 22.990 27.170 27.170 29.260 31.350 37.620 41.800 50.160 52.250 22.990 22.990 27.170 27.170 29.260 31.350 37.620 41.800 50.160 52.250 22.990 22.990 27.170 27.170 29.260 31.350 37.620 41.800 50.160 52.250 | 29.635 30.694 33.869 34.927 38.102 39.161 46.570 51.862 63.504 65.621 34.126 35.345 39.002 40.220 43.877 45.096 53.627 59.721 73.128 75.565 125.195 129.666 143.079 147.551 160.964 165.436 196.734 219.090 268.274 277.216 |

BD.22300 CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.22301 BD.22302 BD.22303 BD.22304 BD.22305 BD.22306 | Chống ống, đường kính ống - 377mm - 426mm - 477mm - 529mm - 630mm - 720mm | m - - - - - | 96.500 125.854 49.514 57.287 66.304 75.624 | 143.000 160.600 165.000 171.600 187.000 195.800 | 209.125 235.007 241.328 258.243 287.002 314.100 | 135.850 152.570 156.750 163.020 177.650 186.010 | 203.490 228.673 234.825 251.212 279.153 305.421 |

BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.23101 BD.23102 BD.23103 BD.23104 BD.23111 BD.23112 BD.23113 BD.23114 BD.23121 BD.23122 BD.23123 BD.23124 | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng < 100m, Máy khoan đập cáp 40kW, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm - < 450mm - ≥ 450mm Máy khoan xoay 54CV, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm - < 450mm - ≥ 450mm Máy khoan xoay 300CV, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm - < 450mm - ≥ 450mm | m - - - m - - - m - - - | 70.005 72.391 74.778 77.164 70.005 72.391 74.778 77.164 70.005 72.391 74.778 77.164 | 264.000 330.000 396.000 484.000 264.000 330.000 396.000 484.000 264.000 330.000 396.000 484.000 | 1.201.267 1.752.036 2.040.235 2.963.452 1.225.708 1.782.587 2.083.007 3.015.390 1.723.508 2.404.837 2.954.157 4.073.215 | 250.800 313.500 376.200 459.800 250.800 313.500 376.200 459.800 250.800 313.500 376.200 459.800 | 1.186.250 1.730.862 2.021.655 2.938.186 1.210.692 1.761.414 2.064.427 2.990.125 1.706.301 2.380.925 2.931.743 4.043.294 |

BD.23200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤ 150m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp |  | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.23201 BD.23202 BD.23203 BD.23211 BD.23212 BD.23213 BD.23221 BD.23222 BD.23223 | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 đến ≤ 150m, Máy khoan đập cáp 40kW, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm - < 450mm Máy khoan xoay 54CV, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm - < 450mm - Máy khoan xoay 300CV, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm - < 450mm | m m - m - m - - |  | 75.328 78.001 80.673 75.328 78.001 80.673 75.328 78.001 80.673 | 294.800 369.600 444.400 294.800 369.600 444.400 294.800 369.600 444.400 | 1.739.516 2.550.710 2.955.636 1.768.846 2.587.373 3.006.963 2.366.206 3.334.072 4.052.343 | 280.060 351.120 422.180 280.060 351.120 422.180 280.060 351.120 422.180 | 1.718.701 2.521.065 2.930.604 1.748.031 2.557.727 2.981.931 2.342.762 3.301.141 4.022.710 |

BD.23300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤ 200m

Đơn vị tính: đồng/m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.23301 BD.23302 BD.23311 BD.23312 BD.23321 BD.23322 | Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng từ 100 đến ≤ 150m, Máy khoan đập cáp 40kW, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm Máy khoan xoay 54CV, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm Máy khoan xoay 300CV, đường kính ống lọc - < 219mm - < 300mm | m - m - m - | 76.731 79.475 76.731 79.475 76.731 79.475 | 303.600 380.600 303.600 380.600 303.600 380.600 | 1.956.703 2.871.927 1.988.476 2.911.645 2.635.616 3.720.570 | 288.420 361.570 288.420 361.570 288.420 361.570 | 1.940.339 2.849.080 1.972.113 2.888.797 2.616.405 3.694.162 |

BD.24100 CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.24101 BD.24102 BD.24111 BD.24121 | Chèn sỏi bằng máy khoan đập cáp 40kW Chèn sét Chèn sỏi bằng máy khoan xoay 54CV Chèn sỏi bằng máy khoan xoay 300CV | m3 m3 m3 m3 | 111.395 54.023 111.395 111.395 | 264.000 176.000 264.000 264.000 | 162.922 186.981 677.003 | 250.800 167.200 250.800 250.800 | 158.760 182.820 670.685 |

BD.25100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/10m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.25101 BD.25102 BD.25103 BD.25104 BD.25105 BD.25106 BD.25107 BD.25108 BD.25109 BD.25110 BD.25111 | Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển |  |  | 30.800 33.000 41.800 48.400 55.000 59.400 66.000 70.400 74.800 79.200 81.400 | 415.843 450.788 549.507 648.226 723.357 799.362 866.631 933.026 999.421 1.041.355 1.082.415 | 29.260 31.350 39.710 45.980 52.250 56.430 62.700 66.880 71.060 75.240 77.330 | 410.260 444.735 542.129 639.522 713.645 788.629 854.995 920.499 986.002 1.027.373 1.067.882 |
|  | - ≤ 0,5km - ≤ 1km - ≤ 2km - ≤ 3km - ≤ 4km - ≤ 5km - ≤ 6km - ≤ 7km - ≤ 8km - ≤ 9km - ≤ 10km | 10m3 - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |

BD.26000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.26100 LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.26101 BD.26102 | Lắp đặt chụp lọc sứ Lắp đặt chụp lọc nhựa | cái cái | 81.100 57.100 | 6.115 6.115 |  | 5.810 5.810 |  |

Ghi chú: Trong đơn giá chưa tính đến chi phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.

BD.26200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính thanh, chì, chiều cao giảm của các tấm kính sau khi gắn vữa.

Đơn vị tính: đồng/cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Vật liệu | Vùng III |  | Vùng IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhân công | Máy | Nhân công | Máy |
| BD.26201 | Lắp đặt chậu điện giải | cái | 6.000.600 | 225.600 |  | 214.320 |  |

Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì đơn giá lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| BA.11100 BA.11200 BA.11300 BA.12000 BA.12100 BA.12200 BA.13100 BA.13200 BA.13300 BA.13400 BA.13500 BA.13600 BA.14100 BA.14200 BA.14300 BA.14400 BA.15100 BA.15200 BA.15300 BA.15400 BA.16100 BA.16200 BA.16300 BA.16400 BA.17000 BA.17100 BA.17200 BA.18100 BA.18200 BA.18300 BA.18400 BA.18500 BA.19100 BA.19200 BA.19300 BA.19400 BA.19500 BA.19600 BA.20100 BA.20200 BA.20300 BA.20400 BA.20500 BB.11100 BB.11210 BB.11220 BB.11230 BB.11240 BB.11250 BB.11260 BB.11300 BB.11310 BB.11320 BB.11400 BB.11500 BB.11600 BB.11700 BB.12100 BB.12200 BB.12300 BB.12400 BB.12500 BB.12600 BB.12700 BB.12800 BB.12900 BB.13100 BB.13200 BB.13300 BB.13400 BB.14100 BB.14200 BB.14300 BB.15000 BB.15100 BB.15200 BB.15300 BB.16100 BB.16200 BB.16300 BB.16400 BB.17100 BB.17200 BB.17300 BB.18100 BB.19100 BB.19200 BB.19300 BB.19400 BB.19500 BB.19600 BB.19700 BB.19800 BB.19900 BB.20100 BB.20200 BB.20300 BB.21100 BB.21200 BB.21300 BB.21400 BB.22100 BB.22200 BB.23100 BB.23200 BB.23300 BB.24100 BB.25100 BB.26100 BB.27100 BB.28100 BB.29100 BB.29200 BB.29300 BB.29400 BB.30100 BB.30200 BB.30300 BB.30400 BB.30500 BB.31100 BB.31200 BB.31300 BB.31400 BB.31500 BB.31600 BB.31700 BB.31800 BB.31900 BB.32100 BB.32200 BB.32300 BB.32400 BB.32500 BB.32600 BB.33100 BB.33200 BB.33300 BB.33400 BB.33500 BB.34100 BB.34200 BB.35100 BB.35200 BB.36100 BB.36200 BB.36300 BB.36400 BB.36500 BB.36600 BB.36700 BB.37100 BB.38100 BB.38200 BB.39100 BB.39200 BB.39300 BB.39400 BB.40100 BB.40200 BB.40300 BB.40400 BB.40500 BB.41100 BB.41200 BB.41300 BB.41400 BB.41500 BB.42100 BB.42200 BB.42300 BB.42400 BB.42500 BB.43100 BB.43200 BC.11100 BC.11200 BC.12100 BC.12200 BC.13100 BC.13200 BC.13300 BC.13400 BC.14100 BD.11100 BD.12000 BD.12100 BD.12200 BD.12300 BD.12400 BD.12500 BD.12600 BD.12700 BD.13100 BD.13200 BD.13300 BD.13400 BD.13500 BD.14100 BD.14200 BD.15100 BD.15200 BD.16100 BD.16200 BD.17100 BD.17200 BD.18100 BD.18200 BD.18300 BD.18400 BD.18500 BD.18600 BD.18700 BD.19100 BD.19200 BD.19300 BD.19400 BD.20100 BD.20200 BD.20300 BD.21100 BD.21200 BD.22100 BD.22200 BD.22300 BD.23100 BD.23200 BD.23300 BD.24100 BD.25100 BD.26100 BD.26200 | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng Bảng giá vật liệu Bảng đơn giá nhân công Bảng giá ca máy và thiết bị thi công CHƯƠNG I - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI Lắp đặt quạt điện Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió Lắp đặt quạt ly tâm Lắp đặt máy điều hòa không khí (Điều hòa cục bộ) Lắp đặt máy điều hòa 1 cục Lắp đặt máy điều hòa 2 cục LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN Lắp đặt các loại đèn có chao chụp Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m Lắp đặt các loại đèn chùm Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường Lắp đặt các loại sứ hạ thế Lắp đặt puli Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN Lắp đặt dây đơn Lắp đặt dây dẫn 2 ruột Lắp đặt dây dẫn 3 ruột Lắp đặt dây dẫn 4 ruột LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BẢNG ĐIỆN VÀO TƯỜNG Lắp bảng gỗ vào tường gạch Lắp bảng gỗ vào tường bê tông LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT Lắp công tắc Lắp ổ cắm Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ Lắp đặt các loại đồng hồ Lắp đặt các automat loại 1 pha Lắp đặt các automat loại 3 pha Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy Lắp đặt công tơ điện Lắp đặt chuông điện HỆ THỐNG CHỐNG SÉT Gia công và đóng cọc chống sét Kéo rải dây chống sét dưới mương đất Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà Gia công các kim thu sét Lắp đặt kim thu sét CHƯƠNG II - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG, ỐNG GANG, ỐNG THÉP Hướng dẫn sử dụng Lắp đặt đoạn ống bê tông bằng thủ công Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 1m và 2m Lắp đặt đoạn ống bê tông, cống hộp bằng cần trục Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 1m Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2m Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 2,5m Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 3m Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 4m Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 5m Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ, đoạn ống dài 1m Lắp đặt cống hộp đơn bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m Lắp đặt cống hộp đôi bằng cần trục, đoạn cống dài 1,2m Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng xảm, đoạn ống dài 2 m Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn cống dài 1m Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m Nối ống bê tông, cống hộp Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm) Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm) Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm Nối ống bê tông bằng gioăng cao su Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống Lắp đặt ống gang Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m Nối ống gang bằng phương pháp xảm Nối ống gang bằng gioăng cao su Nối ống gang bằng mặt bích Lắp đặt ống thép Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn Lắp đặt ống thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh S=3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 8m Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh S=6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 8m Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 8m LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho quét hai lớp sơn chống rỉ, một lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thủy tinh S=3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thủy tinh S=6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thủy tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m Lắp đặt ống lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thủy tinh S=3 ± 0,5mm LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG ĐẪN GA CÁC LOẠI Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m Lắp đặt ống nhựa bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai đoạn ống dài 5m Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG Lắp đặt côn cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su Lắp đặt côn cút gang nối bằng phương pháp mặt bích LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo Lắp đặt măng sông nhựa HDPE GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích Gia công và lắp đặt bích vuông Gia công và lắp đặt bích tròn Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo bằng phương pháp mặt bích Gia công và lắp tê thông gió hộp ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều ghép mí dán keo nối bằng phương pháp mặt bích GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG, CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI Gia công, lắp đặt thanh tăng cường Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí Lắp đặt cửa lưới Lắp đặt cửa gió đơn Lắp đặt cửa gió kép Lắp đặt cửa phân phối khí LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI Lắp đặt BU Lắp đặt BE Lắp đặt mối nối mềm Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu Lắp đặt đai khởi thủy LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA Lắp đặt trụ cứu hỏa Lắp đặt họng cứu hỏa Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Lắp đặt van mặt bích Lắp đặt van xả khí Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc Lắp đặt van đáy Lắp đặt van điện Lắp đặt van ren Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích Lắp mặt bích Lắp nút bịt nhựa nối măng sông Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA Cắt ống HDPE bằng thủ công Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép Thử áp lực đường ống bê tông Thử áp lực đường ống nhựa Thử nghiệm đường ống thông gió Công tác khử trùng ống nước LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm Lắp đặt chậu xí Lắp đặt chậu tiểu Lắp đặt vòi tắm hương sen Lắp đặt vòi rửa Lắp đặt thùng đun nước nóng Lắp đặt phễu thu Lắp đặt ống kiểm tra Lắp đặt gương soi và các dụng cụ Lắp đặt vòi rửa vệ sinh Lắp đặt bể chứa nước bằng inox Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa CHƯƠNG III - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm) Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm) Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm) Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm) Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp CHƯƠNG IV - KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan đập cáp Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan xoay Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm Đường kính lỗ khoan từ 800 mm đến < 900 mm Đường kính lỗ khoan từ 900 mm đến < 1000 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m Đường kính lỗ khoan từ 300 mm đến < 400 mm Đường kính lỗ khoan từ 400 mm đến < 500 mm Đường kính lỗ khoan từ 500 mm đến < 600 mm Đường kính lỗ khoan từ 600 mm đến < 700 mm Đường kính lỗ khoan từ 700 mm đến < 800 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m Đường kính lỗ khoan < 200 mm Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 M ĐẾN ≤ 100 M Đường kính lỗ khoan < 200 mm Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 M ĐẾN ≤ 150 M Đường kính lỗ khoan < 200mm Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m Đường kính lỗ khoan < 200 mm Đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm Đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800 mm Đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900 mm Đường kính lỗ khoan từ 900 đến < 1000 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren Chống ống THỔI RỬA GIẾNG KHOAN Độ sâu giếng khoan < 100m Độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤ 150m Độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤ 200m Chèn sỏi, sét Vận chuyển mùn khoan LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa Lắp đặt chậu điện giải Mục lục |  |