ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỎ THAN HẦM LÒ

(PHẦN XÂY DỰNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12083/QĐ-BCT ngày 31/12/20014)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỎ THAN HẦM LÒ
(PHẦN XÂY DỰNG)

Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò - Phần xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m3 đào lò, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép, 1 mét đường xe … từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu, mức độ cơ giới hóa chung, trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mỏ than hầm lò (vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến …).

Định mức xây dựng trong lò được tính cho ca làm việc 07 giờ, trong đó đã bao gồm 01 giờ để thực hiện các công việc giao nhận ca trên mặt bằng mỏ, nhận và trả bảo hộ lao động, mang vác dụng vụ lao động từ ngoài lò bằng đến mặt bằng thi công.

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do đội dôi của cát.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công lao động đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc và thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2. Kết cấu của tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng được mã hóa thống nhất theo hệ 02 chữ cái và 06 chữ số bao gồm các chương sau:

Chương 1: Công tác đào lò bằng nổ mìn

Chương 2: Công tác đào lò không nổ mìn

Chương 3: Công tác chống giữ lò bằng vì ba đoạn

Chương 4: Công tác chống giữ lò bằng vì neo và bê tông phun

Chương 5: Công tác đổ bê tông tại chỗ

Chương 6: Công tác gia cố và sửa chữa lò

Chương 7: Công tác làm đường xe và rãnh nước

Chương 8: Công tác lắp đặt hệ thống điện

Chương 9: Công tác lắp đặt ống và phụ kiện

Chương 10: Các công tác xây dựng khác

Chương 11: Công tác vận chuyển

Chương 12: Công tác sản xuất cấu kiện tại hiện trường.

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện các công tác xây dựng đó.

Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

- Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng hiện vật phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

- Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí vật liệu chính.

- Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

- Mức hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

- Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí sử dụng máy thi công chính.

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức dự toán được áp dụng để xác định nhu cầu vật liệu, lao động, máy thi công; lập đơn giá xây dựng mới hoặc cải tạo mỏ than hầm lò; làm cơ sở xác định chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư của dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và cải tạo mỏ than hầm lò.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương mục của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Định mức tại chương 12 chỉ dùng để xác định giá vật liệu đối với những kết cấu được sản xuất tại hiện trường xây dựng.

BẢNG PHÂN LOẠI ĐẤT ĐÁ THEO ĐỘ KIÊN CỐ

| Nhóm đất | Tên đất | Trọng lượng 1m3 đất nguyên thổ | Hệ số nở rời | Hệ số kiên cố của đất đá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cát kết thạch anh hạt nhỏ nguyên khối, đá vôi cứng phun trào, đá cẩm thạch cứng | 2700-2900 | 2,2 | 10-11 |
| II | Cuội kết cứng, cát kết cứng, pirit, đolomit và đá vôi cứng | 2700-2900 | 2 | 8-9 |
|  | Xepen tinit, grafit và xienit hạt lớn | 2600-2800 | 2 | 7 |
| III | Sét kết cứng và elеvrоlit, đá phiến sét cát, xiđerit, magezit, xepen tinit hoạt thạch, đã vôi chắc | 2800 | 2 | 6 |
|  | Granit, gơnai, xienit và các loại đá nguyên khối và đá phun trào, khoáng hóa mạnh hoặc phong hóa | 2500 | 2 | 5 |
|  | Đá vôi macnơ, cát kết sét, đá phiến có mica, đolomit | 2200-2300 | 2 | 4-5 |
| IV | Đá phiến sét và đá phiến than cứng vừa, antraxit cứng chắc, macnơ đặc, đá phiến cát yếu, đá vôi và đolomit phong hóa rất yếu | 2000 | 1,8 | 3 |
|  | Antraxit, than đá cứng. Cuội kết và cát kết yếu, alevolit và sét kết cứng vừa | 1400-1500 | 1,8 | 2 |
| V | Than đá cứng vừa và than nâu cứng. Đá phiến sét yếu, gezơ chắc, đá vôi và phong hóa rất yếu | 1400-2000 | 1,4 | 1,5-2 |
| VI | Than đá mềm, than nâu. Hoàng thổ rắn hoá, macnơ mềm, sét cacbonat, thạch cao xốp, sét vụn nặng. | 1200-1950 | 1,4-1,8 | 1,1-1,5 |

Ghi chú:

Độ kiên cố của đất đá được xác định bằng công thức

f=δ100(KG/cm2)

Trong đó:  là khả năng chịu nén, kéo, uốn tức thời trên một đơn vị diện tích của đất đá, KG/cm2.

Chương 1

CÔNG TÁC ĐÀO LÒ BẰNG NỔ MÌN

Thuyết minh chung và quy định áp dụng

Định mức đào lò bằng nổ mìn quy định cho 100 m3 nguyên thổ được xác định theo kích thước lò khi đào theo thiết kế và thuốc nổ nhũ tương dạng thỏi đường kính 36mm loại NTLT sức công phá 280 cm3 để đào lò có hệ số kiên cố f ≤ 3 và NTLĐ sức công phá 320 cm3 để đào lò có hệ số kiên cố f > 3 .

Máy khoan lỗ mìn có các thông số kỹ thuật chủ yếu sau:

- Búa khoan cầm tay: công suất động cơ 1,2 kW, tốc độ quay (340 ÷700) vòng/phút, f≤4.

- Búa khoan có giá đỡ: tiêu hao khí nén 4,86 m3/phút, tần suất đập 37 Hz, lực đập 60 jun; f>4.

- Máy khoan xúc 37 kW dung tích gầu 0,6m3 và máy khoan xúc 75kW dung tích gầu 1,2m3 lắp búa khoan thủy lực 11kW, tần suất đập 100 Hz, lực đập 110 Jun.

- Xe khoan tự hành 75kW lắp búa khoan thủy lực 15kW, tần suất đập 60 Hz, lực đập 240 Jun.

Đất đá sau nổ mìn được xúc lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, máy xúc gầu thuận 0,32m3 (75m3/h), máy xúc gầu lật hông 0,6m3 (50m3/h), máy khoan xúc dung tích gầu loại 0,6m3 (50m3/h) và loại 1.2m3 (100m3/h), máy cào thủy lực 100m3/giờ.

Cự ly trao đổi goòng khi đào lò ngang như sau:

- Kéo goòng có tải bằng tời điện và đẩy thủ công goòng không tải trong phạm vi 400 mét đối với lò có tiết diện đào đến 12,0 m2 khi sử dụng goòng 1,0m3 và đến 13,6 m2 khi sử dụng goòng 3,3m3.

- Kéo goòng có tải bằng tời điện và đẩy thủ công goòng không tải trong phạm vi 40 mét đối với lò có tiết diện đào trên 12,0 m2 khi sử dụng goòng 1,0m3 và trên 13,6 m2 khi sử dụng goòng 3,3m3.

Cự ly trao đổi goòng khi đào lò thượng và lò hạ như sau:

- Trao đổi goòng có tải và không tải ở lò hạ bằng tời điện trong phạm vi 200 mét.

- Kéo goòng có tải bằng tời điện và đẩy bộ goòng không tải trong phạm vi 40 mét ở lò ngang đầu lò hạ hoặc lò ngang chân lò thượng.

Hao phí ca máy phương tiện trong định mức công tác đào lò vận chuyển bằng băng chuyền (máng cào, băng tải) mới tính đến máng cào chuyển tải dài 80 mét đặt gần gương. Hao phí ca máy băng chuyền được bổ sung (nếu có) khi lập dự toán và tính bằng số ca máy của máng cào chuyển tải theo định mức. Riêng đối với lò thượng hoặc lò hạ, tuyến máng cào sát gương có tổng chiều dài đến 200 mét.

Định mức đào lò thượng trên 22 độ quy định cho phương thức vận chuyển bằng đạp máng thủ công xuống phương tiện ở lò ngang chân. Mức hao phí cầu máng trượt quy định cho chiều dài lắp đặt máng đến 200 mét.

Định mức đào lò hạ được tính tương ứng với điều kiện lưu lượng nước ngầm thoát ra trong thi công đến 6,0 m3/giờ. Trường hợp lưu lượng nước thoát ra lớn hơn thì mức hao phí nhân công và máy thi công của các mức tương ứng được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

| Lưu lượng nước ngầm (m3/giờ) | 6,01÷13 | 13,01÷20 | Trên 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số điều chỉnh | 1,11 | 1,25 | 1,33 |

Định mức công tác đào lò bằng nổ mìn chưa tính đến các hao phí liên quan đến việc lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển máy và thiết bị thi công ( trừ việc di chuyển trong phạm vi mặt bằng xây dựng từ nơi tập kết an toàn đến gương lò) và hao phí ca máy quạt thông gió, bơm thoát nước cục bộ đối với các trường hợp không sử dụng được hệ thống thông gió và thoát nước chung của mỏ.

Thành phần công việc

Nhận ca và ký sổ nhật lệnh theo quy định. Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, dụng cụ.

Định vị hướng đào lò, khoan lỗ mìn theo hộ chiếu khoan nổ, thông lỗ và làm sạch, kiểm tra lỗ và nghiệm thu lỗ khoan, di chuyển thiết bị, dụng cụ về nơi an toàn theo quy định.

Vận chuyển vật liệu nổ và bua từ nơi tập kết trong lò vào gương, thông báo và đặt cảnh giới, nạp thuốc và bua, đấu dây, nổ mìn, kiểm tra sau nổ mìn và xử lý các sự cố (nếu có) trước khi tiến hành công việc xúc.

Chọc đá om, tu sửa biên lò theo thiết kế, chọn lọc và phá đá quá cỡ. Dịch chuyển cầu tạm hoặc máng cào, máng trượt, xúc gom đống và lên phương tiện, trao đổi goòng có tải và không tải (đối với vận tải bằng goòng), vận hành các thiết bị vận chuyển trong phạm vi gương đào. Tháo lắp và dịch chuyển vì chống bảo hiểm theo hộ chiếu chống.

Thu dọn máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu, làm vệ sinh nơi làm việc, ghi vào sổ giao nhận ca theo quy định và giao ca.

AA.100000 ĐÀO LÒ NGANG

AA.101100 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10111 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (6,3÷8,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,20 0,43 103,4 149,3 155,3 0,03 1,0 307,0 5,1 42,8 42,8 1,0 | 2,56 1,10 172,3 238,6 170,8 0,04 1,0 367,0 13,0 51,4 51,4 1,0 | 3,15 3,62 180,9 235,0 196,7 0,04 1,0 429,1 17,4 60,9 60,9 1,0 | 7,20 4,29 226,5 310,8 251,6 0,05 1,0 503,6 14,5 73,4 73,4 1,0 | 20,44 8,27 320,2 431,5 313,4 0,05 1,0 559,2 26,5 80,5 80,5 1,0 | 45,06 12,83 356,7 471,5 370,4 0,05 1,0 600,5 38,2 85,3 85,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10112 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 0,03 1,0 297,8 4,5 42,2 42,2 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 0,04 1,0 356,2 11,5 50,7 50,7 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 0,04 1,0 416,9 15,4 60,0 60,0 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 0,05 1,0 490,5 12,9 72,4 72,4 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 0,05 1,0 544,1 23,7 79,4 79,4 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 0,05 1,0 583,7 34,1 84,1 84,1 1,0 |
| AA.10113 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 219,0 4,3 30,0 30,0 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 266,7 10,9 37,1 37,1 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 334,0 14,6 47,8 47,8 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 0,05 1,0 408,0 12,3 60,1 60,1 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 0,05 1,0 455,8 22,5 66,8 66,8 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 0,05 1,0 489,5 32,4 71,2 71,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10114 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 214,7 3,8 30,0 30,0 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 261,8 9,7 37,1 37,1 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 328,8 13,0 47,8 47,8 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 0,05 1,0 402,7 10,8 60,1 60,1 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 0,05 1,0 449,5 19,7 66,8 66,8 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 0,05 1,0 482,4 28,4 71,2 71,2 1,0 |
| AA.10115 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 209,3 3,8 29,7 29,7 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 254,9 9,6 36,7 36,7 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 314,2 12,8 46,3 46,3 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 0,05 1,0 386,0 10,7 58,1 58,1 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 0,05 1,0 430,0 19,8 64,6 64,6 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 0,05 1,0 460,5 28,5 68,9 68,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10116 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 208,4 3,7 29,7 29,7 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 253,9 9,2 36,7 36,7 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 313,1 12,2 46,3 46,3 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 0,05 1,0 384,8 10,1 58,1 58,1 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 0,05 1,0 428,4 18,4 64,6 64,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 0,05 1,0 458,6 26,4 68,9 68,9 1,0 |
| AA.10117 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 207,2 3,8 29,7 29,7 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 252,6 9,6 36,7 36,7 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 311,8 12,8 46,3 46,3 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 0,05 1,0 383,5 10,7 58,1 58,1 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 0,05 1,0 427,1 19,4 64,6 64,6 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 0,05 1,0 457,2 27,8 68,9 68,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10118 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 0,03 1,0 206,1 3,7 29,7 29,7 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 0,04 1,0 251,5 9,2 36,7 36,7 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 0,04 1,0 310,6 12,2 46,3 46,3 1,0 | 3,90 2,32 132,2 196,7 64,9 0,05 1,0 382,3 10,2 58,1 58,1 1,0 | 10,95 4,43 186,5 271,7 80,3 0,05 1,0 425,8 18,4 64,6 64,6 1,0 | 24,04 6,85 207,8 297,5 93,3 0,05 1,0 455,8 26,5 68,9 68,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101200 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ GOÒNG 3,3 M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10121 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (7,1÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,15 0,41 98,8 142,9 141,9 0,03 1,0 239,8 4,9 32,0 32,0 1,0 | 2,44 1,05 164,7 227,9 156,1 0,04 1,0 292,3 12,4 39,4 39,4 1,0 | 3,02 3,47 173,0 225,0 179,8 0,04 1,0 352,1 16,6 48,5 48,5 1,0 | 6,88 4,10 216,2 296,9 229,2 0,05 1,0 424,0 13,8 60,6 60,6 1,0 | 19,53 7,90 305,8 412,3 285,9 0,05 1,0 476,0 25,3 67,2 67,2 1,0 | 43,07 12,26 340,7 450,8 337,8 0,05 1,0 514,2 36,5 71,6 71,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10122 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 0,03 1,0 233,7 4,5 31,6 31,6 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 0,04 1,0 285,0 11,5 38,8 38,8 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 0,04 1,0 343,6 15,4 47,8 47,8 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 0,05 1,0 414,7 12,9 59,7 59,7 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 0,05 1,0 465,3 23,7 66,3 66,3 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 0,05 1,0 502,4 34,1 70,6 70,6 1,0 |
| AA.10123 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 206,2 4,3 27,9 27,9 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 252,5 10,9 34,7 34,7 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 318,8 14,6 45,3 45,3 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 0,05 1,0 392,3 12,3 57,5 57,5 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 0,05 1,0 439,4 22,5 64,1 64,1 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 0,05 1,0 472,7 32,4 68,4 68,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10124 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 201,8 3,8 27,9 27,9 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 247,5 9,7 34,7 34,7 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 313,6 13,0 45,3 45,3 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 0,05 1,0 387,0 10,8 57,5 57,5 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 0,05 1,0 433,1 19,7 64,1 64,1 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 0,05 1,0 465,5 28,4 68,4 68,4 1,0 |
| AA.10125 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 196,6 3,8 27,6 27,6 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 240,8 9,6 34,4 34,4 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 299,5 12,8 43,8 43,8 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 0,05 1,0 370,8 10,7 55,6 55,6 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 0,05 1,0 414,2 19,8 62,0 62,0 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 0,05 1,0 444,2 28,5 66,2 66,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10126 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 195,7 3,7 27,6 27,6 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 239,8 9,2 34,4 34,4 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 298,4 12,2 43,8 43,8 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 0,05 1,0 369,6 10,1 55,6 55,6 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 0,05 1,0 412,6 18,4 62,0 62,0 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 0,05 1,0 442,2 26,4 66,2 66,2 1,0 |
| AA.10127 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 194,5 3,8 27,6 27,6 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 238,5 9,6 34,4 34,4 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 297,1 12,8 43,8 43,8 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 0,05 1,0 368,2 10,7 55,6 55,6 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 0,05 1,0 411,2 19,4 62,0 62,0 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 0,05 1,0 440,8 27,8 66,2 66,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10128 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 0,03 1,0 193,4 3,7 27,6 27,6 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 0,04 1,0 237,4 9,2 34,4 34,4 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 0,04 1,0 295,9 12,2 43,8 43,8 1,0 | 3,90 2,32 132,2 196,7 64,9 0,05 1,0 367,0 10,2 55,6 55,6 1,0 | 10,95 4,43 186,5 271,7 80,3 0,05 1,0 410,0 18,4 62,0 62,0 1,0 | 24,04 6,85 207,8 297,5 93,3 0,05 1,0 439,5 26,5 66,2 66,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101300 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10131 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 157,1 4,8 21,9 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 192,4 12,3 27,4 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 240,5 16,5 36,0 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 288,7 13,7 45,7 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 327,1 25,1 51,0 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 356,2 36,1 54,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10132 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 152,5 4,5 21,6 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 186,9 11,5 27,0 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 232,7 15,4 35,2 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 279,9 12,9 44,7 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 317,1 23,7 49,9 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 345,1 34,1 53,2 1,0 |
| AA.10133 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 147,1 4,3 21,6 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 178,9 10,9 27,0 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 223,1 14,6 35,2 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 271,0 12,3 44,7 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 304,2 22,5 49,9 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 328,3 32,4 53,2 1,0 |
| AA.10134 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 142,8 3,8 21,6 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 174,0 9,7 27,0 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 217,9 13,0 35,2 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 265,7 10,8 44,7 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 297,9 19,7 49,9 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 321,2 28,4 53,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10135 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 138,2 3,8 21,4 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 168,0 9,6 26,7 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 206,9 12,8 34,1 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 253,4 10,7 43,3 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 283,4 19,8 48,2 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 304,5 28,5 51,5 1,0 |
| AA.10136 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 137,3 3,7 21,4 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 167,0 9,2 26,7 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 205,8 12,2 34,1 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 252,2 10,1 43,3 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 281,8 18,4 48,2 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 302,6 26,4 51,5 1,0 |
| AA.10137 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 136,1 3,8 21,4 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 165,8 9,6 26,7 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 204,5 12,8 34,1 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 250,9 10,7 43,3 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 280,4 19,4 48,2 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 301,2 27,8 51,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10138 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 1,0 135,0 3,7 21,4 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 1,0 164,6 9,2 26,7 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 1,0 203,3 12,2 34,1 1,0 | 3,90 2,32 132,2 196,7 64,9 1,0 249,7 10,2 43,3 1,0 | 10,95 4,43 186,5 271,7 80,3 1,0 279,1 18,4 48,2 1,0 | 24,04 6,85 207,8 297,5 93,3 1,0 299,9 26,5 51,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101400 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,32M3, GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10141 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (9,1÷10,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,02 0,37 88,1 127,1 112,8 0,03 1,0 117,2 4,3 18,6 18,6 18,6 1,0 | 2,17 0,94 146,9 202,9 124,1 0,04 1,0 132,7 11,0 20,7 20,7 20,7 1,0 | 2,69 3,09 154,2 200,7 142,9 0,04 1,0 139,6 14,8 21,3 21,3 21,3 1,0 | 6,21 3,69 194,8 232,0 161,3 0,05 1,0 142,3 12,5 22,0 22,0 22,0 1,0 | 17,60 7,12 275,7 322,0 201,5 0,05 1,0 156,8 22,8 22,9 22,9 22,9 1,0 | 38,81 11,05 307,3 352,0 238,1 0,05 1,0 170,5 32,9 23,6 23,6 23,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10142 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 70,1 4,3 7,8 7,8 7,8 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 78,6 10,9 8,6 8,6 8,6 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 82,7 14,6 8,9 8,9 8,9 1,0 | 5,76 3,43 180,9 215,3 139,1 0,05 1,0 84,3 12,3 9,2 9,2 9,2 1,0 | 16,36 6,62 256,7 299,3 174,6 0,05 1,0 93,2 22,5 9,6 9,6 9,6 1,0 | 36,09 10,28 286,0 327,3 206,3 0,05 1,0 101,7 32,4 9,9 9,9 9,9 1,0 |
| AA.10143 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 69,3 3,8 8,7 8,7 8,7 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 77,5 9,7 9,6 9,6 9,6 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 82,9 13,0 10,3 10,3 10,3 1,0 | 5,08 3,02 160,0 190,0 108,8 0,05 1,0 84,6 10,8 10,6 10,6 10,6 1,0 | 14,36 5,81 225,2 262,7 134,4 0,05 1,0 92,8 19,7 11,0 11,0 11,0 1,0 | 31,68 9,02 251,0 287,3 158,9 0,05 1,0 100,6 28,4 11,4 11,4 11,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10144 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 65,4 3,8 8,6 8,6 8,6 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 72,6 9,6 9,5 9,5 9,5 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 76,4 12,8 9,9 9,9 9,9 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 0,05 1,0 78,3 10,7 10,3 10,3 10,3 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 0,05 1,0 84,9 19,8 10,7 10,7 10,7 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 0,05 1,0 91,1 28,5 11,0 11,0 11,0 1,0 |
| AA.10145 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 66,6 3,7 9,1 9,1 9,1 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 73,8 9,2 10,1 10,1 10,1 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 77,6 12,2 10,5 10,5 10,5 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 0,05 1,0 79,5 10,1 10,9 10,9 10,9 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 0,05 1,0 85,8 18,4 11,3 11,3 11,3 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 0,05 1,0 91,8 26,4 11,7 11,7 11,7 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10146 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 65,3 3,8 9,1 9,1 9,1 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 72,5 9,6 10,1 10,1 10,1 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 76,3 12,8 10,5 10,5 10,5 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 0,05 1,0 78,1 10,7 10,9 10,9 10,9 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 0,05 1,0 84,4 19,4 11,3 11,3 11,3 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 0,05 1,0 90,4 27,8 11,7 11,7 11,7 1,0 |
| AA.10147 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 0,03 1,0 64,2 3,7 9,1 9,1 9,1 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 0,04 1,0 71,4 9,2 10,1 10,1 10,1 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 0,04 1,0 75,1 12,2 10,5 10,5 10,5 1,0 | 3,90 2,32 132,2 168,6 55,6 0,05 1,0 76,9 10,2 10,9 10,9 10,9 1,0 | 10,95 4,43 186,5 232,9 68,8 0,05 1,0 83,2 18,4 11,3 11,3 11,3 1,0 | 24,04 6,85 207,8 255,0 79,9 0,05 1,0 89,0 26,5 11,7 11,7 11,7 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101500 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,32M3 VÀ GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10151 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (9,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,02 0,37 88,1 127,1 112,8 0,03 1,0 79,4 4,3 9,2 9,2 9,2 1,0 | 2,17 0,94 146,9 202,9 124,1 0,04 1,0 90,7 11,0 10,2 10,2 10,2 1,0 | 2,69 3,09 154,2 200,7 142,9 0,04 1,0 96,4 14,8 10,5 10,5 10,5 1,0 | 6,21 3,69 194,8 232,0 161,3 0,05 1,0 97,6 12,5 10,8 10,8 10,8 1,0 | 17,60 7,12 275,7 322,0 201,5 0,05 1,0 110,3 22,8 11,3 11,3 11,3 1,0 | 38,81 11,05 307,3 352,0 238,1 0,05 1,0 122,5 32,9 11,6 11,6 11,6 1,0 |
| AA.10152 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 62,6 4,3 5,9 5,9 5,9 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 70,2 10,9 6,6 6,6 6,6 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 74,1 14,6 6,7 6,7 6,7 1,0 | 5,76 3,43 180,9 215,3 139,1 0,05 1,0 75,4 12,3 7,0 7,0 7,0 1,0 | 16,36 6,62 256,7 299,3 174,6 0,05 1,0 83,9 22,5 7,3 7,3 7,3 1,0 | 36,09 10,28 286,0 327,3 206,3 0,05 1,0 92,1 32,4 7,5 7,5 7,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10153 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 60,9 3,8 6,6 6,6 6,6 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 68,2 9,7 7,3 7,3 7,3 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 73,0 13,0 7,8 7,8 7,8 1,0 | 5,08 3,02 160,0 190,0 108,8 0,05 1,0 74,3 10,8 8,1 8,1 8,1 1,0 | 14,36 5,81 225,2 262,7 134,4 0,05 1,0 82,1 19,7 8,4 8,4 8,4 1,0 | 31,68 9,02 251,0 287,3 158,9 0,05 1,0 89,5 28,4 8,6 8,6 8,6 1,0 |
| AA.10154 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 57,1 3,8 6,5 6,5 6,5 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 63,3 9,6 7,2 7,2 7,2 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 66,7 12,8 7,5 7,5 7,5 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 0,05 1,0 68,3 10,7 7,8 7,8 7,8 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 0,05 1,0 74,5 19,8 8,1 8,1 8,1 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 0,05 1,0 80,4 28,5 8,4 8,4 8,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10155 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 57,8 3,7 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 64,0 9,2 7,6 7,6 7,6 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 67,4 12,2 8,0 8,0 8,0 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 0,05 1,0 68,9 10,1 8,2 8,2 8,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 0,05 1,0 74,8 18,4 8,6 8,6 8,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 0,05 1,0 80,4 26,4 8,8 8,8 8,8 1,0 |
| AA.10156 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 56,5 3,8 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 62,7 9,6 7,6 7,6 7,6 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 66,1 12,8 8,0 8,0 8,0 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 0,05 1,0 67,6 10,7 8,2 8,2 8,2 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 0,05 1,0 73,4 19,4 8,6 8,6 8,6 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 0,05 1,0 79,0 27,8 8,8 8,8 8,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10157 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 0,03 1,0 55,4 3,7 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 0,04 1,0 61,6 9,2 7,6 7,6 7,6 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 0,04 1,0 64,9 12,2 8,0 8,0 8,0 1,0 | 3,90 2,32 132,2 168,6 55,6 0,05 1,0 66,4 10,2 8,2 8,2 8,2 1,0 | 10,95 4,43 186,5 232,9 68,8 0,05 1,0 72,2 18,4 8,6 8,6 8,6 1,0 | 24,04 6,85 207,8 255,0 79,9 0,05 1,0 77,7 26,5 8,8 8,8 8,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101600 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,32M3, BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10161 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (13,4÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,82 0,29 71,1 102,1 73,4 1,0 59,1 3,7 6,4 6,4 1,0 | 1,75 0,76 118,5 163,6 80,7 1,0 66,3 9,4 7,0 7,0 1,0 | 2,16 2,49 124,4 161,4 93,0 1,0 69,8 12,6 7,3 7,3 1,0 | 4,97 2,96 156,3 186,0 103,8 1,0 71,1 10,6 7,5 7,5 1,0 | 14,03 5,68 219,7 256,7 127,9 1,0 78,6 19,3 7,8 7,8 1,0 | 30,94 8,81 244,8 280,7 151,2 1,0 85,8 27,8 8,1 8,1 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10162 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 59,0 3,8 7,0 7,0 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 65,5 9,6 7,7 7,7 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 69,0 12,8 8,1 8,1 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 70,7 10,7 8,4 8,4 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 77,0 19,8 8,7 8,7 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 82,9 28,5 9,0 9,0 1,0 |
| AA.10163 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 59,8 3,7 7,4 7,4 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 66,3 9,2 8,2 8,2 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 69,8 12,2 8,6 8,6 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 71,4 10,1 8,9 8,9 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 77,4 18,4 9,2 9,2 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 83,1 26,4 9,5 9,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10164 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 58,6 3,8 7,4 7,4 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 65,0 9,6 8,2 8,2 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 68,5 12,8 8,6 8,6 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 70,1 10,7 8,9 8,9 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 76,0 19,4 9,2 9,2 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 81,7 27,8 9,5 9,5 1,0 |
| AA.10165 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 1,0 57,5 3,7 7,4 7,4 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 1,0 63,9 9,2 8,2 8,2 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 1,0 67,3 12,2 8,6 8,6 1,0 | 3,90 2,32 132,2 168,6 55,6 1,0 68,9 10,2 8,9 8,9 1,0 | 10,95 4,43 186,5 232,9 68,8 1,0 74,8 18,4 9,2 9,2 1,0 | 24,04 6,85 207,8 255,0 79,9 1,0 80,4 26,5 9,5 9,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101700 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3, GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10171 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 115,0 92,8 0,03 1,0 51,8 4,2 7,0 7,0 7,0 1,0 | 1,98 0,85 133,2 184,3 102,0 0,04 1,0 58,2 10,6 7,7 7,7 7,7 1,0 | 2,43 2,80 139,9 181,4 117,5 0,04 1,0 62,3 14,2 8,3 8,3 8,3 1,0 | 5,58 3,32 175,6 208,7 131,0 0,05 1,0 63,2 11,9 8,6 8,6 8,6 1,0 | 15,82 6,40 248,0 289,3 163,0 0,05 1,0 71,0 21,7 8,9 8,9 8,9 1,0 | 34,91 9,94 276,3 316,7 192,6 0,05 1,0 78,6 31,3 9,2 9,2 9,2 1,0 |
| AA.10172 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 48,6 3,8 7,0 7,0 7,0 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 54,6 9,7 7,7 7,7 7,7 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 58,4 13,0 8,3 8,3 8,3 1,0 | 5,08 3,02 160,0 190,0 108,8 0,05 1,0 59,2 10,8 8,6 8,6 8,6 1,0 | 14,36 5,81 225,2 262,7 134,4 0,05 1,0 66,4 19,7 8,9 8,9 8,9 1,0 | 31,68 9,02 251,0 287,3 158,9 0,05 1,0 73,4 28,4 9,2 9,2 9,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10173 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 44,9 3,8 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 49,8 9,6 7,7 7,7 7,7 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 52,6 12,8 8,0 8,0 8,0 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 0,05 1,0 53,7 10,7 8,3 8,3 8,3 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 0,05 1,0 59,4 19,8 8,6 8,6 8,6 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 0,05 1,0 64,8 28,5 8,9 8,9 8,9 1,0 |
| AA.10174 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 44,1 3,7 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 48,8 9,2 7,7 7,7 7,7 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 51,5 12,2 8,0 8,0 8,0 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 0,05 1,0 52,5 10,1 8,3 8,3 8,3 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 0,05 1,0 57,8 18,4 8,6 8,6 8,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 0,05 1,0 62,8 26,4 8,9 8,9 8,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10175 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 42,8 3,8 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 47,5 9,6 7,7 7,7 7,7 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 50,2 12,8 8,0 8,0 8,0 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 0,05 1,0 51,1 10,7 8,3 8,3 8,3 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 0,05 1,0 56,4 19,4 8,6 8,6 8,6 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 0,05 1,0 61,4 27,8 8,9 8,9 8,9 1,0 |
| AA.10176 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 0,03 1,0 41,7 3,7 6,9 6,9 6,9 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 0,04 1,0 46,4 9,2 7,7 7,7 7,7 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 0,04 1,0 49,1 12,2 8,0 8,0 8,0 1,0 | 3,90 2,32 132,2 168,6 55,6 0,05 1,0 49,9 10,2 8,3 8,3 8,3 1,0 | 10,95 4,43 186,5 232,9 68,8 0,05 1,0 55,1 18,4 8,6 8,6 8,6 1,0 | 24,04 6,85 207,8 255,0 79,9 0,05 1,0 60,1 26,5 8,9 8,9 8,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101800 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3, BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10181 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 40,4 3,8 4,6 4,6 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 44,8 9,6 5,1 5,1 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 47,4 12,8 5,4 5,4 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 48,2 10,7 5,6 5,6 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 53,7 19,8 5,8 5,8 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 58,9 28,5 6,0 6,0 1,0 |
| AA.10182 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 39,5 3,7 4,6 4,6 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 43,8 9,2 5,1 5,1 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 46,2 12,2 5,4 5,4 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 47,1 10,1 5,6 5,6 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 52,1 18,4 5,8 5,8 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 57,0 26,4 6,0 6,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10183 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 38,3 3,8 4,6 4,6 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 42,5 9,6 5,1 5,1 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 44,9 12,8 5,4 5,4 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 45,7 10,7 5,6 5,6 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 50,7 19,4 5,8 5,8 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 55,6 27,8 6,0 6,0 1,0 |
| AA.10184 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 88,0 36,7 1,0 37,2 3,7 4,6 4,6 1,0 | 1,39 0,60 100,0 140,4 39,9 1,0 41,4 9,2 5,1 5,1 1,0 | 1,71 1,97 105,0 138,9 45,1 1,0 43,8 12,2 5,4 5,4 1,0 | 3,90 2,32 132,2 168,6 55,6 1,0 44,5 10,2 5,6 5,6 1,0 | 10,95 4,43 186,5 232,9 68,8 1,0 49,4 18,4 5,8 5,8 1,0 | 24,04 6,85 207,8 255,0 79,9 1,0 54,2 26,5 6,0 6,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.101900 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 1,2M3, GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10191 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 100,6 81,2 0,03 1,0 46,4 4,2 4,4 4,4 4,4 1,0 | 1,98 0,85 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 52,2 10,6 4,8 4,8 4,8 1,0 | 2,43 2,80 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 55,9 14,2 5,2 5,2 5,2 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 56,6 11,9 5,3 5,3 5,3 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 64,2 21,7 5,6 5,6 5,6 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 71,6 31,3 5,7 5,7 5,7 1,0 |
| AA.10192 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 91,9 67,4 0,03 1,0 43,2 3,8 4,4 4,4 4,4 1,0 | 1,80 0,78 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 48,6 9,7 4,8 4,8 4,8 1,0 | 2,22 2,55 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 52,0 13,0 5,2 5,2 5,2 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 52,7 10,8 5,3 5,3 5,3 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 59,6 19,7 5,6 5,6 5,6 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 66,3 28,4 5,7 5,7 5,7 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10193 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 0,03 1,0 39,6 3,8 4,3 4,3 4,3 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 44,0 9,6 4,8 4,8 4,8 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 46,5 12,8 5,0 5,0 5,0 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 0,05 1,0 47,4 10,7 5,2 5,2 5,2 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 0,05 1,0 52,8 19,8 5,4 5,4 5,4 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 0,05 1,0 58,0 28,5 5,5 5,5 5,5 1,0 |
| AA.10194 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 0,03 1,0 38,8 3,7 4,3 4,3 4,3 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 43,0 9,2 4,8 4,8 4,8 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 45,4 12,2 5,0 5,0 5,0 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 0,05 1,0 46,2 10,1 5,2 5,2 5,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 0,05 1,0 51,2 18,4 5,4 5,4 5,4 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 0,05 1,0 56,0 26,4 5,5 5,5 5,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10195 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 0,03 1,0 37,5 3,8 4,3 4,3 4,3 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 41,7 9,6 4,8 4,8 4,8 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 44,0 12,8 5,0 5,0 5,0 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 0,05 1,0 44,8 10,7 5,2 5,2 5,2 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 0,05 1,0 49,8 19,4 5,4 5,4 5,4 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 0,05 1,0 54,6 27,8 5,5 5,5 5,5 1,0 |
| AA.10196 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 80,7 33,7 0,03 1,0 36,4 3,7 4,3 4,3 4,3 1,0 | 1,39 0,60 100,0 128,7 36,5 0,04 1,0 40,5 9,2 4,8 4,8 4,8 1,0 | 1,71 1,97 105,0 127,3 41,3 0,04 1,0 42,9 12,2 5,0 5,0 5,0 1,0 | 3,90 2,32 132,2 147,5 48,7 0,05 1,0 43,6 10,2 5,2 5,2 5,2 1,0 | 10,95 4,43 186,5 203,8 60,2 0,05 1,0 48,5 18,4 5,4 5,4 5,4 1,0 | 24,04 6,85 207,8 223,1 69,9 0,05 1,0 53,3 26,5 5,5 5,5 5,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.102000 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H, GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10201 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 100,6 81,2 0,03 1,0 50,7 4,2 6,5 6,5 6,5 1,0 | 1,98 0,85 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 57,0 10,6 7,2 7,2 7,2 1,0 | 2,43 2,80 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 61,0 14,2 7,7 7,7 7,7 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 61,9 11,9 8,0 8,0 8,0 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 69,7 21,7 8,3 8,3 8,3 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 77,3 31,3 8,6 8,6 8,6 1,0 |
| AA.10202 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 91,9 67,4 0,03 1,0 47,5 3,8 6,5 6,5 6,5 1,0 | 1,80 0,78 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 53,4 9,7 7,2 7,2 7,2 1,0 | 2,22 2,55 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 57,2 13,0 7,7 7,7 7,7 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 58,0 10,8 8,0 8,0 8,0 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 65,1 19,7 8,3 8,3 8,3 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 72,0 28,4 8,6 8,6 8,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10203 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 0,03 1,0 43,9 3,8 6,4 6,4 6,4 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 48,7 9,6 7,1 7,1 7,1 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 51,5 12,8 7,5 7,5 7,5 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 0,05 1,0 52,5 10,7 7,7 7,7 7,7 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 0,05 1,0 58,1 19,8 8,0 8,0 8,0 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 0,05 1,0 63,5 28,5 8,3 8,3 8,3 1,0 |
| AA.10204 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 0,03 1,0 43,0 3,7 6,4 6,4 6,4 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 47,7 9,2 7,1 7,1 7,1 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 50,3 12,2 7,5 7,5 7,5 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 0,05 1,0 51,3 10,1 7,7 7,7 7,7 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 0,05 1,0 56,5 18,4 8,0 8,0 8,0 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 0,05 1,0 61,5 26,4 8,3 8,3 8,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10205 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 0,03 1,0 41,8 3,8 6,4 6,4 6,4 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 46,4 9,6 7,1 7,1 7,1 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 49,0 12,8 7,5 7,5 7,5 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 0,05 1,0 49,9 10,7 7,7 7,7 7,7 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 0,05 1,0 55,1 19,4 8,0 8,0 8,0 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 0,05 1,0 60,1 27,8 8,3 8,3 8,3 1,0 |
| AA.10206 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 80,7 33,7 0,03 1,0 40,7 3,7 6,4 6,4 6,4 1,0 | 1,39 0,60 100,0 128,7 36,5 0,04 1,0 45,3 9,2 7,1 7,1 7,1 1,0 | 1,71 1,97 105,0 127,3 41,3 0,04 1,0 47,9 12,2 7,5 7,5 7,5 1,0 | 3,90 2,32 132,2 147,5 48,7 0,05 1,0 48,7 10,2 7,7 7,7 7,7 1,0 | 10,95 4,43 186,5 203,8 60,2 0,05 1,0 53,8 18,4 8,0 8,0 8,0 1,0 | 24,04 6,85 207,8 223,1 69,9 0,05 1,0 58,8 26,5 8,3 8,3 8,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.102100 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H, GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10211 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 100,6 81,2 0,03 1,0 37,7 4,2 4,6 4,6 4,6 1,0 | 1,98 0,85 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 42,6 10,6 5,1 5,1 5,1 1,0 | 2,43 2,80 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 45,6 14,2 5,4 5,4 5,4 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 45,9 11,9 5,6 5,6 5,6 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 53,1 21,7 5,8 5,8 5,8 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 60,1 31,3 6,0 6,0 6,0 1,0 |
| AA.10212 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 91,9 67,4 0,03 1,0 34,5 3,8 4,6 4,6 4,6 1,0 | 1,80 0,78 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 39,0 9,7 5,1 5,1 5,1 1,0 | 2,22 2,55 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 41,7 13,0 5,4 5,4 5,4 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 42,0 10,8 5,6 5,6 5,6 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 48,5 19,7 5,8 5,8 5,8 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 54,9 28,4 6,0 6,0 6,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10213 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 0,03 1,0 40,1 3,8 4,5 4,5 4,5 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 44,5 9,6 5,0 5,0 5,0 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 47,4 12,8 5,2 5,2 5,2 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 0,05 1,0 48,2 10,7 5,4 5,4 5,4 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 0,05 1,0 53,7 19,8 5,6 5,6 5,6 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 0,05 1,0 58,9 28,5 5,8 5,8 5,8 1,0 |
| AA.10214 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 0,03 1,0 39,3 3,7 4,5 4,5 4,5 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 43,5 9,2 5,0 5,0 5,0 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 46,2 12,2 5,2 5,2 5,2 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 0,05 1,0 47,0 10,1 5,4 5,4 5,4 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 0,05 1,0 52,1 18,4 5,6 5,6 5,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 0,05 1,0 57,0 26,4 5,8 5,8 5,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10215 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 0,03 1,0 37,9 3,8 4,5 4,5 4,5 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 42,1 9,6 5,0 5,0 5,0 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 44,5 12,8 5,2 5,2 5,2 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 0,05 1,0 45,3 10,7 5,4 5,4 5,4 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 0,05 1,0 50,3 19,4 5,6 5,6 5,6 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 0,05 1,0 55,1 27,8 5,8 5,8 5,8 1,0 |
| AA.10216 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 80,7 33,7 0,03 1,0 36,8 3,7 4,5 4,5 4,5 1,0 | 1,39 0,60 100,0 128,7 36,5 0,04 1,0 41,0 9,2 5,0 5,0 5,0 1,0 | 1,71 1,97 105,0 127,3 41,3 0,04 1,0 43,4 12,2 5,2 5,2 5,2 1,0 | 3,90 2,32 132,2 147,5 48,7 0,05 1,0 44,1 10,2 5,4 5,4 5,4 1,0 | 10,95 4,43 186,5 203,8 60,2 0,05 1,0 49,0 18,4 5,6 5,6 5,6 1,0 | 24,04 6,85 207,8 223,1 69,9 0,05 1,0 53,8 26,5 5,8 5,8 5,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.102200 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H, BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10221 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 1,0 39,1 3,8 4,1 4,1 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 1,0 43,4 9,6 4,5 4,5 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 1,0 45,9 12,8 4,7 4,7 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 46,8 10,7 4,9 4,9 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 52,2 19,8 5,1 5,1 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 57,3 28,5 5,2 5,2 1,0 |
| AA.10222 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 1,0 38,3 3,7 4,1 4,1 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 1,0 42,4 9,2 4,5 4,5 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 1,0 44,8 12,2 4,7 4,7 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 45,6 10,1 4,9 4,9 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 50,6 18,4 5,1 5,1 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 55,4 26,4 5,2 5,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10223 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 1,0 37,0 3,8 4,1 4,1 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 1,0 41,1 9,6 4,5 4,5 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 1,0 43,5 12,8 4,7 4,7 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 1,0 44,2 10,7 4,9 4,9 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 1,0 49,2 19,4 5,1 5,1 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 1,0 54,0 27,8 5,2 5,2 1,0 |
| AA.10224 | Đào lò ngang sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (30,1÷40,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,67 0,24 60,0 80,7 33,7 1,0 35,9 3,7 4,1 4,1 1,0 | 1,39 0,60 100,0 128,7 36,5 1,0 40,0 9,2 4,5 4,5 1,0 | 1,71 1,97 105,0 127,3 41,3 1,0 42,3 12,2 4,7 4,7 1,0 | 3,90 2,32 132,2 147,5 48,7 1,0 43,0 10,2 4,9 4,9 1,0 | 10,95 4,43 186,5 203,8 60,2 1,0 47,9 18,4 5,1 5,1 1,0 | 24,04 6,85 207,8 223,1 69,9 1,0 52,7 26,5 5,2 5,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.102300 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC, GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10231 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 57,9 11,1 7,7 7,7 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 62,0 11,8 8,2 8,2 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 62,9 13,4 8,5 8,5 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 70,7 16,6 8,8 8,8 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 78,3 18,8 9,1 9,1 1,0 |
| AA.10232 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 54,3 10,7 7,7 7,7 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 58,1 11,5 8,2 8,2 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 59,0 12,9 8,5 8,5 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 66,1 15,9 8,8 8,8 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 73,1 17,9 9,1 9,1 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10233 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 49,6 10,4 7,6 7,6 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 52,4 10,9 7,9 7,9 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 53,5 12,2 8,2 8,2 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 59,1 14,9 8,5 8,5 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 64,5 16,8 8,8 8,8 1,0 |
| AA.10234 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 48,6 10,2 7,6 7,6 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 51,3 10,7 7,9 7,9 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 52,3 12,0 8,2 8,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 57,5 14,5 8,5 8,5 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 62,6 16,2 8,8 8,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10235 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 47,3 10,1 7,6 7,6 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 49,9 10,6 7,9 7,9 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 0,05 1,0 50,9 11,8 8,2 8,2 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 0,05 1,0 56,1 14,2 8,5 8,5 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 0,05 1,0 61,1 15,8 8,8 8,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.102400 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC, GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10241 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 51,8 8,0 4,6 4,6 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 55,4 8,5 4,9 4,9 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 56,1 10,0 5,1 5,1 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 63,6 13,0 5,3 5,3 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 71,0 15,1 5,4 5,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10242 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 48,1 7,7 4,6 4,6 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 51,5 8,2 4,9 4,9 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 52,1 9,5 5,1 5,1 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 59,0 11,6 5,3 5,3 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 65,7 14,2 5,4 5,4 1,0 |
| AA.10243 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 43,5 7,3 4,5 4,5 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 46,0 7,7 4,7 4,7 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 46,8 8,9 4,9 4,9 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 52,2 11,5 5,1 5,1 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 57,4 13,2 5,3 5,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10244 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 42,5 7,2 4,5 4,5 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 44,9 7,5 4,7 4,7 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 45,7 8,7 4,9 4,9 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 50,7 11,0 5,1 5,1 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 55,5 12,7 5,3 5,3 1,0 |
| AA.10245 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 41,2 7,0 4,5 4,5 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 43,5 7,4 4,7 4,7 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 0,05 1,0 44,3 8,5 4,9 4,9 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 0,05 1,0 49,2 10,7 5,1 5,1 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 0,05 1,0 54,0 12,3 5,3 5,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.102500 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC, BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10251 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 44,4 7,8 5,0 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 47,0 8,2 5,2 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 47,9 9,4 5,4 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 53,3 12,0 5,6 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 58,5 13,8 5,8 1,0 |
| AA.10252 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 43,4 7,7 5,0 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 45,9 8,0 5,2 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 46,7 9,2 5,4 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 51,7 11,6 5,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 56,6 13,2 5,8 1,0 |
| AA.10253 | Đào lò ngang sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 1,0 42,1 7,5 5,0 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 1,0 44,6 7,9 5,2 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 1,0 45,3 9,0 5,4 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 1,0 50,3 11,3 5,6 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 1,0 55,2 12,8 5,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.102600 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10261 | Đào lò ngang sử dụng máy xe khoan 1 cần và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca % | 1,34 1,26 150,7 182,5 114,3 0,04 1,0 360,1 3,6 50,7 50,7 1,0 | 2,64 1,97 158,3 180,0 131,7 0,04 1,0 421,6 3,8 60,0 60,0 1,0 | 6,35 3,78 199,4 203,4 144,8 0,05 1,0 496,3 5,2 72,4 72,4 1,0 | 17,97 7,27 281,7 281,7 180,2 0,05 1,0 550,5 8,0 79,4 79,4 1,0 | 39,62 11,28 313,9 308,0 213,0 0,05 1,0 590,5 9,9 84,1 84,1 1,0 |
| AA.10262 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,22 1,15 137,2 166,3 94,7 0,04 1,0 364,4 3,3 37,1 37,1 1,0 | 2,40 1,79 144,1 163,8 109,1 0,04 1,0 424,0 3,5 47,8 47,8 1,0 | 5,76 3,43 180,9 184,6 119,2 0,05 1,0 499,2 4,7 60,1 60,1 1,0 | 16,36 6,62 256,7 256,6 149,7 0,05 1,0 549,2 7,3 66,8 66,8 1,0 | 36,09 10,28 286,0 280,6 176,9 0,05 1,0 585,2 9,0 71,2 71,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10263 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 282,0 2,9 37,1 37,1 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 349,4 3,1 47,8 47,8 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 424,5 4,2 60,1 60,1 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 471,7 6,4 66,8 66,8 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 505,0 7,9 71,2 71,2 1,0 |
| AA.10264 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 297,4 2,6 36,7 36,7 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 364,6 2,8 46,3 46,3 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 441,1 3,7 58,1 58,1 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 487,2 5,8 64,6 64,6 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 519,3 7,2 68,9 68,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10265 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 292,6 2,5 36,7 36,7 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 352,5 2,6 46,3 46,3 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 426,5 3,5 58,1 58,1 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 470,8 5,4 64,6 64,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 501,7 6,6 68,9 68,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.102700 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10271 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,34 1,26 150,7 182,5 114,3 0,04 1,0 287,7 3,6 38,8 38,8 1,0 | 2,64 1,97 158,3 180,0 131,7 0,04 1,0 347,1 3,8 47,8 47,8 1,0 | 6,35 3,78 199,4 203,4 144,8 0,05 1,0 419,1 5,2 59,7 59,7 1,0 | 17,97 7,27 281,7 281,7 180,2 0,05 1,0 470,3 8,0 66,3 66,3 1,0 | 39,62 11,28 313,9 308,0 213,0 0,05 1,0 507,7 9,9 70,6 70,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10272 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,22 1,15 137,2 166,3 94,7 0,04 1,0 276,9 3,3 34,7 34,7 1,0 | 2,40 1,79 144,1 163,8 109,1 0,04 1,0 334,0 3,5 45,3 45,3 1,0 | 5,76 3,43 180,9 184,6 119,2 0,05 1,0 405,7 4,7 57,5 57,5 1,0 | 16,36 6,62 256,7 256,6 149,7 0,05 1,0 452,3 7,3 64,1 64,1 1,0 | 36,09 10,28 286,0 280,6 176,9 0,05 1,0 485,5 9,0 68,4 68,4 1,0 |
| AA.10273 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 247,4 2,9 34,7 34,7 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 313,4 3,1 45,3 45,3 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 386,8 4,2 57,5 57,5 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 433,0 6,4 64,1 64,1 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 465,4 7,9 68,4 68,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10274 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 242,8 2,6 34,4 34,4 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 308,2 2,8 43,8 43,8 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 381,9 3,7 55,6 55,6 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 426,6 5,8 62,0 62,0 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 457,4 7,2 66,2 66,2 1,0 |
| AA.10275 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 239,7 2,5 34,4 34,4 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 298,3 2,6 43,8 43,8 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 369,5 3,5 55,6 55,6 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 412,5 5,4 62,0 62,0 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 442,1 6,6 66,2 66,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.102800 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10281 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền. Tiết diện đào (12,6÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,08 1,01 121,0 146,3 73,7 1,0 175,7 2,9 27,0 1,0 | 2,12 1,58 127,1 144,4 84,9 1,0 221,7 3,1 35,2 1,0 | 5,08 3,02 159,6 162,9 92,8 1,0 270,6 4,2 44,7 1,0 | 14,32 5,80 224,7 224,6 114,7 1,0 303,4 6,4 49,9 1,0 | 31,61 9,00 250,4 245,7 135,6 1,0 327,0 7,9 53,2 1,0 |
| AA.10282 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 169,3 2,6 26,7 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 212,5 2,8 34,1 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 260,6 3,7 43,3 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 291,3 5,8 48,2 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 313,1 7,2 51,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10283 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 168,3 59,4 26,7 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 211,4 47,3 34,1 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 259,4 38,6 43,3 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 289,8 34,5 48,2 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 311,1 32,1 51,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.102900 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY XÚC 0,32M3, GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10291 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (9,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,31 1,22 146,9 177,5 108,6 0,04 1,0 132,6 3,54 20,7 20,7 20,7 1,0 | 2,58 1,92 154,2 175,6 125,0 0,04 1,0 139,5 3,73 21,3 21,3 21,3 1,0 | 6,21 3,69 194,8 198,9 138,2 0,05 1,0 142,2 5,07 22,0 22,0 22,0 1,0 | 17,60 7,12 275,7 276,0 172,7 0,05 1,0 156,7 7,88 22,9 22,9 22,9 1,0 | 38,81 11,05 307,3 301,7 204,1 0,05 1,0 170,4 9,67 23,6 23,6 23,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10292 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,22 1,15 137,2 166,3 94,7 0,04 1,0 78,5 3,32 8,65 8,65 8,65 1,0 | 2,40 1,79 144,1 163,8 109,1 0,04 1,0 82,6 3,48 8,90 8,90 8,90 1,0 | 5,76 3,43 180,9 184,6 119,2 0,05 1,0 84,2 4,70 9,22 9,22 9,22 1,0 | 16,36 6,62 256,7 256,6 149,7 0,05 1,0 93,0 7,32 9,57 9,57 9,57 1,0 | 36,09 10,28 286,0 280,6 176,9 0,05 1,0 101,5 8,99 9,88 9,88 9,88 1,0 |
| AA.10293 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 77,4 2,93 9,61 9,61 9,61 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 82,8 3,08 10,27 10,27 10,27 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 84,5 4,15 10,63 10,63 10,63 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 92,6 6,43 11,04 11,04 11,04 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 100,4 7,89 11,40 11,40 11,40 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10294 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 72,4 2,63 9,51 9,51 9,51 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 76,3 2,76 9,93 9,93 9,93 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 78,2 3,74 10,29 10,29 10,29 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 84,8 5,84 10,68 10,68 10,68 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 91,0 7,16 11,03 11,03 11,03 1,0 |
| AA.10295 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 73,7 2,52 10,07 10,07 10,07 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 77,5 2,63 10,52 10,52 10,52 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 79,4 3,52 10,89 10,89 10,89 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 85,7 5,42 11,31 11,31 11,31 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 91,7 6,63 11,68 11,68 11,68 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.103000 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY XÚC 0,32M3, GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10301 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (9,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,31 1,22 146,9 177,5 108,6 0,04 1,0 90,6 3,54 10,17 10,17 10,17 1,0 | 2,58 1,92 154,2 175,6 125,0 0,04 1,0 96,3 3,73 10,46 10,46 10,46 1,0 | 6,21 3,69 194,8 198,9 138,2 0,05 1,0 97,5 5,07 10,84 10,84 10,84 1,0 | 17,60 7,12 275,7 276,0 172,7 0,05 1,0 110,2 7,88 11,26 11,26 11,26 1,0 | 38,81 11,05 307,3 301,7 204,1 0,05 1,0 122,4 9,67 11,62 11,62 11,62 1,0 |
| AA.10302 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,22 1,15 137,2 166,3 94,7 0,04 1,0 70,1 3,32 6,55 6,55 6,55 1,0 | 2,40 1,79 144,1 163,8 109,1 0,04 1,0 74,0 3,48 6,74 6,74 6,74 1,0 | 5,76 3,43 180,9 184,6 119,2 0,05 1,0 75,2 4,70 6,98 6,98 6,98 1,0 | 16,36 6,62 256,7 256,6 149,7 0,05 1,0 83,8 7,32 7,25 7,25 7,25 1,0 | 36,09 10,28 286,0 280,6 176,9 0,05 1,0 91,9 8,99 7,48 7,48 7,48 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10303 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 68,1 2,93 7,28 7,28 7,28 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 72,8 3,08 7,77 7,77 7,77 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 74,2 4,15 8,05 8,05 8,05 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 81,9 6,43 8,36 8,36 8,36 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 89,4 7,89 8,63 8,63 8,63 1,0 |
| AA.10304 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 63,2 2,63 7,20 7,20 7,20 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 66,6 2,76 7,52 7,52 7,52 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 68,2 3,74 7,79 7,79 7,79 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 74,4 5,84 8,09 8,09 8,09 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 80,3 7,16 8,35 8,35 8,35 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10305 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và xe goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 63,9 2,52 7,63 7,63 7,63 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 67,3 2,63 7,97 7,97 7,97 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 68,8 3,52 8,25 8,25 8,25 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 74,7 5,42 8,57 8,57 8,57 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 80,3 6,63 8,84 8,84 8,84 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.103100 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY XÚC 0,32M3 VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10311 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (13,4÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 1,05 0,99 118,5 143,1 70,6 1,0 66,1 2,85 7,05 7,05 1,0 | 2,07 1,54 124,4 141,3 81,3 1,0 69,6 3,00 7,25 7,25 1,0 | 4,97 2,96 156,3 159,4 88,9 1,0 71,0 4,06 7,51 7,51 1,0 | 14,03 5,68 219,7 220,0 109,6 1,0 78,4 6,28 7,80 7,80 1,0 | 30,94 8,81 244,8 240,6 129,6 1,0 85,7 7,71 8,05 8,05 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10312 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 65,4 2,63 7,75 7,75 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 68,9 2,76 8,09 8,09 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 70,5 3,74 8,38 8,38 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 76,9 5,84 8,70 8,70 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 82,8 7,16 8,98 8,98 1,0 |
| AA.10313 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy xúc 0,32m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy xúc 0,32m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 66,2 2,52 8,20 8,20 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 69,7 2,63 8,57 8,57 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 71,3 3,52 8,87 8,87 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 77,3 5,42 9,22 9,22 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 83,0 6,63 9,51 9,51 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.103200 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10321 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1cần, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 57,0 3,22 7,22 7,22 7,22 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 61,0 3,37 7,72 7,72 7,72 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 61,9 4,56 7,99 7,99 7,99 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 69,7 7,08 8,30 8,30 8,30 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 77,3 8,70 8,57 8,57 8,57 1,0 |
| AA.10322 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 53,4 2,93 7,22 7,22 7,22 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 57,2 3,08 7,72 7,72 7,72 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 58,0 4,15 7,99 7,99 7,99 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 65,1 6,43 8,30 8,30 8,30 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 72,0 7,89 8,57 8,57 8,57 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10323 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 48,7 2,63 7,15 7,15 7,15 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 51,5 2,76 7,47 7,47 7,47 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 52,5 3,74 7,73 7,73 7,73 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 58,1 5,84 8,03 8,03 8,03 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 63,5 7,16 8,29 8,29 8,29 1,0 |
| AA.10324 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 47,7 2,52 7,15 7,15 7,15 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 50,3 2,63 7,47 7,47 7,47 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 51,3 3,52 7,73 7,73 7,73 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 56,5 5,42 8,03 8,03 8,03 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 61,5 6,63 8,29 8,29 8,29 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.103300 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10331 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 52,7 3,22 5,07 5,07 5,07 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 56,4 3,37 5,41 5,41 5,41 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 57,1 4,56 5,61 5,61 5,61 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 64,7 7,08 5,82 5,82 5,82 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 72,1 8,70 6,01 6,01 6,01 1,0 |
| AA.10332 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 49,1 2,93 5,07 5,07 5,07 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 52,5 3,08 5,41 5,41 5,41 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 53,2 4,15 5,61 5,61 5,61 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 60,1 6,43 5,82 5,82 5,82 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 66,9 7,89 6,01 6,01 6,01 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10333 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 44,4 2,63 5,01 5,01 5,01 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 47,0 2,76 5,24 5,24 5,24 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 47,9 3,74 5,42 5,42 5,42 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 53,3 5,84 5,63 5,63 5,63 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 58,5 7,16 5,81 5,81 5,81 1,0 |
| AA.10334 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 43,4 2,52 5,01 5,01 5,01 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 45,9 2,63 5,24 5,24 5,24 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 46,7 3,52 5,42 5,42 5,42 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 51,7 5,42 5,63 5,63 5,63 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 56,6 6,63 5,81 5,81 5,81 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.103400 ĐÀO LÒ NGANG SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.10341 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 43,4 2,63 4,51 4,51 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 45,9 2,76 4,71 4,71 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 46,8 3,74 4,88 4,88 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 52,2 5,84 5,07 5,07 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 57,3 7,16 5,23 5,23 1,0 |
| AA.10342 | Đào lò ngang sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 42,4 2,52 4,51 4,51 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 44,8 2,63 4,71 4,71 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 45,6 3,52 4,88 4,88 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 50,6 5,42 5,07 5,07 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 55,4 6,63 5,23 5,23 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.200000 ĐÀO LÒ HẠ

AA.210000 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ

AA.211100 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21111 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (6,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,20 0,43 103,4 149,3 155,3 0,03 1,0 342,2 5,3 41,7 41,7 41,7 1,0 | 2,56 1,10 172,3 238,6 170,8 0,04 1,0 412,3 13,4 50,5 50,5 50,5 1,0 | 3,15 3,62 180,9 235,0 196,7 0,04 1,0 508,3 17,9 63,4 63,4 63,4 1,0 | 7,20 4,29 226,5 310,8 251,6 0,05 1,0 605,4 14,9 77,4 77,4 77,4 1,0 | 20,44 8,27 320,2 431,5 313,4 0,05 1,0 673,6 27,3 85,2 85,2 85,2 1,0 | 45,06 12,83 356,7 471,5 370,4 0,05 1,0 723,2 39,4 90,5 90,5 90,5 1,0 |
| AA.21112 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 0,03 1,0 332,5 4,7 41,1 41,1 41,1 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 0,04 1,0 400,8 11,8 49,8 49,8 49,8 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 0,04 1,0 491,2 15,9 62,0 62,0 62,0 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 0,05 1,0 586,4 13,3 75,7 75,7 75,7 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 0,05 1,0 651,9 24,4 83,3 83,3 83,3 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 0,05 1,0 699,3 35,2 88,5 88,5 88,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21113 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 327,0 4,4 41,1 41,1 41,1 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 392,7 11,3 49,8 49,8 49,8 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 481,5 15,1 62,0 62,0 62,0 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 0,05 1,0 577,4 12,6 75,7 75,7 75,7 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 0,05 1,0 638,7 23,2 83,3 83,3 83,3 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 0,05 1,0 682,1 33,4 88,5 88,5 88,5 1,0 |
| AA.21114 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 322,7 3,9 41,1 41,1 41,1 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 387,7 10,0 49,8 49,8 49,8 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 476,2 13,4 62,0 62,0 62,0 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 0,05 1,0 572,0 11,1 75,7 75,7 75,7 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 0,05 1,0 632,4 20,3 83,3 83,3 83,3 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 0,05 1,0 674,9 29,3 88,5 88,5 88,5 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21115 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 316,2 3,9 40,7 40,7 40,7 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 379,5 9,9 49,3 49,3 49,3 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 456,8 13,2 60,0 60,0 60,0 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 0,05 1,0 549,8 11,1 73,2 73,2 73,2 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 0,05 1,0 606,9 20,4 80,6 80,6 80,6 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 0,05 1,0 646,6 29,4 85,6 85,6 85,6 1,0 |
| AA.21116 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 315,3 3,8 40,7 40,7 40,7 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 378,5 9,5 49,3 49,3 49,3 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 455,7 12,6 60,0 60,0 60,0 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 0,05 1,0 548,6 10,4 73,2 73,2 73,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 0,05 1,0 605,3 18,9 80,6 80,6 80,6 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 0,05 1,0 644,7 27,2 85,6 85,6 85,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21117 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 314,1 4,0 40,7 40,7 40,7 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 377,2 9,9 49,3 49,3 49,3 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 454,4 13,2 60,0 60,0 60,0 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 0,05 1,0 547,2 11,0 73,2 73,2 73,2 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 0,05 1,0 603,9 20,0 80,6 80,6 80,6 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 0,05 1,0 643,2 28,7 85,6 85,6 85,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211200 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21121 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (7,0÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,15 0,41 98,8 142,9 141,9 0,03 1,0 279,8 5,0 33,1 33,1 33,1 1,0 | 2,44 1,05 164,7 227,9 156,1 0,04 1,0 343,0 12,8 40,9 40,9 40,9 1,0 | 3,02 3,47 173,0 225,0 179,8 0,04 1,0 433,6 17,1 53,1 53,1 53,1 1,0 | 6,88 4,10 216,2 296,9 229,2 0,05 1,0 528,2 14,3 66,7 66,7 66,7 1,0 | 19,53 7,90 305,8 412,3 285,9 0,05 1,0 592,8 26,1 74,2 74,2 74,2 1,0 | 43,07 12,26 340,7 450,8 337,8 0,05 1,0 639,4 37,6 79,0 79,0 79,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21122 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 0,03 1,0 273,1 4,7 32,7 32,7 32,7 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 0,04 1,0 334,9 11,8 40,4 40,4 40,4 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 0,04 1,0 420,9 15,9 52,0 52,0 52,0 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 0,05 1,0 513,5 13,3 65,2 65,2 65,2 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 0,05 1,0 576,2 24,4 72,5 72,5 72,5 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 0,05 1,0 621,2 35,2 77,3 77,3 77,3 1,0 |
| AA.21123 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 267,7 4,4 32,7 32,7 32,7 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 326,8 11,3 40,4 40,4 40,4 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 411,1 15,1 52,0 52,0 52,0 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 0,05 1,0 504,5 12,6 65,2 65,2 65,2 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 0,05 1,0 563,0 23,2 72,5 72,5 72,5 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 0,05 1,0 604,0 33,4 77,3 77,3 77,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21124 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 263,3 3,9 32,7 32,7 32,7 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 321,8 10,0 40,4 40,4 40,4 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 405,8 13,4 52,0 52,0 52,0 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 0,05 1,0 499,1 11,1 65,2 65,2 65,2 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 0,05 1,0 556,7 20,3 72,5 72,5 72,5 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 0,05 1,0 596,7 29,3 77,3 77,3 77,3 1,0 |
| AA.21125 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 257,4 3,9 32,3 32,3 32,3 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 314,3 9,9 39,9 39,9 39,9 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 388,7 13,2 50,3 50,3 50,3 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 0,05 1,0 479,2 11,1 63,1 63,1 63,1 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 0,05 1,0 533,6 20,4 70,2 70,2 70,2 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 0,05 1,0 571,0 29,4 74,8 74,8 74,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21126 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 256,6 3,8 32,3 32,3 32,3 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 313,3 9,5 39,9 39,9 39,9 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 387,6 12,6 50,3 50,3 50,3 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 0,05 1,0 478,0 10,4 63,1 63,1 63,1 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 0,05 1,0 532,0 18,9 70,2 70,2 70,2 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 0,05 1,0 569,1 27,2 74,8 74,8 74,8 1,0 |
| AA.21127 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 255,3 4,0 32,3 32,3 32,3 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 312,0 9,9 39,9 39,9 39,9 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 386,3 13,2 50,3 50,3 50,3 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 0,05 1,0 476,7 11,0 63,1 63,1 63,1 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 0,05 1,0 530,6 20,0 70,2 70,2 70,2 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 0,05 1,0 567,6 28,7 74,8 74,8 74,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211300 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21131 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 212,6 5,0 47,2 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 262,0 12,7 58,9 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 332,4 17,0 77,5 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 405,4 14,1 91,4 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 457,7 25,9 102,0 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 495,9 37,3 108,9 1,0 |
| AA.21132 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 207,3 4,7 46,5 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 255,6 11,8 58,0 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 322,5 15,9 75,8 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 394,0 13,3 96,3 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 444,7 24,4 107,5 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 481,7 3 5,2 114,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21133 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 201,9 4,4 46,5 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 247,5 11,3 58,0 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 312,8 15,1 75,8 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 385,0 12,6 96,3 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 431,6 23,2 107,5 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 464,5 33,4 114,8 1,0 |
| AA.21134 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 197,5 3,9 46,5 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 242,5 10,0 58,0 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 307,5 13,4 75,8 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 379,6 11,1 96,3 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 425,2 20,3 107,5 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 457,3 29,3 114,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21135 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 192,3 3,9 46,0 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 235,8 9,9 57,5 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 293,6 13,2 73,3 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 363,6 11,1 93,2 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 406,5 20,4 104,0 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 436,1 29,4 111,0 1,0 |
| AA.21136 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 191,5 3,8 46,0 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 234,8 9,5 57,5 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 292,4 12,6 73,3 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 362,4 10,4 93,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 404,8 18,9 104,0 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 434,1 27,2 111,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21137 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 190,2 4,0 46,0 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 233,5 9,9 57,5 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 291,1 13,2 73,3 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 361,0 11,0 93,2 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 403,5 20,0 104,0 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 432,7 28,7 111,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211400 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21141 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 287,7 5,0 53,4 26,7 26,7 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 351,9 12,7 65,7 32,9 32,9 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 443,3 17,0 84,9 42,5 42,5 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 538,5 14,1 106,2 53,1 53,1 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 603,5 25,9 117,9 58,9 58,9 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 650,3 37,3 125,6 62,8 62,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21142 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 281,4 4,7 52,6 26,3 26,3 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 344,2 11,8 64,8 32,4 32,4 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 430,9 15,9 83,1 41,5 41,5 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 524,1 13,3 103,9 51,9 51,9 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 587,3 24,4 115,3 57,6 57,6 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 632,7 35,2 122,8 61,4 61,4 1,0 |
| AA.21143 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 275,9 4,4 52,6 26,3 26,3 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 336,1 11,3 64,8 32,4 32,4 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 421,2 15,1 83,1 41,5 41,5 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 515,1 12,6 103,9 51,9 51,9 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 574,2 23,2 115,3 57,6 57,6 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 615,5 33,4 122,8 61,4 61,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21144 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 271,6 3,9 52,6 26,3 26,3 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 331,1 10,0 64,8 32,4 32,4 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 415,9 13,4 83,1 41,5 41,5 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 509,7 11,1 103,9 51,9 51,9 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 567,8 20,3 115,3 57,6 57,6 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 608,3 29,3 122,8 61,4 61,4 1,0 |
| AA.21145 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 265,6 3,9 52,1 26,0 26,0 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 323,5 9,9 64,2 32,1 32,1 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 398,5 13,2 80,4 40,2 40,2 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 489,5 11,1 100,5 50,2 50,2 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 544,4 20,4 111,5 55,8 55,8 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 582,2 29,4 118,8 59,4 59,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21146 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 264,7 3,8 52,1 26,0 26,0 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 322,4 9,5 64,2 32,1 32,1 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 397,3 12,6 80,4 40,2 40,2 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 488,3 10,4 100,5 50,2 50,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 542,8 18,9 111,5 55,8 55,8 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 580,2 27,2 118,8 59,4 59,4 1,0 |
| AA.21147 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 263,5 4,0 52,1 26,0 26,0 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 321,2 9,9 64,2 32,1 32,1 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 396,0 13,2 80,4 40,2 40,2 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 487,0 11,0 100,5 50,2 50,2 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 541,4 20,0 111,5 55,8 55,8 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 578,8 28,7 118,8 59,4 59,4 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211500 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21151 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 268,2 5,0 49,0 24,5 24,5 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 330,2 12,7 60,9 30,5 30,5 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 419,9 17,0 79,7 39,9 39,9 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 514,3 14,1 100,8 50,4 50,4 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 578,4 25,9 112,3 56,2 56,2 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 624,4 37,3 119,8 59,9 59,9 1,0 |
| AA.21152 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 262,1 4,7 48,4 24,2 24,2 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 322,8 11,8 60,1 30,0 30,0 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 408,1 15,9 78,0 39,0 39,0 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 500,5 13,3 98,6 49,3 49,3 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 562,8 24,4 109,8 54,9 54,9 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 607,4 35,2 117,2 58,6 58,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21153 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 256,7 4,4 48,4 24,2 24,2 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 314,7 11,3 60,1 30,0 30,0 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 398,4 15,1 78,0 39,0 39,0 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 491,5 12,6 98,6 49,3 49,3 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 549,6 23,2 109,8 54,9 54,9 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 590,2 33,4 117,2 58,6 58,6 1,0 |
| AA.21154 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 252,3 3,9 48,4 24,2 24,2 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 309,7 10,0 60,1 30,0 30,0 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 393,1 13,4 78,0 39,0 39,0 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 486,1 11,1 98,6 49,3 49,3 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 543,3 20,3 109,8 54,9 54,9 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 583,0 29,3 117,2 58,6 58,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21155 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 246,5 3,9 47,9 23,9 23,9 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 302,3 9,9 59,5 29,7 29,7 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 376,4 13,2 75,5 37,7 37,7 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 466,7 11,1 95,4 47,7 47,7 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 520,7 20,4 106,3 53,1 53,1 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 557,7 29,4 113,4 56,7 56,7 1,0 |
| AA.21156 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 245,7 3,8 47,9 23,9 23,9 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 301,3 9,5 59,5 29,7 29,7 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 375,3 12,6 75,5 37,7 37,7 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 465,5 10,4 95,4 47,7 47,7 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 519,1 18,9 106,3 53,1 53,1 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 555,7 27,2 113,4 56,7 56,7 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21157 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 244,4 4,0 47,9 23,9 23,9 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 300,0 9,9 59,5 29,7 29,7 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 373,9 13,2 75,5 37,7 37,7 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 464,1 11,0 95,4 47,7 47,7 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 517,7 20,0 106,3 53,1 53,1 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 554,3 28,7 113,4 56,7 56,7 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211600 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21161 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 115,0 92,8 0,03 1,0 82,8 4,3 15,0 15,0 15,0 15,0 1,0 | 1,98 0,85 133,2 184,3 102,0 0,04 1,0 92,7 10,9 16,6 16,6 16,6 16,6 1,0 | 2,43 2,80 139,9 181,4 117,5 0,04 1,0 99,2 14,6 17,7 17,7 17,7 17,7 1,0 | 5,58 3,32 175,6 208,7 131,0 0,05 1,0 101,4 12,2 18,3 18,3 18,3 18,3 1,0 | 15,82 6,40 248,0 289,3 163,0 0,05 1,0 110,9 22,4 19,1 19,1 19,1 19,1 1,0 | 34,91 9,94 276,3 316,7 192,6 0,05 1,0 120,0 32,3 19,7 19,7 19,7 19,7 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21162 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 79,6 3,9 15,0 15,0 15,0 15,0 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 89,1 10,0 16,6 16,6 16,6 16,6 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 95,3 13,4 17,7 17,7 17,7 17,7 1,0 | 5,08 3,02 160,0 190,0 108,8 0,05 1,0 97,4 11,1 18,3 18,3 18,3 18,3 1,0 | 14,36 5,81 225,2 262,7 134,4 0,05 1,0 106,2 20,3 19,1 19,1 19,1 19,1 1,0 | 31,68 9,02 251,0 287,3 158,9 0,05 1,0 114,6 29,3 19,7 19,7 19,7 19,7 1,0 |
| AA.21163 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 75,6 3,9 14,8 14,8 14,8 14,8 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 83,9 9,9 16,4 16,4 16,4 16,4 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 88,3 13,2 17,1 17,1 17,1 17,1 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 0,05 1,0 90,6 11,1 17,8 17,8 17,8 17,8 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 0,05 1,0 97,8 20,4 18,4 18,4 18,4 18,4 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 0,05 1,0 104,6 29,4 19,0 19,0 19,0 19,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21164 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 74,7 3,8 14,8 14,8 14,8 14,8 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 82,9 9,5 16,4 16,4 16,4 16,4 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 87,2 12,6 17,1 17,1 17,1 17,1 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 0,05 1,0 89,4 10,4 17,8 17,8 17,8 17,8 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 0,05 1,0 96,2 18,9 18,4 18,4 18,4 18,4 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 0,05 1,0 102,6 27,2 19,0 19,0 19,0 19,0 1,0 |
| AA.21165 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 73,5 3,96 14,80 14,80 14,80 14,80 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 81,6 9,94 16,42 16,42 16,42 16,42 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 85,8 13,19 17,14 17,14 17,14 17,14 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 0,05 1,0 88,0 10,98 17,75 17,75 17,75 17,75 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 0,05 1,0 94,8 19,97 18,44 18,44 18,44 18,44 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 0,05 1,0 101,2 28,66 19,03 19,03 19,03 19,03 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.21170 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21171 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 45,3 3,88 4,71 9,43 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 50,4 9,85 5,23 10,46 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 53,3 13,21 5,46 10,92 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 54,3 11,07 5,66 11,31 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 60,1 20,38 5,87 11,75 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 65,7 29,36 6,06 12,13 1,0 |
| AA.21172 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 44,5 3,77 4,71 9,43 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 49,4 9,47 5,23 10,46 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 52,1 12,59 5,46 10,92 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 53,1 10,42 5,66 11,31 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 58,5 18,92 5,87 11,75 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 63,7 27,20 6,06 12,13 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21173 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 43,2 3,96 4,71 9,43 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 48,1 9,94 5,23 10,46 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 50,8 13,19 5,46 10,92 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 51,7 10,98 5,66 11,31 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 57,1 19,97 5,87 11,75 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 62,3 28,66 6,06 12,13 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211800 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21181 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 68,5 3,88 7,46 14,91 7,46 7,46 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 76,1 9,85 8,27 16,54 8,27 8,27 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 79,4 13,21 8,51 17,03 8,51 8,51 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 81,4 11,07 8,82 17,63 8,82 8,82 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 88,3 20,38 9,16 18,31 9,16 9,16 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 94,7 29,36 9,45 18,90 9,45 9,45 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21182 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 67,6 3,77 7,46 14,91 7,46 7,46 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 75,0 9,47 8,27 16,54 8,27 8,27 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 78,3 12,59 8,51 17,03 8,51 8,51 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 80,2 10,42 8,82 17,63 8,82 8,82 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 86,7 18,92 9,16 18,31 9,16 9,16 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 92,8 27,20 9,45 18,90 9,45 9,45 1,0 |
| AA.21183 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 66,4 3,96 7,46 14,91 7,46 7,46 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 73,8 9,94 8,27 16,54 8,27 8,27 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 77,0 13,19 8,51 17,03 8,51 8,51 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 78,8 10,98 8,82 17,63 8,82 8,82 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 85,3 19,97 9,16 18,31 9,16 9,16 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 91,3 28,66 9,45 18,90 9,45 9,45 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.211900 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21191 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 59,1 3,88 5,59 11,18 5,59 5,59 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 65,7 9,85 6,20 12,40 6,20 6,20 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 68,8 13,21 6,38 12,76 6,38 6,38 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 70,4 11,07 6,61 13,22 6,61 6,61 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 76,8 20,38 6,86 13,73 6,86 6,86 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 82,9 29,36 7,08 14,17 7,08 7,08 1,0 |
| AA.21192 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 58,3 3,77 5,59 11,18 5,59 5,59 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 64,7 9,47 6,20 12,40 6,20 6,20 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 67,6 12,59 6,38 12,76 6,38 6,38 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 69,2 10,42 6,61 13,22 6,61 6,61 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 75,2 18,92 6,86 13,73 6,86 6,86 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 80,9 27,20 7,08 14,17 7,08 7,08 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21193 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 57,0 3,96 5,59 11,18 5,59 5,59 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 63,4 9,94 6,20 12,40 6,20 6,20 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 66,3 13,19 6,38 12,76 6,38 6,38 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 67,8 10,98 6,61 13,22 6,61 6,61 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 73,8 19,97 6,86 13,73 6,86 6,86 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 79,5 28,66 7,08 14,17 7,08 7,08 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212000 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 1,2M3 VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21201 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 100,6 81,2 0,03 1,0 58,2 4,29 6,81 6,81 6,81 6,81 1,0 | 1,98 0,85 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 65,5 10,93 7,56 7,56 7,56 7,56 1,0 | 2,43 2,80 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 70,2 14,62 8,07 8,07 8,07 8,07 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 71,3 12,24 8,36 8,36 8,36 8,36 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 79,6 22,38 8,68 8,68 8,68 8,68 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 87,7 32,31 8,96 8,96 8,96 8,96 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21202 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 91,9 67,4 0,03 1,0 55,0 3,91 6,81 6,81 6,81 6,81 1,0 | 1,80 0,78 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 61,9 9,95 7,56 7,56 7,56 7,56 1,0 | 2,22 2,55 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 66,2 13,36 8,07 8,07 8,07 8,07 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 67,3 11,15 8,36 8,36 8,36 8,36 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 75,0 20,32 8,68 8,68 8,68 8,68 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 82,4 29,32 8,96 8,96 8,96 8,96 1,0 |
| AA.21203 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 0,03 1,0 51,3 3,88 6,74 6,74 6,74 6,74 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 57,0 9,85 7,48 7,48 7,48 7,48 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 60,2 13,21 7,81 7,81 7,81 7,81 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 0,05 1,0 61,5 11,07 8,09 8,09 8,09 8,09 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 0,05 1,0 67,6 20,38 8,40 8,40 8,40 8,40 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 0,05 1,0 73,4 29,36 8,67 8,67 8,67 8,67 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21204 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 0,03 1,0 50,5 3,77 6,74 6,74 6,74 6,74 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 56,0 9,47 7,48 7,48 7,48 7,48 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 59,1 12,59 7,81 7,81 7,81 7,81 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 0,05 1,0 60,3 10,42 8,09 8,09 8,09 8,09 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 0,05 1,0 66,0 18,92 8,40 8,40 8,40 8,40 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 0,05 1,0 71,4 27,20 8,67 8,67 8,67 8,67 1,0 |
| AA.21205 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 1,2m3 và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 1,2m3 Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 0,03 1,0 49,2 3,96 6,74 6,74 6,74 6,74 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 54,7 9,94 7,48 7,48 7,48 7,48 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 57,7 13,19 7,81 7,81 7,81 7,81 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 0,05 1,0 58,9 10,98 8,09 8,09 8,09 8,09 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 0,05 1,0 64,6 19,97 8,40 8,40 8,40 8,40 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 0,05 1,0 70,0 28,66 8,67 8,67 8,67 8,67 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212100 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21211 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 100,6 81,2 0,03 1,0 82,4 4,29 14,85 14,85 14,85 14,85 1,0 | 1,98 0,85 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 92,3 10,93 16,48 16,48 16,48 16,48 1,0 | 2,43 2,80 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 98,7 14,62 17,60 17,60 17,60 17,60 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 100,9 12,24 18,23 18,23 18,23 18,23 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 110,4 22,38 18,93 18,93 18,93 18,93 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 119,4 32,31 19,54 19,54 19,54 19,54 1,0 |
| AA.21212 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 91,9 67,4 0,03 1,0 79,2 3,91 14,85 14,85 14,85 14,85 1,0 | 1,80 0,78 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 88,6 9,95 16,48 16,48 16,48 16,48 1,0 | 2,22 2,55 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 94,8 13,36 17,60 17,60 17,60 17,60 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 96,9 11,15 18,23 18,23 18,23 18,23 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 105,7 20,32 18,93 18,93 18,93 18,93 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 114,1 29,32 19,54 19,54 19,54 19,54 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21213 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 0,03 1,0 75,2 3,88 14,70 14,70 14,70 14,70 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 83,5 9,85 16,31 16,31 16,31 16,31 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 87,8 13,21 17,03 17,03 17,03 17,03 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 0,05 1,0 90,1 11,07 17,64 17,64 17,64 17,64 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 0,05 1,0 97,3 20,38 18,32 18,32 18,32 18,32 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 0,05 1,0 104,1 29,36 18,91 18,91 18,91 18,91 1,0 |
| AA.21214 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 0,03 1,0 74,3 3,77 14,70 14,70 14,70 14,70 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 82,5 9,47 16,31 16,31 16,31 16,31 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 86,7 12,59 17,03 17,03 17,03 17,03 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 0,05 1,0 88,9 10,42 17,64 17,64 17,64 17,64 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 0,05 1,0 95,7 18,92 18,32 18,32 18,32 18,32 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 0,05 1,0 102,1 27,20 18,91 18,91 18,91 18,91 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21215 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 0,03 1,0 73,1 3,96 14,70 14,70 14,70 14,70 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 81,2 9,94 16,31 16,31 16,31 16,31 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 85,4 13,19 17,03 17,03 17,03 17,03 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 0,05 1,0 87,5 10,98 17,64 17,64 17,64 17,64 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 0,05 1,0 94,3 19,97 18,32 18,32 18,32 18,32 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 0,05 1,0 100,7 28,66 18,91 18,91 18,91 18,91 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212200 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21221 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 3,3 m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 100,6 81,2 0,03 1,0 37,8 4,29 7,14 7,14 7,14 7,14 1,0 | 1,98 0,85 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 42,8 10,93 7,92 7,92 7,92 7,92 1,0 | 2,43 2,80 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 45,9 14,62 8,46 8,46 8,46 8,46 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 46,2 12,24 8,77 8,77 8,77 8,77 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 53,6 22,38 9,10 9,10 9,10 9,10 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 60,8 32,31 9,40 9,40 9,40 9,40 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21222 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 3,3 m3. Tiết diện đào (12,6÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,2m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 91,9 67,4 0,03 1,0 34,6 3,91 7,14 7,14 7,14 7,14 1,0 | 1,80 0,78 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 39,2 9,95 7,92 7,92 7,92 7,92 1,0 | 2,22 2,55 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 42,0 13,36 8,46 8,46 8,46 8,46 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 42,2 11,15 8,77 8,77 8,77 8,77 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 48,9 20,32 9,10 9,10 9,10 9,10 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 55,5 29,32 9,40 9,40 9,40 9,40 1,0 |
| AA.21223 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 3,3 m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 0,03 1,0 52,5 3,88 7,07 7,07 7,07 7,07 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 58,3 9,85 7,84 7,84 7,84 7,84 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 62,2 13,21 8,19 8,19 8,19 8,19 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 0,05 1,0 63,5 11,07 8,48 8,48 8,48 8,48 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 0,05 1,0 69,7 20,38 8,81 8,81 8,81 8,81 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 0,05 1,0 75,6 29,36 9,09 9,09 9,09 9,09 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21224 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 3,3 m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 0,03 1,0 51,7 3,77 7,07 7,07 7,07 7,07 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 57,3 9,47 7,84 7,84 7,84 7,84 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 61,0 12,59 8,19 8,19 8,19 8,19 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 0,05 1,0 62,3 10,42 8,48 8,48 8,48 8,48 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 0,05 1,0 68,1 18,92 8,81 8,81 8,81 8,81 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 0,05 1,0 73,6 27,20 9,09 9,09 9,09 9,09 1,0 |
| AA.21225 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và trục tải goòng 3,3 m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 0,03 1,0 50,2 3,96 7,07 7,07 7,07 7,07 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 55,8 9,94 7,84 7,84 7,84 7,84 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 58,8 13,19 8,19 8,19 8,19 8,19 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 0,05 1,0 60,1 10,98 8,48 8,48 8,48 8,48 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 0,05 1,0 65,8 19,97 8,81 8,81 8,81 8,81 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 0,05 1,0 71,2 28,66 9,09 9,09 9,09 9,09 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212300 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ

BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21231 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 1,0 43,6 3,9 4,2 8,3 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 1,0 48,4 9,9 4,6 9,2 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 1,0 51,2 13,2 4,8 9,6 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 52,2 11,1 5,0 10,0 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 57,9 20,4 5,2 10,4 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 63,4 29,4 5,4 10,7 1,0 |
| AA.21232 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 1,0 42,7 3,77 4,16 8,33 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 1,0 47,4 9,47 4,62 9,24 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 1,0 50,1 12,59 4,82 9,65 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 51,0 10,42 5,00 9,99 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 56,3 18,92 5,19 10,38 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 61,5 27,20 5,36 10,71 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21233 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 1,0 41,5 3,96 4,16 8,33 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 1,0 46,1 9,94 4,62 9,24 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 1,0 48,7 13,19 4,82 9,65 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 1,0 49,6 10,98 5,00 9,99 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 1,0 54,9 19,97 5,19 10,38 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 1,0 60,0 28,66 5,36 10,71 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212400 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21241 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 1,0 66,2 3,88 7,02 14,04 7,02 7,02 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 1,0 73,5 9,85 7,79 15,57 7,79 7,79 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 1,0 76,8 13,21 8,01 16,02 8,01 8,01 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 78,7 11,07 8,30 16,59 8,30 8,30 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 85,5 20,38 8,62 17,24 8,62 8,62 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 91,8 29,36 8,89 17,79 8,89 8,89 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21242 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 1,0 65,3 3,77 7,02 14,04 7,02 7,02 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 1,0 72,5 9,47 7,79 15,57 7,79 7,79 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 1,0 75,7 12,59 8,01 16,02 8,01 8,01 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 77,5 10,42 8,30 16,59 8,30 8,30 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 83,9 18,92 8,62 17,24 8,62 8,62 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 89,9 27,20 8,89 17,79 8,89 8,89 1,0 |
| AA.21243 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 1,0 64,0 3,96 7,02 14,04 7,02 7,02 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 1,0 71,2 9,94 7,79 15,57 7,79 7,79 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 1,0 74,3 13,19 8,01 16,02 8,01 8,01 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 1,0 76,1 10,98 8,30 16,59 8,30 8,30 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 1,0 82,4 19,97 8,62 17,24 8,62 8,62 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 1,0 88,4 28,66 8,89 17,79 8,89 8,89 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212500 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21251 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 88,0 58,4 1,0 56,4 3,88 5,07 10,13 5,07 5,07 1,0 | 1,61 0,70 109,4 141,3 64,3 1,0 62,7 9,85 5,62 11,24 5,62 5,62 1,0 | 1,99 2,29 114,9 139,3 74,0 1,0 65,7 13,21 5,78 11,57 5,78 5,78 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 67,2 11,07 5,99 11,98 5,99 5,99 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 73,5 20,38 6,22 12,44 6,22 6,22 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 79,5 29,36 6,42 12,84 6,42 6,42 1,0 |
| AA.21252 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 88,7 50,5 1,0 55,6 3,77 5,07 10,13 5,07 5,07 1,0 | 1,55 0,67 109,9 142,0 54,8 1,0 61,7 9,47 5,62 11,24 5,62 5,62 1,0 | 1,90 2,18 115,4 140,0 62,0 1,0 64,5 12,59 5,78 11,57 5,78 5,78 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 66,0 10,42 5,99 11,98 5,99 5,99 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 71,9 18,92 6,22 12,44 6,22 6,22 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 77,5 27,20 6,42 12,84 6,42 6,42 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21253 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng búa khoan, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 84,0 41,0 1,0 54,3 3,96 5,07 10,13 5,07 5,07 1,0 | 1,46 0,63 104,4 134,7 44,5 1,0 60,4 9,94 5,62 11,24 5,62 5,62 1,0 | 1,79 2,06 109,6 132,7 50,3 1,0 63,2 13,19 5,78 11,57 5,78 5,78 1,0 | 4,08 2,43 137,9 153,8 58,5 1,0 64,6 10,98 5,99 11,98 5,99 5,99 1,0 | 11,51 4,66 195,0 213,1 73,3 1,0 70,5 19,97 6,22 12,44 6,22 6,22 1,0 | 25,25 7,19 217,3 233,1 85,1 1,0 76,1 28,66 6,42 12,84 6,42 6,42 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.212600 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21261 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 92,9 20,18 16,70 16,70 16,70 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 99,5 21,52 17,84 17,84 17,84 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 101,6 23,52 18,48 18,48 18,48 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 111,1 27,18 19,19 19,19 19,19 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 120,2 29,79 19,81 19,81 19,81 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21262 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 89,3 19,87 16,70 16,70 16,70 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 95,5 21,2 17,84 17,84 17,84 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 97,7 23,07 18,48 18,48 18,48 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 106,5 26,44 19,19 19,19 19,19 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 114,9 28,87 19,81 19,81 19,81 1,0 |
| AA.21263 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 84,2 19,37 16,53 16,53 16,53 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 88,5 20,27 17,26 17,26 17,26 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 90,8 22,01 17,88 17,88 17,88 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 98,1 25,15 18,57 18,57 18,57 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 104,9 27,38 19,16 19,16 19,16 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21264 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 83,2 19,26 16,53 16,53 16,53 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 87,4 20,13 17,26 17,26 17,26 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 89,7 21,77 17,88 17,88 17,88 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 96,5 24,68 18,57 18,57 18,57 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 102,9 26,78 19,16 19,16 19,16 1,0 |
| AA.21265 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 1,0 m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 81,9 19,11 16,53 16,53 16,53 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 86,1 19,97 17,26 17,26 17,26 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 0,05 1,0 88,3 21,57 17,88 17,88 17,88 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 0,05 1,0 95,1 24,38 18,57 18,57 18,57 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 0,05 1,0 101,4 26,38 19,16 19,16 19,16 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.212700 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21271 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 64,9 10,84 7,37 7,37 7,37 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 69,5 11,55 7,87 7,87 7,87 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 70,6 13,19 8,15 8,15 8,15 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 79,0 16,45 8,46 8,46 8,46 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 87,0 18,72 8,74 8,74 8,74 1,0 |
| AA.21272 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 61,3 10,53 7,37 7,37 7,37 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 65,6 11,23 7,87 7,87 7,87 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 66,7 12,74 8,15 8,15 8,15 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 74,3 15,71 8,46 8,46 8,46 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 81,7 17,79 8,74 8,74 8,74 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21273 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 56,4 10,13 7,29 7,29 7,29 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 59,6 10,62 7,61 7,61 7,61 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 60,9 12,02 7,88 7,88 7,88 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 66,9 14,78 8,19 8,19 8,19 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 72,7 16,67 8,45 8,45 8,45 1,0 |
| AA.21274 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 55,4 10,02 7,29 7,29 7,29 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 58,5 10,48 7,61 7,61 7,61 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 59,7 11,77 7,88 7,88 7,88 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 65,3 14,31 8,19 8,19 8,19 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 70,8 16,07 8,45 8,45 8,45 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21275 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 75kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 0,04 1,0 54,1 9,87 7,29 7,29 7,29 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 0,04 1,0 57,1 10,32 7,61 7,61 7,61 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 0,05 1,0 58,3 11,57 7,88 7,88 7,88 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 0,05 1,0 63,9 14,00 8,19 8,19 8,19 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 0,05 1,0 69,3 15,67 8,45 8,45 8,45 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.212800 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21281 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 49,9 7,96 10,24 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 52,8 8,35 10,69 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 53,8 9,67 11,07 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 59,6 12,34 11,50 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 65,2 14,15 11,87 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21282 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 48,9 7,85 10,24 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 51,7 8,21 10,69 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 52,6 9,43 11,07 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 58,0 11,87 11,50 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 63,2 13,55 11,87 1,0 |
| AA.21283 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 1,0 47,6 7,70 10,24 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 1,0 50,3 8,05 10,69 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 1,0 51,2 9,22 11,07 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 1,0 56,6 11,56 11,50 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 1,0 61,8 13,15 11,87 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.212900 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f ≤ 3 | f ≤ 4 | f ≤ 6 | f ≤ 8 | f ≤ 10 |
| AA.21291 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 75,7 11,06 16,44 8,22 8,22 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 79,1 11,47 16,92 8,46 8,46 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 81,0 12,89 17,52 8,76 8,76 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 87,9 15,69 18,20 9,10 9,10 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 94,3 17,61 18,78 9,39 9,39 1,0 |
| AA.21292 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 74,7 10,95 16,44 8,22 8,22 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 77,9 11,33 16,92 8,46 8,46 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 79,8 12,65 17,52 8,76 8,76 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 86,3 15,21 18,20 9,10 9,10 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 92,4 17,01 18,78 9,39 9,39 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f ≤ 3 | f ≤ 4 | f ≤ 6 | f ≤ 8 | f ≤ 10 |
| AA.21293 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 1,0 73,4 10,80 16,44 8,22 8,22 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 1,0 76,6 11,16 16,92 8,46 8,46 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 1,0 78,4 12,45 17,52 8,76 8,76 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 1,0 84,9 14,91 18,20 9,10 9,10 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 1,0 90,9 16,61 18,78 9,39 9,39 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213000 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG MÁY KHOAN XÚC VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21301 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 59,0 8,95 12,21 6,11 6,11 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 61,9 9,29 12,57 6,28 6,28 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 63,2 10,64 13,02 6,51 6,51 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 69,4 13,35 13,52 6,76 6,76 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 75,3 15,19 13,95 6,98 6,98 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21302 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 58,0 8,84 12,21 6,11 6,11 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 60,8 9,15 12,57 6,28 6,28 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 62,1 10,40 13,02 6,51 6,51 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 67,8 12,88 13,52 6,76 6,76 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 73,3 14,59 13,95 6,98 6,98 1,0 |
| AA.21303 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng máy khoan xúc và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0) m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Máy khoan xúc 37kW Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,88 0,82 104,4 134,7 44,5 1,0 56,7 8,68 12,21 6,11 6,11 1,0 | 1,71 1,27 109,6 132,7 50,3 1,0 59,4 8,99 12,57 6,28 6,28 1,0 | 4,08 2,43 137,9 140,6 53,5 1,0 60,7 10,20 13,02 6,51 6,51 1,0 | 11,51 4,66 195,0 194,9 67,0 1,0 66,4 12,57 13,52 6,76 6,76 1,0 | 25,25 7,19 217,3 213,1 77,8 1,0 71,9 14,20 13,95 6,98 6,98 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213100 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21311 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,34 1,26 150,7 182,5 114,3 0,04 1,0 405,3 3,75 49,77 49,77 49,77 1,0 | 2,64 1,97 158,3 180,0 131,7 0,04 1,0 500,7 3,94 62,01 62,01 62,01 1,0 | 6,35 3,78 199,4 203,4 144,8 0,05 1,0 598,1 5,35 75,66 75,66 75,66 1,0 | 17,97 7,27 281,7 281,7 180,2 0,05 1,0 664,8 8,29 83,33 83,33 83,33 1,0 | 39,62 11,28 313,9 308,0 213,0 0,05 1,0 713,0 10,18 88,47 88,47 88,47 1,0 |
| AA.21312 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,22 1,15 137,2 166,3 94,7 0,04 1,0 409,0 3,42 49,77 49,77 49,77 1,0 | 2,40 1,79 144,1 163,8 109,1 0,04 1,0 498,1 3,59 62,01 62,01 62,01 1,0 | 5,76 3,43 180,9 184,6 119,2 0,05 1,0 594,9 4,85 75,66 75,66 75,66 1,0 | 16,36 6,62 256,7 256,6 149,7 0,05 1,0 656,6 7,55 83,33 83,33 83,33 1,0 | 36,09 10,28 286,0 280,6 176,9 0,05 1,0 700,3 9,27 88,47 88,47 88,47 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21313 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 408,0 3,02 49,77 49,77 49,77 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 496,8 3,18 62,01 62,01 62,01 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 593,8 4,28 75,66 75,66 75,66 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 654,6 6,62 83,33 83,33 83,33 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 697,5 8,14 88,47 88,47 88,47 1,0 |
| AA.21314 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 423,4 2,71 49,26 49,26 49,26 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 512,0 2,84 60,00 60,00 60,00 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 610,3 3,85 73,20 73,20 73,20 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 669,9 6,02 80,63 80,63 80,63 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 711,6 7,38 85,59 85,59 85,59 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21315 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 417,2 2,60 49,26 49,26 49,26 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 495,1 2,71 60,00 60,00 60,00 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 590,2 3,62 73,20 73,20 73,20 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 647,7 5,59 80,63 80,63 80,63 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 687,8 6,84 85,59 85,59 85,59 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213200 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21321 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,34 1,26 150,7 182,5 114,3 0,04 1,0 338,3 3,75 40,36 40,36 40,36 1,0 | 2,64 1,97 158,3 180,0 131,7 0,04 1,0 428,5 3,94 51,95 51,95 51,95 1,0 | 6,35 3,78 199,4 203,4 144,8 0,05 1,0 523,2 5,35 65,25 65,25 65,25 1,0 | 17,97 7,27 281,7 281,7 180,2 0,05 1,0 587,1 8,29 72,52 72,52 72,52 1,0 | 39,62 11,28 313,9 308,0 213,0 0,05 1,0 632,8 10,18 77,30 77,30 77,30 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21322 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,22 1,15 137,2 166,3 94,7 0,04 1,0 326,7 3,42 40,36 40,36 40,36 1,0 | 2,40 1,79 144,1 163,8 109,1 0,04 1,0 411,0 3,59 51,95 51,95 51,95 1,0 | 5,76 3,43 180,9 184,6 119,2 0,05 1,0 504,3 4,85 65,25 65,25 65,25 1,0 | 16,36 6,62 256,7 256,6 149,7 0,05 1,0 562,9 7,55 72,52 72,52 72,52 1,0 | 36,09 10,28 286,0 280,6 176,9 0,05 1,0 603,8 9,27 77,30 77,30 77,30 1,0 |
| AA.21323 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 321,7 3,02 40,36 40,36 40,36 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 405,7 3,18 51,95 51,95 51,95 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 499,0 4,28 65,25 65,25 65,25 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 556,6 6,62 72,52 72,52 72,52 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 596,6 8,14 77,30 77,30 77,30 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21324 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 317,1 2,71 39,95 39,95 39,95 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 400,4 2,84 50,27 50,27 50,27 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 493,9 3,85 63,13 63,13 63,13 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 550,0 6,02 70,16 70,16 70,16 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 588,5 7,38 74,79 74,79 74,79 1,0 |
| AA.21325 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 313,2 2,60 39,95 39,95 39,95 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 387,5 2,71 50,27 50,27 50,27 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 477,9 3,62 63,13 63,13 63,13 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 531,9 5,59 70,16 70,16 70,16 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 568,9 6,84 74,79 74,79 74,79 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213300 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21331 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền. Tiết diện đào (12,6÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,08 1,01 121,0 146,3 73,7 1,0 245,2 3,01 58,0 1,0 | 2,12 1,58 127,1 144,4 84,9 1,0 313,3 3,16 75,8 1,0 | 5,08 3,02 159,6 162,9 92,8 1,0 387,1 4,28 96,3 1,0 | 14,32 5,80 224,7 224,6 114,7 1,0 433,6 6,61 107,5 1,0 | 31,61 9,00 250,4 245,7 135,6 1,0 466,2 8,12 114,8 1,0 |
| AA.21332 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương íp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 237,7 2,71 57,5 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 302,1 2,84 73,3 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 374,4 3,85 93,2 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 418,6 6,02 104,0 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 449,0 7,38 111,0 1,0 |
| AA.21333 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 236,7 2,60 57,5 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 300,9 2,71 73,3 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 373,2 3,62 93,2 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 416,9 5,59 104,0 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 447,1 6,84 111,0 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213400 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21341 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,6÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,0 146,3 73,7 1,0 335,0 3,01 64,8 32,42 32,42 1,0 | 2,12 1,58 127,1 144,4 84,9 1,0 424,2 3,16 83,1 41,53 41,53 1,0 | 5,08 3,02 159,6 162,9 92,8 1,0 520,2 4,28 103,9 51,93 51,93 1,0 | 14,32 5,80 224,7 224,6 114,7 1,0 579,4 6,61 115,3 57,64 57,64 1,0 | 31,61 9,00 250,4 245,7 135,6 1,0 620,6 8,12 122,8 61,41 61,41 1,0 |
| AA.21342 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 326,3 2,71 64,2 32,09 32,09 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 410,5 2,84 80,4 40,18 40,18 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 504,6 3,85 100,5 50,24 50,24 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 561,1 6,02 111,5 55,77 55,77 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 600,0 7,38 118,8 59,41 59,41 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21343 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 325,3 2,60 64,2 32,09 32,09 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 409,4 2,71 80,4 40,18 40,18 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 503,4 3,62 100,5 50,24 50,24 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 559,5 5,59 111,5 55,77 55,77 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 598,1 6,84 118,8 59,41 59,41 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213500 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21351 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,6÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,0 146,3 73,7 1,0 313,4 3,01 60,1 30,05 30,05 1,0 | 2,12 1,58 127,1 144,4 84,9 1,0 400,9 3,16 78,0 38,99 38,99 1,0 | 5,08 3,02 159,6 162,9 92,8 1,0 496,0 4,28 98,6 49,30 49,30 1,0 | 14,32 5,80 224,7 224,6 114,7 1,0 554,3 6,61 109,8 54,92 54,92 1,0 | 31,61 9,00 250,4 245,7 135,6 1,0 594,7 8,12 117,2 58,59 58,59 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21352 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 305,0 2,71 59,5 29,74 29,74 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 387,7 2,84 75,5 37,73 37,73 1,0 | 4,57 2,72 144,5 161,3 83,2 1,0 481,0 3,85 95,4 47,70 47,70 1,0 | 13,05 5,28 204,4 223,8 103,8 1,0 536,6 6,02 106,3 53,13 53,13 1,0 | 28,74 8,18 227,8 244,4 122,7 1,0 574,7 7,38 113,4 56,69 56,69 1,0 |
| AA.21353 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 304,0 2,60 59,5 29,74 29,74 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 386,5 2,71 75,5 37,73 37,73 1,0 | 4,30 2,56 144,9 161,3 71,3 1,0 479,8 3,62 95,4 47,70 47,70 1,0 | 12,11 4,90 204,2 223,1 87,4 1,0 535,0 5,59 106,3 53,13 53,13 1,0 | 26,63 7,58 227,5 244,4 101,4 1,0 572,7 6,84 113,4 56,69 56,69 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213600 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21361 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 92,3 3,32 16,48 16,48 16,48 16,48 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 98,7 3,48 17,60 17,60 17,60 17,60 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 100,9 4,70 18,23 18,23 18,23 18,23 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 110,4 7,30 18,93 18,93 18,93 18,93 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 119,4 8,97 19,54 19,54 19,54 19,54 1,0 |
| AA.21362 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 88,6 3,02 16,48 16,48 16,48 16,48 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 94,8 3,18 17,60 17,60 17,60 17,60 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 96,9 4,28 18,23 18,23 18,23 18,23 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 105,7 6,62 18,93 18,93 18,93 18,93 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 114,1 8,14 19,54 19,54 19,54 19,54 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21363 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 83,5 2,71 16,31 16,31 16,31 16,31 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 87,8 2,84 17,03 17,03 17,03 17,03 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 90,1 3,85 17,64 17,64 17,64 17,64 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 97,3 6,02 18,32 18,32 18,32 18,32 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 104,1 7,38 18,91 18,91 18,91 18,91 1,0 |
| AA.21364 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 82,5 2,60 16,31 16,31 16,31 16,31 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 86,7 2,71 17,03 17,03 17,03 17,03 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 88,9 3,62 17,64 17,64 17,64 17,64 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 95,7 5,59 18,32 18,32 18,32 18,32 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 102,1 6,84 18,91 18,91 18,91 18,91 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213700 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H

VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21371 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3 m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 1,19 1,11 133,2 161,3 89,3 0,04 1,0 66,6 3,32 7,92 7,92 7,92 7,92 1,0 | 2,33 1,73 139,9 158,8 102,8 0,04 1,0 71,3 3,48 8,46 8,46 8,46 8,46 1,0 | 5,58 3,32 175,6 178,9 112,3 0,05 1,0 72,5 4,70 8,77 8,77 8,77 8,77 1,0 | 15,82 6,40 248,0 248,0 139,7 0,05 1,0 80,9 7,30 9,10 9,10 9,10 9,10 1,0 | 34,91 9,94 276,3 271,4 165,1 0,05 1,0 89,0 8,97 9,40 9,40 9,40 9,40 1,0 |
| AA.21372 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 1,08 1,01 121,3 146,9 74,1 0,04 1,0 63,0 3,02 7,92 7,92 7,92 7,92 1,0 | 2,13 1,58 127,4 145,0 85,3 0,04 1,0 67,4 3,18 8,46 8,46 8,46 8,46 1,0 | 5,08 3,02 160,0 162,9 93,2 0,05 1,0 68,5 4,28 8,77 8,77 8,77 8,77 1,0 | 14,36 5,81 225,2 225,1 115,2 0,05 1,0 76,2 6,62 9,10 9,10 9,10 9,10 1,0 | 31,68 9,02 251,0 246,3 136,2 0,05 1,0 83,7 8,14 9,40 9,40 9,40 9,40 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21373 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 0,04 1,0 58,1 2,71 7,84 7,84 7,84 7,84 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 0,04 1,0 61,3 2,84 8,19 8,19 8,19 8,19 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 0,05 1,0 62,7 3,85 8,48 8,48 8,48 8,48 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 0,05 1,0 68,8 6,02 8,81 8,81 8,81 8,81 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 0,05 1,0 74,6 7,38 9,09 9,09 9,09 9,09 1,0 |
| AA.21374 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100 m3/h và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 0,04 1,0 57,1 2,60 7,84 7,84 7,84 7,84 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 0,04 1,0 60,2 2,71 8,19 8,19 8,19 8,19 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 0,05 1,0 61,5 3,62 8,48 8,48 8,48 8,48 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 0,05 1,0 67,2 5,59 8,81 8,81 8,81 8,81 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 0,05 1,0 72,7 6,84 9,09 9,09 9,09 9,09 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213800 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H

VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21381 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 48,4 2,71 4,62 9,24 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 51,2 2,84 4,82 9,65 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 52,2 3,85 5,00 9,99 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 57,9 6,02 5,19 10,38 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 63,4 7,38 5,36 10,71 1,0 |
| AA.21382 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 47,4 2,60 4,62 9,24 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 50,1 2,71 4,82 9,65 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 51,0 3,62 5,00 9,99 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 56,3 5,59 5,19 10,38 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 61,5 6,84 5,36 10,71 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.213900 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21391 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 48,4 2,71 7,79 15,57 7,79 7,79 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 51,2 2,84 8,01 16,02 8,01 8,01 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 52,2 3,85 8,30 16,59 8,30 8,30 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 57,9 6,02 8,62 17,24 8,62 8,62 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 63,4 7,38 8,89 17,79 8,89 8,89 1,0 |
| AA.21392 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Tời điện 5,5kW Xe goòng 1,0 m3 Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 47,4 2,60 7,79 15,57 7,79 7,79 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 50,1 2,71 8,01 16,02 8,01 8,01 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 51,0 3,62 8,30 16,59 8,30 8,30 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 56,3 5,59 8,62 17,24 8,62 8,62 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 61,5 6,84 8,89 17,79 8,89 8,89 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.214000 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 10 ĐỘ SỬ DỤNG XE KHOAN 1 CẦN, MÁY CÀO 100M3/H VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.21401 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,97 0,91 109,4 141,3 64,3 1,0 48,4 2,71 5,62 11,24 5,62 5,62 1,0 | 1,91 1,42 114,9 139,3 74,0 1,0 51,2 2,84 5,78 11,57 5,78 5,78 1,0 | 4,57 2,72 144,5 147,4 76,1 1,0 52,2 3,85 5,99 11,98 5,99 5,99 1,0 | 13,05 5,28 204,4 204,6 94,9 1,0 57,9 6,02 6,22 12,44 6,22 6,22 1,0 | 28,74 8,18 227,8 223,4 112,2 1,0 63,4 7,38 6,42 12,84 6,42 6,42 1,0 |
| AA.21402 | Đào lò hạ dốc đến 10 độ sử dụng xe khoan 1 cần, máy cào 100m3/h và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d32x1,83m Cần khoan d32x2,43m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Xe khoan 1 cần Máy cào 100m3/h Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,87 109,9 142,0 54,8 1,0 47,4 2,60 5,62 11,24 5,62 5,62 1,0 | 1,82 1,35 115,4 140,0 62,0 1,0 50,1 2,71 5,78 11,57 5,78 5,78 1,0 | 4,30 2,56 144,9 147,4 65,2 1,0 51,0 3,62 5,99 11,98 5,99 5,99 1,0 | 12,11 4,90 204,2 204,0 79,9 1,0 56,3 5,59 6,22 12,44 6,22 6,22 1,0 | 26,63 7,58 227,5 223,4 92,7 1,0 61,5 6,84 6,42 12,84 6,42 6,42 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AA.220000 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ

AA.221100 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22111 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (6,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,20 0,43 103,4 149,3 155,3 0,03 1,0 361,5 5,26 44,48 44,48 44,48 1,0 | 2,56 1,10 172,3 238,6 170,8 0,04 1,0 434,9 13,36 53,70 53,70 53,70 1,0 | 3,15 3,62 180,9 235,0 196,7 0,04 1,0 535,1 17,89 67,24 67,24 67,24 1,0 | 7,20 4,29 226,5 310,8 251,6 0,05 1,0 636,4 14,92 81,79 81,79 81,79 1,0 | 20,44 8,27 320,2 431,5 313,4 0,05 1,0 707,0 27,32 90,00 90,00 90,00 1,0 | 45,06 12,83 356,7 471,5 370,4 0,05 1,0 758,4 39,38 95,50 95,50 95,50 1,0 |
| AA.22112 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 0,03 1,0 351,6 4,65 43,87 43,87 43,87 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 0,04 1,0 423,1 11,84 52,96 52,96 52,96 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 0,04 1,0 517,5 15,88 65,76 65,76 65,76 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 0,05 1,0 616,7 13,34 79,99 79,99 79,99 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 0,05 1,0 684,6 24,40 88,01 88,01 88,01 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 0,05 1,0 733,8 35,20 93,39 93,39 93,39 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22113 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 346,1 4,42 43,87 43,87 43,87 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 415,0 11,27 52,96 52,96 52,96 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 507,8 15,08 65,76 65,76 65,76 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 0,05 1,0 607,6 12,63 79,99 79,99 79,99 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 0,05 1,0 671,5 23,15 88,01 88,01 88,01 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 0,05 1,0 716,6 33,40 93,39 93,39 93,39 1,0 |
| AA.22114 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 341,8 3,91 43,87 43,87 43,87 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 410,0 9,95 52,96 52,96 52,96 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 502,5 13,36 65,76 65,76 65,76 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 0,05 1,0 602,3 11,15 79,99 79,99 79,99 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 0,05 1,0 665,1 20,32 88,01 88,01 88,01 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 0,05 1,0 709,3 29,32 93,39 93,39 93,39 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22115 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 335,1 3,88 43,42 43,42 43,42 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 401,6 9,85 52,42 52,42 52,42 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 482,2 13,21 63,62 63,62 63,62 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 0,05 1,0 579,0 11,07 77,39 77,39 77,39 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 0,05 1,0 638,6 20,38 85,16 85,16 85,16 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 0,05 1,0 680,0 29,36 90,36 90,36 90,36 1,0 |
| AA.22116 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 334,2 3,77 43,42 43,42 43,42 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 400,6 9,47 52,42 52,42 52,42 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 481,1 12,59 63,62 63,62 63,62 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 0,05 1,0 577,9 10,42 77,39 77,39 77,39 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 0,05 1,0 637,0 18,92 85,16 85,16 85,16 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 0,05 1,0 678,0 27,20 90,36 90,36 90,36 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22117 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 333,0 3,96 43,42 43,42 43,42 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 399,3 9,94 52,42 52,42 52,42 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 479,8 13,19 63,62 63,62 63,62 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 0,05 1,0 576,5 10,98 77,39 77,39 77,39 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 0,05 1,0 635,6 19,97 85,16 85,16 85,16 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 0,05 1,0 676,6 28,66 90,36 90,36 90,36 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221200 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22121 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (7,0÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,15 0,41 98,8 142,9 141,9 0,03 1,0 291,2 5,03 34,74 34,74 34,74 1,0 | 2,44 1,05 164,7 227,9 156,1 0,04 1,0 356,8 12,76 42,89 42,89 42,89 1,0 | 3,02 3,47 173,0 225,0 179,8 0,04 1,0 450,9 17,13 55,60 55,60 55,60 1,0 | 6,88 4,10 216,2 296,9 229,2 0,05 1,0 549,3 14,26 69,74 69,74 69,74 1,0 | 19,53 7,90 305,8 412,3 285,9 0,05 1,0 616,1 26,10 77,48 77,48 77,48 1,0 | 43,07 12,26 340,7 450,8 337,8 0,05 1,0 664,1 37,64 82,58 82,58 82,58 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22122 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 0,03 1,0 284,3 4,65 34,26 34,26 34,26 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 0,04 1,0 348,5 11,84 42,31 42,31 42,31 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 0,04 1,0 437,8 15,88 54,38 54,38 54,38 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 0,05 1,0 534,1 13,34 68,20 68,20 68,20 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 0,05 1,0 598,9 24,40 75,77 75,77 75,77 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 0,05 1,0 645,3 35,20 80,75 80,75 80,75 1,0 |
| AA.22123 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 0,03 1,0 278,9 4,42 34,26 34,26 34,26 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 0,04 1,0 340,4 11,27 42,31 42,31 42,31 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 0,04 1,0 428,1 15,08 54,38 54,38 54,38 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 0,05 1,0 525,1 12,63 68,20 68,20 68,20 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 0,05 1,0 585,8 23,15 75,77 75,77 75,77 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 0,05 1,0 628,1 33,40 80,75 80,75 80,75 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22124 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 274,5 3,91 34,26 34,26 34,26 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 335,4 9,95 42,31 42,31 42,31 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 422,8 13,36 54,38 54,38 54,38 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 0,05 1,0 519,8 11,15 68,20 68,20 68,20 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 0,05 1,0 579,4 20,32 75,77 75,77 75,77 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 0,05 1,0 620,9 29,32 80,75 80,75 80,75 1,0 |
| AA.22125 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 268,5 3,88 33,91 33,91 33,91 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 327,8 9,85 41,87 41,87 41,87 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 405,1 13,21 52,61 52,61 52,61 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 0,05 1,0 499,2 11,07 65,99 65,99 65,99 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 0,05 1,0 555,6 20,38 73,31 73,31 73,31 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 0,05 1,0 594,4 29,36 78,13 78,13 78,13 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22126 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 267,7 3,77 33,91 33,91 33,91 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 326,8 9,47 41,87 41,87 41,87 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 404,0 12,59 52,61 52,61 52,61 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 0,05 1,0 498,0 10,42 65,99 65,99 65,99 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 0,05 1,0 554,0 18,92 73,31 73,31 73,31 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 0,05 1,0 592,4 27,20 78,13 78,13 78,13 1,0 |
| AA.22127 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và trục tải goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,5)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 266,4 3,96 33,91 33,91 33,91 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 325,5 9,94 41,87 41,87 41,87 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 402,7 13,19 52,61 52,61 52,61 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 0,05 1,0 496,6 10,98 65,99 65,99 65,99 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 0,05 1,0 552,6 19,97 73,31 73,31 73,31 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 0,05 1,0 591,0 28,66 78,13 78,13 78,13 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221300 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22131 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 219,0 4,98 49,0 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 270,0 12,68 61,1 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 342,9 16,96 80,5 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 418,8 14,15 102,3 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 472,6 25,86 114,2 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 511,9 37,26 121,9 1,0 |
| AA.22132 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 213,6 4,65 48,3 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 263,4 11,84 60,3 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 332,7 15,88 78,7 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 407,0 13,34 100,1 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 459,3 24,40 111,7 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 497,3 35,20 119,2 1,0 |
| AA.22133 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 208,2 4,42 48,3 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 255,3 11,27 60,3 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 323,0 15,08 78,7 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 398,0 12,63 100,1 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 446,2 23,15 111,7 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 480,1 33,40 119,2 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22134 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 203,8 3,91 48,3 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 250,3 9,95 60,3 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 317,7 13,36 78,7 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 392,7 11,15 100,1 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 439,8 20,32 111,7 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 472,9 29,32 119,2 1,0 |
| AA.22135 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 198,5 3,88 47,8 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 243,5 9,85 59,7 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 303,5 13,21 76,2 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 376,2 11,07 96,8 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 420,6 20,38 108,0 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 451,2 29,36 115,3 1,0 |
| AA.22136 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 197,7 3,77 47,8 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 242,5 9,47 59,7 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 302,4 12,59 76,2 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 375,1 10,42 96,8 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 419,0 18,92 108,0 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 449,2 27,20 115,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22137 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 196,4 3,96 47,8 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 241,3 9,94 59,7 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 301,0 13,19 76,2 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 373,7 10,98 96,8 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 417,6 19,97 108,0 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 447,8 28,66 115,3 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221400 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22141 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 295,9 4,98 55,2 27,6 27,6 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 362,1 12,68 68,0 34,0 34,0 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 456,8 16,96 87,9 44,0 44,0 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 555,7 14,15 110,0 55,0 55,0 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 622,7 25,86 122,2 61,1 61,1 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 670,8 37,26 130,1 65,1 65,1 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22142 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 289,5 4,65 54,4 27,2 27,2 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 354,3 11,84 67,1 33,5 33,5 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 444,1 15,88 86,0 43,0 43,0 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 540,9 13,34 107,6 53,8 53,8 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 606,1 24,40 119,5 59,7 59,7 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 652,7 35,20 127,3 63,6 63,6 1,0 |
| AA.22143 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 284,0 4,42 54,4 27,2 27,2 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 346,2 11,27 67,1 33,5 33,5 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 434,4 15,08 86,0 43,0 43,0 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 531,9 12,63 107,6 53,8 53,8 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 592,9 23,15 119,5 59,7 59,7 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 635,6 33,40 127,3 63,6 63,6 1,0 |
| AA.22144 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 279,7 3,91 54,4 27,2 27,2 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 341,2 9,95 67,1 33,5 33,5 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 429,1 13,36 86,0 43,0 43,0 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 526,6 11,15 107,6 53,8 53,8 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 586,6 20,32 119,5 59,7 59,7 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 628,3 29,32 127,3 63,6 63,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22145 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 273,6 3,88 53,9 26,9 26,9 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 333,5 9,85 66,4 33,2 33,2 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 411,3 13,21 83,2 41,6 41,6 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 505,8 11,07 104,1 52,1 52,1 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 562,6 20,38 115,6 57,8 57,8 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 601,6 29,36 123,1 61,6 61,6 1,0 |
| AA.22146 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 272,8 3,77 53,9 26,9 26,9 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 332,5 9,47 66,4 33,2 33,2 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 410,1 12,59 83,2 41,6 41,6 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 504,6 10,42 104,1 52,1 52,1 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 561,0 18,92 115,6 57,8 57,8 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 599,6 27,20 123,1 61,6 61,6 1,0 |
| AA.22147 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 271,5 3,96 53,9 26,9 26,9 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 331,2 9,94 66,4 33,2 33,2 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 408,8 13,19 83,2 41,6 41,6 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 503,2 10,98 104,1 52,1 52,1 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 559,6 19,97 115,6 57,8 57,8 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 598,2 28,66 123,1 61,6 61,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221500 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22151 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (7,3÷8,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm áng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,14 0,41 98,1 141,4 139,8 1,0 276,4 4,98 50,9 25,4 25,4 1,0 | 2,43 1,05 163,5 226,4 153,7 1,0 340,5 12,68 63,2 31,6 31,6 1,0 | 2,99 3,44 171,7 222,9 177,0 1,0 433,5 16,96 82,8 41,4 41,4 1,0 | 6,83 4,06 214,6 294,6 225,8 1,0 531,5 14,15 104,7 52,3 52,3 1,0 | 19,35 7,83 303,1 408,5 280,8 1,0 597,6 25,86 116,6 58,3 58,3 1,0 | 42,63 12,14 337,7 446,2 331,9 1,0 644,9 37,26 124,4 62,2 62,2 1,0 |
| AA.22152 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (8,1÷10,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 1,06 0,38 91,8 132,1 122,3 1,0 270,2 4,65 50,2 25,1 25,1 1,0 | 2,27 0,98 152,9 211,4 134,5 1,0 332,9 11,84 62,3 31,2 31,2 1,0 | 2,80 3,22 160,6 208,6 154,9 1,0 421,3 15,88 80,9 40,5 40,5 1,0 | 6,44 3,83 202,2 277,7 200,4 1,0 517,3 13,34 102,4 51,2 51,2 1,0 | 18,26 7,39 286,1 385,4 250,3 1,0 581,5 24,40 114,0 57,0 57,0 1,0 | 40,28 11,47 318,8 421,5 295,9 1,0 627,4 35,20 121,6 60,8 60,8 1,0 |
| AA.22153 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (10,1÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,96 0,34 82,3 118,6 98,4 1,0 264,8 4,42 50,2 25,1 25,1 1,0 | 2,04 0,88 137,2 190,0 108,3 1,0 324,8 11,27 62,3 31,2 31,2 1,0 | 2,51 2,88 144,1 187,1 124,7 1,0 411,6 15,08 80,9 40,5 40,5 1,0 | 5,76 3,43 180,9 248,5 160,5 1,0 508,3 12,63 102,4 51,2 51,2 1,0 | 16,36 6,62 256,7 345,4 201,5 1,0 568,4 23,15 114,0 57,0 57,0 1,0 | 36,09 10,28 286,0 377,7 238,1 1,0 610,2 33,40 121,6 60,8 60,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22154 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 1,0 260,4 3,91 50,2 25,1 25,1 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 1,0 319,9 9,95 62,3 31,2 31,2 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 1,0 406,3 13,36 80,9 40,5 40,5 1,0 | 5,08 3,02 160,0 219,2 125,5 1,0 502,9 11,15 102,4 51,2 51,2 1,0 | 14,36 5,81 225,2 303,1 155,1 1,0 562,1 20,32 114,0 57,0 57,0 1,0 | 31,68 9,02 251,0 331,5 183,3 1,0 603,0 29,32 121,6 60,8 60,8 1,0 |
| AA.22155 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 254,6 3,88 49,6 24,8 24,8 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 312,3 9,85 61,7 30,9 30,9 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 389,2 13,21 78,3 39,1 39,1 1,0 | 4,57 2,72 144,5 215,0 110,9 1,0 482,9 11,07 99,0 49,5 49,5 1,0 | 13,05 5,28 204,4 298,3 138,4 1,0 538,8 20,38 110,3 55,2 55,2 1,0 | 28,74 8,18 227,8 325,8 163,6 1,0 577,1 29,36 117,7 58,8 58,8 1,0 |
| AA.22156 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 253,7 3,77 49,6 24,8 24,8 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 311,3 9,47 61,7 30,9 30,9 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 388,1 12,59 78,3 39,1 39,1 1,0 | 4,30 2,56 144,9 215,0 95,1 1,0 481,7 10,42 99,0 49,5 49,5 1,0 | 12,11 4,90 204,2 297,5 116,5 1,0 537,2 18,92 110,3 55,2 55,2 1,0 | 26,63 7,58 227,5 325,8 135,3 1,0 575,1 27,20 117,7 58,8 58,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22157 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,5m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máng cào 18,5kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 252,5 3,96 49,6 24,8 24,8 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 310,0 9,94 61,7 30,9 30,9 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 386,7 13,19 78,3 39,1 39,1 1,0 | 4,08 2,43 137,9 205,0 78,0 1,0 480,4 10,98 99,0 49,5 49,5 1,0 | 11,51 4,66 195,0 284,2 97,7 1,0 535,8 19,97 110,3 55,2 55,2 1,0 | 25,25 7,19 217,3 310,8 113,4 1,0 573,7 28,66 117,7 58,8 58,8 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221600 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ TRỤC TẢI GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22161 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (10,6÷12,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,93 0,33 79,9 115,0 92,8 0,03 1,0 87,2 4,29 16,4 16,4 16,4 16,4 1,0 | 1,98 0,85 133,2 184,3 102,0 0,04 1,0 97,7 10,93 18,2 18,2 18,2 18,2 1,0 | 2,43 2,80 139,9 181,4 117,5 0,04 1,0 104,5 14,62 19,5 19,5 19,5 19,5 1,0 | 5,58 3,32 175,6 208,7 131,0 0,05 1,0 106,9 12,24 20,2 20,2 20,2 20,2 1,0 | 15,82 6,40 248,0 289,3 163,0 0,05 1,0 116,6 22,38 21,0 21,0 21,0 21,0 1,0 | 34,91 9,94 276,3 316,7 192,6 0,05 1,0 125,8 32,31 21,6 21,6 21,6 21,6 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22162 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (12,1÷16,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x2,0m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,85 0,30 72,8 105,0 77,0 0,03 1,0 84,0 3,91 16,4 16,4 16,4 16,4 1,0 | 1,80 0,78 121,3 167,9 84,7 0,04 1,0 94,0 9,95 18,2 18,2 18,2 18,2 1,0 | 2,22 2,55 127,4 165,7 97,5 0,04 1,0 100,6 13,36 19,5 19,5 19,5 19,5 1,0 | 5,08 3,02 160,0 190,0 108,8 0,05 1,0 102,9 11,15 20,2 20,2 20,2 20,2 1,0 | 14,36 5,81 225,2 262,7 134,4 0,05 1,0 111,9 20,32 21,0 21,0 21,0 21,0 1,0 | 31,68 9,02 251,0 287,3 158,9 0,05 1,0 120,5 29,32 21,6 21,6 21,6 21,6 1,0 |
| AA.22163 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (16,1÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 0,03 1,0 80,0 3,88 16,3 16,3 16,3 16,3 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 0,04 1,0 88,8 9,85 18,1 18,1 18,1 18,1 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 0,04 1,0 93,4 13,21 18,9 18,9 18,9 18,9 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 0,05 1,0 95,9 11,07 19,5 19,5 19,5 19,5 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 0,05 1,0 103,3 20,38 20,3 20,3 20,3 20,3 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 0,05 1,0 110,3 29,36 20,9 20,9 20,9 20,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22164 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 0,03 1,0 79,2 3,77 16,3 16,3 16,3 16,3 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 0,04 1,0 87,8 9,47 18,1 18,1 18,1 18,1 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 0,04 1,0 92,3 12,59 18,9 18,9 18,9 18,9 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 0,05 1,0 94,7 10,42 19,5 19,5 19,5 19,5 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 0,05 1,0 101,7 18,92 20,3 20,3 20,3 20,3 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 0,05 1,0 108,3 27,20 20,9 20,9 20,9 20,9 1,0 |
| AA.22165 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và trục tải goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Cầu tạm (2x1,2)m Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Tời điện 15kW Máy khác | cái cái cái kg cái m cái % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 0,03 1,0 77,9 3,96 16,3 16,3 16,3 16,3 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 0,04 1,0 86,5 9,94 18,1 18,1 18,1 18,1 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 0,04 1,0 91,0 13,19 18,9 18,9 18,9 18,9 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 0,05 1,0 93,3 10,98 19,5 19,5 19,5 19,5 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 0,05 1,0 100,3 19,97 20,3 20,3 20,3 20,3 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 0,05 1,0 106,9 28,66 20,9 20,9 20,9 20,9 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221700 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ BĂNG CHUYỀN

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22171 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào (1x18,5)kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 45,7 3,88 4,83 9,65 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 50,7 9,85 5,36 10,71 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 53,6 13,21 5,59 11,19 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 54,7 11,07 5,79 11,58 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 60,5 20,38 6,02 12,03 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 66,1 29,36 6,21 12,42 1,0 |
| AA.22172 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào (1x18,5)kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 44,8 3,77 4,83 9,65 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 49,7 9,47 5,36 10,71 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 52,5 12,59 5,59 11,19 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 53,5 10,42 5,79 11,58 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 58,9 18,92 6,02 12,03 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 64,1 27,20 6,21 12,42 1,0 |
| AA.22173 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào (1x18,5)kW áy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 43,6 3,96 4,83 9,65 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 48,4 9,94 5,36 10,71 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 51,2 13,19 5,59 11,19 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 52,1 10,98 5,79 11,58 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 57,5 19,97 6,02 12,03 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 62,7 28,66 6,21 12,42 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221800 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 1,0M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22181 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6 m3 Máng cào (1x18,5)kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 69,0 3,88 7,57 15,14 7,57 7,57 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 76,7 9,85 8,40 16,80 8,40 8,40 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 80,1 13,21 8,64 17,29 8,64 8,64 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 82,1 11,07 8,95 17,90 8,95 8,95 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 89,0 20,38 9,30 18,60 9,30 9,30 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 95,4 29,36 9,60 19,19 9,60 9,60 1,0 |
| AA.22182 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (20,1÷25,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6 m3 Máng cào (1x18,5)kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,74 0,26 66,0 96,7 55,0 1,0 68,2 3,77 7,57 15,14 7,57 7,57 1,0 | 1,55 0,67 109,9 154,9 59,8 1,0 75,7 9,47 8,40 16,80 8,40 8,40 1,0 | 1,90 2,18 115,4 152,7 67,6 1,0 78,9 12,59 8,64 17,29 8,64 8,64 1,0 | 4,30 2,56 144,9 184,3 81,5 1,0 80,9 10,42 8,95 17,90 8,95 8,95 1,0 | 12,11 4,90 204,2 255,0 99,8 1,0 87,3 18,92 9,30 18,60 9,30 9,30 1,0 | 26,63 7,58 227,5 279,3 115,9 1,0 93,5 27,20 9,60 19,19 9,60 9,60 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22183 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 1,0m3. Tiết diện đào (25,1÷30,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6 m3 Máng cào (1x18,5)kW Xe goòng 1,0m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,70 0,25 62,6 91,6 44,7 1,0 66,9 3,96 7,57 15,14 7,57 7,57 1,0 | 1,46 0,63 104,4 146,9 48,5 1,0 74,4 9,94 8,40 16,80 8,40 8,40 1,0 | 1,79 2,06 109,6 144,7 54,9 1,0 77,6 13,19 8,64 17,29 8,64 8,64 1,0 | 4,08 2,43 137,9 175,7 66,9 1,0 79,5 10,98 8,95 17,90 8,95 8,95 1,0 | 11,51 4,66 195,0 243,6 83,7 1,0 86,0 19,97 9,30 18,60 9,30 9,30 1,0 | 25,25 7,19 217,3 266,4 97,2 1,0 92,1 28,66 9,60 19,19 9,60 9,60 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AA.221900 ĐÀO LÒ HẠ DỐC ĐẾN 16 ĐỘ SỬ DỤNG BÚA KHOAN, MÁY XÚC 0,6M3 VÀ BĂNG CHUYỀN CHUYỂN TIẾP LÊN GOÒNG 3,3M3

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ số kiên cố |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f≤2 | f≤3 | f≤4 | f≤6 | f≤8 | f≤10 |
| AA.22191 | Đào lò hạ dốc đến 16 độ sử dụng búa khoan, máy xúc 0,6m3 và băng chuyền chuyển tiếp lên goòng 3,3m3. Tiết diện đào (15,7÷20,0)m2 | Vật liệu Mũi khoan d43mm Cần khoan d38x2,0m Cần khoan S22x1,8m Thuốc nổ nhũ tương Kíp vi sai điện Dây điện nổ mìn Vật liệu khác Nhân công bậc 3,5/6 Máy thi công Búa khoan d43mm Máy xúc 0,6m3 Máng cào (1x18,5)kW Xe goòng 3,3m3 Tời điện 5,5kW Máy khác | cái cái cái kg cái m % công ca ca ca ca ca % | 0,76 0,27 65,7 96,0 63,7 1,0 59,7 3,88 5,70 11,41 5,70 5,70 1,0 | 1,61 0,70 109,4 154,2 70,1 1,0 66,3 9,85 6,33 12,66 6,33 6,33 1,0 | 1,99 2,29 114,9 152,0 80,7 1,0 69,4 13,21 6,51 13,02 6,51 6,51 1,0 | 4,57 2,72 144,5 184,3 95,1 1,0 71,0 11,07 6,74 13,49 6,74 6,74 1,0 | 13,05 5,28 204,4 255,7 118,6 1,0 77,5 20,38 7,00 14,01 7,00 7,00 1,0 | 28,74 8,18 227,8 279,3 140,2 1,0 83,6 29,36 7,23 14,46 7,23 7,23 1,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |