ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT

ĐỂ THIẾT KẾ - DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1999B/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC

I. THUYẾT MINH BỘ ĐỊNH MỨC

Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông là định mức dự toán thuộc định mức kinh tế - kỹ thuật, trong hệ thống định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu chính viễn thông (sau đây gọi tắt là: định mức dự toán khảo sát).

Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông được lập căn cứ Nghị định số 201-CP ngày 26/5/1981 của Hội đồng Chính phủ về Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông quy định mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy khảo sát để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông (như 1 ha đo vẽ mặt bằng, 1 km đo vẽ mặt cắt tuyến cáp, khảo sát để thiết kế lắp đặt 1 thiết bị, …) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo những nhiệm vụ điều tra, khảo sát thông thường, theo những quy trình, phương pháp và thiết bị điều tra, khảo sát thông thường, theo các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng đang được áp dụng hiện nay và theo yêu cầu kỹ thuật, quy phạm quy định để lập thiết kế - dự toán, ở bước thiết kế bản vẽ thi công công trình bưu chính, viễn thông

Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông là cơ sở để các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông;

Nội dung Định mức dự toán điều tra, khảo sát này gồm: Nội dung công tác và Bảng định mức các khoản mục hao phí.

Nội dung công tác gồm: Thành phần công việc: quy định đầy đủ nội dung các bước công việc theo thứ tự từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi kết thúc hoàn thành công tác; yêu cầu kỹ thuật; điều kiện khảo sát; phương pháp khảo sát và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

Bảng định mức các khoản mục hao phí gồm:

Mức hao phí vật liệu trực tiếp: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác, có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu và luân chuyển, cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Các vật liệu chính được mô tả rõ tên, chủng loại, quy cách vật liệu, định mức khối lượng hao phí được xác định bằng các phương pháp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu chính. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện khảo sát cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.

Mức hao phí lao động trực tiếp: Là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc quy định (tính theo cấp bậc thợ, kỹ sư bình quân), để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Định mức hao phí lao động trực tiếp được xác định bằng các phương pháp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Mức hao phí máy khảo sát trực tiếp: Là số lượng ca sử dụng máy khảo sát trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát, được mô tả rõ tên, loại, công suất của các loại máy và thiết bị khảo sát.

Kết cấu bộ định mức dự toán: Tập định mức dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông gồm 6 chương sau:

Chương I: Công tác Điều tra, khảo sát hiện trạng;

Chương II: Công tác Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm;

Chương III: Công tác Điều tra, khảo sát xây dựng và đo, vẽ chi tiết;

Chương IV: Công tác Điều tra, khảo sát lắp đặt thiết bị;

Chương V: Công tác Điều tra, khảo sát hệ thống tiếp đất chống sét;

Chương VI: Công tác Điều tra, khảo sát khác phục vụ thiết kế - dự toán.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC

Những công tác khác không có trong tập định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các Bộ, Ngành khác đã được Bộ Xây dựng ban hành.

Trường hợp những loại công tác khảo sát được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện khảo sát quy định trong định mức này thì chủ đầu tư, tổ chức khảo sát, tổ chức tư vấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình.

Đối với các công tác khảo sát mới chưa có trong tập định mức này thì chủ đầu tư, tổ chức khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện khảo sát và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức bổ sung hoặc áp dụng các định mức khảo sát tương tự ở các công trình khác và trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Tùy theo tính chất, điều kiện cụ thể của công trình, dự án, Chủ đầu tư có thể lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng bằng các phương pháp khác nhau như: xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng; vận dụng số liệu chi phí khảo sát đã thực hiện của các công trình có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện công tác khảo sát xây dựng tương tự.

Chương I

01.000.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

01.001.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI TUYẾN VIỄN THÔNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập đầy đủ các thông tin về mạng viễn thông có liên quan trực tiếp, nơi mà tuyến, thiết bị viễn thông xây dựng đấu nối vào.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ, báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng mạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về quản lý mạng, các thông số kỹ thuật mạng, cấu hình mạng hiện tại, kế hoạch phát triển.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa các điểm kết nối giữa tuyến, thiết bị viễn thông xây dựng mới với mạng hiện tại để đánh giá tình trạng vật lý và tình trạng kỹ thuật hiện tại, của vị trí, giao diện vật lý; hệ thống tiếp đất, chống sét (đo thử nếu cần).

- Lập báo cáo hiện trạng mạng, vẽ sơ đồ cấu hình mạng.

- Thống nhất báo cáo hiện trạng mạng với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo thử (nếu cần), chụp ảnh hiện trạng.

Đơn vị tính: 1 tuyến

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tuyến cáp đồng gốc mạng truy nhập | Tuyến cáp đồng nhánh mạng truy nhập | Tuyến cáp quang mạng lõi truy nhập | Tuyến cáp quang trục chính | Tuyến cáp quang mạng truy nhập FTTx | Tuyến viba hệ thống truyền dẫn viba |
| 01.001.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3.5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô-tô Thước vải 50m Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy phô-tô Máy in ảnh Máy ảnh | công công tờ ram ram hộp hộp kW/h hộp cái % ca ca ca ca ca ca | 0,215 0,115 1 0,002 0,016 0,0001 0,0001 0,102 0,005 0,01 0,02 0,215 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,075 | 0,1978 0,1058 1 0,002 0,016 0,0001 0,0001 0,102 0,005 0,01 0,02 0,1978 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,069 | 0,2473 0,1323 1,15 0,0023 0,0184 0,0001 0,0001 0,1173 0,0058 0,0115 0,02 0,2473 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0863 | 0,2645 0,1415 1,15 0,0023 0,0184 0,0001 0,0001 0,1173 0,0058 0,0115 0,02 0,2645 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 0,0923 | 0,2645 0,1415 1,15 0,0023 0,0184 0,0001 0,0001 0,1173 0,0058 0,0115 0,02 0,2645 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 0,0923 | 0,2795 0,1495 1,3 0,0026 0,0208 0,0001 0,0001 0,1326 0,0065 0,013 0,02 0,2795 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0975 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

01.002.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập đầy đủ các thông tin về mạng viễn thông có liên quan trực tiếp, nơi mà thiết bị viễn thông xây dựng mới đấu nối vào.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng mạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về quản lý mạng, các thông số kỹ thuật mạng, cấu hình mạng hiện tại, kế hoạch phát triển.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa tại các phương án điểm đặt thiết bị viễn thông để ghi nhận thông tin, các thông số kỹ thuật về: Hệ thống chuyển mạch; hệ thống mạng truyền dẫn; hệ thống mạng cáp truy nhập; thiết bị hệ thống mạng truy nhập đa dịch vụ; hệ thống tiếp đất; hệ thống cấp nguồn AC, DC; hệ thống cống, bể, hầm hoặc cột cáp nhập đài; nhà trạm và thiết bị phụ trợ khác... hiện tại.

- Đánh giá tình trạng vật lý và tình trạng kỹ thuật hiện tại của mạng (đo thử nếu cần).

- Đo vẽ sơ đồ cấu hình mạng, sơ đồ bố trí hạ tầng và thiết bị trong trạm viễn thông.

- Lập báo cáo hiện trạng mạng viễn thông có liên quan tới thiết bị viễn thông xây dựng mới.

- Thống nhất báo cáo hiện trạng mạng với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo thử (nếu cần), chụp ảnh hiện trạng.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình chuyển mạch xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng quốc tế | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng liên tỉnh | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài chủ nội hạt | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài vệ tinh nội hạt | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài độc lập nội hạt |
| 01.002.01 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy ảnh Máy in ảnh Máy phô-tô | công công tờ ram ram hộp hộp kW/h hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 6,95 4,2 20 0,08 0,024 0,002 0,004 4,38 0,005 0,01 0,031 4 5 6,95 0,25 0,375 2 0,125 0,25 | 6,95 4,2 20 0,08 0,024 0,002 0,004 4,38 0,005 0,01 0,031 4 5 6,95 0,25 0,375 2 0,125 0,25 | 6,95 4,2 20 0,08 0,024 0,002 0,004 4,38 0,005 0,01 0,031 4 5 6,95 0,25 0,375 2 0,125 0,25 | 3,475 2,1 16 0,064 0,019 0,002 0,003 3,504 0,004 0,008 0,025 3,2 5 3,475 0,125 0,188 1 0,063 0,125 | 4,17 2,52 14 0,056 0,017 0,001 0,003 3,066 0,004 0,007 0,022 2,8 5 4,17 0,15 0,225 1,2 0,075 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú: Đối với trường hợp công trình mở rộng hoặc nâng cấp thì định mức được nhân hệ số 1,2.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình thông tin di động xây dựng mới |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển MSC | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển BSC | Trạm BTS |
| 01.002.02 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô-tô Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Đồng hồ đo điện vạn năng Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần Máy phô-tô | công công tờ ram ram hộp hộp kW/h hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 6,603 3,99 20 0,08 0,024 0,002 0,004 4,38 0,005 0,01 0,031 4 5 6,603 0,238 0,356 1,9 0,119 0,238 | 3,475 2,1 16 0,064 0,019 0,002 0,003 3,504 0,004 0,008 0,025 3,2 5 3,475 0,125 0,188 1 0,063 0,125 | 4,74 2,64 12 0,096 0,029 0,002 - 3,816 0,006 0,012 0,038 9,6 5 4,74 0,3 0,45 1,2 1,2 0,6 0,15 1,2 0,3 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 |

Ghi chú: Đối với trường hợp công trình mở rộng hoặc nâng cấp thì định mức được nhân hệ số 1,2.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình vi ba xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm rơle, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 01.002.03 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Đồng hồ đo điện vạn năng Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần Máy phô-tô | công công tờ ram ram hộp kW/h hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 3,95 2,2 10 0,08 0,024 0,002 3,18 0,005 0,01 0,031 8 0,05 3,95 0,25 0,375 1 1 0,5 0,125 1 0,25 | 3,95 2,2 10 0,08 0,024 0,002 3,18 0,005 0,01 0,031 8 0,05 3,95 0,25 0,375 1 1 0,5 0,125 1 0,25 | 1,975 1,1 8 0,064 0,019 0,002 2,544 0,004 0,008 0,025 6,4 0,05 1,975 0,125 0,188 0,5 0,5 0,25 0,063 0,5 0,125 | 1,185 0,66 3 0,024 0,007 0,001 0,954 0,002 0,003 0,009 2,4 0,05 1,185 0,075 0,113 0,3 0,3 0,15 0,038 0,3 0,075 | 3,95 2,2 10 0,08 0,024 0,002 3,18 0,005 0,01 0,031 8 0,05 3,95 0,25 0,375 1 1 0,5 0,125 1 0,25 |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Ghi chú: Đối với trường hợp công trình mở rộng hoặc nâng cấp thì định mức được nhân hệ số 1,2.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình vô tuyến xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm VSAT | Trạm gốc(BS) mạng WLL-TDMA | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA | Trạm đầu cuối (TS). mạng WLL-TDMA |
| 01.002.04 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Đồng hồ đo điện vạn năng Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần Máy phô-tô | công công tờ ram ram hộp kW/h hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 3,95 2,2 10 0,08 0,024 0,002 3,18 0,005 0,01 0,0313 8 5 3,95 0,25 0,375 1 1 0,5 0,125 1 0,25 | 3,95 2,2 10 0,08 0,024 0,002 3,18 0,005 0,01 0,0313 8 5 3,95 0,25 0,375 1 1 0,5 0,125 1 0,25 | 1,185 0,66 3 0,024 0,0072 0,0006 0,954 0,0015 0,003 0,0094 2,4 5 1,185 0,075 0,1125 0,3 0,3 0,15 0,0375 0,3 0,075 | 1,185 0,66 3 0,024 0,0072 0,0006 0,954 0,0015 0,003 0,0094 2,4 5 1,185 0,075 0,1125 0,3 0,3 0,15 0,0375 0,3 0,075 |
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình trạm cáp quang xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM) | Tram xen rẽ (ADM) | Trạm lặp REG) | Trạm tập trung (HUB) |
| 01.002.05 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3.5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Đồng hồ đo điện vạn năng Máy in ảnh Máy phô-tô | công công tờ ram ram hộp kW/h hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 2,075 0,95 10 0,01 0,044 0,004 0,89 0,005 0,01 0,031 4 5 16,6 0,083 2 2 0,167 0,05 | 2,075 0,95 10 0,01 0,044 0,004 0,89 0,005 0,01 0,031 4 5 16,6 0,083 2 2 0,167 0,05 | 1,038 0,475 8 0,008 0,035 0,003 0,712 0,004 0,008 0,025 3,2 5 8,3 0,042 1 1 0,083 0,025 | 2,075 0,95 10 0,01 0,044 0,004 0,89 0,005 0,01 0,031 4 5 16,6 0,083 2 2 0,167 0,05 |
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình viễn thông khác xây dựng mới |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mạng điện thoại nội bộ trong tòa nhà | Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng |
| 01.002.06 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Đồng hồ đo điện vạn năng Máy in ảnh Máy phô-tô | công công tờ ram ram hộp kW/h hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 1,038 0,475 5 0,005 0,022 0,002 0,445 0,003 0,005 0,016 2 5 8,3 0,042 1 1 0,083 0,025 | 1,038 0,475 5 0,005 0,022 0,002 0,445 0,003 0,005 0,016 2 5 8,3 0,042 1 1 0,083 0,025 |
|  |  |  | 22 | 23 |

01.003.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, HẠ TẦNG, GIAO THÔNG CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG TRONG VÙNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin về hiện trạng công trình xây dựng kiến trúc, đường ống cấp nước, cống ngầm, ống dẫn xăng, dầu, ga, đê điều, giao thông liền kề nơi mà tuyến công trình viễn thông đi qua.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về các công trình xây dựng kiến trúc, đường ống cấp nước, cống ngầm, ống dẫn xăng, dầu, ga, đê điều, giao thông liền kề nơi mà tuyến công trình viễn thông đi qua ở hiện tại, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong tương lai, chủ quản công trình.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa các công trình xây dựng kiến trúc, đường ống cấp nước, cống ngầm, ống dẫn xăng, dầu, ga, đê điều, giao thông gần tuyến công trình viễn thông đi qua để ghi nhận thông tin về tình trạng vật lý và sử dụng hiện tại của chúng.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng chúng tới công trình viễn thông và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Vẽ trên bản đồ tuyến viễn thông 1/2000 hiện trạng vị trí các công trình đó.

- Hỗ trợ chủ đầu tư làm việc với chủ quản công trình có liên quan, để thỏa thuận cho phép công trình tuyến viễn thông được xây dựng trên tài sản của họ và mức độ đền bù.

- Lập báo cáo hiện trạng công trình có liên quan.

- Thống nhất báo cáo với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, chụp ảnh hiện trạng, kiểm tra.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư | Trong vùng đồng bằng thưa dân cư | Trong vùng miền núi thưa dân cư |
| 01.003.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Máy in ảnh Máy phô-tô | công công tờ ram hộp kW/h hộp cái mảnh % ca ca ca ca ca | 0,195 0,09 2 0,0058 0,0001 0,052 0,0002 0,01 0,02 5 0,0125 0,0008 0,005 0,0008 0,0008 | 0,1365 0,063 1,4 0,0041 0,0001 0,0364 0,0001 0,007 0,014 5 0,0088 0,0005 0,0035 0,0005 0,0005 | 0,117 0,054 1,2 0,0035 0,0001 0,0312 0,0001 0,006 0,012 5 0,0075 0,0005 0,003 0,0005 0,0005 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

01.004.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG THEO CẤP CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin về hiện trạng công trình tòa nhà có liên quan đến lắp đặt thiết bị, hoặc xây dựng cột anten.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về tòa nhà nơi đặt trạm viễn thông ở hiện tại như tài liệu thiết kế xây dựng khu nhà, các hệ thống trang bị đồng bộ trong công trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong tương lai, chủ quản công trình...

- Kiểm tra đánh giá tình trạng vật lý và sử dụng hiện tại của công trình, trang bị đồng bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, ga, cung cấp điện, nước...

- Đo, vẽ trên sơ đồ mặt bằng tòa nhà và các tầng 1/200 hiện trạng vị trí các trang bị công trình, tài sản thiết bị trong tòa nhà.

- Lập báo cáo hiện trạng công trình.

- Thống nhất Báo cáo hiện trạng công trình với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, chụp ảnh hiện trạng, đo đạc

Đơn vị tính: công trình

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp Công trình kiến trúc có sẵn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV |
| 01.004.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Mực phô tô Thước vải 50m Sổ A4 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Đồng hồ đo điện vạn năng Máy in ảnh Máy đo khoảng cách (80m) Máy phô-tô Máy đo cường độ ánh sáng MS-1300 | công công tờ ram ram hộp hộp cái quyển cái % ca ca ca ca ca ca ca ca | 24 38 50 0,2 0,38 0,012 0,02 0,02 0,188 12 10 24 1 6 6 1 18 1 6 | 19,2 30,4 45 0,18 0,342 0,011 0,018 0,018 0,169 10,8 10 19,2 0,8 4,8 4,8 0,8 14,4 0,8 4,8 | 14,4 22,8 40 0,16 0,304 0,01 0,016 0,016 0,15 9,6 10 14,4 0,6 3,6 3,6 0,6 10,8 0,6 3,6 | 9,6 15,2 30 0,12 0,228 0,007 0,012 0,012 0,113 7,2 10 9,6 0,4 2,4 2,4 0,4 7,2 0,4 2,4 | 4,8 7,6 20 0,08 0,152 0,005 0,008 0,008 0,075 4,8 10 4,8 0,2 1,2 1,2 0,2 3,6 0,2 1,2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú: Hao phí định mức không bao gồm công tác kiểm định kết cấu.

01.005.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TUYẾN CỐNG BỂ CÁP CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG TRONG CÁC VÙNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là để có thông tin chính xác về hiện trạng tuyến cống bể dùng cho kéo cáp làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp thiết kế.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng tuyến cống bể có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khảo sát: bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu quản lý tuyến công bể và các công trình có liên quan.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa toàn bộ chiều dài tuyến cống bể hiện tại để: Hiệu chỉnh lại bản đồ dọc tuyến và mặt cắt ngang tuyến cống bể cho phù hợp với hiện tại; Đánh giá tình trạng vật lý cống, bể; Ghi nhận loại bể, số cáp đã đặt trong cống, số lỗ đã sử dụng/tổng số lỗ; Đánh giá tình trạng sử dụng mặt bằng nơi tuyến cống bể đi qua để xem xét khả năng triển khai thi công kéo cáp.

- Đo đạc lại chiều dài từng khoảng bể, tuyến công bể bằng xe đo và thước cuộn 30m, xác định tọa độ tuyến cống bể bằng thiết bị JPS.

- Lập báo cáo hiện trạng tuyến cống bể dùng cho kéo cáp.

- Thống nhất báo cáo hiện trạng với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh hiện trạng.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư | Trong vùng đồng bằng thưa dân cư | Trong vùng miền núi thưa dân cư |
| 01.005.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3.5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy định vị tọa độ qua vệ tinh Máy ảnh Máy phô-tô Xe đo | công công tờ ram ram hộp hộp kW/h hộp cái mảnh % ca ca ca ca ca ca ca | 0,2658 0,1158 0,06 0,06 0,072 0,003 0,003 0,08 0,0001 0,01 0,02 5 0,028 0,0008 0,0008 0,0052 0,0052 0,0008 0,0052 | 0,1861 0,0811 0,042 0,042 0,0504 0,0021 0,0021 0,056 0,0001 0,007 0,014 5 0,0196 0,0005 0,0005 0,0036 0,0036 0,0005 0,0036 | 0,1595 0,0695 0,036 0,036 0,0432 0,0018 0,0018 0,048 0,0001 0,006 0,012 5 0,0168 0,0005 0,0005 0,0031 0,0031 0,0005 0,0031 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

01.006.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TUYẾN CỘT CÁP CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG TRONG CÁC VÙNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin chính xác về hiện trạng tuyến cột dùng cho kéo cáp, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp thiết kế.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng tuyến cột treo cáp có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu quản lý tuyến cột và các công trình có liên quan.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa toàn bộ chiều dài tuyến cột hiện tại để: Hiệu chỉnh lại bản đồ dọc tuyến cho phù hợp với hiện tại; Đánh giá tình trạng vật lý các cột, dây co, cột chống, cột nối và trang bị trên cột; Ghi nhận loại cột, số cáp đã treo trên cột, vị trí treo cáp trên cột đã sử dụng, trang bị trên cột; Đánh giá tình trạng sử dụng mặt bằng gần kề nơi tuyến cột đi qua để xem xét khả năng triển khai thi công kéo cáp. Bằng cách chụp ảnh, quan sát, kiểm tra.

- Đo đạc lại chiều dài từng khoảng cột, vi sai, chiều cao, thiết diện từng cột bằng xe đo và thước cuộn 30m, xác định tọa độ tuyến cột bằng thiết bị GPS.

- Lập báo cáo hiện trạng tuyến cột dùng cho kéo cáp.

- Thống nhất báo cáo hiện trạng với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh hiện trạng.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư | Trong vùng Đồng bằng thưa dân cư | Trong vùng miền núi thưa dân cư |
| 01.006.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô tô A4-A3 Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy định vị tọa độ qua vệ tinh Máy ảnh Máy phô-tô Xe đo | công công tờ ram ram hộp hộp kW/h hộp cái mảnh % ca ca ca ca ca ca ca | 0,2658 0,1158 0,06 0,06 0,072 0,003 0,003 0,08 0,0001 0,01 0,02 5 0,028 0,0008 0,0008 0,0052 0,0052 0,0008 0,0052 | 0,1861 0,0811 0,042 0,042 0,0504 0,0021 0,0021 0,056 0,0001 0,007 0,014 5 0,0196 0,0005 0,0005 0,0036 0,0036 0,0005 0,0036 | 0,1595 0,0695 0,036 0,036 0,0432 0,0018 0,0018 0,048 0 0,006 0,012 5 0,0168 0,0005 0,0005 0,0031 0,0031 0,0005 0,0031 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

01.007.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TUYẾN HẦM DÙNG CHO KÉO CÁP CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin chính xác về hiện trạng tuyến hầm dùng kéo cáp, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp thiết kế.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng tuyến hầm cáp có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu quản lý tuyến hầm cáp và các công trình có liên quan.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa toàn bộ chiều dài tuyến hầm cáp hiện tại để: Hiệu chỉnh lại bản đồ dọc tuyến và mặt cắt ngang tuyến hầm cáp cho phù hợp với hiện tại; Đánh giá tình trạng vật lý hầm cáp và các trang bị tiện ích kèm theo; Ghi nhận các trang bị tiện ích, số cáp đã đặt trong hầm cáp; Đánh giá tình trạng sử dụng mặt bằng nơi tuyến hầm cáp đi qua để xem xét khả năng triển khai thi công kéo cáp.

- Đo đạc lại chiều dài hầm bằng thước cuộn 30m và xe đo, xác định tọa độ tuyến hầm bằng thiết bị JPS.

- Lập báo cáo hiện trạng tuyến hầm dùng cho kéo cáp.

- Thống nhất báo cáo hiện trạng với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh hiện trạng.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại tuyến hầm dùng chung cho các công trình | Loại tuyến hầm chuyên dùng kéo cáp nhập đài |
| 01.007.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3.5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô tô Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy định vị tọa độ qua vệ tinh Máy ảnh Máy phô-tô Xe đo | công công tờ ram ram hộp hộp kW/h hộp cái mảnh % ca ca ca ca ca ca ca | 0,266 0,116 0,06 0,06 0,072 0,003 0,003 0,08 0,00008 0,01 0,02 5 0,028 0,0008 0,0008 0,0052 0,0052 0,0008 0,0052 | 0,239 0,104 0,05 0,05 0,065 0,003 0,003 0,07 0,00007 0,01 0,02 5 0,025 0,0007 0,0007 0,0047 0,0047 0,0007 0,0047 |
|  |  |  | 1 | 2 |

01.008.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC CÓ SẴN VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH TUYẾN VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin về hiện trạng công trình công trình điện lực liền kề nơi tuyến công trình viễn thông đi qua, để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về các công trình điện lực liền kề nơi mà tuyến công trình viễn thông đi qua ở hiện tại, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong tương lai, chủ quản công trình

- Điều tra, khảo sát khái quát trên thực địa tại tất cả các vị trí công trình điện lực đi gần, đi cắt qua tuyến công trình viễn thông để Ghi nhận thông tin về loại công trình, hiệu điện thế, tình trạng vật lý và sử dụng hiện tại của công trình;

- Đo khoảng cách ngang, đứng từ đường điện lực tới tuyến viễn thông, đo chiều cao cột, thiết diện cột, đo chiều dài đoạn đường điện lực đi gần đường viễn thông.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng chúng tới công trình viễn thông và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Vẽ trên bản đồ tuyến viễn thông 1/2000 hiện trạng vị trí các công trình đó.

- Lập báo cáo hiện trạng công trình điện lực có liên quan.

- Hỗ trợ chủ đầu tư làm việc với chủ quản công trình có liên quan, để thỏa thuận cho phép công trình tuyến viễn thông được xây dựng trên tài sản của họ và mức độ đền bù.

- Thống nhất báo cáo và hỗ trợ chủ đầu tư thỏa thuận với chủ quản công trình

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, chụp ảnh hiện trạng, đo kiểm tra.

Đơn vị tính: công trình điện lực

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình điện có sẵn loại: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Công trình điện Cao áp, dây trần, treo | Công trình điện Cao áp, cáp, chôn trực tiếp | Công trình điện Cao áp, cáp, trong hầm cáp | Công trình điện Hạ áp, dây trần, treo | Công trình điện Hạ áp, cáp, chôn trực tiếp | Công trình điện Hạ áp, cáp, trong hầm cáp |
| 01.008.00 | Nhân công Công nhân 3.5/7 Kỹ sư 4/8 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Mực phô tô A4-A3 Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Máy in ảnh Máy phô-tô | công công tờ ram hộp kW/h hộp cái mảnh % ca ca ca ca ca | 0,2875 0,6 2 0,0058 0,0001 0,054 0,0002 0,01 0,02 5 0,2625 0,0063 0,0625 0,0063 0,0063 | 0,3163 0,66 2,2 0,0064 0,0001 0,0594 0,0002 0,011 0,022 5 0,2888 0,0069 0,0688 0,0069 0,0069 | 0,23 0,48 1,6 0,0046 0,0001 0,0432 0,0001 0,008 0,016 5 0,21 0,005 0,05 0,005 0,005 | 0,1438 0,3 1 0,0029 0,0001 0,027 0,0001 0,005 0,01 5 0,1313 0,0031 0,0313 0,0031 0,0031 | 0,2013 0,42 1,4 0,0041 0,0001 0,0378 0,0001 0,007 0,014 5 0,1838 0,0044 0,0438 0,0044 0,0044 | 0,1725 0,36 1,2 0,0035 0,0001 0,0324 0,0001 0,006 0,012 5 0,1575 0,0038 0,0375 0,0038 0,0038 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

01.009.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC ĐANG TỒN TẠI VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH TRẠM VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin về hiện trạng công trình điện lực liền kề nơi đặt trạm viễn thông có liên quan đến trạm, để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định và khả năng cung cấp nguồn điện lưới cho trạm.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về các công trình điện lực (đường dây, trạm biến áp) liền kề nơi đặt trạm viễn thông có liên quan đến trạm ở hiện tại, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong tương lai, chủ quản công trình.

- Điều tra, khảo sát khái quát trên thực địa tại tất cả các vị trí đường dây điện lực đi gần, đi cắt qua trạm công trình viễn thông để Ghi nhận thông tin về loại công trình, hiệu điện thế, tình trạng vật lý và sử dụng hiện tại của công trình.

- Đo khoảng cách ngang, đứng từ đường điện lực tới trạm viễn thông, đo chiều dài đoạn đường điện lực đi gần trạm viễn thông.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng chúng tới công trình viễn thông và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Vẽ trên bản đồ mặt bằng trạm viễn thông 1/2000 hiện trạng vị trí các công trình đó.

- Đo chiều dài đường dây cáp dẫn điện lưới từ điểm đấu điện về trạm theo các phương án cấp.

- Lập báo cáo hiện trạng công trình điện lực có liên quan.

- Hỗ trợ chủ đầu tư làm việc với chủ quản công trình điện có liên quan, để thỏa thuận về cấp điện, phương án khắc phục ảnh hưởng của điện lực tới công trình viễn thông.

- Thống nhất Báo cáo hiện trạng công trình điện với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, chụp ảnh hiện trạng, đo đạc.

Đơn vị tính: công trình điện lực

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình điện có sẵn loại |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Công trình điện Cao áp, dây trần, treo | Công trình điện Cao áp, cáp, chôn trực tiếp | Công trình điện Cao áp, cáp, trong hầm cáp | Công trình điện Hạ áp, dây trần, treo | Công trình điện Hạ áp, cáp, chôn trực tiếp | Công trình điện Hạ áp, cáp, trong hầm cáp |
| 01.009.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3.5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4 bìa cứng 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Máy in ảnh Xe đo | công công tờ ram hộp kW/h cái quyển % ca ca ca ca ca | 1,963 1,025 5 0,076 0,012 0,96 0,02 0,094 5 1,9 0,063 0,125 0,063 0,25 | 2,159 1,128 5,5 0,084 0,013 1,056 0,022 0,103 5 2,09 0,069 0,138 0,069 0,275 | 1,57 0,82 4 0,061 0,01 0,768 0,016 0,075 5 1,52 0,05 0,1 0,05 0,2 | 0,981 0,513 2,5 0,038 0,006 0,48 0,01 0,047 5 0,95 0,031 0,063 0,031 0,125 | 1,374 0,718 3,5 0,053 0,008 0,672 0,014 0,066 5 1,33 0,044 0,088 0,044 0,175 | 1,178 0,615 3 0,046 0,007 0,576 0,012 0,056 5 1,14 0,038 0,075 0,038 0,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

01.010.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐANG TỒN TẠI VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH TUYẾN VIỄN THÔNG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là thu thập thông tin về hiện trạng công trình công trình cầu để phục vụ thiết kế tuyến cáp viễn thông vượt sông.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, bản vẽ rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo kết quả: Báo cáo hiện trạng có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về công trình cầu mà tuyến cáp viễn thông đi qua ở hiện tại, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong tương lai, chủ quản công trình.

- Điều tra, khảo sát khái quát trên thực địa để đánh giá thông tin đã thu thập về tình trạng vật lý và sử dụng hiện tại của công trình.

- Đo vẽ các thông số hình học mặt cắt ngang, dọc, mặt bằng của cầu.

- Vẽ trên bản đồ tuyến viễn thông 1/2000 vị trí các công trình cầu.

- Lập báo cáo hiện trạng công trình cầu.

- Thống nhất báo cáo và hỗ trợ chủ đầu tư thỏa thuận với chủ quản công trình.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, chụp ảnh hiện trạng, đo vẽ bằng thước cuộn 30m.

Đơn vị tính: m dài cầu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình cầu loại |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại cầu bê tông | Loại cầu sắt |
| 01.010.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3.5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy ảnh Máy in ảnh | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh % ca ca ca ca | 0,0215 0,0115 0,04 0,0018 0,00002 0,01 0,0002 0,0004 5 0,013 0,00625 0,0025 0,00625 | 0,0237 0,0127 0,044 0,002 0,00002 0,011 0,00022 0,00044 5 0,0143 0,00688 0,00275 0,00688 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Chương II

02.000.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM

02.001.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT THIẾT BỊ PHỐI CÁP. ĐỊNH MỨC HAO PHÍ THEO LOẠI TUYẾN CÁP

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: thu thập, phân tích, đánh giá số liệu về: điều kiện tự nhiên, xã hội, địa hình, địa vật, địa chất ở các phương án để xác định một vị trí và giải pháp đặt thiết bị phối cáp phù hợp với, tiêu chuẩn ngành, làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo địa điểm nơi đặt các thiết bị phối cáp có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát. Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Điều tra, khảo sát sơ bộ trên bản đồ 1/5000 dọc tuyến cáp để xác định vị trí lắp đặt thiết bị phối cáp;

- Điều tra, khảo sát trên thực địa khu vực đặt thiết bị Ghi nhận thông tin về đặc

điểm: địa chất, khí tượng, thủy văn, địa hình, quy hoạch và chủ sở hữu tài sản ở đây.

- Đo đạc sơ bộ bằng thước cuộn 30m khoảng cách từ các vị trí dự kiến đặt thiết bị tới công trình liền kề, vẽ vị trí dự kiến đặt thiết bị trên bản đồ 1/2000 khu vực, xác định tọa độ vị trí dự kiến đặt thiết bị bằng thiết bị JPS.

- Lập báo cáo lựa chọn địa điểm nơi đặt các thiết bị phối cáp.

- Thống nhất báo cáo lựa chọn địa điểm nơi đặt các thiết bị phối cáp với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh, đào, xuyên thăm dò.

Đơn vị tính: 1 điểm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tuyến cáp đồng gốc mạng truy nhập | Tuyến cáp đồng nhánh mạng truy nhập | Tuyến cáp quang mạng lõi truy nhập | Tuyến cáp quang trục chính | Tuyến cáp quang mạng truy nhập FTTx |
| 02.001.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ qua vệ tinh Máy ảnh | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển % ca ca ca ca | 0,2133 0,1675 1 0,012 0,0016 0,142 0,01 0,01 0,0625 10 0,2133 0,0063 0,0625 0,075 | 0,1707 0,134 1 0,012 0,0016 0,142 0,01 0,01 0,0625 10 0,1707 0,005 0,05 0,06 | 0,2773 0,2178 1,1 0,0132 0,0018 0,1562 0,011 0,011 0,0688 10 0,2773 0,0081 0,0813 0,0975 | 0,2773 0,2178 1,1 0,0132 0,0018 0,1562 0,011 0,011 0,0688 10 0,2773 0,0081 0,0813 0,0975 | 0,256 0,201 1 0,012 0,0016 0,142 0,01 0,01 0,0625 10 0,256 0,0075 0,075 0,09 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

02.002.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TUYẾN CÁP VÀ KÉO CÁP

a) Mục đích điều tra, khảo sát là để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa vật, địa chất thuộc địa điểm dọc tuyến cáp xây dựng, theo TCN, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp địa điểm xây dựng tuyến cáp.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu; đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: lựa chọn vị trí lắp đặt và đo đạc tuyến cáp có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát. Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Xây dựng những phương án về vị trí xây dựng, hướng tuyến cáp trên bản đồ 1/2000.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa khu vực hành lang dọc tuyến xây dựng để Ghi nhận và phân tích thông tin về đặc điểm: địa hình, địa vật đã có; điều kiện tự nhiên địa chất; khí tượng, thủy văn; quy hoạch và chủ sở hữu tài sản ở đây.

- Đo đạc sơ bộ chiều dài tuyến. vẽ sơ đồ tuyến trên bản đồ 1/2000 theo các phương án tuyến.

- Lập báo cáo lựa chọn vị trí lắp đặt và đo đạc tuyến cáp.

- Thống nhất lựa chọn vị trí hướng tuyến và đo đạc tuyến cáp với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp địa hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | Cấp V | Cấp VI |
| 02.002.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/20000 Sổ A4 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ qua vệ tinh Máy ảnh | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển % ca ca ca ca | 0,1025 0,065 1 0,012 0,0016 0,142 0,01 0,01 0,0625 10 0,1025 0,0063 0,0125 0,0375 | 0,1333 0,0845 1,1 0,0132 0,0018 0,1562 0,011 0,011 0,0688 10 0,1333 0,0081 0,0163 0,0488 | 0,173 0,1097 1,2 0,0144 0,0019 0,1704 0,012 0,012 0,075 10 0,173 0,0106 0,0211 0,0633 | 0,2249 0,1426 1,3 0,0156 0,0021 0,1846 0,013 0,013 0,0813 10 0,2249 0,0137 0,0274 0,0823 | 0,2894 0,1835 1,4 0,0168 0,0022 0,1988 0,014 0,014 0,0875 10 0,2894 0,0176 0,0353 0,1059 | 0,3799 0,2409 1,5 0,018 0,0024 0,213 0,015 0,015 0,0938 10 0,3799 0,0232 0,0463 0,139 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+ Ghi chú:

- Cấp địa hình theo cấp địa hình tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng (xem Phụ lục số 1).

- Định mức áp dụng cho cả công tác điều tra, khảo sát chọn tuyến và kéo cáp. Đối với trường hợp lắp đặt cáp trên tuyến cột, tuyến cống bể có sẵn thì định mức nhân với hệ số 0,6.

02.003.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM TUYẾN VIBA

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: thu thập, phân tích, đánh giá số liệu về: điều kiện tự nhiên; địa hình; địa vật; địa chất; nhiễu vô tuyến, trên hành lang dọc tuyến vi ba, theo các phương án tuyến, để làm cơ sở xác định vị trí các cột và độ cao treo anten thu- phát ở đầu, cuối tuyến và thiết lập tuyến vi ba phù hợp với TCN, làm cơ sở cho việc thiết kế công trình xây dựng tuyến truyền dẫn viba.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo khảo sát lựa chọn tuyến viba, có xác nhận của chủ đầu tư

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát. Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Điều tra, khảo sát sơ bộ trên bản đồ địa hình 1/50000 để lựa chọn các phương án vị trí đặt anten thiết lập tuyến viba, xác định các điểm chắn chính trên tuyến và khoảng cách giữa hai mặt anten.

- Thu thập và nghiên cứu các số liệu về: điều kiện tự nhiên; khí tượng; thủy văn; dông sét; địa hình; địa vật; địa chất; nhiễu vô tuyến, trên khu vực trạm và hành lang dọc tuyến vi ba, theo các phương án tuyến lựa chọn.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa vị trí đặt anten, các điểm chắn chính trên tuyến và dọc tuyến Ghi nhận thức tế thông tin về đặc điểm: điều kiện tự nhiên; khí tượng; thủy văn; dông sét; địa hình; địa vật; địa chất; nhiễu vô tuyến, quy hoạch và chủ sở hữu tài sản có liên quan tới công trình tại các điểm và hành lang dọc tuyến viba, theo phương án tuyến lựa chọn.

- Xác định tọa độ, cao độ vị trí đặt anten, các điểm chắn chính trên tuyến bằng thiết bị GPS. Đóng cọc mốc vị trí đặt cột anten.

- Đo, vẽ sơ đồ mặt cắt tuyến, sơ đồ đường lên các điểm anten và điểm chắn chính, sơ đồ mặt bằng vị trí đặt anten và các điểm chắn chính trên tuyến trên cơ sở bản đồ địa hình 1/50000 với kết quả khảo sát thực địa.

- Lập báo cáo lựa chọn vị trí đặt anten thiết lập tuyến viba.

- Thống nhất báo cáo lựa chọn vị trí đặt anten thiết lập tuyến viba với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc bằng thước cuộn 30m, GPS, chụp ảnh, ống nhòm, thăm dò địa chất bằng cuốc chim, thăm dò mức độ nhiễu bằng máy đo thử sóng.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp địa hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | Cấp V | Cấp VI |
| 02.003.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Búa 5 kg Cọc mốc Điện năng Mực phô-tô A4-A3 Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50000 Sổ A4, 160 trang Cuốc chim PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh La bàn Máy in ảnh Máy đo độ cao Máy đo thử sóng cao tần Máy phô-tô Ống nhòm | công công tờ ram ram hộp cái cọc kw/h hộp cái mảnh quyển cái cái % ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,59 0,665 1 0,002 0,009 0,001 0,001 0,4 0,025 0,0003 0,001 0,001 0,013 0,001 1 5 0,59 0,003 0,05 0,2 0,05 0,003 0,05 0,2 0,008 0,2 | 0,767 0,865 1,1 0,002 0,01 0,001 0,001 0,44 0,027 0,0003 0,001 0,001 0,014 0,001 1,1 5 0,767 0,004 0,065 0,26 0,065 0,004 0,065 0,26 0,011 0,26 | 0,996 1,123 1,2 0,002 0,011 0,001 0,001 0,48 0,03 0,0003 0,001 0,001 0,015 0,001 1,2 5 0,996 0,005 0,084 0,338 0,084 0,005 0,084 0,338 0,014 0,338 | 1,295 1,459 1,3 0,003 0,012 0,001 0,001 0,52 0,032 0,0003 0,001 0,001 0,016 0,001 1,3 5 1,295 0,007 0,11 0,439 0,11 0,007 0,11 0,439 0,018 0,439 | 1,666 1,878 1,4 0,003 0,013 0,001 0,001 0,56 0,034 0,0004 0,001 0,001 0,018 0,001 1,4 5 1,666 0,009 0,141 0,565 0,141 0,009 0,141 0,565 0,023 0,565 | 2,186 2,464 1,5 0,003 0,014 0,002 0,002 0,6 0,037 0,0004 0,002 0,002 0,019 0,002 1,5 5 2,186 0,012 0,185 0,741 0,185 0,012 0,185 0,741 0,03 0,741 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ghi chú: Đối với trường hợp tuyến viba chuyển tiếp gồm nhiều tuyến nối tiếp nhau hoặc nhiều tuyến hình sao, thì từ tuyến thứ 2 trở đi định mức nhân với hệ số 0,8.

02.004.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: thu thập, phân tích, đánh giá số liệu về: điều kiện tự nhiên, địa hình, địa vật, địa chất ở các phương án để xác định một vị trí và giải pháp đặt trạm viễn thông phù hợp với TCN làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo lựa chọn địa điểm đặt trạm có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát. Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Điều tra, khảo sát sơ bộ trên bản đồ 1/5000 khu vực đặt trạm và vùng phủ sóng với trạm BTS để xác định các phương án vị trí.

- Điều tra, khảo sát trên thực địa khu vực trạm và vùng phủ sóng với trạm BTS để Ghi nhận thông tin về đặc điểm: địa chất, khí tượng, thủy văn, địa hình, địa vật, nhiễu điện từ, quy hoạch và chủ sở hữu tài sản các phương án vị trí.

- Xác định tọa độ các phương án vị trí đặt trạm bằng thiết bị GPS. Vẽ trên nền bản đồ 1/5000 phạm vi các phương án vị trí đặt trạm.

- Lập báo cáo lựa chọn địa điểm đặt trạm viễn thông.

- Thống nhất lựa chọn địa điểm nơi đặt trạm viễn thông với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh, thăm dò mức độ nhiễu bằng máy đo thử sóng.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng quốc tế | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng liên tỉnh | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài chủ nội hạt | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài vệ tinh nội hạt | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài độc lập nội hạt |
| 02.004.01 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50000 Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 2,4 2,65 10,02 0,04 0,014 1,16 0,01 0,01 0,125 12 5 2,4 0,0625 0,5 0,5 0,0625 0,5 | 2,28 2,5175 10,02 0,04 0,014 1,16 0,01 0,01 0,125 12 5 2,28 0,0594 0,475 0,475 0,0594 0,475 | 2,16 2,385 10,02 0,04 0,014 1,16 0,01 0,01 0,125 12 5 2,16 0,0563 0,45 0,45 0,0563 0,45 | 1,2 1,325 8,016 0,032 0,0112 0,928 0,008 0,008 0,1 9,6 5 1,2 0,0313 0,25 0,25 0,0313 0,25 | 1,44 1,59 7,014 0,028 0,0098 0,812 0,007 0,007 0,0875 8,4 5 1,44 0,0375 0,3 0,3 0,0375 0,3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình thông tin di động xây dựng mới |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển MSC | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển BSC | Trạm BTS |
| 02.004.02 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50000 Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 2,28 2,52 10,02 0,04 0,014 1,16 0,01 0,01 0,125 12 5 2,28 0,0594 0,475 0,475 0,0594 0,475 | 1,2 1,33 8,016 0,032 0,0112 0,928 0,008 0,008 0,1 9,6 5 1,2 0,0313 0,25 0,25 0,0313 0,25 | 2,66 2,1 15,03 0,06 0,021 1,365 0,015 0,015 0,1875 18 5 2,6625 0,0938 0,75 0,75 0,0938 0,75 |
|  |  |  | 7 | 8 | 9 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | ĐVT | Công trình viba xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm rơle, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 02.004.03 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50000 Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 1,775 1,4 10,02 0,04 0,014 0,91 0,01 0,01 0,125 12 0,05 1,775 0,0625 0,5 0,5 0,0625 0,5 | 1,775 1,4 10,02 0,04 0,014 0,91 0,01 0,01 0,125 12 0,05 1,775 0,0625 0,5 0,5 0,0625 0,5 | 0,8875 0,7 5,01 0,02 0,007 0,455 0,005 0,005 0,0625 6 0,05 0,8875 0,0313 0,25 0,25 0,0313 0,25 | 0,5325 0,42 3,006 0,012 0,0042 0,273 0,003 0,003 0,0375 3,6 0,05 0,5325 0,0188 0,15 0,15 0,0188 0,15 | 0,8875 0,7 5,01 0,02 0,007 0,455 0,005 0,005 0,0625 6 0,05 0,8875 0,0313 0,25 0,25 0,0313 0,25 |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | ĐVT | Công trình vô tuyến xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm VSAT | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA xây mới | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA xây mới | Trạm đầu cuối (TS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 02.004.04 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50000 Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Máy in ảnh Máy đo thử sóng cao tần | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển cái % ca ca ca ca ca ca | 2,663 2,1 15,03 0,06 0,021 1,365 0,015 0,015 0,188 18 5 2,663 0,094 0,75 0,75 0,094 0,75 | 1,775 1,4 10,02 0,04 0,014 0,91 0,01 0,01 0,125 12 5 1,775 0,063 0,5 0,5 0,063 0,5 | 0,533 0,42 3,006 0,012 0,004 0,273 0,003 0,003 0,038 3,6 5 0,533 0,019 0,15 0,15 0,019 0,15 | 0,533 0,42 3,006 0,012 0,004 0,273 0,003 0,003 0,038 3,6 5 0,533 0,019 0,15 0,15 0,019 0,15 |
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | ĐVT | Công trình trạm cáp quang và Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng < 155 Mbit/s | Trạm xen rẽ (ADM), dung lượng < 155 Mbit/s | Trạm lặp (REG), dung lượng < 155 Mbit/s | Trạm tập trung (HUB), dung lượng < 155 Mbit/s | Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng |
| 02.004.05 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in ảnh A4 Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50000 Sổ A4, 160 trang PIN Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh Máy in ảnh | công công tờ ram hộp kW/h cái mảnh quyển cái % ca ca ca ca ca | 0,355 0,28 10,002 0,04 0,014 0,342 0,01 0,002 0,013 2 5 0,355 0,063 0,1 0,1 0,063 | 0,355 0,28 10,002 0,04 0,014 0,342 0,01 0,002 0,013 2 5 0,355 0,063 0,1 0,1 0,063 | 0,178 0,14 8,002 0,032 0,011 0,274 0,008 0,002 0,01 1,6 5 0,178 0,031 0,05 0,05 0,031 | 0,355 0,28 10,002 0,04 0,014 0,342 0,01 0,002 0,013 2 5 0,355 0,063 0,1 0,1 0,063 | 0,178 0,14 5,001 0,02 0,007 0,171 0,005 0,001 0,006 1 5 0,178 0,031 0,05 0,05 0,031 |
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Chương III

03.000.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ ĐO, VẼ CHI TIẾT

03.001.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐO ĐẠC CHI TIẾT MẶT BẰNG TUYẾN CÁP

a) Mục đích điều tra, khảo sát là đo đạc để định vị vị trí mặt bằng xây dựng tuyến cáp viễn thông trên thực địa theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn ngành

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo mặt bằng xây dựng tuyến cáp, có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Nghiên cứu sơ đồ hướng tuyến đã sơ bộ định vị trên bản đồ đã được chủ đầu tư thỏa thuận.

- Đo đạc chi tiết mặt bằng địa hình, địa vật đã có trong khu vực hành lang dọc tuyến.

- Đo đạc khoảng cách từ công trình khác đã có trong hành lang dọc tuyến tới trục tuyến.

- Đo đạc xác định tọa độ địa hình, địa vật, công trình khác đã có và trục tuyến trong hành lang.

- Đo đạc chi tiết mặt bằng trục tuyến để xác định: vị trí trục tuyến góc đổi hướng tuyến, tâm bể; Đóng cọc mốc định vị trục tuyến, bể, hầm trên thực địa.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng tuyến và bể trên nền bản đồ 1/1000 đường đồng mức 2m.

- Số hóa bản đồ mặt bằng đã đo vẽ.

- Lập báo cáo mặt bằng vị trí lắp đặt và số liệu đo đạc tuyến.

- Thống nhất mặt bằng vị trí lắp đặt và số liệu đo đạc tuyến với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: đo đạc bằng, thước cuộn 30m, JPS, bản đồ 1/1000, gậy ngắm

Đơn vị tính: 1 ha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp địa hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | Cấp V | Cấp VI |
| 03.001.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A4 Bản đồ giấy tỷ lệ 1/2.000 PIN Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Giấy in A3 ngoại Đĩa mềm Đĩa CD Maxell có vỏ nhựa Mực in Laser A4 Mực in Laser A3 Giấy in ảnh A4 Điện năng Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh MÁY SCANNER A3 Máy in A3 Máy phô-tô Máy in A4 Máy in ảnh | công công ram tờ cái cái quyển ram cái cái hộp hộp tờ kw/h % ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,31 0,36 0,02 0,1 4 0,1 0,06 0,004 0,02 0,001 0,003 0,0003 2 0,36 2.,00 0,16 0,03 0,13 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,41 0,48 0,02 0,11 4,4 0,11 0,07 0,004 0,02 0,001 0,003 0,0003 2,2 0,39 2.,00 0,22 0,04 0,17 0,16 0,03 0,03 0,03 0,03 | 0,56 0,65 0,02 0,12 4,8 0,12 0,08 0,005 0,02 0,001 0,004 0,0004 2,4 0,43 2.,00 0,29 0,06 0,23 0,22 0,04 0,04 0,04 0,04 | 0,76 0,88 0,03 0,13 5,2 0,13 0,08 0,005 0,03 0,001 0,004 0,0004 2,6 0,46 2.,00 0,4 0,08 0,31 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 | 1,06 1,22 0,03 0,14 5,6 0,14 0,09 0,006 0,03 0,001 0,004 0,0004 2,8 0,5 2.,00 0,55 0,11 0,43 0,41 0,07 0,07 0,07 0,07 | 1,49 1,72 0,03 0,15 6 0,15 0,09 0,006 0,03 0,001 0,004 0,0005 3 0,53 2.,00 0,78 0,15 0,6 0,58 0,1 0,1 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ghi chú: Cấp địa hình theo cấp địa hình (xem phụ lục số 3). Trường hợp yêu cầu đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc, có lập lưới khống chế thì hao phí tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007.

03.002.00: CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐO ĐẠC CHI TIẾT MẶT CẮT TUYẾN TRÊN CẠN VÀ THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

a) Mục đích điều tra, khảo sát là đo đạc để định vị vị trí cắt dọc xây dựng và địa chất trên dọc tuyến cáp viễn thông trên cạn theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn ngành.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo mặt cắt dọc tuyến cáp trên cạn, có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Nghiên cứu sơ đồ hướng tuyến đã sơ bộ định vị trên bản đồ đã được chủ đầu tư thỏa thuận.

- Định điểm xuất phát tuyến, định cốt 0 công trình.

- Đo đạc độ cao đồng mức 2m so với cốt công trình, đo chiều dài dọc trục tuyến.

- Đo đạc khoảng cách từ công trình khác đã có trong hành lang dọc tuyến tới trục tuyến.

- Khảo sát địa chất để xác định loại đất, nền đất bằng phương pháp đào hoặc xuyên thăm dò.

- Đóng cọc mốc định vị trục tuyến cống, bể, hầm.

- Vẽ sơ đồ mặt cắt dọc 1/1000 đường đồng mức 1m.

- Lập báo cáo mặt cắt dọc vị trí lắp đặt và số liệu đo đạc tuyến.

- Thống nhất mặt cắt dọc vị trí lắp đặt và số liệu đo đạc tuyến với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: đo đạc bằng xe đo, thước cuộn 50m, dây dọi.

Đơn vị tính: 1 km

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp địa hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | Cấp V | Cấp VI |
| 03.002.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A4 Bản đồ giấy tỷ lệ 1/2.000 Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Gậy gắm Cuốc chim Cọc gỗ 4 x 4 x 50cm Giấy in A3 Mực in Laser A4 Mực in Laser A3 Điện năng Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Xe đo Máy in A3 Máy in A4 | công công ram tờ cái quyển cái cái cọc ram hộp hộp kW/h % ca ca ca ca | 0,19 0,36 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 20 0,004 0,0002 0,0002 0,06 2 0,09 0,03 0,01 0,01 | 0,24 0,47 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 22 0,004 0,0002 0,0002 0,06 2 0,12 0,04 0,01 0,01 | 0,32 0,61 0,02 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 24 0,005 0,0002 0,0002 0,07 2 0,16 0,05 0,01 0,01 | 0,41 0,8 0,03 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 26 0,005 0,0003 0,0003 0,07 2 0,21 0,07 0,01 0,01 | 0,53 1,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,06 0,01 28 0,006 0,0003 0,0003 0,08 2 0,27 0,09 0,02 0,02 | 0,7 1,34 0,03 0,02 0,02 0,05 0,06 0,02 30 0,006 0,0003 0,0003 0,09 2 0,35 0,12 0,02 0,02 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ghi chú: Cấp địa hình theo cấp địa hình (xem phụ lục số 5). Trường hợp yêu cầu đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc, khống chế cao độ, khoan thăm dò thì hao phí tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007

03.003.00: Công tác đo đạc chi tiết mặt cắt dưới nước

a) Mục đích khảo sát là đo đạc để định vị vị trí cắt xây dựng và địa chất trên dọc tuyến cáp viễn thông dưới nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn ngành.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo mặt cắt dọc tuyến tuyến cáp dưới nước có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Nghiên cứu sơ đồ hướng tuyến đã sơ bộ định vị trên bản đồ đã được chủ đầu tư thỏa thuận.

- Định điểm bắt đầu trên bờ của tuyến dưới nước, định cốt công trình tại điểm đầu

- Đo đạc độ cao đồng mức 1m so với cốt công trình, đo chiều dài dọc trục tuyến dưới nước.

- Đo đạc khoảng cách từ công trình khác đã có trong hành lang dọc tuyến tới trục tuyến.

- Khảo sát địa chất để xác định loại đất, nền đất bằng phương pháp đào hoặc xuyên thăm dò.

- Đóng cọc mốc định vị điểm đầu, cuối trên bờ trục tuyến.

- Vẽ sơ đồ mặt cắt dọc 1/1000 đường đồng mức 1m.

- Lập báo cáo mặt cắt dọc tuyến dưới nước, vị trí lắp đặt và số liệu đo đạc tuyến.

- Thống nhất mặt cắt dọc vị trí lắp đặt và số liệu đo đạc tuyến với chủ đầu tư.

d) Phương pháp khảo sát: đo đạc bằng thước cuộn 50m, dây dọi, thuyền, gậy ngắm

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp địa hình |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II |
| 03.003.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A4 Bản đồ giấy tỷ lệ 1/2.000 Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Gậy ngắm Cọc gỗ 4 x 4 x 50cm Mực in Laser A4 Điện năng Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Xe đo | công công ram tờ cái quyển cái cọc hộp kW/h ca ca ca | 0,14 0,33 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 4 0,001 0,03 0,05 0,01 0,06 | 0,18 0,43 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 4,4 0,001 0,03 0,06 0,01 0,08 |
|  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Điều kiện khảo sát: chỉ với hồ ao, kênh, mương, suối, sông nhỏ, đầm mực nước thấp, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, cấp địa hình theo cấp địa hình (xem phụ lục số 6). Trường hợp yêu cầu đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc, khống chế cao độ, khoan thăm dò thì hao phí tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007.

03.004.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐO ĐẠC CHI TIẾT MẶT BẰNG VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM VIỄN THÔNG

a) Mục đích điều tra, khảo sát là đo vẽ bản đồ mặt bằng vị trí khu vực đặt trạm viễn thông phục vụ cho việc bố trí các thiết bị trong dây chuyền công nghệ trong trạm hợp lý và thiết kế xây dựng công trình.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo mặt bằng khu vực vị trí đặt trạm, có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Nghiên cứu vị trí đặt trạm đã sơ bộ định vị trên bản đồ đã được chủ đầu tư thỏa thuận.

- Đo đạc chi tiết mặt bằng địa hình, địa vật đã có trong khu vực vị trí đặt trạm.

- Đóng cọc định vị chỉ giới đất xây dựng.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng vị trí đặt trạm trên nền bản đồ 1/1000 đường đồng mức 2m.

- Số hóa bản đồ mặt bằng đã đo vẽ.

- Lập báo cáo đo đạc chi tiết mặt bằng khu vực vị trí đặt trạm.

- Thống nhất báo cáo đo đạc chi tiết mặt bằng khu vực vị trí đặt trạm với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: đo đạc bằng thước cuộn 30m, JPS, bản đồ 1/1000.

Đơn vị tính: 1 ha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp địa hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV | Cấp V | Cấp VI |
| 03.004.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A4 Bản đồ giấy tỷ lệ 1/2.000 PIN Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Búa 5 kg Cọc mốc Giấy in A3 Đĩa mềm Đĩa CD Maxell có vỏ nhựa Mực in Laser A4 Mực in Laser A3 Giấy in ảnh A4 Điện năng Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy định vị tọa độ GPS Máy ảnh MÁY SCANNER A3 Máy in A3 Máy phô-tô Máy in A4 Máy in ảnh | công công ram tờ cái cái quyển cái cọc ram cái cái hộp hộp tờ kW/h % ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,33 0,34 0,004 0,1 4 0,1 0,06 0,01 5 0,02 0,001 0,003 0,0003 2 0,19 2.,00 0,24 0,06 0,06 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 | 0,44 0,46 0,004 0,11 4,4 0,11 0,07 0,01 5,5 0,02 0,001 0,003 0,0003 2,2 0,21 2.,00 0,32 0,08 0,08 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 | 0,6 0,62 0,005 0,12 4,8 0,12 0,08 0,01 6 0,02 0,001 0,004 0,0004 2,4 0,23 2.,00 0,43 0,11 0,11 0,06 0,02 0,04 0,04 0,04 | 0,81 0,84 0,005 0,13 5,2 0,13 0,08 0,01 6,5 0,01 0,03 0,001 0,004 0,0004 2,6 0,25 2.,00 0,58 0,15 0,15 0,08 0,03 0,05 0,05 0,05 | 1,13 1,17 0,006 0,14 5,6 0,14 0,09 0,01 7 0,01 0,03 0,001 0,004 0,0004 2,8 0,27 2.,00 0,81 0,21 0,21 0,11 0,04 0,07 0,07 0,07 | 1,59 1,64 0,006 0,15 6 0,15 0,09 0,02 7,5 0,01 0,03 0,001 0,004 0,0005 3 0,29 2.,00 1,14 0,3 0,3 0,15 0,05 0,1 0,1 0,1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ghi chú: Cấp địa hình theo cấp địa hình (xem phụ lục số 3). Trường hợp yêu cầu đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc, có lập lưới khống chế thì hao phí tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007.

Chương IV

04.000.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: Đo đạc, phân tích, đánh giá số liệu ở các phương án lắp đặt thiết bị trong trạm để xác định: vị trí, giải pháp lắp đặt, gia cố, kết nối loại thiết bị trong trạm phù hợp với TCN, làm cơ sở cho việc thiết kế dây chuyền công nghệ và lắp đặt thiết bị.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: báo cáo khảo sát và đo đạc lắp đặt thiết bị có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật các thiết bị được lắp đặt.

- Nghiên cứu các phương án lắp đặt thiết bị theo dây chuyền công nghệ đồng bộ trong trạm.

- Đo đạc chi tiết mặt bằng vị trí đặt thiết bị trong phòng, đo chiều dài cáp thông tin, cáp nguồn, cáp đấu đất, cầu cáp, đường vận chuyển thiết bị từ kho tới vị trí đặt thiết bị... theo các phương án bố trí lắp đặt và vận chuyển thiết bị.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng vị trí lắp đặt thiết bị, tổ cọc đất, nguồn AC, DC, điều hòa, báo cháy, chống cháy, cáp thông tin, cáp nguồn, cáp đấu đất, cầu cáp... trong trạm viễn thông.

- Lập báo cáo khảo sát và đo đạc lắp đặt thiết bị.

- Thống nhất báo cáo khảo sát và đo đạc lắp đặt thiết bị với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh,

04.001.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị chuyển mạch trung tâm quốc tế, quốc gia và nội hạt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm có năng lực xử lý > 60.000 số | Trạm có năng lực xử lý từ trên 40.000 đến 60.000 số | Trạm có năng lực xử lý từ trên 20.000 đến 40.000 số | Trạm có năng lực xử lý ≤ 20.000 số |
| 04.001.01 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 6,125 5,5 0,08 0,12 0,004 0,005 0,01 3,25 0,0625 2 6,125 0,25 0,25 | 5,5682 5 0,08 0,12 0,004 0,005 0,01 3,25 0,0625 2 5,5682 0,2273 0,2273 | 5,3261 4,7826 0,08 0,12 0,004 0,005 0,01 3,25 0,0625 2 5,3261 0,2174 0,2174 | 5,1042 4,5833 0,08 0,12 0,004 0,005 0,01 3,25 0,0625 2 5,1042 0,2083 0,2083 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm chuyển mạch trung tâm gồm thiết bị điều khiển trung tâm, thiết bị tập trung thuê bao gần đặt trong trạm với dung lượng ≤ 8192 số, thiết bị MDF, DDF, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung...).

Các trường hợp khác tính như sau:

- Mở rộng dung lượng các thiết bị tập trung thuê bao gần: 0,3

- Mở rộng dung lượng, nâng cao năng lực tổng đài: 0,5

- Nâng cao năng lực xử lý tổng đài: 0,2

- Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0.7 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

- Định mức này áp dụng cho thiết bị BRAS của hệ thống XDSL: được nhân hệ số 0,5 với các giá trị của các cột mức tương ứng như sau:

| Năng lực xử lý thiết bị trung tâm | ≤ 20000 số | 20000 số ≤ 40000 số | 40000 số ≤ 60000 số | > 60.000 số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ thiết bị BRAS | ≤ 20 Gb/s | 20 Gb/s ≤ 40 Gb/s | 40 Gb/s ≤ 60 Gb/s | > 60 Gb/s |

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị chuyển mạch vệ tinh nội hạt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dung lượng ≤ 1024 số | dung lượng ≤ 2048 số, | dung lượng ≤ 3072 số | dung lượng ≤ 4096 số |
| 04.001.02 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô A4-A3 Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 2,45 2,2 0,04 0,06 0,002 0,0025 0,005 1,625 0,0313 2 2,45 0,1 0,1 | 2,5725 2,31 0,04 0,06 0,002 0,0025 0,005 1,625 0,0313 2 2,5725 0,105 0,105 | 2,695 2,42 0,04 0,06 0,002 0,0025 0,005 1,625 0,0313 2 2,695 0,11 0,11 | 2,8175 2,53 0,04 0,06 0,002 0,0025 0,005 1,625 0,0313 2 2,8175 0,115 0,115 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị chuyển mạch vệ tinh nội hạt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dung lượng ≤ 5120 số | dung lượng ≤ 6144 số, | dung lượng ≤ 7168 số | dung lượng ≤ 8192 số |
| 04.001.03 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô A4-A3 Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 2,94 2,64 0,04 0,06 0,002 0,0025 0,005 1,625 0,0313 2 2,94 0,12 0,12 | 3,0625 2,75 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,0625 0,125 0,125 | 3,185 2,86 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,185 0,13 0,13 | 3,3075 2,97 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,3075 0,135 0,135 |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm chuyển mạch vệ tinh gồm thiết bị, thiết bị chuyển mạch vệ tinh đặt trong trạm với dung lượng từ 1024 - 8192 số, thiết bị MDF, DDF, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung...). Các trường hợp khác tính như sau:

- Mở rộng dung lượng các thiết bị tập trung thuê bao: 0,3

- Mở rộng dung lượng, nâng cao năng lực chuyển mạch: 0,5

- Bảng định mức áp dụng cho cả thiết bị truy nhập thuê bao indoor hoặc outdoor, thiết bị truy nhập của hệ thống xDSL.

- Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0,7 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị chuyển mạch độc lập nội hạt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dung lượng ≤ 1024 số | dung lượng ≤ 2048 số, | dung lượng ≤ 3072 số | dung lượng ≤ 4096 số | Dung lượng ≤ 5120 số |
| 04.001.04 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 3,063 2,75 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,0625 0,125 0,125 | 3,22 2,89 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,2156 0,1313 0,1313 | 3,37 3,025 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,3688 0,1375 0,1375 | 3,52 3,16 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,5219 0,1438 0,1438 | 3,68 3,3 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,675 0,15 0,15 |
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm chuyển mạch độc lập gồm thiết bị, thiết bị chuyển mạch đặt trong trạm với dung lượng từ 1024 - 5120 số, thiết bị MDF, DDF, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung...). Các trường hợp khác tính như sau:

- Mở rộng dung lượng các thiết bị tập trung thuê bao: 0,3

- Mở rộng dung lượng, nâng cao năng lực chuyển mạch: 0,5

- Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0,7 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

04.002.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị thông tin di động, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm chuyển mạch trung tâm (MSC) | Trạm thiết bị điều khiển trạm gốc (BSC) | Trạm thu phát gốc (BTS) |
| 04.002.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 5,8333 5,2381 0,08 0,12 0,004 0,005 0,01 3,25 0,0625 2 5,8333 0,2381 0,2381 | 3,0333 2,7238 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,0333 0,1238 0,1238 | 1,845 1,245 0,03 0,06 0,001 0,001 0,01 0,815 0,0625 2 1,845 0,075 0,075 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm thông tin di động gồm hệ thống thiết bị MSC, BSC, BTS, anten, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả (chưa tính lắp máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung, thiết bị truyền dẫn quang hoặc viba...). Các trường hợp khác tính như sau:

- Đối với thiết bị OSS của hệ thống thông tin IPASS định mức được nhân hệ số 0,7 của trạm lắp thiết bị MSC.

- Đối với thiết bị CSC của hệ thống thông tin IPASS định mức được nhân hệ số 0,5 của trạm lắp thiết bị BSC.

- Đối với thiết bị CS (bao gồm trạm và anten) của hệ thống thông tin IPASS định mức được nhân hệ số 0,3 của trị số cột mức > 100 trạm BTS.

- Đối với trạm phát của thiết bị nhắn tin định mức được nhân với hệ số 0,7 so với định mức của thiết bị BTS.

- Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0,7 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

Định mức này áp dụng cho cả thiết bị tương tự trong hệ thống CDMA.

04.003.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn viba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thiết bị viba đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s | Thiết bị viba xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s | Thiết bị viba rơle, dung lượng < 140 Mbit/s | Thiết bị viba trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s | Thiết bị viba trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 04.003.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô-tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 1,5375 1,0375 0,03 0,06 0,001 0,001 0,01 0,815 0,0625 2 1,5375 0,0625 0,0625 | 1,845 1,245 0,03 0,06 0,001 0,001 0,01 0,815 0,0625 2 1,845 0,075 0,075 | 1,6913 1,1413 0,03 0,06 0,001 0,001 0,01 0,815 0,0625 2 1,6913 0,0688 0,0688 | 0,4613 0,3113 0,009 0,018 0,0003 0,0003 0,003 0,2445 0,0188 2 0,4613 0,0188 0,0188 | 1,9988 1,3488 0,03 0,06 0,001 0,001 0,01 0,815 0,0625 2 1,9988 0,0813 0,0813 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm truyền dẫn viba gồm hệ thống thiết bị viba, ghép kênh, nhân kênh, anten, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung,...).

Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0,7 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

04.004.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NÔNG THÔN WLL VÀ VSAT

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm VSAT | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA | Trạm đầu cuối (TS). mạng WLL-TDMA |
| 04.004.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 2,3063 1,5563 0,039 0,078 0,0013 0,0013 0,013 1,0595 0,0813 2 2,3063 0,0938 0,0938 | 1,5375 1,0375 0,03 0,06 0,001 0,001 0,01 0,815 0,0625 2 1,5375 0,0625 0,0625 | 0,4613 0,3113 0,009 0,018 0,0003 0,0003 0,003 0,2445 0,0188 2 0,4613 0,0188 0,0188 | 0,4613 0,3113 0,009 0,018 0,0003 0,0003 0,003 0,2445 0,0188 2 0,4613 0,0188 0,0188 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm WLL, VSAT gồm hệ thống thiết bị WLL, VSAT, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả, cáp thuê bao. (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung, thiết bị truyền dẫn)

- Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0,8 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

04.005.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CÁP QUANG

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng ≤ 155 Mbit/s | Tram xen rẽ (ADM), dung lượng ≤ 155 Mbit/s | Trạm lặp (REG), dung lượng ≤ 155 Mbit/s | Trạm tập trung (HUB), dung lượng ≤ 155 Mbit/s |
| 04.005.01 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 0,9225 0,6225 0,021 0,042 0,0007 0,0007 0,007 0,5705 0,0438 2 0,9225 0,0375 0,0375 | 1,0763 0,7263 0,021 0,042 0,0007 0,0007 0,007 0,5705 0,0438 2 1,0763 0,0438 0,0438 | 0,7688 0,5188 0,018 0,036 0,0006 0,0006 0,006 0,489 0,0375 2 0,7688 0,0313 0,0313 | 1,23 0,83 0,021 0,042 0,0007 0,0007 0,007 0,5705 0,0438 2 1,23 0,05 0,05 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng ≤ 622 Mbit/s | Trạm xen rẽ (ADM), dung lượng ≤ 622 Mbit/s | Trạm lặp (REG), dung lượng ≤ 622 Mbit/s | Trạm tập trung (HUB), dung lượng ≤ 622 Mbit/s |
| 04.005.02 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 1,0609 0,7159 0,021 0,042 0,0007 0,0007 0,007 0,5705 0,0438 2 1,0609 0,0431 0,0431 | 1,2377 0,8352 0,021 0,042 0,0007 0,0007 0,007 0,5705 0,0438 2 1,2377 0,0503 0,0503 | 0,8841 0,5966 0,018 0,036 0,0006 0,0006 0,006 0,489 0,0375 2 0,8841 0,0359 0,0359 | 1,4145 0,9545 0,021 0,042 0,0007 0,0007 0,007 0,5705 0,0438 2 1,4145 0,0575 0,0575 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng ≤ 2,5 Gbit/s | Trạm xen rẽ (ADM), dung lượng ≤ 2,5 Gbit/s | Trạm lặp (REG), dung lượng ≤ 2,5 Gbit/s | Trạm tập trung (HUB), dung lượng ≤ 2,5 Gbit/s |
| 04.005.03 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 1,3838 0,9338 0,0273 0,0546 0,0009 0,0009 0,0091 0,7417 0,0569 2 1,3838 0,0563 0,0563 | 1,6144 1,0894 0,0273 0,0546 0,0009 0,0009 0,0091 0,7417 0,0569 2 1,6144 0,0656 0,0656 | 1,1531 0,7781 0,0234 0,0468 0,0008 0,0008 0,0078 0,6357 0,0488 2 1,1531 0,0469 0,0469 | 1,845 1,245 0,0273 0,0546 0,0009 0,0009 0,0091 0,7417 0,0569 2 1,845 0,075 0,075 |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng ≤ 10 Gbit/s | Trạm xen rẽ (ADM), dung lượng ≤ 10 Gbit/s | Trạm lặp (REG), dung lượng ≤ 10 Gbit/s | Trạm tập trung (HUB), dung lượng ≤ 10 Gbit/s |
| 04.005.04 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 1,845 1,245 0,0357 0,0714 0,0012 0,0012 0,0119 0,9699 0,0744 2 1,845 0,075 0,075 | 2,1525 1,4525 0,0357 0,0714 0,0012 0,0012 0,0119 0,9699 0,0744 2 2,1525 0,0875 0,0875 | 1,5375 1,0375 0,0306 0,0612 0,001 0,001 0,0102 0,8313 0,0638 2 1,5375 0,0625 0,0625 | 2,46 1,66 0,0357 0,0714 0,0012 0,0012 0,0119 0,9699 0,0744 2 2,46 0,1 0,1 |
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị trạm truyền dẫn cáp quang gồm hệ thống thiết bị truyền dẫn cáp quang, ODF, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, sàn giả, trần giả (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung).

- Đối với trạm đã trang bị sẵn hệ thống thiết bị phụ trợ, chỉ khảo sát để lắp đặt thiết bị chính thì định mức được nhân hệ số 0,7 của trạm lắp thiết bị tương ứng.

- Đối với dự án có số lượng trạm lớn, định mức được áp dụng theo bảng hệ số sau:

| Số lượng trạm | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 50 | ≥ 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,65 |

04.006.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TRẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHÁC

Đơn vị tính: trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị khác |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thiết bị mạng thông tin nội bộ trong tòa nhà | Thiết bị viễn thông Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng | Thiết bị máy nổ công suất > 100 kVA | Thiết bị máy nổ 20 kVA < công suất ≤ 100 kVA | Thiết bị máy nổ công suất ≤ 20 kVA |
| 04.006.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực phô tô Thước vải 50m Điện năng Sổ A4, 160 trang Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy phô-tô | công công ram ram hộp hộp cái kW/h quyển % ca ca ca | 3,0625 2,75 0,048 0,072 0,0024 0,003 0,006 1,95 0,0375 2 3,0625 0,125 0,125 | 2,45 2,2 0,04 0,06 0,002 0,0025 0,005 1,625 0,0313 2 2,45 0,1 0,1 | 0,4613 0,3113 0,009 0,018 0,0003 0,0003 0,003 0,2445 0,0188 2 0,4613 0,0188 0,0188 | 0,3075 0,2075 0,009 0,018 0,0003 0,0003 0,003 0,2445 0,0188 2 0,3075 0,0125 0,0125 | 0,1538 0,1038 0,009 0,018 0,0003 0,0003 0,003 0,2445 0,0188 2 0,1538 0,0063 0,0063 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chú: Định mức hao phí vật tư, nhân công, ca máy khảo sát để thiết kế - dự toán lắp đặt thiết bị mạng thông tin nội bộ và Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng gồm hệ thống thiết bị tổng đài PAPX, truy nhập và truyền dẫn, MDF, thiết bị nguồn điện AC, DC, acquy, ổn áp, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cục bộ chống ẩm, cầu cáp, cáp thông tin (chưa tính máy nổ, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, điều hòa tập trung).

Chương V

05.000.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

05.001.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT CHO TUYẾN CÁP VÀ THIẾT BỊ PHỐI CÁP

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: Thu nhận, phân tích, đánh giá, số liệu khảo sát xây dựng và đo đạc để cung cấp thông tin cần thiết theo TCN về tiếp đất chống sét làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng tuyến cáp viễn thông.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo tiếp đất chống sét có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát. Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập thông tin về số ngày hoặc giờ dông; đặc điểm điện trở suất của đất trong vùng lắp đặt tuyến cáp và thiết bị phối cáp.

- Đo điện trở suất của đất tại các điểm tiếp đất theo yêu cầu thiết kế, bằng phương pháp thăm dò quy định TCN 68-174:2006, thăm dò địa chất tại những điểm chôn tổ cọc đất.

- Lập báo cáo khảo sát tiếp đất chống sét.

- Thống nhất báo cáo tiếp đất chống sét với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, tính toán.

Đơn vị tình: 1 hệ thống tiếp đất

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới tiếp đất chống sét cho cáp và thiết bị phối cáp viễn thông |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.001.00 | Nhân công Kỹ sư 3/8 Công nhân 4,0/7 Vật liệu Giấy in A4 Mực in Laser A4 Cọc gỗ 4 x 4 x 50cm Điện năng Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Cuốc chim Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất | công công ram hộp cọc kW/h cái quyển cái cái % ca ca ca | 0,2638 0,25 0,002 0,0004 1 0,0072 0,01 0,0625 0,01 0,01 5 0,0138 0,001 0,25 |
|  |  |  | 1 |

05.002.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HỆ THỐNG MẠNG TIẾP ĐẤT, VÀ LẮP THIẾT BỊ CHỐNG SÉT CHO TRẠM VIỄN THÔNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: Thu nhận, phân tích, đánh giá, số liệu khảo sát xây dựng và đo đạc để cung cấp thông tin cần thiết theo TCN về tiếp đất chống sét làm cơ sở cho việc Thiết kế hệ thống tiếp đất, chống sét trong khu vực trạm.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: Báo cáo tiếp đất chống sét có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát. Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập thông tin về: Đặc điểm khí tượng (số ngày hoặc giờ dông); đặc điểm điện trở suất của đất trong vùng trạm; đặc điểm nhà trạm viễn thông; đặc điểm của các công trình có liên quan khác như: nhà máy nổ, trạm biến thế điện AC; đặc điểm cột anten và cáp anten phi đơ; đặc điểm các đường dây vào trạm; đặc điểm các công trình bằng kim loại dẫn vào trạm (ống nước, ống dấn khí ga...); đặc điểm địa hình và công trình khác có liên quan xung quanh trạm viễn thông cần chống sét; các thiết bị viễn thông lắp đặt trong trạm.

- Đo điện trở suất của đất tại các điểm tiếp đất theo yêu cầu thiết kế, bằng phương pháp thăm dò quy định TCN 68-174:2006.

- Đo đạc chiều dài các đường dây điện lực và thông tin trong khu vực nhà trạm, đo các kích thước đặc điểm nhà, cột, cường độ dòng điện tiêu thụ.

- Điều tra, khảo sát các phương án địa điểm để lựa chọn vị trí lắp đặt các hệ thống tiếp đất, dây dẫn đất và thiết bị chống sét.

- Đo đạc chiều dài cáp nối đất từ tấm đấu đất trong trạm tới các tổ cọc đất theo các phương án bố trí tổ cọc đất và tấm đấu đất.

- Thăm dò địa chất bằng cách đào hoặc xuyên tại vị trí chôn tổ cọc đất để xác định loại đất đào.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng mạng tiếp đất trong khu vực trạm.

- Lập báo cáo khảo sát tiếp đất chống sét.

- Thống nhất báo cáo tiếp đất chống sét với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, tính toán.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị chuyển mạch |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng quốc tế | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng liên tỉnh | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài chủ nội hạt | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài vệ tinh nội hạt | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài độc lập nội hạt |
| 05.002.01 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Cuốc chim PIN Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất Máy phô-tô Am pe kìm Đồng hồ đo điện vạn năng | công công ram ram hộp hộp kW/h cái quyển cái cái cái % ca ca ca ca ca ca ca | 6,9 4,15 0,03 0,04 0,001 0,004 1,15 0,03 0,311 0,01 8 0,01 5 2,525 0,063 0,063 1,000 0,063 1,000 1,000 | 6,555 3,943 0,03 0,04 0,001 0,004 1,15 0,03 0,311 0,01 8 0,01 5 2,399 0,059 0,059 0,950 0,059 0,950 0,950 | 6,21 3,735 0,03 0,04 0,001 0,004 1,15 0,03 0,311 0,01 8 0,01 5 2,273 0,056 0,056 0,900 0,056 0,900 0,900 | 3,45 2,075 0,024 0,032 0,001 0,003 0,92 0,024 0,249 0,008 6,4 0,01 5 1,263 0,031 0,031 0,500 0,031 0,500 0,500 | 4,14 2,49 0,021 0,028 0,001 0,003 0,805 0,021 0,218 0,007 5,6 0,008 5 1,515 0,038 0,038 0,600 0,038 0,600 0,600 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình thông tin di động xây dựng mới |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển MSC | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển BSC | Trạm BTS |
| 05.002.02 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Cuốc chim PIN Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất Máy phô-tô Am-pe kìm Đồng hồ đo điện vạn năng | công công ram ram hộp hộp kW/h cái quyển cái cái cái % ca ca ca ca ca ca ca | 6,555 3,943 0,03 0,04 0,001 0,004 1,15 0,03 0,311 0,01 8 0,007 5 2,399 0,059 0,059 0,95 0,059 0,95 0,95 | 3,45 2,075 0,024 0,032 0,001 0,003 0,92 0,024 0,249 0,008 6,4 0,01 5 1,263 0,031 0,031 0,5 0,031 0,5 0,5 | 3,3 1,8 0,026 0,04 0,0005 0,004 0,4167 0,01 0,0938 0,01 4 0,008 5 0,8 0,0104 0,0625 1 0,0104 0,25 0,25 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình viba xây dựng mới |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm rơle, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s | Trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 05.002.03 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Cuốc chim PIN Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất Máy phô-tô Am-pe kìm Đồng hồ đo điện vạn năng | công công ram ram hộp hộp kW/h cái quyển cái cái cái % ca ca ca ca ca ca ca | 3,3 1,8 0,026 0,04 0,0005 0,004 0,4167 0,01 0,0938 0,01 4 0,01 5 0,8 0,0104 0,0625 1 0,0104 0,25 0,25 | 3,3 1,8 0,026 0,04 0,0005 0,004 0,4167 0,01 0,0938 0,01 4 0,01 5 0,8 0,0104 0,0625 1 0,0104 0,25 0,25 | 1,65 0,9 0,013 0,02 0,0003 0,002 0,2083 0,005 0,0469 0,005 2 0,005 5 0,4 0,0052 0,0313 0,5 0,0052 0,125 0,125 | 0,99 0,54 0,0078 0,012 0,0002 0,0012 0,125 0,003 0,0281 0,003 1,2 0,003 5 0,24 0,0031 0,0188 0,3 0,0031 0,075 0,075 | 1,65 0,9 0,013 0,02 0,0003 0,002 0,2083 0,005 0,0469 0,005 2 0,005 5 0,4 0,0052 0,0313 0,5 0,0052 0,125 0,125 |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình vô tuyến xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm VSAT | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA | Trạm đầu cuối (TS) mạng WLL-TDMA |
| 05.002.04 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Cuốc chim PIN Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất Máy phô-tô Am pe kìm Đồng hồ đo điện vạn năng | công công ram ram hộp hộp kw/h cái quyển cái cái cái % ca ca ca ca ca ca ca | 3,3 1,8 0,026 0,04 0,0005 0,004 0,4167 0,01 0,0938 0,01 4 0,01 5 0,8 0,0104 0,0625 1 0,0104 0,25 0,25 | 3,3 1,8 0,026 0,04 0,0005 0,004 0,4167 0,01 0,0938 0,01 4 0,01 5 0,8 0,0104 0,0625 1 0,0104 0,25 0,25 | 1,65 0,9 0,013 0,02 0,0003 0,002 0,2083 0,005 0,0469 0,005 2 0,005 5 0,4 0,0052 0,0313 0,5 0,0052 0,125 0,125 | 1,65 0,9 0,013 0,02 0,0003 0,002 0,2083 0,005 0,0469 0,005 2 0,005 5 0,4 0,0052 0,0313 0,5 0,0052 0,125 0,125 |
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình trạm cáp quang xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trạm đầu cuối (TRM) | Trạm xen rẽ (ADM) | Trạm lặp (REG) | Trạm tập trung (HUB) |
| 05.002.05 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4, 160 trang Cuốc chim PIN Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất Máy phô-tô Am pe kìm Đồng hồ đo điện vạn năng | công công ram ram hộp hộp kW/h cái quyển cái cái cái % ca ca ca ca ca ca ca | 2,31 1,26 0,018 0,028 0,00035 0,003 0,292 0,007 0,066 0,007 2,8 0,007 5 0,56 0,007 0,044 0,7 0,007 0,175 0,175 | 2,31 1,26 0,018 0,028 0,0004 0,003 0,292 0,007 0,066 0,007 2,8 0,007 5 0,56 0,007 0,044 0,7 0,007 0,175 0,175 | 1,32 0,72 0,01 0,016 0,0002 0,002 0,167 0,004 0,038 0,004 1,6 0,004 5 0,32 0,004 0,025 0,4 0,004 0,1 0,1 | 1,65 0,9 0,013 0,02 0,0003 0,002 0,208 0,005 0,047 0,005 2 0,005 5 0,4 0,005 0,031 0,5 0,005 0,125 0,125 |
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 |

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình viễn thông khác xây dựng mới |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mạng điện thoại nội bộ trong tòa nhà | Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng |
| 05.002.06 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A3 Giấy in A4 Mực in Laser A3 Mực in Laser A4 Điện năng Thước vải 50m Sổ A4 160 trang Cuốc chim PIN Búa 5 kg Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy in A3 Máy in A4 Máy đo điện trở suất của đất Máy phô-tô Am pe kìm Đồng hồ đo điện vạn năng | công công ram ram hộp hộp kW/h cái quyển cái cái cái % ca ca ca ca ca ca ca | 1,32 0,72 0,01 0,016 0,0002 0,002 0,167 0,004 0,038 0,004 1,6 0,004 5 0,32 0,004 0,025 0,4 0,004 0,1 0,1 | 1,32 0,72 0,01 0,016 0,0002 0,002 0,167 0,004 0,038 0,004 1,6 0,004 5 0,32 0,004 0,025 0,4 0,004 0,1 0,1 |
|  |  |  | 22 | 23 |

Chương VI

06.000.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHÁC

06.001.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: Thu nhận số liệu về giá cả thị trường, nguồn cung cấp, chủng loại để cung cấp thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc lập dự toán.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý, số liệu đầy đủ, chính xác, rõ ràng, Báo cáo kết quả khảo sát giá thị trường có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập thông tin tài liệu qua Internet, qua các ấn phẩm thống kê và qua trao đổi trực tiếp với các nhà cung cấp về giá vật tư xây dựng, nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và cáp lắp đặt cho công trình và vận chuyển trong địa bàn xây dựng công trình.

- Lập báo cáo thông tin về giá vật tư xây dựng, nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và cáp lắp đặt cho công trình và vận chuyển trong địa bàn xây dựng công trình.

- Thống nhất báo cáo thông tin về giá vật tư xây dựng, nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và cáp lắp đặt cho công trình và vận chuyển trong địa bàn xây dựng công trình.với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận.

Đơn vị tính: công trình

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp và Quy mô công trình xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp II, quy mô < 5 tỷ | Cấp II, quy mô < 10 tỷ | Cấp II, quy mô < 15 tỷ | Cấp II, quy mô < 25 tỷ |
| 06.001.01 | Nhân công Kỹ sư 3/8 Vật liệu Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy phô-tô Máy in A4 | công ram hộp kW/h % ca ca ca | 0,63 0,06 0,01 0,57 2 0,68 0,06 0,13 | 0,69 0,07 0,01 0,63 2 0,74 0,07 0,14 | 0,75 0,07 0,01 0,68 2 0,81 0,08 0,15 | 0,81 0,08 0,01 0,74 3 0,88 0,08 0,16 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: công trình

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Cấp và Quy mô công trình xây dựng mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp II, quy mô < 50 tỷ | Cấp II, quy mô < 100 tỷ | Cấp II, quy mô < 200 tỷ | Cấp II, quy mô < 500 tỷ |
| 06.001.02 | Nhân công Kỹ sư 3/8 Vật liệu Giấy in A4 Mực in Laser A4 Điện năng Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy phô-tô Máy in A4 | công ram hộp kW/h % ca ca ca | 0,88 0,08 0,01 0,8 3 0,95 0,09 0,18 | 0,94 0,09 0,01 0,86 3 1,01 0,09 0,19 | 1 0,1 0,01 0,91 3 1,08 0,1 0,2 | 1,06 0,1 0,01 0,97 3 1,15 0,11 0,21 |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ghi chú: Phân cấp phân loại công trình xây dựng theo phụ lục số 1 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

06.002.00 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỂ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ RÀ PHÁ BOM MÌN

a) Mục đích chính công tác điều tra, khảo sát này là: Thu nhận số liệu và đo đạc để cung cấp thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc tính toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Tài liệu có căn cứ pháp lý; bản vẽ, số liệu số đo: đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Báo cáo kết quả: đền bù giải phóng mặt bằng; rà phá bom mìn có xác nhận của chủ đầu tư.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát: bao gồm các việc: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ để tiến hành khảo sát, lập đề cương khảo sát; Xây dựng phương án kỹ thuật khảo sát; Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất nội dung khảo sát, các tài liệu cần cung cấp thêm.

- Thu thập thông tin về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng tại địa phương, thông tin lịch sử về vùng có khả năng có bom mìn.

- Đo đạc diện tích phải đền bù giải phóng mặt bằng, phải thăm dò bom mìn xác định loại tài sản phải đền bù.

- Hỗ trợ chủ đầu tư Làm việc với chủ quản công trình có liên quan, chủ sở hữu tài sản và cơ quan có liên quan để thỏa thuận cho phép công trình tuyến viễn thông được xây dựng trên nền đất đai, tài sản của họ.

- Lập báo cáo khảo sát về đền bù giải phóng mặt bằng; rà phá bom mìn.

- Thống nhất báo cáo về đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn.với chủ đầu tư.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: Ghi nhận, quan sát, đo đạc, chụp ảnh.

Đơn vị tính: 1 ha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Công trình xây dựng mới |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư | Trong vùng đồng bằng thưa dân cư | Trong vùng miền núi thưa dân cư |
| 06.002.00 | Nhân công Kỹ sư 4/8 Công nhân 3,5/7 Vật liệu Giấy in A4 Giấy in A3 Giấy in ảnh A4 Sổ A4, 160 trang Thước vải 50m Mực in Laser A3 Mực phô tô A4-A3 Điện năng Vật liệu khác Máy khảo sát Máy tính Máy phô-tô Máy ảnh Máy in A3 Máy in ảnh | công công ram ram tờ quyển cái hộp hộp kW/h % ca ca ca ca ca | 3,43 2,25 0,08 0,02 20 0,1 0,01 0,01 0,005 2,17 2 3,43 0,13 2 0,13 1 | 3,08 2,03 0,07 0,02 18 0,09 0,01 0,01 0,005 1,95 2 3,08 0,11 1,8 0,11 0,9 | 2,74 1,8 0,06 0,02 16 0,08 0,01 0,01 0,004 1,74 2 2,74 0,1 1,6 0,1 0,8 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng).

Cấp I

- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.

- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.

Cấp II

- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.

- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.

Cấp III

- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.

- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.

- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.

Cấp IV

- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thủy bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.

- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.

- Vùng bãi thủy triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.

Cấp V

- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.

- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.

Cấp VI

- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.

- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.

- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.

- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.

PHỤ LỤC 2

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng)

Cấp I

- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.

Cấp II

- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.

Cấp III

- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thủy triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.

Cấp IV

- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.

- Tuyến đo qua vùng bãi thủy triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.

- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ÷ 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.

- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.

Cấp V

- Vùng rừng núi cao 100 ÷ 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).

Cấp VI

- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.

- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.

PHỤ LỤC 2

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng)

Cấp I

- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.

- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.

Cấp II

- Sông rộng 101 ÷ 300m, có bãi nổi hoặc công trình thủy công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thủy triều.

- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.

DANH MỤC

ĐỊNH MỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỂ LẬP THIẾT KẾ - DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

| TT | Mã số ĐM | DANH MỤC ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT |
| --- | --- | --- |
|  | 01.000.00 | ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG |
|  | 01.001.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng mạng viễn thông đang có sẵn và có liên quan đến công trình xây dựng mới tuyến viễn thông: |
| 1 | 01.001.01 | Tuyến cáp đồng gốc mạng truy nhập |
| 2 | 01.001.02 | Tuyến cáp đồng nhánh mạng truy nhập |
| 3 | 01.001.03 | Tuyến cáp quang mạng lõi truy nhập |
| 4 | 01.001.04 | Tuyến cáp quang trục chính |
| 5 | 01.001.05 | Tuyến cáp quang mạng truy nhập FTTx |
| 6 | 01.001.06 | Tuyến vi ba hệ thống truyền dẫn viba |
|  | 01.002.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng mạng viễn thông đang có sẵn và có liên quan đến công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị viễn thông: |
|  |  | Nhóm các công trình lắp đặt thiết bị chuyển mạch xây dựng mới: |
| 7 | 01.002.01 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng quốc tế |
| 8 | 01.002.02 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng liên tỉnh |
| 9 | 01.002.03 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài chủ nội hạt |
| 10 | 01.002.04 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài vệ tinh nội hạt |
| 11 | 01.002.05 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài độc lập nội hạt |
|  |  | Nhóm các công trình thông tin di động xây dựng mới |
| 12 | 01.002.06 | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển MSC |
| 13 | 01.002.07 | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển BSC |
| 14 | 01.002.08 | Trạm BTS |
|  |  | Nhóm các công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn viba xây dựng mới: |
| 15 | 01.002.09 | Trạm đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 16 | 01.002.10 | Trạm xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 17 | 01.002.11 | Trạm rơle, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 18 | 01.002.12 | Trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 19 | 01.002.13 | Trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
|  |  | Nhóm công trình lắp đặt các loại thiết bị vô tuyến xây dựng mới |
| 20 | 01.002.14 | Trạm VSAT |
| 21 | 01.002.15 | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 22 | 01.002.16 | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 23 | 01.002.17 | Trạm đầu cuối (TS). Mạng WLL-TDMA xây mới |
|  |  | Nhóm các công trình trạm cáp quang xây dựng mới |
| 24 | 01.002.18 | Trạm đầu cuối (TRM) |
| 25 | 01.002.19 | Tram xen rẽ (ADM) |
| 26 | 01.002.20 | Trạm lặp (REG) |
| 27 | 01.002.21 | Trạm tập trung (HUB) |
|  |  | Nhóm các công trình viễn thông khác xây dựng mới |
| 28 | 01.002.22 | Mạng điện thoại nội bộ trong tòa nhà |
| 29 | 01.002.23 | Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng |
|  | 01.003.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng công trình kiến trúc, hạ tầng, giao thông đang có sẵn và có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng: |
| 30 | 01.003.01 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư |
| 31 | 01.003.02 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng đồng bằng thưa dân cư |
| 32 | 01.003.03 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng miền núi thưa dân cư |
|  | 01.004.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng công trình kiến trúc có sẵn và có liên quan đến công trình trạm lắp đặt thiết bị viễn thông chuẩn bị xây dựng: |
| 33 | 01.004.01 | Cấp đặc biệt |
| 34 | 01.004.02 | Cấp I |
| 35 | 01.004.03 | Cấp II |
| 36 | 01.004.04 | Cấp III |
| 37 | 01.004.05 | Cấp IV |
|  | 01.005.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng tuyến cống bể cáp có sẵn và có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong các vùng: |
| 38 | 01.005.01 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư |
| 39 | 01.005.02 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng đồng bằng thưa dân cư |
| 40 | 01.005.03 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng miền núi thưa dân cư |
|  | 01.006.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng tuyến cột cáp có sẵn và có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong các vùng: |
| 41 | 01.006.01 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư |
| 42 | 01.006.02 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng đồng bằng thưa dân cư |
| 43 | 01.006.03 | Công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng miền núi thưa dân cư |
|  | 01.007.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng tuyến hầm dùng cho kéo cáp có sẵn và có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng: |
| 44 | 01.007.01 | Loại tuyến hầm dùng chung cho các công trình |
| 45 | 01.007.02 | Loại tuyến hầm chuyên dùng kéo cáp nhập đài |
|  | 01.008.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng công trình điện lực có sẵn và có liên quan đến công trình tuyến viễn thông chuẩn bị xây dựng: |
| 46 | 01.008.01 | Công trình điện cao áp, dây trần, treo |
| 47 | 01.008.02 | Công trình điện cao áp, cáp, chôn trực tiếp |
| 48 | 01.008.03 | Công trình điện cao áp, cáp, trong hầm cáp |
| 49 | 01.008.04 | Công trình điện hạ áp, dây trần, treo |
| 50 | 01.008.05 | Công trình điện hạ áp, cáp, chôn trực tiếp |
| 51 | 01.008.06 | Công trình điện hạ áp, cáp, trong hầm cáp |
|  | 01.009.00 | Công tác điều tra khảo sát hiện trạng công trình điện lực có sẵn và có liên quan đến công trình trạm viễn thông chuẩn bị xây dựng. theo loại công trình điện lực: |
| 52 | 01.009.01 | Công trình điện cao áp, dây trần, treo |
| 53 | 01.009.02 | Công trình điện cao áp, cáp, chôn trực tiếp |
| 54 | 01.009.03 | Công trình điện cao áp, cáp, trong hầm cáp |
| 55 | 01.009.04 | Công trình điện hạ áp, dây trần, treo |
| 56 | 01.009.05 | Công trình điện hạ áp, cáp, chôn trực tiếp |
| 57 | 01.009.06 | Công trình điện hạ áp, cáp, trong hầm cáp |
|  | 01.010.00 | Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng công trình cầu có sẵn và có liên quan đến công trình tuyến viễn thông chuẩn bị xây dựng: |
| 58 | 01.010.01 | Loại cầu bê tông |
| 59 | 01.010.02 | Loại cầu sắt |
|  | 02.000.00 | ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM |
|  | 02.001.00 | Công tác điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm đặt thiết bị phối cáp |
| 60 | 02.001.01 | Tuyến cáp đồng gốc mạng truy nhập |
| 61 | 02.001.02 | Tuyến cáp đồng nhánh mạng truy nhập |
| 62 | 02.001.03 | Tuyến cáp quang mạng lõi truy nhập |
| 63 | 02.001.04 | Tuyến cáp quang trục chính |
| 64 | 02.001.05 | Tuyến cáp quang mạng truy nhập FTTx |
|  | 02.002.00 | Công tác điều tra, khảo sát sơ bộ lựa chọn địa điểm xây dựng tuyến cáp |
| 65 | 02.002.01 | Địa hình cấp I |
| 66 | 02.002.02 | Địa hình cấp II |
| 67 | 02.002.03 | Địa hình cấp III |
| 68 | 02.002.04 | Địa hình cấp IV |
| 69 | 02.002.05 | Địa hình cấp V |
| 70 | 02.002.06 | Địa hình cấp VI |
|  | 02.003.00 | Công tác điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm tuyến viba |
| 71 | 02.003.01 | Địa hình cấp I |
| 72 | 02.003.02 | Địa hình cấp II |
| 73 | 02.003.03 | Địa hình cấp III |
| 74 | 02.003.04 | Địa hình cấp IV |
| 75 | 02.003.05 | Địa hình cấp V |
| 76 | 02.003.06 | Địa hình cấp VI |
|  | 02.004.00 | Công tác điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm đặt trạm lắp đặt thiết bị viễn thông |
|  |  | Nhóm các công trình lắp đặt thiết bị chuyển mạch xây dựng mới: |
| 77 | 02.004.01 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng quốc tế |
| 78 | 02.004.02 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng liên tỉnh |
| 79 | 02.004.03 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài chủ nội hạt |
| 80 | 02.004.04 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài vệ tinh nội hạt |
| 81 | 02.004.05 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài độc lập nội hạt |
|  |  | Nhóm các công trình thông tin di động xây dựng mới |
| 82 | 02.004.06 | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển MSC |
| 83 | 02.004.07 | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển BSC |
| 84 | 02.004.08 | Trạm BTS |
|  |  | Nhóm các công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn viba xây dựng mới: |
| 85 | 02.004.09 | Trạm đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 86 | 02.004.10 | Tram xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 87 | 02.004.11 | Trạm rơle, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 88 | 02.004.12 | Trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 89 | 02.004.13 | Trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
|  |  | Nhóm công trình lắp đặt các loại thiết bị vô tuyến xây dựng mới: |
| 90 | 02.004.14 | Trạm VSAT |
| 91 | 02.004.15 | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 92 | 02.004.16 | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 93 | 02.004.17 | Trạm đầu cuối (TS). Mạng WLL-TDMA xây mới |
|  |  | Nhóm các công trình trạm cáp quang và khác xây dựng mới: |
| 94 | 02.004.18 | Trạm đầu cuối (TRM) |
| 95 | 02.004.19 | Tram xen rẽ (ADM) |
| 96 | 02.004.20 | Trạm lặp (REG) |
| 97 | 02.004.21 | Trạm tập trung (HUB) |
| 98 | 02.004.22 | Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng |
|  | 03.000.00 | ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ ĐO VẼ |
|  | 03.001.00 | Công tác khảo sát đo đạc chi tiết mặt bằng xây dựng tuyến cáp |
| 99 | 03.001.01 | Địa hình cấp I |
| 100 | 03.001.02 | Địa hình cấp II |
| 101 | 03.001.03 | Địa hình cấp III |
| 102 | 03.001.04 | Địa hình cấp IV |
| 103 | 03.001.05 | Địa hình cấp V |
| 104 | 03.001.06 | Địa hình cấp VI |
|  | 03.002.00 | Công tác khảo sát đo đạc chi tiết mặt cắt tuyến trên cạn và thăm dò địa chất |
| 105 | 03.002.01 | Địa hình cấp I |
| 106 | 03.002.02 | Địa hình cấp II |
| 107 | 03.002.03 | Địa hình cấp III |
| 108 | 03.002.04 | Địa hình cấp IV |
| 109 | 03.002.05 | Địa hình cấp V |
| 110 | 03.002.06 | Địa hình cấp VI |
|  | 03.003.00 | Công tác đo đạc chi tiết mặt cắt dưới nước |
| 111 | 03.003.01 | Địa hình cấp I |
| 112 | 03.003.02 | Địa hình cấp II |
|  | 03.004.00 | Công tác khảo sát đo đạc chi tiết mặt bằng vị trí đặt trạm viễn thông. |
| 113 | 03.004.01 | Địa hình cấp I |
| 114 | 03.004.02 | Địa hình cấp II |
| 115 | 03.004.03 | Địa hình cấp III |
| 116 | 03.004.04 | Địa hình cấp IV |
| 117 | 03.004.05 | Địa hình cấp V |
| 118 | 03.004.06 | Địa hình cấp VI |
|  | 04.000.00 | ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
|  |  | Nhóm các công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị chuyển mạch |
| 119 | 04.001.01 | Trạm trung tâm quốc tế, quốc gia và nội hạt có năng lực xử lý > 60.000 số |
| 120 | 04.001.02 | Trạm trung tâm quốc tế, quốc gia và nội hạt có năng lực xử lý từ trên 40.000 đến 60.000 số |
| 121 | 04.001.03 | Trạm trung tâm quốc tế, quốc gia và nội hạt có năng lực xử lý từ trên 20.000 đến 40.000 số |
| 122 | 04.001.04 | Trạm trung tâm quốc tế, quốc gia và nội hạt có năng lực xử lý ≤ 20.000 số |
| 123 | 04.001.05 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 1024 số |
| 124 | 04.001.06 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 2048 số |
| 125 | 04.001.07 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 3072 số |
| 126 | 04.001.08 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 4096 số |
| 127 | 04.001.09 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 5120 số |
| 128 | 04.001.10 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 6144 số |
| 129 | 04.001.11 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 7168 số |
| 130 | 04.001.12 | Trạm vệ tinh nội hạt có dung lượng ≤ 8192 số |
| 131 | 04.001.13 | Trạm độc lập nội hạt có dung lượng ≤ 1024 số |
| 132 | 04.001.14 | Trạm độc lập nội hạt có dung lượng ≤ 2048 số |
| 133 | 04.001.15 | Trạm độc lập nội hạt có dung lượng ≤ 3072 số |
| 134 | 04.001.16 | Trạm độc lập nội hạt có dung lượng ≤ 4096 số |
| 135 | 04.001.17 | Trạm độc lập nội hạt có dung lượng ≤ 5120 số |
|  |  | Nhóm các công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị thông tin di động |
| 136 | 04.002.01 | Trạm chuyển mạch trung tâm (MSC), |
| 137 | 04.002.02 | Trạm thiết bị điều khiển trạm gốc (BSC) |
| 138 | 04.002.03 | Trạm thu phát gốc (BTS). |
|  |  | Nhóm các công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn viba |
| 139 | 04.003.01 | Thiết bị viba đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 140 | 04.002.02 | Thiết bị viba xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 141 | 04.003.03 | Thiết bị viba rơle, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 142 | 04.003.04 | Thiết bị viba trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 143 | 04.003.05 | Thiết bị viba trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
|  |  | Nhóm các công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị viễn thông nông thôn và VSAT |
| 144 | 04.004.01 | Trạm VSAT |
| 145 | 04.004.02 | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA |
| 146 | 04.004.03 | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA |
| 147 | 04.004.04 | Trạm đầu cuối (TS). Mạng WLL-TDMA |
|  |  | Nhóm các công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang |
| 148 | 04.005.01 | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng ≤ 155 Mbit/s |
| 149 | 04.005.02 | Tram xen rẽ (ADM), dung lượng ≤ 155 Mbit/s |
| 150 | 04.005.03 | Trạm lặp (REG), dung lượng ≤ 155 Mbit/s |
| 151 | 04.005.04 | Trạm tập trung (HUB), dung lượng ≤ 155 Mbit/s |
| 152 | 04.005.05 | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng 622 Mbit/s |
| 153 | 04.005.06 | Tram xen rẽ (ADM), dung lượng 622 Mbit/s |
| 154 | 04.005.07 | Trạm lặp (REG), dung lượng 622 Mbit/s |
| 155 | 04.005.08 | Trạm tập trung (HUB), dung lượng 622 Mbit/s |
| 156 | 04.005.09 | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng 2.5 Gbit/s |
| 157 | 04.005.10 | Tram xen rẽ (ADM), dung lượng 2.5 Gbit/s |
| 158 | 04.005.11 | Trạm lặp (REG), dung lượng 2.5 Gbit/s |
| 159 | 04.005.12 | Trạm tập trung (HUB), dung lượng 2.5 Gbit/s . |
| 160 | 04.005.13 | Trạm đầu cuối (TRM), dung lượng 10 Gbit/s |
| 161 | 04.005.14 | Tram xen rẽ (ADM), dung lượng 10 Gbit/s |
| 162 | 04.005.15 | Trạm lặp (REG), dung lượng 10 Gbit/s |
| 163 | 04.005.16 | Trạm tập trung (HUB), dung lượng 10 Gbit/s |
|  |  | Nhóm các công trình xây dựng mới trạm lắp đặt thiết bị khác |
| 164 | 04.006.01 | Thiết bị Mạng thông tin nội bộ trong tòa nhà |
| 165 | 04.006.02 | Thiết bị viễn thông Điểm giao dịch Bưu chính, viễn thông công cộng |
| 166 | 04.006.03 | Thiết bị máy nổ công suất >100 kVA |
| 167 | 04.006.04 | Thiết bị máy nổ 20 kVA < công suất ≤ 100 kVA |
| 168 | 04.006.05 | Thiết bị máy nổ công suất ≤ 20 kVA |
|  | 05.000.00 | ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT |
|  | 05.001.00 | Công trình xây dựng mới tiếp đất chống sét cho cáp và thiết bị phối cáp viễn thông |
| 169 | 05.001.01 | Công trình tiếp đất chống sét cho cáp và thiết bị phối cáp viễn thông |
|  | 05.002.00 | Công tác khảo sát tiếp đất chống sét cho trạm viễn thông. định mức hao phí theo loại hệ thống tiếp đất |
|  |  | Nhóm các công trình lắp đặt thiết bị chuyển mạch xây dựng mới: |
| 170 | 05.002.01 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng quốc tế |
| 171 | 05.002.02 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài cổng liên tỉnh |
| 172 | 05.002.03 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài chủ nội hạt |
| 173 | 05.002.04 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài vệ tinh nội hạt |
| 174 | 05.002.05 | Trạm lắp đặt thiết bị Tổng đài độc lập nội hạt |
|  |  | Nhóm các công trình thông tin di động xây dựng mới |
| 175 | 05.002.06 | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển MSC |
| 176 | 05.002.07 | Trạm lắp đặt thiết bị điều khiển BSC |
| 177 | 05.002.08 | Trạm BTS |
|  |  | Nhóm các công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba xây dựng mới: |
| 178 | 05.002.09 | Trạm đầu cuối, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 179 | 05.002.10 | Tram xen rẽ, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 180 | 05.002.11 | Trạm rơle, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 181 | 05.002.12 | Trạm chuyển tiếp thụ động, dung lượng < 140 Mbit/s |
| 182 | 05.002.13 | Trạm chuyển tiếp có khuếch đại, dung lượng < 140 Mbit/s |
|  |  | Nhóm công trình lắp đặt các loại thiết bị vô tuyến xây dựng mới |
| 183 | 05.002.14 | Trạm VSAT |
| 184 | 05.002.15 | Trạm gốc (BS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 185 | 05.002.16 | Trạm lặp (RS) mạng WLL-TDMA xây mới |
| 186 | 05.002.17 | Trạm đầu cuối (TS). Mạng WLL-TDMA xây mới |
|  |  | Nhóm các công trình trạm cáp quang xây dựng mới |
| 187 | 05.002.18 | Trạm đầu cuối (TRM) |
| 188 | 05.002.19 | Tram xen rẽ (ADM) |
| 189 | 05.002.20 | Trạm lặp (REG) |
| 190 | 05.002.21 | Trạm tập trung (HUB) |
|  |  | Nhóm các công trình viễn thông khác xây dựng mới |
| 191 | 05.002.22 | Mạng điện thoại nội bộ trong tòa nhà |
| 192 | 05.002.23 | Điểm giao dịch bưu chính, viễn thông công cộng |
|  | 06.000.00 | DANH MỤC ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHÁC |
|  | 06.001.00 | Công tác điều tra, khảo sát thị trường. định mức hao phí theo cấp công trình |
| 192 | 06.001.01 | Cấp II, quy mô < 5 tỷ |
| 193 | 06.001.02 | Cấp II, quy mô < 10 tỷ |
| 194 | 06.001.03 | Cấp II, quy mô < 15 tỷ |
| 195 | 06.001.04 | Cấp II, quy mô < 25 tỷ |
| 196 | 06.001.05 | Cấp II, quy mô < 50 tỷ |
| 197 | 06.001.06 | Cấp II, quy mô < 100 tỷ |
| 198 | 06.001.07 | Cấp II, quy mô < 200 tỷ |
| 199 | 06.001.08 | Cấp II, quy mô < 500 tỷ |
|  | 06.002.00 | Công tác điều tra, khảo sát để đền bù giải phóng mặt bằng; và rà phá bom mìn. định mức hao phí theo vùng |
| 200 | 06.002.01 | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng mới trong vùng thành phố hoặc khu đông dân cư |
| 201 | 06.002.02 | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng mới trong vùng Đồng bằng thưa dân cư |
| 202 | 06.002.03 | Công trình bưu chính, viễn thông xây dựng mới trong vùng miền núi thưa dân cư |